招　标　文　件

项目名称：省级海洋观测网络和数据安全防护能力建设、海洋预报高性能集群

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0464

江苏省政府采购中心

2024年9月

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	33

第五章  评标方法与评标标准	67

第六章  投标文件格式	70

- 第一章  投标邀请

受江苏省自然资源厅的委托，江苏省政府采购中心就省级海洋观测网络和数据安全防护能力建设、海洋预报高性能集群(JSZC-320000-SCZX-G2024-0464)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

省级海洋观测网络和数据安全防护能力建设、海洋预报高性能集群 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年  10月22日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0464

2.项目名称：省级海洋观测网络和数据安全防护能力建设、海洋预报高性能集群

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 927.36 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 927.36 |

5.采购需求(简介)：按照国家相关规范要求建设省级海洋观测网络和数据安全防护能力系统、大型国产海洋预报高性能集群系统、江苏省海洋生态灾害预警系统、省级海洋灾害风险基础数据库四个系统，含服务器、计算节点、日志审计、核心防火墙，万兆交换机、防病毒网关、安全态势感知平台等共计47项设备和软件。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订后， 60天内完成所有供货、验收、试运行。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 本采购项目不接受进口产品或设备。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年10月22日14点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省自然资源厅

地 址：江苏省南京市建邺区水西门大街58号建邺大厦

联系人：王彦敏

联系方式：025-86599884

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：    王建浩

联系方式：025-83668513

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：   省级海洋观测网络和数据安全防护能力建设、海洋预报高性能集群

合同编号：

甲    方：      江苏省自然资源厅

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  江苏省自然资源厅                      （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称： 省级海洋观测网络和数据安全防护能力建设、海洋预报高性能集群

- 采购项目编号：  JSZC-320000-SCZX-G2024-0464

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第四章 采购需求

- 一、采购标的清单

1. 项目属性：货物类。

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 省级海洋观测网络和数据安全防护能力建设、海洋预报高性能集群 | 工业 |

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

## 二、采购标的清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省级海洋观测网络和数据安全防护能力建设设备 |  |  |  |
| 1 | 入侵检测 | 套 | 2 |
| 2 | WAF防火墙 | 套 | 2 |
| 3 | 漏洞扫描 | 台 | 1 |
| 4 | 日志审计 | 套 | 1 |
| 5 | 堡垒机 | 台 | 1 |
| 6 | 防病毒网关 | 套 | 1 |
| 7 | 杀毒软件 | 套 | 1 |
| 8 | 安全态势感知平台（含探针） | 套 | 1 |
| 大型国产海洋预报高性能集群系统建设设备 |  |  |  |
| 1 | 计算节点 | 台 | 8 |
| 2 | 管理登录节点 | 台 | 2 |
| 3 | 分布式存储系统 | 台 | 3 |
| 4 | 国产高速交换网络 | 台 | 2 |
| 5 | 集群管理系统 | 台 | 1 |
| 6 | 国产GPU AI系统 | 台 | 3 |
| 7 | 国产GPU加速系统 | 台 | 2 |
| 江苏省海洋生态灾害预警系统设备 |  |  |  |
| 1 | 超融合一体机 | 套 | 8 |
| 2 | 数据治理一体机 | 套 | 2 |
| 3 | 磁盘阵列 | 个 | 1 |
| 4 | 业务网络交换机 | 台 | 2 |
| 5 | 云平台软件 | 套 | 1 |
| 省级海洋灾害风险基础数据库设备 |  |  |  |
| 1 | 海洋气象分析一体机 | 台 | 2 |

- 三、项目概述

按照国家相关规范要求建设省级海洋观测网络和数据安全防护能力系统、大型国产海洋预报高性能集群系统、江苏省海洋生态灾害预警系统、省级海洋灾害风险基础数据库四个系统，含服务器、计算节点、日志审计、核心防火墙，万兆交换机、防病毒网关、安全态势感知平台等共计47项设备和软件。

- 四、建设地点

根据采购人指定位置，南京市区。

- 五、技术要求

（一）投标人在投标文件《技术要求响应及偏离表》中未对以下技术要求逐条说明响应或偏离情况的，其投标按照无效投标处理。

（二）指标按重要性分为“斜体下划线”、“▲”，“一般指标项”。标注“斜体下划线”的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效，▲代表重要指标，其他表示一般指标项。

（三）要求投标人/响应人提供相关指标项证明材料的，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

- 5.1 省级海洋观测网络和数据安全防护能力建设设备

- 5.1.1入侵检测

| 功能指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 采用国产芯片和国产操作系统，规格：2U，内存大小≥32G，硬盘容量≥4T，冗余电源，接口≥2万兆光口SFP+ 4千兆网口+4千兆光口。 |
| 性能参数 | 网络层吞吐量≥24G，并发连接数≥500万 |
| 双因素认证 | 产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 |
| 路由能力 | 产品支持静态路由、策略路由 |
|  | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象等条件进行自动选路的策略路由 |
| 入侵防御 | 产品内置不低于13300种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  | 产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 |
|  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库，可识别主机的异常外联行为。 |
|  | ▲支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET等服务的隐蔽通信检测和防护，可设置相应警告、联动阻断动作，并可设置忽略知名应用（需提供产品功能截图或产品说明书或白皮书证明） |
| 双机切换 | 当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。 |
| 日志设置 | 产品支持多种安全日志存储方式，至少包括本机、日志服务器等不同方式。 |
| 双因素认证 | 产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 |

- 5.1.2WAF防火墙

| 功能指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 国产芯片和国产操作系统，规格：2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥4TB，冗余电源，接口≥1*RJ45串口+6GE电口+4SPF+2*SFP+。≥2个拓展槽位。 |
| 性能参数 | HTTP吞吐量≥6G，并发连接数≥350万，HTTP新建连接数≥5万。 |
| 带外管理 | 支持带外管理,保障管理网络和业务网络相互隔离。 |
| 安全日志设置 | 产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。 |
| 安全日志查询 | 产品支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。 |
| 路由能力 | 产品支持静态路由、策略路由，ISP路由 |
|  | 产品支持协议类型、网络对象等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法 |
| Web应用防御 | 产品内置WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 |
|  | ▲支持多种爬虫攻击防护：包括但不限于内置爬虫对象库，自定义爬虫对象，导入或者下载后端服务器robots.txt 等方式提供爬虫攻击防护（需提供产品功能截图或产品说明书或白皮书证明） |
|  | 产品支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录 |
|  | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 |
|  | 产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 |
| 双机切换 | 当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。 |

- 5.1.3漏洞扫描

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 硬件指标 | 国产芯片和国产系统，接口：≥1*GE管理口+5*千兆电口+4*千兆光口，内存≥16G，硬盘≥4T，≥2*接口扩展槽。 |
| 性能指标 | 系统漏扫授权IP数：无限制；WEB域名扫描授权≥50；基线核查授权≥100。 |
| 任务类型 | 支持系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查等任务类型。 |
| 资产发现 | 支持资产发现功能，可基于IP地址、IP网段、IP范围、URL等方式进行资产发现扫描，支持EXCEL格式批量导入。 |
|  | 资产发现支持并发扫描数量自定义 |
| 系统漏洞扫描 | 支持检测的漏洞数大于240000条，兼容CVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准。 |
|  | 支持操作系统、网络设备、数据库、中间件等漏洞扫描。 |
| WEB漏洞扫描 | 支持行业通用标准OWASP，支持通用WEB漏洞检测，如：SQL注入、XSS、目录遍历、本地/远程文件包含漏洞、安全配置错误、命令执行、敏感信息泄露等。 |
|  | 支持信息泄漏类漏洞检测 |
| 报告管理 | 产品支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可输出系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表。 |
|  | ▲支持漏洞生命周期管理，包括未修复、确定、忽略、修复、已验证五种状态（需提供产品功能截图或产品说明书或白皮书证明） |
| 风险统计 | 支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布。 |

- 5.1.4日志审计

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 硬件指标 | 国产芯片和国产系统，内存大小：≥32G，硬盘容量：≥256G SSD+4T SATA，接口：≥6千兆电口+4千兆光口+2个万兆光口，≥2*接口扩展槽。 |
| 性能指标 | 主机审计许可证书数量：≥50，平均每秒处理日志数（eps）最大性能：≥3000。 |
| 日志采集 | 支持对日志源的批量采集和日志源数据的批量转发 |
|  | 支持相同IP不同设备类型的日志识别 |
|  | 支持通过正则、分隔符、json、xml解析 |
|  | ▲支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息（需提供产品功能截图或产品说明书或白皮书证明） |
| 日志传输 | 支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，同时支持转发已解析日志和原始日志的两种日志 |
|  | 支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量 |
|  | 支持SM3国密算法，保障日志完整性，可以有效防止日志篡改等攻击行为 |
| 日志分析 | 内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则 |
| 知识库 | 支持内置日志接入配置指导、典型日志事件介绍、安全经验等，并支持自定义创建增加知识库内容。 |
| 报表导出 | 内置主机安全报表（linux）、主机安全报表（windows）、数据库安全报表、网络设备安全报表、应用安全报表五种；支持自定义时间导出报表。 |

- 5.1.5堡垒机

| 功能指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 国产芯片和国产操作系统，接口：≥2*USB接口+1*RJ45串口+6*GE电口+4*SFP+2*SPF+，内存≥32G，硬盘≥4T。 |
| 性能参数 | 运维授权数：≥200。 |
| 授权管理 | 支持按授权名称、用户名称、用户账号、资源名称、资源地址、资源账号查询已授权信息。 |
|  | 支持在授权基础上设定双人复核登陆，登录时必须经过第二人授权后才能登录，第二人可通过远程授权. |
|  | 支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，需逐级审批通过才可最终发起运维操作。 |
|  | 支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备 |
| 动作流 | 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入 |
| 用户管理 | 支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期。 |
|  | 用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD域认证、Radius认证等认证方式。 |
|  | 支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令，口令强度必须符合密码策略要求。 |
| 资源管理 | 支持unix资源、windows资源、网络设备资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源。 |
| 访问控制 | 支持命令黑命单，对字符型设备（如linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如rm、shutdown、reboot等 |
|  | 支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人 |
| 运维方式 | 支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯 |
| 系统管理 | ▲支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据。实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，提高IT资源利用率。（需提供产品功能截图或产品说明书或白皮书证明） |
| 支持HA | 需支持 HA，配置信息实时同步，配置过程在 web 界面完成 |
| 访问控制 | 支持命令黑命单，对字符型设备（如linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如rm、shutdown、reboot等。 |

- 5.1.6防病毒网关

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 整机吞吐量：≥5G，防病毒吞吐量≥1.5G，并发连接数：≥300万。 |
| 硬件指标 | 国产芯片和国产系统，规格：2U，内存大小≥32G，硬盘容量≥4TB，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口+4个千兆光口+2个万兆光口。 |
| 产品要求 | 设备必须为专业的防病毒网关产品，非防火墙/下一代防火墙、UTM、IPS等具有防病毒功能模块的产品 |
| IPv6 | 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。 |
| 链路状态检测 | 产品支持链路连通性检查功能，支持基于PING协议对链路连通性进行探测 |
| 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、POP3、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  | 产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 |

- 5.1.7杀毒软件

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 提供一套杀毒软件，包含3年软件升级。 |
| 产品形态 | 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付。 |
| 管理可视化 | 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。 |
| 虚拟沙盒 | ▲具备基于虚拟沙盒、启发式扫描引擎和基因识别引擎，通过分析多维构成的行为有效识别威胁。（需提供产品功能截图或产品说明书或白皮书证明） |
| windows防护 | 支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复 |
| 终端自保护 | 支持agent安装目录的文件保护，可以保护agent目录和文件实时监控驱动文件，可以保护agent的服务/进程/文件不被恶意删除，以免影响正常功能，导致用户的终端受到病毒入侵。 |

- 5.1.8安全态势感知平台（含探针）

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 硬件指标 | 国产处理器，含国产操作系统，内存≥512G，硬盘≥48TB，接口≥4个千兆电口+4个万兆光口（含万兆多模光模块），冗余电源。 |
| 性能指标 | 日接入日志量（亿条/天）≥2.5 |
| 大屏可视 | 支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从全网安全态势感知大屏、安全事件态势、通报态势（需开启工单模块授权才会显示）、全网攻击、资产态势、大屏等大屏展示界面。 |
| 脆弱性管理 | 支持整体展示服务器脆弱性风险、热点漏洞情况、脆弱性风险详情（漏洞风险、配置风险、弱密码、web明文传输、可用性风险），支持第三方漏扫报告导入和解析，可按资产组分类上传。 |
| 主机行为UEBA分析 | 支持利用EBA技术进行资产的行为分析，对这些对象进行持续的学习和行为画像构建，以基线画像的形式检测异于基线的异常行为作为入口点，结合以降维、聚类、决策树为主的计算处理模型发现异常用户/资产行为。并支持用户对EBA基线进行自定义调整，优化模型。 |
| 联动处置 | 处置中心和重保中心的多个模块的安全事件内置多个处置策略模板，支持与终端安全响应系统联动一键查杀 |
|  | 处置中心和重保中心的多个模块的安全事件内置多个处置策略模板，支持与现有边界防火墙进行联动处置，一键进行IP封堵。 |

探针

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 国产处理器，含国产操作系统，接口≥6个千兆电口+4个千兆光口+2万兆光口SFP+，内存≥32G，存储≥4T，冗余电源， |
| 产品性能 | 最大实时分析流量≥2Gbps。 |
| 内网资产 | 支持自动识别内网的服务器及其开放的服务与端口，支持以列表形式显示资产IP、提供的服务及其开放的端口、设备类型、操作系统等信息。 |
| WEB智能检测 | 支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测php反序列化检测等自定义配置启用 |
| 日志传输模式 | 支持多种场景的日志传输模式,包含标准模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。 |
|  | 支持传输安全检测日志，包括网站攻击检测日志、漏洞利用攻击检测日志、僵尸网络检测日志。 |
|  | 支持访问检测日志，包括正常访问、风险访问、违规访问 |
|  | 支持传输协议审计日志，包括https、http、DNS、邮件协议审计日志、SMB、WEB登录、FTP、TELNET、ICMP 、SNMP 、SSL 、SSH、SIP 、ONVIF 、NFS 、SOCKS 、dhcp、netbios、全流量元数据审计、数据库审计协议等。 |
| 白流量过滤 | 支持浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。 |
| 恶意程序检测 | ▲机器学习检测功能能够实现对目标文件实时检测实时还原的效果，不依赖规则库即可实现对未知恶意程序检测。（需提供产品功能截图或产品说明书或白皮书证明） |
| 特征库 | 内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、漏洞分析识别库 |
| 抓包分析 | 支持流量抓包分析，基于五元组灵活抓取数据包，可定义配置源IP、源端口、目的IP和目的端口、传输层协议以及标签类型选择添加抓包任务，接口额外提供标签选项，帮助安全工程师高效分析威胁。 |

- 5.2 大型国产海洋预报高性能集群系统建设设备

- 5.2.1	计算节点

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 1、CPU：单节点配置≥2颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.7GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB，支持超线程技术；芯片内置安全Boot ROM，采用国密算法； 2、内存：单节点满配CPU内存通道，且每物理核心可分配≥8GB的内存容量，内存条规格不低于DDR4 3200 MHz； 3、硬盘：单节点配置≥2块480GB SSD 2.5寸硬盘； 4、RAID卡：配置≥1块4GB Cache RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能； 5、网卡：单节点配置≥2个万兆光口以太网接口（含模块）； 6、操作系统：含国产服务器操作系统； 7、形态：4U机架式刀片服务器 8、刀框：可提供≥8片国产计算刀片，全部采用安全可控关键零部件国产化率100%的标准刀片计算设备； 9、管理：刀框集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、本地以及远程媒体挂载载等操作； 10、电源：刀框配置≥4个电源，采用1+1冗余模式进行供电。 |

- 5.2.2管理登录节点

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 1、形态：2U机架式 2、配置： CPU：配置≥2颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.3GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB，支持超线程技术；芯片内置安全Boot ROM，采用国密算法，通过商用密码产品认证（二级）认证； 内存：配置≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量；本次配置≥16根16GB DDR4 ECC内存； 硬盘：配置≥2块480GB SSD 2.5寸硬盘；支持扩容至≥12个3.5寸SAS/SATA/SSD硬盘； RAID卡：配置≥1块4GB Cache RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能； 网卡：配置≥2个万兆光口以太网接口（含模块），≥2个双口千兆光口网卡（含模块）； 电源：配置≥2个电源，采用1+1冗余模式进行供电； 散热：配置≥4个热插拔高速系统风扇，支持N+1冗余及热插拔功能； 操作系统：含国产服务器操作系统 3、PCIe扩展：支持≥8个PCIE扩展接口； 4、存储扩容：支持扩容至≥12个3.5寸SAS/SATA/SSD硬盘 5、管理：集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、本地以及远程媒体挂载载等操作。 |

- 5.2.3	分布式存储系统

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 1、系统容量：存储系统单套裸容量≥288TB，存储系统总裸容量≥864TB； 2、系统性能：系统聚合带宽≥10GB/s，单客户端单线程读写带宽均≥5GB/s（需提供承诺函，项目验收时将实测，如不达标需无条件额外增加设备，否则不予验收） 3、系统节点数量：配置不少于3个存储节点 4、单节点配置： CPU：≥2颗国产C86处理器，每颗CPU核心数≥32核、线程数≥64，每颗CPU主频≥2.0GHz 缓存：≥128GB 网络：≥2个10Gb以太网络端口（满配光模块），≥2个1Gb以太网络端口 硬盘：≥2个480GB SSD,≥2个1.92TB SSD，≥16个18TB SATA硬盘 5、系统功能：稳定商业版文件系统，具有完全自主知识产权，非开源文件系统，提供软件著作权证明。 （1）数据冗余：采用EC纠删码数据保护方式，副本支持卷粒度。可以同时允许任意2块硬盘或者任意2个存储节点同时失效。 （2）协议支持：同时支持文件、块、对象、HDFS接口，支持POSIX协议，支持RDMA协议。 ▲（3）配额管理：支持文件系统限额，支持设置目录配额，可基于用户和用户组设置配额，支持目录精准配额和嵌套配额，且精准配额下性能影响在3%以内。 ▲（4）数据快照：支持文件/目录级快照；存储系统快照数量支持2万个,存储系统的Web界面可实现快照的回滚。 ▲（5）数据重建：磁盘或节点故障后，自动触发数据重建，1TB数据修复时间≤10min。 （6）分级存储：支持分级存储功能，支持数据在快速和低速存储介质上流动，可以根据文件名、文件大小、访问时间、修改时间等设置数据迁移策略。 （7）QOS功能：支持基于目录QoS功能，可设置目录承载的最大带宽及IOPS，保证关键业务的性能资源。 ▲（8）文件数支持：单目录和单桶下支持1000亿个文件或对象。 （9）存储管理软件：提供GUI管理界面，支持运维可视化，无需第三方软件或插件，即可支持同一Web界面管理多套存储集群。 （10）存储IO模型分析：提供业务IO模型采集和分析工具，支持对特定目录或用户承载业务的IO模型进行分析，存储IO模型分析web界面正确展示读写比例（饼图、柱状图）、读写分布（折线图、列表）、操作类型次数统计（折线图、柱状图、列表）、文件操作次数统计（折线图、散点图、列表）、重叠读分析统计（折线图、列表）。 （11）存储智能运维：存储系统具备亚健康监测功能，包括故障扇区数据补读、SSD磨损均衡、磁盘健康识别和处理、网络亚健康识别和处理、节点亚健康识别和处理，提升数据安全性；存储系统支持定期对磁盘巡检，实现对于磁盘坏块或坏对象的主动发现、主动修复，减少对业务运行的影响。 （12）存储迁移和备份：支持对重要数据进行迁移和备份至第三方存储，无需额外迁移工具，迁移过程可视化，支持任务过程的QoS控制，根据需要可将迁移和备份的数据恢复。 （13）负载均衡：支持负载均衡，可以基于连接数、轮询、带宽、CPU使用率等方式的负载均衡。 |

- 5.2.4 国产高速交换网络

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 1、配置≥48端口10GE网络交换机； 2、配置配套模块、线缆：提供全端口多模光模块及配套线缆。 |

- 5.2.5 集群管理系统

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 1、集群管理系统提供不少于10台物理服务器(10个节点)许可 2、统一门户应用平台 ▲提供计算服务运营能力，包括资源服务申请、资源审批、配额管理、数据管理、权限管理、分级管理、计费功能及集群自动化运维、运营状况统计等功能。可以实现科学计算、工程计算、人工智能等业务形态融合与门户统一，需提供产品功能截图或产品说明书或白皮书证明； ▲可对多种不同硬件平台进行融合管理与调度，可实现高性能计算与智能计算业务形态融合管理，可实现国产CPU与非国产CPU统一调度，可实现国产（通用图形处理器）GPGPU加速卡与非国产GPGPU加速卡统一调度，需提供产品功能截图或产品说明书或白皮书证明； 兼容CUDA、HIP、OpenCL编程模型，兼容CUDA、ROCm运行环境，并支持相应程序和应用软件接入门户与正常运行； 开放门户开发接口API及文档，允许用户在该门户系统基础上做二次开发； ▲平台通过设定的角色分配相应的功能权限。角色分为普通用户、运营管理员、运维管理员。普通用户主要进行作业提交、自己申请、账号注册等功能。运营管理员，负责管理资源、资源审批，管理系统中所有计算资源和作业信息。运维管理员，负责系统集群基础环境、作业调度环境、业务环境运维，进行集群健康检查，需提供产品功能截图或产品说明书或白皮书证明； ▲支持用户数据分析、资源数据分析、报表等，需提供产品功能截图或产品说明书或白皮书证明。 3、可视化作业交互界面 提供所有常见高性能应用（如Ansys、Abaqus、Gaussian、Vasp、等）的作业的交互式提交页面，整合文件管理、VNC等功能，有效降低工程应用人员使用算力中心的门槛； 支持远程命令行提交、模板提交、图形提交多种作业提交方式； 支持针对Windows、Linux操作系统集成不同的三维可视化解决方案 4、自动化部署与运维工具 提供基于命令行的集群环境配置工具软件，实现一键配置所有节点的SSH无密码访问、RSH无密码访问、网络连通检测、IPMI配置、NFS配置、添加及删除用户、同步文件，实现有所有节点并行执行命令等功能，方便集群运维管理 5、人工智能训练平台 提供容器化人工智能训练平台。包涵TensorFlow等主流深度学习框架，提供SSH和图形化Web接口，支持单机和分布式训练，并提供容器生命周期管理、权限管理、镜像仓库等功能； 支持按照应用场景和格式管理用户数据集，支持对数据集添加数据标注信息，并可按照版本进行管理； 支持将个人数据集共享至平台，可选择同步共享的标注版本，配置共享范围和共享模式（只读或允许克隆）； ▲支持基于容器的分布式超参数自动调优功能。支持TPE自动搜索算法，多参数同时调优，分布式调优等功能。用户可自定义调参任务的调优参数类型、调参范围，使用的框架版本、容器数量、GPU数量、内存、GPU型号等内容，并可以实时查看调参曲线输出，监控各容器内资源使用状况，需提供产品功能截图或产品说明书或白皮书证明； 支持公有镜像管理，用户可以订阅平台公有的容器镜像资源进行使用，管理员可以向公有镜像库上传镜像资源； ▲支持私有镜像管理，将私有镜像分享至公有镜像库，供其他用户订阅和使用。支持本地镜像上传和自定义，需提供产品功能截图或产品说明书或白皮书证明； 支持镜像推送，支持用户将自定义镜像或订阅镜像推送至训练、调优、推理等图形化流程进行使用。用户推送的镜像仅对自身生效，不影响平台其他用户； 支持创建多容器实例任务，可通过页面对容器组提交批量执行脚本，以支持分布式训练或服务部署； 支持配置容器环境变量和启动脚本，在容器运行时默认执行，避免资源闲置； 支持自定义容器挂载路径； ▲支持Slurm等高性能计算调度器作为调度引擎，适配不同的业务场景，需提供产品功能截图或产品说明书或白皮书证明。 6、现有集群纳管、迁移功能：实现本次新建集群与现有集群的统一管理，通过同一界面即可对新建集群和现有集群进行监控与管理，方便利旧与节约资源。 |

- 5.5.6 国产GPU AI系统

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 1、形态：2U机架式 2、配置： CPU：配置≥2颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.3GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB，支持超线程技术；芯片内置安全Boot ROM； 内存：配置≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量；本次配置≥16根16GB DDR4 ECC内存； 硬盘：配置≥2块3.84TB SATA SSD； RAID卡：配置≥1块4GB Cache RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能； 网卡：配置≥1个双口千兆电口网卡，≥2个万兆光口以太网接口（含模块）； GPU卡：最大可支持3块双宽GPU卡，配置≥2块双宽GPU加速卡，双精度TF64≥9.7TFlops，显存≥32G，支持主流Pytorch、JAX、PaddlePaddle、FasterTransformer等框架，全部GPU卡必须安装在同一个服务器GPU主板； 电源：配置≥2个电源，采用1+1冗余模式进行供电 操作系统：含国产服务器操作系统 3、PCIE扩展：支持≥10个PCIE扩展接口 4、管理：集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、本地以及远程媒体挂载载等操作。 |

- 5.5.7 国产GPU加速系统

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 1.形态：4U机架式 2.配置： CPU：配置≥2颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.7GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB，支持超线程技术；芯片内置安全Boot ROM； 内存：配置≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量；本次配置≥16根32GB DDR4 ECC内存； 硬盘：配置≥4块3.84TB SATA SSD； RAID卡：配置≥1块4GB Cache RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能； 网卡：配置≥1个双口千兆电口网卡，≥2个万兆光口以太网接口（含模块）； GPU卡：最大可支持8块双宽GPU卡，配置≥4块双宽GPU加速卡，双精度TF64≥9.7TFlops，显存≥32G，支持主流Pytorch、JAX、PaddlePaddle、FasterTransformer等框架，全部GPU卡必须安装在同一个服务器GPU主板； 电源：配置≥4个电源，采用2+2冗余模式进行供电； 操作系统：含国产服务器操作系统 3.硬盘扩展：最大支持扩容至≥24个硬盘盘位，支持≥16个NVMe SSD硬盘； 4.PCIE扩展：支持≥12个PCIE扩展接口 5、管理：集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、本地以及远程媒体挂载载等操作。 |

- 5.3 江苏省海洋生态灾害预警系统设备

- 5.3.1 超融合一体机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 1、形态：2U机架式 2、配置： CPU：配置≥2颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.3GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB，支持超线程技术；芯片内置安全Boot ROM，采用国密算法； 内存：配置≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量；本次配置≥16根64GB DDR4 ECC内存； 硬盘：配置≥2块480GB SSD 2.5寸硬盘，配置≥6块8TB SATA HDD硬盘； RAID卡：配置≥1块4GB Cache RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能； 网卡：配置≥2个双口千兆电口网卡，≥4个万兆光口以太网接口（含模块）； 电源：配置≥2个电源，采用1+1冗余模式进行供电； 散热：配置≥4个热插拔高速系统风扇，支持N+1冗余及热插拔功能； 操作系统：含国产服务器操作系统 3、硬盘扩展：支持扩容至≥12个3.5寸SAS/SATA/SSD硬盘； 4、PCIE扩展：支持≥8个PCIE扩展接口 5、管理：集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、本地以及远程媒体挂载载等操作。 |

- 5.3.2 数据治理一体机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 1、形态：2U机架式 2、配置： CPU：配置≥2颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.3GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB，支持超线程技术；芯片内置安全Boot ROM，采用国密算法； 内存：配置≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量；本次配置≥16根64GB DDR4 ECC内存； 硬盘：配置≥2块480GB SSD 2.5寸硬盘，配置≥6块8TB SATA HDD硬盘； RAID卡：配置≥1块4GB Cache RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能； 网卡：配置≥2个双口千兆电口网卡，≥4个万兆光口以太网接口（含模块）； 电源：配置≥2个电源，采用1+1冗余模式进行供电； 散热：配置≥4个热插拔高速系统风扇，支持N+1冗余及热插拔功能； 操作系统：含国产服务器操作系统 3、硬盘扩展：支持扩容至≥12个3.5寸SAS/SATA/SSD硬盘； 4、PCIE扩展：支持≥8个PCIE扩展接口 5、管理：集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、本地以及远程媒体挂载载等操作。 |

- 5.3.3 磁盘阵列

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 1、体系架构：存储系统应为SAN/NAS/对象统一存储架构，其中NAS/对象功能应为非网关实现方式；硬件采用全模块架构冗余设计，无单一故障点； 2、控制器结构：多控制器架构，本次配置≥两个存储控制器； 3、处理器规格：采用国产C86架构处理器，单控制器CPU核心数≥32个； 4、缓存容量：双控制器配置512GB Cache； 5、主机协议支持：支持FC、iSCSI、NVMe over FC、NVMe over RoCE、NFS、CIFS、S3、FTP、HTTP等访问协议，且不需要增加协议网关等额外设备； 6、主机接口：支持32Gb/16Gb FC，25GE/10GE高速主机接口，实现端到端的高性能组网模式；配置10Gb iSCSI主机接口≥4个；配置1GbE管理口≥2个； 7、实配容量：单硬盘框支持≥24块NL-SAS 3.5寸硬盘，本次配置≥6块1.92TB SAS SSD硬盘，≥36块16TB 7.2K NL-SAS硬盘； 8、控制器结构：多控制器架构，最大可扩展至≥48个SAN控制器，且单机箱两控制器间采用PCI-E互联； 9、主机接口：双控最大支持主机接口数≥26； 10、后端接口：配置后端磁盘通道≥8个，SAS3.0规范，总带宽≥384Gb； 11、RAID 级别：采用虚拟化RAID技术，将硬盘划分为多个存储区块，作为RAID条带的最小单元，提高磁盘利用率，加快数据重构时间；支持三重检验的RAID方式，允许同一个RAID组中任意三块硬盘同时发生物理故障； 12、软件功能：提供快照、克隆、本地镜像、远程卷复制、无中断数据迁移、自动精简配置、智能缓存加速、自动分层、在线压缩和重删、QoS、存储虚拟化的软件功能及配套授权； ▲13、双活数据中心：支持存储级双活容灾功能，四控制器集群可以跨地域进行部署，实现关键数据自动实时双写到两个存储系统中，保证两份数据严格的物理隔离，同时保证两份数据自动实时同步；双活链路支持IP和FC两种部署方式；具备故障自动切换功能，减少人工干预，提升业务连续性；为了双活方案架构简单，同时保证可靠性及性能，双活方案无需借助额外的存储虚拟化网关实现； ▲14、异构存储数据迁移：基于文件系统目录，可实现数据在本地以及异构存储之间的平滑迁移，可实现数据流动， 15、异构存储统一管理软件：可提供标准接口监控平台，支持对多控及分布式等存储的统一监控，实现物理资源，系统性能等各指标的可视化监控管理； ▲16、性能监控：配置性能监控功能，可监控数据LUN或FC端口的IOPS、带宽及延时数据，可查看实时性能数据与历史统计数据； ▲17、系统兼容性：支持UOS、银河麒麟、中科方德等国产操作系统，人大金仓等国产数据库。 |

- 5.3.4 业务网络交换机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 1、配置≥48口10G SFP+以太网端口，配置≥8个100G QSFP28以太网端口； 2、配置配套模块、线缆：提供全端口多模光模块及配套线缆。 |

- 5.3.5 云平台软件

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 1.云平台提供不少于8台物理服务器(8个节点)； 2.不限制数量的通用GPU卡透传功能在项目中使用，满足异构计算场景对GPU卡的使用需求； 3、自主研发：国产自研产品，即不基于OpenStack、CloudStack等开源项目进行商业化二次开发； ▲4、兼容性：兼容国产操作系统，包括但不限于：麒麟、统信、中科方德等操作系统；兼容国产数据库，包括但不限于：达梦、人大金仓等数据库； 5、计算资源管理： ▲（1）支持快速批量创建云主机，当物理服务器数量为3台时，可在5分钟内完成≥200台云主机批量创建； （2）支持云主机的启动顺序调整，支持网络、硬盘和光驱3种启动方式，支持在图形界面对启动顺序进行调整，支持网络启动优先、硬盘启动优先等设置； （3）支持全局设置云主机防欺诈模式，阻止用户非法修改IP地址和MAC地址后发出的数据包； （4）支持主流GPU设备的直通和虚拟化，支持将GPU设备或vGPU设备加载到云主机中，支持关机自动卸载； 6、网络资源管理： （1）支持云主机配置IPv4、IPv6或双栈（IPv4+IPv6）类型的网络，并可使用多种网络服务； （2）支持配置OSPF动态路由协议，实现和物理交换机建立OSPF邻接关系； （3）支持在任意三层网络中创建负载均衡器，通过流量分发扩展应用系统对内的服务能力；负载均衡器不限数量、吞吐速率、带宽性能；支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议、轮询/最小链接/源地址哈希/加权轮询等不同算法的负载均衡服务，负载均衡器可以将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上； 7、存储资源管理： （1）支持共享云盘，将一块云盘共享给多个云主机使用； （2）支持对镜像服务进行数据清理操作，清理无效数据，释放存储空间； （3）支持多副本，可设副本数不少于2，最多支持副本数不少于6,支持动态调整副本数； （4）支持Recovery Qos功能，系统发生Recovery时可以在线调整Qos，提供业务优先、恢复优先等策略； 8、平台管理： ▲（1）支持在线跨大版本升级，升级过程≤15分钟，升级过程不影响云主机业务； （2）扩展不受副本限制，可按节点扩展； （3）支持对云主机、路由器、镜像、镜像服务器、系统数据目录、物理机、三层网络、云盘、虚拟IP、主存储、监听器和项目资源等多种监控对象的单个资源或全部资源进行监控； （4）支持监控大屏，支持对系统时序数据进行监控，例如云主机内存使用率、物理机CPU使用率等，支持实时刷新云平台CPU和内存使用率最高的云主机、物理机；需实时刷新总体资源用量统计；需实时通过波浪图展示云平台总体CPU和内存负载。大屏需支持展示GPU/vGPU的使用量，方便用户实时掌握云平台GPU/vGPU设备的使用情况； （5）支持第三方用户/平台在云平台上通过Access Key访问云资源，支持配置Access Key ID和Access Key Secret作为用户身份标识信息。 ▲（6）支持自定义告警规则，可以通过多种方式(短信、邮箱、钉钉、HITP应用、Microsot Teams)告知管理员进行排障，报警周期最小支持1分钟。 |

- 5.4省级海洋灾害风险基础数据库设备

- 5.4.1	海洋气象分析一体机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 1、形态：4U机架式 2、配置： CPU：配置≥2颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.7GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB，支持超线程技术；芯片内置安全Boot ROM； 内存：配置≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量；本次配置≥24根32GB DDR4 ECC内存； 硬盘：配置≥2块960G SATA SSD，配置≥5块12TB 3.5 SATA HDD； RAID：配置≥1块4GB Cache RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 GPU：配置≥8块双宽GPU加速卡，双精度TF64≥9.7TFlops，显存≥32G，支持主流Pytorch、JAX、PaddlePaddle、FasterTransformer等框架，全部GPU卡必须安装在同一个服务器GPU主板； 网络：配置≥1个双口千兆电口网卡，≥2个双口千兆光口网卡（含模块）； 电源：配置≥4个电源，采用2+2冗余模式进行供电 操作系统：含国产服务器操作系统 3、硬盘扩展：支持扩容至≥24个硬盘盘位，支持≥16个NVMe SSD硬盘； 4、PCIE扩展：支持≥12个PCIE扩展接口 5、管理：集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、本地以及远程媒体挂载载等操作。 |

注：中标人须在领取中标通知书后三个工作日内，接受招标人对所投产品实物的技术指标的进一步审查，如与投标文件不一致视为虚假应标，作废标处理同时须承担相应法律责任。投标人须针对上述要求提供承诺函并加盖公章。

- 六、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

### 6.1供应商履约能力要求

投标人为本项目建立专门的服务团队，人员配置合理，职责分工明确。项目经理、技术负责人、团队成员应具有丰富的类似项目实施经验。基本要求如下：

1、项目组团队中项目经理负责项目整体管理，需对项目进度管理、项目服务质量、项目安全生产等方面有全面的能力储备，要求具有等同于高级工程师能力或信息系统项目管理、信息安全管理等技能。

2、技术经理负责具体技术方案、实施组织，需对数据库进行管理、安全等具有对应能力，要求具有数据库管理、容灾备份管理、信息安全工程等相关专业能力；

3、团队成员不少于六名，具有网络安全、网络工程、弱电系统工程、信息安全保障、风险管理或应急服务、数据库管理、系统分析等有利于项目履约的相关专业能力。

4、投标人具有承担过与本项目类似的项目经验。

5、投标人具有项目质量管理、信息安全管理、信息技术服务、售后服务等能力。

### 6.2总体技术要求

投标人根据建设目标、建设要求、建设内容方面制订总体技术方案，方案应能满足技术先进、质量可靠、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、集成方便、使用简单。提供项目需求分析、总体技术架构、可靠性设计、安全性设计，方案应科学合理切实可行，符合本项目各项建设要求。

### 6.3组织实施要求

投标人应严格执行相关安全管理要求和施工规范，科学规划项目实施进度，科学、规范、有序地完成项目实施。项目管理方案需包含项目实施管理、项目进度管理、项目实施团队管理、项目实施风险管理，保证项目按期进行系统试运行。

### 6.4验收要求

中标人按约完成项目内容且交付采购人使用后，在稳定运行30天后，由中标人出具自检报告向采购人提交验收申请，采购人应在10天内组织验收并完成此项工作，采购人经核实认为可以验收的应书面确认。

如果采购人验收不合格的，中标人应当在采购人要求的期限内整改，如果中标人延期整改的，每逾期一天，中标人应按合同总金额每天0.1％的比例支付违约金。

采购人对中标人提供的产品在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

对技术复杂的产品，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由中标人承担。

中标人、采购人等共同组成整体服务验收小组，由中标人提供验收方案，经采购人确认后按本标书相关要求进行验收。验收结果如与验收小组确定的性能不符，中标人应在五个工作日内调整配置直至重新验收合格，如果验收不通过，采购人有权停止验收和拒收该系统，且由中标人承担相应责任。

投标人应提供项目验收方案，方案须包含验收计划、验收步骤、验收内容，科学合理、切实可行，并形成完整的验收档案资料。

### 6.5培训要求

针对本项目相关人员培训的具体时间和地点将在采购人认为方便合适的时间和地点举行，内容应包括产品的介绍、产品的使用、产品的日常运维，要求如下：

（1）投标人应在投标文件中提交培训计划书、培训内容、详细的课程安排以及培训时间表。

（2）投标人中标后须提供不少于2场现场培训，培训形式由采购人指定。

（3）投标人培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施。

（4）投标人应确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

（5）培训产生的一切费用。（如差旅、食宿、培训资料、师资等所有费用都由中标供应商承担）。

（6）投标人提供的培训服务必须由产品原厂商提供。

### 6.6售后服务要求

投标人需提供本地化的技术支持服务，所有货物电话报修后2小时内响应4小时上门服务、12小时内排除故障。服务响应时间不应超过5分钟。用户报修后，原厂工程师和需要更换的备件4小时到达现场，保证到达现场后4小时内解决故障。若无法排除，免费提供备用方案和设备，帮助用户恢复关键业务。质保期内修复故障所产生的一切费用由投标人承担。

法定节假日（元旦、春节、五一、十一等）期间、重大活动（由招标人指定并提前告知）前及其举行期间，投标人应根据招标人的具体要求提供现场保障服务，安排人员值班，确保系统在此时期的正常工作。

## 总体服务要求

### 7.1服务保障承诺

(1)投标人应对照采购文件要求，书面说明己对采购人的需求做出了实质性的响应，或中明与需求的偏差和例外

(2)如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。

(3)如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。服务保障和自罚承诺。

（4）投标人中标后需与采购人充分沟通，签署补充协议。

### 7.2报价说明

(1)报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

(2)投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

(3)投标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

### 7.3保密要求

投标人应在响应文件中提供保密承诺书(格式自拟)，内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料(无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式)进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外,投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。

投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，未经采购人许可，不得泄露给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利

### 7.4知识产权要求

项目履行产生成果的全部知识产权归采购人所有。如涉及需要转让知识产权的，投标人须提供知识产权权属证明并办理转让手续并承担知识产权权利瑕疵担保责任。如涉及知识产权许可的,投标人须提供知识产权授权来源,核实授权书的授权期限地域和性质方面等是否具有瑕疵。

## 八、项目进度要求

自合同签订后，45天完成项目内容中所有硬件和软件到货并签订到货确认单，60天完成安装、调试和试运行并满足最终验收合格的要求。

## 九、质保期

质保期三年（网络安全产品包含三年特征库升级服务），自验收合格之日起三年内中标人对供货设备和系统等提供免费维护服务。

## 十、项目付款方式

1.合同签订后20个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的40%。

2.中标人将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向中标

人支付至合同总价的70%;

3.中标人完成货物的安装调试，且通过终验后(提供终验报告)，采购人向中

标人支付至合同总价的90%;

4.项目终验通过后，中标人提供质量保函/保单（保证/保险金额应为合同总价的10%，保函签发人及其格式、内容，或保险人及保单条款应令采购人满意）的，采购人则向中标人支付至合同总价的100%；未提供质量保函/保单的，质保期满后，采购人向中标人支付尾款，支付至合同总价的100%。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（30分） |  |  |
| 1 | 价格分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低价的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点后四舍五入保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| 2 | 商务部分（20分） |  |  |
| 2.1 | 业绩 | 3 | 投标人2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每提供1个案例得1分，最多得3分。 注：提供中标通知书和合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，否则不得分。 |
| 2.2 | 投标人综合实力 | 7 | - 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，ISO27001信息安全管理体系认证的，每提供一个得2分，最高得6分； - 2.投标人具有售后服务体系完善程度认证证书的，得1分。 提供相关证书复印件（扫描件）并加盖公章。 |
| 2.3 | 项目组织机构设置 | 10 | - 项目经理（1人）： - 具有高级工程师职称证书，得1分； - 具有高级信息系统项目管理师证书，得1分； - 具有注册信息安全管理人员证书，得1分； - 技术负责人（1人）： - 具有数据库管理工程师证书，得1分； - 具有容灾备份管理师证书，得1分； - 具有注册信息安全工程师证书，得1分； - 团队成员（除项目经理、技术负责人外）： - 具有网络安全能力认证（CCSC）证书；得1分； - 具有网络工程师证书，得1分； - 具有弱电系统工程师证书，得1分； - 具有CISAW信息安全保障人员认证（风险管理或应急服务）证书，得1分； - （一人一证，同一种证书不重复得分）。 注：须提供相关人员相关资格证书、职称证书以及半年内任意一个月社保缴纳证明并加盖公章，不提供不得分。 |
| 3 | 技术部分（48） |  |  |
| 3.1 | 技术需求响应情况 | 32 | 投标人对招标文件产品技术参数全部满足，得32分;斜体下划线为实质性条款，若有负偏离，按无效投标处理；带▲的为重要技术指标，有一项负偏离扣1分;其他参数为一般指标，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：投标人需在《技术偏离表》中逐条响应，并提供证明材料。 |
| 3.2 | 总体技术方案 | 5 | 1、根据投标人提供的总体技术方案进行打分。方案优于招标文件要求的得5分，方案符合招标文件要求的得3分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 3.3 | 组织实施方案 | 5 | 根据投标人提供的组织实施方案进行打分。方案优于招标文件要求的得5分，方案符合招标文件要求的得3分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 3.4 | 培训方案 | 3 | 根据投标人提供的培训方案打分。方案优于招标文件要求的得3分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 3.5 | 售后服务方案 | 3 | 根据投标人提供的售后服务方案打分。方案优于招标文件要求的得3分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 4 | 节能环保（2） |  |  |
| 4 | 节能环保 | 2 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。 |
| 合计 |  |  | 100分 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。