竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-NJCJ-C2025-0003

项目名称：南京幕燕省级森林公园森林防火预警监测系统

采 购 人：南京市幕燕风景名胜区管理处

代理机构：南京城市建设管理集团有限公司

二〇二五年五月

目录

第一章 采购公告	2

第二章 竞争性磋商须知	8

第三章 评审方法和评审标准	19

第四章 采购项目的内容及要求等	22

第五章 合同主要条款及格式	33

第六章 竞争性磋商文件格式及附件	89

第一章 采购公告

南京幕燕省级森林公园森林防火预警监测系统

竞争性磋商公告

项目概况

南京幕燕省级森林公园森林防火预警监测系统JSZC-320100-NJCJ-C2025-0003的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2025年6月13日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-NJCJ-C2025-0003

项目名称：南京幕燕省级森林公园防火预警监测系统

采购方式：竞争性磋商

预算金额：206.040000万元

最高限价（如有）：203.98万元

采购需求：

详见磋商文件第四章部分

合同履行期限：合同签订90天内交货（具体进场时间根据招标人要求时间进行调整）

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求

（三）本项目的特定资格要求：

无

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：在“苏采云”自行下载磋商文件

方式：线上获取

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-06-13 14:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅苏采云开标大厅

五、开启

时间：2025-06-13 14:00 （北京时间）

地点：南京市建邺区应天大街927号中北大厦3楼302室开、评标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

5.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

6.落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

7.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

8.本次采购不收取保证金。

9.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

10.现场考察、答疑时间：采购人不统一组织，有需要的供应商自行考察；

11.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，装订在响应文件中。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市幕燕风景名胜区管理处

单位地址：南京市鼓楼区幕府东路31号

联系人：俞雪萍

联系电话：85300557

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南京城市建设管理集团有限公司

单位地址：南京市秦淮区磨盘街53号

联系人：张波

联系电话：68687511

3.项目联系方式

项目联系人：张波

电话：68687511

第二章 竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

#### 3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为餐饮业。

#### 3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.5 进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.6供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交响应文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购招标代理服务费：招标代理费中标人支付，招标代理服务费以中标价为基础，按照计价格【2002】1980号文件基准收费标准的70%计取。不足3000元按照3000计取。专家评审费以实际发生为准（不开票）。此类费用含在投标报价中，并不单独立项，中标单位在领取中标通知书前向招标代理单位付清。

二、响应文件编制

5.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明等部分。供应商并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5.2如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网”发布的磋商文件不一致，以“南京公共采购信息网”发布的磋商文件为准。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章。

6.5供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

7.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

7.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

8、磋商有效期

8.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

9、响应文件的组成

9.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※磋商申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）※第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件（提供承诺书并加盖供应商单位公章，格式见磋商文件附件）；

（4）※第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）※《商务条款偏离表》；

（6）※《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（7）合同草案条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

9.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）项目的技术说明或实施方案；

（2）分项报价表；

（3）※《技术条款偏离表》；

（4）服务承诺；

（5）供应商拟投入本项目的人员情况一览表；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

9.4响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、专家评审费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，子目单价及总价让利幅度不变。如果有漏项，视同让利。

（4）供应商应按竞争性磋商文件的要求,并结合本企业的融资能力、管理水平和项目实际，参照各类费用标准和规范，结合项目所在地的社会、政治、自然条件，综合考虑市场及政策风险因素自主报价。

（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

9.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

三、响应文件签署与递交

10、响应文件签署与递交

10.1响应文件应由供应商加盖公章。

10.1 供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第17.3条规定做无效响应处理。

10.3 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11、响应文件的拒收

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12、响应文件的撤回和修改

12.1 响应文件的撤回

12.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

12.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.2 响应文件的修改

12.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

12.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

12.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

13、响应文件解密

13.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.磋商

13.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

13.2 磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

13.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，确定成交供应商。

14、评审过程的保密与公正

14.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

14.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

14.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

15、评审过程中的澄清

15.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

15.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

15.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

16、联合体

16.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

16.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

16.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

16.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

16.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

17、响应文件的审查

17.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

17.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

17.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

17.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.3 未实质性响应磋商文件的情形

17.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

17.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

17.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

17.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

17.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

17.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

17.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

17.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

17.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

17.3.10报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

17.3.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

17.3.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

17.3.13 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

17.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

17.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

17.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

18、磋商程序及评审方法和评审标准

18.1 磋商程序

18.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

18.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

18.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

18.2 评审方法和评审标准

18.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

18.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章。

18.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

19、确定成交单位

19.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

19.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

19.3 代理机构将在“南京市公共采购信息网”“南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

19.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

19.4.1 提供虚假材料谋取成交。

19.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

19.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

19.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

19.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

19.4.6 将合同标的转包。

20、成交通知书

20.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

20.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

21、签订合同

21.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

21.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

21.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

21.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

21.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

22、询问

22.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

23、质疑

23.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京城市建设管理集团有限公司。

23.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

23.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

23.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

24、投诉

24.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

25、诚实信用

25.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

25.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

25.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

25.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

26.清单链接: https://pan.baidu.com/s/1XZYvDcAYJ-ErKaKYYFwEcQ 提取码: qwbs

第三章 评审方法和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由有关技术、经济等方面的专家组成。

二、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组将根据总得分高低排列各供应商次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），并依照次序确定成交供应商。

三、评审原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

四、评分细则

本次招标的评审方法采用综合评分法，评标委员会将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评审因素 （分值） | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足响应文件要求且投标价格最低的分项报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/分项报价）×30%×100（小数点保留两位） 因落实政府采购政策和价格修正进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和分项报价。 |
| 技术响应 （21分） | 磋商小组根据响应文件中的《技术部分正负偏离表》，并结合响应文件提供的佐证材料进行评审： 1、完全响应磋商文件第三部分采购需求第四章技术要求，得21分； 2、（如有）加注“★”符号的关键条款不得偏离，否则响应无效；加注“▲”符号的重要指标，每负偏离一项扣2分； 3、一般指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：打“★”或“▲”的技术指标须提供有效的佐证材料（检测报告等），并在证明材料中显著标明，否则磋商小组有权做负偏离处理。 |
| 业绩 （3分） | 磋商小组根据响应文件中有关投标产品的经营业绩进行评审： 提供近三年类似高空监控类项目合同（复印件），每提供1份有效合同得1分，最多得3分；须在《类似业绩一览表》里注明采购单位、联系人、联系方式、签订时间等，便于磋商小组需要时予以验证。 |
| 项目组成员（4分） | - 拟派项目负责人具有通信或机电工程高级工程师证书的得2分，本项最多得2分； - 拟派项目人员（不包含项目负责人）具有通信或机电工程中级工程师证书的得1分，本项最多得2分。 （上述1-2项投标文件中同时提供有效相关证书复印件并加盖公章，以及2024年1月1日以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 投标人资质（3分） | - 投标人或其总公司具有有效期内信息技术服务标准符合性证书二级及以上资质证书的得1分，提供相应的证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 2、投标人或其总公司具有ISO9001质量管理体系认证的得1分，提供相应的证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 3、投标人或其总公司具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分，提供相应的证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 |
| 履约能力 （13分） | 1、投标人承诺可提供本项目长期使用采购内容以外的25米以上监控塔搭载森林防火监控供采购人使用的，每提供1个得3分，本项最多得9分。（投标人承诺在签订合同时，须提供监控塔产权租赁合同、用电合同。） 2、本次建设的双光谱监测、多光谱植被监测等感知系统需与南京市森林防火监测预警平台无缝级联，并能够实现系统点位标签治理、智能运维和算法等对接工作，本项最多得4分。（须出具无缝对接承诺函，并加盖投标人公章） |
| 方案分 （26分） | 1、评委根据投标人提供的项目实施组织方案的项目进度安排、项目安全措施、技术质量控制措施等进行综合评分： - 对本项目实施组织方案阐述清晰流畅、高完整性、高针对性、可操作性强，得5分； - 对本项目实施组织方案阐述一般、完整性一般、针对性一般、可操作性一般，得3分； （3）对本项目实施组织方案阐述差、不完整、没有针对性、可操作性不强，得1分；未提供方案不得分。 |
|  | 2、评委根据投标人提供的技术方案进行评分，技术方案应包含项目组成部分、功能设计、实现思路及关键技术、点位的设置、设备选型、配套软件等内容： （1）对本项目技术方案阐述清晰流畅、高完整性、高针对性、可操作性强，得10分； （2）对本项目技术方案阐述一般、完整性一般、针对性一般、可操作性一般，得3分； （3）对本项目技术方案阐述差、不完整、没有针对性、可操作性不强，得3分； 未提供方案不得分。 |
|  | 3、评委根据投标人提供的实施方案进行评分，实施方案应包含监控塔设计及施工方案、管线施工方案、电力供应以及网络传输等内容： （1）对本项目实施方案阐述清晰流畅、高完整性、高针对性、可操作性强，得7分； （2）对本项目实施方案阐述一般、完整性一般、针对性一般、可操作性一般，得3分； （3）对本项目实施方案阐述差、不完整、没有针对性、可操作性不强，得1分； 未提供方案不得分。 |
|  | 4、评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行评分： （1）对本项目售后服务方案阐述清晰流畅、高完整性、高针对性、可操作性强，得4分； （2）对本项目售后服务方案阐述一般、完整性一般、针对性一般、可操作性一般，得2分； （3）对本项目售后服务方案阐述差、不完整、没有针对性、可操作性不强，得1分；未提供方案不得分。 |

说明：

1、得分且报价相同的，按商务部分评分因素优劣排序。

2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效报价处理。

3、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审(特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准)。

4、小微企业的价格扣除

4.1.对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业(含小型、微型企业)应当同时符合以下条件：

4.3.小企业(含小型、微型企业)应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1.本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业)，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

6.1.本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小、微型企业的，不重复享受政策。

8、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件(加盖公章)为依据。

9、供应商在制作投标文件时，应将本“评分表格”制作于投标文件商务标中，并标注投标文件对应页码，以便方便评标委员会评审。

10、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在三年内取消其参加南京市政府采购项目的投标资格。

第四章项目的技术规格、要求和数量等

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

## 一、项目名称：南京幕燕省级森林公园森林防火预警监测系统

## 二、项目属性：信息传输、软件和信息技术服务业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

## 三、落实政府采购政策需满足的要求：本项目不是专门面对中小企业/残疾人福利单位的采购项目，但执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购的价格扣除优惠政策。

## 四、需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 质保期 | 是否接受进口产品 | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京幕燕省级森林公园森林防火预警监测系统 | 1 | 套 | 5年 | 否 | 否 |

## 五、技术要求

1、配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 双光谱云台观测系统 | 5 | 套 |
| 1.2 | 多光谱植被监测系统 | 5 | 套 |
| 1.3 | 观测系统支架 | 10 | 套 |
| 1.4 | 多功能电箱 | 5 | 套 |
| 1.5 | 接入交换机 | 5 | 套 |
| 1.6 | 千兆光模块 | 10 | 套 |
| 1.7 | 应急广播智能音柱 | 5 | 套 |
| 2.1 | 新建25米监控塔 | 1 | 套 |
| 2.2 | 提供本项目长期使用的25米及以上监控塔（此费用不含在本项目报价范围内） | 4 | 套 |
| 3.1 | 提供设备终端VPN专线五年（含终端专线） | 5 | 条/5年 |
| 3.2 | 提供核心机房VPN专线五年（含终端专线） | 1 | 条/5年 |
| 3.3 | 电缆（含管道） | 1000 | 米 |
| 3.4 | 光纤（含管道） | 1000 | 米 |
| 4.1 | 超高清解码器 | 1 | 套 |
| 4.2 | 流媒体网关一体机 | 1 | 套 |
| 4.3 | 触摸式视频控制器（网络键盘） | 1 | 套 |
| 4.4 | 98寸液晶显示屏 | 1 | 套 |
| 4.5 | 汇聚交换机 | 1 | 套 |
| 4.6 | 机柜 | 1 | 套 |
| 4.7 | 防火墙 | 1 | 套 |
| 4.8 | 存储设备 | 1 | 套 |
| 4.9 | 森林防火一体机 | 1 | 套 |
| 4.10 | 景区原有监控系统接入新系统（此费用不含在本项目报价范围内） | 1 | 项 |
| 5.1 | 与南京市森林防火监测预警平台无缝级联 | 1 | 项 |
| 5.2 | 能够与市级应急广播平台对接和联动 | 1 | 项 |

2、技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 双光谱云台观测系统 | 1、双光谱云台观测系统 1.1、热成像分辨率：≥640×512；热成像焦距：≥100 mm；可见光分辨率：≥3840×2160，800万实时高清；可见光焦距：≥6～360 mm,光学变倍≥60倍 1.2、火点最远报警距离（以2米*2米为准）：≥8000m；人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：≥1000m；车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：≥3000m；烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：≥8000m；可见光补光功能：激光补光有效距离≥2000 m 1.3、设备内置姿态感知模块，可对云台倾斜角度进行矫正；设备内置空间感知模块，可实时回传云台海拔高度及经纬度信息 1.4、支持自清洁，升级喷水智能雨刷，内置冷凝水，可智能喷水清洁镜头 1.5、支持智能烟火检测功能，能实时回传云台角度及俯仰角信息 1.6、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能；支持热成像目标检测，可联动可见光通道对未授权人员进行目标跟随；支持热成像探测器防灼伤智能躲避； 1.7、支持3D定位功能，通过客户端/IE可实现点击放大和未授权目标智能跟随 1.8、支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失；支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 1.9、支持区域扫描功能，方位设定功能，烟火区域屏蔽功能；支持低温加热启动、镜头加热及除冰等功能 1.10、不低于IP66防护等级，防浪涌。 ▲1.11、支持方位角一键标定功能，可同步零方位角； 【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 ▲1.12设备内置不少于7片MCU控制芯片；【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】1.13、支持火情报警时输出火情属性标签，标签内容包含：火情大小、火情区域、风险等级 1.14、支持自适应或手动调整补光画面占比；可将光镜头变倍时，激光补光角度会联动变化； 1.15、支持太阳能供电，当太阳能供电时，可实时检测电池电量； 1.16、支持热成像通道、可见光通道、云台组件的单独休眠和整机休眠功能，实现不同的休眠模式； 1.17、能够对八公里以内的森林火灾进行准确报警。 2、双光谱云台观测能力 2.1、电子地图操作功能：支持在电子地图中执行放大、缩小、移动、测距以及测面积等操作，满足多样化的地图查看与测量需求； 2.2、火情坐标定位功能：支持接收设备返回的PTZ、DEM数据等参数，运用视频空间定位技术，精准地将火情在地图上进行坐标定位，为后续的火情处理提供精确位置信息； 2.3、热成像预警及相关功能：支持接入热成像设备发出的火情预警信息，同时提供预警信息声音提醒功能。支持查看告警设备的实时视频，录像回放以及查看火情抓拍图片，便于及时掌握火情动态； 2.4、火情预警数据导出功能：支持导出火情预警数据，导出内容涵盖预警时间、火点距离、方位角、经纬度以及相关图片，为数据分析和存档提供便利； 2.5、火情图片缩放功能：在火情详情界面，支持通过鼠标滚动对火情图片进行放大缩小操作，更清晰地查看图片细节； 2.6、火情数据分类展示功能：支持展示所有火情数据，并按照待研判、待签收、待处置、待审核、已完成这几类进行分类展示； 2.7、火情查询功能：支持全面的火情查询功能，查询条件包括火情名称、火情区域、报警类型、火情等级、是否超时以及火情时间，可根据实际需求灵活筛选出所需的火情信息； 2.8、预警信息列表展示功能：支持以列表形式展示预警信息，内容包括预警类型、时间、地点、超时标记、重复告警标记、火情等级标记、超距报警标记，便于用户快速浏览和掌握重要的预警信息； 2.9、火情档案信息查看与分析功能：支持查看火情档案信息，其中包含基本信息、处理记录、辅助研判信息。支持查看态势标绘、蔓延分析、灾损评估，为全面了解火情和制定应对策略提供支持。 3、提供不少于五年质保 |
| 1.2 | 多光谱植被监测系统 | 1、多光谱植被监测系统 ▲1.1、设备具有450nm，560nm，660nm，720nm，750nm，850nm光谱检测通道。【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 ▲1.2、光谱空间分辨率：≤2 cm/pixel @ 1km （最大倍）【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 1.3、光谱带宽：450 nm ± 10 nm，560 nm ± 10 nm，660 nm ± 10 nm，720 nm ± 5 nm，750 nm ± 5 nm，850 nm ± 15 nm等 ▲1.4、设备可以自动输出植被指数：NDVI、GDNVI、NDRE、OSAVI、LCI。可以自动输出对应光谱通道450nm/560nm/660nm/720nm/750nm/850nm。【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 1.5、传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS 1.6、最低照度：0.0045Lux @ (F3.2，AGC ON)；黑白：0.0007Lux @(F3.2，AGC ON)；0 Lux with IR 1.7、通道图像分辨率不小于400W 1.8、宽动态：120dB超宽动态 1.9、焦距：6.8-217.6mm，32倍光学变倍 1.10、运动精度：水平：0.15度 垂直：0.15度 1.11、水平范围：360°，垂直范围：-20°-90°(自动翻转) 1.12、主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720), 60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720), 1.13、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ▲1.14、设备具有环境光实时矫正模块，该模块的光谱范围覆盖400~900nm，分辨率小于10nm。【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 1.15、设备具备GPS/北斗定位功能，可在Web界面显示位置信息。 1.16、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 1.17、防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 ▲1.18、设备支持30个光谱布防区域，每个区域均可计算植被并展示。【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 2、多光谱植被监测能力 2.1、支持通过多光谱监测仪监测植被长势，接入植被指数图片，综合计算植被长势指数，实时掌握植物生长趋势，及时发现长势异常特征 2.2、支持接入多光谱监测仪数据，且数据按时间滚动展示 2.3、支持按设备名称和时间搜索植被长势监测数据，并支持对数据进行导出 2.4、支持通过评价指数，介绍植被长势各指数定义和数据 2.5、支持列表展示所有设备的最新监测数据、历史监测数据，包括可见光抓拍图、植被长势伪彩图和多光谱植被指数，包括NDVI,GNDVI,NDRE,OSAVI,LCI 2.6、支持将多光谱数据关联植物档案，查看该档案的植被长势情况 3、提供不少于五年质保 |
| 1.3 | 观测系统支架 | 定制 |
| 1.4 | 多功能电箱 | 1、高度集成，模块化设计，部署灵活方便。 2、具备过流短路保护。 箱体具备交流 220V 电源防雷功能。 3、支持箱体状态检测功能、箱内设备检测功能和远程控制功能。 4、通过运维平台客户端可以控制机箱内负载电源的打开、关闭和重启，从而控制前端设备的远程重启。 5、供电输出：支持2路AC 220V负载输出， 其中1路可控， 1路为维修插座。 6、远程控制：支持远程控制1路AC 220V输出， 实现远程断电、硬重启前端设备的功能。 7、智能控制器：1路AC220V控制。 8、开关电源：可扩展 9、自动重合闸：可扩展 10、空气开关：2P 25A空开 11、电源防雷器：额定通流容量In (8/20µs):20kA， 12、最大通流容量Imax(8/20µs):40kA 13、最大可放置空间（mm）：450mmx350mmx200mm（高x宽x深） 14、安装方式：抱箍 15、防护等级：IP55 |
| 1.5 | 接入交换机 | 1、可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥2 2、交换容量≥20 Gbps 3、转发性能≥14.88 Mpps 4、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 5、支持6 KV防浪涌。 |
| 1.6 | 千兆光模块 | 1、传输专用 2、TX/RX1310nm/1.25G 3、LC，单模/双纤/双向 4、支持20km传输 5、工作温度-40～85℃ 6、发射光功率:-6～-1dBm 7、接收灵敏度（低值）:-21dBm |
| 1.7 | 应急广播智能音柱 | 1、喇叭使用防水喇叭，20欧100W喇叭。全频域高保真扬声器，音质优美。 2、通过加密指令控制播放、开关机、音量等。 3、配置IP、5G、DTMB、DVB-C模块。支持（4G/5G）接收及输入接口，且互为备份，支持主备接收模式自动切换功能。 4、预留加密模块接口。 5、支持串口RS232或网口RJ45进行参数配置。 6、具有IP回传功能。 7、网络接口支持协议：TCP/IP、ARP、ICMP、IGMPV2/V3、UDP。 8、支持有线/5G。 9、具备良好有效的防水防漏性能，所有接口使用防水航空插座插头。要求智能音柱具有IP66检测报告。 10、具有安全可靠的防雷措施（需详细描述）。支持独立接地防雷接地端子。 11、外壳采用全铝合金铸铝外壳 6063 T5 厚度不小于2.5mm。 12、底座塑料件：ABS防火（阻燃等级V0），防老化。 13、输出功率：25W+25W。芯片主频不小于1GHz。 14、具有后备太阳能电源接口频解码支持MPEG-1、MPEG-2、AAC。 15、Demod支持2路TS流处理RF工作频：47-862MHz。 16、RF输入阻抗:75欧姆。 17、音频输出电平：0.775±10%Vrms。 18、电源电压：交流160～265V/50Hz。 19、音频幅频特性：≤±1dB（50Hz～20KHz）。 20、左右声道相位差：≤5度（50Hz～20KHz）。 21、左右声道串扰：≤-70dB。 22、失真度：≤5% 。 23、最大接收电平：≥90dBμV。 |
| 2.1 | 新建25米监控塔（标准详见图集3GT-25-0.45-1NPT-6F） | ▲1、新建一套25米监控塔（不含塔基础部分）、含塔杆基础防雷、接地、杆件防腐、刷漆等 2、含场地准备费及临时设施、山上施工、材料搬运、倒运费用等 3、含前端选点、测量定位、杆件标识等 4、监控杆需提供可室外使用的备电资源，保障监控设备24小时不间断供电； |
| 2.2 | 提供本项目长期使用的25米及以上监控塔（标准详见图集3GT-25-0.45-1NPT-6F） | ▲1、提供本项目长期使用的四套25米及以上监控塔、含塔杆基础、防雷、接地、杆件防腐、刷漆等 2、含场地准备费、本项目长期使用的电表电费、临时设施、山上施工、材料搬运、倒运费用等 3、含前端选点、测量定位、杆件标识等 - 4、监控杆需提供可室外使用的备电资源，保障监控设备24小时不间断供电； - 5、满足通信及监测功能， |
| 3.1 | 提供设备终端VPN专线五年 | 设备终端不低于20M |
| 3.2 | 提供核心机房VPN专线五年 | 核心机房不低于100M |
| 3.3 | 电缆 | 1、电力电缆YJV3*4 2、含电缆穿管、穿桥架 3、含材料搬运、倒运 4、含电源接入、现场勘察 |
| 3.4 | 光纤 | 1、12芯 2、含光缆穿管、穿桥架 3、含材料搬运、倒运 4、含光纤熔接、现场勘察 5、含光纤测试 |
| 4.1 | 超高清解码器 | 1、视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 2、解码分辨率：最高3200W像素 3、视频解码能力：H.264/H.265：支持8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码 4、视频输出接口类型：≥10路HDMI 1.4，支持4K 5、视频输入接口：2路HDMI 1.4 6、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 ▲7、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 8、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 9、支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、1x5、1x6、1x7、1x8、2x1、2x2、2x3、2x4、3x1、3x2、4x1、4x2、5x1、6x1、7x1、8x1的拼接显示 10、支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 11、支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 |
| 4.2 | 流媒体网关一体机 | 1、处理器：HG 3250 @ 2.8 GHz 8核 2、内存：≥32GB DDR4 3、硬盘：≥2块480GB SSD，≥2块 4TB 7.2K 3.5英寸 SATA盘 4、网络接口：≥2个10/100/1000M自适应电口，2个10/100/1000M自适应光口 5、输出接口：≥1×VGA 6、USB接口： ≥4×USB 3.0 7、转码模块：≥1颗 8、支持标准RTSP协议、HLS协议、RTMP协议、WebSocket协议、HTTPFLV协议对接取流，支持无控件播放； 9、转码能力：≥16路1080P@30fps 4Mbps，支持将非国标码流转为国标H.264、H.265码流 10、转码输出编码格式：H.264、H.265 11、转码输出分辨率：源分辨率相同、1080P、720P、4CIF、CI 12、转码输出码率：原始码率、低于原始码率 13、转码输出封装类型：PS、RTP+PS |
| 4.3 | 触摸式视频控制器（网络键盘） | 1、屏幕尺寸≥10.1英寸；屏幕类型：触控屏，分辨率要求：≥1280*720 2、控制方式：网络方式 3、最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 4、网络接口：≥1个 5、WiFi：≥1个 6、USB接口：≥USB2.0x2 7、视频接口：≥DVIx1;HDMIx1 8、支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 9、支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用 10、两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户 |
| 4.4 | 98寸液晶显示屏 | 1、屏幕尺寸：98" 2、背光类型：D-LED 3、分辨率：3840*2160 4、亮度：≥350cd/m² 5、屏对比度：1200:1 6、响应时间：8ms 7、像素点距：0.5622(H) × 0.5622(V) mm 8、帧频：60 Hz 9、视角：178°(H) / 178°(V) 10、操作系统：Android 12.0及以上 11、CPU：A76*4+A55*4，主频2.4GHz；内存：≥4 GB；内置存储：≥64 GB 12、网卡：内置千兆网卡，支持路由功能 13、内部喇叭：2.1声道，2×15W+20W 14、蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.2及以下蓝牙版本 15、音视频输入接口：HDMI IN ≥2路，最大4 K@60 Hz；LINE IN ≥1路；音视频输出接口：HDMI OUT ≥1路，最大4 K@60 Hz；LINE OUT ≥1路； 控制接口：RS-232≥ 1个；网络接口：RJ45(千兆网口) ≥2个 16、数据传输接口：板载接口：USB 2.0 ≥1；USB 3.0 ≥1；前置接口：USB 3.0 ≥2；Type-C ≥1（ 全功能接口，支持USB 2.0、DP和充电功能）;支持NFC； 17、色彩饱和度(x% NTSC)：72 % 18、色彩度：1.07B(8bit) 19、寿命：50000h |
| 4.5 | 汇聚交换机 | 1、24口千兆全网管二层交换机，机架式，可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4 2、交换容量：336Gbps/3.36Tbps 3、包转发率：108Mpps/126Mpps |
| 4.6 | 机柜 | 42U，网孔门，落地机柜 |
| 4.7 | 防火墙 | 1、最大网络层吞吐量：≥2Gbps 2、最大并发连接数：≥180万 3、每秒新建连接数(TCP)：≥1.9万 4、IPS吞吐量：≥1.2Gbps，AV吞吐量：≥800Mbps，IPSec VPN吞吐量：≥700Mbps，IPSec VPN隧道数：4000 5、SSL用户数(标配/最大)：8/1000 6、网络接口：≥5个千兆电口+4对Combo口，管理接口：≥1个CON口，USB接口：≥1 个USB3.0 口 ▲7、支持入站SmartDNS,能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址,提升网站访问速度【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 ▲8、支持GB/T 28181协议准入、GB35114协议准入、支持RTSP协议准入、支持SIP协议准入、支持ONVIF协议准入、支持SSH协议准入、支持GA/T1400协议准入控制、支持Ehome协议准入控制、支持ISUP协议准入控制【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 9、支持SSL VPN客户端硬件特征码绑定认证，支持对登录的用户端系统进行端点安全检查，至少包括指定文件、指定进程、系统补丁、浏览器版本、杀毒软件等 |
| 4.8 | 存储设备 | 1、4U24盘位，存储空间不低于192T 2、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥4个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V 3、标配≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0 ▲4、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 ▲5、支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 ▲6、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 7、设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒）【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 8、具有24个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 |
| 4.9 | 森林防火一体机 | 1、森林防火一体机 1.1、CPU：配置1颗 C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64； 1.2、内存：配置≥128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 1.3、硬盘：配置≥2块480G SSD硬盘，≥2块4T 7.2K SATA硬盘； 1.4、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; 1.5、PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 1.6、网口：板载≥2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 1.7、其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 1.8、电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 2、森林防火一体机能力 ▲2.1、支持接入火情告警，支持展示所有火情数据，按待研判、待签收、待处置、待审核、已完成分类展示并标记每类的数量；支持以列表形式展示火情报警，列表展示字段包括：报警类型、报警时间、报警地点、超时标记、重复报警标记、火情等级标记、超距报警标记；支持进行火情查询，查询条件包括：火情名称、所属区域、报警类型、火情等级、是否超时、时间范围；支持研判、签收、处置超时标签提醒，超时时间可配置【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 ▲2.2、支持点击火情列表内卡片，展示详情信息且在地图中定位火点并高亮，同时显示瞭望塔与火点间的连线、显示距离，火情详情信息字段包括：预警描述、所属瞭望塔（点击可播放视频）、抓拍照片、视频录像、经纬度、发现时间、所属网格、所属网格负责人、水平角、俯仰角；【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 ▲2.3、支持在电子地图上对火情的真实性进行进行处理，支持火情被处理为一般火情、较大火情、重大火情、特大火情、重复告警和非火情（误报、居民用火、工业用火、燃烧杂草等），支持选择燃烧物为林木、杂草、垃圾、秸秆、其它支持在电子地图上对火情的真实性进行进行处理，支持火情被处理为一般火情、较大火情、重大火情、特大火情、重复告警和非火情（误报、居民用火、工业用火、燃烧杂草等），支持选择燃烧物为林木、杂草、垃圾、秸秆、其它；支持；支持对重复火情报警进行标记；支持批量处理火情预警为误报/重复报警；【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 2.4、支持通过手机APP对火情进行研判、签收、反馈、退回、审核操作 2.5、支持在电子地图上将已确认为火情的报警消息进行关闭； 2.6、支持结合现场视频及照片对火情进行研判为非火情、确认火情、重复报警，支持对火情处置结果进行审核。 ▲2.7、支持基于GIS一张图，对景区内的设备进行统计展示，包括设备总数，通道数，通道在线率。可按设备数排行展示各下级区域的设备数、通道数、通道在线率。点击区域地图可以定位到该区域；点击通道数，可查看通道预览，在通道预览界面，可进行视频搜索、视频实时预览；【提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件】 2.8、支持基于GIS一张图，展示辖区内火情趋势分析。按本月（以周为单位）和今年（以月为单位）分别展示； 2.9、支持基于GIS一张图，对今日的火情信息进行统计展示，包括全部、待签收、待处置、待审核、已完成。点击数字打开对应菜单预警列表； 2.10、支持基于GIS一张图，对各区域的火情总数进行统计排行展示，展示总数和已完成数量； 2.11、支持基于GIS一张图，对各区域的火情处置效率进行排行展示，按照平均火情处理用时进行排序。按本月和今年分别展示； ▲2.12、需支持与景区相关的上层防灾业务平台、感知融合等平台的开放对接（提供开放对接承诺） 2.13、一张图同时提供相关空间信息服务，包括地理可视化模块：时空数据表达API，提供丰富的二次开发接口，用于快速构建二三维WebGIS应用；通过空信平台管理项目中的空间数据，平台可提供基础空间计算、地理数据检索和地图服务发布的能力；网络分析模块：用于路网分析的关联场景，比如最短路径分析等 |
| 5.1 | 与市森林防火预警监测系统无缝级联 | ▲新建的森林防火预警监测平台需与南京市森林防火监测预警平台无缝级联，产生的所有对接开发费用由中标单位承担。如中标单位中标后无法实现平台对接，将视为虚假应标，招标单位有权追究相关法律责任，并取消中标资格。 |
| 5.2 | 能够与市级应急广播平台对接和联动 | ▲新建的应急广播系统需与市级应急广播平台无缝级联，支持市应急广播平台统一调度联动。 ▲能够接收各级党委政府政策方针的宣传信息和本地多个应急部门（应急办、公安、气象、消防、水利等部门）发布的应急信息，根据发布要求面向指定的区域及时传送指令信息。 具备市级应急广播系统的联动接口，能够与市应急广播系统实现对接和联动，能够按照应急广播系统发出的控制指令，接收市级应急广播系统发送的应急广播信息，面向指定的地区播发，满足应急信息统一发布的要求。 以上产生的所有对接开发费用由中标单位承担。如中标单位中标后无法实现平台对接，将视为虚假应标，招标单位有权追究相关法律责任，并取消中标资格。 |

3、其他要求

投标文件中所提供的全部证明材料（包含项目需求，评分项等），评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照政府采购等相关法律法规规定进行处理。

## 六、商务要求

★1、交货要求

1.1、交货期：合同签订后90天内交货。

  - 1.2、交货地点：采购人指定地点。

★2、付款方式

2.1、付款方式：合同签订后预付合同款30%，项目交付验收合格后付至合同价的70%后，审计完成后支付至审计价的97%，服务期满后支付至100%。支付费用前，乙方应开具相应金额且符合国家规定的增值税专用发票(税率6%)，甲方在收到增值税专用发票在20个工作日内予以支付。乙方未按前述约定提供发票的，甲方有权延期付款，且不构成违约。

2.2、采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具合法票据，通过信函或当面送达甲方，发票不得由第三方代开，乙方未提供合法票据的，甲方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由乙方承担。

3、包装和运输

3.1、供应商提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商承担。

3.2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

3.3、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

3.4、设备（货物）的装卸、就位均由供应商负责。

3.5、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

4、设备到货、安装和验收要求：

4.1、供应商确保设备安全无损地运抵采购人指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

4.2、供应商派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并使之达到本合同要求。

4.3、如供应商提供的设备设有维修软件密码，应保证无条件地为采购人永久免费打开。

4.4、设备安装、调试、培训结束，采购人对设备试用后进行验收（时间由双方商定），供应商免费派工程师到达现场协助验收工作，填好相应的安装、调试、培训及验收等相关表格并签字。

4.5、供应商应派专业技术人员在现场对采购人使用人员进行培训指导，在使用一段时间后可根据采购人要求另行安排培训计划。

4.6、供应商提供设备安装和维修所需的专业工具和辅助材料。

4.7、验收标准：现行国家/行业标准，企业标准及上述技术规格。

5、技术培训

5.1 、在安装过程中或安装结束后，供应商工程师或有关人员有义务对采购人用户单位工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答用户单位人员提出的问题。

5.2 、供应商应派专业技术人员在现场对采购人使用人员进行培训指导，在使用一段时间后可根据采购人要求另行安排培训计划。

★6、质保期

上述设备免费原厂质保五年，设备验收时须提供有效的质保证明材料。供应商应按生产厂家的保修规定和磋商文件说明的服务承诺做好免费保修等服务；保修期内免收材料及人工等一切费用。

7、售后服务

7.1、供应商成交后需提供系统运维、升级方面的保障和技术支持服务，平时提供7*24小时的电话技术支持服务和远程指导；承诺从质保期内，在采购人提出现场技术服务要求后，保证4小时内到达指定地点并提供现场技术保障服务。

7.2、成交后，在质保期内，供应商应在本地成立客户服务队伍，提供良好的维护服务，确保本项目范围内的软件能够正常使用。

7.3、供应商成交后应向采购人提供所有的软件模块及相应的软件安装、部署、维护文档，并确保与实际交付的系统版本一致。

7.4、供应商需提供重要时期保障服务，提供重要时期保障服务方案。保障系统正常运行，确保业务系统能够在重大活动期问安全平稳运行。

## 七、其他说明

1、上述技术要求 中（如有）加注“★”符号为关键条款，关键条款不接受负偏离，否则投标无效；加注“▲”符号为重要指标，其他为一般指标，所有指标应提供佐证材料，佐证材料必须清晰、准确。

2、上述商务要求中（如有）加注“★”符号为关键条款，其他为一般条款；关键条款不接受负偏离，否则投标无效。

第五章	合同主要条款及格式
合同书（格式文本）

甲方：南京市幕燕风景名胜区管理处

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律，遵循平等、自愿的原则，甲乙双方就南京市幕燕省级森林公园森林防火预警监测系统项目，经友好协商一致，订立本合同。

# 一、项目概况

1.1项目名称：南京市幕燕省级森林公园森林防火预警监测系统

1.2项目概况：铁塔山等1处新建观测塔及劳山观景台、西山头、东山头、仙人对弈等4处由乙方提供项目长期使用的铁塔站址（不涉及费用），提供森林防火高空视频监控服务，包含但不限于烟火识别、植被监测、执法管理等服务内容。

二、项目内容

2.1项目内容：

2.2质保期：

2.3服务标准：

2.4服务地点：

2.5建设周期：90天

# 三、合同金额及付款方式

3.1合同金额：费用总计含税金额为       元（大写：    ），其中设备代采部分含税金额合计       元，税率13%；管道及塔身建设等施工部分含税金额合计       元，税率9%；软件平台调试调测部分含税金额合计      元，税率6%。上述费用包括从项目开始起到项目正式结束所发生的一切费用，甲方不再为本项目向乙方支付其他任何费用。

3.2付款方式：合同签订后预付合同款  %，项目交付验收后，支付至合同款项的97%，服务期满后支付至100%。支付费用前，乙方应开具相应金额且符合国家规定的增值税专用发票(税率6%)，甲方在收到增值税专用发票在20个工作日内予以支付。乙方未按前述约定提供发票的，甲方有权延期付款，且不构成违约。

3.3 双方银行账户信息

甲方：

甲方户名：

甲方开户银行：

甲方帐号：

乙方：

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方帐号：

# 四、质量与检验：

4.1乙方应严格按照磋商文件的有关规定和乙方响应文件提供合格的货物及服务。

4.2如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

4.3货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.4货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、磋商文件要求和乙方响应文件的承诺，并不低于国家相关标准。

4.5货物运到甲方指定地点并经甲方验证签收后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用由甲方承担。

4.6甲方应在货物运到并接到乙方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，甲方须及时以书面形式提出异议并向    反馈并提出相应处理意见。乙方在接到甲方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

4.7甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

# 五、交付条件：

5.1 乙方应当按照本协议的约定提供货物、项目建设及服务，乙方提供的货物、项目建设及服务应当按本协议规定满足甲方的需求。

5.1乙方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知甲方。

5.2货物的外观、包装、运输，项目建设及服务应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

5.3货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.4运输及到货地点：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

# 六、安装调试及售后服务：

6.1乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

6.2乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按磋商文件要求和乙方响应文件中的承诺执行。

6.3质保期：五年，自交付验收之日起。在质保期内中标方为采购方免费提供正常使用情况下的调试、维修或更换所有的故障模块、元件(含耗材)，免费修复设计和软硬件缺陷修复升级等服务。质保期内因设备设计、质量出现问题，均由乙方即时无偿解决（包括更换器件）。

在质保期内，乙方服务时间应为7×24小时，当投标产品或软件遭到损坏或出现故障时，要在甲方维修之时起2小时内做出响应，并在6小时内到达现场，开展维修维护工作，确保设备和软件正常投入业务运行。

6.4甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

6.5甲方如要求乙方提供磋商文件及乙方响应文件以外的其它服务，其费用另定。

# 七、安全生产：

7.1乙方应对其提供站址服务的环境采取相应安全保障措施。

7.2乙方对景区森林防火平台的相关数据应予以保密，未经甲方允许不得向第三方提供，乙方承诺部署在外网的各项服务内容已做好网络安全防护措施，不会对甲方自有系统造成安全风险，如因乙方过失造成甲方损失的，应承担相应责任。

7.3乙方在项目实施（设备安装、供电及网络传输、调试）及后期设备维护、巡查过程涉及到的高空作业等危险作业中，应注意施工人员的安全，如发生损害、丢失事件和安全风险或事故由乙方负责。乙方应对其提供集成服务的环境采取相应安全保障措施，合理维护甲方设备及其他财产的安全。

7.4乙方应该严格按照国家安防技术等级要求组织施工、安装和调试，确保设备和服务质量。

# 八、知识产权保护

# 8.1 本项目所采用的技术方案为乙方所有，甲方不得复制该技术方案，亦不得将该技术方案告知任何第三方，为实现本协议目的的除外。

# 8.2 乙方用于本项目的所有材料仅为本项目服务和甲方关联企业开发项目服务，乙方不得以任何方式提取用于进行科学研究等与本协议约定不符的用途。

# 8.3 乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。如因诉讼等原因判决甲方先行承担责任的，甲方有权向乙方追偿。

# 8.4本合同涉及的内容甲乙双方均有保密的义务。

# 九、成果权属

9.1乙方有权要求甲方在公开成果时注明乙方为本合同项目受委托人，并可享有与甲方共同获得与本合同项目成果相关的荣誉证书和奖励的权利。

9.2经甲方同意，乙方可以享有本合同项目中间成果或最终成果的下列相关权利：

利用本合同项目中间成果或最终成果用于学术研究，发表论文或著作；

R 以受委托人的身份利用甲方已公开的成果对外宣传的权利；

□其他权利： 无 。

# 十、保密条款

10.1甲乙双方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。

10.2乙方须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目研究工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经甲方书面同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。如发生以上情况，乙方承担一切由此引起的后果，并向甲方支付合同总价款 5%的违约金。

十一、违约责任

11.1本合同履行期间，乙方遇到妨碍按时完成项目的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、原因、可能拖延的时间和解决方案通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延缓服务时间。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

11.2本合同履行期间，除不可抗力外乙方未能按合同约定的日期（含协商延缓的日期）完成项目的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天（视为乙方根本违约）甲方有权解除合同，乙方承担因此对甲方造成的所有损失。

11.3经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合甲方的工作要求，并按合同价款5%的标准向甲方支付质量违约金。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方的违约责任。

11.4如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲、乙双方按照法律规定处理。

11.5磋商文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

十二、解决争议的方式：

12.1合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，向项目所在地人民法院起诉。

12.2合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

十三、合同生效

13.1本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

13.2因不可抗力（包括但不限于战争、火灾、地震、疫情、政府行为等）导致合同无法履行，由双方协商解决。

13.1合同订立时间：        年        月         日

13.2合同订立地点：

12.3本合同双方约定法定代表人或其委托代理人签字并盖章后生效。

十四、合同份数

本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

甲        方：（签章）	乙        方：（签章）

地        址：	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

联  系  人：（签字）	联  系  人：（签字）

电        话：	电        话：

传        真：	传        真：

年   月   日                       年   月   日

第六章 竞争性磋商响应文件格式及附件

响应文件

项目编号： 		                    供 应 商：	（单位公章） 联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年	月	日

评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：各供应商可根据企业自身实际情况以及对磋商文件的响应程度进行编制响应文 件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

目	录

（供应商可根据磋商文件及评标标准内容需要，自行细化目录条款及内容）

## 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致： 采购人

根据贵方  （项目名称）、（项目编号）磋商邀请，正式授权	 (姓名和职务)代表             （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商需求，我们的磋商总报价为（大写）元人民币，小写       元人民币。其中，小型和微型企业产品/服务	     元人民币。

3、我方项目负责人为          ，服务期为       。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰 乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的全部工作内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地	址：

电	话：

传	真： 	 8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐		号：

供应商名称（公章）：

日   期：      年    月   日

## 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：     采购人

本授权书声明：注册于               （供应商注册地址）的           （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权         （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号：        ，项目名称              ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日生效，特此声明。

供应商（盖章）：

日    期：     年    月    日

此处附法人及被授权人身份证明

## 三、磋商报价汇总表

（一）磋商报价汇总表（第     轮）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 |  | 报价（元） | 其中,小、微型企业报价（元） | 其中残疾人福利单位报价（元） | 其中监狱企业报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |

供应商名称:                              （盖章）

日    期：    年    月   日

## 四、资格证明文件

1、营业执照（提供营业执照复印件加盖公章）

2、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

3、供应商资格承诺函

4、其他资格证明文件

## 五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:                              （盖章）

日    期：    年    月   日

注：1.按照商务要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被追究其法律责任。

## 六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购文件的技术要求 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:                              （盖章）

日    期：    年    月   日

注：1.按照技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被追究其法律责任。

4、供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“磋商项目需求”中的技术要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为投标接受响应文件的所有要求。

## 七、业绩一览表

（一）供应商类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:                              （盖章）

日    期：    年    月   日

注：具体时间要求及需提交的证明材料见“第三章 评审标准”。

（二）项目负责人类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:                              （盖章）

日    期：    年    月   日

注：具体时间要求及需提交的证明材料见“第三章 评审标准”。

## 八、项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 备 注 |

供应商名称:                              （盖章）

日    期：    年    月   日

根据第三章“评分标准”提供相关证明材料

说明：如果行数不够，请自行增加。

## 九、项目实施方案

项目实施方案

## 十、联合体协议书（如是）

___________（所有成员单位名称）自愿组成___________（联合体名称）联合体，共同

参加___________（项目名称）设计招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. ___________某成员单位名称）为___________（联合体名称）牵头人。

2.  联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、

信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.  联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.  联合体各成员单位内部的职责分工如下：______________________	。

5.  本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.  本协议书一式___________份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：___________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：___________（签字）

联合体成员名称：___________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：___________（签字）

联合体牵成员名称：___________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：___________（签字）

_____年_____月____日

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件二、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函声明

南京杰明工程咨询事务所有限公司本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京杰明工程咨询事务所有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件五、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（供应商参加本项目政府采购活动时，均应在采购文件发布之日起至响应截止时间前，登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（www.njgc.jfh.com）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”）

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（此格式仅为示范，须登录 “南京公共采购信息网”在线打印；法定代表人签名并加盖公章）

20  年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二0 年 月 日 |  |  |

特别说明：

1、供应商仅提供政府采购信用承诺书而未提供“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的，供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺函替代的证明材料（一式叁份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2、供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。