昆山市政府采购

公开招标文件

采购编号：JSZC-320583-SZLQ-G2025-0004

采购单位：昆山市水务工程建设管理处

采购名称：昆山建成区排水管网建设与防汛应急能力提升工程（一期）-应急抢险排水车设备采购

苏州连庆项目管理有限公司

二0二五年三月

目录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标方法、评分标准

# 第一章  投标邀请函

苏州连庆项目管理有限公司受昆山市水务工程建设管理处的委托，为其拟采购的昆山建成区排水管网建设与防汛应急能力提升工程（一期）-应急抢险排水车设备采购进行公开招标，欢迎具备资格条件的投标人前来参加投标。

一、项目基本情况

1.招标项目编号：JSZC-320583-SZLQ-G2025-0004

2.项目名称：昆山建成区排水管网建设与防汛应急能力提升工程（一期）-应急抢险排水车设备采购。

3.交货期：合同签订60天内将所供产品送至采购单位指定地点，并调试完毕。

4.预算金额：¥10120000.00（大写：人民币壹仟零壹拾贰万元整）

5.最高限价：¥8000000.00（大写：人民币捌佰万元整）

6.采购需求：具体详见第四章招标书要求。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格条件：无；

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。

三、获取采购文件

1.获取招标文件时间：上网之日起至2025年05月20日00:00（北京时间）；

2.获取招标文件方式：“苏采云”系统下载；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年06月05日09:30（北京时间）；

2.开标时间：2025年06月05日09:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）；

4.本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统投标人操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式。投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【投标人解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（10分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

6.请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

投标人参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标投标人确认函》，提交《投标投标人确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标投标人确认函》，质疑时《投标投标人确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标投标人确认函》的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标人资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标人权益受损的除外。

3.电子投标准备

投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统投标人操作手册》，网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

七、联系事项

1.采购单位：昆山市水务工程建设管理处

地址：昆山市鹿城路535号

联系人：吴先生         联系电话：0512-57923915

2.招标代理机构：苏州连庆项目管理有限公司

地址：昆山市玉山镇前进西路1288号万象汇商业中心2号楼2106

联系人：彭敏、刘工             联系电话：0512-50165009

八、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

苏州连庆项目管理有限公司

# 第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于苏州连庆项目管理有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于苏州连庆项目管理有限公司。

- 词语释义

  - 采购单位：具体组织实施招标活动的法人。

  - 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据采购单位或采购单位发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 乙方（投标人）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

  - 招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 招标文件的澄清

  - 采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

- 质疑

  - 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关投标人，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购投标人质疑函范本提交（http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.html），否则不予受理。

  - 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标人资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标人权益受损的除外。

  - 质疑必须以参加投标投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

    - 对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

    - 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

    - 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：

    - 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 被质疑人在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。

  - 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 投标人“依法获取采购文件”的方式为投标人进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件，并打印、保留“网上报名确认单”，质疑时与质疑函一并提交。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

- 电子投标文件的组成

  - 基本目录：

    - 开标一览表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）；

    - 封面；

    - 目录；

    - 企业报价折扣证明（以下要求至少提供一项，方可享受价格扣除政策）：

- （1）提供《中小企业声明函》（格式见第三章）；

- （2）残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

- （3）如为监狱企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

  - 资格条件：

    - 投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

5.2.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供查询截图；

5.2.3其他有关资格性证明的文件（如有）。

  - 符合性条件

    - 投标报价表（格式见第三章）；

    - 偏离表（技术、商务）（格式见第三章）

    - 投标承诺函（格式见第三章）

    - 授权委托书、双方身份证、投标人为被授权人缴纳的近期社保的证明（如有授权）（格式见第三章）。

    - 投标人情况表（格式见第三章）

    - 远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第三章）

    - 质量保证及售后服务承诺（详见第四章招标书中五、质量保证及售后服务要求1-4条内容响应承诺函，格式自拟）

    - 其他有关符合性证明的文件（如有）

  - 综合评审评分项：

    - 评审所需的相关证明材料（方案、业绩等），详见评分标准。

以上“5.2-5.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；

投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标人确认函》留存的手机号与投标人联系。请投标人确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件编制说明

  - 本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统投标人操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

  - 投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

  - 电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

  - 采购文件要求提交的相关证明资料，投标单位应在投标文件中提供相应的清晰扫描件（截图），如果资料不清晰导致无法识别，将被视为无效材料。

- 对本次投标的详细说明的编制

  - 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。

- 投标报价

  - 投标应以元报价，投标人应以人民币报价，投标总价包括所投产品（含附属配套设施设备）及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、质量保证费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 投标人应按《投标报价表》中的整个投标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，招标文件要求的，投标报价未明确列明的，均包含在此次总报价中，并由法定代表人或被授权人签署。

  - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价。但如果招标文件要求分包投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或全部包，但各包应分别计算填写单价和总价。

  - 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

  - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。

  - 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标文件的有效期

  - 本投标有效期从提交投标文件的截止之日起算后90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标文件的提交、撤回和修改

  - 投标文件的递交

    - 电子投标文件的递交

    - 投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

    - 投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统投标人操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

  - 投标截止时间

  - 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

  - 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件无效条款相关规定做无效投标处理。

  - 采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 投标文件的拒收

  - 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

  - 投标文件的撤回和修改

  - 投标文件的撤回

  - 投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统投标人操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 开标和评标

- 开标

  - 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 资格审查、信用查询

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查, 未通过资格审查的视为无效投标。

  - 投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请函）。

  - 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

    - 查询时间：投标文件递交截止时间。

    - 查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“投标人信用查询”系统查询投标人的信用记录。苏州市政府采购网“投标人信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

    - 查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，采购人或者招标代理人应填写《苏州市级政府采购投标人失信信息确认函》，由失信投标人应签名确认。同时，招标代理人工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 评标委员会或评标小组

  - 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人依法组建。

  - 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

    - 可以要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清。

    - 推荐中标候选投标人名单，或者受采购单位委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

    - 向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

    - 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

    - 参与评标报告的起草。

    - 配合财政部门的投诉处理工作。

    - 配合招标采购人答复投标投标人提出的质疑。

  - 评标内容的保密

    - 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

    - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

    - 在评标期间，采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

    - 评标委员会不向落标人解释原因。

- 对投标人及投标文件的审核

  - 采购人或者招标代理人资格证明文件要求进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

  - 对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人不同意以上修正，则其投标为无效投标。

  - 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

  - 下列投标文件为无效投标：

    - 与招标文件有重大偏离。重大偏离指个性需求指标表、数量及交货期、付款方式、投标总报价大于招标文件最高限价的、单项报价超单项限价的不能满足招标文件的要求（招标文件中允许偏差的除外）。

    - 投标人的报价是选择性的。

    - 投标人的报价只报了部分内容。

    - 投标报价超过预算的。

    - 不具备招标文件中规定的资格要求。

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

    - 不同投标人的投标文件异常一致。

    - 不同投标人的投标文件相互混装。

    - 不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

    - 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

    - 不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

    - 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

- 投标的澄清

  - 评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

  - 必要时招标代理人可要求就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人的法定代表人或被授权人签署，并将作为投标内容的一部分。

  - 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。

- 废标

  - 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

    - 进入每个包（标段）评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各包（标段）评审中获得了采购文件规定的得标上限数的投标人，不再具有该包（标段）的得标权）的投标人少于3家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购单位将把废标的理由通知所有投标人 。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。

- 授予合同

- 中标单位的确认

  - 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 合同授予标准

  - 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

  - 确定出中标单位后在投标有效期截止前，采购单位将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分。

- 合同的签订

  - 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

  - 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 履约保证金（如有）

  - 中标的投标人应按《投标邀请函》中的规定提交履约保证金。

  - 履约保证金（无息）将在乙方履行完合同并经验收合格后，凭乙方的收款收据在五个工作日内退还乙方。

- 诚实信用

- 诚实信用

  - 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

  - 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

  - 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购投标人诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

  - 投标人不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购投标人监督管理，进一步规范投标人政府采购行为，促进投标人依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，投标人在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》。

- 其他事项

- 中标服务费

  - 中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。

  - 按照江苏省招标投标协会（苏招协〔2022〕002号文）7折收费；该费用由中标单位另行支付至我司中标服务费专用帐户（账号：苏州连庆项目管理有限公司，帐号：391680666018011137278，开户行：交通银行昆山开发区支行）

  - 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，我单位保留诉讼的权利。

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

  - 中标后中标单位需提供投标文件2套，用于项目归档使用。

# 第三章  投标文件格式

说明：对本章所有的投标文件格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章投标人须知。

## 一、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州连庆项目管理有限公司组织实施的编号               的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

## 二、投标承诺函

投标承诺函

致：___________________________(采购单位名称）、苏州连庆项目管理有限公司：

经仔细阅读和研究，我单位同意招标文件的各条款要求，自愿参加___________________（招标内容、采购编号）的投标，并做出如下承诺：

1.我单位已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件；

2.我单位同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我单位承担一切责任；

3.我单位愿意按照招标文件的一切要求，响应该项目的全部实质性内容；

4.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

5.我单位同意按采购单位确定的评标办法及评分标准有评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议；

6.除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购单位支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金：

（1）在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购单位签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

7.我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购单位要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

8.我单位同意采购单位关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人：（签字或盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

## 三、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 四、投标报价表

项目投标报价表

| 序号 | 标的物名称 | 投标产品生产商家及品牌、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终 报价 | 金额大写：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

注：招标文件要求的，投标报价未明确列明的，均包含在此次总报价中。

投标人：（签字或盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

## 五、人员配备表

人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人：（签字或盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

- 六、投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 销售数量 | 年 台 |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 七、偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（签字或盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

特别提醒：除对商务要求（付款条件、交货期）作出偏离说明外，还需对通用技术指标表的技术参数逐条作出偏离说明。

## 八、类似业绩情况表

类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（签字或盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

- 九、中小企业声明函

中小企业声明函

中小企业声明函（货物）本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本次采购项目所属行业为：工业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

投标人：（盖章）

日期：         年     月    日

- 十、残疾人福利性单位声明函（若为残疾人福利性单位）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

日期：         年     月    日

十一、远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致: (采购人)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年     月    日

# 第四章  招标书

受昆山市水务工程建设管理处的委托，苏州连庆项目管理有限公司作为招标代理机构，为委托人拟采购的昆山建成区排水管网建设与防汛应急能力提升工程（一期）-应急抢险排水车设备采购进行公开招标。

一、采购编号：JSZC-320583-SZLQ-G2025-0004

二、采购名称：昆山建成区排水管网建设与防汛应急能力提升工程（一期）-应急抢险排水车设备采购

三、限价及设备参数：

设备数量及限价表

| 序号 | 项目 | 最高限价（万元/台） | 设备数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急抢险排水车 | 50 | 16 |

通用技术指标表

| 序号 |  | 项目名称 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整车底盘 | 1 | 长度mm | ≤5700 |  |
|  | 2 | 宽度mm | ≥1900 |  |
|  | 3 | 高度mm | ≤2160 |  |
|  | 4 | 接近角/离去角(°) | ≥27/17 |  |
|  | 5 | 前悬/后悬mm | ≤955/1300 |  |
|  | 6 | 前轴荷 kg | ≤1500 |  |
|  | 7 | 后轴荷 kg | ≥1700 |  |
|  | 8 | 前轮距mm/后轮距mm | ≤1650/1650 |  |
| 柴油发动机组 | 9 | 散热系统 | 配备自动感应排风窗口 |  |
| 潜水泵 | 10 | 防尘防水等级不低于IP67防水快速接头。 |  |  |

注：通用技术指标表所列指标为允许偏离指标，不作为无效投标（响应）条款但会影响投标人的得分。

个性需求技术指标表

| 序号 | 项目名称 |  |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车构成 | 车辆部分 | 总质量kg | ≥3200 |  |
|  |  |  | 整备质量kg | ≥2700 |  |
|  |  |  | 轴距mm | ≥3100 |  |
|  |  |  | 前排乘客 | 2+3(人) |  |
|  |  |  | 进气方式 | 涡轮增压 |  |
|  |  |  | 功率（kw） | ≥120 |  |
|  |  |  | 燃料种类 | 柴油 |  |
|  |  |  | 排放标准 | 国六 |  |
|  |  |  | 驾驶室 | 配备冷暖空调 |  |
|  |  |  | 变速箱 | 自动，或手自一体，或无极变速 |  |
|  |  |  | 驱动 | 四驱 |  |
|  |  |  | 安全性能 | ABS防抱死 |  |
|  |  |  |  | 刹车辅助 |  |
|  |  |  |  | 车身稳定系统 |  |
|  |  |  |  | 前排主副驾驶安全气囊 |  |
|  |  |  | 辅助/操控配置 | 后驻车雷达（能在显示屏上显示） |  |
|  |  |  |  | 倒车影像（能在显示屏上显示） |  |
|  |  |  | 导航系统 | 配备定位和导航系统（能在显示屏上显示） |  |
|  |  |  | 其他 | 封闭式后箱体 |  |
|  |  | 车外照明系统 | 外部照明系统:车辆配备可转动调整搜索高杆灯，水平方向 360度无限位旋转，防尘防水等级不低于IP65，采用新型 LED 灯珠，照明距离≥130米。光通量: ≥32401m。工作温度:-20~+55°，可遥控和线控两种操作，适应于夜间作业环境。（遥控操作） |  |  |
|  |  | 长条警灯 | 安装在驾驶室外上部 |  |  |
|  |  | 外观颜色 | 工程黄、驾驶室内座椅材质为皮革 |  |  |
| 2 | 柴油发动机组系统 |  | 柴油机 | 燃料种类柴油、无刷交流发电机，发电机油箱容积在最大排水量的工况下，可以连续工作6小时以上。 |  |
|  |  |  | 发电机功率（KW） | ≥30 |  |
| 3 | 潜水泵 |  | 总排水流量 （m³/h） | ≥600 |  |
|  |  |  | 扬程（m） | ≥8 |  |
|  |  |  | 数量（台）/辆 | 一台随车、一套（潜水泵、低频控制柜）备用 |  |
|  |  |  | 功率（kw） | ≥11 |  |
|  |  |  | 材质 | 泵体铝合金，叶轮采用不锈钢(304)。 出水管规格 英寸≥8； 水泵滤网可通过颗粒度mm≥22，材质不锈钢(304)；带蝶形螺母，（方便快速拆装、清洗）； 电缆线:≥20m/根、延长电缆:≥20m/根； |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  | 控制系统 | 水泵配有单独的控制系统，控制系统有可视化操作界面，能实时监测运行参数；带有漏电保护； |  |
|  |  |  | 浮圈及出水软管 | 聚胺脂高强度浮圈，浮圈一体成型,具有卡口吊环连接软性固定吊索。每台水泵配备一个。和潜水泵配套的排水管，≥20m/根，≥2根，合计≥40米；每根排水管均有水带接合器和不锈钢快速卡箍。 |  |
| 4 | 其他 |  | 低频控制柜 | 50赫兹的低频控制柜，并与发电机组控制柜连接，连接电缆线≥20m；输出电压380V，输出功率≥7.5KW；配置空气开关。 |  |

注：个性需求技术指标表中的技术参数须全部满足。

- 交货及验收要求：

1、交货期：自合同签订60天内将所供产品送至采购单位指定地点，并调试完毕。遇不可抗力原因需延迟交货的，经采购单位同意后可适当延期。

2、货物到达项目现场后，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构（采购人确认的）等进行验收及对相关功能进行测试，如相关功能参数不符合投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。

3、验收内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、尺寸、性能功能、用户手册、原厂保修卡、随车资料及配件、随车工具等。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

4、在车辆的设计使用寿命周期内，投标人应保证用户能更换到原厂正宗的零部件，确保车辆的正常使用。投标人应提供齐全的备品、备件清单，同时提供备品、备件的报价和供应保证说明。

5、验收时中标供应商应在验收现场，并对验收结果签字确认，采购人提前通知，中标供应商未到现场的，视作认同采购人的验收结果。验收过程中通过音视频全程记录。

- 质量保证及售后服务要求

- 投标车辆必须为国家工信部公告的产品。须提供工信部企业申报车型公示详情网页截图并加盖投标人公章或提供承诺函承诺所提供产品为工信部企业公示车型（交货时提供网页截图并加盖公章）；

- 交货车辆满足招标书要求的“个性需求技术指标表”的所有需求。

3、投标人应保证向采购人提供的货物为全新、未使用的原装正品。

4、投标人提供的应急抢险排水车必须符合苏州市上牌前的所有条件，并协助配合甲方上牌。

注：投标人对以上条款在投标文件中作出书面承诺加盖公章（提供以上1-4条内容响应承诺函，格式自拟），否则视为未实质性响应。

- 其他：

- 货物交付：投标人应有完备的供货能力，保证在招标文件要求的时间内供货。这种能力包含在供应商的生产组织能力、工艺装备水平、总装调试能力、技术监管能力、运输方式及临时储放保安全措施、生产计划延迟的调整能力等方面中，供应商应有一整完整的供货方案。

- 采购人购买货物的同时也附带购买伴随的服务，以保证所购买货物能发挥最大功效。内容包括培训服务，可采取多种方式和多时间段培训，目的是采购人中有资格的驾驶人熟悉车辆各功能、能实地驾驶、操作使用各设备；其次提供售后服务，包括售后故障维修、替换物料准备、售后人员配置、加强巡检等。供应商应有完备的培训方案和售后服务方案。

# 第五章  合同文本

甲方（需方）：

联系人：

联系电话：

乙方（供方）：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的              及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、交货地点

1、项目名称：昆山建成区排水管网建设与防汛应急能力提升工程（一期）-应急抢险排水车设备采购

2、项目地点：甲方指定地点

三、货物或服务名称、数量及价格：

四、合同总价款：

五、合同总价范围：

1、应急抢险排水车必须符合上牌条件，并协助配合甲方上牌。

2、投标总价包括所投产品（含附属配套设施设备）及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、质量保证费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；

3、质保期（保修期）：本次中标人承诺车辆上装部分质保期自产品验收合格之日起   年；车辆底盘部分质保执行国家行业标准。质保期自采购人验收合格之日起计算。在质保期内，货物出现的属于质保范围内质量问题，中标人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由中标人承担（恶意或人为损坏不在质保范围内）。

4、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

5、本项目为固定总价合同。

六、交货内容：

1、符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；除整套货物的合格证外，还应包括但不限于核心部件汽车（符合招标文件、投标文件的工信部公告）、发电机功率及最大排水量的工况下连续工作6小时以上的检测证明材料、水泵流量、扬程、功率、材质、效率的检测报告。

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

- 3、随车配件及其他必备材料和必备工具、货物等。

- 七、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、交货期：合同签订60天内将所供产品送至采购单位指定地点，并调试完毕。

九、货物产地：

十、付款方式：合同签订后30个工作日内支付不少于合同总价30%的预付款，但乙方需提供等额的预付款银行保函；到货验收合格后60天内支付至合同总价的100%，到货验收合格日银行保函自动失效。

十一、颜色、储放和保护

1、车辆外观颜色以招标文件确定的色样为准，驾驶室内座椅材质为皮革。

2、货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十二、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十三、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

除整套货物的合格证外，还应包括但不限于核心部件汽车（符合招标文件、投标文件的工信部公告）、发电机功率及最大排水量的工况下连续工作6小时以上的检测证明材料、水泵流量、扬程、功率、材质效率的检测报告，货物到达项目现场后，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构（采购人确认的）、参与投标的未中标人等进行验收及对相关功能进行测试，如相关功能参数不符合投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。确保供货期内合格产品供货，如不能提供，按合同条款违约责任的规定进行处罚。同时合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十四、质量验收规范：本项目由甲方、第三方检测机构及有关部门按相关文件条款进行质量验收。

十五、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于投标单位自身原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

十六、售后服务

1、乙方投标文件中的服务包括培训服务、售后服务，具体见中标文件中技术及其他部分。

十七、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后7天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。

十八、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2、延期交货时间超过7天或交货不合格的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

十九、技术培训乙方应按中标方案提前一周发送培训计划给甲方，得到甲方同意后开展培训，乙方应提供资料，保障甲方人员培训后能了解构造原理、排除故障、进行日常熟练使用。

二十、特别条款

1、双方签约人为各自法人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3．本合同一式伍份，甲方和乙方各执贰份、招标代理人执壹份，各份具有同等法律效力。

二十一、其他

1、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方：                                         乙方：

法人（授权代表）：                             法人（授权代表）：

签约日期：                                     签约日期：

开户行：				                       开户行：

帐户：						                   帐户：

合同签定地：

# 第六章  评标方法、评分标准

一、评标办法：

1.本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为40%（权重），技术与质量及其它60%（权重）。

3.评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；价格得分通过计算直接取得；价格得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

二、采购政策

1.针对小微型企业、残疾人福利性单位及监狱单位的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件提交。

3.若投标人提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格（40分）

1、投标总报价大于招标文件最高限价的、单项报价超单项限价的为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，作无效标书处理。

2、价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100%；（计算到小数点后二位）

- 技术及其它部分（60分）

| 评审内容 |  | 评分标准 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术及其他 | 技术参数 | 满足通用技术指标表中的参数的得满分10分，通用技术指标表中的参数每发生一项低于采购要求参数的负偏离扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 企业信誉 | 1、投标人或拟采用的投标产品制造商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的，每有一项得2分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 类似业绩 | 投标人或拟采用的投标产品制造商提供近三年（合同签订时间自2022年1月1日起至投标截止日）类似业绩，每有一个得1分，最高得3分。上述业绩须提供合同扫描件。 | 3 |
|  | 按时供货方案 | 1、排产与调试方案（生产内容安排、分部（体）组装、整机功能调试）； | 13 |
|  |  | 1.1、生产内容安排：能包括冲压（使用模具将钣金件冲压成型，做成不同弧度、尺寸、大小的零件）、焊接（焊接工艺将冲压件连接起来，形成车身骨架）、涂装（对车身进行前处理、电泳、中涂及面涂）、总装（将发动机等全部内外饰件装配到车身上）、检测（外观检查、功能检查、路试等多个方面）生产内容的得2分，上述生产内容提供不全的得1分，未提供的不得分； |  |
|  |  | 1.2、分部（体）组装：包含底盘、车身、发动机、电气部分的组装工艺的得1分，上述分部组装内容提供不全的0.5分，未提供的不得分； |  |
|  |  | 1.3、整机功能调试：需包含外观检测、雨密性检测、底盘检测、电器检测、排放检测、道路测试。全部提供以上功能调试方法的得1分，上述调试内容提供不全的得0.5分，未提供者不得分； |  |
|  |  | 2、供货计划及进度安排、发货时间及运输；（分部供货时间、运输方式及时间、临时储放保质量措施）； |  |
|  |  | 2.1、分部供货时间：提供供货计划总时间表，包括汽车、发电机、水泵、低频控制柜。总时间表以上内容齐全且满足招标文件交货时间要求的得1分，能满足招标文件交货时间要求但以上内容不全的得0.5分，内容不全且不能满足招标文件交货时间要求的不得分。 |  |
|  |  | 2.2、运输方式及时间：有运输方式（水运或铁路运输或公路运输或其他）、有运输时间安排；以上内容全部提供的得1分，提供不全的得0.5分，未提供的不得分； |  |
|  |  | 2.3、临时储放保质量措施：整车临时储放有防碰撞、防雨淋、防过水、防划痕、防雷击的措施。以上内容全部提供的得1分，提供不全的得0.5分，未提供的不得分； |  |
|  |  | 3、突发事件处置方案（分部订货发生延期、组装整机和预计时间相比延期、运输过程发生事故可能影响顺利交货）； |  |
|  |  | 3.1、分部订货发生延期：需有通用配件的替换备用方案、重新安排生产计划方案；有替换备用方案和延期一周以上调整生产计划方案的得1分，有替换备用方案但未提供延期一周以上调整生产计划的得0.5分，未提供者不得分。 |  |
|  |  | 3.2、组装整机和预计时间相比延期：提高组装效率的办法（优化生产线、加派熟练工人、延长生产时间），有以上措施的得1分，以上措施不全的得0.5分，未提供的不得分。 |  |
|  |  | 3.3、运输过程发生事故可能影响顺利交货：有安全运输的操作规范、有备用运输车辆和人员、有防恶类天气和复杂交通的措施。提供以上内容的得1分，提供不全的得0.5分，未提供者不得分。 |  |
|  |  | 4、人员安排等内容（生产过程技术监理人员安排、总装质量控制人员安排、保障设备安全运输人员安排）； |  |
|  |  | 4.1、生产过程技术监理人员安排：有生产过程技术监理人员组成名单和岗位职责，有对监理人员生产过程中监理考核办法；提供人员组成和岗位职责、考核办法的得1分，每缺少一项内容的得0.5分，未提供的不得分； |  |
|  |  | 4.2、总装质量控制人员安排：有总装质量各部分验收先后顺序、验收人员的考核办法、总装质量控制人员发现缺陷的处理办法；提供以上内容的得1分，提供不全的得0.5分，未提供的不得分。 |  |
|  |  | 4.3、保障设备安全运输人员安排；运输人员岗位职责、运输人员安全教育及技能培训、运输人员考核奖惩办法。全部提供以上要求者得1分，提供不全者的0.5分，未提供的不得分。 |  |
|  | 培训服务 | 根据投标人提供的培训方案（包括培训内容及方式、培训进度时间安排、培训质量保证措施）进行评审打分。 | 9 |
|  |  | 1、培训内容及方式：培训内容为产品的基本结构、主要部件的构造、日常使用操作（驾驶、灯光、开关按钮）、保养与管理、水泵、发电机的使用方法、紧急情况的处理；培训方式为集中面授培训、书面培训、线上培训。能提供所有培训内容和培训方式的得3分，仅提供部分者得1分，未提供的不得分。 |  |
|  |  | 2、培训进度时间安排：交货时集中培训一次，使用满半年再集中培训一次；培训时间，集中面授培训总计不少于2小时，其余采用书面培训和线上培训。培训方式、面授培训次数和时间均满足的得3分，部分满足者得1分，未提供者不得分。 |  |
|  |  | 3、培训质量保证措施：培训质量采取有资格的驾驶人现场车辆各功能使用测试通过和实地能驾驶使用为标准。提供使用功能现场讲解、设备功能考核测试表（档位、仪表盘、功能按钮、灯光控制、开关引擎盖和后车厢盖、加油盖基本功能使用、水泵及发电机使用设置）、实现独立驾驶的现场陪试驾措施。包含全部措施的得3分，只含部分者得1分，未提供者不得分。 |  |
|  | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案（常见维修维护的内容及应对措施、售后物料供应、售后服务人员配备，巡检记录进行评审打分。 | 10 |
|  |  | 1、常见维修维护的内容及应对措施：常见维修内容：发动机故障（抖动、异响）；与油嘴油泵有关的无法启动、熄火、燃油异常；与电线、保险丝、传感器等有关车灯、音响等失灵；与刹车片盘制动液有关的刹车失灵、制动不足；与变速箱有关的变速箱异响；与冷却系统有关的发动机过热、水温过高、冷却液泄露；空调不制冷、效果差、异响；轮胎漏气和悬挂失灵。技术保障措施针对全部以上维修内容的得4分，只针对部分的得2分，未提供不得分。 |  |
|  |  | 2、售后物料供应：提供配件原厂来源名单；建立售后物料配件种类名单（配件名单需包括催化剂、火花塞、电瓶、空调、机油滤清器、空气滤清器、节气门、车灯、雨刮器、刹车片盘、冷媒、皮带、油泵常用配件）；保障更换到原厂零配件供应的办法；提供以上所有资料的得2分，部分提供的得1分，未提供的不得分。 |  |
|  |  | 3、售后服务人员配备：售后服务人员配备有服务团队和服务流程、岗位职责、考核办法。提供以上所有资料的得2分，部分提供的得1分，未提供的不得分。 |  |
|  |  | 4、承诺质保期内，中标人每年汛前和汛后分别对设备做一次免费保养，并形成规范的保养记录，地点由采购人指定。投标人在中标后应对所有货物在一年内进行不低于6次定期巡检服务。提供承诺函得2分，不提供不得分。 |  |
|  | 配件价格 | 投标人承诺的免费质保期满后提供的零配件的价格只收取材料费且材料费不高于同期市场相同配件价格的得3分，提供承诺函，投标人签字盖章，未提供的不得分； | 3 |
|  | 质保期 | 承诺免费质保期少于一年的不得分；在承诺免费质保期不少于一年的基础上再承诺增加年限，每增加一年得3分，最高6分；提供承诺函，投标人签字盖章，未提供的不得分； | 6 |

备注：

- 涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。

- 针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3. 投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

4.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

5.各投标单位必须通过“苏采云”进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。

全文完