招　标　文　件

项目名称：元宇宙全息影像通信和广域AI算力集群分布式验证-路由器及服务器采购

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0052

江苏省政府采购中心

2024年3月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………21

- 评标方法与评标标准………………………33

- 投标文件格式………………………………36

- 第一章  投标邀请

受江苏省未来网络创新研究院的委托，江苏省政府采购中心就元宇宙全息影像通信和广域AI算力集群分布式验证-路由器及服务器采购(JSZC-320000-SCZX-G2024-0052)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

元宇宙全息影像通信和广域AI算力集群分布式验证-路由器及服务器采购招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年4月2日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0052

2.项目名称：元宇宙全息影像通信和广域AI算力集群分布式验证-路由器及服务器采购

3.预算金额：288.3万元

4.本项目投标总价最高限价人民币288.3万元，其中：

| 基于CENI网络的元宇宙全息影像通信试验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 最高限价(万元) |
| 1 | 确定性路由器 | 1 | 38 |
| 2 | POE交换机 | 3 | 1.8 |
| 3 | 无线AP | 3 | 1.8 |
| 4 | 渲染服务器 | 1 | 3 |
| 5 | 采集服务器 | 3 | 6.6 |
| 6 | 智能XR交互终端 | 3 | 3.9 |
| 7 | 全息业务采集终端 | 3 | 15 |
| 8 | 云屏 | 3 | 10.2 |
| 9 | 全息屏 | 2 | 12 |
| 广域AI算力集群分布式解决方案验证 |  |  |  |
| 10 | AI训练服务器 | 2 | 124 |
| 11 | AI推理服务器 | 2 | 72 |

5.采购需求：江苏省未来网络创新研究院拟采购路由器、交换机、服务器等硬件设备用于未来网络试验设施（CENI）开放试验项目“基于CENI网络的元宇宙全息影像通信试验”和“广域AI算力集群分布式解决方案验证”试验环境建设。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：详见项目需求。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度(2022或2023年度）的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024 年4月2日 14 点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省未来网络创新研究院

地 址：南京市江宁区秣周东路7号未来网络大厦

联系人：徐梦婷

联系方式：025-57926635

2.江苏省政府采购中心信息

地　　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联 系 人：王建浩

联系方式：025-83668513

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

甲方（买方）：江苏省未来网络创新研究院

法定代表人：刘韵洁

统一社会信用代码：12320100589403821X

地址：南京市江宁区秣周东路7号

乙方（卖方）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，遵循公平、平等和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证设备质量，经双方协商一致，签订如下条款。

- 合同标的

乙方需根据甲方需求提供下列设备:

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单价（元） | 增值税税率（%） | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |

备注：上述设备必备的备品备件为：           ，详情请见附件    。

- 二、价款及支付

1、本合同总价款为人民币（大写）            元整（￥        ），增值税税率为  %。付款方式同招标文件商务条款。

2、本合同总价款包括增值税税金、设备设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、保险、安装以及验收合格前和保修期内设备及其备品备件更换及维修发生的费用等所有费用。

- 三、质量保证和承诺

1、乙方提供的设备应符合国家标准、行业标准和企业标准中标准高的标准。

2、乙方应保证设备是全新、未使用过的原厂原装合格正品，并完全符合甲方的技术标准以及合同约定的验收标准，所附各种材料及配件等必须齐全。乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、乙方应保证提供的设备（包括各种材料及配件）未侵犯第三方的知识产权，必要时向甲方提供权属证明文件。如设备本身或者甲方在合同范围内合理使用时发生侵犯第三方知识产权，乙方应当承担由此产生的全部损失和赔偿责任。

- 四、交货和验收

1、乙方应在本合同生效，接到甲方书面（含邮件）通知后，于   日内将本合同约定的设备（含所有备品备件）运送至甲方指定地址并完成安装，运费由乙方承担。

备注：

（1）甲方未签收之前，货物损毁、灭失的风险由乙方承担。

（2）交货时间是指货物实际到达甲方指定地点的时间。

（3）甲方指定的交货地点：

2、乙方交付设备的签收验收标准为：

（1）应当完全符合本合同所约定的设备、品牌、型号、数量和规格要求及产品正常质量标准（若无此标准，则以国家或行业针对标的设备的标准中较高的为准）。

（2）设备外观无破损，零件、部件、备品备件、工具、附件、质保书、合格证、说明书和其他图纸、技术文件无缺损。

（3）设备为100%全新未使用过新品，所有设备安装完毕且外观验收后并经过72小时正常运行及测试合格。

（4）本合同项下所有标的均由乙方根据实际需要安装完毕，负责安装的人员须经过乙方专业培训，安装施工责任由乙方承担。

3、甲方应当收货后的 10 个工作日内对货物进行外观验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

4、乙方须在约定的时间内完成标的的安装、调试和启动，并负责解决合同标的在安装调试、试运行中发现的质量及性能等有关问题；且乙方须提供与本合同标的有关的产品说明书，配合甲方进行试验、验收、检修，并提供相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

5、甲方若对乙方提供的设备有任何异议，应于收到设备之日起30天内向乙方提出，但甲方未提出异议不视为认同标的物符合合同约定，若设备存在质量问题，非甲方原因导致的，乙方仍应承担违约责任。

- 五、售后服务

1、乙方服务承诺详见附件（请卖方提供，服务标准不得低于投标文件承诺，卖方还应提供设备生产单位质保承诺函原件）。

2、标的物保质期为   年，自      之日起计算。在保修期内，所有设备售后服务所产生的一切费用（包括但不限于配件费、维修费、检测费、维修人员差旅费等）由乙方承担。若乙方维修人员不能及时解决问题，乙方必须无偿提供备设备供甲方使用，待设备维修完成可正常使用之后，乙方方可取回备机，未能提供备用设备的应承担因设备停止使用的全部损失。

- 六、违约责任

1、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5‰ 的违约金。如乙方逾期交货达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，甲方解除合同的，乙方应当向甲方返还已收货款，同时，支付甲方合同总价款5%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

2、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收且视为未交付；无论甲方拒收与否，乙方均应向甲方另行支付合同总价款5%的违约金，并向甲方返还已收货款。若被查出所供货物或其部件是假冒伪劣产品的，甲方有权选择无条件退货并收回货款或要求换货并要求乙方承担合同总价款5%的违约金。

3、因乙方的交付的货物侵犯第三人权利所引发的责任，由乙方自行承担，给甲方造成的一切损失由乙方赔偿。除此之外，乙方应另行向甲方支付与合同总价款同等金额的违约金。

4、本合同标的物的保修期为   年，质量保证期内，如经乙方三次维修或更换，仍不能达到设备正常质量标准，甲方有权解除本合同，乙方应退回全部货款，并按合同总价款的10%向甲方承担违约责任，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5、乙方未按本合同约定的“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任，且甲方有权另行选择其他服务提供商另行提供售后服务，费用由乙方承担。

6、如乙方不按照本合同约定履行各项义务或履行义务不符合甲方的要求，导致本合同目的无法实现的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方返还已收取的货款，并要求乙方支付本合同总价款20%的违约金，因解除本合同给甲方造成的损失额超过总价款的20%的，乙方应对甲方的损失进行充分补偿，直到损失得到完全弥补为止。

- 七、不可抗力

1、不可抗力是指严重的自然灾害和灾难，如台风、洪水、地震、火灾、爆炸、战争等，是不可预见、不可控制、难以避免的。

2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，可尽快将所发生的不可抗力时间的情况通知另一方，并在3日内提供不可抗力事件的理由及相关证明文件给另一方。

3、如果不可抗力事件发生，任何一方不应对另一方因此产生的无法或迟延履行的任何损失承担责任，并且该无法或迟延履行不视为对本合同的违反。但本合同项下的所有义务及履行时间仍然有效。

4、遭受不可抗力影响一方应当采取适当措施尽量减小或排除不可抗力所造成的损失，尽可能防止损失的扩大。若因该方未采取适当措施，导致损失不合理扩大的，扩大部分的损失由该方承担。一旦不可抗力的影响消除后，应立即恢复履行本合同义务。

- 八、争议解决方式

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方首先应友好协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；协商不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 九、其他

1、本合同自甲乙双方授权的代表签字并盖章后生效，至本合同约定的全部义务履行完毕之日终止。

2、本合同未尽事宜，双方可另行协商，可签署书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、甲方发布的编号为       的招标文件（包括但不限于澄清文件）、乙方针对该招标文件递交的投标文件和本合同的附件是本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方：江苏省未来网络创新研究院 （盖章） 地址:南京市江宁区秣周东路7号 税号：12320100589403821X 开户银行：中国银行南京江宁经济开发区支行 账号：478059814337 电话:025-57926663 授权代表: 签订日期： 年 月 日 | 乙方：（盖章） 地址: 税号： 开户银行： 账号： 电话: 授权代表: 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第四章 采购需求

## 一、采购标的清单

| 基于CENI网络的元宇宙全息影像通信试验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 最高限价(万元) |
| 1 | 确定性路由器 | 1 | 38 |
| 2 | POE交换机 | 3 | 1.8 |
| 3 | 无线AP | 3 | 1.8 |
| 4 | 渲染服务器 | 1 | 3 |
| 5 | 采集服务器 | 3 | 6.6 |
| 6 | 智能XR交互终端 | 3 | 3.9 |
| 7 | 全息业务采集终端 | 3 | 15 |
| 8 | 云屏 | 3 | 10.2 |
| 9 | 全息屏 | 2 | 12 |
| 广域AI算力集群分布式解决方案验证 |  |  |  |
| 10 | AI训练服务器（核心产品） | 2 | 124 |
| 11 | AI推理服务器 | 2 | 72 |

## 二、技术要求

投标方须实现招标方所有功能要求，招标清单包括但不限于以下清单，若涉及到未列出的必要设备及辅材，投标方报价时自行考虑并详细列明产品清单（包括产品名称、品牌、型号、性能参数、数量等内容），无需增加设备的可以不用列明。本次招标产品清单如下：

### 确定性路由器（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 整机架构和性能 | 支持主控板、线卡板、交换网板全物理隔离；支持独立的交换网板≥2个，线卡槽位数≥8个，提供官网功能截图证明 |
|  | ▲交换容量≥130Tbps，包转发率≥14400Mpps，提供官网功能截图证明 |
|  | ▲设备高度≤6U |
|  | ▲设备重量≤90Kg |
|  | 4个内置交流电源，电源槽位不占用额外业务线卡槽位 |
|  | 支持前后直通式风道，主控、网板、业务线卡板均支持前后通风；冗余独立风扇框 |
|  | ▲路由器关键芯片国产化，关键芯片包括但不限于CPU，内存，网络处理器（NP）等，提供第三方检测报告证明 |
| 功能要求 | 支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略，支持4M IPv4 FIB |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持2M IPv6 FIB |
|  | ▲支持155M POS/622M POS/Ge端口切换，支持ATM/POS端口切换，提供官网功能截图证明 |
|  | ▲支持确定性功能的业务线卡，支持10G、100G确定性功能接口 |
|  | ▲支持确定性功能的业务线卡端到端网络时延抖动小于20us |
|  | ▲支持高负载混合场景，在同一个接口下支持确定性和非确定性流量混跑，支持可变字节流量128~9000字节可变包长 |
|  | ▲确定性流量最大支持9000字节大包 |
|  | 支持基于硬件的 BFD 故障探测技术，支持最小发包间隔＜5ms |
|  | 设备具备SRv6能力，支持SRv6 Policy功能，实现L2VPN，L3VPN的业务的流量调度 |
|  | 设备支持SRv6 TI-LFA，实现网络快速倒换 |
|  | 支持优先级Mark/Remark、CAR（Committed Access Rate）、GTS等功能 |
|  | 设备支持iFit |
|  | 设备支持通过Netconf协议下发配置 |
|  | 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 |
|  | 为提高设备软件稳定性及可靠性，主备倒换时业务不中断，需要支持NSR功能 |
|  | 为方便设备运维管理，设备需内置TCL语言、Python语言功能，能够解析执行TCL、Python脚本；支持配置回滚功能 |
| 配置要求 | 配置冗余主控，冗余电源，冗余风扇，2块冗余交换网板； 配置10个10G端口；配置36个万兆单模光模块； |

### POE交换机（3台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 端口形态 | ≥24个10/100/1000BASE-T电口，≥4个万兆SFP+端口，提供官网功能截图证明。 |
| 性能 | 交换容量≥300Gbps，包转发率≥100Mpps以官网最小值为准，提供官网功能截图证明。 |
| 端口聚合 | 支持端口聚合 |
| 虚拟化 | 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟化成一台 |
|  | ▲支持纵向虚拟化技术，将核心、接入设备虚拟化统一管理 |
| 二层功能 | 支持基于端口的VLAN，VLAN数量最大支持4094个 |
|  | 支持QINQ功能 |
|  | 支持动态MAC、静态MAC |
|  | 支持LLDP，DLDP |
| 三层功能 | 支持静态路由 |
|  | 支持OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 |
|  | 支持OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |
| 数据中心功能 | 支持SDN，支持Openflow1.3 |
|  | 支持Telemetry技术 |
|  | 支持Smartlink技术 |
|  | 支持SDN/Openflow，支持多控制器EQUAL模式、主备模式 |
| 管理和维护 | ▲支持设备内置可视化管理平台，无需额外配置网管软件，支持设备升级备份、监控及设备故障等功能 |
|  | 支持OAM |
| 配置要求 | 配置4个千兆多模光模块（850nm，550m，LC） |

### 无线AP（3台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，支持MU-MIMO |
| 协商速率 | ▲整机接入速率≥10.75Gbps，提供官网功能截图证明 |
| 接口设计 | ▲≥4个接口，其中2个100M/1000M/2.5G/5G/10G电口，1个10G光口，1个100/1000M电口满足POE OUT |
|  | 内置智能天线 |
| 功能要求 | 内置蓝牙5.1 |
|  | 支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入 |
|  | 在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正 |
|  | 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务 |
|  | 支持壁挂或吸顶安装 |

### 渲染服务器（工作站）（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| CPU | 内核数≥24，主频≥3.0Ghz，线程数≥32 |
| 主板 | 最高支持1100W电源、显卡最高支持支持RTX 5000Ada-32G |
| 内存 | ≥128G DDR5 内存，提供4个内存槽位 |
| 显卡 | 原厂配置不低于10GB独立显卡， 显存频率不低于19000MHz，分辨率不低于 7680×4320，至少提供1个PCIE4.0，和HDMI接口 |
| 声卡 | 集成声卡提供不低于3个音频接口 |
| 硬盘 | 1TB M.2 NVME SSD |
| 网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡； |
| 显示器 | 27"宽屏16:9 LED背光IPS液晶显示器 |
| 扩展槽 | 3个以上PCIE槽位（至少1个是PCIe 4.0x16规格） |
| 键盘、鼠标 | 原厂防水键盘、抗菌鼠标； |
| 接口 | 前置：5个USB 3.2接口（至少1个USB Type-C）、2个音频接口 后置：4个USB 3.2接口、串口、音频接口、2个DP接口 、1个HDMI接口 |
| 电源 | ≥750W，92% 电源转化效率 |
| 操作系统 | 预装Windows 11专业版正版操作系统 |
| 机箱 | 塔式标准机箱 |
| 服务 | 原厂提供三年上门服务 |

### 采集服务器（工作站）（3台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| CPU | 内核数≥24，主频≥3.0Ghz，线程数≥32 |
| 主板 | 最高支持1100W电源、显卡最高支持支持RTX 5000Ada-32G |
| 内存 | ≥64G DDR5 内存，提供4个内存槽位 |
| 显卡 | 原厂配置不低于10GB独立显卡， 显存频率不低于19000MHz，分辨率不低于 7680×4320，至少提供1个PCIE4.0，和HDMI接口 |
| 声卡 | 集成声卡提供不低于3个音频接口 |
| 硬盘 | 1TB M.2 NVME SSD |
| 网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡； |
| 显示器 | 27"宽屏16:9 LED背光IPS液晶显示器 |
| 扩展槽 | 3个以上PCIE槽位（至少1个是PCIe 4.0x16规格） |
| 键盘、鼠标 | 原厂防水键盘、抗菌鼠标； |
| 接口 | 前置：5个USB 3.2接口（至少1个USB Type-C）、2个音频接口 后置：4个USB 3.2接口、串口、音频接口、2个DP接口 、1个HDMI接口 |
| 电源 | ≥750W，92% 电源转化效率 |
| 操作系统 | 预装Windows 11专业版正版操作系统 |
| 机箱 | 塔式标准机箱 |
| 服务 | 原厂提供三年上门服务 |

### 智能XR交互终端（3套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备形态 | VR 2套，AR 1套 |
| VR设备要求 | 最小瞳距调节范围：≥60mm，最大瞳距调节范围：≥70mm |
|  | 双眼分辨率：≥3840x1080 |
|  | 视场角≥100 度 |
|  | 屏幕刷新率≥90Hz，设备主频≥2.8GHz |
|  | 运行内存≥8GB |
|  | 存储容量≥128GB |
|  | 连接方式支持wifi6、蓝牙 |
|  | 屏幕尺寸≥2.5英寸 |
|  | 像素密度≥1200PPI |
|  | 支持空间定位 |
|  | 支持双扬声器双麦克风 |
| AR设备要求 | 屏幕材质Micro-OLED |
|  | 屏幕尺寸≥0.5英寸 |
|  | 像素密度≥3200PPI |
|  | 入眼亮度≥400尼特 |
|  | 双眼分辨率≥3840x1080 |
|  | 屏幕刷新率≥90Hz |
|  | 支持双扬声器 |
|  | 支持遮光罩 |

### 全息业务采集终端（3台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备功能 | 深度相机，100万像素ToF |
|  | 支持USB3.0 |
|  | 支持RTSP、RTP |
|  | 深度模式支持512x512、1024x1024 |
|  | 彩色图像分辨率支持3840x2160@25fps |
|  | 支持DC/POE供电 |
|  | RGB摄像头：1200万像素，卷帘快门 CMOS传感器 |
|  | 麦克风：七麦克风阵列 |
|  | 支持加速计和陀螺仪 |

### 云屏（3台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件指标 | ▲尺寸不低于86英寸，背光类型为D-LED； |
|  | ▲屏幕分辨率≥7680×4320； |
|  | 可选配8K分辨率摄像头，可采集7680×4320分辨率30fps HDR视频，摄像头最大视角对角线≥96°，支持最大4倍数字变焦 |
|  | 可选配4K分辨率摄像头，最大视角对角线≥138°，支持最大10倍数字变焦； |
|  | 摄像头为可插拔设计； |
| 功能指标 | 支持8K清晰度视频会议； |
|  | 产品配置X86架构Windows和Android双系统，主流处理器，内存16G及以上，硬盘SSD 128G及以上；预装正版windows 11操作系统； |
|  | 采用3mm超薄钢化玻璃，表面硬度7H； |
|  | 采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0mm，无任何间隙，书写无悬空感； |
|  | 整机摄像头支持智能取景，自动调节构图，形成最佳会议视角； |
|  | 内置双腔六驱大音响，功率≥15W×2；内置≥8颗麦克风阵列，≥8米拾音，支持噪声抑制，回声消除，混响增强，自动增益，声源定位，波束成型； |
|  | 前置多功能物理按键，支持一键回到主页、一键亮熄屏、一键休眠，一键开关机 |
|  | 屏幕两侧具有双磁吸设计，可以同时固定至少两支触控笔； |
|  | 白板支持支持书写笔锋效果，支持多种笔类型，支持更换笔颜色、笔粗细、笔透明度型，支持单人或多人同时书写，支持手掌、手背、拳面等大面积擦除；±1mm书写精度，支持20点触控，书写流畅无悬浮感，支持扫码带走； |
|  | 支持侧边栏，功能包括：返回主页，查看当前任务列表，关闭当前应用，展示常用的三个应用，进入批注功能，打开设置，打开工具箱，切换输入源，调节亮度和音量，设置Wi-Fi、热点、摄像头和麦克风； |
|  | ▲支持Wi-Fi 6功能 |
|  | ▲通过低蓝光认证 |

### 全息屏（2台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备功能 | ▲单机分辨率：1024*1024； |
|  | 单机产品尺寸：650*650*58mm |
|  | 灯条数量≥4个 |
|  | 显示亮度≥1500 cd/cm² |
|  | 设备存储≥16G |
|  | 像素间距≤0.7mm |
|  | 支持2.4G wifi |
|  | 支持内置EMMC内置存储容量≥64MB |
|  | 额定功率≥70W |

### AI训练服务器（2台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| CPU信息 | ≥两颗CPU，单CPU核数≥24，主频≥2.4GHz，缓存容量≥36MB |
| 内存模块容量 | ≥1T，单内存容量≥64GB DDR4，内存速率≥3200MT/s |
| 主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32个 |
| PCle插槽接口 | 符合PCle4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 主板PCle插槽数量及规格 | PCleX16插槽或接口应不少于8个； |
| 硬盘配置 | 实配固态盘单盘可用容量不小于480GB，实配固态盘数应不小于2块；NVMe SSD单盘容量不小于3.84TB， NVMe SSD盘不小于4块，可支持硬盘数量应不少于8块 |
| 网络配置 | ≥2个万兆光口（含多模光模块） ≥2块单端口100Gb RDMA网卡（含多模光模块及互联线缆） |
| 显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等 |
| USB 接口 | 配备 USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 电源 | 电源模块数量≥4，单电源模块功率≥2400W，整机电源模块应具备热插拔功能，支持过流及短路保护的功能 |
| 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定 |
| 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| BMC 固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求 |
| 电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 |
| 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| ▲GPU扩展 | GPU支持多种方式灵活扩展，支持≥8个双宽GPU卡，或≥20个单宽GPU卡；或HGX A800 4-GPU模组；CPU和GPU挂载比可支持1:4、1:8等多种拓扑配置。（提供官网或产品彩页或技术白皮书功能截图证明） |
| GPU卡 | 配置≥8块GPU卡，单块卡性能要求如下： FP32算力≥30TFLOPS，FP16算力≥120TFLOPS，INT8算力≥250TOPS； 存储类型：HBM2E，内存带宽≥1.6TB/s，片间互联带宽≥300GB/s，显存容量≥32GB（提供官网或产品彩页或技术白皮书功能截图证明） |
| IO扩展 | 除专用GPU插槽外，支持≥4个PCIe X16插槽 |
| 阵列卡 | 配置1张SAS RAID卡，≥2GB缓存，支持RAID 0/1/10/5/6，含掉电保护模块 |
| ▲温度监控 | 支持三维海洋传感温度监控功能，在主板等关键部件配置温度采集传感器，可直接通过三维的温度图展示各部件温度传感器的分布图及数值（提供官网功能截图证明） |
| ▲防火墙功能 | 服务器支持根据访问IP地址、MAC地址和时间段，设置防火墙规则，允许符合规则的设备访问（提供官网功能截图证明） |

### AI推理服务器（2台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| CPU信息 | ≥两颗CPU，单CPU核数≥32，主频≥2.6GHz，缓存容量≥48MB |
| 内存模块容量 | ≥512GB，单内存容量≥64GB DDR4，内存速率≥3200MT/s |
| 主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32个 |
| PCle插槽接口 | 符合PCle4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCle的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 主板PCle插槽数量及规格 | PCleX16插槽或接口应不少于8个； |
| 硬盘配置 | 实配固态盘单盘可用容量不小于480GB，实配固态盘数应不小于2块；NVMe SSD单盘容量不小于3.84TB， NVMe SSD盘不小于1块，可支持硬盘数量应不少于8块 |
| 网络配置 | ≥2个万兆光口（含多模光模块） ≥1块双端口25Gb光口网卡（含多模光模块及线缆） |
| 显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI 等 |
| USB 接口 | 配备 USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 电源 | 电源模块数量≥4，单电源模块功率≥2400W，整机电源模块应具备热插拔功能，支持过流及短路保护的功能 |
| 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定 |
| 噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB |
| 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| BMC 固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
| BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求 |
| 电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 |
| 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| ▲GPU扩展 | GPU支持多种方式灵活扩展，支持≥8个双宽GPU卡，或≥20个单宽GPU卡；或HGX A800 4-GPU模组；CPU和GPU挂载比可支持1:4、1:8等多种拓扑配置。（提供官网或产品彩页或技术白皮书截图证明） |
| GPU卡 | 配置≥8块GPU卡，单块卡性能要求如下： FP32算力≥30TFLOPS，FP16算力≥120TFLOPS，INT8算力≥250TOPS； 存储类型：HBM2E，内存带宽≥800GB/s，显存容量≥16GB（提供官网、产品彩页或白皮书功能截图证明） |
| IO扩展 | 除专用GPU插槽外，支持≥4个PCIe X16插槽 |
| 阵列卡 | 配置1张SAS RAID卡，≥2GB缓存，支持RAID 0/1/10/5/6，含掉电保护模块 |
| ▲温度监控 | 支持三维海洋传感温度监控功能，在主板等关键部件配置温度采集传感器，可直接通过三维的温度图展示各部件温度传感器的分布图及数值（提供官网功能截图证明） |
| ▲防火墙功能 | 服务器支持根据访问IP地址、MAC地址和时间段，设置防火墙规则，允许符合规则的设备访问（提供官网功能截图证明） |

## 三、本次招标采购标的物整体要求

- 采购数量与交货期、交货地点

  - 路由器1台,交换机3台，无线AP 3台，智能XR交互终端3台，全息业务采集终端3台，云屏3台，全息屏2台，渲染服务器1台，采集服务器3台，AI服务器4台。

  - 本次采购总预算人民币288.3万元，投标总价最高限价人民币288.3万元，投标报价超过最高限价将被否决。

  - 交货期：签订合同后1个月内交货；

交货方式：现场交货；

交货地点：包括南京、北京。

  - 其他说明：投标人除了完成标的物设备安装调试之外，应严格按照试验项目的实际需求免费提供联调测试相关集成工作，包括但不限于服务器及交换机设备与未来网络试验设施光传输网络、SDN网络对接联调等，确保构建的网络环境满足试验项目建设要求。

- 本次招标采购标的物整体要求

2.1、本次采购标的物要求为原厂设备，非OEM产品。

2.2  本次采购标的物需按照招标单位要求完成安装和调试。

2.3、标的物验收及售后要求

2.3.1、外观与数量

设备到达指定地点后，应查看设备外观包装是否损坏，清点设备及配件清单，确保正常使用。

2.3.2、验收不合格事项

因产品质量、数量、品种、配套附件、资料文件、技术指标及其他事项与本合同规定的不相符合而导致产品验收不合格，甲方应及时向乙方提出异议，经协调后由乙方负责解决。如双方发生争议，进行质量鉴定。产品符合本合同规定的，鉴定费由甲方承担；不符合本合同规定的，鉴定费由乙方承担。

2.3.3、为规范投标方承诺提供的售后服务，保障招标方应享有的服务品质，特作如下要求

| 序号 | 服务内容 | 服务内容描述 | 服务响应时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务热线支持 | 7×24覆盖，实时响应 | 7×24 |  |
| 2 | 远程问题处理 | 7×24覆盖，电话+远程接入 | 7×24 |  |
| 3 | 在线技术支持 | 技术信息共享和补丁下载 | 7×24 |  |
| 4 | 软件更新服务 | 提供设备版本软件更新服务 | 7×24 |  |
| 5 | 备件服务 | 7×24覆盖，实时响应。省会城市、直辖市4小时内到现场，其它城市24小时内到现场。 | 7×24 |  |
| 6 | 现场工程师硬件更换 |  |  |  |
| 7 | 现场问题处理 |  |  |  |
| 8 | 设备健康巡检 | 不少于每年2次 | 7×24 |  |

2.3.4、服务内容

2.3.4.1 服务热线支持

服务热线支持要求投标方为招标方提供24小时不间断的售后技术支持（故障申报、硬件报修等）、 销售及购买咨询、服务政策咨询、投诉及建议等服务请求受理。

2.3.4.2 远程问题处理

远程问题处理应包括电话支持和远程接入。

2.3.4.3 电话支持

投标方在接到招标方服务请求后，应在服务等级规定的响应时间内通过电话支持进行响应，帮助招标方对问题进行分析、诊断以及定位，提供解决问题的方案，并引导实施。

2.3.4.4 远程接入

对于通过电话支持不能解决的故障或问题，得到招标方授权后，投标方应通过远程终端登陆到招标方故障设备中调查和收集数据，分析故障原因，提出解决方案，指导招标方工程师实施，必要时可以远程协助操作。

2.3.4.5 在线技术支持

投标方应帮助招标方相关人员开通网站相应权限，使招标方可以访问公司网站并下载相关资料，及时掌握最新的维护经验和技巧、获得最新的产品知识。

2.3.4.6 软件更新服务

为确保招标方购买设备的稳定运行，投标方应提供软件修正补丁，并进行安装。补丁是指本软件运行过程中已发现问题的解决措施。

2.3.4.7 备件服务

备件在招标方不具备备件时，由投标方提供。在保修期内，当用户急需备件或返修过程中，投标方应在接到用户申请的24小时以内提供备件到现场（省会城市4小时内提供备件到现场）。

2.3.4.8 现场工程师硬件更换

对于远程定位为需要硬件更换才能解决的问题，投标方应安排经验丰富的技术支持工程师在双方协商的时间内赴现场，进行现场硬件更换，排除故障使系统恢复正常运行。

2.3.4.9 现场问题处理

如果遇到通过远程技术支持不能有效解决的设备问题，投标方应安排经验丰富的技术支持工程师在双方协商的时间内赴现场，协助招标方进行现场故障诊断、制定故障恢复方案并现场排除故障。

2.3.4.10 设备健康巡检

投标方应根据计划对招标方网络中设备的数据配置、运行状态等各项内容检查和分析，发现设备运行中存在的问题和潜在风险，并对检查结果进行总结报告和提出相应的措施建议，保障网络安全、高效运行。

- 质保

质保期为合同内标的全部到货之日起3年，在质保期间出现故障，投标单位或设备生产厂商在接收到招标单位通知后及时予以回应、提出解决方案。

- 供货

下达订单后30个日历日内，供货商将产品送到采购人指定地点。

- 工程施工

投标方负责完成服务器安装节点机房与其它设备的对接工作，具体内容包含但不限于：按照招标方的要求完成与交换机设备的光纤或网线对接，并完成网络联通调试；按照招标方的要求完成与路由器设备的光纤或网线对接，并完成网络联通调试；按照招标方的要求完成服务器设备操作系统安装，并完成管理IP的配置；

个别节点相应配套未到位，需要配合供应以下物资

投标方负责完成设备的硬件安装，并负责提供所需的所有配件如导轨、螺栓、光纤、网线等（含配件安装）。工程施工需要符合以下规范要求。

5.1 硬件安装规范

5.1.1 设备子架安装要求

（1）设备子架安装位置和子架内板件槽位应符合设计要求。

（2）子架与机架的加固应牢固、端正，符合设备装配要求，不得影响机架的整体形状和机架门的顺畅开合。

（3）子架上的饰件、零配件应装配齐全，接地线应与机架接地端子可靠连接。

（4）子架内插接件接触良好，空槽位宜安装空板件或假面板。

5.1.2 光纤连接线布放要求

（1）光纤连接线布放路由、不同类型纤芯的光纤连接线外皮颜色、收信、发信排列方式应符合设计要求。

（2）光纤连接线宜布放在光纤护槽内，应保持光纤顺直，无明显扭绞；无光纤护槽时，光纤连接线应加穿光纤保护管；保护管应顺直绑扎在电缆槽道内或走线架上。

（3）光纤连接线从护槽引出宜采用螺纹光纤保护管保护。

（4）严禁用尼龙扎带直接捆绑无套管保护的光纤连接线，宜用扎线绑扎或自粘式绷带缠扎，绑扎松紧适度。

（5）光纤连接线活接头处应留一定的富余，余长应依据接头位置等情况确定，一般不宜超过2m。光纤连接线余长部分应整齐盘放，曲率半径应不小于30mm。

（6）光纤连接线应整条布放，中间不得做接头。

（7）光纤连接线两端应粘贴标签，标签应粘贴整齐一致，标识应清晰、准确、规范。

5.1.3电力电缆布放要求

（1）电力电缆规格程式、布放路由、芯线间的绝缘电阻应符合设计要求。

（2）电力电缆应整条布放，中间不得做接头。

（3）在槽道内或走线架上布放应顺直，捆扎牢固，转弯处不得出现电缆外皮起皱现象。

（4）直流电源线中的负极线和工作地线应顺直绑扎成一束；当电源线较多需要多束布放时，电缆束间不应留间隙。10平方毫米及以下单股电力线可采用打接头圈方式与接线排连接，打圈绕向与螺丝固紧方向一致；铜芯多股电力线接头圈应镀锡。螺丝和接头圈间应安装平垫圈和弹簧垫圈。10平方毫米以上的电力电缆应采用缆线鼻子制做终端头，鼻子与缆线连接处的材料应与电缆材料相吻合。

铜鼻子的规格必须与电源线规格一致，剥露的铜线长度适当，并保证铜缆芯完整接入铜鼻子压接管内，严禁损伤和剪切铜缆芯线。

铜鼻子压接管外侧应采用绝缘材料保护，正极宜用红色、负极宜用蓝色、保护地宜用黄色。

5.2安全及文明施工规范

（1）投标方应严格遵守通信行业标准YD 5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》和工信部规[2015] 406号《通信建设工程安全生产管理规定》等国家相关规范。

（2）投标方还应遵守招标方相关规范、质量和安全管理文件，设立逐级安全、质量管理制度和人员。投标方派出的施工队长应具备相关专业施工现场技术负责人资质，也可为经招标方考察认可人员，施工人员应保持相对稳定。

（3）投标方开工前需按要求办理开工进场手续，并对施工人员进行招标方相关规章制度和安全教育，务必熟悉有关施工规范和安全生产要求。

（4）投标方开工前必须仔细阅读工程设计文件，了解工程概况和现场情况，提交详细的施工组织设计和必要的施工方案，并按工期要求合理配置施工人员。

（5）投标方在安装前应向招标方提供施工及督导调试人员的名单及其本人具备安装调测验收合同设备的资质认证文件。

（6）在严格按照审核通过的设计进行施工的同时，对设计中出现的与现场实际情况不符或不规范的情况要立即向招标方及设计单位反映，经招标方与设计单位研究同意后，投标方方可按变更后的设计方案继续施工，不得将错就错。

（7）施工现场所有人员挂牌上岗，同时必须设立安全员，严禁使用不合要求的工具和安全防护用品，严格安全操作规程施工，确保人身和设备安全，杜绝重大安全责任事故发生。

（8）投标方施工人员出入机房必须严格遵守机房相关管理规定，不得操作、查看机房内与本次工程无关的通信设备。

（9）投标方施工人员必须做到安全施工、文明施工。在工程完工之前每次临时离开施工现场时，必须将现场收拾整齐和打扫干净。

（10）施工工艺要求应严格按照行业施工规范要求进行，投标方并应保证在施工过程中已安装运行设备的正常工作，同时在保证安全、质量的前提下，还要保证设备安装的美观。

（11）在施工过程中，投标方应自觉维护好与施工区域周围人员的关系，不得为了赶进度而强行施工，并应保持施工场所涉及区域的卫生环境。

（12）工程期间，因投标方原因造成的材料缺失或者损耗，需投标方自行承担。

（13）工程期间，投标方应根据招标方的要求，以日报、周报或月报等形式向招标方汇报工程进展情况，并说明遇到的困难及需招标方协助解决的问题。

- 特殊情况下的服务

在工程保修期内，由于特殊原因而可能引起的设备搬迁等情况，投标方应无条件配合搬迁，并提供现场人力、物力与技术支持。

- 项目实施方案

7.1成立项目组

首先成立专业的项目组。项目组负责项目的具体施工、测试、验收等工作，并对施工进度与质量负责。按照项目实施的标准流程在招标方要求的时间内完成交付。

7.2制定详细的项目建设计划

项目启动后，需要立即组织项目相关的所有人员熟悉本项目相关的所有细节，熟悉项目的具体内容，制定详细的施工计划与进度表。项目计划文档至少包含如下内容：（1）项目施工人员名单，确定联络人，项目组人员的具体分工与职责；（2）实施过程需要的工具与设备；（3）具体的施工计划与详细的进度表；（4）具体的施工方案文档编写与汇总，每个节点都需要提供施工方案文档；（5）阶段性的验收报告；（6）施工过程中意外情况的处理；（7）培训的时间、内容、规模等；（8）明确具体的安全策略、测试方法、验收标准、完工文档等；

7.3进行施工前的工程勘察

提前与招标方确认好施工时间，在正式施工前提前进行勘察，勘察后编写《工程勘察纪要》，确定设备的安装和集成详细部署方案。

7.4发货与进场施工

按照招标方要求的时间发货，安装施工人员负责综合布线与设备上架，完成设备互联调试工作，编写实施文档等工作。

7.5项目施工质量管理

为了保证施工质量，需要制定质量管理计划、质量控制标准、质量保证措施、沟通管理计划、变更管理计划等。

7.6项目风险管理

在工程实施过程中，需要进行风险管理。风险管理内容至少包含风险识别、风险预警、风险量化、风险对策实施控制等。

7.7 应急措施

针对施工过程中的突发情况，需要提前准备应急措施，应对如何在施工时受到意外事件影响而进行恢复。

7.8服务质量控制方案

在实施期间双方将本着友好合作的态度完成各自的职责。需要制定成熟可行的方案以保证招标方在整个项目施工过程中任意阶段（比如安装阶段、验收阶段、日常维护阶段）对服务质量不满意的情况下，能够得到及时的响应与改善。

7.9项目培训

为了保证项目的质量与运行、维护需要，对产品和系统使用的相关人员进行系统的技术培训。

8、验收方案

（1）验收工作由招标人组织实施，由招标人、中标人及原厂商共同完成。

（2）中标人保质保量、按整体解决方案如期完成全部工作，满足项目的全部建设要求。

（3）中标人应按照招标人要求，移交本包实施过程中的各类文档，并经过招标人验收签字。

（4）中标人应就安装、调试、集成工作，采取文档讲解、会议研讨、培训、在日常工作中进行传帮带等方式，完成对招标人的知识转移工作。

- 商务条款

1、付款方式

（1）合同签订后，乙方提交付款申请书10个工作日内，甲方支付30%预付款；

（2）合同内标的全部到货后且上架通电、正常运行24小时经甲方确认后，乙方向甲方开具合同总额80%的增值税普通发票，同时向甲方提交付款申请书后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额50%的款项；

（3）所有标的在试验项目验收合格后，乙方向甲方开具合同总额15%的增值税普通发票、提交合同总额15%的付款通知书后10个工作日内，甲方支付合同总额15%的金额给乙方；

（4）在未来网络试验设施国家验收合格后,乙方向甲方开具合同总额5%的增值税普通发票、提交合同总额5%的付款通知书后10个工作日内，甲方支付合同总额5%的金额给乙方

（5）本合同总价款包括增值税税金、设备设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、保险、安装以及验收合格前和保修期内设备及其备品备件更换及维修发生的费用等所有费用。

2、交货要求：

交货期：签订合同后1个月内交货；

交货方式：现场交货；

交货地点：包括南京、北京。

3、质保期：质保期为合同内标的全部到货之日起3年。

- 五、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2.本项目不接受进口产品投标。

3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路由器、交换机、服务器等 | 工业 |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

| 评审因素 |  | 分数（分） | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（35分） | 价格 | 35 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标人投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×35分。分值保留小数点后1位。 |
| 技术响应（48分） | 技术参数响应 | 48 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件第四章“一、技术要求”的得48分，本招标文件中斜体下划指标要求为实质性要求和条款，不符合视为无效投标；打▲号参数指标要求等有负偏离的每项扣1分，其他参数指标要求等有负偏离每项扣0.2分，扣完为止。（投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按采购文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理）。 |
| 技术方案及履约能力（15分） | 安装调试计划方案 | 4 | 投标人提供针对本项目的安装调试计划方案，包含供货计划、设备安装计划安排等。评委根据方案内容综合打分：方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 4 | 投标人提供售后服务整体方案，包括售后服务方案合理性、科学性、问题处理响应时间及反馈、故障排除时间、服务措施及服务承诺等，评委根据方案内容综合打分：方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 投标人履约能力 | 3 | 投标人具备ITSS（信息技术服务运行维护标准）三级及以上证书，提供证书复印件得1 分，不提供不得分。投标人具备ISO20000信息技术服务管理体系认证，提供证书复印件得1 分，不提供不得分。 投标人具备ISO27001信息安全管理体系认证，提供证书复印件得1 分，不提供不得分。 |
|  | 业绩 | 4 | 投标人提供合同签订时间是2021年1月1日之后至投标截止时间，合同产品清单中含有以下任意一种类型的项目业绩合同复印件：1、路由器；2、交换机；3、服务器。每提供一份有效合同复印件得1分，最多得4分。提供合同复印件。 |
| 节能环保 | 节能产品 | 1 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。 |
|  | 环境标志 | 1 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件的，得1分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。