编 制 说 明

- 一、工程概况

跨启扬高速大桥引桥安全隐患整治项目位于江州北路跨启扬高速位置，本次主要是罡东线跨启扬高速桥南北两侧各150m引桥路基段整治出新，红线宽度为15m，本次改造维持现状道路宽度和线形。

二、编制依据

1、建设单位提供的做法、图纸等；

2、国家、交通部及有关部委的标准和规范；

3、根据交通部[2018]86号公告发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；

4、交通部《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018；

交通部《公路工程预算定额理解与应用》；

交通部《公路工程机械台班费用定额》 JTG/T 3833-2018；

交通部《公路工程预算定额应用释义》；

5、参考公路清单标准本（2018版）；

6、本地区类似工程常规施工方案，重点施工组织措施及技术方案。

三、工程量清单计价规则

第100章 总则

1、101-1保险费：

-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险：按合同规定承包人为参建各方缴纳的与工程有关的一切保险费。该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度且不超过暂列金额，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

-b按合同条款规定，提供第三者责任险：按合同规定承包人为本工程第三者缴纳的责任险。该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度且不超过暂列金额，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

2、102 工程管理：

102-1竣工文件:承包人按相应规定编制竣工资料，完工后，在交工验收证书签发前，按合同向承包人提交监理认为合格、完整的竣工文件后予以支付,总额控制包干使用。

102-2施工环保费:总额控制包干使用，按相关部门和规范，采取有效措施以预防和消除施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地与植被注意保护，保证业主避免索赔和罚款。工程实施过程中施工单位应严格执行施工环保有关法律、法规的各项要求，确保符合环保要求。不能符合环保要求，业主不予计量，由此产生的一切相关费用均由中标单位承担。中标单位必须提供的环保措施清单及影像资料，业主根据清单核定环保费费用。

3、104-1 承包人驻地建设：总额控制包干使用，由建设单位控制,计量支付。

第200章 路基

1、203-1路基挖方：

-b 挖石方：

-1铣刨沥青混凝土(4cm厚)：由投标人自行考虑，相关费用包含装、运、弃等。

-2 路面挖除混凝土:相关费用包含破碎机破除混凝土、装车、运输、弃运等工程内容。

2、205-1-d 土工合成材料：

-d-1 抗裂贴：包含清理整平、铺设抗裂贴、锚固等。

-d-3 单向土工格栅：包含清理整平、铺设土工格栅、固定等。

-d-3 双向土工格栅：包含清理整平、铺设土工格栅、固定等。

3、208-4

-b C20混凝土预制六角块：包含成品混凝土六角块购置、整平边坡、拌合运输M7.5水泥砂浆、浆砌C20混凝土预制六角块等。

-c C30护脚、平台：模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂，混凝土浇筑、捣固、养生。

4、地聚合物注浆(钻孔注浆深度1.5m)：包含清理整平、钻孔、灌注地聚合物浆液。

- 路面

1、308 透层和黏层：

-1透层：包含清理、沥青洒布车喷洒乳化沥青。

-2黏层：包含清理、沥青洒布车喷洒乳化沥青。

2、309-2-a 厚80mmAC-20C：包含清扫整理下承层、机械摊铺沥青混合料、找平、碾压、初期养护。

3、310-1-a 双组分改性环氧树脂灌缝：包含清扫整理下承层、切缝、灌缝、初期养护。

4、311-1-a 厚40mmSBS改性AC-13C(玄武岩)：包含清扫整理下承层、机械摊铺沥青混合料、找平、碾压、初期养护。

5、312-1 水泥混凝土面板：

-a C30：模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂，人工铺筑混凝土拌合、浇筑、捣固、养生。

-b C20调平层：模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂，人工铺筑混凝土拌合、浇筑、捣固、养生。

- 安全设施及预埋管线

1、605-1 热熔型涂料路面标线：

-a 15cm宽白实线：包含清扫路面、放样、加热融化热熔型标线涂料，划线。

-b 15cm宽黄虚线：包含清扫路面、放样、加热融化热熔型标线涂料，划线。

四、其他直接费与现场经费取费标准

1、其余取费标准见“公路基本建设工程概算、预算编制办法”。

2、税金按9%计。

3、计划利润按7.42%计。

4、安全生产费按1.5%计，总额控制包干使用，由建设单位控制,用于安全生产施工中完善、改造警示灯、标志标牌、照明及设备、设施费用；应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品配备费用；安全生产检查与评价费用；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用；安全技能培训及应急救援演练费用和其他安全费用等，根据计量原则使用。

5、预算中含10%暂列金额。

五、人工和材料单价

1、人工工资按每工日128.17元计。

2、采用泰州市工程材料指导价格(2025年第9期)。