招　标　文　件

项目名称：2024年信息化软硬件年度维护服务

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0100

江苏省政府采购中心

2024年4月7日

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………89

- 投标文件格式………………………………93

第一章  投标邀请

受南京博物院的委托，江苏省政府采购中心就2024年信息化软硬件年度维护服务(JSZC-320000-SCZX-G2024-0100)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2024年信息化软硬件年度维护服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年4月29日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0100

2.项目名称：2024年信息化软硬件年度维护服务

3.预算金额

| 分包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 150 |

4.最高限价

| 分包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 150 |

5.采购需求（简介）：主要包括南京博物院全院基础业务系统设备的维修与维护、操作系统及应用软件的维护、网络设备的原厂维修与维护、服务器及存储设备的原厂维修与维护、机房监控设备的维修与维护、中控系统设备的维修与维护、数字馆多媒体展项硬件设备的维修与维护、数字馆扩声设备的维修与维护等以及日常数据收集、分析、咨询、指导、培训、保障等相关技术服务；南京博物院官方网站域名续费、加密续费等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起一年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2022或2023一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 分包号 | 是否接受联合体投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 分包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年4月29日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

现场集中勘查时间：2024年4月17日9点30分至10点30分

联系人：陈强，电话：025-84838703。投标人自行勘察现场。

地点：南京市玄武区中山东路321号。

现场勘查时须由授权代表持单位授权函原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件。建议对项目现场认真地查勘，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京博物院

地址：南京市玄武区中山东路321号

联系人：陈强

联系方式：025-84838703

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：郑荔

联系方式：025-83668535

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

本招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

一、采购标的清单

| 分包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2024年信息化软硬件年度维护服务 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

（一）2024年信息化软硬件年度维护服务清单

| 序号 | 维护系统模块名称 | 系统模块维护细则 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 南博官方网站域名续费、加密续费服务 | 详见维护清单与维护要求 | 1 | 项 |
| 二 | 基础业务系统 | 详见维护清单与维护要求 | 1 | 项 |
| 三 | 数字馆底层系统 | 详见维护清单与维护要求 | 1 | 项 |
| 四 | 数字馆多媒体展现系统 | 详见维护清单与维护要求 | 1 | 项 |
| 五 | 数字馆扩声系统 | 详见维护清单与维护要求 | 1 | 项 |
| 六 | 博爱馆设备系统 | 详见维护清单与维护要求 | 1 | 项 |

投标人在投标文件中提供承诺函，承诺：在中标后，签订合同前提供主要维护设备新华三、深信服、存储原厂商针对本项目的原厂维保授权服务函。

（二）维护服务内容概述

南博官方网站域名续费、加密续费服务内容：针对njmuseum.com网站群域名五年续费及https CA加密算法证书的三年使用权续费。

南京博物院基础业务系统设备维护

- 设备维修与维护，包括：

- 硬件的日常维护：对设备硬件进行专业的保养维护，除尘等；

- 硬件的检测和诊断：对发生故障的设备进行检测，诊断问题的所在；

- 硬件的送修：故障设备若需要更换时，对于保内设备，联系原厂商进行更换；

- 硬件维修：过保的设备，根据实际需求更换、安装、调试相关配件；

- 打印机硬件的维护维修调试，打印线缆，打印耗材的更换及调试。

- 软件系统，主要指用户端的操作系统及应用软件的维护，包括：

- 包含但不限于windows所有版本操作系统（含服务器版本），故障解决，重装及调试等；

- 已有正版软件的安装，免费防/杀毒软件安装；

- 各类硬件设备驱动程序的安装，调试；

- 常用免费软件，根据需要安装等；

- 各类计算机病毒的查杀及木马程序的清理；

- 协助处理专业性较强的其他软件。

- 网络系统、程控电话的原厂维修与维护（包括布线系统，网络配件的维修，升级与更换）：

- 确保网络的主干传输及所有数据链路正常；

- 配合信息中心在响应时间内，解决出现的网络故障；

- 提供日常网络维护所需网络耗材，如转换接头，网络跳线等；

- 各部门电话机的加装、损坏更换及线路维护；

- 存储硬盘的损坏更换；

- UPS、精密空调的维护，耗材的更换、安装；

- 如有需要则需对部分办公室内进行布线，包括网络系统的布线施工、电话系统的布线施工、监控系统的布线施工。（包含布线材料及施工）

- 对部分被破坏的墙体、地面进行装饰装修修复工作：根据南博内整体装修风格对被布线施工所破坏的墙体、地面进行装饰装修修复。

南京博物院数字馆、博爱馆设备维护：

数字馆、博爱馆维护响应7×8小时；2小时到现场，一般故障4小时解决，设备更换3个工作日解决，每周一下午巡检，重要活动、周末及节假日全天驻场维护保障。

- 设备维修与维护，包括：

- 硬件的日常维护：对设备硬件进行专业的保养维护，除尘等；

- 投影机维护：保障投影机正常使用，全年对投影机灯泡不少于3次换新，保证融合画面亮度、色彩均匀，对投影机每年4次全面清理，提供透明屏、嵌入式屏幕、LED屏幕、音视频线材等必须的备品备件；

- 硬件的检测和诊断：对发生故障的设备进行检测，诊断问题的所在；

- 硬件的送修：故障设备若需要更换时，对于保内设备，联系原厂商进行更换；

- 硬件维修：过保的设备，根据实际需求采购、安装、调试相关配件；

- 扩声设备提供音频单元、电源时序、音视频线材的备品备件。

- 数字内容及软件包括：

- 包含但不限于windows所有版本操作系统（含服务器版本），故障解决，重装及调试等；

- 已有展示软件、数字内容的备份、恢复；

- 各类硬件设备驱动程序的安装，调试；

- 各类计算机病毒的查杀及木马程序的清理；

- 协助处理专业性较强的其他软件；

- 保障数字内容更换的技术实施。

- 网络系统、存储系统、虚拟化平台的原厂维修与维护（包括布线系统，网络配件的维修，升级与更换）：

- 确保网络的主干传输及所有数据链路正常；

- 配合信息中心在响应时间内，解决出现的网络、存储、中控、监控系统故障

- 存储硬盘的损坏更换；

- UPS、精密空调的维护，耗材的更换、安装；

- 提供日常网络维护所需网络耗材，如转换接头，网络跳线等；

- 过保设备，根据提供相关配件。

（三）各系统模块维护细则：维护清单与维护要求：

| 基础业务系统维护清单与维护要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 设备细目 | 设备配置 | 数量 | 维护响应 | 到场响应 | 备品备件 |
| 1 | 基础计算机类设备维护 | 戴尔台式机 | Optiplex5090MT | 3 | 5X8小时 | 4小时内到场，隔天解决故障 | 提供计算机易损维修配件 |
|  |  | 戴尔台式机 | Optiplex7490 AIO | 1 |  |  |  |
|  |  | 戴尔一体机 | G3020/4G/500G/集显/19" | 23 |  |  |  |
|  |  | 戴尔一体机 | i7-3770S/8G/2T/G820A/27" | 10 |  |  |  |
|  |  | 戴尔笔记本 | P8600/2G/320G | 6 |  |  |  |
|  |  | 戴尔笔记本 | I5/4G/500G | 33 |  |  |  |
|  |  | 戴尔笔记本 | DELL XPS笔记本 | 5 |  |  |  |
|  |  | 戴尔台式机 | Optiplex3020MT/19 | 29 |  |  |  |
|  |  | 华为笔记本 | 华为Matebook 14 2020款 | 2 |  |  |  |
|  |  | 联想台式机① | E7500/4G/320G"19" | 23 |  |  |  |
|  |  | 联想台式机② | i7-4790/4g/1TB/DVD/19" | 25 |  |  |  |
|  |  | 联想新款台式机③ | I5-9500/8g/256+1T | 10 |  |  |  |
|  |  | 联想旧款主机④ | PD820/1G/160G/DVD/19" | 20 |  |  |  |
|  |  | 联想一体机⑤ | G2030/4G/500G | 10 |  |  |  |
|  |  | 联想一体机⑥ | i3-4130/4G/1TB/g820/23" | 25 |  |  |  |
|  |  | 联想AIO520-24一体机 | I5-8500/8G/128+1T | 10 |  |  |  |
|  |  | 联想AIO520-27一体机 | I5-10500/8G/256+1T | 5 |  |  |  |
|  |  | 联想笔记本 | I7-5500U/8G/1T/2G/WIN7 | 10 |  |  |  |
|  |  | 旧款Think主机 | P4 3.2G/1G/160G/DVD | 15 |  |  |  |
|  |  | ThinkPad X系列 | I3-4130/4G/500GB/12.5" | 18 |  |  |  |
|  |  | ThinkPad T系列 | I5/4G/500G | 24 |  |  |  |
|  |  | ThinkPad其他型号 | p7500/2G/250G | 25 |  |  |  |
|  |  | 惠普 288 G4台式机 | I5-8500/8G/256G+1T | 10 |  |  |  |
|  |  | 惠普Pro one400G4一体机 | I5-8500T/8G/256G+1T | 6 |  |  |  |
|  |  | 惠普 870 G7台式机 | I5-10500/16G/256G+1T | 2 |  |  |  |
|  |  | 惠普台式机 | E7500/2G/320G"19" | 15 |  |  |  |
|  |  | 惠普工作站系列 | E8400/4G/1TB/1G显卡/19” | 9 |  |  |  |
|  |  | 惠普笔记本 | T6500/2G/250G | 6 |  |  |  |
|  |  | 其他笔记本或台式机 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 兼容机配置① | i7-5930K/16G内存/2T | 2 |  |  |  |
|  |  | 兼容机配置③ | G1820/4G/500G | 6 |  |  |  |
|  |  | 计算机数据恢复 | 计算机硬盘/移动硬盘 | 15 | 5X8小时 | 4小时内到场，5个工作日完成数据恢复 | 无 |
|  |  | 打印机 | 惠普A4激光打印机 | 35 | 隔天响应 | 10个工作日完成设备维修 | 无 |
|  |  |  | 惠普A3激光打印机 | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 惠普A4激光打印复印一体机 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 惠普A4彩色激光 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 惠普A4喷墨打印机 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 佳能A4激光打印机 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 理光A4激光打印机 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 爱普生A4打印机 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 证卡打印机 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 富士施乐A4激光打印机 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 富士施乐A3激光打印机 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 富士施乐A4彩色激光 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 松下热敏传真机（卷式热敏纸） | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 松下普通纸传真机（卷式热敏纸） | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 松下激光传真机（卷式热敏纸） | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 惠普NS1005N | 5 |  |  |  |
|  |  | 扫描仪 | 扫描仪A4幅面 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 扫描仪A3幅面 | 5 |  |  |  |
|  |  | 碎纸机 | 科密/三木/得力 | 21 |  |  |  |
|  |  | 复印机 | 理光A3彩色高速复印机 | 4 |  |  |  |
|  |  | 复印机 | 东芝A3黑白复印机 | 4 |  |  |  |
| 2 | 综合布线系统 | 六类非屏蔽模块 | 德特威勒 418080 | 1791 | 5X8小时 | 2小时到场，1小时解决故障 | 网络、通讯跳线、模块 |
|  |  | 双口面板 | 德特威勒 DT751822 | 554 |  |  |  |
|  |  | 单口面板 | 德特威勒 DT751821 | 682 |  |  |  |
|  |  | 地插 | 德特威勒 MG736000.2 | 13 |  |  |  |
|  |  | 光纤终端盒 | 国产 6芯 | 6 |  |  |  |
|  |  | 24口数据配线架【含模块】 | 德特威勒 418024 | 129 |  |  |  |
|  |  | 110配线架 | 德特威勒 YG767410 | 70 |  |  |  |
|  |  | 理线架 | 德特威勒 MG726011 | 142 |  |  |  |
|  |  | 耦合器模块 | 德特威勒 OP04-DLCDLC | 1179 |  |  |  |
|  |  | 12口光纤配线架 | 德特威勒 OP11-LC12 | 48 |  |  |  |
|  |  | 24口光纤配线架 | 德特威勒 OP11-LC24 | 32 |  |  |  |
|  |  | 布线施工 | 包含布线所需材料与施工工作量 | 1 |  |  |  |
| 3 | 程控交换机系统 | HiPath 4000 V5.0程控交换机主机设备，交流供电 | 西门子 HiPath 4000 V5 | 1 | 7X24小时 | 1小时到场，1小时解决故障 | 无 |
|  |  | 堆叠机柜模式 | 西门子 19-rack mounted | 1 |  |  |  |
|  |  | 系统热备份主机 | 西门子 CC-B | 1 |  |  |  |
|  |  | 模拟用户模块 | 西门子 SLMAE | 33 |  |  |  |
|  |  | 数字用户模块 | 西门子 SLMO24 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 x 2M数字中继模块，支持ISDN PRI/Qsig/Cornet共路信令 | 西门子 DIUT2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2M中继电缆，BNC接口/75欧姆，用于2M数字中继模块 | 西门子 Coxial Cable | 1 |  |  |  |
|  |  | HG 3500 V4 VoIP接口模块，支持AC Win话务台接入、IP话机接入、远端模块接入和IP组网，60端口/块 | 西门子 HG 3500 | 1 |  |  |  |
|  |  | HiPath 4000 V5.0基本系统 | 西门子 System Sofeware | 1 |  |  |  |
|  |  | HiPath 4000 V5.0远端服务 | 西门子 Modem | 1 |  |  |  |
|  |  | HiPath 4000 V5.0端口软件许可，针对所有端口 | 西门子 ComScendo | 816 |  |  |  |
|  |  | 24对音频电缆，15米/根，用于各类用户模块和模拟中继模块 | 西门子 Twisted Pair | 34 |  |  |  |
|  |  | AC Win话务台软件 | 西门子 AC Win IP | 1 |  |  |  |
|  |  | AC Win话务台电脑（HP DX2718）、17"-LCD | 戴尔 380MT | 1 |  |  |  |
|  |  | OpenStage 15型数字话机 | 西门子 OpenStage 15T | 10 |  |  |  |
| 4 | 有线电视系统 | 双向干线放大器 | JEFFERSON 4735HHRP | 7 | 5X8小时 | 4小时内到场，隔天解决故障 | 无 |
|  |  | 混合器 | PBI 4016C | 1 |  |  |  |
|  |  | 邻频调制解调器 | PBI 4000MUV | 2 |  |  |  |
|  |  | 二分配器 | JEFFERSON 2772 | 2 |  |  |  |
|  |  | 三分配器 | JEFFERSON 2773 | 2 |  |  |  |
|  |  | 五分配器 | JEFFERSON 2776 | 3 |  |  |  |
|  |  | 一分支器 | JEFFERSON 2871 | 6 |  |  |  |
|  |  | 二分支器 | JEFFERSON 2872 | 7 |  |  |  |
|  |  | 三分支器 | JEFFERSON 2873 | 3 |  |  |  |
|  |  | 四分支器 | JEFFERSON 2874 | 13 |  |  |  |
|  |  | 单孔屏蔽终端 | JEFFERSON 2123K-Z | 82 |  |  |  |
| 5 | 公共广播系统 | IP网络广播控制中心 | ITC T-6700 | 1 | 5X8小时 | 2小时内到场，4小时解决故障 | 草坪音箱 |
|  |  | 网络广播控制服务器软件 | ITC T-6700R | 1 |  |  |  |
|  |  | IP网络有源音箱 | ITC T-6707 | 1 |  |  |  |
|  |  | IP网络寻呼话筒 | ITC T-6702 | 10 |  |  |  |
|  |  | 消防信号智能接口（30路） | ITC T-6723 | 3 |  |  |  |
|  |  | 网络广播线路信号协议转换器 | ITC T-6713 | 1 |  |  |  |
|  |  | 33U机柜 | 图腾 33U 1660*600*800mm | 1 |  |  |  |
|  |  | 数字功放60W | ITC T-6760 | 47 |  |  |  |
|  |  | 数字功放120W | ITC T-67120 | 10 |  |  |  |
|  |  | 数字功放20W | ITC T-6705 | 2 |  |  |  |
|  |  | 无线话筒（手持+领夹） | ITC T-521UD | 10 |  |  |  |
|  |  | 电脑 | 戴尔 380MT | 3 |  |  |  |
|  |  | 分控软件 | ITC T-6700R | 1 |  |  |  |
|  |  | 数字功放240W | ITC T-67240 | 6 |  |  |  |
|  |  | 吸顶音箱 | ITC T-104 | 519 |  |  |  |
|  |  | 壁挂音箱6W | ITC T-601S | 72 |  |  |  |
|  |  | 室外音箱20W | ITC T-802 | 9 |  |  |  |
|  |  | 草坪音箱20W | ITC T300AA | 14 |  |  |  |
|  |  | 草坪音箱20W | ITC T300EA | 14 |  |  |  |
|  |  | 草坪音箱20W | ITC T300Y | 14 |  |  |  |
|  |  | 草坪音箱20W | ITC T300J | 14 |  |  |  |
|  |  | 草坪音箱20W | ITC T300L | 14 |  |  |  |
|  |  | 8口交换机 | H3C LS-3100-8TP-SI-H3 | 2 |  |  |  |
| 6 | 多媒体视频服务系统 | VMS 电视协议软件 | VMS 电视协议软件 | 1 | 7X8小时 | 2小时内到场，1小时解决故障 | 双向高清互动终端机顶盒 |
|  |  | VMS 视频通讯协议软件 | VMS 视频通讯协议软件 | 1 |  |  |  |
|  |  | VMS 延时播放协议软件 | VMS 延时播放协议软件 | 1 |  |  |  |
|  |  | VMS VOD点播协议软件 | VMS VOD点播协议软件 | 1 |  |  |  |
|  |  | VMS 互动协议软件 | VMS 互动协议软件 | 1 |  |  |  |
|  |  | 视频服务器 | 戴尔 R910 | 1 |  |  |  |
|  |  | VMS互动终端软件 | VMS互动终端软件 | 1 |  |  |  |
|  |  | VMS博物馆多媒体视频服务平台 | VMS 多媒体视频服务平台 | 1 |  |  |  |
|  |  | D1 标清编码器 | D1 标清编码器 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1080P高清编码器 | 1080P高清编码器 | 1 |  |  |  |
|  |  | 双向高清互动终端(23寸) | 双向高清互动终端(32寸) | 20 |  |  |  |
|  |  | VACS无人职守智能咨询台 | VACS无人职守智能咨询台 | 20 |  |  |  |
|  |  | 现场直播视频收发器 | 现场直播视频收发器 | 2 |  |  |  |
|  |  | 现场视频摄像机 | PLECO C20DN-6X | 2 |  |  |  |
|  |  | 投影机 | 松下 PT-FDX40 | 25 |  |  |  |
|  |  | 投影幕 | 120寸 电动宽屏玻珠幕 | 25 |  |  |  |
|  |  | 本地管理电脑 | 戴尔 380MT | 4 |  |  |  |
|  |  | 103寸等离子显示屏 | 松下TH-103PF12C | 3 |  |  |  |
|  |  | 103寸等离子显示屏 | 松下TH-103PB1C | 1 |  |  |  |
|  |  | 50寸等离子显示屏 | 松下TH-50PF20C | 9 |  |  |  |
| 7 | 无线导览系统 | 无线团队讲解发射机 | 恒达 HD-WT-T2 | 20 | 7X8小时 | 2小时内到场，1小时解决故障 | 无 |
|  |  | 无线团队讲解接收机 | 恒达 HD-WT4 | 800 |  |  |  |
|  |  | 无线团队讲解设备充电消毒柜 | 恒达 HDCX-WT | 20 |  |  |  |
|  |  | 多语种自动影音同步讲解发射机 | 恒达 HDYT-K | 1 |  |  |  |
|  |  | 多语种自动影音同步讲解发射器 | 恒达 HDYT-T | 3 |  |  |  |
|  |  | 多语种视频同步音频播放器 | 恒达 HDYT-B | 3 |  |  |  |
|  |  | 多语种自动识别模块 | 恒达 HDYT-Z | 1 |  |  |  |
|  |  | 多通道语音存储模块 | 恒达 HDYT-M | 3 |  |  |  |
|  |  | 自动感应启动器 | 恒达 HDYT-Q | 1 |  |  |  |
|  |  | 手机蓝牙信息传输适配器 | 恒达 HD-F-BT | 56 |  |  |  |
|  |  | PDA多媒体影音导讲机 | 恒达 HD8A-01 | 100 |  |  |  |
|  |  | RFID感应卡片发射器 | 恒达 HDF-08 | 457 |  |  |  |
|  |  | RFID设置机 | 恒达 HD-SZ-F | 4 |  |  |  |
|  |  | PDA充电消毒柜 | 恒达 HDCX-08 | 4 |  |  |  |
|  |  | 多媒体影音导讲机 | 恒达 HD6-01 | 80 |  |  |  |
|  |  | 导讲机充电消毒柜 | 恒达 HDCX-06 | 20 |  |  |  |
| 8 | 残疾人呼叫及导览系统 | 接收主机 | 优信 GDH300 | 10 | 7X8小时 | 2小时内到场，1小时解决故障 | 无 |
|  |  | 移动接收机 | 优信 GDM200 | 50 |  |  |  |
|  |  | 呼叫器 | 优信 GDT-08W | 50 |  |  |  |
|  |  | 服务器 | 戴尔 R720 | 1 |  |  |  |
|  |  | 应用软件 | 优信 定制 | 1 |  |  |  |
|  |  | 盲人触摸终端 | 优信 定制 | 52 |  |  |  |
|  |  | 电子标签 | 优信 定制 | 300 |  |  |  |
|  |  | 残疾人导览系统服务器，RFID系统服务器 | 戴尔 R720 | 2 |  |  |  |
|  |  | RFID读写器 | 优信 定制 | 2 |  |  |  |
|  |  | 盲人触摸终端的布线系统 | 优信 定制 | 1 |  |  |  |
|  |  | RFID的管理软件 | 优信 定制 | 1 |  |  |  |
|  |  | 残疾人导览软件 | 优信 定制 | 1 |  |  |  |
|  |  | 服务器 | 戴尔 R720 | 1 |  |  |  |
| 9 | 中心机房 | 精密空调主机 | 艾默生 P3080FA+2*LSF52 | 1 | 7X24小时 | 1小时内到场，2小时解决故障 | 无 |
|  |  | 总配电柜 | 国产定制 | 1 |  |  |  |
|  |  | UPS输出配电柜（SPM） | 国产定制 | 1 |  |  |  |
|  |  | UPS主机（80KVA） | 艾默生 HipulseU80KVA+80KVA BCBBOX | 1 |  |  |  |
|  |  | 蓄电池 | 西恩迪 12V100AH | 128 |  |  |  |
|  |  | 配套电池柜 | 国产A32 | 4 |  |  |  |
|  |  | 二级防浪涌保护器 | OBO V20-C/3+NPE | 1 |  |  |  |
|  |  | 三级防浪涌保护器 | OBO V10-C/4 | 3 |  |  |  |
|  |  | 机柜用防雷插座 | OBO CNS 3-D-PRC | 6 |  |  |  |
|  |  | 通讯卡 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 吸顶式温度预处理型正压洁净新风机 | YPZ-1600 | 1 | 5X8小时 | 4小时内到场，5个工作日解决故障 | UPS电池、精密空调过滤网 |
|  |  | 新风管道密闭防火阀（70°） | 70°300*250 | 1 |  |  |  |
|  |  | 轴流消防排烟风机 | PY-3.5 | 1 |  |  |  |
|  |  | 密闭防火阀（280°） | 280°450*250 | 2 |  |  |  |
|  |  | 电视屏幕墙 | 国产 定制 | 1 |  |  |  |
|  |  | 液晶监视器(22寸) | 王牌 WP-ML22DA | 12 |  |  |  |
|  |  | 液晶监视器（42寸） | 王牌 WP-ML42DA | 2 |  |  |  |
|  |  | 服务器机柜 | 图腾 K3.6042.9001 | 18 |  |  |  |
|  |  | 普通机柜 | 图腾 K3.6642.9001 | 2 |  |  |  |
|  |  | 操作台 | 国产 定制 | 1 |  |  |  |
| 10 | 网络系统 | 路由交换机主机 | H3C LS-10508 | 2 | 7X24小时 | 1小时内到场，2小时解决故障 | 无 |
|  |  | 交换路由处理板 | H3C LSUM1SUPA0+LSUM1FAB08A0 | 4 |  |  |  |
|  |  | 48端口千兆以太网电接口业务板 | H3C LSUM1GT48SE0 | 2 |  |  |  |
|  |  | 16端口万兆以太网光接口业务板 | H3C LSU1TGS16SC | 2 |  |  |  |
|  |  | 3500W交流电源框 | H3C LS-10508主机已含 | 4 |  |  |  |
|  |  | 交流电源模块-1800W | H3C LSUM1AC2500 | 4 |  |  |  |
|  |  | SFP+ 万兆模块 | H3C SFP-XG-LX-SM1310 | 72 |  |  |  |
|  |  | H3C S7503E 以太网交换机主机 | H3C LS-7503E | 5 |  |  |  |
|  |  | H3C S7500E 交流电源模块,1400W | H3C LSQM1AC1400 | 10 |  |  |  |
|  |  | H3C S7500E Salience VI交换路由引擎 | H3C LSQM1SRPB0 | 10 |  |  |  |
|  |  | H3C S7500E 8端口万兆以太网SFP+光接口模块 | H3C LSQM1TGS8SC0 | 10 |  |  |  |
|  |  | H3C S5500-52C-EI-以太网交换机主机 | H3C LS-5500-52C-EI | 16 |  |  |  |
|  |  | H3C S5500-28C-EI-以太网交换机主机 | H3C LS-5500-28C-EI | 11 |  |  |  |
|  |  | H3C S5500 2端口万兆以太网SFP+接口板 | H3C LSPM2SP2P | 15 |  |  |  |
|  |  | H3C SR6604 路由器机框 | H3C RT-SR6604-Chassis-H3 | 1 |  |  |  |
|  |  | 主控单元RPE-X1(1G DDR/1AUX/1CON/1GE/1CF/2USB) | H3C RT-RPE-X1-H3 | 2 |  |  |  |
|  |  | SR6600机箱附件 | H3C RT-BKEB-H3 | 1 |  |  |  |
|  |  | H3C SR6600主机软件费用(标准版) | H3C LIS-SR6600-STANDARD-H3 | 1 |  |  |  |
|  |  | 灵活接口平台210,2 HIM 插槽,2 10/100/1000M WAN 端口 (RJ45 and SFP Combo) | H3C RT-FIP-210-H3 | 1 |  |  |  |
|  |  | H3C PSR650A 交流电源模块,650W | H3C LSQM1AC650 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4端口千兆以太网电口接口模块 | H3C RT-HIM-4GBE-WAN-H3 | 1 |  |  |  |
|  |  | H3C S7506E-S 以太网交换机主机 | H3C LS-7506E-S | 1 |  |  |  |
|  |  | H3C S7500E 交流电源模块,1400W | H3C LSQ1AC1400 | 2 |  |  |  |
|  |  | H3C S7506E-S Salience VI-Smart 专用交换路由引擎 | H3C LSQ1SRPA0 | 2 |  |  |  |
|  |  | H3C S7500E 48端口千兆以太网电接口模块(PoE,RJ45) | H3C LSQ1GV48SC0 | 2 |  |  |  |
|  |  | H3C S7500E 2端口万兆以太网光接口模块(XFP,LC) | H3C LSQ1TGX2SC0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 光模块-XFP-10G-单模模块-(1310nm,10km,LC) | XFP-LX-SM1310 | 2 |  |  |  |
|  |  | 450M无线AP/AP7110DN-AGN | H3C WA3620i-AGN-802.11n | 10 |  |  |  |
|  |  | H3C iMC-智能管理平台标准版(不含节点)-纯软件(DVD)中文版 | H3C SWP-IMC-IMP+SWP-IMC-EAD+LIS-IMC-EADC-1K+SWP-WIEAC-PFS-H3++LIS-WIEA-PF200-H3+SV-PS-INST1-EAD+SV-PS-INST12-EAD | 1 |  |  |  |
|  |  | H3C iMC-智能管理平台标准版license费用-管理100节点 | H3C LIS-IMC-IMPC-100 | 1 |  |  |  |
|  |  | H3C WX6103 无线控制器主机 | H3C EWP-WX6103-H3 | 1 |  |  |  |
|  |  | WX6103 无线控制器主控板模块 | H3C EWPXM1WCMB0 | 2 |  |  |  |
|  |  | 24端口千兆无线控制器接口板(Combo+Slot插槽) | H3C EWPXM1G24XA0 | 1 |  |  |  |
|  |  | H3C PSR650A 交流电源模块,650W | H3C LSQM1AC650 | 2 |  |  |  |
|  |  | H3C WX6103-2端口万兆以太网XFP光接口模块 | H3C EWPXM1XP2P+XFP-LX-SM1310 | 1 |  |  |  |
|  |  | H3C iMC-无线业务管理组件-纯软件(CD)中文版 | H3C SWP-IMC-WSM | 1 |  |  |  |
|  |  | H3C iMC-无线业务管理组件license费用 | H3C LIS-IMC-WSMC-100 | 1 |  |  |  |
|  |  | 无线局域网增强型2.4/5GHz单频双模接入点-FIT | H3C EWP-WA2620-AGN-FIT | 105 |  |  |  |
|  |  | 信号避雷器 | H3C POE-3 | 105 |  |  |  |
|  |  | MS5040存储控制器单元（双控制器，含48GB缓存，含机框、电源、电池套件） | MS5040组件 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4*1Gb iSCSI IO模块 | MS5040组件 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4*8Gb FC IO模块 | MS5040组件 | 2 |  |  |  |
|  |  | DSU1516磁盘柜(支持16个3.5寸磁盘驱动器) | MS5040组件 | 3 |  |  |  |
|  |  | 滑轨配件（适用于3U、4U设备） | MS5040组件 | 4 |  |  |  |
|  |  | 保留磁盘驱动器包（含4块3.5寸 300GB 15000RPM SAS磁盘） | MS5040组件 | 1 |  |  |  |
|  |  | 一体化SAS磁盘驱动器套件(2TB,7200RPM，3.5寸，含驱动器托架及接口) | MS5040组件 | 56 |  |  |  |
|  |  | 宏杉开放数据存储平台软件-MS5040存储系统管理软件(支持FC、iSCSI协议，含基本存储管理、CRAID、系统监控、日志及告警等功能） | MS5040组件 | 1 |  |  |  |
|  |  | MS5520存储控制器单元（双控制器，含32GB缓存） | MS5520 | 1 |  |  |  |
|  |  | 16GB缓存升级包 | MS3MA4C016GA | 2 |  |  |  |
|  |  | 4*1Gb iSCSI IO模块-升级版 | IOA2004B | 2 |  |  |  |
|  |  | 4*8Gb FC IO模块-升级版 | IOA1004A | 2 |  |  |  |
|  |  | 保留磁盘驱动器包（含4块3.5寸 600GB 15000RPM SAS磁盘） | MS3M2HD600G6CARx4 | 1 |  |  |  |
|  |  | 一体化SAS磁盘驱动器套件(2TB,7200RPM，3.5寸，含驱动器托架及接口) | MS3M2HD002T6AA | 12 |  |  |  |
|  |  | 宏杉开放数据存储平台软件-MS5520存储系统管理软件(支持FC、iSCSI协议，含基本存储管理、CRAID、系统监控、日志及告警等功能） | LIS_MS5520_BASE_STD | 1 |  |  |  |
|  |  | MS5000数据复制软件 | LIS_MS5000_REPLICATION | 1 |  |  |  |
|  |  | MS5000高级性能监控功能套件（配合智能数据分层、自动数据迁移功能使用） |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 滑轨配件（适用于3U、4U设备，用于控制器、磁盘柜） | MS4.150.0002MX | 1 |  |  |  |
|  |  | 互联网边界出口网关 | 山石网科 Hillstone SG-6000-G5150 | 2 |  |  |  |
|  |  | 万兆光纤模块 | 山石网科 2端口万兆接口卡模块+XFP LR万兆单模光模块 | 4 |  |  |  |
|  |  | 互联网边界防火墙 | 山石网科 AEL license+QoS license+AV license | 2 |  |  |  |
|  |  | IPS | 山石网科 IPS license | 2 |  |  |  |
|  |  | 服务器边界防火墙 | 山石网科 Hillstone SG-6000-M6110+QoS license | 1 |  |  |  |
|  |  | 安全管理系统 | 山石网科 HSM 安全管理平台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据库 | 微软SQLSVRSTD 2008R2 CHNS OLP NL 15CLTS | 1 |  |  |  |
|  |  | 服务器 | 华为2U机架式服务器/Tecal RH2268 V2 | 10 |  |  |  |
|  |  | 服务器 | 戴尔 R720 | 3 |  |  |  |
|  |  | 服务器 | 戴尔R740 2U | 2 |  |  |  |
| 11 | 人流量统计及多媒体视频集成系统 | 分体式客流统计DVS | 飞瑞斯 DS1002CIS | 9 | 7X8小时 | 4小时内到场，隔天解决故障 | 无 |
|  |  | 客流专用摄像机 | BOSCH DC-265-P | 18 |  |  |  |
|  |  | 系统管理服务器 | 戴尔 R720 | 1 |  |  |  |
|  |  | 人数统计分析软件 | 飞瑞斯 WiseCount1.0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 标清音路网络视频解码器 | 宇视 VS-DC2004-FF | 16 |  |  |  |
|  |  | 集成监控中心主机 | 宇视 VS-ISC3000-E+VS-VX500+VS0M1HD1000+SWP-Video Manager 3.0+SWP-Data Manager 3.0 | 1 |  |  |  |
| 12 | 一卡通系统 | 出纳机 | YQSH-XF03C | 1 | 7X8小时 | 1小时内到场，2小时解决故障 | 补助机、消费机 |
|  |  | 发卡器 | YQSH-FKQ | 6 |  |  |  |
|  |  | 补助机 | YQSH-XFb | 1 |  |  |  |
|  |  | 消费机 | YQSH-XF04C | 10 |  |  |  |
|  |  | 考勤机 | YQSH-KQ02C | 4 |  |  |  |
|  |  | 读（写）卡器 | YQSH-FKQ | 2 |  |  |  |
|  |  | 通讯转换器 | YQSH-CAN232 | 1 |  |  |  |
| 13 | 会议系统 | 65"等离子专业显示器 | 松下TH-65PF30C | 4 | 7X8小时 | 1小时内到场，2小时解决故障，每月巡检一次，调音一次，重大会议要求驻场保障 | 无线话筒电池，备用VGA、音频线 |
|  |  | 蓝光DVD播放器 | 先锋BDP-4110 | 10 |  |  |  |
|  |  | 高清编码器 | 锐取XM2200 | 10 |  |  |  |
|  |  | 鹅颈会议话筒 | SHURE MX412D/C | 73 |  |  |  |
|  |  | 自动混音器 | SHURE SCM410 | 9 |  |  |  |
|  |  | 自动混音器 | SHURE SCM8410 | 6 |  |  |  |
|  |  | 壁挂扬声器 | JBL CONTROL25 | 4 |  |  |  |
|  |  | 功放 | QSC GX3 | 9 |  |  |  |
|  |  | 数字音频媒体矩阵 | BSS BLU-100 | 8 |  |  |  |
|  |  | 控制面板 | BSS BLU-3 | 8 |  |  |  |
|  |  | 标清投影机 | 松下PT-FDX40 | 8 |  |  |  |
|  |  | 投影机升降架 | LEEMC | 13 |  |  |  |
|  |  | 电动幕布 | GRANDVIEW 100寸 | 13 |  |  |  |
|  |  | 流动扩声系统 | QSC K-12 | 2 |  |  |  |
|  |  | 无线手持话筒 | SHURE PG24/58 | 14 |  |  |  |
|  |  | 调音台 | YAMAHA 124C | 3 |  |  |  |
|  |  | 线性声柱 | QSC ISIS I-82H | 6 |  |  |  |
|  |  | 全频吸顶扬声器 | BOSE FS DS 100 | 24 |  |  |  |
|  |  | 全高清投影机 | 松下 FDZ675 | 5 |  |  |  |
|  |  | 混合式矩阵 | CRESTRON DM-MD8*8 | 4 |  |  |  |
|  |  | 桌面式媒体接口盒 | 精仪达 | 16 |  |  |  |
|  |  | 集中控制主机 | CRESTRON CP3 | 5 |  |  |  |
|  |  | 无线触摸屏 | CRESTRON TPMC-8X | 5 |  |  |  |
|  |  | 电源供应器 | CRESTRON TPMC-8X-DS | 5 |  |  |  |
|  |  | 无线AP | H3C EWP-WA2110-GN | 5 |  |  |  |
|  |  | 8路继电器 | CRESTRON DIN-8SW8 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时序电源器 | AVYVY MPW8 | 6 |  |  |  |
|  |  | 一体化高清摄像机（可调角度） | SONY BRC-Z330 | 6 |  |  |  |
|  |  | 实物展台 | 鸿合 V280 | 1 |  |  |  |
|  |  | 液晶显示器 | 三星17英寸 | 19 |  |  |  |
|  |  | 桌面液晶升降机 | LEEMC/定制 | 19 |  |  |  |
|  |  | 高清视频会议终端 | 宝利通HDX7000-1080p | 1 |  |  |  |
|  |  | 视频会议控制器 | 宝利通RMX508 | 1 |  |  |  |
|  |  | 主席机 | BOSCH DCN-DISS-LCN+DCN-DISBCM | 2 |  |  |  |
|  |  | 代表机 | BOSCH DCN-DISS-LCN | 7 |  |  |  |
|  |  | 延伸电缆 | BOSCH LBB4116/00 | 1 |  |  |  |
|  |  | 调音台 | YAMAHA MG166CX | 2 |  |  |  |
|  |  | 主音箱 | QSC/ AD-S82 | 6 |  |  |  |
|  |  | 同传中控及发射主机 | BOSCH DCN-CCU2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 四路红外发射器 | BOSCH INT-TX04 | 2 |  |  |  |
|  |  | 红外线辐射器 | BOSCH LBB4512/00 | 4 |  |  |  |
|  |  | 互动式80寸电子白板(与4F国际学术报告厅共用） | SHARP PN-L702B | 1 |  |  |  |
|  |  | 桌面式电子白板 | 鸿合 WB-17L | 1 |  |  |  |
|  |  | 功放 | QSC/GX-7 | 3 |  |  |  |
|  |  | 无线头戴话筒 | SHURE PG14/93 | 1 |  |  |  |
|  |  | 会议主机 | BOSCH DCN-CCU2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 双人传译员控台 | BOSCH DCN-IDESK-L | 3 |  |  |  |
|  |  | 传译员耳机连翻译话筒 | BOSCH LBB9095/30 | 3 |  |  |  |
|  |  | 红外线接收器 | BOSCH LBB4540/08 | 50 |  |  |  |
|  |  | 充电电池 | BOSCH LBB4550/10 | 50 |  |  |  |
|  |  | 接收机耳机 | BOSCH LBB3443/00 | 50 |  |  |  |
|  |  | 充电存储箱 | BOSCH LBB4560/00 | 1 |  |  |  |
|  |  | 19寸液晶显示器 | Samsung 19寸,宽屏 | 3 |  |  |  |
|  |  | 录播主机及服务器 | 锐取 XM4160 | 1 |  |  |  |
| 14 | 句容考古工作站会议系统 | 模拟调音台 | SoundCraft EPM12 | 2 | 7X8小时 | 5小时内到场，隔天解决故障，每二个月巡检一次，调音一次，重大会议要求驻场保障 | 无线话筒电池，备用VGA、音频线 |
|  |  | 数字音频处理器 | DBX PA | 2 |  |  |  |
|  |  | 全频音箱 | BOSE FS DS 40SE | 8 |  |  |  |
|  |  | 功放 | AVYVY A450 | 1 |  |  |  |
|  |  | DVD机 | Pioneer DV-310-G | 1 |  |  |  |
|  |  | 12路时序电源 | Avyvy MPW12 | 1 |  |  |  |
|  |  | 智能混音台 | AVYVY MM800 | 2 |  |  |  |
|  |  | 模拟鹅颈话筒(含底座） | Audiotechnica AT850 | 12 |  |  |  |
|  |  | 电动幕布 | 白雪120寸 | 1 |  |  |  |
|  |  | RGB矩阵 | Yanhe YH-RGB0404A | 1 |  |  |  |
|  |  | AV矩阵 | Yanhe YH-AV0404 | 1 |  |  |  |
|  |  | 音频媒体管理器 | AVYVY KP6 | 1 |  |  |  |
|  |  | 效果器 | TC M350 | 1 |  |  |  |
|  |  | 线性阵列扬声器 | AVYVY LA1.8 | 4 |  |  |  |
|  |  | 超低频音箱 | AVYVY APE118 | 2 |  |  |  |
|  |  | 返听音箱 | BOSE310 | 2 |  |  |  |
|  |  | 全频功放 | AVYVY A550 | 2 |  |  |  |
|  |  | 返听功放 | AVYVY A450 | 1 |  |  |  |
|  |  | 超低功放 | AVYVY A1250 | 1 |  |  |  |
|  |  | DVD机 | Pioneer DV-310-G | 1 |  |  |  |
|  |  | 无线手持话筒 | SHURE PGX-SM58 | 2 |  |  |  |
|  |  | 12路时序电源 | Avyvy MPW12 | 2 |  |  |  |
|  |  | 60寸电视机 | SHARP 60寸 | 2 |  |  |  |
|  |  | 60寸移动支架 | 60寸移动支架 | 2 |  |  |  |
|  |  | 投影机升降吊架 | 行程1米 | 1 |  |  |  |
|  |  | 电动幕布 | 白雪 120寸 | 1 |  |  |  |
|  |  | 触摸屏 | 阳光触摸屏 | 1 |  |  |  |
|  |  | 机顶盒 | 阳光机顶盒 | 1 |  |  |  |
|  |  | 点歌台含显示器 | 阳光点歌台含显示器 | 1 |  |  |  |
|  |  | Party台 | 阳光Party台含显示器 | 1 |  |  |  |
|  |  | RGB矩阵 | Yanhe YH-RGB0404A | 1 |  |  |  |
|  |  | AV矩阵 | Yanhe YH-AV0404 | 1 |  |  |  |
|  |  | LED电脑摇头灯 | Tonalitat TL-60C14 | 4 |  |  |  |
|  |  | 遥控烟机 | Tonalitat TL-Y1000 | 1 |  |  |  |
|  |  | LED频闪灯 | Tonalitat TL-L171 | 4 |  |  |  |
|  |  | LED摇头变色灯 | Tonalitat TL-L137 | 6 |  |  |  |
|  |  | 图案激光灯 | Tonalitat SPL-FSRG-008C | 4 |  |  |  |
|  |  | 电脑灯控台 | CODE TANGO 98 | 1 |  |  |  |
| 15 | 装饰装修修复系统 | 墙面、地面修复工作 | 根据南博内整体装修风格对被布线施工所破坏的墙体、地面进行装饰装修修复，含装饰装修所需的材料及施工工作。 | 1 | 7X8小时 | 4小时内到场，隔天解决 |  |

数字馆底层系统维护清单与维护要求

| 序号 | 系统名称 | 设备细目 | 设备配置 | 数量 | 维护响应 | 到场响应 | 备品备件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器集群及云平台虚拟化软件 | VC-FSR-R390-Z-M1 | H3C FlexServer R390,2*E5-2620,2*8GB,2*300G SAS 10K,4*GE,460W,机架导轨,机架服务器 | 10 | 7X24小时 | 2小时到场，1小时解决故障 | 无 |
|  |  | HD-300G-SAS-10K-SFF | 300GB 6G-SAS-10K-2.5英寸硬盘模块 | 10 |  |  |  |
|  |  | Windows Server 2008标准简体中文版 | Windows Server 2008标准简体中文版 | 10 |  |  |  |
|  |  | SQL Server 2008标准版10用户 | SQL Server 2008标准版10用户 | 2 |  |  |  |
|  |  | Kvm（键盘及显示器） | Kvm（键盘及显示器） | 1 |  |  |  |
|  |  | 标准42U机柜 | 标准42U机柜 | 1 |  |  |  |
|  |  | S5820V2-52Q | H3C S5820V2-52Q L3以太网交换机主机,支持48个XGT端口,4个QSFP+端口 | 1 |  |  |  |
|  |  | LSWM1HFANSC | LSWM1HFANSC风扇模块（端口侧出风) | 2 |  |  |  |
|  |  | LSVM1AC650 | 650W 交流电源模块 | 2 |  |  |  |
|  |  | SFP-XG-LX-SM1310 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 4 |  |  |  |
|  |  | LSWM1QSTK3 | 40G QSFP to 4*10G SFP+电缆 | 1 |  |  |  |
|  |  | LIS-IMC-VNM | H3C虚拟化统一管理软件 | 1 |  |  |  |
|  |  | LIS-CAS-CVMB-8 | H3C CAS-CVM虚拟化管理系统企业版软件License费用-管理8个物理CPU | 2 |  |  |  |
|  |  | SV-PS-H3CLOUD-ISRACK | 云计算集成部署服务（4台机架） | 1 |  |  |  |
|  |  | SV-PS-H3CLOUD-EKISRACK | 云计算集成部署服务扩展包（机架） | 6 |  |  |  |
| 2 | 网络系统 | RT-SR6604-Chassis-H3 | H3C SR6604 路由器机框 | 1 | 7X8小时 | 2小时到场，1小时解决故障，每周一下午巡检 | 无 |
|  |  | RT-RPE-X1-H3 | 主控单元RPE-X1(1G DDR/1AUX/1CON/1GE/1CF/2USB) | 2 |  |  |  |
|  |  | RT-BKEB-H3 | SR6600 RPE-X1托板(机箱附件) | 1 |  |  |  |
|  |  | LIS-SR6600-STANDARD-H3 | H3C SR6600主机软件费用(标准版) | 1 |  |  |  |
|  |  | RT-FIP-210-H3 | 灵活接口平台210,2 HIM 插槽,2 10/100/1000M WAN 端口 (RJ45 and SFP Combo) | 1 |  |  |  |
|  |  | RT-M+LIS-2 | H3C SR6600-应用控制网关业务板模块,含一年特征库升级 | 1 |  |  |  |
|  |  | LIS-ACG-APP | H3C SecPath ACG2000-M/H3C SecBlade ACG-应用识别特征库升级服务-1年 | 2 |  |  |  |
|  |  | NSQM1ACGM | H3C iMC SecCenter组件-ACG Manager应用控制与审计管理系统-纯软件(CD) | 1 |  |  |  |
|  |  | LSQM1AC650 | H3C PSR650A 交流电源模块,650W | 2 |  |  |  |
|  |  | RT-HIM-4GBE-WAN-H3 | 4端口千兆以太网电口接口模块 | 1 |  |  |  |
|  |  | LS-12508-AC-1 | H3C S12508 路由交换机主机(AC-1) | 1 |  |  |  |
|  |  | LSTM1MRPNC1 | H3C S12500 管理及路由处理板-带OAM模块 | 2 |  |  |  |
|  |  | LSTM1SF08B1 | S12508交换网板 | 5 |  |  |  |
|  |  | LSTM1GT48LEB1 | 48端口千兆以太网电接口业务板(LEB)-(RJ45) | 2 |  |  |  |
|  |  | LSTM1XP8LEB1 | 8端口万兆以太网光接口业务板(SFP+,LC) | 1 |  |  |  |
|  |  | LSTM2FANH | 风扇框模块-08 | 2 |  |  |  |
|  |  | LSTM1KSGD0 | 安装滑道附件-350mm~500mm | 1 |  |  |  |
|  |  | LSTM2PSRA | 交流电源模块-2000W | 4 |  |  |  |
|  |  | LSTM2PEMC6 | 交流电源进线模块-6端口16A插座标准型 | 1 |  |  |  |
|  |  | LSTM1SPCABLE1 | 单相交流电源线-6根-3m-(IEC320-C19) | 1 |  |  |  |
|  |  | SFP-XG-LX-SM1310 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 8 |  |  |  |
|  |  | EWP-WX3024E-POEP | H3C WX3024E-PoEP-24端口千兆(4 SFP Combo+Slot插槽+PoE Plus)有线无线一体化交换机 | 1 |  |  |  |
|  |  | EWP-WA3628i-AGN-FIT | H3C WA3628i-AGN-802.11n 智能天线2.4&5GHz双频接入点-FIT | 14 |  |  |  |
|  |  | LS-3100V2-8TP-SI | H3C S3100V2-8TP-SI以太网交换机, | 1 |  |  |  |
|  |  | SFP-GE-LX-SM1310-A | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 2 |  |  |  |
| 3 | 网络存储 | MS5580 | MS5580存储控制器单元（双控制器，含256GB缓存） | 1 | 7X8小时 | 2小时到场，1小时解决故障，每周一下午巡检 | 硬盘 |
|  |  | MS3MA3C048GA | 48GB缓存升级包 | 0 |  |  |  |
|  |  | IOA3002A | 2*10Gb iSCSI IO模块 | 4 |  |  |  |
|  |  | DSU1516 | DSU1516磁盘柜(支持16个3.5寸磁盘驱动器) | 3 |  |  |  |
|  |  | MS3M2HD600G6CARx4 | 保留磁盘驱动器包（含4块3.5寸 600GB 15000RPM SAS磁盘） | 1 |  |  |  |
|  |  | MS3M2SD200G6MA | 一体化SSD磁盘驱动器套件(200GB，MLC，含驱动器托架及接口) | 4 |  |  |  |
|  |  | MS3M2HD600G6CA | 一体化SAS磁盘驱动器套件(600GB，15000RPM，3.5寸，含驱动器托架及接口) | 46 |  |  |  |
|  |  | MS3M2HD002T6AA | 一体化SAS磁盘驱动器套件(3TB,7200RPM，3.5寸，含驱动器托架及接口) | 10 |  |  |  |
|  |  | LIS_MS5080_BASE_STD | 宏杉开放数据存储平台软件-MS5080存储系统管理软件(支持FC、iSCSI协议，含基本存储管理、CRAID、系统监控、日志及告警等功能） | 1 |  |  |  |
|  |  | MS5000高级性能监控功能套件 | MS5000高级性能监控功能套件（配合智能数据分层、自动数据迁移功能使用） | 1 |  |  |  |
|  |  | MS5000智能数据分层功能套件 | MS5000智能数据分层功能套件（必选高级性能监控功能套件） | 1 |  |  |  |
|  |  | 宏杉开放数据存储平台软件 | 宏杉开放数据存储平台软件-MS5000数据快照功能套件 | 1 |  |  |  |
|  |  | MS4.150.0002MX | 滑轨配件（适用于3U、4U设备） | 4 |  |  |  |
| 4 | 网络安全 | SG-6000-M8260-036 | SG-6000-M8260 软硬件平台，包含三年硬件保修和软件升级维护服务。基本功能：链路负载均衡、防火墙、NAT、流量控制等功能。 | 1 | 7X24小时 | 2小时到场，1小时解决故障 | 无 |
|  |  | IOC-2XFP-LITE-M | IOC-2XFP-LITE-M万兆接口扩展卡 | 2 |  |  |  |
| 5 | 综合布线 | 六类非屏蔽信息模块 | 立维腾 61110-RW6 | 100 | 7X8小时 | 4小时到场，1小时解决故障 | 网络跳线 |
|  |  | 单位插座面板 | 立维腾 HT186-P1W | 100 |  |  |  |
|  |  | 六类24口模块化配线架（含模块） | 立维腾 K07-49255-H24 | 7 |  |  |  |
|  |  | 水平理线器 | 立维腾 491RU-HFO | 7 |  |  |  |
|  |  | 24口数据配线架 | 418024 | 1 |  |  |  |
| 6 | 设备监控系统 | 700线红外枪机 | DS-2CC12A1P-AVFIR3 | 42 | 7X8小时 | 4小时到场，2小时解决故障 | 硬盘、视频线 |
|  |  | 700线红外高速球 | DS-2AF1-564 | 3 |  |  |  |
|  |  | 网络硬盘录像机 | DS-8116HWS-SH | 4 |  |  |  |
|  |  | 网络硬盘录像机 | DS-8108HWS-SH | 1 |  |  |  |
|  |  | 8路视频解码器 | DS-6308D | 1 |  |  |  |
|  |  | 16路视频分配器 | PTS-1632 | 1 |  |  |  |
|  |  | 光电转换器 | SUN-IMC-SM（对） | 1 |  |  |  |
|  |  | 光纤跳线 | HD 2023 LC-SC（对） | 2 |  |  |  |
|  |  | 硬盘 | 西部数据 | 5 |  |  |  |
|  |  | 桥架 | 国产 | 260 |  |  |  |
|  |  | 25#KBG | 国产 | 950 |  |  |  |
|  |  | 视频线 | 帝一SYV-75-5-128（128编） | 4600 |  |  |  |
|  |  | 电源线 | 帝一RVV 2X1.0 | 4600 |  |  |  |
|  |  | 控制线 | 帝一RVVP 2X1.0 | 150 |  |  |  |
|  |  | 机柜 | 图腾42U 600x800 | 1 |  |  |  |
|  |  | 枪型摄像机支架 | 国产 | 38 |  |  |  |
|  |  | 球型摄像机支架 | 国产 | 3 |  |  |  |
|  |  | 显示器 | AOC17寸标屏 | 2 |  |  |  |
| 7 | 不间断电源 | UPS主机 | Hipulse200KVA 6脉冲 | 1 | 7X8小时 | 1小时到场，2小时解决故障 | UPS电池 |
|  |  | 电池开关管理单元 | BCBBOX-200KVA | 1 |  |  |  |
|  |  | 5次谐波滤波器 | TRAP 滤波器 | 1 |  |  |  |
|  |  | 蓄电池 | 12V-100 | 64 |  |  |  |
|  |  | 电池架 | 32节架 | 2 |  |  |  |
|  |  | 电池分组隔离开关 | 400A | 2 |  |  |  |
|  |  | 电池分路开关柜 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 电池铜排 | 铜排外安装硬塑料绝缘套 | 64 |  |  |  |
|  |  | 铜鼻子 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 电池组之间连接电缆 | BVR95mm | 2 |  |  |  |
| 8 | 中控系统 | 中控主控机SMARTISYS--IPSC | 4个通用串行接口，1个通用SmartNet口，8路IR，8路I/O，8路继电器；32位MOTOROLA ColdFire处理器，工业高速总线结构；1G内存，32M闪存（可扩展）；1个RS-232通用编程接口；内置网口和TCP/IP协议簇；功能强大的可视化编程软件 | 8 | 7X8小时 | 当天解决故障 | 备用IPAD |
|  |  | 串口扩展模块SMARTISYS--232-8 | 八路串口RS232/RS485/RS422，RS232编程接口，24V 3A电源输入 | 10 |  |  |  |
|  |  | 网络扩展模块SMARTISYS--IP-8 | 四路串口RS232/RS485/RS422，RS232编程接口，24V 3A电源输入 | 50 |  |  |  |
|  |  | 继电器模块SMARTISYS--IPPCI-8 | 8路独立强电控制器 | 35 |  |  |  |
|  |  | 音量控制器SMARTISYS--IPVC-4 | 4路非平衡输入输出接口，RS232编程接口，24V 3A电源输入 | 20 |  |  |  |
|  |  | 调光控制软件 | 基于IOS平台开发 | 1 |  |  |  |
|  |  | IPAD | IPAD WIFI 16G | 4 |  |  |  |
|  |  | IP-AP | 四路RJ45 300M，直流12V 3A电源 | 10 |  |  |  |
|  |  | 网络交换机 | H3C 100/1000M 16口 | 4 |  |  |  |
|  |  | 编程软件 | SMARTISYS SOFT8.0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 时序电源 | JDS 8路电源时序 | 30 |  |  |  |
|  |  | 机房控制电脑 | I7，4G,独显，含显示器 | 1 |  |  |  |

| 数字馆多媒体展现系统维护清单与维护要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 展项 | 位置 | 硬 件 系 统 |  |  |  | 技术参数 |
|  |  |  |  | 项目名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 |  |
| 一 | 萌动与发轫 | 走廊LED拱门 |  | LED屏幕 | 熙浦光电 | 平方 | 28.5 | 全彩P6像素间距（mm）：10，像素密度（点/㎡）：27777，像素组成：1R1G1B ，SMD，亮度（cd/㎡）≥6500，换帧频率≥120Hz，平均无故障时间＞10000小时，含接收卡。 |
|  |  |  |  | 触摸屏 | 22寸 | 台 | 1 | 单点触摸，含主机 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 控制卡 | Linsn | 套 | 1 | 含发送卡，平均无故障运行时间超过10000小时 |
|  |  |  |  | 定制支架 | 定制 | 平方 | 40 | 格挡间距尺寸（mm）:320*320，角铁材质，铝合金边框型材包边 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 1 | 排线、电源线、开关电源、信号线、控制线等 |
|  |  | 魔方屏 |  | 触摸屏 | 微果 | 台 | 2 | 22寸，LED背光，1280*720，支持7*24小时使用 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  | 46寸超窄边框 | 欧帝 | 台 | 6 | 点距：0.53（H）x0.53（V）对比度：3500:1 电源：AC 100~240V,50/60,Universal,±10% 功率：180W 分辨率：1920x1080 |
|  |  |  |  | 画面处理器 | 4画面 | 台 | 4 | 带宽：3.2G 输入/输出分辨率：1920x1080 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i7 3770 3.3G四核八线程 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G 10000转64M 企业级硬盘 显卡：GTX680 2G DDR5双DVI+HDMI+DP 机箱：工控机箱 电源：600W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 6 | 支架、电源线、信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
|  |  | 敬畏自然 |  | 显示器 | AVIV | 台 | 1 | 12寸。LED背光，1024*768，支持7*24小时使用 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 2 | 信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 触摸屏 | 微果 | 台 | 2 | 22寸，LED背光，1280*720，支持7*24小时使用 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 2 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 2 | 背挂架、信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
|  |  | 歌颂神明 |  | 触摸屏 | 微果 | 台 | 2 | 22寸，LED背光，1280*800，支持7*24小时使用 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 2 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 2 | 信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 投影灯 | 双宇 | 台 | 3 | 1920*1200 7500流明 智能叠加，边缘融合，几何校正支持7*24小时工作 |
|  |  |  |  | 通电玻璃 | 新富瑞 | 平方 | 18 | 宽6米，高3米；单片规格为1.5米x4 |
|  |  |  |  | 控制系统 | 定制 | 套 | 1 | 音源触发通电玻璃，汇编语言编译按时间轴精确控制 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 1 | 信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
|  |  | 开启文明 | 地面 | 投影仪 | NEC PA500U+ | 台 | 2 | 5000ANSI 1920*1200 |
|  |  |  |  | 短焦镜头 | NEC | 个 | 2 | 1.16-1.6：1 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i7 3770 3.3G四核八线程 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G 10000转64M 企业级硬盘 显卡：GTX680 2G DDR5双DVI+HDMI+DP 机箱：工控机箱 电源：600W电源 |
|  |  |  |  | 融合系统 | 定制 | 套 | 1 | 精确的几何校正，支持基于单像素的几何校正调节，校正精度为1/256；四色四色段羽化调节机制；四色四色段投影颜色调节机制，四色十六色段投影暗场补偿机制 |
|  |  |  |  | 同步控制 | 定制 | 套 | 1 | 高精度的时间同步、信号输出与守时技术与外同步时钟信号同步精度高，采用多同步源自适应同步技术，同步精度优于±0.2μs；时间报文输出采用了CPU并行处理技术，串口报文发送时刻为秒的准时沿误差不大于+0.2ms；采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术，产生高精度的IRIG-B(AC)码，精度可达5μs；支持网络协议：NTP，SNTP，ARP,UDP,TCP,Telent,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 2 | 信号线、网线、控制线等 |
|  |  |  | 外墙面 | LED屏幕 | 熙浦光电 | 平方 | 1.632 | 全彩P6像素间距（mm）：10，像素密度（点/㎡）：27777，像素组成：1R1G1B ，SMD，亮度（cd/㎡）≥6500，换帧频率≥120Hz，平均无故障时间＞10000小时，含接收卡。 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 控制卡 | Linsn | 套 | 1 | 含发送卡，平均无故障运行时间超过10000小时 |
|  |  |  |  | 定制支架 | 定制 | 套 | 1 | 含钢结构、包边。 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 1 | 排线、电源线、开关电源、信号线、控制线等 |
| 二 | 进取与成长 | 热血青年 |  | 投影仪 | NEC PA500U+ | 台 | 3 | 5000ANSI 1920*1200 |
|  |  |  |  | 短焦镜头 | NEC | 个 | 3 | 0.7:1 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i7 3770 3.3G四核八线程 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G 10000转64M 企业级硬盘 显卡：GTX680 2G DDR5双DVI+HDMI+DP 机箱：工控机箱 电源：600W电源 双显卡 |
|  |  |  |  | 投影漆 | 丽嘉 | 平方 | 9 | 高清晰的专业标准色彩还原及色保真度，出色的增益、绝无亮斑高达超160度的视角。 |
|  |  |  |  | 融合系统 | 定制 | 套 | 3 | 精确的几何校正，支持基于单像素的几何校正调节，校正精度为1/256；四色四色段羽化调节机制；四色四色段投影颜色调节机制，四色十六色段投影暗场补偿机制 |
|  |  |  |  | 同步控制 | 定制 | 套 | 1 | 高精度的时间同步、信号输出与守时技术与外同步时钟信号同步精度高，采用多同步源自适应同步技术，同步精度优于±0.2μs；时间报文输出采用了CPU并行处理技术，串口报文发送时刻为秒的准时沿误差不大于+0.2ms；采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术，产生高精度的IRIG-B(AC)码，精度可达5μs；支持网络协议：NTP，SNTP，ARP,UDP,TCP,Telent,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 3 | 吊架、信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 透明屏 | 22寸 | 台 | 1 | 含主机、钢琴烤漆定制机柜、分辨率 1680x1050分辨率简称 WSXGA+显示比例 16:10像素排列 RGBVerticalStripe点距 0.094x0.282 mm亮度 300 nits对比度 1000 :1颜色 16.7M(6bit+HiFRC) |
|  |  |  |  | 触摸透明屏 | 22寸 | 台 | 2 | 含主机、触摸框、钢琴烤漆定制机柜、分辨率 1680x1050分辨率简称 WSXGA+显示比例 16:10像素排列 RGBVerticalStripe点距 0.094x0.282 mm亮度 300 nits对比度 1000 :1颜色 16.7M(6bit+HiFRC) |
|  |  |  |  | 包边 | 定制 | 套 | 3 | 订制 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 3 | 信号线、USB信号放大器、控制线等 |
|  |  |  |  | 裸眼3D显示器 | 天禄42寸 | 台 | 1 | LED背光电视 分辨率 1920*1080 端口HDMITM输入 USB接口 视频输入 USB支持视频格式 MVC/VC1/H.264/MPEG4/2/RMVB/FLV/SWF等格式视频文件 |
|  |  |  |  | 播放主机 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 1 | 电源线、信号线、控制线等、含HDMI转换器 |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
|  |  | 因为爱情 |  | LED屏幕 | 定制 | 台 | 6 | 全彩2.5 像素间距（mm）：2.5，像素密度（点/㎡）：120000，像素组成：1R1G1B ，SMD，亮度（cd/㎡）≥1200，换帧频率≥60Hz，平均无故障时间＞10000小时，含接收卡，（实际尺寸：200*102MM，厚度12mm） |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 控制卡 | Linsn | 块 | 6 | 含发送卡，平均无故障运行时间超过10000小时 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 6 | 信号线、网线、控制线等 |
|  |  |  |  | 投影仪 | NEC PA500U+ | 台 | 6 | 5000ANSI 1920*1200 |
|  |  |  |  | 短焦镜头 | NEC | 个 | 6 | 0.7:1 |
|  |  |  |  | 投影漆 | 丽嘉 | 平方 | 30 | 高清晰的专业标准色彩还原及色保真度，出色的增益、绝无亮斑，高达超160度的视角 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 3 | CPU：Intel i7 3770 3.3G四核八线程 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G 10000转64M 企业级硬盘 显卡：GTX680 2G DDR5双DVI+HDMI+DP 机箱：工控机箱 电源：600W电源 |
|  |  |  |  | 融合系统 | 定制 | 套 | 6 | 精确的几何校正，支持基于单像素的几何校正调节，校正精度为1/256；四色四色段羽化调节机制；四色四色段投影颜色调节机制，四色十六色段投影暗场补偿机制 |
|  |  |  |  | 同步控制 | 定制 | 套 | 1 | 高精度的时间同步、信号输出与守时技术与外同步时钟信号同步精度高，采用多同步源自适应同步技术，同步精度优于±0.2μs；时间报文输出采用了CPU并行处理技术，串口报文发送时刻为秒的准时沿误差不大于+0.2ms；采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术，产生高精度的IRIG-B(AC)码，精度可达5μs；支持网络协议：NTP，SNTP，ARP,UDP,TCP,Telent,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 6 | 吊架、信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 超窄边显示器 | AVIV | 台 | 8 | LED背光，1024*768，支持7*24小时使用(8寸--19寸） |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 2 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 包边 | 定制 | 套 | 8 | 订制 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 6 | 信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
|  |  | 君子爱财 |  | 倒三角钢结构 | 定制 | 套 | 1 | 根据设计定制 |
|  |  |  |  | 钨钢镜面不锈钢 | 定制 | 平方 | 12.8 |  |
|  |  |  |  | 木基层 | 现场制作 | 平方 | 12.4 |  |
|  |  |  |  | 包边 | 定制 | 套 | 4 |  |
|  |  |  |  | 超宽窄边屏 | LG 29寸 | 台 | 4 | 29寸 亮度(cd/㎡)：300 屏幕比例：21：9 LED背光 |
|  |  |  |  | 播放主机 | 工控主机 | 台 | 4 | CPU：Intel i7 3770 3.3G四核八线程 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G sata 7200转 显卡：GTX660 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：450W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 4 | 电源线、信号线、控制线等、含HDMI转换器 |
|  |  |  |  | 显示器 | 三星22寸 | 台 | 1 | 22寸，LED背光，1280*800，支持7*24小时使用 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 2 | 信号线、网线、控制线等 |
|  |  |  |  | 触摸屏 | 22寸 | 台 | 1 | 22寸，LED背光，1280*800，支持7*24小时使用 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 2 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 2 | USB信号放大器、信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 触摸透明屏 | 22寸 | 台 | 2 | 含主机、定制机柜、分辨率 1680x1050分辨率简称 WSXGA+显示比例 16:10像素排列 RGBVerticalStripe点距 0.094x0.282 mm亮度 300 nits对比度 1000 :1颜色 16.7M(6bit+HiFRC) |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
|  |  | 意气风发 | 3通道投影（门、门头字、墙面） | 投影仪 | NEC PA500U+ | 台 | 2 | 5000ANSI 1920*1200 |
|  |  |  |  | 短焦镜头 | NEC | 个 | 2 | 0.7:1 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i7 3770 3.3G四核八线程 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G 10000转64M 企业级硬盘 显卡：GTX680 2G DDR5双DVI+HDMI+DP 机箱：工控机箱 电源：600W电源 |
|  |  |  |  | 融合系统 | 定制 | 套 | 1 | 精确的几何校正，支持基于单像素的几何校正调节，校正精度为1/256；四色四色段羽化调节机制；四色四色段投影颜色调节机制，四色十六色段投影暗场补偿机制 |
|  |  |  |  | 同步控制 | 定制 | 套 | 1 | 高精度的时间同步、信号输出与守时技术与外同步时钟信号同步精度高，采用多同步源自适应同步技术，同步精度优于±0.2μs；时间报文输出采用了CPU并行处理技术，串口报文发送时刻为秒的准时沿误差不大于+0.2ms；采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术，产生高精度的IRIG-B(AC)码，精度可达5μs；支持网络协议：NTP，SNTP，ARP,UDP,TCP,Telent,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 2 | 吊架、信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
| 三 | 扩张与融合 | 壮志凌云 | 主幕 | 投影仪 | EPSON EB-Z9750WU | 台 | 3 | 1920*1200 7500流明 智能叠加，边缘融合，几何校正支持7*24小时工作 |
|  |  |  |  | 短焦镜头 | EPSON | 个 | 3 | 1.16－1.6：1 |
|  |  |  |  | 幕布 | 定制幕布 | 块 | 3 | 复合材质，浅灰色，含定制卷轴画造型 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 3 | CPU：Intel i7 3770 3.3G四核八线程 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G sata 7200转 显卡：GTX660 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：450W电源 |
|  |  |  |  | 融合系统 | 定制 | 套 | 3 | 精确的几何校正，支持基于单像素的几何校正调节，校正精度为1/256；四色四色段羽化调节机制；四色四色段投影颜色调节机制，四色十六色段投影暗场补偿机制 |
|  |  |  |  | 同步控制 | 定制 | 套 | 1 | 高精度的时间同步、信号输出与守时技术与外同步时钟信号同步精度高，采用多同步源自适应同步技术，同步精度优于±0.2μs；时间报文输出采用了CPU并行处理技术，串口报文发送时刻为秒的准时沿误差不大于+0.2ms；采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术，产生高精度的IRIG-B(AC)码，精度可达5μs；支持网络协议：NTP，SNTP，ARP,UDP,TCP,Telent,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP |
|  |  |  |  | 配件 | HDMI转换器 | 套 | 3 | HDMI转换器 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 3 | 定制吊架、信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
|  |  | 幸福生活 | 南都繁绘图 | 投影仪 | panasonic PT-FDX81C | 台 | 7 | 6500ANSI 1024*768，DLP |
|  |  |  |  | 短焦镜头 | panasonic | 个 | 7 | 0.7:1 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 2 | C配置+双显卡 |
|  |  |  |  | 融合系统 | 订制 | 套 | 7 | 精确的几何校正，支持基于单像素的几何校正调节，校正精度为1/256；四色四色段羽化调节机制；四色四色段投影颜色调节机制，四色十六色段投影暗场补偿机制 |
|  |  |  |  | 同步控制 | 订制 | 套 | 1 | 高精度的时间同步、信号输出与守时技术与外同步时钟信号同步精度高，采用多同步源自适应同步技术，同步精度优于±0.2μs；时间报文输出采用了CPU并行处理技术，串口报文发送时刻为秒的准时沿误差不大于+0.2ms；采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术，产生高精度的IRIG-B(AC)码，精度可达5μs；支持网络协议：NTP，SNTP，ARP,UDP,TCP,Telent,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP |
|  |  |  |  | 配件 | HDMI转换器 | 套 | 7 | HDMI转换器 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 7 | 吊架、信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 液晶显示器 | AVIV | 台 | 5 | 19寸 LED背光，1280*800，支持7*24小时使用 |
|  |  |  |  | 主机 | 工控主机 | 台 | 5 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 5 | VGA、挂架 |
|  |  |  | 杂花图卷 | 46寸触摸屏 | AVIV | 套 | 1 | 46寸 LED背光，1280*800，支持7*24小时使用，含红外多点（6点）PQ触摸框 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 1 | 电源线、信号线、控制线等 |
|  |  |  | 韩熙载夜宴图 | 投影仪 | NEC U310+ | 台 | 5 | 3200ANSI 1280*800 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | C配置+多屏宝 |
|  |  |  |  | 融合系统 | 定制 | 套 | 5 | 精确的几何校正，支持基于单像素的几何校正调节，校正精度为1/256；四色四色段羽化调节机制；四色四色段投影颜色调节机制，四色十六色段投影暗场补偿机制 |
|  |  |  |  | 同步控制 | 定制 | 套 | 1 | 高精度的时间同步、信号输出与守时技术与外同步时钟信号同步精度高，采用多同步源自适应同步技术，同步精度优于±0.2μs；时间报文输出采用了CPU并行处理技术，串口报文发送时刻为秒的准时沿误差不大于+0.2ms；采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术，产生高精度的IRIG-B(AC)码，精度可达5μs；支持网络协议：NTP，SNTP，ARP,UDP,TCP,Telent,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 5 | 吊架、信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 3 | 信号线、USB信号放大器、控制线等 |
|  |  |  | 走廊 | 幻象柜体 | 22寸 | 台 | 3 | 单面幻象柜，正45° |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 3 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 3 | 信号线、USB信号放大器、控制线等 |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
|  |  | 心灵归宿 |  | 投影仪 | NEC PA500U+ | 台 | 1 | 5000ANSI 1920*1200 |
|  |  |  |  | 短焦镜头 | NEC | 个 | 1 | 0.7:1 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 1 | 吊架、信号线、VGA信号放大器、控制线等 |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
|  |  | 超凡入圣 | 窗户 | 显示器 | LG | 台 | 2 | 42寸，LED背光，1920*1080，支持7*24小时使用 最终显示面积依据装修有裁切 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 2 | 支架、信号线、VGA信号放大器、控制线等 |
|  |  |  | 半景画 | 投影仪 | NEC U310+ | 台 | 2 | 3200ANIS、1280*800、超短焦投影 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i7 3770 3.3G四核八线程 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G sata 7200转 显卡：GTX660 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：450W电源 |
|  |  |  |  | 融合系统 | 定制 | 套 | 2 | 精确的几何校正，支持基于单像素的几何校正调节，校正精度为1/256；四色四色段羽化调节机制；四色四色段投影颜色调节机制，四色十六色段投影暗场补偿机制，含曲面校正软件。 |
|  |  |  |  | 同步控制 | 定制 | 套 | 1 | 高精度的时间同步、信号输出与守时技术与外同步时钟信号同步精度高，采用多同步源自适应同步技术，同步精度优于±0.2μs；时间报文输出采用了CPU并行处理技术，串口报文发送时刻为秒的准时沿误差不大于+0.2ms；采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术，产生高精度的IRIG-B(AC)码，精度可达5μs；支持网络协议：NTP，SNTP，ARP,UDP,TCP,Telent,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 2 | 吊架、信号线、VGA信号放大器、控制线等 |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
| 四 | 封闭与开放 | 唯我独尊 |  | 透明屏 | 46寸 | 台 | 10 | 分辨率 1680x1050分辨率简称 WSXGA+显示比例 16:10像素排列 RGBVerticalStripe点距 0.094x0.282 mm亮度 300 nits对比度 1000 :1颜色 16.7M(6bit+HiFRC) |
|  |  |  |  | 铜腐蚀制作 | 定制 | 套 | 1 | 12㎡，透明屏背面雕花铜腐蚀制作 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 5 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 10 | 支架、信号线、网线等 |
|  |  |  |  | 超窄边触摸显示器 | AVIV | 台 | 4 | 12寸，LED背光，1280*720，超窄边(边框宽度16mm)，支持7*24小时使用 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 3 | CPU：Intel 2.7G双核/intelB75芯片组 内存：2G DDR3 1600 硬盘：500G sata 7200转 显卡：集成显卡 机箱：超薄机箱 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 6 | 背挂架、信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
|  |  | 锁国前夜 | 五大洲 | 22寸触摸一体机 | 微果 | 台 | 1 | 单点触摸，含主机 |
|  |  |  |  | 投影仪 | NEC PA500U+ | 台 | 4 | 5000ANSI 1920*1200 |
|  |  |  |  | 短焦镜头 | NEC | 个 | 4 | 0.7:1 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 3 | CPU：Intel i7 3770 3.3G四核八线程 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G sata 7200转 显卡：GTX660 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：450W电源 |
|  |  |  |  | 融合系统，曲面校正 | 定制 | 套 | 4 | 曲面校正融合处理机采用自主研发的图像校正引擎；几何校正是项复杂的工程。对整个显示系统进行几何校正前，首先需要对显示系统定义统一的测量规则，以此规则定义屏幕、投影机、观察点的多项几何属性，包括屏幕类型、尺寸、位置，投影机镜头系数、分辨率、成像偏移，以及镜头中心、画面中心等重要参数。曲面校正融合图像校正引擎可设置N个定位点并拖动完成整体显示画面的完美曲线变化，并通过键盘光标键来准确定位调整。 |
|  |  |  |  | 同步控制 | 定制 | 套 | 1 | 高精度的时间同步、信号输出与守时技术与外同步时钟信号同步精度高，采用多同步源自适应同步技术，同步精度优于±0.2μs；时间报文输出采用了CPU并行处理技术，串口报文发送时刻为秒的准时沿误差不大于+0.2ms；采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术，产生高精度的IRIG-B(AC)码，精度可达5μs；支持网络协议：NTP，SNTP，ARP,UDP,TCP,Telent,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 5 | 定制圆盘，特质吊架、信号线、VGA信号放大器、控制线等 |
|  |  |  |  | 7寸幻象 |  |  | 1 | 单面幻象柜，正45° |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel 2.7G双核/intelB75芯片组 内存：2G DDR3 1600 硬盘：500G sata 7200转 显卡：集成显卡 机箱：超薄机箱 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 1 | 电源线、信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
|  |  | 辉煌不再 |  | SHARP 液晶 | 60寸 | 台 | 6 | FHD,LED背光 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 6 | CPU：Intel 2.7G双核/intelB75芯片组 内存：2G DDR3 1600 硬盘：500G sata 7200转 显卡：集成显卡 机箱：超薄机箱 |
|  |  |  |  | 包边 | 定制 | 套 | 6 | 订制 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 6 | 吊架、信号线、VGA信号放大器、控制线等 |
|  |  |  |  | 体感感应系统 | Kinect | 台 | 2 | Kinect探测器，深度感应器：320*240 16bit@30frames/sec;彩色摄像机：640*480 32bit@30frames/sec;水平视野：57°；垂直视野：43°：深度感应范围1.2m-3.5m，侦测3D影像，实时提供骨架系统的坐标及深度参数 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 2 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 2 | 信号线、USB放大器、控制线等 |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
|  |  | 文明之路 | 联动大屏 | 投影仪 | NEC PA500U+ | 台 | 2 | 5000ANSI 1920*1200 |
|  |  |  |  | 短焦镜头 | NEC | 个 | 2 | 1.16－1.6：1 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i7 3770 3.3G四核八线程 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G 10000转64M 企业级硬盘 显卡：GTX680 2G DDR5双DVI+HDMI+DP 机箱：工控机箱 电源：600W电源 |
|  |  |  |  | 融合系统 | 定制 | 套 | 2 | 桌面式融合，兼容XP,WIN7系统，精确的几何校正，支持基于单像素的几何校正调节，校正精度为1/256；四色四色段羽化调节机制；四色四色段投影颜色调节机制，四色十六色段投影暗场补偿机制 |
|  |  |  |  | 同步控制 | 定制 | 套 | 1 | 高精度的时间同步、信号输出与守时技术与外同步时钟信号同步精度高，采用多同步源自适应同步技术，同步精度优于±0.2μs；时间报文输出采用了CPU并行处理技术，串口报文发送时刻为秒的准时沿误差不大于+0.2ms；采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术，产生高精度的IRIG-B(AC)码，精度可达5μs；支持网络协议：NTP，SNTP，ARP,UDP,TCP,Telent,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 2 | 吊架、信号线、VGA信号放大器、控制线等 |
|  |  |  |  | 体感及控制系统 | Kinect | 台 | 1 | Kinect探测器，深度感应器：320*240 16bit@30frames/sec;彩色摄像机：640*480 32bit@30frames/sec;水平视野：57°；垂直视野：43°：深度感应范围1.2m-3.5m，侦测3D影像，实时提供骨架系统的坐标及深度参数 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 1 | 信号线、USB放大器、控制线等 |
|  |  |  | 文明丝路 | 投影仪 | NEC PA500U+ | 台 | 1 | 5000ANSI 1920*1200 |
|  |  |  |  | 短焦镜头 | NEC | 个 | 1 | 0.7:1 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i7 3770 3.3G四核八线程 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G 10000转64M 企业级硬盘 显卡：GTX680 2G DDR5双DVI+HDMI+DP 机箱：工控机箱 电源：600W电源 |
|  |  |  |  | 15寸触显 | 定制 | 套 | 1 | 6档旋钮感应系统，线性开关控制旋扭程序运行，无故障运行6万次 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 1 | 吊架、信号线、VGA信号放大器、控制线等 |
|  |  |  |  | 液晶显示器 | AVIV | 台 | 2 | 8寸 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 1 | VGA、挂架 |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
| 五 | 生命因你永恒 | 镇院之宝 |  | 投影仪 | NEC PA500U+ | 台 | 4 | 5000ANSI 1920*1200 |
|  |  |  |  | 短焦镜头 | NEC | 个 | 4 | 0.7:1 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i7 3770 3.3G四核八线程 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G 10000转64M 企业级硬盘 显卡：GTX680 2G DDR5双DVI+HDMI+DP 机箱：工控机箱 电源：600W电源 双显卡+多屏宝 |
|  |  |  |  | 融合系统 | 定制 | 套 | 4 | 精确的几何校正，支持基于单像素的几何校正调节，校正精度为1/256；四色四色段羽化调节机制；四色四色段投影颜色调节机制，四色十六色段投影暗场补偿机制 |
|  |  |  |  | 同步控制 | 定制 | 套 | 1 | 高精度的时间同步、信号输出与守时技术与外同步时钟信号同步精度高，采用多同步源自适应同步技术，同步精度优于±0.2μs；时间报文输出采用了CPU并行处理技术，串口报文发送时刻为秒的准时沿误差不大于+0.2ms；采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术，产生高精度的IRIG-B(AC)码，精度可达5μs；支持网络协议：NTP，SNTP，ARP,UDP,TCP,Telent,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 4 | 吊架、信号线、VGA信号放大器、控制线等 |
|  |  |  |  | 32寸触摸一体机 | LG | 台 | 1 | 32寸单点触摸，LED背光，1366*768，支持7*24小时使用 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 1 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 1 | 信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 条形屏 | 智炫 | 台 | 4 | 28寸 亮度(cd/㎡)：300 屏幕比例：21：10LED背光 |
|  |  |  |  | 播放主机 | 工控主机 | 台 | 2 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 4 | 电源线、信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 独立上网系统 | IPAD4 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：9.7英寸 电容式触摸屏 |
| 六 | 互动区 |  |  | 46寸超窄边框 | 欧帝 | 台 | 16 | 46寸 LED背光 对比度：4500:1 电源：AC 100~240V,50/60,Universal,±10% 功率：180W 分辨率：1920x1080 |
|  |  |  |  | 定制触摸框 | PQ多点 | 块 | 4 | 46红外扫描 响应时间：16MS-26MS 扫描速度：50scans/s 最小触摸直径：5mm 表面硬度：莫氏7级 供电方式：USB供电 |
|  |  |  |  | 画面处理器 | 4画面 | 台 | 4 | 带宽：3.2G 输入/输出分辨率：1920x1080 |
|  |  |  |  | 播放系统 | 工控主机 | 台 | 8 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 16 | 电源线、信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 46寸超窄边框 | 欧帝 | 台 | 3 | 46寸 LED背光 对比度：4500:1 电源：AC 100~240V,50/60,Universal,±10% 功率：180W 分辨率：1920x1080 |
|  |  |  |  | 播放主机 | 工控主机 | 台 | 3 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 3 | 电源线、信号线、控制线等 |
|  |  |  |  | 42寸触摸屏 | AVIV | 台 | 2 | 42寸液晶含触摸框 |
|  |  |  |  | 播放主机 | 工控主机 | 台 | 2 | CPU：Intel i5-2300 2.9四核 内存：4G DDR3 1600 硬盘：500G SATA 7200转 显卡：GTX650TI 2G DDR5双DVI+HDMI 机箱：工控机箱 电源：350W电源 |
|  |  |  |  | 辅材 | 国标 | 套 | 2 | VGA、挂架、网线 |
|  |  |  |  | IPAD包边 | 定制 | 个 | 16 | 订制IPAD包边 |

| 数字馆扩声系统维护清单与维护要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
| 数字展示单元1、懵懂发轫 |  |  |  |  |  |
| 电梯区域 |  |  |  |  |  |
| 数字音频媒体矩阵 | BOSE | ESP 00 | 1 | 台 | 插卡式数字媒体矩阵主机； 4个开放音频扩展槽，可最多增至32路模拟音频通道； 2个GPIO插槽，含8路通用控制输入及9路通用控制输出； 所有音频输入和输出通道都有三色LED电平指示灯； 通过电脑软件和以太网连接进行设计控制和设置； 信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、自动增益控制、噪声门和音源选择器、系统密码加锁； |
| 标准动态音频扩展卡 | BOSE | 4*4扩展卡Ⅱ | 2 | 块 | 提供四路Mic/Line电平输入以及四路线路电平输出； 标准动态范围（104 dB）； 占用两个音频卡插槽； |
| 数字功率放大器 | AVYVY | A300 | 4 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 声柱铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 声柱铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V1 | 8 | 只 | 复合膜，频率响应：80HZ~19KHZ |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 集束波导管 |  |  |  |  | 喉状波导管 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足107DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率40W,有效灵敏度88DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真 |
| 反射镜 |  |  |  |  | 改变扩散方向，针对应研发设计，扩散角度：耦合60°*90° |
| 调试构部件 |  |  |  |  | 各组件计算，数据合成，测试应用 |
| 序厅区域 |  |  |  |  |  |
| 音响（含功放与音箱） | 漫步者 | R201T | 1 | 套 | 5英寸+2*2.75英寸有源木质音箱； |
| 敬畏自然区域 |  |  |  |  |  |
| 播放电脑 | 联想 | 启天M4370 | 1 | 台 | 处理器 CPU 系列 英特尔 酷睿i3 2代系列 CPU 型号 Intel 酷睿i3 2120 CPU 频率 3.3GHz 总线 5.0GT/s 三级缓存 3MB 核心代号 Sandy Bridge 核心/线程数 双核心 制程工艺 32nm 存储设备 内存容量 2GB 内存类型 DDR3 1333MHz 硬盘容量 500GB 硬盘描述 SATA 光驱类型 DVD刻录机 显卡/声卡 显卡类型 独立显卡 显卡芯片 NVIDIA GeForce G405 显存容量 512MB DirectX DirectX 10.1 音频系统 集成 显示器 显示器尺寸 19英寸 显示器描述 CCFL宽屏 网络通信 有线网卡 1000Mbps以太网卡 |
| 数字音频媒体矩阵 | BOSE | ESP 00 | 1 | 台 | 插卡式数字媒体矩阵主机； 4个开放音频扩展槽，可最多增至32路模拟音频通道； 2个GPIO插槽，含8路通用控制输入及9路通用控制输出； 所有音频输入和输出通道都有三色LED电平指示灯； 通过电脑软件和以太网连接进行设计控制和设置； 信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、自动增益控制、噪声门和音源选择器、系统密码加锁； |
| 标准动态音频扩展卡 | BOSE | 4*4扩展卡Ⅱ | 1 | 块 | 提供四路Mic/Line电平输入以及四路线路电平输出； 标准动态范围（104 dB）； 占用两个音频卡插槽； |
| ControlSpace®4通道 SDR输出扩展卡 | BOSE | 4路SDR输出卡 | 5 | 块 | 每块SDR输入扩展看可以提供4路模拟线路音频输出通道，与4通道 话筒/线路输入扩展卡配合，可以灵活的将系统配置为4*28到28*4 |
| DSP扩展卡 | BOSE | DSP扩展卡 | 1 | 块 | 将系统音频处理能力提升至原来的3倍； 三块200MHz TI 320C6713 DSPIC； 占一个音频卡插槽； |
| 智能自动控制系统 | AVYVY | DZ C1 | 8 | 套 | 智能自动控制系统 |
| 专业数字大功率放大器 | AVYVY | A550 | 8 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 弧形聚焦式铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 弧形聚焦式铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V2 | 16 | 只 | 复合膜，频率响应：80HZ~19KHZ |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 波导管 |  |  |  |  | 定向聚焦 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足120DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率160W,有效灵敏度90DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：聚焦60°*25° |
| 调试构部件 |  |  |  |  | 各组件计算，数据合成，测试应用 |
| 波导型铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 波导型铸模 |
| 低音单元 | AVYVY | DZ V3 1.0 | 8 | 只 | 地面式聚乙烯箱体，单元波导结构设计，带喷涂钢罩 |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 集束波导管 |  |  |  |  | 喉状波导管 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足129DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率400W,有效灵敏度98DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真 |
| 反射镜 |  |  |  |  | 改变扩散方向，针对应用研发设计，扩散角度：90°*90° |
| 歌颂神明区域 |  |  |  |  |  |
| 播放电脑 | 联想 | 启天M4370 | 1 | 台 | 处理器 CPU 系列 英特尔 酷睿i3 2代系列 CPU 型号 Intel 酷睿i3 2120 CPU 频率 3.3GHz 总线 5.0GT/s 三级缓存 3MB 核心代号 Sandy Bridge 核心/线程数 双核心 制程工艺 32nm 存储设备 内存容量 2GB 内存类型 DDR3 1333MHz 硬盘容量 500GB 硬盘描述 SATA 光驱类型 DVD刻录机 显卡/声卡 显卡类型 独立显卡 显卡芯片 NVIDIA GeForce G405 显存容量 512MB DirectX DirectX 10.1 音频系统 集成 显示器 显示器尺寸 19英寸 显示器描述 CCFL宽屏 网络通信 有线网卡 1000Mbps以太网卡 |
| 数字音频媒体矩阵 | BOSE | ESP 00 | 1 | 台 | 插卡式数字媒体矩阵主机； 4个开放音频扩展槽，可最多增至32路模拟音频通道； 2个GPIO插槽，含8路通用控制输入及9路通用控制输出； 所有音频输入和输出通道都有三色LED电平指示灯； 通过电脑软件和以太网连接进行设计控制和设置； 信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、自动增益控制、噪声门和音源选择器、系统密码加锁； |
| 标准动态音频扩展卡 | BOSE | 4*4扩展卡Ⅱ | 2 | 块 | 提供四路Mic/Line电平输入以及四路线路电平输出； 标准动态范围（104 dB）； 占用两个音频卡插槽； |
| 智能自动控制系统 | AVYVY | DZ C1 | 1 | 套 | 智能自动控制系统 |
| 专业数字大功率放大器 | AVYVY | A830 | 3 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 线阵扬声器铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 线阵扬声器铸模 |
| 全频单元（同轴） | AVYVY | DZ V4 | 6 | 只 | 频率响应：70~19KHZ |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 集束波导管 |  |  |  |  | 喉状波导管 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足120DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率400W,有效灵敏度96DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真 |
| 反射镜 |  |  |  |  | 改变扩散方向，针对应研发设计，扩散角度：40°*60° |
| 调试构部件 |  |  |  |  | 各组件计算，数据合成，测试应用 |
| 斜面波导铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 斜面波导铸模 |
| 低音单元 | AVYVY | DZ V5 | 2 | 只 | 聚乙烯箱体，单元波导结构设计，带喷涂钢罩 |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 集束波导管 |  |  |  |  | 喉状波导管 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足129DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率400W,有效灵敏度98DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真 |
| 反射镜 |  |  |  |  | 改变扩散方向，针对应用研发设计，扩散角度：90°*90° |
| 调试构部件 |  |  |  |  | 各组件计算，数据合成，测试应用 |
| 设计开发费用 | AVYVY | 配套 | 1 | 套 | 设备设计开发 |
| 数字展示单元2、进取与成长 |  |  |  |  |  |
| 热血青年区域 |  |  |  |  |  |
| 数字音频媒体矩阵 | BOSE | ESP 00 | 1 | 台 | 插卡式数字媒体矩阵主机； 4个开放音频扩展槽，可最多增至32路模拟音频通道； 2个GPIO插槽，含8路通用控制输入及9路通用控制输出； 所有音频输入和输出通道都有三色LED电平指示灯； 通过电脑软件和以太网连接进行设计控制和设置； 信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、自动增益控制、噪声门和音源选择器、系统密码加锁； |
| 标准动态音频扩展卡 | BOSE | 4*4扩展卡Ⅱ | 1 | 块 | 提供四路Mic/Line电平输入以及四路线路电平输出； 标准动态范围（104 dB）； 占用两个音频卡插槽； |
| ControlSpace®4通道 SDR输出扩展卡 | BOSE | 4路SDR输出卡 | 2 | 块 | 每块SDR输入扩展看可以提供4路模拟线路音频输出通道，与4通道 话筒/线路输入扩展卡配合，可以灵活的将系统配置为4*28到28*4 |
| 智能自动控制系统 | AVYVY | DZ C1 | 2 | 套 | 智能自动控制系统 |
| 专业数字功率放大器 | AVYVY | A550 | 5 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 波导型铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 波导型铸模 |
| 低音单元 | AVYVY | DZ V6 | 2 | 只 | 复合膜，频率响应：45Hz-250Hz（±3dB) |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 集束波导管 |  |  |  |  | 喉状波导管 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足125DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率300W,有效灵敏度98DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：90°*90° |
| 设计开发费用 | AVYVY | 配套 | 1 | 套 | 设备设计开发 |
| 聚焦式铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 聚焦式铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V2 | 8 | 只 | 复合膜，频率响应：80HZ~19KHZ |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 波导管 |  |  |  |  | 定向聚焦 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足120DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率160W,有效灵敏度90DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：聚焦60°*25° |
| 数字音频处理控制矩阵 | AVYVY | AY DSP | 1 | 台 | 192KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 可选自动音频信号输入（AUX、BGM、VOD），提供3组5个话筒输入， 标准的5.1声道XLR输出； 提供USB接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制 面板选择或连接电脑通过PC控制软件来控制； 可存储10种用户程序，提供10组出厂的经典程序； 可通设定密码锁定面板控制功能； 每个输出通道均有7段独立的参量均衡、1个高通滤波器和1个低通滤波器， 调节增益范围-30至+15dB，高通滤波器和低通滤波器均可选4种不同斜率 和3种不同类型； 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达60ms； 输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 话筒带4种级别的防啸叫功能，话筒和音乐信号均带有噪声门； 效果带三段参量均衡，回声和效果的具体参数均可调； 可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 |
| （裸眼3D）数字功率放大器 | AVYVY | A300 | 1 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V7 | 2 | 只 | 复合膜，钕磁压缩驱动,频率响应：60Hz-18KHz |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 集束波导管 |  |  |  |  | 定向聚焦 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足102DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率20W,有效灵敏度88DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真，扩散角度：波导10°*30° |
| 因为爱情区域 |  |  |  |  |  |
| 智能自动控制系统 | AVYVY | DZ C1 | 2 | 套 | 智能自动控制系统 |
| 设计开发费用 | AVYVY | 配套 | 1 | 套 | 设备设计开发 |
| 数字音频媒体矩阵 | BOSE | ESP 00 | 1 | 台 | 插卡式数字媒体矩阵主机； 4个开放音频扩展槽，可最多增至32路模拟音频通道； 2个GPIO插槽，含8路通用控制输入及9路通用控制输出； 所有音频输入和输出通道都有三色LED电平指示灯； 通过电脑软件和以太网连接进行设计控制和设置； 信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、自动增益控制、噪声门和音源选择器、系统密码加锁； |
| 标准动态音频扩展卡 | BOSE | 4*4扩展卡Ⅱ | 2 | 块 | 提供四路Mic/Line电平输入以及四路线路电平输出； 标准动态范围（104 dB）； 占用两个音频卡插槽； |
| 专业数字大功率放大器 | AVYVY | A550 | 4 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 弧形聚焦式铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 弧形聚焦式铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V2 | 4 | 只 | 复合膜，频率响应：80HZ~19KHZ |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 波导管 |  |  |  |  | 定向聚焦 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足120DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率160W,有效灵敏度90DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真，扩散角度：聚焦60°*25° |
| 波导型铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 波导型铸模 |
| 低音单元 | AVYVY | DZ V3 2.0 | 4 | 只 | 聚乙烯箱体，单元波导结构设计，带喷涂钢罩 |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 集束波导管 |  |  |  |  | 喉状波导管 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足129DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率400W,有效灵敏度98DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真 |
| 反射镜 |  |  |  |  | 改变扩散方向，针对应用研发设计；扩散角度：90°*90° |
| 君子爱财区域 |  |  |  |  |  |
| 播放电脑 | 联想 | 启天M4370 | 1 | 台 | 处理器 CPU 系列 英特尔 酷睿i3 2代系列 CPU 型号 Intel 酷睿i3 2120 CPU 频率 3.3GHz 总线 5.0GT/s 三级缓存 3MB 核心代号 Sandy Bridge 核心/线程数 双核心 制程工艺 32nm 存储设备 内存容量 2GB 内存类型 DDR3 1333MHz 硬盘容量 500GB 硬盘描述 SATA 光驱类型 DVD刻录机 显卡/声卡 显卡类型 独立显卡 显卡芯片 NVIDIA GeForce G405 显存容量 512MB DirectX DirectX 10.1 音频系统 集成 显示器 显示器尺寸 19英寸 显示器描述 CCFL宽屏 网络通信 有线网卡 1000Mbps以太网卡 |
| 智能自动控制系统 | AVYVY | DZ C1 | 2 | 套 | 智能自动控制系统 |
| 数字音频媒体矩阵 | BOSE | ESP 00 | 1 | 台 | 插卡式数字媒体矩阵主机； 4个开放音频扩展槽，可最多增至32路模拟音频通道； 2个GPIO插槽，含8路通用控制输入及9路通用控制输出； 所有音频输入和输出通道都有三色LED电平指示灯； 通过电脑软件和以太网连接进行设计控制和设置； 信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、自动增益控制、噪声门和音源选择器、系统密码加锁； |
| 标准动态音频扩展卡 | BOSE | 4*4扩展卡Ⅱ | 1 | 块 | 提供四路Mic/Line电平输入以及四路线路电平输出； 标准动态范围（104 dB）； 占用两个音频卡插槽； |
| 数字功率放大器 | AVYVY | A550 | 2 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 铰列式定向铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 铰列式定向铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V8 | 4 | 只 | 复合膜，频率响应：75HZ~20KHZ |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 波导管 |  |  |  |  | 定向聚焦 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足120DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率200W,有效灵敏度98DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：耦合60°*90° |
| 意气风发区域 |  |  |  |  |  |
| 智能自动控制系统 | AVYVY | DZ C1 | 2 | 套 | 智能自动控制系统 |
| 数字音频媒体矩阵 | BOSE | ESP 00 | 1 | 台 | 插卡式数字媒体矩阵主机； 4个开放音频扩展槽，可最多增至32路模拟音频通道； 2个GPIO插槽，含8路通用控制输入及9路通用控制输出； 所有音频输入和输出通道都有三色LED电平指示灯； 通过电脑软件和以太网连接进行设计控制和设置； 信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、自动增益控制、噪声门和音源选择器、系统密码加锁； |
| 标准动态音频扩展卡 | BOSE | 4*4扩展卡Ⅱ | 2 | 块 | 提供四路Mic/Line电平输入以及四路线路电平输出； 标准动态范围（104 dB）； 占用两个音频卡插槽； |
| 专业数字功率放大器 | AVYVY | A830 | 3 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 波导型铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 波导型铸模 |
| 超低声柱单元 | AVYVY | DZ V9 | 2 | 只 | 复合膜，频率响应：45Hz-250Hz |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 集束波导管 |  |  |  |  | 喉状波导管 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足125DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率400W,有效灵敏度98DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：90°*90° |
| 弧形聚焦式铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 弧形聚焦式铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V2 | 4 | 只 | 复合膜，频率响应：80HZ~19KHZ |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 波导管 |  |  |  |  | 定向聚焦 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足120DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率160W,有效灵敏度90DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：聚焦60°*25° |
| 数字展示单元3、扩张与融合 |  |  |  |  |  |
| 壮志凌云区域 |  |  |  |  |  |
| 数字音频媒体矩阵 | BOSE | ESP 00 | 1 | 台 | 插卡式数字媒体矩阵主机； 4个开放音频扩展槽，可最多增至32路模拟音频通道； 2个GPIO插槽，含8路通用控制输入及9路通用控制输出； 所有音频输入和输出通道都有三色LED电平指示灯； 通过电脑软件和以太网连接进行设计控制和设置； 信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、自动增益控制、噪声门和音源选择器、系统密码加锁； |
| 标准动态音频扩展卡 | BOSE | 4*4扩展卡Ⅱ | 3 | 块 | 提供四路Mic/Line电平输入以及四路线路电平输出； 标准动态范围（104 dB）； 占用两个音频卡插槽； |
| 环绕声解码卡 | BOSE | 环绕声解码卡 | 1 | 块 | 具有一路光纤输入，一路S/PDIF同轴输入； 支持环绕声解码的信号，包括： Dolby Digital 1.0~5.1； DTS 1.0~5.1； DTS ES 6.1 Discrete； DTS ES 6.1Matrix； PCM 16bit、24bit、48bit CD ； DVD-Audio DTS-CDDA； 频率响应：（+/-1dB）20HZ-20Khz； 动态范围：>115dB； 占一个音频卡插槽； |
| DSP扩展卡 | BOSE | DSP扩展卡 | 1 | 块 | 将系统音频处理能力提升至原来的3倍； 三块200MHz TI 320C6713 DSPIC； 占一个音频卡插槽； |
| 激励器 | DBX | PA | 2 | 台 | 2组输入，6组输出； Auto-EQ自动房间均衡补偿； 25个工厂预制、用户设置程式记忆库； 具备分频器、反馈抑制器、双28段图示均衡器、压缩器、谐波合成器、限幅器、粉红噪声发生器功能； 动态范围：＞110dB/无计权，＞107dB/A计权； THD+噪声：0.002%； 频率响应：20Hz～20kHz，±0.5dB； 延时：每输出通道10ms； |
| 专业数字功率放大器 | AVYVY | A1200 | 6 | 台 | 4通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 专业数字功率放大器 | AVYVY | A1800 | 1 | 台 | 4通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 线阵扬声器铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 线阵扬声器铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V10 | 2 | 组 | 全频单元，频率响应：40Hz-18KHz（±3dB) |
| 低音单元 |  |  |  |  | 低音单元，频率响应：45Hz-500Hz（±3dB) |
| 超低单元 |  |  |  |  | 超低单元，频率响应：38Hz-250Hz（±3dB) |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 波导管 |  |  |  |  | 定向聚焦 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足138DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率800W,有效灵敏度98DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：40°*60° |
| 线阵扬声器铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 线阵扬声器铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V11 | 4 | 只 | 全频单元，频率响应：40Hz-18KHz（±3dB) |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 波导管 |  |  |  |  | 定向聚焦 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足130DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率600W,有效灵敏度98DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：40°*60° |
| 调试构部件 |  |  |  |  | 各组件计算，数据合成，测试应用 |
| 线阵扬声器铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 线阵扬声器铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V12 | 4 | 只 | 全频单元，频率响应：40Hz-18KHz（±3dB) |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 波导管 |  |  |  |  | 定向聚焦 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足130DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率600W,有效灵敏度98DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：40°*60° |
| 幸福生活区域 |  |  |  |  |  |
| 数字音频处理控制矩阵 | AVYVY | AY DSP | 5 | 台 | 192KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 可选自动音频信号输入（AUX、BGM、VOD），提供3组5个话筒输入， 标准的5.1声道XLR输出； 提供USB接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制 面板选择或连接电脑通过PC控制软件来控制； 可存储10种用户程序，提供10组出厂的经典程序； 可通设定密码锁定面板控制功能； 每个输出通道均有7段独立的参量均衡、1个高通滤波器和1个低通滤波器， 调节增益范围-30至+15dB，高通滤波器和低通滤波器均可选4种不同斜率 和3种不同类型； 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达60ms； 输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 话筒带4种级别的防啸叫功能，话筒和音乐信号均带有噪声门； 效果带三段参量均衡，回声和效果的具体参数均可调； 可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 |
| 数字功率放大器 | AVYVY | A300 | 9 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 波导型铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 波导型铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V13 | 9 | 只 | 复合膜，频率响应：75~16KHZ |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 集束波导管 |  |  |  |  | 喉状波导管 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足102DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率20W,有效灵敏度88DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真 |
| 反射镜 |  |  |  |  | 改变扩散方向，针对应研发设计，扩散角度：波导45°*45° |
| 心灵归宿&超凡入圣区域 |  |  |  |  |  |
| 播放电脑 | 联想 | 启天M4370 | 1 | 台 | 处理器 CPU 系列 英特尔 酷睿i3 2代系列 CPU 型号 Intel 酷睿i3 2120 CPU 频率 3.3GHz 总线 5.0GT/s 三级缓存 3MB 核心代号 Sandy Bridge 核心/线程数 双核心 制程工艺 32nm 存储设备 内存容量 2GB 内存类型 DDR3 1333MHz 硬盘容量 500GB 硬盘描述 SATA 光驱类型 DVD刻录机 显卡/声卡 显卡类型 独立显卡 显卡芯片 NVIDIA GeForce G405 显存容量 512MB DirectX DirectX 10.1 音频系统 集成 显示器 显示器尺寸 19英寸 显示器描述 CCFL宽屏 网络通信 有线网卡 1000Mbps以太网卡 |
| 智能自动控制系统 | AVYVY | DZ C1 | 3 | 套 | 智能自动控制系统 |
| 数字音频处理控制矩阵 | AVYVY | AY DSP | 6 | 台 | 192KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 可选自动音频信号输入（AUX、BGM、VOD），提供3组5个话筒输入， 标准的5.1声道XLR输出； 提供USB接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制 面板选择或连接电脑通过PC控制软件来控制； 可存储10种用户程序，提供10组出厂的经典程序； 可通设定密码锁定面板控制功能； 每个输出通道均有7段独立的参量均衡、1个高通滤波器和1个低通滤波器， 调节增益范围-30至+15dB，高通滤波器和低通滤波器均可选4种不同斜率 和3种不同类型； 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达60ms； 输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 话筒带4种级别的防啸叫功能，话筒和音乐信号均带有噪声门； 效果带三段参量均衡，回声和效果的具体参数均可调； 可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 |
| 数字功率放大器 | AVYVY | A300 | 6 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 定向铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 定向铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V14 | 6 | 只 | 复合膜，频率响应：80HZ~19KHZ |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 集束波导管 |  |  |  |  | 喉状波导管 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足120DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率20W,有效灵敏度98DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：波导45°*45° |
| 调试构部件 |  |  |  |  | 各组件计算，数据合成，测试应用 |
| 设计开发费用 | AVYVY | 配套 | 1 | 套 | 设备设计开发 |
| 数字展示单元4、 互动封闭体验室 |  |  |  |  |  |
| 播放电脑 | 联想 | 启天M4370 | 1 | 台 | 处理器 CPU 系列 英特尔 酷睿i3 2代系列 CPU 型号 Intel 酷睿i3 2120 CPU 频率 3.3GHz 总线 5.0GT/s 三级缓存 3MB 核心代号 Sandy Bridge 核心/线程数 双核心 制程工艺 32nm 存储设备 内存容量 2GB 内存类型 DDR3 1333MHz 硬盘容量 500GB 硬盘描述 SATA 光驱类型 DVD刻录机 显卡/声卡 显卡类型 独立显卡 显卡芯片 NVIDIA GeForce G405 显存容量 512MB DirectX DirectX 10.1 音频系统 集成 显示器 显示器尺寸 19英寸 显示器描述 CCFL宽屏 网络通信 有线网卡 1000Mbps以太网卡 |
| 数字音频媒体矩阵 | BOSE | ESP 00 | 1 | 台 | 插卡式数字媒体矩阵主机； 4个开放音频扩展槽，可最多增至32路模拟音频通道； 2个GPIO插槽，含8路通用控制输入及9路通用控制输出； 所有音频输入和输出通道都有三色LED电平指示灯； 通过电脑软件和以太网连接进行设计控制和设置； 信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、自动增益控制、噪声门和音源选择器、系统密码加锁； |
| 标准动态音频扩展卡 | BOSE | 4*4扩展卡Ⅱ | 2 | 块 | 提供四路Mic/Line电平输入以及四路线路电平输出； 标准动态范围（104 dB）； 占用两个音频卡插槽； |
| 数字功率放大器 | AVYVY | A300 | 1 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 扬声器铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 扬声器铸模 |
| 高频单元 | AVYVY | DZ V21 | 1 | 只 | 复合膜，频率响应：1KHZ~19KHZ |
| 全频单元 |  |  |  |  | 复合膜，频率响应：70HZ~3.5KHZ |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 集束波导管 |  |  |  |  | 喉状波导管 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足110DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率120W,有效灵敏度90DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真； |
| 反射镜 |  |  |  |  | 改变扩散方向，针对应研发设计；扩散角度：70°*70° |
| 数字展示单元5、封闭与开放 |  |  |  |  |  |
| 唯我独尊区域 |  |  |  |  |  |
| 数字音频处理控制矩阵 | AVYVY | AY DSP | 1 | 台 | 192KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 可选自动音频信号输入（AUX、BGM、VOD），提供3组5个话筒输入， 标准的5.1声道XLR输出； 提供USB接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制 面板选择或连接电脑通过PC控制软件来控制； 可存储10种用户程序，提供10组出厂的经典程序； 可通设定密码锁定面板控制功能； 每个输出通道均有7段独立的参量均衡、1个高通滤波器和1个低通滤波器， 调节增益范围-30至+15dB，高通滤波器和低通滤波器均可选4种不同斜率 和3种不同类型； 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达60ms； 输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 话筒带4种级别的防啸叫功能，话筒和音乐信号均带有噪声门； 效果带三段参量均衡，回声和效果的具体参数均可调； 可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 |
| 数字功率放大器 | AVYVY | A450 | 2 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 铰列式定向铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 铰列式定向铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V15 1.0 | 2 | 只 | 复合膜，钕磁压缩驱动,频率响应：75Hz-20KHz |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 波导管 |  |  |  |  | 定向聚焦 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足110DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率100W,有效灵敏度98DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：波导45°*45° |
| 调试构部件 |  |  |  |  | 各组件计算，数据合成，测试应用 |
| 波导型铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 波导型铸模 |
| 低音单元 | AVYVY | DZ V16 | 1 | 只 | 复合膜，频率响应：45Hz-250Hz（±3dB) |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 集束波导管 |  |  |  |  | 喉状波导管 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足125DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率300W,有效灵敏度98DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：90°*90° |
| 数字音频处理控制矩阵 | AVYVY | AY DSP | 3 | 台 | 192KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 可选自动音频信号输入（AUX、BGM、VOD），提供3组5个话筒输入， 标准的5.1声道XLR输出； 提供USB接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制 面板选择或连接电脑通过PC控制软件来控制； 可存储10种用户程序，提供10组出厂的经典程序； 可通设定密码锁定面板控制功能； 每个输出通道均有7段独立的参量均衡、1个高通滤波器和1个低通滤波器， 调节增益范围-30至+15dB，高通滤波器和低通滤波器均可选4种不同斜率 和3种不同类型； 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达60ms； 输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 话筒带4种级别的防啸叫功能，话筒和音乐信号均带有噪声门； 效果带三段参量均衡，回声和效果的具体参数均可调； 可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 |
| 数字功率放大器 | AVYVY | A300 | 2 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 铰列式定向铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 铰列式定向铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V15 2.0 | 3 | 只 | 复合膜，钕磁压缩驱动,频率响应：75Hz-20KHz |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 波导管 |  |  |  |  | 定向聚焦 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足110DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率100W,有效灵敏度98DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：波导45°*45° |
| 锁国前夜区域 |  |  |  |  |  |
| 数字音频处理控制矩阵 | AVYVY | AY DSP | 1 | 台 | 192KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 可选自动音频信号输入（AUX、BGM、VOD），提供3组5个话筒输入， 标准的5.1声道XLR输出； 提供USB接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制 面板选择或连接电脑通过PC控制软件来控制； 可存储10种用户程序，提供10组出厂的经典程序； 可通设定密码锁定面板控制功能； 每个输出通道均有7段独立的参量均衡、1个高通滤波器和1个低通滤波器， 调节增益范围-30至+15dB，高通滤波器和低通滤波器均可选4种不同斜率 和3种不同类型； 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达60ms； 输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 话筒带4种级别的防啸叫功能，话筒和音乐信号均带有噪声门； 效果带三段参量均衡，回声和效果的具体参数均可调； 可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 |
| 数字功率放大器 | AVYVY | A300 | 6 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 弧形聚焦式铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 弧形聚焦式铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V17 | 6 | 只 | 复合膜，频率响应：90HZ~16KHZ |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 波导管 |  |  |  |  | 定向聚焦 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足110DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率80W,有效灵敏度86DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：聚焦60°*25° |
| 辉煌不再区域 |  |  |  |  |  |
| 播放电脑（不含显示器） | 联想 | 启天M4370 | 1 | 台 | 处理器 CPU 系列 英特尔 酷睿i3 2代系列 CPU 型号 Intel 酷睿i3 2120 CPU 频率 3.3GHz 总线 5.0GT/s 三级缓存 3MB 核心代号 Sandy Bridge 核心/线程数 双核心 制程工艺 32nm 存储设备 内存容量 2GB 内存类型 DDR3 1333MHz 硬盘容量 500GB 硬盘描述 SATA 光驱类型 DVD刻录机 显卡/声卡 显卡类型 独立显卡 显卡芯片 NVIDIA GeForce G405 显存容量 512MB DirectX DirectX 10.1 音频系统 集成 显示器 显示器尺寸 19英寸 显示器描述 CCFL宽屏 网络通信 有线网卡 1000Mbps以太网卡 |
| 智能自动控制系统 | AVYVY | DZ C1 | 6 | 套 | 智能自动控制系统 |
| 数字音频媒体矩阵 | BOSE | ESP 00 | 1 | 台 | 插卡式数字媒体矩阵主机； 4个开放音频扩展槽，可最多增至32路模拟音频通道； 2个GPIO插槽，含8路通用控制输入及9路通用控制输出； 所有音频输入和输出通道都有三色LED电平指示灯； 通过电脑软件和以太网连接进行设计控制和设置； 信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、自动增益控制、噪声门和音源选择器、系统密码加锁； |
| 标准动态音频扩展卡 | BOSE | 4*4扩展卡Ⅱ | 2 | 块 | 提供四路Mic/Line电平输入以及四路线路电平输出； 标准动态范围（104 dB）； 占用两个音频卡插槽； |
| 数字功率放大器 | AVYVY | A450 | 4 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 弧形聚焦式铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 弧形聚焦式铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V18 | 4 | 只 | 复合膜，钕磁压缩驱动,频率响应：75Hz-20KHz |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 波导管 |  |  |  |  | 定向聚焦 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足110DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率200W,有效灵敏度98DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：聚焦60°*25° |
| 数字音频媒体矩阵 | BOSE | ESP 00 | 1 | 台 | 插卡式数字媒体矩阵主机； 4个开放音频扩展槽，可最多增至32路模拟音频通道； 2个GPIO插槽，含8路通用控制输入及9路通用控制输出； 所有音频输入和输出通道都有三色LED电平指示灯； 通过电脑软件和以太网连接进行设计控制和设置； 信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、自动增益控制、噪声门和音源选择器、系统密码加锁； |
| 标准动态音频扩展卡 | BOSE | 4*4扩展卡Ⅱ | 2 | 块 | 提供四路Mic/Line电平输入以及四路线路电平输出； 标准动态范围（104 dB）； 占用两个音频卡插槽； |
| 数字功率放大器 | AVYVY | A300 | 3 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 铰列式定向铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 铰列式定向铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V15 1.0 | 6 | 只 | 复合膜，钕磁压缩驱动,频率响应：75Hz-20KHz |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 波导管 |  |  |  |  | 定向聚焦 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足110DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率100W,有效灵敏度98DB以上 |
| 相位塞 |  |  |  |  | 控制单元偏轴频响扩散改善音像表现，均衡振膜前气压，减小失真；扩散角度：波导45°*45° |
| 隔离变压器 | JQ AUDIO | LA-2 | 1 | 台 | 输入阻抗：600Ω（交流阻抗） 输出阻抗：600Ω（交流阻抗） 频率响应：20HZ—20KHZ（±＜0.3db ref 1khz） 定损失：＜0.7db（ref 1khz 1V rms） 绝缘电阻：DC1000V 100MΩ 隔离电压：AC 50Hz - 60Hz 0 V—1500V |
| 文明丝路区域 |  |  |  |  |  |
| 数字音频媒体矩阵 | BOSE | ESP 00 | 1 | 台 | 插卡式数字媒体矩阵主机； 4个开放音频扩展槽，可最多增至32路模拟音频通道； 2个GPIO插槽，含8路通用控制输入及9路通用控制输出； 所有音频输入和输出通道都有三色LED电平指示灯； 通过电脑软件和以太网连接进行设计控制和设置； 信号处理模块包括分频器、图形及参数均衡器、路由器、延时器、矩阵混音器、信号发生器、电平显示表、压限器、强切器、自动增益控制、噪声门和音源选择器、系统密码加锁； |
| 标准动态音频扩展卡 | BOSE | 4*4扩展卡Ⅱ | 2 | 块 | 提供四路Mic/Line电平输入以及四路线路电平输出； 标准动态范围（104 dB）； 占用两个音频卡插槽； |
| 数字功率放大器 | AVYVY | A300 | 1 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 聚焦式铸模 | AVYVY | 定制开发 | 1 | 批 | 聚焦式铸模 |
| 全频单元 | AVYVY | DZ V19 | 1 | 只 | 复合膜，钕磁压缩驱动,频率响应：90HZ~16KHZ |
| 分频器 |  |  |  |  | 频率：950,2700MHz,温度频差：950，2700MHz,总频差：950，2700MHz,负载电容：250V/pF,负载谐振电阻：8Ω,输入阻抗：6-8kΩ,输出阻抗：6-8kΩ |
| 波导管 |  |  |  |  | 定向聚焦 |
| 隔声室 |  |  |  |  | 高效吸音、隔音，满足110DB声压输出 |
| 压缩仓 |  |  |  |  | 满足额定功率80W,有效灵敏度86DB以上 |
| 界面话筒 | SHURE | MX391 | 1 | 只 | 收音头 电容式 指向特征 心形指向 频响范围 50Hz-17kHz 阻抗 180 Ω 开关可编程的 On/Off 开关 灵敏度 –29.6 dBV/Pa 频响范围 50Hz-17kHz 阻抗 180 Ω 信噪比 71.4 dB |
| 数字展示单元6、生命因你永恒 |  |  |  |  |  |
| 播放电脑（不含显示器） | 联想 | 启天M4370 | 1 | 台 | 处理器 CPU 系列 英特尔 酷睿i3 2代系列 CPU 型号 Intel 酷睿i3 2120 CPU 频率 3.3GHz 总线 5.0GT/s 三级缓存 3MB 核心代号 Sandy Bridge 核心/线程数 双核心 制程工艺 32nm 存储设备 内存容量 2GB 内存类型 DDR3 1333MHz 硬盘容量 500GB 硬盘描述 SATA 光驱类型 DVD刻录机 显卡/声卡 显卡类型 独立显卡 显卡芯片 NVIDIA GeForce G405 显存容量 512MB DirectX DirectX 10.1 音频系统 集成 显示器 显示器尺寸 19英寸 显示器描述 CCFL宽屏 网络通信 有线网卡 1000Mbps以太网卡 |
| 数字音频处理控制矩阵 | AVYVY | AY DSP | 4 | 台 | 192KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 可选自动音频信号输入（AUX、BGM、VOD），提供3组5个话筒输入， 标准的5.1声道XLR输出； 提供USB接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制 面板选择或连接电脑通过PC控制软件来控制； 可存储10种用户程序，提供10组出厂的经典程序； 可通设定密码锁定面板控制功能； 每个输出通道均有7段独立的参量均衡、1个高通滤波器和1个低通滤波器， 调节增益范围-30至+15dB，高通滤波器和低通滤波器均可选4种不同斜率 和3种不同类型； 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达60ms； 输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 话筒带4种级别的防啸叫功能，话筒和音乐信号均带有噪声门； 效果带三段参量均衡，回声和效果的具体参数均可调； 可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 |
| 数字功率放大器 | AVYVY | A550 | 1 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 自由空间3吸顶扬声器系统卫星音箱 | BOSE | FS 3F | 8 | 只 | 类型：吸顶扬声器，与FS-3II B配合使用 频率响应：210Hz～16KHz（±3dB） 额定功率（RMS）/阻抗：12W/6Ω 灵敏度：84dB，1W/1M（粉红噪声） 最大声压级：96dB（粉红噪声） 覆盖角度：锥形170° 法兰外径：157mm 开孔直径：127mm 高度：127mm 安装高度：2.5米～4.8米 净重：0.9Kg |
| 自由空间3吸顶扬声器系统低频部分 | BOSE | FS 3 II B 黑 | 2 | 只 | 类型：吸顶低频扬声器，与FS 3F配合使用 频率响应：50Hz～210Hz（±3dB） 额定功率（RMS）/阻抗：100W/6Ω 灵敏度：79dB，1W/1M（粉红噪声） 最大声压级：102dB（IEC噪声） 定压模式：70V/100V 覆盖角度：全指向 法兰外径：391mm 开孔直径：361mm 高度：190mm 安装高度：2.5米～4.8米 净重：6.36Kg |
| 播放电脑（不含显示器） | 联想 | 启天M4370 | 1 | 台 | 处理器 CPU 系列 英特尔 酷睿i3 2代系列 CPU 型号 Intel 酷睿i3 2120 CPU 频率 3.3GHz 总线 5.0GT/s 三级缓存 3MB 核心代号 Sandy Bridge 核心/线程数 双核心 制程工艺 32nm 存储设备 内存容量 2GB 内存类型 DDR3 1333MHz 硬盘容量 500GB 硬盘描述 SATA 光驱类型 DVD刻录机 显卡/声卡 显卡类型 独立显卡 显卡芯片 NVIDIA GeForce G405 显存容量 512MB DirectX DirectX 10.1 音频系统 集成 显示器 显示器尺寸 19英寸 显示器描述 CCFL宽屏 网络通信 有线网卡 1000Mbps以太网卡 |
| 数字音频处理控制矩阵 | AVYVY | AY DSP | 2 | 台 | 192KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 可选自动音频信号输入（AUX、BGM、VOD），提供3组5个话筒输入， 标准的5.1声道XLR输出； 提供USB接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制 面板选择或连接电脑通过PC控制软件来控制； 可存储10种用户程序，提供10组出厂的经典程序； 可通设定密码锁定面板控制功能； 每个输出通道均有7段独立的参量均衡、1个高通滤波器和1个低通滤波器， 调节增益范围-30至+15dB，高通滤波器和低通滤波器均可选4种不同斜率 和3种不同类型； 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达60ms； 输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 话筒带4种级别的防啸叫功能，话筒和音乐信号均带有噪声门； 效果带三段参量均衡，回声和效果的具体参数均可调； 可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 |
| 数字功率放大器 | AVYVY | A550 | 1 | 台 | 2通道数字功率放大器，与对应扬声器匹配； |
| 自由空间3吸顶扬声器系统卫星音箱 | BOSE | FS 3F | 4 | 只 | 类型：吸顶扬声器，与FS-3II B配合使用 频率响应：210Hz～16KHz（±3dB） 额定功率（RMS）/阻抗：12W/6Ω 灵敏度：84dB，1W/1M（粉红噪声） 最大声压级：96dB（粉红噪声） 覆盖角度：锥形170° 法兰外径：157mm 开孔直径：127mm 高度：127mm 安装高度：2.5米～4.8米 净重：0.9Kg |
| 自由空间3吸顶扬声器系统低频部分 | BOSE | FS 3 II B 黑 | 1 | 只 | 类型：吸顶低频扬声器，与FS 3F配合使用 频率响应：50Hz～210Hz（±3dB） 额定功率（RMS）/阻抗：100W/6Ω 灵敏度：79dB，1W/1M（粉红噪声） 最大声压级：102dB（IEC噪声） 定压模式：70V/100V 覆盖角度：全指向 法兰外径：391mm 开孔直径：361mm 高度：190mm 安装高度：2.5米～4.8米 净重：6.36Kg |

| 博爱馆设备系统维护清单与维护要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
| 液晶电视 | 夏普60吋 | 4K工程机 含挂架/播放优盘 | 1 | 台 | 点距：0.53（H）x0.53（V）对比度：3500:1 电源：AC 100~240V,50/60,Universal,±10% 功率：180W 分辨率：3840*2160 |
| 图文介绍板 | 定制 | 定制 | 10 | 块 | 使用3M环保高透亮耐磨亚克力材料作为保护覆膜，含打印盲文点，包括多件备品备件。 |
| 可触摸地图 | 定制 | 定制 | 3 | 幅 | 使用3M环保高透亮耐磨亚克力材料作为保护覆膜，尺寸为：1.465米*0.65米 |
| 可视放大地图 | 定制 | 定制 | 3 | 幅 | 使用高仿复制方式以不低于600DPI制作地图，包括多件备品备件。 |
| 顶部标语 | 定制 | 定制 | 3 | 块 | 内容为手语博爱图样，及标语。 |
| 可触摸模型 | 定制 | 定制 | 4 | 件 | 使用环保材料制作，皮毛质感接近原动物，设有对应按钮开关控制叫声装置。 |
| 嗅觉盒 | 定制 | 定制 | 2 | 件 | 使用环保木材制作，用于存放嗅觉包、包括辣椒和烟草，材质及做工安全且不易划伤，并可重复使用。 |
| 九宫格玩具 | 定制 | 定制 | 3 | 件 | 使用金属及环保材料制作。 |
| 蓄电池 | 宝迪 | 12V/100AH | 192 | 节 | - 采用高性能，高可靠性的全密封蓄电池。 - 容量大于100AH,重量不低于28.5kg。 - 电池寿命：设计工作寿命不少于5年。 - 同组蓄电池具有同等条件下性能一致性。 |

三、商务要求

（一）服务要求：

1.熟悉程度及沟通方案要求：供应商应结合现场勘测情况，制定项目服务内容陈述与沟通方案，包括但不限于对南京博物院基础业务设备组成的熟悉程度，对数字馆与博爱馆底层系统设备组成的熟悉程度，对数字馆多媒体硬件及数字内容组成的熟悉程度等。应做到对服务内容理解透彻，与南京博物院各部门对接服务内容清晰。

2.维保服务方案要求：供应商应结合现场勘测情况，制定维保服务方案。维保服务方案应做到内容详实，服务流程清晰，实施进度安排详细合理，有完善的进度控制措施和质量管控制度。组织架构安排完整且合理，具备非常好的可行性。

3.网络设备管理措施与办法要求：供应商应结合现场勘测情况绘制南京博物院网络拓扑架构图，并对网络设备梳理后提供完整的管理措施与办法，应做到设备有对应编号，可随时调取该设备所在区域，对设备的配置信息进行备份存档，供管理人员查阅。

4.人员驻场服务方案要求：数字馆开放日（周二到周日）至少2名驻场人员，负责设备的开关，展项效果的巡检，每周一闭馆至少4名驻场人员进行设备养护及维修，保证展项效果、色彩及亮度的一致性，周六周日轮岗。基础网络及办公区设备维护至少需要3名驻场人员，负责日常设备巡检及受理保修，巡检区域包括中心机房与各分设备间，周六周日轮岗。驻场人员需提供针对数据中心与各分设备间内设备巡检计划与巡检报告样表。

5.备品备件细目要求：供应商根据本项目服务内容提供包含但不限于本招标文件《备品备件明细表》（如下）中的备品备件，用于本次维保服务过程中各个系统可能产生的故障设备替换。供应商可根据实际情况增减备品备件明细。

《备品备件明细表》

| 序号 | 设备归类 | 备件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影NEC500U+ | 电源 | 15只 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 2 | 投影NEC500U+ | 灯泡 | 50个 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 3 | 投影NEC300U+ | 投影机电源 | 5块 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 4 | 投影NEC300U+ | 灯泡 | 5个 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 5 | 投影NEC300U+ | 光通 | 5个 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 6 | 投影NEC300U+ | 色轮 | 5个 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 7 | 投影松下BZ580C | 电源 | 7个 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 8 | 投影松下BZ580C | 灯泡 | 28个 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 9 | 投影松下BZ580C | 色轮 | 7个 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 10 | 投影爱普生 EB-Z9750WU | 电源 | 6个 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 11 | 投影爱普生 EB-Z9750WU | 灯泡 | 12个 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 12 | 投影爱普生 EB-Z9750WU | 灯泡电源 | 8个 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 13 | 投影三洋 | 灯泡 | 12个 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 14 | LED | LED模块 | 12组 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 15 | LED | 接收卡 | 7块 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 16 | 拼接屏 | 驱动控制板 | 7块 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 17 | 触摸显示器 | 22触摸屏 | 2块 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 18 | 转接头 | 各种 | 20个 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 19 | 控制主机 | 8G内存 | 4根 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 20 | 控制主机 | Z77主板 | 5块 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 21 | 控制主机 | GTX1060 6G显卡 | 5块 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 22 | 控制主机 | 500W电源 | 5个 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 23 | 显示器 | 21.5寸 | 2台 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 24 | 中控系统 | 继电器模块 | 2台 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 25 | 中控系统 | 串口模块 | 6台 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 26 | 中控系统 | 无线路由 | 2台 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 27 | 辅材 | 网线 | 1箱 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 28 | 辅材 | 1000G硬盘 | 10块 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 29 | 交换机 | H3C网管型48口 | 2台 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 30 | AP控制器 | H3C SR6604或替代型号 | 1台 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |
| 31 | 无线AP | H3CEWP-WA2620-AGN-FIT或替代型号 | 10台 | 常备于业主方指定摆放处，由南博管理 |

6.售后服务体系和响应制度要求：供应商应结合维保服务需求制定售后服务方案。做到维护响应7×8小时；2小时到现场，一般故障4小时解决，设备更换1个工作日解决。解决故障的成功率≥95%。对数字馆展项设备的要求：全年对投影机灯泡不少于3次换新，保证融合画面亮度、色彩均匀，提供对展项设备每月1次全面清理服务。有完善的保密制度，需签订保密协议。包含但不限于服务内容，服务流程和响应时间，方案全面合理、服务流程及内容具体、响应迅速、服务人员齐备。

7.培训计划方案要求：供应商提供的培训方案应做到全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容。供应商应安排具备相应资质和经验的技术人员，对采购单位的相关人员进行维保全流程使用培训，确保熟练掌握操作使用。

8.出口安全设备维护人员能力要求：供应商应对南京博物院网络出口安全设备进行维护，安排1名具备对南京博物院网络出口安全设备维护调试能力的初级网络安全工程师进行驻场服务，对网络安全威胁进行实时态势感知技术预警，时刻关注南京博物院网络安全状况，确保全年不发生网络安全事件，每月由派驻驻场的网络安全工程师协同网络安全原厂技术人员提供针对网络安全分析的巡检技术报告，协助南博院图书信息部对网络安全漏洞进行修复。

9.网络安全维保要求：供应商需对南京博物院官方网站群系统、内部管理系统、公众服务系统等的网络安全进行7×24小时值守工作，同时针对南博院内所有服务器的信息系统进行每周一次的备份工作，数据备份为物理载体保存。

（二）服务能力要求：

1)为保障信息化软硬件的维护，供应商应具有ISO9001质量管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系。

2)为规范信息化软硬件服务的评价指标、程序及准则，供应商应具有符合 GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系认证。

（三）类似业绩要求：

南京博物院信息化维保服务内容涉及的系统复杂、设备数量多，需要有承接过类似服务经验的供应商为南博提供优质的服务，供应商应具有经过合法招标平台招标并签订维保服务合同的类似业绩。

（四）服务团队人员资质要求：

1)拟派的1名维保负责人应为供应商的正式员工（缴纳社保证明），具有注册信息安全工程师（CISP）证书、具备中级及以上职称。

2)拟派的1名维保技术负责人应为供应商的正式员工（缴纳社保证明），具有注册信息安全工程师（CISP）证书、具备中级及以上职称。

3)拟派的2名维保服务人员应为供应商的正式员工（缴纳社保证明），具有建筑信息模型技术员职业技能等级证书。

（五）维护服务考核要求：

1)采购人在服务期的最后一个月，依照各维保服务相关的服务要求与提供的相关巡检记录等台账资料，对中标人的服务进行验收。

2)对完成的维护服务进行核对，如未能按期完成，采购人有权只按实际发生的服务内容支付费用。

（六）服务期限：自合同签订之日起一年。

（七）付款方式：

- 合同签订后，7个工作日内买方预付合同总价的50%；

- 2024年12月30日前，支付合同总价的30%；

- 2025年9月维保期间结束后，7个工作日内付合同20%.

（八）其他要求：

中标人在维护工作中遵循南京博物院相关管理规定，如在维护过程中对建筑、装饰、展览、物品、线缆等产生破坏，中标人承担全部法律责任进行赔偿修复；对文物藏品产生破坏和损伤，中标人承担全部法律责任并赔偿全部损失；对人身安全产生伤害，中标人承担全部法律责任并赔偿全部损失。

四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品投标

| 分包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 分包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评 标 因 素 |  | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 二 | 企业实力 （9分） | 2.1、投标人具有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书；每提供1个得2分，最高得6分。（提供证书复印件并加盖公章） 2.2、投标人具有有效期内的售后服务认证证书，符合 GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系认证级别为五星的得3分，认证级别为四星的得2分，认证级别为三星及以下的得1分，未提供不得分，（提供证书复印件并加盖公章）。 | 9 |
| 三 | 项目业绩 （6分） | 3.1投标人提供自2021年6月1日以来已完成的类似维保服务业绩,每提供一个得2分,最多得6分。（须提供业绩中标通知书与合同，时间以合同签订时间为准，合同应反映出相应内容，提供不全或未提供不得分） | 6 |
| 四 | 人员资质 （15分） | 投标人应为本维保项目配备服务团队，维保服务团队至少包括1名维保负责人、1名技术负责人和2名服务人员。 4.1、拟投入的维保负责人具有注册信息安全工程师（CISP）证书的得3分；同时具备高级及以上职称的加3分，具备中级职称的加1分，满分6分。需提供近六个月内任意一个月投标人为其缴纳社保的证明材料。（提供证书复印件并加盖公章，未提供或提供不全不得分） 4.2、拟投入的维保技术负责人具有注册信息安全工程师（CISP）证书得3分，此人同时具有高级及以上职称的加3分，具备中级职称的加1分，本项满分6分。需提供近六个月内任意一个月投标人为其缴纳社保的证明材料。（提供证书复印件并加盖公章，未提供或提供不全不得分） 4.3、拟投入的维保服务人员须具备对南京博物院可视化运维平台的操作与管理能力，具有国家颁发的建筑信息模型技术员职业技能等级证书的得1.5分，最多得3分。需提供近六个月内任意一个月投标人为其缴纳社保的证明材料。（提供证书复印件并加盖公章，未提供或提供不全不得分） | 15 |
| 五 | 项目服务方案 （40分） | 5.1、投标人提供本次维护项目的熟悉程度以及对项目所需服务的沟通方案；优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求得0分。 | 5 |
|  |  | 5.2、投标人提供本项目的维护服务方案、保密制度与措施、维护保养进度控制方案；优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求得0分。 | 5 |
|  |  | 5.3、投标人提供详细网络拓扑、网络设备管理措施及管理方法；优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求得0分。 | 5 |
|  |  | 5.4、投标人提供对本项目人员驻场服务方案；优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求得0分。 | 5 |
|  |  | 5.5、投标人针对所投标服务提供易损部件的备品备件方案并列出备品备件细目（品牌、型号、数量）；优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求得0分。 | 5 |
|  |  | 5.6、投标人提供能满足本项目的售后服务体系和响应制度；优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求得0分。 | 5 |
|  |  | 5.7、投标人提供详细的维护服务培训计划方案；优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求得0分。 | 5 |
|  |  | 5.8、投标人提供出口安全设备维护人员服务方案；优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求得0分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。