编  制  说  明

工程概况：泰州市姜堰区淤溪镇人民政府新建鲍老湖森林步道建设工程，道路施工总长度5415米，含森林频道、灯具、补给站、标识标牌、监控、坐凳、果壳箱等。
编制依据：

甲方提供的浙江汇创集团有限公司设计的施工图纸。

2013年工程量清单规范、江苏省建筑与装饰工程计价定额 (2014）版、 江苏省安装工程计价定额(2014）版、 江          苏省市政工程计价定额(2014）版、 江苏省仿古建筑与园林工程计价定额(2007）版。

 江苏省建设工程费用定额（2014）版。

《江苏省施工机械台班定额》（2007）。

材料价格：执行《泰州市工程造价信息》2025年第9期指导价（除税价）和市场询价。

苏建函价[2025]273号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》。

苏建价[2016]154号文《江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》。

苏建函价〔2019〕178号文《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》。

《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》。

《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》.

本工程编制说明不仅限于以上工作内容，未尽事宜，按施工常规考虑且必须满足施工验收规范的要求；

三、主要说明： 

主要结构砼为商品砼、砂浆为成品。
A型道路（现状道路刷漆）道路宽度为4.5米，C型道路（现状混凝土路修复）道路宽度为4.5米。

钢格栅步道仅用于过河时采用钢格栅步道，其余均改成砂石步道，总体道路路径和长度都不变。钢格栅步道总长度12*4=48米。

修改砂石步道做法：木桩路牙改成砖路牙（砂石路牙改为砖路牙厚60，高240，表面粉刷）。修改构造层，具体构造如下：80厚砂砾石混合料/100厚级配碎石/素土夯实，压实系数93%。

透水砼路段也改为普通砼道路做法，宽3米，下面加20公分碎砖垫层压实。

钢结构表面均镀锌。

钢格栅和标识牌均为成品定制。

未说明均见设计图纸。

