苏州市相城区政府采购

货物类公开招标项目

招标文件

采购编号：JSZC-320507-CJZB-G2025-0148

项目名称：澄阳消防站消防装备、智能接警系统采购

采 购 人：苏州相城经济技术开发区管理委员会

采购类别：货物类

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

二○二五年九月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320507-CJZB-G2025-0148号 |
| 2 | 招标内容 | 澄阳消防站消防装备、智能接警系统采购 第一标段：灭火救援装备 第二标段：个人防护装备 第三标段：接警系统 |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 地 址： 苏州市干将西路399号银海大厦303室 邮编：215002 电话/传真：0512-65238816 65238892 联系人：路丽丽 潘莉莉 朱晓芹 庄天扬 |
| 6 | 采购单位 | 苏州相城经济技术开发区管理委员会 联系人：邢建明 联系电话：0512-66182003 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年9月30日9：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年9月30日9：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年9月30日9：30（北京时间） 苏州市相城区市民服务中心3号楼二楼（苏州市相城区采莲路1788号） |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法的85%进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则按人民币3000元整计收。本项目中标第一标段10858元，第二标段14524元，第三标段7418元。 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 中标服务费交纳账号： 账户名：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 开户行：江苏银行苏州金阊支行 账 号：30100188000004892 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同一般条款

第六章  合同主要条款

第七章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

澄阳消防站消防装备、智能接警系统采购招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年9月30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320507-CJZB-G2025-0148

2.项目名称：澄阳消防站消防装备、智能接警系统采购

3.预算总金额（最高限价）：人民币贰佰壹拾捌万陆仟柒佰柒拾元整（¥：2186770.00）

4.采购清单及标段预算金额、最高限价金额

| 标段号 | 项目名称 | 数量/单位 | 各标段采购预算（最高限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 灭火救援装备 | 1批 | 人民币柒拾贰万叁仟玖佰贰拾元整 （¥：723920.00） |  |
| 第二标段 | 个人防护装备 | 1批 | 人民币玖拾陆万捌仟叁佰元整 （¥：968300.00） |  |
| 第三标段 | 接警系统 | 1批 | 人民币肆拾玖万肆仟伍佰伍拾元整 （¥：494550.00） |  |

6.交货地点：澄阳消防站，具体按采购人指定地点。

7.项目验收

7.1货物的验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。

7.2验收标准：设备安装后，需方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测。只有在设备完全正常运转和采购方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

8.合同履行期限：自合同签订生效后2个月内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用。

9.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目各标段均为非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。

（三）本项目特定资格条件

1.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.法人的分支机构不得参加投标(除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外)。

5.本项目的特定资格要求：无。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年9月30日9：30（北京时间）；

2.开标时间：2025年9月30日9：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意！

3.苏州相城区政府采购办公室监督电话：0512-67591006/67591005。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名    称：苏州相城经济技术开发区管理委员会

地    址：苏州市相城区经济技术开发区蠡塘河路900号

联系电话：0512-66182003

2.代理机构联系方式

名  称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

联系人：路丽丽  潘莉莉  朱晓芹  庄天扬

电　话：0512-65238816

3.项目联系方式

项目联系人：路丽丽

电　　  话：0512-65238816

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（需方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（供方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备及其备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式；

5.2本次招标不接受转包、分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在项目采购交易系统中提出，招标代理机构将以网上答复的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源）。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上等媒体发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成（适用于各标段）

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）财务审计报告或最近一期（2025年5月至今任意一期）财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。提供书面声明函；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2商务条款偏离表；

12.5.3关于资格文件的声明函；

12.5.4投标单位情况表；

12.5.5法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.6投标（响应）保证承诺书；

12.5.7其他有关符合性证明的文件（如有）；

12.6综合评审文件（具体以系统模块为准）

12.6.1技术响应对照表；

12.6.2项目实施方案；

12.6.3《质保期满后三年内备品备件、易损件报价表》、《人员配备情况表》、《售后服务承诺书》等；

12.6.4类似业绩一览表；

12.6.5评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式

12.7.1《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（不属于上述企业类型无需提供）。

注：（1）以上12.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.7为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的技术资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电子邮件等书面文字形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.4评标原则及方法

28.4.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.4.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.4.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.4.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.4.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，招标代理机构进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人书面授权向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

质疑联系人：路丽丽 潘莉莉   朱晓芹  庄天扬

邮编：215000

联系电话：0512-65238816

现场递交地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

邮寄收取地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 履约保证金：无

35.中标服务费

35.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

36. 监督

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （招标编号）   第标段的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（签章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件2、投标函

投标函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司【】号第标【】段招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目货物及服务工作，投标总报价包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

8.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

附件3、开标一览表（参考格式，具体按照系统格式为准）

开标一览表

招标编号：             号

| 标段号 | 标段名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件4、投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：号                                 项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（签章）：

日期：年月日

备注：1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

2、投标总报价应包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

附件5、技术响应对照表

技术响应对照表

招标编号：             号项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标产品指标 | 正偏离、负偏离或无偏离 | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件6、质保期满后三年内备品备件、易损件报价表（不含在投标报价中）

质保期满后三年内备品备件、易损件报价表

招标编号：        号项目名称：

| 序号 | 设备（配件）名称 | 型号规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、此报价作为最高限价，实际价格在中标后以双方协商为准。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件7：售后服务承诺书

售后服务承诺书

招标编号：             号                     项目名称

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

投标人：（签章）

日期：　　年　　 月　　 日

附件8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号                     项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务响应条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件8、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任或分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人自行根据项目需要配备相应的人员。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件9、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位（采购单位） | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件10、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

【】：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为【】号第【】标段的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件11、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件12、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件13、合格投标人资格证明材料

合格投标人资格证明材料

招标编号：             号

| 序号 | 投标单位资格要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）财务审计报告或最近一期（2025年5月至今任意一期）财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供证明材料或承诺 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | 提供书面声明函 |
| 7 | 合格投标单位其他特定资格要求（如有） |  | 按招标公告要求提供相关证明材料 |

投标单位：（签章）

日期：

附件14、声明函

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件15：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章 招标书

受苏州相城经济技术开发区管理委员会的委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的澄阳消防站消防装备、智能接警系统采购的政府采购进行国内公开招标。

## 一、招标编号：JSZC-320507-CJZB-G2025-0148号

- 项目名称：澄阳消防站消防装备、智能接警系统采购

三、预算金额（最高限价）：人民币贰佰壹拾捌万陆仟柒佰柒拾元整（¥：2186770.00）

| 标段号 | 项目名称 | 数量/单位 | 各标段采购预算（最高限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 灭火救援装备 | 1批 | 人民币柒拾贰万叁仟玖佰贰拾元整 （¥：723920.00） |  |
| 第二标段 | 个人防护装备 | 1批 | 人民币玖拾陆万捌仟叁佰元整 （¥：968300.00） |  |
| 第三标段 | 接警系统 | 1批 | 人民币肆拾玖万肆仟伍佰伍拾元整 （¥：494550.00） |  |

四、具体技术要求

第一标段：灭火救援装备

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电服 | 4 | 套 | 1.整体要求 1.1符合GB12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业。 1.2由防静电防尘面料，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。 1.3上下分体式结构，上衣前胸粘贴有反光带。 2.技术性能 2.1甲醛含量≤75mg/kg,PH值4.0-8.5之间，无异味。 2.2面料透气率≥70mm/s。 2.3耐洗色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级。 2.4断裂强力：经向≥1000N，纬向≥600N。 2.5撕破强力：经向≥40N，纬向≥20N。 2.6点对点电阻：≥2×1010 Ω。 2.7防静电性能：带电电荷量≤0.4μC/套 |
| 2 | 内置纯棉手套 | 50 | 双 | 1、用于消防员可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的手部内层防护装备。 2、具备防静电、质地柔软的性能。 3、为五指式，针织手套，可与防化手套配套使用。 |
| 3 | 防高温手套 | 10 | 双 | 1.整体要求 1.1符合GA634-2015《消防员隔热防护服》、XF7-2004 《消防手套》标准。 1.2材料：采用芳纶碳纤维混纺密织布，内里为芳纶隔热毡及舒适层。 2.技术性能： 2.1阻燃性能：续燃和阴燃时间≤2S ，试验无熔融滴落现象。 2.2抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60S。 2.3灵巧性能：隔热手套灵巧性能不应低于XF7-2004规定的3级要求。试验条件下拾起最小测试棒的直径为8.0MM。 2.4 TPP值:≥55cal/c㎡。 2.5针距密度：明暗线每3CM≥9，包缝线每3CM≥7。 2.6耐磨性能：手套掌心面：在9KPA的压力下，经2000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。 2.7耐切割性能：手套本体掌心面和背面外层材料割破力≥14N。 |
| 4 | 防化手套 | 10 | 双 | 1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 2、化学防护手套采用橡胶材料制作，柔软灵活；菱形掌纹设计，高效防滑，具备出色的掌握力。 3、耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 4、耐寒性能（-25℃×5min）：无裂纹。 5、耐刺穿力≥25N。手套灵巧性能5级。 6、对工业化学品的防护时间：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥60min、氢氰化物≥70min。 |
| 5 | 消防阻燃毛衣 | 32 | 件 | - 整体要求 1.1符合XF1274-2015《消防员防护辅助装备 阻燃毛衣》。 2.材料、款式 2.1采用芳纶、绵羊毛、锦纶异性纤维、腈纶等材料混纺，采用双缝制。 2.2为长袖款，鸡心领设计。 2.3肩肘部需用芳纶材料补强。 3.技术性能 3.1保暖性能：克罗值≥0.6clo。 3.2氧指数：主体材料（横向和纵向）≥36%，加强材料（横向和纵向）≥28%。 3.3阻燃性能：续燃时间为0S。 3.4甲醛含量：≤75mg/kg。 3.5PH值：4.0-8.5。 3.6耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度≥4级。 3.7起毛起球性能：≥3级。 3.8顶破强度：≥900KPa。 3.9水洗尺寸变化率：≤6%。 3.10静电性能：≤0.2μC。 - 4.提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测报告。 |
| 6 | 消防坐式半身安全吊带 | 8 | 根 | 1、总体性能符合XF494《消防用防坠落装备》标准的要求， 2、Ⅱ型安全吊带，固定于腰部、大腿或臀部以下部位，可调节的宽大腿环，使安全带佩戴快速且无松脱、滑落现象，适用于紧急逃生或救援； 3、安全吊带的织带和缝线由原纤维制成。承重织带，材质：1680D涤纶丝，宽度：45±1mm，厚度1.8±0.2mm。织带为一整根，无接缝，边缘无松脱、割口或磨损。能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封措施来防止织线松脱。经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不会出现融熔、焦化现象； 4、缝合接口及缝合末端回缝30mm；安全吊带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查。线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线； 5、安全吊带共3个7075铝合金材质的金属拉环，厚度9.35±0.5mm，拉环为一体冲压式成型结构，无焊接，更加安全。腰部前方、左、右各1个拉环，两侧具有工具挂环，承重大于5kg； 6、安全带的带扣的边角半径为6mm。带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象； 7、金属部件无棱角、毛刺，无裂纹、无明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。零部件安装端正，整带平直、整洁，没有污油渍、缺损及其他外观缺陷。金属零件的耐腐蚀性能盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求； 8、具备扩展能力，可根据需求，配合肩带，扩展为全身式安全吊带（不可倒置型）； 9、安全吊带设计负荷≥2.67kN，通过静负荷性能（正立方向静拉力22kN）和抗冲击性能试验，试验后，不会从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不会超过10mm，而且安全吊带不会出现影响其安全性能的明显损伤； 10、重量：≤1100g。 11、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告。 |
| 7 | 防坠落辅助部件 | 8 | 套 | 整套防坠落辅助部件符合XF494标准，配置包括手套1双，头盔1顶，全身安全吊带1套，静力绳100米，护绳套2只，安全钩10只，手式上升器1套，脚踏带1根，下降器1个，抓绳器1个，缓冲器1个，动力挽索2根，梅陇锁4只，连接扁带1根，换轮2个，短扁带2根，长扁带2根，地垫1块，装备整理包1只。 1、手套：耐用的双层皮质，手掌采用A级牛皮制造，虎口额外加强了耐磨性，手背采用了耐磨透气的尼龙材料，手腕采用橡胶材料，配有一个加强的连接孔； 2、头盔：主要用于保护佩戴者免受坠落物体的直接撞击； 2.1透气孔≥16个，提供了极佳的透气性； 2.2具有防震ABS/PC外壳，内衬EPS提供了良好的佩戴舒适感，内部衬垫可以拆洗； 2.3不少于四个头灯卡扣，能安装市面上任何头灯，头灯卡扣带有反光贴，提高了辨识度； 2.4重量：≤410g； 3、全身式安全带 3.1挂点≥8个，腰部腿环全可调安全带，内置胸升； 3.2两肩部的连接点可用于受限空间垂直提吊救援； 3.3腰部两侧，两个腿环，共计4个快插扣，能实现迅速穿脱安全带； 3.4模块化设计，肩带可完全拆除，将安全带转换为坐式安全带； 3.5腰带上的反光条和肩带上的反光带能增加在黑暗条件下工作的识别； 3.6腰带和腿环上额外的环（腰部8个腿部4个）可以挂载更多的装备； 3.7腹部挂点可以承受不小于24kN的拉力； 3.8重量：≤2550g； 3.9提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 4、静力绳： 4.1绳皮股数≥44股 4.2直径：≤10.5mm 4.3破断强度：≥32kN 4.4每米重量：≤72g 4.6长度100米 4.7提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 5、护绳套：材质：聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布、涤纶、钢；⻓度：≥70cm； 6、铝合金O形双动锁：材质：铝合金；纵向拉力：≥26 kN；横向拉力：≥8 kN；开口拉力：≥7 kN；开口大小：≥21 mm；重量：≤81 g；提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 7、手式上升器： 7.1左手和右手各一个； 7.2不锈钢凸轮，提供高耐腐蚀性； 7.3宽大的下连接可同时挂入两把锁扣上连接孔可扣入一把锁扣套住绳索； 7.4重量：≤190g； 7.5强度：≥12KN 7.6材质：主体轻合金，凸轮：不锈钢，手柄：塑料 7.7适应绳径：8-13mm 7.8提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 8、脚踏带：通过不锈钢⼆孔调节扣，可以快速调节绳索⻓度，提⾼绳索作业的移动效率，可调节⻓度：35-150cm； 9、防恐慌下降器： 9.1带有防恐慌功能 9.2手柄过度用力或松开，都可以自动制停 9.3承重：≥225 kg 9.4强度：≥18kN 9.5重量：≤365g 9.6适用直径：10-12 mm 9.7材料：凸轮结构：不锈钢，侧板：轻合金 9.8提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 10、抓绳止坠器： 10.1导向性止坠器和工作定位装置 10.2凸轮可以在需要的位置锁住，当受力后可以释放 10.3只使用扁带连接时，扁带长度≤20cm 10.4重量：≤188g 10.5工作负荷：≥100kg 10.6提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 11、势能缓冲器：长度≥70cm，坠落打开后115-118cm，强度：≥15kN； 12、动力挽索： 12.1由动力绳制作而成； 12.2直径：≤11mm； 12.3强度：≥22kN； 12.4材料：尼龙，轻合金, PVC； 12.5重量：≤120g； 12.6提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 13、梅陇锁：直径≤8mm；材质：镀锌钢；纵向拉力≥35 kN；横向拉力：≥10kN；开口大小≥11 mm；重量≤77 g；提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件；； 14、连接带：轻量化高强度短扁带，重量≤12g，材料：聚酰胺纤维，强度≥22kN，宽度≤16mm，长度≤11cm，提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件；； 15、滑轮：高效率大尺寸单滑轮，效率达到94%，顶部大型连接孔可容纳不少于3把锁扣，重量: ≤257g，强度:≥32 kN ，最大使用绳径:13毫米，轴承类型: 封闭滚珠轴承，提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件；； 16、扁带80：轻量化高强度扁带环，强度：≥22kN，宽度：≤16mm，材质：尼龙，长度：≥80cm，重量：≤60g；提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件；； 17、扁带120：轻量化高强度扁带环，强度：≥22kN，宽度：≤16mm，材质：尼龙，长度：≥120cm，重量：≤86g；提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件；； 18、地布：100%耐⾼温棉帆；双层16安加密⾯料⻋缝结构坚固耐磨，充份保护。6个304不锈钢17mm孔径⽓眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接。 19、装备包： 19.1顶部和背部有大开口，能轻松拿取主仓物品，采用YKK拉链； 19.2人体工程学肩带和背部衬垫，有可调节胸带，背重物不容易滑落； 19.3带有泡沫的底部和前部采用超级耐用的尼龙材料，保证了长时间的使用，并且能保护你的装备 19.4容量：≥40L。 |
| 8 | 移动供气源 | 1 | 套 | 1、移动供气源特别适合在隧道，管道或其它有限空间中，以及其它污染环境中完成长时间、大工作量的复杂工作时使用。产品符合GB6220-2009《呼吸防护 长管呼吸器》标准； 2、推车式长管空气呼吸器由不锈钢手推小车、气瓶总成、高压胶管总成、减压阀块、报警器、长管导气管、Y 型接头、腰接阀、供气阀、全面罩组成； 3、由4个6.8L的30MPa高压碳纤维气瓶，双减压器输出，流量大于1000L/min，气瓶可以随意更换，在更换气瓶时不会影响正常使用。气瓶与减压装置采用软管连接，方便快捷。并配有2个正压式呼吸面罩及供给阀，1个Y型接口； 4、移动小车采用可脱卸式长管卷盘，4只轮子、折叠旋转手柄适用消防车车载使用；可以有效减少所占空间，便于存放； 5、两人同时使用时可接长≥40m，单人使用时可接长≥50m，气管耐磨、抗腐蚀性能好； 6、动态呼吸阻力：当气瓶压力在30MPA-2MPA呼吸量40*2.5L/MIN时吸气阻力小于等于280pa,吸气阻力≤800pa,气瓶压力在2MPA-1MPA呼吸量25*2L/MIN时吸气阻力≤300pa,呼气阻力≤600pa； 7、气瓶瓶阀的开启方向为逆时针。气瓶瓶阀上应设置安全膜片， 其爆破压力应为（37～45）Mpa。 |
| 9 | 消防员降温背心 | 12 | 件 | 1.产品技术性能符合《中华人民共和国公共安全行业标准》中XF 1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》技术要求； 2.蓄冷袋采用马赛克结构，4×4方格，前后身各1只，超大面积覆盖身体躯干部位达到更好降温效果； 3.马甲由外层、隔冷层、舒适层三层结构组成。颜色为藏蓝色； 4.外层面料损毁长度经、纬向≤100mm，续燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象。断裂强力经、纬向≥350N；撕破强力经、纬向≥25N； 5.外层面料经180℃±5℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化； 6.蓄冷剂无毒、无害，对皮肤无刺激，对环境友好，提供安全性认证； 7.蓄冷剂相变热≥200kj/kg。蓄冷剂总蓄冷量≥300kj； 8.蓄冷降温袋静压负重≥490N。接缝断裂强力经、纬向≥350N； 9.贴体温度≥5℃。总质量≤2.0 kg； 10、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 10 | 荧光棒 | 120 | 根 | 1.荧光棒符合XF/T 1428-2017（GB/T8416-2003）《消防用荧光棒》标准，无毒无放射性、不易燃、无火花；发光时间稳定、具有不可致灭性、抗外力破坏保持发光；360度可视性光谱纯净、单色性能良好；独立密封，具有防水功能； 2.每根荧光棒的发光时间不少于90分钟； 3.初始亮度≥210cd/㎡； 4.有效亮度≥20cd/㎡； 5.内管内溶液开口的闪点大于等于110摄氏度； |
| 11 | 激光测距仪 | 1 | 个 | 量程：3-1000米 电源 ：锂电池 测量单位： 米(m)、码(Yd) 测距误差： ±0.3m 测量角度范围： -90°~90° 弹道补偿角度范围： -20°~20° 测高最小高度起：1m 测角误差:±1° 激光波长：905nm 视力安全：FDA（CFR 21） 望远镜倍率：7X 望远镜物镜孔径：≥20mm 望远镜目镜孔径：≥15mm 出瞳直径≤4mm 屈光度 ±5D 镜片镀膜：A5 测速范围： 18~300km/h 液晶显示器： 透过式LCD Transflective LCD |
| 12 | 望远镜 | 1 | 个 | 1、金属内胆，防水防雾； 2、旋转升降的眼罩，屈光度可调； 3、光学倍率： 10x 4、物镜口径：42mm 5、出瞳距离：≥17mm 6、视场：≥7° 7、棱镜材质：BAK4棱镜 8、镜片材质：HMAIED镜片 9、千米视野：≥110m 10、对焦方式 ：中心调焦 11、瞳距调节范围:56-72mm 12、屈光度调节:±4dpt 13、工作温度:-30/+50℃ |
| 13 | 危险警示牌 | 2 | 套 | 用于灾害事故现场警戒警示。采用2mm铝合金板冲压而成，高亮度抗紫外线室外反光材料，50m清晰可见，是最专业的消防现场警戒套组。警示牌为40CM三角形，黄底黑字反光，工程级反光膜。2MM厚铝板，标准图案。可与标志杆配套使用。分有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。 |
| 14 | 电梯钥匙 | 5 | 把 | 表面电镀360度覆盖，耐腐蚀，耐用，多功能。可开启电梯、火车、动车、地铁通用门。 |
| 15 | 躯体固定气囊 | 1 | 套 | 躯体固定气囊采用真空成型原理，将气囊内空气抽出，形成硬性固定成型体，该产品轻巧简便，特别有利于群体伤者的转移、运送。 1.躯体固定气囊外层材料采用阻燃材料，内衬高强离子，配有专用抽气筒。 2.在对人体需要固定部位裹上躯体/肢体固定气囊后，利用专用抽气筒抽去躯体/肢体固定气囊内的空气，使得躯体/肢体固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。 3.体积小、质量轻、携带方便，保护性强，坚固耐用 4.可进行X光成像及磁共振检查 5.使用时快速简便，非专业人员也可操作 6、承重≥150KG |
| 16 | 肢体固定气囊 | 1 | 套 | 1、该产品外层采用阻燃材料，内衬是高分子粒子。 2、采用真空成型原理，配有专用气筒，将气囊内空气抽出，使其形成与人体形状相符的硬性固定成型体，紧贴人体，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。 3、由上肢夹板、下肢夹板、躯干夹板、专用气泵、便携包组成。 4、体积小、重量轻，携带方便，保护性强，坚固耐用。 5、可进行X光成像及磁共振检查。 6、自重：≤5kg。 |
| 17 | 救生气垫 | 1 | 套 | 1、气垫性能应符合XF631-2006标准， 2、气垫采用气柱式设计，充气前充气后都方便移动。长≤4.5m，宽≤4.5m，高≤2.5m 3、气垫总量≤70kg，储存年限≥2年 4、气垫主立柱及底部分别配有不少于四个把手，方便人员抬起移动。 5、气垫配有气压表，可显示工作气压。 6、气垫顶部应有明显的区域范围标识，更容易找准跌落位置。 7、气柱主体框架采用厚度≥0.7mm的PVC夹网布，不少于8根立柱。经向拉伸强度≥2900N/5cm，纬向拉伸强度≥2500N/5cm，经向撕裂强度≥390N，纬向撕裂强度≥275N 8、承接面采用厚度≥0.4mm，密度≥840D 的阻燃PVC夹网布，经向拉伸强度≥2100N/5cm，纬向拉伸强度≥1800N/5cm，氧指数≥26，经向撕裂强度≥340N，纬向撕裂强度≥270N 9、气垫配有检修门设计，方便日常检查维护。 10、气垫内部配有二次保护层，可拆卸式设计，防止二次伤害增加安全可靠性 11、气垫侧面底部配有气瓶收纳袋，可容纳6.8L，9L，12L的300bar高压气瓶放置其中，并与气垫形成一个整体，方便移动收纳。 12、消防救生气垫底部触地面面料经耐磨损性能试验后，其损坏程度应≤GB/T 19089规定的2级。 13、消防救生气垫底部触地面面料经耐油性能试验后，质量的増加在1＃标准油作用下应不大于15%，在97＃无铅汽油作用下应在-4%~15％之间，且在干燥后表面不得留有任何可目测到的痕迹级 14、充气时间≤28s，补气时间≤6s 15、减速度值：头部≤30g，胸部≤27g，骨盆≤29g 16、消防救生气垫需进行稳定性试验，无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。 17、消防救生气垫在进行可靠性试验后应完整、无损坏或其它异常现象。 18、消防救生气垫在进行高低温性能试验后立即进行救援性能试验应无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。 19、气柱型消防救生气垫气柱经气密性试验后，其气压下降值应≤0.30kPa 20、可使用300bar压力的6.8L或者9L气瓶充气，有专用的快速充气接口，同时具有电动泵及脚踏泵的充气接口可以随时补气。 21、产品适用最大高度16m； 22、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； |
| 18 | 缓降器 | 2 | 个 | 1、符合GB21976.2-2012 《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准要求; 2、往复式高层缓降逃生器械，可实现一机多救； 3、逃生缓降器由安全钩（由金属制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置锁止可靠）、安全带（安全带材质为合成纤维材料，并应具有能按使用者胸围大小调整长度的扣环）、绳索、调速器、不锈钢连接件（挂架及膨胀螺栓均为不锈钢材质）及绳索卷盘组成。 4、缓降绳索采用航空用钢丝绳芯包覆芳纶纤维编织而成，直径≥6mm，绳长 30m，下降时中途遇到火情不易烧断，可耐高温达 500℃。 5、采用摩擦阻尼结构,连续200次下降所有部件无异常现象。最大负荷（981±5N）状态下，连续 200 次下降，下降速度≤1.1m/s;最小负荷（343±5N）状态下，连续 200 下降，下降速度≤0.5m/s； 6、高温处理后，标准负荷连续两次下降，下降平均速度≤0.7m/s； 7、安全带具有反向防滑脱装置。 8、主机具备自冷却功能，控制设备温度在60℃左右。 9、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； |
| 19 | 气动起重气垫 | 1 | 套 | 应用于各种交通事故救援，地震等灾害救援，建筑物坍塌救援；有爆炸危险场合及崎岖不平地形救援。 1、气垫的操作压力≥12巴，爆破压力≥48巴，安全系数≥4:1； 2、有防静电和自熄灭特性，表层的特殊设计可提高在草地、泥沙等光滑地面上的抗滑性； 3、气垫厚度≤2.5厘米，适用于狭小空间等特殊场所的救援； 4、表面互锁结构设计，边缘倒角设计更易于插入； 5、反光中心和四角标记，保证在光线不好的地方依然有良好的可视性； 6、芳族聚酰胺织料增加型材料，四周均有多层结构，更结实耐用； 7、正常使用，正确存放，使用寿命可达15-20年。 8、全套方形起重气垫不少于8种规格； 起重力≥4.5吨的气垫1个，举升高度≥12cm，气垫面积≤26*20cm，重量≤1.5kg； 起重力≥10吨的气垫1个，举升高度≥17.5cm，气垫面积≤32*32cm，重量≤3kg； 起重力≥20吨的气垫1个，举升高度≥24cm，气垫面积≤44*44cm，重量≤5kg； 起重力≥33吨的气垫1个，举升高度≥19cm，气垫面积≤31*102cm，重量≤8kg； 起重力≥34吨的气垫1个，举升高度≥28cm，气垫面积≤52*62cm，重量≤8.5kg； 起重力≥40吨的气垫1个，举升高度≥33cm，气垫面积≤61*61cm，重量≤9.5kg； 起重力≥50吨的气垫1个，举升高度≥37cm，气垫面积≤68*68cm，重量≤12kg； 起重力≥59吨的气垫1个，举升高度≥39cm，气垫面积≤78*69cm，重量≤14kg； 9、附件配置：配备2条10米充气软管，2条5米充气软管，1个减压器，1个12巴复式操纵仪。 10、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 20 | 救生抛投器 | 1 | 个 | 1、符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求； 2、产品配置：发射主机 1 个（抛投器主机内置1.5 升碳纤维气瓶）、多功能底座 1 个、陆用救援弹≥2 个（内置救援绳）、水用救援弹≥2 个（内置水用救援绳，带自动充气救生圈）、训练弹≥1 个、绳包≥2 个（分别内含≥190 米水用救援绳，与水用救援弹和训练弹配合使用）、装绳器≥1 个、收绳器≥1 套、双滚珠角度仪≥1 套、气瓶充绳器≥1 套、16 克 CO2 压缩气瓶≥4 个、触发剂≥4 个、救生圈保护套≥2 套、锚钩≥1；套航空箱一套； 3、工作压力：≥8.5Mpa（±0.1 Mpa），重量≤8.5KG（净重）； 4、抛射距离：陆用时抛射距离≥350 米；水用时抛射自动充气救生圈距离≥250 米，搭配直径8mm专用绳索发射金属锚钩时，抛射距离≥80米； 5、抛绳规格：陆用抛绳规格：抛绳断裂强度≥2500N；水用抛绳规格：抛绳断裂强度≥7400N； 6、抛射偏差角≤0.8°； 7、枪体上有手动泄压阀，精准控制抛投器工作压力； 8、配备有充绳用的气瓶收绳器，连接 G5/8 国标气瓶空呼气瓶进行充绳，实现现场充装弹头； 9、配备金属多功能底座，有 30°、45°、55°、65°、75°等 5 个调整角度。带有 2 个钢钎及防滑橡胶，适用多种复杂环境下使用； 10、枪体上装有压力表（内嵌枪体里），实时显示阀体工作压力； 11、配备有调校发射角度的双滚珠角度仪，便于控制发射角度，实现有效抛投，能使救援弹抛射的更加接近目的地、且抛射距离更远； 12、铝合金航空包装箱，坚固防水抗震，可规则堆放在救援车上，方便快速投入救援； 13、配备有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。 14、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 21 | 敛尸袋 | 20 | 个 | 用于包裹遇难人员尸体，无纺布材质。 1、单面防水涂层，承重强度高、防水； 2、袋子四周有4个提手，承受重量75-200KG； 3、双拉链头更方便打开或封口，直型或U型的拉链设计能帮助工作人员把尸体迅速的装进尸体袋，减慢尸袋暴露在外而腐烂的时间； 4、环保无污染，可直接燃烧； 5、体积小，重量轻，独立包装，使用方便。 |
| 22 | 玻璃破碎器 | 1 | 套 | 主要用于救援现场切割各种汽车玻璃、建筑玻璃等，整套工具轻便、易携带，可满足常见各类破拆玻璃的使用要求。 1、满足GB 32460-2015 消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件电动汽车玻璃剪切器试验大纲； 2、电动切割器1个：重量≤1.2kg，切割速度≥150cm/min(≥4mm汽车玻璃）； 3、玻璃凿切器1个：长度≥250mm，切割玻璃厚度≤12mm，重量≤0.5kg； 4、弹性破窗器1个：长度≥140mm，直径≤18mm，重量≤110g，破拆≥4mm汽车钢化玻璃； 5、玻璃吸盘2个：直径≥116mm ，吸附力≥50kg，重量≤330g； 6、配件：电池2块， 充电器1个 ，护目镜1副，专用手套1付， ABS工具箱1个； 7、提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件。 |
| 23 | 手持钢筋速断器 | 1 | 台 | 1、手持式钢筋速断器自带电池液压泵，简单易用， 2、切割范围：钢筋、钢管、电缆等。 3、机身部份360°可自由旋转。 4、电压范围：110-240V， 锂电电池:DC18v 5、开口距离：≥28mm 6、剪切能力： 6.1圆钢（Q235A材质）钢筋：≥25mm。 6.2热轧带肋钢筋（HRB400）钢筋：≥25mm. 7、剪切时间 7.1圆钢（Q235A材质）钢筋：≤9秒。 7.2热轧带肋钢筋（HRB400）钢筋：≤10秒 8、电池持续工作能力： 在连续切割直径20mm的圆钢（Q235A材质）70次后，电力未耗尽。 9、产品配有不少于4档电量显示功能。 10、含电池及液压油重量：≤11KG 11、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 24 | 多功能刀具 | 5 | 把 | 1、结构组成：尖嘴钳、标准工具钳、钢丝钳、开罐器、开瓶器、附件连接器、锥刀、锯齿刀(可锯绳索)、主刀、小一字起子、大一字起子、锉刀、尺子、附件(连接套筒、11 种型号起子)； 2、主要应用场景：适用于事故现场救人或自救； 3、材质：不锈钢，钳口为钨钢； 4、硬度53—55HRC（其中钳头硬度≥45HRC）； |
| 25 | 手动破拆工具组 | 2 | 套 | 无须动力，单人即可操作，可快速有效打通砖和混凝土阻隔墙。整套工具包括：多功能手柄1个，各类工具头≥4个，消防平斧≥2把。重量≤19KG.配备模块化防水工程塑料箱 1、手动破拆手柄部份浸水2H后绝缘电阻≤11.5GΩ。 2、消防斧平刃应以能砍断10mm的Q235A圆钢，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 3、冲击式破拆器尖刃能凿裂等级为C20的混凝土试块，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 4、撬斧尖刃能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 5、撬斧起撬部位能切割厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 6、手动破拆工具的金属部份经GB/T10125-2012规定的48小时中性盐雾试验后，外观应符合GB 6461-2002外观等级评定轻微伤级的要求。 7、多功能冲击手柄：冲击行程≤325mm。 8、消防平斧：收缩长度≥460mm，最大展开尺寸：≥650mm。 9、多功能手柄连接撬斧拔钉器后总长度≤1210mm。 10、多功能手柄连接金属切割器后总长度≤1210mm。 11、多功能手柄重量≤4.5KG、消防平斧重量≤3.3KG、长尖凿工具头重量≤1.45KG、长平凿工具头重量≤1.5KG、长宽凿工具头重量≤1.8KG、撬斧拔钉器工具头重量≤1.7KG、金属切割器工具头重量≤1.5KG。 12、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 26 | 便携式防盗门破拆工具组 | 1 | 套 | 主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具. 一、液压泵主要参数 1、额定输出压力：≥70MPA 2、额定输出量：≥0.8ml/次 3、低压输出压力：≤1.3MPA 4、低压流量：≥3.2ml/次 5、手柄力：≤350N 6、质量：≤4kg 二、微型扩张器 1、扩张距离 ：≥150mm； 2、扩张（分离）力：≥70KN 3、快速接口型式：单管接口； 4、质量：≤4KG 三、开门器 1、最大开启距离：≥300mm 2、开启（分离）力：≥60KN； 3、收拢长度：≤250mm；; 4、快速接口型式：单管接口； 5、防滑措施：底脚的活动脚：有楔形防滑齿；抬升器的分离槽； 有棱形防滑槽；顶部撑顶面：有带辅助支撑的防滑齿。 6、质量：≤4KG。 四、四合一多用撬棍 1、可橇、劈、弯及其它他类似工作。 2、长度：≤460mm 3、重量：≤2KG 五、微型钢筋：速断器主要参数 1、开口距离≥20MM 2、切割直径：≥10mm圆钢 3、质量：≤2kg 六、微型剪切器 1、开口距离：≥30MM 2、切割直径：≥20mm圆钢 3、质量：≤4kg 七、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 27 | 金属堵漏套管 | 1 | 套 | 1、金属堵漏套管是由不锈钢材料制成，与内衬特殊结构的耐腐蚀橡胶密封板复合而成。配合快速堵漏胶迅速修复各种水、油、气、酸、碱、盐和各类有机溶剂的泄漏，可以对管道上孔、洞、缝进行直接封堵。 2、该工具适用介质温度在70～150℃， 3、适用管道直径：12～125mm ，最大封堵压力不小于2.5MPa。 4、金属堵漏套管能密封直径不小于（0.5寸、0.75寸、1寸、1.25寸、1.5寸、2寸、2.5寸、3寸、3.5寸、4寸）10种管道的裂缝与小孔，无需压缩空气，使用专业螺钉固定。 5、配置：不锈钢板，密封垫，固定架，锁紧架，六角螺母，平垫圈，加强半圆头方颈螺栓，可逆式棘轮扳手，手动套筒扳手套筒头，双头呆扳手，金属堵漏套管箱。 |
| 28 | 注入式堵漏工具 | 1 | 套 | 1、本套工具所有部件全部采用优质不锈钢和无火花铜合金材质生产，具有防静电、防爆、无火花等特点。无火花注入式堵漏工具适用于化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金等装置管道上的各种静密封点堵漏密封，适用介质温度在-200至600℃、压力大于30MPa的泄漏； 2、高压注胶枪1把，材质：优质钢材； 3、堵漏胶（10支/盒）3盒，红盒胶一盒、白盒胶一盒、兰盒胶一盒； 4、手动高压油泵1台，压力≥76MPa； 5、专用高压油管（附快速接头）1根； 6、旋塞阀（M12）4只，材质：无火花铜合金材质； 7、角向接头（45°、90°）各1只，材质：无火花铜合金材质； 8、注射弯头（M12）1只，材质：无火花铜合金材质； 9、注胶螺母（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：无火花铜合金材质； 10、注胶螺杆（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：不锈钢材质； 11、专用润滑松动喷剂一罐； 12、专用扳手1把； 13、铝合金工具箱1只。 |
| 29 | 粘贴式堵漏工具 | 1 | 套 | 1、粘贴式堵漏工具能用于水类、油类、气类、化学试剂类、酸类、碱类泄漏介质。可灵活应用于多种规格的法兰、罐体、阀门等部位的堵漏。 2、粘贴式堵漏工具由钢带捆扎器、钢带及卡扣、堵漏胶泥、专用扳手和携行箱等组成。 3、适用介质温度：-70℃ ～ 200℃ 4、修复后可承受压力：2.5 MPa 5、孔洞状泄漏口，直径≤Ф50mm，堵漏压力2.5MPa 6、裂纹泄漏口， 长*宽≤50*5mm，堵漏压力2.5MPa 7、线状泄漏口， 裂缝长度100mm，堵漏压力2.5MPa 8、法兰垫片穿孔扇形缺口，弧长≤20，堵漏压力2.5MPa 9、点状泄漏口，直径≤Ф15，堵漏压力2.5MPa 10、产品配置：钢带捆扎器1把、钢带1条（3米）、卡扣10只、堵漏胶泥1套 |
| 30 | 电磁式堵漏工具 | 1 | 套 | 1、电磁式堵漏工具(磁压式堵漏工具)用于各类罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业。适用压力≥1.8Mpa，温度使用范围≤80℃，耐介质性能：各种水、油、气、酸、碱、弱酸、盐等 。 2、本套工具利用超强永磁体对钢铁容器的吸附力，吸住泄漏的有磁金属表面，可阻止内压液体流出，让胶体有时间凝固，达到堵住各种大型管道、槽车、立卧罐等泄漏的目的。本套工具适用于各种大型管道、槽车、立卧罐等储运设备的堵漏，使用方便快捷。 3、磁压式堵漏器额定起重能力≥300KG,圆柱形起重能力≥150KG，最大抗拉脱能力≥1000KG; 4、配置：磁压器一个，防爆铜片四块，东方神胶两组，不干胶一卷、铝合金携带箱一个。 |
| 31 | 木制堵漏工具 | 1 | 套 | 1、用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业； 2、材质工艺：红松材质，经蒸馏、防腐、干燥、绝缘等工序处理制成，防裂、不变形； 3、适用范围：用于各类孔、洞、裂缝等压力较低的堵漏作业。 4、配置：该产品由圆锥形、方楔形和棱台形三类木楔共计28件木楔、1把木锤。 5、适用温度范围-70℃至150℃，压力-1.0Mpa至0.8Mpa； |
| 32 | 无火花工具 | 1 | 套 | 1、主要应用于因火花产生而有可能引起爆炸危险的作业场所； 2、无火花工具采用优质合金铝青铜材料制造，各种工具均通过绝缘处理； 3、无火花工具抗拉强度>105Kgf/mm²,硬度HRC≥35。工作时无火花，无磁性、耐腐蚀，由多种开启、关闭、清理和其他无火花工具组成， 4、配置：全套含管钳、克丝钳、锤子、防爆铲、F型扳手、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、螺丝刀、锯子、錾子等21件，铝合金工具箱包装。 |
| 33 | 移动照明灯组 | 1 | 台 | 1.全方位自动泛光工作灯符合GB16796-2009、GB/T4208-2017、GB/T15211-2013、GB26755-2011标准; 2、由灯盘、伸缩气缸、发电机、控制面板、遥控器、泵、警示灯、三角地桩及行走轮组成，采用220V供电； 3.灯盘可单独调节方向，上下可旋转360°，左右旋转360°；灯头应符合GB/T4208-2017中IP66的规定；遥控器最大无线距离不小于65m. 4.连续工作时间：发电机充满燃油连续工作≥13h，在有市电的场合可直接使用市电满足长时间的照明需求。 5.电源指示；照明装置控制盒上应有固态LED金属电源指示灯，在使用过程中照明设备发生故障时，指示灯可以提示故障。 6.照明装置在5米处的照度不小于576Lx;照明装置在10米处的照度不小于426Lx；照明装置在20米处的照度不小于335Lx；照明装置在30米处的照度不小于226Lx；照明装置在40米处的照度不小于125Lx。 7.抗风性能：照明装置升至最高状态时，采用8级风对灯具作用力（441.6v)给灯具进行施力，前后左右方向施加相应拉力各40min，灯具能正常工作，无倾斜，升降杆无变形。 8.遥控器对码功能：遥控器有对码功能，控制盒清码后，原装遥控器无法对灯具进行控制，对码成功后恢复原遥控器自动控制功能。 9.发电机功率：≥2000W，油箱额定容量：约15L，采用4个100WLED光源灯头组成. 10.提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 34 | 水域救援头盔 | 6 | 顶 | 1.外壳采用ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结； 2.质量高防护等级的头盔，符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带长约30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小； 4.有特殊设计的带通气孔的耳部可以确保听觉不受干扰，又能提供良好的缓冲性能，铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈； 5.头盔有≥8个排水通风孔，头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；左右两边设置多孔通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风； 6.两侧附加战术导轨座,可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），前置卡槽可用于安装防水摄像机或者录像机； 7.尺寸：配专用调节器，适合大部分人头围，可在 51-64 厘米之间调节； 8.漂浮性能：经过24h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上； 9.耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触； 10.质量：≤550g； 11.冲击吸收性能：头模受到冲击力的最大值≥3600N； 12.顶部抗冲击加速度性能：最大加速度≤150g，加速度超过150g的作用时间：≤2ms； 13.提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 35 | 水域救援靴 | 6 | 双 | 1.鞋帮高于脚踝，整体为系带设计； 2.脚踝处有魔术贴固定收紧； 3.水域救援靴从靴内后跟中央起止靴口最低处的高度≥200mm； 4.质量≤1kg； 5.靴帮材料在经过反复弯折20000次后，不应无裂纹、松面、掉浆等现象； 6.靴帮抗刺穿性能≥102N； 5.凹凸纹的加强型大底，防滑且防止刚性损害，可以适应水面和陆地的各种地形； 6.经常磨损区域做加强处理； 7.脚掌侧面带有排水孔； 8.脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用； 9.提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 36 | 水域救援手套 | 6 | 双 | 1.五指式多用途救援手套，人体工学预弯曲设计，贴合手部自然曲度，舒适且操作灵活，有效缓解手部疲劳。 2.采用高弹力氯丁橡胶复合面料制作，立体剪裁技术，良好的保暖性。 3.弹性加宽尼龙束带，魔术贴闭合，稳固扣于腕部，阻止海水进入手套内部，开合调节便捷 4.立体式入口，设计有YKK拉链开合，更易于手套快速穿脱。左右手套设计有防丢失粘合塑料扣。 5.粘合盲缝工艺，出色的防水性能和抗拉强度。 6.人性化设计：手腕处设有按扣，可以将一副手套固定在一起，防止丢失； 7.质量：≤170g； 8.双手穿戴手套后，戴手套与未戴手套的拉重力比不应小于100%； 9.在9kPa压力下，掌心面材料经5000次循环摩擦后，试样不应被磨穿； 10.掌心面材料的割破力不应小于12N； 11.抗刺穿性能≥55N； 12.水域救援手套的徒手控制百分比不应大于105%； 13.穿戴时间不应超过10s； |
| 37 | 水域救援刀 | 6 | 把 | 1.一面集成了刀面、锯齿面、割绳钩，适应不同作业需求； 2.另一面无刃设计，可以按压用力接触； 3.钝头设计防止刀头误伤到设备或者使用者，同时也能作为一字螺丝刀使用； 4.带有刀鞘设计，可以稳定的固定救援刀于救生衣上； 5.采用双面按压式开关，双手按下，刀会自动弹出到手上； 6.刀鞘采用双面安全开关机制，单独按一面不会弹出，确保救援刀不会滑落； 7.手柄采用橡胶覆盖，凸点设计，加强摩擦与握力效果； 8.手柄处带有小长方形孔洞可作为压缩气瓶的扳手； 9.手柄处椭圆形孔洞可以作为开瓶器使用； 10.手柄底部带有玻璃破碎器； 11.整刀长≥17cm，连同刀鞘长度≥18.5cm； 12.刀片材质为钛合金； 13.手柄覆盖材质为TPR热塑橡胶； 14.刀鞘材料为玻璃纤维加强型尼龙； |
| 38 | 湿式救援服 | 6 | 套 | 1.主要材质为3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质，提供非常好的热反射性能。 2.在肩部、背部和手臂处都采用特殊材质提高部位的灵活性，降低活动的束缚感。 3.双向的前置拉链可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷。 4.腕部和踝部的拉链可以帮助将袖口和裤腿收紧。 5.所有的缝线处都是用四针六线缝制，提高保暖性和舒适感。 6.在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护。 7.在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配救生衣固定使用，防止冲脱。 8.手臂和腿部有荧光反射区，并且有RESCUE救援字样，提高了救援者的可视性。 9.左胸设有对讲机挂点，可以方便挂靠工具；大腿部右侧有带金属排水孔氯丁橡胶圆形立体工具袋，YKK拉链闭合设计，方便使用。口袋内有D型挂钩及1根弹力绳，可以挂置救援绳索等物件。 10.主要性能：面料拉伸强度≥150N，持续10s经纬向不应出现断裂现象； 11.耐磨性面临经2000次循环摩擦 后，补强经过6000此循环摩擦不应被磨穿；耐静水压100kpa下5min后不应出现水滴渗透。 12.湿式服的接缝经≥100N、持续10s的接缝强度试验，试样未出现断裂现象。 13.湿式服穿着时间≤25s，重量≤1.8kg； 14.提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 39 | 53寸快解牵引绳 | 6 | 根 | 1.牛尾绳表面编制反光条，一端为O型环，一端为快速挂扣，静态长度≥85cm； 2、在1000N的轴向拉力作用下，牛尾绳伸展后的长度≥145cm，弹性长度为静态长度的 1.5-2.0 倍。 3.两端缝合：Z 形线迹并加固 缝合表面编有反光丝方便黑暗条件下反光。 |
| 40 | 激流救生衣 | 6 | 件 | 1.激流救生衣主要用于在水域救援任务中应对激流水域救援过程中使用，救生衣具有固定浮力、配备快速释放系统、牛尾牵拉绳、口哨及照明灯等设备挂点等。 2.结构为背心式，颜色为红色采用扣件和拉链形式。 3.闭孔泡棉采用橡塑共混发泡材料。 4.浮力≥175N，救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤4.5%。 5.救生衣上逆向反光带的总面积不小于 300cm²。 6. 救生衣衣身应能承受 3200N 的作用力 30min 而不损坏，肩部应能承受 900N 的作用力 30min 而不损坏，救生衣裆带与救生衣衣体之间应能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。 7.救生衣前侧配置两个大容量口袋，口袋上带有反光带以及魔术贴可用于粘贴队员明、队徽。 8.救生衣正面配有4个4孔塑胶挂块可用于悬挂口哨，方位灯等救援工具。 9.快速解脱救援带在扣件闭合状态下能承受 2500N 的拉力。 10.人穿着救生衣应能在≤10s内解开快脱带，且快脱带的开启力不大于110N。 11.人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面120mm以上。 12.配置腿环附有快速插扣，有助于将救生衣固定在身体适当的位置，防止 入水后救生衣向上移位。 13.产品带有永久性标签，标签内容包含： 制造厂名称、地址和注册商 标；产品名称及型号； 生产日期和批号； 产品执行标准的代号；主要参数。 14.提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 41 | 安全口哨 | 6 | 个 | 1.水面及水下救援专用口哨，两仓气道无滚珠。 2.流线造型加双腔设计，赋予声音极高辨识度，抗干扰能力强发声稳定连续，遇水也能正常使用，可靠性高。 3.哨音≥100dB，一体式背夹设计，尾部设有挂孔 |
| 42 | 频闪照明灯 | 6 | 个 | 1.示位灯应为遇水即亮设计，设置主动开关按钮； 2.材质：主要材质锂电池； 3.发光强度：≥0.7CD； 4.工作时间：≥8h； 5.工作电压：3.6v； 6.储存环境温度：-30度~+65度； 7.闪光频率：50~70T/m。 |
| 43 | 30米绳包 | 6 | 个 | 1.高强力过胶尼龙面料，高强度CORDURA面料包体或更优材质，配反光带； 2.在水上可以漂浮起来，网布设计可以使得绳包快速排水和晾干； 3.采用的直径≥9mm绳索，断裂负荷≥35kN，长度≥30米，线密度≤55g/m，延展率≤6%；绳子可浮在水面上，且漂浮时间不小于48h； 4.整体质量≤0.85kg； 5.收口型的顶端设计方便流畅的进行抛投动作和更便捷的填充； 6.网眼布快速排出包内积水，有2条反光带和1个可加装发光棒或化学发光器的弹性固定套； 7.绳包和绳均可浮于水面，聚乙烯护绳。 8.提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 44 | 激流救援网 | 1 | 个 | 水面拦截网可以实现多角度斜拉拦截水中被困人员，可以布置在缓流或者急流的水域。可以放置在水域两端固定，遇险者被拦住附着后可以拉到船上或者斜拉上岸。水面拦截网不仅适用于角度较为平缓的水域，有一定的坡度（例如坝头或者小瀑布）也可以再下端拦截遇险者。 整体宽≥500cm，高≥120cm，织带宽5cm；配置直径≥10mm、最小断裂强度≥35 KN，带有连接扣锁9个，长≥20m的救援绳1根，手提收纳包一个。 |
| 45 | 水面漂浮绳 | 200 | 米 | 1.整体要求 1.1符合《水域救援漂浮救生绳试验大纲》标准要求。 2.结构 2.1采用聚丙烯纤维交叉编织外层，内包高强聚乙烯绳芯。绳整体粗细均匀、结构一致，绳皮编入一股贯穿全绳的蓄光发光纤维和1股反光丝，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 3.技术性能： 3.1直径：12±0.5mm，长度≥100米。 3.2破断强度：≥38KN。 3.3延伸率：≤2.0%。 3.4漂浮性能：经 48h的漂浮性能试验，始终可漂浮在水面上。 3.5线密度：≤85g/m。 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、品牌、制造商、生产日期等。 5、提供国家消防装备质量检验中心出具的检验报告复印件。 |
| 46 | 救生圈 | 6 | 个 | 1.聚乙烯复合救生圈采用高密度聚乙烯为売体 2.内充高密度聚氨酯闭孔泡沬塑料颜色稳定、抗老化 3.内径：450MM 左右 外径：700MM 左右 厚度 105MM左右 4.浮力：≧17KG 5.救生圈设置不少于 4 个 360°反光带，反光带宽度≥50mm，均为分布在整个圈体； 6、设置绳索固定位置，并预设不少于 4个等长绳索索环。 |
| 47 | 救生衣 | 20 | 件 | 1、外观：①救生衣的颜色为橙色。②救生衣的系固采用插扣和拉链形式。③救生衣的属具及配件无尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷。④救生衣上逆向反光带的总面积不小于400cm2，且穿着人员在水中时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积不小于200cm2。⑤救生衣安全气囊与救生衣体连接可靠，当安全气囊受损或失效后能进行更换且不对救生衣体产生破坏。⑥救生衣体上配有便携气胀式救生圈，且使用时能与救生衣分离⑦救生衣装有能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动的裆带。 2、浮力： ①救生衣固有浮力材料提供的浮力≥50 N。②救生衣安全气囊提供的浮力≥110 N。③救生衣上所配置的气胀式救生圈提供的浮力≥150 N。 3、强度： ①救生衣衣身能承受3200 N的作用力30 min而不损坏。②救生衣肩部能承受900 N的作用力30 min而不损坏。③安全气囊与救生衣体之间能承受900 N的作用力而不发生脱离或损坏。④裆带与救生衣体之间能承受900 N的作用力而不发生脱离或损坏。 4、属具： ①每件救生衣配有细索系牢的哨笛1只。使用时，穿着者任何一只手能将哨笛移出或放入。 ②每件救生衣配有细索系牢的示位灯1只。 5、浸水性能： 水中姿态：①在安全气囊未充气情况下，穿着人员穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能在5 s 内使人体处于直立姿态，且人嘴高出水面120 mm 以上。 ②在安全气囊充气的情况下，救生衣能在3 s 内使人体处于后仰姿态，且人体躯干与铅垂线的角度不小于30°，人嘴高出水面120 mm 以上。 落水和跳水:穿着人员落水及跳水后，救生衣符合下列要求①救生衣不发生明显移位或对穿着人员造成伤害;②没有影响其水中姿态及浮力的破损;③不对其属具及附件造成破坏。 包装配有便携式手提袋。 |
| 48 | 水域救援头灯 | 6 | 个 | 1、新型大功率LED光源，光效高、显色性高、能耗低、超长使用寿命，免维护； 2、采用高能锂离子电池，无记忆，容量大、寿命长，充放电性能优良，自放电率低，安全环保； 3、采用最新的Type-C充电接口，可正反插入，通用市场上常见的USB充电器；具有五格电量显示装置，可实时显示灯具剩余电量及充电状态； 4、额定电压：≥DC3.7V 5、额定容量：≥1200mAh 6、连续工作时间：≥4h |
| 49 | 指南针 | 6 | 个 | 1、材质：ABC+有机玻璃 2、重量：≤120G 3、水下工作温度：-30℃～+60℃ 4、水下下潜深度：≥50米 5、用途：水下指引方向 |
| 50 | 干式水域救援服 | 6 | 套 | 1.干式水域救援服具有防水，耐磨，透气等特点；采用三层防水透气面料制作，表面特殊处理，防泼水处理，适合极端条件下水域作业； 2.在经常磨损的区域例如臀部、肘部和膝部用做特殊加固处理； 3.上衣肩部拉链设保护盖； 4.裆部有高强度防水拉链，入厕时不用脱下整件衣服； 5.整体的高强度防水拉链确保密封不进水； 6.袖口、颈部、腰部和踝部都配有氯丁橡胶材质的魔术贴调节带，帮助穿着人员束紧，调节舒适度； 7.手臂和双腿处带反光条确保在有雾条件下依然有较高的识别性； 8.腰部有可调节织带，采用一体式可调节插扣尼龙腰带和魔术贴束紧带，左右两侧均可调节。缝合处采用胶质压合确保不渗漏； 9.救援服采用红色和黑色相间颜色； 10.服装面料不含甲醛、不含可致癌物质，无异味； 11.产品带有永久性标签。标签内容包含：制造厂名称、地址和注册商标； 产品名称及型号； 生产日期和批号；产品执行标准的代号； 主要参数； 12.配备专用保存包，方便携带； 13.10个高低温循环后，产品无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变。 14.耐水摩擦色牢度≥4-5级；耐洗色牢度≥4-5级；耐光色牢度≥4级； 15.面料经 2000 次循环摩擦后，表层不应被磨穿;耐磨加固层面料经6000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。 16.接缝断裂强力≥1100N； 17.保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表（手、脚和腰部皮肤表面）基础体温下降≤0.9℃，且受试者能捡一支直径9mm的铅笔并书写；防渗漏性能≤80g； 18.衣服质量≤1.3KG，携行质量≤1.4kg； 19.经过25次洗涤后，面料的耐静水压不应小于50kPa（未出水珠）； 20.透湿率应≤1.55×10³； 21.提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 51 | 舷外机 | 1 | 台 | 1、发动机类型：≥30匹，二冲程、二缸汽油发动机； 2、额定功率: ≥22KW； 3、压缩比:≥7.00:1 4、额定转速：≥5000转/min； 5、排气量(CC)：≥490； 6、缸径*行程(mm)：≥72*61（mm）； 4、档位：前进-空挡-倒挡； 5、重量：≤55KG 6、冷却系统：水冷； 7、启动系统：手动起动器； 8、标准配置油箱：≥24L 9、推进方式：螺旋桨； 10. 润滑系统:预混汽油和机油 11、配舷外机防护罩1只； |
| 52 | 冲锋舟 | 1 | 条 | 1、长≥4200mm；外宽≥1880mm；船高≥530mm，型深≥425mm，型宽≥915mm；气囊直径≥50cm：气囊数≥3+1个，底部：铝合金 2、净重≤82KG；满载≥930KG;艉板高度≤400mm 3、底板安装时间≤150s； 充气时间：采用气瓶充气时间≤135s 4、气密性：空载状态，浮筒充气至0.025mpa额定压力，静置60min后剩余压力0.025mpa；气囊充气至0.035mpa额定压力，静置60min后剩余压力0.035mpa 5、耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min，无异样； 6、速度性能：空载航速≥45km/h；载重400kg航速≥37km/h 7、转向性能：空载状态航速10km/h时，左转≤3.2m；右转≤4.0m 8、橡胶涂覆织物材质强度：面料经向拉伸强度≥84KN/m，纬向拉伸强度≥70KN/m，经向梯形撕裂强度≥320N，透气性：充气至25kpa额定压力，静置5min，不透气。 9、配件：铝合金底板1套、铝合金卡条1套、铝合金坐板1套、铝合金船桨2支、脚踏式充气泵1个、维修工具1套（修补筒1个、修补片3片；胶水1支；气阀扳手1支） 10、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 53 | 夜视仪 | 1 | 个 | 红外夜视数码望远镜采用优异的光学、电子、机械系统融合设计，具有清晰的物镜成像，稳定的电子功能及舒适的目镜成像。 1、物镜倍率：≥8X 2、数字变焦：1-10X 3、放大倍率：80x(固定倍率8x10) 4、物镜直径：≥52mm 5、视场角度：≥5.4° 6、成像距离：1m-无限远 7、显示屏数目：2 8、显示成像：≥1440*1440 9、图像传感器：200W超感光Sensor 10、拍照像素：12M 11、摄像像素：1920*1080 12、夜视能力：微光全彩/红外夜视 13、功率：7W（MAX） 14、WIFI：支持（ios & Android） 15、GPS：支持 16、电子罗盘：支持 17、气压&海拔：支持 18、陀螺仪：支持 19、角度传感器：支持 20、微光观察距离：≥1000m 21、全黑观察距离：≥500m 22、SD-Card：T-Flsah(MAX 64G) 23、电池：≥9000mA LI-CON 24、工作时间：≥8H（TYP） |
| 54 | 转角水枪 | 2 | 支 | 1.符合 GB8181-2005《消防水枪》标准； 2.转角式水枪由铝合金和304不锈钢材质制成，阳 极氧化抛光处理； 3.枪管在 360 度内旋转扑救喷射，枪管为可拆卸式，能满 足死角暗火喷射要求；喷射功能:开花、直流、喷雾； 4.进水口径：65mm； 5.最大流量≥360L/min； 6.压力范围 0-0.8Mpa； 7.喷射距离≥22m； 8.最大喷雾角≥120° 9.整装质量≤3kg； 10.卡口形式：卡式 11.具有永久性标志及产品数据标识； 12.提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 55 | 刺穿式破拆水枪 | 1 | 支 | 1.符合 GB8181-2005《消防水枪》标准； 2.由不锈钢材料或优于该材质制成；穿刺水枪通过穿刺头进 行注水、喷射，以达到直接灭火的目的； 3.阀门采用等同于铜质或高于该材质；枪头采用 304 不锈钢 或同等质量材质； 枪管长度≥1.1m; 4.流量≥550L/min； 5.枪头具备穿刺≥1.2mm 金属材料能力，可进行泡沫和水 切换射流，枪体可拆卸； 6.进水口径：65mm； 7.卡口形式：卡式； 8. 重量：≤2.6Kg 8.具有永久性标志及产品数据标识； 9.提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 56 | 遥控消防炮 | 1 | 门 | 符合GB19156-2019《消防炮》标准；适用于石油、化工、油罐区大型仓库、地下车库等高温作业， 1、多自由度消防炮可脱离地面，立式灭火，远射程，多角度，大范围喷射， 2、主要由夹具、炮体等组成，炮体与夹具采用快速插拨式连接 3、炮体材料为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质，防腐蚀 4、工作压力：≥0.6MPa 5、水流量：≥30L/s 6、射程：≥60米 7、旋转角度：俯仰/水平≥90度 8、电机带有手动控制手柄，同时配有远程无线遥控器，操作人员可以根据作业现场情况灵活选择控制方式。 10、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 57 | 水带挂钩 | 15 | 个 | 1、参照XF494-2004《消防用防坠落装备》 2、水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是消防车的附件之一。水带挂钩是由尼龙带、不锈钢挂钩组成。长度不小于50cm。 |
| 58 | 防爆充气箱 | 1 | 台 | 1. 更高的防护性能，操作员正面三层钢板结构，门主体钢板厚≥10mm,箱内≥5MM钢板并折弯加强，箱外≥5mm钢板折弯加强，正面总厚≥20mm钢板； 2. 强力的三方向门闩锁止功能； 3. 开门自动切断气源； 4. 关门并锁止后自动接通气源开始充气； 5. 4只气瓶2*2布局，可以实现2瓶在内箱充气，始终有另外2瓶在外箱准备，充好的气瓶转到箱外取下换上空瓶的同时，提前准备好的外箱气瓶转到箱内自动充气，大大提高充气效率的同时，减少压缩机的启动次数； 6. 每个充气头都具有防喷涌功能，防止误操作时高压气体瞬间喷涌而产生的甩鞭效应伤害操作人员或损坏充气阀； 7. 充气头自闭功能，不接气瓶的充气阀自动关闭，接上气瓶自动打开，不充装的工位不需要额外的封头或阀门来关闭； 8. 充气速度可手动调节； 9. 气瓶放置桶内径≥200mm，可同时充装6.8升，9升，12升消防气瓶以及10-12升潜水铝瓶； 10. 调压功能，可根据气瓶瓶身上的标定压力调节充气压力，防止过压充气造成危险； |
| 59 | 移车器 | 1 | 套 | 利用杠杆原理，通过撬杠撬动移车器的撬柄支起车轮移车。 1、通用于各类轿车、越野车及微型轻型客车一器全能； 2、纯粹机械的设计终生免维护，超长保用； 3、高强度结构钢满焊而成保证受力不变形，万向脚轮量身特殊定制转动灵活高承载； 4、杠杆抬升一次到位快捷省力易操作； 5、配有地面保护轮及二次释放装置，避免操作时划伤地面。 6、单个规格尺寸≥350mm*620mm*200mm，单个净重：≤23公斤，每套数量：4个， 单个承重：≥1000公斤/个（四个最大承重≥4000公斤），支起最小离地间隙约60毫米。 |
| 60 | 灭蜂枪 | 1 | 套 | 1、主要用于配备消防救援队伍，供处置户外马蜂窝使用，对快速高效进行蜂窝处置、保护消防员和群众生命安全。用快速打气和储气装置，将蘸有灭蜂药剂的箭杆射入蜂窝，起到毒杀和熏离马蜂的作用。 2、技术参数： 2.1打气方式：设定压力值充压自动停止或手动打气； 2.2最大压力：4BAR； 2.3产品重量：整体含箱子重量≤4kg 2.4灭蜂器重量≤2kg； 2.5箭只垂直最大有效射高≥40m 3、灭蜂器包含内容： 3.1灭蜂器 1 把， 3.2智能电动充气泵1套（含UBS充电线、充压软管、收纳袋等） 3.3灭蜂箭 100 支（含箭头、箭杆、箭尾）， 3.4箭只保护管100支 3.5管腔清洁刷（不锈钢杆把）1支 3.6灭蜂药剂 1 瓶（可以浸泡约 500 根灭蜂箭）， 3.7箭杆收纳盒 1 个， 3.8橡胶手套 10双， 3.9口罩 10 个， 3.10激光瞄准器 1 只，备电1只 3.11电池充电器 1 个， 3.12使用说明书 1 份， 3.13报警人危险告知书模板 1 份， 3.14器材箱 1 个（带锁2把钥匙）。 |
| 61 | 5G单兵 | 1 | 台 | 1、结构组成：主机、电池、背夹、数据线、安全箱。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输。 3、产品通过基于GB T15211-2013，GA T947.2-2015，GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010，GB T28181检测依据 4、支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线； 5、配置要求支持Android10以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.3Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB； 6、视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调； 7、支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720；支持TYPE-C外接充电及数据通信。 8、屏幕尺寸≥4.5寸，分辨率不低于720*1280； 9、外壳防护等级支持IP68； 10、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络； 11、在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失； 12、支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作； 13、外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤450克； 14、支持双码流输出，双码流参数可独立设置； 15、支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警； 16、支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲； 17、支持远程发送文字、图片、语音、视频短片； 18、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 19、具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键； 20、设备工作温度-20℃至60℃； 21、标配座充，可同时给主机和电池充电，随主机配备背夹、数据线； 22、持续工作时间不低于6h。 23、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台； 24、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |

第二标段：个人防护装备

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔（全盔） | 35 | 顶 | 1、符合XF44-2015《消防头盔》标准。 2、由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护眼罩、防护面屏、披肩组成。 3、全防护帽壳需具备优异的防冲击、耐热辐射、阻燃、防化学腐蚀、耐热耐寒、电绝缘或其他类型的危害的能力。 4、头围可调范围广，可调节范围达到53-59cm。 5、帽壳应由耐高温热塑性材料制成，表面涂有水基涂层，可提供头部和侧翼冲击保护。内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫，带超模压芳纶增强材料。 6、冲击吸收性能：高温预处理后≤2100N，辐射热预处理后≤2200N，低温预处理后≤3150N，浸水预处理后≤2300N。 7、抗冲击加速度性能：帽顶部≤100gn，帽前部≤100gn,帽侧部≤100gn,帽后部≤100gn。 8、下颏带采用带插扣的3点可调式，同时下颏带角度可调节，无论是否佩戴空呼面罩，都能提供最佳佩戴角度 9、采用带大旋风旋钮的头箍，可方便轻松调节到位并锁定，采用六点式顶带，以确保冲击均匀分布至头部四周，提供最佳的舒适性。头盔的佩戴深度可多档调节，以满足不同使用者的习惯。 10、内部带有软衬垫，在保护头部的同时也提高舒适性。 11、头盔不应妨碍空气呼吸器面罩的佩戴，同时头盔自带有面罩连接系统，可以轻松的配合头盔式面罩使用。 12、配有可拆卸铝箔防火披肩，防水性能好，且耐高温火焰。 13、阻燃性能：下颏带损毁长度≤10mm，续燃时间≤1s，不应有融熔、滴落现象；披肩损毁长度≤10mm；续燃时间≤1s，不应有融熔、滴落现象；面罩续燃时间≤0s，不应有融熔、滴落现象。 14、经电绝缘试验后，帽壳电绝缘性能电流泄露≤1.0mA。 15、经侧向刚性试验后，帽壳最大变形量≤26mm，卸载后变形≤1.5mm。 16、头盔整体重量小于1.5KG。 17、采用双层防护面屏，外层面屏采用金色防辐射镀层，在不佩带空呼面罩的时候，外层面屏可以遮挡住下颚，提供额外保护；并且提供最大内部空间以满足佩戴矫正眼镜时的需求。 18、所配面屏应采用高性能耐冲击材料，经抗冲试验后应不破碎或有明显冲击斑痕。面屏应带有金色防护涂层，以提高使用者在火场的舒适性，且面屏的透光率应≥90%。 19、含有内置防护眼罩，其采用透明聚碳酸酯镜片，抗冲击性能好，有效保护眼部安全。同时具备双轴联动调节系统，保证贴合面罩，并且不妨碍佩戴近视眼镜的人员使用。 20、投标产品标识、包装满足XF44-2015标准要求，每顶头盔上应有清晰的永久性标识，包括：执行标准、型号，规格，生产厂的名称和商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料，并加贴有消防产品自愿性认证标志。 21、每顶头盔配备用披肩一条； 22、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 35 | 套 | 1、结构组成：灭火防护服为上下分体式结构，由上衣与裤子组成。面料组合系统由外层、防水透气隔热层、舒适层三层组成。 2、整体热防护性能TPP值≥31cal/cm2，且无熔融、脆裂和收缩现象。 3、阻燃性能： 3.1 外层面料：经、纬向续燃时间≤0秒，经、纬向损毁长度≤15mm，不应有熔融、滴落现象。 3.2 防水透气隔热层：经、纬向续燃时间≤0秒，经、纬向损毁长度≤50mm，不应有熔融、滴落现象。 3.3 舒适层：经、纬向续燃时间≤0秒，经、纬向损毁长度≤35mm，不应有熔融、滴落现象。 3.4 反光标志带：经、纬向续燃时间≤0秒，经、纬向损毁长度≤25mm，不应有熔融、滴落现象。 3.5 外层加强材料：经、纬向续燃时间≤0秒，经、纬向损毁长度≤15mm，不应有熔融、滴落现象。 3.6 救生拖拉带：经、纬向续燃时间≤0秒，经、纬向损毁长度≤0mm，不应有熔融、滴落现象。 3.7 防护护腕：续燃时间≤0秒，不应有熔融、滴落现象。 3.8 缝纫线：续燃时间≤0秒，不应有熔融、滴落现象。 4、缩水率： 4.1 外层：经、纬向缩水率≤1.5%。 4.2 防水透气、隔热层：经、纬向缩水率≤2%。 4.3 舒适层：经、纬向缩水率≤2%。 5、表面抗湿性能：外层≥3级。 6、断裂强力 6.1 外层：经向≥3000N，纬向≥2700N。 6.2 舒适层：经向≥500N，纬向≥380N。 6.3 救生拖拉带：≥10000N。 7、撕破强力：外层：径向(N)≥900，纬向(N)≥700。 8、防水透气层 8.1 耐静水压：≥50kpa。 8.2 透湿率：＞5500g/(m2•24h) 8.3 拒油性能：≥4级。 9、接缝断裂强力：经、纬向均≥810N。 10、质量：≤3kg。 11、救生拖拉带：展开时间≤6s，拖动距离≥2.5m。 12、材料：外层为芳纶面料，防水透气层为PTFE防水透气层，舒适层为芳粘混纺面料。 13、款式、标识符合国家消防救援局最新标准要求统一规范。 14、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 |
| 3 | 消防手套 | 40 | 双 | 1.符合XF 7-2004《消防手套》标准要求； 2.消防用灭火防护手套形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带。 3.采用翻指工艺，手套外层采用牛皮材料，手背处设有黄银黄反光条。手套阻燃性能：手掌、手背和手套本体阴燃和续燃时间≤0秒，手套外层掌心面、手背面经向和纬向的损毁长度均≤10毫米；隔热层手套本体经向和纬向的损毁长度≤40毫米。 4.隔热层采用芳纶防割绒布，具有良好的隔热性能、耐穿刺和耐切割性能。手套隔热性能：手套的整体热防护性能≥50cal/cm2。手套外层及衬里热收缩率≤1%； 5.力学防护性能：撕破强力≥120N，手套穿刺力：≥120N。 6、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 4 | 消防安全腰带 | 10 | 根 | 17款消防安全腰带由织带、带扣、D型环和移动板组成，采用尼龙和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计，主体颜色为藏蓝色。 1、款式：插扦改良式。 2、织带：尼龙66材质，织带为整根，没有接缝，具有一定硬度，宽度≤70mm，厚度≥2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型。 3、带扣；热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺。 4、扦针；不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度≥35mm，直径应与带扣、扦针孔适配。 5、D型环：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，其中一个采用缝合固定；另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 6、移动板：尼龙66材质。 7、收带扣：尼龙材质，松紧带缝纫。 9、缝线：尼龙66材质 10、正立方向静拉力：≥13KN。 11、重量：≤1KG 12、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 30 | 双 | 1.整体要求 1.1符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。 1.2主要用于消防员在灭火救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防酸碱等功能，脚码符合国家标准要求。 1.3采用优质进口橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用凯夫拉防穿刺中底，靴头采用铝包头。靴底采用优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。 1.4靴筒顶部有收紧设计，面料为防水阻燃材料。 2. 技术性能 2.1靴底耐油性能：-2-10%。 2.2防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥19mm。 2.3抗刺穿性能：≥2500N。 2.4电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA。 2.5隔热性能：≤10℃。 2.6抗辐射热渗透性能：≤8℃。 2.7防滑性能：≥15°。 2.8防水性能：不应出现渗水现象。 2.9质量：≤2.0kg。 2.10抗切割性能：靴面经抗切割试验，不应该被割穿。 3、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 6 | 正压式空气呼吸器（6.8L) | 20 | 具 | 1.正压式空气呼吸器需符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。 2.正压式空气呼吸器全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等配件为同一品牌； 3.具备压力平视功能，压力平视装置采用无线连接，不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态。 4.压力平视装置的显示装置最低工作环境温度≤-30 ℃，最高工作环境温度≥60 ℃，可不使用任何工具独立拆卸，面罩可直接清洗消毒。 5.压力平视装置的显示装置一次配对后，开启自动连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa~10 MPa时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。显示装置可感应外界光线自动调整亮度。 6. 压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010及B3836.4-20100 中Ex ia IIC T4 Ga要求；显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65。 7.背具、背具带、带扣、气瓶套采用阻燃材料制成，按照XF124-2013标准,要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间0秒。 8.供气管可以实现左右互换，以满足不同操作者的使用习惯 9.在充满气的状态下，整套佩戴质量≤12kg。 10.动态呼吸阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤310Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤200 Pa，呼气阻力≤510Pa。 11.中耐高温试验后，呼气阻力≤640Pa。 12.中耐低温试验后，呼气阻力≤500Pa。 13.中耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值≤0.8 MPa。 14.中耐辐射热性能试验后，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤40 Pa，呼气阻力≤600Pa。 15.静态压力≤250 Pa。 16.全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，通过950℃火焰燃烧测试，具备免工具手动拆解清洗维护功能。 17.全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥67%，镜面透光率≥95%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。 18.减压器输出压力应在0.5 MPa ~0.68 MPa之间。 19.安全阀关闭压力大于1.1 MPa。 20.供气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。 21.空呼报警哨应集成于减压器上，而非连接于压力表。 22.气瓶容量为6.8L 23.压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，其漏气量≤6.5L/min。 24.气瓶阀开启方向为逆时针，如不可锁定，那么开启手轮应至少旋转两周达到关闭状态。 25.腰带可随使用者运动而自行旋转，调整重心，减轻负重感。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。 26.包装满足GA124-2013要求，每具呼吸器的导气管、供气阀、减压器、面罩、背架、气瓶上应有制造厂名称和注册商标。每具呼吸器包装箱的明显处应有以下标志内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；认证标志或批准文件的编号。 27、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 7 | 空气备用气瓶 | 20 | 个 | 1、符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》、GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》标准要求。 2、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，公称容积：6.8L，公称工作压力≥30MPa。 3、水压试验压力≥50MPa，爆破压力≥102MPa。 4、气瓶出口螺纹：M18x1.5。 5、气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭。 6、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸 G5/8，螺纹长度≥18mm。 7、气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。 8、气瓶配备气瓶保护套，气瓶保护套具有反光标识。 9、气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。 |
| 8 | 佩戴式防爆照明灯 | 10 | 个 | 1、额定电压：≥DC3.7V 2、额定容量：≥1.8Ah 3、光源功率：3W 4、连续放电时间：强光≥4h. 工作光≥8h 5、充电时间：≤5h 6、重量：110g(含支架) 7、外形尺寸：≤φ25×120mm 8、外壳防护等级：IP66/IP68 9、照度：强光≥1500lx. 弱光≥800 lx 10、本质安全型防爆等级可达到Ex ib IIC T4，可满足I区、II区安全工作的要求。 11、灯具防爆性能应符合GB3836.1-2010的要求，确保灯具在易燃易爆场所使用的安全性。 12、灯具在水下5m环境下正常使用时间≥1小时。 13、具有优质选材铜基板设计，可大幅提升LED光源散热性能，提升光源使用寿命及光效。 14、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离大于需100m，可为后方人员提供警示。 15、灯具电量可视化显示，可直观查看电池电量剩余工作时间及灯具工作状态（工作光、强光、爆闪）。同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息。 16、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。 17、灯具充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，且灯具或充电器应设置冲、放电保护电路，确保灯具充电时的安全性。 18、灯具需在低温-25度与高温55度下使用2小时，能正常进行开、关以及强弱光的切换。 19、可为灯具选择性配备头灯集中充电的充电箱，每箱可同时满足至少10套灯具一起插入充电，充电箱可接入市电、车载两种通电模式，简单便捷，满足各种紧急需求。 20、具备8种以上不同类型（采购方选择一种）的头盔支架，以确保主流头盔的配对使用 21、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； |
| 9 | 消防呼救器 | 10 | 个 | 1、结构组成：主机、钥匙卡、充电器； 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中个人防护； 3、符合GB 27900-2011《消防员呼救器》； 4、报警功能：具备预报警功能、自动报警功能、手动报警功能； 5、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。 6、通信功能：呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。 7、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。 8、允许静止时间：30±2S。 9、预报警时间：15±2S。 10、预报警声级强度：≥100dB。 11、报警声级强度：≥100dB。 12、低电压告警声级强度：≥65dB。 13、连续工作时间： ①连续开机时间：≥24h。 ②连续报警时间：≥900min。 14、质量：≤230g。 15、通信距离，m≥2000。 16、发光亮度，cd/m2≥300。 17、外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求。 18、使用带有姓名的钥匙开、关机，开机后姓名钥匙保存于后场，可代替现场身份登记。 19、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析。 20、具备计时提醒功能。 21、具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示。 22、具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。 23、内置GPS/北斗定位功能，可将数据传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。 24、防爆等级：≥ExibⅡCT4Gb； 25、防护等级：≥IP68。 26、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； |
| 10 | 应急逃生自救安全绳 | 40 | 套 | 1、应急逃生自救安全绳套装由1根安全绳、2个安全钩、1个下降器、1根中空连接扁带、1个排绳器、1块包绳布及1个多功能阻燃绳包等组成。 2、安全绳：直径8±0.2mm，长度16±0.1m，最小破断强度≥25kN，延伸率≥5%。安全绳经204℃±5℃的耐高温性能时，不得出现融熔、焦化现象。具备高温环境承载性能：在600℃±5℃、1.33 kN 负荷环境下承载45s，在400℃±5℃、1.33 kN 负荷环境下承载300s，不得出现断裂现象。 3、安全钩：两个安全钩均采用自动三锁设计（即提起、转动和开锁），在开口闭合状态下长轴破断强度不小于30kN；短轴破断强度不小于11kN。锚点安全钩采用带阻挡横杆设计。下降器连接安全钩采用常规设计。 4、下降器：下降器穿入安全绳后不可打开，适用直径为7.5-8.5mm 的安全绳，极限负荷不小于13.5kN。下降器表面标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。 5、中空连接扁带：长度2m、双折1m的安全扁带，扁带破断强度≥35kN。 6、绳包应具备安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全；绳包应选用耐用材料，本体耐260℃高温不应有明显变化。绳索可以由绳包内自由抽出，便于现场使用。 7、排绳器及包绳布：单人操作，可方便快捷将使安全绳环绕排列放入包绳布；排绳器的尺寸满足绳子捆绑 2-3 层。可快速将安全绳沿排绳器边缘有序的排列缠绕，防止下降过程中安全绳打结，保证安全绳顺利从防恐慌下降器中通过，以达到快速避险逃生效果。含包绳布一块，便于将绳索紧紧包裹放入绳包，确保安全绳不易脱落且美观，且可使整套产品更紧凑。 8、绳包套装质量≤1.5kg。 9、套装提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； |
| 11 | 消防腰斧 | 10 | 个 | 1、符合XF 630-2006《消防腰斧》标准要求。 2、基本尺寸：全长280±2.5mm，斧头长度160±2.5mm，斧头厚度 10 ±1 mm，平刃宽度56±1.5mm，柄刃宽度22±1mm，撬口宽度30±1mm，撬口深度25±1mm。 3、外观要求：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值不应大于6.3 u m；腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质缺陷，涂漆部分不应有流痕、气泡等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其它明显缺陷，表面花纹应清晰。 4、质量≤ 1KG 5、硬度要求：腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且其硬度均应达到48HRC-56HRC,刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm,撬口热处理长度应不小于 5mm且不大于10mm。 6、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。 7、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径≥6. 5cm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 8、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤 9、耐腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T 10125- 1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB 6461 -2002外观等级评定轻微级的要求。 10、腰斧表面具有防静电耐腐蚀涂层。 11、腰斧套材质头层牛皮。 12、腰斧锯片具有刻度测量功能。 13、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 12 | 防静电内衣 | 50 | 件 | 1.整体要求 1.1符合GB12014-2019《防护服装防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业； 2.外观要求 2.1各部位整烫平服、整洁。 2.2由纯棉织物并经过防静电处理而成，外观为分体式，分上衣和裤子具备柔软、防静电等性能。 3.技术要求 3.1甲醛含量≤20mg/kg,PH值4.0-8.5之间，无异味。 3.2尺寸变化率：长度和宽度方向≤5%。 3.3耐洗色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥3级，耐汗渍色牢度≥4级。 3.4胀破强力：≥600kpa。 3.5起球等级：≥4级。 3.6缝制：缝线针距≥12针/3cm,腋下接缝强力≥260N，后档接缝强力≥350N。 3.7防静电性能：带电电荷量≤0.3μC/套。 |
| 13 | 消防灭火防护头套 | 40 | 只 | 1.符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求； 2.消防员灭火防护头套具有防热、防火、防爆燃等性能，采用双层面料设计； 3.外观为开口套筒式、面部开口设计，完整覆盖头部、颈部、胸上部及肩膀； 4.外部颜色为黑色碳纤维针织布，内层材料为高阻燃聚酰亚胺针织布； 5.缝线采用黑色防火阻燃线； 6.阻燃性能：外层及内层经向纬向续燃时间≤0s，外层损毁长度经向≤8mm、纬向≤6mm，内层损毁长度经向≤12mm、纬向≤10mm； 7.热稳定性能：尺寸变化率≤2.5%；水洗尺寸变化率直向横向均≤2.5%； 8.面料抗起球性能不应低于4级； 9.整体性能：质量≤160g； 10.接缝强力≥900N； 11、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 14 | 抢险救援头盔 | 30 | 顶 | 一、基本要求 救援头盔主要是用于日常在执行救助活动、自然灾害救援、或在危险区域现场应急救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具； 二、技术要求 1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准； 2、由帽壳、帽衬、可调节帽箍、下颏带、防护眼罩等部件组成。其配件均为同一品牌，整个头盔各部件模块化设计，更换维护方便； 3、需具备优异的抗冲击、耐热辐射、阻燃、防化学腐蚀、耐热耐寒、或防护其他类型的危害的能力，其整体轻便，满足恶劣条件下对消防救援人员的防护要求； 4、帽壳应由增强型热塑性材料制成，可提供头部和侧翼冲击保护。同时帽壳上开有透气孔，以提高散热效果，提高舒适性； 5、头围可调范围广，最大可调节范围达到64cm。同时头盔自带有三档调节功能，用户可根据头围调节搭扣位置； 6、内部的头箍佩戴高度可调节，可通过头箍的固定位置调节相对应的佩戴高度。通过帽子后部的两个滑动自锁装置来调节帽托的高度； 7、采用3点式带下颏托的下颏带系统，能提供最佳的舒适度和稳定性； 8、采用快速调节棘轮系统，可以在佩戴时方便调节帽箍尺寸，轻松调节到位并锁定。其调节方向为左右双向调节，可适应绝大多数头围； 9、采用六点式顶带，以确保冲击均匀分布至头部四周，提供最佳的舒适性。同时顶带配有调节搭扣，以方便调节头盔的佩戴深度，满足不同使用者的习惯； 10、带有高性能反光标志，可以增强在恶劣环境中的能见性； 11、内部周围带有软衬垫，在保护头部的同时也提高舒适性； 12、配有全封闭防护眼罩，其采用双层隔热镜片，材质采用高性能聚碳酸酯，抗冲击性能好，同时带超硬防刮防雾涂层。眼罩周围采用柔软橡胶制成，在有效保护眼部安全的同时，更提高了舒适性； 13、冲击吸收性能：头模所受冲击力的最大值不应大于2500N； 14、阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自息； 15、头盔整体重量≦750（不含护目镜）g； 16、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 15 | 抢险救援手套 | 40 | 双 | 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服》标准的规定要求； 2.手套采用立体剪裁，符合人体工程学，更加贴合手部，增加灵活性和舒适性。手背采用橘红色材料，与抢险救援服搭配。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带； 3.指尖采用翻转式设计，增加指尖的贴合度。五指指尖补强耐磨布，增加指尖保护，拇指指尖具有触屏功能； 4.手背关节处采用碳纤维硬壳设计，增强抗冲击防护性，防护硬壳外附反光耐磨布设计，可敲击玻璃。在120焦耳的冲击作用下不破裂，除大拇指以外其他四指指背缝制有反光缓冲保护海绵垫； 5.手掌内层采用凯夫拉防割布。防割等级≥4级，耐磨等级≥3级，耐撕裂等级≥4级，抗穿刺等级≥3级。手掌外层采用灰色超纤材料，掌心外部增加耐磨布补强。手腕处采用双松紧锁紧结构，具有快速穿脱及防碎屑进入功能； 6.拇指外侧添加毛巾布设计，便于擦拭面部汗液； 7.阻燃性能：经向纬向续燃时间≤0s,经向纬向损毁长度≤14mm。且不应有熔融滴落现象； 8.热稳定性能：在温度为（180±5）℃经5min后，试样表面无变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，收缩率长方向≤2%,宽方向≤2%； 9.手套耐磨性能优异，试样在9kpa压力下经10000次以上循环摩擦后，试样未被磨穿； 10.手套耐撕破强力：经向≥280N，纬向≥100N； 11.手套抗切割性能：≥15N； 12.手套耐穿刺性能：≥280N； 13.手套灵巧性能，徒手控制百分比≤105%； 14.抓握性能平均值≥100%； 15.穿戴性能，穿戴时间≤10s； 16、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 16 | 抢险救援靴 | 30 | 双 | 1、技术性能符合《消防员抢险救援防护靴试验大纲》标准要求； 2、主体为黑色；鞋带、靴底和“中国消防救援”标志为橘红色，符合抢险救援防护靴款式标识统型要求； 3、消防员抢险救援靴主体结构：从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≤150mm；靴内侧设有拉链； 4、鞋底采用连帮注射工艺，牢固不脱胶； 5、低腰款设计，消防员抢险救援靴41码质量为≤1.2kg； 6、靴帮抗剌穿性能≥120N； 7、靴底抗刺穿性能≥1100N； 8、阻燃性能:损毁长度＜1mm,离火自熄时间0s，且不产生熔融、熔滴或剥离等现象； 9、热稳定性能:任何部件不产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好； 10、隔热性能:靴底内表面的温升≤16℃； 11、靴帮抗辐射热渗透性能：内表面温升≤19℃； 12、电绝缘性能:击穿电压＞5000V，泄漏电流≤0.08； 13、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 17 | 护膝、护肘 | 70 | 副 | 1、包括护膝1对、护肘1对；主体颜色为黑色； 2、外层保护层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR、TPU等材料；内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便缓冲材料； 3、耐磨性能：硬质保护层磨耗量≤250mm3； 4、硬质保护层抗刺穿性≥400N。 |
| 18 | 头骨振动式通信装置 | 15 | 套 | 1、采用全骨传导技术，嘈杂环境下能保证消防员正常清晰通讯。开放佩戴者双耳，增加对周围环境感知。 2、耳机部分才用双耳式全骨传导降噪耳机，可配合面罩、头盔等消防装备使用，不会破坏和损坏原有空呼面罩、头盔原有的的结构与功能，佩戴简单方便。 3、整机设计合理，整机重量≤350g，耳机部分重量≤90g。 4、防尘、防水、防爆，防护等级 IP68，防爆等级：≥ExiaIICT5 Ga。能够适用于各种易燃易爆等危险环境下的对讲通讯； 5、全骨传导降噪耳机与 PTT 套件采用防水型快速连接插头，可以快速切换骨传导耳机或防爆手持台的肩咪通讯功能。不佩戴耳机时， PTT 套件可单独当肩咪使用，具有内置麦克风与内置喇叭；插上骨导耳机即为 PTT 控制按钮。 6、 PTT 套件具有两个 PTT 开关：侧面小 PTT 按钮，正面喇叭处大 PTT 按钮，即使佩戴消防手套轻松触发。 7、骨导耳机性能参数： 送话灵敏度：-20dB±5dB。 送话输入阻抗：送话输入阻抗 1KΩ±0.1KΩ。 送话总谐波失真：送话器的谐波失真系数г应不大于 5％。受话输入阻抗：受话器输入阻抗不小于 8Ω。 受话灵敏度：受话灵敏度应满足 107dB±3dB。 送受话语音清晰度：骨传导降噪耳机在 95dB 噪声环境下可辨识通话，通话应清晰可辩。 噪音抗扰等级：骨传导降噪耳机抗扰等级应不小于 95 dB。频率响应：送受话频率响应 100～10000HZ。 信噪比：送受话信噪比≥60dB。 8、按键寿命≥30 万次，各个组件的连接处的连接拉力应不小于 100N（10Kg），电磁抗扰度满足 GB16838-2005 标准中Ⅲ级要求。 9、整机应具备耐高低温、耐盐雾、抗震抗跌落等性能，绝缘性能应满足标准条件下≥50MΩ，静电放电抗扰度满足 GB16838-2005 标准中Ⅱ级要求。 10、防爆等级≥ExiaIICT5 Ga。 11、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； |
| 19 | 手持防爆电台 | 15 | 个 | 1、频率范围：350-400MHz 2、信道容量：≥1024 3、区域容量：≥64 4、发射功率：高功率3.5W，低功率1W 5、电池容量：≥3300mAh 6、整机重量：≤400g（含标配电池和天线） 7、频率稳定度：±0.5ppm 8、数字/模拟灵敏度：≤0.18uV 9、防爆等级：不低于 Ex ib IIB T4 Gb / Ex ib IIIC T130℃ Db防爆标准，具备国家权威认证机构颁发带有CNAS标识的，防爆电气类别的《中国国家强制性产品认证证书》 10、旋钮和显示屏：支持双旋钮，分为音量/开关旋钮和信道旋钮，其中信道旋钮为无极性旋钮，可快速切换信道；显示屏尺寸：≥2.0英寸半透彩屏，分辨率不小于240*320，且不少于6行文本显示 11、不低于IP68的国标外壳防护等级。 12、授时方式检验：在PDT集群模式、MPT集群模式、PDT数字常规、模拟常规模式下均支持时钟芯片授时；在PDT数字常规模式下，支持北斗授时；在PDT集群模式下，支持系统广播、北斗两种授时方式； 13、工作模式：支持数模常规包含模拟常规、数字常规（DMR数字常规、PDT数字常规）、PDT数字集群、模拟集群等工作模式，可在不重启的条件下自由切换，切换完成后可正常工作 14、中文短信功能检验：在PDT集群和PDT数字常规模式下，支持中文短信的发射和接收，支持个呼、组呼中文短信，最大支持512个汉字字符； 15、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； |
| 20 | O形安全钩 | 60 | 个 | 1、产品符合XF494《消防用防坠落装备》标准； 2、轻型O型锁扣椭圆外形可使较宽的装备如滑轮、上升器和移动止坠器位于最佳位置； 3、流畅的内部设计和Keylock系统避免钩住绳索或挂片等锚点。H型轮廓有助于更好的抓力，保护标记不受磨损，减轻重量； 4、可与锁扣定位杆配合使用，能使锁扣在主轴受力，减少翻转的风险，并保持与装备的连接； 5、上锁系统：自动扣； 6、7075铝合金制，重量≦75g，开口尺寸≥22mm，纵向拉力≥25KN，横向拉力≥8KN，开口拉力≥7KN ； 7、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 21 | D形安全钩 | 60 | 个 | 1、产品符合XF494《消防用防坠落装备》标准； 2、D型不对称铝制锁扣,三段自动锁,D型的外形用于连接下降器或定位挽索等装备； 3、无钩状锁鼻设计，避免与锚点、绳索等发生意外钩挂；H型截面，保护标记免受磨损； 4、纵向拉力≥27kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN，开口≥24mm，重量≤75g； 5、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 22 | 避火服 | 2 | 套 | 1、防护服应为连体式，防护整个身体，包括连体服，头罩，手套和脚套。所用材质应为纺轮，预氧化纤维材质表层覆铝。应非玻璃纤维，非高硅氧材质。头罩、手套和脚套必须具有与防护服相同的防火和防热功能主体面料及面料结构与防护服一致。手套为三指以上，长度≥38CM,靴套底部带加强涂层，高度≥45CM。背部必须配有空气呼吸器背囊； 2、防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接； 3、镀金面屏厚度≥4mm，尺寸≥23*18cm，面屏可更换； 4、阻燃性能（外层性能）：燃烧毁损长度：经向应≤10mm,纬向≤10mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落； 5、断裂强力（外层性能）：经向≥2400N，纬向≥750N； 6、撕破强力（外层性能）:经向：≥280N,纬向：≥120N； 7、耐静水压性能（外层性能）：≥19KPA； 8、阻燃性能（舒适层）：毁损长度不应大于70mm，续燃时间不大于2s，且不应有熔融、滴落现象； 9、抗辐射热渗透性能：其内表面升温达到24℃的时间≥72s； 10、火焰和辐射热整体防护性能的TPP值≥33Cal/㎠； 11、整体接缝断裂强力≥800N，整套服装配尼龙收集袋，便于携行； 12、本产品应通过消防XF634-2015标准认证； 13、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 23 | 二级化学防护服 | 8 | 套 | 消防员化学防护服（二级）为整身连体式防护服，可抵御各种挥发性固态、液态化学品对人体侵害高等级的个体防护服装。 1、符合 GA770-2008《消防员化学防护服装》标准要求； 2、半封闭式结构，由连体帽、化学防护服、防护靴、防护手套等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用； 3、防化服接缝处必须采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能。 4、整体抗水渗透性：20min 无泄漏；贴条的粘附强度≥0.78kN/m；整套重量≤5kg。 5、整体抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。 6、面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴； 7、面料性能：经纬向拉伸强度≥20kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1500N。经纬向有焰燃烧时间≤1s，经纬向无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤7cm；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆； 8、防化手套耐刺穿力≥25N；灵巧性 5 级；可拆卸更换； 9、脚部为一体防化靴，可拆卸更换；防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能；靴底抗刺穿力≥2200N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm； 10、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 24 | 一级化学防护服 | 4 | 套 | 消防员化学防护服（一级）专业用于危化事故处理的气密性化学防护服。即便处于易燃易爆区域，仍可对气体、液体、气溶胶和固体有害物质起到极好的防护作用。 1、符合 XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 2、全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、空呼保护垫、防护手套、防护靴、排气阀、（选配：外界气源接头、通风系统分配阀、内部除湿系统）等部分组成。 3、贴条的粘附强度≥0.78kN/m，防化服接缝处采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能 4、整体气密性≤230Pa；整体抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥ 70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。整套重量≤8kg。 5、面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。 6、面料性能：阻燃性能，有焰燃烧时间≤3s，无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤8cm；经纬向拉伸强度≥25kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1500N；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。 7、化学防护手套要求：耐刺穿力≥25N；手套灵巧性能 5 级；可拆卸更换。 8、防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能，可拆卸更换。靴底抗刺穿力≥2300N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥18mm。 9、大视窗面屏采用高强耐冲击透明工程材料制作，三层结构防雾保明设计，同时采用改性纳米技术，实现永久性防雾保明，方便救援工作。 10、内部设计通风排湿系统，有效降低消防救援人员产生热负荷，提高作业效率。 11、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； |

第三标段 接警系统

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频会议终端（高清一体化指挥视频终端） | 1 | 台 | 需与现有MCU兼容，接入江苏省消防总队视频会议平台 1、高清视频会议终端必须和 MCU 为同一品牌，以保证整体系统兼容性；需具备独立接入会议能力，与原有 MCU 无缝数字连接，具备可管、可控、可调度。 2、分体式硬件终端，要求采用嵌入式操作系统，非 PC 架构，非工控机架构。 3、支持 H.323/SIP 协议标准。同时支持 IPV4 和 IPV6 协议栈。 4、视频支持 H.264、H.264High Profile、H.264SVC 图像编码协议，图像格式具备 1080P60 帧、720P50/ 60 帧、720P25/30 帧。 5、音频支持 G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A系列，支持双声道立体声功能。 6、支持标准 H.239 和 BFCP 双流协议，在主流 1080P60 帧的情况下，辅流具备 1080P30 帧。 7、提供至少 4 路高清视频输入、至少 4 路高清视频输出接口，支持不少于以下接口：HDMI、VGA、3G-SDI。 8、具备 3G-SDI 输入/输出接口，高清终端和摄像机或矩阵之间可以达到 100 米的传输距离信号无明显衰减，方便大型会议室摄像机远距离布置。 9、终端具备视频和音频丢包恢复技术，最高支持 20%丢包范围内图像不受影响。最高支持 70%丢包范围内声音连续清晰。 10、标配同品牌数字阵列麦克风，支持 360 度全向拾音，最大拾音距离达到 5 米； 11、具备终端断线保持能力，在会议中，终端拔掉网线，在 40 秒内恢复网线，10 秒内终端自动恢复会议。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 12、终端需具备强大的内置处理能力，支持内置 6 点 MCU 处理功能。 13、全中文图形化界面，支持遥控器中文输入，应具有基本的维护检测功能，本端音频自环、视频自环、远端环回、事件日志、远端升级维护等功能。 14、遥控器使用节能环保设计，具备锂电池充电功能，可反复利用，方便操作使用。 15、标配同一品牌高清摄像机，支持12 倍光学变焦，支持至少1080P60帧/秒以上的图像拍摄能力。 16、当领导遇到紧急会议，可先进行手机等智能设备移动入会，回到单位里，手机或其他智能设备可以无缝转换到会议室系统，并具备控制会议室现有终端。 17、发送双流可以通过多种交互能力，进行对双流内容进行实时批注，参与双方都可以进行交互批注，批注内容可以通过 U 盘保存查看。支持交互设备与终端无缝集成，同一品牌，无需 PC 或第三方转接设备，即插即用。 18、具备噪声消除模块，可消除各类非人声噪声。具备噪声屏蔽模块，可屏蔽最常见键盘噪声。支持扩展麦克风，形成主席台特定区域音频拾音，在非特定区域形成音频墙。 19、需提供设备 3C、入网许可证书。 |
| 2 | 视频会议移动支架 | 1 | 套 | 配套支架，双托盘，含摄像头固定底座 |
| 3 | 指挥调度无线话筒 | 1 | 个 | LED液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率。 采用窄带滤波器，可有效减小外界信号干扰。 全新独特ID编码功能，对解决周围环境或是多套使用的干扰都非常有效。 天线分集，接收距离无阻隔理想状态下160米。 天线座带DC9V供电，可直接接放大天线使用，也可接天线放大器主机使用。 接收机有7档SQ，可调节接收机灵敏度，可适配更多环境； 发射器表面高温烤漆工艺技术，能在各种恶劣的使用环境下保持表面的美观。 发射器圆弧边缘设计，符合人体工程学，相比普通产品的菱角边缘，更易于单手持握。 接收机参数 频道组数：双频道 装配方式：固定式接收模组 面板显示：LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度,自动选讯,可设定频道/频率 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 射频稳定度：±0.005%(-5~50°C) 载波频段：UHF：640.125MHz -690.000MHz； 频带宽度：50MHz 频率间隔：125KHz 可切换频率数：400组 操作方式：手动调整 接收方式：双调谐器自动选讯 灵敏度：在偏移度等于40KHz,输入6dBμ V时，S/N>80dB 最大偏移度：±68KHz具有音量扩展 综合S/N比：±105dB(1KHz-A) 综合失真度：<0.5% @ 1KHz 综合频率响应：50Hz-18KHz±3dB具低频衰减滤频电路 最大输出电压：平衡式MIC-LEVEL-0dBV/600Ω,非平衡式0dBV/600Ω 输出插座：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出 音量输出调整：输出电平可随意调整 静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 DC电源供应：0.5A 12-15VDC 话筒参数 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频率：UHF频段（640.125~690.000 MHz） 频带宽度：50 MHz 可调频率：400组 输出功率：30MW 射频稳定性：±0.005%（-5~50℃） 最大偏移：±70KHz 拾音头：电容式/动圈式 供电方式：2节AA电池 |
| 4 | 室外防水音柱 | 2 | 个 | 额定功率：50W 峰值功率:200W 额定阻抗: 8Ω 灵敏度 : 93dB(1M/1W) 最大声压级:116dB 频率响应:100Hz-18KHz±3dB 频率范围:80Hz-19KHz-10dB 单元组成:4"*1航天磁铁25芯低音+1"*1铍膜高音 接线方式：输入：±１ |
| 5 | 网络高清星光级球机 | 2 | 台 | 需接入部局图像综合管理平台； 支持最大1920×1080@60fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 星光级超低照度，0.002Lux/F1.5(彩色),0.0002Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达250m 支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪 支持车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持3D数字降噪、透雾、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能 支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90° 支持300个预置位，8条巡航扫描 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持雨刷功能(选配,详见订货型号) 内置光模块，支持FC光纤接口与以太网电口输出 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持最大128G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 支持SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181和E家协议接入 |
| 6 | 监控立杆 | 2 | 套 | 高度:3.0M； 生产类型:大小转接和直管. 枪机立杆: 法兰盘连接δ4MM的钢板. 表面处理:采用喷塑粉料为环保产品，工艺符合ASTM D3359-83标准。喷塑过程为钝化—清洗—静电喷涂—固化，光泽度为90%. 立杆基础：混凝土，预埋结构件，深度约800mm*800mm*800mm |
| 7 | 指挥调度专网交换机 | 2 | 台 | 企业级24口全千兆\4个光纤口，二层网管交换机，即插即用，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及MDI/MDIX自适应功能，防雷 |
| 8 | 机柜 | 1 | 个 | 尺寸:600mm宽*2055mm高*800mm深（±10mm）,容积（U）:42，前门双开平板网门，后门双开平板网门 |
| 9 | 对讲专业功放 | 1 | 台 | 具有四路话筒输入，可独立或统一音量调节，支持48V幻象供电统一控制。 具有2组辅助线路输入，可独立音量调节，方便连接外部音源设备。 具有1组混合音频输出，方便连接至其它音频设备。 专业音效调节，支持高、中、低音独立控制，混响延时、深度、音量独立控制。 双通道信号电平指示灯，工作状态一目了然。 具有噪声门音质优化，无信号时自动关闭功放输出，降低噪声干扰。 具有完善保护措施，短路过载高温多重保护装置，智能多级风扇变速散热。 技术参数： 输出功率：8Ω 2×300W,4Ω 2×450W 输出阻抗：4Ω-8Ω 总谐波失真：2×0.5%(1KHz,50W,16Ω) 频率响应：20Hz-20KHz(±2dB) 转换速率：100V/us 阻尼系数：>100:1 输出连接：左右通道两组功率输出 动态压限：<0.05% 信噪比：≥71dB 面板指示：削波，压限，信号 后面板接口：TRS/XLR二合一头×4，莲花×4，输出：莲花×2，2组专用欧姆头输出接口 输入灵敏度线路输入：350MV,话筒输入：XLR:30MV,6.35:350MV 保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护、主保险丝保护，开关机哑音保护、射频干扰保护 电压：AC 220V-240V 50Hz |
| 10 | 消防车北斗定位终端 | 5 | 个 | 1、终端与公安部消防局北斗定位平台的通信协议要满足公安部导航定位信息通信协议及数据格式；终端同时接入部局、江苏省总队北斗指挥调度系统平台。 2、外壳、接插件具有防水设计。 3、满足北斗/GPS双模定位，精度优于5米，具有专业的卫星导航产品质量监督检验机构检测报告证明；点位信息上传最高频率≤1秒/次； 4、符合北斗终端RNSS通用性能指标要求； 5、通信网络：GSM/GPRS/3G等； 6、输入电压范围：9～36V DC； 7、接口：USB、RS-232、加密接口等； 8、工作温度：-20℃～+70℃； 9、速度范围：0km/h～255km/h； 10、工作电流：休眠模式≤30mA，工作电流≤300 mA@12V； 11、平均故障间隔时间(MTBF)：≥3000h(GB/T 19392-2003)。 12、车头朝向：能够采集上传车辆方向角数据（在车辆低速情况也能够准确采集上传车辆方向角），角度偏离不大于3度。 |
| 11 | 18M桅式天线塔 | 1 | 套 | 18米带避雷装置 热镀锌钢管Q235，底部直径250mm-500mm、顶部直径100mm-200mm(壁厚10m)，三节拼接，每节6米，采用焊接方式成一整体，管内可走线，顶端含避雷装置，螺丝固定后，再用混泥土浇筑（尺寸：2500mm（长）*2500mm（宽）*2500mm（深），预埋配套螺栓，保证使用的安全性，另需用钢丝绳分三个角度拉伸固定，保证天线杆的稳定性。 |
| 12 | 全向天线 | 2 | 个 | 350-370MHz兆室外全向天线，含配套天线支架 |
| 13 | 消防车载逆变器 | 5 | 台 | 与现有消防车辆配套，需改电路，定制，纯正弦波逆变器车载货车专用12V24V变转220V，纯正弦波5500W |
| 14 | 集群稳压电源 | 2 | 套 | 400W12V,176-264VAC,50/60HZ，适配基地台 |
| 15 | 馈线馈管接头 | 5 | 套 | 施工配套，与基地台和全向天线接口配套，定制 |
| 16 | 低耗损通讯电缆（含尾线连接器，同轴连接器 | 2 | 付 | 0-12同轴射频通讯电缆 200米（含腔体合路器D≤346mm,W≤440mm,H≤308mm 361-366MHz频段 5M带宽 插损≤3.0dB 4CH 端口隔离≥75dB 反向隔离≥65dB 载波功率≥100W -30~+75℃，含避雷器含1只 |
| 17 | 三级防雷设备 | 1 | 套 | 模块型防雷及SPD保护 频率范围：0～2.5GHz 标称阻抗：50Ω 接头型号：N（F-F）、N（F-M） 驻波系数：≤1.2 峰值功率:200W 通流容量：50KA 插入损耗：≤0.1dB |
| 18 | 通讯班接地网络 | 1 | 套 | 定制 |
| 19 | 综合复用设备 | 1 | 套 | 与苏州消防支队完全兼容，互联互通，网络接口 1个 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口（RJ45） LED指示灯 LAN 连接， LAN 激活，以及每个电话接口的LED指示灯 LCD显示屏 128x32像素图形化背光LCD显示屏，支持多种语言显示 语音包承载能力 滑动窗自适应滤波式回音消除、动态抖动缓冲、调制解调器检测及自动转换至G.711 语音编码 G.711, G.722，G.723.1, G.726 (40/32/24/16), G.729 A/B, iLBC 传真 T.38 遵从达 14.4kpbs 的三类传真中继并自动转换到 G.711 进行传真传送 T.38传真中继使用 V.17, V.21, V.27ter, V.29 传真数据泵 电话功能 主叫号码显示或屏蔽、呼叫等待、盲转和咨询转、呼叫前转、免打扰、三方会议、回拨、Paging， 信息等待指示灯和间隔提示音，自动拨号等 QoS DiffffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging 网络协议 TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PPPoE,STUN, LLDP DTMF 方式 灵活的DTMF传输方式。包括： in-audio，RFC2833，SIP INFO IP信号 SIP (RFC 3261) over UDP/TCP/TLS SIP服务器模板和账号 支持4个SIP服务器模板，每个FXS口支持独立SIP账号 升级 TFTP, HTTP, HTTTPS, TR069 安全协议 SRTP, TLS/SIPS, HTTPS, 802.1x 管理部署 Syslog, HTTPS, Web browser, voice prompt, TR-069 物理特性 尺寸：440mm (L) x 185mm (W) x 44mm (H) (1U) 工作环境 工作温度：0 °C ~ 40C；存储温度： -20°C ~ 60°C；湿度： 10% ~90% （无冷凝） 电气保护 过压保护/过电流保护(ITU-T、 K.21) LED指示灯 电源，LAN 连接， LAN 激活，硬盘驱动活动 安装 支持桌面和支架式安装 传输能力 2 REN负载，24AWG线材上大于2000米的驱动能力 来电显示 Bellcore Type 1&2, ETSI, BT, NTT, and DTMF-based CID 断开方式 忙音、极性反转/Wink，回路电流 标准认证 FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN16000-3-3, EN60950-1, RoHS，C-TICK; AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, AN/NZS 60950 ITU-T K.21 (Basic Test Level); UL 60950 (power adapter |
| 20 | 电话机 | 4 | 门 | 带来电显示 |
| 21 | 消防动态值勤软件 | 1 | 套 | 消防兼容，能连接同步接警平台接警信息，实时显示辖区火灾情况，救援情况，出动车辆情况，出发及返回时间 |
| 22 | 119接警终端软件 | 1 | 台 | 消防兼容，实时接收火灾指令，同步语音播报，实时播放出动车辆的型号，车牌号码，出动人员，并配合消防联动控制器触发警铃警灯，同步自动开启车库门 |
| 23 | 接处警联动控制设备 | 1 | 套 | A)1、适用苏州市消防救援支队智能接处警系统联动需求 2、可通过国家消防救援局统一开发的火警受理软件的控制接口进行控制和管理，无需二次开发； 3、采用不大于2U机架式设计，可安装于19英寸机架内 4、基于嵌入式硬件平台设计，采用工业级高性能处理器，内带实时较强的嵌入式操作系统 5、前面板配备LED状态指示灯，能真实反映系统运行的状况； 5.1、前面板需配备不少于5个自定义按键和手动操作按钮。在系统异常时，支持手动切换操作 6、背面接口 6.1、警铃220V输出接口，按警情等级分五类输出方式 6.2、预留出警安全提示220V输出接口，软件可设置关闭时间 6.3、警灯、车库门开关输出接口 6.4、支持12V三色警灯。按警情类型自动开启12v输出，软件可设置关闭时间 6.5、预留装备架控制输出接口，软件可设置关闭时间 6.6、预留备用功能输出接口1-6，软件可编辑端口功能 6.7、配备USB上位机通讯接口 6.8、主机220V电源 6.9、主机提供1个10M/100M RJ-45自适应以太网口、串口能实现数据远程通信、维护 6.10、主机主板开关接口需采用耐高压设计，输入输出电压支持5V -380V 6.11、接收接警信号后可自动打开所有联动相关联设备。支持一键开启警铃、警灯、车库门并可实现分别开启。 B)1、支持MP4图像播放 2、支持PNG图片播放 3、支持多种语音文件，可根据命令实现对应语音（或音乐）的播放，可按需要，设置成“起床”、“集合”、“休息”、“熄灯”等自定义功能。 3、支持以太网、串口、USB通讯 4、支持联动辅机扩展控制 5、工作电压12V 6、设备尺寸不大于12.4*11.2*4.3CM 7、支持中队宣传页面展示，接警后可自动转入倒计时页面。 8、支持HDMI、DP高清输出 C)1、警情登记5色爆闪灯为有色高亮LED，颜色分别独立,采用抗摔灯罩。 可根据警情类别自动打开相应爆闪警灯，同时播报倒计时 2、内置70W全频扩音，最大音频辐射半径50-100M 3、支持以太网，485通讯控制 4、工作电压12V 5、设备尺寸不大于754*365*145CM D)32寸液晶显示器，屏幕刷新率：60Hz，分辨率：1366*768，支持HDMI输出，对比度：3000:1 |
| 24 | 警铃警灯 | 8 | 套 | 8寸内击式220V，80-90分贝 |
| 25 | VGA线缆 | 500 | 米 | HD15(针）/HD15(针)3+6，环保PV |
| 26 | 音箱线 | 200 | 米 | RVSP2*2.5国标，导体材质为无氧铜，聚乙烯护套 |
| 27 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 视频输入：8路 视频输出：支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出‌ 视频编码：支持H.265和H.264编码，前端自适应接入 视频预览：支持4K高清网络视频的预览、存储与回放 存储和接口 存储接口：8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份 其他接口：支持ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 网络功能 网络协议：支持UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（动态域名解析） 智能功能和兼容性 智能侦测：支持多种智能侦测接入与联动，包括越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等 |
| 28 | 监控硬盘 | 2 | 个 | 4TB监控级硬盘、企业级 |
| 29 | 电源线 | 800 | 米 | RVV2*2.0国标，导体材质为无氧铜，聚乙烯护套 |
| 30 | 网线 | 1500 | 米 | 通过ANSI/TIA568-C.2 250MHz带宽测试要求 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：23AWG |
| 31 | PVC管 | 500 | 米 | PVC25管，加厚增强 |
| 32 | 屏蔽信号线 | 800 | 米 | RVVP2*2.0国标，导体材质为无氧铜，聚乙烯护套 |
| 33 | 室外防水箱 | 2 | 个 | 201不锈钢，尺寸 250*300*150mm（±5），多孔散热 |
| 34 | 指挥视频终端 | 1 | 台 | 1.★兼容性要求：可无缝接入江苏省消防救援总队、支队消防图像综合管理平台，支持在图像综合管理平台对指挥视频终端的用户账号和设备账号进行注册管理，指挥中心通过指挥视频终端可调度设备图像、视频会商、语音对讲、视频参数设置、云台控制等操作；（需提供消防图像综合管理平台原厂测试通过证明函原件并加盖公章） 2.支持同步获取图像综合管理平台资源数列表中已建的指挥视频、卫星视频、监控视频、4G/5G移动视频等音视频资源，并实现音视频互通； 3.采用一体化设计，内置1080P高清摄像机输入；有效像素：≥200万，≥10倍光学变焦，≥12倍数字变焦，具备云台功能； 4.视频输出：≥1路 HDM高清解码输出，≥1路 MINI DP高清解码输出； 5.支持分屏输出，每个输出屏可以同时显示≥16个视频图像，支持数据和视频混合排列，配合视频轮询功能，可对分会场实时轮询监控； 6.支持远程摄像机控制，可进行左右转动、拉近/远、调焦、光圈等进行全方位的控制和预置位设置； 7.终端支持主席功能操作，包括调整会场屏幕分辨率和带宽、广播音视频、广播双流、邀请请出与会者、切换模板、交换窗口、设置会议标题和公告等功能；（提供省级及以上第三方评测机构出具的测试报告复印件加盖厂商公章证明） 8.终端支持本地录制数字会议录像和回放，支持选择会场中单路音视频进行录像或回放；（提供省级及以上第三方评测机构出具的测试报告复印件加盖厂商公章证明） 9.终端可以调度营区监控摄像机，在会议中可调取接入平台的监控摄像机的图像并进行广播，可与监控前端双向对讲； 终端支持直接召开临时调度会议，即用户不用进入WEB后台管理建会，直接建立进入临时调度会议，并邀请人员参加调度会议。 |
| 35 | 天通卫星电话 | 1 | 个 | 手持终端用户卡数量：单卡 AP核数：四核 2.0GHz 智能操作系统：Android 8.1.0及以上 外观类型：直板（带按键操作） 天线样式：外置 电源及USB接口：USB TYPE-C 耳机接口：3.5mm耳机 主屏幕尺寸：≥2.8寸 屏幕分辨率：≥480*640 主屏触摸屏类型：电容式触摸屏 RAM（单位：Mbyte）：≥1G ROM（单位：Mbyte）：≥8G 传感器：光感传感器、磁力传感器、重力传感器、距离传感、陀螺仪、计步传感器。 导航定位支持：北斗／GPS／格洛纳斯／伽利略 蓝牙无线通信：≥5.0 WLAN无线通信（WIFI/WAPI）：WIFI 电池类型：聚合物电池 电池容量：≥5000毫安， 5V2A 卫星待机时间：卫星入网待机时间≥110小时；卫星通话时长≥6小时 电池形式：可拆卸 防护等级:IP68 手电筒:应急强光手电筒灯 降噪:云天自有智能降噪功能 功能:支持座充 |
| 36 | 辅材 | 1 | 批 | 施工配套，与基地台和全向天线接口配套，定制产品 |
| 37 | 接入调试，施工布线等 | 1 | 项 | 路面开挖,布线施工，设备安装调试，接处警系统接入调试，各平台对接，接入等 |

注：1.以上加“★”参数为必须满足项，否则为无效投标。

2.上述所有技术参数中如有涉及型号仅为参考，投标人可以自行选择其他型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或高于参考型号的要求。

五、投标货物要求及相关说明（适用于各标段）：

（一）货物要求

1、货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠并符合国家颁布的货物、质量、技术、安全等标准。

2、报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格、性能的相应要求。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标方负责“三包”，费用由中标方负责。招标文件中所列的标准如有最新标准，按最新标准执行。

3、本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。

4、凡是国家强制3C认证目录中的产品，中标单位领取中标通知书5个工作日内须将3C证书原件送采购人核实，否则取消中标（成交）资格并承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。

（二）特别说明

1、“采购清单及技术要求”及相关要求是投标单位投标报价的基础，投标单位不得对“采购清单及技术要求”序号进行任何修改。

2、投标单位应对 “采购清单及技术要求”中的所有货物进行报价。

3、投标单位根据按照采购文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标单位应明确所投货物的型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

5、采购单位有权不定期对成交标的物的生产过程等进行查看,如果发现中标单位存在违反本次采购标的物要求的,采购单位有权终止合同履行,相关损失由中标单位承担。

（三）包装和装运

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。

（四）安装、检验与质量保证

1、安装

1.1如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。

1.2中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

2、验收标准

2.1中标单位应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，中标单位应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在中标单位承诺的质量保证期限内，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，中标单位应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

2.3项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由供方承担。

2.4中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。

2.5如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

3、质量保证

3.1中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。

3.2 中标单位应严格履行其投标文件中的服务承诺。

3.3中标单位交货时需提供同一批次产品的检测报告、合格证，否则采购单位有权拒收。

3.4采购单位对中标单位所供产品随机进行抽样检测，如任何一项不符合投标文件及中标单位投标相关承诺的，中标单位须无条件进行退货、换货，不配合退换货或退换货后再次不合格的，采购单位有权扣除合同总金额的30%货款。

（五）售后服务

1、中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期不低于二年（招标文件具体技术要求另有说明的按照技术要求说明中的规定），质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。

2、在质保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，12小时内赶到现场并提供免费质保服务。中标单位应在接到采购单位通知之日起3天内完成修复，或直接更换同等产品。如果中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理的，或者中标单位出现无法按规定时间修复的，或者同一产品累计修复次数达到2次或以上的，一律由中标单位负责无条件更换为原配置的全新产品，且对于由此给采购单位造成的损失，由中标单位负责赔偿，采购单位有权从合同未付款中直接扣除相关费用。

3、中标单位须为采购单位提供针对本项目中设备的使用和维护培训。

4、质保期满以后，中标单位应按同类货物的优惠价格提供维保服务。

六、综合说明其他要求（适用于第一、二、三标段）

1、投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、交货期：自合同签订生效后2个月内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求。

5、交货地点：澄阳消防站（具体按照采购单位要求）。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构发布的通知为准。

7、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

七、政策执行

1、本次招标各标段均不接受整体全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

（6）根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

B、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在苏采云系统中设置的合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第五章合同一般条款

一、合同文件

38.  合同文件适用法律

38.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

39.  合同文件组成和解释顺序

39.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

39.1.1 合同的特殊性条款

39.1.2 合同的一般性条款

39.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

39.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

39.1.5 有关图纸

39.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

39.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

40. 合同文件使用文字

40.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

40.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

41.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

42.  质量保证

42.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

42.2 根据甲方按检验标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

42.3除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自相应批次标的物交货并通过最终验收之日起计算，具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。

43.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

44.  伴随服务

44.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

44.1.1  标的物的现场启动、调试、监督；

44.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

44.1.3  在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

44.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

44.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

45.  标的物的交付

45.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

45.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

45.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

46.  检验和验收

46.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

46.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

46.3  验收期限自标的物交付之日起30日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

46.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局下属法定检验机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

47.  对标的物提出异议的时间和办法

47.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

47.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

47.3  乙方应在收到甲方书面异议后2天内（双方在合同特殊条款另行规定的除外）负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

48.  合同价款和支付

48.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

48.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

48.2.1 正式的发票。

48.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

48.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

48.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

49.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

50.  甲方违约责任

50.1 甲方逾期付款的（正当拒付、供方同意延期付款时除外），应按同期银行贷款利率支付拖欠材料款的利息。但乙方不得因拖欠材料款而停止供货。

50.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失，包括运输部门的罚款。

51.  乙方违约责任

51.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方必须承担甲方由此引起的一切额外损失（包括但不限于货物差价、运输费用、设备闲置及其他赔偿要求），赔偿金额不低于合同价格。

51.2  乙方逾期交货（即项目全部安装调试完成，整体验收合格并提交验收资料），应在交货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即交货并应按照逾期交货部分货款的每天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方原因引起的交货期延误甲方应予以顺延交货期，但甲方不承担乙方因此可能发生的任何经济损失。

51.3乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

51.4甲方凭乙方出具的检验证明及质量担保书收货后，有权基于公共利益的考虑和对质量担保书的信任立即将相应标的物应用于消防使用。但在质量保证期限内，已使用的标的物被证明不符合合同规定的要求，则甲方有权选择下列一种方法追究乙方的违约责任：

51.4.1另行采购相应标的物、运输、安装调试等所发生的一切费用均由乙方承担，乙方并应赔偿甲方的其他损失。

51.4.2乙方向甲方一次性赔偿相当于被证明不符合合同规定批次标的物价款的300%的赔偿金。

52.  不可抗力

52.1  如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应可延长，延长的期限应不超过14日，延长期内甲方有权另行购买，乙方必须承担甲方包括施工费用在内的所有损失。但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力，应按违约责任条款予以处理。

52.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后以尽快的方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过14日，双方有权终止履行合同。

七、索赔

53.  索赔

53.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

53.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

53.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给乙方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、工程损失费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

53.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经供需双方可商定降低标的物的价格，对已交付的货款多退少补。

53.2.3用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

53.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、履约保证金

54.  无

九、合同的解除和转让

55.  合同的解除

55.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

55.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

55.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

55.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

55.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

56.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

57.  合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

十一、争议解决

58.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

59.  合同份数。

本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份、招标代理机构执壹份。

60.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第六章合同特殊条款

甲方 ：苏州相城经济技术开发区管理委员会

联系人：

联系电话：

地址：

乙方 ：

联系人：

联系电话：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、苏州市创杰招投标咨询服务有限公司采购编号号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的    项目的购销事宜，签订本合同书。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本合同总价为：         （￥    ），合同总价包括全部产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

（三）付款方式：（本项目费用由苏州相城经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局支付)

1.付款步骤：

合同签订生效后，待货物到达甲方指定地点并安装调试验收合格后，由甲方支付70%货款给乙方，剩余30%款项待验收合格之日起2年后付清。特殊情况需延长的，双方协商后解决。

2.付款前，乙方应开具正规合格的发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。

3.甲方每次付款时，乙方需提供以下资料：

A、合格销售发票

B、甲方签收后的送货回单

4.付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。

5.乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：按招标文件要求。

（三）交货地点：按招标文件要求。

（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。

（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

（六）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件

C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料

（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所一个月，货物寄存于乙方仓库。如超过一个月时间，所产生的仓储费用双方将协商另计。

五、验收要求：

1.履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、采购文件要求、响应文件的承诺。

2.履约验收主体：由甲方进行验收。

3.履约验收方式：乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后,出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担。

4.验收程序：

4.1履约验收时间：本项目采用一次性验收。

4.2政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。 在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

4.3甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

4.4验收小组应当按照验收工作实施方案开展验收，对乙方提供的服务按照采购文件、响应文件、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

4.5履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收小组所有成员应当在书面验收意见上签字并报送甲方。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。

5.经双方共同验收，项目履约验收合格的，甲方根据政府采购合同约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留；项目验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。

6.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

六、售后服务及其他要求：

（一）具体按招标文件售后服务条款。

（二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

七、税费：

（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、 在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

九、索赔：

（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

十、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

4、本合同一式伍份，甲乙双方各贰份、招标代理机构壹份，具备同等法律效力。

甲方(公章或合同章)：                        乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：		法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

合同签订日期：      年月日                  合同签订日期：      年月日

第七章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5.第一标段核心产品为序号17救生气垫；第二标段核心产品为序号2消防员灭火防护服；第三标段核心产品为序号9对讲专业功放。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

适用于第一、二标段

二、评分标准：

（一）价格分：最高为30分

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（报价按小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位等相关评审政策调整后的价格为最低价的作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后四舍五入保留两位（价格权值为30%）

（二）投标产品技术质量（38分）

1、投标产品的技术参数、功能等符合情况：最高为38分

投标人所投产品完全满足或优于招标文件产品技术要求的得最高分38分，如有负偏离的，每负偏离一项最高分基础上扣0.5分，扣完为止。技术参数需按招标文件要求提供相应的佐证材料，若招标文件未作规定的，可提供技术参数响应对照表或厂家盖章的证明材料或其他证明材料，否则评委可视为负偏离处理。

（三）项目实施方案及售后服务（28分）

1、针对本项目的项目实施方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的项目实施方案评定，包括项目货源组织、产品质量控制、交货进度计划及安装调试验收方案等：项目实施方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能切实提供项目进度及质量保证承诺及措施的得6分；方案各项内容阐述不够全面有缺漏项、针对性说明较为简单、可行性一般、项目进度及质量保证措施一般的得3分；方案各项内容粗略、有缺漏、缺乏针对性说明、项目进度及质量保证措施较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2、针对本项目的售后服务方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的售后服务方案评定，包括售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺等情况：售后服务各项内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际需求情况，可行性高的得6分；售后服务各项内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性、可行性一般的得3分；售后服务各项内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为7分）

根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得7分；应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得4分；应急和重大故障解决方案内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4、针对本项目使用方人员的技术培训方案（最高为6分）

根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案评定，包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案考虑全面周到，针对性强，实操性强的得6分；技术培训服务方案较为全面，针对性和实操性较好的得3分；技术培训服务方案简略笼统，无针对性或可操作性较差的得1分。未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

5、免费质保期满后维保情况及配件供应情况（3分）

根据投标单位对本项目免费质保期满后维保情况及配件供应保障情况进行综合评定，维保及配件价格优惠且保障情况较好的得3分；基本满足项目需求的得2分；供应价格相对较高且保障不力的得1分；未作说明的本项不得分。

（四）投标单位综合履约能力（4分）

1、投标单位2021年1月1日起至今（以合同签订时间为准）签订的类似项目，每提供一个业绩得1分，最高得4分。投标文件中提供清晰完整的合同复印件，否则不得分。

适用于第三标段

二、评分标准：

（一）价格分：最高为30分

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（报价按小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位等相关评审政策调整后的价格为最低价的作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后四舍五入保留两位（价格权值为30%）

（二）投标产品技术质量（38分）

1、投标产品的技术参数、功能等符合情况：最高为38分

投标人所投产品完全满足或优于招标文件产品技术要求的得最高分38分。打“★”条款为必须满足项，否则为无效投标；其余条款出现一个负偏离扣0.5分，扣完为止。技术参数需按招标文件要求提供相应的佐证材料，若招标文件未作规定的，可提供技术参数响应对照表或厂家盖章的证明材料或其他证明材料，否则评委可视为负偏离处理。

（三）项目实施方案及售后服务（28分）

1、针对本项目的项目实施方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的项目实施方案评定，包括项目货源组织、产品质量控制、交货进度计划及安装调试验收方案等：项目实施方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能切实提供项目进度及质量保证承诺及措施的得6分；方案各项内容阐述不够全面有缺漏项、针对性说明较为简单、可行性一般、项目进度及质量保证措施一般的得3分；方案各项内容粗略、有缺漏、缺乏针对性说明、项目进度及质量保证措施较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2、针对本项目的售后服务方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的售后服务方案评定，包括售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺等情况：售后服务各项内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际需求情况，可行性高的得6分；售后服务各项内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性、可行性一般的得3分；售后服务各项内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为7分）

根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得7分；应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得4分；应急和重大故障解决方案内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4、针对本项目使用方人员的技术培训方案（最高为6分）

根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案评定，包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案考虑全面周到，针对性强，实操性强的得6分；技术培训服务方案较为全面，针对性和实操性较好的得3分；技术培训服务方案简略笼统，无针对性或可操作性较差的得1分。未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

5、免费质保期满后维保情况及配件供应情况（3分）

根据投标单位对本项目免费质保期满后维保情况及配件供应保障情况进行综合评定，维保及配件价格优惠且保障情况较好的得3分；基本满足项目需求的得2分；供应价格相对较高且保障不力的得1分；未作说明的本项不得分。

（四）投标单位综合履约能力（4分）

1、投标单位2021年1月1日起至今（以合同签订时间为准）签订的类似项目，每提供一个业绩得2分，最高得4分。投标文件中提供清晰完整的合同复印件，否则不得分。

三、其他说明

- 1.付款步骤、免费质保期、交货期如有负偏离的不得中标。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）