招　标　文　件

项目名称：泰州学院多媒体改造及一体化管理采购

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0197

江苏省政府采购中心

2025年9月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………33

- 评标方法与评标标准………………………63

- 投标文件格式………………………………67

- 第一章  投标邀请

受泰州学院的委托，江苏省政府采购中心就泰州学院多媒体改造及一体化管理采购(JSZC-320000-SCZX-G2025-0197)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

泰州学院多媒体改造及一体化管理采购招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年 10月21日 9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0197

2.项目名称：泰州学院多媒体改造及一体化管理采购

3.预算金额：750万元

4.最高限价：750万元

5.采购需求(简介)：我校拟改造83间多媒体教室、48间录播教室、4间美术画室与1间研讨型多媒体教室，并购置相关配套设备用于多媒体教学。改造的83间多媒体教室中，利旧部分原有设备：4间教室壁挂音箱、3间教室功放、39间教室的投影机。具体要求详见招标文件第四章采购需求。

6.合同履行期限：自合同签订之日起6个月内向校方提供全部货物、服务及相关技术资料。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年 10 月 21 日9点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　泰州学院

地 址：泰州市济川东路93号

联系人：   陈老师

联系方式： 0523-80769112

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼南区

联系人：张文怡

联系方式：025-83668505

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

þ是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：桌面显示器、台式主机

þ强制采购       优先采购             否

是否涉及环境标志产品：

þ是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：桌面显示器、台式主机

¨强制采购       þ优先采购             否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       优先采购         þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      þ不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 þ固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款： /

þ分期付款： 合同签订后，30天内，甲方支付合同金额的30%或以上（不超过250万）作为预付款；乙方收到预付款后，应按照合同要求及时供货，如乙方有任何违约行为，应无条件退还预付款，同时，甲方有权追究乙方相应违约责任，乙方供货结束并安装到位后，甲方按照《泰州学院采购项目验收管理办法》组织验收，经甲方验收合格后60天内支付至合同价的66%或以上（总支付额不超过500万），验收合格整体稳定运行满一年后10个工作日内，甲方付清尾款,付款时中标人提供的发票均为增值税专用发票。其中涉及预付款的： 合同签订后，30天内，甲方支付合同金额的30%或以上（不超过250万）作为预付款。

成本补偿： /

绩效激励： /

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：泰州学院

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    否

收取履约保证金形式：政府采购电子履约保函

收取履约保证金金额：合同价的10%

履约保证金缴纳：必须在中标通知书领取后7日内一次性足额缴纳，凭缴纳凭证，招标人与中标人签订合同

履约担保期限： 包含“自合同签订起至项目验收合格止”在内的全部日期。

（4）分期履行要求： /

（5）风险处置措施和替代方案： /

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：þ是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 乙方供货结束后30天内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同时履行 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 | 泰州学院 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 货物免费保修期为5年。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后的48小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订后，30天内，甲方支付合同金额的30%或以上（不超过250万）作为预付款；乙方收到预付款后，应按照合同要求及时供货，如乙方有任何违约行为，应无条件退还预付款，同时，甲方有权追究乙方相应违约责任，乙方供货结束并安装到位后，甲方按照《泰州学院采购项目验收管理办法》组织验收，经甲方验收合格后60天内支付至合同价的66%或以上（总支付额不超过500万），验收合格整体稳定运行满一年后10个工作日内，甲方付清尾款。付款时乙方提供的发票均为增值税专用发票。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方部分履行或不能履行合同 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 项目验收合格，甲方在30个工作日内退还履约保证金，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.1‰滞纳金 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 无 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方提供的货物及服务在质保期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： a.更换：由乙方承担所发生的全部费用。 b.贬值处理：由甲乙双方合议定价。 c.退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿，每逾期完成1天乙方向甲方赔偿合同金额的0.1%违约金 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无正当理由逾期支付费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.1‰滞纳金 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 无 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，则由甲方所在地即泰州市海陵区人民法院诉讼管辖。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 无 |

- 第四章 采购需求

一、项目基本情况

1.1项目概况

依据国家对校园智能化的相关建设要求，结合我校信息化建设中的实际需求，我校拟改造83间多媒体教室、48间录播教室、4间美术画室及1间研讨型多媒体教室，并购置相关配套设备用于多媒体教学。改造的83间多媒体教室中，利旧部分原有设备：4间教室壁挂音箱、3间教室功放、39间教室的投影机。

多媒体设备采用目前市场上先进的集中央控制和智能巡检运维等功能于一体的高集成度中控主机设备，并为教室配备智慧教学终端、AI录播相机、音频处理器、阵列麦、激光显示终端以及对象存储引擎和AI教学管理软件等多媒体设备与系统。

1.2预算额度

本项目预算金额为：人民币 柒佰伍拾万圆整（¥7,500,000.00）。

二、采购项目需求

2.1采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、显示设备 |  |  |  |
| 1 | 86寸智慧教学终端 | 台 | 28 |
| 2 | 98寸智慧教学终端 | 台 | 11 |
| 3 | 86寸移动智慧教学终端 | 台 | 4 |
| 4 | 移动终端支架 | 套 | 4 |
| 5 | 桌面显示器 | 台 | 43 |
| 6 | 65寸同屏监视器 | 台 | 20 |
| 7 | 监视器支架 | 套 | 20 |
| 8 | 激光显示终端 | 台 | 4 |
| 9 | 终端支架 | 套 | 43 |
| 10 | 实物展台 | 台 | 4 |
| 11 | 移动支架 | 套 | 4 |
| 12 | 150寸幕布 | 套 | 39 |
| 13 | 200寸幕布 | 套 | 4 |
| 二、扩声与拾音设备 |  |  |  |
| 1 | 扬声器一 | 对 | 118 |
| 2 | 扬声器二 | 对 | 3 |
| 3 | 功放 | 台 | 2 |
| 4 | 音频处理器 | 台 | 84 |
| 5 | 全向阵列麦 | 台 | 84 |
| 6 | 阵列麦 | 只 | 41 |
| 7 | 阵列麦吊装支架 | 个 | 41 |
| 三、教学录播及多媒体管理设备 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 台 | 83 |
| 2 | 中控面板 | 台 | 83 |
| 3 | AI录播教师相机 | 台 | 122 |
| 4 | AI录播学生相机 | 台 | 132 |
| 5 | 台式主机 | 台 | 43 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 84 |
| 7 | 16口全千兆POE交换机 | 台 | 132 |
| 8 | 教室讲台 | 个 | 44 |
| 9 | 设备边柜 | 个 | 39 |
| 10 | 移动讲台 | 个 | 39 |
| 四、平台与存储设备 |  |  |  |
| 1 | 平台接入教室数授权管理 | 间 | 125 |
| 2 | 教学管理终端软件 | 套 | 132 |
| 3 | AI教学管理软件（核心产品） | 套 | 1 |
| 4 | AI课程 | 门 | 1 |
| 5 | 系统对接 | 项 | 1 |
| 6 | 对象存储引擎 | 台 | 2 |
| 7 | 云桌面接入授权管理 | 套 | 13 |
| 五、研讨型多媒体教室 |  |  |  |
| 1 | 86寸双屏一体机 | 台 | 1 |
| 2 | 小组教学屏 | 台 | 5 |
| 3 | 研讨型超融合引擎 | 台 | 1 |
| 4 | 智能讲台 | 个 | 1 |
| 5 | 研讨教学管理软件 | 套 | 1 |
| 6 | 组合桌 | 张 | 40 |
| 7 | 四轮转椅 | 张 | 40 |

2.2技术需求

| 序号 | 名称 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、显示设备 |  |  |  |
| 1 | 86寸智慧教学终端 |  | 1.整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED液晶电容触摸屏。采用插拔式电脑模块架构，屏体与插拔式电脑无单独接线。处理器：不低于8核12线程设计，主频：不低于2.0GHz，内存：不低于16GB DDR4，硬盘：不低于512GB SSD 固态硬盘。（投标人须在“技术要求响应及偏离表”中进行承诺响应） 2.屏体分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，采用零贴合技术。中间屏幕亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1，触摸响应时间≤5ms，定位精度≤±0.1mm，屏幕显示灰度等级≥256级，屏幕玻璃透过率≥88%，色域覆盖率（NTSC）≥85%。整机主屏幕采用钢化玻璃，具有防眩光功能。主屏幕表面硬度≥莫氏8级，硬度≥9H，透光率≥93%，副屏板面漆膜硬度≥6H。嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 3.为满足教学使用，整机内置Android内存≥4GB，存储空间≥32GB。支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，并支持Windows及安卓双系统下不低于50点触控。具有独立扩声系统。内置无线传屏接收端，无需外接接收部件。支持手机NFC下载软件、WiFi连接、自动投屏。整机内置非独立的宽广角摄像头，真实像素≥1600万，摄像头可做远程巡课。当整机处于黑暗环境中并无人操作，1分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 4.产品支持防眩光技术，表面不会产生反射影像，可视范围内的画面不受影响。可根据外界光的强弱，自动调整屏幕亮度，保障屏幕的清晰度。其抗强光干扰性，需满足在光照强度≥400K LUX情况下正常书写。产品支持耐书写的相关技术，使用白板笔等不会对黑板表面造成损伤，其抗磨性需符合JC/T2130-2012《移动电子产品视屏盖板玻璃》标准技术要求。且为保障师生长时间使用的眼部健康，设备通过蓝光危害检测，视网膜蓝光危害符合IEC62471标准。 ▲5.为满足教师上课的板书需求，书写板数量≥4块。左右副板、推拉副板支持实现磁吸功能，可实现推拉黑板任一副板关闭，主屏自动息屏同步关闭触控，推拉黑板全部开启主屏自动亮屏同时恢复触控。支持第三方网页资源导入，提供学科常用网站推荐，支持教师进入常用教学网站，支持教师检索到的相关教学内容一键插入PPT，在授课过程中网页资源可直接播放使用，支持网页中音视频内容直接播放。（提供检测报告复印件或官网截图证明） 6.为保证外接设备连接适用性，需支持TV、HDMI、VGA等视频输入接口。LINE-IN及LINE-OUT等音频输入/输出接口。USB、RS232等存储控制接口。支持保存板书功能，支持将板书上画笔内容、几何图形、立体图形内容保存至云白板，支持在其他设备上登录账号即可加载打开板书内容，该板书内容非图片格式，支持在板书基础上对任一元素进行二次编辑调整，还原板书，板书文件重命名，支持按照日期顺序进行排布。 7.支持英汉词典功能，可填写部分内容，在中英文之间翻译，提供释义并支持生成单词卡，并结合语音朗读功能，将其直接朗读出来。同时为方便师生课堂互动，支持安卓、iOS移动客户端一键扫码连接大屏，实现移动授课功能，支持微信上传照片，在师生互动时，可随时通过微信拍摄图片，上传至屏幕上进行显示。支持将移动端摄像头画面实时同步至大屏并根据手机摆放方向自动旋屏展示。支持将手机桌面同步投屏至大屏上，并支持切换窗口模式，自由调整窗口大小。支持按课程名称进行点播，可根据日期、分类、课程标签进行搜索，并对相关搜索条件进行重置，课程支持以进行中、未开始、已结束进行选择，并以卡片或列表形式进行展示。 |
| 2 | 98寸智慧教学终端 |  | 1.整机屏幕为≥98英寸UHD超高清LED液晶电容触控屏。采用插拔式电脑模块架构，屏体与插拔式电脑无单独接线。处理器：不低于8核12线程，主频：不低于2.0GHz，内存：不低于16GB DDR4，硬盘：不低于512GB SSD 固态硬盘。（投标人须在“技术要求响应及偏离表”中进行承诺响应） 2.显示比例16:9，显示分辨率≥3840*2160，屏幕显示灰度分辨等级≥256灰阶，整机色域覆盖率（NTSC）≥85%，可视角度≥178°。主副屏在同一平面，中间无单独边框阻隔，无推拉式结构及外露连接线，整机有效屏蔽内部电路器件辐射。 ▲3.为满足教学使用，整机CPU核数≥8核，安卓系统版本至少为Android14.0。整机CPU、可编程逻辑芯片、时钟芯片，采用国产自主芯片，嵌入式安卓操作内存≥4G，存储≥32G。主屏幕表面硬度≥莫氏8级，硬度≥9H，透光率≥93%，副屏板面漆膜硬度≥6H。输入接口具备≥1路HDMI IN、≥1路RS232、≥2路USB接口；输出接口具备≥1路音频输入输出、≥1路触控USB输出。整机具有NFC模块，支持主从模式，支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、Wifi连接后平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上。（提供检测报告复印件或官网截图证明） 4.为便于老师上课使用，整机具有置物槽，方便粉笔、触控笔等临时放置，副板支持磁吸附功能，带有磁吸的板擦等教具可吸附在副板上，整机设备副屏板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。内置蓝牙模块，在安卓和Windows系统下均可由该模块实现外部蓝牙设备的连接和数据传输，支持Bluetooth5.4标准，内置蓝牙模块工作距离≥15米。具备独立扩声系统，可实现单独听功能，在关闭显示部分的待机情况下仍可将接入的多媒体信号混音后通过设备内置音箱播出实现扩声功能。 |
| 3 | 86寸移动智慧教学终端 |  | 1.整机屏幕为≥86英寸触控屏，屏幕分辨率≥3840×2160@60Hz，采用防眩光、防爆钢化玻璃，显示屏幕采用零贴合工艺，具有防遮蔽与防干扰功能。内置摄像头有效像素≥1600万，内置全指向阵列麦克风。整机内置RAM≥4GB、ROM≥32GB，内置Android操作系统，支持2.4GHz和5GHz双频WiFi。支持麦克风、喇叭及蓝牙功能，支持≥2个USB接口、≥1个全功能Type-C接口（数据传输与充电）、≥1个Touch USB接口、≥1个千兆以太网口，同时具有音频输入输出、视频输入接口及控制接口（如RS-232）。 2. 整机自带投屏软件具备超声波投屏方式，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。整机具有NFC模块，支持主从模式，支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、Wifi连接后平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持9台手机、平板同时连接并显示，无需其他操作设置；也支持使用设备绑定的IC卡，触碰同一NFC模块对整机大屏解锁。支持分屏操作，可同时打开白板、文件管理器、图库等应用，同时进行素材播放和白板书写。 |
| 4 | 移动终端支架 |  | 1.采用SPCC优质钢板移动支架，带可固定滚轮，含置物台，与移动智慧教学终端配套，支架有效载荷≥135kg。 |
| 5 | 桌面显示器 |  | 1.≥21.5英寸液晶（当教室讲台规格有变化时，可提供合适尺寸的显示器以确保安装匹配），含配套有线键鼠。 2.提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投型号产品节能产品认证证书复印件。 |
| 6 | 65寸同屏监视器 |  | 1.屏幕尺寸≥65英寸，分辨率≥1920*1080，要求开机无广告，支持通电自启。 |
| 7 | 监视器支架 |  | 1.与同屏监视器配套。 |
| 8 | 激光显示终端 |  | 1.中心亮度≥8000流明，激光光源。采用3LCD技术，最大显示分辨率≥1920*1200，对比度≥3000000:1，具备多种输入输出接口，HDMI接口≥1，VGA≥1，DVI-D*≥1，RS232≥1，HDBaseT≥1。为积极响应政府相关节能、环保政策，产品应通过节能、环保、3C认证并提供相关证书复印件。 |
| 9 | 终端支架 |  | 1.与激光显示终端配套。 |
| 10 | 实物展台 |  | 1.最大分辨率≥3264×2448，手动调焦，≥1颗带360度广角透镜1W LED补光灯，亮度三级调节,可以通过触控开关调整灯光的亮度，标准A4扫描幅面，可拉伸达到A3幅面，满足画室教学拍摄大尺寸文件的要求。支持USB直连安卓系统使用，图片格式包括但不限于bmp、jpg、png、tif、pdf。支持对比教学功能，支持2、3、4、6、8等最大可设置18分屏对比，各分屏可分别打开视频，打开本地存储图片或单击拍摄进行对比，可以单独或同步对每个分屏进行放大、缩小、旋转、标注、拖动等功能操作。支持一键切换功能，可以实现展台画面与电脑画面的一键切换。 |
| 11 | 移动支架 |  | 1.可与实物展台配套安装，定制金属材质，满足86寸移动智慧教学终端的移动教学使用需求。 |
| 12 | 150寸幕布 |  | 1.白玻纤幕面；≥150英寸（16:10）；支持电动遥控升降。 |
| 13 | 200寸幕布 |  | 1.白玻纤幕面；幕布尺寸：≥200英寸（16:10）；支持电动遥控升降。 |
| 二、扩声与拾音设备 |  |  |  |
| 1 | 扬声器一 |  | 1.无源音箱≥30W，音箱阻抗≤4Ω，频率响应60Hz~20KHz，功率范围20~80W。噪音声级≤25dB(A)，灵敏度≥88dB。 |
| 2 | 扬声器二 |  | 1.两分频会议音箱，额定功率≥80W，峰值功率≥320W，阻抗≥8Ω，灵敏度≥91dB/W/M，连续声压级≥110dB，最大声压级≥116dB，频响范围：75Hz~20KHz。喇叭单元：≥1.35"压缩高音单元*1、≥6.5"低音*1。 |
| 3 | 功放 |  | 1.额定功率：8Ω/立体声：4*250W，4Ω/立体声：4*370W，8Ω/桥接：2*740W，电压增益：29dB。频率响应：20Hz-20KHz，+0-1dB，输入阻抗：平衡20KΩ / 非平衡10KΩ，信噪比（A记权）： >100dB，最大输入电平：14V。模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式。整机接口：XLR四路输入，SPEAKON四路输出。保护功能：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。 |
| 4 | 音频处理器 |  | 1.采样率≥32kHz，采样位数24bit，频率响应20Hz～16kHz，INPUT输入阻抗20kΩ。LINEIN输入阻抗10kΩ。输出阻抗100Ω。抗混响通道≥4通道。环境噪声消除≤30dB。支持最大输入电平≥6dBu，最大输出电平≥12dBu。支持降噪、抗混响、抗啸叫、混音、静音。功放接口2*100W。接口：≥2*凤凰接口差分输入，≥2*凤凰接口线性输入，≥4*凤凰接口单端输出，≥2*水晶头功放输出，≥1*RS485。支持嘈杂环境设置、混音/听课效率参数设置、网络设置、输入输出设置、频响测试、扩声测试、模板的载入和保存、能量值显示等。 |
| 5 | 全向阵列麦 |  | 1.为满足音频使用及调试需求，设备需具备≥1个RJ45（1000M）以太网口、音频输出≥2个LINE OUT接口，音频输入≥1个LINE IN接口、支持红白双色指示灯，支持复位按键和DC电源接口。支持本地扩声以及远程会议双算法双模式，支持网线POE及DC12V双供电备份。拾音距离≥10米，保证扩音和录播清晰，确保语音转写效果。 2.≥128颗MEMS超大麦克风阵列设计。（投标人须在“技术要求响应及偏离表”中进行承诺响应） ▲3.支持≥8个拾音区域配置，支持可视化拾音区域配置，同时拾音区域支持优先级配置（≥3个），设备内置300余种稳态/非稳态AI智能降噪算法，有效解决环境中复杂噪声干扰；设备内置支持回声消除（AEC）、反馈抑制（AFC）、自动增益控制（AGC）、EQ调节等传统音频处理算法。（提供检测报告复印件） |
| 6 | 阵列麦 |  | 1.设备应具有混响消除功能，能通过网络对拾音器输出音量、降噪等级、去混响等级、自动增益等级和自动增益速率等音频参数进行设置，能对拾音器进行程序升级更新。单只设备自由场频率响应与典型频率响应的允差≤±3dB，典型频率响应曲线满足A类拾音器典型频率响应曲线，应至少覆盖 250Hz～4000Hz 频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz 典型频率响应的偏离≤10dB。单只设备自由场灵敏度级与额定自由场灵敏度级的允差≤±3dB，自由场灵敏度级调节范围应≥10dB，设备等效噪声级≤40dB。 2.设备采用DC12V/DC24V/POE供电，正常工作时功耗应≤5W。具有状态指示灯，工作状态正常、异常时显示不同颜色。拾音距离≥5米，保证扩音和录播清晰，确保语音转写效果。设备具有≥1个电源输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路网络接口、≥1个USB接口、≥1个RS232接口。应采用麦克风阵列结构设计，内置≥16个麦克风单元。设备具有≥1个电源输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路网络接口、≥1个USB接口、≥1个RS232接口。应采用麦克风阵列结构设计，内置≥16个麦克风单元。应具有恢复出厂设置和重新启动功能，设备掉电或重新启动后，应能保存掉电前或重启前的配置信息。 |
| 7 | 阵列麦吊装支架 |  | 1.与阵列麦配套。 |
| 三、教学录播及多媒体管理设备 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 |  | ▲1.采用嵌入式硬件架构设计，配置8核ARM处理器，不少于4个主频2.4GHz核心，且不少于4个主频1.8GHz核心；采用Linux操作系统；系统内存≥8GB。视频输入：≥2路HDMI接口，均支持4K信号输入；视频输出：≥5路HDMI OUT接口，其中HDMI OUT1/2/3支持4K输出，HDMI OUT4支持1080P输出，HDMI LOOP OUT支持环通输出；音频输入：≥6路，≥2路绿色端子，支持平衡输入；≥1个3.5mm line in接口；≥1个3.5mm mic in接口；≥2个HDMI接口；音频输出：≥6路，≥1个3.5mm接口，双声道1路绿色端子，双声道；≥4个HDMI，双声道。网络接口：≥3个，其中≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持配置≥2个不同网段IP地址，两个网口内部联通，使用其中一个网口可获取另一个网口连接设备的视频数据；≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持POE供电。（提供检测报告复印件） ▲2.串行接口：共≥10路，其中≥1路RS-232调试接口、≥4路RS-232控制接口、≥1路全双工RS-485控制接口、≥4路RS-232/RS-485复合控制接口，复合接口可通过软件自定义切换接口类型；≥4个RS232/RS485复合功能接口支持RS232和RS485工作模式切换。（提供检测报告复印件） 3.支持RTMP、RTSP直播功能。支持对每个接入通道配置3个RTMP推流地址。支持选择网卡进行指定地址的Ping检测，有助于安装调试时避免出现IP地址冲突问题。支持新建、删除、修改、查询人脸库，可单张、批量导入导出人脸名单功能；支持设置10个人脸库，库容50000张人脸图片；人脸图片具有姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省级、市级、建模状态等属性；人脸库支持4个自定义标签；人脸库图片支持按属性检索，搜索结果可以列表或图表的形式展示。 ▲4.支持通过网络方式接入音箱实现课件/教师声音扩声。支持通过网络方式接入物联网关设备。支持使用教学大屏触控，通过网络操作控制智慧教室物联主机接入的笔记本电脑，支持通过网络接收课件音频；课件音频通过网络进行扩音，扩音音量可调整大小和静音；支持通过网络接收手持麦克风声音。支持对显示系统进行自动运维；控制教育大屏播放指定检测画面，通过网络摄像机画面进行大屏状态自动检测；支持对屏幕显示效果进行校准后进行检测；支持灵敏度配置；支持检测延时配置，设备将在延时时间结束后执行检测任务。可对拾音扩音系统进行自动运维；自动检测阵列麦克风和音箱的音频系统是否故障；支持检测延时配置，设备将在延时时间结束后执行检测任务。（提供检测报告复印件） |
| 2 | 中控面板 |  | 1.显示屏：1个≥10.1触控显示屏。刷卡器：显示屏内置刷卡器，支持M1和CPU卡；摄像头：显示屏内置摄像头，分辨率为不低于（1920×1080）像素。网络接口：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持POE供电。 ▲2.支持通过网络方式，实现与中心管理平台客户端进行语音对讲。（提供检测报告复印件） 3.支持导航菜单显示/隐藏，可显示和隐藏多媒体控制、环境控制菜单。支持对首页两个功能卡片进行切换，包括屏幕控制、音量调节、灯光控制、信号切换、情景模式卡片。开关机键：显示屏内置状态灯，具有开机、关机、息屏按键。 |
| 3 | AI录播教师相机 |  | 1.具备1/1.8”CMOS图像传感器AI摄像机，符合以下要求：支持红外补光；最低照度彩色：0.002Lux@（F1.2，AGCON）黑白：0.0002Lux@（F1.2，AGCON）。相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、1920*1080等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps，支持不低于5路码流的输出；相机音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM等编码格式；可输出教师特写画面、板书特写画面（第三码流）、全景画面（所有码流），且每个画面分辨率均可达1080p。 2.AI检出功能：支持检出、跟踪、抓拍两眼瞳距19像素点以上的人脸，支持设置最佳人脸抓拍。支持两眼瞳距19像素点以上的人脸与人脸库中的人脸进行比对。支持实时显示比对结果。支持人脸比对联动方式设置；支持按时间段查询人脸比对结果；可在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线。讲台区域可绘制为多边形，最多支持10条边。为调节相机拍摄场景方便，支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能。 ▲3.为实现课程录制完整并突出教师板书重点，相机需支持AI板书特写功能：当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面。同时为支持存储多样化，支持将视频图像保存至PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔。同时为确保监控画面正常录制，当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心，发送邮件及联动录像。同时为确保昏暗环境下的画面录制，最低照度试验≤0.005lx时，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。（提供检测报告复印件） |
| 4 | AI录播学生相机 |  | 1.具备1/1.8”CMOS图像传感器AI摄像机，符合以下要求：支持红外补光；最低照度彩色：0.002Lux@（F1.2，AGCON）黑白：0.0002Lux@（F1.2，AGC ON）。相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、1920*1080等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps，支持不低于5路码流的输出；相机音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM等编码格式；支持输出学生特写画面（第三码流）、学生全景画面（所有码流），且每个画面分辨率均可达1080p。 2.AI检出功能：可对监控画面中出现的人脸进行检测和框选，进行人脸小图抓拍及上传;可对距离20m处的人脸进行抓拍，并生成分辨率≥110x120的人脸图片。支持单机模式下最大可添加≥10组人脸库，最大可导入30万个人脸图片。 ▲3.为提高学生课堂管理的智能化水平，支持AI学生人数统计功能。可自动定时统计或手动统计监控区域内的学生人数，支持分析学生抬头行为，支持设置误报等级、站立时长等级。可检测学生起立行为，检测到学生起立后，画面自动切换为以学生人体为中心的特写画面，切换时间≤1s，学生起立检测准确率≥99%。同时为确保昏暗环境下的画面录制，最低照度试验≤0.005lx时，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。（提供检测报告复印件） |
| 5 | 台式主机 |  | ▲1.支持应用软件向导式启动，支持更新升级，支持应用软件打开即全屏显示；支持安装云盘软件，对指定目录进行增备、全备、双向同步。（提供检测报告复印件或功能截图证明） 2.支持windows应用虚拟化；支持双系统同时开机使用；支持对操作系统进行镜像和备份恢复。支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点；支持硬盘断电保护。支持对硬件信息进行检测，支持检测后系统优化，对当前系统中的内存和运行产生的垃圾进行优化；支持对操作系统的内存优化清理；支持收集系统日志，并对日志进行打包导出。 3.支持本地档案管理，文件管理；支持删除档案、目录或文件等功能；支持修改所选档案、目录或文件的名称；支持根据条件搜索相关文件；支持将本地档案的目录或文件上传至云盘；支持对电脑内的视频图片以缩略图的形式进行查看。支持查看上传下载正在传输的任务，可以进行暂停、恢复及删除操作；支持查看任务进度、执行结果，支持单个终端上具有多个操作系统模版，支持开机后手动/自动进入场景，同时可以手动选择终端开机后自动进入特定的操作系统。 4.支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给其他终端下发镜像，提升系统下发效率，支持管理员对单个终端及终端分组进行维护与管理，支持接受中心平台对终端的整体统一管理，支持通过远程管理平台实现对终端的IP地址修改。支持制作统一系统模板，修改统一系统模板，修改完成后统一下发相关系统模板。 5.CPU≥6核/2.5GHz，内存≥16GB DDR4，SSD硬盘≥512GB M.2_SSD，集成10/100/1000Mbps以太网卡，具有VGA、HDMI、RJ45、SATA3.0、MIC接口、音频IN接口、音频OUT接口。（提供原厂印刷彩页） 6.提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投型号产品节能产品认证证书复印件。 |
| 6 | 电源时序器 |  | 1.时序电源接口≥8路，内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，无需人为操作。支持多台设备级联顺序控制，级联自动监测设置。配备RS232接口，支持外部中控集中控制。为方便管理及使用，需具备接口及动作名称编辑、动作配置添加、动作配置删除、动作延时时间调节等功能。 |
| 7 | 16口全千兆POE交换机 |  | 1.≥16个千兆POE电口，≥2个千兆光口，POE端口防浪涌支持≥6KV。交换容量≥36Gbps，支持IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x。 2.支持对区域运维情况进行百分比打分，支持展示区域运维统计信息包括但不限于：所在区域、总数、设备在线率、运维总分；支持按月统计或按时间段统计。（提供检测报告复印件或软件截图证明） |
| 8 | 教室讲台 |  | 1.尺寸≥1100mm（长）*760mm（宽）*1000mm（高），讲台钢板厚度≥0.8mm，桌面盖板采取翻转方式打开，可安装17-22寸显示器。钢木结合材料一体成型，木质吸塑扶手，右侧采用隐藏抽拉式设计，无需钥匙开启，桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 |
| 9 | 设备边柜 |  | 1.定制设备边柜，要求可放置本次建设的单间教室所需多媒体管理设备。 |
| 10 | 移动讲台 |  | 1.桌面材质：采用优质MDF环保板材。桌面尺寸不低于715mm*475mm，高度760mm~1060mm可调。整体采用精铝制五金一次铸造成型。静音万向滑轮，可锁定滑轮。 |
| 四、平台与存储设备 |  |  |  |
| 1 | 平台接入教室数授权管理 |  | 1.屏幕采集：支持自动适配屏幕分辨率，采用先进的H.264视频编码标准，支持自定义码率和帧率大小，支持通过课表对接按照课表录制视频，支持自定义录制任务管理，支持教室多摄像机直播和录制，可自定义选择摄像机和课件画面组合，教室AI数据分析：到课率、前排就座率、抬头率、低头率等；支持在巡课、点播、督导等页面查看分析数据。 ▲2.支持教师查看课堂中学生发言数据；支持利用不同颜色的色块条去区分不同学生的发言数据；支持查看不同节次中课堂类型情况；支持查看各节次学生发言人数；支持查看一课次中所有学生发言总时长；支持查看学生发言占总课堂时间占比。（提供检测报告复印件） |
| 2 | 教学管理终端软件 |  | 1.支持查看智慧教学终端整机信息，包含：安卓版本、设备序列号、开机时长、设备温度、CPU使用率及温度、声音模式、显示模式、整机音量等。支持远程对Windows教学管理终端软件进行升级操作，支持服务端远程自动完成对软件进行升级，支持音视频直播功能，用户登录客户端后可批量选择学校智慧教学终端设备进行音视频直播，直播过程支持对屏幕进行共享，支持开启或关闭摄像头，支持开启或关闭麦克风，支持选择是否开启扬声器声音共享，以上设置可任意选择性开启或关闭，批量选择多台设备后可快速一键开启音视频直播，教室内设备无需任何操作即可参与直播过程。 ▲2.支持将教室内监控视频画面转化为UVC信号，可被视频会议用于直播取流。支持查看Windows的CPU使用率、内存使用率，设备的连续使用时长、温度，管理平台实时显示智慧教学终端异常的告警提示。支持在Android移动设备上进行设备管控，支持查看活跃设备数、在线设备数、异常设备数，支持按设备场地和设备分组两种维度筛选设备，支持对批量设备进行远程开关机、重启，解屏/锁屏，亮屏/息屏操作，可接受查看设备异常告警信息，含使用时长过长、设备温度过高、CPU占用过高等问题。（提供检测报告复印件） 3.支持设置自动模式，自定义设置设备超出时长无人使用自动进入屏保模式，自定义设置超出时长无人使用自动进入休眠模式。无需用户手动操作升级，软件可在后台自动检测更新新版本，在空闲时间自动下载新版本进行覆盖升级，支持远程通过智慧教学终端自带相机对课堂进行巡查督导，支持在同一界面展示该设备当前桌面抓图及相机实时画面流，支持在整机设备关机的状态下提供自带相机画面巡课。 |
| 3 | AI教学管理软件（核心产品） | 一体化门户 | 1.门户需配备系统导航模块支持展示系统各端口的入口，点击可进入对应平台，支持按学校需求配置需要展示的系统和链接，门户需配备操作指南模块支持展示平台功能介绍，点击可查看具体功能介绍及操作视频；支持展示操作指南目录；支持通过后台维护操作指南模块的展示内容，门户需配备常见问题模块支持展示课堂教学及平台使用过程中可能会遇到的常见问题，点击可查看问题内容及对应的解决方案；支持展示常见问题列表；支持通过后台维护常见问题模块的展示内容。 |
|  |  | AI助管 | 1.智能巡课：支持AI助管机器人对目前正在上课和已经结束的课堂进行智能实时巡查，并生成相应的实时AI巡查简报，包括当前节次、正在上课的课堂数量、AI巡查轮次、当前课堂平均到课率、平均前排满座率、平均抬头率、需要重点关注的课堂数量及活力值较高的课堂数量，支持根据AI巡课结果，自动整理需要关注的课（包括学生到课率过低、上课专注度较差、可能存在课表异常情况的课程等）和自动推荐活力值较高的优质课堂；以卡片形式展示课程名称、授课教师、需要关注的情况和建议、授课地点、开课学院；支持点击卡片跳转查看课堂视频；支持切换查看不同课程。 2.AI课堂预警：实时课堂预警：AI助管机器人对目前正在上课的课堂进行智能实时巡查并生成相应的实时AI巡查简报，AI助管机器人识别目前正在上课中需要关注的课，并展示相应的课程的基本信息，并查看实时需要关注课堂的具体原因，包括：到课率预警、课表异常、前排满座预警等；今日课堂预警：当目前没有正在上课的课堂时，AI助管机器人对今日已结束上课的课堂进行智能汇总分析，并生成相应的今日AI巡查简报，对已上完课程中需要关注的课，并展示相应的课程的基本信息并提示具体原因，包括：到课率预警、课表异常、前排满座预警等；AI预警消息智能推送：支持AI助管机器人监测并识别课堂预警情况，一旦发现即自动向授课教师和辅导员发送即时消息推送提醒，确保相关人员能够采取相应措施；支持智能自定义预警阈值，实现更加精准和个性化的预警管理，预警消息推送支持多渠道分发，包括企业微信、微信以及学校内部消息平台等，确保预警信息能够高效、准确地传达给相关人员。 3.AI实时课堂：支持展示AI智能分析数据及更新时间，包含：学生到课率、课堂抬头率、前排就座率、前排满座率、教室上座率、教室空闲率，支持鼠标移入展示前排就座率、前排满座率、教室上座率的计算规则；支持以柱状图展示到课率趋势，横坐标为识别时间，纵坐标为到课率，以曲线图展示课堂抬头率趋势，横坐标为识别时间，纵坐标为抬头率。 4.AI+课堂分析：支持展示AI课堂报告；支持展示AI课堂分析数据，包含：学生到课率、课堂抬头率、前排就座率、前排满座率、教室上座率、教室空闲率，支持鼠标移入展示前排就座率、前排满座率、教室上座率的计算规则；支持展示学生到课率与前排满座率最高值，并展示对应的识别图片详情；支持展示学生到课率分析；支持以柱状图展示到课率趋势，横坐标为识别时间，纵坐标为到课率；支持以虚线展示课程平均到课率及全校平均到课率数据；支持展示课堂专注度分析；支持以曲线图展示课堂抬头率趋势；支持以虚线展示课程平均抬头率及全校平均抬头率数据；支持展示课堂互动分析；支持以图形可视化展示该课次发言情况、课程平均发言情况及全校平均发言情况；支持按节次查看课堂发言情况，利用不同颜色的色块条区分发言人，支持展示各节次的课堂类型和课堂发言人数；支持以卡片形式展示课堂活动数据，包含：考勤签到、课堂答题、课堂测验、分组讨论等，并标记活动发起的时间及活动参与详情。 ▲5.智能识物：支持在线巡课时一键识别学生视角画面中的物品，包括手机、笔记本电脑、书、背包、手提包。（提供检测报告复印件） |
|  |  | AI助学 | 1.AI伴学空间-个性化学习 支持为学生个性化推送学习资源，学生可点击资源可直接跳转并进行查看；支持学习资源自动更新，学习资源为已生成完毕的课堂实录；支持展示学习资源基础信息，包括课程名称、节次信息、时间信息等方便学生根据学习历史记录和学习计划进行学习。 2.AI伴学空间-通知中心 支持个性化通知推送服务，根据学生的学习内容和任务自动发送相关通知；支持推送学生上课提醒，当学生点击提醒通知时，页面将自动弹出【课表日历】展示本学期的课程安排；支持推送教学活动提醒，包括对课后作业、学情测验等关键学习活动的提醒；支持推送课后作业、学情测验的成绩，根据不同任务类型推送最终成绩或正确率等信息；支持根据通知重要层级优先推送重点通知，采用智能算法，根据通知的重要性和紧急程度进行排序，确保重要通知能够优先推送；支持自动滚动播放未读通知，以便学生能够及时查看所有未读消息；支持一键查看所有通知。 3.AI伴学空间-教学小帮手 作业帮手：支持学生在作业过程中针对遇到的具体专业的详细知识点进行搜索，搜索结果基于先进的大语言模型技术，通过结构化提示工程使搜索结果更加符合学生作业需要，符合知识的基本逻辑和结构。 答题助手：支持针对学生在学习过程中遇到的无法独立解决的难题，基于大模型的能力，通过答题助手，提供多种答题思路，拓展学生的知识面，帮助学生理清答题思路。学习计划制订：支持根据学生的专业信息、学习时长、以及每日计划学习时长和知识点的难易程度自动生成学习计划，为用户定制个性化的学习计划，便于学生自主学习。 文本对话问答：支持根据学生提供的文本资料，针对具体问题展开连续式的对话问答。通过学生与AI的不断交流，答疑解惑，获取所需知识。 创新论文选题：支持基于学生的专业背景和研究兴趣，智能推荐具有创新性的论文选题。通过综合分析行业趋势、学术前沿以及交叉学科的研究潜力，提供一系列创新性的选题建议作为参考，针对每个选题给出详细的研究方向和实施建议，助力学生找到具有前瞻性和独特视角的论文选题。 论文大纲设计：支持根据学生专业和研究方向生成论文大纲，依托大语言模型技术与结构化提示工程技术，结合当前研究现状和现实需要，生成结构完整的论文大纲； 文稿优化大师：支持基于前沿的大语言模型与结构化语义分析技术优化文稿内容，智能解析用户输入的原始文稿内容，结合上下文语境与写作目标，自动优化语言逻辑，修正语法错误并提升表达精准度，支持用户自定义优化方向。 4.采用安全护栏技术，对生成违规内容进行拦截，有效防止生成不适宜的文稿内容，同时集成敏感词过滤与合规性检测，确保输出内容既符合用户预期，又规避不当表述。（投标人须在“技术要求响应及偏离表”中进行承诺响应） |
|  |  | AI助教 | 1.AI工作台-魔法百宝箱 支持提供常用功能的快捷入口，教师一键点击即可快速跳转至对应页面，大幅提高操作效率；当教师本学期教授多门课程时，支持展示课程列表供选择，点击课程名后自动跳转至相应课程页面。 2.AI工作台-通知中心 支持个性化通知推送服务，根据教师的工作职责和任务，定制化地发送相关通知。通知涵盖上课提醒、督导听课被评通知、课堂回顾以及各类活动提醒，涵盖教师日常教学与管理，活动提醒功能包括对课后作业、学情测验等关键教学活动的监控。根据活动进展状态实时展示提交人数，并提供直观的操作路径，支持作业一键催交和批改操作；支持根据通知重要层级优先推送重点通知，采用智能算法，根据通知的重要性和紧急程度进行排序，确保重要通知能够优先推送，以便教师快速识别和处理关键信息，提高通知的可视性和关注度，新的未读通知将以醒目的红点标注，教师迅速识别尚未查看的消息；支持推送教师上课提醒功能，当教师点击提醒通知时，页面将自动弹出教学日历弹窗，其中详细展示了本学期的教学安排，便于教师快速查阅和规划教学活动；支持推送督导听课的结果，支持不同的听课类型督导结果的推送；支持自动滚动播放未读通知，以便教师能够及时查看所有未读消息；已完成的通知将自动从列表中移除，保持通知区域的整洁和高效；支持一键查看所有通知，页面展示所有通知具体信息和通知时间，可选未读通知和已读通知分类查看，支持输入关键词搜索通知内容。 3.AI工作台-教学小帮手 创新课程大纲设计：支持自动生成创新课程大纲设计文稿，基于先进的大语言模型技术，通过结构化提示工程实现创新课程大纲的全流程自动化生成，包括课程名称、课程学时、教学计划、教学目标和考核体系等。利用模块化输入引导提示策略，通过模板化输入约束用户输入范围，确保输入内容符合课程设计的基本逻辑和结构，优化大模型生成结果，保障生成内容结构严谨；创新课程教案设计：支持自动生成创新课程教研设计文稿，基于先进的大语言模型技术，采用结构化提示工程实现创新课程设计全流程自动化生成，内容包括教学目标、教案内容等。利用模块化输入引导提示策略，利用课程时长、教学周期智能适配教学模式，精准生成结构化教案，优化大模型生成结果的基本逻辑和结构，保障生成内容结构严谨；课堂活动设计：支持自动生成课堂活动设计文稿，基于先进的大语言模型技术，采用结构化提示工程，实现课堂活动设计全流程自动化生成，包括活动主题、活动目标、活动内容等，同时结合课程内容和教学内容优化活动设计，智能适配多类型活动，优化大模型生成结果的基本逻辑和结构，保障生成内容结构严谨。 PPT大纲设计：支持自动生成PPT大纲设计文稿，基于先进的大语言模型技术，采用结构化提示工程，实现PPT大纲全流程自动化生成，包括PPT主题、内容结构、关键要点等关键组成部分。利用模块化输入引导提示策略，优化大模型生成的PPT大纲，确保输出内容符合PPT设计的基本逻辑，符合呈现要求，保障内容的结构清晰，学情测验出题：支持自动化生成学情检验出题内容，依托大语言模型技术与结构化提示工程，智能生成符合教学需求的测验题目。通过结构化输入和示例引导的双重提示策略，根据课程内容和考察知识点自动调整出题范围，支持用户自定义题目数量、难度和题型；课堂测验出题：支持自动化生成课堂测验出题内容，依托大语言模型技术与结构化提示工程技术，通过智能解析课程目标与知识点体系，动态生成适配教学需求的检验题目；教师可通过输入关键词及章节内容划定出题范围，并自定义题目数量、难度层级及题型，系统结合示例引导与双重提示策略确保题目精准匹配教学目标；文稿优化大师：支持自动化优化文稿内容，基于前沿的大语言模型与结构化语义分析技术，智能解析用户输入的原始文稿内容，结合上下文语境与写作目标，自动优化语言逻辑，修正语法错误并提升表达精准度，支持用户自定义优化方向；采用安全护栏技术，对生成违规内容进行拦截，有效防止生成不适宜的文稿内容，同时集成敏感词过滤与合规性检测，确保输出内容既符合用户预期，又规避不当表述；支持动态追问功能实现多轮交互式探索，AI实时生成提示内容，并标注内容为AI生成，以提醒用户审慎参考。 4.课堂实录智能剪辑 支持根据语音转写文本对课堂实录视频内容进行在线剪辑，在未保存前撤回剪辑操作，查看已剪辑片段，已剪辑片段作为独立窗口进行展示，预览界面同步显示剪辑文字片段，剪辑成功后的课堂录制视频将替换掉原课堂实录文件，自动替换听查课端、教师端、学生端、小程序端的课堂视频。 5.课程智能体 支持为每门课程和每位教师自动生成一个专属的课程智能体，实现零技术门槛的个性化助手创建；支持教师随时自定义设置课程智能体的形象和名称，契合教师个人偏好与教学特色；支持教师快速查看课程信息，查看教学日历，同步教师所有课程安排，重要日程等；支持教学任务智能发布，课程公告、学习材料、作业、测验等高频教学任务的一键发布，覆盖教学全链路；支持教师点击对应工具后，智能体的输入框会切换为智能引导模式，实现极简操作精准触达；引导教师填写相关任务内容后，智能体即可自动处理并完成发布，实现教学效率与体验的双重升级。 |
|  |  | AI云录播平台系统软件 | 1.直播讲座 支持通过讲座日期和讲座状态查询直播讲座信息，设置讲座时间、地点；讲座地点支持模糊搜索，设置直播讲座画面内容、权限及口令；支持新增直播讲座预约，预约时需填写讲座信息，包括讲座主题、主讲人、讲座简介、讲座封面、直播背景；讲座简介可上传附件；讲座封面、直播背景支持上传jpg、png格式图片，直播背景在没有上传图片的情况下，则使用系统默认背景；支持设置讲座是否开启录制、是否允许评论与是否允许回看，多线路观看直播，单画面与多画面自由切换；支持观看时在直播讲座界面评论与点赞，直播结束后，系统支持自动汇总数据，包括总访问量、直播访问量、点播访问量、直播人数峰值、总用户数、直播数据趋势图；查看评论统计，包括评论数、评论人数和点赞数，查看评论详情以及该评论的点赞数，支持查看观看人员详情，包括观看人员的姓名、账号以及观看端口，支持录制与回看，将录制的视频自动上传到网络，并生成回看视频；录播默认多画面播放，支持单画面全屏播放；管理员线上审核教师发起的直播讲座预约，管理员新增直播讲座预约不需要审核，管理员支持设置观看权限等。 2.优质视频 支持展示学校所有审核通过的优质视频，以缩略图形式展现，支持翻页查看所有视频；支持缩略图上展示视频录制时间、视频时长、浏览量、视频名称及教师姓名；支持按视频名称的关键词、视频推荐标签检索优质视频，对优质视频的呈现进行排序，按照最热、最新两种排列方式，可以自定义视频推荐标签，支持添加三类标签，支持编辑标签类目及标签内容；支持教师自荐课堂实录视频，经管理员审核通过后展现在优质视频模块，支持管理员审核推荐视频，审核通过需要选择推荐标签，审核不通过需要填写备注，支持管理员删除审核通过的优质视频。 3.录像语音转写 支持精准的语音转写效果，实现普通话口音处理、中文数字转写，支持根据语音内容和停顿，智能断句、分段、匹配标点符号；支持语音转写文本的上下文顺滑处理；支持字幕跟随视频时间轴自动滚动显示；支持拖动字幕右侧的滚动条回看当前节次的历史字幕；支持根据视频播放进度自动定位至对应的转写文字位置；支持点击已转写的文本所在段落后，视频自动跳转至对应时间位置；支持查看语音转写的字数统计和当前节次的所有语音转写内容，可点击按钮跳转回当前视频播放对应的转写文本位置；支持分析教师讲课语速，根据教师每分钟发言字数将语速判别为正常、过快或过慢；支持敏感词分析，语音转写根据敏感词识别和自动屏蔽，敏感词出现区域自动显示为*，支持查看敏感词，并统计敏感词出现次数，支持敏感词词库，新增和删除敏感词。 4.平台视频上显示个人水印，水印内容为当前登录用户的姓名和工号，视频下方显示版权归属和警示说明文字，文字内容支持根据学校需求进行配置。（投标人须在“技术要求响应及偏离表”中进行承诺响应） |
|  |  | 本科教学评估支撑系统软件 | 1.专家听课 专家听课人员维护：支持输入账号或姓名新增专家人员，支持对专家进行听课权限管理；支持按课表授权或者授权本学期所有课程，按课表授权时支持精确到节次；支持按直播课程和点播课程进行授权；授权时支持按课程名称或编号，支持删除专家信息，支持根据专家的姓名/工号、授权课程查询已添加的专家记录；专家线上听课：支持专家线上听课，根据授权范围自动展示可听课程，按课表授权时，支持按课表卡片展示可听课程节次，卡片展示课程名称、开课学院、学生专业、上课教师、教师职称、上课时间等信息，授权本学期所有课程时，支持按课程卡片展示可听课程，支持专家输入课程名称搜索要听的课程，支持专家在听课详情页面观看教师、学生、VGA等多画面视频，支持调节音量，支持全屏观看单个画面；点播课程视频支持手动拖拽播放进度。 专家听课数据统计：支持统计实时在线专家人数及在线专家信息，支持查看实时听课课程数、听课课程信息及视频画面，支持查看今日专家听课情况，支持按学期统计专家历史听课总览，支持切换学期查看，支持按学期查看历史听课概览，历史听课趋势图，听课课程详情，专家活跃情况等；专家听课数据明细：支持查看专家听课数据明细，列表展示听课开始时间、结束时间、听课专家、听课课程、授课教师、课程节次、听课时长等信息，支持导出excel。 2.评估材料收集管理 专业维度材料：支持根据学院名称、专业名称、材料是否上传、审核状态查询专业维度的申报材料记录，支持本地上传材料，按校级标准、培养方案等分类上传材料，支持进行材料审核，审核结果（通过/不通过）并填写审核意见，支持进行申报材料的确认，一键导出全部材料，支持分学院、分专业导出打包材料； 课程维度材料：支持根据课程名称、学院名称、材料是否上传、审核状态查询课程维度的申报材料记录，支持查看班级信息，包括开课号、授课教师、授课教师工号、本科学生数，支持本地上传材料，支持按教学大纲、教学日历、教案、教学案例、试卷分析分类上传材料；支持选择学期上传；支持材料模板下载，支持进行材料审核，审核结果（通过/不通过）并填写审核意见，支持进行申报材料的确认，支持导出材料，支持按教学大纲、教学日历、教案、教学案例、试卷分析分类别导出材料。 指标支持材料（学院）：支持根据学院、一级指标、二级指标、三级指标、材料是否上传、确认状态查询学院的指标支持材料记录，支持本地批量上传材料，支持进行申报材料的确认、审核，支持导出材料，支持导出材料清单或材料文件；支持材料文件按学院或按指标打包导出。 管理维度材料：支持根据管理文件名称、文号、学院名称、材料是否上传、确认状态查询管理维度的申报材料记录，支持本地批量上传材料，支持进行申报材料的确认、审核，支持导出材料，支持导出材料清单或材料文件；支持材料文件按学院或按管理文件打包导出。 |
|  |  | AI教学管理平台软件 | 1.教师首页 支持展示当前学期教授课程情况，课程卡片显示课程名称、课程编号、教学班数量、学生总数、教学进度、班级活跃情况和进行中的教学活动，进行教学活动支持展示进行中的课后作业和学情测验，显示活动类型、活动标题、截止时间、发布班级、已提交人数/应交总人数、参与度，支持点击查看活动详情；支持展示资源建设情况，显示截止目前上传资源总数及超过已上传资源教师的百分比情况；支持以图表形式展示课件资源、视频资源、图片资源、考核测验、讨论主题和题目资源数量；支持跳转至教师备课页面，支持展示本学期教学日历，默认展示当前月份教学日历，日期下方有标记表示该日有课，支持点击下拉框切换月份；日历下方默认展示当前周次课表，课表信息包括日期、课程名称和上课时间段，支持点击选中日历上的具体日期查看该周次课表信息。 2.课程建设 支持课程以课程卡片形式展现，显示课程名称、课程编号和课程建设完成度；支持自定义课程封面，支持上传封面图片或使用默认封面，具备新建课程功能，新建课程的教师默认为课程负责人，课程负责人可删除课程，支持教师加入和退出课程建设团队。支持编辑课程简介，课程简介包括基本信息和课程介绍。课程介绍可分类添加，支持下载模板，支持导入课程介绍，支持展示课程团队人员组成情况，支持课程负责人添加校内、校外教师进入团队，支持课程负责人删除教师、编辑教师信息，支持转让课程负责人。支持以大纲模式、导图模式查看课程知识结构；支持搭建知识点父子级关系，支持添加同级和子级知识点；支持鼠标拖动知识点，调整知识点的顺序和层级关系；支持删除知识点及该知识点相关的子节点；支持基于大纲模式知识点，自动生成导图形式的知识层级关系图。 3.我的课程 支持教师批量导出所教授课程的课后作业非视频文件附件，支持查看导出进度；导出成功后支持下载，课程以课程卡片形式展现，包括课程名称、课程编号、所属学院、课程类型、任课教师、所属班级等信息；支持按课表对接课程；支持手动添加课程，支持发布课程公告，课程公告可选择公开给班级或个人；支持发布学习材料、课后作业、学情测验三类教学内容；默认显示教师本人发布的教学内容，可切换查看同班级其他教师发布的教学内容；支持按学习材料、课后作业、学情测验分类显示教学内容，支持查看课堂活动数据详情，包含考勤签到、课堂答题、课堂测验、分组讨论以及教学板书，支持查看形成性评价数据详情，包含参与度和平时成绩，支持上传教学日历，支持自定义教学日历名称，支持将教学日历同步给多个班级，支持对已发布的教学日历进行预览和删除操作。 4.教师备课 支持添加教学资源和准备活动，教学资源包括课件、图片、视频；准备活动包括考核测验、讨论主题；教学空间、本地磁盘和桌面打开教学资源文件；添加的教学资源根据团队内教师的相应权限可进行预览、重命名、移动、下载、删除操作，其中，mp4格式的视频上传之后支持预览，flv、avi、mov、rmvb格式的视频支持自动转码为mp4格式，转码成功后支持预览；支持发布给学生提前预习；添加考核测验时，支持自定义测验标题，支持选择是否公开给课程团队；支持手动添加题目、从题库导入题目及按规则组卷，测验题目类型支持单选、多选、判断、填空；从题库直接导入题目时，支持根据课程、所属子结构以及题目类型查询题目，支持多个题目同步导入；按规则组卷支持按题型、按章节随机抽题组卷，已经添加的题目不再重复抽取；添加题目时支持通过拖动题目改变顺序；添加的考核测验根据团队内教师的相应权限可进行预览、编辑、重命名、移动、删除操作；添加讨论主题支持一次性添加多个主题，支持选择是否公开给课程团队；讨论主题可进行预览、编辑、移动、删除操作。 5.课程公告 支持教师新增课程公告，新增课程公告时，支持自定义公告标题和公告内容，支持添加附件，支持教师设置通知对象，通知对象可选择班级或者个人；支持教师设置课程公告发布时间，课程公告公开之前支持进行再次编辑，支持立即发布课程公告。 6.学习材料 支持添加学习材料，学习材料支持自定义标题和内容，添加学习材料时支持添加学习资源，学习资源支持从备课包导入和本地上传附件，附件支持多种格式文件，支持批量上传学习资源，支持针对单个附件进行预览、删除操作以及设置是否允许学生下载，针对视频可设置“禁止快进”；支持将学习材料公开给学生课前预习，可选择公开给全部班级或指定班级，支持设定公开时间，学习材料发布之后、公开之前可进行再次编辑，可设置立即公开学习材料，支持教师在web端查看班级学生学习材料学习情况，包括总人数、已阅人数、未阅人数以及每个学生的开始学习时间和学习时长；支持按学号或学生姓名搜索单个学生的学习详情。 7.课后作业： 具备添加作业功能，支持自定义作业标题，自定义作业内容，作业添加支持上传附件，附件支持上传多种格式文件，支持批量上传附件，支持针对单个附件进行预览、删除操作以及设置是否允许学生下载；作业发布支持发布给全部所教授班级或指定班级；支持设定作业提交的起止时间，发布作业时支持设置是否允许学生修改，课后作业发布之后、开始之前支持再次编辑，支持设置立即开始，课后作业开始之后、结束之前支持设置延时；支持作业图形化批改，批改过程中支持图片放大、缩小、旋转、移动，提供“√”“×”“→”等常用符号，支持选择不同颜色和粗细的画笔，支持文本批注，支持擦除，支持保存批改内容，支持对作业评分、自定义评语、推荐为优秀作业；支持对作业批量批改，批量批改作业支持批量评语、批量评分，支持对学生提交的作业进行打回订正，支持对未按时提交作业的学生进行催交作业。 8.学情测验 支持教师添加学情测验，添加学情测验时支持从教师备课中选择已有的考核测验，选择测验时支持根据测验标题进行模糊搜索；支持查看测验详情，添加学情测验时支持选择是否设置分值；选择设置分值时可按题型设置每道题的分数，分数支持小数点后一位，添加学情测验时支持自定义测验标题、选择所属结构，支持设置测验要求，要求学生观看完对应章节已发布的学习材料中所有的视频后，才能参与学情测验；支持选择发布给全部班级或指定班级，设定测验时间开始时间和结束时间，学情测验发布之后、开始之前支持再次编辑，支持立即开始学情测验，学情测验开始之后、结束之前支持设置延时、催交测验，学情测验开始之后，支持学生在网页端参与学情测验，支持查看测验基本信息，包括起止时间、测验题目数量和内容详情。 9.课堂活动 支持查看考勤签到、课堂答题、课堂测验、分组讨论、教师直播等活动内容，支持按活动归类和按课次归类两种方式，具备课堂小结功能：按班级自动生成每个课次的课堂小结，包括学生签到详情、课堂互动详情和课堂板书，考勤活动：支持查看总人数、未到人数、签到率等数据，支持查看每个学生的签到详情，包括签到时间、签到状态；课堂答题和课堂测验支持查看总人数、未答人数、正确率等数据；支持查看题目详情，支持查看每个学生的答题详情，包括提交时间、答题结果；支持查看匿名答题统计结果，分组讨论：支持查看总人数、未参与人数、主题数、分组数等数据；支持查看分组讨论详情包括小组主题、小组总结、讨论成果、小组得分、教师评语。 ▲10.形成性评价 支持按班级自动汇总每个学生课前学习材料预习、考勤，课中答题、测验，课后作业等教学活动参与情况，统计教学活动参与度；支持以颜色区分参与及未参与活动；支持按班级查看全部教学活动或某一类教学活动参与度。（提供检测报告复印件） 11.平时成绩 支持展示班级学生平时成绩，支持以概览图、分布图和雷达图展示成绩；成绩概览图展示班级最高分、最低分、平均分，支持教师查看每个学生的个人平时成绩详情，包括某一类活动成绩、原始成绩、附加成绩、最终成绩等；支持教师管理平时成绩计分规则，教师可编辑各类活动权重。 12.话题讨论 支持教师发布话题，发布支持填写话题标题、话题内容，支持上传附件，发布成功后，教师、学生可以对话题进行评论、回复评论、点赞操作，支持教师对评论进行隐藏/删除操作。 13.意见反馈 支持教师/学生在线提交意见反馈；提交时支持输入文字或上传图片，支持教师/学生查看及回复反馈的内容，支持查看历史意见反馈内容；支持管理员按反馈日期、所属学院、人员姓名、用户身份、反馈来源、反馈状态查询意见反馈，支持管理员查看教师和学生提交的意见反馈，包括人员信息、用户身份、联系方式、所属学院、反馈内容、反馈来源、反馈状态、更新时间等信息，支持管理员在线回复师生提交的意见反馈；回复时支持输入文字或上传图片。 14.我的题库 支持手动添加题目，题目类型支持单选题、多选题、判断题、填空题，题干和选项均支持富文本编辑，可插入图片、表格、链接、代码、特殊字符、公式等，支持从word文档中复制公式；单选题和多选题支持添加多个选项，添加填空题时，每题可添加多个填空符，每个填空符支持添加多个备选答案；支持设置高级选项。添加题目时支持选择所属课程及所属章、设定难易度、添加答案解析，支持下载模板批量导入题目，支持导入单选题、多选题、判断题，支持对题库中的题目进行编辑、删除等操作；基于知识图谱知识体系，结合课程教材，自动生成多题型题库（单选题 / 多选题 / 判断题 / 填空题），支持难度分级（简单 / 一般 / 困难）；支持将智能题库题目批量导入 "我的题库"，系统会自动记录每道题目的引用频次，并根据这一数据对题库进行智能排序。引用频次越高的题目，会在排序中越靠前展示，方便教师快速定位到那些在教学中被频繁使用、经过多次验证的优质题目；内置语义搜索引擎，支持按题目内容、考查知识点、来源（教材 / 课堂实录）、难度程度进行多维度筛选；支持对引用题目进行内容修改、答案调整、难度重新标定，系统自动记录修改历史，实时更新智能题库数据分布，确保题库质量持续优化。 |
|  |  | 移动端小程序系统软件 | 1.我的课程：支持小程序端查看课程详情，教师支持查看所教授每门课程的班级平均参与度、班级平时成绩、考勤签到、课堂答题、课堂测验、课堂小结、课程公告、话题、学习材料、课后作业等总览情况，支持查看各分项详情，学生支持查看个人参与度、个人平时成绩、学习材料、学情测验、考勤签到、课堂答题、课堂测验、分组讨论、课堂小结、课后作业、课程公告、话题等情况，支持查看各分项详情。 2.考勤签到：支持教师查看全班考勤详情，包括课程节次、签到率、签到人数、未签到学生信息等，支持学生查看个人考勤记录，支持学生输入动态码进行签到。 3.课堂答题：教师通过小程序查看学生答题情况；支持查看答题时间、课次、发起者、参与人数、正确率以及每个选项的选择人数，学生通过小程序答题、查看答题情况，支持查看每次课堂答题活动概况；支持查看详情记录包括课次、班级、题目、选项、我的答案及正确答案。教师通过小程序查看学生课堂测验情况，支持查看课次、作答人数、平均正确率；支持柱状图统计答题正确率，支持学生通过小程序完成课堂测验、查看课堂测验情况，支持查看每次课堂测验活动概况，如测验名称、课次、班级、发起者、题目数、正确率；支持查看测验详情记录包括题目、题型、正确答案、学生答案。支持教师和学生查看学情测验情况，包括查看题数、平均正确率、发起者、所属结构、答题正确率统计，支持学生查看已完成的测验详情，包括题目、标准答案、自己所选答案、试题解析。 4.学习材料：支持教师查看学习材料信息和学生的学习情况，学习材料信息包括材料名称、内容、发起者、公开时间及所属结构；学生学习情况指已阅学生人数。支持教师查看进行中和已结束的作业提交人数，已批改的作业支持查看平均分、参与人数和学生得分分布，学生查看进行中和已结束作业情况，包含截止时间、所属章节、教师上传的附件，学生通过小程序提交作业，作业支持文字描述、附件上传等形式，支持学生补交作业。支持教师查看每个班每课次的课堂小结记录，记录列表包含板书个数、出勤率百分比、参与度百分比。 5.分组讨论：支持学生选择分组，加入分组，在讨论过程中，支持学生发表评论；支持将评论内容推送到大屏；支持对其他成员发表的评论进行点赞和复制操作。 6.话题：支持教师、学生查看话题详情；支持预览话题图片，对话题点赞、评论、回复；评论或回复中支持添加图片，教师删除话题和隐藏评论。 7.在线巡课：支持多模式在线巡课，包括课表巡课和地理位置巡课，支持在小程序端进行听课。根据时间、教室、教师名称、课程名称查询可评课程，可评价的课程显示授课教师、上课课程、上课班级、上课节次，支持在小程序中观看直播讲座，显示所有正在直播中、直播未开始的讲座卡片，直播未开始时，支持显示距离直播讲座开始的倒计时，在直播讲座设置了口令的场合，需要输入口令观看直播。 8.综合查询：支持教师和学生通过选择教学楼、教室、节次、开课院系、上课教师、课程名称来综合查询课表，支持教师和学生查询全校教室使用情况，支持教师和学生查询自己的课表，支持按日或按周查询课表，支持在学生小程序首页展示待完成的课后作业和学情测验；其中待完成的课后作业包含待提交的作业、补交的作业和教师打回重新提交的作业。 9.消息提醒：支持通过微信服务通知向学生推送作业布置提醒和作业催交提醒；其中作业布置提醒包含需要完成的课后作业和学情测验，作业催交提醒包括教师催交的课后作业和学情测验，支持在线提交意见反馈；提交时支持输入文字或上传图片，查看及回复反馈的内容，可查看历史意见反馈内容。 10.专家听课：支持专家在小程序端在线听课，根据授权范围自动展示可听课程，听课时支持切换画面观看；支持全屏播放；点播课支持拖拽进度，支持选月份切换日期听课，选择日期后展示该日期下所有可听的节次，点击可查看对应节次的课程视频画面。 |
|  |  | 数据权限管理 | 对平台各个功能模块统一授权。用户管理：支持查看、查询用户信息；支持按账号/姓名、用户类型、角色、用户状态查询；支持新增用户。角色管理：支持按角色名称查询角色信息；支持新增、删除角色，支持对角色进行菜单授权、功能授权和数据授权，课表巡课、课程点播支持精确到按课程或学院划分权限，支持对角色进行人员绑定、支持批量添加人员、支持解绑人员，支持根据角色查看相关权限详情。 |
|  |  | AI教学评价系统 | 1.随堂评教 教师在小程序端发起随堂评教活动；支持教师设定评教时间，查看评教剩余时间、查看参评率和未评学生；支持查看评教历史记录及详情；支持查看评教活动的未评学生名单；学生通过小程序参与评教，支持展示评教基础信息，包括教师、课程、节次、班级信息等；支持评教倒计时；支持星级评价、标签评价、评语评教；支持查看评教智能分析结果，可根据学期进行筛选，智能分析结果包括评教标签、学生建议词云、词云情感分析；评教标签部分包括赞美标签、改进标签占比，各标签使用次数；词云情感分析包括正面评价占比以及较上学期上升或下降的比例、负面评价占比以及较上学期上升或下降的比例，点击可查看详情。 2.智慧督导听课 支持对督导本学期听课任务及当前听课进度进行深度整合，同时结合学校课堂教学情况及历史评价情况，智能推荐听课课程；支持根据督导的不同权限制定听课计划，确保听课活动的效率和针对性；支持采用智能筛选机制，根据督导听课历史记录，自动排除已参评的课程，有效防止听课内容的重复，提高督导工作的质量；支持对督导本学期听课权限下的听课任务总数、听课次数、线上与线下听课分布情况以及听课完成度等关键指标分析，支持对管理部门推荐的听课课程进行智能整合；支持查看课程的基本信息，包括：课程名称、上课老师、上课日期、上课节次、部门推荐原因；支持点击推荐课堂卡片，可查看课堂录播画面；支持在听课详情页面查看AI课堂分析数据和教学活动数据；支持切换查看不同的部门推荐课程；支持对本学期需要关注的课堂进行智能提取和推荐；支持查看课程的基本信息，包括：课程名称、上课老师、上课日期、上课节次、关注原因；支持点击推荐课堂卡片，可查看课堂录播画面；支持在听课详情页面查看AI课堂分析数据和教学活动数据；支持切换查看不同的部门推荐课程。 3.督导听课管理 支持按所属学期、听课时间、所在单位、听课结果、督导类型、听课人、督导所在单位、评价状态、被评教师查询听课记录；支持以列表形式查看听课记录，包括上课节次、授课老师、课程名称、授课班级、所在单位、听课时间、督导类型、听课人、督导所在单位、听课结果、得分总计、评价状态；听课人员维护，支持按姓名/工号、督导类型、督导分类、听课学院查询督导，支持以列表形式查看督导信息，包括工号、姓名、督导类型、听课学院、督导分类、听课任务、添加人，支持新增校级/院级督导，新增时支持选择督导类型，输入督导姓名或工号，选择听课学院、督导分类，支持设置听课任务；基础数据维护，支持按姓名/工号、所在单位查询评教管理员，以列表形式查看评教管理员信息，包括工号、姓名、所在单位，支持新增和删除管理员；督导听课消息推送，督导提交听课表后，支持给被听教师推送企业微信提醒。 4.思政课听课 思政课听课支持根据所属学期筛选课程，支持根据教师姓名或工号检索课程，思政课听课课程卡片上展示教师、课程、班级以及可评节次等信息，支持查看教师上传的教学日历；思政课听课支持展示多画面，包括教师画面、学生画面、电脑VGA画面；中间展示课程基本信息，包括课程名称、授课教师、班级、应到人数等；页面下方展示课程评价量表，方便边看边评，支持在线填写听课评价表，支持评价分数和意见建议，提交评课结果时，如未到最小观看时长，则系统自动提示；听课中，如果多位教师教授同一门课，支持选择教师；如果不同院系教师教授同一门课，且所选择的教师不属于督导所在院系，支持系统自动给出提醒；思政课听课管理：支持根据所属学期、听课时间、听课督导、听课课程、督导类型、督导所在单位、被评教师查询思政课听课记录，支持以列表形式查看思政课听课记录，包括上课节次、授课教师、课程名称、授课班级、所在单位、听课时间、督导类型、听课督导、督导所在单位、职务名称、听课结果、得分总计。 5.评教管理 随堂评教管理，支持查看随堂评教详情，包含总得分、参评率、各项指标评分、评价标签和学生建议内容；学生建议支持公开和隐藏操作，支持学生评教明细导出，支持导出随堂评教数据报表；支持查看教师随堂评教汇总信息，可根据所属学期、所在单位、课程分类、所属课程、有效评教、教师姓名/工号查询随堂评教汇总数据；随堂评教汇总数据包括评教次数、有效评教、学生建议数、最终得分等信息，支持查看详情，包括每次评教分数、平均得分、评教标签汇总、学生建议汇总，支持查看教师成长记录，包括最高分、最低分、偏差值；督导听课管理，支持按所属学期、所在单位、督导类型、督导所在单位、听课时间、听课结果、听课督导姓名查询督导听课记录，支持查看督导听课记录详情，包括课程信息、总得分、各分项得分、其他意见或建议以及总体评价标签；支持打印督导听课记录详情。 |
|  |  | 智教云平台软件-智慧教育云大数据平台（网页版） | 1.整体数据 支持查看平台用户概览，包括总人数、教师人数、学生人数，鼠标悬浮于环形图上显示对应的教师人数、学生人数；支持查看教师占比、学生占比，支持查看今日用户访问情况，包括今日累计访问量、教师访问量与教师访问占比、学生访问量与学生访问占比，支持按学期统计用户访问情况，包括累计访问量、教师访问量、学生访问量。支持查看用户访问趋势，可自定义起止日期，调整范围为所切换学期的时间范围内；访问趋势包括总访问趋势、教师访问趋势、学生访问趋势；鼠标悬浮于折线图上显示对应日期与访问次数，支持按学期查看终端访问占比，支持分别查看教师各端口访问次数与占比、学生各端口访问次数与占比，鼠标悬浮于条形图上显示对应终端访问次数与占比，支持按学期查看教学概览，包括学期课程总数，必修、选修、公选等各类型课程数量，开课班级数、教师人数、学生人数，产生的课程视频数；支持按学期统计教学活动情况，包括学期教学活动总次数，课堂活动、学习活动、评教活动、其他活动各类型活动次数与占比；支持查看各活动类型下具体活动的次数与占比，默认展示课堂活动，可切换查看其他活动类型；鼠标悬浮于柱状图上显示活动名称、活动次数与占比；支持查看课程建设概览，包括课程总数、课程团队数与课程资源数，支持查看教室分布情况，可查看教室总量，支持按楼栋和类型统计教室数量；按楼栋统计时支持查看各楼栋教室数量，鼠标悬浮于条形图上显示对应楼栋的教室总间数；按类型统计时支持查看各类型教室数量与占比，鼠标悬浮于饼状图上显示对应教室类型与占比。 2.教学活动 支持查看今日活动概览，包括今日活动总次数，课堂活动、学习活动、评教活动、其他活动各类型活动次数，并且实时播报最新发起的活动信息；支持查看各活动类型下具体活动的次数与占比，默认展示课堂活动，可切换查看其他活动类型；鼠标悬浮于柱状图上显示活动名称、活动次数与占比，支持按学期统计教学活动分布情况，包括学期累计活动次数，课堂活动、学习活动、评教活动、其他活动各类型活动次数与占比，支持按学期查看各活动类型下具体活动的发起趋势，默认展示课堂活动，可切换查看其他活动类型；可自定义起止日期，调整范围为所切换学期的时间范围内；鼠标悬浮于折线图上显示对应日期与各种活动的发起次数。支持按学期统计督导听评课情况，包括学期评课总数，评课人数和被评人数，点播评课数、直播评课数和其他评课数；支持查看督导评课结果统计，鼠标悬浮于环形图上显示评课结果等级、对应的次数与占比，支持按学期统计学习活动参与情况，可查看参与度排名前三的学习活动名称与参与度，支持按学期统计课堂活动参与情况，可查看参与度排名前三的课堂活动名称与参与度。 3.课程画像 支持查看课程建设概览，包括课程建设平均完成率、课程建设门数、课程团队个数、课程知识点个数，支持查看课程团队教师职称分布情况，可查看课程团队中职称数量排名前五的职称，鼠标悬浮于柱状图上显示对应职称名称与人数，支持查看课程资源情况，包括课程资源总数、教学素材个数、活动素材个数；可查看教学素材下课件、视频、图片数量，鼠标悬浮于环形图上显示对应教学素材名称与占比；可查看活动素材下考核测验、讨论主题个数，鼠标悬浮于环形图上显示对应活动素材名称与占比。支持查看学院课程建设榜，可查看课程建设数量排名前五的学院名称、课程建设门数，支持切换学期，按学期查看课程访问统计情况，包括学期累计访问次数，早上、中午、下午、晚上各时间段访问次数，鼠标悬浮于卡片上显示对应时间段访问占比，支持查看开课课程统计情况，可查看当前学期开课数量以及之前六个学期开课数量，鼠标悬浮于条形图上显示对应学期名称与开课数量；支持按学期统计课程评价情况，包括评课覆盖率、评课门数、课程总门数；支持查看评课数量排名前五的学院名称与评课数量；支持查看评课次数、评课人数、被评人数，支持按学期统计课程教学活跃榜，可查看发起教学活动总次数排名前十的课程名称与活动次数，支持按学期统计课程活动学生参与率排行榜，可查看课程活动参与度排名前五的课程名称与活动参与度，支持按学期统计课程视频点击量排行榜，可查看视频点击量排名前十的课程名称与视频点击量。 |
|  |  | 智教云平台软件-智慧教育云大数据平台（大屏版） | 1.领导 支持查看学校课程建设情况，包括课程总数、课程团队数和课程资源数，支持查看听查课情况统计，包括今日听查课课程数、实时听查课人数、今日听查课总数，支持查看院系教师活跃榜。支持查看教室实时直播画面，支持显示课程、授课教师、授课地点、班级人数等信息，支持实时播报教室使用情况，支持显示空闲教室数量和正在上课的教室数量，正在上课的教室显示课程和授课教师，支持查看学生学习时长排行榜，支持显示学生姓名、学院和学习时长，支持查看最受欢迎课程排行榜，按排名显示课程名称及点播量。 2.教务人员 支持查看当天用户访问量，包括总访问量、教师访问量、学生访问量，支持查看本学期听查课统计情况，包括当日听课情况统计、巡课统计、听查课人员统计；当日听课情况统计涉及当日听课总人次、当日听课课程数、实时听课人数；巡课统计涉及巡课总数、直播巡课和点播巡课比例；听查课人员统计涉及听查课总人数、领导/专家和督导人数。支持展示热门课程排行榜及对应授课教师，支持查看本学期开设课程统计，包括开设课程总数、本科生课程总数、其他课程总数以及课程视频总数，支持展示学生学习时长排行榜，显示上榜学生姓名、学院、学习时长。支持查看教室实时使用情况播报，可查看正在上课教室数、空闲中教室数，支持查看正在上课的教室名称、课程名称、授课教师，支持展示教室建设情况概览，可查看智慧教室总数、多媒体教室总数，可查看在用教室数量及地理分布情况。 |
| 4 | AI课程 |  | 1.知识图谱教师端 支持手动选择往期常态录播课程，自动生成知识图谱，支持图谱编辑、丢弃或重新生成。支持以大纲模式、导图模式、图谱模式查看知识结构，支持搭建知识点父子级关系，支持添加同级和子级知识点、支持知识点内容编辑，支持编辑知识点名称、知识点内容详情，支持同父级下同级知识点重名时自动文字提示。支持设置知识点重要层级，支持在次要、一般、重要、极其重要四个等级中选择一种重要层级，支持设置知识点关系，支持设置本课程知识点的前置知识点、后置知识点和关联知识点；两个知识点之间仅互为一种关系；支持取消已经设置的知识点关系，支持知识点关联学习资源；支持本地上传文件；支持鼠标拖动调整学习资源顺序。支持智能推荐往期常态录播课程关于知识点的视频切片，可选择学期或者教师进行筛选。支持知识点关联课程下的题目资源；支持解绑知识点已关联的题目资源，支持鼠标拖动知识点，调整知识点的顺序和层级关系，支持根据Excel模板批量导入知识点结构，支持删除知识点及该知识点相关的子节点、学习资源和所属关系。 支持基于大纲模式知识点，自动生成导图形式的知识层级关系图，支持图谱模式查看知识结构，支持展示知识点间的父子级关系、前后置关系及关联关系，图谱模式下，支持放大、缩小、移动整体图谱；支持鼠标悬浮知识点上，突出显示当前知识点的关系图；支持双击编辑知识点内容编辑，包含名称、重要层级、内容详情、知识点关系、学习资源的设置，支持在大纲模式、导图模式、图谱模式进行知识点的模糊搜索和精确搜索；支持以下拉框形式展示搜索结果；支持点击单条搜索结果定位至对应知识点内容；支持清除搜索内容，支持教师按课程开课班级设置知识图谱公开权限，公开后对应班级学生可查看到对应知识图谱内容；支持取消公开知识图谱，支持记录教师知识图谱更新记录，包括教师姓名、教师工号、更新时间、更新内容。 ▲2.知识图谱学生端 支持学生点击知识点查看智能资源推荐，支持根据知识点内容推荐对应的课堂实录，支持展示授课教师、节次信息、知识点出现时间点及对应的讲解内容;支持学生点击推荐内容，播放对应的课堂视频并直接定位至对应时间点;支持时间轴展示课堂视频知识点位置，支持鼠标悬停查看详细讲解内容。（提供检测报告复印件） |
| 5 | 系统对接 |  | 与教务课表、一卡通、统一身份认证、人脸库等系统对接，学校免费提供相应的对接接口及协调厂家技术。 |
| 6 | 对象存储引擎 |  | 单台设备内置硬盘数量≥48块，每块硬盘≥16TB，均不低于企业级。存储的录播画面包含教师相机画面、学生相机画面、教师课件画面，并满足150间教室对每间录播总时长均不低于3学年的存储需求。（投标人须在“技术要求响应及偏离表”中进行承诺响应） |
| 7 | 云桌面接入授权管理 |  | 接入授权后，满足如下管理功能： 1.云终端桌面全部盘符均可采用还原模式，对于管理员指定的终端文件和注册表键值可以直接同步保存在云服务器上，终端同步文件具备：手动上传，开机下载；手动上传，离线下载；自动上传，开机下载三种模式以满足各类软件的需求。同时具备云管理端高级设置功能，可设置离线时种子的最大服务数和离线时的最高限速；在网络状况不佳时，可以设置使用可靠连接选项；可以设置客户端禁用菜单功能键，用以允许或禁止终端使用者，通过功能键进入系统规划、清除选中镜像、清除所有缓存、一键还原。（提供检测报告复印件或软件截图证明） 2.具备多种还原模式，可以设定按日、按周、按月还原，也可以按镜像设置还原方式。支持自动增量快照维护，可以在服务器端指定安装的应用程序和维护时间，客户机在该时间会自动启动并安装相关程序，安装完毕后，客户机在还原启动下，新装软件仍旧存在。 |
| 五、研讨型多媒体教室 |  |  |  |
| 1 | 86寸双屏一体机 |  | 1.由两台分辨率为3840*2160的≥86英寸 UHD超高清LED液晶屏组成，整机屏幕比例为32:9，具备防眩光效果，为保障整机一体性，两台整机通过一根电源线即可实现主副屏同时供电。设备前置按键不少于6个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能。整机内置蓝牙模块，黑板在安卓和Windows系统下均可由该模块实现外部蓝牙设备的连接和数据传输，支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，支持蓝牙5.2，内置蓝牙模块工作距离至少12米；Wi-Fi和AP热点工作距离≥15m，AP热点支持50个以上用户终端在线网络连接。 2.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC 62471标准，LB限值范围≤0.13（蓝光危害最大状况下），整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014其蓝光危害级别为RG0，豁免级。整机外置≥1600w像素摄像头，对角线角度≥140°。开关机设置：整机本地支持自定义设置开机时间和关机时间，组数不少于5组，无需网络环境即可实现。 3.独显ops：采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器：不低于8核12线程；内存：不低于8GB DDR4；硬盘：不低于256GB SSD 固态硬盘；显存容量‌：不低于4GB；为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M自适应。（投标人须在“技术要求响应及偏离表”中进行承诺响应） |
| 2 | 小组教学屏 |  | 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。屏幕采用≥3.2mm 防眩光，防爆、钢化玻璃保护，玻璃面板硬度≥莫氏7级， 透光率不低于93%，雾度≤8%。 2.整机外壳采用金属材质，屏幕尺寸≥65英寸。采用插拔式电脑模块架构，屏体与插拔式电脑无单独接线。处理器：不低于8核12线程设计，主频：不低于2.0GHz，内存：不低于8GB DDR4，硬盘：不低于256GB SSD 固态硬盘（投标人须在“技术要求响应及偏离表”中进行承诺响应） 3.内置安卓系统，CPU核数不小于8核，GPU核数不小于4核，嵌入式安卓操作系统版本为Android13；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统ram：≥4G；rom：≥64G。整机内置2.2声道扬声器，前朝向额定15W中高音扬声器≥2个，后朝向额定15W低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W，谐振频率低于300Hz。整机内置扬声器采用针孔发声技术，喇叭采用槽式开口设计。整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥79dB。 4.具有物联传感器，大屏显示界面可显示教室温度、湿度，集控平台可查看每个教室的环境温湿度。整机前置USB3.0接口3个；HDMI接口1个；全功能 Type-C接口1个（具备音视频传输、触控传输、U盘数据传输功能，快速充电功能），且前置接口采用可防护的磁吸式盖板，整机前置接口具有丝印标识；侧置输入接口具备2路HDMI IN、1路RS232、2路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输入，1路音频输出、1路触控USB输出、1路HDMI OUT；前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示，并支持反向触控控制功能。 5.整机支持外置1600万像素摄像头，支持手动拔插，外部无明显线缆或可见接口，支持对研讨小组全方面拍摄，摄像头角度支持上下手动调节，调节角度可达到90°。摄像头对角线视场角达到90°，水平视场角可达到80°，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；可拍摄输出4K分辨率的视频，在清晰度为3840 x 2160分辨率下，支持30帧的视频输出；摄像头运行时有指示灯提示，支持输出4K图片。PC通道下支持通过软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 6.外置12米拾音距离的非独立外扩展至少8阵列麦克风，支持通过前面框的物理按键中至少具有一键启动录屏功能，即可将屏幕中显示的课件、音频等内容与人声同步录制的微课功能。整机搭配教学软件，支持画面广播和画面调度，在安卓系统下最多支持4路1080P画面对比切换，切换时间不超过100ms。整机含小组屏配套移动支架。 |
| 3 | 研讨型超融合引擎 |  | 1.支持研讨型智慧教室方案，支持接入学生小组屏，并配合研讨软件进行小组研讨。一体化设计，集成录播、研讨主机、刷卡、中控、触控显示屏等模块。支持在触控屏进行操作，支持一键上课，当老师点击上课后，设备可以同步开启录播、屏幕等上课所需的功能和设备；支持通过网络方式接入教师主屏、教师副屏、小组屏等设备的屏幕画面。 2.采用嵌入式硬件架构设计，采用Linux操作系统，配置≥8核ARM处理器，≥4个主频2.4GHz核心，且≥4个主频1.8GHz核心，系统内存≥8GB，≥4路HDMI接口，≥1路TypeC接口，均支持4K信号。网络接口：≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持配置≥2个不同网络IP地址。控制接口：≥3个RS-232和1个RS-485接口。≥3个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口，≥1个mSATA接口，内置≥1TBSSD硬盘。≥10.1英寸触控显示屏，屏幕角度（0-55°）可调。内置刷卡器，并配备分辨率≥1080P的内置摄像头。支持人脸、刷卡、密码等方式登录设备。 3.为方便管理使用，设备启动时间≤1分钟，支持通过网络方式接入网络摄像机，编码格式为H.264或H.265。支持通过网络方式获取屏幕类设备的显示画面。支持对关联的音频系统运行状态进行检测，包括拾音设备、扩音设备；支持对关联的视频系统运行状态进行检测，包括视频显示屏、视频采集摄像机设备。触控屏支持以下功能：支持触控操作；支持一键开启上课模式、一键下课、一键关闭所有设备；支持控制屏幕类设备的开、关；支持控制投影仪的开、关；支持通过物联网关控制幕布的上升、下降；支持录播系统的开、关、暂停；支持录播画面的布局切换；支持查看录播文件、录像下载；支持录播视频的本地显示；支持情景模式的一键切换；支持功能卡片切换。 4.为满足教学功能需求，支持音频系统的音量大小调节、静音。触控屏支持不同信源显示的快速切换。支持校徽的自定义更换。支持显示登录/未登录、刷脸信息。支持显示登录用户名信息。支持本地信号输出切换设置、网络设置、说明书二维码显示、软件版本信息显示。支持管理员用户设置本地两路HDMI信号输出画面。支持通过管理员用户添加账号。支持导播功能，具有自动、半自动、手动三种导播模式，支持导播策略设置，支持课件检测。支持用户仅可查看当前账户录制的音视频文件，无法检索其他账户录制的音视频文件。支持展示系统运行状态，包括本机信息、CPU使用率、硬盘使用率、内存使用率、网络状态、屏幕状态、音频状态、相机状态。 5.支持教师一键远程呼叫，运维人员可视化界面远程协助控制，支持开启关闭麦克风等功能。支持查看每个教室中各个设备的可视化网络拓扑图，通过拓扑图查看各设备间连接和通信是否正常。支持关联和取消关联设备，可批量导入和导出设备，可查看名称、厂商、序列号、场地位置、所属楼层、所属场地、连接状态。支持统计设备总数、在线和离线设备数量。支持查看子设备以及开关状态，可批量设置标签、显示在线与离线设备数量，可统计设备总数和子设备类型的数量。支持按作息、按课表、按事件设置执行时间，可设定场地范围，可添加备注。支持在按事件类型下，设置事件执行时间、时间模板。可设置情景模式间隔以及时长，在有人一定时长后启用教室有人模式，在无人一定时长后启用教室无人模式。且为实现不同数据类型的库与表的元数据统一管理，支持通过嵌入元数据中心数据源页面进行添加数据源，并对数据源及上下级进行展示。 6.支持对接校园现有人脸平台，读取校园现有人脸信息，实现人脸统一筛选、统一评分、统一下发。实现与学校现有高教教学管理平台无缝对接，并与该平台以同一IP对外提供服务，平台接口规范由该厂商提供。（投标人须在“技术要求响应及偏离表”中进行承诺响应） 7.支持不同线路配置，支持通过互联网以及不同运营商网络实现不同网域互联。支持自动启动数据库备份任务，可配置备份频率与备份路径，可以开启边备份边压缩功能，可过滤不备份的组件，支持手动备份与数据还原。 |
| 4 | 智能讲台 |  | 1.整体采用环抱式设计，前面采用前倾式结构设计，两侧边角采用模具圆弧开模一体成型，中间设计厚不低于18mm高厚度木质材料，结合处无明显缝隙。讲台桌面平整，全封闭设计，无棱角处理，受到冲击时不易倾倒，保护师生安全。 2.讲台尺寸设计至少为长×宽×高：1630*820*725mm，最高点不遮挡学生视线。讲台具备升降功能，采用电机升降或其他升降方式，至少具备两节电机升降，满足不同教师的授课升降需求。讲台内置≥23.6寸电容触摸屏幕，覆盖≥3mm钢化玻璃，硬度至少为莫氏7级，保护屏幕安全，同时支持不少于10点触控对一体机操作，同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 |
| 5 | 研讨教学管理软件 |  | 1.本系统须与AI教学管理软件实现数据互联互通，前台实现统一身份认证，教学班级教师与学生数据自动获取，后台管理由AI教学管理软件统一入口，所有互动数据后台可查。（投标人须在“技术要求响应及偏离表”中进行承诺响应） 2.双板教学：支持双屏分别显示教学PPT和智能绿板，且支持双屏互换；支持双屏显示PPT的相同页、上下页和自由页模式；支持选择页码，支持PPT缩略图预览，支持一键切换智能绿板进行板书；PPT播放支持内嵌动画、视频播放，支持滑动翻页以及画笔、橡皮擦功能；支持PPT播放比例4：3、16：9切换。 3.分组讨论：支持采用截图或从AI教学管理平台软件中导入主题的方式，发起分组讨论，导入主题支持单主题讨论和多主题讨论，支持固定分组和小组方案分组；固定分组支持根据班级人数自动计算每组人数上限，支持学生自由加入小组；支持随机抽取汇报人进行小组汇报，汇报过程中支持在大屏查看小组总结、小组精彩评论、分屏讨论内容以及上传的图片附件，在配置分屏的教室中，系统支持分屏互动，支持教师调取学生分屏上的内容到主屏上；支持教师在主屏上对学生讨论的内容进行修改，并将修改的内容同步至学生分屏上。（投标人须在“技术要求响应及偏离表”中进行承诺响应） 4.智能绿板：书写流畅，清晰，具备多种颜色选择、粗细调整，具备橡皮擦功能，支持橡皮擦大小选择，支持一键滑动清屏功能；支持手势擦除、选中擦除；支持撤销功能，具备框选功能，支持框选对象移动、放大、缩小、复制、删除；支持多种常用几何图形如：三角形、矩形、六边形、星形等快速调用，支持结合画笔颜色和粗细调整图形样式，支持导入板书，导入的板书支持使用画笔、橡皮擦、框选、图形等功能，支持导入图例，图例支持从桌面、AI教学管理平台软件以及移动设备中导入；导入图例支持放大、缩小；支持手势控制功能，二指放大、缩小，多指移动；具备三块无限尺寸绿板功能，三块绿板之间可任意切换。 5.考勤签到：支持动态码进行实时签到；支持实时显示班级人数和已签到人数，支持查看未签到学生名单，支持教师双击学生头像进行辅助签到。 6.课堂测验：支持教师在上课时选择AI教学管理平台软件中的测验发起课堂测验，题型支持单选、多选、判断题；课堂测验支持多个题目，支持教师实时查看测验已提交人数及题目详情，支持课堂测验结束后，查看测验参与人数、测验总体正确率、每道题目的正确率及题目选项的选择人数。 7.课堂答题：支持以截图的方式开展课堂答题，答题题型支持单选和多选，支持教师设置学生匿名答题，实时查看已答题学生人数，停止答题后，查看学生答题正确率及题目选项的选择人数。 8.班级名片：支持学生通过小程序扫描班级二维码加入班级，系统实时更新显示班级总人数，显示班级名称、课程名称、班级人数。 9.随堂评教：支持发起随堂评教活动，支持在课表时间段内一键发起随堂评教活动，发起时显示评价课程、参评班级和应评学生数；活动开始后，支持实时查看已参评人数，支持在非课表时间发起随堂评教活动，发起时支持选择评价课程并输入应评学生数；评教时间根据学校需求调整，活动开始后自动进入倒计时，倒计时结束后评教活动自动结束，课表课程未发起随堂评教时，支持在第1节次下课前1分钟以弹窗形式提醒老师发起随堂评教，活动发起后，支持教师结束评教活动；支持教师取消评教活动。 10.学生分屏（根据教室分屏数量）：支持学生使用小程序扫码登录学生分屏，支持学生使用分屏参与分组讨论活动，支持分组讨论时第一个扫码登录分屏的学生成为组长；支持学生将分组讨论中分屏内容进行截图，保存在分组讨论报告中，支持学生在分屏上进行书写，支持画笔和橡皮擦功能，画笔支持颜色和粗细选择，橡皮擦支持大小调整，支持拳头手势擦除功能，支持一键清屏，支持使用多种常用几何图形快速调用；支持框选功能，对框选的内容进行复制和删除，支持分组讨论时教师调取学生分屏上的内容到主屏上，支持教师在主屏上对学生讨论的内容进行修改，并将修改的内容同步至学生分屏上。 |
| 6 | 组合桌 |  | 桌架采用钢管≥1.5mm厚，顶板：为≥2.0mm厚冲压成型，台面采用密度板台面≥25MM，挡板≥15MM，内材经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理、同色PVC封边，脚垫采用尼龙，带刹车轮，使用时不移动，用户方便使用，整个桌子可90度折叠，不使用时可以节省空间，六套桌子整合直径尺寸：≥1600mm，产品符合环保要求。 |
| 7 | 四轮转椅 |  | 胶壳：材质采用PP加纤材质，环保不褪色，抗裂性强，椅架：主铁架由≥32*18*1.5mm冷锻方管加工而成；铁架表面喷涂，弓形架牢固不易变形，扶手：扶手为一次成型塑胶，材质为PP；脚轮：PU万向滑动轮，尺寸（宽*深*高）：≥58*54*85CM，投标产品配件（含座垫、椅子、滚轮、螺钉等）符合环保要求。 |

以上技术参数要求中所有打斜体下划线的内容均为实质性要求，请在技术要求及响应偏离表中进行承诺响应，如要求提供证明材料的，须按要求提供，否则将导致投标无效。

2.3 设备对应教室清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 对应教室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示设备 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸智慧教学终端 | 台 | 28 | A1102、A1103、A1104、A1105、A1106、A1108、A1109、A1110、A1111、A1501、A1502、A1503、A1504、A1505、A1506、A1507、A1508、A1509、A1510、A1511、A1512、A3104、A3109、A3205、A3305、A3503、A3504、A3508、A3510、A2504、A2505、A2509、A2510。 |
|  |  |  |  | 采购数量缺5台：将2024年5间（A3201、A3202、A3301、A3304、A3401）已改造的86寸移机至该批小教室内。 |
| 2 | 98寸智慧教学终端 | 台 | 11 | A3302、A3303、A3402、A3403、A3404、A3203。 |
|  |  |  |  | 采购数量余5台，装至A3201、A3202、A3301、A3304、A3401。 |
| 3 | 86寸移动智慧教学终端 | 台 | 4 | 画室 |
| 4 | 移动终端支架 | 套 | 4 | 画室 |
| 5 | 桌面显示器 | 台 | 43 | A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3207、A3208、A3209、A2207、A2307、A2408、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503、A2508。 |
| 6 | 65寸同屏监视器 | 台 | 20 | 2*（A2108、A2207、A2307、A2408、A2508、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503）。 |
| 7 | 监视器支架 | 套 | 20 | 2*（A2108、A2207、A2307、A2408、A2508、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503）。 |
| 8 | 激光显示终端 | 台 | 4 | A2207、A2307、A2408、A2508。 |
| 9 | 终端支架 | 套 | 43 | A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3207、A3208、A3209、A2207、A2307、A2408、A2508、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503。 |
| 10 | 实物展台 | 台 | 4 | 画室 |
| 11 | 移动支架 | 套 | 4 | 画室 |
| 12 | 150寸幕布 | 套 | 39 | A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3207、A3208、A3209、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503。 |
| 13 | 200寸幕布 | 套 | 4 | A2207、A2307、A2408、A2508。 |
| 二、扩声与拾音设备 |  |  |  |  |
| 1 | 扬声器一 | 对 | 117 | 1对： |
|  |  |  |  | A1102、A1103、A1104、A1105、A1106、A1108、A1109、A1110、A1111、A1501、A1502、A1503、A1504、A1505、A1506、A1507、A1508、A1509、A1510、A1511、A1512、A3104、A3109、A3205、A3305、A3503、A3504、A3508、A3510、A3302、A3303、A3402、A3403、A3404、A3203、A2504、A2505、A2509、A2510。 |
|  |  |  |  | 2对： |
|  |  |  |  | A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3207、A3208、A3209、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503。 |
| 2 | 扬声器二 | 对 | 3 | 3*A2508。 |
| 3 | 功放 | 台 | 2 | A2108、A2508。 |
| 4 | 音频处理器 | 台 | 83 | A1102、A1103、A1104、A1105、A1106、A1108、A1109、A1110、A1111、A1501、A1502、A1503、A1504、A1505、A1506、A1507、A1508、A1509、A1510、A1511、A1512、A3104、A3109、A3205、A3305、A3503、A3504、A3508、A3510、A3302、A3303、A3402、A3403、A3404、A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3207、A3208、A3209、A2108、A2207、A2307、A2408、A3203、A2504、A2505、A2509、A2510、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503、A2508。 |
| 5 | 全向阵列麦 | 台 | 83 | A1102、A1103、A1104、A1105、A1106、A1108、A1109、A1110、A1111、A1501、A1502、A1503、A1504、A1505、A1506、A1507、A1508、A1509、A1510、A1511、A1512、A3104、A3109、A3205、A3305、A3503、A3504、A3508、A3510、A3302、A3303、A3402、A3403、A3404、A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3207、A3208、A3209、A2108、A2207、A2307、A2408、A3203、A2504、A2505、A2509、A2510、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503、A2508。 |
| 6 | 阵列麦 | 只 | 41 | G4101、G4102、G4103、G4104、G4105、G4107、G4108、G4201、G4202、G4203、G4204、G4205、G4207、G4208、G4301、G4302、G4303、G4304、G4305、G4307、G4308、G4401、G4402、G4403、G4404、G4405、G4407、G4408、H楼13只。 |
| 7 | 阵列麦吊装支架 | 个 | 41 | G4101、G4102、G4103、G4104、G4105、G4107、G4108、G4201、G4202、G4203、G4204、G4205、G4207、G4208、G4301、G4302、G4303、G4304、G4305、G4307、G4308、G4401、G4402、G4403、G4404、G4405、G4407、G4408、H楼13个。 |
| 三、教学录播及多媒体管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 台 | 83 | A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3207、A3208、A3209、A2108、A2207、A2307、A2408、A1102、A1103、A1104、A1105、A1106、A1108、A1109、A1110、A1111、A1501、A1502、A1503、A1504、A1505、A1506、A1507、A1508、A1509、A1510、A1511、A1512、A3104、A3109、A3205、A3305、A3503、A3504、A3508、A3510、A3302、A3303、A3402、A3403、A3404、A3203、A2504、A2505、A2509、A2510、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503、A2508。 |
| 2 | 中控面板 | 台 | 83 | A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3207、A3208、A3209、A2108、A2207、A2307、A2408、A1102、A1103、A1104、A1105、A1106、A1108、A1109、A1110、A1111、A1501、A1502、A1503、A1504、A1505、A1506、A1507、A1508、A1509、A1510、A1511、A1512、A3104、A3109、A3205、A3305、A3503、A3504、A3508、A3510、A3302、A3303、A3402、A3403、A3404、A3203、A2504、A2505、A2509、A2510、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503、A2508。 |
| 3 | AI录播教师相机 | 台 | 122 | A1102、A1103、A1104、A1105、A1106、A1108、A1109、A1110、A1111、A1501、A1502、A1503、A1504、A1505、A1506、A1507、A1508、A1509、A1510、A1511、A1512、A3104、A3109、A3205、A3305、A3503、A3504、A3508、A3510、A3302、A3303、A3402、A3403、A3404、A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3209、A2108、A2207、A2307、A2408、A3203、G4101、G4102、G4103、G4104、G4105、G4107、G4108、G4201、G4202、G4203、G4204、G4205、G4207、G4208、G4301、G4302、G4303、G4304、G4305、G4307、G4308、G4401、G4402、G4403、G4404、G4405、G4407、G4408、A2504、A2505、A2509、A2510、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503、A2508、H楼13台。 |
| 4 | AI录播学生相机 | 台 | 131 | A1102、A1103、A1104、A1105、A1106、A1108、A1109、A1110、A1111、A1501、A1502、A1503、A1504、A1505、A1506、A1507、A1508、A1509、A1510、A1511、A1512、A3104、A3109、A3205、A3305、A3503、A3504、A3508、A3510、A3302、A3303、A3402、A3403、A3404、A3210、A3310、A3410、A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3207、A3208、A3209、A2108、A2207、A2307、A2408、G4101、G4102、G4103、G4104、G4105、G4107、G4108、G4201、G4202、G4203、G4204、G4205、G4207、G4208、G4301、G4302、G4303、G4304、G4305、G4307、G4308、G4401、G4402、G4403、G4404、G4405、G4407、G4408、G4106、G4206、G4306、G4406、A3203、A2504、A2505、A2509、A2510、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503、A2508、H楼13台。 |
| 5 | 台式主机 | 台 | 43 | A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3207、A3208、A3209、A2207、A2307、A2408、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503、A2508。 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 83 | A1102、A1103、A1104、A1105、A1106、A1108、A1109、A1110、A1111、A1501、A1502、A1503、A1504、A1505、A1506、A1507、A1508、A1509、A1510、A1511、A1512、A3104、A3109、A3205、A3305、A3503、A3504、A3508、A3510、A3302、A3303、A3402、A3403、A3404、A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3207、A3208、A3209、A2108、A2207、A2307、A2408、A3203、A2504、A2505、A2509、A2510、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503、A2508。 |
| 7 | 16口全千兆POE交换机 | 台 | 131 | A1102、A1103、A1104、A1105、A1106、A1108、A1109、A1110、A1111、A1501、A1502、A1503、A1504、A1505、A1506、A1507、A1508、A1509、A1510、A1511、A1512、A3104、A3109、A3205、A3305、A3503、A3504、A3508、A3510、A3302、A3303、A3402、A3403、A3404、A3210、A3310、A3410、A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3207、A3208、A3209、A2108、A2207、A2307、A2408、G4101、G4102、G4103、G4104、G4105、G4107、G4108、G4201、G4202、G4203、G4204、G4205、G4207、G4208、G4301、G4302、G4303、G4304、G4305、G4307、G4308、G4401、G4402、G4403、G4404、G4405、G4407、G4408、G4106、G4206、G4306、G4406、A3203、A2504、A2505、A2509、A2510、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503、A2508、H楼13台。 |
| 8 | 教室讲台 | 个 | 44 | A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3207、A3208、A3209、A2108、A2207、A2307、A2408、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503、A2508。 |
| 9 | 设备边柜 | 个 | 39 | A1102、A1103、A1104、A1105、A1106、A1108、A1109、A1110、A1111、A1501、A1502、A1503、A1504、A1505、A1506、A1507、A1508、A1509、A1510、A1511、A1512、A3104、A3109、A3205、A3305、A3503、A3504、A3508、A3510、A3302、A3303、A3203、A3402、A3403、A3404、A2504、A2505、A2509、A2510。 |
| 10 | 移动讲台 | 个 | 39 | A1102、A1103、A1104、A1105、A1106、A1108、A1109、A1110、A1111、A1501、A1502、A1503、A1504、A1505、A1506、A1507、A1508、A1509、A1510、A1511、A1512、A3104、A3109、A3205、A3305、A3503、A3504、A3508、A3510、A3302、A3303、A3203、A3402、A3403、A3404、A2504、A2505、A2509、A2510。 |
| 四、平台与存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 平台接入教室数授权管理 | 间 | 125 | A1102、A1103、A1104、A1105、A1106、A1108、A1109、A1110、A1111、A1501、A1502、A1503、A1504、A1505、A1506、A1507、A1508、A1509、A1510、A1511、A1512、A3104、A3109、A3205、A3305、A3503、A3504、A3508、A3510、A3302、A3303、A3203、A3204、A3402、A3403、A3404、A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3207、A3208、A3209、A2108、A2207、A2307、A2408、G4101、G4102、G4103、G4104、G4105、G4107、G4108、G4201、G4202、G4203、G4204、G4205、G4207、G4208、G4301、G4302、G4303、G4304、G4305、G4307、G4308、G4401、G4402、G4403、G4404、G4405、G4407、G4408、A2504、A2505、A2509、A2510、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503、A2508、H楼13间。 |
| 2 | 教学管理终端软件 | 套 | 132 | A1102、A1103、A1104、A1105、A1106、A1108、A1109、A1110、A1111、A1501、A1502、A1503、A1504、A1505、A1506、A1507、A1508、A1509、A1510、A1511、A1512、A3104、A3109、A3205、A3305、A3503、A3504、A3508、A3510、A3302、A3303、A3402、A3403、A3404、A3203、A3204、A3210、A3310、A3410、A1201、A1202、A1203、A1204、A1206、A1207、A1208、A1301、A1302、A1303、A1304、A1306、A1307、A1308、A1401、A1402、A1403、A1404、A1406、A1407、A1408、A3102、A3103、A3107、A3108、A3307、A3308、A3309、A3407、A3408、A3409、A3207、A3208、A3209、A2108、A2207、A2307、A2408、G4101、G4102、G4103、G4104、G4105、G4107、G4108、G4201、G4202、G4203、G4204、G4205、G4207、G4208、G4301、G4302、G4303、G4304、G4305、G4307、G4308、G4401、G4402、G4403、G4404、G4405、G4407、G4408、G4106、G4206、G4306、G4406、A2504、A2505、A2509、A2510、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503、A2508、H楼13套。 |
| 3 | 云桌面接入授权管理 | 套 | 13 | G4106、G4206、G4306、G4406四间中，缺3套。 A2504、A2505、A2509、A2510、A2401、A2402、A2403、A2502、A2503、A2508。 |
| 4 | AI教学管理软件（核心产品） | 套 | 1 | 不分教室，一体化平台，全覆盖 |
| 5 | AI课程 | 门 | 1 | 不分教室，落地实施前，由学校指定 |
| 五、研讨型多媒体教室 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸双屏一体机 | 台 | 1 | A3204 |
| 2 | 小组教学屏 | 台 | 5 | A3204 |
| 3 | 研讨型超融合引擎 | 台 | 1 | A3204 |
| 4 | AI录播学生相机 | 台 | 1 | A3204 |
| 5 | 时序电源 | 台 | 1 | A3204 |
| 6 | 全向阵列麦 | 只 | 1 | A3204 |
| 7 | 音频处理器 | 只 | 1 | A3204 |
| 8 | 音箱 | 对 | 1 | A3204 |
| 9 | 智能讲台 | 个 | 1 | A3204 |
| 10 | 千兆16口POE交换机 | 台 | 1 | A3204 |
| 11 | 研讨教学管理软件 | 套 | 1 | A3204 |
| 12 | 组合桌 | 张 | 40 | A3204 |
| 13 | 四轮转椅 | 张 | 40 | A3204 |

2.4商务要求（以下要求中甲方为采购人，乙方为中标供应商）

2.4.1供货方式、时间及地点要求：

中标方应自合同签订之日起6个月内向校方提供全部货物、服务及相关技术资料。

2.4.2质保要求及服务要求：

（1）乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

（2）乙方提供的货物及服务在质保期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

a.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

b.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

c.退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

（3）在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（4）上述的货物及服务免费保修期为5年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

2.4.3项目实施及验收：

（1）甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。乙方须于合同签订之日起6个月内完成项目实施并交付甲方试用，交付后，甲方须在三十个工作日内组织验收。

（2）乙方交付前应对货物及服务做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交与甲方。

（3）甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（4）对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（5）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

2.4.4付款方式特别要求：

（1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

（2）本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具增值税专用发票。

（3）乙方收到预付款后，应按照合同要求及时供货，如乙方有任何违约行为，应无条件退还预付款，同时，甲方有权追究乙方相应违约责任。

2.4.5甲方付款方式：

（1）合同签订后，30天内，采购人支付合同价的30%或以上（不超过250万元）预付款；

（2）供货及安装结束，采购人在验收合格后60日内，支付至合同价的66%或以上（项目总支付额不超过500万元）；

（3）验收合格整体稳定运行满一年后10个工作日内，采购人付清尾款。

2.5合同实质性条款

2.5.1履约保证金

（1）本项目收取履约保证金，金额为合同价的10%，采用政府采购电子履约保函的形式缴纳；

（2）履约保证金缴纳：必须在中标通知书领取后7日内一次性足额缴纳，凭缴纳凭证，招标人与中标人签订合同；

（3）履约担保期限：包含“自合同签订起至项目验收合格止”在内的全部日期。

2.5.2中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

2.5.3招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

2.5.4签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

2.5.5采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

三、专业实力要求

3.1为保护隐私信息及个人信息，投标人所投AI录播相机的产品制造商应具有隐私信息管理体系（ISOIEC27701 2019）和通用个人信息保护管理体系（ISOIEC29151 2017）认证。

3.2为保证项目产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，投标人或投标人所投AI录播相机产品的制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，应具有国家科学技术部认证的国家新一代人工智能开放创新平台。

3.3为保障用户单位售后服务质量，投标人或所投设备制造商应通过GB/T27922（商品售后服务评价体系）认证。

四、技术方案要求

4.1.技术方案要求：

供应商应提供项目技术方案，方案需全面且贴合校园实际场景。方案内容包括但不限于：教室多媒体设备布局平面图、黑板面立面图、教室拓扑架构、系统功能及对接方案等。

4.2.实施方案要求：

供应商应提供项目实施方案。为保证教学质量，须根据学校实际情况，制定具有针对性的实施方案，方案内容需贴合采购需求、详尽合理、针对性强。方案内容包括但不限于：总体概述、实施进度计划和各阶段进度的保证措施、质量保证措施、文明施工措施、安全生产措施等。

4.3.培训方案要求：

供应商应提供培训方案。培训方案须结合用户实际需求与特点进行阐述，内容包括培训计划、培训内容、培训形式等。

4.4.售后服务方案要求：

供应商应提供售后服务方案。售后服务方案须结合用户实际需求与特点进行阐述，内容包括售后服务计划、售后服务内容、售后服务形式等。

五、演示要求（上传演示视频）

5.1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。演示视频基于目前正在运行的真实环境或模拟环境的操作过程来制作。

5.2.演示内容如下：

（1）AI教学录播功能展示：支持对目前正在上课的课堂进行智能实时巡查，并生成相应的实时AI巡查简报，包括：实时AI巡查轮次进度、平均到课率、平均前排满座率、平均抬头率等。

（2）AI听课评价功能展示：支持对本学期听课任务及当前听课进度进行深度整合，同时结合学校课堂教学情况及历史评价情况，智能推荐听课课程；支持根据不同权限制定听课计划，确保听课活动的效率和针对性；支持采用智能筛选机制，根据督导听课历史记录，自动排除已参评的课程，有效防止听课内容的重复，提高督导工作的质量。

六、其他要求

6.1. 项目属性：货物类项目。

6.2．采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 86寸智慧教学终端 | 工业 |
|  | 2 | 98寸智慧教学终端 | 工业 |
|  | 3 | 86寸移动智慧教学终端 | 工业 |
|  | 4 | 桌面显示器 | 工业 |
|  | 5 | 65寸同屏监视器 | 工业 |
|  | 6 | 激光显示终端 | 工业 |
|  | 7 | 实物展台 | 工业 |
|  | 8 | 150寸幕布 | 工业 |
|  | 9 | 200寸幕布 | 工业 |
|  | 10 | 全向阵列麦 | 工业 |
|  | 11 | 扬声器一 | 工业 |
|  | 12 | 扬声器二 | 工业 |
|  | 13 | 功放 | 工业 |
|  | 14 | 音频处理器 | 工业 |
|  | 15 | 阵列麦 | 工业 |
|  | 16 | 中控主机 | 工业 |
|  | 17 | 中控面板 | 工业 |
|  | 18 | AI录播教师相机 | 工业 |
|  | 19 | AI录播学生相机 | 工业 |
|  | 20 | 台式主机 | 工业 |
|  | 21 | 电源时序器 | 工业 |
|  | 22 | 16口全千兆POE交换机 | 工业 |
|  | 23 | 教室讲台 | 工业 |
|  | 24 | 设备边柜 | 工业 |
|  | 25 | 移动讲台 | 工业 |
|  | 26 | 平台接入教室数授权管理 | 工业 |
|  | 27 | 教学管理终端软件 | 工业 |
|  | 28 | AI教学管理软件（核心产品） | 工业 |
|  | 29 | AI课程 | 工业 |
|  | 30 | 对象存储引擎 | 工业 |
|  | 31 | 云桌面接入授权管理 | 工业 |
|  | 32 | 86寸双屏一体机 | 工业 |
|  | 33 | 小组教学屏 | 工业 |
|  | 34 | 研讨型超融合引擎 | 工业 |
|  | 35 | 智能讲台 | 工业 |
|  | 36 | 研讨教学管理软件 | 工业 |
|  | 37 | 组合桌 | 工业 |
|  | 38 | 四轮转椅 | 工业 |

6.3.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

6.4.其他技术与服务要求承诺（投标人须针对以下内容提供承诺书原件并加盖公章，否则投标无效）

6.4.1.本次改造的多媒体教室数量大，为充分保障教室正常使用、维护良好的教育教学秩序，中标供应商须提供自验收合格之日起不低于五年的免费驻场维护服务，服务费包含在本次投标总价中且无需单独列支。维护期内，采购人不再额外支付与本次改造内容直接相关且在质保范围内的维护费用。驻场服务人员总体要求：熟悉本次采购的多媒体软硬件功能、使用方法和维护措施，对教学管理平台、中控、录播、扩声及综合布线技术有深入了解，驻场人员需具备良好的沟通能力和文字能力。具体工作内容：

（1）驻场维护人员需每日进行教室设备巡检：包括AI教学管理平台运行状态、录播系统存储空间、智慧黑板触控功能、多媒体中控联动及扩声系统稳定性测试等。实时响应教师报障，15分钟内到场处理故障（如设备死机、信号中断、音频失真等），记录运维内容并定期反馈设备运行状况，确保教学零中断。

（2）技术能力要求：须精通多媒体系统集成原理，熟练掌握中控主机前端控制与后台编程、对象存储引擎基本配置、扩声音频调试及智能黑板软硬件排障。具备弱电基础（如Cat.6/HDMI/RS485接线）与AI教学管理平台基础运维技能，能够独立处理常见问题及突发性技术故障。如遇产品Bug、跨系统数据故障等复杂技术问题，须联系相关厂商及时提供支持配合。

（3）培训与优化建议：定期为教师开展设备操作培训（如AI教学管理平台备课、录播功能），并基于故障数据向校方提交汇总和优化建议（如设备升级计划、网络带宽调整等）。主动追踪教育技术趋势（如AI助教迭代、无线投屏协议更新），促进落实学校多媒体运维流程。

（4）考勤与责任管理：应按学校教学日程弹性排班，法定教学日均须在岗，离岗需报备并确保应急联络畅通并安排临时替岗人员。重大教学活动（如重要考试、远程答辩、慕课录制）须全程值守。

6.4.2.在学校现有网络环境条件下，中标供应商须实现录播、巡课等业务的稳定流畅运行，确保运行无卡顿、视频无掉帧。因不同供应商技术实现方式不同而产生的网络需求变化所导致的业务运行问题，由中标供应商负责解决，采购人不再额外支付费用。

6.4.3.为方便教师多终端移动教学（如使用笔记本/PAD等），所投教学显示设备须具备投屏功能，且为实现该功能所需材料、配件由投标人自行解决，相关费用包含在本次投标总价中，采购人不因此额外支付费用：

（1）86寸智慧教学终端、98寸智慧教学终端、86寸移动智慧教学终端、86寸双屏一体机、小组教学屏须实现有线投屏/无线投屏功能；

（2）激光显示终端须实现有线投屏功能。

6.4.4.采购人有权要求中标人在5个工作日内到采购人指定的现场进行产品功能及效果测试，包括但不仅限于AI教学管理软件（核心产品）、全向阵列麦、中控等重要产品，投标人需参照采购文件中要求的功能项进行逐一测试。若中标人不能在指定日期内进行测试或者测试功能项不满足采购文件的要求，视为虚假应标，按政府采购法处理。

6.4.5.为确保采购人对多媒体的管理使用具有延续性，投标人所投中控主机、平台接入教室数授权管理、教学管理终端软件、对象存储引擎须与学校现有高教教学管理平台无缝对接，平台接口规范由学校现有高教教学管理平台厂商提供；投标人所投云桌面接入授权管理须与学校现有云桌面管理平台无缝对接，平台接口规范由学校现有云桌面管理平台厂商提供。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其它投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／该投标人的投标报价）×35（小数点保留两位）。 | 35 |
| 二、技术参数 | 2.1满足招标文件采购需求中“具体技术要求”的得满分41分；斜体下划线为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标处理； 2.1.1加▲参数为重要技术要求（15项），每有一项负偏离扣2分，最多扣30分； 2.1.2本次采购共55个细分产品（其中核心产品AI教学管理软件包含12个细分产品），每个产品0.2分，共11分。评委根据该产品的一般性技术参数响应情况进行打分，每个产品有一项或多项负偏离均扣0.2分。本项目最多扣11分。 （参数项要求提供证明材料的，投标人须提供相关证明材料并按顺序排列，未提供有效证明材料的，按照负偏离处理）。 注：若参数证明材料需提供设备官网截图，须附官网链接。 | 41 |
| 三、专业实力 | 3.1投标人所投AI录播相机的产品制造商应具有隐私信息管理体系（ISOIEC27701 2019）和通用个人信息保护管理体系（ISOIEC29151 2017）的证书，每提供一个证书得1分，最高得2分，提供有效的证明文件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 3.2投标人或投标人所投AI录播相机产品的制造商具备国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的，提供有效的证明文件并加盖公章的得3分，未提供的不得分。 3.3为保障用户单位售后服务质量，投标人或所投设备制造商应通过GB/T27922（商品售后服务评价体系）认证，提供有效期内认证证书复印件并加盖公章的得1分，未按要求提供的不得分。 | 6 |
| 技术方案 | 4.1评委根据供应商提供的项目技术方案进行综合评分，方案需全面且贴合校园实际场景。方案内容包括但不限于：教室多媒体设备布局平面图、黑板面立面图、教室拓扑架构、系统功能及对接方案等。 方案内容优于采购需求的得4分； 方案内容符合采购需求的得2分； 方案内容不符合采购需求的或未提供的不得分。 | 4 |
| 实施方案 | 4.2评委根据供应商提供的项目实施方案进行综合评分。为保证教学质量，须根据学校实际情况，制定具有针对性的实施方案，方案内容需贴合采购需求、详尽合理、针对性强。方案内容包括但不限于：总体概述、实施进度计划和各阶段进度的保证措施、质量保证措施、文明施工措施、安全生产措施等。 方案内容优于采购需求的得4分； 方案内容符合采购需求的得2分； 方案内容不符合采购需求的或未提供的不得分。 | 4 |
| 培训方案 | 4.3评委根据供应商提供的培训方案进行综合评分，培训方案须结合用户实际需求与特点进行阐述，内容包括培训计划、培训内容、培训形式等。 方案内容优于采购需求的得2分； 方案内容符合采购需求的得1分； 方案内容不符合采购需求的或未提供的不得分。 | 2 |
| 售后服务方案 | 4.4评委根据供应商提供的售后服务方案进行综合评分。售后服务方案须结合用户实际需求与特点进行阐述，内容包括售后服务计划、售后服务内容、售后服务形式等。 方案内容优于招标文件要求的得3分； 方案内容符合招标要求文件的得2分； 方案内容不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 3 |
| 五、技术展示 | 本项目采用视频演示方式。投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式要求为.mp4文件，将视频文件分卷压缩为.zip文件，单个文件不得大于50M，总文件大小不得大于300M。按照《“苏采云”系统操作手册》的规定上传，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。系统支持上传多个文件，视频时长总计不超过15分钟（演示视频基于目前正在运行的真实环境或模拟环境的操作过程来制作，采用PPT、图片、静态HTML等其他方式演示的每项得分*0.5）。 5.1.AI教学录播功能展示（2分）：支持对目前正在上课的课堂进行智能实时巡查，并生成相应的实时AI巡查简报，包括：实时AI巡查轮次进度、平均到课率、平均前排满座率、平均抬头率等。全部演示得2分，演示不全不得分。 5.2.AI听课评价功能展示（2分）：支持对本学期听课任务及当前听课进度进行深度整合，同时结合学校课堂教学情况及历史评价情况，智能推荐听课课程；支持根据不同权限制定听课计划，确保听课活动的效率和针对性；支持采用智能筛选机制，根据督导听课历史记录，自动排除已参评的课程，有效防止听课内容的重复，提高督导工作的质量。全部演示得2分，演示不全不得分。 以上功能演示时需说明所演示软件的品牌、型号，如与所投产品品牌型号不符，则不得分。 | 4 |
| 六、节能环保 | 6.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 6.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得0.5分。 | 1 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：____________

被授权人联系电话：（手机）____________

被授权人电子邮箱：____________

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：____________

日期：____________

- 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。