采购需求

一、项目概况

调度指挥中心的定位应是整合多种数据资源，集合多种业务的平台，为应急决策者快速调阅多方数据，准确高效地处理突发事件提供有利的业务支撑。而大屏幕显示系统则作为镇江市丹徒区公路事业发展中心指挥中心接入平台、应急指挥平台以及其他业务平台的前端示层，显示效果的好坏直接影响到业务平台功能的展现，从而间接地影响指挥调度的工作效率。正是基于这方面的考虑，大屏幕显示系统应该既具有较好的整体显示效果，又能够根据需要划分出多个显示区域分别显示不同内容。

根据《交通强国建设纲要》和《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，要求加快构建“数字化、网络化、智能化”的交通管理体系。公路作为国家综合交通网络的核心组成部分，亟需通过现代化指挥中心实现全域路网实时监测、应急指挥调度和智慧化决策支持。

随着车路协同、5G、大数据等技术的普及，传统公路管理模式已无法满足海量数据处理、多源信息融合的需求。建设智能化指挥中心是推动公路管理从“经验驱动”向“数据驱动”转型的必然选择。

目前，镇江市丹徒区公路事业发展中心指挥中心采用2*4共计8块液晶拼接屏的方式，严重影响指挥大厅建设的先进性和使用的便捷性。为了有力保障高速公路的安全畅通和高效运行，充分发挥高速公路路网的整体效益，更好地实施高速公路的高效管理，进一步提升高速公路出行服务，丹徒区公路事业发展中心决定对指挥中心进行改造建设。

二、工程内容

本次采购范围承包范围：显示系统(核心设备)、大厅扩声系统、分布式系统、视频会议系统、大厅系统、综合布线、智慧调度系统、配套工作、环境提升工程等；包括但不限于完成：设计协调和深化、设备材料的供应、加工制作、运输、试验、安装、测试、系统联动调试、产品保护、清洁、竣工档案编制、竣工验收和移交、售后服务及培训、维修保养、缺陷责任期的质量保修；以及为完成这些工作提供所有必须的许可证和执照、设备和工具、临时工程、施工措施、健康和安全管理、环境保护管理、工程管理、担保和保险、等所有相关工作及费用。

具体实施范围以工程量清单及图纸为准，实现设计功能要求。以上内容的项目不论采购文件所附清单是否包括，投标人均应按国家及地市有关施工和验收维护规范进行施工、验收、移交及维护。

主要内容为：

(1)对现指挥中心进行功能部局调整优化选用合适的空间，对大厅进行装修升级，对顶部防水进行优化，降低显示屏区域因为渗水问题导致设备隐患。

(2)对指挥中心进行智能化改造，建设大屏显示系统、扩声系统、会议系统、综合布线、分布式等系统合理规划，提升指挥中心智能化水平。

(3)建设镇江市丹徒区公路事业发展中心智慧调度系统，实现指挥中心端与应急现场的双向

音视频通讯(包括视频对讲、语音对讲)、即时消息通讯(包括文字、图片、文件、短视频)等功能，提升指挥过程中资源调度效率。

三、项目主要设备及软件技术参数要求

3.1.参数要求中所有标★规格要求均为实质性要求，必须满足，不响应作为无效标处理；标▲规格要求每有一项负偏离扣技术分2分，其他每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

3.2. 主要设备（显示系统、分布式系统、视频会议系统）提供原厂的售后服务承诺函原件（中标单位最迟必须在签订合同前提供主要设备的原厂售后服务承诺函原件）。

具体参数要求：

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | 监控大厅显示屏 | 显示屏要求如下： ★LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，显示分辨率≥3840*2160，全倒装COB，1R1G1B， 三合一封装；尺寸不小于:6600mmx2362mm。（提供产品彩页或投标人承诺函） 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜300W/m2，平均功耗＜100W/m2。 单元箱体尺寸为 600mm*337.5mm，单元比例16比9。 箱体材质：箱体采用压铸铝合金，整体压铸，一次成型。 驱动方式：恒流驱动。 视角:水平≥160°；垂直≥160°，刷新频率:≥3800Hz。 对比度：≥3000：1。 含不少于6套发送卡及其附件。 发送卡要求如下： 4网口 2K LED发送卡 支持≥4路网口带载输出，带载≥260万像素，每网口≥65万像素。 ▲支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。 支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。 ▲支持通过登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度内存使用率等信息。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。 ▲支持手动校时，支持 NTP校时。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 具有除湿模式，可让显示屏亮度逐渐提升，除湿功能开启后可手动关。 | 平方 | 15.59 |
| 2 | 主屏框架结构及包边 | 室内LED大屏配套定制框架 | 套 | 1.00 |
| 3 | 主屏控制箱（配电箱） | 配电柜额定功率≥10KW，具备3个以上单相回路，含所需的空开、防雷器。 可通过RS485接口读取配电柜内部温度。 ▲检测到烟雾后可自动断电。超过温度阈值后可自动断电。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电。 支持手动一键启动、停止；支持单路启动停止；支持分时段控制；支持电脑远程控制。 ▲支持记录运行状态、异常报警（高温、烟雾）等。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 网络接口：支持MODBUS-TCP协议； 串口通讯端口：支持RS485、MODBUS-RTU协议。 支持设备分级上电，避免瞬间电流过大。 可实现检测到人员后1秒内自动上电，检测到人员离开后自动断电功能，从而实现节约能源的效果，并且自动延迟断电的时间可配置，延迟时长由0分钟至99分钟任意配置。 | 套 | 1.00 |
| 4 | 信息展示屏 | 屏幕尺寸：43.8 英寸 亮度：400cd/㎡ 支架底座：旋转升降 是否内置音箱：内置音箱 电源类型：内置电源 分辨率：3840*1080 类型：直面屏 对比度：1000:1 屏幕比例:32:9 屏幕刷新率: 120Hz 接口：Type-C，HDMI，DP | 套 | 1.00 |
| 5 | 综合视频管理平台迁移重新安装 | 含安装调试、软件升级、现有内外场视频接入等 | 项 | 1.00 |
| 6 | 辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆(包括电源配线、信号线、控制线、插头、接头、光缆、光纤跳线、HDN视频跳线、电源适配器、网线、小交换机等） | 项 | 1.00 |
| 二、 | 大厅扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 现有大厅扩声系统迁移、重新安装 | 含所需安装支架、安装调试 | 项 | 1.00 |
| 2 | 线缆及辅材 | 包括电源配线、信号线、控制线、插头、连接头，音频线、音箱线、电源线等连接线以及所需的配件等，含敷设及所需的管材(满足所有音箱、扩声系统的使用需求) | 项 | 1.00 |
| 三、 | 分布式系统 |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点 | 支持≥1路1080P60输入，支持自定义分辨率。 设备的前面板具备OLED点阵屏，可以显示设备的运行状态，同时针对OLED的显示内容进行编辑。 拼控输入盒子：具备不少于1个HDMI输入接口，1个 HDMI环通输出接口，1个3.5mm音频输入接口，1个3.5mm音频输出接口，1个千兆光口，1个千兆电口，1个USB接口，1个RS485接口，1个RS232接口，1个IR接口（支持自定义为IR IN和IR OUT），1个IO接口，1个3.3V供电接口，1个RELAY接口，1个复位按键RESET，1个4PIN调试串口，1个AC 220V交流电源供电口。支持POE供电。 支持对输入信号进行裁剪和显示的功能，可以按照上下左右四个方向维度进行裁剪，实现输入信号的自定义区域显示功能。 输入盒可接入分辨率为1024×768 @60Hz、1280×1024 @60Hz、1360×768 @60Hz、1440×900 @60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200 @60Hz、1280×720 @60Hz、1920×1080 @60Hz、1920×1200 @60Hz、3840×2160 @30Hz、3840×2160 @60Hz、4096×2160 @30Hz、4096×2160 @60Hz的视频信号，且支持接入分辨率小于4096×2160的自定义分辨率视频信号。 ▲半宽设计，支持2个盒子组装成一个机柜的宽度，实现标准机柜的安装，设备同时自带磁吸功能，可吸附于屏幕支架等金属质地上。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 9.00 |
| 2 | 分布式拼接输出节点 | 支持≥1路1080P60输出，支持自定义分辨率 ▲设备具备AI超分功能，无需外部设备，实现对于输入图像通过算法进行识别和增强，实现输出图像的显示优化，系统可进行算法的升级和迭代。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 拼控输出盒子：具备不少于1个HDMI输出接口，1个 3.5mm音频输入接口，1个3.5mm音频输出接口，1个千兆光口，1个千兆电口接口，1个USB接口，1个RS485接口，1个RS232接口，1个IR接口（支持自定义为IR IN和IR OUT），1个IO接口，1个3.3V供电接口，1个RELAY接口，1个复位按键，1个4PIN调试串口，1个AC 220V交流电源供电口。支持POE供电。 支持组播和单播两种模式。 在单播模式下，可通过多次取流的方式，将1路码流在多个显示单元多次上墙；在组播模式下，设置组播协议后，可对同一路码流进行复制，通过一次取流可在多个显示单元多次上墙。切换单播或组播模式无需升级操作系统。 输出盒可输出分辨率为4096×2160 @60Hz、4096×2160@30Hz、3840×2160 @60Hz、3840×2160@30Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50 Hz、UXGA (1600×1200@60Hz)、WUXGA(1920× 1200@60Hz)、SXGA3(1400×1050@60Hz)、WSXGA (1680×1050@60 Hz)、XGA(1024×768@60Hz)、SXGA (1280×1024@60Hz)、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz的视频信号，且支持输出分辨率小于4096×2160的自定义分辨率视频信号。 上墙信号支持底图功能，最大可支持8192×4320分辨率底图的显示，可进行底图的上传和替换，最大可上传并存储4张底图，底图格式为JPG/JPEG。 ▲具有GB/T 28181、ONVIF、802.3at协议设置选项，支持H.264、H.265、SMART 264、SMART 265、MJPEG格式视频码流的解码，支持G711A、G711U、G722.1、AAC_LC、G726、MP2L2格式音频码流的解码，单个输入/输出盒子可实现9路200万/4路400W/2路800W/1路1600W像素IPC等网络视频流的解码，支持对主/子码流区分取流和解码显示。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 6.00 |
| 3 | 分布式矩阵输出节点 | 支持≥1路1080P60输出，支持自定义分辨率 ▲设备具备AI超分功能，无需外部设备，实现对于输入图像通过算法进行识别和增强，实现输出图像的显示优化，系统可进行算法的升级和迭代。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 拼控输出盒子：具备不少于1个HDMI输出接口，1个 3.5mm音频输入接口，1个3.5mm音频输出接口，1个千兆光口，1个千兆电口接口，1个USB接口，1个RS485接口，1个RS232接口，1个IR接口（支持自定义为IR IN和IR OUT），1个IO接口，1个3.3V供电接口，1个RELAY接口，1个复位按键，1个4PIN调试串口，1个AC 220V交流电源供电口。支持POE供电。 支持组播和单播两种模式。 在单播模式下，可通过多次取流的方式，将1路码流在多个显示单元多次上墙；在组播模式下，设置组播协议后，可对同一路码流进行复制，通过一次取流可在多个显示单元多次上墙。切换单播或组播模式无需升级操作系统。 输出盒可输出分辨率为4096×2160 @60Hz、4096×2160@30Hz、3840×2160 @60Hz、3840×2160@30Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50 Hz、UXGA (1600×1200@60Hz)、WUXGA(1920× 1200@60Hz)、SXGA3(1400×1050@60Hz)、WSXGA (1680×1050@60 Hz)、XGA(1024×768@60Hz)、SXGA (1280×1024@60Hz)、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz的视频信号，且支持输出分辨率小于4096×2160的自定义分辨率视频信号。 上墙信号支持底图功能，最大可支持8192×4320分辨率底图的显示，可进行底图的上传和替换，最大可上传并存储4张底图，底图格式为JPG/JPEG。 ▲具有GB/T 28181、ONVIF、802.3at协议设置选项，支持H.264、H.265、SMART 264、SMART 265、MJPEG格式视频码流的解码，支持G711A、G711U、G722.1、AAC_LC、G726、MP2L2格式音频码流的解码，单个输入/输出盒子可实现9路200万/4路400W/2路800W/1路1600W像素IPC等网络视频流的解码，支持对主/子码流区分取流和解码显示。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 3.00 |
| 4 | 分布式拼接授权 | 1、屏幕管理：支持拼控大屏的管理，解码输出通道关联、输出分辨率调整、音频通道管理； 2、信号管理：支持拼控输入信号分组管理、信号权限分配给指定用户，支持同步坐席信号； 3、大屏控制：支持设置大屏的底图、大屏开关（关联LED配电柜）、大屏场景设置、场景分组、信号（监控信号、本地信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号、媒体文件等）上屏、画面布局模板设置、清屏、横幅字幕、信号开窗、窗口层级设置、窗口声音开关、窗口锁定、离线编辑、大屏回显、监控点轮询；支持大屏预案设置、启停预案； 4、运维管理：支持查看屏幕数量、拼控器数量、拼控器在离线情况等； 5、支持通过平板来操作大屏、中控设备，根据授权模块，实现解码拼控、内容播控的、环境中控的平板操作。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 分布式节点工装 | 配套安装支架 | 台 | 2.00 |
| 6 | 分布式数据处理中心 | 处理器：≥8核、≥16线程、≥3.0 GHz 内存：≥8 GB，3200速率，DDR4，≥4个内存插槽 SSD硬盘： ≥1个 256 G M.2 SSD HDD硬盘：≥1个1 T HDD，硬盘转速5400转 显卡：独立显卡，显存容量≥2 GB 光驱：带光驱 电源：200 W 键鼠：含USB有线键鼠 显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080，刷新率≥75Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口 操作系统：麒麟 | 套 | 1.00 |
| 7 | 平板电脑 | 分布式平板：11英寸以上 内存8+128G， 处理器：天玑9300及以上 路网上报平板：9英寸以上 内存8+128G， 处理器：天玑9300及以上 （满足以上产品参数或者同等性能产品） | 套 | 2.00 |
| 四、 | 视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 视频会议主机 | 1.所投产品和视讯平台为标准同一品牌，采用嵌入式操作系统，非Windows系统。 2.支持多会议平台切换能力， 包含自有会议系统平台、ZOOM平台、 H.323/SIP平台等， 切换时设备无需重启； ▲3.采用国产自主的芯片/模块/模组，以及国产自主的元器件（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）。 4.支持自有品牌专用会议摄像机接入，支持第三方高清摄像机HDMI接口接入，终端可自由切换摄像机信号源。 5.支持H.265、H.264SVC、H.264HP、H.264、H.263、H263+、多种国际通 用视频编解码协议。 6.支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C、OPUS等音频编解码协议。 7.支持H.323、SIP国际标准通信协议，支持H.235、SRTP加密，保证会议安全。 8.支持OpenVPN功能 9.终端支持 HDMI与USB-C接口以有线方式输入辅流，支持通过无线网络方式（2.4GHz&5GHz频段）输入辅流。 ▲10.视频会议主流最大支持4k@30fps或1080P30fps，辅流最大支持4k@15fps或1080P30fps（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）。 11.支持三屏4K显示，支持自定义屏幕显示本地、远端、辅流图像内容。 ▲12.具备先进的网络丢包恢复机制，可抗30%视频丢包；在网络出现80%丢包情况下，音频正常通话， 能够理解语句含义（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）。 13.支持至少2路HDMI输入、3路USB输入、3路HDMI输出接口；至少支持1组3.5mm线性输入、输出接口； 14.支持搭配同品牌会议全向麦（不低于12阵列麦克）使用，麦克风集成触摸屏方便进行设备控制，可覆盖大会议桌拾音场景，提高通话效果。 15.支持以有线的方式连接至少4个阵列麦克风，360°拾音，拾音范围不小于3米，满足大型会场的拾音需求。 16.支持外接会议触控平板，通过有线或者无线的方式与主机连接，通过触控平板对终端完成发起控制摄像机、拨号等操作。 17.支持对接第三方触屏电视使用，实现通过触控电 视对终端进行控制操作。 ▲18.低带宽性能，支持最低带宽在2Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持最低带宽在512Kbps会议带宽下，实现1080P 30帧图像格式编解码（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）。 19.支持通过有线或无线配件连接终端的方式实现USB外设模式，将终端外接的音视频配件作为PC的外设使用，令PC可以使用终端的音视频能力，方便用户个人电脑接入社会化云会议平台的会议室使用场景； ▲20.支持双网口配置：支持两个有线网口不同的网络配置，包含LLDP、VLAN、端口连接速率、MTU等，支持会议软件APP指定网络通道 ；（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） ★21.所投产品必须和镇江市公路事业发展中心可以无缝对接，实现互联互通互控；提供承诺函，格式自拟。 | 套 | 1.00 |
| 2 | 视频会议摄像机（含三角支架） | 1、摄像头和视频会议主机同标准同一品牌。 2、摄像头支持不低于12倍光学+3倍数码变焦，支持4K30, 1080p60/30, 720p60/30视频输出分辨率；支持云台和PTZ控制。 3、摄像机水平视角≥80°，垂直视角≥50°（须提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。 4、摄像机水平转动角度≥±100°；垂直转动角度≥±30°； 5、摄像机可以选择切换手动和自动模式，实现调整聚焦、曝光、白平衡功能。 6、支持终端对多个摄像机进行自定义命名方便用户加以区分 7、支持不低于1个Internet接口，可通过网口连接到品牌设备管理平台进行管理，支持统一升级，简化IT运维成本。 8、支持USB2.0、USB3.0输出接口、网络输出接口、HDMI输出接口、3.5mm线性输入/输出接口。 9、支持 安全锁孔，可防止设备坠落。 10、支持AI功能，如：自动框人像，可实时检测与会者，根据与会者位置自动调整呈现最佳画幅，免去手动调节摄像机操作。 11、摄像头支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。 12、摄像头支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 13、摄像头支持本地软件升级和通过高清终端远程升级。 | 套 | 1.00 |
| 3 | 接入现有网络 | 与现有大屏，扩声系统对接，与市公路发展中心会议系统对接 | 项 | 1.00 |
| 五、 | 大厅系统 |  |  |  |
| 1 | 综合控制工位 | 根据业主要求定制，含桌面接线盒，含PDU(按需配置)、亚克力板，侧面信息铭牌、含4个人体工学座椅。 参考参数如下： 控制台长度为 4200mm（根据现场调整）；控制台深度为 1000mm，提供不小于 540mm 的腿部空间和纵向 600mm 桌面操作空间；工作台面到地面距离为 740-755 mm，满足人机工程学要求； 框架结构：内部主框架为厚度 2.0mm 一级冷轧钢板，承重梁使用厚度为 3.0mm 一级冷轧钢，表面防静电喷塑涂层处理； 台面板：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于 27mm，符合相关环保标准。面板前侧采用 39mm 鸭嘴封边手枕，面板后侧采用 T 型封边或者 PVC 封边，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一。 控制台木质件表面贴面层，耐污染：达到 5 级； 控制台桌面表面最大静载荷为 360Kg，面板下部有钣金支臂支撑，采用 2.5mm 优质钢板折弯制作，其中间位置增加方管梁支撑，其规格为 30mm*50mm； 前后门板使用实木颗粒板双帖防火板，整体厚度为 20mm，使用铰链连接到框架上，保证其 80000 次无障碍开启，可实现快速安装和拆卸； 含六位三孔 PDU 电源模块、网络模块、或可能需要的小交换机。 操作台底部可放电脑主机或其它设备，各机位之间互相连通，便于布线及走线。 工作椅技术指标： 腰背部分离式设计，整个腰背结构根据人体曲线弧度进行仿真构造，背部加宽，弹性背包，腰部上顶有力支撑； 植绒特网座椅，坐深 6cm，五档可调； 大曲面 3D 头枕； 椅背 3 挡锁定，最大仰角 140°； 3D 灵活扶手，上下左右前后 3 向可调节，多角度支撑肘部； 3mm 加厚防爆底盘； PU 万向轮； | 位 | 4.00 |
| 2 | 观摩工区 | 根据业主要求定制，含桌面接线盒，含PDU(按需配置)、亚克力板，侧面信息铭牌、含4个人体工学座椅 | 位 | 4.00 |
| 3 | 工作站 | CPU：不低于 Intel 酷睿 i5 14400； 内存：≥16GB DDR4； 混合硬盘（SSD+HDD）：≥128GB+1TB； 显示屏：尺寸不低于27”液晶显示器，分辨率：4K，亮度≥300cd/m2，响应时间≤8ms； 显卡：独立显卡，显存≥8GB，HDMI 接口+ DVI 端口，支持 4K 分辨率； 集成 10/100/1000M 以太网卡； 集成声卡、独立音响； 人体工学无线键盘、无线光电鼠标。 | 套 | 5.00 |
| 4 | 综合配线单元 | 24单元 | 套 | 2.00 |
| 5 | 42U标准机柜 | 600mmx800mmx2000mm，设备间，含底座、PDU、扎带、标签、供电线缆等 | 套 | 1.00 |
| 6 | 空调 | 5匹柜机，含铜管(长度根据现场配置)、外机安装支架等一切安装辅材，机房一套、大厅两套。 | 套 | 3.00 |
| 7 | 现有空调迁移、恢复 | 现有空调内外机迁移恢复，含新增铜管、外机安装支架等一切安装辅材，大厅 | 套 | 1.00 |
| 8 | 门禁设施及动环监测 |  |  |  |
| 8.1 | 门禁控制器 | 联动功能：支持硬件触发及事件触发，如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。 多人多组刷卡：如 1 个班长+3 个值班员同时刷卡才允许进入。 首卡常开功能：在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。 防尾随：支持 APB（防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域 APB。 互锁功能：支持任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门。 MAC 地址：采用真正的以太网技术，具有的 MAC 地址，永不冲突。 B/S 管理系统： B/S 架构门禁管理软件，无需安装客户端，操作更简单。 | 套 | 2.00 |
| 8.2 | 读卡器（密码、指纹） | 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 存储容量：本地支持50000 张卡，15 万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC 类型 USB 接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（含所需电源）； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接口外接 1 个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码等组合认证方式 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地查询、设置、管理设备参数等； | 套 | 2.00 |
| 8.3 | 开门按钮 | 86型开门按钮 | 套 | 2.00 |
| 8.4 | 双门/单门磁力锁 | 尺寸 253×25×48mm，DC12V 输入，抗拉力：≥280kg、含门磁状态。 根据现场环境确定单门或双门。 | 套 | 2.00 |
| 8.5 | 门禁控制箱及电源 | 含工业开关电源、模块箱、管材、线缆等 | 套 | 2.00 |
| 8.6 | 智能温湿度传感器 | 温度精度±0.3℃ | 套 | 1.00 |
| 8.7 | 烟感探测器 | 开关量报警输出 | 套 | 1.00 |
| 8.8 | 水浸传感器 | 含漏水绳及配套终止端及胶贴 | 套 | 1.00 |
| 8.9 | 监控摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° | 套 | 1.00 |
| 9 | 辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆、管材、小交换机、光端机等 | 项 | 1.00 |
| 六、 | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 据实计量，全钢质支架(不小于15CM支架)，硫酸钙填充、陶瓷贴面 | 平方 | 130.00 |
| 2 | 线缆槽/桥架 | 据实计量，200mm(宽)x100mm(高)封闭式钢线槽(不锈钢或热镀锌钢)，用于强弱线线缆走线，含桥架所需托架、膨胀螺栓、紧固带、接地线，墙体开孔及恢复 | 米 | 60.00 |
| 3 | 现有配电箱改造 | 现有配电箱改造 | 项 | 1.00 |
| 4 | 配电箱 | 含所需空开、防雷器等 | 套 | 1.00 |
| 5 | 电缆 | YJV-5x16，机房配电箱至大屏后配电箱供电线缆、据实计量 | 米 | 60.00 |
| 6 | 电缆 | RVV-3x6，据实计量，大屏供电、控制台供电 | 米 | 80.00 |
| 7 | 网线 | 符合Category 6 ANSI/TIA-568.2-D-2018 and ISO/IEC 11801以及YD/T1019标准。23AWG，中心十字骨架，带宽：≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX，1.0-100.0MHz输入阻抗（欧姆）100±6，100-250MHz输入阻抗（欧姆）100±6，外护套印有品牌、型号规格、线规、屏蔽类型、标准、长度等。 | 米 | 305.00 |
| 8 | 理线器 | 钢架+黑色喷塑，1U，封闭式盖板 | 套 | 2.00 |
| 9 | 六类24口网络配线架 | 全钢架结构+前部黑色喷塑+其他部位电镀处理。可安装模块数量：1-24个六类非屏蔽模块。标准：YD/T 926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568.2-D-2018。19英寸标准机架式设备。 | 套 | 2.00 |
| 10 | 汇聚交换机 | 1、千兆光口≥24个，千兆复用电口≥4个，固化万兆SFP+光口≥4个； 2、支持双电源冗余；交换容量≥598Gbps、包转发率≥222Mpps； 3、支持802.1Q标准VLAN； 4、支持QinQ；支持STP、RSTP、MSTP； 5、支持静态聚合、动态聚合； 6、支持IGMP Snooping；支持工业级环网协议ERPS； 7、支持静态路由；动态路由RIP、OSPF、BGP；支持DHCP Server，DHCP Relay； 8、支持VRRP冗余协议； 9、支持Qos；支持DHCP Snooping； 10、支持ACL；支持端口隔离；支持对对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 11、支持WEB、CLI、Telnet、SSH 2.0管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理 ▲12、支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、支持自动识别接入终端的功能，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的 IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）； | 套 | 1.00 |
| 11 | HDMI线 | HDMI线 | 米 | 60.00 |
| 12 | 辅材 | 完成设备安装和调试所需的，但夫在工程量清单中列出的材料、设备(光端机)和相应规格的光缆、接地线缆、接线盒、8口小交换机、扎带等，以及对预埋管的试通与整改。 | 项 | 1.00 |
| 七、 | 智慧调度系统 |  |  |  |
| 1 | 移动取证云台套装租用 | 产品组成检查：设备由云台摄像机、主机、手控器、显示屏组成，其中主机、手控器、显示屏为车内设备，云台摄像机为车外设备。 支持非触摸显示屏接入，支持菜单显示，支持1/4/9分屏显示预览画面。 ▲云台摄像机的补光灯可根据环境亮度自动开关，可根据当前视频变倍倍率自动调整远光灯和近光灯，当低于3倍变倍时开启近光灯，高于3倍变倍时开启远光灯，3倍变倍时同时开启远近灯光。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 雨刮功能检查：云台摄像机具有雨刮，可覆盖2/3以上的玻璃面积。 ▲云台电机带抱闸，通电后不控制时可自动锁定。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持配置天线模式为单4G、单5G、双4G或双5G，最多可接入4根拨号天线。 支持2张1T的TF卡接入。 具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X等网络协议设置选项。具有“GB/T 28181”及“GA/T 1400”协议的设置选项。 支持SNMP网络管理。 支持违章图片合成，图片合成方式、合成顺序、特写位置及图片质量可配置。支持选择合成图片的分辨率。支持区分通道分别设置合成图片的大小。支持根据选择的原始图序号进行特写放大。支持根据实际场景分别设置大车和小车的合成特写图片的放大倍数。支持匹配卡口车头和电警车尾的车牌号，合成车头和车尾的抓拍图片，并可实现违章与卡口、电警的图片合成，合成方式四合一、六合一可选。 主机支持2块4T固态硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储； 可将抓拍数据、违章数据上传至2个远程主机、4个FTP服务器，并具备断网恢复后的自动续传功能，支持数据重传功能，支持上传历史数据的优先级控制功能。 | 套 | 1.00 |
| 2 | 单兵租用 | 所租用设备需包含物联网卡及所需流量(30G/月)，租用时间5年 | 套 | 3.00 |
| 3 | 智慧公路综合监测平台授权 | 视频应用：支持视频实时查看、录像查询、点位搜索、收藏、预案管理。支持资源搜索、收藏和聚合功能，支持视频监控资源预览、回放、状态查看、周边检索功能，支持gps定位和行程回溯。 1、支持在全部目录和收藏夹或预案中根据输入的点位名称进行搜索。 2、支持查看平台目录组织树及组织下的资源点位，可进行点位收藏、播放、回放。 3、支持创建收藏夹分组；支持多层分组，各层分组支持修改、删除、分享等操作。 4、支持创建公有预案及私有预案，新增预案时可设置预案信息，编辑预案类型及轮巡时间。 5、支持显示视频预览、录像回放、预案播放的历史记录。 6、具有即时回放功能。支持对即时回放画面进行抓图电子放大。具有开启/关闭音频播放设置选项；即时回放支持逐帧播放、暂停播放。 7、支持实时视频云台控制，可以在视频播放窗口上直接控制。 8、支持设置云台转动速度；支持调节镜头焦距、光圈。 9、▲应提供便捷地检索（日期、通道、记录模式等）和回放（正常速度、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏等）的方式，可按1/8、1/4、1/2、1、2、4、8倍速回放。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） 10、▲录像时间轴可缩放，在时间轴上以4种不同颜色分别显示计划录像、移动录像、手动录像、报警录像。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 11、▲支持点位预览、回放、周边点位查询。周边距离默认100米，可拖动圆上的按钮调整距离大小。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 设备网络管理： 1、设备在离线状态监测：支持编码设备、存储设备、解码设备、门禁设备、岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、诱导管理器、车位相机、显示屏。 2、视频通道监测：在离线状态、录像完整性、录像保存天数。 3、视频通道统计报表：录像完整性、录像存储达标、在线状态、离线时长。 4、告警：设备离线，监控点离线、录像完整性和录像保存天数告警。 即时通讯： 一、SIP设备 1、支持ip电话、固定电话、可视对讲机、卫星电话、传真机等设备的添加、删除、编辑、批量导入、导出； 2、根据设备名称或SIP登录账号或通讯号码或设备类型模糊查询； 二、通讯录管理 1、支持在通讯录中结合用户、固定联系人、对讲设备、对讲频道、视频监控等多类资源情况，建立多个资源组： 2、支持在通讯录中添加或取消添加常用联系人，常用联系人单独建立群组，支持快速查找； 3、支持在通讯录中添加或取消添加常用的视频监控、对讲等设备，常用设备单独建立群组，支持快速查找； 4、支持在通讯录中通过选择用户、固定联系人、对讲设备、对讲频道、视频监控等多类资源，建立临时沟通群组； 5、支持在通讯录中设置常用群组，常用群组单独建立组织，支持快速查找； 6、支持在通讯录中创建公共群组，公共群组平台所有用户可见； 7、支持通讯录中的群组名称设置、群组收藏或取消收藏、群组解散； 8、支持通讯录中的群组添加、删除成员，并支持群组成员退群，并成员加入、退出群组消息提示； 9、支持通讯录中节点显示用户总数/在线数、群组节点显示总数、固定联系人节点显示固定联系人总数、SIP设备节点 显示SIP设备总数/在线数、对讲设备节点显示对讲设备总数、对讲频道节点显示对讲频道总数； 10、支持通讯录中的用户显示登录方式，如：web端、安卓手机、调度台等； 11、支持固定联系人按组织目录结构展示； 12、支持固定联系人按用户配置权限； 三、音视频通话 1、支持各类接入的具备音视频通话能力的资源，进行一对一音频通话、视频通话，或群组混合音频通话、视频通话； 2、支持群组语音通话过程中，成员加入、退出、新增邀请成员，以及加入，退出消息通知； 3、支持参与音视频通话的成员自主设置静音； 4、支持群组音视频通话过程中提示当前发言人； 5、支持在音视频通话通过中录音； 6、支持音视频通话过程中，群主对成员的单个或全体的禁言、禁视频管理： 7、支持音视频通话过程中，群主新踢出成员； 8、支持音视频通话窗格全屏显示； 四、消息 1、支持一对一或群组间，进行文字、图片、文件、语音消息、视频消息的收发； 2、支持沟通消息内容的转发、收藏、复制／粘贴、撤回／删除，支持消息的已读／未读查看、搜索，支持历史消息查看； 3、支持沟通消息中，群组新进成员查看当前天窗口的历史聊天消息； 五、拨号盘 1、提供拨号盘，支持通过拨号对外打电话，同时对具备视频通话能力的终端，支持拨打视频电话； 六、广播 1、支持语音、文字广播的接收与查看； 七、视频质量配置 1、支持选择配置视频通话时的清晰度，如：1280×720、1920×1080； 八、收藏 1、支持视频、图片、文件、文本等沟通内容的收藏与查看。 视频调度： 一、视频调度 1、支持接入的各类视频监控设备进行一对一或群组，音视通话/视频通话； 二、视频回传 1、支持音视频通话中的视频点位，实时画面回传； 2、支持回传的历史录像片段的查询、播放与下载； | 项 | 1.00 |
| 4 | 云资源租用 | 根据智慧调度系统需求租用政务云资源，5年，含平台政务云部署所需的费用 | 项 | 1.00 |
| 八、 | 配套工作 |  |  |  |
| 1 | 现有拼接屏及相关业务迁移 | 包括大屏和大屏支架拆卸、重新组装、调试，大屏供电、通信、控制设备等恢复，以及迁移后供电通信恢复所需要的线缆、管道等。 | 项 | 1.00 |
| 2 | 手提式七氟丙烷灭火器 | 5kg | 套 | 2.00 |
| 3 | 现有网络设施、其他设施迁移、恢复 | 含现有监控大厅机房内外网所涉及的所有设施(包括但不限于光缆、传输设备、网络设施等)迁移、重新安装、调试、恢复等，以及迁移后供电通信恢复所需要的线缆、管道等 | 项 | 1.00 |

四、装修部分项目特征描述

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入口玄关隔墙 | 75系列轻钢龙骨骨架，竖向龙骨间距400mm，双面12mm厚防火石膏板，中间填充50mm厚24kg/m³岩棉；板缝嵌缝石膏+玻纤带防裂，阴阳角金属护角条加固；隔声性能STC≥50dB，附火极限1小时，含所需文字logo。 |
| 2 | 窗户封堵 | 75系列轻钢龙骨骨架，竖向龙骨间距400mm，双面12mm厚防火石膏板，中间填充50mm厚24kg/m³岩棉；板缝嵌缝石膏+玻纤带防裂，阴阳角金属护角条加固；隔声性能STC≥50dB，附火极限1小时。 |
| 3 | 矿棉板吊顶 | 1.∅8丝杆 M8膨胀螺检固定；2.简单型装配式不上人50轻钢主龙骨@900mm，50轻钢副龙骨；3.800x800矿棉板吊顶(专业配套龙骨)；4.具体施工方法、工艺、尺寸、规格、损耗、辅材、质量要求详图纸、相关规范/标准、质量验收标准。 |
| 4 | 石膏板吊顶 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 |
| 5 | 玄关造型蓝色硬包 | 蓝色布艺硬包含logo |
| 6 | 平面砂浆找平层 | 40mm水泥砂浆找平，刷防尘漆 |
| 7 | 墙面深灰色不锈钢包边 | 1.5mm防指纹拉丝不锈钢，h=150 |
| 8 | LED大屏边框深灰色不锈钢饰面 | 1.5mm防指纹拉丝不锈钢 |
| 9 | 墙面浅色烤漆铝板 | 镀锌钢骨架基层，3mm铝板烤浅色防火涂料 |
| 10 | 墙面涂料 | 机房内墙面及大厅涂料 |
| 11 | 窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比1:12厚水泥砂浆结合层；2.窗合板材质、规格、颜色:20mm厚白色人造石窗台板ST-03；3.含5mm工艺缝打胶，云石胶粘石材下挂、石材倒角磨边等所有加工费全部包含在内 |
| 12 | 防火双开木门 | 1.木饰面双开门M01,门洞1470x2450；2.配套成品木饰面门套；3.拉丝不锈钢执手、不锈钢合页3个、不锈钢门吸1个；4.具体做法详见图纸。 |
| 13 | 墙体改造及粉刷 | 含所需砖、水泥、乳胶漆等 |
| 14 | 机房隐形门 | 铝板烤漆隐形门 |
| 15 | 强弱电改造 | 含墙体切槽、所需的管道或桥架、强弱电插座、强弱电线缆等一切辅材(中标单位二次细化) |
| 16 | 室内装修及安装拆除 | 原有吊顶、墙面装饰、门体及地面地砖、地毯、中央空调、舞台等室内整体拆除，搬运 |
| 17 | 平板灯 | 大厅平板灯 |
| 18 | 筒灯 | 玄关筒灯 |
| 19 | 吸顶灯 | 仓库吸顶灯 |
| 20 | 开关面板 | 吸顶灯、平板灯及筒灯开关面板，含面板底盒 |
| 21 | 插座面板 | 插座面板，按需配置，根据功率及设备位置配置，含面板底盒 |
| 22 | 窗帘、沙发等出新 | 原有窗帘、沙发出新 |
| 23 | 防水处理 | 屋顶、幕墙防水 |
| 24 | 双层灰色阻燃防火窗帘 | 应具备防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、抗变形处理、抗静电等特性。安装时要求接地，且绝缘性能要达到一定的要求。考虑结构的稳定性，以及在火灾突发时能够及时进行正常的卷起动作，而且要保证卷帘的牢固性。本面积为平面投影面积，需增加褶皱余量。根据现场调整，含所需滑槽等辅材。 |

五、质量要求

合格。

六、工期

45日历天，免费维保期5年。

七、付款方式

合同签订且收到乙方开具的发票后10个工作日内支付签约合同价的30%作为预付款，货到安装验收合格后内支付至签约合同价的的70%，余款在维保期满后付清。

八、报价要求

1、投标人报价包含2025年镇江市丹徒区公路事业发展中心路网指挥中心改造项目所有设备实施交付费用；

2、投标人设备报价包含设备施工交付过程中所需所有辅材及配套材料费用。对于招标文件工程量清单中未单独列出，但确为工程所需的辅材等，应视为承包人为完成本工程所必须提供的，其费用应已包含在合同清单中，一律不予追加费用；

3、投标人应在投标文件中载明各类主要设备、材料的品牌、型号及生产厂家，在合同执行过程中不得自行调整。对于因设备停产引起的设备型号调整，应采用同一厂家的升级产品，发包人有权根据升级产品的市场价格对设备单价进行调整，但调整后的设备单价最高不突破原合同单价；

4、建筑材料堆放必须符合业主的要求，所有建筑垃圾（含拆除的垃圾）必须按业主的要求及时清理及外运（抛弃点自行考虑），现场环境卫生必须满足业主的相关规定，此部分不单独计量，报价时需计入相应单价和总价中。