项目需求

（一）项目概述

根据《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公安部）等指导意见，本项目基于物联网、大数据、人工智能、云计算等技术，在高速公路大流量时代，主动谋划积极作为，通过采购各类型交通数据，致力于扬州高速公路的主动管控、智慧管控和精细管控能力的提升。

本项目依托高速公路路网的ETC门架等设备（智能摄像机、RSU设备等）实时采集高速公路交通参数数据，包括车流量、车速、车型、车牌号码、通行时间、地点等，对扬州高速路网运行状况进行动态监测；基于视频数据，对扬州高速路网重点实线路段进行AI违法行为监测分析。在一路三方分工合作机制下，充分利用ETC门架等数据服务，为高速公路主动管控工作提供强大支撑，实现路网通行监测服务、重点车辆管控服务、违法数据计算服务、数据统计分析服务等功能，最大化地降低各类隐患风险，提升道路管控能力，提升道路通行能力和服务水平。

（二）采购内容

1、路网通行监测数据

本部分数据通过互联网网页展示，提供数据可视化应用及查询服务，基于GIS地图直观显示扬州全市高速公路基础设施及其运行情况、查看监控视频、情报板发布信息、道路气象情况、路网流量、路网事件等。

| 序号 | 类别 | 数据需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施展示 | 基于GIS地图构建不同图层，呈现扬州高速各交通场站和交通设施图标及相关信息等，包括ETC门架、收费站、服务区、桩号等。 |
| 2 | 监控视频查看 | 基于GIS地图展示扬州高速视频监控摄像头图标，可查看各监控点位实时视频。 |
| 3 | 情报板展示 | 基于GIS地图展示高速公路情报板、收费站情报板、服务区情报板图标，可查看当前情报板状态和所发布的信息。 |
| 4 | 道路气象展示 | 对接高速公路气象设备、互联网公司气象数据，基于GIS地图展示扬州高速各路段气象状况，以不同气象图标进行可视化呈现。 |
| 5 | 路网流量展示 | 基于GIS地图展示扬州高速全市出入境流量、全市收费站进出流量等。 |
| 6 | 路网事件展示 | 基于GIS地图展示扬州高速路网事件数据，包括道路拥堵、交通事故（需清障）、车辆故障（需清拖）、收费站开关等。 |
| 7 | 长时间驾驶行为分析 | 基于车辆在网连续门架通行数据的拟合和时间、速度的比对，对有长时间驾驶车辆告警展示。 |
| 8 | 警车位置展示 | 基于GIS地图实时展示警车在扬州高速路网的位置及分布情况。 |

2、重点车辆管控数据

本部分数据通过互联网网页展示，包括重点车辆监测预警功能，可实时比对车辆通行数据，在经过收费站、市界、省界三级电子围栏以及门架时实现触网预警；轨迹查询功能，可查询车辆实时轨迹和15日内的历史轨迹，并拟合生成车辆路径；两客一危车辆监测功能，可对两客一危车辆实时监测和筛选。

| 序号 | 类别 | 数据需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重点车辆预警 | 基于重点车辆库，针对在收费站、市界、省界三级电子围栏触网预警；通过大数据动态碰撞比对模型，实时监测路网重点车辆所经过门架区域，并告警。 |
| 2 | 轨迹查询 | 以路网大数据模型为基础，基于动态车辆经过ETC门架，拟合生成车辆路径。可针对重点车辆查询15天内历史轨迹，也可查询当前在路网的实时轨迹。 |
| 3 | 两客一危 | 对两客一危车辆实时监测和筛查 |

3、违法数据

本部分数据每日直接发送至至建设方位置，主要利用我市高速ETC门架摄像机所采集的车辆数据，经AI解析为结构化数据，对区间测速数据、禁行时段行驶的大客车、危化品车辆，不按规定车道行驶的货车（货车靠右），实线变道（20处）等违法行为进行分析，达到满足非现场处罚的要求，并将相关数据推送至交警指定网络地址。

（1）区间测速违法数据

运用大数据、流计算等技术，实时对区域高速路网内所有通行车辆的行驶速度进行计算，输出超速车辆，并根据执法要求，将区间段起始和终点门架的超速车辆抓拍照片，叠加上执法所需的字符，并进行合成，生成符合执法要求的照片，提供持续稳定的数据合成服务。将超速车辆的超速信息推送至市交警支队，确保超速数据的完整有效。与省联网中心进行数据对接，实时获取抓拍设备的授时记录，进行存储，并推送至市交警支队，用于违法处罚。

（2）不按规定车道行驶数据

利用扬州高速ETC门架抓拍机设备所采集的车辆数据和经AI解析之后的结构化数据，对禁行时段行驶的大客车、危化品车辆以及不按规定车道行驶的货车进行监测、抓拍和识别，抓拍图片符合GA/T 832-2014中华人民共和国公共安全行业标准《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》要求，可作为非现场执法证据使用。

| 序号 | 违法类型 | 抓拍方式 | 图片要求 | 推送字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄牌货车不按规定车道行驶 | 利用ETC门架抓拍机设备，对大客车、危化品车辆、货车交通违法进行监测、抓拍和识别 | 符合GA/T 832-2014中华人民共和国公共安全行业标准《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》要求 | 1.车牌号 2.车牌颜色 3.车辆类型 4.车速 5.限速 6.所属道路编号 7.起始门架编号 8.终止门架编号 9.起始通行时间 10.终止通行时间 11.起始车道编号 12.终止车道编号 13.起始门架图片base64字符串 13.终止门架图片base64字符串 14.起始桩号 15.终止桩号 16.设备编号 17.路口编号 18.方向编号 19.违法编号 20.管辖部门 21.违用户代码 22.数据来源 23.图片总数 24.起始图片md5值 25.终止图片md5值 26.里程 27.设备（门架）经纬度 |

（3）违法实线变道数据

利用扬州高速路测监控抓拍相机，对高速重点实线路段进行AI违法行为监测分析，将违法实线变道车辆筛选出来。把相关违法证据视频和照片信息同步给交警部门。

4、数据统计分析

本部分是对高速路网整体流量数据进行统计，通过网页进行展示、查询和下载。可对辖区内任意ETC门架、收费站，对其断面、出入口车流量自定义进行统计分析，并生成全路网断面和收费站进出口数据汇总表。同时提供路网事件统计、重点车辆统计、违法统计等。

本项目分四部分，相关内容和总体预算如下：

| 服务内容 |  | 数据功能说明 | 数据推送方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、路网通行监测 | 基础设施展示 | 基于GIS地图构建不同图层，呈现扬州高速各交通场站和交通设施图标及相关信息等，包括ETC门架、收费站、服务区、桩号等 | 网页展示、查询或下载 |  |
|  | 监控视频查看 | 基于GIS地图查看扬州高速公路视频监控摄像头分布及实时视频流 | 网页展示、查询或下载 |  |
|  | 情报板展示 | 基于GIS地图展示高速公路情报板、收费站情报板、服务区情报板图标，并可查看当前情报板状态和所发布的信息 | 网页展示、查询或下载 |  |
|  | 道路气象展示 | 基于GIS地图展示扬州高速各路段气象状况，并以不同气象图标进行可视化呈现。 | 网页展示、查询或下载 |  |
|  | 路网流量展示 | 基于GIS地图展示扬州高速全市出入境流量、全市收费站进出流量等 | 网页展示、查询或下载 |  |
|  | 路网事件展示 | 基于GIS地图展示扬州高速路网事件数据，包括道路拥堵、交通事故等 | 网页展示、查询或下载 |  |
|  | 长时间驾驶行为分析 | 对车辆进行在网连续通行监测，对长时间驾驶车辆进行告警 | 网页展示、查询或下载 |  |
|  | 车辆位置展示 | 基于GIS地图展示警车实时位置 | 网页展示、查询或下载 |  |
| 二、路网违法行为监测抓拍 | 区间测速服务 | 利用扬州高速ETC门架抓拍机设备所采集的车辆数据和经AI解析之后的结构化数据，对划定的ETC门架区间内行驶的车辆进行监测、抓拍、识别和计算 | 直接放入指定FTP地址 |  |
|  | 扬州高速公路违法实线变道抓拍 | 利用ETC门架和路侧视频抓拍机设备，对违法车辆进行抓拍或记录（按5000一门架， 20个计） | 直接放入指定FTP地址 |  |
|  | 黄牌货车不按规定车道行驶 | 利用ETC门架和路侧视频抓拍机设备，对违法车辆进行抓拍或记录（按5000一门架， 20个计） | 直接放入指定FTP地址 |  |
| 三、重点车辆 | 重点车辆预警 | 基于重点车辆库，针对在收费站、市界、省界三级电子围栏触网预警；通过大数据动态碰撞比对模型，实时监测路网重点车辆所经过门架区域，并告警。 | 网页展示、查询或下载 |  |
|  | 轨迹查询 | 以路网大数据模型为基础，基于动态车辆经过ETC门架，拟合生成车辆路径。可针对重点车辆查询15天内历史轨迹，也可查询当前在路网的实时轨迹。 | 网页展示、查询或下载 |  |
|  | 两客一危 | 对两客一危车辆实时监测和筛查 | 网页展示、查询或下载 |  |
| 四、数据统计分析 | 路网流量统计 | 自选任意时段（天）、高速交警大队、辖区任意门架查看相应统计分析结果 | 网页展示、查询或下载 |  |
|  | 路网事件统计 |  |  |  |
|  | 重点车辆统计 |  |  |  |
|  | 车辆违法统计 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 980000 |  |  |