竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320104-NJZZ-C2025-0052

项目名称：钟英中学育英校区智能化项目

（非专门面向中小企业）

采购人：南京市钟英中学

代理机构：南京众智工程咨询有限公司

2025年7月

第一章 磋商邀请

南京众智工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受南京市钟英中学(单位名称，以下简称“采购人”）委托，就钟英中学育英校区智能化项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320104-NJZZ-C2025-0052

2.项目名称：钟英中学育英校区智能化项目

3.项目预算：100万元

4.本项目设定最高限价为100万元。

5.采购需求：南京市钟英中学育英校区抗震加固出新教学楼智能化项目采购有线、无线网络，广播、监控、会议室等。（详细内容见磋商文件）

6.合同履行期限：合同签订之日起至60日内按采购人要求完成供货及安装调试。（详细内容见磋商文件）

7.本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）扫描件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件加盖供应商公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评审办法与标准。

3.本项目的特定资格要求

无。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“江苏省政府采购网”

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交响应文件时间、评审时间

1.提交响应文件截止时间：2025年08月08日10点00分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.本项目不接受进口产品投标。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》(宁财购通[2021]5号)的规定，申请人的资格要求涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的供应商信用承诺函(详见“第六章投标文件格式及附件”),不再需要提供上述涉及的证明材料。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

7.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

8.报价响应人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效响应文件处理。

9.招标代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

10.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布的信息更正公告。

11.对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（1）采购人信息

名称：南京市钟英中学

地址：南京市秦淮区九条巷8号

联系人：张老师

联系电话：15895872824

（2）采购代理机构信息

名称：南京众智工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座601、602室

联系方式：朱工 025-52896520-20

（3）项目联系方式

项目联系人：朱工

电话：025-52896520-20

第二章 供应商须知

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 “供应商”是指参加响应竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 本次采购除特别说明外不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.4 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；

信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

4.采购文件组成

4.1 采购文件组成：磋商邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、报价要求、响应文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标办法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 采购的最小单位是包。采购货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 采购文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.采购文件的澄清、修改

在供应商提交响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件截止之日5日前，发布更正说明，不足5日的，顺延提交响应文件截止之日。

6.响应文件的语言、计量单位、货币和技术标准。

6.1 供应商提交的响应文件，包括技术文件、资料和图纸等应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应附上相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。

6.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.响应文件的组成

供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。供应商应将响应文件按顺序编制响应文件资料目录。

7.1 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加采购和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 响应申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★ 第一章申请人的资格要求中供应商资质条件、能力和信誉的证明文件；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）合同草案条款；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

7.2 响应文件的技术部分

（1）技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标（采购）文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4）投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

7.3 响应文件的价格部分

7.3.1 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

7.3.2 供应商应对《产品清单》分别报价。

7.3.3 供应商任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

8.评定成交标准

详见“第三章 评审办法和标准”。

9.询问和质疑

9.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

9.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

9.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

9.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

9.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

9.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。”

10.提交响应文件

10.1 供应商应当按照采购文件的商务、技术等要求逐一响应，编制响应文件，并对其真实性、合法性承担法律责任。

10.2 供应商应实质性响应采购文件的各项要求，实质性要求不得负偏离。

10.3 供应商应逐一说明提供的产品品牌、型号、产地、价格、性能参数和服务等。

10.4 供应商提供的产品属于国家认定的节能产品、环境标志产品、信息安全产品、强制认证产品的，应提供认证证书。

10.5 供应商提供的产品属于小微企业生产的产品，应在响应文件中说明。

10.6 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.7供应商应充分考虑网络环境、网络带宽、未按要求配置软硬件环境、解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

10.8采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11.响应文件的拒收

11.1 采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12.响应文件的修改和撤回

12.1 供应商在规定的提交响应文件截止之时间之前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.2 提交响应文件截止时间后，响应文件不能修改和撤回；如果以书面形式向代理机构申请撤回的，一年内不得参加政府采购活动。

13.响应文件的解密

13.1 响应文件的解密

供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

14.评审组织

14.1.1 供应商提交响应文件截止时间后，代理机构组织项目评审小组对响应文件进行评审。

14.1.2 项目评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，并独立履行下列职责：

（1）审查供应商的响应文件并作出评价；

（2）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（3）编写评审报告；

（4）告知采购人、代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

14.2 评审程序

14.2.1 资格性检查。依据法律法规、财政部和采购文件的规定，对响应文件中资格证明，以及供应商信用情况（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）等渠道查询供应商信用记录）等进行审查。

14.2.2 符合性检查。依据采购文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

14.2.3 评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.2.4 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

14.2.5 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

14.2.6 其他约定。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交响应文件的供应商满三家但经评审实质性响应采购文件只有两家的，经评审小组认定，采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定的，竞争性磋商可以继续进行。

14.2.7 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》

14.2.8 响应文件属下列情形之一的，按照无效处理：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（2）不具备采购人根据采购项目的特殊要求规定特定条件的；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（4）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的；

（6）为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；

（7）参加本次采购活动不同供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至响应截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（8）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（10）未按照采购文件要求盖章的；

（11）报价超出采购项目预算的；

（12）未逐一说明提供的服务响应的；

（13）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

（14）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

14.3出现下列情形之一的，终止采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）除本磋商文件第二章第14.2.6条第三款规定的情形外，采购过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的。

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

15.确定成交供应商

15.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列。评审小组根据排名确定1-3名成交候选人。

15.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商：

（1）评审小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在评审小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

15.3 成交供应商确定之日起2个工作日内，成交供应商应及时支付代理服务费后到代理机构领取《成交通知书》。

15.4 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

15.5 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.6 代理机构和项目评审小组对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

15.7 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

16.编写评审报告

项目评审小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

17.评审过程的保密性

17.1 代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

17.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

17.3 凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不向供应商及与评审无关的其他人员透露。

18.签订合同

18.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

18.2 成交供应商和采购人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

18.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，不得参加该项目重新开展的采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

18.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

19.响应有效期

19.1 从响应文件开启之日起60天内有效。响应文件有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

19.2 在特殊情况下，在原响应有效期内，采购人可征得供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应为书面形式如电传、传真等。同意延长的供应商既不能被要求也不允许修改其响应文件。

20.代理服务费

20.1 本次采购的代理服务费由成交供应商承担；参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协【2024】20号文招标收费基准费率计算。开具增值税普通发票。

20.2 成交供应商向采购代理机构支付所有费用后到采购代理机构领取成交通知书。

代理费汇款单位：南京众智工程咨询有限公司；

代理费汇款银行：华夏银行股份有限公司南京城北支行；

代理费汇款帐号：10366000000495882

20.3 有关发票开具事项：请将开票信息发至财务邮箱：njzz@wisdomzz.cn（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票：电子发票。

第三章 评审办法和标准

1.评审办法：

综合评分法，将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

2.评定标准：

2.1 实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理；

2.2 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）；

3.小微企业价格扣除

3.1.本项目对全部由符合政策要求的小微企业制造的货物给予10%的扣除价，用扣除后的价格参与评审；供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

3.2 小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

3.3 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件加盖公章为依据。供应商提供虚假材料的，自行承担相应后果。

上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

8.综合评标办法：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留二位）：价格分=（评标基准价/供应商报价）×30分 注：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 | 30 | 计算 |
| 二、技术部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品性能、配置响应 | 根据《技术参数偏离表》进行评分，设备技术参数全部满足招标要求的得满分28分；打▲号为重要指标，有一项负偏离扣2分；其他参数，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 28 | 客观分 |
| 2.2 | 视频演示 | 评委根据投标人提交的以下演示内容（投标人需围绕以下三个方面录制视频，视频总时长不得超过5分钟）： 1、针对录播主机（产品清单50）演示录播主机和全向麦克风具备智能降噪能力，演示在人为模拟的教室噪音环境中，如翻书、鼓掌等情境下同时说话，录播主机录制下来的视频可以在主机内置屏幕上进行观看，视频人声清晰噪音被智能过滤或消除，资源模式下（如教师全景、学生特写等）每一路视频均能同步录制声音。产品演示功能全面，可操作性强的得2分；演示每少一项功能的扣1分，扣完为止；未演示该项功能的不得分。 2、针对互动系统（产品清单52）演示用户在使用远程互动课堂软件可以进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在教学大屏或电脑端参与教学活动，支持不同教室的学生同台参与知识趣味活动、同屏板书、作业互传等。产品演示功能全面，可操作性强的得2分；演示每少一项功能的扣1分，扣完为止；未演示该项功能的不得分。 3、针对教研管理平台应用系统（产品清单60）演示用户在资源管理平台观看直播时可以预览提前插入的教学云课件，可以在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便预习主讲老师课件内容。产品演示功能全面，可操作性强的得2分；演示每少一项功能的扣1分，扣完为止；未演示该项功能的不得分。 备注:未上传视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。 | 6 | 客观分 |
| 2.3 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案，包括培训计划、培训师资力量、培训内容等进行综合评分： 1.培训方案全面合理，具有详细有效的培训计划、培训师资力量、培训内容的，得8分； 2.培训方案比较全面合理，具有比较详细有效的培训计划、培训师资力量、培训内容的，得5分； 3.培训方案不够全面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细的，得2分。 4.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 组织实施方案 | 评委根据投标人提供的组织实施方案，包括对本项目的理解、供货进度保证措施、项目安全措施、质量保证措施、技术控制措施、档案管理措施、验收等进行综合评分： 1.供货进度安排科学合理，质量保证措施切实有效，协调配合能力强，方案合理性强、完整度高的，得8分； 2.供货进度安排较为科学合理，质量保证措施较为有效，协调配合能力较强，方案合理性较强、完整度较高的，得5分； 3.供货进度安排一般，质量保证措施一般，协调配合能力一般，方案合理性一般、完整度一般的，得2分； 4.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）进行综合评分： 1.服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强的，得8分； 2.服务体系健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强的，得5分； 3.服务体系不够健全，服务内容比采购人实际需求不够匹配，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性较弱的，得2分； 4.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.6 | 质保服务承诺 | 投标人承诺中标后提供所投品牌的网络设备、数字广播设备、监控设备、录播设备厂商针对该项目提供三年质保的基础上，每提供一年得1分，最多得4分。（提供售后服务承诺函加盖投标供应商电子公章，格式自拟） | 4 | 客观分 |
| 三、商务部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 投标人提供自2022年01月01日（以合同签订时间为准）以来承担类似项目业绩，每个得2分，最多得4分。（提供合同（含清单）、验收证明材料，两者缺一不可，上述材料扫描件加盖供应商电子公章，业绩的真实性由投标供应商承担） | 4 | 客观分 |
| 3.2 | 履约能力 | 1、项目负责人：具有高级工程师、高级信息系统项目管理师证书、通信工程师证书、IT服务项目经理证书、注册信息安全专业人员(CISP)证书的每符合一项得0.5分，最高2分。 2、技术负责人：具有高级信息系统项目管理师证书、高级工程师职称、ITSS IT服务工程师、注册信息安全专业人员(CISP)、高级音响调音师的每符合一项得0.5分，最高2分。 （提供证书复印件和供应商近半年来任意一个月为其缴纳社保的证明材料并加盖供应商电子公章，不提供不得分） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：评分标准中所涉及需要提供的证明材料，评分内容应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。

第四章 采购需求

一、项目概况

1.项目背景

本项目为南京市钟英中学育英校区智能化项目

2.项目建设遵循标准

（1）本项目标的的所属行业：工业；

（2）符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（3）招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

（4）如供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供对应有效的节能产品认证证书。

二、产品清单（不低于以下配置）

| 序号 | 品名 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类网络线 | 1.规格：六类非屏蔽网线； 2.需符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3.传输带宽：250MHz； 4.导体：23AWG； 5.紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； 6.每箱/轴305米； ▲7.要求提供具有CNAS、CMA认可标志的威尔克通信实验室出具的2节点、8节点六类非屏蔽信道或永久链路检测报告扫描件并加盖投标人电子公章。 | 41 | 箱 |
| 2 | 机柜内网络跳线 | 1.规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线； 2.需符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范，单体100%通过fluke； 3.外径：3.0mm±0.2mm，线径细，柔软度好，方便机房理线和跳接管理； 4.外护套：PVC； 5.传输带宽：250MHz； 6.导体线规：30AWG； 7.跳线内导体由7根直径为0.1mm无氧铜组成； 8.插头采用独特的工艺加工成型，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 9.红、蓝、黄、紫等多种颜色可选。 | 165 | 根 |
| 3 | 网络配线架 | 1.规格：前端可单独拆卸模块式配线架1U 24口； 2.需配线架的每端口对应一个可写标识区域，充裕的标签空间，端口信息管理更清晰方便； 3.主体需采用SPCC冷扎钢板制成，固定框采用ABS料，阻燃等级94V-0； 4.按需选择模块数量； 5.需安装180度模块； 6.需具有组卸机制的插座，安装支架可单独拆卸，快速实现前置安装与维护功能，可提供第三方证明材料并加盖投标人电子公章； 7.固定框颜色需有黑、红、黄、蓝、紫五种可供选择，方便区分不同网络，无需更换模块颜色，可提供产品彩页或技术规格书并加盖投标人电子公章； 8.需满足YD/T 926.3标准。 | 7 | 套 |
| 4 | 六类网络信息面板（单口） | 1.规格：单口信息面板； 2.材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别94V-0； 3.面板表面需采用不可见螺钉孔设计，需采用扣位式面板设计，防止施工时污染； 4.面板：需带有防尘盖； 5.双标识管理，需自带可更换式标签，带数据、语音识别标签。 | 107 | 个 |
| 5 | 六类模块 | 1.规格：六类非屏蔽信息模块（180度）； 2.符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3.传输带宽：不低于250MHz； 4.颜色：可定制； 5.IDC簧片：磷青铜镀镍（100u"），可容纳22-26AWG单股和多股线缆，最少250次端接； 6.JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50u"），最少750次插拔； 7.综合布线产品必须符合IECQ对电子元器件工艺方案程序和质量评估体系的标准或规范。 | 107 | 个 |
| 6 | 理线器 | 1.规格：全金属理线架； 2.需采用耐用钢材原料，精准设计； 3.管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽，保持线缆整齐不缠绕； 4.高度：1U； 5.安装方式：机架式。 | 22 | 套 |
| 7 | 室外单模24芯光纤 | 1.松套管层绞式室外光缆是将Ф250μm着色光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑钢带纵包后挤制聚乙烯护套成缆。 2.产品需符合YD/T 908、GB/T9771.3、GB/T12357.1等标准。 3.松套管使用具有耐水解性能和较高的强度。 4.松套管内需充以特种油膏。 5.需采用紧密的光缆结构，防止套管回缩。 6.需具备PE护套防紫外线照射。 7.光缆需采用双面涂塑钢带，增强光缆的抗压及抗潮能力。 8.敷设方式：穿管或非自承式架空。 9.工作温度：-40℃～+60℃。 10.结构类型：GYTS。 11.光纤类型：单模。 12.芯数：24芯。 | 300 | 米 |
| 8 | 室内单模2芯光纤 | 1.类型：非金属加强件蝶形引入光缆9/125。 2.芯数：单芯/双芯/四芯。 3.结构：单芯，双芯结构应用较多，也可以做成四芯结构，横截面呈8字型；加强件位于两圆中心，可采用非金属结构，光纤位于8字型的几何中心。 4.护套：需采用PVC和LSOH材料，LSOH材料阻燃性能高于PVC材料，同时需采用黑色LSOH材料可以阻挡紫外线侵扰。 5.应用：光纤接入网需采用PON（无源光网络）技术，用分光器把光信号进行分配，为多个用户提供服务。 6.需满足YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801标准要求。 7.衰减（+20℃）：1310 nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km； 短期拉伸（N）：80N；长期拉伸（N）：40N； 最小静态弯曲半径（mm）：15*D（光缆直径）； 最小动态弯曲半径（mm）：30*D（光缆直径）； 储存温度：-20℃---+60℃； 运输温度：-20℃---+60℃。 | 1890 | 米 |
| 9 | 光纤跳线 | 1.需采用一根两端都带有光纤活动连接器接头的组件，用于从设备到光纤布线链路的连接线。 2.需采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力。 3.SC-SC双芯单模跳线，3米。 4.提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境。 5.连接器性能优异，提高链路性能。 | 36 | 对 |
| 10 | 单模尾纤（LC） | 1.需采用一根一端带有光纤活动连接器插头的光缆组件，用于光纤终端盒内，与光缆熔接完成成端。 2.外径小，节约布线空间。 3.SC单芯单模尾纤，约1米。 4.需具备连接器性能，提高链路性能。 5.尾纤插入损耗≤0.35dB，回波损耗（UPC型）≥50dB。 | 144 | 根 |
| 11 | 单模双工 LC 耦合器 | 1.规格：SC适配器。 2.产品需符合YD/T1272.1-2003最新行业标准。 3.满足＞1000次以上插拔，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB。 4.插入损耗：＜0.2dB（单模）、＜0.1dB（多模）。 5.工作温度：-25℃至70℃。 | 72 | 只 |
| 12 | 24口机架式光纤配线架 | 1.规格：机架式光纤配线架，1U 19寸。 2.材料：需采用冷轧钢板材料，板材厚度约1.5mm。 3.结构：需具备完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器。 4.三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，方便熔纤操作。 | 4 | 套 |
| 13 | 光交箱 | 1.尺寸：约1450*750*310mm，落地款，包含地基浇筑。 | 1 | 套 |
| 14 | 光纤熔接 | 1.需采用机器熔接； 2.需含光纤熔接相应辅材。 | 236 | 芯 |
| 15 | 光纤铺设 | 1.光纤全部需采用套管或桥架中铺设，不得出现高空飞线； 2.光纤裸露部分要求有线牌标识； 3.机柜中须有光纤预留。 | 2190 | 米 |
| 16 | 室内管道（含施工） | 1.根据楼宇的实际情况，选用不同规格的室内管道：PVC20管、PVC25管、PVC30线槽、PVC40线槽； 2.需配套管道连接配件； 3.需含各系统室内管道施工、卫生清理。 | 680 | 米 |
| 17 | 网络点位施工 | 1.网络线路铺设； 2.前端水晶头集成，线路两端测试； 3.后端线路集成、线路标识对应粘贴。 | 143 | 点 |
| 18 | 上网行为管理 | 1.硬件要求：整机1U硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，多核架构设计，功能采用模块化结构设计，加电即可运行，启动过程无须人工干预；网络层吞吐量≥6Gbps,应用层吞吐量≥3Gbps,并发数≥200万，支持用户数≥3500；自适应电接口数量≥4个，千兆SFP光接口数量≥2个，内存≥4G，MSATA盘≥32G，数据盘≥1T，单电源；接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，要求真实可用； 2.即插即用：支持即插即用功能，PC的IP地址信息无需任何调整，连接网线后即可正常访问互联网，提升运维部门的工作效率，同时提高用户上网体验； 3.自定义应用:支持自定义应用，并为每个应用自定义标签；支持指定数据长度，并设置字符串位置和内容，便于更准确的自定义业务应用； 4.资产发现：自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持交换机、路由器、无线路由等网络设备；至少支持防火墙、入侵检测、上网行为管理等网络安全设备；至少支持门禁系统、智能设备等物联网设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端，全面掌握内网资产态势，保障准入安全； 5.限额管理：支持针对用户的上网时长和登录次数限额管理，支持选择用户、时间、工具和应用等对象，实现精细化权限管理，规范用户上网基线； 6.弹窗拦截：支持自定义选择广告软件种类弹窗拦截，提升用户上网体验； 7.网络共享管理：支持可选“冻结IP”还是“冻结用户名”；支持添加信任列表；支持自定义设置识别方式的可信度；支持例外排除功能：如冻结条件是指定例外条件1台PC，2个终端，当PC或终端数超过例外条件才会被判定为共享，提升管理员配置灵活性，配合业务需求动态调整网络共享管理基线； 8.关键字审计：支持预置几组关键字，当审计日志中出现这些关键字时，以日志、短信、邮件的方式发送报告，有效掌握热点事件动态，管理员可快速响应和制定相关管理策略； 9.异常告警：支持攻击告警、移动终端管理告警、风险终端发现告警、违规网站告警、违规搜索、违规帖子、违规上传、违规邮箱、违规邮件、违规聊天关键字、热点关键字、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等，全面掌握网络异常情况； 10.审计合规：支持直接对接任子行、派博、虹旭等40+网监后端平台，非额外部署日志服务器方式对接，简单、快速和低成本的完成合规对接。 | 1 | 台 |
| 19 | 漏洞扫描服务器 | 1.便携式设备；长*宽*高≤70*70*50MM（毫米）,USB口≥2个；板载100/1000M电口≥4个；内存≥8G，固态硬盘≥512G；支持系统扫描，最大可扫描IP或域名数无限制，扫描任务并发≥6，扫描IP并发≥50.支持Web扫描，最大可扫描网站数无限制；支持数据库扫描；支持弱口令检测。（提供产品功能截图并加盖投标人电子公章） 2.系统应能提供六大扫描模块，包含系统扫描、Web扫描、数据库扫描、弱口令扫描、基线配置核查、镜像扫描，可灵活修改每个模块的配置参数以满足不同场景下的扫描需求。 3.系统应支持部署在IPV4、IPV6环境下，且系统扫描、Web扫描、数据库扫描、弱口令扫描、基线配置核查等各类型任务均支持添加IPv6扫描目标。 4.系统应支持针对指定IP段，同时一键下发系统扫描、Web扫描、弱口令扫描任务，Web扫描能够自动发现该网段内的在线网站并开展扫描。 5.系统应支持实时显示扫描进度及结果，能够在扫描过程中实时查看主机信息及漏洞信息。 6.系统应支持一键复制指定任务的配置，针对新的扫描目标创建相同配置的任务。 7.系统应支持自定义任务执行方式，支持立即扫描、定时扫描、周期性扫描等多种扫描方式，周期扫描时间可精确到每天、每周或每月的某天、某时、某分。 ▲8.系统应支持检测的系统漏洞数不少于50万，覆盖CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq多种漏洞标准。（提供产品功能截图并加盖投标人电子公章） 9.系统应支持通过SSH、SMB、TELNET、RDP、POP、POP3、IMAP、FTP、WMI、RSH、REXEC、WINRM、SNMP等协议对目标主机进行深度登录扫描。 10.系统应支持批量导入认证信息，能够批量验证登录认证信息是否正确。 11.系统应支持对仓库中的镜像扫描容器镜像存在的漏洞。 12.系统应支持扫描物联网设备，包含但不限于主流厂商海康威视、宇视、华为、大华、Brickcom、TP-LINK、AXIS、佳能等的摄像头，三星、惠普、爱普生、佳能等厂商的打印设备。 13.系统应支持国产操作系统、应用软件、数据库的扫描，国产操作系统包含但不限于麒麟、凝思、欧拉、深度、红旗、起点、统信、中兴新支点；国产化应用软件包括但不限于金蝶、东方通、宝兰德等；国产数据库需包含但不限于神通、人大金仓、南大通用、达梦；信创专用漏洞库不低于8万条。 14.系统应支持Web漏洞扫描，漏洞规则依据OWASP定义的常见TOP10Web漏洞进行分类，可检测的Web漏洞特征库数量不少于6000条。 15.系统应支持自动探测指定IP段的已知、未知Web站点，并可一键转为Web资产或一键下发Web扫描任务。 16.系统应支持以树形结构展示网站目录结构，并在网站目录树中关联展示存在的漏洞数量及详情，便于用户快速确定漏洞位置。 17.系统应支持自动发现网站IP地址、服务器类型、网站标题、网站编码、网站目录树等信息。 18.系统应支持Web登录认证扫描，支持基于Cookie认证、Session认证、Digest认证、Basic认证、NTLM认证、支持SSL双向认证，支持表单登录认证；支持自定义UA、header的Web应用系统扫描。 19.系统应支持Web应用系统登录验证功能，验证Web登录认证信息的正确性，以确保登录扫描正常执行。 20.系统应支持JS渲染的Web2.0应用检测，包括但不限于jQuery、Ajax、Flash、VUE。 21.支持爬取Web网页或站点，可自定义相关参数，包括最大并发数、爬虫策略、爬取深度、链接消重策略、最大爬取页面数、强制扫描URL、例外URL、例外文件类型、例外特征参数等。 22.系统应支持对目标对象的账号管理、口令策略、认证授权、日志审计、文件权限、网络通信、系统服务等进行安全配置核查。 23.系统应支持通过TELNET、SSH、SMB、RDP、WinRM协议登录方式进行安全配置核查。 24.系统应支持缺省内置标准基线核查模板，包括：等保三级安全基线规范、工信部安全基线规范、中国电信安全基线规范、中国移动安全基线规范。 25.系统应支持对主流的操作系统进行安全配置核查，包括但不限于Windows、Linux、Unix、麒麟、统信、欧拉、凝思。 26.支持对网络设备（如交换机、路由器、防火墙等）进行安全配置核查，包括但不限于ZTE、Huawei、HC3、锐捷、Cisco、Juniper。 27.系统应支持目前主流协议弱口令检测，包含但不限于TELNET、FTP、SSH、POP3、SMB、SNMP、RDP、SMTP 、IMAP、RTSP、SIP、Wmrare、Winrm、PPTP、OpenVpn、RLogin、Subversion、LDAP、VNC。 28.系统应支持中间件弱口令检测，包含但不限于：Tomcat、WebLogic、JBoss、WebSphere、GlassFish。 29.系统应支持Web弱口令检测，包含http、https类型的web弱口令检测。 30.系统应支持数据库弱口令检测，包含Oracle、REDIS、MySQL、Postgres、MsSQL、DB2、MongoDB、Sybase、Informix、Memcached、Elasticsearch、HighGo、Kingbase、Dameng。 31.系统应支持摄像头弱口令检测，包含主流厂商摄像头如大华、华为、宇视、海康、ONVIF。 | 1 | 台 |
| 20 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps（以官网最小值为准）； 2.固化24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口；设备可提供1个业务扩展槽，支持100G端口扩展； 3.整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤102W； 4.CPU和交换芯片要求国产化，推动自主可控，提供第三方专业检测机构的测试报告证明国产化并加盖投标人电子公章； 5.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告； 6.要求所投设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K； 7.需支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； ▲8.需支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 9.需支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 10.需支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；提供官网截图和链接证明并加盖投标人电子公章； 11.需提供工信部三层交换机进网许可证； 12.单台实配双电源。 | 2 | 台 |
| 21 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps（以官网最小值为准）； 2.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力），投标时提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明并加盖投标人电子公章； 5.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； ▲6.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明并加盖投标人电子公章； 7.为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机具备IPv6 Ready Phase2认证证书，产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书并加盖投标人电子公章； 8.支持OpenFlow 1.3协议，产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书并加盖投标人电子公章； 9.提供工信部设备进网许可证。 | 3 | 台 |
| 22 | 光纤入室交换机 | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥30Mpps（以官网最小值为准）； 2.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 3.支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W； 4.支持IPV4/IPV6静态路由协议； 5.设备采用静音节能设计，整机最大噪声≤37dB，提供官网截图和链接证明并加盖投标人电子公章； ▲6.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明并加盖投标人电子公章； 7.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 8.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象提供官网截图及链接并加盖投标人电子公章； 9.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 10.提供工信部设备进网许可证。 | 25 | 台 |
| 23 | 千兆光纤模块 | 1.千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km。 | 70 | 块 |
| 24 | 有线网络设备安装调试 | 1.设备间内各网络设备安装，设备对应贴标； 2.全校系统规划与调试、全校IP规划与调试、VLAN划分、文档制作等。 | 1 | 项 |
| 25 | 六类水晶头 | 1.六类非屏蔽水晶头，主体采用PC材质，耐磨耐用； 2.屏蔽水晶头金属外壳为铜合金，金针材质为铜合金镀金50U,金针采用三叉构造。 | 2 | 盒 |
| 26 | 无线AP安装调试 | 1.设备间内各网络设备安装，设备对应贴标； 2.无线AP标识粘贴、MAC地址对应记录、AP对应安装； 3.网络系统规划与调试、无线AP MAC地址对应物理名称进行调试、全校IP规划与调试、VLAN划分、文档制作等。 | 29 | 点 |
| 27 | 高密度无线AP | 1.支持标准的802.11ax协议，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； 2.采用硬件独立的四射频设计； 3.整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥6Gbps； 4.设备支持5G以太网接口≥1个，支持5G光口≥1个； 5.支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块； 6.为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。提供第三方权威测试报告复印件证明。提供第三方权威机构官方查询结果截图（需体现设备防护等级）和查询链接并加盖投标人电子公章； 7.整机最大终端接入数不小于1552个，提供官网截图和链接证明并加盖投标人电子公章； 8.为保障移动终端的网络性能，所投AP可使用额外的一个射频进行环境扫描，并将信息上传AC，由AC引导终端漫游到附近信号更好的AP，减少网络中的粘性终端以及避免终端主动漫游产生的丢包； 9.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 10.提供无线电发射设备型号核准证复印件。 | 2 | 台 |
| 28 | 走廊式无线AP | 1.支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条； 2.整机最大无线速率≥2.97Gbps； 3.至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口； 4.整机功耗≤12.95W； 5.要求所投产品支持WPA3安全标准； ▲6.所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。提供具有CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章； 7.支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式； 8.支持通过Telnet、TFTP、Web管理。 | 6 | 台 |
| 29 | 面板式无线AP | 1.支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条； 2.整机最大无线速率≥2.97Gbps； 3.至少支持1个1G以太网上联接口、不低于4个10/100/1000Base-T自适应以太网下联接口； 4.整机功耗≤10W；支持WPA3安全标准； 5.支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式； 6.支持通过Telnet、TFTP、Web管理。 | 19 | 台 |
| 30 | 室外AP | 1.支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n/ac/ax和802.11b/g/n/ac/ax模式； 2.提高设备防护等级，防止水雾侵蚀，设备采用内置天线设计，无外置天线口内置天线规格：内置全向天线； 3.支持4条空间流，整机最大无线接入速率≥2.975Gbps； 4.至少支持1个2.5G SFP光口；1个10/100/1000Base-T以太网接口； 5.防护等级至少达到IP68； 6.支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电，整机功耗小于12.95w； 7.由于室外AP部署在室外无遮挡环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备并且可以正常运行，要求室外无线接入点符合《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。 | 2 | 台 |
| 31 | POE供电模块 | 1.支持802.3at/802.3af供电；适用市场全品牌可802.3at/802.3af供电模式AP无线接入点；输入：110-240V~0.75A MAX 50/60Hz；输出：53V⎓0.6A +（4，5）pins，-（7，8）pins。 | 2 | 台 |
| 32 | 无线AP授权（32位） | 1.专用升级许可证可扩展32个License，每License包含1个普通AP或2个墙面型AP。 | 1 | 套 |
| 33 | 监控点位施工 | 1.监控线路铺设； 2.前端水晶头集成、防水盒安装、摄像机安装、标识对应粘贴； 3.机柜内线路集成、标识对应粘贴。 | 87 | 点 |
| 34 | 400W半球摄像机 | 1.最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像； 2.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警； 3.支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配； 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态适应不同场景； 5.当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置； 6.1个内置麦克风； 7.符合IP66防尘防水设计。 ▲8.支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（提供公安部检验报告复印件并加盖投标人电子公章） | 37 | 台 |
| 35 | 400W枪式摄像机 | 1.支持2路码流，主码流2560*1440@25fps，子码流640×480@25fps。 2.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测。 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同视频环境。 4.1个内置麦克风。 5.支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m。 6.符合IP66防尘防水设计，可靠性高支持2路码流，主码流2560*1440@25fps，子码流640×480@25fps。 7.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80％。 8.最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 9.需支持PoE供电。 | 44 | 台 |
| 36 | 广角摄像机 | 1.最高分辨率可达5120×1440@20fps。 2.内置1个麦克风、1个扬声器，支持语音对讲；内置2个F1.0大光圈镜头。 3.符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 4.水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于48°。 5.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 6.最低照度彩色：0.0005 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 7.在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；白光灯开启时，可识别距摄像机60米处人体轮廓。 8.支持MD5、SHA256加密算法。 | 4 | 台 |
| 37 | 警戒摄像机 | 1.最大图像尺寸：2560×1440。 2.传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS。 3.内置1个温度传感器、1个扬声器、1个麦克风、1个红外接收器，具有1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯。设备采用AC220V转DC12V或POE供电。 （提供公安部检验报告复印件并加盖投标人电子公章） 4.设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能。 5.设备应具备高温报警功能，支持设定0℃～120℃ 高温报警阈值，1～600秒温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备高温报警，视频画面叠加高温报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。 （提供公安部检验报告复印件并加盖投标人电子公章） 6.设备应具备高温报警功能，支持设定0℃～120℃高温报警阈值，1～600秒温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备高温报警，视频画面叠加高温报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。 （提供公安部检验报告复印件并加盖投标人电子公章） 7.支持本地SD卡存储，最大可支持512GB。（提供公安部检验报告扫描件并加盖投标人电子公章） | 2 | 台 |
| 38 | 网络存储设备 | 1.支持Linux存储专用操作系统，配置1颗64位多核处理器，标配8GB内存，并可扩展到64GB，可接入48块硬盘，内置SATADOM(可扩展到2个SSD作为缓存盘)。可支持6个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速； 2.支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景；（提供公安部检验报告复印件并加盖投标人电子公章） 3.支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载； 4.支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放； 5.支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色故障灯； （提供公安部检验报告复印件并加盖投标人电子公章） 6.样机具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min； （提供公安部检验报告复印件并加盖投标人电子公章） 7.可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨； 8.可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持划分多个对象池，支持对象池的独立循环覆盖； ▲9.设备支持对IoT硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写。（提供公安部检验报告复印件并加盖投标人电子公章） | 1 | 台 |
| 39 | 监控专用硬盘 | 1.不低于20TB容量； 2.氦气盘，CMR传统磁记录； 3.传输速率285MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧； 4.MTBF可达2,500,000小时； 5.满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求； 6.接口类型：SATA3.0； 7.尺寸：不低于3.5寸； 8.转速：不低于7200； 9.平均读写功率（W）：6.4W； 10.缓存：不低于512MB； 11.标称容量：不低于20TB； 12.刻录技术：CMR； 13.接口传输速率（最大值）：不低于6Gb/s； 14.MTBF：2500000h； ▲15.为确保录像稳定性及安全性，投标人提供硬盘品牌需要与存储设备品牌一致。（需提供承诺函并加盖投标人电子公章，格式自拟） | 48 | 块 |
| 40 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps（以官网最小值为准）； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4； 3.24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 6.设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 7.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 8.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； ▲9.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等，投标时提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明并加盖投标人电子公章。 10.提供工信部三层交换机进网许可证。 | 4 | 台 |
| 41 | 广播线-1 | RVVP2*1.0。 | 450 | 米 |
| 42 | 广播线-2 | RVVP2*2.5。 | 300 | 米 |
| 43 | 校园广播安装施工 | 1.校园广播线路铺设； 2.前端广播设备安装； 3.机柜内广播设备安装； 4.校园广播系统调试。 | 23 | 点 |
| 44 | 数字广播 | 1.专业一体化壁挂式设计，木质箱体； 2.带双色灯光指示输出接口,可实现声光同步输出,同步报警； 3.内置D类数字功放，带2x15W功率输出(8欧定阻)输出； 4.带本地线路输入一路，音量可调；话筒输入一路，音量、高低音可调； 5.带音频应急保障功能，通过应急音频保障接口,自我判断、切换,实现对网络信号的保障。与100V定压保障一起组成网络信号的双重保障； 6.支持巡检模块：预留巡检接口，可以实现终端远程故障诊断； 7.灵敏度：90dB±3dB； 8.网络接入口：RJ45×1； 9.内置数字功放：≥2×15W/Ω； 10.单元规格：4.5吋宽频扬声器单元×1；2.75吋高音扬声器单元×1。 | 19 | 只 |
| 45 | 壁挂音柱 | 1.外壳采用铝合金材料； 2.专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计； 3.选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高，声音清晰、明亮； 4.配有安装支架，安装便捷； 5.扬声器单元通过IP56防水等级认证； 6.额定功率：120W； 7.输入电压：100V； 8.灵敏度：92dB±3dB； 9.频率响应：70Hz-19KHz（±15%）； 10.喇叭单元：LF6.5"×3；HF:3"×1。 | 4 | 只 |
| 46 | 数字功放（700W） | 1.D类数字功率放大器； 2.RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态； 3.可选配插卡式网络模块让功放成为IP网络功放即插即用； 4.输出功率：≥700W（100V定压输出）； 5.频率响应：100Hz~16kHz(+2/-6dB)； 6.信噪比：≥90dB（A计权）； 7.输入灵敏度：775mV±50mV； 8.总谐波失真：80Hz-16KHz<2%； 9.电源：交流220V/50Hz；±10%。 | 1 | 台 |
| 47 | 网络模块（插卡式） | ▲1.插卡式设计，具有硬件音频解码功能。提供CNAS认可和CMA认可的第三方检测报告并加盖投标人电子公章。 2.接口：RJ45网口1个。 3.带有24V信号和短路信号报警输入接口。 4.带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。 5.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)。 6.音频格式:MP3。 7.采样率：8K~48KHz。 8.传输速率：10/100Mbps。 | 1 | 台 |
| 48 | 模拟功放（1100W） | 1.D类数字功率放大器。 2.RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 3.可选配插卡式网络模块NET-212/VOA-221，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 4.输出功率：1100W（100V定压输出）。 5.频率响应：100Hz~16kHz(+2/-6dB)。 6.信噪比：≥90dB（A计权）。 7.输入灵敏度：775mV±50mV。 8.总谐波失真：1KHz<1%。 9.电源：交流220V/50Hz；±10%。 | 1 | 台 |
| 49 | 8口交换机 | 1.二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps； 2.8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口； 3.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 2 | 台 |
| 50 | 录播主机 | 1.主机需采用ARM架构处理器，具备≥6核CPU，Linux操作系统。 2.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，支持不小于4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。 3.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB。 ▲4.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章） 5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能。 6.支持≥1个HDMI高清采集接口,支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口。 7.支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出分辨率不小于4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC视频输出≥1路。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章） 8.支持≥2个线路立体声音频输入，支持≥2个线路立体声音频输出。 9.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 10.支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络。 11.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功。 12.支持 H.264、H.265、≥16路1080p@30fps编码/解码。 13.支持录制清晰度设定，支持可选择 1080p、720p；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps，支持≥7路MP4文件同时录制。 14.支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。 15.支持推流路数≥3路，支持rtmp直播推流，支持将直播流推送到平台进行直播，推送的直播流可选择不同视频源，推流单路可达1080p@60fps，可选画面≥7个，推送的直播流可选择是否带有声音。 16.支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制。 17.支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备ID地址、IP地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过平台实现主机的远程升级。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章） 18.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 | 1 | 台 |
| 51 | 导播系统 | 1.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 2.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；远程导播可通过网络实现远程导播控制。 3.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 4.支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。 5在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 6.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 7.录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤70ms。 | 1 | 套 |
| 52 | 互动系统 | 1.支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P@60fps全高清视频互动。 2.支持互动清晰度设置：支持1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p，帧率可选择60fps、30fps、25fps。 3.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名。 4.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 5.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过PC客户端软件进行远程导播控制。 6.PC客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。 ▲7.无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章） 8.支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 9.支持互动过程中，可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数和当前视频参数。 （提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章） 10.支持授课预监功能，授课过程中可在互动录播电脑主机一体化触控屏实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面。 11.设备双向互动过程中，在系统总丢包率50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。 12.支持 3Mbps 网络带宽环境下实现1080P@60fps视频双向互动。 | 1 | 套 |
| 53 | 视频处理系统 | 1.支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile。 5.支持不少于两种码率控制方式，支持CBR、VBR。 6.支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7.POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 | 1 | 套 |
| 54 | 教师摄像机 | 1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。 3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%。 5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。 6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7.传感器尺寸CMOS≥1/2.8英寸。 8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 9.摄像机采用逐行扫描方式。 10.摄像机最低照度：0.5Lux@（F2.0,AGC ON）。 11.摄像机电子快门：1/30s~1/10000s。 12.支持自动白平衡。 13.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 14.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 | 1 | 台 |
| 55 | 教师摄像机图像处理系统 | 1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换。 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 5.图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。 6.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 7.支持RTMP推流、RTSP拉流、ONVIF协议、GB28181协议。 8.支持跟随模式、混合模式、双镜模式、三预置位等多种导播模式。 | 1 | 套 |
| 56 | 学生摄像机 | 1.用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°。 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。 3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%。 5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。 6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7.传感器尺寸CMOS≥1/2.8英寸。 8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 9.摄像机采用逐行扫描方式，支持自动白平衡。 10.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 11.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 12.摄像机支持≥6种网络流传输协议。 | 1 | 台 |
| 57 | 学生摄像机图像处理系统 | 1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换。 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 5.图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。 6.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 7.支持至少1个六边形导播跟踪区划定。 | 1 | 套 |
| 58 | 全向麦克风 | 1.麦克风内置≥8个传感器单元。 2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。 3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态。 4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 5.麦克风拾音半径≥8m。 6.麦克风信噪比≥68dB。 7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 9.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 10.麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。 | 1 | 台 |
| 59 | 全向麦克风音频处理系统 | 1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2.支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。 3.支持自动增益控制。 4.支持啸叫抑制。 5.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。 6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 7.支持音频参数调节。 8.支持波束成形。 9.支持远程OTA升级。 10.支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。 | 1 | 套 |
| 60 | 教研管理平台应用系统 | 1.管理者通过学校数据可视化看板，查看学校云课件教案数、累计校本研修次数等情况，掌握学校教研关键数据（云课件和教案数量，校本课件、校本教案的数据），了解关键数据环比上周的的具体情况。 2.将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为资源建设、校本研修、校影响力、学情分析及班级氛围，并与全省均值对比。 3.展示教师在线研修情况，包括教师备课时长和在线学习时长，支持与分别按工作日和周末统计的全省均值进行对比，掌握教师日常的备课和学习情况。 4.展示本校最新教研动态，包括集体备课、听课评课、校本资源建设动态，了解学校的教研最新进展。 5.展示本校教师产生的云课件、云教案数量，及校本资源库建设情况。通过榜单直观呈现教师产出的课件/教案被获取数，教师评价有根源。 6.支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央。 | 1 | 套 |
| 61 | Ai课堂分析系统 | 1.系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持≥5种视角转换，正前方、左前方、右前方、左后方、右后方；通过课桌的颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。 2.在3D课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。 3.在3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长。 4.系统根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人电子公章） 5.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持图形可视化展示不同课堂行为的整体时间占比。 6.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。 7.系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文逻辑关系自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。 8.系统支持自动识别问答模式分类，按简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应进行分类统计，通过柱状图表呈现。 9.系统支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）、教学/调控比（TRR）的指标数值，通过雷达图呈现。 10.系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能。 11.系统支持计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。 12.系统支持以海报、二维码、链接的方式分享给他人，支持在移动端查看报告。 | 1 | 套 |
| 62 | 录播设备安装 | 1.网络线路铺设； 2.前端水晶头集成，线路两端测试； 3.后端线路集成、线路标识对应粘贴； 4.录播设备安装调试。 | 1 | 套 |
| 63 | 全频音箱 | 1.低音单元：≥1*8英寸； 2.高音单元：≥1*1.35英寸； 3.频率响应：75Hz-20kHz； 4.灵敏度：≥96dB（@1W/1m）； 5.连续声压级：≥117dB； 6.功率/阻抗：≤150W持续，8Ω； 7.覆盖角度：≥90°*60°（水平*垂直）； 8.接口：2*NL4 Speakon； 9.支持壁挂安装和吊装安装。 | 4 | 台 |
| 64 | 功率放大器 | 1.高效率D类功放，高度1U； 2.内置峰值电平限制器以保护扬声器，同时通过削波指示灯提醒； 3.具有自动噪声抑制功能，当输入音源停止输出后，功放可自动压抑扩声系统设备本底噪声；（提供具有CNAS标志的功能检验报告扫描件加盖投标人电子公章，报告内容能体现满足此条参数要求） 4.需具备完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等；（提供具有CNAS标志的功能检验报告扫描件加盖投标人电子公章，报告内容能体现满足此条参数要求） 5.浪涌防护：电源输入支持差模1KV，共模2KV防护；功率输出支持共模2KV防护； 6.立体声输出功率：≥350W*2@8Ω； 7.频响范围：20Hz-20KHz； 8.输入灵敏度：0.775V/1.414Vrms； 9.输入阻抗：平衡20KΩ/非平衡10KΩ； 10.电压增益：≥36dB； 11.信噪比：＞100dB(A计权）； 12.总谐波失真：＜0.05% @1KHz 1/3功率输出； 13.电源适应范围：AC100V-240V/50Hz-60Hz； 14.接口：2路线路输入、2路线路输出、2路功率输出。 | 2 | 台 |
| 65 | 真分集无线话筒U段手持（2通道） | 1.系统由机架式2通道接收机和2只手持话筒组成； 2.具有自动扫频率对频功能和手动设置工作频段自动对频功能； 3.有效传输距离：70~100米； 4.频响范围：20Hz-20KHz（-2dB）； 5.传输时延：＜4ms； 6.失真度THD：＜0.05%（@1KHz）； 7.相位表现:低频相位偏差＜+30°；高频相位偏差＜-60°。 | 1 | 套 |
| 66 | 真分集无线话筒U段领夹话筒（2通道） | 1.系统由机架式2通道接收机和2套领夹话筒组成； 2.具有自动扫频率对频功能和手动设置工作频段自动对频功能； 3.有效传输距离：70~100米； 4.频响范围：20Hz-20KHz（-2dB）； 5.传输时延：＜4ms； 6.失真度THD：＜0.05%（@1KHz）； 7.相位表现:低频相位偏差＜+30°；高频相位偏差＜-60°。 | 1 | 套 |
| 67 | 真分集无线话筒 U段坐席(4席) | 功能参数 1.UHF频段传输信号，频率范围:500MHz-900MHz。 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz。 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高。 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持10台叠机使用(即10台接收机和40个发射器)。 5.高保真单指向性电容咪芯，声音还原好。拾音距离可达到30-50CM。 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。 8.400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计。 9.无噪声轻触开关，轻按0.5S开启进入工作状态。 10.需采用鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。 11.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池(3粒)供电，可连续使用8-10小时。 12.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容。 13.使用距离:空旷环境:80-100米；复杂环境:50-80米。 14.适用于各种会议和演讲场合。 接收机参数： 1.振荡方式:锁相环频率合成。 2.频率范围:UHF 500MHz～900MHz。 3.频率稳定性:±0.001%。 4.调制方式:FM。 5.信噪比:>60dB。 6.失真度:<0.5%@1KHz。 7.灵敏度:1.2/UV@S/N=12dB。 8.电源供应:DC:12V～17V。 9.音频输出:独立0～400mV；混合～300mV。 10.电源供应:DC 4.5V(1.5V AA*3)。 11.话筒耗电量:100mA。 12.载波频率:UHF 500MHz～900MHz。 13.频率稳定度:±0.001%。 14.最大频率偏:±30KH。 15.信噪比:>60dB。 16.邻频干扰比:>80dB。 17.动态范围:≥100dB。 18.类型:电容式。 19.极性模式:单一指向性。 20.频率响应:40Hz～20KHz。 21.话筒灵敏度:-43±3dB@1KHz。 22.尺寸(宽*深*高):约20*220*440mm。 | 2 | 套 |
| 68 | 模拟调音台 | 1.需支持不少于12路输入通道，4路单声道+4对立体声； 2.单声/麦克风输入通道上具备增益； 3.带100组DSP效果器，内置I/O双轨声卡； （提供具有CNAS标志的功能检验报告扫描件加盖投标人电子公章，报告内容能体现满足此条参数要求） 4.支持蓝牙、MP3播放器； 5.频响范围：10Hz-200KHz； 6.总谐波失真：＜0.005%@+4dBu； 7.噪声：-129dBu； 8.信号放大：60dB@1kHz； 9.串扰：-90dB@1kHz； 10.电平指示：4位LED灯； 11.带有压限器功能。 | 1 | 台 |
| 69 | 数字音频处理矩阵 | 1.≥8路可切换式平衡话筒/线路输入，支持48V幻象供电；≥8路平衡线路输出； 2.≥4路可自定义GPIO口，≥1路RS485接口，≥1路RS232接口； 3.内置USB声卡,支持音乐播放、录制和软视频会议(如:腾讯会议、钉钉会议等)； 4.不少于8段PEQ，且提供≥5种滤波器类型选择； 5.每个输入通道应具备自适应反馈抑制（AFC），传声增益提升幅度10dB； 6.输出通道包括且不限于以下功能：参量均衡、分频器、延时器、限幅器、矩阵； 7.具备≥16个场景模式存储，可导入、导出场景预设，设备受控方式多样化，包含RS232、TCP/IP、RS485； 8.具备智能中控功能，支持自定义定制化控制界面，可通过处理器实现对会议室的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能；（提供具有CNAS标志的功能检验报告扫描件加盖投标人电子公章，报告内容能体现满足此条参数要求） 9.提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 10.需支持用户分级、分权管理，可以为不同的操作人员设置不同的管理级别，防止误操作； 11.需支持备份和恢复功能，断电记忆功能，备份信息可下载保存备份；具备信息日志记录功能，将时间自动生成日志，方便日常维护； 12.音频采样率支持48kHz/24bit。 | 1 | 台 |
| 70 | 电源时序器 | 1.≥8路时序电源插座，≥1路直通插座； 2.每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999秒)； 3.需支持RS232、面板按键控制开关，支持级联、中央设备控制； 4.需内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道。 | 1 | 台 |
| 71 | 智能安全控制箱 | 1.具备紧急情况下自动断电保护与远程操控处理机制； 2.采集数据：电压、电流、功率、用电量、漏电流、线缆温度； 3.保护模式：短路、过载、过流、过压、漏电、欠压、温度过高； 4.需支持故障预警、定位和分析，报警信息支持通过手机APP提示； 5.需支持通过手机APP或web管理一键式开/关电； 6.负载功率不小于5.5KW； 7.线温：60-100（可调节）； 8.可对用电回路数据参数，包括:电流、电压、温度、漏电流、功率、电量及电弧数据进行采集并显示；也可设置工作参数，包括:电流、电压、温度、漏电流等参数的阈值； 9.当工作回路出现电弧或者超过设定阈值时，智能小型断路器可自动切断该工作回路； ▲10.需支持手机APP或者局域网APP与WEB网页监管，根据需求设定相应管理方式，如定时管理、场景管理(一键式上电与断电模式)。可上传数据至物联网平台，并可执行物联网平台下发的自动运行任务；（提供具有CNAS标志的功能检验报告扫描件加盖投标人电子公章，报告内容能体现满足此条参数要求） 11.智能安全套件上有电源指示灯，可通过判断其相应用电状态;智能安全套件上有一个水平尺，在安装过程中可通过水平尺确定； 12.智能安全套件、智能小型断路器具有安全锁扣，拉出后远程(APP/WEB网页)与本地都无法合闸，可杜绝安全安全事故产生，具备紧急情况下自动断电保护与远程操控处理机制；（提供具有CNAS标志的功能检验报告扫描件加盖投标人公章，报告内容能体现满足此条参数要求） | 1 | 台 |
| 72 | 控制机柜 | 1.22U*800*600机柜，SPCC冷轧板材，厚度不低于1.2mm,前网后双开网门； 2.配套机柜螺丝等配件； 3.需含机柜运输及上楼搬运。 | 1 | 台 |
| 73 | 安装辅材 | 线路铺设、管道铺设、设备安装调试等。 | 1 | 项 |
| 74 | 安装调试费 | 线路铺设、设备安装。 | 4 | 套 |
| 75 | 网络机柜（42U） | 1.42U*800*600机柜，SPCC冷轧板材，厚度不低于1.2mm，前网后双开网门； 2.配套机柜螺丝等配件； 3.需含机柜运输及上楼搬运。 | 3 | 套 |
| 76 | 机架式PDU | 1.PDU外壳选用镀锌钢板或铝合金材料，采用左进线方式，机柜水平安装； 2.每套PDU要求输入端选用3*1.5平方，2米线10A插头，输入端电流大于等于10A，额定工作电压220V-240V； 3.输入端配相对应的双断开关，至少8端口输出； 4.插座模块全部采用PC/ABS塑胶材料，内部插座模块之间采用整条铜条连接。 | 3 | 台 |
| 此清单包含南教学楼（有线、无线、监控、广播）、体育馆（无线、监控）、综合楼（基础布线不包含设备）、会议室扩声。 |  |  |  |  |

注：1、对加“▲”项必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）。未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

2、产品清单中凡涉及《关于印发南京市中小学教学设备配置标准的通知》（宁教财[2023]9号）文件所提及的教学设备、资产配置的，投标人所报单价不得超过前述文件规定的单价上限（投标供应商应提供承诺函）。

三、实施要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标文件中明示的附配件，供应商应在投标时予以补充，本项目为“交钥匙”项目，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标供应商须免费提供。

2.供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。

3.签订合同后60日内完成本项目，将所有设备安装到位通过验收并交付使用，严格按照投标文件与招标文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

4.供应商应为其项目实施人员办理各项保险，保险费由供应商承担，加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由供应商承担。

四、服务要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

2.质保要求：供应商应为本项目提供不少于三年的整体质保，从验收合格之日起计算，投标时需提供承诺函。

3.售后服务要求：

（1）质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

（2）供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

4.验收标准与要求

（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。

（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

五、付款条件

采购人验收合格后，供应商开具符合财务规定的全款正式发票，自采购人收到发票后10个工作日内，向供应商支付全部款项。

第五章 合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京众智工程咨询有限公司组织的____________________项目竞争性磋商采购结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按采购文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：按采购文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按采购文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

| 总计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费等所有费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

3.3 乙方保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同（协议）外产品、服务。

3.4 乙方向甲方提供营业执照扫描件、信用报告、个人授权书、质量承诺书等相关证件，并加盖公章。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

待合同签订之日后，采购人向成交供应商支付合同总额的40%；验收合格交付使用后二十日内，采购人向成交供应商支付合同总额的60%。

供应商应根据付款进度分阶段开具对应金额的发票，自采购人收到中标人开具发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付对应的款项。

8.1.1 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：       地  址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

联系电话：         联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第六章 响应文件格式及附件

（所附格式仅供参考，一切以采购文件要求为准）

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日期 ：

投标文件目录

- 供应商信用承诺函

- 满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

- 法人授权书

- 磋商响应函

- 磋商报价表

- 分项报价表

- 主要产品一览表

- 供货一览表

- 商务要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

- 中小企业声明函

- 代理服务费承诺书

- 资格审查材料格式（特殊资格要求需自行提供证明材料）

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

- 联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京众智工程咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）扫描件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

磋商响应函

致：南京众智工程咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、磋商报价表

磋商报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：分包号：

磋商总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、分项报价表

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价小计： |  | 元 |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （加盖电子公章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.在“是否属于小、微型企业的报价”栏内，填写“是”或“否”，评审时，如果小微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。小型和微型企业产品是指货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

七、主要产品一览表

主要产品一览表

（至少填报单价最高的两个产品）

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

供应商名称:                                                      （加盖电子公章）

八、供货一览表

供货一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 生产企业名称 | 产地 | 主要技术参数 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加；

2.供应商应根据上表要求逐一说明响应货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照无效响应处理。

九、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 响应 | 偏离 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

十、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的规格 | 响应 | 偏离 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效响应处理；

2.如果行数不够，请自行增加。

十一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十二、代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：南京众智工程咨询有限公司：

若我公司中标，我公司同意按招标文件规定的服务费收取标准向贵公司支付本项目代理服务费。

代理服务费发票信息见下表：

| 公司名称： |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号： |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 账号： |  |
| 开户行： |  |
| 发票邮寄地址： |  |
| 联系人： |  |
| 电话（手机）： |  |

供应商名称（公章）：

授权代理人（签字）：

日期：

十三、资格审查材料格式（特殊资格要求需自行提供证明材料）

备注：以下涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可在投标文件中提供附件七格式的信用承诺书。如供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料，须在中标后，另行提供以下由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。

1.法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，并加盖公章

2.提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）扫描件或其上一年度经审计的财务报告加盖公章，成立不满6个月的无需提供）

3.根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件（格式附后）

4.提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件加盖公章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明）

5.提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京众智工程咨询有限公司：

我单位      （供应商名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备：

主要专业技术能力：

声明人：（公章）

年月日

无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南京众智工程咨询有限公司：

我单位                                 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年月日

十四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加         （单位名称）采购编号为                          项目（分包号：   ）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十五、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加         （单位名称）采购编号为           项目（分包号：     ）的采购活动，并指定        （供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，            （供应商名称）实施项目中         （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；            （供应商名称）实施项目中           （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，          （企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日 期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。