招 标 文 件

项目编号：JSZC-320904-JBGS-G2025-0038

项目名称：盐城市大丰中医院心血管科新增设备采购项目

（二次）

盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）

江苏建博工程管理咨询有限公司

2025年8月

# 第一章  招标公告

项目概况：盐城市大丰中医院心血管科新增设备采购项目（二次）的潜在投标人可在“苏采云 ”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年9月 4日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本概况

（1）项目编号：JSZC-320904-JBGS-G2025-0038

（2）项目名称：盐城市大丰中医院心血管科新增设备采购项目（二次）

（3）预算金额：153.48万元（采购包1：27.8万元，采购包2:38万元，采购包3：87.68万元）。

（4）资金来源：南北结对帮扶项目专项资金

（5）最高限价：分包一的最高限价：27.8万元；分包二的最高限价：9.5万元；分包三的最高限价：87.68万元。

（6）采购需求：

| 序号 | 包段 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包一 | 遥测心电监护系统（1拖16） | 1套 | 详细内容见本招标文件 第四章 |
| 2 | 分包二 | 智能化安全输液控制系统（2拖4） | 2套 |  |
| 3 | 分包三 | 心肺功能评定设备 | 1套 |  |
| 4 |  | 中频治疗仪 | 3台 |  |
| 5 |  | 蜡疗机 | 1台 |  |
| 6 |  | 沙袋 | 6个 |  |
| 7 |  | 空气压力波治疗仪 | 1台 |  |
| 8 |  | 姿势矫正镜 | 1面 |  |
| 9 |  | 康复机器人手套 | 1台 |  |
| 10 |  | 踝关节矫正板 | 2台 |  |
| 11 |  | 下肢关节康复器 | 1台 |  |
| 12 |  | 肢体康复训练仪 | 4套 |  |
| 13 |  | 智能多关节等速评估康复系统 | 1套 |  |

（7）合同履行期限：签订合同后 30 日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

（8）本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标人为医疗器械代理商（经销商）的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；

（2）投标人为医疗器械生产企业的，须提供所投产品的相关医疗器械生产证明文件。

三、获取招标文件

1.采购文件获取截止时间：自招标文件发布公告之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云 ”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购 文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。盐城地区政务CA办理请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883。

3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操 作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.文件售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.线上提交投标文件截止时间：2025年9月4日10:00（北京时间）

2.线上开标时间：2025年9月4日10时00分。

3.线上开标地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

2.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

4.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）

地    址：盐城市大丰区大中街道健康东路43号

联 系 人： 吴女士

联系方式： 18905113282

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建博工程管理咨询有限公司

地    址：盐城市大丰高新区大数据产业园5号楼403室

联系人：吕志发

联系电话：18550675709

3.项目联系方式

联系人：吕志发

联系电话：18550675709

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目各分包的招标代理费、专家论证费向中标单位收取，各分包的招标代理费按苏招协【2022】002号文件*40%收取，各投标单位报价时，须考虑以上费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购人委托代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人委托代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.1.13带★的参数为本项目基本需求，须提供佐证材料，不得负偏离，否则作无效标处理。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额：合同金额的10%，在签订合同前，乙方须向甲方缴纳。采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（5%）。

# 第三章 合同文本

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）

供应商（乙方）：

根据本项目前期“三重一大”事项备案表、相关文件规定的要求进行招投标，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就此次中标的盐城市大丰中医院心血管科新增设备采购 项目事宜，依据招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，签订本合同书。

一、货物内容

1、项目名称：

2、技术参数：按招标文件和投标文件中最优参数确定

4、采购数量：

二、合同金额

本合同含税价总额为：（大写）             (小写：              元)。

合同总价为为完成本项目可能发生的全部费用及利润和税金等（包括设备费、配套的配件辅材费、配套的改造费、安装调试费、设备免费维护保养费、售后服务费、人工费、人员保险、管理费、招标代理费、货物本身已支付或将支付的相关税费，以及其他交付使用方使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用等）一切费用。

三、质量要求及设备到货、安装和验收要求

1、质量要求：相关质量验收规范合格标准，验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

1.1特别提醒条款：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号；d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

1.2乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

- 1.3乙方保证所供设备是全新、未使用过的原包装产品，进口设备出厂日期不得早于到货日期陆个月（或180天），国产设备出厂日期不得早于到货日期叁个月（或90天）。乙方须保证所供产品质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品或任意提供合同外产品，如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），乙方应在接到甲方通知后5个工作日内更换成达标设备，其费用由乙方负担。同时，甲方有权要求延长设备的保修期。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。

1.4乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

2、设备到货、安装和验收要求

2.1设备到货时间，请乙方提前一周通知甲方（联系人：李晓玲，电话13645102609），甲方可安排好交接工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。

2.2如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件为甲方永久免费开放，且软件需终身免费升级；乙方同时免费提供中标设备的所有通讯接口并连接到医院相对应的系统。

2.3设备安装、调试结束后，甲方对设备使用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。甲方将对技术规格要求的指标进行逐一核实验收，如发现虚假应标，或无法实现关键技术指标功能，有权拒收，给甲方造成损失的由乙方承担一切责任。

2.4保修期自甲方验收合格之日算起。

四、合同文件构成：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招标文件；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）技术标准和要求；

（5）投标报价明细表；

（6）其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

五、技术资料

1、乙方应免费提供设备的全套技术资料文件，包括相应操作、维护手册、质量保证文件、服务指南、详细电路图及光盘等，这些文件应随同设备一起发运至甲方，进口设备需提供海关报关单、商检证明等，如技术资料不全，甲方有权延付或拒付货款。因此产生的损失由乙方自行承担。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

若发生侵害第三方权利的情况，由乙方独立负责与第三方交涉并承担由此产生的全部法律和经济责任；如果甲方因使用该货物而导致被第三方追诉，有权向乙方主张权利以及要求其承担由此造成的损失。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、履约保证金

8.1 履约保证金：合同金额的10%，在签订合同前，乙方须向甲方缴纳。采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商(需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）)免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（5%）。

8.2 缴纳方式:履约保证金乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。如以履约保函(保险)形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函(保险)平台(mw.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)。

8.3履约保证金的退还：

8.3.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

8.3.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

8.3.3条件：项目经甲方验收合格并签字确认。

8.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

九、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方解除合同，不返还履约保证金并追究乙方的违约责任。

十、合同履行期、交货方式及交货地点

1、合同履行期： 30 日历天。自签订合同之日起。此期限内，甲方按照合同要求对所有货物逐项进行验收，如有任何不满足项可责成乙方在三日内整改；整个项目逾期未完成或未按期整改到位的均视为违约。

2、交货方式：全部货物到现场安装调试完毕并经验收合格后交付给甲方，并经甲方签字确认。

3、交货地点：甲方指定地点。

4、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：货物清单；出厂合格证；操作的标识和中文标注；使用中文说明书；使用维修保养中文说明书；

5、其他必备材料和必备工具、货物等。

- 十一、付款方式及结算方式：

- 付款方式：本项目预付款为合同价的30%，货物安装调试完成并经甲方验收合格后付至合同价款的50%，验收合格满一年后付至合同价款的90%，余款待验收合格满四年后付清。（第一次付款时乙方须提供合法有效的全额税务发票。甲方收到乙方发票10个工作日内按合同支付方式支付）。

- 结算方式：结算价=中标单价*实际采购货物数量。

- 十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十三、质量保证及售后服务

1、保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），逾期修复设备的，每超过一天，保修期延长7天，甲方有权扣减500元/天，不足一天按一天计。

2、如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后30分钟响应，12小时赶到现场，24小时内修复或提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

3、保修期内每年4次定期维护，并经甲方工程师签字确认，留档备查。

4．无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方医疗器械科取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

5．如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。

6．如有设备具有远程维修诊断功能，乙方负责免费为甲方安装。

7.技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方公司承诺书。

8．如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

9、如在质保期内使用过程中发生质量问题，凡属一切自身质量缺陷所造成运行故障均免费维修或免费更换。

10、本项目质保期为   年（根据投标人承诺时间），质保期自项目验收合格之日起计算。

- 十四、违约责任

1、按该项目供货期要求,乙方逾期交付的，甲方将扣除履约保证金，逾期超过约定供货期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除合同且无须向乙方承担任何责任。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付该合同总值30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续赔偿。

2、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该批货物并可单方面解除合同，同时扣除履约保证金。乙方如有虚假响应、以次充好等行为，甲方有权将该单位移送相关主管部门处理，同时乙方应向甲方支付不少于合同总价30%的赔偿金。

3、乙方在供货期间如发生安全事故，一切经济责任和法律责任皆由乙方承担。

4、在合同履行过程中若有一方违反本合同约定，违约方除承担违约责任赔偿外，还需承担守约方维权产生的费用包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等一切费用。

- 十五、不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件发生后，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十六、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，甲乙双方均有权向甲方所在地盐城市大丰区人民法院提起诉讼。

- 十七、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、甲方保留适度调整采购需求的权利，本项目最终按实际到场货物数量、乙方的投标单价结算。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，其余贰份用于资料装订。

甲方：                                   乙方：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

廉 政 合 同

甲方：盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）

乙方：

为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范                       采购行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。

1、甲方、乙方双方必须严格遵守国家法律、法规、政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。

2、甲方、乙方双方在具体项目采购行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。

3、甲方、乙方双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

违约责任：

1、甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

2、乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的项目采购。

甲方：                                   乙方：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

政府采购合同履约验收书

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

注：对供应商提供的货物、工程和服务进行逐一核对、验收。对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其 履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

# 第四章  分包一采购需求

# 一、项目属性：货物类项目。

二、采购清单（具体要求详见技术参数）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测心电监护系统（1拖16） | 套 | 1 |

三、技术参数及功能要求：

16套遥测监护仪，1套中央监护系统（含布网、电脑、打印机、医生办公室≥50英寸大屏）

▲1、具有心电、血氧、呼吸、脉率、血压监测功能，遥测发射盒重量＜260克（提供产品说明书证明）；

▲2、防水防尘等级≥IP67级（提供产品说明书证明）；

3、遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏,屏幕尺寸≥3.5英寸,屏幕分辨率≥480x320:

4、采用锂电池供电，发射盒、电池按照1:2的比例配备，电池充满电，工作时间≥220h;

5、配备电池集中充电站，方便临床进行统一的电池管理；

6、支持多导联心电波形同步分析;

7、提供 3/5导心电监护，可升级6/10导。心率检测范围:成人15~300bpm，儿童/新生儿15~350bpm;

8、心电滤波模式提供监护模式(0.5-40Hz)，ST模式(0.05-40Hz)，运动模式(1~20 Hz);

▲9、支持房颤等心律失常分析功能，标配支持>30种实时心律失常分析（提供产品说明书证明）;

10、支持心律失常分析、ST分析、QT分析等临床辅助功能；

11、血氧饱和度测量范围:0-100%，来自于血氧的脉率测量范围:20-300bpm;

▲12、所投产品通过国家药品监督管理局三类医疗器械产品注册（提供产品注册证证明）;

13、要求具有一键呼叫功能；

14、一套中央站同时接入的监护设备数量≥120床;

15、双向通讯功能：中央站可控制遥测发射盒、床边监护仪进行参数设置及心电导联切换。

▲16、报警参数设置：具有全参数（心电、无创血压、血氧、脉搏、呼吸、体温等）报警限设置及声光双重报警功能。（提供技术白皮书证明）；

▲17、设备使用年限≥10年。（提供技术白皮书证明）；

四、商务要求：

1、合同履行期限：签订合同后 30 日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

2、交货方式：全部货物到现场安装调试完毕并经验收合格后交付给甲方，并经甲方签字确认。

3、交货地点：甲方指定地点。

4、付款方式：本项目预付款为合同价的30%，在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整。货物安装调试完成并经甲方验收合格后付至合同价款的50%，验收合格满一年后付至合同价款的90%，余款待验收合格满四年后付清。（第一次付款时乙方须提供合法有效的全额税务发票。甲方收到乙方发票10个工作日内按合同支付方式支付）。

5、质保期要求：叁年（质保期内的维修费用全免，质保期后的维修只收取零配件成本价，接到故障报修后30分钟响应，12小时赶到现场处理故障问题）。

6、免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。包装和运输要求：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、质量要求及验收标准：相关质量验收规范合格标准，验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

8、投标产品属于医疗器械注册范畴的，供货时须提供投标产品的《医疗器械注册证》。

9、所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品，出厂日期与合同签订日期≤3个月。

10、根据配置要求提供出厂装箱清单，(主要配置必须符合标书)，未列出的维修配件将视为终身免费维修及更换内容。未提供作废标处理（模版见“十二、投标分项报价表后表1至表4”）。

11.备件及耗材等要求：提供常用配件、易损配件及耗材的报价（如有）（模版见“十二、投标分项报价表后表1至表4”）；耗材必须是在“江苏省药品和医用耗材招采管理系统平台”，可正常挂网采购。维修配件、必需的耗材清单及优惠价格不计入投标报价。

12.保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），逾期修复设备的，每超过一天，保修期延长7天，甲方有权扣减500元/天，不足一天按一天计。

13.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后30分钟响应，12小时赶到现场，24小时内修复或提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

14.保修期内每年4次定期维护，并经甲方工程师签字确认，留档备查。

五、其他内容

1、供应商应当优先采购节能、环境标志产品，供应商需提供实施方案和售后服务方案。

2、投标产品制造商需从质量保证、环境影响、安全生产等方面加强生产经营全过程管控的能力，不断加强品质控制、环境保护、安全生产等方面的规范性。

3、采购标的中的核心产品为“遥测心电监护系统（1拖16）”。

4、本项目不接受进口产品投标。

5、本项目采购标的所属行业划分为制造业。

# 分包二采购需求

# 一、项目属性：货物类项目。

二、采购清单（具体要求详见技术参数）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 智能化安全输液控制系统（2拖4） | 套 | 2 |

三、技术参数及功能要求：

# 一）注射泵技术参数

# ▲1、注射泵必须具备NMPA认证。

# 2、用途：急诊室、ICU、普通病房、手术室、观察室等科室使用，用于推动注射 器进行液体注射。

# 3、一般规格和要求：

# 3.1 设备先进、结构合理、加工精密。

# 3.2 模块式设计，能与DOCK结合组成输液工作站/输液管理系统。

# 4、主要技术和性能要求：

# 4.1安全要求：

# 4.1.1安全防护可靠，防护类型：IP33。

# 4.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

# 4.1.3 阻塞等级15级可调，分别为50、150、225、300、375、450、525、 600、675、750、825、900、975、1050、1125mmHg。

# 4.1.4  输注期间，触摸屏在无操作后会自动锁屏。输液锁屏时间设置范围：关、15s、30s、1min、2min、3min、4min、5min。

# 4.1.5注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求。

# 4.2 精度要求：

# 4.2.1 注射误差≤±2%

# 4.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

# 4.3 基本要求：

# ▲4.3.1速率范围：0.10 ~ 2350 ml/h 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h）， 0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2350ml/h）。

# 4.3.2预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml。

# 4.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s），最小步进1s。

# 4.3.4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上。

# 4.3.5 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h。

# 4.3.6 支持注射器规格：1ml、2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

# 4.3.7 不小于3.5英寸TFT彩色大屏幕，分辨率：800×480像素；同屏显示：病人信息、速率、当前输液模式、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息。

# 4.3.8 具有10种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模 式、序列模式、间歇模式、微量模式、剂量时间模式、TIVA模式、首剂量模式。

# 4.3.9 电池工作时间≥8小时@5ml/h。

# 4.3.10供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 15V。

# 4.3.11信息储存： 自动储存5000条的操作信息。

# 4.3.12多功能接口：数据传输（滴数传感器）、护士呼叫、尿量检测仪、 监护仪。

# 4.3.13可加装无线模块，实现无线联网监测。

# 4.3.14全中文软件操作界面，中文显示病人信息等。

# 4.3.15使用ISO26825颜色药物标识；支持至少30种药物分类，支持升级 药物库，可储存5000种药物信息。

# 5、互联通信

# 可以通过无线网络或者输液信息采集系统连接输注中央监护系统（CMS）。可向CMS发送输注信息、报警信息、设备信息等，实现病人信息数据同步，并可 在CMS端接收及解除病人。

# 二）输液泵技术参数

# ▲1.3.5英寸彩色电容触摸屏，支持上下左右滑动操作， ≥800x480像素。

# ▲2.具有滑槽，无需配件支持任意两台设备叠机，实现多泵叠加，便于转运管 理。

# 3.KVO：0.1-30.00ml/h，递增0.01ml/h。

# 4.输液精度≤±5%。

# ▲5.速率范围：0.1-2350ml/h, 最小步进0.01ml/h。

# 6.预置输液总量最高达9999.99ml，最小步进0.01ml。

# 7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、 自定义时间段累计量、 定时间隔累计量。

# 8.泵门和止液夹电动控制，可自动关闭或打开。

# 9.具有10种输液模式可选：速度模式、时间模式、点滴模式、体重模式、梯度 模式、序列模式、间歇模式、微量模式、剂量时间模式、首剂量模式。

# 10.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。

# 11.使用ISO26825颜色药物标识；支持至少30种药物分类，支持升级药物库，可 储存5000种药物信息。

# 12.报警时可通过示意图片直观提示报警信息。

# 13.在线动态压力监测，可通过仪表盘实时显示当前压力数值。

# 14.阻塞等级15级可调，压力报警阈值最低可设置50mmHg。

# 15.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压 力上升并在屏幕上进行提示。

# 16.具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化。

# 17.具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题。

# 18.具备单个气泡和累计气泡探测功能，单个气泡大小分7级可调。

# 19.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警。

# 20.信息储存： ≥储存4000条的历史记录。

# 21.电池工作时间≥8小时@25ml/h。

# 22.防异物及进液等级IP33。

# 23.可连接中央监护系统，至少支持同时管理600台在线输注泵。

# ▲24.带加温功能。

# 三）输液信息采集系统技术参数

# 1.输液信息采集系统以每2和4个通道为基本单位增减，可支持不少于12通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接。

# ▲2.输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电。

# 3.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能：自定义顺序联机、循环联机和顺序联机，满足用户的连续输液功能需求。

# 4.可通过HL7协议连接医院信息系统。

# 5.可支持连接同品牌的病人监护仪；连接后，本设备可以上传输注信息和报警信息到病人监护仪。

# 6.可支持连接同品牌的电子尿量计量仪；连接后，本设备具有体液平衡功能，可计算病人的液体摄入量和排出量，辅助医护人员观察病人体内液体代谢的状况。

# 7.输液信息采集系统自带3.0寸屏幕（≥256 x 64像素），显示患者信息、24h输液累计量和泵上线状态。

# 8.具备270°环绕报警灯带。

# 四）智能化安全输液控制系统配置清单

# 每套包含

# 1.输注信息采集系统                     1套；

# 2.注射泵(带固定夹、锂电池各1个)       2台；

# 3.输液泵(带固定夹、锂电池各1个)       2台；

# 4.输液泵台车                           1个。

# 四、商务要求：

1、合同履行期限：签订合同后 30 日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

2、交货方式：全部货物到现场安装调试完毕并经验收合格后交付给甲方，并经甲方签字确认。

3、交货地点：甲方指定地点。

4、付款方式：本项目预付款为合同价的30%，货物安装调试完成并经甲方验收合格后付至合同价款的50%，验收合格满一年后付至合同价款的90%，余款待验收合格满四年后付清。（第一次付款时乙方须提供合法有效的全额税务发票。甲方收到乙方发票10个工作日内按合同支付方式支付）。

5、质保期要求：三年（质保期内的维修费用全免，质保期后的维修只收取零配件成本价，接到故障报修后30分钟响应，12小时赶到现场处理故障问题）。

6、包装和运输要求：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、质量要求及验收标准：相关质量验收规范合格标准，验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

8、投标产品属于医疗器械注册范畴的，供货时须提供投标产品的《医疗器械注册证》。

9、所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品，出厂日期与合同签订日期≤3个月。

10、根据配置要求提供出厂装箱清单，未提供作废标处理（模版见“十二、投标分项报价表后表1至表4”）。

11.备件及耗材等要求：提供常用配件、易损配件及耗材的报价（如有）（模版见  模版见“十二、投标分项报价表后表1至表4”）；耗材必须是在“江苏省药品和医用耗材招采管理系统平台”，可正常挂网采购。

12.保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），逾期修复设备的，每超过一天，保修期延长7天，甲方有权扣减500元/天，不足一天按一天计。

13.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后30分钟响应，12小时赶到现场，24小时内修复或提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

14.保修期内每年4次定期维护，并经甲方工程师签字确认，留档备查。

五、其他内容

1、供应商应当优先采购节能、环境标志产品，供应商需提供实施方案和售后服务方案。

2、投标产品制造商需从质量保证、环境影响、安全生产等方面加强生产经营全过程管控的能力，不断加强品质控制、环境保护、安全生产等方面的规范性。

3、采购标的中的核心产品为“  智能化安全输液控制系统 ”。

4、本项目不接受进口产品投标。

5、本项目采购标的所属行业划分为制造业。

六、配置清单

（一）、智能化安全输液控制系统配置清单

每套包含

# 1.输注信息采集系统                     1套；

# 2.注射泵(带固定夹、锂电池各1个)       2台；

# 3.输液泵(带固定夹、锂电池各1个)       2台；

# 4.输液泵台车                           1个。

# 分包三采购需求

# 一、项目属性：货物类项目。

二、采购清单（具体要求详见技术参数）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 心肺功能评定设备 | 套 | 1 |
| - 2 | 中频治疗仪 | 台 | 3 |
| - 3 | 蜡疗机 | 台 | 1 |
| - 4 | 沙袋 | 个 | 6 |
| - 5 | 空气压力波治疗仪 | 台 | 1 |
| - 6 | 姿势矫正镜 | 面 | 1 |
| - 7 | 康复机器人手套 | 台 | 1 |
| - 8 | 踝关节矫正板 | 台 | 2 |
| - 9 | 下肢关节康复器 | 台 | 1 |
| - 10 | 肢体康复训练仪 | 套 | 4 |
| - 11 | 智能多关节等速评估康复系统 | 套 | 1 |

三、技术参数及功能要求：

# 一、心肺功能评定设备

# ▲1.所提供的产品硬件生产商与软件生产商为同一家企业，便于产品升级，可以保障硬件与软件的适配性；

# ★2.软件系统具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》，注册证中需注明适用于六分钟步行试验的应用场景；

# ★3.仪器为多种参数集成一体机监测：同时检测7导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能；

# 4.传输方式：非网络/WIFI无线远距离传输，无遮拦通讯距离≥35米；

# 5.心率监测范围：15 次/分～300 次/分，允许误差±1bpm；

# 6.血压测量范围：成人：收缩压：30~255mmHg，平均压：20~235mmHg，舒张压：15~220mmHg，测量精度：≤5mmHg，分辨率：1mmHg；

# 7.支持血压预警后的手动测量及数值手动填写记录；支持生理参数预警，生理参数预警范围支持自定义；

# 8.血氧测量范围：测量原理：光学测量法.测量范围：70%~100%，分辨率：1%，精度：2%~3%；

# 9.具有自动统计6分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能；

# 10.六分钟步行试验过程中工作站软件界面显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图，趋势图上每个点的数据支持鼠标点击查看；

# 11.支持六分钟步行试验过程中异常心电的手动记录，可升级为自动识别；

# ▲12.工作站软件实时显示七导联心电图，系统可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0倍，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图；

# 13.具有统计步数、手动计圈及测算距离的功能；

# 14.具有疲劳/呼吸等级自评定功能；

# ▲15.具有医疗监测移动工作站，配备专设的六分钟步行试验工作站软件，非康复管理系统或心电管理系统软件，系统全程智能语音指导提示患者做六分钟步行试验及智能计时；

# 16.具有紧急停止功能，六分钟步行试验过程中针对紧急情况，终止试验功能并出具试验报告，报告内包含试验终止前患者的各项生理参数、实际步行圈数及距离，生理参数趋势图等信息，分析试验终止原因；

# ▲17.具有自动生成 6 分钟步行试验报告功能：患者完成 6 分钟步行试验后自动生成报告，报告可以打印，报告内容有：患者基本信息，心率、呼吸率、血氧、步数的静息期、试验中每分钟、恢复期的数据统计，心率、运动速率、血氧、呼吸频次的数据趋势分析，步行圈数、步行距离，实际距离与预测距离占比，心肺功能评级，Mets值，步态情况，运动处方，Borg评级，运动前中后心电图等；

# 18.根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生自编辑自定义个性化运动康复处方，包括靶心率、安全心率范围、运动模式、时间、节律、频率、注意事项等，支持多种靶心率计算方式；

# ★19.具有肺功能评测功能，从而实现六分钟步行试验前后的患者FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数的检测、数据对比及数据分析，并生成肺功能评估报告；

# 20.支持工作站对监测背包1拖多（大于3）管理模式；

# ▲21.建立院内医学数据库，数据不上传院外服务器，试验监测数据具有独立性、保密性，数据不上传到院外；

# 22.可以升级对接康复路径管理系统，实现患者信息互通，六分钟试验报告上传康复路径管理系统

# 二、中频治疗仪

# ★1、产品结构形式：台面款式，轻巧便捷；输出通道：四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗；

# ▲2、7英寸真彩触摸屏；内置≥102种治疗处方，分5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）可选；

# ▲3、具有4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）可选；

# 4、具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取；

# 5、输出电流强度：不超过50mA(r.m.s)。

# 6、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%；

# 7、载波频率1kHz～12kHz；载波波形：脉冲波；载波脉宽：42μs～500μs；

# 8、调制波频率：0～150Hz，允差±10%；

# 9、具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波

# 10、差频频率：0～200Hz，允差在±10%或±1Hz。

# 11、差频变化周期：15s～30s，允差±10%；

# 12、动态节律：4s～10s，允差±10%；

# 13、调幅度：0～100%，调幅度允差±5%；

# 14、治疗时间：1min～99min可调，步长1min，允差±5%。

# 15、噪声不大于45dB（A）；

# ▲16、具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃；（可提供相关证明文件）

# ▲17、具有四大保护功能：

# 1）超温保护：电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示。

# 2）开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示；

# 3）短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示；

# 4）过流保护：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示。

# 三、蜡疗机

# 1、产品组成：产品由主机、熔腊装置（融蜡箱）、恒温室、温度控制装置、温度检测装置、蜡组成；

# 2、设备功率≥1800W，电源：220V,50HZ；

# 3、整机尺寸：≤660*710*1120(mm)，蜡盘尺寸≥400*300*28；

# ★4、产品注册证适用范围：用于促进局部血液循环，促进上皮组织生长，软化松解瘢痕，消除肿胀，松解粘连，镇痛解痉的辅助治疗。

# 5、熔蜡装置（融蜡箱）温度，温度范围：60-95℃，步长0.1℃；

# 6、恒温室温度35-70℃，步长0.1℃；

# ★7、一次可制作8盘蜡饼，1-7盘的每个蜡盘上均有导流口，底部8盘无导流口,自动分割成不少于15块蜡饼，需提供检测报告证明；

# 8、蜡疗相关专利3项以上，需提供相关证明。

# ▲9、恒温蜡疗仪具有四种制饼模式可选：立即制饼、预约制饼、休假制饼、蜡饼恒温；

# 10、熔腊装置（融蜡箱）盖具有气弹簧设计；

# 11、 过滤方式：双重过滤；

# ▲12、恒温蜡疗仪具有电动补蜡功能，可以将融蜡箱蜡液补充到恒温室, 该功能为左右两侧各有一个按键开关，同时按下两个按键，随时可将蜡液补充到恒温室，需提供检测报告证明；

# 13、安全保护功能：恒温蜡疗仪具有独立的超温保护装置，熔蜡装置（融蜡箱）箱体外部热保护器温度升高至指定温度时，保护装置应启动，融蜡箱停止加热；

# 14、当热保护器断路时，设备发出声音警报；

# 15、恒温蜡疗仪的脚轮锁止应可靠；

# 四、沙袋

65.5×36×73cm, 沙袋重量（kg）及个数： 1kg2个、2kg2个、3kg2个。

# 五、空气压力波治疗仪

# 1.单通道四路气压输出，便携式机型，结构轻巧，触摸屏+一键飞梭操作，操作便捷。

# ★2.具有阶梯压力设置功能

# 3.治疗仪时间设定连续运行或设定功能时间范围0～99min；步长1 min；

# 4.充气间隔时间调节范围0-90s；步长5s；

# 5.压力保持时间0-12s可调

# 6.单腔压力调节；

# ★7.治疗模式：≥8种充气模式；

# 8.压强指示：治疗仪具有压强指示，以指示当前治疗程序下治疗仪在气囊内产生的治疗压强；

# 9.压强调节：气囊压强调节范围0～200mmHg，设定调整步长为5mmHg；

# 10.极限压强≤300mmHg，且超过15mmHg的持续时间不大于3 min；

# 11.过压保护：治疗仪应具有过压保护措施；

# 12.急停开关 ：治疗仪提供电源及功能开关之外的急停开关，可随时中止治疗程序；

# 13.手动释压：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施；

# ▲14.治疗仪具有治疗参数设置功能，可选择治疗模式、气囊类型、设置各腔室治疗压力、治疗时间；

# 15.治疗仪具有治疗参数显示功能，可显示当前设置的治疗参数，以及当前充气压力、剩余治疗时间、WIFI状态；

# ▲16.气密性：气囊和连接管路应有良好的气密性，在最大输出压强下保持1min，压降不大于10%；

# 17.连接：连接管路应有防止接错的装置或标识；

# 18.工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于45dB（A）。

# 六、姿势矫正镜

# 88×66×186cm，镜面玻璃厚度0.5cm。架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮。

# 七、康复机器人手套

# 1、软体手套最大工作气压	2bar；

# ▲2、软体手套弯曲角度>270°；

# 3、软体手套输出力>7N；

# ★4、主机同时有肌电/电刺激和气路通道两类；双通道肌电采集以及神经肌肉电刺激；

# 5、便携式设计，触摸屏操作，可选配推车；

# ★6、气电联合功能，气动治疗同时，联合肌电检测和神经肌肉电刺激，做到腕手一体化治疗，并有效进行手部张开和分指；

# 7、分辨率≤0.2μV（r.m.s）

# 8、肌电采集阈值范围 1μV～ 3000μV（r.m.s）

# 9、刺激频率：0.5 Hz～1000 Hz可调，1Hz调节，

# 10、刺激脉宽：10μs～1000μs可调，10μs调节，

# ▲11、单次动作最大时间20s;

# ★12、持有医疗器械注册证；

# 软件参数：

# 1、被动精细化动作模式：可实现握拳、单指、对指等精细动作，

# 2、气电联合模式，智能算法协调气电介入时间，有效进行手部牵伸。

# ▲3、双通道刺激，可以实现手部、腕部和肘部整个上肢的完全伸展训练；

# 4、被动牵伸功能

# 5、参数可调，治疗时间、单次动作时间、休息时间；

# 八、踝关节矫正板

# 1、39×34×3～18cm，额定承载量135kg；

# 材质：钢材、不锈钢支撑杆，承重力强；

- 九、下肢关节康复器

# 1.仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成；

# 2.输入功率：≤80VA；

# 3.角度范围：膝关节屈曲动作角度0～130°；髋关节屈曲动作角度0～70°；踝关节屈曲动作角度0～60°、内外翻动作角度为-27.5°-27.5°；

# 4.角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调；

# 5.最大角速度：1.4°/s；

# ★6.痉挛保护：大、中、小3个等级，分别为180N、150N、120N，误差范围为±20%；

# 7.调节杆1的长度可调范围0～100mm，误差±10%。调节杆2可调范围为0～100mm，误差±10%；

# 8.工作噪音：≤60dB；

# ▲9.最大承重载荷：200N；

# 10.治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%。；；

# 11.工作模式：正常模式、速度模式、角度模式。

# ▲12.产品取得计算机软件著作权（可提供相关证书）。

- 十、肢体康复训练仪

# 1.设备功能

# 1.1用于对上肢运动功能障碍和下肢运动功能障碍的患者肢体进行主被动康复训练。

# ▲1.2设备应具有主动训练，被动训练，主被动训练，助力训练，等速训练模式。

# 2.电源电压：AC220 V±10%，电源频率：50 Hz±2%。

# 3.功率：170VA。

# 4.转速康复器被动模式的转速可调节范围：5～60 r/min，调节步长为1 r/min。

# 5.康复器的转速变化率为不大于0.5 r/s2。

# ▲6.康复器上肢最大输出扭矩为9.2 N·m，下肢最大输出扭矩为16 N·m，具有三档助力调节 。

# 7.康复器的阻力扭矩可调节范围：0～20档，分别对应0-20N.m的阻力扭矩值。

# 8.康复器训练时间可调节范围1～99min,步长1min。

# 9.康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。

# 10.紧急保护措施：具有手动急停和痉挛保护功能。

# ▲11.监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作，在5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。该功能默认为开启状态，可在参数设置时关闭功能。

# 12.痉挛等级四挡可调，关闭，低，中，高。

# 13.康复器在正常工作时的噪声不大于60 dB。

# 14.高度可调节最大行程为130mm。

# 15.中英文界面可切换。

# 16.具有语音互动功能，在治疗过程中提示及督促患者训练。

# ▲17.肌张力显示：具有最低肌张力，最高肌张力，平均肌张力三种显示。

# 18.采用≥10.1英寸的彩色触摸屏操作显示。

# ★19.具有自动换向、手动换向两种方式，自动换向时间可调。

# 20.训练结束会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息。

# 21.标配两种手部握具及手部固定带。

# ▲22.产品取得计算机软件著作权（提供相关证书）

- 十一、智能多关节等速评估康复系统

# ▲1、涵盖肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节6大关节，≥24个动作的肌力评估和训练：

# ▲2、多种评估和训练模式：等速向心/向心、等速向心/离心、等速离心/离心、等速离心/向心、等长、等张（向心/离心）、等张（离心/向心）等≥7种组合模式

# ▲3、配备限位器感应模块，自动识别限位器是否插入正确位置，无需手动确认

# ▲4、动力头及座椅配备电机抱死装置，区别于传统手动机械式抱死装置

# ▲5、动力头配备关节位置指示模块，实时提醒受试者需要运动的方向

# ★6、等速向心、等速离心最大力矩630N·m，等张运动模式最大力矩350N·m

# ★7、等速向心收缩的角速度设定范围为1～500度/秒，等速离心收缩的角速度设定范围为1～360度/秒

# 8、动力头升降为电动调节，升降范围为0～300mm，动力头倾斜角度在（0～90°）范围内可调，动力头旋转角度不小于180°，动力头轴杆可360°旋转

# 9、评估和训练界面，实时反馈用力曲线及指标，实时记录和自动保存结果，包括：峰值力矩、单位体重峰值力矩百分比、达到峰值力矩的时间和角度、总做功、最大做功、做功疲劳度、平均功率、加速时间、减速时间、关节活动度、平均峰值力矩，主动肌与结抗肌的比率、力矩变化曲线、关节角度变化曲线、角速率-时间曲线、扭矩变化率-时间曲线、肌耐力-时间柱状图等数据，同时具备导出所有原始数据的功能

# 10、具有座椅位置记忆功能，可将设定的所有数据参数进行存储。

# 11、座椅靠背倾斜角度可调，座椅基座可移动，座椅座垫可移动，座椅座垫倾斜角度可调，座椅可旋转。

# 12、具有重力补偿功能，可以补偿连杆和肢体的重力给受试者的额外负荷，并对运动时的任意角度都能做到主动补偿

# 13、主机具有急停按键，受试者也可手持急停开关，并由机械式运动范围限位器限定活动范围，实现三重保护

# 14、具有评估与训练方案功能，一个方案可由多组模式组成，可设定组间间隔时间、重复次数、关节名称、运动形式、运动速度等参数，方案可收藏为常用方案，方便下次快速启用

# 15、软件可用于不同时间相同内容的数据比较、双侧关节数据比较、收缩肌/舒张肌数据比较，并可根据受试者年龄、训练模式分类等内容进行综合数据报告的比较

# 16、提供多种报告版本，适合用户不同需求：图形报告、综合报告（图形＋数据）、全面数据报告；用户可对报告自行添加注释和分析

# 17、可进行运动速度谱训练：一次训练中可设置速度渐进性或速度渐退性的不同角速度训练项目

# 18、配备固定绑带，可固定大腿、躯干、骨盆等部位，确保使用过程稳定性和安全性

# 19、具有软件限位功能，开始前设定安全的关节活动范围

# 20、座椅两侧扶杆可上下移动，方便受试者抓握

# 21、具有双移动指针标记功能，可对异常曲线位置或薄弱点进行精确定位和对比分析

# 22、关节配件均带有型号标识，便于使用者了解掌握各个关节的配件

# 23、显示器≥21寸

# ▲24、设备使用年限≥10年

# 四、商务要求：

1、合同履行期限：签订合同后 30 日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

2、交货方式：全部货物到现场安装调试完毕并经验收合格后交付给甲方，并经甲方签字确认。

3、交货地点：甲方指定地点。

4、付款方式：本项目预付款为合同价的30%，货物安装调试完成并经甲方验收合格后付至合同价款的50%，验收合格满一年后付至合同价款的90%，余款待验收合格满四年后付清。（第一次付款时乙方须提供合法有效的全额税务发票。甲方收到乙方发票10个工作日内按合同支付方式支付）。

5、质保期要求：三年（质保期内的维修费用全免，质保期后的维修只收取零配件成本价，接到故障报修后30分钟响应，12小时赶到现场处理故障问题）。

6、包装和运输要求：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、质量要求及验收标准：相关质量验收规范合格标准，验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

8、投标产品属于医疗器械注册范畴的，供货时须提供投标产品的《医疗器械注册证》。

9、所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品，出厂日期与合同签订日期≤3个月。

10、根据配置要求提供出厂装箱清单，未提供作废标处理（模版见“十二、投标分项报价表后表1至表4”）。

11.备件及耗材等要求：提供常用配件、易损配件及耗材的报价（如有）（模版见  模版见“十二、投标分项报价表后表1至表4”）；耗材必须是在“江苏省药品和医用耗材招采管理系统平台”，可正常挂网采购。

12.保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），逾期修复设备的，每超过一天，保修期延长7天，甲方有权扣减500元/天，不足一天按一天计。

13.如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后30分钟响应，12小时赶到现场，24小时内修复或提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

14.保修期内每年4次定期维护，并经甲方工程师签字确认，留档备查。

五、其他内容

1、供应商应当优先采购节能、环境标志产品，供应商需提供实施方案和售后服务方案。

2、投标产品制造商需从质量保证、环境影响、安全生产等方面加强生产经营全过程管控的能力，不断加强品质控制、环境保护、安全生产等方面的规范性。

3、采购标的中的核心产品为“  智能多关节等速评估康复系统 ”。

4、本项目不接受进口产品投标。

5、本项目采购标的所属行业划分为制造业。

六、配置清单

（一）、智能多关节等速评估康复系统配置清单

1.多关节等速测试与训练系统（含座椅）1台

2.关节配件                          1套

3.配件收纳架                        1个

4.绑带                              5条

# 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20% ；

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20% ；

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购具备监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%  。

评审委员会启动异常低价投标 （响应）审查的情形和具体要求：

- 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响 应）报价<采购项目预

- 算×50% ；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投 标（响应）报价<采购项

- 目最高限价×45% ；

- 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质 量或者不能诚信履约的其

- 他情形。

- （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当 要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测 算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响 应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台 的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报 价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的， 评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况 应当在评审报告中进行记录。

分包一评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，价格分保留两位小数。 |
| 2 | 技术 参数 | 35 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于采购文件要求进行评价。完全符合技术要求的得30分；采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣3分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。 注：1、带▲的参数须提供佐证材料，标明页码并明显标注，未明显标注可能造成失分情况。 |
| 3 | 综合 实力 | 4 | 制造商具有ISO9001质量体系证书、ISO13485质量体系证书每提供一份得2分，本项最高得4分。提供以上有效期内认证证书的彩色扫描件并加盖投标人公章，且投标人须提供中国国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn) 查询截图并加盖投标人公章方可计分) |
| 4 | 产品培训计划 | 7 | 投标人提供详尽的产品培训计划、使用培训计划，从科学、合理、可行性方面进行评比，内容非常完整、具体、合理、切实可行得7分，内容比较完整、具体、合理、可行的得 5分，内容基本完整、可行得3 分。 提供方案得基本分2分，不提供或提供方案明细不符合本项目特点的不得分，本项最高得 7分。 |
| 5 | 产品质量保证措施 | 7 | 制造商所投产品具有明确的供货安装调试方案、质量保证措施、保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。内容非常完整、具体、合理、切实可行得7分，内容比较完整、可行的得5分，内容基本完整、可行的得3分。 提供方案得基本分2分，不提供或提供方案明细不符合本项目特点的不得分，本项最高得7分。 |
| 6 | 售后 服务 | 11 | - 投标人质保期内售后服务方案（响应时间、回访巡检、故障解决措施、技术人员保障、备品备件及耗材价格等）内容非常完整、具体、合理、切实可行得7分，内容比较完整、具体、合理、可行的得 5分，内容基本完整、可行得3 分。 提供方案得基本分2分，不提供或提供方案明细不符合本项目特点的不得分，本项最高得 7分。 - 2、投标人承诺在设备免费质保期为三年的基础上（质保期为三年的不得分），每增加半年免费质保期的，得2分，最多得4分。需提供原厂质保承诺书并加盖供应商公章。 |
| 7 | 节能环保 | 2 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| 8 | 业绩 | 3 | 投标人或投标产品制造商自2022年1月1日起类似项目业绩，以合同签订时间为准，合同原件扫描并加盖供应商公章，包含类似项目业绩产品需在合同中标记出来（1拖2及以上），所提供的合同须完整。每提供1份得1分，满分3分。 |
| 9 | 诚信承 诺书 | 1 | 投标文件中提供《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》的得 1分，未提供的不得分。 |

分包二评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，价格分保留两位小数。 |
| 2 | 技术 参数 | 35 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于采购文件要求进行评价。完全符合技术要求的得30分；采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣3分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。 注：1、带▲的参数须提供佐证材料，标明页码并明显标注，未明显标注可能造成失分情况。 2、带★的参数为本项目基本需求，须提供佐证材料（技术白皮书或第三方检测证明或厂家发布的彩页等），不得负偏离，否则作无效标处理。 |
| 3 | 综合 实力 | 4 | 制造商具有ISO9001质量体系证书、ISO13485质量体系证书每提供一份得2分，本项最高得4分。提供以上有效期内认证证书的彩色扫描件并加盖投标人公章，且投标人须提供中国国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn) 查询截图并加盖投标人公章方可计分) |
| 4 | 产品培训计划 | 7 | 投标人提供详尽的产品培训计划、使用培训计划，从科学、合理、可行性方面进行评比，内容非常完整、具体、合理、切实可行得7分，内容比较完整、具体、合理、可行的得 5分，内容基本完整、可行得3 分。 提供方案得基本分2分，不提供或提供方案明细不符合本项目特点的不得分，本项最高得 7分。 |
| 5 | 产品质量保证措施 | 7 | 制造商所投产品具有明确的供货安装调试方案、质量保证措施、保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。内容非常完整、具体、合理、切实可行得7分，内容比较完整、可行的得5分，内容基本完整、可行的得3分。 提供方案得基本分2分，不提供或提供方案明细不符合本项目特点的不得分，本项最高得7分。 |
| 6 | 售后 服务 | 11 | - 1、投标人质保期内售后服务方案（响应时间、回访巡检、故障解决措施、技术人员保障、备品备件及耗材价格等）内容非常完整、具体、合理、切实可行得7分，内容比较完整、具体、合理、可行的得 5分，内容基本完整、可行得3 分。 提供方案得基本分2分，不提供或提供方案明细不符合本项目特点的不得分，本项最高得 7分。 - 2、投标人承诺在设备免费质保期为三年的基础上（质保期为三年的不得分），每增加半年免费质保期的，得2分，最多得4分。需提供原厂质保承诺书并加盖供应商公章。 |
| 7 | 节能环保 | 2 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| 8 | 业绩 | 3 | 投标人或投标产品制造商自2022年1月1日起类似项目业绩，以合同签订时间为准，合同原件扫描并加盖供应商公章，包含类似项目业绩产品需在合同中标记出来，所提供的合同须完整。每提供1份得1分，满分3分。 |
| 9 | 诚信承 诺书 | 1 | 投标文件中提供《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》的得 1分，未提供的不得分。 |

分包三评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，价格分保留两位小数。 |
| 2 | 技术参数 | 35 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于采购文件要求进行评价。完全符合技术要求的得35分；采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣3分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。 注：1、带▲的参数须提供佐证材料（技术白皮书或第三方检测证明或厂家发布的彩页等），标明页码并明显标注，未明显标注可能造成失分情况。 2、带★的参数为本项目基本需求，须提供佐证材料（技术白皮书或第三方检测证明或厂家发布的彩页等），不得负偏离，否则作无效标处理。 |
| 3 | 综合 实力 | 4 | 投标人具有ISO9001质量体系证书、ISO13485质量体系证书每提供一份得2分，本项最高得4分。提供以上有效期内认证证书的彩色扫描件并加盖投标人公章，且投标人须提供中国国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn) 查询截图并加盖投标人公章方可计分) |
| 4 | 产品培训计划 | 7 | 投标人提供详尽的产品培训计划、使用培训计划，从科学、合理、可行性方面进行评比，内容非常完整、具体、合理、切实可行得7分，内容比较完整、具体、合理、可行的得 5分，内容基本完整、可行得3 分。 提供方案得基本分2分，不提供或提供方案明细不符合本项目特点的不得分，本项最高得 7分。 |
| 5 | 产品质量保证措施 | 7 | 投标人所投产品具有明确的供货安装调试方案、质量保证措施、保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。内容非常完整、具体、合理、切实可行得7分，内容比较完整、可行的得5分，内容基本完整、可行的得3分。 提供方案得基本分2分，不提供或提供方案明细不符合本项目特点的不得分，本项最高得7分。 |
| 6 | 售后 服务 | 11 | 1、投标人质保期内售后服务方案（响应时间、回访巡检、故障解决措施、技术人员保障、备品备件及耗材价格等）内容非常完整、具体、合理、切实可行得7分，内容比较完整、具体、合理、可行的得 5分，内容基本完整、可行得3 分。 提供方案得基本分2分，不提供或提供方案明细不符合本项目特点的不得分，本项最高得 7分。 2、投标人承诺在设备免费质保期为三年的基础上（质保期为三年的不得分），每增加半年免费质保期的，得2分，最多得4分。需提供原厂质保承诺书并加盖供应商公章。 |
| 7 | 节能环保 | 2 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |
| 8 | 业绩 | 3 | 投标人或投标产品制造商自2022年1月1日起类似项目的相关业绩（以合同签订时间为准，合同原件扫描并加盖供应商公章，包含类似项目的相关业绩产品需在合同中标记出来，包含核心产品“智能多关节等速评估康复系统”，所提供的合同须完整。）每提供1份得1分，满分3分。 |
| 9 | 诚信承 诺书 | 1 | 投标文件中提供《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》的得 1分，未提供的不得分。 |

# 第六章   投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、依据评标办法用于评分的材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

十八、服务承诺

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：        。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件（标注页码位置）

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

资格性审查响应对照表

投标人全称（加盖投标人CA电子公章）

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应（填是或否） | 投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函（分包号：**）

致：盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）

根据贵方的                         号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，我公司宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加江苏建博工程管理咨询有限公司组织的（单位名称）采购编号为    ***    ，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的          项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

本项目不接受联合体投标。

十二、投标分项报价表（分包号：1）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 备注（厂家、品牌、规格、型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测心电监护系统（1拖16） | 套 | 1 | 278000 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

投标分项报价表（分包号：2）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 备注（厂家、品牌、规格、型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化安全输液控制系统（2拖4） | 套 | 2 | 47500 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

投标分项报价表（分包号：2）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 备注（厂家、品牌、规格、型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺功能评定设备 | 套 | 1 | 88000 |  |  |  |
| 2 | 中频治疗仪 | 台 | 3 | 8000 |  |  |  |
| 3 | 蜡疗机 | 台 | 1 | 8000 |  |  |  |
| 4 | 沙袋 | 个 | 6 | 16 |  |  |  |
| 5 | 空气压力波治疗仪 | 台 | 1 | 9800 |  |  |  |
| 6 | 姿势矫正镜 | 面 | 1 | 3000 |  |  |  |
| 7 | 康复机器人手套 | 台 | 1 | 40000 |  |  |  |
| 8 | 踝关节矫正板 | 台 | 2 | 500 |  |  |  |
| 9 | 下肢关节康复器 | 台 | 1 | 10000 |  |  |  |
| 10 | 肢体康复训练仪 | 套 | 4 | 73225 |  |  |  |
| 11 | 智能多关节等速评估康复系统 | 套 | 1 | 400000 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

表1设备相关试剂/耗材及报价表（分包号：**）

| 品名 | 型号 规格 | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） | 供应价（元） | 可否单独收费？（收费代码） | 是否开放？有无其他品牌替代 | 省平台产品编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

表2.相关器械报价表（分包号：**）

| 品名 | 型号规格 | 生产商 | 单位 | 报价 | 供应价 | 是否有其它 品牌替代？ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

表3.常用配件报价表（分包号：**）

| 品名 | 型号规格 | 生产商 | 单位 | 报价 | 供应价 | 是否有其它 品牌替代？ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

表4.易损配件报价表（分包号：**）

| 品名 | 型号规格 | 生产商 | 单位 | 报价 | 供应价 | 是否有其它 品牌替代？ | 保修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

注：以上报价表须填写明确。

- 技术要求响应及偏离表

投标人全称（加盖投标人CA电子公章）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 原因 | 备注（具体响应材料在投标文件中页码、行数等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。出现超出或偏离时详细列明。

- 商务要求响应及偏离表

投标人全称（加盖投标人CA电子公章）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 原因 | 备注（具体响应材料在投标文件中页码、行数等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。出现超出或偏离时详细列明。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分 包 号：

投标总报价

小写： （人民币： 元）

日期：       年   月   日

十六、依据评标办法用于评分的材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：               单位名称（盖章）：

年  月   日

- 服务承诺

1.安装及培训

1.1 在合同签订后    日内安装调试完毕。

1.2 免费提供现场培训，直至使用人员正常操作设备的各种功能。

2.售后服务地址及电话

2.1距离最近的售后服务点：

2.2 服务热线电话：

3.售后服务响应

3.1在接到故障报告后    小时内响应，    小时内到达现场，    小时内修复。

3.2如   小时内不能修复，提供一台同型号的备用设备，保证院方正常营运。

3.3状态检测及维护：

3.3.1在保修期内每   个月免费进行一次。

3.3.2在保修期外每   个月进行一次，费用：         元/次。

3.4 保证开机率不低于     天/年，每减少1天保修期延长    周。

3.5 配件保证供应    年以上。

4.其他：

需提供厂方授权书、房屋产权证或房屋租赁合同

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月      日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。