竞争性磋商文件

项目编号：SNZX-20250619 项目名称：江宁校区监控改造一期 采购类别：货物类

采购人：南京财经高等职业技术学校

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二五年六月

第一章竞争性磋商邀请

项目概况

江宁校区监控改造一期采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年7月11日9时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SNZX-20250619

项目名称：江宁校区监控改造一期

采购方式：竞争性磋商

预算金额：100万元

最高限价：100万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：随着学校办学规模扩大与信息化建设推进，现有安防系统的网络等智能化系统因建设年限过长，难以进行维护升级，出现功能滞后、设备故障频发等问题。为提升校园安全管理智能化水平，完善校园师生信息化体验与安全管理功能，现对江宁校区监控改造一期进行公开招标。具体详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起30日内完成安装并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

本项目采购标的所属行业为：工业

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度的财务报表，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件））；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式后附）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：①前款所称（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取纸质采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：网上下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年7月11日9时00分（北京时间）

地点：“苏采云”网上开标大厅

五、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

3.集中考察或答疑：

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

4.投标文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

7.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章。信用记录表应在投标文件中，随投标文件一并提交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京财经高等职业技术学校

地址：南京市秦淮区莫愁路419号

联系方式：周老师 025-86109629

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼

联系方式：张工、025-84207240

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：025-84207240

第二章  竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品磋商，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品磋商,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费标准80%计算，向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

4.3 评审费：由代理机构先行垫付，最终由中标人支付。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

二、投标文件编制

5.递交投标文件

5.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的响应时间内，递交投标文件。

5.2供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

5.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）提供复印件加盖公章。

5.4服务属于小微企业提供的，应在投标文件中说明。

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。

6.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7、投标文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2投标文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★竞争性磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章磋商邀请中二、申请人的资格要求；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同草案条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。投标文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

（3）提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术参数响应表》中逐条予以说明。

（4）投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，投标人必须在投标文件内提供技术支撑资料（具体以第三章评标标准要求为准）。

（5）多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。

7.4投标文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在投标文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5投标文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

8.竞争性磋商保证金：无。

三、投标文件盖章、修改和撤回

9.投标文件盖章

9.1供应商应按照采购文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖公章后编入投标文件。

9.2供应商应在投标文件指定位置加盖公章。

9.3有下列情形之一的投标文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交投标文件的截止时间之后递交的。

10.投标文件的修改和撤回

10.1 投标文件的修改

10.1.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

10.1.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

10.2 投标文件的撤回

10.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

10.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

10.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、磋商

11.联合体：本项目不接受联合体投标。

11.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加竞争性磋商。

11.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

11.3以联合体形式参加竞争性磋商的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

11.4联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.5政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

11.6享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.7预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

12.磋商组织及程序

12.1在提交投标文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

12.2磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12.3磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的投标文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

12.4磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

12.5磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

12.6供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交投标文件，并由法定代表人或授权代表签字确认。

12.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价并由法定代表人或授权委托人签字确认，最后报价是供应商投标文件的有效组成部分。

12.8已提交投标文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

12.9出现下列情形之一的投标文件按照无效处理：

投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

（3）投标总价超出采购金额或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）不同供应商的IP地址或MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的；

（13）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（16）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（17）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（18）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（19）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

12.10出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的投标文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价均超过采购预算或最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

（7）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（8）因苏采云系统故障造成开标不成功。

13.评定成交方法和标准

13.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素及诚信记录进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

13.2综合评分的主要因素详见文件第三章。

13.4评定方法，详见磋商文件第三章。

14.确定成交供应商

14.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

14.2按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

14.3成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

14.4《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.5代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.6所有投标文件不论成交与否，代理机构均不退回。

14.7成交供应商及时到代理机构领取《成交通知书》。

15.编写评审报告

15.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

16.签订合同

16.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和投标文件作实质性修改。

16.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

16.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

16.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

17、询问

17.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18、质疑

18.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京苏宁工程咨询有限公司。

18.2质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

18.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

18.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

18.5代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

18.6代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

19、投诉

19.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20、诚实信用

20.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 成交标准

一、评标方法：本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

二、评标标准：

| 序号 | 评审项目 | 评分范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点后保留一位）：响应报价得分=（评审基准价/响应报价）×30分。 | 30 |
| 2 | 技术参数 | 产品商务及技术参数响应情况占14分，具体由评委根据投标人的投标文件中产品情况、《投标分项报价表》《技术参数响应表》《商务条款响应表》等有关资料打分。其中：完全满足招标文件商务及技术参数要求的得14分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”负偏离的，则每项扣0.3分；其他非重要参数和商务条款负偏离的，则每项扣0.1分，扣完为止。正偏离不加分，缺项漏项视为负偏离。 注：所有对标注“★”和“▲”技术参数的响应均应提供支撑资料（有具体要求的，均应按照要求提供支撑资料；无特别要求的，需提供明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构的检测报告等，自拟无效），否则视为未响应；因未在《技术参数响应表》注明支撑资料具体位置（如页码或序号）导致评审不得分的，评标委员会概不负责。 | 14 |
| 3 | 项目理解程度 | 根据供应商对本项目现状的了解以及所作的升级改造策略，重难点把握分析进行横向比较后综合打分。（包括但不限于对于原有视频监控系统项目现状分析、符合实际需求的升级改造方案、重难点把握及解决措施、合理的深化建议、原有视频监控系统与新建系统的对接措施等方面） 现状了解清晰、透彻，升级改造方案编制合理，提供详细完整的深化方案，对于项目的重难点进行深层次分析并提出有效可行地解决措施的得10分； 现状了解较为清晰，升级改造方案较为可行，深化方案较为完整，对于项目的重难点进行分析并提出较为可行地解决措施的得7分； 现状了解基本清晰，升级改造方案一般，深化方案较为完整，对于项目的重难点进行分析并提出的解决措施一般的得4分； 现状了解不清晰，升级改造方案有缺陷，提供了笼统的深化方案，重难点把握及解决措施缺乏可行性的得1分； 未提供方案的不得分。 | 10 |
| 4 | 实施方案 | 供应商应根据招标文件及本项目特点，提供项目实施方案，包括：（1）施工进度计划和各阶段进度的保证措施，（2）质量保证措施，（3）项目管理机构及劳动力计划，（4）安全文明施工措施，（5）安装调试方案，（6）验收方案等。 方案内容全面，针对性强，合理可行的得9分； 方案内容较为全面，针对性较强，较为合理的得6分； 方案内容有缺漏，没有针对性，合理性较差，得3分； 未提供方案的不得分。 | 9 |
| 5 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后维保服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、培训服务等）进行横向比较后综合打分。 方案内容全面，针对性强，合理可行的得10分； 方案内容较为全面，针对性较强，较为合理的得7分； 方案内容基本全面，针对性一般，合理性一般的得4分； 方案内容有缺漏，没有针对性，合理性较差，得1分； 未提供方案的不得分。 | 10 |
| 6 | 履约能力 | 投标人具有视频分析系统类软件著作权的得2分。（提供软著证书复印件加盖公章） | 6 |
|  |  | 投标人具有有效期内的信息安全服务资质认证证书（CCRC）安全集成服务或安全运维服务，一级服务资质要求的得2分，二级得1分。（提供证书复印件加盖公章） |  |
|  |  | 投标人具有有效期内的信息技术服务标准（ITSS）符合性证书运行维护一级的得2分，运行维护二级的得1分。 |  |
| 7 | 项目团队 | - 1、投标人拟投入的项目经理： 具有一级注册建造师证书（机电工程专业）得2分，具有二级注册建造师证书（机电工程专业）得1分； - 具有安全生产考核合格证书B证得1分； - 具有信息系统项目管理师得1分； - 具有高级工程师职称的得2分，具有中级职称的得1分。 - 本项最多得6分。（提供证书复印件及近半年任意一个月供应商为其缴纳社保证明加盖公章） | 12 |
|  |  | 2、投标人拟投入的技术负责人： 具有高级工程师证的得1分。（提供证书复印件及近半年任意一个月供应商为其缴纳社保证明加盖公章） |  |
|  |  | 3、投标人拟投入的项目组成员（项目经理、技术负责人除外）： 具有系统规划与管理师高级证书、数据库系统工程师、系统架构设计师、系统分析师、软件设计师，每提供一个得1分，最高得3分。（注：一人同时具有两个或两个以上证书的，不得重复计算。）（提供证书复印件及近半年任意一个月供应商为其缴纳社保证明加盖公章） |  |
|  |  | 4、投标人拟投入的项目运维团队的专业技术人员： CISAW信息安全保障人员证书、注册信息安全工程师，每提供一项得1分，最高得2分。（注：一人同时具有两个或两个以上证书的，不得重复计算。）（提供证书复印件及近半年任意一个月供应商为其缴纳社保证明加盖公章） |  |
| 8 | 业绩 | 供应商提供2022年1月以来（以合同签订时间为准）的类似监控安装或监控升级业绩，每提供一个得3分，最高得9分；（业绩须同时提供合同复印件和该合同任一支付发票复印件加盖公章，未提供不得分。） | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

一、对国家认定的节能产品或环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

二、小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

三、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

四、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

- 第四章  竞争性磋商需求及要求

一、项目背景

随着学校办学规模扩大与信息化建设推进，现有安防系统的网络等智能化系统因建设年限过长，难以进行维护升级，出现功能滞后、设备故障频发等问题。为提升校园安全管理智能化水平，完善校园师生信息化体验与安全管理功能，现对视频监控系统进行全面升级。

1、前端设备

绝大部分摄像机自2013年正式投入使用之后，截止目前已运行约12年，除正常运行损耗外，在此期间受各类因素影响，导致防护罩、镜头等摄像机组件均有不同程度的损失，导致了视频监控系统无法达到建设初期的需求，

2、磁盘阵列

因建设时间较早，投入运行时间较长，导致本项目视频监控系统核心设备型号老旧，部分设备厂家已停止更新与维护，无法兼容行业现有设备。

本项目目前共有5套磁盘阵列，其中2套是自2013年建成以来便已开始运行，2套为2019年扩容，1套为2023年扩容购买。因投入使用时间较长，目前2013便投入使用的2套磁盘阵列，1套已完全损坏，2019年其中1套也有不同的程度的故障问题，难以满足90天的存储需求。

- 3、解码器

- 因食堂内现有解码器型号老旧，解码能力较差，无法对新增的摄像机图像进行解码，无法实时处理高清视频，多画面解码卡顿，对校园实时安全动态工作带来很大困扰，存在极大安全隐患。

4、计算机网络系统

本项目计算机网络系统自2012年建设，2013年正式投入使用之后，截止2025年，因运行时长、运行环境影响，本项目计算机网络系统接入交换机普遍存在端口老化，网络延迟高，散热差故障率高等问题。在信息化教育手段不断更新换代、校园师生人数日益增长的情况下，本项目计算机网络系统难以承载长时间、大流量的数据传输，存在设备宕机风险，容易导致校园网络瘫痪。

6、改造计划

为保证系统的实用性以及前瞻性，本次升级改造逐步将采用400万像素的监控摄像机以替换原有100万像素的监控摄像机，优先从各楼栋进出口、楼梯口、公共道路等区域进行更换。在大幅提升监控图像质量的情况下，便于叠加AI数据分析功能，实现人脸、行为、轨迹的分析。

综合楼设有客梯2部，货梯1部。拟采用网络型摄像机，并通过无线网桥作为信号传输工具，便于后续维护。

本次共计更新换代166台半球型400万监控摄像机，3台400万电梯监控摄像机。

因食堂内解码器使用时间较长，一楼监控室解码器无法对接使用需要更换。

本次采用最大解码分辨率为1200万，支持8路及12路HDMI信号输出的解码器2台。

网络高清视频监控系统的存储设计采用CVR视频存储系统，通过集中式的存储方式部署在中心机房，用于存储管理前端监控摄像头的实时监控视频。

视频存储系统由中心平台统一管理，存储时间为24小时*90天。为保证整体监控录清晰度，所有视频录像采用主码流进行存储，避免前端摄像机性能浪费，设备选型考虑兼容性，应预留一定的容量。

本次江宁校区监控更换及维修监控摄像机169路，367路监控摄像机接入已有监控存储（利旧），650路监控摄像机接入新购监控存储，监控摄像机总路数共计1017路。

二、技术参数

| 序号 | 产品类别 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络存储设备 | 1、处理器：1颗64位多核处理器 2、系统内存：8GB 3、系统盘：1×256G SSD 4、存储接口：SATA接口，支持硬盘热插拔，总容量450TB 5、网络接口：3个千兆数据网口，1个千兆管理口 6、整机电源：550W，1+1冗余电源 7、视频性能：最大接入路数450（网络输入带宽900Mbps） 8、回放性能：最大支持回放路数45路 9、▲在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息（提供具有CMA标识的检验报告复印件加盖公章） 10、▲支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置（提供具有CMA标识的检验报告复印件加盖公章） 11、★应能预录报警触发前30秒的视频录像（提供具有CMA标识的检验报告复印件加盖公章） | 台 | 5 |
| 2 | 流媒体视频处理设备 | 1、CPU：配置≥1颗 x86架构处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz 2、内存：配置≥32G DDR4，≥4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 3、硬盘：配置≥1块960G SSD盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘 4、PCIE扩展：支持≥2个PCIE插槽 5、网口：≥2个千兆电口 6、其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口 7、电源：配置≥350W高效单电源 | 台 | 3 |
| 3 | 安防平台底座 | 1、CPU：配置2颗 C86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz 2、内存：配置32G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 3、硬盘：配置600G SAS 10K×2（RAID 1） 4、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） 5、PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽 6、网口：标配板载2个千兆电口 7、其他接口：1个IPMI RJ-45管理接口，7个USB 3.0接口 ，2个VGA接口 8、电源：配置550W（1+1）铂金CRPS冗余电源； | 台 | 1 |
| 4 | 8路解码器 | 1、视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码 2、单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 3、视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K 4、视频输入接口：2路HDMI 1.4 5、音频输入接口：2路HDMI内嵌 6、音频输出接口：8路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 7、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作（提供具有CMA标识的检验报告复印件加盖公章） ▲8、支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节（提供具有CMA标识的检验报告复印件加盖公章） | 台 | 1 |
| 5 | 12路解码器 | 1、视频解码能力：H.264/H.265：支持6路3200 W，或6路2400 W，或12路1200 W，或24路800 W，或30路600W，或48路400 W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码 2、单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 3、视频输出接口类型：12路HDMI 1.4，支持4K 4、视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K 5、音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 6、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作（提供具有CMA标识的检验报告复印件加盖公章） ▲7、支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节（提供具有CMA标识的检验报告复印件加盖公章） | 台 | 1 |
| 6 | 400万网络监控摄像机 | 1、传感器类型：对角线尺寸≥1/3" 英寸 2、宽动态：120 dB 3、补光灯类型：红外灯 4、补光距离：最远可达30 m 5、最大分辨率2688 × 1520 @25 fps，最大分辨力不小于1500线 6、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 7、SD卡扩展：最大支持512 GB 8、音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风 ▲9、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音（提供具有CMA标识的检验报告复印件加盖公章） 10、报警：1路输入，1路输出 11、复位：支持 12、电源输出：DC12 V，100 mA电源输出 13、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 14、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 15、防护：不低于IP67 | 台 | 166 |
| 7 | 综合安防管理平台 | 1、提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 ▲2、要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 （提供具有CMA标识的检验报告复印件加盖公章） ★3、要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、设备、组件等统计概览、查看。要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有设备进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属设备、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等 （提供具有CMA标识的检验报告复印件加盖公章） 4、要求支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 5、要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 ▲6、支持添加校区，支持按校区名称查询校区信息，支持列表展示校区信息，包括：校区名称、园区类型、所属安保区域、责任人、操作（查看详情、编辑、删除），支持导出全部或选中校区信息，导出字段包括：校区名称、园区类型、所属安保区域、责任人（提供具有CMA标识的检验报告复印件加盖公章） 7、提供视频管理服务，支持编码设备通过标准协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 | 路 | 1500 |
| 8 | 电梯监控半球 | 1、传感器类型：对角线尺寸≥1/3" 英寸 2、最大图像尺寸：2560 × 1440 3、内置1个GPU芯片，支持电梯内危险品检测功能，包括煤气罐、电瓶车等，当检测到危险品进入电梯内时可触发报警信息。当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不应产生报警。当触发报警时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁； 4、补光灯类型：红外灯 5、补光距离：红外光最远可达10 m 6、宽动态：120 dB 7、SD卡扩展：最大支持512 GB 8、内置麦克风：支持1个内置麦克风 9、内置扬声器：支持1个内置扬声器 10、报警：1路输入，1路输出； 11、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 12、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 13、闪光灯：支持 14、防护：不低于IK08 | 台 | 3 |
| 9 | 电梯网桥 | 1、网络协议：NTP（网络校时）;SADP（自动搜索 IP 地址）;HTTPS（Web管理）;SSH（调试） 2、LED指示灯：PWR电源指示灯;LAN口指示灯;信号强度指示灯 3、设备维护：支持WEB、客户端和APP管理，支持Syslog和控制台信息,支持终端识别、终端准入 4、无线传输距离：200m 5、带机量：2路8MP IPC 6、组网方式：点对点 7、无线标准：IEEE 802.11b/g/n（2*2 MIMO 300 Mbps） 8、工作频段：2400 MHz ~ 2483.5 MHz 9、天线角度：水平天线角度：70° ± 5° 10、接收灵敏度：-87±2dB@HT40-MCS0 -68±2dB@HT40-MCS7 11、最大空口传输速率：≤ 300 Mbps 12、配对方式：成对 13、网络接口类型：机房端：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 14、摄像机端：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 15、信道宽度：10/20/40 MHz 16、工作场景：机房端/摄像机端 17、安全模式：WPA2-PSK 18、安全机制：隐藏无线网络名称 19、网络模式：桥接 | 台 | 3 |
| 10 | 交换机 | 1、性能：交换容量≥2.56Tbps， 转发率≥360Mpps； 2、接口：≥24个万兆光口+1USB； 3、支持最大9台设备虚拟化，最大堆叠带宽≥160G； 4、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 5、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 6、支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 7、支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 | 台 | 2 |
| 11 | 交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥88Mpps。 2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口， 3、支持PoE供电，PoE整机功耗≥370W， 4、支持堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥9台， 5、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K， 6、支持组播VLAN ，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发， 7、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴， 8、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段， 9、支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式 10、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP设备分配IP地址，保障网络安全。 11、支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能 12、可console管理，支持命令行调试， 13、支持sflow流量统计分析功能 14、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制 15、支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性 16、所投交换机支持同一品牌的智能管理平台统一运维管理 17、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段 | 台 | 10 |
| 12 | 视频监控系统优化升级 | 针对本次现有166路视频监控系统图像优化升级，包括但不限于针对前端摄像机、电源、传输链路、网络传输设备的检测与调试，确保视频监控图像达到校方使用要求。 | 路 | 166 |
| 13 | 监控机房设备搬迁与整改 | 1、针对原有监控机房内部设备重新进行平面布置规划，并对原有设备搬迁至校内采购人指定位置，对新链路进行测试与梳理。 | 项 | 1 |
| 14 | 视频监控系统集成服务 | 1、包括但不限于针对新建设备的安装、调试与试运行，实现166路新建视频监控系统与原有1017路视频监控系统的数据对接，保证系统运行的稳定性。 | 项 | 1 |
| 15 | 网络跳线 | 1、名称:六类非屏蔽数据跳线 | 100 | 根 |
| 16 | 网线 | 1、名称:六类4对非屏蔽低烟无卤双绞线 2、敷设方式:穿管/桥架 3、具体参数要求详见图纸及技术规格书 | 10 | 箱 |
| 17 | 辅材 | 管材、螺丝、电工胶带、水晶头、扎带等 | 1 | 批 |

三、商务要求

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京财经高等职业技术学校 |
| 2 | 该项目核心产品 | - 该项目核心产品为：网络存储设备 - 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 运行维护期（包含质保和维保）要求 | 本项目主要设备原厂免费上门运维质保不低于5年。质保期内，中标供应商24小时内无法及时修复的，须提供备机。质保期内，如遇产品技术升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对使用单位进行免费升级服务。定期进行设备的维修保养，及时发现设备的故障和问题，及时处理解决；质保期内，中标供应商在每年为采购人免费进行一次全系统整体检查和维护。质保期外，中标供应商应提供不低于五年零配件的供给和技术支持。自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。 |
| 4 | 交货期要求 | 合同签订后30天内完成安装、调试、验收合格交付使用。本项目必须在采购人要求时间内竣工完成。所有设备必须安装牢固，因隐患事故、未按采购人要求、手续不全、违反规范、拖延工期等原因造成的损失由中标供应商承担赔偿责任。 |
| 5 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 售后服务 | 供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。质保范围包括学校的所有智能化设备。 |
| 7 | 培训要求 | 供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。 |
| 8 | 验收标准与要求 | 1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。 2、中标供应商提供的所有设备、用材均须是投标所列原厂封装未使用过的产品。采购人有权要求中标供应商提供优化设计、施工方案，并作为合同签订的必备要件。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的设备及附配件，投标人应在投标时予以补充，本工程为交钥匙工程，如项目实施过程中因缺少线材辅料、设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供。 3、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。 4、供应商须及时和用户沟通，确认所有设备材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量。 5、供应商应采取安全措施，确保安装安全。因本项目安装产生的安装人员人身安全问题由供应商承担全部责任。 6、严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。 |
| 9 | 付款条件 | 1、投标报价含安装人员意外伤害保险费、清单所列及安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、产品送检费用等与本项目相关的一切费用。本项目验收前中标供应商承担所有货物的保管责任。 - 2、付款条件：合同签订后支付合同价款的50%，验收合格后支付合同价款的50%。 |

第五章合同主要条款及格式

（此合同格式及主要条款作为签订正式合同时的参考，最终以甲乙双方签订的合同为准。）

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：江宁校区监控改造一期

采 购 人：南京财经高等职业技术学校

承包供应商：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局  监制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款  本合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于          号采购文件、供应商投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；              （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；                                （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                              （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后    天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

3.5 若货物故障在检修48小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金：无

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

合同签订后支付合同价款的50%，验收合格后支付合同价款的50%。

第十一条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

第六章附件

附件一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京财经高等职业技术学校：

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交投标文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称： 。

3、根据已收到的本项目磋商文件，遵照规定，我们的投标报价为人民币（小写）   元，人民币（大写）    元。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：年月日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京财经高等职业技术学校：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

（盖章）

日期： 年 月 日

法定代表人或被授权人身份证复印件：

供应商为被授权人缴纳社保证明：

附件三、报价表格式

报  价  表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 响应报价（元） | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 单价（人民币） |  | 小写：人民币 元 大写：人民币 元 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |
| 是否全部属于残疾人福利性单位服务 |  | 是 否 |  |  |
| 是否全部属于监狱企业服务 |  | 是 否 |  |  |

供应商名称:（盖章）

说明：

1、在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”

2、在“是否全部属于残疾人福利性单位服务”栏后“是”或“否”上打“√”

3、在“是否全部属于监狱企业服务”栏后“是”或“否”上打“√”

附件四、分项报价表格式

分项报价表

（格式自拟）

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的报价”栏内，填写“是”或“否”，评审时，如果小微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。

3、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在投标文件首次报价的，分项报价同比例调整。

附件五、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件六、竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的证明文件及材料等（格式自拟）

附件七、中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件八、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京财经高等职业技术学校：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：          （公章）

附件九： 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京财经高等职业技术学校：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。(若有)

主要专业技术能力有：。(若有)

声明人（公章）：

日  期：        年     月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件十、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件十一、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

附件十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印并签字盖章提供方为有效）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）∶ 法定代表人（签字）∶ 二O 年 月 日 |  |  |