附件：

原招标文件第六章《采购需求》”中“三、技术规格（技术性能）要求”中“（一）技术规格（技术性能）具体要求”内容修改为:

1. 数据中心交换机

| 指标项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ▲交换机性能 | 交换容量≥2Tbps/20Tbps； 包转发率≥750Mpps；（若存在双参数，以较小参数为准） |
| ★端口要求 | 万兆光口≥12个；千兆电口≥12个；每台配置1根万兆堆叠电缆； |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K； |
|  | 支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； |
|  | 支持4K个VLAN； |
| 三层功能 | 支持静态路由； |
|  | 支持DHCP Server； |
| 虚拟化 | ▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（投标文件中提供此功能截图）； |

2.超融合服务器

| 指标项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 规格 | 2U标准机架式服务器； |
| CPU | ★配置≥2颗金牌级CPU，单颗CPU不低于16核、主频不低于2.8GHz、额定功率低于200W，支持超线程技术; |
| 内存 | ★配置≥1024GB DDR5 5600MHz内存，配置32根内存插槽； |
| 硬盘 | ★配置≥2块480GB SATA 6Gb固态硬盘；配置≥6块3.84TB SATA 6Gb 热插拔固态硬盘； |
| 标配盘位 | 配置≥16个热插拔硬盘插槽； |
| 阵列卡 | 配置≥2块物理12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持RAID0/1/10/5和JBOD(直通模式)； |
| 网卡 | ★配置10GbE 双端口≥2块万兆光口，4 端口千兆电口以太网适配器； |
| IO扩展性 | ▲支持16个PCIe标准插槽+2个OCP 3.0插槽，支持4块双宽或16块单宽GPU卡； |
| 电源 | 实配电源输出功率≥1300W 白金电源，1+1热插拔冗余电源 |
| 可管理和维护性 | 提供1个独立1GbE管理端口，集成系统管理控制器； |

3.云计算管理平台

| 指标项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 云计算管理平台 | ★为满足平台使用效果，要求云计算管理平台，和底层资源池部分的计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化软件均为同一厂商研发； |
| 大屏展示 | 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等； |
| 高可用性 | ▲为保证用户业务系统的高可靠性，云管平台应具备完善的可靠性功能，需支持无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行（投标文件中提供此功能截图）； |
| 统一管理 | ▲支持纳管现网超融合集群，通过云计算平台可以实现跨集群的虚拟机迁移，不限制各平台的版本（投标文件中提供此功能截图）； |
| 可扩展能力 | 要求平台支持可扩展性，支持扩展网络安全虚拟化，能够在平台内部创建安全组件如：防火墙、可视化运维。 |

4.计算虚拟化软件

| 指标项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 计算虚拟化软件 | ★为满足平台使用效果，要求计算虚拟化软件授权与云计算管理平台、存储虚拟化、网络虚拟化软件均为同一厂商研发； |
| 一键健康巡检 | ▲我单位要求需定期对平台进行健康检测提前发现平台问题，避免平台故障导致医院业务受影响，但人工巡检效率低，需要平台支持集群环境一键健康检测提升效率，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康检测（CPU检测、内存检测、网卡检测、硬盘基本功能检测）（投标文件中提供此功能截图）； |
| 异构管理 | ▲为保障新平台与原有虚拟机平台的互操作性，需要支持双向迁移操作，可将原虚拟机迁移到新平台上，也可将新平台上的虚拟机迁移到现有的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作（投标文件中提供此功能截图）； |
| 基本要求 | 支持部署中标麒麟、银河麒麟、麒麟信安、深度Linux、统信UOS、openEuler、Anolis、TencentOS等操作系统； |
| 功能性要求 | ▲当前网络安全形式下医院业务受到勒索病毒，或人为误操作等带来的风险较大，数据备份是解决此类问题的有效方式。所以要求平台支持虚拟机定期全量备份、增量备份，支持按周、按天、按小时的备份策略（投标文件中提供此功能截图）； |
|  | 为保证超融合平台自身配置的安全，支持系统配置按周、按天的定时备份； |
|  | 为避免平台虚拟机误删操作，需支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间； |
|  | ▲医院业务不允许出现中断，为保证升级过程中我单位业务的连续性，支持云平台在线升级（投标文件中提供此功能截图）； |
|  | 主机资源告警项支持主机CPU利用率、主机内存利用率，主机交换分区利用率，主机CPU温度异常，主机网口丢包率，并检测异常状态持续时间；支持主机网关不通，主机网口掉线，主机离线，数据通信口不通的监控告警，可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警； |
|  | 支持以EXCEL表格的方式导出虚拟机的配置信息，方便医院进行资产统计，包括名称、IP、CPU内存磁盘配置、使用率信息； |
|  | ▲物理硬件容易发生内存故障，为避免内存问题带来的宕机问题影响业务，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条对应的槽位，避免业务卡顿或宕机（投标文件中提供此功能截图）； |
| 运维要求 | 为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险； |

5.存储虚拟化软件

| 指标项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 存储虚拟化软件 | ★为满足平台使用效果，要求存储虚拟化软件授权与云计算管理平台、计算虚拟化软件、网络虚拟化软件为同一厂商研发；存储虚拟化授权不限制容量； |
| 架构 | 采用分布式的软件定义存储架构，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点，扩容过程保证业务零中断； |
| 功能性要求 | 支持多种存储配置；磁盘预分配、磁盘精简、磁盘动态分配等机制，提高磁盘利用率； |
|  | 支持为虚拟磁盘配置不同的存储策略以满足特定场景的需求, 如系统盘和数据盘选择高性能策略, 备份盘选择低性能策略； |
|  | 支持标准的iSCSI协议，允许外部物理主机或应用通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储。支持iSCSI存储、FC存储、NFS存储、本地存储。支持挂载现网的阵列存储资源作为备份资源池，设置还原路径，可还原到新老集群其中之一（投标文件中提供此功能截图）； |
|  | 支持物理内存提供读缓存操作，支持在虚拟机中启用读缓存机制，提高虚拟机磁盘读性能； |
| 故障运维 | 支持快照功能。快照类型支持存储快照、磁盘快照； |
|  | ▲支持硬盘寿命预测功能，医院管理员可以查看磁盘的相关信息包括剩余寿命、预计剩余可用时长和寿命风险（投标文件中提供此功能截图）； |
|  | 针对卡慢磁盘进行自动隔离并重建数据，恢复业务性能，并在界面提示告警信息及磁盘隔离原因（投标文件中提供此功能截图）； |
|  | 支持硬件健康状态监测，包括CPU、内存、SSD、HDD、网卡、外置存储、RAID卡等健康状况，支持邮件和短信告警； |

6.网络虚拟化软件

| 指标项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 网络虚拟化软件 | ★为满足平台使用效果，要求网络虚拟化软件授权与云计算管理平台、计算虚拟化、存储虚拟化为同一厂商研发。 |
| 基本要求 | 为实现精细化的管控，要求产品不限制虚拟路由器的创建数量，并且需要支持高可用（HA）功能。当虚拟路由器所在的主机发生故障时，系统应能够自动进行故障恢复，以确保业务的高可靠性； |
| 紧耦合网络虚拟化 | 后续医院计划在虚拟化平台中使用网络能力，需要支持分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙和虚拟应用负载均衡； |
| 简化网络运维 | ▲为了提升医院运维人员部署效率，需要能够在图形化管理平台上，通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作（投标文件中提供此功能截图）； |
| IPv6网络 | 随着政策要求和业务对IPV6的覆盖，要求支持为虚拟机配置IPv6地址，并可通过IPv6地址访问该业务； |
| 网络性能 | 为了能够根据实际需求和资源情况，灵活地管理和优化虚拟路由器的部署，要求可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上； |
| 网络安全 | ▲需提供网络可视化功能，在图形化界面观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型等信息（投标文件中提供此功能截图）； |

7.云安全软件

| 指标项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 数量 | ★提供不少于100个服务器操作系统防病毒软件，200个PC操作系统防病毒软件，为了实现差异化终端的防护效果，要求以客户端形式自动生成在创建的每个虚拟机中，含不低于五年规则库升级服务； |
| 基础要求 | ▲需要提供可靠的向导化勒索病毒防护和处理解决方案，包括紧急隔离、保留当前状态、恢复云主机、扫描病毒、恢复网络。并支持事前勒索病毒防护、事中检测疑似勒索可打自动对虚拟机打快照、事后勒索病毒向导化处理（投标文件中提供此功能截图）； |
| 功能性要求 | ▲基于业务安全性考虑，为了更全面的获取威胁态势和趋势，支持与厂商安全情报中心协同响应或第三方合作伙伴交换的威胁情报数据，智能分析，精准下发威胁情报（投标文件中提供此功能截图）； |
|  | 基于云平台网络安全考虑，云平台需内置分布式七层网络攻击防护能力。支持以虚拟机为粒度，对指定虚拟机、批量虚拟机、指定IP、指定IP范围开启网络防护功能，且不因IP地址变更或迁移等情况导致安全能力失效。支持为租户VPC网络配置网络攻击防护策略； |
|  | ▲需具备虚拟补丁能力，且无需在主机操作系统打补丁，可直接在网络层对指定虚拟机和批量虚拟机开启补丁防护。且策略不因IP地址变更或迁移等情况导致能力失效（投标文件中提供此功能截图）； |
|  | 云平台需支持防暴力破解，统计单个攻击源及分布式攻击源的暴力破解检测，支持按照RDP、SMB和SSH类型进行封堵并自定义爆破阈值，支持展示终端检测到的暴力破解事件及事件详情，包括：攻击源、攻击类型、最后攻击时间、发现方式、攻击内容、攻击历史； |

8.持续数据保护CDP软件

| 指标项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 数量 | ★提供不少于40个虚拟机的CDP持续数据保护软件使用授权； |
| 功能性要求 | ▲内置持续数据保护CDP软件模块，能够动态的开启和关闭，比如能够提供对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下，就可以开启CDP（投标文件中提供此功能截图）； |
|  | 支持CDP功能升级扩展为异地CDP容灾能力，通过挂载现有存储设备即可实现异地实时备份，现有集群故障可实现数据零丢失在，通过重新挂载新集群即可实现异地快速恢复； |
|  | 支持业务虚拟机的快速恢复，可以指定策略覆盖原有虚拟机或者创建新虚拟机； |

说明：

（1）以上加“▲”标志的为重要响应指标；

（2）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；

（3）以上加“★”标志的为实质性响应指标，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。