编 制 说 明

连云港市城南高级中学附属工程

- 编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013及解释和勘误、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》上下册、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)，《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价[2016]154号)，《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》(江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号)，《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(苏建价[2019]178号)。

- 《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知》苏建函价(2025）66号。

- 赣榆区建设工程材料预算指导价2025年第四期。

- 江苏中建工程设计研究院有限公司设计的图纸。

- 编制范围

室外道路、雨水、电气等

- 计税方法

1、一般计税法

- 说明

- 安全文明施工措施费按基本费和省级三星标准取费，计取扬尘污染防治增加费、建筑工人实名制费，临时设施按中值计算，环境保护税未计算；

- 雨水长度及范围根据图纸计算；

- 图纸设计宿舍楼北侧的污水管道及化粪池不在本次预算范围，未计算；

- 根据图纸排水管基础大样，管道底部按150mm碎石回填计算，d/2高度处按中粗砂回填计算，其他部位按素土回填计算；

- 雨水口连接管回填及基础做法按排水管大样计算；

- 室内污水与室外污水井连接管根据图示长度计算，按dn160 PVC管计算；

- 场地硬化考虑部分地面挖土及外运，最终根据现场施工情况按实计算；

- 配电箱进户管暂按从距室外散水1.5米计算；

- 弱电进户管暂按从距室外散水1.5米计算；

- 应设计要求，室外消防管、喷淋管不在本次编制范围内；

- 应设计要求，室外通往宿舍楼的YJV22-0.6/1KV-4*70电缆和2根YJV22-0.6/1KV-4*95电缆不在本次编制范围内；

- 应设计要求， 接地体由地梁内钢筋为两根直径不小于10的主筋改为利用筏板内两根直径不小于10的主筋作接地体。