招　标　文　件

项目名称：南通市水利局防汛指挥系统升级更新项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0046

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2024年5月1日

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………19

- 采购需求……………………………………23

- 评标方法与评标标准………………………51

- 投标文件格式………………………………57

第一章  投标邀请

受[南通市水利局]的委托，南通市政府采购中心就[南通市水利局防汛指挥系统升级更新项目]([JSZC-320600-JZCG-G2024-0046])进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市水利局防汛指挥系统升级更新项目 的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年5月27日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0046

2.项目名称：南通市水利局防汛指挥系统升级更新项目

3.预算金额：530.68万元

4.最高限价：530.68万元

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：10个月，免费运维服务期为通过终验后1年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行，投标人可选择以下其中一种方式参与：

(1)投标人不属于中小企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家中小企业，中小企业承担的合同份额占合同金额的比例达到30%以上(其中预留给小微企业的部分不低于合同金额的60%)，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。【提供依据符合上述比例的分包意向协议书、分包意向协议书上述比例全部货物的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的分包意向协议书上述比例的承接方属于监狱企业的证明文件或分包意向协议书上述比例承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

(2)投标人属于中型企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家小微企业，小微企业承担的合同份额不低于合同金额的30%，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。【提供依据符合上述比例的分包意向协议书、分包意向协议书上述比例全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的分包意向协议书上述比例的承接方属于监狱企业的证明文件或分包意向协议书上述比例的承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年5月27日14点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：详见第四章采购需求。

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

- 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：  南通市水利局

地址：　南通市崇文路2号

联系人：   张俊华

联系方式：　13814740266

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市工农南路150号

联系人：  沈凤凤

联系方式：  0513-59001963

3.软件技术支持：0519-86722801、那工：0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_南通市水利局_

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南通市政府采购中心         项目（项目编号：JSZC-320600-***）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：南通市防汛指挥系统升级更新项目

1.2标的质量：详见第四章采购需求。

1.3 标的数量（规模）：1

1.4 履行时间（期限）：10个月，免费运维服务期为通过终验后1年。

1.5 履行地点：硬件系统部署环境于南通市防汛抗旱指挥中心，软件系统部署于南通市政务信创云平台的政务网和互联网接入区。

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方经甲方同意后，允许将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1合同签订生效后30日内，采购人收到发票后15日内，支付合同总价款的40%；

8.1.2项目完成初验后，采购人收到发票后15日内，支付合同价款的10%；

8.1.3通过试运行和终验后，采购人收到发票后15日内，支付剩余合同价款的45%；

8.1.4系统运行满一年，采购人收到发票后15日内，无息支付尾款5%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 1‰ 每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、技术要求

- 技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

- （一）项目概况

- 1.1、项目背景

- 南通市防汛指挥系统建于2015年，是我市唯一的上接国家防总、省防指，下联各县（市、区）及沿江沿海部分乡镇、重要水利工程管理系统，集视频会商、实时监控、水雨工情和台风路径查询展示等功能于一体的指挥平台，在历年的防汛抗旱防台风过程中发挥了重要作用。经多年运行，目前系统硬件设备老化、损坏严重，显示设备已达报废年限，经常出现黑屏。软件部分多年未更新，存在数据整合不足、系统功能单一等问题，不能适应精准调度指挥的要求。

- 2023年8月17日习近平总书记主持召开中共中央政治局常务委员会会议，会议要求要认真排查总结，抓紧补短板、强弱项，进一步提升我国防灾减灾救灾能力。要进一步建强各级应急指挥部体系，完善调度指挥、会商研判、业务保障等设施设备和系统，确保上下贯通、一体应对。为认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，坚持人民至上、生命至上，根据省防办《关于加强移动视频会商保障能力建设管理的通知》（苏防办电传〔2023〕8号）等有关要求，结合南通市实际，必须对现有防汛指挥系统进行升级更新。

- 1.2、建设期限

- 建设期限：10个月，免费运维服务期为通过终验后1年。

- 1.3、建设地点

- 建设地点：硬件系统部署环境于南通市防汛抗旱指挥中心，软件系统部署于南通市政务信创云平台的政务网和互联网接入区。

- 1.4、是否按信创要求建设

- 是否按信创要求建设：是

- （二）建设目标

- 基于现有南通市防汛抗旱防御台风指挥现状，参照上海、浙江等地的经验做法，按照“一部门一系统”和信创的要求，以及防汛抗旱防御台风工作“横向到边、纵向到底”的总体要求，整合十多个行业，以及各区县数据，加快形成跨部门、跨层级、跨区域的信息共享和运行体系，充分反映水旱灾害防御工作的基本要素、空间布局、实时动态、部门协同、应急处置等工作，基本实现全市防汛抗旱防御台风指挥的互联互通。

- （三）项目建设内容

- 本项目的建设内容主要包括：更新硬件设备的①显示设备和显示控制系统改造、②音频扩声系统改造、③综合弱电布线系统改造，升级软件系统的④防汛信息资源整合、⑤升级防汛指挥系统大屏版和PC版、⑥升级防汛指挥系统移动版、⑦升级视频监控应用、⑧新建灾情报送应用、⑨新增前端物联感知站点、⑩安全保障体系完善，10个模块内容。

- 3.1更新硬件设备

- 由于硬件设备的显示设备老化损坏，目前已达使用报废年限，不能保障视频会商使用需求，因此拟利用建设室内全彩显示单元设备和会商专用扩声系统，实现横向对接各防指成员单位，纵向与国家防总、省防指、县（市、区）防指、部分乡镇实现联通。

- 升级更新内容包括：显示设备和显示控制系统改造、音频扩声系统改造、综合弱电布线系统改造。

- （1）显示设备和显示控制系统改造

- 显示设备和控制系统改造包括显示设备、显示控制系统及其显示设备涉及墙面改造。

| 一、显示设备规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 长（块） | 宽（块） | 数量（块） | 屏幕尺寸 | 长（M） | 宽（M） | 数量(㎡) |
|  | 13 | 7 | 91 |  | 7.8 | 2.3625 | 18.43 |
| 像素点 | 长（dots） | 宽（dots） | 总计（dot） | 包边尺寸 | 按实际需求 |  |  |
|  | 8320 | 2520 | 20966400 | 点间距 | 0.93mm |  |  |
| 封装方式 | COB |  |  | 总面积 | 7.8 | 2.3625 | 18.43 |
| 二、显示设备硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 基本参数 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 室内COB全彩显示单元显示设备（此为强制性节能产品） | 1、箱体尺寸：600mm(L)*337.5mm(H) 2、像素点间距(mm)：0.9375 3、亮度：600-1000cd/㎡ 4、箱体尺寸：600*337.5 5、箱体分辨率：640*360 6、驱动方式：恒流驱动 7、维护方式：前维护 8、COB封装 |  |  |  |  | ㎡ | 18.43 |
| 发送卡 | 1、支持亮度级联控制 2、支持外接光探头，实现屏体亮度自动调节 3、支持EDID管理 4、支持一键修复功能，换卡无忧 5、支持网口备份 6、支持音频传输 带载点数:260万 最大宽度:4000 最大高度:2000 |  |  |  |  | 台 | 14.00 |
| 多画面拼接控制器 | 专业的视频处理拼接服务器，纯硬件FPGA设计架构，所有板卡采用 模块化设计，输入输出接口种类全面，可根据不同项目应用需求灵活配置输入输出板卡。 可广泛应用于电视台、调度室、指挥中心、展馆展厅、会议室、舞台演出、数据中心、多功能厅等场景。 KE1拼接服务器支持8K超高清视频输入和输出，支持多屏多图层管理、输入输出EDID 管理，支持3D输出，支持Genlock同步锁相，满足多样复杂的项目需求。 1、3路4K，8路2K高标清视频信号输入 2、16路2K输出 3、单路支持HDMI2.1或DP1.4输入，最大分辨率支持8K×4K@30Hz。 4、单板卡最大支持16个2K@60Hz图层或8个K@30Hz图层或4个4K@60Hz图层。 5、单机最大支持16个2K图层。 6、无需安装软件，采用Web端控制，不受操作系统及操作平台限制。 7、操作简单快捷，实时响应，轻松配置复杂场景。 8、场景管理 可将不同预设参数保存为场景，支持多屏场景及单屏场景一键调用，从容切换。 9、分组屏幕管理 支持最多8组屏幕管理，每组屏幕输出分辨率可分别设定，轻松完成异形屏及复杂场景显示控制。 10、预编辑管理 图层编辑时不影响当前设备输出。 11、轮巡管理 支持输入源轮巡，多路输入源定时切换。 |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 输入卡-4K | 1、HDMI1.4输入接口 ⚫输入接口数量：3路HDMI1.4 ⚫最大输入分辨率：4096×2160@30Hz ⚫自定义分辨率：极限宽度4096（4096×2160@30Hz） 极限高度4096（2000×4096@30Hz） ⚫视频输入格式：RGB444，YCbCr444，YCbCr422 ⚫支持随路音频 2、输入卡规格 ⚫输入信号电平：TMDS/CML ⚫阻抗：差分100ohm ⚫功耗：5W |  |  |  |  | 3通道卡 | 1 |
| 输入卡-2K | 1、HDMI1.3输入接口 ⚫输入接口数量：16路HDMI1.3 ⚫最大输入分辨率：2048×1152@60Hz ⚫自定义分辨率：极限宽度2048（2048×1152@60Hz） 极限高度2048（1152×2048@60Hz） ⚫视频输入格式：RGB444，YCbCr444，YCbCr422 ⚫支持随路音频 2、输入卡规格 ⚫输入信号电平：TMDS/CML ⚫阻抗：差分100ohm ⚫功耗：5W |  |  |  |  | 16通道卡 | 2 |
| 多媒体中控视频输出控制器 | 1.4路DP输出，实现超大显示设备点对点显示 2.1路DVI监视输出口 3.支持分辨率为7680×2160的视频图像流畅播放 4.支持硬件解码，超强渲染能力，播放性能卓越 5.不限通道，自动拼接融合 6.支持投影校正融合 7.支持几何变形功能，呈现出创意显示的效果 8.支持多联机，实现多台设备级联带载超大显示设备 9.预案式预编辑播控，可在不影响输出的情况下编辑预案 10.虚拟屏管理，显示口拆分、各种异形显示、任意布局所见即所得 11.特效叠加重塑素材，多种特效可任意组合 12.不限视频图层播放控制 13.主从模式，多机级联，确保帧同步 14.支持多视频音频单独输出（选配） 15.支持工程编辑自动备份，防止现场意外导致工程重新编辑 16.支持NDI网络屏幕采集 |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 显示单元钢结构支架 | 1、40*40/20*40国标镀锌方管 2、固定方式：焊接/角码固定 3、制作工艺：按需标准定制 4、固定方式：与墙体膨胀螺丝固定 |  |  |  |  | ㎡ | 18.43 |
| 金属包边 | 不锈钢定制3cm厚度框体包边，黑色哑光金属漆喷涂，长度7.8m，高度2.4m。外围基建：轻钢龙骨+木纹免漆装饰板，25㎡。 |  |  |  |  | ㎡ | 1.00 |
| 中控软件 | 1、云中控系统可实时查看显示终端的播放画面、信号处理系统的信号内容、媒体文件及场景预案，完成可视化系统管理； 2、多媒体服务器与拼接器、音/视频矩阵、智能电机、智能配电箱、发送卡和多功能卡连接，通过移动平板分发提前配置好的协议指令，完成对本地服务器、外部信号音/视频、窗帘、屏幕电源和亮度的集中管理和控制 3、内置界面设计模块，操作简单，用户可自定义操作界面，无需专门定制 4、对不同账号可以设置不同的权限，分区分角色管理 5、客户端可部署在安卓、iOS、Windows等多种操作系统上；并支持B/S架构，可通过浏览器进行管理 |  |  |  |  | 套 | 1 |
| 手持式操作终端 | 0寸-11寸 |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 三、显示设备施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工费 | 钢结构搭建，屏体组装，包边装饰 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 安装调试费 | 设备安装、调试、测试、交付、培训，含第一年维护 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 运输费 | 设备运输保险等 |  |  |  |  | 项 | 1 |

重点参数技术指标：

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 全彩显示设备（此为强制性节能产品、核心产品） | - ▲1.像素点间距：≤0.9375mm； - 2.模组尺寸：150mm*168.75mm； - ▲3.封装技术：RGB全倒装工艺，发光芯片无线焊接封装在PCB板上，COB集成封装，晶圆倒置，平面封装，无点状、面状及凸点造型，树脂一次性整体灌封，无像素独立、二次灌封； - ▲4.高分子材料：模组面用高分子材料，透光率高达60％，发光芯片光损耗 ，达到低耗低温升效果； - ▲5.表面清洁：屏体表面可清洁、可擦拭，屏体表面不易受溶剂溶解，可采用碘类消毒剂、醇类消毒剂、次氯类消毒剂进行表面消毒； - 6.灯珠冷热冲击： -50℃~130℃各15min200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮； - ▲7.灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存500H，灯珠点亮无异常； - ▲8.爬电距离：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm； - ▲9.电气间隙：对电气间隙试验的要求，属于I类产品； - ▲10.防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广，从9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用； - ▲11.摩擦起电电压：≤100V； - ▲12.显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡； - 13.显示设备高亮效率：≥99％； - ▲14.色坐标偏差：U':±0.015，V': ±0.015； - ▲15.单一故障条件测试：模拟单一故障条件下，显示设备无起火和电击的危险发生； ▲16.防潮与绝缘：调整潮湿试验箱91%RH-95%RH范围内，保持温度20-30℃之间(温度变化不能超过1℃),放置显示设备48小时后，立即进行给样品施加1000V的直流电压，持续时间1min。再测试绝缘电阻，应≥2MΩ； - ▲17.硬件集成：支持电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内多个模块集成于一块电路板卡上，包含但不限于交/直流电源、接收卡、转接板等，直接配合灯板即可正常工作； - ▲18.电压波动和闪烁：通过GB17625.2标准限值要求，测试过程中样品无异常，符合性能判据A； | - L0.93圆周检测报告； |
| - 2 | - 多媒体控制器 | 1、超高清输出：单机最高可支持6个DP输出，输出分辨率可达到24576×2160@60Hz或4096×12960@60Hz。 2、多格式信号输入：可配备SDI、HDMI、DVI、VGA等外部输入信号接口，同时接收多路视频输入。 3、可视化素材管理：可以缩略图形式对各种待播放素材进行预览。 4、可视化编辑：用户在编辑画面布局时可实时模拟输出画面，完成所见即所得的节目编辑。 5、工具插件：支持字幕/正计时/倒计时/数字时钟/模拟时钟/表格/天气等多种工具插件； 6、播放列表：支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式； ▲7、与播控系统/视频处理器系统/控制系统为同一厂家，消除设备兼容性隐患。 ▲8、可提供设备生产商针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。 ▲9、设备通过CQC认证，并可提供相应证书（加盖厂家鲜章）。 | - 功能性检测报告、CQC |

（2）音频扩声系统改造设计

建设全新的、具有全方位高音质的会议专用音频扩声系统，及其音视频配套改造（消音处理）。该系统可以管理和控制多端口输入的音频源，并对各端口输入的音频进行多样化的切换控制。

该系统的发言系统是手拉手会议专用麦克风终端，配置10个主席位（无线+有线）和30个列席位（无线），总发言位置为40个。该系统的优点是无线连接方式，现场无需纵横交错的麦克风线缆，布置简洁便于管理，主席位除了无线连接，还需要配置有线连接方式确保音频通讯正常。系统配有充电箱，可以统一为所有麦克风电池进行同时充电管理。该系统在今后还可以进行便捷的升级扩容。会议音频系统的建设方案为两部分组成，主要为扩声系统和发言系统。

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议专用音柱 | 系统：无源2分频系统 频率响应：125Hz-18KHz(±3dB)/115Hz-20KHz(±10dB) 高音：1*1"(25mm)/1"(25mm) 低音：4*5"(127mm)/1"(25mm) 标称阻抗：8ohm 灵敏度：92dBSPL 额定功率：150W(AES) 最大声压级：113dBSPL/120dBSPLpeak 标称覆盖角：100°x90° 连接插座：2NeutrikNL4MP 插脚连接(输入)1+/1- 插脚连接（链接）1+/-至1+/- 箱体尺寸：155×685×175mm(W×H×D) 包装尺寸：---×---×---mm 净重：----KG/PCS 毛重：----KG/2PCS | 个 | 4 |
| 2 | 吸顶天花喇叭 | 2路吸顶式天花扬声器。 外罩及面网色调与安裝环境完全结合。 采用精密的零件和高品质的分音设计。 采用同轴可旋转的丝膜高音设计。 采用高品质的胶边材料加强低频效应。 精细的天花喇叭无边设计能与各种装修风格完全融合。 该吸顶天花扬声器采取半自动安装方式。 独特的磁性无边框网罩，外形美观大方，无需借助任何工具即可安装，简洁方便。 | 个 | 8 |
| 3 | 主扩声功放 | 输出功率：2*300W/8Ω2*450W/4Ω桥接功率：2*900W/8Ω 频率响应:20Hz-20KHz，±0.5dB 总谐波失真<0.5%，1KHz，1/3RrtePower8Ω 信噪比：>105dB,阻尼系数:≥250 输入阻抗：20KΩBALANCE/10KΩ输入灵敏度：500MV 电源规格：交流220-240V50-60Hz | 台 | 4 |
| 4 | 电源时序器 | 1、额定输出电压：交流220V 2、额定输出电流：30A 3、可控制电源：10路 4、单路客定输出电源：30A 5、时序间隔2-3秒 6、带3C国标三扁插头和6平方150CM长的电源线 7、带USB，手机充电。 | 台 | 3 |
| 5 | 无线手拉手会议主机 | 主控机技术指标： 电源输入：DC12V-15V，≧1A 消耗功率：<7W 工作温度-10℃--40℃ 主控机尺寸（W×H×D）：485mm×100mm（2U，包括机箱脚垫）×355mm 主控机重量：7.2kg 音频信道 通信方式：UHF无线方式（单向） 信道数：5路（1主席单元通路，4代表单元通路） 频率范围：（频率段在500MHz---950MHz范围内可供选择） 解调方式：FM 接收灵敏度：-100dBm 控制信道 通信方式：UHF无线方式(双向） 信道数：16 频率范围：422.4MHz--438.4MHz 调制方式：FSK 接收灵敏度：-100dBm 辐射功率：≦+6dBm 频率偏差：<0.002 数据速率：100KBPS | 台 | 1 |
| 6 | 主席单元无线麦克风 | HT-3399Hc无线列席单元产品特性: 1、新颖的结构设计，符合人体工程学，塑料座方管电容话筒； 2、驻极体超心形指向性话筒； 3、抗手机、电磁、高频干扰能力； 4、LCD显示设备，可显示话筒状态及系统菜单； 5、独立电源开关键，智能电路管理电池电量； 6、设有话筒开关按键，按下开关键，绿色显示单元咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键； 7、阻尼调节结构，可以任意地将收音头调整到合适的位置； 8、附防风海绵罩，可减低在讲话时收到的喷气声及其他风声的情况出现； 9、具有表决、视像跟踪功能，可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合。 技术参数： 10、指示灯：绿色显示单元开启话筒咪管灯环显示 11、供电：直流3.7V-4.5V 12、消耗功率：待机≦360mW,开启话筒状态≦630mW 13、麦克风类型：超心形指向性驻极体14、开关：电子轻触开关 15、音频通信方式：超高频无线电波 16、音频频率范围：610MHz-664.75MHz 17、音频信道数：5路 18、控制通信方式：无线433MHz频段 19、控制频率范围：422.4MHz-439.4MHz 20、控制信道数：16路 21、接收灵敏度：-100dBm 22、咪管长度：240mm 23、底座规格（宽×深×高）：152×140×55mm 24、颜色：灰色 25、主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒。 26、HT-3399HBc、HT-3399HBd同时具有表决功能 | 台 | 10 |
| 7 | 会议代表无线麦克风 | HT-3399Hc无线列席单元产品特性 1、新颖的结构设计，符合人体工程学，塑料座方管电容话筒； 2、驻极体超心形指向性话筒； 3、抗手机、电磁、高频干扰能力； 4、LCD显示设备，可显示话筒状态及系统菜单； 5、独立电源开关键，智能电路管理电池电量； 6、设有话筒开关按键，按下开关键，绿色显示单元咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键； 7、阻尼调节结构，可以任意地将收音头调整到合适的位置； 8、附防风海绵罩，可减低在讲话时收到的喷气声及其他风声的情况出现； 9、具有表决、视像跟踪功能，可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合。 技术参数： 10、指示灯：绿色显示单元开启话筒咪管灯环显示 11、供电：直流3.7V-4.5V 12、消耗功率：待机≦360mW,开启话筒状态≦630mW 13、麦克风类型：超心形指向性驻极体 14、开关：电子轻触开关 15、音频通信方式：超高频无线电波 16、音频频率范围：610MHz-664.75MHz 17、音频信道数：5路 18、控制通信方式：无线433MHz频段 19、控制频率范围：422.4MHz-439.4MHz 20、控制信道数：16路 21、接收灵敏度：-100dBm 22、咪管长度：240mm 23、底座规格（宽×深×高）：152×140×55mm 24、颜色：灰色 25、主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒。 26、HT-3399HBc、HT-3399HBd同时具有表决功能 | 台 | 30 |
| 8 | 充电箱 | 专用电池充电箱功能特性： 采用AC110V~240V开关电源供电。 可同时为16枚专用锂电池充电。 具有智能充电管理电路，可有效保护电池。 有伸缩拉杆及滑轮方便移动。 | 台 | 3 |
| 9 | 信号覆盖方法器 | *提供使用2-4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。*D-707采用高动态低杂讯之主动原件主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道使用排除混频干扰，其输出增益约等于1.*无线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单杆天线，同轴天线，延长天线组及对数字向天线组。*天线输入接座具有供应强波器的电源*可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数字定向天线组*四组电源输出：12V/600-1000mA | 台 | 2 |
| 10 | 反馈抑制器 | 1）有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然，一键式操作模式，简单好用； 2）采用DSP技术，实时抓取啸叫点，自动适应声学环境； 3）超远会议话筒拾音距离，能自动适应拾音距离； 4）8+2路输入，8路话筒输入和两路LINE输入（音乐输入），话筒和线路输入增益可调，调整范围大于12dB； 5）高品质话放，带+48V幻象电源，每路幻象电源独立开关控制，互不干扰； 6）每路输入带独立增益调节，可以适合不同的话筒同时使用； 7）前四路话筒是可以选择卡农或6.35接口输入，接线方便； 8）音乐LINE输入音量单独调节，并有信号指示灯，操作直观； 9）8路话筒在面板有总的音量调节旋钮，带信号指示灯和峰值指示灯，操作更加便捷； 10）左右平衡式输出，带8段显示单元电平指示，输出大小可调，信噪比更好； 11）各路话筒和音乐在输出进行混合后输出，也可以当混音器使用； 12）铝面板喷砂工艺，透光式按键，外观与众不同。 频率响应：20Hz~20KHz,+/-1.5dB； DSP采样率：192KHz； AD/DA转换：24比特； 总频波失真：<0.01%(+4dBU,1KHz)； 最大输出：+22dBu(平衡）,+16dBu(不平衡）； 信噪比：>95dB； 输入电源：220v~50Hz； 产品尺寸：（H*W*D）44*483*240(mm）； 包装尺寸：（H*W*D）93*540*330(mm）； 净重:2.75Kg； 毛重:3.40Kg。 | 台 | 2 |
| 11 | 音箱处理器 | 大延时maximumdelay：682msoninputs，682msonoutputs输出增益调整outputgainadjustment：﹣40db至﹢12db 参量均衡parametrice：每个输入6段，每个输出4段输入图示均衡inputgeq：no 分频器crossoverfilters：12，18，24，or48dbperoctave限幅器阀值limiterthreshold：﹣20to+20dbu 大输出电平maximumoutputlevel：﹢20dbu 输入阻抗inputimpedance：18kω输出阻抗outputimpedance：100ω固有延时latency： 电源要求powerre：90-240vac 尺寸dimensions(w×h×d，mm)：483×44.4×203净重netweight：4.05kg | 台 | 1 |
| 12 | 24路调音台 | ●信噪比S/N：83dB ●均衡Equalization：±15dB ●高频high：±15dB/10KHZ ●中频Mid：±15dB/250KHZ~6KHZ ●低频Low：±15dB/60HZ ●最大输出电平Maxoutputlevel：20dBm ●总谐波失真度：0.02%@0dB1KHz ●频率相应：20Hz~20Kz ●电源输出功率：30w ●电源电压：100V-240V/50Hz | 台 | 1 |
| 13 | 双手持无线话筒 | 频率范围:640-900MHZ 最大频道数:200 频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1%音频输出电平:8dBumax 电源要求:12-16V直流,电流1A,由外接电源供电 手持式发射机参数： 频率范围:640-900MHZ 频带宽度:50MHZ谐波抑制:>55dBc最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池电池使用时间:>8H(碱性) 腰包式发射机参数： 频率范围:640-900MHZ 频带宽度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHz 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池电池使用时间:>8H(碱性) 使用距离:≥150米 | 套 | 1 |
| 14 | 控制天线信道盒 | 无线信号基站天线，与主控连接，延长控制信道信号距离，RJ45端口，80米内连接电缆自供电，超80米需要独立供电。尺寸：310*167*75mm。 | 个 | 2 |
| 15 | 线缆 | 秋叶原会议音频系统定制专用电缆 | 批 | 1 |
| 16 | 其它安装辅材 | 卡农头，接插件，设备连接线等 | 批 | 1 |
| 17 | 调试 | 硬件设备安装、线路端接、调试、测试、交付、培训，含第一年维护。含税6% | 项 | 1 |
| 18 | 消音处理 | 对会议室进行整体消音处理，墙面做消音处理并敷设消音板，地面做消音处理并敷设消音地毯，以及门窗等的消音处理。 | 项 | 1 |

（3）综合弱电布线系统改造设计

拆除原先老旧的线路，重新敷设全新的综合布线系统。该布线系统包含有线基础网络线路、无线WIFI网络线路、HDMI多媒体线路，音频线路等。所有的线路整合在一个19英寸的网络管理机柜内，便于管理和后期维护。对地面插座进行重新设计和建设，确保在任何状态下都便于用户端的使用体验。并对大屏进行基建、供电系统改造升级、外围的修复和装饰等。

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备及材料 |  |  |  |  |
| 1 | 电气动力柜 | X-3030KW电气箱500X160X800（含施耐德100A总开、3P63A空开X2、2P32A空开X2） | 项 | 1 |
| 2 | 电气动力柜至电源系统强电电缆 | 国标3芯6平方护套电缆100米 | 项 | 1 |
| 3 | 基建及周边装饰 | 不锈钢定制3cm厚度框体包边，黑色哑光金属喷漆涂，长度7.8m，高度2.4m。外围基建：轻钢龙骨+木纹免漆装饰板，25㎡。 | 项 | 1 |
| 4 | 副屏电箱 | X-1010KW电气箱500X160X600（含施耐德32A总开、2P16A空开X2） | 项 | 1 |
| 5 | 电箱至副屏电源强电电缆 | 国标3芯6平方护套电缆35米 | 项 | 1 |
| 6 | 副屏包边 | 不锈钢定制3cm厚度框体包边，黑色哑光金属喷漆涂，长度6m，高度0.3m。 | 项 | 1 |
| 7 | 控制器机柜 | 800X100042U金属双开网孔门19英寸机柜 | 项 | 1 |
| 8 | 24口POE网络交换机（设备） | 24个10/100/1000Base-TPOE电口（其中4个是combo口），4个10GBASE-XSFP+万兆光口，背板带宽336Gbps/3.36Tbps，包转发率126Mpps，支持基于端口的VLAN，支持用户分级管理和口令保护，支持XModem/FTP/TFTP加载升级 | 项 | 1 |
| 9 | 24口接入网络交换机（用户接入） | 24个10/100/1000Base-T电口（其中8个是combo口），4个10GBASE-XSFP+万兆光口，背板带宽336Gbps/3.36Tbps，包转发率126Mpps，支持基于端口的VLAN，支持用户分级管理和口令保护，支持XModem/FTP/TFTP加载升级 | 项 | 1 |
| 10 | 无线高密AP | APIEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g，IEEE802.11n，IEEE802.11ac，IEEE802.11acwave2，双频，3.46Gbps纠错 | 项 | 2 |
| 11 | 高清视频监控摄像头 | 400万像素红外一体半球摄像机（带音频） | 项 | 1 |
| 12 | NVR | 8路双盘位高清硬盘录像机 | 项 | 1 |
| 13 | 硬盘 | 8TB监控专用硬盘 | 项 | 1 |
| 14 | 地插 | 全铜地面插座 | 项 | 37 |
| 15 | 多媒体面板 | 含HDMI和音频 | 项 | 8 |
| 16 | 强电面板 | 86型墙面五孔强电面板 | 项 | 37 |
| 17 | 网络面板模块 | 六类非屏蔽,86型单孔面板模块套装 | 项 | 29 |
| 18 | 用户端强电电缆 | 插座电缆，RVV3X2.5,300米 | 项 | 1 |
| 19 | HDMI电缆 | 30米定制长度专用视频电缆HDMI2.1 | 项 | 20 |
| 20 | KVM视频切换矩阵 | 8输入1输出 | 项 | 1 |
| 21 | 网线 | 六类非屏蔽，305米/箱 | 项 | 10 |
| 22 | 网络跳线 | 六类非屏蔽，2米 | 项 | 29 |
| 23 | 显示单元条屏 | P4单红走字显示设备，像素点44320点/平方米，驱动方式1/16扫恒流驱动，刷新率≥120帧/秒，高度≥800cd/平方米，整屏尺寸7.6*0.604m，含安装附件。 | 项 | 1 |
| 24 | 施工辅材 | 穿线管、软管、螺丝、扎带、胶布、标签等 | 项 | 1 |
| 施工费 |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备周边修复 | 拆除改造完成显示设备之后对周边原装修进行修复 | 项 | 1 |
| 2 | 副屏利旧安装 | 利旧显示设备测试挑选，重新安装调试 | 项 | 1 |
| 3 | 显示设备及副屏强电施工费 | 显示设备和副屏的电气动力箱安装及电缆端接 | 项 | 1 |
| 4 | 弱电改造施工费 | 含拆除老旧设备，勘查现场，音视频、网络线路、强电插座线路重新敷设施工费 | 项 | 1 |
| 5 | 其它弱电设备安装调试费 | 网络系统及视频监控系统的设备安装上架，线路端接，调试等 | 项 | 1 |
| 6 | 系统总装调试交付 | 对所有系统进行联合调试，测试，功能设置等 | 项 | 1 |
| 7 | 项目管理费 | 项目管理，设备及材料运输，第一年质保，第一年免费上门维护服务费，培训和技术支持等 | 项 | 1 |

3.2升级软件系统

参照上海、浙江等地的经验做法，依托现有的南通市防汛指挥系统PC版和移动版，基于防汛信息资源的整合汇聚，以防汛应急响应为主线，打造多功能的业务应用，具体包括南通市防汛指挥系统PC版、大屏版和移动版，以及灾情报送和视频监控业务应用，构建融监测预警、预测预报、应急指挥于一体的科学指挥系统。

★需要承诺系统总体设计中，本系统的技术路线需满足为日后接入水系等水利数字孪生模型预留接口。

（1）防汛信息资源整合

梳理南通市各地各部门现有满足防洪排涝监控需求的数据资源，将其接入防汛指挥系统，实现气象、水文、资规、海事、交通、农业、市政、住建、城管、大数据局等部门防汛相关信息的资源整合和共建共享，并对现有数据库根据信创要求进行迁移整合，形成“一个库”。

★为充分满足需求，详细描述“南通市水利一张图”的框架和详细内容，具体包括：水利一张图实现路径、采用的底图、数据分类及数据内容，并说明数据更新频率。

| 序号 | 应用 | 模块 | 子模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防汛信息资源整合 | 监测数据统一采集 | 通信控制与数据传输 |
| 2 |  |  | 采集指令发送处理 |
| 3 |  |  | 监测数据解析校验 |
| 4 |  |  | 监测数据智能监测 |
| 5 |  |  | 通信协议管理 |
| 6 |  | 数据汇聚 | 关系型数据库采集 |
| 7 |  |  | 原数据库迁移 |
| 8 |  |  | 监测数据采集 |
| 9 |  |  | 公开数据采集 |
| 10 |  |  | 数据交换同步 |
| 11 |  |  | 其他途径数据采集 |
| 12 |  | 数据监控 | 运行预警监控 |
| 13 |  |  | 报警信息展示 |
| 14 |  |  | 故障信息展示 |
| 15 |  |  | 采集数据统计 |
| 16 |  | 数据整合 | 数据清洗 |
| 17 |  |  | 数字化处理 |
| 18 |  |  | 数据转换 |
| 19 |  |  | 数据加载 |
| 20 |  |  | 数据解析 |
| 21 |  |  | 容错处理 |
| 22 |  | 数据存储 | 结构化数据存储 |
| 23 |  |  | 半结构化数据存储 |
| 24 |  |  | 非结构化数据存储 |
| 25 |  |  | 数据分区与分库分表 |
| 26 |  |  | 存储过程与索引优化 |

（2）升级防汛指挥系统大屏版和PC版

为适应防汛抗旱防御台风指挥全业务环节（“测、报、防、抗、救、援”），结合防汛信息资源整合情况，充分反映防汛的基本要素、空间布局、实时动态、部门协同、应急处置等信息，从而高效指挥调度汛期发生的各类城市运行事件相关资源力量和防汛工作提供支撑。大屏版和PC版功能考虑基本一致。

★为充分响应“参照上海、浙江等地的经验做法”，需要在标书中描述上海市或者浙江省防汛指挥相关系统的介绍。

| 序号 | 应用 | 模块 | 子模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升级防汛指挥系统大屏版和PC版 | 汛情测报分析 | 台风查询分析 |
| 2 |  |  | 暴雨查询分析 |
| 3 |  |  | 高潮查询分析 |
| 4 |  |  | 风暴潮查询分析 |
| 5 |  |  | 综合汛情查询 |
| 6 |  | 监督管理分析 | 值班值守查询签到 |
| 7 |  |  | 社情监控查询分析 |
| 8 |  |  | 视频监控展示查询 |
| 9 |  | 防御准备分析 | 船只进港避风查询分析 |
| 10 |  |  | 人员转移安置查询分析 |
| 11 |  |  | 抢险队伍集结查询分析 |
| 12 |  |  | 防汛物资准备查询分析 |
| 13 |  | 灾情报送查询 | 人员伤亡查询统计 |
| 14 |  |  | 高空坠物查询统计 |
| 15 |  |  | 危棚简屋坍塌查询统计 |
| 16 |  |  | 积水状况查询统计 |
| 17 |  |  | 树木倒伏查询统计 |
| 18 |  |  | 堤防泵闸损坏查询统计 |
| 19 |  |  | 电力中断查询统计 |
| 20 |  |  | 农业受淹查询统计 |
| 21 |  |  | 交通影响查询统计 |
| 22 |  |  | 景区景点关闭查询统计 |
| 23 |  | 风险隐患查询统计 | 高空作业或构筑物查询统计 |
| 24 |  |  | 易积水区查询统计 |
| 25 |  |  | 在建工程度汛查询统计 |
| 26 |  |  | 地下空间查询统计 |
| 27 |  |  | 险工险段查询统计 |
| 28 |  |  | 危房简屋查询统计 |
| 29 |  | 辅助决策查询展示 | 积水监测查询分析 |
| 30 |  |  | 水闸监测查询分析 |
| 31 |  |  | 雷达云图查询展示 |
| 32 |  |  | 防汛预案查询展示 |
| 33 |  |  | 防汛专家查询展示 |
| 34 |  |  | 水系河网查询展示 |
| 35 |  |  | 圩区堤防查询展示 |
| 36 |  | 综合地图支撑 | 地图工具 |
| 37 |  |  | 时间轴联动 |
| 38 |  |  | 语音指令输入 |
| 39 |  | 后台管理 | 权限管理 |
| 40 |  |  | 统一监控 |
| 41 |  |  | 待办消息 |
| 42 |  |  | 信息录入 |
| 43 |  |  | 统一登陆 |
| 44 |  | 防汛轻应用服务开发 | 综合汛情展示及导出轻应用开发 |
| 45 |  |  | 水位过程线轻应用开发 |
| 46 |  |  | 积水退水过程线轻应用开发 |
| 47 |  |  | 防汛预案数据接口开发 |
| 48 |  |  | 防汛专家数据接口开发 |
| 49 |  |  | 防汛值班数据接口开发 |
| 50 |  |  | 抢险队伍数据接口开发 |
| 51 |  |  | 防汛物资数据接口开发 |
| 52 |  |  | 闸站监控数据接口开发 |
| 53 |  |  | 积水监测数据接口开发 |
| 54 |  |  | 实时水情数据接口开发 |
| 55 |  |  | 河湖水系地图服务配置与发布 |
| 56 |  |  | 圩区地图服务配置与发布 |
| 57 |  |  | 堤防地图服务配置与发布 |
| 58 |  |  | 水闸地图服务配置与发布 |
| 59 |  |  | 泵站地图服务配置与发布 |
| 60 |  |  | 境界地图服务配置与发布 |
| 61 |  |  | 地貌地图服务配置与发布 |
| 62 |  |  | 交通地图服务配置与发布 |

（3）升级防汛指挥系统移动版

基于现有移动版，以及防汛各类应用的升级，进行移动版开发，实现防汛应用能够无缝在移动版协同使用，为防汛工作人员和公众随时随地掌握汛情变化态势，提高应急指挥调度效率。

| 序号 | 应用 | 模块 | 子模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升级防汛指挥系统移动版 | 综合汛情查询 | 综合汛情查询 |
| 2 |  | 预测预报查询 | 预测预报查询 |
| 3 |  | 预警响应查询 | 预警响应查询 |
| 4 |  | 雷达云图查询 | 雷达云图查询 |
| 5 |  | 台风路径查询 | 台风路径查询 |
| 6 |  | 实时雨情查询 | 实时雨情查询 |
| 7 |  | 实时水情查询 | 实时水情查询 |
| 8 |  | 实时工情查询 | 实时工情查询 |
| 9 |  | 积水监测查询 | 积水监测查询 |
| 10 |  | 灾情报送查询 | 灾情报送查询 |
| 11 |  | 防汛视频查询 | 防汛视频查询 |
| 12 |  | 抢险队伍查询 | 抢险队伍查询 |
| 13 |  | 防汛物资查询 | 防汛物资查询 |
| 14 |  | 风险隐患查询 | 风险隐患查询 |
| 15 |  | 防汛值班查询 | 防汛值班查询 |
| 16 |  | 防汛通讯录查询 | 防汛通讯录查询 |
| 17 |  | 防汛专家查询 | 防汛专家查询 |
| 18 |  | 防汛知识查询 | 防汛知识查询 |
| 19 |  | 公众反馈 | 公众反馈 |
| 20 |  | 与其他系统对接 | 与其他系统对接 |

（4）升级视频监控应用

基于现有视频监控应用进行升级，通过对现有视频的点位管理，以及接入防汛成员单位共享的视频点位等内容，实现对接入视频的统一管理，以及为防汛指挥系统进行实时赋能。

| 序号 | 应用 | 模块 | 子模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升级视频监控应用 | 视频引接协议标准解析 | 通信协议解析 |
| 2 |  |  | 控制协议解析 |
| 3 |  | 视频引接国标平台建立 | 建立平台级联注册连接 |
| 4 |  |  | 建立平台级联心跳报送 |
| 5 |  |  | 视频级联点位目录获取 |
| 6 |  |  | 实时视频流获取 |
| 7 |  |  | PTZ控制 |
| 8 |  | 视频数据接入管理 | IPC视频流接入 |
| 9 |  |  | NVR视频流接入 |
| 10 |  |  | 其他视频接入 |
| 11 |  |  | 视频流按需控制 |
| 12 |  |  | 视频流均衡负载 |
| 13 |  | 视频的流媒体分发共享 | 视频流编码转换 |
| 14 |  |  | 视频流服务发布 |
| 15 |  |  | 视频监控服务开发 |
| 16 |  | 视频查看和控制 | 实时视频调用 |
| 17 |  |  | 历史视频查看 |
| 18 |  |  | 实时与历史视频快照捕获 |
| 19 |  |  | 视频控制栏 |
| 20 |  | 视频资源管理 | 视频点位治理 |
| 21 |  |  | 点位信息管理 |
| 22 |  | 视频巡检和运维管理 | 视频设备巡检管理 |
| 23 |  |  | 视频设备运维管理 |

（5）新建灾情报送应用

建立防汛工作即时联络体系和应用模块统一入口信息采集，可服务于南通市各区县和主要防汛成员单位部门，用于收集防御动态和灾情数据，实现快速上报和及时回传防御动态和灾情信息，为灾情统计工作提供灾情复核辅助工具，提高统计数据的一致性、逻辑性、时效性，为市区两级防汛工作提供信息化赋能。

| 序号 | 应用 | 模块 | 子模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建灾情报送应用 | 灾情收集阶段管理 | 初步收集阶段开发 |
| 2 |  |  | 完成收集阶段开发 |
| 3 |  | 灾情数据分级上报 | 数字类型数据上报 |
| 4 |  |  | 一事一报类型数据上报 |
| 5 |  |  | 状态类型数据上报 |
| 6 |  |  | 数据上报留痕 |
| 7 |  | 灾情数据补填 | 灾情数据补填 |
| 8 |  | 灾情数据审核 | 防御准备类指标审核 |
| 9 |  |  | 灾情类指标审核 |
| 10 |  |  | 行业类指标审核 |
| 11 |  |  | 区级统计类指标审核 |
| 12 |  | 灾情数据查询 | 单指标汇总数据查询 |
| 13 |  |  | 单指标明细数据查询 |
| 14 |  |  | 多种灾情数据查询 |
| 15 |  | 灾情数据回退 | 灾情数据回退 |
| 16 |  | 用户身份标识 | 用户身份标识 |
| 17 |  | 数据状态标识 | 填报端灾情指标标识 |
| 18 |  |  | 审核端灾情指标标识 |
| 19 |  |  | 管理员查看端灾情指标标识 |
| 20 |  | 灾情消息通知 | 全局消息通知 |
| 21 |  |  | 数据上报消息通知 |
| 22 |  |  | 数据审核消息通知 |
| 23 |  |  | 数据催办消息通知 |
| 24 |  |  | 自定义消息通知 |
| 25 |  | 综述报告自动生成 | 灾情信息综述生成 |
| 26 |  |  | 灾情短述生成 |
| 27 |  |  | 灾情评估报告生成 |
| 28 |  | 灾情明细统计分析 | 灾情明细表生成 |
| 29 |  |  | 灾情报表统计生成 |
| 30 |  |  | 灾情数据多维分析 |
| 31 |  |  | 多种灾情按节点展示 |
| 32 |  | 灾情处置签到 | 灾情处置签到 |
| 33 |  | 历史灾情查询 | 历史灾情查询 |
| 34 |  | 角色权限控制 | 角色权限控制 |
| 35 |  | 数据对接和共享 | 第三方系统对接 |
| 36 |  |  | 数据接口开发共享 |

（6）新增前端物联感知站点

在现有水利监测站网的基础上，加密布设站点，在主要河道、关键节点新增水位站点8个，视频监控站点8个，更精细化掌握水情，实时掌握水位较高情况，利用物联传感、视频回传等技术，实现感知范围覆盖更全面，提升水利感知水平，凸显智能感知预警作用。

| 序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式雷达水位计 | MXS04T | 1、RTU一体式，4G全网通通信方式，标配2年流量卡 2、24G毫米波平面雷达传感器，测量范围50-40.00mm,全量程内测量误差不超过±25mm； 3、具有数据存储、数据传输、数据补传功能； 4、内置电子水平仪，使用手机APP标定； 5、内置充电管理模块，内置10AH可充电锂电池 5、IP67防水设计； 6、工作电压：DC7~24V；静态电流<10mA、工作电流≤100mA； 7、工作温度-20℃～75℃（不结冰）、储存温度-40℃～85℃； | 个 | 8 |
| 2 | 摄像机 |  | 融智能球机： 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.65黑白：0.0005Lux@F1.65 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持IP66防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC12V±10%宽电压输入 支持4G功能(移动、联通、电信)，支持频段BandB1/B3/B38/B39/B39/B41 供电:DC12V±10%，17W | 个 | 8 |
| 3 | TF卡 |  | 256G视频专用存储卡 | 个 | 8 |
| 4 | 太阳能光伏板 | 定制 | 100W*2，单晶硅 | 个 | 8 |
| 5 | 后备电池 | 定制 | 120AH/12V胶体电池2块 | 个 | 8 |
| 6 | 配件辅材 | 立杆支架 | 整体热镀锌，钢管4.2米高，直径114mm，壁厚3mm，含法兰盘，白色喷涂。含地笼底座，含2个太阳能电池板安装支架、一个1.5米横臂雷达支架；480*250*275cm蓄电池保护箱。 | 个 | 8 |
| 7 |  | 配电箱 | 型号：300*400*200户外不锈钢箱体；20A太阳能控制器、32A断路器，双向直流浪涌保护器等等 | 个 | 8 |
| 8 | 安装运维 | 专线 | 10M/月,2年费用，摄像机用 | 项 | 8 |
| 9 |  | 流量卡 | 100M/月,2年流量，雷达用 | 项 | 8 |
| 10 |  | 施工 |  | 项 | 16 |

（7）安全保障体系完善

根据省水利厅和南通市数据局相关安全要求，开展国产密码应用，依据国家信息安全等保2.0的相关标准，并对防汛软件开展等级保护测评的工作，确保应用的安全防护，补齐现有水利信息化系统的安全短板。

| 序号 | 模块 | 子模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密码应用设计 | 用户身份认证机制模块 |
| 2 |  | 服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块 |
| 3 |  | 用户访问控制信息签名验签模块 |
| 4 |  | 业务重要数据安全传输模块 |
| 5 |  | 应用系统重要数据加解密模块 |
| 6 |  | 应用系统重要数据签名验签模块 |

3.3其他第三方服务

项目第三方服务包括第三方监理及软件测试、密评、网络安全等保测评、信息安全风险评估。

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方监理及软件测试 | 项 | 1 |
| 2 | 密评 | 项 | 1 |
| 3 | 密码应用方案评审 | 项 | 1 |
| 4 | 网络安全等保测评 | 项 | 1 |
| 5 | 信息安全风险评估 | 项 | 1 |
| 6 | 站点证书（政务网、互联网） | 个 | 2 |
| 7 | 客户端授权Ukey（业务用户使用人数估算，包括政府人员、市防汛办、区县和镇街防汛人员、防汛主要成员单位的开展防汛工作人员） | 个 | 174 |

（四）非功能需求

4.1系统部署环境

本次项目需申请相关云资源，硬件系统部署环境于南通市防汛抗旱指挥中心，软件系统部署于南通市政务信创云平台的政务网和互联网接入区，拟采用大数据局提供的新一代国产化云服务端环境（麒麟操作系统、达梦或人大金仓数据库、宝兰德中间件或东方通中间件），系统所需资源配置如下：

资源配置清单表

| 服务器属性 | 数量 | CPU | 内存 | 硬盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 | 4台 | 16核 | 64G | 200GB |
| 数据库服务器 | 1台 | 16核 | 64G | 2.5TB |
| 总计 | 5台 | 80核 | 320GB | 3.28TB |

4.2平台适配网络要求

平台网络设计要充分考虑面向用户的互联网、政务网、政务网水利专区的访问流量，同时也要求平台各应用系统之间的局域网数据传输网络畅通、可控、可靠及可扩充；要求采用性能稳定的服务器、安全可靠的操作系统以及大型数据库，保证系统良好的性能，并可扩充。

4.3应用系统性能要求

本项目系统性能需求如下：

同时在线用户数≥2000；

并发用户数≥200；

系统登陆时间≤5秒；

一般查询和写入操作响应时间（90%的操作页面）≤5秒；

搜索类操作响应时间≤10秒；

报表统计类操作响应时间≤15秒；

响应时间较长的操作页面应显示进度条。

4.4数据库要求

确保系统数据维护、查询、分析、计算的正确性和准确性。

4.5连续运行要求

系统平均无故障时间1000小时以上。总体投入运行后，需要具有长期24小时运行不间断的能力。对硬件系统和软件系统都提出了高可靠、高稳定的要求。软件开发应完成功能测试、压力测试、负责能力测试，软件架构容错性较强，需求、代码的变更对软件系统的影响尽可能的小，平均无故障时间达到2000小时。

保持平台全天稳定运行，具有容错容灾备份机制及高可靠性，年平均无故障时间不小于90天、平均恢复时间应小于1小时，单次故障恢复时间不超过2小时。不出现以下情况：无故退出系统；发生系统不可控制的故障提示；因系统故障导致操作系统或机器无法正常操作。

4.6系统稳定性要求

稳定性：系统软硬件整体及其功能模块应具有稳定性，在各种情况下不会出现死机现象，更不能出现系统崩溃现象。

可靠性：保障系统数据维护、查询、分析、计算的正确性和准确性。平台应提供7×24小时的连续不间断运行，平台可用性不低于99.95%，即全年单个应用系统失效时间之和不超过365×24×60×0.0005=262.8分钟。以上失效时间经业主认定由非供应商原因引起的系统失效时间不包含在内，系统计划内停机维护时间不包含在内。

容错和自适应性能：对使用人员操作过程中出现的局部错误或可能导致信息丢失的操作能推理纠正或给予正确的操作提示。对于关联信息采用自动套接方式按使用频度为用户预置缺省值。

易于维护性：系统的数据、业务以及涉及电子地图的维护应方便、快捷。系统软件架构设计应便于软件升级，在不对软件进行大幅调整的情况下可以进行在线升级；离线状态下提供补丁包的方式进行升级；系统各模块之间应保持松耦合，便于各部分独立维护和升级。

安全性：保障系统数据安全、不易被侵入、干扰、窃取信息或破坏，用户间数据读写权限严格隔离。

可扩展性：系统从规模上、功能上应易于扩展和升级。系统资源能够在不同用户间按照业务需求灵活分配。系统所有数据存储、系统软件及平台开发过程中，应尽量考虑数据、系统软件及平台的集约化，充分利用现有资源并进行相应整合和后续开发：系统使用现有水利部门系统、其他防汛成员单位现有系统的数据环境作为整体基础数据源，后续所有的应用产品加工及交互操作模块均基于以上环境建设。

适应性：系统在操作方式、运行环境、与其他软件的接口以及开发计划等发生变化时，应具有较强的适应能力。

易用性：系统的界面布局、菜单的设计、及用户操作等设计，要遵循界面友好、直观的原则，菜单要简洁，菜单格式、快捷键等要充分考虑用户习惯，满足用户使用方便、易于修改的要求，用户无需杂的技术培训和繁琐的操作即可很方便地使用。

4.7系统兼容性要求

本项目涉及的软件系统应支持红莲花、UOS、火狐、Chrome、360等主流浏览器及相应版本。

本项目涉及的软件系统应支持国产主流操作系统、国产主流服务器、主流存储设备，并适配主流移动终端。

4.8系统安全性要求

需严格遵循国家网络安全相关政策法规和标准规范要求，按照同步规划、同步建设、同步运行的安全防护设施的“三同步原则”，采取必要的技术防护手段和管理措施，构建完善的网络安全保障体系，对信息系统和重要数据进行安全保护，防范攻击、病毒、篡改、瘫痪、泄密等网络安全事件，确保信息系统和数据保密性、完整性和可用性。

项目涉及的应用系统须具有较强的系统安全性、灾难恢复能力和良好的数据安全保障机制、具有超强的容错能力和灾难恢复能力，各项服务要求具备分布式集群部署。

南通市防汛指挥系统升级更新项目需按照网络安全等级保护2.0制度及《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GBT39786-2021）的规定，满足《网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）中规定的等保二级的要求。

其中基础安全依赖于政务云安全资源，本项目不负责单独建设，本项目应负责软件开发满足等保二级以及相应的密码应用要求。

节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

采购人要严格执行绿色采购需求标准，参照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

二、商务要求

（一）演示要求：上传视频演示

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

1.台风查询分析：

（1）演示台风路径及点位在地图上展示并支持查询任意一个路径点的台风名称、时间、位置、气压、风速、风力和移速功能，满分1分。

（2）演示实时计算和检索某台风路径的相似台风，得出相似度，展示相似台风的编号和名称，以及路径相似度，满分1分。

（3）演示以粒子流的形式展示风场信息，并与某台风路径、其计算得出的相似台风路径一起叠加在地图上展示，满分1分。

2.暴雨查询分析：

（1）演示雨量站点在地图上分布情况和明细情况，满分1分。

（2）演示雨量站点关联附近的视频站点展示，满分1分。

（3）演示任意起止时间的计算雨量等值面并在地图上展示分布情况，满分1分。

3.综合汛情查询：

（1）演示展示包括响应、天气、风情、雨情、水情、工情、灾情等综合性信息展示功能，满分1分。

（2）演示综合汛情按日期进行历史数据查询，满分1分。

（3）演示支持综合汛情页面导出功能，并展示导出页面，满分1分。

4.树木倒伏查询统计：

（1）演示某场灾情的树木倒伏的数据，展示树木倒伏小类的分类统计数据，展示全域各行政区划的树木倒伏事件统计数据，满分1分。

（2）演示树木倒伏的灾情数据在地图上展示，点击树木倒伏事件的表格的某行记录，联动定位该事件的地图位置，满分1分。

（3）演示点击树木倒伏事件的位置显示事件的地址、时间、受损数量、处置情况、处置图片，满分1分。

5.时间轴联动：

（1）演示时间轴上选取过往时间点的功能，汛情、灾情、预警响应随时间轴拖动而变化的功能，满分1分。

（2）演示重大汛情历史数据的回溯功能，汛情、灾情、预警响应回溯到重大汛情的历史时间段，满分1分。

（3）演示切换到实时情况，则点击“实时”按钮，汛情、灾情、预警响应回到当前最新状态，满分1分。

6.视频监控展示查询：

（1）演示对防汛视频进行分类统计，展示每个分类的视频数量，支持点击分类后仅展示该分类下的防汛视频监控，满分1分。

（2）支持视频监控名称模糊查询，筛选得出所需视频监控，满分1分。

（3）支持点击表格中视频记录、即可联动地图上的视频位置、并查看实时视频，满分1分。

7.积水监测查询分析：

（1）根据洪涝预报模型成果，演示对模拟的易涝区域进行在地图上进行呈现，满分1分。

（2）演示对洪涝预报模型结果要素展示最大水深、最大水深时间、淹没历时、淹没的水位变化过程，并显示成果报告，报告包括内涝分析，满分1分。

（二）其他工作要求

1、售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：南通市防汛指挥系统升级更新建设项目的内容建设。

2、应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

3、培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

4、验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、安装和调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的10天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的15个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

5、进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为10个月，分为4个阶段。

第一阶段为1个月，完成项目需求调研、系统设计、资源申请。

第二阶段为6个月，完成进行数据归集整合和各模块的开发与测试工作，完成系统联调与部署，发布beta测试版本。

第三阶段为2个月，完成系统试运行工作，修正各模块联调中出现的问题，完成系统完善和功能迭代，直至发布正式运行版本，以及进行软件测评、信息安全风险评估、密码测评等第三方评估、测评工作。

第四阶段为1个月，完成项目验收工作，根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。

6、项目团队及驻场人员要求

1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于20人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、研发等），响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制，负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目整体架构设计 | 1人 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 15人 | 驻场3人 |
| 文档管理 | 负责项目文档的制作与管理 | 2人 | 不驻场 |
| UI设计 | 负责系统UI页面设计 | 1人 | 不驻场 |

2）供应商应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，技术工程师不少于3人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（投标截止日前三个月内任意一个月的人员社保电子扫描件）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 3人 | 防汛视频会商或发布防汛应急响应时1人驻场 |

7、安全保护应用需求

本项目参照等级保护二级要求和商用密码应用二级要求建设。

8、供应商管理要求

8.1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

8.2、成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

8.3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

8.4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

8.5、成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

8.6、各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的投标总报价中。

8.7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

9、知识产权及保密要求

9.1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

9.2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

9.3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提供的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

10、项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

11、违约责任

11.1、如成交供应商未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求成交供应商在规定的时间内采取补救措施。成交供应商还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

11.2、因成交供应商违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求成交供应商支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。若成交供应商违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

11.3、成交供应商有其他违反本项目合同约定的行为，成交供应商应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

11.4、成交供应商有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因成交供应商服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

12、付款方式：

1、合同签订生效后30日内，采购人收到发票后15日内，支付合同总价款的40%；

2、项目完成初验后，采购人收到发票后15日内，支付合同价款的10%；

3、通过试运行和终验后，采购人收到发票后15日内，支付剩余合同价款的45%；

4、系统运行满一年，采购人收到发票后15日内，无息支付尾款5%。

13、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

- 全彩显示设备设为核心产品。

14、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市水利局防汛指挥系统升级更新项目 | 软件信息和技术服务业 |

- 三、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出并加斜体下划线）

4.1技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

（1）投标人提交的方案须满足：技术需求里的全彩显示设备（核心产品）和多媒体控制器的重点参数技术指标，清单中的所有子项目不得遗漏。

（2）投标人须进行演示，演示方式为视频录制，演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应，作为无效效应处理。

4.2商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

（1）本项目的全彩显示设备（核心产品）为强制性节能产品，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

| 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

- 价格分：20分

- 技术分：49分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求匹配 | - 为判断需求是否匹配，编写需求分析，内容须包括：1）政务业务目标需求分析，2）政务信息共享开发需求分析，3）系统功能分析，4）性能指标分析，5）运行环境需求分析，6）安全防护需求分析。 - 需求分析包含以上内容并且具有针对性，能够保障项目顺利实施的得3分；需求分析中每缺少一项内容或每有一项存在“不切实可行、内容不能满足本项目实际需要、存在逻辑漏洞或错误、套用其他方案、凭空编造以及不可能实现的夸大”任一情形的扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 2 | 系统总体设计 | - 为明确系统的总体设计，编写系统总体设计，内容须包括：1）总体设计原则，2）系统总体结构，3）系统技术路线，4）需要承诺本系统的技术路线需满足为日后接入水系等水利数字孪生模型预留接口。 - 系统总体设计包含以上内容并且具有针对性，能够保障项目顺利实施的得2分；系统总体设计中每缺少一项内容或每有一项存在“不切实可行、内容不能满足本项目实际需要、存在逻辑漏洞或错误、套用其他方案、凭空编造以及不可能实现的夸大”任一情形的扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 3 | 硬件技术参数 | - 根据所投产品的性能、产品质量、综合性能指标参数，其以提供第三方权威机构出具的检测报告、功能截图或者证书等厂家参数相关证明为准。 - 为保证产品质量，需要提供L0.93圆周检测报告、功能性检测报告，满分1分，每提供一个得0.5分，未提供不得分； - 为确保屏体不受外界干扰、显示稳定，全彩显示设备显示设备需具备吸收静电功能，提供国家级相关证明文件并加盖全彩显示设备生产企业公章。满分0.5分，未提供不得分； - 为确保显示产品长期稳定可靠，全彩显示设备显示设备需具备坏点自动监测装置，提供证书电子扫描件并加盖全彩显示设备生产企业公章，满分0.5分，未提供不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 4 | 系统详细设计 | 系统详细设计内容为：更新硬件设备的①显示设备和显示控制系统改造、②音频扩声系统改造、③综合弱电布线系统改造，升级软件系统的④防汛信息资源整合、⑤升级防汛指挥系统大屏版和PC版、⑥升级防汛指挥系统移动版、⑦升级视频监控应用、⑧新建灾情报送应用、⑨新增前端物联感知站点、⑩安全保障体系完善，针对这10个模块分别提供相应设计方案，10个模块满分19分。 更新硬件设备： 为明确编写“更新硬件设备”的系统详细设计，内容须包括：1）①显示设备和显示控制系统改造，以及需求文件中的“重点参数技术指标”，2）②音频扩声系统改造，3）③综合弱电布线系统改造，4）⑨采购新增前端物联感知站点； - “更新硬件设备”的系统详细设计包含以上内容、并且硬件指标参数完全符合、能够保障项目顺利实施的得4分；系统详细设计中每缺少一项内容或每有一项存在“不切实可行、内容不能满足本项目实际需要、存在逻辑漏洞或错误、套用其他方案、凭空编造以及不可能实现的夸大”任一情形的扣1分，扣完为止。 升级软件系统： 为明确编写“升级软件系统”的系统详细设计，内容须包括：1）为充分满足需求，详细描述“南通市水利一张图”的框架和详细内容，具体包括：水利一张图实现路径、采用的底图、数据分类及数据内容，并说明数据更新频率，2）④防汛信息资源整合，3）为充分响应“参照上海、浙江等地的经验做法”，需描述上海市或者浙江省防汛指挥相关系统的介绍，4）⑤升级防汛指挥系统大屏版和PC版，5）⑥升级防汛指挥系统移动版，6）⑦升级视频监控应用，7）⑧新建灾情报送应用，8）⑩安全保障体系完善； - “升级软件系统”的系统详细设计包含以上内容并且具有针对性，能够保障项目顺利实施得15分；系统详细设计中每缺少一项内容或每有一项存在“不切实可行、内容不能满足本项目实际需要、存在逻辑漏洞或错误、套用其他方案、凭空编造以及不可能实现的夸大”任一情形的扣1分，扣完为止。 | 19 | 0 | 主观分 |
| 5 | 实施方案 | 为明确项目的实时，编写实施方案，内容须包括：1）项目进度安排，2）项目管理措施，3）项目培训方案，4）应急响应，5）售后服务方案，6）项目运维方案。 - 实施方案包含以上内容并且具有针对性，能够保障项目顺利实施的得3分；实施方案中每缺少一项内容或每有一项存在“不切实可行、内容不能满足本项目实际需要、存在逻辑漏洞或错误、套用其他方案、凭空编造以及不可能实现的夸大”任一情形的扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 6 | 系统演示 | 采用提交视频进行系统演示：演示方式为视频录制，视频时间控制在15分钟内（超过15分钟的，仅根据视频前15分钟所演示功能评分），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人需将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应，作为无效效应处理。演示的内容如为图片、PPT、原型的不得分。本条各项功能点需要以大屏版进行呈现，功能点只要是类似软件功能即可，不局限于此次项目。 每个功能点3分，满分20分。每个功能点评分如下： - 台风查询分析： - 演示台风路径及点位在地图上展示并支持查询任意一个路径点的台风名称、时间、位置、气压、风速、风力和移速功能，满分1分。 - 演示实时计算和检索某台风路径的相似台风，得出相似度，展示相似台风的编号和名称，以及路径相似度，满分1分。 - 演示以粒子流的形式展示风场信息，并与某台风路径、其计算得出的相似台风路径一起叠加在地图上展示，满分1分。 - 暴雨查询分析： - 演示雨量站点在地图上分布情况和明细情况，满分1分。 - 演示雨量站点关联附近的视频站点展示，满分1分。 - 演示任意起止时间的计算雨量等值面并在地图上展示分布情况，满分1分。 - 综合汛情查询： - 演示展示包括响应、天气、风情、雨情、水情、工情、灾情等综合性信息展示功能，满分1分。 - 演示综合汛情按日期进行历史数据查询，满分1分。 - 演示支持综合汛情页面导出功能，并展示导出页面，满分1分。 - 树木倒伏查询统计： - 演示某场灾情的树木倒伏的数据，展示树木倒伏小类的分类统计数据，展示全域各行政区划的树木倒伏事件统计数据，满分1分。 - 演示树木倒伏的灾情数据在地图上展示，点击树木倒伏事件的表格的某行记录，联动定位该事件的地图位置，满分1分。 - 演示点击树木倒伏事件的位置显示事件的地址、时间、受损数量、处置情况、处置图片，满分1分。 - 时间轴联动： - 演示时间轴上选取过往时间点的功能，汛情、灾情、预警响应随时间轴拖动而变化的功能，满分1分。 - 演示重大汛情历史数据的回溯功能，汛情、灾情、预警响应回溯到重大汛情的历史时间段，满分1分。 - 演示切换到实时情况，则点击“实时”按钮，汛情、灾情、预警响应回到当前最新状态，满分1分。 - 视频监控展示查询： - 演示对防汛视频进行分类统计，展示每个分类的视频数量，支持点击分类后仅展示该分类下的防汛视频监控，满分1分。 - 支持视频监控名称模糊查询，筛选得出所需视频监控，满分1分。 - 支持点击表格中视频记录、即可联动地图上的视频位置、并查看实时视频，满分1分。 - 积水监测查询分析： - 根据洪涝预报模型成果，演示对模拟的易涝区域进行在地图上进行呈现，满分1分。 （2）演示对洪涝预报模型结果要素展示最大水深、最大水深时间、淹没历时、淹没的水位变化过程，并显示成果报告，报告包括内涝分析，满分1分。 | 20 | 0 | 客观分 |

- 商务分：31分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司资质 | 投标人具有信息系统业务安全服务资质一级CCIA证书的、CCRC软件安全开发二级及以上资质认证证书，每提供一项得2分，本项满分4分；投标人具有信息系统建设和服务能力评估体系，提供CS3证书得1分，提供CS4证书得2分，本项满分2分。（需提供证书电子扫描件加盖投标人公章，不提供不得分；） | 6 | 0 | 客观分 |
| 2 | 企业综合实力 | 具有防汛信息化平台（类似案例如：防汛防旱决策指挥平台、防汛抗早指挥系统数据汇集平台、防汛预警预报平台等）相关类型软件著作权的。 - 提供三份及以上，得6分； - 提供两份，得4分； - 提供一份，得2分； 相关证书需在项目挂网之前获取，否则无效，未提供不得分。 | 6 | 0 | 客观分 |
| 3 | 建设经验 | 提供近3年（2021年1月至响应截止日期前）具有水利或防汛信息化项目（类似案例如：防汛预警调度系统、防汛预报预警系统、水利工程管理系统）建设经验，需提供项目合同电子扫描件，体现合同签约主体、内容、金额、签订日期等相关内容。能够证明该业绩项目已经经采购人验收合格的相关证明文件电子扫描件。 1）每提供一份有效项目合同得2分，上限10分； 2）未提供不得分。 | 10 | 0 | 客观分 |
| 4 | 人员投入 | 项目经理资质情况： - 项目经理具有软件设计师、高级信息系统项目管理师、信创规划管理师等证书，每提供一个得1分，最多3分； - 项目成员资质情况： - 2）成员具备注册信息安全工程师（CISP）、网络与信息安全应急人员认证证书，每提供一个得1分，最高2分； - 3）相关参与成员（除上述人员）具有10名计算机类的中级及以上职称的，有10名及以上，得4分；有8到9名，得3分；有6到7名，得2分；有4到5名，得1分；否则不得分。 需提供人员资质证书和截止日前三个月内任意一个月的人员社保电子扫描件。 | 9 | 0 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.法人授权书（格式见附件6）

3.投标函（格式见附件7）

4.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

5.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

6.监狱和戒毒企业证明材料

总备注：上述“资格审查内容”中1、2、3条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；4、5、6条投标人必须满足其中一项且在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

3.监狱和戒毒企业证明材料

附件1  开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 附件2

投标分项报价表（服务）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3  技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4  商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件5

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

附件6    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320600-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7     投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320600-***号招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8   中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（£中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（£中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件9     残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。