招标文件

项目名称：响水县东鸣湖实验学校教育技术装备项目

项目编号：JSZC-320921-YCDR-G2025-0003

采购单位:响水县东鸣湖实验学校

2025年09月

目 录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………7

合同条款……………………………………22

采购需求……………………………………41

评标方法与评标标准………………………146

投标文件格式………………………………149

第一章 招标公告

项目概况

响水县东鸣湖实验学校教育技术装备项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年10月10日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-YCDR-G2025-0003；

2.项目名称：响水县东鸣湖实验学校教育技术装备项目；

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额：3536130.00元；

5.最高限价：3536130.00元，超过最高限价的报价为无效标；

6.采购需求（简介）：本项目为响水县东鸣湖实验学校教育技术装备项目，包含不限于设备采购、包装、运输保险、安装布置就位、检测验收、调试、备品备件，专业设备等，还包括提供各项资料、售前售后服务、维修、保养等伴随服务，具体详见招标文件第四章；

7.免费质保期限：二年；

8.合同履行期限：合同履行期限：合同签订后40日历天内完成所有设备的供货、安装、调试并验收合格；

9.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证)；

1.2上一年度的财务状况报告(提供2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供)；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料)；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价的20%扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年10月10日09时00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.参与采购活动供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6.电子投标文件一份（通过系统提交）；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至（代理公司），未中标单位不需要提供）。

7.本项目支持节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕18号）、（财库〔2019〕19号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）、（《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号））等政策。

8.根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购〔2021〕19号），第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商，可免费获取采购文件，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。

9.采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

10.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

11.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：响水县东鸣湖实验学校

地址：盐城市响水县开发路与黄河路交界处

联系人：杨广

联系方式：15195194567

2.采购代理机构信息

名称：盐城市东润项目管理有限公司

地址：盐城市响水县灌江路清华园南门东侧

联系人：孙虎城

联系方式：0515-89696599

3.项目联系方式

项目联系人：杨广（采购人）、孙虎城（代理机构）

电话：15195194567、0515-89696599

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，响水县东鸣湖实验学校（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购，招标服务费按关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协【2022】002号文收费标准七折收取，由中标单位向代理机构支付招标服务费。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

参与采购活动供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问（供应商对其他事项的询问）、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市东润项目管理有限公司，联系地址：盐城市响水县灌江路清华园南门东侧，联系电话：0515-89696599。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：响水县东鸣湖实验学校

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及（项目名称）的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1、项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购项目编号：

（3）采购计划编号：

（4）项目内容：

具体见附件。

（5）政府采购组织形式：分散采购

（6）政府采购方式：公开招标

（7）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：否

（10）是否涉及节能产品：是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：强制采购优先采购否

是否涉及环境标志产品：是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：强制采购优先采购否

是否涉及绿色产品：是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：是否不涉及

2、合同金额

（1）合同金额小写：；大写：。

（2）付款方式

1.本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%，在签订合同时，中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可就预付款比例作相应调整。

（1）合同预付款比例为合同金额的30%，合同签订后，招标人在收到发票后将预付款支付到合同约定的中标人账户（中标人须提供合同总价30%的银行保函）。

2. 尾款支付时间：

（2）所有货物安装完毕，甲方组织验收，验收合格后甲方向乙方支付至合同总价的30%款项；

（3）验收合格满一年后，甲方向乙方支付至审计价的60%款项；

（4）验收合格满二年后，甲方向乙方支付至审计价的90%款项，余款次年付清。

3、合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：响水县东鸣湖实验学校

4、合同验收

（1）验收组织方式：自行组织委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

- 履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

7、合同生效

本合同自年月日生效。

8.合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（响水县东鸣湖实验学校） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体投标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期二年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当 保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排：1.预付款支付时间：本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%，在签订合同时，中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可就预付款比例作相应调整。 （1）合同预付款比例为合同金额的30%，合同签订后，招标人在收到发票后将预付款支付到合同约定的中标人账户（中标人须提供合同总价30%的银行保函）。 2. 尾款支付时间： （2）所有货物安装完毕，甲方组织验收，验收合格后甲方向乙方支付至合同总价的30%款项； （3）验收合格满一年后，甲方向乙方支付至审计价的60%款项， （4）验收合格满二年后，甲方向乙方支付至审计价的90%款项，余款次年付清。2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1、详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：日前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点：响水县东鸣湖实验学校。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章采购需求

项目属性:货物类项目。

- 采购产品清单

| 音乐教室一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 参数 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 钢琴 |  | 1、外壳尺寸（长×宽×高）：长≥149cm，宽≥60cm，高≥119cm； 2、五金件：钢琴外观可见的五金件采用银色不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。 3、外壳：哑光黑色，采用新型环保材料。 4、上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属方管长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。 5、下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。 6、谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。 7、铁板工艺:翻砂工艺铸铁板。 8、铁板高度：≥109.5cm 9、琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm，30#音有效弦长不小于94cm。 10、音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构。 ▲11、符合GB28489-2022《乐器有害物质限量》标准，挥发性有害物质甲醛含量≤0.08mg/㎥符合国家标准为合格产品。提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 指挥台 |  | 1、折叠式，材质为橡木纯实木站台。站台表面铺有红地毯，内部为钢制结构，站台带有安全护栏，谱台和二层板台也都为橡木纯实木材质，可以自由调节倾斜度数。 2、二层台板尺寸不小于:30*40公分； |  | 个 |  | 1 |  |
| 3 | 合唱台 |  | 1、材质：≥1.8cm橡木； 2、规格：整体尺寸≥120*120*60cm。 3、结构：内部有木质龙骨，增强合唱台的隐定性还有承重能力。 |  | 组 |  | 4 |  |
| 4 | 音乐 节拍器 |  | - 材质：注塑外壳纯金属机芯； - 规格：≥20.2*9.3*10.2cm； - 结构：高档金属机芯+环保外壳，传统示拍模式，速度为40~208拍/分，节拍为0、2、3、4、6，速度误差<1%； - 使用方法：将节拍器置于稳固的水平面上，避免放置在斜面或其他可能引起震动的地方，以免影响节拍准确性。使用时应轻轻拉动钟摆使其倾斜，然后释放，这样可以使节拍器开始发出声音。 ▲符合GB28489-2022《乐器有害物质限量》标准，挥发性有害物质甲醛含量≤0.08mg/㎥符合国家标准为合格产品。提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 5 | 音叉 |  | - 材质：不锈钢； - 规格：总长≥11.4cm，把手长度≥4cm，叉长≥7.2cm，叉厚：≥0.3cm，音叉直径：≥1.7cm - 结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有A-440钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成； ▲符合GB28489-2022《乐器有害物质限量》标准，挥发性有害物质甲醛含量≤0.08mg/㎥符合国家标准为合格产品。提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 6 | 大谱架 |  | 1、材质：铁； 2、规格:支架谱台面直径≥46cm，高度≥24cm，最大可升降到1.1-1.2米的高度，金属钢管支架中心钢管直径≥1cm； 3、结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合。 |  | 个 |  | 56 |  |
| 7 | 音乐凳 |  | 1、材质：木质板材、带ABS包边材料、硬质包角钉制； 2、规格：≥300*350*410含护角部分； |  | 个 |  | 56 |  |
| 音乐教室二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大军鼓 |  | - 材质：PVC鼓圈； - 规格：24"×10" ，鼓面的直径≥62cm，鼓高直径≥27cm，鼓棒长≥32cm； - 内附:鼓棒、背带。 ▲符合GB28489-2022《乐器有害物质限量》标准，挥发性有害物质甲醛含量≤0.08mg/㎥符合国家标准为合格产品。提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  | 个 |  | 4 |  |
| 2 | 小军鼓 |  | 1、材质：PVC鼓圈； 2、规格：14"×4" ，鼓面的直径≥36.5cm，鼓高直径≥11.5cm，鼓棒长≥32cm； 3、内附:背带、鼓棒。 |  | 个 |  | 12 |  |
| 3 | 小镲 |  | 1、材质：响铜； 2、规格：小钹直径≥14.8cm，壁厚≥0.1cm，中心脐直径≥6.7cm； 3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付； |  | 付 |  | 6 |  |
| 4 | 大镲 |  | 1、材质：响铜； 2、规格：直径≥26.8cm； 3、结构：饶体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付； |  | 付 |  | 4 |  |
| 5 | 小号 |  | 1、调性：Bb 2、材质：黄铜 3、表面处理：漆金/镀镍/镀银； 4、号口直径约120mm，内管尺寸约11mm。 |  | 支 |  | 6 |  |
| 6 | 高音 萨克斯 |  | 1、调性: Bb 2、材质:黄铜 3、表面处理:漆金 4、号口直径:约90mm(附带高音G键)长度约: 700mm |  | 支 |  | 2 |  |
| 7 | 中音 萨克斯 |  | 1、音调：中音bE调 2、手工管体雕花 3、外观：漆金/双色喇叭口≥120mm； |  | 支 |  | 3 |  |
| 8 | 次中音萨克斯 |  | 1音调：次中音Bb调 2表面处理：电泳金 3外观：漆金/双色 |  | 支 |  | 2 |  |
| 9 | 上低音 萨克斯 |  | 降E调附带低音A键、前方F键，黄铜材质，表面金漆喷涂，记忆烤蓝针簧，专用抗振箱包。 |  | 支 |  | 1 |  |
| 10 | 圆号 |  | 1、调性：降B调 2、材质：黄铜 3、管径约10mm，口径约300mm |  | 支 |  | 2 |  |
| 11 | 单簧管 |  | 1、17键高音单簧管 2、调性：Bb 3、管体：硬质橡胶 4、音键：黄铜镀镍单簧管 5、规格：全长约：67CM；管直径约3CM； |  | 支 |  | 2 |  |
| 12 | 长号 |  | 1、调性：Bb 2、材质：黄铜 3、表面处理：漆金/镀镍；激光雕刻LOGO; 4、号口直径约：203mm，内管尺寸约：12mm，伸缩管长约：700mm，吹嘴支架和伸缩管支架长度约为：70mm。 |  | 支 |  | 2 |  |
| 13 | 长笛 |  | 1、调性：C 材质：白铜 2、表面处理：镀银; 3、闭键曲列式长笛规格全长约：65CM；主管体长约：35CM；头部管长约：12CM |  | 支 |  | 2 |  |
| 14 | 次中音号 |  | 1、立键次中音号 2、调别:Bb调 3、颜色：漆金、镀镍 4、材质：黄铜 |  | 支 |  | 2 |  |
| 15 | 抱号 |  | 1、降B调立键 2、调性：Bb降B 3、表面处理：漆金/镀镍 4、材质：黄铜 |  | 支 |  | 1 |  |
| 16 | 指挥棒 |  | 材质：不锈钢棒身规格不低于：90CM 两截。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 17 | 旗杆 |  | 不锈钢材质，可伸缩；外表光亮、手感舒服，顶端带圆球；长度不低于3M。 |  | 个 |  | 8 |  |
| 18 | 指挥旗 |  | 1、面料：涤纶 2、规格约：250*300mm（含流苏） |  | 面 |  | 1 |  |
| 19 | 小鼓旗 |  | 1、材质：涤纶 2、规格约：600*300mm |  | 面 |  | 12 |  |
| 20 | 号旗 |  | 1、面料：涤纶 2、规格约：250*300mm（含流苏） |  | 面 |  | 12 |  |
| 21 | 大鼓旗 |  | 1、材质：涤纶 2、规格约：900*1200mm |  | 面 |  | 4 |  |
| 22 | 大队旗 |  | 1、材质：涤纶 2、规格约：900*1200mm |  | 面 |  | 4 |  |
| 23 | 中队旗 |  | 纳米防水；春亚纺材质；精细包边；高温分散染印；尺寸不小于：80*60CM。 |  | 面 |  | 4 |  |
| 24 | 小队旗 |  | 春亚纺材质；精细包边；高温分散染印；尺寸不小于：50*30CM。 |  | 面 |  | 48 |  |
| 25 | 音乐凳 |  | 1、材质：木质板材、多层版、带ABS包边材料、硬质包角钉制 2、规格不低于：300*350*410含护角部分 |  | 个 |  | 56 |  |
| 26 | 钢琴 |  | 1、外壳尺寸（长×宽×高）：长≥149cm，宽≥60cm，高≥119cm； 2、五金件：钢琴外观可见的五金件采用银色不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。 3、外壳：哑光黑色，采用新型环保材料。 4、上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属方管长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。 5、下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。 6、谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。 7、铁板工艺:翻砂工艺铸铁板。 8、铁板高度：≥105cm |  | 台 |  | 1 |  |
| 27 | 吊顶 |  | 1.吊顶处理：环保吸音矿棉板，600mm*600mm，产品为不燃材料，满足A级标准。环保指标产品无石棉，甲醛释放量<0.1mg/L，无放射性。吸声指标满足相关规定。 |  | 平方 |  | 80 |  |
| 28 | 地面 |  | 1.地面处理：地面找平，PVC地胶，产品需安全环保；防火等级不低于 Bf1 级；防滑等级不低于 R9 级；28 天TVOC 检测小于 10µg/m3。 |  | 平方 |  | 80 |  |
| 29 | 灯光 |  | 1. 灯光：功率不低于100W；波长：波长一致，颜色一致；抗静电能力强;色温：6000-6500K;光效：150-0Lm/W左右，灯具自带光源，灯罩主材：PMMA高透光率灯罩，喷漆磨砂工艺;无风扇，灯盘：600mm*600mm，吊顶内嵌式安装。 |  | 盏 |  | 12 |  |
| 30 | 门窗 |  | 1.门窗处理：包窗套、门套及垭口等使用材料环保达到E1级。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 31 | 窗帘 |  | 1.窗帘：采用折叠式布艺窗帘，能够有效遮阳。达二级阻燃标准。 |  | 米 |  | 20 |  |
| 舞蹈教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功放 |  | 1、灵敏度：≤220mV ； 2、信噪比：≥80dB ； 3、频率响应：20Hz-20KHz(±2dB)； 4、音乐控制：高低音、左右平衡、音乐总音量控制旋钮； 5、四路麦克风输入(前二后二) ，话筒1/2、话筒3/4均具一个隐藏式音量调节旋钮，话筒总音量控制旋钮； |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 专业音箱 |  | 1、8寸二分音电路，采用大功率的低频单元，输出强劲、明亮的声音。 |  | 对 |  | 1 |  |
| 3 | 话筒 |  | 1、接收技术规格：具有音量显示，数字导频； 2、机箱规格：不低于1U； 3、通道组数：双通道； 4、频率稳定性：± 0.005% , PLL 锁相回路频率控制； 5、载波频段：UHF 500-900 MHz内； |  | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 把杆 |  | 1、舞蹈把杆，材质黄花松木，外观清漆，光滑无毛刺 2、直径不低于53mm，内有直径20mm弹簧钢，表面聚脂清漆处理，长约3米 |  | 套 |  | 2 |  |
| 5 | 舞蹈压腿凳 |  | 1、规格约：宽24*高30*长150cm 2、材质：环保PU革包面，海绵加层，钢架加固，承重大于500斤。 |  | 条 |  | 2 |  |
| 6 | 舞蹈垫 |  | TPE材质，规格约：180cm*80cm*0.6cm 双面防滑、抓地性强、环保无味、柔软度高； |  | 个 |  | 56 |  |
| 7 | 舞蹈压腿砖 |  | EVA材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸约：23*15*7cm。 |  | 个 |  | 56 |  |
| 8 | 健身球 |  | PVC材质，无毒物质，直径55CM，厚度大于2mm加厚防爆； |  | 个 |  | 56 |  |
| 9 | 伸展带 |  | 涤棉材质，不低于2mm厚度，耐拉不变形，尺寸约：183*3.8CM。 |  | 条 |  | 56 |  |
| 10 | 落地镜 |  | 基层类型:木方找平墙面、细木工板；≥ 3.5MM银镜；黑色不锈钢或木边框；高度≥1750mm，宽度满墙； |  | 平方 |  | 15.4 |  |
| 11 | 鞋柜 |  | 1、规格：10格 2、尺寸约：120cm*30cm*40cm。 |  | 组 |  | 5 |  |
| 美术教室专用器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）教师端专用器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 衬布 |  | 1、规格：≥1000mmx2000mm 2、材质：棉麻丝绒搭配。适用于各类中小学校美术教学用衬布。衬布采用素色布料，无霉斑，无破损，色泽一致。 |  | 块 |  | 8 |  |
| 2 | 写生灯 |  | - 落地升降总高度≥2500mm； - 高强LED光源板与灯罩一体，光源功率≥13W - 开关带有遥控装置（遥控距离≥50米）、插头； - 照度角度≥120度可调 |  | 个 |  | 8 |  |
| 3 | 画架(教师) |  | 榉木材质，平立两用落地画架，可以升降，平放，倾斜（调节任意角度），还可以折叠，方便携带。产品规格：≥43*50*135cm，最高可伸长至215cm ，宽度不限。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 4 | 画板（教师） |  | 1、规格：≥600mm×900mm； 2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框； |  | 块 |  | 1 |  |
| 5 | 绘画凳 |  | 1.规格：≥345mm×345mm×480~650mm； 2.材质：进口榉木，凳面直径≥300mm，凳腿宽≥40mm、厚≥20mm； ★技术性能需符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求及甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L。承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 6 | 折叠静物台 |  | 1、规格：台面：≥600mm*600mm*21mm、带背板，腿：双折叠交叉式支撑架； 2、材质：木材； 3、要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 |  | 个 |  | 4 |  |
| 7 | 磁性白黑板 |  | 尺寸：≥90cm×60cm材质：锌背白板，表面PET覆膜，厚铝合金包框。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 8 | 写生教具（一） |  | 1、规格与数量：阿格里巴、腊空、太阳神、海盗、小大卫、亚历山大等； 2、材质：石膏粉。 3、要求：外表光滑。应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  | 个 |  | 4 |  |
| 9 | 写生教具（二） |  | 1、材质：石膏粉。 2、几何形体15件：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。 |  | 套 |  | 4 |  |
| 10 | 静物 |  | 1、蜡果：重体仿真（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）； 2、器皿（①花瓶2件：高度不小于300mm,直径不小于70mm；②砂锅2件：大号高不小于110mm，直径不小于200mm，小号高度不小于100mm，直径180mm；③玻璃杯2件：高度不小于200mm，直径100mm；④瓷盘2件：方、圆各1个，方瓷盘200mm×200mm、圆瓷盘直径不小于270mm；⑤瓷碗2个：大号瓷碗直径不小于220mm，高度不小于70mm；小号瓷碗直径不小于200mm，高度不小于60mm；⑥编织篮2个：木条编制，高度不小于250mm，宽度不小于200mm；⑦陶罐2个：直径不小于220mm，高度不小于140mm；⑧铝壶2个：大号铝壶壶底直径不小于230mm，高度不小于170mm；小号铝壶壶底直径不小于200mm，高度不小于160mm）； 3、玩具（毛绒、塑料、布质、木质各一） |  | 套 |  | 4 |  |
| 11 | 丁字尺 |  | 1、有机塑料制成。 2、丁字头与直尺成直角固定中间， 3、直尺边上印有刻线数码，有效示值全长为600mm最小刻度示值为1mm，每10mm的刻度线上标有刻度数码。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 12 | 三角板 |  | 1、每付三角板60°、45°各1块。 2、用无节疤、无裂纹、不易变形、坚硬并经脱脂干燥处理的木材制成。 3、等腰三角形，其斜边长为590mm,两底角为45°。 4、60°直角三角板的长直角边为590mm，与斜边的夹角为30o（另一底角为60o）。 5、所有角度误差不超过±2°。 6、三角板边宽不小于42mm，板厚不小于5mm，表面浅色漆，漆层均匀。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 13 | 大圆规 |  | 1、圆规总长不小于390mm，由规身、粉笔套、规脚等三部分组成。 2、规身分双片和单片，由木材制成上部用M5螺栓和鱼尾螺母连接紧固。颜色：原木色透明漆。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 14 | 绘图工具 |  | 1．配置：⑴直尺1件； ⑵塑料三角板1付，尺寸约55*35cm，厚度不低于9mm。；⑶曲线板1套三件，不低于32cm/16cm/13cm；⑷金属圆规1件带保护套；⑸90cm蛇形尺1件；共5类5件。 |  | 个 |  | 1 |  |
| （2）学生端专用器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 画架 |  | 1、规格：总高度≥1490mm，边框宽≥35mm，厚≥15mm 2、材质：实木 3、特点：梯形、表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲， 4、高度升降可调。 |  | 个 |  | 56 |  |
| 17 | 4开画板 |  | 1、规格：≥450mm×600mm×18mm；2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框； |  | 个 |  | 56 |  |
| 18 | 绘画凳 |  | 规格不小于330×400×430mm，材质：木材、凳面约16mm，可折叠，方便携带 |  | 个 |  | 56 |  |
| 19 | 绘画工具 |  | 1.水粉画笔: 1、3、5、7、9、11 号各一支。舌峰，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用狼毫，羊毫，紫毫等制作。 2.油画笔: 2、4、6、8、10、12 号各一支，平峰，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。 3.调色盒规格为：1 个，25格，带盖，采用 HIPS 材料，符合环保要求，无毒、无味。 4.调色板规格为：1 个，17格, 采用 HIPS 材料，符合环保要求，无毒、无味。 5.提斗3支（大提斗、中提斗，小提斗）笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用羊毫制作。 6.大白云、中白云，小白云：各 1 支；笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用狼毫和羊毫等制作。 7.大兰竹、中兰竹，小竹云：各 1 支；笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用狼毫制作。 8.小依纹：1 支，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。花枝俏：1 支，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。 9.硬底水桶：直径 14cm，高度不小于14cm，底部为采用 HIPS材料，符合环保要求，无毒、无味。10.墨汁：1 瓶，100ml。 11.水粉颜料：1 盒，12 色，5ml每支 12.梅花盘1个，直径不小于16cm,采用 HIPS 材料，符合环保要求，无毒、无味. 13.油画刷1个，木质手柄，总长度不小于27cm,猪鬃刷头，刷头宽度1.7cm,刷头长度不小于3cm. 14.4B橡皮2块。 15.擦纸笔：大中小各１支 |  | 套 |  | 6 |  |
| 20 | 美术学具盒 |  | 1.毛笔3支：加健毛笔，提斗1支、白云1支、花枝俏1支； 2.小剪刀 1件：无刃、圆头，总长度不小于128mm； 3.调色盘1个：13眼梅花型，口径不小于150mm； 4.笔洗1个：青花瓷材质，口径不小于95mm，肚径不小于129mm； 5.美工刀1把：塑料材质手柄，长度不小于130mm； 6.水溶性油墨2瓶：每瓶不小于75ml； 7.胶辊2件：大滚筒长度不小于90mm，直径不小于35mm；小滚筒长不小于30mm，直径不小22mm； 8.毛毡1块：尺寸不小于490*490mm； 9.刻纸刀1把：合金手柄长度不小于118mm，笔刀刀头3件：锰钢刀头不小于35mm； 10.水粉画笔6支：实木烤漆笔杆，尼龙笔头； 11.调色盒1件：24格；12.直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm； 13.工具箱1件；中空吹塑定位包装，长*宽*高不小于180mm*140mm*63mm。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 21 | 美术课配套材料 |  | 勾线笔、油画棒、固体胶、24色彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、1cm双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料48色、胶滚、胶版（水溶性）、油墨（黑色） |  | 套 |  | 6 |  |
| 22 | 绘图工具 |  | 1．配置：⑴直尺1件； ⑵塑料三角板1付，尺寸约55*35cm，厚度不低于9mm。；⑶曲线板1套三件，不低于32cm/16cm/13cm；⑷金属圆规1件带保护套；⑸90cm蛇形尺1件；共5类5件。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 23 | 素描套装 |  | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。2、正品素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、正品高级可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支； |  | 套 |  | 6 |  |
| （3）辅助设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 置物边柜 |  | 1.规格：≥1200mm×400mm×800mm； 2.材质：橡胶木齿接板； |  | 个 |  | 2 |  |
| 25 | 仪器柜 |  | 1.规格：≥850mm×400mm×1850mm； 2.材质：橡胶木齿接板； 3.特点：材质为≥20mm橡木齿接板，底部高不低于500mm对开门，上部为敞开式隔断分别展示不同造型物品。 |  | 个 |  | 2 |  |
| 原有实验室维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物实验光源 |  | 长度约400mm,镜面不锈钢材质，21个5050LED光源；亮度高，有独开关，光照角度可调。 |  | 套 |  | 28 |  |
| 2 | 408化学教室 |  | 老旧实验设备拆除运输： 1.对4楼化学教室里的桌椅讲台水路、电路的管线等原有设备进行拆除。 2.教室有2800*600学生桌14张，学生凳56个，讲台一张，水管100米，电线及线管100米，要做到桌子讲台拆除时台面板、桌子侧板、桌子背板、凳子、水槽、电源都需单独拆除完好归拢。从4楼拆除搬运下楼，不能有破损及散乱。 3.由专业安装师傅带搬运工运送到按学校指定的仓库有序分类归拢摆放好，使教室空出来新建化学实验室，原有地面不能因为拆除导致的破损。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 3 | 409生物教室 |  | 老旧实验设备拆除运输： 1.对4楼生物教室里的桌椅讲台水路、电路的管线等原有设备进行拆除。 2.教室有2800*600学生桌14张，学生凳56个，讲台一张，水管100米，电线及线管100米，要做到桌子讲台拆除时台面板、桌子侧板、桌子背板、凳子、水槽、电源都需单独拆除完好归拢。从4楼拆除搬运下楼，不能有破损及散乱。 3.由专业安装师傅带搬运工运送到按学校指定的仓库有序分类归拢摆放好，使教室空出来新建化学实验室，原有地面不能因为拆除导致的破损。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 4 | 401物理教室 |  | 老旧实验设备拆除运输： 1.对4楼物理教室里的桌椅讲台电路的管线等原有设备进行拆除。 2.教室有2800*600学生桌14张，学生凳56个，讲台一张，电线及线管100米，要做到桌子讲台拆除时台面板、桌子侧板、桌子背板、凳子、电源都需单独拆除完好归拢。从4楼拆除搬运下楼，不能有破损及散乱。 3.由专业安装师傅带搬运工运送到按学校指定的仓库有序分类归拢摆放好，使教室空出来新建物理实验室，原有地面不能因为拆除导致的破损。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 5 | 502、508科学教室 |  | 老旧实验设备拆除运输： 1.对5楼科学教室里的桌椅讲台水路、电路的管线等原有设备进行拆除。 2.教室有2800*600学生桌14张，学生凳56个，讲台一张，水管100米，电线及线管100米，要做到桌子讲台拆除时台面板、桌子侧板、桌子背板、凳子、水槽、电源都需单独拆除完好归拢。从4楼拆除搬运下楼，不能有破损及散乱。 3.由专业安装师傅搬运工运送到按学校指定的仓库有序分类归拢摆放好，使教室空出来新建科学实验室，原有地面不能因为拆除导致的破损。 |  | 项 |  | 2 |  |
| 6 | 402化学教室 |  | 1.由专业安装师傅对402老教室化学教室改做生物教室并安装上生物灯，接好电源线，使设备正常使用。原有设备学生电源坏了一块，由于之前的桌子结构和电源型号匹配的问题，坏的学生电源需更在之前拆除老教室的电源里找到正常完好的电源换上的，使之正常使用。 2.原有的桌椅有部分松动，需在桌子背身隐蔽处用螺丝配合方形角铁来加固，做到每张桌子都不能有晃动，要牢固。并把整间教室的桌椅横竖摆放整齐。 3.由专业安装师傅对该教室的水电进行检修，电线线路暴露处要用软管或电工胶带进行保护，要每个桌子的电源都能正常使用。水管裸露处进行包裹保护，其中部分水嘴有出水不畅的，要检修后保证每个水嘴出水顺畅。使教室的水、电、桌椅等设备都能完好使用。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 7 | 407物理教室 |  | 1.由专业安装师傅对407老教室全面检修 2.原有的桌椅有部分松动，需在桌子背身隐蔽处用螺丝配合方形角铁来加固，做到每张桌子都不能有晃动，要牢固。并把整间教室的桌椅横竖摆放整齐。 3.由专业安装师傅对该教室的电进行检修，电线线路暴露处要用软管或电工胶带进行保护，要每个桌子的电源都能正常使用。使教室的电、桌椅等设备都能完好使用。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 8 | 405、406仪器室 |  | 1.由专业安装师傅对405物理仪器室和406化学仪器室全面检修 2.原有的仪器柜和准备桌有部分松动，需在仪器柜和准备桌背身隐蔽处用螺丝配合方形角铁来加固，做到每张桌柜都不能有晃动，要牢固。并把整间教室的仪器柜和准备桌横竖摆放整齐。 3.由专业安装师傅对该教室的水电进行检修，电线线路暴露处要用软管或电工胶带进行保护，使教室的电、桌柜等设备都能完好使用。 |  | 项 |  | 2 |  |
| 9 | 506科学准备室 |  | 1.由专业安装师傅对506科学准备室全面检修 2.原有的仪器柜和准备桌有部分松动，需在仪器柜和准备桌背身隐蔽处用螺丝配合方形角铁来加固，做到每张桌柜都不能有晃动，要牢固。并把整间教室的仪器柜和准备桌横竖摆放整齐。 3.由专业安装师傅对该教室的电进行检修，电线线路暴露处要用软管或电工胶带进行保护，使教室的电、桌柜等设备都能完好使用。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 10 | 电箱 |  | 新建教室需安装配电箱，408需通三相4线+220v市电，409,407通220v市电。钢制，尺寸约：30*40*20cm。 |  | 套 |  | 3 |  |
| 11 | 增压泵 |  | 由于给水主管太小，408,402教室需在给水主管加满足使用要求的功率≥600W增压泵。材质使用不锈钢为主体，流量不低于4.5³/h。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 物理吊装实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师实验台 |  | 1、规格：L2400*W700*H850mm(±5㎜) 2、台面：采用≥12mm厚双面膜实芯理化板。 3、台身：采用的高级铝镁合金框架结构，立柱及横梁经模具成型，立柱管径约Ф50mm，外层设9-18条波纹加固，波纹槽间距≥3mm；横梁规格≥30*30mm，外层设12条波纹加固，波纹槽间距≥3mm；表层专业静电EPOXY粉沫喷涂高温处理，平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；耐腐蚀、防潮湿、防白蚁，美观牢固；表面灰白色。ABS工程注塑连接组件，一体化成型，转角处设有加强筋，牢固美观，与铝合金件紧密套接，不变形，不松动，经久耐用、牢固可靠结合≥16mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 4、结构：演示台为一体化设计，箱子可装入教师演示电源及分组控制装置；右侧为多媒体集中控制桌，桌内可放置电脑主机、DVD、功放、中央控制主机等，控制台中间设有键盘活动箱子，台面可放置≥19寸彩色显示器；控制台右侧设有可放置实物展示台的活动箱子。整体造型豪华大方、美观实用。 5、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，与地面固定牢固。 |  | 张 |  | 1 |  |
| 2 | 学生实验桌 |  | 1、规格：L1200*W600*H780mm(±5㎜)含书包斗*2 2、台面： 采用≥12mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：40%氢氧化钠、98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、王水、二氯甲烷等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （3）环保性能检测：台面依据《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 3、桌腿：由大型模具铸铝，主要部件规格为上桌腿≥570*149*50mm，脚盘≥580*128*50mm，立柱：≥488*100*47mm，所有部件壁厚均为3.5mm以上；脚盘设计有隐藏式固定螺丝，可供固定桌体使用。组合后桌腿呈“C”字造型，轻便灵巧又不失良好的刚性，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观。 4、横梁：作为桌体成型连接，材质与桌腿一致，模具成型，前梁、中梁、后梁规格约为28*28*1.5mm；下方加强横支撑规格为≥30*60*2mm椭圆管，所有横梁截面内有特制隐藏连接件，安装方便快捷，四组连接对应桌体相应的受力点，使得桌体紧凑而牢固，横梁表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5、后挡水线：采用铝合金型材成型，壁厚1.0mm以上，两侧配有弧形塑料保护套，安装于面板后方，既有装饰外观的作用，又有阻挡仪器滑落的实用功能。 6、新型铝塑结构：主框架全铝材，安装连接件、螺丝基本隐藏，无木质材料和配件，台面下部设有专用书包斗，书包斗中间设挂凳卡口。 ★学生实验台需满足燃烧性能等级A(A1)级要求。满足耐腐蚀性能等级要求，144H 盐雾试验后，样品表面无明显变化。承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。 书包斗*2 规格：L420*W240*H120mm(±5㎜)，采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。 |  | 张 |  | 28 |  |
| 3 | 学生凳（圆凳） |  | 规格：直径300mm*厚度30mm，高度420-450mm(±5㎜) 凳面采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，凳架采用20*40*1.5mm椭圆形钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用160*160*1.5mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料。 |  | 个 |  | 56 |  |
| 吊装升降集成系统—控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能控制柜 |  | 1、顶装智能系统总控（箱子式)整体尺寸：420*220㎜(±5㎜）； 2、电源总开关、导轨五孔插座2组，漏保漏电断路器2组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个；安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。 3、智能控制平台：≥10寸；≥1024*600分辨率智能触摸屏， 4、集中控制系统，教师通过系统可执行对全室顶部集成供给电源系统进行升、降、220V高压电源及0-30V低压、（电源上升、下降或暂停，上升或下降到底后会自动停止），照明系统进行单独或分组控制， 5、APP吊装控制系统：界面划功能区域显示；默认账号登陆；密码可以设置修改；可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 智能控制平台 |  | 1、系统总控柜（挂壁式）整体尺寸：400*140*600㎜(±5㎜)；箱体厚度为1㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下柜配有操作显示屏，左面配有紧急停止开关，启、停开关， 3、控制箱内置：导轨式接线端子，电源总开关、导轨五孔插座2组，漏保漏电断路器2组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个；安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。 4、智能控制平台：≥10寸；≥1024*600分辨率智能触摸屏， 5、集中控制系统，教师通过系统可执行对全室顶部集成供给电源系统进行升、降、220V高压电源及0-30V低压、（电源上升、下降或暂停，上升或下降到底后会自动停止），照明系统进行单独或分组控制， 6、APP吊装控制系统：界面划功能区域显示；默认账号登陆；密码可以设置修改；可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 ★依据《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》，顶装智能系统总控柜需满足如下要求： ①通过恒定力试验及冲击试验，外壳顶部、侧边、底部外壳完好，没有损坏，没有危险。 ②通过抗电强度试验，L极、N极与外壳在试验电压1770V施加下，没有被击穿；变压器初级绕组与次级绕组、变压器磁芯与次级绕组在试验电压2830V施加下，没有被击穿。 ③按照保护连接系统的电阻试验方法，保护接地端子与金属外壳之间在试验电流32A持续时间2小时，电压降0.928V，电阻值0.029Ω。 承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 学生分组控制系统 |  | 1、通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 2、摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 3、低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路， 4、高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。 5、供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。 6、照明控制单元：远程开启关闭， |  | 套 |  | 1 |  |
| 吊装升降集成系统—供电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 顶部多模块升降电源 |  | 智能升降机构系统：含电源储藏模块装置、顶部电源供应装置模块 1、智能升降机构箱体：整体尺寸563*372*500㎜(±5㎜) 2、箱体外壳：采用冷轧钢板，经激光切割折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，表面光滑，不易变形，强度高等特点，无有害物质，具有防腐性高。 3、升降传动机构：绕线旋转线槽模块采用汽车轮毂式，规格φ490㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，传动轴、底座轴承，减速电机DC24V，空载功率15W， 4、吊装安装支架：采用冷轧钢板，经激光切割折弯成型。 电源储藏模块装置 1、电源储藏模块装置：采用内外双层结构设计，外壳规格400*400*178㎜(±5㎜)，内胆规格380*380*90㎜(±5㎜)，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，有效提高光源的聚光性和产品的牢固性， 2、四周氛围灯：储藏模块内四周氛围LED光源，规格φ366㎜高亮度光源和隔离驱动器，灯罩采用双面磨砂1.5㎜PC散光板。 顶部电源供应装置模块 1、顶部电源供应装置模块：材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型， 2、供应装置模块顶部配有固定电缆线防水接头，四周预留了高、低压电源位置，底部中间配有一个限位开关，底部有四个软胶落地脚。 |  | 套 |  | 15 |  |
| 8 | 高压模块 |  | 1、高压电源模块：学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；面纸加贴PC膜加贴；界面文字清晰美观。 2、高压电源由教师电源统一供给，新国标五孔多功能220V安全插座四组；插口带保护门；额定电流10A。 3、高压电源保险管；USB插座四组，JR45网络接口二组。 |  | 套 |  | 60 |  |
| 9 | 低压模块 |  | 1、学生多功能电源模块：学生智能安全实验电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；界面文字清晰美观。 2、学生电源信息显示：采用不低于1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI， 四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： ⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑶.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 ⑷.锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。 ⑸.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 |  | 台 |  | 30 |  |
| 10 | 室内基础电气布线 |  | 控制柜端供电线路：教室总电源箱连接至控制柜电源 教师端供电线路：教室总电源箱连接至教师台控制电源 学生端供电线路：连接所有学生电源端。 风机布线耗材：风机专用线电源主线铺设经电源控制台至风机。 |  | 间 |  | 1 |  |
| 11 | 吊装系统安装附件 |  | 1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、供电系统安装调试； |  | 间 |  | 1 |  |
| 化学吊装通风实验室一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师实验台 |  | 1、规格：L2400*W700*H850mm(±5㎜) 2、台面：采用≥12mm厚双面膜实芯理化板。 3、台身：采用的高级铝镁合金框架结构，立柱及横梁经模具成型，立柱管径约Ф50mm，外层设9-18条波纹加固，波纹槽间距≥3mm；横梁规格≥30*30mm，外层设12条波纹加固，波纹槽间距≥3mm；表层专业静电EPOXY粉沫喷涂高温处理，平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；耐腐蚀、防潮湿、防白蚁，美观牢固；表面灰白色。ABS工程注塑连接组件，一体化成型，转角处设有加强筋，牢固美观，与铝合金件紧密套接，不变形，不松动，经久耐用、牢固可靠结合≥16mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 |  | 张 |  | 1 |  |
| 2 | 紧急 洗眼器 |  | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 学生 实验桌 |  | 1、规格：L1200*W600*H780mm(±5㎜)含书包斗*2 2、台面：采用20mm厚釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯平板陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。 3、桌腿：由大型模具铸铝，主要部件规格为上桌腿≥570*149*50mm，脚盘≥580*128*50mm，立柱：≥488*100*47mm，所有部件壁厚均为3.5mm以上；脚盘设计有隐藏式固定螺丝，可供固定桌体使用。组合后桌腿呈“C”字造型，轻便灵巧又不失良好的刚性，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观。 4、横梁：作为桌体成型连接，材质与桌腿一致，模具成型，前梁、中梁、后梁规格约为28*28*1.5mm；下方加强横支撑规格为≥30*60*2mm椭圆管，所有横梁截面内有特制隐藏连接件，安装方便快捷，四组连接对应桌体相应的受力点，使得桌体紧凑而牢固，横梁表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5、后挡水线：采用铝合金型材成型，壁厚1.0mm以上，两侧配有弧形塑料保护套，安装于面板后方，既有装饰外观的作用，又有阻挡仪器滑落的实用功能。 6、新型铝塑结构：主框架全铝材，安装连接件、螺丝基本隐藏，无木质材料和配件，台面下部设有专用书包斗，书包斗中间设挂凳卡口。 书包斗*2 规格：L420*W240*H120mm(±5㎜)，采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。 |  | 张 |  | 28 |  |
| 4 | 学生凳（圆凳） |  | 规格：直径300mm*厚度30mm，高度420-450mm(±5㎜) 凳面采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。 |  | 个 |  | 56 |  |
| 吊装升降集成系统—控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 智能控制柜 |  | 1、结构参数:控制箱体内分三段式结构设计，整体规格500*210*750㎜(±5㎜)；箱体材料采用1.2㎜厚SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2、技术要求：箱内配置三相额定电流100A断路器总开关1组；三相风机断路器开关1组，学生漏电保护器总控2P一组，风机变频器控制器1个，功率5.5KVA，输入额定电压三相380V；±15%。 依据《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》，顶装智能系统总控柜需满足如下要求： ①通过恒定力试验及冲击试验，外壳顶部、侧边、底部外壳完好，没有损坏，没有危险。 ②通过抗电强度试验，L极、N极与外壳在试验电压1770V施加下，没有被击穿；变压器初级绕组与次级绕组、变压器磁芯与次级绕组在试验电压2830V施加下，没有被击穿。 ③按照保护连接系统的电阻试验方法，保护接地端子与金属外壳之间在试验电流32A持续时间2小时，电压降0.928V，电阻值0.029Ω。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 智能控制平台 |  | 吊装实验室管理系统：含吊装实验室APP控制系统、温湿度及时间监视系统 一、实现功能： 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能 2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； 4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 5、供水控制：对全室供排水进行控制。 二、≥10英寸工业触摸液晶显示屏，分辨率：≥1024*600，集中控制系统，可执行各选项控制。1、物联型串口屏；处理器采用主频为 400MHz，的 32位双核高速处理器，内部集成了 DDR显存、视频 H264 解码、音频 MP3 解码、JPEG 图片解码等功能。2、内嵌嵌入式实时操作系统；连续 24*365h小时不断电均能可靠工作，无垃圾冗余文件。3、分辨率1024*600；4、存储空间：1Gbit。5、字库：内置矢量字体，边缘抗锯齿处理，包含任何大小点阵 ASCII、GBK、GB2312、UNICODE 字库，可自定义任意电脑字体显示。6、WIFI采用 RTL8188EUS 芯片，USB 高速 WIFI，支持网卡模式和热点模式，可配置成无线串口透传模式，可用 TCP/IP 协议、FTP 协议、HTTP 协议。7、触控类型：电容触摸屏。8、触控方式：单点、滑动触摸。 吊装实验室APP控制系统： 1、界面划功能区域显示；默认账号登陆；密码可以设置修改；可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 2、技术要求：⑴.总电源：分A.B二组；实现全选、反选、可集中控制；按组控制或独立单选随意控制等功能。 ⑵.智能摇臂控制系：上升、下降、暂停、可按组控制或独立单选随意控制。 ⑶.学生电源：由老师通过此功能对全室学生电源分组控制送电A、B组控制；可按组控制或独立单一随意控制，可设置学生交流电压0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，为防止学生自行操作电源误设置电压与所接实验仪器电压不符而导致仪器设备的损坏；老师开启学生电源锁定功能进行控制；学生不能对电源自行操作。 ⑷.照明控制：可集中控制或分组控制整室照明。 ⑸.系统设置：可以设置学校名称、教室的编号、关机的时间设置等功能。 ⑹.通风系统：设置全室通风开启关闭、风量调节及风速信息；显示当前及风速大小。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 学生分组控制系统 |  | 1、通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 2、摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 3、低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路， 4、高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。 5、供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。 6、照明控制单元：远程开启关闭。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 8 | 急停控制系统 |  | 柜体外箱中间段安装有急停控制总开关1个，带有电源工作指示灯开启、停止按钮开关一套，控制箱上柜为电气设备安装层； |  | 套 |  | 1 |  |
| 教师端吊装升降集成系统—水电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 吊装智能摇臂 升降系统 |  | 1、顶装摇臂动力装置系统控制接收信号为远程智能手动和触摸远程无线操作功能，动力选用超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径不低于65mm，厚度不低于1.5mm铝合金挤压成型， 2、摇臂连接座采用铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 3、升降摇臂圆柱采用铝合金材料，管内水电隔离设计，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀，规格不低于Ф65mm；壁厚不低于1.5mm；长度不低于650mm。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 11 | 高压电源模块 |  | 新国标五孔多功能220V安全插座电源盒外壳左右各二个；插口带保护门；额定电流10A， |  | 套 |  | 4 |  |
| 12 | 低压电源模块 |  | - 规格≥235*85*190㎜；， 2、学生电源信息显示≥1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： ⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑶.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 ⑷锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，解锁时按键功能恢复正常。 ⑸.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 13 | 水槽柜 |  | 1、整体规格：≥500*600*1080㎜（±10㎜）， 2、结构特点：水槽滴水架、柜体、下柜组合式结构。水槽面部下沉式构造，台面设有预留安装紧急洗眼器余位口、可装洗手液瓶，水槽内部设有一个防溢水口，底部后侧有不锈钢点状的沥水点，底部有滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚，整体造型美观。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 14 | 三联水嘴 |  | 1、结构：三联(一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转，鹅颈、低位铜管φ16mm。 2、材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 15 | 智能给排水系统 |  | 1、废水储水箱采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到水位达到容量高度会自动开启排水功能。 3、耐酸碱环保增压水泵；无毒、无味、无重金属，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 16 | 给排水快速接口 |  | 学生端给排水接口：含学生端防堵装置 - 给排水接头采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 2、给排水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑，内管加厚三元乙丙橡胶材料，抗老化、防爆裂、防生锈、经久耐用。 学生端防堵装置： 给水PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件 |  | 套 |  | 1 |  |
| 17 | 智能灯光照明装置 |  | 1、智能照明灯光模块；≥2个LED吸顶模组，每组内置≥2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2、灯板采用≥2.0mm厚PC光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。 |  | 组 |  | 1 |  |
| 18 | 吊装系统主体框架 |  | 1、采用模块化舱体式框架结构；外壳左右采用铝合金模具挤压型材，舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具一次成型堵头封盖，舱体外壳左右中腰部镶铝合金装饰条；舱体外壳下部边缘设有LED照明灯条，舱体内胆采用镀锌钢板隔层设计，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、外壳左右要求厚度为≥1.8㎜-3㎜铝合金挤压型材，规格≥1200*700*200㎜标准模块化组成为一组。 |  | 组 |  | 1 |  |
| 19 | 吊装系统框架外观装饰模块 |  | 1、承重骨架采用高强度铝型材经CNC精加工成型，舱体和外壳采用扣压式链接一体，具有质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。 2、舱体底层隔层板采用阻燃ABS模具成型，规格≥1200*730*200㎜。 |  | 组 |  | 1 |  |
| 20 | 舱体防尘装饰模块 |  | 1、采用≥1.0㎜厚SPCC冷轧钢板；钣金折弯成型；CO2保护焊焊接；打磨处理；表面光滑；不易变形； 2、表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，防腐性高，检修方便。 |  | 组 |  | 1 |  |
| 21 | 舱底装饰模块 |  | 1、规格≥600*450*115㎜，厚度≥2㎜；采用ABS材料，经高温模压工艺一次成型。 2、安装盘规格:≥225*225*180mm，采用厚度4mmSPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 3、升降支架规格：宽度≥230mm，长度≥500～820mm伸缩结构，采用厚度3mm，SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 22 | 舱体封板装饰模块 |  | 采用ABS材质，模具一体成型。 |  | 个 |  | 2 |  |
| 学生端吊装升降集成系统—水电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 吊装智能摇臂 升降系统 |  | 1、顶装摇臂动力装置系统控制接收信号为远程智能手动和触摸远程无线操作功能，动力选用超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径≥65mm，厚度≥1.5mm铝合金挤压成型， 2、摇臂连接座采用铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 3、升降摇臂圆柱采用铝合金材料，管内水电隔离设计，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。集成于吊装一体内，随摇臂面板一起升降，在实验需要时可和通风吸风罩模块进行一起降下，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。 |  | 套 |  | 14 |  |
| 24 | 高压电源模块 |  | 五孔多功能220V安全插座电源盒外壳左右各二个；插口带保护门； |  | 套 |  | 56 |  |
| 25 | 低压电源模块 |  | 1、学生多功能电源模块面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格≥235*85*190㎜；界面文字清晰美观。 2、学生电源信息显示≥1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能： ⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑶.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 ⑷锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，解锁时按键功能恢复正常。 ⑸.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 |  | 套 |  | 28 |  |
| 26 | 水槽柜 |  | 1、整体规格：≥500*600*1080㎜（±10㎜）， 2、结构：水槽滴水架、柜体、下柜组合式结构。水槽面部下沉式构造，台面设有预留安装紧急洗眼器余位口、可装洗手液瓶，水槽内部设有一个防溢水口，底部后侧有不锈钢点状的沥水点，底部有滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚，整体造型美观。 3、水槽和滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用环保型PP改性材料，无臭无毒、耐强酸碱，水槽内规格≥420*330*240㎜，滴水架规格≥480*120*300㎜；滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格：≥180*55*60㎜给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 |  | 套 |  | 14 |  |
| 27 | 三联水嘴 |  | 1、结构：三联(一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转。 2、材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热。 |  | 套 |  | 14 |  |
| 28 | 智能给排水系统 |  | 1、废水储水箱采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到水位达到容量高度会自动开启排水功能。 3、耐酸碱环保增压水泵；无毒、无味、无重金属，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 |  | 套 |  | 14 |  |
| 29 | 给排水快速接口 |  | 1、给排水接头采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能，在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 2、给排水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑，内管加厚三元乙丙橡胶材料，抗老化、防爆裂、防生锈、经久耐用。 学生端防堵装置： 给水PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件 |  | 套 |  | 14 |  |
| 30 | 智能灯光照明装置 |  | 1、智能照明灯光模块；≥2个LED吸顶模组，每组内置≥2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2、灯板≥2.0mm厚PC光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。 |  | 组 |  | 14 |  |
| 31 | 吊装系统主体框架 |  | 1、采用模块化舱体式框架结构；外壳左右采用铝合金模具挤压型材，舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具一次成型堵头封盖，舱体外壳左右中腰部镶铝合金装饰条。 2、外壳左右要求厚度为≥1.8㎜-3㎜铝合金挤压型材，规格≥1200*700*200㎜标准模块化组成为一组。 |  | 组 |  | 14 |  |
| 32 | 吊装系统框架外观装饰模块 |  | 1、结构参数：承重骨架采用高强度铝型材经CNC精加工成型，舱体和外壳采用扣压式链接一体，具有质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定等特点。 2、技术参数：舱体底层隔层板采用阻燃ABS模具成型，规格≥1200*730*200㎜。 |  | 组 |  | 14 |  |
| 33 | 舱体防尘装饰模块 |  | 1、采用≥1.2㎜厚SPCC冷轧钢板；钣金折弯成型；CO2保护焊焊接；打磨处理；表面光滑；不易变形；强度高等特点， 2、表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高，检修方便。 |  | 组 |  | 14 |  |
| 34 | 舱底装饰模块 |  | 1、规格≥600*450*115㎜，厚度≥2㎜；采用ABS材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，高温固化处理，耐腐蚀。 2、每个实验室高度不同，安装时可调整法兰圈紧贴到天花板，不留空隙。 吊装安装支架： 1、安装盘规格:≥225*225*180mm，采用厚度4mmSPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 2、升降支架规格：宽度≥230mm，长度≥500～820mm伸缩结构，采用厚度3mm，SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 |  | 个 |  | 14 |  |
| 35 | 舱体封板装饰模块 |  | 采用ABS材质，模具一体成型。 |  | 个 |  | 6 |  |
| 通风系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 万向吸风罩 |  | 1、风管材质：铝合金，管径≥63mm，表面喷砂氧化处理。 2、关节连接杆：高强度钢。 3、松紧旋钮：高强度合金材质，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 4、固定底座：高密度PVC材质，备为通风系统的学非粘接而成，模具注塑一体成型。 5、拱形集气罩：形状如喇叭口，合金材质，具有阻燃、耐腐蚀等功效。 |  | 组 |  | 29 |  |
| 37 | 变频调速风机 （带变频器及控制线） |  | 1、离心风机：选用防腐蚀塑料离心式调速风机，电机功率为5.5KW。 2、风量：6677-11200 m3/h；风压：980-650 Pa；口径：≥400mm；转速≥1400r/min。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 电气布线 |  | 控制柜端供电线路：教室总电源箱连接至控制柜电源 教师端供电线路：教室总电源箱连接至教师台控制电源 学生端供电线路：连接所有学生电源端。 风机布线耗材：风机专用线电源主线铺设经电源控制台至风机。 |  | 室 |  | 1 |  |
| 39 | 给排水管道布置 |  | 对全室供水系统进行联接。 |  | 室 |  | 1 |  |
| 40 | 室内通风支管 |  | 室内通风管道采用内壁光滑，消音降噪，低风阻和弯曲性大的新型阻燃PE管。 主风管采用直径≥200mm和≥160mm管，支风管采用≥75mm管，配备四个内部装有吸音棉的ABS材质分风箱连接至每个吸风口，分风箱每个出风口均有风量调节阀，可以更好的让每个吸风口风量更加均匀。 配套相应规格金属管箍及金属吊杆一批。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 41 | 室外通风管道 |  | 采用≥φ400mmPVC管及配件连接至楼顶风机处。 行程风管不锈钢支架*6：每4米行程风管用一个支架固定。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 42 | 吊装系统安装附件 |  | 1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、供电系统安装调试； 5、照明系统安装调试； 6、给排水系统安装调试； |  | 室 |  | 1 |  |
| 化学吊装通风实验室二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师实验台 |  | 1、规格：L2400*W700*H850mm(±5㎜) 2、台面：采用≥12mm厚双面膜实芯理化板。 3、台身：采用的高级铝镁合金框架结构，立柱及横梁经模具成型，立柱管径约Ф50mm，外层设9-18条波纹加固，波纹槽间距≥3mm；横梁规格≥30*30mm，外层设12条波纹加固，波纹槽间距≥3mm；表层专业静电EPOXY粉沫喷涂高温处理，平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；耐腐蚀、防潮湿、防白蚁，美观牢固；表面灰白色。ABS工程注塑连接组件，一体化成型，转角处设有加强筋，牢固美观，与铝合金件紧密套接，不变形，不松动，经久耐用、牢固可靠结合≥16mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，经久耐用。 |  | 张 |  | 1 |  |
| 2 | 紧急洗眼器 |  | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 学生实验桌 |  | 1、规格：L1200*W600*H780mm(±5㎜)含书包斗*2 2、台面：采用≥20mm厚釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯平板陶瓷台面。 3、桌腿：由大型模具铸铝，主要部件规格为上桌腿≥570*149*50mm，脚盘≥580*128*50mm，立柱：≥488*100*47mm，所有部件壁厚均为3.5mm以上；脚盘设计有隐藏式固定螺丝，可供固定桌体使用。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，做到整体颜色协调、美观。 4、横梁：作为桌体成型连接，材质与桌腿一致，模具成型，前梁、中梁、后梁规格约为28*28*1.5mm；下方加强横支撑规格为≥30*60*2mm椭圆管。 5、后挡水线：采用铝合金型材成型，壁厚1.0mm以上，两侧配有弧形塑料保护套，安装于面板后方，既有装饰外观的作用，又有阻挡仪器滑落的实用功能。 6、新型铝塑结构：主框架全铝材，安装连接件、螺丝基本隐藏，无木质材料和配件，台面下部设有专用书包斗，书包斗中间设挂凳卡口。 书包斗*2 规格：L420*W240*H120mm(±5㎜)，采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。 ▲符合《GB6675.4-2014 特定元素的迁移》对重金属：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)和硒(Se)的最大限量要求。提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  | 张 |  | 28 |  |
| 4 | 学生凳（圆凳） |  | 规格：直径≥300mm*厚度≥30mm，高度420-450mm(±5㎜) 凳面采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。 |  | 个 |  | 56 |  |
| 吊装升降集成系统—控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 智能控制柜 |  | 1、控制箱体内分三段式结构设计，整体规格500*210*750㎜(±5㎜)；箱体材料采用1.2㎜厚SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2、箱内配置三相额定电流100A断路器总开关1组；三相风机断路器开关1组，学生漏电保护器总控2P一组，风机变频器控制器1个，功率5.5KVA，输入额定电压三相380V；±15%。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 智能控制平台 |  | 吊装实验室管理系统：含吊装实验室APP控制系统、温湿度及时间监视系统 一、功能： 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能 2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； 4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 5、供水控制：对全室供排水进行控制。 二、规格：≥10英寸工业触摸液晶显示屏，分辨率：≥1024*600，集中控制系统，可执行各选项控制。1、物联型串口屏；处理器采用主频为 400MHz，的 32位双核高速处理器，内部集成了 DDR显存、视频 H264 解码、音频 MP3 解码、JPEG 图片解码等功能。2、内嵌嵌入式实时操作系统；连续 24*365h小时不断电均能可靠工作，无垃圾冗余文件。3、分辨率 1024*600；4、存储空间：1Gbit。5、字库：内置矢量字体，边缘抗锯齿处理，包含任何大小点阵 ASCII、GBK、GB2312、UNICODE 字库，可自定义任意电脑字体显示。6、WIFI采用 RTL8188EUS 芯片，USB 高速 WIFI，支持网卡模式和热点模式，可配置成无线串口透传模式，可用 TCP/IP 协议、FTP 协议、HTTP 协议。7、触控类型：电容触摸屏。 吊装实验室APP控制系统： 1、结构参数：界面划功能区域显示；默认账号登陆；密码可以设置修改；可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 2、技术要求：学生端分组控制系统 ⑴.总电源：分A.B二组；实现全选、反选、可集中控制；按组控制或独立单选随意控制等功能。 ⑵.智能摇臂控制系：上升、下降、暂停、可按组控制或独立单选随意控制。 ⑶.学生电源：由老师通过此功能对全室学生电源分组控制送电A、B组控制；可按组控制或独立单一随意控制，可设置学生交流电压0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，为防止学生自行操作电源误设置电压与所接实验仪器电压不符而导致仪器设备的损坏；老师开启学生电源锁定功能进行控制；学生不能对电源自行操作。 ⑷.照明控制：可集中控制或分组控制整室照明。 ⑸.系统设置：可以设置学校名称、教室的编号、关机的时间设置等功能。 ⑹.通风系统：设置全室通风开启关闭、风量调节及风速信息；显示当前及风速大小。 温湿度及时间监视系统： 1、内置精密温湿度传感装置，在中控屏中实时显示当前环境的温度和湿度，实时了解房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性， 2、在中控屏幕上方显示日期、北京时间、设备累计使用时间。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 学生分组控制系统 |  | 1、通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 2、摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 3、低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路， 4、高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。 5、供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 8 | 急停控制系统 |  | 柜体外箱中间段安装有急停控制总开关1个，带有电源工作指示灯开启、停止按钮开关一套，控制箱上柜为电气设备安装层； |  | 套 |  | 1 |  |
| 教师端吊装升降集成系统—水电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 吊装智能摇臂 升降系统 |  | 1、顶装摇臂动力装置系统控制接收信号为远程智能手动和触摸远程无线操作功能，动力选用超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径≥65mm，厚度≥1.5mm铝合金挤压成型， 2、摇臂连接座采用铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 11 | 高压电源模块 |  | 五孔多功能220V安全插座电源盒外壳左右各二个；插口带保护门； |  | 套 |  | 4 |  |
| 12 | 低压电源模块 |  | 1、学生多功能电源模块面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格≥235*85*190㎜；界面文字清晰美观。 2、学生电源信息显示采用≥1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： ⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑶.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 ⑷锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，解锁时按键功能恢复正常。 ⑸.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 13 | 水槽柜 |  | 1、整体规格：≥500*600*1080㎜（±10㎜）， 2、结构特点：水槽滴水架、柜体、下柜组合式结构。水槽面部下沉式构造，台面设有预留安装紧急洗眼器余位口、可装洗手液瓶，水槽内部设有一个防溢水口，底部后侧有不锈钢点状的沥水点。 3、水槽和滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用环保型PP改性材料，无臭无毒、耐强酸碱，水槽内规格≥420*330*240㎜，滴水架规格≥480*120*300㎜；滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格：≥180*55*60㎜给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 4、水槽内配有阶梯型304不锈钢溢水板，规格：≥415*22㎜。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 14 | 三联水嘴 |  | 1、结构：三联(一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转。 2、材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 15 | 智能给排水系统 |  | 1、废水储水箱采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到水位达到容量高度会自动开启排水功能。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 16 | 给排水快速接口 |  | 学生端给排水接口：含学生端防堵装置 - 给排水接头采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 2、给排水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑，内管加厚三元乙丙橡胶材料，抗老化、防爆裂、防生锈、经久耐用。 学生端防堵装置： 给水PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件 |  | 套 |  | 1 |  |
| 17 | 智能灯光照明装置 |  | 1、智能照明灯光模块；≥2个LED吸顶模组，每组内置≥2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2、灯板≥2.0mm厚PC光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。 |  | 组 |  | 1 |  |
| 18 | 吊装系统主体框架 |  | 1、采用模块化舱体式框架结构；外壳左右采用铝合金模具挤压型材，舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具一次成型堵头封盖，舱体外壳左右中腰部镶铝合金装饰条；舱体外壳下部边缘设有LED照明灯条，舱体内胆采用镀锌钢板隔层设计，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 2、外壳左右要求厚度为≥1.8㎜-3㎜铝合金挤压型材，规格≥1200*700*200㎜标准模块化组成为一组。 |  | 组 |  | 1 |  |
| 19 | 吊装系统框架外观装饰模块 |  | 1、承重骨架采用高强度铝型材经CNC精加工成型，舱体和外壳采用扣压式链接一体，具有质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定等特点。 2、舱体底层隔层板采用阻燃ABS模具成型，规格≥1200*730*200㎜。 |  | 组 |  | 1 |  |
| 20 | 舱体防尘装饰模块 |  | 1、采用≥1.2㎜厚SPCC冷轧钢板；钣金折弯成型；CO2保护焊焊接；打磨处理；表面光滑；不易变形；强度高等特点， 2、表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高，造型独特美观，检修方便。 |  | 组 |  | 1 |  |
| 21 | 舱底装饰模块 |  | 支架功能封板： 1、规格≥600*450*115㎜，厚度≥2㎜；采用ABS材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，高温固化处理，耐腐蚀。 吊装安装支架： 1、安装盘规格:≥225*225*180mm，采用厚度4mmSPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 2、升降支架规格：宽度≥230mm，长度≥500～820mm伸缩结构，采用厚度3mm，SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 22 | 舱体封板装饰模块 |  | 采用ABS材质，模具一体成型。 |  | 个 |  | 2 |  |
| 学生端吊装升降集成系统—水电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 吊装智能摇臂 升降系统 |  | 1、顶装摇臂动力装置系统控制接收信号为远程智能手动和触摸远程无线操作功能，动力选用超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径≥65mm，厚度不低于1.5mm铝合金挤压成型， 2、摇臂连接座采用铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 3、升降摇臂圆柱采用铝合金材料，管内水电隔离设计，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 |  | 套 |  | 14 |  |
| 24 | 高压电源模块 |  | 五孔多功能220V安全插座电源盒外壳左右各二个；插口带保护门； |  | 套 |  | 56 |  |
| 25 | 低压电源模块 |  | 1、学生多功能电源模块面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格≥235*85*190㎜；界面文字清晰美观。 2、学生电源信息显示采用彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能： ⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑶.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 ⑷锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，解锁时按键功能恢复正常。 ⑸.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 |  | 套 |  | 28 |  |
| 26 | 水槽柜 |  | 1、整体规格：≥500*600*1080㎜（±10㎜）， 2、结构特点：水槽滴水架、柜体、下柜组合式结构。水槽面部下沉式构造，台面设有预留安装紧急洗眼器余位口、可装洗手液瓶，水槽内部设有一个防溢水口，底部后侧有不锈钢点状的沥水点，底部有滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚，整体造型美观。 3、水槽和滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用环保型PP改性材料，无臭无毒、耐强酸碱，水槽内规格≥420*330*240㎜，滴水架规格≥480*120*300㎜；滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格：≥180*55*60㎜给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 4、水槽内配有阶梯型304不锈钢溢水板，规格：≥415*22㎜，使废水无法沿着台面侵蚀柜体。 5、柜体材料采用环保型ABS工程塑料注塑成型，柜体后面和下柜后面设有两扇检修门，推拉挂锁设计，方便检修使用。 6、下柜部箱体采用ABS工程塑料磨具一次成型，耐酸碱。底部装有可调脚。 |  | 套 |  | 14 |  |
| 27 | 三联水嘴 |  | 1、结构：三联(一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转，鹅颈、低位铜管≥φ16mm。 2、材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热。 |  | 套 |  | 14 |  |
| 28 | 智能给排水系统 |  | 1、废水储水箱采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到水位达到容量高度会自动开启排水功能。 3、耐酸碱环保增压水泵；无毒、无味、无重金属，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 |  | 套 |  | 14 |  |
| 29 | 给排水快速接口 |  | 学生端给排水接口：含学生端防堵装置 - 给排水接头采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 - 2、给排水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑，内管加厚三元乙丙橡胶材料，抗老化、防爆裂、防生锈、经久耐用。 学生端防堵装置： 给水PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件 |  | 套 |  | 14 |  |
| 30 | 智能灯光照明装置 |  | 1、智能照明灯光模块；≥2个LED吸顶模组，每组内置≥2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2、灯板采用≥2.0mm厚PC光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。 |  | 组 |  | 14 |  |
| 31 | 吊装系统主体框架 |  | 1、采用模块化舱体式框架结构；外壳左右采用铝合金模具挤压型材，舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具一次成型堵头封盖，舱体外壳左右中腰部镶铝合金装饰条；舱体外壳下部边缘设有LED照明灯条，舱体内胆采用镀锌钢板隔层设计，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 2、外壳左右要求厚度为≥1.8㎜-3㎜铝合金挤压型材，规格≥1200*700*200㎜标准模块化组成为一组。 |  | 组 |  | 14 |  |
| 32 | 吊装系统框架外观装饰模块 |  | 1、承重骨架采用高强度铝型材经CNC精加工成型，舱体和外壳采用扣压式链接一体，具有质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定等特点。 2、舱体底层隔层板采用阻燃ABS模具成型，规格≥1200*730*200㎜。 |  | 组 |  | 14 |  |
| 33 | 舱体防尘装饰模块 |  | 1、采用≥1.2㎜厚SPCC冷轧钢板；钣金折弯成型；CO2保护焊焊接；打磨处理；表面光滑；不易变形；强度高等特点， 2、表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高，造型独特美观，检修方便。 |  | 组 |  | 14 |  |
| 34 | 舱底装饰模块 |  | 支架功能封板：含吊装安装支架 1、规格≥600*450*115㎜，厚度≥2㎜；采用ABS材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，高温固化处理，耐腐蚀。 吊装安装支架： 1、安装盘规格:≥225*225*180mm，采用厚度≥4mmSPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 2、升降支架规格：宽度≥230mm，长度≥500～820mm伸缩结构，采用厚度3mm，SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 |  | 个 |  | 14 |  |
| 35 | 舱体封板装饰模块 |  | 采用ABS材质，模具一体成型。 |  | 个 |  | 6 |  |
| 通风系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 万向吸风罩 |  | 1、风管材质：铝合金，表面喷砂氧化处理。 2、关节连接杆：高强度钢。 3、松紧旋钮：高强度合金材质，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 4、固定底座：高密度PVC材质，备为通风系统的学非粘接而成，模具注塑一体成型。 5、拱形集气罩：形状如喇叭口，合金材质，具有阻燃、耐腐蚀等功效。 |  | 组 |  | 29 |  |
| 37 | 变频调速风机 （带变频器及控制线） |  | 1、离心风机：选用防腐蚀塑料离心式调速风机。 2、风量：6677-11200 m3/h；风压：980-650 Pa；口径：≥400mm；转速≥1400r/min。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 电气布线 |  | 控制柜端供电线路：教室总电源箱连接至控制柜电源 教师端供电线路：教室总电源箱连接至教师台控制电源 学生端供电线路：连接所有学生电源端。 风机布线耗材：风机专用线电源主线铺设经电源控制台至风机。 |  | 室 |  | 1 |  |
| 39 | 给排水管道布置 |  | 对全室供水系统进行联接。 |  | 室 |  | 1 |  |
| 40 | 室内通风支管 |  | 室内通风管道采用内壁光滑，消音降噪，低风阻和弯曲性大的新型阻燃PE管，PE管相较PVC管材更加轻量化，安装运输更加轻便，同时也减轻楼层负担。 主风管采用直径不低于200mm和160mm管，支风管采用不低于75mm管，配备四个内部装有吸音棉的ABS材质分风箱连接至每个吸风口，分风箱每个出风口均有风量调节阀，可以更好的让每个吸风口风量更加均匀。 配套相应规格金属管箍及金属吊杆一批。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 41 | 室外通风管道 |  | 采用≥φ400mmPVC管及配件连接至楼顶风机处。 行程风管不锈钢支架*6：每4米行程风管用一个支架固定。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 42 | 吊装系统安装附件 |  | 采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。 1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、供电系统安装调试； 5、照明系统安装调试； |  | 室 |  | 1 |  |
| 创客室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能普及赛套装（江苏） |  | 整体功能不低于：配套提供16次课程资源，匹配至少1个权威部门白名单赛事。结构件设计比例基于标准的10毫米积木，无螺丝六面搭建方式。包含结构类、连接类、传动类、控制类和传感与执行类，既可以完成机械传动项目，也可以完成编程项目。支持Scratch、流程图、C语言、python语言编程。 整体配置不低于：结构与传动件数量303个，电子件包含控制器1个、锂电池1块、闭环电机3个、彩灯1个、地面灰度传感器5个、红外传感器1个，塑料箱包装，包含1个零件整理盒。齿轮包含8齿直齿轮、16齿直齿轮、24齿直齿轮、蜗杆、齿条。 控制器参数： 尺寸与机械扩展：≥长118*宽70*高32mm，提供12个机械扩展孔，设计有锂电池仓。 计算与存储能力不低于：32位处理器， 512KB flash，64K RAM；3MB外部程序存储空间加1M外部文件存储空间，可存储50条以上程序。 接口与扩展能力至少包含：4路电机口，12路I/O口，4个RS485口，1路USBA型下载口，1路电源口。最大扩展能力不低于4路闭环电机、12路模拟输入、12路数字输入、12路数字输出、10路I²C扩展、2路UART扩展、不少于4路数字舵机扩展。 |  | 套 |  | 10 |  |
| 2 | 人工智能普及赛套装(江苏)普及赛场地套装 |  | 1、该套装包含人工智能普及赛套装(江苏)活动场地任务模型零件(不少于500个)，可搭建8个任务模型:击剑、举重、自行车、百米赛跑、吊环、射击、足球、攀岩。固定场地任务模型专用魔术贴2、包含人工智能普及赛套装(江苏)活动专用场地纸1张(尺寸≥1.2米*2.2米)。 3、包含可移动拼装巡线台一套(5cm斜坡1个，5cm平台1个)。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 3 | 机器人竞赛套装 |  | 1.主控器最低为32位ARM处理器，STM32F407系列；主频168MHz，1M程序存储器，192K数据缓冲器，内置16MB程序存储器（可存放超100个独立程序），2MB 可作字库使用，可显示中文，内置MP3播放模块和16MB 音乐存储器 ,内含唯一可查询江苏地区电子正版序列码一组。 2.主控器控制器满足8路及以上RJ11传感器接口（数字/模拟复用），4路带驱动专用编码马达接口（具有自我保护功能）。 3.主控器内置可触控彩色液晶显示模块,液晶显示屏尺寸不小于 2.4 英寸，分辨率不低于 320*240，色彩不低于 65K；内置充电电路，内置7.4V 2000mAh一体锂电池。 4.主控器内置电源电压测量模块、音量测量模块（探测范围 40-120 分贝，精度不低于 1%，频率范围 20－16000Hz）和蜂鸣器。免驱动安装，支持 U 盘程序下载，内置蓝牙模块，蓝牙程序下载；支持 U 盘模式的固件升级。 5.电子件全部带ABS一体外壳，RJ11接口，至少含有：1) 光电模块5个，发光灯为可见光，可以控制发光灯亮灭，并带有阈值指示灯；2) 六轴姿态传感器 1个，输出数字量，3) 金属减速伺服电机 4个，内置角度传感器，可以精确到 1 度的控制；测速反馈精度：260 - 240 RPM，运行扭矩21Ncm，失速转矩42Ncm；4) 金属数字舵机 2个，小气泵套装1套；5) AI人工智能摄像头1个，30万像素摄像头，内置240*240显示屏，兼容E3、E6控制器，支持快车和Scratch3编程，内置目标检测、颜色追踪等图像识别算法。 6.b类机器人结构拓展1套，结构件设计比例是基于标准的 10 毫米积木，无螺丝的搭建设计，不少于 300个积木件，种类不少于20种。辅助结构部件包括有以下 7 类：梁类、齿轮、轴类、实销类、虚销类、连接销、紧固件类。积木件的颜色大于8种，含有红、黄、蓝、绿、灰、深灰、白、土黄、黄色、黑等颜色。 7.不少于5种传动配件有，实现多种传动方式。 8.配有7种直梁和9种异形梁。 |  | 套 |  | 3 |  |
| 4 | 机器人训练场地简易版及拓展包 |  | 简易版b类机器人训练场地，基本满足2025年小学组竞赛规则。并内含智能循迹模块一个，大型伺服电机一个，中型伺服电机一个，硅胶轮胎一对，竞赛磁卡模块一个，多种结构件300多个。 |  | 套 |  | 3 |  |
| 科学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.基础设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 1、规格：L2400*W700*H850mm(±5㎜) 2、台面： 采用≥12mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： 3、柜身：按照多媒体讲台,预留电脑主机、显示器等设备的摆放空间，中间部分是讲课演示部分，并设箱子式结构，箱子可装入教师演示安全电源及控制装置。门铰：自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。滑轨：采用三节滑轨。拉手：一字型，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 ★教师演示台柜身需满足燃烧性能等级A(A1)级要求。满足耐腐蚀性能等级要求，144H 盐雾试验后，样品表面无明显变化。承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。 |  | 张 |  | 1 |  |
| 2 | 学生实验台 |  | 1、规格：∅1400*H780mm(±5㎜) 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。 3、台身架构：所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），组合而成，两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理。 ★学生六角实验台台身需满足燃烧性能等级A(A1)级要求。满足耐腐蚀性能等级要求，144H 盐雾试验后，样品表面无明显变化。承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。 |  | 张 |  | 8 |  |
| 3 | 实验凳 |  | 规格：直径≥300mm*厚度≥30mm，高度420-450mm(±5㎜) 凳面采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，凳架采用≥20*40*1.5mm椭圆形钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降。 |  | 张 |  | 48 |  |
| 4 | 边柜 |  | 尺寸约：L2400*W600*H750mm 柜面：采用≥12mm厚双面膜实芯理化板。 柜身：采用≥16mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 结构：开门式橱柜，整体结构科学合理、造型美观，且注重人性化设计，柜门安装暗锁、所有门可共用同一把锁匙。 脚垫：采用ABS塑料地脚，具有防滑减震和高低可调功能，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 |  | 张 |  | 1 |  |
| 5 | 边柜安全电源 |  | 交流220V市电输出多用插座，装在每张学生实验台两侧；操作简单、直观易懂、经久耐用、教师管理方便。 所有电器产品符合国家标准。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 6 | 实验室专用水槽 |  | PP化验水槽(尺寸：440*340*200mm，±5㎜) ▲实验室水槽需符合《GB6675.4-2014 特定元素的迁移》对重金属：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)和硒(Se)的最大限量要求。提供第三方权威机构出具的CMA认证检测报告，复印件并加盖投标人公章 |  | 只 |  | 2 |  |
| 7 | 三联高低位龙头 |  | 实验室专用高压三联水嘴(一高二低)，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，防腐蚀、耐酸碱，出水嘴可手动拆卸。 含上下水装置 |  | 套 |  | 2 |  |
| 8 | 室内文化布置 |  | 1、墙面文化：材质可选用软木板、亚克力材料等。PVC板UV+树脂膜膜：1.5公分PVC板UV正喷覆树脂膜，亚克力UV+PVC板：0.3公分透明亚克力背喷UV贴1.5公分PVC板，水晶字：0.3公分亚克力+1公分透明亚克力底板。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 2.教学器材及课程资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 课程资源 |  | 科学队长课程（提供三个账号供使用） 课程资源详见实验器材详情（L4-L8），课程资源需满足对应课程名称及实验名称。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 2 | 实验器材L4 |  | L4课程实验所需材料，按照教材要求提供。 |  | 套 |  | 50 |  |
| 3 | 实验器材L5 |  | L5课程实验所需材料，按照教材要求提供。 |  | 套 |  | 50 |  |
| 4 | 实验器材L6 |  | L6课程实验所需材料，按照教材要求提供。 |  | 套 |  | 50 |  |
| 5 | 实验器材L7 |  | L7课程实验所需材料，按照教材要求提供。 |  | 套 |  | 50 |  |
| 6 | 实验器材L8 |  | L8课程实验所需材料，按照教材要求提供。 |  | 套 |  | 10 |  |
| 7 | 苏超配版科学配套材料箱(一年级上册) |  | 配套材料以四个单元盒分装，包括了苏教版一年级上册教材四大单元分组的约35种（斜坡、胶带、脚垫、简易显微镜、小车套材等）实验材料，以12组配备，在此基础上优化为四个堆叠式大号箱子分装，增加分组实验材料数量，另加教师实验材料盒1盒。 |  | 箱 |  | 1 |  |
| 8 | 苏超配版科学配套材料箱(二年级上册) |  | 配套材料以四个单元盒分装，包括了苏教版二年级上册教材五大单元分组的约41种（扎带、月相盒、手电、挂钩、纸娃娃等）实验材料，以12组配备，在此基础上优化为四个堆叠式大号箱子分装，增加分组实验材料数量，另加教师实验材料盒1盒。 |  | 箱 |  | 1 |  |
| 9 | 苏超配版科学配套材料箱(三年级上册) |  | 配套材料以四个单元盒分装，包括了苏教版三年级上册教材五大单元分组的约42种（白砂糖、高锰酸钾、羊毛线、布料、洗洁精等）实验材料，以12组配备，在此基础上优化为四个堆叠式大号箱子分装，增加分组实验材料数量，另加教师实验材料盒1盒。 |  | 箱 |  | 1 |  |
| 10 | 苏超配版科学配套材料箱(四年级上册) |  | 配套材料以四个单元盒分装，包括了苏教版四年级上册教材六大单元分组的约55种（珍稀动物图卡、钟摆模型材料、拉力版、蜂鸣器、导电检测器等）实验材料，以12组配备，在此基础上优化为四个堆叠式大号箱子分装，增加分组实验材料数量，另加教师实验材料盒1盒。 |  | 箱 |  | 1 |  |
| 11 | 苏超配版科学配套材料箱(五年级上册) |  | 配套材料以四个单元盒分装，包括了苏教版五年级上册教材五大单元分组的约44种（手电、万花筒、三棱镜、指南针、肺活量计等）实验材料，以12组配备，在此基础上优化为四个堆叠式大号箱子分装，增加分组实验材料数量，另加教师实验材料盒1盒。 |  | 箱 |  | 1 |  |
| 12 | 苏超配版科学配套材料箱(六年级上册) |  | 配套材料以四个单元盒分装，包括了苏教版六年级上册教材五大单元分组的约44种（小水桶、切片标本、镊子、加热勺、火箭模型等）实验材料，以12组配备，在此基础上优化为四个堆叠式大号箱子分装，增加分组实验材料数量，另加教师实验材料盒1盒。 |  | 箱 |  | 1 |  |
| 13 | 苏超配版科学配套材料箱(一年级下册) |  | 配套材料以四个单元盒分装，包括了苏教版一年级下册教材四大单元分组的约42种（小铲子、广口瓶、皮筋、干黏土、小哨子等）实验材料，以12组配备，在此基础上优化为四个堆叠式大号箱子分装，增加分组实验材料数量，另加教师实验材料盒1盒。 |  | 箱 |  | 1 |  |
| 14 | 苏超配版科学配套材料箱(二年级下册) |  | 配套材料以四个单元盒分装，包括了苏教版二年级下册教材五大单元分组的约42种实验材料，以12组配备，在此基础上优化为四个堆叠式大号箱子分装，增加分组实验材料数量，另加教师实验材料盒1盒。 |  | 箱 |  | 1 |  |
| 15 | 苏超配版科学配套材料箱(三年级下册) |  | 配套材料以四个单元盒分装，包括了苏教版三年级下册教材五大单元分组的约41种（过滤杯、植物种子、沙漏、铝箔、雨量器等）实验材料，以12组配备，在此基础上优化为四个堆叠式大号箱子分装，增加分组实验材料数量，另加教师实验材料盒1盒。 |  | 箱 |  | 1 |  |
| 16 | 苏超配版科学配套材料箱(四年级下册) |  | 配套材料以四个单元盒分装，包括了苏教版四年级下册教材五大单元分组的约69种（电子温度计、固体热胀冷缩器、月球仪、饲养盒、凤仙花种子等）实验材料，以12组配备，在此基础上优化为四个堆叠式大号箱子分装，增加分组实验材料数量，另加教师实验材料盒1盒。 |  | 箱 |  | 1 |  |
| 17 | 苏超配版科学配套材料箱(五年级下册) |  | 配套材料以四个单元盒分装，包括了苏教版五年级下册教材五大单元分组的约44种（手持显微镜、手臂模型材料、简单机械材料包等）实验材料，以12组配备，在此基础上优化为四个堆叠式大号箱子分装，增加分组实验材料数量，另加教师实验材料盒1盒。 |  | 箱 |  | 1 |  |
| 18 | 苏超配版科学配套材料箱(六年级下册) |  | 配套材料以四个单元盒分装，包括了苏教版六年级下册教材五大单元分组的约44种（象棋、辐射计、模拟石油开采材料、弹太阳能小车等）实验材料，以12组配备，在此基础上优化为四个堆叠式大号箱子分装，增加分组实验材料数量，另加教师实验材料盒1盒。 |  | 箱 |  | 1 |  |
| 学生机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生机房整理 |  | 按学校要求，对学校机房用计算机进行整理、系统调试、网线不通的处理等费用。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 书法教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师中控条案 |  | 1.规格：≥200cm×80cm×75cm，实木结构； 2.古典书桌设计，烤漆处理； 3.全部卯榫结构； 4.支持将本方案中的中控、教师手绘屏、直播系统集成在中控条案中； 5.砚台：≥20cm×13cm×2.5cm，材质：螺纹石； 6.毛笔笔架：≥36cm×34cm×10cm，材质: 鸡翅木； 7.笔洗：≥7.5cm×20cm，材质：陶瓷； 8.砚台水滴：陶瓷； 9.镇尺：加重型黑梓木； 10.笔搁：卧式笔架，材质：实木； 11.毛毡：≥1×2米，可以水洗反复使用； 12.笔筒：≥12.5cm×9.5cm，材质: 黑檀； |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 书法临摹桌 |  | 1.仿古设计，弧形腿，框架结构：松木； 2.规格：≤140cm×60cm×75cm；左右两边两个墨盒孔，长宽：≤13.8cm×7.8cm；左右两边两个临摹台开关孔，长宽：≤7.5cm×1.8cm；洗笔器开关孔直径：≤1.6cm；桌面厚度：≥3.5cm； 3.交互式数字临摹台能无缝嵌入至书法桌，嵌入后临摹台与书法桌表面水平，为一体化设计； 4.书法桌学生一侧具有嵌入式临摹台开关，音频接口，USB接口； 5.专业笔搁； 6.配套实木方凳2个。 |  | 张 |  | 28 |  |
| 3 | 中控系统 |  | 1.开机界面即是智慧书法教学系统平台界面，通过主机系统直接控制书法直播系统、大屏、软件等软硬件； 2.支持统一授课模式，把教师端软件直接同步到学生端交互式数字临摹台； 3.教师在控制系统软件平台上直接可以切换到自主学习模式，学生独立使用临摹台上的学生端软件； 4.支持所有学生端临摹台智能洗笔的统一控制； 5.系统平台有独立的音乐背景模块软件； 6.控制系统硬件规格： CPU不低于：10核16线程，4.9Ghz。内存：≥8G；硬盘：≥1TB； 7.板书专用手写屏规格： 显示尺寸不小于：21.5寸（16:9）； 解析度：1920*1080； 对比度：1000:1； 感应方式：电磁式； 压感笔1支。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 书画教学展示台 |  | 1.拍摄架：≥10千克，全金属构架,铝合金底座，摄像机竖立的主支架杆须立于拍摄架底座板的左上角； 2.支持清晰拍摄软硬笔的书写； 3.配置≥2台摄像机从不同角度拍摄； （1）拍摄面积：大于A3幅面（距离镜头≥45cm处）；长宽高：≤120 mm×70 mm×70 mm，直播画面分辨率：1920×1080，自动亮度调节；支持自动对焦功能。 （2）总像素：500万；帧数：≥30FPS，实时输出画面高速流畅，移动展示物体无明显拖尾、模糊、延迟等现象； 5.支持保存镜头位置，支持6个档位设置，需要时可一键调出，自动恢复到相应位置； |  | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 书法教学直播系统 |  | 1．系统支持连接书画教学展示台的摄像机同时拍摄直播、录像； 2.软件界面同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上标识正面、侧面、特写。支持单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式都直接双击切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持三个画面同步回放功能；支持播放文件时间显示数字走表功能；支持在软件内直接修改视频、图片文件名，支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息。 3.教师在示范书写的时候，可以在界面同时展现要示范的例字的视频、例字多个字体、例字的多个碑帖，显示在软件摄像机拍摄的界面，字帖可随意放大缩小，可随意放在软件界面的任何位置； 4.支持一键抓图、看图功能； 5. 支持正面、侧面、特写三个镜头具有设置功能； ★10. 支持设置功能包括缩放、指定档位功能；承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 书法课程讲义系统 |  | - 系统全部课程不少于700课时； 2.包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解； 3. 包括三年级、四年级、五年级、六年级的课程128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解； 4.颜欧柳赵的配套讲义中，每个课时均具有通过拼字游戏进行书法结构练习：教师一键推送拼字游戏到学生端临摹台，学生临摹台变为手指触控操作，拖动被拆分的字体笔画，在米字格中进行拼字，拼字完成可显示原帖，系统可自动打分和排名，支持多次重复拼字学习； 5.配套讲义中每一课都包含“示范讲解”、“观察规律”、“动手体验”、“知识扩展”、“课堂练习”、“课堂检测”、“回帖学习”环节； ★6.示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频。例字讲解包括专家示范视频、书写要点，具有拼音、释义、笔画的文字描述、偏旁、结构、书体、作者、作品出处的基本信息，有行笔路线动画（要求手写体），笔顺视图（要求手写体，按照笔顺每幅图增加一个笔画），笔势视图（要求手写体，用箭头、粗细、路线体现出笔画的起笔、行笔、收笔方法），单钩视图（要求手写体），双钩视图，碑帖原图，碑帖修复图（要求按照原帖风格和书体特征进行修复），碑帖修复提取图（修复之后提取，并放在米字格中）。该模块还集成了书体对比、练习等功能。练习功能支持修改例字的底格、换字、自动生成六步临摹。承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。 7.书体对比：在示范讲解环节中要包括例字的书体对比，支持每个例字自动调取欧体、颜体、柳体、赵体、隶书、篆书、行书、草书字帖进行对比，当该字的某书体有多字时支持选字，选出的字帖要包括书体、书家、碑帖名称，选出的所有字帖以放大的方式呈现在屏幕上。 8.观察规律：该功能可培养学生观察能力、对比分析总结能力。同一个字具有不同的书体，通过观察某一笔画（如撇画）或者某一部件（如女部）在该字的不同书体中的形态，总结出该笔画（如撇画）或者该部件（如女部）的一般规律。同时系统给出参考性答案。 ★9.回帖学习：该环节回归到本节课对应的原始碑帖进行学习，首先在对应的碑帖上用红圈标识出该字，点击该字可出现这个字的基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图；同时该碑帖上所有的字都能出现对应的简体，所有字都能呈现基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图。承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 学生书法用具 |  | 毛笔5支、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、鸡翅木笔架1个、实木镇尺1付、笔帘1个、墨1块、印盒1个、水写布1个、毛毡1个、笔山1个、墨汁1瓶≥100ml、毛边纸300张、宣纸1包，中空吹塑定位包装箱。 |  | 套 |  | 56 |  |
| 8 | 多功能墨盒 |  | 1.墨盒嵌入在桌面；材质：ABS； 2.外观尺寸：≤140×80×33mm；墨盒盖尺寸：≤140.mm×80.mm×6.5mm；墨盒右边水池：≤46×67mm，墨盒左上墨水池：≤33×56mm，左下舔笔台：≤33×56mm，左上角引流槽一个。 3.墨盒采用微倒扣防挥发设计，所盛墨汁可保持百日以上不干涸。墨盒集刮笔、舔笔、润笔功能于一体。 |  | 个 |  | 56 |  |
| 数字化史地专用教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、常规多媒体教学设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体讲台 |  | 规格约：1200长*750宽*970mm高 1、讲台采用上下分体、组合结构，运输方便、安装快捷。 2、主体材料厚度≥1.0mm的精装马钢冷轧钢板，经剪板、冲压、折边、激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成，经久耐用。柜体边缘及拐角均采用45°圆弧平滑过渡设计，有效防止碰撞。柜体底部预留走线槽，方便设备连接，背部预留维护门及设备散热孔，下柜体标准机架设计，同时能安放可调式活动层板，增大空间利用率。 3、台面及两侧扶手选用实木，美观耐用，背后配备实木logo装饰板，美观大方。桌面使用玻璃显示罩，支持17-21寸显示器安装使用，右侧可选配实物展台或在桌面加装功能面板，操作轻松，管理方便。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 学生桌椅 |  | 一、学生桌 1、规格约：1400*1212*780（可拆分正六边形） 2、台面：采用不低于25mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板)；所有截面都采用进口自动封边机选用PVC封边，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3、框架：钢木木结构 二、学生凳 规格约：Φ330×430-580mm 材质：凳面采用进口PP工程塑料。五星椅架采用无缝钢管，电镀脚钉。气压棒配套手柄调节椅子高度。 |  | 套 |  | 8 |  |
| 3 | 展柜 |  | 规格约：1200×680×910mm 材质：柜身采用≥16mm采用防潮三聚氰胺双贴面板(仿古棕灰色)，上柜为1/4球面流线型的铝合金框架配5mm全透明钢化玻璃。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 二、数字化历史、地理教学设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3D学科多媒体学习系统（史地版） |  | 1、3D动画教学课程包含知识主题模块、动画课程模块及小测试；知识主题模块根据不同重点知识进行展示与教学，动画课程模块运用语音旁白及动画展示方式来介绍该教学课程的知识点。 2、该系统包含天文、海洋、大气、板块构造等地理3D教学模型，3D模型资源不少于150个。 3、支持3D动画课程声音的放大缩小及静音。 4、支持动画画面的放大缩小，旋转拖拽。 5、支持3D动画课程界面教学绘图标注功能，方便老师针对知识点进行画面标注。 6、支持3D动画模型知识点名称的标示与隐藏，标签字体可以根据界面需求放大缩小。 7、具有3D动画模型的截图功能，老师可以根据教学需要，截取实时的3D模型图片。 8、具有3D动画模型相应知识点的文字信息详细解读。 9、支持联网链接相关场景知识，方便老师在教学中找到对应的知识点3D动画课程。 10、支持3D动画课程平面菜单与3D菜单的切换。 11、支持菜单功能按钮的显示缩放。 12、支持3D动画课程画面清晰度及亮度的调整 13、支持在线演示3D动画资源，也支持下载课程资源包，离线演示3D动画资源。 课程资源： 雅典卫城（雅典，公元前5世纪）、罗马斗兽场（罗马，1世纪）、地理大发现（15到17世纪）、非洲村（苏丹）、古希腊房屋、古罗马水渠和道路、古罗马住所、克诺索斯宫（公元前2000年）、尼日瓦城堡（阿曼，17世纪）、原子弹（1945）、特洛伊木马、叙利亚水车（哈马成，13世纪）、中世纪的居民桥（伦敦桥，16世纪）、工业革命时期的采矿业、伽利略.伽利莱的工作室、巴士底狱（巴黎，18世纪）、特诺奇蒂特兰城（15世纪）、舰炮（17世纪）、尤里加加林的外太空之旅（1961）、维京木板教堂（博尔贡，13世纪）、罗马士兵（公元前1世纪）、维京定居点（10世纪）、热气球（18世纪）、戴克里先宫（克罗地亚斯普利特）、马克西穆斯竞技场（罗马)、中国长城、巨石阵（英国，青铜时代）、伦敦塔（16世纪）、柏林墙（1961-1989）、瓦特的蒸汽机（18世纪）、特奥蒂瓦坎（4世纪）、黑死病（欧洲，1347-1353）、新石器时代的人类居住地、地球上智人的分布、奇琴伊察（12世纪）、马丘比丘（15世纪）、克尔白（麦加）、从石器时代到铁器时代、达尔文的传奇之旅、苏联劳改营（20世纪30年代）、拿破仑战争、埃及金字塔（吉萨，公元前26世纪）、中世纪的城镇、古埃及住宅、环球剧院（伦敦，17世纪）、古代世纪奇迹、卡拉卡拉浴场（罗马，3世纪）、左塞尔金字塔（塞加尔，公元前27世纪）、古腾堡的印刷术（美因茨，15世纪）、巴比伦城（公元前6世纪）、阿兹特克勇士（15世纪）、奥斯曼帝国士兵（16世纪）、欧洲的巨石文化、马其顿帝国、拉古萨（克罗地亚，16世纪）、17世纪荷兰的土地改造、英国战舰（18世纪）、征服者（16世纪）、殖民化和非殖民化、乌尔城（公元前3000年）、卡迭石战役（公元前1285年）、圣殿骑士团（12世纪）、路易十四（太阳王）、蒙古帝国、中世纪城堡主楼、传奇的古代帝国、瓦拉日丁城堡（16世纪）、伊苏斯战役（公元前333年）、阿兹特克统治者（15世纪）、拜占亭皇帝（6世纪）、北美土居民（阿柏萨罗卡人）、偷袭珍珠港（1941）、阿拉伯勇士（6世纪）、印加战士（15世纪）、直立人、维京人首领（10世纪）、斯拉夫人、中世纪的中国皇帝、土耳其浴（16世纪）、圣加仑修道院（11世纪）、大清真寺（伊斯法罕，15世纪）、温泉关战役（公元前480年）、支石墓、传奇的中世纪帝国、胡斯的障碍战车、测量时间、马拉松战役（公元前490年）、图坦卡蒙的陵墓（公元前14世纪）、萨拉米斯战役（公元前480年）、奥斯威辛-比克瑙集中营、狄俄尼索斯剧场（雅典，公元前4世纪）、典型的传统居民 古埃及帆船、SM U-35潜水艇（德国，1912）、考古挖掘（穴居）、金字形神塔（乌尔，公元前3000年）、旧石器时代的洞穴、坦克（二战）、V-1飞弹、奥斯威辛-号劳动营、法兰克皇帝查理曼大帝的宫殿（亚琛，9世纪）、阿芙乐尔巡洋舰（1900）、自由女神像（纽约）、断头台、波利尼西亚双体船、中世纪基督教会的等级（11世纪）、古罗马军营、三菱A6M零式战斗机（日本，1940）、RT-2PM白杨洲际弹道导弹（苏联，1985）、超级马林喷火战斗机（英国，1938）、B-17空中堡垒式轰炸机（美国，1938）、日本兵（二战）、V-2弹道导弹（1944）、中国帆船、传统的阿拉伯帆船（波斯湾采珠船）、堑壕网（一战）、中世纪农舍、AH-64阿帕奇武装直升机（美国，1975）、密苏里号战列舰（美国，1944）、俄亥俄号潜艇、古罗马攻城器械、罗马角斗士（2世纪）、美国南北战争中的士兵、詹姆斯敦（17世纪）、哈布斯堡、室夫妇（19世纪）、工人阶级（19世纪）、中世纪地牢、蒙古可汗（13世纪）、维京长船（10世纪）、古罗马的行省和定居地、炮的操作（18世纪）、中世纪的威尼斯、中世纪的铁匠铺、有奴隶的南方种植园（美国，19世纪）、现代帝国、农耕技术、所罗门圣殿（耶路撒冷，公元前10世纪）、迈锡尼（公元前2世纪）、阿基米德的军事发明（公元前3世纪）、金门大桥（旧金山，1937）、F4U海盗式战斗机（美国，1944）、闪电战战略（1939-1940）、奥林匹亚（公元前5世纪）、日德兰海战（1916）、五桨座战船（公元前3世纪）、尼罗河流域的古代农业、克伦威尔的铁甲军（17世纪）、古印度战象、冰人奥兹、印度河谷的粮仓、桑吉大塔（桑吉，公元前1世纪）、美索不达米亚的发明（公元前3000年）、古希腊商船、勒班陀战役（1571年）、古罗马步兵战术、希腊和马其顿方阵、打谷机（19世纪）、非洲难民营（达尔富尔）、俄国沙皇彼得一世和他的妻子、特拉法加海战（1805）、法国士兵（一战）、黑斯廷斯战役（1066年）、扎马战役（公元前202年）、波斯浮桥（公元前5世纪）、斯基泰人‘金人’（公元前3世纪）、中世纪的阿拉伯飞行器（阿拔斯.伊本.弗纳斯，9世纪）、中世纪的阿拉伯水泵（加扎利，13世纪）、阿拉迪亚城堡（1775）、中世纪的阿拉伯鱼雷（哈桑.奥.罗摩，13世纪）、斯拉夫战士、阿莱西亚（法国，公元前1世纪）、埃格尔城堡（16世纪）、奥古斯都和平祭坛（罗马，公元前1世纪）、典型的20世纪80年代匈牙利公寓、美国海军陆战队（21世纪初）、今天的世界宗教、链桥（布达佩斯）、希腊重装步兵（公元前5世纪）、中世纪塔和堡垒、马其顿攻城塔（公元前4世纪）、阿基米德式螺旋式抽水机（公元前3世纪）、贝尔格莱德（15世纪）、斯普特尼克一号（1957）、高层建筑、匈牙利王冠珍宝、武器（一战）、米格31战斗机（苏联，1982）、美洲的欧洲殖民者（直到1763年）、F-16战隼战斗机（美国，1978）、B-2幽灵轰炸机（美国，1989）、U-2侦察机（美国，1957）、坦克（一战）、梅塞施密特Bf 109G战斗机（德国，1941）、月球雷达实验室（佐尔坦.鲍依，1946年）、马式本笃会教堂（匈牙利，雅克）、艾菲尔铁塔（巴黎，1889年）、阿拉伯塔酒店（迪拜，1999）、人类的进化、晚期罗马士兵（4世纪）、波斯战士（公元前5世纪）、蒙古武士（13世纪）、农场（匈牙利，19世纪）、英国士兵（一战）、阿莱西亚之战（公元前52年）、提图斯凯旋门（罗马，1世纪）、德国士兵（二战）、印度王公与他的妻子（18世纪）、祖鲁部落首领、葡萄酒产区、中世纪的基督教国王、阿拉伯哈里发(7世纪）、波斯君主（公元前5世纪）、美国士兵（二战）、金矿开采（19世纪）、埃及法老和他的妻子（公园2千年）、骑士大厅、马其顿士兵（公元前4世纪）、电视机的发展、中途岛海战（1942年）、德国士兵（一战）、板楼的结构、日耳曼战士（4世纪）、拿破仑的士兵（19世纪）、布拉迪斯拉发（18世纪，匈牙利王国）、38M托尔迪轻型坦克、历史地理志（战役，世界史）、历史地形图（古迹）、中世纪骑士、蒙古包、邮政马车（19世纪）、电动飞机（亚诺手.阿朵里安，1910）、中世纪的中欧城镇、苏联士兵（二战）、欧亚阿瓦尔（8世纪）、奥斯曼帝国苏丹、阿尔帕德时代的匈牙利定居点、集镇（匈牙利王国）、纺织厂（19世纪）、贝尔格莱德之围（1456年7月4-22日）、德布勒森的喀尔文教派学院（18世纪）、中世纪城堡（迪欧什哲尔，匈牙利）、瓦尔纳战役（1444）、中世纪皇宫（15世纪，匈牙利，维谢格拉德）、凯旋门（巴黎，1836年）、本笃会修道院（蒂豪尼，匈牙利）、火轮、木屋、圣保罗修道院、匈牙利土著城、天主墓地教堂（费尔代布勒，匈牙利）、匈牙利劳改营（赖奇克）、早期基督教墓地，塞拉-塞普提科亚（匈牙利佩奇，4世纪）、奥地利哈布斯堡王朝的步兵、历史地形图（著名人物，世界史）、匈牙利独立战争中的士兵（1848-49）、历史地理志（地点）、匈牙利掠夺者的战术（9至10世纪）、古罗马的元老院议员和她的妻子、中世纪的中国士兵、古雅典公民与他的妻子、古埃及的神、过去的导航仪器、传说中的建筑、人类迁徙史、乌克兰哥萨克（17世纪）、米尔城堡（第十七世纪）、难民和移民、哥特式砖城堡（久洛，匈牙利）、15世纪的匈牙利军队（骑兵）、历史地形图（著名人物，匈牙利历史）、时间轴螺旋、摩哈赤战役（1526年8月29日）、穆希之战（1241年4月11-12日）、黑道客（16世纪匈牙利的士兵）、匈牙利骠骑兵、15世纪的匈牙利军队（步兵）、历史地形图（战役，匈牙利史）、历史地形图（喀尔吧阡盆地）、库鲁克士兵、西格利盖特堡（17世纪，匈牙利）、御宴（15世纪）、第一辆匈牙利汽车（1904）、20世纪50年代中欧的典型住宅、八角广场，布达佩斯（20世纪初） 地理课件内容： 1地球和月球的形成、2火山活动、3水循环（中级）、4月食、5日食、6湖泊的发展、7自然地理学术语、8大陆和海洋、9碳循环、10潮汐、11褶皱（高级）、12构造板块、13断层（中级）、14新地平线号任务、15海啸、16地球、17黎明号任务、18火星探索计划、19登月、20海洋是如何塑造地球表面的、21地震、22核电站、23沙漠里的风蚀地形、24世界各国、25森林砍伐、26洋流、27海洋的层次、28云的形成与类型、29垂直带谱、30热点、31季节变化（中级）、32太阳系，33行星轨道、34地球的结构（中级）、35太阳、36地理坐标系、37大气循环、38国际空间站、39温室效应、40臭氧层、41闪电、42船闸的操作、43太阳系的生命周期、44太阳围绕主要纬度圈的运行轨迹、45成层火山的形成、46行星的大小、47地球的磁场、48水力发电厂（胡佛水坝，美国）、49供水系统、50磷循环、51被动式房屋、52公共设施系统、53传统的爱斯基摩人生活方式、54机场、55地球的地形、56港口、57美洲国家、58季风系统、59氧循环、60开普勒太空望远镜、61非洲国家、62地下煤矿、63海岸和草原上的风蚀地形、64石油平台、65土壤类型（部分）、66德国行政区划图、67奥地利行政区划图、68绿洲、69中纬气旋和反气旋、70暖锋，冷锋、71污染、72亚洲国家、73恒星的类型、74沼气发电厂、75世界城市、76地下水、77厄尔尼诺现象、78我们的太空邻居、79有趣的地理知识 - 社会地理、80欧洲国家、81牲畜和农作物的原产地、82潮汐发电站、83月相、84间歇泉、85交通运输网络、86金星、87天王星、88土星、89海王星、90水星、91火星、92木星、93油井的操作、94航天飞机、95热电站（碳氢燃料）、96地热发电站、97冰川（中级）、98海底地图、99喀斯特地区、100氮循环、101地质年代表上的大陆漂移、102哈勃太空望远镜、103风力发电站、104有趣的地理知识-自然地理学、105电力供应网络、106太阳能发电站、107卫星类型、108污水处理厂、109冰川作用、110峡湾、111瀑布、112页岩气、113荷兰行政区划、114时区、115气象仪器、116露天矿、117黑色冶金、118英吉利海峡隧道、119旅行者号太空探测器、120无二氧化碳排放的房子、121炼油厂、122地方性风、123水污染、124家畜、125洪水防御系统、126土壤污染、127汽车的发展、128热带龙卷风、129政体和官方语言、130空气污染、131气候带、132大海和海湾、133国家标志和景点、134卫星导航，135全球定位系统、136货物运输的发展、137气垫船、138美国各州及其城市、139土壤类型-匈牙利、140农场和村庄的类型、141篮球馆、142田径体育场、143乡村生活（匈牙利）、144网球场、145偏远定居地（森林人家）、146匈牙利国家公园、147匈牙利地形图、148匈牙利行政区划图、149足球场、150手球馆、151冥王星-卡戎系统、152冰川、153有“条状地块”的单街村庄、154褶皱（中级）、155褶皱（基础）、156断层（基础）、157地球结构（基础）、158季节变化（基础）、159地理坐标系（初级）、160气象仪器（基本）、161有色冶金（基础）、162工业园区、163水循环（基础）、164政治和经济联盟、165喀斯特地区（基础）、166有趣的天文知识 |  | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 史地教育云平台软件 |  | 一、门户与空间：构建学校门户、学科门户、班级空间、圈子空间、教师个人空间、学生个人空间、家长个人空间，实现网络学习空间人人通。 二、业务应用： 1、通过集体备课、评课议课、课题研究、科研成果、评比竞赛等研修应用，为开展校本教研活动提供全面支持和服务，促进教师专业发展； 2、通过微课、作业等教学应用，全面支持授课、作业、辅导、答疑、考试等日常教学活动，提升学生学习效率和效果； 3、通过投票、问卷、问答、话题、活动、专题、统计分析等基础应用，以及视频直播、录播、点播等视频应用，为教研、教学、学习等各类业务应用提供基础支撑服务； 4、通过家校交流、家长互动等家校应用，以及“帮帮会”等移动应用，拓展教师、学生和家长之间的互动渠道； 5、通过精品资源中心和各级生成性资源中心，将资源建设融入教师日常教学研活动中，建立资源共建共享和再生的可持续发展机制； 6、通过后台管理，管理者可全面组织管理各类教、学、研业务活动，纵观全局，掌握学校教育整体运行状况。 三、基础平台：通过用户统一认证服务系统、知识管理系统、文档转换服务系统、应用接入系统、资源汇聚等系统，打造完善的教育信息化平台架构。 ★承诺在结果公示之日起7个工作日内提供“网络教研”或者“教学研”或者“网络教学研”方面的软件著作权登记证书原件，否则取消其中标资格。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 智能史地组卷系统 |  | 教师用户： (1)布置训练：提供选题(系统题库选题、个人题库选题)、训练预览(设定题目分值)、选择发布位置(设置训练属性、班级/小组/圈子、选择学生)等功能。 (2)查看训练：提供训练属性、题目/答案详情、下载等功能。 在线答题：提供答题(线上作答、线下作答)、查看答案(系统判断对错、手工输入对错)等功能。 (3)训练完成情况：提供训练完成情况(综合分析、成绩分析、题目分析、知识点分析)、综合分析(概况统计、错误排行)、成绩分析(成绩排名统计、导出结果、错题详细统计)、知识点分析(知识点错误率统计、导出结果)等功能。 (4)成绩汇总：提供成绩统计、知识点统计、导出成绩单等功能。 学生用户： (5)在线答题：提供答题(线上作答、线下作答)、查看答案(系统判断对错、手工输入对错) (6)查看训练：提供训练详情(训练属性、答题情况)等功能。 训练结果分析：提供训练结果分析(题目分析、知识点分析)、题目分析(概况统计、本次训练题目分析、历史错误率统计)、知识点分析(本次训练知识点分析、历史错误率统计)等功能。 错题本：提供错题记录、专题训练等功能。 (7)成绩汇总：提供成绩统计、知识点统计等功能。 家长用户： (8)查看孩子训练：提供训练属性、答题情况等功能。 孩子训练结果分析：提供训练结果分析(题目分析、知识点分析)、题目分析(概况统计、本次训练题目分析、历史错误率统计)、知识点分析(本次训练知识点分析、历史错误率统计)等功能。 (9)成绩汇总：提供成绩统计、知识点统计等功能。 为了方便积累适合本地地理教学的题库，并方便教学使用，要求个人网络学习空间即可访问题库系统，并可以上传地理教师自己收集的试题、套卷，关联相关教材、知识点，并形成个人题库，汇聚为区域题库。 (1)教师身份访问题库首页时，显示试题导航、试卷导航、最新推荐、热门推荐等功能。试卷分类为单元测试卷、月考试卷、期中试卷、期末试卷、模拟预测卷、中考试卷、高考试卷、竞赛试卷。学生、家长身份访问题库首页市，显示试题导航、试卷导航、最新推荐、热门推荐、优质推荐、贡献榜、优质榜等功能。 (2)试题题型可按当前选中学科显示该学科下题型，未选中学科时题型仅提供“单选题、多选题、填空题、判断题、其他”通用题型；试题分类包括课后练习、单元测试、月考题、期中试题、期末试题、模拟预测题、中考真题、高考真题、竞赛题；难度包括容易、较易、一般、较难、困难；教学要求包括了解、理解、掌握、运用。 (3)试题中心：提供年级、学科、教材筛选器、试题列表、题型/分类/难度/教学要求筛选、排序等功能。 试卷中心：提供年级、学科、教材筛选器、试卷列表、分类/难度筛选、排序等功能。 (4)教师个人试题：提供上传试题、上传试卷、编辑试题、编辑试卷、试题贡献、试卷贡献、我的收藏、纠错反馈、草稿箱等功能。 (5)试题详情：提供试题内容、试题属性、试题评分、历史版本、相关知识点试题、最新试题、操作等功能。 试卷详情：提供试卷内容、发布时间、历史版本、试卷评分、相关试卷推荐、最新试卷推荐、操作等功能。 (6)后台管理：提供试题管理、试卷管理等功能，可设定筛选条件、进行试题、试卷审核操作。 (7)纠错反馈后台：收集来自用户纠错系统试题的反馈；支持excel导出。包括收集信息、处理状态等。 (8)要求预置地理试题初中不少于20万道，高中不少于10万道。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 三、历史教学模型与探究设备（模型仪器展柜纳入装修项定制） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 青铜器浇筑演示系统 |  | 1、钣金结构，主要有背景板和演示区组成； 2、背景板用以彩绘图的方式展示古代青铜的铸造工艺；展示选矿、初炼、提炼、配比、制模、翻范、浇注铸造工艺流程； 3、演示区主要包含：竖炉、鼓风设备、模范、槽沟、石蜡等； 4、支持可变档加热，根据室温旋转加热档位开关进行加热，加热档位为0~60W； 5、鼓风设备支持电机电动演示推拉，形象演示古代劳动人民推拉风箱的工作流程； |  | 个 |  | 1 |  |
| 8 | 帘床纸模古法造纸术实验套装 |  | 造纸术是中国古代四大发明之一：在东汉时期蔡伦把这项技术作了改进，诞生了更加便于制造和书写的纸，因此，中国造纸术发明史至少超过2000年。现代造纸技术高度发达，古法造纸的工艺过程及历史知识仅存在一些小型手工坊内，本实验套装可以完整的体现古代造纸术的工艺活成及相关的历史知识学习。帘床纸模古法造纸术以古法竹帘抄纸工艺造纸成型，以互动实验的操作方式展现古代手工造纸的成型工艺过程，重点还原造纸工艺中的配浆——抄纸——烘晒工艺。 将纸的生产到成型在一个模型中进行统一的、连续的体验，高效的整合历史知识。 模型功能主要在于学生可以亲手体验造纸过程，交互分为配浆、抄纸、烘晒成型3个部分。 古法造纸术产品一套（包括造纸产品及烘纸产品各一个，电源线一根，纸浆包3个，植物胶1瓶，搅拌器1个，量杯1件） |  | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 编木拱桥演示模型 |  | 编木拱桥是一种特殊的历史桥梁，在整个世界文明史中都非常普遍，它有丰厚的底蕴，他包含着古代建造者的聪明才智，把复杂的构造转化成一种真正的视觉艺术，它是中国匠人的一个技术高峰。其中最著名的就是《清明上河图》中的编木拱桥，画中的编木拱桥是北宋东京汴梁城外汴水河上的一座拱形桥梁，又称汴水虹桥。它是用巨大的方木或原木通过交织关系结合在一起，互相支撑，互相制约，化直为曲，形成了桥梁。 中国南方多山区，从古到今建造该地区的编木拱桥又与汴水虹桥结构不同，结构更为复杂，是木构桥梁的发展更广泛应用，在桥身基础上，通过立柱加盖廊顶，适应了南方多雨的环境，又称为木拱廊桥。 本产品将古代编木拱桥两种形式：虹桥和廊桥桥体结构都呈现出来，两款桥体都实现了可互动组装的结构，其中虹桥桥体参考清明上河图中的编木拱桥虹桥结构成型，廊桥桥体参考闽浙一带现存廊桥结构设计成型，将其设计成可反复拆装结构可用于教学的演示模型；通过互动组装教学，使学生可以直观的了解古代造桥过程及工艺知识。 编木拱桥（虹桥和廊桥）演示模型套装一套，外包装一套 |  | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 猪纹陶钵 |  | 材质：复合材料规格：≥265*200*100mm |  | 套 |  | 1 |  |
| 11 | 黑陶高柄杯 |  | 材质：复合材料规格约：Ф110*230mm |  | 套 |  | 1 |  |
| 12 | 十二字砖 |  | 材质：复合材料规格≥300*270*30mm |  | 套 |  | 1 |  |
| 13 | 海兽葡萄镜 |  | 金属：直径≥11cm |  | 套 |  | 1 |  |
| 14 | 司南模型 |  | 铜、木框，规格：≥250*250*55mm |  | 套 |  | 1 |  |
| 15 | 至顺三年铜炮 |  | 至顺三年铜炮长≥30厘米，直径≥12厘米复合材料 |  | 套 |  | 1 |  |
| 16 | 景德镇青花瓷盘 |  | 瓷器：直径≥25cm |  | 套 |  | 1 |  |
| 17 | 景德镇五彩瓷瓶 |  | 瓷器：高度≥33cm |  | 套 |  | 1 |  |
| 18 | 司母戊鼎模型 |  | 材质：锌铜合金合金 1:10 高度≥13cm |  | 套 |  | 1 |  |
| 19 | 连击水碓模型 |  | 材质：木质，规格：≥450*250*300mm |  | 套 |  | 1 |  |
| 20 | 冶铁水排模型 |  | 材质：木质，规格：≥500*170*265mm |  | 套 |  | 1 |  |
| 21 | 筒车 |  | 材质：木质，规格：≥450*180*380mm |  | 套 |  | 1 |  |
| 22 | 辘轳模型 |  | 材质：木质，规格：≥370*200*225mm |  | 套 |  | 1 |  |
| 23 | 桔槔模型 |  | 材质：木质，规格：≥375*200*330mm |  | 套 |  | 1 |  |
| 24 | 水磨模型 |  | 材质：木质，规格：≥450*250*270mm |  | 套 |  | 1 |  |
| 25 | 殷墟甲骨文模型 |  | 一甲一骨，复合材料高度仿真制作。盒装,盒尺寸：≥210*195*35mm |  | 套 |  | 1 |  |
| 26 | 货币模型 |  | 规格：≥210*190*20mm 高分子材料盒装 |  | 套 |  | 1 |  |
| 四、地理教学模型与探究设备（模型仪器展柜纳入装修项定制） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 地理实验套装 |  | 本实验套装内含≥10个实验，≥8个实验箱。1、模拟季风成因、演示大气热力环流─气态法实验箱 一、教学功能： 模拟季风成因实验：通过模拟季风的实验，学生可以了解季风的形成原因是由海洋和大陆的比热不同引起。夏季风是从南方海洋吹向大陆，我国多为偏南风，冬季风是从大陆吹向海洋，我国多为偏北风。 演示大气热力环流-气态法实验： 通过大气热力环流实验，可以了解到同一地平面的冷热不均而引起大气环流；在受热地区，空气膨胀上升，近地面空气密度减小，形成低气压；上层空气积聚，密度增大,形成高气压；在寒冷地区，空气收缩下沉，在近地面形成高气压，上空形成低气压；水平方向，空气从气压高的地方流向气压低的地方。 二、硬件组成： 1、酒精灯加热装置：1套，2、拼接式长方体容器：1个，3、火柴：1盒，4、平盘：1个，5、沉香：1盒，6、LED灯条：1个，7、燃香盘：1个，8、冰格模具：1个，9、软布：1块，10、实验手册（模拟季风成因）：5份，11、实验手册（演示大气热力环流）：5份 一、教学功能： 演示海陆热力性质差异： 通过演示海陆热力性质差异实验，可以了解因海洋和陆地的比热容不同，在吸收或释放相同的热量后，海洋和陆地的温度变化不同（陆地温度的变化幅度比海洋大)。所以陆地升温快，降温也快；海洋升温慢，降温也慢。 二、硬件组成： 1、玻璃烧杯：2个，2、红水温度计：2个，3、POVI金属小台灯：1个，4、浴霸照明灯泡：1个，5、铁架台：1个，6、金属棒：1根，7、白沙：1袋，8、贴心扎线：2根，9、软布：1块，10、实验手册：5份 3、模拟气旋、探究锋面实验箱 模拟气旋实验： 一、教学功能： 通过模拟气旋实验，可以了解到气旋是指北（南）半球，大气中水平气流呈逆（顺）时针旋转的大型涡旋。在同高度上，中心气压最低，逐渐向外递增，空气不断流入中心，形成上升气流。 二、硬件组成： 1、圆柱体容器:1个，2、沉香：1盒，3、燃香盘：1个，4、电子点火枪：1个，5、金属燃料盒：1个，6、固体酒精燃料：15g，7、软布：1块，8、实验指导手册：10份 探究锋面实验： 一、教学功能： 实验可同时应用于气候专题、水文专题学习内容：通过操作学具了解不同密度流体如何相互渗透，探究冷暖气团运动性质；学习密度流的成因，理解洋流运动成因、分布规律等地理知识。 二、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、隔板：1个，3、食用色素（蓝色）：1瓶，4、食用色素（红色）：1瓶，5、手持量杯：2个，6、搅拌棒：1个，7、食用盐：1瓶，8、软布：1块，9、实验手册：5份 4、模拟火山喷发实验箱 一、教学功能： 通过火山喷发模拟实验，加深对火山喷发现象的了解，即地壳内的岩浆冲出地面时的现象，地球内部的温度很高,岩石以液体的形式存在,称之为岩浆。地下的压力很大,岩浆被地壳紧紧包住,冲出地面并不容易。但在地壳结合得比较脆弱的地方,地下的压力比周围小一些,该处岩浆中的气体和水就有可能分离出来,加强岩浆的活动力,推动岩浆冲出地面。岩浆冲出地面时,岩浆中的气体和水蒸气迅速分离出来,体积急剧膨胀,火山喷发就这样发生了。 二、硬件组成： 1. 火山模型：1个，2. 护目镜：1副，3. 火山岩浆材料包：1袋，4. 注射器针筒：1支，5. 塑料杯：1个，6. 小地球仪：1个，7、软布：1块，8、实验手册：5份 5、模拟河流对凹岸的侵蚀的作用、演示水坝对河流的调节作用实验箱 一、教学功能： 模拟河流对凹岸的侵蚀的作用： 通过模拟河流对凹岸的侵蚀及水坝对河流的调节作用的实验，可以从中了解到如果原来河谷因最初地形起伏及走向的原因,已存在凹岸、凸岸的形态,那么不管该河位于哪个半球,河流都将因为保持惯性前行而冲刷凹岸,使河流弯曲度更大。从而得出弯曲河流的凹岸更容易受到流水的侵蚀和破坏的结论。 演示水坝对河流的调节作用： 通过水坝调节河流的实验，从中了解水坝能够调节河水流量的作用，在河流洪水期蓄水，一定程度上阻止了下游地区发洪水；在枯水期放水，补给河流下游地区的水资源。 二、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、超轻无毒黏土：1袋，3、水闸板：1个，4、堤坝河道模型：1个，5、硅胶水管：1根，6、潜水泵：1个，7、白沙：1袋，8、软布：1块，9、实验手册（模拟河流对凹岸的侵蚀的作用）：5份，10、实验手册（演示水坝对河流的调节作用）：5份 6、模拟水循环实验箱 一、教学功能： 通过模拟水循环实验，可以了解水循环的概念、形成及原理，即水循环是指地球上不同地方的水，通过吸收太阳的能量，改变状态到地球上另外一个地方。例如：蒸发、降水、渗透、表面的流动和地底流动等，由一个地方移动到另一个地方。水由河川流动至海洋，海洋水蒸发，风将水蒸气带回陆地降水，实现了海陆间的水循环。 二、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、圆形冰格模具：1个，3、迷你电水杯：1个，4、食用色素（红色）：1瓶，5、注射器：1个，6、软布：1块，7、实验手册：5份 7、验证二氧化碳是温室气体、水淹法绘制等高线实验箱 验证二氧化碳是温室气体： 一、教学功能： 通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。 二、硬件组成： 1、锥形烧瓶:2个，2、柠檬酸：1瓶，3、小苏打：1瓶，4、药勺：1个，5、数显温度探头：2个，6、活芯瓶塞：2个，7、POVI金属小台灯：1个，8、浴霸照明灯泡：1个，9、软布：1块，10、实验指导手册：5份 水淹法绘制等高线： 一、教学功能： 通过操作学具参与等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度。 二、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、黏土：1袋，3、激光笔：1个，4、水笔：1个，5、笔架：1个，6、手持量杯：1个，7、食用色素（蓝色）：1瓶，8、燕尾夹：2个，9、幻灯片：5张，10、自封袋：1个，11、软布：1块，12、实验手册：5份 8、演示大气热力环流-液态法实验箱 演示大气热力环流-液态法实验箱 一、教学功能： 通过探究热力环流实验，学习由于冷热不均而导致的流体空气水平运动的地理知识；通过模拟热力环流现象，培养观察、动手实践能力。 二、硬件组成： 1、环流探测装置：1个，2、数显温度探头：1个，3、食用色素（蓝色）：1瓶，4、食用色素（红色）：1瓶，5、烧杯：2个，6、手持量杯：1个，7、迷你电水杯：1个，8、软布：1块，9、实验手册：5份 以上硬件配置数量均为最低限值。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 28 | 土壤液化实验套装 |  | 一、教学功能： 通过模拟土壤液化的实验，学生可以了解土壤液化的原理，形成与危害，土壤液化的地区分布，以及潜水层与表层土壤之间关系。土壤液化是指在外力的作用下，原本是固态的土壤变成液态，或变成粘稠的流质。土壤液化主要出现在分布深度较浅，饱和的疏松细砂、粉土质砂或粘土，且其底部排水较差。通常在外力反覆震荡下(如地震)，松散的土壤因受到压缩，内部空隙减小，导致空隙内水压升高，当水压升高至超过土壤内承受的外部压力时，加上水分不能从地底排出，就会产生土壤液化。 二、硬件组成： 1、亚克力箱（带滑轮底座）：≥1个 2、房屋模型：≥2个， 3、手持量杯500ml：≥1个， |  | 套 |  | 1 |  |
| 29 | 等高线绘制探究活动套装 |  | 盒子，超轻粘土不少于50g×10、≥1个手持量杯500ml；幻灯片≥10、激光定位笔架≥1、白板笔≥3、食用色素≥1、软布≥1、活动册≥10。 ★承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 30 | 验证温室气体实验套装 |  | 规格：锥形烧瓶500ml，苏打粉不低于8g×10袋、醋酸不低于12ml×10袋、数显温度探头≥2、活芯瓶塞≥2、秒表计时器≥1、60w白炽灯≥1、清理棒≥1、学习册≥10。 功能：学生通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。 ★承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 31 | 土壤流失实验套装 |  | 土壤流失演示模型能够完成5种模式（地表粗糙度两种不同模式、草地模式、植树疏密两种模式）的地表土壤通过不同降水量雨水时的流失实验，实验中可同时调节地形下沟谷的倾斜角度及沟谷的深度，通过不同的实验能够看到不同的实验效果，并能够对实验进行记录和总结，能够根据实验现象和实验结果分析各种原因。 实验目的：通过实验让学生了解地表流失的严重性及怎样克服和解决地表流失的问题。 配置要求：土壤流失演示模型实验箱1套（包括水泵1套）；各种实验材料若干；塑料量杯1个；实验记录及说明书一份；外包装1件。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 32 | 地图图层学习箱 |  | - 教学内容： 应包含：基础图、七年级上、七年级下、八年级上、八年级下 1）基础图 基础图层资源应不少于10种，应包含：世界政区、世界政区（空白）、世界地形、世界地形（空白）、世界地形（轮廓）、世界经纬网、中国政区、中国政区（空白）、中国地形、中国地形（空白）。 2）七年级上 七年级上图层资源应不少于16种，应包含：麦哲伦环球航线图、麦哲伦环球航线图（线）、五带划分、六大板块分布示意、六大板块分布示意（空白）、世界主要火山、地震带及主要山系的分布、世界年平均气温的分布、世界年平均气温的分布（线）、世界一月平均气温分布、世界一月平均气温分布（线）、世界七月平均气温分布、世界七月平均气温分布（线）、世界年降水量的分布、世界年降水量的分布（线）、世界气候类型的分布、世界人种分布。 3）七年级下 七年级下图层资源应不少于54种，应包含：亚洲地形、亚洲地形（空白）、亚洲气候、亚洲气候（空白）、北美洲地形、北美洲地形（空白）、北美洲气候、北美洲气候（空白）、日本主要工业原料的来源、日本主要工业产品的输出、2010年日本投资的主要国家和地区、日本的地形、日本的太平洋沿岸工业带、东南亚的地形、经过马六甲海峡的航线、东南亚国家主要农作物分布、中南半岛河流与城市的分布、印度的地形、印度的地形（空白）、印度每年1月、7月盛行风向、印度降水量的分布、印度的农作物分布、俄罗斯的地形、俄罗斯的地形（空白）、俄罗斯气候分布、俄罗斯气候分布（空白）、俄罗斯矿产资源和工业的分布、俄罗斯铁路、管道和城市的分布、中东的地形、中东的石油产区、波斯湾石油外运航线、欧洲西部的地形、欧洲西部的国家、欧洲西部的气候、欧洲西部的气候（空白）、撒哈拉以南的非洲、撒哈拉以南的非洲主要矿产资源和经济作物的分布、澳大利亚的地形、澳大利亚的地形（空白）、澳大利亚年降水量分布、澳大利亚的气候类型、澳大利亚牧羊带的分布、澳大利亚矿产资源和冶金工业中心的分布、美国的地形、美国的地形（空白）、美国本土年降水量的分布、美国主要的工业区和工业城市、巴西的地形、巴西的地形（空白）、巴西主要农产品分布、巴西的矿产和工业、南极地区、南极地区（空白）。 4）八年级上 八年级上图层资源应不少于38种，应包含：中国的邻国和隔海相望的国家、中国的邻国和隔海相望的国家（空白）、中国的省级行政区域、中国的省级行政区域（空白）、中国的人口分布、中国民族分布、中国地形的分布、中国地形的分布（空白）、中国地势三阶梯分布示意、中国地势三阶梯分布示意（空白）、中国主要大型水电站分布示意、中国一月平均气温的分布、中国一月平均气温等温线的分布、中国七月平均气温的分布、中国七月平均气温等温线的分布、中国温度带的划分、中国温度带的划分（空白）、中国年降水量的分布、中国年降水量线的分布、中国干湿地区的划分、中国干湿地区的划分（空白）、中国气候类型的分布、中国的冬季风和夏季风示意、中国主要河流的分布、中国主要河流的分布（空白）、长江流域水系、长江航运、黄河流域水系、黄河干流泥沙沿途的变化、黄河的忧患、中国主要气象灾害分布、中国主要地质灾害的分布、中国主要土地利用类型分布、中国主要河流径流量分布示意、中国主要铁路的分布、中国主要工业中心和工业基地、中国主要的畜牧业区和种植业区、中国农产品主要产区建设规划示意。 5）八年级下 八年级下图层资源应不少于43种，应包含：我国的四大地理区域、北方地区的地形、北方地区的地形（空白）、北方地区农作物和农产品的分布、东北三省地形、东北三省地形（空白）、东北三省年平均气温分布、东北三省年平均降水量分布、东北三省主要矿产和工业分布、东北三省铁路与城市的分布、北京的地形（不含河流）、北京地区河流、北京古今城区地理位置示意图、辽代以来北京城区变化、北京城区变化-1、北京城区变化-2、北京城区变化-3、北京城区变化-4、北京城区变化-5、北京城区变化-6、南方地区地形、南方地区地形（空白）、南方地区主要农作物和农产品分布、台湾省地形、台湾岛人口分布、台湾岛气温分布、台湾岛降水分布、台湾农矿产品分布、西部地区地形分布、西部地区地形分布（空白）、西北地区年降水量的分布、西北地区主要牧区和畜种分布示意、西北地区灌溉农业分布、西北地区等温线、塔里木盆地地形、塔里木盆地地形（空白）、塔里木盆地绿洲、城镇和交通线的分布、塔里木盆地油气资源分布、西气东输线路、青藏地区地形、青藏铁路沿线景点分布、青藏农牧业、三江源地区地形。 2. 教学功能： 1) 应支持地图填图绘图练习功能； 2) 应支持图层叠加分析功能； 3. 产品构成： 1) 地图学习工具：图层分析板≥6个； 2) 地图学习卡集：应包括基础底图与图层卡，应提供总数不少于1000张地图胶片； 3) 地图绘图练习：提供绘图图层，包括世界尺度、中国尺度。 4) 配套附件：绘图专用可擦笔及记号笔若干、多功能迷你清洁擦、地图专用放大镜； 5) 储物箱尺寸：不小于655mm×455mm×345mm。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 33 | 政区地球仪 |  | 直径≥32CM |  | 套 |  | 2 |  |
| 34 | 地球内部构造 |  | 直径≥32CM |  | 套 |  | 2 |  |
| 35 | 矿物标本 |  | 三大类，≥120种 |  | 套 |  | 1 |  |
| 36 | 土壤标本 |  | 盒装；包含：砖红壤、红壤土、紫色土、黑钙土、水稻土 |  | 套 |  | 1 |  |
| 37 | 流水地貌 |  | 包括：上游的“V”形谷地及树枝状水系，出山口的冲积扇，中游的泛滥平原、牛轭湖、三角洲。 规格：≥600*400mm，采用高分子材料精制而成。 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 |  | 套 |  | 1 |  |
| 38 | 黄土地貌 |  | 包括：冲沟、河谷、黄土梁、黄土塬人工改造的梯地（在茆上有同心园梯地） 规格：≥600*400mm，采用高分子材料精制而成 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 |  | 套 |  | 1 |  |
| 39 | 冰川地貌 |  | 包括：U形谷、冰碛、冰碛湖、冰碛垅、冰斗、角峰、刃脊，可演示冰川不断侵蚀岩石和岩壁形成的冰斗和角峰。 规格：≥600*400mm，采用高分子材料精制而成 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 |  | 套 |  | 1 |  |
| 40 | 海蚀地貌 |  | 包括：海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱、海蚀平台 规格：≥600*400mm，采用高分子材料精制而成 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 |  | 套 |  | 1 |  |
| 41 | 丹霞地貌 |  | 包括：红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成巨大陡崖、巷谷。 规格：≥600*400mm，采用高分子材料精制而成。 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 |  | 套 |  | 1 |  |
| 42 | 重力地貌 |  | 包括：滑坡、塌崩、泥石流及它们对地表建筑物的破坏 规格：≥600*400mm，采用高分子材料精制而成 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 |  | 套 |  | 1 |  |
| 43 | 喀斯特地貌 |  | 包括：石林、落水洞、峰林、地面河、地下河、溶洞、钟乳石、石笋。 规格：≥600*400mm，采用高分子材料精制而成。 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 |  | 套 |  | 1 |  |
| 44 | 科罗拉多大峡谷模型 |  | 表现：在水平地层上，在剖面图上绘制元古宙到新生代完整的地质年代。 规格：≥600*400mm，采用高分子材料精制而成。 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 五、教室装修设计、培训等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 史地知识展板 |  | ≥80*120cm,根据多位专家提供专业内容制作并认可，与最新教课书配套。版面由专业设计人员设计，美观实用。雪弗板打底，经久不起泡，仿古艺术包边。方案必须经过校方认可后方可实施。 |  | 个 |  | 6 |  |
| 46 | 卷帘式知识窗帘 |  | 根据学校教室实际窗帘大小进行调整，在窗帘上印制介绍中国和世界历史货历史知识等内容。集教学、观赏为一体。 |  | 平方 |  | 30 |  |
| 47 | 地面 |  | 地面工程：（含地面开槽、布线、回填、地板铺设及材料） |  | 平方 |  | 80 |  |
| 48 | 吊顶 |  | 顶面工程：（含轻钢龙骨矿棉板吊顶，天文演示穹顶提供与安装，蓝天白云或星空星座喷绘，顶面墙漆） |  | 平方 |  | 80 |  |
| 49 | 墙面 |  | 墙身工程：（油饰环保乳胶漆。做法：三遍批灰，打磨，表面乳胶漆；辅料：胶、腻子、砂纸） |  | 平方 |  | 45 |  |
| 50 | 窗帘 |  | 配套工程：（安装喷绘窗帘；安装：双层遮光窗帘；穹顶吊装；穹顶粉刷；环幕造型等） |  | 项 |  | 1 |  |
| 51 | 电气 |  | 电气工程：提供并安装格栅灯；灯箱电源；提供并安装墙面插座；提供并安装单控开关；提供并安装地面金属插座(含中控台下)；音响布管线；VGA及电源铝扣槽。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 52 | 木工 |  | 木工工程：靠墙做一排展柜，用以放置模型及试验箱。要求：长宽按实际需求定制，下面对开柜门，上面两层隔板。 |  | 项 |  | 1 |  |
| 53 | 培训服务 |  | 提供不少于2次的专业培训服务。 1. 培训内容： 培训前根据学校实际情况提供专业详实的培训方案和培训教材； 培训现场提供专业的技术培训和教学应用培训，确保参训人员掌握设备使用方法并能顺利开展教学； 培训结束时提供丰富的培训资料：培训文档、培训视频等保障参训人员后续自学应用。 提供面向用户的教学、教研与教育技术服务支持，项目包括： 1. 线上服务： 资源升级服务； 教育云平台的云端服务； 在线组卷系统的云端服务 学生地理/天文/科学社团的支持服务。 2. 线下服务： 互连远程维护、现场维护服务； 示范课、资源以及协助省级以上研究课题参评课例的素材定制服务； 3）跨区域学生校外地理实践活动的协助组织服务；跨区域教师交流活动的组织服务。 |  | 次 |  | 2 |  |
| 科学实验室二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 一、规格：L2400*W700*H850mm(±5㎜) 二、台面：≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。 三、柜身：按照多媒体讲台,预留电脑主机、显示器等设备的摆放空间，中间部分是讲课演示部分，并设箱子式结构，箱子可装入教师演示安全电源及控制装置。门铰：自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。滑轨：采用三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。拉手：一字型，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 |  | 张 |  | 1 |  |
| 2 | 实验桌 |  | 1、规格：∅1400*H780mm(±5㎜) 2、台面：≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。 3、台身架构：所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），组合而成，两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理。 台身功能：台身采用ABS注塑件相互连接，整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。 |  | 张 |  | 8 |  |
| 3 | 实验凳 |  | 规格：直径≥300mm*厚度≥30mm，高度420-450mm(±5㎜) 凳面采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，凳架采用≥20*40*1.5mm椭圆形钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用≥160*160*1.5mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料。 |  | 张 |  | 48 |  |
| 劳技教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师操作台 |  | 1、规格：L2400*W700*H850mm(±5㎜) 2、台面：≥12mm厚双面膜实芯理化板。 3、台身：采用的高级铝镁合金框架结构，立柱及横梁经模具成型，立柱管径Ф50mm，外层设9-18条波纹加固，波纹槽间距≥3.2mm；横梁规格≥30*30mm，波纹槽间距≥3.2mm；表层专业静电粉沫喷涂高温处理，平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；耐腐蚀、防潮湿、防白蚁，美观牢固；表面灰白色。 4、结构：演示台为一体化设计，箱子可装入教师演示电源及分组控制装置；右侧为多媒体集中控制桌，桌内可放置电脑主机、DVD、功放、中央控制主机等，控制台中间设有键盘活动箱子，台面可放置≥19寸彩色显示器； |  | 张 |  | 1 |  |
| 2 | 防护眼镜 |  | 镜架式一体化PVC材料，透明。 |  | 个 |  | 50 |  |
| 3 | 防尘口罩 |  | 一次性口罩 |  | 个 |  | 100 |  |
| 4 | 防滑手套 |  | 棉线手套表面有防滑胶 |  | 副 |  | 48 |  |
| 5 | 急救箱 |  | 携式铝合金医用药箱1个，碘酒(碘伏)（100mL）2瓶、红（紫）药水（20mL）2瓶、双氧水（100mL）1瓶、医用酒精（100mL）1瓶、医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布（50mm×50mm）1包、胶布卷1卷、创可贴50张、烫伤药膏2支、云南白药1瓶和不锈钢制镊子1把、剪刀1把，止血带一根，一次性手套1包，一次性口罩1包。以上均应有药品生产许可编号，原包装且均在有效期。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 6 | 工艺制作工具箱 |  | 1.手提式工具箱ABS材质定点定位设计。规格330*270*80mm。内有工具:剪刀（160mm）×2把。美工刀×1把。4寸双用螺丝刀×1把。MK胶枪（20w）×1把。胶棒（7×190）×4根。防静电镊子×1把。什锦锉5寸（平锉、半圆锉）×2把。胶皮锤（双用）×1把。电子斜口钳×1把。电子尖嘴钳×1把。数字测电笔×1把。零件盒（100*70*30mm）×1个。200mm钢直尺×1把。微型平口钳×1把 2.采用锌合金压铸 3.表面刻有数字标尺经模具一次成型 |  | 套 |  | 6 |  |
| 7 | 绘图工具包 |  | 工具袋1个，内含直角尺1个，量角器1个，不锈钢擦图片1个，比例尺1个，多功能裁剪尺1个，划粉10片，曲线板1个，图钉1盒，水银划线笔1支，消失笔1支，2B、HB铅笔各1支，美工刀1把，小砂纸1张，橡皮1块等。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 8 | 金工工具箱 |  | 60件套，采用中空吹塑工具箱包装，工具定位存放，内含8、10、12、14mm两用扳手各1把，3x140mm什锦锉6支，12寸钢锯弓1把，胶柄样冲1支，6寸钢丝钳1把，钢卷尺1把，8寸钳工锉4把，三叉套筒扳手1把，钢丝辐条扳手1把，8寸铁皮剪1把，30cm钢直尺1把，1.5-10mm内六角扳手9支，丝锥板牙套装12件，圆头锤1把，划线规1把，钳工锤1把，铜丝刷1把，3寸、4寸螺丝刀各2把，6寸尖嘴钳1把划针1支，8寸活扳手1把，备用钢锯条4支，45度直角尺1把等。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 9 | 木工工具箱 |  | 木工吹塑定位工具箱1个，内含5米钢卷尺1把，包胶柄木工凿1把，6x125mm螺丝刀2把，铝合金封边水平尺1把，8寸半圆木锉1把，多功能剪刀1把，勾刀1把，8寸钢丝钳1把，包胶柄美工刀1把，3寸G型木工夹2个，铝合金座90度角尺1个，6寸双面油石1块，400mm折叠木工锯1把，500g木柄羊角锤1把，100mm迷你木工刨1把，木工铅笔1支，双螺丝可调节鸟刨1把，密闭性墨斗1个，合计不低于19种21件。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 10 | 电子电工工具箱 |  | 电工吹塑定位工具箱1个，5m钢卷尺1把，电工胶带1卷，测电笔1支，美工刀1把，吸锡器1个，大中小螺丝刀6把，8寸活扳手1把，250g钢柄羊角锤1把，电脑刷1把，6寸钢丝钳1把，电烙铁支架1套，6寸斜口钳1把，40w外热式电烙铁1把，数字万用表1套，6寸尖嘴钳1把，盒装钟表批螺丝刀6支，6寸剥线钳1把，6寸小手锯1把，1.0焊锡丝1卷，2-6mm，内六角5支，合计不少于35件。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 11 | 学生测量用具工具箱 |  | 1.符合国家安全标准。工具箱内定点定位 2.ABS工程塑料外壳一次注塑成型 3.抗摔、抗压性能强坚固耐用 4.规格:≥330*280*80mm。必备套装工具1、千分卡尺（MK0-25mm）1把。2、游标卡尺（0-150mm）1把。3、钢卷尺3m 1把。4、角度尺（0-180度）1把。5、三角尺5.170*240mm不锈钢1把6、钢直尺200mm1把 |  | 套 |  | 1 |  |
| 12 | 打磨纸 |  | 圆形≥Φ50mm后面带自胶贴。 |  | 片 |  | 50 |  |
| 13 | 木砂纸 |  | ≥800目 |  | 张 |  | 50 |  |
| 14 | 家庭用电系统实验箱 |  | 1.铝合金箱式包装 2.规格:≥315*100*270mm该系统由三部分组成：供电系统、家庭照明供电系统、用电器与插座三个部分。7.5V1A供电确保学生实验安全操作。二、各个部分的功能。供电系统功能：模拟交流电输入 3.交流电输入通过电能表、闸刀开关、保险丝后进入用电系统 4.了解电表和保险丝的作用。家庭照明供电系统:该系统由五种传感器组成：开关、声音传感器、人体感应传感器、触摸传感器和光电传感器、组成 5.可进行:1、开关控制实验灯、2、声控灯实验、3、人体感应灯试验、4、触摸灯试验、5、光控灯实验、6、延时控制、7、多控灯等多种实验。8、用电器与插座：了解插座中的的火线、零线和地线的连接和位置。 |  | 套 |  | 6 |  |
| 15 | 系列元器件认知与检测套件I |  | 1.本套件配合教科书里的实验电路设计 2.用于搭建基本常见电路认知与检测。产品采用手提式定点单位包装。（实验材料均可反复使用）包括： 一、彩色印刷电路测试板≥40mm×90mm、≥8块。1、基本门电路测试板。2、二人抢答器电路测试板。3、自动干手器电路测试板。4、声音亮度指示电路测试板。5、简易密码锁电路测试板。6、路灯自动控制电路测试板。7、触摸开关电路测试板。8、空气湿度自动控制电路测试板。 二、插拔式多功能实验板2块。 三、实验材料：二极管1N4148 |  | 套 |  | 4 |  |
| 16 | 电子斜口钳 |  | ≥5寸 |  | 把 |  | 6 |  |
| 17 | 起拔器 |  | 规格:≥160*40mm(6*3.5*3.6) |  | 把 |  | 6 |  |
| 18 | 静电手环 |  | 满足某些元件焊接时的防静电要求 |  | 只 |  | 6 |  |
| 19 | 通针 |  | ≥8件套 |  | 套 |  | 6 |  |
| 20 | 焊锡丝 |  | 锡丝规格≥1.0mm |  | 卷 |  | 6 |  |
| 21 | 电路实验板 |  | 带回路 |  | 块 |  | 40 |  |
| 22 | 松香 |  | 松香 |  | 盒 |  | 10 |  |
| 23 | 基本门电路制作材料 |  | 1.工具盒包装:125*65*23mm。二极管1N4148四件 2.电阻器1KΩ5件 3.电阻器4.7KΩ2件 4.电阻器100Ω2件 5.发光二极管φ3LED5件 6.三极管9013、1件 7.拨动开光2件 8.插针1P10件 9.接线座2P1件 10.双头杜邦线1P3根 11.彩色印刷电路板≥40mm×90mm。 |  | 套 |  | 10 |  |
| 24 | 二人抢答器电路制作材料 |  | 1.工具盒包装:125*65*23mm。电阻器1KΩ4件 2.电阻器510Ω2件 3.发光二极管φ3红LED、2件 4.集成电路74LS00、1件 5.集成电路74LS20、1件 |  | 套 |  | 10 |  |
| 录播教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 录播工作站 |  | 1、要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式； 2、系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性需求； ★3、支持不小于4路高清3G-SDI、支持不小于2路HDMI输入接口；不小于3路HDMI接口视频输出；（承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。） 4、为了满足部分双教学大屏场景，要求2路HDMI输入接口支持同时接入，能够实现两路HDMI信号采集，最高支持4K分辨率接入，并支持老师教学过程中大屏操作的全自动跟踪切换； ★5、主机内含6口交换机，其中支持不少于4口POE供电，满足老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景信号接入需求；（承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。） 6、为满足不同音频输入需求，主机音频支持不少于1路莲花（RCA）MIC IN接口、1路凤凰端子MIC IN接口、1路凤凰LINE IN接口可选，同时，主机应支持不少于1路凤凰端子输出、1路双莲花LINE OUT可选； 7、录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台； 8、支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制； 9、主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态； 10、主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实现清晰管理设备操控； 11、控制接口不小6路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备，其中一路带供电，可直接对接控制面板、无需额外给控制面板提供电源； ★12、系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动；（承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。） 13、系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器； |  | 台 |  | 1 |
| 2 |  | 录播软件 |  | 1、录播主机系统软件须出厂即安装于录播主机内，支持网络导播与本地导播两种导播方式；要求网络导播客户端软件支持windows以及国产操作系统、如UOS等； 2、为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示； 3、系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传； 4、系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备； ★5、系统支持异常课件修复和课件列表修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源；（承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。） 6、系统支持输入音视频信号状态显示，如分辨率等；支持音频输入接口自由选择； 7、支持主机HDMI输出设定，支持分辨率、频率设置，支持HDMI输出音频开关； 8、支持教室属性设置，如常规录播教室、互动教室；并可对互动协议进行自由选择，支持H.323\SIP等标准协议，同时支持厂家私有协议互动； 9、录播系统支持双流、单流模式互动：单流互动时要求听讲教室一个屏幕即可显示主讲教室的人物视频主流画面与PPT或板书的辅流画面，并支持对主辅流合成布局进行设置；双流互动时，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面； 10、主讲教室可根据需要切换互动模式，如自由讨论、课间休息、对讲模式等，各互动教室录播设备跟随互动模式变化，切换为对应的画面输出效果。 11、支持与小组研讨协作教学系统联动，支持一键选择小组演示，此时录制画面为小组特写+小组演示PPT内容的两分屏图像，实现更精细化的研讨型教学课程录制效果； 12、支持web端发起互动教学，包括呼叫、挂断等，可实时显示互动教学连接状态，方便管理； ★13、支持不少于6路流媒体图像设置，每一路均支持RTSP、RTMP、HTTP等协议自由选择，并可自由选择流媒体具体内容，如电影模式，老师特写/全景，学生特写/全景，电脑信号等；（承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。） |  | 套 |  | 1 |
| 3 |  | 显示器 |  | 不低于23英寸，HDMI+VGA双接口+无线键鼠 |  | 台 |  | 1 |
| 4 |  | 高清摄像机 |  | 1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万； 2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50； 3、镜头焦距≥ 12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X； 4、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 5、快门速度1/30s ~ 1/10000s； 6、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温； 7、支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪； 8、信噪比≥ 55dB； |  | 台 |  | 4 |
| 5 |  | 控制面板 |  | 1、面板尺寸≥4.3寸； 2、分辨率≥480*272； 3、背光类别：LED； 4、背光亮度：≥300nit，支持64级亮度可调 5、支持RS485和RS232两种控制接口； 6、支持对录播设备的录制、暂停、停止、VGA锁定、开关机、视频打点等操作。 |  | 只 |  | 1 |
| 6 |  | 导播控制台 |  | 1.需具备控制接口：≥1路RS232 2.需具备≥8路主播通道功能，支持≥8路备播通道功能； 3.需具备≥8种转场特效无缝切换； 4.需具备≥5种视频模板叠加切换功能； 5.需具备≥9个摄像机预置位设置和调用； 6.具备1个四维控制摇杆，人体工程学设计，手感舒适； 7.需具备≥2吋高亮度 OLED 屏幕显示，按键需支持自动背光； |  | 台 |  | 1 |
| 7 |  | 机柜 |  | ≥600*600*1166mm（22U） |  | 台 |  | 1 |
| 8 |  | 电源时序器 |  | 1、支持8路电源时序控制，提供8个插座输出，紫铜铜片，万能插座适合各种插头； 2、支持2台机器级联（通过232口，使用九针双公交叉线），并可无限扩展第二台； 3、支持标准RS232串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制； 4、具有外部电平(5V)控制接口； |  | 台 |  | 1 |
| 9 |  | 音频处理系统 |  | 1、可通过USB进行远程输出，远程参考输入，软件升级和参数配置； 2、集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 3、不少于6路差分输入，支持48V幻象供电开启关闭； 4、不少于3路Line-IN输入 5、不少于3路Line-OUT输出 6、6路平衡输入可做不少于16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 7、抗混响功能，课件、无线麦、吊麦按照优先级自动输出，确保音质清晰； 8、破音保护功能：防止学生齐声朗读时，输出破音，影响听感和舒适度； 9、两边同时互动，录制声音不卡顿、不掉字； |  | 套 |  | 1 |
| 10 |  | 吊装话筒 |  | 1、频率响应80Hz～16KHz 2、灵敏度 -43dB±32dB 3、指向特性超心型≤135° 4、输出阻抗：75Ω 5、幻象供电直流48V |  | 只 |  | 6 |
| 11 |  | 资源管理应用软件 |  | 一、系统要求 1、要求资源平台与学校配套智慧录播主机为同一品牌，能够实现设备主机与系统的无缝对接； 2、为了保障资源安全，减少病毒与黑客破坏的风险，要求高清资源平台采用linux开源操作系统；要求支持安装部署于国产化服务器，包括ARM和X86架构服务器，支持国产操作系统；要求支持国产数据库，提供国产芯片、国产数据库适配互认证书； 3、支持组织架构自定义设置，满足学校组织架构配置需求，支持用户批量导入功能，支持自定义角色权限管理，支持小组用户管理，能够满足分组授权的灵活需求；包括学生管理、班级管理等应用； 4、录播教室所录制的视频课件能够全自动上传到高清资源平台进行分类管理； 5、资源平台可查看注册到系统的录播设备开关机状态，可以远程开启与关闭录播教室的录制与直播； 6、校级资源平台支持无缝对接至区域资源平台，满足直播、点播资源上传至上级系统综合管理需求； 7、系统首页支持通过后台配置，实现直播显示、课程显示、视频专辑、教育动态、视频和直播数据统计等模块开启或关闭，并支持对应模块名称自定义修改； 8、系统平台采用模块化设计，支持导航菜单功能自定义配置，用户可以自行新增功能菜单，并对菜单中功能进行自行配置，支持菜单排序、外链接跳转、名称修改等应用； 二、系统功能 1、系统首页面支持视频直播、教室巡课、精品视频、视频专辑、微课展示、名师讲堂、资源中心、排行榜、新闻公告等基本信息的展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源；支持列表显示教育新闻资讯信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、关键词、发布具体时间以及当前被浏览次数；支持教育动态类目管理，支持不少于两级动态分类，满足学校不同教育资讯分类发布需求；支持用户对教育动态资讯进行在线评论，支持管理员评论审核后显示及在线回复； 2、课程管理：系统需要具备精品课程列表展示功能，支持按学科、学段、年级、班级、时间段等方式进行视频资源分类和检索；支持支持Word、Excel、PPT等课件上传，满足学生观看课程视频时同步对课程文档进行下载学习；支持视频的收藏，收藏视频可在用户个人空间内进行查看及播放；支持用户对视频进行评论功能，支持管理员对用户评论的审核或不审核设置，当关闭审核功能，则评论可直接显示，当开启审核设置，所有评论需经管理员审核方可演示，实现不良评论屏蔽操作； 3、专辑管理：平台具备视频专辑管理功能，用户可以将多个视频文件建立视频专辑进行统一管理，支持公开发布、登录观看、暂不公开等观看权限设置，支持按照学科、学段、年级、班级等不同方式进行分类；视频专辑支持自定义专辑名称，支持专辑包含视频数量和浏览人数统计功能；支持一键播放专辑全部视频功能，并支持不少于3种播放布局，同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名； 4、优课评比：平台支持发起优课评比活动，系统管理员可以指定优课评比参赛老师及评审专家，参赛老师可以自己选择参赛视频，评审专家可以在评审阶段进行在线评审，支持对评分项项目，权重等进行自定义设置； 5、微课展示：要求平台具备在线微课制作功能，支持对已上传文件进行在线剪辑生成微课资源，支持片头、片尾图片上传及显示时间设定，支持按时间进行知识点编辑，在微课中设置多个知识点；支持按学科，学段，教材版本等进行知识点编辑，上传微课时可根据设定的知识点进行分类上传，并可同时上传微课对应的学习文档资料，支持doc 、 docx、 xls 、 xlsx 、 ppt、 pptx、 pdf、 txt等格式； 6、名师讲堂：平台具备名师讲堂功能，支持列表显示名师资源，可根据名师列表查看名师及视频展示；进入名师课堂主页，支持显示名师基本简介信息、视频数量、专辑数量介绍，支持视频点播的次数显示，支持最新发布、最多播放排行； 7、排行榜：平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等分类并支持视频资源的自动排名； 8、个人应用：支持个人中心应用，可以在个人中心上传自己的视频资源，并进行分类、专辑设置，支持在线对上传的视频进行编辑，如片头片尾、剪辑、知识点等编辑，并可查看个人上传视频的互动信息，如问答、评论信息；支持对视频上传文档如doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、rar、txt、zip等格式文件进行匹配，方便观看人员查看相关的教学资料。支持查看个人收藏的视频，支持教室预约；支持查看自己参加的优课评比活动，并进行相应的操作如基本信息，课程等内容； 9、提供厂家自有品牌的安卓端发起直播应用APP，支持与平台对接实现移动端直播，支持调用手机摄像头开展直播活动； 10、提供安卓端直播点播观看APP、可安装于安卓手机，平板、智能电视等设备，支持在线直播、点播及新闻动态的观看； 三、后台管理要求 1、用户管理：支持后台批量导入，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息；管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能；支持按组织架构进行用户管理，支持用户分组管理； 2、录播管理：支持根据不同教室功能设置教室分类管理，支持教室分类多层级创建；支持绑定录播设备，实现录播设备远程管理，包括录播、直播状态监测显示、远程开关机、设备重启等操作；支持远程连接录播教室，支持对录播画面进行在线直播预览，支持电影模式、资源模式预览设置；支持课表联动录播设备实现自动开启录制功能，支持按照教室、预约周期、预约时间、有效日期、课时、主讲人、课件所属人、年级、学段、学科、班级、是否直播等维度批量导入学校课程安排，实现完全自动化录播启动和资源上传； 3、直播管理：直播管理支持自定义创建直播频道，支持高清、标清模式自定义，支持直播流路数、节点模式、频道类型等选择；直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选，支持公开观看、登录观看、密码观看、分组观看等多种直播访问权限设置，支持评论开启、关闭，支持直播在线人数显示与隐藏设置； 4、视频管理：支持视频分类、支持视频编目自定义设置，支持视频编目项字典自定义编辑，可以根据不同年级、学科、学段、班级自行编辑内容项；支持视频列表形式展示所有平台视频，支持对任意视频设置推荐置顶；支持视频审核，能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看，支持删除视频和审核通过两种操作，支持多个视频选中进行批量审核；支持视频评论、问答管理界面，能够统一管理视频评论内容，支持设置自动答复功能； |  | 套 |  | 1 |
| 12 |  | 交换机 |  | 以太网交换机(24GE+2SFP+POE,交流供电)；端口支持PoE+ 整机最大输出：225W；交换容量52Gbps；转发能力38.7Mpps； |  | 台 |  | 1 |
| 13 |  | 讲台 |  | 1、尺寸约： 1100mm（长）×650mm(宽)×920（高）； 2、钢板部分全部采用1.0mm冷轧钢板材质，表面采用酸洗、磷化、及静电喷塑等处理，桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺。 3、上下拆分式结构设计，整体外观造型呈“T字型”； 4、钢木结合一体成型，扶手以及桌面为耐刮木面板，桌面采用耐划木质材料，扶手为高档实木，Ｌ型橡木装饰板，隐藏式设计可容纳键盘、鼠标。 |  | 台 |  | 1 |
| 14 |  | 学生课桌椅 |  | 外观尺寸约：上梯700MM*斜边500MM*下梯200MM*高750MM 台面板采用刨花板（三聚氰胺板），符合国家E1级板材标准，上梯长为800mm，斜边为400mm，厚度25mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC封边，具耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是等腰梯形。 |  | 套 |  | 54 |
| 15 |  | 壁挂音箱 |  | 1、箱体材料：中密度纤维板。2、额定/峰值功率：80W / 320 W。3、额定频率范围：50~ 20KHz。4、扬声器单元：8英寸LF + 1英寸HF丝膜。5、额定阻抗：8Ω。6、特性灵敏度：92dB/W/m 。 |  | 只 |  | 2 |
| 16 |  | 功放 |  | 1、一组前置录音输出，两路重低音输出，可选择A、B组功率输出。2、两种话筒模式效果选择，话筒延时长短线性可调。3、话筒、线路的音量，音调实现独立调节。4、采用双声道高保真全分离件、全频带功放放大系统。5、话筒插口自带+48V幻像直流电源。6、额定功率：立体声2×100W/8Ω 2×120W/4Ω。7、频率响应：线路20Hz-20KHz ±3dB、话筒80Hz-16KHz ±3dB 。8、额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB、话筒 -32dB±1dB 。 |  | 台 |  | 1 |
| 17 |  | 教师培训服务 |  | 1.为教师提供一对一的系统的操作培训，并与学校一起组织培训验收。 2.为教师提供教育信息化的应用理论培训，辅助教师构建信息化环境下的教学场景。 3.为所有使用教师提供持续的跟踪指导服务 |  | 项 |  | 1 |
| 精品录播教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 录播工作站 |  | 1、要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式； 2、系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性需求； 3、支持不小于4路高清3G-SDI、支持不小于2路HDMI输入接口；不小于3路HDMI接口视频输出； 4、为了满足部分双教学大屏场景，要求2路HDMI输入接口支持同时接入，能够实现两路HDMI信号采集，最高支持4K分辨率接入，并支持老师教学过程中大屏操作的全自动跟踪切换； 5、主机内含6口交换机，其中支持不少于4口POE供电，满足老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景信号接入需求； 6、为满足不同音频输入需求，主机音频支持不少于1路莲花（RCA）MIC IN接口、1路凤凰端子MIC IN接口、1路凤凰LINE IN接口可选，同时，主机应支持不少于1路凤凰端子输出、1路双莲花LINE OUT可选； 7、录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台； 8、支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制； 9、主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态； 10、主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实现清晰管理设备操控； 11、控制接口不小6路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备，其中一路带供电，可直接对接控制面板、无需额外给控制面板提供电源； 12、系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动； 13、系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器； |  | 台 |  | 1 |
| 2 |  | 录播软件 |  | 1、录播主机系统软件须出厂即安装于录播主机内，支持网络导播与本地导播两种导播方式；要求网络导播客户端软件支持windows以及国产操作系统、如UOS等； 2、为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示； 3、系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传； 4、系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备； 5、系统支持异常课件修复和课件列表修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源； 6、系统支持输入音视频信号状态显示，如分辨率等；支持音频输入接口自由选择； 7、支持主机HDMI输出设定，支持分辨率、频率设置，支持HDMI输出音频开关； 8、支持教室属性设置，如常规录播教室、互动教室；并可对互动协议进行自由选择，支持H.323\SIP等标准协议，同时支持厂家私有协议互动； 9、录播系统支持双流、单流模式互动：单流互动时要求听讲教室一个屏幕即可显示主讲教室的人物视频主流画面与PPT或板书的辅流画面，并支持对主辅流合成布局进行设置；双流互动时，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面； 10、主讲教室可根据需要切换互动模式，如自由讨论、课间休息、对讲模式等，各互动教室录播设备跟随互动模式变化，切换为对应的画面输出效果。 |  | 套 |  | 1 |
| 3 |  | 显示器 |  | 不低于23英寸，HDMI+VGA双接口+无线键鼠 |  | 台 |  | 1 |
| 4 |  | 高清摄像机 |  | 1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万； 2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50； 3、镜头焦距≥ 12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X； 4、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 5、快门速度1/30s ~ 1/10000s； 6、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温； 7、支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪； 8、信噪比≥ 55dB； |  | 台 |  | 4 |
| 5 |  | 控制面板 |  | 1、面板尺寸≥4.3寸； 2、分辨率≥480*272； 3、背光类别：LED； 4、背光亮度：≥300nit，支持64级亮度可调 5、支持RS485和RS232两种控制接口； 6、支持对录播设备的录制、暂停、停止、VGA锁定、开关机、视频打点等操作。 |  | 只 |  | 1 |
| 6 |  | 音频处理系统 |  | 1、可通过USB进行远程输出，远程参考输入，软件升级和参数配置； 2、集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 3、不少于6路差分输入，支持48V幻象供电开启关闭； 4、不少于3路Line-IN输入 5、不少于3路Line-OUT输出 6、6路平衡输入可做不少于16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 7、抗混响功能，课件、无线麦、吊麦按照优先级自动输出，确保音质清晰； 8、破音保护功能：防止学生齐声朗读时，输出破音，影响听感和舒适度； 9、两边同时互动，录制声音不卡顿、不掉字； |  | 套 |  | 1 |
| 7 |  | 吊装话筒 |  | 1、频率响应 80Hz～16KHz 2、灵敏度 -43dB±32dB 3、指向特性超心型≤135° 4、输出阻抗：75Ω 5、幻象供电直流48V |  | 只 |  | 6 |
| 8 |  | 交换机 |  | 以太网交换机(24GE+2SFP+POE,交流供电)；端口支持PoE+ 整机最大输出：225W；交换容量52Gbps；转发能力38.7Mpps；外形尺寸440mm X 210mm X 44mm |  | 台 |  | 1 |
| 9 |  | 讲台 |  | 1、尺寸约：1100mm（长）×650mm(宽)×920（高）； 2、钢板部分全部采用1.0mm冷轧钢板材质，表面采用酸洗、磷化、及静电喷塑等处理，桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺。 3、上下拆分式结构设计，整体外观造型呈“T字型”； 4、钢木结合一体成型，扶手以及桌面为耐刮木面板，桌面采用耐划木质材料，扶手为高档实木，Ｌ型橡木装饰板，隐藏式设计可容纳键盘、鼠标、控制面板，工艺精湛，高雅大气。 |  | 台 |  | 1 |
| 10 |  | 礼堂椅 |  | 规格：中心距570±5mm ，椅高1000±10mm，座高430-450 mm 1、椅背椅座约：采用高密度冷发泡PU定型阻燃达到国家B1级海绵，背海绵密度为≥40kg/m³，长度：670mm，宽度：480mm，厚度：100mm，座海绵密度≥45kg/m³，长度：500mm，宽度：440mm，厚度：105mm；回弹率≥55%，75%压缩永久变形≤7.5% 2、面料：表面扪礼堂椅专用腈纶面料，阻燃达到国家B级、耐磨性强（＞10万转）、防褪色。面料透湿性3024g/（m².d）,面料耐干摩擦色牢度4-5级，不含甲醛、不含可分解致癌芳香胺染料。 3、座背外板：采用PP聚丙烯经注塑机一次成型，无毒，无臭，无味，对水有较好的稳定性，吸水率仅为0.01%，分子量约8-15万，成型性好；靠背长740mm，宽440mm，靠背四孔固定眼位315mm*295mm；座长480mm，宽430mm，三孔距305mm，座垫链接靠背处两边突出40mm用于支撑靠背底部，两端直径25mm圆孔，圆孔中间采用24mm铁圆管横穿固定到两脚，使座椅在长时间使用下不变形，底座板采用独特的吸音设计，具有完美的全场吸音效果。 4、椅脚：采用钢板油压焊接成型，厚度高达1.6mm，表面采用先进的除油除锈磷化处理，经环氧聚酯粉末涂料静电喷涂，高温塑化处理，外观平整，耐腐蚀：100h内，在溶剂中试样上划道两侧3mm以外，无气泡产生，100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；抗冲击：3.92J，无剥落、裂纹、皱纹现象；附着力：1级；（亚光）熔融结合环氧粉末涂层符合国家标准，前后2个固定安装孔与扶手在同一直线，两个安装孔更利于通道顺畅，全包围式地脚钉孔，内藏式地脚螺丝，巧妙把的固定螺丝隐藏于之下，外覆2个PP塑胶螺丝盖, 防尘、安全、美观。 |  | 张 |  | 20 |
| 11 |  | 导播桌 |  | 1.桌面：整体采用静电高温喷涂工艺，表面硬度可达3H，桌面设计有笔槽位，桌面板所有棱边都采用弧形设计，美观大方；产品防潮防湿，桌面24小时灌水测试不起泡，产品无毒、无甲醛排放；可根据环境选配抗菌、抗病毒表面处理工艺桌面。桌面也可以选择表面贴三聚氰胺，侧边封边工艺。甲方根据实际需求选择。 2.桌架：≥1.5mm厚蛋管冷轧钢立柱，≥1.2mm冷轧钢横梁，表面高温静电喷涂； |  | 台 |  | 1 |
| 12 |  | 观摩电视 |  | 屏幕尺寸不低于 55英寸 屏幕分辨率超高清4K（3840x2160） 3D显示不支持 屏幕比例 16:9 刷屏率 60HZ |  | 台 |  | 2 |
| 13 |  | 学生课桌椅 |  | 外观尺寸约：上梯700MM*斜边500MM*下梯200MM*高750MM |  | 套 |  | 54 |
| 14 |  | 壁挂音箱 |  | 1、箱体材料：中密度纤维板。2、额定/峰值功率：80W / 320 W。3、额定频率范围：50~ 20KHz。4、扬声器单元：8英寸LF + 1英寸HF丝膜。5、额定阻抗：8Ω。6、特性灵敏度：92dB/W/m 。 |  | 只 |  | 2 |
| 15 |  | 功放 |  | 1、一组前置录音输出，两路重低音输出，可选择A、B组功率输出。2、两种话筒模式效果选择，话筒延时长短线性可调。3、话筒、线路的音量，音调实现独立调节。4、采用双声道高保真全分离件、全频带功放放大系统。5、话筒插口自带+48V幻像直流电源。 |  | 台 |  | 1 |
| 16 |  | 教师培训服务 |  | 1.为教师提供一对一的系统的操作培训，并与学校一起组织培训验收。 2.为教师提供教育信息化的应用理论培训，辅助教师构建信息化环境下的教学场景。 3.为所有使用教师提供持续的跟踪指导服务 |  | 项 |  | 1 |
| 17 |  | 吊顶 |  | 环保吸音矿棉板，不小于600mm*600mm，产品为不燃材料，满足A级标准。防潮指标质量要求（15、18mm）。环保指标产品无石棉，甲醛释放量<0.1mg/L，无放射性，满足A类标准。吸声指标满足相关规定。 |  | 平方 |  | 80 |
| 18 |  | 墙面 |  | 采用槽木吸音板吸音处理，吸音板厚度12mm，抗压强度：400kpa，墙面龙骨内添充聚酯吸音棉（禁用玻璃棉、岩棉），防火等级：B1级，环保等级：E1。吸音降噪系数0.95以上。 |  | 平方 |  | 45 |
| 19 |  | 地面 |  | 地面处理：地面找平，高档PVC地胶，产品需安全环保，有害物质检测达到标准；防火等级达到标准不低于 Bf1 级；防滑等级达到DIN51130：2014-02*标准不低于 R9 级；28 天TVOC 检测小于 10µg/m3。 |  | 平方 |  | 80 |
| 20 |  | 灯光 |  | 灯光：功率：≥100W；波长：波长一致，颜色一致；抗静电能力强;色温：6000-6500K;光效：150-0Lm/W左右，灯具自带光源，灯罩主材：PMMA高透光率灯罩，喷漆磨砂工艺;无风扇，灯盘：≥600mm*600mm，吊顶内嵌式安装，高效节能，满足采光需求。 |  | 盏 |  | 16 |
| 21 |  | 门窗 |  | 包窗套、门套及垭口等使用材料环保达到E1级。 |  | 套 |  | 1 |
| 22 |  | 窗帘 |  | 采用折叠式布艺窗帘，能够有效遮阳，隔音。 |  | 米 |  | 20 |
| 23 |  | 隔断 |  | 观摩室与主体教室（录制区域）相邻墙壁采用单向可视玻璃（单透膜）。 |  | 项 |  | 1 |
| 报告厅会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 条桌 |  | 1、选用实木皮及3A级胡桃木实木皮饰面，白木或与贴面相同的实木木皮封边。不低于1400*600*760mm 2、选用高密度中纤板厚度≥25mm,绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。 3、油漆：油漆采用PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆；挥发性有机化合物（V0C）含量650/L,甲醛、二甲苯、乙苯含量总和16%，面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰 |  | 张 |  | 9 |  |
| 2 | 会议椅 |  | 1. 材质实木尺寸约90×44×42cm。 2. 椅背，椅座采用环保加厚西皮，牢固度好，耐磨，中背； |  | 把 |  | 37 |  |
| 科普走廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电影原理 |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 窥视无穷 |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 五彩万花筒 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 偏光干涉 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 虚实物体 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性 | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 菲涅尔透镜 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 锥体反射镜 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 8 | 转角镜 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 光压风车 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 莫尔条纹（电动） |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 11 | 声波看得见 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 12 | 声驻波 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 13 | 声悬浮 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 14 | 无形的力 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 15 | 磁力线 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 16 | 磁与铁 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 17 | 尖端放电 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 18 | 静电乒乓 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 19 | 辉光盘 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 20 | 磁绷锁 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 21 | 磁共振 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 22 | 磁阻尼 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 23 | 无规则摆锤 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 24 | 人体导电 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 25 | 伯努利原理 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 26 | 离心力 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 27 | 锥体上滚 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 28 | 最速降线 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 29 | 虹吸现象 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 30 | 导杆机构（牛头刨） |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 31 | 棘轮机构 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 32 | 摩擦与无极变速 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 33 | 混沌摆 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 34 | 双曲狭缝 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 35 | 勾股定理 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 36 | 梵天塔 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 37 | 滚出直线（手动） |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 38 | 穿墙而过 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 39 | 纳米磁液 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 40 | 储光材料 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 41 | 液晶玻璃 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 42 | 太阳能发电 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性 | 套 |  | 1 |  |
| 43 | 风力发电 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 44 | 飞轮储能 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 45 | 永动机神话 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 46 | 手眼协调 |  |  | 1、尺寸规格：≥600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。不使用外接电源，如产品需要供电采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。 | 套 |  | 1 |  |
| 主题墙+走廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 走廊文化展示 |  |  | 按照科学课程主题特色设计，符合现代小学生基本审美标准。凸显主题立意。尺寸约7000*2600mm 1、木工板基层以及石膏板贴面找平 2、墙面批腻子 3、墙面乳胶漆 4、10mm厚雪弗板底面加找平 | 项 |  | 1 |  |
| 2 | 走廊文化布展 |  |  | 按照科学实验学科特色设计，符合现代中学生基本审美标准。采用亚克力板制作，内容定制设计，高清写真安装，含设计及制作。 每幅画尺寸60cm*90cm | 幅 |  | 21 |  |
| 小学科学基础实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验器材L4 |  |  | L4课程实验所需材料，按照教材要求提供。 | 套 |  | 100 |  |
| 2 | 实验器材L5 |  |  | L5课程实验所需材料，按照教材要求提供。 | 套 |  | 100 |  |
| 3 | 实验器材L6 |  |  | L6课程实验所需材料，按照教材要求提供。 | 套 |  | 100 |  |
| 4 | 实验器材L7 |  |  | L7课程实验所需材料，按照教材要求提供。 | 套 |  | 100 |  |
| 校园广播系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外音柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 |  |  | 1、高性能IP网络功放设有不少于3路MIC输入，2路AUX输入，2路LINE输入，1路LINE输出，3路MIC和2路AUX输入均有独立的显性音量调节旋钮，并设有高、低音、默音及总音量大小的显性调节旋钮。 2、高性能IP网络功放前面板设有显性MUTE默音调节旋钮，对应MIC1输入信号与背景音乐信号强切调节。如在正常播放背景音乐时，突然有重要通知文件要播报，可通过前面板显性MUTE默音调节旋钮调节背景音乐的大小，使人声更加清晰，播报完毕后自动恢复原背景音乐信号音量。 3、设备具有1路EMC紧急报警接口，方便本地消防信号接入。 4、设备设有3级优先功能，MIC1为最高优先级，EMC为第二优先级，MIC2、MIC3、AUX1、AUX2和网络为第三优先级。 ★5、产品设有FUSE限流自恢复保险开关，当工作状态长时间超过功放最大功率时，限流保险自动断开，故障排除后按下FUSE恢复开关产品自动恢复正常工作，对产品起保护功能。（承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格）。 6、设有一路DC24V强切电源接口，方便接入消防音控开关，用于紧急报警。 ★所投专业功放“产品采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真在1%以下，出来的声音更加完美；具有软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，可靠性高”。承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。 | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 |  |  | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 音柱 |  |  | 1．额定功率(100V)：30W 2．额定功率(70V)：15W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元不低于：6.5"×1+3"×1 | 只 |  | 12 |  |
| 班级广播音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IP网络音箱 |  |  | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议 | 套 |  | 30 |  |
| 5 | IP有源音箱扩声软件 |  |  | 1.软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 |  | 30 |  |
| 中学出操点设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IP网络广播系统分控软件 |  |  | 1.数字客户端分控软件运行于台式电脑或笔记本电脑，用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 控制主机 |  |  | 1.采用工控机机箱设计； 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥4×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置等同或优于4核 4线程 3.2GHz处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 无线话筒 |  |  | 1.一台主机+两个无线手持话筒 2.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率； 3.真分集U段话筒，操作灵活简便； 4.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 5.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道； 6.≥4组独立的射频中频系统，配≥4支独立的高增益天线； | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  |  | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 话筒天线 |  |  | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 套 |  | 1 |  |
| 11 | 天线放大器 |  |  | 1.新宽频分配器的载波范围由（450-970MHz），涵盖欧.美新电波法规频率范围。 2.提供2~5台各种自动选讯接收机共享一对天线系统，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽带微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰，其输出增益约等于1。 4.具有两组天线输入.输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。 5.天线输入底座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线.同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组。 6.可以安装在话筒支架上.悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。 | 套 |  | 1 |  |
| 12 | 调音台 |  |  | 1.≥8路单声道输入+≥1立体声道 2.具备蓝牙连接、USB播放/录音功能 3.最高支持24-bit/48kHz 规格的录音 4.LCD彩屏显示，具有99种DSP效果 5.USB独立播放通道 6.≥4路母线（BUS）：主输出+监听室输出+录音输出 | 台 |  | 1 |  |
| 13 | IP音频采集器 |  |  | 1.≥1U结构设计。 2.内置音频采集编码模块，可将模拟音频采集到IP网络广播系统任意终端，音频采集延时小于200ms。 3.≥3路线路（AUX）和≥3路（MIC）口输入，每个通道独立音量调节功能，具有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节，MIC1具有默音深度调节功能。 4.内置MP3播放器，面板自带功能按键和LED共阴数码屏，功能键包括上一曲、下一曲、播放/暂停、模式切换、播放模式并直观显示播放状态。 5.支持BT/FM/USB卡/TF卡，音频采集支持红外遥控操作。 6.≥4个快捷键，可自定义给终端播放背景音乐，操作快捷方便，一键把背景音乐播放到指定的终端或分区。 | 台 |  | 1 |  |
| 14 | IP终端 |  |  | 1.采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 2.音质达到CD级（音频文件位速为8-320kbps 自适应）； 3.自动控制外接功放设备的电源； 4.通过网络接收音频节目内容； 5.提供自动/手动强制电源开关按钮； 6.远程网络信号优先，自动强插； | 台 |  | 1 |  |
| 15 | 数字化IP网络终端嵌入软件 |  |  | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 |  | 1 |  |
| 16 | 纯后级功放 |  |  | 1.标准机柜式设计（3U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； | 台 |  | 1 |  |
| 17 | 大功率音柱 |  |  | 1、额定功率：60/120W 2、最大功率：240W 3、定压输入：70/100V 4、阻抗：黑：COM 绿：113Ω白：60Ω 5、灵敏度：102dB | 只 |  | 8 |  |
| 小学出操点设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IP网络广播系统分控软件 |  |  | 1、系统软件支持多个系统平台。 2、广播系统管理分控软件、安装于计算机，是广播系统分控中心。 3、通过服务器授权可控制系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 4、系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等）。 5、IP网络广播分控软件，可通过主控软件进行功能分配，如定时任务、消防报警、文件广播、外部采播、终端馈送、对讲录音、监控联动、无线遥控等软件模块。可运行在普通电脑以及IP网络广播工控机上。 | 套 |  | 1 |  |
| 19 | 控制主机 |  |  | 1.采用工控机机箱设计； 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥4×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置等同或优于4核 4线程 3.2GHz处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 | 台 |  | 1 |  |
| 20 | 无线话筒 |  |  | 1.一台主机+两个无线手持话筒 2.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率； 3.真分集U段话筒，操作灵活简便； 4.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 5.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道； 6.≥4组独立的射频中频系统，配≥4支独立的高增益天线； | 套 |  | 1 |  |
| 21 | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  |  | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 |  | 1 |  |
| 22 | 话筒天线 |  |  | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 套 |  | 1 |  |
| 23 | 天线放大器 |  |  | 1.新宽频分配器的载波范围由（450-970MHz），涵盖欧.美新电波法规频率范围。 2.提供2~5台各种自动选讯接收机共享一对天线系统，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽带微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰，其输出增益约等于1。 4.具有两组天线输入.输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。 | 套 |  | 1 |  |
| 24 | 调音台 |  |  | 1.≥8路单声道输入+≥1立体声道 2.具备蓝牙连接、USB播放/录音功能 3.最高支持24-bit/48kHz 规格的录音 4.LCD彩屏显示，具有99种DSP效果 5.USB独立播放通道 6.≥4路母线（BUS）：主输出+监听室输出+录音输出 | 台 |  | 1 |  |
| 25 | IP音频采集器 |  |  | 1.≥1U结构设计。 2.内置音频采集编码模块，可将模拟音频采集到IP网络广播系统任意终端，音频采集延时小于200ms。 3.≥3路线路（AUX）和≥3路（MIC）口输入，每个通道独立音量调节功能，具有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节，MIC1具有默音深度调节功能。 4.内置MP3播放器，面板自带功能按键和LED共阴数码屏，功能键包括上一曲、下一曲、播放/暂停、模式切换、播放模式并直观显示播放状态。 5.支持BT/FM/USB卡/TF卡，音频采集支持红外遥控操作。 6.≥4个快捷键，可自定义给终端播放背景音乐，操作快捷方便，一键把背景音乐播放到指定的终端或分区。 | 台 |  | 1 |  |
| 26 | IP网络功放终端 |  |  | 1.采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 2.音质达到CD级（音频文件位速为8-320kbps 自适应）； 3.自动控制外接功放设备的电源； 4.通过网络接收音频节目内容； 5.提供自动/手动强制电源开关按钮； 6.远程网络信号优先，自动强插； | 台 |  | 1 |  |
| 27 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 |  |  | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 |  | 1 |  |
| 28 | 音柱 |  |  | 1．额定功率(100V)：30W 2．额定功率(70V)：15W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元不低于：6.5"×1+3"×1 | 只 |  | 12 |  |
| 校园广播系统主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 控制主机 |  |  | 1.采用工控机机箱设计； 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥4×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置等同或优于4核 4线程 3.2GHz处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 | 台 |  | 2 |  |
| 30 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 |  |  | 1.软件为整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.分区自由点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置。 3.定时节目播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。 4.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。 5.音频实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等。 6.报警联动：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 | 套 |  | 1 |  |
| 31 | IP网络广播系统分控软件 |  |  | 1、系统软件支持多个系统平台。 2、广播系统管理分控软件、安装于计算机，是广播系统分控中心。 3、通过服务器授权可控制系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 4、系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等）。 5、IP网络广播分控软件，可通过主控软件进行功能分配，如定时任务、消防报警、文件广播、外部采播、终端馈送、对讲录音、监控联动、无线遥控等软件模块。可运行在普通电脑以及IP网络广播工控机上。 | 套 |  | 1 |  |
| 32 | 寻呼话筒 |  |  | 1.桌面式设计，自带不小于7英寸电容触摸屏控制。 2.≥1路线路输入、≥1路线路输出及1路MIC输入，支持外接耳机、便携式麦克风或有音源音箱进行外放功能。 3.支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放。 4.支持通讯记录功能，查看通话类型、通话设备、接听状态、通话时间、时长等，最多100条；支持可实时查看已接、未接、拒接通话记录，支持直接回拨。 5.具有监听功能，并支持分组循环监听，监听时间用户可自由设置。当选择多个分机或分组时，将进入轮巡监听模式，轮巡时间支持自定义 6.支持双向对讲功能，带回声与啸叫抑制。 | 台 |  | 1 |  |
| 33 | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  |  | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 | 套 |  | 1 |  |
| 34 | 寻呼话筒 |  |  | 1.桌面式设计，自带不小于7英寸电容触摸屏控制。 2.≥1路线路输入、≥1路线路输出及1路MIC输入，支持外接耳机、便携式麦克风或有音源音箱进行外放功能。 3.支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放。 4.支持通讯记录功能，查看通话类型、通话设备、接听状态、通话时间、时长等，最多100条；支持可实时查看已接、未接、拒接通话记录，支持直接回拨。 5.具有监听功能，并支持分组循环监听，监听时间用户可自由设置。当选择多个分机或分组时，将进入轮巡监听模式，轮巡时间支持自定义 6.支持双向对讲功能，带回声与啸叫抑制。 | 台 |  | 9 |  |
| 35 | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  |  | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 | 套 |  | 9 |  |
| 36 | 前置放大器 |  |  | 1.标准机柜式设计，人性化的设计； 2.≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 3.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能； 4.带默音电平调节开关，支持默音调节； 5.2路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 6.MIC1、2、3、4、5和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； | 台 |  | 1 |  |
| 37 | IP音频采集器 |  |  | 1.标准机柜式结构设计。 2.内置音频采集编码模块，可将模拟音频采集到IP网络广播系统任意终端，音频采集延时小于200ms。 3.≥3路线路（AUX）和≥3路（MIC）口输入，每个通道独立音量调节功能，具有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节，MIC1具有默音深度调节功能。 4.内置MP3播放器，面板自带功能按键和LED共阴数码屏，功能键包括上一曲、下一曲、播放/暂停、模式切换、播放模式并直观显示播放状态。 5.支持BT/FM/USB卡/TF卡，音频采集支持红外遥控操作。 6.≥4个快捷键，可自定义给终端播放背景音乐，操作快捷方便，一键把背景音乐播放到指定的终端或分区。 | 台 |  | 1 |  |
| 38 | CD播放器 |  |  | 1.能够实现DVD的所有的通用功能。 2.支持USB2.0和支持3合1读卡的U盘/ SD卡可以实现即插即放。 3.支持多机级联，可最多扩展到8台设备。 4.前面板有LED显示屏，可以清楚的看到工作状态。 6.音频输出通道数：≥2组立体声音频输出 7.视频输出：≥1路复合视频输出；≥1路色差信号（1个Cr/Pr输出、1个Cb/Pb输出、1个Cy输出）输出 | 台 |  | 1 |  |
| 39 | 多功能音源控制嵌入软件 |  |  | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 3.支持播放CD等碟片。 4.支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。 | 套 |  | 1 |  |
| 40 | 调谐器 |  |  | 1.标准机箱设计，坚固耐用。 2.采用全数字CMOS工艺单晶片IC模组，接收灵敏度高，中频选择性好，接收频率精确稳定。 3.采用微电脑控制，轻触式按键操作。 4.立体声调频收音，电台频率记忆存储可达≥99个。 5.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。 技术参数： 1.显示屏：≥4寸液晶显示屏 2.音频输出：775mV 3.FM接收频率范围：87.0-108.0MHz 4.接口：≥1*FM天线接口、≥2*立体声音频输出 | 台 |  | 1 |  |
| 41 | 收音机控制嵌入软件 |  |  | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持选择调频、调幅（FM/AM）二波段接收。 3.支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。 4.支持电台频率自动搜索及存储功能，存储电台可达99个。 5.支持断电记忆功能。 | 套 |  | 1 |  |
| 42 | IP网络音箱 |  |  | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议。 | 套 |  | 1 |  |
| 43 | IP有源音箱扩声软件 |  |  | 1.软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 |  | 1 |  |
| 44 | 采集器 |  |  | 1.具有16路报警信号输入，当有信号输入时，对应指示灯亮起，实现实时监控报警状态； 2.具有4路联动报警信号输出，可接消防报警联动设备如指示灯、控制喷水，电源开关等其它消防设备； 3.采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 4.配合IP网络广播系统使用，可根据不同地点不同警源设置相应报警铃声，使灾情清晰明朗。 | 台 |  | 1 |  |
| 45 | 消防语音系统软件 |  |  | 1.软件内嵌于消防语音系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持分区监听、设备状态实时查看。 3.实现对设备的控制、信号切换。 | 套 |  | 1 |  |
| 46 | 电源管理器 |  |  | 1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口，电源插口总容量达≥6KVA； 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 |  | 1 |  |
| 47 | 机柜 |  |  | ≥42U，600*800*2000mm | 台 |  | 1 |  |
| 48 | 辅材 |  |  | 音频连接线、网线、喇叭线等各种辅材 | 项 |  | 1 |  |
| 49 | 交换机 |  |  | 以太网交换机(24GE,交流供电) | 台 |  | 1 |  |
| 50 | 移动展台 |  |  | - 可移动无线展台，可灵活的放置在讲台、课桌上，也可固定在三脚架上。无需布线，方便老师、学生展台作业、实验过程、演示。 ★2.摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转、主机和支架可分离机构设计，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄，适应各种教学场景。（承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。） 3.俯拍情况下，拍摄角度可覆盖A3画幅，方便一次性展示更多的内容。 4.自带屏幕，可将拍摄的范围和画面清晰实时的呈现，方便老师或者学生调整拍摄角度和预览。 5.支持5G wifi无线传输，保证传输的稳定性。 6.支持最多四台无线展台画面实时对比，方便进行演示、对比教学。 7.≥800W像素自动对焦摄像头，支持4K超高清实时视频流传输。 8.自带电池，支持4小时不间断工作使用，采用type C充电接口，支持5V2A快速充电。 ★9.展台机身上有四个按键，实现开关机、模式切换、画面旋转、启动功能，可实现一键启动展台画面、画面旋转、拍照、录像等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。（承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。） | 台 |  | 45 |  |
| 教工之家 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音响（含臂架） |  |  | 1.高音不低于：44芯钛膜高音 2.低音：≥15寸65芯铁架156磁低音 3.频率响应：45Hz-20KHz 4.额定功率：≥450W 5.峰值功率：≥2000W | 只 |  | 6 |  |
| 2 | 功放 |  |  | 1、高效率功放，声音干净圆润，低频控制力好。 2、高速光电隔离限幅，；整机大动态下限幅启控保证失真1%以下。 3、小信号输入采用高频电压，低失真、低噪声电路，保证了整机放大输出噪声低、失真小。 4、风道散热结构，高效率铲齿散热，恒温风扇电路，整机温升控制在70度以下，减少电子元件恒温频繁老化过快，保证整机寿命。 5、保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保设备长期使用。 6、具有立体声、并联多种模式选择，输入灵敏度选择。 7、立体声功率：8Ω≥2×800W；4Ω≥2×1200W； | 台 |  | 3 |  |
| 3 | 无线话筒设备一组 |  |  | 1、使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率； 2、全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 3、采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道； 4、采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 5、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 6、多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 调音设备器 |  |  | 1、麦克风输入通道设有15段参量均衡；2、主输出设有5段参量均衡；3、中置、后置和超低输出均设有3段参量均衡；4、麦克风设3级反馈抑制器，可选择开/关； | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 灯笼灯 |  |  | 1、电源:AC90-240V 50-60Hz；2、功率:20W；3、光源:8颗LED3W灯珠(红，绿，兰，白)；4、控制信号:标准DMX512，可同步 | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 双层蝴蝶灯 |  |  | 1、工作电压：AC220V/110V 60HZ/50HZ 2、总功率：20W 3、四色：红绿蓝白 4、光源：2颗10W科瑞超高亮大功率LED灯珠 5、发光角度：25度 | 台 |  | 2 |  |
| 7 | 有源低音炮 |  |  | 1.低音：18寸 100芯 220磁低音 2.频率响应：35Hz-500Hz 3.额定功率：≥650W 4.峰值功率：≥2600W 5.灵敏度：≥95dB 6.阻抗：8ohm | 台 |  | 2 |  |
| 8 | 电源时序器 |  |  | 1.设备配备≥8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A高端电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2.智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能芯片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关； 3.设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序； 4.设备可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 5.设备可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 6.设备可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行； ★7.设备可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机；承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。 8.设备具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； 9.设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机，当外部遇到火灾时,只需提供一个数字5V电平或是+5V直流电压，就可实现触发关闭所有输出电源； ★承诺在结果公示之日起7个工作日内提供具有多路电源时序管理器嵌入式软件著作权原件，否则取消其中标资格。 | 只 |  | 1 |  |
| 9 | 音箱线辅材 |  |  | 音箱线、卡侬线、大四芯、音频线 | 项 |  | 1 |  |
| 10 | 普通机柜 |  |  | 不小于60*60*80cm | 台 |  | 1 |  |
| 小会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议音箱（含臂架） |  |  | 1.频率响应：60Hz-19KHz 2.灵敏度：≥93dB(1W/1m) 3.标称抗阻：8Ω 4.额定功率：≥80W RMS, 5.最大功率：≥320W peak | 只 |  | 4 |  |
| 2 | 专业功放 |  |  | 1.采用H类与AB类电路技术，铁芯环形变压器，低阻大容量电解电容进行滤波，低频表现浑厚且推力强劲。 2.具有开机延时、过流压缩，软启动功能、过流保护、过温保护、过载保护、短路保护、直流输出、冲击限幅以及输入音量自动压缩保护等多项安全措施。 3.采用前后对流设计的低噪声双滚珠风扇，能够根据温度自动调节转速以实现冷却散热，具备高效的散热性能，确保设备的安全可靠运行。 4.采用自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，能有效保护功放与扬声器免受削波失真的损害。 ★5.采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真在1%以下，出来的声音更加完美；具有软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，可靠性高”，承诺在结果公示之日起7个工作日内提供CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件，否则取消其中标资格。 | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 调音台 |  |  | 1.2编组4母线调音台。 2.≥8路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3.内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能 4.MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。 5.分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6.≥6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 无线一拖四会议话筒 |  |  | 1.四通道接收信号,每通道有≥100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 2.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-690MHz； 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 5.接收机背面设置≥2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6.背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 电源时序器 |  |  | 1.设备配备≥8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A高端电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等； 2.智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能芯片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关； 3.设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序； 4.设备可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 5.设备可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； 6.设备可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行； | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 音箱线辅材 |  |  | 音箱线、卡侬线、大四芯、音频线 | 项 |  | 1 |  |
| 8 | 普通机柜 |  |  | 不小于60*60*80cm | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 会议室桌椅 |  |  | 1、尺寸约4.5×1.8×0.76m选用实木皮胡桃木实木皮饰面，白木或与贴面相同的实木木皮封边。 2、选用密度中纤板厚度25mm,绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。 3、油漆：油漆采用PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆；挥发性有机化合物（V0C）含量650/L,甲醛、二甲苯、乙苯含量总和16%，面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰 | 套 |  | 1 |  |
| 个体辅导室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静音挂钟 |  |  | 外壳材质：塑料 机芯类型：扫秒机芯 | 个 |  | 1 |  |
| 2 | 录音笔 |  |  | 音频播放格式:WMA WAV MP3 内存容量:16G 显示屏类型：彩屏 | 支 |  | 1 |  |
| 3 | 绿植 |  |  | 观叶植物，天堂鸟 120-130cm 5-6棵苗带盆 | 盆 |  | 2 |  |
| 团体辅导室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 书柜 |  |  | 1、面材：采用E1级三聚氰胺板，顶板约25mm厚，其余板材约16mm厚； 2、胶水：环保乳白胶。 尺寸：≥1600*400*2000mm | 组 |  | 2 |  |
| 2 | 可移动音响 |  |  | 屏幕规格 LED数字显示屏 喇叭≥10寸低音/3寸高音 输出功率＜80w 话筒配置无线双话筒 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 绿植 |  |  | 观叶植物，天堂鸟120-130cm 5-6棵苗带盆 | 盆 |  | 4 |  |
| 4 | 团辅室坐垫 |  |  | 亚麻混纺，可拆洗。尺寸直径≥40cm 高不低于8cm | 个 |  | 60 |  |
| 情绪释放区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 跑步机 |  |  | 1)产品尺寸：整机尺寸约（长宽高） 1669*910*1177mm ，折叠尺寸约（长宽高） 1669*910*384mm； 2)跑台：≥670mm宽跑台，跑带尺寸(宽*长）≥480x1300mm； 3)减震系统：跑步时前脚落地轻柔，后脚有力回弹，可有效缓解对于膝盖及腿部的冲击力，让膝盖负担更小，真正科学运动； 4)坡度：12段电动坡度扬升； | 台 |  | 1 |  |
| 办公接待区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 带锁档案柜 |  |  | 1冷乳钢板：选用≥0.8mm厚优局冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，烨接，荣配而成： 2.停接部分采用高标准塔接停，表面平盛光滑： 3. 柜面：柜面采用绿色环保型粉末静电喷塑，对人体及周环境不产生危害，无幸、无副作用，使用时无异味坚固耐用，性能优良： | 个 |  | 1 |  |
| 2 | 期刊架 |  |  | 尺寸：≥1275*635*360mm 材质：金属 | 个 |  | 1 |  |

注：以上关于规格尺寸等描述仅作为达到教学功能的辅助要求，不作唯一条件。

- 商务要求：

3.1．合同履行期限：合同签订后40日历天内完成所有设备的供货、安装、调试并验收合格；

3.2．施工地点：响水县东鸣湖实验学校

3.3．产品包装和运输要求：产品由中标供应商负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

4、实施方案及售后服务方案：

4.1、实施方案：该方案需要全面覆盖项目的核心需求，确保项目顺利实施并达成预期目标。供应商提出一套切实可行的总体策略，涵盖项目平面点位及效果图、项目组成员配置及供货计划、进度计划和各阶段进度的保证措施、劳动力和机械设备和材料投入计划、安装和调试方案。

4.1.1进度计划与工期保证措施:在本项目的实施过程中，供应商高度重视专业人员的配备工作，确保各个环节都有相应的专业人才进行精准对接和高效执行。

（1）工期进度安排：供应商应根据本项目的目标任务和工期要求，科学安排工期进度，形成总进度计划表，分项进度计划，阶段性目标及里程碑计划等；

（2）任务分工及项目工期保证：供应商应认真分析影响进度和质量的关键因素，制订科学的组织、技术、经济、资源、机制保证措施，形成进度计划动态调整机制，提出进度偏差预警及纠偏措施。

4.1.2项目人员配置计划：

人员投入计划：供应商应根据工期要求、进度计划和自身员工情况，组建工作专班，提出人员投入计划，科学设置岗位，合理安排分工，明确工作职责，严格考核奖惩；投入的人员需为供应商的正式职工，提供社会养老保险，投入的人员需符合项目要求。

4.1.3安全文明保障：：投标人结合本项目具体要求，编制项目质量及安全管理目标；质量及安全管理组织架构；质量及安全控制制度和措施；要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

（1）质量及安全管理目标：供应商应根据项目总体要求的质量目标，分解到各阶段、各岗位；

（2）质量及安全管理组织架构：供应商应围绕质量目标，组建质量管理组织及人员分工，制订关键人员、岗位职责及考核办法，并严格兑现；

（3）质量及安全控制制度和措施：供应商应制订切实可行的质量管理制度和保证措施，确保实现质量目标；

4.1.4质量保证措施：投标人结合本项目具体要求，编制项目质量及安全保障措施，包括但不限于：风险排查管控等内容，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

（1）项目质量安全保障措施：供应商应制订切实可行的质量安全保障措施等方面内容，确保项目质量得到有效保证；

（2）风险排查管控：供应商应制订切实可行的风险排查管控及应急管理等方面内容，确保风险得有效预防及管控；

4.1.5项目验收方案：

（1）‌准备工作与自检评估：供应商需完成材料整理、文件归档，并对照设计图纸和合同要求进行自检，形成《工程验收报告》。

（2）‌正式验收实施：由建设单位组建验收组（含专家），对项目实体质量、档案资料、功能测试进行分项核查，重点检查设备和系统联动运行情况。

（3）‌问题整改与复验：针对验收中发现的不合格项，供应商需在7-15个工作日内完成整改，主管单位复查后提交《整改报告》。复验需覆盖全部整改内容，重大质量问题需重新组织验收会议。

（4）‌形成验收结论文件：验收组签署《竣工验收报告》，:责任主体签字确认，质量责任转移至建设单位。‌‌‌‌

4.2、技术培训方案：方案内容包括但不限于：培训计划、培训内容、培训对象； ①培训计划：培训计划应详细列出培训的目标、内容、方法、时间安排以及评估机制。目标应明确培训旨在提升操作人员的专业技能、安全意识和设备维护能力。②培训内容：培训内容应涵盖设备的操作指南、维护保养知识、故障诊断与排除技巧、安全操作规程等。确保操作人员能够深入理解设备，从而更好地进行日常操作和维护。③培训对象：应包括但不限于设备操作人员、维修人员、管理人员以及相关人员，确保设备在使用过程中的安全与合规。

4.3、售后服务方案：方案内容包括但不限于：售后服务体系、售后人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、质保期内外的维护维修方案； ①售后服务体系：售后服务体系应健全完善，确保设备在运行期间得到及时有效的技术支持与维护。体系内应包括快速响应机制，确保在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务。②售后人员配置：售后人员配置应充足且专业，包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等。③维修服务响应时间及措施：维修服务响应时间及措施应明确且高效。供应商需承诺在接到维修请求后的2小时内给予响应，并在4小时内到达现场进行维修。④保养方案：保养方案应全面且细致，确保设备长期稳定运行。方案应包括但不限于定期保养计划、保养内容、保养所需材料清单等。供应商需承诺按照保养方案严格执行，定期对设备进行全面检查和维护，确保设备处于最佳工作状态。⑤紧急故障处理预案：紧急故障处理预案应详尽且实用，以应对可能发生的突发事件。供应商在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大限度地减少故障对业务运行的影响。⑥质保期内外的维护维修方案：在质保期内，供应商应提供免费的维护维修服务。在质保期外，供应商应继续提供有偿的维护维修服务，服务内容和标准应与质保期内保持一致。

5、本项目不接受进口产品投标

6、本项目核心产品为：教师实验台。

7、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响水县东鸣湖实验学校 教育技术装备项目 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序号 | 类别 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 40分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。 投标人投标报价得分按“四舍五入”精确到小数点后两位。 本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 产品技术参数 | 36分 | 供应商所投产品的技术参数、性能、质量等完全满足的得36分。打“▲”号为实质性指标，不满足的作无效标处理；打“★”号条款须提供完全响应承诺函（打“★”号条款合计23条，承诺函中须逐条承诺响应，每少承诺一条扣0.5分，承诺函格式自拟,承诺函至少包括结果公示之日起7个工作日内相关证明材料原件供采购方核实，否则取消其中标资格）；其他条款每负偏离一条扣0.2分，扣完为止； |
| 3 | 综合实力 | 3分 | 所投地图图层学习箱产品需要通过国家具有地图测绘资格的相关部门审核，并且提供对应的审图编号，提供检测报告复印件加盖投标人公章，满足得3分。 |
| 4 | 合同业绩 | 4分 | 投标人2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)具有类似项目业绩的，每提供1份合同的得1分，最多得4分。 (提供合同原件扫描件，否则本项不得分)。 |
| 5 | 实施方案 | 8分 | 投标人根据本项目第四章要求编制技术实施方案 方案包括但不限定1、进度计划与工期保证措施；2、项目人员配置计划；3、安全文明保障；4、质量保证措施、5、项目验收方案等5个方面进行阐述。能够提供合理的实施进度计划安排，合理的人员配置等，方案编制完整，明确各阶段的工作任务，且符合采购要求；工作时间计划、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点清晰，得8分。每缺一方面的内容扣1分；每方面内容有缺漏的扣0.5分。 未提供方案或不合格的不得分，本项最高得8分。 |
| 6 | 售后服务 | 7分 | 投标人根据本项目第四章要求编制售后服务方案 方案包括但不限于：1、售后服务体系；2、售后服务人员；3、维修服务响应时间及措施；4、保养方案；5、紧急故障处理预案；6、质保期内外的维护维修方案等内容，提供合理的售后服务方案，方案编制完整，明确维修服务响应时间，合理的保养方案等，且符合采购要求；工作时间计划、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点清晰，得7分。每缺一方面的内容扣1分；每方面内容有缺漏的扣0.5分。 未提供方案或不合格的不得分，本项最高得7分。 |
| 7 | 节能环保 | 2分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书复印件。 |

备注：中标供应商候选人须在公示之日起7个工作日内提供评分标准：综合实力、产品质量保证中相关证明材料原件供采购方核实，否则取消其中标资格，证明材料不满足要求的按虚假应标处理。

第六章  投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日   期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件;供应商为自然人的，提供其身份证)

二、上一年度的财务状况报告

(提供2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供)；

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：响水县东鸣湖实验学校

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加响水县东鸣湖实验学校组织的采购编号为的（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 品牌 | 投标参数 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。