招   标   文   件

项目编号：JSZC-321181-ZDDL-G2024-0006

# 项目名称：基层生态环境监测机构规范化建设

江苏正德建设管理有限公司

2024年10月14日

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

基层生态环境监测机构规范化建设的潜在投标人应在江苏政府采购网--苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2024年11月05日09点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-ZDDL-G2024-0006

项目名称：基层生态环境监测机构规范化建设

预算金额：688.5万元，其中采购包1：230万元，采购包2：130万元，采购包3：186.1万元，采购包4：142.4万元。

最高限价：688.5万元，其中采购包1：230万元，采购包2：130万元，采购包3：186.1万元，采购包4：142.4万元。各采购包的单项最高限价详见招标文件第四部分采购需求。各单项货物投标报价超过各单项最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见第四部分采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供上一年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网-苏采云电子交易平台

获取方式：在线获取（“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件，具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2024年11月05日09点30分（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，投标人须通过苏采云发布的最新响应文件制作软件（下载地址：具体操作详见“苏采云”系统供应商操作指南http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录“苏采云”系统开标大厅进行投标文件解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

2.投标人投标需提前办理政府采购CA数字证书及电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

4.因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网的更正公告。

6.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市丹阳生态环境局

地 址：镇江市丹阳市健康路69号

联系人：徐蒙

联系方式：0511-86523770

2.采购代理机构信息

名 称：江苏正德建设管理有限公司

地 址：丹阳市开发区兰陵路9号丽都国际15楼1513室

联系方式：0511-86921808

3.项目联系方式

项目联系人：陈雪琴

电 话：0511-86921808

江苏正德建设管理有限公司                                                 2024年10月14日

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 投标应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，除非合同中另有规定，投标人对“第四部分 采购需求”中的全部内容的报价应包括招标文件所确定的招标范围内全部设备、辅助材料、备品备件、安装调试、人工、包装、仓储、运输、装卸、验收、培训、劳保、专利技术、质保期内的检测维护费、质量保障及利润、税金以及其他交付使用前所产生的所有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，此部分投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第 5 项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | 无 |
| 6 | 样品 | A不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类。 本项目核心产品为： 采购包1： 气相色谱-质谱联用仪 采购包2：ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪 采购包3： 冷原子吸收测汞仪、红外测油仪、紫外分光测油仪 采购包4： 便携式测油仪、便携式烟尘采样仪、便携式烟尘烟气测试仪（定电位法）、环境空气综合采样器 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：详见“第四部分 采购需求”中各采购包的“采购标的汇总表”，均属于工业行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 投标人所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于基层生态环境监测机构规范化建设。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市丹阳生态环境局。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏正德建设管理有限公司。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：指投标人提供的采购标的汇总表中提及的各类仪器设备、备件、工具、工具、说明书、使用手册及成套技术资料及手册等。

2.5“服务”系指根据招标文件规定投标人承担的与供货有关的辅助服务，如安装、运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、其他类似的投标人应承担的义务。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

2.6“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：4名

本项目共分4个采购包，供应商可选择其中任何一个采购包投标，也可多包兼投，但最多只能中标一个采购包，定标时按采购包顺序定标(采购包1→采购包2→采购包3→采购包4)，某一采购包排名第一的投标人确定为中标候选人，前面采购包已定为中标候选人的自动放弃后续采购包的中标资格。进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，否则认定该采购包采购失败。

若投多个采购包，需分别制作投标文件，并在标书封面显著位置标明所投包号。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑中标人需向代理机构缴纳服务费，中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清代理服务费。

收费标准：各采购包均按照“招标代理服务收费管理暂行办法（国家计委计价格【2002】1980号）”文中货物类费率乘以中标价计算。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏正德建设管理有限公司

收款账号：1104024109200128636

开户银行：工商银行丹阳新城支行

其他费用：按实支付

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38 号）的要求，各供应商如提供的供应商注册地（应属于注册地 832 个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.8根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 供应商须通过江苏政府采购网-苏采云提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．报价要求

12.1投标应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，除非合同中另有规定，投标人对“第四部分 采购需求”中的全部内容的报价应包括招标文件所确定的招标范围内全部设备、辅助材料、备品备件、安装调试、人工、包装、仓储、运输、装卸、验收、培训、劳保、专利技术、质保期内的检测维护费、质量保障及利润、税金以及其他交付使用前所产生的所有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，此部分投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.4最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5中标价即为合同签约价。

12.6如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第 5 项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）加“★”项有负偏离的或服务要求承诺有负偏离的；

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

七、授予合同

28．中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

29.1☑本项目不收取履约保证金。

□本项目中标人应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至中标人存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购人收到中标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.5本项目采购人及谈判组织方只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及谈判组织方不接受未填写快递运单的快件）

接收部门: 江苏正德建设管理有限公司

接收地址: 丹阳市开发区兰陵路9号丽都国际15楼1513室

联系电话:0511-86921808

32.6以下情形的质疑不予受理：

32.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

32.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

32.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 37．解释权

37.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本（货物类）

合同编号：

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

# 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：                                        ；

1.3.2 服务标准：                                                ；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；

# 1.4 合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第1.4.1条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

1.5履约保证金

乙方   否   （是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.5.1履约保证金的比例为合同金额的   /  %；

# 1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

# 1.6预付款

□经双方协商乙方自愿放弃预付款。

□若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款 1.6.1          ；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后在合同约定的时间内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

# 1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

# 1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  XX（可根据情况修改）    %/计算，最高限额为本合同金额的 XX  %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的 XX（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   XX  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

# 1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

见证方（盖章）：

地    址：

联系电话：

签订日期：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件及其技术规范偏差表相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

# 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。（提醒：必须填写）

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

# 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.6.1 | □经双方协商乙方自愿放弃预付款。 □合同签订后甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同价 30%的预付款。 |
| 1.7.2 | 项目安装调试完毕并验收合格后10个工作日内，支付合同额的60%；第一年运维结束通过运维的阶段性验收通过后支付合同额的5%；第二年运维结束通过运维的阶段性验收通过后支付合同额的5%。 |
| 1.8.1 |  |
| 1.8.2 |  |
| 1.8.3 |  |
| 1.9.6 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| # 2.21 | 本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方、财政监督管理部门、见证方各壹份。 |
| # 3.1 # …… | …… |

第四部分 采购需求

一、项目概况

依据《省生态环境厅关于印发全省基层生态环境监测机构规范化建设名录的通知》（苏环办〔2023〕220号）、《江苏省基层生态环境监测机构规范化建设工作方案》（苏环办〔2023〕124号）以及《省生态环境厅关于印发〈江苏省基层生态环境监测机构规范化建设指标体系评分细则（试行）〉的通知》（苏环办〔2023〕204号）的要求，完成镇江市丹阳生态环境监测站规范化建设项目。

项目所属行业：工业。

二、采购预算（最高限价）

采购预算（最高限价）：688.5万元，其中采购包1：230万元，采购包2：130万元，采购包3：186.1万元，采购包4：142.4万元。

各采购包的单项最高限价详见招标文件第四部分采购需求。各单项货物投标报价超过各单项最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

三、采购标的汇总表

采购包1

| 序号 | 货物类标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 单项最高限价（万元） | 是否进口 | 是否强制或优先采购节能环保产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱-质谱联用仪 | 套 | 1 | 130 | 否 | 否 |  |
| 2 | 气相色谱仪 | 套 | 1 | 100 | 否 | 否 |  |

采购包2

| 序号 | 货物类标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 单项最高限价（万元） | 是否 进口 | 是否强制或优先采购节能环保产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪 | 套 | 1 | 130 | 否 | 否 |  |

采购包3

| 序号 | 货物类标的名称 | 计量单位 | 数量 | 单项最高限价（万元） | 是否进口 | 是否强制或优先采购节能环保产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷原子吸收测汞仪（核心产品） | 套 | 1 | 32 | 否 | 否 |  |
| 2 | 红外测油仪（核心产品） | 套 | 1 | 30 | 否 | 否 |  |
| 3 | 紫外分光测油仪（核心产品） | 套 | 1 | 30 | 否 | 否 |  |
| 4 | 微波消解仪 | 套 | 1 | 30 | 否 | 否 |  |
| 5 | 恒温恒湿称重系统 | 套 | 1 | 33 | 否 | 否 |  |
| 6 | 十万分之一电子天平 | 台 | 1 | 9 | 否 | 否 |  |
| 7 | COD消解回流仪 | 台 | 3 | 9 | 否 | 否 |  |
| 8 | 超纯水仪 | 台 | 1 | 6 | 否 | 否 |  |
| 9 | 生化培养箱 | 台 | 1 | 3 | 否 | 否 |  |
| 10 | 离子计 | 台 | 1 | 0.9 | 否 | 否 |  |
| 11 | 可见分光光度计 | 台 | 2 | 1 | 否 | 否 |  |
| 12 | 手动连续分液枪 | 套 | 2 | 1.2 | 否 | 否 |  |
| 13 | 手动移液枪 | 套 | 2 | 1 | 否 | 否 |  |

采购包4

| 序号 | 货物类标的名称 | 计量单位 | 数量 | 单项最高限价（万元） | 是否进口 | 是否强制或优先采购节能环保产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外供电电源 | 台 | 4 | 3.2 | 否 | 否 |  |
| 2 | 风速仪 | 台 | 1 | 0.5 | 否 | 否 |  |
| 3 | 便携式水质多参数测定仪（含溶解氧、PH、电导率） | 套 | 1 | 1.5 | 否 | 否 |  |
| 4 | 苏玛罐（6L） | 套 | 6 | 6 | 否 | 否 |  |
| 5 | 土壤采样器 | 套 | 2 | 1.3 | 否 | 否 |  |
| 6 | PM10/PM2.5检测仪 | 台 | 1 | 1 | 否 | 否 |  |
| 7 | 便携式生物毒性检测仪 | 套 | 1 | 4 | 否 | 否 |  |
| 8 | 便携式测油仪（核心产品） | 套 | 1 | 25 | 否 | 否 |  |
| 9 | 气袋采样系统（含采样箱、采样泵等） | 套 | 3 | 9 | 否 | 否 |  |
| 10 | 废气多功能取样管 | 套 | 1 | 1.5 | 否 | 否 |  |
| 11 | 加长烟尘采样枪 | 支 | 2 | 6 | 否 | 否 |  |
| 12 | 便携式浊度仪 | 台 | 2 | 5 | 否 | 否 |  |
| 13 | 便携式烟尘采样仪（核心产品） | 套 | 3 | 21 | 否 | 否 |  |
| 14 | 便携式高温采样单元 | 支 | 1 | 0.5 | 否 | 否 |  |
| 15 | 便携式烟尘烟气测试仪（定电位法）（核心产品） | 套 | 1 | 5.5 | 否 | 否 |  |
| 16 | 烟气黑度仪 | 台 | 1 | 0.4 | 否 | 否 |  |
| 17 | 溶解氧测定仪 | 套 | 2 | 3 | 否 | 否 |  |
| 18 | 环境空气综合采样器 （核心产品） | 台 | 6 | 18 | 否 | 否 |  |
| 19 | 噪声统计分析仪 | 台 | 3 | 9 | 否 | 否 |  |
| 20 | 智能降水采样器 | 套 | 2 | 20 | 否 | 否 |  |
| 21 | 烟气汞采样器 | 套 | 1 | 1 | 否 | 否 |  |

注：投标人报价和合同的对应标的应与采购需求文件中的采购标的一致。

- 技术及服务要求

- 采购包1

（一）气相色谱-质谱联用仪技术参数及服务要求

一）仪器要求

1、系统性能指标

▲1.1、峰面积重现性：<0.3% RSD

2、柱温箱

2.1、操作温度范围：室温以上5℃ 到450℃

2.2、温度控制精度：0.1℃

＃2.3、程序升温：32阶/33平台

▲2.4、最高升温速率：125℃/min

2.5、温度稳定性：0.01℃/1℃

＃2.6、柱温箱照明灯，柱温箱门打开自动点亮

3、电子压力控制器

▲3.1、压力范围：0～1050kPa（152psi）

▲3.2、全程压力控制精度：0.001psi

4、分流不分流进样口

▲4.1、进样口即时联接模块设计，用户可2min之内更换进样口

＃4.2、最大分流比：12500:1

5、全自动热脱附进样系统

5.1、气路控制：直接采用气相精度为0.001psi的电子气路控制（EPC）对热脱附进行气路控制，能精确控制载气，采用二级或以上冷阱进出口分流流量，使之不受温度、压力变化的影响，实现色谱保留时间稳定， 完全匹配原有色谱条件。

5.2、脱附时间：0-600min，可设增量为0.1min。

5.3、阀门温度范围50-210℃，增量为1℃

5.4、传输线温度范围50-250℃，增量为1℃

5.5、材料完全惰性，由PTFE、石英、惰性涂层不锈钢管和无涂敷熔融石英管组成流路。

5.6、自动进样器系统：不少于100位自动进样器。

6、质谱部分

6.1、离子源

＃6.1.1、无线式组装离子源，一体化设计，推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜必须整合在单一的套筒内，以方便日常维护快速拆卸离子源

6.1.2、无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃；减少维护，增加运行时间。

▲6.1.3、精确调节的灯丝发射电流最大可到350µA

▲6.1.4、可调的气质接口温度最高400℃ ，可有效的将化合物，包括高沸点化合物从GC传递到质谱仪。

6.2、四极杆质量分析器

▲6.2.1、全金属钼主四极杆，惰性，均一无镀层设计，可打磨可清洗，在离子源和四极杆之间必须配备可加热S型弯曲的离子轨道。

▲6.2.2、质量范围：1.2-1100u

6.2.3、分辨率：全质量范围内单位质量分辨

6.2.4、 扫描速度：20000u/s

6.2.5、采集速率

SIM模式，采集速率≥240 scans/sec

全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥97 scans/sec

▲6.2.6、灵敏度（使用He气做载气）：

EI 全扫描，1pg/µL八氟萘 进样1µL，扫描范围50-300u，S/N ≥ 3000:1 (mass 272，RMS)  仪器检出限（IDL）≤2fg（100 fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间为 99％）。

▲7、检测器系统：配置离轴 10 kV 打拿极、离散打拿极电子倍增器和静电计，动态线性范围>107（0-110 μA） ，提供宽达9个数量级的线性动态范围。

8、真空系统：空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵

＃8.1、分子涡轮泵抽速不低于300L/s(He)

8.2、前级机械泵抽速不低于3m3/h

9、仪器控制

9.1、具有棒状图和轮廓图数据采集能力

9.2、提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描 (>100组)。

9.3、可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益、化学源气体流速，指定调谐文件进行控制。

9.4、具有AutoSIM和t-SIM功能（即根据全扫描自动生成SIM定量离子和保留时间的方法，并根据每个分析物的保留时间自动分配以该化合物保留时间为中心的SIM片段采集方法）

9.5、配置清单

| 序号 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 分流/不分流进样口 | 个 | 1 |
| 3 | 质谱接口 | 个 | 1 |
| 4 | 质谱主机 | 台 | 1 |
| 5 | 热脱附进样系统 | 台 | 1 |
| 6 | 工具包 | 包 | 1 |
| 7 | 载气捕集阱 | 套 | 1 |
| 8 | 数据处理工作站及应用软件 | 套 | 1 |
| 9 | 最新谱库 | 套 | 1 |
| 10 | 耗材包：色谱柱30m,0.25mm,0.25um 1 根、超惰性不分流衬管 5根、超惰性分流衬管5根、进样口低流失隔垫50个/包 1包、分流不分流衬管密封圈 5 个、石墨垫10个、柱螺母5个、2ml 螺口样品瓶（含瓶子和瓶盖瓶垫）100/包 1包； | 包 | 1 |
| 12 | 索式提取装置 | 套 | 5 |
| 13 | 固相萃取装置 | 套 | 1 |
| 14 | 氮吹仪 | 台 | 1 |
| 15 | 老化仪 | 台 | 1 |
| 16 | 微量进样针 | 根 | 10 |
| 17 | UPS电源15KV | 台 | 1 |

二）售后及服务要求

2.1产品质量必须符合中华人民共和国国家标准及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供应商负责。

2.2交货时间及地点：合同签订后2周内，将全新原厂设备发至买方指定地点。

2.3相关文件：供货方提供详细的操作指南、产品说明书、产品合格证书、供货证明。

2.4安装调试：供货方应在接到买方安装调试要求的7个工作日内上门免费安装、调试。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和买方认可的技术性能。

2.5质保期:至少是货物安装验收合格后24个月。质保期内，供货方应免费提供技术服务，技术服务包括硬件更换、维修（包括更换仪器及零配件等）系统的维护和技术支持。供货方对非买方人为原因所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。质保期外，根据书面协议约定的相关零配件价格和维修报告收费。免费质保期满后，供货方应主动提供在设备设计使用周期内的有偿包修方案（在投标文件中提供不同维保方式的收费标准及折扣率），并且保证使用方能更换或购买到原厂正宗的零部件及易损件，确保设备的正常使用。

2.6维修服务：供货方在接到买方要求提供服务的电话后，会在2小时内响应。电话服务无法解决的，将会在24小时内派服务工程师到达买方现场检修仪器。如因外界交通或其它非可控之原因而无法及时到达买方现场的，应通知买方说明这些原因并将计划达到的日期通知买方。对于一般性故障问题，承诺24-48小时内修复；对于复杂和疑难性或境内没有零配件(需要向国外订购的)故障，承诺在6周内保证修复。如因非能事先预见的原因（包括没有完成服务所需的零部件）而使派遣的技术人员不能通过一次上门服务完成所需的协议服务，则供货方应承诺将采取有效及快捷之措施，在最短的时间内完成协议规定的维修服务。供货方应终身负责维护维修，如因非人为原因导致仪器出现故障，需要寄送厂家返修，则期间产生费用由供货方承担。

2.7硬件维护及软件升级：供货方定期（至少1年1次）提供免费上门维护服务，买方享有免费升级软件的权力，确保仪器软硬件正常使用。

2.8培训：提供4人次厂家组织的免费培训。所采购仪器设备均需原厂家工程师进行调试安装及培训，供应商方应免费对采购人技术人员进行操作、维修、保养等方面进行培训，并提供现场操作培训，内容包括仪器的基本原理，操作保养，维修等方面，直到技术人员能独立操作和使用。

2.9安装调试结束后,投标人需要提供由国家法定计量认证机构出具的气相色谱质谱联用仪检定或校准证书。

（二）气相色谱仪技术参数及服务要求

一）仪器工作环境

1、仪器工作环境

1.1、工作环境温度：5-35℃

1.2、工作环境湿度:＜85%

二）仪器要求

2.1、系统性能指标

▲2.1.1、峰面积重现性：<0.3% RSD

2.2、柱温箱

2.2.1、操作温度范围：室温以上5℃ 到450℃

2.2.2、温度控制精度：0.1℃

＃2.2.3、程序升温：32阶/33平台

▲2.2.4、最高升温速率：125℃/min

2.2.5、温度稳定性：0.01℃/1℃

＃2.2.6、柱温箱照明灯，柱温箱门打开自动点亮

3、电子压力控制器

▲3.1、压力范围：0～1050kPa（152psi）

▲3.2、全程压力控制精度： 0.001psi

4、分流不分流进样口

▲4.1、进样口即时联接模块设计，用户可2min之内更换进样口

＃4.2、最大分流比：12500:1

5、氢火焰检测器（FID）

5.1、最高操作温度：400℃

5.2、最低检测限：<1.5 pg C/sec （十二烷）

6、电子捕获检测器（ECD）

6.1、MDL: <4.5 fg/s lindane

6.2、最高温度：400℃，增量为 0.1℃

7、液体自动进样器

7.1、自动进样器：位数≥100

7.2、最大进样体积5uL

7.3、最小进样体积0.01uL

7.4、增量0.01uL

8、顶空自动进样器

8.1、样品位数：120位。

8.2、孵化箱位数：12位。

8.3、操作模式：自动优化模式，恒定温度时间模式。

8.4、样品加热温度：40-200℃， 增量 1℃。

8.5、样品峰面积重现性：RSD≤1%。

9、配置清单

| 序号 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 毛细管柱分流不分流进样口 | 个 | 2 |
| 3 | 氢火焰检测器 | 个 | 2 |
| 4 | 电子捕获检测器 | 个 | 1 |
| 5 | 液体自动进样器 | 台 | 1 |
| 6 | 顶空自动进样器 | 台 | 1 |
| 7 | 气相色谱安装工具（包驱动软件，色谱工作站软件） | 套 | 1 |
| 8 | 数据处理工作站 | 套 | 1 |
| 9 | 耗材包：色谱柱 30m,0.32mm,0.25um 1根、载气捕集阱 1套、超惰性不分流衬管 5根、超惰性分流衬管5根、进样口低流失隔垫50个/包 1包、分流不分流衬管密封圈 5 个、石墨垫10个、柱螺母5个、2ml 螺口样品瓶（含瓶子和瓶盖瓶垫）100/包 1包、顶空瓶125个/套 1套 | 包 | 1 |
| 10 | 非甲烷总烃分析仪 1台 | 台 | 1 |
| 11 | 气体自动稀释仪 | 台 | 1 |
| 12 | UPS电源15KV | 台 | 1 |

三）售后及服务要求

3.1产品质量必须符合中华人民共和国国家标准及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供应商负责。

3.2交货时间及地点：合同签订后2周内，将全新原厂设备发至买方指定地点。

3.3相关文件：供货方提供详细的操作指南、产品说明书、产品合格证书、供货证明。

3.4安装调试：供货方应在接到买方安装调试要求的7个工作日内上门免费安装、调试。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和买方认可的技术性能。

3.5质保期:至少是货物安装验收合格后24个月。质保期内，供货方应免费提供技术服务，技术服务包括硬件更换、维修（包括更换仪器及零配件等）系统的维护和技术支持。供货方对非买方人为原因所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。质保期外，根据书面协议约定的相关零配件价格和维修报告收费。免费质保期满后，供货方应主动提供在设备设计使用周期内的有偿包修方案（在投标文件中提供不同维保方式的收费标准及折扣率），并且保证使用方能更换或购买到原厂正宗的零部件及易损件，确保设备的正常使用。

3.6维修服务：供货方在接到买方要求提供服务的电话后，会在2小时内响应。电话服务无法解决的，将会在24小时内派服务工程师到达买方现场检修仪器。如因外界交通或其它非可控之原因而无法及时到达买方现场的，应通知买方说明这些原因并将计划达到的日期通知买方。对于一般性故障问题，承诺24-48小时内修复；对于复杂和疑难性或境内没有零配件(需要向国外订购的)故障，承诺在6周内保证修复。如因非能事先预见的原因（包括没有完成服务所需的零部件）而使派遣的技术人员不能通过一次上门服务完成所需的协议服务，则供货方应承诺将采取有效及快捷之措施，在最短的时间内完成协议规定的维修服务。供货方应终身负责维护维修，如因非人为原因导致仪器出现故障，需要寄送厂家返修，则期间产生费用由供货方承担。

3.7硬件维护及软件升级：供货方定期（至少1年1次）提供免费上门维护服务，买方享有免费升级软件的权力，确保仪器软硬件正常使用。

3.8培训：提供4人次厂家组织的免费培训。所采购仪器设备均需原厂家工程师进行调试安装及培训，供应商方应免费对采购人技术人员进行操作、维修、保养等方面进行培训，并提供现场操作培训，内容包括仪器的基本原理，操作保养，维修等方面，直到技术人员能独立操作和使用。

3.9安装调试结束后,投标人需要提供由国家法定计量认证机构出具的气相色谱仪检定或校准证书。

注：

（1）本采购包核心产品是“气相色谱-质谱联用仪”。

（2）投标人一旦在本项目中中标，即被认为其同意承担在采购期间内货物价格变动所带来的一切风险，投标人不得以任何理由变更其投标时的投标单价。

（3）技术要求中提及的品牌或型号仅为参照品牌型号，非限制性条件，投标人可以不低于参照品牌质量、性能、设备参数的同等档次的其它品牌产品参与投标。投标人须提供具有公信力的证明材料，并获得三分之二及以上评委的认定。如未提供相关证明材料的，由此对最终评定结果所造成的影响和后果由投标人负全责。

（4）招标文件“第四部分 采购需求”“四、技术及服务要求”中标“▲”及“＃”的内容，投标人须在投标文件中提供技术支持资料（如厂家技术白皮书、产品样本、手册、检测报告等复印件加盖厂家公章），未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。【注：签订合同前，采购人有权要求中标供应商提供佐证材料原件核查，中标供应商不能按时提供的视为虚假响应，将取消中标资格】。

★五、商务要求

1.供货期：合同签订后2周内。

2.交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点

3.付款条件（进度和方式）：合同签订后，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款。

项目安装调试完毕并验收合格后10个工作日内，支付合同额的60%；第一年运维结束通过运维的阶段性验收通过后支付合同额的5%；第二年运维结束通过运维的阶段性验收通过后支付合同额的5%。

4.验收要求：

（1）供应商应保证所有货物是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求。所提供产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责，采购人不承担责任。供应商提供的货物发生非人为因素严重故障时，应当免费在7日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。

（2）供应商应负责在采购人验收前将本项目全部相关的系统软硬件，以及有关使用说明书（手册）等交付至采购人，由采购人组织验收。

（3）供应商负责货物的安装、调试，设备安装完成后，由供应商制定验收方案并经采购人确认后，采购人组织验收小组对产品的性能和配置进行验收，并形成验收报告。如验收中出现不符合采购人招标文件、供应商投标文件及相关国家行业标准规范时，采购人给予供应商10天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，采购人有权利单方面终止合同，并保留索赔权利，随即将相关情况提交政府采购监督管理部门。

5.投标货币：投标文件中的所有货物、服务单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

六、其他要求

注：对采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

采购包2

1、技术要求

| 序号 | 技术参数 | 详细技术要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准方法 | 1、产品符合《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 657-2013） |  |
| 2 | 应用范围 | 1、要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料分析等等。 |  |
| 3 | 工作环境 | 1、工作环境温度： 15-30℃. |  |
|  |  | 2、工作环境湿度： < 80% (无冷凝) |  |
|  |  | 3、电源：单相200-240V ，50 Hz |  |
| 4 | 整体要求 | 1、▲为了能够在碰撞或反应模式中引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果，实现对复杂基体样品的准确分析，仪器供应商所提供的产品应具有两套可实现质量筛选功能的四极杆。 | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
| 5 | 进样系统 | 1、＃蠕动泵：最高可调转动速度大于等于45rpm（每分钟45转）的四通道蠕动泵系统，以加快样品的引入和冲洗速度，使仪器具有更高的分析效率，同时保证更强的进样拓展能力；泵体应采用惰性材质制造，防止酸液滴落对滚轮的腐蚀。可自动适配松紧程度，无需手动调节。 | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
|  |  | 2、雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器。 |  |
|  |  | 3、＃雾化室：为了减少基体溶剂的引入量，抑制多原子离子干扰物的产率，同时消除温度波动对稳定性的影响。产品应配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室，制冷能力应小于-8℃，且制冷温度越低越好。 | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
|  |  | 4、炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡式推入炬管设计，以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本。 |  |
|  |  | 5、中心管：可拆卸式中心管设计，方便买方针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管。 |  |
|  |  | 6、等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制，步长调节精度0.05mm，参数存储于计算机软件中。 |  |
|  |  | 7、气路部分均采用高精度的质量流量计控制（包括冷却气、辅助气、雾化气）。 |  |
|  |  | 8、▲等离子体可视系统：可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态，便于及时判断仪器是否需要维护。方便将ICP-MS主机与控制电脑分开放置的买方直接通过控制电脑观察仪器运行情况并进行参数优化。 | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
| 6 | 射频发生系统 | 1、▲离子源：为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率，仪器应采用27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器；功率在400-1600W范围内连续可调，调节精度0.5W。 | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
|  |  | 2、仪器应能够使用500W的冷等离子体进行样品分析，进行冷焰分析时无需使用屏蔽炬亦可保证冷等离子体的稳定工作及信号的灵敏度。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在两种不同模式中）一次进样完成分析。 |  |
|  |  | 3、▲具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术，保证仪器最佳性能的同时减少不必要的消耗品——屏蔽炬。（对使用屏蔽炬技术的产品，需配备5套屏蔽炬以备更换。） | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
| 7 | 接口部分 | 1、▲接口：采用两锥设计，采样锥口径应控制在0.9-1.2mm，截取锥口径应控制在0.5-0.7mm。（对使用第三锥口超锥技术的产品，配备20套超锥以备更换） | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
| 8 | 离子偏转聚焦系统 | 1、为避免分析腔内碰撞反应池和质量分析器的样品沉积，仪器应在接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离，以降低仪器背景噪音；中性粒子和光子应通过分子泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡，避免后期对该系统的维护。 |  |
|  |  | 2、该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，抑制空间电荷效应带来的展宽，提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平。 |  |
|  |  | 3、DA透镜：为了消除因碰撞或反应过程中由于电荷转移而二次产生的中性粒子，保证仪器具有极低的背景噪音，样品离子在通过碰撞反应池后可被DA透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除。 |  |
| 9 | 四极杆碰撞反应池 | 1、▲池体内部或池体的前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计。针对不同的被测元素，该四极杆结构可通过控制软件分别自动给出相应元素所需的质量筛选区段，更彻底的去除二次多原子离子干扰或反应副产物。 | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
|  |  | 2、▲池内可使用标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）进行干扰的消除和样品分析，每种模式都可通过平面四极杆设置带宽进行质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果。 | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
|  |  | 3、▲碰撞反应池可使用He气，O2，H2He混合气， NH3He混合气。 | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
| 10 | 四极杆质量分辨器 | 1、▲纯Mo材料的长杆结构设计，提供双曲面电势场保证最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏度；采用2.0MHz低频驱动四极杆，以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性。 | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
|  |  | 2、＃四极杆具有可调分辨率功能，可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换。 |  |
|  |  | 3、▲质谱范围：2-290amu，且仪器应具备分析286UOOO+离子的能力。 | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
| 11 | 检测器 | 1、脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，必须可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），电子倍增器可对 <0.1cps或 >109cps的信号进行计数且两种模式分析过程中的驻留时间可达0.1ms。 |  |
| 12 | 分析能力 | 1、标准模式下无需使用碰撞反应池或冷焰技术，即可保证56Fe的方法检出限符合国际水质分析标准小于3ppb的要求。 |  |
|  |  | 2、＃对于高Cl和高Ca样品（5% HCl，200ppm Ca）中As元素的分析，可直接利用碰撞模式消除ArCl+和CaCl+离子对As元素的干扰并获得0.5ppt的检出限水平，无需使用O2或其他反应气体以及复杂的反应模式。 | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
|  |  | 3、＃可以通过碰撞模式直接消除ArAr+多原子离子对Se元素的干扰，无需使用CH4或H2气的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平。 | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
|  |  | 4、＃具有使用反应模式分析P和S元素的能力，在同一个方法中可通过氧气的反应性，把P和S元素反应到PO47，SO48位置，并获得优于0.05ppb和1ppb的检出限水平。 | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
|  |  | 5、仪器应对高盐度样品具有良好的耐受性，可以实现对盐度超过25%的饱和食盐水样品的进行长时间的稳定分析。 |  |
|  |  | 6、＃可实现超低含量的Cr3+和Cr6+形态检测，对于Cr6+可达到0.5ppt的检出限能力。 | 提供厂家技术白皮书或产品样本手册或检测报告复印件加盖厂家公章 |
| 13 | 软件部分 | 1、数据处理工作站及软件。 |  |
|  |  | 2、全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等) |  |
|  |  | 3、包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用。可以满足色谱连用中的数据采集，色谱积分计算，报告输出等功能。 |  |
|  |  | 4、实时数据显示,和实时报告显示。 |  |
|  |  | 5、要求拥有智能化软件包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QAQC 软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件。 |  |
|  |  | - ICP-MS操作软件终身免费升级，如有更换工作站需求，原有软件可免费授权安装至新工作站 |  |
| 14 | 仪器性能要求 | 1、仪器性能应以仪器制造商官方网站可供下载的本仪器产品的英文样本上公布的数据为准且该仪器性能参数应与仪器安装验收参数相同。 |  |
|  |  | 2、标准模式灵敏度： 中质量数(Y或In): > 270Mcps/ppm 高质量数(Tl或U): > 400Mcps/ppm |  |
|  |  | 3、标准模式下（No Gas）随机背景：＜1 cps (4.5amu),He 模式随机背景：＜0.5 cps (4.5amu) |  |
|  |  | 4、标准模式下，仪器信噪比>220M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景) |  |
|  |  | 5、氧化物离子(CeO+/Ce+)＜2%；双电荷粒子(Ba++/Ba+>)＜3%。 |  |
|  |  | 6、仪器检出限： 轻质量元素:＜0.5ppt； 中质量数元素:＜0.1ppt； 高质量数元素:＜0.1ppt |  |
|  |  | 7、短期稳定性 10min (RSD): < 2% |  |
|  |  | 8、长期稳定性 2 hr(RSD): < 3% |  |
|  |  | 9、质谱校正稳定性: < 0.025 amu/24hr |  |
| 15 | 本次配置 | 1、电感耦合等离子体质谱仪主机1台，提供中文版的控制软件。 |  |
|  |  | 2、自动进样器1台 |  |
|  |  | 3、二年耗材备件 石英炬管2根；石英中心管2根；镍采样锥1套；镍截取锥1套；蠕动泵管48根；废液管48根，采样锥用石墨导热垫片20个；特氟隆材质毛细管2包（5m/包）。 |  |
|  |  | 4、冷却循环水机1台 |  |
|  |  | 5、UPS电源 15KVA 1台 |  |
|  |  | 6、原厂调谐母液（10ppm ,100mL）1套 |  |
|  |  | 7、内标母液（100ppm, 100mL）、常用多元素标准溶液各1套 |  |
|  |  | 8、除湿机1台 |  |
|  |  | 9、数据处理工作站1套 |  |

2、服务要求

2.1产品质量必须符合中华人民共和国国家标准及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供应商负责。

2.2交货时间及地点：合同签订后2周内，将全新原厂设备发至买方指定地点。

2.3相关文件：供货方提供详细的操作指南、产品说明书、产品合格证书、供货证明。

2.4安装调试：供货方应在接到买方安装调试要求的7个工作日内上门免费安装、调试。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和买方认可的技术性能。

2.5质保期:至少是货物安装验收合格后24个月。质保期内，供货方应免费提供技术服务，技术服务包括硬件更换、维修（包括更换仪器及零配件等）系统的维护和技术支持。供货方对非买方人为原因所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。质保期外，根据书面协议约定的相关零配件价格和维修报告收费。免费质保期满后，供货方应主动提供在设备设计使用周期内的有偿包修方案（在投标文件中提供不同维保方式的收费标准及折扣率），并且保证使用方能更换或购买到原厂正宗的零部件及易损件，确保设备的正常使用。

2.6维修服务：供货方在接到买方要求提供服务的电话后，会在2小时内响应。电话服务无法解决的，将会在24小时内派服务工程师到达买方现场检修仪器。如因外界交通或其它非可控之原因而无法及时到达买方现场的，应通知买方说明这些原因并将计划达到的日期通知买方。对于一般性故障问题，承诺24-48小时内修复；对于复杂和疑难性或境内没有零配件(需要向国外订购的)故障，承诺在6周内保证修复。如因非能事先预见的原因（包括没有完成服务所需的零部件）而使派遣的技术人员不能通过一次上门服务完成所需的协议服务，则供货方应承诺将采取有效及快捷之措施，在最短的时间内完成协议规定的维修服务。供货方应终身负责维护维修，如因非人为原因导致仪器出现故障，需要寄送厂家返修，则期间产生费用由供货方承担。

2.7硬件维护及软件升级：供货方定期（至少1年1次）提供免费上门维护服务，买方享有免费升级软件的权力，确保仪器软硬件正常使用。

2.8培训：提供4人次厂家组织的免费培训。所采购仪器设备均需原厂家工程师进行调试安装及培训，供应商方应免费对采购人技术人员进行操作、维修、保养等方面进行培训，并提供现场操作培训，内容包括仪器的基本原理，操作保养，维修等方面，直到技术人员能独立操作和使用。

2.9安装调试结束后,投标人需要提供由国家法定计量认证机构出具的 ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪检定或校准证书。

注：

（1）本采购包的核心产品是“ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪”。

（2）投标人一旦在本项目中中标，即被认为其同意承担在采购期间内货物价格变动所带来的一切风险，投标人不得以任何理由变更其投标时的投标单价。

（3）技术要求中提及的品牌或型号仅为参照品牌型号，非限制性条件，投标人可以不低于参照品牌质量、性能、设备参数的同等档次的其它品牌产品参与投标。投标人须提供具有公信力的证明材料，并获得三分之二及以上评委的认定。如未提供相关证明材料的，由此对最终评定结果所造成的影响和后果由投标人负全责。

（4）招标文件“第四部分 采购需求”“四、技术及服务要求”中标“▲”及“#”的内容，投标人须在投标文件中提供技术支持资料（按采购需求中的要求提供证明材料，如果采购需求中未提及，须提供产品的厂家技术白皮书、产品样本、手册、检测报告等复印件加盖厂家公章），未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。【注：签订合同前，采购人有权要求中标供应商提供佐证材料原件核查，中标供应商不能按时提供的视为虚假响应，将取消中标资格】。

★五、商务要求

1.供货期：合同签订后2周内。

2.交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点

3.付款条件（进度和方式）：合同签订后，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款。

项目安装调试完毕并验收合格后10个工作日内，支付合同额的60%；第一年运维结束通过运维的阶段性验收通过后支付合同额的5%；第二年运维结束通过运维的阶段性验收通过后支付合同额的5%。

4.验收要求：

（1）供应商应保证所有货物是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求。所提供产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责，采购人不承担责任。供应商提供的货物发生非人为因素严重故障时，应当免费在7日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。

（2）供应商应负责在采购人验收前将本项目全部相关的系统软硬件，以及有关使用说明书（手册）等交付至采购人，由采购人组织验收。

（3）供应商负责货物的安装、调试，设备安装完成后，由供应商制定验收方案并经采购人确认后，采购人组织验收小组对产品的性能和配置进行验收，并形成验收报告。如验收中出现不符合采购人招标文件、供应商投标文件及相关国家行业标准规范时，采购人给予供应商10天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，采购人有权利单方面终止合同，并保留索赔权利，随即将相关情况提交政府采购监督管理部门。

5.投标货币：投标文件中的所有货物、服务单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

六、其他要求

注：对采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

采购包3

（一）冷原子吸收测汞仪技术及服务要求

一）技术参数

1、样品检出限：≤0.001g/L

▲2、相对标准偏差（RSD）：≤1%

3、相关系数≥0.9990

#4、线性范围：0.005～2 g/L（长吸收池）；2～100 g/L（短吸收池）；

二）仪器要求

1、具有在线多次富集功能，降低检出限；

2、后排废涌泡模式的蒸气发生反应功能，使氧化还原彻底、信号值更稳定；

3、连续吹扫气路设计，最大限度避免汞记忆效应对检测结果的影响；

4、高效、金属热传导以及闭环温控模式集成设计，PID数字全温控设计，控温误差±1℃，避免汞蒸气记忆效应；

5、恒温长、短吸收池多光程技术，根据样品的浓度自动切换选择不同的校正曲线进行定量计算；

▲6、实时双光束系统，检测过程对光源漂移和波动进行实时校正；

#7、配备单个汞反应瓶50毫升，自动进样盘不低于30位，实现无人值守，全自动测量；进样器具专用清洗位，杜绝样品交叉污染。

8、内置高清晰、可调光亮摄像探头，核心部件齐化管的实时可视化监测。

9、精确温控系统，避免汞记忆效应；

10、高汞保护：高汞样品警报提示以及自动清除功能；

#11、状态指示灯功能，具备4种可视化状态指示灯颜色提示；

▲12、汞元素废气对环境二次污染，配备高效率吸附活性炭净化系统，具有颜色指示功能便于判断即时更换；

13、配备高精度、数控微量气体流量模块，实时监测载气，提高检测分析的稳定性；

14、防止汞元素废气对环境二次污染，配备净化系统；

15、无污染废液收集系统，并可实现废液液位实时报警功能；

▲16、注射泵精确定量，可自动稀释在线自动配置标准曲线。

三）数据处理系统要求

1、提供数据处理工作站

2、软件可实现测量数据快速导入EXCEL，实现网络资源共享。

四）仪器配置及要求

1、主机1台；

2、自动进样器1台；

3、试剂托盘1套；

4、尾气净化装置1套；

5、废液收集系统1套；

6、数据处理工作站1套。

五）、售后及服务要求

1、供货要求

(1)保证产品为全新原厂设备。

(2)供货方保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正。

(3)供货方提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。

(4)项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明。

(5)免费质保期满后，需提供在设备设计使用周期内的有偿包修（在投标文件中提供不同维保方式的收费标准及折扣率），并且保证使用方能更换或购买到原厂正宗的零部件及易损件，确保设备的正常使用。

(6)供货方保证厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。

2、安装调试和培训要求

(1)仪器到货后在3个工作日内安排专职工程师到达现场，在采购方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

(2)仪器现场安装、调试期间进行仪器操作培训内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作。

(3)供货方提供3人次为期一周的厂家集中免费培训名额，并提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

3、售后服务

(1)自验收合格之日起，质保期三年。质保期内，对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，应在48小时内立即予以免费维修或更换并承担由此产生的一切费用。

(2)指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括硬件更换、维修（包括更换仪器及零配件等）系统的维护和技术支持。在质保期内，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。

(3)技术支持响应时间：在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对及时对提出的维修要求作出响应，48小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。

（二）红外测油仪技术及服务要求

一）技术要求

1、仪器需包含但不限于前处理装置、检测装置、数据分析装置，可相互联机工作，亦可分别独立使用。

#2、联机工作时从水样的定容、萃取、分离、吸附到进样、分析、检测、清洗、排废等全流程实现自动化。吸附时可自动切换硅酸镁柱，电脑实时提示硅酸镁剩余吸附量。

3、分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。

4、进样器有不少于两个独立取放样窗口，方便样品分析时中途添加。

#5、水样萃取、试剂添加、仪器测量、废液排放、萃取液收集，五大模块同时运行，大大提高工作效率。

6、自动收集：自带废气处理装置和废液回收装置

7、自动分离：废液中的试剂与水完全自动分离

8、采用十一通切换阀和精密注射器配合。

9、操作方式：自带触屏电脑，也可外接电脑。

10、远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据

▲11、硅酸镁柱需安装在仪器主机上，可实现实验员手工萃取后，萃取液可自动通过硅酸镁柱吸附后进行测量，无需实验员手工过柱。

二）技术指标

1、萃取试剂：四氯乙烯。

2、全自动进样器的样品位数：≥12位，最多可同时连续做12个水样。

#3、采样方式：广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、自动读取水样体积，样品不转移。

▲4、体积量取：非接触式自动测量水样体积，避免交叉污染，体积测量误差<2%（不接受探针液面探测法，避免交叉污染）。

▲5、为避免水样萃取时，有机试剂挥发导致核心部件被腐蚀，切换阀和注射器不允许安装在前处理进样器设备中。

6、自动收集：自带废气处理装置和废液回收装置。

7、自动分离：废液中的试剂与水完全自动分离。

8、试剂计量：精密注射器，带细分刻度，便于客户观察抽取试剂的有效体积。

9、操作方式：内置平板触控电脑。专用自动测油分析软件，包含校正、分析、计算等功能。

10、远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据；可对接LIMS，实时上传检测数据，科学完善实验管理。

11、校正方法：标准物质校正、标准曲线校正、单点快速校正。

12、线性：>0.999

13、测量范围：0-50000mg/L，超量程自动稀释。

14、分辨率：≤0.001mg/L

15、检出限：≤0.03mg/L

16、重现性：RSD<2%

17、准确度：±2%

18、测量波长：2930、2960、3030cm-1

19、测量时间：8-12分钟。

20、电源：220V 50Hz

三）仪器配置要求：

1、测油仪主机（内置平板触控电脑）1台

2、12位全自动定量萃取进样器1台

3、自动测油分析软件1套

4、广口采样萃取瓶50个

5、专用采样箱1个

6、标准耗材配件1套（隔水膜1包、硅酸镁柱20根、过滤膜1包、10升废液桶1个）

四）售后及服务要求

1、交货时间及地点：合同签订后2周内，将全新原厂设备发至用户指定地点。

2、相关文件：供货方提供详细的操作指南、产品说明书、产品合格证书及供货证明。

3、安装调试：仪器到达用户所在地后，供货方应根据用户安装调试要求7个工作日内上门免费安装、调试。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和用户认可的技术性能。

4、质保期：货物安装验收后三年。质保期内，供货方应免费提供技术服务，技术服务包括硬件更换、维修（包括更换仪器及零配件等）系统的维护和技术支持。供货方对非买方人为原因所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。质保期外，根据书面协议约定的相关零配件价格和维修报告收费。免费质保期满后，供货方应主动提供在设备设计使用周期内的有偿包修方案（在投标文件中提供不同维保方式的收费标准及折扣率），并且保证使用方能更换或购买到原厂正宗的零部件及易损件，确保设备的正常使用。

5、维修服务：供货方在接到买方要求提供服务的电话后，会在15分钟内响应，48小时内到达现场检修仪器。如因非能事先预见的原因（包括没有完成服务所需的零部件）而使派遣的技术人员不能一次通过上门服务完成所需的协议服务，则供货方应承诺将采取有效及快捷之措施，在最短的时间内完成协议规定的维修服务。供货方应终身负责维护维修。

6、硬件维护及软件升级：供货方定期（至少1年1次）提供免费上门维护服务，买方享有免费升级软件的权力，确保仪器软硬件正常使用。

7、培训：供货方应免费安装、对使用的技术人员进行现场操作、维修、保养等方面进行培训，不限人数，提供4人次厂家组织的免费培训。所有培训内容应包括仪器的基本原理，操作保养，维修等方面，直到技术人员能独立操作和使用。

（三）紫外分光测油仪技术及配置要求

一）技术参数要求

1、采用高精度进口注射泵，可任意选定正己烷用量，准确注射，试剂注射、萃取、分离自动完成，自带反冲洗功能，无交叉污染。

#2、单台进样器的样品位数不少于10位，全自动进样器放置水样的底盘采用椭圆型链条式转盘，链条式转盘可以无限循环转动，实现无限循环做样。（提供水样底盘的高清实物图片证明材料）

▲3、进样器具有多套独立上下运行的机械臂；正己烷的添加、水样的萃取、废液的排放和萃取液的收集各由一套独立的机械臂控制完成；三套机械臂可同时上下运行，也可独立运行，实现不少于4个样品同时作业，提高工作效率。每个机械臂均采用闭环设计，具有撞针报警，自动停止功能。(提供产品彩页等证明文件)

4、水样体积读取有自动和手动两种方式可供选择。仪器采用探针液面探测技术自动测量水样体积。

5、仪器主机上自带工控机系统，一套软件中同时拥有手动、自动两种操作模式。

▲6、软件有自动配置标准曲线和手工做标准曲线的功能，自动配标准曲线要求：按照国家标准方法《水质石油类的测定紫外分光光度法》（HJ970-2018）中8.1配置标准曲线的要求，自动配置标准曲线，标准曲线的每个点都要从石油类标准使用液中取液稀释，浓度16mg/L-100mg/L均可，浓度从低到高和浓度从高到低两种配置方式都可以操作，而且线性都可以达到≥0.9999。（提供产品彩页等证明文件）

#7、注射泵重复7次注射25ml重量法称重 RSD<0.05%，重复7次注射2.5ml重量法称重RSD<0.5%；采用闭环设计，管路堵塞造成压力过大时会立即报警，并停止运行；阀在旋转不到位时，软件会立即报警，并停止运行。

▲8、多通道陶瓷旋转阀和注射泵直接相接，中间不需要用管线连接，最大程度减少交叉污染，减少清洗试剂的用量。为了避免机械部件运动影响测量的准确性，注射泵及多通阀不能安装在测量主机上。

#9、为方便放置和取出采样瓶，也为了防止萃取过程中酸性物质挥发导致机械臂腐蚀，机械臂不能安装在进样器转盘中间。

10、注射泵使用寿命不低于400万次。

二）配置要求

1、全自动紫外分光测油仪主机1台

2、全自动进样器1台

3、系统操作软1套

4、专用萃取瓶配备50个

5、硅酸镁柱20根

6、过滤膜100片

7、除水膜5片

三）技术指标：

1、萃取试剂：正己烷

2、测量方法：紫外分光光度法

3、测量项目：石油类

4、水样种类：地表水、地下水和海水中的石油类

5、分离方式：膜分离

6、采样方式：专用样品瓶，水样无需转移，自动测量

7、试剂回收：过程全自动密闭完成，自动收集废液、废气。

8、萃取：搅拌萃取，萃取率＞95%

9、样本位数：≥10位

10、测量范围：0-50mg/L，超量程自动稀释

11、分辨率：≤0.001mg/L

12、检出限：≤0.005mg/L

13、重现性：RSD<2%

14、仪器线性：R≥0.9999

15、准确度：≤±5%

16、波数波长：225nm

17、波长准确度：≤0.5nm

18、波数重复性：≤0.2nm

19、加标回收率≥90%

20、分析速度：连续测量，单个样品时间不超过8分钟

四）售后及服务要求：

1、质保期为货物安装验收后三年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。质保期外，根据书面协议约定的相关零配件价格和维修报告收费。免费质保期满后，供货方应主动提供在设备设计使用周期内的有偿包修方案（在投标文件中提供不同维保方式的收费标准及折扣率）。

2、在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件及试剂供应。

3、保证产品为最新原厂设备。合同签订后一个月，供货方将全新原厂设备发至用户指定地点。供货方提供详细的操作指南、产品说明书、产品合格证书及供货证明。

4、仪器一旦出现问题要求1小时内做出响应，24小时到现场服务。

5、供货方应免费安装、对使用的技术人员进行现场操作、维修、保养等方面进行培训，不限人数，提供4人次厂家组织的免费培训。所有培训内容应包括仪器的基本原理，操作保养，维修等方面，直到技术人员能独立操作和使用。

6、硬件维护及软件升级：供货方定期（至少1年1次）提供免费上门维护服务，买方享有免费升级软件的权力，确保仪器软硬件正常使用。

（四）微波消解仪技术及配置要求

一)基本性能

1.消解方式

微波密闭消解模式，批量处理，确保挥发性元素回收率。用于土壤、食品、农产品等各类样品的酸消解、溶剂萃取等样品前处理，为AAS，ICP，ICP-MS等仪器提供样品制备。

二）工作环境

2.1 工作电压:220V±10%

2.2 工作温度:5-40℃

2.3 工作湿度:15-80%

#### 三）技术参数：

3.1 主机

3.1.1 双磁控管非脉冲变频控制系统双向二维排布，微波最大输出功率≥2000W，高频闭环反馈控制实时调节微波输出功率，保证腔体内微波磁场均匀，确保实验样品消解的一致性。

#3.1.2 炉腔为316L材质不锈钢谐振腔，体积≥60L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温，炉腔5年质保。

3.1.3 安全门三维定向防爆机制设计，配备防爆可视窗，具有一体化抗流槽结构，提供高强度的防爆能力的同时防止腔内微波泄露。

▲3.1.4 具备机械和电子双重门锁，非低于安全温度无法打开炉门，安全温度可设置，以保证使用安全；具备感应自动开门功能，非工作状态下无需按压门锁或屏幕即可感应开门，使用更加便捷。

▲3.1.5 视频影像监控系统：炉腔内置摄像头，主机配备7寸彩色触摸屏及7寸彩色视频监控屏，可实时显示实验参数及温压变化曲线，又可同时清晰观察炉腔内部工作影像，实验状态一目了然。

#3.1.6 灯光识别系统：具有≥4种颜色变化功能，可远距离通过可视窗观察灯光变化，掌握机器运行状态。

3.1.7 炉腔配备大功率排风系统，风量可根据实验进程自动调整，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行，采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。

3.1.8配置高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏情况，有效消除合成萃取实验过程的安全隐患。

3.2 温度、压力控制系统

3.2.1 全罐测温：采用非接触式中红外全罐测温技术，直接测量每个消解罐内样品溶液的温度，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描，测温范围不小于60-400℃，检测精度±0.1℃；

▲3.2.2 配备光纤测温系统，低温段测温准确，也可避免其他插入式测温方式易产生火花等危险，测温范围不小于-40℃～305℃，检测精度：±0.1℃。

3.2.3主控罐测压：采用高精度压力传感器，可实时显示压力数值，传感器测压范围不小于0-15MPa，检测精度±0.01MPa或1PSI；

3.2.4全罐控压：实时监控每个消解罐内压力变化，具备弹性泄压自密封技术，无须任何消耗品，可在压力过高时及时释放多余压力并继续保持消解罐密封状态。

3.2.5 配备COT实时异常监控系统，能够在任意消解罐出现异常时，自动报警并切断微波，多方位监控以确保仪器安全运行。

3.3 消解转子系统

3.3.1 外罐：采用宇航复合纤维材质，而非PEEK或者陶瓷材料，耐压≥20MPa。外罐应整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。

3.3.2 内罐：高通量罐体容积≥50mL，高压罐体容积≥110mL，可适配一次性萃取组件。所有罐体均带有识别编码无需手写，内罐、内塞、盖子等应采用TFM或PFA材质，不得含有任何金属材质的零部件、可泡酸清洗，以保证实验的准确性和重复性。

3.3.3 高通量批次处理量≥40位，高压转子批处理量≥24位，转子应为上下双层结构，用于固定外罐，以保证运行过程安全。

3.4 软件系统

3.4.1 内置专业应用方法库和视频培训教程，仪器可自动识别转子类型，自动判断消解罐位置并计数消解罐数量。

3.4.2 配备≥7寸彩色触摸屏，可实时显示温度、步骤、时间、功率等实验状态，可显示全罐温度柱状图，并查看任意消解罐升温曲线。

3.4.3 可置顶最近用过的实验方法≥5个，可选择标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式，仪器内置温度、压力及微波功率校准程序，可自行对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况。

3.4.4 操作系统可实现用户权限分级管理、密码登录、日志追溯等功能。

3.5 配备专用工具车，用于升降、转移消解转子，转子的转运、装载和取出均无需手工操作。

四）配置明细

| #### 序号 | #### 配置名称 |  | #### 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 4.1 | #### 微波消解仪主机（含软件操作系统和排风系统） |  | #### 1台 |
| #### 4.2 | #### 非接触式中红外温度传感器 |  | #### 2套 |
| #### 4.3 | #### 实时异常监控系统 |  | #### 1套 |
| #### 4.4 | #### 高精度压力监控系统 |  | #### 1套 |
| #### 4.5 | #### 全罐压力监控系统 |  | #### 1套 |
| #### 4.6 | #### 视频影像监控系统 |  | #### 1套 |
| #### 4.7 | #### 工作站软件及加密狗 |  | #### 1套 |
| #### 4.8 | #### 40位高通良消解转子系统1套：包含外罐、内罐、罐盖及内塞 |  | #### 各40个 |
| #### 4.9 | #### 24位超高压消解转子系统1套：包含外罐、内罐、罐盖 |  | #### 各8个 |
| #### 4.10 | #### 电加热赶酸仪（≥40位） |  | #### 1套 |
| #### 4.11 | #### 电加热赶酸仪（≥24位） |  | #### 1套 |
| #### 4.12 | #### 辅助工具 | #### 消解转子平移升降工具车 | #### 1台 |
|  |  | #### 专用工具包 | #### 1套 |
|  |  | #### 内罐杯架 | #### 2套 |

五）售后及服务要求

5.1 交货时间及地点：合同签订后2周内，将全新原厂设备发至买方指定地点。

5.2 相关文件：供货方提供详细的操作指南、产品说明书、产品合格证书、供货证明。

5.3 安装调试：供货方应在接到买方安装调试要求的7个工作日内上门免费安装、调试。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和买方认可的技术性能。

5.4 质保期:微波消解仪整机质保三年，微波腔体质保五年。质保期内，供货方应免费提供技术服务，技术服务包括硬件更换、维修（包括更换仪器及零配件等）系统的维护和技术支持。供货方对非买方人为原因所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。质保期外，根据书面协议约定的相关零配件价格和维修报告收费。免费质保期满后，供货方应主动提供在设备设计使用周期内的有偿包修方案（在投标文件中提供不同维保方式的收费标准及折扣率），并且保证使用方能更换或购买到原厂正宗的零部件及易损件，确保设备的正常使用。

5.5 维修服务：供货方在接到买方要求提供服务的电话后，会在15分钟内响应，24小时内到达现场检修仪器。如因非能事先预见的原因（包括没有完成服务所需的零部件）而使派遣的技术人员不能一次通过上门服务完成所需的协议服务，则供货方应承诺将采取有效及快捷之措施，在最短的时间内完成协议规定的维修服务。供货方应终身负责维护维修。

5.6 硬件维护及软件升级：供货方定期（1年不低于2次）提供免费上门维护服务，买方享有免费升级软件的权力，确保仪器软硬件正常使用。

5.7 现场培训：供货方应免费对技术人员（总人数不少于3人）进行操作、维修、保养等方面进行培训，并提供现场操作培训，内容包括仪器的基本原理，操作保养，维修等方面，直到技术人员能独立操作和使用。

5.8 培训班培训：供货方应提供相应的培训班计划，在开启培训班之前详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容，买方可按照约定的培训名额个数（总人数不少于3人，单次培训不少于2人），报名参加供货方定期组织的集中培训班。培训名额自安装验收之日起3年内有效，超过3年供货方需提供扩展协议。培训课程由专职的售后应用及培训工程师完成培训。培训课程由基础理论、使用操作、日常维护、简单的维修、应用方法等内容组成。

（五）恒温恒湿称重系统技术及配置要求

一）技术参数

1、称量天平参数：

（1）分辨力：≤0.01mg

（2）最大称量重量：＞80g

（3）重复性：≤±0.03mg

（4）性能指标符合JJG1036要求

（5）天平防风罩可以自动开启闭合，在样品称量时，天平罩自动关闭

（6）天平防风罩自上而下整体采用透明材质设计，方便客户观察及摄像头记录样品称量情况。

2、温度控制范围：+15℃～+30℃；

3、温度控制精度：±0.5℃；

4、湿度控制范围: +40％RH～+60％RH；

5、仓内风速控制：≤0.2米/秒；

6、静电消除时间：＜20秒；

7、湿度控制精度：≤±5%；

8、样品处理能力：

（1）47mm工位单批次处理60张及以上

（2）90mm工位单批次处理20张及以上

（3）滤筒单批次处理60个及以上

（4）低浓度采样头单批次处理60个及以上

（5）不更换载盘的前提下，可实现47mm滤膜、滤筒、低浓度采样头的混合称量。

二）仪器要求

1、同一软件界面实时显示温度、湿度、称量数据等情况，同时还能够生成工作仓内的温度均匀性、湿度均匀性的曲线报表，以方便工作人员查看。

2、恒温恒湿环境下自动称量47mm、90mm、3#滤筒和低浓度采样头；

3、设备配备机械臂，机械臂采用托举方式运送样品，保证样品传送的稳定性，机械臂可以旋转、升降，能快速直接到达任意滤膜放置位置调取滤膜；

4、系统具有样品编码识别功能，可识别二维码、条形码功能；

5、系统具有多重去静电功能：

6、系统配备防震工作台，三级防震；

7、系统称量环境控制仓具备静压内循环功能，进风方式应为自上而下整体下压方式，设备整个顶部应有密集的出风口，可充分保证设备的温湿度均匀性；

#8、恒温恒湿箱体采用正面整体全贴合单开门大玻璃视窗，便于用户随时查看及使用软件对箱体内部运行情况进行调整。

9、具备高效过滤器，控制仓内空气洁净度；

10、温湿度控制机组和主机采用分体设计。温湿度控制系统外置，且与主机之间软管连接，最大限度减少压缩机震动对天平影响。

11、具有温度、湿度等称量环境的实时监控功能；

12、能够生成工作仓内的温度均匀性、湿度均匀性的曲线报表；

13、天平内部具备自动校验功能；

14、数据导出格式为预留xls，系统能自动记录称重开始时间、称重结束时间、环境参数、异常存储并报警等。

15、设备具有自动加排水功能，当水箱中的水不够时，系统会进行自动报警提示；

16、设备应配有滚轮，且设备安装完成后的尺寸应可满足整机从实验室门进出；

17、具备样品卡位和掉落检测及报警功能，机械手可自动脱落保护，且可以即插即用。

18、配套质控溯源平台：平台能够真实记录样品登记、流转、称重等关键环节信息，实现作业流程的全程质控；称量设备与称量样品与云平台实行数据互联互通，并查询样品监测过程的细节溯源；

19、滤膜采用整体称重滤膜，并带条形码和数字码，保证采样、运输、称量一体化。

#20、设备具有可扩展性，升级后47mm滤膜单次称量数量不少于400张。

#21、设备可扩展升级为采样称量一体机，扩展后可实现样品采样、称量全、上报数据的全自动流转

三）仪器配置及要求

1、十万分之一天平1套

2、封闭式恒温恒湿机柜1台

3、静电消除器1套

4、样品存储架1套

5、样品读码装置2套

6、天平防风罩1套

7、机械臂1套

8、软硬件控制系统1套

9、温湿度传感器1套

10、滤膜自动切割模块1套

11、样品掉落自动检测模块1套

12、数据处理工作站1套

四）售后及服务要求

1、供货要求

（1）保证产品为全新原厂设备。

（2）供货方保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正。

（3）合同签订后 30 工作日内完成供货及安装，在到货日期的2天内，安排工程师到用户现场进行安装、校验和运行测试并验收。

（4）合同签订后，在一周内安排专业的工程师到现场提供专业的实验室仪器安装条件及所有设备相关资料，提供详尽仪器使用说明书或操作手册，安装场地详细要求；

2、售后服务

（1）自验收合格之日起，质保期三年。质保期内，对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，应在48小时内立即予以免费维修或更换并承担由此产生的一切费用。

（2）指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括硬件更换、维修（包括更换仪器及零配件等）系统的维护和技术支持。在质保期内，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。

（3）技术支持响应时间：在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对及时对提出的维修要求作出响应，48小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。

（4）提供定期巡检服务，巡检内容包括常规检查、调整和设备润滑、保养。

（5）保质期外保证长期供应零备件等材料，并提供终身的售后维修服务。

（六）十万分之一电子天平技术及配置要求

一）应用范围

1、适用于基准试剂称量。

二）技术参数

1、称重能力：不高于60|120g；

2、可读性：不高于0.01|0.1mg；

3、称重盘尺寸：不大于85*85mm；

4、典型的稳定时间：不高于2s；

5、典型的测量时间：不高于6s；

6、接近最大量程处重复性：不高于0.06mg；

7、线性误差：不高于0.15mg；

8、偏心载重(检验载重)：不高于0.2mg（50g）；

9、操作范围的最佳起点（典型值）：不低于8.2mg。

三）功能指标

1、智能操作界面，不少于7英寸彩色触摸屏，清晰显示文本和图形，操作简单。显示器可分离，适应不同称量操作需求，方便结果读取；

2、内置不少于60种标准应用程序，在天平上就可实现各种操作，满足用户多种称量及应用需求，免费软件升级；

3、标配全自动调水平功能，马达驱动，无需手动调整水平；

4、单体传感器，响应速度更快，性能更好，并能适应较差的环境，具有全自动四角误差补偿功能，全面提升计量指标；

5、称盘下沉式设计：可拆卸，便于清洁；

6、玻璃表面镀有导电涂层，有效减小静电干扰；

7、不少于4级用户管理功能，可实现组群管理，可创建不低于100个独立用户，可给每个用户分配不同的权限，设置密码保护。

8、审计追踪功能，记录天平的各项设置更改，校准记录，所有信息均可筛选通过U盘导出；

9、内置存储器，可存储不少于15万条称重数据，并且具有循环覆盖机制；所有记录可通过U盘进行安全备份；

10、对于每个已生成和保存的文件，在数据生命周期期间，可自动计算以检测篡改；

11、用户可自定义数据输出方式和内容，打印预览，错误数据可进行无效处理及原因说明。

12、当天平接入局域网，时间每发生2s偏差便会自动同步；

13、温度和时间触发的自动内部校准功能，内置两组校准砝码，可灵活定义天平进行内部校准、外部校准、多点线性校准。

四）仪器配置及要求

1、十万分之一电子天平1台

2、玻璃罩1个

3、秤盘1个

4、控制器1个

5、电源1个

6、防尘罩1个

五）质量保证及售后服务

1、质量保证

收到电子天平以后，厂家工程师提供上门安装调试培训，自验收合格后3年内为设备质保期。

2、售后服务

质保期内，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，应在一个工作日内做出响应，并按照接到正式报修时间尽快安排解决。质保范围内，仪器损坏全部由厂家进行免费处理。质保期外，提供技术支持和终身维修服务，厂家以优惠价格收取相关费用。

（七） COD消解回流仪技术及配置要求

一）设备要求

1、用于各类样品水质化学需氧量CODcr的自动消解预处理。

二）技术要求

1、能够一键启动，自动计时消解、消解结束自动断电冷却、无需人员值守。

2、热源要求耐强酸碱腐蚀的微晶热源，抗氧化寿命长的特点。

3、不少于12个加热单元，分区独立控温，保证样品均匀受热。

#4、样品消解250mL锥形消解瓶，利于滴定混匀，消解结束无需移液直接滴定，省时高效。

5、冷凝方式要求高效风冷、水冷双模式，减少环境温度影响冷凝一致性。

6、回流冷凝管喇叭开口，试剂添加不外流，消解结束便于清洗。

7、要求不小于七寸触摸彩色屏幕，各区域温度和开关可独立开启控制。

三）参数要求

#1、样品数量：不少于12位 要求分区控温加热，独立控制

2、温度范围：150℃-300℃任设，各区加热温度独立控制

3、消解瓶：250mL标准锥形瓶

4、时间控制：0-150min可调

5、升温时间：10min内

6、冷凝方式：风冷、水冷双模式，减少空气冷凝方式影响冷凝效率

7、加热功率：≤2400W

四）配置要求

1、消解仪主机3套

2、触摸控制屏幕3套

3、微晶防护加热源3套

4、冷凝瓶36支

5、消解瓶36支

6、随机附件3套

7、氮吹容器1套

- 五）售后及服务要求

1、交货时间及地点：合同签订后2周内，将全新原厂设备发至买方指定地点。

2、随机文件：供货方提供详细的操作指南、产品说明书、产品合格证书及供货证明。

3、安装调试：仪器到达买方所在地后，供货方应根据买方安装调试要求7个工作日内上门免费安装、调试。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和买方认可的技术性能。

4、质保期：货物安装验收后的三年。质保期内，供货方应免费提供技术服务，技术服务包括硬件更换、维修（包括更换仪器及零配件等）系统的维护和技术支持。在质保期内，供货方对非买方人为原因所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。质保期外，根据书面协议约定的相关零配件价格和维修报告收费。免费质保期满后，供货方应主动提供在设备设计使用周期内的有偿包修方案（在投标文件中提供不同维保方式的收费标准及折扣率），并且保证使用方能更换或购买到原厂正宗的零部件及易损件，确保设备的正常使用。

5、培训：供货方应免费对使用的技术人员（总人数不少于3人）进行操作、维修、保养等方面进行培训，内容包括仪器的基本原理，操作保养，维修等方面，直到技术人员能独立操作和使用。

6、硬件维护及软件升级：供货方定期（至少1年1次）提供免费上门维护服务，买方享有免费升级软件的权力，确保仪器软硬件正常使用。

7、仪器制造商信用良好，没有受过行政处罚，否则取消中标资格。

（八）超纯水仪技术及配置要求

一）应用范围

1、出水适用于高效液相色谱（HPLC）、电感耦合等离子体质谱（ICP/MS）、原子吸收（AAS）、离子色谱（IC）等要求严格的分析实验。

二）技术参数

1、进水条件：市政自来水，5-40℃，压力1-6bar

2、产水水质：

（1）电阻率18.2MΩ*cm@25℃

（2）电导率：0.055μs/cm

（3）微粒（＞0.2μm）＜1个/ml

（4）细菌＜0.01cfu/ml

（5）TOC＜5ppb

（6）重金属离子＜0.01ppb

（7）符合GB6682-2008一级水标准

3、设备功率：设备功率：≤100W

4、输入电源：100-240V AC

5、产水量：双级RO系统稳定产量≥20L/H@15℃，双级反渗透+离子交换，无中间水箱，避免带入二次污染；

6、袋式存储：系统使用食品级PE材质软质水袋存储，有效容积≥40L，可快速更换、免清洁，排水过程无空气引入，无须呼吸滤器。

三）仪器要求

1、电导率和超纯水TOC在线监测，动态掌握系统各纯化阶段水质变化；

2、可实现全波耗材DIY快速更换，常规维护不依赖专业售后；

3、采用弱电元件，双重漏水保护，过温、过高压力保护，滤柱失位保护。

四）仪器配置及要求

1、主机（含主机取水器）1套

2、40L预处理+水箱一体单元1套

3、40L水袋2套

4、预处理柱-1 4套

5、预处理柱-2 4套

6、超纯化柱2套

7、20L/H双级反渗透模块1套

8、TOC在线监测1套

9、双波长紫外灯管1套

10、物联网管理模块1套

11、0.22μm除菌终端微滤器1套

12、消毒盒2套

13、安装配件包1套

五）售后及服务要求

1、产品送至买方指定地点后，由卖方负责派专业技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格；

2、卖方需在货物运抵现场一周前，向买方提供安装、调试及试运行的进度计划表；

3、卖方需委派专业技术人员到买方指定的地点对买方操作人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至相关人员能熟练独立操作。技术培训所需一切费用（包括卖方委派的专业技术人员费用）均由卖方承担；

4、货物质保期为货物经最终验收合格后三年，在质量保证期内设备运行发生故障时，维修服务在2小时内响应，24小时内到达现场免费提供技术支持或维修服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意

见等）备案；质量保证期内卖方需对设备进行至少3个月一次的主动巡检。

5、质量保证期结束后，卖方仍需通过在用户所在地设立的售后维修点进行定期维护和修理，并承诺负责设备的终身免费维修服务。

（九）生化培养箱技术及配置要求

一）技术参数

1、控温范围：0-70℃

2、分辨率：≤0.1℃

3、波动度:±0.5℃

4、均匀度：≤±1℃

5、定时范围：0-9999/min/h

6、外形尺寸：不小于650*680*1400mm（长或宽不得大于700mm）

二）仪器要求

1、仪器预留供气接口，外部不透光符合实验避光要求，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节；

2、背光触控式按键设定，具有温度、时间调节控制；具有彩色液晶背光显示；具备屏锁时间、屏保密码设定功能；

3、具备不小于6级风速调控功能和预约定时功能；具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口，方便客户定期进行冷凝器清洁；

4、采用变频式制冷系统，使用环保制冷剂，全温段持续无霜运行，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用。

三）仪器配置及要求

1、生化培养箱1台

2、载物托架3块

四）售后及服务要求

1、自验收合格之日起，质保期三年。质保期内，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，应在一个工作日内做出响应，并按照接到正式报修时间尽快安排解决；

2、保修期内，仪器出现损坏，免收一切人工费和配件费。在保修期内，对任何质量投诉，保证在24小时内相应，如有需要，工程师在48小时内到达现场，维修过程中更换的配件，保质期为一年；

3、保修期结束后，提供技术支持和终身维修服务，如需工程师到达现场或更换配件，给予优惠价格。

（十）离子计技术及配置要求

一）技术参数

1、pH

（1）测量范围：(-2.000-19.999)pH

（2）分辨率：0.1/0.01/0.001 pH

（3）准确度：电计：不高于0.002 pH

（4）稳定性：不高于0.002 pH/3h

（5）温度补偿范围：(0-100)℃(自动或手动)

2、mV

（1）测量范围：-1999.9 mV-0-1999.9 mV

（2）分辨率：不高于0.1 mV

（3）准确度：不高于0.03% FS

3、离子浓度

（1）测量范围：电计：(0.00-14.00)pX

（2）显示单位：pX、mol/L、mg/L、ppm

（3）准确度：电计:±0.01 pX(一价)，±0.02 pX(二价)

（4）温度补偿范围：0-60℃(自动或手动)

4、温度

（1）测量范围：-10-110℃

（2）分辨率：不高于0.1℃

（3）准确度：5-60℃

5、其他技术参数

（1）数据储存：不少于900组；

（2）储存内容：测量值编号、测量值、温度值、测量日期、测量时间

6、工作条件

（1）环境温度：5-35℃(0.01级)；15-30℃(0.001级)

（2）环境湿度：不高于75%

二）仪器要求

1、具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。

2、自动识别13种pH标准缓冲溶液。

3、高端可充式玻璃pH电极，适合0.001级高精度测量。

三）仪器配置及要求

1、主机1台

2、电极架1个

3、搅拌器1个

4、pH/ATC三复合电极1支

5、氟离子电极1支

6、温度电极1支

7、参比电极1支

8、氟离子标准溶液(100ml)2瓶

9、离子强度调节剂(100ml)2瓶

10、参比电极溶波(30ml)1瓶

11、pH校正缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml)各1瓶

四）售后及服务要求

1、供货要求

（1）保证产品为全新原厂设备。

（2）供货方保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正。

2、售后服务

（1）自验收合格之日起，质保期三年。质保期内，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，应在一个工作日内做出响应，并按照接到正式报修时间尽快安排解决；

（2）维修过程中，因特殊原因严重延误维修时间，应该说明并且相应延长保修时间；

（3）保修期满后应继续提供维修服务，如仪器出现故障需要更换配件，需提供优惠的配件价格。

（4）培训需求：提供现场培训及操作说明书。

（十一）可见分光光度计技术及配置要求

一）应用范围

1、适用于各种化验分析可见光吸光度测定。

二）技术参数

1、光源：钨灯

2、波长范围：320-1100nm

3、样品室：可容纳5-100mm比色皿

4、光束：双光束比例检测

5、波长准确度：±0.5nm

6、波长重复性：0.2nm

7、稳定性：±0.001A/h@500nm

8、杂散光：≤0.05%T@360nm

9、光度准确性：0.3%T

10、光度重复性：0.15%T

11、光度范围：0-200%T，-3-3A，0-9999C

12、基线直线性：±0.002A

13、波长驱动方式：自动波长

三）仪器要求

1、采用高性能钨灯，保证仪器的使用寿命；

2、自动调零自动调百；

3、自动光门，保证光电传感器的使用寿命；

4、仪器使用过程中读数稳定；

5、样品室推拉顺滑、比色皿放取方便；

四）仪器配置及要求

1、主机2台

2、电源线2根

3、防尘罩2个

4、1公分玻璃比色皿2盒（8只）

5、1公分石英比色皿2盒（4只）

五）售后及服务要求

1、供货要求

（1）保证产品为全新原厂设备。

（2）供货方保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正。

2、售后服务

（1）产品送至买方指定地点后，由卖方负责派专业技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格；

（2）自验收合格之日起，质保期三年。质保期内，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，应在一个工作日内做出响应，并按照接到正式报修时间尽快安排解决；卖方需定期对仪器进行回访、提供免费仪器保养；

（3）维修过程中，因特殊原因严重延误维修时间，应该说明并且相应延长保修时间；

（4）保修期满后应继续提供维修服务，如仪器出现故障需要更换配件，需提供优惠的配件价格，新配件实行保修1年。

（十二）手动连续分液枪技术及配置要求

一）应用范围

1． 适用于各种化验分析液体溶液的准确连续移取。

二）技术参数

最大液体吸取量：50ml;

最大液体分排量：10ml;

最小液体分排量：10uL

不准确度≤0.7%

三）仪器要求

#1、具备不同规格的体积选现盘，能够准确的吸取和分液不同体积的液体；

2、配备不同体积需要的分液管，满足不同体积分液的需求；

四）仪器配置及要求

1、50mL分液管2袋

五）售后及服务要求

1、供货要求：

（1）保证产品为全新原厂设备。

（2）供货方保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正。

2、售后服务

（1）自验收合格之日起，质保期三年。质保期内，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，应在一个工作日内做出响应，并按照接到正式报修时间尽快安排解决；

（2）维修过程中，因特殊原因严重延误维修时间，应该说明并且相应延长保修时间；

（3）保修期满后应继续提供维修服务，如仪器出现故障需要更换配件，需提供优惠的配件价格，维修后对同一故障部位及配件实行保修3个月。

（十三）手动移液枪技术及配置要求

一）应用范围

1、适用于各种化验分析液体溶液的准确移取。

二）技术参数

1、规格：0.5-5ml;10-100ul

2、不准确度：

（1）0.5-5m l：0.5ml±2.4%；5ml±0.6%

（2）10-100ul：10ul±3.0%；100ul±0.8%

三）仪器要求

1、单按键操作移液，放液和脱卸吸头一步到位，防止液体反弹；

2、整支可高温高压灭菌和紫外灭菌；

3、量程调节轻盈顺滑有质感；

4、单独配置滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的移液上冲，防止活塞腐蚀；

5、拆卸简单，方便维护；使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。

四）仪器配置及要求

1、移液吸头2个（5mL 2袋、200uL 2袋）

2、校准工具1套

五）售后及服务要求

1、供货要求

（1）保证产品为全新原厂设备。产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供应商负责。

（2）供货方保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正。

（3）供货方提供详细的操作指南、产品说明书、产品合格证书、供货证明等。

2、售后服务

（1）自验收合格之日起，质保期三年。质保期内，供货方应免费提供技术服务，技术服务包括硬件更换、维修（包括更换仪器及零配件等）系统的维护和技术支持。供货方对非买方人为原因所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。保修期满后应继续提供维修服务，如仪器出现故障需要更换配件，需提供优惠的配件价格，维修后对同一故障部位及配件实行保修3个月。

（2）维修过程中，因特殊原因严重延误维修时间，应该说明并且相应延长保修时间。

（3）供货方在接到买方要求提供服务的电话后，会在2小时内响应。电话服务无法解决的，将会在24小时内派服务工程师到达买方现场检修仪器。如因外界交通或其它非可控之原因而无法及时到达买方现场的，应通知买方说明这些原因并将计划达到的日期通知买方。对于一般性故障问题，承诺24-48小时内修复；对于复杂和疑难性或境内没有零配件(需要向国外订购的)故障，承诺在6周内保证修复。如因非能事先预见的原因（包括没有完成服务所需的零部件）而使派遣的技术人员不能通过一次上门服务完成所需的协议服务，则供货方应承诺将采取有效及快捷之措施，在最短的时间内完成协议规定的维修服务。供货方应终身负责维护维修，如因非人为原因导致仪器出现故障，需要寄送厂家返修，则期间产生费用由供货方承担。

- ★（十四）其他服务要求

- 1、安装调试结束后,投标人需要提供冷原子吸收测汞仪、红外测油仪、紫外分光测油仪、恒温恒湿称重系统、十万分之一电子天平、生化培养箱、离子计、可见分光光度计、手动连续分液枪、手动移液枪由国家法定计量认证机构出具的检定或校准证书。

- 2、培训：所采购仪器设备均需原厂家工程师进行调试安装及培训，供应商方应免费对采购人技术人员进行操作、维修、保养等方面进行培训，并提供现场操作培训，内容包括仪器的基本原理，操作保养，维修等方面，直到技术人员能独立操作和使用。

注：

（1）本采购包核心产品是“冷原子吸收测汞仪、红外测油仪、紫外分光测油仪”。

（2）投标人一旦在本项目中中标，即被认为其同意承担在采购期间内货物价格变动所带来的一切风险，投标人不得以任何理由变更其投标时的投标单价。

（3）技术要求中提及的品牌或型号仅为参照品牌型号，非限制性条件，投标人可以不低于参照品牌质量、性能、设备参数的同等档次的其它品牌产品参与投标。投标人须提供具有公信力的证明材料，并获得三分之二及以上评委的认定。如未提供相关证明材料的，由此对最终评定结果所造成的影响和后果由投标人负全责。

（4）招标文件“第四部分 采购需求”“四、技术及服务要求”中标“▲”及“#”的内容，投标人须在投标文件中提供技术支持资料（按采购需求中的要求提供证明材料，如果采购需求中未提及，须提供产品的厂家技术白皮书、产品样本、手册、检测报告等复印件加盖厂家公章），未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。【注：签订合同前，采购人有权要求中标供应商提供佐证材料原件核查，中标供应商不能按时提供的视为虚假响应，将取消中标资格】。

★五、商务要求

1.供货期：合同签订后2周内。

2.交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点

3.付款条件（进度和方式）：合同签订后，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款。

项目安装调试完毕并验收合格后10个工作日内，支付合同额的60%；第一年运维结束通过运维的阶段性验收通过后支付合同额的5%；第二年运维结束通过运维的阶段性验收通过后支付合同额的5%。

4.验收要求：

（1）供应商应保证所有货物是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求。所提供产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责，采购人不承担责任。供应商提供的货物发生非人为因素严重故障时，应当免费在7日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。

（2）供应商应负责在采购人验收前将本项目全部相关的系统软硬件，以及有关使用说明书（手册）等交付至采购人，由采购人组织验收。

（3）供应商负责货物的安装、调试，设备安装完成后，由供应商制定验收方案并经采购人确认后，采购人组织验收小组对产品的性能和配置进行验收，并形成验收报告。如验收中出现不符合采购人招标文件、供应商投标文件及相关国家行业标准规范时，采购人给予供应商10天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，采购人有权利单方面终止合同，并保留索赔权利，随即将相关情况提交政府采购监督管理部门。

5.投标货币：投标文件中的所有货物、服务单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

六、其他要求

注：对采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

采购包4

（一）户外供电电源技术参数

| 交流输出电流 | ≤7A |
| --- | --- |
| 交流输出电压 | 220V±5% |
| 频率 | 50Hz |
| 输出功率 | 1000W |
| 峰值功率 | 1000W—2000W |
| 直流输出电压/电流 | 5V/2A 12V/10A 24V/10A |
| 充电电流 | 10A |
| 电池容量 | 10W mAH—30W mAH |
| 循环寿命 | ≥1000次 |
| 工作温度 | -20℃—65℃ |
| 工作湿度 | 0%RH~90%RH |
| 重量 | ≤15kg |

（二）风速仪技术参数

1、可测量风速风向的三杯式风速仪；

2、具有数据保持功能；

3、具有双重液晶背光显示功能；

4、具有数据存储功能，USB接口可连接电脑进行参数设置、数据导出及分析功能。

5、风速测量精度：±（0.3+0.03×V）m/s（V实际风速）

6、工作温度：-10℃~45℃;

7、相对湿度：≤95%

8、大气压力：80KPa~110KPa;

（三）便携式水质多参数测定仪（含溶解氧、PH、电导率）技术参数

1、工作条件

1.1电源要求 ：两种供电模式

（1） AA 碱性电池或镍氢电池 (4个)

（2）通用型电源适配器：100–240 V, 50/60 Hz输入;

1.2 存储温度： –20 ～ +60 °C

1.3操作温度： 0 ～ +60 °C操作湿度： 90% (无冷凝)

2、技术性能指标

2.1显示：可显示1个电极的读数

（1）pH电极：pH、mV、温度

（2）电导率电极：电导率、盐度、总溶解固体、温度

（3）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度

2.2数据内存：≥500 组数据

2.3数据存储：校准数据都存贮在日志中。在直读模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。

2.5 数据传输：可通过USB转接下载至电脑或U盘，读数时同步传输

2.6 温度自动修正/ 补偿

2.7锁定显示数据功能

2.8自动识别校准标准

2.9键盘：通过USB外接键盘

2.10防水性： 测定仪外壳可防飞溅的水（IP54）

2.11重量：≤800g

3 技术性能指标

3.1温度测量要求

量程：-10.0～110.0℃

分辨率：0.1℃

准确度：±0.3℃

3.2 pH电极

量程：0～14

分辨率：0.01

精度：pH电极0.02

3.4电导率电极

3.4.1电导率：

量程：0.01 μS/cm ~ 200.0 mS/cm

分辨率：0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm）

3.4.2电阻率：

量程：2.5～49Ω·cm

分辨率：0.1Ω·cm（最大0.05Ω·cm）

3.5 溶解氧

量程:  0.05~20.0 mg/L

1~200% 饱和度

分辨率：0.01 mg/L，CDC401电极新增自动盐度校准功能（仅适用于HQ40d）

溶解氧的准确度： 在 0.1~8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L

大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L

（四）苏玛罐（6L）技术参数

1、采样罐能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）、非极性化合物，满足环境大气中VOCs浓度范围从0.1~100ppb的采样要求；

2、采用无内部焊接点的双重密封阀技术，双重True Seal密封阀门保证气密性，低死体积，内衬软镍隔离膜片，防止因为用力过大而损坏滑丝影响气密性，阀可维修更换；

3、采样罐最高可承受温度：≥200℃，最高可承受压力：≥60psi；

4、真空泵抽真空可达到50mtorr的真空度；

5、所有采样罐均通过出厂惰性测试，提供测试证书；

6、惰性化处理：内壁经过熔融硅Silonite惰性化处理；

7、带有压力表头。

（五）土壤采样器技术参数

1、拆卸方便、体积小便于户外携带

2、提供多种钻头，可在不同土壤质地进行采样，比如：粘土、壤土、沙土和泥炭土等。可以采集不同质地土壤表层0-5m的样品，也可用于深层采样。

3、配备35cm—65cm的T 型手柄

4、配备30cm—120cm的带刻度的延长杆

5、配备适应不同土质的钻头，钻头材质为不锈钢，特殊硬化处理，不易生锈，便于打理维护。其中，在多石土中采样的钻头材质需锰钢材质。

6、附带各类常用五金工具，比如：扳手、手套、钢尺、布袋等。

（六）PM10/PM2.5检测仪技术参数

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | （0～2000）μg /m3 | 0.1 μg /m3 | ≤100μg/m3时，准确度不超过±15μg/m3 >100μg/m3时，准确度不超过±15% |
| PM10 | （0～5000）μg /m3 | 0.1 μg /m3 |  |
| 温 度 | （-20～60）℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 湿 度 | （0～100）%RH | 0.1%RH | 不超过±5%RH |
| 大 气 压 | （60～130）kPa | 0.1kPa | 不超过±500Pa |
| 报警输出 | 蜂鸣器 |  |  |
| 数据存储 | ≥5000组数据 |  |  |
| 主机重量 | ≤0.6kg |  |  |

（七）便携式生物毒性检测仪技术参数

- 工作条件：环境温度:5~45℃；相对湿度：(30~95)%RH

- 光谱范围：300-1100nm

- 相对发光强度（RLU）：0至10,000,000 RLU

- 发光检测器系统：硅光电倍增管，生物毒性暗室自动升降检测系统

- 菌种要求：符合ISO11348&GB/T15441-1995标准规定的菌种费氏弧菌&明亮发光杆菌T3小种（具有国家级微生物中心出具的发光杆菌鉴定报告）。提供5盒菌种，并根据采购人需要逐年提供有效期内的菌种。

- 重复性：样品3次重复测量，相对偏差小于1%（仪器具有国家级计量测试证书）

- 内置5000mAH以上锂电池组，在外部断电或无供电情况下，可支撑连续工作8个小时以上，6英寸以上显示屏幕，中文操作界面

- 一条曲线可做20个曲线浓度点，可随意选择曲线点是否参与整条曲线计算，无需手动记录，保证曲线值更精准；（曲线浓度点可定制增加）

- 仪器内置ROM≥4GB，数据结果可储存8万条以上

- 具备USB通讯接口，方便数据读取和导出，导出结果为Excel表格

- 内置中文输入法，可编辑中英文信息

- 具备打印机模块，检测完成可自动打印检测报告，检测报告附带二维码，方便扫描追溯

- 仪器应内置操作演示视频，点击主界面操作视频，即可自动播放

- 电源要求: 220-240VAC±10%

- 通讯方式: RJ45、WIFI、4G和蓝牙连接传输功能

（八）便携式测油仪技术参数

1.功能指标

- ＃设备采用一体化、便携式设计方式，萃取器和测量主机全部集成在一个机箱内（需实物照片证明），光学系统设计稳定性好、抗震性能高，可以在监测车行驶状态下工作。测定原理参照《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）。

- ▲为确保仪器的抗振性和防水性，需提供安全防护箱的防水等级和抗振等级检测报告（提供带有CMA标识的抗振和防水检验报告）。

- ▲具备水样体积自动测量功能：设备采用非接触式方式自动测量、读取水样体积，体积测量误差<2%（提供计量检定/校准证书），广口瓶直接上机萃取。

- ▲仪器一键式全自动操作：水样体积测量并输入、加试剂、萃取、分离、转移、测量全部自动完成，各步骤之间不需人工干预，仪器自动测量并导入水样体积后，通过精密注射器（提供计量鉴定/校准证书）注入萃取剂，自动进行萃取，自动转移萃取液，自动通过硅酸镁柱吸附动植物油，自动转移入比色皿。（需提供实物照片证明）

- 具备硅酸镁装置切换功能：设备可自动切换另一硅酸镁装置使用。多通阀与注射泵相结合。

- 具备自动清洗功能：样品分析结束后自动清洗全流程管路，防止不同样浓度样品之间的干扰。

- ▲具备废液自动分离功能：设备集成有废液回收装置，废正己烷试剂自动进入指定废液缸，废水自动进入另一指定废液缸，两者完全分离。（提供实物安装照片证明）

- ▲具备自动分析、计算功能：配置工作站及专用分析软件，集扫描、分析、计算于一体。

- 具备数据传输功能：配置数据上传接口，可将数据传输至省级应急监测指挥调度系统。

- 分析效率高：设备在8分钟内即可完成单个样品的全流程分析测定（含仪器自动清洗时间）。

- 交直流两用：内置锂电池，可野外监测应急使用，亦可使用220伏交流电。

- ＃整套仪器重量≤30kg。

2、仪器主要技术参数：

- 可自动测量样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成。

- 分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。

- ＃用棕色广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、读取水样体积 。

- 远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据。

- 采样瓶：棕色广口瓶，样品不转移。

- 萃取器：棕色广口瓶直接萃取。

- 水样体积：0-1000毫升（任意）。

- ▲体积量取：为避免交叉污染，须采用非接触式体积量取方式，不可使用探针式液位测量等其他接触式测量方式，误差<2%,（提供计量检定/校准证书）。

- 体积输入：仪器自动读取（可适用于任何采样瓶）。

- 萃取试剂：正己烷。

- 试剂计量：精密注射器，具有计量证书。

- 剩余电量：可显示剩余电量

- 校正方法：标准曲线。

- 线性：>0.9999。

- 测量范围：0-60mg/L（超量程可自动稀释）。

- 分辨率：0.001mg/L。

- 检出限：0.005mg/L。

- 重现性：RSD<2%。

- 准确度：±2%。

- 测量波长：225nm。

- 测量时间：小于8分钟一个水样。

- ▲分析软件：具有校正、分析、计算等功能，需提供软件著作权证书。

（九）气袋采样系统（含采样箱、采样泵等）技术参数及配置

1、技术参数

（1）取样管与主机一体，全程伴热，加热温度可调，满足高温高湿工况(＞150℃)固定污染源废气VOCs的气袋法采样

（2）主机前端采用内嵌式可拆卸钛合金过滤器

（3）高温条件下(40℃)可达到预设制冷效果

（4）具备样气露点测量显示功能

（5）主机拥有温湿度传感器

（6）主机内管可更换、可自动清洗，并且具有气袋自动清洗功能

（7）具备洗脱液加注口，可对内部管路的冷凝水洗脱收集

（8）采样流量为(0.1~1)L/min，需要快速采样时流量最大可设置为3L/min

（9）具备实时压力监测功能，气袋采满自动停止采样

（10）可适用于1L~10L多型号采样气袋

（11）采样结束后，采样箱内可负压自动泄放，方便上盖开启及气袋更换

（12）采样流量：持续采样：(0.1～1)L/min快速采样：最大3.0L/min；

（13）加热温度：(80~160）℃，默认120℃

（14）制冷温度：(0~4）℃

（15）负载能力：15kPa

（16）数据储存：≥10000组

（17）长度：1-1.5m

2、仪器配置

（1）主机

（2）采样箱组件

（3）采样泵

（4）连接管

（5）电源适配器

（十）废气多功能取样管技术参数及配置

1、技术参数

（1）气路采用聚四氟乙烯材料，有效降低吸附

（2）滤膜或滤筒及取样管全程加热，系统自动控制温度

（3）保温箱可实现水平方向（0~360）°及垂直方向（0~90）°旋转，可满足水平或垂直等多种工况测量要求

（4）可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度

（5）加热温度：(100~160）℃，可以设定（默认120℃）

（6）加热功率：400W

（7）工作电源：AC(220±22)V，50Hz

（8）加热电源：DC24V

（9）气流管线材质：聚四氟乙烯

（10）采样嘴型号：Φ4.5、Φ6、Φ7、Φ8、Φ10、Φ12

（11）皮托管系数：0.84±0.01

（12）滤膜规格：Φ47mm

（13）取样管长度：有效长度1.3米以上

2、仪器配置

  主机、防倒吸干燥器、蓝冰、温控连接线、采样嘴（钛）、智能双路温度控制器。

（十一）加长烟尘采样枪技术要求及配置

1、技术参数：

（1）取样管的前端兼容滤筒及低浓度采样头，且均可加热；

（2）具有加热装置，加热效率高，加热温度可以设定并自动调节；

（3）取样管材质：316不锈钢；

（4）具有阻止冷凝水回流的功能；

（5）直径Ø47mm一体式钛采样头整体称重；

（6）适用标准3#滤筒（其他规格滤筒可订制），取样管长度及材质可订制；

（7）具有角度超限报警提醒，保证采样精度；

（8）皮托管模块化，易拆卸，可更换；

（9）预留无线传输模块接口，可加装无线模块，用于无线传输烟道工况（烟温、流速）。

2、具体指标：

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热温度 | ( 100~160）℃，可以设定（默认110℃） | 1℃ | ±10℃ |
| 加热功率 | 100W |  |  |
| 工作电源 | DV24V 10A |  |  |
| 皮托管系数 | 0.84±0.01 |  |  |
| 采样头滤膜直径 | Ø47（有效直径Ø40mm） |  |  |
| 滤筒规格 | 标准3#（φ28×70），可订制 |  |  |
| 取样管长度 | 标准1.5+1.5米（有效2.5米），可订制 |  |  |
| 重 量 | ≤5kg(1.5+1.5米，不锈钢) |  |  |
| 测孔直径要求 | ≥80mm |  |  |
| 取样管耐温 | ≤260℃ |  |  |

3、配置要求：

加长烟尘采样管1套、电源适配器1个、采样嘴（不锈钢）   1套、采样头专用拆装工具。

（十二）便携式浊度仪技术参数

1、测定范围：5～200NTU

2、示值下限：5NTU

3、示值误差：±5%

4、重复性：±3%

5、零点漂移：A＜0.001

6、数据存储：内置高容量存储芯片，可存储≥500万个数据

7、工作电源：交直流两用供电

（十三）便携式烟尘采样仪技术要求及配置

1、技术参数

（1）性能要求：

- 实时记录设备工作状态数据，具有采样过程停电记忆功能。

- ＃具备含湿量检测多模式：兼容干湿球法和阻容法两种测量模式。

- 具有烟尘采样和烟气测量同步运行功能。

- 采用电子流量计控制流量，实时监测计温、计压，具有对流量做温度补偿功能。

- 具备故障自检功能。

- 具备气密性自动检测功能，可自动诊断气路的气密性。

- ＃触摸屏不小于5.0寸，抗干扰性好。

- ＃配备锂电池组电源，可同时给主机和低浓度烟尘多功能取样管，在流量具有电池和交流电双工作模式。

- ＃配备无线有线双通信模式，无线流速检测模块可现场直读，也可无线传输，即插即用。

（2）技术指标

| 烟尘采样技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| ▲采样流量 | (0～80) L/min | 0.1 L/min | 不超过±2.5% |
| 烟气动压 | (0～2000) Pa | 1 Pa | 不超过±1%FS |
| 烟气静压 | (-30～＋30) kPa | 0.01 kPa | 不超过±1%FS |
| 流量计前压力 | (-30～0) kPa | 0.01 kPa | 不超过±1%FS |
| 流量计前温度 | (-55～125)℃ | 0.1℃ | 不超过±2.5℃ |
| 大气压 | (50-130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 烟气温度 | (0～500)℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 干、湿球温度 | (0～100)℃ | 0.1℃ | 不超过±1.5% |
| 最大采样体积 | 9999.9 L | 0.1 L | 不超过±2.5% |
| 等速采样流速 | (5～45)m/s | 0.1 m/s | 不超过±5% |
| 等速跟踪响应时间 | 不超过20s |  |  |
| ▲采样泵负载能力 | ≥30 L/min (阻力为20kPa时) |  |  |
| ＃主机重量 | ＜4.5 kg |  |  |

2、仪器配置：主机一台、无线流速监测模块一个、移动电源一个、气水分离器一个、便携式蓝牙打印机一台、含湿量检测器一支、空白连接管一套、烟尘多功能取样管一套

- （十四）便携式高温采样单元技术参数

1、采样枪及伴热管线全程恒温加热，加热温度60-180℃之间可设、可调。精度±0.1℃。

2、采样枪内管采用内抛光不锈钢材质，不与待测组分发生反应。

3、伴热管线内管采用PVDF或不锈钢材质，避免V0Cs采样过程中组分的吸附丢失和加热过程中VOC的释放，外壁采用尼龙材质，长度2米。

4、伴热管与采样枪采用快插式连接，前置20μm过滤器。

（十五）便携式烟尘烟气测试仪（定电位法）技术要求及配置

1、技术参数

| 烟气分析技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 |  | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 电化学法 | O2 | (0～30)% | 0.1% | 示数误差：不超过±5.0% |

（1）具有烟尘测量、烟气分析同步运行功能

（2）内置弹性气容，可实现流量超低流速的稳定控制与跟踪

（3）具有防倒吸功能，采样过程停电记忆功能

（4）含湿量兼容干湿球法和阻容法两种测量模式，并支持有线和无线双通信模式。

（5）＃工况测量模块前置到烟枪末端，并支持有线和无线双通信模式。

（6）＃流量可达120L/min

（7）＃具备彩色触摸屏和物理按键，触摸和按键双操作

（8）＃拥有物理按键快捷切换烟尘测量、烟气分析、烟气采样，具有功能状态指示灯

（9）拥有故障自检功能，气密性自动检测功能

（10）▲预留物联网模块接口，可拓展联网功能

2、技术指标

| 烟气分析技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 |  | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 电化学法 | O2 | (0～30)% | 0.1% | 示数误差：不超过±5.0% （其中SO2的量程≤100μmol/mol， 示值误差不超过±5μmol/mol） |
|  | SO2 | (0～5700)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
|  | NO | (0～1300)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
|  | NO2 | (0～200)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
|  | CO | (0～5000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |

3、仪器配置

（1）主机

（2）烟尘多功能取样管

（3）含湿量检测器

（4）无线工况模块

（5）蓝牙打印机

（十六）烟气黑度仪技术参数

1、望远镜视角放大率10倍

2、望远镜观测距离 10～1000米

3、物镜通光孔径 70毫米

4、林格曼黑度等级0～5级

5、观测误差不大于 0.5级

6、分划面摄像倍率 2倍

（十七）溶解氧测定仪技术参数及配置

1、技术参数

1.1准确度等级：±0.30mg/L

1.2测量参数：溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值

1.3溶解氧技术要求

1.3.1测量范围：电子单元（0.00～90.00）mg/L

1.3.2最小分辨率：0.01mg/L

1.3.3示值误差:±0.10mg/L

1.4溶解氧饱和度技术要求

1.4.1范围：（0.0～600.0）%

1.4.2最小分辨率：0.1%

1.4.3示值误差：±2.0%

1.5温度技术要求

1.5.1范围：（-5.0～130.0）℃

1.5.2最小分辨率：0.1℃

1.5.3示值误差：±0.1℃

1.6大气压补偿：（60.0～110.0）kPa

1.7盐度补偿：（0.0～50.0）g/L

2、配置

2.1主机1套

2.2配套电极膜30个

（十八）环境空气综合采样器技术要求及配置

1、技术参数

▲（1）一体式恒温箱设计，可内置4个吸收瓶

（2）采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样

＃（3）精密芯泵，连续运转免维护，且具有过载保护功能

（4）可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式

（5）大气压可输入和测量，适于低压环境使用

（6）内置锂电池和充电管理模块，具备交流、直流双供电功能

2、技术指标

| 主机技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| ＃颗粒物采样流量 | 最大空载流量150L/min，工作点流量可定制 | 0.1L/min | 不超过±5% |
| ＃大气采样流量 | 标配(0～1.0）L/min C/D路定制（10～200）mL/min | 0.01L/min | 不超过±5% |
| 采样时间 | 99h59min内任意设置 | 1min | 20min计时误差不超过±1s |
| 流量计前温度 | （-30~99）℃ | 0.1℃ | 不超过±2.5℃ |
| 流量计前压力 | （-45~0）kPa | 0.01kPa | 不超过±2.5% |
| 流量重复性 | / | / | 不超过2% |
| 流量稳定性 | / | / | 不超过5% |
| 恒温控制 | （15~30）℃ | 0.1℃ | 不超过±2℃ |
| 大气压 | （50~130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| ▲负载能力 | 100L/min流量时，可克服阻力6kPa |  |  |
| 数据存储 | ≥9999组 |  |  |
| 主机重量 | ≤5.5kg |  |  |
| 工作电源 | 内置锂电池（11.1V/15.6Ah）或外接AC 220V 50Hz交流电源 |  |  |
| 工作时间 | 不低于5小时（负载-2.5kPa 流量100L/min） |  |  |

3、采样头技术指标

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| TSP采集粒度 | ＜100μm |
| PM10切割特性 | Da50=( 10±0.5)μm σg=1.5±0.1 |
| 入口速度 | 0.3m/s |
| 进气口尺寸偏差 | 不超过±2.0% |
| 有效滤膜直径 | Φ80mm |
| 连接头 | M20×1.5 |

4、配置

主机、TSP/PM10采样头、三角支架、防倒吸干燥筒

- 噪声统计分析仪技术参数及配置

1、技术参数

（1）传声器和前置级组合灵敏度级：-35 dB

（2）频率范围：10 Hz～25kHz（电信号）；

（3）测量范围：18dB(A)～144dB(A)；

（4）本机电噪声：<16dB(A)；

（5）频率计权：并行A、C、Z计权。

（6）时间计权：并行F(快)，S(慢)，I(脉冲)。

（7）准确度：GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:20131；GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 1级。

（8）数据存贮：4 MB Flash RAM。

（9）存贮组数（基本分析功能）：≥500组。

（10）其它存贮：≥8组参数模板，≥120个测点名，≥60次校准记录。

（11）测量时间：1 s到24 h。

（12）统计分析功能：单次或24h。

（13）统计分析指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL。

（14）24h模式分析指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Ld、Ln、Ldn等。

（15）电源：交、直流两用

2、仪器配置

主机、配套打印机、延长线等相关配件可用于高点监测

（二十）智能降水采样器技术参数

| 主要参数 |  | 参数范围 |
| --- | --- | --- |
| 冷藏温度 | 温度范围 | （4±1）℃可设置 |
|  | 分辨率 | 1℃ |
|  | 准确率 | ±1℃ |
| 计时误差 |  | ≤0.01% |
| 感雨器灵敏度 |  | 0.01mm/h |
| 关盖延迟时间 |  | ≤3min(可设置) |
| 开盖延迟时间 |  | ≤15S (可设置) |
| 采雨桶内径 |  | Φ300mm |
| 集尘桶内径 |  | Φ150mm |
| 绝缘阻抗 |  | ≥50MΩ |
| 采样信息量 |  | ≥6年 |
| 使用环境温度 |  | -40～70℃ |
| 工作电压 |  | (220±15%)V.AC |
| 降雨强度 |  | 0～4mm/min |
| 雨量分辨率 |  | 0.1mm |
| 雨量精度 |  | ±0.4mm(≤10mm)、±4%(＞10mm) |
| 重量 |  | ≤70kg |

（二十一）烟气汞采样器技术参数及配置

1、技术参数

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双路采样流量 | (0.2 ～1.5)L/min | 0.01L/min | 优于±2.5% 流量稳定性≤±5.0% 流量重复性≤2.0% |
| 采样时间 | 99小时59分内任意设置 | 1min | 优于±0.1% |
| 采样次数 | (1～99)次 |  |  |
| 计前温度 | (－55～125)℃ | 0.1℃ | 优于±2.5℃ |
| 计前压力 | (－25～0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 大气压 | (50～130)kPa | 0.01kPa | 优于±500Pa |
| 烟气动压 | (0～2000)Pa | 1Pa | 优于±1.0%FS |
| 烟气静压 | (-30～+30)kPa | 0.01kPa | 优于±1.0%FS |
| 烟气温度 | (0～500)℃ | 0.1℃ | 优于±3.0℃ |
| 流速 | (5～45)m/s | 0.1m/s | 优于±5.0% |
| 工作电源 | 内置锂电池 (22.2V/16.5Ah），带烟气预处理器工作时可连续工作8小时 |  |  |
| 功 耗 | ＜20W |  |  |

2、仪器配置

主机1台、主机箱1个、一体式烟气多功能预处理器1支、烟气汞采样管5支

（二十二）质量保证及售后服务

1、供货要求

(1)保证产品为全新原厂设备。

(2)供货方保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正。

(3)供货方提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。

(4)项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明。

(5)免费质保期满后，需提供在设备设计使用周期内的有偿包修方案，并且保证使用方能更换或购买到原厂正宗的零部件及易损件，确保设备的正常使用。

(6)供货方保证厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。

2、安装调试和培训要求

(1)仪器到货后在3个工作日内安排专职工程师到达现场，在采购方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

(2)仪器现场安装、调试期间进行仪器操作培训内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作。

(3)供货方提供3人次为期一周的厂家集中免费培训名额，并提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

3、售后服务

(1)自验收合格之日起，质保期三年。质保期内，对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，应在48小时内立即予以免费维修或更换并承担由此产生的一切费用。

(2)指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括硬件更换、维修（包括更换仪器及零配件等）系统的维护和技术支持。在质保期内，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。

(3)技术支持响应时间：在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对及时对提出的维修要求作出响应，48小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。

4、安装调试结束后,投标人需要提供风速仪、便携式水质多参数测定仪（含溶解氧、PH、电导率）、PM10/PM2.5检测仪、便携式生物毒性检测仪、便携式测油仪、便携式浊度仪、便携式烟尘采样仪、便携式烟尘烟气测试仪（定电位法）、烟气黑度仪、溶解氧测定仪、噪声统计分析仪由国家法定计量认证机构出具的检定或校准证书。

注：

（1）本采购包核心产品是“便携式测油仪、便携式烟尘采样仪、便携式烟尘烟气测试仪（定电位法）、环境空气综合采样器”。

（2）投标人一旦在本项目中中标，即被认为其同意承担在采购期间内货物价格变动所带来的一切风险，投标人不得以任何理由变更其投标时的投标单价。

（3）技术要求中提及的品牌或型号仅为参照品牌型号，非限制性条件，投标人可以不低于参照品牌质量、性能、设备参数的同等档次的其它品牌产品参与投标。投标人须提供具有公信力的证明材料，并获得三分之二及以上评委的认定。如未提供相关证明材料的，由此对最终评定结果所造成的影响和后果由投标人负全责。

（4）招标文件“第四部分 采购需求”“四、技术及服务要求”中标“▲”及“#”的内容，投标人须在投标文件中提供技术支持资料（按采购需求中的要求提供证明材料，如果采购需求中未提及，须提供产品的厂家技术白皮书、产品样本、手册、检测报告等复印件加盖厂家公章），未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。【注：签订合同前，采购人有权要求中标供应商提供佐证材料原件核查，中标供应商不能按时提供的视为虚假响应，将取消中标资格】。

★五、商务要求

1.供货期：合同签订后2周内。

2.交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点

3.付款条件（进度和方式）：合同签订后，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款。

项目安装调试完毕并验收合格后10个工作日内，支付合同额的60%；第一年运维结束通过运维的阶段性验收通过后支付合同额的5%；第二年运维结束通过运维的阶段性验收通过后支付合同额的5%。

4.验收要求：

（1）供应商应保证所有货物是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求。所提供产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责，采购人不承担责任。供应商提供的货物发生非人为因素严重故障时，应当免费在7日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。

（2）供应商应负责在采购人验收前将本项目全部相关的系统软硬件，以及有关使用说明书（手册）等交付至采购人，由采购人组织验收。

（3）供应商负责货物的安装、调试，设备安装完成后，由供应商制定验收方案并经采购人确认后，采购人组织验收小组对产品的性能和配置进行验收，并形成验收报告。如验收中出现不符合采购人招标文件、供应商投标文件及相关国家行业标准规范时，采购人给予供应商10天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，采购人有权利单方面终止合同，并保留索赔权利，随即将相关情况提交政府采购监督管理部门。

5.投标货币：投标文件中的所有货物、服务单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

六、其他要求

注：对采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；供应商为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 上一年度财务报告(成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动近半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料原件扫描件或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 商务要求 |  |  |
| 1 | 响应程度审查 | 满足招标文件商务部分的实质性要求和条件。 |
| 2 | 有效性审查 | 如有委托代理人，须提交投标单位为其缴纳的社保证明材料。 |
| 技术要求 |  |  |
| 1 | 响应程度审查 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

8.商务和技术评估

8.1 本项目采用综合评分法。

采购包1

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 54.00 | 16.00 | 30.00 |

（一）技术评估

| 1 | 技术参数响应 | 1.根据各投标人所投产品的技术性能、对招标文件各项基本要求的逐项响应情况，由评委进行综合打分，投标人所投产品完全满足或优于招标文件中货物的技术参数及要求的，得基本分40分。 2.标“▲”的功能及技术参数为重要性能指标（共计16项，每项2分，共计32分），如有负偏离，有一项扣2分，扣完为止。 3.标“＃”的功能及技术参数为一般指标（共计8项，每项1分，共计8分），如有负偏离，有一项扣1分，扣完为止。 注：招标文件“第四部分 采购需求”“四、技术及服务要求”中标“▲”及“＃”的内容，投标人须在投标文件中提供技术支持资料（如厂家技术白皮书、产品样本、手册、检测报告等复印件加盖厂家公章），未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。【注：签订合同前，采购人有权要求中标供应商提供佐证材料原件核查，中标供应商不能按时提供的视为虚假响应，将取消中标资格】。 | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目实施方案 | 投标人根据本项目实际情况制定整体服务方案，包括但不限于①供货计划②项目实施进度计划及进度保障措施③设备安装、调试、验收方案④应急响应时间及解决问题的方案⑤紧急故障处理预案及服务承诺落实的保障措施，每有一项内容且合理、可行的，得0.5分，最高得2.5分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。 投标人针对上述每一项方案在项目实施过程中所能预见的重点、难点进行分析，具有切实可行、操作性强的解决措施的，每一项方案加0.5分，最高得2.5分。 | 5 |
| 3 | 技术培训方案 | 投标人根据本项目实际情况制定技术培训方案，包括但不限于针对本次项目提供每台设备的①培训时长②培训人数③培训课程安排④培训授课人员专业程度和经验⑤培训内容（至少包括方法验证、质量控制、实际样品检测等内容），每有一项内容且合理、可行的，得0.5分，最高得2.5分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。 投标人针对上述每一项方案在项目实施过程中所能预见的重点、难点进行分析，具有切实可行、操作性强的解决措施的，每一项方案加0.5分，最高得2.5分。 | 5 |
| 4 | 售后服务方案 | 投标人根据本项目实际情况编制①售后服务方案②售后服务承诺③售后服务保障措施④售后专业团队及设备使用情况回访计划等售后服务方案，每有一项内容且合理、可行的，得0.5分，最高得2分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。 投标人针对上述每一项方案在项目实施过程中所能预见的重点、难点进行分析，具有切实可行、操作性强的解决措施的，每一项方案加0.5分，最高得2分。 | 4 |

（二）商务评估

| 1 | 类似业绩 | 自2021年1月1日（以合同签订之日为准）以来投标人承接过类似项目业绩的，每提供1份得3分，最高得9分。 注：须提供中标通知书、合同原件扫描件，未按要求提供不得分。 | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 体系认证 | 投标人或所投产品制造厂商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得2分，本项最高得6分。 注：1、以上相关认证证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”并提供含网址查询结果截图； - 提供有效的证书原件扫描件； 3、未按要求提供不得分。 | 6 |
| 3 | 节能、环保产品认证 | - 供应商所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。 | 0.5 |
|  |  | - 供应商所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得0.5分。 | 0.5 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 30 |
| 1.1 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。 | 30 |

采购包2

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 62.00 | 8.00 | 30.00 |

（一）技术评估

| 1 | 详细技术要求部分 | 1.根据各投标人所投产品的技术性能、对招标文件各项基本要求的逐项响应情况，由评委进行综合打分，投标人所投产品完全满足或优于招标文件中货物的技术参数及要求的，得基本分44分。 2.标“▲”的功能及技术参数为重要性能指标（共计10项，每项3分，共计30分），如有负偏离，有一项扣3分，扣完为止。 3.标“＃”的功能及技术参数为一般指标（共计7项，每项2分，共计14分），如有负偏离，有一项扣2分，扣完为止。 注：招标文件“第四部分 采购需求”“四、技术及服务要求”中标“▲”及“#”的内容，投标人须在投标文件中提供技术支持资料（按采购需求中的要求提供证明材料，如果采购需求中未提及，须提供产品的厂家技术白皮书、产品样本、手册、检测报告等复印件加盖厂家公章），未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。【注：签订合同前，采购人有权要求中标供应商提供佐证材料原件核查，中标供应商不能按时提供的视为虚假响应，将取消中标资格】。 | 44 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 投标人售后服务方案、应急方案及运维计划 | 根据投标文件中售后服务方案、应急方案及运维计划等方面进行评分：包括（1）服务体系；（2）服务内容；（3）故障解决方案；（4）专业技术人员保障及服务电话；（5）应急保障方案等。上述内容需描述详细、流程清晰、合理可行，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得1分，本项最高得5分。 | 5 |
| 3 | 货物质量管理及保障措施 | 包括（1）储存、运输环节的质量保证措施；（2）货物质量保障应急机制；（3）完善的质量检测设施。上述内容需描述详细、流程清晰、合理可行，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得1分，本项最高得3分。 | 3 |
| 4 | 保修期外服务承诺方案和计划 | 包括（1）保修期外的服务承诺；（2）保修期外的计划方案。上述内容需描述详细、流程清晰、合理可行，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，本项最高得4分。 | 4 |
| 5 | 用户培训计划和服务措施 | 包括（1）用户培训计划；（2）服务措施；（3）方案考虑周全；（4）有合理化建议（5）培训内容（至少包括方法验证、质量控制、实际样品检测等内容）。上述内容需描述详细、流程清晰、合理可行，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得1分，本项最高得5分。 | 5 |
| 6 | （六）质保承诺函 | 投标人提供产品制造商针对本项目的原厂质保承诺函的，得1分，本项最高得1分。 | 1 |

（二）商务评估

| 1 | 体系认证 | - 1、投标人或所投产品制造厂商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得2分，本项最高得6分。 - 注：1、以上相关认证证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”并提供含网址查询结果截图； - 2、提供有效的证书原件扫描件； - 3、未按要求提供不得分。 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 节能、环保产品认证 | - 供应商所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。 | 1 |
|  |  | - 供应商所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。 | 1 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 30 |
| 1.1 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。 | 30 |

采购包3

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 57.00 | 13.00 | 30.00 |

（一）技术评估

| 1 | 技术参数响应 | 1.根据各投标人所投产品的技术性能、对招标文件各项基本要求的逐项响应情况，由评委进行综合打分，投标人所投产品完全满足或优于招标文件中货物的技术参数及要求的，得基本分43分。 2.标“▲”的功能及技术参数为重要性能指标（共计13项，每项2分，共计26分），如有负偏离，有一项扣2分，扣完为止。 3.标“#”的功能及技术参数为一般指标（共计17项，每项1分，共计17分），如有负偏离，有一项扣1分，扣完为止。 注：招标文件“第四部分 采购需求”“四、技术及服务要求”中标“▲”及“#”的内容，投标人须在投标文件中提供技术支持资料（按采购需求中的要求提供证明材料，如果采购需求中未提及，须提供产品的厂家技术白皮书、产品样本、手册、检测报告等复印件加盖厂家公章），未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。【注：签订合同前，采购人有权要求中标供应商提供佐证材料原件核查，中标供应商不能按时提供的视为虚假响应，将取消中标资格】。 | 43 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目实施方案 | 投标人根据本项目实际情况制定整体服务方案，包括但不限于①供货计划②项目实施进度计划及进度保障措施③设备安装、调试、验收方案④应急响应时间及解决问题的方案⑤紧急故障处理预案及服务承诺落实的保障措施，每有一项内容且合理、可行的，得0.5分，最高得2.5分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。 投标人针对上述每一项方案在项目实施过程中所能预见的重点、难点进行分析，具有切实可行、操作性强的解决措施的，每一项方案加0.5分，最高得2.5分。 | 5 |
| 3 | 技术培训方案 | 投标人根据本项目实际情况制定技术培训方案，包括但不限于针对本次项目提供每台设备的①培训时长②培训人数③培训课程安排④培训授课人员专业程度和经验⑤培训内容（至少包括冷原子吸收测汞仪、红外测油仪、紫外分光测油仪、恒温恒湿称重系统的方法验证、质量控制、实际样品检测方案以及所投产品使用操作、校准、日常保养维护等内容），每有一项内容且合理、可行的，得0.5分，最高得2.5分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。 投标人针对上述每一项方案在项目实施过程中所能预见的重点、难点进行分析，具有切实可行、操作性强的解决措施的，每一项方案加0.5分，最高得2.5分。 | 5 |
| 4 | 售后服务方案 | 投标人根据本项目实际情况编制①售后服务方案②售后服务承诺③售后服务保障措施④售后专业团队及设备使用情况回访计划等售后服务方案，每有一项内容且合理、可行的，得0.5分，最高得2分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。 投标人针对上述每一项方案在项目实施过程中所能预见的重点、难点进行分析，具有切实可行、操作性强的解决措施的，每一项方案加0.5分，最高得2分。 | 4 |

（二）商务评估

| 1 | 类似业绩 | 自2021年1月1日（以合同签订之日为准）以来投标人承接过类似项目业绩的，每提供1份得2分，最高得6分。 注：须提供中标通知书、合同原件扫描件，未按要求提供不得分。 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 体系认证 | 投标人或所投产品制造厂商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得2分，本项最高得6分。 注：1、以上相关认证证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”并提供含网址查询结果截图； - 2、提供有效的证书原件扫描件； - 3、未按要求提供不得分。 | 6 |
| 3 | 节能、环保产品认证 | 供应商所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。 | 0.5 |
|  |  | 供应商所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得0.5分。 | 0.5 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 30 |
| 1.1 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。 | 30 |

采购包4

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 58.00 | 12.00 | 30.00 |

（一）技术评估(62分)

| 序号 | 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 1.根据各投标人所投产品的技术性能、对招标文件各项基本要求的逐项响应情况，由评委进行综合打分，投标人所投产品完全满足或优于招标文件中货物的技术参数及要求的，得基本分39分。 2.标“▲”的功能及技术参数为重要性能指标（共计12项，每项2分，共计24分），如有负偏离，有一项扣2分，扣完为止。 3.标“＃”的功能及技术参数为一般指标（共计15项，每项1分，共计15分），如有负偏离，有一项扣1分，扣完为止。 注：招标文件“第四部分 采购需求”“四、技术及服务要求”中标“▲”及“#”的内容，投标人须在投标文件中提供技术支持资料（按采购需求中的要求提供证明材料，如果采购需求中未提及，须提供产品的厂家技术白皮书、产品样本、手册、检测报告等复印件加盖厂家公章），未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。【注：签订合同前，采购人有权要求中标供应商提供佐证材料原件核查，中标供应商不能按时提供的视为虚假响应，将取消中标资格】。 | 39 |
| 2 | 实施方案 | 投标人根据本项目实际情况制定整体服务方案，包括但不限于①供货计划②项目实施进度计划及进度保障措施③设备安装、调试、验收方案④应急响应时间及解决问题的方案⑤紧急故障处理预案及服务承诺落实的保障措施，每有一项内容且合理、可行的，得1分，最高得5分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。 投标人针对上述每一项方案在项目实施过程中所能预见的重点、难点进行分析，具有切实可行、操作性强的解决措施的，每一项方案加0.5分，最高得2.5分。 | 7.5 |
| 3 | 技术培训方案 | 投标人根据本项目实际情况制定技术培训方案，包括但不限于针对本次项目提供每台设备的①培训时长②培训人数③培训课程安排④培训授课人员专业程度和经验⑤培训内容（至少包括便携式水质多参数测定仪（含溶解氧、PH、电导率）、PM10/PM2.5检测仪、便携式生物毒性检测仪、便携式测油仪、便携式浊度仪、便携式烟尘烟气测试仪（定电位法）、环境空气综合采样器的方法验证、质量控制、实际样品检测方案以及所投产品使用操作、校准、日常保养维护等内容），每有一项内容且合理、可行的，得1分，最高得5分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。 投标人针对上述每一项方案在项目实施过程中所能预见的重点、难点进行分析，具有切实可行、操作性强的解决措施的，每一项方案加0.5分，最高得2.5分。 | 7.5 |
| 4 | 售后服务方案 | 投标人根据本项目实际情况编制①售后服务方案②售后服务承诺③售后服务保障措施④售后专业团队及设备使用情况回访计划等售后服务方案，每有一项内容且合理、可行的，得0.5分，最高得2分，不提供方案或不符合项目需求的，不得分。 投标人针对上述每一项方案在项目实施过程中所能预见的重点、难点进行分析，具有切实可行、操作性强的解决措施的，每一项方案加0.5分，最高得2分。 | 4 |

（二）商务评估（8分）

| 序号 | 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 自2021年1月1日至开标截止时间前（以合同签订时间为准），投标供应商具有类似的销售合同，每提供一份得1分，满分4分。 注：须提供中标通知书、合同原件扫描件，未按要求提供不得分。 | 4 |
| 2 | 体系认证 | 投标人或所投产品制造厂商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得2分，本项最高得6分。 注：1、以上相关认证证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”并提供含网址查询结果截图； - 2、提供有效的证书原件扫描件； 3、未按要求提供不得分。 | 6 |
| 3 | 节能、环保产品认证 | 供应商所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目 清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于 有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。 | 1 |
|  |  | 供应商所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品 品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、 处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。 | 1 |

（三）价格评估（30分）

| 序号 | 评审内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×30分。（小数点保留两位） | 30 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：

项目名称：

投 标 人（公章）：

年   月  日

一、资格部分

（一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日
     （二）独立承担民事责任的能力

法人或者其他组织的营业执照等证明文件(原件扫描件)；供应商为自然人的，提供其身份证(原件扫描件) 。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供上一年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等原件扫描件，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2023年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的相关材料等原件扫描件，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

无

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购单位名称）    单位的   （项目名称）           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

（九）本项目的特定资格要求

无

二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、价格部分

开标一览表

项目编号：

投标人名称（公章）：                                货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

投标人盖章（公章）：

法定代表人签字或盖章：                                                                                                                                                      日期：  年  月  日

清单及明细报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 厂家 |  | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  |  |  |  |  | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

五、技术部分

（一）技术响应及偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人应根据招标文件“第四部分 采购需求”“四、技术及服务要求”中的相关技术要求，逐一说明投标货物技术响应和偏离情况，如直接拷贝或简单复制招标文件技术要求的，技术参数响应情况评分按得零分处理。

3、投标人在《技术响应及偏离表》中须如实表述产品技术性能，虚构产品技术参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

4、行数不够可自行添加。

5、相关证明材料附后。

（二）项目实施方案

各投标人根据评分办法中的相关要求进行编制

- 技术培训方案

各投标人根据评分办法中的相关要求进行编制

- 售后服务

服务要求响应及偏离对照表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标文件的实际情况 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、如有偏离的条款，投标人应当根据招标文件“第四部分 采购需求”“四、技术及服务要求”中的相关服务要求，在上表中标明满足与否。

2、投标人在本表中须如实表述，虚构内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

3、行数不够，可自行添加；

4、投标人如对服务部分中的内容无偏离，本表盖章即可。

投标人盖章（公章）：

法定代表人签字或盖章：                                                                                                                                                                                      日期：     年    月   日

- 售后服务方案

六、商务部分

（一）类似业绩

投标人类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 所在地 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、根据评分标准中关于类似业绩的描述，提供符合招标文件要求的证明材料扫描件。

（二）体系认证

（三）节能、环保产品认证

（四）人员配备

项目经理能力

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1.项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.行数不够，请自行添加。

2.列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3.列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

（五）商务要求响应及偏离对照表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标文件的实际情况 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、如有偏离的条款，投标人应当根据招标文件“第四部分 采购需求”的商务要求在上表中标明满足与否。

2、投标人在本表中须如实表述，虚构内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

3、行数不够，可自行添加；

4、投标人如对商务部分中的内容无偏离，本表盖章即可。

投标人盖章（公章）：

法定代表人签字或盖章：                                                                                                                                                                                      日期：     年    月   日

七、其他部分

按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局