招　标　文　件

项目名称：扬州市职业大学高邮湖校区师范学院智慧化教室建设项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0098

扬州市公共资源交易中心

2024年07月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	17

第四章 采购需求	21

第五章  评标方法与评标标准	60

第六章  投标文件格式	64

第一章  投标邀请

受[扬州市职业大学]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市职业大学高邮湖校区师范学院智慧化教室建设项目]( JSZC-321000-JZCG-G2024-0098)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市职业大学高邮湖校区师范学院智慧化教室建设项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年08月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0098

2.项目名称：扬州市职业大学高邮湖校区师范学院智慧化教室建设项目

3.预算金额： 68.59万

4.本项目设定最高限价，最高限价为68.59万元

5.采购需求（简介）：本项目包括智慧教室（1大、1小共2间）、婴幼儿行为观察室两个功能实训室建设方案。智慧教室中应配的智慧黑板（98英寸和86英寸各1块）由学校其他部门统一采购。投标单位应从实训室功能完整的角度，把本项目采购的设备与智慧黑板加以功能整合，安装相应的软硬件。详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年07月26日至2024年08月16日，每日上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年08月16日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市职业大学

地址：扬州市文昌西路458号

联系人：孔富新

联系方式：0514－87697823

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1527室

联系人：姜涛

联系方式：0514-82087195

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、质保期

质保期   3   年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；项目完成设备安装、调试和试运行后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的60%；项目完成验收后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付余款。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值     的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。（政府强制节能产品有：导播主机、86寸智能交互平板、分组讨论终端（65寸智能交互平板）、预监电视，投标人须提供所投产品有效期内的节能产品认证证书原件，扫描上传。）

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

核心产品： 分组讨论终端

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 师范学院智慧化教室设备 | 工业 |

本项目包括智慧教室（1大、1小共2间）、婴幼儿行为观察室两个功能实训室建设方案。智慧教室中应配的智慧黑板（98英寸和86英寸各1块）由学校其他部门统一采购。投标单位应从实训室功能完整的角度，把本项目采购的设备与智慧黑板加以功能整合，安装相应的软硬件。

两个实训室的功能需求及建设要求分述如下：

1、智慧教室（1大间+小1间）

智慧教室的建设旨在通过科技手段，为现代教育提供一个更为互动、智能和高效的环境。它融合了先进的技术装备与教育教学的理念，从而创造出一个人性化、智能化的教学空间。以下是智慧教室应具备的核心功能：

（1）教学内容辅助呈现：利用高清大屏、交互式白板、多媒体投影等设备，使教学内容的展示更加生动、形象，有助于学生更好地理解和吸收知识。

（2）学习资源即时获取：教室内应提供便捷的网络接入，使学生能够随时访问在线学习资源，如电子图书、教学视频、在线数据库等，丰富学习内容和方式。

（3）课堂交互增强：借助智能交互系统，实现师生之间、学生与学生之间的高效互动，包括提问、讨论、在线测试等功能，提升课堂活跃度和学生的参与度。

（4）情境感知与环境管理：通过物联网技术，实时监测教室内的环境数据（如温度、湿度、光线等），并自动调节至最佳学习状态。同时，能够感知学生的学习状态和需求，为教师提供实时反馈。

（5）物理与数字空间融合：结合实体教室与数字技术，打破传统的教学边界，使学生能够无缝切换本地学习与远程学习，拓展学习的时间和空间。

（6）自然人机交互：通过触控设备、语音识别等技术，实现人与学习环境的自然交互，提升学习体验和效果。

（7）个性化、开放式与泛在学习支持：系统能记录学生的学习进度和偏好，推荐个性化的学习资源，支持学生在任何时间、任何地点进行学习。

（8）智能分析与学情统计：通过大数据分析和人工智能技术，实时收集学生的学习数据，为教师提供精准的教学分析和学情统计，帮助教师更好地调整教学策略。

（9）分组与跨校区教学：支持灵活的分组教学，同时能实现不同校区间的远程同步教学，拓宽教学资源的共享范围。

（10）高清教学录播：配备自动录播系统，完整记录教学过程，便于学生回顾复习和教师进行教学反思。

2、婴幼儿行为观察实训室

婴幼儿行为观察实训室应具备实时观察与记录、行为分析、模拟实景教学、咨询与评估服务以及科研与学术交流等多重功能，以满足托育服务和学前教育专业教学、科研和实践的多方面需求。需要采购移动式智慧交互平板、教学扩声设备、音视频采集系统、培训桌椅、婴幼儿行为分析系统、儿童玩教具及设施等。

一、采购清单：

（一）智慧教室（大）

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研讨桌 | 48 | 套 |
| 2 | 教师椅 | 1 | 把 |
| 3 | 研讨椅 | 48 | 把 |
| 4 | 椅子 | 4 | 把 |
| 5 | 中控室操作台 | 2 | 张 |
| 6 | 4K 录播一体机 | 1 | 台 |
| 7 | 高清云台摄像机(特写) | 3 | 台 |
| 8 | 高清云台摄像机（全景） | 2 | 台 |
| 9 | LED 时钟 | 1 | 个 |
| 10 | 千兆交换机（24 口全千兆机架） | 1 | 台 |
| 11 | 导播主机 | 1 | 台 |
| 12 | 嵌入式录播系统 | 1 | 套 |
| 13 | 图像跟踪系统 | 1 | 套 |
| 14 | 预监电视 | 1 | 台 |
| 15 | 时序电源控制器 | 1 | 个 |
| 16 | 跟踪半球 | 2 | 台 |
| 17 | 功放 | 1 | 台 |
| 18 | 多媒体讲台（智能讲台） | 1 | 张 |
| 19 | 交互式智能书写屏(电容单屏) | 1 | 台 |
| 20 | 桌面式触摸面板 | 1 | 个 |
| 21 | 无线话筒（带领夹） | 1 | 个 |
| 22 | 指向性话筒 | 8 | 个 |
| 23 | 中控室监听音箱 | 1 | 对 |
| 24 | 音箱 | 4 | 只 |
| 25 | 数字音频矩阵 | 1 | 个 |
| 26 | 小组智能云盒 | 6 | 台 |
| 27 | 主讲端智能云盒 | 1 | 台 |
| 28 | 图像跟踪一体机 | 1 | 台 |
| 29 | 分组讨论终端（65寸智能交互平板） | 6 | 套 |
| 30 | 智慧教室融合终端 | 1 | 个 |
| 31 | 智能手写数位板 | 7 | 个 |
| 32 | 22U 标准机柜 | 1 | 个 |
| 33 | 系统集成(含线材) | 1 | 项 |
| 34 | 小组端交互系统软件 | 6 | 套 |
| 35 | 主讲端交互系统软件 | 1 | 套 |

（二）智慧教室（小）

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师椅 | 1 | 把 |
| 2 | 研讨椅 | 48 | 把 |
| 3 | 常态化录播一体机 | 1 | 台 |
| 4 | 教师定位电子云镜摄像机 | 1 | 台 |
| 5 | 学生定位电子云镜摄像机 | 1 | 台 |
| 6 | 合并式功率放大器 | 1 | 台 |
| 7 | 一拖二无线麦克风 | 1 | 套 |
| 8 | 千兆交换机（24 口全千兆机架） | 1 | 台 |
| 9 | 常态化录播互动系统 | 1 | 套 |
| 10 | 多媒体讲台（智能讲台） | 1 | 张 |
| 11 | 交互式智能书写屏(电容单屏) | 1 | 台 |
| 12 | 指向性话筒 | 2 | 个 |
| 13 | 专业音箱 | 2 | 只 |
| 14 | 智慧教室融合终端 | 1 | 个 |
| 15 | 22U 标准机柜 | 1 | 个 |
| 16 | 系统集成(含线材) | 1 | 项 |
| 17 | 研讨桌 | 18 | 张 |

（三）婴幼儿行为观察室

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童布艺沙发 | 1 | 套 |
| 2 | 儿童小茶几 | 1 | 个 |
| 3 | 观察桌 | 24 | 张 |
| 4 | 儿童桌椅 | 2 | 套 |
| 5 | 培训椅 | 48 | 把 |
| 6 | 文件柜 | 2 | 台 |
| 7 | 玩具柜 | 1 | 套 |
| 8 | 儿童寝具 | 1 | 套 |
| 9 | 单向玻璃 | 1 | 面 |
| 10 | 86 寸智能交互平板（含 PC 模块、移动支架） | 1 | 台 |
| 11 | 合并式功率放大器 | 1 | 台 |
| 12 | 一拖二无线麦克风 | 1 | 套 |
| 13 | 千兆交换机（8 口全千兆） | 1 | 个 |
| 14 | 婴幼儿行为分析系统 | 1 | 套 |
| 15 | 控制键盘 | 1 | 个 |
| 16 | 多媒体讲台（智能讲台） | 1 | 张 |
| 17 | 硬盘 | 1 | 个 |
| 18 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 19 | 交互式智能书写屏(电容单屏) | 1 | 台 |
| 20 | 专业音箱 | 2 | 只 |
| 21 | 学生特写球 | 4 | 台 |
| 22 | 创新思维教具（5-6） | 1 | 套 |
| 23 | 创新思维教具（4-5） | 1 | 套 |
| 24 | 创新思维教具（2-3） | 1 | 套 |
| 25 | 宣泄柱 | 1 | 个 |
| 26 | 心理沙盘 | 1 | 套 |
| 27 | 河内塔 | 1 | 套 |
| 28 | 情绪类绘本 | 30 | 册 |

二、技术参数和性能要求：

（一）智慧教室（大）

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研讨桌 | 单个为扇型桌8张可拼成一个直径1800mm的圆 1.台面板：采用优质高密度刨花板（三聚氰胺板），符合国家E1级板材标准，台面厚度25mm，挡板厚度15mm,面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边，耐磨防污。 2.台面托架：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长280mm*宽30mm材料壁厚3.0mm。 3.侧脚:前脚管采用25mm*50mm优质冷轧钢管，后脚管采用25mm*50mm优质冷轧钢管，前后脚跨度540mm,壁厚1.2mm 6.外观设计:架子经防锈防静电喷涂处理，台架有旋钮折叠装置，脚轮采用φ60mm PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。 | 48 | 套 |
| 2 | 教师椅 | 1.靠背:采用一体成型全新PA尼龙+23%玻纤混合塑料背框；椅背顶腰部长410mm,高度270mm,带腰扣3档任意上下40mm幅度调节,腰条宽度为85mm整体贴合人体脊柱骨背部； 2.座包为484*480*80mm尺寸大小，内为一次性定型70KG/M3#高密度、高回弹性、定型海绵，带全新PA尼龙座壳长时间外力作用下不易变形，美观。 3.面料：配优质环保网布，柔软弹性大，透气性强 背网采用超透气单层网布，韧性强，耐磨度高，耐脏。 | 1 | 把 |
| 3 | 研讨椅 | 1.背架:全新进口PA+玻纤，一体注塑成型，环保防火 舒适透气特网，美观耐用 2.靠背:倾仰机构设计,有效缓解疲劳 3.座垫:采用防阻燃定型海绵，舒适透气 4.T1.5mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，可折叠收纳，PA固定脚垫 | 48 | 把 |
| 4 | 椅子 | 1.背架:全新进口PA+玻纤，一体注塑成型，环保防火 舒适透气特网，美观耐用 2.靠背:倾仰机构设计,有效缓解疲劳 3.座垫:采用防阻燃定型海绵，舒适透气 4.T1.5mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，可折叠收纳，PA固定脚垫 | 4 | 把 |
| 5 | 中控室操作台 | 1.框架结构:内部主框架1.5mm，冷轧钢板，立柱1.5mm，激光切割成型，数控设备制作，做工精良，采用无磷静电粉末喷涂。 2.前后门板：优质冷轧钢板，静电喷塑，1.0mm厚,门上有通风散热孔。 3.配有4组键盘抽屉和托盘，台面50mm走线孔 4.柜体机采用可调节层板设计，可根据需求上下调节高度，前后双开门。内置可调节托盘。 | 2 | 张 |
| 6 | 4K 录播一体机 | 1.要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，≤24V供电，支持7*24小时工作。 2.内置嵌入式Linux操作系统，满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 ▲3.视频输入接口：要求支持≥9路本地高清信号采集接口，至少包括5路SDI（5路SDI接口均支持POC供电及信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮）、2路HDMI、1路VGA、1路YPBPR。(投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传) 4.视频输出接口:要求支持≥3路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口（支持4K合成HDMI输出），≥1路VGA接口。 5.音频接口：为保证教室内音频采集，支持≥4路本地音频信号采集接口，接口分别为≥2路吊麦,≥3路立体声音频输入接口，其中≥2路吊麦支持48V供电，支持≥4路立体声音频输出接口，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口。 6.要求支持≥1路100/1000Mbps自适应网口，≥8路RJ45控制接口（兼容RS232、RS422控制协议，支持接入控制面板、硬件导播台、LED计时器等外部设备）。 7.要求具备≥4路USB接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，其中至少支持2路USB 2.0和2路USB3.0接口。 8.要求主机前面板配置≥2.1英寸液晶显示屏和≥6个操作按键。 9．存储容量:要求配置≥2T硬盘。 ▲10.整机采用耐腐蚀技术处理，需通过符合标准的盐雾试验，试验时间不少于60小时。要求产品通过GB/T 2423.17-2008盐雾实验。(投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传) ▲11.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动，要求产品通过GB/T 2423.5-2019冲击实验。(投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传) | 1 | 台 |
| 7 | 高清云台摄像机(特写) | 硬件部分： 1.图像传感器： 采用≥1/2.8英寸，≥207万有效像素，HD CMOS传感器。 2.视频编码标准: 不少于H.264/MJEPG；视频码率：不少于128Kbps ～ 8192Kbps。 3.音频压缩标准：AAC；音频码率不少于96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。 4.超高帧率：1080P下输出帧频可达60fps。 5.信号系统不少于1080P60，1080P50，1080P30，1080P25，720P60，720P50。 6. 光学变焦：≥20X; 镜头不少于 f4.42mm ～ 88.5mm, F1.8 ～ F2.8。数字变焦：≥16X. 7.信噪比: ≥55dB。 8. 水平视场角: 不低于60.7°～ 3.36°;垂直视场角: 不低于34.1°～ 1.89°。 9.转动范围：水平转动范围不低于±170°，垂直转动范围不低于-30°～+90°，水平转动速度范围不低于1.7°～ 100°/s，垂直转动速度范围不低于1.7°～69°/s。 10.快门: 不低于1/30s～1/10000s。 11.图像冻结: 支持。 12.供电: ≤DC12V、PoE。 13.预置位数量: ≥255个。 14.视频码流: 支持主码流、辅码流。 15.产品亮度分解力（水平）≥1000电视线。 ▲16.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。(投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传) 17.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。 18.高清输出: ≥1路HDMI, ≥1路3G-SDI。 19.网络接口： ≥1路RJ45。 20.其它接口： ≥1路3.5mm Line In音频接口； ≥1路USB 2.0接口；≥1路RS232 In ；≥1路RS232 Out；≥1路RS485。 21.功耗：最大功率≤12W。 ▲22.要求产品采用耐腐蚀技术处理，需CMA机构认可的实验室出具的盐雾检测报告为佐证，检测时间不小于48小时，产品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹。(投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传) ▲23.为确保产品耐高低温性能，能承受低温-10℃～高温40℃环境下工作，需有检测报告为佐证，检测时间不小于8小时。(投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传) 24.为保证系统稳定性及兼容性，要求与4K录播一体机为同一品牌。 软件部分： 1.要求采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.要求支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.要求支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.要求支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.要求支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.要求支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.要求支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.要求支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 3 | 台 |
| 8 | 高清云台摄像机（全景） | 硬件部分： 1.图像传感器：采用≥1/2.8英寸，≥207万有效像素，HD CMOS传感器。 2.视频编码标准: 不少于H.264/MJEPG；视频码率：不少于128Kbps ～ 8192Kbps。 3.音频压缩标准：AAC；音频码率不少于96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。 4.超高帧率：1080P下输出帧频可达60fps。 5.信号系统不少于1080P60，1080P50，1080P30，1080P25，720P60，720P50。 6. 光学变焦：≥20X; 镜头不少于 f4.42mm ～ 88.5mm, F1.8 ～ F2.8。数字变焦：≥16X. 7.信噪比: ≥55dB。 8.水平视场角: 不低于60.7°～ 3.36°;垂直视场角: 不低于34.1°～ 1.89°。 9.转动范围：水平转动范围不低于±170°，垂直转动范围不低于-30°～+90°，水平转动速度范围不低于1.7°～ 100°/s，垂直转动速度范围不低于1.7°～69°/s。 10.快门: 不低于1/30s～1/10000s。 11.图像冻结: 支持。 12.供电: ≤DC12V、PoE。 13.预置位数量: ≥255个。 14.视频码流: 支持主码流、辅码流。 15.产品亮度分解力（水平）≥1000电视线。 16.高清输出: ≥1路HDMI, ≥1路3G-SDI。 17.网络接口：≥1路RJ45。 18.其它接口：≥1路3.5mm Line In音频接口； ≥1路USB 2.0接口；≥1路RS232 In：≥1路RS232 Out；≥1路RS485。 19.功耗：最大功率≤12W。 20.为保证系统稳定性及兼容性，要求与4K录播一体机为同一品牌。 软件部分： 1.要求采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.要求支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.要求支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.要求支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.要求支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.要求支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.要求支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.要求支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 2 | 台 |
| 9 | LED 时钟 | 1.要求配备超薄LED屏。 2.要求与录播一体机、桌面式触摸面板相结合，当老师按中控上开始录制键时，时钟从0开始计时，提醒录制时间。 | 1 | 个 |
| 10 | 24口全千兆交换机（机架） | 二层非网管交换机，交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电门交换机支持POE/POE+，POE功率180W)，固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态。 | 1 | 台 |
| 11 | 导播主机 | - CPU规格：采用国产海光C86-3G处理器，CPU物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥16MB，典型功耗≤65W； - 内存：配置≥8GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s，单内存插槽最大支持容量≥32GB，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥128GB； - 存储设备规格：配置≥1*256GB M.2 固态硬盘 。 - 显卡规格：配置独立显卡，显存容量≥2GB ，显存位宽≥64bit，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 2种显示接口，并与显示器接口相匹配； - 音频：集成声卡，支持5.1声道； - 网卡规格：配置≥1个千兆自适应有线网卡； - 主板扩展槽：配置≥2个PCIe x16, ≥1个PCIe x8, ≥1个PCIe x1； - 主板其他内置接口：配置USB总数≥11个，其中USB3.0接口≥9个，≥1个M.2接口 PCIE4.0协议 - 键盘鼠标:配置1套USB接口有线键盘鼠标； - 电源:≥200W电源； - 机箱尺寸容量：机箱体积≥15L； - 操作系统备份还原功能：支持操作系统备份及还原功能，当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态（非系统自带功能）； - 保修期限（年）：免费服务周期（含换件和维修）≥3年。 - 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。 - 整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应≤3.0 Bel； - 整机可靠性要求：具有产品可靠性检验证书，MTBF≥50万小时 - 关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 18.整机必须满足【苏财购〔2023〕22号】财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的台式计算机政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，扫描上传】CPU、操作系统符合安全可靠测评要求。 | 1 | 台 |
| 12 | 嵌入式录播系统 | 1.要求支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等。 2.为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入，要求具备9路信号的加载预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。 3.视频采集：要求支持高清摄像机信号接入进行画面采集和编码录制，要求支持多路信号以资源模式与导播后的电影模式同时录制，支持对视频文件进行点播回放以及拖拽播放进度条播放。 ▲4.视频编码：要求支持H.264/H.265视频编码，录制视频格式支持MP4,支持自定义录制分辨率、帧率和码流，视频编码码流应支持32Kbps至16Mbps可设，视频编码码流支持≥19档调节。(投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传) 5.音频编码：要求支持AAC音频编码，音频采样率应支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz等。 6.直播推送：支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持对接资源管理平台/第三方平台实现实时直播、录制视频文件自动上传等功能。 7.支持恢复出厂设置，能够实时初始化系统状态。 8.分段录制：支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。 9.要求支持手动、自动导播的无缝切换，既支持手动录制，又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接。 10.要求支持切换策略可编辑功能。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像等机位之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象，正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面，老师离开讲台并走到学生中间，摄像机又能切换到学生全景。支持VGA锁定功能。 11.要求支持多种画面布局设置，提供双分屏、三分屏、四分屏以及自定义画面布局，支持多个视频图层自由叠加组合。本地导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换。 12.要求支持渐变、淡入淡出、开门、关门、睁眼、闭眼、划像等≥12路切换特效。 13.摄像机控制：要求每个云台摄像机支持≥8个预置位功能，支持在画面调整完成之后手动点击鼠标拖动画面到预置位数字按钮处实现预置位保存。 14.要求支持自定义台标显示位置，支持设置≥8条预设字幕，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置台标、字幕显示位置。系统界面提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入。 15.课堂互动：要求支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 ▲16.支持板书同步互动功能，授课过程中支持用户调用白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端，真正实现教师在A教室的板书出题，学生在B教室的板书上答题，并将双方在不同地方协同书写的板书内容实时加入互动场景。(投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传) | 1 | 套 |
| 13 | 图像跟踪系统 | 1.要求支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学下的老师、学生多人跟踪识别。 2.可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应，无论人的正面和侧面都会被准确识别，并能够通过后台查看到多人识别效果。 3.要求具备身高自适应功能，无论老师、学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动等都不会被误判。 4.要求具备较强的抗干扰能力，采用领先的防抖动特征跟踪算法，图像识别系统不受外在环境影响。 5.要求系统结构设计合理，设置简单，可以实现全自动跟踪识别；支持实时定位，可以自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实现特写拍摄。 6.要求系统支持web界面访问，支持预览视频分析状态，可远程操控图像跟踪系统。 7.要求系统支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动，教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面。 8.要求系统支持区域聚焦功能，可通过浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为聚焦参考区域。系统对讲台区域监视画面框选时，聚焦区域包括教师跟踪、黑板跟踪等，确保智能跟踪分析的准确性。 ▲9.要求系统支持焦距守望功能，可通过浏览器对监视画面设置守望点，可同时设置不少于4个守望点相连实现智能跟踪。(投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传) 10.要求系统具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，两种模式之间支持一键切换。 11.要求系统智能识别教师身体朝向。当教师面朝学生时，智能切换至教师特写；当教师面向黑板时，智能切换至板书特写。板书特写采用伴随跟踪拍摄方式。 - 要求支持手势识别功能，可一键开启或关闭此功能。教师可以通过手势控制学生摄像机的拍摄。 13.要求系统支持TCP、UDP两种传输协议，可以同时获取≥4路IP视频流进行智能图像分析，可对教师全景、板书全景、学生全景、学生巡视等景位进行设置。 14.要求支持两种跟踪模式：伴随式模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 15.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 16.要求支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立时学生特写摄像机跟踪拍摄，支持多个学生起立切换为学生全景拍摄。 ▲17.要求系统支持切换规则定制，可以精确调整切换时间，设置云台速度，速度系数不少于0～99可调。(投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传) 18.要求系统可设置变焦速度，速度系数不少于1～7可调,实现焦距拉伸时间的调节。 | 1 | 套 |
| 14 | 预监电视 | 国产品牌，不小于42寸液晶，含吊装支架 | 1 | 台 |
| 15 | 时序电源控制器 | 1.单路功率≥15A 220V/AC。 2.最大功率≥30A。 3.电源接口：要求具有≥8路万能电源插座，独立继电器控制，每路均带供电源状态指示灯。要求≥1路LOOP OUT, ≥1路INPUT。 4.要求支持≥3种开关方式，包括手动开关、RS232等。 5.采用金属外壳，机架式安装。 6.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为同一品牌。 | 1 | 个 |
| 16 | 跟踪半球 | 1.要求传感器类型不小于 1/2.8英寸CMOS 2.要求像素 ≥200万 ，最大分辨率 1920×1080 3.扫描方式 逐行扫描 4.信噪比 ＞56dB 5.镜头类型 定焦 ，镜头焦距 2.8mm ，镜头光圈 F2.0 ，光圈控制 固定光圈 。 6.要求视场角 ≥水平106°×垂直55°×对角126° 7.视频压缩标准 H.265;H.264;H.264H;H.264B 视频帧率 50Hz：主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps);60Hz：主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps) 视频码率 H.264：32Kbps～6144Kbps; H.265：12Kbps～6144Kbps 8.支持宽动态 9. 要求网络接口≥1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） 10.供电方式 DC12V/POE。 | 2 | 台 |
| 17 | 功放 | 1.额定功率：≥立体声2×60W/8Ω 2.频率响应：20Hz-20KHz +1/-3dB 3.额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB 话筒 -34dB±1dB 4.失真度：≤0.5% 5.信噪比（话筒关闭、音调平直）：≥80dB 6.额定电源电压：交流220V /50Hz | 1 | 台 |
| 18 | 多媒体讲台（智能讲台） | 1、钢木结合，主体采用1.0-2.0mm冷轧钢材，保证产品耐固性；桌面及背面采用25mm双拼色三聚氰胺板材料；4个桌角采用圆弧化设计，保证安全性，圆弧半径大于100mm，整体更加圆润、大气。 2、整体尺寸：L*W*H：1000*720*1082mm；其中操作台面高度：850mm。 3、整体通过碰撞、冲击试验系统基本功能正常，结构外观正常。 4、桌面分为显示区域和操作台面两部分；倾斜式设计，可配置显示器设备；显示器底部具有全尺寸键盘收纳空间，便于使用和维护。 5、前挡板采用整体木饰面设计，可以整体拆卸，方便机柜背部维护。整体外形为封闭式设计；侧面具有抬手抓孔。 6、桌面左侧可嵌入21.5吋触摸显示器，嵌入讲桌后无明显缝隙，仰角大于23°，与教室触摸一体机同步显示及互动；右侧具有中控安装区域，支持中控面板定制开孔。 7、桌面右下立面处，安装笔记本模块，供输入接口：不低于USB3.0 x2、Type-C x1、HDMIx1、网线接口x1；其中HDMI和网线采用抽线式设计，方便笔记本连接。 8、桌面左侧具有隐藏式水杯架1套，右侧上方配置可回弹挂钩1个。 9、桌面下方配置两个抽屉，抽屉可通过机械锁手动开关，标准1U储物空间。 10、桌下内部具有10U机柜和主机放置空间，主机空间大小（深*宽*高）不小于450*250*450mm。机柜可接入第三方设备，机柜内部配置层板均为可滑动式设计。 | 1 | 张 |
| 19 | 交互式智能书写屏(电容单屏) | 1、书写屏的显示尺寸需≥21.5寸；分辨率需≥1920*1080；触摸点数需≥10点；屏幕亮度需≥250cd/㎡。 2、书写屏在高、低温工作试验触摸面板操作功能不存在反应慢，错误定位，部分区域触摸板没有功能等问题。 3、书写屏的边框需采用铝合金进行整体包边；表面钢化玻璃需经过防眩光处理，并与屏幕通过全贴合或更好的贴合工艺进行贴合，不得使用框贴工艺，避免后期粉尘、水汽进入屏幕内部影响设备寿命。 4、书写屏在高、低温贮存和恒定湿热试验屏幕显示不存在显示不均匀点，亮点、漏光等问题。 5、书写屏背部需采用优质冷轧钢材进行封装，表面静电喷塑（黑色），不得有任何直接裸露的电路板器件。 6、书写屏背部需至少具备1路电源接口，1路HDMI输入接口，1路Touch输出口，且Touch输出口需符合传统触屏类产品的规范，统一采用USB-B型母口的形式。 7、书写屏需配置至少1支屏幕书写笔，该书写笔需具备防盗绳设计，可与书写屏或者讲桌桌体进行连接，避免产品使用过程中书写笔错拿和遗失。 8、书写屏需支持抬笔批注功能，支持在电脑桌面状态下，无须点击任何软件按钮，实现抬笔即可进行电子批注的功能，且笔身上需具备橡皮擦按键，按下后自动切换至橡皮擦状态，并对产生的电子批注进行擦除。 9、书写屏需支持手笔分离功能，支持在电脑桌面状态下，书写笔进行批注或者擦除动作后，无须点击任何软件按钮，实现通过手指直接进行触控操作；当手指操作完毕后，又可通过书写笔直接进行电子批注或擦除，这个过程中无须点击任何软件按钮，教师无须学习任何软件功能，零门槛使用。 10、书写屏需具备各资源窗口的手势切换功能，在电脑桌面状态下，可通过五指左右横扫动作，实现导航窗口内各个资源前后两个方向的快速循环切换。 11、书写屏需支持通过手指手动点击屏幕侧边栏的工具按钮，自由设置手指在触控、批注、擦除3个模式内进行切换，实现在书写笔遗失或未使用的情况下，通过手指进行屏幕批注和批注擦除功能。 | 1 | 台 |
| 20 | 桌面式触摸面板 | 1.采用≥7英寸触摸式控制面板，一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使用。 2.支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作。 3.支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制。 4.支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行师生对话、三分屏等画面布局的选择。 5.支持一键开启，与一键关闭的操作。 6.支持对摄像机进行预置位选择。 7.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为同一品牌。 | 1 | 个 |
| 21 | 无线话筒（带领夹） | 1、接收机 工作频率：UHF 640-690MHz 信道数量：200 调制方式：FM 频率生成方式：PLL锁相环频率合成 接收方式：超外差二次变频 导频方式：数字导频 接收灵敏度：-96dBm 音频响应：30Hz-18KHz 谐波失真：≤0.5% 音频输出方式：平衡、非平衡 音频输出阻抗：600Ω±10% 综合失真度：＜0.5% @1KHz 工作电源：DC 12V/1A 功耗：≤10W 2、发射机 工作电源：2 * AA（1.2V或1.5V） 工作频率：640-690MHz 频率稳定度：±1 ppm 最大发射功率：10dBm 调制方式：FM 频率生成方式：PLL锁相环频率合成 话筒类型：高保真动圈式 话筒灵敏度：-53dB @ 1KHz 频率响应：30Hz-18KHz 拾音极性：心型指向性 拾音方式：动圈式 工作电流：100mA 3、腰包 工作电源：两节AA电池或镍氢充电电池 电池使用时间：8小时 工作频率：640-690MHz 最大发射功率：10 dBm 音频频率响应：60 ~ 20 KHz | 1 | 个 |
| 22 | 指向性话筒 | 1.单体:背极式驻极体。 2.指向性:心型指向/超心型指向。 3.频率响应:50Hz-16kHz。 4.灵敏度:-45dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)灵敏度高，失真小，动态范围大。 5.输出阻抗:不少于500Ω/1600Ω±30%(at 1kHz)。 6.负载阻抗:≥1000Ω。 7.使用电压:48V幻象电源。 8.清晰的人声拾音。 9.幻象电源供电方式。 10.内置晶体管放大器。 11.配弹簧传输线。 12.连接端：XLR三针公卡侬。 | 8 | 个 |
| 23 | 中控室监听音箱 | 木质有源2.0音箱 | 1 | 对 |
| 24 | 音箱 | 1.额定/峰值功率：≥60W/120W 2.额定阻抗：≥8Ω 3.特性灵敏度：≥88dB /w/m 4.输出声压级：≥113dB/W/m(Continues)， ≥120dB/W/m(Peak) 5.额定频率范围（-3dB）：≥ 80Hz－18KHz 6.辐射角度（H×V）：≥90°×50° 7.扬声器单元：LF：≥6.5"×1，HF：≥2"×1 | 4 | 只 |
| 25 | 数字音频矩阵 | 音频矩阵集成了语音激励、动态自适应噪声消除以及自适应反馈消除等功能,采用语音信号处理专用的高速浮点DSP处理芯片和业界领先的智能算法,能同时接入≥8个麦克风, 并为麦克风提供48V幻象供电,采用PC软件通过网络对设备参数进行调节。 1.自带操作软件，直观、图形化软件控制界面。 2.音频输入：支持≥8路话筒/线路输入，≥4路立体声输入。 3.音频输出：≥4路线路输出。 4.采样率：48kHz，A/D、D/A转换。 5.采用高速DSP处理芯片。 6.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 7.全功能矩阵混音功能。 8.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为同一品牌。 | 1 | 个 |
| 26 | 小组智能云盒 | 1.软件遥控器：投屏控制系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，可以对已投屏的设备进行设备切换操作，遥控器支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。 2.屏幕工具条：主要用来对设备进行控制操作的功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在系统设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来控制，具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注等功能按钮，并可以看到时间、设备状态等信息。支持用户自主选择工具条显示或隐藏，工具条隐藏后支持一键点击隐藏按钮再次显示工具条，且无操作10秒钟后，工具条可再次自动隐藏。 3.支持16路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于8屏画面同时投屏展示，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、全屏或移出操作。 4.支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入智能盒子进行投屏。通过外接USB发射器、扫码、安装App等方式投屏，均不符合要求。 5.支持设备的有线接入：HDMI输入接口支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，HDMI输出接口支持连接显示终端设备，可通过USB口直接接入摄像头用采集环境画面，支持通过USB口进行鼠标键盘的接入，支持选择U盘中的文档、图片、视频等资料直接打开播放，也可对存储至U盘的资源进行预览、删除。 6.多种画面布局显示：支持不少于16个投屏设备同时接入智能盒子，不少于同时8个画面显示，且支持1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面切换模式，不少于10种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、悬浮等）；只需一键点击，即可选择相应的布局。 7.投屏终端选择与切换：系统自动对有线接入设备和网络摄像机、无线接入设备、各小组的系统设备、U盘等、手写板等设备分类。投屏控制系统支持拖拽移动投屏设备的画面，支持对已连接投屏控制系统的终端强行从列表中移除，并可设置常用设备置顶显示模式。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。 8.音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出功能，可实现无线或有线3.5mm音频输入到设备中，通过3.5mm输出给功放、音响等设备。 9.支持对显示终端进行全屏缩放：通过遥控器APP或屏幕工具栏可控制显示终端的投屏画面缩放显示，达到对文字或重点画面逐步放大的效果，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。 10.支持批注功能：支持对当前屏幕的批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔进行标注，支持新建空白白板批注书写，空白白板和当前教学内容可一键进行切换。支持批注内容的撤销、自动清除和一键全部清除功能。 11.存储与图库：存储为用于投屏设备的截屏和录制内容的保存，存储支持U盘和配套的无线网络云盘；图库为用于直接打开浏览截屏的图片和录制的视频内容。 12.支持画面截屏：通过截屏功能，可一键截取当前投屏显示内容画面，通过微信、微博、QQ等第三方应用程序分享发送，并支持存储在U盘或局域网云盘中。 13．一键微课录制：设备支持通过硬件设备上的“录课”按键一键开始录课，也支持通过遥控器APP“录课”按钮一键录课；微课录制支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在智能盒子的外接U盘中或通过无线存储到匹配的无线设备硬盘中，支持录制存储空间不足时文字的提醒功能。 14.小组讨论：小组屏通过输入验证码，加入到教师指定的合作组里。小组内的成员，可以把自己的移动终端投射到小组屏上进行展示讲解，可以支持多人设备同时投屏对比讲解，支持同时批注操作。 15.支持UIBC回控操作：支持对HDMI有线接入的电脑、无线投屏的Android、Windows设备进行UIBC回控操作，具有选择开启或关闭功能按钮，可在显示终端大屏触摸回控或通过智能盒子外接鼠标回控。 | 6 | 台 |
| 27 | 主讲端智能云盒 | 1.操作系统：Android； 2.CPU：双核心、双线程、1.8GHZ、三级缓存 2MB； 3.RAM：≥8G； 4.内置存储：≥128G，可扩充到3TB。 5.影音接口：≥1路HDMI输入接口、1路HDMI输出接口、LineIn*1、 LineOut*1。 6.I/O接口：3个USB接口并支持扩展，3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 7.视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率。 8.扩展：具有“录制”按钮，可一键式录制课程。 9.内置无线AP功能/WiFi支持：智能云盒内置无线AP模块，工作频段：支持2.4G和5G。 支持协议： 802.11 a/b/g/n/ac多种协议模式。最大工作速率： 1300Mbps。网络工作模式支持：无线路由器、无线交换机、终端模式。 | 1 | 台 |
| 28 | 图像跟踪一体机 | 1.要求主机采用标准19英寸机架式安装，前面板采用单键式极简设计，简约实用。 ▲2.要求主机采用不大于DC12V安全电压供电，低功耗无风扇设计,工作噪音≤21db(A)。(投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传) ▲3.要求采用嵌入式架构，内置AIoT智能芯片，支持AI图像跟踪技术，能够达到5TOPS标准或以上的算力。(投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传) 4.集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于一体。 5.要求具备≥4路USB接口，支持接入I/O设备，要求具备≥1路HDMI OUT。 6.要求具备≥1路LAN网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯。 | 1 | 台 |
| 29 | 分组讨论终端（智能交互平板） | 1.智能交互平板显示尺寸≧65英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 2.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度； 3.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于85% 4.为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），3路前置USB3.0接口 5.为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口≥1路 6.交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告与证明照片并加盖公章） 7.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能。 8.前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性 9.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 10.前置U盘接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4cm 11.2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置15W中高音音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于300Hz； 12.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。 13.为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 14.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; 15.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 16.智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口 ，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。 17.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用； 18.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 19.智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，并有配有中文标识； 20.本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写 21.智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机 22.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 23.交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机 24.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置 26.内置1300万像素摄像头。 27.内置电脑模块: 处理器不低于4核8线程；配置要求：内存≥8GB DDR4 ，存储≥256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 6 | 套 |
| 30 | 智慧教室融合终端 | 整机结构： 1.显示屏采用电容感应式触摸屏设计，屏幕尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280*800。 2.面板需内置读卡器、扬声器（功率≥2*4W）、 拾音器等功能模块， 且外观为一体化设计。 整机功能 1.面板需内置 Android10 及以上的系统，运行 内存≥2G，EMMC≥16G，主频≥1.6GHz。 2.面板具备刷卡开机功能，支持教师刷卡后，经过权限判定， 直接进入操作界面，并自动打开所有已接入的各类多媒体设备，如教师机电 脑、投影机、幕布等。 3.面板本身至少需具备的接口： RS232≥2 路、 USB≥1 路、 RJ45 网络≥1 路。 讲桌设置有安卓触控屏为副屏幕，支持显示控制界面，当对接有录播系统，方便老师快速控制。 4.安卓触控屏支持与物联网中控主机对接，实现对教室内的智慧黑板，交互智能平板，录播系统，灯光，窗帘，空调，电视的控制，具备上课，下课或其他教学场景功能，支持每个系统的独立控制功能，并支持微信小程序控制。 5.安卓中控屏的屏幕尺寸≥10英寸，内存≥2GB，存储≥16GB支持分辨率≥800*1280，具备接口≥1个USB接口、≥1个RJ45网口 、1个DC接口。 6.安卓控制屏设置有录播控制菜单，支持控制录播系统的录制、暂停、停止、手自动切换等操作，支持台标与字幕的显示控制，支持预览通道选择，以及画面布局切换，可进行师生对话、三分屏等画面布局的选择，支持一键开启，与一键关闭的操作。 ▲7.面板支持对控制界面内的信号源数量和信号源名称进行自定义编辑；对不同品牌和类型的设备进行控制码和发码端口的自定义设置；支持新增自定义按键，每个按键可配置多个端口组合发码、中控主机受控电源通断等多命令的组合设置，对每个发码命令的执行间隔时长和执行顺序可设置。（提供软件功能截图扫描上传） 8.讲桌桌面内置弹射式接口面板，包含≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥1个USB口、≥1个网络接口、≥1个音频接口等，不使用时，可按下与桌面平齐，避免受到撞击，支持笔记本电脑接入。 9.支持外接PC电脑，可以将PC电脑内容显示在23.8英寸主屏上，支持1路HDMI OUT输出，可外接投影、显示器等多媒体设备。 10.讲桌柜体左侧预留电脑主机观察窗口，无需打开柜体的情况下也能正常开关电脑主机。 11．讲台设置有2个220V五口电源接口，方便老师接入笔记本电脑等设备。 12.讲桌设置有键盘抽屉，可放置黑板擦、书写笔、键盘和鼠标等，抽屉内预留≥4路USB快速充电接口，即使讲桌不开机，依然可以持续充电，可连接键盘鼠标使用,方便教师操作，讲桌桌面留有足够空间放置笔记本、教案等物品。 13.柜体下方设置有19英寸设备安装机柜，高度≥10U。 14.柜体下方预留多处散热孔，可以有效保证讲桌内设备的热量及时散出。 15.讲桌支持安装地脚，选配增高底座，预留增高底座安装孔位。 | 1 | 个 |
| 31 | 智能手写数位板 | 智能手写数位板 整机尺寸：364.27mm x239.83mm x 12.02 mm 有效区域：297mm*210mm 重量：776g 感应方式：电磁压感 无源无线 压感等级：2048 levels 传输方式：Wifi双频、蓝牙 感应精度：正负00.254mm 显示：0.96 寸 OLED 显示屏 128*64 ，显示设备及状态信息 内存：内置离线存储，支持离线书写并存储笔迹数据，可存储不低于100页书写内容。 电池容量：3.7V/4400mAh 续航时间：存储实时模式连接不间断书写时间 不低于20个小时 兼容系统：Windows, Mac, IOS, Android 数字出水笔 尺寸：11.7mm x 154mm 重量：12.8g 压感灵敏度：2048 级 圆珠笔芯或触控笔芯 铜制外壳，长度：68mm 感应方式：电磁感应 | 7 | 个 |
| 32 | 22U 标准机柜 | 标准服务器机柜，SPCC优质冷轧钢板，脱脂、磷化、静电喷涂，支持脚轮移动，托盘*1，散热风扇*1,机架式6口电源插座，容量22U，承重800Kg。 | 1 | 个 |
| 33 | 系统集成(含线材) | 包含设备的安装、调试、测试及使用培训等。主要指智慧黑板、多媒体讲台、桌椅、分组讨论系统的布线，摄像机、音响，吊麦等录播设备的安装。 | 1 | 项 |
| 34 | 小组端交互系统软件 | 1.软件遥控器：投屏控制系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，可以对已投屏的设备进行设备切换操作，遥控器支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。 2.屏幕工具条：主要用来对设备进行控制操作的功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在系统设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来控制，具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注等功能按钮，并可以看到时间、设备状态等信息。支持用户自主选择工具条显示或隐藏，工具条隐藏后支持一键点击隐藏按钮再次显示工具条，且无操作10秒钟后，工具条可再次自动隐藏。 3．支持16路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于8屏画面同时投屏展示，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、全屏或移出操作。 4．持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入智能盒子进行投屏。通过外接USB发射器、扫码、安装App等方式投屏，均不符合要求。 5．支持设备的有线接入：HDMI输入接口支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，HDMI输出接口支持连接显示终端设备，可通过USB口直接接入摄像头用采集环境画面，支持通过USB口进行鼠标键盘的接入，支持选择U盘中的文档、图片、视频等资料直接打开播放，也可对存储至U盘的资源进行预览、删除。 6．多种画面布局显示：支持不少于16个投屏设备同时接入智能盒子，不少于同时8个画面显示，且支持1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面切换模式，不少于10种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、悬浮等）；只需一键点击，即可选择相应的布局。 7．投屏终端选择与切换：系统自动对有线接入设备和网络摄像机、无线接入设备、各小组的系统设备、U盘等、手写板等设备分类。投屏控制系统支持拖拽移动投屏设备的画面，支持对已连接投屏控制系统的终端强行从列表中移除，并可设置常用设备置顶显示模式。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。8．音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出功能，可实现无线或有线3.5mm音频输入到设备中，通过3.5mm输出给功放、音响等设备。 9．支持对显示终端进行全屏缩放：通过遥控器APP或屏幕工具栏可控制显示终端的投屏画面缩放显示，达到对文字或重点画面逐步放大的效果，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。 10．支持批注功能：支持对当前屏幕的批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔进行标注，支持新建空白白板批注书写，空白白板和当前教学内容可一键进行切换。支持批注内容的撤销、自动清除和一键全部清除功能。 11.存储与图库：存储为用于投屏设备的截屏和录制内容的保存，存储支持U盘和配套的无线网络云盘；图库为用于直接打开浏览截屏的图片和录制的视频内容。 12．支持画面截屏：通过截屏功能，可一键截取当前投屏显示内容画面，通过微信、微博、QQ等第三方应用程序分享发送，并支持存储在U盘或局域网云盘中。 13．一键微课录制：设备支持通过硬件设备上的“录课”按键一键开始录课，也支持通过遥控器APP“录课”按钮一键录课；微课录制支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在智能盒子的外接U盘中或通过无线存储到匹配的无线设备硬盘中，支持录制存储空间不足时文字的提醒功能。 14.小组讨论：小组屏通过输入验证码，加入到教师指定的合作组里。小组内的成员，可以把自己的移动终端投射到小组屏上进行展示讲解，可以支持多人设备同时投屏对比讲解，支持同时批注操作。 15．支持UIBC回控操作：支持对HDMI有线接入的电脑、无线投屏的Android、Windows设备进行UIBC回控操作，具有选择开启或关闭功能按钮，可在显示终端大屏触摸回控或通过智能盒子外接鼠标回控。 | 6 | 套 |
| 35 | 主讲端交互系统软件 | 1.中英文切换：系统支持简体中文和英文两种语言模式，可快速进行中英文的切换，满足双语教学的要求。 ▲2.软件遥控器：互动控制系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP，即可将移动终端作为控制端，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。遥控器APP可支持批注、录制、截屏、切换设备、切换布局模式等功能；使用遥控器APP可拍摄多达16张照片或录制多达16段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器（手机/平板/电脑端）本地的多达16个文件，上传至屏幕分屏显示。（要求提供产品功能截图上传） 3.屏幕工具条：主要是指对设备进行控制操作的功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来操作，具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注、白板、互动等功能按钮，并可以看到时间、设备状态等信息。支持用户自主选择工具条显示或隐藏，工具条隐藏后支持一键点击隐藏按钮再次显示工具条，且无操作10秒钟后，工具条可再次自动隐藏。支持工具条按钮自定义，可以根据自己的教学需求，选择常用的功能按钮显示在工具条上；亦可添加自定义按钮，将某一路信号源显示在工具条上。工具条支持在大屏的左边和右边显示，满足不同习惯的老师教学使用。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度。 4.支持设备的有线接入：设备具有1路HDMI输入接口，支持电脑、摄像机、实物展台等外部设备的有线接入。具有1路HDMI输出接口。可通过USB口直接接入摄像头采集环境画面，支持通过USB口进行鼠标键盘的接入，支持选择U盘中的文档、图片、视频等资料直接打开播放，也可对存储至U盘的资源进行预览、删除。 5.支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、macOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入智能云盒进行投屏。通过外接USB发射器、扫码、安装App等方式投屏，均不符合要求。 ▲6.手写板：支持手写板通过Wifi网络连接到智能云盒，手写板书写笔迹可实时通过智能云盒展示。支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏、6屏、8屏、9屏、16屏等不同对比模式，允许教师自主选择不同学生手写板上屏展示，支持将已上屏的手写板画面截图保存至U盘或本地硬盘。支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前学生手写板等操作。支持教师端对学生手写板清除笔迹，学生也可通过书写板上的“清除”按钮，一键清除手写板笔迹。（要求提供产品功能截图上传） 7.音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出功能，可实现无线或有线3.5mm音频输入到设备中，通过3.5mm输出给功放、音响等设备。 ▲8.支持16路投屏终端同步显示：支持4K高清视频播放，能够在显示终端上不少于4屏画面同时播放高清视频，并可自由拖动交换画面位置。支持对投屏终端单个或者全体音频音量控制；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、翻转、循环播放、全屏或移出操作。（要求提供产品功能截图上传） 9.多种画面布局显示：支持不少于16个投屏设备同时接入智能云盒，不少于同时16个画面显示，且支持Auto（自适应）画面、1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面、9画面、16画面切换模式，不少于13种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等）；只需一键点击，即可选择相应的布局。只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。界面布局支持：全屏模式、工具条显示模式、研讨模式等。研讨模式下，已连接的设备、文件资料能够自动罗列显示出来，让教师所见即所得。布局还有：布局快照、清除主屏、清除副屏等功能按钮的选择。 10.投屏终端选择与切换：系统自动对有线接入设备和网络摄像机、无线接入设备、各小组的系统设备、U盘、手写板等设备分类。支持拖拽选择投屏设备的画面，支持对已连接的设备强行从列表中移除、重命名，并可设置常用设备置顶显示模式。 11.支持对显示画面进行全屏缩放：通过遥控器APP或屏幕工具栏可控制显示终端的投屏画面缩放显示，达到对文字或重点画面逐步放大的效果，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。 12.批注白板：批注提供选择画笔、激光笔、颜色、图形、画笔粗细、板擦、撤销、清空、重做等工具；支持板擦手势擦除；支持选择某一区域进行聚焦讲解，聚焦内容可以以图片形式发送到指定的小组，亦可保存到本地硬盘，并可将当前显示区域截取到白板中进行重点批注讲解；关灯模式下可将当前显示区域以外的画面进行黑屏操作；支持白板界面下的随写板书写；教师可选择当前页面内容或选择课件中的多张内容，生成二维码；学生通过移动设备直接扫码，即可下载课件内容。扫码设置支持公网模式和局域网模式。 13.支持画面截屏：通过截屏功能，可一键截取当前显示的内容画面，支持通过遥控器APP分享到微信、微博、QQ等第三方应用程序，并支持存储在U盘或本地硬盘上。 14.存储与图库：存储为用于显示内容的截屏和录制视频的保存，存储支持保存在U盘或本地硬盘；图库中可直接浏览截屏的图片和录制的视频内容。 ▲15.课堂互动：支持学生使用手写板、反馈器、微信小程序参与课堂答题互动，手写板与反馈器需要在后台绑定教师授课班级信息，设备与学生学号姓名绑定，便于答题数据的统计。学生可通过微信扫码签到，输入课程ID号，加入教师创建的班级。对于迟到的学生，教师可随时再次发起签到，让学生加入到班级。课堂教学中，教师可以以当前界面显示内容为题目，直接发起答题。题型支持：单选题、多选题、判断题、算术题、投票、挑人、抢答、书写题、简答题等。通过微信答题时，题目内容与答题选项同步推送到学生微信小程序上。教师端可实时看到答题进度，可主动停止答题，答题结束之后，答题统计结果以图表形式实时展示。教师可不设置正确答案，让学生再次作答，两次作答结果可进行对比，便于教师了解学生对知识点的掌握情况。可统计整节课的课堂互动数据，生成报告，点击下课。（要求提供产品功能截图上传） ▲16.分组教学：教师上课前，通过创建合作组，并随即生成一个入组验证码；小组屏通过输入验证码，加入到教师指定的合作组里；任何小组屏都可以作为教师端，进行创建和解散合作组。教师可以通过广播功能，把教师端显示内容同步到指定的单个或多个小组屏上。通过切屏功能，可以抓取多个小组屏内容到教师端，进行对比教学。还可以把任何一个小组屏幕内容，演示到其他指定的单个或多个小组屏上。同时支持教师选择文件资料发送到全部分组或指定的单个或多个分组，实现多样化的分组讨论场景。以上多屏小组互动，支持同时批注操作。支持教师端对分组设备进行管控，包括控制小组屏录制、息屏、唤醒、关机重启、音量调节等操作。（要求提供产品功能截图上传） 17.一键课程录制：设备支持通过硬件设备上的“录制”按键或软件工具栏中的“录制”按钮一键开始录课；课程录制支持多画面和外接麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在智能云盒的外接U盘或本地硬盘中，支持录制存储空间不足时文字的提醒功能，录制过程中可随时暂停、停止。 18.校园电视台：支持创建即时直播，收看端直接收看直播。支持选择不同的收看方式：选择云盒作为收看端设备、允许云盒通过直播间ID加入收看直播、支持移动端通过扫描二维码观看本次直播。支持锁定直播间，锁定后，其他云盒则无法再加入收看直播。支持直播端设备查看：收看端是否加入直播间、收看端设备类型、收看端加入直播间方式、是否移除收看端设备、锁定直播间、结束直播等信息。 19.支持反向控制操作：支持对HDMI有线接入的电脑、无线投屏的Android、Windows设备进行反向控制操作，具有选择开启或关闭功能按钮，可在显示终端大屏触摸或通过智能云盒外接鼠标以及遥控器软件进行回控。 20.应用程序：支持将第三方应用程序预装到智能云盒，直接在教学主界面即可打开软件运行，通过快捷按钮可完成教学主界面和应用程序主界面的一键切换。 21.推拉流：支持RTMP协议推流，可实时将教学互动终端的画面、声音通过互联网直播，最多可完成16路投屏设备画面同步直播到互联网；同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过教学互动终端进行拉流播放；用户可预置多个推流、拉流地址。 22.书签：支持添加多个教学平台网页链接保存为书签；课堂中，教师可任意选择一个书签，快速打开平台网页，直接调用网页资源进行授课，可在屏幕端同时展示多达16个书签。 23.扩展屏：支持android和windows系统的移动终端设备安装扩展屏软件，并与智能云盒绑定，即可将智能云盒的视频流画面实时同步到移动终端上。智能云盒可设置选择接收视频流画面，支持:大屏画面、录制直播画面、同步课堂画面等。 24.安全策略：支持设置随机PIN码和固定PIN码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码；还可支持设置管理员密码和密码提示信息，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。 25.欢迎主题：智能云盒支持用户自定义添加欢迎主题、欢迎词功能模块。可更换背景、添加文字、图片、分割线、背景音乐等，系统默认提供不小于10种设计模板供便捷选用，个性化的欢迎主题，让教学、会议更加高效便捷。 26.为确保产品的操作便携性、易用性，以上功能参数要求必须为一个产品实现，不得通过多个产品组合拼凑。且系统支持连网自动检查更新，本地升级。 27.“课堂教学互动系统”具有软件产品证书和软件著作权登记证书 | 1 | 套 |

（二）智慧教室（小）

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师椅 | 1.靠背:采用一体成型全新PA尼龙+23%玻纤混合塑料背框；椅背顶腰部长410mm,高度270mm,带腰扣3档任意上下40mm幅度调节,腰条宽度为85mm整体贴合人体脊柱骨背部； 2.座包为484*480*80mm尺寸大小，内为一次性定型70KG/M3#高密度、高回弹性、定型海绵，带全新PA尼龙座壳长时间外力作用下不易变形，美观。 3.面料：配优质环保网布，柔软弹性大，透气性强 背网采用超透气单层网布，韧性强，耐磨度高，耐脏。 | 1 | 把 |
| 2 | 研讨椅 | 背架全新进口PA+玻纤，一体注塑成型，环保防火 舒适透气特网，美观耐用 靠背倾仰机构设计，有效缓解疲劳 座垫采用防阻燃定型海绵，舒适透气 T1.5mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，可折叠收纳，PA固定脚垫 | 48 | 把 |
| 3 | 常态化录播一体机 | 1.要求录播主机采用嵌入式DSP硬件架构设计，支持壁挂式安装，具有可拆卸束线盒；配置ARM双核处理器、Linux系统、≥1TB存储硬盘，支持7*24小时工作。 2.要求整机高度一体化，至少支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。 3.要求配置≥17英寸电容触控液晶屏。 ▲4.具有五指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过五指按压屏幕实现对屏幕背光的关闭。支持用户设置休眠时间，休眠后触控屏幕可快速唤醒；可选择立即休眠、一直开启、30秒、1分钟、5分钟、20分钟、50分钟、1小时等。（投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传） 5.要求支持≥1路HDMI输入接口，支持≥2路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面。支持≥4路MIC输入支持幻象供电，≥3路线性输入，≥3路线性输出。支持≥1路凤凰端子RS232控制接口，≥1路debug调试接口。具备≥2路USB3.0接口，支持连接U盘进行课程视频的下载。 6.要求支持5路RJ45网口，其中4路POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。 7.视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 8.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。9.无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。 10.整机采用耐腐蚀技术处理，需通过符合标准的盐雾试验，试验时间不少于60小时。要求产品通过GB/T 2423.17-2008盐雾实验。 ▲11.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动，要求产品通过GB/T 2423.5-2019冲击实验。（投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传） | 1 | 台 |
| 4 | 教师定位电子云镜摄像机 | 硬件部分： 1.支持≥830万像素，采用1/2.8英寸CMOS传感器。 2.配置4K Sensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 3.支持智能教学跟踪，内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4.AF镜头自动对焦无畸变镜头，焦距: f≥8.2mm，水平视场角: ≥40°，数字变焦≥8x。 5.最低照度： 0.5 Lux 6.视频编码：H.265/H.264/MJPEG；视频码率：32Kbps～16384Kbps。 7.音频压缩：AAC/G711A；音频码率：96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 ▲9.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。（投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传） ▲10.人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测。（投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传） 11.电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 12.白平衡：支持自动、室内、室外、 一键式、手动、指定色温设置。 13.数字降噪：2D, 3D数字降噪 14.支持背光补偿。 15.供电：DC12V、POE、POC。 16.接口：1*3G-SDI，1*USB2.0接口，1*RJ45接口，1*Line in 3芯凤凰口，1路RS485 2芯凤凰口。 ▲17.设备采用耐高低温技术处理，通过根据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准条件和方法下，承受低温-10℃～高温40℃环境，试验时间不少于8小时，设备无异常，确保产品使用的持久性和耐高低温性能。（投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传） 18. 为保证系统兼容性，要求教师定位电子云镜摄像机与常态化录播互动一体机同一品牌。 软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现教师全景与教师特写的拍摄。 3.全景画面与特写画面采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 4.全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式。 5.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 ▲7.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节、速度控制等。（投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传） 8.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 9.支持老师跟踪，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 10.支持对教师行为的精准检测定位；支持教师行为检测功能；当检测区域内有教师走动，支持对运动中的教师人脸进行检测、跟踪、抓拍。 11.全景画面支持畸变矫正功能。 ▲12.支持人脸检测：支持跟踪；支持背光补偿、宽动态、增益控制、2D/3D降噪等；（投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传） | 1 | 台 |
| 5 | 学生定位电子云镜摄像机 | 硬件部分： 1.支持≥840万像素，采用1/2.8英寸CMOS传感器。 2.配置4K Sensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 3.支持智能教学跟踪，内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4.AF镜头自动对焦无畸变镜头，f≥2.8mm，水平视场角:≥84°，数字变焦≥8x。 5.最低照度：不大于0.5 Lux 6.视频编码：H.265/H.264/MJPEG；视频码率：32Kbps～16384Kbps。 7.音频压缩：AAC/G711A；音频码率：96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 9.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 10.人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测，进行人脸小图抓拍及上传。 11.电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 12.白平衡：支持自动、室内、室外、 一键式、手动、指定色温设置。 13.数字降噪：2D、3D数字降噪 14.要求支持背光补偿。 15.供电：DC12V、POE、POC。 16.接口：≥1*3G-SDI，≥1*USB2.0接口，≥1*RJ45接口，≥1*Line in 3芯凤凰口，≥1路RS485 2芯凤凰口。 17.为保证系统兼容性，要求与常态化录播互动一体机同一品牌。 软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现教师全景与教师特写的拍摄。 3.全景景别和特写景别颜色、亮度等保持一致。 4.全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式。 5.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节等。 8.支持多速度等级的电子云台控制。 9.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 10.根据学生远近自动变焦，始终保持合适大小。 11.智能识别单人或者多人起立和坐下动作，并给出单人或者多人的特写定位镜头。 12.可识别站立后的离座走开动作。 13.学生起立、坐下等切换码可通过参数设置界面任意自定义。 | 1 | 台 |
| 6 | 合并式功率放大器 | 1、带U盘播放和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，四路音源切换按键（带记忆功能），对线路1/线路2/线路3/（蓝牙/U盘）进行切换； 2、带2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、2路无线话筒输入（1路3.5三芯+1路USB，USB可用于2.4G无线话筒供电）、2组立体声线路输入（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输入（凤凰接口）； 3、带2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输出（凤凰接口）； 4、带1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口； 5、话筒和线路音量、高/低音独立可调， 6、额定功率(RMS)：≥2×200W 8Ω,≥2×300W 4Ω； 7、总谐波失真：≤1%； 8、线路频率响应：20Hz～20KHz ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz ±3dB； 9、输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，200±20mV无线话筒； 10、信噪比：≥82dB； 11、电压适应范围：～180V-242V。 12、具备电网电路识别通断保护装置； 13、具备数字式短路保护装置； 14、具备动态限幅保护装置； | 1 | 台 |
| 7 | 一拖二无线麦克风 | 1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 3、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 4、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。 5、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 6、载波频段: UHF530-690.000MHZ 7、单机频带宽度 :50 MHz 8、单机频道数量：2000个 9、频率间隔：25KHz 10、灵敏度: -48±3dB 11、综合S/N比 : >100dB(A) 12、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 13、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 14、频率响应 : 65Hz-15kHz 15、发射器拾音头：动圈式 | 1 | 套 |
| 8 | 千兆交换机（24 口全千兆机架） | 二层非网管交换机，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电门交换机支持POE/POE+，POE功率180W)，固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态。 | 1 | 台 |
| 9 | 常态化录播互动系统 | - 录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加2路资源备份。录制格式支持MP4/FLV/TS。 2.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整等功能。 3.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置8种字体大小、6种字体颜色。系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，即可进行中英文输入及相关操作功能。 4.支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号。 5.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换。 6.支持片头片尾添加，可以设置插入片头片尾的时间。 7.台标支持4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。 8.支持上切、下切、左切、右切、渐变等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。 9.系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、聚焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。 10.系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。 11.系统支持循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除。 12.系统具有推送公网直播功能，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播。 ▲13.内置互动系统，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持显示互动时间、双流、静音、全屏、退出等功能。（投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传） 14.支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。 15.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 ▲16.录播系统支持板书同步互动功能，授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端，实现不同课堂间多方板书的同屏互动书写和显示，真正实现教师在A教室的板书出题，学生在B教室的板书上答题，并将双方在不同地方协同书写的板书内容实时加入互动场景。（投标时须提供检测报告原件扫描上传及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图上传） | 1 | 套 |
| 10 | 多媒体讲台（智能讲台） | 1、钢木结合，主体采用1.0-2.0mm冷轧钢材，保证产品耐固性；桌面及背面采用25mm双拼色三聚氰胺板材料；4个桌角采用圆弧化设计，保证安全性，圆弧半径大于100mm，整体更加圆润、大气。 2、整体尺寸：L*W*H：1000*720*1082mm；其中操作台面高度：850mm。 3、整体通过碰撞、冲击试验系统基本功能正常，结构外观正常。 4、桌面分为显示区域和操作台面两部分；倾斜式设计，可配置显示器设备；显示器底部具有全尺寸键盘收纳空间，便于使用和维护。 5、前挡板采用整体木饰面设计，可以整体拆卸，方便机柜背部维护。整体外形为封闭式设计；侧面具有抬手抓孔。 6、桌面左侧可嵌入21.5吋触摸显示器，嵌入讲桌后无明显缝隙，仰角大于23°，与教室触摸一体机同步显示及互动；右侧具有中控安装区域，支持中控面板定制开孔。 7、桌面右下立面处，安装笔记本模块，供输入接口：不低于USB3.0 x2、Type-C x1、HDMIx1、网线接口x1；其中HDMI和网线采用抽线式设计，方便笔记本连接。 8、桌面左侧具有隐藏式水杯架1套，右侧上方配置可回弹挂钩1个。 9、桌面下方配置两个抽屉，抽屉可通过机械锁手动开关，标准1U储物空间。 10、桌下内部具有10U机柜和主机放置空间，主机空间大小（深*宽*高）不小于450*250*450mm。机柜可接入第三方设备，机柜内部配置层板均为可滑动式设计。 | 1 | 张 |
| 11 | 交互式智能书写屏(电容单屏) | 1、书写屏的显示尺寸需≥21.5寸；分辨率需≥1920*1080；触摸点数需≥10点；屏幕亮度需≥250cd/㎡。 2、书写屏的边框需采用铝合金进行整体包边；表面钢化玻璃需经过防眩光处理，并与屏幕通过全贴合或更好的贴合工艺进行贴合，不得使用框贴工艺，避免后期粉尘、水汽进入屏幕内部影响设备寿命。 3、书写屏在高、低温贮存和恒定湿热试验屏幕显示不存在显示不均匀点，亮点、漏光等问题。 4、书写屏背部需采用优质冷轧钢材进行封装，表面静电喷塑（黑色），不得有任何直接裸露的电路板器件。 5、书写屏背部需至少具备1路电源接口，1路HDMI输入接口，1路Touch输出口，且Touch输出口需符合传统触屏类产品的规范，统一采用USB-B型母口的形式。 6、书写屏需配置至少1支屏幕书写笔，该书写笔需具备防盗绳设计，可与书写屏或者讲桌桌体进行连接，避免产品使用过程中书写笔错拿和遗失。 7、书写屏需支持抬笔批注功能，支持在电脑桌面状态下，无须点击任何软件按钮，实现抬笔即可进行电子批注的功能，且笔身上需具备橡皮擦按键，按下后自动切换至橡皮擦状态，并对产生的电子批注进行擦除。 8、书写屏需支持手笔分离功能，支持在电脑桌面状态下，书写笔进行批注或者擦除动作后，无须点击任何软件按钮，实现通过手指直接进行触控操作；当手指操作完毕后，又可通过书写笔直接进行电子批注或擦除，这个过程中无须点击任何软件按钮，教师无须学习任何软件功能，零门槛使用。 9、书写屏需具备Windows窗口导航功能，在导航界面需支持收录和显示Windows系统内当前打开的各类软件和系统窗口的缩略图，至少需包括PPT、EXCEL、Word、图片、视频、视频展台等。教师可在导航窗口内通过点击缩略图即可实现各类资源在屏幕内的快速切换与显示。 10、书写屏需具备各资源窗口的手势切换功能，在电脑桌面状态下，可通过五指左右横扫动作，实现导航窗口内各个资源前后两个方向的快速循环切换。 11、书写屏需具备虚拟白板功能，支持在导航窗口内一键创建虚拟白板窗口，教师可在虚拟白板窗口直接通过书写笔进行任意书写和圈画操作，且书写完毕后，支持无须点击任何软件按钮，直接通过手指对白板画布进行缩放和漫游操作。 12、书写屏需支持通过手指手动点击屏幕侧边栏的工具按钮，自由设置手指在触控、批注、擦除3个模式内进行切换，实现在书写笔遗失或未使用的情况下，通过手指进行屏幕批注和批注擦除功能。 | 1 | 台 |
| 12 | 指向性话筒 | 1.单体:背极式驻极体。 2.指向性:心型指向/超心型指向。 3.频率响应:50Hz-16kHz。 4.灵敏度:-45dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)灵敏度高，失真小，动态范围大。 5.输出阻抗:不少于500Ω/1600Ω±30%(at 1kHz)。 6.负载阻抗:≥1000Ω。 7.使用电压:48V幻象电源。 8.清晰的人声拾音。 9.幻象电源供电方式。 10.内置晶体管放大器。 11.配弹簧传输线。 12.连接端：XLR三针公卡侬。 | 2 | 个 |
| 13 | 专业音箱 | 1、额定/峰值功率：≥80W /320 W ； 2、额定阻抗：8 Ω； 3、特性灵敏度：≥91dB/W/m； 4、输出声压级： ≥110dB/W/m(Continues)； ≥116 dB/W/m(Peak)； 5、额定频率范围: 65 - 20000Hz； 6、覆盖角度H×V：90 º×90 º； 7、扬声器单元：LF:6.5 英寸 ； HF: 1英寸丝膜高音； 8、箱体材料：12mm中密度纤维板 ； 9、输入接口：压缩式接插座 ； 10、吊挂方式： 壁挂安装； | 2 | 只 |
| 14 | 智慧教室融合终端 | 1.显示屏采用电容感应式触摸屏设计，屏幕尺寸≥10.1 英寸， 分辨率≥1280*800。 2.面板需内置读卡器、扬声器（功率≥2*4W）、 拾音器等功能模块， 且外观为一体化设计。 整机功能 1.面板需内置 Android10 及以上的系统，运行 内存≥2G，EMMC≥16G，主频≥1.6GHz。 2.面板具备刷卡开机功能，支持教师刷卡后，经过权限判定， 直接进入操作界面，并自动打开所有已接入的各类多媒体设备，如教师机电 脑、投影机、幕布等。 3.面板本身至少需具备的接口： RS232≥2 路、 USB≥1 路、 RJ45 网络≥1 路。 4.面板需支持脱离中控主机独立使用，支持单面板即可直接对投影机、 一体机、教师电脑等 外部设备进行统一控制。 5.面板需具备电脑显示屏内的资源窗口界面， 支持教师通过在中控屏内点击窗口缩略图实现对电脑窗口的快捷切换。 6.面板可自定义信号切换界面上输入输出信号源的名称和数量，并支持选择不用信号源分 别在主副屏上显示，方便用户根据教室实际场 景进行配置。 7.面板支持对控制界面内的信号源数量和信号源名称进行自定义编辑；对不同品牌和类型 的设备进行控制码和发码端口的自定义设置； 支持新增自定义按键，每个按键可配置多个端 口组合发码、中控主机受控电源通断等多命令的组合设置，对每个发码命令的执行间隔时长和执行顺序可设置。 8.面板的交互界面内需具备视频呼叫按键，并支持在未进行上课开机时仍可一键呼叫至教室管理员，并显示管理员的摄像头画面。 9.支持管理员在校外使用笔记本电脑通过互联网接听管辖教室内各面板发起的视频呼叫请求。 10.面板支持设置长时间无操作自动熄屏，支持对自动熄屏时长进行设置；并且支持设置每 日指定时间段屏幕常亮。 11.面板界面内需具备学校 LOGO 的自定义显示和更换功能。 12.面板支持显示教室内的录播设备的导播画面，并可实现一键开启录播、直播。 | 1 | 个 |
| 15 | 22U 标准机柜 | 标准服务器机柜，SPCC优质冷轧钢板，脱脂、磷化、静电喷涂，支持脚轮移动，托盘*1，散热风扇*1,机架式6口电源插座，容量22U，承重800Kg。 | 1 | 个 |
| 16 | 系统集成(含线材) | 包含设备的安装、调试、测试及使用培训等，主要指大屏，黑板，讲台，桌椅，录播设备的线槽，布线，摄像头，音响，吊麦，红外接收器等设备的安装，强电布线和弱点布线，LED灯的安装，调试。后期整体使用的培训。 | 1 | 项 |
| 17 | 研讨桌 | 尺寸：外边1500mm，宽650mm，总长1890 材质说明： 1、桌面：用厚25mm不低于E1刨花板，表面贴三聚氰胺，侧边封边工艺，25mm厚板用1.0mm*30mm黑色封边条封边； 2、桌架：1.5mm厚冷轧钢，激光、折边、焊接打磨而成，表面高温静电喷涂 ； 3、桌腿：φ60圆管1.5mm厚冷轧钢立柱，焊接打磨而成，表面高温静电喷涂； 4、材质颜色：饰面颜色白色，型材颜色白色5、配件：桌腿配防滑垫； | 18 | 张 |

（三）婴幼儿行为观察室

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童布艺沙发 | 一套为4个、实木框架、外围尺寸≥61*36*56cm，内部填充为中密度环保海绵沙发 | 1 | 套 |
| 2 | 儿童小茶几 | 颜色白，复合板材，尺寸≥45*45*43cm | 1 | 个 |
| 3 | 观察桌 | 尺寸：1300*50*750mm 1）台面板 采用优质高密度刨花板（三聚氰胺板），符合国家E1级板材标准，台面厚度25mm，挡板厚度15mm,面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边，耐磨防污。 2)台面托架: 采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长280mm*宽30mm材料壁厚3.0mm。 3) 侧脚 前脚管采用25MM*50MM优质冷轧钢管，后脚管采用25mm*50mm优质冷轧钢管，前后脚跨度540mm,壁厚1.2mm。 4)横梁 采用优质φ50mm圆形冷轧钢管，壁厚1.2mm。 5）书网: 采用优质φ14mm圆管 厚度为（0.8mm)经塑料件与圆管组合成型。 6)外观设计:架子经防锈防静电喷涂处理，台架有旋钮折叠装置，脚轮采用φ60mm PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色 | 24 | 张 |
| 4 | 儿童桌椅 | 桌子：产品规格：1200mm*600mm*550mm（长×宽×高），椅子高28cm；2、技术执行标准：按照GB/T3326-2016木家具标准执行；3、产品材质：松木木质；4、结构榫卯结构；5、粘接剂；无异味表面涂层不退色，不易刮伤；6、油漆参数：采用优质环保聚酯漆，漆膜光泽均匀。7、3底2面油饰工艺；10、棱角打磨光滑。1桌6椅。 | 2 | 套 |
| 5 | 培训椅 | 可折叠，钢制脚，用于观摩 | 48 | 把 |
| 6 | 文件柜 | 规格：880W*400D*1800H；采用冷轧钢，钢板厚0.6mm； | 2 | 台 |
| 7 | 玩具柜 | 规格：≧88*40*180cm；采用木质板材，根据现场定制,含书架、玩具柜 | 1 | 套 |
| 8 | 儿童寝具 | 尺寸：四层床从高到低尺寸分别为： 150*65*112cm 138*63*85cm 127*63*57cm 116*63*30cm 1.立柱采用优质无结巴50*40mm橡胶木，四周床侧使用16mm厚度 别橡胶木实木板，床板采用9mm多层板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。边缘使用环保木蜡油两底两面处理 2. 五金件选用环保五金、安全无毒。当床拉出使用，床与床之间设置有插销装置，用于床体之间的固定；每层抽屉床的底部均配以4个TPE材质滑轮，方便移动及固定。 3.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害 4.整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求 | 1 | 套 |
| 9 | 单向玻璃 | ≥L6000mm×H1200mm×10mm单向透视钢化玻璃，双层隔音处理，提升隔音效果 | 1 | 面 |
| 10 | 86 寸智能交互平板（含 PC 模块、移动支架） | 1.智能交互平板显示尺寸≧85英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 2.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度； 3.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于85% 4.为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），3路前置USB3.0接口 5.为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口≥1路 ▲6.交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等（须提供检测报告原件扫描上传） 7.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能。 ▲8.前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性（须提供检测报告原件扫描上传） 9.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 10.前置U盘接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4cm 11.2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置15W中高音音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于300Hz； 12.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。 13.为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 14.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; 15.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 16.智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口 ，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。 ▲17.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用；(须提供检测报告原件扫描上传) 18.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 19.智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，并有配有中文标识； 20.本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写 21.智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机 22.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 23.交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机 24.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置 26.内置1300万像素摄像头。 27. 内置电脑模块: 处理器不低于4核8线程；配置要求：内存≥8GB DDR4 ，存储≥256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 28. 智能交互平板具有平均无故障时间MTBF≥10万小时。 | 1 | 台 |
| 11 | 合并式功率放大器 | 1、带U盘播放和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，四路音源切换按键（带记忆功能），对线路1/线路2/线路3/（蓝牙/U盘）进行切换； 2、带2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、2路无线话筒输入（1路3.5三芯+1路USB，USB可用于2.4G无线话筒供电）、2组立体声线路输入（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输入（凤凰接口）； 3、带2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输出（凤凰接口）； 4、带1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口； 5、话筒和线路音量、高/低音独立可调， 6、额定功率(RMS)：≥2×200W 8Ω,≥2×300W 4Ω； 7、总谐波失真：≤1%； 8、线路频率响应：20Hz～20KHz ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz ±3dB； 9、输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，200±20mV无线话筒； 10、信噪比：≥82dB； 11、电压适应范围：～180V-242V。 12、具备电网电路识别通断保护装置； 13、具备数字式短路保护装置； 14、具备动态限幅保护装置； | 1 | 台 |
| 12 | 一拖二无线麦克风 | 1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 3、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 4、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。 5、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 6、载波频段: UHF530-690.000MHZ 7、单机频带宽度 :50 MHz 8、单机频道数量：2000个 9、频率间隔：25KHz 10、灵敏度: -48±3dB 11、综合S/N比 : >100dB(A) 12、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 13、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 14、频率响应 : 65Hz-15kHz 15、发射器拾音头：动圈式 | 1 | 套 |
| 13 | 千兆交换机（8 口全千兆） | 8口全千兆 | 1 | 个 |
| 14 | 婴幼儿行为分析系统 | 1、系统是通过行为编码体系（coding scheme）来实现行为观察的结构化和系统化，是完整的收集数据、分析数据和管理数据的完整系统； 2、可实现在线视频的编码与离线视频的编码，可同时播放2路视频和/或2路音频的播放； 3、在一个项目中支持最多100个独立变量，可利用独立变量进行数据的筛选 4、系统观察时长最多可达500个小时，观察对象最多可达250个，行为最多250个，组合的观察对象*行为最多5000个； 5、系统可用1个、2个或3个字母进行编码，扩充了编码的数量；（按要求提供演示） 6、系统支持两种不同的观察方法：连续性观察和瞬时采样，两种方法也可以结合使用； 7、系统分类两种行为：同时发生或不能同时发生的行为、持续时间的行为或瞬时的行为； 8、系统可对行为进行修饰，用来补充行为的外部信息，最多可在一个coding scheme里对行为进行250个添加信息的补充； 9、系统可对视频进行暂停、慢放和快进，视频文件速度可调1/25到16倍原速度（1/25 1/5 1/2 1 2 4 8 16），音频文件可调1/2 1 2倍速度。（按要求提供演示） 10、系统可进行视频片段选择，基于数据选择可制定特定的视频片段 11、可分析以下参数：最小持续时间、最长持续时间、平均持续时间、总持续时间、标准偏差、标准误、标准差、每分钟次数、总次数、百分比、潜伏期、下四分位数、中位数、上四分位数。（按要求提供演示） 12、支持ASCII和Unicode，可使用中文、英文、日文、西里尔字母等进行编码； 13、支持各种主流视频格式：QuickTime (mov)、MP4、H.264 DivX、MPEG-4 DivX、MPEG-1、MPEG-2、DV-AVI 、(uncompressed) AVI 和各种主流音频格式：MP3、WMA、WAV； 14、可同时播放4路视频和/或4路音频的播放，在定制版本里可扩展为20或更多； 15、系统自带可靠性分析用以质量控制和观察确认； 17、系统自带滞后序列分析用以序列分析和寻找因果关系； 16、可靠性分析基于四种：基于频率、基于持续时间、基于频率/顺序、基于时间/顺序； 17、可靠性分析可分析一致性指数、百分比一致性、Cohen Kappa、Pearson Rho等统计分析。（按要求提供演示） 18、滞后序列分析可进行过渡矩阵分析，比如A事件发生后B发生的次数。（按要求提供演示） | 1 | 套 |
| 15 | 控制键盘 | 1、10.1 英寸电容触摸屏 2、支持Android6.0操作系统支持H.265/H.264/解码，最大1画面分割 H.265最高 3、支持1路4K@30fps; H.264最高 2、支持1路1080P@60fps 4、支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到显示屏上 5、支持网络方式接入球机、NVR设备 6、支持云台控制，预置点、巡航的设置与调用支持ONVIF协议接入设备 7、支持最多1024台设备添加支持四维摇杆控制，控制云台上下左右转动，聚焦变倍等操作支持通过U盘升级支持设置按键音开启/关闭 8、支持定时重启设备自带电源 | 1 | 个 |
| 16 | 多媒体讲台（智能讲台） | 1、钢木结合，主体采用1.0-2.0mm冷轧钢材，保证产品耐固性；桌面及背面采用25mm双拼色三聚氰胺板材料；4个桌角采用圆弧化设计，保证安全性，圆弧半径大于100mm，整体更加圆润、大气。 2、整体尺寸：L*W*H：1000*720*1082mm；其中操作台面高度：850mm。 3、整体通过碰撞、冲击试验系统基本功能正常，结构外观正常。 4、桌面分为显示区域和操作台面两部分；倾斜式设计，可配置显示器设备；显示器底部具有全尺寸键盘收纳空间，便于使用和维护。 5、前挡板采用整体木饰面设计，可以整体拆卸，方便机柜背部维护。整体外形为封闭式设计；侧面具有抬手抓孔。 6、桌面左侧可嵌入21.5吋触摸显示器，嵌入讲桌后无明显缝隙，仰角大于23°，与教室触摸一体机同步显示及互动；右侧具有中控安装区域，支持中控面板定制开孔。 7、桌面右下立面处，安装笔记本模块，供输入接口：不低于USB3.0 x2、Type-C x1、HDMIx1、网线接口x1；其中HDMI和网线采用抽线式设计，方便笔记本连接。 8、桌面左侧具有隐藏式水杯架1套，右侧上方配置可回弹挂钩1个。 9、桌面下方配置两个抽屉，抽屉可通过机械锁手动开关，标准1U储物空间。 10、桌下内部具有10U机柜和主机放置空间，主机空间大小（深*宽*高）不小于450*250*450mm。机柜可接入第三方设备，机柜内部配置层板均为可滑动式设计。 | 1 | 张 |
| 17 | 硬盘 | 6T监控硬盘 | 1 | 个 |
| 18 | 硬盘录像机 | 1、支持IPC分辨率12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 2、支持最大20路高清IPC网络视频接入 3、支持最大2路4K/4路4MP/8路1080P/16路720P/20路4CIF同时预览 4、支持最大2路4K/4路4MP/8路1080P/16路720P同步回放，1/16到512倍速 5、支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B画面预览 6、支持4个硬盘接口，单块最大10TB 7、支持2个100M/1000M以太网接口支持1个HDMI/1个VGA视频输出（同源），HDMI最高分辨率可达4K 8、支持S+265、H.265、H.264压缩标准带宽：接入带宽160Mbps；转发带宽48Mbps；存储带宽128Mbps 9、支持接入热像测温枪进行测温管理支持客流量统计， 10、支持多台客流量相机组成区域内统计支持驳接Onvif、RTSP协议网络前端、GB/T28181标准对接平台、GA/T1400对接平台 11、支持H.265 Onvif 功率≤40W | 1 | 台 |
| 19 | 交互式智能书写屏(电容单屏) | 1、书写屏的显示尺寸需≥21.5寸；分辨率需≥1920*1080；触摸点数需≥10点；屏幕亮度需≥250cd/㎡。 2、书写屏在高、低温工作试验触摸面板操作功能不存在反应慢，错误定位，部分区域触摸板没有功能等问题。 3、书写屏的边框需采用铝合金进行整体包边；表面钢化玻璃需经过防眩光处理，并与屏幕通过全贴合或更好的贴合工艺进行贴合，不得使用框贴工艺，避免后期粉尘、水汽进入屏幕内部影响设备寿命。 4、书写屏在高、低温贮存和恒定湿热试验屏幕显示不存在显示不均匀点，亮点、漏光等问题。 5、书写屏背部需采用优质冷轧钢材进行封装，表面静电喷塑（黑色），不得有任何直接裸露的电路板器件。 6、书写屏背部需至少具备1路电源接口，1路HDMI输入接口，1路Touch输出口，且Touch输出口需符合传统触屏类产品的规范，统一采用USB-B型母口的形式。 7、书写屏需配置至少1支屏幕书写笔，该书写笔需具备防盗绳设计，可与书写屏或者讲桌桌体进行连接，避免产品使用过程中书写笔错拿和遗失。 8、书写屏需支持抬笔批注功能，支持在电脑桌面状态下，无须点击任何软件按钮，实现抬笔即可进行电子批注的功能，且笔身上需具备橡皮擦按键，按下后自动切换至橡皮擦状态，并对产生的电子批注进行擦除。 9、书写屏需支持手笔分离功能，支持在电脑桌面状态下，书写笔进行批注或者擦除动作后，无须点击任何软件按钮，实现通过手指直接进行触控操作；当手指操作完毕后，又可通过书写笔直接进行电子批注或擦除，这个过程中无须点击任何软件按钮，教师无须学习任何软件功能，零门槛使用。 10、书写屏需具备Windows窗口导航功能，在导航界面需支持收录和显示Windows系统内当前打开的各类软件和系统窗口的缩略图，至少需包括PPT、EXCEL、Word、图片、视频、视频展台等。教师可在导航窗口内通过点击缩略图即可实现各类资源在屏幕内的快速切换与显示。 11、书写屏需具备各资源窗口的手势切换功能，在电脑桌面状态下，可通过五指左右横扫动作，实现导航窗口内各个资源前后两个方向的快速循环切换。 12、书写屏需具备虚拟白板功能，支持在导航窗口内一键创建虚拟白板窗口，教师可在虚拟白板窗口直接通过书写笔进行任意书写和圈画操作，且书写完毕后，支持无须点击任何软件按钮，直接通过手指对白板画布进行缩放和漫游操作。 13、书写屏需支持通过手指手动点击屏幕侧边栏的工具按钮，自由设置手指在触控、批注、擦除3个模式内进行切换，实现在书写笔遗失或未使用的情况下，通过手指进行屏幕批注和批注擦除功能。 | 1 | 台 |
| 20 | 专业音箱 | 1、额定/峰值功率：≥80W /320 W ； 2、额定阻抗：8 Ω； 3、特性灵敏度：≥91dB/W/m； 4、输出声压级： ≥110dB/W/m(Continues)； ≥116 dB/W/m(Peak)； 5、额定频率范围: 65 - 20000Hz； 6、覆盖角度H×V：90 º×90 º； 7、扬声器单元：LF:6.5 英寸 ； HF: 1英寸丝膜高音； 8、箱体材料：12mm中密度纤维板 ； 9、输入接口：压缩式接插座 ； 10、吊挂方式： 壁挂安装； | 2 | 只 |
| 21 | 学生特写球 | 1、1/2.7英寸超低照度传感器音频1（Line in/Mic in）入1出（内置双扬声器/外置音源/关闭）报警支持2入1出支持插入TF卡，最大512G， 2、支持RS485接口支持通过RS485对接温湿度传感器，实现数据接收，叠加温湿度信息 3、支持DC12V供电支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 6颗红外补光灯，2近4远，补光距离20m 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，预置位精度偏差少于0.1度 4、支持H.265、H.264、M-JPEG视频编码方式，默认H.265 支持PAL/NTSC制式切换，默认PAL，具有良好的地区适用性支持3D定位功能，可实现点击定位和放大支持掉电记忆水平手控转速：0.1～180°/s，垂直手控转速：0.1～120°/s 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率5MP（2880×1620）25fps 5、支持人脸抓拍，且抓拍率≥98%（测试可达100%）智能监控模式，支持人车分离、绊线、周界、双绊线、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计、人群聚集、智能跟踪、值岗检测、移动报警、遮挡报警、视频诊断、音频异常等 6、支持机械宽动态、强光抑制、3D降噪、SmartIR 支持电子透雾设置支持区域曝光、背光补偿区域可选图片叠加、心跳、黑白名单等智能监控模式下支持人员跟踪 | 4 | 台 |
| 22 | 创新思维教具（5-6） | 1.疯狂对对碰：规格：≥20*20*9.5cm，数量：3套 2.天才的编剧：规格：≥28.2*21*3.5cm，数量：2套 3.酷拉米：规格：≥24.8*24.8*5.5cm数量：4套 4.狼和羊：规格：≥28.2*21*3.5cm，数量：2套 5.猫和老鼠：规格：≥28.2*21*3.5cm，数量：4套 6.精灵快快跑：规格：≥16*16*5.5cm，数量：2套 7.创客迷宫：规格：≥38.5*29.5*5cm，数量：2套 8.未来海底城市：规格：≥27.8*21*3.5cm，数量：4套 | 1 | 套 |
| 23 | 创新思维教具（4-5） | 1.智兽：规格：≥28.2*21*3.5cm数量：2套 2.大竞赛：规格：≥28.2*21*3.5cm，数量：2套 3.酷拉米：规格：≥24.8*24.8*5.5cm；数量：4套 4.雪森林：规格：≥21*21*3.5cm，数量：套2 5.星际动物城：规格：≥25*14*2.5cm，数量：4套 6.快快快：规格：≥28*28*5cm，数量：2套 7.图形大作战：规格：≥28.2*21*3.5cm，数量：2套 8.塔米诺：规格：≥28*22.8*4cm，数量：4套 | 1 | 套 |
| 24 | 创新思维教具（2-3） | 1.大侦探：规格：≥11*11*4cm数量：4套 2.魔法乐园：规格：≥28*21.2*4.6cm数量：4套 3.甜甜糖果屋：规格：≥20*15*5cm数量：3套 4.小小消防员：规格：≥28*21.2*4.6cm数量：2套 5.动物翻翻乐：规格：≥28*21.2*4.6cm数量：2套 6.把它们围起来：规格：≥28.2*21*3.5cm数量：4套 7.图形拼拼乐：规格：≥22*16*6.5cm数量：4套 8.3D像素：规格：≥28*28*5cm数量：4套 材质：塑胶、纸等复合材料 | 1 | 套 |
| 25 | 宣泄柱 | 材质：外层为优质皮革、内层为抗打击海绵尺寸高175cm/直径35cm底座灌沙/水 | 1 | 个 |
| 26 | 心理沙盘 | 标准心理沙盘：配置2个：遵循国际标准规格配置大小为≧54*46*10cm，实木喷漆，底部为海蓝色，实木制作； 沙箱架：沙箱架2个：实木制作。 陈列架：配置2个：≧100*60*30cm，实木材质，多层式设计，保证放置在最上层的物品，也可以方便取放。 沙：20公斤，环保安全的专用水洗沙； 沙具：包括1200个沙具,9大类32小类，包括人物类、动物类、植物类、建筑类、家具与用品类、交通运输类、食物果实类、石头贝壳类和其他等。材质分陶瓷、树脂、木质、塑料、塑胶、泥质等。可满足不同偏好来访者的需要。 配件：沙耙1把；沙刷1把；沙盘操作手册1本。 ▲为确保产品安全性，所投产品的“沙具架”、“沙盘”、“沙盘架”及“沙具架用板”，甲醛释放量需符合国家标准要求，检测标准依据国家标准“ GB 18584-2001”。（须提供检测报告原件扫描上传） ▲为确保产品安全性，所投产品需具有室内空气检测报告（检测项目为：苯、甲醛、氨、TVOC）（须提供检测报告原件扫描上传） | 1 | 套 |
| 27 | 河内塔 | 一、仪器说明： 本仪器采用三根立柱和一些大小不同的圆盘为测试材料，将圆盘按规则在立柱间搬移来考察学生创造性思维解决问题的能力。在起始柱上，圆盘是按从大到小的顺序叠放成金字塔型，要求被试尽可能快且以最少步序将这些圆盘移动到目标柱上，且目标柱上圆盘叠放顺序与起始状态相同。河内塔问题的解决过程不但体现出个体问题解决的思维策略和能力，还具有思维训练的作用，对提高学生解决问题的能力会有很大帮助。 二、主要技术指标： 1.由八个不同直径的圆盘与三个直立的小柱组成。圆盘从大到小依次放在左侧的一个柱上，似塔形。 2、实验要求圆盘移到右侧的小柱上。 3、移动过程中，只有顶部的一个圆盘可以移动，并且要求总是大圆盘 在下，小圆盘在上。 4.专用铝合金箱一体包装 | 1 | 套 |
| 28 | 情绪类绘本 | 《妈妈我能行》系列、《生气梦》、《我的情绪小怪兽》立体书、《亲爱的，你也很棒》、《我的感觉》系列等（可酌情调节更新） | 30 | 册 |

三、视频演示

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

婴幼儿行为分析系统：

1、系统可用1个、2个或3个字母进行编码，扩充了编码的数量；

2、系统可对视频进行暂停、慢放和快进，视频文件速度可调1/25到16倍原速度（1/25 1/5 1/2 1 2 4 8 16），音频文件可调1/2 1 2倍速度。
3、可分析以下参数：最小持续时间、最长持续时间、平均持续时间、总持续时间、标准偏差、标准误、标准差、每分钟次数、总次数、百分比、潜伏期、下四分位数、中位数、上四分位数。
4、可靠性分析：可分析一致性指数、百分比一致性、Cohen Kappa、Pearson Rho等统计分析。
5、滞后序列分析可进行过渡矩阵分析，比如A事件发生后B发生的次数。

四、实施要求

1、招标文件所提供的采购清单为报价依据，项目报价应包含除设备清单外的辅材及与项目相关的所有费用（如强、弱电的改造部署、安装管线孔洞的修复封堵费用、垃圾清除费用；采购人负责强弱电至配电箱）。

2、项目质量

货物外型构造尺寸应满足现场安装条件；设备、材料质量必须满足采购需求；项目质量必须符合国家质量验收规范标准。

3、组织实施设计方案

投标人均应根据项目现场实际情况编制组织实施设计方案。

投标人出具针对本项目的实施方案，主要包含：针对本项目的质量保证和控制相关措施、施工人员配备情况、具体施工进度计划、设备供货保障计划以及安装调试和试运行方案。实施方案各方面要完全满足采购需求，内容详尽完善，思路清晰，表达清楚。实施方案包括但不限于：（1）质量保证和控制措施；（2）人员配备情况；（3）进度计划；（4）供货保障计划；（5）安装、调试、试运行方案。

4、建设周期

为保证智慧化教室项目的顺利建设，本次设备到货、安装、调试工作应在合同签订之日起20个工作日内完成，应合理安排时间，制定相应的项目实施详细进度计划。

5、安装、调试与验收

（1）中标人负责检查安装现场的安装条件，事先提出对安装的环境方面的要求。

（2）本项目涉及的设备由中标人负责测试、安装、调试和有关配置工作，中标人应提供详细的具有时效性的测试、安装、调试方案，经采购人确认后，作为设备验收的标准，中标人应按上述方案完成测试、安装、调试和有关配置工作。

（3）中标人需保证设备均为制造商原产地原装产品，保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物到达采购人指定的现场后，由中标人与采购人共同核对装箱单，共同开箱（若有争议，请质检机构检验确定），依照合同的货物清单清点，并进行签字确认。

（4）中标人保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能，中标人对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责与制造商沟通解决。

（5）中标人承诺本次提供的所有设备满足招标文件要求及自身投标文件承诺，承诺所有的设备满足技术完整性要求。

五、售后服务要求

1、从项目验收合格之日开始计算，质保期3年。

2、中标人在免费质保期内应提供7×24小时运维服务，遇重大任务或事故期间，根据采购人要求需派驻一名有经验的工程师常提供驻场技术服务。

3、在免费质保期内，中标人须对本项目中所提供的软件免费升级，系统和设备由于施工质量或产品本身质量原因造成的损伤或损坏，中标人须免费修理或更换；中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备制造商原产的或是经其认可的，必须是新的未使用和未经修复的。

4、在质保期内，由中标人每年提供两次本项目各系统的例行巡检，并做记录，出具巡检报告。

5、保修的范围仅限于本合同中中标人提供给采购人的设备、部件和装修。

6、服务内容要求：

（1）中标人在质保期内应保证所提供的设备和平台的安全性、可用性、可靠性，满足采购人的服务要求，提供快速及时的技术支持。

（2）服务范围，包括但不限于：设备日常维护、巡检；故障及其他损坏设备的修理；备件备品的购买；重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；采购人重要活动的现场技术保障；其他必须的技术服务（例如软件的版本升级）。

（3）服务响应时间不超过60分钟，业务系统恢复时间4小时。

六、培训要求

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订培训方案，包括培训计划、配备的专职培训人员、培训时效性、培训内容及培训结果。投标人应安排具备相应资质和经验的技术人员，对学校有关师生进行全流程使用培训，确保相关人员能熟练掌握设备或系统的日常使用及维护。提供不少于5次现场培训，培训相关使用人员不少于10人，直至教会。培训的内容应包括但不限于：系统的正常操作和使用方法；系统的日常维护和保养方法；安全操作规程、安全注意事项等。

七、其他要求

在使用前须提供国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定的证书，对教室室内空气质量进行检测，空气符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020），费用由中标人承担。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

| 评分标准 |  |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评审基准价，得满分30分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×30×100% |
| 技术参数响应（32分） | 根据各投标人的投标文件中相关证明资料进行评审，招标文件的技术参数要求为基准，技术偏离表需逐条对比撰写，技术规格部分得分需根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，所投产品若非逐条对应撰写则此项不得分。全部响应即满足招标文件主要的技术指标、参数要求的得32分。加▲项为满足采购人使用需求的重要参数，每一项不满足扣1分，扣完为止。 投标人需按要求提供相关证明材料，不提供证明材料，不得分。 |
| 产品功能演示（10分） | 投标人需按本次项目招标要求进行产品功能的视频演示，演示视频统一采用录制软件真实的操作方式进行逐项功能演示（视频画面须清晰），采用PPT、文档或视频播放形式（无实际软件操作过程的）不得分，演示时间不超过15分钟。视频随投标文件上传，未上传或无法播放不得分。每项演示成功后评委根据演示效果进行打分，满足得2分，不满足和欠缺的不得分，满分10分。 婴幼儿行为分析系统： 1、系统可用1个、2个或3个字母进行编码，扩充了编码的数量； 2、系统可对视频进行暂停、慢放和快进，视频文件速度可调1/25到16倍原速度（1/25 1/5 1/2 1 2 4 8 16），音频文件可调1/2 1 2倍速度。 3、可分析以下参数：最小持续时间、最长持续时间、平均持续时间、总持续时间、标准偏差、标准误、标准差、每分钟次数、总次数、百分比、潜伏期、下四分位数、中位数、上四分位数。 4、可靠性分析：可分析一致性指数、百分比一致性、Cohen Kappa、Pearson Rho等统计分析。 5、滞后序列分析可进行过渡矩阵分析，比如A事件发生后B发生的次数。 |
| 产品质量保证（7分） | 1、所投4K录播一体机、高清云台摄像机产品具有无故障运行MTBF≥15万小时检测报告，满足得1分，不满足不得分。（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告原件扫描上传） 2、所投智能交互平板具有平均无故障时间MTBF≥10万小时证书的，得1分，提供相关证书扫描件上传，不提供不得分； 3、所投录播一体机的生产厂家具有商品售后服务评价认证（十星级及以上）,证书覆盖范围应包含录播设备、录播系统软件、摄像机的售后服务，提供相关证书扫描上传得2分，不提供不得分。 4、所投录播一体机生产厂家具有供应链安全管理体系认证证书，证书覆盖范围应包含录播设备、录播系统软件、管理平台的售后服务，计算机信息系统集成服务活动的供应链安全管理，提供相关证书扫描上传得1分，不提供不得分。 5、“智能云盒”产品具有CQC认证，提供相关证书扫描上传得1分，不提供不得分。 6、所投86寸智能交互平板制造商（生产者）获得科学技术进步奖项证书，提供证书原件扫描上传。提供得1分，不提供不得分。 （上述需提供有效期证书，原件扫描上传） |
| 企业综合实力（6分） | 1、 投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、具备ISO20000信息技术服务管理体系认证证书每提供一份证书得1分，不提供不得分，满分2分； 2、投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书（安全集成、安全运维）三级服务资质及以上的，提供相关证书扫描件上传得2分，不提供不得分； 3、投标人具备ITSS信息技术服务标准运行维护服务, 三级及以上证书的得2分，不提供不得分； |
| 项目人员配置（4分） | 1、投标人拟任项目经理具有高级智能化系统集成项目经理证书、信息安全保障人员认证证书（CISAW）提供证书原件扫描件上传，每有一个得1分，最多得2分； 2、投标人拟投入项目团队成员(项目经理除外)具有系统集成项目管理工程师每有一个得1分，满分2分；(提供证书原件及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料扫描件) 注：提供以上人员有效期内证书及投标人近3个月中任意一月为其缴纳社保的证明材料，原件扫描上传。 |
| 实施方案 （4分） | 根据投标人提供的实施方案进行综合评分。优于招标要求的，得4分；完全符合招标要求的，得2分；不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
| 培训方案 （4分） | 根据投标人提供的培训方案进行综合评分。优于招标要求的，得4分；完全符合招标要求的，得2分；不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
| 售后服务 （3分） | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分。优于招标要求的，得3分；完全符合招标要求的，得1分；不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。