苏州市吴江区政府采购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320509-CXJT-G2025-0013号

项目名称：2025年水利工程运行中心防汛设备物资采购

项目类别：货物类

采购单位：苏州市吴江区水利工程运行中心

诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

二〇二五年三月

前附表

尊敬的投标人：欢迎参加本项目的投标。下述关于要采购的2025年水利工程运行中心防汛设备物资采购的具体资料是对招标文件投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-CXJT-G2025-0013 |
| 2 | 招标内容 | 2025年水利工程运行中心防汛设备物资采购 |
| 3 | 投标有效期 | 投标截止之日起九十天（日历天） |
| 4 | 投标保证金 | 无 |
| 5 | 招标代理机构 | 诚信金泰建设管理（苏州）有限公司 地 址：苏州市吴江区花园北路2588号通鼎国际大厦4楼A座 邮编：215200 电话/传真：0512-63377678 联系人：马丹 |
| 6 | 招标文件获取 | 1、本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2025年4月3日17：00 2、“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ |
| 7 | 勘察现场和网上询问 | 勘察现场：投标单位自行与采购单位联系后至项目现场进行勘察，充分了解项目实际情况和风险后进行投标报价，投标报价包括了完成本次招标范围内的全部费用。勘察现场费用自理。 网上询问：报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有疑问的，可在“苏彩云”系统中进行询问，询问信息不显示询问人的相关资料。代理机构通过“苏彩云”收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答，由系统回复给询问人。 |
| 8 | - 采购单位 | 苏州市吴江区水利工程运行中心 联系人：周律飞 联系电话：0512-63193665 地址：江苏苏州市吴江区经济技术开发区益和路188号 |
| 9 | 投标文件份数 | 网上投标文件 壹 份 中标单位领取中标通知书时须向招标代理机构另外提供叁份纸质投标文件（应与网上投标文件内容完全一致）。 |
| 10 | 投标文件递交地点 | 线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。 |
| 11 | 开标 | 时间：2025年4月16日13：30(北京时间） 地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心三楼开标室（吴江区松陵镇开平路998号） |
| 12 | 中标服务费 | 由中标单位支付，按预算金额100万元以内1.5%、100万元～500万元以内1.1%、500万元-1000万元以内0.8%、1000万元-5000万元以内0.5%、5000万元-10000万元以内0.25%差额定率累进法，计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。本项目中标服务费为：一标段20000元，二标段20000元。 |
| 13 | 履约保证金 | 无，本项目关于履约保证金的条款均不适用 |
| 14 | 评分标准 | 详见招标文件 |
| 15 | 评标方法 | 用综合评分方法得分最高的投标单位为中标单位。 |
| 16 | 相关账号 | 中标服务费交纳帐号： 账户名：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司 账号：32250199763600004845 开户行：建行苏州长三角一体化示范区分行营业部 注：汇款单上需注明投标单位名称、标号、金额 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： - 应交未交投标（响应）保证承诺书的； - 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 投标书二(技术部分和资格证明文件)中出现总报价的； - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |

总目录

第一章 招 标 公 告

第二章 采 购 内 容

第三章 投标人须知

第四章 投标文件格式

第五章 合同条款

第六章 评标办法与评审内容

第一章  招标公告

项目概况 苏州市吴江区水利工程运行中心的2025年水利工程运行中心防汛设备物资采购的潜在投标人应在吴江区公共资源网上交易系统获取招标文件，并于2025年4月16日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、招标编号：JSZC-320509-CXJT-G2025-0013

2、项目名称：2025年水利工程运行中心防汛设备物资采购

3、项目预算：肆佰柒拾万元整（￥：4700000.00）。

一标段预算金额：贰佰叁拾伍万整（￥：2350000.00）

二标段预算金额：贰佰叁拾伍万整（￥：2350000.00）

| 标段号 | 设备名称 | 数量 | 单项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 600KW电源车 | 1套 | 130万 |
|  | 移动式发电机组800kw 带800KW电动绞盘+30米电缆 | 1套 | 105万 |
|  | 移动式发电机组600kw 带600KW电动绞盘+30米电缆 | 1套 |  |
| 二标段 | 大流量移动泵（带动力） | 5 | 164万 |
|  | 高扬程水泵（带动力） | 2 |  |
|  | 渣浆泵（带动力） | 2 |  |
|  | 手推式汽油机泵（6寸） | 10 | 20万 |
|  | 手推式柴油机泵（6寸） | 10 |  |
|  | 潜水泵（6寸） | 10 | 5.5万 |
|  | 背带式照明灯 | 5 | 6万 |
|  | 反滤围井 | 8 | 4万 |
|  | 辅助小推车 | 8 | 1万 |
|  | 木桩（6米） | 1300 | 19.5万 |
|  | 土工布 | 30000 | 15万 |
| 合计 |  |  | 470万 |

- 免费质保期限：一标段：自验收合格之日起36个月；

二标段：机械设备自验收合格之日起36个月，防汛物资自验收合格之日起12个月。

- 交货期限：自合同签订之日起30天内交货并在甲方规定时间内进行安装调试。（具体按照甲方要求）。

6、交货地点：采购单位指定地点

7、本项目不接受联合体投标

8、本项目不接受进口产品

9、采购需求：

（一）项目概述：

苏州市吴江区水利工程运行中心为了应对吴江区即将到来的汛期，采购如下防汛设备及物资：

| 标段号 | 设备名称 | 数量 | 免费质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 600KW电源车 | 1套 | 36个月 |
|  | 移动式发电机组800kw 带800KW电动绞盘+30米电缆 | 1套 |  |
|  | 移动式发电机组600kw 带600KW电动绞盘+30米电缆 | 1套 |  |
| 二标段 | 大流量移动泵（带动力） | 5 | 36个月 |
|  | 高扬程水泵（带动力） | 2 |  |
|  | 渣浆泵（带动力） | 2 |  |
|  | 手推式汽油机泵（6寸） | 10 |  |
|  | 手推式柴油机泵（6寸） | 10 |  |
|  | 潜水泵（6寸） | 10 |  |
|  | 背带式照明灯 | 5 |  |
|  | 反滤围井 | 8 | 12个月 |
|  | 辅助小推车 | 8 |  |
|  | 木桩（6米） | 1300 |  |
|  | 土工布 | 30000 |  |

本项目分标段采购，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的投标单位，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应投标单位数量内。本次招标项目共二个标段，允许一个投标单位报名多个标段，但一个投标单位最多只能就其中一个标段中标，标段开标顺序按标段号顺序确定。每个标段中标单位为一名。

二、申请人的资格要求：

1、合格投标单位的一般条件：

《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，所属行业为工业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2025年4月3日 17:00（北京时间）

2.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网?D法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3、在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、时间：2025年4月16日13点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3、方式：投标文件网上递交

3.1、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

3.2、本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

3.3、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、响应文件提交

1、本次采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交响应文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

2、网上响应文件接收截止时间：2025年4月16日13:30（北京时间）

远程开标时间：2025年4月16日13:30（北京时间）

远程CA预解密时间：2025年4月16日13:30至14：00（北京时间）

开标地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室（吴江区开平路998号三楼）

六、中标服务费

1.收费标准：按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%的。本项目中标服务费为：一标段20000元，二标段20000元。

2.缴纳账户：

账  户：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

开户行：建行苏州长三角一体化示范区分行营业部

账  号：32250199763600004845

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他补充事项

1.“苏采云”系统网址：

http://jszfcg.jsczt.cn/

2.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、勘察现场：为更好地了解现场情况,各供应商可自行至现场进行踏勘,熟悉实际情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。

4、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号―政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

代理机构：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

地    址：苏州市吴江区花园北路2588号通鼎国际大厦4楼A座

联 系 人：马丹

联系方式：0512-63377678

响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

5.苏州吴江区政府采购办公室监督电话：0512-63982395

6.本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

7.请响应单位报名领取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，并按磋商采购文件的要求详细制作响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

8.本采购信息公告媒体苏州市政府采购网、江苏政府采购网。本招标文件由诚信金泰建设管理（苏州）有限公司负责解释。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：苏州市吴江区水利工程运行中心

地 址：江苏苏州市吴江区经济技术开发区益和路188号

联系人：周律飞

联系方式：0512-63193665

2、采购代理机构信息

名 称：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

地　址：苏州市吴江区花园路2518号鼎盛银座商务楼413室

联系方式：0512-63377678

3、项目联系方式

项目联系人：马丹

电　话：0512-63377678

八、本公告有关信息将同时在中国政府采购网、江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意！

九、苏州市吴江区政府采购监督电话：0512-63982390。

诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

2025年3月

第二章 采 购 内 容

受苏州市吴江区水利工程运行中心的委托，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司作为采购代理机构，就其2025年水利工程运行中心防汛设备物资采购进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。

一、招标编号：JSZC-320509-CXJT-G2025-0013

二、项目名称：2025年水利工程运行中心防汛设备物资采购

三、项目预算：肆佰柒拾万元整（￥：4700000.00）

一标段预算金额：贰佰叁拾伍万整（￥：2350000.00）

二标段预算金额：贰佰叁拾伍万整（￥：2350000.00）

| 标段号 | 设备名称 | 数量 | 单项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 600KW电源车 | 1套 | 130万 |
|  | 移动式发电机组800kw 带800KW电动绞盘+30米电缆 | 1套 | 105万 |
|  | 移动式发电机组600kw 带600KW电动绞盘+30米电缆 | 1套 |  |
| 二标段 | 大流量移动泵（带动力） | 5 | 164万 |
|  | 高扬程水泵（带动力） | 2 |  |
|  | 渣浆泵（带动力） | 2 |  |
|  | 手推式汽油机泵（6寸） | 10 | 20万 |
|  | 手推式柴油机泵（6寸） | 10 |  |
|  | 潜水泵（6寸） | 10 | 5.5万 |
|  | 背带式照明灯 | 5 | 6万 |
|  | 反滤围井 | 8 | 4万 |
|  | 辅助小推车 | 8 | 1万 |
|  | 木桩（6米） | 1300 | 19.5万 |
|  | 土工布 | 30000 | 15万 |
| 合计 |  |  | 470万 |

四、交货期限：自合同签订之日起30天内交货并在甲方规定时间内进行安装调试。（具体按照甲方要求）。

五、交货地点：采购单位指定地点

六、采购需求：

苏州市吴江区水利工程运行中心为了应对吴江区即将到来的汛期，采购如下防汛设备及物资：

| - 第一标段 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数 |
| 1▲ | 600KW应急救援电源车 | 整车颜色为工程黄。投标人需按采购人要求在车身相应位置喷绘“吴江防汛”等字样（具体标准以合同约定为准）。 一、底盘车 1.排放：国六，满足上牌要求，带冷暖空调； 2.燃油类型：柴油； 3.外形尺寸：长≤10m，宽≤2.5m，高≤4.0m； 4.总重量：≤20.5t； ★5.发动机功率：≥149kW，排量≥4.4L； 6.最高车速：≥85km/h； 7.驾驶室准乘人数：≥2人； 8.油箱容积：≥150L。 二、 车厢 1.整体外观：要求外形平整美观、结构布置合理。车厢外安装有爬梯，便于车顶检修； 2.密封性：防雨、防雪、防尘。箱体侧方应设有百叶窗； 3.安全性：全封闭箱体，≥2mm防腐冷扎钢板制作，表面经过喷漆，环氧树脂工艺，箱体耐火极限不低于2小时。箱体内外安装急停开关，当机组出现异常情况时可紧急停机。箱体内所有电气布线均走PVC阻燃绝缘管； 4.降噪性：采用防护型机组降低噪音。 5.排烟消音：箱体内部安装柔性减震垫套，并作隔音隔热处理； 6.防震装置：机组内置高效减震装置，达到抗震的要求； 7.照明装置：内部安装照明系统； 8.开门要求：设置专有维修门。 三 发电机组 1. 机组要求 ★1.1.额定输出功率：≥600kW，备用功率：≥650kW，额定频率：50Hz，额定电压：400/230V； 1.2.重量：≤6t； 1.3.机组结构：机组采用国标槽钢一体式桥架结构，配备可满足不少于8小时最大功率发电需求的底座燃油箱（罐）。 1.4.具备稳压调节功能。 2发动机 ★2.1.额定功率：≥650kW，备用功率：≥720kW； 2.2.排放：国三或以上； 2.3.汽缸数：≥6缸； 2.4.排量≥19L， 2.5.额定转速：1500 r/min； 2.6.机油燃油消耗比：≤0.1%； 2.7.调速方式：ECU电控或电控高压共轨； 2.8.起动系统： 1）24V直流马达起动； 2）配备免维护铅酸蓄电池及连接电缆，蓄电池需带支架，并配有电源总开关； 3）蓄电池组可通过柴油机自带的直流充电机或平时自动充电器进行充电，柴油发电机组的蓄电池容量能供应起动马达间断起动≥5次。 四、发电机 ★1.额定输出功率：≥600kW，备用功率：≥650kW，额定频率：50Hz，额定电压：400/230V，额定转速：1500 r/min； 2.线制：三相四线制； 3.绝缘等级≥H级，防护等级≥IP23； 4.电压调整范围≤±5％； 5.电压波动率≤±1%； 6.励磁方式：无刷励磁。 五、 控制系统 1.控制屏（带自启动装置）； 2.对发电机具有过载及短路保护装置； 3.发电机控制系统带总线接口及外接380V和220V电压输出插口。 4.柴油机具备： 1）冷却水温高预报及停机保护装置； 2）机油油压过低预警及停机保护装置，油压过高警报； 3）柴油机超速停机保护装置； 4）机油高油温保护装置。 六、辅助设备 1.具备液压支撑系统； 2.升降照明灯：升降杆材质：高强度铝合金，升起高度：≥1.8m，光源功率：≥2×150W，光源类型：高亮LED； 3.灭火器：配置4kg干粉灭火器2个。 4.配备安全防护用具（绝缘手套，绝缘毯，验电器，接地桩等），接线安装工具一套。 5.高清360倒车影像及监控系统。 七、绞盘及电缆 1.电缆规格:1x185mm2，电缆长度≥50米/根，数量:8根。 2.电缆的导体采用多股绞合裸铜线。 3.电缆的外护套具有良好的耐磨、耐候和耐油性能。 4.电缆盘配有本机控制屏且具有无级调速功能。 |
| 2 | 移动式发电机组800kw带800KW电动绞盘+30米电缆 | 1规格参数 1.1★机组常用功率≥800KW/1000KVA，备用功率≥900KW/1125KVA； 2机组电气性能 2.1 电压波动率：≤±1％ 2.2 电压整定范围：≤±5％ 3柴油发动机主要技术参数 3.1 汽缸数：≥L型6缸； 3.2发动机排量：≥29L； 3.3 ★发动机最大输出功率：≥950KW； 3.4 调速系统：采用数字式电子控制或电子监控管理系统； 4交流发电机主要技术参数 4.1 型式：无刷、三相同步交流发电机； 4.2 ★发电机容量：≥1125KVA； 4.3 发电机效率：≥95%； 4.4 额定电压：400/230V； 4.5 额定频率：50Hz； 4.6励磁方式：无刷自励； 4.7 防护等级：≥IP23； 5 柴油发电机组控制屏及控制系统主要技术参数 5.1 集成智能控制模块，液晶数字显示屏，具有防电磁波干扰、故障储存、实时报警和系统自诊断等功能。 5.2发电机组控制具有自动保护及故障状态指示灯显示功能 5.3 机组故障自动保护功能； 5.4 控制屏型式：金属外壳、防潮 6发电输出柜主要技术参数 6.1 主输出断路器：≥1600A； 6.2 输出柜外壳应由钢板封闭，为自立式、钢性框架结构； 6.3 输出柜必须配套相应的母线以便输出； 7 燃料输送系统：柴油发电机组配置的底座燃油箱必须满足机组满负载运行8小时用油。 8 车厢结构 8.1车厢内壁：车厢内壁应光滑平整，圆角过渡平滑。车厢内壁设有吸音降噪材料。 8.2车厢外壁应光滑平整，无明显凹凸不平和磕碰擦划伤痕。 9密封性能：所有门、孔口门等处都有密封条。阻止雨、尘进入车厢内部。 10其他附件 10.1车厢顶部合理布置扶手，方便人员登顶； 10.2车厢厢体外部设有固定爬梯结构，便于检修和维护。 10.3.配备安全防护用具（绝缘手套，绝缘毯，验电器，接地桩等），接线安装工具一套。 11绞盘及电缆 11.1电缆规格:1x185mm2，电缆长度30米/根，数量:12根 11.2电缆的导体采用多股绞合裸铜线。 11.3电缆的外护套具有良好的耐磨、耐候和耐油性能。 11.4电缆盘配有本机控制屏且具有无级调速功能; 11.5各电动绞盘可单独运行互不干涉; |
| 3 | 移动式发电机组600kw带600KW电动绞盘+30米电缆 | 1.规格参数 1.1★机组常用功率≥600KW/750KVA，备用功率≥660KW/825KVA； 2.机组电气性能 2.1 电压波动率：≤±1％ 2.2 电压整定范围：≤±5％ 3柴油发动机主要技术参数 3.1 额定转速： 1500rpm； 3.2 汽缸数：≥L型6缸 3.3发动机排量：≥18L； 3.4★发动机最大输出功率：≥650KW； 3.5调速系统：采用数字式电子控制或电子监控管理系统； 4交流发电机主要技术参数 4.1型式：无刷、三相同步交流发电机； 4.2 发电机容量：≥825KVA； 4.3 ★发电机效率：≥94.5%； 4.4 额定电压：400/230V； 4.5 额定频率：50Hz； 4.6励磁方式：无刷自励； 4.7 防护等级：≥IP23； 5 柴油发电机组控制屏及控制系统主要技术参数 5.1 集成智能控制模块，液晶数字显示屏，具有防电磁波干扰、故障储存、实时报警和系统自诊断等功能。 5.2发电机组控制具有自动保护及故障状态指示灯显示功能 5.3 机组故障自动保护功能； 5.4 控制屏型式：金属外壳、防潮 6发电输出柜主要技术参数 6.1 主输出断路器：≥1200A； 6.2 输出柜外壳应由钢板封闭，为自立式、钢性框架结构； 6.3 输出柜必须配套相应的母线以便输出； 7 燃料输送系统：柴油发电机组配置的底座燃油箱必须满足机组满负载运行8小时用油。 8 车厢结构 8.1车厢内壁：车厢内壁应光滑平整，圆角过渡平滑。车厢内壁设有吸音降噪材料。 8.2车厢外壁应光滑平整，无明显凹凸不平和磕碰擦划伤痕。 9密封性能：所有门、孔口门等处都有密封条。阻止雨、尘进入车厢内部。 10其他附件 10.1车厢顶部合理布置扶手，方便人员登顶； 10.2车厢厢体外部设有固定爬梯结构，便于检修和维护。 10.3.配备安全防护用具（绝缘手套，绝缘毯，验电器，接地桩等），接线安装工具一套。 11绞盘及电缆 11.1电缆规格:1x185mm2，电缆长度30米/根，数量:8根 11.2电缆的导体采用多股绞合裸铜线。 11.3电缆的外护套具有良好的耐磨、耐候和耐油性能。 11.4电缆盘配有本机控制屏且具有无级调速功能; 11.5各电动绞盘可单独运行互不干涉; |
| 第二标段 |  |  |
| 1▲ | 大流量移动泵（带动力） | 一、排水泵参数： 1、★流量≥500m³/h；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告） - 2、★扬程≥15m；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告） - 3、★自吸高度：≥8m；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告） - 4、最大通过颗粒物直径：≥80mm； - 运行转速：≥1500RPM； - 传动方式：采用直联传动； 7、真空系统：柴油机自带抽真空 8；自吸上水时间：≤60s ； 9、★泵车具有自检测无排水停机功能；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告） - 二、拖车底盘技术参数： - 1.两轮拖车底盘，牵引高度支持调节，支撑腿数量：四只； - 2.扭力减震桥，电子制动系统可与牵引车同时刹车； - 3.★拖车铺装路面行驶时拖挂最高行驶速度≥65km/h，非铺装路面行驶时最高行驶速度≥30km/h；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告） - 4.拖车在通过转弯角度 90°的弯道时，行驶速度≥10km/h； - 5.拖车的前转向轮转向角度应≥330°； - 6.拖车底盘最小离地间隙≥230mm； - 7.拖车尾部应备转向灯、刹车灯、尾灯，并通过快速插头与牵引车快速连接通电工作。配置12/24V双电源尾灯系统； - 8.拖车一体式油箱容量：保证不低于8小时全负荷连续运行。 - 三、厢体要求 1、厢体结构合理，箱体钢板厚度不小于2.0mm。 2、箱体具备防锈、防腐功能。 3、厢体设有排风、进风窗，内部配有固定式LED夜间操作照明灯。 4、厢体顶部配有LED工作警示灯夜间和照明灯。 四、发动机技术要求： 1、燃油类型：柴油 2、动力型式：直列四冲程 3、发动机功率：≥60KW 4、吸气方式：增压 5、缸数：≥4缸 6、调速方式：电子调速 7、启动方式：电启动 8、转速：1500 r/min 9、冷却方式：风扇水循环冷却 五、控制系统技术要求： 采用大屏幕液晶图形显示器，可实时显示机组运行状态等参数，并对整机组有过载、低油压、高温等保护及报警停机功能，操作简单，运行可靠。 六、其他要求： 1.进水管口径：DN200，数量：3米/根，共3根，采用PVC塑筋耐压波纹管，满足扬程要求，采用保尔快接连接，一根底部配滤网； 2.排水管口径：DN200，数量：25米/根，共3卷，采用软性编织材料，具备耐磨防穿刺功能，机器端接口采用保尔快接，水带延长部分采用不锈钢卡扣接口。 |
| 2 | 高扬程水泵（带动力） | 一、潜水泵技术参数 1.泵出水口直径≤200mm； 2.★水泵流量≥400m³/h（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告）； 3.★水泵扬程≥25m（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告）； 4.水泵电机功率≤45kw； 5.水泵重量≤50kg； 6.泵绝缘等级：F； 7.泵电缆材质：JHS级潜水电缆； 二、控制柜技术要求 1.可视化操作界面，中文显示，集中控制，可实时监测运行参数，带有缺水、漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频等保护功能； - 2.水泵和控制柜可以使用柴油发电机组或380V市电供电工作； - 3.变频控制器具备本地手动一键启停、远程遥控控制启停功能； - 4.具备调速功能，控制水泵流量和扬程大小； - 5.可移动变频器控制系统，柜体具有阻燃防水功能。 - 三、拖车底盘系统技术要求 - 1.轮式拖车底盘，牵引高度支持调节，支撑腿数量：四只； - 2.扭力减震桥，电子制动系统可与牵引车同时刹车； - 3.★拖车铺装路面行驶时拖挂最高行驶速度≥60km/h，非铺装路面行驶时最高行驶速度≥30km/h；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告） - 4.拖车在通过转弯角度 90°的弯道时，行驶速度≥10km/h；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告） - 5.拖车的前转向轮转向角度应≥330°；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告） - 6.拖车底盘最小离地间隙≥230mm；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告） - 7.拖车尾部应备转向灯、刹车灯、尾灯，并通过快速插头与牵引车快速连接通电工作。配置12/24V双电源尾灯系统； - 8.拖车一体式底部油箱容量：保证不低于8小时全负荷连续运行。 四、静音厢体技术要求 1、厢体结构合理，箱体钢板厚度不小于2.0mm。 2、箱体具备防锈、防腐功能。 3、厢体设有排风、进风窗，内部配有固定式LED夜间操作照明灯。 4、厢体顶部配有LED工作警示灯夜间和照明灯。 - 五、发电系统技术要求 - 1.燃油类型：柴油 - 2.发电机组额定功率≥50KW - 3.动力型式：直列四冲程 - 4.缸数≥4缸 - 5.调速方式：电子调速 - 6.启动方式：电启动 - 7.冷却方式：风扇水循环冷却 - 8.发电机额定电压：400V/230V - 9.励磁方式：无刷自励 - 六、水泵附件要求 - 1.单台水泵配电缆线数量≥60米，分20米/根，采用IP67防水快插连接 - 2.水带技术要求：排水管口径：DN200，数量：25米/根，共4卷，采用软性编织材料，具备耐磨防穿刺功能，接口部分采用不锈钢卡扣接口。 |
| 3 | 渣浆泵（液压动力站） | 一、渣浆泵参数： - 流量：≥220立方/小时 - 扬程：≥20M - 额定转速：≥2800 - 效率：≥88% - 出水口径：DN100 - 密封形式：油封 - 重量：泵≤ 28公斤 - 允许输送介质温度小于100度 - 固体颗粒通过率：可通过80毫米及以下的颗粒物； - 10、每台配套100米（25米×4）4寸编织水带（含快换接头） - 二、液压动力站技术参数 - 1、液压站功率：≥16HP - 2、重量：液压站≤ 160公斤 - 3、配套液压油管≥20米 |
| 4 | 手推式汽油机泵（6寸） | - 1.★额定流量：≥150立方米每小时（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告） - 2.★扬程：≥20米（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告） - 3.★吸程：≥7米。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告） 4.进、出水口径：≥150mm（6英寸）。 5.转速：常见为3600转/分钟。 6.动力配置：单缸四冲程风冷汽油机 7.油箱容量：≥4.5升。 8.自吸时间：120秒。 9.出水口配备内扣式快速接头，初装后可不使用工具直接连接水带。 |
| 5 | 手推式柴油机泵（6寸） | - 1.★额定流量：≥200立方米每小时。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告） - 2.★扬程：≥20米。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告） - 3.★吸程：≥7米。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标志的检测报告） 4.进、出水口径：≥150mm（6英寸）。 5.动力配置：≥18马力，单缸四冲程风冷柴油机或单缸直立四冲程风冷柴油机。 6.转速：3600转/分钟。 7.自吸时间：200秒/4米。 8.油箱容量：≥15升。 9.出水口配备内扣式快速接头，初装后可不使用工具直接连接水带。 |
| 6 | 背带式照明灯 | - 灯具额定电压：≥24V 电池的额定容量：22Ah 光源：采用2*30W高亮度led光源，聚光、泛光可任意调节。 - 2、聚光灯、泛光灯同时打开，距灯具正前方5米处中心点照度≥1200X，10米处中心照度≥200LX。 - 3、灯具箱体具有扩音、录音播放功能。 - 4、灯具配置高清摄像模块，可满足摄像/拍照功能。 - 5、具有警示灯（常亮及闪烁等）功能。 - 6、灯具采用箱体结构，灯头、灯杆和箱子采用一体化设计；采用升降杆升降，升起高度不低于1.8米。 - 7、采用锂电池供电，聚、泛光连续照明时间≥8小时，灯具带USB充电口及电量显示功能。 - 8、外壳防护等级：IP65（灯头）/IP54(箱体）。 - 9、集成式控制面板，方便控制灯具的各项功能。 - 10、箱体表面要配有反光条。 |
| 7 | 反滤围井 | 1、防汛装配式围井规格为1.0 m×1.5 m（宽×高），每6块围板应有1块设置排水孔，排水孔直径应为50 mm，对应围板规格的排水孔高度为80 cm。 2、材质：围井围板以全新聚氯乙稀（PVC）塑料硬板为基材，以角钢为支撑框架。围井围板间止水系统应为两布一膜复合土工膜，其膜材应为厚0.2mm 的聚乙烯膜，基材应为2×150g/m2非织造土工布。 3、（PVC）塑料硬板的物理力学性能指标：密度≤1.5g/cm3±0.2；厚度≤4.0mm±0.2；拉伸强度≥42MPa±2；★冲击强度≥5.0kJ/m2；维卡软化点≥94.0℃±4。 4、外观质量：复合固定点16只，（M10×35）；席垫丝条：连续不断裂，丝条内无气泡，相互粘接牢固；特制滤层：搭接宽度20cm±1.0cm；厚度5mm±0.5mm；单位面积质量300g/m2±18g/m2。 5、包装和标识要求：每6块为1件，外用黑色编织布包装，3～4道打包带捆扎，包装应平整、牢固，每件包装内放置产品合格证。 |
| 8 | 辅助小推车 | - 1、多功能可折叠四轮小推车。 2、立式承重：≥250公斤；躺式承重≥350公斤。 3、材质：车架为不锈钢或铝合金，厚度≥5厘米。 4、功能：可折叠设计，方便装卸水泵及电缆。 |
| 9 | 潜水泵（6寸） | 1、 流量：≥200m3/h。 2、 扬程：≥12米。 4、 功率：≤7.5KW。 5、 电压：380V。 6、 材质：泵体采用优质铝合金或不锈钢，滤网采用不锈钢材质。 7、 叶轮形式：双流道，叶轮采用耐磨不锈钢材质。 8、 每台配套60米编织水带（含快换接头和卡箍等） |
| 10 | 木桩（6米） | 1、直径：木桩小头直径≥12cm，长度6米。 2、材质：无腐朽，虫蛀。 3、含水率：低于20%。 4、质量：外观无明显弯曲，裂缝。 5、包装要求：5-10根成捆，便于叉车叉运。 |
| 11 | 土工布 | 1、厚度：≥2.2mm。 2、纵横向断裂强度：≥15KN/m。 3、纵横向标准强度对应伸长率：40%~80%。 4、CBR顶破强力：≥2.9KN。 5、纵横向撕破强力：≥0.42KN。 6、等效孔径 O90(O95)：0.05mm~0.20mm。 7、幅宽偏差：-0.5%。 8、单位面积质量偏差：-5%。 9、材质：涤纶短纤维原料，经开松、梳理、铺网、针刺等工艺生产而成； 10、具有强力高、耐腐蚀、透水性好、抗微生物好、施工方便等特点。 |

免费保修时间：

| 标段号 | 设备名称 | 数量 | 免费质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 600KW电源车 | 1套 | 36个月 |
|  | 移动式发电机组800kw 带800KW电动绞盘+30米电缆 | 1套 |  |
|  | 移动式发电机组600kw 带600KW电动绞盘+30米电缆 | 1套 |  |
| 二标段 | 大流量移动泵（带动力） | 5 | 36个月 |
|  | 高扬程水泵（带动力） | 2 |  |
|  | 渣浆泵（带动力） | 2 |  |
|  | 手推式汽油机泵（6寸） | 10 |  |
|  | 手推式柴油机泵（6寸） | 10 |  |
|  | 潜水泵（6寸） | 10 |  |
|  | 背带式照明灯 | 5 |  |
|  | 反滤围井 | 8 | 12个月 |
|  | 辅助小推车 | 8 |  |
|  | 木桩（6米） | 1300 |  |
|  | 土工布 | 30000 |  |

注：标“▲”为本项目核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

七、综合说明及其它要求

1、投标单位必须实质性响应招标文件的货物及服务要求。

2、所有货物送交或取回均由投标单位负责，并完全承担由此产生的运输、安装、调试等费用。

3、投标总报价应按照招标文件要求进行，采购单位不承担中标价格以外的任何费用。

4、采购要求规格中所涉及的产品配置原则上不得随意改动，投标单位应按招标文件要求给出与之相应的详细配置。

5、投标单位必须确保所投设备配置为原厂正品。所有设备送货到采购单位指定地点，应负责安装、调试。

6、投标单位应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标单位自行承担。

7、投标文件中须提供的必备投标技术资料：

（1）提供全部的技术资料；

（2）提供主要设备的技术性能参数（列出清单）；

（3）与本次招标无关的彩页等资料请不要收录在内。

8、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选型并投标；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

9、招标文件要求设备的性能应达到或超过招标文件中所列技术指标。若出现负偏离，将直接影响评分结果。

10、投标单位根据按照招标文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。所提供的产品资料说明可以证明应答参数的真实性。投标单位和应标产品厂商共同对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标文件的情况，视为不实质性响应招标文件处理。根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定,进行处理。

11、投标单位需承诺：采购单位保留在投标单位中标后，委托第三方对中标设备进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中发现不满足招标文件中要求的性能指标，经第三方验证确实，采购单位有权要求中标供货方无条件退货，并依据合同进行相关处罚

八、售后服务及其他要求

1、投标单位应以优良的服务态度，提供2小时以内响应，24小时以内完成采购人提出的维修要求，如需返厂送修，必须在7个工作日内负责解决。

2、投标单位必须明确作出服务承诺，服务方式和范围。

3、投标单位应以优惠价格提供在货物验收合格后的零配件供应价格。

4、在国内设有固定维修机构，并配有专业维修工程师，提供及时优质的售后服务。

九、交货及验收要求

- 1、交货期限：自合同签订之日起30天内交货并在甲方规定时间内进行安装调试。（具体按照甲方要求）。

2、交货地点：卸货到甲方指定地点。

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和中标单位承诺的其它指标。

4、验收标准：根据采购文件要求及有关规定，并按国家标准进行验收通过。

5、中标单位交付验收时应先用书面、电传等方式通告采购单位。

6、验收期限：乙方向甲方提供设备培训事项完成、并由甲方确认具备验收条件后10天内完成验收。验收费用乙方承担。

十、其他说明

1、投标人所投产品应能够实质性响应招标文件技术要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量、制作工艺、安装流程及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书，但所供产品不得侵犯他人知识产权。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于投标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由投标人承担。

4、验收标准：根据标书要求、供货商承诺及有关规定，由采购方及相关部门进行验收。

5、投标总报价一次报定，包括完成该标的物的全部货物、辅助材料、安装、吊装费、临时工程、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

6.知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

7.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的文件为准。

第三章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用诚信金泰建设管理（苏州）有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属诚信金泰建设管理（苏州）有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是诚信金泰建设管理（苏州）有限公司。

2.3投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

地址：苏州市吴江区花园路2518号鼎盛银座商务楼413室

邮编：215200

联系人：马丹

电话：0512-63377678

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第四章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第四章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第四章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.8其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第四章）；

14.1.5.2偏离表（格式见第四章）；

14.1.5.3项目服务人员配置表；

14.1.5.4其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1服务方案；

14.1.6.2投标单位投入本项目人员实力比较；

14.1.6.3投标单位综合实力比较；

14.1.6.4类似业绩；

14.1.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：

35.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第四章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法定代表人（单位负责人）授权委托书

（标段号）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人（单位负责人），现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加诚信金泰建设管理（苏州）有限公司组织实施的编号为         号的招标活动。委托代理人在报名、制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起至合同履行完毕止均有效。

委托代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

附件2、投标函

（标段号）投标函

诚信金泰建设管理（苏州）有限公司：

1、我们收到贵公司JSZC-320509-CXJT-G2025-0013 号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

2、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供招标项目的所有内容，我们的投标报价包括完成该项工作所需的成本费（含人工、材料、机械等费用）、措施费、保险费、应急封堵、应急台班、污泥处置费、项目利润、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，投标单位按照暂估量报投标综合单价及投标总价，最终根据现场实际情况按照实际工作量和中标综合单价按实结算。

3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成本项目综合服务的全部工作。我们承诺项目服务期间，我公司工作人员发生的一切安全问题包括由于我公司提供的服务导致的安全事故的责任，均由我公司自行负责。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、我们愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

6、我们同意因中标方管理不善，造成合同规定服务范围内的设施、设备、景观等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求我们按实际损失金额赔偿。

7、我们承诺工作人员上岗执勤时身着统一的服装，佩戴统一的标志符号。

8、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

9、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，中标资格将被取消。

10、我们同意中标单位若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的中标资格，并可就因我方未能履约而导致采购单位损失的向我方进行索赔。

11、我们愿意按招标文件的规定交纳  /  投标保证金；

12、如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：      联系人：          邮箱地址：

地址：      邮政编码：        联系电话：                     传真：

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：       年     月     日

附件3、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段号 |  |
| 招标编号 | JSZC-320509-CXJT-G2025-0013 |
| 投标总价 | 人民币大写： 元 （小写： 元） |
| 交货期限 |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件4、投标报价分析表

（标段号）投标报价分析表

项目名称：                                               招标编号：

| 序号 | 条目 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写：人民币 |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

备注：1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价。如有出现漏报、错报或未报项,均由投标单位自行承担，采购单位不再另行支付其他费用。

- 投标单位对《投标分项报价表》 中的全部货物和服务的报价应包括全部服务和货物所需的人员工资、社保、意外保险、高温费、加班费、服装工具费、通讯费、设备费、运输费、宣传费、维修费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

- 各分析表条目不限于此，可自行添加，但不得改变实质性内容及违背报价规范。

附件5、文明用工承诺

内容格式自拟

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月     日

附件6、技术响应对照表、商务条款偏离表

（1）（标段号） 服务响应对照表

招标编号：

| 序号 | 项目 | 招标文件服务要求 | 投标文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .. | … |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：各投标人可参照上述格式自制《技术响应对照表》投标

（2）（标段号）商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |

注：投标单位的投标文件（除技术要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日

附件7、针对本项目的工作方案、人员管理方案、设备管理方案等内容的详细方案：

提示： - 投标单位应编制针对本项目的工作方案、人员管理方案、设备管理方案等内容的详细方案。 - 投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

附件8、针对本项目的安全责任承诺

（标段号）安全承诺责任书

致：苏州市吴江区水利工程运行中心

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 附件9、技术规格偏离表

（标段号）技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

- 附件10、售后服务承诺书

（标段号）售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间）（是否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费更换 |  |  |
| 2 | 免费维修 |  |  |
| 3 | 免费维修期满后 优惠更换或维修 |  |  |
| 4 | 服务响应 |  |  |
| 5 | 到达现场 |  |  |
| 6 | 解决问题 |  |  |
| 7 | 返厂维修期间提供备用设备 |  |  |

注：1.上述1、2、3条请明确期限，4、5、6条请明确时间；7条明确是否。

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件11、类似业绩一览表，类似业绩业主意见反馈表

（标段号）类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

类似业绩业主意见反馈表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  |  |  |
| 业主联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目合同金额 |  | 项目期限 |  |
| 所管理人数 |  |  |  |
| 合同签署日期 |  |  |  |
| 服务等级评定 | □很满意 □满意 □一般 □较差 |  |  |
| 业主方合同实施意见： 单位盖章： 联系人签字： |  |  |  |

注：格式仅供参考，投标单位可自行提供。

附件11、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                      号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标单位须知要求中“合格投标单位的一般条件”的资格要求。

（投标方）法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

（投标方）公章：

年  月  日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- 投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加          （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                  （盖公章）

地址：

电话：                                     传真：

电子邮件：                                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（4）中小企业声明函（参考格式）【不属于中小微企业单位的无需填写、递交】

中小企业声明函

诚信金泰建设管理（苏州）有限公司 ：

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.  2025年水利工程运行中心防汛设备物资采购  （标段号），属于 工业行业  ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）（标段号） ，属于（工业行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业。

（5）残疾人福利性单位声明函（参考格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：      年      月       日

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件12：第五章 合同的主要条款

| 甲方（采购人）： 联系人： | 单位地址： 联系电话： |
| --- | --- |
| 乙方（各供应商）： 联系人： | 单位地址： 联系电话： |
| 签订日期： | 签订地点： |

根据甲方的                采购计划，依据甲方委托诚信金泰建设管理（苏州）有限公司进行本项目采购                      （标段号）的采购结果，确定乙方为本次成交单位，现依照谈判文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同的标的物

1、甲方向乙方采购标的，具体货物的型号、规格，服务要求见后附合同清单。

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、型号规格 | 制造厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

2、乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

1、本合同价格大写人民币：                 （小写：           元），包括全部设备、辅助材料、安装、调试、吊装费、人工、机械、包装、装卸、仓储、培训、运输及人员保险、运费、检定费用、各种税费、劳保、税金以及采购单位现有场地条件下，进行成交设备的安装调试达到可使用状态，并验收合格前的所有费用，甲方不再另行支付费用。

2、付款方式：货物交付使用并验收合格无质量异议后付清合同款。

乙方需向采购单位提供：

①送货回单；

②13%增值税专用发票；

5、支付方式：银行转账等。

乙方账户明细：

三、质量要求：

1、乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

2、根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计量部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3、除特别约定外，合同条款成交物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

四、包装

所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。

五、标的物交付：

1、标的物的所有权自标的物交付时转移。

2、乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

3、乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

4、交货时间：自合同签订之日起30天内交货并在甲方规定时间内进行安装调试。（具体按照甲方要求）。

注：交货时间从合同签订之日起算，乙方须在采购文件规定的时间内完成安装、调试及技术培训，并交付使用。

5、交货地点：甲方指定地点。

六、伴随服务

乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

1.标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

2.提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

3.在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

4.对甲方技术人员的技术指导或培训。

除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、验收标准

1、验收标准：设备安装调试完成后，甲方根据谈判采购文件要求、乙方响应文件承诺、国家最新行业标准规定和第三方机构出具的校准证书进行验收。

2、根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3、在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4、甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5、验收期限在安装调试结束30个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。验收费用乙方承担。

6、验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

八、标的物货物提出异议的时间和办法

1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

2、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

3、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、售后服务

1、免费质保期：机械设备   月；物资   月。除特别约定外，免费质保期自全部货物最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内项目所有产品性能如出现质量问题(人为除外)，乙方负责无条件更换或修复。

2、缺陷保修：如果货物交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、乙方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

3、乙方应以优良的服务态度，提供长期技术支持和维修服务，并以优良的态度保证：在质保期内，   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内完成采购方提出维修要求，如需更换设备或送修，必须在    个工作日内解决。

4、其它按乙方响应文件及相关承诺中等同或优于谈判采购文件的要求执行。

十、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

1.1在合同生效后，甲方无故要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2 甲方应按合同约定按期支付货款。

1.3甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

2.1乙方不能交货（逾期超过十天视为不能交货），或交货经验收只要有产品不符合招标文件要求的，甲方将立即终止合同，并要求乙方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十一、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

4、甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

十三、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章，生效合同需经政府采购监督管理部门网上备案。

2、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原中标货物的数量，但增加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。

3、下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

① 成交通知书；

② 乙方的响应文件；

③ 乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 采购文件及其补充文件（如有）；

⑤ 合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

十四、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

十五、争议的解决

1、本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十五、附则

1、合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份，政府监管部门一份，各份具有同等法律效力。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、响应文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：                法定代表人（授权代表）：

签约日期：                              签约日期：

第六章 评标办法与评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为相应标段的中标候选人。综合评分的主要因素为：价格、技术方案、服务方案等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标单位。

4、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件技术及资质部分进行评价、打分，按算术平均方法，计算出每个投标人的技术得分；报价得分通过计算公式直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心设备（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

- 6、针对残疾人就业和支持监狱企业发展的评审：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2011〕181号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的响应单位给予评审加分：

（1）如响应单位属于小型、微型企业且提供自有服务的，对其报价给予10%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

（3）小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。

（4）中小微企业在响应文件中，必须提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或提供《中小企业声明函》（见格式），证实企业的规模类型。未在响应文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》（见格式），不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（5）一个项目中包含多项货物采购的，按其中可以认定为小微企业生产产品的价格或价值部分给予价格折扣。

（6）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若响应单位提供的 “中小企业声明函”（见附件） 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

- （8）本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，所属行业为工业。小微企业不再享受报价优惠政策

二、评分标准（适用于所有标段）

二标段招标的评标方法采用综合评标法，并以评分方法进行评估，总分为100分，评审因素及各比重如下：价格为30分，技术方案及其它70分。

（一）投标报价：30分

1.投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，成交价格则以实际投标报价为准。其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100，小数点后保留两位。

3.报价修正规则

在评审中，对投标报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述方法调整后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）技术部分（70分）

1、项目实施方案：24分

根据投标人对本项目编制的整体实施方案：

（1）供货进度计划；

（2）人员安排计划；

（3）质量保证方案；

（4）人员培训方案；

（5）应急情况处理；

（6）产品验收方案；

（7）安全控制方案；

（8）突发事件保障措施。

方案内容完整、结构严谨、合理且能够针对采购项目内容要求而细化制定，方案运行机制健全，案语言表述准确清晰的得3分；方案内容较合理、较完整、方案语言表述有一定偏差、经完善后可行的得2分。方案结构层次一般，内容不完整，逻辑混乱、存在科学原理错误、不可行的得 1分；没有内容不得分。本项最高得24分

2、售后服务方案：10分

（1）质保期内质保方案；

（2）维修维护方案；

（3）响应速度和应急处理；

（4）售后服务人员配备方案；

（5）质保期外零配件供应方案。

方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合实际的，每项得2分；方案合理性较弱、可行性一般、操作性不强，与项目实贴度不高的，每项得1分，每项叙述完全脱离采购需求的不得分。本项最高得10分。

3、保修期内设备故障需返厂维修期间，能提供同等性能及以上的设备供采购单位备用的得2分，不能提供的不得分。

4、培训方案：9分

（1）培训进度措施；

（2）培训质量保证措施；

（3）中标后配合采购单位防汛演习方案

方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合实际的，每项得3分；方案内容较合理、较完整、方案语言表述有一定偏差、经完善后可行的得2分；方案合理性较弱、可行性一般、操作性不强，与项目实贴度不高的，每项得1分，每项叙述完全脱离采购需求的不得分。本项最高得9分。

（三）项目质保期（6分）

承诺产品质保期增加1年，且质保增加期间所有质保标准不得低于原质保标准的得1分；

承诺产品质保期增加2年，且质保增加期间所有质保标准不得低于原质保标准的得3分；

承诺产品质保期增加3年，且质保增加期间所有质保标准不得低于原质保标准的得6分。

注：需提供相应承诺函并盖章，不提供的不得分。

（四）投标产品技术质量（8分）

标“★”投标产品技术参数正偏离的，每一项得1分。共8分。

（五）投标企业综合情况：（11分）

1.响应单位具有体系证书情况（3分）

响应单位具有有效的质量管理体系认证证书、环境质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具备一项得 1分，最高为3分。响应文件中提供证书复印件及证书在全国认证认可信息公共服务平台查询到的清晰页面截图，否则不得分。

2.履约服务能力比较 （8分）

投标单位提供自2022年1月至今（以合同签订时间为准）履行的类似项目业绩比较，每提供一份有效业绩得2分，最高8分。

注：

1、投标总报价超过采购预算或单价超最高限价规定的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、付款步骤、交货期限如有负偏离的不得中标。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4、投标文件中复印件可用扫描件代替，要求加盖公章的可用电子签章代替。

5、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）