苏 州 市 政 府 采 购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320500-SZMK-G2025-0016

招标单位：江苏省苏州技师学院

招标内容：江苏省苏州技师学院智能网联汽车技术应用设备实训室

项目类别：货物类

苏州铭坤招投标咨询服务有限公司

二○二五年九月

前附表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320500-SZMK-G2025-0016 |
| 2 | 招标内容 | 江苏省苏州技师学院智能网联汽车技术应用设备实训室 |
| 3 | 采购预算 | 人民币贰佰万元整（¥：2000000.00） |
| 4 | 联合体 | 不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见招标文件第六章）。 |
| 7 | 投标文件网上 提交截止时间 | 提交截止时间：2025年10月23日13:30时北京时间 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 8 | 开标时间 开标地点 | 时间：2025年10月23日13:30时 北京时间 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 9 | 评标时间 评标地点 | 时间：2025年10月23日13:30时北京时间 地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心 |
| 10 | 成交通知书 | 确定出成交人后，采购代理机构在法定时间内向中标单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请中标单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |
| 11 | 中标单位数量 | 由招标单位授权评标委员会直接确定1 家中标单位 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 中标服务费 | 在领取中标通知书时由中标单位向采购代理机构一次性支付服务费，该费用综合含在响应报价中，具体收费以如下比例按差额定率累进法计算并支付成交服务费： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 本项目服务费：人民币贰万陆仟元整（¥：26000.00） 户 名：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司 账 号：504070117536 开户行：中国银行苏州沧浪支行 |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法，具体见招标文件。 |
| 15 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

总目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标书

第四章  合同文本

第五章  评标办法及评分标准

第六章  投标文件格式

第一章招标公告

项目概况

江苏省苏州技师学院智能网联汽车技术应用设备实训室招标项目的潜在供应商在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年10月23日13:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-SZMK-G2025-0016

2、项目名称：江苏省苏州技师学院智能网联汽车技术应用设备实训室

3、预算金额（最高限价）：人民币贰佰万元整（¥：2000000.00）

4、采购需求：集实训教学、技能培训于一体的功能，覆盖智能传感器标定、线控底盘调试、无人驾驶系统集成等核心岗位技能，通过从结构部件到整车的递进式学习路径、虚实结合的实训模式以及全面覆盖行业应用需求。具体详见招标文件第三章

5、合同履行期限：合同签订生效后，30天内完成交货调试

- 交货地点：采购单位指定地点

7、本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期经审计的财务报告或财务报表，其他组织、自然人、及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

注：

投标单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购

3、本项目的特定资格要求：无

三、报名及招标文件的获取

1、获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年10月23日13:30（北京时间）；

2、开标时间：2025年10月23日13:30（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

6、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次招标有关信息将在：

（1）江苏政府采购网；（2）苏州政府采购网；

中标公告亦是刊登在以上媒体，敬请各供应商注意。

2、苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651。

3、本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购单位信息

名    称：江苏省苏州技师学院

地    址：苏州国际教育园北区学府路288号

联系方式：0512-68717539

联 系 人：潘毅

2、采购代理机构信息

名    称：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司

地    址：苏州高新区塔园路379号盛运大厦1幢10楼东侧

联系方式：0512-65615552

3、项目联系方式

项目联系人：马燕、陈军、郁文华

电  话：0512-65615552

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州铭坤招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州铭坤招投标咨询服务有限公司。

2.词语释义

2.1招标人（招标单位）：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2招标代理机构：指依法接受招标单位委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.4响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

2.7乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财政[2008] 14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术力量；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.7合格投标单位其他资格条件见第一章招标公告；

4.投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见第六章）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及分包转包

6.1本次招标不接受联合投标的方式；

6.2本次招标不接受转包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

7.2 招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，招标单位或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的质疑

8.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

8.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期；

8.4.7供应商参加投标确认函;

8.4.8供应商的法定代表人/负责人、供应商代理人身份证(如有授权)。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：马燕

联系电话：0512-65615552

通讯地址：苏州高新区塔园路379号盛运大厦1幢10楼东侧

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标单位或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网、江苏政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”、“江苏政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。

9.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标单位或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网、江苏政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标单位或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网、江苏政府采购网上发布的补充通知为准。

四、投标文件说明

10．提示与要求

10.1 投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2 无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成（部分格式见第六章）

12.1封面；

12.2开标一览表(统一格式，用于唱标)；

12.3投标报价分析表；

12.4资格审查文件

12.4.1关于资格文件的声明函；

12.4.2投标单位情况表；

12.4.3投标人《营业执照》副本扫描件；

12.4.4投标人法定代表人身份证扫描件；

12.4.5法定代表人授权委托书（如有授权），法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

12.4.6合格投标人资格证明材料：

12.4.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

12.4.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务报告或财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

12.4.6.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

12.4.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件）；

12.4.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

12.4.6.6《中小企业声明函》；

12.4.6.7《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；如提供此函，上传的声明函必须为加盖公章的原件彩色(扫描)件，否则视为未提供。

12.4.7其它有关资格证明文件；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2投标（响应）保证承诺书；

12.5.3响应货物和响应数量、品牌型号、交货期说明表；

12.5.4投标货物和服务性能、技术指标说明与描述，及《技术要求偏离表》；

12.5.5《售后服务承诺书》；

12.5.6《商务条款偏离表》；

12.5.7其他有关符合性证明的文件；

12.6 综合评审文件

12.6.1技术方案；

12.6.2售后服务方案；

12.6.3所投产品技术参数响应；

12.6.4人员配备情况；

12.6.5企业综合实力；

12.7评分标准中需要提供的资料。

注：

- 以上12.4.1-12.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.7为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（6）投标人所提交的资料文件完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应招标文件的评判或评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将解除其协审服务合同，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关条款处理。

13.投标文件编制要求

- 13.2电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖电子印章或加盖投标单位公章上传；若未按上述要求签署的电子投标文件将被否决。

14.投标文件的制作、签署、上传

14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

15.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

16.投标保证金

本项目不收取投标保证金。投标单位应在投标文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式详见招标文件第六章）

17.投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

19.投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，招标单位和采购代理机构拒绝接收。

19.2招标单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21.开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，招标单位应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标单位代表和评审专家组成；

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据招标单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向招标单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.6配合财政部门的投诉处理工作。

23.评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。

24.对投标文件初审

24.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

24.1.1投标单位的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2与招标文件有重大偏离；

24.1.3投标单位拒绝修正错误；

24.1.4投标单位的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.1.5其他被评标委员会认定无效的情况。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

24.3除特别说明外招标文件提供的设备、材料、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标单位在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标单位的需要。

24.4评标委员将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

24.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

24.5.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，修改单价；

24.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.5.4第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。

24.5.5投标单位不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

24.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26.废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标单位的报价均超过采购预算；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标单位。

27. 投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。如评委会根据审查确定投标人无能力履行投标文件承诺的内容，其投标将被拒绝。评委会按如下步骤采用综合评分法确定中标单位：

第一步：对通过资格性审查的投标文件，评标委员会将根据评分标准所规定进行打分。

第二步：评标委员会成员对各投标人的得分进行汇总后取平均值，按分数由高到低排列确定各标段中标供应商。若在选取各标段中标人时出现并列情况，则由公证机构组织以抽签方式确定该标段中标人。

27.2各考评项目的评分均依据投标人在投标文件中提供相关证明，未能提供相关证明的，不记分。

27.3投标人服务承诺必须具体、详尽、可行，否则不记分。

七、授予合同

28. 中标单位的确认

28.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标单位的委托向招标单位推荐中标候选单位。

28.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

28.3 招标单位在合同履行过程中时可以增加（或减少）中标货物和服务的数量，但增加的金额不得超过中标货物和服务金额的10%。

29. 合同授予标准

29.1 采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标单位。确定为中标单位的必须具有实施本合同的能力和资源。

30. 中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分，对招标单位和中标人具有同等法律效力。

30.3中标通知书发出后，招标单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

31. 合同的签订

31.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，招标单位与中标单位原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标单位及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标单位与中标单位所签订的合同不得对招标单位确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改，招标单位不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.4政府采购合同履行中，招标单位需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 履约保证金

无

八、其他事项

33. 中标服务费

33.1中标单位须按前附表的规定支付服务费，该费用应在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

33.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，保留诉讼的权利。

34. 监督和公证

34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2 采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证（如有）。

35. 未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 招标书

受江苏省苏州技师学院的委托，苏州铭坤招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的江苏省苏州技师学院智能网联汽车技术应用设备实训室项目的政府采购进行国内公开招标。

## 招标编号：JSZC-320500-SZMK-G2025-0016

## 项目名称：江苏省苏州技师学院智能网联汽车技术应用设备实训室

## 三、预算金额：人民币贰佰万元整（¥：2000000.00）

## 四、招标需求：

（一）采购设备清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电工实操智能网络考核系统 | 1 | 套 |  |
| 2 | 灭火器的选择和使用实操智能网络考核系统 | 1 | 套 |  |
| 3 | 7kw新能源立式交流智能国标充电桩 | 2 | 台 |  |
| 4 | 交直流充电桩模拟测试仪 | 1 | 台 |  |
| 5 | 机修汽修工具车带368件工具组套通用工具 | 2 | 套 |  |
| 6 | 纯电动汽车维护保养工具套装 | 1 | 套 |  |
| 7 | 新能源汽车专用绝缘工作台 | 2 | 台 |  |
| 8 | 智能会议交互一体机 | 2 | 台 |  |
| 9 | 新能源汽车电工电子实训平台 | 12 | 台 |  |
| 10 | 新能源汽车车身电器故障诊断与检测实训平台 | 2 | 台 |  |
| 11 | 新能源汽车电驱动系统故障诊断与检测实训平台 | 2 | 台 |  |
| 12 | 工位安全防护套装 | 2 | 套 |  |
| 13 | 人员安全防护套装 | 4 | 套 |  |
| 14 | 空调冷媒回收清洗加注机 | 1 | 台 |  |
| 15 | 换油机 | 1 | 台 |  |
| 16 | 新能源电池包气密性检测仪 | 1 | 台 |  |
| 17 | 新能源电池包电芯均衡仪 | 1 | 台 |  |
| 18 | 新能源电池包模组充放电一体机 | 1 | 台 |  |
| 19 | 无油静音空压机 | 2 | 台 |  |
| 20 | 冰点检测仪 | 1 | 台 |  |
| 21 | 电压测试笔 | 1 | 个 |  |
| 22 | 胎压表 | 1 | 个 |  |
| 23 | 轻便型铝合金专业头灯 | 2 | 个 |  |
| 24 | 低压电瓶检测仪 | 1 | 台 |  |
| 25 | 数显深度尺 | 1 | 个 |  |
| 26 | 工作灯 | 4 | 台 |  |
| 27 | 十字轮胎扳手 | 2 | 套 |  |
| 28 | 非接触式红外线测温仪 | 1 | 套 |  |
| 29 | 扭力规 | 1 | 个 |  |
| 30 | 冷煤检漏仪 | 1 | 台 |  |
| 31 | 置物架 | 2 | 套 |  |
| 32 | 置物柜 | 2 | 套 |  |
| 33 | 千斤顶 | 4 | 个 |  |
| 34 | 新能源汽车万用接线盒 | 2 | 套 |  |
| 35 | 自动驾驶传感器实训台 | 1 | 台 |  |
| 36 | 线控底盘实训台 | 1 | 台 |  |
| 37 | 自动驾驶微型车 | 1 | 台 |  |
| 38 | ROS机器人阿克曼舵机转向智能小车 | 4 | 台 |  |
| 39 | 特定场景无人驾驶教学车平台 | 1 | 台 |  |
| 40 | 特定场景无人驾驶配送车 | 1 | 台 |  |
| 41 | 动力电池检测与维护虚拟仿真软件 | 1 | 套 |  |
| 42 | 其他定制要求 | 1 | 项 |  |

（二）采购设备具体参数要求：

1、低压电工实操智能网络考核系统

（1）产品要求

严格按照国家总局《特种作业安全技术实际操作考试标准及考试点设备配备标准》2014版中低压电工作业安全技术实际操作考试标准。

（2）设备组成

低压电工实操智能网络考核系统采用一体化终端设计，主要由电工仪表安全使用考核区域、低压电工安全操作技术考核区域、智能触摸屏等部分组成。

1）电工仪表安全使用考核区域：万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测试仪、被测电流回路等

2）低压电工安全操作技术考核区域：单相电能表、单控开关、双开单控开关、白炽灯、日光灯、单相空气开关、五孔插座、三刀开关、熔断器、交流接触器、热继电器、互感器、电流表、按钮开关等

3）智能触摸屏：≥22寸多点触控、分辨率≥1920*1080

4）整体支架：钣金材料打造，设备敦实坚固，经久耐用，符合考核区域安装调试尺寸

5）智能三相铝壳电动机：铝壳电机，带测速模块

6）其他考试辅助设备：考试用连接线、数字万用表、兆欧表、钳形电流表、低压验电笔、接地电阻测试仪、劳保用具等

（2）参数规格

1）设备规格：（长宽高）1650mm（±20mm）*700mm（±20mm）*1820mm（±20mm）

2）设备毛重： 180kg±2kg

3）占地（空间）面积：≤1.2㎡

4）设备电压：220V/380V

5）设备功率：≤500W

6）设备频率（HZ）：50HZ

7）实操区域电源电压：24V

8）工作温度：0-45°

9）工作湿度：10-95%无凝露

10）IP等级防护：≥IP50

（4）系统要求

1）采用一体化终端设计，人机交互智能考核，硬件设备坚实耐用，方便实操人员训练与考试；

2）支持硬件复位检测功能，学员进行实操之前要进行复位，复位正常方可开始使用设备，确保实操人员在安全的情况下进行练习和考试；

3）支持智能出题功能，覆盖大纲要求的所有科目，随机从每个科目中抽题组卷，增加考试的灵活性；

4）实操考试均使用36V以下安全电压，保证实操人员的人身安全；

5）全程检测考生的操作行为，进行智能评分，并反馈考生操作中的扣分项，无人为因素影响，考核更公平；

6）考试结束，系统自动汇总、上传考试成绩，方便数据库统一管理；

7）系统面板设置有交卷按钮和考试倒计时面板，支持学员自主交卷和倒计时结束自动交卷功能;

8）满足苏州应急管理局低压电工考核要求，提供相应的教学资源。

（5）实训项目

1）电工仪表安全使用；

2）电工安全用具使用；

3）电工安全标示的辨识；

4）电动机单向连续运转接线（带电动控制）；

5）三相异步电动机正反运行的接线及安全操作；

6）单相电能表带照明灯的安装及接线；

7）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线；

8）导线的连接

2、灭火器的选择和使用实操智能网络考核系统

（1）产品要求

遵循国家标准和规范，在设计原则上遵循“软件+实物”的原则，通过“软件触控+实物智能”的操作方式完成大纲内容的实操考核。系统全程监测考生操作行为，考试结束后系统智能判分，并与其他科目考试汇总成绩，统一管理，提高考试效率。

（2）设备组成要求

1）由智能触控一体机、实物智能灭火器、智能3D考试软件等部分组成。

2）在硬件方面，智能触控一体机需配有≥55寸高清液晶显示屏，能够将3D模拟的火灾场景真实呈现出来，增加实景感。一体机配备的智能体感仪能够感知考生的运动轨迹，以考生第一人称视角实现与软件画面的实时互动，达到人机交互效果。

硬件部分还需要配备了干粉灭火器、水基型灭火器、二氧化碳灭火器三种智能灭火器实物，使用操作与真实灭火器一致。智能灭火器经过传感改造后，能够实时向软件反馈考生的操作行为，与三维火灾画面情况实时关联。

3）在软件方面，系统通过3D技术模拟真实安全生产过程中的≥13种常见火灾场景，高度还原火灾现场的火焰情况、烟雾情况、风向以及空间距离情况。场景画面以考生第一人称视角，跟随考生动作进行旋转动态展示，并伴有语音、声光提示，增加真实感。系统拥有丰富的考场管理功能，实时采集考生操作数据，支持智能评分、成绩汇总、成绩上传，方便统一建档管理，考试更加智能、高效。

（3）参数规格

1）设备规格：（长宽高）1500mm（±20mm）*600mm（±20mm）*2000mm（±20mm）

2）设备电压：220V

3）设备重量： 250kg±2kg

4）设备功率：≤700W

5）屏幕分辨率：≥1920×1080

6）核心处理单元：性能不低于Intel Core i5

7）硬盘：≥500GB 7200RPM

8）内存：≥4GB

9）独显：≥2G

10）IP等级防护：≥IP50

（4）系统要求

1）系统采用人机交互智能设计，硬件设备采用金属材料打造，符合国家标准，经久耐用，不受环境限制，方便实操人员训练和考试；

2）系统支持身份证/准考证/人脸识别等多种信息识别方式，支持数据库信息识别、比对，方便统一管理；

3）系统配备的智能灭火器采用无线充电的方式，配有充电保护，考试过程中无污染，设备无耗材无废料产生，绿色环保；

4）系统支持监测考生行为；支持智能评分、汇总其他科目成绩，生成最终得分；

5）系统具有拓展题库功能，根据实际需要，可以增加智能水炮灭火器，满足特殊场景所要求的水炮灭火功能；

6）系统支持智能定制灭火场景，根据实际考试训练的需要，定制不同场景，实现不同作业现场的全面灭火实操技能考核；

7）系统在考生对灭火器选择不正确时，自动结束考试，还支持考生自动交卷和倒计时结束自动交卷功能;

8）满足苏州应急管理局低压电工考核要求，提供相应的教学资源。

（5）实训项目

1）灭火准备：检查灭火器压力、沿封、出厂合格证、有效期、瓶体、喷管等；

2）火情判断：根据火情选择合适的灭火器，准确判断风向；

3）灭火操作：正确使用灭火器进行灭火操作；

4）检查确认：检查灭火效果，确认火源熄灭；将使用过的灭火器放到指定位置，注明已使用，并报告灭火情况；

5）现场清理：清理实训现场

3、7kw新能源立式交流智能国标充电桩

（1）技术参数要求

1）机身尺寸：1480（±10mm）×400（±10mm）×140（±10mm）；

2）输入电压：AC220V；

3）功率：≥7KW；

4）额定电流：32A；

5）显示屏：≥7寸触摸屏；

6）电度表：1.0级多功能充电表；

7）欠压保护：≤176VAC；

8）过压保护：≥264VAC；

9）过载保护：≥35.2A；

10）额定剩余动作电流：30mA；

11）额定剩余电流分段时间：≤0.1S；

12）充电模式：自动充满、按时间、按电量、按金额等充电操作模式；

13）防护等级：≥IP54；

14）工作温度：零下20℃~+55℃；

15）存储温度：零下40℃~+60℃；

16）海拔高度：≤2000m；

17）相对湿度：5%~95%，无凝结；

18）充电枪寿命：≥10000次；

19）重量：40kg（±1kg）；

20）电缆线：3*6mm2。

（2）主要功能要求

1）支持IC卡进行身份验证，完成充电交易，具有完备的卡片管理系统；

2）支持以太网，扫二微码进入APP进行充电交易。支持扩展GPRS通讯；

3）可根据用户需求，选择自动充满、按时间、按电量、按金额等充电操作模式；

4）具有电源、充电、故障三种状态指示；

5）完善的安全防护功能，具有短路、过流、过压、电保护，防雷保护。

4、交直流充电桩模拟测试仪

（1）技术参数要求

1）系统构成：

由交直流输入端口、交流模拟电路、交流输出测试系统、车辆S2模拟电路、BMS直流模拟电路、直流输出测试系统、以及交直流人机交互界面组成。

2）系统功能

交流部分：

①模拟车辆控制引导电路：可实现车辆S2开关通断，检测充电桩输出状态，完成控制引导。

②充电桩输出测试：电压检测、电流检测、功率检测、充电量统计、过欠压检测、过流检测、过载检测。

直流部分：

①BMS模拟系统可模拟电动车辆检测直流桩通讯功能。

②具有电池高压模拟电路，完成电动车辆电池参数配置功能。

③具有高压回路的自动通断控制系统，实现绝缘检测功能。

④具备BMS充电参数可调功能，可根据测试需求自行设置充电参数，可实现VIN码充电测试功能。

⑤可以把运行状态实时提供给直流充电桩

（2）测试项目至少包含：

1）测试交流充电桩

2）测试直流充电桩

3）通讯握手测试

4）参数配置测试

5）绝缘检测测试

6）通讯状态监控

7）需求电压调节

8）需求电流调节

9）SOC调节

10）VIN码充电

5、机修汽修工具车带368件工具组套通用工具

（1）产品要求

抽屉拉手条，抽屉内尺寸满足汽修EVA托组套、右侧Click on锁扣设计，防止抽屉重载时滑出；45mm*400mm重型导轨，承受额定最大载荷（≥45Kg）时也能轻松顺畅开合，抽屉能够完全打开；整体静态额定承重（≥350KG）；椭圆钢管把手，推拉握感舒适；至少包含5寸*2寸风火轮，推行静音平稳；顶部塑料盖盘，防止油渍污染，便于擦拭清理。

（2）抽屉尺寸

小抽屉：581 mm（±2mm）*413 mm（±2mm）*56mm（±2mm）

中抽屉：581 mm（±2mm）*413 mm（±2mm）*128mm（±2mm）

大抽屉：581 mm（±2mm）*413 mm（±2mm）*200mm（±2mm）

1）第一层至少包含：

20件 12.5MM系列6角套筒

（8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32MM）

14件 12.5MM系列6角长套筒

（10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24MM）

20件 12.5MM系列12角套筒

（8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32MM）

4件 12.5MM系列12角长套筒（10,12,13,14MM）

4件 1/2""系列六角风动套筒（17,19,21,23MM）

1件 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10""

1件 12.5MM系列L形扳手10""

1件 12.5MM系列滑行杆10""

1件 12.5MM系列万向接头

1件 12.5MM系列转接头（1/2""方孔x3/8""方头）

1件 12.5MM系列三用接头（1/2""方孔x3/8""方头）

2件 12.5MM系列转向接杆（5"",10""）

1件 12.5MM系列旋具头接头5/16

2）第二层至少包含：

23件 全抛光两用扳手

（6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,30,32MM）

13件 全抛光双开口扳手

（6x7,8x10,10x12,12x14,13x15,13x16,14x17,16x18,17x19,19x21,22x24,24x27,30x32MM）

3）第三层至少包含：

1件 德式轴用直口卡簧钳7""

1件 德式轴用曲口卡簧钳7""

1件 德式穴用直口卡簧钳7""

1件 德式穴用曲口卡簧钳7""

1件 尖嘴钳6""

1件 斜嘴钳6""

1件 钢丝钳8""

1件 鲤鱼钳8""

1件 圆口带刃大力钳10""

1件 A系列一字穿心螺丝批6x150MM

1件 A系列十字穿心螺丝批#2x150MM

4件 A系列一字形螺丝批（3.2x75,5x100,6x38,6x100MM）

4件 A系列十字形螺丝批（#0x75,#1x75,#2x38,#2x100MM）

1件 凯锐系列钢卷尺5Mx19MM

4）第四层至少包含：

7件 8MM系列70MM长六角旋具头（4,5,6,7,8,10,12MM）

5件 8MM系列70MM长12角旋具头（M5,M6,M8,M10,M12）

8件 8MM系列70MM长花形旋具头（T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55）

7件 8MM系列30MM长六角旋具头（4,5,6,7,8,10,12MM）

5件 8MM系列30MM长12角旋具头（M5,M6,M8,M10,M12）

6件 8MM系列30MM长中孔花形旋具头（TT20,TT25,TT30,TT40,TT45,TT50）

1件 10MM系列旋具头接头5/16

12件 10MM系列6角套筒（8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM）

10件 10MM系列6角长套筒（8,9,10,11,12,13,14,15,17,19MM）

8件 10MM系列6角花形套筒（E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20）

9件 10MM系列花形旋具套筒（T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50）

7件 10MM系列六角旋具套筒（3,4,5,6,7,8,10MM）

3件 10MM系列十字形旋具套筒（#1,#2,#3）

2件 10MM系列一字形旋具套筒（5.5,6.5MM）

13件 6.3MM系列6角套筒（4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM）

10件 6.3MM系列6角长套筒（4,5,6,7,8,9,10,11,12,13MM）

6件 6.3MM系列六角旋具套筒（3,4,5,6,7,8MM）

3件 6.3MM系列十字形旋具套筒（#1,#2,#3）

3件 6.3MM系列米字形旋具套筒（#1,#2,#3）

3件 6.3MM系列一字形旋具套筒（4,5.5,6.5MM）

7件 6.3MM系列花形旋具套筒（T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40）

1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8""

3件 10MM系列转向接杆（3"",6"",10""）

1件 10MM系列滑行杆8""

1件 10MM系列万向接头

1件 10MM系列转接头（3/8""方孔x1/4""方头）

1件 10MM系列转接头（3/8""方孔x1/2""方头）

2件 10MM系列火花塞套筒（16,21MM）

1件 10MM系列12角薄壁火花塞套筒14MM

1件 10MM系列三用接头（3/8""方孔x1/2""方头）

1件 6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手5""

2件 6.3MM系列转向接杆（2"",4""）

1件 6.3MM系列滑行杆4""

1件 6.3MM系列旋柄

1件 6.3MM系列万向接头

1件 6.3MM系列转接头（1/4""方孔x3/8""方头）

1件 6.3MM系列可弯式接头6""

1件 M16油底壳放油旋具套筒（带孔）

1件 H17油底壳旋具套筒

1件 T52发动机缸盖螺丝专用旋具套筒

5）第五层至少包含：

11件 全抛光双梅花扳手

（10x12,12x14,13x15,13x16,14x17,16x18,17x19,19x21,19x22,22x24,24x27MM）

2件 T系列一字形穿心螺丝批（8x150,8x200MM）

2件 T系列十字形穿心螺丝批（#3x150,#3x200MM）

12件 全抛光烟斗扳手（6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17MM）

1件 活动扳手10""

6）第六层至少包含：

1件 柔性磁性捡拾器400MMx1KG

1件 撬卡起子

5件 内饰件拆卸工具

9件 特长球头内六角扳手组套

9件 加长中孔花形扳手组套

5件套样冲

5件细牙断丝取出器组套

1件 汽车测电笔6V/12V/24V

1件 吹尘枪100MM

1件 塑柄推钮美工刀13节9x80MM

1件 玻璃纤维柄圆头锤1.5磅

1件 软性防震橡皮锤55MM

14件套塞尺0.05-1.00MM

1件 两用滤清器扳手63-102MM"

6、纯电动汽车维护保养工具套装

（1）产品要求

配套工具清单需包含但不限于：

1）手电筒 1个

2）冰点测试仪 1个

3）一字螺丝刀（小） 1个

4）一字螺丝刀（大） 1个

5）挂锁 1个

6）胎压表 1个

7）轮胎花纹深度尺 1个

8）扭矩扳手（大）60-340N.m  1个

9）扭矩扳手（小）5-25N.m  1个

10）T20、T25、T27、T30等工具套装 1套

11）M8 1个

12）T30 1个

13）套筒扳手 1套

14）棘轮扳手 1个

15）梅花开口扳手 1套

16）转接头1/2转3/8  1个

17）转接头3/8转1/2  1个

18）10mm六角长套筒10mm  1个

19）绝缘工具套装 1套

20）钳子套装 1套

21）水管夹（中号）25mm  2个

22）橡胶帽22mm  2个

23）冷却液回收加注装置 1套

24）汽车内饰拆装套装 1套

25）7层工具车

7、新能源汽车专用绝缘工作台

（1）工作台整体采用绝缘玻璃钢材料，可绝缘耐压≥10KV；

（2）台面铺设条纹防滑绝缘垫，可进一步增强绝缘性能的可靠性；

（3）工作台尺寸：1000mm（±10mm）*800mm（±10mm）*800mm（±10mm）

8、智能会议交互一体机

（1）尺寸：≥75英寸

（2）屏幕类型：LED液晶屏（A规）

（3）背光类型：D-LED

（4）显示区域：1650 mm（±5mm）（W）×930mm（±5mm）（H）

（5）分辨率：≥3840×2160

（6）亮度：≥350cd/m²

（7）响应时间：≤7ms

（8）对比度：1200:1

（9）色域：≥89% NTSC （CIE1931）

（10）可视角度：89/89/89/89 （Min.）（CR≥10）

（11）使用寿命：>50000H

（12）触摸规格：红外触摸框

（13）触摸点数：≥20点触控

（14）响应时间：≤15ms

（15）点位精度：90%以上的触摸区域为±2mm

（16）重量净重：46kg±1kg 毛重：64kg±1kg

（17）裸机尺寸：1700mm（±10mm）（H）×1010 mm（±10mm）（W）×80 mm（±10mm）（D）

9、新能源汽车电工电子实训平台

（1）产品要求：

该平台适用于新能源汽车技术的教学和实训所需，能配合新能源汽车课程，帮助学员完成新能源汽车电工电子技术基础的学习并掌握基本电子技能。

平台教学内容包括：电子元器件的识别，电工工具的运用，汽车常用电路认识，继电器、开关、保险丝等常见部件原理特性学习，训练二极管、晶体三极管、半导体、集成运算放大器ACDC等汽车模拟电子基础和汽车数字电路技术基础，并可结合新能源汽车上的传感器和执行器学习训练。

本平台自带电信号的检测工具如：电压表、电流表、示波表和电源等，设计合理，使用方便；至少能输出怠速电机驱动信号、4种CAN通讯信号、KWP通讯信号、ISO9141-2通讯信号及正弦波、方波信号等汽车通讯和控制命令的信号；

整个平台功能由新能源汽车电工和电子两个部分组成，电工部分不低于23个模块，电子部分不低于25个模块，共不低于48个模块。

（2）技术参数：

1）本平台自带教学常用自保护电源，可以输出12伏、5伏，电流最大为5A的直流电源，带防过载防短路保护功能；每个实验模块可独立完成各自的实验项目，也可组合运行。

2）本平台内含专用LCD数字电压（量程:0-20V）、电流表（量程:0-20A），方便实训中接入电路；使学员容易了解电子元器件和各种电路，显示清晰。

3）每个实验模块都可与平台自带双通道示波表(DC至500KHZ)对接，方便实训中接入电路，方便调整参数，方便教学和考试。

4）系统内嵌有《教学实训考评控制系统》软件，实验模块用ARM 32位芯片组生产输出怠速电机驱动信号、4种CAN通讯信号(500K波特率/11位ID,250K波特率11位ID,500K波特率/29位ID,250K波特率29位ID)、KWP通讯信号、ISO9141-2通讯信号及正弦波、方波（输出信号振幅、频率、占空比可以设置），并存有汽车电工电子基础课程的相关知识点和实训任务。显示器为高清TFT RGB ≥4.3英寸 480 x 272 LCD屏。

5）平台可仿真实现汽车电器相关系统的工作原理，学员可按实训手册自己动手搭试各实验电路各自完成系统化项目；

6）按照汽车电路图可以完成汽车基础电路的自由搭建；学习汽车的传感器和执行器的电子特性。

▲7）平台配套说明书及不少于25个模块的实训工单；（投标时需提供配套说明书及实训工单样本并加盖公章。）

8）本平台配有48个模块，模块名称分别如下：

B01：焊接技能训练模块

B02：开关保险丝模块

B03：负载模块

B04：串联电路特性模块

B05：并联电路特性模块

B06：系列电阻模块

B07：有极性电容模块

B08：无极性电容模块

B09：系列电感模块

B10：系列三极管模块

B11：LC谐振电路模块

B12：发光二极管电路模块

B13：数码管特性模块

B14：变压器模块

B15：整流电路模块

B16：三相交流发电机模块

B17：三相交流电整流滤波模块

B18：直流稳压电路模块

B19：共发射极放大电路模块

B20：累加计数器模块

B21：有源蜂鸣器模块

B22：喇叭模块

B23：系列二极管模块

B24：继电器模块

B25：继电器特性模块

B26：闪光器电路模块

B27：车门窗升降电路模块

B28：三线怠速电机控制模块

B29：四线怠速电机控制模块

B30 : 六线怠速电机控制模块

B31：电压源电流源变换模块

B32：正弦交流电路功率模块

B33：电子式转速表电路模块

B34：压电陶瓷特性模块

B35：光敏传感器模块

B36：舌簧式液位传感器控制电路模块

B37：晶闸管特性及应用模块

B38：光耦传感器特性模块

B39：NTC温度传感器特性模块

B40：冷却液温度传感器特性模块

B41：霍尔传感器特性模块

B42：惠斯通电桥特性模块

B43：制动电路模块

B44：汽车K线通讯模块

B45：汽车CAN总线通讯模块（11位ID  500kbps）

B46：汽车CAN总线通讯模块（29位ID  500kbps）

B47：汽车CAN总线通讯模块（11位ID  250kbps）

B48：汽车CAN总线通讯模块（29位ID  250kbps）

9）本平台配套实训配件：

9.1摇杆：≥1个

9.2示波器测试线：≥2根

9.3灯笼线：≥30根

9.4灯泡：≥11个

9.5电源线：≥1根

10、新能源汽车车身电器故障诊断与检测实训平台

（1）产品要求

新能源汽车车身电器故障诊断与检测实训平台采用(高速)纯电动汽车车身电器系统实物为基础，充分展示纯电动汽车仪表系统、灯光系统、雨刮系统、喇叭系统、低压电源电器系统、电动车窗系统、电动门锁、音响系统等低压电器系统的组成结构和工作过程。适合于各类院校对纯电动车车身电器系统理论和维修实训的拆装与维护、结构与原理认知、系统操作、功能动态演示、故障检测与诊断教学需要。

（2）功能要求

1）真实可运行的车身电器系统，充分展示车身电器系统的组成结构。

2）接通电源，操纵设备上的各种电器开关、按钮，真实可运行操作,展示系统结构和原理、工作过程。

3）面板采用≥4mm厚铝塑板，立式安装面板UV平板喷绘打印有彩色完整标准系统图板；学员可直观对照图板和实物，认识和分析系统的工作原理。

4）面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测系统电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5）安装故障模拟系统，能实现低压电路系统故障设置及诊断排除，可设置常见故障的设置及考核故障点≥24个。

6）设备框架采用40mm（±5mm）×40mm（±5mm）和40mm（±5mm）×80mm（±5mm）两种一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，台面宽≥40CM，经久耐用不生锈，带≥4个带自锁装置万向脚轮，便于移动。

▲7）配套实训(实验)指导书等教学资料，包含工作原理、实训项目、故障设置及分析等要点说明。（投标时提供相关实训指导书截图并加盖公章）

8）安装安全保护装置：急停开关、机械式电源总开关、维修开关、转动部位防护保护罩、高压安全防护装置与警告提示。

（3）技术规格

1）外形尺寸：2040 mm（±10mm）×650 mm（±10mm）×1800mm（±10mm）（长×宽×高）

2）面板外形尺寸：1990 mm（±10mm）×1220mm±10mm（长*宽）

3）移动脚轮：100 mm（±5mm）*60mm（±5mm）

4）工作温度：-40℃～+50℃

5）工作电源：DC12V

6）输入电源：AC220V±10%50Hz；

（4）实训项目

1）全车低压电器系统（包括仪表、灯光、中控门锁、电动车窗、电动后视镜、音响等）检测故障诊断实训。

2）纯电动汽车全车电器系统（低压电器系统）理论和维修实训的拆装与维护、结构与原理认知、系统操作、功能动态演示、故障检测与诊断

（5）基本配置

纯电动汽车车身电脑、仪表、左前车窗电机、右前车窗电机、左后车窗电机、右后车窗电机、左前锁块、右前锁块、右后锁块、左后锁块、电源总开关、保险丝盒、车窗组合开关、中控锁开关、组合开关、左右前大灯总成、左右前雾灯、左右转向灯、左右组合尾灯、牌照灯、灯光开关、倒车灯开关、危险灯开关、刹车开关、雨刮总成、雨刮开关、雨刮继电器、洗涤电机、喇叭、喇叭开关、电动后视镜与开关、音响与导航总成、音响扬声器、DC12开关电源、点火开关、一体化全铝合金型材搭建的移动台架 (带自锁脚轮装置，带安装检测端子的原理面板，面板）、故障设置和考核系统、设备操作说明书。

11、新能源汽车电驱动系统故障诊断与检测实训平台

（1）产品要求

1）该实训台围绕新能源车用电机及控制系统定向开发，配套电机控制器及动力电源箱。在实现动力总成拆装实训的同时又可实现车用永磁同步电机运行状态演示及常规信号检测。具有新能源汽车动力总成拆装检测、维修考核的功能。

（2）产品组成

1）产品组成：动力总成拆装实训模块、多功能信息采集检测板、设备动力电源模块、三相高压连接线缆、低压通信连接线缆等重要组成件组成。

（3）功能要求

1）动力总成拆装实训模块

1.1电动机类型为三相永磁同步电机，电动机最大输出扭矩≤310N.m, 额定扭矩≥160N.m, 最大输入功率≤160kW，额定功率≥80kW，最大输出转速≤12000rpm。

1.2变速器为单挡固定齿比变速器。

1.3桌面承重采用方管支撑，台面上装有优质不锈钢折弯面板，真不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁，受力均匀，桌面下有加厚钢板支撑，承重能力强,不易变形。

1.4桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫，可有效的避免拆装过程中，部件或油污的滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间硬接触造成元件损坏。

1.5平台提供的动力总成完全满足电机绝缘电阻、接地电阻、气密性等检测和调试要求。

1.6电机正常转动时，可借助示波器测量三相电的相位与旋变传感器的信号。

1.7平台具有电机与变速箱分离丝杆机构、电机定转子分离机构、变速箱360°任意翻转机构以及包括差速器轴承分离等拆装检测工装，实现电机与变速器、变速器各齿轮、差速器轴承等分离、清洁、检测、装配。电动机与变速器分离不需要吊装操作，无事故隐患。

1.8平台台面四周设计了油槽，齿轮拆卸、清洗、安装时油污直接可以回流到集油装置，保持环境整洁。

1.9平台采用上下双层结构梁支撑，承重大梁采用重型型材制作而成，安全稳固。平台采用钢质材料，加重阻尼脚轮，可承受不低于1.2吨的有效载荷。

1.10平台有效解决了学员动力总成拆装与调试的高频率技能训练。

2）多功能信息采集检测板

2.1多功能信息采集检测板装有电机低压控制信号输入及输出插头，插头采用新能源原车低压信号插头，轻松实现对旋变传感器、高低压线束拆检。

2.2多功能信息采集检测板装有低压通讯线缆插座，通过配套低压通信线束完成设备动力电源模块与多功能信息采集检测板之间的低压线路装配与连接。

2.3设备配套有电机旋变信号和定子温度信号检测点，具有信号波形、阻值等进行诊断与分析的功能。

3）设备动力电源模块

3.1设备动力电源模块，模块结构选用坚固冷轧钢板，经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷涂等工艺流程，色泽自然、稳定性高、不易变形、耐水、耐老化。

3.2配套车规级电机控制器，设备通电后，可动态展示电机正反转状态并实现转速可调，硬件加速、换档等操作增加真实实车操作感。

3.3平台配有电机线接口、电机旋变传感器接口及地线接口，可方便连接多功能信息采集检测板为电机供电。

3.4技术平台具有外接电源端口，可采用单相AC220V电源供电，同时控制柜内预留电池供电空间，可实现电机模块的单独运行。

（4）技术参数

1）电动机类型为三相永磁同步电机，电动机最大输出扭矩≤310N.m, 额定扭矩≥160N.m,最大输入功率≤160kW，额定功率≥80kW，最大输出转速≤12000rpm。

2）变速器为单挡固定齿比变速器。

3）拆装台外观尺寸(长*宽*高)：1900mm（±10mm）*1000 mm（±10mm）*1250 mm（±10mm）。

4）桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫，避免拆装过程中部件或油污的滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间硬接触造成元件损坏。

5）控制柜外观尺寸(长*宽*高)：550 mm（±10mm）*350 mm（±10mm）*1200 mm（±10mm）,柜内装有车规线永磁同步电机控制器，接线简洁，功能可靠，可实现电机正反转速1000以内可调，具有硬件启停、调速功能，控制器输出信号：输入电压、电机电流、电机转速，供电电压：≥DC72V，总功率小于7KW，配备通讯CAN通信接口。

6）控制面板采用≥3mm亚克历背喷工艺，外观美观大方，色彩丰富不褪色，面板上置机械开关及CAN通信接口。

7）配套提供设备使用手册和原厂维修手册。

（5）实训项目至少包含：

1）永磁同步电机与变速器的分离

2）永磁同步电机与变速器的组装

3）输入轴齿轮的分离

4）输入轴齿轮的装配

5）副轴齿轮的分离

6）副轴齿轮的装配

7）差速器齿轮的分离

8）差速器齿轮的装配

9）齿轮组磨损状况

10）电机定转分离与安装

11）电机定转子的检测

12）副轴与差速器工作数据的检测

（6）汽车电驱动总成课件

1）电动汽车动力系统设计

1.1 电机及传动系统参数确定

1.1.1 根据最高车速指标确定电机额定功率及恒功率调速区的最高转速

1.1.2 按电机调速范围及其最高转速确定电机的额定转速

1.1.3 根据汽车主要运行区车速和电机额定转速确定传动系传动比

1.1.4 根据最大爬坡度指标校核电机的峰值功率和过载能力

1.1.5 根据加速性能指标校核电机的峰值功率和过载能力

1.2 动力储能装置参数的确定

1.2.1 动力系统电压等级的确定

1.2.2 概略确定动力系统在几种特定车速工况下的能量利用率

1.2.3 按续驶里程指标确定车载蓄电池能量

1.2.4 按驱动时最大放电电流和发电回馈时瞬间

1.2.5 充电电流校核车载储能装置的充放电能力

1.2.6 按蓄电池的充放电循环寿命等估算车载储能装置寿命

1.2.7 按所选电池的比能量等估算车载储能装置附加的载重

1.2.8 按车辆动力学对汽车质心的要求等确定蓄电池的分组数及其布局

1.2.9 按电池组允许工作温度范围等确定其散热、温控及其电源管理

2）纯电动公交客车的动力系统设计实例

2.1 整车设计要求

2.2 驱动电机所需的动力参数确定

2.2.1 确定电机的额定功率及其最高转速

2.2.2 确定电机的额定转速和额定转矩

2.2.3 确定采用一档齿轮减速的传动比

2.2.4 校核最大爬坡度要求

2.2.5 校核加速性能指标

2.2.6 确定电源系统所要求的总功率

2.3 确定蓄电池组所需总能量和校核续驶里程

2.3.1 确定电源系统标称电压和总能量

2.3.2 校核车速≥26.8km/h时的续驶里程

2.3.3 校核车载蓄电池附加载重和循环寿命内的行驶里程

3）混合动力电动汽车驱动系统设计

3.1 HEV中电动机的功用

3.2 设计指标

3.3 设计任务

3.4 设计原理

3.4.1 牵引电动机的额定功率

3.4.2 爬坡时牵引功率

3.4.3 发动机/发电机额定功率

3.4.4 峰值电源设计

3.4.4.1 峰值电源的功率容量

3.4.4.2 峰值电源的能量容量

（7）新能源汽车驱动电机课程资源包

1）含新能源汽车永磁同步、交流异步、轮毂、无刷直流以及开关磁阻电机详细的结构、原理和维修手册（纸质和电子版）。

2）含新能源汽车永磁同步、交流异步、轮毂、无刷直流以及开关磁阻电机的拆装和检修步骤，技术参数要详细，螺栓拧紧力矩，元件检测的电阻、电压、电流等标准参数要详细，电子版说明书。

3）包含新能源汽车永磁同步、交流异步、轮毂、无刷直流以及开关磁阻电机的课程资源库：

A.教材或培训讲义；

B.教材或培训讲义相对应的PPT；

C.教材或培训讲义相对应的题库；

D.教材或培训讲义相对应的结构、工作原理、拆装、检测的视频；

（8）新能源汽车驱动电机虚拟仿真教学软件

软件基于Unity3d进行开发制作，全面呈现新能源汽车驱动电机的结构原理，方便学员了解和认识新能源汽车驱动电机的结构组成与工作原理，虚拟仿真教学软件可实时显示拆装或测量的结果

▲包含新能源汽车永磁同步、交流异步、轮毂、无刷直流、开关磁阻等五款驱动电机虚拟仿真教学。（投标时提供相关功能截图并加盖公章）

12、工位安全防护套装

工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各1套。

（1）警示牌：绝缘材质制作，表面喷涂"危险，请勿靠近”字样与带电符号。

（2）隔离带套装：可再次利用，对操作空间进行隔离；最长5m；可伸缩，每套6根围成一个工位。

（3）绝缘防护垫：最高耐压≥10KV，尺寸：5000mm（±10mm） * 1000mm（±10mm）* 5000mm（±10mm）（长x宽x厚度）

13、人员安全防护套装

人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、绝缘鞋、护目镜、安全帽等各1套。

（1）绝缘手套：天然橡胶制成，耐压等级≥1KV。

（2）耐磨手套：符合人体工程学设计；可降低潜在的危险，如：刀割等；可清洗。

（3）绝缘鞋：防砸电绝缘；双密度聚氨酯（PU）一次成型鞋底，大底致密耐磨，中底柔软舒适配合防滑设计穿着舒适安全。柔软型全封闭鞋舌，有效防止飞溅液体进入。

（4）护目镜：防冲击物，如打磨，研磨等。防化学物，如电镀，喷漆等。防光辐射，如红外线、紫外线等。防热辐射，如电火花，热辐射等。

（5）安全帽：绝缘，防撞减震，防喷溅，抗撕裂， 安全帽采用 ABS 硬质材质，无毒、无味、无任何刺激。

14、空调冷媒回收清洗加注机

（1）免拆维护，省时省力，减少配件损耗；

（2）冷媒回收再利用，节能环保；

（3）全自动控制，精准加注；

（4）高端定制压缩机，静音运行；

（5）液晶触摸控制面板，自动运行，操作简便；

（6）电源：交流220V/50/60HZ

（7）功率：≤1000W

（8）工作环境温度：10-50℃

（9）电子称精度：±10g

（10）回收能力：气态:400 g/min液态:700 g/min

（11）真空泵能力：≥2pa

（12）储存罐容量：≥10kg

（13）充注速率：≥1200g/min

15、换油机

（1）抽取发动机废机油，汽车无须上举升机工位，无须将车举高拆装油底壳放油螺丝；

（2）利用压缩空气，通过特殊设计的真空发生装置将透明量杯或同时将抽油量杯和储油罐内抽真空，产生一定程度的真空度，在外界空气压力的作用下，通过抽油管，将机油抽进透明量杯或储油罐里。

（3）工作气压：8-10bar

（4）真空度：0~﹣0.1Mpa

（5）安全阀值：3.5bar

16、新能源电池包气密性检测仪

（1）产品要求

1）高灵敏度压力感应，大幅提升测试精度与稳定性。

2）测试过程可、各阶段进度时间进程可视化。

3）具备压力表盘实时显示和过程压力曲线显示的压力值双显示功能。

4）支持预设工件号、容积、压力、各阶段时间、泄露限值等参数设置。

5）具备预置标准件项目测试参数，直接调出使用，方便快捷的参数管理。

6）具备测试异常或失败时自动发出声光智能报警提示。

（2）参数要求

1）供电电源：AC 220V，50Hz

2）功率：20W MAX

3）气源要求：0.1~1.0 Mpa 干燥压缩空气

4）进气接口：φ6mm 气管

5）测试接口：φ6mm 气管

6）测试压力范围：0~30Kpa

7）传感器分辨率：1Pa

8）测试精度：±5Pa

9）通讯接口：RS232、USB

10）数据存储方式：内部存储、U 盘数据下载

11）外形尺寸：280 mm（±10mm）*280 mm（±10mm）*360mm（±10mm）

12）重量：4.5Kg±0.5kg

13）工作温度范围：-10~55℃；

14）储存温度：-20~70℃

15）相对湿度：10~90%，25℃无凝露

17、新能源电池包电芯均衡仪

（1）产品要求

1）独立通道设计，对模组进行智能检测及均匀充电或放电、多种充放电、停机门限模式，测量精度自动校准，有效防止模组中每一个电芯发生过充或过放电情况。

2）具备目标达到判断削减工作电流机制，测试过程中让电芯电压无限接近于目标阀值。

3）可自定义均衡维护参数，根据电芯类型预设，快速开展均衡维护。

4）拥有过压、欠压、过流、输出短路、防反接和过热保护等安全保护功能。

5）电压、电流、温度等异常报警条件设置，以保护电池和设备的安全。

6）≥七寸液晶显示屏，快速显示所有实时数据及图标，支持触摸操作，人性化的输入方式及菜单设计简化操作过程。

（2）参数要求

1）充放电电压范围：DC 1.8~4.2V

2）电压检测精度：±0.1%FS±2mV （最大量程 5V）

3）充放电电流范围：0.1~5A MAX

4）电流检测精度：±1%FS±0. 05A （最大量程 5A）

5）电池温度检测精度：±2℃（-25~85℃）（充放电温度范围可设置）

6）单台设备可支持模组数：最大 2 组，每组最多 12 串电池

7）通道数：≥2*12

8）充放电功率：600W MAX

9）电池接口：16Pin, 24Pin

10）主机操作方式：≥7 英寸电容式液晶触摸屏，分辨率≥800*480

11）PC 机数据通讯：TCP/IP、USB-Device

12）无线通信：Wi-Fi 和蓝牙（WIFI 天线外置）

13）数据转存：U 盘（USB-Host）

14）充电工作模式：恒流+恒压充电

15）放电工作模式：恒流+恒压放电

16）保护功能：输入过流保护、过压保护；输出过流保护、过温保护。

17）外形尺寸：380（±10mm）*280（±10mm）*460mm（±10mm）

18）耐压测试：交流输入-机壳：2200Vdc 1min 交流输入-机壳，直流输入-输出：2200Vdc 1min 直流输入-机壳

18、新能源电池包模组充放电一体机

（1）产品要求

1）拥有宽电压范围设计，适用不同电压类型模组的放电、充电、活化测试等一机多用。

2）采用高效航空原件材料、先进控制技术，确保放电高效进行。

3）自由设定充放电规则、活化次数，有效提高电池容量。

4）支持采集单串电池的最高/最低电压、温度等数据，数据以柱形图、报表、曲线图方式在屏幕上显示，可局部进行放大/缩小，便于观察。

5）支持充电总时间、恒压时间、充电容量、充电电流的设定，完成充电程序多元化。

6）支持过压、欠压、过流、输出短路、防反接保护和过热保护等安全保护功能。

7）电压、电流、温度等异常报警条件设置，以保护电池和设备的安全。

8）内置存储器，支持自动存储操作记录。

（2）参数要求

1）显示屏：≥7 英寸 TFT 液晶触摸屏，分辨率≥800*480

2）数据通讯：CAN、RS485

3）数据转存：U 盘

4）内部数据存储：≥16GB

5）数据查找：支持存储器内数据预览

6）电池箱数据采集通讯方式：CAN 数据总线

7）模组数据采集通讯：线束采样

8）组端电压精度：±0.5%FS+0.3V，分辨率：0.1V

9）单体电压精度：±0.1%FS+5mV，分辨率：0.001V

10）测试电流精度：±1%FS+0.2A，分辨率：0.1A

11）充电电压范围：DC 2~260V

12）放电电压范围：DC 2~260V

13）充电电流范围：最大电流 100A,最大功率 4.4kW

14）放电电流范围：最大电流 150A,最大功率 7.2kW

15）充电工作模式：恒流+恒压充电

16）放电工作模式：恒流放电

17）充、放电数据采集：设备主动测量+外部 CAN 通讯数据采集

18）充、放电保护：电池串过充过放、电池串温度过高防护

19）主机保护：过温、过流、电流失控触发停机保护

20）停机执行机构：直流空气断路器+脱扣器

21）反接保护：支持

22）异常保护：电源线掉电、主电缆掉电

23）过温保护：电阻箱过温 ≥85℃；散热器过温 ≥100℃

24）报警提示：液晶屏幕显示+蜂鸣器发声

25）耐压测试：交流输入-机壳：2200Vdc 1min 交流输入-机壳，直流输入-输出：2200Vdc 1min 直流输入-机壳

19、无油静音空压机

（1）容积流量（L/Min）：≥250

（2）工作压力（Bar）：≥8

（3）输入功率（W）：≥980*4

（4）转速（R.P.M）：≥1400

（5）实际容积（L）：≥120

（6）电压（V）：220

20、冰点检测仪

（1）产品功能：测量防冻液/玻璃水/电池水冰点

（2）冰点范围：-50~0°C（最低刻度1°C）

（3）ATC温度补偿功能

（4）纯铜高级机芯

（5）升级目镜高精度

（6）产品尺寸：170mm（±3mm）*30mm（±3mm）

21、电压测试笔

（1）交流电压检测

（2）零火线判断

（3）电池正极检测

（4）电线导通检测

（5）非接触电压探测

（6）电池欠压指示

（7）手电筒

（8）自动关机

（9）圆边处理

（10）数据保留显示

（11）电压检测范围：AC12-400V

22、胎压表

（1）机械指针胎压枪

（2）金属枪体，紧固耐用，精准测压

（3）灰色/黑管款

（4）管长尺寸：35cm±2cm

23、轻便型铝合金专业头灯

（1）发光体：大功率LED

（2）LED驱动电路：线性恒流驱动 , 无频闪无噪音

（3）至少六档（3+3）带记忆隐藏式调光输出

（4）照明模式：≥140流明，≥8小时

（5）隐藏式功能闪烁档位三个 :

（6）自卫爆闪：≥10小时

（7）LB定位：≥35小时

（8）SOS求救：≥20小时

（9）射程：≥120米

（10）可使用电池：单节18650 或 2节CR123A

（11）抗跌落：≥1米

（12）防水：≥IP68，≥2米防水浸

（13）头部荧光O圈方便夜寻

（14）长寿命高可靠度开关

（15）工业铝合金材料

（16）轻便、结实、耐用

（17）双充电模式：USB-C 直充式电池仓，亦可取出电池用充电器

24、低压电瓶检测仪

（1）快速、准确地显示蓄电池测试结果

（2）显示蓄电池目前的健康状况，直接检测出坏格电池

（3）可以直接测试亏电的蓄电池（低至 7.0V）

（4）应用：12V汽车电池和12V/24V启动、充电系统，多种语言选择及5项附加 功能（查看测试结果、电压表设置、QC模式、语言选择、显示设置）

（5）特殊测试夹：双导体开尔文夹

（6）电池测试范围：30-200AH

（7）测量电压范围：7-30V

25、数显深度尺

（1）测量范围：0-150MM

（2）分辨率：≥0.01mm

（3）材质：优质不锈钢

26、工作灯

（1）光通量（lm）：≥220

（2）工作时间（h）：≥3

（3）充电时间（h）≥2.5

（4）可折叠，轻盈小巧

（5）多光源，适合各种照明用途

（6）红光爆闪功能

（7）顶部磁铁可用作拾取器使用

（8）底部强力平面夹可夹持在板状材料边缘

（9）隐藏式尾钩可悬挂在合适位置

（10）底部强磁铁可吸附在钢铁表面

（11）USB Type-C充电接口附充电线

27、十字轮胎扳手

（1）至少包含17mm、19mm、21mm筒头

（2）1/2"驱动头

（3）直径：50cm2cm

（4）全长：410mm±2mm

（5）臂长：170mm±2mm

28、非接触式红外线测温仪

（1）精准测量，更快反应时间

（2）测量距离远

（3）测量范围广

（4）使用更轻松，更便捷

（5）显示更加清晰，读数更轻松

29、扭力规

（1）表面度量为360最小为2°，可左右设置

（2）柔性软管可用于弯曲空间

（3）全长420mm±2mm，前面有强力磁铁易于固定在每个位置

（4）轴与刻度盘距离合适，1/2"扳手操作更方便

30、冷煤检漏仪

（1）紫外线检漏仪可以迅速测出车辆空调及其他高压系统的泄漏。

（2）将荧光剂注入空调系统，荧光剂将会随冷媒在空调系统中循环，当空调系统存在泄漏时，荧光剂将会遗留在漏点处。在紫外线灯的照射下漏点处的荧光剂会发出荧光，使维修人员很容易找到漏点；

（3）高强度的紫外线，即使在白天，也能检测到很小的漏点；

（4）在使用和存放过程中可使用≥3000小时不会影响到车内的冷媒，不会影响到整个空调系统，可以与其他品牌荧光剂混合使用。

31、置物架

（1）单层承重：≥300kg

（2）尺寸：长120cm（±5cm）*宽60cm（±5cm）*高200cm（±5cm）

（3）层数：≥4层

32、置物柜

（1）尺寸：高1800mm（±10mm）*宽850mm（±10mm）*深390mm（±10mm）

（2）层数：≥5层

（3）隔板厚度：≥1.4mm

33、千斤顶

（1）最低高度：≥75mm

（2）最高高度：≥505mm

（3）产品尺寸：740 mm（±5mm）*360 mm（±5mm）*150mm（±5mm）

（4）举升重量：≥3T

34、新能源汽车万用接线盒

（1）产品要求

接线盒有多种型号的探针、接头以及接线，宽窄厚薄不一的片状、圆形接头或探针以及凸凹配对的连接器，可以满足各型汽车接插头引 线的需求，而且可以很好的配合万用表以及示波器等测量工具使用。

（2）工具清单

1）测量套线类型：≥79种型号，共计≥100个探针，接头和接线

2）接头形状：宽窄不一的片状，圆形接头"

35、自动驾驶传感器实训台

（1）功能描述

采用主流品牌激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、摄像头及组合惯导系统，能模拟实车环境。学员可借此掌握传感器构造、原理，提升装配、调试、检测、标定技能，进行故障分析、数据处理与编程实践，有效助力学员积累实践经验，全面提升学员在自动驾驶传感器领域的实践技能与理论知识。

1）多传感器集成与直接操作：集成激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、摄像头及组合惯导系统等多种传感器，均采用标准型号，可直接进行操作使用，方便学员开展各类实训任务。

2）数据通信与控制：支持 CAN 通信以太通讯等多种数据传输方式，可实现传感器数据的高效传输，便于进行数据处理和分析。

■3）故障设置与检测：设有故障设置模块，可针对各传感器线路、通信接口等设置故障，如雷达线束故障、传感器通信故障等，方便学员进行故障检测与排除训练，加深对系统故障的理解和处理能力。（投标时提供相关功能的演示视频）

4）多元系统支持：支持电脑双系统流畅切换使用，满足不同教学和实训场景需求，还能通过虚拟机构建多系统环境，满足不同教学和实训需求，便于学员体验传感器在多种系统环境下的运行状态。

■5）丰富软件辅助实训：配备官方原厂软件和自研软件，原厂软件保障标准操作学习，教学软件强化教学功能，两者结合助力学员深入学习传感器的操作与数据处理。（投标时提供相关功能的演示视频）

▲6）便捷拆装与位置调整：支持各类传感器设备的便捷拆装，设置安装移动轴，可实现设备在多个维度上的位置调整。直观观察位置变化对传感器成像的影响，提升实践操作和问题解决能力。（投标时提供能展示其功能相对应的产品彩页并加盖公章。）

7）信号快速测量与参考：配备检测面板，面板上设有多个信号检测口，可对各传感器信号进行检测，方便故障排除与功能测试。

▲8）设备信息读取与功能操作：通过上位机软件，学员可读取各传感器输出信息，如激光雷达的点云成像、视觉传感器的图像数据、组合惯导系统的位置姿态信息等。同时，软件具备设备参数调整设置、故障诊断等功能。（投标时提供能展示其功能相对应的产品彩页并加盖公章。）

9）一体化教学设计：操作台采用多分体结构，包含显示区、控制操作区和支撑储物供电区，并配备可移动脚轮，方便移动和灵活布置。上位机软件系统安装在可视化显示终端内，屏幕尺寸适宜多人教学演示。系统内置高性能处理器、大容量内存和存储，存储有实训手册、相关产品文本资料及教学视频等课程资源。

▲10）源代码提供与深度开发：提供部分关键软件的源代码，鼓励学员进行深度开发和创新实践，探索多传感器融合技术在不同场景下的应用，提升学员的实践创新能力。（投标时提供核心代码截图并加盖公章。）

▲11）通过软件对超声波雷达数据采集、处理、分析和可视化，可对物体进行测距输出准确距离值，显示雷达数据波形。（投标时提供相对应的著作权扫描件并加盖公章。）

▲12）基于视觉传感器实时进行行人检测，能够准确检测人体姿态、面部和左右手的地标信息。对于人体姿态，可识别身体各关节的位置；对于面部，可检测五官等关键部位的地标；对于手部，能精确识别手指和手掌的各个关节点对人体姿态进行检测与分析。（投标时提供相对应的著作权扫描件并加盖公章。）

▲13）基于组合惯导传感器对地图录制与生成，使用C语言编程开发用于组合惯导数据实时采集、解析、存储、展示等功能（投标时提供相对应的著作权扫描件并加盖公章。）

13.1数据接收：软件通过预设的通信接口（如串口、USB、网络等）与组合惯导设备或其他数据源建立连接。实时接收设备发送的数据包，确保数据的完整性和实时性。

13.2数据解析：对接收到的数据包进行解析，提取出有用的惯导数据（如位置、速度、加速度等）。对解析后的数据进行格式化和标准化处理，以便后续处理和存储。

13.3数据存储：将解析后的数据存储到本地数据库或文件中，支持多种存储格式（如CSV、Excel、txt等）。提供数据导出功能，方便用户将数据导出到其他软件或设备中进行进一步分析。

13.4数据展示：能够将惯导数据转换为地图坐标或轨迹数据；提供多种地图元素的绘制功能，包括点、线、多边形等，支持自定义颜色和样式；支持轨迹数据的实时显示和回放。

（2）技术参数

1）配置

1.1 77GHz 毫米波雷达（1 个）；

1.2 16 线激光雷达（1 个）；

1.3 超声波雷达（1 套）；

1.4 单目相机（1个）；

1.5 深度相机（1个）；

1.6 组合导航（1套）；

1.7 工控机（1 台） ；

1.8 辅助件（1 套） 。

2）技术参数

2.1 参考外廓尺寸（mm）：控制柜：1050（±10mm）*700（±10mm）*1750（±10mm）；

2.2 整备质量（Kg）≤50；

2.3 输入电源：AC220V±5% ，50±1Hz；功率小于2kw。

3）毫米波雷达性能参数

3.1 基本参数：满足中长距离二合一的要求；

3.2 系统属性：频率为 76～77GHz；封装尺寸：140 mm（±5mm）*90 mm（±5mm）*30mm（±5mm）；循环周期：60ms；传输能力：平均/峰值 EIRP14.1dBm@77GHz/<35.1dBm 扫频带宽 500MHz；电源：+8.0V…32V DC；功耗：典型值：6.6W/550mA；峰值：12W/1.0A；操作温度：‐40℃…+85℃； 防护等级：IP6k7。

3.3 数据模式：天线通道数：4TX / 6RX = 24 通道= 2TX / 6RX（长距模式）、 2TX /6RX（短距模式） 使用数字波束合成技术（DBF））数据输出接口：CAN 总线；数据传输速率：≥500 kbit/s。

长距离（ACC，CW）时的性能参数为：

3.4 覆盖范围：探测距离：0.20～250m；速度：‐400 km/h～+200 km/h （‐表示远离目标，+表示靠近目标）；速度分辨率：0.37 km/h；速度精度：±0.1km/h。

3.5 精度：距离测量分辨率：≥1.79m；距离测量精度（点目标，非跟踪）±0.40 m；水平角分辨率：≥1.6；水平角精度（点目标，非跟踪）：±0.1°。

3.6 多目标区分能力：1.5 到 2 倍分辨率的条件下可对两个物体进行区分。

短距离（PCS，S&G）时的性能参数：

3.7 覆盖范围：探测距离 0.20 ‐ 70m / 100m （短距模式，±45°范围内），0.20 ‐ 20m

（短距模式，±60°范围内）；速度：‐400 km/h～+200 km/h （‐表示远离目标，+表示靠近目标）；速度分辨率：0.43 km/h；速度精度：±0.1km/h。

3.8 精度：距离测量分辨率：0.39m；距离测量精度（点目标，非跟踪）±0.10 m；水平角分辨率：0°时 3.2°，±45°时 4.5°，±60°时 12.3°；水平角精度（点目标， 非跟踪））0°时±0.3°，±45°时±1°，±60°时±5°。

3.9 多目标区分能力：1.5 到 2 倍分辨率的条件下可对两个物体进行区分。

4）激光雷达 16 线性能参数

4.1基本参数：

4.1.1 尺寸：Φ120 mm（±5mm）*110mm（±5mm）；

4.1.2 重量： 1500g±10g；

4.1.3 供电范围：+9V～+48V DC；

4.1.4 工作温度：-10℃～60℃；

4.1.5 防护等级：≥IP67；

4.1.6 光照条件：强烈日光或黑暗中均可操作。

4.2 性能参数：

4.2.1 测距方式：脉冲式；

4.2.2 激光通道：≥16 路；

4.2.3 信号传输方式：无线功率与信号传输；

4.2.4 通信接口：以太网对外通信；

4.2.5 最大测程：≥70m（反射率为 70%）；

4.2.6 最小测程：≥0.5m；

4.2.7 测距精度：±3cm；

4.2.8 数据获取速度：最高 32 万点/秒；

4.2.9 垂直视场角：±15°；

4.2.10 水平视场角：≥360°；

4.2.11 垂直角度分辨率：≤2°；

4.2.12 水平角度分辨率：5Hz：0.09°，10Hz：0.18°，20Hz：0.36°；

4.2.13 扫描速度：16 路垂直方向固联，水平方向 5 Hz\10Hz\20 Hz 可选。

5）超声波雷达性能参数

5.1 工作电压：10-15V；

5.2 最大功耗：4W；

5.3 工作温度：-40℃～80℃；

5.4 测试距离： 2.5m-0.3m；

5.5 报警音量：70dB（含） ～90dB（含）；

5.6 显示器类型： LCD 显示器。

6）单目相机

6.1 动态分辨率：≥1280*720，静态分辨率：≥1280*960；

6.2 动态：AVI/YUY2，静态：BMP/JPEG；

6.3 感光元件：CMOS；

6.4 接口类型：USB2.0（支持 USB3.0）

6.5 镜头和对焦： 20 步自动对焦功能的卡尔•蔡司镜头；

6.6 工作温度：+5℃ ～+45℃。

7）深度相机

7.1 基本参数

7.1.1 产品尺寸 ：90mm（±2mm）×20mm（±2mm）×25.0mm（±2mm）

7.1.2 功耗 ：＜2W

7.1.3 接口 ：Type C USB 2.0

7.1.4 工作距离 ：0.2~4m （推荐 2m 以内）

7.1.5 工作温度 ：-10~50℃

7.1.6 储存温度 ：-30~80℃

7.1.7 工作湿度 ：0~90%RH

7.1.8 供电方式 ：USB

7.1.9 VBUS ：4.75~5.25V

7.2 激光点阵投射器

7.2.1 编码类型 ：散斑编码

7.2.2 激光芯片类型 ：多点阵垂直腔激光发射器

7.2.3 激光波长 ：≥940nm

7.2.4 波长温漂 ：0.07nm/℃

7.2.5 视场角（FOV ） ：>90°

7.2.6 激光安全等级 ：Class 1

7.3 红外摄像头规格

7.3.1 有效分辨率 ：≥1280×960

7.3.2 对焦模式 ：固定对焦

7.3.3 快门类型 ：全局曝光

7.3.4 视场角 ：H73.8°×V58.8°×D86.4°

7.3.5 滤光片 ：≥940nm 窄带滤波

7.4 彩色摄像头规格

7.4.1 有效分辨率：≥1920×1080

7.4.2 对焦模式 ：固定对焦

7.4.3 快门类型 ：卷帘曝光

7.4.4 视场角 ：H80.9°×V51.7°×D88.9°

7.4.5 滤光片 ：红外截止滤波

8）组合导航

8.1 基本特点

8.1.1 采用高精度定位定向GNSS技术，支持555通道。

GPS：L1C/A\L1C\L2P\L2C\L5

GLO：L1C/A\L2C\L2P\L3\L5

BDS：B1\B2

Galileo：E1\E5a\E5b\E5AltBOC

8.1.2 采用2.5度零偏的高精度陀螺和加速度计。完善的组合导航算法，提供准

确的姿态和厘米级位置信息

8.1.3 支持WIFI无线接入，支持网页访问，方便用户配置

8.1.4 支持4G全网通

8.1.5 最高支持100HZ数据更新率

8.1.6 支持外接里程计

8.1.7防水等级：≥IP67

8.2性能参数

8.2.1 姿态精度： 0.1°（基线长度≥2m）

8.2.2 定位精度：单点L1/L2：1.2m；DGPS：0.4m；RTK：1cm+1ppm

8.2.3 数据更新率： 100Hz

8.2.4 初始化时间： 1min以内

8.2.5 陀螺类型： MEMS

8.2.6 陀螺量程： ±400 º/s

8.2.7 陀螺零偏稳定性： 6°/h

8.2.8 加速度计量程： ±8g

8.2.9 加速度计零偏稳定性： 0.02mg

8.2.10 工作温度： -40°C～+70°C

8.2.11 存储温度： -40°C～+85°C

8.2.12 防护等级：≥IP67

9）工控机性能参数

9.1 核心处理单元：性能不低于inte1酷睿 17-9700 八核16G/1TB SSD；

9.2 显示接口：支持 VGA+DP 双输出并可同步异显输出，（独显2G带VGA+HDMI+DVI）；

9.3 内存：支持台式机内存 DDR4 2666；

9.4 网卡：板载≥5个千兆网卡：

9.5 串口：支持≥ 6*RS232 接口（默认2个232 接口）；

9.6 硬盘：≥1个MSATA3.0 接口，≥1个2.5HD；

9.7 USB 接口：支持≥12个USB接口，其中8个USB2.0，4个 USB3.0；

9.8 WIFI：支持双天线 WIFI（需选）；

9.9 机箱：250 mm（±5mm）*235 mm（±5mm）*95mm（±5mm）；

9.10 重量：2600g±100g；

9.11 系统：支持 win10、Linux 各种操作系统：

9.12 电源支持：ATX供电。

10）辅助件

10.1 三角支架（毫米波雷达标定用） 。

（3）实训项目至少包含

3.1 超声波雷达CAN数据读取分析

3.2 示波器测量超声波雷达发射信号

3.3 超声波雷达故障诊断与排除

3.4 毫米波雷达安装调试

3.5 毫米波雷达数据读取分析

3.6 毫米波雷达上位机使用

3.7 毫米波雷达标定

3.8 毫米波雷达ros下可视化

3.9 毫米波雷达故障诊断与排除

3.10 激光雷达安装调试

3.11 激光雷达网口数据读取分析

3.12 激光雷达上位使用

3.13 激光雷达标定

3.14 激光雷达ROS下可视化

3.15 激光雷达ROS下聚类

3.16 激光雷达故障诊断与排除

3.17 组合导航安装调试

3.18 组合导航rtk配置

3.19 组合导航串口数据读取分析

3.20 组合导航CAN数据读取分析

3.21 组合导航故障诊断与排除

3.22车道线检测、车辆检测、行人检测

3.23 驾驶员疲劳驾驶检测

3.24 深度图像点云数据可视化

3.25 人体相关检测与交互（手部、姿态、面部、人脸）

3.26 相机内参标定

3.27 目标追踪算法实现

3.28 OpenCV应用——人脸检测算法、轮廓检测、人体检测算法

（4）教学平台

以在线学习平台为载体，支持多端同步学习与多种课程形式，可进行在线问答与考核；结合我校实际完成的教学资源平台建设，满足学校教学实训需求。

1）安全防护设置

1.1 服务器安全设置：服务器设置防火墙，避免网站被恶意入侵；服务器安装安全狗，驱动层直接屏蔽攻击；服务器设置访问安全组，操作经由堡垒机；

2）客户端安全防护

2.1 数据接口安全性效验：APP客户端与服务端数据交互传输一律采用非等列对称加密；

2.2 用户账号安全：用户登录会话信息均保存在服务器端、服务器端Session ID采用加密处理。

3）视频内容安全防护

3.1 视频防盗链：通过设置“播放域名限制”杜绝非法盗链视频；

3.2 视频播放器加密：视频课程需通过平台指定视频播放器解码播放、设置内部加密与密钥配对。

4）在线学习支持

4.1 多端同步学习，支持PC（windows、MAC）、支持移动端微信小程序；

4.2 支持视频、文稿类教学资源类型展示；

▲4.3 支持在线考核：能使用在线学习平台测评系统进行教学考核，支持多种题型（单选、多选、判断）、支持随机组卷、按内容组卷；（投标时提供相对应的著作权扫描件并加盖公章。）

4.4 支持问答模块：实现学员问题实时反馈、管理员问题查看、问题处理。

▲4.5 支持结业证书申领，达到学业结业要求可进行电子证书颁发，且具备证书存储查询功能（投标时提供相对应的功能截图并加盖公章）。

5）在线教学资源配置

5.1 针对一个独立的知识点形成完整教学微课或技能视频，目的是能满足线上及线上线下混合教学要求，指导教师规范授课，便于学生自主学习。教学微课可以采用人物出境讲解+PPT、PPT+动画资源、PPT+实操视频等呈现方式进行制作，提供包含《智能传感器装调与测试》教学微课视频≥37个，至少包含以下相关要素：

5.1.1 视觉传感器故障诊断与排除

5.1.2 超声波雷达故障诊断与排除

5.1.3 毫米波雷达故障诊断与排除

5.1.4 激光雷达故障诊断与排除

5.1.5 组合导航故障诊断与排除

2.1.6 多传感器融合测试

5.2 视频高清分辨率≥1920*1080，画幅16：9；视频图像信噪比不低于 55dB，无明显杂波；视频压缩采用 H.264/AVC （MPEG-4 Part10）编码，MP4 格式，最低码率不得低于 1024Kbps；视频帧率不低于25帧/秒，扫描方式采用逐行扫描；使用统一片头尾，片头不超过10秒。

5.3 音频压缩采H.264/ AAC（MPEG4Part3）格式编码，采样率不低于 48KHz，音频码流率不低于 128Kbps，音频信噪比不低于 48db。双声道立体声；声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷；内嵌字幕相关指标要使用符合国家标准的规范字。

5.4 能提供并展示《智能传感器装调与测试》教学资源，为符合教学应用，内容至少包含8个项目、20个任务。

■5.5 能提供并展示《智能传感器装调与测试》岗位图谱，包含岗位画像等。（投标时提供相关功能的演示视频）

36、线控底盘实训台

（1）功能描述

本产品为一款全能型线控底盘测试平台，基于车规级VCU构建自动驾驶底层，由主流车系线控转向系统、线控制动系统、线控驱动、车架、前悬架等组成；实现线控执行系统装配。采用CAN总线管理，后轮驱动，同时具有线控制动，线控驱动线控转向模块，并且可通过遥控行驶实现高性能线控性能。并可通过编程实现制动、驱动、转向的性能测试，通过该小车可掌握线控底盘系统的构成与工作原理，了解线控底盘操作测试，掌握线控底盘系统的装配与维修的动手能力、故障分析与处理能力；

1）底盘系统使用批量生产的标准型号，可以直接电控操作；

■2）拥有线控转向性能测试软件，可在软件中能够实现对制动、转向、驱动系统的瞬态响应特性、阶跃性能和斜坡性能测试，并实时显示数据曲线；（投标时提供相关功能的演示视频）

■3）通过 CAN 通信发送数据控制转向、制动、驱动；（投标时提供相关功能的演示视频）

4）可以通过故障模块设置线路故障，对转向、制动、驱动系统的传感器供电、传感器信号、CAN-H、CAN-L、ON信号线进行故障检测与排除；

5）可以通过图形化编程实现 CAN 总线协议解析及驱动；

▲6）系统包含两种控制形式，既能使用线控控制又保留了遥控器操作，还原车辆自动与手动控制两种模式。（投标时提供相关功能截图并加盖公章。）

7）操作台采用多分体结构，其中包含显示区，控制操作区和支撑储物供电区构成并配备可移动脚轮方便移动。

8）上位机软件系统安装在可视化显示终端内，终端显示屏幕尺寸≥50寸，可应对多人教学进行演示；

9）系统内置i7四核处理器，内存4G存储1TB，内置实训手册及相关产品文本资料教学视频等；

▲10）提供性能测试上位机软件源代码。（投标时提供相应的代码截图并加盖公章。）

（2）技术参数

1）底盘技术参数

1.1底盘尺寸（mm）：1660（±100mm）*850（±100mm）*650（±100mm）；

1.2轴距（mm）：1020±20mm；

1.3轮距（mm）：710±20mm；

1.4整备质量（kg）：150±2kg；

1.5最高车速（km/h）：≥20；

1.6电压平台（v）：≥60；

1.7电池类型：磷酸铁锂电池；

1.8电池电量（kwh）：≥3；

1.9电机类型：永磁同步电机；

1.10电机功率（kw）：≥2.5；

1.11电机最高转速（RPM）：≥3000；

2）底盘性能参数

2.1 制动性能：

2.1.1 10km/h-0km/h的制动距离小于1m；

2.1.2 10kmh-0km/h的制动时间小于0.5s：

2.1.3 常规制动过程应平顺，不能出现急刹车现象；

2.2 操纵稳定性：

2.2.1 任何工况下，不允许出现侧翻现象

2.2.2 方向盘最大转速超过350°/s

2.2.3 底盘系统执行技术要求

2.3 制动系统：

2.3.1 制动指令响应时间：≤100ms

2.3.2 制动动作完成时间：≤0.7s

2.3.3 重复误差：≤5%；

2.4 转向系统：

2.4.1 转向指令响应时间：≤0.12s

2.4.2 方向盘最大转速范围：300~350°/s

2.4.3 重复误差：≤5%；

2.5 驱动系统：

2.5.1 驱动指令响应时间：≤0.1s

2.5.2 驱动动作完成时间：≤0.5s

2.5.3 重复误差：≤5%。

2.5.4 安全措施：车辆急停开关、前电子防撞梁、遥控器急停开关等

3）控制柜技术参数

3.1 控制柜外型尺寸（mm）：1700（±100mm）*700（±100mm）*1240（±100mm），采用钣金喷塑工艺，做了钣金防锈处理保证多年正常使用不会表面损坏。操作面板使用纯铝板激光雕刻，表面采用拉丝氧化防腐工艺，电路图采用现在流行的UV打印工艺做到颜色丰富方便教学使用。本实验系统操作台采用多分体结构符合人体工程学，其中包含显示区，控制操作区和支撑储物供电区构成并配备可移动脚轮方便移动。包含故障设置模块，可以完成对本台架主要电信号的设置及检测，对本实验系统的深度学习。

4）显示器

4.1 背光类型：ELED侧入式

4.2 显示类型：2D

4.3 有效显示面积：1080（±20mm）×600mm（±20mm）

4.4 物理分辨率：≥1920*1080FHD

4.5 亮度：≥250cd中心点

4.6 可视角度：≥178°

4.7 刷新率：≥60HZ

4.8 响应时间：≤8ms

4.9 待机功耗：≤0.5W

5）工控机性能参数

5.1 核心处理单元：性能不低于Intel 酷睿 I7-6700T四核 4G/1TB HD；

5.2 显示接口：支持双 HDMI 输出并可同步异显输出，同时 HDMI 可以支持转接 VGA 输出接口；

5.3 内存：支持笔记本内存 DDR4 2133/2400；

5.4 网卡：板载≥ 5 个千兆网卡；

5.5 串口：支持≥2*RS232 接口；

5.6 硬盘：≥1 个 MSATA3.0 接口，≥1个2.5HD；

5.7 USB 接口：支持≥ 12 个 USB 接口，其中8 个 USB2.0，4 个 USB3.0；

5.8 WIFI：支持双天线 WIFI；

5.9 机箱：130（±5mm）*160（±5mm）*40mm（±5mm）；

5.10 重量：1550g±100g；

5.11 系统：支持 win7/8/win10、LINUX 各种操作系统；

5.12电源支持：DC IN 12V 供电。

6）整车控制硬件（VCU）性能参数：

6.1电源：控制器能够应用于9-32V的供电电压，提供低压电源的电压的监控，同时还提供≥4路 5V的电源输出；

6.2通讯：将控制器的三路 CAN 通信通过 DB9 接口引出。其中 CAN_1、CAN_2 用于与其他控制器之间的通信，CAN_0 用于程序刷写以及标定和测量；

6.3输入输出接口：为了方便控制策略的验证或者演示，提供了丰富的信号类型，包括低有效开关量 7 路，高有效开关量 16 路，电压型（电阻型可配置）模拟量 7 路，高边驱动12路、低边驱动12路等，供教研人员演示整车控制的原理。

6.4低有效开关量输入接口具有防反接保护，同时极大的降低接口的功耗；

6.5高有效开关量输入接口具有稳压保护，放置接入过高的电压，损坏MCU接口，同时可以软件配置为PWM信号采集模式；

6.6高边驱动输出最大的驱动电流为3A，同时驱动芯片能够对过流、过温、过压进行保护，并反馈驱动芯片的实时状态信息，接口具有续流保护功能，在驱动感性负载时，能够保护驱动芯片被破坏；

6.7低边驱动输出最大的驱动电流为3A，同时驱动芯片能够对过流、过温、过压进行保护，并反馈驱动芯片的实时状态信息，接口具有续流保护功能，在驱动感性负载时，能够保护驱动芯片被破坏。

6.8系统在-40℃~125℃环境下，能够稳定运行在最高200MHz主频。

6.9 VCU的RAM空间大小≥384KB，FLASH空间大小≥2.5MB，能够最大限度的支持应用层策略实现更加复杂的功能。

6.10 整车控制器软件分为底层软件、集成工具和应用层软件。

6.11 底层软件用于将应用层的物理参数转化为VCU能够识别的电气参数让VCU识别处理。

6.12 应用层软件用于将底层的电气流转化为策略工程师能够理解的物理参数，进行上层的。

（3）实训项目至少包含

任务1：线控底盘零部件认知

任务2：线控底盘基础操作

任务3：线控底盘遥控器操作

任务4：使用万用表传感器信号

任务5：使用usbCAN读取底盘CAN数据并分析

任务6：根据协议计算转向、制动、驱动执行报文并发送

任务7：使用上位机对转向角度、制动压力、驱动行驶做执行功能测试

任务8：线控转向转角跟随性能测试（正弦、斜坡、阶跃）

任务9：线控制动建压性能测试（正弦、斜坡、阶跃）

任务10：线控驱动转速性能测试（正弦、斜坡、阶跃）

任务11：通讯模块故障诊断与排除

任务12：启动开关故障诊断与排除

任务13：CAN通讯故障诊断与排除

任务14：底盘灯光故障诊断与排除（制动灯、倒车灯、左转灯、右转灯）

任务15：基于C++编写 CAN 总线通信代码（发送控制指令、接收状态反馈）

任务16：基于Labview编程开发线控系统驱动程序

（4）数字化教学平台

以在线学习平台为载体，支持多端同步学习与多种课程形式，可进行在线问答与考核；结合我校实际完成的教学资源平台建设，满足学校教学实训需求。

1）安全防护设置

1.1 服务器安全设置：服务器设置防火墙，避免网站被恶意入侵；服务器安装安全狗，驱动层直接屏蔽攻击；服务器设置访问安全组，操作经由堡垒机；

2）客户端安全防护

2.1 数据接口安全性效验：APP客户端与服务端数据交互传输一律采用非等列对称加密；

2.2 用户账号安全：用户登录会话信息均保存在服务器端、服务器端Session ID采用加密处理。

3）视频内容安全防护

3.1 视频防盗链：通过设置“播放域名限制”杜绝非法盗链视频；

3.2 视频播放器加密：视频课程需通过平台指定视频播放器解码播放、设置内部加密与密钥配对。

4）在线学习支持

4.1 多端同步学习，支持PC（windows、MAC）、支持移动端微信小程序；

4.2 支持视频、文稿类教学资源类型展示；

4.3 支持在线考核：能使用在线学习平台测评系统进行教学考核，支持多种题型（单选、多选、判断）、支持随机组卷、按内容组卷；

4.4 支持问答模块：实现学员问题实时反馈、管理员问题查看、问题处理。

4.5 支持结业证书申领，达到学业结业要求可进行电子证书颁发，且具备证书存储查询功能。

5）在线教学资源配置

5.1 针对一个独立的知识点形成完整教学微课或技能视频，目的是能满足线上及线上线下混合教学要求，指导教师规范授课，便于学生自主学习。教学微课可以采用人物出境讲解+PPT、PPT+动画资源、PPT+实操视频等呈现方式进行制作，提供包含《底盘线控系统装调与测试》教学微课视频≥31个，至少包含以下相关要素：

5.1.1 线控底盘技术与发展现状

5.1.2 线控底盘通信

5.1.3 线控转向故障诊断与排除

5.1.4 线控制动故障诊断与排除

5.1.5 线控制动性能测试

5.1.6 线控驱动故障诊断与排除

5.2 视频高清分辨率≥1920*1080，画幅16：9；视频图像信噪比不低于 55dB，无明显杂波；视频压缩采用 H.264/AVC （MPEG-4 Part10）编码，MP4 格式，最低码率不得低于 1024Kbps；视频帧率不低于25帧/秒，扫描方式采用逐行扫描；使用统一片头尾，片头不超过10秒。

5.3 音频压缩采H.264/ AAC（MPEG4Part3）格式编码，采样率不低于 48KHz，音频码流率不低于 128Kbps，音频信噪比不低于 48db。双声道立体声；声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷；内嵌字幕相关指标要使用符合国家标准的规范字。

5.4 能提供并展示《底盘线控系统装调与测试》教学资源，为符合教学应用，资源内容至少包含5个项目，14个任务。

5.5 能提供并展示《底盘线控系统装调与测试》岗位图谱，包含岗位画像等。

37、自动驾驶微型车

（1）整体概述：

基于阿克曼转向结构线控底盘，搭载16线激光雷达、摄像头等环境感知传感器，实现自动启停、循迹行驶、主动避障、紧急制动、障碍物识别、主动刹车、站点停靠、局部路径规划等自动驾驶功能，可完成自动驾驶功能演示、传感器安装调试实训、高级辅助驾驶功能实训、远程遥控行驶。支持自动驾驶功能开发、教学实训及二次开发。

（2）基本参数

1）尺寸：1050 mm（±10mm）*690 mm（±10mm）*460mm（±10mm）；

2）速度：≥1.2m/s；

3）负载：≥80kg；

4）续航：≥2h；

5）越障能力：≥10cm垂直坎；

6）电池：48V 40AH；

（3）自动驾驶配置单元

1）计算单元

1.1核心处理单元：性能不低于11代I7

1.2内存：≥16G；

1.3固态硬盘：≥125G；

1.4显卡：性能不低于英伟达4060；

2）激光雷达

2.1线数：≥16线

2.2激光波长：≥905nm

2.3测距能力：≥150m

2.4测量精度：±2cm

2.5供电范围：DC 9V-32VDC

2.6工作温度：-30°C~+60°C

2.7通信接口：以太网

2.8尺寸：φ110 mm（±5mm）*H80mm（±5mm）

2.9水平视场角：≥360°

2.10垂直视场角：≥30°

2.11防护等级：≥IP67

3）单目相机

3.1分辨率：≥1920*1080

3.2信噪比：4ldB

3.3硬 件：工业级200万像素

3.4功率：3W

3.5工作电压：5V

3.6工作电流：180-240mA

3.7影像处理：自动曝光ACE\自动自平衡AEB\自动增益AGC

3.8对焦：手动对焦

3.9接口：USB2.0免驱动

3.10低照度：0.051 lux

3.11动态范围：56 dB

4）CAN分析仪

4.1以太网转CAN

4.2供电电压：外接电源供电（DC+9~30V）

4.3 CAN标准：支持CAN2.0A和CAN2.0B帧格式,符合ISO/DIS11898规范

4.4隔离等级：DC1500V

4.5接口形式：2路CAN总线接口,采用凤凰端子接线方式

4.6 PC接口：标准以太网接口,RJ45,支持10/100M自适应

4.7 CAN波特率：5kbps~1Mbps之间任意可编程

5）工业显示器、键盘套件

5.1显示器尺寸：≥15.6寸

5.2显示器分辨率：≥1920*1080

5.3点距：0.264

5.4电源：12V

5.5场频：60HZ,75HZ

5.6信号接口：VGA/HDMI

5.7最大功率：12W

5.8常规无线鼠标、键盘

6）IMU惯导模块

6.1类型：九轴加速度传感器

6.2俯仰精度；≤0.1°

6.3航向精度：≤0.5°；

6.4倾斜测量精度：2cm；

6.5水初始化时间：1-3°；

6.6供电电压：5V；

6.7整机功率：≤5W；

7）交换机

7.1业务端口：Port1-8：8*RJ45 100/1000M

7.2 Base-T 全双工 自协商

7.3供电方式：DC12V-36V

7.4电口速率：100Mbps

7.5满载功耗：≤6W

7.6通信标准：IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3*

7.7包转发率：11.904Mpps

7.8包缓存大小：448Kbit

8）功能：

8.1自动驾驶系统能根据不同类型传感器的感知特点,对周围环境感知信息进行融合，满足特定场景中的自动驾驶功能；

8.2自动驾驶系统可依靠高精地图进行自动驾驶功能,并实现自动启停、循迹行驶、主动避障、紧急制动、障碍物识别、主动刹车、站点停靠、局部路径规划等自动驾驶功能；

▲8.3自动驾驶系统具备生成高精地图信息源的程序，可录制点云数据包,并可使用地图制作软件制作高精地图；（投标时提供相关功能截图并加盖公章。）

8.4自动驾驶系统结合多种定位技术,可在室内室外实现循迹行驶。

8.5自动驾驶系统代码可开源,例如感知模块、监控模块、规划模块、控制模块等,可自主更改算法。

▲8.6完成开源自动驾驶框架Autoware的部署，可基于该框架的感知、定位、规划与控制模块实现载具平台的自动循迹、自动停障/避障等功能。（投标时提供相关功能截图并加盖公章。）

8.7提供基于ROS中间件通信的高阶辅助驾驶算法测试接口，支持与Autoware框架的集成；

8.8能够支持部分自动驾驶源码开放，源码框架包含自动驾驶地图构建，轨迹录制，智能停障和上位机（交互部分基于QT代码），能够实现从底层到上层运用的全方案路线；

8.9交付时需配备标定附件：手持激光测距仪、水平测量仪、角度尺、铅锤、角反射器、棋盘格标定板。

（4）实训任务：

任务1：智能驾驶车辆整体构成与传感器配置认知实训

任务2：智能驾驶车辆模块认知与参数设置实训

任务3：智能驾驶车辆底盘指令控制实训

任务4：智能驾驶车辆底盘通信及配置实训

任务5：智能驾驶车辆传感器软件操作实训

任务6：智能驾驶车辆感知传感器标定实验

任务7：智能驾驶车辆感知传感器集成配置实训

任务8：智能驾驶车辆点云地图制作实训

任务9：智能驾驶车辆实际数据处理和地图制作实训

任务10：智能驾驶车辆封闭园区内循迹测试

任务11：智能驾驶车辆高精地图自动驾驶实训

任务12：智能驾驶车辆停障功能实训

任务13：智能驾驶车辆多图像源操作与多类算法应用实训

任务14：智能驾驶车辆封闭园区内自动驾驶演示

任务15：Autoware框架认知、点云录制激光建图、路径跟踪与规划实训

（5）配套课程资源

1）基础功能培训

2）ROS1基础入门学习

3）底盘入门部分

3.1 CAN通讯协议数据解析（速度，转向，制动）

3.2 ROS底盘通讯包Topic控制

3.3 里程计数据显示反馈

3.4底盘速度曲线显示

3.5航模遥控器使用

4）传感器数据显示

4.1传感器数据图像化显示

4.2 3D雷达ROS启动

4.3深度相机ROS启动

4.4 IMU ROS启动

4.5 RTK ROS启动

4.6 BMS ROS启动

5）开源多线激光建图导航-快速启动

5.1 Autoware框架认知

5.2 Autoware点云录制激光建图

5.3 Autoware点云数据处理

5.4 Autoware路径跟踪

5.5 Autoware路径规划

38、ROS机器人阿克曼舵机转向智能小车

（1）技术参数

阿克曼款机器人主体

1）底盘类型：阿克曼转向

2）ROS版本：不低于Melodic/ Eloquent版本（Ubuntu 18.04）

3）STM32主控：性能不低于OpenCTR控制器（STM32F407VET6），搭载FreeRTOS嵌入式实时操作系统

4）编程语言：ROS层C++/Python，STM32驱动板C语言

5）主控：性能不低于JETSON nano 4G ，≥64G内存卡

6）虚拟机系统：Ubuntu 20.04 + ROS

7）激光雷达：性能不低于蓝海光电50C-R

8）深度相机：性能不低于Astra s

9）运行参数：线速度≥ 1.2m/s 角速度≥ 7.8rad/s

10）舵机参数：≥180°防烧金属齿轮数字舵机

11）电机参数：12V直流减速电机，减速比1：30，1024线编码器

12）IMU：六轴加速度陀螺仪AHRS姿态解算

13）充电器：12V 2A 充电器（3C FCC 认证）

14）底盘材料：底盘和扩展板均为铝合金板（表面氧化喷砂）

15）尺寸重量：290mm（±5mm）*200mm（±5mm）*180mm（±5mm）

16）电池容量：12V 10000mah锂电池，带保护板，续航6~8小时

17）灯光系统：RGB可编程彩灯，至少6种幻彩灯光模式，支持ROS 和蓝牙APP控制

18）显示屏：≥7寸高清电容IPS触摸屏，分辨率≥1024*600PX，多点电容触摸

19）控制方式：TTL串口，USB串口，CAN接口，蓝牙APP，SUBS遥控器，PWM遥控器

20）轮胎：直径≥75mm，软橡胶材质，内置海绵垫

（2）配件参数

1）主控

1.1 核心处理单元：性能不低于4核ARM Cortex-A57 64bit@1.5GHZ

1.2 图形处理器：性能不低于128-core NVIDIA Maxwell，算力≥0.5 TFLOPS （FP16）

1.3 内存与存储：≥4G 64bit LPDDR4 25.6GB/S，≥64GB microSD

1.4以太网接口：支持10/100/1000 BASE-T自适应

1.5显示：提供≥1路HDMI 2.0 / DP1.2接口

1.6板载资源及扩展接口不少于：UART、SPI、IIS、IIC、USB等

1.7 WIFI网络：板载2.4G/5.8G英特尔8265AC网卡

1.8视频编码：编码速率≥250MP/s

1.8视频输出：输出速率≥500MP/s

1.10摄像头：提供≥1路12 通道（3x4 或 4x2）MIPI CSI接口。

1.11 ROS版本：不低于ROS1 Melodic、不低于ROS2 Eloquent

2）高性能雷达参数

2.1测量半径：≥40M

2.2采样频率：18000HZ

2.3扫描频率：10/15HZ（可调）

2.4角度分辨率：0.2°/0.3°

2.5测距原理：TOF测距

2.6抗环境光强：> 80Lux强光（可室外用）

2.7输出数据：角度、距离、光强

2.8通信方式：串口 921600bps

3）深度摄像头参数

3.1 3D技术：单目结构光+单目RGB

3.2 深度视场角：H58.4°×V45.5°

3.3深度分辨率：640×480@30fps

3.4工作范围：0.6-4m

3.5 RGB视场角：H63.1°×V49.4°

3.6 RGB分辨率：640*480@30fps

3.7数据接口：USB2.0及以上

4）1080P高清相机：

4.1图像传感器：彩色CMOS图像传感器

4.2相机像素：不低于200万像素

4.3帧率：≥1920×1080@30fps ，≥1280×720@30fps，≥640×480@30fps

4.4信噪比/动态范围：48db/72db

4.5角度调节：≥垂直15°/水平360°

4.6调焦：支持手动调焦

4.7可视角度：≥110度广角

4.8数据接口：支持UVC标准协议，免驱动即插即用

5）语音模块：

5.1试音距离：≤10m

5.2麦克风数量：≥6

5.3声源定位分辨率：≤1度

6）电机参数

6.1编码器类型：高精度AB相增量式磁编码器

6.2减速比：1：30

6.3额定电压电流：12V/0.3A

6.4堵转电流：3.2A

6.5编码器线数：≥1024线

6.6空载转矩：360±20rpm

6.7额定功率：4.32W

6.8额定扭矩：≥1.5kg.cm

6.9堵转扭矩：≥10kg.cm

6.10接口类型：XH2.54

7）底盘运动控制器参数 ：

7.1控制器：性能不低于OpenCTR H60

7.2主控芯片：性能不低于ARM Cortex-M4 STM32F4系列

7.3电源：2路独立5V/5A电源，1路12V 5A电源

7.4电机接口：4路AB正交编码器电机

7.5舵机接口：6路PWM舵机接口

7.6电机驱动芯片：性能不低于AT8236（过流保护）

7.7 IMU传感器：三轴加速度，三轴陀螺仪（MPU6050）

7.8固件更新接口：USB TYPE-C接口

7.9保护电路：过热，限流，短路保护

7.10支持7~17V宽电压输入，适配2~6S电池

7.11开关：80A过流（MOS开关）

7.12扩展扩口1：≥32个拓展口，≥24个GPIO，可扩展OLED屏，蓝牙串口SBUS遥控器，CCD电磁巡线，激光雷达等模块

7.13扩展接口2：≥10个扩展口，≥6个GPIO，包含1路5V5A电源1路TTL串口，可连接树莓派、Nano主控，也可以连ESP32、OpenMV等上位机

8）交付时需要全套数字资源。

（3）实训项目：

1）经典2D激光雷达SLAM建图、导航、避障

2）RTAB-VSLAM三维视觉建图与导航

3）RRT自主探索建图

4）ORB-SLAM2/3

5）经典OpenCV机器视觉处理

6）KCF目标跟随

7）OpenCV巡线行驶

8）YOLO物体识别

9）主流AI深度学习

10）获取彩色点云图

11）获取深度图像

12）语音识别与声源定位

13）TTS语音播报

14）语音导航

15）语音交互

16）深度相机骨骼识别

17）激光雷达跟随

18）多机集群编队控制

19）多机人编队导航

20）Gazebo虚拟仿真

39、特定场景无人驾驶教学车平台

（1）实训教学内容要求

要求此套平台能用于师生前期培训及适配开发。特定场景无人驾驶教学车平台采用车规级的线控滑动底盘、至少包含示教演示模块、装配实训模块、测试排故模块等，并配备对应教学资源。

基于L4自动驾驶线控小车教学平台，提供车规级的线控滑动底盘的线控驱动、线控制动、线控转向等关键部件的装调实训、线控底盘通信测试实训、线控底盘参数配置实训、故障诊断与分析实训等教学任务，完成完整的线控底盘安装练习或改装、通信测试、参数配置全链路的实训及故障诊断实训。

特定场景无人驾驶教学车平台融合了车载传感器、人工智能算法、5G通信、高精度地图等多领域先进技术，实现了特定环境下的自主感知、决策和控制

（2）软硬件参数

| 硬件参数 | 毫米波雷达 | 1 | 个 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 激光雷达 | 1 | 个 |
|  | 车载相机 | 1 | 个 |
|  | 域控制器 | 1 | 个 |
|  | 组合惯导 | 1 | 个 |
|  | 配件（显示器、线束、鼠标、辅料） | 1 | 套 |
|  | 支架 | 1 | 架 |
|  | 线控底盘 | 1 | 台 |

1）毫米波雷达

工作频率：76至77 GHz频段。

探测距离：最长可达250米（长距模式），70米（短距模式，±45°范围内），20米（短距模式，±60°范围内）。

测距范围：0.2至250米（长距模式），0.2至70米（短距模式，±45°范围内），0.2至20米（短距模式，±60°范围内）。

测距精度：±0.40米（长距模式），±0.10米（短距模式）。

速度范围：-400至200公里/小时。

角度分辨率：水平方向±45°视场角内提供高精度的角度测量能力。

更新速率：17 Hz1。

功耗：在12V DC下为6.612瓦1。

尺寸：140 mm（±5mm）*30 mm（±5mm）*90mm（±5mm）。

重量：320g±5g。

防护等级：≥IP6。

2）激光雷达

2.1线数：≥16线；

2.2激光波长：905nm；

2.3测距能力：≥150m；

2.4测量精度：±2cm；

2.5供电范围：DC 9V-32VDC；

2.6工作温度：-30°C~+60°C；

2.7通信接口：以太网；

2.8尺寸：φ110 mm（±5mm）*H80mm（±5mm） ；

3）车载相机

3.1 1920*1080 / 22fps；

3.2单摄像头水平视场：≥118°

3.3单摄像头垂直视角：≥62°

3.4频率：≥22fps；

3.5像素尺寸：≤3um*3um；

3.6输入电源：9~16V POC；

3.7工作温度：-40~+85℃

4）域控制器

处理器：配备性能不低于 NVIDIA Jetson Orin NX 处理器，具有≥100TOPS算力。

存储：内置≥128GB SSD（支持M.2接口，可扩展）。

连接性：支持≥4路独立千兆以太网、最多10路CAN/CANFD、8路GMSL/GMSL2、4G/5G网络连接。

功耗：空载功率14.4W，最大功率60W，支持宽压供电（9~36V）。

工作环境：防护等级≥IP65，工作温度范围为-25°C~75°C。

其他特性：支持多传感器同步授时、丰富的接口（如USB 3.2 Type-A、Type-C、GPIO、SPI、I2C、UART等车载相机GMLS接口

5）组合惯导

▲5.1定位系统内置国产≤55nm的车规级高精度定位GNSS芯片，芯片可提供车规级认证证书。（提供相关认证证书并加盖公章）

5.2定位系统采用GNSS和IMU加激光SLAM融合方案，需采用深耦合组合导航算法，保障移动载体在树荫，城市峡谷等复杂环境下持续可靠的定位。

5.3定位系统同时支持北斗，GPS，GLONASS，伽利略多频卫星系统，支持北斗三代新体制信号

5.4定位系统外部通讯接口包含：至少包含RS232串口x2，RJ45网口x1，Can*1

5.5数据更新率：≥100Hz

5.6 RTK定位精度：水平 1cm±1ppm（RMS）  高程 2cm±1ppm （RMS）

5.7 IMU性能：陀螺仪零偏不稳定性：≤5.0°/h

5.8 定位系统内置一年差分服务

5.9 CAN通信参数通过指令可调，可通过指令适配轮速，无需修改固件

6）底盘尺寸：950 mm（±10mm）*610 mm（±10mm）*1100mm（±10mm）（长*宽*高）；

7）底盘轴距：≤500mm；

8）整备质量：≤80kg，满载质量：≤150kg；

9）电源接口及电压：满足12V、48V

10）供电需求；扩展设备通讯接口（CAN总线接口）

（3）自动驾驶实训系统要求

1）底盘控制接口可开源可拓展，整车采用 CAN2.0B 车用标准化通讯协议，两路 CAN 输出，数据可通过 ZLG、Valuecan 等 CAN 分析仪进行采集，用户可通过分析仪结合总线协议进行以下单个系统（转向、制动、驱动）的独立控制；

2）最高车速≤10km/h；最小离地间隙：≥68mm

3）最大爬坡度≥20%；最小转弯半径：≤0.9 m

4）续航里程≥20km，待机时长≥10小时；

5）转向方案：四轮独立电机转向；制动方案：轮毂电机反拖制动；驱动方案：轮毂电机四轮驱动，功率≤300W；

6）电池参数：48V/20Ah；电量充满时间：≤4h；

7）速度控制精度：±0.1km/h；转向控制精度：±1 °；

8）开放底盘控制接口，可二次开发学习、研究；扭矩或加速度或油门与制动压力等接口、转向角度适配等，支持人工遥控、自动驾驶切换，提供二次开发教程，提供一套上位机控制（如键盘遥控）教学演示方案；

9）底盘配前后防撞条系统，车辆发生碰撞会进行自动刹车；线控转向系统实训

（4）基于上位机软件架构通过人机共驾展示自动驾驶功能。

■1）车辆循迹和路径规划：能够采集场景地图并对地图进行编辑，可通过配套界面让车辆按照录制好的轨迹线进行室内外的自动驾驶；（投标时提供相关功能演示视频）

2）自动起步：在指定的位置，通过车辆控制端输入，自动驾驶车由人工驾驶模式切换到自动驾驶模式，完成自动起步的功能；

3）自动安全避障：在道路上行驶时，自动驾驶车的周围前方出现人、机动车、非机动车行驶或横穿马路、前方道路出现静止障碍物等情形时，车辆根据障碍物的具体情况作出相应的安全策略；

4）自动变道：在车辆前方出现障碍物且与该障碍物之间的时距满足换道的条件，并且临侧道路允许换道的条件下实现自动换道行驶；或者在路径规划下实现自动换道行驶；

5）轨迹跟踪：依托一种用于无人车的运动控制器及其控制办法提供一种轨迹跟踪功能与效果演示，具备良好的车道保持、弯道行驶等功能；

6）自动紧急制动：当前车发生紧急制动时，可根据实际情况自动变道行驶或采取紧急制动控制策略；

7）交付时需配备标定附件：手持激光测距仪、水平测量仪、角度尺、铅锤、角反射器、棋盘格标定板。

（4）实训项目至少包含：

1）毫米波：可对毫米波进行安装调试标定，包括探测距离和范围等；接收毫米波雷达数据流，观察不同工况下的目标物情况；

2）激光雷达：可对激光雷达进行安装调试标定，包括接收激光雷达数据流，可视化显示点云；

3）摄像头：可对摄像头进行安装调试标定，包括内参、外参，激光雷达的联合标定，能实现车道线检测、障碍物检测及红绿灯识别等；

▲4）组合惯导：可对组合惯导进行安装调试标定，包括初始对准、导航模式配置、坐标轴配置、端口输出数据配置等；接收组合惯导数据信息；（提供相关功能截图并加盖公章）

40、特定场景无人驾驶配送车

（1）实训教学内容

特定场景无人驾驶教学车平台需要采用车规级的线控滑动底盘、至少包含示教演示模块、装配实训模块、测试排故模块等，并配备对应教学资源。

基于L4自动驾驶线控小车教学平台，提供车规级的线控滑动底盘的线控驱动、线控制动、线控转向等关键部件的装调实训、线控底盘通信测试实训、线控底盘参数配置实训、故障诊断与分析实训等教学任务，完成完整的线控底盘安装练习或改装、通信测试、参数配置全链路的实训及故障诊断实训。

特定场景无人驾驶教学车平台融合了车载传感器、人工智能算法、5G通信、高精度地图等多领域先进技术，实现了特定环境下的自主感知、决策和控制

| 硬件参数 | 主激光雷达 | 2 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 辅激光雷达 | 1 | 台 |
|  | 前视长距相机 | 1 | 颗 |
|  | 周视相机 | 6 | 颗 |
|  | 毫米波雷达 | 2 | 套 |
|  | 域控制器 | 1 | 套 |
|  | 网关 | 1 | 套 |
|  | 组合惯导 | 1 | 台 |
|  | 交换机 | 1 | 台 |
|  | 5G CPE | 1 | 台 |
|  | 其他辅料（5G、千寻账号、线束等） | 1 | 套 |
|  | 5立方线控底盘 | 1 | 台 |

（2）参数要求：

1）主激光雷达

1.1线数：≥32线

1.2激光波长：≥905nm

1.3激光安全等级：Class 1，人眼安全

1.4测距能力：≥150米（90米@10% NIST）

1.5盲区：≤0.2米

1.6精度（典型值）：±2厘米（1米到100米），±3厘米（0.1米到1米），±3厘米（100米到150米）

2）辅激光雷达

2.1尺寸和重量：尺寸为直径60mm±3mm，高65mm±3mm，重量≤240g，非常轻便且不占空间，便于无人配送车的造型设计与部署。

2.2探测范围和精度：提供水平360°、垂直90°的超广半球形fov，覆盖≥120m直径范围，具备每秒≥172万出点数和±1cm的探测精度，可以实时探测物体的大小、轮廓和距离等信息。

2.3功耗：功耗低于8W，有助于长期连续稳定作业。

2.4其他特性：搭载芯片化收发方案与高灵敏度的数字化检波方案，点云规整，算法友好，支持全天候连续作业，适用于不同环境光条件场景

3）前视长距相机

3.1类型：1/2.7英寸CMOS，全局快门（Global Shutter）

3.2分辨率：≥1920×1200（230万像素）

3.3像素尺寸：3.0μm × 3.0μm

3.4全分辨率：60fps（720p@120fps可选）

3.5动态范围：≥120dB（HDR模式支持）

3.6接口：GMSL接口

3.7输入电源：9~16V POC；

3.8工作温度：-40~+85℃

3.9前视长距相机视场角：FOV≥30°

4）周视相机

4.1类型：1/2.7英寸CMOS，全局快门（Global Shutter）

4.2分辨率：≥1920×1200（230万像素）

4.3像素尺寸：3.0μm × 3.0μm

4.4全分辨率：60fps（720p@120fps可选）

4.5动态范围：≥120dB（HDR模式支持）

4.6接口：GMSL接口

4.7输入电源：9~16V POC；

4.8工作温度：-40~+85℃

4.9周视相机视场角：FOV≥120°

5）毫米波雷达

5.1工作频率：76至77 GHz频段。

5.2探测距离：≥170米

5.3测距精度：±0.40米（长距模式），±0.10米（短距模式）。

5.4角度准确度：水平0.2°，垂直1.5°

5.5功耗：在12V DC下为6.612瓦1。

5.6尺寸：90 mm（±5mm）*70 mm（±5mm）*20 mm（±5mm）

5.7重量：≤320g。

5.8接口：CAN

6）域控制器

6.1处理器：性能不低于NVIDIA Jetson AGX Orin

6.2算力：最高≥275TOPS

6.3传感器接口：支持≥10路CAN/CANFD，≥8路独立车载千兆以太网，≥16路 GSML 接口，≥8路车载以太网接口，≥1路RJ45千兆以太网接口

6.4网络支持：≥4路独立千兆以太网，≥1路万兆10G电口，支持4G/5G网络

6.5授时同步：支持 PTP、GTP、NTP和GNSS授时

6.6存储接口：支持2*PCIE X4转U.2接口，读写带宽≥5GB/s3

6.7功耗：空载功率约22.8W，最大功率120W，支持宽压供电9~36V

6.8工作环境：温度范围-20°C~70°C，防护等级≥IP65，支持3grms 10-1000hz随机震动

6.9尺寸和重量：尺寸为240mm（±5mm）*150mm（±5mm）*70mm（±5mm），防护等级≥IP65

7）组合惯导

7.1定位系统内置国产≤55nm的车规级高精度定位GNSS芯片，芯片可提供车规级认证证书。

▲7.2定位系统采用GNSS和IMU加激光SLAM融合方案，需采用深耦合组合导航算法（投标时提供相关功能截图并加盖公章）

7.3定位系统同时支持北斗，GPS，GLONASS，伽利略多频卫星系统， 支持北斗三代新体制信号

7.4定位系统外部通讯接口包含：RS232串口x2，RJ45网口x1，Can*1

7.5数据更新率：≥100Hz

7.6 RTK定位精度：水平 1cm±1ppm（RMS）    高程 2cm±1ppm （RMS）

7.7 IMU性能：陀螺仪零偏不稳定性：≤5.0 °/h

7.8 定位系统内置一年差分服务

7.9 CAN通信参数通过指令可调，可通过指令适配轮速，无需修改固件

8）五立方线控底盘

8.1平台重量：1.5T

8.2长*宽*高（mm）-底盘：3050（±20mm）*1500（±20mm）*690（±20mm）

8.3长*宽*高（mm）-上装：3050（±20mm）*1500（±20mm）*1200（±20mm）

8.4长*宽*高（mm）-整车：3050（±20mm）*1500（±20mm）*1850（±20mm）（不含传感器）/3200（±20mm）*1650（±20mm）*2220（±20mm）（含传感器）

8.5轴距（mm）1850（±10mm）  轮距（mm）1170（±10mm）

8.6最大载重（kg）：≥800

8.7轴荷分布（%）：50：50

8.8最高车速（km/h）：≤30

8.9最大爬坡度（%）： 20%

8.10满载续航（km） ：≥100

8.11最小转弯半径（M）： ≤4.6m

8.12越障能力（mm）：≥75mm

8.13最大涉水深度 ：≥80mm

8.14防护等级： ≥IP54

8.15输出放电-工作温度（℃）： -20℃-55℃

8.16自身充电-工作温度（℃）： 0℃-55℃

8.17存储温度（℃） ：-30℃-60℃

8.18充电方式 ：手动插枪

8.19噪声（dB） ：≤25dB（25℃）

8.20热管理 ：自然风冷

8.21交流慢充：≤4h（16A,3.3kw）

8.22驱动系统：后轮驱动

8.23转向系统 ：前轮转向,最大转角≥±30°,转向相应延时≤150ms,反馈转角与实际转角偏差≤±2%

8.24行车制动：制动响应时间≤100ms,最小响应制动：1%制动距离（m）, ≤4m（沥青路面）

8.25前悬架形式：拖曳臂

8.26后悬架形式：拖曳臂

8.27动力电池 ：≥11.5kWh（76.8V150Ah）

8.28电机类型： 永磁同步电机

8.29电机功率（kW）：≥6KW

8.30电机峰值功率（kW）：≥12KW

8.31电机额定电压（V）： ≥72V

（3）自动驾驶实训系统要求

1）毫米波：可对毫米波进行安装调试标定，包括探测距离和范围等；接收毫米波雷达数据流，观察不同工况下的目标物情况；

2）激光雷达：可对激光雷达进行安装调试标定，包括接收激光雷达数据流，可视化显示点云；

3）摄像头：可对摄像头进行安装调试标定，包括内参、外参，激光雷达的联合标定，能实现车道线检测、障碍物检测及红绿灯识别等；

4）组合惯导：可对组合惯导进行安装调试标定，包括初始对准、导航模式配置、坐标轴配置、端口输出数据配置等；接收组合惯导数据信息；

5）开放底盘控制接口，可二次开发学习、研究；扭矩或加速度或油门与制动压力等接口、转向角度适配等，支持人工遥控、自动驾驶切换，提供二次开发教程，提供一套上位机控制（如键盘遥控）教学演示方案；

6）底盘配前后防撞条系统，车辆发生碰撞会进行自动刹车；线控转向系统实训

7）基于上位机软件架构通过人机共驾展示自动驾驶功能。

7.1车辆循迹和路径规划：能够采集场景地图并对地图进行编辑，可通过配套界面让车辆按照录制好的轨迹线进行室内外的自动驾驶；

7.2自动起步：在指定的位置，通过车辆控制端输入，自动驾驶车由人工驾驶模式切换到自动驾驶模式，完成自动起步的功能；

7.3自动安全避障：在道路上行驶时，自动驾驶车的周围前方出现人、机动车、非机动车行驶或横穿马路、前方道路出现静止障碍物等情形时，车辆根据障碍物的具体情况作出相应的安全策略；

7.4自动变道：在车辆前方出现障碍物且与该障碍物之间的时距满足换道的条件，并且临侧道路允许换道的条件下实现自动换道行驶；或者在路径规划下实现自动换道行驶；

■7.5轨迹跟踪：依托一种用于无人车的运动控制器及其控制办法提供一种轨迹跟踪功能与效果演示，具备良好的车道保持、弯道行驶等功能（投标时提供相关功能的演示视频）；

7.6自动紧急制动：当前车发生紧急制动时，可根据实际情况自动变道行驶或采取紧急制动控制策略；

7.7可在校园内进行无人驾驶演示及体验。

41、动力电池检测与维护虚拟仿真软件

（1）主要功能

本虚拟仿真系统包含教师端*1+学生端*30，共计31个节点；同时满足学生对大赛流程的学习、训练、考核以及教学需求和完整重现大赛的实际情景，也可以满足新能源汽车维护与动力电池总成更换课程教学功能。

（2）产品功能模块

1）模式选择模块

1.1模式选择：包括“教学模式”、“训练模式”、“考核模式”

2）故障设置模块

2.1故障点设置：菜单栏包括“全部”、“已选择故障点”以及各系统故障点等功能。

2.2全部：显示全部故障点。

2.3已选择故障点：对自动选择和手动选择故障点进行展示。

2.4各系统故障点：根据所选故障系统，只选择对应系统故障点，方便用户选择故障点。

2.5手动组卷模式：可以对故障点进行选择和取消选择。

2.6自动组卷模式：可通过设置需要设置的故障点数量，系统随机生成对应数量的故障点。

2.7故障检索：根据输入的关键字对故障点进行模糊筛选，筛选后可针对性的选择故障点进行训练及考核。

▲2.8故障点内容：包括管路渗漏故障、插头松动故障、外观划痕故障、冷却液液位及质量故障、轮胎及制动检查故障、准备工作，总故障点数量不低于91个。（投标时提供功能截图并加盖公章，至少三张以上）

3）车辆操作模块：

3.1车辆控制模块操作目录：目录包含车辆控制、车窗控制、后视镜控制、雨刮控制、灯光控制、遥控器控制、其他控制，模拟车辆实际操作。

3.2车辆控制界面：界面可以随意拖动，方便用户对车辆进行控制与观察车辆。

3.3车辆控制目录折叠：可以将车辆控制目录进行折叠与展开。

3.4车辆控制操作：车辆控制操作包含，一键启动操作；电子驻车操作，可以解除驻车和驻车；换挡操作，通过选择P、N、R、D档进行切换档位；加速踏板操作，可以调整加速踏板开度；制动踏板操作，可以调整制动踏板开度；方向盘操作，可以调整方向盘转角；喇叭操作，可以按下喇叭。

3.5车窗操作：车窗操作包含驾驶员侧车窗控制和乘客侧车窗控制，驾驶员侧车窗控制，可以对四个车窗进行升、降操作；车窗锁操作，可以锁止或解锁乘客侧车窗按钮。乘客车窗控制操作，乘客可以升、降右前、左后、右后车窗。

3.6后视镜操作：后视镜操作包含激活左侧后视镜调节操作，激活后可以对左后视镜镜片进行调节；激活右侧后视镜调节操作，激活后可以对右后后视镜镜片进行调节；后视镜镜片调节操作，可通过四个方向按就像镜片航向角、俯仰角调整；后视镜加热操作，激活后，可对后视镜进行加热处理；后视镜折叠操作，激活后，可以折叠后视镜。

3.7雨刮操作：雨刮操作可以控制雨刮器档位，只刮一次档位，按下后，雨刮只刮一次；雨刮间歇档，按下后，雨刮间隔一段时间刮一次；雨刮低速档，按下后，雨刮低速不间断的刮；雨刮高速档，按下后，雨刮高速不间断刮；雨刮关闭档，按下后，雨刮停止工作；雨刮喷水，按下后，雨刮器开始喷水，释放后，雨刮停止喷水。

3.8灯光操作：灯光操作包含灯光开关操作、灯光组合开关操作，灯光开关可以调整灯光模式，包含关闭灯光、自动灯光档位、示宽灯、大灯、后雾灯等；灯光组合开关操作包含左转向灯开关、右转向灯开关、近光灯开关、远光灯开关、1X等。

3.9遥控器操作：遥控器包含解锁后备箱操作、车辆解锁操作、车辆锁止操作。

3.10其他控制：其他控制包含车门锁操作、前机舱盖解锁操作、后备箱解锁操作、后备箱关闭操作等

4）举升位置1维护操作

4.1作业准备：包含检查并设置隔离栏；设置安全警示牌；检查水基灭火器压力值；检查干粉灭火器压力值；安装车辆挡块；安装车外三件套；铺设车内四件套；操作中翼子板布；格栅布自行脱落。

4.2人物安全：包含检查绝缘手套密封性；检查绝缘手套的耐压等级；检查耐磨手套外观损伤；检查护目镜外观损伤；检查安全帽外观损伤；穿戴绝缘鞋进入工位；佩戴戒指或手表等物品；检查确认档位。

4.3设备使用：包含进行绝缘测试仪开路检测并确认；进行绝缘测试仪短路检测并确认；检查绝缘测试仪及表笔线束过压等级；进行万用表校零；检查万用表及表笔线束过压等级；进行绝缘垫绝缘性检测。

4.4外检作业：包含检查车身状况。

4.5记录车辆信息：包含检查并记录车辆信息。

4.6安全准备：包含落下驾驶员侧车窗；检查确认电子手刹和仪表状态。

■4.7前舱检查（测）：包含检查前舱盖锁及其紧固件润滑；检查低压蓄电池固定架及蓄电池极柱固定情况；检查制动液液位；检查玻璃洗涤液液位；检查电驱动系统冷却液液位；检查电驱动系统冷却液冰点；检查暖风系统和动力蓄电池系统冷却液液位；检查暖风系统和动力蓄电池系统冷却液冰点；检查空调系统管路；检查各冷却系统软管安装、连接状态；检查各冷却系统软管有无裂纹、损伤、泄漏；检查高压组件外观是否变形、有油液；检查高低压线束或接插件是否松动；检查警告标签是否完好；佩戴绝缘手套及护目镜检查高压线束和高压组件；在检查高压线束和高压组件时，执行一人检查，一人监督方法；检查低压蓄电池静态电压；请示上电（启动）；检查低压蓄电池上电电压。（投标时提供相关功能的演示视频）

4.8车内检查（测）：包含检查并润滑所有车门铰链；检查并清洁所有门窗密封条；请示上电（启动）；检查驾驶辅助系统（倒车雷达、倒车影像、自动紧急制动、车道保持辅助）功能；检查风量、模式、内外循环，分别打开 AC 和 AUTO 调节温度检查冷暖功能、除霜功能；检查车内所有开关，车内照明，用电器（前阅读灯、玻璃升降开关、后视镜调节开关、收音机）；检查安全带状态；检查安全气囊保护壳是否完好；检查外部灯光（日间行车灯、位置灯、近光灯、远光灯、转向灯、雾灯、倒车灯、制动灯、危险警告灯、牌照灯）是否点亮正常；检查前大灯变光功能是否正常；检查雨刮器档位及洗涤功能；检查喇叭功能；在检查完后及时切换至 OFF 档；在静态下连接诊断仪；启动车辆检查行驶准备就绪指示灯；检测并记录诊断每个系统信息（整车控制器、电机控制器、电池管理系统、车身控制系统、自动空调系统、车载充电机）；清除故障码并再次读取；读取并记录动力蓄电池相关数据流。

4.9检查充电系统：包含检查充电插座（直流、交流）接口处是否有异物、烧蚀等情况且方法不对（使用手电照明）；佩带绝缘手套、护目镜检查充电插座（直流、交流）接口处；佩带绝缘手套、护目镜检查充电插座（直流、交流）接口处。

4.10高压系统断电：包含切换车辆电源至 OFF 档；断开维修隔离开关并锁止；断开蓄电池负极后并防护；断开蓄电池负极后口头报告裁判等待 3 分钟。

4.11检查轮胎气压，预松螺母：包含检查轮胎气压；进行预松车轮螺母。

5）举升位置2维护操作

5.1举升车辆：包含举升臂支点（车辆规定举升垫块不能碰到动力电池）错误；举升臂支点水平误差较大的（最大差值大于 30mm）；前后按压检查车辆支撑稳定（车轮离地 150mm 左右）；在举升或下降车辆时请示裁判；举升或下降车辆时，选手相互提醒配合；举升机锁止。

5.2安全作业：包含在车下作业时全程佩带安全帽、护目镜；佩戴绝缘防护手套断开直流母线；在断开直流母线后报告裁判等待 5 分钟以上。

5.3拆装轮胎：包含拆卸轮胎；标记轮胎及螺栓；检查花纹深度；用手预紧轮胎螺母 2~3 圈；按照正确顺序拧紧轮胎螺母。

5.4检查制动系统：包含目视检查制动摩擦片和制动盘磨损情况；目视检查制动管路的安装、连接、损伤情况及有无漏油，制动软管有无老化；测量制动摩擦片厚度；清洁制动摩擦片后再测量；测量制动盘厚度；清洁制动盘后再测量；检查制动钳壳体是否开裂、严重磨损和损坏；检查制动钳活塞防尘罩密封圈是否开裂、破裂、有缺口、老化、泄露；检查制动钳浮动销是否卡滞、卡死、护套开裂或破损。

5.5验电及绝缘检测：包含佩戴绝缘防护手套测量漏电电压；佩戴绝缘防护手套测量回路电压；佩戴绝缘防护手套、护目镜验电及绝缘检测；在直流母线插头端、直流母线插座端进行绝缘检测；在快充线束插头端、快充线束插座端进行绝缘检测；在高压线束拆卸检测完成后，线束侧接口做安全防护（包裹绝缘胶带并用绝缘保护套防护）；遵守“单手操作”使用万用表测量读数

5.6检查底盘：包含目视检查散热器有无泄漏、变形等；目视检查冷凝器有无脏污、变形及泄漏等；目视检查转向球头、防尘套、横拉杆、前后桥、稳定杆橡胶金属支座；目视检查前后减震器、弹簧是否漏油或其他损坏；目视检查转向器外表面情况；目视检查减速器及等速万向节防护套。

5.7检查动力蓄电池：包含检查动力蓄电池有无异味；检查动力蓄电池底部有无变形、裂纹、凹陷及破损；检查并按照规定力矩紧固动力蓄电池固定螺栓；检查动力蓄电池高低压线束是否有破损、异常变形；检查动力蓄电池高低压线束接插件是否有异常发黑现象；检查动力蓄电池冷却管路连接是否可靠或泄漏；检查并记录动力蓄电池铭牌信息；目视检查接地线束紧固情况，且漆标位置有移动对螺栓进行紧固；在设置扭力时口头报告动力蓄电池、接地线束螺栓紧固力矩标准值，且在设置实际紧固值时给裁判确认；在使用完扭矩扳手后归零。

5.8检查电驱动总成系统：包含目视检查电驱动总成系统是否漏液、磕碰；目视检查驱动电机安装支架有无损坏；目视检查高压部件是否有涉水痕迹；目视检查接地线束紧固情况，且漆标位置有移动对螺栓进行紧固；在设置扭力时口头报告电驱动总成、接地线束螺栓紧固力矩标准值，且在设置实际紧固值时给裁判确认。

5.9排放及加注减速器油：包含排尽减速器油；及时清理洒落的减速器油；按规定量加注减速器油；报告螺栓扭矩；按规定力矩紧固放油螺栓、加油螺栓；在设置扭力时口头报告减速器加油、放油螺栓紧固力矩标准值；且在设置实际紧固值时给裁判确认；在使用完扭矩扳手后归零。

5.10排放冷却液：包含排尽冷却液；及时清理洒落的冷却液；在排放完成后连接冷却管路。

6）举升位置3维护操作

6.1安全防护：包含安装车辆挡块。

6.2更换指定的高压组件：包含断开冷却液进出水管；用堵盖堵住高压组件进出水口；用堵头堵住进出水软管；断开高压组件低压连接器；断开高压组件高压连接器；拆下高压组件固定螺栓；取下高压组件；将高压组件内的剩余液体倾倒干净；对指定高压组件上的高压端子进行绝缘检测；安装高压组件；安装固定螺栓且在设置实际紧固值时给裁判确认；在设置扭力时口头报告高压组件固定螺栓拧紧力矩标准值；在绝缘检测时佩戴绝缘防护手套、护目镜。

6.3检测高压系统绝缘：包含对高压线束进行绝缘检测；在绝缘检测时佩戴绝缘防护手套、护目镜；连接高压组件高压连接器；连接高压组件低压连接器；安装冷却液水管。

7）举升位置4维护操作

7.1举升车辆：包含举升臂支点错误；举升臂支点水平误差较大的（最大差值大于 30mm）；前后按压检查车辆支撑稳定（车轮离地 150mm 左右）；举升车或下降辆时，请示裁判；举升或下降车辆时，选手相互提醒配合；举升机锁止。

7.2安装动力蓄电池高低压线束：包含佩戴绝缘防护手套安装动力电池直流母线、佩戴绝缘防护手套安装快充线束。

8）举升位置5维护操作

8.1安全作业：包含安装车辆挡块；连接蓄电池负极；恢复维修隔离开关；切换车辆电源至 ON 档。

8.2加注电驱动系统冷却液：包含连接冷却回路各管路，确保管路连接完整；将车辆上电使电驱动系统冷却水泵运转进行排气；在发现膨胀罐内冷却液下降时，及时补充冷却液，保持冷却液液位处于 MAX 线和 MIN 线之间；向裁判报告排气时间大于十分钟；检查膨胀罐通⽓口有持续冷却液流出，且液位还在下降；拧紧膨胀罐盖；清洁溢出的冷却液；

9）举升位置6维护操作

9.1举升车辆：包含举升臂支点错误；举升臂支点水平误差较大的（最大差值大于 30mm）；前后按压检查车辆支撑稳定（车轮离地 150mm 左右）；举升或下降车辆时，请示裁判；举升或下降车辆时，选手相互提醒配合；举升机锁止

9.2车下检查：包含检查冷却液排放管口、冷却液管路有无泄漏；检查减速器油有无泄漏；进行高压组件及线束复检

10）举升位置7维护操作

10.1安全防护：包含安装车辆挡块；复位举升机举升臂

10.2整车竣工检验：包含检查高压组件高低压插头是否连接牢靠；检查高压组件冷却液连接管口有无泄漏；请示裁判进行车辆上电；检查整车上电状态、仪表状态并记录；读取故障码，动力蓄电池数据流并记录；按标准扭矩拧紧轮胎螺母。

11）5S管理：包含地上有油污时及时擦掉；拆卸翼子板布和前格栅布；拆卸车内三件套并回收至垃圾桶；清洁车身；恢复工位到原标准工位布置状态；将钥匙、作业记录表放至合理位置；作业时能如实同步记录作业过程；按规定佩戴绝缘手套等被裁判制止；工具、量具、仪器、零件、设备、工位清洁复位；遵守安全和环保要求及 5S 管理规定。

▲12）接插件操作：可以插拔操作并可以做松动检查，插头断开后可安装绝缘保护套，为方便学生学习，插头位置与实车一致，数量不少于143个。（投标时提供功能截图并加盖公章，至少三张以上）

13）裁判模块：

13.1请求修复故障：故障排除过程中，如需裁判帮助可选择裁判区视角，通过操作可实现包括：请求裁判恢复故障等功能。同时可进行故障点选择并确认修复故障。故障修复页面可以进行故障点搜索，以方便快速找到故障点。

13.2请求上电：准备工作完成后，可向裁判提出上电请求，裁判会反馈是否可以上电。如果没有请求上电或裁判不允许上电而上电了，将会扣除相对于分数。

13.3请求举升：准备工作完成后，可向裁判提出举升请求，裁判会反馈是否可以举升车辆。如果没有请求举升或裁判不允许举升而举升了，将会扣除相对于分数。

14）漫游功能：点击漫游功能后，可通过W、A、S、D按键进行前后左右移动，并通过左键鼠标拖动改变视角方向。

15）手电筒功能：当车辆内部或接插件因光线问题看不清楚时，可通过点击手电筒功能打开手电光，辅助学员更清晰的查看因光线不足的区域。

16）操作记录：学员每一步的操作实时记录在操作记录功能中。

三、系统白板功能：满足教师教学使用和学生在排故时的草稿记录。

1．画笔：包括硬笔和荧光笔两种使用需求，可对两种型号的笔进行粗细及颜色调节。尺寸不低于7种型号，颜色不低于8种颜色。

2．橡皮擦：可以书写内容进行擦除

3．形状：可选择箭头、方形、三角形等不低于5种形状选择。

4．清屏：可对屏幕书写内容一键清楚

5．撤销：撤销上一步操作

6．恢复：恢复上一步动作时状态内容

7．页码：可多页码书写，且可进行页码的自由切换。

配套虚拟仿真实训教学中心平台

1.产品首页

▲1.1.产品首页：产品首页显示已添加的软件产品、软件产品的任务看板、任务动态、成绩分布、任务评价、问题点等功能操作。（投标时提供产品功能截图并加盖公章）

1.2.已添加的产品可实现产品激活、产品运行、置顶、删除等功能

1.3.产品激活/运行：可输入激活码进行产品激活，产品激活后可点击运行后系统会自动校验产品文件，若未下载或需要产品更新，系统会自动进行产品更新。

1.4.任务看板可对该产品下属的班级及班级的实训任务进行选择，选择后显示该任务的任务状态、任务时长、任务类型、创建时间、完成率、参与人数、未开始人数、最高分、平均分、合格率等。

1.5.可对查询的任务进行任务发布、任务结束、任务删除等功能操作。

2.用户管理

2.1.重置密码：为减轻老师管理的工作量，学生在忘记密码的情况下，可以通过预设手机号码，申请验证码来重置和更新密码。

2.2.用户角色：平台具有教师角色、学生角色。

2.3.权限管理：根据不同角色，授予不同使用权限和功能。

2.4.教师用户：有创建班级、发布实训任务、查询实训成绩等功能。

2.5.学生用户：有加入班级、提交实训成绩、查询实训成绩等功能。

2.6.班级管理：教师在软件中可创建或编辑班级信息。进行日常的班级维护。

▲2.7.班级邀请码：可以通过平台组建虚拟班级，让学生可以加入一个或多个虚拟班级来进行不同的实训内容，也可以通过虚拟班级进行对抗训练等等教学模式来提升学生训练学习的兴趣。（投标时提供该功能的第三方检测测试报告，报告中需明确写明对该项功能的检验检测，并加盖公章）

3.实训管理

3.1.任务管理：教师可根据课程要求，在软件中完成实训任务的创建和编辑，然后进行任务发布，系统可显示任务的状态数据。

▲3.2.任务看板：展示一个任务的参与学生情况、班级成绩分布。（投标时提供产品功能截图并加盖公章）

3.3.任务创建：可以创建实训任务。

3.4.任务编辑：可以对创建好的任务进行重新编辑，编辑后可以再次提及。

3.5.任务发布：可以将创建好的任务进行发布给学生。

3.6.任务结束：可以将以发布的任务进行结束。

▲3.7.任务成绩：可以查看班级实训任务成绩汇总，老师可下载做学生平时分，也可通过数据接口传输至学校的管理平台。（投标时提供该功能的第三方检测测试报告，报告中需明确写明对该项功能的检验检测，并加盖公章）

3.8.任务查询：学生登入平台后，在通过任务查询功能，查看到教师发布的实训任务。

3.9.开始任务：学生登入平台后，获取教师发布的实训任务，并开始实训任务。

3.10.成绩提交：学生完成教师发布的实训任务后，将成绩提交至平台。

4.概述

4.1.产品删除：为保障数据安全性，删除产品后，产品数据自动隐藏，下次再次添加该产品，历史数据自动显示，老师可通过管理后台真实的删除数据。

5.虚拟仿真测试平台

5.1显卡：性能不低于RTX4060

5.2硬盘容量：≥512GB

5.3无线网卡：双天线Wi-Fi 6

5.4内存类型：DDR5

5.5插槽数量：≥2个

5.6显示端口：HDMI 2.1接口；USB-C（DP）

5.7核心处理单元型号：性能不低于13代i7处理器

42、其他要求

改造8号楼4楼实训室两间以满足设备配置条件，主要包含：

（1）布线

1）地面插座

2）布线

3）配电

4）其他室内配套

5）按需布置

（2）隔断

1）定制隔断：收纳功能

2）隔断上玻璃

3）尺寸、颜色、数量按需定制

（3）展示台

1）按需定制

（4）教学保障：实训室文化氛围布置、理论教学区需要提供教学课桌椅和一体化教学设备，满足工学一体化教学环境要求等。

（5）其他服务：

1）RTK高精度定位服务

接入协议：采用 Ntrip 协议接入，需通过移动通信网络访问。

地址域名：rtk.ntrip.qxwz.com。

端口对应参数：

端口 8001：对应 ITRF2008 参考历元 2016.0

端口 8002：对应 WGS84 参考历元 2005.0

端口 8003：对应 CGCS2000 参考历元 2000.0

挂载点（Mountpoint）：AUTO

差分账号 / 密码：需供方提供，使用前确保差分账号已激活 ，账号密码用于身份验证及差分数据获取 。

能力适配：支持 NOSR 、NRTK 等能力，NOSR 数据格式按需适配，满足不同高精度定位场景需求 。

年限要求：三年

2）加密狗服务（45个）

核心芯片采用 32 位 ARM Cortex-M4 架构，主频 120MHz，支持实时加密运算，内置硬件级 AES-256 协处理器。

物理接口采用 USB Type-C 3.1 Gen2 标准，兼容 Windows/MacOS/Linux 系统即插即用，传输速率达 10Gbps。

内置 EEPROM 存储器提供 128KB、512KB 可选容量，擦写次数超 100 万次 ，可稳定承载加密数据存储、交互，适配多系统环境下软件加密授权场景，保障加密运算高效、数据读写可靠 。

需提供45份加密狗。

3）现有新能源汽车故障诊断与检修（2台）：对原有实训室两辆新能源汽车进行检测修复，费用由投标人承担。

①车辆基本情况

待维修车辆为新能源汽车，因长时间停置未使用，出现蓄电池馈电问题，目前车辆无法正常启动。

②维修核心需求

对车辆蓄电池进行专业检测，明确馈电程度及蓄电池是否存在损坏。

若蓄电池可修复，进行安全充电操作，使其恢复至正常工作状态。

充电完成后，测试车辆启动功能及相关电气系统是否正常运行。

若蓄电池已损坏，提供合理的更换建议及更换服务。

③技术操作要求

充电操作需使用符合车型规格的专用充电器，遵循车辆充电标准流程，避免因充电设备不匹配或操作不当对蓄电池造成二次损坏。

检测过程中，需采用专业的新能源汽车检测设备，对蓄电池的电压、容量、内阻等关键参数进行精准测量，并记录相关数据。

操作时需严格遵守新能源汽车维修安全规范，做好绝缘防护措施，防止发生触电、短路等安全事故。

维修完成后，需向采购方提供详细的检测报告、维修记录（包括充电参数、操作步骤等），确保维修过程可追溯。

④其他说明

维修过程中如发现车辆存在其他因馈电引发的衍生问题，需及时与采购方沟通，共同商议解决方案。

请确保参与维修的人员具备新能源汽车维修资质及相关经验，能够熟练处理的馈电问题。

注：

（1）核心产品为：自动驾驶传感器实训台、线控底盘实训台

（2）投标单位所提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准（若招标文件中涉及品牌或品牌导向，仅作参考），同时投标文件中必须列明品牌、生产厂家及型号，否则为无效标。

若因采购清单中所要求上传资料不全、过小或模糊不清等无法辨认的均视为该资料未提供，作为无效标。

五、节能环保产品及协议供货、3C认证要求：

（一）若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品中强制采购产品品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

（二）本次拟采购产品如属于优先采购、节能环境标志产品品目清单范围内的，各投标单位可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。在评审价格相同情况下，提供优先采购产品更多的投标单位优先成交。

（三）3C认证：本次供应商所投产品中凡涉及到国家强制认证产品目录的产品，所选用的产品必须获得3C认证；供应商在投标文件中提供3C认证证书或3C认证产品承诺书。

六、检测、验收要求（根据招标文件要求及国家有关规定验收通过）：

（一）货物交到采购单位指定地点：由采购单位或委托第三方对货物品牌、生产厂家、数量、质量、规格、性能、外观、包装、装箱清单以及与合同清单的一致性进行查验；

（二）验收期限：自标的物交付之日起30个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

（三）验收标准：

1、货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标单位投标文件中所列明的品牌、生产厂家及型号，如验收不合格或与合同清单不符，采购单位有权要求中标单位无条件退货更换符合验收标准的产品，并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由中标单位承担。

2、所有产品应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的品牌、生产厂家及型号；运至采购单位指定地点的货物必须为未拆封的原包装产品。如产品质量不合格或包装破损，采购单位有权要求中标单位无条件退货更换，并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由中标单位承担。

（三）如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

七、质保及售后服务要求：

（一）免费质保期：

免费保修：1年。除在质保期内发生的任何技术和产品的问题，中标单位全权负责，并是免费和无偿的。（但不包括用户人为造成的损伤）；免费保修期满后只收取器件成本费，终身免费技术咨询。

（二）服务响应时间：在质保期内，一旦发生质量问题，不论是否工作日,中标单位应以优良的服务态度，手机7*24小时保持畅通，30分钟内响应，2小时内到现场，一般问题4小时内解决，特殊问题1天内解决。

（三）由于中标单位提供的产品质量问题造成采购单位的财产损失或使用安全问题，由中标单位负责。

八、交货时间及地点：

（一）交货期：合同签订生效后，30天内完成交货调试。

（二）交货地点：采购单位指定地点。

九、综合说明

（一）投标单位应明确所投的产品品牌、生产厂家、型号、规格、材质、外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数及性能。投标单位所响应的产品必须在技术、功能、性能等参数上满足或高于招标文件的要求。投标单位提供的资料必须真实、准确，如提供的产品不满足招标文件要求、必须说明的产品信息（如品牌、生产厂家、型号等）缺失、提供的资料虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其谈判响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》的相关规定处理。

（二）投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（三）所有产品、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；运至采购单位指定地点的货物必须为未拆封的原包装产品。

（四）本次采购项目的产品质量及与此相关的所有项目质量、安全问题均由中标单位终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标单位自行承担，与他人无涉。

（五）投标报价：

投标报价包括：所投产品及其税费及包装、运至最终目的地的运输费、保险、检测验收、人工及材料费、验收通过、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（六）知识产权：中标单位应保证采购单位免除且中标单位承担由于采购单位在其本国使用时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

（七）伴随服务：列出随货物免费提供的配件、工具等清单。投标文件中明确免费质保期限及质保期内的服务内容等。投标文件中明确维修服务的响应时间和解决维修的时间。

十、信用查询

（一）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（二）评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

1.政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

2.财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）根据各地方、各部门规定的较大数额罚款标准或达到法定听证范围的罚款标准，结合具体行政处罚的实际情况，判断是否属于较大数额罚款。属于较大数额罚款的为《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项规定的重大违法记录之一，应当依法拒绝其参与政府采购活动。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

（三）查询截止时点：投标文件递交截止时间。

（四）查询渠道：统一登录政府采购交易管理平台的系统查询供应商的信用记录。政府采购交易管理平台系统实时提供来自“信用中国”、“信用江苏”及中国政府采购网上的信用信息。

（五）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十一、政策执行（如涉及）

（一）本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

（二）节能环保及相关政策要求（如涉及）：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定执行，若所投产品属于强制采购的节能产品或环境标志产品采购品目，投标人必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

十二、行业属性：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）等相关规定，对于非专门面向中小微企业的项目，对小型、微型企业产品价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

对于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

十三、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网上公示的补充通知为准。

# 第四章 合同主要条款

甲方（需方）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（供方）：

地址：

联系人：

联系电话：

根据招标编号JSZC-320500-SZMK-G2025-0016号投标文件及中标通知书，甲乙双方就此次中标的江苏省苏州技师学院智能网联汽车技术应用设备实训室事宜，签订本合同书。

- 一、合同标的物和合同价格

| - 序号 | - 货物名称 | - 品牌、规格、型号 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| - 合同价格（大写）人民币 元（￥ 元） |  |  |  |  |  |

本合同价格包括：所投产品及其税费及包装、运至最终目的地的运输费、保险、检测验收、人工及材料费、验收通过、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

- 二、乙方负责完成甲方的江苏省苏州技师学院智能网联汽车技术应用设备实训室，下列文件为本合同不可分割部分：

- ① 中标通知书；

- ② 乙方的投标文件；

- ③ 乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

- ④ 投标文件及其附件；

- ⑤ 合同附件。

三、标的物交付

（一）交付期限：合同签订生效后，30天内完成交货调试。

（二）项目交付地点：甲方指定地点。

（三）交付方式：现场交货。

（四）交货方案、售后服务等：按招标文件及乙方投标文件中做出的承诺执行。

（五）检测、验收要求：按招标文件要求、国家有关规定及乙方投标文件中做出的承诺验收通过

1.货物交到甲方指定地点：由甲方或委托第三方对货物品牌、生产厂家、数量、质量、规格、性能、外观、包装、装箱清单以及与合同清单的一致性进行查验；

四、付款步骤：

（一）合同签订后，甲方向乙方支付合同总额的30%，同时乙方向甲方提供同等金额的银行保函（合同总额的30%），待整个项目完成并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款的尾款并退还银行保函。付款时，乙方应向甲方提供以下资料：

A、合格的发票；

B、由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。

（二）付款方式：银行转账等。

五、质量：

（一）乙方应按照招标文件的有关规定提供合格的标的物；

（二）标的物质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

（三）标的物的验收包括；数量、质量、性能和乙方承诺的其它指标。

六、检验、安装、调试、试运行和验收：

（一）甲方有权就乙方送至指定地点的任一批次货物根据国家相关质量标准或验收规范进行抽检检测。

（二）所有货物运达指定地点后，甲方负责接货。如因包装不当造成货物质量下降或破损、缺件等，乙方承担全部责任。如运输部门造成的破损、缺件等事故，由乙方负责处理解决。

（三）所有货物全部到达现场后，甲方即安排开箱检验，乙方须派人到现场参加开箱检验。如乙方不能按时到达现场，又无函电通知时，甲方有权开箱检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，乙方应认可并负责处理。若发现有质量问题甲方有权拒收。

（四）所有货物由乙方根据技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。在安装调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员到现场安装和调试。在所有货物安装调试完毕且验收合格前，由乙方承担所有货物缺失、损坏的责任及风险。

（五）所有货物安装完毕后的验收工作按照技术文件要求进行，乙方应派人参加调试，并应尽快解决调试中出现的问题。在安装调试期间，如合同货物都能安全稳定运行，即可由甲乙双方选择适当时间进行性能验收，这项验收试验由甲方负责，甲乙双方共同参加验收。验收后，甲方向乙方出具验收结果报告。若验收结果不合格，将按照本合同约定的相关违约条款执行。

（六）如每次货物检验和验收结果不合格，甲方有权进行退货处理，由此造成的各种费用和责任均由乙方承担。

七、售后服务及其他要求：

（一）具体按招标文件售后服务条款。

（二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

八、所有权及知识产权：

乙方应保证对其提供的产品享有完全的、合法的所有权及知识产权，乙方应保证甲方在使用过程中免受第三方提出侵犯其知识产权或其他合法权益的起诉或主张。如果发生此类问题，乙方应负责交涉，且一切经济和法律责任均由乙方承担。

九、违约责任

（一）甲方违约责任及违约金支付：

1.在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以赔偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.甲方无正当理由逾期付款的应按照合同总价金额的每天万分之四支付合同总价违约金。

（二）乙方违约责任及违约金支付：

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的乙方违约通知书的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1.除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交付，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之四计算。

2.延期交付时间超过15天或验收不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3.乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4.在设备调试完毕后，乙方应书面向甲方提交完工验收申请书，由甲方组织相关部门进行验收，合格后签发验收单。如果验收不合格的，乙方应抓紧整改，再次提请甲方验收。第二次仍未能通过验收的，甲方有权委托相关专业部门进行检测和安装，发生的费用全部由乙方承担。

（三）本合同项下甲方的损失包括但不限于因乙方原因造成甲方委托第三方提供服务产生的费用、第三方索赔、政府主管部门罚款、仲裁/诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、执行费、保全费、诉责险费用、调查费、差旅费等一切费用，全部由乙方承担。

十、不可抗力

（一）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同的解除和转让

- （一）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

- （二）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

2.因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- （三）合同的部分和全部都不得转让。

十二、争议解决方法

（一）因本合同产生的或与其有关的任何争议或分歧，包括本合同的成立、解释、效力、终止或履行等有关的任何问题，均适用中国法律。

（二）因本合同所发生的或与本合同有关的一切争论、争议和要求，包括关于本合同的存在和有效性的争议，协议双方应通过友好协商解决。若不能协商解决，任何一方均应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他

（一）合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

（二）合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（三）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交甲方一份备存。

（四）本合同一式陆份，甲方贰份、乙方贰份，政府采购监督管理部门 壹 份，采购代理机构各 壹 份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定（授权）代表人（签字）： 法定（授权）代表人（签字）： 日期： 日期：

# 第五章 评标办法与评分标准

一、评标办法：

（一）本次采购采用综合评分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素评审综合得分最高的供应商为中标候选供应商。招标单位授权评审小组直接确定中标单位。

（二）如出现评标总得分最高的投标单位有两个以上的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定中标候选人。

（三）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理，并取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、评分标准：

（一）价格分（30分）

第一步：投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。（价格权值为30%）

（本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。）

（二）所投产品技术参数响应 (41分)

1、根据投标单位提供的设备清单中的响应情况进行评分，完全满足招标文件要求或优于招标文件要求的得24分，标注“▲”号技术参数要求有一项负偏离的扣2分；其他技术参数要求，有一项负偏离扣1分，扣完为止。

注：投标人需对全部参数逐条响应；证明其所投产品满足本项目技术参数要求，未提供的视为负偏离。招标文件中要求提供相关证明材料的，需提供相关证明材料，否则视为负偏离。若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。

2、相关功能演示（16分）

对技术参数里的标 “■”的内容进行逐条演示

本招标文件中“■”号标注部分完全满足或优于的每个得2分，最高16分，“■”条款负偏离的每个扣2分，扣完该项分数为止；未提供不得分。

注:

1）投标单位根据招标文件要求进行演示，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。

2）单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M。

3）文件类型为压缩包，需要mp4格式。

3、根据各投标人提供的实训室效布置规划图（包括平面布局设计图、整体鸟瞰效果图、全局以及局部效果图）进行比较（1分），设计图提供完整，布局合理得1分，设计图较完整，布局较合理得0.5分，不提供者不得分。

（三）服务方案比较（24分）

1、投标人提供的实施方案比较（5分）

投标人根据招标文件要求提供具体详实的实施方案，包含但不限于组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、项目安装、调试、验收方案等。

方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分；

方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分；

方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分；

不提供不得分。

2、拟投入本项目团队成员资质情况（4分）

2.1投标人拟为本项目配备的项目经理，具有项目管理师证书的，得1分；具有汽车类高级工程师等级证书，得1分，本项最高得2分。(投标文件中须提供该人员近六个月内任一个月的社保证明和证书等相关证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分)

2.2本项目实施人员中具有汽车智能技术或智能网联汽车方向的相关证书，每提供1个得1分，最高得2分。(投标文件中须提供本项目实施人员近六个月内任一个月的社保证明和证书等相关证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分)

3、投标人提供的培训方案比较（5分）

投标人根据招标文件要求提供具体详实的培训方案，包括但不限于培训方案、培训内容、培训师资、培训频次、培训资料等。

方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分；

方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分；

方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分；

不提供不得分。

4、投标人提供的供货方案比较（5分）

投标人根据招标文件要求提供具体详实的供货方案，包括但不限于供货时间、供货运输及设备安装、货物交接方案等。

方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分；

方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分；

方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分；

不提供不得分。

5、投标人提供的售后服务方案比较（5分）

投标人根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案，包括但不限于售后服务方案、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、售后服务电话等。

方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分；

方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分；

方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分；

不提供不得分。

（四）投标人综合实力比较（5分）

1、投标人具有有效的ISO45001（职业健康安全管理体系认证证书）、ISO9001（质量管理体系认证证书）、ISO14001（环境管理体系认证证书）每个得1分，最多得3分。（投标文件中须提供证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询页面完整截图，未按要求提供材料的不得分）

2、投标单位近三年具有类似项目业绩的，有一个得1分，最高得2分。（日期以合同签订日期为准，投标文件中提供合同复印件及任意一期对应销售发票复印件）

第六章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：

投标函

苏州铭坤招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司             号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，投标总报价包括全部设备及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、搬运、吊装、安装、损耗、调试、系统的设计、与相关硬件配套的软件系统和集成、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90 天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

9.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                              联系人：

地址：                              邮政编码：

联系电话：                          传真：

投标人：（单位盖章）

定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式2：

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加（采购代理机构名称）组织实施的编号为 （项目编号）的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：  年  月  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面扫描件

要求：真实、有效、清晰

格式3：

开标一览表

（格式）

投标人：（单位盖章） 招标编号：       号

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省苏州技师学院智能网联汽车技术应用设备实训室 |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：  年  月  日

说明：投标单位的投标报价不得超过采购预算，否则即为无效投标。

格式4：

投标报价分析表

招标编号：         号

投标人：（单位盖章）

| 序号 | 项目名称 | 生产厂家、品牌型号 | 数量/单位 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总价：元 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：  年  月  日

备注：

1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

2、投标总报价应包括所所投产品及其税费及包装、运至最终目的地的运输费、保险、检测验收、人工及材料费、验收通过、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、应明确所投的产品品牌、生产厂家、型号、规格、材质、外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数及性能。投标单位提供的资料必须真实、准确，如提供的产品不满足招标文件要求、必须说明的产品信息（技术参数、品牌、生产厂家、型号等）缺失、提供的资料虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。

格式5：

技术要求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

格式6：

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（单位盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：  年  月  日

格式7：

项目组人员一览表

项目编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任或分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须自行根据项目需要配备相应的人员。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：  年  月  日

格式8：

投入本项目主要人员资历表

项目名称：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职称 |  |  |
| 职务 |  | 在本合同中拟任职 |  | 为竞标人服务时间 |  |  |
| 学历： ，年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |
| 已取得的相关执业资格： |  |  |  |  |  |  |
| 2、经历 |  |  |  |  |  |  |
| 年份 | 负责过的主要项目（类型和金额） |  |  |  | 该项目中任职 | 备注 |
| 3、获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 4、目前承担的工作（需要如实填报） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

格式9：

响应货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、产品参数及品牌 | 采购技术要求 | 响应技术要求 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

格式10：

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 （验收时间） | 合同金额 （人民币元） | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求附相关证明材料。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：  年月日

格式11：

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

投标单位法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：  年月日

格式12：

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式13：

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

格式14：

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 |  | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期内 | 免费更换 |  |  |
| 2 |  | 免费维修 |  |  |
| 3 | 质保期满后免人工维修 |  |  |  |
| 4 | 服务响应 |  |  |  |
| 5 | 到达现场 |  |  |  |
| 6 | 解决问题 |  |  |  |

注：

1.上述1、2、3条请明确期限，4、5、6条请明确时间；

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年月日

格式15：

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、 （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请填写：中型、小型、微型）企业。

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

3、若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5、需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（1）自主生产的产品项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号：

| 序号 | 名称、品牌、型号 | 参数和配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：

注：投标单位是小型和微型企业的的须填报。

（2）投报的产品是小型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号：

| 序号 | 名称 | 参数和配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是小型企业生产的项目，需提供生产单位是小型企业的相关证明，否则不予认定。

（3）投报的产品是微型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号：

| 序号 | 名称 | 参数和配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是微型企业生产的项目，需提供生产单位是微型企业的相关证明，否则不予认定。

（4）投报的产品是中型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号：

| 序号 | 名称 | 参数和配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是中型企业生产的项目，需提供生产单位是中型企业的相关证明，否则不予认定。

（5）投报的产品是大型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号：

| 序号 | 名称 | 参数和配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写） （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是大型企业生产的项目，需提供生产单位是大型企业的相关证明，否则不予认定。

格式16：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：供应商如为残疾人福利性单位，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。

格式17：

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的货物。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：供应商如为监狱企业，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

（全文完）