招   标   文   件

项目编号：JSZC-321183-JRHX-G2025-0014

项目名称：句容市天王镇集镇及安置小区2025-2027年度环境卫生市场化运营项目

江苏资诚会计师事务所有限公司

2025年9月

招标文件目录

第一部分    投标邀请....................................... 2

第二部分    投标人须知......................................6

第三部分    拟签订的合同文本...............................23

第四部分    采购需求.......................................35

第五部分    评标办法和标准.................................62

第六部分    投标文件（格式）...............................72

### 第一部分  投标邀请

项目概况

句容市天王镇集镇及安置小区2025-2027年度环境卫生市场化运营项目的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取招标文件，并于2025年10月31日09点00分（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-JRHX-G2025-0014

项目名称：句容市天王镇集镇及安置小区2025-2027年度环境卫生市场化运营项目

预算金额：1350万元/三年，450万元/年；

最高限价：1350万元/三年，450万元/年；

采购需求：详细内容及要求见采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受

本次采购确定的中标人数量：1名

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。

3.本项目的特定资格要求：投标人须具备有效期内行政主管部门颁发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》；提供有效证书扫描件。

## 三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2025年10月31日08:59（北京时间）

获取地点：江苏政府采购网-苏采云电子交易平台

获取方式：在线获取

（1）登录http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

操作指南：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d93122306

33ce9.html

采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年10月31日 09:00（北京时间）

截至提交投标文件截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

开标地点：苏采云开标大厅

（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，供应商须通过《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》中指定的政府采购客户端工具在线制作并提交响应文件。将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载，截至提交电子响应文件截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，供应商未完成电子响应文件有效提交的，其响应将被拒绝。

（2）本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的后果；

（4）响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在系统发布解密指令后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担后果。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请供应商提前详细阅读《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》。网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。供应商在系统使用过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803  0519-86722805。

2.供应商需提前办理数字认证证书(政务CA及方正签章)，办理方式和注意事项详见: http://jsxcmm.com/help/help.html。

3.苏采云系统使用稳定谷歌浏览器（100版本以下）或360安全浏览器（极速模式）。

窗体底端

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：句容市天王镇人民政府

地 址：句容市天王集镇

联系人：江光海

联系方式：0511-87455598

2.采购代理机构信息

名 称：江苏资诚会计师事务所有限公司

地 址：句容市华阳西路3号

联系方式：0511-87273707

3.项目联系方式

项目联系人：魏飞

电话：13952993320

江苏资诚会计师事务所有限公司

日期：2025年9月26日

### 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | 无需提供 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 项目属性：服务类采购。 本项目核心产品为：句容市天王镇集镇及安置小区2025-2027年度环境卫生市场化运营。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：句容市天王镇集镇及安置小区2025-2027年度环境卫生市场化运营，属于其他未列明行业； 本项目专门面向中小企业采购，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，须提供中小企业声明函； 企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 本项目不适用 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于句容市天王镇集镇及安置小区2025-2027年度环境卫生市场化运营项目。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市天王镇人民政府。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏资诚会计师事务所有限公司。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即句容市天王镇集镇及安置小区2025-2027年度环境卫生市场化运营及相关服务。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式（综合评分法）。

3.2 本项目资格审查方式：资格后审。

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名。

### 4．投标费用

4.1 本项目代理服务费由采购人支付。

收费标准是参照国家计委关于印发《代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）的70%计算。

代理费用收款信息：

收款单位：江苏资诚会计师事务所有限公司

收款账号：1104030309000057310

开户银行：中国工商银行句容市支行

4.2不论投标的结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7强化政府采购异常低价审查

5.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过《“苏采云”系统供应商操作手册》中指定的政府采购客户端工具在线制作并提交响应文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

### 13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

### 16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

17.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

17.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 210.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 20.2 投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标文件未通过资格性或符合性审查的；

（4）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（7）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（8）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（9）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（10）投标人存在串通投标情形的；

（11）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（12）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（13）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（14）技术部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（15）投标人在报价时采用选择性报价的；

（16）《中小企业声明函》填写不实的。

（17）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（18）投标文件不满足招标文件实质性要求的；

（19）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

### 22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 七、授予合同

### 27．中标通知书

### 27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 28.履约保证金

28.1本项目 不收取 履约保证金。本项目中标供应商应提交政府采购合同金额 / %的履约保证金(不得超过政府采购合同金额10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，支持与鼓励参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金，省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址 句容市华阳西路3号  江苏资诚会计师事务所有限公司 0511-87273707 。

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 32．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

### 33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 35.解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本（货物、服务类）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物、服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：        年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和（项目名称）（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：                              ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

- 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：                                                ；

1.3.2 服务标准：                                                ；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；（投标文件中按要求提供了服务人员姓名的，需填写具体服务人员姓名作为履约验收条件）

提醒：详细服务要求可在合同专用条款中列出

- 1.4 合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用      合同的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：¥           元（大写：    元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额¥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

- 1.5履约保证金

乙方     （是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.5.1履约保证金的比例为合同金额的     %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

1.6预付款

乙方     （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款1.6.1         ；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见    合同专用条款1.7.2    ；

1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3；

1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  XX（可根据情况修改） %/计算，最高限额为本合同金额的  XX  %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的 XX（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的   XX  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表姓名：

约定送达地址：

乙方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表姓名:

约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

- 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。（提醒：必须填写）

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的地址或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

- 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.2 | 履约保证金由中标或成交供应商自行选择以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目 |
| 1.6.1 |  |
| 1.7.2 | 合同总金额按36个月平均支付，每月服务工作完成，服务质量经甲方考核，在收到乙方正式发票10个工作日内，甲方向乙方支付月度服务费。 每月实际支付金额＝月度服务费-考核扣款（如果有） |
| 1.8.1 |  |
| 1.8.2 |  |
| 1.8.3 |  |
| 1.9.6 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 | 提醒：必须填写 |
| 2.16.3 | 提醒：必须填写。严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。 |
| - 2.21 |  |
| - 3.1 - …… | ……（可自行编辑） |

### 第四部分   采购需求

一.项目概况

为全面提升乡村颜值，改善集镇人居环境，推动乡村振兴，实现镇容整洁、镇貌良好、环境优美、生态宜居的目标，按照生态文明建设的理念和要求，减少环境污染，促进资源回收利用和垃圾无害化处理，确保卫生工作提升新的台阶。通过公开招标方式择优选择供应商，通过市场化运作方式具体实施句容市天王镇集镇及安置小区2025-2027年度环境卫生整治的各项工作。

服务期限：合同签订起三年。

项目联系人：江光海

联系方式：0511-87455598

项目类型：服务类采购

项目所属行业：其他未列明行业

采购预算（最高限价）：人民币1350万元/三年；450万元/年。

二.采购标的汇总表

（一）采购标的

1.服务类标的

| 序号 | 标的名称 | 品类分目编码 | 计量 单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 句容市天王镇集镇及安置小区2025-2027年度环境卫生市场化运营 | C13050000 | 年 | 3 | 详见技术要求内容 |  |

（二）本项目核心产品为：句容市天王镇集镇及安置小区2025-2027年度环境卫生市场化运营。

三.技术要求

（一）服务内容和范围

1、天王集镇主区域、唐陵集镇区域、天王镇安置小区（浦溪花园 1、2、3、4、5 期 、湖滨花园、天和苑的道路清扫、垃圾收集清运工作；包含天王集镇、唐陵集镇600个240L垃圾桶的更换，服务期限内垃圾桶如有丢失或损坏需及时进行增补。

2、天王集镇外围340省道沿线（甸岗-唐陵养护工区）、新老104国道沿线（天王中转站-煤气站，城管执法队-斗门村红绿灯向南500米调头）保洁及垃圾收集清运至天王镇中转站，共计52个收集点，173个垃圾桶。

3、天王集镇、唐陵集镇公厕保洁，数量10座。包含提供公厕的厕纸、洗手液、垃圾袋、消毒液。

4、垃圾中转站运行，数量1座。包含日常运行、保洁、设备维护维修、渗滤液处置（渗滤液运输至甲方指定的地点，处置费由中标人承担）、垃圾清运（目前天王镇日产生活垃圾约35吨，需及时收集并送往句容市绿色动力能源焚烧发电厂）。

后附范围示意图

（二）服务要求

1、道路清扫保洁范围要求

主要包括：天王集镇、唐陵集镇道路清扫保洁≥10 小时，道路普扫作业≥2 次／日，每日实行两清扫，清扫结束后的时间段巡回保洁作业；樱花季节景点旺季和西大街巷夏季晚间延长保洁作业时间≥12 小时，樱花季节景点旺季需增加保洁人员 3-5 倍；机械化作业：一、二级道路洗扫（含清扫）2 次／日、清洗 1 次／周、冲洗 1 次／日、洒水 3 次／日、三、四级道路洗扫（含清扫）1 次／日、清洗 1 次／半月、冲洗 3-5 次／周、洒水 2 次／日，夏天增加频次，冬天零下停止作业，重点路段每天两次雾炮（抑尘车）喷水降尘，集镇区域每天洗扫车车巡回洗扫，樱花季节景点旺季期间对周边道路增加人员和增加洒水次数进行保洁降尘；

2、人工清扫保洁基本要求

集镇保洁员作息时间为：上午5:30-11:00，下午12:30-18:00，（冬季为上午6:00-11:30，下午12:00-17:30，）。要做好机动车道、非机动车道、人行道的清扫保洁和道路中绿化带漂浮物的捡拾，雨水井周边日常清理，背街小巷的卫生保洁工作。果壳箱、垃圾桶、树池、公益广告牌等公共设施的保洁以及“牛皮癣”小广告清理。

3、机械化清扫保洁、收集清运

机动车、电动车驾驶员作息时间为上午6:30-11:00，下午13:00-17:00（冬季为上午7:00-11:00，下午时间不变）；所有机械化作业车辆应安装定位系统，实行数字化监管，中标企业须安排专人与环卫所对接用车管理平台的日常登记填报工作。清扫、清运、收集的垃圾应统一运至中转站压缩后转运至句容市生活垃圾焚烧发电厂处理。认真落实句容市大气污染防治相关要求，科学实施道路保洁。强化道路冲洗保洁，集镇主次干道严格执行“冲洗打边，清扫吸尘，清洗吸污”作业流程；坚持洒水清扫保洁，达到道路冲洗见本色，确保道路不积泥、不起尘。每日清扫清洗不低于2次、洒水不低于3次、雾炮降尘不低于3次。当空气湿度大于60%时或气温低于4℃时，洒水降尘及冲洗作业全面停止，道路保洁以湿扫、吸扫作业为主；湿度在40%-60%之间，洒水降尘及冲洗作业适当减少频次；湿度在小于40%时全面开展作业。根据天气情况和生态环境部门要求实时调整作业频次。

4、生活垃圾收运保洁范围要求

4.1每日集中收集不少于2次（特殊情况根据工作需要增加收集次数），不少收、不漏收、不拒收，确保做到垃圾日产日清，收集率达到100%。

4.2收集完成后，及时清理场地，并将垃圾桶归位，地面无零散垃圾，收集点应整洁，无散落、无存留垃圾，确保人走地净。

4.3垃圾运输到指定转运站，严禁沿途撒漏，严禁乱倒卸，做到无撒、漏、挂等现象；遵守交通规则，安全行驶。

4.4收集车辆要干净整洁。每次作业后要清洗车辆和设备，做到车体外无污物、灰垢，宣传标语和标志清晰完整。

4.5管理员坚持日巡查制度，做到工作台账记录完善。

4.6运输车辆应有明显的标志，并保持全密闭，具有防臭味扩散、防遗撒功能,运输车辆应安装GPS监控系统。

4.7中标单位做好对责任范围内的破损收集桶更新更替。对点位内易耗品包括垃圾袋、抹布、手套、清洗材料等定期更换。

- 天王集镇外围340省道及104国道沿线垃圾收运点位

| 路段范围 | 路段范围 | 垃圾点数量 |  |  | 公共点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分类垃圾亭 | 垃圾房 | 桶/日 |  |
| 340省道 | 甸岗-唐陵养护工区 | 23 | 8 | 30 |  |
| 340省道 | 唐陵集镇-向南5公里处 | 1 |  | 100 |  |
| 老104国道 | 天王中转站-煤气站 |  |  | 21 |  |
| 老104国道 | 综合执法局-红太阳酒家 | 5 |  | 12 |  |
| 新104国道 | 红太阳酒家-斗门村过红绿灯500米 | 6 | 9 | 10 |  |
| 合计 |  | 35 | 17 | 173 |  |

5、中转站运行保洁范围要求

5.1转运中心管理：垃圾压缩车间开放时间及站勤人员作息时间为上午6:30—11:30，下午12:00—17:00，如遇特殊情况另行安排。站勤人员要坚守岗位，对每日入场作业的车辆数量和出场箱数进行登记，填写《垃圾日清运量统计表》和《垃圾月清运量统计表》，同时做好消杀、渗滤液转运等相关工作记录台账。检查垃圾成份，确保无非生活垃圾混入生活垃圾中进入转运中心作业。要严格按照操作规程进行作业，做好运行记录，应定期检查设施设备、仪器仪表的运行情况，发现异常情况时应及时处理。

5.2工作人员熟练和严格遵守操作规程，做到设备安全运转，确保生活垃圾压缩率达100%。

5.3站内设施设备实行每日检查制度。加强对控制箱、线路系统和液压系统进行检查，并填写好记录台账，有故障要及时排除，不能自行排除的要及时报修，并联系维修人员进行维修，做到设备的完好和长期正常运行。

5.4站内外地面干净整洁，做到无散落垃圾、无堆积杂物、无积存污水、墙面无明显污迹和积尘、无明显异味；做到站内垃圾装运容器等设备干净整洁，无积垢、无吊挂垃圾。

5.5站内作业人员要自觉遵守工作规定，按时到岗，认真配合保洁人员和收集人员倾倒垃圾，协助司机倒车和钩装箱，做到所有进站垃圾全部倒入装运容器内，严禁随意乱倒，确保垃圾日集日清日运，垃圾不积存，不过夜。

5.6管理员坚持日巡查制度，做到工作台账记录完善。

6、公厕保洁保洁范围要求

6.1公厕管理按照一、二、三类公厕标准清扫保洁

6.2公厕保洁：全镇公厕合计10座，公厕保洁员作息时间为上午6:00-11:30，下午12:30-18:00，做好日常公厕保洁，公厕设施的管理维护，保持公厕内外环境整洁，无卫生死角、无堆放杂物，无异味、无蛛网、蚊蝇等。管理房（工具间）不得挪作他用，物品摆放有序，整洁无杂物，无闲杂人员。无乱搭建，无乱晾晒，定期安排公厕化粪池的清理并清运至甲方指定的地点。

6.3定期向公厕提供厕纸、洗手液、消毒液、杀虫剂等。

（三）人员配置要求

1、本项目共需服务人员110名，其中项目负责人1名、集镇保洁人员97名（含天王集镇、唐陵集镇、天王安置小区和集镇机械清扫驾驶员及辅助用工），中转站运行5人，集镇外围垃圾清运7人。

★2、我镇现有109名环卫工人，均须全员过渡到本项目中标单位，由中标单位全权负责管理，在合同期内，原则上不得辞退并按国家规定签订劳动合同并发放工资。

投标人响应文件中须提供环卫工人过渡安置承诺书，针对上述内容进行响应及承诺。未提供或承诺内容不符合要求的视为无效投标。（环卫工人过渡安置承诺书格式自拟）

★3、项目负责人须为投标单位正式员工，具有大专（或以上）学历及相关工作经验。

投标人响应文件中须提供学历证书及单位为其缴纳的近一个月社保证明材料，未提供或提供内容不符合要求的视为无效投标。

4、依据现状整体性无条件接收现有人员，保证保洁人员工资待遇不得低于句容市最低工资标准，驾驶人员及其他人员不得低于现行工资标准。

5、投标人应严格遵守《中华人民共和国民法典》等的规定，与适龄被接收人员签订劳动合同，根据所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工社会保险等相关手续，与公司员工确立合法的劳动关系，规范用工行为，保障员工合法权益。

6、投标人无故未按规定向服务人员发放工资及福利待遇的，一经查实，采购人有权无条件解除合同，因此造成的不良后果及责任，由投标人自行承担。

7、投标人应为服务人员配备必要的劳动防护用品和劳动工具。

8、投标人须全程加强安全教育及防范工作，履约期限内所有人员、车辆及设施设备如发生安全事故，责任均由投标人自行承担，采购人无需担责。

- 人员配置一览表

| 作业范围 | 内容 | 人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 项目负责人 | 1 |  |
| 集镇保洁 | 天王集镇保洁员 | 55 | 包含公厕 |
|  | 唐陵集镇保洁员 | 8 |  |
|  | 机械清扫洒水冲洗驾驶员 | 3 | 含清扫组组长 |
|  | 电动三轮挂桶垃圾车驾驶员 | 3 |  |
|  | 洗路工 | 2 |  |
| 小区保洁 | 小区保洁员 | 26 |  |
| 集镇外围清运 | 集镇外围垃圾清运驾驶员 | 3 |  |
|  | 集镇外围保洁清运辅助工 | 4 |  |
| 中转站运行 | 中转站驾驶员 | 2 | 含清转运组长 |
|  | 中转站辅助工 | 3 |  |
| 合计 |  | 110 |  |

（四）车辆设备配置要求

- 车辆设备配备及要求（除租赁甲方车辆外）

| 序号 | 车辆类型 | 总质量（KG） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗扫车 | ≥18000KG | 1 |
| 2 | 洒水车 | ≥15000KG | 2 |
| 3 | 多功能抑尘车 | ≥15000KG | 1 |
| 4 | 压缩式垃圾车 | ≥15000KG | 1 |
| 5 | 压缩式垃圾车 | ≥4000KG | 2 |
| 6 | 新能源压缩式垃圾车 | ≥4000KG | 1 |
| 7 | 新能源或满足国六排放标准巡查车 | / | 2 |
| 8 | 清洗吸污车 | ≥11000KG | 1 |
| 9 | 车厢可卸式垃圾车（勾臂车） | ≥25000KG | 1 |
| 10 | 移动式垃圾压缩罐体（设备） | ≥10立方 | 4 |
| 11 | 大件垃圾粉碎设备 | / | 1 |
| 12 | 电动三轮保洁车 | / | 80 |

1、采购人在合同签订前（中标通知书发出15日内）对中标人在投标响应文件中承诺（响应）的车辆及设备进行现场查验（车辆和设备应手续齐全，状态良好，满足进场运行），中标人如在规定时间内未按响应内容进行配置而导致现场查验不合格的，属于虚假响应，采购人有权拒签合同，并向财政监管部门汇报，按照政府采购相关规定进行处理。

2、鉴于现采购单位环卫车辆仍具有适用性，本项目合同签署后，采购单位车辆（4辆）由中标人进行租赁并服务于本项目。

2.1采购单位为中标人开具相关发票或行政收据。具体租赁事宜由双方另行签署租赁协议约定。

2.2存在以下条件的，乙方有权拒绝租赁：

（1）无产权证明或未经挂牌的车辆；

（2）车辆遗留交通违章肇事未结案或存在债权债务纠纷的；

（3）车辆被查封冻结或存在抵押登记的；

（4）车辆实际已经不具备使用价值的；

2.3在采购人车辆交付中标人之前所发生的所有费用及责任由采购人承担和负责；在车辆交付中标人之后所发生的所有费用及责任由中标人承担和负责。

2.4采购人移交给中标人的车辆是应是合法的，无权属、债务纠纷，并提能供车辆产权证明及车辆行驶证等材料。

2.5车辆租赁费初步预估（4辆）5万/年，租赁期间车辆维修保养、保险、加油、违章、事故等相关费用及责任，均由中标人自行承担。

- 《天王镇环卫车辆明细表》

| 序号 | 车辆类型 | 数量 | 总质量 | 机动车所有人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车 | 1 | 16000KG | 句容市天王工业园区开发有限公司 |
| 2 | 压缩式垃圾车 | 1 | 15800KG | 句容市天王工业园区开发有限公司 |
| 3 | 压缩式垃圾车 | 1 | 8280KG | 句容市天王工业园区开发有限公司 |
| 4 | 压缩式垃圾车 | 1 | 7300KG | 句容市天王工业园区开发有限公司 |

（五）管理要求

1、日常管理

1.1中标人应加强对作业质量管理，做好作业质量自查日记并报监管部门，每月10日之前向管理部门提交上月工作情况自查表、有关情况书面报告和本月作业安排计划。

1.2规范管理、文明作业，自觉接受采购人及上级主管部门的检查和社会监督，对发现的问题要及时整改。

1.3各项目服务作业人员上岗须统一着装（工种不同需区分着装），佩戴上岗证、穿安全反光背心等，对发现的问题要及时整改。

1.4作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全,发生各种意外事故由中标人自行依照法律法规妥善处理。

1.5保洁时不能将垃圾、污水溅到行人身上，垃圾应倾倒指定地点，严禁焚烧垃圾、树叶，树枝落叶旺季及时清扫干净。

1.6作业时作业工具应摆（停）放地点适当，不影响行人和交通，收工后的存放由中标人自行负责。

1.7专用作业车辆要有编号，有监督电话、有负责单位、车辆停放自行负责，并按规定安装GPS。

1.8遇到乱丢、乱扔、渣土抛洒污染路面等不文明行为应及时应进行劝阻，并做到说话文明，以理服人，对不听劝阻造成不良影响的，应及时向主管部门报告。

1.9环卫应急保障：雨雪、大风等恶劣天气的应急排险；各种专项整治、重大活动、突发事件等应配合保障任务的完成。

1.10安全生产及环境保护：中标人作为该项目服务期内的安全生产责任主体，在项目服务期内发生的所有安全生产责任事故，由中标人承担全部责任。为有效预防各类安全生产事故的发生，中标人须制定完善的安全生产方案，开展以下方面工作（包括但不限于）：

（1）制定因恶劣天气而引发的道路积雪结冰、环境卫生污染等灾害应急预案，及时采取应急措施。

（2）定期开展安全生产培训，提高全体环卫工作人员安全意识，加强对用电设备的维护和管理，明确规定公厕及办公场所的用电车辆停放区域及电动车的用电时间，确保所有用电设备的安全运行。加强驾驶员对作业车辆规范操作的安全意识，普及作业车辆的日常维护保养与安全操作知识，以确保行车安全。在有限空间作业时须按照《有限空间作业安全管理规定》做好安全防护。

（3）制定环卫设施设备的维护计划，以减少使用过程中的故障，提高设备的使用效率。要定期对垃圾压缩设备、环卫作业车辆、垃圾收纳容器（垃圾桶、果壳箱、灭烟柱等）及消防设施（灭火器、消防栓、消防沙池等）等相关设施设备进行检查，并对发现的隐患和问题及时进行处理和修复。

（4）制定危化品使用管理制度，确保危化品的存放安全，同时做到台账清楚、全面、准确，以防范潜在的安全风险。

（5）定期组织各岗位工作人员进行消防安全培训演练，以提高各岗位、工种人员的消防安全意识和应急处置能力。

（6）做好台账资料的收集管理，包含：安全生产培训、环卫设施设备的维护和管理、车辆日常维护保养、危化品使用、安全隐患排查和整改、安全检查记录、安全会议记录、安全投诉处理等方面内容。

2、人员劳动保障

2.1中标人必须执行劳动管理等方面法律、法规、规章和其它规范性文件的规定。

2.2依据现状整体性原则无条件接收现环卫所有人员，建立合理的逐年工资增长机制；依法依规签订新的劳动合同，建立和谐的劳动关系，关心、关爱环卫困难群体，不得发生歇工和维稳事件。

2.3中标人需按照国家法律规定规范劳动用工，严格执行市相关文要求确保环卫工人工资水平不低于句容市最低工资标准，中标人不得拖欠员工的工资、岗位津贴、加班工资等必须确保按月发放，任何劳资纠纷全由中标人负责。

2.4中标人按照以人为本原则关心员工，严格遵守有关劳动法规，保障职工合法权益，加班时间不得超过法律、法规规定的加班时间上限，并应按规定及时发放加班工资和高温补贴。如因违法、违规行为造成不良影响者，其责任由中标人自行负责。

2.5中标人与员工解除或终止劳动关系， 必须依照劳动管理等方面法律、法规、规章和其它规范性文件的规定向员工支付经济补偿金、赔偿金及其他应当支付的款项。

2.6中标人须为每一名员工投保团体意外伤害险，定期对作业工人进行交通安全培训和健康教育，提高自我保护意识和能力，员工所发生一切安全事故与采购人无关，采购人概不承担责任。

2.7每年中标人必须如期开展环卫工人日活动。年终评选优秀环卫工人进行奖励，调动工作积极性和工作热情。

四.商务要求

（一）投标人履约能力

1、投标人应熟悉本项目所涉及国家、行业的现行标准及规范，具有类似项目的工作经验，并严格按照规范及采购方要求开展服务工作。

2、投标人应为本项目配备一名项目负责人，具有高等学历，负责协调管理工作，项目负责人应具有相应的专业服务技能和管理经验。

3、投标人应为本项目制定科学详细的实施方案（如整体服务方案、道路清扫保洁服务方案、安全文明作业方案、设备管理人员培训、应急响应方案、生活垃圾应急处置能力、管理制度等内容），项目履约应严格参照执行。

（二）服务期限及地点

1、服务期限：合同签订起三年。

中标人须达到采购人考核指标要求，否则采购人有权终止合同，并对本项目重新进行招标。

2、服务地点：句容市天王镇。

（三）付款方式

合同总金额按36个月平均支付，每月服务工作完成，服务质量经甲方考核，在收到乙方正式发票10个工作日内，甲方向乙方支付月度服务费。

每月实际支付金额＝月度服务费-考核扣款（如果有）

（四）监督考核

1、采购人按照相关环卫作业规范，制定《句容市天王镇环卫作业市场化服务项目管理考核办法》（详见附件）和《句容市天王镇环卫作业市场化服务项目管理考核评分细则》（详见附件），包括清扫保洁、公厕管理、垃圾清运中转等考核内容。并制定退出机制，将安全生产、重大活动保障任务、环卫突发应急处置事项等内容作为重要考核内容，同时组建监管考核队伍，对中标人进行考核监管，月度考核结果与月度服务费挂钩。

★2、投标人须无条件接受和服从采购人的相关管理制度及监督考核。

投标人响应文件中须针对以上内容提供单独承诺书并加盖公章。未提供或承诺内容不符合要求的视为无效投标。

3、采购人成立句容市天王镇环卫作业市场化服务项目考核工作小组。天王镇环卫所主要领导为组长，环卫所办公室、财务科、设备科、综合科、督查科、等相关人员为组员。负责环卫日常检查考核、联合考评筹划实施等。

4、考核范围：句容市天王镇环卫作业市场化服务项目范围内主次干道及公厕环境卫生作业质量、环卫设施设备运维情况。

5、考核对象：句容市天王镇集镇及安置小区2025-2027年度环境卫生市场化运营项目中标人。

6、考核内容

6.1清扫保洁作业（细则附后）；

6.2公厕保洁管理（细则附后）；

6.3垃圾清运中转（细则附后）；

6.4道路机械清扫保洁（细则附后）；

6.5安全生产及环境保护工作（细则附后）。

7、考核办法

采取专项考核和随机考核相结合的方式进行综合考核。其中专项考核由考核工作小组负责，每月2次，每次抽取清扫保洁作业项目、公厕保洁管理项目、垃圾清运中转项目、道路机械清扫保洁项目其中一项或多项进行考核；随机考核由天王镇环卫所负责，不限定区域、时间，所有项目、任何时间均可以检查。群众举报、媒体曝光等，纳入随机考核范畴。每次考核后，由句容市天王镇环卫作业市场化服务项目考核工作小组出具《环卫督查整改通知书》，中标企业应限期整改。

8、考核计分

8.1句容市天王镇环卫作业市场化服务项目运行阶段考核，以季度为一个计分周期，考核检查项目实行累计扣分制，凡是检查考核不符合标准或是发现问题处理不及时，扣减相应分数。

8.2天王镇环卫所依据《句容市天王镇环卫作业市场化服务项目管理考核办法》进行考核，计分采取百分制，根据考核结果扣分、扣款。

（1）当月考核结果在90分（含）以上时，全额拨付经费；

（2）考核结果在80-90分（含80分）时，从90分以下起每少1分扣除当月经费1000元；

（3）考核结果在70-80分（含70分）以下时，从90分以下起每少1分扣除当月经费2000元；

（4）考核结果在70分以下，扣除当月20%经费。

（5）连续2个月考核得分不满60分或中标人单方面发生较大安全事故的情况下，采购人有权终止合同，且无需承担任何责任。

8.3中标人在租赁期满或合同终止时，应将租赁物及相关证件完好无损地交还甲方，确保能正常使用；如有遗失或损坏，应承担相应的赔偿责任。

9、中标人应认真落实管理考核责任，服从监督考核管理办法，进一步完善和优化服务方案，提升管理水平和作业服务质量。

★（四）报价要求

1、本项目采用总价报价方式，投标总价超过最高限价的为无效投标，同时本项目反对不正当竞争。

2、投标人须按格式填写投标总报价及报价明细表。

3、报价应包含完成本项目已支付或将支付的所有费用。投标人如对项目需求理解错误造成错漏报价，采购人不予承认，后果由供应商自行承担。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

4、本项目投标报价包括一年服务期内（包括但不限于）所有人员工资、人员社保费；人员加班费、车辆租赁费用；道路清扫运行费用包括但不限于（燃油费、车辆维修费、自有车辆保险费折旧费、车辆年检费、交通事故、违章等相关费用）；外围垃圾清运运行费用包括但不限于（燃油费、车辆维修费、自有车辆保险费折旧费、车辆年检费、交通事故、违章等相关费用）中转站运行费用包括但不限于（设备维修费用、渗滤液处置费、燃油费相关费用）、公厕管护费用包括但不限于（公厕消耗品、公厕下水道疏通粪池满溢吸粪等费用、一二级公厕所需洗手液、卫生纸物品等相关费用）、垃圾桶费用、（规格240L数量600个）管理费用包括但不限于（宣传费用、活动费用、培训费用、服装费用、保洁工具费用、牛皮癣清理费用、人员福利费、高温津贴及各项补贴）；税金和其它不可遇见等项目所需的一切费用。同时还应包含国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

5、报价中应包含：天王政府环卫所将通过租赁的方式将4辆作业车辆提供给中标人有偿使用，并签订租赁协议，租赁费初步预估5万/年（4辆）。

6、报价中应包含：过渡到中标人的109名环卫工人的工资、保险、福利等费用，其中劳动年龄段内应依法缴纳社会保险约21人。中标人须保证110名环卫人员原薪资待遇不降低。

- 天王镇原110名环卫一体化用工人员月平均收入明细表

| 序号 | 内容 | 性别 | 年龄结构 | 人员 数量 | 月平均收入（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 男/女 | 50周岁以下 | 1 | 5000 |
| 2 | 集镇保洁员 | 男/女 | 60周岁以上 | 89 | 222500 |
| 2 | 机械清扫驾驶员 | 男 | 45周岁至50周岁（含50周岁） | 3 | 12000 |
| 3 | 电动三轮挂桶垃圾车驾驶员 | 男 | 45周岁至50周岁（含50周岁） | 3 | 9900 |
| 4 | 洗路工 | 男 | 45周岁至50周岁（含50周岁） | 2 | 7000 |
| 5 | 集镇外围清运驾驶员 | 男 | 50周岁至55周岁（含55周岁） | 3 | 10500 |
| 6 | 集镇外围清运辅助用工 | 男 | 50周岁至55周岁（含55周岁） | 4 | 12000 |
| 8 | 中转站垃圾转运垃圾车驾驶员 | 男 | 45周岁至50周岁（含50周岁） | 2 | 9000 |
| 9 | 中转站辅助工 | 男 | 45周岁至55周岁（含55周岁） | 3 | 9000 |
|  | 合计 |  |  | 110 | 296900 |

注：按照句容市人员社保最低缴纳基数4879元，缴纳金额为1868.66元，其中单位缴纳部分为1331.97个人缴纳部分为536.69元。

7、投标人须根据招标文件采购需求内容及报价要求填写报价明细表。

- 报价明细表

| 内容 | 元/月 | 元/年 | 元/三年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环卫人员工资 |  |  |  | 110人 |
| 人员社保费 |  |  |  | 21人 |
| 人员加班费 |  |  |  | 旅游旺季、节假日等 |
| 车辆租赁费 |  |  |  |  |
| 道路清扫运行费用 |  |  |  |  |
| 外围垃圾清运费用 |  |  |  |  |
| 中转站运行费 |  |  |  | 含渗滤液处置 |
| 公厕管护费用 |  |  |  |  |
| 垃圾桶费用 |  |  |  | 600个（240L） |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

★（1）投标报价明细表中，人员工资测算（110人）不得低于原薪资标准。

★（2）投标报价明细表中，人员社保费测算（21人）不得低于句容市人员社保最低缴纳基数标准。

以上两项报价不满足上述要求进行测算的，为无效报价，按照无效投标处理。

（五）其他说明

招标文件采购需求中加★条款均为实质性要求，不接受负偏离。投标人应仔细阅读招标文件，对加★条款，投标人必须按照招标文件要求在投标响应文件中进行承诺或响应。未实质性响应的或响应内容不满足招标文件要求的，按照无效投标处理。

- 附件：《句容市天王镇环卫作业市场化服务项目管理考核评分细则》

考核项目：清扫保洁作业

| 考核 项目 | 考核标准 |
| --- | --- |
| 清扫保洁作业 | 1、未建立健全各项管理制度（安全教育、考勤、业务培训、检查考核、劳动防护、信息报送、投诉举报处理等），制度不健全每例扣0.5分；未按时组织业务培训、职工技能培训（每季1次）扣0.5分，无安全教育（每季1次）扣0.5分；区域内出现保洁人员脱岗、垃圾滞运2小时以上，扣1分，4小时以上，扣2分。 2、未按要求上报年度目标任务落实情况每例扣1分；要求统计或上报信息不准确、不及时，每例扣0.5分；内容严重失实造成不良后果的，每例扣2分；各项活动（会议、检查等）参会人员出现迟到、早退等现象每例扣0.5分；不请假无故缺席，每例扣1分；组织的培训未按要求组织参加的，每次扣0.5分；市环卫工作会议安排的工作不落实、问题不解决，每例扣1分，情节严重、影响工作进展的，每例扣2分。 3、未按时序要求推进各类目标任务，每例扣1分，严重滞后每例扣2分，未按规定时间清扫保洁的，每例扣1分；未按要求完成普扫的，每条道路扣1分；管理人员不在岗的，每例扣0.5分；道路保洁人员配备情况应提前向环卫所报备，未按报备内容配备保洁人员，每人扣0.5分。 4、保洁员作业时未统一着环卫服装（含服装不整），每例扣0.5分；未佩证上岗的，每例扣0.5分；未按规定作业路段进行清扫保洁或从事与保洁无关事项，每例扣0.5分。 5、路面、河道护坡出现污染及“牛皮癣”小广告，30分钟内未及时清理的，每例扣1分；焚烧垃圾，每例扣2分；将垃圾扫入下水道或倒入绿化带，每例扣0.5分；保洁员不遵守交通规则，横穿马路、闯红灯等，每例扣1分。 6、对利用各种交通工具或其他手段有意跟踪检查组，干扰正常检查的，一经拍照确认，扣1分。检查时，道路保洁管理人员或保洁员在检查组周边进行突击保洁影响正常检查的，每例扣1分。 7、慢车道、人行道、（含路面、路牙、隔离桩、树根等）发现杂物、纸屑、烟头、每平方米3个以上扣0.5分，每平方米内每多3个加扣0.5分，路面有污物（人畜粪便、呕吐物）每处扣0.5分；路面有积水（雨天除外），2㎡扣0.5分；路面、路牙、 隔离桩下有积灰1㎡以上扣0.5分；窨井盖、下水道盖不净扣0.5分。 8、作业范围内有暴露垃圾堆，每处扣0.5分；主次干道垃圾未能随扫随清，归堆量过大，影响市容和交通，每例扣1分；河道护坡有积存垃圾，1平方米以下每处扣0.5分，1平方米以上每处扣1分。 9、果壳箱、垃圾桶、灭烟柱等垃圾容器满溢，每个扣0.5分，周围不洁净扣0.5分；果壳箱、垃圾桶、盖未盖，每只扣0.5分；果壳箱、垃圾桶、未及时修复或更新每只扣0.5分；遮挡果壳箱垃圾投放口、铁链锁住果壳箱门等人为因素致使果壳箱无法正常使用的扣1分；箱体遗失，固定螺钉未拔除，扣1分；果壳箱、垃圾桶、灭烟柱未每日清洗，体表不洁（含白漆喷涂后造成的二次污染）、积灰、有油污，每个扣0.5分；垃圾桶乱摆放影响交通的，每例扣1分；果壳箱标识不符合要求，每例扣0.5分。 10、台账不齐全、内容缺项，每例扣1分；考核小组下发的《整改通知书》未在规定时间内整改回复的扣2分。 11、未公布投诉电话、无专人负责、无专人处理等，每缺一项扣1分；举报案件未在规定时限内处理反馈的，每例扣2分；检查时，所提供资料经确认为虚假材料的，每例扣3分；公开电话受理、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的环境卫生问题，经确认有责的，每例扣4分，未在规定期限内整改解决的，每例扣2分；检查失责任分的每例扣5分。环卫管理人员有吃拿卡要现象，且造成不良影响的，扣3分；环卫管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响环卫管理，损坏环卫形象，遭市民投诉举报经确认的，发生一例扣2分，不及时处理扣2分。 12、重大活动或重要保障时，职责范围内出现重大失误，影响城市形象，扣5分；应急系统运转不迅速，出现失误的，每例扣1分；无环卫扫雪、防汛、突发事件、重大保障、大气污染等应急预案，每项扣1分，未按应急响应措施落实的每例扣3分；下雪、冰冻等特殊时期，应急方案启动迟缓，每例扣2分，造成重大影响的，扣4分。 |

考核项目：公厕保洁管理

| 考核 项目 | 考核标准 |
| --- | --- |
| 公厕保洁管理 | 1、未建立健全各项管理制度（安全教育、考勤、业务培训、检查考核、劳动防护、信息报送、投诉举报处理等），制度不健全每例扣0.5分；未按时组织业务培训、职工技能培训（每季1次）扣0.5分，无安全教育（每季1次）扣0.5分。未按要求上报年度目标任务落实情况每例扣1分；要求统计或上报信息不准确、不及时，每例扣0.5分；内容严重失实造成不良后果的，每例扣2分；各项活动（会议、检查等）参会人员出现迟到、早退等现象每例扣0.5分；不请假无故缺席，每例扣1分；组织的培训未按要求组织参加的，每次扣0.5分；市环卫工作会议安排的工作不落实、问题不解决，每例扣1分，情节严重、影响工作进展的，每例扣2分。 2、未按时序要求推进各类目标任务，每例扣1分，严重滞后每例扣2分；未按照统一要求设置公厕管理制度标牌，内容包括公厕名称、类别、公厕编号、管理单位、服务公约、联系电话、监督电话、开放时间等信息；未设置公厕管理制度标牌扣0.5分，内容缺项、不准确每项扣0.5分；未准确显示分类划档情况每例扣0.5分；驿站设施缺损的每座扣1分；发生非公厕管理用水、用电行为（含市民蹭水蹭电行为）每例扣0.5分。 3、无特殊情况擅自关闭公厕的，每例扣3分；未24小时开放公厕的，每例扣2分；在保洁时段内未落实专人保洁扣0.5分；保洁员作业时段从事与保洁无关事项，每例扣0.5分；有断岗、脱岗现象，每例扣0.5分；保洁员未着统一服装（含服装不整），每例扣0.5分，未佩戴上岗证扣0.5分；未携带当班考核本扣0.5分；考核本不登记扣0.5分，超过3天不登记，每例扣1分，登记作假每例扣1分；公厕保洁员（管理员）不配合检查人员检查工作的，每例扣1分；有公厕擅自收费的，每例扣2分；公厕内不得销售各类商品、利用公厕从事其它经营活动或摆摊设点，每例扣1分；擅自改变公厕设施用途（租赁、居住等），每例扣1分。保洁员未实行作业班次管理调度，每例扣0.5分；粪便未按时清理扣0.5分；台账不齐全、内容缺项，每例扣1分；考核小组下发的《整改通知书》未在规定时间内整改回复的扣2分。 4、公厕坑内有粪疤、尿碱，每处扣0.5分；地面不净每处扣0.5分；纸篓容量超出2/3不及时倾倒，每所扣0.5分；责任范围内有涂写、刻画、喷涂、张贴，每例扣0.5分；有以下情形的，每例扣0.5分：墙壁、天花、窗台、灯具、隔离板和门窗有蛛网，5cm长度以上吊灰、积灰污迹。 5、公厕通道地面不洁，内外地面、洗手池有积水（0.5㎡以上）或有纸张、烟头、塑料袋等杂物3片以上，扣0.5分；公厕坑内积粪，每座扣0.5分；消杀不彻底，可视范围内蝇蛆超过2只扣0.5分，5只以上扣1分；有鼠患每只扣0.5分，2只以上扣1分。 6、公厕环境不洁，有垃圾、粪便、杂物堆放、晾晒衣物，乱搭建、乱堆放等情形，每例扣1分；倒粪口内、外壁不净，有粪疤、尿碱，每例扣0.5分；管理室、休息间（工具房）不整洁、乱堆放杂物、私拉乱接电线，每例扣0.5分。 7、公厕用水、用电系统未正常启用的每项扣1分；洗手水龙头、水箱、水阀缺失、破损或漏水，灯泡、开关损坏，每例扣0.5分； 8、未公布投诉电话、无专人负责、无专人处理等，每缺一项扣1分；举报案件未在规定时限内处理反馈的，每例扣2分；检查时，所提供资料经确认为虚假材料的，每例扣3分；公开电话受理、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的环境卫生问题，经确认有责的，每例扣4分，未在规定期限内整改解决的，每例扣2分；检查失责任分的每例扣5分；环卫管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响环卫管理，损坏环卫形象，发生一例扣2分，不及时处理扣2分。公厕管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响环卫管理，损坏环卫形象，遭市民投诉举报经确认的，发生一例扣2分，不及时处理扣2分。 |

考核项目：垃圾清运中转

| 考核 项目 | 考核标准 |
| --- | --- |
| 垃圾清运中转 | 1、未建立健全各项管理制度（安全教育、考勤、业务培训、检查考核、劳动防护、信息报送、投诉举报处理等），制度不健全每例扣0.5分；未按时组织业务培训、职工技能培训（每季1次）扣0.5分，无安全教育（每季1次）扣0.5分。 2、未按要求上报年度目标任务落实情况每例扣1分；要求统计或上报信息不准确、不及时，每例扣0.5分；内容严重失实造成不良后果的，每例扣2分；各项活动（会议、检查等）参会人员出现迟到、早退等现象每例扣0.5分；不请假无故缺席，每例扣1分；组织的培训未按要求组织参加的，每次扣0.5分；环卫工作会议安排的工作不落实、问题不解决，每例扣1分，情节严重、影响工作进展的，每例扣2分。 3、未按时序要求推进各类目标任务，每例扣1分，严重滞后每例扣2分；中转站无站名扣0.5分；管理制度、作业时间、安全操作规定、安全提示标识未上墙等，每例扣0.5分；台帐（含消杀台帐）记录不全扣0.5分；工作人员未着环卫统一服装（含服装不整），每例扣0.5分；未佩证上岗的，每例扣0.5分；作业时未戴口罩,每例扣0.5分；未按规定时间开放扣0.5分，提前关门扣1分；管理人员不在岗每例扣0.5分；管理人员及作业人员上班时间从事与工作无关事项，每例扣0.5分；未经批准，随意设置临时生活垃圾中转点，每例扣1分。 4、未按时序要求推进保洁精细化管理工作（管理体系、标准体系、信息体系、目标体系）扣1分，严重滞后扣2分；未积极组织垃圾收运体系整治，扰民现象突出的中转站整治不到位的，每座扣2分；未按照垃圾调运任务计划及时将垃圾送往焚烧厂扣1分；台账不齐全、内容缺项，每例扣1分；考核小组下发的《整改通知书》未在规定时间内整改回复的扣2分。 5、作业现场垃圾池内有大量垃圾积压扣5分，有压块，每例扣0.5分；站前秩序乱引起道路交通堵塞，扣1分；作业时周围散落垃圾较多，未落实随扫随清随冲的扣0.5分；当班作业后，站内有积存垃圾每例扣0.5分；地面、门前有垃圾，有污水、站容不洁、排水沟淤积的每例扣1分；可视范围内蝇蛆超过5只扣0.5分，10只以上扣1分；有鼠每只扣0.5分；中转站内未进行消杀的，每次扣0.5分， 6、车辆破损，车体严重锈蚀，车体不洁、容貌不整、乱披乱挂、超高超限装载的，保洁员未着统一服装进入垃圾中转站的，每例扣1分；无标识或标识不符合要求的车辆进入生活垃圾中转站倾倒垃圾，每辆扣1分； 7、垃圾桶排列不整齐扣0.5分；垃圾桶盖未盖、垃圾漫溢，每只扣0.5分；垃圾桶未及时收运的，数量超过5只，每例扣1分；秩序乱引起道路交通堵塞，扣1分；作业结束后未及时清洗，扣0.5分；垃圾桶、果壳箱内外箱体不洁，每只扣0.5分；未按规定中转（垃圾落地中转）扣1分； 8、站内外、工作室等责任范围内有垃圾、杂物、乱搭建，每例扣1分；违反作业安全规定，发生责任事故每例扣2分； 9、垃圾收集、运输车辆，车体不密闭每辆扣1分，车体密闭但行驶中不密闭（如顶盖、后盖或侧门未关等）每辆扣2分，运输途中抛洒滴漏每例扣2分；车辆乘坐闲杂人员，每车次扣1分；不遵守交通规则，横穿马路、闯红灯、逆向行驶、超速行驶等，非机动车辆进入快车道，每例扣1分；车身标识不规范（未显示作业单位）、无编号，扣1分；作业工具未按规范摆放，每辆扣1分。 10、垃圾运输车外观不洁、破损、车厢外有吊挂每辆扣1分，车辆渗滤液槽未正常使用，每车次扣0.5分；渗滤液槽使用不当，如渗滤液管未挂好，阀门未关闭、污水箱未及时清空等，每车次扣1分，运输途中造成路面污染扣1分；未按指定地点倾倒垃圾每例扣2分，未按指定地点排渗滤液或剩余垃圾每例扣1分，倾倒结束后尾斗不复原每例扣1分；垃圾车进出场内，未称重计量（检修、停电、保养等特殊情况除外）每辆扣0.5分，不按规范操作每辆扣1分，不服从运营单位管理的每辆扣1分；未执行垃圾调运任务计划扣2分，造成恶劣影响的扣3分；违反作业安全规定，发生责任事故每例扣2分。 11、垃圾中转站机械设备损坏，停止运行且未及时上报，每例扣1分；设施设备未及时维修、每例扣1分； 12、未公布投诉电话、无专人负责、无专人处理等，每缺一项扣1分；举报案件未在规定时限内处理反馈的，每例扣2分；检查时，所提供资料经确认为虚假材料的，每例扣3分；公开电话受理、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的环境卫生问题，经确认有责的，每例扣4分，未在规定期限内整改解决的，每例扣2分；检查失责任分的每例扣5分；环卫管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响环卫管理，损坏环卫形象，发生一例扣2分，不及时处理扣2分。中转站管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响环卫管理，损坏环卫形象，遭市民投诉举报经确认的，发生一例扣2分，不及时处理扣2分。 |

考核项目：道路机械清扫保洁

| 考核 项目 | 考核标准 |
| --- | --- |
| 道路机械清扫保洁 | 1、未建立健全各项管理制度（安全教育、考勤、业务培训、检查考核、劳动防护、信息报送、投诉举报处理等），制度不健全每例扣0.5分；未按时组织业务培训、职工技能培训（每季1次）扣0.5分，无安全教育（每季1次）扣0.5分；区域内出现大面积停扫2小时以上，扣1分，4小时以上，扣2分。 2、未按要求上报年度目标任务落实情况每例扣1分；要求统计或上报信息不准确、不及时，每例扣0.5分；内容严重失实造成不良后果的，每例扣2分；各项活动（会议、检查等）参会人员出现迟到、早退等现象每例扣0.5分；不请假无故缺席，每例扣1分；组织的培训未按要求组织参加的，每次扣0.5分；环卫工作会议安排的工作不落实、问题不解决，每例扣1分，情节严重、影响工作进展的，每例扣2分。 3、路面、路牙、隔离桩下有积灰1㎡以下扣0.5分，1㎡以上扣1分；路面有污迹1㎡以上扣1分，2㎡以上扣2分；快车道有陈旧性积灰，10m以内扣1分，10m以上扣2分，有其它杂物3片（个）以上扣0.5分，每多三片（个）加扣0.5分； 4、作业不规范，未做到全覆盖的，缺扫、漏扫（含清扫道次与路牙、隔离栏数目不符）每条道路扣0.5分，整条道路未作业扣1分；未按规定进行道路洒水降尘的，每条道路扣0.5分，整条道路未作业扣1分。 5、未按时作业，延迟10分钟出车扣0.5分，延迟20分钟以上出车扣1分；作业时间调整未报环卫所同意的扣1分；交通高峰期间下达机械化作业任务的（渣土、油污等应急清除任务除外），扣1分；未按任务单时间出车，延迟10分钟出车扣0.5分，延迟20分钟以上出车扣1分；作业过程中加水时间超过30分钟扣0.5分，排污时间超过15分钟扣0.5分； 6、作业超速（湿扫、洗扫：5km/h；冲洗：8km/h；洒水：15km/h；清洗：8km/h）20%的，每例扣0.5分，50%扣1分； 7、作业时未开启警示灯的，每例扣0.5分；不洒水清扫扬尘的，每例扣1分；白天洒水时未按规定使用提示音乐的，每例扣0.5分；洒水时未避让行人发生有责投诉的，每次扣1分；扫盘刷子不接地、洒水开关不打开等空驶造假行为，每例扣2分；扫盘刷子未能轻压路面、洗扫作业高压喷水摆动架喷头堵塞、冬季洒水作业未使用雾洒等作业不规范行为，每例扣1分；雨雪大风、气温零度以下天气不进行机械化清扫作业，4度以下不进行洒水作业，0度以下不进行湿扫、洗扫作业，如违反规定，擅自上路作业的，每台车扣2分；冬季洒水使路面结冰的，每例扣1分，导致有责交通事故的，每次扣2分；其余情况无故未上路作业的，每台车扣1分；快车道特殊情况（应急保障）下需要人工保洁时，无安全防护措施扣1分； 8、作业车辆未安装GPS监管系统的，每台车扣2分；GPS监管系统不工作扣3分，3天以上扣2分；车载GPS不能工作每台车扣1分，3天以上扣2分；其它保障突击任务未登记，每台车扣0.5分；作业时间内另作它用的，每例扣1分； 9、驾驶员未着环卫统一服装（含服装不整），每例扣0.5分；作业不文明、有扰民现象，并引发纠纷，每例扣2分；未规范管理台帐资料的每例扣1分，台账不齐全、内容缺项，每例扣1分；考核小组下发的《整改通知书》未在规定时间内整改回复的扣2分。 10、作业车辆外观不整洁的，每台车扣0.5分；未在指定地点取水的扣0.5分，取水管漏水致使路面积水未及时清理的5㎡以上扣0.5分；刷子未及时更换的扣0.5分，作业过程中漏水的扣0.5分，未在规定地点排放污水（不得排向雨水管网和河流）、倾倒垃圾的扣1分，出现故障必须向环卫所报告，未报告擅自停止作业每例扣1分，未能及时调整车辆，致使作业中断超过2小时扣1分，1日以上扣2分；每台车累计报告停止作业时间超过20天扣1分，超过30天扣2分，超过40天扣4分。 11、未按时序要求推进各类目标任务扣1分，严重滞后扣2分.环卫所下达的机械化作业任务未按作业规定（洗扫、湿扫、冲洗、洒水、机保）次数下达任务，每例扣1分，缺项、漏项每条道路扣0.5分；未按规定路段下达任务，缺项、漏项每条道路扣0.5分；环卫所下达的机械化作业道路中，出现施工的未及时上报，每条道路扣0.5分，未及时调整其它道路并报环卫所同意，导致机械化清扫率不达标，每下降2个百分点扣1分；经常污染道路未适当增加清洗频次，达不到“路面见本色”的作业要求扣1分； 12、机械化作业受到群众举报、舆论曝光、网络问政，经核实每例扣2分；环保部门道路扬尘污染检查发生问题的，经核实每例扣3分。 13、未公布投诉电话、无专人负责、无专人处理等，每缺一项扣1分；举报案件未在规定时限内处理反馈的，每例扣2分；检查时，所提供资料经确认为虚假材料的，每例扣3分；公开电话受理、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的环境卫生问题，经确认有责的，每例扣4分，未在规定期限内整改解决的，每例扣2分；检查失责任分的每例扣5分；环卫管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响环卫管理，损坏环卫形象，发生一例扣2分，不及时处理扣2分。中转站管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响环卫管理，损坏环卫形象，遭市民投诉举报经确认的，发生一例扣2分，不及时处理扣2分。 14、重大活动或重要保障时，职责范围内出现重大失误，影响城市形象，扣5分；应急系统运转不迅速，出现失误的，每例扣1分；无环卫扫雪、防汛、突发事件、重大保障、大气污染等应急预案，每项扣1分，未按应急响应措施落实的每例扣3分；下雪、冰冻等特殊时期，应急方案启动迟缓，每例扣2分，造成重大影响的，扣4分。 |

考核项目：安全生产及环境保护工作

| 考核 项目 | 考核标准 |
| --- | --- |
| 安全生产及环境保护工作 | 1、未定期召开安全生产工作会议，每例扣0.5分；未指定制定年度/月度安全生产工作计划、部署隐患排查工作重点，每例扣1分；未组织开展半年/季度综合性安全生产大检查，未形成检查记录，未签字确认，每例扣0.5分。 2、未建立安全生产工作组织领导机构，每例扣0.5分。未建立健全各类环保、安全生产管理制度，每例扣0.5分。未明确安全生产工作管理部门，每例扣0.5分。未配备安全生产管理人员，每例扣1分。未开展安全宣传活动，未设置标语，标识，及安全展板，每例扣0.5分。 3、私搭乱接电线，每例扣1分。未组织对设备、易燃易爆品等专项安全检查，未形成检查记录，未签字确认，每例扣1分。消防设施及灭火器未按规定配备齐全、未定期检查、未及时更新更换，未保证安全通道和消防道路畅通，每例扣1分。 4、安全生产检查记录资料不健全、登记不及时、点检不规范，每例扣0.5分；安全生产会议记录资料不健全、登记不及时，每例扣0.5分。 5、未配合开展安全演练，每例扣1分；发生事故后未按规定程序处置并及时上报，每例扣2分，事故未进行分析调查通报，每例扣1分，未对事故责任人进行处理，每例1分。 6、未按照《有限空间安全管理规定》做好有限空间作业的安全管理及安全注意事项，每例扣3分；垃圾压缩车间作业人员未佩戴安全帽作业，每例扣1分；压缩作业时，人员未离开压缩作业安全范围，每例扣2分；未定期对压缩设备进行全面检修保养的，每例扣1分。 7、未公布投诉电话、无专人负责、无专人处理等，每缺一项扣1分；举报案件未在规定时限内处理反馈的，每例扣2分；检查时，所提供资料经确认为虚假材料的，每例扣3分；公开电话受理、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的安全问题，经确认有责的，每例扣4分，未在规定期限内整改解决的，每例扣2分；检查失责任分的每例扣5分。 8、未对法定节日及台风、汛期等恶劣天气或重点时段安全工作进行检查并做相应记录，每例扣1分；未建立消防、防火安全，恶劣天气，环境卫生污染等应急预案，每例扣1分。未制定事故应急预案及操作流程，每例扣1分。未配备相应的应急救援器材，每例扣1分。未开展事故应急救援演练，每例扣1分。 |

- 附件：服务范围示意图

第五部分    评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业采购。提供中小企业声明函。 |
| 7 | 特定资格要求 | 投标人须具备有效期内行政主管部门颁发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》；提供有效证书扫描件。 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 31.00 | 29.00 | 40.00 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术或者服务水平评价 |  |  | 29 |
| 1.1 | 项目整体实施方案评价 | 方案内容包含但不限于：项目整体服务设想、项目交接及服务承诺，道路保洁方案、公厕保洁方案、小广告清理方案、生活垃圾清运作业方案、重点难点保洁方案等。 评委根据方案内容的完整性、科学性、可操作性方面独立评审； 概述特别详细，总体安排科学，方案考虑周全，可操作性强，得7分；概述基本完整，总体安排可行，方案较为细致，能基本满足项目实施需要的，得4分；概述方案过于简单，对于项目实施欠周全的得1分；未提供不得分。 | 7 |
| 1.2 | 项目管理方案评价 | 方案内容包含但不限于：项目组织机构、人员培训方案、项目 管理规章制度等。 评委根据方案内容的完整性、科学性、可操作性方面独立评审概述特别详细，总体安排科学，方案考虑周全，可操作性 强，得7分；概述基本完整，总体安排可行，方案较为细致，能基本满足项目实施需要的，得4分；概述方案过于简单，对于项目实施欠周全的得1分；未提供不得分。 | 7 |
| 1.3 | 安全文明保障方案 评价 | 方案内容包含但不限于：员工安全保障、安全事故善后措施及赔偿方案、安全规范作业保障措施、文明管理保障方案等。 评委根据方案内容的完整性、科学性、可操作性方面独立评审； 概述特别详细，总体安排科学，方案考虑周全，可操作性 强，得5分；概述基本完整，总体安排可行，方案较为细致，能基本满足项目实施需要的，得3分；概述方案过于简单，对于项目实施欠周全的得1分；未提供不得分。 | 5 |
| 1.4 | 应急预案评价 | 方案内容包含但不限于：重大活动保障措施、突发事件应急预案、恶劣天气应急预案、节假日应急措施等。 评委根据方案内容的完整性、科学性、可操作性方面独立评审； 概述特别详细，总体安排科学，方案考虑周全，可操作性强，得5分；概述基本完整，总体安排可行，方案较为细致，能基本满足项目实施需要的，得3分；概述方案过于简单，对于项目实施欠周全的得1分；未提供不得分。 | 5 |
| 1.5 | 重难点分析及合理化建议 | 投标人针对本项目重点难点进行分析并提出合理化建议。 评委根据方案内容的完整性、科学性、可操作性方面独立评审；分析准确全面，科学合理，针对性合理性强的得5分；内容基本完整，针对性合理性较强的得3分；内容有缺漏，针对性不强的得1分；未提供不得分。 | 5 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力评价 |  |  | 31 |
| 1.1 | 体系评价 | 投标人具有有效期内：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、社会责任管理体系认证证书、清洁服务认证证书的，每有一类得0.5分，最高得2分； 提供证书扫描件及证书在国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn的查询截图,否则不得分。 | 2 |
| 1.2 | 荣誉评价 | 投标人在类似环卫服务项目中荣获县（区）级及以上政府、市容、环卫等主管部门奖励荣誉的，每有一个得2分；本项最高得4分。 提供荣誉证书扫描件，否则不得分。 | 4 |
| 1.3 | 经验评价 | 1、投标人自2022年1月1日以来承担过类似综合类环卫项目的，服务内容同时包含（环卫保洁、公厕保洁、垃圾清运）；每有一个业绩得2分，最高得4分； 2、投标人自2022年1月1日以来承担过单项垃圾中转站运营服务项目的，每有一个业绩得1分，最高得1分； 3、投标人自2022年1月1日以来承担过单项小区保洁服务项目的，每有一个业绩得1分，最高得1分； 以上提供中标（成交）通知书及合同原件扫描件，（合同中应能体现甲方项目联系人及联系方式，如不能体现，投标人须单独提供相关信息）否则不得分。转包分包业绩无效。 | 6 |
| 1.4 | 项目负责人评价 | 1、具有相关主管部门颁发的管理类助理工程师或以上职称证书得1分。 2、具有省应急管理厅监制《培训合格证书》的得1分。 3、具有环卫保洁项目负责人管理经验2年及以上的得1分。 提供相关证书及投标人为其缴纳的近一个月社保证明材料扫描件；管理经验提供服务合同，合同中应能体现项目负责人姓名，如不能体现还需提供项目甲方盖章的证明材料；否则不得分。 | 3 |
| 1.5 | 应急处理生活垃圾能力 | 投标人具备应急处理生活垃圾的能力得3分； 投标人须提供：1.处置单位所在地政府或城市管理局出具的对外垃圾处理接收协议（函）扫描件；2.投标人与接收处置单位签订的垃圾处理协议（函）扫描件；缺一不得分。 | 3 |
| 1.6 | 设备投入（一） | （1）投标人提供总质量≥18000KG洗扫车一辆，投标人自有得1分；租赁得0.5分； （2）投标人提供总质量≥15000KG洒水车二辆，投标人自有二辆得1分；数量满足要求（部分自有部分租赁或全部租赁）得0.5分； （3）投标人提供总质量≥15000KG多功能抑尘车一辆，投标人自有得1分；租赁得0.5分； （4）投标人提供总质量≥15000KG压缩式垃圾车一辆，投标人自有得1分；租赁得0.5分； （5）投标人提供总质量≥4000KG压缩式垃圾车二辆，投标人自有二辆得1分；数量满足要求（部分自有部分租赁或全部租赁）得0.5分； （6）投标人提供总质量≥4000KG新能源压缩式垃圾车一辆，投标人自有得1分；租赁得0.5分； （7）投标人提供总质量≥1200KG新能源或满足国六排放标准巡查车二辆，投标人自有二辆得1分；数量满足要求（部分自有部分租赁或全部租赁）得0.5分； （8）投标人提供总质量≥11000KG清洗吸污车一辆，投标人自有得1分；租赁得0.5分； （9）投标人提供总质量≥25000KG车厢可卸式垃圾车（勾臂车）一辆，投标人自有得1分；租赁得0.5分； 以上车辆自有需提供购置发票、行驶证、车辆有效期内保单、车辆登记证书；租赁需提供租赁合同、购置发票、行驶证、车辆有效期内保单、车辆登记证书及租金汇款凭证，缺一不得分。 | 9 |
| 1.7 | 设备投入（二） | （1）投标人能处理大件垃圾（如床垫、沙发梦思、木质家具等大件垃圾）且提供大件垃圾拆分设备一套；投标人自有得2分；租赁得1分； 自有需提供设备购置发票扫描件及现场设备照片（照片应能体现破碎部件、发电部件、传送部件）；租赁需提供租赁合同、设备购置发票、租金汇款凭证扫描件及现场设备照片（照片应能体现破碎部件、发电部件、传送部件），缺一不得分。 （2）投标人为本项目中转站投入移动式垃圾站压缩设备四套；投标人自有四套得2分；数量满足要求（部分自有部分租赁或全部租赁）得1分； 自有需提供设备购置发票扫描件及现场四套设备照片；租赁需提供租赁合同、设备购置发票、租金汇款凭证扫描件及现场四套设备照片，缺一不得分。 | 4 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评价 |  |  | 40 |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值 | 40 |

优惠政策性审查内容如下：

（1）中小企业的优惠政策性审查。

根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予15%（10%—20%）的调减，以调减后的价格计算评审价格。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体5%（4%—6%）的价格调减。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受15%（10%—20%）的价格调减，用调减后的价格计算评审价格。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

### 9.相同品牌产品的处理原则

### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会将根据评标结果向采购人推荐出3名中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

## 一、资格部分

## （一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件；

## （三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## （四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2021年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## （六）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

- 3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业（供应商须知前附表第九条），认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

《中小企业声明函》填写说明

1、请各投标供应商按照本项目类别 (详见采购需求) 选择对应的《中小企业声明函》进行填写，例如本项目属于服务类，则只需将本项目提供的全部服务标的填写在《中小企业声明函》即可，以此类推。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购需求中的项目所属行业为准。

3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、投标供应商未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业 (包括采矿业，制造业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业 (包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务（由本单位承担工程/提供本单位制造的货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年  月  日

## (七) 本项目特定资格要求

## （八）资格承诺函

## 致：    （采购人、采购代理机构）

## 我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

## 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

## 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

## 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

## 投标（响应）供应商（全称并盖章）：

## 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

## 日期：

## ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

## 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

## 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### 二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

## 注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 四、价格部分

## 开标一览表

单位名称（公章）：××××

| 项目总报价 | 金额（大写）：××××元（人民币） ¥：×××××××× |
| --- | --- |
| 项目工期/服务期 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

- 清单及明细报价表

| 内容 | 元/月 | 元/年 | 元/三年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环卫人员工资 |  |  |  | 110人 |
| 人员社保费 |  |  |  | 21人 |
| 人员加班费 |  |  |  | 旅游旺季、节假日等 |
| 车辆租赁费 |  |  |  |  |
| 道路清扫运行费用 |  |  |  |  |
| 外围垃圾清运费用 |  |  |  |  |
| 中转站运行费 |  |  |  | 含渗滤液处置 |
| 公厕管护费用 |  |  |  |  |
| 垃圾桶费用 |  |  |  | 600个（240L） |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

五、技术部分（与评分标准对应）

1. 项目整体实施方案

2.项目管理方案

3. 安全文明保障方案

4.应急预案

5. 重难点分析及合理化建议

六、商务部分（与评分标准对应）

1.体系评价

2.荣誉评价

3.经验评价

4. 项目负责人评价

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目负责人具有资格、职称证书的，应在本栏目提交相关证书或证明材料扫描件，详见评分细则。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

5. 应急处理生活垃圾能力

6. 设备投入

七、其他部分

1.实质性要求的相关承诺或证明材料

2.按招标文件要求投标人所能提供的其他材料