江苏省特种设备安全监督检验研究院

《高参数电梯智能运维技术能力提升》项目

第二批设备采购

招 标 文 件

招标编号：4297-2541SUMEC301/03、04

（公告编号：JSZC-320000-JSSB-G2025-0006）

采购代理机构：江苏美达机电贸易有限公司

2025年06月

目   录

第一章 招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	5

第二章 投标人须知	6

一、总 则	7

1.适用法律	7

2.定义	8

3.政策功能	8

4.投标费用	9

5.招标文件的约束力	9

二、招标文件	9

6.招标文件构成	9

7.招标文件的澄清、补充或修改	9

三、投标文件的编制	10

8.投标文件的语言、计量单位、货币	10

9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）	10

10.投标文件的组成	11

11.投标文件的有效期	12

12.投标文件的签署及其形式	12

四、投标文件的递交	12

13.投标文件的密封及标记	12

14.投标的截止日期	13

15.迟交的投标文件	13

16.投标文件的修改或撤回	13

五、开标与评标	13

17.开标	13

18.评标组织	14

19.对投标文件的资格性审查和符合性审查	14

20.投标文件的澄清	15

21.对投标文件的详细评审	15

22.评标过程的保密与公正	16

23.无效投标条款和废标条款	16

24.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理	16

六、授标	17

25.确定中标供应商	17

26.中标的通知	17

27.签订合同	17

28.招标代理服务费	18

七、质疑	18

29、质疑	18

第三章 评标标准	20

第四章 招标技术规格及要求	23

第五章  拟签订的合同文本	27

第六章  投标文件格式及附件	37

- 招标公告

项目概况

江苏省特种设备安全监督检验研究院 《高参数电梯智能运维技术能力提升》项目第二批设备采购 招标项目的潜在投标人应在江苏省南京市长江路198号苏美达大厦6楼西获取招标文件，并于2025年07月04日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：4297-2541SUMEC301/03、04（公告编号：JSZC-320000-JSSB-G2025-0006）

2、项目名称：《高参数电梯智能运维技术能力提升》项目第二批设备采购

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：566万元（单位：人民币）

5、采购需求：

| 分包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 简要技术要求 | 用途 | 项目预算金额 （万元/人民币） | 合同 履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 一 | 电液伺服疲劳试验机 | 1 | 详见招标文件第四章招标技术规格及要求 | 检测 | 380 | 合同签订后4个月内货到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。 | 接受进口 |
| 02 | 一 | 高低温冲击试验箱 | 1 |  |  | 130 |  | 核心产品，接受进口 |
|  | 二 | 磁场骚扰测试天线 | 1 |  |  | 8 |  | 接受进口 |
|  | 三 | 电流注入钳（带校准装置） | 1 |  |  | 15 |  | 接受进口 |
|  | 四 | 可编程电源 | 1 |  |  | 13 |  | 接受进口 |
|  | 五 | 电梯乘运质量测试仪 | 4 |  |  | 20 |  | 接受进口 |

6、合同履行期限：详见采购需求

7、本项目不接受联合体投标

8、集中考察：不组织

9、所属行业：工业

注：投标人所投报价不得超过每个品目所对应的预算金额，否则作无效投标处理。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

1）投标人必须是所投产品的制造商或代理商。代理商须提供核心产品制造商的专项授权（如所投产品为进口产品）。

2）本次采购接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3）中标后不允许转包、分包。

4）拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

## 三、获取招标文件

1、时间：2025年06月11日起至2025年06月18日止，每天9:00—11:30，14:00—17:00（北京时间，节假日除外）；未在规定时间内购买招标文件的潜在投标人将失去投标资格。

2、地点：江苏美达机电贸易有限公司，南京市长江路198号6楼西。

3、方式：网上领购，具体要求详见其他补充事宜。

4、售价：每包500元人民币，售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年07月04日09点30分（北京时间）

2、开标时间：2025年07月04日09点30分（北京时间）

3、地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦6楼西大会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、“申请人的资格要求”中“1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；”包括但不限于：

1)具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2)法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书，但须提供法定代表人身份证复印件）；

3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间十二个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前十二个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件，加盖公章；

4)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；

5)参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）；

6)有依法缴纳税收的良好记录，提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的税收完税证明等相关证明材料复印件加盖公章（提供材料须体现所属时期，依法免税的应提供相应文件说明。）；

7)有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。（提供材料须体现所属时期。）

2、采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。

3、网上领购采购文件操作流程如下：

1）请投标人公对公汇款至我司开户银行及账号，汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号，并下载采购公告下方附件中的《采购文件购买备案》及《采购文件开票信息》，按要求填写完整后电邮给我们(xjh@sumec.com.cn)。我们在收到后将尽快把招标文件电邮到指定的邮箱。招标文件售后不退。

2）开户银行及账号

开户名称：江苏美达机电贸易有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司南京城中支行

人民币账号：7351110182300007918

注意事项：1）请确保领购人邮箱真实准确无误，采购文件电子版将发送至该邮箱；

- 请准确并完整填写开票信息，非采购代理机构原因，采购文件发票一经开具不予退换。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名　称：江苏省特种设备安全监督检验研究院

地　址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦

联系人：李工

电　话：025-89621099

2、采购代理机构信息

名　称：江苏美达机电贸易有限公司

地　址：南京市长江路198号苏美达大厦6楼西

联系人：宣家红

电　话：025-84531270

3、项目联系方式

项目联系人：宣家红

电　话：025-84531270

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏省特种设备安全监督检验研究院 联系人：李工 电话：025-89621099 地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦 |
| 2 | 采购代理机构：江苏美达机电贸易有限公司 联系人：宣家红 电 话：025-84531270 联系地址：南京市长江路198号苏美达大厦6楼西 |
| 3 | 项目名称：《高参数电梯智能运维技术能力提升》项目第二批设备采购 采购编号：4297-2541SUMEC301/03、04（公告编号：JSZC-320000-JSSB-G2025-0006） |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本次不收取投标保证金 |
| 7 | 投标文件份数：正本1份，副本4份，电子版1份。（投标人开标现场同时提供与投标文件正本内容相同的电子文件，格式为只读文件（.PDF），所有内容必须归集到一个文件名下，文件格式为公司名加投标项目（例：XX公司+投标项目）。电子文件用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文件不一致时，以纸质正本文件为准。 |
| 8 | 投标文件接收截止时间：2025年07月04日09点30分（北京时间） 投标文件接收地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦6楼西大会议室 开标时间：同投标文件接收截止时间 开标地点：同投标文件接收地点 |
| 9 | 投标报价： 所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到江苏省特种设备安全监督检验研究院现场的全部费用，含含本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方指定地点）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）等一切可能发生的费用。 |
| 10 | 现场勘查要求： 不组织，投标人可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 11 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 |

- 一、总 则

- 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2.定义

2.1本文件中采购代理机构为 江苏美达机电贸易有限公司；采购人为江苏省特种设备安全监督检验研究院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

- 3.政策功能

3.1促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；所投标产品的制造商为中小企业的，必须在“产地”栏内加填中小型企业的完整名称；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

若供应商为联合体，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

(4)参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.5为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

### 7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有报名供应商，并同时在原招标公告媒体上发布更正公告。

7.3 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以信函或传真等形式通知所有的供应商。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

- 三、投标文件的编制

### 8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标投标报价具体详见投标人须知前附表。

- 9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效，若评分细则另有规定的以评分细则规定为准。

10.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 投标文件的商务部分：

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※ 投标函（投标申请及声明）；

（2）※法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件；

（3）※投标人资格条件证明文件；

（4）※开标一览表（格式见附件）

（5）《商务条款偏离表》；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表》（如招标公告中要求提供）；

（7）※分项报价表（格式见附件）；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.4 投标文件的技术部分：

技术部分是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1） 货物、服务内容的详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）投标产品配置清单及技术说明；

（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（5）项目集成（实施）方案；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 投标文件的其他部分：

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

### 注：投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；一旦成为中标候选人后，由于因投标人违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给招标人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

### 11.投标文件的有效期

11.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

11.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 12.投标文件的签署及其形式

12.1供应商应按本款下述规定以及投标人须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

12.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

12.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

12.4供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

- 四、投标文件的递交

### 13.投标文件的密封及标记

13.1供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”和“副本”“电子版”。

13.2 “开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须另用内封套加以密封，并在内封套上注明“开标一览表”字样，放在投标文件正本封套之内。

13.3外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：江苏美达机电贸易有限公司

- 采购代理机构地址：南京市长江路198号

- 招标文件编号：

- 招标项目包号（如有）：第    包

- 招标项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话和传真。

- 写明开标时启封。

13.4投标文件的封套未按第13.1,13.2项规定密封者,其投标文件将被视为无效投标。

### 14.投标的截止日期

14.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

14.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

14.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

### 15.迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

### 16.投标文件的修改或撤回

16.1供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

16.2供应商的修改或撤回通知必须按第13项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

16.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

16.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回。该供应商的投标文件不予退还。

- 五、开标与评标

### 17.开标

17.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，供应商应委派授权代表准时参加开标活动，办理签名报到和递交投标文件等事宜。

17.2供应商必须在投标截止时间前办理完毕签名报到、递交投标文件以及其他招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

17.3 开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标，宣读供应商名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

17.4若投标文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。

17.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

### 18.评标组织

18.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

### 19.对投标文件的资格性审查和符合性审查

19.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

19.3评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

19.4投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.5评标委员会认为供应商的报价与其他通过符合性审查供应商的报价悬殊过大或低于市场成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

### 20.投标文件的澄清

20.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会给予供应商均等的澄清机会。

20.2 评标委员会给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

20.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

### 21.对投标文件的详细评审

21.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

21.2评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

21.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

21.5评标标准详见文件第三章。

### 22.评标过程的保密与公正

22.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

### 23.无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）供应商的报价超过了采购预算的；

（5）未通过符合性检查的；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

### 24.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

24.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

24.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

24.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

- 六、授标

### 25.确定中标供应商

25.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

25.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

25.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25.4评审结束后，采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

25.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

25.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

25.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

### 26.中标的通知

26.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

26.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

26.3中标通知书是合同的组成部分。

### 27.签订合同

27.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

27.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

27.3若中标供应商未能按规定签约，依照政府采购法第七十七条第一款的规定，政府采购监督管理部门将对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

27.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 28.招标代理服务费

中标服务费采用差额定率累进计费方式。中标供应商在领取中标通知书时需参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）”中规定的收费标准，下浮20%（最低收费 3000 元整）向采购代理机构交付每包的招标代理服务费及“省物价局 省司法厅关于明确我省公证服务收费试行标准的通知（苏价费〔2018〕114号）”中规定的江苏省公证服务收费项目和试行收费标准向采购代理机构交付每包的招标代理服务费及公证费（如有），招标代理服务费及公证费一次付清。具体如下:

例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 × 1.2% = 1.2（万元）

(500-100) × 0.88% = 3.52（万元）

(1000-500) × 0.64% = 3.2（万元）

合计收费 = 1.2 + 3.52 + 3.2 = 7.92（万元）

| 中标金额（万元） | 货物招标收费标准 | 我公司收费 | 服务招标收费标准 | 我公司收费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.2% | 1.5% | 1.2% |
| 100-500 | 1.1% | 0.88% | 0.8% | 0.64% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.64% | 0.45% | 0.36% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.4% | 0.25% | 0.2% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.2% | 0.1% | 0.08% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.008% | 0.01% | 0.008% |

附：江苏省公证服务收费项目和试行标准表

单位：元

| 序号 | 类别 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、证明法律行为 |  |  |  |
| 7 | （五）现场监督公证 | 证明招标投标、拍卖、挂牌等竞争性交易行为公证 | 根据标的额大小，按以下标准收费：不超过200万元的，每件按2000元收取； 超过200万元至1000万元的部分，按0.1%收取； 超过1000万元至3000万元的部分，按0.08%收取； 超过3000万元至5000万元的部分，按0.05%收取； 超过5000万元的部分，按0.01%收取。 |  |

- 七、质疑

### 29、质疑

29.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

29.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

29.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

29.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

29.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

29.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

29.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.9本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。

29.10 采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

30.1提出质疑的供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

30.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

30.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，  禁止其一至三年内参加政府采购活动。

30.5投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的；

30.6采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

30.7证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。

总分值为100分，小数点后保留两位。评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选人。

01包评分标准：

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留两位。 |
| 2 | 技术参数 （35分） | 根据投标人提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价； 技术参数标注“★”为主要技术参数，每有1个不满足的扣3分，未标注的为一般参数，每有1个不满足的扣1分。要求投标人提供可以满足“★”技术参数和功能要求的详细技术资料（有效的满足参数的检验检测报告或产品彩页或技术白皮书等评标委员会认可的相关证明材料并加盖公章）。完全按照招标文件技术参数复制作为投标文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评标委员会有可能视为不满足。 |
| 3 | 业绩 （6分） | 以投标人（或所投品牌制造商）提供的2022年1月份以来（以合同签订时间为准）类似业绩证明材料为准，每提供1份得1.5分，最高得6分。 注：1.提供合同复印件（时间以合同签订时间为准），并加盖供应商公章，合同复印件至少包括合同的甲乙双方、采购内容、双方签章及生效时间。提供材料不齐全不予认可。投标供应商须对其真实性负责，合同原件备查； 2.提供类似业绩案例的甲方联系人、电话以供查验； 3.未按以上要求提供或提供信息不全的业绩，未提供合同、合同内容不清晰或与上述要求不符的均不得分。 |
| 4 | 技术方案（6分） | 评标委员根据投标人提供的所投产品的详细配置、设备功能、设计方案、备品备件等满足招标文件要求的情况进行综合评分： （1）配置合理，方案详细，全面，满足招标文件要求的，得6分； （2）配置较为合理，方案较为详细，全面，基本满足招标文件要求的，得4分； （3）方案不详细，不全面，但能满足招标文件要求的，得2分； （4）方案不能满足招标文件要求或者未提供的不得分。 |
| 5 | 质保措施及 应急预案 （5分） | 投标人根据项目需求提供产品质量可靠、性稳定性的保证措施、质量保证期限和范围、设备应急响应预案。 （1）质保方案完整，应急响应机制健全，技术支持可持续，得5分。 （2）质保方案内容较为笼统，完整性、针对性、可操作性尚可的，得3分； （4）方案笼统概括、无针对性的，得1分； （5）方案不能满足招标文件要求或者未提供的不得分。 |
| 6 | 实施和培训方案（10分） | 实施方案（6分）：投标人根据项目需求提供实施方案，内容包括但不限于组织计划、实施流程、人员安排、设备安装方案（含调试验收）、进度计划等： （1）方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，可操作性强，能够满足本项目需求的得6分； （2）方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，可操作性较强，较能够满足本项目需求的得4分； （3）上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，不能完全满足本项目需求的得2分； （4）方案不能满足招标文件要求或者未提供的不得分。 |
|  |  | 用户培训方案（4分）：投标人根据项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等，根据项目组织实施管理方案的合理性、人员安排、培训内容（含培训材料）及时间安排等方面进行打分。 （1）培训内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得4分； （2）培训内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得2分； （3）培训内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得1分； （4）方案不能满足招标文件要求或者未提供的不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 （8分） | 质保期内售后服务方案（5分）：投标人根据项目需求提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、服务培训、服务保障体系等。 （1）方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得5分； （2）方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有较完善的服务保障体系的得3分； （3）方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，响应时间及故障处理不够及时，人员配备不够合理，支撑保障措施不够完善，服务保障体系不够完善，可实施性一般的得2分； （4）方案不能满足招标文件要求或者未提供的不得分。 |
|  |  | 质保期满后售后服务方案（3分）：投标人提供质保期满后服务承诺，质保期外配件价格清单及折扣率情况(作为附件在投标文件中提供)，由评委综合评分: （1）价格清单详细和折扣率高的，得3分； （2）价格清单提供和折扣率一般的，得2分； （3）提供不完整的本项评审不得分。 |

02包评分标准：

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留两位。 |
| 2 | 技术参数 （30分） | 根据投标人提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价； 技术参数标注“★”为主要技术参数，每有1个不满足的扣3分，未标注的为一般参数，每有1个不满足的扣1分。要求投标人提供可以满足“★”技术参数的详细技术资料（有效的满足参数的检验报告或产品彩页或技术白皮书等评标委员会认可的相关证明材料并加盖公章，如“★”技术参数有具体要求的，提供材料以要求为准）。完全按照招标文件技术参数复制作为投标文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评标委员会有可能视为不满足。 |
|  | 产品详细配置、 备品备件 （10分） | 评标委员根据投标人提供的所投产品的详细配置、备品备件等满足招标文件要求的情况进行综合评分：方案详细，全面，满足招标文件要求的，得10分；方案较为详细，全面，基本满足招标文件要求的，得7分；方案不详细，不全面，但能满足招标文件要求的，得4分；方案不能满足招标文件要求或者未提供的不得分。 |
| 3 | 业绩 （10分） | 以投标人（或所投品牌制造商）提供的2021年1月份以来（以合同签订时间为准）同类产品业绩证明材料（至少包括核心产品，提供合同复印件并加盖公章，原件备查）为准，每提供1份得2分，最高得10分。（未提供或提供的评委不认可的，得0分）。 |
| 4 | 供货方案 （10分） | 评标委员根据投标人针对本项目的采购方案（包括购买、包装、运输）、仪器校准检定要求、仪器使用应急替换方案、进度、质量、安全控制措施等进行综合评分:上述方案具有全面性、科学性、合理性和可操作性的得10分；上述方案略有瑕疵，具有的科学性、合理性和可操作性一般的得7分；上述方案片面，且具有的科学性、合理性和可操作性较差的得4分；未提供不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 （10分） | （1）质保期内售后服务承诺，由评委综合比较，服务体系完善，人员配备充足可靠的，得4分；服务体系设置一般，人员配备一般的，得2分；不提供的本项评审不得分。 |
|  |  | （2）投标人提供质保期满后服务承诺，质保期外配件价格清单及折扣率情况(作为附件在投标文件中提供)，由评委综合评分:价格清单详细和折扣率高的，得4分；价格清单提供和折扣率一般的，得2分；提供不完整的本项评审不得分。 |
|  |  | （3）用户培训方案，由评委综合评分:方案设置合理，人员配置完善的，得2分；其余情况或不提供的本项评审不得分。 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件并加盖公章为依据，原件备查。证明文件在投标文件或索引表中应标注详细页码。

- 第四章 招标技术规格及要求

- 一、采购清单

| 分包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 项目预算金额 （万元/人民币） | 合同 履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 一 | 电液伺服疲劳试验机 | 1 | 380 | 合同签订后4个月内货到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。 | 接受进口 |
| 02 | 一 | 高低温冲击试验箱 | 1 | 130 |  | 核心产品，接受进口 |
|  | 二 | 磁场骚扰测试天线 | 1 | 8 |  | 接受进口 |
|  | 三 | 电流注入钳（带校准装置） | 1 | 15 |  | 接受进口 |
|  | 四 | 可编程电源 | 1 | 13 |  | 接受进口 |
|  | 五 | 电梯乘运质量测试仪 | 4 | 20 |  | 接受进口 |

注：1.投标人需按照上述清单分别报价，并合并计入投标总价。

2.投标人的投标总价不得超过每个品目所对应的预算金额，否则作无效响应处理。

3.投标人报价为最终报价，如因国家政策调整，增加的税费由投标人自行承担。

4.招标文件中标注的“★”条款，若严重不满足，经评委一致认定的作无效投标处理。

二、技术参数：

注：1.本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和产品的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和产品，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和产品。

- 技术参数中提到的证明材料，均需投标人在投标文件中提供复印件并加盖公章，原件备查。

# 01包：

- 1、功能要求

- 1.1 主要用于金属材料、复合材料疲劳（包括但不限于低周疲劳、高周疲劳、裂纹扩展、断裂力学）在不同模拟环境下的力学性能测试。

1.2 满足GB/T 3075、HB5287、ASTM E466-21；ISO 1099；ASTM E606；ISO 12106；ISO 12135等测试标准。

- 2、主要技术参数

2.1 主机

- ★2.1.1系统动态载荷能力≥250kN，动态行程≥150mm；

- 2.1.2载荷框架最大垂直工作空间≥1600mm，载荷框架立柱间距≥630mm；

- 2.1.3载荷框架作动缸具有中央同轴安装的直线位移传感器，在量程范围2%～100%之间位移精度不低于±1%；

- ★2.1.4载荷传感器量程≥250kN，过载能力≥150%，载荷精度不低于±1%示值；

- ★2.1.5载荷框架采用二立柱形式机架，安装疲劳级液压作动缸，液压作动缸安装于载荷框架底座，载荷传感器安装于上横梁，采用一体化作动梁技术保证系统同轴度、刚度。具有中央对中作动缸设计，不允许采用铆接/焊接/法兰式安装作动。

- 2.1.6配置横梁液压动力升降和锁紧装置调节垂直加载空间。不得采用立柱升降方式用以调节垂直加载空间。横梁液压动力升降装置应独立于主承载立柱。以主立柱为主基准，避免对系统对中度产生不利影响；

- 2.1.7载荷框架包括大屏幕液晶显示远程控制手柄，操作员在载荷机架附近通过远程控制手柄，能够实现调节作动缸位置、自动信号调零偏、启动/停止当前试验、启动/关闭液压动力源等操作，并显示当前试验信息；

- 2.1.8对中校准固定装置，允许加载系统充分预加载时进行校准调节；

- 2.1.9载荷框架内通过结构梁直接集成液压作动缸，液压作动缸具有不少于250kN的动态载荷能力，液压作动缸具有不小于150mm动态行程，末端设有缓冲，提高试验操作安全性；

- 2.1.10 框架配备集成夹具控制器。

- 2.2控制系统

- ★2.2.1 控制器数据采集频率≥120kHz。

- ★2.2.2 控制器应能实现载荷、位移、应变和计算通道四种控制模式平滑切换。同时具备双模式、通道反馈限制通道指令工作模式，按照位移控制模式运行作动缸时确保不超过预先设定的载荷极限，以保证加载时操作人员、试件以及设备安全。

- ★2.2.3 控制器内置自适应补偿功能，采用智能控制算法，通过动静踏步、峰谷值等各种补偿功能，可优化控制，实时调整命令，响应与目标信号匹配。具有踏步补偿功能，静踏步和动踏步或者二者结合，确保控制通道有效达到设定输出。具有峰谷补偿功能，适应试验件的柔性变化，确保恒振幅周期波形维持峰值和谷值。

- ★2.2.4 控制回路采用具有前环滤波的PIDF控制回路，控制环可以手动或自动调谐，支持P、I、D、F等多个控制参数可调。

- 2.2.5 通过控制器能直接控制液压伺服系统，完成On-Off/高压/低压的远程操作，允许多个控制器共享单个液压动力源，实现“先进后出”。

- 2.2.6 具有载荷、位移、应变的峰值极限保护和最大误差保护功能（提供设备功能证明材料）。

- 2.2.7 具有相对零点功能。更换试样时作动缸可自动定位至上次试验设定好的相对零点，用户不需要记忆具体的作动缸伸出量，效率高、重复性好、安全性强（提供设备功能证明材料）。

- 2.2.8 控制器具有远程控制手柄接口，通过串行通讯连接外部设备。

- 2.2.9 控制器软件可以定义块循环试验，可以定义循环波形、幅值、均值、频率以及循环次数等参数。支持正弦扫频功能，定义起始频率、终止频率、幅值、扫频速率、扫频类型(线性或者对数)以及连续扫频或者单次扫频试验。

- 2.2.10 数据处理计算机，双核处理器，内存≥8G，硬盘≥2×500G，液晶显示器≥22寸。

- 2.3测试系统

- 2.3.1 配置成熟且最新版本的测试软件，提供试验定义、执行、分析和报告生成功能，软件采用中文简体界面，也可以切换为英文界面。

- 2.3.2 应用软件提供图形化界面，用于创建和执行循环疲劳试验、单调试验等：软件运行在Windows操作平台下，所有的流程均可采用鼠标拖、拉式设定，具有可升级和扩展能力。同时，还应具备功能包括：

- （1）图形化拖放操作创建试验流程，创建并保存试验模板；

- （2）支持数据采集功能，例如基于时间的采样、峰值谷值采样、逻辑循环采样等；支持最高100Hz信号发生频率；支持正弦波、三角波、方波、斜坡以及保持信号输出；

- （3）具有逻辑分支结构，图形化创建If-Else逻辑判断或者While循环等极限设置、事件触发以及数字I/O功能；

- （4）实时执行判定参数设置是否正确，能够在试验设计阶段提醒用户修改不正确的参数；

- （5）支持开放性第三方编程语言，创建复杂计算定义；可将数据导出为ASCII格式，为试验生成Excel格式的文档报告；自由配置运行时数据显示功能，显示试验流程、数据，能够显示曲线、图表等；

- 2.3.3 提供满足ASTM E606和D3479的应变控制高级低周疲劳试验模板；软件可自动补偿热膨胀带来的轴向应变；可操作外部温度控制器自动控制高温炉温度；同时，软件需集成加载与升温控制功能，支持通过图形化拖放操作创建加载与升温的多段连续试验流程，创建并保存试验模板；

- 2.3.4 提供满足ASTM E606和 D3479的应变控制高级低周疲劳试验模板；

- 2.3.5 提供满足ASTM E647 标准的Clip试验模板，进行测量的疲劳裂纹扩展测试；

- 2.3.6 提供满足ASTM E399标准的KIC断裂韧性试验模板，支持C(T)、SE(B)试验件。

- 2.3.7 提供满足ASTM E647标准的裂纹扩展试验模板，在线绘制载荷-位移曲线、裂纹长度-循环周次曲线，da/dN曲线，支持C(T)、M(T)、SE(B)试验件；

- 2.3.8 提供满足ASTM 1820标准的J1C试验模板，支持C(T)、SE(B)试验件；

- 2.3.9 试验软件模板为开放式，试验人员可通过图形化界面(无需编程)进行二次修改，根据测试需要调整试验模板，所有变量、计算、试验流程和逻辑判断等均可允许试验人员修改；

- 2.3.10 应用软件提供疲劳试验、断裂韧性试验分析功能，具有虚拟样件功能，用于模拟仿真获取试验结果；

- 2.3.11 控制器支持载荷传感器校准标准：灵敏度系数法、分流校准法；

- 2.3.12 提供报告软件，用于操作人员编辑创建个性化试验报告版式。允许操作人员利用测试数据生成定制或标准的测试报告；

- 2.3.13 软件功能可扩展和升级，可外接并输出外部测试信号。

- 2.4 液压动力源

- ★2.4.1 液压动力源能够提供≥37LPM的额定工作流量，液压动力源通过380V 交流电供电，具有压力调节控制装置，可调节输出工作压力0～21MPa。

- 2.4.2 采用变量柱塞泵，根据系统流量需求自动调节液压流量。

- ★2.4.3 满足环保及安全要求，电机马达内浸液压介质中，做整体隔热降噪处理。

- 2.4.4 液压动力源应具有整体密闭的隔热外壳，防止实验室粉尘等颗粒污染而引起的液压传动、执行机构故障。同时，该隔热外壳能够使液压动力源在长期连续运行后，表面仍保持常温，以防止烫伤试验人员。

- 2.5附件

- 2.5.1 液压楔形夹具

- 2.5.1.1 工作温度：-40℃～+65℃；

- 2.5.1.2 额定载荷：±250kN（动态）；

- 2.5.1.3 加持力误差≤0.1MPa；

- 2.5.1.4 夹持范围：0～19mm（板材），6～19mm（棒材）；

- 2.5.1.5 配置水冷楔块。

- 2.5.2 高温引伸计

- 2.5.2.1 精度满足ISO 9513 Class 0.5和ASTM E83 Class B1标准要求（提供出厂标定证书）；

- ★2.5.2.2 最高工作温度≥1200℃；标距12mm，应变范围：-10%~20%，低接触力≤400g；

- 2.5.2.3 能够自动识别，采用吹气冷却方式，配置气冷调节套件。

- 2.5.3 断裂夹具

- 2.5.3.1 动态受力≥30kN；静态受力≥60kN；

- 2.5.3.2 样件最大厚度：25.4mm；

- 2.5.3.3 温度范围：-129℃～+177℃

- 2.5.4 断裂力学引伸计

- 2.5.4.1 量程：5mm；行程：-1mm～+3mm；

- 2.5.4.2 温度范围：-100℃～+150℃；

- 2.5.5 轴向引伸计

- 2.5.5.1 标距长度：10.00 mm；行程：±1.50 mm；

- 2.5.5.2 温度范围：-100~+150 C；

- 2.5.6 高温炉

- ★2.5.6.1 最高温度≥1200°C；

- ★2.5.6.2 温度误差≤±2℃。热区高度≥100mm；

- 2.5.6.3 升温速率设定范围：（1-25）°C/min；

- 2.5.6.4 采用中心铰接贝壳式高温炉，能够自动调节PID调节温度控制器，操作人员通过软件可设定升温速率；提供RS485数字通信，具备低热梯度。

- 3.设备配置

- 3.1 随机文件

- （1）提供设备标准配置和标准附件清单。

- （2）提供外购部件的供货厂商清单。

- （3）提供设备基础施工、安装、调试、使用、维修所必须的各种文件资料（共2套，另加1套电子版，合同生效后2个月内提供1套，其余随货发运），文字采用中文或中外文对照。包括：设备总布置图、部装图；设备传感器的标定文件；设备操作、维修与保养手册；设备出厂检验报告；设备基础施工所需图纸资料和技术要求文件（在合同签订后2个月内提供施工设计用图纸资料）；

- （4）提供出厂合格证书、第三方机构的计量证书（带CMA标识）、装箱单、质量保证书、产地证明等资料1套。

- 3.2 设备配置

- 至少包括列表所示。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 主机加载系统 | 1套 |
| - 2 | 液压动力源 | 1套 |
| - 3 | 全数字测控系统 | 1套 |
| - 4 | 控制系统 | 1套 |
| - 5 | 液压楔形夹具 | 1套 |
| - 6 | 高温引伸计 | 1只 |
| - 7 | 断裂夹具 | 1套 |
| - 8 | 断裂力学引伸计 | 1只 |
| - 9 | 轴向引伸计 | 1只 |
| - 10 | 高温炉 | 1套 |
| - 11 | 循环冷却水设备 | 1套 |
| - 12 | 空气压缩机 | 1套 |
| - 13 | 不间断电源 | 1套 |
| - 14 | 打印机 | 1套 |

# 02包：

# 品目一 高低温度冲击试验箱

1、功能要求

1.1 满足高、低温环境模拟测试；可以编辑程序，保存数据；可以集中控制设备的参数输入和输出，包括数据和图形曲线。

## 1.2 满足产品储藏测试、环境应力筛选等工况要求，在温度冲击操作模式下，满足GB/T 2423.22、

IEC 60068-2-14、MIL-STD 810G、MIL-STD 883K标准要求。在单独冷箱操作模式下，满足GBT 2423.1、IEC 60068-2-1、JESD22-A119、EN 300019-2-4标准要求。

- 1.3 测试设备的控制系统具有不小于100个程序的用户程序容量，每个程序最大100段，程序可链接，可循环，能够满足不同标准测试需求。

- 1.4 具备TCP/IP和USB端口，提供计算机控制软件，方便数据交换。

1.5 具有预约开机功能，可约定自动开机的时间，以确保试验结束时间可控。

1.6 具有故障报警功能、自诊断功能、故障处理提示功能、试验定时运行停止功能。

★1.7 试验箱在常规工作模式下，通过预先加温热箱或降温冷箱，实现样品快速适应试验温度。在时间优化工作模式下，能够进一步优化恢复时间，实现提篮温度快速到达到设定的目标温度。在节约能源工作模式下，将处于长期停留阶段的空载温度试验区域设置为节约能量模式。

★1.8 远程控制软件：在局域网内部和互联网，可通过软件对试验箱进行控制和监视，所有运行数据可自动生成曲线保存在电脑上。

2、主要技术参数

- 2.1 内部有效尺寸≥750×600×650mm（宽×高×深）。

- ★2.2 容积≥300L。

- ★2.3 温度范围：热箱＋50℃~＋220℃，冷箱-80℃~＋100℃。

- ★2.4 温度波动度：±0.3至±1℃；温度均匀性：±1至±2.0℃。

- ★2.5 升温速率：热箱≥11℃/min（根据IEC60068-3-5标准范围内可调）

- 冷箱≥1.5℃/min（单箱操作）

- 降温速率：冷箱≥5℃/min（根据IEC60068-3-5标准范围内可调）

- 2.6 试验箱工作噪音≤58dB(A)。

- 2.7 试验箱门上配置的玻璃观察窗尺寸≥350×350mm（宽×高）。

- 2.8 测试引线孔直径≥80mm。

- ★2.9 试验箱承重：底板总承重能力≥100kg，样品架单层承重能力≥4kg；

- 2.10 试验箱的外箱体与内箱体之间保温材料厚度≥100mm。

★2.11 热/冷箱转换时间≤12秒

★2.12 最大功率≤30kW

3、配置要求

3.1 试验箱主机1只；

3.2 控制系统1套；

3.3 维护套装1套；

3.4 第三方计量校准证书（带CMA标识）1份；

3.5 设备使用和维护保养说明书、保修卡、合格证等各1份。

# 品目二 磁场骚扰测试天线

1、功能要求

1.1 满足CISPR16-1标准最新版的要求。

1.2 内置充电电池，能够进行X、Y和Z方向测试。

2、主要技术参数

★2.1 测试频率范围：9kHz~30MHz

2.2 驻波比（VSWR）<2

★2.3 直径：60cm

2.4 天线接口：N型

3、配置要求

3.1 测试天线（含内置电池）1只；

3.2 原装天线支架1只；

3.3 天线适配器和直流充电器1套；

3.4 第三方计量校准证书一份1份；

3.5 说明书、保修卡、合格证等1套。

# 品目三 电流注入钳（带校准装置）

1、功能要求

1.1 满足IEC61000-4-6、EN12016-2013和GB/T 24808-2022标准要求。

2、主要技术参数

★2.1 测试频率范围：4kHz~400MHz

★2.2 内径：≥43mm

2.3 最大输入功率：1kW

2.4 线匝比：1:1

2.5 输入接口：N型

★2.6 校准阻抗：100R/3W、150R/3W

3、配置要求

3.1 校准夹具1只；

3.2 第三方计量校准证书（带CMA）1份，

3.3 设备使用和维护保养说明书、保修卡、合格证等1套。

# 品目四 可编程电源

1、功能要求

★1.1 宽量程恒功率输出：采用恒功率设计，支持广范围电压、电流组合设定。

1.2 通信与远程控制：配置LAN、USB、RS232C接口，支持多设备联网控制。支持VMCB功能，可实现N对M的远程监控与控制。

1.3 内置WEB服务器，支持通过浏览器直接访问并操作设备。内部电阻可变功能，模拟二次电池、太阳能电池、燃料电池等的内部电阻并可以通过机体的配置设定和通信接口来设置电阻值。

1.4 具有多重安全保护功能：包括过电压保护（OVP）、过电流保护（OCP）、过热保护（OHP）、低电压限制（UVL）等，分泄电路控制功能，防止电池过放电。

1.5 模拟控制与监控：支持外部电压/电阻控制输出电压、电流，以及接点信号控制输出ON/OFF。

2、主要技术参数

★2.1 电压可变范围：0～230 V；

★2.2 电流可变范围：0～80 A（可通过并联方式扩展输出）；

★2.3 输出功率：1500W。

★2.4 设定精度：电压：±(0.05%设定值+0.05%额定值)；电流：±(0.5%设定值+0.1%额定值)，纹波噪声电压：120mV，电流：30mA。

2.5 响应时间：上升时间：100ms（额定负载）；下降时间：250ms（额定负载）。

2.6 工作温度：0℃~50℃；湿度：20%~85%（无结露）；冷却方式：强制风冷。

3、配置要求

3.1 电源1只；

3.2 端子插件套装1组；

3.3 第三方计量校准证书1份；

3.4 使用和维护保养说明书、保修卡、合格证等1套。

# 品目五  电梯乘运质量测试仪

1、功能要求

1.1 具备电梯乘运质量测试、振动分析、频谱分析等功能，能通过分析软件进行振源数据分析，生成测试报告。满足GB/T 24474.1、GB/T 24474.2标准要求。

1.2 测量参数范围至少包括电梯启动加速度/制动减速度（X，Y，Z轴）、运行速度、提升高度、加加速度和噪音。

1.3 使用彩色触摸屏，内置高容量锂离子电池，为仪器提供稳定供电。

1.4 配置USB接口，可连接U盘进行仪器功能升级和数据传输。

1.5使用声级计（噪音采集模块）连接至仪器USB接口，可采集噪音并在触摸屏上显示噪音测试结果。

2、主要技术参数

★2.1 加速度测试范围不小于2 gn；分辨率不低于0.001 gn；

2.2 加速度采样滤波：80Hz、160Hz；

2.3 加速度采样速率不低于256Hz；

★2.4 加速度传感器频响：0-60Hz；0-160Hz，带宽：200Hz，分辨率不低于0.24mg；

2.5 声级计（噪音采集模块）量程：30-130dB(A)，分辨率不低于0.1dB(A)；

2.6 单次测试数据最大存储时间>300秒；

3、配置要求

3.1 主机1台；

3.2 分析软件1套；

3.3 声级计（噪音采集模块）1个；

3.4 充电适配器、数据线1套；

3.5 工具箱1只；

3.6 第三方计量校准证书1份；

3.7 使用和维护保养说明书、保修卡、合格证等1套。

- 三、商务条款（以上品目均适用）：

1、投标报价

1.1 应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵买方指定地点）、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

1.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

2、付款方式及期限

2.1 合同签订生效后，买方向卖方支付合同总价的50% ；卖方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，买方收到卖方提供的合同总价10%的履约保函后向卖方支付合同总价的50%；在设备通过买方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，买方将无息退还卖方的履约保函。

2.2 履约保函

（1）履约保函金额：合同总价10%；

（2）履约保函的形式：卖方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

（3）履约保函的退还：在设备通过买方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，买方将无息退还卖方的履约保函。

3、交货期及交货地点：

3.1 交货期：详见本章采购清单。

3.2 交货地点：江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。

4、设备包装要求：

应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。费用包含在投标总价中。

5、安装、调试和验收

5.1 合同签订后，卖方将设备的实验室预安装条件发给用户，对所需的实验室环境条件，结合用户的实际情况进行指导并提出建议。接到用户安装要求后，协商时间，安排技术服务工程师和用户一起开箱验货，核实与合同的内容及数量后，现场进行免费安装、调试，调试完成后验收。

5.2 调试检验验收要求：设备和配件是否齐全，外观是否完好，设备各部分功能是否能正常使用，所提供设备及零配件规格是否与买方要求相符。

5.3 最终验收要求：技术指标要求符合招标要求。

6、免费培训

6.1 现场培训：设备安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，熟悉设备结构，软件操作及简单的日常维护，并免费提供应用支持，样品免费测试，帮助客户建立分析方法和分析方法开发。

6.2 国内培训：免费提供买方2人培训（培训费免费，交通和食宿费由买方自理），由专职工程师进行培训。

7、技术服务

7.1 提供终身技术服务和支持。

7.2 保修期内卖方免费提供保修零件。

8、质保及售后服务：

8.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期：03包：安装验收合格后2年；04包：安装验收合格后1年。

8.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接到买方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，36小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

8.3 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在8.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

8.4 质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

- 拟签订的合同文本

- （拟签订的合同文本）

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订日期：

甲方：江苏省特种设备安全监督检验研究院

乙方：

采购代理机构：

一、说明：

受甲方委托，采购代理机构于       年     月     日组织了江苏省特种设备安全监督检验研究院所需检测设备采购项目（项目编号：       ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，并依据       号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  | ￥ |  |  |

2.合同总价（大写）：人民币               。（含13%增值税）

（小写）：￥       元。

2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及乙方认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3. 交付使用时间：合同签订后4个月内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。

4. 收货人：江苏省特种设备安全监督检验研究院。

5. 交货地点：甲方指定地点。

6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）

7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8. 甲方付款方式及期限：

8.1合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50%；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，甲方收到乙方提供的合同总价10%的履约保函后向乙方支付合同总价的50%；在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函。

8.2履约保函

（1）履约保函金额：合同总价10%；

（2）履约保函的形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

（3）履约保函的退还：在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函；

（4）逾期退还履约保函的处理：甲方未按照规定退还履约保函的（因乙方自身原因导致无法及时退还的除外），由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理；

（5）不予退还履约保函的处理：对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的履约保函，甲方应当确认相关情形后按照财政非税收入管理等规定上缴甲方同级预算级次国库。

- 交付和验收

9.1乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。

9.2验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

9.3验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准，综合验收合格后，经甲方项目负责人确认填写项目验收报告。

10. 质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：03包：安装验收合格后2年；04包：安装验收合格后1年。

10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，36小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。

12.货物风险承担

12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。

12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。

12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。

13. 乙方的违约责任

13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。

13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的逾期违约金。

13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。

13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万的违约金按照合同总价款的5%计算）。

13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的直接损失和间接损失全部由乙方承担。

13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。

13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万的违约金按照合同总价款的5%计算）。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减合同总价款10%的尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。

13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。

14.甲方的违约责任

14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。

15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。

17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。

18. 合同的生效：本合同一式陆份，各份具有同等法律效力，自甲乙双方签字、盖章并加盖骑缝章之日起生效。

19. 未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》的规定调整。

20. 招标文件、成交通知书、乙方的投标文件及投标承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据招标文件、成交通知书、乙方的投标文件及投标承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

三、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

四、合同权利义务的转让

合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，同时乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。

五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵

乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。

六、争议解决条款

合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

七、廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。

八、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

九、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院 单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.投标人应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.投标人提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

## 评审索引表

| 评审项目 |  | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件一 投标函格式

投标函

致：江苏美达机电贸易有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其他说明：

投标人名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

- 附件二 开标一览表

开标一览表

项目名称：                        招标编号：

| 序号 | 包号 | 产品名称 | 所投品牌 | 数量 | 投标货币/投标价格 | 交货期 | 是否为进口产品（是/否） | 投标标的是否全部由小微企业提供（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价合计： （大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交。

2、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

3、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

4、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 附件三 分项报价表

分项报价表

项目名称：                  招标编号：                      包号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单项金额 | 总价金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于小微企业产品的金额： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应根据其所投产品情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、表中表格行数可自行添加。

- 附件四 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人如对包括交货期/工期、质保期、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。

2、“投标人的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

- 附件五 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | 重要参数证明文件响应的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在产品验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

- 附件六、拟参与本项目服务人员一览表

- 拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职 称 | 相关工 作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

- 附件七、投标人类似业绩情况表

- 投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 获奖情况 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

- 附件八 政府采购政策

- （一）《中小企业声明函》

【不属于小微企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 1行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元2，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责

人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1采购文件中明确的所属行业详见第一章项目基本情况。

2从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3供应商未严格按上述要求提供完整声明函的，价格将不做相应扣除。

4“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业(2011)300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。

- （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

- （三）属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （四）节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- （五）环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- （六）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 附件九 资格证明文件

- 1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 2、法人代表授权书（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书，但须提供法定代表人身份证复印件）

致江苏美达机电贸易有限公司：

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

- 3、制造商授权书（如需）

致：                 （采购代理机构）

我们             （制造商名称）是按    （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在           （制造商地址）。兹指派按     （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在      （贸易公司地址）的             （贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号竞争性磋商要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担响应文件中所规定的义务。

我方兹授予          （贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认            （贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月   日签署本文件，          （贸易公司名称）于   年   月   日接受此件，以此为证。

制造商名称         （盖章）

签字人姓名         （签名）

- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间十二个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前十二个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件，加盖公章。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写。

承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

- 无重大违法记录声明

江苏美达机电贸易有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中      （在下划线上如实填写 “有”或“没有”）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 7、依法缴纳税收的记录

提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的税收完税证明等相关证明材料复印件加盖公章（提供材料须体现所属时期，依法免税的应提供相应文件说明）。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 8、依法缴纳社会保障资金的记录

提供所属时期为距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（提供材料须体现所属时期，凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 9、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的截图。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 10、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件十 其他相关文件

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章

1、投标产品配置清单及技术说明

2、公开招标设备质保期内（外）的备品备件明细折扣表

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台/套) | 单价 (万元) | 折扣率% | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

4、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

5、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺

6、供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）