	项目名称：良湖路(晨风路一华城路)一期、良湖路(晨风路一良常路)、珠山路东延、通闸路等道路交安设施项目-二标段

	序号
	项目名称
	项目特征描述及工作内容
	计量单位
	数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	全费用单价
	合价
	备注

	一
	德远路（陇东路-中兴路）-交通设施
	
	
	
	826763.65 
	

	一)
	交通标志工程
	
	
	
	
	468603.50 
	

	1
	标杆
	单柱式杆件（不含行人信号灯），Q235钢，立杆（φ114*4.5，3900mm高），镀锌（立柱、筋板、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350g/m2）、涂塑，含预埋螺栓、钢筋砼基础、土方等全部工作内容。
	根
	17
	1069.34
	18178.78 
	

	2
	标杆
	双柱式杆件，Q235钢，立杆（φ159*10，3200mm高），镀锌（立柱、筋板、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350g/m2）、涂塑，含预埋螺栓、钢筋砼基础、土方等全部工作内容。
	套
	2
	12142.81
	24285.62 
	

	3
	标杆
	弯杆式杆件，Q235钢，立杆（φ159*5.5，5400mm高），弯杆（（φ76-133）*4.0，5000mm长），镀锌（立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350g/m2）、涂塑，含预埋螺栓、钢筋砼基础、土方等全部工作内容。
	套
	1
	6019.07
	6019.07 
	

	4
	标杆
	三F标志杆件，Q235钢，立杆（φ219*10，7800mm高），横杆（φ114*4.5，5000mm长），镀锌（立柱、筋板、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350g/m2）、涂塑，含预埋螺栓、钢筋砼基础、土方等全部工作内容。
	套
	4
	20284.90
	81139.60 
	

	5
	标杆
	框架式信号灯单悬臂钢质杆件（不含信号灯），Q235钢，立杆（□300*150*8，6800mm高），悬臂（□250*100*6，7300mm长），镀锌（立柱、筋板、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350g/m2）、涂塑，含预埋螺栓、钢筋砼基础、土方等全部工作内容。
	根
	6
	35550.81
	213304.86 
	

	6
	标杆
	单柱式杆件，Q235钢，立杆（φ114*4.5，5310mm高），镀锌（立柱、筋板、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350g/m2）、涂塑，含预埋螺栓、钢筋砼基础、土方等全部工作内容。
	套
	1
	1989.08
	1989.08 
	

	7
	标志板
	圆形标志牌，2024，T4状态的硬铝合金板（D=1200mm*2mm），含铝合金龙骨、紧固件等，采用IV类反光膜，边缘折边处理，背面进行喷塑处理、安装到位。
	块
	22
	781.03
	17182.66 
	

	8
	标志板
	矩形标志牌，2024，T4状态的硬铝合金板（3700mm*800mm*3mm），含铝合金龙骨、紧固件等，采用IV类反光膜，边缘折边处理，背面进行喷塑处理、安装到位。
	块
	1
	1860.77
	1860.77 
	

	9
	标志板
	矩形标志牌，2024，T4状态的硬铝合金板（3800mm*2300mm*3mm）挤压成型安装，含铝合金龙骨，采用IV类反光膜，边缘折边处理，背面进行喷塑处理。
	块
	6
	4589.40
	27536.40 
	

	10
	标志线
	标志线，标线采用热熔反光型标线涂料，表面撒布玻璃微珠，按实喷面积计量
	m2
	1010.28
	65
	65668.20 
	

	11
	警示柱
	石柱，φ200*600mm，采用花岗岩，黄色夜间反光漆，含混凝土基础等全部工作内容
	根
	22
	288.52
	6347.44 
	

	12
	警示柱
	钢质警示反光柱，φ114*5*1200mm，采用镀锌钢管，红白反光漆，含基础、钻孔等全部工作内容
	根
	22
	231.41
	5091.02 
	

	二)
	信号灯
	
	
	
	
	358160.15 
	

	13
	塑料管
	DE75*6.8高密度增强聚乙烯PE管（1支）地埋敷设，计算规则同计价表
	m
	200
	46.94
	9388.00 
	

	14
	水平导向钻进
	3*PE75*6.8管，牵引施工，含施工准备（设备进退场）、工作坑、导向钻孔、布管、回拖、泥浆置换、泥浆清运、场内运输、清理现场等本项目所有工作；按设计图示以长度计算
	m
	20
	318.97
	6379.40 
	

	15
	余方弃置
	牵引管泥浆装车、外运、弃置等先关费用，弃置点及泥浆处置由投标人自行考虑，符合环保要求，不另增费用
	m3
	2.5
	153.96
	384.90 
	

	16
	砌筑井
	600*600手控井，图示井深，Mu20砼砖M10水泥砂浆砌筑，防水砂浆内外粉面，井底100mm厚砂垫层+100mm厚碎石垫层均铺，钢纤维井框、盖（φ700C250）(GB26537-2011)，井内排水采用塑料管就近接入雨水井
	座
	12
	585.69
	7028.28 
	

	17
	接地极
	50*50*5热镀锌角钢接地棒（L=2500mm）、25mm2塑铜线引出，普通土，接地极制作、安装等
	根
	12
	212.26
	2547.12 
	

	18
	落地式控制箱
	（1）所投道路交通信号控制机，应是已取得检测依据为：《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）的C类信号机。（2）道路交通信号机控制软件符合国家标准 GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的要求。
1.1.1 性能要求（1）可实现不少于32 相位控制，不少于48 路灯控输出，可扩充至不少于96路灯控输出；不低于4 路行人按钮接入。（2）可接入不少于32路检测器设备，支持环型线圈、地磁、微波、视频等车辆检测器。支持行人过街按钮接入。具有与公交及特种车辆检测器连接的接口。支持USB接口设备接入。（3）可接入不少于4路三色倒计时显示器，并可扩充至不少于16 路，支持倒9秒显示。（4）支持至少48个时段配时设置（例如：节假日、星期）、支持不少于20种配时方案。（5）信号控制机配置1块主控板，最大可配置不少于2块检测板（可接32路检测器），最大可配置不少于6块输出控制板（每板6组输出）。（6）通信接口丰富，提供不少于一个EIA RS-232C（DB-9）一个10/100 Base-T Ethernet以太网接口（RJ-45）通信接口或二个EIA RS-232C（DB-9）接口。（7）具备车路协同设备互联接口，实时输出信号机相位状态变化信息、路口控制模式变化信息、设备故障信息，可实时获取车路协同采集到的车辆信息。数据内容包括：车辆类型、车辆身份（车牌）、位置、速度、行驶方向等，数据采集周期不大于1秒。
1.1.2 功能要求（1）支持多套策略参数功能：单点控制类：定周期、黄闪、关灯、黄闪过街、线控过街、行人过街、无电缆过街、周期过街、半感应；手动控制类：单点手动、应急疏导、全红、全黄；单点优化类：公交优先、单点优化、无电缆、自感应、可变车道、单点溢出、潮汐车道、感应跳相；系统平台控制类：系统线控、系统溢出、系统公交优先、警卫任务、路口指定相位、系统全息。（2）具备掉电数据保护功能:交通信号控制机可支持掉电后工作参数和时钟不丢失，且运行状态信息和故障信息保持不丢失。（3）多路口控制功能：信号控制机在满配条件下可支持不少于36组灯的控制输出，按通常一个路口4组信号灯的设置，可同时控制3个路口信号灯，且可分别独立运行不同的控制模式及方案；信号控制机也可将信号灯组的输出用于人行信号灯的控制。（4）检测数据上传功能：具备通过检测器方式采集交通数据并上传中心。（5）相位接管功能：当交通信号控制机的主控单元发生故障时，交通信号控制机可继续执行当前的工作方式，路口放行状态不受影响；主控单元发生故障的情况下，若遇灯组故障，立即转为黄闪控制方式；当主控单元故障排除后，自动恢复自主控制。（6）信号机与雷达视频检测器、微波交通流检测器通信时，可实现检测器主动上报实时目标数据、排队数据、区域状态、评价数据、溢出报警、动态排队数据，信号机收到信息后发送应答表格。（7）信号机与雷达视频检测器、微波交通流检测器等通讯时，可实现检测器主动上报实时目标数据、排队数据、区域状态、评价数据、溢出报警、动态排队数据，信号机收到信息后发送应答表格。其中5分钟流量统计数据的均方根误差不大于1，占有率统计数据的均方跟误差不大于0.5。（8）信号机与交通检测设备连接后，信号机可根据交通检测设备采集的实时数据进入全感应控制方式，实现相位请求、相位扩展，也可根据采集的实时数据进入协同感应控制方式，实现相位阶段请求、方案运行；系统支持自适应控制模式，可根据信号机的上传数据对交通信号进行调整。
	台
	3
	37063.97
	111191.91 
	

	19
	信号灯
	1、类型:Φ400机动车圆盘信号灯 , 2、信号灯规格、型号、组数:Φ400mm,红色灯、黄色灯、绿色灯单元符合GB14887-2011相关标准，采用大动率LED发光二极管制作，外壳材质铝质
	套
	13
	2786.91
	36229.83 
	

	20
	信号灯
	1、类型:Φ400机动车箭头信号灯 , 2、信号灯规格、型号、组数:Φ400mm,红色灯、黄色灯、绿色灯单元符合GB14887-2011相关标准，采用大动率LED发光二极管制作，外壳材质铝质
	套
	9
	2786.91
	25082.19 
	

	21
	信号灯
	1、类型:框架倒计时 , 2、信号灯规格、型号、组数:红色灯、黄色灯、绿色灯单元符合GB14887-2011相关标准，采用大动率LED发光二极管制作，外壳材质铝质
	套
	6
	2786.91
	16721.46 
	

	22
	信号灯
	1、类型:人行横道信号灯 , 2、信号灯规格、型号、组数:φ300mm，人形图案，红绿二灯盘
	套
	18
	1860.31
	33485.58 
	

	23
	信号灯
	1、类型:附着式人行灯 , 2、信号灯规格、型号、组数:φ300mm，人形图案，红绿二灯盘 , 3、附着于路灯
	套
	4
	2555.27
	10221.08 
	

	24
	拆除路面
	混凝土路面拆除，厚度综合考虑（含切割、锯缝），拆除物装车外运弃置（运距及弃场综合考虑，结算时不调整）。按实际拆除以面积计算
	m2
	9
	50.63
	455.67 
	

	25
	控制电缆
	1、名称:铜芯护套控制电缆 , 2、型号:KVV-4*1.5 , 3、敷设方式、部位:穿管敷设
	m
	3300
	19.03
	62799.00 
	

	26
	电力电缆
	1、名称:铜芯交联电力电缆 , 2、型号:YJV-3*10 , 3、敷设方式、部位:穿管敷设
	m
	600
	48.86
	29316.00 
	

	27
	挖沟槽土方
	1、土壤类别:三类土 , 2、人机配合挖三类土，人工槽底整平 , 3、按实际挖沟槽土方以体积计算
	m3
	35.2
	12.54
	441.41 
	

	28
	回填方
	1、沟槽土方回填，夯填。按回填方量以体积计算
	m3
	35.2
	23.46
	825.79 
	

	29
	场地混凝土
	1、混凝土强度等级:C30非泵送混凝土 , 2、厚度:15cm , 3、基底清理平整，含振捣、抹光、养生等，按实际浇筑混凝土面积计算
	m2
	9
	113.61
	1022.49 
	

	30
	接地装置调试
	独立接地装置系统调试
	组
	12
	386.67
	4640.04 
	

	二
	德远路-监控项目
	
	
	
	2315668.03 
	

	一)
	高清电子警察卡口
	
	
	
	
	2315668.03 
	

	1
	主控制器
	支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道；
支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据;支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像；支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；支持区间测速、区间限停和区间变道功能；支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选；支持多种字符叠加、图片合成模式；支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配；支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义；硬件规格网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000M以太网接口；具备2个光口（SFP）；硬盘接口：4个SATA接口音频接口：1个音频输入接口、1个音频输出接口；IO报警接口：2路报警输入接口、2路报警输出接口；指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯；其他接口：2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口；尺寸：355.0mm×265.0mm×118.5mm（长×宽×高）；可机架式安装；重量(不含硬盘）：≤5.5kg；运行功耗：≤50W；工作温度-30℃～65℃、工作湿度10%～90%，无风扇设计，适合多种场景下应用，满足交管部门的验收标准
	台
	3
	12161.62
	36484.86 
	

	2
	辅助控制器
	16路信号灯交流信号输入接口，可扩展22路4个RS485输出接口1路100M网口输出1个5VDC输出接口5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式16路交通灯状态指示，可扩展22路
检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施
实时输出交通灯信号状态一般规范工作温度：温度-30℃~70℃电源：AC220V±10%工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结功耗：＜5W
	台
	3
	3474.75
	10424.25 
	

	3
	交换机
	产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力
要求设备采用静音无风扇节能设计
支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web
产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，并且链路故障的收敛时间≤50ms
满足交管部门的验收标准
	套
	3
	9895.20
	29685.60 
	

	4
	模块（模块箱）
	60km千兆光模块;SFP 1. 25G/1. 0625G 60km千兆光模块
	对
	3
	1100.33
	3300.99 
	

	5
	落地式控制箱
	监控设备机箱;IP66防护等级，含有必要的空气升关(2p)、插座(机柜内用多孔插座，线长1.8米；10A/250V/2500W； 2孔*4+5孔*4)、接线端了、隔板、接地端了、安装附件等，规格：1300*600*400、304不 锈钢喷塑壁厚；通风、防雨、防尘、防盗，含钢筋笼碇基础，土方道板开挖、清运、道板恢复等所有工作内容;含机箱基础及底座
	台
	3
	4011.84
	12035.52 
	

	6
	900W环保电警摄像机
	900万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯等。 
1、传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率检查：未叠加字符分辨率4096*2160，叠加字符信息抓图分辦率4096*4328。支持3D降噪功能，能通过菜单设置功能开启/关闭。 
2、支持镜头接口：C快门方式：单快门;双快门;三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈;固定光圈;P-Iris自动光圈。 
3、支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光； 
4、支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。 
5、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； 
6、支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储，抓拍车型可配置。 
7、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 
8、支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 
9、支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 
10、支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解；支持会话连接超限，并报警提示功能； 
11、支持HTTP\RTSP\HTTPS\SSH端口修改功能；支持非法登录监测并报警输出；支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能； 
支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； 
12、支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；≥2个USB 3.0接口；≥1个GPS/北斗接口；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。 
13、供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
	台
	11
	15636.37
	172000.07 
	

	7
	900W环保人车卡口摄像机
	传感器类型：1.1英寸GS-CMOS；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；图像分辨率：4096×2336（不包含OSD黑边）；视频分辨率：4096×2336/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）；视频帧率：最大支持50fps，默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）；视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式：JPEG；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；镜头接口：C；光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈；外置灯接口：7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯、多合一灯、LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）；网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；USB接口：2个，USB 3.0接口；GPS接口：1个，GPS/北斗接口；存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储；RS-485接口：2个，可用于连接信号检器、红绿灯信号检测器、外接灯；RS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达；I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用；报警输入：4路，与I/O接口复用；报警输出：2路开关量信号，AO1为继电器，AO2为光耦；音频输入：1路（3.5mmJACK头）；音频输出：1路（3.5mmJACK头）；电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出；供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤21W（其中相机15W，下挂灯6W）；工作温度：–40℃～+65℃；工作湿度：10%～90%RH（无凝结）；产品尺寸：540.0mm×204.2mm×204.1mm（长×宽×高）；毛重：6.4kg；电源：标配；镜头：选配
	台
	11
	15636.37
	172000.07 
	

	8
	雷视一体
	检测器采用二维主动扫描式阵列雷达微波检测技术，微波信号沿发射方向以每秒20次的扫描频率可靠地检测路上每一车道的动态或静态目标；检测器采用“雷达+视频”一体化设计，支持视频采集编码功能, 500万像素(2560*1920)；检测器能进行大区域检测，沿来车方向正常检测区域可达200米，能同时检测可达6个车道；可同时跟踪检测多达128个目标；检测器跟踪检测每个目标的位置坐标（x,y）、速度（Vx, Vy）、目标类型，具有图形化操作软件，实时显示每个目标在检测区域内被跟踪情况以及目标即时位置、速度、车辆长度等实时信息；多功能的数据检测功能，可替代多组其他类型检测器，检测每车道多个断面的流量、平均速度、占有率、车头时距、车间距、排队长度等交通数据；检测器具有区间信息检测功能，包括区间车辆数、空间占有率、区间平均速度等信息；检测器可按信号机指令设置信号周期的起始与截止时间点，并输出信号周期内的交通参数统计数据；检测器支持雷达监测信息与视频信息叠加，包括目标类型、位置、速度等；检测精度：车流量精度≥95%，事件监测精度≥95%，距离检测精度0.2m，速度精度0.1km/h；数据统计周期：1～3600秒范围，可由用户自行设定；接口：RJ45；
检测器支持静态和动态排队长度检测功能，可通过上位机软件输出排队长度、队首队尾车辆位置、排队车辆数，可根据需求设置动态排队条件参数值。实际排队长度分别为10m、30m、60m时，排队长度检测相对误差为±5%；检测器采用前向检测方式，支持正装和侧装，可方便地利用既有杆件，安装高度6～8米；满足交管部门的验收标准
	台
	15
	32430.98
	486464.70 
	

	9
	边缘计算
	1、硬件指标：
处理器: 主频高达1GHz，1 MB L2缓存，32 KB指令和数据缓存，NEON SIMD媒体加速器；
内存 1G DDR3，存储空间：工业级4G Emmc；
功能接口：
1路TYPE-C调试；
1路USB-OTG；
1路千兆网口；
1个TF卡存储；
1个外部RTC实时时钟；
3路RS485；
4路隔离输入；
4路隔离输出。

2、主要功能：
周期级优化
信息采集模块通过正向雷达收集前几个周期路口的过车数量，通过算法计算得到下一个周期优化后的相位时长方案。过车数较多的相位，时间将会增加，反之，过车数较少的相位，时间将会减少。
相位级优化
进入周期级优化后，信息模块通过采集车道排队数量，实时调整当前相位时长。当车道数量较少则减少时长，反之，当车道数量较多则增加时长。
溢出优化
当某一方向出口车道排队过长（即溢出）时，将减少与其相关相位的放行时常。如南向出口道溢出，则与北向直行，东向左转及西向右转相关相位时常将减少。
异常降级
当雷达设备出现问题或路口网络故障，信号机将退出全息模式，执行指定工作方式。当雷达修复或重新上线后重新进入全息模式。
	台
	4
	34747.48
	138989.92 
	

	10
	数据转换单元
	实现检测器与信号机的连接及数据处理
	台
	3
	5096.30
	15288.90 
	

	11
	信号灯板卡
	网络控制板卡
	块
	3
	5096.30
	15288.90 
	

	12
	暖光LED频闪灯
	灯型：LED灯；光源：可见光（波长350nm～780nm）；色温：3500K； 
中心光照度：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）； 
触发方式：开关量； 
光斑覆盖范围：1车道； 
补光距离：16m～26m； 
频率：100Hz； 
灯珠数量：16颗；光通量：800lm； 
远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态； 
亮度调节：支持； 
供电方式：100VAC–240VAC；功耗：＜40W；
	台
	22
	2200.68
	48414.96 
	

	13
	一体化生态补光灯
	铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好采用24颗优质高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 带LED格栅，有效减少周边光污染 气体灯管采用优质高性能氙气灯管，质量可靠，寿命长 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便 一般规范工作温度：温度-30℃~70℃电源：220VAC±10%工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结重量：8KG 
	套
	22
	3822.23
	84089.06 
	

	14
	400万双目违停球机
	传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS；像素：全景：400万；细节：400万；最大分辨率：全景2688×1520细节2688×1520；最低照度：全景：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.6细节：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（柔光）；补光类型：全景：白光；细节：柔光；雨刷功能：雨刷；镜头焦距：全景8~32mm细节5.62mm~208mm；视场角：全景 水平：42° ~15°垂直：23°~8°对角：49° ~17°细节 水平：60.8°~2.8°垂直：35.9°~1.7°对角线：67.7°~3.3°；光学变倍：全景：4倍；细节：37倍；全景云台：支持；定时任务：预置点;巡航;线扫；定位功能：支持GPS；方位传感器：G-sensor；违法停车：抓拍距离半径：15~80m（全景联动模式）、150m（细节独立抓拍）支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测；抓拍张数2~6张可配，每张之间均可设置抓拍时间间隔；抓拍图片类型支持远景、中景、近景、车牌特写；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；支持联动全景联动细节抓拍，并进行多场景巡航；支持全景固定抓拍的同时细节独立抓拍违停，并独立进行多场景巡航。；卡口抓拍：覆盖范围：1~2车道，画面正下方15~70m范围全景相机支持以下多种行为检测抓拍：卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、禁货、欠速、主驾驶员不系安全带、交通拥堵支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车型、车标、车系、车速、遮阳板状态、人脸抠图、年检标志、纸巾盒、香水盒、吊坠、主驾驶抽烟、主驾驶打电话、不系安全带；
智能说明：组合模式：支持联动+独立运行。全景：支持违停、卡口同时检测，且违停可联动细节抓拍车牌，细节：违停抓拍（可单独巡航抓拍，被全景联动时，先执行全景联动）。联动模式：支持全景联动细节完成智能检测。全景支持卡口和违停同时检测，且违停检测联动细节抓拍车牌，全景细节组合进行巡航违停抓拍。；
透雾功能：光学透雾；
网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；
音频输入：1路；音频输出：1路；报警接口：2进1出；语音对讲：支持；报警输入：2路；报警输出：1路；
供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；
防护等级：IP67;TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护;符合GB/T 17626.5 4级标准；
全景摄像机水平角度：0°~360°，连续旋转，垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°，垂直角度：-10°~180°。
内置2个算力共为10T的GPU芯片。支持违法停车、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、机动车占用非机动车道、黄牌占道、违法变道、超速、欠速、道路拥堵等事件检测。多场景分别配置不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用
	台
	6
	16215.48
	97292.88 
	

	15
	400万全景球机
	传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS；像素：全景：400万；细节：400万；最大分辨率：全景：3840×1080细节：2560×1440；最低照度：全景：（单目镜头）彩色：0.001Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.00Lux（红外灯开启）细节：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）；补光类型：全景：白光；细节：红外+白光；镜头焦距：全景：2.8mm细节：4.8mm~154mm；
镜头光圈：全景：F1.0细节：F1.6-4.0；视场角：全景：水平：180°±5°垂直：51°细节：水平：55.8°~2.4°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°；光学变倍：全景：NA；细节：32倍；定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫；可视域功能：支持；智能分类：易智能；周界防范：支持9种规则，人车分类和跟踪2种功能支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持单球跟踪；人脸检测：支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；智能说明：全景：NA，细节：人脸检测、周界防范（可自行联动跟踪）。；
光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低；声警戒：共计22条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；声音：高/中/低；持续时间可设置：5-30秒；110dB；透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾；网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：1路（LINE IN；裸线）；音频输出：1路（LINE OUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）；语音对讲：支持；报警输入：2路；报警输出：1路；供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；防护等级：IP66；球机尺寸：SDT-7C；接口类型：RJ45接口;供电
	台
	6
	7528.62
	45171.72 
	

	16
	设备支架
	名称:摄像机支架、抱箍、膨胀螺丝等
	套
	13
	305.20
	3967.60 
	

	17
	设备支架
	枪机支架及附件
	套
	22
	196.90
	4331.80 
	

	18
	设备支架
	补光灯支架及附件、抱箍、膨胀螺丝等
	套
	44
	150.57
	6625.08 
	

	19
	交换机
	1光4电千兆工业交换机;支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G, IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70°C。
	套
	44
	949.76
	41789.44 
	

	20
	模块（模块箱）
	20km千兆光模块;SFP 1. 25G/1. 0625G 20km千兆光模块
	对
	22
	1100.33
	24207.26 
	

	21
	杆上控制箱
	1、名称:配电箱、控制箱、插座箱 , 2、型号:抱杆机箱 , 3、通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：400*500*200,不锈钢喷塑壁厚1.0、含插座。
	台
	25
	694.95
	17373.75 
	

	22
	电气元器件
	含电源开关、避雷板、开关等
	套
	25
	486.47
	12161.75 
	

	23
	光纤连接
	光纤熔接，含光缆终端盒、尾纤等
	处
	3
	1969.02
	5907.06 
	

	24
	网络避雷器
	标称工作电压:5V;最大持续工作电压:6V;标称放电电流（8/20）:1.2KA；响应时间:≤1ns;数据频宽:100MHz;插入损耗:小鱼等0.3dB
	台
	25
	586.30
	14657.50 
	

	25
	标杆
	L形跨度6米杆件，高度6.5米，杆件表面需镀锌处理及喷塑
	根
	1
	8571.04
	8571.04 
	

	26
	标杆
	L形跨度8米杆件，高度6.5米，杆件表面需镀锌处理及喷塑
	根
	8
	12740.74
	101925.92 
	

	27
	标杆
	L形跨度13米杆件，高度6.5米，杆件表面需镀锌处理及喷塑
	根
	2
	17373.74
	34747.48 
	

	28
	混凝土基础
	标杆基础，钢筋混凝土，强度C25，含土方开挖、清运等
	m3
	22
	1148.57
	25268.54 
	

	29
	接地极
	1、名称:接地桩 , 2、φ20，镀锌，长1500mm，含接地线
	根
	13
	372.06
	4836.78 
	

	30
	其他附件安装
	其他安装附件;含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等
	套
	25
	208.48
	5212.00 
	

	31
	配线
	1、名称:铜芯塑料护套软线 , 2、配线形式:穿管敷设 , 3、型号:RVV-3*2.5
	m
	100
	13.56
	1356.00 
	

	32
	配线
	1、名称:铜芯塑料护套软线 , 2、配线形式:穿管敷设 , 3、型号:RVV-3*1.5
	m
	1500
	11.06
	16590.00 
	

	33
	配线
	1、名称:铜芯塑料护套软线 , 2、配线形式:穿管敷设 , 3、型号:RVV-3*1.0
	m
	200
	9.32
	1864.00 
	

	34
	双绞线缆
	1、名称:六类网线 , 2、规格:UTP6 , 3、敷设方式:管内敷设
	m
	200
	5.38
	1076.00 
	

	35
	光缆
	1、名称:单模光缆 , 2、规格:4芯 , 3、敷设方式:管内敷设
	m
	1500
	6.39
	9585.00 
	

	36
	配线
	1、名称:铜芯塑料护套软线 , 2、配线形式:穿管敷设 , 3、型号:RVVSP-4*1.0
	m
	50
	11.92
	596.00 
	

	37
	配线
	1、名称:铜芯塑料护套软线 , 2、配线形式:穿管敷设 , 3、型号:RVV-2*0.5
	m
	500
	4.39
	2195.00 
	

	38
	塑料管
	DE75*6.8高密度增强聚乙烯PE管（1支）地埋敷设 ，计算规则同计价表
	m
	200
	46.94
	9388.00 
	

	39
	拆除路面
	混凝土路面拆除，厚度综合考虑（含切割、锯缝），拆除物装车外运弃置（运距及弃场综合考虑，结算时不调整）。按实际拆除以面积计算
	m2
	30
	50.63
	1518.90 
	

	40
	挖沟槽土方
	1、土壤类别:三类土 , 2、人机配合挖三类土，人工槽底整平 , 3、按实际挖沟槽土方以体积计算
	m3
	42
	12.54
	526.68 
	

	41
	回填方
	1、沟槽土方回填，夯填。按回填方量以体积计算
	m3
	42
	23.46
	985.32 
	

	42
	场地混凝土
	1、混凝土强度等级:C30非泵送混凝土 , 2、厚度:15cm , 3、基底清理平整，含振捣、抹光、养生等，按实际浇筑混凝土面积计算
	m2
	30
	113.61
	3408.30 
	

	43
	通讯租赁
	3年传输费（条）
	条
	3
	5443.78
	16331.34 
	

	44
	通讯租赁
	3年传输费（点）
	点
	3
	1621.55
	4864.65 
	

	45
	砌筑井
	500*500手控井，含井盖，井盖需有“公安监控”字样 
	座
	15
	588.20
	8823.00 
	

	46
	标志牌
	交通违法监控告知牌;具体尺寸样式以交警要求为准
	个
	38
	694.95
	26408.10 
	

	47
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	6
	1737.37
	10424.22 
	

	48
	云数据库
	外形规格：2U *2；云数据库包含A节点和B节点各一台；A节点：2U独立机架服务器；B节点：2U独立机架服务器；
处理器均采用≥2颗 国产化CPU，核数≥16核，线程≥32T，主频≥2.5GHz；
内存均≥128G DDR4；内存槽位数≥16个，最大单根支持：64GB，最大支持内存1024GB，支持RDIMM内存，支持ECC
硬盘均配置≥3块480G 2.5吋 SATA 固态硬盘，≥2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘。最大支持≥8块3.5吋/2.5吋SSD/SAS/SATA硬盘
数据接入支持实时流数据提供安全，可靠，可弹性扩展的数据接入能力，支持从kafka、RabbitMQ等主流中间件数据源以消息流方式接
	套
	1
	521212.12
	521212.12 
	

	三
	通闸路-交通设施
	
	
	
	162754.22 
	

	一)
	交通标志工程
	
	
	
	
	162754.22 
	

	1
	塑料管
	DE75*6.8高密度增强聚乙烯PE管（1支）地埋敷设，计算规则同计价表
	m
	922
	46.94
	43278.68 
	

	2
	砌筑井
	600*600手控井，图示井深，Mu20砼砖M10水泥砂浆砌筑，防水砂浆内外粉面，井底100mm厚砂垫层+100mm厚碎石垫层均铺，钢纤维井框、盖（φ700C250）(GB26537-2011)，井内排水采用塑料管就近接入雨水井
	座
	8
	585.69
	4685.52 
	

	3
	接地极
	50*50*5热镀锌角钢接地棒（L=2500mm）、25mm2塑铜线引出，普通土，接地极制作、安装等
	根
	8
	212.26
	1698.08 
	

	4
	标杆
	单柱式杆件，Q235钢，立杆（φ114*4.5，3570mm高），镀锌（立柱、筋板、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350g/m2）、涂塑，含预埋螺栓、钢筋砼基础、土方等全部工作内容。
	套
	4
	1560.72
	6242.88 
	

	5
	标杆
	单柱式杆件，Q235钢，立杆（φ114*4.5，5310mm高），镀锌（立柱、筋板、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350g/m2）、涂塑，含预埋螺栓、钢筋砼基础、土方等全部工作内容。
	套
	3
	1989.08
	5967.24 
	

	6
	标杆
	弯杆式杆件，Q235钢，立杆（φ159*5.5，5400mm高），弯杆（（φ76-133）*4.0，5000mm长），镀锌（立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350g/m2）、涂塑，含预埋螺栓、钢筋砼基础、土方等全部工作内容。
	套
	6
	6019.07
	36114.42 
	

	7
	标志板
	圆形标志牌，2024，T4状态的硬铝合金板（D=800mm*2mm），含铝合金龙骨、紧固件等，采用IV类反光膜，边缘折边处理，背面进行喷塑处理、安装到位。
	块
	3
	415.84
	1247.52 
	

	8
	标志板
	圆形标志牌，2024，T4状态的硬铝合金板（D=1200mm*2mm），含铝合金龙骨、紧固件等，采用IV类反光膜，边缘折边处理，背面进行喷塑处理、安装到位。
	块
	8
	781.03
	6248.24 
	

	9
	标志板
	矩形标志牌，2024，T4状态的硬铝合金板（600mm*600mm*2mm），含铝合金龙骨、紧固件等，采用IV类反光膜，边缘折边处理，背面进行喷塑处理、安装到位。
	块
	4
	351.14
	1404.56 
	

	10
	标志板
	矩形标志牌，2024，T4状态的硬铝合金板（2000mm*1200mm*3mm），含铝合金龙骨、紧固件等，采用IV类反光膜，边缘折边处理，背面进行喷塑处理、安装到位。
	块
	2
	1666.68
	3333.36 
	

	11
	标志板
	八角形标志牌，2024，T4状态的硬铝合金板（D=800mm*2mm），含铝合金龙骨、紧固件等，采用IV类反光膜，边缘折边处理，背面进行喷塑处理、安装到位。
	块
	2
	415.84
	831.68 
	

	12
	标志线
	标志线，标线采用热熔反光型标线涂料，表面撒布玻璃微珠，按实喷面积计量
	m2
	588.38
	65
	38244.70 
	

	13
	隔离护栏
	A波形梁护栏制作安装（并贴黄黑反光膜），波形梁板（2320×350×75×4），支撑架（70×400×4.5），立柱PSP（φ140×4.5×2000）+柱帽（φ150×2）及螺栓等配件
	m
	30
	309.93
	9297.90 
	

	14
	警示柱
	石柱，φ200*600mm，采用花岗岩，黄色夜间反光漆，含混凝土基础等全部工作内容
	根
	8
	288.52
	2308.16 
	

	15
	警示柱
	钢质警示反光柱，φ114*5*1200mm，采用镀锌钢管，红白反光漆，含基础、钻孔等全部工作内容
	根
	8
	231.41
	1851.28 
	

	四
	通闸路-监控项目
	
	
	
	202162.26 
	

	一)
	监控工程
	
	
	
	
	202162.26 
	

	1
	400万双目违停球机
	传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS；像素：全景：400万；细节：400万；最大分辨率：全景2688×1520细节2688×1520；最低照度：全景：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.6细节：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（柔光）；补光类型：全景：白光；细节：柔光；雨刷功能：雨刷；镜头焦距：全景8~32mm细节5.62mm~208mm；视场角：全景 水平：42° ~15°垂直：23°~8°对角：49° ~17°细节 水平：60.8°~2.8°垂直：35.9°~1.7°对角线：67.7°~3.3°；光学变倍：全景：4倍；细节：37倍；全景云台：支持；定时任务：预置点;巡航;线扫；定位功能：支持GPS；方位传感器：G-sensor；违法停车：抓拍距离半径：15~80m（全景联动模式）、150m（细节独立抓拍）支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测；抓拍张数2~6张可配，每张之间均可设置抓拍时间间隔；抓拍图片类型支持远景、中景、近景、车牌特写；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；支持联动全景联动细节抓拍，并进行多场景巡航；支持全景固定抓拍的同时细节独立抓拍违停，并独立进行多场景巡航。；卡口抓拍：覆盖范围：1~2车道，画面正下方15~70m范围全景相机支持以下多种行为检测抓拍：卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、禁货、欠速、主驾驶员不系安全带、交通拥堵支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车型、车标、车系、车速、遮阳板状态、人脸抠图、年检标志、纸巾盒、香水盒、吊坠、主驾驶抽烟、主驾驶打电话、不系安全带；
智能说明：组合模式：支持联动+独立运行。全景：支持违停、卡口同时检测，且违停可联动细节抓拍车牌，细节：违停抓拍（可单独巡航抓拍，被全景联动时，先执行全景联动）。联动模式：支持全景联动细节完成智能检测。全景支持卡口和违停同时检测，且违停检测联动细节抓拍车牌，全景细节组合进行巡航违停抓拍。；
透雾功能：光学透雾；
网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；
音频输入：1路；音频输出：1路；报警接口：2进1出；语音对讲：支持；报警输入：2路；报警输出：1路；
供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；
防护等级：IP67;TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护;符合GB/T 17626.5 4级标准；
全景摄像机水平角度：0°~360°，连续旋转，垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°，垂直角度：-10°~180°。
内置2个算力共为10T的GPU芯片。支持违法停车、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、机动车占用非机动车道、黄牌占道、违法变道、超速、欠速、道路拥堵等事件检测。多场景分别配置不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用
	台
	3
	16215.48
	48646.44 
	

	2
	设备支架
	名称:摄像机支架、抱箍、膨胀螺丝等
	套
	3
	305.20
	915.60 
	

	3
	杆上控制箱
	1、名称:配电箱、控制箱、插座箱 , 2、型号:抱杆机箱 , 3、通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：400*500*200,不锈钢喷塑壁厚1.0、含插座。
	台
	3
	694.95
	2084.85 
	

	4
	网络避雷器
	标称工作电压:5V;最大持续工作电压:6V;标称放电电流（8/20）:1.2KA；响应时间:≤1ns;数据频宽:100MHz;插入损耗:小鱼等0.3dB
	台
	3
	586.30
	1758.90 
	

	5
	其他附件安装
	包括3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、抱箍、压线端子、焊锡丝、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、杆件铭牌、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样、二维码粘贴等等
	套
	3
	208.48
	625.44 
	

	6
	接地极
	1、名称:接地桩 , 2、φ20，镀锌，长1500mm，含接地线
	根
	3
	372.06
	1116.18 
	

	7
	配线
	1、名称:铜芯塑料护套软线 , 2、配线形式:穿管敷设 , 3、型号:RVV-3*4
	m
	680
	25.02
	17013.60 
	

	8
	配线
	1、名称:铜芯塑料护套软线 , 2、配线形式:穿管敷设 , 3、型号:RVV-3*1.5
	m
	120
	11.06
	1327.20 
	

	9
	配线
	1、名称:铜芯塑料护套软线 , 2、配线形式:穿管敷设 , 3、型号:RVV-3*1.0
	m
	160
	9.32
	1491.20 
	

	10
	双绞线缆
	1、名称:六类网线 , 2、规格:UTP6 , 3、敷设方式:管内敷设
	m
	100
	5.38
	538.00 
	

	11
	标杆
	L形跨度6米杆件，高度6.5米，杆件表面需镀锌处理及喷塑
	根
	2
	8571.04
	17142.08 
	

	12
	混凝土基础
	标杆基础，钢筋混凝土，强度C25，含土方开挖、清运等
	m3
	3
	1148.57
	3445.71 
	

	13
	拆除路面
	混凝土路面拆除，厚度综合考虑（含切割、锯缝），拆除物装车外运弃置（运距及弃场综合考虑，结算时不调整）。按实际拆除以面积计算
	m2
	100
	50.63
	5063.00 
	

	14
	挖沟槽土方
	1、土壤类别:三类土 , 2、人机配合挖三类土，人工槽底整平 , 3、按实际挖沟槽土方以体积计算
	m3
	350
	12.54
	4389.00 
	

	15
	回填方
	1、沟槽土方回填，夯填。按回填方量以体积计算
	m3
	350
	23.46
	8211.00 
	

	16
	场地混凝土
	1、混凝土强度等级:C30非泵送混凝土 , 2、厚度:15cm , 3、基底清理平整，含振捣、抹光、养生等，按实际浇筑混凝土面积计算
	m2
	100
	113.61
	11361.00 
	

	17
	通讯租赁
	3年传输费（点）
	点
	3
	1621.55
	4864.65 
	

	18
	塑料管
	DE75*6.8高密度增强聚乙烯PE管（1支）地埋敷设 ，计算规则同计价表
	m
	1300
	46.94
	61022.00 
	

	19
	标志牌
	交通违法监控告知牌;具体尺寸样式以交警要求为准
	个
	6
	694.95
	4169.70 
	

	20
	砌筑井
	500*500手控井，含井盖，井盖需有“公安监控”字样 
	座
	3
	588.20
	1764.60 
	

	21
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	3
	1737.37
	5212.11 
	

	
	合计
	
	
	
	
	3507348.16 
	

	说明:

	1、全费用单价包含人工、材料、机械、管理费、利润、相关措施费、规费、税金（13%）、设计、风险等全部费用。

	2、清单中项目材质、颜色、款式、做法需符合甲方要求，安装位置根据甲方要求设置，投标报价不因任何因素调整。


