招　标　文　件

项目名称：南京鼓楼医院徐庄院区会议系统

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0416

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年12月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………12

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………43

- 投标文件格式………………………………46

# 第一章  投标邀请

受南京鼓楼医院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京鼓楼医院徐庄院区会议系统（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0416

2.项目名称：南京鼓楼医院徐庄院区会议系统

3.预算金额：160万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为140万元。

5.采购需求（简介）：为满足南京鼓楼医院徐庄院区37号楼学术交流、业务研讨及日常办公需求，拟对楼内的会议空间（含报告厅、多功能厅及会议室）进行专业会议系统建设；通过部署音视频、显示、发言及控制等系统，既能针对性匹配各空间大型讲座、中小型研讨、日常沟通等多样化场景需求，解决传统会议痛点以提升沟通效率与质量，也能适配医院数字化转型下科研教学、跨科室协作及对外合作的现代化发展需要，打造功能完善的现代化会议场所。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月19日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京鼓楼医院

地  址：南京市中山路321号

联系人：张老师

联系电话：025-83105006

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：郭先生

联系电话：025-68505815

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式：南京市玄武区双龙巷5号4楼410（南京鼓楼医院医用物资采购中心）张老师 025-83105006。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。（如无需缴纳履约保证金，此条删除）

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且乙方人员进场开始实施后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为满足南京鼓楼医院徐庄院区37号楼学术交流、业务研讨及日常办公需求，拟对楼内的会议空间（含报告厅、多功能厅及会议室）进行专业会议系统建设；通过部署音视频、显示、发言及控制等系统，既能针对性匹配各空间大型讲座、中小型研讨、日常沟通等多样化场景需求，解决传统会议痛点以提升沟通效率与质量，也能适配医院数字化转型下科研教学、跨科室协作及对外合作的现代化发展需要，打造功能完善的现代化会议场所。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸液晶显示器 | 2 | 台 | 4120 |  | 工业 | 货物 | 是 | 报告厅（286㎡） |
| 2 | 55寸屏吊装支架 | 2 | 个 | 470 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 3 | LED显示屏 | 26.112 | 平方米 | 15830 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 4 | LED控制器 | 2 | 台 | 17960 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 5 | 集中式拼控器 | 1 | 套 | 20000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 6 | 控制电脑1 | 2 | 台 | 9150 |  | 工业 | 货物 | 是 |  |
| 7 | 无线投屏套装 | 1 | 套 | 3740 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 8 | 多屏控制软件 | 1 | 套 |  |  | 应用软件 | 货物 |  |  |
| 9 | 安装结构 | 26.112 | 平方米 | 3600 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 10 | 配电柜 | 1 | 台 | 4670 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 11 | 备品备件 | 1 | 套 | 20520 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 12 | 线阵列音箱 | 8 | 只 | 6020 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 13 | 12寸低音线阵音箱 | 2 | 只 | 7780 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 14 | 线阵田字支架配件 | 2 | 套 | 1770 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 15 | 辅助音箱 | 2 | 只 | 2060 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 16 | 返听音箱 | 2 | 只 | 1910 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 17 | 线阵功放 | 4 | 台 | 3170 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 18 | 线阵超低功放 | 1 | 台 | 4460 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 19 | 辅助功放 | 1 | 台 | 2720 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 20 | 返听功放 | 1 | 台 | 2720 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 21 | 数字调音台 | 1 | 台 | 15040 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 22 | 多媒体数字矩阵器 | 1 | 台 | 15910 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 23 | 全自动数字反馈抑制器1 | 1 | 台 | 1530 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 24 | 一拖二无线话筒（手持） | 1 | 套 | 1950 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 25 | 天线放大器 | 1 | 套 | 3600 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 26 | 数控电源时序器 | 1 | 台 | 3440 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 27 | 数字会议系统主机1 | 1 | 台 | 4150 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 28 | 数字会议系统主席单元1 | 1 | 台 | 2440 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 29 | 数字会议系统代表单元1 | 6 | 台 | 3080 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 30 | 分体式视频会议终端1 | 1 | 台 | 25650 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 31 | 高清会议摄像机1 | 3 | 台 | 10060 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 32 | 中控主机1 | 1 | 台 | 24370 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 33 | 中控平板1 | 1 | 台 | 2670 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 34 | 交换机 | 1 | 台 | 1150 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 35 | 场控视频 | 2 | 台 | 980 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 36 | NVR | 1 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 37 | 控制电脑2 | 1 | 台 | 9150 |  | 工业 | 货物 | 是 | 多功能厅（111㎡） |
| 38 | 无线投屏套装 | 1 | 套 | 2480 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 39 | 线性声柱1 | 2 | 只 | 3320 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 40 | 专业吸顶音箱1 | 4 | 只 | 430 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 41 | 专业功放1 | 3 | 台 | 2720 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 42 | 编组调音台1 | 1 | 台 | 5650 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 43 | 多媒体数字矩阵器1 | 1 | 台 | 5650 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 44 | 全自动数字反馈抑制器2 | 1 | 台 | 1530 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 45 | 一拖二无线话筒（手持） | 1 | 套 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 46 | 数控电源时序器 | 1 | 台 | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 47 | 数字会议系统主机2 | 1 | 台 | 4150 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 48 | 数字会议系统主席单元2 | 1 | 台 | 2440 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 49 | 数字会议系统代表单元2 | 6 | 台 | 3080 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 50 | 分体式视频会议终端2 | 1 | 台 | 25650 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 51 | 高清会议摄像机2 | 2 | 台 | 10060 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 52 | 中控主机2 | 1 | 台 | 24370 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 53 | 中控平板2 | 1 | 台 | 2670 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 54 | 86寸液晶显示器1 | 1 | 台 | 21620 |  | 工业 | 货物 | 是 |  |
| 55 | OPS电脑1 | 1 | 台 | 4280 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 56 | 无线投屏器1 | 1 | 套 | 980 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 57 | 控制电脑3 | 1 | 台 | 9150 |  | 工业 | 货物 | 是 | 会议室1（60㎡） |
| 58 | 无线投屏套装 | 1 | 套 | 3740 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 59 | 线性声柱2 | 2 | 只 | 3320 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 60 | 专业吸顶音箱2 | 2 | 只 | 430 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 61 | 专业功放2 | 2 | 台 | 2720 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 62 | 编组调音台2 | 1 | 台 | 5650 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 63 | 多媒体数字矩阵器2 | 1 | 台 | 5650 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 64 | 全自动数字反馈抑制器3 | 1 | 台 | 1530 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 65 | 数控电源时序器 | 1 | 台 | 1630 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 66 | 数字会议系统主机3 | 1 | 台 | 4150 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 67 | 数字会议系统主席单元3 | 1 | 台 | 2440 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 68 | 数字会议系统代表单元3 | 23 | 台 | 3080 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 69 | 高清会议摄像机3 | 1 | 台 | 10060 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 70 | 中控主机3 | 1 | 台 | 24370 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 71 | 中控平板3 | 1 | 台 | 2670 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 72 | 86寸液晶显示器2 | 3 | 台 | 21620 |  | 工业 | 货物 | 是 | 会议室2（55㎡）、会议室3、4（42㎡） |
| 73 | OPS电脑2 | 3 | 台 | 4280 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 74 | 无线投屏器2 | 3 | 套 | 980 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 75 | 全向麦克风 | 3 | 台 | 1340 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 76 | 32U机柜 | 2 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 77 | 42U机柜 | 2 | 套 | 7000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 78 | 系统集成和辅材 | 1 | 项 | 50000 |  | 工业 | 货物 |  |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55寸液晶显示器 | 1、显示尺寸：≥55 inch 2、屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4mm (V) 3、★物理分辨率：3840 ×2160（签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） 4、背光源类型：D-LED 5、亮度：≥300 cd/m² 6、可视角：178° (H) / 178° (V) 7、连续使用时间：7 × 24 H 8、音视频输入接口：HDMI2.0 ≥ 3 9、音视频输出接口：音频输出口≥ 1 10、数据传输接口：USB2.0 ≥ 1(支持U盘播放和程序在线升级) 11、控制接口：RS232-IN ≥ 1，RS232-OUT≥ 1 12、电源：220-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max |
| 2 | 55寸屏吊装支架 | 定制 |
| 3 | LED显示屏 | 1、★LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡（签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） 2、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤450W/㎡ ，平均功耗≤150W/㎡ 3、支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 4、▲支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 5、支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 6、视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 7、依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 8、依据“ SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。（签订合同时提供该测评符合评价优（5分）的检测报告） 9、依据“ SJ/T11590-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗，绿草地各种图案无偏色。（签订合同时提供该测评符合评价优（5分）的检测报告） 10、依据“ SJ/T11590-2016”标准从正面及侧面分别观察亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。（签订合同时提供该测评符合评价优（5分）的检测报告） 11、▲LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006标准的测试能力。（签订合同时提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项） 12、在同一局域网段/级联模式下，支持通过LED客户端发现该网络下的所有在线设备，并能展示设备ip、端口、网关、型号、序列号、软件版本号等信息、 |
| 4 | LED控制器 | 1、输入接口：≥1个HDMI2.0接口、≥1个DP1.2接口、≥1个DVI接口、≥1个USB2.0接口、≥1个DEBUG接口、≥2个控制网口、≥2个RS485接口、≥1个IR IN接口 输出接口：≥1个Audio OUT接口，≥1个HDMI 2.0(Loop) 接口，≥20个带载网口，≥1个开关按键、≥3个功能按键。 2、▲具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 3、★单网口带载支持不少于65W像素，设备总带载支持不少于1300W像素. （签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） 4、支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 5、支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 6、支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。 7、支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。 8、支持射频遥控器和红外两种遥控器。射频遥控器最远距离10m，可穿过建筑物墙壁进行遥控。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 9、支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。 10、支持信源接入状态显示，可通过设备上的source按键、客户端、遥控器的快捷键或菜单键、设备自带Web浏览器进行信源切换。 11、支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行多台设备同时远程重启操作，响应正常。 |
| 5 | 集中式拼控器 | 1、主控板槽位数：≥2 2、业务板槽位数：≥11 3、配置主控板数量：≥1 4、整机拼接能力：≥40路 5、电源槽位数：≥2 6、配置电源数量：≥1 7、风扇：≥4个 8、网口：≥1个，RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 9、★包含不少于4路4KHDMI输出口，4路4KHDMI输入口（签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） 10、支持通过抓屏软件，将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行8画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 11、▲支持对16路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率为15360×8640的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms（签订合同时提供公安部检测报告证明或提供封面具有CMA盖章的检测报告证明） 12、不同输出端口可同时输出不同分辨率的视频图像，可适配不同分辨率的LED屏（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） |
| 6 | 控制电脑1 | 1、处理器： 不低于12核/20线程/2.1 GHz 2、内存：≥16GB，3200速率，DDR4，最大支持64GB内存； 3、SSD硬盘：≥ 256 G SSD 4、HDD硬盘：≥1 T HDD，硬盘转速5400转 5、显卡：不低于RX550，显存容量4 GB，视频接口≥1个HDMI，≥1个DP 6、电源：350 W 7、键鼠：含USB有线键鼠 8、显示器：不低于23.8英寸，分辨率1920 × 1080，刷新率Typ. 60 Hz , Max. 100 Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口 9、USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个HDMI+1个DP接口，主板板载接口；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机 10、网络接口：≥1个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒 11、★操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装（签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） 12、视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） 13、转码能力：系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF。（签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） |
| 7 | 无线投屏套装1 | 1、配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 2、接口：USB接口 3、支持系统：常规操作系统 4、分辨率：1080P 5、帧率：30fps 6、传输延迟：< 200 ms 7、触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac）； 8、WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 9、无线速率：> 400 Mbps 10、主控：≥4核 ，≥1.8 Ghz 11、DDR：≥2G DDR3 ，存储空间：≥8G 12、操作系统：主流系统 13、机身接口：HDMI≥1，USB≥2，耳机接口≥1，TF 扩展≥1，RJ45≥1 |
| 8 | 多屏控制软件 | 1、★系统兼容多种操作系统，可支持Windows、Android、IOS多种操作系统。（签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） 2、支持配置系统设备接入协议，允许Onvif、ISUP等协议的接入。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 3、支持业务数据的长期存储，包括业务数据、服务日志、接收事件记录等，最长支持设置保存3年。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件 4、支持设置用户登录的安全策略，包括登录失败超次锁定IP地址、设置最低密码强度、设置密码有效期、自动锁定控制客户端时长、双重认证等配置策略。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 5、支持多用户登录，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示，最大用户3000个。 6、支持创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限（包括区域显示、资源访问、资源、配置及操作权限），支持按角色分组。 7、支持多种设备类型统一接入管理，包括解码器、拼控器、综合平台、LED控制器、编码设备、流媒体服务器；可通过客户端软件，搜索局域网内在线设备。 8、支持统一设备时区、时间手动校时，可设置与所在服务器时间同步；支持配置NTP校时，可自动探测本地NTP。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 9、统一展示音视频通道资源，包括本地输入源、视频输出、音频输入、音频输出，支持用户自定义名称。 10、支持管理LCD/LED类型电视墙，最大支持32个电视墙的管理，单个电视墙最大规格16×20。 |
| 9 | 安装结构 | 定制支架 |
| 10 | 配电柜 | 1、配电柜额定功率≥30KW，具备3个单相回路。 2、可通过RS485接口读取配电柜内部温度。 3、检测到烟雾后可自动断电。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 4、超过温度阈值后可自动断电。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 5、输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电。 6、支持手动一键启动、停止；支持单路启动停止；支持分时段控制；支持电脑远程控制。 7、支持记录运行状态、异常报警（高温、烟雾）等。 8、网络接口：支持MODBUS-TCP协议；串口通讯端口：支持RS485、MODBUS-RTU协议。 9、支持设备分级上电，避免瞬间电流过大。 10、电源管理系统拥有热成像人体传感检测功能，可检测站姿、坐姿、蹲姿三种人员姿态。热成像检测通道不受光线影响，满足全天 24 小时检测需求。 11、可实现检测到人员后1秒内自动上电，检测到人员离开后自动断电功能，从而实现节约能源的效果，并且自动延迟断电的时间可配置，延迟时长由0分钟至99分钟任意配置 |
| 11 | 备品备件 | 4块与LED屏体一致的备品模组 |
| 12 | 线阵列音箱 | 1、额定功率≥400W 2、阻抗≤4Ω 3、灵敏度≥98dB/W/M 4、连续声压级≥124dB 5、最大声压级≥130dB 6、频响范围等同或优于85Hz~19kHz（-10dB） 7、水平覆盖角≥100°，垂直覆盖角≥10° 8、喇叭单元≥75mm音圈170mm磁高音×1、≥10寸65mm音圈156mm磁低音单元×2 9、分频模式：内置分频 10、结构设计箱体采用前倒相式对称型结构设计，体积小巧精致，全新的箱体声学设计，优化单元间的耦合特性，提高系统的效率和可靠性 11、精确设计的分频器可优化功率响应及人声部分中频表现力 12、具有均匀且平滑的轴向和偏轴向响应，拥有极高的转换效率、瞬态以及解析力 13、音箱制造商应具有专业的实验室检测，具备扬声器相关性能 GB/T 12060.5-2011 20.1标准声学检测能力（签订合同时提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项） |
| 13 | 12寸低音线阵音箱 | 1.双≥12寸线阵低音音箱。 2.额定功率≥800W。 3.阻抗4Ω。 4.灵敏度≥97dB/W/M。 5.连续声压级≥125dB。 6.最大声压级≥131dB。 7.频响范围：45Hz~200Hz（-10dB）。 8.喇叭单元：≥12寸75mm音圈钕磁低音单元×2。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 9.采用前倒相式型结构设计，体积小巧精致，在高声压级上都具有良好的动态表现。 |
| 14 | 线阵田字支架配件 | 线阵田字吊装支架，采用高强度方钢材，静电喷漆，防水耐磨，与线阵音箱配套使用 |
| 15 | 辅助音箱（无源全频音箱） | 1.箱体漆面工艺：采用喷漆工艺经过恒温烘烤处理，箱体漆面具有强耐磨抗潮，耐高温等特性。 2.低音单元：采用了高密度M形透气布烘干盆。 3.高音单元：采用了高品质铁氧体磁铁高音头。 4.额定功率：≥150W。 5.峰值功率：300W。 6.额定阻抗：8 欧姆。 7.低音扬声器：8英寸。 8.高音扬声器：34mm。 9.箱体材质：18mm厚度MDF中密板。 10.安装方式：单角度音响杆安装孔，支持M8螺纹五金件悬挂安装模式。 11、音箱制造商应具有专业的实验室检测，具备扬声器相关性能 GB/T 12060.5-2011 20.1标准声学检测能力（签订合同时提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项） |
| 16 | 返听音箱 | 1、扬声器单元 12寸低音×44芯驱动高音 （1W/1M） 2、最大功率≥600W 额定功率（PHC）≥400W 3、灵敏度 （1kHz,1米） 93dB 4、最大功率：≥600W 额定功率（PHC）：≥400W 5、灵敏度 （1kHz,1米）：93dB 6、有效频率范围（-10dB） 55Hz-18kHz 7、额定阻抗：8Ω 输入接口：音箱卡侬头/接线柱 接线端 +1 -1 8、安装方式：吊挂，壁挂 9、壳体：高密度中纤板 10、输出功率：最大功率≥600W 11、额定功率（PHC）≥400W |
| 17 | 线阵功放 | 1. 具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，同时要求提供检测报告的编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图） 2.具备“580mV/820mV”两档输入灵敏度可选择。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，同时要求提供检测报告的编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图） 3.阻尼系数：≥200@ 8 欧姆。 4.总谐波失真：<1%。 5.信噪比：>100dB（A记权）。 6.频率响应：20 Hz~20 kHz。 7.额定功率：立体声道模式8Ω：≥2×500W；立体声道模式4Ω：≥2×750W；桥接声道模式8Ω：≥1×1500W。 8.转换速率：≥10V/us。 9.保护功能：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。 |
| 18 | 线阵超低功放 | 1. 具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，同时要求提供检测报告的编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图） 2.具备“580mV/820mV”两档输入灵敏度可选择。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，同时要求提供检测报告的编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图） 3.阻尼系数：≥200@ 8 欧姆。 4.总谐波失真：<1%。 5.信噪比：>100dB（A记权）。 6.频率响应：20 Hz~20 kHz。 7.额定功率：立体声道模式8Ω：≥2×500W；立体声道模式4Ω：≥2×750W；桥接声道模式8Ω：≥1×1500W。 8.转换速率：≥10V/us。 9.保护功能：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。 |
| 19 | 辅助功放 | 1.具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，同时要求提供检测报告的编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图） 2.具备“580mV/820mV”两档输入灵敏度可选择。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，同时要求提供检测报告的编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图） 3.阻尼系数：≥200@ 8 欧姆。 4.总谐波失真：<1%。 5.信噪比：>100dB（A记权）。 6.频率响应：20 Hz~20 kHz。 7.额定功率：立体声道模式8Ω：≥2×300W；立体声道模式4Ω：≥2×420W；桥接声道模式8Ω：≥1×840W。 8.转换速率：≥10V/us。 9.保护功能：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。 |
| 20 | 返听功放 | 1.具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，同时要求提供检测报告的编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图） 2.具备“700mV/1V”两档输入灵敏度可选择。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，同时要求提供检测报告的编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图） 3.阻尼系数：≥200@ 8 欧姆。 4.总谐波失真：<1%。 5.信噪比：>100dB（A记权）。 6.频率响应：20 Hz~20 kHz。 7.额定功率：立体声道模式8Ω：≥2×750W；立体声道模式4Ω：≥2×1150W；桥接声道模式8Ω：≥1×2300W。 8.转换速率：≥10V/us。 9.保护功能：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。 |
| 21 | 数字调音台 | 1. 支持≥16路模拟输入，≥8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道、≥2组（4路）立体声输入通道、≥2路高阻单声道· 输入通道、≥2路USB播放通道，低本底噪声、多功能参数可调。 2.内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放。 3. ≥8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，同时要求提供检测报告的编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图） 4.每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、相位、延时器。 5.每路输出通道具有≥8段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器。 6.内置自适应陷波反馈抑制算法。 7. ▲≥5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；≥4个效果器通道。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，同时要求提供检测报告的编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图） 8.双机热备份通过网络数据实时同步。 9.锁定键，保持现场场景数据或防止误操作。 10.≥7寸1024x600分辨率高清电容触摸屏，全功能操作控制调音台。 11.支持30-255组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用。 12.内置：正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器。 13. 连接功能，可进行相邻通道绑定设置，通道名自定义。 14.跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件。 |
| 22 | 多媒体数字矩阵器（16进16出音频处理器） | 1.矩阵混音：全面的矩阵混音功能，内置自动混音台，提供增益共享型自动混音功能。 2.声音处理功能：具备自适应反馈消除、回声消除、噪声消除。 3.输入每通道功能：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相。 4.输出每通道功能：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器、反相。 5.信号测试：测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪，频率和电平可选。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 6.输入控制开关：输入相位开关、静音开关、幻象供电开关。 7.输出控制开关：每通道输出静音开关，相位开关。 8.通道复制：通道拷贝、粘贴、联控功能。 9.用户管理：同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文。 10.预制模式设置：可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复。 11. ▲通道颜色设置：输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 12.系统锁定：系统内置锁屏功能，有效避免发生误操作。 13.接口：配置双向RS485接口、GPIO接口、标准以太网控制接口。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 14.场景预设：支持8组场景预设功能。 15.USB接口：USB接口支持音乐播放与录制功能。 |
| 23 | 全自动数字反馈抑制器1 | 1.反馈抑制器，≥2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 2.主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能。 3.支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 4. 每通道最多可设≥24个动态陷波器，≥12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 5.响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 6.自动扫描啸叫点并抑制。 7.噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 8.每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 9.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用。 10.设备带有面板锁功能。 11.独立的操作系统软件。 12.消除反馈时间：快，中，慢，3档。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 13.整机接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀≥2;输出3芯XLR公插座/6.3插咀≥2;USB接口≥1;3芯IEC插座≥1。 |
| 24 | 一拖二无线话筒（手持）（无线一拖二真分级手持话筒） | 1. 监听接口：具备前置监听接口，可便捷对接收机的音频输出效果进行监听，可连接耳机。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 2.音频输出接口：支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 3.锁屏功能：接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作。 4.音频模式切换：将输出电平设为MIC麦克风或者LINE线路电平。 5.电源线夹：可固定电源线，防止拉扯导致电源接触不良。 6.天线安装：可将天线旋转拧紧在后面板天线接口，也可将天线拧紧在吸盘天线底座上，然后将吸盘天线底座接到后面板天线接口。 7.载波频率范围: 630-698MHz。 8.频带宽度: 200kHz。 9.信道数量: 181 （15组）。 10.麦克风类型: 动圈麦。 11.有效工作距离: 100m（空旷无遮挡）。 |
| 25 | 天线放大器 | 1.UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风接收机共用一对接收天线。 2.支持≥4路双通道天线输出，≥1路双通道级联天线输出。 3. 支持≥4路DC12V 1A直流输出。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 4.支持 3dB/10 dB两档可调。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 5.产品经过高温和低温试验。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 6.射频范围：≥450~972MHz。 7.天线接头类型：BNC插座。 8.天线阻抗：50欧姆。 9.接收角度：65°（垂直角），120°（水平角）。 10.有源对数周期天线支持多种安装方式（话筒支架、壁装、悬挂吊装) |
| 26 | 数控电源时序器 | 1、自锁式按键操作，LED指示灯显示工作状态 2、支持面板锁定功能，防止误操作 3、保护功能超压报警功能,接入错相指示功能、空气开关过流自动断路功能 4、前面板指示功能三位数字为电压、错相接入警告、超压警告、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通 5、6000 W/15000 W最大承受无功功率 6、16路独立控制的时序通道 7、断路器零，火线控制，漏电电流保护In 30 MA/T≤ 0.1 s，过流保护,（63 A短路保护) 8、输出电源插座采用阻燃ABS材料，最大可承受13 A电流磷铜材质。 9、设备接口：16路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 |
| 27 | 数字会议系统主机1 | 1.系统本身具备有多种发言方式的讨论功能，主席优先、主席专用、先进先出、限制模式、自由模式。 2.断电智能记忆功能，可记忆程序原运行状态。若意外断电后，通电即恢复最后一次设置。 3.内置≥3路EQ设置，能清晰地展现原声 4.LCD屏液晶菜单显示工作内容。 5.列席话筒可1-9只任意设置。 6.可同时接≥5个主席话筒，主席任意位置可摆放。 7.主机有电源过载和短路保护功能。 8.主机有四路输入接口可连接115个会议话筒单元,具四路并联输出，每路可连接30个单元,可通过中继电源进行扩展。 9.系统采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议。 10.频率响应：≥60 Hz ~ 16 kHz。 11.卡侬音频输出≥1路，6.35音频输出≥1路，RCA莲花输出≥1路，手拉手话筒接口≥4路。 |
| 28 | 数字会议系统主席单元1 | 1.采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 2. ▲双超指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 3.采用全部的DSP处理，便于扩展和控制，最大限度减少高频衰减，语音更清晰。 4.单元采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议，并且主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置。 5.麦克风类型：电容式。 6.指向性：超心型。 7.频响范围：≥60~16kHZ。 8.网络协议：IEEE802.1qVLAN，支持网络音频，SW-Ring冗余环网QOS。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） |
| 29 | 数字会议系统代表单元1 | 1.采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 2.双超指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 3.采用全部的DSP处理，便于扩展和控制，最大限度减少高频衰减，语音更清晰。 4.单元采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议，并且主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置。 5.麦克风类型：电容式。 6.指向性：超心型。 7.频响范围：≥60~16kHZ。 8.网络协议：IEEE802.1qVLAN，支持网络音频，SW-Ring冗余环网QOS。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） |
| 30 | 分体式视频会议终端1 | 1、支持G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.722.1.C、G.728、G.729、G.719、Opus、AAC-LC、AAC-LD、MP3 等音频编解码协议,支持最大 128KHz 采样率 2、支持4 路本地视频输入图像合成 1 路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 3、支持单屏双显、单屏三显、双屏双显。本地输出支持三屏三显、四屏四显，可任意切换每个屏幕的显示内容，显示内容包括本地画面、本地双流、会议画面、会议双流。（签订合同时提供四屏四显输出功能证明截图以及第三方检测报告） 4、▲在不增加第三方设备或网关的情况下，把输入源的画面作为RTSP码流发送给监控系统，会议和监控功能同时使用，实现一机两用。（签订合同时提供软件UI功能截图证明及带有CMA标识的第三方检测报告） 5、具备不少于 10 路高清视频输入接口，接口类型支持 4 路 HDMI，4 路 HDbaseT 接口,1 路 DVI-I（可转换为 HDMI，VGA，ypbpr，cvbs），1 路 3G-SDI；具备6路高清视频输出接口，视频输出接口包含4路HDMI，1路DVI-I（可转换为HDMI，VGA，ypbpr，cvbs），1路3G-SDI，其中输入输出HDMI和HDbaseT接口支持 4k分辨率。（签订合同时提供高清背板图及带有CMA标识的第三方检测报告） 6、具备不少于6 路音频输入接口，包含全向麦克风输入接口，卡侬口， 6.35mm，3.5mm，HDMI 接口；具备 6 路音频输出接口，包含 6.35mm，RCA，3.5mm，HDMI 接口； 7、支持内置会议功能，支持召开 6 方 1080P30 会议；支持发起会议，加入会议，会议控制功能； 8、会议终端画面支持画面合成，支持自动布局、1x1、1x2、1+2、2x2、1+4、1+5、2x3； 9、终端内置录制模块可直接录制会议媒体到磁盘；支持 WEB 导出、预览。支持对本地输入画面、会议画面进行录像，支持多种录像画面设置。支持磁盘管理，支持循环覆盖存储模式，支持导出录像文件MP4 格式。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 10、支持设置录像画面布局，支持设置画中画、单屏、双屏模式；支持在各种录制布局模式下调整录制本地输入、会议演示、本地演示、会议画面数据源； 11、支持温湿度接入，画面可叠加温湿度 OSD 信息，OSD 信息位置可调 12、具备4K（30/25/15fps）、1080P（30/25/15fps ）、720p（30/25/15fps）、 360p（30/25/15fps ) 分辨率编解码和输入输出能力，支持 H.239和BFCP 双流协议，最大支持主流 4K@30fps 情况下，辅流支持 4K30fps 13、可通过无线网络将图像发送至终端或本地显示，图像清晰流畅，最高支持 1080p 14、支持内置会议下成员管理，邀请/剔除/挂断成员；支持内置会议中语音激励，广播会场，语音转写； 15、支持视频矩阵功能；支持对普通的主视频源、辅视频源的切换，支持对多流、多视的视频源的切换 16、具备网络损伤适应性，视频抗丢包35%的丢包率情况下声音清晰、图像流畅，无马赛克和卡顿；在 80%的网络丢包情况下，声音清晰、可准确理解，不影响会议正常进行； |
| 31 | 高清会议摄像机1 | 1、会议摄像机具有 PTZ控制功能 2、会议摄像机具有 変焦功能，支持12倍光学变焦，16倍数字变焦 3、会议摄像机视频分辨率为：4096× 2160/30fps、1920× 1080/60fps 4、会议摄像机支持HDMI 接口、3G-SDI接口、USB接口、LAN接口 5、会议摄像机水平中心分辨率不小于 2000TVL(4096×2160/30fps 6、图像信噪比≥62dB 7、前后左右 1m处噪声小于20dB 8、会议摄像机支持倒装方式安装 9、最大亮度鉴别等级不低于11级 |
| 32 | 中控主机1 | 1、★具备统一控制功能，可以支持触控平台对接入外设例如屏幕、矩阵、拼控、灯光、窗帘、调音台、空调、新风、地暖、电器柜、录播主机、庭审主机、门锁等外设进行统一控制（签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） 2、▲具备KVM功能，设备支持KVM切换功能，可以实现同一套鼠标键盘，或者触控屏切换控制前端接入矩阵的PC信号(签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 3、具备合码功能，支持视频合码，可以对矩阵输入、网络摄像机输入信号进行画中画、画面分割方式合成，并且对合成视频进行录像和回放，合码分辨率不低于1080P 30帧。 4、具备传感器接入功能，支持有线 Modbus、无线Zigbee方式接入传感器，实现温度、湿度、PM等数据的接入。 5、具备无线控制功能，可以通过网关实现控制扩展，网关和控制模块之间采用无线ZigBee方式进行控制。 6、具备联控功能，可以根据传感器数据、开关量信号、时间段等方式进行联动控制，可以根据例如时间段、阈值等方式进行联动。 7、具备可编程功能，用户可以自定义控制码，实现对串口接入控制的设备进行现场自定义编程进行控制 8、具备校时功能，支持手动和自动校时，自动校时支持使用NTP方式校时 9、具备安全保护功能：支持IP地址过滤，可以配置IP访问黑名单或者白名单实现访问控制；支持防DOS攻击；支持防Ping功能 10、具备设备参数备份和恢复功能，支持设备参数导入导出，并且支持业务参数导入导出 11、具备多设备管理功能，支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览；支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览(签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 12、设备具有≥2路音频输入，具有≥2路LINE OUT，≥2路功放输出，每路支持20W，总计40W功放输出，具有≥4路HDMI输入，支持3840×2160分辨率，支持音视频复合输入，具有≥4路HDMI输出，支持3840×2160分辨率，支持音视频复合输出，具有≥10个USB接口；其中USB矩阵接口：上行≥4个USB2.0，下行≥2个USB2.0；USB主控接口：≥4个USB2.0。 13、支持MIC输入、Line In输入，HDMI输入的音频信号混音后，使用音频输出进行复合输出。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 14、支持不低于4路的HDMI视频输入，支持不低于4路HDMI视频输出，支持不低于1路URL视频接入，支持输出HDMI预览。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 15、用户可自定义场景配置，支持按照顺序、时间间隔、动作类型进行场景编排，可通过PAD进行一键调用，包括自动联动开启电脑、投影机、降下幕布、灯光、空调等；一键关闭：自动联动关闭投影机、升起幕布、电脑关机、灯光、空调关闭，一键上班、一键下班、一键上课、一键下课等。 16、支持通过Web进行中控主机IP、子网掩码、网关、端口配置修改。 |
| 33 | 中控平板1 | 1、显示屏：10.1英寸TFT LCD 2、控制方式：网络方式 3、电源：DC12V/POE 4、功耗：≤15W 5、网络接口：≥1个，100M/1000M自适应以太网口，WiFi：≥1个，USB接口：USB2.0≥2 6、支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 7、支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 8、支持通过可视化界面调用中控接口 |
| 34 | 交换机 | 1、可用千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥2 2、交换容量≥56 Gbps 3、转发性能≥41.67 Mpps 4、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 5、支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑 6、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能 7、交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接 8、支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 9、支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容 10、支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置 |
| 35 | 场控视频（400万半球型网络摄像机） | 1、传感器类型：不低于1/2.7"" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.01 Lux 3、宽动态：数字宽动态 4、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 5、焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：110°~56°，垂直视场角：58.2°~31.4°，对角视场角：132°~64.5° 6、支持手动变焦 7、补光灯类型：红外灯，补光距离：最远可达30 m 8、最大分辨率：≥2560 × 1440 9、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 10、音频：≥1个内置麦克风，≥1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡；≥1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 11、报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 12、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 13、防护：IP66，IK10 |
| 36 | NVR | 1、存储接口：≥1个SATA接口，已内置1块1TB硬盘，总容量1TB 2、视频接口：≥1×HDMI，≥1×VGA 3、网络接口：≥1×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口 4、USB接口：≥2×USB 2.0 5、输入带宽：≥40Mbps 6、输出带宽：≥60Mbps 7、接入能力：≥4路H.264、H.265格式高清码流接入 8、解码能力：最大支持6×1080P 9、显示能力：最大支持1080P输出 |
| 37 | 控制电脑2 | 1、处理器： 不低于12核/20线程/2.1 GHz 2、内存：≥16GB，3200速率，DDR4，最大支持64GB内存； 3、SSD硬盘：≥ 256 G SSD 4、HDD硬盘：≥1 T HDD，硬盘转速5400转 5、显卡：不低于RX550，显存容量4 GB，视频接口≥1个HDMI，≥1个DP 6、电源：350 W 7、键鼠：含USB有线键鼠 8、显示器：不低于23.8英寸，分辨率1920 × 1080，刷新率Typ. 60 Hz , Max. 100 Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口 9、USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个HDMI+1个DP接口，主板板载接口；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机 10、网络接口：≥1个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒 11、操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装 12、视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） 13、转码能力：系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF。（签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） |
| 38 | 无线投屏套装 | 1、配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 2、接口：USB device 3、支持系统：常规操作系统 4、分辨率：1080P 5、帧率：30fps 6、传输延迟：< 200 ms 7、触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac）； 8、WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 9、无线速率：> 400 Mbps 10、主控：≥4核 ，≥1.8 Ghz 11、DDR：≥2G DDR3 ，存储空间：≥8G 12、操作系统：主流系统 13、机身接口：HDMI≥1，USB≥2，耳机接口≥1，TF 扩展≥1，RJ45≥1 |
| 39 | 线性声柱1 | 1.支持两档模式切换,Normal模式下人声更清晰，垂直指向性更强；Wide模式下低音更多，声音更浑厚，垂直覆盖角度更大，满足不同场景听音需求。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 2.支持欧姆头、凤凰端子3Pin多类型音频接口接入。 3.支持两种安装方式，贴墙壁挂安装或万向支架安装，调节角度简便，满足任意环境声场覆盖要求。 4. 额定功率≥150W。 5.阻抗：8Ω。 6.灵敏度≥90dB/W/M。 7.连续声压级≥111dB。 8.最大声压级≥≥117dB。 9.频响范围：100Hz~18KHz。 10. 喇叭单元：≥12×2.25""钕磁喇叭单元。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 11.水平覆盖角≥160°。 12.垂直覆盖角度：Normal：≥25°，Wide：≥30°。 |
| 40 | 专业吸顶音箱（同轴吸顶音箱）1 | 1.结构设计：自带塑胶后壳箱体，铁质网罩。 2.材料：热塑型高分子材料。 3.扬声器单元：中低音扬声器: 1x6.5"" 高音扬声器: 1x1""。 4.额定功率: ≥ 60W。 5.阻抗：8Ω。 6.输入接口：2-芯连接线。 7.覆盖角度：140°*140° 8.连续/最大声压级: 104dB/110dB(Peak) 9.安装支架：自带吸顶安装支架。 10、音箱制造商应具有专业的实验室检测，具备扬声器相关性能 GB/T 12060.5-2011 20.1标准声学检测能力 |
| 41 | 专业功放1 | 1.具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择。 2.具备“580mV/820mV”两档输入灵敏度可选择。 3.阻尼系数：≥200@ 8 欧姆。 4.总谐波失真：<1%。 5.信噪比：≥100dB（A记权）。 6.频率响应：20 Hz~20 kHz。 7. 额定功率：立体声道模式8Ω：≥2×200W；立体声道模式4Ω：≥2×300W；桥接声道模式8Ω：≥1×600W。 8.转换速率：≥10V/us。 9.保护功能：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。 |
| 42 | 编组调音台1 | 1. ★≥12路音频输入，≥6路Mic/ Line输入( XLR母插头和¼"" TRS组合输入接口 )，≥3路立体声线路输入，≥1路USB Media( U盘播音或蓝牙音频 )和CD立体声输入。（签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） 2.配置共≥12路音频输出，≥1路Main L/ R立体输出、≥4路编组输出、≥5路AUX辅助输出，≥1路立体声监听输出。（均为XLR公插头接口，差分平衡输出）。 3. ≥3.2寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音 信息，操作一目了。 4.配置≥1个专业DSP效果器( FX )，≥14种DSP效果类型，共≥120种的效果预设。 5.带有USB Media播音接口，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式，直接使用外部U盘录音，或外接电脑Media播音和录音。 6.配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放。 7.独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开。 8.所有Mic/Line输入通道均配置：48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、支持3段频率均衡调节、低切滤波器；3-6路带有压限器( Comp )、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关。 |
| 43 | 多媒体数字矩阵器1 | 1、96KHz采样频率，32-bit 400MHz DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 2、支持USB、LAN、RS485连接电脑客户端。 3、RS485串口支持第三方中控控制。 4、可通过面板的功能键和编码轮进行功能设置和控制，方便、直观和简洁。 5、每路输入均有16段，输出8段多功能EQ（可选PEQ、LowShelving 2nd, High -Shelving 2nd, LowPass 2nd, HighPass 2nd, Notch, AllPass 1st, AllPass 2nd）。 可变高/低通IIR滤波器的斜率均可设置，其中巴特沃斯(Butterworth)可设置为6dB、12dB、18dB、24dB、36dB、48dB每倍频程，林克维茨-瑞莱(Linkwitz-Riley)可设置12dB、24dB、36dB、48dB每倍频程。贝塞尔(Bessel)可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB每倍频程。 6、支持外部FIR设计工具生成的文件导入。 7、高/低通滤波器的参数可以独立调整，能够实现不对称的分频功能。 8、每路输入/输出均有延时和相位控制及静音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，具有x0.001、x0.01、x0.1、x1、x10 等5个步径。 9、输入通道和输出通道之间可进行路由矩阵分配。 10、输入通道：≥2路XLR母卡侬座 11、输出通道：≥6路XLR公卡侬座 12、信噪比（A记权）：≥114dB（THD+N<1%） 13、通道隔离度：>110 dB 14、输入阻抗：平衡式 4.7 KΩ 15、输出阻抗：平衡式100 Ω 16、整机接口：USB2.0接口≥1，RS485接口(RJ-45座)≥1，LAN≥1 |
| 44 | 全自动数字反馈抑制器2 | 1.反馈抑制器，≥2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 2.主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能。 3.支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 4. 每通道最多可设≥24个动态陷波器，≥12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 5.响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 6.自动扫描啸叫点并抑制。 7. 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 8.每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 9.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用。 10.设备带有面板锁功能。 11.独立的WINDOWS操作系统软件。 12. 消除反馈时间：快，中，慢，3档。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 13.整机接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀≥2;输出3芯XLR公插座/6.3插咀≥2;USB接口≥1;3芯IEC插座≥1。 |
| 45 | U段无线话筒（手持）（无线一拖二真分级手持话筒） | 1. 监听接口：具备前置监听接口，可便捷对接收机的音频输出效果进行监听，可连接耳机。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 2.音频输出接口：支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 3.锁屏功能：接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作。 4.音频模式切换：将输出电平设为MIC麦克风或者LINE线路电平。 5.电源线夹：可固定电源线，防止拉扯导致电源接触不良。 6.天线安装：可将天线旋转拧紧在后面板天线接口，也可将天线拧紧在吸盘天线底座上，然后将吸盘天线底座接到后面板天线接口。 7.载波频率范围: 630-698MHz。 8.频带宽度: 200kHz。 9.信道数量: 181 （15组）。 10.麦克风类型: 动圈麦。 11.有效工作距离: 100m（空旷无遮挡）。 |
| 46 | 数控电源时序器 | 1.1U标准机身、拉丝铝面板搭配≥2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 2. 标配电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 3.支持面板Lock锁定功能，防止误操作。 4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作，支持脱机模式，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 5.配置485凤凰端子串口，支持≧16台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 6.具有≥1个10M/100M网口，支持网络远程固件升级，多台设备通过级联后只需一路网口即可接入局域网通过软件控制。 7.具有≥1路RS232接口，支持TCP/IP、RS232协议在电脑上控制，具有开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制。 8. 提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 9.每台时序器自带ID设置和检测，接入网络后可实现远程云端管理。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 10.在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。 11.≥8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可因应开会、培训、演讲、K歌、电影、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。 12. 跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件。 13.输出通道延时:0到999秒。 14.输出电流:单路额定输出电流13A。 15.额定总输出:电流30A。 |
| 47 | 数字会议系统主机2 | 1.系统本身具备有多种发言方式的讨论功能，主席优先、主席专用、先进先出、限制模式、自由模式。 2.断电智能记忆功能，可记忆程序原运行状态。若意外断电后，通电即恢复最后一次设置。 3.内置≥3路EQ设置，能清晰地展现原声 4.LCD屏液晶菜单显示工作内容，直观明了。 5.列席话筒可1-9只任意设置。 6.可同时接≥5个主席话筒，主席任意位置可摆放。 7.主机有电源过载和短路保护功能。 8.主机有四路输入接口可连接115个会议话筒单元,具四路并联输出，每路可连接30个单元,可通过中继电源进行扩展。 9.系统采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议。 10.频率响应：≥60 Hz ~ 16 kHz。 11.卡侬音频输出≥1路，6.35音频输出≥1路，RCA莲花输出≥1路，手拉手话筒接口≥4路。 |
| 48 | 数字会议系统主席单元2 | 1. 采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 2. 双超指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命。 3.采用全部的DSP处理，便于扩展和控制，最大限度减少高频衰减，语音更清晰。 4.单元采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议，并且主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置。 5.麦克风类型：电容式。 6.指向性：超心型。 7.频响范围：≥60~16kHZ。 8. 网络协议：IEEE802.1qVLAN，支持网络音频，SW-Ring冗余环网QOS。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） |
| 49 | 数字会议系统代表单元2 | 1. 采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声。 2.双超指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 3.采用全部的DSP处理，便于扩展和控制，最大限度减少高频衰减，语音更清晰。 4.单元采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议，并且主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置。 5.麦克风类型：电容式。 6.指向性：超心型。 7.频响范围：≥60~16kHZ。 8. 网络协议：IEEE802.1qVLAN，支持网络音频，SW-Ring冗余环网QOS。 |
| 50 | 分体式视频会议终端2 | 1、支持G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.722.1.C、G.728、G.729、G.719、Opus、AAC-LC、AAC-LD、MP3 等音频编解码协议,支持最大 128KHz 采样率 2、支持4 路本地视频输入图像合成 1 路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 3、支持单屏双显、单屏三显、双屏双显。本地输出支持三屏三显、四屏四显，可任意切换每个屏幕的显示内容，显示内容包括本地画面、本地双流、会议画面、会议双流。（签订合同时提供四屏四显输出功能证明截图以及第三方检测报告） 4、在不增加第三方设备或网关的情况下，把输入源的画面作为RTSP码流发送给监控系统，会议和监控功能同时使用，实现一机两用。 5、具备不少于 10 路高清视频输入接口，接口类型支持 4 路 HDMI，4 路 HDbaseT 接口,1 路 DVI-I（可转换为 HDMI，VGA，ypbpr，cvbs），1 路 3G-SDI；具备6路高清视频输出接口，视频输出接口包含4路HDMI，1路DVI-I（可转换为HDMI，VGA，ypbpr，cvbs），1路3G-SDI，其中输入输出HDMI和HDbaseT接口支持 4k分辨率。（签订合同时提供高清背板图及带有CMA标识的第三方检测报告） 6、具备不少于6 路音频输入接口，包含全向麦克风输入接口，卡侬口， 6.35mm，3.5mm，HDMI 接口；具备 6 路音频输出接口，包含 6.35mm，RCA，3.5mm，HDMI 接口； 7、支持内置会议功能，支持召开 6 方 1080P30 会议；支持发起会议，加入会议，会议控制功能； 8、会议终端画面支持画面合成，支持自动布局、1x1、1x2、1+2、2x2、1+4、1+5、2x3； 9、终端内置录制模块可直接录制会议媒体到磁盘；支持 WEB 导出、预览。支持对本地输入画面、会议画面进行录像，支持多种录像画面设置。支持磁盘管理，支持循环覆盖存储模式，支持导出录像文件MP4 格式。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 10、支持设置录像画面布局，支持设置画中画、单屏、双屏模式；支持在各种录制布局模式下调整录制本地输入、会议演示、本地演示、会议画面数据源； 11、支持温湿度接入，画面可叠加温湿度 OSD 信息，OSD 信息位置可调 12、具备4K（30/25/15fps）、1080P（30/25/15fps ）、720p（30/25/15fps）、 360p（30/25/15fps ) 分辨率编解码和输入输出能力 支持 H.239和BFCP 双流协议，最大支持主流 4K@30fps 情况下，辅流支持 4K30fps 13、可通过无线网络将图像发送至终端或本地显示，图像清晰流畅，最高支持 1080p 14、支持内置会议下成员管理，邀请/剔除/挂断成员；支持内置会议中语音激励，广播会场，语音转写； 15、支持视频矩阵功能；支持对普通的主视频源、辅视频源的切换，支持对多流、多视的视频源的切换 16、具备网络损伤适应性，视频抗丢包35%的丢包率情况下声音清晰、图像流畅，无马赛克和卡顿；在 80%的网络丢包情况下，声音清晰、可准确理解，不影响会议正常进行； |
| 51 | 高清会议摄像机2 | 1、会议摄像机具有 PTZ控制功能 2、会议摄像机具有 変焦功能，支持12倍光学变焦，16倍数字变焦 3、会议摄像机视频分辨率为：4096× 2160/30fps、1920× 1080/60fps 4、会议摄像机支持HDMI 接口、3G-SDI接口、USB接口、LAN接口 5、会议摄像机水平中心分辨率不小于 2000TVL(4096×2160/30fps 6、图像信噪比≥62dB 7、前后左右 1m处噪声小于20dB 8、会议摄像机支持倒装方式安装 9、最大亮度鉴别等级不低于11级 |
| 52 | 中控主机2 | 1、具备统一控制功能，可以支持触控平台对接入外设例如屏幕、矩阵、拼控、灯光、窗帘、调音台、空调、新风、地暖、电器柜、录播主机、庭审主机、门锁等外设进行统一控制 2、具备KVM功能，设备支持KVM切换功能，可以实现同一套鼠标键盘，或者触控屏切换控制前端接入矩阵的PC信号 3、具备合码功能，支持视频合码，可以对矩阵输入、网络摄像机输入信号进行画中画、画面分割方式合成，并且对合成视频进行录像和回放，合码分辨率不低于1080P 30帧。 4、具备传感器接入功能，支持有线 Modbus、无线Zigbee方式接入传感器，实现温度、湿度、PM等数据的接入。 5、具备无线控制功能，可以通过网关实现控制扩展，网关和控制模块之间采用无线ZigBee方式进行控制。 6、具备联控功能，可以根据传感器数据、开关量信号、时间段等方式进行联动控制，可以根据例如时间段、阈值等方式进行联动。 7、具备可编程功能，用户可以自定义控制码，实现对串口接入控制的设备进行现场自定义编程进行控制 8、具备校时功能，支持手动和自动校时，自动校时支持使用NTP方式校时 9、具备安全保护功能：支持IP地址过滤，可以配置IP访问黑名单或者白名单实现访问控制；支持防DOS攻击；支持防Ping功能 10、具备设备参数备份和恢复功能，支持设备参数导入导出，并且支持业务参数导入导出 11、具备多设备管理功能，支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览；支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览(签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 12、设备具有≥2路音频输入，具有≥2路LINE OUT，≥2路功放输出，每路支持20W，总计40W功放输出，具有≥4路HDMI输入，支持3840×2160分辨率，支持音视频复合输入，具有≥4路HDMI输出，支持3840×2160分辨率，支持音视频复合输出，具有≥10个USB接口；其中USB矩阵接口：上行≥4个USB2.0，下行≥2个USB2.0；USB主控接口：≥4个USB2.0。 13、支持MIC输入、Line In输入，HDMI输入的音频信号混音后，使用音频输出进行复合输出。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 14、支持不低于4路的HDMI视频输入，支持不低于4路HDMI视频输出，支持不低于1路URL视频接入，支持输出HDMI预览。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 15、用户可自定义场景配置，支持按照顺序、时间间隔、动作类型进行场景编排，可通过PAD进行一键调用，包括自动联动开启电脑、投影机、降下幕布、灯光、空调等；一键关闭：自动联动关闭投影机、升起幕布、电脑关机、灯光、空调关闭，一键上班、一键下班、一键上课、一键下课等。 16、支持通过Web进行中控主机IP、子网掩码、网关、端口配置修改。 |
| 53 | 中控平板2 | 1、显示屏：10.1英寸TFT LCD 2、控制方式：网络方式 3、电源：DC12V/POE 4、功耗：≤15W 5、网络接口：≥1个，100M/1000M自适应以太网口，WiFi：≥1个，USB接口：USB2.0≥2 6、支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 7、支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 8、支持通过可视化界面调用中控接口 |
| 54 | 86寸液晶显示器1 | 1、★屏幕尺寸和显示分辨率：屏幕尺寸≥86英寸。 屏幕分辨率不低于3840 × 2160 @60 Hz超高清4K分辨率（签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） 2、显示参数：屏幕占比＞ 90%，色深10bit，色域＞72%NTSC，亮度＞350cd/m² 。 3、屏幕特性：设备显示屏幕采用全贴合（零贴合）工艺，开启蓝光过滤器功能后，屏幕色温发生变化。 4、触控：设备具有防遮蔽功能，模拟10点遮蔽；具有防干扰功能，在照度≥30000 LUX环境下能正常工作。 5、摄像头：分辨率：6020×4013，支持2400万像素。 6、麦克风：设备内置全指向8阵列麦克风，支持全双工语音通信、回声消除、智能降噪和语音识别功能。 7、CPU、内存及存储：设备采用SOC芯片，CPU：Cortex-A55×4 最高主频1.9 GHz；GPU： ARM Mali-G52 MP2；NPU：2.6 TOPS AI算力，三核架构，支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32；设备运行内存4GB，系统容量64GB。 8、▲操作系统：内置操作系统不低于Android 13，可外接OPS电脑（支持Windows、统信、麒麟系统），OPS模块接入后双系统可同时搭配使用，任意切换。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 9、无线通信模块：设备内置双 WiFi 模块，支持双发双收，收发均支持 2.4G（2432MHz）和5G（5180 MHz，简称5G频段）双频段，连接外网 WiFi 的同时可发热点，无线热点支持最优频段自动选择；无线通信模块可连接无线路由器或无线网络，通过参数配置后可以访问到互联网；支持所有无线模块全部物理拆除。 10、设备接口：具有≥1个视频输入接口HDMI2.0 IN （4K@60Hz）；具备≥1路音频输入接口LINE IN，≥1 路音频输出接口LINE OUT；具备≥2个前置USB Type-A、≥1个USB Type-C接口，≥1个后置USB接口，支持双系统切换，前置接口、后置接口 、Android、OPS 上均支持3.0，可以实现 USB 设备的高速读写和控制；具有≥2路RJ45接口，≥1路RS232接口，≥1个整机TOUCH-USB接口。 11、NFC功能：设备右下角配备NFC感应模块，可与支持NFC功能的移动设备实现触碰投屏、文件快传等操作。 12、全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 13、浏览器搜索插入：白板软件内支持浏览器搜索功能，可长按网页种图片或截图插入至白板。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 14、投屏器支持：投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入电脑，可实现给电脑终端充电功能。投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入手机Type-C电源口，可实现给手机终端充电功能。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 15、含壁挂支架 |
| 55 | OPS电脑1 | 1、CPU：不低于8核（四大核、四小核）/12线程/4.40 GHz 2、内存：8 GB 3、网卡：不低于千兆网卡；WiFi支持802.11a/b/g/n/ac/ax 4、显卡：核芯显卡，频率不低于1.3GHz。 5、硬盘：256G SSD 6、蓝牙：Bluetooth 4.2 7、网络接口：RJ45 x1 8、音频输入接口：Audio in 9、音频输出接口：Audio out 10、存储控制接口：USB-A 3.0 x4；USB-A 2.0 x2；Type-C x1 11、视频输出接口：HDMI(out)接口 x1, DP(out) 接口 x1 |
| 56 | 无线投屏器1 | 1、内存：≥512 MB 2、内置存储：≥4 GB 3、网卡：内置千兆网卡，支持2.4G/5G 4、电源接口：TYPE-C，支持CC通信自动切换充电方向，实现适配器对笔记本60W快充、笔记本对手机5V充电 5、额定功率：5 V/900 mA 6、分辨率：1080P/4K 7、帧率：30fps 8、传输延迟：≤200ms 9、无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 10、NFC：ISO / IEC 14443- A协议，13.56MHZ，106 Kbps 11、音频参数：48000Hz采样率，16位位深，ACC编码，双声道 12、视频参数：10 bit色深，H.264编码格式 |
| 57 | 控制电脑3 | 1、处理器： 不低于12核/20线程/2.1 GHz 2、内存：≥16GB，3200速率，DDR4，最大支持64GB内存； 3、SSD硬盘：≥ 256 G SSD 4、HDD硬盘：≥1 T HDD，硬盘转速5400转 5、显卡：不低于RX550，显存容量4 GB，视频接口≥1个HDMI，≥1个DP 6、电源：350 W 7、键鼠：含USB有线键鼠 8、显示器：不低于23.8英寸，分辨率1920 × 1080，刷新率Typ. 60 Hz , Max. 100 Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口 9、USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个HDMI+1个DP接口，主板板载接口；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机 10、网络接口：≥1个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒 11、操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装 12、视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） 13、转码能力：系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF。（签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） |
| 58 | 无线投屏套装2 | 1、配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 2、接口：USB 3、支持系统：常规操作系统 4、分辨率：1080P 5、帧率：30fps 6、传输延迟：< 200 ms 7、触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac）； 8、WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI， 9、无线速率：> 400 Mbps 10、主控：≥4核 ，≥1.8 Ghz 11、DDR：≥2G DDR3 ，存储空间：≥8G 12、操作系统：不低于Android 5.1 13、机身接口：HDMI≥1，USB≥2，耳机接口≥1，TF 扩展≥1，RJ45≥1 |
| 59 | 线性声柱2 | 1.支持两档模式切换,Normal模式下人声更清晰，垂直指向性更强；Wide模式下低音更多，声音更浑厚，垂直覆盖角度更大，满足不同场景听音需求。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 2.支持欧姆头、凤凰端子3Pin多类型音频接口接入。 3.支持两种安装方式，贴墙壁挂安装或万向支架安装，调节角度简便，满足任意环境声场覆盖要求。 4.额定功率≥150W。 5.阻抗：8Ω。 6.灵敏度≥90dB/W/M。 7.连续声压级≥111dB。 8.最大声压级≥≥117dB。 9.频响范围：100Hz~18KHz。 10.喇叭单元：≥12×2.25""钕磁喇叭单元。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 11.水平覆盖角≥160°。 12.垂直覆盖角度：Normal：≥25°，Wide：≥30°。 |
| 60 | 专业吸顶音箱（同轴吸顶音箱）2 | 1.结构设计：自带塑胶后壳箱体，铁质网罩。 2.材料：热塑型高分子材料。 3.扬声器单元：中低音扬声器: 1x6.5""，高音扬声器: 1x1""。 4.额定功率: ≥ 60W。 5.阻抗：8Ω。 6.输入接口：2-芯连接线。 7.覆盖角度：140°*140° 8.连续/最大声压级: 104dB/110dB(Peak) 9.安装支架：自带吸顶安装支架。 10.音箱制造商应具有专业的实验室检测，具备扬声器相关性能 GB/T 12060.5-2011 20.1标准声学检测能力（签订合同时提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项） |
| 61 | 专业功放2 | 1.具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择。 2.具备“580mV/820mV”两档输入灵敏度可选择。 3.阻尼系数：≥200@ 8 欧姆。 4.总谐波失真：<1%。 5.信噪比：≥100dB（A记权）。 6.频率响应：20 Hz~20 kHz。 7.额定功率：立体声道模式8Ω：≥2×200W；立体声道模式4Ω：≥2×300W；桥接声道模式8Ω：≥1×600W。 8.转换速率：≥10V/us。 9.保护功能：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。 |
| 62 | 编组调音台2 | 1. ≥12路音频输入，≥6路Mic/ Line输入( XLR母插头和¼"" TRS组合输入接口 )，≥3路立体声线路输入，≥1路USB Media( U盘播音或蓝牙音频 )和CD立体声输入。 2.配置共≥12路音频输出，≥1路Main L/ R立体输出、≥4路编组输出、≥5路AUX辅助输出，≥1路立体声监听输出。（均为XLR公插头接口，差分平衡输出）。 3.≥3.2寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音 信息，操作一目了。 4.配置≥1个专业DSP效果器( FX )，≥14种DSP效果类型，共≥120种的效果预设。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件，同时要求提供检测报告的编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图） 5.带有USB Media播音接口，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式，直接使用外部U盘录音，或外接电脑Media播音和录音。 6.配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放。 7.独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开。 8.所有Mic/Line输入通道均配置：48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、支持3段频率均衡调节、低切滤波器；3-6路带有压限器( Comp )、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关。 |
| 63 | 多媒体数字矩阵器2 | 1、96KHz采样频率，32-bit 400MHz DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 2、支持USB、LAN、RS485连接电脑客户端。 3、RS485串口支持第三方中控控制。 4、可通过面板的功能键和编码轮进行功能设置和控制，方便、直观和简洁。 5、每路输入均有16段，输出8段多功能EQ（可选PEQ、LowShelving 2nd, High -Shelving 2nd, LowPass 2nd, HighPass 2nd, Notch, AllPass 1st, AllPass 2nd）。 可变高/低通IIR滤波器的斜率均可设置，其中巴特沃斯(Butterworth)可设置为6dB、12dB、18dB、24dB、36dB、48dB每倍频程，林克维茨-瑞莱(Linkwitz-Riley)可设置12dB、24dB、36dB、48dB每倍频程。贝塞尔(Bessel)可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB每倍频程。 6、支持外部FIR设计工具生成的文件导入。 7、高/低通滤波器的参数可以独立调整，能够实现不对称的分频功能。 8、每路输入/输出均有延时和相位控制及静音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，具有x0.001、x0.01、x0.1、x1、x10 等5个步径。 9、输入通道和输出通道之间可进行路由矩阵分配。 10、输入通道：≥2路XLR母卡侬座 11、输出通道：≥6路XLR公卡侬座 12、信噪比（A记权）：≥114dB（THD+N<1%） 13、通道隔离度：>110 dB 14、输入阻抗：平衡式 4.7 KΩ 15、输出阻抗：平衡式100 Ω 16、整机接口：USB2.0接口≥1，RS485接口(RJ-45座)≥1，LAN≥1 |
| 64 | 全自动数字反馈抑制器3 | 1.反馈抑制器，≥2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 2.主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能。 3.支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 4. 每通道最多可设≥24个动态陷波器，≥12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 5.响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 6.自动扫描啸叫点并抑制。 7.噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 8.每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 9.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用。 10.设备带有面板锁功能。 11.独立的WINDOWS操作系统软件。 12.消除反馈时间：快，中，慢，3档。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 13.整机接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀≥2;输出3芯XLR公插座/6.3插咀≥2;USB接口≥1;3芯IEC插座≥1。 |
| 65 | 数控电源时序器 | 1.1U标准机身、拉丝铝面板搭配≥2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 2.标配电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 3.支持面板Lock锁定功能，防止误操作。 4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作，支持脱机模式，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 5.配置485凤凰端子串口，支持≧16台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 6.具有≥1个10M/100M网口，支持网络远程固件升级，多台设备通过级联后只需一路网口即可接入局域网通过软件控制。 7.具有≥1路RS232接口，支持TCP/IP、RS232协议在电脑上控制，具有开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制。 8. 提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 9.每台时序器自带ID设置和检测，接入网络后可实现远程云端管理。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 10.在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。 11.≥8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可因应开会、培训、演讲、K歌、电影、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。 12. 跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件。 13.输出通道延时:0到999秒。 14.输出电流:单路额定输出电流13A。 15.额定总输出:电流30A。 |
| 66 | 数字会议系统主机3 | 1.系统本身具备有多种发言方式的讨论功能，主席优先、主席专用、先进先出、限制模式、自由模式。 2.断电智能记忆功能，可记忆程序原运行状态。若意外断电后，通电即恢复最后一次设置。 3.内置≥3路EQ设置，能清晰地展现原声 4.LCD屏液晶菜单显示工作内容，直观明了。 5.列席话筒可1-9只任意设置。 6.可同时接≥5个主席话筒，主席任意位置可摆放。 7.主机有电源过载和短路保护功能。 8.主机有四路输入接口可连接115个会议话筒单元,具四路并联输出，每路可连接30个单元,可通过中继电源进行扩展。 9.系统采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议。 10.频率响应：≥60 Hz ~ 16 kHz。 11.卡侬音频输出≥1路，6.35音频输出≥1路，RCA莲花输出≥1路，手拉手话筒接口≥4路。 |
| 67 | 数字会议系统主席单元3 | 1.采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 2. 双超指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命。 3.采用全部的DSP处理，便于扩展和控制，最大限度减少高频衰减，语音更清晰。 4.单元采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议，并且主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置。 5.麦克风类型：电容式。 6.指向性：超心型。 7.频响范围：≥60~16kHZ。 8.网络协议：IEEE802.1qVLAN，支持网络音频，SW-Ring冗余环网QOS。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） |
| 68 | 数字会议系统代表单元3 | 1.采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 2.双超指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 3.采用全部的DSP处理，便于扩展和控制，最大限度减少高频衰减，语音更清晰。 4.单元采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议，并且主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置。 5.麦克风类型：电容式。 6.指向性：超心型。 7.频响范围：≥60~16kHZ。 8.网络协议：IEEE802.1qVLAN，支持网络音频，SW-Ring冗余环网QOS。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） |
| 69 | 高清会议摄像机3 | 1、会议摄像机具有 PTZ控制功能 2、会议摄像机具有 変焦功能，支持12倍光学变焦，16倍数字变焦 3、会议摄像机视频分辨率为：4096× 2160/30fps、1920× 1080/60fps 4、会议摄像机支持HDMI 接口、3G-SDI接口、USB接口、LAN接口 5、会议摄像机水平中心分辨率不小于 2000TVL(4096×2160/30fps 6、图像信噪比≥62dB 7、前后左右 1m处噪声小于20dB 8、会议摄像机支持倒装方式安装，最大亮度鉴别等级不低于11级 |
| 70 | 中控主机3 | 1、具备统一控制功能，可以支持触控平台对接入外设例如屏幕、矩阵、拼控、灯光、窗帘、调音台、空调、新风、地暖、电器柜、录播主机、庭审主机、门锁等外设进行统一控制 2、具备KVM功能，设备支持KVM切换功能，可以实现同一套鼠标键盘，或者触控屏切换控制前端接入矩阵的PC信号 3、具备合码功能，支持视频合码，可以对矩阵输入、网络摄像机输入信号进行画中画、画面分割方式合成，并且对合成视频进行录像和回放，合码分辨率不低于1080P 30帧。 4、具备传感器接入功能，支持有线 Modbus、无线Zigbee方式接入传感器，实现温度、湿度、PM等数据的接入。 5、具备无线控制功能，可以通过网关实现控制扩展，网关和控制模块之间采用无线ZigBee方式进行控制。 6、具备联控功能，可以根据传感器数据、开关量信号、时间段等方式进行联动控制，可以根据例如时间段、阈值等方式进行联动。 7、具备可编程功能，用户可以自定义控制码，实现对串口接入控制的设备进行现场自定义编程进行控制 8、具备校时功能，支持手动和自动校时，自动校时支持使用NTP方式校时 9、具备安全保护功能：支持IP地址过滤，可以配置IP访问黑名单或者白名单实现访问控制；支持防DOS攻击；支持防Ping功能 10、具备设备参数备份和恢复功能，支持设备参数导入导出，并且支持业务参数导入导出 11、具备多设备管理功能，支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览；支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览(签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件复印件） 12、设备具有≥2路音频输入，具有≥2路LINE OUT，≥2路功放输出，每路支持20W，总计40W功放输出，具有≥4路HDMI输入，支持3840×2160分辨率，支持音视频复合输入，具有≥4路HDMI输出，支持3840×2160分辨率，支持音视频复合输出，具有≥10个USB接口；其中USB矩阵接口：上行≥4个USB2.0，下行≥2个USB2.0；USB主控接口：≥4个USB2.0。 13、支持MIC输入、Line In输入，HDMI输入的音频信号混音后，使用音频输出进行复合输出。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件复印件） 14、支持不低于4路的HDMI视频输入，支持不低于4路HDMI视频输出，支持不低于1路URL视频接入，支持输出HDMI预览。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件复印件） 15、用户可自定义场景配置，支持按照顺序、时间间隔、动作类型进行场景编排，可通过PAD进行一键调用，包括自动联动开启电脑、投影机、降下幕布、灯光、空调等；一键关闭：自动联动关闭投影机、升起幕布、电脑关机、灯光、空调关闭，一键上班、一键下班、一键上课、一键下课等。 16、支持通过Web进行中控主机IP、子网掩码、网关、端口配置修改。 |
| 71 | 中控平板3 | 1、显示屏：10.1英寸TFT LCD 2、控制方式：网络方式 3、电源：DC12V/POE 4、功耗：≤15W 5、网络接口：≥1个，100M/1000M自适应以太网口，WiFi：≥1个，USB接口：USB2.0≥2 6、支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 7、支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 8、支持通过可视化界面调用中控接口 |
| 72 | 86寸液晶显示器2 | 1、屏幕尺寸和显示分辨率：屏幕尺寸≥86英寸。屏幕分辨率不低于3840 × 2160 @60 Hz超高清4K分辨率 2、显示参数：屏幕占比＞ 90%，色深10bit，色域＞72%NTSC，亮度＞350cd/m² 。 3、屏幕特性：设备显示屏幕采用全贴合（零贴合）工艺，开启蓝光过滤器功能后，屏幕色温发生变化。 4、触控：设备具有防遮蔽功能，模拟10点遮蔽；具有防干扰功能，在照度≥30000 LUX环境下能正常工作。 5、摄像头：分辨率：6020×4013，支持2400万像素。 6、麦克风：设备内置全指向8阵列麦克风，支持全双工语音通信、回声消除、智能降噪和语音识别功能。 7、CPU、内存及存储：设备采用SOC芯片，CPU：Cortex-A55×4 最高主频1.9 GHz；GPU： ARM Mali-G52 MP2；NPU：2.6 TOPS AI算力，三核架构，支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32；设备运行内存4GB，系统容量64GB。 8、操作系统：内置操作系统不低于Android 13，可外接OPS电脑（支持Windows、统信、麒麟系统），OPS模块接入后双系统可同时搭配使用，任意切换。 9、无线通信模块：设备内置双 WiFi 模块，支持双发双收，收发均支持 2.4G（2432MHz）和5G（5180 MHz，简称5G频段）双频段，连接外网 WiFi 的同时可发热点，无线热点支持最优频段自动选择；无线通信模块可连接无线路由器或无线网络，通过参数配置后可以访问到互联网；支持所有无线模块全部物理拆除。 10、设备接口：具有≥1个视频输入接口HDMI2.0 IN （4K@60Hz）；具备≥1路音频输入接口LINE IN，≥1 路音频输出接口LINE OUT；具备≥2个前置USB Type-A、≥1个USB Type-C接口，≥1个后置USB接口，支持双系统切换，前置接口、后置接口 、Android、OPS 上均支持3.0，可以实现 USB 设备的高速读写和控制；具有≥2路RJ45接口，≥1路RS232接口，≥1个整机TOUCH-USB接口。 11、NFC功能：设备右下角配备NFC感应模块，可与支持NFC功能的移动设备实现触碰投屏、文件快传等操作。 12、全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 13、浏览器搜索插入：白板软件内支持浏览器搜索功能，可长按网页种图片或截图插入至白板。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 14、投屏器支持：投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入电脑，可实现给电脑终端充电功能。投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入手机Type-C电源口，可实现给手机终端充电功能。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 15、含壁挂支架 |
| 73 | OPS电脑2 | 1、CPU：不低于8核（四大核、四小核）/12线程/4.40 GHz 2、内存：8 GB 3、网卡：不低于千兆网卡；WiFi支持802.11a/b/g/n/ac/ax 4、显卡：核芯显卡，频率不低于1.3GHz。 5、硬盘：256G SSD 6、蓝牙：Bluetooth 4.2 7、网络接口：RJ45 x1 8、音频输入接口：Audio in 9、音频输出接口：Audio out 10、存储控制接口：USB-A 3.0 x4；USB-A 2.0 x2；Type-C x1 11、视频输出接口：HDMI(out)接口 x1, DP(out) 接口 x1 |
| 74 | 无线投屏器2 | 1、内存：≥512 MB 2、内置存储：≥4 GB 3、网卡：内置千兆网卡，支持2.4G/5G 4、电源接口：TYPE-C，支持CC通信自动切换充电方向，实现适配器对笔记本60W快充、笔记本对手机5V充电 5、额定功率：5 V/900 mA 6、分辨率：1080P/4K ，帧率：30fps 7、传输延迟：≤200ms 8、无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 9、NFC：ISO / IEC 14443- A协议，13.56MHZ，106 Kbps 10、音频参数：48000Hz采样率，16位位深，ACC编码，双声道 11、视频参数：10 bit色深，H.264编码格式 |
| 75 | 全向麦克风 | 1、★拾音范围：≥半径5 m（签订合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供产品白皮书或说明书或彩页） 2、信噪比：65dBA（MEMS单体） 3、灵敏度：-26dBFS（MEMS单体） 4、频响范围：拾音：100Hz ~16kHz（32kHz高采样率） 5、扩音：120Hz~18kHz 6、阻抗：4欧姆 7、输入电流：2.4A 8、信噪比：≧75dB 电路 9、额定功率：1×5W Max 10、声道：1.0 11、最大声压级（1 m）：82dBSPL@1m，PN，最大功率 12、蓝牙：蓝牙数量 1个 13、麦克风类型：8阵列全向 |
| 76 | 32U机柜 | 600*600*32U机柜含配件 |
| 77 | 42U机柜 | 600*600*42U机柜含配件 |
| 78 | 系统集成和辅材 | 1、系统安装、调试。 2、辅材包含且不限于多媒体地插14套。 3、HDMI网传器15对。 4、音频隔离器6个及系统配套插头、连接线等。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

本次采购的产品要求不影响现有的业务系统，供应商要负责平台的部署。本项目投标总报价包括本次采购、安装调试、数据和售后服务等所有费用。

（2）质保（维保）及售后要求

①质保期/维护期：供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定的运行，并提供不低于3年原厂维护/质保服务（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期/维护期，相关费用包含在本次报价中）。质保期内，每年维护保养不低于1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。（中标后合同签订时针对本项目的网络及网络安全系统产品、视频监控系统产品、机房工程产品系统、门禁系统产品、科研管理系统产品提供原厂售后质保函）

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于各自合同金额5%的终身维护。签订合同时提供质保期外配件价格明细表。

（3）人员要求：

本项目团队要求：项目经理1人、技术负责人1人、实施负责人1人、其他项目组成员（除项目经理、技术负责人、实施负责人外）不少于3人。

（4）安装调试要求

①供应商在提供所投设备的同时必须提供对于本次招标软硬件的系统集成服务。

②供应商负责软硬件安装调试。实施前提供详细的实施方案并提交采购人认可，实施过程应严格执行相关规范并保证安全。安装调试期间，采购人有权派技术人员参加，供应商有义务对其提出问题进行解答。供应商须承担本项目实施过程涉及的全部费用（包括设备、辅材、测试和验收等）。

③在系统设备试运行期间，根据需要供应商有责任派技术人员到现场指导维护工作。供应商必须向采购人提供投标文件中产品安装调试、售后服务、培训 的全部资料内容。

④供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

（5）知识产权要求

①本项目中各方各自独立开发的专利以及其他知识产权归属各自所有。

②本项目中由各方共同开发的专利归各方共同拥有，以及将来进一步共同开发所形成的其他知识产权（包括但不限于专利、资料、文档等）同样归属各方共同所有，各方均有权各自使用并自行享有由此产生的收益，但前提是，未经其他方事先书面同意，任何一方不得就该等共有知识产权进行转让或作出排他性授权。

③采购人基于本项目软件开展科研所产生的论文和其它研究著作，双方将根据供应商对具体论文、著作的实际贡献，讨论和确定署名或致谢供应商贡献事宜（视实际情况）。

（6）保密要求

供应商及工作人员应对本项目提供的有关专业数据、医院运作方式采取保密措施，不得向其他第三方披露、复制，对本项目提供的所有文档资料保密，不得对外进行扩散。如有违反保密规定的，应承担相应法律责任。

（7）验收要求：项目实施完成后，将项目软硬件安装调试完毕、系统集成完毕后交付使用，并对采购人进行全面培训与实施维护培训后方可申请验收。供应商应按医院项目验收管理要求提供系统的相关验收文档，包括但不限于用户使用手册、安装文档等相关资料，并且实现数据标准化接入平台。验收合格后，采购人在验收单上签字，并加盖单位公章。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐1名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1.5分，其余指标有1项负偏离扣0.02分，扣完为止。 | 31 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括：1.重点难点分析；2.建设目标；3.建设需求。 （1）上述每项需求理解完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）上述每项需求理解较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得 1分； （3）上述每项需求理解基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 0.5分； （4）上述每项需求理解不符合采购需求或未提供需求理解材料的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的组织实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括：1. 供货进度保证措施；2.协调配合措施；3、质量保证和应急措施。 （1）上述每项内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； （2）上述每项内容较合理、针对性及操作性较强的，得1分； （3）上述每项内容基本合理、具备一定的针对性及操作性，得0.5分； （4）上述每项内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括：1.培训内容；2.培训方式。 （1）上述每项内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； （2）上述每项内容较合理、针对性及操作性较强的，得1分； （3）上述每项内容基本合理、具备一定的针对性及操作性，得0.5分； （4）上述每项内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的运维服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括：1.技术支持；2.保障措施；3.维护响应时间。 （1）上述每项内容全面合理、针对性及操作性强的，得2分； （2）上述每项内容较合理、针对性及操作性较强的，得1分； （3）上述每项内容基本合理、具备一定的针对性及操作性，得0.5分； （4）上述每项内容不合理、缺乏针对性及操作性或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩，每提供1个得0.5分，最多得1分。 （时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 1 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 1、投标人拟投入本项目的项目经理具有有效期内信息系统项目管理师证书、一级建造师（机电工程）证书、IT服务工程师（ITSS）、电子信息工程师高级及以上证书，每提供1个得1分，最多得4分。 2、投标人拟投入本项目的技术负责人具有有效期内信息与通信专业中级工程师及以上证书、系统架构设计师证书，每提供1个证书得2分，最多得4分。 （提供上述人员证书，投标人为其缴纳的2025年5月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 8 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的项目成员（除项目经理、技术负责人外）具有有效期内系统分析师、信息系统项目管理师、网络规划设计师，每提供1个证书得1分，最多得3分。 （一人多证或一证多人不重复得分，提供上述人员清单及证书，投标人为其缴纳的2025年5月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 供应商具有会议管理类、视频安全类、统一调度类等相关软件著作权证书，每提供1类证书得1分（类型重复不得分），最高得3分。 (所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容(功能)说明及关键信息，否则不予认可） | 3 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。