太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0111

项目名称：太仓市智慧城市新型基础设施软硬件

配套项目

采购单位：太仓市公安局

采购项目类别：货物类

标的所属行业：工业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2024年10月

目录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同格式

第一部分  招标公告

项目概况 太仓市智慧城市新型基础设施软硬件配套项目采购 JSZC-320585-JZCG-G2024-0111招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载获取招标文件，并于2024-11月-20日 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

  - 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0111

项目名称：太仓市智慧城市新型基础设施软硬件配套项目

预算金额：17,923.02万元

最高限价（如有）：17,923.02万元

采购方式：公开招标

采购需求：

随着太仓智慧交通一期建设的完成，除了一期建设发现的问题和不足将在本项目的建设中进行补足和优化，亟需从智慧交通到智慧城市推进。全面构建以新发展为理念，以技术创新为驱动，以信息网络为基础的太仓市智慧城市新型基础设施建设，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等的基础设施体系。主要包括感知体系建设、数字基座扩能、业务应用拓展等方面。（具体采购产品、规格、数量以采购文件项目需求部分为准）

| 序号 | 系统／设备名称 | 规格及配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通信号控制机 | 详见招标技术要求 | 套 | 257 |
|  | 灯驱板 | 详见招标技术要求 | 块 | 1515 |
|  | ... |  |  |  |
|  | 高清摄像机 | 详见招标技术要求 | 套 | 80 |
|  | ... |  |  |  |
|  | 铁骑移动采集设备 | 详见招标技术要求 | 套 | 65 |
|  | ... |  |  |  |
|  | 一体化高清抓拍单元（尾牌） | 详见招标技术要求 | 台 | 107 |
|  | 训练服务器（核心产品） | 详见招标技术要求 | 台 | 3 |
|  | ... |  |  |  |

合同履行期限：合同签订后12个月内交货并安装调试建设完成，交货地点为采购人指定地点。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

  - 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

  - 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

  - 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-11月-20日 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

  - 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

  - 六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购履约资金扶持政策：以合同约定要求提交履约保证金；中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

10.1中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

10.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

  - 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市公安局

单位地址：江苏省苏州市太仓市娄东街道上海东路58号

联系人：陆健

联系电话 ：0512-33055622

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市县府东街99号政务服务中心三号楼四楼3413室

联系人：冯晔

联系电话：0512-53890639

3.项目联系方式

项目联系人：冯晔

电话：0512-53890639

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于采购人。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包。

6.3本项目不接受分包。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.11接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见文件格式）；

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函（如有）；

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表（详见文件格式）；

15.2.2.2技术要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.4项目的技术及服务方案；

15.2.2.5项目实施方案和进度方案

15.2.2.6质量保证措施和承诺；

15.2.2.7售后服务内容；

15.2.2.8投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.9类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.10其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入苏采云网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

33.4 中标供应商可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如中标供应商未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1)在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2)在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3)在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4)以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5)符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6)残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

7)供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

37. 绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

九、其他事项

39. 监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

40.未尽事宜

40.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求

项目背景

太仓，东临长江，南依上海，西接昆山，北与常熟相连，管辖六镇三区总面积809.93平方公里，其中陆域面积665.96平方公里。截止2020年底，常驻人口达到了83.11万人。2020年，太仓市公路总里程1340.511千米，公路桥梁1220座，公路密度216.21千米/百平方千米。其中高速公路57.538千米，一级公路272.128千米，二级公路491.858千米，三级公路105.257千米，四级公路413.73千米。

太仓市自2020年12月正式启动智慧交通建设项目以来，在市委市政府的坚强领导和大力支持下，全市各相关部门高效协作下，智慧交通一期建设已经完成，取得了一定的成效。主要建设了包括交通信号控制系统、交通违法行为监测记录系统、道路车辆智能监测记录系统、交通视频监视系统等多元化感知和智能化终端，初步组建起城区全方位交通感知网，并初步建设了智慧交管大脑，构建了坚固的数字化基座。

但是，从覆盖范围来看，在交通安全方面，外场感知覆盖范围较低，还需进一步扩大覆盖面，算力算法仍存在缺口，应用场景还需进一步丰富，交通拥堵“瓶颈点”仍需动态优化，公共交通占比还要提升，智慧停车还要扩大接入范围，民众出行体验仍需提升。

随着太仓智慧交通一期建设的完成，除了一期建设发现的问题和不足将在本项目的建设中进行补足和优化，亟需从智慧交通到智慧城市推进。全面构建以新发展为理念，以技术创新为驱动，以信息网络为基础的太仓市智慧城市新型基础设施建设，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等的基础设施体系。

建设内容

感知体系建设

- 交通信号控制系统：升级改造辖区内部分未联网路口信号控制机，改造部分老旧信号灯，新增部分路口辅灯，对局部路口进行一灯一线改造，并实时的采集交通量信息，实现路口交通的智能化管理与控制，保障车辆在路口行驶的畅通与安全。

- 交通信息采集设施：采集交通流量信息，为道路的指挥调度、交通控制及交通诱导等提供决策依据。

- 交通违法行为监测记录系统：对辖区内部分路口新建和改造交通违法行为监测记录设备，实时记录闯红灯、闯禁区、超速、违反禁止停车禁令标志等违法行为，增加非现场执法的覆盖范围和手段。

- 一校一策：结合《城市儿童友好空间建设导则（实行）》相关要求，积极践行儿童友好理念，坚持以“一米视角”为导向，推进学校周边道路交通设施升级改造。

- 视图融合解析服务：织密太仓市全结构化监控点位，进行扫盲补漏，实现对城市管理要素的全量感知；并且实现视频监控可视范围的准确把握，实现更加精细化的侦查分析。

- 配套的管道、结构件、供电、通信系统的建设。

- 同步建设与外场设备相对应的后台中心设施。

数字基座扩能

加强智慧大脑计算能力，使之更加智能，扩建一套国产自主可控、符合信创标准的数字基座，对百亿级感知数据和十亿级警务数据的大数据分析建模、存储，同时预留与上级平台业务联动的能力，满足将来多网络、多平台资源的共享和互通。

业务应用拓展

以人为核心，运用大数据、物联感知、人工智能AI等新技术构建数字化城市交通人员档案；打造算法孵化仓，在城市交通事件算法孵化基础上，持续赋能政务外网、视频专网、社会面等，通过不断完善算法模型、扩容算法能力，进而形成城市管理的算法孵化群；并通过智慧公交、智慧停车等多方面的建设，提升太仓市动静态交通服务水平。

维护与升级

拟建项目的总投资包括系统建成验收后三年的维护和系统升级费用，提供的维护保障服务并对以下服务的实施方式做出详细阐述，服务项目包括但不限于：

- 故障修复服务(含远程技术支持、现场技术支持)

- 版本管理和软件补丁服务

- 系统巡检服务

- 重要事件保障服务

- 应急恢复方案设计与预演服务

- 辅助故障定位服务

招标内容清单

| 序号 | 系统／设备名称 | 规格及配置 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、感知体系建设 |  |  |  |  |  |
| （一）交通信号控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通信号控制机 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 257 |
| 2 | 灯驱板 | 每块灯控板可接12个灯组，所有灯组可编程定义为机动车灯、行人灯或其他信号灯监测 |  | 块 | 1515 |
| 3 | 机动车圆盘信号灯 | 灯面尺寸：不低于Φ400mm，详见招标技术要求 |  | 组 | 544 |
| 4 | 机动车箭头信号灯 | 灯面尺寸：不低于Φ400mm，详见招标技术要求 |  | 组 | 121 |
| 5 | 机动车圆盘信号灯 | 灯面尺寸：不低于Φ300mm，详见招标技术要求 |  | 组 | 105 |
| 6 | 机动车箭头信号灯 | 灯面尺寸：不低于Φ300mm，详见招标技术要求 |  | 组 | 100 |
| 7 | 单柱式机动车信号灯立杆 | 立杆5m，安装净高3.2M，热镀锌喷塑 |  | 组 | 99 |
| 8 | 杆件 | 高7米，臂长3米 |  | 套 | 4 |
| 9 |  | 高7米，臂长5米 |  | 套 | 2 |
| 10 |  | 高7米，臂长7米 |  | 套 | 11 |
| 11 |  | 高7米，臂长9米 |  | 套 | 15 |
| 12 |  | 高7米，臂长10米 |  | 套 | 2 |
| 13 |  | 高7米，臂长13米 |  | 套 | 3 |
| 14 | 单柱式信号灯立杆基础 | 600*600*1500（mm） |  | 个 | 99 |
| 15 | 立杆基础 | 1200*1200*1500（mm） |  | 套 | 17 |
| 16 | 立杆基础 | 1400*1400*1700（mm） |  | 套 | 17 |
| 17 | 立杆基础 | 沉台式：1000*1000*2150（mm）+2000*2000*350（mm） |  | 套 | 3 |
| 18 | 接地镀锌角钢 | L5X5,L=2.5m |  | 根 | 376 |
| 19 | 热镀锌扁钢 | 40X4热镀锌扁钢 |  | 米 | 1880 |
| 20 | 接地连接线 | BV-10mm² |  | 米 | 3760 |
| 21 | 信号机基础 | 定制，600*860*810（mm） |  | 只 | 257 |
| 22 | 电源线 | KVV3*4mm² |  | 米 | 7710 |
| 23 | 控制软电缆 | KVVR-450/750-（20X1.0） |  | 米 | 33880 |
| 24 | 控制软电缆 | KVVR-450/750-（10X1.0） |  | 米 | 25920 |
| 25 | 控制软电缆 | KVVR-450/750-（5X1.0） |  | 米 | 13420 |
| 26 | 控制软电缆 | KVVR-450/750-（4X1.0） |  | 米 | 1180 |
| 27 | 控制线 | RVSP2*1.0mm² |  | 米 | 400 |
| 28 | 热熔防水压接端子 | 用于线路连接，具备防水、防盐、防腐蚀、抗压、耐磨等防护 |  | 个 | 37400 |
| 29 | 原信号机拆除及运输费用 | 原信号机拆除运输至业主指定位置，运距暂按20KM计。 |  | 套 | 257 |
| （二）交通信息采集 |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷视一体机 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 478 |
| 2 | 防雷器 | 二合一防雷器 |  | 套 | 478 |
| 3 | 工业级交换机 | 5口，含至少1个千兆光口、4个百兆电口，含单模光模块 |  | 台 | 200 |
| 4 | 工业级交换机 | 5个百兆电口 |  | 台 | 30 |
| 5 | 工业级交换机 | 含至少5个千兆光口，8个百兆电口，含光模块，含电源，带网管 |  | 台 | 24 |
| 6 | 抱杆箱 | 详见招标技术要求 |  | 只 | 469 |
| 7 | 设备箱 | 详见招标技术要求 |  | 只 | 24 |
| 8 | 设备箱基础 | 定制，600*1000*810（mm) |  | 套 | 24 |
| 9 | 安装支架 | 长约3米，抱箍安装于单柱式信号灯杆上，含抱箍 |  | 套 | 6 |
| 10 | 电源线 | KVV3*2.5mm² |  | 米 | 37520 |
| 11 | 电源线 | KVV3*1.0mm² |  | 米 | 5140 |
| 12 | 网线 | 室外屏蔽超五类 |  | 米 | 15900 |
| 13 | 光缆 | 室外单模4芯 |  | 米 | 16000 |
| 14 | 光纤熔接盒 | 4口 |  | 个 | 400 |
| 15 | 光纤尾纤 | 单模3米，双芯 |  | 条 | 800 |
| 16 | 光纤熔接 | 订制 |  | 处 | 400 |
| （三）交通违法行为监测记录系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1、闯禁区电子警察 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化高清抓拍单元（前牌） | 详见招标技术要求 |  | 台 | 24 |
| 2 | 智能补光灯 | 详见招标技术要求 |  | 只 | 49 |
| 3 | 防雷器 | 二合一防雷器 |  | 套 | 24 |
| 4 | 工业级交换机 | 5口，含至少1个千兆光口、4个百兆电口，含单模光模块。 |  | 台 | 1 |
| 5 | 工业级交换机 | 5个百兆电口 |  | 台 | 9 |
| 6 | 抱杆箱 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 1 |
| 7 | 货车禁行标志牌 | 直径Φ800mm+辅助标志牌，含立杆及基础 |  | 套 | 21 |
| 8 | 交通监控设备标志 | 白底、蓝图形、黑边框、白色衬边，1450mm*1810mm,附着式安装 |  | 套 | 10 |
| 9 | 杆件 | 高6.5米，臂长10米 |  | 套 | 1 |
| 10 | 立杆基础 | 1400*1400*1700（mm） |  | 套 | 1 |
| 11 | 电源线 | KVV3*1.0mm² |  | 米 | 240 |
| 12 | 电源线 | KVV3*2.5mm² |  | 米 | 100 |
| 13 | 光缆 | 室外单模4芯 |  | 米 | 100 |
| 14 | 光纤熔接盒 | 4口 |  | 个 | 2 |
| 15 | 光纤尾纤 | 单模3米，双芯 |  | 条 | 4 |
| 16 | 光纤熔接 | 订制 |  | 处 | 2 |
| 17 | 网线 | 室外屏蔽超五类 |  | 米 | 240 |
| 18 | 控制线 | RVSP2*1.0mm² |  | 米 | 490 |
| 19 | 接地连接线 | BV-10mm² |  | 米 | 10 |
| 20 | 接地镀锌角钢 | L5X5, L=2.5m |  | 根 | 1 |
| 21 | 热镀锌扁钢 | 40X4热镀锌扁钢 |  | 米 | 3 |
| 3.2、测速 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化高清抓拍单元（前牌） | 详见招标技术要求 |  | 台 | 45 |
| 2 | 测速雷达 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 45 |
| 3 | 智能补光灯 | 详见招标技术要求 |  | 只 | 45 |
| 4 | 防雷器 | 二合一防雷器 |  | 套 | 45 |
| 5 | 工业级交换机 | 5口，含至少1个千兆光口、4个百兆电口，含单模光模块。 |  | 台 | 14 |
| 6 | 工业级交换机 | 10口，含至少2个千兆光口、8个百兆电口，含单模光模块 |  | 台 | 2 |
| 7 | 抱杆箱 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 16 |
| 8 | 前方测速提醒标志 | 3400mm*1000mm，含单悬臂立杆+基础 |  | 套 | 18 |
| 9 | 限速标志 | 直径800mm，含单悬臂立杆+基础 |  | 套 | 15 |
| 10 | 限速标志 | 直径800mm，附着 |  | 套 | 3 |
| 11 | 测速抓拍采集点标志 | 白底、蓝图形、黑边框、白色衬边，2000mm*1300mm，附着式安装 |  | 套 | 18 |
| 12 | 纵向减速标线 | 宽30cm，长1m，净距1m，平行四边线 |  | ㎡ | 1200 |
| 13 | 杆件 | 高6.5米，臂长10米 |  | 套 | 7 |
| 14 |  | 高6.5米，臂长11米 |  | 套 | 8 |
| 15 |  | 高6.5米，臂长12米 |  | 套 | 2 |
| 16 |  | 高6.5米，臂长13米 |  | 套 | 1 |
| 17 | 立杆基础 | 1400*1400*1700（mm） |  | 套 | 17 |
| 18 | 立杆基础 | 沉台式：1000*1000*2150（mm）+2000*2000*350（mm） |  | 套 | 1 |
| 19 | 电源线 | KVV3*1.0mm² |  | 米 | 1350 |
| 20 | 电源线 | KVV3*2.5mm² |  | 米 | 7600 |
| 21 | 网线 | 室外屏蔽超五类 |  | 米 | 450 |
| 22 | 控制线 | RVSP2*1.0mm² |  | 米 | 900 |
| 23 | 光缆 | 室外单模4芯 |  | 米 | 3900 |
| 24 | 光纤熔接盒 | 4口 |  | 个 | 12 |
| 25 | 光纤尾纤 | 单模3米，双芯 |  | 条 | 24 |
| 26 | 光纤熔接 | 订制 |  | 处 | 12 |
| 27 | 接地连接线 | BV-10mm² |  | 米 | 10 |
| 28 | 接地镀锌角钢 | L5X5, L=2.5m |  | 根 | 1 |
| 29 | 热镀锌扁钢 | 40X4热镀锌扁钢 |  | 米 | 3 |
| 3.3、非机动车提醒 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 80 |
| 2 | 音柱 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 80 |
| 3 | 电源线 | KVV3*1.0mm² |  | 米 | 1600 |
| 4 | 控制线 | RVSP2*1.0mm² |  | 米 | 800 |
| 3.4、违停移动采集设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铁骑移动采集设备 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 65 |
| 3.5、智慧路口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化高清抓拍单元（尾牌） | 详见招标技术要求 |  | 台 | 107 |
| 2 | 一体化高清抓拍单元（前牌） | 详见招标技术要求 |  | 台 | 66 |
| 3 | 补光灯 | 详见招标技术要求 |  | 只 | 245 |
| 4 | 智能补光灯 | 详见招标技术要求 |  | 只 | 159 |
| 5 | 防雷器 | 二合一防雷器 |  | 只 | 173 |
| 6 | 红灯信号检测器 | 详见招标技术要求 |  | 个 | 23 |
| 7 | 前端存储主机 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 23 |
| 8 | 工业级交换机 | 5口，含至少1个千兆光口、4个百兆电口，含单模光模块 |  | 台 | 48 |
| 9 | 工业级交换机 | 10口，含至少2个千兆光口、8个百兆电口，含单模光模块 |  | 台 | 25 |
| 10 | 工业级交换机 | 含至少5个千兆光口，8个百兆电口，含光模块，含电源，带网管 |  | 台 | 23 |
| 11 | 设备箱 | 详见招标技术要求 |  | 只 | 23 |
| 12 | 设备箱基础 | 定制，600*1000*810（mm) |  | 套 | 23 |
| 13 | 抱杆箱 | 详见招标技术要求 |  | 只 | 68 |
| 14 | 电源线 | KVV3*1.0mm² |  | 米 | 1730 |
| 15 | 电源线 | KVV3*2.5mm² |  | 米 | 6800 |
| 16 | 网线 | 室外屏蔽超五类 |  | 米 | 1730 |
| 17 | 杆件 | 高6.5米，臂长3米 |  | 套 | 2 |
| 18 |  | 高6.5米，臂长5米 |  | 套 | 2 |
| 19 |  | 高6.5米，臂长7米 |  | 套 | 4 |
| 20 |  | 高6.5米，臂长9米 |  | 套 | 5 |
| 21 |  | 高6.5米，臂长10米 |  | 套 | 3 |
| 22 |  | 高6.5米，臂长11米 |  | 套 | 2 |
| 23 |  | 高6.5米，臂长13米 |  | 套 | 7 |
| 24 | 立杆基础 | 1200*1200*1500（mm） |  | 套 | 8 |
| 25 | 立杆基础 | 1400*1400*1700（mm） |  | 套 | 10 |
| 26 | 立杆基础 | 沉台式：1000*1000*2150（mm）+2000*2000*350（mm） |  | 套 | 7 |
| 27 | 光缆 | 室外单模4芯 |  | 米 | 7300 |
| 28 | 光纤熔接盒 | 4口 |  | 个 | 146 |
| 29 | 光纤尾纤 | 单模3米，双芯 |  | 条 | 292 |
| 30 | 光纤熔接 | 订制 |  | 处 | 146 |
| 31 | 接地连接线 | BV-10mm² |  | 米 | 170 |
| 32 | 接地镀锌角钢 | L5X5, L=2.5m |  | 根 | 17 |
| 33 | 热镀锌扁钢 | 40X4热镀锌扁钢 |  | 米 | 51 |
| 34 | 原杆件移装 | 含原立杆基础破除、新建基础、杆件移位吊装、管线迁移等费用 |  | 套 | 32 |
| 35 | 原基础破除 | 含原立杆基础破除、杆件运回、垃圾清运等费用，运距暂按20KM计 |  | 套 | 15 |
| 3.6、道路交通设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化高清抓拍单元（尾牌） | 详见招标技术要求 |  | 台 | 908 |
| 2 | 补光灯 | 详见招标技术要求 |  | 只 | 889 |
| 3 | 高空摄像机 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 30 |
| 4 | 环视摄像机 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 50 |
| 5 | 远程查看终端 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 8 |
| 6 | 防雷器 | 二合一防雷器 |  | 只 | 938 |
| 7 | 红灯信号检测器 | 详见招标技术要求 |  | 个 | 189 |
| 9 | 工业级交换机 | 5口，含至少1个千兆光口、4个百兆电口，含单模光模块 |  | 台 | 607 |
| 10 | 工业级交换机 | 10口，含至少2个千兆光口、8个百兆电口，含单模光模块 |  | 台 | 2 |
| 11 | 工业级交换机 | 5个百兆电口 |  | 台 | 16 |
| 12 | 工业级交换机 | 含至少5个千兆光口，8个百兆电口，含光模块，含电源，带网管 |  | 台 | 146 |
| 13 | 设备箱 | 详见招标技术要求 |  | 只 | 140 |
| 14 | 设备箱基础 | 定制，600*1000*810（mm) |  | 套 | 140 |
| 15 | 抱杆箱 | 详见招标技术要求 |  | 只 | 619 |
| 16 | 电源线 | KVV3*1.0mm² |  | 米 | 9080 |
| 17 | 电源线 | KVV3*2.5mm² |  | 米 | 61900 |
| 18 | 网线 | 室外屏蔽超五类 |  | 米 | 9080 |
| 19 | 杆件 | 高6.5米，臂长3米 |  | 套 | 56 |
| 20 |  | 高6.5米，臂长5米 |  | 套 | 90 |
| 21 |  | 高6.5米，臂长7米 |  | 套 | 134 |
| 22 |  | 高6.5米，臂长9米 |  | 套 | 64 |
| 23 |  | 高6.5米，臂长10米 |  | 套 | 16 |
| 24 |  | 高6.5米，臂长11米 |  | 套 | 48 |
| 25 |  | 高6.5米，臂长11+3米 |  | 套 | 4 |
| 26 |  | 高6.5米，臂长12米 |  | 套 | 4 |
| 27 |  | 高6.5米，臂长13米 |  | 套 | 28 |
| 28 | 立杆基础 | 1200*1200*1500（mm） |  | 套 | 280 |
| 29 | 立杆基础 | 1400*1400*1700（mm） |  | 套 | 136 |
| 30 | 立杆基础 | 沉台式：1000*1000*2150（mm）+2000*2000*350（mm） |  | 套 | 28 |
| 31 | 光缆 | 室外单模4芯 |  | 米 | 60900 |
| 32 | 光纤熔接盒 | 4口 |  | 个 | 1218 |
| 33 | 光纤尾纤 | 单模3米，双芯 |  | 条 | 2436 |
| 34 | 光纤熔接 | 订制 |  | 处 | 1218 |
| 35 | 接地连接线 | BV-10mm² |  | 米 | 1640 |
| 36 | 接地镀锌角钢 | L5X5, L=2.5m |  | 根 | 164 |
| 37 | 热镀锌扁钢 | 40X4热镀锌扁钢 |  | 米 | 492 |
| 38 | 原杆件移装 | 含原立杆基础破除、新建基础、杆件移位吊装、管线迁移等费用 |  | 套 | 24 |
| 39 | 原基础破除 | 含原立杆基础破除、杆件运回、垃圾清运等费用，运距暂按20KM计 |  | 套 | 31 |
| 3.7、标线见新 |  |  |  |  |  |
| 1 | 导向箭头 | 长3m/4.5m/6m |  | 个 | 350 |
| 2 | 白实线 | 宽15cm |  | ㎡ | 282 |
| 3 | 白虚线 | 宽15cm，长2m，净距4m |  | ㎡ | 16.80 |
| 4 | 黄实线 | 宽15cm |  | ㎡ | 266.25 |
| 5 | 导流线 | 线宽45cm、净距100cm |  | ㎡ | 154.35 |
| 6 | 人行横道线 | 线宽40cm、净距60cm |  | ㎡ | 947.60 |
| 7 | 停止线 | 线宽40cm |  | ㎡ | 88.40 |
| （四）一校一策 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通标志 | 1、类型：交通标志 2、材质、规格尺寸：Φ800mm ，LF2-M型铝板 厚2mm 3、板面反光膜等级：《道路交通反光膜》（GB/T18833—2012） Ⅳ级及以上 4、单柱式杆件，材质：立柱采用普通无缝钢管，其余均采用Q235钢；立柱及其他外露钢构件,应采用热侵镀锌处理,锌附着量螺栓表面镀锌350g/m2、钢管钢板等镀锌600g/m2 5、杆件规格尺寸：立柱φ89*3.5*3680mm，含底座法兰盘、加筋法兰盘、底座加劲肋、地脚螺栓等 6、杆件基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋砼基础800*800*1000 |  | 块 | 20 |
| 2 | 交通标线 | 1、材料品种：反光型标线漆，内掺玻璃珠、含量为涂料的20% 2、工艺：热熔 3、线型：白色、黄色标线,厚度为1.8mm±2 |  | 平米 | 1500 |
| 3 | 道板隔离护栏 | 1、栏杆材质、规格：钢管护栏，含基础及其预埋件 |  | 米 | 2000 |
| 4 | 环氧地坪 | (1)环氧地坪施工工艺:原水泥砂浆基层清理、打磨找平；环氧树脂底涂 0.1mm 厚；环氧石英砂中涂 0.7mm 厚；环氧石英粉腻子中涂 0.2mm 厚;环氧树脂面涂二遍 0.5mm 厚；亚光罩面漆。 (2)质量要求:Ф环氧树脂涂料为无溶剂型；环氧树脂涂料应符合；HG/T3829-2006《地坪涂料》标准 （3）施工质量应达到现行国家建筑工程施工质量验收标准的高级涂饰标准。 （4）其它防火等级、有害物质限量等应符合现行国家标准要求 （5）交通标线包括停车位线、路口线、导向线、诱导线等,采用道路特种标线漆，厚度 2mm。 |  | 平米 | 1000 |
| 5 | 文明宣传设施 | 规格尺寸：2500mm*4000m |  | 块 | 10 |
| 6 | 交通诱导标志 | 1、材质、规格尺寸：2900mm*2900m，LF2-M型铝板 厚2mm 2、板面反光膜等级：《道路交通反光膜》（GB/T18833—2012） Ⅳ级及以上 |  | 项 | 4 |
| （五）管路开挖 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶管 | 2根HDPEφ100 |  | 米 | 9270 |
| 2 | 开挖绿化路面 | 宽度400mm，深度600mm，土方回填 |  | 米 | 25510 |
| 3 | 开挖道板路面 | 宽度400mm，深度600mm，土方回填，5cm碎石层，10cm混凝土层，水泥砂浆找平层及道板砖面层恢复 |  | 米 | 5450 |
| 3 | 开挖大理石路面 | 宽度400mm，深度600mm，土方回填，5cm碎石层，10cm混凝土层，水泥砂浆找平层及大理石面层恢复 |  | 米 | 2100 |
| 4 | 开挖沥青路面 | 宽度600mm，深度800mm，混凝土包封和面层沥青由养护单位恢复 |  | 米 | 4510 |
| 4 | 开挖混凝土路面 | 宽度600mm，深度800mm，混凝土恢复至路面 |  | 米 | 990 |
| 5 | 预埋钢管 | DN100无缝镀锌钢管，壁厚3.5mm，内衬Φ80尼龙管，含管接件 |  | 米 | 13200 |
| 6 | 硅芯管 | HDPE63 |  | 米 | 66120 |
| 7 | 手孔井 | 500*500*800mm |  | 个 | 1946 |
| 8 | 手孔井 | 内径800*800*1500mm |  | 个 | 357 |
| 9 | 绿化占用补偿费 | 长期占用 |  | ㎡ | 1178 |
| 10 | 顶管补偿费 | 按实结算 |  | 米 | 9270 |
| 11 | 绿化开挖补偿费 | 含面层绿化恢复，按实结算 |  | ㎡ | 10204 |
| 12 | 道板开挖补偿费 | 按实结算 |  | ㎡ | 2180 |
| 13 | 大理石道板开挖补偿费 | 按实结算 |  | ㎡ | 840 |
| 13 | 沥青开挖补偿费 | 含混凝土包封和面层沥青，按实结算 |  | ㎡ | 2706 |
| （六）其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试费 | 暂定，按实结算 |  | 项 | 1 |
| 2 | 树木修剪 | 暂定，按实结算 |  | 项 | 1 |
| 3 | 取电接入费 | 暂定，按实结算 |  | 点 | 45 |
| 4 | 安全评估 | 含安全评估、管线测量、地质勘探，详见国省道路口清单 |  | 路口 | 88 |
| 5 | 铁塔租赁费 | 三年，暂定 |  | 点 | 30 |
| 6 | 传输网络 | 裸纤,三年 |  | 点 | 62 |
| （七）视图融合解析服务 |  |  |  |  |  |
| 7.1、全结构化一体人像卡口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双目全结构化一体机 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 820 |
| 2 | 全结构化一体机 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 400 |
| 3 | 立杆（包括基础） | 成品杆件，高3.5米，臂长0.5米（包括基础地笼、混凝土浇注等C25混凝土 ） |  | 套 | 438 |
| 4 | 安装横臂 | 臂长0.6米-0.3米，根据现场实际情况配置（含安装附件） |  | 套 | 568 |
| 5 | 电源线 | KVV3*1.0mm² |  | 米 | 39300 |
| 6 | 电源线 | KVV3*2.5mm² |  | 米 | 41000 |
| 7 | 网线 | 室外屏蔽超五类 |  | 米 | 39300 |
| 8 | 光缆 | 室外单模4芯 |  | 米 | 41000 |
| 9 | 光纤熔接盒 | 4口 |  | 个 | 568 |
| 10 | 光纤尾纤 | 单模3米，双芯 |  | 条 | 1136 |
| 11 | 光纤熔接 | 订制 |  | 处 | 568 |
| 12 | 工业级交换机 | 5个百兆电口 |  | 套 | 721 |
| 13 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器 |  | 对 | 284 |
| 14 | 抱杆箱 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 330 |
| 15 | 接地连接线 | BV-10mm² |  | 米 | 4380 |
| 16 | 接地镀锌角钢 | L5X5, L=2.5m |  | 根 | 438 |
| 17 | 热镀锌扁钢 | 40X4热镀锌扁钢 |  | 米 | 1314 |
| 18 | 沿桥/墙面敷设 | 2*PVC32，阻燃冷弯穿线管，含束节、管头等辅材 |  | 米 | 1500 |
| 19 | 开挖绿化路面 | 宽度200mm，深度400mm，土方回填 |  | 米 | 31000 |
| 20 | 开挖道板路面 | 宽度200mm，深度400mm，土方回填，5cm碎石层，10cm混凝土层，水泥砂浆找平层及道板砖面层恢复 |  | 米 | 17000 |
| 21 | 开挖大理石路面 | 宽度200mm，深度400mm，土方回填，5cm碎石层，10cm混凝土层，水泥砂浆找平层及大理石面层恢复 |  | 米 | 2650 |
| 22 | 开挖混凝土路面 | 宽度200mm，深度400mm，混凝土包封 |  | 米 | 1100 |
| 23 | 开挖沥青路面 | 宽度200mm，深度400mm，混凝土包封和面层沥青由养护单位恢复 |  | 米 | 3700 |
| 24 | 预埋钢管 | DN25无缝镀锌钢管，壁厚3.25mm |  | 米 | 9600 |
| 25 | 硅芯管 | HDPE25 |  | 米 | 101300 |
| 26 | 手孔井 | 400*400*400mm |  | 个 | 1934 |
| 27 | 绿化占用补偿费 | 长期占用 |  | ㎡ | 71.54 |
| 28 | 绿化开挖补偿费 | 含面层绿化恢复，按实结算 |  | ㎡ | 4133.33 |
| 29 | 道板开挖补偿费 | 按实结算 |  | ㎡ | 3400 |
| 30 | 大理石道板开挖补偿费 | 按实结算 |  | ㎡ | 1060 |
| 31 | 水泥混凝土开挖补偿费 | 含混凝土包封和面层混凝土，按实结算 |  | ㎡ | 120 |
| 32 | 沥青开挖补偿费 | 含混凝土包封和面层沥青，按实结算 |  | ㎡ | 90 |
| 33 | 220V电表初装费 | 相应配套 |  | 套 | 100 |
| 34 | 视频云存储存储极点 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 8 |
| 35 | 视频云存储软件 | 集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能；负责视频录像资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提供视频、图片的统一存储。 |  | 路 | 2000 |
| 36 | 视频云存储运维软件 | 集成视频云存储的运维系统，可进行软件、硬件、系统的运维。 |  | 路 | 2000 |
| 37 | 系统集成费 | 本项目所涉及的安装调试等各类人工集成费用 |  | 点 | 1000 |
| 38 | 系统服务费 | 本项目涉及前后端软硬件技术服务费（365天*24小时） |  | 点 | 1000 |
| 39 | 光缆租赁费用 | 3年 |  | 点 | 41 |
| 7.2、可视域平台 |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 可视域基础应用 |  |  |  |  |
| 1 | 可视域AR实景应用 | 支持以新一代数智视觉中枢为底座，在“现实”画面中进行“增强”，利用AI+AR技术，将无法直观感知的资源信息以标签方式叠加在实时视频画面中，所见即所得，实现全方位、多角度、立体化的实景地图呈现。 |  | 项 | 1 |
| 2 | 标签管理 | 支持自定义标签类型，对系统中的标签类型自定义，标签类型支持树形结构，同一层级支持排序，支持配置是否显示，支持配置默认图标、选中的图标，支持区分大类小类，小类可配置标签属性，具体的标签必须归属于某个小类。 支持自定义标签属性，对系统中的标签小类属性自定义，字段包括属性id、属性类型（如文本、图片、数字、web容器、文件、摄像机等）、输入提示、是否显示、排序字段 支持自定义标签显示样式，自定义标签显示样式，支持标签多状态显示样式自定义，状态根据某一个标签属性值进行变化，比较常用的状态有正常、报警、在线、离线等状态。每种标签显示样式由图标、模型、文本一种或多种组成，文本可以为直接输入的文字也可以为绑定标签某个属性值。 支持自定义标签详情样式，对标签点击后的详情进行显示样式自定义，包括详情背景、显示内容、布局自定义 支持模板实时更新，新增、修改、删除视频标签模板时需要通知到客户端，从而在添加标签时能够显示最新数据。 |  | 项 | 1 |
| 3 | 自定义标签 | 支持视频标签，视频标签支持单击切换主画面，详情样式配置页面中，当标签属性包括单摄像头时样式类型增加“切换主画面”配置，客户端判断样式类型为“切换主画面”单击直接切换主画面 支持禁用详情，支持禁用详情，当详情样式配置页面中，增加“禁用详情”，当配置“禁用详情”，客户端标签点击无详情弹出。 支持标签类型复制，支持一键复制标签类型，弹窗选择父类型，默认同级父类型 支持新增标签类型，1、选择标签类型图标时，当显示样式图标、详情样式背景与关闭按钮样式图标未配置时，直接默认，已配置时提示是否覆盖二次确认2、输入提示根据选择的属性类型自动赋值，单行文本、多行文本、网页提示“请输入”，其它提示“请选择” 支持图标库，1、图标库分类：类型图标、显示图标、背景图标（详情背景&关闭套图）、按钮图标2、显示样式配置、详情样式配置中的“图标库”隐藏不显示，其它改成“资源库”3、类型图标、原点图标保留默认图标、hover图标 支持按钮背景，取消背景颜色配置 支持控件多选，支持鼠标框选，增加打开框选功能 支持查询API类型属性，标签属性新增查询API类型属性 支持控制API类型属性，标签属性新增控制API类型属性 |  | 项 | 1 |
| 4 | 自定义巡检工具 | 支持新建远程巡检项，新建时支持填写/配置巡检项名称、标准参考图、描述 支持巡检计划管理、今日巡检任务、巡检任务创建、巡检任务提醒设置、巡检项管理、巡检记录查询、巡检问题查询、巡检问题管理等功能 |  | 项 | 1 |
| 5 | 报警管理 | 支持报警源自定义，系统支持配置该报警源来自哪个数据源 支持语音播报自定义，系统支持配置该报警类型是否播报，播报内容由报警对象属性和自定义文本自由组合，支持播报次数 支持报警弹窗自定义，系统支持配置联动弹窗样式、弹窗位置、弹窗大小、弹窗停留时长、弹窗里面显示的内容由报警属性和自定义文本、自定义图标自由组成 支持报警历史详情自定义，系统支持配置历史报警详情弹窗样式、弹窗大小、弹窗里面显示的内容由报警属性和自定义文本、自定义图标自由组成 |  | 项 | 1 |
| 6 | 实时事件管理 | 支持实时事件记录配置，系统支持配置实时事件记录窗体样式、窗体背景、窗体显示内容由自定义数据源属性和自定义文本、自定义图标自由组成，最多配置3条数据 支持事件记录详情配置，系统支持配置事件记录详情窗体样式、窗体背景、窗体显示内容由自定义数据源属性和自定义文本、自定义图标自由组成 |  | 项 | 1 |
| 7 | 动态可视域 | 支持球机设备实时动态展示可视域，当球机设备转动时，可视域自动跟随转动，球机缩放时可视域自动进行缩放。 |  | 项 | 1 |
| 8 | 可视域地图服务 | 支持加载二维地图，地图坐标系类型支持墨卡托（3857）、WGS84（4326）。支持手动上传地图数据，支持地图数据分级显示，支持地图缩放、旋转、平移，支持设备落点，支持设备聚合显示。 |  | 项 | 1 |
| 7.2.2 | 可视域标定工具 |  |  |  |  |
| 1 | 标定设备配置 | 支持按照区域组织树选择需要抓拍进行可视域标定的摄像机，支持全选、取消，支持显示待选组织数量、已选组织数量统计 支持按设备树选择需要抓拍进行可视域标定的摄像机，支持全选、取消，支持显示待选设备数量、已选设备数量统计 |  | 项 | 1 |
| 2 | 标定图片抓拍策略配置 | 支持配置实时抓拍策略，开启实时抓拍后，系统每天自动8:40~9:10进行抓拍。 支持配置录像抓拍策略，开启录像抓拍后，系统立刻查询指定时刻进行抓拍，支持对未抓拍的摄像机进行抓拍策略配置，支持对已抓拍未标定的摄像机进行二次抓拍策略配置。 |  | 项 | 1 |
| 3 | 太阳检测算法 | 支持太阳检测算法，支持图片阳光检测。当画面中存在阳光，肉眼能看到物体影子，检测率达到85%以上。 |  | 项 | 1 |
| 4 | 可视域算法 | 支持可视域自动计算算法，输入经纬度、时间、摄像机画面影子的方向，即可计算出摄像机可视域最重要的参数方位角。同时支持根据设备型号自动给出配置的角度，如全景180°，一般设备60°。 |  | 项 | 1 |
| 5 | 实时抓拍服务 | 系统启动后，实时抓拍服务实时监测实时抓拍策略，当系统配置了实时抓拍策略时，实时抓拍服务根据配置的策略启动抓拍任务，系统自动加载需要实时抓拍的设备，在配置的时间段内自动调用视频管理平台进行图片抓拍，抓拍图片后调用太阳检测算法判断图片是否存在太阳，存在则保存图片进行下一个抓拍任务。 |  | 项 | 1 |
| 6 | 录像抓拍服务 | 系统启动后，录像抓拍服务实时监测录像抓拍策略，当系统配置了录像抓拍策略时，录像抓拍服务根据配置的策略启动录像抓拍任务，系统自动加载需要录像抓拍的设备，根据抓拍策略，从视频管理平台查询相关录像、调用录像中的图片抓拍接口，保存抓拍的图片。 |  | 项 | 1 |
| 7 | 可视域标定模块 | 支持标定设备列表支持按照全部设备、已标定设备、未标定设备、未抓拍设备进行展示，每个设备会按照已标定、未标定、未抓拍三种状态进行展示。 支持枪机已抓拍图片展示、支持球机按照预置位图片抓拍展示、支持上一个、下一个切换。 支持自动加载摄像机经纬度、抓拍时间，默认水平视场角、默认可视距离。 支持查看摄像机实时视频，实时视频窗口可移动，支持在实时视频窗口中再次抓拍图片。 支持调用摄像机对应的录像，录像播放窗口可移动，支持在录像播放窗口中再次抓拍图片。 支持通过二维地图即时查看可视域效果。 支持手动修改水平视场角、可视距离。 支持在画面中选择一个影子，点击影子起点和影子终点，通过调用可视域算法即可得到摄像机方位角。 |  | 项 | 1 |
| 8 | 可视域对接模块 | 支持将可视域标定后的参数同步到共享库 共享库为第三方接口开发http Api接口，第三方应用可以通过Api接口获取标定后的可视域参数 |  | 项 | 1 |
| 7.2.3 | 可视域功能应用 |  |  |  |  |
| 1 | 可视域上图 | 支持地图中将落点的摄象机可视域以扇形的方式展示；支持点击摄象机可查看摄象机实时视频、录像回放；支持在实战平台中实时展示可视域；支持AR客户端的地图中实时展示可视域。 |  | 项 | 1 |
| 2 | 重复点位分析算法 | 支持根据摄像机点位的方位角、水平视场角、可视距离计算出点位可视的扇形面积，再根据两两点位的经纬度计算出可视扇形的覆盖率，若覆盖率超过30%的面积，则判定可视区域重复 |  | 项 | 1 |
| 3 | 重复点位分析基础功能 | 支持通过分析视频监控设备的可视域重复重叠情况，优化监控点位的科学布点。基于可视域标定和上图结果，规则计算出重复监控的区域（即多个监控摄像头可视域的重叠部分），并评估这些重叠区域内的监控效率；支持可视域重复的点位列表展示、地图实时结果展示和数据导出，在地图上划定任意区域，高亮显示可视域重合的点位，并可依据“重复度”排序导出重复点位列表。 |  | 项 | 1 |
| 4 | 重复点位分析进阶功能 | 支持对重复结果的设备组进行多窗口实时预览，验证实际重复情况；支持分析结果过滤筛选功能，能够标定“合理重复”点位，标定的“合理重复”点位下次分析不再显示为重复点位；支持在重复点位分析算法基础上加上业务判断逻辑，提升合理重复的准确率。 |  | 项 | 1 |
| 5 | 移位分析算法 | 支持移动分析算法，支持检测判断相机是否移位（即镜头是否移动）。当相机移位后，镜头中的场景发生位移变化，通过相机移位前后的可视域标定图像帧，判断相机是否移位，准确率85%以上 |  | 项 | 1 |
| 6 | 移位分析基础功能 | 系统后台运行移位分析服务，在相同时间段进行图片抓拍，然后调用移位分析算法，返回是否存在移位分析结果；支持启动移位分析；支持查看全部、移位、已修复结果；支持导出以为分析结果。 |  | 项 | 1 |
| 7 | 移位分析进阶功能 | 支持给定监控点位分析范围，可以通过地图框选划定或监控属性选定（如分析全市人像卡口监控）的方式来选定分析范围； |  | 项 | 1 |
|  |  | 支持自定义设定分析的时间间隔策略，支持即时分析；支持点位过滤功能，单个或批量设定不需要分析的点位； |  |  |  |
|  |  | 支持对算法分析出移位的点位列表的实时结果展示，支持结果地图展示；支持结果数据导出；支持对移位结果的设备组进行实时预览和确认修复功能；支持移动点位的历史档案留存，可以设定保存时限。 |  |  |  |
| 7.2.4 | 网格化管理 |  |  |  |  |
| 1 | 网格配置 | 支持配置网格、防空圈、区域或自定义，自定义名称长度不超过10个字 |  | 项 | 1 |
|  |  | 支持对列表展示字段名称配置（最多10个字）、是否必填、字段解析（最多30个字）；支持默认字段名称、所属模块、标签、数量、施工、积水、风险等级、备注、责任人、上级网格、权限；支持配置字段是否显示；支持调整字段显示顺序；支持删除自定义字段；支持网格列表显示和筛选字段配置 |  | 项 | 1 |
|  |  | 支持自定义配置网格总览页面；支持自定义配置网格详情和报警信息页面 |  | 项 | 1 |
|  |  | 支持配置构建范围，选择指定行政区；支持配置构建方式，可按行政单位或小区构建网格 |  | 项 | 1 |
|  |  | 支持行政区、小区、路网矢量数据上传；支持SHP文件，SHP、DBF必选导入，SHX可选，单个文件不超20M |  | 项 | 1 |
|  |  | 支持报警、人员、网格风险等级定义；支持配置等级、等级颜色、原始映射等级、积分范围；支持报警等级配置2~5个；支持配置报警颜色红、橙、黄、蓝、紫五个颜色；支持积分范围0~100；支持复制报警、网格风险等级；支持总积分范围依据静态积分动态生成 |  | 项 | 1 |
|  |  | 支持选择积分项、输入描述、积分值新增积分配置；支持积分值范围：0~100；支持人员类别、人员标签、报警类型或自定义对人员积分；支持报警类型网格积分；支持单个/批量删除积分配置项；支持编辑积分配置规则，包含积分项、描述、积分值新增；支持展示积分项、描述、积分值、积分类别、创建人、创建时间；支持按照创建时间、积分类别筛选；支持按照名称、描述、创建人模糊搜索 |  | 项 | 1 |
|  |  | 支持人员选择人员类别、积分规则、状态新增规则应用；支持网格选择人员类别、积分规则、状态新增规则应用；支持编辑积分规则应用；支持启动、停止应用积分规则；支持人员展示网格名称、积分名称、积分规则应用状态；支持网格展示人员类别、积分名称、积分规则应用状态；支持按照人员类别和积分规则应用状态筛选 |  | 项 | 1 |
| 2 | 网格绘制 | 支持以点、矩形、圆和多边形方式绘制网格；支持在电子地图、AR实景模式下新增网格；支持输入网格名称、所属模块、上级网格、所属高点等属性；支持根据网格范围自动或手动关联设备；支持对已关联设备搜索；支持对手动关联的设备删除或清除；最大支持添加网格20000个，网格层数最大支持4层，网格子节点数量最大支持10个 |  | 项 | 1 |
| 3 | 自动构建网格 | 支持依据行政区域或小区矢量数据自动构建网格；支持覆盖构建或增量构建；支持一键清除自动构建的网格 |  | 项 | 1 |
| 7.2.5 | 网格化应用 |  |  |  |  |
| 1 | 网格出入口分析 | 支持地图网格自动生成出入口，并绑定出入口设备；支持分类统计展示出入口相机完全覆盖、部分覆盖、未覆盖网格；支持展示出入口数量、有相机出入口数量、未覆盖相机出入口数量、出入口相机覆盖率；支持出入口分析结果列表展示网格名称、出入口数量、出入口相机数量、覆盖率；支持显示或隐藏网格，支持按照名称搜索网格；最大支持出入口数量100000 |  | 项 | 1 |
| 2 | 网格列表查看 | 支持显示网格名称、风险等级；支持按照风险等级筛选网格；支持按照自动构建网格筛选网格；支持按照地图网格筛选网格；支持按照名称模糊搜索网格；支持自定义配置网格详情；支持实景与地图模式切换；支持置顶/取消置顶网格；支持隐藏/显示网格；支持双击网格名称定位网格；支持删除网格 |  | 项 | 1 |
| 3 | 网格风险积分联动 | 支持电子地图与AR实景网格根据网格动态风险积分改变网格颜色 |  | 项 | 1 |
| 二、数字基座扩能 |  |  |  |  |  |
| （一）云计算系统扩容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云计算服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 3 |
| 2 | 云软件扩容 | 详见招标技术要求 |  | Hcore | 192 |
| 3 | 管理平台扩容 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 14 |
| 4 | 网管软件 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 1 |
| 5 | 分布式全闪存储 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 4 |
| （二）大数据系统扩容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 比对碰撞引擎节点 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 6 |
| 2 | 大数据存储节点扩容 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 6 |
| 3 | 大数据软件 | 详见招标技术要求 |  | vCPU | 768 |
| 4 | 内存条配件增补 | 32GB DDR4 3200MHz 2Bank内存条 |  | 根 | 80 |
| 5 | 万兆交换机 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 2 |
| 6 | 千兆交换机 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 2 |
| （三）图片存储系统扩容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 图片存储 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 4 |
| 2 | 服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 2 |
| 3 | 高性能接入服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 1 |
| （四）轻量云建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻量云节点 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 3 |
| 2 | 虚拟化软件扩容 | 详见招标技术要求 |  | CPU | 6 |
| （五）智能算力底座建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人像解析服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 8 |
| 2 | 图片解析服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 4 |
| 3 | 视频分析服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 5 |
| 4 | 万兆交换机 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 2 |
| 5 | 千兆交换机 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 2 |
| 6 | 人像比对布控服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 6 |
| 7 | 大数据解析聚类节点 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 7 |
| 8 | 万兆交换机 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 2 |
| 9 | 千兆交换机 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 2 |
| 10 | 训练服务器（核心产品） | 详见招标技术要求 |  | 台 | 3 |
| 11 | 训练互联交换机 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 1 |
| 12 | 推理服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 2 |
| （六）专用设备 |  |  |  |  |  |
| 6.1、接处警排队调度机 |  |  |  |  |  |
| 1 | ATCA机箱 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 1 |
| 2 | AC电源 | 详见招标技术要求 |  | 块 | 2 |
| 3 | 管理控制板 | 详见招标技术要求 |  | 块 | 2 |
| 4 | 交换板卡 | 详见招标技术要求 |  | 块 | 2 |
| 5 | 主控板 | 详见招标技术要求 |  | 块 | 2 |
| 6 | 数字中继接口板 | 详见招标技术要求 |  | 块 | 2 |
| 7 | 模拟接口板 | 详见招标技术要求 |  | 块 | 2 |
| 8 | 双机并行改造 | 对现有排队机数据配置进行改造，并对CTI进行双机配置改造，实现接处警双机应用 |  | 套 | 1 |
| 6.2、视频结构化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻量化智能终端 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 15 |
| 6.3、交管业务培训设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安交警规范执法实战练兵系统 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 6 |
| 2 | 系统维护服务费用 | 含3年维护费；维护期间软件免费升级，课程免费更新；维保期内设备出现故障免费维修（人为因素故障不在免费保修范围内）。 |  | 套 | 1 |
| （七）低代码软件平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 国产化操作系统 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 27 |
| 2 | 中间件 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 10 |
| 3 | 数据库堡垒机 | 接入扩容 |  | 套 | 1 |
| 4 | 低代码软件 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 1 |
| 5 | 国产化数据库 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 4 |
| （八）市公安局视频综合平台升级设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 1 |
| 2 | 日志服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 1 |
| 3 | 全文检索服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 1 |
| 4 | 基础应用服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 1 |
| 5 | 接入-联网服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 5 |
| 6 | 资源管理调度服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 1 |
| 7 | 媒体服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 1 |
| 8 | 接入-网管-点播服务器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 5 |
| 9 | 点位治理服务一体机 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 1 |
| 10 | 水印网关 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 1 |
| 11 | 云存储 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 6 |
| （九）网络安全 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安网防火墙 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 1 |
| 2 | 流量精简 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 3 |
| 3 | 安全感知管理平台 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 1 |
| 4 | 潜伏威胁探针系统 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 1 |
| 5 | 核心潜伏威胁探针系统 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 1 |
| 6 | 核心潜伏威胁探针系统 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 1 |
| 7 | 公安网核心交换机 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 1 |
| 8 | 流量分析采集器 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 1 |
| 三、业务应用拓展 |  |  |  |  |  |
| （一）AI视频解析 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用支撑服务 | AI解析服务平台升级 |  | 项 | 1 |
| 2 | 基础服务-结构化描述 | 视频图像机动车属性结构化描述升级（车牌、车类型、车颜色、车品牌、驾驶员特征等） |  | 项 | 1 |
| 3 |  | 视频图像非机动车属性结构化描述升级（车类型、载人数量、骑行人特征等） |  | 项 | 1 |
| 4 |  | 骑行人特征（饿了么、美团。其他快递、骑警等） |  | 项 | 1 |
| 5 |  | 非机动车号牌识别 |  | 项 | 1 |
| 6 | 算法服务-重点车辆 | 视频图像特种车辆解析升级（渣土车、混凝土搅拌车、油罐车、拖车、工程车、叉车、挖掘机等） |  | 项 | 1 |
| 7 |  | 渣土车、混凝土搅拌车车尾喷印号牌识别 |  | 项 | 1 |
| 8 |  | 危化品车类型（液态、灌装、煤气罐等） |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 视频图像货车载货解析（载货、超载、空载等） |  | 项 | 1 |
| 10 |  | 视频图像货车载货类型识别升级（地砖、钢材等） |  | 项 | 1 |
| 11 |  | 视频图像渣土车载货类型解析（渣土、混凝土块、混合渣土、装修废料等） |  | 项 | 1 |
| 12 | 算法服务-非机动车违法 | 未系狗绳犬类识别 |  | 项 | 1 |
| 13 |  | 两轮车非法改装 |  | 项 | 1 |
| 14 |  | 三轮车载钢罐 |  | 项 | 1 |
| 15 |  | 非机动车载人 |  | 项 | 1 |
| 16 |  | 非机动车骑行人不戴头盔优化升级（人脸小图） |  | 项 | 1 |
| 17 | 算法服务-机动车违法 | 驾驶员违法行为（打电话、未系安全带等） |  | 项 | 1 |
| 18 |  | 副驾驶员不系安全带 |  | 项 | 1 |
| 19 |  | 夜间车灯异常 |  | 项 | 1 |
| 21 |  | 驾驶未登记为机动车上道路行驶 |  | 项 | 1 |
| 22 |  | 黄牌客货右转不停车 |  | 项 | 1 |
| 23 |  | 违法停车 |  | 项 | 1 |
| 24 |  | 摩托车闯禁令 |  | 项 | 1 |
| 25 | 应用服务 | 违法感知：一车一档（违法频次、高频违法类型、高频违法地点） |  | 项 | 1 |
| 26 |  | 违法感知：高频违法类型、高频违法地点 |  | 项 | 1 |
| 27 | 数据推动服务 | 机动车和非机动车数据的实时推送，按照订阅内容或拟定需求进行数据的分发 |  | 项 | 1 |
| 1.1信号灯故障检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用支撑服务 | 设备异常监测所需的图片或视频数据的接入 |  | 项 | 1 |
| 2 |  | 算法分析服务 |  | 项 | 1 |
| 3 |  | 信号灯规则配置（单画面中多个信号灯配置、路口多个方向多个信号灯配置） |  | 项 | 1 |
| 4 | 算法服务 | 信号灯偏移 |  | 项 | 1 |
| 5 |  | 信号灯不存在 |  | 项 | 1 |
| 6 |  | 信号灯亮度不够 |  | 项 | 1 |
| 7 |  | 信号灯颜色异常 |  | 项 | 1 |
| 8 |  | 信号灯红绿同时亮 |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 信号灯不亮 |  | 项 | 1 |
| 10 |  | 信号灯红绿错位 |  | 项 | 1 |
| 11 | 应用服务 | 信号灯异常结果分析服务（单画面中多个信号灯和路口多方向多个信号灯报警分析），异常结果推送查询服务、异常类型统计等功能 |  | 项 | 1 |
| 1.2冲突点检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用支撑服务 | 路口配置服务（路口名称、路口设备以及车道信息） |  | 项 | 1 |
| 2 |  | 路口管理（路口编辑、配置车道信息、和删除） |  | 项 | 1 |
| 3 |  | 统计分析（展示路口的实时分析的路口各方向流量趋势、事件数量统计、违法事件类型统计、流量类型分布统计、以及冲突事件统计图） |  | 项 | 1 |
| 4 | 算法服务-冲突点检测 | 机动车和机动车交叉点冲突（同进口道路、同出口道路、交叉口内冲突） |  | 项 | 1 |
| 5 |  | 非机动车和机动车交叉冲突（右转机动车与直行非机动车冲突、左转机动车与直行非机动车冲突） |  | 项 | 1 |
| 6 |  | 行人和机动车交叉点冲突（右转机动车与直行行人冲突、左转机动车与直行行人冲突、直行机动车与横向行人冲突） |  | 项 | 1 |
| 7 |  | 非机动车和非机动车交叉点冲突 |  | 项 | 1 |
| 8 |  | 非机动车和行人交叉点冲突 |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 目标融合模型：支持对场景中的每一个目标进行识别，包括机动车、非机动车、行人等目标；支持多路目标轨迹的去重和融合；支持局部坐标和全局坐标的转换。 |  | 项 | 1 |
| 10 |  | 轨迹跟踪模型：支持单路场景中的多个目标进行识别和分类，包括机动车、非机动车、行人目标；支持单路设备目标轨迹检测，上报目标位置信息 |  | 项 | 1 |
| 11 | 算法服务-交通流量统计 | 车道级流量统计（支持车道、车型、时间段统计） |  | 项 | 1 |
| 12 |  | 路口级流量统计 |  | 项 | 1 |
| 13 | 应用服务 | 路口冲突监测（基于路口冲突数据、交通事件数据、流量数据等基础数据，对路口进行安全评价） |  | 项 | 1 |
| 14 |  | 路口态势分析：包含态势检测、区域管理、路口管理、平台管理等应用功能，基数据分析模块深度挖掘的分析数据，支持业务应用及多形态展示。 |  | 项 | 1 |
| 15 | 数据支撑服务 | 服务与资源调度：支持服务器集群统一部署和管理、整合硬件资源，支持智能调度均衡分析负载； |  | 项 | 1 |
| 16 |  | 算力管理：支持对各个分析设备进行算力资源管理与分配； |  | 项 | 1 |
| 17 |  | 服务注册与发现：支持各个微服务和组件实例的自动发现、自动注册与健康检查等，在服务动态上下线过程中，无需人工介入配置； |  | 项 | 1 |
| 18 |  | 算法管理：支持统一的算法管理； |  | 项 | 1 |
| 19 |  | 算法分发：支持根据不同的应用场景，向各分析设备分发合适的算法模型用于布控； |  | 项 | 1 |
| 20 |  | 任务轮巡：对接入摄像机的事件任务和参数进行配置、设置及管理，自定义不同的轮巡布控策略； |  | 项 | 1 |
| 21 |  | 数据接入服务：接口协议适配开发，数据结构设计，接口联调，与第三方平台进行数据对接，同时系统支持提供标准对外接口。 |  | 项 | 1 |
| 1.3交通事件检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 算法服务-交通异常事件检测 | 交通事件识别：疑似事故、异常停车、应急车道停车、车辆逆行、车辆倒车、实线变道、连续变道、穿越导流线、占用应急车道、大型车占用主车道、货车驶入快车道、车辆异常驶离、道路拥堵、路口滞留、非机动车闯入、行人闯入、物品遗落、团雾天气、火焰烟雾、车辆抛锚、排队溢出、红绿灯异常、危化品车 |  | 项 | 1 |
| 2 |  | 交通参数分析：分车型机动车流量统计、分车道机动车流量统计、分方向机动车流量统计、非机动车流量、车道空间占有率、车道时间占有率、车道平均车速、车辆排队长度、车头时距、拥堵指数。 |  | 项 | 1 |
| （二）安全风险防控平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风险防控平台 | 系统运行环境部署 |  | 项 | 1 |
| 2 |  | 系统数据对接与清洗 |  | 项 | 1 |
| 3 |  | 系统功能测试与完善 |  | 项 | 1 |
| 4 |  | 系统使用培训与技术支持 |  | 项 | 1 |
| 5 | 升级维护风险防控平台 | 维护风险防控平台，结合招标方需求，优化系统功能 |  | 项 | 1 |
| （三）“情指行”一体化平台 |  |  |  |  |  |
| 3.1、视频综合平台升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台基础包 | 提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 国产化客户端 | 支持视频预览、录像回放和视频上墙业务功能。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 电子地图 | 业务资源空间查询： 支持监控点、卡口、探针、IO输入输出、报警设备等业务资源在地图上展示；支持框选、圆选、线选、多边形选等多种方式进行地图空间查询；支持对结果按类型过滤，支持预览、回放、收藏、周边查询、打标签等操作 定位轨迹：按时间查询单兵、车载、无人机等在地图上的位置及轨迹 |  | 套 | 1 |
| 4 | 视频级联管理 | 基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T629-2011）、以及行业视频标准协议。主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、设备控制等 |  | 套 | 1 |
| 5 | 设备在线管理 | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 |  | 万路 | 10 |
| 6 | 视频质量诊断 | 视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 |  | 万路 | 10 |
| 7 | 本级视频接入 | 本级监控点所接入的数量 |  | 万路 | 3 |
| 8 | 视频级联接入通道数 | 上级管理级联上来的视频点位 |  | 万路 | 5 |
| 9 | 本级卡口车道数接入 | 对车辆应用中的车道数量进行管理 |  | 车道 | 500 |
| 10 | 本级人证设备接入 | 对人证的设备数进行管理 |  | 个 | 100 |
| 11 | 经纬度治理工具 | 要素基础包： 提供设备搜索，基于设备的经纬度和地图图层变化查看点位分布具体位置，查看设备详细的属性信息；提供监控点、卡口、wifi、电围等设备资源管理、查询，导入新增、删除、编辑和批量修改设备信息、导入修改、导出、打标签以及查询设备详情功能；提供设备治理字段模型和结合本地特色拓展治理项配置管理功能；提供行政区划、管理单位等新信息编辑、删除管理。提供设备级联功能；提供设备的抓拍图结合项目情况自定义时间、时段抓取任务执行管理；支持账户基本信息和角色信息的增删改查；支持配置不同角色权限，包括菜单权限、设备资源权限。 设备治理： 提供治理清单管理，分配责任人下发治理任务，管理治理任务内设备范围；治理人员根据治理任务对设备进行单个点位信息标定和设备批量场所标定、批量关联场所、打标签；提供空间信息治理，对设备空间信息标定，包含设备经纬度、安装地址、场所类型、室内外、监控方向、打标签等设备信息，支持设备批量修改经纬度、确认经纬度、批量关联场所；提供可视域生成和展示，根据设备的抓拍图位置信息，结合地图空间位置信息，对抓拍图和地图进行位置校对打点，设备自动生成可视域面数据范围。设定设备可视域参数信息，通过可视域算法，自动成可视域面数据范围。支持设备可视域参数编辑调整；提供设备场所类型、室内外、朝向属性批量标定，朝向标定支持列表模式和大图模型进行标定；提供设备关联关系自定义设备关系，对设备进行关系标定、解绑、批量导入标定，提供地图模式和列表模式进行标定。支持查看设备关系清单明细；提供批量关联标定，设定标定规则，通过资源树批量多个标定设备的基本属性管理，任务配置定时执行任务，将配置的基本属性等信息更新到设备信息中；提供设备坐标系转换；提供场所、部位、楼层新增、编辑、删除管理，支持标定场所经纬度、绘制区域边界，支持场所和部位批量标定关联设备、取消关联设备。 质量检测： 提供点位异常检测，包含室内外与设备名称不匹配、监控方向和设备名称不匹配、设备和关联场所距离过远、设备和关联杆体距离过远、摄像机能力集和设备名称不匹配、摄像机类型和设备名称不匹配、相同经纬度有多个设备共7个异常检测；提供设备时间差、经纬度异常、摄像机采集区域、监控点位类型、设备状态等十大类设备属性质量检测。 |  | 套 | 1 |
| 12 | 视频调度管控及一键封控 | 一、视频业务管控：权限使能；业务限制；紧急管控。 二、视频业务调用统计：视频操作记录审计：全面实时的记录视频监控平台实时预览、录像回放、录像下载、云台控制等业务操作，对异常的调用数据进行统计分析并进行可视化展示；支持查看平台的实时和历史监测数据，方便用户回顾分析平台历史运行状态、分析取流链路的详情和业务问题的排查追溯；支持报表方式导出统计数据，方便用户做平台视频业务汇报。 三、视频预热：提升首屏时间、画面流畅度：在重要演示汇报、重大安保、视频上墙、项目PK等场景下，通过智能缓存的方式提高平台点位取流速度与画面流畅度，并对预取流点位视频质量诊断，提供图像检测数据做业务参考，保障重点点位的取流体验。 四、视频智能调度：定向调度，媒体资源精细化分配：支持更丰富更自由的媒体分组绑定操作，实现不同的视频调用方的媒体资源精细化分配，实现指定媒体给指定调用方使用，当某个调用方出现过渡调用或异常调用时，不影响其他调用方的视频使用，满足不同取流场景下的媒体调度需求；智能选路，取流路径可选：多级级联场景下，通过智能探测能力检测更优的取流路径，实现日常使用与突发应急场景时跨媒体取流能力，保障视频业务稳定可用。 五、一键封控：实现两种点位封控方式：1、列表形式：支持指定对某个点位（包括社会面点位）进行封控， 可以对点位的权限勾选指定用户，只有勾选的用户拥有预览查看权限。（拓展功能：可设置封控时间，封控时间结束后，自动解除）；2、地图形式：支持在地图上以案发地点为中心， 通过框选工具框选需要封控的点位，框选范围内的点位，可以勾选指定用户拥有预览查看权限，同时封控该辖区未上图的社会面点位。（拓展功能：可设置封控时间，封控时间结束后，自动解除） |  | 套 | 1 |
| 13 | 可视域对接 | 通过定制，允许可视域写入接口开放，通过调用API，同步点位可视半径、水平角度、角度朝向，并在PVIA点位地图上显示设备可视域。 |  | 项 | 1 |
| 3.2、数字机器人 |  | 定制，详见技术要求 |  | 套 | 1 |
| （四）城市运营管理中心平台改造 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 助企惠民智慧平台定制化开发 |  |  |  |  |
| 1 | 面向企业群众的服务门户 | 基于大模型的搜索 |  | 项 | 1 |
| 2 |  | 平台运营数据概览 |  | 项 | 1 |
| 3 |  | 政策超市 | 政策清单 | 项 | 1 |
| 4 |  |  | 政策申报-一张表单申报 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 政策申报-数据自动填充 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 政策申报-一张清单申报 | 项 | 1 |
| 7 |  |  | 政策申报-材料自动加载 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 政策申报-企业电子签章 | 项 | 1 |
| 9 |  |  | 政策申报-个人电子签名 | 项 | 1 |
| 10 |  |  | 政策直兑-审补公示 | 项 | 1 |
| 11 |  |  | 政策直兑-奖补公告 | 项 | 1 |
| 12 |  |  | 申报指南 | 项 | 1 |
| 13 |  | 服务超市 | 中介服务机构清单 | 项 | 1 |
| 14 |  |  | 中介服务项目清单 | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 中介服务事项清单 | 项 | 1 |
| 16 |  |  | 中介服务智能比选 | 项 | 1 |
| 17 |  |  | 中介机构智能推荐 | 项 | 1 |
| 18 |  |  | 中介机构服务评价 | 项 | 1 |
| 19 |  | 远程视频办 | 人才申报支持 | 项 | 1 |
| 20 |  |  | 个人政策申报 | 项 | 1 |
| 21 |  |  | 企业政策申报 | 项 | 1 |
| 22 |  |  | 远程咨询与指导 | 项 | 1 |
| 23 |  | 用户空间 | 身份切换 | 项 | 1 |
| 24 |  |  | 历史申报 | 项 | 1 |
| 25 |  |  | 复用申报 | 项 | 1 |
| 26 |  |  | 补齐补正 | 项 | 1 |
| 27 |  |  | 进度跟踪 | 项 | 1 |
| 28 |  |  | 兑付评价 | 项 | 1 |
| 29 |  |  | 数据授权 | 项 | 1 |
| 30 |  |  | 数据使用记录 | 项 | 1 |
| 31 |  |  | 画像补全 | 项 | 1 |
| 32 |  |  | 年度兑付报表（模板定制、报表生成等） | 项 | 1 |
| 33 |  |  | 我的收藏（政策、服务收藏） | 项 | 1 |
| 34 | 面向部门人员的协作门户 | 工作台 |  | 项 | 1 |
| 35 |  | 基于大模型的数据分析助手 | 政策分析 | 项 | 1 |
| 36 |  |  | 办理效能分析 | 项 | 1 |
| 37 |  |  | 办件进度分析 | 项 | 1 |
| 38 |  |  | 数据综合查询 | 项 | 1 |
| 39 |  |  | 办件退回分析 | 项 | 1 |
| 40 |  |  | 个人服务分析 | 项 | 1 |
| 41 |  |  | 人才服务分析 | 项 | 1 |
| 42 |  |  | 企业服务分析 | 项 | 1 |
| 43 |  |  | 产业服务分析 | 项 | 1 |
| 44 |  |  | 中介服务分析 | 项 | 1 |
| 45 |  |  | 视频办服务分析 | 项 | 1 |
| 46 |  |  | 政企交互分析 | 项 | 1 |
| 47 |  |  | 金融产品分析 | 项 | 1 |
| 48 | 移动端服务门户 | 门户设计及适配 |  | 项 | 1 |
| 49 |  | 政策专题设计及适配 | 政策展示、政策匹配、政策申报、政策详情等 | 项 | 1 |
| 50 |  | 个人专题设计及适配 | 个人政策展示、匹配、便民服务、反向办展示等 | 项 | 1 |
| 51 |  | 人才专题设计及适配 | 人才政策、匹配、人才企业地图、人才服务等 | 项 | 1 |
| 52 |  | 企业专题设计及适配 | 企业政策、匹配、金融专题、政企交互、基础配套等服务 | 项 | 1 |
| 53 |  | 产业专题设计及适配 | 产业画像、产业链招商、区域发展动态、产业结构展现、用地分布、产业载体信息、企业投资合作 | 项 | 1 |
| 54 |  | 服务机构专题设计及适配 | 服务机构展示、详情、服务事项展示、项目信息等 | 项 | 1 |
| 55 |  | 视频办服务设计及适配 | 视频办预约、视频办办理、视频办咨询与指导 | 项 | 1 |
| 56 |  | 用户空间设计及适配 | 身份切换、历史申报、复用申报、补齐补正、视频办服务、进度跟踪、兑付、评价、数据授权、数据使用记录、画像查看、补全、年度兑付报表 | 项 | 1 |
| 57 | 惠民政策匹配 |  |  | 项 | 1 |
| 58 | “反向办”服务 |  |  | 项 | 1 |
| 59 | 便民服务整合 |  |  | 项 | 1 |
| 60 | 人才政策匹配 |  |  | 项 | 1 |
| 61 | 人才企业关联 |  |  | 项 | 1 |
| 62 | 人才企业地图 |  |  | 项 | 1 |
| 63 | 人才服务整合 |  |  | 项 | 1 |
| 64 | 助企政策匹配 |  |  | 项 | 1 |
| 65 | 金融产品服务 | 金融产品精准匹配 |  | 项 | 1 |
| 66 |  | 金融产品分类查看 |  | 项 | 1 |
| 67 |  | 金融产品资格审核 |  | 项 | 1 |
| 68 |  | 金融产品申请 |  | 项 | 1 |
| 69 | 企业档案系统 | 企业基本信息管理 |  | 项 | 1 |
| 70 |  | 企业自主管理 |  | 项 | 1 |
| 71 | 政企交互服务 | 企业咨询 |  | 项 | 1 |
| 72 |  | 问题反馈 |  | 项 | 1 |
| 73 |  | 投诉建议 |  | 项 | 1 |
| 74 |  | 在线提交与实时跟踪 |  | 项 | 1 |
| 75 |  | 企业意见征集 |  | 项 | 1 |
| 76 |  | 满意度调查 |  | 项 | 1 |
| 77 |  | 交互记录档案化管理 |  | 项 | 1 |
| 78 |  | 反馈结果和评分 |  | 项 | 1 |
| 79 | 基础配套服务 | 公租房 |  | 项 | 1 |
| 80 |  | 人才公寓 |  | 项 | 1 |
| 81 |  | 人才招聘 |  | 项 | 1 |
| 82 | 产业链招商 | 全市板块核心产业 |  | 项 | 1 |
| 83 |  | 产业链招商政策指南 |  | 项 | 1 |
| 84 |  | 全市板块招商联络信息 |  | 项 | 1 |
| 85 |  | 全市“3+3”产业可视化统计分析 |  | 项 | 1 |
| 86 | 区域发展动态 | 全市招商公告 |  | 项 | 1 |
| 87 |  | 全市各区域发展现状统计分析报表 |  | 项 | 1 |
| 88 | 产业结构展现 | 产业结构图谱 |  | 项 | 1 |
| 89 |  | 图谱内各环节 |  | 项 | 1 |
| 90 |  | 图谱环节内各企业 |  | 项 | 1 |
| 91 |  | 图谱内环节、企业标签 |  | 项 | 1 |
| 92 | 产业用地分布 | 产业用地区域 |  | 项 | 1 |
| 93 |  | 产业用地周边交通 |  | 项 | 1 |
| 94 |  | 产业用地周边配置设施 |  | 项 | 1 |
| 95 | 产业载体信息 | 产业载体基本信息 |  | 项 | 1 |
| 96 |  | 产业载体入驻企业 |  | 项 | 1 |
| 97 |  | 产业载体运营数据 |  | 项 | 1 |
| 98 |  | 产业载体建设进度 |  | 项 | 1 |
| 99 |  | 产业载体租赁 |  | 项 | 1 |
| 100 |  | 产业载体现状可视化统计分析 |  | 项 | 1 |
| 101 | 企业投资合作 | 重大设备采购需求 |  | 项 | 1 |
| 102 |  | 基础设施建设需求 |  | 项 | 1 |
| 103 |  | 定制解决方案需求 |  | 项 | 1 |
| 104 |  | 技术人才需求 |  | 项 | 1 |
| 105 |  | 核心技术引进需求 |  | 项 | 1 |
| 106 |  | 融资需求 |  | 项 | 1 |
| 107 | 政策协作系统 | 政策申报审核 |  | 项 | 1 |
| 108 |  | 标签审核 |  | 项 | 1 |
| 109 |  | 政策分类管理 |  | 项 | 1 |
| 110 |  | 政策入库 |  | 项 | 1 |
| 111 |  | 人工拆解调优 |  | 项 | 1 |
| 112 |  | 政策审核 |  | 项 | 1 |
| 113 |  | 政策规则管理（支持脚本、代码编辑器配置） |  | 项 | 1 |
| 114 |  | 政策发布 |  | 项 | 1 |
| 115 | 金融协作系统 | 金融产品分类管理 |  | 项 | 1 |
| 116 |  | 金融产品发布 | 申请提交 | 项 | 1 |
| 117 |  |  | 审核反馈 | 项 | 1 |
| 118 |  |  | 发布确认 | 项 | 1 |
| 119 |  | 金融产品管理 | 产品信息管理 | 项 | 1 |
| 120 |  |  | 产品状态管理 | 项 | 1 |
| 121 |  | 公共数据授权中心 | 公共数据授权申请 | 项 | 1 |
| 122 |  |  | 公共数据标准接口 | 项 | 1 |
| 123 |  |  | 公共数据应用 | 项 | 1 |
| 124 |  | 金融产品申请页面配置 |  | 项 | 1 |
| 125 | 人才管理系统 | 人才基本信息管理 |  | 项 | 1 |
| 126 |  | 人才档案编制 |  | 项 | 1 |
| 127 |  | 人才服务团队管理 |  | 项 | 1 |
| 128 |  | 人才政策发布 |  | 项 | 1 |
| 129 |  | 人才需求管理 |  | 项 | 1 |
| 130 | 产业链管理系统 | 全市板块核心产业管理 |  | 项 | 1 |
| 131 |  | 全市板块招商联络信息管理 |  | 项 | 1 |
| 132 |  | 全市招商公告管理 |  | 项 | 1 |
| 133 |  | 产业结构图谱管理 |  | 项 | 1 |
| 134 |  | 图谱内各环节管理 |  | 项 | 1 |
| 135 |  | 图谱环节内各企业关联 |  | 项 | 1 |
| 136 |  | 图谱内环节、企业标签关联 |  | 项 | 1 |
| 137 |  | 产业用地区域信息管理 |  | 项 | 1 |
| 138 |  | 产业用地周边交通管理 |  | 项 | 1 |
| 139 |  | 产业用地周边配置设施管理 |  | 项 | 1 |
| 140 |  | 产业载体信息管理 |  | 项 | 1 |
| 141 |  | 产业载体入驻企业管理 |  | 项 | 1 |
| 142 |  | 产业载体运营数据管理 |  | 项 | 1 |
| 143 |  | 产业载体建设进度管理 |  | 项 | 1 |
| 144 |  | 产业链合作供应关系管理 |  | 项 | 1 |
| 145 |  | 投资合作需求 | 重大设备采购需求管理 | 项 | 1 |
| 146 |  |  | 基础设施建设需求管理 | 项 | 1 |
| 147 |  |  | 定制解决方案需求管理 | 项 | 1 |
| 148 |  |  | 技术人才需求管理 | 项 | 1 |
| 149 |  |  | 核心技术引进需求管理 | 项 | 1 |
| 150 |  |  | 融资需求管理 | 项 | 1 |
| 151 | 统一管理系统 | 企业档案管理 |  | 项 | 1 |
| 152 |  | 用户管理 |  | 项 | 1 |
| 153 |  | 权限管理 |  | 项 | 1 |
| 154 |  | 日志管理 | 服务日志、业务日志、操作日志、登录日志 | 项 | 1 |
| 155 |  | 标签管理 |  | 项 | 1 |
| 156 |  | 接口管理 |  | 项 | 1 |
| 157 | 区域地图接入、绘制 |  |  | 项 | 1 |
| 158 | 人才一张图 | 人才图层 |  | 项 | 1 |
| 159 |  | 人才落图 |  | 项 | 1 |
| 160 |  | 人才企业落图 |  | 项 | 1 |
| 161 |  | 人才信息 |  | 项 | 1 |
| 162 |  | 企业信息 |  | 项 | 1 |
| 163 |  | 人才需求图层 |  | 项 | 1 |
| 164 |  | 人才政策图 |  | 项 | 1 |
| 165 |  | 人才综合查询 |  | 项 | 1 |
| 166 | 政策一张图 | 政策图层 |  | 项 | 1 |
| 167 |  | 兑付企业落图 |  | 项 | 1 |
| 168 |  | 企业政策关联 |  | 项 | 1 |
| 169 |  | 企业信息 |  | 项 | 1 |
| 170 |  | 政策信息 |  | 项 | 1 |
| 171 |  | 政策综合查询（区域、兑付企业、兑付部门、年度、兑付政策等） |  | 项 | 1 |
| 172 | 产业链一张图 | 产业链图层 |  | 项 | 1 |
| 173 |  | 产业链区块落图 |  | 项 | 1 |
| 174 |  | 产业链节点落图 |  | 项 | 1 |
| 175 |  | 产业链节点信息 |  | 项 | 1 |
| 176 |  | 产业链链条企业信息 |  | 项 | 1 |
| 177 |  | 产业链综合查询 |  | 项 | 1 |
| 178 | 服务机构一张图 | 机构图层 |  | 项 | 1 |
| 179 |  | 机构落图 |  | 项 | 1 |
| 180 |  | 项目方落图 |  | 项 | 1 |
| 181 |  | 采购信息 |  | 项 | 1 |
| 182 |  | 服务信息 |  | 项 | 1 |
| 183 |  | 服务机构综合查询 |  | 项 | 1 |
| 184 | 产业载体一张图 | 产业载体图层 |  | 项 | 1 |
| 185 |  | 载体落图 |  | 项 | 1 |
| 186 |  | 载体信息 |  | 项 | 1 |
| 187 |  | 载体企业信息 |  | 项 | 1 |
| 188 |  | 载体运营情况 |  | 项 | 1 |
| 189 |  | 产业载体综合查询 |  | 项 | 1 |
| 190 | 特色产业园一张图 | 产业园图层 |  | 项 | 1 |
| 191 |  | 产业园落图 |  | 项 | 1 |
| 192 |  | 产业园信息 |  | 项 | 1 |
| 193 |  | 产业园企业信息 |  | 项 | 1 |
| 194 |  | 产业园运营情况 |  | 项 | 1 |
| 195 |  | 人才公寓信息 |  | 项 | 1 |
| 196 |  | 产业园综合查询 |  | 项 | 1 |
| 197 | 奖补政策监管 | 奖补发放情况监管 | 预警名单计算 | 项 | 1 |
| 198 |  |  | 超发预警分析 | 项 | 1 |
| 199 |  |  | 漏发预警分析 | 项 | 1 |
| 200 |  |  | 互斥政策项重复享受预警分析 | 项 | 1 |
| 201 |  |  | 奖补金额异常预警分析 | 项 | 1 |
| 202 |  | 审核时限监管 |  | 项 | 1 |
| 203 |  | 政策执行情况监管 |  | 项 | 1 |
| 204 |  | 预警处理情况监管 |  | 项 | 1 |
| 205 |  | 数据异常预警 |  | 项 | 1 |
| 206 | 数据统计分析系统 | 政策库统计分析 |  | 项 | 1 |
| 207 |  | 企业库统计分析 |  | 项 | 1 |
| 208 |  | 个人库统计分析 |  | 项 | 1 |
| 209 |  | 金融服务统计分析 |  | 项 | 1 |
| 210 |  | 政策申报审核统计分析 |  | 项 | 1 |
| 211 |  | 企业信用与积分动态统计分析 |  | 项 | 1 |
| 212 |  | 政策兑现统计分析 |  | 项 | 1 |
| 213 |  | 监管结果统计分析 |  | 项 | 1 |
| 214 |  | 人才服务统计分析 |  | 项 | 1 |
| 215 | 智能搜索引擎 | 搜索类型管理 |  | 项 | 1 |
| 216 |  | 多模态搜索管理（语音） |  | 项 | 1 |
| 217 |  | 过滤与筛选条件配置 |  | 项 | 1 |
| 218 |  | 搜索历史配置 |  | 项 | 1 |
| 219 |  | 热点搜索配置 |  | 项 | 1 |
| 220 |  | 搜索结果聚合配置 |  | 项 | 1 |
| 221 | 大模型管理 | RAG知识库 | 构建助手 | 项 | 1 |
| 222 |  |  | 构建技能 | 项 | 1 |
| 223 |  |  | 构建工具 | 项 | 1 |
| 224 |  |  | 构建知识库 | 项 | 1 |
| 225 |  |  | 文件解析 | 项 | 1 |
| 226 |  |  | 模型挂载 | 项 | 1 |
| 227 |  |  | 助手评测 | 项 | 1 |
| 228 |  |  | 模型兜底回答 | 项 | 1 |
| 229 |  |  | 知识库检索管理 | 项 | 1 |
| 230 |  |  | 数据处理（数据自动清洗、数据增强、文本分类、文本抽取） | 项 | 1 |
| 231 |  | Agent智能体 | 智能体构建 | 项 | 1 |
| 232 |  |  | 流程绘制 | 项 | 1 |
| 233 |  |  | 流程节点脚本 | 项 | 1 |
| 234 |  |  | prompt构建 | 项 | 1 |
| 235 |  |  | prompt管理（智能体配置不同prompt） | 项 | 1 |
| 236 |  |  | 决策分类构建 | 项 | 1 |
| 237 |  |  | 决策分类管理 | 项 | 1 |
| 238 |  |  | 流程驱动引擎 | 项 | 1 |
| 239 |  |  | FAQ管理 | 项 | 1 |
| 240 |  |  | 模型融合 | 项 | 1 |
| 241 |  | BI决策引擎 | 自定义组件管理 | 项 | 1 |
| 242 |  |  | 决策引擎管理 | 项 | 1 |
| 243 |  |  | 决策指标管理 | 项 | 1 |
| 244 |  |  | 决策规则管理 | 项 | 1 |
| 245 |  |  | 规则代码执行器 | 项 | 1 |
| 246 |  |  | 查询转化器 | 项 | 1 |
| 247 |  |  | 数据源管理配置（不同数据库） | 项 | 1 |
| 248 |  | 数据持续优化 | 问答反馈 | 项 | 1 |
| 249 |  |  | 数据修正 | 项 | 1 |
| 250 |  |  | 数据打标 | 项 | 1 |
| 251 |  |  | 精数据管理 | 项 | 1 |
| 252 |  |  | 数据集抽取 | 项 | 1 |
| 253 |  |  | 数据集训练 | 项 | 1 |
| 254 |  |  | 训练评测 | 项 | 1 |
| 255 |  | 数据监管 | 合规性检查（合规性管理、自定义配置包括但不限于法律、政策、敏感词等） | 项 | 1 |
| 256 |  |  | 数据分级授权（不同应用权限分级） | 项 | 1 |
| 257 |  |  | 数据留存管理（元数据管理、加密查询等） | 项 | 1 |
| 258 |  |  | 数据流通管理（数据流程配置、监测） | 项 | 1 |
| 259 |  |  | 异常行为检测（包括异常规则配置、异常检测、异常处理、异常提醒） | 项 | 1 |
| 260 | 数据要素管理 | 目录管理系统 | 目录分类管理 | 项 | 1 |
| 261 |  |  | 目录信息管理 | 项 | 1 |
| 262 |  |  | 主题目录关联管理 | 项 | 1 |
| 263 |  | 数据采集系统 | 数据源管理 | 项 | 1 |
| 264 |  |  | 数据适配 | 项 | 1 |
| 265 |  |  | 数据抽取 | 项 | 1 |
| 266 |  |  | 数据上报 | 项 | 1 |
| 267 |  |  | 文件采集 | 项 | 1 |
| 268 |  |  | 数据归档 | 项 | 1 |
| 269 |  |  | 抽取任务监控 | 项 | 1 |
| 270 |  |  | 文件采集监控 | 项 | 1 |
| 271 |  |  | 数据统计 | 项 | 1 |
| 272 |  | 数据治理平台 | 质量检测系统（规则管理、质量模型、质量检核、质量监控） | 项 | 1 |
| 273 |  |  | 数据处理系统 | 项 | 1 |
| 274 |  |  | 数据脱敏处理（脱敏规则、脱敏任务管理、脱敏任务监控、安全审查） | 项 | 1 |
| 275 |  |  | 元数据管理系统（元模型管理、元数据采集、元数据版本管理、元数据分析） | 项 | 1 |
| 276 |  |  | 数据溯源管理系统（流向分析、应用溯源、目录溯源、数据来源分析） | 项 | 1 |
| 277 |  |  | 数据标准管理系统（标准规范管理、数据元管理、数据集管理、数据集分类管理） | 项 | 1 |
| 278 | 政策匹配引擎 | 通过规则将政策与企业、政策与个人进行关联匹配 |  | 项 | 1 |
| 279 | 金融产品匹配引擎 | 通过规则计算将金融产品与企业、金融产品与个人进行关联匹配 |  | 项 | 1 |
| 280 | 工作流引擎 | 工作流定义 |  | 项 | 1 |
| 281 |  | 流程绘制 |  | 项 | 1 |
| 282 |  | 任务分配 |  | 项 | 1 |
| 283 |  | 工作流触发 |  | 项 | 1 |
| 284 |  | 工作流监控 |  | 项 | 1 |
| 285 |  | 任务执行 |  | 项 | 1 |
| 286 |  | 版本控制（版本回滚、版本查看等） |  | 项 | 1 |
| 287 | 低代码表单引擎 | 表单设计器 |  | 项 | 1 |
| 288 |  | 字段类型管理 |  | 项 | 1 |
| 289 |  | 字段元数据管理 |  | 项 | 1 |
| 290 |  | 表单布局编辑 |  | 项 | 1 |
| 291 |  | 表单验证规则 |  | 项 | 1 |
| 292 |  | 表单权限控制 |  | 项 | 1 |
| 293 |  | 数据绑定 |  | 项 | 1 |
| 294 |  | 表单提交处理 |  | 项 | 1 |
| 295 |  | 表单版本控制 |  | 项 | 1 |
| 296 |  | 表单模板 |  | 项 | 1 |
| 297 |  | 表单渲染引擎 |  | 项 | 1 |
| 298 |  | 表单数据存储 |  | 项 | 1 |
| 299 | 画像服务 | 个人画像 |  | 项 | 1 |
| 300 |  | 人才画像 |  | 项 | 1 |
| 301 |  | 企业画像 |  | 项 | 1 |
| 302 |  | 产业画像 |  | 项 | 1 |
| 303 |  | 营商环境画像 |  | 项 | 1 |
| 304 |  | 画像建模 |  | 项 | 1 |
| 305 |  | 用户画像报告 |  | 项 | 1 |
| 306 |  | 用户精准服务 |  | 项 | 1 |
| 307 | 视频通信技术 | 移动端组件 | 实时音视频通话、文件传输、语音聊天室、双人通话、多人会议、在线表单填写、屏幕共享 | 项 | 1 |
| 308 |  | 电脑端组件 | 实时音视频通话、文件传输、语音聊天室、双人通话、多人会议、在线表单填写、屏幕共享 | 项 | 1 |
| 309 |  | 云录制 |  | 项 | 1 |
| 310 |  | 视频文件归档 |  | 项 | 1 |
| 311 |  | 视频多方人员核验 |  | 项 | 1 |
| 312 |  | 线上签名 |  | 项 | 1 |
| 313 |  | 标准化接口 | 视频会议创建 | 项 | 1 |
| 314 |  |  | 视频通话唤醒 | 项 | 1 |
| 315 |  |  | 创建会议材料 | 项 | 1 |
| 316 |  |  | 删除会议材料 | 项 | 1 |
| 317 |  |  | 视频文件下载 | 项 | 1 |
| 318 |  | 综合管理 | 授权文件 | 项 | 1 |
| 319 |  |  | 视频文件管理 | 项 | 1 |
| 320 |  |  | 云录制文件管理 | 项 | 1 |
| 321 |  |  | 录制规则管理 | 项 | 1 |
| 322 | 政策库 |  |  | 项 | 1 |
| 323 | 企业库 | 企业奖补档案 |  | 项 | 1 |
| 324 |  | 企业信息综合查询 |  | 项 | 1 |
| 325 |  | 企业信息管理 |  | 项 | 1 |
| 326 |  | 企业自动打标签 |  | 项 | 1 |
| 327 |  | 企业人工打标签 |  | 项 | 1 |
| 328 |  | 企业报告下载 |  | 项 | 1 |
| 329 | 个人库 | 个人奖补档案 |  | 项 | 1 |
| 330 |  | 个人信息综合查询 |  | 项 | 1 |
| 331 |  | 个人信息管理 |  | 项 | 1 |
| 332 |  | 个人自动打标签 |  | 项 | 1 |
| 333 |  | 个人人工打标签 |  | 项 | 1 |
| 334 |  | 个人报告下载 |  | 项 | 1 |
| 335 | 标签库 |  |  | 项 | 1 |
| 336 | 历史奖补库 | 奖补数据导入 |  | 项 | 1 |
| 337 |  | 奖补综合查询 |  | 项 | 1 |
| 338 |  | 奖补信息管理 |  | 项 | 1 |
| 339 |  | 数据导入日志 |  | 项 | 1 |
| 340 |  | 奖补数据导出 |  | 项 | 1 |
| 341 | 与“一网通办”平台对接（各类能力、数据等） |  |  | 项 | 1 |
| 342 | 与数据共享交换平台对接 | 教育局学生成长平台数据 |  | 项 | 1 |
| 343 |  | 公安死亡数据 |  | 项 | 1 |
| 344 |  | 公安户籍信息 |  | 项 | 1 |
| 345 |  | 残联残疾人数据 |  | 项 | 1 |
| 346 |  | 卫健委独生子女数据 |  | 项 | 1 |
| 347 |  | 医保局就医数据和缴费数据 |  | 项 | 1 |
| 348 |  | 太仓数据超市户籍信息和尊老金的户籍信息 |  | 项 | 1 |
| 349 |  | 人社社保信息 |  | 项 | 1 |
| 350 |  | 工信局高新技术申报相关数据 |  | 项 | 1 |
| 351 | 与公共信用信息平台对接 |  |  | 项 | 1 |
| 352 | 与新市民金融服务平台对接 |  |  | 项 | 1 |
| 353 | 与电子证照系统对接 |  |  | 项 | 1 |
| 354 | 与中介超市平台对接 |  |  | 项 | 1 |
| 355 | 与企服中心平台对接 |  |  | 项 | 1 |
| 356 | 与云招商平台对接 |  |  | 项 | 1 |
| 357 | 与太e居平台对接 |  |  | 项 | 1 |
| 358 | 与人才创新创业系统对接 |  |  | 项 | 1 |
| 4.2 | 项目密码应用服务设备 |  |  |  |  |
| 1 | IPSec/SSL 安全网关 | 基于SSL/TLS、IPSec构建安全通道； 支持SSL卸载、SSL加壳、负载均衡; 支持国密SSL，每秒新建连接数3000，最大并发连接数5万，吞吐率600Mbps。 支持国密IPSec，吞吐率500Mbps。 硬件规格：2U；双电源；3个千兆电口+1个千兆光口 |  | 台 | 1 |
| 2 | 服务器密码机 | 具备信创《商用密码产品认证证书》，符合《党政机关信创应用功能信息类产品采购名录—商用密码产品》内的技术要求，具有密钥管理、数据加/解密，签名/验证等密码运算服务功能，支持SM2、SM3、SM4算法。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 国密ssl证书 | 支持国密浏览器的SM2算法OV SSL证书。 |  | 张/年 | 2 |
| 4 | 设备证书 | 标识各类设备的网上身份，证书有效期1年 |  | 张/年 | 1 |
| 5 | 系统集成费 | 系统集成费用 |  | 个 | 1 |
| 4.3 | 项目实施 |  |  |  |  |
| 1 | 政策入库梳理 | 梳理政策内容、政策条件、政策间关系、兑现周期等。 |  | 项 | 1 |
| 2 | 奖补规则梳理 | 奖补数据元素梳理、免审即享规则梳理 |  | 项 | 1 |
| 3 | 预警规则梳理 | 预警指标、阈值梳理 |  | 项 | 1 |
| 4 | 政策申报配置 | 政策基本信息配置、兑现周期配置、互斥规则配置（一对一、一对多、多对多等关系的配置）、兑现信息字段动态配置、奖补规则配置、预警规则配置（通用规则配置、定制规则配置）、工作流配置、表单配置 |  | 项 | 1 |
| 5 | 标签梳理 | 企业标签梳理、个人标签梳理 |  | 项 | 1 |
| 6 | 产业链梳理 | 产业链链条梳理 |  | 项 | 1 |
| 7 |  | 产业链上中下游梳理及配置 |  | 项 | 1 |
| 8 |  | 产业链关键节点梳理及配置 |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 产业链节点相关企业梳理及配置 |  | 项 | 1 |
| 10 |  | 产业链载体基本情况梳理及配置 |  | 项 | 1 |
| 11 |  | 产业链载体入驻企业梳理及配置 |  | 项 | 1 |
| 12 |  | 产业链园区基本情况梳理及配置 |  | 项 | 1 |
| 13 |  | 产业链园区入驻企业梳理及配置 |  | 项 | 1 |
| 14 | 安装部署 | 上下游系统联调、系统安装部署 |  | 项 | 1 |
| 15 | 系统性能调优 | 系统性能调优 |  | 项 | 1 |
| 16 | 系统培训、初始化 | 一对一培训、集中培训、系统各类数据初始化 |  | 项 | 1 |
| 17 | 系统上线、试运行 | 试运行过程中性能优化、试运行过程中问题解决 |  | 项 | 1 |
| 4.4 | 大模型使用服务 |  |  |  |  |
| 1 | 大模型使用费用 | 每人每天约10次查询，每天约2000人使用，每日约20000次查询。预估每次使用500tokens |  | 年 | 1 |
| 4.5 | 语音听写服务 |  |  |  |  |
| 1 | 语音听写服务费用 | 语音输入：预估每天1000人使用，每次使用5次，每年估算350天。每年约1,750,000次 语音输出：预估每天1000人使用，每次使用10次，每年估算350天。每年约1000*350*10=3,500,000次 |  | 年 | 1 |
| （五）城区瓶颈点改造（港区停车治理） |  |  |  |  |  |
| 1 | 政府管理端子系统 | 用户信息审核 | 企业信息审核 | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 司机信息审核 | 项 | 1 |
| 3 |  |  | 车辆信息校验 | 项 | 1 |
| 4 |  | 集卡通行预约监管 | 车辆预约记录管理 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 预约自动审核 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 预约人工复核 | 项 | 1 |
| 7 |  |  | 企业车辆预约监控 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 审批信息生成与发布 | 项 | 1 |
| 9 |  |  | 违章停车车辆管理 | 项 | 1 |
| 10 |  |  | 黑名单车辆管理 | 项 | 1 |
| 11 |  |  | 黑名单企业管理 | 项 | 1 |
| 12 |  |  | 外来车辆信息管理 | 项 | 1 |
| 13 |  |  | 驾驶员信息管理 | 项 | 1 |
| 14 |  | 道路违规信息实时告警 | 道路异常事件数据接入 | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 道路异常事件告警 | 项 | 1 |
| 16 |  |  | 车辆违规历史与风险告警 | 项 | 1 |
| 17 |  |  | 禁区车辆闯入告警推送 | 项 | 1 |
| 18 |  |  | 道路泊位停车溢出告警推送 | 项 | 1 |
| 19 |  |  | 道路违停信息告警推送 | 项 | 1 |
| 20 |  | 港区道路停车态势感知 | 区域集卡进、出量监测分析 | 项 | 1 |
| 21 |  |  | 道路在停车辆监测分析 | 项 | 1 |
| 22 |  |  | 道路停车区域停留特征分析 | 项 | 1 |
| 23 |  |  | 实时货车位置监测及轨迹分布 | 项 | 1 |
| 24 |  |  | 外来车辆进入港区次数统计 | 项 | 1 |
| 25 |  |  | 当日预约情况汇总统计 | 项 | 1 |
| 26 |  |  | 历史预约情况汇总统计 | 项 | 1 |
| 27 |  |  | 停车场周转情况分析 | 项 | 1 |
| 28 |  |  | 道路泊位周转分析 | 项 | 1 |
| 29 |  |  | 高频拥堵道路时空分析 | 项 | 1 |
| 30 |  |  | 道路停车车型分布分析 | 项 | 1 |
| 31 |  |  | 片区道路停车供需态势监测 | 项 | 1 |
| 32 |  |  | 短时停车需求预测 | 项 | 1 |
| 33 | 司机服务端小程序 | 车主个人信息认证 | 里包括司机的实名认证、车辆信息的备案、挂车信息的备案 | 项 | 1 |
| 34 |  | 禁行区信息查询与展示 | 港区禁行区域和路段信息的查询与展示 | 项 | 1 |
| 35 |  | 禁行区通行预约服务 | 禁行区通行权的预约，包括预约路段、时间、预约车辆信息等 | 项 | 1 |
| 36 |  | 道路停车位信息查询与展示 | 对道路可停车路段的信息查询与展示 | 项 | 1 |
| 37 |  | 运单信息上传服务 | 支持运单信息录入和运单的上传 | 项 | 1 |
| 38 |  | 停车场实时车位情况 | 停车场实时停车位使用情况展示 | 项 | 1 |
| 39 |  | 停车场预约服务 | 停车场车位预约，包括预约时段、预约车辆信息 | 项 | 1 |
| 40 |  | 预约记录 | 历史预约记录查询 | 项 | 1 |
| 41 |  | 历史预约管理 | 司机可对已预约单进行管理 | 项 | 1 |
| 42 |  | 司机之家服务导引 | 司机之家的线下服务进行线上展示、介绍和导引 | 项 | 1 |
| 43 |  | 运单任务广场 | 企业发布的运输订单任务展示、查询 | 项 | 1 |
| 44 |  | 企业运单接单 | 对企业发布的运输订单进行接单和运单信息查看、企业对接 | 项 | 1 |
| 45 |  | 运单接单记录 | 司机已接单的企业运单记录 | 项 | 1 |
| 46 |  | 运单任务更新 | 对运单任务状态进行更新 | 项 | 1 |
| 47 |  | 运单信息匹配 | 运单派单的自动化信息匹配，实现规则制派单 | 项 | 1 |
| 48 |  | 运单位置导航 | 提供导航路径第三方APP的跳转 | 项 | 1 |
| 49 |  | 临时交通管制信息推送 | 港区临时及交通管制信息公告推送 | 项 | 1 |
| 50 |  | 集卡车辆行车及停车诱导 | 未司机提供禁行区路径诱导和停车场、位的位置引导 | 项 | 1 |
| 51 |  | 停车排队等待时间推送 | 对于已经抵达港区的车辆，进行停车排队时间的预计和推送 | 项 | 1 |
| 52 | 企业管理服务端子系统 | 企业PC端 | 企业注册与登录 | 项 | 1 |
| 53 |  |  | 企业信息录入 | 项 | 1 |
| 54 |  |  | 运输车辆通行预约 | 项 | 1 |
| 55 |  |  | 运输车辆停车预约 | 项 | 1 |
| 56 |  |  | 运单信息上传服务 | 项 | 1 |
| 57 |  |  | 运单车辆在途情况查看 | 项 | 1 |
| 58 |  |  | 预约记录管理 | 项 | 1 |
| 59 |  |  | 企业运单需求发布 | 项 | 1 |
| 60 |  |  | 企业运单供需对接 | 项 | 1 |
| 61 |  |  | 运单派单记录 | 项 | 1 |
| 62 |  |  | 运单任务更新 | 项 | 1 |
| 63 | 后台管理端 | 基础数据采集与第三方系统对接 | 驾驶人档案数据对接 | 项 | 1 |
| 64 |  |  | 车辆档案数据对接 | 项 | 1 |
| 65 |  |  | 太仓港口岸管理数据对接 | 项 | 1 |
| 66 |  |  | 违停抓拍系统数据对接 | 项 | 1 |
| 67 |  |  | 停车场管理系统对接 | 项 | 1 |
| 68 |  |  | 交管勤务系统数据对接 | 项 | 1 |
| 69 |  | 数据主题库建设 | 物流企业业务主题库 | 项 | 1 |
| 70 |  |  | 集卡停车与预约主题库 | 项 | 1 |
| 71 |  |  | 停车监管业务主题库 | 项 | 1 |
| 72 |  | AI数据算法模型 | 道路违停数据挖掘算法 | 项 | 1 |
| 73 |  |  | 卡口流量与预约数据关联校验算法 | 项 | 1 |
| 74 |  |  | 车辆预约行为挖掘算法 | 项 | 1 |
| 75 |  |  | 黑名单生成规则算法 | 项 | 1 |
| 76 |  |  | 运单匹配调度算法 | 项 | 1 |
| 77 |  |  | 停车排队时间预测算法 | 项 | 1 |
| 78 |  |  | 卡口识别车辆轨迹还原算法 | 项 | 1 |
| 79 |  | 停车场管理系统对接改造 | 自动预约车辆识别 | 项 | 1 |
| 80 |  |  | 预约车辆自动放行 | 项 | 1 |
| 81 |  |  | 停车优惠规则结算 | 项 | 1 |
| 82 |  | 已有通行证预约系统改造 | 整合已有系统，数据归并 | 项 | 1 |
| （六）交通态势及优化平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路网交通数据接入模块 | 地图路网数据接入 | 建立地图数据接口，对接高精地图路网，路口，区域静态信息的提取 | 项 | 1 |
| 2 |  | 互联网地图交通指标数据接入 | 对接互联网交通指标数据，展示路口、路段实时路况 | 项 | 1 |
| 3 |  | 外场交通感知设备数据接入 | 对接电警、卡口、雷视、雷达等外场设备采集数据 | 项 | 1 |
| 4 |  | 移动交通感知数据接入 | 对接无人机、及各种移动交通流量采集设备 | 项 | 1 |
| 5 |  | 交通控制数据接入 | 自动导入各类交通控制数据，信号灯，可变车道，诱导屏，指示牌 | 项 | 1 |
| 6 |  | 交通事件数据接入 | 对接道路的施工和维护、交通管制措施等信息和数据 | 项 | 1 |
| 7 | 系统概览及主题查询模块 | 区域交通信息预览 | 结合地图上显示区域交通运行状况，提运行指标概览 | 项 | 1 |
| 8 |  | 路口交通信息查询系统 | 结合地图提供维度路口模型及交通运行状态检索和查询 | 项 | 1 |
| 9 |  | 干线交通信息查询系统 | 结合地图提供多维度干线模型及运行状态信息检索和查询 | 项 | 1 |
| 10 |  | 实时路况信息系统 | 结合地图展示实时路况信息，实现对路况的动态跟踪和监测 | 项 | 1 |
| 11 |  | 路口分类及统计分析 | 支持对所有路口按特定指标的分类和运行指标的统计和汇总 | 项 | 1 |
| 12 |  | 路口模型几何预览 | 提供路口几何模型的车道级预览功能 | 项 | 1 |
| 13 |  | 干线分类及统计分析 | 支持对交通干线按特定指标的分类和运行指标的统计和汇总 | 项 | 1 |
| 14 |  | 区域交通统计分析 | 支持对区域交通按特定指标的分类和运行指标的统计和汇总 | 项 | 1 |
| 15 | 路网交通要素编辑及管理模块 | 路口方位参数编辑及标定 | 路口定位和方向定位，结合地图信息对路口轮廓线的快速绘制 | 项 | 1 |
| 16 |  | 道路红线建模及参数编辑 | 道路红线的建模，及参数化编辑，违反红线预警 | 项 | 1 |
| 17 |  | 机动车道几何对象建模及及参数化编辑 | 实现对机动车道的几何建模，及参数化编辑 | 项 | 1 |
| 18 |  | 中央分隔带几何对象建模及参数化编辑 | 支持对道路中央分隔带的几何建模，及参数化编辑 | 项 | 1 |
| 19 |  | 非机动车道几何对象建模及参数化编辑 | 支持对非动车道的几何建模及参数化编辑 | 项 | 1 |
| 20 |  | 斑马线（人行横道）几何对象建模及参数编辑 | 支持对行人斑马线的几何抽象建模，及参数编辑化 | 项 | 1 |
| 21 |  | 路口展宽段几何对象建模及参数编辑 | 支持对路口进出口道展宽对几何建模及参数化编辑 | 项 | 1 |
| 22 |  | 路口渠化岛几何对象建模及参数编辑 | 支持对路口右转进行渠化岛设计，建模及参数化编辑 | 项 | 1 |
| 23 |  | 特殊车道处理及属性编辑 | 公交专用，可变车道等特殊车道属性的建模及参数化编辑 | 项 | 1 |
| 24 |  | 车道标线对象几何建模及编辑 | 支持对车道转向标志的几何建模，查看及参数化编辑 | 项 | 1 |
| 25 |  | 路口几何版本管理 | 针对不同路口设计方案的管理和调用 | 项 | 1 |
| 26 |  | 交通流冲突点展示及分析 | 支持不同路经交通流冲突点的计算，展示和分析 | 项 | 1 |
| 27 |  | 现场探勘记录录入及分析 | 外场踏勘记录的录入系统和自动化分析 | 项 | 1 |
| 28 | 交通需求管理模块 | 机动车转向流量编辑及可视化 | 支持对于机动车流量的手动输入、查询、修改操作 | 项 | 1 |
| 29 |  | 非机动车流量编辑及可视化 | 支持对非机动车流量输入、查询、修改作 | 项 | 1 |
| 30 |  | 流量数据集合管理及数据查询 | 支持对不同天、不同时段流量集合的管理、查看及分析 | 项 | 1 |
| 31 |  | 电警卡口转向流量数据分析及展示 | 支持对电警、卡口交通流量数据的导入后的分析、展示，诊断，统计 | 项 | 1 |
| 32 |  | 雷视感知数据分析及展示 | 接入雷视，指标数据（车头视距，占有率，排队长度）分析 | 项 | 1 |
| 33 |  | 交通流量融合、补全及诊断分析 | 支持数据融合，及对融合数据对分析及统计，特征值提取 | 项 | 1 |
| 34 |  | 机动车和非机动车交通流可视化 | 以各种图、表、曲线展示及分析各种交通流 | 项 | 1 |
| 35 |  | 信控最优时段划分 | 根据交通流特征划分最优信号配时时段 | 项 | 1 |
| 36 |  | 交通流量分析报告 | 支持批处理生成流量数据分析报告，形成可下载的PDF文件 | 项 | 1 |
| 37 | 信号配时设计及管理模块 | 车道灯组设置 | 灯组跟控制车道的对应关系建模、编辑和修改 | 项 | 1 |
| 38 |  | 相位设计及管理 | 支持对各配时相位设计、边界条件编辑；行人相位处理 | 项 | 1 |
| 39 |  | 环栅结构设计及配时方案管理 | 支持环栅结构信号配时方案设计、管理及比对分析 | 项 | 1 |
| 40 |  | 阶段式信号配时方案设计及管理 | 支持对阶段式配时方案的编辑，管理及对比分析 | 项 | 1 |
| 41 |  | 配时方案动态模拟演示 | 支持对信号配时方案动画模拟演示，配时冲突分析 | 项 | 1 |
| 42 | 交通问题诊断模块 | 路口模型参数标定 | 用视频、雷视数据标定模型参数，如饱和流率 | 项 | 1 |
| 43 |  | 交通组织及渠化设计问题诊断 | 车道通行能力匹配、渠化设计、展宽设计、待行区设计问题 | 项 | 1 |
| 44 |  | 信号控制及配时问题诊断 | 支持针交通控制和信号配时方案、配时合理性对问题诊断 | 项 | 1 |
| 45 |  | 慢行交通系统问题诊断 | 支持对行人相位设计问题、二次过街问题、非机动车道控制问题诊断 | 项 | 1 |
| 46 |  | 一般交通安全问题诊断 | 支持交通流冲突分析、视距安全、限速问题诊断 | 项 | 1 |
| 47 |  | 交通秩序问题诊断 | 支持对影响交通秩序的问题诊断 | 项 | 1 |
| 48 | 交通优化模块 | 通行能力分析 | 路口通行能力分析，延误、排队、服务水平计算 | 项 | 1 |
| 49 |  | 渠化空间分析 | 根据道路红线及路口几何特征来分析渠化改善空间 | 项 | 1 |
| 50 |  | 信号配时方案优化 | 支持对信号配时方案的优化，对周期相位的优化 | 项 | 1 |
| 51 |  | 交通组织及渠化优化 | 支持对交通组织和渠化设计的优化，包括车道路权分配的优化 | 项 | 1 |
| 52 |  | 优化过程推演 | 支持对交通优化推演过程的记录和透明化 | 项 | 1 |
| 53 |  | 优化指标可视化 | 支持以图表方式记录交通优化效果 | 项 | 1 |
| 54 |  | 分析报告生成 | 自动生成通行能力分析报告，设计预览功能 | 项 | 1 |
| 55 | 干线协调优化 | 干线创建及编辑 | 交通干线协调建模，路口添加，关联，参数配置 | 项 | 1 |
| 56 |  | 干线查询及管理 | 支持对多条干线的管理及查询，在地图上展示 | 项 | 1 |
| 57 |  | 干线信号协调 | 在时空图上手动优化调整干线协调参数， 结果图形化展示 | 项 | 1 |
| 58 |  | 干线信号自动优化 | 支持系统自动化优化干线信号协调参数 | 项 | 1 |
| 59 |  | 干线指标统计分析 | 对不同起终点、不同行驶路径下的车辆进行运行指标统计 | 项 | 1 |
| 60 |  | 干线协调效果平价 | 统计汇总相关交通指标，计算综合最优方案 | 项 | 1 |
| 61 | 交通优化算法仓库 | 信号配时时段优化算法 | 根据路口流量确定最佳配时时间段划分 | 项 | 1 |
| 62 |  | 交通问题诊断算法 | 自动诊断路口效率，配时，几何，拥堵等交通问题 | 项 | 1 |
| 63 |  | 路口周期及相位优化算法 | 根据路口几何和流量给出最佳周期设置及相位设置 | 项 | 1 |
| 64 |  | 路口渠化改善推荐算法 | 根据交通通行能力分析结果推荐渠化方案 | 项 | 1 |
| 65 |  | 干线协调优化算法 | 支持在相位相序约束，周期变化约束的情况下优化干线相位差 | 项 | 1 |
| 66 |  | 交通流量补全算法 | 支持有限数据缺失情况下的数据补齐 | 项 | 1 |
| 67 |  | 饱和流量自动标定算法 | 支持不同转向下的饱和流量标定范围参数设置。支持不同速度下饱和流量、阻塞车头时距参数的自定义设置。支持路口及干线不同标定算法模式设置。 | 项 | 1 |
| 68 | 方案比选模块 | 交通提升方案构造 | 通过改变几何、配时、流量来构造不同的分析方案 | 项 | 1 |
| 69 |  | 交通提升方案分析 | 自动化分析备选的交通提升方案 | 项 | 1 |
| 70 |  | 交通方案比选 | 依据预期提升效果进行交通方案比选 | 项 | 1 |
| 71 |  | 方案比选报告 | 自动生成方案比选报告，输出PDF文件 | 项 | 1 |
| 72 | 系统运行管理模块 | 用户权限管理 | 用户登陆、身份认证、给不同用户设置不同权限 | 项 | 1 |
| 73 |  | 角色管理 | 支持设置不同角色，角色设置不同权限 | 项 | 1 |
| 74 |  | 功能权限管理 | 资产灵活地将功能点赋予管理员创建的相关角色 | 项 | 1 |
| 75 |  | 日志管理 | 系统运行记录存留、查询及问题分析 | 项 | 1 |
| 76 | 路网基础数据采集 | 路网几何参数精细化测量 | 高精地图测距、激光测距，几何校准 | 项 | 1 |
| 77 |  | 路口无人机高点数据采集 | 无人机航拍，路口几何概览，特征标注，问题说明 | 项 | 1 |
| 78 |  | 外场感知流量数据验证和校准 | 对外场感知数据源如电警/卡口/雷视数据质量的验证和校准 | 项 | 1 |
| 79 |  | 交通流量动态补齐 | 针对电警/卡口/雷视数据缺失的情况，进行人工流量采集补缺 | 项 | 1 |
| 80 |  | 信号配时方案核对及标准转换 | 针对客户提供信号配时方案进行核准及规范化处理 | 项 | 1 |
| 81 |  | 信号配时方案路口调研 | 针对提供的配时方案，进行现场核实验证 | 项 | 1 |
| 82 |  | 路口交通问题采集 | 对路问题进行照片标注；视频标注；问题记录，入库 | 项 | 1 |
| 83 |  | 干线道路基础信息采集 | 采集干线各路段距离、交叉口距离、路段运行速度校验 | 项 | 1 |
| 84 |  | 干线交通需求数据采集 | 统计路段流量变化情况；确定主流方向； | 项 | 1 |
| 85 |  | 干线交通问题调研 | 对干线交通问题进行照片标注；视频标注；问题记录、入库 | 项 | 1 |
| 86 | 路网交通主题数据库建设 | 路网静态要素主题库 | 对路口路段几何设计参数进行建库，支持创建和编辑 | 项 | 1 |
| 87 |  | 信号配时优化主题库 | 对路口信号配时各核心参数进行建库，支持信号配时编辑和优化 | 项 | 1 |
| 88 |  | 交通需求管理主题库 | 对交通需求进行建库，管理分析各类交通需求（机动车，非机动车，行人） | 项 | 1 |
| 89 |  | 干线交通要素主题库 | 对干线交通要素进行建库，支持干线创建、协调、分析及评价 | 项 | 1 |
| 90 |  | 区域交通要素主题库 | 对区域交通要素进行建库，支持区域交通运行分析和评价 | 项 | 1 |
| 91 | 交通精细化治理决策专题报告服务 | 宏观交通运行指标数据解读 | 根据互联网轨迹指标数据解读宏观交通运行状况 | 次 | 4 |
| 92 |  | 重点路口外场数据采集解析 | 针对关键数据缺失的情况进行外场数据补点采集 |  |  |
| 93 |  | 线上线下数据综合研判 | 融合互联网数据及本地交通数据, 形成融合指标 |  |  |
| 94 |  | 交通运行综合研判分析 | 交通运行状况进行综合研判分析， 列举问题，分析原因 |  |  |
| 95 |  | 本阶段交通治理建议汇总 | 本期交通优化建议形成汇总性方案 |  |  |
| 96 |  | 下阶段交通态势分析及防范 | 对下阶段可能出现的交通问题提前预警，做好防范工作 |  |  |
| 97 |  | 报告生成与输出 | 形成专业的技术专题报告，为决策者提供决策支撑 |  |  |
| 98 | 数据更新维护服务 | 模型及数据的定期维护和更新 | 针对路口/干线几何变动，配时变动，流量变动的持续更新 | 年 | 2 |
| （七）公交线网运营优化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公交运营基础数据采集 | 公交线网基础数据采集 | 采集全市公交基础线网、场站、停靠站等基础数据 | 项 | 1 |
| 2 |  | 公交运营基础数据采集 | 采集全市公交运营基础数据，包括车辆运行、班次调度、客流等 | 项 | 1 |
| 3 |  | 公安数据采集接入 | 将公安的车辆卡口和行人卡口等出行od数据进行接入和采集 | 项 | 1 |
| 4 |  | 公交刷卡数据采集 | 采集全市公交刷卡数据，包括IC卡和移动支付的刷卡数据 | 项 | 1 |
| 5 | 公交运营数据主题库建设 | 公交运营大数据治理 | 对多源的公交大数据进行清洗、治理和标准化 | 项 | 1 |
| 6 |  | 公交线网数据主题库建设 | 针对公交线网、场站的主题数据库建设 | 项 | 1 |
| 7 |  | 公交日常运营数据主题库建设 | 公交日常运营数据主题库建设，包括运营指标、线网指标、资产台账、里程数据等。 | 项 | 1 |
| 8 |  | 公交客流数据主题库建设 | 公交客流数据主题库建设，包括客流趋势、客流分布、客流营收等。 | 项 | 1 |
| 9 | 多源数据汇聚与时空标准化 | 交通小区网格化 | 将太仓市的地理空间进行统一的交通小区网格化，形成OD数据的统一时空标准基础 | 项 | 1 |
| 10 |  | 公交公司数据汇聚与标准化 | 公交公司刷卡数据、车辆定位数据、调度生产数据接入与标准化开发 | 项 | 1 |
| 11 |  | 互联网出行数据标准化 | 互联网出行数据接入与标准化处理 | 项 | 1 |
| 12 |  | 公安交警数据汇聚与标准化 | 公安卡口车辆数据提取、行人数据、共享单车数据接入，标准化处理 | 项 | 1 |
| 13 | 多源数据融合与OD还原算法 | 统一时空化算法 | 公交公司运营数据、互联网出行数据、公安交警数据统一时空化对齐与聚类算法 | 项 | 1 |
| 14 |  | OD反推算法 | 公交刷卡数据OD反推算法，还原现状公交客流的od特征 | 项 | 1 |
| 15 |  | 多源出行数据reID算法 | 多源出行数据去重、ID匹配，形成唯一出行者ID的特征数据 | 项 | 1 |
| 16 |  | OD网格匹配算法 | 对多源数据OD标准化后与地理空间的交通小区进行自动关联匹配 | 项 | 1 |
| 17 |  | 分方式全量出行OD还原算法 | 针对全出行方式的全量OD还原，实现对全市出行OD矩阵的完整分析结果 | 项 | 1 |
| 18 | 公交客流与运营分析模块 | 线网指标分析 | 公交线网各项指标分析，例如线网里程、线网密度、站点覆盖率等。 | 项 | 1 |
| 19 |  | 站点客流分析 | 公交站点客流特征分析，按照时间、线路等维度进行挖掘。 | 项 | 1 |
| 20 |  | 线路运营分析 | 单条线路技术指标分析，对线路的客流特征、时空分布进行挖掘分析。 | 项 | 1 |
| 21 | OD分析与可视化模块 | 全量OD可视化 | 全量出行OD可视化呈现 | 项 | 1 |
| 22 |  | 分交通方式OD分布 | 不同交通方式客流OD时空分布分析与展示 | 项 | 1 |
| 23 |  | 热门OD分析 | 全市OD热度或出行量统计排序 | 项 | 1 |
| 24 |  | 任意交通小区间OD特征分析 | 任意交通小区网格作为出发网格或到达网格，分析其出行OD的来源与去向，并进行可视化呈现。 | 项 | 1 |
| 25 | 互联网出行数据服务 | 1年 |  | 年 | 1 |
| 26 | 公交运营优化全过程咨询服务 | 公交线路运营效率与效益评估 | 基于公交客流数据、运营数据，分析公交线路的供需关系、重复与竞争关系、资源利用情况等 | 次 | 3 |
| 27 |  | 公交获客辅助规划 | 针对潜在可转移的个体交通客流，进行智能化公交路径规划，寻找可获客的公交运行路径，为新增或优化线路提供辅助规划。 | 次 | 3 |
| 28 |  | 线路调整方案评估 | 基于整体线网进行线形调整与运营效益评估，测算线路方案的运营效率变化情况，乘客服务影响情况，并跟踪方案实施后的运营效率与效益。 | 次 | 3 |
| 29 |  | 新规划线路方案评估 | 基于数据挖掘新增公交线路，采用常规支线、定制班线、弹性公交等形式为市民提供个性化的公交服务，并针对线路提供运营方案建议 | 次 | 1 |
| （八）数据治理平台升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 跨边界数据传输中转改造和切换 | 1、改造各边界数据存储和读取FTP服务器的程序，以及数据治理中涉及到的采集任务； 2、确保当前已接入的数据（目前约23类）正常切换和传输，涉及图片等非结构化数据实时性的需求，由公安网本地存储改造为HTTP请求透传跨边界直接获取数据，即现用现取； 3、制定升级实施计划，逐步完成历史数据中的路径刷新和切换，不对下游应用厂家产生影响。 |  | 项 | 1 |
| 2 | 跨边界公安网数据实时安全共享功能 | 1、基于大数据平台现有组件，创建各类业务表主题； 2、在各边界定制开发程序，对接各边界内应用系统的数据进行采集，并通过HTTP请求直接透传跨边界方式，将数据传输到公安网侧； 3、在公安网侧定制开发程序接收数据，并通过Kafka消息队列进行高效存储，以及直接提供数据实时消费服务。 4、支持通过数据治理进行数据流程开发，将Kafka消息队列中数据存储到PostgreSQL，为下游厂家提供统计类等场景下SQL计算服务。 5、支持通过数据治理进行数据流程开发，为下游厂家提供HTTP数据安全共享接口查询服务。 |  | 项 | 1 |
| 3 | 数据实时安全转发服务功能 | 定制开发数据实时安全转发服务程序平台，包含用户标识数据同步、审批状态同步、接口转发、接口鉴权，安全审计、异常监控等功能； |  | 项 | 1 |
| 4 | 调试数据实时安全转发服务 | 在视频专网侧，部署调试数据实时安全转发服务平台，并通HTTP请求直接透传跨边界方式，将数据实时传输到公安网侧； |  | 项 | 1 |
| 5 | 专网数据资产管理平台数据日志审计融合功能 | 在公安网侧，将视频专网侧接口调用数据、日志数据等，融合到数据资产管理平台，并在数据资产管理平台定制开发融合功能，进行数据统一管理功能。 |  | 项 | 1 |
| 6 | 创建对账任务 | 创建对账任务，选择需要对账的数据表，配置数据表的增量时间字段，选择对账的范围以及对账的方式； |  | 项 | 1 |
| 7 | 定时任务对账 | 对账任务配置后，通过定时任务调用进行对账，生成数据对账报告； |  | 项 | 1 |
| 8 | 对账任务记录 | 对账任务历史记录可以查看指定配置的执行记录，以及执行失败的报错信息； |  | 项 | 1 |
| 9 | 对账管理 | 对账管理对历史对账结果进行查询、删除等管理。 |  | 项 | 1 |
| 10 | 数据对账报告 | 通过查看数据对账的结果来了解数据要素组织结果的正确性，以便及时进行修正，确保数据要素组织后数据的正确性和可用性。 |  | 项 | 1 |
| 11 | 数据申请功能 | 数据申请需填写需求方、使用场景、数据接入源、数据计算规则、数据输出方式、数据更新周期、数据接口或数据结构说明等 |  | 项 | 1 |
| 12 | 数据审批功能 | 数据分析员审批通过后，即可按申请要求进行数据开发，并提供数据接口。 |  | 项 | 1 |
| 13 | 数据接入监测 | 数据接入监测包括接入数据概况和接入任务两类监测，数据接入监测有数据接入种类、数据接入来源、数据接入数量、数据接入方式、数据接入状态，对接入任务的管理可以监测查看实时接入任务的运行状态、启动和停止接入任务 |  | 项 | 1 |
| 14 | 标准数据监测 | 可通过该模块查看系统中标准数据的种类、总量、容量等原始数据的统计信息，也可通过查询获取某原始数据表的容量、数据量、日增量等详情信息。 |  | 项 | 1 |
| 15 | 数据操作审计 | 查看被操作的表名、操作用户名、查询数据次数、增加数据次数、删除数据次数、修改数据次数、导入导出数据次数等数据操作信息。 |  | 项 | 1 |
| 16 | 数据访问日志审计 | 查看包括数据接口访问预警、用户频繁访问预警、数据访问异常预警在内的3种类型预警信息。 |  | 项 | 1 |
| 17 | 数据接口访问排名 | 根据接口调用日志进行分析，哪类接口调用的多，哪类接口调用异常等信息，展示接口数量及接口运行状态，接口调用排名（Top 10） |  | 项 | 1 |
| 18 | 访问数据用户排名 | 根据接口调用日志进行分析，能够分析哪个用户调用的多，用户调用排名（Top10），接口错误日志信息等反应接口日常监测情况 |  | 项 | 1 |
| 19 | 数据积压监测 | 积压监测在数据要素组织过程中用来监测任务，及时了解数据流程中是否出现导致数据积压的问题。主要监测调度任务的执行情况，完成情况，数据量，任务执行时间等。 |  | 项 | 1 |
| 20 | 企业监管数据处理 | 包括重点企业总数、重点车辆总数、车辆违法总数（年）、车辆事故总数（年）等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 21 | 黑榜企业详情数据处理 | 包括数据唯一标识、红榜企业数、黑榜企业数、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 22 | 辖区中队企业数据处理 | 包括数据唯一标识、序号、辖区中队、企业名称、车辆数、违法比例、上榜原因、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 23 | 企业违法总数趋势数据处理 | 包括数据唯一标识、每月企业违法数、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 24 | 驾驶人数据处理 | 包括数据唯一标识、驾驶人总数、驾驶人黑名单、列管驾驶人、非企业列管驾驶人、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 25 | 当月各违法数据处理 | 包括数据唯一标识、抽烟、拨打电话、未系安全带、违反指示、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 26 | 近一年各违法数据处理 | 包括数据唯一标识、每月抽烟数、每月拨打电话数、每月未系安全带数、每月违反指示数、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 27 | 岗位信息数据处理 | 包括数据唯一标识、调离工作岗位、留用驾驶人、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 28 | 驾驶人隐患类型数据处理 | 包括数据唯一标识、逾期未审验、逾期未换证、重点驾驶人预警、驾驶人入职预警、企业重点关注驾驶人预警、记满12分预警、黑名单驾驶人预警、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 29 | 重点车辆列管数据处理 | 包括数据唯一标识、企业列管车辆、非企业列管车辆、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 30 | 使用性质重点车辆（月）数据处理 | 包括数据唯一标识、危险品运输、公路客运、旅游客运、货运、其他、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 31 | 使用性质重点车辆（年）数据处理 | 包括数据唯一标识、每月危险品运输车辆数、每月公路客运车辆数、每月旅游客运车辆数、每月货运车辆数、每月其他车辆数、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 32 | 车辆状态分析（月）数据处理 | 包括数据唯一标识、正常、违法未处理、达到报废标准、公告牌证作废、事故未处理、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 33 | 车辆预警类型（周）数据处理 | 包括数据唯一标识、处罚类预警、研判类预警、管理类预警、隐患类预警、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 34 | 隐患类型预警处理状态（月）数据处理 | 包括数据唯一标识、未签收、处置中、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 35 | 主动安防车辆处理状态数据处理 | 包括数据唯一标识、已处理、未处理、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 36 | 外地过境车辆（近30天）数据处理 | 包括数据唯一标识、过境车辆、入境车辆、研判中、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 37 | 外地车辆在太仓情况数据处理 | 包括数据唯一标识、外地过境车辆、外地活跃车辆、外地重点车辆、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 38 | 今日警情数据处理 | 包括数据唯一标识、今日警情数、日环比、周环比、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 39 | 今日警情事件数据处理 | 包括数据唯一标识、序号、发生时间、发生地点、事件内容、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 40 | 当月各中队警情趋势数据处理 | 包括数据唯一标识、中队名称、当月各中队警情数、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 41 | 当月交通事故高发路段数据处理 | 包括数据唯一标识、路段名称、当月高发路段事故数、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 42 | 今日高发时间段数据处理 | 包括数据唯一标识、24小时时间段、24小时时间段事故数、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 43 | 近一周交通事故发展趋势数据处理 | 包括数据唯一标识、近一周时间段、近一周时间段事故数、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 44 | 当月违法处罚数据处理 | 包括数据唯一标识、中队名称、当月各中队违法处罚数、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 45 | 路段详情数据处理 | 包括数据唯一标识、路段名称、所属中队、道路类型、事故数量、环比数量、同比数量、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 46 | 当月接处警总数数据处理 | 包括数据唯一标识、当月接处警总数、月环比、月环比、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 47 | 各中队接处警数量数据处理 | 包括数据唯一标识、中队名称、当月各中队接处警数量、近一年各中队接处警数量、数据更新时间等，数据处理 |  | 项 | 1 |
| 48 | 当月接处警事件数据处理 | 包括数据唯一标识、序号、接警时间、接警地点、接报内容、接报单位、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 49 | 有效布控在控车辆数据处理 | 包括数据唯一标识、布控在控车辆总数、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 50 | 布控预警趋势数据处理 | 包括数据唯一标识、近一年时间段、近一年布控在控车辆数、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 51 | 预警事件数据处理 | 包括数据唯一标识、序号、车牌号、号牌类型、开始事件、布控类型、布控案由、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 52 | 机动车违法数据处理 | 包括数据唯一标识、违法类型、违法时间、违法地点、车牌号码、抓拍图片、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 53 | 非机动车违法数据处理 | 包括数据唯一标识、违法类型、违法时间、违法地点、抓拍图片、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| 54 | 人员违法数据处理 | 包括数据唯一标识、违法类型、违法时间、违法地点、抓拍图片、数据更新时间等，数据处理。 |  | 项 | 1 |
| （九）慧眼平台升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理任务 | 统计待处罚人员、待宣教人员，待宣教企业；及今日新增数据展示 |  | 项 | 1 |
| 2 | 管理成效 | 统计处罚人员数量；统计已宣教人员，按人员标签，企业标签统计，饼状图展示 |  | 项 | 1 |
| 3 | 工作质态 | 辖区维度统计，处罚、宣教情况，柱状图展示 |  | 项 | 1 |
| 4 | 违法趋势 | 近七天，近14天，近90天，统计非机动车，机动车，行人，审核后有效数据 |  | 项 | 1 |
| 5 |  | 按辖区维度统计 |  | 项 | 1 |
| 6 |  | 同比，环比，折线图展示 |  | 项 | 1 |
| 7 | 辖区高频违法TOP10 | 辖区高违法率top10，权限控制，各中队看到自己数据，大队看到全量数据， |  | 项 | 1 |
| 8 |  | 统计维度按机动车、非机动车、行人违法积分 |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 统计周期在月统计基础上实时统计，统计截止自然时间-1天 |  | 项 | 1 |
| 10 |  | 已处罚人员新增已处罚标记 |  | 项 | 1 |
| 11 | 人员待办 | 根据待办规则，生成待办人员；列表展示人员基本信息，人员标签，待办积分，管辖中队；详情展示该人违法记录，处置记录；处置对接宣教表；可人工进行处置，上传处置凭证，宣教结束，完成闭环；支持数据可导出；待办数据待宣教对接云哨接口打电话宣教 |  | 项 | 1 |
| 12 | 企业待办 | 根据待办规则，生成企业待办；列表展示企业基本信息，企业标签，待办积分，管辖中队；详情展示该企业人员违法记录，处置记录；可人工进行处置，上传处置凭证，宣教结束，完成闭环；支持数据导出；待办数据宣教对接云哨接口打电话宣教 |  | 项 | 1 |
| 13 | 车辆待办 | 根据待办规则，生成车辆待办；列表展示车辆基本信息，待办积分，管辖中队；详情展示车辆违法记录，处置记录；可人工进行处置，上传处置凭证，宣教结束，完成闭环；支持数据导出；待办数据宣教对接云哨接口打电话宣教 |  | 项 | 1 |
| 14 | 已办人员 | 读取警务通宣教表，速裁处罚表，太融E宣教表，人工宣教状态，云哨宣教，形成已宣教，已处罚状态，可查看详情，数据可导出 |  | 项 | 1 |
| 15 | 已办企业 | 读取警务通宣教表，速裁处罚表，太融E宣教表，人工宣教状态，云哨宣教，形成已宣教，已处罚状态，可查看详情，数据可导出 |  | 项 | 1 |
| 16 | 已办车辆 | 车辆处置逻辑，处罚车牌号，走行政速裁，已处罚状态，可查看详情，支持数据可导出 |  | 项 | 1 |
| 17 | 待办处置逻辑 | 车辆处置逻辑，处罚车牌号，走行政速裁 人员处置逻辑，人员内车辆积分 如存在多个车辆，处置几个车辆消除车辆对应的积分 |  | 项 | 1 |
| 18 | 档案概况/人员档案 | 人员档案宫格展示，待办积分，累计积分展示身份基本信息，所属中队；详情展示人员所有违法记录，处置记录、违法类型饼状图，违法地点TOP10，违法趋势折线图统计 |  | 项 | 1 |
| 19 | 档案概况/企业档案 | 企业内人员违法档案展示，企业待办积分，累计积分展示，详情可查看该企业所有人员违法记录，处置记录、违法类型饼状图，违法地点TOP10，违法趋势折线图统计 |  | 项 | 1 |
| 20 | 档案概况/匿名档案 | 违法车辆查询不到档案数据，展示待办积分，累计积分展示，详情可查看该企业所有人员违法记录，处置记录、违法类型饼状图，违法地点TOP10，违法趋势折线图统计 |  | 项 | 1 |
| 21 |  | 匿名车挡数据推送到云哨接口，拨打电话宣教 |  | 项 | 1 |
| 22 | 人员档案 | 首次违法，违法次数三次以下，列表展示人员档案，基本信息，人员标签，违法状态，处置状态，查看档案详情，详情展示人员基本信息，违法信息，机非人违法记录，及处置记录 |  | 项 | 1 |
| 23 |  | 高频违法，违法次数三次以上；列表展示人员档案，基本信息，人员标签，违法状态，处置状态，查看档案详情，详情展示人员基本信息，违法信息，机非人违法记录，及处置记录 |  | 项 | 1 |
| 24 |  | 再次违法，上门宣教后再次违法；列表展示人员档案，基本信息，人员标签，违法状态，处置状态，查看档案详情，详情展示人员基本信息，违法信息，机非人违法记录，及处置记录 |  | 项 | 1 |
| 25 |  | 重点人员，处罚后再次违法；列表展示人员档案，基本信息，人员标签，违法状态，处置状态，查看档案详情，详情展示人员基本信息，违法信息，机非人违法记录，及处置记录 |  | 项 | 1 |
| 26 | 电动车人员档案 | 不戴头盔审核后数据+推送戴头盔数据，列表展示 |  | 项 | 1 |
| 27 | 车辆档案 | 新增车辆档案，对接扬帆数据中心，建设机动车一车一档，支持提供机动车过车，机动车违法，机动车基本档案信息。 |  | 项 | 1 |
| 28 | 非机动审核 | 接入外卖人员数据，人工审核 |  | 项 | 1 |
| 29 | 机动车审核 | 扩展功能，接入机动车数据，人工审核 |  | 项 | 1 |
| 30 | 非机动车审核 | 扩展功能，接入非机动车数据，人工审核 |  | 项 | 1 |
| 31 | 非机动车违法 | 系统自动审核，增加非机动车，三轮车不戴头盔，闯红灯数据接入审核，审核后落入数据台账发送短信 |  | 项 | 1 |
| 32 | 机动车违法 | 系统自动审核，增加机动车数据接入审核，审核后落入数据台账发送短信 |  | 项 | 1 |
| 33 | 行人违法 | 系统自动审核，增加行人数据接入审核，审核后落入数据台账发送短信 |  | 项 | 1 |
| 34 | 非机动车违法 | 审核后数据，发送短信，列表展示人员基本信息，处罚状态，发送短线状态， |  | 项 | 1 |
| 35 | 机动车违法 | 审核后数据，发送短信，列表展示人员基本信息，处罚状态，发送短线状态， |  | 项 | 1 |
| 36 | 行人违法 | 审核后数据，发送短信，列表展示人员基本信息，处罚状态，发送短线状态， |  | 项 | 1 |
| 37 | 已纠正人员 | 算法设别错误，纠正功能，已确认违法状态改为已忽略，同步删除违法记录 |  | 项 | 1 |
| 38 | 已处罚人员 | 对接速裁处罚表，处罚人员展示 |  | 项 | 1 |
| 39 | 统计报表1 | 无法置信数据违法统计，遛狗不牵绳等 |  | 项 | 1 |
| 40 | 企业违法率分析 | 统计企业人数，违法人数，违法率 |  | 项 | 1 |
| 41 | 统计报表2 | 短信报表统计；新增按时间、按中队、对象类型（人、车、非）、按标签、按违法行为、发送状态统计 |  | 项 | 1 |
| 42 |  | 违法行为统计；新增按人员、按标签、按中队、按时间、按积分、处置结果统计 |  | 项 | 1 |
| 43 |  | 处置结果统计；新增处置类型、按时间、按中队、按对象、按标签、按违法行为统计 |  | 项 | 1 |
| 44 |  | 非机动车违法top20；增加全量非机动车违法类型 |  | 项 | 1 |
| 45 |  | 云哨统计；新增类型（电话、短信）、发送状态统计 |  | 项 | 1 |
| 46 | 数据看板 | 原非机动车管理大屏，增加统计机动车，行人，违法统计；所有项改为机动车，非机动，行人统计， |  | 项 | 1 |
| 47 | 非机动车 | 非机动车数据接入扩容建设 |  | 项 | 1 |
| 48 | 机动车 | 机动车数据接入扩容建设 |  | 项 | 1 |
| 49 | 行人违法 | 行人违法数据接入扩容建设 |  | 项 | 1 |
| 50 | 审核配置 | 支持自定义审批模型，通过模型建模定义数据源、违法行为、系统自动分拣或人工分拣。 |  | 项 | 1 |
| 51 | 处置配置 | 支持自定义违法行为处置，通过开启处置按钮计入积分 |  | 项 | 1 |
| 52 | 非机动车审核后布控 | 审核后非机动车人脸数据，三个月内违法行为超过三次，程序自动写入扬帆动态布控库，数据每天更新，布控预警 |  | 项 | 1 |
| 53 | 机动车审核后布控 | 审核后机动车数据，三个月内违法行为超过三次，程序自动写入扬帆动态布控库，数据每天更新，布控预警 |  | 项 | 1 |
| 54 | 布控告警数据 | 订阅告警数据，警务通处罚后数据再给到应用平台 |  | 项 | 1 |
| 55 | 审核后数据 | 推送非机动车，机动车正片数据推送警务通， |  | 项 | 1 |
| 56 |  | 推送非机动车，正片数据给到太融E,太融E学习后数据再给到华尊 |  | 项 | 1 |
| 57 | 新增标签 | 老年人，财政供养人员、快递人员、普通企业人员，其他未成年人，学生 |  | 项 | 1 |
| 58 | 云哨电话 | 对接接听电话状态，已接通为已宣教，未接通继续打 |  | 项 | 1 |
| 59 | 云哨短信 | 云哨短信接口返回手机号码，调短信接口发送短信 |  | 项 | 1 |
| 60 | 关系库 | 存储云哨短信，手机号码和车牌号码关联关系储存关系库 |  | 项 | 1 |
| （十）城市交通人员档案系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 首页升级 | 添加自定义预警类型、时间范围检索分析功能，默认分析处罚类预警和主动安防处罚类预警；增加各预警处罚率统计功能，并根据客户需求，可自行切换查询结果 |  | 项 | 1 |
| 2 | 外地企业在太经营档案 | 运维长期在太经营的外地企业信息的基本信息、备案车辆、以及单位在太情况。 |  | 项 | 1 |
| 3 | 危险品停车许可区域管理 | 对危险品车停车许可区域进行管理和维护 |  | 项 | 1 |
| 4 | 渣土车停车区域管理 | 对渣土车停车区域进行管理和维护 |  | 项 | 1 |
| 5 | 未纳入重点管理的混凝土运输车辆预警 | 拓展预警模型，结合卡口抓拍结果，发现非混凝土车企业下存在的混凝土车，根据过车数据实时生成预警 |  | 项 | 1 |
| 6 | 驾驶人与备案驾驶人不匹配 | 拓展预警模型和数据采集模型，接入行驶中车辆的人脸抓拍图片，通过人脸识别，若行驶中车辆的驾驶员并非改车辆所在企业的任职驾驶人员，生成预警 |  | 项 | 1 |
| 7 | 重点驾驶人同时存在多个企业预警 | 拓展数据采集模型，根据数据特征，识别驾驶人同时存在多个企业下场景，根据场景信息生成预警推送中队；若此场景数据被纠正正确，数据采集模型，自动将该预警闭环处理，无需警力人工介入。 |  | 项 | 1 |
| 8 | 已过户车辆小黄人系统内未迁移预警 | 拓展数据采集模型，根据数据特征，识别车辆所有人和单位不一致场景，根据场景信息生成预警推送中队；若此场景数据被纠正正确，数据采集模型，自动将该预警闭环处理，无需警力人工介入。 |  | 项 | 1 |
| 9 | 重点车辆同时存在多个企业预警 | 拓展数据采集模型，根据数据特征，识别车辆同时存在多个企业下场景，根据场景信息生成预警推送中队；若此场景数据被纠正正确，数据采集模型，自动将该预警闭环处理，无需警力人工介入。 |  | 项 | 1 |
| 10 | 外地混凝土车预警 | 拓展数据采集模型和预警模型，结合卡口抓拍数据，发现不在本地车辆档案的混凝土车进入太仓的行为特征，立即生成预警推送中队。 |  | 项 | 1 |
| 11 | 其他妨碍安全驾驶的行为报警 | 拓展数据采集模型，接入第三方推送其他妨碍安全驾驶行为数据，结合企业车辆档案基础数据，生成报警推送源头中队 |  | 项 | 1 |
| 12 | 异常情况 | 拓展数据采集模型，接入第三方推送企业每周摄像头遮挡、摄像头扭转、摄像头污垢、定位天线未接等异常情况及整改结果给中队，并生成统计报表。 |  | 项 | 1 |
| 13 | 危化品伪装普货技术预警 | 以车辆沉淀算法为基础，分析易出现伪装普货的危化品车的数据特征，设定特定场景算法模型，生成预警推送中队 |  | 项 | 1 |
| 14 | 停业整顿车辆管理（含预警） | 城管、交运录入停业整顿车辆名单、停业整顿时间及对应的处罚告知书，拓展预警模型，识别上路行驶的停业整顿车辆的行为特征，生成预警，推送中队 |  | 项 | 1 |
| 15 | 渣土车禁行时间管理（含预警） | 城管维护维护渣土车长期禁行时间、临时管控时间和特殊审批车辆，拓展预警模型，识别在禁行时间上路行驶的车辆的行为特征，生成预警，推送中队 |  | 项 | 1 |
| 16 | 外地大客车无线路牌驶入太仓 | 建立不在大客车目录中的大客车驶入太仓的算法模型，结合卡口抓拍数据，识别此特征的车辆行驶行为，生成预警 |  | 项 | 1 |
| 17 | 新增登高车辆预警 | 建立未纳入源头管理的登高车辆预警模型，结合卡口抓拍数据，识别此特征的车辆，推送至交警，并提供交警与应急局的联合公办流转机制，完善此类车辆的闭环管理 |  | 项 | 1 |
| 18 | 叉车上路预警 | 建立叉车上路预警模型，识别上路行驶的叉车行为，生成预警，结合市场监督管理局提供叉车基础数据，联合预警推送至市场监督管理局 |  | 项 | 1 |
| 19 | 疑似破坏主防设备 | 拓展数据采集模型，增设第三方推送驾驶人多次或故意损坏设备的数据治理逻辑，数据接入后进行数据处理，结合企业车辆基础数据，生成疑似破坏主防设备预警，推送源头中队 |  | 项 | 1 |
| 20 | 行前检测 | 对接应急管理局，接入两客一危车辆的行前检测数据 |  | 项 | 1 |
| 21 | 行前检测预警 | 建立未进行行前检测的车辆上路行驶预警模型，在部门联动预警页面生成预警推送交运局。提供行前检测预警页面，根据处理状态和预警时间，归纳统计企业的预警情况，并提供处理闭环功能 |  | 项 | 1 |
| 22 | 重点车辆交通环境档案管理 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 23 | AI智能交通环境巡检一张图 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 24 | 未经申报核查的驾驶人参加春运预警 | 将超卡抓拍人脸照片与人脸库进行比对，若发现驾驶人未经申报核查参加春运，则生成预警推送公安处置 |  | 项 | 1 |
| 25 | 押运员与备案押运员不匹配预警 | 提供春运驾驶人与小黄人备案驾驶人比对功能，发现小黄人中企业下驾驶人未及时更新问题。为纠正小黄人数据提供数据依据，并且降低“驾驶人无春运资格预警”误报率；比对结果自动推送责任辖区中队，为中队提供数据支撑；中队纠正完成后，自动留痕。 |  | 项 | 1 |
| 26 | 各中队辖区预警处置 | 建立新管理页面，将“驾驶人无春运资格预警”、“押运员无资格预警”、“危险品车无押运员预警”、“抽烟预警”、“接打电话预警”、“危险品车2:00-5:00禁行时段上路预警”纳入此模块进行统一管理；控制系统春运时间段范围以及春运相关预警激活开关。 |  | 项 | 1 |
| 27 | 春运护航统计分析 | 针对春运预警的预警数、处罚数、处置数等维度进行统计分析 |  | 项 | 1 |
| 28 | 押运员信息维护 | 提供押运员基础信息（姓名、身份证、照片、所属企业）维护功能；为“押运员无资格预警”、“危险品车无押运员预警”提供基础数据支撑。 |  | 项 | 1 |
| 29 | 7-9座客车档案库 | 根据核定载客数从六合一机动车数据抽取数据，建立7-9座客车档案库。 |  | 项 | 1 |
| 30 | 7-9小客车隐患滚动清理 | 自动抽取六合一机动车状态，分析车辆隐患，生成预警推送中队；及时更新基础档案数据，获取最新机动车状态，若已完成隐患消除，隐患自动闭环。 |  | 项 | 1 |
| （十一）文本分析研判模型 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能问答 | 回答知识源 | 全部知识源：支持同时选择个人知识库、企业知识库、财经、法律、互联网作为回答来源。 | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 个人知识库：支持上传PDF、docx、txt、xlsx、mp3、mp4、jpg、png等构建个人的知识库，并基于上传文件进行问答。 | 项 | 1 |
| 3 |  |  | 企业知识库：支持管理端配置企业知识库和权限后，在用户端选择有查看权限的企业知识库进行问答。 | 项 | 1 |
| 4 |  |  | 资料：支持基于公安行业内部预置资料库进行问答，通过关联和整合行业领域相关知识进行分析。点击下方链接即可查看答案中的引用来源。 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 法律：支持基于证券交易相关法规和各大证券交易所的规定等进行问答，为用户提供法律风险预警及证券交易相关的应对建议。 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 互联网：支持实时获取和解析市场动态及资讯，根据用户需求，给出及时有效的投资策略或是风险预警信息。 | 项 | 1 |
| 7 |  | 参考文档预览 | 支持对参考文档的原文进行预览，确认答案真实性和准确性。 | 项 | 1 |
| 8 |  | 高亮引用 | 支持在文档预览中高亮模型回答来源文字。 | 项 | 1 |
| 9 |  | 中英翻译 | 支持中英文的文档翻译，中英文混合的音频、视频翻译。 | 项 | 1 |
| 10 |  | 产业图谱 | 支持对回答中涉及的企业、行业板块进行产业图谱穿透分析。 | 项 | 1 |
| 11 |  | 历史对话管理 | 支持新建文件夹对历史对话进行批量管理或是重命名历史对话。 | 项 | 1 |
| 12 |  | 切换模型 | 支持切换7B/72B模型后重新生成答案。 | 项 | 1 |
| 13 |  | 复制答案 | 支持一键复制答案文本及引用。 | 项 | 1 |
| 14 |  | 相关问题 | 支持根据用户提问内容生成相关的追问问题，用户可直接点击并进行追问。 | 项 | 1 |
| 15 | 文本写作 | 大纲生成 | 支持根据用户需求先生成文案大纲供确认，再进行后续写作。 | 项 | 1 |
| 16 |  | 指定参考来源写作 | 支持根据用户需求指定写作参考的知识源。 | 项 | 1 |
| 17 |  | 写作内容溯源 | 支持在写作完成后，展示参考的文献链接，并在写作文章内标注查找来源文献。 | 项 | 1 |
| 18 | 实时资讯 | 智能新闻总结 | 确保用户能够获取最新的新闻动态，紧跟时事发展动态，并且自动生成新闻摘要，快速了解新闻核心内容。 | 项 | 1 |
| 19 |  | 产业穿透分析 | 深入分析新闻影响的产业链，帮助用户迅速把握市场变化，洞察产业趋势。 | 项 | 1 |
| 20 |  | 热门资讯分析 | 根据智能算法，分析当前热门话题及热门资讯板块。 | 项 | 1 |
| 21 | 智能助手 | 数据分析助手 | 表格类文档数据分析：支持用户上传.xlsx/.xls/.csv格式的数据后，大模型智能体根据用户的提问生成并调用python代码进行数据分析，智能提供相应的分析结果。 | 项 | 1 |
| 22 |  |  | 分析步骤与分析代码展示：支持在分析结束后提供具体的分析步骤与代码语句。用户还可以点击展开数据解析，查看数据的清洗、检索、分析的全过程，还原数据分析的底层逻辑，让结论有迹可循。 | 项 | 1 |
| 23 |  | 尽调助手 | 尽调报告编写：支持对指定的公司全网检索汇总公司相关的基本情况、财务状况、所处行业状况评价等情况，编写尽调报告。 | 项 | 1 |
| 24 |  |  | 大纲编写：支持用户根据个人需求修改尽调报告编写大纲，并按照修改后的大纲全网检索信息编写尽调报告。 | 项 | 1 |
| 25 |  |  | 公司名称模糊匹配：支持在用户输入模糊的公司名称后匹配出具体的公司名检索结果，并引导用户确认尽调目标公司。 | 项 | 1 |
| 26 |  | 合同审核助手 | 合同审核：支持对用户上传的合同按照默认的产品销售合同撰写规则，逐条进行审核与分析并给出结论。 | 项 | 1 |
| 27 |  |  | 审核规则上传：支持用户上传合同审核规则对合同进行审核。 | 项 | 1 |
| 28 |  |  | 审核规则编辑：支持页面上直接修改合同审核规则，并按照修改后的规则进行重新审核。 | 项 | 1 |
| 29 | 首页 | 知识库概览 | 展示平台内知识库的名称与描述，点击后可快速查看对应的知识库详情。 | 项 | 1 |
| 30 |  | 快速新建知识库 | 支持在首页快速新建知识库。 | 项 | 1 |
| 31 | 知识库管理 | 新建知识库 | 新建图谱知识库：支持填写知识库名称、描述和图谱英文名；支持选择已有的标签组作为图谱知识库的实体标签和关系标签模板；支持设置图谱知识库对每个机构的权限，包含查看文档/文档问答的权限，以及上传/解析文档的权限；支持基于标签组进行修改，可以新建、编辑和删除标签。标签的类型包含实体标签和关系标签两种。修改标签后，支持实时查看对应的图，检查修改是否有误。 | 项 | 1 |
| 32 |  |  | 新建文档知识库：支持填写知识库名称和描述；支持设置文档知识库对每个机构的权限，包含查看文档/文档问答的权限，以及上传/解析文档的权限；支持批量导入文件作为数据源，方式包含从文件系统导入以及从本地上传；支持配置FTP、HDFS数据源，设置定时更新策略；支持对文档做切片，切分为多个文本块。待切片完成后，支持检查切片效果是否满足要求。如果不满足要求，支持合并文本块。 | 项 | 1 |
| 33 |  | 图谱知识库管理 | 查看知识库：支持以树状结构展示知识库的层级关系；支持以树状结构展示组织架构的层级关系，并且在选中组织架构之后，展示该组织有权限查看的所有知识库。 | 项 | 1 |
| 34 |  |  | 标签管理：支持配置实体标签和关系标签模板，新建图谱知识库时可以基于标签模板进一步新建、编辑和删除标签；支持通过输入字段和上传xlsx文件的方式，定义标签的字典结构。 | 项 | 1 |
| 35 |  |  | 实体关系图：支持查看和修改图谱知识库对应的实体关系，支持通过可视化的形式展现实体关系。 | 项 | 1 |
| 36 |  |  | 构建图谱：支持导入1个或多个本地文件作为生成图谱的数据源；支持使用已有知识库的1个或多个文档作为生成图谱的数据源；支持自动抽取PDF、docx文档中的文本；支持基于标签中的字典值自动预标注文档，提高标注效率；支持查看文本中所有的实体数和关系数，并且支持查看各个文档中的实体数和关系数；支持查看预标注的结果，即各文档中的文本以及对应的标签；支持基于预标注结果修改标注内容，提高标注质量；支持解析文本标注，生成图谱。 | 项 | 1 |
| 37 |  |  | 知识库权限：支持设置各个机构对知识库的权限，包括查看文档/文档问答权限，以及上传/解析文档权限。 | 项 | 1 |
| 38 |  | 文档知识库管理 | 查看知识库：支持以树状结构展示知识库的层级关系；支持以树状结构展示组织架构的层级关系，并且在选中组织架构之后，展示该组织有权限查看的所有知识库。 | 项 | 1 |
| 39 |  |  | 文档管理：支持查看文档列表、查看文档想i去那个以及解析文档内容；支持用文件夹整理文档；支持把文档上传到云盘，并且支持设置自动上传的周期；支持导入文档，并进行文档切片和合并文本块。 | 项 | 1 |
| 40 |  |  | 数据源管理：支持配置FTP、HDFS数据源，设置定时更新策略；支持新建、编辑数据源。 | 项 | 1 |
| 41 |  |  | 知识库权限：支持设置各个机构对知识库的权限，包括查看文档/文档问答权限，以及上传/解析文档权限。 | 项 | 1 |
| 42 |  |  | 提问模板：支持新建、编辑和删除prompt模板。 | 项 | 1 |
| 43 | 用户管理 | 机构管理 | 支持新建、编辑和删除机构；支持以树状结构展示机构间的关系；支持新增、移动和删除各个机构中的用户；支持搜索机构内的用户，以及按照账号、姓名、创建时间对用户进行排序。 | 项 | 1 |
| 44 |  | 用户管理 | 支持新建、编辑和删除用户；支持为用户分配管理员和普通用户的角色，其中管理员可以访问管理端和用户端，普通用户只能访问用户端；支持查看用户的详细信息；支持重置用户密码；支持启用和禁用用户；支持搜索用户，以及按照账号、姓名和创建时间对用户进行排序；提供登录密码校验，按密码规则校验密码的格式、有效性和期限。 | 项 | 1 |
| 45 | 72B模型 | 提供本地的72B模型，拥有丰富的行业知识，能够理解复杂问题，适用于对答案准确度和模型推理能力有更高要求的用户 |  | 项 | 1 |
| 46 | 对接第三方模型 | 可选择与第三方大模型对接，如三所大模型或其它公安行业指定大模型，拥有丰富的公安行业知识。 |  | 项 | 1 |
| 47 | 向量库 | 面向AI、大语言模型应用领域设计的企业级分布式向量数据库。 |  | 项 | 1 |
| 48 | 文件存储系统 | 面向大数据领域的企业级分布式文件存储。 |  | 项 | 1 |
| （十二）、智慧交运建设 |  |  |  |  |  |
| 12.1、客流线网分析辅助设计系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 客流数据采集 | 充分利用现有的线路数据、站点数据、时刻表数据、运营日报、月报等营运数据，结合采集的太仓市民卡刷卡、扫码数据和车载端上报的上下门客流设备提供的客流数据，综合分析、研判、引导。含刷卡扫码车载设备对接 |  | 套 | 1 |
| 2 | 数据总览 | 定制，详见技术要求 |  | 套 | 1 |
| 3 | 客流数据分析 | 定制，详见技术要求 |  | 套 | 1 |
| 4 | 客流运力分析 | 定制，详见技术要求 |  | 套 | 1 |
| 5 | 高峰断面分析 | 定制，详见技术要求 |  | 套 | 1 |
| 6 | 客流OD分析 | 定制，详见技术要求 |  | 套 | 1 |
| 7 | 换乘分析 | 定制，详见技术要求 |  | 套 | 1 |
| 8 | 运营智能评估 | 定制，详见技术要求 |  | 套 | 1 |
| 9 | 线路指标展示 | 定制，详见技术要求 |  | 套 | 1 |
| 10 | 公交线网覆盖率分析 | 定制，详见技术要求 |  | 套 | 1 |
| 11 | 公交线网重复度分析 | 定制，详见技术要求 |  | 套 | 1 |
| 12 | 高峰期建议时段评估 | 以客流数据为基础，分析出每条线路的客流出现的早高峰及晚高峰，为时刻表自动计算提供高峰期数据支撑。 |  | 套 | 1 |
| 13 | 断面客流优化建议评估 | 以客流数据为基础，实时计算0-24点各断面客流满载率、本线路站比率、换乘率，为断面客流输送提供优化建议：如替换营运车辆、增加班次或新辟区间线。 |  | 套 | 1 |
| 14 | 行车间隔优化建议评估 | 以路牌配置数据、客流数据为基础进行运力和运量的匹配性评估，对于运力高于运量的时间段适当增大行车间隔，对于运力低于运量的时间段适当降低行车间隔，为时刻表自动计算提供发车间隔数据支撑，尽可能的让运力和载客量无限接近吻合。 |  | 套 | 1 |
| 15 | 客流预测优化建议评估 | 以客流数据为基础，结合天气、节假日等因素，对历史数据进行评估，预测未来某一天的时间客流量，为时刻表自动计算提供客流预测数据，从而达到优化时刻表的目的，将公交的智能化服务水平从满足当前需求向预测未来需求进行进一步的提升。 |  | 套 | 1 |
| 16 | 线路辅助设计 | 定制，详见技术要求 |  | 套 | 1 |
| 17 | 站点优化建议 | 定制，详见技术要求 |  | 套 | 1 |
| 18 | 公交营收分析看板 | 定制，详见技术要求 |  | 套 | 1 |
| 12.2、科技兴安道路安全预警系统 |  |  |  |  |  |
| 12.2.1、交通数字安全驾驶舱 |  | 定制，详见技术要求 |  | 套 | 1 |
| 12.2.2、出租车智能调度管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能服务终端 | 详见技术要求 |  | 套 | 229 |
| 2 | 智能摄像主机 | 详见技术要求 |  | 台 | 229 |
| 3 | 车内全景摄像机 | 详见技术要求 |  | 台 | 229 |
| 4 | DSM摄像机 | 详见技术要求 |  | 台 | 229 |
| 5 | TF卡 | 2*256G或1*512G（MLC） |  | 张 | 229 |
| 6 | 出租车在线智能调度管理平台升级改造 | 定制，详见技术要求 |  | 项 | 1 |
| 7 | 云平台集成费用 | 1、政务云平台部署；2、与相关系统的接口 |  | 项 | 1 |
| 8 | 物联网（IOT）集成 | 车载终端安装调试，含计价器对接 |  | 项 | 229 |
| 9 | 平台运营和设备定点维修 | 三年 |  | 年 | 3 |
| 10 | 备品备件 | 同设备采购技术参数，包括智能服务终端、智能摄像主机、车内全景摄像机、DSM摄像机、TF卡 |  | 套 | 10 |
| 12.2.3、水上智能安全监管系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子海图/电子地图显示引擎 | 地图服务 | 定制开发 | 项 | 1 |
| 2 |  | 辅助功能 | 定制开发 | 项 | 1 |
| 3 | 渣土船舶预警及相关功能 | 电子卡口、视频流点位联动分析 | 定制开发（已建边界卡口4个，新建视频流分析点位2个） | 项 | 6 |
| 4 |  | 重点船舶联动跟踪 | 定制开发 | 项 | 1 |
| 5 |  | 重点区域监控 | 定制开发 | 项 | 1 |
| 6 |  | 船舶回放功能 | 定制开发 | 项 | 1 |
| 7 |  | 电子巡航功能 | 定制开发 | 项 | 1 |
| 8 |  | 其他应用功能（含多信号监控功能、流量统计功能、船舶档案管理功能、通航环境管理功能、物标分组等功能） | 定制开发 | 项 | 1 |
| 9 | 系统数据接入 | AIS基站数据接入（含接入交通部导助航系统） | 定制开发 | 个 | 7 |
| 10 |  | CCTV视频数据接入 | 定制开发（利旧6个，新建8个。共14个。） | 个 | 14 |
| 11 | 系统视频AR展示及中心平台展示 | 视频AR结构化服务模块 | 定制开发 | 项 | 5 |
| 12 |  | 视频AR增强现实处理模块 | 定制开发 | 项 | 5 |
| 13 |  | 视频-AR展示系统（融合AIS/船舶信息） | 定制开发 | 项 | 1 |
| 14 | 航道重点监管水域视频/AIS覆盖建设 | 监控球机800W | 详见招标技术要求 | 套 | 8 |
| 15 |  | AIS接收机 | 供电：7-18V；工作电流：约240mA；工作温度范围：-20 ~ +85摄氏度 ；网络接口：100M网口；支持网络协议：TCP/IP UDP 等支持多个socket；工作频率：船用频161.975+162.025MHz；接收灵敏度：-112dBm @20%BER 多普勒频偏：±4kHz；接收通道：2通道；天线接口：SL-16 （M头）；天线阻抗：50欧姆 ；接收机结构：内差式2次变频接收机 | 台 | 7 |
| 16 |  | 7.5M立杆 | 定制 | 套 | 8 |
| 17 |  | 智能控制箱 | 智能重合闸、市电防雷、模数化插座、智能控制器、12V电源输出、断电断网报警，由后端运维保障平台统一管理。 | 套 | 8 |
| 18 |  | 全千兆工业交换机带管理 | 详见招标技术要求 | 套 | 8 |
| 19 |  | 网络电源防雷器 | 采用标准RJ45接口，网络Uc:8VDC；电源：Uc:40VAC50~60Hz；In:5kA Ima:10kA Up:120V | 套 | 15 |
| 20 |  | 线缆及辅材 | 设备通信：FS-CAT6；设备供电：FS-RVV2*1.0；市电输入FS-RVV3*2.5、管材等（此单价为预估单价） | 套 | 8 |
| 21 | 沿线视频流分析部分 | 监控球机800W | 详见招标技术要求 | 套 | 1 |
| 22 |  | 前端智能抓拍控制单元 | 含目标检测算法、细节抓拍算法、抓拍拼接算法 | 点 | 1 |
| 23 |  | 图像识别模块 | 含船名识别算法、船型识别算法、船舶特征算法等，进行船舶分类，并构建船舶特征库等 | 点 | 1 |
| 24 |  | 智能控制箱 | 智能重合闸、市电防雷、模数化插座、智能控制器、12V电源输出、断电断网报警、微型空调设备管理由后端运维保障平台统一管理。 | 套 | 1 |
| 25 |  | 全千兆工业交换机带管理 | 详见招标技术要求 | 套 | 1 |
| 26 |  | 网络电源防雷器 | 采用标准RJ45接口，网络Uc:8VDC；电源：Uc:40VAC50~60Hz；In:5kA Ima:10kA Up:120V | 套 | 1 |
| 27 |  | 补光灯（配套立杆、支架） | 配合摄像机进行引导、抓拍的补光 | 套 | 1 |
| 28 |  | 7.5M立杆 | 定制 | 套 | 1 |
| 29 |  | 线缆及辅材 | 设备通信：FS-CAT6；设备供电：FS-RVV2*1.0；市电输入FS-RVV3*2.5、管材等 | 套 | 1 |
| 30 | 网络及其他 | 网络专线 | 20M，三年费用 | 条 | 8 |
| 31 |  | 网络专线 | 50M，三年费用（视频流分析点位1个） | 条 | 1 |
| 32 |  | 现场设备供电费用 | 由业主单位提供（按摄像头14个，补光灯2个核算，3年费用） |  |  |
| 33 |  | 系统集成费 | 施工安装调试集成 | 项 | 1 |
| 12.3、智慧公交信号优先控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公交车定位信息接入 | 通过公交车上安装卫星定位设备采集公交车辆定位信息，并接入数据分析系统。 |  | 线路 | 4 |
| 2 | 公交定位信息分析 | 对定位数据进行综合分析，掌握公交车运行的实时定位、运行方向、速度等运行状态，为信号控制子系统提供数据支撑。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 信号系统升级 | 升级现有信号系统，加入公交优先功能模块，实现公交优先控制 |  | 套 | 1 |
| 4 | 公交车优先算法配置 | 基于地图配置公交车行驶路径，对沿途路口公交优先策略配置 |  | 路口 | 73 |
| 5 | GIS基本功能 | 基于GIS电子地图在统一的界面上展示各类交通地理信息图层 |  | 套 | 1 |
| 6 | 综合监测 | 基于电子地图展示公交车实时定位信息，通过列表的方式展示公交车优先控制情况，包括对公交车通用优先控制节约的时间、优先控制的类型、优先控制的结果等。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 公交管理 | 系统中可以自行配置公交车信息，包括路线名称、车辆信息、车辆类型等。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 线路管理 | 基于电子地图实现公交车通行线路的编辑。 |  | 套 | 1 |
| 9 | 公交优化效果评估 | 通过获取的信号优先、公交运行和道路交通运行数据，分析评价公交在实施优先后的效果，包括停车次数、行程时间、平均速度等。 |  | 套 | 1 |
| 10 | 用户管理 | 身份认证：输入用户名、密码，认证指定用户的密码是否正确。 |  | 项 | 1 |
| 11 |  | 用户管理：为系统提供增加、删除、查询、修改本系统用户信息的接口。 |  | 项 | 1 |
| 12 |  | 权限管理：增加、删除、查询、修改本系统用户。 |  | 项 | 1 |
| 13 |  | 日志管理：系统对人员访问操作、设备故障、维修日志进行记录。 |  | 项 | 1 |
| 14 | 软件系统安装部署 | 开发环境、运行环境 |  | 项 | 1 |
| 15 | 外部系统对接接口对接调试 | 刷卡实时数据、投币数据 |  | 项 | 1 |
| 16 | 测试调优 | 单元测试、系统联调、性能调优 |  | 项 | 1 |
| 17 | 使用培训 | 编写操作手册、培训用户 |  | 项 | 1 |
| 12.4、智慧公交生物识别乘车系统 |  |  |  |  |  |
| 12.4.1、公交无感支付 |  |  |  |  |  |
| A | 人脸识别 |  |  |  |  |
| 1 | 车载三合一支付一体机 | 详见招标技术要求 |  | 台 | 210 |
| 2 | 人脸注册及支付管理平台 | 太融e平台 |  | 套 | 1 |
| 3 | 卡码支付网关及公交行业SaaS平台 | 支付、清分、结算、用户管理、设备管理、后台服务管理、交易查询、报表管理、数据分析包括国朗新功能和之前上线的所有功能 |  | 套 | 1 |
| 4 | 人脸识别人证比对功能 | 注册信息和本人身份证比对功能 |  | 注册单人次 | 100000 |
| 5 | 物联网卡 | 运行商流量卡 |  | 年 | 210 |
| 6 | 交通部PSAM卡（密钥卡） | 交通部全国互联互通密钥卡 |  | 张 | 210 |
| B | 掌静脉 |  |  |  |  |
| 1 | 掌静脉识别终端 | 定制，含安装调试 |  | 台 | 20 |
| 2 | 掌静脉采集仪 | 定制 |  | 台 | 10 |
| 3 | 掌静脉管理平台 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 4 | 掌静脉在线比对算法 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 5 | 二次开发对接 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 6 | 物联网卡 | 运行商流量卡 |  | 年 | 20 |
| 7 | 接收天线 | 定制 |  | 个 | 20 |
| 8 | 辅助安装包 | 定制 |  | 套 | 20 |
| C | 公交清结算平台改造 |  |  |  |  |
| 1 | 需求调研 | 与各相关方对接，收集此次建设内容需求 |  | 项 | 1 |
| 2 | 需求分析 | 对公交接送学生项目内容进行分析，明确各方职责 |  | 项 | 1 |
| 3 | 需求确认 | 各相关方确认建设内容和进度计划 |  | 项 | 1 |
| 4 | 业务模型设计 | 业务流程梳理设计 |  | 项 | 1 |
| 5 | 原型和UI设计 | 相关页面及报表设计 |  | 项 | 1 |
| 6 | 接口设计 | 接口设计 |  | 项 | 1 |
| 7 | 前置系统改造 | 消费接口改造（脱机或联机） |  | 项 | 1 |
| 8 |  | 运管对接（上下车数据） |  | 项 | 1 |
| 9 | 运管系统改造 | 消息队列 |  | 项 | 1 |
| 10 |  | 数据清洗关联 |  | 项 | 1 |
| 11 |  | 学生白名单管理 |  | 项 | 1 |
| 12 |  | 公交白名单管理 |  | 项 | 1 |
| 13 | 卡管系统改造 | 掌静脉数据采集 |  | 项 | 1 |
| 14 |  | 掌静脉支付账号开通、身份绑定（联机） |  | 项 | 1 |
| 15 |  | 终端号新增（商户沿用公交商户） |  | 项 | 1 |
| 16 | 第三方对接 | 人脸交易数据上传接口开发对接 |  | 项 | 1 |
| 17 |  | 掌静脉交易数据接口开发对接 |  | 项 | 1 |
| 18 |  | 掌静脉数据采集相关接口对接 |  | 项 | 1 |
| 19 |  | 掌静脉数据同步 |  | 项 | 1 |
| 20 |  | “太融e”平台数据上传接口对接 |  | 项 | 1 |
| 21 | 数据统计 | 数据分类明细查询 |  | 项 | 1 |
| 22 |  | 数据分类汇总报表 |  | 项 | 1 |
| 23 |  | 人脸交易汇总报表 |  | 项 | 1 |
| 24 |  | 人脸交易明细报表 |  | 项 | 1 |
| 25 |  | 掌静脉交易汇总报表 |  | 项 | 1 |
| 26 |  | 掌静脉交易明细报表 |  | 项 | 1 |
| 12.4.2、公交车客流分析管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 客流分析仪 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 188 |
| 2 | 管理平台 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 1 |
| (十三)智慧停车系统扩容提升 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 16 |
| 2 | 雷达 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 16 |
| 3 | 控制器 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 8 |
| 4 | 一体化车牌识别机 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 16 |
| 5 | 辅助摄像机 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 16 |
| 6 | 防倒车AI相机 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 16 |
| 7 | 防跟车AI相机 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 16 |
| 8 | 无人值守终端 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 16 |
| 9 | 无人值守中控机 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 1 |
| 10 | 安全岛 | 350cm*100cm*20cm 支模，混凝土浇筑，刷漆，地面开槽布管 |  | 套 | 16 |
| 11 | 场内码标识牌 | 安装在车场内，2米立柱 |  | 套 | 16 |
| 12 | 车场指示牌 | 安装在车场入口，1.2米立柱 |  | 套 | 16 |
| 13 | 车道管理系统 | 通过物联网关联接云端，超大容量数据本地备份；无牌车扫码进出；可选择无人值守或有人值守方式；具备车牌识别、远程控制、自助缴费等功能；车位池一车多位、多车多位功能。 |  | 套 | 8 |
| 14 | 智能地锁 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 20 |
| 15 | 车牌识别单元 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 20 |
| 16 | 地锁管理系统 | 配合与智慧停车系统联动 |  | 套 | 1 |
| 17 | 简易升降机械车位 | 停车规格:地面层不低于:长5200mm*宽1950mm*高2100mm*重2500kg；第二层不低于:长5200mm*宽1950mm*高1550mm*重2000kg； |  | 个 | 20 |
| 18 | 政务网核心防火墙 | 详见招标技术要求 |  | 套 | 1 |
| 四、专业服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配时优化服务 | 3人，服务内容详见招标技术要求 |  | 年 | 3 |
| 2 | 交通组织服务 | 4人，服务内容详见招标技术要求 |  | 年 | 3 |
| 3 | 隐患AI排查 | 服务内容详见招标技术要求 |  | 年 | 3 |
| 4 | 互联网实时路况数据服务 | 服务内容详见招标技术要求 |  | 年 | 4 |
| 5 | 数据治理运营驻场服务 | 1人，服务内容详见招标技术要求 |  | 年 | 3 |
| 6 | 风控驻场服务 | 3人，服务内容详见招标技术要求 |  | 年 | 3 |
| 7 | 大数据/存储原厂人员 | 1人，服务内容详见招标技术要求 |  | 年 | 3 |
| 8 | 慧眼驻场服务 | 1人，服务内容详见招标技术要求 |  | 年 | 3 |
| 9 | 外场视频专项工作服务 | 服务内容详见招标技术要求 |  |  |  |
| 9.1 | 摄像机 | 不低于400万像素，全彩，自动变焦摄像机，支持白光/红外双补光，支持分区补光，红外光不低于50m；白光不低于30m；采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 |  | 台 | 33 |
| 9.2 | 配套线材 | 网线+电源线 |  | 套 | 33 |
| 9.3 | 监控安装调试维护 | 安装+设备调试 |  | 套 | 33 |
| 9.4 | 抓拍摄像机 | 不小于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率不低于4096 × 2160，支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息；白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用LED频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员人脸；需支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。 |  | 套 | 16 |
| 9.5 | 抓拍配套补光灯 | 与抓拍相机配套 |  | 套 | 35 |
| 9.6 | 配套线材 | 网线+电源线 |  | 套 | 16 |
| 9.7 | 抓拍安装调试维护 | 安装+设备调试 |  | 套 | 16 |
| 10 | 低代码服务 | 服务内容详见招标技术要求 |  | 年 | 3 |
| 11 | 电话定位服务 | 服务内容详见招标技术要求 |  |  |  |
| 11.1 | VoLTE/VoNR高清视频通话接入前置网关 | 不低于20核40线程, 2.50 GHz /4*16GB DDR4 内存 / 2*256GB 工业级SSD固态硬盘 / 550W冗余电源；不少于2路千兆以太网口，2路千兆光口，4路E1数字中继接口，8路HDMI输出接口；与运营商之间的信令、媒体对接，将多种媒体格式转换为统一媒体格式，与主控服务模块、排队调度媒体处理服务模块完成会话建立，实现手机与其他模块终端的音/视频互通；支持SIP协议与运营商对接，支持VoLTE视频呼叫；语音数字中继服务：支持SS7信令、PRI协议；支持G711A、G711U、G.729、PCM多种语音格式转换；HDMI视频信号传输服务:支持H.264、VP8、VP9视频数据的编解码；支持网络视频流收发； |  | 台 | 1 |
| 11.2 | VoLTE/VoNR高清视频通话接入后置网关 | 不低于20核40线程, 2.50 GHz /4*16GB DDR4内存 / 2*256GB 工业级SSD固态硬盘 / 550W冗余电源；不少于2路千兆以太网口，2路E1数字中继接口，8路HDMI输入接口；与VoLTE/VoNR高清视频通话接入前置网关配合，实现视频流单向传输控制，实时媒体流的接收与转发；实现视频接处警客户端的接入和控制，通信通道的建立和拆除。HDMI视频信号传输服务:支持H.264、VP8、VP9视频数据的编解码；支持网络视频流收发。支持webrtc协议处理、webrtc媒体处理、信令加密、媒体流加密。 |  | 台 | 1 |
| 11.3 | 视话通信模块 | 与运营商之间信令、媒体对接，实现音视频媒体流拆分及合并，与主控服务模块、排队调度媒体处理服务模块完成会话建立：VoLTE/VoNR超清视话接入；SBC接入；视频流传输控制；HDMI安全传输；音视频分流与合并；语音中继服务；媒体处理服务；WebRTC 服务 |  | 套 | 1 |
| 11.4 | 视频报警模块 | 核心应用组件，支持视频呼叫排队、语音报警转视频报警、报警人视频预览、三方通话等功能；视频报警呼入；视频呼叫接通；视频呼叫挂断；视频呼叫排队；排队早释；排队提示音和提示视频画面；报警人视频预览；语音报警转视频报警；视频呼出；三方视频通话；三方视频画面推送 |  | 套 | 1 |
| 11.5 | 录制与存储模块 | 对视频排队调度系统进行的所有呼叫、音视频调度进行录音录像并提供相应查询功能：通话录音录像；录音录像方式；录音记录；录音录像信息查询；录音录像回放；录音录像状态监视 |  | 套 | 1 |
| 11.6 | WebTrace网管服务模块 | 提供完整的WEB网管系统，方便对系统进行维护和配置：登陆管理；运行信息；业务配置；坐席状态实时监控 |  | 套 | 1 |
| 11.7 | 接处警客户端软件改造 | 对110接处警平台进行适配性改造，实现5G视频报警界面操作、图像显示等适配功能：接处警警界面UI改造；基础功能：展示坐席信息及状态；组件参数配置；视频接警列表；视频接警录像播放；录像文件与接警单的关联操作，视频接处警图像资料的管理和维护。视频报警通话展示：语音通话信息；切换视频；报警人视频画面展示；呼入提示；视频画面展示；画面风格控制；接警员画面及背景设置；视频通话能力提示；三方通话展示；视频抓图。 |  | 套 | 1 |
| 11.8 | 110警情定位服务平台 | 租用警情定位平台，接入三大运营商基站定位，接入手机厂商高精度定位，处理和管理定位数据，提供定位查询接口，及其他基于位置的应用；以及配套硬件、运维服务等 |  | 套 | 1 |
| 11.9 | 定位数据与移动接处警对接 | 对接移动接处警手机端，将产生的报警人的实时位置信息传递至移动接处警的后台系统内，后台将实时位置信息传输至警务通的移动接处警APP内 |  | 套 | 1 |
| 11.10 | 基站定位数据 | 中国移动、中国联通、中国电信基站定位能力接入与数据费用 |  | 年 | 3 |
| 11.11 | 高精度定位数据 | 接入市面上绝大多数品牌智能手机的报警辅助功能，接收高精度定位数据；接入品牌包括华为、荣耀、小米、中兴、OPPO、vivo、魅族、苹果等 |  |  |  |
| 12 | 无人车租赁服务 | 10辆，服务内容详见招标技术要求 |  | 年 | 3 |
| 13 | saas数据服务 | 服务内容详见招标技术要求 |  | 年 | 3 |

注：以上内容中涉及到与第三方平台对接的工作在实施中由招标方进行协调获取相关接口协议。

主要货物清单（仅用于中小企业声明函认定，不需要采购本清单产品）

| 序号 | 货物名称 | 行业属性 | 序号 | 货物名称 | 行业属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通信号控制机 | 工业 | 33 | 公安网核心交换机 | 工业 |
| 2 | 灯驱板 | 工业 | 34 | 流量分析采集器 | 工业 |
| 3 | 机动车圆盘信号灯 | 工业 | 35 | 云计算服务器 | 工业 |
| 4 | 机动车箭头信号灯 | 工业 | 36 | 管理平台扩容 | 工业 |
| 5 | 雷视一体机 | 工业 | 37 | 分布式全闪存储 | 工业 |
| 6 | 一体化高清抓拍单元（尾牌） | 工业 | 38 | 图片存储 | 工业 |
| 7 | 一体化高清抓拍单元（前牌） | 工业 | 39 | 服务器 | 工业 |
| 8 | 补光灯 | 工业 | 40 | 高性能接入服务器 | 工业 |
| 9 | 智能补光灯 | 工业 | 41 | 轻量云节点 | 工业 |
| 10 | 测速雷达 | 工业 | 42 | 比对碰撞引擎节点 | 工业 |
| 11 | 高清摄像机 | 工业 | 43 | 大数据存储节点扩容 | 工业 |
| 12 | 铁骑移动采集设备 | 工业 | 44 | 内存条配件增补 | 工业 |
| 13 | 红灯信号检测器 | 工业 | 45 | 万兆交换机 | 工业 |
| 14 | 前端存储主机 | 工业 | 46 | 千兆交换机 | 工业 |
| 15 | 高空摄像机 | 工业 | 47 | 人像解析服务器 | 工业 |
| 16 | 环视摄像机 | 工业 | 48 | 图片解析服务器 | 工业 |
| 17 | 双目全结构化一体机 | 工业 | 49 | 视频分析服务器 | 工业 |
| 18 | 全结构化一体机 | 工业 | 50 | 万兆交换机 | 工业 |
| 19 | 摄像机 | 工业 | 51 | 千兆交换机 | 工业 |
| 20 | 抓拍摄像机 | 工业 | 52 | 人像比对布控服务器 | 工业 |
| 21 | 核心服务器 | 工业 | 53 | 大数据解析聚类节点 | 工业 |
| 22 | 日志服务器 | 工业 | 54 | 万兆交换机 | 工业 |
| 23 | 全文检索服务器 | 工业 | 55 | 千兆交换机 | 工业 |
| 24 | 基础应用服务器 | 工业 | 56 | 训练服务器 | 工业 |
| 25 | 接入-联网服务器 | 工业 | 57 | 训练互联交换机 | 工业 |
| 26 | 资源管理调度服务器 | 工业 | 58 | 推理服务器 | 工业 |
| 27 | 媒体服务器 | 工业 | 59 | 公安网防火墙 | 工业 |
| 28 | 接入-网管-点播服务器 | 工业 | 60 | 流量精简 | 工业 |
| 29 | 点位治理服务一体机 | 工业 | 61 | 安全感知管理平台 | 工业 |
| 30 | 水印网关 | 工业 | 62 | 潜伏威胁探针系统 | 工业 |
| 31 | 云存储 | 工业 | 63 | 核心潜伏威胁探针系统 | 工业 |
| 32 | 核心潜伏威胁探针系统 | 工业 | 64 |  |  |

- 注：本清单中标注行业属性的产品，需在中小企业声明函中进行声明，否则不享受中小企业扶持政策。

国省道路口清单

本次项目涉及到国省道路口施工的路口清单如下，投标单位应给出详细施工方案：

| 序号 | 路口名称 | 序号 | 路口名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 346国道--时璜路 | 45 | 339--南圩路 |
| 2 | 南环路--平江路 | 46 | 339--新闯公路 |
| 3 | 沙鹿路--雅鹿工业园 | 47 | 339省道--新浏线 |
| 4 | 瑞云路--印溪南路 | 48 | 通港路--太仓三号物流园（太仓海之诺物流园）（经九路） |
| 5 | 姚泾路--印溪南路 | 49 | 新港公路--南牌九路 |
| 6 | 346国道--华苏路 | 50 | 新港公路--西泾路 |
| 7 | 陆璜公路--邢港线 | 51 | 通港路--印溪东路 |
| 8 | 双浮路--沙徐线 | 52 | 协星路--大众村路口（大众河桥） |
| 9 | 双浮路--三沙路 | 53 | G346国道--嘉浏线 |
| 10 | 双浮路--新松路 | 54 | 通港路--官桥陆（新开河） |
| 11 | 白云路--印溪路 | 55 | 玄武路--陆璜公路 |
| 12 | G346国道--崖山路（时泸路） | 56 | G346--沪宜高速 |
| 13 | 通港路--平江路 | 57 | 东仓北路--新港路 |
| 14 | 339省道--浮浏线（闸北路） | 58 | G346国道--北环路 |
| 15 | 新港路--毛太路 | 59 | 通港路--百花路 |
| 16 | 新港路--岳杨路 | 60 | 通港路--印北中心路 |
| 17 | 岳鹿路--光耀路 | 61 | 双浮路--镇东路 |
| 18 | G346国道--浮宅路 | 62 | 通港路--洞星路 |
| 19 | 太沙路--中荷新村 | 63 | 沙鹿路-协星路 |
| 20 | 陆璜公路路广新站 | 64 | G346国道--伍鹿路 |
| 21 | 陆璜线--园林路 | 65 | G346国道--园林路（海麒路） |
| 22 | 沙鹿路--荣文路 | 66 | G346国道--荡茜路 |
| 23 | 陆璜公路--疏港高速 | 67 | G346-滨江大道 |
| 24 | 洋江路--银港路路口 | 68 | S339-新塘线 |
| 25 | 346国道--圣像寺路 | 69 | 通港路--牌九路 |
| 26 | G346国道--南环路 | 70 | G204国道--建湖路 |
| 27 | 新港路--临港南路 | 71 | G346国道--鹿北路 |
| 28 | 新港路--协星路 | 72 | S339--站东路 |
| 29 | 通港路--白云路 | 73 | 通港东路--昭溪路 |
| 30 | 太沙路--德溪路 | 74 | G346国道--新港路 |
| 31 | 岳鹿路--茜直路 | 75 | 兴业路--S339 |
| 32 | 新港路--东林规九路 | 76 | S339--娄江路 |
| 33 | 339省道--五洋路 | 77 | S339--太平路 |
| 34 | S339--四通路 | 78 | G204--建业路 |
| 35 | 339省道--常胜路 | 79 | 发达路--S339 |
| 36 | 339省道--毛太路 | 80 | S339--通海路 |
| 37 | 太沙路--仁溪路 | 81 | 岳鹿线--通港东路 |
| 38 | 339省道--陆璜路（融沪大道） | 82 | 人民路--339省道 |
| 39 | 339省道--岳鹿路（白云渡大道） | 83 | 滨江大道三高线 |
| 40 | 339省道--飞沪大道 | 84 | 南环路-中兴南街 |
| 41 | 通港路--协星路（陆璜路） | 85 | G346-南鹿线 |
| 42 | G346--荣文路 | 86 | 沙鹿路-崇文路 |
| 43 | 339省道--吴泾道观 | 87 | 通港路-洪泾中心路 |
| 44 | 204国道--新泾路（新丰路） | 88 | 浮浏线（滨江大道）-太仓冷箱有限公司 |

招标技术要求（标★项技术参数属于实质性响应参数，提供技术偏离表并明确产品的品牌、型号及参数。不允许负偏离，否则为无效投标。）

感知体系建设

交通信号控制系统

功能要求

设备功能包含但不限于以下功能，施工单位进场后，需对设备功能进行深化，以满足业主的要求为准。

系统控制功能

系统应具备二个方面的功能：

基本功能

区域协调控制、干线协调控制、单点自适应控制、定时控制等基本功能。

特殊功能

指定相位控制、警卫路线控制、模拟手动、手动功能、公交优先信号控制、行人过街管理、VIP绿色通道、交通意外事件管理、过饱和控制等特殊功能。

交通信息与控制指令传输

在区域控制计算机和交通信号机通信正常的情况下，区域控制计算机与交通信号机之间可进行交通信息及控制指令的传输。

交通信息采集与数据纠错

交通信息采集

系统可以通过在路口各车道安装的车辆检测器来采集交通流量、车速、占有率等基本交通数据，并进行处理、统计分析、存储、提取控制区域内的车流量、平均车速、停车率、排队长度、饱和度等交通信息，同时评估交通负荷度，建立交通信息管理数据库，打印分析交通信息各类图表，供交通疏导、交通组织与规划使用。

数据纠错

系统具有数据纠错功能，对采集到的交通信息进行容错、过滤，提取有效数据，剔除错误数据，确保采集到的交通信息的准确性。

系统崩溃的紧急预案

系统应具有系统崩溃（区域控制计算机发生故障、通信断线等）的紧急预案，一旦出现崩溃系统应确保路口交通正常运行。

设备自动检测功能

系统主要设备（交通信号控制机、车辆检测器等）应具有完备的自动检测功能，实时检测当前硬件工作状态、软件运行状态及通信状态，检测到有故障产生时应根据故障级别进行相应处理，必要时进行故障降级处理，并记录故障信息，在通讯正常的情况下实时将故障信息上报系统。未联机的情况下要能在本地保存

系统监测功能

对系统设备和软件运行状况和故障进行全面监测和管理。以报表的形式清晰的反映系统操作员的操作记录，系统参数的修改记录，系统登录记录，系统故障及处理记录，系统运行方案的历史记录，交通阻塞报警及处理记录。

遥设信号机参数

区域机可以调看、修改和设置信号机参数。

系统对时功能

为了保证信号机在协调控制时保持时间基准绝对一致，定时或人工对所控制的信号机进行精确对时；同时还可以确定对时的范围、对时的时间和频率，使得整个系统的时间上绝对无误。

系统管理功能

A、交通属性管理

配置下列属性和参数：

区域属性；

子区属性；

路口属性；

车道属性；

相位属性；

相序属性；

路网属性；

路网定位；

线控方案；

疏导方案；

配时方案（线控方案）；

其他。

B、用户管理

用户管理功能包括增设用户、赋予权限、密码管理。分为调看员级、操作员级、区域操作员级、系统管理员级。

C、日志记录和管理

操作员记录：操作员登录/退出时间、所有操作命令记录；

系统运行记录：系统命令执行、控制方式与系统设备状态记录；

系统故障记录：系统中心设备、传输设备以及路口设备故障记录；

记录保存时间：系统至少保留最近3个月的综合日志记录；

记录查询：可根据日期范围、时刻、控制区域、用户、路口等各种限定，方便快捷地查询各类日志记录，并能以常用表格形式打印；

记录输出：记录文件以开放的数据格式在记录内容发生变化时随时输出。

主要设备性能要求

机动车箭头信号灯（JD400-3/15W）

光强分布： 符合GB14887-2011  表2信号灯光强分布

发光强度： 符合GB14887-2011 400 cd ≤ 发光中心 ≤1000 cd

色坐标  ：符合GB14887-2011  色度性能表6

红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014

黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137

绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739

灯面尺寸：Φ400mm

供电电压：AC220V±20%  50Hz

功    率：≤20W

功率因数：≥0.9

倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少13秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少10秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。

倒计时最大显示数字19

应具备脉冲抑制功能（100～300毫秒）

绝缘电阻：≥10M

使用寿命：＞50000h

抗风压：符合 GB14887-2011 的相关要求

抗振动：符合 GB14887-2011 的相关要求

防水、防尘措施防护等级：不低于IP54

出线孔容纳线径： 不低于Φ20

外壳材质：聚酸碳脂(PC)工程塑料

含安装支架及配件

机动车圆盘信号灯（JD400-3/20W）

光强分布： 符合GB14887-2011  表2信号灯光强分布

发光强度： 符合GB14887-2011  400 cd ≤ 发光中心 ≤1000 cd

色坐标  ：符合GB14887-2011  色度性能表6

红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014

黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137

绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739

灯面尺寸：Φ400mm

供电电压： AC220V±20%  50Hz

功    率： ≤20W

功率因数： ≥0.9

倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少13秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少10秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。

倒计时最大显示数字19

应具备脉冲抑制功能（100～300毫秒）

绝缘电阻： ≥10M

使用寿命： ＞50000h

抗风压：符合 GB14887-2011 的相关要求

抗振动：符合 GB14887-2011 的相关要求

防水、防尘措施防护等级：不低于IP54

出线孔容纳线径： 不低于Φ20

外壳材质：聚酸碳脂(PC)工程塑料

含安装支架及配件

机动车箭头信号灯（JD300-3/15W））

光强分布： 符合GB14887-2011  表2信号灯光强分布

发光强度： 符合GB14887-2011  400 cd ≤ 发光中心 ≤1000 cd

色坐标  ：符合GB14887-2011  色度性能表6

红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014

黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137

绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739

灯面尺寸：不低于Φ300mm

供电电压： AC220V±20%  50Hz

功    率： ≤15W

功率因数： ≥0.9

倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少13秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少10秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。

应具备脉冲抑制功能（100～300毫秒）

绝缘电阻： ≥10M

使用寿命： ＞50000h

抗风压： 符合 GB14887-2011 的相关要求

抗振动： 符合 GB14887-2011 的相关要求

防水、防尘措施防护等级：不低于IP54

出线孔容纳线径： 不低于Φ20

外壳材质：聚酸碳脂(PC)工程塑料

含安装支架及配件

机动车圆盘信号灯（JD300-3/15W）

光强分布： 符合GB14887-2011  表2信号灯光强分布

发光强度： 符合GB14887-2011  400 cd ≤ 发光中心 ≤1000 cd

色坐标  ：符合GB14887-2011  色度性能表6

红色625±5nm    X=0.6984，Y=0.3014

黄色590±5nm    X=0.5802，Y=0.4137

绿色505±4nm    X=0.0848，Y=0.5739

灯面尺寸：Φ300mm

供电电压： AC220V±20%  50Hz

功    率： ≤15W

功率因数： ≥0.9

倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少13秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少10秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。

应具备脉冲抑制功能（100～300毫秒）

绝缘电阻： ≥10M

使用寿命： ＞50000h

抗风压： 符合 GB14887-2011 的相关要求

抗振动： 符合 GB14887-2011 的相关要求

防水、防尘措施防护等级：不低于IP54

出线孔容纳线径： 不低于Φ20

外壳材质：聚酸碳脂(PC)工程塑料

含安装支架及配件

交通信号控制机

信号机由由室外机柜、控制机箱、配电机箱、接线底板、接线侧板、手动控制机构、照明设备等部分组成，应无缝接入现有信号控制平台；

通讯输入：多种模式（网络、串口、并口）交通数据接入通讯板；

上位机通信接口：RS232C 串口、以太网口；

手持终端或其它终端设备通信接口：RS232C串口；

灯控制输出：不低于48 路；

相位不小于32；

信号组冲突表不小于32；

配时方案不小于64；

故障检测：信号灯驱动回路故障检测、绿冲突故障检测（按照冲突表）、红灯不亮故障检测与同组红绿灯同亮故障检测；

符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016中的C类标准；

支持流量检测设备网络接入；

提供三年质保服务，同时在质保期内配置2名运维人员。

交通信息采集系统

功能要求

设备功能包含但不限于以下功能，施工单位进场后，需对设备功能进行深化，以满足业主的要求为准。

交通信息采集功能

采集用于进行交通状态处理、统计分析及态势研判所需的路口参数。

路口采集的数据汇聚功能主要实现本项目中布设的微波采集设备采集的路口交通参数的汇聚。

交通信息处理功能

由于用于交通状态处理的交通信息来源的渠道比较多，有通过信号控制系统采集的交通流数据，有路口布设的采集设备采集的交通流数据，还有电警、卡口等设备采集的交通流数据，这类数据由于采集的要求存在不一致的情况，部分设备随着时间的推移，难以避免出现故障，因此在后续进行交通状态处理时，首先应对该类数据进行预处理，使之标准化、准确化，从而提升处理的效率和处理结果的准确性。

交通流量统计分析功能

交通流量统计分析功能包括：

（1）报告数据汇集

对道路交通流量、占有率、交通拥挤度等进行统计分析，形成设定时间、区域范围内的交通流统计分析报告。

（2）报告数据挖掘

统计分析时，可以对同一道路不同时间以及不同道路相同时间的交通数据进行横向、纵向对比，进行深度的数据挖掘。

（3）报告数据展示

统计分析报告可以以表格、直方图、曲线、折线图等方式进行显示。

交通态势研判功能

交通态势研判功能主要包括：

（1）交通状态评估

根据实时生成的交通状态信息，设定需要关注的告警范围和阈值，以提示相关交通管理人员维持交通秩序、进行交通疏导。

（2）交通状态研判

根据数据的统计分析结果，建立研判指标体系，如基于流量特性、占有率拥堵检测、以浮动车样本平均车速进行拥堵评判等，建立区域路网内的的多样式综合研判标准，最后得到路况研判结论数据。

系统性能指标

（1）实时性要求

数据采集周期应为10s～60s可调，一般为20s。

对快速路网内同一条道路的交通参数采集同步误差不大于100ms，交通参数的传输时延不大于1s。

（2）准确性要求

1）交通流量精度

检测设备在测试时间段内检测的通过车辆计数值与实际通过检测断面的车辆数之比，要求：≥95％；

2）平均速度精度

检测设备在测试时间段内检测到的通过车辆速度算术平均值与实际通过检测断面的车辆速度算术平均值之比，要求：≥90％；

3）时间占有率精度

检测设备在测试时间段内检测到的通过车辆的时间占有率值与实际通过检测断面的车辆的时间占有率值之比，要求：≥90％

主要设备性能要求

雷视一体机

应采用符合工信部规定的频段；

采用一体化结构，内含雷达、视频摄像机、补光灯；

视频不低于800万像素，图片分辨率不低于3840×2160；

应支持雷达检测和视频检测结果坐标融合，支持自动识别标底，自动标定；

应支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角；

应支持对雷达参数进行设置，包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数；

应支持目标轨迹跟踪和显示，可在WEB端展示目标轨迹；

应支持实时输出目标的结构化信息，结构化信息包括车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、速度、车道号等；

应支持对行车方向进行设置，并可通过客户端软件显示车辆行驶方向，包括来向，去向和双向；

应支持检测的机动车车道数量≥10个；

应支持对距离样机≥100米处的行人进行检测；

应支持区分距离≤0.5m的相邻交通目标；

应支持在设备水平偏转正负5度的情况下自动修正车道标识线以保证交通目标检测精度。

应支持对≥400个交通目标进行检测，可对交通目标进行轨迹跟踪监测；

应支持对距检测器300m处检测断面内的来向车流量进行统计，车流量统计准确率≥99%；

车牌图像识别准确率≥99%；

应支持交通信号评价数据输出，包括周期停车次数、排队长度等；

应支持区域状态数据输出，包括秒级排队长度（双向）、车辆数、队首/队尾车辆信息，车道车辆分布信息等；

应支持非标准车道检测机动车。

交通违法行为监测记录系统

针对闯红灯、闯禁区、超速、违停等交通违法行为进行记录。

功能要求

设备功能包含但不限于以下功能，施工单位进场后，需对设备功能进行深化，以满足业主的要求为准。

1）闯红灯行为记录功能

闯红灯车辆捕获率、记录有效率参见系统性能指标。记录文件符合《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）。

2）逆行记录功能：应能清晰记录逆行车辆的图片，图片应符合GA/T 832-2014的要求。

3）不按规定车道行驶记录功能：应能清晰记录不按规定车道行驶车辆的图片，图片应符合GA/T 832-2014的要求。

4）闯禁区记录功能：闯禁区车辆捕获率等参见系统性能指标。记录文件符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）。

5）超速取证功能：当监测到车辆行驶速度超过速度限定值后，自动启动摄像机抓拍图片，生成超速违法证据，记录的违法图片应符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832）的要求，叠加的信息应至少包括号牌号码、违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、限速值、行驶速度值、超速比例、图像取证设备编号、防伪信息等内容。宜记录驾驶室驾驶人特征信息。

6）车速检测功能：系统具备车速检测功能，车速在10-250km/h范围内测速误差不超过-4km/h～0km/h。

7）图像记录存储功能

系统记录的车辆信息除车辆图像信息外，还应记录车辆的通行信息，如时间、地点、方向、号牌号码、号牌颜色、车道编号等，并将相关信息叠加到图片上。实现车辆采集、车辆号牌全自动识别、以及相关控制数据存储等功能。

车辆图像捕获时应不受雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响而出现误记录。在环境无雾包括雨雪天气下，监控区域内规范行驶的车辆被记录的图片应能看清车辆类型、颜色和所载货物等。

8）前端备份存储功能

系统采集的图片、视频可在设备前端做备份存储，按照数据存储时长要求配置不同容量的硬盘。系统可根据预先的空间分配，优先保证足够的图片存储空间，保证核心数据不丢失。

9）数据传输

数据传输要求：闯红灯自动记录系统应具备联网数据传输或现场数据下载功能。

联网数据传输：通过网络将机动车闯红灯信息自动传输到指定数据中心，且信息传输应具有防丢失、防篡改等功能。

现场数据下载：现场将机动车闯红灯信息人工或自动下载到存储介质中后带回数据中心，下载过程不得删改原始信息，且应自动生成下载日志信息，包括下载人、下载时间等信息。

10）号牌识别功能

系统应支持摄像机内置车牌识别功能，能识别的号牌结构应包括：

单排字符结构的号牌，如军队用小型汽车号牌、GA36-2014中的小型汽车号牌、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌等；

可识别武警用小型汽车号牌；

可识别警用汽车号牌；

可识别新能源车辆号牌；

双排字符结构的号牌，如军队用大型汽车号牌、武警用大型汽车号牌、GA36-2014中的大型汽车号牌、挂车号牌、低速汽车号牌、摩托车号牌等。

号牌字符识别：

应识别的字符包括：

①数字：0~9；

②字母：A~Z；

③省、自治区、直辖市简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝；

④军牌用汉字：军、海、空、北、沈、南、兰、广、成、济、京；

⑤号牌分类用汉字：警、学、领、试、挂、港、澳、超、使；

⑥武警号牌特殊字符：WJ、00~34、练。

号牌颜色识别：系统应至少能识别蓝、黄、白、黑、新能源五种底色的机动车号牌。

车辆号牌识别要求：车辆号牌识别准确率白天应大于95%，夜间应大于90%，可全天候识别（除摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、农用拖拉机号牌外）。号牌识别信息包含号牌结构、号牌字符、号牌颜色等信息。

11）车型判别功能：系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，可对7种车型进行识别（大货车、小货车、客车、轿车、面包车、中型客车、SUV-MPV）以及摩托车进行识别。

12）车标识别功能：系统采用视频检测技术对车标进行识别，可对200种车标进行识别，可供用户根据车标来查询通行车辆。

13）车辆子品牌识别功能：系统采用视频检测技术对车辆子品牌进行识别，可对至少1018种车辆子品牌进行识别，可供用户根据车辆子品牌来查询通行车辆。

14）人脸特征抠图：系统采用视频检测技术，对驾驶室人脸特征进行检测，并将人脸特征抠出。

15）打开遮阳板检测：系统采用视频检测技术，对打开遮阳板进行检测。

16）车身颜色识别功能：系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆。系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出至少11种常见车身颜色，11种颜色包括：白，灰(银)，黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫、青。

17）相位同步功能：系统视频帧率应与工频保持整数倍约束关系，以保证拍摄的外部工频设备，如红绿灯等设备，不会变暗或者变黑。

18）系统应支持高清视频录像功能

系统应具备录像功能，采用H.265、H.264、MPEG4或MJPEG编码标准，视频质量不低于720P及8fps，并能确保前端存储连续录像时间不小于7日；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息。录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹；并提供录像查询、录像下载等功能。

19）卡口功能：系统具备卡口功能，对所有途径监控点车道的所有车辆进行图像记录，车辆捕获率不低于99%。

20）交通参数采集功能：通过检测数据，统计交通流参数，包括每个方向每个车道的流量、车速、时间占有率、车长、车头时距等，其中流量采集准确度不小于90%；

21）非机动车违章识别：支持非占机、载人、未戴头盔、逆行、闯红灯等非机动车违章行为的识别，并可联动音柱进行语音警示劝导。

22）断点续传功能：系统应支持多种方式的数据传输。可通过FTP方式自动上传违法数据、车辆通过信息（时间、地点、车牌号码等）、设备监测数据、流量统计数据等到中心管理系统；也可在中心通过TCP/IP网络下载操控前端设备。如因网络中断或其它故障，信息备份存储于前端设备中，待故障恢复后自动上传。

23）水印加密防篡改功能：系统应具有水印加密功能，图像、录像在前端摄像机内部进行加密处理，防止在传输、存储、处理等过程中被人为修改，管理中心在接收到前端传回的图片、录像时需要进行算法验证，确认是否有被篡改，保证执法的真实、公平、公正。

24）智能补光功能：系统前端设备能根据光线的变化或时间的控制自动改变摄像设备的工作参数，自动打开或关闭补光设备，确保记录图片的清晰。同时根据现场情况可对补光灯进行光栅增补,减少市区光污染。补光灯采用频闪技术，与高清摄像机采集频率完全匹配，在达到最大补光效果的同时降低灯光对周围环境的影响，不会对驾驶人造成直接强光刺激。

25）中心校时功能：系统应可接受中心的校时命令，完成统一精准校时功能。

系统技术指标要求

（1）闯红灯捕获率：在标注的适用条件下，闯红灯捕获率应不小于90％。

（2）记录有效率：在标注的适用条件下，记录有效率应不小于80％。

（3）闯禁区：捕获率应不小于90％，记录有效率应不小于80％。

（4）逆行：捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%。

（5）不按所需行进方向驶入导向车道：捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%。

（6）不按规定车道行驶：捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%。

（7）超速行驶车辆捕获率：应不小于90%。

（8）卡口车辆捕获率：不低于99%。

（9）车型判别：准确度不低于90%。

（10）车标识别：准确度不低于85%。

（11）车辆子品牌识别：准确度不低于85%。

（12）计时误差：系统24h计时误差应不超过1s。

（13）记录的违法图片上叠加的时间信息至少精确到0.01s。

主要设备性能要求

一体化高清抓拍单元（前牌）

不低于900W像素；

包含高清智能摄像机、高清镜头 (根据场景实际情况确定镜头大小)、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器、128G存储卡等；

具备牛眼灯抑制功能；

传感器类型：≥1” Global shutter CMOS

图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG

最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30%

在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。

两台设备同点位正反向配合使用时（一作为电警，一台作为卡口），针对车尾号牌污损严重的渣土车、货车、挂车或大中型客车，支持通过前后关联抓拍方式形成闯红灯抓拍依据；可对大货车闯红灯车辆进行抓拍。

摄像机应符合GA35114-A级标准。

一体化高清抓拍单元（尾牌）-适用于国省干道

不低于900W像素；

包含高清智能摄像机、高清镜头 (根据场景实际情况确定镜头大小)、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器、128G存储卡等；

图像传感器：≥1” Global shutter CMOS

支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别

支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%

支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型

未叠加字符信息抓图分辨率：≥4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素

抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30%

支持检测并抓拍右转大型车辆未停车让行事件，图片能清晰辨认右转大型车辆停车让行指示牌、违法机动车的车型和车牌；同一事件相邻两张抓拍图片能观察到车辆明显位移。

两台设备同点位正反向配合使用时（一作为电警，一台作为卡口），针对车尾号牌污损严重的渣土车、货车、挂车或大中型客车，支持通过前后关联抓拍方式形成闯红灯抓拍依据；可对大货车闯红灯车辆进行抓拍。

摄像机应符合GA35114-A级标准。

一体化高清抓拍单元（尾牌）-适用于普通路口

不低于900W像素；

图像传感器≥1"英寸，双 sensor 或双 GPU 架构

最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux

传感器分辨率≥4096×2160

内置补光灯，柔光补光距离≥30m

支持H.265/H.264/MJPEG编码格式

支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性

具有至少2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、≥4个通用半双工RS485接口，≥2个快接RS485接口、≥1路RS232、≥1路告警输入/≥4路光耦开关量输出/≥1路继电器告警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥1个USB接口、≥1个TF卡接口、≥1个复位按键

供电方式：AC100~240V

防护等级：不低于IP65

工作温度-40~60℃(关补光） -40~40℃(开补光）

支持联动一级补光装置，适配的补光灯需满足公安部权威机构认证的GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》，在有效光照度小于80Lux条件下，夜间车牌、车身颜色、车内人脸及衣着清晰可见、色彩无偏色，主驾驶人脸抓拍率≥99%，副驾驶人脸抓拍率≥99%

▲设备内置镜头模组支架装置，可以移除鬼影（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

▲设备支持补光灯简易接口设计，可通过2个RJ45接口控制外置补光灯，支持调节补光灯亮度（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

▲支持AI车牌增强功能，开启后可防止车牌过曝，支持蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、黄绿双拼牌；支持AI车窗增强功能，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

支持视场角≥80°视野范围内车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型等

设备护罩支持侧面翻盖开合，且釆用双卡扣快装设计，便于维护

遮阳罩前段凸起可防止低温雨雪天气导致视窗正前方挂冰

设备遮阳罩具备前后伸缩功能，前后伸缩范围不小于10cm

支持车辆人行道通行未减速抓拍功能，抓拍图片符合GA/T1244-2015标准的相关要求

摄像机应符合GA35114-A级标准。

测速雷达

天线类型：平板型微带阵列天线

工作频率：24.15GHz

频率偏离误差：≤±45MHZ

波束宽度：水平<6°，垂直<6°

发射功率：约5mW

测速距离：单车道18～28m

测速范围：10km/h～250km/h

测速准确度：-4km/h～0km/h

触发一致性：≤±1m

反应时间：不高于26ms

工作温度范围： -40℃～ +80℃

工作湿度范围： 98%@25℃，无凝结

数据刷新速度：不低于37次/秒

防护等级：不低于IP65

补光灯

光源类型：不少于16颗大功率LED

覆盖范围：单车道环境补光灯

最佳补光范围16米～25米

触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）

触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US

智能补光灯

光源类型：白光LED、海鳗疝气灯管双光源

LED灯珠数量：≥24颗

色温：白光＜4000K，红外光

气体爆闪峰值闪光持续时间：≤1/30ms

气体爆闪回电时间：＜67ms

气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）

最佳补光距离：16米～30米

触发信号电平：4V~6V（高电平有效）

触发频率：0Hz~250 Hz

触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态

响应时间：≤20us

前端存储主机

支持大货车管控专用抓拍机与普通卡口、电子警察IPC接入、存储、合成、上传等；

支持对大货车的车头抓拍图片与车尾抓拍图片的匹配合成

可配置多种字符叠加、图片合成模式

支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据

网口数量：≥18

硬盘盘位数量：≥4

光纤接口数量：≥2

智能识别：大货车违章处理，支持关联尾牌模糊的大货车车头图片，进行违章取证

通用功能：心跳，密码保护，NTP校时

接入路数：≥12

红灯检测器-适用于国省干道

≥6路信号灯交流信号输入接口，可扩展22路

≥4个RS485输出接口

≥1路100M网口输出

≥1个5VDC输出接口

≥5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式

≥16路交通灯状态指示，可扩展22路

红灯检测器-适用于普通路口

信号灯交流信号输入接口≥16路；

RS485输出接口≥4个；

工作环境温度：-30℃～+70℃。

高空摄像机

全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面；细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯，光学变倍不低于40倍；

支持多种智能资源切换：人员密度检测，Smart事件；全抓拍、道路监控、Smart事件；

支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能；

支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选；

人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级；

全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取；

道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测；

支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标；

支持GB35114安全加密；

摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头；

全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯；

全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°；

全景路视频图像分辨率不小于3632×1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440；

设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m；

在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于42°时，设备视窗应无水流直接接触；

设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。

环视摄像机

自带镜头，另配至少4个图像采集模块，可输出至少1路主视频图像，可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：≥2560×1440；辅视频：≥5520×2400

水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于100°

内置不少于3个GPU芯片

主视频图像：≥2560×1440@25fps，辅视频图像：≥5520×2400@30fps

主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率

摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0

摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物

支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪

支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置至少10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。

摄像机应符合GA35114-A级标准。

远程查看终端

配置≥1颗国产8核CPU

内存≥16GB

高清摄像机-非机动车提醒

采用不低于1/1.8英寸800万像素CMOS智能高清摄像机，分辨率≥3840×2160，帧率≥25帧，内置暖光补光灯。

支持输出H.265或H.264码流，压缩比高，且处理非常灵活，码流同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码及Smart JPEG压缩，图片质量可设。

支持3D数字降噪功能。

支持视频触发并实现全结构化：采用AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据。

可对非机动车和行人进行人体或人脸抠图并上传

支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能。

支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员人脸小图及人体多项属性。

支持非机动车车牌识别。

支持非机动车违章：非占机、载人、未戴头盔、逆行、闯红灯等。

支持行人抓拍，支持输出行人对应的人脸小图，同时检测多类人体属性。

具有防尘、防水、防浪涌功能。

内含配件：电源适配器，万向节。

支持音频接口，可语音对讲或模拟音柱播报。

摄像机应符合GA35114-A级标准。

音柱

输出音量可调节，485信号播放音柱内置音频文件

支持音频信息自定义，音量大小可调节

支持自定义播放文本,多种人声输出可调

支持通过串口控制固定语句音频输出

供电：AC220V/50Hz交流电工作

防护等级：不低于IP66

总体功耗：不低于20W

铁骑移动采集设备

由视频图像采集单元、数据存储处理单元和应用软件等组成。

具有≥1根4G天线、≥1根Wi-Fi天线、≥1根定位天线、≥1个can口、≥2个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个RJ45百兆网口、≥1个USB接口、TF卡槽等。支持接入不少于4路USB相机。

支持在移动过程中，对违停车辆进行自动抓拍。

支持同时开启不低于三个通道算法，可同时进行卡口抓拍和违停抓拍。

视频分辨率≥1920×1080，视频帧率≥25fps；

视频应流畅，具备昼夜光线及环境背景变化的适应能力，且能在逆光、强光、路灯照明、汽车前照灯照明等光照条件下清晰成像，清晰度应能满足人工对机动车车型、车身颜色、号牌号码以及现场状况认定的要求。

支持在录制的视频流、抓拍图片中自动叠加日期、时间、设备编号、防伪码、定位信息、监测点信息、车牌号、违法代码、违法类型等。

视频流具有原始防伪信息，可查看防伪信息。每幅交通违法行为图片应包含原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改。

最大可接入512GB的TF卡，支持同时进行不少于四路录像。

支持通过web、安卓APP查询、导出、回放录像。

支持卫星导航定位，在取证时，能将所在地的卫星定位信息（经度、纬度等）记录并叠加到视频和图片上。定位模块确定的地理位置与实际位置的偏差不大于5m，位置更新频率不低于1Hz。

支持机动车辆黑名单比对功能，比对时间≤0.1s。

支持通过路名地图工具绘制路段信息，并可将路段信息导入样机。样机经过绘制路段时，可叠加路名信息，实现路名定位功能。

支持一键抓拍功能，手动触发后可自动录像，录像支持预录延录时长15秒。

支持通过路名地图工具绘制路段，配置各个路段是否进行停车抓拍，当设备行驶到指定路段时，可通过设备自带定位信息判断是否需要启停停车抓拍。

机动车抓拍性能试验，在天气晴朗无雾、车辆无遮挡条件下进行测试，日间环境光照度不低于200lx。白天捕获率≥99%，白天车牌号识别准确率≥99%。

机动车违停抓拍性能试验，在天气晴朗无雾、车辆无遮挡条件下进行测试，日间环境光照度不低于200lx。白天捕获率≥99%，白天车牌号识别准确率≥99%。

应能在DC5V～DC17V范围内正常工作。

(60±2)℃、2h，试验期间功能应正常。

(-20±3)℃、2h，试验期间功能应正常。

非工作状态：(40±2)℃、RH(93+2-3)%、24h；工作状态：(40±2)℃、RH(93+2-3)%、24h；试验期间功能应正常。

相机部件防护等级不低于IP 67。

摄像机应符合GA35114-A级标准。

工业级交换机

1、5光8电网管型以太网交换机

配置要求：至少具备5千兆光口及 8个百兆/千兆自适应电口，网管口

背板带宽：不小于48Gbps；

转发率：不小于35.7Mpps；

吞吐量：100%；

帧丢失率：0%；

延时：≤18us  ；

指示灯：具有网络连接状态和数据收发指示灯；

工作模式：支持全双工或半双工；

电口：符合IEEE802.3 10Base-T 、IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 100Base-T标准；

光口：符合IEEE802.3u 100Base-FX，IEEE802.3z 100Base-X，IEEE802.3ae 10GBase-X标准；

业务功能要求：支持VLAN，QinQ，双层VALN；支持STP/RSTP/MSTP，支持环路自愈；支持端口及流量镜像；端口安全要求可以控制打开和关闭端口、端口和MAC的802.1x认证， IP/ MAC绑定静态、端口隔离；支持QOS业务分类控制和端口速度，双工模式和流量控制、带宽控制；网络管理员分级管理和口令保护；支持网管功能，可兼容接入标准SNMP网管平台；

供电：交流：220V士20%；

电磁兼容:内置浪涌和静电保护，三级防雷；

外形结构：高强度金属型材机壳，壁挂型；

散热方式：低功耗，无风扇，自然散热；

MTBF：≥50000h；

工作温度：-40～85℃；

2、2光8电型以太网交换机

配置要求：具备不少于2个千兆光口及8个百兆/千兆自适应电口

吞吐量：100%；

帧丢失率：0%；

延时：≤18us  ；

电口：百兆速率，符合IEEE802.3 10Base-T 、IEEE802.3u 100Base-TX标准；

光口：千兆速率，符合IEEE802.3u 100Base-FX，IEEE802.3z 1000Base-X标准；

传输距离：≥20km

业务功能要求：支持VLAN、STP/RSTP/MSTP、端口POE控制、端口安全、 IP/ MAC绑定、QOS业务分类控制等网管功能；支持WEB、CLI方式，可兼容接入标准SNMP网管平台；

供电：交流220V ±20 ，外置电源适配器；

电磁兼容:内置浪涌和静电保护；

外形结构：金属型材机壳，壁挂型；

散热方式：低功耗，无风扇，自然散热；

MTBF：≥50000h；

工作温度：-40～85℃；

3、1光4电型以太网交换机

配置要求：至少具备1个千兆光口及 4个百兆/千兆自适应电口

背板带宽：不小于 10 Gbps；

吞吐量：100%；

帧丢失率：0%；

延时：≤15us；

指示灯：具有网络连接状态和数据收发指示；

流量控制：支持IEEE802.3X；

电口：符合IEEE802.3 10Base-T 、IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T标准；

光口：符合IEEE802.3z 1000Base-X标准；

供电： 交流220V 士20%  提供电源适配器；

电磁兼容:内置浪涌和静电保护，三级防雷；

外壳：高强度金属型材机壳，壁挂型；

散热方式：低功耗、无风扇，自然散热；

工作温度：-40～85℃ ；

4、5口以太网交换机

配置要求：5个百兆电口

背板带宽：不小于 1 Gbps；

吞吐量：100%；

帧丢失率：0%；

延时：≤180us；

指示灯：具有网络连接状态和数据收发指示；

流量控制：支持IEEE802.3X；

电口：符合IEEE802.3 10Base-T 、IEEE802.3u 100Base-TX,标准；

供电： 交流220V 士20%  提供电源适配器；

电磁兼容:内置浪涌和静电保护，三级防雷；

外壳：高强度金属型材机壳，壁挂型；

散热方式：低功耗、无风扇，自然散热。

抱杆箱

设备箱箱体尺寸不低于550*400*215mm；箱体使用材料为不锈钢板板材质1.5mm,人字尖顶，防护等级IP55。内部配电、防雷单元以及设备放置隔板位置能自由调整，方便现场安装调整。挂杆与壁装公用。门体使用双翻遍工艺，材料为不锈钢板板材质，门板印字可依据客户要求定制。安装底板依据设备安装位置开定位安装孔。抽拉式隔板，设备安放及固定板，开散热孔及过线孔。防盗锁，弹珠型防盗锁芯，外部防撬扣厚度大于2mm。防盗铰链，锌合金材质，压铸工艺，内部固定。

电源防雷最大持续工作电压：385V AC，最大通流容量：40kA，保护水平（40kA，8/20μs）：2400V，保护模式：L-N-PE，响应时间：≤1ns，防护等级：不低于IP20（要求具备国家级检测报告）

机箱为全天候防风雨自立式机箱。在机箱中加装电源保护装置，即过流过压保护装置，里面可能放置光端机、防雷模块、电源设备，接线端子、光纤终端盒、维修开关和插座等。

机箱中应有电源单元。

机箱内设有防雷电装置，每一根引入线均有相应的防雷电保护装置。机箱中应有通风装置，当机箱内温度过高时，通风装置自动启动排风降温。且进、排风口必须防水渗漏，有防虫吸入滤网。机箱锁要求有防雨外壳。

机箱应有良好的接地系统，其防雷接地与电子设备工作接地分开。

供电：电流总量程不低于63A；至少1路220V32A（电流量程可调1A-63A）供电；至少4路220V16A（电流量程可调1A-20A）供电；

电路监测：不低于5路电流电压检测；电压量程0-350V；电流总量程不低于63A；直流供电DC12V不低于2路（每路独立控制，每路单独故障检测，故障独立告警，具备用电独立自恢复功能）

其他功能：4G无线通讯功能；以太网通讯功能；定位以及地图展示功能；门禁报警功能；断电检测功能；断网检测功能；防雷失效检测功能；RS485通讯功能；时钟功能以及电池充电功能；

环境监测：箱体内部温湿度检测，温度量程不低于-40-+125℃，湿度量程0-100%RH

网络传输：至少包括RJ45以太网，4G无线模块

断电异常：支持远程中心平台报警

温度异常：支持远程中心平台报警

网络异常：支持远程中心平台报警

温度调节：支持远程控制风扇

工作温度范围：≥-10-+70℃

存放温度范围：≥-20-+85℃

相对湿度范围：≥5-95%，无结露

防护等级 ：不低于IP55。

设备箱

箱体材料为不锈钢，厚度不低于1.5mm，内部结构立杆不低于2mm,喷塑；箱体尺寸不低于1443*660*415mm。

机箱防雷单元：电源防雷最大持续工作电压：385V AC，最大通流容量：40kA，保护水平（40kA，8/20μs）：2400V，保护模式：L-N-PE，响应时间：≤1ns，防护等级：不低于IP20（要求具备国家级检测报告）。

机箱内设有防雷电装置，每一根引入线均有相应的防雷电保护装置。机箱中应有通风装置，当机箱内温度过高时，通风装置自动启动排风降温，机箱锁要求有防雨外壳。

机箱应有良好的接地系统，其防雷接地与电子设备工作接地分开。

内部设备安装空间全部采用 19 英寸的标准安装模块。

具备防盗报警功能，可对箱体内部电路及环境参数进行实时监测，可将实时数据和异常状态传回中心进行判断，并能通过网络进行初步故障处理。

开门方式：前后双开门

开锁方式：机械锁

供电：电流总量程不低于63A；不少于1路220V32A（电流量程可调1A-63A）供电；不少于4路220V16A（电流量程可调1A-20A）供电；

电路监测：不少于5路电流电压检测；电压量程0-350V；直流供电DC12V，不少于2路（每路独立控制，每路单独故障检测，故障独立告警，具备用电独立自恢复功能；）

其他功能：

4G无线通讯功能；以太网通讯功能；定位以及地图展示功能；门禁报警功能；断电检测功能；断网检测功能；防雷失效检测功能；RS485通讯功能；时钟功能以及电池充电功能；

环境监测：箱体内部温湿度检测，温度量程不低于-40-+125℃，湿度量程0-100%RH

网络传输：至少包括RJ45以太网，4G无线模块

断电异常：支持远程中心平台报警

温度异常：支持远程中心平台报警

网络异常：支持远程中心平台报警

温度调节：支持远程控制风扇

工作温度范围：≥-10-+70℃

存放温度范围：≥-20-+85℃

相对湿度范围：≥5-95%，无结露

防护等级：不低于IP55。

一校一策

结合《城市儿童友好空间建设导则（实行）》相关要求，积极践行儿童友好理念，坚持以“一米视角”为导向，推进太仓市实验小学高新区小区周边道路交通设施升级改造，建设 方案如下：

步行交通

1）人行道

校园周边道路设置学生步行专用通道，地块出入口处人行道采用红白相间式彩色斑马线铺装，保持平整连续，并设置减速带、隔离桩等减速隔离设施。

人行道与非机动车道间设置道板隔离护栏，进一步提升儿童步行路权，保障儿童步行安全。

儿童友好人行道施划地面标志指引，明确儿童上学步行路径，保障儿童步行路权。（尺寸具体根据路幅确定）

2）行人过街设施

学校门口相邻交叉口行人过街横道线式样采用红白相间式彩色斑马线并完善“向左看”、“向右看”地面文字标记。两端人行道落底处施划蓝底白色小脚丫图案。

非机动车交通

1）非机动车停车设置

儿童友好区域内非机动车停车区域地面标线为蓝框蓝字,文字内容为”儿童友好安全接送”,并于迎车方向设置非机动车停车指示标志。

2）非机动车过街设置

周边道路建设非机动车安全过街设施，路口非机动车等候区施划红色警示区域，提升非机动车、行人过街安全性。

机动车交通

1）充分利用市民公园地下接送系统

加强儿童友好导视设计，在地库人行、车行出入口周边设置导视标志，提高地下空间接送吸引力。

利用价格杠杆，提高地下车位利用率。调整收费政策，接送期间地下车位免费停放时长由2小时延长至4小时。

改善地下接送空间环境，提高地下接送体验。接送区铺设彩色地坪，提高接送区辨识度；地下连接通道处铺设彩色地坪，两侧墙面设置文明宣传标语；完善通道照明、监控等相关设施，打造安全、有趣的儿童友好学径。

2）设置实时测速提醒设备

在学校周边道路设置实时测速提醒设备，提醒驾驶人及时降低车速，减速慢行通过学校路段，进一步保障学校周边道路行人过街安全。

稳静化设施

1）交通标志

- 儿童友好区域提示标志

在儿童友好区域路口设置儿童友好区域提示标志。

- 绿信延长标志

在儿童友好区域信号灯路口，根据道路路幅、交通通行量、儿童出行比等要素，对信号灯绿信比进行科学配置，适当延长行人过街信号配时，保障儿童安全有序通过。在信号灯立杆合理位置设置蓝底白字“儿童友好，绿信延长”标志牌，提醒过往车辆有序等待通行。

2）交通标线

施划人性化提示标线。人行横道前施划纵向减速标线 +学生图案+“注意儿童”地面文字。对交通参与的双方均进行提示，进一步降低事故风险。

儿童友好公交停靠区域地面标线为白框篮字，注意前方路况标线为白框黄色实折线。

视图融合解析服务

可视域平台

系统概述

随着视频图像智能技术的不断深入应用，各地公安机关在实际建设和应用中也反映出对视频图像前端设备可视域技术标准及管理规范完善的需求。实际的业务需求场景中，用户需要利用可视域准确的把握视频监控的可视范围，实现更加精细化的侦查分析；同时通过可视域还能帮助用户提供区域监控资源配置的合理性分析，实现前端点位精确建设的查缺补漏。

系统功能

1、基础应用

包括：可视域AR实景应用、标签管理、自定义标签、自定义巡检工具、报警管理、实时事件管理、动态可视域、可视域地图服务等；

2、标定工具

包括：标定设备配置、标定图片抓拍策略配置、太阳检测算法、可视域算法、实时抓拍服务、录像抓拍服务、可视域标定模块、可视域对接模块等；

3、功能应用

包括：可视域上图、重复点位分析、移位分析等；

4、网格化管理

包括：构建网格、网格配置、网格绘制、自动构建网格等；

5、网格化应用

包括：网格出入口分析、网格列表查看、网格风险积分联动等；

全结构化一体人像卡口

系统功能

    - 系统需无缝接入现有视频监控平台，设备功能包含但不限于以下功能，施工单位进场后，需对设备功能进行深化，以满足业主的要求为准。

全天候高清晰实时监控

采用先进的光电技术、图像处理技术、模式识别技术可对机动车辆、非机动车辆及行人等进行7*24小时、全截面、全天候的监控。

非机动车辆和行人抓拍功能

在各种时段、各种环境光及各种天气下，对经过的非机动车辆、行人进行抓拍。记录1张全景图片。记录的非机动车信息主要包括经过地点、行驶方向、经过时间、车辆类型、车身颜色等特征内容，记录的行人信息包括经过地点、经过时间、行走方向及行人的面部特征、衣着主体颜色等内容。

机动车辆抓拍功能

在各种时段、各种环境光及各种天气下，对以200km/h内速度行驶的所有机动车辆（包括两轮摩托）进行抓拍。记录1张机动车特写图片，信息主要包括经过地点、行驶方向、经过时间、号牌号码、车标类型、号牌颜色、车身颜色、车辆类型、车速等内容。

车辆特征识别

系统支持支持车牌号码识别、车牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别、流量统计等智能功能。

自适应补光功能

系统补光灯可以自动开启、关闭。也可以选择手动远程打开、调节亮度或者关闭。由于车牌的高反光

特性，微弱的补光，即可识别车牌，可有效减少光污染。

为保证全天候条件下的图片效果及识别结果，系统通过内置补光灯，，保证全天候情况下同时保证车牌、驾驶人脸相、车头车身痕迹的高清晰率。

卡口信息记录处理功能

图片格式采用JPEG格式。数据信息包括设备编号、时间、地点、方向、车道、车牌号码、颜色、车型、车身颜色及车辆速度等。

系统提供前端微卡口子系统数据的异地冗余备份，且在通讯故障情况下不会造成数据丢失。

系统具备数据预处理功能，通过模式识别等多种技术手段，滤除无效图片，确保记录的卡口信息完整、有效。

统一布控报警功能

可与公安部门相关业务系统进行联网，可对黑名单内的车辆和人员进行实时监测报警、统一指挥布控、拦截等。

高清监控录像功能

系统支持高清实时视频监控和高清视频录像两大功能。

系统安装高清全景摄像机后，可以实现监控路口的交通运行状态，对于监测路口出现的交通拥堵、交通事故、交通违法行为等异常交通事件进行全天候高清视频录像，录像记录能清晰的反映事件过程和事件细节，例如事件发生的时间、地点、方向、车辆类型、车辆号牌等信息。

视频图像可采用前端存储控制器存储和中心磁盘阵列存储冗余的存储方式，当远程通讯断开时，录像存储在前端存储控制器，当通讯恢复后，高清视频录像实时上传到中心进行存储。

断点续传通讯功能

系统抓拍的机动车等特征图片数据经过通讯程序向后台存储服务器实时传输，并可实时在中心平台上显示，整个传输过程＜2s。通讯断开情况下，前端数据暂存在高清摄像机内，通讯恢复后断点续传。

系统应支持多种方式进行通讯，支持定时定点通讯、人工启动和实时传输三种通讯形式。在通讯中断或中心设备出现故障等非正常情况下，仍可采用人工下载数据。

图像记录防篡改功能

遵循GA/T832-2014要求，前端卡口高清摄像机对采集的图片进行防篡改和加密处理，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。

主要设备参数

1、双目全结构化一体机

全结构化模式：a)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等9种属性识别；b)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等13种属性识别；c)抓拍非机动车：支持非机动车牌识别并抓拍，支持非机动车类型、骑车类型、骑车人数、戴头盔、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、发型 、上衣颜色、下衣颜色、上衣类型、下装类型；d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别

道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片

Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测

内置微云台功能：支持远程电动调节，水平最大调节范围0°~180°，垂直最大调节范围-5°~30°

图像相关：不低于400万像素（2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像

系统功能：开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181-2016，ISUP5.0，视图库，GB35114

安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；支持GB35114安全加密

传感器类型：通道1：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS

通道2：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS

最大图像尺寸：通道1：≥2560 × 1440、通道2：≥2560 × 1440

最低照度：通道1：彩色：≤0.0005 Lux、黑白：≤0.0001 Lux

通道2：彩色：≤0.0005 Lux、黑白：≤0.0001 Lux

宽动态：不低于120 dB

焦距&视场角：通道1：8~32 mm，水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.5°

通道2：8~32mm，水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.5°

水平范围：通道1：水平0°~180°、通道2：水平0°~180°

垂直范围：通道1：垂直-5°~30°、通道2：垂直-5°~30°

水平速度：0.1°~15°/s

垂直速度：0.1°~15°/s

设备通道1和通道2的主码流均支持2560×1440@25fps。

设备内置双镜头，具有2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。

双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°。

设备内置4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。

通道1和通道2均满足最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能。

支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile

在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。

内置不少于2颗GPU芯片

设备内置8颗混合补光灯，通道1通道2均具有4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。

设备可识别距离样机不小于80m的人体轮廓。

内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。

设备具有至少2路音频输入接口，至少1路音频输出接口，至少3路报警输入接口，至少2路报警输出接口

设备防护等级不低于IP67，工作温度：-30 °C~60 °C。

可通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果。

2、全结构化一体机

不低于800万像素

内置不少于1个CPU、GPU、NPU—体化芯片

最低照度，彩色：≤0.0002Lux，黑白：≤0.0001Lux

内置传感器分辨率≥3840×2160

传感器靶面≥1/1.8"，内置电动变焦镜头，焦距8-32mm

内置内置红外和白光补光，补光红外≥50米,白光≥30米

支持H.265/H.264/MJPEG编码格式

支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性

摄像机应符合GA35114-A级标准。

具有≥1个RJ45为10M/100M自适应网络接口、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥2路告警输入、≥1路告警输出，≥1路RS485接口，≥1个 MicroSD卡槽、1个复位键

防护等级：不低于IP67

支持多角度人脸检测功能，支持检出水平转动角不超过±90°，俯仰角不超过±60°，倾斜角不超过±45°姿态角度的人脸抓拍

设备支持混合目标检测， 包括人脸、人体、车辆和非机动车4 种运动目标； 支持对目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。

可对检测到的人脸进行属性分析：包括年龄段、性别、口罩、眼镜，准确率≥95%；

可识别不低于5种车牌颜色、不低于14种车牌类型、不低于12种车身颜色、不低于24种车型、不低于250种车标识别、不低于5600种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息

支持异常车牌、非占机、机占非、逆行、压线、倒车等交通违法行为的检测抓拍，平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%

在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人脸目标，可检测、跟踪、抓拍≥60个运动人脸目标，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图，最佳人脸抓拍模式支持单张或多张目标快照输出，人脸抓拍率≥99%，支持对最佳人脸抓拍图片筛选去重，重复率≤1%

在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人体目标，支持人体检测、跟踪、抓拍≥60个运动人体目标，支持正面、背面双向抓拍，抓拍率≥99%，支持最佳人体全貌抓拍，人体抓拍重复率≤1%

支持对经过监控画面中的行人进行（自上而下，自下而上）的人流量统计，支持双向通行的人数统计，准确率≥90%，支持报表统计，支持日报表、周报表、月报表、年报表

▲支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断；采用开放架构，支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

支持防入侵检测联动告警设置选项，具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项

3、抱杆箱

设备箱箱体尺寸不低于550*400*215mm；箱体使用材料为不锈钢板板材质1.5mm,人字尖顶，防护等级IP55。内部配电、防雷单元以及设备放置隔板位置能自由调整，方便现场安装调整。挂杆与壁装公用。门体使用双翻遍工艺，材料为不锈钢板板材质，门板印字可依据客户要求定制。安装底板依据设备安装位置开定位安装孔。抽拉式隔板，设备安放及固定板，开散热孔及过线孔。防盗锁，弹珠型防盗锁芯，外部防撬扣厚度大于2mm。防盗铰链，锌合金材质，压铸工艺，内部固定。

电源防雷最大持续工作电压：385V AC，最大通流容量：40kA，保护水平（40kA，8/20μs）：2400V，保护模式：L-N-PE，响应时间：≤1ns，防护等级：不低于IP20（要求具备国家级检测报告）

机箱为全天候防风雨自立式机箱。在机箱中加装电源保护装置，即过流过压保护装置，里面可能放置光端机、防雷模块、电源设备，接线端子、光纤终端盒、维修开关和插座等。

机箱中应有电源单元。

机箱内设有防雷电装置，每一根引入线均有相应的防雷电保护装置。机箱中应有通风装置，当机箱内温度过高时，通风装置自动启动排风降温。且进、排风口必须防水渗漏，有防虫吸入滤网。机箱锁要求有防雨外壳。

机箱应有良好的接地系统，其防雷接地与电子设备工作接地分开。

供电：电流总量程不低于63A；至少1路220V32A（电流量程可调1A-63A）供电；至少4路220V16A（电流量程可调1A-20A）供电；

电路监测：不低于5路电流电压检测；电压量程0-350V；电流总量程不低于63A；直流供电DC12V不低于2路（每路独立控制，每路单独故障检测，故障独立告警，具备用电独立自恢复功能）

其他功能：4G无线通讯功能；以太网通讯功能；定位以及地图展示功能；门禁报警功能；断电检测功能；断网检测功能；防雷失效检测功能；RS485通讯功能；时钟功能以及电池充电功能；

环境监测：箱体内部温湿度检测，温度量程不低于-40-+125℃，湿度量程0-100%RH

网络传输：至少包括RJ45以太网，4G无线模块

断电异常：支持远程中心平台报警

温度异常：支持远程中心平台报警

网络异常：支持远程中心平台报警

温度调节：支持远程控制风扇

工作温度范围：≥-10-+70℃

存放温度范围：≥-20-+85℃

相对湿度范围：≥5-95%，无结露

防护等级 ：不低于IP55

4、视频云存储存储节点

不少于48盘位，机架式网络存储设备，满配不低于10TB企业级硬盘，支持硬盘热插拔

CPU：不低于海光三代，双64位多核处理器

内存：≥32GB

接口：≥6个千兆数据网口，≥1个千兆管理口

支持视频流、图片流直存；

支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议；

采用全对称式架构对外提供存储服务的唯一IP；

支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，实现历史数据不丢失、实时业务不中断；

支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长；

支持云存储节点间的容量及业务负载均衡；

支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务；

支持多种存储覆盖策略，周期覆盖、容量覆盖、不覆盖；

支持按资源池和按单点位单周期管理数据生命周期；

支持同一点位产生多种不同大小、类型图片数据，按规则自动分流到不同存储资源池，实现不同类型、不同大小数据的生命周期管理；

支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；

支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能；

支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能；

支持图片上传，下载，锁定功能；

支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除

支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等

一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储；

支持一套云存储系统包含16,24,36,48,64,72盘位多种型号设备

负载均衡：节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、结构化、对象、HDFS业务，实现集群均衡负载；域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘

支持按照存储节点、存储卷的可用剩余容量进行业务均衡；支持云内所有节点根据负载情况自动负载均衡，系统定期进行均衡负载，自动进行系统资源分配；支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡

云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响

支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断

支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断

存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务

系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h

一套存储系统同时支持CMR硬盘节点与SMR硬盘节点混合组网，一台存储节点同时支持CMR和SMR硬盘混合插入

支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、自定义二级标签、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）

支持对接入的H.264、H.265视频流进行智能压缩存储。数据压缩后，编码格式不变、帧率不变、分辨率不变；同时支持按资源池或按单点位设置压缩、不压缩策略；且支持压缩后数据仍满足Erasure Code（N+M模式）数据保护机制，当任意节点故障数量小于等于M台时，所有历史数据可正常访问

云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效

单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)存储设备混合组网、部署，可同时支持CentOS操作系统、麒麟操作系统、OpenEuler操作系统、自研存储操作系统的混合部署、扩容、调度；支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化成统一存储资源池，读写业务在多CPU架构存储节点间动态负载均衡

支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中

系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取

系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份

支持指定本地视频和图片数据备份到公有云，用户可在图形化页面直接配置公有云地址，数据可按对象方式自动复制到公有云，且支持配置本地删除操作不同步到公有云，无须单独配置备份软件

支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据

支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换

一套云存储系统同时支持 iSCSI 协议（IP-SAN）、FC 协议（FC-SAN）、NFS/CIFS 协议（NAS）、亚马逊S3协议、阿里OSS协议等异构接入第三方存储，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配、流直存方式实现视音频数据直写、存储资源池生命周期自主管理。同时支持对存储资源自动分配，当异构服务器宕机，业务和异构存储资源漂移到集群内正常异构服务器，业务不中断、数据不丢失

系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复

系统支持媒体数据智能处理能力，其中视频文件数据支持在线点播、格式转换(支持将ps流转换为MP4前置/后置索引、TS、ASF、ES、FLV、AVI格式;支持将AVI、3gpp、MP4、es、ts、rtp、hik、svac等视频文件格式转换为PS封装的H.264、H.265编码格式)、视频文件封面。支持多画面合成，对多路（4路、6路、8路）视频画面按时间同步合成显示到同一画面（一路码流）。图片数据支持在线裁减、压缩、马赛克、缩放、水印等处理能力，处理后图片数据格式不变

支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；

支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；

可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理；

支持磁盘故障预测，通过对硬盘SMART信息进行周期性检测，监测会导致硬盘故障的关键指标，通过分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测

数字基座扩能

云计算系统扩容

系统概述

云计算系统提供一系列基础服务资源，整合各计算框架，实现按需开放的统一计算资源框架，面向业务提供实时、敏捷、智能、安全的计算服务。是用于向应用系统提供统一的全云化部署环境，实现资源的灵活动态调度，支撑业务稳定运行。本次方案在原有云平台基础上，不新增管理节点，部署3台国产化计算节点，扩容计算资源及全闪存储资源，满足本次业务扩容需求。

方案配置

根据计算资源信息量预测，感知网在现有云平台基础上（利用率超80%），需要扩容1016VCPU，2432GB内存，82TB存储，并提供SSD能力高性能全闪存储能力，对存储、计算资源进行统一管理。

主要设备参数

云计算服务器

1）服务器外形：机架式服务器

2）高度：2U

★3）CPU：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥64，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥64MB,单颗处理器线程≥64，单颗处理器功耗≤200瓦，支持内存最高速率≥2933MT/s，单颗处理器支持内存通道数≥8，支持位宽≥64bit

4）内存：配置≥16*64GB DDR4 RDIMM内存，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，内存最高速率≥2933MT/s。支持ECC等内存保护技术，支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

5）存储：配置≥2块480GB 2.5寸 SSD硬盘；配置缓存2GB磁盘阵列卡，带掉电保护，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60

6）板载网络：配置≥4*GE，≥4*10GE（含光模块）

7）电源：支持热插拔，支持N+1冗余，电源额定功率≥900W

8）风扇：≥4个热插拔的风扇，支持单风扇失效

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能；

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；

云软件扩容

▲1）提供云主机服务，用户申请该服务时可以选择虚拟机所在位置，CPU、内存规格，虚拟机操作系统、磁盘容量、网络、安全组、登录认证方式、申请数量，同时，用户可以在申请虚拟机时为虚拟机指定非管理员账号（linux下的非root，windows下的非administrator）的用户名、密码（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

▲2）支持云主机生命周期管理，用户申请云主机后，可以通过管理平台对云主机执行开机、关机、重启、删除、远程登录、磁盘快照、整机快照、克隆、重置密码、在线克隆（无需中断业务）、离线克隆、挂载光驱等，也可以根据云主机名称、私有IP、弹性IP、ID、运行状态以及自定义标签等快速查找、过滤云主机（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

▲3）支持虚拟机弹性伸缩服务，用户可以自助配置业务系统在特定的时间或者按固定的周期，或者根据业务系统的业务压力自动的增加或者删除业务系统内的虚拟机。提供云基础设施虚拟化服务管理能力（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

▲4）虚拟机镜像支持私有镜像。私有镜像可以通过两种方式获得，在云平台通过已有虚拟机来转换为私有镜像或者通过平台自行上传镜像文件。支持常见的VMDK、QCOW2、VHD、ZVHD、ISO等格式镜像上传（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

5）支持虚拟私有云（VPC）服务，用户可以通过虚拟私有云自由的创建自己的虚拟网络。用户可以自行创建自己要的多个网段，指定每个要创建的网络的网段、掩码、DNS等，也可以指定这个网络内的路由规则以及NAT规则

6）支持VPN服务、云专线服务、二层桥接服务。可以通过VPN以及专线方式打通云平台中VPC网络和远端网络地址，用户可以通过云管界面申请VPN和专线服务来打通云内VPC子网和远端子网。也支持通过云管理平台配置二层桥接服务让云平台内虚拟机和云外虚拟机使用同一个网段的IP地址

7）支持云解析服务（DNS服务），支持内网域名解析功能，可以将域名与私网IP相关联，为云上资源提供域名解析服务。用户可以通过管理平台自主申请、配置DNS

8）支持安全组服务，可以对进出虚拟机端口的网络报文进行安全过滤规则设置。虚拟机端口与安全组关联后，安全组规则可对进出虚拟机端口的网络报文进行过滤，只有规则允许的报文可通过

9）支持用户通过管理平台为物理机或者虚拟机申请弹性IP以及配置弹性IP可用带宽(QoS)。用户可以将申请到的弹性IP绑定到如下对象：物理机、虚拟负载均衡、虚拟机、虚拟机的虚拟IP（VIP），也可以绑定到虚拟机的指定的网卡或者某个特定的内网IP地址上

10）支持虚拟负载均衡服务，用户可以通过管理平台自助申请负载均衡器，以及配置负载均衡器虚地址（VSIP）、绑定的公网IP等，虚拟负载均衡支持配置四层、七层监听策略以及健康检查策略等，同时，负载均衡服务可以不依赖硬件设备来提供

11）支持云硬盘服务。用户可以通过管理平台为虚拟机或者物理机申请磁盘，用户可以将申请到的磁盘空间分配给一台或者多台虚拟机/物理机使用，在操作系统支持的情况下，可以对已经在使用的云硬盘进行在线/离线扩容

12）支持从各种数据源创建云硬盘（系统盘&数据盘），包括从镜像创建云硬盘，从已有云硬盘创建云硬盘，从备份创建云硬盘，从快照创建云硬盘。

13）支持快照服务，用户可以通过管理平台为自己的虚拟机/虚拟机磁盘/物理机磁盘创建快照，并自助完成快照恢复

14）支持云硬盘的管理，用户可以查看系统中已有的硬盘列表，可以查看磁盘名称、状态、容量、挂载到的服务器、创建时间等基本信息；支持快速搜索磁盘，可以通过磁盘名称或者磁盘是否挂载等条件搜索目标磁盘/磁盘组

管理平台扩容

1）支持向租户提供自服务Portal，租户登录时支持双因素认证保证安全性，租户可通过自服务Portal申请所需要的云服务

2）支持向管理员提供云运营管理和云运维能力。运营管理实现对云服务的管理功能；运维管理实现对云服务的监控功能

3）提供虚拟数据中心（VDC）管理能力，支持5级VDC管理，匹配用户的组织架构。每个VDC有独立的资源访问权限，有独立的云服务管理权限

4）支持对VDC使用的资源做配额限制，包括但不限于虚拟机、裸金属、镜像、云硬盘、对象存储、VPC、弹性IP、虚拟防火墙、VPN、虚拟负载均衡等服务

5）支持简易审批和图形化定义审批两种流程，简易审批最大支持5层；图形化审批中，运营管理员和VDC管理员可通过拖拉拽的方式定义审批流程，支持串行、并行、会签等流程，可自定义每个流程步骤的参数表单，指定每一级的审批人，还可以审批用户组的方式批量指定审批人，满足不同企业的不同业务审批流程诉求

6）支持云平台下物理资源和虚拟资源的统一监控管理。物理资源管理包括监控服务器、网络设备（交换机、路由器、防火墙、负载均衡等）、存储设备的位置信息、告警信息以及性能信息等。虚拟资源管理包括可按VDC统计服务使用情况、按资源池统计资源总量、云内虚拟网元对象性能监控信息（包括虚拟负载均衡的连接数等监控）等

7）支持统一密码管理、统一证书管理、统一巡检、统一许可、统一备份管理

8）支持容量、资源/设备统计、资源利用率、告警统计报表。支持报表自定义呈现，管理员可对已有指标进行重新组合、过滤以实现自助式业务分析

9）支持自定义多种不同的大屏展示内容，自定义内容包括容量、性能、资源统计、告警等对象。可定义每个内容的不同呈现形式，包括柱状图、饼图、仪表盘等

10）支持用户自定义运维脚本，包括shell、python、bat等。支持将运维脚本批量下发到指定虚拟机、裸金属、计算/管理节点并执行，简化重复性大的运维管理工作。支持将不同脚本按照一定逻辑、流程编排成运维任务，管理员可以选择定时执行、周期执行、手动执行等多种方式调度运维任务，以完成更复杂的运维动作

网管软件

1）支持大规模设备管理能力，可最多管理20000台网元

2）支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、操作系统、数据库、WEB应用、摄像头、GPON设备

3）系统使用B/S架构，支持使用WEB浏览器进行界面展示

4）系统提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限

5）系统应支持本地、RADIUS和LDAP用户认证管理，实现用户的集中管理

6）系统提供系统日志、操作日志、安全日志

7）系统提供三种北向接口（SNMP、FTP及Restful接口），可通过北向接口向上层系统提供告警、性能以及资源数据

8）系统应支持多种南向接口类型，包括SNMP、STelnet、FTP（服务端）、SFTP（客户端/服务端）、IPMI、HTTP（客户端）/HTTPS（REST/Redfish客户端、服务端）、LwM2M、WebSocket、SocketPing、ICMP、WebPing、WebTrace、SSDP接口，方便管理多种设备类型

9）支持将添加后的资源（如服务器、网络设备、存储设备等）进行分类和分组管理，用户通过配置不同的分组类型和分组将资源划分为不同类型以及不同分组

10）直观展示网络设备之间或者服务器设备之间的链路连接，并支持对链路进行发现、监控和配置

11）提供统一的设备远程上下电平台，对接入的服务器和存储设备可实现一键式上下电操作

12）支持过滤显示拓扑视图、查看全景图等功能，用户可以及时监控所关注的拓扑节点状态和了解拓扑视图全貌

13）支持用户在拓扑视图上添加图形、文本和容器等对拓扑对象进行可视化的组织、标记和描述，以方便运维管理

14）支持刷新、导出拓扑视图，用户可以获取拓扑对象的最新状态，并查找和二次编辑拓扑对象，实现拓扑变化情况可视化管理

15）支持创建自定义拓扑，用户可以将自己重点关注或管辖范围内的网元添加到自定义拓扑，以进行精准监控，实现高效运维

16）系统应提供多领域、多厂商数据采集能力，包括从下层第三方系统采集网元的告警信息，并将告警集中显示在告警面板中

17）提供多样化的告警过滤方式，帮助运维人员快速筛选所关注的告警，提高监控效率

18）支持灵活的告警规则配置，将海量的告警进行关联和压缩，减少告警噪声，实现精准监控

19）提供紧急、严重、次要、提示四个等级来表达告警的紧急程度，帮助运维人员快速识别告警的重要程度，以采取相应的处理策略

20）系统支持对设备的关键性能指标进行监控，并对采集到的性能数据进行统计，方便用户对设备性能进行管理

21）支持通过设置不同的性能阈值，生成4级不同级别的告警：紧急、重要、次要、提示

22）支持查看指定设备、指定指标的历史性能数据，以了解设备历史性能趋势

23）支持监控设备的实时性能数据，了解设备的运行状态，以便确认设备是否存在异常，支持将查询结果导出到excel文件

24）支持用户拖拽式自定义报表内容，运用钻取、旋转、切片等操作，实现业务数据的灵活展现和统计汇总，提供自助式数据同比、环比、TOPN等分析功能

分布式全闪存储

1）采用全对称分布式架构，无独立元数据节点。随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量也随着近线性增长

▲2）支持X86架构存储节点和ARM架构存储节点共集群。支持X86架构存储节点和arm架构存储节点共池（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

3）单节点故障情况下，IO归零时长小于10秒。当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级（N+M配比中，M不变）。可支持4节点同时故障，业务不中断，数据不丢失

4）支持横向扩展能力，扩容过程服务不中断

5）支持3副本、EC的数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比。支持22+2的大比例EC配比

6）支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB<15分钟

7）支持存储池间，卷在线迁移

8）支持标准SCSI和iSCSI协议访问存储池

▲9）支持端到端数据完整性校验(DIF)，数据静默错误可自动校验并修复（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

10）支持在扩容时，可对EC N+M的N进行动态扩列，并且可配置扩容后EC的N+M配比，扩容后由硬盘池内节点数决定EC冗余配比，最大支持设置扩N+M为22+2

11）支持卷的IOPS、带宽的上限设置，可设置卷的总IOPS和带宽，也可以设置每单位容量的IOPS与带宽

12）支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、卷容量利用率、存储池利用率等进行统计

13）支持设置多个性能指标(带宽、IOPS、时延)的阈值，在性能指标超过指定阈值后上报告警

14）支持磁盘亚健康管理功能：定期检查硬盘的SMART信息，判断磁盘亚健康情况(硬盘扇区重映射数超过门限、读错误率统计超标)，主动隔离并告警。支持慢盘检测，并在磁盘损坏前进行隔离并告警

15）支持SSD磨损寿命识别，提前告警及隔离处理。

16）支持网络亚健康管理功能：支持针对节点的存储网络出现丢包、错包、时延大、速率不匹配故障现象可提供故障告警并自动尝试修复

17）支持存储节点亚健康功能：如果存储节点服务时延过高或出现内存使用率过高，发出告警并提供处理方案

18）支持磁盘漫游功能，同一存储节点内属于同一个存储池的任意个存储磁盘槽位可以交换位置，以防止维护时的误操作

★19）CPU：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz，末级缓存容量≥32MB,单颗处理器线程≥32，单颗处理器功耗≤120瓦，支持内存最高速率≥2933MT/s，单颗处理器支持内存通道数≥4，支持位宽≥64bit

20）内存：≥8*32GB DDR4内存条

21）硬盘：≥2块480GB 2.5寸 SSD硬盘，≥12块3.84TB 3.5寸 SAS硬盘

22）RAID卡：≥2G Raid 0／5卡（带超级电容）

23）网卡：≥4*10GE（含光模块）

24）电源：≥2块900W电源

25）软件：含配套分布式存储软件系统

26）提供3年原厂维保和硬盘不返还服务

大数据系统扩容

系统概述

本项目既要强调技术先进，更要突出与业务应用的契合度，满足兼容性、轻量性、敏捷性、重负载、适配性等要求，在原有大数据能力下，扩容比对碰撞引擎组件，为数据治理、慧眼平台升级等应用提供数据存储、分析、计算等支撑。本方案以Hadoop大数据组件以及MPP DB行列并行数据库为基础，辅以数据汇聚工具，数据治理工具，数据共享交换平台完成数据的汇聚、治理、整合和共享。

方案配置

感知网大数据集群3台HBase、Hive、Spark、Flink节点使用率超过80%，为满足新建治安视图和轨迹数据存储，需新增3台Flink节点和3台Hive节点。

公安网需要增加clickHouse组件。计算方法：24块1.8TB SAS配置4组RAID5单台节点可用物理容量20*1.8*0.9=32.4TB（0.9为TiB系数），每台节点按照磁盘使用率80%默认两副本+索引系数2.1可得容量=32.4*0.8/2.1=12.3TB。

公安网大数据集群6台Flink计算节点CPU计算资源充足，按照内存分配率80%计算（需求2304GB）测算需求2880GB，6台节点当前每台256GB，每台节点增补384GB内存（12根32GB），6台一共需求72根（冗余8根后期灵活调整）。

主要设备参数

比对碰撞引擎节点

处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz

内存：≥16*32GB

硬盘：硬盘配置：≥2块480G SSD盘；≥24块1.8TB SAS盘

RAID卡：配置2G缓存 Raid磁盘阵列卡

网口：≥4*GE网口，≥2*10GE网口（含光模块）

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W

3年质保服务、3年介质不返还服务

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

大数据存储节点扩容

处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz

内存：≥16*32GB

硬盘：硬盘配置：≥2块480G SSD盘；≥24块1.8TB SAS盘

RAID卡：配置2G缓存 Raid磁盘阵列卡

网口：≥4*GE网口，≥2*10GE网口（含光模块）

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W

3年质保服务、3年介质不返还服务

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

大数据软件

1）基于 Apache 开源社区进行增强，可提供HDFS、MapReduce、Hive、Spark、Solr、HBase、Hive，Storm 等组件

2）满足自主可控要求，支持多种常见国产操作系统（欧拉OS、中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等）

3）大数据平台支持全组件IPv6协议

▲4）大数据平台支持X86、ARM单集群内混合部署（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

5）支持同一节点部署多个同类实例（如HBase等），提升资源利用率

6）支持滚动升级能力，业务不中断。支持一次升级少量节点、循环滚动，直至集群所有节点完成升级

7）支持自动健康检查与巡检，可实现一键式系统运行、健康度巡检和审计，保障系统的正常运行，降低系统运维成本

8）提供HDFS分布式文件系统，大数据平台的HDFS组件，提供访问HDFS的REST接口，通过REST接口可实现创建、删除、上传、下载文件等操作。支持HDFS组件上节点均衡调度、单节点内磁盘均衡调度等策略

▲9）在大规模集群场景下，HDFS支持DN分组，保证集群性能不受影响（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

10）满足灵活的数据全文检索诉求，提供ElasticSearch组件，实现数据实时检索，用户可根据需要自主选择

11）为保障数据存储安全，大数据平台支持标准加密算法AES、支持国密算法SM4，并支持自定义加密算法

12）大数据平台支持系统级安全加固，支持Kerberos认证，支持认证鉴权，支持表和列加密以及数据加密，支持全系统的审计能力

13）支持大数据集群运维管理平台用户和组件用户统一管理和认证，用户访问组件的WebUI时，支持安全认证管理

14）支持运维管理平台用户和组件用户统一管理和认证，用户访问平台各个组件的WebUI时支持单点登录，只需要登录认证一次即可访问其它组件的WebUI

15）提供图形化集群健康巡检工具，能够检查集群相关节点、服务的健康状态，可提前发现集群中潜在的问题，并生成健康检查报告，方便快速了解系统的健康状况

16）3年软件维保服务。承诺和现有大数据平台兼容

内存条配件增补

不低于32GB DDR4 3200MHz 2Bank内存条

万兆交换机

1）交换容量≥2.16Tbps，包转发率≥900Mpps

2）至少48个10G SFP+端口,≥6个QSFP28端口

3）≥8GB缓存

4）支持ERPS以太环保护协议

5）支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

6）支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性

7）支持FCoE/PFC/ETS/DCBX

8）0ECN 支持 Vxlan Overlay 场景

9）支持无丢包缓存自动配置；支持AI ECN；支持动态负载均衡

10）支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert

11）单台实配：双电源、10GE多模模块≥48

千兆交换机

1）交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥462Mpps

2）至少48个10M/100M/1GE Base-T 以太网端口，至少4个10GE SFP+

▲3）CPU芯片要求国产化（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））

4）内存支持不低于4GB，保证系统可靠运行

5）支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+

6）支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限

7）支持MAC表项≥256K，支持ARP表项规格≥128k，支持IPv4 路由表≥512K，支持IPv6 路由表≥64K

- 支持CPU黑名单功能，支持共计溯源惩罚

图片存储系统扩容

系统概述

本项目图片存储系统涉及智能感知网建设，在智能感知网内完成全量大小图的存储。

方案配置

本期建设图片存储在原有存储集群上进行扩容，满足新建外场图片接入需求。目前感知网有20节点图片存储、公安网有4节点图片。目前感知网图片存储已使用70%，可用空间约0.9P，公安网图片存储可用空间1P。按照本次建设前端，大图存储180天、小图存储360天，测算本期还需提供1.9PB可用空间图片存储，需建设4台图片存储节点，单节点配置不低于0.7PB SATA硬盘。

主要设备参数

图片存储

CPU：数量≥2、主频不低于2.2GHz、物理核数不低于24C

内存：数量≥4、类型 DDR4 RDIMM、频率不低于3200MT/S、容量不低于64GB

硬盘：数量≥2、类型 SSD-SATA、转速、容量不低于480GB;数量≥36、类型 HDD-SATA、转速7.2K、容量不低于18TB

NVME盘：≥2*12*1.6TB PCle*Gen4 X4 NVMe U.2 3.5in MU P5620 SSD UCC通用硬盘模块(CTO&BTO)

Raid卡：数量≥1、缓存≥2GB、Raid级别RAID O,RAID 1,RAID 10,RAID 5,RAID 6,RAID 5O,RAID 60

至少4端口1GE电接口OCP 3.0网卡

至少4端口10GE光接口网卡(SFP+)

至少2*1600W交流&240V高压直流电源模块

至少4*高性能风扇模块

至少3*专家日服务

服务器

CPU：数量≥2、主频不低于2.2GHZ、物理核数不低于24C

内存：数量≥16、类型 DDR4 RDIMM、频率不低于3200MT/S、容量不低于32GB

GPU卡：≥6*MLU370-S8

硬盘：数量≥4、类型 SSD-SATA、转速、容量≥1.92TB

Raid卡：数量≥1、Raid级别RAID O,RAID 1,RAID 10,RAID 5

至少2端口10GE光接口OCP 3.0网卡

至少2*1600W交流&240V高压直流电源模块

至少6*风扇模块

高性能接入服务器

CPU：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥64,主频≥2.6GHZ

内存：8*32G内存

硬盘：固态 2*480G SATA;4*960G SATA

Riser：3*16X SLOT(PCIE X8);RAID表卡-PCIE4.0 X8 4Gcache

网卡：2*25G，4*10G SFP+光模块

轻量云建设

系统概述

本次轻量云基于国产化技术路线进行建设。依托基于国产化安全可靠芯片的硬件、轻量云平台等软件，构建从芯片到平台软件全面符合信息技术应用创新体系的资源池，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、运维的全程可控。

在本次建设方案中，采用轻量云作为云平台用于物理数据中心整合；通过云平台和数据中心管理软件协同运作，达到多数据中心融合、提升整体IT效率的目的。

方案配置

公安网现有超融合虚拟化平台（3台融合计算节点、1台计算节点），整体利用率80%。调研本期公安网建设需求，在原有虚拟化平台能力基础上，扩容国产化计算资源，达到共享共用、统一管理的需求。本期项目将在太仓公安网现有超融合虚拟化平台基础上弹性扩容，提供不低于300cpu、704G内存、33T的整体计算能力。单台配置不低于128CPU计算能力，配置三台轻量云节点及配套软件可满足计算需求。

主要设备参数

轻量云节点

规格：2U 机架

★处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz

内存：≥1024GB（≥16*64GB）

硬盘：≥2块2*600G SAS盘；≥12块1.92TB  SSD盘

RAID卡：配置磁盘阵列卡

网口：≥4*GE网口，≥4*10GE网口

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度

BMC管理：

集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

具有图形管理界面及其他高级管理功能

配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，同时BMC管理模块是服务器厂家自研产品

扩展能力：单集群最高可支持扩展至1024个节点。支持在单个集群内按节点维度划分多个资源池，资源池数量最大支持128个

EC：支持EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持4+2,6+2,8+2多种冗余配置

平滑扩容：支持两节点下的在线平滑扩容，步长为1个节点，无需停机

DIF：解决字节跳变、读偏、写偏等静默数据错误问题，提升数据可靠性

超融合系统软件：拥有完全的自主知识产权，超融合系统软件非OEM产品

分布式存储软件：包含分布式存储软件，必须具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性

虚拟化平台软件：必须具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性

容器：包含容器引擎，自主可控，单一界面提供虚拟化资源和容器资源，包括容器集群、容器镜像、应用模板、应用实例、K8S资源的可视化管理，为防止多次升级影响业务，支持跨社区版本升级K8S集群，升级过程中不重启业务Pod，以保证客户业务不中断；支持通过节点池管理K8S工作节点，可通过节点池伸缩工作节点、可批量设置节点标签和注解

报表统计：支持报表统计，支持周期性自动生成报表，预置容量、资源性能，告警等30多种典型业务场景的报表。支持用户自定义报表统计内容

维保：含三年原厂维保，介质保留服务以及规划实施服务

承诺和现有虚拟化软件兼容，统一管理

虚拟化软件扩容

▲1）虚拟化支持双架构部署，可通过一套平台对x86和ARM架构服务器进行统一管理。（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

▲2）支持虚拟机规格的在线或离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源，支持重启生效（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

▲3）X86和ARM服务器双栈部署时，均可提供虚拟机基本生命周期管理功能，支持删除、移动、克隆、迁移、VNC登录、快照、导出、重启、关闭、强制重启、强制关闭等操作（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

4）支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理

5）可通过模板创建虚拟机时，用户可指定虚拟机的CPU、内存规格以及主机名、账户密码、虚拟机IP等信息

▲6）支持GPU设备、SSD设备直通给虚拟机，软硬结合提升虚拟机的相关图形处理，存储IO等高性能要求（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

7）支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，方便运维，文件夹深度最多可以支持5层，并可以对分组虚拟机批量进行关闭、启动、克隆等操作

8）虚拟化平台使用存储设备时，支持本地存储、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备。支持这些存储资源的添加、删除、查询、扫描

9）为提升数据安全性，对接远端存储时，要求指定对接存储时的CHAP信息，支持配置对接存储的存储IP以及端口号

▲10）支持配置虚拟交换机，可通过设置安全组、DHCP隔离、广播抑制等能力保障虚拟机网络安全（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

11）支持SR-IOV直通，网络传输绕过软件模拟层，直接分配到虚拟机，降低了软件模拟层中的I/O开销

12）支持虚拟交换机级别的用户态交换技术(OVS+DPDK），可实现高性能网络转发，提高数据处理性能和吞吐量，提高数据平面应用程序的工作效率

13）虚拟交换机采用主从VLAN实现相同端口组的虚拟机网络设备之间的相互通信或隔离，以满足减少VLAN ID大量消耗和降低网络维护难度的诉求（MUX VLAN）

14）支持intel不同代次的CPU的节点间进行互相热迁移的技术，以解决在异构CPU上进行热迁移时存在的兼容性问题

15）支持主流的x86和ARM架构的操作系统，包括Redhat、Ubuntu、CentOS、中标麒麟、统信UOS、Fedora 、OpenSUSE等主流Linux OS

16）虚拟化套件高级版许可-每CPU

17）虚拟化套件高级版-3年软件订阅与保障年费

18）承诺和现有虚拟化平台兼容

智能算力底座建设

系统概述

集约化智能算力中心建设，是为公安提供统一、共享的国产自主可控AI算力资源，完成场景化AI应用模型的快速创建部署，将最新的AI+智能技术赋能各部门的业务领域，节约AI算力基础设施的投资和运营成本。实现人工智能共性技术、资源和服务的开放共享，算力资源的统一调度。本次智能算力资源主要服务AI业务层建设，目前主要分为：AI解析平台、治安防控AI能力升级、联合创新AI场景等。

方案配置

AI解析平台：包括AI算法仓、视频结构化解析、交通冲突点分析、AI信号灯故障检测等。本次建设需硬件增加9台AI服务器，每台配置不少于4张Atlas300V Pro解析卡。

治安防控AI能力升级：主要用于视频、图片动态解析、人脸特征值聚类、检索等工作，服务视图侦查、扬帆应用等。本次升级涉及1万路人脸+人体图片动态解析共需32张智能卡；以图搜图与结构化搜图共需要24张智能卡；结合太仓目前人口规模，需要对2000万人脸和4000万人体进行聚档，需28张智能卡。

人工智能联合创新场景作为太仓市公安局人工智能算法和应用孵化中心，提供算力底座，本次按照不低于7P浮点计算能力、8P整点计算能力配置。

经测算，感知网共需17台（每台4张智能卡）、公安网共需13台（每台4张智能卡），每张卡可提供140T（INT8）算力。

主要设备参数

人像解析服务器

★处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz

内存：≥512GB

硬盘：≥2块480G SSD盘；≥6块1.92TB SSD硬盘

▲算力卡：≥4块Atlas 300V Pro 视频解析卡(单卡≥140 TOPS INT8，内存≥48GB，支持≥128路1080P 30FPS 或 16路4K 60FPS的H264/H265硬件解码能力) （提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））

RAID卡：配置2G缓存 Raid磁盘阵列卡

网口：≥4*GE网口，≥2*10GE网口（含光模块）

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W

服务：3年质保服务、3年介质不返还服务

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

图片解析服务器

★处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥48，主频≥2.6GHz

内存：≥64GB

硬盘：≥2块960G SSD盘；≥2块4000GB SATA硬盘

▲算力卡：≥4块Atlas 300V Pro 视频解析卡(单卡≥140 TOPS INT8，内存≥48GB，支持≥128路1080P 30FPS 或 16路4K 60FPS的H264/H265硬件解码能力) （提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））

RAID卡：配置2G缓存 Raid磁盘阵列卡

网口：≥4*GE网口，≥4*10GE网口（含光模块）

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W

服务：3年质保服务、3年介质不返还服务

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

视频分析服务器

★处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥48，主频≥2.6GHz

内存：≥64GB

硬盘：≥2块960G SSD盘；≥2块4000GB SATA硬盘

▲算力卡：≥4块Atlas 300V Pro 视频解析卡(单卡≥140 TOPS INT8，内存≥48GB，支持≥128路1080P 30FPS 或 16路4K 60FPS的H264/H265硬件解码能力) （提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））

RAID卡：配置2G缓存 Raid磁盘阵列卡

网口：≥4*GE网口，≥4*10GE网口（含光模块）

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W

服务：3年质保服务、3年介质不返还服务

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

万兆交换机

1）交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps

2）至少48个10G SFP+端口,≥6个QSFP28端口

▲3）CPU为国产自研芯片（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

4）支持ERPS以太环保护协议

5）支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

6）支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性

7）支持FCoE/PFC/ETS/DCBX

8）ECN 支持 Vxlan Overlay 场景

▲9）支持无丢包缓存自动配置；支持AI ECN；支持动态负载均衡（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

10）支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert

11）单台实配：双电源、10GE多模模块≥48

千兆交换机

1）交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥462Mpps

2）至少48个10M/100M/1GE Base-T 以太网端口，至少4个10GE SFP+

▲3）CPU芯片要求国产化（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

4）内存支持不低于4GB，保证系统可靠运行

5）支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+

6）支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限

7）支持MAC表项≥256K，支持ARP表项规格≥128k，支持IPv4 路由表≥512K，支持IPv6 路由表≥64K

8）支持CPU黑名单功能，支持共计溯源惩罚

人像比对布控服务器

★处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz

内存：≥512GB

硬盘：≥2块480G SSD盘；≥5块3.84TB SSD硬盘；≥3块8TB SATA硬盘

算力卡：≥4块Atlas 300V Pro 视频解析卡(单卡≥140 TOPS INT8，内存≥48GB，支持≥128路1080P 30FPS 或 16路4K 60FPS的H264/H265硬件解码能力)

RAID卡：配置2G缓存 Raid磁盘阵列卡

网口：≥4*GE网口，≥2*10GE网口（含光模块）

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W

服务：3年质保服务、3年介质不返还服务

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

大数据解析聚类节点

★处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz

内存：≥512GB

硬盘：≥2块480G SSD盘；≥5块3.84TB SSD硬盘；≥3块8TB SATA硬盘

算力卡：≥4块Atlas 300V Pro 视频解析卡(单卡≥140 TOPS INT8，内存≥48GB，支持≥128路1080P 30FPS 或 16路4K 60FPS的H264/H265硬件解码能力)

RAID卡：配置2G缓存 Raid磁盘阵列卡

网口：≥4*GE网口，≥2*10GE网口（含光模块）

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W

服务：3年质保服务、3年介质不返还服务

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

万兆交换机

1）交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps

2）48个10G SFP+端口,≥6个QSFP28端口

▲3）CPU为国产自研芯片（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））

4）支持ERPS以太环保护协议

5）支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

6）支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性

7）支持FCoE/PFC/ETS/DCBX

8）ECN 支持 Vxlan Overlay 场景

▲9）支持无丢包缓存自动配置；支持AI ECN；支持动态负载均衡（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））

10）支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert

11）单台实配：双电源、10GE多模模块≥48

千兆交换机

1）交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥462Mpps

2）至少48个10M/100M/1GE Base-T 以太网端口，至少4个10GE SFP+

▲3）CPU芯片要求国产化（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等））

4）内存支持不低于4GB，保证系统可靠运行

5）支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+

6）支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限

7）支持MAC表项≥256K，支持ARP表项规格≥128k，支持IPv4 路由表≥512K，支持IPv6 路由表≥64K

8）支持CPU黑名单功能，支持共计溯源惩罚

训练服务器（核心产品）

标准4U机架服务器

★CPU：至少4颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥48；单颗CPU主频≥2.6GH

单台理论峰值计算能力不低于2.5 PFLOPS（FP16）、0.65 PFLOPS(FP32)

内存：内存配置容量不少于1024GB；设备支持最大配置≥32根DDR4，支持RDIMM，速率≥3200MHz/s

存储：本次配置≥2*960G SATA SSD，2*3.84T NVME SSD；配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10

▲AI处理器：整机配置≥8颗AI处理器，单颗AI处理器提供不小于313T FLOPS FP16、78T FLOPS FP32算力，单颗AI处理器HBM内存≥64GB，处理器直出200G RoCE网络（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

≥8个200Gbps高速网口(包含互联所用设备，无阻塞全通)

▲≥8颗AI处理器采用fullmesh连接，8路AI处理器互联带宽最大不低于380GB/s（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

网络：提供≥4*25GE光口；≥8*200GE 高速网口

电源模块支持热插拔，2+2冗余备份；

提供至少8个热插拔的风扇，支持单风扇失效；

带外管理：提供千兆以太网口，支持IPMI、远程Web终端，可远程对服务器完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟光驱等；支持中文BIOS界面

推理服务器

标准4U机架服务器

★CPU：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥48；单颗CPU主频≥2.6GHz

单台理论峰值计算能力不低于2.2 PFLOPS（FP16）、4.4 POPS （INT8）

内存：内存配置容量不少于1024GB；设备支持最大配置≥32根DDR4，支持RDIMM，速率≥3200MHz/s

存储：本次配置≥2*960G SATA SSD，2*3.84T NVME SSD；配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10

▲AI处理器：整机配置≥8颗AI处理器，单颗AI处理器提供不小于280T FLOPS FP16，单颗AI处理器HBM内存≥32GB，处理器直出200G RoCE网络，≥8个200Gbps高速网口（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

网络：提供≥4*25GE光口；≥8*200GE 高速网口

电源模块支持热插拔，2+2冗余备份

提供至少8个热插拔的风扇，支持单风扇失效

带外管理：提供千兆以太网口，支持IPMI、远程Web终端，可远程对服务器完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟光驱等；支持中文BIOS界面

训练互联交换机

▲1）交换容量≥25.6Tbps，包转发率≥8000Mpps（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

2）插卡数量≥4，高度≤4U，端口缓存≥65MB，电源2+2备份，风扇框4+1备份

3）最大可以支持128个100GE QSFP28或者32个400GE QSFP-DD

▲4）CPU为国产自研芯片（提供有CMA认证的检测机构出具的检验报告或产品材料（彩页、功能截图或产品文档等）并加盖原厂公章）

5）支持M-LAG或vPC等类似技术，支持DLDP

6）支持BFD for OSPF、BGP、IS-IS和Static Route

7）支持IGMP,PIM-SM,PIM-DM等协议

8）支持PFC死锁预防

9）支持Telemetry、Netstream、sFlow

10）支持AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限

11）支持NSLB：AI网络加速功能，提升应用性能

12）支持全网路径探测，支持Ansible自动化配置

13）单台实配：配置至少8端口400GE QSFP-DD接口卡*2，配置400GBase-SR8光模块-QSFP-DD-400G-多模模块*16

- 维保：标准维保3年

专用设备

接处警排队调度机

系统概述

接处警业务直接关系到能否有效保障市民人身安全及财产安全，对接处警系统的稳定性、可靠性要求非常高，因此作为接处警核心硬件的排队调度机，其稳定性尤为重要，太仓市公安局之前采购了一套排队调度机，目前运行整体稳定，但由于排队机为单机架构，一旦设备出现故障将会影响接处警系统的正常运行，存在一定的风险，因此，本次计划采购一套排队调度机与现有设备组成“双机并行”架构，单一设备故障不会影响整体接处警业务，提升系统的整体稳定性。

方案配置

本次建设采购一套排队调度机，与现有在用排队机通过网络直连，同时，对从目前排队机的两个汇接局增加两条E1线路，连接至新建排队机上，正常状态下两台排队调度机进行负荷分担；当其中一台排队调度机发生硬件、网络等故障而无法提供服务时，由另一个排队调度机接管所有用户的业务请求。

将目前一半接警坐席的模拟话机接到新建排队机上，两台排队机通过网络同时与接警台、录音服务器、CTI服务器以及接处警业务服务联通。实现话务和业务的双机运行。

主要设备参数

1、ATCA机箱

1）ATCA机箱包含背板、19英寸上架机箱，≥14个槽位（16U高度）；

2）每槽位不低于350W散热，上下两个可插拔风扇框，前下部进风，后上部出风，抽拉式散热方式；

3）标准≥40G背板，差分速率≥10.3125Gbps；

4）支持多冗余模块电源 220V 输入，最大可以扩充至4个电源模块；

5）前面板≥14个标准ATCA单板槽位，后框≥14个标准ATCA后板槽位；

6）ATCA平台的主处理器、交换网络、电源等必须采用热备份结构，具有告警、故障自动诊断、倒换等功能;

7）标配≥5寸液晶触控管理面板，动态显示机箱温度、风扇状态、电源负载运行情况及主控板CPU/RAM使用率等功能；

8）≥2个半高管理控制板槽位，具备人体感应开启亮屏幕功能

2、AC电源

- 电源模块效率大于93%，输入电压范围宽至85～300VAC，输出功率：不低于3000W（176～290VAC）；

- 支持在线热插拔功能，全数字化控制，支持智能电表；

- 安规（通过TUV、CE、UL、FCC认证获得CB证书）/电磁兼容EMC/防雷认证；

3、管理控制板

- 半高小板设计，支持热插拔，支持1＋1冗余配置；

- IPMB/I2C总线，IPMI智能型协议接口，可管理的部分包括智能风扇控制板、以及插入机箱中的业务板、交换板；

- 参数采集与指示：采集计算刀片温度、框内温度、风扇运行、电源电压、CPU和内存占比等动态展示；

- 屏幕控制功能：人体红外感应息屏控制。

4、交换板卡

- 不低于千兆网络交换接口板，内置于ATCA标准机框的任何NODE槽位；

- 兼容PICMG 3.0规范，支持热插拔，支持1＋1冗余配置，提供ATCA接口连接千兆网络信号，千兆接口定义符合ATCA标准规范；

- 前面板提供至少2个千兆SFP光接口和至少8个千兆电口接口；

5、主控板

- 主控板采用冗余备份功能，内置于ATCA标准机框的任何NODE槽位；

- 主控板配置：≥32G内存，≥512G 硬盘,前面板至少两个千兆电口,至少一个显示接口,至少两个USB接口,至少一个ConSole接口；

- 完备的软交换功能，集语音、业务数据、管理数据等为一体，提供通信资源管理、座席管理、集群管理、系统管理维护、监视和配置等业务功能；

- 软交换平台具备终端注册、呼叫控制、呼叫选路、会话资源管理、媒体控制、语音会议管理等功能；

- 通过SIP中继接入PSTN，具备来电显示功能,可以配置环路中继、数字中继等接入；

6、数字中继接口板

- 提供至少4个数字中继接口，内置于ATCA标准机框的任何NODE槽位；

- E1接口满足ITU-T G.703, G.704, G.706, G.823, G.732等规范；

- 提供全面标准的信令系统，支持随路信令（CAS）和公共信道信令（CCS）；

- 支持中国7号信令、1号信令、ISDN-PRI DSS1信令、Q.SIG信令，软件可以定义信令协议接口，支持网管配置功能；

7、模拟接口板

- 不低于32路模拟话机接口板，内置于ATCA标准机框的任何NODE槽位；

- 支持SIP协议和MGCP协议，呼叫控制满足： SIP/UDP和SIP/TCP（RFC3261）、IMS平台（3GPP）、MGCP（RFC3435）；

- 语音编解码：G.711、G.729A/B、G.723.1；

- 来电显示（Bellcore/Telcordia、ETSI、BT、DTMF）、呼叫转接、呼叫转移、呼叫安全加密（HTTPS、SSH、TLS、SRTP)；

- 用户线双音频接收、传送符合YD/T954-1998 5.4.2.2频偏±2.0%以内可靠接收频偏±3.0%以上保证不接收(-4~-23)dBm:可靠接收双频电平差不大于6dB可靠接收≤-31dBm:保证不接收时长:≥(30~40)ms。

视频结构化

系统概述

视频结构化是指将视频中的非结构化数据通过特定的技术手段，提取出视频中的关键信息，并将其转化为结构化数据的过程。这个过程涉及到对视频内容的深入分析，包括但不限于人、车、物、颜色、数字等属性特征，并将这些特征以结构化的形式存储在数据库中。视频结构化的应用场景广泛，特别是在‌社会治安监控、‌交通管理、‌智能安防等领域有着重要的作用。通过视频结构化，可以实现对视频资料的快速检索、‌目标跟踪、‌行为分析等功能，极大地提高了视频监控系统的智能化水平。

主要设备参数

轻量化智能终端

- 设备配置要求：

内置国产化AI加速芯片，高性能不低于8核CPU，主频不低于2.3GHz，内存不低于16GB，硬盘不低于512G；

支持不低于32Tops@int8 算力配置；

支持至少32路H.264/H.265 1080P@30fps实时视频解码和12路视频编码；

支持至少2*千兆网络，支持 4G/5G、wifi 扩展；

支持无风扇散热，满足-20~60C宽温应用；

设备须便携，须提供外观图，支持mSATA和TF存储扩展，支持M.2扩展；

支持不少于2*GPIO；支持不少于1个USB typeC Debug接口；

支持电源/系统/M.2/硬盘4个状态指示灯；

支持不少于2*USB3.0/1*HDMI/RS232/RS485接口；

- 设备功能要求

支持TCP/IP/HTTP/RTSP等协议接入；

设备最大接入带宽不少于256Mbps、最大存储带宽不少于256Mbps、最大转发带宽不少于256Mbps；

支持接入视频通道路数不少于32路；

可在设备管理界面显示设备在线状态、IP、接入协议、通道名称；

支持通过RTSP和HLS传输协议取流和播放；

支持将资源树通道添加到收藏夹；支持资源树的模糊查询以及精确查询；支持动态调整资源树；

支持视频流解析和图片流解析，支持智能分析任务启/停；

视频流分析支持不低于32路200W；图片流分析支持不低于32张/s；

支持不低于查询150万条抓拍记录；

最大支持30个人脸库，最大支持10万条人脸数据；

支持不低于32倍数离线视频解析；

支持离线文件边写边解析，多个侦查员同时在线审看解析结果。支持按文件和按目录解析；支持USB/硬盘/NFS等多种方式导入文件；

支持自适应变速解析；

支持多通道分时解析功能，支持多种策略调度（帧分析、时长分析），支持弹性伸缩、抢占、限流等多种策略；

支持侧脸，低头人脸抓拍，支持人脸性别、年龄、是否戴口罩、是否带帽子、是否带眼镜属性检测；

支持车牌检测，可识别车牌号、车牌颜色、车牌类型，车牌颜色支持蓝牌、黑牌、黄牌、白牌、绿牌、黄绿、渐变绿，车牌类型包括（大型汽车号牌、小型汽车号牌、使馆汽车号牌、领馆汽车号牌、境外汽车号牌、外籍汽车号牌、低速车号牌、拖拉机号牌、挂车号牌、教练汽车号牌等）；（提供界面截图）

支持车辆检索,支持按车辆类型、车辆品牌、车身颜色进行二次检索，车辆类型包括（押运车、皮卡车、轿车、大型卧铺客车、越野车、大型货车、公交车、重型罐式货车、轻客、微面、手扶拖拉机等），车辆品牌包括（大众、宝马、别克、本田、标致、丰田、福特、日产、奥迪、马自达、雪佛兰、雪铁龙、现代、奇瑞等），车身颜色包括（黑色、白色、灰色、红色、蓝色、黄色、橙色、棕色、绿色、紫色、青色、粉色、金色、银色）；

支持车牌号码模糊查询；

支持非机动车检索、支持按非机动车种类、是否载人、是否戴头盔、是否带蓬进行二次检索、非机动车种类包括（自行车、摩托车、三轮车、电动车等）；

支持人员性别、年龄检测；

支持人员上身、下身颜色检测，颜色包括白色、橙色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、紫色、棕色、青色、透明色、黄绿色、渐变绿、金色、银色等；（提供界面截图）

支持对人脸、人员、车辆、非机动车进行结构化数据分析并可通过相关特征属性进行检索以及以图搜图；

背影寻人：在线索有限的情况下，也可以通过上传目标的背影图片进行搜索，目标的照片不要求正面，可以是侧面或背面，此时使用背影寻人功能；（提供界面截图）

人员检索：可通过获取到的目标的一张模糊的人员照片，通过人员搜索以获取到更多人员/人脸照片，人员搜索可以通过上传人员照片以图搜图，检索结果可进行相似度等多种排序，同时支持对搜索结果进行操作；（提供界面截图）

支持解析目标关联视频回看；

支持案件目标频次分析；

支持人脸、人员、车辆、非机动车添加目标库，目标图片自动置顶，图片所属案件名称、目标名称、出现时间及研判信息可自定义手动编辑；

支持在线视频回放观看；

支持人脸布控及车辆布控，人脸布控支持黑名单、白名单布控；

布控时可支持在线视频区域入侵、物品拿取、进入区域、离开区域、快速移动、徘徊侦测、单绊线检测、双绊线检测等通用行为分析；（提供界面截图）

支持在线视频区域人员密度、进出人数统计、人形检测、陌生人闯入检测；（提供界面截图）

支持移动侦测、视频丢失、视频遮挡等视频检测；

支持系统日志按照主类型、子类型、开始时间、结束时间查询；

- 硬盘解析下载模块

支持嵌入式操作系统文件系统解析、文件恢复、智能数据碎片重组及提取；

须支持FAT、NTFS、EXT、EXFAT等非嵌入式文件系统扫描重组解析及提取；

须支持对嵌入式文件系统及常规FAT32/NTFS/EXT/HFS+等文件系统中的MP4/MOV/3GP碎片扫描重组及提取；

须支持自动识别监控及其他视频设备品牌功能；

支持监控自有文件系统碎片扫描重组解析及提取；

支持字节级别深度扫描并且解析每帧视频信息；

支持全盘物理扫描提取，快速查找现有视频和丢失的视频；支持剩余空间扫描提取，专注查找丢失的视频；

支持区域空间扫描提取，快速检索TB级监控硬盘 ；

须支持监控厂家私有硬盘视频数据存储文件系统解析，包括：美迪视讯、水星安防、翰林威视、百视迪、禾力讯、迈视、凯安视、虎鹰威视、宏威视界、世友、海视泰、赢视、海瑞视讯、朗明视、海康、大华、中维世纪、宇视、汉邦、TP-LINK、科达、天地伟业、久安、同为、美电贝尔等不低于100种品牌；

支持“通道-时间段”的选择方式进行精确下载选择；文件下载支持下载到本机、导出到外接移动设备功能；

高速下载功能，硬盘下载速度最快可达100MB/s；

支持快速解析及深度解析；

支持报表统计信息；

支持加载上次任务继续扫描解析功能；

支持扫描过程中实时显示日志功能；

- 支持相机、行车记录仪、执法仪、无人机系统模块

支持相机（索尼、佳能、松下、尼康、阿莱、JVC、柯达、富士、柯尼卡、卡西欧、三洋等）、行车记录仪（360、盯盯拍、惠普、海思、米家、小米、RF、凌度、捷渡、第一现场、趴趴狗、联想等）、执法仪（警翼、警辉、飞利浦、华德安、执法1号、爱国者、执法先锋、警摄、法翼、群华、摄徒等）、无人机系统（大疆、哈博森、昊翔、科卫泰、亿航、派诺特、畅影、美嘉欣、零度智控、华科尔等）等解析；

支持格式化，初始化，删除，坏道，部分覆盖，帧丢失，音视频播放不了等故障类型；支持自动匹配编码及自动生成解析算法和17种CheckSum验证方法；

支持颜色图标区分每个音视频文件损坏百分率；

支持自主选择十多种品牌；添加样本即可支持其他所有存放音视频设备；

实时显示软件运行过程及速度、位置、剩余时间等信息；

支持镜像文件，硬盘，SD卡，U盘等设备类型；

支持加载任务信息；支持停止后继续扫描及导出；

支持H264/AVC/H265/HEVC等编码格式；

- 视频修复模块

支持已封装音视频修复，裸流自动修复封装；支持故障类型：音视频文件播放不了，播放卡顿，播放花屏；支持视频修复类型：MP4,MOV,3GP,AVI,MXF,MTS,TS,MPG,H264裸流,H265裸流等；

实时显示软件运行过程及速度、位置、剩余时间等信息；支持编码类型：H264/AVC/H265/HEVC；

交管业务培训设备

系统概述

该设备是一款结合部局执法规范化建设重点工作任务以及实战大练兵、大比武的部署要求，专门面向基层交警辅警的多维定制培训产品，是集“学--练--考”于一体的智能培训系统，系统需具备示范、学习、训练和考试四大功能模块。在微课程中，民警可通过扫描二维码进入微课堂进行训练和考试，试题将以游戏方式进行呈现，运用不同的教学模式，帮助民警更好的消化吸收，提升学习的积极性。在多角色训练中，学员可选择角色进行绑定，在课程生成时，各学员可根据角色分开训练，系统会根据各角色的训练情况生成考试成绩，可在评分详情中查看各自角色的得分情况。

主要设备参数

图像采集模块：不低于210万像素高清图像传感器，采用先进自动人物聚焦算法，遥控云台、支持VISCA、Pelco-D、UVC1.5控制协议；

拾音模块：采用全双工语音通话清晰技术，内置高灵敏度MIC，支持HIFI模式、2.4G无线传输、3.5mm音频输出接口；

硬件软件安全优化模块：内置不低于32位ARM高性能处理器内核，提高软件安全性和性能优化、系统数据安全保护程序；

移动控制端：不低于10英寸高清大屏、运存不低于3GB，存储不低于32GB、WIFI版；

音频输出模块：不低于2.1声道多媒体音箱；

网络模块：不低于5G双频双千兆智能路由器；

移动支架：一体屏移动支架，最大沉重不低于200kg；

含学习支撑系统软件，支持：训练系统管理端应用、训练系统学员端应用；

含课程培训素材，包括：新警察必学课程素材、辅警必学课程素材、柔性执法课程素材、阻碍执行职务应对处置课程素材、交通违法行为查处课程素材、执勤执法现场安全防护课程素材等。

维护期间软件免费升级，课程免费更新；维保期内设备出现故障免费维修（人为因素故障不在免费保修范围内）。

低代码软件平台

系统概述

低代码是针对软件开发的“效率革命”，同时具有低门槛和低成本优势，在服务开发者、加速应用交付方面有着显著优势，已经成为加速数字化转型、适应未来发展的关键技术。

在公安体系内部，之前“立项-招投标-项目启动-项目开发”的模式影响了应用的上线速度，引入低代码开发工具，可使得业务部门和技术部门的协作更加紧密。业务人员提出需求后，技术部门人员提供开发服务，共同推动项目的进展。

主要设备参数

国产化操作系统

符合操作系统安全可靠测评要求，符合信创要求。

操作系统产品基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台，内核版本（Linux kernel）不低于4.19。

支持KVM、Docker、LXC等虚拟化方式。

支持NTFS、XFS、GFS2、Ext3、Ext4等文件系统。

支持FCoE、iSCSI，支持Ceph块设备，内置支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速IO。

支持swap压缩以减少IO并提高性能。

支持SSH、SPICE、RDP、VNC协议。

系统默认集成安全管控工具，支持自研内核统一访问控制的安全框架，内置式一体化安全体系，支持多策略融合的强制访问控制机制，须包括SELINUX、APPARMOR等。

支持多种中文输入法，兼容国内主流的自主数据库（如人大金仓、达梦、神舟通用等）、自主中间件（如中创、东方通、金蝶等）。

支持RPM软件包管理工具DNF；为保证软件与操作系统兼容性，提供自主研发的rpm到deb软件包格式转换工具和模块。

中间件

自主可控，拥有完全自主知识产权，具备云原生成熟度3级认证，符合项目支持信创建设要求。

支持集群部署，提供集群管理工具，具备自动配置Java EE应用集群相关的专有技术积累。

内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。具备JavaEE 应用类加载冲突分析方法和装置专有技术积累。

监控服务可以选择监视信息的回放时间段，方便运维人员了解过去某段时间的系统和应用的监控情况。具备应用服务器集群的监控系统及监控方法专有技术积累。

在不停止应用服务器运行的情况下，支持动态更新license以及集中管理替换license，避免更新license对业务正常运行的影响。

为避免用户误操作，支持应用回收站功能，卸载的应用部署包将移到回收站里。

内置快照功能，能够对服务器及应用程序的运行时信息进行捕获。同时需具备应用服务器快照分析系统专有技术积累。

中间件集群部署多个中间件节点，可随节点数量增加，中间件的服务能力呈线性递增。

在全支持信创环境下通过集群横向扩张可满足至少五十万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定。

符合GB/T 18336-2015《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则》和《中间件安全技术要求和测试评价方法》。

证明产品代码中不存在资源未释放、内存泄露、硬编码、空指针调用、死代码、错误处理、死循环、废弃的函数、数值溢出、无用的控制流语句等编码规范问题。

为保障产品安全性，应对产品进行安全功能测试和渗透测试。为确保测试全面，安全功能测试应覆盖标识和鉴别、访问控制、安全审计、数据完整性、数据保密性、软件容错、会话管理、安全漏洞、外部接口几个方面的测试指标。

低代码软件

- 功能指标

要求低代码软件平台统一类型、语法、存储等语言的基本要素，抹平软件开发中前端和后端之间的壁垒，其功能需包含四大模块：

1）可视化设计器：通过设计抽象，针对数据、页面、逻辑和流程四个应用开发的关键要素，实现针对数据、页面、逻辑和流程的相关设计器。

2）应用一站式管理：基于运维实践的自动化的部署、运维体系，可提供应用高可用、多运行时环境隔离、开发平台和运行平台隔离等稳定性保障能力。应用可直接运行在智能开发平台之上，无部署运维的成本。同时智能开发平台对应用提供一站式管理功能，包括应用创建配置编辑、预览、发布、升级，运行时实例监控运维管理、资源管理、依赖管理、集成管理等。

3）资产中心：提供平台基础组件和用户自定义扩展组件能力，定义扩展组件的语言规范，提供简单易用的可视化编辑工具。应用、页面、基础组件、扩展组件、接口、模型、流程等不同粒度软件资产均可以单独剥离，发布到资产中心，达到复用的效果。

4）集成能力：支持通过API、连接器、微前端等方式集成公安内部的服务，实现应用组装。支持集成公安已有软件生态，包括数据库、BI产品、AI产品、文件存储、认证源等。

- 性能指标

能够支持日常不低于100个并发用户，当系统最大并发用户时，业务流程性能达到优化水平，在网络速度和终端配置有保证的前提下，操作不应该感觉明显时滞。当数据量或业务量增加时，系统应具有良好的可伸缩性以满足对系统功能、性能的要求。

国产化数据库

产品需为集中式关系型数据库，符合信创要求。具有跨操作系统平台的能力，Linux、麒麟、UOS等操作系统等，支持INTEL、鲲鹏、飞腾等处理器。

数据库产品通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠评测，获得安全可靠等级“I级”。

数据库支持备份恢复功能，支持逻辑备份、物理备份功能。逻辑备份支持按照多个级别的压缩比进行备份，支持按照指定字符集编码进行转储，支持按照指定条件转储指定部分的数据，支持加密、并行处理等功能。物理备份支持联机热备，支持全量备份、增量备份，差异备份、并支持并行处理、zlib、pglz压缩算法，支持按照多个级别的压缩比进行备份，支持进行备份集的合并，支持设置备份的留存策略，支持PITR指定时间点恢复。逻辑和物理备份均支持本地和远程备份。

支持HA故障转移集群和主备同步技术，支持共享存储集群。

支持读写分离以及故障转移功能，支持主从、一主多从、级联复制等架构，从库能设置延迟复制和优选提交复制。

集群在确保RPO=0的前提下，可以实现RTO≤10s。

支持空间数据功能，支持丰富的原生几何数据类型，包括点、线、面、多点、多线、多面、几何集合等；支持EWKT、EWKB和Canonical格式的几何对象；支持2D/3D坐标系、坐标系转换和球体长度计算；支持空间数据分析函数和聚合函数，包括Area、Length、Distance、Extent、ST_3DLineInterpolatePoint等；支持二元谓词如如Union和Difference，空间操作符如Contains、Within、Overlaps、Touches等。

过程性语言支持自治事务，包括存储过程、自定义函数、触发器以及匿名块。存储过程支持自治事务的嵌套调用。

支持系统性能监控动态视图，TOP SQL信息、内存管理信息、事务信息、线程信息、操作历史等信息。

支持基于成本的全局优化功能，实现基于成本的查询机制，能够选择合适的查询计划；数据库内核支持并行查询技术，且能够完全自动化启动并行查询，无需人工启动或干预。

内置内存引擎，是真正的存储引擎，可通过简单操作语句直接指定是否启用内存引擎。能够实现在同一个实例中内存表跟普通的磁盘表的共存，内存表支持ACID、常用SQL语法、存储过程和数据持久化等功能特性，针对内存表支持使用PREPARE语句的查询原生编译。

提供专业的迁移工具，支持B/S部署模式，允许设置不同的用户、角色，可多人同时登录执行迁移相关工作。迁移工具需具备评估、自动转换、迁移、数据校验等核心能力，至少支持Oracle、MySQL、SQL SERVER、DB2、JDBC、Kafka作为数据源；支持对数据库结构信息、存储过程以及应用SQL进行兼容性评估分析，生成的评估报告，可预估迁移人工改造工作量、可以提供SQL语句的改造建议、支持通过扫描MyBatis的mapper文件进行兼容性评估；支持数据库对象DDL自动转换、包括存储过程和自定义函数的自动改写、编码转换、特殊字符自动处理等；迁移完毕后，可针对表验包括数据行数和数据内容的一致性；迁移工具需提供全图形化操作界面，在评估或迁移任务有进度条和百分比显示、提供图形界面设置单批次数据迁移抽取的行的数量、并行度、自定义迁移规则、集中批量的迁移规则定义为迁移模板；迁移工具需支持全量迁移、增量迁移。同时支持目标数据库到到源数据库的反向增量迁移；支持在线手工改写。

可支持不止一种的多版本并发控制（MVCC）机制，同一行的数据记录经过事务的修改，新老数据记录根据所选的机制不同，可存放在表的同一页面中，或者新数据存在表数据页中、老数据存放在专用的回滚空间中. 多种MVCC机制可以更好的适应不同的业务场景。

支持表压缩功能，能够分别支持行存表压缩和列存表压缩。

TPC-C测试在数据库集群环境下7*24小时内无故障，运行成功率99.99%。

对于简单sql，可跳过执行器执行框架，并且直接调用存储接口，加速简单查询的执行速度。

支持全密态等值查询功能，全密态数据库提供数据整个生命周期中的隐私保护，涵盖网络传输、数据存储以及数据运行态，密态等值查询通过技术手段实现数据库密文查询和计算，实现数据拥有者与数据管理者读取能力分离。支持动态数据脱敏，在不改变源数据的前提下，通过在脱敏策略上配置针对的用户场景（FILTER）、指定的敏感列标签（LABEL）和对应的脱敏方式（MASKING FUNCTION）来灵活地进行隐私数据保护。

支持自主访问控制、基于安全标签的强制访问控制、用户角色三权分立、审计、加密、身份识别与验证等安全功能

市公安局视频综合平台升级

系统概述

本次平台升级是由多个子系统应用组成，通过统一集成框架实现多个业务系统的统一登录、统一入口、统一展现，实现用户和权限的统一管理分配。

平台业务组成可归纳为如下个方面：

提供通用服务功能，包括集成核心服务、校时服务、权限等。

通过视频技术与智能采集、智能分析及大数据分析技术的融合，实现包括车辆、人体、人脸、移动终端信息采集以及人体动态特征采集的大数据分析、查询、布控、比对。（其中车辆、人脸、人体解析能为平台预留功能拓展入口）

提供基础视频应用，通过集成联网共享、DAC、电视墙组件等，实现视频预览、回放、视频预案等服务，实现视频资源全面监控与集中统一管理。

提供数据统计服务管理，以数据可视化方式直观呈现系统数据采集成效和现状。

提供地图应用模块，实现视频数据的时空关系分析和可视化应用。

提供丰富的应用终端，包括PC端的BS和CS客户端以及移动客户端，以具备可扩展性的框架提供实用的视频应用等工具，满足公安日常视频业务应用。

建设指标

支持本级至少300个用户并发；

支持本级至少10W路视频监控接入,本级并发取流不做限制；

至少300路中心存储录像回放；

支持下级汇聚的至少10W路监控点位数、至少10W路本级向上级点位推送，至少20个下级平台接入、级联点位并发取流不做限制；

支持至少150路跨网视频分发；

支持管理本级至少27台电视墙，目前服务器配置最大管理至少40台，可弹性拓展；

支持本级至少10W路视频运维；

支持人脸 、人体、车辆、技战法、算法拓展、支持其它应用拓展功能；

对外可提供API；

支持35114平台拓展能力；

主要设备参数

核心服务器

处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz；

内存：≥256GB；

硬盘：≥2块600G SAS盘；

RAID卡： Raid磁盘阵列卡；

网口：≥4*GE网口，≥2*10GE网口（含光模块）；

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W；

服务：3年质保服务、3年介质不返还服务。

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度；

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能；

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

日志服务器

处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz；

内存：≥64GB；

硬盘：≥2块960G SSD盘；

RAID卡： Raid磁盘阵列卡；

网口：≥4*GE网口，≥2*10GE网口（含光模块）；

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W；

服务：3年质保服务、3年介质不返还服务。

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度；

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能；

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

全文检索服务器

处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz；

内存：≥64GB；

硬盘：≥2块960G SSD盘；

RAID卡： Raid磁盘阵列卡；

网口：≥4*GE网口，≥2*10GE网口（含光模块）；

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W；

服务：3年质保服务、3年介质不返还服务。

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度；

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能；

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

基础应用服务器

处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz；

内存：≥256GB；

硬盘：≥2块600G SAS盘；

RAID卡： Raid磁盘阵列卡；

网口：≥4*GE网口，≥2*10GE网口（含光模块）；

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W；

服务：3年质保服务、3年介质不返还服务。

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度；

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能；

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

接入-联网服务器

处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz；

内存：≥256GB；

硬盘：≥2块600G SAS盘；

RAID卡： Raid磁盘阵列卡；

网口：≥4*GE网口，≥2*10GE网口（含光模块）；

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W；

服务：3年质保服务、3年介质不返还服务。

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度；

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能；

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

资源管理调度服务器

处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz；

内存：≥256GB；

硬盘：≥2块600G SAS盘；

RAID卡： Raid磁盘阵列卡；

网口：≥4*GE网口，≥2*10GE网口（含光模块）；

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W；

服务：3年质保服务、3年介质不返还服务。

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度；

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能；

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

媒体服务器

处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz；

内存：≥128GB；

硬盘：≥2块600G SAS盘；

RAID卡： Raid磁盘阵列卡；

网口：≥4*GE网口，≥2*10GE网口（含光模块）；

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W；

服务：3年质保服务、3年介质不返还服务。

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度；

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能；

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

接入-网管-点播服务器

处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz；

内存：≥128GB；

硬盘：≥2块600G SAS盘；

RAID卡： Raid磁盘阵列卡；

网口：≥4*GE网口，≥2*10GE网口（含光模块）；

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W；

服务：3年质保服务、3年介质不返还服务。

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度；

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能；

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

点位治理服务一体机

★处理器：至少2颗国产ARM架构处理器，单颗处理器核数≥32，主频≥2.6GHz；

内存：≥128GB；

硬盘：≥2块600G SAS盘；

RAID卡： Raid磁盘阵列卡；

网口：≥4*GE网口，≥2*10GE网口（含光模块）；

电源：配置双冗余热插拔电源，额定功率≥900W；

服务：3年质保服务、3年介质不返还服务。

环境温度：长期工作环境温度支持5-40度；

BMC管理：

1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；

2）具有图形管理界面及其他高级管理功能；

3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

水印网关

视频安全：提供视频播放叠加水印功能，保证视频码流叠加水印不可擦除，视频外泄后便于用户进行溯源，维护用户视频版权；支持显示水印的展示模板配置。

展示方式：自定义水印位置、水印布局、水印字体、透明度、水印颜色、旋转角度。

水印内容：调阅者名称、调阅时间、监控点名称、IP地址及自定义内容。

服务对象：客户端、上级域平台、平台用户、合作方、解码上墙。

水印性能：支持对至少144路1080P@30fps4Mbps/至少288路720P@30fps2Mbps/至少288路D1@30fps1Mbps叠加水印。

全面管控：提供用户、监控点、客户端类型、OpenAPI对外开放账号、上级域平台、下级域平台等对象操作实时预览、录像回放、录像下载、云台控制的视频业务权限控制能力，并可对取流路数、时长、使用期限等变量进行调度控制，提升平台视频业务调度的灵活性；支持快速回收监控点视频业务使用权限，并支持添加白名单对象，及时有效防止突发事件外泄。支持多种控制规则的灵活组合，可满足不同项目应用场景需求。

可视运维：主动采集视频业务数据，呈现监控平台的取流路数、取流流量等业务的管控实时数据和业务数据异常操作的告警提示，并能实时回放平台的监测数据，方便用户回顾分析平台历史运行状态；提供监控链路的数据查询，包括用户、IP、取流业务、监控点名称、操作时间等，便于分析实时管控链路的详情和业务问题的排查追溯；提供管控业务数据的统计分析，便于用户分析平台运行态势及时掌握业务用量，支持报表方式导出统计数据，方便用户做平台视频业务汇报。

处理器：不低于HG 3250 @ 3.0 GHz 不低于8核

内存容量：≥32GB DDR4

硬盘容量：≥256GB SSD

网络接口：至少7个10/100/1000M自适应电口，至少2个10/100/1000M自适应光口

输出接口：≥1个HDMI，≥1个VGA

USB接口：≥2个USB 3.0

云存储

至少48盘位，机架式网络存储设备，满配不低于10TB企业级硬盘，支持硬盘热插拔

CPU：不低于海光三代，不低于双64位多核处理器

内存：≥32GB

接口：至少6个千兆数据网口，至少1个千兆管理口

电源：1+1冗余电源，单电源≥1200W

支持视频流、图片流直存；

支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议；

采用全对称式架构对外提供存储服务的唯一IP；

支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，实现历史数据不丢失、实时业务不中断；

支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长；

支持云存储节点间的容量及业务负载均衡；

支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务；

支持多种存储覆盖策略，周期覆盖、容量覆盖、不覆盖；

支持按资源池和按单点位单周期管理数据生命周期；

支持同一点位产生多种不同大小、类型图片数据，按规则自动分流到不同存储资源池，实现不同类型、不同大小数据的生命周期管理；

支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；

支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能；

支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能；

支持图片上传，下载，锁定功能；

支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除

支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等

一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储；

支持一套云存储系统包含16,24,36,48,64,72盘位多种型号设备

负载均衡：节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、结构化、对象、HDFS业务，实现集群均衡负载；域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘

支持按照存储节点、存储卷的可用剩余容量进行业务均衡；支持云内所有节点根据负载情况自动负载均衡，系统定期进行均衡负载，自动进行系统资源分配；支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡

云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响

支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断

支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断

存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务

系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h

一套存储系统同时支持CMR硬盘节点与SMR硬盘节点混合组网，一台存储节点同时支持CMR和SMR硬盘混合插入

支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、自定义二级标签、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）

支持对接入的H.264、H.265视频流进行智能压缩存储。数据压缩后，编码格式不变、帧率不变、分辨率不变；同时支持按资源池或按单点位设置压缩、不压缩策略；且支持压缩后数据仍满足Erasure Code（N+M模式）数据保护机制，当任意节点故障数量小于等于M台时，所有历史数据可正常访问

云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效

单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)存储设备混合组网、部署，可同时支持CentOS操作系统、麒麟操作系统、OpenEuler操作系统、自研存储操作系统的混合部署、扩容、调度；支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化成统一存储资源池，读写业务在多CPU架构存储节点间动态负载均衡

支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中

系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取

系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份

支持指定本地视频和图片数据备份到公有云，用户可在图形化页面直接配置公有云地址，数据可按对象方式自动复制到公有云，且支持配置本地删除操作不同步到公有云，无须单独配置备份软件

支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据

支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换

一套云存储系统同时支持 iSCSI 协议（IP-SAN）、FC 协议（FC-SAN）、NFS/CIFS 协议（NAS）、亚马逊S3协议、阿里OSS协议等异构接入第三方存储，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配、流直存方式实现视音频数据直写、存储资源池生命周期自主管理。同时支持对存储资源自动分配，当异构服务器宕机，业务和异构存储资源漂移到集群内正常异构服务器，业务不中断、数据不丢失

系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复

系统支持媒体数据智能处理能力，其中视频文件数据支持在线点播、格式转换(支持将ps流转换为MP4前置/后置索引、TS、ASF、ES、FLV、AVI格式;支持将AVI、3gpp、MP4、es、ts、rtp、hik、svac等视频文件格式转换为PS封装的H.264、H.265编码格式)、视频文件封面。支持多画面合成，对多路（4路、6路、8路）视频画面按时间同步合成显示到同一画面（一路码流）。图片数据支持在线裁减、压缩、马赛克、缩放、水印等处理能力，处理后图片数据格式不变

支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；

支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；

可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理；

支持磁盘故障预测，通过对硬盘SMART信息进行周期性检测，监测会导致硬盘故障的关键指标，通过分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测。

网络安全系统

系统概述

公安通信网络（简称公安网）是一个基于网络技术的综合性信息系统，既有公安业务信息，又有各类公民隐私数据信息。其安全要求是保护公安信息资源不受侵犯；公安网络基础设施、信息应用服务和信息内容能做到保密、完整、可用；能够抵御各种威胁；同时在信息安全管理上保持良好的可控性；对于安全管理过程中产生安全问题、事件的检测要能够汇总和综合到中央监控体系，实现全面支撑信息安全运营管理的目标。另外，随着电子政务信息化的不断发展，公安工作对于网络信息系统的依赖性也越来越强，新涌现出来的信息安全问题成为公安网正常运行的巨大威胁。公安工作作为关系国家安全稳定，关系国计民生的重要部分，在信息安全方面也面临着严峻的挑战。其次，随着国际网络大环境的改变，威胁表现出了多样化、多源化的特点。威胁并不是单纯的来自外部，很多情况下也来自内部，所以针对公安网当务之急是应该构建一个立体的、纵深的、全方位的安全解决方案。

主要设备参数

公安网防火墙

1）业务接口：千兆电口≥8个，万兆光口≥16个，100G光口≥2个，≥2个扩展槽，双交流电源

2）吞吐量≥20Gbps，并发连接≥1200万,新建≥20万

3）CPU：符合信创要求且不限于飞腾、OS、麒麟；

流量精简

1）业务接口：不低于48个25G光口(SFP28)，不低于8个100G光口，支持模块化可热插拔双电源

2）交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps

3）采用国产化交换芯片+国产化CPU

安全感知管理平台

性能参数：存储容量≥36T，在带宽性能1Gbps时存储时长：≥1800天/1Gbps。

CPU: ≥2颗海光32核

内存：≥8*32GB DDR4 3200，系统盘：≥1*240GB SATA SSD，缓存盘：无缓存盘，数据盘：≥12*4TB，标配盘位数：≥12，电源：白金，冗余电源，接口：≥4千兆电口、≥2万兆光口。

含：安全感知管理平台软件 (1套)；安全感知系统平台特征库软件 (2套)；光纤线-多模-LC-LC-3M(2个)；万兆多模-850-300m-双纤(2个)；软件升级(3年)；产品质保（标准版）(3年)；

潜伏威胁探针系统

部署信息港机房，性能参数：网络层吞吐量：≥10Gbps，应用层吞吐量：≥5Gbps。

硬件参数：规格：2U，内存大小：≥48G，硬盘容量：≥960GB SSD，电源：冗余电源，接口：≥4千兆电口、≥4千兆光口SFP、≥8万兆光口SFP+。

含：潜伏威胁探针系统软件；安全感知系统探针特征库软件；千兆多模-850-550m-双纤(4个)；光纤线-多模-LC-LC-3M(12个)；万兆多模-850-300m-双纤(8个)；软件升级(3年)；产品质保（标准版）(3年)

核心潜伏威胁探针系统

部署交管机房，性能参数：网络层吞吐量：≥10Gbps，应用层吞吐量：≥5Gbps。

硬件参数：规格：2U，内存大小：≥48G，硬盘容量：≥960GB SSD，电源：冗余电源，接口：≥4千兆电口、≥4千兆光口SFP、≥8万兆光口SFP+。

含：潜伏威胁探针系统软件；安全感知系统探针特征库软件；千兆多模-850-550m-双纤(4个)；光纤线-多模-LC-LC-3M(12个)；万兆多模-850-300m-双纤(8个)；软件升级(3年)；产品质保（标准版）(3年)

核心潜伏威胁探针系统

部署市局机房，性能参数：网络层吞吐量：≥20Gbps，应用层吞吐量：≥12Gbps。

硬件参数：规格：2U，内存大小：≥112G，硬盘容量：≥3.84 TB SSD，电源：冗余电源，接口：≥4千兆电口、≥4万兆光口SFP+。

含：潜伏威胁探针系统软件；安全感知系统探针特征库软件；光纤线-多模-LC-LC-3M(4个)；万兆多模-850-300m-双纤(4个)；软件升级(3年)；产品质保（标准版）(3年)

公安网核心交换机

与原核心交换机做堆叠使用

1）主控槽位数≥2

2）交换容量≥430Tbps，包转发率≥172800Mpps

3）独立业务槽位数≥6，交换网板槽位数≥4

4）支持OPENFLOW 1.3标准

5）支持VxLAN网关功能

6）支持多虚一技术，统一管理

7）本次单台配置冗余主控引擎和电源,满配交换网板，提供≥4端口40G接口，≥60端口10G接口，≥24端口千兆电接口，≥16端口千兆光接口，≥ 20个10G多模光模块，≥2个40G多模光模块

流量分析采集器

1）支持WEB界面管理，通过WEB界面全程进行设备配置、回溯、查询等操作；

2）支持数据包去重功能，能够将通过镜像引入设备的流量中的重复数据包去除，数据包去重功能不影响设备的处理性能；

3）支持MPLS虚链路分析，能够根据MPLS VRF TAG设定虚链路，实现对特定MPLS链路的分析；

4）支持VLAN虚链路分析，能够根据VLAN ID设定虚链路，实现对特定VLAN流量的分析；

5）支持IP网段虚链路分析，能够按IP地址范围设定虚链路，实现对特定IP网段的独立流量分析；

6）支持VxLAN虚链路分析，能够根据VxLAN ID设置虚链路，实现对SDN网络特定VxLAN流量的分析

7）最大流量处理能力≥10Gbps

8）包含1台物理服务器，每台配置不低于2*2.2GHz/32核，≥256G内存，≥2*480G SSD，≥10*16T 7.2K HDD，≥1*2G阵列卡（含掉电保护模块），≥1*双端口万兆光接口（含光模块），≥4端口千兆电接口，冗余交流电源

业务应用拓展

AI视频解析服务

系统概述

太仓交警通过前期建设的智慧交通AI解析，实现了对道路交通的多种车辆的智能解析，但在业务应用中，需要更多关注目标和事件的智能识别，包括机动车违法识别和重点车辆识别、非机动车重点对象的识别等等，因此，需要对现有AI解析平台进行升级，满足道路交通管理的深度业务需求，包括解析服务的扩容、机动车违法识别和重点车辆识别、非机动车重点对象的识别、数据的推送服务等等，实现创新性业务需求，加深太仓交通的智能化能力，为创新性交通业务提供强有力的底层AI算法支撑服务。

系统功能

视频结构化解析升级

1）目标结构化解析升级

优化机动车车牌、车类型、车颜色、车品牌、非机动车车型、骑行人属性等基础结构化属性描述模型。优化目标检测追踪模型，提升目标的捕获率，同时提升违法事件的捕获率。

2）重点车辆识别

包括：工程吊车识别、叉车识别、混凝土车识别、登高空作业车识别、危化品车及危化品类型识别、货车载货类型识别、渣土车属性识别等；

3）机动车违法识别

包括：黄牌客货车右转必停、违法停车、中大型货车前排人员数量识别、夜间车灯亮度异常检测、主副驾未系安全带、驾驶员开车打电话、驾驶未登记机动车上路行驶等违法识别；

4）非机动车违法

包括：骑行人人脸检测、骑行人身份识别、装载煤气罐的三轮车识别、未系狗绳识别、电瓶车违法安装雨篷、电动车违法载人等；

信号灯故障检测

包括：信号灯偏移、信号灯不亮、信号灯不存在、信号灯颜色异常、信号灯绿灯同时亮、信号灯亮度过低、信号灯红绿灯错位、相机断电/断网、信号灯断电/断网、路口信号灯冲突等异常检测；

交通事件检测

包括：疑似事故、异常停车、应急车道停车、车辆逆行、车辆倒车、实线变道、连续变道、穿越导流线、占用应急车道、大型车占用主车道、货车驶入快车道、车辆异常驶离、道路拥堵、路口滞留、非机动车闯入、行人闯入、物品遗落、团雾天气、火焰烟雾、车辆抛锚、排队溢出、危化品车等事件检测；

交通参数

包括：分车型机动车流量统计、分车道机动车流量统计、分方向机动车流量统计、非机动车流量、车道空间占有率、车道时间占有率、车道平均速度、车辆排队长度、车头时距、拥堵指数等交通参数采集；

冲突点检测

包括：机动车与机动车冲突、非机动车与机动车冲突、行人与机动车冲突、非机动车与非机动车冲突、行人与非机动车冲突、目标融合、轨迹跟踪等；

应用服务升级

对进行算法分析的视频和图片点位数量与GPU硬件资源做映射，通过后台算法调度服务等管理模块，在页面呈现GPU计算资源的使用情况。

新增算法服务对应在页面多维展示和违法报警展示（包括合成图、过车图、视频下载等）和违法感知页面。

新增路口交通态势感知服务，服务对应的路口信息配置、算法配置、可视化图表的展示。

数据推送服务

系统对识别的重点目标和违章数据，以定制协议（包括数据结构、合成图、违法视频片段等）推送至非机动车管理平台、机动车管理平台、重点车辆管理平台等。

AI算法仓

1）算法管理

算法管理模块集中展示系统所有的算法，支持算法的添加、编辑、启用、禁用和删除。

2）业务算法模型

业务算法模型主要包括机动车违法行为、非机动车违法行为、重点车辆、交通事件、冲突事件。

3）分析管理

任务管理模块统一管理视频分析任务，包括任务的查询、新建、编辑、单个任务或批量任务的启动、停止。

4）报警统计

报警统计功能支持查询之前月所有报警类型的统计图，并支持统计下载。

5）报警查询

报警查询展示创建分析任务中产生的各类报警，支持点位标签、算法类型、点位范围、时间范围的查询，点位范围包括派出所层级和单个点位的筛选，使用视频数据分析的算法，支持离线视频和合成图的下载。

交警应用

交警应用包括违法感知、高频违法类型、高频违法地点三个模块，从上述三个方面为交警提供综合研判的依据。

高频违法类型以违法类型为基准，分析高频违法类型发生的总频次、对应的高发点位和高发时间段。

高频违法地点以违法地点为基准，分析高频违法地点发生的总频次、对应的高发违法类型和高发时间段。

违法感知以车牌为基准，对车辆进行聚档，分析每辆车的违法次数、高频违法类型、高频违法地点。

路口感知

1）路口管理

路口配置界面用于配置管理平台接入的路口情况、包括路口名称、路口设备以及车道信息。路口管理列表显示已配置路口的设备信息和车道信息，支持路口编辑、配置车道信息、和删除的功能。

2）统计分析

通过对某一路口的冲突点、交通事件、流量分析展示路口的实时分析的路口各方向流量趋势、事件数量统计（包括冲突事件、机动车违法事件、非机动车违法事件）、违法事件类型统计、流量类型分布统计、以及冲突事件统计图。

“情指行”一体化平台

“情指行一体化”是“情报”“指挥”和“行动”的有机结合，具体是指在大数据支撑下，以“情报主导警务、指挥引领行动”为指导理念，以“情指融合、情勤对接”为重点，将公安情报中心、 指挥中心两大功能部门和一线警务行动无缝对接、高度融合，充分发挥三者优势，实现“情报分析支撑警务指挥，警务指挥引导一线勤务”的新型警务工作模式。

视频综合平台升级

系统概述

由多个子系统应用组成，通过统一集成框架实现多个业务系统的统一登录、统一入口、统一展现，实现用户和权限的统一管理分配。平台业务组成可归纳为如下个方面：

提供通用服务功能，包括集成核心服务、校时服务、权限等。

通过视频技术与智能采集、智能分析及大数据分析技术的融合，实现包括车辆、人体、人脸、移动终端信息采集以及人体动态特征采集的大数据分析、查询、布控、比对。（其中车辆、人脸、人体解析能为平台预留功能拓展入口）

提供基础视频应用，通过集成联网共享、DAC、电视墙组件等，实现视频预览、回放、视频预案等服务，实现视频资源全面监控与集中统一管理。

提供数据统计服务管理，以数据可视化方式直观呈现系统数据采集成效和现状。

提供地图应用模块，实现视频数据的时空关系分析和可视化应用。

提供丰富的应用终端，包括PC端的BS和CS客户端以及移动客户端，以具备可扩展性的框架提供实用的视频应用等工具，满足公安日常视频业务应用。

系统功能

1、门户管理

包括：登录、首页、使用模式（含头部导航栏、机器人、智能搜索部件、常用应用、切换主题等）、专业模式（含头部导航栏、机器人、切换主题、应用使用成效、智能计算资源、智能搜索部件、常用应用、点位资源情况、抓拍统计、人档统计、预警统计等）、应用标签、工具下载、用户登录管理、系统管理、帮助中心、关于、暂存架、外部链接等；

2、视频监控

包括：视频巡查（含资源监控、收藏夹、预案、历史记录、抓图/录像列表、视频播放、云台控制、全局控制、视频监控设置等）、电子地图（含基础功能、地图加载、地图导航、全局检索、辖区定位、图层控制、工具箱、平面图等）等；

3、视频运维

包括：运维概况、一键运维、视频监测（含监控点在线检测、视频图像诊断、视频录像检测、编码设备检测、解码设备检测、存储设备检测等）、告警查询、统计报表（含区域运维统计、监控点图像质量统计、监控点录像完整性统计、高质量点位统计、监控点在线状态统计、监控点录像存储达标统计、离线时长统计等）等；

4、系统日志

包括：操作日志管理、人员行为统计、应用使用分析、异常行为识别等；

5、一键封控

包括：列表形式封控、地图形式封控等；

6、设备治理工具

包括：治理概况、治理任务（含治理清单管理、治理任务审核、勘误上报审核等）、设备治理（含设备信息治理、设备标签治理、设备关系标定、行政区划治理、设备属性迁移等）、质量检测、点位异常检测等；

要求与可视域平台无缝对接，展示摄像机点位可视域范围。

数字机器人

系统概述

基于流程自动化基础（RPA），实现数字员工（软件机器人）流程全生命周期管理。可以通过低代码的组件托拉拽、无代码的组件智能推荐等方式进行前台、后台等不同类型的流程开发，代替民警执行重复、固化的各类操作。

系统功能

界面通过可视化流程编排设计，按需要快速调整和变更流程。

无需代码的配置化开发方式，能够编辑、快速地完成流程的开发工作。

单步调试、断点调试和暂停等，使开发者能够在开发工程中快速调试脚本、发现和修正问题。

UI界面自动化能力，能够兼容众多C/S、B/S架构和混合架构的应用（包括常见的各种主流办公软件）的元素拾取和自动操作。

多种鼠标键盘操作功能。

网页上表格数据的批量抓取、解析等操作。

对不同来源的文档和数据的处理，包括但不限于Excel文档，Word文档，PowerPoint文档，邮件，PDF文件，TXT文件，CSV文件，图片文件等。

python、node.js、java等不同第三方语言开发的多种能力扩展插件，支持与各种应用进行开放的集成

开放式的接口调用功能，提供外部API接口

插件管理功能，允许使用JavaScript、Python等语言开发脚本，并将脚本作为插件导入设计器。

数量要求

RPA机器人由设计器与执行组成，所需设计器：不低于2个，执行器不低于30个。

慧眼平台升级

系统概况

基于太仓市局“扬帆数据中心”建设，通过订阅各项交通感知数据与人员交通出行业务数据进行融合分析，形成主动情报预测服务，并把情报服务赋能给指挥中心、勤务管理中心、交通督导宣传中心、基层派出所民警，实现太仓市局主动管理城市交通不文明现象，改变人的交通安全意识。

系统功能

数据接入

包括：数据源设计（构建城市交通人员档案全息数据）、数据集成能力（完成对各业务系统数据、其他系统数据、外部门数据和互联网数据等数据源管理和信息交换）；

数据资源库

包括：贴源数据层（交通感知设备数据和业务数据接入后，按照类型在贴源数据层中设计库表进行存储）、主题域层（按业务类型划分不同主题域对数据进行管理）；

多源交通数据融合体系

包括：事故点匹配（将每个事故点精确地匹配至其所在或最邻近的道路路段）、特征抽取（从空间、时间、外部三个角度提取事故有关特征）。

驾驶舱

包括：违法趋势展示、辖区高频违法TOP10展示、驾驶者风险地图展示等。

系统功能升级

违法任务

包括：人员待办（根据待办规则，生成待办人员）、企业待办（根据待办规则，生成待办企业）、已办人员、已办企业；

违法档案

包括：人员违法档案、企业档案、匿名档案、人员档案、电动车人员档案；

违法审核

包括：非机动审核（接入外卖人员数据，人工审核）、机动车审核（接入机动车数据，人工审核）、非机动车审核（接入非机动车数据，人工审核）；

违法查询

包括：非机动车违法查询、机动车违法查询、行人违法查询等；

数据台账

包括：非机动车违法台账、机动车违法台账、行人违法台账、已纠正人员台账、已处罚人员台账等。

统计报表

包括：无法置信数据违法统计、非机动车违法统计、企业违法率分析统计等。

数据看板

包括：在原基础上新增“机动车违法统计看板、行人违法统计看板”；。

数据接入扩容建设

包括：非机动车数据接入扩容建设、机动车数据接入扩容建设、行人违法数据接入扩容建设。

自定义审批模型建设

包括：审核配置（自定义审批模型，通过模型建模定义数据源、违法行为、系统自动分拣或人工分拣）、处置配置（自定义违法行为处置，通过开启处置按钮计入积分）。

违法视频存储及应用

通过GB/T28181标准、SDK等协议接入第三方视频平台获取实时/历史视频流。定制视频订阅下载服务，对AI违法检测人工审核后正片数据，自动订阅视频联网平台在该违法时间前后15秒视频片段，对接现有对象式存储服务进行存储，存储周期2年。

违法数据布控

包括：非机动车审核后布控（非机动车人脸数据布控）、机动车审核后布控。

数据共享

包括：布控告警数据共享、审核后数据共享。

数据治理平台升级

系统概况

根据建设目标以及信息化建设业务需求，开展数据治理平台升级工作，主要工作内容包括：跨边界数据对账功能、数据申请与审批功能、数据资产监测功能、数据专题库开发、数据治理工具节点扩容、数据治理驻场服务等，重点业务需求如下：

1）数据质量持续提升需求，根据网络环境，定制开发跨边界数据自动化对账功能，包括按业务规则进行数据质量检查并生成数据质量报告等。

2）数据管理持续提升需求，根据用户、业务方日常数据使用、数据监控，及运维过程中提出的需求，进行功能优化、升级。

3）根据业务方制定的数据规则、业务场景需求，进行持续数据深度清洗、加工、优化，以及数据共享工作的专题库开发，并向业务方提供数据接口。

4）数据治理软件集群节点扩容，随当前数据接入规模的扩大，集群处理任务能力已经达到集群总任务容量的80%，为提升数据接入能力、计算能力进行集群节点扩容升级。

5）满足更复杂场景下的数据治理工作，驻场服务提升包含数据分析和数据治理开发。

系统功能

数据治理跨边界数据传输中转改造

改造为采用HTTP请求透传跨边界直接获取数据方式，提高数据传输的实时性和可靠性，并能在实施过程中，不对下游应用厂家产生影响。主要包括：定制程序改造、已接入数据的正常切换和传输，以及在不中断业务的情况下，在线逐步灰度升级。

数据治理跨边界数据实时安全共享功能

基于HTTP请求直接透传跨边界方式，定制开发数据实时安全共享服务功能，以满足下游厂家不同业务场景下数据使用需求。主要包括：定制开发程序，对各边界数据进行采集，并通过HTTP请求直接透传跨边界方式，将数据传输到公安网，在公安网侧定制开发程序，接收数据并通过Kafka消息队列进行高效存储，以及提供数据推送服务。

跨边界数据对账功能

针对多源、异构数据源，以及跨边界数据源，按业务需求规则，定制开发进行数据探测、比对，自动形成数据对账报告等功能。主要包括：定制开发程序，对各边界采集程序日志收集、汇总统计，通过边界进入公安网，在公安网数据资产平台进行数据对账，并在数据资产平台定制开发数据对账管理功能。同时， 通过查看数据对账的结果来了解数据要素组织结果的正确性，以便及时进行修正，确保数据要素组织后数据的正确性和可用性。

数据申请与审批功能

根据数据申请审批流转业务需求，开展定制开发数据审批行政流程，应用方在线申请数据，经管理员、数据分析员审核通过后，进行数据的接入、治理，以及接口发布工作，数据申请审批流程二级审核。

数据申请需填写需求方、使用场景、数据接入源、数据计算规则、数据输出方式、数据更新周期、数据接口或数据结构说明等，数据分析员审批通过后，即可按申请要求进行数据开发，并提供数据接口。

数据资产监测功能

包括：数据接入监测、标准数据监测、数据安全监测（数据操作审计、数据访问日志审计）、接口服务监测、数据积压监测。

专题库开发与共享

包括：企业监管专题、驾驶人监管专题、车辆监管专题、安全风险专题、接处警业务专题、布控预警监测专题、慧眼智管专题等。

数据治理软件节点扩容

1）系统概述

数据治理软件是交管大数据资源中心的核心，通过数据接入功能实现外场设备采集数据、交通管理信息化数据、公安信息资源数据、交通相关部门数据、交通相关企业数据和社会信息资源的接入，并通过数据提取、清洗、转换、分拣、标识、比对、关联、统计等技术，建立数据的原始库、标准库、主题库、专题库、模型库、资源库、生产库、业务库、知识库和元数据库，最后通过数据服务功能为各类应用提供数据支撑服务。

2）方案配置

当前数据治理软件系统集群共计3台节点，共运行200项数据治理任务，占集群任务容量80%，为满足二期专题库开发与共享服务，需将现有集群扩容3台节点。

3）系统功能

- 离线采集

分为单表采集、批量采集、落地采集和自定义采集四种模式，同步方式灵活多样。根据设置的采集策略（全量/增量）及数据入库策略（覆盖/追加），结合配置的调度策略，周期性的自动采集（也可手动执行）。

- 实时采集

实时采集数据源支持关系型数据库和日志文件的实时采集。关系型数据库（Oracle、mysql、postgresql）数据的实时同步；历史数仓（Hive）和实时数仓（Stork、GaussDB）的配置；适配DDP、CDH、FHD、TDC、TDH等大数据平台。

- 脚本开发

新建类型为Python、PHP、Shell、SQL的脚本；以应对不同的数据开发需求。

- 工作流开发

将数据采集任务、开发好的数据处理脚本以可视化流的方式串联起来，统一上线调度。工作流模块应结合数据集成、数据开发模块，用于创建有向无环的DAG工作流，应PYTHON、SQL、SHELL等脚本组件。

- 质量探查

质量探查是对输入数据的质量检测，是开发者对数据的质量（比如脏数据比例）进行解析和判断的工具，该模组对数据不产生直接处理操作。

- 标准化

标准化是对数据中不规范的字段和数据进行修改，使其符合治理标准。

- 数据加工

数据加工模组的输入可进行联表操作，有左关联，右关联，内关联和外部关联四种方式。系统提供至少9种基本加工组件，不同组件对字段实现不同的处理功能。

- 数据安全

内置三种类型的脱敏算法：替换、截取、加密，对于识别的敏感数据在数据治理过程中进行数据脱敏，脱敏数据范围可灵活配置。

- 敏感数据识别

通过敏感数据识别组件，将定义好的识别规则进行配置，根据字段名、字段注释、字段内容三种方式识别数据资产中的敏感数据。

- 数据落地

各个模组的治理工作完成后，数据落地对上一个模组的输出数据落地存储，用户查看和编辑数据落地的基本信息、字段信息和分区信息功能。

- 系统集群管理

分为集群管理和系统管理两部分。集群管理面向物理节点，提供平台节点、平台资源、平台许可证的配置。系统管理提供角色、用户、权限管理。

城市交通人员档案系统

系统概况

为有效预防和减少重点车辆重特大交通事故发生，保障人民群众出行安全，太仓市政府部门推行了系列管理措施，引入了信息化技术手段，有效提升了重点车辆的安全运营管理水平。但，目前太仓市重点车辆各监管职能部门监管合力有待加强，对外省市重点车辆安全监管技术手段有待提高，外省市重点车辆在太仓运营存在安全隐患大。

随着车载主动安防技术、卡口结构化识别技术、大数据分析等技术的快速发展，为太仓市重点车辆安全监管能力的提升提供了重要的技术支撑。以智慧城市新型基础设施建设为契机，充分整合重点车辆监管政府各职能部门管理系统、数据资源，外省市入境太仓重点车辆的定位位置数据、道口抓拍数据、卡口结构化识别数据等，并结合太仓市重点车辆管理的实际需求，实现对重点车辆在太仓运营的全过程监管，提升重点车辆安全监管能力水平，减少重点车辆安全事故发生。

系统功能

基本信息

包括：7-9座客车档案库、外地企业在太经营档案、本地重点车辆档案功能升级（增加外地车辆档案修改全留痕记录、增加人工摸排功能）、外地重点车辆档案升级、外地驾驶人档案、车辆轨迹功能升级、主动安防目录（用于监管主动安防设备的安装情况，分为联动监管、第三方监管两个部分）等。

区域管理维护

包括：危险品停车许可区域管理、渣土车停车区域维护等。

管理类预警

该模块将不同性质的预警分为：车辆（未纳入重点管理的混凝土车辆预警、疑似使用干扰器预警、已注销车辆小黄人系统内未迁移预警）、企业（驾驶人与备案驾驶人不匹配预警）、驾驶人（重点驾驶人同时存在多个企业预警）、系统类（已过户车辆小黄人系统内未迁移预警、重点车辆同时存在多个企业预警）四种大类，不同的预警有不同的逻辑特征与处理流程，通过切换tab查看不同类型的预警。

研判类预警

包括：外地混凝土车预警、其他妨碍安全驾驶的行为预警、异常情况预警（异常情况处理、主动安防异常情况统计、主动安防短信发送功能）等。

其他部门联动

包括：停业整顿车辆管理（停业整顿车辆维护、停业整顿车辆预警）、渣土车禁行时间管理（长期禁行时间维护、临时管控时间维护、特殊审批车辆维护、禁行时间上路预警、临时管控上路预警）、部门联动预警（外地大客车无线路牌驶入太仓预警、新增登高车辆预警、叉车上路预警、疑似破坏主防设备预警）、行前检测、行前检测预警等。

春运护航

包括：未经申报核查的驾驶人参加春运预警、押运员与备案押运员不匹配预警、各中队辖区管理、春运护航统计分析、押运员信息维护等。

功能升级

包括：外地大客车驶入太仓预警升级、疑似损坏预警算法升级、黑名单大客车预警升级等。

新预警

包括：危化品伪装普货技术预警、车牌遮挡污损预警、新增疑似严管车辆预警、疑似严管车辆类型配置等。

信息查询

包括：事故信息高级查询、违法信息高级查询等。

其他

包括：自定义标签成果分析、重点交通违法单位处罚、重点车辆经营与使用性质比对、饮酒醉酒驾驶工作提示、取消校车驾驶资格工作提示等。

安全风险防控平台

系统概况

参考“苏州市道路交通安全风险防控中心”模式，结合太仓市道路交通安全现状，细化交通安全管理与风险防控服务，开展交通安全管理基础数据治理、交通安全评估与专题治理、事故深度调查、道路设施安全隐患治理与培训、重点企业交通安全治理、“太仓市道路交通安全风险防控平台”本地化部署工作。

系统功能

交通安全管理基础数据治理

包括：开展基础数据采集与维护（道路基础数据采集与维护、六合一道路数据治理）、开展业务数据质量提升（事故与违法地点规范化记录、事故数据基础信息质量提升）等。

交通安全评估

包括：常规事故分析研判（开展“周-月-季度-半年度-年度”安全分析研判、开展“重大节假日”安全分析研判）、重点问题专题分析研判等。

事故深度调查

前往重大事故现场，陪同现场排查隐患，并协助对道路交通事故发生的深层次原因以及道路交通安全相关因素开展延伸调查，协助分析查找安全隐患、管理漏洞及薄弱环节，提出针对性的意见和建议，推动相关部门、行业、企业整改问题和追究责任。

道路安全隐患治理与培训

包括：协助太仓大队道路安全隐患治理（基于近三年道路交通事故，研判全市1700公里道路中事故高发的点段，对事故高发前50的路口路段进行分析研判，选择其中10-20的路口、路段进行隐患排查、制定方案、实施跟踪、治理效果评估）、开展太仓大队道路隐患治理的培训等。

重点企业交通安全治理

从事故特征、时间、事故形态等多方面开展企业交通安全分析，排查重点企业清单，形成红黑榜，选择5-10家重点企业，深入挖掘安全管理存在的问题，研究相关对策建议，开展重点企业交通安全治理工作。

风险防控平台本地化部署

完成 “太仓市道路交通安全风险防控平台”本地化部署。通过对接支队业务平台以及太仓市本地业务平台中的道路交通事故、违法、警情等数据，构建太仓市全量道路交通安全数据池，实现区域、道路的精准化分析、安全预警、隐患管理的闭环流程。包括：安全态势可视化、区域安全分析、道路安全管理、勤务优化分析、交通安全预警、督办单闭环管理、数据管理模块（事故管理、数据质量统计）等功能。

文本分析研判模型

系统概况

通过模型智能化实现综合办公文书、案件线索分析、法律法规问答、媒体内容解析等业务需求，模型应用系统包括用户端、管理端、模型端和存储端。用户端方便民警进行智能问答、文本写作、获取实时资讯以及使用智能助手等操作；管理端可进行用户管理和系统维护；模型端采用先进的 72B 模型确保高效准确的处理能力；存储端则负责存储各类数据资源，为模型的运行提供坚实的数据基础。

系统功能

用户端

- 智能问答

包括：回答知识源（全部知识源、个人知识库、企业知识库、资料、法律、互联网）、参考文档预览、高亮引用、中英翻译、产业图谱、历史对话管理、切换模式（切换7B/72B模型）、复制答案、相关问题等。

- 文本写作

包括：大纲生成、指定参考来源写作、写作内容溯源等。

- 实时资讯

包括：智能新闻总结、产业穿透分析、热门资讯分析等。

- 智能助手

包括：数据分析助手、尽调助手、合同审核助手等。

管理端

1）首页

包括：知识库概览、快速新建知识库等。

2）知识库管理

包括：新建知识库（新建图谱知识库、新建文档知识库）、图谱知识库管理（查看知识库、标签管理、实体关系图、构建图谱、知识库权限）、文档知识库管理（查看知识库、文档管理、数据源管理、知识库权限、提问模板）等。

用户管理

1）机构管理

新建、编辑和删除机构；

以树状结构展示机构间的关系；

新增、移动和删除各个机构中的用户；

搜索机构内的用户，以及按照账号、姓名、创建时间对用户进行排序。

2）用户管理

新建、编辑和删除用户；

为用户分配管理员和普通用户的角色，其中管理员可以访问管理端和用户端，普通用户只能访问用户端；

查看用户的详细信息；

重置用户密码；

启用和禁用用户；

搜索用户，以及按照账号、姓名和创建时间对用户进行排序；

提供登录密码校验，按密码规则校验密码的格式、有效性和期限。

模型端

1）72B模型

提供本地的72B模型，拥有丰富的行业知识，能够理解复杂问题，适用于对答案准确度和模型推理能力有更高要求的用户。

2）对接第三方模型

可选择与第三方模型对接，如三所模型或其它公安行业指定模型，拥有丰富的公安行业知识。

存储端

1）向量库

面向AI、大语言模型应用领域设计的企业级分布式向量数据库。

2）文件存储系统

面向大数据领域的企业级分布式文件存储。

城区瓶颈点改造（港区停车治理）

系统功能

政府管理端子系统

1）用户信息审核

包括：企业信息审核、司机信息审核、车辆信息校验等。

2）集卡通行预约监管

包括：车辆预约记录管理、预约自动审核、预约人工复核、企业车辆预约监控、审批信息生成与发布、违章停车车辆管理、黑名单车辆管理、黑名单企业管理、外来车辆信息管理、驾驶员信息管理等。

3）道路违规信息实时告警

包括：道路异常事件数据接入、道路异常事件告警、车辆违规历史与风险告警、禁区车辆闯入告警推送、道路泊位停车溢出告警推送、道路违停信息告警推送等。

4）港区道路停车态势感知

包括：区域集卡进/出量监测分析、道路在停车辆监测分析、道路停车区域停留特征分析、实时货车位置监测及轨迹分布、外来车辆进入港区次数统计、当日预约情况汇总统计、历史预约情况汇总统计、停车场周转情况分析、道路泊位周转分析、高频拥堵道路时空分析、道路停车车型分布分析、片区道路停车供需态势监测、短时停车需求预测等。

司机服务端小程序

包括：车主个人信息认证、禁行区信息查询与展示、禁行区通行预约服务、道路停车位信息查询与展示、运单信息上传服务、停车场实时车位情况、停车场预约服务、预约记录、历史预约管理、司机之家服务导引、运单任务广场、企业运单接单、运单接单记录、运单任务更新、运单信息匹配、运单位置导航、临时交通管制信息推送、集卡车辆行车及停车诱导、停车排队等待时间推送等。

企业管理服务端子系统

包括：企业注册与登录、企业信息录入、运输车辆通行预约、运输车辆停车预约、运单信息上传服务、运单车辆在途情况查看、预约记录管理、企业运单需求发布、企业运单供需对接、运单派单记录、运单任务更新等。

后台管理端

1）数据采集与第三方系统对接

包括：驾驶人档案数据对接、车辆档案数据对接、太仓港口岸管理数据对接、违停抓拍系统数据对接、停车场管理系统对接、交管勤务系统数据对接等。

2）数据主题库建设

包括：物流企业业务主题库、集卡停车与预约主题库、停车监管业务主题库等。

3）业务智能算法模型

包括：道路违停数据挖掘算法、卡口流量与预约数据关联校验算法、车辆预约行为挖掘算法、黑名单生成规则算法、运单匹配调度算法、停车排队时间预测算法、卡口识别车辆轨迹还原算法等。

4）停车场管理系统对接改造

包括：自动预约车辆识别、预约车辆自动放行、停车优惠规则结算等。

5）已有通行证预约系统改造

对现有太仓通行证申请系统进行功能和数据整合。

公交线网运营优化

系统功能

互联网出行大数据采购

拟采购腾讯位置大数据服务，基于腾讯地图、微信、QQ等互联网APP定位的数据挖掘用户的出行特征与规律，并按照季度为时间单位进行数据的聚类，从而实现对城市OD出行的刻画。数据服务按照离线数据文件形式提供，数据按照月度为统计单位，按照1kmx1km以下的空间尺度在太仓市地图上进行空间网格化，每个网格能够输出该网格内人员的总通勤出行量、出发OD量、到达OD量，并能对出行量的各种交通方式占比等特征进行分析。

公交运营基础数据采集

包括：公交线网基础数据采集、公交运营基础数据采集、公交刷卡数据采集等。

公交运营数据主题库建设

包括：公交日常运营数据主题库建设、公交客流数据主题库建设等。

多源数据汇聚与标准化

包括：公交公司数据汇聚与标准化、互联网出行数据标准化、公安交警数据汇聚与标准化等。

多源数据融合与OD还原算法

包括：统一时空化算法、OD反推算法、多源出行数据reID、OD网格化算法、分方式全量出行OD还原算法等。

公交客流与运营分析

包括：线网指标分析、站点客流分析、线路分析等。

OD分析与可视化

包括：全量OD可视化、分交通方式OD分布、热门OD对分析、任意交通小区间OD特征分析等。

公交运营优化全过程咨询服务

针对线网运营优化方案的生成、设计，实施条件调研、意见征询、专业报告编撰等全过程咨询服务，以完成优化方案的落地。包括：公交线路运营效率与效益评估、公交获客辅助规划、线路规划方案仿真评估等。

交通态势及优化平台

系统功能

基础数据采集

包括：路网几何参数精细化测量、路口无人机高点数据采集、外场感知流量数据验证和校准、路口流量动态补齐、信号配时方案核对及标准转换、信号配时方案路口调研、路口交通问题采集、干线基础信息采集、干线交通流数据采集等。

路网主题数据库建设

包括：路网几何静态要素主题库、信号配时主题库、路口动态流量数据建库、干线几何静态模型建模建库、干线动态数据建模建库等。

数据接入模块

包括：地图路网数据接入、互联网地图交通指标数据接入、外场交通感知设备数据接入、移动交通感知数据接入、交通控制数据接入、交通事件数据接入等。

系统概览及查询模块

包括：区域地图预览、路口查询系统、干线查询系统、实时路况信息系统、路口统计分析、路口几何预览、干线统计分析、区域交通统计分析等。

路网要素编辑及管理

包括：路口方位参数编辑及标定、道路红线建模及参数编辑、机动车道几何对象建模及及参数编辑、中央分隔带几何对象建模及参数编辑、非机动车道几何对象建模及参数编辑、斑马线（人行横道）几何对象建模及参数编辑、路口展宽段几何对象建模及参数编辑查看、路口渠化岛几何对象建模及参数编辑、特殊车道处理及属性编辑、车道标线对象几何建模及编辑、路口几何版本管理、交通流冲突点展示及分析、现场探勘记录录入等。

交通需求管理模块

包括：机动车转向流量编辑及可视化、非机动车流量编辑及可视化、流量数据集合管理及数据查询、电警卡口转向流量数据分析及展示、雷视感知数据分析及展示、交通流量融合/补全及诊断分析、机动车和非机动车交通流可视化、信控最优时段划分、交通流量分析报告等。

信号配时设计及管理模块

包括：车道灯组设置、相位设计及管理、环栅结构设计及配时方案管理、阶段式信号配时方案设计及管理、配时方案模拟演示等。

交通问题诊断模块

包括：路口模型标定、渠化设计问题诊断、信号配时问题诊断、慢行交通系统问题诊断、一般交通安全问题诊断、交通秩序问题诊断等。

交通优化模块

包括：通行能力分析、渠化空间分析、信号配时方案优化、交通组织优化、优化过程推演、优化指标可视化、分析报告生成等。

干线协调优化模块

包括：干线协调优化、干线创建/查询及管理、干线信号协调、干线信号自动优化、干线指标统计分析、干线协调效果评价等。

交通优化算法仓库

包括：信号配时时段优化算法、交通问题诊断算法、路口周期及相位优化算法、路口渠化改善推荐算法、干线协调优化算法、饱和流量自动标定算法等。

方案比选模块

包括：提升方案构造、交通方案分析、交通方案比选、方案比选报告等。

系统运行管理模块

包括：用户权限管理、角色管理、功能权限管理、日志管理等。

交通精细化治理决策专题报告服务

包括：宏观交通运行指标数据解读、重点路口外场数据采集解析、线上线下数据综合研判、交通运行综合研判分析、本阶段交通治理建议汇总、下阶段交通态势分析及防范、报告生成与输出等。

城市运营管理中心平台改造

系统概述

在市委市政府的统筹下，太仓市建立了“大数据中心”和“综指中心”的双中心一体化机制，指导太仓市数字驾驶舱建设，建设“1+9+N”的“市-镇(街道)-部门”的三层组织架构，涵盖全市范围的数字驾驶舱。本次建设的主要内容紧密贴合太仓发展实际，以服务企业、造福民生为核心导向，深度贯彻优化营商服务环境理念，全力构建一个高效、便捷、智能的智慧服务平台。平台的总体设计思路是“12345”架构，分别是1图总览、2本清账、3个门户、4种服务、5类画像，为不同用户群体提供精准、高效的服务，全面、系统地优化营商环境。

系统功能

统一营商门户

1）面向企业群众的服务门户

包括：基于大模型的搜索、平台运营数据概览、政策超市（政策清单、政策申报、政策直兑、申报指南）、服务超市（中介服务机构清单、中介服务项目清单、中介服务事项清单、中介服务智能比选、中介机构智能推荐、中介机构服务评价）、远程视频办（人才申报、个人政策申报、企业政策申报、远程咨询与指导）、用户空间（身份切换、历史申报、复用申报、补齐补正、进度跟踪、申报评价、数据授权、数据使用记录、画像补全、年度兑付报表、我的收藏）等。

2）面向部门人员的协作门户

包括：工作台、基于大模型的数据分析助手（政策分析、办理效能分析、办件进度分析、数据综合查询、办件退回分析、个人服务分析、人才服务分析、企业服务分析、产业服务分析、中介服务分析、视频办服务分析、政企交互分析、金融产品分析）等。

3）移动端服务门户

包括：门户设计、政策专题设计、个人专题设计、人才专题设计、企业专题设计、产业专题设计、服务机构专题设计、视频办服务设计、用户空间设计等。

智享民生平台

1）惠民政策匹配

通过分析用户的基本信息，构建个性化的用户画像，结合全面的政策库和智能匹配算法，将匹配到的适用于用户的政策展现给用户，包括政策的详细说明、申请条件、办理流程等。

2）“反向办”服务

展示用户已经自动享受到的政策或者服务。通过智能分析用户的资格和条件，自动匹配并列出用户已享受的政策及服务。可一键点击查看每项服务的具体内容和享受条件，确保透明度和用户满意度。

3）便民服务整合

将社保、医保、公积金、公共事业缴费等各类便民服务统一集成到一个用户界面。通过提供一个简洁直观的界面，使用户能够轻松访问和管理与日常生活密切相关的各种服务。

智汇英才平台

1）人才政策匹配

人才政策查询：提供各级政府的最新人才政策查询，包括但不限于人才引进、培养、激励、保障等方面的政策。提供深度解读服务，帮助用户了解政策细节和适用范围。

人才政策智能匹配：根据用户（人才或企业）的实际情况，智能推荐最符合其需求的人才政策，提高政策利用效率和精准度。

2）人才企业关联

建立企业需求与人才库之间的直接联系，促进双方高效对接。搭建企业与人才之间的合作桥梁，项目合作、技术咨询、联合研发等多种合作模式。

3）人才企业地图

在地图上标注企业和人才的地理位置，分析不同区域的人才密度、行业分布、企业类型等，为区域人才政策制定和人才引进提供数据。通过热力图直观展示人才流动趋势和热点区域，帮助企业和人才把握市场动态。

4）人才服务整合

将原本分散于多个部门、多个系统的人才服务事项全面整合至一个门户。用户只需登录该平台，即可根据个人或企业的实际需求，在一个页面上轻松完成所有相关服务的申报与办理，无需再奔波于不同部门之间，提升办事便利度。

智助企业平台

1）助企政策匹配

通过分析企业的基本信息，构建个性化的企业画像，结合全面的政策库和智能匹配算法，将匹配到的适用于企业的政策以列表或个性化的形式展现给企业。

2）金融产品服务

包括：金融产品精准匹配、金融产品分类展示、金融产品资格审核、金融产品申请等。

3）企业档案系统

为企业建立“一企一档”的动态数字化档案，记录核心信息。通过与政府部门和金融机构的数据对接，实现信息的实时同步与更新，确保档案的准确性和完整性。包括：企业而基本信息管理、企业自主管理等。

4）政企交互服务

包括：企业咨询、问题反馈、投诉建议、在线提交及实时跟踪、企业意见征集、满意度调查、交互记录档案化管理、反馈结构和评分等。

5）基础配套服务

包括：公租房服务、人才公寓服务、人才招聘服务等。

智链产业平台

1）产业链招商

包括：全市板块核心产业、产业链招商政策指南、全市板块招商联络信息、全市“3+3”产业可视化统计分析等。

2）区域发展动态

包括：全市招商公告、全市各区域发展现状统计分析报表等。

3）产业结构展示

包括：产业结构图谱、图谱内各环节（详细描绘产业链的上、中、下游关系，理清产业链各环节之间的传导机制和价值关系，展示各环节如何相互依存、相互促进）、图谱环节内各企业（呈现图谱环节内涵盖的企业，标注图谱中具有较大的市场影响力、技术创新能力或资源整合能力的核心企业）、图谱内环节和企业标签等。

4）产业用地分布

包括：产业用地区域（对全市各板块产业用地进行全面梳理与规划，按照主导的产业类型进行精确分类）、产业用地周边交通（呈现产业用地内及周边的核心交通网络）、产业用地周边配置设施（呈现各产业用地内的核心企业及配套设施）等。

5）产业载体信息

包括：产业载体基本信息（罗列全市各板块的产业载体清单，构建全面、便捷的产业载体信息平台，为有意向入驻太仓的国内外企业提供精准对接服务）、产业载体入驻企业（汇总产业载体内入驻企业，展示每家企业的核心信息）、产业载体运营数据（呈现产业载体的全面运营概况，为寻求发展空间的企业提供了明确指引）、产业载体建设进度（持续监测产业载体的建设进展，通过绑定施工与竣工许可证信息，确保对每一个建设项目的全周期追踪）、产业载体租赁（针对当前拥有出租意向且尚存空余空间的产业载体，展示产业载体内剩余可出租的具体面积与户型，以便企业根据自身需求进行精准筛选）、产业载体现状可视化统计分析（采用数据可视化技术，对产业载体的现状进行全面而深入的统计分析，将复杂的运营数据转化为直观易懂的图表与图像）等。

6）企业投资合作

包括：重大设备采购需求合作、基础设施建设需求合作、定制解决方案需求合作、技术人才需求合作、核心技术引进需求合作、融资需求合作等。

智慧协作平台

1）政策协作系统

包括：政策申报审核、标签审核、政策分类管理、政策入库、人工拆解调优化、政策审核、政策规则管理、政策发布等。

2）金融协作系统

包括：金融产品分类管理、金融产品发布、金融产品管理等。

3）公共数据授权中心

包括：公共数据授权申请、公共数据标准接口、公共数据应用（金融平台、第三方银行平台）等。

4）金融产品申请页面配置

通过本模块可以设置金融产品申请页面内容，包括产品介绍、宣传手册、视觉宣传材料和办事指南等，第三方页面跳转功能和数据推送服务以增强用户体验和操作便利性。

人才管理系统

包括：人才基本信息管理、人才档案编制、人才服务团队管理、人才政策发布、人才需求管理等。

产业链管理系统

包括：全市板块核心产业管理、全市板块招商联络信息管理、全市招商公告管理、产业结构图谱管理、图谱内各环节管理、图谱环节内各企业关联、图谱内环节和企业标签关联、产业用地区域信息管理、产业用地周边交通管理、产业用地周边配置设施管理、产业载体信息管理、产业载体入驻企业管理、产业载体运营数据管理、产业载体建设进度管理、产业链合作供应关系管理等。

统一管理系统

包括：企业档案管理、用户管理、权限管理、日志管理、标签管理、接口管理等。

营商一张图

包括：人才一张图、政策一张图、产业链一张图、服务机构一张图、产业载体一张图、特色产业园一张图等。

营商监管平台

1）奖补政策监管

包括：奖补发放情况监管、审核时限监管、政策执行情况监管、预警处理情况监管、数据异常预警等。

2）数据统计分析系统

包括：政策库统计分析、企业库统计分析、个人库统计分析、金融服务统计分析、政策申报审核统计分析、企业信用与积分动态统计分析、政策兑现统计分析、监管结果统计分析、人才服务统计分析等。

统一能力支撑

1）智能搜索引擎

包括：搜索类型管理、多模态搜索管理（语音）、过滤与筛选条件配置、搜索历史配置、热点搜索配置、搜索结果聚合配置等。

2）大模型管理

包括：RAG数据外挂、Agent智能体、BI决策引擎、数据持续优化、数据监管等。

3）数据要素管理

包括：目录管理系统、数据采集系统、数据治理平台等。

4）政策匹配引擎

通过已经收集到的用户的信息和标，通过预设的规则进行关联，智能匹配并推荐与用户画像最契合的政策，确保用户能够快速找到并利用最适合自己的政策资源进行申报。

5）金融产品匹配引擎

通过已经收集到的用户的信息和标，通过预设的规则进行关联，智能匹配并推荐与用户画像最契合的政策，确保用户能够快速找到并利用最适合自己的金融产品进行申报。

6）工作流引擎

包括：工作流定义、流程绘制、任务分配、工作流触发、工作流监控、任务执行、版本控制（版本回滚、版本查看等）等。

7）表单引擎

包括：表单设计器、字段类型管理、字段元数据管理、表单布局编辑、表单验证规则、表单权限控制、数据绑定、表单提交处理、表单版本控制、表单模板、表单渲染引擎、表单数据存储等。

8）画像服务

包括：个人画像、人才画像、企业画像、产业画像、营商环境画像、画像建模、用户画像报告、用户精准服务等。

9）视频通信技术

视频通信是一项实时通讯技术，允许网络应用或者站点，在不借助中间媒介的情况下，建立浏览器之间点对点的连接，实现视频流、音频流或者其他任意数据的传输。

移动端组件包括：实时音视频通话、文件传输、语音聊天室、双人通话、多人会议、在线表单填写、屏幕共享等。

电脑端组件包括：实时音视频通话、文件传输、语音聊天室、双人通话、多人会议、在线表单填写、屏幕共享等。

云录制：实时记录会议期间的音频和视频内容，无论是与会者的语音对话、屏幕共享还是其他的交流活动。

视频文件归档：录制的音视频内容根据办件内容一一标识，并会被保存到云端存储中，确保数据的安全性和可靠性。

视频多方人员核验：使用人脸识别技术、身份证件扫描、现场照片核验比对参与视频会议的人员的身份信息，以确保其身份的准确性和合法性。

线上签名：与会者能够在会议期间即时完成签名过程。无需离开视频会议平台，参会者可以直接在屏幕上进行签名操作，节省时间和提高效率。

标准化接口包括：视频会议创建、视频通话唤醒、创建会议材料、删除会议材料、视频文件下载等。

综合管理包括：系统授权管理、视频文件管理、云录制文件管理、录制规则管理等。

专题智库建设

包括：政策库、企业库、个人库、标签库、历史奖补库等。

系统对接整合

包括：与太仓市“一网通办”平台、太仓市公共信用信息服务平台、新市民金融平台、电子证照系统、太仓市中介超市平台、企服中心平台、云招商平台、太易居、人才创新创业服务平台、太仓政务资源自助超市以及苏州市共享平台等平台对接。

项目梳理工作

包括：政策梳理、产业链梳理等。

智慧公交生物识别乘车系统

公交无感支付系统

系统概述

随着金融科技的创新发展，二维码支付逐渐普及，移动支付开始进入下一个阶段的争夺。公共交通领域，从现金支付到NFC支付，再到扫码支付，再到现在的刷脸支付，移动支付的技术变革，在交通领域有很好的体现，也见证着时代的变化。太仓公交乘车无感支付实现用户不带手机，也能乘车的无感支付体验，同时支持老人、小孩、学生的免费乘车。以最大限度降低刷卡扫码等方式带来的间接接触。

系统功能

生物识别乘车，上传订单数据

通过识别乘客的面部特征或掌静脉信息与系统中预存的信息进行比对，通过生物识别验证完成乘车后，相关的乘车信息会被即时收集并上传至前置系统。

订单数据入库

前置系统作为数据处理的中转站，负责接收来自各个生物识别设备的原始订单数据，并进行初步的处理和整理，为后续的数据处理和分析做准备。

订单数据清算汇总

在收到前置系统传来的订单数据后，系统会进行一系列的清算汇总工作。主要包括数据去重、消费数据核验以及数据的分类汇总。

订单数据对账

系统会根据清算汇总的结果与相关的支付系统进行对账。对账的主要目的是确保乘车订单的正确。系统会对每一笔乘车记录进行核对，确保与乘客的乘车记录和车载终端数据一致，并将对账结果反馈给相关人员进行进一步的审核和处理。

主要设备参数

1、车载三合一支付一体机

| CPU 主频 | ≥8核处理器 ≥1.8GHz |
| --- | --- |
| 内存 | 不低于DDR 2GB |
| 内置存储 | 不低于EMMC 16GB |
| 网络 | 4G网络：支持 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8、支持LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41、支持WCDMA:B1/B8、支持CDMA:BCO、支持 GSM900/1800MHz |
|  | 以太网：10/100M自适应接口 |
|  | WIFI：支持2.4G和5G双频模式 |
|  | 蓝牙：支持BT4.2(BR/EDR+BLE) |
| 按键 | 至少4颗功能按键，至少1人脸触发按键； |
| 时钟 | 内置实时时钟供电电池，保持在掉电期间时间不丢失 |
| PSAM卡槽 | 数量：至少五个 |
| 二维码 | 一/二维码，4cm~25cm； |
| 读卡 | ISO/IEC14443TypeA/B、MIFARE、Felica |
| 显示 | 不低于7寸 LCD屏 ，分辨率不低于1024*600 |
| 接口 | Micro-USB接口、USB2.0、RS232 |
| 人脸识别 | 整体识别速度≤1秒 |
| 人脸底库 | 不低于10万本地库 |
| 拓展功能 | 刷身份证 |
| 电源 | 支持 7-36V 直流电源输入 功率≤9W |
| 使用环境 | 工作环境温度：-20℃~+60℃、储存环境温度：-40℃~+80℃、工作环境湿度：40℃ 15%~95%RH(不结露)、储存环境湿度：50℃ 5%~95%RH |

2、掌静脉采集仪

| 操作系统 | Linux |
| --- | --- |
| 处 理 器 | 不低于Cortex-A35 ≥4核 64位 |
| 内 存 | ≥1G |
| 存 储 | ≥8G |
| 电 源 | DC5V 0.5A |
| 扬 声 器 | 至少1W*1 |
| 通 信 | USB |
| 接 口 | USB Type-C |
| 工作温度 | -20℃～+60℃ |
| 工作湿度 | 20～90%RH |
| 设备功能 | 接入上位机、采集手掌静脉特征 |
| 支持平台 | Windows、Linux |
| 其 它 | 灯光指示 |

3、掌静脉识终端

| IP等级 | 不低于IP65 |
| --- | --- |
| 显 示 | 类型:IPS、尺寸:不低于3.0、分辨率:不低于480x854 |
| 触 摸 | 电容式多点触摸 |
| 摄 像 头 | 不低于200万 |
| 处 理 器 | 不低于Cortex-A55 ≥4核 64位 ≥1.8GHz |
| 内 存 | ≥1G |
| 存 储 | ≥8G |
| 喇 叭 | 不低于8Ω1W*1 |
| 通 迅 | 1、10/100/1000Mbps以太网；2、2.4G wifi；3、4G模块 |
| 电 源 | DC10~30V 0.5A，POE Class0 |
| 工作温度 | -20℃～+60℃ |
| 工作湿度 | 20～90%RH |
| 操作系统 | Linux |
| 语 言 | 中文、英文 |
| 认证方式 | 掌静脉识别、IC卡识别 |
| 识 别 率 | 拒真率(FRR):0.01%(1次重试),认假率(FAR):<0.00001% |
| 识别速度 | 不高于0.8s |
| IC读卡技术参数 | 工作频率：13.56MHz；支持卡片型号：MF1 S50、 MF1 S70、FM11RF08、NTAG203、NTAG213、FM1208及其兼容卡片 |
| 其 它 | 1、语音提示；2、复位按钮；3、灯光指示 |
| 安装方式 | 支架安装 |

公交车客流分析管理系统

系统概述

系统采集的上下车客流数据，通过传输通道将客流数据传输到公交系统平台，实现公交公司对各线路车辆和站点的实时上下客人数进行展示，可根据不同线路、不同车辆、不同时间段各站点实时客流情况，按照时间周期、线路上下行方向、高峰平峰、线路、站点、车辆等不同维度，统计公交客流分布情况，并以图表等方式展示。系统通过对车辆运载能力、客流高峰期以及客流拥挤的站点和时间等数据进行科学的分析，根据分析结果采取相应的针对性措施，实现公共交通的智能化管理。

系统功能

1、客流查询

1）客流明细

按部门、车辆、线路、方向、站点、日期等维度，查询客流明细数据。

2、客流统计

1）线路客流统计

按部门、车辆、线路、方向、站点、日期等维度，按线路统计客流数

2）站点客流统计

按部门、车辆、线路、方向、站点、日期等维度，统计某一线路的各站点客流数据（上、下车人数），支持图表及列表模式。

3）分时客流统计

按部门、车辆、线路、方向、站点、日期等维度，按展示类型统计各个时段的客流人数，支持图表及列表模式。

4）车辆客流统计

按部门、车辆、线路、方向、站点、日期等维度，汇总客流数据（上、下车人数），支持图表及列表模式。

5）车厢人数统计

按部门、车辆、线路、方向、日期等维度，统计线路方向每个站点的车厢人数，支持图表及列表模式。

6）突发客流统计

按部门、线路、方向、日期等维度，展示车辆上报的客流明细中的客流数与历史平均客流数比对，超过异常比例值的记录。

3、客流分析

1）客流趋势分析

按部门、车辆、线路、方向、站点、日期等维度，按日期统计客流数据，支持图表及列表模式。

2）OD数据分析

统计每条线路各站点的上车人数及下车人数，使用图表、数据列表2种方式展示。

3）线路运能匹配分析

按部门、车辆、线路、方向、日期(时间段)维度，统计线路时间段的客流总人数、实际班次数量、计划班次数量数据，支持图表及列表模式。

4）客流时空分布

按部门、车辆、线路、方向、日期维度，在地图上用饼图将每个站上下车人数比例展示出来，鼠标放置饼图上会提示本站上、下车人数。

5）车厢满载率分析

按部门、车辆、线路、方向、站点、日期、荷载数（自定义、出厂定义）维度，统计线路下所有车辆的实际荷载率，以及展示线路最佳载客率；支持图表及列表模式。支持曲线图上的载客数据回放，且支持回放的暂停和停止。

6）客流对比分析

按部门、线路、方向、年季度等时间为维度，统计同一线路方向不同时间维度的客流信息。

7）运距分析

按部门、车辆、线路、方向、日期等维度，按日期统计运距数据，支持图表及列表模式。

8）客流分析

按部门、车辆、线路、方向、日期类型、天气类型等维度，按日期统计客流数据，不同日期类型通过不同颜色的柱状图区分，支持图表及列表模式。

9）客流异常数据分析

按部门、车辆、线路、方向客流总人数小于某个值等维度，按线路统计客流异常数据。

主要设备参数

客流分析仪

1）主机参数

| 项目 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 |  | Linux |
| 视频及预览 | 视频输入输出 | 至少4路视频输入、至少1路CVBS视频输出； |
|  | OSD | 字符叠加功能，时间日期、客流数据、车辆ID等信息图像叠加 |
|  | 视频压缩格式 | H.265压缩编码. |
|  | 帧率 | 至少4路1080/25fps 向下兼容至少4路720P/25fps |
|  | 分辨率 | 可支持1080P、720P、D1编码格式 |
|  | 码率 | D1：512,768,1024,1536,2044，五级可选 720P：1024,1536,2048,3072,4096, 五级可选 1080P：2048,3072,4096,5120,6144，五级可选 |
| 报警 | 报警输入 | 至少4路开关量信号报警输入 |
|  | 功能报警 | 视频丢失，视频遮挡，超员报警 |
| 存储 | SD卡 | 支持至少两张SD卡，最大256G容量 |
| 网络（可定制） |  | 支持3G、4G、WIFI、以太网网口 |
| 电源 | 电源管理 | 1、ACC开关机；2、延时关机 |
|  | 输入电压 | DC：8V ~ 36V |
| 工作环境 | 温度 | 常规：-20℃ ~ +70℃ |
|  | 相对湿度 | 10%-90% |

2）客流摄像头参数

| 规格 | 参数 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 不低于1/3 CCD |
| 视频制式 | PAL/NTSC（可选） |
| 水平清晰度 | 不低于700 TV Lines |
| 图像输出 | 同步采样输出 |
| 镜头间距 | 不低于5cm(12cm可选) |
| 镜头参数 | 不低于960*576像素，2.8mm（2.8mm/3.6mm/4mm/6mm可选） |
| 白平衡 | 自动白平衡 |
| 快门 | 1/50-1/80000（秒） 1/60-1/80000（秒） |
| 帧率 | 不低于25帧/秒 |
| 视频输出接口 | 4芯航空头 |
| 增益 | 自动增益控制 |
| 信噪比 | ＞48db |

科技兴安道路安全预警系统

交通数字安全驾驶舱

系统概述

基于交通运输管理部门建设的相关业务系统，有效集成覆盖全行业的各类交通信息，在此基础上对信息进行统一融合、分析、挖掘和加工处理，构建交通运输协调与应急指挥平台，基于物联网的AI云技术，覆盖交通安全防范盲点，精确掌控交通风险信息，利用大数据技术实现交通运输管控的智能决策，达到事前安全预警，降低交通安全事故发生，提升交通安全管理水平，提高交通参与者安全意识。提升交通运输综合监管水平，为政府决策、交通管理部门和广大驾乘人员提供管理、控制、决策和各类交通信息服务，进而打通交通运输行业全流程步骤，使交通运输安全处于有序可控的状态。

系统功能

1、管理端

1）数字驾驶舱

包括：交通概况一张图、应急指挥一张图、道路运行监测看板、水上运行监测看板、节假日看板、行业发展动态、热线服务看板、城厢交通运输一体化、链接超市、道路交通运输事故情况等。

2）预测预警

包括：模板管理、群组管理、信息发布、水位监测、通航净高、道路安全预警等。

3）应急指挥

包括：应急指挥（接处警、我的待办）、运行监测（运行监测、我的待办）、事故填报、事故应急处置救援等。

4）数据上报

包括：数据上报（报表定义、报表导航）、报表填报、报表查看等。

2、小程序

包括：应急指挥（接处警、运行监测）等。

出租车智能调度管理平台

系统概述

通过建设太仓市出租车在线智能调度管理平台，为出租汽车行业监管和社会服务提供行之有效的技术手段，规范出租汽车驾驶员经营行为，改善市场环境，全面提升出租汽车行业服务质量，保障乘客出行合法权益；促进出租行业稳定、规范、有序、健康发展。利用“高清摄像设备+算法智能识别”设备，承载在车上收集数据的方式来代替人工、自动识别并抓取、传输到后台，对太仓市国、省、县道等道路隐患开展自动化巡检。通过分布式运算分析与电子地图相结合，在电子地图上实时显示最新道路交通安全预警信息，包括交通流量、预警统计、实时报警、预警分布等并定位发生预警的点位位置。

系统功能

1、指挥调度中心系统

包括：车辆定位监控（车辆位置查询、轨迹回放、失物查找、电子围栏、重点区域监控）、音视频图像监控、车辆调度、报警和体系（超速报警、防劫报警）等。

2、出租车电召平台

实现乘客电话叫车后的订单下发，乘客投诉信息录入等功能。

3、综合运行分析系统

包括：营运统计、报警统计分析等。

4、运维系统

包括：设备升级、升级状态查看、终端远程配置、设备故障查看等。

5、营运数据可视化展示系统

包括：总体看板（至少可查看基础信息、车辆在线率、报警统计、营运违规统计等）、营收分析（概况展示、营运效率）等。

6、AI图像分析

建立全市出租车AI分析能力，利用全市出租车车载图像数据，实现智慧交通应用。

包括：驾驶员考勤分析（动态查岗）、驾驶员主动安全分析、车辆非法运营分析、乘客人脸采集等。

主要设备参数

1、智能服务终端

| 屏幕 | 屏幕尺寸：不低于7寸，分辨率：≥1024*600 |
| --- | --- |
| WIFI | 支持 |
| 4G | 支持 |
| 内存 | ≥2G+8G |
| 刷卡模块 | 自制刷卡模块 |
| TF 卡 | 至少2路TF卡，最大存储容量可达 2*512G |
| IO | DataHub: ≥8*sensor in + 4*sensor out |
| 串口 | 至少3*RS232 + 1*RS485 |
| 脉冲 | 至少1路脉冲接入 |
| USB | 至少1路usb接口 |
| 音频/视频编码 | 至少4路AHD视频 |
| 主码流码率及帧率 | ADAS:1080P@25FPS、DMS:720P@25FPS 、DSC：720P@25FPS、后排：720P@25FPS |
| 最大资源 | 主码流：对外:1080P@30FPS+对内:720P@20FPS(DSC)+DSM:720P@20FPS+扩展 AHD:720P@20FPS；子码流:4*CIF@30FPS |
| 图像设置 | 可调节亮度、色度、对比度、色彩饱和度和清晰度 |
| 视频编码 | H.264/H.265 |
| 音频压缩方式 | ADPCM/G.711/G.726 (default: G.711) |
| CBR/VBR | 默认VBR,可配置CBR |
| Audio | 内置至少2路mic |
| 功放 | 内置不低于3W |
| 电源 | 9~16V |
| 温度 | 工作温度 -30~70℃ ，存储温度 -40~85℃ |
| 湿度 | 0%~90% |

- 主要功能

1）设备自检

应能通过液晶显示屏指示当前运营专用设备的工作状态，包括摄像机连接状态、通信定位模块状态、计价器连接状态、电源状态。支持根据平台指令向平台反馈自检信息。

2）分级电源管理

应支持不同工作模式下的分级电源管理，在空车、电召、预约、停运（暂停）等非载客营运状态下，应将服务评价器等外设关闭或使之进入低功耗状态。

应支持ACC检测，当车辆熄火时应向平台上传熄火信息，空车状态时自动进入休眠状态。休眠功能应满足以下要求：

- 关闭除无线通讯模块、卫星定位模块之外其它不必要设备，卫星定位模块在需要上传时自动唤醒；

- 休眠期间数据上传频率可由监控指挥中心远程设置或者按照初始化时设置的参数自动持续降低数据上传频率；

3）通信

通信功能应满足以下要求：

- 支持基于4G通信模式；

- 无线通信功能应采用模块化设计，预留可不用更换主机升级通信模块的接口；

- 支持虚拟专网（VPN）连接；

- 支持语音包、视频包的实时传送；

- 支持数据批量接收与发送、断点续传；

- 出现故障时应缓存各项数据，故障恢复后应对缓存数据进行重传，营运和刷卡数据应100％上传成功。

- 支持域名解析；

- 支持主/副服务器连接切换。

4）IP语音通话

终端应支持IP对讲和IP监听，在IP对讲期间支持移动数据传输。管理员可在IP对讲期间下发报文到终端上。

5）定位

定位功能应满足以下要求：

- 应提供实时时间、经度、纬度、速度和方向等定位状态信息，可存储到本地，同时通过无线通信方式上传至平台；

- 应支持接收多个平台的定位请求进行定位信息上传，能按平台要求中止对应信息上报；

- 支持位置报告信息的盲区补报，当无法注册到所在地的无线网络时，应以先进先出方式本地至少缓存20000笔位置汇报信息，至注册到无线网络时一并传送。当保存数据超过最大容量，按时间顺序依次作丢弃处理；

- 应根据时间、距离或外部事件触发上传定位信息，当车辆长时间停放或终端处于休眠状态时，也应以一定间隔上传定位信息，且时间、距离的间隔或外部事件触发条件可由平台设定；

- 可自动对报警车辆或重点车辆按平台设定的定位方式及间隔上传定位数据；

- 根据平台的指令，立即返回位置信息并进行车辆跟踪。

6）驾驶员信息采集

驾驶员信息采集功能应满足以下要求：

支持通过IC卡刷卡、人脸识别等方式进行考勤，并在终端显示屏显示电子服务监督卡；

驾驶员可选择通过人脸识的方式签到考勤。使用人脸识别功能签到时，驾驶员只需要对准摄像头拍照，系统通过智能分析算法将驾驶员与营运证照片进行比对识别，实现自动登录。

支持上班签到、下班签退，记录驾驶员签到签的时间、位置等信息并实时上传至平台，签退时终端显示屏能够展示车辆行驶里程、载客里程、营运次数、营收金额。

驾驶员身份认证满足以下要求：

支持终端在驾驶员上班时对驾驶员进行人脸抓拍并进行驾驶员身份认证；准确率应不低于90%，人脸识别平均响应时间应小于2秒；

支持终端在乘客上车或定时对驾驶员进行人脸抓拍并进行驾驶员身份认证，准确率应不低于80%；

应支持终端在离线时，对驾驶员进行人脸识别，终端识别失败后上报到云端识别。

7）乘客信息采集

支持在乘客上车或定时对前后排乘客进行人脸抓拍，并将抓拍的人脸照片上传到平台。

8）音视频信息采集

应具有音视频信息采集、压缩、存储、远程调用及检索上传功能；支持平台控制和事件触发方式实现视频信息的实时上传功能，视频数据应与位置、速度、方向、时间等卫星定位信息关联。

9）图像信息采集

应具有图片信息采集及存储功能，支持平台控制、车辆点火、驾驶员每次签到、签退、计价器打表、车辆紧急报警、车门开关、固定时间间隔等情况下自动拍摄、上传图像。图像信息采集应满足以下技术要求：

- 图片中应附加相关信息，如车牌号，时间，位置，速度等数据；

- 可设置多种成像分辨率，至少支持640*480、800*600、1280*720；

- 至少支持以JPEG格式存储图像；

- 存储容量：以先进先出方式至少可存储2000张图像；

- 支持对图像数据添加和删除标记，有标记的图像不允许被覆盖。

- 能接收后台管理系统指令检索、上传终端内存储的照片，每幅照片数据前需附加拍摄时的位置等基本信息。终端上传到监控指挥中心图像文件均为添加过该照片文件头的数据。

10）计价器数据采集

具备与计价器连接的物理接口。通过与计价器的连接，应支持实现以下功能：

- 计价器空重车状态变化时将状态数据传送给智能服务终端；当空车转重车后，在终端信息显示屏上显示从业资格证相关信息；

- 支持采集计价器产生的营运数据（包括上车时间、下车时间、计程公里、空驶公里、等待计时时间、交易金额等），记录并上传至平台；

- 当通信故障时，至少能将500笔营运数据存储到本地存储器中。

- 当通信故障时，能将营运数据通过本地串口、USB方式导出。

11）终端信息显示屏

应具备与终端信息显示屏连接的物理接口或者集成终端信息显示屏。通过终端信息显示屏，应支持发布平台下发或本地存储的数据和信息，支持平台下发数据与终端信息显示屏进行数据透传，支持动态数据更新功能。

出租车载客时，显示屏能够显示从业资格信息（显示的信息包括：姓名、单位、卡号、有效期、投诉电话、核发单位、驾驶员星级、照片）；

12）警示提醒

应支持平台设置对主要参数、数据、状态等进行监控，判断异常并进行报警与警示。触发警示时应向平台上传警示信息或根据需要向指定手机发送短消息，能够接收平台指令取消警示。

警示功能分为人工报警与自动警示：

- 人工报警是驾驶员根据现场实际情况触发的报警，当发生紧急情况，驾驶员通过触动人工报警按钮向平台报警。按下预警报警按钮时，立即向中心发出报警信息，并自动录制音频、视频信息，定时拍摄图片信息。平台可根据具体情况选择启动音视频数据实时无线传输或语音监控，当平台下发取消指令后，人工报警应结束。系统可通过专用APP提示报警信息，并进行报警位置地图查看和车辆信息查看，并可查看车内图像。

- 自动警示是驾驶员不进行任何操作，根据设备预置或平台设置条件触发报警，包括：

超速警示：可根据预设的速度阈值或通过接收平台下发的信息触发，警示驾驶员当前处于超速状态。当即将达到预设限速值，应发出提示；如车辆到达预设限速值，应发出警告同时将车辆超速信息发送到平台；

设备故障警示：当主机及与主机连接的外部设备工作异常时触发；

违规营运报警：当计价器处在空车状态，终端定时对车内进行图像分析，如果车内有乘客时，后台进行违规营运报警。

13）信息服务

应具有信息服务功能，与平台进行信息交互。应支持平台直接下发信息以及驾驶员主动上报信息；可通过终端信息显示屏向驾驶员提示平台下发的信息，驾驶员可向平台回传应答信息；应至少可存储所有信息类型的最近20条记录，支持条件查询功能。

14）电召服务及业务调度

应支持接收并在终端信息显示屏上显示电召服务中心下发的电召和调度指令，并可通过相关按键及时将抢答信息传输到电召服务中心。

15）服务评价功能

终端信息显示屏右侧配置相应物理按键或采用触摸液晶显示的方式，支持至少3个评价结果，包括“非常满意”、“满意”、“不满意”；

在完成重车至空车转换后，服务评价功能开启，显示本次营运信息，播放服务评价提醒，服务评价提醒开始后在设定时间（预设15s）内如不评价则默认未评价并关闭评价功能。

16）设备维护管理

维护管理功能应满足以下要求：

- 以远程、本地（串口或USB口）等方式对车载终端设备进行维护、管理、设置/查询参数和固件升级；

- 具有调试串口功能，用于车载终端设备的现场调试、运行维护、安全模块的初始化；

- 通过U盘或存储卡能够导出终端中的历史数据，如营运记录、签到签退记录等；

- 控制终端复位及恢复出厂设置。

2、对车外摄像机

| 成像器件 | 不低于1/2.8〃2M pixel CMOS |
| --- | --- |
| 分辨率 | 不低于1920H*1080V |
| 制式 | P制 |
| 最低照度 | 不高于0.01lux |
| 同步系统 | 内同步 |
| 扫描系统 | 逐行扫描 |
| 信噪比 | 大于 50dB |
| 镜头 | 4mm M12镜头 |
| 电子快门 | 自动 |
| 白平衡 | 自动追踪白平衡 |
| 彩转黑 | 全彩 |
| 伽码校正 | 0.55 |
| 红外距离 | 无 |
| 视频输出 | AHD同轴高清标准，4pin航空头线 |
| 电源 | DC12V± 10% |
| 工作温度 | -40°C ~ 70°C |

3、车内全景摄像机

| 成像器件 | 不低于1/4〃1.0 Mega Progressive Scan CMOS |
| --- | --- |
| 分辨率 | 不低于1280H*720V |
| 制式 | P制 |
| 最低照度 | 不高于0lux(红外开） |
| 同步系统 | 内同步 |
| 扫描系统 | 逐行扫描 |
| 信噪比 | 大于 52dB |
| 镜头 | 2.6mm M12镜头 |
| 电子快门 | 自动 |
| 白平衡 | 自动追踪白平衡 |
| 彩转黑 | 外部同步控制 |
| 伽码校正 | 0.45 |
| 红外距离 | 不低于2~3m(≥4颗灯) |
| 视频输出 | AHD同轴高清标准，4pin宝马头线 |
| 电源 | DC12V± 10% |
| 工作温度 | -40°C ~ 70°C |

4、DSM摄像机

| 成像器件 | 不低于1/3〃1.3M pixel CMOS |
| --- | --- |
| 分辨率 | 不低于1280H*720V |
| 制式 | P制 |
| 最低照度 | 不高于0lux(红外开） |
| 同步系统 | 内同步 |
| 扫描系统 | 逐行扫描 |
| 信噪比 | 大于 50dB |
| 镜头 | 6mm M12镜头 |
| 电子快门 | 自动 |
| 白平衡 | 自动追踪白平衡 |
| 彩转黑 | 黑白 |
| 伽码校正 | 0.45 |
| 红外距离 | 不低于0.5~2m(≥2颗灯) |
| 视频输出 | AHD同轴高清标准，4pin航空线 |
| 电源 | DC12V± 10% |
| 工作温度 | -40°C ~ 70°C |

5、TF卡

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 容量 | 不低于512GB |
| 读写速率 | CLASS 10 |
| 读写循环周期 | 大于3000次 |
| 工作温度 | -40℃～85℃ |
| 其他特性 | 防震 |

水上智能安全监管系统

系统概述

通过在太仓辖区内覆盖视频及AIS信号，在河道交叉处布设视频流分析点位，结合已建的边界智能电子卡口及河道监控。开发和集成内河船舶交通智能监管执法系统，将航道内已建和新建的视频监控点接入电子巡航系统，开发卡口与视频流联动分析点、渣土船舶的预警等功能，实现对太仓市航道及视频监控所覆盖范围内的公路、桥梁、内河港口的安全监管。

系统功能

1、电子海图/电子地图显示引擎

1）电子地图服务

以地图服务形式提供，系统的各类数据都将基于该地图服务进行展现，支持电子海图与电子地图、卫星遥感图的叠加显示，提供丰富的底层平台界面，性能稳定，功能强大。

2）电子地图辅助功能

包括：快速定位、圈选、量算、抓图、书签等功能。

2、多信号综合监控

支持在电子海图/地图平台上同时显示多个系统的实时信号，对同一目标的多个信号自动进行融合处理。

3、物标分组

实现对所接入的动态物标进行分组管理，分组后的船舶在显示上更突出、直观，在统计上更便利。

4、重点船舶监控

对重点跟踪船舶、危险品船舶、渣土船进行分类管理，除对其进行特殊标识外，还具备自动预警功能，一旦这几类船舶进入监管预警水域，系统自动进行预警提醒，并主动进行视频接力跟踪，实现对其进行重点关注。

5、重点区域监控

重点区域监控功能让监管人员可在单独的电子地图窗口中监管重点水域，如进出辖区的卡口水域、易发生拥堵水域等。通过自定义重点区域，可实现对船舶擅闯禁区、涉水工程施工区、非法停靠码头等行为的重点预警。

6、联动跟踪

可选择要联动追踪的AIS船舶目标，系统自动选择最近的联动摄像头对该船舶进行追踪，并将船舶的定位位置传递至视频前端，使视频前端自动跟随指定船舶的移动而转动，并在超出该视频前端覆盖范围后，由下一个视频前端自动接力跟踪。

7、船舶回放

可查询指定时间段内单条船舶或多条船舶的航迹，并进行回放；也可自定义区域，回放该区域在指定时间段内通过该区域的所有船舶航迹，支持CCTV/AIS目标的同步回放。

8、船舶流量统计

可自定义管辖区域，统计分析该区域某个时间段内的船舶流量情况，生成直观的区域流量分析图。或对该区域任意的横截面按照船舶种类进行统计，并以图表方式显示统计结果。

9、通航环境管理

通过接入通航环境数据库，可在电子海图/电子地图界面上查看辖区内所有相关通航要素的动静态信息，大大降低管理难度，提高交通管理水平。

10、船舶档案管理

包括：船舶档案数据导入和船舶档案数据的增删改查等功能。

11、电子警察

提供动态监控列表功能，自动记录和排序通过前端重点水域卡口的船舶信息，通过预设的电子警察规则，一旦发现违章行为，系统立即进行报警，提示监管人员做出相应处理。

12、电子巡航

通过信息化监管手段，单独或联合运用CCTV、AIS和无人机等系统，对选定的监管对象进行实时、远程巡查的监管方式。

13、船舶行为识别（显性违章）

采用图像处理与深度学习技术，对船舶违章行为进行综合判别，再根据船舶违章现象进行分类告警。

14、AIS数据接入

前端自建AIS接收机，监控到当前船舶的动静态信息，同时对接交通部AIS系统。实现与视频信号融合，后台可进行AIS设备为正常开启等综合预判。

15、卡口、视频流分析点数据接入

对于每个艘次的船舶航行，通过后台识别模块将前端抓拍的高清细节图像识别分析后，监管中台将这些数据深度融合整合后在系统上展示。

16、卡口、视频流点位联动分析模块

将边界电子卡口与视频流分析点进行关联和数据碰撞，对船舶抓拍识别的数据在监管中台进行分析和归类，集成到监管系统中做关联统一展示。

视频流分析点建设

1、船舶抓拍模块

包括：细节抓拍（昼间、夜间船舶抓拍率不低于95%）、抓拍拼接（包含1张船舶场景图、1张全貌图、不少于5张细节图）、抓拍记录存储（视频与图片存储时间不低于90天）等。

2、船舶识别模块

包括：船名识别（昼间船名识别准确率不低于97%，夜间船名识别准确率不低于93%）、船型识别（船型识别准确率不低于85%）、船舶行为识别（综合预警准确率不低于85%）、船舶分类、多源融合识别（航速检测误差不超过±10%）、船舶特征识别、船舶备选库与标准库、船舶特征库等。

3、其他应用功能

包括：船舶查询功能、船舶类型查询统计功能、流量统计功能、船舶违规统计功能、可视化管理功能等。

主要设备参数

1、监控球机800W

传感器不低于1/1.2＂progressive scan CMOS；最低照度 彩色：≤0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：≤0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR；快门 1/1~1/30,000 s；焦距 7.4~259 mm；视场角 60.4~2.3度（广角~望远）；最大图像尺寸 3840 × 2160

2、全千兆工业交换机

至少2个千兆SFP光口+至少8个千兆电，不低于IP40防护等级，DC12-52V供电，宽温（-40℃-85℃），导轨式，二层管理型。

智慧公交信号优先控制系统

系统从满足市民出行需求和提高市民出行质量的目标出发，通过采用公交车载定位系统与信控系统联动的方式来实现公交车辆的优先通行，提高公交整体运行效率，从而提高公交运行的可靠性，增强公共交通吸引力，有效提升公共交通服务对市民的获得感。

公交定位采集分析系统

系统概述

公交信号优先控制要求车辆定位精度达到米级，通过实时定位，实现公交车辆的实时位置、速度、方向等信息采集。把采集的位置信息通过网络实时传回控制中心,控制中心经过对信息融合、处理和分析后,与路口信号机实时通信，实施公交信号优先控制。

系统功能

1）公交定位信息分析

对定位数据进行综合分析，给出公交车辆当前的行进状态，实时提供进出公交站台、进入控制触发区域、进出公交场站等信息，为信号控制子系统提供决策支持；分析处理后的数据以一定的周期频率进行本地存储，并与交通局等相关部门实现数据共享。

定位数据分析的时间不大于1秒，本地存储时间不少于一年。

2）公交车载定位

在公交车上安装定位设备，实时采集公交车辆定位信息，满足公交信号优先控制的需要。通过定位系统可以实时获取车载移动终端的经纬度信息，即车辆的实时位置，这些信息可以用于城市交通智能化管理，在以下几个方面起到重要作用：

- 公交优先通行：在公交车上安装北斗移动终端，车辆行驶过程中，可以通过北斗系统提供的数据实时监控公交车位置。公交车通过路口前，根据公交车的位置调整路口信号灯执行方案，提前放行公交车，实施公交优先。

- 交通流量采集：通过定位系统，采集部分当前行驶路段的车流量数据。

信号优先控制系统

系统概述

本项目总体设计结合大量交通和公交数据，升级太仓市智能交通信号控制系统，实现公交信号优先应用。

系统功能

1）公交车优先方案配置

基于地图配置公交车行驶路径，对沿途路口公交优先策略配置。当公交优先道路上行驶的公交车辆的通行需求发生冲突时，首先，必须满足交叉口的基本需求（基本相序不变、最短绿灯时长），其次，根据公交车辆的优先级别、车辆数等信息，确定“延长绿灯时间”、“提前绿灯时间”或“变频控制”等方法，判断能否保障公交车通过下游交叉口，若能，则实施相应控制方法。对优先车辆行驶方向采取优先措施后，对相应的冲突相位进行补偿。

2）校车优先控制

在系统顺利通过试运行测试后，可根据交通出行者出行需求，进行公交优先系统的普及推广。围绕校车管理，可通过与相关运输部门的协商，将校车纳入公交优先控制系统管理对象，进行校车优先控制。

公交优先可视化系统

系统概述

基于电子地图公交车运行的综合可视化，实现公交车优先控制与公交车运行状态的数据化展示，通过GIS地图把道路路网、公交线路、交通附属设施、公交车运行信息、公交车优先通行情况等信息数字化展示。

系统功能

1）GIS基本功能

通过综合性可视化查询与分析，能够快速找到所需信息并显示其位置。同时也可以查看设备工作状态，显示设备故障信息，达到集成显示与集成控制的目标。

包括：地图展示功能、地图基本操作功能等。

2）综合监测

基于地图展示公交车实时定位信息，通过列表的方式展示公交车优先控制情况，包括对公交车通用优先控制节约的时间、优先控制的类型、优先控制的结果等。

3）公交管理

系统中可以自行配置公交车信息，包括路线名称、车辆信息、车辆类型等。

4）线路管理

基于电子地图绘制公交车路线信息，并对沿途路口的公交通行相位和通行需求配置。

5）公交优先效果评估

通过获取的信号优先、公交运行和道路交通运行数据，分析评价公交在实施信号优先后的效果，对优化效果进行直观描述。

包括：行程速度分析、行程延误分析、线路详情分析、评估报告生成等。

6）用户管理

包括：身份认证、用户管理、权限管理、日志管理等。

客流线网分析辅助设计系统

系统概述

系统从时间和空间两个维度对公交客流、发班班次、运营速度、投入运力进行精细颗粒度的深入分析，旨在从微观层面挖掘公交客流分布规律及特点，掌握运力与客流的实际匹配情况，为公交企业调整线路排班计划、运营调度计划、增加车辆运力投放等决策管理提供第一手数据资料与引导方案，为公交管理部门公交线网优化、缓解交通拥堵、降低空乘率、降低碳达峰提供辅助决策支持。

系统功能

数据总览

展示线路长度、非直线系数、站点覆盖率、线网密度、平均站距、线路重复系数、平均车速、线路拥挤度、客流指标、站点客流排名、客流、时间不均匀指数、昨日线路客流人数、近一个月客流情况等信息。

客流数据分析

展示线路客流、班次客流、时间客流、断面客流、线路客流变化率、线路TOP5、客流时变图等。

客流运力分析

包括对线路、站点信息的统计，对公交公司动力配备情况的统计，对客流调查数据的统计等，可以输出图文一体化的报表。

高峰断面分析

可通过时间查询客流的高峰断面客流信息、高峰断面月变图等。

客流OD分析

利用乘客刷卡、扫码数据计算城市OD客流量，分析区域到区域的核载人数与实际客流数的对比分析，找到问题的突出点，辅助工作人员优化线路、线网。

换乘分析

利用乘客刷卡、扫码数据计算站点的换乘与线路的换乘，分析线路到线路的换乘数据，，为线路换乘优化提供有效的数据支撑。

运营智能评估

可通过时间等查询准点率日统计报表、部门发车准点率、部门计划趟次完成率和部门高峰期运行车速的视图和数据信息。

线路指标展示

展示线路客流量排名前十的线路柱状图和非直线系数排名前十的线路轮状图，可以很直观的看出哪些线路客流大，哪些线路非直线系数大，展示线路的各项指标的列表。

公交线网覆盖率分析

通过公交线网长度与区域面积计算全区公交线路的覆盖率，并结合太仓板块与人口分布及常乘客的流动迁，分析线网的整体覆盖，实现扫盲。

公交线网重复度分析

系统能够通过公交线路总长度与道路长度计算，分析出全区线路重复程度。

公交线路评估

以乘客刷卡、扫码数据为基础，计算并提供高峰期建议时段评估、断面客流优化建议评估、行车间隔优化建议评估、客流预测优化建议评估等评估建议。

车次优化建议

选择线路，不仅仅可展示线路与颗粒的分析展示，系统能够结合客运周转量、满载率、原路牌数据，分析并提供早高峰、晚高峰、平峰满载率、车辆空间舒适度、运力投放建议，辅助优化时刻表和参与时刻表自动计算。

线路辅助设计

支持线路规划辅助分析，在修改规划线路过程中，会对当前的线路进行基础指标的计算对比，辅助工作人员做好日常规划。

站点优化建议

进行静态指标和站点使用情况分析并在GIS地图展示分析结果；对于站点规划低于其需求值时需要自动预警；对新增站点、优化站点系统能自动给出设计方案，并支持方案导出。

公交营收分析看板

对企业运营指标数据的展示，通过各线路营收分析、线路站点刷卡客流统计、线路客流营收组成、单车运量分析等各项指标数据，让领导快速了解企业运营的质量、成效以及问题点，帮助领导做出管理决策。

智慧停车系统扩容提升

系统概述

本次智慧停车系统扩容提升是以“时间”换“空间”的思路、开放共享的理念，对既有停车场资源的潜力进行挖掘，了解可对外预约车场的错时预约车位数、错时包月车位数及错时时段等车场信息。摸清供需双方的需求，了解车主错时停车时间需求（包括工作日、周末和限号日需求），同时与停车场的空闲时间规律、停车场位置等进行匹配，精准对接车主停车需求和车位资源供给，实现停车资源“峰谷互补”。

建设内容

本次扩容提升主要是针对智能地锁、机械车位以及配套服务应用、专题分析等内容。包含16套道闸、16套雷达、16套一体化车牌识别机、16套辅助摄像机、16套防倒车AI相机、16套防跟车AI相机、16台无人值守终端、16个场内码标识牌、16个车场指示牌、16个安全岛、20台智能地锁、20台车牌识别单元等主要配套硬件设施及安装调测工作，以实现16个新增共享停车场接入，20个残疾人智能地锁和20个升降式机械停车设备，以及满足残疾人预约停车和市民车主存取车辆服务等需求。

系统特点

1）无人值守

采用中心远程值守理念，利用视频、AI和网络技术，代替岗亭人员管理，使值守人员能远距离掌握出入口现场状况，并通过平台进行车辆匹配、账单更正和手动放行等动作，提高人员效率，降低运营成本。

2）快速通行

系统采用具有极高的车牌识别率的高清车牌识别技术，可确保固定车辆准确识别、快速通行，提高出入口控制系统工作效率和固定用户体验感。

3）便捷预约

依托太仓市智慧停车平台软件系统支持在线预约微信/支付宝扫码支付、微信/支付宝/银联无感支付等多种缴费方式，预约后进出场更便捷。

4）错时预约记录

用于查看错时预约记录。错时预约记录包括车牌号码、车场名称、预约时间、预约状态、预约详情等信息。支持查看生效中、已失效、已取消的错时预约记录。生效中的错时预约支持取消并跳转至取消页面。已失效的错时预约记录支持再次预约并跳转至预约页面。

数据对接

响应太仓市机动车停车场管理办法相关要求，公共停车场和国家机关、国有企业、事业单位等专用停车场应当接入太仓市智慧停车综合管理服务平台，按照规定标准提供出入口、实时泊位等信息。本次项目实施完成后，将实现16个共享车位设备统一接入太仓市智慧停车综合管理服务平台，依托太仓市智慧停车综合管理服务平台已经开发好的数据接口，无人值守终端完成与太仓市智慧停车综合管理服务平台接口对接，实现相关数据的接口推送，提高停车体验。

主要设备参数

道闸

闸杆长度：配置1～4米八角直杆

遥控开关：每台配2个遥控器

速度可调：支持，1-3秒，3-6秒2种机芯

直流电机：DC24V直流无刷电机

遇阻反弹：支持

雷达

工作频率范围24-24.25GHz

调制模式:FMCW

检测距离:1-6 米，±0.1 米。

控制器

外形：标准IU工控机箱，能在标准网络机柜上架

硬件资源：不低于1.5G双核、≥4G RAM、≥16G SSD、≥1TB HDD

接口：≥5个1000Mbps内网接口、≥1个1000Mbps外网接口、≥1个VGA接口、≥2个USB2.0接口、≥1个标准COM口

一体化车牌识别机

不低于300万超清视频识别技术

抓拍率：≥99.9%

识别率：白天≥99.9，夜晚≥99.6

适应车速：10公里/小时

防水等级：≥IP66

通讯方式：TCP/IP网络通讯

显示屏：不低于32×64LED模组，三色屏、可显示文字广告、余位信息

辅助摄像机

不低于300万超清视频识别技术

抓拍率：≥99.9%

识别率：白天≥99.9，夜晚≥99.6

适应车速：10公里/小时

防水等级：≥IP66

通迅接口：RJ-45，10M/100M标准网络接口

含补光灯及立柱

防倒车AI相机

不低于300万超清视频识别技术

内置AI算法，倒车判别提示

含补光灯及立柱

防跟车AI相机

不低于300万超清视频识别技术

内置AI算法，跟车判别提示

含补光灯及立柱

无人值守终端

CPU：不低于四核 1.8GHz

内存：FFR3：≥2G（最高4G）

内置ROM:≥2KB EEPROM

解码分辨率:最高支持3840*2160

网络支持:4G、以太网

系统升级:支持SD卡/电脑更新

定时开关机:支持

无人值守中控机

CPU：不低于4核 1.8G

内存：≥2GB

显示分辨率：≥1200*1920IPS

存储空间：Nand Flash 16GB

触摸屏：G+G触摸屏

智能地锁

三种保护探测（超声波+红外+地磁）保证有车情况地锁不会升起；

配置7.4V 6000毫安锂电池，可充电，无外接电源可使用6个月以上；

锁摆臂安装液压装置（保证人为干预，自动弹起控制）

车牌识别单元

抓拍率：≥99.9%

识别率：≥99.9%(典型车牌)

适应车速：0-30 公里/小时

车牌防伪：支持异常车牌(手机拍照、打印)告警

无牌车触发：支持无牌车视频触发

通讯方式：至少1路RS485

简易升降机械车位

停车规格:地面层:不低于长5200mm*宽1950mm*高2100mm*重2500kg；第二层:不低于长5200mm*宽1950mm*高1550mm*重2000kg；

政务网核心防火墙

标准2U设备,冗余电源；设备配置≥10个10/100/1000M Base-TX，≥8个SFP插槽，≥12个SFP+万兆插槽，国产化CPU ：不低于飞腾腾锐D2000，国产化操作系统：银河麒麟 V10，≥4个扩展槽位，整机吞吐量≥120Gbps，并发连接数≥5600万，每秒新建连接数≥70万。默认配置≥256G SSD和≥4T机械硬盘；默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块（≥200个并发用户）；此次配置至少3年硬件质保，至少3年入侵防御特征库升级授权，至少3年防病毒特征库升级授权。配置上网行为管理模块，并配置至少3年特征库升级服务。

专业团队驻场服务

配时优化服务

服务内容

信息化日常运营

1）交通信息化运营

熟练、专业地操作信号控制系统、视频监控系统、可变车道控制系统、诱导系统等智能交通系统，团队必须具备相关的业务操作能力。

采用视频监控以及各类拥堵事件发现系统监控道路通行情况及异常事件，做到5分内发现道路异常情况，并及时向太仓市公安局交通警察大队提出预警并协助的相关信息处理。太仓市公安局交通警察大队对未能及时发现交通异常事件,保留追究乙方责任和索赔的权利。

积极调查和协助警务人员根据现场警力反馈的交通运行情况按权限进行处置，处置结束后按要求对事件进行归档保存。

建立优化范围内的路口台账，主要包含交叉口的静态数据（各进口道的渠化信息、灯具监控信息、关键路口的地理信息）、动态数据（高峰小时流量、排队长度、饱和流率、空放时间等）、配时（绿灯时间、黄灯时间全红时间、早切断时间、迟开时间等）、协调数据（关键路口、周期、相位差）、控制策略（关键路口的疏解、学校周边路口的专项方案、商业区的疏解方案）等交通优化方案进行数据资料共享，对重点关键的资料进行纸质备份存档，做到档案数据化、电子化。按照太仓市公安局交通警察大队需求汇总（每日、每周、每月、每季度、每年）后发至太仓市公安局交通警察大队处。

交通健康管理电子化档案具体包含且不限于以下内容：

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据展示 | 展示系统对信号机交通设备巡检概况、交通运行指数、现行配时概况、交通配时优化情况等。 |
| 台账管理 | 对路口的基础信息进行图形可视化展示，包括静态的几何构型、进出口道信息、流量检测设备位置及其相应数量等，动态的配时及更新记录等进行跟踪，提出相应的优化建议，通过该系统实现档案数据化、电子化，便于交通优化人员快速排查路口的基础信息，积极响应。 |
| 路口调研 | 用于路口交通数据采集，需包含路口的静态数据、道路信息、动态流量信息等。 |
| 单点优化 | 用于交通信号配时优化服务的工具，根据路口调研系统提供的数据能自动计算并输出符合路口实际流量特点的配时方案。交通信号优化工程师将路口调研系统中该路口的存档数据上传至单点路口配时计算平台后，单点路口配时计算平台能够自动进行数据处理，根据交通优化的需要控制的目标参数输出最优化的配时方案。 |
| 绿波设计 | 对多交叉口的绿波协调方案快速进行设计、分析、微调，自动计算出相应的绿波控制方案的相位差，保证方案的可实施性。 |

2）特勤任务、大型活动等交通信控保障

服务单位在特勤任务、大型活动等事件的交通信控保障工作中的人员和时间安排由太仓市公安局交通警察大队统一调度和指挥。

服务单位利用相关交通管理专业知识提前对特勤任务、大型活动等交通信控保障工作进行信控方案制定、部署与推演，提供相关方案供太仓市公安局交通警察大队审核，得到太仓市公安局交通警察大队确认后方可实施。

服务单位在执行保障工作过程中需要反复校验、确保操作安全可靠，执行结束后对所有操作过程进行详细的记录，供后期研究分析或追责。

3）占道施工、警情事故等交通事件保障

由于占道施工、警情事故等交通事件等引起道路拥堵，需制定交通诱导系统与互联网相关导航应用的发布预案，并协助市公安局交通警察大队警务人员进行发布。

按照太仓市公安局交通警察大队交通管理要求并根据道路交通变化情况，如流量变化、道路施工、大型商业体营业等，同时结合各类交通数据对信控系统进行配置,报经太仓市公安局交通警察大队审核后实施，保障非常态下的交通秩序及通行能力。

4）协助太仓市公安局交通警察大队成立交通信控优化中心

在对全市道路交通运行状态摸底的基础上，协助太仓市公安局交通警察大队成立交通信控优化中心，建立健全优化及评价台账，并及时维护更新。

5）协助进行信号机接入中心控制平台

负责将增加的信号机接入中心系统，分配路口编号并根据建设单位提供的路口灯组定义提供配时方案。

信控优化方案与实施

1）信控优化方案与实施

协助太仓市公安局交通警察大队制定太仓市现有联网信号灯、单点信号机和临时信号灯的使用工作流程及操作规范，编写太仓市信号灯配时设置指南手册，对太仓市公安局交通警察大队的相关操作人员进行培训。

根据太仓市公安局交通警察大队需求调研分析日常流量、周末流量、节日流量以及开放学日特区区域流量的变化特点，以及重大活动区域、管制区域的流量变化特点。每周进行太仓市路口流量分析，并形成制式报告。

绘制路口交通流量图，并计算交通量特定参数：平均日交通、高峰小时交通量、交通量月变化系数、交通量周变化系数、饱和流率、大车率、车头时距等。

根据太仓市域范围内各信号机采用的多种交通流量检测手段，配套生成各路口切合使用需求的、通行效益最大化的交通配时管控策略。对各个路口的信号灯配时方案进行逐一评价，分析其方案的优劣；完善服务范围内所有路口的与交通信号控制参数有关的信息摸查，并按照模板要求制作文档并归档管理建立完整的路口档案库（一般为EXCEL表格文档、WORD文档、VISIO文档）。

总结太仓市道路交通流特征和路口信号灯配时特点，找出存在问题，形成专项报告材料，提出可持续发展建议，形成专项报告材料。落实专项报告通过方案，评估方案效果，形成专题分析库，为太仓市交通管理提供所需材料。

实时、动态、持续地对太仓市域范围内所有类型的信号机的各种参数设定进行维护和优化。包括对感应式或自适应式信号机的特殊控制方案进行维护和优化。通过结合交通流运行特征的分析，针对现有道路交通信号控制系统中信号配时不合理的路口提出更加科学、高效的信号配时方案并上报，解决路口目前存在信号相位设置和配时不合理等基本问题。确保太仓市信号控制路口的配全部得到科学管控和配置。太仓市公安局交通警察大队有权追究服务单位配时失误的责任，保留追究服务单位责任和索赔的权利。

通过开展调查、分析、方案优化等工作，对优化路段进行绿波控制，每个子区需撰写方案分析报告。

运用信息手段对太仓市主要道路的信控交叉节点进行建模完善，确保主要道路覆盖范围建模率达到100%。对配时方案和渠化改造进行评价分析，并根据交通环境的变化及时更新维护路网模型，仿真建模要求路网渠化、车辆行为、交通流量比需高度贴合实际状况，配合太仓市公安局交通警察大队定期对仿真建模进行评审。

对需要建立交通渠化仿真的交叉口，根据交通渠化的变化对仿真系统同步更新。

交叉口信号管控设施全生命周期管理。针对信控路口交叉口渠化、机动车信号灯、非机动车信号灯、行人信号灯、其他交通设施，进行全生命周期管理，制作详细台账，在合同签订之日起三个月内建立建全太仓市信控路口台账 ；并根据生命周期制定年度交通信号设施更新计划或专项更新计划，交太仓市公安局交通警察大队审核。

交通信控系统运维与设备维护管理

1）业务系统运维

在太仓市公安局交通警察大队信号优化中心，每日对太仓市域内的视频监控、诱导屏、信号机、流量检测等设备，进行全面点检，对发现的问题进行及时上报并处理，协助维修单位排除故障。确保太仓交警建设和管理的设备100%得到管理和维护。处理前做出详细的实施方案和应急预案，实施过程中负责监督维护单位处理排除故障。所有操作进行记录，过程文件缺失的，太仓市公安局交通警察大队对其作出相应处罚。太仓市公安局交通警察大队有权追究因乙方未能及时发现处理或操作不当所造成损失的责任并进行相应处罚。

服务单位对发生的故障做出详细的记录，按照太仓市公安局交通警察大队要求制作报表以供太仓市公安局交通警察大队查阅。对发生的重大故障事件进行分析、研判，避免重复发生。对于重复发生的安全事故，造成不良影响的，太仓市公安局交通警察大队保留追究责任的权利。

服务单位针对太仓交警建设的各类平台开展巡检工作，记录系统平台使用过程中发生的问题，并进行维护。要求发现问题5分钟内响应。

收集、整理日常工作中的系统应用问题及新需求，跟踪业务系统的升级改造。

2）办公系统运维

在太仓市公安局交通警察大队信号优化中心，每日对交通控制大厅内场设备（自身办公所需要使用的设备）进行一次全面点检，每月对内场设备进行问题汇总。

发现的问题进行及时处理，协助维修单位排除故障。处理前做出详细的实施方案和应急预案，实施过程中负责监督维护单位处理排除故障。所有操作进行记录，过程文件缺失的，太仓市公安局交通警察大队对其作出相应处罚。太仓市公安局交通警察大队有权追究服务单位未能及时发现处理或操作不当的责任，保留追究乙方违约责任和索赔的权利。

具备排查和解决工作所涉各类系统问题的能力，值守人员应当可以应对系统出现的问题，进一步保障系统正常运转，提升交通运维水平。

交通事件应投诉协助

1）舆情处理及回复

主动搜集和研判舆情信息，如微信、寒山闻钟论坛等，实时把握和了解社会各界对太仓交通的各种意见和建议，并向太仓市公安局交通警察大队提出处理建议。

记录分析太仓市交警大队通过不同渠道受到的投诉建议信息，协助警务人员进行投诉相关的信息处理，并在时限内进行提醒。

对于群众的建议，应当进行现场调研并进一步论证建议的可行性，并提出改善意见及进行相关设计；对暂不具备实施条件的，需给出答复建议并另研究其它解决方案。

技术服务

运营报告与会议组织

根据太仓市公安局交通警察大队管理要求按时提交运营周报、月报，出席或经业主委托协助组织相关工作会议：现场会、例会、问题通报会、协调会、专题讨论会、专家论证会、阶段工作总结会、阶段及最终验收会等会议。

技术档案留存

根据业主管理要求建立完整的项目工作技术档案（包含工作类型、工作量、起止时间、责任人、操作记录、技术参数等），并根据太仓市公安局交通警察大队需求随时提供工作档案。

技术文档支持

根据业主相关要求进行各类日常数据、视频等材料收集、整理及相关文档、PPT制作，协助太仓市公安局交通警察大队进行参观接待工作与宣传汇报工作。每月收集一次汇报资料并进行归档。协助接待工作，专业地回答参观方提问。

技术支持服务

为太仓市公安局交通警察大队提供需求收集、内部培训与第三方技术支持工作，具体如下：

- 整理和总结日常工作中发现的系统问题和故障，以及需要改进的功能。配合太仓市公安局交通警察大队调研和整合各类项目的需求，及时反馈太仓市公安局交通警察大队，并形成需求调研报告。

- 配合太仓市公安局交通警察大队开展专业技术培训，提高太仓市公安局交通警察大队工作人员的业务能力，内容包含交通控制、交通组织、交通规划等交通方面业务方面。

- 配合太仓市公安局交通警察大队开展对接第三方的技术支持，对现网的业务架构与技术架构向第三方提供完整信息并提供技术对接。

- 协助完成对市公安局交通警察大队下辖信号机、信号灯和监控设备等施工服务团队的管理与考核。

- 协助警务人员向施工单位下发信号机、信号灯和监控设备等指令，并完成对该指令的全程跟踪服务及施工台账的搜集整理。每月对施工服务团队的工作质态进行考评，起到高效监督施工服务团队的作用。

服务要求

服务单位项目组需在太仓市公安局交通警察大队进行驻场服务，项目组驻场交通工程师不少于3人。项目组需由经验丰富的项目经理带队，项目团队成员要求大专毕业工作满3年或者本科毕业工作满1年或者研究生毕业。

工作日早晚高峰及平峰期间，均应安排不少于2人值守指挥大厅，及时处置信控故障及协助处理维护事宜，周末及节假日期间，周末及假日也应安排人员参与驻场值守；遇特勤任务、大型活动，全员派驻指挥大厅协助交警大队开展信控及维护工作，对任务及活动的时间、地点、保障计划、执行情况等予以详细信息记录，形成文档并予以保存。

服务单位必须具备必要的技术支撑能力及良好的人力优势，保障合同有效期内各系统有效运行、各项工作按时保质完成。

项目组人员需具备专业的技能水平、较高的个人素养、较强的责任意识和较好的服务态度以及规范的工作着装等。服务单位驻现场项目人员应具备较强的分析判断能力，具备顺利沟通的能力，处理和解决突发事件的能力，具备自行根据实际情况制定运营计划和方案的能力，具备强烈的责任意识，具备较高的人财物管理水平，全力保障交通信控系统的正常运行。服务单位应保持团队的相对稳定。基本要求如下：

（a）统一正装、配戴胸卡、具备良好的精神风貌，年龄22—45周岁。

（b）所有人员均必须专职服务于本项目。

合同期内，项目组人员须具有相对稳定性，服务单位不得随意更换项目经理及项目团队人员：

(a)如有人员因工作技能或身体状况等原因确实需要变更的，应提前一个月向太仓市公安局交通警察大队提出书面申请，待太仓市公安局交通警察大队同意后方可更换，所更换人员资格、水平不得低于原项目组人员。

(b)服务单位项目组人员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，太仓市公安局交通警察大队可以要求服务单位更换相应的项目组人员。

(c)未经太仓市公安局交通警察大队同意，项目组人员更换的违约金为：项目经理1.0万元/人·次，其他人员0.5万元/人·次。未经太仓市公安局交通警察大队同意，累计人员更换次数高于派驻人员总数20%的，采购方有权撤销合同。

服务单位必须根据甲方管理要求建立完善的运营队伍，制定切实可行的监督管理体系，建立完善的质量管理体系，相关考核办法详见附件一。服务单位需响应甲方建立的工作考核机制，甲方对工作成果及效果依据制定的规章制度进行考核。根据考核情况，扣除当季度进度款的1-5%。

建立故障等级响应体系，第一时间发现故障并协助开展维修工作。如因未能及时发现故障影响太仓市公安局交通警察大队工作的，甲方可向服务单位收取违约金。

建立严格的数据、资料安全管理体系，包括人员权限管理，数据、资料保密制度，数据、资料备份机制，数据、资料拷贝机制，严禁未经太仓市公安局交通警察大队许可的数据、资料泄露，外借及转移；建立完善的信息安全管理体系。违反该条款，采购方可直接取消合同、单处或并处违约金，并依法追究其法律责任。

未经太仓市公安局交通警察大队同意，擅自利用智能交通系统对道路交通造成影响的，采购方可直接取消合同、单处或并处违约金，并依法追究其法律责任。

太仓市公安局交通警察大队提出业务相关的事项，服务单位须及时响应，并根据太仓市公安局交通警察大队要求予以配合。

违反上述服务要求的，甲方可向服务单位收取违约金，违约金单次不超过5%,累计达总合同金额20%视为不能履行合同。

向太仓市公安局交通警察大队提供必要的技术培训，并积极响应、支持太仓市公安局交通警察大队的不同服务团队的诉求。对于需要两方或多方服务团队配合完成的组织优化、信控优化、隐患治理安全提升等方面的工作，如导致项目搁置或延误，则责任方承担责任，每次扣除各责任方中标金额百分之三的违约金。

综合说明及其他要求

服务单位须严格按照甲方规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差，需负责及时更正直至太仓市公安局交通警察大队确认合格，服务单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由服务单位自行承担。

提供必要的技术培训，协助太仓市公安局交通警察大队完成其他需要服务单位配合的服务。

服务单位应严格遵守服务合约，项目完成后，如太仓市公安局交通警察大队有需要服务单位配合的服务，服务单位必须予以配合，协助太仓市公安局交通警察大队完善项目内容。

交通组织服务

服务内容

交通组织方案研究

1）交通拥堵分析与拥堵点方案研究

收集国内外城市在不同发展阶段交通拥堵治理的管理措施及其交通背景。

调查收集现状存在的交通拥堵点段与交通拥堵片区，收集相关点段与片区的交通组织与交通流量数据，形成台账资料，掌握太仓道路交通存在的问题与面临的挑战。

收集整理近年太仓交通拥堵点段优化提升工作的对策和主要措施。

针对自行发现的或太仓市公安局交通警察大队要求优化的拥堵点位，进行充分的道路和交通情况调研后，向太仓市公安局交通警察大队提出交通组织优化方案，且每个拥堵点至少提出两种优化方案。

2）交通违法信息分析与方案研究

收集国内外城市在不同发展阶段交通违法治理的管理措施。

调查收集现状存在的交通违法点段与交通违法片区，收集相关点段与片区的交通组织与交通流量数据，形成台账资料，掌握太仓道路交通存在的问题与面临的挑战。

收集整理近年太仓交通违法重点点段优化提升工作的对策和主要措施。

针对自行发现或太仓市公安局交通警察大队要求的违法高发点位，进行充分的道路和交通情况调研后，向太仓市公安局交通警察大队提出交通组织优化方案，且每个点段至少提出两种优化方案。

3）重点区位交通拥堵分析与方案研究

识别和接收太仓市公安局交通警察大队交办的重点区位的交通拥堵点，对道路和交通信息进行调研，提出拟采取的可行性方案，经交通仿真后确认可行后提出优化方案。

优化方案经太仓市公安局交通警察大队认可后，服务单位需积极开展群众工作（包括但不限于调查问卷的制作发放和收集研判、协助太仓市公安局交通警察大队召开听证会和论证会等推进措施），并制作达到施工图纸级别的优化方案。

对接现场施工团队，现场提供合理最优解决方案和技术支持。

对优化后的重点部位进行跟踪研判，出具实际运行情况和优化对比报告，根据相关规范对该区域交通改善成果进行滚动评估。

4）重大活动及特勤活动分析与方案研究

对太仓市辖区重点特勤活动线路在活动前进行勘察，对存在不合理、不合规、故障或失效的交通设施及时向太仓市公安局交通警察大队上报，并协助交警大队下辖维护单位及时整改，及时向业主反馈进度。

对太仓市辖区内重大活动或太仓市公安局交通警察大队交办的交通保障提出交通组织实施方案。

交通组织设施巡查、更新与审查咨询

1）市内交通巡查

针对太仓市域范围内，特别是城区（石头塘-杨林塘-吴塘河-上海界合围区域、下同）内的路段、路口、车道等进行巡查，包括车道调整、渠化优化、交安设施的空间数据和属性数据等进行巡查，跟踪相关的信息更新，并对运行情况进行记录并及时向相关部门进行反馈和解决。

针对太仓市国省县干道及太仓市域范围特别是城区范围内的标志、标线及其他道路交通设施进行巡查，排查未按规范设置、老旧失效以及因第三方损坏的交通设施，并对运行情况进行记录，制作设施台账，并及时向相关部门进行反馈和解决。

除紧急需立即上报的问题外，将巡查中发现的问题整理汇总成月报，连同交通设施台账一同每月提交甲方审查。

服务单位应当提供供其职员作业时自用可在太仓市城区内可全天候合法通行的交通工具一部、无人机一台，用于道路巡查专用。

2）交通设施全生命周期管理

针对交通标志、交通标线、隔离护栏等其他交通设施，协助进行全生命周期管理，制作详细台账；并根据生命周期制定年度交通安全设施更新计划或专项更新计划，交太仓市公安局交通警察大队审核。

3）交通工程设计、交通组织方案、交通影响评价的审查咨询

提供新建、改扩建道路设计阶段交通工程设计审核的咨询.

提供占道施工期间交通组织方案审查的咨询。

提供建设地块交通影响评价报告审核的咨询。

4）协助太仓市公安局交通警察大队成立交通组织优化中心

在对全市道路交通运行状态摸底的基础上，协助太仓市公安局交通警察大队成立交通组织优化中心，建立健全优化及评价台账，并及时维护更新。

协助处理交通组织相关民意社情

1）舆情处理及回复

主动搜集和研判舆情信息，如微信、寒山闻钟论坛等，实时把握和了解社会各界对太仓交通的各种意见和建议。

记录分析太仓市交警大队通过不同渠道受到的投诉建议信息，协助警务人员进行投诉相关的信息处理，并在临近时限内进行提醒。

对于群众的合理建议，应当进行现场调研并进一步论证建议的可行性，并提出改善意见及进行相关设计；对暂不具备实施条件的，需给出答复建议并另研究其它解决方案。

技术支持服务

运营报告与会议组织

协助太仓市公安局交通警察大队开展交通组织优化中心日常工作，根据管理要求按时提交运营周报、月报、半年度和年报，出席或经业主委托协助组织相关工作会议：现场会、例会、问题通报会、协调会、专题讨论会、专家论证会、阶段工作总结会、阶段及最终验收会等会议。

技术档案留存

根据业主管理要求建立完整的项目工作技术档案（包含工作类型、工作量、起止时间、责任人、操作记录、技术参数等），并根据太仓市公安局交通警察大队需求随时提供工作档案。

技术文档支持

根据业主相关要求进行各类日常数据、视频等材料收集、整理及相关文档、PPT制作，协助太仓市公安局交通警察大队进行参观接待工作与宣传汇报工作。每月收集一次汇报资料并进行归档。协助接待工作，专业地回答参观方提问。

技术支持服务

为太仓市公安局交通警察大队提供需求收集、内部培训与第三方技术支持工作，具体如下：

1）整理和总结日常工作中发现的系统问题和故障，以及需要改进的功能，配合太仓市公安局交通警察大队调研和整合各类项目的需求，及时向太仓市公安局交通警察大队反馈，并形成需求调研报告。

2）配合太仓市公安局交通警察大队开展专业技术培训，提高太仓市公安局交通警察大队工作人员的业务能力，内容包含交通控制、交通规划、交通组织等方面的内容。

交通指挥中心值守

工作日期间，根据交警部门安排在太仓交通指挥中心参与驻场值守。周末及假日也应安排人员参与驻场值守。

协助完成对标志、标线等施工服务团队的管理与考核

协助市公安局交通警察大队警务人员向施工单位下发标志标线施工指令，并完成对该指令的全程跟踪服务及施工台账的搜集整理。每月对施工服务团队的工作质态进行考评，起到高效监督施工服务团队的作用。

服务要求

约定时间内，提交太仓重点拥堵点段区域识别报告和初步优化策略，制定优化时序表交公安局交警大队审议。

约定时间内，提交年度太仓市城区内全部交通设施、交通组织的台账和排查报告，交太仓市公安局交通警察大队审议，并按月进行更新。

年度服务期间每月提交月度工作报告，交由太仓市公安局交通警察大队验收。

对业主要求调查分析的现状问题，不超过7个自然日内完成现场勘查和流量调查以及现状分析和优化方案制作。

取得新建、改扩建道路交通工程设计图纸后，不超过7个自然日内提交审核意见。

取得占道交通组织方案后，不超过2个工作日内提交审核意见。

取得项目建设方案或交通影响评价报告后，不超过5个自然日内提交审核意见。

对本次合同管理范围内道路交通运行状况进行巡查，安排专业交通工程师分片负责的方式每月排查一遍，制作排查记录台账，并同步更新交通设施、组织优化台账，识别拥堵点位。

每月整理施工台账和施工单位监督考核记录交太仓市公安局交通警察大队审查。

违反上述服务要求或服务质量差的，甲方可向服务单位收取违约金，违约金单次不超过5%,累计达总合同金额20%视为不能履行合同。

向太仓市公安局交警大队提供必要的技术培训，并积极响应、支持从属太仓市公安局交通警察大队的不同服务团队的诉求。对于需要两方或多方服务团队配合完成的组织优化、信控优化、隐患治理安全提升等方面的工作，如导致项目搁置或延误，则由责任方承担责任，每次扣除各责任方中标金额百分之三的违约金。

服务工作团队要求

服务单位项目组需至少有4人及以上的稳定团队全服务期在太仓市公安局交通警察大队驻场办公，本项目服务人员为专职人员，不得挪用于其他服务项目。

项目组需有经验丰富的项目经理带队，项目组成员至少包含两名交通组织专业或交通工程专业人员，项目团队成员要求大专毕业工作满3年或者本科毕业工作满1年或者研究生毕业。

驻场人员要求：至少1人硕士研究生毕业。

服务单位必须具备强大的技术支撑能力及良好的人力优势，保障合同有效期内各项工作按时保质完成。

项目组人员需具备交通相关专业、道路专业、结构专业和计算机专业技能水平且具有本科以上学历，并具有较高的个人素养、规范的工作着装、较强的责任意识和良好的服务态度等。服务单位驻现场项目人员应具备较强的分析判断能力，具备与业主顺利良好沟通的能力，处理和解决突发事件的能力，具备自行根据实际情况制定工作计划和方案的能力，具备强烈的责任意识，具备较高的人财物管理水平，服务单位应保持团队的相对稳定。基本要求如下：

（a）驻场人员具备良好的精神风貌，年龄18—55周岁。

（b）所有人员均必须专职服务于本项目。

（c）服务单位需提供以上人员持证要求的身份证、职称证书、毕业证书、资质资格证书复印件及缴纳社保证明。

合同期内，项目组人员须具有相对稳定性，服务单位不得随意更换项目经理及项目团队人员：

(a) 如有人员因工作技能或身体状况等原因确实需要变更的，应提前一个月向采购单位提出书面申请，待采购单位同意后方可更换，所更换人员资格不得低于原项目组人员。

(b) 服务单位项目组人员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购单位可以要求服务单位更换相应的项目组人员。

(c) 未经太仓市公安局交通警察大队同意，项目组人员更换的违约金为：项目经理1.0万元/人·次，其他人员0.5万元/人·次。未经太仓市公安局交通警察大队同意，累计人员更换次数高于派驻人员总数20%的，太仓市公安局交通警察大队有权撤销合同。

服务单位必须根据太仓市公安局交通警察大队管理要求建立完善的工作团队，制定切实可行的监督、管理方案，建立完善的监督、管理体系。

建立严格的数据安全管理体系，包括人员权限管理制度、数据保密制度、数据备份机制、数据拷贝机制，严禁未经太仓市公安局交通警察大队许可的数据泄露、外借及转移，建立完善的信息安全管理体系，并提供信息安全管理体系证书。违反该条款，采购方可直接取消合同、单处或并处违约金，并依法追究其法律责任。

其他要求

服务单位须严格按照甲方规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差，需负责及时更正直至甲方确认合格，服务单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由服务单位自行承担，若服务期内服务单位不能够在规定的时间保质保量的完成太仓市公安局交通警察大队交办的各项工作内容，采购方有权立即终止合同。

服务单位应严格遵守服务合约，项目完成后，如市公安局交警大队有需要服务单位配合的服务，服务单位必须予以配合，协助完善项目内容。

AI隐患排查服务

服务内容

1）提供用于道路安全隐患智能巡查的系统

智能隐患巡查系统具备对道路交通安全隐患的识别、基于地图的台账化展示以及多系统对接输出功能，同时至少具有以下能力：

a.通过将地图定位、坡度、弯道、线型等等道路参数信息与道路交通信号的实景照片、道路特殊角度的实景照片相互耦合，生成带有交通信号图片标签集的数字化道路数据。

b.优化交通信号识别算法。通过相关智能AI算法对截取的图片进行计算，做到识别出交通信号的内容，如车辆限速、交通信号灯状态、交通标线信号、交通隔离设施等；做到识别交通信号遮挡类线索的搜集。

c.交通信号智能分析，通过将a和b步骤得到的结果进行结合，生成数字化道路交通信号数据库，同时，以路段和路口等地理距离和标注为切入点，对交通信号进行分析，筛选出交通信号缺失、重复、矛盾、失效、破损、不合理和遮挡等隐患情况。

d.做好交通安全隐患定性描述向数字化分析的转型。通过训练算法实现对侵入道路净空或遮挡通视区视线类的隐患进行识别、定位和治理策略生成。其中视距遮挡类隐患识别应准确、治理策略应合理。

e.根据c和d生成的数据，生成道路隐患点位时空分布图。以该数据为基础，拓展出道路隐患画像、道路安全评级等一些列衍生产品。

f.隐患治理系统闭环。系统实现对接太仓市12345平台，实现道路交通安全隐患信息的发布和流转。同时根据隐患发布系统的反馈和道路再次巡查产生的隐患点位时序照片进行闭环分析，自动调整道路隐患点位时空分布图。

g.系统可以根据业主单位要求，对周、月和季度的工作量进行统计，并生成相关隐患治理工作报告。

2）提供用于道路安全隐患智能巡查的设备

a.根据业主单位工作需求，提供不少于一台和业主项目需求的前端采取设备，并确保在各设备可同步开启作业。

b.设备所有权归属服务单位，使用权在合同期内归属业主单位。

c.非因业主单位使用原因导致的设备故障，服务单位需在3个工作日内予以修复或更换。如不能按期修复的，应在设备故障之日起5日内提供替用设备。

3）服务期内对系统和设备根据业主单位需求，进行免费升级。

在合同服务期内，服务单位根据业主单位需求，及时免费更新、升级至最新版相关智能算法、及时调整隐患发布数据格式、及时升级前端采集设备。

服务要求

1）道路安全隐患智能巡查系统数据治理时效性。

系统可实现在道路巡查结束后，2个工作日内生成可供发布的道路交通隐患数据和带有图片标签集的数字化道路数据。

2）道路安全隐患智能巡查系统具备一定程度的荷载能力。

可实现多台前端采集设备齐作业时，2个工作日内生成可供发布的道路交通隐患数据和带有图片标签集的数字化道路数据。

3）每年不低于300公里路段的隐患报告和道路数据台账生成能力。

根据业主单位要求，服务单位对国省县干道及其他道路等不少于300公里的路段进行隐患排查，且隐患排查和道路数据台账公里数不设上限。

4）服务单位具备较强的故障响应能力

在接到业主单位对设备和系统故障的保修信息后，服务单位需在3个工作日内予以修复或更换。如不能按期修复的应在故障日5日内提供替用设备。

5）服务单位需将服务器部署在业主单位本地

本项目采集和生成的各种数据归业主单位掌握，需将服务器部署在业主单位所在地。项目结束后，本项目所有数据均归业主单位所有，服务单位不得挪作他用。

互联网实时路况数据服务

实时路况服务

互联网实时交通数据来源于互联网用户数据、地图APP数据，互联网实时交通数据是互联网公司通过自身构建的一套完整体系，基于地理信息技术、计算机技术、网络技术的集成系统。采集交通流中一定比例的正在使用互联网地图产品导航的车辆的定位点位信息，通过后台交通处理中心的实时采集、计算得到的车辆在行驶过程中的时间、位置、速度等数据。后台交通处理中心采集大量的定位车辆点位观测信息进行地图匹配，计算路段旅行速度、时间、拥堵指数等数据。

该服务是路况渲染、路径ETA推算的底层实时数据支撑。该服务基于采集交通流中一定比例的正在使用互联网地图产品导航的车辆的定位点位信息，通过后台处理中心的实时采集、计算得到的车辆在行驶过程中的时间、位置、速度等数据，最终得到link路段级别的路况服务，包含车速、拥堵程度。

接口服务满足如下条件：

1）基于主流互联网地图产品导航软件采集的浮动车数据进行路况计算

2）数据提供时间间隔：<=2分钟

3）数据输出形式：互联网接口服务，提供压缩后路况文件。

4）路况拥堵程度以数值表示，能够区分畅通、缓行、拥堵、严重拥堵等交通状态。

5）数据范围：太仓市

6）数据服务方式：按年提供服务

交通拥堵指数服务

交通拥堵指数接口是基于底层互联网导航数据并结合算法模型计算的面向交通领域的一套成熟接口服务。基于海量数据样本的优势结合互联网数据的特点可以计算出反应交通拥堵程度与拥堵趋势的结果数据，供交管与交通部门做管理决策。具体接口服务满足如下要求：

1）交通事件：数据来源于热心用户上报、基于浮动车的互联网大数据分析，更新频率<=2分钟

2）交通指数：指根据路况数据计算的交通拥堵指数，支持主要道路、核心区、行政区，更新频率<=10分钟

3）拥堵预警：指根据浮动车大数据计算拥堵持续超过200米+4分钟以上的主干道预警，更新频率<=2分钟

4）接口服务提供区域：太仓市

5）数据服务方式：按年提供服务费

6）拥堵指数输出太仓市范围的主要道路拥堵指数排名（前200条道路排名），包含拥堵指数道路类型、道路名称、道路图形数据。

7)能够根据业主的要求，支持对拥堵预警策略配置参数的调整。

交通事件类

交通事件服务是指利用互联网地图的“新型媒介渠道”，根据出行者计划向其提供由权威单位、用户分享发布的精准、有效的实时交通讯息，通过与路况导航相结合，为其提供智能化的出行计划方案，协助其了解道路沿途的实时交通事情，让出行者出行更明晰，更快捷，让路径的动态尽在其掌控。

交通事件的来源包括权威交警部门+互联网地图用户的上报。根据交通事件信息查询接口，可查询获取来源交警及地图用户上报有效事件及事件详情信息

交通事件查询包括按照城市查询，按照任意区域查询。

城市查询需要支持按照城市行政区划代码、事件类型、来源类型、是否高速事件等输入信息请求交通事件。查询事件返回的内容包括：事件标题、事件预计结束时间、事件描述、事件id、事件类型码、是否高速事件、线路坐标、发布方名称、是否权威发布、事件图片链接、道路名称、事件开始时间、事件最后更新时间、经度坐标、纬度坐标。

区域查询需要支持按照城市行政区划代码、wkt格式区域、时间类型、事件来源、是否高速事件等输入信息请求交通事件。查询事件返回的内容包括：

事件类型至少包括：事件标题、事件预计结束时间、事件描述、事件id、事件类型码、是否高速事件、线路坐标、发布方名称、是否权威发布、事件图片链接、道路名称、事件开始时间、事件最后更新时间、经度坐标、纬度坐标。

交通指数类

借助于互联网地图积累的海量交通出行数据，以10分钟为颗粒度，计算交通运行指数平均值，评估重点城市下辖三级行政区划及预制自定义区划总体交通运行状态，并根据指数的高低对区划进行实时动态排名。

拥堵延时指数 TTI(Travel Time Index) 定义为实际出行耗时/自由流条件下的出行耗时，是衡量交通运行状态的指标。TTI指数越高，代表道路越拥堵。该指标从交通出行者的角度出发，以简单易懂的方式表达交通拥堵给出行者带来的时间成本。

实时区域交通指数，通过输入城市行政区划代码、区级行政区区划代码、区域类型、区域对象ID等内容。查询返回的数据包括：行政区代码、区域对象描述、自由流速度值、区域对象id、拥堵延时指数值、区域对象名称、实时速度值等。

实时道路指数排行，借助于海量交通出行数据，以10分钟为颗粒度，计算、评估每条道路的交通运行状态，并根据指数的高低对城市道路进行实时动态排名。返回道路的旅行时间、拥堵长度、道路或路段描述、道路对象id、拥堵延时指数值、道路等级、道路名称、实时速度值、道路长度、道路类型等。

历史区域交通指数，通过请求区域历史时间范围、时间段列表、日期类型、时间粒度、自定义小时、是否聚合、城市行政区划代码等参数，返回城市行政区划代码、城市名称、描述、道路集合长度、计算总长度、拥堵延时指数值、实时速度、自由流速度等数据。

历史道路交通指数排行，通过请求时间范围、时间段列表、日期类型、时间粒度、自定义小时、城市行政区划代码、道路类型、道路长度、道路等级、区县级行政区代码、道路id、返回条数等，返回对应的对象编号、城市行政区划代码、区县级行政区划代码、对象名称、描述、道路集合长度、计算长度、拥堵延时指数值、实时速度值、自由流速度、旅行时间、道路等级、道路类型等数据。

城市交通指数详情，通过请求时间范围、时间段列表、日期类型、时间粒度、自定义小时、是否聚合、城市行政区划代码等参数，返回城市行政区划代码、城市名称、描述信息、道路集合长度、计算总长度、拥堵延时指数值、实时速度、自由流速度。

区域交通指数详情、道路交通指数详情与城市交通指数详情类似，同上。

拥堵预警类

基于交通大数据检测的实时拥堵信息，根据历史同时段内拥堵路况发生的概率，将其区分为异常、常规拥堵。调用方可以按照1次/2分钟的频率向互联网服务请求最新符合查询条件的拥堵预警数据（异常、常规拥堵）。

实时堵点预警服务，通过请求城市区划代码、wkt自定义区域、排序规则（最新、时长、距离）、当前页、每页条数、道路拥堵概率值、拥堵信息类型、拥堵预警距离单位、获取指定时长的拥堵信息、获取指定道路等级等信息，反馈预警的批次时间、拥堵排队方向起点、城市代码、拥堵概率、拥堵信息id、拥堵距离、拥堵持续时间、道路名称、拥堵报出时间、拥堵发生的起点位置、拥堵发生结束终点位置、拥堵长度、道路id、道路类型、路形坐标串、linkid等预警信息。

历史堵点预警请求同实时堵点预警服务。

堵点预警详情查询，支持对某个特定拥堵的查询，通过请求拥堵id，返回预警详情信息，包括城市行政区划代码、拥堵率、拥堵距离、持续时间、拥堵开始位置坐标、结束位置坐标、道路名称、道路类型、速度、开始位置经纬度等数据。

服务模式

购买第三方互联网数据服务，服务周期为4年。

数据治理运营驻场服务

驻场服务内容

驻场服务期间根据业务方制定的数据规则需求，对数据进行深度清洗、加工、优化，以及数据共享工作。

当前重点保障的数据深度清洗与加工需求业务应用，包括慧眼平台、车驾管服务总线、高分可视化、重点车管理系统、全息路口数据、违法数据等。

由于接入的数据具有规模巨大、类型多样、高速流转、复杂多变、质量参差不齐、价值密度高低不一等特点，因此需要进行数据处理提升价值密度，为数据智能应用提供支撑。数据处理是按照接入阶段的数据定义、对杂乱的数据进行处理，提升价值密度，为数据智能应用实现数据增值、数据准备、数据抽象。数据处理主要包含提取、清洗、关联、比对、标识、分发等环节，逐步对数据进行萃取，提炼数据价值，并形成对上层提供数据服务的能力。

驻场服务要求

主要工作内容有现场运维服务、数据分析服务、技术支持服务、保障数据质量管理服务、数据共享管理服务、编写运维报告及信息归档等，详细工作内容如下：

1、数据治理平台、数据资产平台、服务器基础环境、网络的日常巡检、维护升级工作；

2、日常治理任务巡检、定期（季度）和不定期进行数据质量核查，以及开展数据质量专题汇报工作；

3、及时响应业主新的数据需求，并完成数据接入，以及大队内、外部数据需求等；

4、协助业主进行数据分析，为业务方提供数据接口支持服务，并协助业务方的完成数据申请、审批，确保数据接口共享安全；

5、收集数据来源、去向、用途、字典、数据血缘等相关信息，并形成在案文档，为后续持续应用建设做好准备工作。

驻场服务考核

注：评分总分10分，6分及格，7-8分良好，9分以上优秀。

| 序号 | 考核内容 | 考核规则 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应时间 | （1）一般故障30分钟内响应，1小时内现场服务； （2）重大故障10分钟内响应，20分钟内现场服务，4个小时内解决问题； |  |
| 2 | 服务满意度 | 针对服务态度、反应度和沟通能力进行评分 |  |
| 3 | 工作完成质量 | 针对工作完成的内容、专业度进行评分 |  |

风控驻场服务

交通安全管理基础数据治理

开展道路基础数据质量提升

1）道路基础数据采集与维护。采集太仓市中队、农村片区、警格等边界数据，全面采集太仓市地面道路图形数据，形成太仓市电子地图，补充采集农村道路，对道路图形数据常态化维护，并全面采集道路路段、路口属性数据，构建太仓市交通安全管理道路基础数据库。

2）六合一道路数据治理。对太仓市六合一道路数据进行存量检查，问题道路修改，缺失数据更新补充。

开展业务数据质量提升

1）事故与违法地点规范化记录。建立事故与违法质量检查机制，常态化统计事故与违法定位率，跟踪并提升事故与违法地点质量。定期对中队民警进行规范培训，收集使用反馈。

2）事故数据基础信息质量提升。梳理事故认定原因分类、事故认定原因等事故重要分析要素，对数据完整性、准确性进行源头监管，并制定事故数据采集规则，每月分析事故字段数据问题。

交通安全评估

常规事故分析研判

1）开展“周-月-季度-半年度-年度”安全分析研判。开展“周-月-季度-半年度-年度”常规事故分析研判工作，结合风险防控平台形成报告，为交警大队日常管理工作明确重点及提供具体措施。

2）开展“重大节假日”安全分析研判。开展春运、清明、五一、端午、中秋、国庆”等重大节假日研判预警及隐患排查工作，结合风险防控平台形成报告，协助太仓大队精准研判假期风险隐患及提供精细化应对措施。

重点问题专题分析研判

根据太仓大队阶段性工作重点与交通事故分析研判发现的重点问题，针对性的开展专题分析，提出对策建议，形成专题分析报告，为道路交通安全管理提供决策支持。

事故深度调查

前往重大事故现场，亡人事故根据太仓大队实际需求，每一起事故需要陪同到现场排查隐患，并协助对道路交通事故发生的深层次原因以及道路交通安全相关因素开展延伸调查，协助分析查找安全隐患、管理漏洞及薄弱环节，提出针对性的意见和建议，推动相关部门、行业、企业整改问题和追究责任。

道路安全隐患治理与培训

协助太仓大队道路安全隐患治理

协助太仓大队开展道路安全隐患治理，基于近三年道路交通事故，研判全市1700公里道路中事故高发的点段，对事故高发前50的路口路段进行分析研判，选择其中10-20的路口、路段进行隐患排查、制定方案、实施跟踪、治理效果评估。

开展太仓大队道路隐患治理的培训

开展太仓大队道路隐患治理的培训，定期为中队开展道路安全隐患治理技术专业培训，培养道路隐患排查及改善的专业人才，提升大队道路隐患排查及道路改善工作的专业水平。

重点企业交通安全治理

从事故特征、时间、事故形态等多方面开展企业交通安全分析，排查重点企业清单，形成红黑榜，选择5-10家重点企业，深入挖掘安全管理存在的问题，研究相关对策建议，开展重点企业交通安全治理工作。

大数据驻场服务

服务要求

为提升各地市数据中心大数据平台运维运营能力，需要各数据中心采购大数据厂商原厂驻场支撑服务为大数据建设提安全性基础保障，保障大数据平台的故障问题能有得到及时有效的解决处理，维护网络安全，保障业务连续性。

服务内容

日常大数据平台运营支撑服务

负责现场所有购买原厂服务的大数据产品的大数据平台运营支撑服务，每周统计现网所有大数据集群资源使用情况，基于用户实际资源使用情况给出集群扩容或集群重构（减容）建议。

大数据平台巡检服务

负责现场所有大数据平台的日常巡检工作，对于巡检出来的各类告警及可能影响平台稳定运行的隐患问题及时处理闭环，保障业务稳定运行。

大数据平台维护服务

负责大数据平台的运维工作，包括主动运维、大数据基础设施维护、硬件设备故障管理，及时发现并处理大数据平台故障，保证大数据平台稳定运行。具体服务内容服务包含：主动运维、大数据基础设施维护、大数据平台故障处理等相关运维工作。

关键时期保障服务

负责关键时期大数据平台的运维支撑工作，包括重大事件保障、重大节日保障等，针对特定业务场景，结合大数据平台实际，制定运营保障方案，确定专属保障人员，保证关键时期大数据平台稳定运行。具体服务要求包含：重大事件保障、重大节日保障、其他关键节点业务保障等。

技术管理服务

作为现场现场总接口人，负责现场工作接口协调管理。负责现网问题总体协调工作，接口现网问题，完成问题处理闭环，分析问题根因，输出问题总结；负责现网技术方案接口，协调专家资源，统筹技术方案。

具体内容如下：

1）现场问题接口。对现网问题进行总体接口，协调专家资源，完成问题处理、跟踪、闭环。问题根因分析。问题解决后，分析问题出现的根因，如遇到功能性问题，及时给产品提单，避免问题再次复现。输出问题处理跟踪及根因分析表。

2）现场技术方案接口。技术方案总体接口，协调专家资源，统筹技术方案，按照时间节点将结果反馈。

报表输出服务

驻场工程师每周例行输出大数据平台运营支撑服务报告、巡检报告、故障处理报告等报告。

慧眼驻场服务

服务内容

日常运维服务

1）系统监控

对系统硬件设备（服务器、存储设备等）进行实时监控，包括设备的运行状态、性能指标（如 CPU 使用率、内存使用率、磁盘空间等）。

监控大数据组件运行状态，如 mppdp、es、redis等。

2）系统维护

对系统软件进行升级、补丁安装等维护工作，确保系统的稳定性和安全性。

3）系统优化

从用户体验的角度出发，评估软件系统的用户界面是否简洁、易用、高效。对用户界面进行局部优化，包括改进布局、优化交互流程、提高界面的响应速度，以提升用户的使用体验。

系统在运行过程中出现的问题，及时进行修复优化。

性能优化服务

1）性能监测

对系统性能进行实时监测，包括 CPU 使用率、内存使用率、磁盘 IO、等指标。

对平台的任务执行情况进行监测，包括任务进度、执行时间、资源使用情况等。

根据性能监测结果，对系统性能进行分析，找出性能瓶颈所在。分析任务执行情况，找出任务执行时间过长、资源使用不合理等问题。

2）性能优化

根据性能分析结果，制定性能优化方案，包括硬件升级、软件优化、参数调整等。

对数据库系统进行优化，如调整参数、优化查询语句、建立索引等。

对系统性能进行持续优化，确保系统始终保持良好的性能状态。

问题处理服务

1）故障诊断

实行7x24小时监控，利用自动化工具对系统状态、网络状态、服务状态进行实时监测。

每日/周/月定期巡检，包括硬件状态检查、软件日志审查、系统性能评估等。当系统出现故障时，及时进行故障诊断，找出故障原因。

硬件设备故障进行诊断：如服务器故障、存储设备故障、网络设备故障等。

软件系统故障进行诊断：如操作系统故障、数据库系统故障等。

2）故障修复

根据故障诊断结果，及时进行故障修复，确保系统尽快恢复正常运行。

3）问题跟踪

对系统出现的问题进行跟踪，确保问题得到彻底解决。

记录问题的发生时间、现象、诊断结果、修复措施等信息。

对问题进行分类统计，分析问题的发生原因和趋势，为系统优化提供依据。

4）其他服务

- 参与客户的应急演练

参与客户的应急演练，制定应急预案，提高应对突发事件的能力。

在应急演练中，模拟系统故障、数据丢失等情况，检验应急预案的有效性。

对应急演练结果进行总结和分析，提出改进建议，完善应急预案。

- 定期汇报服务情况

定期向客户汇报系统运维服务情况，包括系统运行状态、问题处理情况、性能优化情况等。

听取客户的意见和建议，不断改进服务质量，提高客户满意度。

驻场人员及配套机制要求

人员要求

1）现场驻场开发工程师1人

2）服务方必须具备强大的技术支撑能力及良好的人力优势，保障合同有效期内各系统有效运行、各项工作按时保质完成。

3）服务方项目组人员需具备交通相关专业、计算机专业技能水平、个人素养、工作着装、责任意识、服务态度等。服务方驻现场项目人员应具备较强的分析判断能力，具备与交警大队工作人员顺利沟通的能力，处理和解决突发事件的能力，具备自行根据实际情况制定服务计划和方案的能力，具备强烈的责任意识，具备较高的人、财、物管理水平，全力保障系统的正常运行。

服务方应保持团队的相对稳定，基本要求如下：

（a）遵守交警大队驻场人员管理规定，统一服装、配戴胸卡、具备良好的精神风貌，年龄18—55周岁。

（b）所有驻场人员均必须专职服务于本项目。

合同期内，项目组人员须具有相对稳定性，服务方不得随意更换驻场人员，如有人员因工作技能或身体状况等原因确实需要变更的，应提前一个月向交警大队提出书面申请，待交警大队同意后方可更换，所更换人员资格不得低于原项目组人员。

4）建立严格的数据安全管理体系，包括人员权限管理、数据保密制度、数据备份机制、数据拷贝机制等，如未经交警大队许可，擅自进行数据拷贝及转移，交警大队可直接取消合同、单处或并处违约金，并依法追究其法律责任。

5）违反上述服务要求的，交警大队有权向服务方收取违约金，违约金单次不超过5%,累计达总合同金额20%视为不能履行合同。

机制保障

优化例会：建立优化例会制度，以周为单位对优化工作进展进行进度及效果汇报（每个月至少有一次交警大队相关领导人参加），及时沟通优化工作中存在的问题及需要协调事项，并形成长效工作机制。

严格数据安全管理：建立严格的数据安全管理体系，包括人员权限管理、数据保密制度、数据备份机制、数据拷贝机制等；严禁未经交警大队许可，擅自进行数据拷贝及转移；对驻场人员进行数据安全培训，签订保密协议，建立完善的信息安全管理体系。

驻场运维服务考核评分方法

考核频评分方式

1）系统可用性（30 分）

目标：确保软件系统的可用性达到规定的标准。

评分标准：

系统可用性达到 [90%] 及以上，得 30 分。

系统可用性每低于目标值 1%，扣 1分，扣完为止。

2）故障响应时间（25 分）

一般故障响应时间（15 分）：

目标：对于一般故障，响应时间不超过 [4小时]。

评分标准：在规定时间内响应，得 15 分。每超过规定时间1 分钟，扣 1 分，扣完为止。

重大故障响应时间（10 分）：

目标：对于重大故障，响应时间不超过 [2小时]。

评分标准：在规定时间内响应，得 10 分。每超过规定时间 30 分钟，扣 1 分，扣完为止。

3）问题解决率（25 分）

目标：确保用户提出的问题能够在规定时间内得到解决。

评分标准：

问题解决率达到 [90%] 及以上，得 25 分。

问题解决率每低于目标值 1%，扣 1分，扣完为止。

4）服务满意度（20 分）

目标：用户对驻场服务团队的服务满意度达到 [90%] 以上。

评分标准：

通过用户满意度调查，满意度达到目标值及以上，得 20 分。

满意度每低于目标值 1%，扣 1 分，扣完为止。

考核频率与方式

1）考核频率

每季度进行一次定期考核，对驻场服务团队的整体服务质量进行全面评估。

2）考核方式

日常考核由客户的技术人员和相关部门负责人进行，主要通过观察、记录和反馈的方式，对驻场服务团队的日常工作表现进行评估。

定期考核由客户组织专门的考核小组进行，包括技术专家、业务部门代表等。考核小组通过查阅文档、检查系统运行记录、进行用户满意度调查等方式，对驻场服务团队的服务质量进行综合评估。

3）考核结果反馈与沟通

每次考核结束后，客户将考核结果反馈给驻场服务团队，明确指出其优点和不足之处。

驻场服务团队应认真对待考核结果，对存在的问题进行深入分析，制定切实可行的整改措施，并及时向客户汇报整改情况。

客户和驻场服务团队应保持良好的沟通，共同探讨提高服务质量的方法和措施，确保驻场服务工作的顺利进行。

外场视频专项工作服务

安排专人完成不少于49个点位的设备安装调试工作，具体点位根据招标方要求动态调整。

| 序号 | 安装点位 | 监控数量 | 抓拍数量 | 补光 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙溪古镇老街牌坊 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 南园大门口 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 书院路仓南路工地 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 原城三小工地西北角 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 东亭路S339路口工地 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 郑和路心欣房地产工地 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 洛阳路和路雪工地 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 朝阳路香塘淏华工地 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 华发广场大门口 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 太仓站门口广场 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 太平路海运堤路 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 桴亭路文昌路西向西 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 桴亭路文昌路西向东 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 204国道正夫路 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 弇山路盐铁塘桥向东 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 204健雄路向东南 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 娄江路滨河路向西 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 上海路东亭路口向南 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 东仓海运堤东向西 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 太平路梅村路向北 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 县府街太平路西侧向西 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 郑和路东亭路路口向西 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 人民路朝阳路向南 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 上海路太平路向北 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 郑和路东亭路路口向东 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 常胜路裕盛东门南向北 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 人民路金御湾门口向北 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 太平路弇山路北侧向北 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 太平路军人服务站对面（北向南） | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 健雄路江申大道向南 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 实验小学高新区分校对面（往东北照） | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 娄江路燕山路东侧（往西照） | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 郑和路常胜路（往东北照） | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 洋桥卡口 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | 华亭卡口 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | 南郊卡口 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | 正夫路卡口 | 0 | 1 | 3 |
| 38 | 嘉太卡口 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | 陆渡卡口 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | 沙溪高速卡口 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | 双凤高速卡口 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | 岳王高速卡口 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | 疏港高速滨江大道 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 疏港高速璜泾南 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | 疏港高速主线 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 疏港高速G346 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | G15板桥高速 | 0 | 1 | 3 |
| 48 | G15上海路高速卡口 | 0 | 1 | 3 |
| 49 | G15朝阳路高速卡口 | 0 | 1 | 4 |

低代码服务要求

服务工作职责

1、根据业务需求，完成系统模块设计；

2、基于java的后端功能开发；

3、基于vue的前端功能

服务人员能力要求

- 服务人员需具备全日制统招计算机本科以上学历，具备良好的学习能力和独立解决问题的能力；

- 具备1年以上java开发经验，具备html、css、javascript基础；

- 熟悉常用sql语法；

- 熟悉spring boot、mybatis等主流技术框架；

- 熟悉IntelliJ IDEA、Git等工具；

- 具备良好、规范的编程习惯和文档编写习惯。

低代码软件维护要求

（1）升级服务

在免费维保期内，提供软件小版本升级服务来修复平台问题及部分优化。

提供成熟的升级服务体系，在升级计划，升级通知，升级实施，升级回归测试，升级过程应急预案来保障用户的平台升级体验，同时保障平台升级质量。

（2）应急故障处理

在免费维保期内，需对于平台发生的故障7*24小时进行响应和处理，重大事故远程恢复优先，若评估远程无法恢复的事故，将派专门技术人员在24小时内赶赴现场进行故障恢复。

（3）技术支持服务

在免费维保期内，要求解决用户在使用低代码平台中的咨询和遇到的问题。服务内容如下：

低代码平台使用咨询；

低代码平台异常问题处理；

项目交付扩展组件异常；

项目交付集成功能类异常；

平台优化建议反馈；

客户服务及教练服务投诉建议等。

电话定位服务

服务内容

本服务主要是租用警情定位平台，接入三大运营商基站定位，接入手机厂商高精度定位，处理和管理定位数据，提供定位查询接口，及其他基于位置的应用；以及业务软件定制开发及配套硬件安装，要求能接入市面上绝大多数品牌智能手机的报警辅助功能，接收高精度定位数据；接入包括华为、荣耀、小米、中兴、OPPO、vivo、魅族、苹果等主流手机品牌。本服务主体内容为软件开发。

团队及驻场人员安排：要求建立专门的现场组织机构和研发团队，安排具有较高专业水平设计开发人员、项目管理人员，明确职责和任务，编制详细可行的质量管理手册，科学有效地进行项目管理，确保项目实施质量。

结合本项目建设方案、开发、实施、测试、验收相关标准的要求，提供详细的项目方案设计、软件开发、部署以及运维工程的实施方案，包括详细工作流程图、工程计划等。

开发工具主要为公安网电脑及测试服务器。

服务产出

项目产出为太仓市公安局接处警系统5G视频报警应用及报警定位服务。

考核指标

按照江苏省公安厅接处警工作的考核以及太仓市公安局接处警工作要求，对本项目主项进行考核。

运维要求

由具有公安行业、通信工程、信息化工程的实施、维护经验的专业技术服务保障团队负责太仓市公安局110接处警软硬件的日常维修工作。在维保期内，对突发故障进行7*24小时的故障响应，并进行及时抢修恢复，不推诿、拖延。每次维修将进行详细记录并经市公安局情报指挥中心确认。

提供24小时电话服务热线，并给予技术咨询和问题解答。

电话或远程维护不能解决问题的，接到电话后3小时内到现场协调处理故障。故障恢复时间：系统出现异常或故障时，故障恢复时间为12小时以内。

该平台为内部应用系统，平台上线后将对市局指挥中心相关民警及接警员进行专项培训。

无人车租赁服务

本项目计划每年租赁10辆无人车用于路面巡查等实战应用，⻋辆应搭载L4级⽆⼈⻋⻋规级线控底盘，配备模块化⻋⾝系统、动⼒系统、整⻋控制系统、智能防碰撞主动安全系统、智能灯光系统等。动⼒系统应兼容12V / 72V平台，⽀持快速换电模式，整⻋控制系统具备16⼤控制模式、灯光⾃动控制、多种传感器信息接收处理、五级故障诊断，并⽀持OTA、UDS对软件进⾏刷写、升级。智能防碰撞主动安全系统能满⾜道路、⻋辆、⾏⼈或其他障碍物体及场景检测，并通过减速靠边、紧急制动、⾼压下电等⾃主控制，保证⻋辆⾏驶安全。

服务要求

产品交付

首次交付产品的运费由中标方承担。招标方如需变更交付地点或收货人，应在约定的交付时间至少5个工作日前书面通知乙方。

无人车安防车交付应包括相关的配套资料，包括无人安防车使用说明、远程安全使用说明、常见问题排查手册、产品合格证和一致性证书等。

运营部署

中标方需要提供无人车7*24小时的运营部署服务，按照招标方提供的路线需求来进行可行性评估以及后续的采图制图和无人车部署工作。无人车更换运营场地和路线次数不多于3次，单车总里程不超过50公里。

技术支持

中标方需求提供无人车相关的技术支持服务，包括无人车相应配套软件系统的维护、升级、更新服务，以支持招标方正常使用无人车进行安防巡检任务。

中标方需要提供无人车搭载安防设备的电气和结构改装支持服务，累计不超过三种类型系统的搭载。

中标方需要支持提供无人车运行时必要的实时数据接口，以支持招标方在后台实时监控无人车的运行状态。接口数据主要包括无人车的实时位置、速度、朝向以及自动驾驶状态；无人车周围实时监控视频可根据需求进行调取。

运维支持

在租赁期内，因无人车本身出现质量问题（人为损坏原因除外），导致其无法正常运营、行驶，中标方应在接到维修通知后【24】小时内响应，并提供远程技术支持协助维修车辆。若确认故障问题为远程技术支持无法解决的，中标方须于【48】小时内发送相关配件至车辆所在地，并安排车辆维修工作。

使用培训

中标方需要向甲方提供各种必要的无人车使用技术培训，包括但不限于无人车的日常使用操作培训，无人车的常见问题排查，无人车的充换电操作以及无人车使用过程中的发生突发问题时的及时处理流程；

性能参数要求

中标方所提供的无人车性能参数不应低于以下要求：

最⾼设计时速不低于50km/h；

⽀持快速换电模式；

⻋辆具备远光灯、近光灯、昼⾏灯、前后位置灯、前后转向灯、侧转向灯、制动灯、危险报警灯、倒⻋灯、后雾灯、⾼位制动灯、回复反射器、牌照灯、LOGO灯、⻋顶氛围灯和迎宾灯；

整⻋淋⽔性能不低于IP54；

⻋载远程推流相机分辨率不低于1080p，可根据业务需要与⽹络能⼒进⾏动态调整；

⾃动驾驶系统定位误差不超过0.1⽶；

⾃动驾驶感知系统作⽤范围不低于80⽶；

⾃动驾驶感知系统具备红绿灯、交通标识标线识别能⼒；

⾃动驾驶具备感知融合能⼒；

⾃动驾驶具备跟⻋、避障、绕障、⻋道内调头、⼗字路⼝⽆保护左右转等能⼒；

配备⾃动紧急制动系统；

最大载货质量不低于600kg；

电池总储电量（kWh）不小于6.45kWh；

电池循环寿命不低于1500次@83%；

前悬架型式：⻨弗逊式独⽴悬挂

后悬架型式：板簧式⾮独⽴悬架

线控转向型式：P-EPS线控转向

⾏⻋制动型式：IBS电⼦液压制动

前/后制动器型式：盘式

驻⻋制动型式：EPB电⼦驻⻋

驱动轴型式：全浮式半轴

saas数据服务

连续5年开展的“昆仑”系列专项行动和各项重点攻坚专项行动、专项工作，向食药环和知识产权领域群众反映强烈、社会广泛关注的突出违法犯罪发起强大攻势，取得明显成效。2019年至2022年，全国公安机关共侦破食药环和知识产权犯罪案件27万起，抓获犯罪嫌疑人40万名，有力打击遏制了相关犯罪活动。但随着新老问题交织、网上网下交织、多种犯罪交织、各类风险隐患交织等新现象层出不穷，案件的办理打击难度也在不断升级：案件犯罪链条长、犯罪区域广、犯罪方式隐蔽、犯罪分子反侦查意识强，全链条全要素打击难度很大。面对新形势、新变化、新问题，全国公安食药侦部门主动作为，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，加强部门协作，形成工作合力，不断提升打击效能和治理能力。针对犯罪跨区域、产业化、链条化的特点，加强对重大跨区域案件的协调督办，强化区域合作、集成作战，形成了重点案件侦办由公安部统一指挥，产供销涉案地公安机关协同开展线索摸排、深入经营、集中打击的工作模式。所以计划设立采购食药环业务智能分析服务项目，强化太仓市公安局对食药环犯罪的打击及防范能力。

服务内容

1）初侦初查

公安在案件侦查过程中，往往第一步需要解决“涉案虚拟身份找实人”的问题。基于嫌疑人的虚拟账号（涉案要素）进行多维关联分析，发现、提取更具真实性、指向性的涉案人员、设备等线索，从模糊信息锁定犯罪嫌疑人，明确下一步的侦查方向。

2）现案研判

现案研判为公安案件侦查、打击提供智能分析处理工具，通过关联关系等方式挖掘嫌疑人、关系网等信息，加速破案。基于系统提供的业务需求智能化流转服务，用户可输入业务需求及相关文件，经过业务需求对象的的审批后进行研判。

案件管理模块支持对输入的案件进行统一管理，提供案件列表、列表检索的功能，并支持对案件提交分析任务、查看研判结果等操作。

3）关系挖掘

利用涉案人员的行为规律，经数据融合挖掘识别出与嫌疑人存在强风险关联的隐性风险人员，实现以点找面，以面找链的关系网络。不仅可通过直接挖掘“供应-生产-运输-销售”等犯罪链条网络关键人员的紧密关联人物，以识别其上下游关系网，也可通过挖掘间接人员，补充产业链的不同环节间缺失的关键链路。可通过查询关联关系的相关特征信息，从而梳理和还原产业链形成及发展的过程及关键事件。

4）风险档案

风险档案是以风险对象的视角，将某一特定类案的风险情况进行聚合，查看风险人员的基本信息、风险类型、风险标签、风险行为等线索，并提供风险简易筛查功能，便于对整体风险情况进行初步分析。

基本信息：便于掌握该对象基本情况，用于涉案风险的辅助分析；

风险行为：以日期为维度，掌握该风险对象风险动作的延续性，提供风险类型的描述，便于了解风险程度；

风险挖掘：根据风险类型、风险标签对该风险人员的重点风险行为进行挖掘与分析；

高危地流窜：根据流动性识别风险，辅助识别风险人员的风险性；

识管辖地：提供的风险行为确认的情况下，识别、产出该风险人的常驻辖区的信息线索，支撑管辖地派发

服务模式

项目中涉及的内容均依托互联网端数据接口及授权访问，采用购买服务的方式开展。项目中涉及的系统不接入公安网，不在本地架设服务器，无本地数据留存，无数据安全问题。

项目实施要求

1、交付进度：合同签订后12个月内交货并安装调试完成。交货地点为采购人指定地点。

2、在安装和系统调测期间，采购人和监理单位有权派出技术人员参加，中标单位有义务提供技术咨询。

3、中标人在系统建设完成竣工验收前，须确保原系统服务不中断。

4、本次采购的云平台、大数据等和太仓公安现有云计算平台（华为FusionCompute）兼容，可实现弹性计算和共享存储，投标人需提供所投产品厂商加盖公章的技术确认函，否则为无效投标。

服务要求

1、安装、运维及售后服务

（1）基本要求

1）不得擅自变更点位布局规划和安装设备型号，不得偷工减料。

2）中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，应对安装施工安全、质量全面负责，因中标单位原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任。

3）中标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

4）中标人应具有有效详细的运维管理办法，保障本项目建设的设备及系统正常运行，并负责故障的全程处理。

5）中标人提供7*24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

（2）系统升级要求

1）中标人提供运维期间免费软件升级服务，采购人不再承担任何费用。厂家已提供更新版本的软件的，采购人有权要求中标人进行免费升级。中标人在收到软件升级通知后，须在3个工作日内作出反馈，20个工作日内完成升级工作。

2）中标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，同时做好事件记录。

（3）实施团队要求

中标人需提供现场实施人员不少于8人，1名项目经理，负责项目签订后的整个运作过程，计划、协调、管理、监控和跟踪项目，合理安排项目进度、为项目组织人力资源，确保项目的顺利实施。1名项目技术负责人，配合项目经理组织项目施工，分管技术性工作，包括实施设计、方案评审、组织技术分工、组织技术论证、协调厂商技术交流、编制实施方案、质量控制等方案，按计划监督实施、应急事件处理，出具技术响应方案等。6名项目组成员，负责产品的安装调试工作，以及试运行期间的现场维护，开展相应培训工作，并负责质量保证期内的技术支持工作，为项目提供完善的系统运行维护服务。

（4）运行维护机构

1）中标人应在本地设立运行维护机构。

2）中标人针对本项目明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备，相关人员必须经太仓市公安局备案同意，签署保密协议，进行安全审查。

3）中标人针对本项目应配备各类相应的维修机动车辆。

4）如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

（5）运维内容

1）中标人对服务期限范围内（不少于三年，具体视投标结果而定）所有设备进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。

2）中标人对服务期限范围内所有设备进行必要的定期保养服务。

3）中标人对采购人的重大事件和重大活动提供技术支持和现场保障服务。

4）维修响应及恢复时间要求：保修期内，中标单位提供7×24小时热线支持。接到报障或通知后应在半小时内响应，1小时内派人到现场，12小时内排除故障。

5）由于国家电网停电或市政道路施工引起的故障，则对中标人响应时间从修复后开始计算。

6）每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购人报送维修报表。

7）定期对服务期限范围内设备的网络、硬件设备、存储数据进行巡检、保养。

8）定期对所有外场设备进行巡检、保养。

9）定期对所有外场设备的金属部件进行防锈保养。

10）每次巡检、保养必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购人报送巡检、保养报表。

11）平时按需进行摄像机清洁，在重大活动和重要节日前，对所有摄像机清洁一次。

12）本项目免费质保期为自验收合格之日起不低于3年。

13）服务响应：保修期内，中标单位提供7×24小时热线支持。接到报障或通知后应在半小时内响应，1小时内派人到现场，12小时内排除故障。

14）中标单位须在合同签订后三个工作日内向采购单位提供所投核心产品（训练服务器）制造商以及服务器芯片、主板制造商出具的针对本项目的符合招标文件售后服务要求的服务承诺函（制造商盖章原件）。投标单位须在投标文件中提供相关承诺书（书面承诺需加盖投标人公章），否则视为无效投标。

2、综合说明

（1）项目验收：

1）验收内容：项目全部完成后，采购人组织验收人员或邀请第三方专业机构对项目进行验收，根据招标文件内容对所提供货物数量、质量及项目实施要求进行验收。每个设备必须出具生产厂商的出厂产品检验合格证。如果验收不符合招标文件要求，采购人有权要求中标单位无条件退货，由此造成的一切损失由中标单位自行承担。

2）验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足招标文件产品规格、具体配置、技术要求及乙方承诺的其他指标。

（2）投标文件中的产品技术需求响应必须完全真实，若有违反，采购人有权退回全部产品，并取消中标资格，所造成的损失由中标人自行承担，并承担相应后果。

（3）本项目服务期间内所涉及的前端基础设施供配电、接地、路面开挖、绿化恢复等，以及相关设备设施造成的任何人身及财产损失，均由投标方负责，采购人不承担任何责任。

3、其它要求

（1）投标单位在投标技术文件中必须对所有招标产品的招标技术规格与要求逐一做出技术应答，如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（2）投标单位必须明确所投设备生产厂家、品牌、型号。

（3）投标单位所投产品需符合国家相关标准及有关行业标准。

（4）知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该产品或该产品任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

（5）投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（6）投标人提供本项目服务过程中的所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，并承担项目实施过程中的设备及人员的安全管理责任。

（7）投标人必须和采购人签订保密协议书，相应服务实施人员必须签订保密责任书，保证项目实施安全性和数据不泄密。

（8）投标报价：投标总报价一次报定，投标总报价应包括但不仅限于为完成工作所发生的一切预见和不可预见费用，包括但不限于人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）、设备租赁费、管路管线建设费（包括光纤、电力电缆、网线、音视频线材、管材等材料，以及相配套的开挖、恢赔补、管路敷设、过路顶管等施工费用）安装、调试费、运维费、维修费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、技术支持与培训、专利、咨询费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

付款步骤及支付方式

付款步骤：付款步骤：合同签订后一周内，支付不低于合同总金额30%的预付款；第二年支付不低于合同总金额的40%；项目初验通过后一周内支付至合同金额的90%，终审后支付至终审金额的95%，服务期满后支付余款。

支付方式：银行转账等。甲方向乙方支付合同款项前，乙方应当将同等金额的增值税专业发票或普通发票提交甲方。

现场踏勘

根据采购方的实际情况，为了让参加本项目的投标单位能了解采购方实际情况需求，项目需求与现场实际情况相吻合；各投标单位可在项目公告结束之日起3个工作日内进行现场勘察。未踏勘现场的供应商中标后不得以不了解现场的具体要求而提出追加费用和其他索赔要求。勘察地点：太仓市公安局。联系人：陆健；联系电话：0512-33055622。

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2024-0111号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月  日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位太仓市智慧城市新型基础设施软硬件配套项目招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0111 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2024-0111号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年  月 日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0111

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 太仓市智慧城市新型基础设施软硬件配套项目 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日 期：  年  月  日

7、投标报价明细表（分项报价表）

（一）投标报价明细表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写：元；小写：元 |  |  |  |  |

注：1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

- 报价中的人员工资、人员社保不得低于太仓市政府规定的最低标准，其他费用符合法律规定，报价必须含税。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：      年     月     日

8、投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、品牌、型号、规格、材质、性能 | 单位 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

9、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 服务要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

10、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年 月  日

11、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

12、项目实施方案及进度方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

13、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

13、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

14、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月 日

15、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

16、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	  万元，资产总额为	万元1，属于	（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、中小企业声明函必须包含本项目主要货物清单中标注行业属性的所有货物及其货物制造商，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受小、微企业的价格扶持政策。

4、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

17、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第五部分    评标方法与评标标准

一、评标方法

一、本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

七、针对小微型企业的加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：

1、在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

7、残疾人福利性单位及监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

8、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

9、供应商按照规定提供声明函内容不实的， 属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

二、评分标准

1、投标价格：最高为30分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

2、投标技术部分：64分

（1）技术参数响应（32分）

根据投标人对第三部分项目需求中的“▲技术指标”的响应情况进行评审，标明偏离情况。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标需求要求在投标文件中提供技术响应。其中标“▲”项为重要指标，共32项，每有一条不满足扣1分，满分32分。

（“▲”项指标须提供需求中要求的证明材料，否则不得分。）

（2）技术方案部分（32分）

1）项目需求理解及分析（8分）

根据投标人针对本项目实际提供需求理解及分析进行评审，方案包括：①本项目总体架构（应用架构、网络架构）；②建设现状、存在问题和解决思路；③各系统建设的架构、功能、特色亮点；④各系统及业务软件方案特点和关键性技术。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

2）施工组织方案（8分）

根据投标人针对本项目涉及的国省道路口施工组织方案进行评审，方案包括：①设备布置平面图（2分）；②路口顶管平面图（2分）；③点位分布图纸（2分）；④施工组织方案（2分）。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，按照对应分值扣减。

3）内场数字基座实施方案（6分）

根据投标人针对本项目实际提供内场数字基座实施方案进行评审，方案包括：①内场数字基座存在问题和需求；②本次建设内容信息量测算依据；③数字基座应用架构及网络架构；④云计算、大数据、轻量云等方案建设需求、建设目标、建设原则、建设方案、实施方案；⑤图片存储方案建设需求、建设目标、建设原则、建设方案、实施方案；⑥智能算力底座方案建设需求、建设目标、建设原则、建设方案、实施方案。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。

4）业务软件演示（6分）

投标人针对“业务应用拓展”中的以下功能进行视频演示：

①重点车辆检测。包括：渣土车、叉车、挖掘机、汽车吊、随车吊、混凝土泵车、混凝土搅拌车、登高车、消防车、危化车、清洁车、洒水车的检测；

②违法行为检测。包括：驾驶员不系安全带、驾驶员开车打电话、渣土车未遮盖布、货车车斗载人、夜间车灯异常、不按导向车道行驶、占用非机动车道行驶、网状线停车、未礼让行人、人行横道停车、违法停车、黄牌客货车右转不停、摩托车闯禁、非机动车违法闯入机动车道、非机动车逆行、非机动车越线停车、骑行人不戴头盔、非机动车运载煤气钢罐、三轮车运载煤气钢罐并识别牌照；

③重点目标身份识别：骑警、饿了么骑手、美团骑手；

④系统支持对已接入的前端相机进行智能分析任务的创建和管理，其中任务创建支持分析算法配置、分析时间配置，任务管理支持任务的批量启动批量停止和算法规则修改编辑；

⑤数据分析功能。包括：违法感知（一车一档）、高频违法类型、高频违法地点、违法统计、违法热力图（时段、点位、数量）。

演示内容全面且符合本项目实际需求的得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1.2分。

（投标人须按采购文件评分细则中“视频演示”的要求录制好演示视频(需配置声音讲解,视频时长不超过10分钟,视频格式为MP4，清晰度达720P或以上，大小不超过系统要求,如有疑问可拨打咨询技术支持电话)，并按要求将视频压缩包上传至系统指定模块中。评委将根据评分点的演示功能和效果进行评审。）

5）服务方案（4分）

根据投标人对本项目的售后服务内容方案进行评分，方案内容至少包括：①售后服务保障；②售后服务流程；③售后服务内容；④售后服务时间等内容。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。

3、投标单位综合实力：（6分）

（1）本项目运维人员具有注册信息安全专业人员证书（CISP）的,每提供一名得2分，最高4分；具有高级工程师证书（电子信息类）的，每提供一名得1分，最高1分；需提供证书原件的扫描件和近3个月社保证明，不提供不得分。（5分）

（2）投标人具有2021年10月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目业绩（信号机、电子警察类项目），每提供1个业绩，得1分，最高得1分。

注：（1）针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（2）所有扫描件需清晰可见，字迹不清晰、图片模糊的视为未提供，评委有权不给分。

第六部分 合同格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

- 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标、乙方的投标文件及中标通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

（4）政府采购组织形式：政府集中采购

（5）政府采购方式：公开招标

（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：否

本项目不专门面向中小企业采购，给予小微企业评审优惠：¨是

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：否

（8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）合同定价方式：固定总价

（3）付款方式：

¨全额付款：

þ分期付款：  以采购文件中的付款方式为准 ，其中涉及预付款的： 以采购文件中的付款方式为准）

¨成本补偿：

¨绩效激励：

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

  - 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

  - 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 合同签订前乙方支付合同金额的5%（即【        】元）作为履约保证金。乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给甲方。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

  - 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 以采购文件约定为准 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 专用条款未明确约定，以采购文件要求的或中标单位承诺的为准。 |