招   标   文   件

（电子招投标）
项目编号：JSZC-321100-ZXXM-G2025-0033
项目名称：镇江市第二中学四星级提升工程配套项目(硬件提升配套工程)
中轩项目管理有限公司

2025年11月

招标文件目录

第一部分    投标邀请   

第二部分    投标人须知                  

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

镇江市第二中学四星级提升工程配套项目(硬件提升配套工程)项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年12月03日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-ZXXM-G2025-0033

项目名称：镇江市第二中学四星级提升工程配套项目(硬件提升配套工程)

预算金额：141万元采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：合同签订后，整个项目交付时间为60 个日历天。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；                         

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；                         

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明；或提供资格承诺函）；                 

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；                         

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函；或提供资格承诺函）;                         

1.6法律、行政法规规定的其他条件。                        

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目属于货物类项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小微企业，须提供《中小企业声明函》，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，货物应全部由符合政策要求的中小企业生产。

（2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的行业归属为工业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

获取方式：操作指南：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年12月03日9点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”电子交易平台进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载地址：江苏政府采购网—办事指南—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）在“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-96722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名 称：镇江市第二中学

地 址：镇江市风车山路26号

联系人：苏老师

联系方式：0511-85119198

2.采购代理机构信息
名 称：中轩项目管理有限公司

地址：镇江市润州区小龙山路万科蓝山146栋（镇江市公证处）三楼

联系方式：0511-85032899-8008

3.项目联系方式

项目联系人：：闫晓颖 刘同胜 魏工 许飞 吉丽君 
电话：0511-85032899-8001
第二部分    投标人须知

前附表

	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。

投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。

最低投标报价不能作为中标的保证。

中标价即为合同签约价。

如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包

☑A本项目不同意分包。
□B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。）

	3
	开标前答疑会
	不组织

	4
	现场踏勘
	☑A不统一组织

□B统一组织

时间：            

地点：           

联系人：             联系方式：        

	5
	演示
	☑A无

□B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台。上传前请详细阅读苏采云操作指南。

	6
	样品
	不要求提供。

	7
	是否允许采购进口产品
	☑A本项目不允许采购进口产品。

□B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	8
	项目属性与核心产品
	☑A货物类。

□B服务类。

本项目核心产品为：400万像素筒形摄像机、智慧校园综合管理平台

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	标的：见采购标的汇总表，属于 工业 行业。

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

	12
	特别说明
	无。


一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于镇江市第二中学四星级提升工程配套项目(硬件提升配套工程)。
2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市第二中学。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：中轩项目管理有限公司。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：智能化设备。
2.5“服务”系指根据招标文件规定投标人承担的与供货有关的辅助服务，如安装、运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、其他类似的投标人应承担的义务。

2.6“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审  □资格预审
3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请

（2）投标人须知                  

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过苏采云系统的相关要求编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金
13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
18.3开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

18.4 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.5投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.6 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
18.7本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.8 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
18.9 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.10投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

18.11 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人在报价时采用选择性报价的，或投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）投标人未通过符合性审查或资格审查的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（14）参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（15）投标文件不满足招标文件的加★要求的；

（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。

24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的； 

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

七、授予合同

28．中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
29.履约保证金

29.1A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函) 保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jisdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33．投诉

33.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

九、诚实信用和解释权
34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

36.适用法律及约束力
36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

37.解释权
除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归中轩项目管理有限公司所有。

第三部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：镇江市第二中学

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：镇江市第二中学四星级提升工程配套项目(硬件提升配套工程)

（1）采购项目编号：JSZC-321100-ZXXM-G2025-0033
（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

	序号
	设备材料名称
	是否进口
	数量
	单位
	备注

	一、综合安防系统
	
	
	

	1
	400万像素筒形摄像机
	否
	42
	台
	

	2
	400万像素防油污筒形摄像机
	否
	5
	台
	

	3
	人脸识别摄像机
	否
	6
	台
	

	4
	室内球形摄像机
	否
	2
	台
	

	5
	室外球形摄像机
	否
	5
	台
	

	6
	400万像素半球摄像机
	否
	1
	台
	

	7
	电梯摄像机
	否
	1
	台
	

	8
	监控立杆
	否
	4
	套
	

	9
	终端箱
	否
	4
	套
	

	10
	监控箱
	否
	2
	套
	

	11
	空气开关
	否
	2
	只
	

	12
	开关电源
	否
	2
	块
	

	13
	排插
	否
	2
	只
	

	14
	监控二合一避雷器
	否
	8
	只
	

	15
	无线网桥
	否
	1
	对
	

	16
	4口光端机
	否
	1
	只
	

	17
	8口光端机
	否
	1
	只
	

	18
	单口光端机接收端
	否
	2
	只
	

	19
	4口光纤熔接盒
	否
	4
	只
	

	20
	SC-SC光跳线
	否
	3
	根
	

	21
	LC-SC光纤跳线
	否
	1
	根
	

	22
	40寸液晶电视
	否
	2
	台
	

	23
	单路解码器
	否
	2
	台
	

	24
	HDMI线（3米）
	否
	2
	根
	

	25
	室外摆闸-中间道（含9个遥控发射器及6个遥控接收器）
	否
	6
	台
	

	26
	室外摆闸-右边道
	否
	3
	台
	

	27
	室外摆闸-左边道
	否
	3
	台
	

	28
	摆闸门翼（不锈钢）
	否
	18
	台
	

	29
	人脸读头（含支架及遮阳罩）
	否
	18
	套
	

	30
	道闸一体机
	否
	2
	台
	

	31
	4米直臂道闸杆件
	否
	2
	根
	

	32
	防砸雷达
	否
	2
	个
	

	33
	管理终端
	否
	1
	台
	

	34
	网络视频存储
	否
	1
	台
	

	35
	6T企业级硬盘
	否
	48
	块
	

	36
	人脸比对分析主机
	否
	1
	台
	

	37
	智慧校园综合管理平台
	否
	1
	套
	

	38
	考勤管理系统
	否
	1
	套
	

	39
	视频接入授权
	否
	1
	套
	

	40
	门禁管理授权
	否
	18
	套
	

	41
	停车场道闸管理授权
	否
	2
	个
	

	42
	国产化操作系统适配授权
	否
	1
	套
	

	43
	校时设备
	否
	1
	台
	

	44
	46寸1.7mm液晶拼接单元
	否
	6
	台
	

	45
	拼接屏支架
	否
	6
	套
	

	46
	6路解码器
	否
	1
	台
	

	47
	HDMI线（10米）
	否
	4
	根
	

	48
	辅材
	否
	1
	批
	

	二、综合布线系统
	
	
	

	1
	单口信息面板
	否
	12
	只
	

	2
	双口信息面板
	否
	38
	只
	

	3
	六类非屏蔽模块
	否
	88
	个
	

	4
	网络信息地插
	否
	7
	套
	

	5
	六类3米非屏蔽网络跳线
	否
	63
	根
	

	6
	3米RJ45-RJ11跳线
	否
	25
	根
	

	7
	六类非屏蔽配线架（含模块）
	否
	8
	套
	

	8
	100对110语音配线架
	否
	2
	套
	

	9
	理线架
	否
	10
	只
	

	10
	六类2米非屏蔽网络跳线
	否
	95
	根
	

	11
	3米RJ45-RJ11跳线
	否
	6
	根
	

	12
	2米RJ45-110跳线
	否
	19
	根
	

	13
	12口光纤配线架（满配）
	否
	4
	套
	

	14
	72口光纤配线架（满配）
	否
	1
	套
	

	15
	42U标准网络机柜
	否
	5
	台
	

	16
	4路电话光端机
	否
	2
	对
	

	17
	24路电话光端机
	否
	1
	对
	

	18
	SC-SC光跳线
	否
	6
	根
	

	19
	光纤连接
	否
	136
	芯
	

	20
	辅材
	否
	1
	批
	

	三、计算机网络系统
	
	
	

	1
	24口千兆POE交换机
	否
	4
	台
	

	2
	24口千兆接入交换机
	否
	2
	台
	

	3
	48口千兆接入交换机
	否
	1
	台
	

	4
	校园网汇聚交换机
	否
	1
	台
	

	5
	千兆光模块
	否
	16
	只
	

	6
	LC-SC光纤跳线
	否
	12
	根
	

	7
	LC-LC光纤跳线
	否
	2
	根
	

	8
	上网行为管理
	否
	1
	台
	

	9
	应用识别+URL特征库升级服务
	否
	3
	年
	

	10
	防火墙
	否
	1
	台
	

	11
	病毒库升级服务
	否
	3
	年
	

	12
	信息安全运维服务
	否
	1
	项
	

	13
	室内放装无线AP
	否
	20
	台
	

	14
	室内高密无线AP
	否
	10
	台
	

	15
	室外无线AP
	否
	2
	台
	

	16
	无线控制器授权
	否
	2
	套
	

	17
	24口千兆POE交换机
	否
	6
	台
	

	18
	千兆光模块
	否
	10
	只
	

	19
	LC-SC光纤跳线
	否
	10
	根
	

	20
	辅材
	否
	1
	批
	

	四、公共广播系统
	
	
	

	1
	壁挂音箱
	否
	29
	只
	

	2
	室内音柱
	否
	4
	台
	

	3
	室外音柱（60W）
	否
	2
	台
	

	4
	室外音柱（120W）
	否
	3
	台
	

	5
	IP网络功放（60W）
	否
	1
	台
	

	6
	IP网络功放（120W）
	否
	2
	台
	

	7
	IP网络功放（240W）
	否
	2
	台
	

	8
	IP网络功放（650W）
	否
	1
	台
	

	9
	IP网络解码器
	否
	1
	台
	

	10
	IP音频采集器
	否
	1
	台
	

	11
	IP广播控制软件
	否
	1
	套
	

	12
	控制端
	否
	1
	套
	

	13
	24口千兆接入交换机
	否
	1
	台
	

	14
	8口千兆交换机
	否
	3
	台
	

	15
	千兆光模块
	否
	6
	只
	

	16
	网络无线话筒
	否
	1
	套
	

	17
	天线分配器
	否
	1
	台
	

	18
	话筒天线
	否
	1
	对
	

	19
	天线放大器
	否
	1
	对
	

	20
	IP音频采集器
	否
	1
	台
	

	21
	前置放大器
	否
	1
	台
	

	22
	避雷器
	否
	2
	台
	

	23
	广播话筒
	否
	2
	台
	

	24
	光纤收发器
	否
	1
	对
	

	25
	4口光纤熔接盒
	否
	1
	只
	

	26
	LC-SC光纤跳线
	否
	6
	根
	

	27
	SC-SC光跳线
	否
	2
	根
	

	28
	辅材
	否
	1
	批
	

	五、风雨操场扩声系统
	
	
	

	1
	控制端
	否
	1
	套
	

	2
	专业音箱
	否
	6
	只
	

	3
	专业功放
	否
	3
	台
	

	4
	支架
	否
	6
	只
	

	5
	调音台
	否
	1
	台
	

	6
	音频处理器
	否
	1
	台
	

	7
	反馈抑制器
	否
	1
	台
	

	8
	电源管理器
	否
	2
	台
	

	9
	一拖四无线手持话筒
	否
	1
	套
	

	10
	一拖四无线桌面话筒
	否
	1
	套
	

	11
	天线分配器
	否
	1
	套
	

	12
	话筒天线
	否
	1
	套
	

	13
	无线投屏器
	否
	1
	套
	

	14
	HDMI矩阵（4进4出）
	否
	1
	台
	

	15
	多媒体墙插
	否
	3
	套
	

	16
	中控主机
	否
	1
	台
	

	17
	无线触摸屏
	否
	1 
	台
	

	18
	无线路由器
	否
	1 
	台
	

	19
	HDMI线（3米）
	否
	2
	根
	

	20
	42U标准网络机柜
	否
	1
	台
	

	21
	辅材
	否
	1
	批
	

	六、宣教系统
	
	
	

	1
	室内单色屏A（含屏体框架结构及控制系统）
	否
	12
	套
	

	2
	室内单色屏B（含屏体框架结构及控制系统）
	否
	6
	套
	

	3
	信息发布控制端
	否
	2
	套
	

	4
	24口千兆交换机
	否
	1
	台
	

	5
	HDMI线（3米）
	否
	1
	根
	

	6
	光纤收发器
	否
	1
	对
	

	7
	SC-SC光跳线
	否
	2
	根
	

	8
	辅材
	否
	1
	批
	


    （4）政府采购组织形式：政府分散采购

（5）政府采购方式：公开招标

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是，   否

       本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是， 否

若本项目不专门面向中小企业采购，否，是否给予小微企业评审优惠：是，否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是，否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是，否
（7）合同是否分包：是，否
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：否

  （9）是否涉及进口产品：

是， 否

    （10）是否涉及节能产品：

是，否《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购，否

是否涉及环境标志产品：

否，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购，否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购，否

    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否  不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：

大写：
分包金额（如有）小写：

大写：
 （2）付款方式：

A、在合同签订后，收到供应商正式发票后10个工作日内，支付合同价款30%的预付款；

B、设备全部到货后在安装调试前，支付不高于合同价款的67%的款项；

C、设备全部安装调试完毕并经验收合格，且经过项目审计完成后10个工作日内，支付合同剩余款项。

合同履行
（1）采购项目交付时间：项目工期为合同签订后60天内完成安装调试并通过验收。

（2）履约地点：镇江市第二中学（镇江市风车山路26号）。中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输、装卸和安装、调试等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（3）履约担保：本项目不收取履约保证金。

（4）风险处置措施和替代方案：
合同验收

验收组织方式：自行组织

验收主体：镇江市第二中学
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：否

是否邀请专家参加验收：是 

是否邀请服务对象参加验收：否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收         

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）合同条款；

（2）投标书（函）；

（3）报价一览表；

（4）投标报价表；

（5）技术方案及服务承诺；

（6）中标通知书；

（7）甲方、乙方商定的其他必要文件。

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自年月日生效。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联系人
	
	联系人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。
2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。
2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

 第三节  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	1.4.2
	/

	1.5.2
	本项目不收取履约保证金，本项目中标供应商应提交政府采购合同金额/%的约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳约保证金。省财政厅己上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

	1.6.1 
	1、在合同签订后，收到供应商正式发票后10个工作日内，支付合同价款30%的预付款；

2、设备全部到货后在安装调试前，支付不高于合同价款的67%的款项；

3、设备全部安装调试完毕并经验收合格，且经过项目审计完成后10个工作日内，支付合同剩余款项。

	1.7.2
	本合同以人民币付款；

	1.8.1
	采购项目交付或者实施的时间：接招标人通知后，60日历天内到货安装，中标公司应该根据甲方的要求和现场实际的建设速度合理安排提货及安装。

	1.8.2
	甲方指定地点

	1.8.3
	设备到现场安装完毕后开始验收，所供应的设备必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好，外观无瑕疵、配件齐全、结构无松动，各项技术指标完全符合招标清单技术要求、符合国家有关质量检测、环保标准。双方共同进行到货验收，并签署到货验收表。投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目验收方案。验收方案要体现项目的全过程质量管理，并制定专人或成立验收小组，对包括货物进场、货物安装过程、系统调试等实施验收控制并进行全过程记录，收集包括设备合格证、技术文档等的全套材料，确保货物设备及项目达到招标文件及投标人各项承诺要求。

	1.9.6
	/

	2.3.2
	/

	2.4.1
	/

	2.4.3
	/

	2.8 
	/

	2.12.3
	双方约定

	2.12.4
	1.本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。

2.在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

	2.16.1
	/

	2.16.3
	严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。

	2.21 
	1.本合同一式陆份，以中文书写，由甲方叁份、乙方叁份。

2.本合同签订后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

3.如需修改(指非主要合同条款)或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和供应商的招标响应文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议，提交见证方壹份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

	3.1
	具体其他要求详见招标文件第四部分采购需求


第四部分 采购需求

项目概况

镇江市第二中学位于镇江市风车山路26号，我校目前正在开展二中转型升级创四星硬件提升工程建设，建设范围包括： 

改造300米运动场；增设约1795㎡的学生和教师餐厅(学生餐厅1577㎡、教师餐厅218㎡）及厨房和备餐共655㎡；1400平方米的风雨操场，入口广场及活动空间。

新建学校消防疏散通道出入口。

增设两片室外篮球场。

原食堂改造为教师办公楼。

改造看台，增设遮阳雨棚。

4#6#7#8#9#文保建筑保养维护方案（明确保养维护的具体部位及范围；细化保养维护措施的具体做法，明 确相应工程量）、6#7#8#9#建筑物周边排水环境整治及4#楼门前广场的改造。

完善校园交通及景观。 

作为二中转型升级创四星硬件提升工程的配套采购，本次项目不仅是对新建区域设施设备的采购，也是在我校原校园智能化系统基础上的提升升级。

本次智能化规划设计内容包括6个智能化系统。分别为：

1、综合安防系统：在我校新建区域安装相应的安防设备设施，包括视频监控设备、停车场道闸设备、出入口通道管理设备。并在中心设置综合安防管理平台，要求能够与我校现有的各类安防设备及系统实现无缝对接，实现校园内各类原有、新建安防系统数据的统一操作、统一存储、统一管理。

2、综合布线系统：建设覆盖门卫、办公楼、食堂、风雨操场等区域的网络布线设施，全部使用六类网络布线，实现千兆至桌面要求。要求前端使用86型面板及相应数据模块，后端使用标准网络跳线、语音跳线，便于后期管理。

3、计算机网络系统：计算机网络系统分为校园网与设备网。在新建区域配置校园网/设备网接入层交换机，并与我校核心层交换机连接，实现新建区域的网络连通。我校设备现状:现有监控摄像头为大华，广播设备为itc，无线路由为h3c，本次项目要求在新建区域设置的无线AP设备能够通过授权无缝接入现有网络，并可由现有无线控制器进行统一配置、管理，或提供替代方案实现整个校园无线网络的无缝漫游。

4、公共广播系统：我校现建有一套能够正常运行的模拟公共广播系统，要求本次新建的IP公共广播系统能够无缝对接现有系统，或提供替代方案，管理员可通过广播主控软件实现对全校现有、新建区域公共广播系统的统一管理。

5、风雨操场扩声系统：在新建风雨操场设置多媒体系统，系统由LED屏显示子系统（甲供）、扩声子系统、发言子系统、信号切换及控制子系统组成。满足学校在风雨操场举办各类报告、活动的需求。

6、宣教系统：要求在校园出入口设置1块室内P2.5全彩LED信息发布大屏（甲供），能够通过同步或异步的方式播放文字、图片及视频信息。在食堂打饭窗口区域设置单色LED条屏，用以显示食堂就餐情况、菜价、窗口信息等内容。投标人提供相关配套设施。

设计依据

《智能建筑设计标准》                    GB 50314-2015

《安全防范工程技术标准》                GB50348-2018

《综合布线系统工程设计规范》            GB 50311-2016

《入侵报警系统工程设计规范》            GB50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》        GB50395-2007

《公共广播系统工程技术标准》            GB/T 50526-2021

《民用建筑电气设计标准》                GB51348-2019

《教育建筑电气设计规范》                JGJ/T310-2013

《建筑电气工程施工质量验收规范》        GB50303-2015

《智能建筑工程质量验收规范》            GB50339-2013

《安全防范系统验收规则》                GA 308-2001

《通信管道工程施工及验收标准》          GB/T 50374-2018 

《综合布线系统工程验收规范》            GB 50312-2007

《计算机场地通用规范》                  GB/T 2887-2011

《建筑物防雷设计规范》                  GB 50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》      GB50343-2012

《电子工程防静电设计规范》              GB50611-2010

《防静电工程施工与质量验收规范》        GB50944-2013

三、项目工期

合同签订后，整个项目交付时间为60 个日历天。

四、采购清单

（一）采购标的
1.货物类标的

	序号
	设备材料名称
	是否进口
	数量
	单位
	备注

	一、综合安防系统
	
	
	

	1
	400万像素筒形摄像机
	否
	42
	台
	

	2
	400万像素防油污筒形摄像机
	否
	5
	台
	

	3
	人脸识别摄像机
	否
	6
	台
	

	4
	室内球形摄像机
	否
	2
	台
	

	5
	室外球形摄像机
	否
	5
	台
	

	6
	400万像素半球摄像机
	否
	1
	台
	

	7
	电梯摄像机
	否
	1
	台
	

	8
	监控立杆
	否
	4
	套
	

	9
	终端箱
	否
	4
	套
	

	10
	监控箱
	否
	2
	套
	

	11
	空气开关
	否
	2
	只
	

	12
	开关电源
	否
	2
	块
	

	13
	排插
	否
	2
	只
	

	14
	监控二合一避雷器
	否
	8
	只
	

	15
	无线网桥
	否
	1
	对
	

	16
	4口光端机
	否
	1
	只
	

	17
	8口光端机
	否
	1
	只
	

	18
	单口光端机接收端
	否
	2
	只
	

	19
	4口光纤熔接盒
	否
	4
	只
	

	20
	SC-SC光跳线
	否
	3
	根
	

	21
	LC-SC光纤跳线
	否
	1
	根
	

	22
	40寸液晶电视
	否
	2
	台
	

	23
	单路解码器
	否
	2
	台
	

	24
	HDMI线（3米）
	否
	2
	根
	

	25
	室外摆闸-中间道（含9个遥控发射器及6个遥控接收器）
	否
	6
	台
	

	26
	室外摆闸-右边道
	否
	3
	台
	

	27
	室外摆闸-左边道
	否
	3
	台
	

	28
	摆闸门翼（不锈钢）
	否
	18
	台
	

	29
	人脸读头（含支架及遮阳罩）
	否
	18
	套
	

	30
	道闸一体机
	否
	2
	台
	

	31
	4米直臂道闸杆件
	否
	2
	根
	

	32
	防砸雷达
	否
	2
	个
	

	33
	管理终端
	否
	1
	台
	

	34
	网络视频存储
	否
	1
	台
	

	35
	6T企业级硬盘
	否
	48
	块
	

	36
	人脸比对分析主机
	否
	1
	台
	

	37
	智慧校园综合管理平台
	否
	1
	套
	

	38
	考勤管理系统
	否
	1
	套
	

	39
	视频接入授权
	否
	1
	套
	

	40
	门禁管理授权
	否
	18
	套
	

	41
	停车场道闸管理授权
	否
	2
	个
	

	42
	国产化操作系统适配授权
	否
	1
	套
	

	43
	校时设备
	否
	1
	台
	

	44
	46寸1.7mm液晶拼接单元
	否
	6
	台
	

	45
	拼接屏支架
	否
	6
	套
	

	46
	6路解码器
	否
	1
	台
	

	47
	HDMI线（10米）
	否
	4
	根
	

	48
	辅材
	否
	1
	批
	

	二、综合布线系统
	
	
	

	1
	单口信息面板
	否
	12
	只
	

	2
	双口信息面板
	否
	38
	只
	

	3
	六类非屏蔽模块
	否
	88
	个
	

	4
	网络信息地插
	否
	7
	套
	

	5
	六类3米非屏蔽网络跳线
	否
	63
	根
	

	6
	3米RJ45-RJ11跳线
	否
	25
	根
	

	7
	六类非屏蔽配线架（含模块）
	否
	8
	套
	

	8
	100对110语音配线架
	否
	2
	套
	

	9
	理线架
	否
	10
	只
	

	10
	六类2米非屏蔽网络跳线
	否
	95
	根
	

	11
	3米RJ45-RJ11跳线
	否
	6
	根
	

	12
	2米RJ45-110跳线
	否
	19
	根
	

	13
	12口光纤配线架（满配）
	否
	4
	套
	

	14
	72口光纤配线架（满配）
	否
	1
	套
	

	15
	42U标准网络机柜
	否
	5
	台
	

	16
	4路电话光端机
	否
	2
	对
	

	17
	24路电话光端机
	否
	1
	对
	

	18
	SC-SC光跳线
	否
	6
	根
	

	19
	光纤连接
	否
	136
	芯
	

	20
	辅材
	否
	1
	批
	

	三、计算机网络系统
	
	
	

	1
	24口千兆POE交换机
	否
	4
	台
	

	2
	24口千兆接入交换机
	否
	2
	台
	

	3
	48口千兆接入交换机
	否
	1
	台
	

	4
	校园网汇聚交换机
	否
	1
	台
	

	5
	千兆光模块
	否
	16
	只
	

	6
	LC-SC光纤跳线
	否
	12
	根
	

	7
	LC-LC光纤跳线
	否
	2
	根
	

	8
	上网行为管理
	否
	1
	台
	

	9
	应用识别+URL特征库升级服务
	否
	3
	年
	

	10
	防火墙
	否
	1
	台
	

	11
	病毒库升级服务
	否
	3
	年
	

	12
	信息安全运维服务
	否
	1
	项
	

	13
	室内放装无线AP
	否
	20
	台
	

	14
	室内高密无线AP
	否
	10
	台
	

	15
	室外无线AP
	否
	2
	台
	

	16
	无线控制器授权
	否
	2
	套
	

	17
	24口千兆POE交换机
	否
	6
	台
	

	18
	千兆光模块
	否
	10
	只
	

	19
	LC-SC光纤跳线
	否
	10
	根
	

	20
	辅材
	否
	1
	批
	

	四、公共广播系统
	
	
	

	1
	壁挂音箱
	否
	29
	只
	

	2
	室内音柱
	否
	4
	台
	

	3
	室外音柱（60W）
	否
	2
	台
	

	4
	室外音柱（120W）
	否
	3
	台
	

	5
	IP网络功放（60W）
	否
	1
	台
	

	6
	IP网络功放（120W）
	否
	2
	台
	

	7
	IP网络功放（240W）
	否
	2
	台
	

	8
	IP网络功放（650W）
	否
	1
	台
	

	9
	IP网络解码器
	否
	1
	台
	

	10
	IP音频采集器
	否
	1
	台
	

	11
	IP广播控制软件
	否
	1
	套
	

	12
	控制端
	否
	1
	套
	

	13
	24口千兆接入交换机
	否
	1
	台
	

	14
	8口千兆交换机
	否
	3
	台
	

	15
	千兆光模块
	否
	6
	只
	

	16
	网络无线话筒
	否
	1
	套
	

	17
	天线分配器
	否
	1
	台
	

	18
	话筒天线
	否
	1
	对
	

	19
	天线放大器
	否
	1
	对
	

	20
	IP音频采集器
	否
	1
	台
	

	21
	前置放大器
	否
	1
	台
	

	22
	避雷器
	否
	2
	台
	

	23
	广播话筒
	否
	2
	台
	

	24
	光纤收发器
	否
	1
	对
	

	25
	4口光纤熔接盒
	否
	1
	只
	

	26
	LC-SC光纤跳线
	否
	6
	根
	

	27
	SC-SC光跳线
	否
	2
	根
	

	28
	辅材
	否
	1
	批
	

	五、风雨操场扩声系统
	
	
	

	1
	控制端
	否
	1
	套
	

	2
	专业音箱
	否
	6
	只
	

	3
	专业功放
	否
	3
	台
	

	4
	支架
	否
	6
	只
	

	5
	调音台
	否
	1
	台
	

	6
	音频处理器
	否
	1
	台
	

	7
	反馈抑制器
	否
	1
	台
	

	8
	电源管理器
	否
	2
	台
	

	9
	一拖四无线手持话筒
	否
	1
	套
	

	10
	一拖四无线桌面话筒
	否
	1
	套
	

	11
	天线分配器
	否
	1
	套
	

	12
	话筒天线
	否
	1
	套
	

	13
	无线投屏器
	否
	1
	套
	

	14
	HDMI矩阵（4进4出）
	否
	1
	台
	

	15
	多媒体墙插
	否
	3
	套
	

	16
	中控主机
	否
	1
	台
	

	17
	无线触摸屏
	否
	1 
	台
	

	18
	无线路由器
	否
	1 
	台
	

	19
	HDMI线（3米）
	否
	2
	根
	

	20
	42U标准网络机柜
	否
	1
	台
	

	21
	辅材
	否
	1
	批
	

	六、宣教系统
	
	
	

	1
	室内单色屏A（含屏体框架结构及控制系统）
	否
	12
	套
	

	2
	室内单色屏B（含屏体框架结构及控制系统）
	否
	6
	套
	

	3
	信息发布控制端
	否
	2
	套
	

	4
	24口千兆交换机
	否
	1
	台
	

	5
	HDMI线（3米）
	否
	1
	根
	

	6
	光纤收发器
	否
	1
	对
	

	7
	SC-SC光跳线
	否
	2
	根
	

	8
	辅材
	否
	1
	批
	


2.本项目核心产品为：400万像素筒形摄像机、智慧校园综合管理平台。

（二）设备清单及技术参数

符号说明：“★”表示实质性响应，未提供或负偏离将为无效响应；“▲”表示重要参数，如负偏离在评分中可以扣分；“◇”表示一般参数，如负偏离在评分中可以扣分。

	序号
	设备材料名称
	技术参数需求
	数量
	单位

	一、综合安防系统
	
	

	1
	400万像素筒形摄像机
	1、像素：400万；分辨率：≥2688 × 1520；
2、照度：≥0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；
3、补光距离：≥50m（红外）；
4、镜头类型：定焦；
5、通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；
6、宽动态：120dB；
7、供电方式：DC12V/POE；
8、防护等级：IP67
9、含壁装支架
	42
	台

	2
	400万像素防油污筒形摄像机
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
2、默认输出400万(2688 x 1520)@25fps
3、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计
4、可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；样机可对未盖的垃圾桶持续报警

◇5、可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；样机可对老鼠持续报警◇6、可通过RS485接口获取外接的温湿度传感器/电量传感器的数据(温度、湿度、电压,电流功率),并可将数据叠加在监控画面中（提供具有国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告，提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图或厂家的技术白皮书），如检测报告中名称与招标文件中名称不完全一致的情况下，经评委会认定为同一产品的，该报告认定有效。）
7、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装
8、支持IP67防护等级
9、含壁装支架
	5
	台

	3
	人脸识别摄像机
	1、采用单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯。
2、采用≥400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器
3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
4、支持镜头前盖玻璃加热功能,内置温度传感器,当温度低于阈值时,可自动开启加热片,去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物,可根据环境温度自动调整加热功率。（提供具有国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告，提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图或厂家的技术白皮书），如检测报告中名称与招标文件中名称不完全一致的情况下，经评委会认定为同一产品的，该报告认定有效。）
◇5、当人脸、人体、车身、车牌目标在画面中横向运动时，因速度过快或环境亮度动态范围过大，导致画面出现拖影与重影现象时，开启功能，可消除人脸、人体、车身、车牌目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度（提供具有国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告，提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图或厂家的技术白皮书），如检测报告中名称与招标文件中名称不完全一致的情况下，经评委会认定为同一产品的，该报告认定有效。）

6、支持DC12V/AC24V/POE三合一供电方式，支持12V电源返送
7、支持IP67防护等级
8、含吊装支架
	6
	台

	4
	室内球形摄像机
	1、支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警，支持联动跟踪
2、支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略；
3、支持25倍光学变倍，16倍数字变倍
4、采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器
5、支持星光级低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6  
6、水平方向360°连续旋转，垂直方向-5°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区
7、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径
8、支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护
9、支持DC12V±10%电压输入
10、含壁装支架
	2
	台

	5
	室外球形摄像机
	1、支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略;
2、支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 
3、支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 
4、采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 
5、支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 
6、支持H.265编码，实现超低码流传输 
7、内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 
8、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续观察,无观察盲区 
9、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径  
10、支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 
11、支持DC24V±25%宽电压输入
12、含壁装支架
	5
	台

	6
	400万像素半球摄像机
	1、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2、可输出≥400万（2560×1440）@25fps
3、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
4、内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离50米，暖光监控距离30米
5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
7、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，网络断开，IP冲突，非法访问
8、内置1个MIC
9、支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装
10、支持IP67防护等级
	1
	台

	7
	电梯摄像机
	1、采用≥400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器
2、可输出≥400万(2688×1520)@25/30fps
3、焦距≤2.8mm
4、内置GPU芯片，支持深度学习算法
5、当设备进行重启操作后,无需重新配置楼层信息,监控画面可正确显示当前楼层
6、内置MIC，内置扬声器
7、支持工作电压DC12V（±30%）
	1
	台

	8
	监控立杆
	定制不锈钢监控立杆，高度3.5米，含地笼及基础
	4
	套

	9
	终端箱
	不锈钢室外烤漆防水箱，400mm*300mm*160mm，壁挂/抱杆安装
	4
	套

	10
	监控箱
	不锈钢室外烤漆防水箱，500mm*400mm*200mm，壁挂/抱杆安装
	2
	套

	11
	空气开关
	2P10A空气开关，带漏电保护
	2
	只

	12
	开关电源
	12V10A开关电源
	2
	块

	13
	排插
	6位带分控，线长1.8米
	2
	只

	14
	监控二合一避雷器
	网络部分：最大可持续电源6V，传输速率10/100Mb/s；电源部分：工作电压24V最大可持续电压30V；放电电流5KA（8/20us），最大放电电流10KA（8/20us）。
	8
	只

	15
	无线网桥
	100m 2.4G电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用；桥接速率≥300Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，推荐在100m内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，工作温度：-10℃～+55℃
	1
	对

	16
	4口光端机
	工业级千兆1光4电；单模双纤 20km，1310nm；SC接口
	1
	只

	17
	8口光端机
	工业级千兆1光8电；单模双纤 20km，1310nm；LC接口
	1
	只

	18
	单口光端机接收端
	千兆 单模双纤 20km 1310nm SC接口
	2
	只

	19
	4口光纤熔接盒
	SC 2进4出，壁挂式，盖顶面上螺丝，2个螺丝，一体板型，满配耦合器及尾纤
	4
	只

	20
	SC-SC光跳线
	SC-SC单模双芯，3米，9/125μm，线径3.0mm，PVC护套
	3
	根

	21
	LC-SC光纤跳线
	LC-SC单模双芯，3米，9/125μm，线径2.0mm，PVC护套
	1
	根

	22
	40寸液晶电视
	40英寸，1920*1080,含壁挂支架
	2
	台

	23
	单路解码器
	1、支持1路HDMI信号或1路VGA输出
2、支持1路HDMI音频输出
3、支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码
4、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码
5、支持通过串口控制屏幕开关
6、画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36/64固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=64；视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2；
7、支持解码轮巡；
	2
	台

	24
	HDMI线（3米）
	3米HDMI成品线
	2
	根

	25
	室外摆闸-中间道（含9个遥控发射器及6个遥控接收器）
	1、不锈钢板厚度≥1.2mm
2、机箱材质为SUS304;
3、设备应标配12对红外检测；
4、闸机通道应为摆闸箱体，机箱长度≥1500mm，机箱宽度≤200mm，机箱高度≥980mm；门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；通道宽度满足600mm-1100mm可选；
5、拦挡部分应采用不易破碎且不易伤人的材料或结构；
6、拦挡部分运动应灵活，无阻滞现象。
7、门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；不锈钢通道宽度550mm-1100mm；亚克力通道宽度550mm-900mm
8、支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。
9、外壳防护等级试验：IPX4
10、设备支持读卡器（IC卡，ID卡，CPU卡）、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏、人证等设备集成，实现多种认证方式组合应用；
11、内置“空开漏保”安全保护装置
	6
	台

	26
	室外摆闸-右边道
	1、不锈钢板厚度≥1.2mm
2、机箱材质为SUS304;
3、设备应标配12对红外检测；
4、闸机通道应为摆闸箱体，机箱长度≥1500mm，机箱宽度≤200mm，机箱高度≥980mm；门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；通道宽度满足600mm-1100mm可选；
5、拦挡部分应采用不易破碎且不易伤人的材料或结构；
6、拦挡部分运动应灵活，无阻滞现象。
7、门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；不锈钢通道宽度550mm-1100mm；亚克力通道宽度550mm-900mm
8、支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。
9、外壳防护等级试验：IPX4
10、设备支持读卡器（IC卡，ID卡，CPU卡）、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏、人证等设备集成，实现多种认证方式组合应用；
11、内置“空开漏保”安全保护装置
	3
	台

	27
	室外摆闸-左边道
	1、不锈钢板厚度≥1.2mm
2、机箱材质为SUS304;
3、设备应标配12对红外检测；
4、闸机通道应为摆闸箱体，机箱长度≥1500mm，机箱宽度≤200mm，机箱高度≥980mm；门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；通道宽度满足600mm-1100mm可选；
5、拦挡部分应采用不易破碎且不易伤人的材料或结构；
6、拦挡部分运动应灵活，无阻滞现象。
7、门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；不锈钢通道宽度550mm-1100mm；亚克力通道宽度550mm-900mm
8、支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。
9、外壳防护等级试验：IPX4
10、设备支持读卡器（IC卡，ID卡，CPU卡）、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏、人证等设备集成，实现多种认证方式组合应用；
11、内置“空开漏保”安全保护装置
	3
	台

	28
	摆闸门翼（不锈钢）
	1、外观颜色：不锈钢本色；
2、工作温度：-30℃~+80℃；
3、工作环境：室外;室内；
4、安装方式：闸机安装
	18
	台

	29
	人脸读头（含支架及遮阳罩）
	采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率1024×600
2、屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 ;结构后壳防破坏能力应满足IK07

3、设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。
4、应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别）;
5、设备应采用2.5D曲面屏，全面屏;
6、设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警;
7、设备应支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲;
8、设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式；
9、设备应支持人脸识别速度≤0.2秒，可实现无感通行;
10、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置;
	18
	套

	30
	道闸一体机
	1、采用深度学习智能算法，支持全天候检测抓拍机动车、非机动车，支持全天候提取机动车车型、车标、车系、车身颜色等全结构化特征，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%；
2、集成21.5寸LCD高亮屏幕，支持二维码、视频、图片显示，且屏幕亮度可自适应调节。
3、支持道闸起落杆无级调速，可以实现快速起杆、慢速落杆，最快抬杆速度为0.6s
4、支持语音对讲，语音播报，可自由配置播报内容。
5、内置9颗高亮暖光/红外双色补光灯，可上下、左右调节补光角度，采用智能补光技术，支持时控和光控。
6、采用电动变焦镜头，远程调试，方便快捷，镜头方向支持三轴电动调节，场景适应性更强。
7、采用智能除雾技术，有效杜绝视窗玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用。
8、支持断电起杆功能。
9、支持遇阻反弹，且遇阻反弹灵敏度可调。
10、支持外接雷达、线圈防砸功能，接线方便。
11、通过485可与雷达和道闸通信，监控出入口系统设备运行状态，减少调试和故障定位困难问题。
	2
	台

	31
	4米直臂道闸杆件
	颜色：红白；
外壳材料：金属(铝)；
	2
	根

	32
	防砸雷达
	发射频率：77GHz ~81GHz；检测区域：0.3~6m（可调）；防砸区域：0~2m（可调）；检测目标：人、车；在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）；升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）；工作电压：DC9V~12V
	2
	个

	33
	管理终端
	1、设备性能：单台最大支持4车道（可自由配置成进出口车道），支持5台级联；
2、车场管理：支持1个母车场+1个子停车场；
3、车道配置：车道绑定主相机、辅相机、对讲设备和监控相机，支持车道道闸设置常开、常闭时间段；支持混进混出配置；
4、车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车；
5、车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌；
6、记录中心：支持进出记录、在场车辆、充值记录查询；
7、中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等；
8、监控中心：2/4车道监控，岗亭收费、异常放行；
9、异常处理：手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌；
10、系统配置：自动对相机校时、软件开机自启动；
	1
	台

	34
	网络视频存储
	1、设备规格：≤6U，≥48盘位；
2、采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位六核处理器，标配8GB内存，可扩展至128GB。具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘；可扩展1个2.5英寸SATA硬盘。
3、支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare（热备）多种RAID模式；电源、风扇、接口、数据通道冗余。
4、支持视频流直存功能，支持图片直存，支持标准iSCSI协议存储，支持IPSAN，支持NAS服务，支持N+M集群；支持不少于320路私有、onvif、国标等前端1:1:1接入、存储和转发。
5、前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器。
6、支持扩展 MiniSAS HD 接口，支持通过电口SAS线或光口SAS 线进行互联，能够通过SAS线进行上行和下行的数据通信

7、支持同时接入不少于512路的人脸、人体检测、车辆检测等摄像机，支持当侦测到人脸、人体、车辆等时，可进行抠图和抓拍，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；支持按照人脸、人体、车辆的各属性进行查询检索。
8、支持可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务。

9、支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像。
	1
	台

	35
	6T企业级硬盘
	单盘容量：6TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB
	48
	块

	36
	人脸比对分析主机
	设备内置≥2颗高性能GPU,单颗GPU算力≥22TOPS(INT8)；
2、单盘位，最大可满配16TB硬盘；
3、2路HDMI输出，1路VGA输出，可支持4K显示输出；
4、支持2个10/100/1000Mbps自适应以太网口；
5、支持48路H.264/H.265混合接入，网络带宽256Mbps接入、256Mbps存储、256Mbps转发；
6、支持16个1080p解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码；
7、支持16路1080p人脸检测和人脸识别；
8、支持16路1080p通用行为分析检测；
9、支持16路1080p视频结构化分析；
10、支持人员聚档功能， 可自动将识别到的同一人员的人脸图片汇聚到一个人员档案中；可以查看人员出现的次数及对应的时间和地点， 并展示当时的抓拍信息及人员属性信息

11、支持12种检测项：视频遮挡、场景变化、视频抖动、视频噪声、条纹检测、视频丢失、画面冻结、高亮度、视频模糊、视频偏色、低对比度、雪花噪点；

▲12、支持导入多模态大模型进行分析，支持定时抓图、事件图片、离线图片等多种模式图片分析；支持对文本描述信息向量化，实现文本描述检索图片，可输入指定文本检索得到对应图片结果，并可展示图片具体属性信息及定位播放录像（提供具有国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告，提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图或厂家的技术白皮书），如检测报告中名称与招标文件中名称不完全一致的情况下，经评委会认定为同一产品的，该报告认定有效。）
	1
	台

	37
	智慧校园综合管理平台
	1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统；
2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理；
3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置；
4、支持视频上墙查看；
5、支持电子地图；
6、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）；
7、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用；
8、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制；
9、支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置；
10、支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理；
11、支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务；
12、支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载；
13、支持人脸布控、人脸检测，支持以图搜图、人脸轨迹；
14、支持门禁控制，授权下发等业务；
15、支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询；
16、支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检；
	1
	套

	38
	考勤管理系统
	1、管理考勤点：1万个；
2、管理考勤人员：1万人（可拓展）
3、考勤打卡记录：亿级；
4、支持考勤点管理、白名单设置、考勤规则设置、假期管理；
5、支持班次管理；支持在排班日历上，通过多种方式进行排班，支持快速将某员工某段时间内的排班，粘贴给多人；支持通过重新排班，覆盖已有排班（无需先删除错误排班）；支持批量排班、周期排班、excel导入排班；支持导出排班信息；支持根据员工信息、时段考勤状态和时间范围，查询对应的考勤结果；支持导出所选列的考勤结果；支持在员工排班变更后，自动触发完成该员工的考勤数据结算；支持按刷卡时间范围，搜索展示个人打卡记录；支持管理员查看部门员工打卡数据，导入、导出打卡记录；
6、考勤统计：支持员工日考勤报表、月考勤报表，支持通过日历查看个人考勤数据、考勤详情；支持用户自定义配置表格列的显隐；支持导出时，选择是否导出每日考勤状态；支持按考勤周期/部门，搜索查看部门每日考勤数据；支持通过柱状图/图表/导出，对比各部门的加班时长（总时长、人均加班时长、平加时长、休加时长、法加时长）；支持查看某部门的加班时长趋势图；支持查看、导出某部门的加班时长统计表
	1
	套

	39
	视频接入授权
	1、视频接入按通道进行授权，400路监控接入授权；
2、视频子系统最大支持10万路视频通道接入；
3、视频级联管理支持管理5个上级、99个下级；
4、实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面；
5、最大电视墙上墙路数200路；
6、最大同时录像下载任务个数5个；
7、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能；
8、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用；
9、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示；
10、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求；
	1
	套

	40
	门禁管理授权
	单台支持门禁设备最大数量：1000；最多20个集群支持门禁设备最大数量：2万；功能参数：；1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发；2、门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等；3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能；
	18
	套

	41
	停车场道闸管理授权
	1、支持管理多个车道，实现数据汇聚；2、支持对管理车道单个授权管理；
	2
	个

	42
	国产化操作系统适配授权
	国产化操作系统适配安防平台授权
	1
	套

	43
	校时设备
	1、NTP时间服务器接收GPS/北斗卫星信号，提取其中的定时信息，用以调整服务器的本地时间，并以NTP协议（NetworkTimeProtocol）向下分发标准时间；
2、在需要时间同步服务的PC机或服务器上，运行一个客户端程序读取NTP协议，获得时间信息，并修改本机时间；
3、授时精度＜1S，操作系统linux,服务器同步精度小于1us;
	1
	台

	44
	46寸1.7mm液晶拼接单元
	1、产品尺寸：46英寸；
2、双边拼缝：1.7mm；
3、分辨率：1920*1080
4、亮度：500cd/m2
5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1
6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1
	6
	台

	45
	拼接屏支架
	前维护支架
	6
	套

	46
	6路解码器
	1、支持6路HDMI信号输出;支持2路HDMI信号输入；
2、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码；
3、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码；

4、支持音频压缩格式：PCM/G.711/AAC；
5、支持支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割；

6、支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗；
7、支持预案轮巡；
8、支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置；
▲9、应支持采集同步功能，对不同的采集通道或不同窗口进行同步控制，对画面同步显示。（提供具有国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告，提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图或厂家的技术白皮书），如检测报告中名称与招标文件中名称不完全一致的情况下，经评委会认定为同一产品的，该报告认定有效。）；
◇10、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示。（提供具有国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告，提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图或厂家的技术白皮书），如检测报告中名称与招标文件中名称不完全一致的情况下，经评委会认定为同一产品的，该报告认定有效。）
	1
	台

	47
	HDMI线（10米）
	10米HDMI成品跳线
	4
	根

	48
	辅材
	穿线管接插件、固定件、连接件，转接头、短跳线、音频线及其他安装必要辅材
	1
	批

	二、综合布线系统
	
	

	1
	单口信息面板
	面板采用快速拆卸设计，使用方便快捷。86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，面板与标准RJ45模块插座配套；
	12
	只

	2
	双口信息面板
	面板采用快速拆卸设计，使用方便快捷。86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，面板与标准RJ45模块插座配套；
	38
	只

	3
	六类非屏蔽模块
	采用引线框技术，性能大大优于六类标准的要求； 色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 模块自带防尘门；带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定；
	88
	个

	4
	网络信息地插
	铜材质，材料坚固一体成型具有防渗、防尘构造。符合UL认证标准、FCC Part67标准。根据需求打开方式弹起式与开启式可选；
	7
	套

	5
	六类3米非屏蔽网络跳线
	规格：3米六类非屏蔽网络跳线

外护套：低烟无卤；可以向下与5类和超5类产品兼容。
	63
	根

	6
	3米RJ45-RJ11跳线
	性能向下兼容三类、五类系统；
符合标准：ISO/IEC-11801 D级、EN-50173 D级、TIA/EIA-568B.2-1D级
	25
	根

	7
	六类非屏蔽配线架（含模块）
	24口模块化兼容型网络配线架符合ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568标准；
内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架；
	8
	套

	8
	100对110语音配线架
	110型语音配线架，19英寸机柜、机架安装；
	2
	套

	9
	理线架
	1U高度，19”规格；应用于配线架和网络设备之间的跳线管理；理线架采用PVC材质；
	10
	只

	10
	六类2米非屏蔽网络跳线
	规格：2米六类非屏蔽网络跳线

外护套：低烟无卤；可以向下与5类和超5类产品兼容。
	95
	根

	11
	3米RJ45-RJ11跳线
	性能向下兼容三类、五类系统；
符合标准：ISO/IEC-11801 D级、EN-50173 D级、TIA/EIA-568B.2-1D级
	6
	根

	12
	2米RJ45-110跳线
	性能向下兼容三类、五类系统；
符合标准：ISO/IEC-11801 D级、EN-50173 D级、TIA/EIA-568B.2-1D级
	19
	根

	13
	12口光纤配线架（满配）
	一体板型，SC 4进12出机架式光纤配线架，高度1U，19"标准安装
	4
	套

	14
	72口光纤配线架（满配）
	19"标准安装，72芯，SC/PC单模满配（含SC/PC法兰盘及SC/PC-1.5m单模12芯束状尾纤），高度4U
	1
	套

	15
	42U标准网络机柜
	42U*600mm*600mm服务器机柜，含1只16A PDU
	5
	台

	16
	4路电话光端机
	4路电话，，单模单纤 20km  SC光接口,桌面式
	2
	对

	17
	24路电话光端机
	24路电话+1路100M以太网,单模单纤 20km  SC光接口，机架式
	1
	对

	18
	SC-SC光跳线
	SC-SC单模单芯，3米，9/125μm，线径3.0mm，PVC护套
	6
	根

	19
	光纤连接
	热熔
	136
	芯

	20
	辅材
	含穿线管接插件、固定件、连接件，水晶头、标签纸等及其他安装必要辅材
	1
	批

	三、计算机网络系统
	
	

	1
	24口千兆POE交换机
	★1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明；
2、实配千兆PoE+电口≥24个，千兆光接口≥4个；
3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；
4、支持CPU保护功能；
5、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；
6、持ERPS功能，收敛时间小于50ms。
	4
	台

	2
	24口千兆接入交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps；
2、实配以太网千兆电口≥24个，SPF千兆光接口≥4个；
3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；
4、支持CPU保护功能；
5、支持BFD FOR VRRP功能；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms。
	2
	台

	3
	48口千兆接入交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥166Mpps；
2、实配以太网千兆电口≥48个，SPF千兆光接口≥4个；
3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；
4、支持CPU保护功能；
5、支持BFD FOR VRRP功能；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms
	1
	台

	4
	校园网汇聚交换机
	★1、交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥660Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明或厂家的技术白皮书；
▲2、实配100/1000Base-X SFP光接口≥28个，1/10 GE 光接口≥8个，100/1000Base-T combo接口≥4个，扩展插槽≥1个，提供官网截图证明或厂家的技术白皮书；
3、支持CPU保护功能；
4、最大堆叠台数>=4台；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；
5、支持以设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；
6、支持全端口256bit MACsec加密功能。
	1
	台

	5
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	16
	只

	6
	LC-SC光纤跳线
	LC-SC单模双芯，3米，9/125μm，线径2.0mm，PVC护套
	12
	根

	7
	LC-LC光纤跳线
	LC-LC单模双芯，3米，9/125μm，线径3.0mm，PVC护套
	2
	根

	8
	上网行为管理
	1、硬件规格：机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠，加电即可运行，启动过程无须人工干预。网络吞吐量：≥2Gbps；内存：≥4G；接口：≥4GE（Combo）+10GE；
▲2、支持首页大屏展示网络状态、包括在线用户、审计日志类别及数量、流量分析、违规用户信息（策略违规、共享违规、限额违规）等，支持显示系统信息、实时流量、系统资源、接口状态、用户TOP流量、应用TOP流量统计、系统日志信息、审计日志信息等，提供web配置界面截图或厂家的技术白皮书；
◇3、支持自定义首页功能展示模块，提供web配置界面截图或厂家的技术白皮书；
◇4、支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，支持对单用户进行网站访问质量检测，提供web界面截图或厂家的技术白皮书；
5、支持分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略；
6、支持4G扩展网卡。支持在4G接口上运行IPSec VPN；
7、为简化设备运维工作量，产品需支持策略分组并可按照区域划分管理和自动化运维能力，包含但不限于分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、空策略、无效策略。
	1
	台

	9
	应用识别+URL特征库升级服务
	应用识别+URL特征库升级服务，按年计算
	3
	年

	10
	防火墙
	国产化平台，标准1U设备,单电源；

≥4个10/100/1000M Base-TX和4个SFP；

默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块（200个并发用户）；

吞吐量≥8Gbps，最大并发≥400万；

支持AV模块；

含1块2T硬盘。
	1
	台

	11
	病毒库升级服务
	病毒库升级服务，按年计算
	3
	年

	12
	信息安全运维服务
	三年信息安全运维服务，包含三年安全咨询、评估、加固、渗透测试、安全配置检查、应急响应服务、系统上线检测服务。其中评估、加固、渗透测试、安全配置检查每年应不少于2次。
	1
	项

	13
	室内放装无线AP
	1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2、整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G；
3、⽀持内置BLE5.1功能模块。
4、固化接口数≥2个，包括1个2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口；
◇5、在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正，保证处于特殊位置的终端接收到增强的AP信号，保证体验。提供具有国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告，提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图或厂家的技术白皮书），如检测报告中名称与招标文件中名称不完全一致的情况下，经评委会认定为同一产品的，该报告认定有效。
6、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。
	20
	台

	14
	室内高密无线AP
	1、采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2、整机协商速率≥5.375Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps；
3、要求整机最大功耗≤30W；
4、≥2个接口，其中1个固化100/1000M/2.5G电口，无需外置扩展，另有1个固化10M/100M/1000M电口；
5、在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖黑洞功能，并对AP功率做出修正，保证处于特殊位置的终端接收到增强的AP信号，保证体验。
	10
	台

	15
	室外无线AP
	1、为保证整机接入用户数，要求AP采用双射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2、为保证整机接入灵活性，要求整机5G频段空间流数≥4,2.4G频段空间流数≥2；
3、设备满足全向天线信号覆盖，提供更广阔的无线覆盖范围；
4、≥3个接口，其中1个10/100/1000M光口接口，2个100/1000M电口；
	2
	台

	16
	无线控制器授权
	无线控制器license授权函-管理16AP，接入现有无线控制器内统一管理
	2
	套

	17
	24口千兆POE交换机
	★1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网截图证明；
2、实配千兆PoE+电口≥24个，千兆光接口≥4个；
3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；
4、支持CPU保护功能；
5、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；
7、持ERPS功能，收敛时间小于50ms。
	6
	台

	18
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	10
	只

	19
	LC-SC光纤跳线
	LC-SC单模双芯，3米，9/125μm，线径2.0mm，PVC护套
	10
	根

	20
	辅材
	穿线管接插件、固定件、连接件，转接头、短跳线、音频线及其他安装必要辅材
	1
	批

	四、公共广播系统
	
	

	1
	壁挂音箱
	额定功率（100V）：6W
2、额定功率（70V）：3W
3、灵敏度：92dB±3dB
4、频率响应：130Hz-16KHz
5、喇叭单元：6.5"
6、防护等级：IP5X
	29
	只

	2
	室内音柱
	1、额定功率（100V）：17.5W,35W
2、额定功率（70V）：8.7W,17.5W
3、灵敏度：91dB±3dB
4、阻抗：黑:COM白:570Ω绿:285Ω
5、频率响应：50Hz-18KHz
6、喇叭单元：4"×3,2.5"×1
7、防护等级：IP66
	4
	台

	3
	室外音柱（60W）
	1、额定功率(100V)：60W
2、额定功率(70V)：30W
3、灵敏度≥91dB
4、频率响应：110Hz-15KHz
5、防护等级：IP66
6、喇叭单元：6.5"×2+3"×1
	2
	台

	4
	室外音柱（120W）
	1、额定功率(100V)：120W
2、额定功率(70V)：60W
3、灵敏度≥94dB
4、频率响应：110Hz-15KHz
5、防护等级：IP66
6、喇叭单元：6.5"×4+3"×1
	3
	台

	5
	IP网络功放（60W）
	1、设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2、内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4、支持高低音调节电位器控制。
5、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6、具有≥1路音频输出接口。
7、具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8、集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。
9、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10、具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11、自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。
12、内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	1
	台

	6
	IP网络功放（120W）
	1、设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2、内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4、支持高低音调节电位器控制。
5、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6、具有≥1路音频输出接口。
7、具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8、集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。
9、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10、具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11、自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。

	2
	台

	7
	IP网络功放（240W）
	1、设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2、内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4、支持高低音调节电位器控制。
5、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6、具有≥1路音频输出接口。
7、具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8、集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。
9、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10、具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11、自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。
	2
	台

	8
	IP网络功放（650W）
	设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2、内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4、支持高低音调节电位器控制。
5、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6、具有≥1路音频输出接口。
7、具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8、集成数字功放，功率≥650W；支持定压方式输出。
9、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10、具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11、自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。

	1
	台

	9
	IP网络解码器
	1、设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2、具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。
3、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。
4、具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。
	1
	台

	10
	IP音频采集器
	1、采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。
2、具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。
3、采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。
4、支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。
	1
	台

	11
	IP广播控制软件
	1、统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。
2、支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。
3、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
4、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
5、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。
6、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。
7、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。
8、支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。

9、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。
10、支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。
11、日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。
12、支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。
13、支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。
14、支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。
15、后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。

16、支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。
	1
	套

	12
	控制端
	利旧
	1
	套

	13
	24口千兆接入交换机
	1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps。
2、实配以太网千兆电口≥24个，SPF千兆光接口≥4个。
3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3
4、支持CPU保护功能
5、支持BFD FOR VRRP功能；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms
	1
	台

	14
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机，8个千兆电口，1个千兆光口
	3
	台

	15
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	6
	只

	16
	网络无线话筒
	1、终端主机采用机柜式设计；采用UHF双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
2、提供共≥300个信道选择，真正分集式接收。
3、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；主机具有LCD液晶显示屏，支持显示信道号/工作频率。
4、主机具有平衡和非平衡两种选择输出端口。
5、无线话筒频率范围：等同或优于640-690MHz、等同或优于807-830MHz；无线话筒使用距离可达≥200米。
◇6、系统平台可预设配置≥20组任务，可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫。（提供具有国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告，提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图或厂家的技术白皮书），如检测报告中名称与招标文件中名称不完全一致的情况下，经评委会认定为同一产品的，该报告认定有效。）

7.带有≥两个手持话筒。
	1
	套

	17
	天线分配器
	1、可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。
2、频带范围等同或优于470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。
	1
	台

	18
	话筒天线
	1、宽频定向天线等同或优于680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。
2、水平面波源宽度：≥60°、垂直面波源宽度：≥ 50°。
	1
	对

	19
	天线放大器
	1、工作频率等同或优于470-960M段内所有频率，增益：≥12dB。
2、阻抗：≤50Ω，端口形式： 连接BNC输入端。
	1
	对

	20
	IP音频采集器
	1、采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。
2、具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。
3、采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。
4、支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。
	1
	台

	21
	前置放大器
	1、具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；
2、MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；
3、紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；
4、MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；
5、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
	1
	台

	22
	避雷器
	1、在雷暴天气时保护设备，使设备不受雷击损坏；
2、可直观展示电涌保护器的工作状态；
3、自动把雷电引入大地；
4、当保护模块损坏时，模块上对应的绿色指示区域会变为红色，提示需要更换；
5、每组通道并上两只最大持续电压420V AC、标称放电电流20KA、最大放电电流40KA、电压保护水平支持2.0KV电涌保护器（二级）。
6、通道数≥4组独立输入/输出通道
	2
	台

	23
	广播话筒
	1、换能方式：驻极体
2、钟声提示：带钟声提示功能
3、线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）
4、具备有灯环提示功能
	2
	台

	24
	光纤收发器
	千兆单模单纤，SC接口，成对使用
	1
	对

	25
	4口光纤熔接盒
	SC 2进4出，壁挂式，一体板型，满配耦合器及尾纤
	1
	只

	26
	LC-SC光纤跳线
	LC-SC单模双芯，3米，9/125μm，线径2.0mm，PVC护套
	6
	根

	27
	SC-SC光跳线
	SC-SC单模单芯，3米，9/125μm，线径3.0mm，PVC护套
	2
	根

	28
	辅材
	穿线管接插件、固定件、连接件，转接头、短跳线、音频线及其他安装必要辅材
	1
	批

	五、风雨操场扩声系统
	
	

	1
	控制端
	国产化CPU/8G/256G固态/DVD刻录/2G独显/23.8寸/含国产化操作系统，适配系统应用软件
	1
	套

	2
	专业音箱
	1、阻抗≤8Ω
2、频响等同或优于45Hz~20KHz
3、额定功率≥450W
4、灵敏度≥100dB/W/M
5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6、高音≥1.73"压缩高音单元×1
7、低音≥15"低音×1
	6
	只

	3
	专业功放
	1、标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。
2、开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3、支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4、开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。
5、整机转换效率达到85%以上。
6、数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
	3
	台

	4
	支架
	音箱支架，壁装
	6
	只

	5
	调音台
	1、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2、具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4、具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台

	6
	音频处理器
	后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；≥1个USB存储设备接口。
2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

3、具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。
4、产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
5、具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
6、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
	1
	台

	7
	反馈抑制器
	1、基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
2、前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。
3、设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
4、具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
5、设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
6、支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
	1
	台

	8
	电源管理器
	1、支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4、具有≥一路及以上USB输出接口。
	2
	台

	9
	一拖四无线手持话筒
	1、基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2、具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3、具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
4、具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
5、具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
	1
	套

	10
	一拖四无线桌面话筒
	1、基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2、具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3、具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
4、具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
5、具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
6、接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
7、桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。
	1
	套

	11
	天线分配器
	1、具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
2、具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
3、具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。
4、具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。
	1
	套

	12
	话筒天线
	1、天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率
2、天线极化方式：线极化 
3、天线驻波比：≤2.0      
4、放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)
5、指向性：≥90度指向
	1
	套

	13
	无线投屏器
	1、标配1个USB传屏器；传屏器可以通过USB接口、TYPE-C接口实现无线传屏功能；TYPE-C接口最大投屏画面分辨率优于或等同于3840p 30帧；投屏器通过USB接口或TYPE-C接口同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。
2、内置安卓操作系统，系统版本优于或等同于安卓11，采用配置≥Mali-G52 MP2双核，≥Quad-Core A55四核处理器、≥2G内存、≥16GB存储空间。
3、具有多国语言界面，支持切换汉语/英语/法语/德语/西班牙语/意大利语。
4、支持将Windows、Mac OSX、Windows平板、IOS平板/手机、Android平板/手机显示内容以无线形式同屏到任何显示终端上。
5、接收机带载投屏器数量≥16个；同时投屏显示设备≥9个。
6、接收端具有网络设置功能，可连接外部网络；当手机连接接收端投屏时，仍可无线上网。
7、具有BYOM功能，通过个人电脑运行视频会议软件，调用接收机连接的摄像头、麦克风；把拍摄的画面共享到电脑。
8、具有云端投屏功能，通过WEB端，实现远程投屏功能。
9、Android和iOS操作系统设备可通过投屏软件推送视频、照片、音乐至接收机。
10、支持用户自定义开机界面；支持定时开关机功能，可设置无线投屏主机定时开关机。
11、支持将硬件发射器配置为主控发射器，主控发射器独享投屏，不受其他设备干扰。
12、支持PC电脑、手机、iPad、同时进行镜像反控，可设置多端同时控制或者主持人控制模式。
13、可在手机发射端发言，语音可直接进入音响系统；发言的同时，可共享视频。安卓手机或苹果手机可以被设定为主讲设备，可以对接收端进行控制。
14、输入端口：USB3.0≥1个；USB2.0≥1个；HDMI 2.0（3840p 30帧）≥1个；输出端口：HDMI 2.0（3840p 30帧）≥2个；AUDIO(小三芯接口)≥1个；RJ45≥1个。
	1
	套

	14
	HDMI矩阵（4进4出）
	1、支持≥4个HDMI输入接口，≥4个HDMI输出接口。
2、最大输入输出分辨率≥3840×2160P。
3、支持视频无缝切换、无闪屏、无黑屏。
4、控制接口：≥1×RS-232、≥1×红外传感接收器、≥1×网口、≥1×UPDATE。
5、面板按键：≥4×输入按键、≥4×输出按键、≥6×功能按键。
6、支持EDID管理，可选默认EDID或者现场可学习。
	1
	台

	15
	多媒体墙插
	多媒体墙插，含1个220V电源模块、1个HDMI模块、1组双声道模块。
	3
	套

	16
	中控主机
	11、支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
2、主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。
3、支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。
4、支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。
5、支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。
6、支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
7、支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
	1
	台

	17
	无线触摸屏
	10.2寸 64GWi-Fi 
	1 
	台

	18
	无线路由器
	5G双频千兆无线路由器
	1 
	台

	19
	HDMI线（3米）
	3米HDMI成品线
	2
	根

	20
	42U标准网络机柜
	42U*600mm*600mm服务器机柜，含1只16A PDU
	1
	台

	21
	辅材
	穿线管接插件、固定件、连接件，转接头、短跳线、音视频线及其他安装必要辅材
	1
	批

	六、宣教系统
	
	

	1
	室内单色屏A（含屏体框架结构及控制系统）
	P3.75室内单色屏，宽1520mm，高456mm，显示面积约0.693㎡；含电源
	12
	套

	2
	室内单色屏B（含屏体框架结构及控制系统）
	P3.75室内单色屏，宽2128mm，高456mm，显示面积约0.97㎡；含电源
	6
	套

	3
	信息发布控制端
	国产化CPU/8G/256G固态/DVD刻录/2G独显/23.8寸/含国产化操作系统，适配系统应用软件
	2
	套

	4
	24口千兆交换机
	交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps；

2、实配以太网千兆电口≥24个，SPF千兆光接口≥4个；

3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；

4、支持CPU保护功能；

5、支持BFD FOR VRRP功能；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms。
	1
	台

	5
	HDMI线（3米）
	3米HDMI成品线
	1
	根

	6
	光纤收发器
	千兆单模单纤，SC接口，成对使用
	1
	对

	7
	SC-SC光跳线
	SC-SC单模单芯，3米，9/125μm，线径3.0mm，PVC护套
	2
	根

	8
	辅材
	穿线管接插件、固定件、连接件，转接头、短跳线、音视频线及其他安装必要辅材
	1
	批


五、服务要求

1、中标人供货时必须提供所有软硬件设备产品合格证明材料，确保所提供产品符合要求。项目工期为合同签订后60天内完成安装调试并通过验收。

2、必须负责故障的检测与排除，应设有7×24小时售后服务热线，接到报修电话响应时间30分钟内，对于影响甲方正常业务开展的特殊情况（如：软件系统引发的故障或瘫痪），在电话服务支持和远程网络支持无法解决故障时，专业技术人员应在1小时内到达现场，2小时内解决故障，24小时内未能解决故障，更换新设备。

3、必须保证所供货物是正规厂家生产，必须为原包装，具有合格证、产品说明书、安装图、保修书以及设备材料产地证明文件等必备资料。竣工后按要求提供完整的项目建设档案，包括施工方案、点位图纸、竣工和技术文档、使用说明等。所有设备均要求质保三年及以上（含至少三年原厂质保）（到货验收起计算）。
4、质保期内所有服务方式产生的一切费用均由中标人承担。
5、质保期内，设备出现故障时，安排1人免费7×8小时到场服务（随叫随到的紧急上门服务），直至设备能够正常运行为止。

★投标人投标时须提供三年整体系统（包含所有软硬件）免费维保服务承诺函（格式自拟）。
6、采购人在约定时间内组织验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者上级主管单位或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作

7、质保期结束采购人给付约定售后服务费（备品备件仅收取成本费，价格不得高于本次投标备品备件对应的投标报价）。

8、培训要求：免费现场安装、调试，免费培训；对操作人员进行操作培训，至操作人员熟练为止。对产品维护人员提供培训，使其能对软件进行正常的维护及能对一般故障进行处理。为保证有关人员熟悉、熟练使用、管理和维护设备，将对有关人员提供不同层次的全面的技术培训，现场培训一直贯穿在整个工程实施过程中。经培训后，相关人员能依据操作使用，在正常工作使用条件下对所购产品能进行独立维护。应派售后服务工程师免费培训操作维护人员，直至买方技术人员能掌握设备的使用，能排除常见故障。

9、投标人对本次采购的所有软硬件、配件、辅件在到货检查及质保期内应确保货物的正常使用，出现故障提供免费上门维修。质保期内，设备不能修复时供应商必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。

六、其他要求

1.本次建设是在学校现有智能化系统基础上进行产品扩容，安防系统必须实现现有及新建部分的无缝对接；公共广播系统必须实现现有及新建部分的无缝对接；

2．为确保校园智能化系统使用功能的完整、全面，要求中标后提供设备供应厂家项目授权及质保证明，并在投标时提供系统无缝对接承诺函并加盖投标人公章。

本次建设是在学校现有智能化系统基础上进行产品扩容，安防系统必须实现现有及新建部分的无缝对接；公共广播系统必须实现现有及新建部分的无缝对接；如果新建部分无法与老系统对接的需替换学校现有系统，保证在同一系统下学校正常使用。

3.建设单位需根据学校业务功能所需，依据图纸免费进行系统点位深化设计并交校方确认，以满足实际所需。

4、中标人负责各系统设备的安装调试在内的全部工作； 

5、本项目为“交钥匙工程”，中标人必须负责全部工程的安装、调试，交付采购人使用（根据规定必须经相关部门验收的，相关检验费用由中标人承担），除采购人明确提出需要的变更增加外，不再增加任何费用，中标人应确保设备能安全、正常运行并达到采购人的要求，并自行承担安装调试过程中涉及的所有安全责任问题。

★6、投标人须提供所投标的产品品牌、型号、产地，须按照招标文件中投标文件格式要求填写完整。除辅材、辅助材料（含以安装施工为主的条目）和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则评委会可做作无效投标处理。
七、付款方式

1、在合同签订后，收到供应商正式发票后10个工作日内，支付合同价款30%的预付款；

2、设备全部到货后在安装调试前，支付不高于合同价款的67%的款项；

3、设备全部安装调试完毕并经验收合格，且经过项目审计完成后10个工作日内，支付合同剩余款项。
第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：  

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  

（3）对投标文件进行比较和评价；  

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；3．评审委员会认定的供应商报价过低、可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）投标函或资格承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目属于专门面向中小企业采购的项目，提供中小企业声明函 

	8
	本项目的特定资格要求
	无。

	9
	资格承诺函
	供应商可自行选择是否提供《资格承诺函》。资格承诺函格式要求见投标文件组成部分。


□6.1 采用资格预审方式

本项目已进行资格预审，评审阶段不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，须通知采购人和采购代理机构。
7.投标人符合性审查

    7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	投标文件有效性
	投标文件的有效电子签章。

	
	
	有效的投标报价。

	
	
	未发现属无效投标的情形。

	2
	对招标文件响应程度
	审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。


8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	44
	6
	50


技术评估

	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	技术方案
	27

	1.1
	项目理解方案
	根据投标人提供的项目理解方案，考察本项目系统架构及设备使用分布情况，设备总体配置及部署、整体规划方面进行打分：
方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得2分，有缺项或未提供方案的本项不得分；

方案贴合使用单位实际的加2分；

方案具有可操作性的加2分。
	6

	1.2
	组织实施方案
	根据投标人提供的系统组织方案， 评价各投标人是否充分考虑采购人应用系统部署与规划、能否提供合理有效实施方案、应急预案、风险应对措施：方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得2分，有缺项或未提供方案的本项不得分；

方案贴合使用单位实际的加2分；

方案具有可操作性的加2分。
	6

	1.3
	培训方案
	根据投标人投标文件中提供的培训方案，考察提供的培训计划、培训课程、授课人员、培训对象与人数、培训地点、培训时间进行评分；方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 2分，有缺项或未提供方案的本项不得分；

方案贴合使用单位实际的加2分；

方案具有可操作性的加2分。
	6

	1.4
	设备品牌兼容性评价
	根据投标人对所投设备承诺：（包括基础兼容性、‌技术标准符合性）1：承诺所提供的设备在正常使用条件下，能够与招标方现有系统及市场上主流操作系统、网络设备、外围设备实现完全兼容运行。2：硬件、软件及接口方面，均符合国家相关标准和行业规范，确保与国内外主流厂商的产品兼容。3：所投设备将遵循相关兼容标准，确保电气接口、机械结构和功能控制与现有系统匹配。4:设备额定参数(电压、电流、频率等)将与现有系统完全匹配，避免因参数不匹配导致的设备过载或损坏。得2分，未针对本项目承诺或不全的不得分。

免费质保时间满足招标基本要求。超出招标要求，每增加一年的加0.5分，最多加1分。 注：只有部分货物免费质量保证期满足招标文件要求的不得分。
	3

	1.5
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案综合评审，根据货物的技术服务、售后服务的内容及措施、维修服务的响应时间、响应方式、解决问题是否迅速、设备保障措施、技术支持方案酌情打分。方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 2分，有缺项或未提供方案的本项不得分；

方案贴合使用单位实际的加2分；

方案具有可操作性的加2分。
	6

	技术参数响应
	17

	2.1
	重要参数 响应
	根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，所投产品“▲”要求及技术参数完全实质性响应招标文件要求的得12分。

1.负偏离总数≤5条的，得分=12-（2×负偏离总数）

注：12为本项总分值，2为每条负偏离分值；

2.负偏离总数≥5条的，得分=2×“▲”号要求及参数响应条数/（“▲”号要求及参数总数-5）

注：2为负偏离总数为5条时的临界分值。结果四舍五入保留两位小数。如“▲”号要求及参数已响应，要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。所投产品技术参数存在细微偏离，经评委认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。
	12

	2.2
	一般参数响应
	根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，所投产品“◇”号要求及技术参数完全实质性响应招标文件要求的得5分。

1.负偏离总数≤4条的，得分=5-（1×负偏离总数）

注：5为本项总分值，1为每条负偏离分值；

2.负偏离总数≥4条的，得分=1×“◇”号要求参数响应条数/（“◇”号要求参数总数-4）

注：2为负偏离总数为4条时的临界分值。结果四舍五入保留两位小数。如“◇”号要求及参数已响应，要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。技术参数存在细微偏离，经评委认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。
	5


商务评估

	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	综合实力
	2

	1.1
	企业实力
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，信息技术服务运行维护标准ITSS符合性证书、电子与智能化工程专业承包二级及以上，每提供一个得0.5分，满分为2分。
注：供应商需提供相关证书的扫描件，不提供不得分。
	2

	业绩
	1

	2.1
	经验
	投标人具有自2022年1月1日以来具有类似项目的成功案例(日期以合同签订为准)，每提供一个得0.5分，满分1分。
注：供应商需提供合同扫描件，不提供不得分。
	1

	人员配备
	3

	3.1
	项目成员能力
	投标人对本项目拟派现场项目负责人具有：相关专业高级职称证书的得1分。

项目组成员具有：机电专业二级及以上建造师或智能化系统中级及以上职称的或者IT服务项目经理或者注册安全工程师证书（注册信息安全专业人员证书、信息安全保障人员证书）每提供一个得1分，本项最多2得分。
注：1.提供有效证书扫描件，不提供不得分。
2.提供所配备人员近六个月内任意一个月，供应商为其缴纳的社保证明并加盖公章后扫描上传，不提供不得分。
	3


价格评估

	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	投标报价得分
	50

	1.1
	投标报价
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×50。
	50


9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会将根据评标结果向采购人推荐出3名中标候选人。

□11.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件
项目编号：××××
项目名称：××××
投 标 人（公章）：××××
××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致××××（采购人）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××  

传真：××                   邮政编码：××
投标人（公章）：××
法定代表人签字或盖章： ××   
日期： ××××年××月××日
（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述声明或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称(公章)：
日期：    年  月  日
（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）   

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：         

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：    

日期：     

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

（九）本项目的特定资格要求

二、法定代表人身份证明书
兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称： 

公    章： 

  年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。
三、法定代表人授权委托书
本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：                        
委托代理人联系电话：（手机）                        
法定代表人签字或盖章：          
投标人名称（公章）：

日     期：
附：委托代理人居民身份证复印件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。
四、价格部分

开标一览表

	单位名称（公章）：××××

	项目总报价
	金额（大写）：××××元人民币                


¥：××××××××元            

	项目工期
	


注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××
日期：××××年××月××日

清单及明细报价表（可编辑）
	一、货物部分

	序号
	标的名称
	品牌型号
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	免费质保期

	1
	 
	
	 
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	

	3
	 
	
	
	
	
	

	货物部分小计：     元

	二、服务部分

	序号
	标的名称
	服务内容
	服务期
	价格（元）
	备注

	1
	 
	
	
	
	

	服务部分小计：     元

	其它与项目有关的费用（可编辑）
	元

	项目总报价
	元


注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。
2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

标的信息（中标后将公示）

投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：

品牌（如有）：

规格型号：

数量：

单价：
	名称：

服务范围：

服务要求：
服务时间：
服务标准：


五、技术部分（与评分标准对应）
1.技术方案

2.技术响应及偏离表

	序号
	重要性（★、#或◇）
	标的名称
	响应产品名称及型号
	指标要求
	证明材料要求
	响应情况
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	备注（证明材料所在位置）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

六、商务部分（与评分标准对应）

（一）综合实力

（二）业绩

（三）人员配备

项目实施成员能力
	序号
	姓名
	身份证号
	人员类别
	技术证书、级别
	相关工作经验
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.行数不够，请自行添加。

2.列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3.列入上表人员需提供近三个月内任意一个月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4.列入上表人员具有相关证书的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

七、其他部分

（一）中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：  

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  ……  

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  

企业名称（盖章）：  

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（三）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件
25
71

