太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0013

项目名称：高新区五小项目智能化

采购单位：江苏省太仓高新技术产业开发区管理委

员会

采购项目类别：货物类

标的所属行业：工业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2024年3月

目录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分招标公告

项目概况

高新区五小项目智能化招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2024年4月19日09点30分（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0013

2、项目名称：高新区五小项目智能化

3、预算金额：人民币5560000.00元

4、最高限价：人民币5560000.00元

5、采购需求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：设备材料清单 |  |  |  |
| 一、安防系统 |  |  |  |
| （一）视频监控系统 |  |  |  |
| 1、中心设备 |  |  |  |
| 1 | 校园监控视频管理平台 | 套 | 1 |
| 2 | 异常行为分析管理平台 | 套 | 1 |
| 2 | 平台管理授权 | 路 | 500 |
| 3 | 数字硬盘录像机 | 根 | 7 |
| 4 | 数字硬盘录像机（重点区域） | 台 | 1 |
| 5 | 数字硬盘录像机（明厨亮灶） | 台 | 1 |
| 6 | 监控硬盘 | 块 | 115 |
| ...... |  |  |  |

具体内容详见第三部分项目需求

6、合同履行期限：自签订合同后配合项目现场装修进度，90天内完成安装调试，具体时间以采购单位要求为准。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、依法获取电子招标文件：投标人在2024年3月29日至2024年4月8日，进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件。只有依法获取招标文件的供应商才能参加本项目的投标活动。下载电子招标文件日期视同为依法获取采购文件日期。

2、获取方式：网上下载电子招标文件

3、本项目免费下载电子招标文件

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、加密的电子投标文件上传截止时间：2024年4月19日09点30分（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2、开标时间：2024年4月19日09点30分（北京时间）

3、开标地点：苏采云网上不见面开标大厅

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

七、本次招标投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会

地    址：苏州市太仓市上海东路88号

联系方式：吴迅捷，0512-53595073

2、采购代理机构信息

名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

地址：太仓市县府东街99号政务服务中心三号楼四楼3413室

联系方式：0512-53890581

3、项目联系方式

项目联系人：周萌 张倩

电话：0512-53890581

4、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

九、政府采购监督电话：0512-53512539

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2024年3月29日

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标

6.1按招标公告规定。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成和顺序

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表（详见文件格式）；

15.2.2.2技术要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.4项目的技术及服务方案；

15.2.2.5项目实施方案和进度方案

15.2.2.6质量保证措施和承诺；

15.2.2.7售后服务内容；

15.2.2.8投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.9类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.10其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

针对小微型企业的加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：

1、在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

7、残疾人福利性单位及监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

8、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

9、供应商按照规定提供声明函内容不实的， 属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

九、其他事项

37. 监督和公证

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

38.未尽事宜

38.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分项目需求

- 一、项目需求

- （一）项目概况

本次采购内容为新建高新区五小智能化项目的供货、安装及调试，项目位于江苏省苏州市太仓市高新区，东至融沪大道，弇山路以北，大半泾河以西，占地面积3.14公顷，建成后办学规模4轨24班。智能化采购主要有安防（监控、报警、电子巡更）系统、出入口管理控制系统、机房工程网络系统、校园广播系统、LED信息发布系统、报告厅音视频会议灯光系统、会议扩声系统、电教录播、电视台系统等。项目设备主要由以下部分组成：

1.1 安防系统

1.1.1视频监控系统

1.1.2周界报警系统

1.1.3电子巡更系统

1.2 出入口管理控制系统

1.2.1出入口控制系统

1.2.2停车场管理系统

1.2.3防爆升降柱系统

1.3 机房工程

1.4 网络系统

1.5 校园广播系统

1.6 LED信息发布系统

1.7 报告厅音视频会议灯光系统

1.8 会议扩声系统

1.9 电教录播、电视台系统

2、界面范围说明

2.1视频监控系统设备主要包括网络摄像机、硬盘录像机、液晶监视器。

2.2周界报警系统设备主要包括报警主机、蓄电池、声光报警器、电子地图等。

2.3电子巡更系统设备主要包括巡检器、巡更点。

2.4 出入口控制系统设备主要包括智能平板、云OPS操作终端、一键报警终端、访客一体机、双机芯摆闸、人脸门禁一体机、门禁控制器等。

2.5 停车场管理系统设备主要包括栅栏定频道闸主机、数字车辆检测器、车牌识别一体机、停车管理平台等。

2.6防爆升降柱系统设备主要包括液压式升降柱、升降柱控制盒、控制按钮、遥控器等。

2.7机房工程设备主要包括:UPS主机、UPS电池、电池柜等。

2.8网络系统设备主要包括网络安全服务、核心交换机、无线控制器、无线AP等。

2.9校园广播系统设备主要包括控制主机、数字化IP网络广播系统、调音台、采集器、消防信号智能接口、IP网络功放终端、可调音量一体化广播等。

2.10 LED信息发布系统设备主要包括室外全彩LED大屏、视频处理器、配电柜等。

2.11报告厅音视频会议灯光系统设备主要包括室内舞台全彩LED大屏、视频处理器、配电柜、专业音箱、音频处理器、会议系统主机、话筒等。

2.12会议扩声系统设备主要包括全音域音箱、功率放大器、麦克风、扬声器、IP网络功放终端、音箱等。

2.13电教录播、电视台系统设备主要包括会议平板一体机、录播主机、摄像机、无线话筒、音频处理器、专业功放、音箱、导播主机管理平台等。

- （二）采购内容（采购项目清单）

| 序号 | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：设备材料清单 |  |  |  |  |  |
| 一、安防系统 |  |  |  |  |  |
| （一）视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1、中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园监控视频管理平台 | - 1.软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行； - 2.平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现； - 3.平台集成基础管理、视频、门禁、可视对讲、停车、访客、人员布控、报警管理、梯控、巡更、园区卡口、动环等业务系统； 4.单台支持视频1100路、门禁及门口机共256路、室内机3000路、停车10进10出、园区卡口20路； 5.平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 6.智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用； 7.部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； 8.支持最大TDP功耗75W.； 9.芯片组:Intel C236 chipset ； 10.内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ； 11.存储： 机械硬盘-ST2000NM000B-2TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘（2TD100） * 2，规格：2*2T；前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘； 12.配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 异常行为分析管理平台 | - 1.主处理器：工业级嵌入式微控制器； - 2.接入路数：16路； - 3.硬盘接口：1个，SATA3.0，支持3.5寸机械硬盘； - 4.网络带宽：64Mbps接入、64Mbps存储、64Mbps转发； - 5.电源接口：单电源； - 6.网络接口：2个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； - 7.人脸检测：1. 支持6路200万或6路400万分辨率视频流分析；2. 属性：支持6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子； - 8.人脸库容量：1、样本库最大30个，30万张图片，单库最大10万张图片 2、路人库最大5个，10万张图片，单库最大10万张图片 人脸库样本库容量、条数共享； - 9.人脸识别：1. 图片流：支持16路200万或16路400万分辨率图片流分析；2. 视频流： 支持6路200万或6路400万分辨率视频流分析；3. 支持人员频次高频报警； - 10.车牌比对：1. 后智能：支持6路200万或6路400万分辨率； - 11.人数统计：配套前智能摄像机；支持前智能绊线人数统计、区域人数统计、排队人数统计；； - 12.历史抓拍库容量：支持150万人脸历史抓拍库；支持150万人体历史抓拍库；支持150万机动车历史抓拍库；支持100万通用行为分析历史抓拍库；支持100万人数统计报表记录； - 13.供电方式：12VDC，5A；功耗：10W（不含硬盘，空载） |  | 套 | 1 |
| 2 | 平台管理授权 | 1.授权点 |  | 路 | 500 |
| 3 | 数字硬盘录像机 | - 1.主处理器：工业级微控制器； - 2.操作界面：Web，本地GUI； - 3.接入路数：64路； - 4.硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T。； - 5.分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； - 6.报警输入：16路； - 7.报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； - 8.画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36/64辅屏: 1/4/8/9/16； - 9.前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； - 10.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； |  | 根 | 7 |
| 4 | 数字硬盘录像机（重点区域） | - 1.主处理器：工业级微控制器； - 2.操作界面：Web，本地GUI； - 3.接入路数：32路； - 4.硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T； - 5.分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； - 6.报警输入：16路； - 7.报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； - 8.画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16； - 9.前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； - 10.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； |  | 台 | 1 |
| 5 | 数字硬盘录像机（明厨亮灶） | - 1.主处理器：工业级微控制器； - 2.操作界面：Web，本地GUI； - 3.接入路数：16路； - 4.硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T。； - 5.分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； - 6、报警输出：4路； - 7.画面分割：主屏：1/4/8/9/16；辅屏: 1/4/8/9/16； - 8.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； - 9.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； |  | 台 | 1 |
| 6 | 监控硬盘 | 1.单盘容量：6TB；硬盘接口：SATA；转速：5400RPM；缓存：256MB |  | 块 | 115 |
| 7 | 管理操作终端 | - 1.不低于英特尔酷睿i5-10500处理器； - 2.不低于8G内存，预留扩展插槽，最大可扩充至64GB； - 3.不低于256SSD固态硬盘 - 4.不低于21.5“宽屏液晶显示器，分辨率不低于1920x1080，亮度不低于250 cd/m2；" |  | 台 | 1 |
| 2、门卫监控室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸液晶监视器（强制节能产品） | - 1.产品尺寸：≥55英寸 - 2.双边拼缝：≥3.5mm - 3.分辨率：≥1920*1080 - 4.亮度：≥500cd/m2 - 5.输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 - 6.输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 |  | 块 | 9 |
| 2 | 监视系统电视墙 | 拼接屏配套支架 |  | 套 | 9 |
| 3 | 监控系统高清解码器 | - 1.支持9路HDMI信号输出接口； - 2.支持9路HDMI音频输出； - 3.支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； - 4.支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码； - 5.支持通过串口控制屏幕开关； - 6.每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码； - 7.支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割； - 8.HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率； - 9.采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 |  | 台 | 1 |
| 4 | HDMI跳线(解码器到电视墙) | 1、HDMI跳线10米/套 |  | 套 | 9 |
| 5 | 操作台（2联） | 1、参考尺寸：≥1200*900*750，台面木质，其他钢板材质 |  | 台 | 1 |
| 3、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清摄像机 | - 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS； - 2.像素：400万； - 3.最大分辨率：2688×1520； - 4.最低照度：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 5.最大补光距离：50m（红外）； - 6.补光灯：1颗（红外灯）； - 7.镜头类型：定焦； - 8.镜头焦距：6mm； - 9.镜头光圈：F1.6； - 10.视场角：水平：52°；垂直：28°；对角：61°； - 11.通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； - 12.智能编码：H.264：支持H.265：支持； - 13.宽动态：120dB； - 14.走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； - 15.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； - 16.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； - 17.预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）； - 18.供电方式：DC12V/PoE； - 19.防护等级：IP67 |  | 台 | 64 |
| 2 | 宽动态摄像机 | - 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS； - 2.像素：400万； - 3.最大分辨率：2688×1520； - 4.最低照度：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 5.最大补光距离：50m（红外）； - 6.补光灯：1颗（红外灯）； - 7.镜头类型：定焦； - 8.镜头焦距：6mm； - 9.镜头光圈：F1.6； - 10.视场角：水平：52°；垂直：28°；对角：61°； - 11.通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； - 12.智能编码：H.264：支持H.265：支持； - 13.宽动态：120dB； - 14.走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； - 15.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； - 16.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； - 17.预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）； - 18.供电方式：DC12V/PoE； - 19.防护等级：IP67 |  | 台 | 2 |
| 3 | 带拾音器摄像机 | - 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS； - 2.像素：400万； - 3.最大分辨率：2560×1440； - 4.最低照度：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 5.最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）； - 6.补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）； - 7.镜头类型：定焦； - 8.镜头焦距：6mm； - 9.镜头光圈：F1.6； - 10.视场角：水平：49°；垂直：27°；对角：58°； - 11.智能编码：H.264：支持；H.265：支持； - 宽动态：支持； - 12.内置MIC：支持，内置1个MIC； - 13.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； - 14.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； - 15.预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； - 16.供电方式：DC12V/PoE； - 17.防护等级：IP67 |  | 台 | 5 |
| 4 | 室内枪机壁装支架 | - 1.安装方式：壁装； - 2.承重：≥1.0kg； |  | 台 | 44 |
| 5 | 室内枪机吊装支架 | - 1.地库车道枪机配套支架 - 2.铝合金材质，表面做喷塑处理 - 3.支持最大承重4.0kg - 4.支持吊装安装方式 |  | 个 | 27 |
| 6 | 室内半球摄像机（核心产品） | - 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS； - 2.像素：400万； - 3.最大分辨率：2688×1520； - 4.最低照度：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 5.最大补光距离：50m（红外）； - 6.补光灯：1颗（红外灯）； - 7.镜头类型：定焦； - 8.镜头焦距：3.6mm； - 9.镜头光圈：F1.6； - 10.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常； - 11.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； - 12.预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）； - 13.供电方式：DC12V/PoE； - 14.防护等级：IP67 |  | 台 | 192 |
| 7 | 防油烟摄像机 | - 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS； - 2.像素：400万； - 3.最大分辨率：2688×1520； - 4.最低照度：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 5.最大补光距离：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； - 6.周界防范：绊线入侵;区域入侵;快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）;徘徊检测;人员聚集;停车检测； - 7.人数统计：支持绊线人数统计,支持区域内人数统计,支持排队管理功能；拌线人数统计可显示及输出日、月、年统计报表;支持4个绊线人数统计,4个区域内人数统计,4个排队管理功能； - 8.智能编码：H.264:支持;H.265:支持； - 9.宽动态：120dB； |  | 台 | 14 |
| 8 | 电梯半球摄像机 | - 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS； - 2.像素：400万； - 3.最大分辨率：2688×1520； - 4.最低照度：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 5.最大补光距离：50m（红外）； - 6.补光灯：1颗（红外灯）； - 7.镜头类型：定焦； - 8.镜头焦距：3.6mm； - 9.镜头光圈：F1.6； - 10.视场角：水平：84°；垂直：45°；对角：100°； - 11.通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； - 12.智能编码：H.264：支持H.265：支持； - 13.宽动态：120dB； - 14.走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； - 15.内置MIC：支持； - 16.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常； - 17.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； - 18.预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）； - 19.供电方式：DC12V/PoE； - 20.防护等级：IP67 |  | 台 | 2 |
| 9 | 楼层显示器 | - 1.电梯信息采集：直接固定在轿厢顶或轿厢内，无具体尺寸要求； - 2.网络接入：2个10M/100M自适应； - 3.电梯速度：支持最高15M/S的高速电梯"。 |  | 个 | 2 |
| 10 | 无线网桥 | 1.100m 2.4G电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用；最大桥接速率100Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，推荐在100m内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，，工作温度：-10℃～+55℃（电源标配） |  | 套 | 2 |
| 11 | 室外低照度摄像机 | - 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS； - 2.像素：400万； - 3.最大分辨率：2560×1440； - 4.最低照度：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 5.最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）； - 6.补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）； - 7.镜头类型：定焦； - 8.镜头焦距：6mm； - 9.镜头光圈：F1.6； - 10.视场角：水平：49°；垂直：27°；对角：58°； - 11.智能编码：H.264：支持；H.265：支持； - 12.宽动态：支持； - 13.内置MIC：支持，内置1个MIC； - 14.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； - 15.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； - 16.预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； - 17.供电方式：DC12V/PoE； - 18.防护等级：IP67 |  | 台 | 115 |
| 12 | 防拥挤摄像机 | - 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS； - 2.像素：400万； - 3.最大分辨率：2688×1520； - 4.最低照度：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 5.最大补光距离：20m（红外）； - 6.补光灯：2颗（红外灯）； - 7.镜头类型：定焦； - 8.镜头焦距：3.6mm； - 9.镜头光圈：F1.6； - 10.视场角：水平：92°；垂直：45°；对角：110°； - 11.通用行为分析：物品遗留；物品搬移； - 12.热度图：支持； - 13.周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； |  | 台 | 27 |
| 13 | 人脸抓拍摄像机 | - 具体参数见主要产品技术性能参数要求。 |  | 台 | 6 |
| 14 | 车辆抓拍摄像机 | - 具体参数见主要产品技术性能参数要求。 |  | 台 | 2 |
| 15 | 车辆抓拍补光灯 | - 1.AC220V/12W/光照度20Lx/12颗灯珠/180x140x50mm/带光感/带外壳 |  | 个 | 2 |
| 16 | 全景摄像机 | - 1.400万 1/1.8” CMOS超宽动态护罩一体化网络摄像机 - 2.最低照度：0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； - 3.宽动态: ≥120 dB - 4.镜头焦距：3.5mm-12mm； - 5.最大图像尺寸: ≥2560 × 1440 - 6.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG |  | 台 | 6 |
| 17 | 行为分析摄像机 | - 具体参数见主要产品技术性能参数要求 |  | 台 | 4 |
| 18 | 室外摄像机支架 | - 1.室外枪机配套支架 - 2.铝合金材质，表面做喷塑处理 |  | 个 | 133 |
| 19 | 治安球机 | - 1.传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS； - 2.像素：全景：400万；细节：400万； - 3.最大分辨率：全景2560*1440细节2560*1440； - 4.最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）； - 5.补光类型：红外+白光； - 6.镜头焦距：全景：4mm细节：4.8-115mm； - 7.镜头光圈：全景F1.0细节F1.6-F3.6； - 8.视场角：全景 水平：95° 垂直：52.5° 对角：116° 细节 水平：53.1°~3.4° 垂直：30.4°~1.95° 对角线：59.3°~3.9°； - 9.光学变倍：细节：24倍； - 10.定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫； - 11.可视域功能：支持； - 12.通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪； |  | 个 | 3 |
| 20 | 报警立柱 | - 一键报警，200w像素视频采集，支持补光，支持语音对讲、广播；支持远程开锁；支持公网传输;支持双网口；支持4G三网通；支持 IP65 |  | 个 | 5 |
| 21 | 室外周界摄像机支架 | - 1.室外周界枪机配套支架 - 2.铝合金材质，表面做喷塑处理 |  | 根 | 24 |
| 22 | 室外摄像机立杆 | - 3.5米，配套地笼 |  | 根 | 42 |
| 23 | 室外摄像机立杆 | - 6米，配套地笼" |  | 根 | 3 |
| 24 | 抓拍摄像机立杆 | - 1.3米 |  | 根 | 2 |
| 25 | 摄像机电源 | - 12V2A |  | 个 | 9 |
| 26 | 摄像机电源 | - 12V10A |  | 个 | 6 |
| 27 | 摄像机电源 | - 12V20A |  | 个 | 13 |
| 28 | 监控设备箱 | - （设备基础土建负责）600*500*400mm，金属喷塑，白色，含空开、接线排、防雷器 |  | 个 | 8 |
| 4、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |
| （二）周界报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1、中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | - 自带8个防区接口，自带1个控制键盘，485双总线可接518防区，可链接16个键盘，存储999条记录。 |  | 台 | 2 |
| 2 | 报警主机蓄电池 | - DC12V7AH |  | 台 | 2 |
| 3 | 操作键盘 | - 1.编程操作：使用密码对主机进行各种编程操作。 - 2.中文液晶显示：所有的布撤防、报警、旁路、及相应的防区号都在中文LCD上直观显示。 - 3.夜光显示：平时自动熄灭，按键时亮起，可在黑暗的环境下正常操作键盘。 |  | 台 | 2 |
| 4 | 周界报警管理平台 | - 1.首页界面可同时显示多张电子地图，地图画面数量可切换成一、四、六、八、十六，最多可同时显示十六张电子地图； - 2.防区报警时，弹框提示报警内容，报警提示框内应显示当前报警防区的地图和报警点的位置，如防区绑定网络摄像机，则报警提示框内应显示当前报警防区的视频画面； - 3.可实时显示每个防区的工作状态如：报警、布/撤防、在线/离线等； - 4.可定时设置前端防区的报警阈值和布/撤防； - 5.周界地图防区，用户可自由绘制，可绘制圆点与直线，报警时可直观呈现出报警防区范围； - 6.支持LED电子地图联动与视频联动； - 7.支持查看网络摄像机图像； - 8.每个防区可同时绑定4个网络摄像机，当防区报警时主界面可同时弹出对应防区的4路图像，同时也可多个防区绑定1个网络摄像机； - 9.具备报警视频录像本地化存储，提供报警视频录像远程回放； - 10.可通过报警记录点击查看报警视频录像； - 11.报警记录的视频录像存储时长可设置； - 12.可自定义报警记录、报警视频录像与系统日志的保存期限，自动清除超期记录、与视频录像； - 13.系统可分为二级权限管理，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活； - 14.提供短信服务功能，可实现短信报警，用户可自定义接警手机； |  | 套 | 1 |
| 5 | 周界视频联动模块 | - 视频联动、标准配置32防区、可扩展至255个防区 |  | 块 | 2 |
| 6 | 电子地图 | - 1平方米 |  | 块 | 1 |
| 7 | 电子地图联动模块 | - 电子地图驱动继电器输出模块包含继电器输出终端，报警输出（短路或开路）可以通过设置内部的跳针来控制 |  | 块 | 1 |
| 8 | 声光报警器 | - 额定电压：DC 12V 额定电流：300mA 闪动频次：150次/分 |  | 只 | 22 |
| 9 | 串口模块 | - 报警主机链接操作终端 |  | 个 | 2 |
| 2、周界张力式 |  |  |  |  |  |
| 1 | 张力式双防区控制器 | - 芯片控制、LCD液晶屏显示主机工作状态：电源、布防、故障并显示每根线上报警状态：断线、收紧、松弛。 |  | 台 | 8 |
| 2 | 张力式单防区控制器 | - 芯片控制、LCD液晶屏显示主机工作状态：电源、布防、故障并显示每根线上报警状态：断线、收紧、松弛。 |  | 台 | 5 |
| 3 | 张力控制器供电电源 | - AC220V输入AC18V输出，2A |  | 台 | 13 |
| 4 | 六道双防区控制杆 | - 1.防水等级：IP66 - 2.材质：控制杆体采用铝合金+抗氧化处理，底座和配件螺丝均采用SUS304不锈钢材质。 - 3.张力探测杆内置万向型传感器，可全方位探测拉力值，精度为±1N；内置收紧电机，应无需手动紧线，可控制电机收紧或放松张力线。可设置警戒张力值，由于环境、气候等变化导致张力值变化，应可电动电机自动收紧或放松张力线； - 4.支持攀爬报警功能（选配） |  |  | 8 |
| 5 | 六道单防区控制杆 | - 1.防水等级：IP66 - 2.材质：控制杆体采用铝合金+抗氧化处理，底座和配件螺丝均采用SUS304不锈钢材质。 - 3.张力探测杆内置万向型传感器，可全方位探测拉力值，精度为±1N；内置收紧电机，应无需手动紧线，可控制电机收紧或放松张力线。可设置警戒张力值，由于环境、气候等变化导致张力值变化，应可电动电机自动收紧或放松张力线； - 4.支持攀爬报警功能（选配） |  |  | 5 |
| 6 | 不锈刚防水箱 | - 1.不锈钢防水材质 - 2.抗氧化、耐腐蚀性 |  | 只 | 13 |
| 7 | 张力弹簧 | - 不锈钢 |  | 个 | 143 |
| 8 | 受力轴承杆 | - 终端受力杆：材质：铝合金+抗氧化处理，底座为铝合金材质，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢高1200mm |  | 根 | 39 |
| 9 | 转向滑轮 | - 铝合金 |  | 个 | 117 |
| 10 | 中间支撑杆 | - 中间支撑杆：材质：杆体工字型铝合金材质，实心结构，底座铝合金材质，张力线应在杆体内穿入，不应安装外部固定件，为防止固定件损坏造成张力线脱落。所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；高1200mm |  | 根 | 156 |
| 11 | 张力收紧器 | - 铝合金 |  | 个 | 143 |
| 12 | 万向底座 | - 1.高强度铝合金材质，多角度孔位 - 2.防拆设计，结构坚固 |  | 对 | 234 |
| 13 | 警示牌 | - 张力200×100双面 夜光 |  | 块 | 72 |
| 14 | 束线器 | - 铝合金 |  | 个 | 585 |
| 15 | 多股张力线 | - 不锈钢（500米一卷） |  | 米 | 4355 |
| 16 | 室外高频警灯 | - DC12V |  | 个 | 13 |
| 17 | 避雷器接地桩 | - 2米镀锌角铁 |  | 根 | 13 |
| 18 | 避雷器安装支架 | - 材料：铜 |  | 个 | 21 |
| 19 | 多股高压线 | - 6平方的铜导线 |  | 米 | 210 |
| 20 | 单防区模块 | - 开关量接入，8位拨码开关、可设255防区地址 |  | 只 | 21 |
| 3、红外对射 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外对射 | - 30米红外 |  | 对 | 6 |
| 2 | 对射安装支架 | - 红外对射不锈钢（直型或L型支架） |  | 只 | 12 |
| 3 | 单防区模块 | - 开关量接入，8位拨码开关、可设255防区地址 |  | 只 | 6 |
| 4、地下室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 | - 1.外壳材料:防火ABS阻燃塑胶外壳 - 2.最大通过电压：≤250V - 3.最大通过电流: ≤300MA - 4.报警输出触点模式:常开\常闭可选 - 5.外形尺寸：≥86*86*32mm |  | 只 | 32 |
| 2 | 壁挂双鉴探测器 | - 1.微波频率：10.525GHZ - 2.工作电压：DC9-16V - 3.消耗电流：≤18mA（DC12V时） - 4.探测范围：12m； - 5.报警输出：常闭/常开可选" |  | 只 | 14 |
| 3 | 操作键盘 | - 1.编程操作：使用密码对主机进行各种编程操作。 - 2.中文液晶显示：所有的布撤防、报警、旁路、及相应的防区号都在中文LCD上直观显示。 - 3.夜光显示：平时自动熄灭，按键时亮起，可在黑暗的环境下正常操作键盘。 |  | 台 | 2 |
| 4 | 单防区模块 | - 开关量接入，8位拨码开关、可设255防区地址 |  | 只 | 49 |
| 5 | 报警电源 | - DC12V7AH |  | 台 | 12 |
| 5、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |
| （三）电子巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡更棒 | - 应用RFID技术自动感应无须接触，一体胶胆设计防水，震，尘等，耐低温超低功耗设计，可存储1万条记录（可扩容）程序设计可具备人为破坏/电池自检/更换时间错误等记忆和记录等功能。 |  | 台 | 2 |
| 2 | 通讯座 | - 稳定快速下载并传输智能巡检器数据到PC机，可实现近程（即PC机）USB接口直接上传数据. |  | 台 | 1 |
| 3 | 巡更管理管理平台 | - 单机程序：操作简单人性化设计依据现场可多种计划查询、分析、浏览、图形分析、打印表格等设置等功能也可加密。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 地点钮 | - 地点钮：聚碳酸脂密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。 - 材质：聚碳酸脂" |  | 个 | 50 |
| 5 | 人员钮 | - 依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自己的人名钮证明本次为本人在巡逻。本配置主要针对多名巡逻人员共用一个巡更设备。 |  | 个 | 2 |
| 6 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |
| 二、出入口管理控制系统 |  |  |  |  |  |
| （一）出入口控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1、门卫值班室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸交互式智能平板 （强制节能产品） | 86寸,内存3GB,存储16GB,2mm红外高精度, 最高输出20点触摸,含壁挂架一套,4K高清屏 |  | 台 | 1 |
| 2 | 云OPS操作终端 | - i5，内存容量：8G，固态硬盘容量256G。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 一键报警终端 | - 一键报警终端 |  | 台 | 2 |
| 4 | 人脸采集器 | - 1080P高清网络摄像头 ,桌面式人脸录入仪 |  | 台 | 1 |
| 5 | 发卡器 | - 1.供电电源:DC5V 通信方式:USB通信 - 2.通信波特率:9600/192004 - 3.读写卡距离:≥2cm - 4.卡 类 型：IC卡或CPU卡 |  | 台 | 1 |
| 6 | IC卡 | - 1.感应频率：13.56MHZ - 2.数据格式：MIFARE S50 - 3.记忆容量：1K BYTE - 4.感应距离：5CM |  | 张 | 100 |
| 7 | 手持单兵（含两年配套服务费） | - 1.包含：单兵主机（带对讲天线）、锂电池（可拆卸）、电源适配器、数据线； - 2.CPU ：八核2.0 Ghz - 3.系统：安卓8.0 - 4.RAM：3GB - 5.ROM：32GB |  | 台 | 2 |
| 8 | 访客一体机 | - 1.通信方式：支持TCP/IP有线网络通讯； - 2.系统参数：设备采用Android系统；AC220V（自带电源适配器）； - 3.设备容量：内存2G,存储16G； - 4.人证功能：内置200万高清摄像头，自带身份证阅读器。 |  | 台 | 1 |
| 2、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单机芯摆闸 | - 1.单机芯摆闸 - 2.材质：国标304不锈钢，不锈钢/亚克力挡板 - 3.适用环境：室内外 - 4.驱动电机：直流无刷电机，DC24V； - 5.通行速度:35人/分钟(常开)，25-30人/分钟(常闭) - 6.开闸响应时间：≤0.2S - 7.通道宽度：550-1000mm - 8.红外对射：4对 |  | 台 | 6 |
| 2 | 双机芯摆闸 | - 1.双机芯摆闸 - 2.材质：国标304不锈钢，不锈钢/亚克力挡板 - 3.适用环境：室内外 - 4.驱动电机：直流无刷电机，DC24V； - 5.通行速度:35人/分钟(常开)，25-30人/分钟(常闭) - 6.开闸响应时间：≤0.2S - 7.通道宽度：550-1000mm - 8.红外对射：4对 |  | 台 | 6 |
| 3 | 闸机人脸门禁一体机 | - 1.7英寸液晶全触摸电容屏 - 2.标准RJ-45接口 - 3.人脸、刷卡、密码、二维码等多种识别认证通行 - 4.采用200万高清广角宽动态摄像头 - 5.双核处理器 1.2GHz - 6.工作电压：DC12V - 7.防护等级：IP65 |  | 台 | 18 |
| 4 | 一体机电源 | - 1.输入电压：AC187~242V，50Hz - 2.输出电压：DC12V - 3.额定功率：24W |  | 台 | 18 |
| 5 | 读卡器 | - 1.接口：RS485接口 - 2.工作电压：6V–16VDC - 3.识别距离：2-4cm - 4.响应时间：0.2s-0.8s |  | 台 | 90 |
| 6 | 出门按钮 | - 86型ABS材质用于开门 |  | 只 | 91 |
| 7 | 单门磁力锁 | - 1.工作电压：DC12V - 2.工作电流：400mA - 3.开门类型：断电开门 - 4.产品重量：2KG |  | 台 | 58 |
| 8 | 双门磁力锁 | - 1.工作电压：DC12V - 2.工作电流：800mA - 3.开门类型：断电开门 - 4.产品重量：4KG |  | 台 | 33 |
| 9 | 单门控制器 | - 1.支持TCP/IP和RS485双通讯设计 - 2.支持跨网段、跨网关通讯 - 3.支持门单/双向刷卡同行 - 4.控制门禁个数：1个 |  | 台 | 6 |
| 10 | 双门控制器 | - 1.支持TCP/IP和RS485双通讯设计 - 2.支持跨网段、跨网关通讯 - 3.支持门单/双向刷卡同行 - 4.控制门禁个数：1~2个 |  | 台 | 3 |
| 11 | 四门控制器 | - 1.支持TCP/IP和RS485双通讯设计； - 2.支持跨网段、跨网关通讯； - 3.支持门单/双向刷卡同行；； - 4.控制门禁个数：1~4个 |  | 台 | 20 |
| 12 | 门禁控制器电源 | - 1.功率:30一60W - 2.输出电压:12VDC - 3.额定电流:5A |  | 台 | 29 |
| 3、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |
| （二）停车场管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1、中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车管理平台 | - 1.支持按时、按次、按周期、分时段、免费、区域计费、一次收费等多种计费标准； - 2.支持多种支付模式：微信支付、支付宝支付、扫码支付等多种支付方式 |  | 套 | 1 |
| 2、出入口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 栅栏定频道闸主机 | - 1.工作电压：AC220V±10%/50Hz - 2.防护等级：IP54 - 3.抬杠速度：3-6S，落杆速度 3-6S （视杆长） - 4.闸杆类型：栅栏杆 - 5.杆长度：两栏栅栏杆≤5M - 6.闸杆方向：左/右 |  | 台 | 5 |
| 2 | 数字车辆检测器 | - 1、线圈电感量： 20-1000μH2、频率范围：25~110KHz 2、灵敏度：1~9，九级可调4、响应时间：小于100ms - 3、输出方式：存在脉冲两组继电器脉冲 - 4、输出方式：继电器输出 |  | 台 | 5 |
| 3 | 车牌识别一体机 | - 1.集成一体化设计，系统简单，便于维护 - 2.摄像像素：高清300万像素 - 3.处理器：高速ARM双核处理器 - 4.视频流：采用先进的视频压缩技术H.264/H.265编码，压缩比高，且处理非常灵活，抓拍帧采用JPEG编码，图片质量可设 - 5.内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99% - 6.内嵌视频流车牌识别，全天候平均识别率大于99% |  | 台 | 5 |
| 4 | 安全岛 | - 参考尺寸：≥长3000mm*宽500mm*高200mm |  | 个 | 2 |
| 5 | 安全岛 | - 参考尺寸：≥长2000mm*宽500mm*高200mm |  | 个 | 3 |
| 3、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |
| （三）防爆升降柱系统 |  |  |  |  |  |
| 1、防爆升降柱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压式升降柱 | - 1.外观尺寸：柱身壁厚度：6.1mm，柱身直径：219.1mm，柱身高度：601.5mm； - 2.按键控制功能：可通过手动按键控制柱身上升、下降、急停； - 3.无线控制功能：可通过无线控制器控制柱身上升、下降、急停； - 4.升降时间设置：可设置柱身升降时间为3s~6s；柱体材料: 304不锈钢； - 5.地基盒: 整体电泳+喷塑处理，防腐防锈； - 6.运行时间: ≤3s； - 7.举升力: 200kg； - 8.通过压力: 50T货柜车； - 9.警示装置: 环绕式LED警示灯+5CM反光带； - 10.驱动方式: 一体式电动液压驱动系统。 |  | 台 | 3 |
| - 2 | - 升降柱控制盒 | - 1.内置备用电源，支持断电情况下，内部电磁阀控制应急下降； - 2.预留红外、地感接口，可外接红外、地感检测，实现保护功能； - 3.可级联使用，实现升降柱的批量控制； - 4.工作温度：-10℃~60℃(20%~80%RH，无凝露）。 |  | - 台 | - 1 |
| 3 | 排水井 | - 定制 |  | 口 | 1 |
| 4 | 控制按钮 | - 远程控制按钮 |  | 台 | 1 |
| 5 | 遥控器 | - 50米范围内 |  | 个 | 1 |
| 6 | 防撞柱基础开挖、恢复 | - 深度挖1.6米 宽度0.8米 |  | 米 | 6 |
| 2、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |
| 三、机房工程 |  |  |  |  |  |
| 1、UPS不间断电源系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | - 三进三出型一体化高频UPS，输入380V，输出380V，输入功率因数≥0.95，输出功率因数≥0.9，单机容量为30KVA。 |  | 台 | 1 |
| 2 | 成套设备基础 | - 设备生产厂家所供成套防振底座，可根据现场实际情况由厂家调整。采用国标8#槽钢焊接制作，底座表面刷涂防锈漆。 |  | 台 | 4 |
| 3 | 铅酸蓄电池 | - 额定电压12V，额定容量≥100Ah，支持30KVA UPS，带载80%后备60分钟；每台UPS配置2组蓄电池，每组32节 |  | 节 | 32 |
| 4 | 电池柜 | - 定制 |  | 个 | 3 |
| 2、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |
| 四、网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1、校园网络 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络安全服务 | - 1.功能：支持路由、透明、混合模式部署，支持U盘零配置上线，支持基于AI的策略冗余分析、策略命中分析以及应用风险调优等能力，支持资产扫描、加密流量检测、应用审计、数据安全、网页过滤、带宽管理等应用层安全功能，支持网页诊断功能等。 - 2.配套授权：15个用户授权，链路负载不限制链路数量。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | - 1.以太网交换机主机； - 2.交换容量：38.4Tbps/168Tbps； - 3.包转发率：7200Mpps/36000Mpps； - 4.槽位数量：2业务槽位 |  | 台 | 1 |
|  |  | - 交换路由引擎模块 ,24端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)(SC) |  | 块 | 2 |
|  |  | - 交流电源模块,300W |  | 块 | 2 |
|  |  | - 48端口千兆以太网电接口模块(RJ45) |  | 块 | 1 |
| 3 | 24口POE交换机 | - 以太网交换机(24GE+2SFP+POE,交流供电)；交换容量：52Gbps；转发速率：38.7Mpps；支持PoE+供电；整机最大输出：225W |  | 台 | 4 |
| 4 | 16口POE交换机 | - 1.以太网交换机(16GE+2SFP+PoE, 交流供电)； - 2.交换容量：36Gbps；转发速率：26.8Mpps； - 3.支持PoE+供电； - 4.整机最大输出：225W，单端口最大供电功率 30W |  | 台 | 4 |
| 5 | 48口接入交换机 | - 以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，交换容量：336Gbps，包转发率：132Mpps |  | 台 | 17 |
| 6 | 24口接入交换机 | - 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，交换容量：256Gbps，包转发率：78Mpps |  | 台 | 3 |
| 7 | 万兆单模光模块 | - SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |  | 块 | 2 |
| 8 | 千兆光模块 | - 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 台 | 56 |
| 9 | LC双芯单模万兆跳线 | - 3米 |  | 根 | 4 |
| 10 | LC双芯单模千兆跳线 | - 3米 |  | 根 | 112 |
| 2、无线网络 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | - 1.8端口千兆+2SFP Plus无线控制器； - 2.管理AP数量：最大支持普通AP 128； - 3.增强型无线控制器license授权函-管理32AP*3 |  | 台 | 1 |
| 2 | 吸顶式无线AP | - 内置天线双频四流802.11ac/n Wave 2无线接入点-FIT |  | 台 | 86 |
| 3 | 吸顶式无线AP(高密型) | - 内置天线三频六流802.11ac/n Wave 2无线接入点-FIT |  | 台 | 10 |
| 3、设备网络 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机（设备） | 以太网交换机主机,支持48个1000BASE-X SFP端口,支持6个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,AC；交换容量：432Gbps, 包转发率：166Mpps |  | 台 | 1 |
| 2 | 24口POE交换机 | 以太网交换机(24GE+2SFP+POE,交流供电)；交换容量：52Gbps；转发速率：38.7Mpps；支持PoE+供电；整机最大输出：225W |  | 台 | 26 |
| 3 | 16口POE交换机 | - 1.以太网交换机(16GE+2SFP+PoE, 交流供电)； - 2.交换容量：36Gbps； - 3.转发速率：26.8Mpps； - 4.支持PoE+供电； - 5.整机最大输出：225W，单端口最大供电功率 30W |  | 台 | 2 |
| 4 | 16口接入交换机 | 以太网交换机主机,支持16个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，交换容量：256Gbps，包转发率：42Mpps |  | 台 | 1 |
| 5 | 8口接入交换机 | 以太网交换机主机,支持8个10/100/1000BASE-T电口,支持2个100/1000BASE-X SFP端口,支持AC，交换容量：256Gbps，包转发率：30Mpps |  | 台 | 12 |
| 6 | 8口工业交换机 | 8个10/100/1000BASE-T电口，4个100/1000BASE-X SFP端口, 双路冗余电源输入：DC24-48V;交换容量：336Gbps；转发速率：96Mpps；存储温度：-40℃～85℃ |  | 台 | 1 |
| 7 | 24口工业交换机 | 24个10/100/1000BASE-T电口，4个100/1000BASE-X SFP端口, 双路交直流冗余电源输入：AC220V/DC220V; DC24~48V;交换容量：336Gbps；转发速率：96Mpps；存储温度：-40℃～85℃ |  | 台 | 8 |
| 8 | 16口工业交换机 | 16个10/100/1000BASE-T电口，4个1000BASE-X SFP端口, 双路冗余电源输入：DC24~48V；交换容量：336Gbps；转发速率：120Mpps；存储温度：-40℃～85℃ |  | 台 | 4 |
| 9 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 台 | 108 |
| 4、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |
| 五、校园广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1、中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | - 1.专业控制台设计，采用高级拉丝硬质阳极氧化铝合金面板设计坚固耐用； - 2.高亮度LCD真彩液晶屏≥12寸，支持多点触控触摸屏，1280*1024分辨率； - 3.监听扬声器≥3W； - 4.自带文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； - 5.支持≥4×USB接口、≥2×音频接口、≥1路网口 - 6.显示接口：HDMI接口≥1个、VGA≥1个 - 7.支持USB插入，内置64G固态硬盘，具有防震抗摔、快速读写、质量轻、能耗低等特点，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级； |  | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播系统 | - 1.程序是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； - 2.为所有数字网络节能型编解码终端提供定时播放和实时点播服务，响应各播控器的播放请求,为工作站提供数据接口服务； - 3.即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量；权限功能包含优先级、管控范围、监听范围等； - 4.为工作站程序提供数据接口，根据账户授予相应操作权限，分控服务站数量无限制，分级权限管理，支持本地音源输入，方便分控管理； - 5.支持采播功能，可利用声卡向指定终端实时或定时传送广播音乐或通知； - 6.支持文件广播，可对指定单路或多路终端播放主机中的音频文件； - 7.支持定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； - 8.支持消防广播，当主机收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； - 9.支持节目管理，管理主机中的广播音频文件，供工作站及终端调用； - 10.支持运行日志，自动记录系统运行数据； - 11.单台主机可负载终端数最大为8000台终端，如果采用单播模式并发模式最多支持2000台终端；如果采用组播模式分发数据最多支持8000台，支持64台主机之间互联堆叠； - 12.支持主机主备切换能力，确保系统不间断稳定运行； - 13.支持文字转语音，内置文字转语音程序模块，只需输入一段文字，即可以语音的方式进行广播发布，支持调节音量大小、语速快慢，支持下载语音库功能； - 14.支持摄像机画面调用，兼容海康、大华、宇视等第三方网络监控摄像头； - 15.程序界面具有换肤功能，可根据用户的喜好更换不同的界面风格 - 16.支持LED屏管理，可批量配置及管理，并实现显示文字信息、倒计时及日期时间，LED字体亮度0-15度可调 - 17.支持远程管理调节网络音柱参数，并支持提前下载节目，避免网络故障导致节目无法正常播放； - 18.支持终端节目点播，可点播主机中存在的音频文件，支持快进、快退，支持对指定区域的终端设置循环播放； - 19.支持语音识别功能，用语音唤醒设备执行广播操作； - 20.支持日期以农历显示，可设定节假日不执行任务； |  | 套 | 1 |
| 3 | 调音台 | - 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； - 2.话筒提供优质的+48V幻像电源； - 3.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； - 4.配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器）； - 5.三段英国风格均衡； - 6.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠； - 7.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； - 8.采用≥16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听； - 9.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； |  | 台 | 1 |
| 4 | 采集器 | - 1.网络接口：标准RJ45输入 - 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) - 3.音频格式：MP3 - 4.采样率：8K~48KHz - 5.音频采集延时：≤200ms - 6.传输速率：100Mbps - 7.MP3最大可读内存：32G - 8.频率响应：80Hz～16KHz - 9.总偕波失真：≤0.3% - 10.信噪比：>70dB |  | 台 | 1 |
| 5 | 调谐器 | - 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出； - 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB； - 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫 - 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单； - 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质 - 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号； - 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响； - 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离； - 9.内置10段图示均衡器：频率控制更精确； - 10.各功能可通过本机或连接工作站设置； |  | 台 | 1 |
| 6 | 话筒 | - 1.换能方式：电容式 - 2.指向性：心形指向性 - 3.频率响应：20Hz-18KHz - 4.输出阻抗：75Ω，平衡 - 5.灵敏度：-40dB±2dB - 6.信噪比：65dB 1KHz at 1 Pa - 7.供电电压：DC3V/幻象48V - 8.开关：电子轻触 |  | 只 | 1 |
| 7 | 寻呼话筒 | - 1.IP网络寻呼话筒主要实现对整个网络广播系统的整体寻呼，分区寻呼，分组寻呼，点对点寻呼等功能，一般情况安装在广播主控室、领导办公室、服务台，可进行单向广播和双向对讲； - 2.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)编解码芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； - 3.触摸彩屏≥7寸，分辨率≥800*480； - 4.内置≥3W扬声器； - 5.接口支持：≥1路网口，≥1路USB，≥1路 micro TF卡，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路线路输入，≥1路线路输出； - 6.文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； - 7.内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级 ； - 8.支持来/去电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能； - 9.支持智能语音控制，可通过语音指令实现相关功能操作； - 10.支持TF卡插入，点播音频文件广播到前端； - 11.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器，可扩展WIFI功能； - 12.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 - 13.信噪比：≥70dB - 14.谐波失真：≤3% - 15.功耗：≤20W； |  | 台 | 1 |
| 8 | IP网络音箱 | - 1.专业一体化壁挂式设计，精致美观，工艺考究，尽显高档气质。 - 2.设备采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 - 3.内置2×30W（MAX）功率放大器模块，音质细腻，功率强劲，具有网络功率选择，支持左右声道音量、平衡调节。 |  | 对 | 1 |
| 9 | 消防信号智能接口 | - 1.30路消防报警采集接口； - 2.由地址码可配制两种报警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式； - 3.采用SD卡存储报警音乐，管理方便，高保真音质，随机配送2G SD存储卡； |  | 台 | 1 |
| 10 | IP终端 | - 1.自带节能功能选择开关 - 2.当有信号输入时功放处于工作状态，无信号时，功放处于待机状态，待机状态下功耗≤6W； - 3.≥2种输入接口：1路6.35插口和1路XLR插口； - 4.≥1路6.35插口输出； - 5.额定功率≥120W； - 6.网络功放与视频同步协议兼容海康、大华、宇视等摄像头； - 7.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； - 8.网络功放接受网络AI语音智能呼叫功能； - 9.内置TF卡升级接口 - 10.需具有文字广播模块，可接收文字内容转换为语音进行广播 |  | 台 | 1 |
| 11 | 电源管理器 | - 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； - 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； - 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； - 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； - 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； |  | 台 | 1 |
| 2、前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | - 具体参数见主要产品技术性能参数要求。 |  | 台 | 14 |
| 2 | 数字IP网络平台终端管理平台 | - 1.程序内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 - 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 - 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 - 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 - 5.支持播放本地主机的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |  | 套 | 14 |
| 3 | 公共走廊模拟广播 | - 1、额定功率(100V)： 6W；额定功率(70V)： 1.5W, 3W； |  | 只 | 122 |
| 4 | 教室可调音量一体化网络广播 | - 1、额定功率（100V）： 6W；额定功率（70V）： 3W；最大功率： 10W； |  | 只 | 41 |
| 5 | 室外模拟音柱 | - 1．额定功率(100V)：30W - 2．额定功率(70V)：15W - 3．灵敏度≥89dB - 4．频率响应：110-15KHz - 5．防护等级：IP66 - 6．喇叭单元：6.5"×1+3"×1 |  | 只 | 27 |
| 3、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |
| 六、LED信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 室外大屏（显示屏净尺寸3.84m*2.24m=8.6m²） |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外P2.5 LED大屏 | - 显示屏净尺寸3.84m*2.24m=8.6m² - 1.像素点间距：≤2.5mm - 2.像素构成：1R、1G、1B - 3.封装方式:SMD表贴三合一，铜线封装，表面黑化处理，表面不反光 - 4.刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制程序调节刷新率设置选项 - 5.换帧频率：支持50Hz、60Hz 及 120Hz等3D显示技术 - 6.亮度均匀性≥98.3%;在左右 30°视角内，亮度均匀性≥97%，左右 60°视角内，亮度均匀性≥95%； - 7.色温：800-18000K - 8.噪声：工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A） - 9.智能节能：产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能45%以上。 - 10.一键点屏：支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 - 11.平均无故障时间：MTBF平均无故障时间≥100000h； - MTTR平均修复时间≤3分钟 - 12.高低温负荷工作：为确保屏体在不同的环境下仍可正常启动工作，要求投标人所投LED显示屏须通过零下40℃和高温80℃的环境运行12h产品能正常工作。 - 13.抗震性能：显示屏通过抗震测试，测试结果满足抗震10级 - 14.灯管性能：LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好。 - 15.高海拔工作：5000米海拔环境下，产品可正常工作 - 16.可视化控屏：支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等 - 17.多图层显示：支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口 - 18.水平、垂直相对错位：箱体间/模组间水平、垂直相对错位≦0.8% |  | ㎡ | 8.6 |
| 2 | 发送卡 | - 1.输入分辨率 ： 高达1920×1200，2048×1152，2560×960 ； - 2.带载能力 ： 130万像素； - 3.输出接口 ：双网口。 |  | 张 | 4 |
| 3 | 接收卡 | - 小尺寸高端接收卡，单卡最大带载分辨率 512×384@60Hz，支持色彩管理、18Bit+、逐点亮色度校正、RGB 独立 Gamma 调节，3D 等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。采用 DDR2 接口进行通讯，具有良好的兼容性，最多支持 32 组 RGB 并行数据，或 64 组串行数据，可扩展为128 组串行数据，适用于多种现场环境的搭建。 |  | 张 | 40 |
| 4 | 视频处理器 | - 1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书；支持≥4口拼接，输出模式支持≥520万像素自定义输出，水平最大≥15360像素，纵向最大≥7680像素。 - 2.支持三画面任意布局、支持同时在屏幕上呈现≥3个或3个以下的画面，画面大小自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加。 - 3.支持信号回显，可通过程序实时查看输入输出信号；支持同时进行多画面预览及输出监视，支持同时预览≥6路输入信号，并可以同时监视当前的输出画面。 - 4.支持多组可编程全局图文叠加；支持信号及模式无缝切换，提供十多种过度特效，包括淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕。 - 5.支持亮度抠像，支持指定亮度值以下的背景扣除，并融合到新的背景当中；支持对每个画面的透明度进行单独调节，支持0~100%可调。 - 6.支持对画面的边缘进行羽化，可使叠加的画面能够更好地与背景画面融合、支持画面冻结任意画面。 - 7.支持将图文字幕叠加到视频画面上的任意位置，并可设定不同的运动轨迹和速度。 - 8.支持一键输出黑屏信号，可用于演艺活动场景；支持保存≥32组不同的设置参数保存为模式，并可快速调用。 - 9.支持脱机的计划任务，可设定定时操作，完成自动化管理。 - 10.输入信号：≥DVI-D×1、≥HDMI×3、≥VGA×2；最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容； - 11.输入信号：≥CVBS×2：NTSC/PAL 自适应。 - 12.输出信号：≥DVI-D×5：支持常见输出分辨率，如2048×1152@60Hz，1920×1080@60Hz；支持自定义输出分辨率，如3840×660@60Hz；支持60Hz/50Hz/30Hz输出帧率；兼容HDMI1.3及以下版本；其中≥4路为变成输出，另≥1路为预览输出。 |  | 台 | 1 |
| 5 | 配电柜 | - 1.额定功率：10KW，输出路数：≥4路 - 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 - 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 - 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 - 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统程序实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 |  | 台 | 1 |
| 6 | 防水框架 | - 4.26m*2.82m框架安装，背条采用4*2镀锌方管制作，外框采用3*3镀锌方管制作，整体平整性好，稳固性好 |  | ㎡ | 12.01 |
| 7 | 包边、底板 | - 钢板、铝塑板 |  | 项 | 1 |
| 8 | 立柱集成 | - 镀锌管材（含基础） |  | 项 | 1 |
| 七、报告厅音视频会议灯光系统 |  |  |  |  |  |
| （一）报告厅 |  |  |  |  |  |
| 1、舞台LED显示系统（显示屏净尺寸7.04m*3.20m=22.53m²） |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2.5LED大屏 | - 规格P2.5室内表贴节能全彩LED屏 - 显示屏净尺寸 7.04m*3.20m=22.53m² - 1.像素点间距：2.5mm - 2.像素构成：1R、1G、1B - 3.像素密度：单元大小为320mm×160mm的像素密度 - 4.显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广 - 5.驱动方式：恒流驱动 - 6.控制方式：同步控制系统 - 7.供电方式：支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电 - 8.维护方式：前后双向维护 - 9.整屏平整度：≤0.1mm - 10.模组平整度：≤0.05mm - 11.拼接缝：≤0.05mm - 12.箱体材质采用镁合金/压铸铝/铁箱材质，自然散热 - 13.箱体前后厚度：≤60mm - 14.亮度：≥600Cd/m² - 15.色温：1000-18000K - 16.画面延时：≤500ns（纳秒级） - 17.噪声：1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB - 18.电流功率因素：电源具备PFC功能，功率因素≥0.95 - 19.模组表面绝缘：绝缘电阻应为5000MΩ - 20.屈服强度：170Mpa - 21.数据备份：数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数 - 22.热备份功能：支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 - 23.自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 - 24.箱体拼接设计：自动对位设计；具有拼缝微调功能 - 25.智能节能：产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启节能功能比没有开启节能45%以上 - 26.输入信号支持：支持DVI、VGA输入；支持HDMI视频输入；支持视频PAL/NTSC制式自适应；支持复合视频信号；支持USB输出；支持IP输入；支持CVBS/DP/HDBASE输入；支持光纤/网络等接口输入 - 27.平均无故障时间：MTBF平均无故障时间≥100000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 - 28.盐雾：符合盐雾10级，试验溶液盐溶液：采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为（5±0.1）%盐雾工作试验空间内温度：35℃，PH值：6.5～7.2；盐雾工作试验空间内放置时间：48h 试验前样品干净，无油污，无临时性的保护层和其他弊病，样品放置试验样品表面与垂直方向成倾斜角，相互不重叠，接触试验结束后，清洗样品表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h，试验结束后，产品能正常工作。 - 29.静电电压衰减期：（±1000-±100V）≤2S - 30.SELV电路：具备SELV电路 - 以上技术参数指标，必需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章，否者视为不满足要求。 |  | ㎡ | 22.53 |
| 2 | 发送卡 | - 1.输入分辨率 ： 高达1920×1200，2048×1152，2560×960 - 2.带载能力 ： 130万像素 - 3.输出接口 ：双网口 |  | 张 | 4 |
| 3 | 接收卡 | - 小尺寸高端接收卡，单卡最大带载分辨率 512×384@60Hz，支持色彩管理、18Bit+、逐点亮色度校正、RGB 独立 Gamma 调节，3D 等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。采用 DDR2 接口进行通讯，具有良好的兼容性，最多支持 32 组 RGB 并行数据，或 64 组串行数据，可扩展为128 组串行数据，适用于多种现场环境的搭建。 |  | 张 | 40 |
| 4 | 视频处理器 | - 1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书；支持≥4口拼接，输出模式支持≥520万像素自定义输出，水平最大≥15360像素，纵向最大≥7680像素。 - 2.支持三画面任意布局、支持同时在屏幕上呈现≥3个或3个以下的画面，画面大小自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加。 - 3.支持信号回显，可通过程序实时查看输入输出信号；支持同时进行多画面预览及输出监视，支持同时预览≥6路输入信号，并可以同时监视当前的输出画面。 - 4.支持多组可编程全局图文叠加；支持信号及模式无缝切换，提供十多种过度特效，包括淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕。 - 5.支持亮度抠像，支持指定亮度值以下的背景扣除，并融合到新的背景当中；支持对每个画面的透明度进行单独调节，支持0~100%可调。 - 6.支持对画面的边缘进行羽化，可使叠加的画面能够更好地与背景画面融合、支持画面冻结任意画面。 - 7.支持将图文字幕叠加到视频画面上的任意位置，并可设定不同的运动轨迹和速度。 - 8.支持一键输出黑屏信号，可用于演艺活动场景；支持保存≥32组不同的设置参数保存为模式，并可快速调用。 - 9.支持脱机的计划任务，可设定定时操作，完成自动化管理。 - 10.输入信号：≥DVI-D×1、≥HDMI×3、≥VGA×2；最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容； - 11.输入信号：≥CVBS×2：NTSC/PAL 自适应。 - 12.输出信号：≥DVI-D×5：支持常见输出分辨率，如2048×1152@60Hz，1920×1080@60Hz；支持自定义输出分辨率，如3840×660@60Hz；支持60Hz/50Hz/30Hz输出帧率；兼容HDMI1.3及以下版本；其中≥4路为变成输出，另≥1路为预览输出。 |  | 台 | 1 |
| 5 | 配电柜 | - 1.规格：40KW - 2.输出路数：8路 - 3.主要配置：浪涌、多功能卡 |  | 台 | 1 |
| 6 | 框架 | - 6m*3.3用4*2镀锌方管制作，外框采用3*3镀锌方管制作，不锈钢材质包边，整体平整性好，稳固性好 |  | ㎡ | 22.53 |
| 2、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱（壁挂） | - 1.低音配置：≥8寸×1； - 2.高音配置：≥44芯×1； - 3.阻抗：8Ω； - 4.频率响应：60Hz-20KHz； - 5.输入灵敏度：≥96dB/w/m； - 6.最大声压级：≥124dB； - 7.扩散角度：≥80°（H）×≥50°（V）； - 8.额定功率：≥500W； - 9.峰值功率：≥1400W； |  | 只 | 2 |
| 2 | 专业音箱（壁挂） | - 1.低音配置：≥8寸×1； - 2.高音配置：≥44芯×1； - 3.阻抗：8Ω； - 4.频率响应：60Hz-20KHz； - 5.输入灵敏度：≥96dB/w/m； - 6.最大声压级：≥124dB； - 7.扩散角度：≥80°（H）×≥50°（V）； - 8.额定功率：≥300W； - 9.峰值功率：≥1400W； |  | 只 | 4 |
| 3 | 专业音箱（低音） | - 1.阻抗：8Ω - 2.频响：45Hz-20KHz - 3.额定功率：300W - 4.峰值功率：1200W - 5.灵敏度：98dB/W/M - 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB - 7.覆盖角度：(H)90°(V)80° - 8.高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 - 9.颜色：黑色 |  | 只 | 2 |
| 4 | 专业功放 | - 1.高效、节能、节约运营费用； - 2.有源PFC，功率因数达0.99； - 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； - 4.小巧、轻便、结构稳固； - 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； - 6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择； - 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； - 8.符合安规、电磁兼容标准； - 9.温控风机，运行安静； - 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； - 11.8Ω 4×250W； - 12.4Ω 4×425W； - 13.2Ω 4×723W； - 14.输入灵敏度 1Vrms； - 15.串扰抑制 ≥80 dB； - 16.频率响应 20Hz - 20 kHz； - 17.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； - 18.信噪比 ≥100dB； |  | 只 | 3 |
| 5 | 专业功放 | - 1.高效、节能、节约运营费用； - 2.有源PFC，功率因数达0.99； - 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； - 4.小巧、轻便、结构稳固； - 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； - 6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择； - 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； - 8.符合安规、电磁兼容标准； - 9.温控风机，运行安静； - 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； - 11.8Ω 4×250W； - 12.4Ω 4×425W； - 13.2Ω 4×723W； - 14.输入灵敏度 1Vrms； - 15.串扰抑制 ≥80 dB； - 16.频率响应 20Hz - 20 kHz； - 17.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； - 18.信噪比 ≥100dB； |  | 台 | 2 |
| 6 | 前端 | - 1、≥12输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声； - 2、≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关； - 3、≥4通道内置通道压缩器； - 4、所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF； - 5、≥2路辅助发送/立体声辅助返回； - 6、≥4母线(立体声, 2编组)； |  | 台 | 1 |
| 7 | 音频处理器 | - 1.2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出； - 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； - 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； - 4.录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原； - 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； - 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； - 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； - 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道； - 9.单机可存储30组用户程序数据； - 10.设备程序内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换； - 11.可通过外置控制盒与工作站进行连接,可实现互联网远程控制； |  | 台 | 1 |
| 8 | 抑制器 | - 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出； - 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB； - 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫 - 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单； - 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质 - 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号； - 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响； - 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离； - 9.内置10段图示均衡器：频率控制更精确； - 10.各功能可通过本机或连接工作站设置； |  | 台 | 1 |
| 9 | 电源时序器 | - 具体参数见主要产品技术性能参数要求。 |  | 台 | 1 |
| 10 | 无线话筒 | - 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； - 2.可用带宽:每通道250Hz； - 3.调制方式:FM调频； - 4.信道数目:红外线自动对频200信道； - 5.静噪方式：自动噪声检测及数字ID码静噪检测； - 6.偏移度:45KHz； - 7.动态范围:>110dB； - 8.音频响应:60Hz-18KHz； - 9.综合信噪比:>105dB； - 10.综合失真:<0.5%； - 为了防止受到外界干扰，产品需具备抗EMI、RFI功能 |  | 套 | 2 |
| 11 | 话筒天线 | - 采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 |  | 对 | 1 |
| 12 | 天线分配器 | - 1.频带范围：640~960MHz - 2.输出/入增益：+1.0dB(频段中心) - 3.输出/入阻抗：50Ω - 4.频宽：320MHz - 5.电源供应：DC 12-18V/3A |  | 台 | 1 |
| 13 | 多媒体信息地插 | - 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI |  | 只 | 2 |
| 14 | 均衡器 | - 1.具有音箱处理器功能的效果器，各部分功能可独立调节； - 2.话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能； - 3.内有管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储； - 4.本机设有全功能菜单，可通过强大的PC界面设置； |  | 台 | 1 |
| 15 | 蓝光DVD | - 1.类别：蓝光DVD - 2.USB支持音频格式：支持Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby trueHD、杜比全景声、flac、ALAC、DTS（碟片）、DTS-HD（碟片）、DTS.X、DSD、ALAC、APE、WAV、WMA、ALFF、AMR、M4A、MP2、等多种数字音频格式解码 |  | 台 | 1 |
| 16 | 话筒 | - 1.换能方式：电容式 - 2.指向性：心形指向性 - 3.频率响应：20Hz-18KHz - 4.输出阻抗：75Ω，平衡 - 5.灵敏度：-40dB±2dB - 6.信噪比：65dB 1KHz at 1 Pa - 7.供电电压：DC3V/幻象48V - 8.开关：电子轻触 |  | 只 | 1 |
| 17 | 话筒地插盒 | - 弹起式全铜防水地面插座地插母卡侬插座卡侬头大三芯多媒体地插 双母卡侬 |  | 个 | 1 |
| 18 | CH型支架 | - 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm - 2.臂杆长度：230mm - 3.箱体固定杆长度：155mm - 4.重量：2.56Kg |  | 只 | 1 |
| 19 | 有源音箱 | - 1.额定输出功率：2×25W - 2.输出阻抗：4-8Ω - 3.输入灵敏度：AUX IN ：350Mv±20MV/10KΩ；MIC ：5MV±0、5MV - 4.信噪比：≥70dB - 5.频率响应：40Hz~20KHz(≤±3dB) - 6.线路输出：1V - 7.音量调节：1个MIC 音量，1个AUX音量 - 8.谐波失真：≤1% - 9.工作温度：5℃～40℃ - 10.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 - 11.电源功耗：≤60W - 12.供电电压：~ 220V 50Hz |  | 台 | 1 |
| 3、舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1、顶灯、面灯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | - 1.电压：AC90-245V AC - 2.功率180W - 3.光源：54*3W （红12颗，绿18颗，蓝18颗，白6颗） - 4.灯珠寿命：>1000000小时 - 5.调光：0-100%线性调光 - 6.控制模式：DMX512， - 7.通道：8CH - 83控制面板：数码显示 - 9.外壳材料及颜色：铝合金；黑色 - 10.适用于专业舞台/影像工作室/剧院/染色效果的应用 |  | 只 | 8 |
| 2 | 信号放大器 | - 1.2路数码输入。 - 2.输入输出光电隔离 。 - 3.8路独立放大驱动输出。 - 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 - 5.增强数据总线接入设备数量的能力。 - 6.独立的LED信号指示。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 直通箱 | - 1.过载与短路双重保护高分断空气开关。 - 2.A.B.C三相工作指示灯。 - 3.外形尺寸:国际标准3U。 - 4.额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 吊架 | - 定制，固定吊架 |  | 米 | 10 |
| 4、无线会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | - 具体参数见主要产品技术性能参数要求。 |  | 台 | 1 |
| 2 | 会议系统管理平台 | - 1.程序内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输程序的管理或控制。 - 2.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 会议话筒处理器 | - 1.需具备≥2.0真彩屏显示，≥5段输入/输出电平显示LED,静音显示LED灯，按键指示LED灯； - 2.每路输入需具有≥31段GEQ和10段PEQ。每个输入/通道≥31段图示均衡（GEQ)，频率范围从19.7Hz到21.9kHz，分频点按标准1/3倍频程划分，增益范围从-30dB到+15dB。 - 3.输出需具有≥10段PEQ.每段参量均衡(PEQ)有参数（Parametric)、L-Shelf6dB、L-Shelf 12dB、High-Shelf6dB、High-Shelf12dB多种EQ类型选择。每段参量均衡（PEQ）均可设置为相位调节滤波器（Phase shifter)、相位调节范围0°-180° 和全通滤波器设置； - 4.参量均衡（PEQ)频率范围从19.7Hz到21.9kHz可调，增益范围从-30dB到+15dB可调，带宽范围从0.017到4.750倍程（Oct)可调； - 5.输入输出音量可调范围为-40dB到+12dB，最小步进0.1ddB；每个输出通道具有相位反转功能，通道复制功能，使调节更方便； - 6.每个输入/输出通道可设置最长延时达1000ms，带延时调整开关。 - 7.输出高通、低通滤波器有多种斜率和类型供选择，滤波器斜率有：-12dB、-24dB、-36dB、-48dB,滤波器类型有：巴特沃斯（Butterworth)、贝塞尔（Bessel)、宁可锐（Linkwitz-Riley)； - 8.每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值、压缩比、上冲时间和释放时间； - 9.可以存储多达≥12个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据。 - 10.可在面板通过按键菜单操作直接给设备加密及解锁，保护设备设置安全。 - 11.具备多通道链接功能，可同时设置多个通道参数； |  | 台 | 1 |
| 4 | 会议话筒 | - 1.面板采用高强度阳极氧化铝合金面板； - 2.话筒单元使用感应式触摸式开关，开关具备蓝色待机灯； - 3.采用方形黑色短咪杆（单管）; - 4.不小于2.4寸彩色显示屏，具备实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时等功能； - 5.单一高指向性电容咪芯，发言距离可达到10-40cm； - 6.单元具备3.5mm监听耳机插孔，可随时调节音量大小； - 7.话筒连接方式可选择网线或会议线，自带RJ45母座和8P母座，单元之间可选择RJ45网线连接或8芯专会议T型线； - 8.主席单元不受会议模式限制，具全权控制会议秩序的优键功能，可关闭所有打开的代表单元，按住优先键可临时静音代表进行插话发言功能，松手恢复代表原状态； |  | 台 | 1 |
| 5 | 会议主席控制管理平台 | - 1.程序内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输程序的管理或控制。 - 2.同声传译支持63+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 - 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 会议话筒 | - 1.面板采用高强度阳极氧化铝合金面板； - 2.话筒单元使用感应式触摸式开关，开关具备蓝色待机灯； - 3.采用方形黑色短咪杆（单管）; - 4.不小于2.4寸彩色显示屏，具备实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时等功能； - 5.单一高指向性电容咪芯，发言距离可达到10-40cm； - 6.单元具备3.5mm监听耳机插孔，可随时调节音量大小； - 7.话筒连接方式可选择网线或会议线，自带RJ45母座和8P母座，单元之间可选择RJ45网线连接或8芯专会议T型线； |  | 台 | 7 |
| 7 | 全数字会议系统音频传输管理平台 | - 1.程序内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输程序的管理或控制。 - 2.同声传译支持63+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 - 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 |  | 套 | 7 |
| 8 | 连接线 | - 20米延长线（一公一母） |  | 根 | 1 |
| 9 | 插座模块 | - 标准8-PIN座铜地插，用于主机单元与单元之间连接，≥1公输入，≥3母输出，标准电工146插座尺寸； |  | 只 | 1 |
| 5、连接附件及管线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频CH连接线 | - 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |  | 台 | 17 |
| 2 | 其它附材 | - 接插件、专用插座等 |  | 项 | 1 |
| 3 | 安装辅材 | - 1.安装支架、壁架、接插件； - 2.工作内容：满足系统设备连接所需的接头、配件等设备安装。 |  | 项 | 1 |
| 八、会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| （一）多功能会议室（教学楼一楼） |  |  |  |  |  |
| 1.1扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全音域音箱（含安装吊耳） | - 1.扬声器单元:≥8" 低音扬声器,≥2"高音扬声器 - 2.频响范围: 300Hz-20kHz - 3.额定功率：≥120W - 4.阻抗：8Ω - 5.灵敏度：≥88dB |  | 套 | 4 |
| 2 | 功率放大器 | - 具体参数见主要产品技术性能参数要求。 |  | 套 | 2 |
| 3 | 8路立体声调音台 | - 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； - 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； - 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； - 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； - 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； - 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； |  | 套 | 1 |
| 4 | 时序器 | - 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； - 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； - 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； - 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； - 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； - 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； |  | 套 | 1 |
| 5 | 数字反馈抑制器 | - 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出； - 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB； - 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫 - 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单； - 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质 - 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号； - 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响； - 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离； - 9.内置10段图示均衡器：频率控制更精确； - 10.各功能可通过本机或连接工作站设置； |  | 台 | 1 |
| 6 | 无线手持麦克风 | - 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； - 2.可用带宽:每通道250Hz； - 3.调制方式:FM调频； - 4.信道数目:红外线自动对频200信道； - 5.静噪方式：自动噪声检测及数字ID码静噪检测； - 6.偏移度:45KHz； - 7.动态范围:>110dB； - 8.音频响应:60Hz-18KHz； - 9.综合信噪比:>105dB； - 10.综合失真:<0.5%； - 为了防止受到外界干扰，产品需具备抗EMI、RFI功能 |  | 套 | 1 |
| 7 | 机柜 | - 19寸12U标准机柜，内含8孔PDU |  | 套 | 1 |
| （二）大会议室（教学楼五楼） |  |  |  |  |  |
| 1.1扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全音域音箱（含安装吊耳） | - 1.阻抗：8Ω； - 2.频响：60Hz~20KHz； - 3.额定功率：200W； - 4.峰值功率：800； - 5.灵敏度：96dB/W/M； - 6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB； - 7.覆盖角度：(H)80°(V)60°； - 8.高音：1.5"压缩高音单元×1； - 9.低音：8"低音×1 |  | 套 | 4 |
| 2 | 功率放大器 | - 具体参数见主要产品技术性能参数要求。 |  | 套 | 2 |
| 3 | 8路立体声调音台 | - 1.8通道调音台； - 2.最多4个话筒 / 8个线路输入 ； - 3.2编组母线 + 1立体声母线； - 4.2 AUX (包括FX)； - 5.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； - 6.单旋钮压缩器； - 7.24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能； - 8.通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 时序器 | - 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； - 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； - 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； - 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； - 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； - 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； |  | 套 | 1 |
| 5 | 数字反馈抑制器 | - 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出； - 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB； - 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫 - 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单； - 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质 - 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号； - 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响； - 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离； - 9.内置10段图示均衡器：频率控制更精确； - 10.各功能可通过本机或连接工作站设置； |  | 台 | 1 |
| 6 | 无线手持麦克风 | - 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； - 2.可用带宽:每通道250Hz； - 3.调制方式:FM调频； - 4.信道数目:红外线自动对频200信道； - 5.静噪方式：自动噪声检测及数字ID码静噪检测； - 6.偏移度:45KHz； - 7.动态范围:>110dB； - 8.音频响应:60Hz-18KHz； - 9.综合信噪比:>105dB； - 10.综合失真:<0.5%； - 为了防止受到外界干扰，产品需具备抗EMI、RFI功能 |  | 套 | 1 |
| （三）篮球馆（教学楼一楼） |  |  |  |  |  |
| 1.1扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全音域音箱 | - 1.阻抗：8Ω； - 2.频响：60Hz~20KHz； - 3.额定功率：200W； - 4.峰值功率：800； - 5.灵敏度：96dB/W/M； - 6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB； - 7.覆盖角度：(H)80°(V)60°； - 8.高音：1.5"压缩高音单元×1； - 9.低音：8"低音×1 |  | 套 | 8 |
| 2 | 功率放大器 | - 具体参数见主要产品技术性能参数要求。 |  | 套 | 4 |
| 3 | 8路立体声调音台 | - 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； - 2.话筒提供优质的+48V幻像电源； - 3.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； - 4.配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器）； - 5.三段英国风格均衡； - 6.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠； - 7.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； - 8.采用≥16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听； - 9.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； |  | 套 | 1 |
| 4 | 时序器 | - 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； - 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； - 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； - 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； - 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； |  | 套 | 1 |
| 5 | 数字反馈抑制器 | - 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出； - 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB； - 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫 - 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单； - 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质 - 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号； - 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响； - 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离； - 9.内置10段图示均衡器：频率控制更精确； - 10.各功能可通过本机或连接工作站设置； |  | 台 | 1 |
| 6 | 无线手持麦克风 | - 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； - 2.可用带宽:每通道250Hz； - 3.调制方式:FM调频； - 4.信道数目:红外线自动对频200信道； - 5.静噪方式：自动噪声检测及数字ID码静噪检测； - 6.偏移度:45KHz； - 7.动态范围:>110dB； - 8.音频响应:60Hz-18KHz； - 9.综合信噪比:>105dB； - 10.综合失真:<0.5%； - 为了防止受到外界干扰，产品需具备抗EMI、RFI功能 |  | 套 | 1 |
| （四）操场看台 |  |  |  |  |  |
| 1.1扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 运动场号角扬声器 | - 1.额定功率:500W - 2.最大功率:1000W - 3.灵敏度:109dB - 4.线路输入: 8/100V - 5.频率响应 : 70Hz-20KHz - 6.贾盖角度:90°X90 - 7.扬声器组合 : LF15”HF3 - 8.铝盆架低音，高音75芯进口复合膜 - 9.射程:500-1000米 |  | 只 | 2 |
| 2 | IP网络功放终端 | - 具体参数见主要产品技术性能参数要求。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 数字IP网络终端管理平台 | - 1.程序内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 - 2.支持播放本地主机的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 无线手持麦克风 | - 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； - 2.可用带宽:每通道250Hz； - 3.调制方式:FM调频； - 4.信道数目:红外线自动对频200信道； - 5.静噪方式：自动噪声检测及数字ID码静噪检测； - 6.偏移度:45KHz； - 7.动态范围:>110dB； - 8.音频响应:60Hz-18KHz； - 9.综合信噪比:>105dB； - 10.综合失真:<0.5%； - 为了防止受到外界干扰，产品需具备抗EMI、RFI功能 |  | 套 | 1 |
| 5 | 天线放大器 | - 1.频带范围：640~960MHz - 2.增益：12dB - 3.输出/入阻抗：50Ω - 4.端口形式：BNC - 5.电源供应：DC 9V |  | 对 | 1 |
| （五）舞蹈室（教学楼一楼） |  |  |  |  |  |
| 1.1扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 | - 1.额定功率(100V)： 6W；额定功率(70V)： 6W； - 2.灵敏度(1W/1M)： 89dB；最大灵敏度(W/1M)： 96dB； - 3.频率响应(-10dB)： 100-16KHz； |  | 套 | 10 |
| 2 | IP网络功放终端 | - 具体参数见主要产品技术性能参数要求。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 数字IP网络终端管理平台 | - 1.程序内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 - 2.支持播放本地主机的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 无线麦克风 | - 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； - 2.可用带宽:每通道250Hz； - 3.调制方式:FM调频； - 4.信道数目:红外线自动对频200信道； - 5.静噪方式：自动噪声检测及数字ID码静噪检测； - 6.偏移度:45KHz； - 7.动态范围:>110dB； - 8.音频响应:60Hz-18KHz； - 9.综合信噪比:>105dB； - 10.综合失真:<0.5%； - 为了防止受到外界干扰，产品需具备抗EMI、RFI功能 |  | 套 | 1 |
| （六）远程教育室（教学楼一楼） |  |  |  |  |  |
| 1.1扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 | - 1、额定功率(100V)： 6W；额定功率(70V)： 6W； - 2、灵敏度(1W/1M)： 89dB；最大灵敏度(W/1M)： 96dB； - 3、频率响应(-10dB)： 100-16KHz； |  | 套 | 4 |
| 2 | IP网络功放终端 | - 具体参数见主要产品技术性能参数要求。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 数字IP网络终端管理平台 | - 1.程序内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 - 2.支持播放本地主机的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 无线手持麦克风 | - 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； - 2.可用带宽:每通道250Hz； - 3.调制方式:FM调频； - 4.信道数目:红外线自动对频200信道； - 5.静噪方式：自动噪声检测及数字ID码静噪检测； - 6.偏移度:45KHz； - 7.动态范围:>110dB； - 8.音频响应:60Hz-18KHz； - 9.综合信噪比:>105dB； - 10.综合失真:<0.5%； - 为了防止受到外界干扰，产品需具备抗EMI、RFI功能 |  | 套 | 1 |
| （七）家长接送（学校大门） |  |  |  |  |  |
| 1.1扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外防水音箱 | - 1、额定功率(100V)： 6W；额定功率(70V)： 80W； - 2、灵敏度(1W/1M)： 89dB；最大灵敏度(W/1M)： 96dB； - 3、频率响应(-10dB)： 100-16KHz； |  | 套 | 2 |
| 2 | IP网络功放终端 | - 具体参数见主要产品技术性能参数要求。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 数字IP网络终端管理平台 | - 1.程序内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 - 2.支持播放本地主机的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 无线手持麦克风 | - 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； - 2.可用带宽:每通道250Hz； - 3.调制方式:FM调频； - 4.信道数目:红外线自动对频200信道； - 5.静噪方式：自动噪声检测及数字ID码静噪检测； - 6.偏移度:45KHz； - 7.动态范围:>110dB； - 8.音频响应:60Hz-18KHz； - 9.综合信噪比:>105dB； |  | 套 | 1 |
| （八）其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |
| 九、电教录播、电视台系统 |  |  |  |  |  |
| （一）教学录播系统 |  |  |  |  |  |
| 1、教学录播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议平板一体机（强制节能产品） | - 75寸 win10 i7 8G含无线投屏器 |  | 套 | 1 |
| 2 | 55寸电视机 | - 1.主体 屏幕尺寸 ≥55英寸 分辨率 4K - 2.系统 Android 规格 屏幕显示 彩色 - 3.带音响 带音响 - 4.连接方式 内置蓝牙 - 5.包装清单 壁挂挂架*1；电源线*1；说明书*1 |  | 台 | 2 |
| 2、录播主控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | - 1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高； - 2.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制；视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持1920x1080等分辨率； |  | 套 | 1 |
| 2 | 自动录制控制管理平台 | - 1.程序内嵌录播主机，运行在Linux 环境，支持B/S管理； - 2.程序支持多画面模式等，支持自定义布局； - 3.程序支持通过导播台、导播键盘、导播程序等方式进行控制和管理录播主机； |  | 套 | 1 |
| 3 | 导播台 | - 1.采用玻璃防水防尘面板设计，可嵌入式安装于教室讲台，支持通过连接教师工作站，远程控制录播主机功能，具有控制、连通、操作等状态提示； |  | 套 | 1 |
| 4 | 智慧课堂师生互动助手管理平台 | - 1.通过移动端与PC端程序进行互动，通过移动端扫描二维码方式与老师工作站或教室教学一体机端连接； - 2.支持移动端与录播设备经过网络进行互联；支持微课录制功能； |  | 套 | 1 |
| 3、摄像系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | - 1.高清摄像机采用高品质超长焦镜头，具备光学变倍镜头，支持数字变焦； - 3.支持1080P60/50/30/25支持输出帧率60帧/秒。 - 4.具备1路HDMI和1路3G-SDI高清视频输出接口 |  | 台 | 2 |
| 2 | 4K双景摄像机 | - 1.配置4K镜头，实现高清电子云台效果； - 2.全自动对焦无畸变镜头，广角视场高达95°；同时支持EPTZ； - 3.最高支持3840x2160@30fps分辨率编码网络流输出，并向下兼容； |  | 台 | 2 |
| 4、前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | - 为了防止外界环境因素的干扰，产品需支持抗技术 |  | 套 | 1 |
| 2 | 话筒呼叫控制管理平台 | - 1.程序内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 - 2.支持单独调节音量。 - 3.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 全向麦 | - 1.全指向型电容咪头，灵敏度高； - 2.专门为需要较宽的频响，高声压值及快速的瞬态响应应用而设计； - 3.配合数字音频处理器，能得到最佳现场效果； |  | 只 | 4 |
| 4 | 支架 | - 1.尺寸：350～800mm |  | 只 | 4 |
| 5 | 音频处理器 | - 1.2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出； - 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； - 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； - 4.录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原； - 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； - 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； - 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； - 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道； - 9.单机可存储30组用户程序数据； - 10.设备程序内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换； - 11.可通过外置控制盒与工作站进行连接,可实现互联网远程控制； |  | 台 | 1 |
| 6 | 专业功放 | - 1.高效、节能、节约运营费用； - 2.有源PFC，功率因数达0.99； - 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； - 4.小巧、轻便、结构稳固； - 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； - 6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择； - 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； - 8.符合安规、电磁兼容标准； - 9.温控风机，运行安静； - 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； - 11.8Ω 4×250W； - 12.4Ω 4×425W； - 13.2Ω 4×723W； - 14.输入灵敏度 1Vrms； - 15.串扰抑制 ≥80 dB； - 16.频率响应 20Hz - 20 kHz； - 17.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； - 18.信噪比 ≥100dB； |  | 台 | 1 |
| 7 | 专业音箱 | - 1.低音配置：≥10寸×1； - 2.高音配置：≥44芯×1； - 3.阻抗：8Ω； - 4.频率响应：60Hz-20KHz； - 5.输入灵敏度：≥96dB/w/m； - 6.最大声压级：≥124dB； - 7.扩散角度：≥80°（H）×≥50°（V）； - 8.额定功率：≥350W； - 9.峰值功率：≥1400W； |  | 只 | 4 |
| 8 | 支架 | - 1、固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm |  | 只 | 2 |
| 9 | 电源管理器 | - 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； - 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； - 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； - 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； - 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； - 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； |  | 台 | 1 |
| 5、观摩室系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 导播键盘 | - 1.智能导播拍摄方式切换，支持自动、半自动和手动拍摄； - 2.摇杆式操控摄像机目标拍摄，支持快、慢速拍摄、变倍、变焦调节； - 3.支持多个预置位设置和调用，每通道最多6个预置位； - 4.支持本地与远程互动视频一键切换； - 5.支持一键启动、暂停、停止录制。 |  | 只 | 1 |
| 2 | 导播主机管理平台 | - 1.性能：强大的处理器、足够的内存和快速的存储，以确保流畅的视频处理和切换。 - 2.输入输出：支持视频输入输出接口类型（如 HDMI、SDI、VGA 等）。 - 3.确保导播平台与主机程序操作兼容。 - 4.画面布局：定义屏幕上各个视频源的显示位置、大小和叠加效果。 - 5.录制和直播：支持设置录制和直播的参数，如录制格式、码率、分辨率等。 - 6.远程控制：支持远程操作，网络设置和控制协议。 - 7.用户权限：确定不同用户的访问权限和操作权限。 |  | 台 | 1 |
| （三）其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |
| 第二部分：技术服务清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成服务费用 | 安防系统安装调试 | 视频监控系统安装调试 | 项 | 1 |
|  |  |  | 周界报警系统安装调试 | 项 | 1 |
|  |  |  | 电子巡更系统安装调试 | 项 | 1 |
| 2 |  | 出入口管理控制系统安装调试 | 出入口控制系统安装调试 | 项 | 1 |
|  |  |  | 停车场管理系统安装调试 | 项 | 1 |
|  |  |  | 防爆升降柱系统安装调试 | 项 | 1 |
| 3 |  | 机房工程安装调试 |  | 项 | 1 |
| 4 |  | 网络系统安装调试 |  | 项 | 1 |
| 5 |  | 校园广播系统安装调试 |  | 项 | 1 |
| 6 |  | LED信息发布系统安装调试 |  | 项 | 1 |
| 7 |  | 报告厅音视频会议灯光系统安装调试 |  | 项 | 1 |
| 8 |  | 会议扩声系统安装调试 |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 电教录播、电视台系统安装调试 |  | 项 | 1 |
| 第三部分：线路租赁与云存储清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一类监控云存储费用 | 学校出入口云存储费用（三年存储）、6路人脸分析、2路车辆抓拍 |  | 项 | 1 |
| 2 | E专线光纤租赁费 | 公安专线2条（三年租赁）,包含云安全服务 |  | 项 | 1 |
| 3 | E专线光纤租赁费 | 明厨亮灶1条（三年租赁），包含云安全服务 |  | 项 | 1 |

- 第四部分：主要产品技术参数要求

4.1出入口人脸抓拍摄像机

4.1.1周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；

4.1.2★设备具有重瞳抓拍功能，在低照度环境下重瞳抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.1.3★采用一体化的补光结构（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.1.4★补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.1.5★补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.1.6★设备在0.001lux照度下，开启超感光功能后，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.1.7报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常；

4.2车辆抓拍摄像机

4.2.1★电源输出供电功能检查：摄像机具有DC12V电源输出接口；可对测速雷达等设备单独供电，测速雷达状态信息可查询。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.2.2★多区域曝光功能检查：摄像机支持单帧多区域曝光功能，可对图片和视频进行多个区域的曝光值设置：在抓拍图片和实时视频中对同一个画面的不同区域展示不同亮度场景，曝光区域可调，曝光亮度可调。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.2.3★自动聚焦功能检查：摄像机支持自动聚焦功能，可通过WEB界面进行一键自动聚焦。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.2.4★透明串口传输功能检查：摄像机支持透明串口传输功能；开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机的情况下，可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试：（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.2.5★自动分配地址功能检查：摄像机支持485接口自动分配地址功能；在同一个485接口连接不同外部设备的情况下，支持通过485协议给每个外部设备分配不同地址编号，可独立配置各设备参数。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.2.6★大型货车闯红灯抓拍功能：支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.3行为分析摄像机

4.3.1周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；

4.3.2★微四边形阵列结构检验：企业提交技术文件：补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.3.3★微四边形阵列补光功能检验：企业提交技术文件：补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.3.4★一体化补光结构检验：企业提交技术文件：采用一体化的补光结构（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.3.5★镜头前盖玻璃加热功能检验：企业提交技术文件：内置加热模块，可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.3.6★设备安全性设置检验：企业提交技术文件：样机可设置网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测、隐藏进程检测等设备功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.3.7★存储/下载加密功能检验：企业提交技术文件：样机支持对存储在SD卡中的录像，进行存储与下载加密。支持用户多次配置下载录像的加密密码，使用大华播放器播放下载录像时，必须输入加密密码。当启用该功能时，可在线预览SD卡中的录像；当关闭该功能时，无法在线预览SD卡中的录像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.4 会议系统主机

4.4.1★具备ARM声控启动及门限级别调节功能（需提供会议主机ARM声控启动及门限级别调节软件著作权复印件加盖制造商公章，并附中国版权保护中心官网证书查询截图）；

4.4.2★具备多路话筒连接口，可备份环形连接，四路8芯专用会议单元连接端口，四路RJ45网线连接口，最多可连接60支会议话筒单元，可通过连接扩展主机、电源中继器等方式扩展会议系统单元数量，最大可同时接入250支会议系统单元（需提供检验内容满足此功能参数且获得CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章）；

4.4.3★可设置与会者限时发言时间15秒～60分钟，量化会议进程，提高会议效率（需提供检验内容满足此功能参数且获得CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章）；

4.4.4具备多种智能会议发言模式，如：智能限制、先进先出、智能申请、开放模式、限时发言、主席专用等模式，可适应不同类型会议需求；

4.4.5具备自动测试功能：设置需测试的会议单元的数量，确认测试后将按顺序在会议单元的屏幕上进行提示，同时伴随咪杆指示灯闪烁2秒，完成测试后设备自动复位原状态。

4.5 电源时序器

4.5.1★≥2寸彩色液晶智能显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态（需提供检验内容满足此功能参数且获得CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章）；

4.5.2★内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，智能化不须人为操作（需提供检验内容满足此功能参数且获得CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章）；

4.5.3★欠压、超压检测及报警，带滤波功能动开关机，智能化不须人为操作（需提供检验内容满足此功能参数且获得CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章）；

4.5.4★RFI/EMI独立电源滤波器配合智能截频FILTER多重净化技术，可滤除外部杂波信号及设备间干扰信号为每路设备提供干净而稳定的电源（需提供智能截频FILTER多重净化技术软件著作权复印件加盖制造商公章，并附中国版权保护中心官网证书查询截图）；

4.5.5★符合30MHz~300MHz骚扰功率范围（需提供检验内容满足此功能参数且获得CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章）；

4.5.6★符合1GHz~6GHz 3m距离辐射骚扰范围（需提供检验内容满足此功能参数且获得CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章）。

4.6 功率放大器

4.6.1★具有≥2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态，具有两通道独立温度显示，两声道独立音量数值显示，工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示（需提供检验内容满足此功能参数且获得CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章）；

4.6.2★具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能（需提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖制造商公章，并附中国版权保护中心官网证书查询截图）；

4.6.3★具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（需提供检验内容满足此功能参数且获得CMA、ILAC-MRA和CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖制造商公章）；

4.7 IP网络功放终端

4.7.1★要求带节能3EM-G4嵌入式电控管理技术，有信号输入时功放启动，无信号时≤1分钟后功放进入待机，待机功耗≤5W（需提供3EM-G4嵌入式电控管理软件著作权复印件加盖制造商公章，并附中国版权保护中心官网证书查询截图）；

- 4.7.2★.支持音频与视频同步,协议兼容市面上主流第三方网络监控摄像头联动（需提供IP广播监控摄像语音联动软件著作权复印件加盖制造商公章，并附中国版权保护中心官网证书查询截图）；

- 核心产品：室内半球摄像机

- 注：1、本项目招标文件中涉及到的产品无指定品牌，投标产品符合招标文件中规定的技术参数要求即可。

2、以上技术参数要求中标★项需提供加盖制造商公章的证明材料（如官网截图或产品彩页或界面截图或证书复印件扫描件或第三方检测报告复印件扫描件）作为证明文件，另有要求的除外。

3.备注为为本项目核心产品的设备，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

4.清单中标注节能环保强制性采购产品需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。

（三）技术要求

1、投标供应商在投标技术文件中必须对所有投标产品的技术规格与要求逐一做出技术应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标供应商必须明确所投标产品生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等，并提供详细的技术参数或性能说明书等技术资料。

- 3、投标单位所投标产品必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能要求。

- 4、投标单位所投产品需符合国家相关标准及有关行业标准。

二、投标报价要求

1、投标人须对本项目中的所有内容进行投报，否则作无效投标处理。

2、投标应以人民币报价，投标总价一次报定，报价均已包括本项目的所有费用，包括但不限于由投标人为实施和完成本合同所承担的全部费用和要求获得的利润，包括人员、设备、办公及生活设施、通讯及交通工具、有关保险费、管理费、利润、税金，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、项目建设工期：

自签订合同后配合项目现场装修进度，90天内完成安装调试，具体时间以采购单位要求为准。

四、质保期：

验收完成后整体免费质保两年，项目需求中有特殊要求的硬件产品除外。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对物品进行免费维修或更换。

五、验收：

1、验收时间：交货并完成安装调试后20个工作日内。

2、验收内容：项目全部完成后，采购人组织验收人员或邀请第三方专业机构对项目进行验收，根据采购文件内容对所提供货物数量、质量及项目实施要求进行验收。每个设备必须出具生产厂商的出厂产品检验合格证。如果验收不符合招标文件要求，采购人有权要求成交单位无条件退货，由此造成的一切损失由中标单位自行承担。

3、验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足招标文件产品规格、具体配置、技术要求及乙方承诺的其他指标。

六、售后服务

1、在质量保证期内，中标单位应无偿提供系统维护、维修服务。在维护期内要求中标单位提供7×24 小时不间断的技术支持响应，在采购方提出服务要求后，中标方应提供30分钟以内响应，2小时到达现场，8小时以内完成招标人提出的免费维修要求；若8小时不能解决的，提供临时应急方案。修理、更换或退货，费用由中标人负责。质保期间设备的一切质量问题，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标单位负责

2、质保期内每季度提供一次巡检服务。

3、中标单位应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

七、付款方式

- 合同签订后支付支付合同金额30%，项目结束且验收合格后支付至合同金额80%，审计结束付至审定金额的90%，余款在两年质保期满后付清。

- 八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网发布的内容为准。

- 第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2024-0013号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：年月日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位高新区五小项目智能化招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0013 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：年月日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：年月日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2024-0013号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年月日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0013

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 高新区五小项目智能化 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期：年月日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

8、投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、品牌、型号、规格、材质、性能 | 单位 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

9、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

10、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年 月  日

11、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

12、项目实施方案及进度方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

13、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

14、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

15、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月 日

16、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

17、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会的高新区五小项目智能化编号JSZC-320585-JZCG-G2024-0013采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为  	万元，资产总额为 	万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2、（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为  	万元，资产总额为 	万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有货物及其货物制造商，并按照声明函格式填写完整、明确，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3、投标人提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受小、微企业的价格扶持政策。

4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

18、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第五部分    评标方法与评标标准

评标方法

一、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

二、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

三、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

四、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

五、针对小微型企业的加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：

1、在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

7、残疾人福利性单位及监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

8、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

9、供应商按照规定提供声明函内容不实的， 属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

评分标准

一、价格分30分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

二、详细评分70分

| 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应 | - 1、投标产品完全满足标书技术参数和性能要求（第四部分“主要产品技术参数要求”）得30分； - 招标文件采购清单中标★号的性能指标参数为重要指标要求，有负偏离标书要求的每一项扣1分，不标★号的性能指标参数为一般指标要求，有负偏离标书要求的每一项扣0.5分，其中如要求提供加盖制造商公章的官网截图或产品彩页或第三方检测报告等证明材料而未提供的，则该项做负偏离扣分处理，直至扣完为止，偏离不得严重影响设备使用性能，否则视为未实质性响应招标要求。 | 30分 |
| 实施及售后服务方案（18分） | - 2、实施方案（10分） - 根据投标单位提供的设计、施工方案进行评审，对整个系统的功能及应用，施工控制体系方案先进、科学、合理、有效性，操作性强的得10分；方案较先进、较科学、较合理、有效性较高，操作性较强的得5分；方案有效性一般，操作性一般的得2分；不提供不得分。 | 10 |
|  | - 3、售后服务（6分） - 投标单位有能力为本项目开展售后服务，提供售中、售后解决方案，包括响应时间、响应方式、质保期限、质保期内及质保期满后的维修维护方案等内容、其他服务承诺及优惠条件、对采购方人员的培训及技术支持等，方案制订合理，可行度高，响应速度快的得6分，方案制订较合理，可行度较高，响应速度一般得3分，方案制订差，可行度低，响应速度慢得1分，不提供不得分。 | 6 |
|  | - 4、原厂质保承诺（2分） - 所投的网络系统设备、LED屏需提供制造商针对本项目出具不少于两年的原厂质保承诺函原件扫描件（加盖制造商公章），每提供一项得1分，最高得2分。 | 2 |
| 投标单位履约能力 （22分) | - 5、投标单位认证证书 （3分） - 投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书；有效期内的信息安全管理体系认证证书；有效期内的信息安全服务资质CCRC证书；提供证书复印件并加盖投标单位公章，每提供一个证书得1分，最高得3分。 | 3 |
|  | - 6、投标单位等级认证证书 （3分） - 投标人具备信息系统建设和服务能力等级证书，CS4级（优秀级）及以上的得3分，CS3级（良好级）的得2分，CS2级（基本级）及以下的得1分。 | 3 |
|  | - 7、投标单位服务能力 （3分） - 投标单位具有光纤网络资源能力的，并且能提供光纤网络建设服务和网络维护服务的（提供证明材料），或投标单位能提供具有光纤网络资源资质的基础运营商对本项目提供的光纤建设授权书和网络维护服务响应承诺书的（投标文件中提供授权书和承诺书原件的得3分，无原件不得分）； | 3 |
|  | 8、项目经理（1人）证书（4分） （1）具有一级注册建造师（机电工程专业）证书，并同时具备安全生产人员B证的得2分；具有二级注册建造师（机电工程专业）证书，并同时具备安全生产人员B证的得1分； （2）具有信息系统项目管理师证书的得1分； （3）具有高级工程师及以上职称的得1分。 注：投标文件中需提供人员近三个月社保缴纳证明及相关证书扫描件。 | 4 |
|  | 9、项目技术负责人（1人）证书（3分） 具备注册信息安全管理人员（CISO）、系统规划与管理师、中级音响调音师（含以上），每提供一个证书得1分，最高3分。 （需提供相关证书扫描件及人员在本单位的投标截止日前近3个月社保证明，不提供不得分，多人多证不得分） | 3 |
|  | 10、项目团队人员（除项目经理、项目技术负责人外）证书（2分） 具备网络与信息安全应急人员CCSRP（管理一级及以上或技术一级及以上）、用户研究工程师的。有一证得1分，满分2分。（需提供相关证书扫描件及人员在本单位的投标截止日前近3个月社保证明，不提供不得分，多人多证不得分） （项目团队人员与项目经理、技术负责人不可为同一人，且同一人不重复计算得分，以上各评分项需提供相关证书扫描件及人员在本单位的投标截止日前近3个月社保证明，不提供不得分） | 2 |
|  | 11、投标单位业绩（4分） 投标单位具有2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似智能化项目相关建设业绩的每提供一项得2分，最高得4分。需提供合同复印件并加盖投标单位公章。 | 4 |

注：1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有复印件字迹须复印清晰可见,复印不全或字迹不清晰的，视为未提供。

4、采购单位有权要求中标单位在签订合同后，提供相关所投产品样品及相关所投产品的原厂检测报告原件等证明材料，供采购单位按照招标要求进行检验，不符合要求的采购单位有权终止合同，并追究中标单位相关责任；签订合同后，采购单位对样品进行封样，以便在中标单位后续交货时进行比对，如比对不符，采购单位有权要求退货，一切损失由中标单位承担，采购单位保留追究中标单位相关责任的权利。

第六部分 合同格式

合同文件

1. 合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1合同的特殊性条款

2.1.2合同的一般性条款

2.1.3 双方洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的免费服务期均自标的物通过最终验收之日起计算。具体以招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。

6. 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.  伴随服务

7.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.3 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8.  标的物的交付

8.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2  乙方应当按照约定的期限和甲方指定的地点交付标的物。

8.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.  检验和验收

9.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3  验收期限自标的物交付之日起十个工作日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4  如双方对验收结果有分歧，则以太仓市技术质量监督局或以约定的法定检测机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的，并不视为乙方所交标的物符合合同规定，乙方应书面催告甲方进行验收。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.  甲方违约责任

13.1  在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2  甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14.  乙方违约责任

14.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15.  不可抗力

15.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16  索赔：

16.1如在货物交付、使用过程中，甲方发现货物的品质与合同内容有不符或者根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，货物内容、质量、规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

16.2索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

（1）乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据标的物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

（4）从尚未支付的合同价款扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、合同的解除和转让

17.  合同的解除

17.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18.  合同的转让

18.1本合同不得以任何形式转让，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等）。

18.2本合同未经甲方书面同意不得以任何形式的转让或分包，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等）。

九、合同的生效

19.  合同的生效

本合同在双方签字盖章后即生效，同时还需至苏州市公共资源交易中心太仓分中心加盖备案章。

十、争议解决

20.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21.  合同份数。

本合同一式五份，甲方二份，乙方二份，交易中心一份。

22.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规之规定解释。

合同主要条款

采购方（以下称甲方）:

供应商（以下称乙方）:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照  高新区五小项目智能化（编号JSZC-320585-JZCG-G2024-0013  ）的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见下表。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总金额为___________（大写）人民币，小写：（￥：    ）元整,分项价款在“供货一览表”中有明确规定。

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 元整； （￥ .00） |  |  |  |  |  |  |

本合同总价款均已包括本项目的所有费用，包括但不限于由投标人为实施和完成本合同所承担的全部费用和要求获得的利润，包括货物、辅材、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、保险、抽样产品检测费用、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：合同签订后支付支付合同金额30%，项目结束且验收合格后支付至合同金额80%，审计结束付至审定金额的90%，余款在两年质保期满后付清。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标采购文件（编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0013   ）

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他文件等。

第五条知识产权

乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

第六条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后  天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的  个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

第九条 履约保证金（本项目不收取）

本项目不收取

第十条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修（）工作小时后仍无法排除，乙方应在（）小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费质保期（维护期）为 2 年。自产品验收合格之日起计算。

在质量保证期内，中标单位应无偿提供系统维护、维修服务。在维护期内要求中标单位提供7×24 小时不间断的技术支持响应，在采购方提出服务要求后，中标方应提供30分钟以内响应，2小时到达现场，8小时以内完成招标人提出的免费维修要求；若8小时不能解决的，提供临时应急方案。修理、更换或退货，费用由中标人负责。质保期间设备的一切质量问题，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标单位负责。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、其他未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在（）个工作日内提供相应证明。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条 索赔

如在货物交付、使用过程中，甲方发现货物的品质与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费维修或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后（）天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。

3、经协商不能解决的争议，双方可采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

4、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，代理机构执一份存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）         	   乙方（供应商）：（盖章）

代表人：	                            代表人：

电    话：	                        电    话：

开户银行：                     	   开户银行：

帐    号：                    	   帐    号：

日期： 年 月 日                     日期：  年  月  日

（全文完）