招　标　文　件

项目名称：建邺区机关会议室会议系统及表决系统采购项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0121

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………36

- 投标文件格式………………………………41

第一章  投标邀请

受南京市建邺区区级机关事务管理服务中心委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就建邺区机关会议室会议系统及表决系统采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0121

2.项目名称：建邺区机关会议室会议系统及表决系统采购项目

3.预算金额：76.5万元。（采购包1：40万元；采购包2：36.5万元）

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：采购包1为南京市建邺区区级机关事务管理服务中心的301会议室会议及表决系统等设备采购；采购包2为南京市建邺区区级机关事务管理服务中心的多媒体会议室会议系统等设备采购。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：45天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月3日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市建邺区区级机关事务管理服务中心

地  址：南京市建邺区江东中路269号

联系人：蒋峰

联系电话：025-87778093

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：徐先生

联系电话：025-68505913

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算、最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为南京市建邺区区级机关事务管理服务中心的多媒体会议室会议系统设备采购与301会议室会议及表决系统设备采购，项目地点建邺区区级机关事务管理服务中心。

采购包1：建邺区机关301会议室会议及表决系统设备采购。

采购包2：建邺区机关多媒体会议室会议系统设备采购。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 项目清单

采购包1

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子表决器（含话筒） | 44 | 席 | 3500 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 表决控制器 | 1 | 台 | 30000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 连接头固定线卡 | 44 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 表决专用线缆 | 100 | 米 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 表决系统主控软件 | 1 | 套 | 28000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 6 | 计算机 | 1 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 7 | 显示器 | 3 | 台 | 1400 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 8 | 多屏卡 | 1 | 张 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 交换机 | 1 | 台 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 会议系统专用线缆 | 100 | 米 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 话筒主机 | 1 | 台 | 21000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 报告席有线话筒 | 2 | 只 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 无线会议话筒 | 1 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 数字反馈抑制器 | 1 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 壁挂音箱 | 4 | 只 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 专业功放 | 1 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 无边框吸顶音箱 | 6 | 只 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 专业功放 | 1 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 监听音箱 | 1 | 只 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 12路2编组调音台 | 1 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 多媒体数字音频处理器 | 1 | 台 | 10000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 音响线 | 300 | 米 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 话筒线 | 100 | 米 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 音频转接线 | 10 | 条 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 音箱壁挂架 | 4 | 个 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 矩阵切换器 | 1 | 台 | 22000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 桌面多媒体信息盒 | 4 | 个 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 75寸电视 | 2 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 30 | 移动支架 | 2 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 43寸电视 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 32 | 辅材 | 1 | 项 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 墙面及地毯拆除及复原 | 1 | 项 | 40000 |  | 建筑业 | 服务 |  |

采购包2

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业音箱 | 4 | 只 | 1900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 专业功放 | 2 | 台 | 3400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 调音台 | 1 | 台 | 4400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 音频处理器 | 1 | 台 | 9500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 电源管理器 | 2 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 支架 | 4 | 只 | 90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 全数字会议系统主机 | 1 | 台 | 9650 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 全数字会议系统内嵌软件 | 1 | 套 | 6500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 9 | 音频隔离器 | 1 | 个 | 755 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 会议话筒处理器 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 会议话筒（主席） | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 会议主席控制内嵌软件 | 1 | 套 | 4200 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 13 | 会议话筒（个席） | 31 | 台 | 2100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 31 | 套 | 700 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 15 | 连接线 | 2 | 根 | 440 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 插座 | 2 | 个 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 会议话筒（无线手持） | 8 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 8 | 套 | 835 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 19 | 发射器 | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 充电箱 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 交换机 | 1 | 台 | 520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 后台管理移动APP控制软件 | 1 | 套 | 3000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 23 | 矩阵主机 | 1 | 台 | 19000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 拼接矩阵主机内嵌软件 | 1 | 套 | 4500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 25 | 信号输入卡 | 5 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 信号输入卡内嵌软件 | 5 | 套 | 1400 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 27 | 信号输出卡 | 5 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 信号输出卡内嵌软件 | 5 | 套 | 1400 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 29 | 网络中控主机 | 1 | 台 | 15000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1 | 套 | 5000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 31 | 平板电脑 | 1 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 无线路由器 | 1 | 只 | 415 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 控制器 | 1 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 监控显示器 | 1 | 台 | 1100 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 35 | 有源音箱 | 1 | 台 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 电脑 | 1 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 37 | 机柜 | 1 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 音频连接线 | 9 | 根 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 六类非屏蔽网线 | 300 | 米 | 4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 音箱线 | 300 | 米 | 12 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 电源线(强电) | 200 | 米 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 多媒体桌插 | 16 | 个 | 380 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 定制金属托盘 | 32 | 个 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 安装集成施工调试 | 1 | 项 | 30000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

采购包1

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子表决器（含话筒） | ★1.具有一个“报到”按键，三个表决按键，从左到右依次为“赞成”、“反对”、“弃权”按键，按键使用不同颜色区分，具有发言功能和发言按键；(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) 2.具备按“报到”键报到、三键表决、三键/四键满意度测评和工作评议功能。 3.具备后台补报、销报功能； 4.支持与配套的报到机联动报到； 5.支持以第一次按键或最后一次按键达到表决效果功能； 6.支持根据按键报到情况进行表决、报到机联动报到进行表决和手动输入实到人数进行表决； 7.支持表决线路的热插拔，插入的表决器可快速跟上会议进程； ▲8.表决器支持误按检测，防止因公文包、书本或其它物品覆盖表决器时，造成的误按现象（表决启动前触及一个、两个或多个按键，按键无效，需要挪开覆盖物，重新按键方为有效）；(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) ▲9.可后台统一指定任何表决器是否启用，以防止误按。(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) ▲10.具备不小于1.8英寸LCD显示屏，带汉字显示功能，能清楚指示表决器当前的工作状态以及会议进程；(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) 11.表决器开机自检，通过指示灯闪烁提示表决器正常； 12.实时回传表决器状态，实现系统实时监测； 13.可通过远程更新的方式，对表决器固件程序进行批量更新； 14.IP65防尘防水能力； ▲15.抗静电能力达国标IV级。(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) |
| 2 | 表决控制器 | ▲1.具有不小于3.5英寸高清TFT全彩液晶显示屏可实时监测输出工作电压及电流；(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) 2.支持通过远程更新的方式，对控制器固件程序进行批量更新； ▲3.单台控制器最大负载数不小于300席；(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) 4.在系统满负载的情况下，数据采集和上传时间小于1秒。 |
| 3 | 连接头固定线卡 | 1.定制线卡，固定表决器连接头，防翘、防拖拉，捍卫干线安全可靠。 |
| 4 | 表决专用线缆 | 1.6芯屏蔽防水阻燃线缆。 |
| 5 | 表决系统主控软件 | 1.主控软件支持单机、双机模式选择，双机模式B机自动跟随会议进程； 2.支持模拟坐席图显示，支持表决器一键写号及配置，实现坐席与表决器绑定； 3.支持模板管理，自定义主持人屏、观众屏显示格式，支持一键重置模板； 4.支持会议规则管理，可设置报到、表决、评议、满意度测评的按键及通过规则，支持一键重置规则； 5.支持会议时间、会议人数、会标等基本信息录入、修改与删除； 6.支持议案批量导入、导出、修改与删除，议案格式可自定义编辑； 7.支持人员信息录入、修改与删除，支持人员信息批量导入和导出； 8.支持人员和表决器绑定与取消绑定，可通过拖拽的形式方便调整； 9.支持会议报到管理，报到进程管理、报到结果管理以及补销报管理； 10.支持会议表决管理、表决进程管理、表决结果管理； 11.主持人屏和观众屏根据前期设置的显示模板，自动输出会议信息及报到、表决结果； 12.系统实时监测表决器的工作状态，通过不同的颜色进行展示； 13.支持会议归档，归档后将保存报到结果、表决结果以及议案显示格式； 14.支持一键生成报到、表决结果。 |
| 6 | 计算机 | 1..CPU性能不低于主频2.9GHz，6核12线程； 2.内存不低于16G； 3.硬盘不低于512G SSD； 4.通过节能产品认证。 |
| 7 | 显示器 | 1.不小于21.5英寸全高清显示器； 2.刷新率不低于60HZ； 3.亮度不低于250cd/㎡； 4.接口包括但不限于HDMI、VGA； 5.通过节能产品认证。 |
| 8 | 多屏卡 | 1.1分4HDMI接口。 |
| 9 | 交换机 | 1. 标准型24口千兆以太网交换机 2. 4 个千兆光口 3. 应用层级三级 4. 传输速度：10/100/1000Mbps |
| 10 | 会议系统专用线缆 | 1.主要用于会讨系统连接会讨单元，用于项目现场焊接用。 |
| 11 | 话筒主机 | ▲1、内置音频矩阵处理器，可将任意数量话筒划分6个区，根据实际会议室声场环境，提供多达6个独立音频输出编组，调音便捷，消除啸叫现象(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) ▲2、支持双条链路音频信号实时并行工作，系统内麦克风音频信号通过完全独立的双路线缆至调音台进行扩声，任意链路出现问题，均不影响会议进行(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) 3、系统容量：≥120台，可扩展到4095台 4、传输距离不小于200米 5、具备发言限时功能 6、支持不少于3种原厂麦克风参数调取 ▲7、支持独立调节每只麦克风的输入灵敏度(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) 8、支持5段GEQ，20个频点调节，调节范围：-12dB~ +12dB 9、支持低切功能、不少于4段低切频点可选 10、支持输出噪声门控制 11、支持两种警报方式，高电平触发、闭合触发，且可关闭该功能 12、频率响应：20~20,000Hz 13、信噪比：＞90dB 14、动态范围：＞90dB 15、总谐波失真：＜0.05% 16、支持主席单元数量：150台 17、网口控制：RJ45x1 18、串口控制：RS-232x1 ▲19、分区输出：6路平衡凤凰端子(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) 20、工作模式≥五种 21、单元开启数量≥6 |
| 12 | 报告席有线话筒 | 1.话筒底座采用全金属材质,工艺精良富有质感,完美弧形,精致得体； 2.防震拾音头, 轻触型电子开关； 3.全金属方柱型话筒杆,工作状态亮灯显示； 4.支持幻像48V供电； 5.产品具有平坦而宽阔的频率响应和优良的指向特征，且具有高灵敏度和承受声压能力强； |
| 13 | 无线会议话筒 | 1.真分集接收机,二通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生； 2.二通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定； 3.主机高清全视角不小于1.77寸TFT显示屏，内容显示清淅，定制化的开机介面； 4.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码； 5. 高清TFT显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态； 6.CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众，多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有超强抗干扰； 7.回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; 8.空扩使用范围不小于150米；可任意选配手咪、头戴、领夹、会议； 9.会议座发射机高清全视角不低于2.8寸TFT显示屏，内容显示清淅； 10.已消毒功能是通过紫外线臭氧控制技术每次开启话筒，自动进入消毒启动程序。并具有更长效的防止其再生效果。 11.采用内置高保真电容音头,使声音还原好.清晰度高.噪音小 12.防气爆音.内建防风防护棉。 13.工作频率 ：UHF615-665MHz 14.振荡方式 ： PLL相位锁定频率合成； 15.调制方式：宽带FM 16.频率稳定度：±0.005% 17.动态范围：100dB 18.偏移：±45kHz 19.音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB） 20.综合信噪比：＞95dB 21.综合失真：≤0.5% |
| 14 | 数字反馈抑制器 | 1.全自动检测现场啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤.低音补偿自动混音.智能高速反馈处理，全数字化最大限度消除回输。 2.全彩中文显示，不下于2寸OLED显示屏显示内容更全面直观。 3.自动适应声学环境，无需调试，快速较正功能，保证音质，减少延时。 4.同时使用十多个话筒时，都会有效增加话筒拾音距离30~150cm。 5.立体声声道输入.输出，更兼容其他工程设备。 6.处理方式：双DSP芯片处理 7.专业采样率：48KHz 8.频率响应：125Hz~15KHz(声音模式) 20Hz~15KHz(音乐模式) 9.失真：<0.1%@1KHz 10.信噪比：>90db 11.输入阻抗：20KΩ 12.额定电压：220V±10%50Hz 13.温度范围：-10~55℃ |
| 15 | 壁挂音箱 | 1.中低音喇叭 :4×3" (Φ25mm) 2.频响 (±3dB):90Hz-18kHz 3.阻抗：8欧 4.额定/峰值功率：180W/360W 5.灵敏度 : 98dB 6.最大声压SPL: 121dB 7.覆盖角度（H×V）90°×10° 8.分频模式：内/外置分频 9.安装：壁挂/504吊挂/支撑 |
| 16 | 专业功放 | 1.两通道专业纯后级功率放大器； 2.额定输出功率：8Ω立体声400W×2 3.额定输出功率：4Ω立体声700W×2 4.额定桥接输出功率：8Ω桥接1250W 5.电源要求：AC220V (可以定制AC110V)电压范围AC190v-250v 50/60HZ 6.通道数：2CH 7.谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.01% 8.频率响应：20Hz-20kHz: +/-1dB 9.灵敏度:0.775V 10.信噪比：≥100dB（A计权） 11.阻尼系数:（≥300@8ohms） 12.转换速率:25V/US 13.输入阻抗：平衡20K 非平衡10K 14.通道隔离度：60dB@8ohms 1Khz 15.散热系统：双变速风扇，从前到后排风 16.保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 |
| 17 | 无边框吸顶音箱 | 1.6.5英寸 同轴定阻天花喇叭 2.定阻8ohm, 3.黑色烤漆磁铁吸式网罩 4.6.5英寸PP射出盆鼓纸低音+25mm 蚕丝音膜旋转式高音 5.功率80瓦 6.灵敏度 88dB±2dB |
| 18 | 专业功放 | 1.8Ω 立体声功率≥2*350W 2.4Ω 立体声功率≥2*480W 3.2Ω 立体声功率≥2*620W 4.8Ω 桥接功率≥ 960W 5.4Ω 桥接功率≥1240W 6.通道数：2 CH 7.输出插座：专业SPEAKON插座 8.频率响应：20Hz-20KHz +0.1dB/0.3dB (1W/8Ω) 9.信噪比 (dB)：＞103dB 10.总谐失真：＜0.1% 11.输入插座：卡侬母 12.链接插座：卡侬公 13.阻尼系数：＞300:1 14.输入阻抗：20kΩ 平衡/10kΩ 非平衡 15.输入增益：0.775V 16.限幅器： 分别为A+B通道而设的2个具有自动切换功能的峰值限幅器 17.冷却：温控冷却风扇 18.功放保护：具有短路.开路.过热.过载.直流.超音频等保护装置 19.前面板指示：保护指示灯（高频保护.静音保护.过热保护）.信号指示灯.工作指示灯 20.电源要求：AC-200-240V/ 50-60Hz |
| 19 | 监听音箱 | 1.类型：≥5寸监听音箱 2.频率范围：80Hz--20KHz 3.放大器：低频40W，高频30W 4.信噪比：100 dB 5.交叉频率：2.8千赫 6.低频驱动器：5.25英寸（127mm）凯夫拉尔弯曲锥体和高阻 7.高频驱动器：1英寸（25mm）磁屏蔽天然丝穹顶 8.输入连接器：1 XLR X平衡输入连接器/ 1 TRS X平衡不平衡输入连接器 9.输入阻抗：20 K平衡，10 K失衡 10.指示器：电源开/关后面板指示器 11.电源要求：115-230V |
| 20 | 12路2编组调音台 | 1.应用于安装,录音,多功能厅中小型活动,独奏表演有全面的现声乐队演出等应用 2.8/12/16/24路单声输入，多功能调音台 3.通道3段均衡加中频可选 ，USB录音，播放功能 4.二组编组，三组输助输出，一组返回，100MM高精度对数式衰减推子 5.256/24Bit DSP效果器，9段主控均衡，一组立体声输出 |
| 21 | 多媒体数字音频处理器 | 1.8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换 2.带AEC回声消除功能和ANC噪声消除功能，适用于互动录播远程会议场合 3.每路麦克风输入带9级灵敏度调节 4.每路输入带48V幻相电源开关 5.每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节 6.带AUTOMIX自动混音和矩阵混音功能 7.输入16段PEQ可调，输出10段PEQ可调 8.带视像跟踪控制功能，支持绝大多数国内外摄像头控制协议 9.USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制 10.支持手机APP TCON软件网络控制 11.支持触控屏线控控制 |
| 22 | 电源时序器 | 1.电力输入(单相3线):AC90-260V 50-60HZ两相; 2.继电器触点电流:30A 277VAC 3.主电缆线规格:3*4平方电缆线，总长度为1.2米（配电源输入插头） 4.电源净化（滤波器）:选配 5.顺序开启逆序关闭 6.PASS键可全通道同时打开 7.级联叠机功能 8.COM口接入中控控制（485 协议控制） 9.面板通道独立关闭 |
| 23 | 音响线 | 1.国标纯铜喇叭线 2×1.5平方毫米 |
| 24 | 话筒线 | 1.国标精炼铜带屏蔽双芯咪线 |
| 25 | 音频转接线 | 1.国标定制 |
| 26 | 音箱壁挂架 | 1.采用5毫米厚合金材料设计制作。金属表面防锈处理工艺，垂直角度可调。壁挂拆卸方便轻巧。与与音箱贴合紧密，良好消除振动杂音。 |
| 27 | 矩阵切换器 | 1.12路输入及8路输出，支持高清、2K信号。 2.无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度动画，快如电影换镜头； 3.插卡式结构，混合输入输出，一卡四路，支持DVI、VGA、AV、HDMI、SDI、HDBaseT、YPbPr、光纤、网络等板卡 4.同时支持多种控制接口，兼容性强，支持第三方（如中控）同时通过串口RS-232或RS485、红外、网络TCP、网络UDP对矩阵进行控制，硬件上提供2个串口，1个网口； 5.全平台控制软件，适应性强，提供安卓app、苹果IOS的app、电脑控制软件，三种方式可同时使用。 6.面板上有15个硬件按钮和3个工作状态指示灯，通过这些可直接实现切换控制操作。 7.支持网络预览，电脑软件上可查看所有输入信号的视频图像。 8.输入卡支持音频加嵌合成，输出卡支持音频解嵌，可同时输出模拟音频和数字音频，即声音可同时在HDMI接口和3.5音频接头输出 9.输出分辨率可调，以适应多种不同的显示屏。 10.输出刷新率可调，支持30HZ、50HZ、60HZ，以提高兼容性。 11.支持字幕，可通过网络和串口直接更改字幕内容，每路输入视频都可有独立不同的字幕，支持中文及英文两种语言；字幕可静止或滚动，可更改背景颜色，也可设置为透明背景，字体可调节颜色、大小； 12.可拼接，兼容了拼接处理器功能，支持普通电视、液晶显示器及DLP等实现大屏幕拼接功能； 13.自带音量控制器功能，每路输出音频可独立调节音量，提供串口协议，支持电脑、中控等第三方设备对它进行音量控制，音量大小可在电视、投影等显示设备上进行数字提示； 14.每个输出通道，可独立调节亮度、对比度、饱和度、锐利度，可对色温进行增益调节及补偿调节。 |
| 28 | 桌面多媒体信息盒 | 1.桌面多媒体插座 隐藏嵌入式信息盒，包括但不限于1个五孔电源、1个网口、1个HDMI接口 |
| 29 | 75寸电视 | 1.尺寸不小于75英寸 2.分辨率;≥3840*2160 3.屏占比：≥97% 4.接口包括但不限于HDMI2.0*2.USB2.0*2. |
| 30 | 移动支架 | 1.通用55-90寸电视 2.承重≥90KG |
| 31 | 43寸电视 | 1.尺寸不小于43英寸 2.分辨率;≥1920*1080 3.能耗等级;3级 |
| 32 | 辅材 | 1.305米六类工程网线1箱 2.满足本项目中设备之间连接的显示线缆 3.满足本项目所需的JDG25线管 |
| 33 | 墙面及地毯拆除及复原 | 1.会议室墙面及地毯拆除及复原等。 |

采购包2

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz-20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥97dB/W/M 5.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° 6.高音≥1.3"高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 |
| 2 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |
| 3 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |
| 4 | 音频处理器 （主要产品） | - 输入≥2路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2.输出≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3.内置≥96kHz的FIR滤波器、高阶信号发生器与RTA实时频谱分析仪的功能。 ▲4.具有MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直。(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) ▲5.每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单元。(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) ▲6.具有AEQ自动均衡功能，可现场测量实时生成FIR系数，直接存入处理器中，简单直接地应用FIR到现场扩声或是音箱预设中。(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) 7.全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出。 8.配置输入输出通道选择键，可以编辑当前输入输出通道的处理参数。长按三秒可哑音当前通道。 9.具有液晶显示屏和导航旋钮，可实现功能切换，菜单上下选择。 10.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。 11.支持通道联控功能。 12.具有≥1路USB B型接口VN.98946DJ，用于连接电脑通信。 具有≥1路局域网控制接口，可以通过网线直接与PC连接，默认的DHCP自动获取IP地址，一键完成全部连接。具有≥1路RS485协议接口，提供≥1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。 |
| 5 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 |
| 6 | 支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm 类型：音箱支架 |
| 7 | 全数字会议系统主机（核心产品） | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数VN.DJ，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种。 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 ★16.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) |
| 8 | 全数字会议系统内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |
| 9 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 |
| 10 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 ▲3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) ▲4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 |
| 11 | 会议话筒（主席） | - 采用电容触摸按键。咪杆高度（或长度）≤380mm。 2.单元采用非压缩音频传输技术，≥48K采样率，等同或优于80Hz-16KHz带宽音质。 3.单元采用≥100M网络传输，网络连接采用网线手拉手。 4.单元通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 5.采用全彩触屏。 6.同声传译支持≥63+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 7.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 8.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 9.每个单元支持web管理服务，支持≥四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 10.单元具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 11.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 12.单元具有≥5 段 EQ 调节功能。 13.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 14.单元支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 15.单元支持web页面固件升级功能。 16.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 17.单元在PC软件的主机配置页面，可设置是否显示时钟，选择否时，时钟将隐藏。 |
| 12 | 会议主席控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。 |
| 13 | 会议话筒（个席） | - 采用电容触摸按键。咪杆高度（或长度）≤380mm 2.单元采用非压缩音频传输技术，≥48K采样率，等同或优于80Hz-16KHz带宽音质。 3.单元采用≥100M网络传输，网络连接采用网线手拉手。 4.单元通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 5.采用全彩触屏。 6.同声传译支持≥63+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 7.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 8.每个单元支持web管理服务，支持≥四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 9.单元具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 10.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 11.单元具有≥5 段 EQ 调节功能。 12.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 13.单元支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 14.单元支持web页面固件升级功能。 15.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 16.单元在PC软件的主机配置页面，可设置是否显示时钟，选择否时，时钟将隐藏。 |
| 14 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。 |
| 15 | 连接线 | ≥20米延长线（一公一母） |
| 16 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 |
| 17 | 会议话筒（无线手持） | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 12.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。 13.采用全彩触屏，咪杆长度≤380mm。 14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 |
| 18 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 |
| 19 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 |
| 20 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 |
| 21 | 交换机 | 1.端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能 2.传输模式：全双工/半双工自适应 3.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at 4.尺寸：250×158×44mm 5.单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W |
| 22 | 后台管理移动APP控制软件 | 1、通过移动端（手机或平板）控制投票表决，监视投票结果状态。 2、通过移动端扫描二维码方式与数字会议系统管理电脑进行连接。 |
| 23 | 矩阵主机 | - 主机具备≥11个输入卡槽，≥5个输出卡槽，搭配相应板卡支持≥4096*2160@60fps、RGB4:4:4；同时具备≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，不占用输入输出卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920*1080@60fps。 2.支持台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；支持底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及支持字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，以及可调整字幕的大小、位置、背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式。 3.单张输出板卡可开≥16个图层，可实现单卡任意开窗、叠加、漫游、缩放。 4.基于纯硬件FPGA架构，主机具备拼接、矩阵一体化功能，输出端可选拼接或矩阵模式，并具备音频智能管控功能，无需独立音频卡，支持音频单独传输，HDMI板卡可选择外部模拟音频或HDMI内嵌音频输入或输出。 ▲5.配置IP输入卡，采用加权轮询负载均衡算法，无需额外配置流媒体服务器，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，可解码≥4096*2160@30fps的IP码流。(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) - 具备监测主机温度、电源在线状态功能，具备智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警，同时具备可视化图形管控，具有接入板卡数量统计以及接入通道数量统计功能。 7.单卡支持创建≥4个屏幕，单台主机支持创建≥20个屏幕；具备屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏。 8.具备图层参数设置功能，包括缩放、图层置顶置底、布局模式、叠加；并采用无极缩放算法，保障画面放大缩小细节不丢失。 ▲9.采用深度神经网络（DNN）和长短期记忆网络（LSTM）算法，可自定义≥30条语音指令，搭配客户端软件可实现语音控制开启/关闭音频、开启/关闭字幕、场景轮询、切换场景预案、清屏、锁屏、解除锁屏功能。(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) - 支持通过RS-232和TCP/IP控制对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 ▲11.内置≥7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用操作，并且触摸屏支持在线升级。(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) 12.支持双控制卡备份功能，切换过程画面无黑屏，音频无卡顿；同时支持双电源备份、输入和输出端口备份功能。 |
| 24 | 拼接矩阵主机内嵌软件 | 1.拼接矩阵主机内嵌软件可实现对拼接显示系统的模式管理、窗口显示、场景调用、屏幕远程控制等功能。 2.具有输入信号通道预监功能，可预监视视频信号内容。 3.支持大屏幕回显功能，当前屏幕画面实时回显监视。 4.支持调用场景、场景轮巡等定时任务设置，根据设置时间自动执行任务，无需人工操作。 |
| 25 | 信号输入卡 | 1.接口类型：HDMI1.4 2.接口数量：≥4 3.输入信号：HDMI 4.最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz |
| 26 | 信号输入卡内嵌软件 | 1.插卡式输入卡搭配集中式主机使用，实现图像输入功能； 2.支持台标功能，文字背景、位置可调； 3.支持在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容。 |
| 27 | 信号输出卡 | 1.接口类型：HDMI1.4 2.接口数量：≥4 3.输出信号：HDMI 4.最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz |
| 28 | 信号输出卡内嵌软件 | 1.插卡式输出卡搭配集中式主机使用，实现图像输出功能； 2.支持高清底图功能； 3.支持在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容。 |
| 29 | 网络中控主机 | 1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 ▲8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) ▲9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) ▲10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。(签订合同时提供 CMA 标识的检测报告) |
| 30 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 |
| 31 | 平板电脑 | 内存容量：≥128GB 分辨率：≥2560*1600 支持IPv6 尺寸≥10.95英寸 运行内存≥8GB |
| 32 | 无线路由器 | 无线协议：Wi-Fi 6 无线速率：≥500M 支持2.4HZ和5G双频 支持IPv6 WAN接入口：千兆网口 LAN输出口：千兆网口 LAN口数量：≥3个 是否内置防火墙: 是 |
| 33 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 |
| 34 | 监控显示器 | 屏幕尺寸≥23.6，分辨率≥1920X1080，刷新率≥60HZ。可壁挂，通过节能产品认证 |
| 35 | 有源音箱 | 国产木质，双分频，总功率≥10W |
| 36 | 电脑 | 1.CPU：主频≥2.5GHz，核心数≥6， 2.内存：≥16G DDR4 3.显卡：≥2G独显 4.声卡：集成声卡 5.硬盘： ≥256G 固态硬盘 6.网卡：支持有线网卡，支持无线网卡 7.通过节能产品认证 |
| 37 | 机柜 | 42U，国标机柜 |
| 38 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |
| 39 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线 |
| 40 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) |
| 41 | 电源线(强电) | RVV3*2.5MM |
| 42 | 多媒体桌插 | 多媒体专用插座 |
| 43 | 定制金属托盘 | 定制化金属话筒托盘，包括开模、材料、制作、运输、安装等。 |
| 44 | 安装集成施工调试 | 包括但不限于必备的附件、安装材料费、垃圾清运、运输装卸费、安装调试费、家具修补、人工费等为完成本项目所产生的一切费用 |

★2.其他技术要求

（1）供应商必须对实质性要求（打“▲”或打“★”内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，采购文件要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料原件核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有 CMA 标识的检测报告等）。

（2）供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.质保（维保）及售后要求

①本项目所有软硬件质保期3年。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：（1）交付时间：合同签订后甲方根据会议室实际使用情况提前通知乙方安装调试与交付等相关工作并在45天内验收。。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.人员要求

每个采购包分别不少于3人，包括项目经理1名，技术负责人1名，项目成员1名。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准2.1-2.3”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

3.关于分包投标、评标说明：苏采云系统中该项目分为采购包1、采购包2，投标人可以兼投，但不可以兼中。评审委员会按采购包1、采购包2的顺序依次确定投标人，已中标的投标人不再参加后续采购包的评审。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

采购包1

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 28 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计 | 投标人提供301会议室会议及表决系统深化设计方案，包含（每项内容逐条阐述）：1.系统架构图；2.表决系统软件功能介绍及主要操作界面；3.会议流程分析及系统操作使用说明。 （1）上述每一项内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分； （2）上述每一项内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项日实际基本贴合的得1分； （3）上述每一项内容不完整，完全脱离采购需求或未提供内容的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 检测报告 | 1.投标人提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投电子表决器（清单1）产品检测报告，检测内容：支持通过远程更新的方式，对表决器固件程序进行批量更新。得2分。 2.投标人提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投表决控制器（清单2）产品检测报告，检测内容：单台控制器具有不少于4条主干线链路，可连接不少于4路有线表决器。得2分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 投标人提供的本项目实施方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.进度计划安排；2.安装调试方案；3.质量保障措施。 （1）上述每一项实施方案完整，针对性强，紧贴采购需求实际，得2分； （2）上述每一项实施方案基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得1分； （3）上述每一项实施方案不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 投标人提供的本项目售后服务保障方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.故障解决方案；2.巡检计划；3.培训计划。 （1）上述每一项内容完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际，得2分； （2）上述每一项内容基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得1分； （3）上述每一项内容不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含电子表决器设备），每提供1个得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人拟派项目经理具有具有一级建造师证书、高级工程师职称证书的，每提供1个得1.5分，最高得3分。（提供人员证书及投标人为其缴纳的2025年1月以来任意1个月的社保证明） | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟派项目技术负责人具有高级工程师职称证书、一级建造师证书、系统集成项目管理工程师证书的，每提供1个得1.5分，最高得3分。（提供人员证书及投标人为其缴纳的2025年1月以来任意1个月的社保证明） | 3 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 除项目经理及项目技术负责人外，项目组其他人员具有高级工程师职称证书、二级或二级以上建造师证书、系统集成项目管理工程师证书，提供1个得1.5分，最高得3分的。（一人多证可兼得，提供人员证书及投标人为其缴纳的2025年1月以来任意1个月的社保证明） | 3 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

采购包2

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 28 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计 | 投标人提供多媒体会议室会议系统深化设计方案，包含（每项内容逐条阐述）：1.布线拓扑图；2.功能区域布局图、效果图；3.现场安装指南。 （1）上述每一项内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分； （2）上述每一项内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项日实际基本贴合的得1分； （3）上述每一项内容不完整，完全脱离采购需求或未提供内容的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 检测报告 | 1.投标人提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投音频处理器（清单4）产品检测报告，检测内容：具有编组功能，可以同时控制≥32台处理器，可以统一控制增益，静音，PEQ和极性。得2分。 2.投标人提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投全数字会议系统主机（清单7）产品检测报告，检测内容：具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、多语言切换、控制角色分离主机功能；使用手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。得2分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 投标人提供的本项目实施方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.进度计划安排；2.应急措施；3.协调配合措施。 （1）上述每一项实施方案完整，针对性强，紧贴采购需求实际，得2分； （2）上述每一项实施方案基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得1分； （3）上述每一项实施方案不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 投标人提供的本项目售后服务保障方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.故障解决方案；2.售后技术人员保障；3.响应时间。 （1）上述每一项实施方案完整，针对性强，紧贴采购需求实际，得2分； （2）上述每一项实施方案基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得1分； （3）上述每一项实施方案不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含电子信息设备或智能化设备），每提供1个得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人拟派项目经理具有具有一级建造师证书、高级工程师职称证书的，每提供1个得1.5分，最高得3分。（提供人员证书及投标人为其缴纳的2025年1月以来任意1个月的社保证明） | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟派项目技术负责人具有高级工程师证书、一级建造师证书、系统集成项目管理工程师证书的，提供1个得1.5分，最高得3分。（提供人员证书及投标人为其缴纳的2025年1月以来任意1个月的社保证明） | 3 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 除项目经理及项目技术负责人外，项目组其他人员具有高级工程师职称证书、二级或以上建造师证书、系统集成项目管理工程师证书，提供1个得1.5分，最高得3分的。（一人多证可兼得，提供人员证书及投标人为其缴纳的2025年1月以来任意1个月的社保证明） | 3 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件：

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。