招 标 文 件

项目名称：江苏省东台中学音乐美术课程基地

项目编号：JSZC-320981-YCCZ-G2025-0018

采购单位：江苏省东台中学

2025年9月5日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

江苏省东台中学音乐美术课程基地招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年9月28日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320981-YCCZ-G2025-0018

2.项目名称：江苏省东台中学音乐美术课程基地

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：180.00万元

5.最高限价：172.80万元

6.采购需求（简介）：江苏省东台中学音乐美术课程基地，详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成全部设备的供货到场，安装、调试、验收合格后交付采购人使用。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月28日14时30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省东台中学

地 址：江苏省盐城市东台市城东新区东城大道1号

联系人：顾先生

联系方式：18205017362

2.采购代理机构信息

名 称：盐城超卓工程咨询有限公司

地 址：东台市北海西路3号聚龙双苑7幢

联系人：邓女士

联系方式：18051703498

3.项目联系方式

项目联系人：顾先生

电　　 话：18205017362

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在苏采云系统查询到中标结果公告后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门详见招标公告采购人信息。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

政府采购合同（货物格式）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

- 甲、乙双方根据                    公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同价款及中标内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （¥　    　），该费率包括（但不限于）人工、材料、运输、安装、调试、设计、车旅、驻点人员的食宿、安全、培训、售后服务、税费等全部项目的费用。

2.中标内容清单及内容

| 货物名称 | 型号规格参数 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签订后      日内全部安装调试完毕，并通过验收。

2.质量要求：产品为全新未使用过的合格正品，产品及安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准，并满足招标人的实际使用需求。

3. 售后服务要求：

（1）产品的质量保证期及售后服务期为五年。(质保期以项目最终验收之日起算）

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

（3）在质保保证期内，乙方为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须24小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，甲方有权自行维修或更换配件，其费用在乙方合同余款中扣除。

（4）质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（5）乙方需根据使用人员岗位的不同制定培训计划，考核内容，对各个部门进行针对性较强的培训工作，确保关键内容及关键岗位全部培训到位，能够独立运营系统,并能进行简单的故障排除。

（6）项目实施完成后，乙方需指定专门的售后服务工程师负责本项目的售后服务工作,并提供现场服务，及时检查并处理问题，并负责新进人员的培训工作。

（7）技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证、验收清单等）；维修手册各一套，操作手册两套及合同中要求的其他文件资料

（8）本项目质量保证期内乙方须每月接到甲方通知后对设备设施进行一次巡查检修，保障正常稳定使用，延迟或检修不到位的按500元/天从合同余款中扣除违约金直至通过验收。

（9）竣工验收之前乙方须提供各功能室的环境检测报告。

4.验收方法

（1）乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。

硬件验收标准具体如下:

A、产品为全新，未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项技术标准和国家强制性标准；

B、货物到达现场后，乙方必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

Ｃ、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

Ｄ、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件（标准）如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。

Ｅ、乙方须完成甲方所有采购的软硬件产品安装调试工作，须符合甲方要求并试运行1个月后，才作为最终验收。

Ｆ、乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

Ｇ、甲方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

Ｈ、甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方须无条件配合，并出具书面确认证明。

Ｉ、产品包装材料归甲方所有。

（2）在安装调试完毕后的30日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

（3）验收方法：全部货物安装调试完毕后30日内，由甲方邀请相关专业人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、合同款项的支付方式及进度安排

1、自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

2、所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的80%款项；

3、初步验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。

4、当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

(1) 发票；

(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；

(3) 装箱单；

(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.乙方交纳人民币 中标金额的10% 元作为本合同的履约保证金。

履约保证金缴纳形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），本项目履约保证金（是/否） 否 免收 ，降低履约保证金缴纳比例 100 %。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3.6在五年维保期内所供货物发生故障时，乙方须在24小时内到场维修，无法修复时，须在12小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其维保费用在乙方维保费中扣除。维保期内达三次不到场的甲方有权扣除当年维保费用。

3.7所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

3.8根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

3.9如因使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

5.1 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项约定，保证本合同的正常履行。

5.2 如因甲方未能按合同规定履行经费支付，造成乙方难以正常开展服务活动，由甲方承担责任。

5.3在服务过程中，因乙方造成重大社会影响、安全事故或合同内容未完成的，由乙方承担责任。

5.4 发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他条款：

1.本项目不得转包、分包，否则甲方有权单方面解除合同，乙方须无条件撤出；

2.供应商应按照甲方要求，对甲方指定的原有场地货物搬运至甲方指定地点。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.采购人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标人的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标人的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式 肆 份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

十、采购人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：    年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

核心产品名称：数字音乐教学软件

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

（三）招标内容功能要求

| 序号 | 项目名称 | 相关信息及参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剧院钢木舞台 | 1、信息参数：整体规格14000mm×1200mm×250mm（长×宽×高），误差≤±2mm，承重能力：静态载荷≥200kg/m²，动态载荷≥50kg/m²（含人员走动、设备移动）。连接方式：模块化榫卯拼接，8组M12不锈钢连接件固定（抗拉强度≥50kN）。 框架结构：冷轧钢框架，壁厚≥1.8mm，表面磷化防锈处理。 台面材质：面层为18mm厚多层实木复合板，表面覆三聚氰胺饰面，耐磨转数≥4000转，防滑系数≥0.5，边缘加厚至25mm并采用PVC封边条热熔包覆，平整度误差≤0.5mm/m。 连接配件：配套DTC铰链及两节导轨（耐久性≥5万次），T型铝合金压条（宽度40mm）拼接缝隙≤1mm，自攻螺丝间距≤300mm固定。 性能参数：防火等级B1级（氧指数≥32%），甲醛释放量≤0.05mg/m³（E0级），台面耐酸碱、耐冲击（落球测试无凹陷），底部可调脚支撑（高度调节范围±30mm）。 支撑结构：纵向主梁间距≤400mm，横向加强筋间距≤300mm。 接地保护：整体接地电阻≤4Ω（防静电测试报告） 稳定性：整体倾斜度≤1/1000，抗倾覆系数≥1.5（依据GB 50017-2017钢结构设计规范）。 隔声量：空气声隔声≥45dB（符合GB/T 19889.3-2005第二类声环境标准）。 吸声系数：表面平均吸声系数α≥0.3（125-4000Hz频段，按GB/T 20247-2020检测） 共振控制：基频≥80Hz。冷轧钢板技术要求：检测依据参照:GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》产品外观性能要求检测中金属件喷涂层，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。在产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆(塑)涂层检测中硬度≥H,冲击强度中，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力应不低于2级，金属电镀层抗盐雾检测中18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≧1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)，金属表面耐腐蚀中乙酸盐雾委托方要求连续喷雾 240 小时)，涂层本身的耐腐蚀等级:10级最好，0级最差，涂层对基体的保护等级:10级最好，0级最差 ★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS等标识）完整的冷轧钢板检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 1 |
| 2 | 剧院内部灯光维修升级 | 1、维修范围：对现有灯光系统中局部损坏的配件（如光源、电器元件、控制模块、线缆及灯具结构件等）进行检测，针对可修复的部件（如灯珠损坏、线缆破皮、支架锈蚀）采用更换零件、焊接修复、清洁氧化层等方式恢复功能。 2、换新内容：对无法维修或维修成本较高的配件（如灯丝熔断的灯泡、短路的驱动电源、破裂的灯具外壳）进行整体更换，换新配件需匹配原系统参数（功率、电压、接口类型等），确保与原有灯具兼容。 3、核心工作流程： 现场勘察：统计损坏配件类型、数量及损坏程度； 配件选型：根据原灯具参数确定换新配件的规格（如 LED 灯泡色温、镇流器适配功率）； 实施维修 / 更换：采用专业工具进行拆卸、维修或安装，重点处理防水、绝缘及信号连接等技术细节； 调试验收：更换后测试灯光系统运行状态，确保亮度、色温、控制信号等参数正常 | 项 | 1 |
| 3 | 剧院内廊顶部艺术装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。 装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。局部定制实木配色铝方通饰面。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 防火性能：整体系统需通过小室燃烧法测试（燃烧性能等级A1级）， 环保指标：挥发性有机物（TVOC）释放量≤0.3mg/m³（密闭空间72小时检测），重金属含量符合GB 18584-2001标准（铅、镉、铬等六项指标均≤90mg/kg）。 功能性验证：承重测试：静态载荷≥350kg/m²持续24小时，形变率≤0.5%。 抗震性能：通过GB 50981-2014标准模拟测试（地震加速度0.2g工况下无结构性位移）。 声学性能：500Hz频段混响时间≤1.2秒（依据GB/T 50076-2013实测） 配套辅材：吊顶悬挂组件：直径≥8mm镀锌钢索（破断拉力≥15kN） 防震组件：邵氏硬度60±5的EPDM橡胶垫片（压缩永久变形≤15%） 密封材料：硅酮耐候胶（拉伸模量≥0.4MPa，符合GB/T 14683-2017标准） 石膏板相关技术要求：依据GB/T 9775-2008、GB 6566-2010，检测内容中外观质量要求纸面石膏板板面平整，不应有影响使用的波纹、沟槽、亏料、漏料和划伤、破损、污痕等缺陷，尺寸偏差中长度偏差-6到0mm,宽度偏差-5到0mm,厚度偏差±0.5mm,对角线长度差≤5，楔形棱边断面尺寸：楔形棱边宽度30-80mm，楔形棱边深度0.6-1.9mm，面密度≤9.5kg/㎡，断裂荷载纵向平均值≥400N，最小值≥360N,横向平均值≥160N，最小值≥140N，硬度中端头硬度≥70N，棱边硬度≥70N，抗冲击性经冲击后，板材背面应无径向裂纹，护面纸与芯材粘结性中护面纸与芯材应不剥离，放射性核素限量中内照射指数IRa≤1.0，Ir≤1.3。★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）完整的石膏板检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 60 |
| 4 | 剧院内廊灯光系统 | 1、信息参数：定制超薄嵌入式光源体8W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。安装方式：嵌入式。LED嵌入式筒灯6W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。安装方式：嵌入式。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 5 | 剧院卫生间顶部艺术装配 | 1、信息参数：主体结构组件采用AA3003系列铝合金基材，表面经阳极氧化处理形成厚度≥15μm的氧化膜（GB/T 5237.1-2017），配套支撑框架为镀锌钢制龙骨（基材厚度≥1.0mm，镀锌层≥80μm），连接节点配置不锈钢防锈卡扣件（规格M5×20mm）。铝扣板采用3003铝锰合金基材（厚度0.5mm，符合GB/T3880.3-2024标准），表面辊涂哑光纯色涂层（白色或浅灰），涂层附着力达1级，甲醛释放量≤0.05mg/m³（E0级环保）；背面无防锈涂层以降低成本，基材含铝量≥95%，密度2.73kg/m³。2.规格与结构：标准300×300mm方形板 表面处理系统：覆盖层为纳米级陶瓷涂层（膜厚≥60μm，铅笔硬度≥3H），色差ΔE≤1.5（CIE Lab标准）。 边缘处理采用R3mm圆角工艺，接缝处嵌入EPDM减震条（压缩永久变形≤15%） 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 42 |
| 6 | 剧院卫生间两侧更衣柜 | 1、信息参数：1600*2000*400mm，基材标准：主体框架：采用E0级橡胶实木拼接板（符合GB/T 3324-2017），含水率8-12%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 面板材质：一级柚木贴皮（厚度≥0.6mm，GB/T 15036.2标准），耐磨转数≥3000转（依据GB/T 17657-2022）。 防潮处理：真空加压注入ACQ防腐剂（载药量≥6.5kg/m³，符合LY/T 1636-2017） 结构组件：三合一连接件（抗拉强度≥1200N，盐雾测试≥2000小时），液压缓冲铰链（开合寿命≥5万次，噪音≤35dB），隐藏式滑轨（承重≥50kg，抽拉摩擦力≤10N）。 静态承重：单层货架≥80kg（依据QB/T 2530-2011测试方法），抗倾覆系数：≥1.5（满载状态下倾斜角≤10°不倾倒）。 隔板挠度：≤1.5mm/m（加载50kg持续24小时，依据GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》） 尺寸公差：长度/宽度误差≤±1.5mm，高度误差≤±2mm（激光定位切割） 直角度：边角垂直度≤0.8mm/m（水平仪检测） 封边质量：PVC封边条贴合度≤0.3mm缝隙。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 2 |
| 7 | 剧院卫生间灯光系统 | 1、信息参数：超薄铝合金平板灯8W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。多光谱柔性灯带系统，2835贴片，功率：14.4W/m，色温范围：2700K-6000K（三色调光），显色指数：Ra≥90，防水等级：IP65防护结构：3M背胶+卡扣式固定，特性：支持渐变调色，抗UV老化。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 8 | 剧院舞台音响系统维修改造 | 1、信息参数： 一、设备主体保持原有不变 二、话筒升级（无线话筒*4） 核心参数： 频率范围：516-558MHz（UHF），多个可选频点 动态范围：≥105dB，信噪比 ​**>110dB**​ 传输距离：无遮挡环境 ​100米​ 话筒头：灵敏度 ​1.5mV/Pa 功能​：实时频率扫描，自动匹配最佳信道 适用场景​：移动式演讲、互动环节 拾音设备：麦克风（话筒）本体，负责声电转换。 信号处理设备：前置放大器、混音器、音频处理器（如均衡器、压缩器）等。 传输链路：有线线缆（如 XLR、TRS）或无线发射 / 接收模块。 终端设备：功率放大器、音箱、录音设备或音频接口（连接电脑 / 控制台）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 项 | 1 |
| 9 | 接待室顶部艺术装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。 装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。局部定制实木配色铝方通饰面。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 50 |
| 10 | 接待室灯光系统 | 1、信息参数：定制超薄嵌入式光源体8W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。安装方式：嵌入式。LED嵌入式筒灯6W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。安装方式：嵌入式。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 11 | 接待室空调系统 | 1、基础参数：3P变频冷暖机型，制冷量7200W（±5%），制热量8900W（±5%），能效等级三级（APF≥3.5），符合GB21455-2019标准。 核心部件：单转子压缩机（排量22-24cc），双排冷凝器（铜管外径7mm），无电子膨胀阀以降低成本，使用R32环保冷媒。 性能指标：制冷功率≤2350W，制热功率≤2950W，循环风量≥1200m³/h，内机噪音≤45dB(A)，外机噪音≤56dB(A)，支持上下扫风但无左右自动扫风功能。 基础LED显示+遥控操作，配备简易滤网，采用ABS面板，内机重量≤18kg，外机重量≤45kg。 2、包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 12 | 室内遮光帘 | 1、信息参数： 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 尺寸规格： 标准幅宽：150cm/180cm/200cm（支持定制至300cm） 高度范围：200-300cm（含10cm包边） 遮光率：50%-80%（根据涂层密度可调） 颜色：基础款为灰白色、深灰色（可选素色或简单条纹） 材质面料：100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） 辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 3 |
| 13 | 音乐教室1木制艺术造型展览板 | 1、信息参数：2600*1400mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），木质复合面板（基材厚度≥0.5mm，表面涂层铅笔硬度≥3H），高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。异形艺术雕刻。水性面漆相应技术要求，检测依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》、GB/T23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》，VOC 含量/(g/L),甲醛含量/(mg/kg),总铅(Pb)含量/(mgkg)(限色漆、腻子和醇酸清漆),可溶性重金属含量/(mg/kg)(限色漆、腻子和醇酸清漆)中镉(Cd)含量,铬(Cr)含量,汞(Hg)含量，乙二醇醚及醚酯总和含量/(mg/kg)，苯系物总和含量/(mgkg)[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量/(mg/kg)，挥发性有机化合物(VoC)/(g/L),乙二醇醚及其酯类的总量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)/(mg/kg),游离甲醛/(mg/kg),苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量/(mg/kg),可溶性重金属含量/(mg/kg)中可溶性铅(mg/kg)，可溶性镉(mg/kg)，可溶性铬(mg/kg),可溶性汞(mg/kg),卤代烃(以二氯甲烷计) 检测结果均未检出。★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）完整的水性面漆检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 2 |
| 14 | 音乐教室1木制艺术造型 | 1、信息参数：5800*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），定制木质复合饰面板，高分子装饰层。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。聚酯纤维吸音板饰面。定制异形艺术雕刻部件。定制成品浮雕纹油画饰面板。环保木质地脚围板。 照明及电气线路系统;定制LED光源装饰带，带强电线路敷设，采用聚氯乙烯绝缘护套管（Φ16mm）嵌墙暗敷，火线为低烟无卤辐照交联聚乙烯导体（截面积2.5mm²，色标为深蓝），零线为同材质浅蓝线，线芯绞合节距≤15mm，绝缘层厚度≥0.8mm。光源单元：有机半导体发光模组（OSL-TL03），单模组尺寸300×30mm，色温2850±200K（暖白），显色指数Ra≥97.5（CIE 1931标准），光通量≥2400lm/m。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 1 |
| 15 | 音乐教室1音响系统 | 1、信息参数： 一、主扩声音箱 核心参数： 频响范围：60Hz-20kHz（±3dB），低频延伸至45Hz（-6dB） 灵敏度：98dB（1W/1m），最大声压级 132dB（峰值） 单元配置：低音：1×15英寸双磁低音单元。中高音：1×6.5英寸聚丙烯中音 + 1×1英寸丝膜高音 覆盖角度：90°×50°（可调号角） 功率处理：连续功率1000W（RMS），峰值4000W接口：XLR平衡输入 + NL4MP音箱线连接 防护等级：IP55防尘防水 适用场景：大报告厅主扩声，覆盖半径30米，支持多只串联实现立体声场 二、无线话筒*4 核心参数： 频率范围：516-558MHz（UHF），多个可选频点 动态范围：≥105dB，信噪比 ​**>110dB**​ 传输距离：无遮挡环境 ​100米​ 话筒头：灵敏度 ​1.5mV/Pa 功能​：实时频率扫描，自动匹配最佳信道 适用场景​：移动式演讲、互动环节 三、调音台（音频处理核心） 核心参数： 通道数：10输入+2母线输出，支持立体声混音 动态范围：≥110dB（A计权） 均衡调节：每通道15段EQ（高中低频独立调节） 效果器：内置16种DSP效果（混响、延迟、压缩等） 接口：XLR/TRS混合输入，USB音频接口 功能：支持Dante网络音频传输，可连接远程监听 适用场景：多路信号混合处理，实时调音与效果添加 四、数字音频处理器 核心参数： 输入/输出：12输入+4输出（XLR/TRS可选） 处理能力：多段EQ、动态压缩、噪声门、反馈抑制 采样率：24bit/96kHz，低延迟处理 功能：预设场景存储（会议/演出/音乐模式） 接口：USB音频直录，支持远程控制APP 适用场景​：啸叫抑制、声场优化、多设备联动控制 五、功率放大器 核心参数： 输出功率：4×3500W（8Ω），峰值14kW​ 总谐波失真：<0.05%（20Hz-20kHz） 散热系统：智能温控风扇，支持热插拔模块 接口：XLR平衡输入 + NL4MP音箱输出 保护功能：短路/过载/过热/直流偏移保护 适用场景：驱动主扩声+低音+返听全系统，保障高功率需求 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 1 |
| 16 | 音乐智慧黑板一体机焕新 | 1、屏幕显示尺寸≥75英寸，红外触控技术，图像分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，表面采用不低于莫氏7级高透防爆钢化玻璃，具有防眩光效果。 2、采用零贴合工艺技术，玻璃和显示屏之间没有间隙，有效提升显示效果。 3、前置非转接接口：双通道USB≥2个，TYPEC≥1个，HDMI in≥1个，USBTOUCH≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。 4、后置接口：VGA ≥1个，VGA Audio ≥1个，Earphone ≥1个，RS232 ≥1个，HDMI In≥1个，USBTOUCH≥1个，USB≥2个，TF卡槽≥1个。 5、整机内置嵌入式安卓系统，采用不低于12核驱动芯片，系统版本不低于安卓14.0，内存不低于4G RAM，存储不低于32G ROM。 6、支持全通道批注功能，可在任意通道下实现批注功能。 7、支持有线和无线连接，支持2.4G&5G双频WIFI和热点功能。 8、屏幕底部具有磁吸设计，可以吸附触控笔。 9、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows 教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows 下使用又可以在安卓系统下使用。 1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，非企业自定义接口。 2、不低于Intel Core I5 CPU（其他处理器亦可，性能不低于Intel Core I5即可），内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。具有不少于5个独立非外扩展的电脑USB接口。 3、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 一、教学白板功能 1、软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、授课、录屏、云课件、投屏、网盘、国家云平台、意见反馈等。支持精简显示模式和标准显示模式切换。 2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录。支持离线使用部分功能模块。 3、录屏功能： 1）无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能。 2）支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制方式 ① 全屏录制∶可对整个桌面进行一键录制; ② 区域录制∶可使用矩形拉取方式选择任意一部分桌面内容进行录制; ③应用窗口录制∶可选择桌面上任意一个应用程序进行界面录制，录制的画面只显示该应用界面区域∶ 3）支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。 4）支持查看录制视频的文件名，时间，文件大小。 5）录制的视频自动生成视频到表，并可在列表内点击播放，查看文件位置。以及删除操作。 4、支持备课功能，对在线资源进行搜索，预览，打开操作；课件打开后可直接编辑，并可以直接上传保存在老师个人课件中；或者一键进入授课模式，直接进行教学。 5、支持教师资源分享、支持从备课资源中获取已有资源；支持用户从本地上传资源至云端，教师个人资源云盘存储，同时支持教师将分享的资源、备课资源中的资源收藏至教师个人资源夹中。 6、分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期。 7、支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。 二、投屏互动教学功能 1、支持多类型设备连接：支持IOS、MAC镜像投屏、安卓移动端（Android6.0及以上）与一体机互投、Windows客户端与一体机端互投。 2、支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接。 3、支持密码管理，首次连接需要输入密码，获得连接权限。 4、支持鼠标双击、单击功能；支持键盘功能，可远程编辑文字；支持画笔功能可批注内容；支持手势放大缩小画面。 5、支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到一体机端打开的PPT课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的PPT文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控。 6、具备实物展台功能：可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至PC服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至一体机端。 7、支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录 Windows 桌面。支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷。★投标文件中需提供由国家行政管理部门认定的检测机构出具的（带有CMA、CNAS标识）的检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 8、支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，大文件分享更加快捷（传输文件大小≥2GB）。★投标文件中需提供由国家行政管理部门认定的检测机构出具的（带有CMA、CNAS标识）的检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 三、集中管控功能 1、平台采用B/S和C/S混合架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制一体机。 2、支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。 3、支持推送视频、图片、ppt、word等文件到指定一体机,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。 4、支持开启和关闭倒计日，可设定倒计日期和事项。开启倒计日功能时，一体机系统桌面显示倒计日卡片，倒计日结束后，卡片自动关闭。 5、支持图文公告推送，支持富文本，可嵌入文字、图片等富文本材料，支持设定公告开始和结束时间。 6、支持图片展播功能，可向一体机发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，可设定轮播时长和速度。 | 台 | 1 |
| 17 | 数字音乐教学软件 | 自开通之日起使用期5年，技术概述: 1.1 系统架构:整个系统的设计分为C/S、B/S 架构，两套架构是为了满足不同场景下硬件的使用。例如考试系统为了做到足够安全，会考虑使用C/S架构。同时整体服务采用了阿里云，使用了秒级切换服务。如果服务器、数据库、缓存宕机，能做到业务无感知的情况下切换服务。同时通过阿里云强大的防火墙、waf防护服务，避免业务被恶意攻击和勒索。更大程度的保证业务鲁棒性。 1.2 数据库:使用 MySQL 作为数据库管理平台，MySQL使用主从架构，从业务端做了严格的读写分离。同时后台的图标数据使用了单独的adb分析型数据库，提高了查询效率，同时也不会影响线上业务。使用memcache作为平台数据二级缓存，提升检索速度和效率，同时也更大程度上保证热数据的安全性;使用redis作为一级数据缓存。提升了整个系统的吞吐能力。后端通过服务异步落地MySQL。保证了高峰期业务数据不会丢。 1.3系统部署:后端各个服务采用 Docker进行部署，为了服务鲁棒性，做了整个业务docker集群的可伸缩性，业务高峰期可以无感扩容业务服务，低峰期可以缩容，降级业务成本。同时也可以防止大流量带来的扩容难的问题。 1.4数据安全方面，针对用户核心数据，数据做了加密。同时在数据在业务端和服务器端交互也实现了加密传输。避免被恶意盗走数据。 1.5服务稳定性方面，除了依托于阿里云的防护服务外，做了多层业务级别、数据级别、服务级别的全方位监控、和报警机制（报警机制包含电话、短信、企微、钉钉消息提醒），出现问题工程师能及时响应处理故障。 功能概述 一、授课教学 1.电子教材：满足与当地教学同步的电子教材，整体内容涵盖应不低于7个主流出版社。 2.曲谱播放：可链接自动演奏钢琴，进行钢琴自动演奏，播放设置可以变调、变速(播放过程中即可)。 3.教唱模式：谱曲播放教学、男生唱名播放、女生唱名播放、真人唱名、伴奏+旋律、范唱播放、伴唱播放、男声节奏、女声节奏、女声试唱十种播放模式。 4.音色设置：播放过程中即可改变播放音色，具备钢琴、小提琴、单簧管、古筝、颤音琴五个音色快捷键。 5.对应课件：对应课件包含教学参考、示例课件且支持编辑模式和教学模式，设有巩固训练，更好的实现课堂互动。 6.最近使用功能：最近使用功能，切换其他功能模块后，可直接返回当时的教学内容，依然保留板书及各项设置。 7.一键编辑：支持教学课件一键编辑模式，包含曲谱中谱号、调号、速度、音符、节拍、歌词等二次创编；图片、音频、视频、文字、图形等素材插入。 8.文件管理：打开文件、插入文件，支持系统格式和MIDI格式；课件可另存为图片及系统格式。 9.播放功能：可以选择单音播放、范围播放、任意位置双击播放、可选择歌词播放。范围播放：可以跨框选曲谱、歌词范围进行播放，任意位置双击播放，默认播放。 10.单音播放：可以单击某个音符，该音符高亮显示，并发音。 11.停止播放：可以点击任意位置或点击停止按钮，可停止音频的播放。 12.循环播放：可以整曲、圈选范围可以进行循环播放方便教师授课。 13.节拍器：可以跟随曲谱的节拍、速度进行播放；也可通过节拍机进行自定义节拍设置改变歌曲播放速度和节拍 。 14.速度播放：可以五线谱、简谱课件的播放速度通过滑动速度条进行速度调节40-208,其中含5种直选键：0.5、0.75、1(还原)、1.25、1.5倍速可调。 15.音调设置：可以五线谱、简谱课件可以进行移调选择15种调式，其中含5种直选键：降全音、降半音、原调(还原)、升半音、升全音。（★投标文件中需提供该项功能截图并加以证明） 16.音量设置：可以对于合唱教学、乐队总谱等多声部曲谱，可进行选择性播放，以及对每个声部进行不同音量的比例调节；支持总音量一键重置，各声部一键静音。 17（曲谱转换）功能按键：包含简线双谱、节奏谱、唱名标注、音名标注、手势图、歌词显隐、歌词标注、竖笛、箫、葫芦丝、陶笛等功能按键。（★投标文件中需提供该项功能截图并加以证明） 18一键生成唱名、音名：支持五线谱、简谱曲谱一键生成唱名、音名与曲谱音符上下对照排列。 19（曲谱转换）一键生成：支持五线谱、简谱曲谱一键生成科尔文手势图与曲 20.科尔文手势：谱音符上下对照排列。 21.一键生成歌词拼音：支持五线谱、简谱曲谱显隐歌词， 一键生成歌词拼音 。 22.一键转换：支持五线谱乐谱转成简谱或简谱转成五线谱，转换后的乐谱可直接播放并伴有音符高亮颜色显示播放进度，不单独生成对照谱 23.（课堂互动）幸运大转盘：工具包-课堂互动中,含有大转盘,可进行编辑、抽奖等功能。 二、音乐理论 1.虚拟键盘：具有一组大谱表、88键/61键/实体键/三种可选的虚拟键盘。 2.高亮显示：弹奏外接设备的同时，虚拟键盘、谱表及简谱窗口同时高亮显示。 3.三位一体同步功能：具备键盘、谱表和简谱窗口三位一体同步功能。 4.同步转换：虚拟键盘支持一键在对应琴键上显隐音名、唱名，调式转换后对应键位，音名、唱名会同步转换。 5.无限延伸漫游功能：该功能可保留音符在谱表上的位置，且谱表具有无限延伸漫游功能，所呈现内容可左右拖动，进行标注笔迹且与谱表同步移动。 6.讲解功能：支持15种调式、支持15度音程尺讲解功能；支持32组和弦对照讲解功能。 7.五度调式循环图：外圈调号、中圈大调、内圈小调，点击调号可直接更改谱表调式 8.显隐组功能：支持88键/61键/实体键/三种虚拟键盘组的显示，包含大字组、小字组、小字一组、小字二组等。分别有不同颜色区分区分键盘组。（★投标文件中需提供该项功能截图并加以证明） 9.钢琴自动演奏：点击谱表或虚拟键盘，可通过钢琴自动演奏进行发声。 5、四种谱表模式教学：界面五线谱谱表或简谱谱表与虚拟键盘组成，支持简谱、五线谱、高低音谱表、大谱表四种模式教学。 6、谱表编辑播放：五线谱谱表或简谱谱表支持四小节到八小节的编辑和输入教学，编辑后可进行播放。 10. 音符设置：五线谱谱表或简谱谱表输入音符时，音符可通过上下拖动改变音高。点击音符符杆可添加变音记号和符杠。 11.音符属性：五线谱谱表或简谱谱表输入音符时可选择时值、音符及休止符，谱表小节自动识别时值。 12.四种拍号：可设置4种拍号，包含：四二拍、四三拍、四四拍、八六拍。 三、动感乐器 架子鼓： 1.具有12个彩色立体按键：按键包含：底鼓、军鼓、军鼓边、踩镲合、踩镲开、吊镲、高、中、低嗵鼓、拍手、沙锤、串铃等，敲击对应按键发出对应音色。 2.可插入音频配乐，演奏音色和配乐同时发声，配乐可显示时常、播放进度，播放进度可通过进度条拖动。 3.具有音频录制功能，可将演奏过程以音频方式录制，录制时显示录制时间，音频保存路径可自行选择。 电子鼓机： 1.界面具有不同的按键对应不同音色，也可添加音轨。 2.类型选择：基本节奏、八六拍、流行、切分节奏、巴萨诺瓦、华尔兹、浩室音乐、深箱、现代模拟等可选。 3.编辑后的节奏可进行另存为，可通过系统文件管理打开为曲谱，支持播放 4.可选择播放和循环播放，速度40-240可选，四四拍、四三拍、八六拍三种拍号可选。 吉他： 1.虚拟吉他和虚拟键盘均可进行弹奏，弹奏虚拟键盘单音与和弦对应吉他弦位、品格同步高亮显示。 2.具有26个吉他品格图：点击吉他品格图，虚拟键盘、虚拟吉他对应弦位、品格同步高亮显示。 3.可以通过弹奏键盘显示吉他对应位置。 竖笛： 1、弹奏虚拟键盘对应竖笛孔位同步高亮显示。竖笛类型可选择：8孔C调、8孔F调、6孔C调、6孔F调四种可选。 2.具有竖笛谱曲：演奏时谱表，虚拟键盘、竖笛孔位同步高亮显示。 3.播放速度可选择：0.5、0.75、1、1.25、1.5倍速调节。五线谱谱表、简谱谱表可一键互转。 4.可打开指法对照按键，对应谱表自动生成竖笛指法参照，竖笛指法与音符上下排列。 5.具有竖笛教学视频：内容为曲谱结合演奏示范，视频中曲谱和演奏孔位同步显示。 6.音调设置：五线谱、简谱曲谱可以进行移调选择15种调式，其中含5种直选键：降全音、降半音、原调（还原）、升半音、升全音。 口琴： 1.弹奏虚拟键盘对应口琴孔位同步高亮显示。具有吹奏提示，点开后对应显示吸、吹提示。 2.具有口琴曲谱，播放时虚拟键盘键位、曲谱、口琴同步高亮显示对应键位。 3.具有口琴视频教程，视频中曲谱和演奏孔位同步显示。 4.口琴演奏时谱表、虚拟键盘、口琴孔位同步高亮显示，播放速度可选择：0.5、0.75、1（还原）、1.25、1.5倍速调节。五线谱谱表、简谱谱表可一键互转。 5.音调设置：五线谱、简谱课件可以进行移调选择15种调式，其中含5种直选键：降全音、降半音、原调（还原）、升半音、升全音。 葫芦丝： 1.具有葫芦丝曲谱：演奏时谱表，虚拟键盘、竖笛孔位同步高亮显示，播放速度可选择：0.5、0.75、1、1.25、1.5倍速调节。五线谱谱表、简谱谱表可一键互转。 2.可打开指法对照按键，对应谱表自动生成葫芦丝指法参照，葫芦丝指法与音符上下排列。 3.具有葫芦丝教学视频：内容为曲谱结合演奏示范，视频中曲谱和演奏孔位同步显示。 4.音调设置：五线谱、简谱课件可以进行移调选择15种调式，其中含5种直选键：降全音、降半音、原调（还原）、升半音、升全音。 四、鉴赏拓展 1.中国音乐：中国音乐不低于190种拓展知识、包括中国乐器、中国歌唱家、中国作词作曲家、中国舞蹈、中国戏曲、中国话剧、中国戏曲等。 2.西方音乐：不低于190种拓展知识、包括西洋乐器、西方音乐家、西方歌剧、西方指挥家、西方舞蹈、西方乐团等。 3.其他音乐：不低于20种拓展知识。 4.音乐周边：不低于20种拓展知识。 5.鉴赏拓展：内容支持一键文字播放，可进行音量调节。 6.白板笔功能：支持使用铅笔、荧光笔书写，可对笔的颜色、粗细进行调节，具有橡皮 擦除与全部擦除功能。 7.文件支持：可支持PPT、Word、视频、及系统曲谱等文件进行教学，方便教师直接用PPT进行授课。 8.白板功能：PPT教学时支持白板书写进行圈画，支持截屏、录屏，节拍机，识谱图，和虚拟键盘配合教师教学使用。 | 套 | 1 |
| 18 | MIDI键盘控制器 | 1.88键全尺寸速度敏感、力度感应MIDI键盘 2.USB、MIDI接口连接控制音乐制作、录音软件等等 3.控制器功能可以控制你的DAW，代替鼠标移动控制 4.音高、调制轮，音量/控制推子 5.即插即用的USB接口、踏板接口、MIDI输出接口触发外部设备 6.支持iOS设备的连接、兼容Mac OSX和Windows 7.USB供电或9 VDC电源适配器（另购） 8.附送音乐制作软件、钢琴音源 9.一体化音乐工作站 10.产品尺寸：长1368mm*宽250mm*高92mm | 套 | 3 |
| 19 | 五线谱电教板 | 1、键盘：88键电钢琴键盘，体验真正的电钢琴力度。 2、双拉尺演示、包括两组音阶推拉尺。和弦演示尺，具有调名调号七升七降对照演示表。直观的让学生了解调名、调号、键盘、谱表之间的关系。了解调名调号与音程音阶之间的对照关系。了解不同和线之间的关系。能够完成全部乐理知识的对照讲解。 3、五线谱表：一组可书写的大谱表,采用白色书写面板（采用紫外线光固化生产工艺有效保证板面的书写擦拭）。 4、音色：128种GM音色+61种打击乐器音色。 5、节奏：内置节奏100种。 6、示范曲：内置歌曲608首。 7、变调：五线谱12种变调。 8、调号转换：电教鞭上具有升调“#”、降调“b”转换功能键。 9、和弦方式：可演示任意和旋，两组和弦记忆，进行和弦对照演示。 10、伴奏：具单指和弦、多指和弦伴奏。 11、录音：具有录音功能。 12、节拍速度：可在40－280/每分钟范围可调。 13、显示：控制面板上采用4.3寸彩色液晶屏显示。 14、接口：MIDI输入、输出接口，音频输入、输出接口。 15、音量控制：电子电位器控制、分主音量和伴奏音量控制。 16、拓展功能：具有USB2.0接口，支持用户U盘，可读取u盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件。 17、外接接口：通用USB2.0输入；线路输入输出。 18、该示教板以键盘为核心，配合乐理符号丝网印刷，方便乐理知识的教学，将键盘、谱表、调名、调号巧妙的联系到一起，乐理演示简捷直观，乐理解析清晰易懂。 19、具有键位与五线谱对应的双色LED指示灯，可对照键盘与五线谱相应的位置。 20、具有7寸超大简谱显示窗口，在电子教鞭演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱、升降号，唱名显示功能。 | 套 | 4 |
| 20 | 音乐教室1空调系统 | 1、基础参数：3P变频冷暖机型，制冷量7200W（±5%），制热量8900W（±5%），能效等级三级（APF≥3.5），符合GB21455-2019标准。 核心部件：单转子压缩机（排量22-24cc），双排冷凝器（铜管外径7mm），无电子膨胀阀以降低成本，使用R32环保冷媒。 性能指标：制冷功率≤2350W，制热功率≤2950W，循环风量≥1200m³/h，内机噪音≤45dB(A)，外机噪音≤56dB(A)，支持上下扫风但无左右自动扫风功能。 基础LED显示+遥控操作，配备简易滤网，采用ABS面板，内机重量≤18kg，外机重量≤45kg。 2、包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 21 | 音乐教室2木制艺术造型展览板 | 1、信息参数：1800*1200mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），定制木质复合面板，高分子装饰层。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。异形艺术雕刻装饰。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 4 |
| 22 | 音乐教室2木制艺术造型 | 1、信息参数：5800*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），定制木质复合饰面板，高分子装饰层。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。聚酯纤维吸音板饰面。定制异形艺术雕刻部件。定制成品浮雕纹油画饰面板。环保木质地脚围板。 照明及电气线路系统;定制LED光源装饰带，带强电线路敷设，采用聚氯乙烯绝缘护套管（Φ16mm）嵌墙暗敷，火线为低烟无卤辐照交联聚乙烯导体（截面积2.5mm²，色标为深蓝），零线为同材质浅蓝线，线芯绞合节距≤15mm，绝缘层厚度≥0.8mm。光源单元：有机半导体发光模组（OSL-TL03），单模组尺寸300×30mm，色温2850±200K（暖白），显色指数Ra≥97.5（CIE 1931标准），光通量≥2400lm/m。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 1 |
| 23 | 音乐教室2音响系统 | 1、信息参数： 一、主扩声音箱 核心参数： 频响范围：60Hz-20kHz（±3dB），低频延伸至45Hz（-6dB） 灵敏度：98dB（1W/1m），最大声压级132dB（峰值） 单元配置：低音：1×15英寸双磁低音单元。中高音：1×6.5英寸聚丙烯中音 + 1×1英寸丝膜高音 覆盖角度：90°×50°（可调号角） 功率处理：连续功率 ​1000W​（RMS），峰值 ​4000W接口：XLR平衡输入 + NL4MP音箱线连接 防护等级：IP55防尘防水 适用场景：大报告厅主扩声，覆盖半径30米，支持多只串联实现立体声场 二、无线话筒*4 核心参数： 频率范围：516-558MHz（UHF），多个可选频点 动态范围：≥105dB，信噪比 ​**>110dB**​ 传输距离：无遮挡环境 ​100米​ 话筒头：灵敏度 ​1.5mV/Pa功能​：实时频率扫描，自动匹配最佳信道 适用场景​：移动式演讲、互动环节 三、调音台（音频处理核心） 核心参数： 通道数：10输入+2母线输出，支持立体声混音 动态范围：≥110dB（A计权） 均衡调节：每通道15段EQ（高中低频独立调节） 效果器：内置16种DSP效果（混响、延迟、压缩等） 接口：XLR/TRS混合输入，USB音频接口 功能：支持Dante网络音频传输，可连接远程监听 适用场景：多路信号混合处理，实时调音与效果添加 四、数字音频处理器 核心参数： 输入/输出：12输入+4输出（XLR/TRS可选） 处理能力：多段EQ、动态压缩、噪声门、反馈抑制 采样率：24bit/96kHz，低延迟处理 功能：预设场景存储（会议/演出/音乐模式） 接口：USB音频直录，支持远程控制APP 适用场景​：啸叫抑制、声场优化、多设备联动控制 五、功率放大器 核心参数： 输出功率：4×3500W（8Ω），峰值14kW​ 总谐波失真：<0.05%（20Hz-20kHz） 散热系统：智能温控风扇，支持热插拔模块 接口：XLR平衡输入 + NL4MP音箱输出 保护功能：短路/过载/过热/直流偏移保护 适用场景：驱动主扩声+低音+返听全系统，保障高功率需求 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 1 |
| 24 | 音乐教室2定制乐谱架 | 适合所有乐器配套使用 材料：铁、铝合金、塑料 普板尺寸：约485*340mm 整体高度：约730-1400mm 外表处理工艺：静电喷粉 净重：1.85kg | 个 | 40 |
| 25 | 音乐教室2空调系统 | 1、基础参数：3P变频冷暖机型，制冷量7200W（±5%），制热量8900W（±5%），能效等级三级（APF≥3.5），符合GB21455-2019标准。 核心部件：单转子压缩机（排量22-24cc），双排冷凝器（铜管外径7mm），无电子膨胀阀以降低成本，使用R32环保冷媒。 性能指标：制冷功率≤2350W，制热功率≤2950W，循环风量≥1200m³/h，内机噪音≤45dB(A)，外机噪音≤56dB(A)，支持上下扫风但无左右自动扫风功能。 基础LED显示+遥控操作，配备简易滤网，采用ABS面板，内机重量≤18kg，外机重量≤45kg。 2、包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 26 | 音乐教室3顶部装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。 装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。局部定制实木及纯白配色铝方通饰面。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 100 |
| 27 | 音乐教室3照明系统 | 1、信息参数：定制超薄LDE光源体8W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。LED嵌入式筒灯6W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。安装方式：嵌入式。 2、隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标），接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 3、动感照明系统驱动电源需为恒流驱动，电源有外壳并可靠固定。 4、功率＜45W，色温4300K-5300K，显色指数Ra＞90、R9＞50，满足6000小时光通维持率＞92%，以保证产品质量和灯具使用寿命。 5、动感照明护眼灯至少依据《GB/T 31275》、《GB/T 17743》标准经灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度测试，检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。 ★投标文件中需提供由国家行政管理部门认定的检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）完整的护眼灯检测报告，测试内容需完全符合参数3-5项要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 6、动感照明护眼灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤100kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均至少持续运行300小时后，至少依据《GB/T9468》标准均满足光通量的实测值与初始值的偏差不超过-10%。 7、动感照明护眼灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤100kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均至少持续运行300小时后，至少依据《GB/T36979》标准均满足空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007。 8、LED护眼灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤100kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均至少持续运行300小时后，至少依据《GB/T9468》标准满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%。 9、LED护眼灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤100kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均至少持续运行300小时后，至少依据《GB/T 18595》标准均满足浪涌性能达到C或以上等级。 10、LED护眼灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤100kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均至少持续运行300小时后，至少依据《GB/T6882》标准均满足噪声≤25dB（A）。★投标文件中参数中6-10须提供由国家行政管理部门认定的检测机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准；若有要求严酷自然环境实地测试条件的，证书上须体现“实地验证检测方式”）。 11、包含货物生产、运输、安装、调试。 12、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 28 | 音乐教室3木制艺术造型展览板 | 1、信息参数：6000*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），定制木质复合面板，高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）定制艺术写真装饰。异形艺术雕刻。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 1 |
| 29 | 音乐教室3木制艺术造型A | 1、信息参数：5800*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），定制木质复合饰面板，高分子装饰层。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。聚酯纤维吸音板饰面。定制异形艺术雕刻部件。定制成品浮雕纹油画饰面板。环保木质地脚围板。 照明及电气线路系统;定制LED造型灯饰，带强电线路敷设，采用聚氯乙烯绝缘护套管（Φ16mm）嵌墙暗敷，火线为低烟无卤辐照交联聚乙烯导体（截面积2.5mm²，色标为深蓝），零线为同材质浅蓝线，线芯绞合节距≤15mm，绝缘层厚度≥0.8mm。光源单元：有机半导体发光模组（OSL-TL03），单模组尺寸300×30mm，色温2850±200K（暖白），显色指数Ra≥97.5（CIE 1931标准），光通量≥2400lm/m。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 1 |
| 30 | 音乐教室3木制艺术造型B | 1、信息参数：5800*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），定制木质复合饰面板，高分子装饰层。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。定制异形艺术雕刻部件。UV艺术造型。环保木质地脚围板。 照明及电气线路系统;定制LED光源装饰带，带强电线路敷设，采用聚氯乙烯绝缘护套管（Φ16mm）嵌墙暗敷，火线为低烟无卤辐照交联聚乙烯导体（截面积2.5mm²，色标为深蓝），零线为同材质浅蓝线，线芯绞合节距≤15mm，绝缘层厚度≥0.8mm。光源单元：有机半导体发光模组（OSL-TL03），单模组尺寸300×30mm，色温2850±200K（暖白），显色指数Ra≥97.5（CIE 1931标准），光通量≥2400lm/m。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 1 |
| 31 | 音乐教室3功放音响设备 | 1、信息参数： 功放： 基础性能​ 输出功率：双通道独立输出，每通道额定功率 ​300W（8Ω连续）​，峰值功率600W（4Ω瞬时）​，支持定压/定阻双模式切换（定压输出范围：70V/100V）。 频响范围：20Hz-20kHz（±1dB），全频段覆盖人耳听觉范围，满足音乐、语音双重需求。 信噪比（S/N）：≥92dB（A计权），有效抑制背景噪声，确保纯净音质。 总谐波失真（THD）：≤0.05%（1kHz，1/3额定功率），失真度低，音色还原精准。 功能特性​ 输入接口： 主通道：2路XLR平衡输入（支持高阻/低阻切换）+ 2路RCA非平衡输入。 辅助通道：1路RCA AUX输入 + 1路OPTICAL光纤输入（支持24bit/96kHz无损传输）。 输出接口： 2路XLR平衡输出（带Link输出功能）+ 2路NEUTRIK SpeakON NL4MP音箱接口。 音效调节​： 高/低音独立调节（±12dB），支持多频段EQ（100Hz-15kHz可调）。 内置数字混响/回声效果器，支持啸叫抑制（Auto Feedback Canceller）。 智能控制​： 支持蓝牙5.0无线连接，可接收手机/平板音频信号。 配备LCD显示屏，实时显示输入信号电平、温度状态及保护状态。 保护与安全​ 多重保护机制​： 过载保护（OPP）、短路保护（SCP）、过热保护（OTP）、瞬时峰值保护（SPiKe™）。 直流偏移保护（DC Offset ≤±1V），防止设备损坏。 散热系统​： 智能温控风扇，根据温度自动调节转速，确保长时间高负载运行稳定性。 音响： 声学性能​ 频响范围​：20Hz-20kHz（±3dB），低频延伸至40Hz（-6dB），适合人声、器乐及背景音乐扩声。 灵敏度：92dB（1W/1m），高效率设计，降低功放负载需求。 额定功率：连续功率 ​100W（4Ω）​，峰值功率 ​200W（短时）​。 最大声压级：≥108dB（1m，粉红噪声），覆盖半径15-20米。 单元配置​ 低音单元​：8英寸（200mm）复合盆低音，90磁路设计，频响宽广，失真率≤1%。 高音单元​：1英寸（25mm）丝膜球顶高音，指向性精准，高频延伸至20kHz。 分频设计​：二阶分频（1.8kHz），相位对齐技术，确保频响平滑过渡。 箱体与结构​ 箱体材质​：18mm厚高密度桦木板，内部填充吸音棉，减少驻波干扰。 覆盖角度​：水平90°×垂直60°，梯形箱体设计，优化声场覆盖。 安装方式​：壁挂式（标配M8不锈钢吊挂件）或支架式（可旋转调节角度）。 防护等级​：IP54防尘防水，适用于教室、礼堂等复杂环境。 接口与扩展​ 输入接口： 1路XLR平衡输入 + 1路RCA非平衡输入。 支持48V幻象电源供电（用于连接无线话筒接收器）。 输出接口​：1路XLR平衡输出（Link输出），支持多音箱串联。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 1 |
| 32 | 音乐教室3桌椅套装 | 一、桌椅规格： 桌：长1205mm*宽455mm*厚21mm，高760mm 椅：坐板：长400mm*宽355mm*厚18mm，靠背：长405mm*宽217*厚18mm，高420mm ，一桌两椅为两人位。 二、升降课桌技术要求： 1、桌面材质尺寸：长1205mm*宽455mm*厚21mm，采用E1级环保中纤板（表层采用三聚氰胺板贴面）采用优质PP工程塑料一次性注塑封边，无接头，整块桌面四周边沿往里倾斜设计，增加抗压、耐磨、耐冲击，身体正前方封边面带有波浪形设计最大幅度宽15mm，增加美观性，桌面上方带有2个笔槽长278mm*宽13mm，笔槽正下带有刻度标尺数字，笔槽一侧带有凸起隔档，防止掉落（笔槽与封边为一体成型），符合人体工效学及人性化设计，便于学生阅读，保护视力,桌面与书箱之间用自攻螺丝固定。 2、课桌管材：要求采用20*50（mm）椭圆管，壁厚≥0.9mm（去漆层净厚度）；两腿落地采用20*50（mm）椭圆管，壁厚≥0.9mm（去漆层净厚度）。 3、桌升降片材质尺寸：升降片采用0.8mm 厚冷轧钢板，斗板0.6mm厚冷轧钢板，单层桌斗板均设臵折边加强筋，总高300mm，上宽360 mm，桌斗开口高200mm，桌斗里高230mm，下宽230mm，升降片必须具有两列调节升降方孔，两列孔间距150mm，不得修补与拼接，无任何焊点，一次冲压成型，敲打无效！升降片开口处需卷边处理，卷边处理以防孩子在玩耍、使用中带来的安全保护作用，并符合人体工效学及人性化设计。 三、升降椅技术要求： 1、椅面材质尺寸：采用E1级环保密度板（表层采用三聚氰胺板贴面）经优质PP工程塑料一次性注塑封边，无接头，抗压、耐磨、耐冲击。规格：坐板长400mm*宽355mm*厚18mm，靠背长405mm*宽217mm*厚18mm，靠背带有手提握把设计，符合人体工效学及人性化设计，便于学生阅读，保护视力, 2、椅管材：采用20*50（mm）椭圆管，壁厚≥0.9mm（去漆层净厚度），两腿落地采用20*50（mm）椭圆管，壁厚≥0.9mm（去漆层净厚度），靠背弯采用20mm方管，壁厚0.9mm。 3、课椅升降片：采用0.9mm 厚冷轧板，总高180mm，上宽214 mm，下宽185mm，升降片必须具有两列调节升降孔，两列孔间距100mm，不得修补与拼接，无任何焊点，一次冲压成型，敲打无效！升降片开口处需折边处理，使用中带来的安全保护作用，并符合人体工程学及人性化设计。 四、工艺要求： 1、采用灰色烤漆，型材表面经除油，去锈，磷化静电喷粉高温固化而成，热固性粉末喷塑。 2、所有材质（含塑粉、板材等）均需达到环保要求。 3、塑料脚套规格材质：采用一次性PP塑料注塑成型，长50mm*宽22mm*高60mm，脚套落地耐磨厚度9mm，开口处带有凹凸波浪设计，增加美观、牢固性，耐用防生锈，PP塑料（原材料为聚丙烯），环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。 | 位 | 60 |
| 33 | 音乐教室1、2、3地面艺术处理 | 1.信息参数：移除地面所有物品，使用扫帚、吸尘器清除表面灰尘、杂物，地面打磨工序，首先粗磨找平，启动设备，以 5-8m/min 速度匀速打磨，打磨 2-3 遍，直至地面高低差消除，残留胶渍完全去除，边打磨边加水湿润，打磨过程中控制设备匀速移动，为抛光做准备，安装百洁垫到抛光机，先以 1500r/min 低速开蜡，再以 2000r/min 高速上光，采用十字交又法抛光，重叠区域 30%，抛光 2-3 遍。抛光完成后 24 小时内禁止人员通行，地面在干燥环境下养护 3-7天，期间做好防护，避免污染。 | 项 | 1 |
| 34 | 小提琴 | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：小字一组a音为440HZ； 1.3定弦音高：g、d1、a1、e2； 1.4音准误差：-15～+10； 1.5音质：清晰度、柔和度、明亮度、丰满度、圆润度、平衡度、谐和性、穿透力均符合QB/T 2167-2013要求。 2、主要部位尺寸： 2.1琴身长度355～360mm；琴身上宽度165～170mm；琴身中宽度107～112mm；琴身下宽度206～213mm；侧板上高度29～30mm；侧板下高度29～30mm；琴颈上厚度19～20mm；琴颈下厚度20～21mm；琴颈长度128.5～129.5mm；有效弦长326～328mm；指板面距面板高度26.5～27.5mm； 2.2弦轴 轴辊长：34～36mm；大端直径8.0～8.3mm；锥度1:30； 2.3琴马 上宽48～50mm；下宽41～43mm；高35～37mm；上厚2.0～2.5mm；下厚4.7～5.0mm； 2.4指板 长度268～272mm；上宽24～26mm；下宽41～43mm；全厚（指板最下端上表面至指板下表面厚度）10～12mm；下厚（指板最下端侧厚）5.0～6.0mm； 2.5弦 总长度110～115mm；总宽度41～43mm。 3、外观工艺： 琴体无裂缝，无磕伤、划伤；胶合部位严密，无开胶；琴体造型优美，比例匀称，线条流畅，琴头、琴颈、指板应平直、不偏斜； 琴型及音孔位置左右对称，边缘修饰整洁；涂饰着色匀净，色泽自然，漆膜透明； 弦轴与轴孔配合严密，松紧适宜，转动灵活，弦轴缠弦不与槽底摩擦，弦槽内弦轴不相互挤压； 琴马处弦距4/4: 34.0~35.0mm（琴马处一至四弦直线距离）；弦枕处弦距4/4: 16.0~17.0mm（弦枕处一至四弦直线距离）； 琴马脚与面板吻合，四弦间距均等。 4、主要原材料： 4.1面板：纹理基本正直，疏密分布合理，无腐朽、虫蛀； 4.2背板、侧板、琴头：无腐朽、虫蛀和严重的变色； 材料：面板采用云杉树种或材质相似的其他树种，背板、侧板及琴头使用槭木树种或材质相似的其他树种，木材均宜径切； 4.3琴配件：使用乌木、黄杨木、枣木、槭木或材质相似的其他硬质木材，琴马用械木树种或材质相似的其他木材，宜径切； 4.4弦总用械木树种或材质相似的其他木材，也可用符合国家环保要求的塑料或金属材料。 | 把 | 2 |
| 35 | 中提琴 | 1、材质：实木云杉面板，枫木底板、侧板，枫木琴头，红木染黑指板； 2、颜色：亮光/哑光； 3、尺寸：14寸 ； 4、配件：琴弓，松香 | 把 | 1 |
| 36 | 大提琴 | 1、材质：面板白松， 背侧板枫木， 指板乌木， 拉板乌木， 弦钮乌木； 2、颜色：亮光/哑光； 3、尺寸：弓杆760 ，4/4 ； 4、配件：包袋、弓杆、松香、微调。 | 把 | 2 |
| 37 | 长笛 | 1、声学 1.1采用十二平均律，标准音440HZ～443.83HZ,C调。 1.2各音误差：-20～+35音分，最大误差≤40音分。 1.3音质纯净，高音区音色明亮、穿透力强，中音区音色纯净柔和，低音区音色丰美醇。 2、演奏性能 2.1发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2.2手感舒适，便于演奏，按键自如，无明显金属撞击声，演奏时无滞留现象和机械噪音。 2.3符合QB/T1658.2-2012检测标准。 2.3调音管、附管滑动流畅，操作方便。 3、装配及工艺 3.1吹口与主体管 ≥35mm；主体管与尾部 ≥10mm； 3.2各节插接不错位，按键安装准确，当外力去除时回复到原位，不粘滞。 3.3管体气密性：长笛、短笛气压损失量≤0.5KPa，中音长笛、低音长笛气压损失量≤0.75KPa。 3.4键管与键柱端面最大间隙≤0.15mm，键棍与键柱端面最大间隙 ≤0.20mm； 3.5按键垫与音孔盖合严密，顶尖螺钉不随按键转动，节箍不松动，主体管内壁光滑平整。 4、外观 4.1按键外表面完整，焊接严密整洁，按键垫、软木粘合牢固、整洁，管体表面光滑、光亮，无明显加工痕迹合其它伤痕。 4.2镀层表面光亮均匀、牢固，色泽一致，没有变色脱落的现象。 五、材质：白铜，表面工艺：镀镍 | 支 | 1 |
| 38 | 双簧管 | 1、调性： C调 ，22键，半自动 2、管体：胶木，黑色管体，白铜按键镀银，配手套，螺丝刀、清洁布、皮盒，配单肩背包。 | 支 | 1 |
| 39 | 单簧管 | 1、声学 1.1采用十二平均律，标准音440HZ～443.83HZ,降B调。 1.2各音音准误差：-10～+25音分，最大误差≤30音分，相邻两音误差≤9音分。 1.3音质纯净，高音区音色高亢、嘹亮，中音区音色优美、壮丽、低音区音色丰厚饱满。符合QB/T1658.3-2012检测标准。 2、演奏性能 1发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2手感舒适，便于演奏，伸缩管运动灵敏，演奏时无滞留现象和机械噪音 3调音管、附管滑动流畅，操作方便。 3、装配及工艺 3.1插接长度≥15mm 3.2按键安装准确，当外力去除时回复到原味，不粘滞。 3.3管体气密性≤0.75MPa。 3.4键管与键柱/键棍与键柱端面最大间隙≤0.20mm。 3.5螺钉/节箍不松动，主体管内壁光滑平整。 4、外观 音键外表面完整、焊接严密、整洁，管体表面光滑明亮、无明显加工痕迹和其它伤痕；漆层光亮、均匀、牢固，色泽一致，无变色、脱落现象。 五、材质：硬质胶木管体。6环键，镀镍，高档垫片。 | 支 | 1 |
| 40 | 小号 | 1、声学 1.1采用十二平均律，标准音440HZ～443.10HZ,降B调。 1.2最大误差≤13音分，各音误差：+7～+20音分，相邻两音误差≤20音分。 1.3音质纯净，高音区音色高亢、嘹亮，中音区音色优美、壮丽、低音区音色丰厚、坚实。 2、演奏性能 2.1阀键启动负荷/阀键到底负荷 ≥0.9N ≤2.8N。 2.2各阀键之间按动到底最低负荷差/阀件耐久性≤0.1N。 2.3发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2.4手感舒适，便于演奏，阀键运动灵敏，快速演奏时无滞留现象和机械噪音，阀件除去外力时，能迅速复位。 2.5调音管、附管滑动流畅，操作方便。 2.6符合QB/T1657.2-2012检测标准 3、装配及工艺 3.1阀键轴孔配合间隙 ≤0.055 mm 3.2管体气密性：气压损失量≥0.04MPa。 3.3调音管/附管内外配合最大间隙﹤0.07mm。 4、外观 4.1号嘴表面无砂眼、气孔、蜂窝；管体表面光滑、光亮，无明显加工痕迹和其它伤痕；镀层光亮、均匀、牢固，色泽一致，无变色、脱落现象。 4.2表面粗糙度≤0.55μm。 5、材质：黄铜管体，不锈钢活塞，表面漆金。 | 支 | 2 |
| 41 | 长号 | 1、声学 1.1采用十二平均律，标准音440HZ～443.80H，降B调。 1.2各音误差：+3～+25音分，最大误差≤21音分，相邻两音误差≤12音分。 1.3音质纯净，高音区音色高亢、嘹亮，中音区音色优美、壮丽、低音区音色丰厚饱满。 1.4符合QB/T1657.4-2012检测标准 2、演奏性能 2.1发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2.2手感舒适，便于演奏，伸缩管运动灵敏，演奏时无滞留现象和机械噪音 2.3调音管、附管滑动流畅，操作方便。 3.号口材质：黄铜 4.号口直径：200mm 5.内管直径：13.4mm 6.放水键子皮垫：软木 7.降E调；主体管用黄铜材质，伸缩管外管黄铜、里管白铜镀铭表面喷漆工艺。 8.配专用箱包、手套、擦拭布 。 | 支 | 1 |
| 42 | 音乐教室3空调系统 | 1、基础参数：3P变频冷暖机型，制冷量7200W（±5%），制热量8900W（±5%），能效等级三级（APF≥3.5），符合GB21455-2019标准。 核心部件：单转子压缩机（排量22-24cc），双排冷凝器（铜管外径7mm），无电子膨胀阀以降低成本，使用R32环保冷媒。 性能指标：制冷功率≤2350W，制热功率≤2950W，循环风量≥1200m³/h，内机噪音≤45dB(A)，外机噪音≤56dB(A)，支持上下扫风但无左右自动扫风功能。 基础LED显示+遥控操作，配备简易滤网，采用ABS面板，内机重量≤18kg，外机重量≤45kg。 2、包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 43 | 室内遮光帘 | 1、信息参数： 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 ​尺寸规格： ​标准幅宽：150cm/180cm/200cm（支持定制至300cm） ​高度范围：200-300cm（含10cm包边） ​遮光率：50%-80%（根据涂层密度可调） ​颜色：基础款为灰白色、深灰色（可选素色或简单条纹） ​材质： ​面料：100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） ​辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 4 |
| 44 | 音乐教室4木制艺术造型展览板 | 1、信息参数：2400*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），定制木质复合面板，高分子装饰层。定制艺术写真装饰。异形艺术雕刻装饰。木质喷漆精工艺术字。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 2 |
| 45 | 音乐教室4木制艺术造型 | 1、信息参数：5800*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），定制木质复合饰面板，高分子装饰层。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。异形艺术雕刻装饰。环保木质地脚围板。 照明及电气线路系统;定制LED光源装饰带，带强电线路敷设，采用聚氯乙烯绝缘护套管（Φ16mm）嵌墙暗敷，火线为低烟无卤辐照交联聚乙烯导体（截面积2.5mm²，色标为深蓝），零线为同材质浅蓝线，线芯绞合节距≤15mm，绝缘层厚度≥0.8mm。光源单元：有机半导体发光模组（OSL-TL03），单模组尺寸300×30mm，色温2850±200K（暖白），显色指数Ra≥97.5（CIE 1931标准），光通量≥2400lm/m。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 1 |
| 46 | 音乐教室4顶部装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。 装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测）造型，表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。大白乳胶漆三遍。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 防火性能：整体系统需通过小室燃烧法测试（燃烧性能等级A1级） 环保指标：挥发性有机物（TVOC）释放量≤0.3mg/m³（密闭空间72小时检测），重金属含量符合GB 18584-2001标准（铅、镉、铬等六项指标均≤90mg/kg）。 功能性验证：承重测试：静态载荷≥350kg/m²持续24小时，形变率≤0.5%。 抗震性能：通过GB 50981-2014标准模拟测试（地震加速度0.2g工况下无结构性位移）。 声学性能：500Hz频段混响时间≤1.2秒（依据GB/T 50076-2013实测） 配套辅材：吊顶悬挂组件：直径≥8mm镀锌钢索（破断拉力≥15kN） 防震组件：邵氏硬度60±5的EPDM橡胶垫片（压缩永久变形≤15%） 密封材料：硅酮耐候胶（拉伸模量≥0.4MPa，符合GB/T 14683-2017标准） 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 80 |
| 47 | 音乐教室4照明系统 | 1、信息参数：定制圆形内嵌式LDE光源体8W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。LED嵌入式筒灯6W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。安装方式：嵌入式。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标），接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 48 | 音乐教室4音响功放系统 | - 信息参数： 功放： 基础性能​ 输出功率：双通道独立输出，每通道额定功率300W（8Ω连续），峰值功率600W（4Ω瞬时），支持定压/定阻双模式切换（定压输出范围：70V/100V）。 频响范围：20Hz-20kHz（±1dB），全频段覆盖人耳听觉范围，满足音乐、语音双重需求。 信噪比（S/N）：≥92dB（A计权），有效抑制背景噪声，确保纯净音质。 总谐波失真（THD）：≤0.05%（1kHz，1/3额定功率），失真度低，音色还原精准。 功能特性 - 输入接口： 主通道：2路XLR平衡输入（支持高阻/低阻切换）+ 2路RCA非平衡输入。 辅助通道：1路RCA AUX输入 + 1路OPTICAL光纤输入（支持24bit/96kHz无损传输）。 输出接口： 2路XLR平衡输出（带Link输出功能）+ 2路NEUTRIK SpeakON NL4MP音箱接口。 音效调节： 高/低音独立调节（±12dB），支持多频段EQ（100Hz-15kHz可调）。 内置数字混响/回声效果器，支持啸叫抑制（Auto Feedback Canceller）。 智能控制： 支持蓝牙5.0无线连接，可接收手机/平板音频信号。 配备LCD显示屏，实时显示输入信号电平、温度状态及保护状态。 保护与安全​ 多重保护机制： 过载保护（OPP）、短路保护（SCP）、过热保护（OTP）、瞬时峰值保护（SPiKe™）。 直流偏移保护（DC Offset ≤±1V），防止设备损坏。 散热系统： 智能温控风扇，根据温度自动调节转速，确保长时间高负载运行稳定性。 音响： 声学性能​ 频响范围：20Hz-20kHz（±3dB），低频延伸至40Hz（-6dB），适合人声、器乐及背景音乐扩声。 灵敏度：92dB（1W/1m），高效率设计，降低功放负载需求。 额定功率：连续功率 ​100W（4Ω）​，峰值功率 ​200W（短时）​。 最大声压级：≥108dB（1m，粉红噪声），覆盖半径15-20米。 单元配置​ 低音单元：8英寸（200mm）复合盆低音，90磁路设计，频响宽广，失真率≤1%。 高音单元：1英寸（25mm）丝膜球顶高音，指向性精准，高频延伸至20kHz。 分频设计：二阶分频（1.8kHz），相位对齐技术，确保频响平滑过渡。 箱体与结构​ 箱体材质：18mm厚高密度桦木板，内部填充吸音棉，减少驻波干扰。 覆盖角度：水平90°×垂直60°，梯形箱体设计，优化声场覆盖。 安装方式​：壁挂式（标配M8不锈钢吊挂件）或支架式（可旋转调节角度）。 防护等级：IP54防尘防水，适用于教室、礼堂等复杂环境。 接口与扩展​ 输入接口： 1路XLR平衡输入 + 1路RCA非平衡输入。 支持48V幻象电源供电（用于连接无线话筒接收器）。 输出接口：1路XLR平衡输出（Link输出），支持多音箱串联。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 1 |
| 49 | 音乐教室4空调系统 | 1、基础参数：3P变频冷暖机型，制冷量7200W（±5%），制热量8900W（±5%），能效等级三级（APF≥3.5），符合GB21455-2019标准。 核心部件：单转子压缩机（排量22-24cc），双排冷凝器（铜管外径7mm），无电子膨胀阀以降低成本，使用R32环保冷媒。 性能指标：制冷功率≤2350W，制热功率≤2950W，循环风量≥1200m³/h，内机噪音≤45dB(A)，外机噪音≤56dB(A)，支持上下扫风但无左右自动扫风功能。 基础LED显示+遥控操作，配备简易滤网，采用ABS面板，内机重量≤18kg，外机重量≤45kg。 2、包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 50 | 室内遮光帘 | 1、信息参数： 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 尺寸规格： 标准幅宽：150cm/180cm/200cm（支持定制至300cm） 高度范围：200-300cm（含10cm包边） 遮光率：50%-80%（根据涂层密度可调） 颜色：基础款为灰白色、深灰色（可选素色或简单条纹） 材质： 面料：100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） 辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 4 |
| 51 | 音乐教室4培训椅子 | 材质说明： 1)椅背：采用高品质PP胶椅背，内富含高比例玻璃纤维超结实，表面手感顺滑，耐磨耐刮。而曲线的轮廓按照人体健康工程学设计。 2)五金架：采用高品质喷黑漆五金架，电镀层厚可更强效防刮、防生锈、耐强酸碱，加厚管壁超结实，可承受1100KG重压，重点可以随意折叠 3)座海绵：采用高品质一次成型纯海绵，超柔软富有弹性，座感超舒服，透气性超强。 4)木板：采用高品质10片层高温高压一次定型双木板结构，可承受1100KG重压，超结实很安心。★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS等标识）完整的培训椅（塑料材质）检测报告，抽样基数≥50，检测项目：塑料部件外观，金属部件外观，软包部件外观，喷涂件，面料色牢度，面料有害物质，尺寸极限偏差，安全要求，力学性能，形状和位置公差符合要求，甲醛释放量≤0.12mg/㎡h，TVOC≤0.5mg/㎡h。测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 | 套 | 60 |
| 52 | 音乐教室4地面地塑 | 1、规格：21000*5600mm 一、产品概述 2.0mm多层复合结构卷材地板材质为聚氯乙烯：产品结构自上而下分为五层：UV涂层、印花彩膜层、0.45mm耐磨层、玻璃纤维稳定层、1.65mm密实层。 二、产品规格 产品为2.0mm厚度，卷材，宽幅2米，长度20米，克重3.3±0.5千克每平方米。 三、性能要点 1、外观质量：无裂纹、分层、断裂，无折皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形，无明显套印偏差、色差、污染等缺陷； 2、加热尺寸变化率：纵向≤0.40%；横向≤0.40%； ★3、PVC地板隔声性能≥24dB； ★4、PVC地板铅笔硬度≥3B； ★5、急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级； ★6、PVC地板焊接强度≥240N/50mm；★（投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）出具的完整的PVC地板检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 7、铺装，含成品环保生态踢脚线。 8、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 80 |
| 53 | 器乐兼排练室顶部装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。 装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。大白乳胶漆三遍。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 60 |
| 54 | 器乐兼排练室照明系统 | 1、信息参数：定制超薄LDE光源体8W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。LED嵌入式筒灯6W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。安装方式：嵌入式。LED虚光灯带。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标），接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 55 | 器乐兼排练室金属艺术造型 | 1、信息参数：4000*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。金属定制悬浮造型，激光雕刻圆边处理，生态木质吸音板饰面，定制12mm烤漆浮法玻璃面层，丝网印金属镂空艺术造型装饰。异形艺术雕刻。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 2 |
| 56 | 器乐兼排练室木质艺术展览板A | 1、信息参数：5500*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），定制木质复合饰面板，高分子装饰层。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。定制异形艺术雕刻部件。环保木质地脚围板。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 1 |
| 57 | 器乐兼排练室木质艺术展览板A | 1、信息参数：2000*1400mm，定制异形艺术雕刻。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 1 |
| 58 | 器乐兼排练室储物柜 | 1、信息参数：1200*1600*800mm（长x高x深），基材标准：主体框架：采用E0级实木颗粒板（符合GB/T 3324-2017），含水率8-12%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 面板材质：一级柚木贴皮（厚度≥0.6mm，GB/T 15036.2标准），耐磨转数≥3000转（依据GB/T 17657-2022）。 防潮处理：真空加压注入ACQ防腐剂（载药量≥6.5kg/m³，符合LY/T 1636-2017） 结构组件：三合一连接件（抗拉强度≥1200N，盐雾测试≥2000小时），液压缓冲铰链（开合寿命≥5万次，噪音≤35dB），隐藏式滑轨（承重≥50kg，抽拉摩擦力≤10N）。 静态承重：单层货架≥80kg（依据QB/T 2530-2011测试方法），抗倾覆系数：≥1.5（满载状态下倾斜角≤10°不倾倒）。 隔板挠度：≤1.5mm/m（加载50kg持续24小时，依据GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》） 尺寸公差：长度/宽度误差≤±1.5mm，高度误差≤±2mm（激光定位切割） 直角度：边角垂直度≤0.8mm/m（水平仪检测） 封边质量：PVC封边条贴合度≤0.3mm缝隙。储物柜相关技术要求：依据GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 2530-2011《木制柜》，检测内容中：净深≥245，层间净高≥330，产品外形尺寸偏差中产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值，面板、框架对角线长度≥1000mm的检测中，要求≤3.0，面板、正视面板件对角线长度(700,1400)，要求≤2.0，面板、正视面板件对角线长度≤700，要求≤1.0，平整度面板、正视面板件:≤0.20mm.位差度(mm)中,门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求的距离)≤2.0mm，分缝(mm)中，所有分缝(非设计要求时)≤2.00mm,底脚平稳性(mm)≤2.0,表面理化性能要求-漆膜,耐液性(级),10%碳酸钠溶液，24h;10%乙酸溶液，24h应不低于3级。耐湿热(级),20min，70℃。应不低于3级。耐干热(级)20min，70℃。应不低于3级。附着力(级)涂层交叉切割法。应不低于3级，耐冷热温差，高温(40+2)℃，相对湿度(95+3)%，1h。低温(-20+2)℃，1h。3周期。应无鼓泡裂缝和明显失光。耐磨性(级)1000转。应不低于3级。抗冲击(级)冲击高度50mm。应不低于3级。★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）完整的储物柜检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 6 |
| 59 | 衣服架子 | 1、材质相关参数 金属种类：不锈钢具有良好的耐腐蚀性、防锈性，常用于潮湿环境； 2、尺寸相关参数 长度：在 40-60 厘米左右 宽度：一般在 15-30 厘米左右 高度：普通挂在衣柜中的衣架高度则相对较短，约 30-50 厘米。 3、表面处理相关参数 涂层类型：常见的有粉末喷涂、环氧涂层等。粉末喷涂可以提供多种颜色选择，涂层均匀、耐磨、耐腐蚀；环氧涂层则具有良好的防锈、防腐性能，能有效保护金属衣架在潮湿环境中不生锈。 光泽度：分为哑光和亮光等不同效果。哑光表面给人一种低调、柔和的感觉，亮光表面则更加亮丽、显眼，可根据个人喜好和使用场景选择。 | 个 | 200 |
| 60 | 器乐兼排练室空调系统 | 1、基础参数：3P变频冷暖机型，制冷量7200W（±5%），制热量8900W（±5%），能效等级三级（APF≥3.5），符合GB21455-2019标准。 核心部件：单转子压缩机（排量22-24cc），双排冷凝器（铜管外径7mm），无电子膨胀阀以降低成本，使用R32环保冷媒。 性能指标：制冷功率≤2350W，制热功率≤2950W，循环风量≥1200m³/h，内机噪音≤45dB(A)，外机噪音≤56dB(A)，支持上下扫风但无左右自动扫风功能。 基础LED显示+遥控操作，配备简易滤网，采用ABS面板，内机重量≤18kg，外机重量≤45kg。 2、包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 61 | 室内遮光帘 | 1、信息参数： 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 尺寸规格： 标准幅宽：150cm/180cm/200cm（支持定制至300cm） 高度范围：200-300cm（含10cm包边） 遮光率：50%-80%（根据涂层密度可调） 颜色：基础款为灰白色、深灰色（可选素色或简单条纹） 材质面料：100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） 辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 2 |
| 62 | 美术作品兼仓库室功能储物造型 | 1、信息参数：4000*2800*400mm，基材标准：主体框架：采用E0级橡胶实木拼接板（符合GB/T 3324-2017），含水率8-12%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 面板材质：一级柚木贴皮（厚度≥0.6mm，GB/T 15036.2标准），耐磨转数≥3000转（依据GB/T 17657-2022）。 防潮处理：真空加压注入ACQ防腐剂（载药量≥6.5kg/m³，符合LY/T 1636-2017） 结构组件：三合一连接件（抗拉强度≥1200N，盐雾测试≥2000小时），液压缓冲铰链（开合寿命≥5万次，噪音≤35dB），隐藏式滑轨（承重≥50kg，抽拉摩擦力≤10N）。 静态承重：单层货架≥80kg（依据QB/T 2530-2011测试方法），抗倾覆系数：≥1.5（满载状态下倾斜角≤10°不倾倒）。 隔板挠度：≤1.5mm/m（加载50kg持续24小时，依据GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》） 尺寸公差：长度/宽度误差≤±1.5mm，高度误差≤±2mm（激光定位切割） 直角度：边角垂直度≤0.8mm/m（水平仪检测） 封边质量：PVC封边条贴合度≤0.3mm缝隙。 定制艺术雕刻装饰，木质精工雕刻喷漆艺术字。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 1 |
| 63 | 美术作品兼仓库室功能储物矮柜 | 1、信息参数：4000*800*400mm，基材标准：主体框架：采用E0级橡胶实木拼接板（符合GB/T 3324-2017），含水率8-12%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 面板材质：一级柚木贴皮（厚度≥0.6mm，GB/T 15036.2标准），耐磨转数≥3000转（依据GB/T 17657-2022）。 防潮处理：真空加压注入ACQ防腐剂（载药量≥6.5kg/m³，符合LY/T 1636-2017） 结构组件：三合一连接件（抗拉强度≥1200N，盐雾测试≥2000小时），液压缓冲铰链（开合寿命≥5万次，噪音≤35dB），隐藏式滑轨（承重≥50kg，抽拉摩擦力≤10N）。 静态承重：单层货架≥80kg（依据QB/T 2530-2011测试方法），抗倾覆系数：≥1.5（满载状态下倾斜角≤10°不倾倒）。 隔板挠度：≤1.5mm/m（加载50kg持续24小时，依据GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》） 尺寸公差：长度/宽度误差≤±1.5mm，高度误差≤±2mm（激光定位切割） 直角度：边角垂直度≤0.8mm/m（水平仪检测） 封边质量：PVC封边条贴合度≤0.3mm缝隙。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 2 |
| 64 | 美术作品兼仓库室木制艺术展览板 | 1、信息参数：5500*1600mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。异形木质艺术叠级雕刻装饰。定制自办展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺：条纹（3cm/5cm宽）、方格、竹纹（误差≤±0.5mm），邵氏硬度：≥60 HA（GB/T 531.1），热压成型：温度180-220℃，压力≥8MPa。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 2 |
| 65 | 写生教具2（几何形体） | 1.信息参数：1、六棱柱：高235mm，棱长65mm； 2、圆柱体：高235mm，底面直径120mm； 3、长方体：100*100*235mm； 4、正方体：边长160mm； 5、圆球体：直径190mm； 6、圆锥体：高230mm，底部直径160mm； 7、方锥体：高不小于230mm，底部棱长150mm； 材质：热固性树脂，环保，表面光滑、无异味。棱角分明，线条清晰，强度高，抗磨、抗摔，耐脏，可水洗，使用年限长。写生教具2（几何形体）相应的技术要求，检测依据：QB/T 4071-2021《课桌椅》GB/T2577-2005《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》塑料件外观检测中应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，检测结果为无裂纹、明显变形、缩水、针孔。塑料件中有害物质限量（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）应要求≤0.1%，检测结果未检出。在重金属(mg/kg)检测中，可溶性铅≤90，检测结果未检出。可溶性镉≤75，检测结果未检出。可溶性铬≤60，检测结果未检出。可溶性汞≤60，检测结果未检出。★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）的完整的写生教具2（几何形体）检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 | 套 | 12 |
| 66 | 静物台衬布 | 规格：1000×2000mm，材质：棉、绒 | 套 | 12 |
| 67 | 定制写生教具套装 | 配置：彩陶2件（200mm）、瓷器2件(200mm)、木质关节人1件、仿真水果4件、塑料花1件 | 套 | 12 |
| 68 | 美术清洁工具套装 | 1.信息参数：包含定画液喷雾、可塑橡皮、除尘毛刷、溶剂清洁布等。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 50 |
| 69 | 美术作品兼仓库室空调系统 | 1、基础参数：3P变频冷暖机型，制冷量7200W（±5%），制热量8900W（±5%），能效等级三级（APF≥3.5），符合GB21455-2019标准。 核心部件：单转子压缩机（排量22-24cc），双排冷凝器（铜管外径7mm），无电子膨胀阀以降低成本，使用R32环保冷媒。 性能指标：制冷功率≤2350W，制热功率≤2950W，循环风量≥1200m³/h，内机噪音≤45dB(A)，外机噪音≤56dB(A)，支持上下扫风但无左右自动扫风功能。 基础LED显示+遥控操作，配备简易滤网，采用ABS面板，内机重量≤18kg，外机重量≤45kg。 2、包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 70 | 美术作品兼仓库室顶部装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。 装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。定制16mm盒体造型装饰，半嵌入式固定。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 55 |
| 71 | 美术作品兼仓库室灯光系统 | 1、信息参数：定制LED造型光源体7W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。嵌入式无边框COB射灯模块，7W/10W/14W，光效：≥110lm/W，色温：3000K-6500K（±50K），显色指数：Ra≥95（R9>90），光束角：24°/36°/60°，防护等级：IP44。安装方式：嵌入式开孔。特性：深杯防眩结构。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 72 | 室内遮光帘 | 1、信息参数： 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 尺寸规格： 标准幅宽：150cm/180cm/200cm（支持定制至300cm） 高度范围：200-300cm（含10cm包边） 遮光率：50%-80%（根据涂层密度可调） 颜色：基础款为灰白色、深灰色（可选素色或简单条纹） 材质面料：100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） 辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 4 |
| 73 | 美术教室1 顶部艺术装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。 装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。定制木质艺术造型吸顶式安装。LED嵌入式筒灯6W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。安装方式：嵌入式。LED虚光灯带。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 大白乳胶漆三遍。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 110 |
| 74 | 美术教室1 灯光系统 | 1、信息参数：定制艺术UV造型灯箱12W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。嵌入式无边框COB射灯模块，7W/10W/14W，光效：≥110lm/W，色温：3000K-6500K（±50K），显色指数：Ra≥95（R9>90），光束角：24°/36°/60°，防护等级：IP44。安装方式：嵌入式开孔。特性：深杯防眩结构。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 75 | 美术教室1 木制艺术造型展览板 | 1、信息参数：6000*2800mm，3200*2800mm。主体结构组件采用18mm实木多层基材，定制木质复合饰面板，高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）定制艺术写真装饰。异形艺术雕刻。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 76 | 美术教室1 木制艺术造型 | 1、信息参数：5500*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），定制木质复合面板，高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）定制艺术写真装饰。异形艺术雕刻。定制自办展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺：条纹（3cm/5cm宽）、方格、竹纹（误差≤±0.5mm），邵氏硬度：≥60 HA（GB/T 531.1），热压成型：温度180-220℃，压力≥8MPa。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 2 |
| 77 | 调色板 | 1、信息参数：食品级PP树脂（耐温范围-20℃~120℃，符合GB 4806.7-2016），厚度：≥3.5mm（抗压强度≥15MPa，ASTM D648）。分区设计：冷/暖色区划分（误差≤±2mm，符合美术行业标准）。保色时长：丙烯颜料干燥后不粘连（时间≥24小时） 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 80 |
| 78 | 数位屏绘画系统 | 操作系统OS Win10 处理器 CPU I7-12700H 内存 RAM 16GB 硬盘 SSD 512GB 显卡 Graphics NVIDIA GeForce GTX 1060 (4G) 内置蓝牙 Built-in BT Bluetooth5.0 局域网 LAN 10/100/1000Mbps 无线局域网 W-LAN WIFI 6 AX200 屏幕尺寸 LCM size 21.5 分辨率 Resolution 1920*1080 屏幕比例 Ratio 16:09 触摸 Touch 10点触控 全贴合工艺,AF+AG防指纹处理防眩光 G+G 10-point touch full-fit technology, AF+AG 手写方式 原笔迹电磁手写 压感级别 8192级 麦克风 MIC 数字麦克风 扬声器 Speaker 4Ω/3W*2 BOX 音频端口 Audio I/O 1*1 USB I/O 3*USB-A 3.1 1*USB-C 电源 Power I/O 1*1 HDMI 1*1 2.0 RJ45 1*1 COM 1*1 | 台 | 2 |
| 79 | 美术智慧黑板一体机焕新 | 1、屏幕显示尺寸≥75英寸，红外触控技术，图像分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，表面采用不低于莫氏7级高透防爆钢化玻璃，具有防眩光效果。 2、采用零贴合工艺技术，玻璃和显示屏之间没有间隙，有效提升显示效果。 3、前置非转接接口：双通道USB≥2个，TYPEC≥1个，HDMI in≥1个，USBTOUCH≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。 4、后置接口：VGA ≥1个，VGA Audio ≥1个，Earphone ≥1个，RS232 ≥1个，HDMI In≥1个，USBTOUCH≥1个，USB≥2个，TF卡槽≥1个。 5、整机内置嵌入式安卓系统，采用不低于12核驱动芯片，系统版本不低于安卓14.0，内存不低于4G RAM，存储不低于32G ROM。 6、支持全通道批注功能，可在任意通道下实现批注功能。 7、支持有线和无线连接，支持2.4G&5G双频WIFI和热点功能。 8、屏幕底部具有磁吸设计，可以吸附触控笔。 9、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows 教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows 下使用又可以在安卓系统下使用。 1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，非企业自定义接口。 2、不低于Intel Core I5 CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。具有不少于5个独立非外扩展的电脑USB接口。 3、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 一、教学白板功能 1、软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、授课、录屏、云课件、投屏、网盘、国家云平台、意见反馈等。支持精简显示模式和标准显示模式切换。 2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录。支持离线使用部分功能模块。 3、录屏功能： 1）无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能。 2）支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制方式 ① 全屏录制∶可对整个桌面进行一键录制; ② 区域录制∶可使用矩形拉取方式选择任意一部分桌面内容进行录制; ③应用窗口录制∶可选择桌面上任意一个应用程序进行界面录制，录制的画面只显示该应用界面区域∶ 3）支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。 4）支持查看录制视频的文件名，时间，文件大小。 5）录制的视频自动生成视频到表，并可在列表内点击播放，查看文件位置。以及删除操作。 4、支持备课功能，对在线资源进行搜索，预览，打开操作；课件打开后可直接编辑，并可以直接上传保存在老师个人课件中；或者一键进入授课模式，直接进行教学。 5、支持教师资源分享、支持从备课资源中获取已有资源；支持用户从本地上传资源至云端，教师个人资源云盘存储，同时支持教师将分享的资源、备课资源中的资源收藏至教师个人资源夹中。 6、分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期。 7、支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。 二、投屏互动教学功能 1、支持多类型设备连接：支持IOS、MAC镜像投屏、安卓移动端（Android6.0及以上）与一体机互投、Windows客户端与一体机端互投。 2、支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接。 3、支持密码管理，首次连接需要输入密码，获得连接权限。 4、支持鼠标双击、单击功能；支持键盘功能，可远程编辑文字；支持画笔功能可批注内容；支持手势放大缩小画面。 5、支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到一体机端打开的PPT课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的PPT文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控。 6、具备实物展台功能：可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至PC服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至一体机端。 7、支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录 Windows 桌面。支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷。 8、支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，大文件分享更加快捷（传输文件大小≥2GB）。 三、集中管控功能 1、平台采用B/S和C/S混合架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制一体机。 2、支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。 3、支持推送视频、图片、ppt、word等文件到指定一体机,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。 4、支持开启和关闭倒计日，可设定倒计日期和事项。开启倒计日功能时，一体机系统桌面显示倒计日卡片，倒计日结束后，卡片自动关闭。 5、支持图文公告推送，支持富文本，可嵌入文字、图片等富文本材料，支持设定公告开始和结束时间。 6、支持图片展播功能，可向一体机发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，可设定轮播时长和速度。 | 台 | 1 |
| 80 | 美术教学软件 | 仿真画笔功能：具备铅笔、钢笔、喷笔、油画笔、水彩笔、麦克笔、毛笔、刻刀、特制笔、蜡笔等不少于50种仿真画笔（软件自带，无需用户自行添加），具备橡皮擦和一键清除图层功能；（★投标文件中需提供该项功能截图并加以证明） 软硬橡皮功能：可通过拖拽调节橡皮大小，具备软硬两种橡皮模式，可以自由曲线和直线两种方式清除笔迹。 图像处理功能：不少于20项图像编辑功能，可对图像进行模糊渐变、添加阴影、风格化设置、前景背景互换、明亮度调节、透明度调节、黑白转换、灰阶调节、反向模式、色彩度调节、色彩互换等后期处理。（★投标文件中需提供该项功能截图并加以证明） 选区抠图功能：不少于8种选框模板，支持矩形连线选取和自由套索选取，具备魔棒工具。 插入素材功能：包含不少于800个图片、动画、相框等素材的美术图库，可直接拖拽到图层使用，支持对素材进行拉伸、缩放、旋转、羽化等操作。 图片输入功能：可通过扫描仪、数码相机将作品拍摄导入到图层，支持选取本地图片导入，具备通过输入图片网址直接在线导入功能。 图片导出功能：支持将图片直接设为桌面、通过邮件发送和打印功能。 图片保存功能：支持7种常用格式图片保存，可对原文件进行二次编辑。 文字录入功能：可设置文字字体、颜色、大小、透明度，支持横坚两种版式，内置9种字体效果以供快速切换。 设计测量功能：具备数字化设计稿纸和尺寸测量工具，支持自由拖拽、自动测距、单位切换、数值调整。 动画制作功能：支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为GIF动态图片或AVI视频。 微课制作功能：可同步录屏、录音，支持将录制内容保存为MP4格式微课。 记录过程功能：可同步记录存储书写过程，支持录制内容反复播放。 提交作品功能：学生可将作品提交至局域网管理端，并查看自己上传的作品。 班级展厅功能：学生可查看班级其它成员提交的作品，可以将自己的作品调用到画布进行二次编辑。 教师管理端功能：拥有独立的教师管理端软件，支持不低于50个点的学生端；可分配师生帐号，支持批量导入；可分配班级、支持自由设定班级名称，自动记录教学内容；可查看学生作品、对通过系统预设的评语模板对学生作品进行一键点评；可向学生下发图片素材作为教学课件。 三维模型功能：软件内置不低于50种3D模型，可将绘画作品实时为3D模型贴图，具备推拉摇移等多方位预览作品并可一键输出多角度图形文件。 | 套 | 1 |
| 81 | 美术教室1空调系统 | 1、基础参数：3P变频冷暖机型，制冷量7200W（±5%），制热量8900W（±5%），能效等级三级（APF≥3.5），符合GB21455-2019标准。 核心部件：单转子压缩机（排量22-24cc），双排冷凝器（铜管外径7mm），无电子膨胀阀以降低成本，使用R32环保冷媒。 性能指标：制冷功率≤2350W，制热功率≤2950W，循环风量≥1200m³/h，内机噪音≤45dB(A)，外机噪音≤56dB(A)，支持上下扫风但无左右自动扫风功能。 基础LED显示+遥控操作，配备简易滤网，采用ABS面板，内机重量≤18kg，外机重量≤45kg。 2、包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 82 | 美术教室1桌子 | 桌子尺寸规格：1200×600×750mm 1、基材采用橡胶木实木，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，木材硬度端面≥6500N，弦面≥6300N，径面≥6100N，抗弯弹性模量≥11300MPa，抑菌率≥99.9%，防霉菌等级均为0级，符合GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、GB18580-2017、QB/T4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 1927.10-2021检测标准。 2、油漆：采用环保水性底漆、面漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量未检出，可溶性重金属含量镉、铬、汞均＜检出限，乙二醇醚及醚酯总和含量＜检出限，苯系物总和含量＜检出限，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量＜检出限，涂料中可溶性有害元素含量（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）均＜检出限，抗细菌性能抑菌率≥99.9%，耐霉菌性能等级均为0级，漆膜硬度≥5H，符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、HJ 2537-2014、GB/T 35602-2017、HG/T 3950-2007、GB/T 21866-2008、GB/T6739-2022、GB/T 1741-2020检测标准。 | 位 | 31 |
| 83 | 美术教室1椅子 | 1、覆面材料：超纤皮面料，防污防水 2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m3 3、椅框架脚：采用白蜡木实木，环保水溶性漆。 | 把 | 61 |
| 84 | 室内遮光帘 | 1、信息参数： 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 尺寸规格​： 标准幅宽：150cm/180cm/200cm（支持定制至300cm） 高度范围：200-300cm（含10cm包边） 遮光率：50%-80%（根据涂层密度可调） 颜色：基础款为灰白色、深灰色（可选素色或简单条纹） 材质： 面料：100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） 辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 8 |
| 85 | 美术教室2 顶部艺术装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。 装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 大白乳胶漆三遍。轻钢龙骨相关技术要求：依据GB/T 11981-2008建筑用轻钢龙骨，检测项目中外观质量中覆面龙骨外形要求平整，棱角清晰，切口不应有毛刺和变形,镀锌层应无起皮、起瘤、脱落等缺陷无影响使用的腐蚀、损伤、麻点,每米长度内面积不大于1C㎡的黑斑不多于3处,涂层应无气泡、划伤、漏涂、颜色不均等影响使用的缺陷,长度L偏差±5,断面尺寸A偏差≤1.0,断面尺寸B偏差偏差≤0.5,断面尺寸C≥5.0,断面尺寸D≥3.0,厚度0.5t±0.04t,平直度mm/1000mm,侧面≤1.5,底面≤1.5，角度偏差1°30’，表面防锈双面镀锌量 g/㎡≥100,力学性能静载试验，加载挠度不大于5.0，残余变形量不大于1.0，在收边龙骨中，断面尺寸A偏差≤0.5，B1偏差≤1.0,B2偏差≤1.0,厚度0.5t±0.04t,表面防锈双面镀锌量 g/㎡≥100,★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）的完整的轻钢龙骨检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 78 |
| 86 | 美术教室2 灯光系统 | 1、信息参数：定制LED造型光源体7W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。嵌入式无边框COB射灯模块，7W/10W/14W，光效：≥110lm/W，色温：3000K-6500K（±50K），显色指数：Ra≥95（R9>90），光束角：24°/36°/60°，防护等级：IP44。安装方式：嵌入式开孔。特性：深杯防眩结构。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 87 | 美术教室2木制艺术造型 | 1、信息参数：5500*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%）（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），定制木质复合面板，高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）定制艺术写真装饰背景。异形艺术雕刻。 照明及电气线路系统;定制LED光源装饰带，带强电线路敷设，采用聚氯乙烯绝缘护套管（Φ16mm）嵌墙暗敷，火线为低烟无卤辐照交联聚乙烯导体（截面积2.5mm²，色标为深蓝），零线为同材质浅蓝线，线芯绞合节距≤15mm，绝缘层厚度≥0.8mm。光源单元：有机半导体发光模组（OSL-TL03），单模组尺寸300×30mm，色温2850±200K（暖白），显色指数Ra≥97.5（CIE 1931标准），光通量≥2400lm/m。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 2 |
| 88 | 美术教室2 木制艺术展览板 | 1、信息参数：4000*2800mm，2400*2800mm。主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），定制木质复合面板，高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。大白乳胶漆。定制艺术写真装饰。异形艺术雕刻。定制自办展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺：条纹（3cm/5cm宽）、方格、竹纹（误差≤±0.5mm），邵氏硬度：≥60 HA（GB/T 531.1），热压成型：温度180-220℃，压力≥8MPa。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 2 |
| 89 | 美术教室2功能储物柜 | 1、信息参数：1200*2400*400mm（宽*高*厚）。主体框架：采用E0级实木颗粒板（符合GB/T 3324-2017），含水率8-12%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 面板材质：一级柚木贴皮（厚度≥0.6mm，GB/T 15036.2标准），耐磨转数≥3000转（依据GB/T 17657-2022）。 防潮处理：真空加压注入ACQ防腐剂（载药量≥6.5kg/m³，符合LY/T 1636-2017） 结构组件：三合一连接件（抗拉强度≥1200N，盐雾测试≥2000小时），液压缓冲铰链（开合寿命≥5万次，噪音≤35dB），隐藏式滑轨（承重≥50kg，抽拉摩擦力≤10N）。 静态承重：单层货架≥80kg（依据QB/T 2530-2011测试方法），抗倾覆系数：≥1.5（满载状态下倾斜角≤10°不倾倒）。 隔板挠度：≤1.5mm/m（加载50kg持续24小时，依据GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》） 尺寸公差：长度/宽度误差≤±1.5mm，高度误差≤±2mm（激光定位切割） 直角度：边角垂直度≤0.8mm/m（水平仪检测） 封边质量：PVC封边条贴合度≤0.3mm缝隙。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 90 | 画架 | 尺寸：58*60*170-235cm,材质：榉木；最大夹画高度：125cm；T型后支撑杆，画盒设计，实现收纳；特点：可前倾，作画方便，视线垂直画板，作画准确，拉环升降，齿条阶梯逐级调节，组装式，可折叠收纳，不占空间，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理。 | 个 | 50 |
| 91 | 美术教室2 水彩颜料套装 | 1.信息参数：24色管装，含钛白、群青等基础色，耐光性≥5级（ASTM标准）。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 120 |
| 92 | 美术教室2 彩铅教学套装 | 1.信息参数：24色彩铅套装。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 120 |
| 93 | 美术教室2桌子 | 1)尺寸：2400mm*1200mm*750mm，防火饰面板:面材采用装饰原纸,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用优质品牌E0级刨花板,通过GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.013mg/m³， 台面厚度≥25mm。 2)ABS封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)钢架:耐腐蚀中性盐雾测试100h内，观察在溶剂中样板上滑道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查滑道两侧3mm以外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力≥2级；通过GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》理化性能检测要求。 4)钢脚:表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱;表面附着力不低于2级;升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、弯曲、变形、磨损;通过《GB/T3325-2024金属家具通用技术条件》理化性能检测要求，壁厚≥2mm。 | 套 | 4 |
| 94 | 美术教室2培训椅 | 材质说明： 1)椅背：采用高品质PP胶椅背，内富含高比例玻璃纤维超结实，表面手感顺滑，耐磨耐刮。而曲线的轮廓按照人体健康工程学设计。 2)五金架：采用高品质喷黑漆五金架，电镀层厚可更强效防刮、防生锈、耐强酸碱，加厚管壁超结实，可承受1100KG重压，重点可以随意折叠 3)座海绵：采用高品质一次成型纯海绵，超柔软富有弹性，座感超舒服，透气性超强。 4)木板：采用高品质10片层高温高压一次定型双木板结构，可承受1100KG重压，超结实很安心。 | 把 | 32 |
| 95 | 美术教室2空调系统 | 1、基础参数：3P变频冷暖机型，制冷量7200W（±5%），制热量8900W（±5%），能效等级三级（APF≥3.5），符合GB21455-2019标准。 核心部件：单转子压缩机（排量22-24cc），双排冷凝器（铜管外径7mm），无电子膨胀阀以降低成本，使用R32环保冷媒。 性能指标：制冷功率≤2350W，制热功率≤2950W，循环风量≥1200m³/h，内机噪音≤45dB(A)，外机噪音≤56dB(A)，支持上下扫风但无左右自动扫风功能。 基础LED显示+遥控操作，配备简易滤网，采用ABS面板，内机重量≤18kg，外机重量≤45kg。 2、包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 96 | 室内遮光帘 | 1、信息参数： 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 尺寸规格： 标准幅宽：150cm/180cm/200cm（支持定制至300cm） 高度范围：200-300cm（含10cm包边） 遮光率：50%-80%（根据涂层密度可调） 颜色：基础款为灰白色、深灰色（可选素色或简单条纹） 材质： 面料：100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） 辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 4 |
| 97 | 美术教室3 顶部艺术装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。 装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 定制艺术写真油画饰面装饰。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 65 |
| 98 | 美术教室3 灯光系统 | 1、信息参数：定制LED造型光源体7W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。嵌入式无边框COB射灯模块，7W/10W/14W，光效：≥110lm/W，色温：3000K-6500K（±50K），显色指数：Ra≥95（R9>90），光束角：24°/36°/60°，防护等级：IP44。安装方式：嵌入式开孔。特性：深杯防眩结构。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 1 |
| 99 | 美术教室3 木制艺术造型 | 1、信息参数：5500*2800mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，定制木质复合面板，高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）定制艺术写真装饰背景。异形艺术雕刻。 照明及电气线路系统;定制LED光源装饰带，带强电线路敷设，采用聚氯乙烯绝缘护套管（Φ16mm）嵌墙暗敷，火线为低烟无卤辐照交联聚乙烯导体（截面积2.5mm²，色标为深蓝），零线为同材质浅蓝线，线芯绞合节距≤15mm，绝缘层厚度≥0.8mm。光源单元：有机半导体发光模组（OSL-TL03），单模组尺寸300×30mm，色温2850±200K（暖白），显色指数Ra≥97.5（CIE 1931标准），光通量≥2400lm/m。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 2 |
| 100 | 美术教室3 木制艺术展览板 | 1、信息参数：4000*2800mm。主体结构组件采用18mm实木多层基材，定制木质复合面板，高分子装饰层。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准）。9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。大白乳胶漆。定制自办展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺：条纹（3cm/5cm宽）、方格、竹纹（误差≤±0.5mm），邵氏硬度：≥60 HA（GB/T 531.1），热压成型：温度180-220℃，压力≥8MPa。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 1 |
| 101 | 美术教室3功能储物矮柜 | 1、信息参数：3000*800*400mm，基材标准：主体框架：采用E0级橡胶实木拼接板（符合GB/T 3324-2017），含水率8-12%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 面板材质：一级柚木贴皮（厚度≥0.6mm，GB/T 15036.2标准），耐磨转数≥3000转（依据GB/T 17657-2022）。 防潮处理：真空加压注入ACQ防腐剂（载药量≥6.5kg/m³，符合LY/T 1636-2017） 结构组件：三合一连接件（抗拉强度≥1200N，盐雾测试≥2000小时），液压缓冲铰链（开合寿命≥5万次，噪音≤35dB），隐藏式滑轨（承重≥50kg，抽拉顺滑度≤10N摩擦力）。 静态承重：单层货架≥80kg（依据QB/T 2530-2011测试方法），抗倾覆系数：≥1.5（满载状态下倾斜角≤10°不倾倒）。 隔板挠度：≤1.5mm/m（加载50kg持续24小时，依据GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》） 尺寸公差：长度/宽度误差≤±1.5mm，高度误差≤±2mm（激光定位切割） 直角度：边角垂直度≤0.8mm/m（水平仪检测） 封边质量：PVC封边条贴合度≤0.3mm缝隙。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 3 |
| 102 | 画时电子绘画板 | 产品尺寸（长*宽*厚）：335*203*7.1mm；※电磁笔类型：无源无线电磁压感笔；※压感级别：8192级压感；※读取速率/报点率：266点/秒；EMR分辨率：0.01毫米 （2540 ppi） 书写感应高度：1.0厘米；绘画区域：254×158.75毫米 ；LED状态灯：有；笔是否需要充电：否；自定义快捷键：10个，笔侧按键2个；系统要求：Android 设备 (Android 4.3 或更新并支持OTG连接), 电脑USB接口支持USB2.0及以上；连接：USB数据连接；★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS等标识）完整的画时电子绘画板检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 | 套 | 10 |
| 103 | 定制作品展示画框 | 1.规格：定制 2.参数：铝合金边框，厚度2cm，适配40×60cm画作，带磁吸锁扣 3.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 20 |
| 104 | 美术教室3空调系统 | 1、基础参数：3P变频冷暖机型，制冷量7200W（±5%），制热量8900W（±5%），能效等级三级（APF≥3.5），符合GB21455-2019标准。 核心部件：单转子压缩机（排量22-24cc），双排冷凝器（铜管外径7mm），无电子膨胀阀以降低成本，使用R32环保冷媒。 性能指标：制冷功率≤2350W，制热功率≤2950W，循环风量≥1200m³/h，内机噪音≤45dB(A)，外机噪音≤56dB(A)，支持上下扫风但无左右自动扫风功能。 基础LED显示+遥控操作，配备简易滤网，采用ABS面板，内机重量≤18kg，外机重量≤45kg。 2、包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 1 |
| 105 | 室内遮光帘 | 1、信息参数： 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 尺寸规格： 标准幅宽：150cm/180cm/200cm（支持定制至300cm） 高度范围：200-300cm（含10cm包边） 遮光率：50%-80%（根据涂层密度可调） 颜色：基础款为灰白色、深灰色（可选素色或简单条纹） 材质： 面料：100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） 辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 5 |
| 106 | 美术办公室兼作品展室 木制艺术展览板 | 1、信息参数：3000*1000mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，高分子装饰层（厚度≥3mm，邵氏硬度60±5）。静态承重≥200kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%）。抗弯强度≥100MPa（依据GB/T 17657-2022三点弯曲试验）。剥离强度≥120N/cm（纵向，GB/T 2791-1995标准），定制自办展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺。木质孔板饰面板。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 6 |
| 107 | 美术办公室室兼作品展室 顶部艺术装配 | 1、信息参数：矿棉板（矿物纤维含量≥60%），厚度12mm，密度≤350kg/m³，表面为哑光滚花处理（无覆膜），基材添加少量淀粉粘合剂以降低成本，防火等级B1级（氧指数≥32%），甲醛释放量≤0.05mg/m³（E0级）。标准600×600mm方形板，边缘为平口设计（无跌级或暗架槽），适配明架T型龙骨（热镀锌钢板，双面镀锌量≥80g/㎡，厚度0.3mm），主龙骨间距1200mm，次龙骨间距600mm，吊杆采用φ6mm镀锌丝杆（间距≤1200mm）。吸音系数NRC 0.5-0.6，隔声量≥20dB，防潮等级RH85（非高湿环境适用），抗弯强度≥0.35MPa，导热系数≤0.045W/(m·K)。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 78 |
| 108 | 美术办公室兼作品展室 灯光系统 | 1、信息参数：LED平板灯12W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。嵌入式无边框COB射灯模块，7W/10W/14W，光效：≥110lm/W，色温：3000K-6500K（±50K），显色指数：Ra≥95（R9>90），光束角：24°/36°/60°，防护等级：IP44。安装方式：嵌入式开孔。特性：深杯防眩结构。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 3 |
| 109 | 美术办公室兼作品展室空调系统 | 1、信息参数： 一、基础参数​ 类型：壁挂式定频冷暖空调 匹数：2匹（制冷量3500W，制热量3850W+800W电辅热） 适用面积：单台覆盖15-22㎡ 电源规格：220V单相电，50Hz，额定功率1.04kW 循环风量：600m³/h 噪音值：内机24-39dB(A)，外机51dB(A) 冷媒类型：R22 外壳材质：镀锌钢板+防锈涂层，耐酸碱腐蚀，适应高粉尘、高湿度环境。 散热系统：全铜管冷凝器，翅片间距加密（3.2mm），散热效率提升20%。 防护等级：IPX4防水防尘，支持户外安装（需加装防雨罩）。 冷媒配管：最大配管长度12米，室内外机最大落差8米，支持多台串联。 遥控操作：支持有线遥控器、调节模式、设定定时任务。 包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 3 |
| 110 | 室内遮光帘 | 1、信息参数： 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 尺寸规格： 标准幅宽：150cm/180cm/200cm（支持定制至300cm） 高度范围：200-300cm（含10cm包边） 遮光率：50%-80%（根据涂层密度可调） 颜色：基础款为灰白色、深灰色（可选素色或简单条纹） 材质： 面料：100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） 辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 3 |
| 111 | 音乐办公室兼琴房 木制艺术造型展览板 | 1、信息参数：3200*2000mm，主体结构组件定制自办展示版面部件，饰面类型：三聚氰胺纸/木皮/喷绘布，压纹工艺。木质烤漆雕刻线条装饰，定制木质烤漆艺术字。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 6 |
| 112 | 音乐办公室兼琴房 顶部艺术装配 | 1、信息参数：主体支撑结构：采用镀锌钢制骨架（基材厚度≥1.2mm，横向间距≤1200mm），配套铝合金型材连接件（壁厚≥0.8mm，表面静电粉末喷涂膜厚≥60μm）。 装饰层基材：9.5mm厚高密度纤维装饰板材（甲醛释放量≤0.05mg/m³，依据气候箱法检测），表面覆盖复合纸面基材（内结合强度≥0.40MPa，符合GB/T 17657-2022标准）。定制木色铝方通。 连接系统：配置不锈钢自攻螺钉（规格M4×15mm，头部沉入基材深度≥0.3mm），接缝处采用V型槽切割工艺（切割深度≥3mm，嵌填石膏基填缝剂后打磨至2m靠尺检测间隙≤2mm）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 90 |
| 113 | 音乐办公室兼琴房 灯光系统 | 1、信息参数：超薄长条灯8W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。嵌入式无边框COB射灯模块，7W/10W/14W，光效：≥110lm/W，色温：3000K-6500K（±50K），显色指数：Ra≥95（R9>90），光束角：24°/36°/60°，防护等级：IP44。安装方式：嵌入式开孔。特性：深杯防眩结构。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 3 |
| 114 | 音乐办公室兼琴房空调系统 | 1、信息参数： 一、基础参数​ 类型：壁挂式定频冷暖空调 匹数：2匹（制冷量3500W，制热量3850W+800W电辅热） 适用面积：单台覆盖15-22㎡ 电源规格：220V单相电，50Hz，额定功率1.04kW 循环风量：600m³/h 噪音值：内机24-39dB(A)，外机51dB(A) 冷媒类型：R22 外壳材质：镀锌钢板+防锈涂层，耐酸碱腐蚀，适应高粉尘、高湿度环境。 散热系统：全铜管冷凝器，翅片间距加密（3.2mm），散热效率提升20%。 防护等级：IPX4防水防尘，支持户外安装（需加装防雨罩）。 冷媒配管：最大配管长度12米，室内外机最大落差8米，支持多台串联。 遥控操作：支持有线遥控器、调节模式、设定定时任务。 包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9） ，并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数​： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 3 |
| 115 | 室内遮光帘 | 1、信息参数： 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 尺寸规格： 标准幅宽：150cm/180cm/200cm（支持定制至300cm）高度范围：200-300cm（含10cm包边） 遮光率：50%-80%（根据涂层密度可调） 颜色​：基础款为灰白色、深灰色（可选素色或简单条纹） 材质面料​：100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） 辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 3 |
| 116 | 琴房木制隔断造型 | 1、信息参数：14000*3000mm，采用Q50型竖龙骨（50mm×50mm×0.6mm厚度），冷镀锌工艺（镀锌量≥60g/㎡），长度3米，主龙骨间距≤1200mm，副龙骨间距≤600mm，边龙骨厚度0.4mm。内置50mm厚低密度吸音岩棉。双面覆盖12mm厚石膏板（2400mm×1200mm）。环保生态木质吸音板，厚度：≥15mm（梯度密度结构，表层密度≥800kg/m³）吸声系数：NRC≥0.80（125-4000Hz全频段，GB/T 19889.3），降噪系数（NRC）≥0.90（后空腔100mm），防火等级：B1级（GB 8624-2012，燃烧性能通过单体燃烧试验）。结构设计：​背面处理：开孔率≥25%（孔径Φ3-5mm，正六边形阵列），防潮处理：材料表面涂覆纳米疏水涂层（接触角≥110°）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 4 |
| 117 | 琴房定制木制艺术造型展览板 | 1、信息参数：2000*2600mm，主体结构组件采用18mm实木多层基材，表面采用环保油漆，喷漆时需保持无尘空间，每道工序需充分干燥(通常24小时，含水率≤8%），（甲醛释放量≤0.025mg/m³，气候箱法检测），定制木质复合面板，高分子装饰层，异形艺术雕刻装饰。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 组 | 4 |
| 118 | 琴房空调系统 | 1、信息参数： 一、基础参数​ 类型：壁挂式定频冷暖空调 匹数：2匹（制冷量3500W，制热量3850W+800W电辅热） 适用面积：单台覆盖15-22㎡ 电源规格：220V单相电，50Hz，额定功率1.04kW 循环风量：600m³/h 噪音值：内机24-39dB(A)，外机51dB(A) 冷媒类型：R22 外壳材质：镀锌钢板+防锈涂层，耐酸碱腐蚀，适应高粉尘、高湿度环境。 散热系统：全铜管冷凝器，翅片间距加密（3.2mm），散热效率提升20%。 防护等级：IPX4防水防尘，支持户外安装（需加装防雨罩）。 冷媒配管：最大配管长度12米，室内外机最大落差8米，支持多台串联。 遥控操作：支持有线遥控器、调节模式、设定定时任务。 包含空调系统电气线路敷设： 从配电箱（距离50米）引出独立回路，采用BV-3×2.5mm²铜芯线（火线红色、零线蓝色、地线黄绿双色），线管选用PVC阻燃管（直径20mm），暗敷于吊顶内，确保与照明线路分离。配电箱端配置16A双极空开（如ABB S200系列或施耐德Acti9），并建议加装30mA漏电保护器（如正泰NXB-63）。线路走向需避开水源和高温区域，水平布线离地≥1.5m（棚面至墙面需要埋暗线处理，墙体刨沟恢复），垂直布线距墙角≥100mm。 插座与开关参数： 16A空调插座选用250V/16A三孔插座，面板材质为阻燃PC，内部铜件厚度≥0.6mm，插拔寿命≥1万次，防护等级IP20，接线端子为螺钉压接式（L/N/E标识清晰），需预埋86型暗盒。 预留开关配置单极16A墙壁开关，额定电流16A，通断能力≥4000次，触点材质为银合金，面板阻燃等级UL94 V0，安装高度1.3m，与插座水平间距≥200mm。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 台 | 4 |
| 119 | 室内遮光帘 | 1、信息参数： 类型：聚酯纤维涂层遮光卷帘 尺寸规格： 标准幅宽：150cm/180cm/200cm（支持定制至300cm） 高度范围：200-300cm（含10cm包边） 遮光率：50%-80%（根据涂层密度可调） 颜色：基础款为灰白色、深灰色（可选素色或简单条纹） 材质： 面料：100%聚酯纤维，表面覆PVC涂层（厚度0.3-0.5mm） 辅料：铝合金静音轨道（壁厚1.2mm）、POM塑料拉珠、棉质布带 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 | 套 | 2 |
| 120 | 音乐美术区卫生间 顶部艺术装配 | 1、信息参数：主体结构组件采用AA3003系列铝合金基材，表面经阳极氧化处理形成厚度≥15μm的氧化膜（GB/T 5237.1-2017），配套支撑框架为镀锌钢制龙骨（基材厚度≥1.0mm，镀锌层≥80μm），连接节点配置不锈钢防锈卡扣件（规格M5×20mm）。 表面处理系统：覆盖层为铝制纳米级陶瓷涂层板（膜厚≥60μm，铅笔硬度≥3H），色差ΔE≤1.5（CIE Lab标准）。 边缘处理采用R3mm圆角工艺，接缝处嵌入EPDM减震条（压缩永久变形≤15%） 结构性能参数：静态承重≥300kg/m²（持续24小时形变率≤0.3%） 抗风压性能≥1.5kPa（依据GB/T 31433-2015） 耐盐雾腐蚀≥2000小时（GB/T 10125-2021中性盐雾试验） 环保与安全指标：甲醛释放量≤0.03mg/m³（气候箱法GB/T 31106-2014）。 阻燃等级B1级（GB 8624-2012小室燃烧法）。 TVOC释放量≤0.2mg/m³（密闭空间72小时检测）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 平 | 80 |
| 121 | 音乐美术区卫生间 灯光系统 | 1、信息参数：超薄铝合金平板灯8W/㎡，光通量：≥3200lm，色温：4000K（自然光色）。显色指数：Ra≥92，防护等级：IP20。特性：低压24V供电，铝合金散热背板。多光谱柔性灯带系统，2835贴片，功率：14.4W/m，色温范围：2700K-6000K（三色调光），显色指数：Ra≥90，防水等级：IP65防护结构：3M背胶+卡扣式固定，特性：支持渐变调色，抗UV老化。 隐蔽式线管系统：PVC线管：Φ20mm（阻燃级），电线规格：BV-2.5mm²（国标）， 接线盒：86型暗装（防水型），固定卡扣：尼龙材质（间距≤800mm）。 2、包含货物生产、运输、安装、调试。 3、所有制作参照效果图 | 套 | 2 |
| 122 | 卫生间装潢改造 | 1、信息参数：卫生间墙面装饰拆除、垃圾清运；天花吊顶灯具拆除、垃圾清运；地面地砖拆除、垃圾清运。 墙面修补找平、涂刷防水、墙面贴砖； 地面修补找平、涂刷防水、地面贴砖； 天花吊顶轻钢龙骨安装，铝扣板，灯具安装，电路改造。 2、卫生洁具：原有破损洁具拆除，更换与原有款式一致洁具。 3、隔断：富美家抗倍特隔断板，厚度：12-18mm；密度：≥1400kg/m³；防水等级：浸泡 24h 膨胀率≤0.5%；防火等级：B1 级。 | 间 | 6 |
| 123 | 公共区域装饰改造 | 1、信息参数：公共区域墙面装饰拆除、垃圾清运；天花吊顶灯具拆除、垃圾清运；地面清理、垃圾清运。 墙面修补找平、涂刷乳胶漆+定制文化宣传装饰； 地面修补找平、铺贴地胶； 天花灯光系统安装，电路改造，更换开关插座灯。 | 项 | 1 |
| 124 | 教室、办公室地塑 | 1、规格：21000*5600mm 一、产品概述 2.0mm多层复合结构卷材地板材质为聚氯乙烯：产品结构自上而下分为五层：UV涂层、印花彩膜层、0.45mm耐磨层、玻璃纤维稳定层、1.65mm密实层。 二、产品规格 产品为2.0mm厚度，卷材，宽幅2米，长度20米，克重3.3±0.5千克每平方米。 三、性能要点 1、外观质量：无裂纹、分层、断裂，无折皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形，无明显套印偏差、色差、污染等缺陷； 2、加热尺寸变化率：纵向≤0.40%；横向≤0.40%； 3、PVC地板隔声性能≥24dB； 4、PVC地板铅笔硬度≥3B； 5、急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级； 6、PVC地板焊接强度≥240N/50mm； 7、铺装，含成品环保生态踢脚线。 8、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 200 |

（四）本项目不接受进口产品投标

（五）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剧院钢木舞台 | 工业 |
| 2 | 剧院内部灯光维修升级 | 建筑业 |
| 3 | 剧院内廊顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 4 | 剧院内廊灯光系统 | 工业 |
| 5 | 剧院卫生间顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 6 | 剧院卫生间两侧更衣柜 | 工业 |
| 7 | 剧院卫生间灯光系统 | 工业 |
| 8 | 剧院舞台音响系统维修改造 | 建筑业 |
| 9 | 接待室顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 10 | 接待室灯光系统 | 工业 |
| 11 | 接待室空调系统 | 工业 |
| 12 | 室内遮光帘 | 工业 |
| 13 | 音乐教室1木制艺术造型展览板 | 建筑业 |
| 14 | 音乐教室1木制艺术造型 | 建筑业 |
| 15 | 音乐教室1音响系统 | 工业 |
| 16 | 音乐智慧黑板一体机焕新 | 工业 |
| 17 | 数字音乐教学软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 18 | MIDI键盘控制器 | 工业 |
| 19 | 五线谱电教板 | 工业 |
| 20 | 音乐教室1空调系统 | 工业 |
| 21 | 音乐教室2木制艺术造型展览板 | 建筑业 |
| 22 | 音乐教室2木制艺术造型 | 建筑业 |
| 23 | 音乐教室2音响系统 | 工业 |
| 24 | 音乐教室2定制乐谱架 | 工业 |
| 25 | 音乐教室2空调系统 | 工业 |
| 26 | 音乐教室3顶部装配 | 工业 |
| 27 | 音乐教室3照明系统 | 工业 |
| 28 | 音乐教室3木制艺术造型展览板 | 建筑业 |
| 29 | 音乐教室3木制艺术造型A | 建筑业 |
| 30 | 音乐教室3木制艺术造型B | 建筑业 |
| 31 | 音乐教室3功放音响设备 | 工业 |
| 32 | 音乐教室3桌椅套装 | 工业 |
| 33 | 音乐教室1、2、3地面艺术处理 | 建筑业 |
| 34 | 小提琴 | 工业 |
| 35 | 中提琴 | 工业 |
| 36 | 大提琴 | 工业 |
| 37 | 长笛 | 工业 |
| 38 | 双簧管 | 工业 |
| 39 | 单簧管 | 工业 |
| 40 | 小号 | 工业 |
| 41 | 长号 | 工业 |
| 42 | 音乐教室3空调系统 | 工业 |
| 43 | 音乐教室4木制艺术造型展览板 | 建筑业 |
| 44 | 音乐教室4木制艺术造型 | 建筑业 |
| 45 | 音乐教室4顶部装配 | 建筑业 |
| 46 | 音乐教室4照明系统 | 工业 |
| 47 | 音乐教室4音响功放系统 | 工业 |
| 48 | 音乐教室4空调系统 | 工业 |
| 49 | 音乐教室4培训椅子 | 工业 |
| 50 | 音乐教室4地面地塑 | 建筑业 |
| 51 | 器乐兼排练室顶部装配 | 建筑业 |
| 52 | 器乐兼排练室照明系统 | 工业 |
| 53 | 器乐兼排练室金属艺术造型 | 建筑业 |
| 54 | 器乐兼排练室木质艺术展览板A | 建筑业 |
| 55 | 器乐兼排练室木质艺术展览板A | 建筑业 |
| 56 | 器乐兼排练室储物柜 | 工业 |
| 57 | 衣服架子 | 工业 |
| 58 | 器乐兼排练室空调系统 | 工业 |
| 59 | 美术作品兼仓库室功能储物造型 | 建筑业 |
| 60 | 美术作品兼仓库室功能储物矮柜 | 工业 |
| 61 | 美术作品兼仓库室木制艺术展览板 | 建筑业 |
| 62 | 写生教具2（几何形体） | 工业 |
| 63 | 静物台衬布 | 工业 |
| 64 | 定制写生教具套装 | 工业 |
| 65 | 美术清洁工具套装 | 工业 |
| 66 | 美术作品兼仓库室空调系统 | 工业 |
| 67 | 美术作品兼仓库室顶部装配 | 建筑业 |
| 68 | 美术作品兼仓库室灯光系统 | 工业 |
| 69 | 美术教室1顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 70 | 美术教室1灯光系统 | 工业 |
| 71 | 美术教室1木制艺术造型展览板 | 建筑业 |
| 72 | 美术教室1木制艺术造型 | 建筑业 |
| 73 | 调色板 | 工业 |
| 74 | 数位屏绘画系统 | 工业 |
| 75 | 美术智慧黑板一体机焕新 | 工业 |
| 76 | 美术教学软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 77 | 美术教室1空调系统 | 工业 |
| 78 | 美术教室1桌子 | 工业 |
| 79 | 美术教室1椅子 | 工业 |
| 80 | 美术教室2顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 81 | 美术教室2灯光系统 | 工业 |
| 82 | 美术教室2木制艺术造型 | 建筑业 |
| 83 | 美术教室2木制艺术展览板 | 建筑业 |
| 84 | 美术教室2功能储物柜 | 工业 |
| 85 | 画架 | 工业 |
| 86 | 美术教室2水彩颜料套装 | 工业 |
| 87 | 美术教室2彩铅教学套装 | 工业 |
| 88 | 美术教室2桌子 | 工业 |
| 89 | 美术教室2培训椅 | 工业 |
| 90 | 美术教室2空调系统 | 工业 |
| 91 | 美术教室3顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 92 | 美术教室3灯光系统 | 工业 |
| 93 | 美术教室3木制艺术造型 | 建筑业 |
| 94 | 美术教室3木制艺术展览板 | 建筑业 |
| 95 | 美术教室3功能储物矮柜 | 工业 |
| 96 | 画时电子绘画板 | 工业 |
| 97 | 定制作品展示画框 | 工业 |
| 98 | 美术教室3空调系统 | 工业 |
| 99 | 美术办公室兼作品展室木制艺术展览板 | 建筑业 |
| 100 | 美术办公室室兼作品展室顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 101 | 美术办公室兼作品展室灯光系统 | 工业 |
| 102 | 美术办公室兼作品展室空调系统 | 工业 |
| 103 | 音乐办公室兼琴房木制艺术造型展览板 | 建筑业 |
| 104 | 音乐办公室兼琴房顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 105 | 音乐办公室兼琴房灯光系统 | 工业 |
| 106 | 音乐办公室兼琴房空调系统 | 工业 |
| 107 | 琴房木制隔断造型 | 建筑业 |
| 108 | 琴房定制木制艺术造型展览板 | 建筑业 |
| 109 | 琴房空调系统 | 工业 |
| 110 | 音乐美术区卫生间顶部艺术装配 | 建筑业 |
| 111 | 音乐美术区卫生间灯光系统 | 工业 |
| 112 | 卫生间装潢改造 | 建筑业 |
| 113 | 公共区域装饰改造 | 建筑业 |
| 114 | 教室、办公室地塑 | 建筑业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

注：本项目为货物类项目，货物应当全部由中小企业制造且使用该中小企业商号或者注册商标，方可享受中小企业扶持政策，不对其中涉及的工程承建商作出要求。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 二 | 技术部分 | 技术参数 响应情况 | 36分 | 对招标需求书的要求进行评审（基础分36分），完全满足招标文件要求的不扣分； 其中：标“★”指标为重点响应项，每发现一处负偏离扣2分，扣完为止。 注：对于采购文件中需提供证明材料作为佐证的参数，供应商应按要求提供，否则视为负偏离。 |
|  |  | 售后服务 | 8分 | 对投标人提供售后服务人员社保、售后服务计划、售后服务响应时间、售后服务方式方面进行综合评审，无任何缺项得8分，有任意一缺项扣2分。 |
|  |  | 技术服务方案 | 6分 | - 投标人提供的方案，需全面涵盖项目需求分析、服务内容规划、服务流程设计、资源保障、进度管理、质量管理，全面涵盖得6分，有任意一缺项扣1分。 |
|  |  | 项目实施方案 | 8分 | （1）提供对于物流环节和货物到达现场后分配环节的控制方案得2分，不提供不得分。 （2）对照招标文件内的清单，提供相应产品的安装说明和使用说明得2分，不提供不得分 （3）根据项目实际情况，结合本次采购产品清单，为采购人推荐有效的安装布置方案得2分，不提供不得分。 （4）针对本项目的产品，制定确保安装、调试、验收环节的质量保证措施的方案得2分，不提供不得分。 |
| 三 | 商务部分 | 功能演示 | 10分 | 数字音乐教学软件功能演示： （1）AI演唱评分功能：歌曲支持演唱模式演唱过程中具有音频伴奏、音高线提示、音高时值实时显示分值、演唱完成后显示演唱得分，音准、节奏、完成度等百分比。支持音频回放、重新演唱。（1分） （2）音色设置：播放过程中即可改变播放音色，具备钢琴、小提琴、单簧管、古筝、颤音琴五个音色快捷键。（1分） （3）速度播放：可以五线谱、简谱课件的播放速度通过滑动速度条进行速度调节40-208,其中含5种直选键：0.5、0.75、1(还原)、1.25、1.5倍速可调。（1分） （4）课堂互动：工具包-课堂互动中,含有大转盘,可进行编辑、抽奖等功能。工具包中含有指挥视频,可进行指挥视频的学习。（1分） （5）音调设置：五线谱、简谱课件可以进行移调选择15种调式，其中含5种直选键：降全音、降半音、原调（还原）、升半音、升全音。（1分） 数字美术教学软件功能演示： （1）记录过程功能：可同步记录存储书写过程，支持录制内容反复播放。（1分） （2）提交作品功能：学生可将作品提交至局域网管理端，并查看自己上传的作品。（1分） （3）班级展厅功能：学生可查看班级其它成员提交的作品，可以将自己的作品调用到画布进行二次编辑。（1分） （4）教师管理端功能：拥有独立的教师管理端软件，支持不低于50个点的学生端；可分配师生帐号，支持批量导入；可分配班级、支持自由设定班级名称，自动记录教学内容；可查看学生作品、对通过系统预设的评语模板对学生作品进行一键点评；可向学生下发图片素材作为教学课件。（1分） （5）三维模型功能：软件内置不低于50种3D模型，可将绘画作品实时为3D模型贴图，具备推拉摇移等多方位预览作品并可一键输出多角度图形文件。（1分） 注：禁止使用多个软件叠加实现以上功能。 功能演示文件单个视频大小及格式符合系统要求。演示视频时间控制在10分钟以内。 |
|  |  | 业绩 | 2分 | 投标人提供从2022年1月1日至今实施过的类似课程基地项目业绩（或者学校功能室业绩）情况进行评定，符合情况的得2分。 注：需在投标文件中提供业绩合同、验收单复印件，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该业绩不计入本项评分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号         。

……

八、投标函

致：江苏省东台中学

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省东台中学组织的采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。