编制说明

工程名称：如皋市搬经镇高明庄社区宜居宜业和美乡村建设项目

- 1、工程概况：(1)、2组路道路：长约200m，宽3.5m，水泥砼路面；(2)、3-6组居民线道路：全长980m，其中3-6组居民线1长约817m，宽3.5m，水泥砼路面；3-6组居民线2长约163m，宽2.5m，水泥砼路面；(3)、8-10组居民线道路：长约302m，宽3.5m，水泥砼路面；(4)、9组路道路：长约233m，宽3.5m，水泥砼路面；(5)、10组居民线道路：全长577m，其中10组居民线1长约132m，宽3.5m，水泥砼路面；10组居民线2长约272m，宽2.5/3.5m，水泥砼路面；10组居民线3长约93m，宽3.5m，水泥砼路面；10组居民线4长约80m，宽3m，水泥砼路面；(6)、23组居民线河南道路：长约345m，宽3.5m，水泥砼路面；(7)、三级河西路道路：长约729m，宽3.5m，水泥砼路面；(8)、18组路道路：长约240m，宽3.5m，水泥砼路面；(9)、18组断头路道路：长约75m，宽3.5m，水泥砼路面；(10)、20组居民线道路：长约625m，宽3.5m，水泥砼路面；(11)、高白线河南路道路：长约766m，宽3.5m，水泥砼路面；(12)、中心路南段道路：长约1080m，加宽宽度1.5m，水泥砼路面；(13)、27组路道路：长约1064m，宽3.5m，水泥砼路面；(14)、大寨河河南路道路：长约1147m，宽5.5m，水泥砼路面；(15)、23组居民线河北道路：长约274m，宽3.5m，水泥砼路面；(16)、25组路道路：长约112m，宽3m，水泥砼路面；(17)、22组路道路：长约444m，宽3.5m，水泥砼路面；(18)、维修社区破损路面，大约1000m²；DN1000管涵1处6米，DN800管涵1处10米，DN600管涵2处共9米；垃圾收集亭3处，垃圾桶100个；7米太阳能路灯(带广告牌)83套，7米太阳能路灯87套，1.2米抱箍支架路灯298套，1.5米抱箍支架路灯32套 2、具体建设规模、工程特征、自然地理条件、环境保护要求、现场实际情况、交通运输情况等详见图纸要求。 3、工程招标和分包范围：市政 4、工程量清单编制依据：施工图纸、《江苏省建设工程工程量清单计价规范》(2013版)、《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2014版)、《江苏省安装工程计价表》(2014版) 、《江苏省建筑工程费用定额》(2014版)营改增后调整内容、江苏省及南通市现行的计价文件及补充计价规定，本工程为一般计税方法。详见财税【2016】36号文、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）和《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2021〕193号）的规定，苏建函价[2019]178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知。 - 4.1人工费、材料费按市场询价计入； - 4.2与本工程项目相关的标准、规范及技术资料，施工现场情况、工程特点及施工方案； - 5、工程质量、材料、施工等的特殊要求详见施工规范、设计图纸及本工程量清单； - 工程类别：三类 - 需要说明事项 - 7.1 根据业主提供资料除中心南路和22组道路，其余道路都取消了路基碎砖垫层； - 7.2 根据业主要求需求取消路面刻纹； - 7.3 根据业主提供资料施工中如需缺土，土源由村里提供,施工单位负责挖运； - 7.4 现状砼道路需拆除的宽度由村里提供； 9、暂列金额：0万元(不含税)； 10、工程量清单以外不可预见项目的费用，视实际施工中所遇情况，按业主及监理审批程序批准的施工方案与招标文件精神，由承包人具实报价，经发包人确认后作为结算依据，详见皋政办发〔2020〕82号； 11、措施项目清单报价投标人应根据现场踏勘情况、工程项目特性、施工组织设计方案增加相应措施项目费用；各投标单位根据施工图及现场踏勘等因素及企业自身实际条件具体报价，竣工结算时如无招标文件中相关明示结算条款时均不作任何调整。 南通中江工程项目管理有限公司 2025年9月19日