表1-1                总 说 明

合同编号：JSZC-320113-NJFM-C2025-0001

工程名称：栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理（二期）

1. 工程概况： 本次招标主要工程内容为栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理（二期）,本次招标项目已由《关于栖霞区八卦洲水利风景区生态补偿项目下坝村埂边河治理（二期）实施方案的批复》（宁栖水字[2025]30号文）批复建设。 - 招标范围： - (1)工程范围： 整治河道桩号范围为：K0+202～K0+385。 - (2)工程内容 - 本次工程对八卦洲下坝村埂边河K0+202～K0+385段岸线进行生态补偿，主要工程内容为：河道清淤、河岸生态修复及护岸、配套设施完善及污水管网改造等。 - (3)河道清淤 - 根据测量资料，现状河底淤泥深度约0.7m, 设计河道清淤深度以淤泥厚度控制，平均清淤深度0.7m。河道底高程3.0m、底宽4.0m,河底宽度可根据现场实际情况适当调整。 - (4)木桩护岸 - 对工程段河道两侧岸坡采用木桩护岸，木桩桩长4.0m,桩顶高程4.7m;木桩桩顶~现状坡顶采用草皮护坡防护，设计坡比1:2.5。 - (5)巡查便道 - 在工程段河道两侧各设巡查便道一条，采用80mm厚碎石路面，宽2.0m。 - (6)配套设施 - 本次工程拆建过路涵3座，每座过路涵埋设直径1.0m/0.8m预制涵管2根。 - (7)污水管网改造 - 对工程段范围内受影响的管道和检查井进行改造。 3. 招标人提供的条件：见招标文件。 4. 工程主要技术指标：见招标文件。 5. 合同工期及重要节点工期要求：见招标文件。 6. 质量、安全和环境保护要求： 6.1质量：符合质量验收标准。 6.2文明施工：见招标文件。 6.3环保要求：遵守国家及地方有关环保规定。 7. 其它需说明的事项： 7.1、工程量清单编制依据： 7.1.1南京市水利规划设计院股份有限公司设计的施工图 (2025年4月份)及相关质量验收规范; 7.1.2《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）; 7.1.3 招标文件及结合施工现场条件。 7.2、招标人自行采购材料的名称、规格型号：无，所有材料由投标人自行采购。 7.3、清单编制及计价说明: 7.3.1除招标文件另有规定外，工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》等一起阅读、理解和使用。 7.3.2工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。施工结算时，除约定为固定总价的清单子目外，其他子目工程量按实计算； 投标人应根据招标文件的要求和施工经验填写自己满意的综合单价，工程量清单已包含了本次招标的所有内容，为完成各分项工程所有明示或隐含的工作内容，投标人均应考虑在其所填报的综合单价中。工程量清单中所列的分项工程量为实物工程量，工程量清单不能作任何调整。工程量清单中所列的分项工程量均已包含其隐含的所有工作内容和辅助工程项目，报价时均应一并考虑（如：止水、伸缩缝、沉降缝、砌体粉面、勾缝、压顶、砌体泄水孔、 脚手等的费用均包含在工程量清单中的相关子目的综合单价中，为完成实物工程量所需的辅助工程如临时填筑的土方等亦应包含在工程量清单中的相关子目的综合单价中）。 投标人对图纸和工程量清单自行审核。图纸中有明确设计而本清单中遗漏项目，投标人自主报价，费用含在本清单的子目中，不再增加子目和费用。 一旦中标，对固定单价合同部分，所填报的综合单价在按本说明7.3.7条规定的原则修正后（必要时，按本说明7.3.8条规定平衡后），将不再进行调整，工程量按实结算；对固定总价合同部分，工程量清单中所列的工程量为招标人估算的，投标人应根据现有图纸和其工作经验结合现场考察进行计算，无论计算结果如何，投标时工程量清单中所列的工程量不得进行调整，投标人只须相应调整综合单价及总价，投标人在投标书中所填报的该部分的报价结算时不得做任何调整。 7.3.3除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其他费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。 7.3.4投标人投标时，施工设备险和人身意外伤害险的保险费由投标人根据《合同条款及格式》第一部分《通用合同条款》中有关规定自行测算，并摊入有关项目内，发包人不另行单独支付。国家规定强制性保险的保险费用不单独列支。 7.3.5符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其他有关项目的单价和合价中。投标人可在工程量清单中自行增加新的工作内容，但不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。 7.3.6工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其他项目的单价和合价以及投标总报价内。 7.3.7工程量清单中有计算或汇总算术错误，应按以下原则改正： (1)工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显小数点错位时，应以合价为准，改正单价。 (2)若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。 (3)投标书中的投标报价大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。 7.3.8保留平衡单价的权力： 承包人应保证其标价是经过很好平衡的，并保证在工程量报价单中没有任何一项单价过高而将另一项单价报低。业主在签订合同之前，保留要求对投标价格进行平衡的权利。 7.3.9本工程措施项目费除措施项目清单中所列项目外，投标单位应根据现场实际情况、工期情况、季节性施工情况及施工组织设计需要等（如施工现场的施工环境影响、材料二次搬运、施工过程中防尘降噪、行人行车干扰、周边环境保护、已完工程及设备保护费、施工围挡、施工便道、施工围堰、导流措施、邻近构筑物保护措施费、拆除时邻近结构的保护措施费、智慧工地等）综合考虑在投标报价中。各项费用以包干形式计入，无论在合同价中是否单独列出均认为已含在合同价中，结算时与分部分项工程量变化、设计变更、现场签证无关，不再调整。 7.3.10砼：本工程混凝土采用商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不作调整；砂浆：本次招标砂浆按预拌砂浆考虑，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑，结算时不作调整。 7.3.11为完成实物工程量所做的一切辅助工作，辅助工作价格均含在综合单价中，不再另行计费。 7.4、其他说明： 7.4.1 本工程固定总价不可竞争费金额为16800元，其中安全文明施工措施费16800元。 7.4.2 本项目正式及临时用水、用电、燃气、通信、通邮、广电、电力等外线接入、场地内施工期间及正式室外管网的排水（雨水及生活污水等）、施工现场生活污水与现行污水管对接等所有手续需由承包人负责办理，所产生的费用含在投标报价中。施工临时接电及用电(自备发电机组)、用水由承包人勘察现场后自行考虑费用，费用包含在投标报价中。 7.4.3施工措施费由投标人自行合理报价，并列相应明细。交通疏导费用（含临时交通标识、标牌等的制作、安装、维护，疏导方案的编制、评审等。）承包人自行勘察现场，一切费用综合考虑在投标报价里。 7.4.4投标人须结合现场踏勘、设计文件、地质情况、场地环境、限制条件等等，自行考虑采用何种机械施工并计入报价，设备选型应在施工前征得建设单位及设计单位认可，结算时不因施工机械变更而增加任何费用。 7.4.5如遇政府的强制性停工（如：大型会议、国家公祭日等类似情况，严重雾霾天气的临时性停工），所造成的损失由投标人自行考虑计入报价。工效降低费：每年高（中）考、雨（汛）季、节假日、农忙、市内重大活动期间、省市各级领导对工地现场进行视察以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，投标人应予服从，并按照要求作出必要的配合，可能降低投标人的工效，发包人不向投标人增加费用支出。 7.4.6施工时应严格控制粘土回填的速度，投标人应考虑必要的支护措施费用，如发生建筑物滑坡而产生的费用由承包方自付。 7.4.7承包人根据现场实际情况自行考虑地下障碍物和地下管线及道路、临边建筑物的保护，相关费用自行考虑在投标报价里，承包方因施工对周边房屋、道路等设施产生影响及破坏而产生的修补费用，由承包方承担。因施工产生的矛盾费用，由承包方承担，业主配合协调。 7.4.8弃土外运、缺方内运运距由投标人自行考虑，结算时不进行调整；取土、弃土场由投标人自行确定，并承担购土及相关费用；渣土费由投标人在挖土等单价中考虑，并积极与相关部门做好有关事宜,中标后不做调整。 7.4.9所有材料及设备安装卸力费、保管费、二次搬运费、配合费以及施工范围内的垃圾清运综合考虑在投标报价中，中标人不得以任何理由要求费用补偿。 7.4.10投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容及需要二次深化设计的内容，并包括投标人技术标中提出的所有工程内容及措施的费用。其应包括但不限于完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费、临时设施、现场安全文明、环境保护、围档、维护、成品保护、交叉配合费、施工照明、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金以及风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的全部费用。 7.4.11投标人须于报价前到工地踏勘以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。结算不予调整。 7.4.12投标人根据招标文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，结算时不得增加赶工费用。 7.4.13分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，以招标图纸和清单计价规范为准。凡清单项目特征未描述或无需描述，但又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在综合单价内。 7.4.14图纸要求及相关技术标准范围内的要求请考虑在工程投标报价中。