招标文件

项目编号：JSZC-320113-YYNJ-G2025-0007

项目名称：栖霞区燕子矶中学等八校区周界安防提升项目

项目类别：货物类

采 购 人：南京市栖霞区教育局（机关）

代理机构：南京运远咨询管理有限公司

日期：2025年7月18日

目录

第一章、招标公告	2

第二章、投标人须知	7

第三章、评分标准	19

第四章、采购需求	22

第五章、合同草案条款	51

第六章、 投标文件格式	59

# 第一章、招标公告

项目概况

栖霞区燕子矶中学等八校区周界安防提升项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年8月7日15时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320113-YYNJ-G2025-0007

1.2项目名称：栖霞区燕子矶中学等八校区周界安防提升项目

1.3采购方式：公开招标

1.4预算金额：83.00万元

1.5最高限价：83.00万元，超过最高限价，属于无效标书。

1.6采购需求：

栖霞区燕子矶中学等八校区周界安防提升项目，具体详见第四章采购需求。

采购清单：

| 分包号 | 分包名称 | 预算及最高限价（单位：人民币万元） | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栖霞区燕子矶中学等八校区周界安防提升项目 | 83.00 | 1 | 不接受 |  |

内容包括但不限于：栖霞区燕子矶中学等八校区周界安防提升项目，具体要求详见招标需求。

1.7合同履行期限：在合同签订后60天内将货物安装调试完毕交付采购人正常使用。

1.8本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺书并加盖供应商单位公章，格式见招标文件附件）：

1.供应商信用承诺函，提供签字盖章扫描件，上传至系统。

2.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（一）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。

2.3本项目的特定资格要求：无

2.4供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起。

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元

四、投标文件提交

4.1投标文件提交截止时间：2025年8月7日15时00分（北京时间）

4.2投标文件接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

（3）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）如本项目接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.2本项目中标后不允许分包、转包。

6.3现场踏勘、答疑时间：采购人不组织，供应商可自行考察。

6.4投标保证金数额及缴纳办法：本项目不收取投标保证金。

6.6是否接受进口产品：不接受。

6.7根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并盖单位公章，上传至系统。

打印时间为本招标公告发布之日起至递交投标文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，属于无效标书。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

- 符合国家相关规定的财务状况报告；

- 依法缴纳税收的证明材料；

- 依法缴纳社会保障资金的证明材料；

- 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

- （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、中标”的违法行为。

6.8供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6.9本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）公示发布。若有关本次招标存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网或南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：南京市栖霞区教育局（机关）

联系人：王主任

地址：南京市栖霞区文苑路118号仙林政务服务中心

联系方式：025-85319199

2.采购代理机构信息

名称：南京运远咨询管理有限公司

地址：南京市秦淮区洪武路23号301室-320

联系人：王工

联系方式：13770558809

3.项目联系方式

项目联系人： 王工

联系方式：13770558809

# 第二章、投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费，但收取代理服务费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评分标准

（4）采购需求

（5）合同草案条款

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1招标代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1评标由招标代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标条款

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，将质疑文件原件送达招标代理机构或采购人。通过邮寄方式送达的，招标代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照财政部、江苏省财政厅《质疑函》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函》中要求加盖投标供应商公章之处，联合体各方均须按要求加盖投标供应商公章。

35.《质疑函》接收部门为本次招标代理机构注明的联系地址和联系方式。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2超出政府采购法定期限的质疑。

36.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖投标供应商公章的质疑。

36.6法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》的要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

十、其他

43.代理服务费

43.1本次采购的代理服务费由成交供应商承担；参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）招标收费基准费率的80%计算；不足3500元的，按3500元收取。开具增值税普通发票。

# 第三章、评分标准

评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*30（小数点保留两位）。 | 30分 |
| 2 | 综合实力 （9分） | 1.提供投标人或拟投产品制造商安防工程企业壹级资质证书（3分）贰级（2分）叁级（1分），提供证书复印件及网上查询截图加盖投标人公章，总得分3分。 | 3分 |
|  |  | 投标人或拟投产品制造商通过ISO9001质量管理体系认证证书，得2分， 投标人或拟投产品制造商通过ISO45001职业健康安全管理体系证书，得2分 投标人或拟投产品制造商通过ISO14001环境管理体系认证证书，得2分 三种证书认证范围应包含本次采购设备“升降柱”，字样 提供证书有效复印件并加盖公章。 | 6分 |
| 4 | 产品综合性能（36分） | 投标人必须完全响应技术要求，根据所投产品对招标文件规定的技术要求作出明确的逐项应答，并对其真实性负责。 “★”项为重要参数，不接受负偏离。 设备技术参数全部满足招标要求的得满分 36 分；非打★号指标，有一项负偏离扣 2分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分 | 36分 |
| 5 | 技术方案 （18分） | 由评委根据供应商响应文件中提供的项目实施方案进行独立评审并独立打分。1.供应商的项目实施方案、布线系统方案、排水系统方案明确，相关保障措施到位；组织机构明确、人员配备方案合理，保障性强，分工与职责清晰、明确；工期安排方案科学、合理；竣工验收方案等完整、合理，能很好的考虑到项目的使用需求，切实可行。 - 实施方案内容全面，科学合理，得6分； - 实施方案全面性、科学合理性一般的，得4分； - 实施方案全面性、科学合理性基本满足的得2分； - 未提供方案不得分。 | 6分 |
|  |  | 根据投标人提供的项目实施方案（具体包括时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施等）进行评分： - 实施方案内容全面，科学合理，得6分； - 实施方案全面性、科学合理性一般的，得4分； - 实施方案全面性、科学合理性基本满足的得2分； - 未提供方案不得分。 | 6分 |
|  |  | 投标人提供的本项目售后服务保障方案（包括售后服务内容及要求；售后服务实施组织方案；售后服务的备品、备件配置与管理；为售后服务配置的工具、器材、人员及管理等）综合评分： - 方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得6分；（2）方案较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得4分；（3）方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得2分； - （4）未提供方案不得分。 | 6分 |
| 6 | 业绩与 服务 （7分） | 投标人提供2021年1月1日以来类似项目成功案例，每个案例得1分，最高得3分，不提供不得分。 （提供中标通知书、合同，并提供客户联系方式） | 3分 |
|  |  | 投标人承诺中标后提供原厂售后承诺书一年得1分，每增加1年得一分最高得2分，不提供不得分。 | 2分 |
|  |  | 投标人需承诺不少于2人5*8小时现场服务，现场服务人员必须具有安全防范技术工程专业技术员证书。具有承诺书得2分，不提供不得分。 | 2分 |
| 总分 |  |  | 100 |

说明：

1.价格部分优惠政策如下：

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文件的相关规定认定。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，对联合投标企业产品的价格给予2%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除），以扣除后的价格作为评审价格。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知[财库〔2011〕181号]”和《财库〔2017〕141号》的规定提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》和《属于监狱企业的证明文件》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）节能环保产品（如有）：1）在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，对属于国家认定的节能和环保产品在评审时分别给予其对应的投标产品报价5%、5%的价格扣除。2）节能和环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的相应页面截图或相关认证证明材料为准。

2.所有证书、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件并加盖公章为依据。所有参评人员注册证书均须注册在供应商本单位，否则不得分。

3.评标委员会成员按照上述评分细则进行评审、打分，由评委各自独立打分，打分的平均值即为该供应商该项的得分，最后根据各供应商的总分汇总进行排名，推荐三名中标候选人。综合得分相同的，以报价低的优先；得分且投标报价相同的并列，先提交投标文件的供应商为中标供应商。

# 第四章、采购需求

- 一、项目概况

1、项目名称：栖霞区燕子矶中学等八校区周界安防提升项目

2、预算金额：83万元

3、最高限价：83万元，报价超过最高限价为无效标。

4、合同履行期限：在合同签订后60天内将货物安装调试完毕交付采购人正常使用。

- 二、采购需求：南京市栖霞区燕子矶中学等八校区周界安防提升项目工程建设情况：

| 序号 | 学校名称 | 电子围栏（米） | 红外对射（对） | 升降柱 （根） | 石球 （只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验初中尧化校区 | 425 | 1 |  |  |
| 2 | 金中龙潭校区 | 400 | 2 |  |  |
| 3 | 燕中迈皋桥校区 | 740 | 3 |  |  |
| 4 | 迈皋桥初级中学 | 780 | 5 |  |  |
| 5 | 丁家庄初级中学 | 703 | 4 |  |  |
| 6 | 南京市栖霞中学 |  |  | 4 |  |
| 7 | 南京市燕子矶中学 |  |  | 16 |  |
| 8 | 华侨城中学 |  |  |  | 20 |

2.1  清单明细

### 2.1.1实验初级中学尧化校区

| 电子围栏及红外对射 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品图片 | 名称 | 型号 | 产品描述 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| 实验初级中学尧化校区 周界长度：425米 六线制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 单防区脉冲主机 |  | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能； 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 3、支持最大16个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区； 4、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型； 5、支持报警输入输出接口电路保护功能； 6、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等； 7、★支持32个报警键盘（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 8、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警； 9、★支持电话线、有线网络、无线网络报警传输方式，最大可连接6个通道，主通道故障应能自动切换到备用通道（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 10、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册； 11、★无线网络模块支持全网通（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 12、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式； 13、支持多个接警中心和报警数据上传策略； 14、★支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 15、支持远程升级； 16、支持多种设备恢复方式； 17、支持双网口，2个有线中心； 18、M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； 19、蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 20、蜂鸣器：1个。 |  | 1 | 套 |
| 2 |  | 双防区脉冲主机 |  | 防区地址、单防区分辨、运行状态。 |  | 3 | 套 |
| 3 |  | 不锈钢防水箱 |  | 长*宽*高 不锈钢（450mm*220mm*550mm） |  | 4 | 个 |
| 4 |  | 合金线 |  | 多股合金线，高强度，拉不断400米/卷 |  | 2550 | 米 |
| 5 |  | 配套线材及辅材 |  | 控制线缆、支撑杆件、固定件、电源电缆等 |  | 1 | 项 |
| 6 |  | 红外对射 |  | 三光束100米红外对射、支架及线缆 |  | 1 | 套 |

### 2.1.2金中龙潭校区

| 电子围栏及红外对射 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品图片 | 名称 | 型号 | 产品描述 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| 金中龙潭校区 周界长度：400米 六线制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 单防区脉冲主机 |  | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能； 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 3、支持最大16个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区； 4、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型； 5、支持报警输入输出接口电路保护功能； 6、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等； 7、★支持32个报警键盘（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 8、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警； 9、★支持电话线、有线网络、无线网络报警传输方式，最大可连接6个通道，主通道故障应能自动切换到备用通道（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 10、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册； 11、★无线网络模块支持全网通（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 12、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式； 13、支持多个接警中心和报警数据上传策略； 14、★支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 15、支持远程升级； 16、支持多种设备恢复方式； 17、支持双网口，2个有线中心； 18、M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； 19、蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 20、蜂鸣器：1个。 |  | 1 | 套 |
| 2 |  | 双防区脉冲主机 |  | 防区地址、单防区分辨、运行状态。 |  | 2 | 套 |
| 3 |  | 不锈钢防水箱 |  | 长*宽*高 不锈钢（450mm*220mm*550mm） |  | 3 | 个 |
| 4 |  | 合金线 |  | 多股合金线，高强度，拉不断400米/卷 |  | 2400 | 米 |
| 5 |  | 配套线材及辅材 |  | 控制线缆、支撑杆件、固定件、电源电缆等 |  | 1 | 项 |
| 6 |  | 红外对射 |  | 三光束100米红外对射、支架及线缆 |  | 2 | 套 |

### 2.1.3燕中迈皋桥校区

| 电子围栏及红外对射 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品图片 | 名称 | 型号 | 产品描述 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| 燕中迈皋桥校区 周界长度：740米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 单防区脉冲主机 |  | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能； 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 3、支持最大16个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区； 4、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型； 5、支持报警输入输出接口电路保护功能； 6、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等； 7、★支持32个报警键盘（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 8、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警； 9、★支持电话线、有线网络、无线网络报警传输方式，最大可连接6个通道，主通道故障应能自动切换到备用通道（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 10、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册； 11、★无线网络模块支持全网通（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 12、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式； 13、支持多个接警中心和报警数据上传策略； 14、★支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 15、支持远程升级； 16、支持多种设备恢复方式； 17、支持双网口，2个有线中心； 18、M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； 19、蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 20、蜂鸣器：1个。 |  | 1 | 套 |
| 2 |  | 双防区脉冲主机 |  | 防区地址、单防区分布、运行状态 |  | 2 | 套 |
| 3 |  | 杆件 |  | 优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ21 |  | 40 | 套 |
| 4 |  | 合金线 |  | 多股合金线，高强度，拉不断400米/卷 |  | 1200 | 米 |
| 5 |  | 配套线材及辅材 |  | 控制线缆、支撑杆件、固定件、电源电缆等 |  | 1 | 项 |
| 6 |  | 红外对射 |  | 三光束100米红外对射、支架及线缆 |  | 3 | 套 |

### 2.1.4迈皋桥初级中学

| 电子围栏及红外对射 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品图片 | 名称 | 型号 | 产品描述 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| 迈皋桥初级中学 周界长度：780米 六线制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 单防区脉冲主机 |  | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能； 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 3、支持最大16个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区； 4、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型； 5、支持报警输入输出接口电路保护功能； 6、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等； 7、★支持32个报警键盘（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 8、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警； 9、★支持电话线、有线网络、无线网络报警传输方式，最大可连接6个通道，主通道故障应能自动切换到备用通道（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 10、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册； 11、★无线网络模块支持全网通（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 12、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式； 13、支持多个接警中心和报警数据上传策略； 14、★支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 15、支持远程升级； 16、支持多种设备恢复方式； 17、支持双网口，2个有线中心； 18、M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； 19、蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 20、蜂鸣器：1个。 |  | 2 | 套 |
| 2 |  | 双防区脉冲主机 |  | 防区地址、单防区分布、运行状态 |  | 4 | 套 |
| 3 |  | 不锈钢防水箱 |  | 长*宽*高 不锈钢（450mm*220mm*550mm） |  | 6 | 个 |
| 4 |  | 合金线 |  | 多股合金线，高强度，拉不断400米/卷 |  | 4680 | 米 |
| 5 |  | 配套线材及辅材 |  | 控制线缆、支撑杆件、固定件、电源电缆等 |  | 1 | 项 |
| 6 |  | 红外对射 |  | 三光束100米红外对射、支架及线缆 |  | 5 | 套 |

### 2.1.5丁家庄初级中学

| 电子围栏及红外对射 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品图片 | 名称 | 型号 | 产品描述 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| 丁家庄初级中学 周界长度：703米 六线制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 单防区脉冲主机 |  | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能； 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 3、支持最大16个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区； 4、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型； 5、支持报警输入输出接口电路保护功能； 6、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等； 7、★支持32个报警键盘（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 8、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警； 9、★支持电话线、有线网络、无线网络报警传输方式，最大可连接6个通道，主通道故障应能自动切换到备用通道（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 10、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册； 11、★无线网络模块支持全网通（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 12、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式； 13、支持多个接警中心和报警数据上传策略； 14、★支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 15、支持远程升级； 16、支持多种设备恢复方式； 17、支持双网口，2个有线中心； 18、M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； 19、蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 20、蜂鸣器：1个。 |  | 1 | 套 |
| 2 |  | 双防区脉冲主机 |  | 防区地址、单防区分辨、运行状态；可 |  | 4 | 套 |
| 3 |  | 不锈钢防水箱 |  | 长*宽*高 不锈钢（450mm*220mm*550mm） |  | 5 | 个 |
| 4 |  | 合金线 |  | 多股合金线，高强度，拉不断400米/卷 |  | 4218 | 米 |
| 5 |  | 配套线材及辅材 |  | 控制线缆、支撑杆件、固定件、电源电缆等 |  | 1 | 项 |
| 6 |  | 红外对射 |  | 三光束100米红外对射、支架及线缆 |  | 4 | 套 |

### 2.1.6南京市栖霞中学

| 升降柱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品图片 | 名称 | 型号 | 产地品牌 | 技术性能 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 全自动升降柱 |  |  | 1、柱体直径：≥219 2、柱体厚度：8mm 3、柱体升起后高度：≥600 4、预埋桶尺寸：地埋柱体高度≥1100mm； ★5、柱体材质：柱体采用整体SUS304#不锈钢无缝管制作，塑性延伸强度≥350Mpa，抗拉强度≥650Mpa，断后伸长率≥63.5%。 （提供带有CNAS、CMA标志检测报告） ★6、防撞能量：升降柱完全伸出后，应能承受≥6800kg质重的汽车，碰撞速度≥65km/h，碰撞能量≥1108kj的动能撞击1次，撞击结束后，运动柱体无明显形变，且可正常运行，侵入距离：≤7米。 （提供公安部型式检验报告） ★7、可靠性：常温下按升降频率≥5次/min连续升降≥10万次，无停机及故障产生，且升降灵活，到位准确。 （提供带有CNAS、CMA标志检测报告） 8、警示功能要求：运动柱体表面有3M反光警示条，柱体顶部采用超高亮LED警示灯珠，360度内嵌于PC灯盘内，可通过拆卸顶盖对警示灯进行更换或检修。升降柱在上升、下降运行过程中及处于立柱升起状态时，顶灯有闪烁发光信号提示功能；也可以设置常亮，柱体完全下降后，灯被隐藏保护，车辆碾压不到，夜晚在远处仍可明显观察到地面有警示灯光。 ★9、LED灯盘：PC材质，硬度≥85绍尔D，拉伸应力（屈服）≥61.0Mpa，透光率≥95%；PC灯盘低温检测-30℃ 48小时后无冻裂、脆化，高温检测100℃ 48小时后无明显软化、形变。 （提供带有CNAS、CMA标志检测报告） ★10、抗压能力：静压载荷重120吨，通行载荷重180吨，路桩仍能正常升降。 （提供带有CNAS、CMA标志检测报告） ★11、浸水性能：整机全部浸入水中≥1.6m，以每分钟6次的工作频率，连续升降10万次，连续运行360小时后，升降状态灵活正常，无卡滞、运行可靠，无漏油漏电现象。 （提供带有CNAS、CMA标志检测报告） 12、过热保护：为保证线路安全当升降柱电机线路过热时，在设定时间内15s～65s继电器热保护冷却后，应能复位且正常工作。 ★13、消防应急功能：控制系统执行消防功能后，阻挡主体即可强行下降，允许车辆通行并自动停止一切升降操作。 （提供带有CNAS、CMA标志检测报告） 14、防滑要求：顶盖法兰部分及运动柱体顶部设置防滑纹，防滑纹的深度、宽度均不得低于2mm，且防滑纹之间每个区域的内切圆直径不得大于60mm。 | 台 | 4 |
| 2 |  | 控制系统 |  |  | 1、安装方式包括立式、壁挂式均可； 2、接入电源：AC 220V 50Hz；系统具有短路保护、过流保护等功能。 ★3、应急电源：在外部供电停止状态下具有蓄电池应急电源。不接AC220V的情况下使用应急电源蓄电池通电可执行500次以上连续升降、功能正常。 （提供公安部认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识检测报告复印件） ★4、升降柱一体机芯：防尘防水防护等级≥IP68。 （提供公安部认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识检测报告复印件） 5、运行时噪音≤40dB。 ★6、采用PLC控制方式，且具备以下功能 （1）按键控制：主板上设有开、关、急停、警示灯，一键锁机等控制开关。 （2）手动控制：在发生断电或故障的情况下可手动泄压实现一键下降。 （3）联动控制：可分类操作升降柱，也可“一键”操作所有升降柱升降；升降柱和车牌识别联动 （4）无线遥控：遥控距离≥100米；具有密码保护对接功能及保险开关防止误操作及信号串联。 （5）有线控制：具有保险并关防止误操作功能。 （6）分组功能：可分1-8组控制升降柱升降，也可以同时具备全升全降功能。 （提供公安部认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识检测报告复印件） 7、预留扩展接口：具有紧急联动、警灯、一键报警、监控联动、门禁联动、红外、手机 APP 远程、TCP/IP 网络远程、车牌识别系统等联动控制485接口、232接口。 8、外接保护功能：控制系统可连接红外和地感等外接设备，实现人员和车辆保护功能。 9、支持电脑手机APP远程控制功能： （1）电脑客户端软件应具有以下基本功能： A.监控与报警系统日志； B.系统权限管理（不同人员提供不同的用户界面、展现方式、数据信息） C.报表管理（系统自动按照报表的功能及需求，按时、目、月、季、年等方式提供不同时间节点的报表）； D.视频监控联动。 （2）手机APP端应具有以下功能： A.支持多账号登录； B.支持操作记录查询功能（操作账号、操作方式、操作时间）信息存储记录不少于50000条； C.阻拦设备运行时，客户端应有模拟动画； D.可分组操作阻拦设备，也可“一键”操作所有阻拦设备升降； E.使用手控按钮盒或者遥控器操作阻拦设备上升或下降后，客户端也应及时切换显示阻拦设备升降运行状态； （提供公安部认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识检测报告复印件） 10.电控制系统安全性： ①抗电强度：应符合GB 16796-2009中5.4.3的规定。 ②绝缘电阻：应符合GB 16796-2009中5.4.4的规定。 ③泄漏电流：应符合GB 16796-2009中5.4.6的规定。 | 套 | 1 |

### 2.1.7南京市燕子矶中学

| 升降柱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品图片 | 名称 | 型号 | 产地品牌 | 技术性能 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 全自动升降柱 |  |  | 1、柱体直径：≥219 2、柱体厚度：8mm 3、柱体升起后高度：≥600 4、预埋桶尺寸：地埋柱体高度≥1100mm； ★5、柱体材质：柱体采用整体SUS304#不锈钢无缝管制作，塑性延伸强度≥350Mpa，抗拉强度≥650Mpa，断后伸长率≥63.5%。 （提供带有CNAS、CMA标志检测报告） ★6、防撞能量：升降柱完全伸出后，应能承受≥6800kg质重的汽车，碰撞速度≥65km/h，碰撞能量≥1108kj的动能撞击1次，撞击结束后，运动柱体无明显形变，且可正常运行，侵入距离：≤7米。 （提供公安部型式检验报告） ★7、可靠性：常温下按升降频率≥5次/min连续升降≥10万次，无停机及故障产生，且升降灵活，到位准确。 （提供带有CNAS、CMA标志检测报告） 8、警示功能要求：运动柱体表面有3M反光警示条，柱体顶部采用超高亮LED警示灯珠，360度内嵌于PC灯盘内，可通过拆卸顶盖对警示灯进行更换或检修。升降柱在上升、下降运行过程中及处于立柱升起状态时，顶灯有闪烁发光信号提示功能；也可以设置常亮，柱体完全下降后，灯被隐藏保护，车辆碾压不到，夜晚在远处仍可明显观察到地面有警示灯光。 ★9、LED灯盘：PC材质，硬度≥85绍尔D，拉伸应力（屈服）≥61.0Mpa，透光率≥95%；PC灯盘低温检测-30℃ 48小时后无冻裂、脆化，高温检测100℃ 48小时后无明显软化、形变。 （提供带有CNAS、CMA标志检测报告） ★10、抗压能力：静压载荷重120吨，通行载荷重180吨，路桩仍能正常升降。 （提供带有CNAS、CMA标志检测报告） ★11、浸水性能：整机全部浸入水中≥1.6m，以每分钟6次的工作频率，连续升降10万次，连续运行360小时后，升降状态灵活正常，无卡滞、运行可靠，无漏油漏电现象。 （提供带有CNAS、CMA标志检测报告） 12、过热保护：为保证线路安全当升降柱电机线路过热时，在设定时间内15s～65s继电器热保护冷却后，应能复位且正常工作。 ★13、消防应急功能：控制系统执行消防功能后，阻挡主体即可强行下降，允许车辆通行并自动停止一切升降操作。 （提供带有CNAS、CMA标志检测报告） 14、防滑要求：顶盖法兰部分及运动柱体顶部设置防滑纹，防滑纹的深度、宽度均不得低于2mm，且防滑纹之间每个区域的内切圆直径不得大于60mm。 | 台 | 12 |
| 2 |  | 固定柱 |  |  | 1、柱体直径：219±0.5mm 2、柱体厚度：8mm 3、柱体高度：600±0.5mm ★4.预埋桶检验：采用Q235材质，热镀锌钢管直径325mm、高度400mm；预埋桶上下连接处均采用焊接（满焊）工艺，表面静电喷涂处理。 （提供公安部检测报告） 5.质量要求：柱体采用SUS304#不锈钢无缝管制作。 6.防滑要求：材料采用SUS304#不锈钢材质，盖板防滑设计，法兰盘直径420mm、厚度10mm，防滑宽度不小于5mm，深度不小于0.3mm。 ★7.防腐性能要求：按GB/T10125-2012中3.2.2的要求，对阻挡柱体应进行48H中性盐雾实验（NSSS实验），试验后，样品应无明显锈点，锈斑。 （提供公安部检测报告） 8.警示要求：1）柱体表面有3M钻石级反光膜，宽度50mm的反光识别带作为警示；2）柱体顶部带有PC灯盘内镶6W的LED警示灯带（每米有100颗灯珠）发光信号提示功能，能够被过往车辆的驾驶员明显识别。 ★9.抗撞击要求：单个柱体应能承受≥15000焦耳撞击力，试验后柱体外观无明显变形。 （提供公安部检测报告） ★10.防摇性检验：内桶与预埋桶之间设有PA66防撞挡圈，柱子摇晃幅度控制在单边2mm以内。 （提供公安部检测报告） 11.排水孔要求：预埋基座底部应预留排水孔，确保设备不会长时间积水。 12.高温测试：+70±2℃ 2h 13.低温测试：-40±3℃ 2h | 台 | 4 |
| 3 |  | 控制系统 |  |  | 1、安装方式包括立式、壁挂式均可； 2、接入电源：AC 220V 50Hz；系统具有短路保护、过流保护等功能。 ★3、应急电源：在外部供电停止状态下具有蓄电池应急电源。不接AC220V的情况下使用应急电源蓄电池通电可执行500次以上连续升降、功能正常。 （提供公安部认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识检测报告复印件） ★4、升降柱一体机芯：防尘防水防护等级≥IP68。 （提供公安部认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识检测报告复印件） 5、运行时噪音≤40dB。 ★6、采用PLC控制方式，且具备以下功能 （1）按键控制：主板上设有开、关、急停、警示灯，一键锁机等控制开关。 （2）手动控制：在发生断电或故障的情况下可手动泄压实现一键下降。 （3）联动控制：可分类操作升降柱，也可“一键”操作所有升降柱升降；升降柱和车牌识别联动 （4）无线遥控：遥控距离≥100米；具有密码保护对接功能及保险开关防止误操作及信号串联。 （5）有线控制：具有保险开关防止误操作功能。 （6）分组功能：可分1-8组控制升降柱升降，也可以同时具备全升全降功能。 （提供公安部认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识检测报告复印件） 7、预留扩展接口：具有紧急联动、警灯、一键报警、监控联动、门禁联动、红外、手机 APP 远程、TCP/IP 网络远程、车牌识别系统等联动控制485接口、232接口。 8、外接保护功能：控制系统可连接红外和地感等外接设备，实现人员和车辆保护功能。 9、支持电脑手机APP远程控制功能： （1）电脑客户端软件应具有以下基本功能： A.监控与报警系统日志； B.系统权限管理（不同人员提供不同的用户界面、展现方式、数据信息） C.报表管理（系统自动按照报表的功能及需求，按时、目、月、季、年等方式提供不同时间节点的报表）； D.视频监控联动。 （2）手机APP端应具有以下功能： A.支持多账号登录； B.支持操作记录查询功能（操作账号、操作方式、操作时间）信息存储记录不少于50000条； C.阻拦设备运行时，客户端应有模拟动画； D.可分组操作阻拦设备，也可“一键”操作所有阻拦设备升降； E.使用手控按钮盒或者遥控器操作阻拦设备上升或下降后，客户端也应及时切换显示阻拦设备升降运行状态； （提供公安部认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识检测报告复印件） 10.电控制系统安全性： ①抗电强度：应符合GB 16796-2009中5.4.3的规定。 ②绝缘电阻：应符合GB 16796-2009中5.4.4的规定。 ③泄漏电流：应符合GB 16796-2009中5.4.6的规定。 | 套 | 1 |

### 2.1.8华侨城中学

| 防撞石球 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品图片 | 名称 | 型号 | 产地品牌 | 技术性能 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 防撞石球 |  |  | 直径80cm | 只 | 20 |

- 三、技术要求，核心产品为：单防区脉冲主机、全自动升降柱。

- 1、防冲撞柱系统主要技术参数要求

- 1.1 全自动升降柱

1、柱体直径：≥219

2、柱体厚度：8mm

3、柱体升起后高度：≥600

4、预埋桶尺寸：地埋柱体高度≥1100mm；

★5、柱体材质：柱体采用整体SUS304#不锈钢无缝管制作，塑性延伸强度≥350Mpa，抗拉强度≥650Mpa，断后伸长率≥63.5%。

（提供带有CNAS、CMA标志检测报告）

★6、防撞能量：升降柱完全伸出后，应能承受≥6800kg质重的汽车，碰撞速度≥65km/h，碰撞能量≥1108kj的动能撞击1次，撞击结束后，运动柱体无明显形变，且可正常运行，侵入距离：≤7米。

（提供公安部型式检验报告）

★7、可靠性：常温下按升降频率≥5次/min连续升降≥10万次，无停机及故障产生，且升降灵活，到位准确。

（提供带有CNAS、CMA标志检测报告）

8、警示功能要求：运动柱体表面有3M反光警示条，柱体顶部采用超高亮LED警示灯珠，360度内嵌于PC灯盘内，可通过拆卸顶盖对警示灯进行更换或检修。升降柱在上升、下降运行过程中及处于立柱升起状态时，顶灯有闪烁发光信号提示功能；也可以设置常亮，柱体完全下降后，灯被隐藏保护，车辆碾压不到，夜晚在远处仍可明显观察到地面有警示灯光。

★9、LED灯盘：PC材质，硬度≥85绍尔D，拉伸应力（屈服）≥61.0Mpa，透光率≥95%；PC灯盘低温检测-30℃ 48小时后无冻裂、脆化，高温检测100℃ 48小时后无明显软化、形变。

（提供带有CNAS、CMA标志检测报告）

★10、抗压能力：静压载荷重120吨，通行载荷重180吨，路桩仍能正常升降。

（提供带有CNAS、CMA标志检测报告）

★11、浸水性能：整机全部浸入水中≥1.6m，以每分钟6次的工作频率，连续升降10万次，连续运行360小时后，升降状态灵活正常，无卡滞、运行可靠，无漏油漏电现象。

（提供带有CNAS、CMA标志检测报告）

12、过热保护：为保证线路安全当升降柱电机线路过热时，在设定时间内15s～65s继电器热保护冷却后，应能复位且正常工作。

★13、消防应急功能：控制系统执行消防功能后，阻挡主体即可强行下降，允许车辆通行并自动停止一切升降操作。

（提供带有CNAS、CMA标志检测报告）

- 防滑要求：顶盖法兰部分及运动柱体顶部设置防滑纹，防滑纹的深度、宽度均不得低于2mm，且防滑纹之间每个区域的内切圆直径不得大于60mm。

- 1.2 固定柱

1、柱体直径：219±0.5mm

2、柱体厚度：8mm

3、柱体高度：600±0.5mm

★4.预埋桶检验：采用Q235材质，热镀锌钢管直径325mm、高度400mm；预埋桶上下连接处均采用焊接（满焊）工艺，表面静电喷涂处理。

（提供公安部检测报告）

5.质量要求：柱体采用SUS304#不锈钢无缝管制作。

6.防滑要求：材料采用SUS304#不锈钢材质，盖板防滑设计，法兰盘直径420mm、厚度10mm，防滑宽度不小于5mm，深度不小于0.3mm。

★7.防腐性能要求：按GB/T10125-2012中3.2.2的要求，对阻挡柱体应进行48H中性盐雾实验（NSSS实验），试验后，样品应无明显锈点，锈斑。

（提供公安部检测报告）

8.警示要求：1）柱体表面有3M钻石级反光膜，宽度50mm的反光识别带作为警示；2）柱体顶部带有PC灯盘内镶6W的LED警示灯带（每米有100颗灯珠）发光信号提示功能，能够被过往车辆的驾驶员明显识别。

★9.抗撞击要求：单个柱体应能承受≥15000焦耳撞击力，试验后柱体外观无明显变形。

（提供公安部检测报告）

★10.防摇性检验：内桶与预埋桶之间设有PA66防撞挡圈，柱子摇晃幅度控制在单边2mm以内。

（提供公安部检测报告）

11.排水孔要求：预埋基座底部应预留排水孔，确保设备不会长时间积水。

12.高温测试：+70±2℃   2h

13.低温测试：-40±3℃   2h

- 1.3  控制系统

1、安装方式包括立式、壁挂式均可；

2、接入电源：AC 220V 50Hz；系统具有短路保护、过流保护等功能。

★3、应急电源：在外部供电停止状态下具有蓄电池应急电源。不接AC220V的情况下使用应急电源蓄电池通电可执行500次以上连续升降、功能正常。

（提供公安部认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识检测报告复印件）

★4、升降柱一体机芯：防尘防水防护等级≥IP68。

（提供公安部认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识检测报告复印件）

5、运行时噪音≤40dB。

★6、采用PLC控制方式，且具备以下功能

（1）按键控制：主板上设有开、关、急停、警示灯，一键锁机等控制开关。

（2）手动控制：在发生断电或故障的情况下可手动泄压实现一键下降。

（3）联动控制：可分类操作升降柱，也可“一键”操作所有升降柱升降；升降柱和车牌识别联动

（4）无线遥控：遥控距离≥100米；具有密码保护对接功能及保险开关防止误操作及信号串联。

（5）有线控制：具有保险开关防止误操作功能。

（6）分组功能：可分1-8组控制升降柱升降，也可以同时具备全升全降功能。

（提供公安部认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识检测报告复印件）

7、预留扩展接口：具有紧急联动、警灯、一键报警、监控联动、门禁联动、红外、手机 APP 远程、TCP/IP 网络远程、车牌识别系统等联动控制485接口、232接口。

8、外接保护功能：控制系统可连接红外和地感等外接设备，实现人员和车辆保护功能。

9、支持电脑手机APP远程控制功能：

（1）电脑客户端软件应具有以下基本功能：

A.监控与报警系统日志；

B.系统权限管理（不同人员提供不同的用户界面、展现方式、数据信息）

C.报表管理（系统自动按照报表的功能及需求，按时、目、月、季、年等方式提供不同时间节点的报表）；

D.视频监控联动。

（2）手机APP端应具有以下功能：

A.支持多账号登录；

B.支持操作记录查询功能（操作账号、操作方式、操作时间）信息存储记录不少于50000条；

C.阻拦设备运行时，客户端应有模拟动画；

D.可分组操作阻拦设备，也可“一键”操作所有阻拦设备升降；

E.使用手控按钮盒或者遥控器操作阻拦设备上升或下降后，客户端也应及时切换显示阻拦设备升降运行状态；

（提供公安部认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识检测报告复印件）

10.电控制系统安全性：

①抗电强度：应符合GB 16796-2009中5.4.3的规定。

②绝缘电阻：应符合GB 16796-2009中5.4.4的规定。

- ③泄漏电流：应符合GB 16796-2009中5.4.6的规定。

- 2、电子围栏系统主要技术参数要求

- 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能；

- 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动；

- 3、支持最大16个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区；

- 4、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型；

- 5、支持报警输入输出接口电路保护功能；

- 6、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等；

- 7、★支持32个报警键盘（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；

- 8、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警；

- 9、★支持电话线、有线网络、无线网络报警传输方式，最大可连接6个通道，主通道故障应能自动切换到备用通道（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；

- 10、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册；

- 11、★无线网络模块支持全网通（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；

- 12、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式；

- 13、支持多个接警中心和报警数据上传策略；

- 14、★支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；

- 15、支持远程升级；

- 16、支持多种设备恢复方式；

- 17、支持双网口，2个有线中心；

- 18、M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM；

- 19、蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah；

- 20、蜂鸣器：1个。

- 3、工程工期要求

- 本工程预计施工时间60天

- 4、管线敷设及安装调试

施工方案根据建设方批准的项目执行计划、图纸及安装实施方案进行：

熟悉设计图纸，根据系统配置提出适当修改管路走向建议，请设计单位及建设方认可。

用来穿设导线的管子及走线箱敷设必须符合施工规范要求，各类前端设备安装牢固、整齐、美观。安装好层面接线箱，使水平线进入接线箱并保护好箱内箱外整洁。

从上而下逐步穿水平线，做好线缆标记，穿好一层，检查一层，并做好检查记录，请监理检查质量。

消防控制中心架空地板排好，接通电源，接好弱电地线，接地电阻不大于1W，并达到设计要求和规范标准。

接通纵向线，使层面控制中心接通。

根据装修情况，完成系统设备安装，及时检查，做好记录，发现问题及时解决。

完成综合控制中心主控设备安装、接线、检查，做好记录。

完成系统调试各项准备工作。

对各系统进行初步调试，做好调试记录。

进行系统联调，并做好调试记录。

对将完成系统进行技术测试，做好各种详细记录。

进行内部验收，请监理、甲方、总包一起参加，做好各种记录。

完成全部竣工资料，为系统验收做好全部准备工作

- 5、系统测试检验与验收

- 5.1工厂试验

所有制造的设备都要在工厂进行试验，以验证硬件和设备功能是否完全达到技术要求。

- 5.2安装及调试验收试验

厂方将对每台安装完毕的设备进行试验。试验将按照详细的试验程序进行。试验中涉及相关设备的动作时，本专业负责复位操作，相关专业有特殊要求时，与对方协商共同联调。

- 5.3安装验收试验

安装在监理工程师的监督下进行，所有安装好的设备由厂方进行自检，以检查安装是否符合要求。检查验收项目有电缆敷设、电缆连接、配电安全、绝缘和接地、通风散热、设备内外部清洁及各类符合有关标准和规范规定的设备铭牌和标识标志等，建设方有权确认安装质量。

- 5.4调试验收试验

调试验收试验由厂方按照程序进行，本试验用以验证设备运输、安装之后是否有损坏、运作是否正常。本试验通过之后，建设方将签署安装调试验收合格证书。

调试验收程序如下：

进行通电试验，检验设备是否在工作状态；

验收设备的功能；

验证各设备之间的相互联系以及控制是否正常；

进行所有功能试验。

任何没有通过试验的设备，将进行更正，并重新进行试验。如果三个月内仍不能排除故障，则更换相应的设备重新试验。直到所有设备全部通过本次试验为止。所有损坏的均由厂方负责更换。

72小时连续系统试验

系统联调完工试验合格后的所有设备连接起来进行不间断联合功能试验。72小时连续试验将在建设方和承包方认为子系统试验成功后开始。

系统、设备必须满足有关要求。

- 5.5联调试验

联调试验是验证所有系统能否与中央系统进行通信。同时在进行本试验前将验证本系统与通信系统的接口功能。

试验方法是在现场设备上进行功能试验，由此分析验证通信功能。

从中央系统下达控制命令等，以验证各部分能否正常工作。

如果有任何问题出现，则解决问题重新进行试验。直到通过本试验为止。假如设备出现严重问题，或者出现严重的软件问题，使系统不能正确工作，且在6个月内仍不能解决，则由厂方负责更换中央系统主要设备。

- 5.6试运行

当通过联调试验后，将进入系统试运行，以验证系统的可靠性。

试运行旨在把所有合同设备、系统及材料放在实际运营环境中作为一个不可分割的系统进行检测，以查明合同中规定的要求是否达到。试运行将在尽可能相似于线路正式运行的环境下进行。

在试运行期间，所有设备、材料和系统均须按实际操作模式无故障连续运行。若有故障发生，而试运行中断，厂方负责排除故障并重新开始试运行。

试运行阶段对系统的要求与72小时试验相同。

- 5.7初步验收

系统投入试运行后，厂方将协助建设方组织初步验收。

当设备所有指标达到用户需求书要求，在试运行完成后签署初验合格证书。在此期间，由业主进行日常操作，操作人员必须是通过厂方培训的合格人员。厂方负责设备维护，非人为因素造成的设备损坏部件由厂方负责修理和更换。

初步验收试验是用于证实设备达到功能规格书要求的可靠性指标。假如可靠性指标不能满足用户需求书的指标，则由厂方负责纠正，并重新试验，以满足要求。如果是软件故障，则修改软件并重新试验。

- 5.8竣工验收

双方将共同进行竣工验收准备，填写竣工验收表格，厂方将向建设方提交完整的竣工文件，会同有关部门进行竣工验收。

- 5.9验收标准

按工程涉及的标准和规范。具体各系统验收调试可参见各系统技术性能检验大纲和设备测试计划纲要。

- 四、商务要求

1、交付地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输、装卸、安装、调试等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

2、★质保期：（自验收报告签字确认日起开始进入质保期，费用包含在报价中）。包含货物安装及维修、辅材配件更换等。所有更换零配件等均须为原厂生产同品牌同型号，不可使用造次伪劣产品。（提供承诺函，未提供属于无效标书）

3、售后服务要求：

3.1、采购人使用中标人所提供的产品若出现质量问题， 中标人需在接到采购人电话或书面等方式通知后24小时内无条件更换，由此产生的费用由中标人全部承担。

3.2、供应商向采购人供应的产品均应是符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷的合格产品。质量出现问题，供应商负责包退、包换，因此发生的费用由供应商负责。货物验收在货物到达地进行。验收时供需双方派员一起当场开箱验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由供应商立即无条件为需方调换或补齐，同时由供应商承担因此产生的一切后果。

3.3、供应商应以优良的服务态度，提供2小时以内响应，8小时到达现场，24小时以内完成采购人提出的维修要求。

3.4、供应商不得向采购人提供假冒伪劣商品，一经查实，采购人有权立即终止采购合同。

3.5、供应商需储备一定数量的备品备件，以备采购人随时要货。

4、履约保证金：缴纳。金额为中标价的5%，成交单位在合同签订之前你7日内，支付到甲方指定账户。可以采用开具履约保函的形式，保函游有效期：1年。

- 五、报价要求

报价为全包费用报价，报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。报价应包含货物制造、包装、仓储、运输装卸、保险、验收及验收合格之前保管和保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、以及发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等，以及投标人认为需要的其他费用等。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终投标报价中。

- 六、付款方式

具体详见合同部分

# 第五章、合同草案条款

政府采购合同

（仅供参考）

合同编号：

项目名称：

采购包号：

采购人：

供应商：

签订日期：

合同编号：

政府采购计划号：

采购人（以下称甲方）南京市栖霞区教育局（机关）	供应商：（以下称乙方）

住所地：	                                    住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购的结果签订本合同。

第一条 合同标的

1.乙方根据甲方需求提供下列服务：栖霞区燕子矶中学等八校区周界安防提升项目。

本项目服务设备详见：栖霞区燕子矶中学等八校区周界安防提升项目采购清单和服务内容。

2.具体服务执行要求详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为__________（大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、更换、维修、安装、调试及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同综合固定单价不变。

- 第三条 组成本合同的有关文件

- 下列关于南京市政府采购                                竞争性磋商文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的竞争性响应文件；                 （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                               （4）技术规格响应表；

（5）服务承诺；                                 （6）成交通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件等。

上述合同文件如有不一致之处，以采购人指定为准。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。同时乙方应按合同总额的5%向甲方支付违约金。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 交货和验收

1、乙方应当在20XX年XX月XX日起至20XX年XX月XX日止完成约定服务，地点由甲方指定。磋商文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同和采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件或合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。磋商文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方竞争性响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）

7、本项目内容包含的拆除、调试、检测服务的时间均在总合同服务期内，由供应商综合考虑实施。

第七条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和规章以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。本项目维保服务期为一年，

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）服务的启动监督；

（2）对甲方人员必要的免费培训。

第八条 履约保证金

1.需在银行办理中标价的5%履约保函（验收合格后，一年后退还）

第九条 货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。未提前开具或开具发票不符合甲方要求的，甲方有权拒付相应款项。

3、付款方式：

货物安装到位，验收合格后一次性付清。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能完成栖霞区燕子矶中学等八校区周界安防提升项目的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达（30）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方所交付的服务品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予暂停一至三年参加南京市政府采购中心组织的政府采购活动的处理。

6、乙方承诺在合同有效期内，如经乙方两次维修或更换，服务仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任，在三年内不得参加南京市政府采购中心组织的政府采购活动。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。如有，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

第十三条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交政府采购中心存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同最终签订版本以区法制办、司法局审核版为准。

4、乙方需安全文明施工，承担施工期间一切安全责任。

甲方（采购人）：（盖章）	                      乙方（供应商）：（盖章）

代表人：	                                    代表人：

电话：	                                           电话：

开户银行：	                                    开户银行：

账号：	                                           账号：

日期：     年    月    日                         日期：     年    月    日

附件一：

栖霞区燕子矶中学等八校区周界安防提升项目清单

附件二：

廉政协议书

甲方：南京市栖霞区教育局

乙方：

签订日期：  年   月   日

为进一步加强栖霞区燕子矶中学等八校区周界安防提升项目建设领域党风廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，努力实现“投资高效，工程优质，干部优秀”的目标，根据有关工程建设法律法规和廉政建设责任制规定，由甲、乙双方签订以下廉政协议。

- 第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家、省、各市有关工程建设方面的法律、法规和党风廉政建设相关规定，确保依法、高效、廉洁实施工程建设活动。

（二）严格履行建设工程项目承发包合同。

（三）甲乙双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪违法行为。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机关检举揭发。

第二条 甲方在廉政建设方面的义务

（一）甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要、收受礼金、有价证券、支付凭证、价值人民币200元（以下涉及金额均指人民币）以上的贵重物品等财物。

（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用。

（三）甲方工作人员不准参加乙方可能对代理业务或代理项目的招标有影响的宴请、娱乐活动（因工作原因确需参加的工作餐标准不得高于每人50元）；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、价值200元以上的高档办公用品等。

（四）甲方工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶及配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便和利益。

（五）甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及其他有利害关系的人员安排工作或劳务。

第三条 乙方在廉政建设方面义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、价值200元以上的贵重物品等财物。不准以任何形式向投标单位或中标单位索要或收受现金、有价证券、支付凭证、价值200元以上的贵重物品等财物。

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。不准以任何名义在投标单位或中标单位报销应由乙方或个人支付的费用。

（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加可能对代理业务或代理项目的招标有影响的宴请、娱乐活动（因工作原因确需提供的工作餐标准不得高于每人50元）；不准为其提供交通工具、通讯工具、价值200元以上的高档办公用品等。不准参加投标单位或中标单位可能对代理项目的招标有影响的宴请、娱乐活动（因工作原因确需参加的工作餐标准不得高于每人50元）；不准接受为其提供交通工具、通讯工具、价值200元以上的高档办公用品等。

（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶及配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为甲方工作人员的配偶、子女及其他有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）乙方不准要求投标单位或中标单位为其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶及配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准要求投标单位或中标单位为其工作人员的配偶、子女及其他有利害关系的人员安排工作或劳务。

（六）乙方及其工作人员不准与投标单位串通，违反国家或地方等关于招投标的有关规定和程序，影响招投标结果，损害政府利益。

第四条 违约责任

（一）甲方若违反本《廉政协议》有关规定的，对违纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）乙方若违反本《廉政协议》有关规定的，对违纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿，情节严重的，甲方有权将乙方清除出库。

第五条 督查单位

双方约定：自愿接受栖霞区监察局对合同执行情况的监督检查，接受提出本协议规定范围内的裁定意见。

第六条 本协议书经甲乙双方代表签字后生效。

第七条 本协议书的有效期为双方签订之日起至该工程竣工验收合格时止。

第八条 协议书一式二份，甲方、乙方各一份。

甲方单位（盖章）                           乙方单位（盖章）

负责人（或授权代理人）签字或盖章：          法定代表人（或授权代理人）签字或盖章：

日期：                                      日期：

# 投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、商务要求响应及偏离表

九、技术要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、供应商需要提供的其他资料

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京运远咨询管理有限公司：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必需的许可资质证明材料）

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必需的许可资质证明材料）

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

投标函

致：南京运远咨询管理有限公司

根据贵方编号为的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业¨中型企业¨小型企业¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日期：

六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章－产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标（响应）。

2.行数不够，可自行添加。

九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标（响应）。

2.技术要求中的实质性要求或打“★”要求，中标（成交）供应商签订合同时应按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CANS或CMA标识的检测报告等）。中标（成交）供应商未按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合采购文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标（成交），采购人将取消其中标（成交）资格。

3.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为项目（分包号）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业 工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业。

2.（标的名称）属于行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加（单位名称）采购编号为项目（分包号）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、供应商需要提供的其他资料