招　标　文　件

项目名称：江苏省常州市中级人民法院审判业务用房信息化建设项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0163

常州市政府采购中心

2025年5月15日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	35

第五章  评标方法与评标标准	198

第六章  投标文件格式	202

# 第一章  投标邀请

受江苏省常州市中级人民法院的委托，常州市政府采购中心就项目名称：江苏省常州市中级人民法院审判业务用房信息化建设项目(项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0163)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0163

2.项目名称：江苏省常州市中级人民法院审判业务用房信息化建设项目

3.预算金额：5400万元

4.最高限价：5100万元

5.采购需求（简介）：江苏省常州市中级人民法院审判业务用房信息化建设项目，根据最高人民法院《审判业务综合楼信息化建设指南》（FYB/T 54003-2017）、《诉讼服务大厅信息化建设指南》（FYB/T 54002-2017）、《科技法庭信息化建设规范》（FYB/T 54001-2021）、《智能庭审应用技术要求》（FYB/T 52038-2020）、《法院诉讼服务终端应用技术要求》（FYB/T 52024-2018）、《庭审公开平台建设规范》（FYB/T 52002.4-2017）及省高院信息化建设规范等文件要求，建设内容主要包括融合法庭、诉讼服务中心、执行指挥中心、警务保障中心、智慧运营感知中心、专案庭审指挥区、五网三云、数据中心（机房）、物证管理系统、“六专四室”、合议室及调解室、互联网庭审直播系统、数字审管平台等信息化系统。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起90日内完成

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省常州市中级人民法院

地址：永宁北路6号

联系人：钱先生

联系方式：13961296363

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：施先生

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- 否

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

- 询价 单一来源 框架协议 其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

分期付款：本项目合同签订后10个工作日内支付500万元人民币；项目设备运到采购人指定现场并经到货验收合格后10个工作日内支付1000万元人民币；项目实施安装调试结束、经初验合格后10个工作日内支付432.5万元人民币；项目初验合格后，试运行满3个月组织项目终验，项目终验合格后一年内支付至项目合同价的80%（根据财政预算情况支付相应费用）；项目终验合格后二年内付清项目审定价尾款（根据财政预算情况支付相应费用）。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是 ☑否

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额：  /

履约担保期限：     /

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

（6）乙方在项目实施过程中，需要按相关网络安全要求施工，如发生网络信息安全事故（如被省法院、市网信办通报），将承担相应的后果。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第四章  采购需求

- 一、采购标的

1.项目名称：江苏省常州市中级人民法院审判业务用房信息化建设项目

2.预算金额：5400万元

3.最高限价：5100万元

4.采购项目概况（简介）：江苏省常州市中级人民法院审判业务用房信息化建设项目，根据最高人民法院《审判业务综合楼信息化建设指南》（FYB/T 54003-2017）、《诉讼服务大厅信息化建设指南》（FYB/T 54002-2017）、《科技法庭信息化建设规范》（FYB/T 54001-2021）、《智能庭审应用技术要求》（FYB/T 52038-2020）、《法院诉讼服务终端应用技术要求》（FYB/T 52024-2018）、《庭审公开平台建设规范》（FYB/T 52002.4-2017）及省高院信息化建设规范等文件要求，建设内容主要包括融合法庭、诉讼服务中心、执行指挥中心、警务保障中心、智慧运营感知中心、专案庭审指挥区、五网三云、数据中心（机房）、物证管理系统、“六专四室”、合议室及调解室、互联网庭审直播系统、数字审管平台等信息化系统。

5.合同履行期限：合同签订之日起90日内完成

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：货物类

- 二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1）交货期：投标人应在合同签订起90日内完成。投标人书面承诺按照前述时限完成供货，由投标人负责协调各原厂商的备货和到货事宜，不得以任何理由延期供货。如因不可抗拒原因或采购人自身原因造成的供货延误，投标人需与采购人充分沟通延误原因和延后到货时间，并取得采购人书面认可。

2）交货方式：采购人指定。

3）交货地点：采购人指定。

2. 付款条件（进度和方式）

本项目合同签订后10个工作日内支付500万元人民币；项目设备运到采购人指定现场并经到货验收合格后10个工作日内支付1000万元人民币；项目实施安装调试结束、经初验合格后10个工作日内支付432.5万元人民币；项目初验合格后，试运行满3个月组织项目终验，项目终验合格后一年内支付至项目合同价的80%（根据财政预算情况支付相应费用）；项目终验合格后二年内付清项目审定价尾款（根据财政预算情况支付相应费用）。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输

由投标人负责项目所有货物的包装并运输到采购人指定地点。

4. 售后服务（质保期等）

（1）本项目提供整体五年免费质保服务，设备免费质保服务自最终验收合格之日算。

（2）本项目要求提供7×24小时服务响应，在保修期内，如设备出现故障，接到故障通知后10分钟内响应，如需现场服务，维修人员须在接到报障电话后白天1小时内（晚间2小时内）赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。

（3）由专业技术人员在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行免费现场培训，培训对象为系统各节点的日常操作维护、管理人员，通过现场技术培训使其基本了解、掌握设备的基本安装、维护、操作和日常故障的诊断等。

（4）★本项目在五年免费质保服务期内，为保证项目顺利实施、及时提供响应服务，投标人应提供1名固定的运维人员，在采购人现场驻场服务，需有音视频和计算机网络运维管理工作经验。无特殊原因不能更换人员，如需更换人员需要采购人同意，驻场运维人员参照采购人工作规章制度，服从采购人工作安排。投标人提供服务承诺函并加盖投标人公章。

（5）另需提供1名具有国产化系统和国产化云服务运维管理工作经验的固定运维人员免费驻场一年。无特殊原因不能更换人员，如需更换人员需要采购人同意，驻场运维人员参照采购人工作规章制度，服从采购人工作安排。

5. 保险：无

- 三、技术要求

- （一）采购内容

江苏省常州市中级人民法院审判业务用房信息化建设项目采购。建设内容主要包括融合法庭、诉讼服务中心、执行指挥中心、警务保障中心、智慧运营感知中心、专案庭审指挥区、五网三云、数据中心（机房）、物证管理系统、“六专四室”、合议室及调解室、互联网庭审直播系统、数字审管平台等信息化系统。

江苏省常州市中级人民法院审判业务用房信息化建设项目采购主要包含以下内容：

- 1、融合法庭

本项目共建设70间法庭，其中64间小法庭（含屏蔽法庭5间）、5间中法庭、1间大法庭。

- 1.1大法庭

大法庭采用庭审主机+融合法庭建设模式，实现法庭现场的音视频采集、画面合成、远程提讯、显示输出等功能。同时大法庭应具备会议场景功能。

大法庭的建设内容包括：庭审系统前端设备、视频显示系统、庭审扩声系统、庭审示证信号管理系统、综合运维感知前端设备及其他配套辅材等。

1)庭审系统前端设备

庭审系统前端设备主要包含庭审主机、庭审摄像机、实物展台、庭外公告设备和智能交互终端。

庭审主机放置在机柜，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。

部署5台800W像素庭审网络摄像机，分别提供法官席、公诉人席、辩护人席、被告人席和旁听席视频画面。摄像机可预置位切换，显示各席位的特写画面，安装可采用吊装/吸顶/壁装等方式。

书记员席位配置1台实物展台，可展示当事人的实物证据材料。

庭外公告设备壁挂安装，自动展示法庭开庭的案件信息、法庭信息、当日开庭排期信息、当前开庭状态等。

法官席、公诉席、辩护席共配置席7台智能交互终端，用于观看现场画面/笔录内容/证据材料等。

2)庭审扩声系统

采用线阵音箱的扩声方式：线阵列音箱布置于显示设备两侧，使声音覆盖全场，使得声音图像一致，满足法庭音频扩声需求。

系统包含主扩扬声器、台唇扬声器、返听扬声器、辅助扬声器和后端处理等设备。扩声系统设计按照国家标准《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》GB/T 28049-2011中会议类扩声系统一级的标准进行设计。

庭审扩声设备布局点位如下图所示：

3)庭审示证信号管理系统

配置一台32*32的高清混合插卡式矩阵（支持DVI、HDCP、VGA、SDI、HDMI、HDBaseT、复合视频等多种信号的输入输出），根据不同使用需求配置不同的板卡模块。用于对各种音视频信号和计算机信号的分配和控制。同时配置信息插座，满足庭审参与人员信号的接入使用。

- 1.2中法庭

中法庭采用庭审主机+融合法庭建设模式，实现法庭现场的音视频采集、画面合成、远程提讯、显示输出等功能。

中法庭的建设内容包括：庭审系统前端设备、视频显示系统、庭审扩声系统、庭审示证信号管理系统、综合运维感知前端设备、音频干扰设备及其他配套辅材等。

1)庭审前端设备

庭审系统前端设备主要包含庭审主机、庭审摄像机、实物展台、庭外公告设备、智能交互终端和吸顶拾音器。

庭审主机放置在机柜，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。

部署1台800W像素庭审球型网络摄像机和4台800W像素庭审枪型网络摄像机，分别提供法官席、公诉人席、辩护人席、被告人席和旁听席视频画面。法官席摄像机使用球机，摄像机可预置位切换，显示各法官的特写画面，安装可采用吊装/吸顶/壁装等方式。

书记员席位配置1台实物展台，可展示当事人的实物证据材料。

庭外公告设备壁挂安装，自动展示法庭开庭的案件信息、法庭信息、当日开庭排期信息、当前开庭状态等。

法官席、公诉席、辩护席共配置席5台智能交互终端，用于观看现场画面/笔录内容/证据材料等。

部署1台吸顶拾音器，吸顶安装，全方位采集法庭房间内发言人的音频，接入摄像机音频输入口。

2)庭审扩声系统系统

中法庭扩声系统设计按照国家标准《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》GB/T 28049-2011中会议类扩声系统一级的标准进行设计。

系统包含全频扬声器和后端处理等设备。

3)信号管理系统

配置一台16*16的高清混合插卡式矩阵（支持DVI、HDCP、VGA、SDI、HDMI、HDBaseT、复合视频等多种信号的输入输出），根据不同使用需求配置不同的板卡模块。用于对各种音视频信号和计算机信号的分配和控制。同时配置信息插座，满足庭审参与人员信号的接入使用。

4）音频干扰

安装设备法庭，音频干扰除审判席区域外全覆盖。

- 1.3小法庭

小法庭采用“云法庭”模式部署，不使用庭审主机，后端通过云平台实现画面合成、显示输出等功能。

小法庭的建设内容包括：庭审系统前端设备、视频显示系统、庭审示证信号管理系统、音频系统、综合运维感知前端设备、音频干扰设备及其他配套辅材等。

1)庭审系统前端设备

庭审系统前端设备主要包含庭审摄像机、庭外公告设备、智能交互终端和吸顶拾音器。

后端通过云平台实现画面合成、语音转写等功能。

部署4台400W像素庭审枪型网络摄像机，分别提供法官席、辩护人席、被告人席和旁听席视频画面，安装可采用吊装/吸顶/壁装等方式。

庭外公告设备壁挂安装，自动展示法庭开庭的案件信息、法庭信息、当日开庭排期信息、当前开庭状态等。

法官席、原告席、被告席共配置3台智能交互终端，用于观看现场画面/笔录内容/证据材料等。

部署1台吸顶拾音器，吸顶安装，全方位采集法庭房间内发言人的音频，接入摄像机音频输入口。

高清视频编码器用于接入书记员电脑的HDMI信号，可实现在庭审过程中实时展示笔录内容。

高清视频解码器通过HDMI信号将庭审合成画面输出到返看显示设备。

2)庭审示证信号管理系统

配置一台8*8的高清混合插卡式矩阵（支持DVI、HDCP、VGA、SDI、HDMI、HDBaseT、复合视频等多种信号的输入输出），根据不同使用需求配置不同的板卡模块。用于对各种音视频信号和计算机信号的分配和控制。同时配置信息插座，满足庭审参与人员信号的接入使用。

- 1.4融合法庭平台

融合法庭平台的建设内容包括：云庭审业务管理平台、庭审云视频综合管理平台、数据库集群、国产化中间件集群、系统对接、外网云庭审新媒体平台、语音转写平台、安全隔离及信息交换设备、电话录音证据管理平台、时钟系统等。

融合法庭云平台支持接入所有法庭，实现开庭、闭庭、画面合成、语音激励、混音、录音录像、笔录、示证、签名等庭审业务，支持接入智能庭审终端一体机，实现庭审全程无纸化应用。融合法庭云平台应支持不少于70个法庭同时开庭，互联网端不少于25个互联网法庭同时开庭。

1.4.1.云庭审业务管理系统

1)案件排期

1、案件管理：通过对接或手动创建案件，可根据时间、案号、承办人、承办部门、创建时间、案件状态等进行案件检索；查看案件基本信息；可新建案件排期；查看案件关联的卷宗材料，卷宗通过对接电子卷宗系统获取或手动上传；查看历次办案记录，每次办案记录可查看详情、光盘复刻、笔录录像回看、记录删除等操作；办案人员可将案件共享给相关部门人员，可授予读写或只读的权限；支持案件删除、导出等操作；

2、排期管理：查看所有类型案件的排期情况，根据时间、案号、承办人等信息进行排期案件检索、可导出、修改或删除排期。

2)本地庭审

1、庭审记录：查看已结束的本地庭审案件记录，对案件进行详情查看、补刻录、笔录录像回看、删除等操作；

2、排期管理：对本地庭审的案件进行排期管理，可按时间、案号、法庭、审判长、书记员等条件进行案件检索；可手动同步排期数据；可导出、删除排期记录。

3)远程提讯

1、排期管理：对远程提讯的案件进行排期管理，可按时间、案号、远程提讯室、审判长、书记员、开庭事项等条件进行案件检索；可手动同步排期数据；可导出、删除排期记录；创建排期，可选择本地法庭和远程提讯室；

2、提讯记录：查看已结束的远程提讯案件记录，对案件进行详情查看、补刻录、笔录录像回看、删除等操作。

3.支持查看远程提讯类型已闭庭且已归档的排期记录，下载录像、笔录。

4)互联网庭审

1、排期管理：对互联网庭审的案件进行排期管理，可按时间、案号、本地法庭、审判长、书记员、开庭事项等条件进行案件检索；可手动同步排期数据；可导出、删除排期记录；推送排期数据；创建排期，添加本地法庭和互联网参与人；

2、庭审记录：查看已结束的互联网庭审案件记录，对案件进行详情查看、补刻录、笔录录像回看、删除等操作；

5)虚拟庭审

1、排期管理：对虚拟庭审的案件进行排期管理，可按时间、案号、本地法庭、审判长、书记员、开庭事项等条件进行案件检索；支持手动同步排期数据；支持导出、删除排期记录；可添加互联网参与人；

2、庭审记录：支持查看已结束的虚拟庭审案件记录，可对案件进行详情查看、笔录录像回看、删除等操作；

6)融合庭审

1、庭审记录：支持查看已结束的融合庭审案件记录，可对案件进行详情查看、笔录录像回看、删除等操作；

2、排期管理：对融合庭审的案件进行排期管理，可按时间、案号、本地法庭、审判长、书记员、开庭事项等条件进行案件检索；可手动同步排期数据；可导出、删除排期记录；可创建排期，选择本地法庭、远程提讯室和互联网参与人；

7)播控管理

1、直播管理：查看正在开庭的所有案件，可查看案件的实时图像、案件基本信息、实时笔录；

2、点播管理：查看已结案件的历次开庭记录，查看历次案件的历史录像、案件基本信息、质证/庭审笔录、语音转写的全文笔录，庭审笔录和庭审录像支持下载。

8)信息统计

1、功能室统计：根据时间维度，统计各个法庭、提讯室等功能房间的使用情况、正点开庭率；使用情况可查看各功能房间进行各类型庭审的次数、办案总时长、平均办案时间、平均庭审时间、平均提讯时间、平均互联网庭审时间、平均融合庭审时间、平均虚拟庭审时间；整点开庭率统计各功能房间的整点开庭率，以柱状图形式展现；所有统计数据支持导出；

2、案件统计：根据时间统计刑事、民事、行政等各类型案件的开庭数量，统计范围可包含辖区法院，以柱状图形式呈现，可导出统计数据；

3、办案统计：根据时间维度按部门统计庭审次数、按人员统计庭审次数、按案件类型统计平均办案次数、按案件类型统计平均办案时间、按人员统计录像情况；可导出统计数据。

9)法庭状态

1、本地法院：查看本级法院的法庭状态，包括使用中、空闲、离线；可对法庭设备进行远程开机或关机；

10)系统配置

主要包含单位配置、部门配置、角色配置、用户配置、单位平台配置、功能房间配置、案件类型配置、笔录模板配置、对接配置和系统配置，支持增加、删除、权限授权、角色授权等。

11)设备接入配置

支持庭审系统前端设备接入、配置及管理。

12)开庭公告

1、今日开庭信息:滚动展示今日未开庭案件信息，主要包括：开庭时间、案号；

2、正在开庭信息：展示当前正在开庭的信息，主要包括：案号、案由、上诉人（原告）、被上诉人（被告）、开庭时间、开庭地点；

3、无排期信息：法庭无排期信息时，展示法庭名称及暂无庭审信息；

13)书记员客户端

主要包含开庭/休庭/闭庭、转写控制、打印与导出、法纪宣读、笔录核验、一键检测、人证核验、常用语、证据材料、电子签章、证据展示等。

14)法官客户端

主要包含实时笔录、卷宗授权、卷宗检索、法卷宗收藏、卷宗共享、同屏标记、即时通讯、法条查询、类案库、视频源、回传卷宗、语音唤醒等。

15)移动专网法官客户端

主要包含应用场景、背景虚拟化、语音转写、笔录展示、流程控制、发言权限、内部讨论、排期查看、排期管理、证据管理、共享屏幕、笔录文件、庭纪播报等。

16)当事人客户端

主要包含实时笔录、卷宗查看等。

17)电子质证系统

主要包含卷宗授权、签名捺印、卷宗标记、交互通讯等。

18)系统运维

主要包含服务状态、运行状态、本地配置、运维操作、参数配置、系统升级、API管理等。

19)日志管理

主要包含操作日志、系统日志等。

1.4.2.云视频综合管理系统

1)接入能力

国标设备：提供GB/T 28181国标监控平台接入模块，实现不少于1万路接入。其它：支持RTSP、PSIP协议。

2)接入服务

1、视频监控：对视频监控资源的实时视频浏览；

2、视频组会：对视频资源进行组会。

3)录音录像

主要包含实时浏览、录音录像、录像查询等。

4)音视频管理

主要包含基础支撑模块、本地庭审音视频管理模块、互联网庭审音视频管理模块、移动专网庭审音视频管理模块、远程提讯音视频管理模块等。

5)多媒体音视频

支持G.711a（PCMA）、G.711u（PCMU）、G.722、G.728、G.722.1C、AACLC、MP3等音频编解码格式；支持H.264、H.265等视频编解码格式。

6)一机一档

主要包含图形化展示、设备录入、设备导出、设备编辑、设备审核、查询统计、设备授权、设备分组等。

7)人员管理

主要包含增删改查、一键搜索、批量导出、批量导入等。

8)授权管理平台

主要包含轻服务授权、已授权列表、类型配置、项目激活等。

9)存储管理

添加存储设备，进行文件存储。

10)运维功能

查看所有接入设备的运行状态，可用主机数量、CPU使用率情况、内存使用率情况、磁盘使用率情况、磁盘异常吞吐量情况、主机网络流量情况。

11) ▲系统对接（提供承诺函并加盖投标人公章）

1、对接看守所、监狱远程提讯系统，实现点对点或多点远程提讯；

2、对接中院现有审判案件管理系统，获取案件信息和排期信息，实现基于案件开庭，庭审结束回传笔录和录像；

3、对接常州中院现有电子卷宗管理系统，获取卷宗数据，实现庭审中电子质证，卷宗数据回传功能；

4、对接常州中院语音转写系统，实现庭审过程中，法官及当事人的发言语音转文字笔录；

5、通过云庭审业务管理软件平台无缝对接常州中院现有庭审直播平台，实现庭审直播功能；

6、对接常州中院5G移动专网法院庭审系统，实现互联互通；

7、对接全市法院庭审音视频存储中心，实现庭审音视频备份；

8、与全国法院“一张网”系统庭审接口对接，实现互联互通；

9、对接现用法条、案例库查询系统。

- 2、诉讼服务中心

诉讼服务中心位于审判大楼一层，建筑面积约2000m²，主要功能包含诉讼引导服务、业务窗口服务、诉讼调解服务、自助诉讼服务等。

诉讼服务中心的建设内容包括：视频显示系统、音频扩声系统、排队叫号系统、智能导览系统、中间柜应用系统、扫描中心设备及其他配套辅材等。

排队叫号系统对诉讼参与人提供智慧分流指引，诉讼参与人可以在取号机上进行自助取号，对诉讼参与人进行引导，提高诉讼服务的效率。

智能导览系统提供导诉咨询、路径引导、立案面签、排队预约、智能调度等服务，利用信息化技术，将常用诉讼服务功能前置，提升工作效率，实现诉讼服务工作的现代化、集约化、高效化。

中间柜应用系统通过物联互通方式，实现审判期间纸质卷宗材料的集中、规范的全流程管理。通过智能中间柜管理平台，实现案卷材料的入库、补充、借阅、归还、归档工作过程的数字化管理，全程留痕。

- 3、执行指挥中心

执行指挥中心位于审判大楼二层，建筑面积约380㎡。主要功能包含指挥、会商讨论等系统。

执行指挥中心的建设内容包括：视频显示系统、执行指挥中心扩声系统、分布式系统、控制系统及其他配套辅材等。

- 4、警务保障中心

警务保障中心位于审判大楼一层，建筑面积约256㎡。主要功能包含警务指挥、会商讨论等系统。

警务保障中心的建设内容包括：视频显示系统、扩声系统、人员管控系统、分布式系统、控制系统及其他配套辅材等。

- 5、智慧运营感知中心

智慧运营感知中心位于新建审判大楼二层，面积约为212㎡，主要功能包含信息系统运行感知、运营管理、系统管理等。

智慧运营感知中心的建设内容包括：扩声系统、视频显示系统、分布式系统、信息化运营管理平台、信号管理系统及其他配套辅材等。

信息化运营管理具备运营支撑、资源管理、监控运维、流程与工单管理、维护作业计划、法庭运维管理和网络安全管理等功能。

信息化运营管理包含六大角色工作台，具备全面的系统集成性；支持根据用户角色提供不同呈现内容；包含院领导、信息技术处、审管办、办公室、行政装备、法警队等六大角色工作台等。

- 6、专案庭审指挥

专案庭审指挥位于审判大楼二层，建筑面积约100㎡，是集专案庭审指挥和远程案件会商为一体的多功能指挥。

专案庭审指挥的建设内容包括：视频显示系统、扩声系统、远程视频案件会商系统、分布式系统、控制系统及其他配套辅材等。

对接现有远程案件会商系统，实现互联互通，实现庭审现场的实时观看以及会商讨论。

- 7、五网三云

“五网”即法院专网、移动专网、涉密网、外部专网、互联网，“三云”即专有云、涉密云、开放云。

“五网三云”建设内容包括：专网信创云平台、信创云桌面、网络安全设备、安全域建设、安全管理与分析平台等。

- 8、数据中心

数据中心（机房）位于审判大楼二层，建筑面积约393㎡，数据中心参照国家B类机房标准进行设计和施工，规划设计微模块数据中心，本期建设2套微模块（每套18个IT柜，2个网络柜，4台列间精密空调机柜和2台精密列头柜），预留1套后期建设；机房UPS供配电设计300KVA模块化UPS机框2台，功率模块按照4+1冗余设计，蓄电池后备时间不低于2小时。

数据中心（机房）的建设内容包括：电气系统、防雷接地系统、UPS配电系统、精密空调系统、封闭冷通道机柜系统、动环监控系统等。

封闭冷通道机柜系统由机柜、密封侧板、天窗以及通道端门组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。

精密空调制冷系统采用风冷温控系统设计，设计简单，建筑适应性强，通道内空调部署机柜列间，具备易于扩容，智能匹配负载需求的特点；同时采用高送回风温度设计，保证精密设备诸如敏感设备、通信设备和计算机等设备处于一个可靠安全的运行环境。具有高效制冷、有效节能、高可靠性、宽工况、宽电源制式、高兼容性、智能监控、快速安装和维护便利等特点。

UPS配电系统采用模块化UPS，基于高性能DSP的全数字控制与高速通信技术，具备优秀的扩展性和可用性。当市电输入正常时UPS 将市电稳压后供应给负载使用，当市电中断(事故停电)时，UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应交流电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。

动环管理系统可实现微模块内的设备管理，模块内采集器可通过本地大屏监控模块内设备信息，管理大屏支持无线接入数据机房管理系统，通过管理大屏可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。模块内动环监控系统采用嵌入式监控系统，提供标准的北向SNMP接口，用于接入动环监控平台。嵌入式动环监控系统可实现对微模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件。

DCIM管理平台为数据中心的决策者、管理者和使用者提供高效、优质服务;通过平台软件将数据中心及各个子系统做到统一管理、综合规划；同时对各个子系统进行有效的监视、控制和自动化管理，实现集中管理，分散控制；协调各子系统之间的相互联动关系，具备全局事件处理能力，完成相关的系统联动控制;采集、处理、存储各种相关数据，实现资源共享；提供信息检索、分析、显示图表，生成报表、打印报表等管理功能，为管理人员提供有力的科学决策支持;满足与上级平台集成需要。数据中心建设布局如下图所示：

- 9、物证管理系统

物证管理系统基于信息技术的物证管理方案，通过集成物证管理、信息录入、查询统计、数据分析等功能模块，实现对物证的高效管理和监控，提高物证管理的效率和准确性，为司法审判提供有力的支持。

物证管理系统的建设内容包括：工作区设备、物证环拍采集装备、外出全景采集装备、物证管理系统中心设备等。

系统支持案件信息添加、修改、删除；支持涉案物品信息登记，上传本地物品照片，抓拍物品照片、上传物品相关文件，实现一个物品绑定二维码和RFID电子标签；支持涉案物品入库、调用、归还、移送，出库，移库功能；支持非法出库报警；支持查询本场所涉案物管柜信息；支持涉案物品示证；支持车辆信息维护和维护记录信息查看；支持涉案物品报警信息查看和消警操作；支持涉案物品盘点；支持物管室监控视频查看和历史视频回放；支持查询本场所全部涉案物品信息等功能。

- 10、“六专四室”

“六专四室”是指：专用囚车、专用羁押通道、专用电梯、专用座椅、专用车库、专用卫生间、羁押室、枪弹室、装备室、监控室。

“六专四室”建设内容包括：涉及专用囚车配套设备、监控室及其他配套辅材等。

- 11、合议室及调解室

审判业务大楼共设置8个合议室，16个调解室，1个接待室。

合议室的建设内容包括：智慧显示屏等；调解室的建设内容包括：音频干扰设备等。

- 12、互联网庭审直播系统

互联网审直播系统是一套集成了流媒体发布服务的软件管理系统，符合在“中国庭审公开网”播出的要求。

互联网庭审直播系统建设内容包括：庭审视频编码主机14台，利旧2台，支持64间法庭同步直播。

- 13、数字审管平台

数字审管平台是一个面向法院审判业务的创新举措，将审管数据与审管工作深度融合的可视化决策辅助平台。平台支持法院业务系统的集成展示，包含智慧诉服、智慧审判、智慧执行三大板块的可视化展示。平台包含审判态势分析、审判质效分析。为管理者提高管理效率，提供数据决策支撑，构建新一代多元融合、多系统复用、降本增效的数字审管综合服务管理体系。

平台可提供集数据采集、清洗、存储、加工和治理于一体的综合性解决方案，能够从多个数据源高效地采集数据，包括但不限于传统数据库、日志文件等。在数据清洗环节，需支持运用先进的算法和规则，自动识别并处理错误、缺失和重复的数据，为用户提供高质量的数据基础。数据存储方面，需采用先进的存储技术，确保数据的安全可靠，同时支持快速检索和访问，满足用户对数据实时性的需求。而在数据加工环节，需提供丰富的工具和功能，让用户可以轻松进行数据转换、聚合和分析，挖掘出数据中隐藏的价值。支持通过数据治理，制定数据标准、规范数据流程、确保数据质量和安全。

建设指标中心，提供多维度的监测指标能力，提供包括收结存、最高院审判质量管理指标、营商环境等指标的详细设计内容，同时提交的方案需具备个性化指标体系的创建和使用。

建设管理中心，通过案件全景、质效画像、管理全景、一键管理、管理视窗、报表生成和综合查询等功能，助力监管部分通过数据化手段实现案件生命周期“精、准、细、严”的闭环管控。

建设可视化展示平台，依据采集的法院数据，为用户提供智慧诉服展示专题、智慧审判展示专题以及智慧执行展示专题，通过可视化的展现形式，将复杂的流程和数据以直观清晰的方式呈现，促进法院的管理工作变得更加高效和透明。

三、现场查勘

为确保招标项目的顺利进行，提高招标质量，降低招标风险，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，特制定本招标文件现场查勘方案。本方案旨在明确现场查勘的目的、内容、方法、时间等，为投标人制作投标文件的编制提供依据。

1、现场查勘目的：了解项目现场实际情况，为投标人制作投标文件的编制提供真实、准确数据，避免因现场条件不明，数据不准导致投标单位出现不能准确响应招标文件，影响投标效果。

2、现场查勘内容：项目地点；项目现场条件，施工环境，基础配套设施（如供电、供水、消防、施工材料堆场等）；对接相关业务系统情况等。

3、现场查勘方法：采购人集中组织现场查勘，投标人可询问了解现场情况，并记录现场数据信息（因涉及审判场所安全，采购人不提供图纸）。不采取现场签到的方式进行；不组织单个或部分潜在投标人开展现场踏勘；不以规避串标或其他理由为由，分批组织潜在投标人现场踏勘。

4、集中现场查勘时间：2025年5月23日9:15-9:30集合，联系人：张霁融，联系电话：0519-85576086

- （二）采购清单

- 1、融合法庭设备清单

- 1.1 大法庭设备清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、庭审系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清庭审主机(核心产品） | ★采用国产化CPU处理器；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 1.内存不小于4GB，硬盘容量不低于2T，支持在麒麟、统信等国产化操作系统上登录WEB客户端浏览、播放录像、下载等； 2.集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能； 3.▲支持不少于8路SDI输入；支持不少于6路HDMI输入，4路DVI视频输入；支持不少于4路HDMI输出；（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） 4.音频支持Mic In、Line In输入，支持Line Out、XLR Out； 5.支持RS485串行接口、RS232串行接口；支持红外输入、红外输出、支持告警输入，告警输出； 6.内置电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等； 7.内置DVD刻录光驱，支持光驱热插拔； 8.支持H.264和H.265视频格式；支持G.711、AAC_LC和ADPCM音频格式； 9.支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面； 10.▲支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP；支持4路远程点接入。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） 11.▲支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、60fps可设置。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） 12.支持证据展台接入； 13.支持混音功能，能够实现远程声音和本地声音混音刻录； 14.支持证人保护功能，将人脸动态马赛克处理、证人声音变声； 15.支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 庭审球型网络摄像机 | 1.设备采用1/1.8英寸高性能传感器，800万像素； 2.设备的最低照度至少为0.005Lux(彩色)， 0.0002Lux(黑白)； 3.▲设备应支持至少30倍光学变焦，焦距4.5-135mm；（提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标人公章） 4.设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB； 5.设备支持三码流并发输出：可达到主码流4096×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒； 6.支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。支持Smart编码； 7.设备最大应支持分辨率4096×2160，帧率1fps~60fps可设置； 8.设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G.726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能； 9.支持水平0°~348°旋转，支持垂直-10°~90°旋转范围支持自动翻转，水平手控最大速度不小于150°/s，云台定位精度±0.1°； 10.▲支持1路SDI输出，可支持1080P@30fps；（提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标人公章） 11.设备应支持网络及SDI双输出，同一视频源可通过两种输出方式接入不同的平台； 12.设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置； 13.设备具有预置位功能； 14.设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面； 15、含安装支架、电源。 | 3 | 台 |  |
| 3 | 庭审枪型网络摄像机 | 1、设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器，800万像素； 2、设备的最低照度至少为0.002Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)； 3、▲设备应支持至少30倍光学变焦，焦距4.5-135mm；（提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标人公章） 4、设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB； 5、设备支持三码流并发输出：可达到主码流4096×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒； 6、支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile；支持Smart编码； 7、设备最大应支持分辨率4096×2160，帧率1fps~60fps可设置； 8、设备音频编码格式应支持G.711、G.722、G.726、AAC_LC音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能； 9、▲1路SDI输出，支持1080P@30fps；（提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标人公章） 10、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项； 11、设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。 12、含安装支架、电源。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 实物展台 | 物证实物展台，可展示当事人的实物证据材料 1、输出解像度：不低于1200线； 2、对焦：自动； 3、视频输入：RCA,HDMI ； 4、视频输出：RCA,S-VIDEO，HDMI； 5、音频输入：3.5mm插口； 6、音频输出：3.5插口； 7、背光灯：LED背光板； 8、侧灯： LED臂灯。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 庭外公告设备 | 1、显示屏≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080，CPU≥4核，1.8 GHz，内存≥2G，硬盘≥8G，壁挂安装，含壁装支架。 2、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 智能庭审终端一体机 | 一体式29寸（21:9）触摸智能庭审终端，采用高性能组件进行嵌入式设计，集成指纹采集仪、电子触控笔，可与电子卷宗系统对接，实现庭审过程中的卷宗标记、笔录查看、电子签名等功能. 1.分辨率：不低于2560×1080； 2.触控：支持不低于10点触控； 3.处理器：采用国产化处理器； 4.内存：不低于8GB内存； 5.硬盘：不低于120G SSD存储； 6.操作系统：采用国产化操作系统，提供永久授权； 7.自带指纹采集仪； 8.自带电子触控笔； 9.支持HDMI、VGA等视频接口； 10.具备Line out、mic等视频接口； 11.具备USB接口。 | 7 | 台 |  |
| B、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旁听席示证终端 | 1、显示画面≥75英寸； 2、分辨率≥3840x2160，显示比例16:9，可视角度≥178°； 3、HDMI IN≥2个，USB≥2个； 4、无开机广告。 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 旁听席示证终端 | 1、显示画面≥100英寸； 2、分辨率≥3840x2160，显示比例16:9，可视角度≥178°； 3、HDMI IN≥2个，USB≥2个； 4、无开机广告。 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 安装支架 | 壁挂伸缩支架。 | 4 | 套 |  |
| 4 | 多媒体地插/桌插 | 含HDMI、网络、音频接口。 | 20 | 只 |  |
| 5 | 庭审显示终端 | 1、显示画面≥29英寸； 2、分辨率≥2560x1080，显示比例21:9。 | 8 | 台 |  |
| 6 | 落地安装支架 | 嫌疑人庭审显示终端落地安装支架。 | 2 | 台 |  |
| 7 | HDMI分配器 | HDMI分配器1进2出，分辨率≥4K。 | 4 | 个 |  |
| 8 | LED显示设备 | 1、像素间距：≤1.25mm，整屏尺寸≥12000mm*3375mm； 2、含屏体及控制系统、配套软硬件及材料等LED屏正常工作所需的成套设备、材料及支架、安装等。 | 40.5 | ㎡ |  |
| C、案件会商扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖二无线话筒 | 1、需采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2、具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用； 3、音频频响：80Hz-18KHz； 4、拾音指向性；心型指向； 5、灵敏度：-40dB； 6、动态范围；≥110dB； 7、失真度：≤0.5% @1KHz； 8、信噪比：≥95dB(A)； 9、电源供应：DC+3V（1.5V AAx2）。 | 2 | 套 |  |
| 2 | 庭审落地话筒 | 1）指向性：超指向性； 2）频率响应：40~20,000 Hz； 3）低截：80 Hz, 12 dB/octave； 4）开路灵敏度：-38 dB (12.5 mV) ； 5）阻抗：250 欧姆； 6）输入声压级上限：132 dB 声压； 7）动态范围 (典型值)：110 dB； 8）信噪比；72 d。 9）含落地支架。 | 4 | 个 |  |
| 3 | 天线分配器 | 1)有源天线分配器，支持4路DC 12V电源输出，并具备2个天线级联接口； 2)射频波段下限≤410MHz，上限≥950MHz； 3)阻抗50Ω； 4)具备信号增益可调，调节下限≤2.5dbm，上限≥12dbm； 5)不少于10个BNC射频端口； 6）含配套天线叶片、增益补偿器、连接线缆。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 庭审桌面话筒 | 1）双鹅颈式弯曲调节结构； 2）附防风海绵罩； 3）驻极体电容式心形单指向性话筒； 4）具备抗手机干扰功能； 5）灵敏度≥-40 dBV/Pa 6）频率响应不劣于30 Hz~20 kHz 7）最大声压≥139 dB, THD<1% 8）信噪比：>66 dB。 | 14 | 个 |  |
| 5 | 庭审网络音频处理器 | 1.支持网络通讯模式声像联动，并配套相应软件； 2.支持网络集中管理，设备状态巡检； 3.支持远程控制通道开关和音量大小； 4.▲支持话筒掉线检测；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 5.▲支持话筒是否有声音检测；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 6.▲支持与本项目语音转写系统对接，实现物理层面的电路隔离，保障录音录像、现场扩声与第三方设备的独立调整，相互间不产生影响；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 7.数字音频处理器核心处理平台提供半开放式架构，开放式用户管理界面，提供24BIT/48kHz高清音频采样处理； 8.数字音频处理器采用插拔式连接器作为输入输出通道连接使用。所有音频输入通道具备幻象供电功能，可以对话筒提供48v幻象供电； 9.具有至少4编组自动混音编组功能实现智能高清音频采集处理； 10.具备远程运维功能，会议运维人员可以远程通过网页访问实时获取现场声音信号，用于远程监听及效果调整； 11.处理器具备手动音量调整旋钮，用户可以在紧急情况下通过手动旋转前置面板主音量旋钮完成紧急音量调整； 12.支持面板按键应用场景固化锁定； 13.支持1组远程通讯线路音频输入及输出； 14.支持自动EQ均衡匹配功能，自动进行环境声学优化； 15.支持全双工回声消除、降噪、声反馈、音频路由分配、音频延时处理、矩阵混音器、自动增益控制； 16.不低于15路输入，15路输出； 17.频率响应：20-20,000Hz,±0.2dB； 18.采样率/量化位数：48K/24bit； 19.AFC传声增益提升：6dB~12dB； 20.AEC总回声抵消：>65dB，150ms； 21.ANC噪声消除:0~15dB； 22.具备EQ自动均衡调整功能； 23.支持IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、NTP、DHCP、DNS、SNMP、Telnet等网络协议； 24.▲设备提供CMA检测报告，并加盖投标人公章。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 庭审网络音频处理器（线阵管理） | 1）自定义的图形化中文用户界面，拖拽式控制模块，实现多设备同平台下的增益调节、静音、场景调用、矩阵切换、状态监测等功能，单独界面可支持≥30台设备的控制，整体平台控制设备数量无限制； 2）支持通过平板软件进行操作控制，面板具备USB 接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； 3）内置≥30种DSP模块，处理模块为可配置式，根据需求自由更换； 4）≥8路话筒/线路电平输入； 5）≥8路线路电平输出； 6）可配置USB音频通道，用于远程视频会议的回声消除； 7）具备RS-232、RS-485串行端口，可用于控制外部设备或被外部设备控制； 8）具备主机一对一热备份，当主机出现故障时，备机能够立即接管并继续提供服务，确保系统的持续可用性； 9）支持断电自动保护记忆功能，管理控制软件可工作在国产操作系统环境下； 10）具备用户PIN码机制，防止其他人员误连设备进行操作； 11）每个输入通道≥12段PEQ，且提供≥5种滤波器类型选择； 12）每个输入通道应具有≥16个点的AFC自适应反馈抑制； 13）输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、 ≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵； 14）输出通道支持≥12段参量均衡， ≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 15）具备≥8路逻辑控制通道且可独立配置输入输出，如中控、消防联动、本机场景调用、系统静音、模拟电位器控制本机通道的数字增益； 16）具备摄像跟踪功能，支持RS-232、RS-485通讯协议，最大支持≥64个摄像头，支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA、CUSTOM； 17）频率响应范围：低频≤20Hz，高频≥20kHz(±0.5dB)； 18）THD+N:<-95dB @17dBu； 19）动态范围：≥113dB； 20）采样率：≥48kHz。 ▲（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告复印件，加盖投标人公章。） | 1 | 台 |  |
| 7 | 调音台 | 1）最多10个话筒 / 16个线路输入 （8个单声道 + 4个立体声）,4编组母线 + 1立体声母线,4 AUX （包括FX）,“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 2）单旋钮压缩器, 3）+48V幻象供电。； | 1 | 台 |  |
| 8 | 音箱（返听音箱） | 1）2单元2分频倒相式； 2）不小于1.7″高频驱动器，不小于12″低频驱动器； 3）额定功率≥350W； 4）标称阻抗：8Ω； 5）标称灵敏度≥97dB； 6）最大声压级≥122dB； 7）频率带宽不劣于56Hz~20KHz（+/-3 dB）； 8）标称指向性（-6dB）：90°H×60°V。 | 2 | 只 |  |
| 9 | 音箱（台唇音箱） | 1）2单元2分频倒相式； 2）不小于8″低频驱动器，不小于1.5″高频驱动器； 3）额定功率≥250W； 4）标称阻抗：8Ω； 5）灵敏度≥97dB； 6）最大声压级≥121dB ； 7）指向特性（-6dB）：100°H×60°V； 8）频率范围不劣于80Hz~20KHz（-6dB） 9）可旋转恒指向号角； 10）低阻抗补偿分频器，消除高低音之间相位漂移问题，提供优秀的瞬态响应。 | 2 | 只 |  |
| 10 | 音箱（辅助音箱） | 1）2单元2分频倒相式； 2）不小于1.5″高频驱动器，不小于10″低频驱动器； 3）额定功率≥350W； 4）标称阻抗：8Ω； 5）灵敏度≥97dB； 6）最大声压级≥122dB ； 7）指向特性（-6dB）：90°H×70°V； 8）频率范围不劣于65Hz~20KHz（-6dB） 9）可旋转恒指向号角； 10）低阻抗补偿分频器，消除高低音之间相位漂移问题，提供优秀的瞬态响应。 | 4 | 只 |  |
| 11 | 音箱支架 | 8-12寸音箱壁挂安装支架。 | 4 | 只 |  |
| 12 | 线阵列音箱（主扩音箱） | 1）不少于2个8"低频喇叭、2个1.4"高频喇叭； 2）具备内外置分频拨档开关，提升现场应用； 3）标称指向性（-6dB）不小于：90°（H）×8°（V）；并具备0°～ 10 °可调角度； 4）额定功率≥400 W（LF≥320W，HF≥80W）； 5）灵敏度≥99 dB（LF≥99 dB，HF≥109 dB）； 6）最大声压级≥131dB（LF≥130dB，HF≥134 dB）； 7）频率范围优于66Hz—18.5KHz。 8）可旋转恒指向号角； 9）低阻抗补偿分频器，消除高低音之间相位漂移问题，提供优秀的瞬态响应。 10)支持与超低阵列组合安装； 11)支持内置分频及外置分频，具备分频模式拨档开关；具备降低单元模态失真，改善低音单元中频特性技术；具备低阻抗补偿式功率分频器，消除高低音之间的相位漂移；具备滤波分频电路，无需后期分频调试即可提供主动的电子分频级的高中频衔接。 ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告复印件，加盖投标人公章。 | 8 | 只 |  |
| 13 | 线阵次低音 | 1）不小于18寸倒相式线阵超低； 2）额定功率≥700W； 3）灵敏度≥99dB； 4）最大声压级≥133dB； 5）频率范围优于40Hz—250Hz。 6）具备降低单元模态失真，改善低音单元中频特性技术；具备低阻抗补偿式功率分频器，消除高低音之间的相位漂移；具备滤波分频电路，无需后期分频调试即可提供主动的电子分频级的高中频衔接。 ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告复印件，加盖投标人公章。 | 2 | 只 |  |
| 14 | 线阵列吊架 | 1）可单独吊挂全频或超低，也可组合吊挂全频及超低。 | 2 | 套 |  |
| 15 | 专业功放（返听功放） | 1）立体声模式（双信道同时驱动）：500W（8Ω），750W（4Ω）； 2）总谐波失真：<0.025%@8Ω 1KHz； 3）信噪比：>110dB； 4）输入灵敏度：0.775V/1.44V； 5）输入阻抗：20K/10K； 6）阻尼系数：>300@8Ω； 7）频率响应不劣于20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω； 8）转换速率：>30 V/us； 9）输入灵敏度调节及输入模式选择；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护； 10）采用智能温控调速散热系统，功率智能恒定技术，提高机器的高稳定性； 11）▲采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击；采用双环谐振和谐振软开关技术，提高整机安全稳定及动态表现（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章）。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 专业功放（辅助功放） | 1）立体声模式（双信道同时驱动）：500W（8Ω），750W（4Ω）； 2）总谐波失真：<0.025%@8Ω 1KHz； 3）信噪比：>110dB； 4）输入灵敏度：0.775V/1.44V； 5）输入阻抗：20K/10K； 6）阻尼系数：>300@8Ω； 7）频率响应不劣于20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω； 8）转换速率：>30 V/us； 9）输入灵敏度调节及输入模式选择；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护； 10）采用智能温控调速散热系统，功率智能恒定技术，提高机器的高稳定性； 11）采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击；采用双环谐振和谐振软开关技术，提高整机安全稳定及动态表现。 | 2 | 台 |  |
| 17 | 专业功放（台唇功放） | 1）立体声模式（双信道同时驱动）：300W（8Ω），450W（4Ω）； 2）总谐波失真：<0.025%@8Ω 1KHz； 3）信噪比：>110dB； 4）输入灵敏度：0.775V/1.44V； 5）输入阻抗：20K/10K； 6）阻尼系数：>300@8Ω； 7）频率响应不劣于20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω； 8）转换速率：>30 V/us； 9）输入灵敏度调节及输入模式选择；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护； 10）采用智能温控调速散热系统，功率智能恒定技术，提高机器的高稳定性； 11）采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击；采用双环谐振和谐振软开关技术，提高整机安全稳定及动态表现。 12）▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 专业功放（主扩功放） | 1）立体声模式（双信道同时驱动）：1300W（8Ω），1950W（4Ω）； 2）总谐波失真：<0.025%@8Ω 1KHz； 3）信噪比：>110dB； 4）输入灵敏度：0.775V/1.44V； 5）输入阻抗：20K/10K； 6）阻尼系数：>300@8Ω； 7）频率响应不劣于20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω； 8）转换速率：>30 V/us； 9）输入灵敏度调节及输入模式选择；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护； 10）采用智能温控调速散热系统，功率智能恒定技术，提高机器的高稳定性； 11）采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击；采用双环谐振和谐振软开关技术，提高整机安全稳定及动态表现。 12）▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章。 | 4 | 台 |  |
| 19 | 专业功放（低音功放） | 1）立体声模式（双信道同时驱动）：1300W（8Ω），1950W（4Ω）； 2）总谐波失真：<0.025%@8Ω 1KHz； 3）信噪比：>110dB； 4）输入灵敏度：0.775V/1.44V； 5）输入阻抗：20K/10K； 6）阻尼系数：>300@8Ω； 7）频率响应不劣于20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω； 8）转换速率：>30 V/us； 9）输入灵敏度调节及输入模式选择；保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护； 10）采用智能温控调速散热系统，功率智能恒定技术，提高机器的高稳定性； 11）采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击；采用双环谐振和谐振软开关技术，提高整机安全稳定及动态表现。 12）▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章。 | 1 | 台 |  |
| 20 | 电源时序器 | 1.支持网络集中管理，设备状态巡检； 2.支持批量控制设备开关； 3.支持预约设备开关； 4.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭； 5.整机容量不低于50A； 6.采用符合CCC要求不低于24平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量； 7.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能； 8.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用； 9.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制； 10.单机前面板具备≥2路常开状态电源插座； 11.支持外部开关和中控继电器外部开关控制和级联控制； 12.支持IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、NTP、DHCP、DNS、SNMP、Telnet等网络协议； | 2 | 台 |  |
| D、信号管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 1）≥32*32混合矩阵，采用FPGA架构，内部自建核心运算机制，无内嵌操作系统； 2）总线交换技术，每路信号采用单独通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示； 3）输入信号切换支持实时、无缝、无黑场现象; 4）每张板卡含有≥4路信号接口，支持CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G/HD/SD-SDI、HDBaseT等信号无缝任意输入输出切换传输，兼容HDCP（可手动开启关闭HDCP输出），支持EDID管理和手动EDID学习功能； 5）需支持包含4096*2160@60HZ，1080P@50Hz、1080P@30Hz、1080I@60Hz、1080I@30Hz、1366*768、720P@50Hz等分辨率在内的≥36种分辨率，灵活设置，配合不同的输入输出设备提供最大兼容性； 6）支持音频解嵌，对带音频嵌入的信号同步解析信号并完整输出; 7）设备受控方式≥3种，包含 RS232 指令控制和LAN 客户端软件控制，且支持串口或网口第三方设备控制； 8）▲支持运行状态监测分析功能，可查阅显示信号来源,信号源输入输出类型，分辨率，软件版本，亮度等；支持智能温控功能，可根据环境温度变化自动调整风扇转速进行温度控制，保证设备正常运行。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章的复印件）。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无缝HDMI信号输入卡 | 1）单卡≥四路HDMI输入卡： 2）支持HDMI, DVI-D，支持1080P 3）板卡支持输入信号自动识别 4）输入支持字符叠加功能 5）支持HDMI1.3, HDCP保护协议 6）输入支持色度、亮度、对比度、色温以及锐度值设置 7）输入支持音频加嵌功能。 | 8 | 块 |  |
| 3 | 无缝HDMI信号输出卡 | 1）单卡≥四路HDMI无缝输出卡： 2）输出支持HDMI, DVI-D 3）输出支持HDCP, EDID管理 4）输出最多支持≥36种分辨率 5）输出支持音频解嵌 6）可与其他输入卡一起搭配实现无缝切换 7）输出支持简单拼接。 | 8 | 块 |  |
| E、综合运维感知前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 法庭中控及综合运维控制节点模块 | ▲通过新建或与现有平台对接，实现大法庭认证后的内部设备集中控制；通过书记员的电脑安装客户端软件，实现书记员电脑开关机自动触发法庭认证后的内部设备开关机，并且可以调整设备延迟断电时间；支持话筒在线状态检测，远程控制话筒音量大小，话筒角色自定义。（提供承诺函，并加盖投标人公章） | 1 | 套 |  |
| 2 | 串口控制器 | 1.支持SSL加密传输； 2.支持MQTT协议； 3.不低于1路串口（RS485），波特率600bps-921.6K bps； 4.支持边缘计算、采集、上报； 5.支持IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、NTP、DHCP、DNS、SNMP、Telnet等网络协议； 6.支持WebSocket通信方式的网页转串口； 7.支持配置软件、AT指令配置、网页配置； 8.支持1路RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应网口。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 话筒巡检控制器 | 1.监听范围不低于10米； 2.内置双麦克风，抗噪声能力不低于70db; 3.支持RS-485通讯，Modbus协议输出； 4.反应速度不低于100ms； 5.内置不低于3W喇叭; 6.支持串口语音点播。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 86面板中控 | 1.支持485通讯，波特率1200-115200bps； 2.支持电容触摸屏，单点、滑动触摸； 3.分辨率不低于480*480； 4.支持0、90、180和270度旋转安装显示； 5.支持MODBUSRTU、XGUS协议； 6.支持远程串口升级屏幕相关图片工程、字库、配置文件等； 7.支持JPEG、PNG（半透/全透）压缩，任意大小图片存储，70KB/张的图片存储数量，不低于150张； 8.屏幕尺寸不低于4寸。 | 1 | 台 |  |
| F、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U标准机柜，2000mm*600mm*600mm。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 接插件、线缆、线管辅材 | 1、含穿线管JDG20、JDG25、JDG32； 2、含HDMI光纤数据线，规格：30米、40米、50米、60米； 3、含各类音视频设备电源线、信号线缆； 4、含音频话筒线、音响线、插接跳线； 5、含各类音视频接插头及焊接； 6、其它安装施工辅材； | 1 | 批 |  |
| 3 | 打印机 | 1、黑白激光打印机； 2、打印速度：20页/分； 3、最佳打印分辨率1200*1200dp。 4、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |  |

1.2 中法庭设备清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、庭审系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清庭审主机 | 1.采用国产化CPU处理器，内存不小于4GB，硬盘容量不低于2T，支持在麒麟、统信等国产化操作系统上登录WEB客户端浏览、播放录像、下载等； 2.集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能； 3.▲支持不少于8路SDI输入；支持不少于6路HDMI输入，4路DVI视频输入；支持不少于4路HDMI输出；（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） 4.音频支持Mic In、Line In输入，支持Line Out、XLR Out； 5.支持RS485串行接口、RS232串行接口；支持红外输入、红外输出、支持告警输入，告警输出； 6内置电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等； 7.内置DVD刻录光驱，支持光驱热插拔； 8.支持H.264和H.265视频格式；支持G.711、AAC_LC和ADPCM音频格式； 9.支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面； 10.▲支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP；支持4路远程点接入。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） 11.▲支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、60fps可设置。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） 12.支持证据展台接入； 13.支持混音功能，能够实现远程声音和本地声音混音刻录； 14.支持证人保护功能，将人脸动态马赛克处理、证人声音变声； 15.支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。 | 5 | 台 |  |
| 2 | 庭审球型网络摄像机 | 1.设备采用1/1.8英寸高性能传感器，800万像素； 2.设备的最低照度至少为0.005Lux(彩色)， 0.0002Lux(黑白)； 3.▲设备应支持至少30倍光学变焦，焦距4.5-135mm； （提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标人公章） 4.设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB； 5.设备支持三码流并发输出：可达到主码流4096×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒； 6.支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。支持Smart编码； 7.设备最大应支持分辨率4096×2160，帧率1fps~60fps可设置； 8.设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G.726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能； 9.支持水平0°~348°旋转，支持垂直-10°~90°旋转范围支持自动翻转，水平手控最大速度不小于150°/s，云台定位精度±0.1°； 10.▲支持1路SDI输出，可支持1080P@30fps； （提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标人公章） 11.设备应支持网络及SDI双输出，同一视频源可通过两种输出方式接入不同的平台； 12.设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置； 13.设备具有预置位功能； 14.设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面； 15.含安装支架、电源。 | 5 | 台 |  |
| 3 | 庭审枪型网络摄像机 | 1、设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器，800万像素； 2、设备的最低照度至少为0.002Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)； 3、▲设备应支持至少30倍光学变焦，焦距4.5-135mm； （提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标人公章） 4、设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB； 5、设备支持三码流并发输出：可达到主码流4096×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒； 6、支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile；支持Smart编码； 7、设备最大应支持分辨率4096×2160，帧率1fps~60fps可设置； 8、设备音频编码格式应支持G.711、G.722、G.726、AAC_LC音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能； 9、▲1路SDI输出，支持1080P@30fps； （提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标公章） 10、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项； 11、设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。 12、含安装支架、电源。 | 20 | 台 |  |
| 4 | 实物展台 | 物证实物展台，可展示当事人的实物证据材料 1、输出解像度：不低于1200线； 2、对焦：自动； 3、视频输入：RCA,HDMI ； 4、视频输出：RCA,S-VIDEO，HDMI； 5、音频输入：3.5mm插口； 6、音频输出：3.5插口； 7、背光灯：LED背光板； 8、侧灯： LED臂灯。 | 5 | 台 |  |
| 5 | 庭外公告设备 | 1、显示屏≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080，CPU≥4核，1.8 GHz，内存≥2G，硬盘≥8G，壁挂安装，含壁装支架。 2、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 5 | 台 |  |
| 6 | 智能庭审终端一体机 | 一体式29寸（21:9）触摸智能庭审终端，采用高性能组件进行嵌入式设计，集成指纹采集仪、电子触控笔，可与电子卷宗系统对接，实现庭审过程中的卷宗标记、笔录查看、电子签名等功能； 1.分辨率：不低于2560×1080； 2.触控：支持不低于10点触控； 3.处理器：采用国产化处理器； 4.内存：不低于8GB内存； 5.硬盘：不低于120G SSD存储； 6.操作系统：采用国产化操作系统，提供永久授权； 7.自带指纹采集仪； 8.自带电子触控笔； 9.支持HDMI、VGA等视频接口； 10.具备Line out、mic等视频接口； 11.具备USB接口。 | 25 | 台 |  |
| 7 | 吸顶拾音器 | 1、高保真拾音器，适用于10～150平方米拾音范围; 2、频率响应：20Hz～20kHz。 3、含电源。 | 5 | 个 |  |
| B、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旁听席示证终端 | 1、显示画面≥55英寸； 2、分辨率≥3840x2160，显示比例16:9，可视角度≥178°； 3、HDMI IN≥2个，USB≥2个； 4、无开机广告。 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 10 | 台 |  |
| 2 | 安装支架 | 壁挂伸缩支架。 | 10 | 套 |  |
| 3 | 法官返看设备 | 1、显示画面≥65英寸； 2、分辨率≥3840x2160，显示比例16:9，可视角度≥178°； 3、HDMI IN≥2个，USB≥2个； 4、无开机广告。 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 5 | 台 |  |
| 4 | 法官返看升降支架 | 1、定制电动升降支架； 2、行程900mm-2200mm； 3、载重不小于35KG。 备注：法官返看显示终端定制升降支架，需配合现场装饰材质定制，隐蔽安装。 | 5 | 套 |  |
| 5 | 多媒体地插/桌插 | 含HDMI、网络、音频接口。 | 25 | 只 |  |
| 6 | 庭审显示终端 | 1、显示画面≥29英寸； 2、分辨率≥2560x1080，显示比例21:9。 3、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 10 | 台 |  |
| 7 | HDMI分配器 | HDMI分配器1进4出。 | 5 | 台 |  |
| 8 | 定制庭审双面显示终端 | 1、显示画面≥55英寸（双面）； 2、分辨率≥3840x2160，显示比例16:9； 3、HDMI IN≥2个，USB≥1个； 4、无开机广告。 | 4 | 台 |  |
| C、案件会商扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖二无线话筒 | 1）双色LCD面板液晶显示屏，直观显示各项功能数据。 2）数字导频及噪音抑制技术，提升信号稳定性，有效去除无线射频干扰。 3）具备可使用传输频道搜索功能，拥有互不干扰的频率可以设定及变换。 4）自动选讯接收技术，消除短讯，延长接收距离及稳定性。 5）红外自动同步技术，可自动快速的与发射器对频。 6）频率自动扫描功能，可查看实时频率干扰信号，并快速搜索不受干扰的频道； 7）工作范围优于100m 8）音频响应优于20Hz-18KHz 9）总谐波失真＜0.7% 10）频率范围：UHF603-699MHz 11）信噪比≥105dB。 | 5 | 套 |  |
| 2 | 庭审落地话筒 | 1）指向性：超指向性； 2）频率响应：40~20,000 Hz； 3）低截：80 Hz, 12 dB/octave； 4）开路灵敏度：-38 dB (12.5 mV) ； 5）阻抗：250 欧姆； 6）输入声压级上限：132 dB 声压； 7）动态范围 (典型值)：110 dB； 8）信噪比；72 d。 | 10 | 个 |  |
| 3 | 庭审桌面话筒 | 1）双鹅颈式弯曲调节结构； 2）附防风海绵罩； 3）驻极体电容式心形单指向性话筒； 4）具备抗手机干扰功能； 5）灵敏度≥-40 dBV/Pa 6）频率响应不劣于30 Hz~20 kHz 7）最大声压≥139 dB, THD<1% 8）信噪比：>66 dB。 | 50 | 个 |  |
| 4 | 电源时序器 | 1.支持网络集中管理，设备状态巡检； 2.支持批量控制设备开关； 3.支持预约设备开关； 4.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭； 5.整机容量不低于50A； 6.采用符合CCC要求不低于24平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量； 7.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能； 8.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用； 9.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制； 10.单机前面板具备≥2路常开状态电源插座； 11.支持外部开关和中控继电器外部开关控制和级联控制； 12.支持IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、NTP、DHCP、DNS、SNMP、Telnet等网络协议。 | 5 | 台 |  |
| 5 | 庭审网络音频处理器 | 1.支持网络通讯模式声像联动，并配套相应软件； 2.支持网络集中管理，设备状态巡检； 3.支持远程控制通道开关和音量大小； 4.▲支持话筒掉线检测；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 5.▲支持话筒是否有声音检测；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 6.▲支持与本项目语音转写系统对接，实现物理层面的电路隔离，保障录音录像、现场扩声与第三方设备的独立调整，相互间不产生影响；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 7.数字音频处理器核心处理平台提供半开放式架构，开放式用户管理界面，提供24BIT/48kHz高清音频采样处理； 8.数字音频处理器采用插拔式连接器作为输入输出通道连接使用。所有音频输入通道具备幻象供电功能，可以对话筒提供48v幻象供电； 9.具有至少4编组自动混音编组功能实现智能高清音频采集处理； 10.具备远程运维功能，会议运维人员可以远程通过网页访问实时获取现场声音信号，用于远程监听及效果调整； 11.处理器具备手动音量调整旋钮，用户可以在紧急情况下通过手动旋转前置面板主音量旋钮完成紧急音量调整； 12.支持面板按键应用场景固化锁定； 13.支持1组远程通讯线路音频输入及输出； 14.支持自动EQ均衡匹配功能，自动进行环境声学优化； 15.支持全双工回声消除、降噪、声反馈、音频路由分配、音频延时处理、矩阵混音器、自动增益控制； 16.不低于15路输入，15路输出； 17.频率响应：20-20,000Hz,±0.2dB； 18.采样率/量化位数：48K/24bit； 19.AFC传声增益提升：6dB~12dB； 20.AEC总回声抵消：>65dB，150ms； 21.ANC噪声消除:0~15dB； 22.具备EQ自动均衡调整功能； 23.支持IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、NTP、DHCP、DNS、SNMP、Telnet等网络协议； 24.▲设备提供CMA检测报告，并加盖投标人公章。 | 5 | 台 |  |
| 6 | 专业功放 | 1）额定输出功率：8Ω立体声不小于350W×2，4Ω立体声不小于525W×2； 2）信噪比不小于105dB； 3）频率响应不劣于20Hz~20KHz； 4）内置不小于6路220V电源时序输出插座； 5）解决其他音频设备供电需求； 6）▲功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章。) 7）保护功能不少于短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； 8）LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； 9）LCD显示不少于工作温度、日期、时间、工作电压； 10）不少于2个日期时间参数设置按钮。 | 10 | 台 |  |
| 7 | 壁挂音响 | 1）3寸8单元全频音柱。 2）额定阻抗：8 ohm 3）额定功率：180W ，峰值功率：720W 4）频响范围：92Hz-20KHz 5）指 向 性：120°×70° 6）灵敏度：93dB/M/W 7）最大声压：115dB。 含壁挂音箱支架。 | 20 | 只 |  |
| D、信号管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 1）≥16*16混合矩阵，采用FPGA架构，内部自建核心运算机制，无内嵌操作系统； 2）总线交换技术，每路信号采用单独通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示； 3）输入信号切换支持实时、无缝、无黑场现象; 4）每张板卡含有≥4路信号接口，支持CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G/HD/SD-SDI、HDBaseT等信号无缝任意输入输出切换传输，兼容HDCP（可手动开启关闭HDCP输出），支持EDID管理和手动EDID学习功能； 5）需支持包含4096*2160@60HZ，1080P@50Hz、1080P@30Hz、1080I@60Hz、1080I@30Hz、1366*768、720P@50Hz等分辨率在内的≥36种分辨率，灵活设置，配合不同的输入输出设备提供最大兼容性； 6）支持音频解嵌，对带音频嵌入的信号同步解析信号并完整输出; 7）设备受控方式≥3种，包含 RS232 指令控制和LAN 客户端软件控制，且支持串口或网口第三方设备控制； 8）▲支持运行状态监测分析功能，可查阅显示信号来源,信号源输入输出类型，分辨率，软件版本，亮度等；支持智能温控功能，可根据环境温度变化自动调整风扇转速进行温度控制，保证设备正常运行。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章的复印件）。 | 5 | 台 |  |
| 2 | 无缝HDMI信号输入卡 | 1）单卡≥四路HDMI输入卡： 2）支持HDMI, DVI-D，支持1080P 3）板卡支持输入信号自动识别 4）输入支持字符叠加功能 5）支持HDMI1.3, HDCP保护协议 6）输入支持色度、亮度、对比度、色温以及锐度值设置 7）输入支持音频加嵌功能。 | 10 | 块 |  |
| 3 | 无缝HDMI信号输出卡 | 1）单卡≥四路HDMI无缝输出卡： 2）输出支持HDMI, DVI-D 3）输出支持HDCP, EDID管理 4）输出最多支持≥36种分辨率 5）输出支持音频解嵌 6）可与其他输入卡一起搭配实现无缝切换 7）输出支持简单拼接。 | 10 | 块 |  |
| E、综合运维感知前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 法庭中控及综合运维控制节点模块 | ▲通过新建或与现有平台对接，实现所有中法庭认证后的内部设备集中控制；通过书记员的电脑安装客户端软件，实现书记员电脑开关机自动触发法庭认证后的内部设备开关机，并且可以调整设备延迟断电时间；支持话筒在线状态检测，远程控制话筒音量大小，话筒角色自定义。（提供承诺函，并加盖投标人公章） | 1 | 套 |  |
| 2 | 串口控制器 | 1.支持SSL加密传输； 2.支持MQTT协议； 3.不低于1路串口（RS485），波特率600bps-921.6K bps； 4.支持边缘计算、采集、上报； 5.支持IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、NTP、DHCP、DNS、SNMP、Telnet等网络协议； 6.支持WebSocket通信方式的网页转串口； 7.支持配置软件、AT指令配置、网页配置； 8.支持1路RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应网口。 | 5 | 套 |  |
| 3 | 话筒巡检控制器 | 1.监听范围不低于10米； 2.内置双麦克风，抗噪声能力不低于70db; 3.支持RS-485通讯，Modbus协议输出； 4.反应速度不低于100ms； 5.内置不低于3W喇叭; 6.支持串口语音点播。 | 5 | 套 |  |
| 4 | 86面板中控 | 1.支持485通讯，波特率1200-115200bps； 2.支持电容触摸屏，单点、滑动触摸； 3.分辨率不低于480*480； 4.支持0、90、180和270度旋转安装显示； 5.支持MODBUSRTU、XGUS协议； 6.支持远程串口升级屏幕相关图片工程、字库、配置文件等； 7.支持JPEG、PNG（半透/全透）压缩，任意大小图片存储，70KB/张的图片存储数量，不低于150张； 8.屏幕尺寸不低于4寸。 | 5 | 台 |  |
| F、定向信号屏蔽及音频干扰系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 区域信号干扰设备（定向） | 满足单个法庭使用需求的所有设备合计为1套，设备安装数量以现场查勘满足使用需求为准，单台设备的技术要求如下： 产品尺寸：不大于440*300*150MM 屏蔽手机/WiFi信号范围： 通道CH1：广电 5G/移动 5G，758-803MHz，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：5dBm/30KHz (min)； 通道CH2：CDMA/电信 2G/4G，869-880MHz，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：5dBm/30KHz (min)； 通道CH3：GSM/移动 2G 4G 联通 4G，925-960MHz，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：5dBm/30KHz (min)； 通道CH4：DCS 移动 2G 4G 联通 4G 电信 4G，1805-1918MHz，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH5：PHS 移动 2G 4G 联通 4G 电信 4G，1805-1920MHz，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH6：3G 移动 联通 电信 3G 4G，2010-2170MHZ，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH7：3G 联通 电信 3G 4G，2110-2170MHZ，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH8：4G1 移动 4G (室内覆盖)，2300-2390MHZ，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH9：WIFI2.4G 5.8G，2400-2483MHZ/5725-5850mhz，频段输出功率：37dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH10：移动 4G 5G，2515-2600MHZ，频段输出功率：39.5dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)，移动 4G 5G，2600-2675MHZ，频段输出功率：39.5dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH11：5G1 电信 5G，3400-3500MHz，频段输出功率：39dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)， 5G2 联通 5G，3500-3600MHz，频段输出功率：39dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH12：5G2 移动 5G(室内分布)WIFI5.2G，4800-4900MHz/5150-5350MHZ，频段输出功率：37dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 屏蔽范围：8-50米（视手机运营商网络信号强弱）需支持信号屏蔽功率可调功能，满足不同场景需求。 需支持频段独立控制开关功能，可针对性屏蔽指定频段 ▲支持智能检测功能，实现检测到室内通信信号时自动开启屏蔽，无信号时长期关闭以节能。（提供承诺函，并加盖投标人公章）。 安装方式：墙面膨胀螺丝+承重支架固定式安装（可调方向），与室内装修风格协调一致； | 5 | 套 |  |
| 2 | 区域信号干扰设备（非定向） | 满足单个法庭使用需求的所有设备合计为1套，设备安装数量以现场查勘满足使用需求为准，单台设备的技术要求如下： 产品尺寸：不大于360*220*70mm 屏蔽手机/WiFi信号范围： 通道CH1：广电 5G：758-788Mhz，频段输出功率：9.5W，信道输出功率：6dBm/30KHz (min) 通道CH2：CDMA：870-880MHz，频段输出功率：9.5W，信道输出功率：6dBm/30KHz (min) 通道CH3：GSM：925-960MHz，频段输出功率：9.5W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH4：DCS/PHS：1805-1850MHz，频段输出功率：8.5W，信道输出功率：5dBm/30KHz (min) 通道CH5：PHS：1850-1920MHz，频段输出功率：8.5W，信道输出功率：5dBm/30KHz (min) 通道CH6：3G1：2110-2170MHZ，频段输出功率：8.5W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH7：3G：2010-2025MHz，频段输出功率：8.5W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH8：4G/WIFI2.4G：2300-2390MHZ/2400-2500MHZ，频段输出功率：8W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH9：4G1：2515-2675MHZ，频段输出功率：8W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH10：5G：3400-3600MHZ，频段输出功率：8W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH11：5G1：4800-5000MHZ，频段输出功率：5W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH12：WIFI5.2G/5.8G：5150-5350MHZ/5725-5850MHZ，频段输出功率：5W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 支持频段独立控制开关功能，可针对性屏蔽指定频段 ▲支持智能检测功能，实现检测到室内通信信号时自动开启屏蔽，无信号时长期关闭以节能（提供承诺函，并加盖投标人公章）。 屏蔽范围：10-35 米，支持信号屏蔽功率可调功能，满足不同场景需求 | 5 | 套 |  |
| 3 | 天花板、吸顶、墙面隐藏嵌入式音频干扰设备 | 满足单个法庭使用需求的所有设备合计为1套，设备安装数量以现场查勘满足使用需求为准，单台设备的技术要求如下： 频段：20KHz-30KHz 距离设备：30cm处声强>120dB 覆盖范围：90° 支持多档位调节功能，适应不同干扰强度需求； 需支持功耗≤20W及作用半径>2米，确保干扰效果；安装方式：隐藏、嵌入式安装，与室内装修风格协调一致； 支持通过手机App远程遥控操作功能，每台设备独立可控； ▲提供公安部防录音设备装备名录编号；（提供复印件加盖投标人公章） ▲提供防录音系统操作端APP及数据平台软件著作权证书；（提供复印件加盖投标人公章） ▲提供公安部装备与警用电子产品检测报告；（提供复印件加盖投标人公章） | 5 | 套 |  |
| 4 | 设备外观定制（含材料） | 根据设备隐藏要求定制，与室内装修风格协调一致。 | 1 | 批 |  |
| G、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U标准机柜，2000mm*600mm*600mm。 | 5 | 台 |  |
| 2 | 接插件、线缆、线管辅材 | 1、含穿线管JDG20、JDG25、JDG32； 2、含HDMI光纤数据线，规格：15米、20米； 3、含各类音视频设备电源线、信号线缆； 4、含音频话筒线、音响线、插接跳线； 5、含各类音视频接插头及焊接； 6、其它安装施工辅材。 | 5 | 套 |  |
| 3 | 打印机 | 1、黑白激光打印机； 2、打印速度：20页/分； 3、最佳打印分辨率1200*1200dp。 4、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 5 | 台 |  |

- 1.3 小法庭设备清单

| 序号 | 设备描述 |  | 参数 |  | 数量 |  | 单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、庭审系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭审枪型网络摄像机 |  | 1.不低于20倍光学变焦，400万像素； 2.支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿； 3.最低照度彩色0.0002 Lux /F1.3，黑白0.0001Lux /F1.3； 4.支持宽动态、图像设置、3D降噪、移动侦测、视频冻结、图像翻转； 5.支持图像遮挡，支持对设定区域的图像进行遮挡，可设置4个遮挡区域； 6.支持H.265（默认）、MJPEG；H.264三种编码等级； 7.支持高清图像实时输出，支持三码流； 8.支持恒定码率（CBR）和可变码率（VBR）； 9.支持1路音频输入，1路音频输出，支持音频编解码音量调节，支持哑音、静音设置； 10.支持开关量报警、移动侦测告警、系统告警、视频源丢失告警； 11.可通过浏览器和客户端设置参数、浏览图像，远程升级和维护； 12.支持完整的TCP/IP协议簇，支持视频、音频、报警、语音数据、串行设备数据通过TCP/IP网络进行传输，内置WEB浏览器；支持DHCP、PPPoE协议，支持NAT组网； 13.支持TF卡存储； 14.支持POE供电； 15.支持标准的ONVIF、新国标等互联标准，并提供完善的SDK二次开发包； 16.TVS6000V 防雷、防浪涌、防突波。 17.含枪机支架和电源。 |  | 256 |  | 台 |  |  |
| 2 | 庭外公告设备 |  | 1、显示屏≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080，CPU≥4核，1.8 GHz，内存≥2G，硬盘≥8G，壁挂安装，含壁装支架。 2、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  | 64 |  | 台 |  |  |
| 3 | 智能庭审终端一体机 |  | 一体式29寸（21:9）触摸智能庭审终端，采用高性能组件进行嵌入式设计，集成指纹采集仪、电子触控笔，可与电子卷宗系统对接，实现庭审过程中的卷宗标记、笔录查看、电子签名等功能； 1.分辨率：不低于2560×1080； 2.触控：支持不低于10点触控； 3.处理器：采用国产化处理器； 4.内存：不低于8GB内存； 5.硬盘：不低于120G SSD存储； 6.操作系统：采用国产化操作系统，提供永久授权； 7.自带指纹采集仪； 8.自带电子触控笔； 9.支持HDMI、VGA等视频接口； 10.具备Line out、mic等视频接口； 11.具备USB接口。 |  | 171 |  | 台 |  |  |
| 4 | 吸顶拾音器 |  | 1、高保真拾音器，适用于10～150平方米拾音范围; 2、频率响应：20Hz～20kHz。 3、含电源 |  | 64 |  | 个 |  |  |
| B、视频显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 法官返看设备 |  | 1、显示画面≥65英寸； 2、分辨率≥3840x2160，显示比例16:9，可视角度≥178°； 3、HDMI IN≥2个，USB≥2个； 4、无开机广告。 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  | 63 |  | 台 |  |  |
| 2 | 法官返看升降支架 |  | 1、定制电动升降支架； 2、行程900mm-2200mm； 3、载重不小于35KG。 备注：法官返看显示终端定制升降支架，需配合现场装饰材质定制，隐蔽安装。 |  | 63 |  | 套 |  |  |
| 3 | HDMI分配器 |  | HDMI分配器1进2出，分辨率≥4K。 |  | 64 |  | 个 |  |  |
| 4 | HDMI分配器 |  | HDMI分配器1进4出，分辨率≥4K。 |  | 64 |  | 个 |  |  |
| 5 | 庭审显示终端 |  | 1、显示画面≥29英寸； 2、分辨率≥2560x1080，显示比例21:9； 3、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  | 128 |  | 台 |  |  |
| 6 | 多媒体地插/桌插 |  | 含HDMI、网络、音频接口。 |  | 256 |  | 只 |  |  |
| 7 | 旁听席示证终端 |  | 1、显示画面≥55英寸； 2、分辨率≥3840x2160，显示比例16:9，可视角度≥178°； 3、HDMI IN≥2个，USB≥2个； 4、无开机广告。 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  | 110 |  | 台 |  |  |
| 8 | 安装支架 |  | 壁挂伸缩支架。 |  | 110 |  | 套 |  |  |
| 9 | 高清视频编码器 |  | 1.具备至少1路DVI-I视频输入接口，可接入DVI、VGA、HDMI视频信号； 2.具备至少1路BNC接口，实现模拟CVBS信号或数字高清HD-SDI视频源输入； 3.具备至少1路HDMI输出接口，可实现DVI或BNC输入信号的视频环通输出 ； 4.支持H.265和H.264编码，支持双码流，支持1080p、720p、D1、 CIF和QCIF分辨率的视频编码； 5.具备2路音频输入接口、1路音频输出接口，支持语音对讲； 6.设备应具备不少于2路报警开关量输入接口、1路报警开关量输出接口，可接各种报警设备，实现报警联动； 7.设备应支持G.711a、G.711u、G.722、ADPCM、AAC-LC音频编码格式； 8.设备应支持ROI,对图像中感兴趣的部分进行重点编码，提高该区域的编码质量； 9.应支持编码裁剪，即对图像进行裁剪，仅对裁剪后的范围进行编码。 |  | 64 |  | 台 |  |  |
| 10 | 单路高清视频解码器 |  | 1.支持H.264/H.265； 2.支持至少2路HDMI（4K即3840×2160分辨率）、1路VGA输出接口(2路HDMI和1路VGA同时同源输出)； 3.解码性能支持：4×4K（3840×2160）、16路×1080P； 4.双向音频，实现现场拾音及语音对讲； 5.支持桌面安装或壁装。 |  | 64 |  | 台 |  |  |
| C、信号管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 |  | 1）≥8*8混合矩阵，采用FPGA架构，内部自建核心运算机制，无内嵌操作系统； 2）总线交换技术，每路信号采用单独通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示； 3）输入信号切换支持实时、无缝、无黑场现象; 4）每张板卡含有≥4路信号接口，支持CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G/HD/SD-SDI、HDBaseT等信号无缝任意输入输出切换传输，兼容HDCP（可手动开启关闭HDCP输出），支持EDID管理和手动EDID学习功能； 5）需支持包含4096*2160@60HZ，1080P@50Hz、1080P@30Hz、1080I@60Hz、1080I@30Hz、1366*768、720P@50Hz等分辨率在内的≥36种分辨率，灵活设置，配合不同的输入输出设备提供最大兼容性； 6）支持音频解嵌，对带音频嵌入的信号同步解析信号并完整输出; 7）设备受控方式≥3种，包含 RS232 指令控制和LAN 客户端软件控制，且支持串口或网口第三方设备控制； 8）▲支持运行状态监测分析功能，可查阅显示信号来源,信号源输入输出类型，分辨率，软件版本，亮度等；支持智能温控功能，可根据环境温度变化自动调整风扇转速进行温度控制，保证设备正常运行。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章的复印件）。 |  | 64 |  | 台 |  |  |
| 2 | 无缝HDMI信号输入卡 |  | 1）单卡≥四路HDMI输入卡： 2）支持HDMI, DVI-D，支持1080P 3）板卡支持输入信号自动识别 4）输入支持字符叠加功能 5）支持HDMI1.3, HDCP保护协议 6）输入支持色度、亮度、对比度、色温以及锐度值设置 7）输入支持音频加嵌功能。 |  | 128 |  | 块 |  |  |
| 3 | 无缝HDMI信号输出卡 |  | 1）单卡≥四路HDMI无缝输出卡： 2）输出支持HDMI, DVI-D 3）输出支持HDCP, EDID管理 4）输出最多支持≥36种分辨率 5）输出支持音频解嵌 6）可与其他输入卡一起搭配实现无缝切换 7）输出支持简单拼接。 |  | 64 |  | 块 |  |  |
| D、音频系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 庭审网络音频处理器 |  | 1.支持网络通讯模式声像联动，并配套相应软件； 2.支持网络集中管理，设备状态巡检； 3.支持远程控制通道开关和音量大小； 4.▲支持话筒掉线检测；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 5.▲支持话筒是否有声音检测；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 6.▲支持与本项目语音转写系统对接，实现物理层面的电路隔离，保障录音录像、现场扩声与第三方设备的独立调整，相互间不产生影响； （提供承诺函，并加盖投标人公章） 7.数字音频处理器核心处理平台提供半开放式架构，开放式用户管理界面，提供24BIT/48kHz高清音频采样处理； 8.数字音频处理器采用插拔式连接器作为输入输出通道连接使用。所有音频输入通道具备幻象供电功能，可以对话筒提供48v幻象供电； 9.具有至少4编组自动混音编组功能实现智能高清音频采集处理； 10.具备远程运维功能，会议运维人员可以远程通过网页访问实时获取现场声音信号，用于远程监听及效果调整； 11.处理器具备手动音量调整旋钮，用户可以在紧急情况下通过手动旋转前置面板主音量旋钮完成紧急音量调整； 12.支持面板按键应用场景固化锁定； 13.支持1组远程通讯线路音频输入及输出； 14.支持自动EQ均衡匹配功能，自动进行环境声学优化； 15.支持全双工回声消除、降噪、声反馈、音频路由分配、音频延时处理、矩阵混音器、自动增益控制； 16.不低于12路输入，12路输出； 17.频率响应：20-20,000Hz,±0.2dB； 18.采样率/量化位数：48K/24bit； 19.AFC传声增益提升：6dB~12dB； 20.AEC总回声抵消：>65dB，150ms； 21.ANC噪声消除:0~15dB； 22.具备EQ自动均衡调整功能； 23.支持IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、NTP、DHCP、DNS、SNMP、Telnet等网络协议； 24.▲提供设备CMA检测报告，并加盖投标人公章； |  | 64 |  | 台 |  |  |
| 2 | 电源时序器 |  | 1.支持网络集中管理，设备状态巡检； 2.支持批量控制设备开关； 3.支持预约设备开关； 4.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭； 5.整机容量不低于50A； 6.采用符合CCC要求不低于24平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量； 7.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能； 8.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用； 9.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制； 10.单机前面板具备≥2路常开状态电源插座； 11.支持外部开关和中控继电器外部开关控制和级联控制； 12.支持IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、NTP、DHCP、DNS、SNMP、Telnet等网络协议； |  | 64 |  | 台 |  |  |
| 3 | 庭审桌面话筒 |  | 1）双鹅颈式弯曲调节结构； 2）附防风海绵罩； 3）驻极体电容式心形单指向性话筒； 4）具备抗手机干扰功能； 5）灵敏度≥-40 dBV/Pa 6）频率响应不劣于30 Hz~20 kHz 7）最大声压≥139 dB, THD<1% 8）信噪比：>66 dB |  | 513 |  | 个 |  |  |
| E、综合运维感知前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 法庭中控及综合运维控制节点模块 |  | ▲通过新建或与现有平台对接，实现所有小法庭认证后的内部设备集中控制；通过书记员的电脑安装客户端软件，实现书记员电脑开关机自动触发法庭认证后的内部设备开关机，并且可以调整设备延迟断电时间；支持话筒在线状态检测，远程控制话筒音量大小，话筒角色自定义。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  | 8 |  | 套 |  |  |
| 2 | 串口控制器 |  | 1.支持SSL加密传输； 2.支持MQTT协议； 3.不低于1路串口（RS485），波特率600bps-921.6K bps； 4.支持边缘计算、采集、上报； 5.支持IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、NTP、DHCP、DNS、SNMP、Telnet等网络协议； 6.支持WebSocket通信方式的网页转串口； 7.支持配置软件、AT指令配置、网页配置； 8.支持1路RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应网口。 |  | 64 |  | 套 |  |  |
| 3 | 话筒巡检控制器 |  | 1.监听范围不低于10米； 2.内置双麦克风，抗噪声能力不低于70db; 3.支持RS-485通讯，Modbus协议输出； 4.反应速度不低于100ms； 5.内置不低于3W喇叭; 6.支持串口语音点播。 |  | 5 |  | 套 |  |  |
| 4 | 86面板中控 |  | 1.支持485通讯，波特率1200-115200bps； 2.支持电容触摸屏，单点、滑动触摸； 3.分辨率不低于480*480； 4.支持0、90、180和270度旋转安装显示； 5.支持MODBUSRTU、XGUS协议； 6.支持远程串口升级屏幕相关图片工程、字库、配置文件等； 7.支持JPEG、PNG（半透/全透）压缩，任意大小图片存储，70KB/张的图片存储数量，不低于150张； 8.屏幕尺寸不低于4寸。 |  | 64 |  | 台 |  |  |
| F、定向信号屏蔽及音频干扰系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 区域信号干扰设备（定向） | 满足单个法庭使用需求的所有设备合计为1套，设备安装数量以现场查勘满足使用需求为准，单台设备的技术要求如下： 产品尺寸：不大于440*300*150MM 屏蔽手机/WiFi信号范围： 通道CH1：广电 5G/移动 5G，758-803MHz，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：5dBm/30KHz (min)； 通道CH2：CDMA/电信 2G/4G，869-880MHz，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：5dBm/30KHz (min)； 通道CH3：GSM/移动 2G 4G 联通 4G，925-960MHz，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：5dBm/30KHz (min)； 通道CH4：DCS 移动 2G 4G 联通 4G 电信 4G，1805-1918MHz，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH5：PHS 移动 2G 4G 联通 4G 电信 4G，1805-1920MHz，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH6：3G 移动 联通 电信 3G 4G，2010-2170MHZ，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH7：3G 联通 电信 3G 4G，2110-2170MHZ，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH8：4G1 移动 4G (室内覆盖)，2300-2390MHZ，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH9：WIFI2.4G 5.8G，2400-2483MHZ/5725-5850mhz，频段输出功率：37dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH10：移动 4G 5G，2515-2600MHZ，频段输出功率：39.5dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)，移动 4G 5G，2600-2675MHZ，频段输出功率：39.5dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH11：5G1 电信 5G，3400-3500MHz，频段输出功率：39dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)， 5G2 联通 5G，3500-3600MHz，频段输出功率：39dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH12：5G2 移动 5G(室内分布)WIFI5.2G，4800-4900MHz/5150-5350MHZ，频段输出功率：37dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 屏蔽范围：8-50米（视手机运营商网络信号强弱）需支持信号屏蔽功率可调功能，满足不同场景需求。 需支持频段独立控制开关功能，可针对性屏蔽指定频段 ▲支持智能检测功能，实现检测到室内通信信号时自动开启屏蔽，无信号时长期关闭以节能。（提供承诺函，并加盖投标人公章）。 安装方式：墙面膨胀螺丝+承重支架固定式安装（可调方向），与室内装修风格协调一致； |  | 5 |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 区域信号干扰设备（非定向） | 满足单个法庭使用需求的所有设备合计为1套，设备安装数量以现场查勘满足使用需求为准，单台设备的技术要求如下： 产品尺寸：不大于360*220*70mm 屏蔽手机/WiFi信号范围： 通道CH1：广电 5G：758-788Mhz，频段输出功率：9.5W，信道输出功率：6dBm/30KHz (min) 通道CH2：CDMA：870-880MHz，频段输出功率：9.5W，信道输出功率：6dBm/30KHz (min) 通道CH3：GSM：925-960MHz，频段输出功率：9.5W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH4：DCS/PHS：1805-1850MHz，频段输出功率：8.5W，信道输出功率：5dBm/30KHz (min) 通道CH5：PHS：1850-1920MHz，频段输出功率：8.5W，信道输出功率：5dBm/30KHz (min) 通道CH6：3G1：2110-2170MHZ，频段输出功率：8.5W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH7：3G：2010-2025MHz，频段输出功率：8.5W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH8：4G/WIFI2.4G：2300-2390MHZ/2400-2500MHZ，频段输出功率：8W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH9：4G1：2515-2675MHZ，频段输出功率：8W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH10：5G：3400-3600MHZ，频段输出功率：8W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH11：5G1：4800-5000MHZ，频段输出功率：5W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH12：WIFI5.2G/5.8G：5150-5350MHZ/5725-5850MHZ，频段输出功率：5W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 支持频段独立控制开关功能，可针对性屏蔽指定频段 ▲支持智能检测功能，实现检测到室内通信信号时自动开启屏蔽，无信号时长期关闭以节能（提供承诺函，并加盖投标人公章）。 屏蔽范围：10-35 米，支持信号屏蔽功率可调功能，满足不同场景需求 |  | 5 |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 天花板、吸顶、墙面隐藏嵌入式音频干扰设备 | 满足单个法庭使用需求的所有设备合计为1套，设备安装数量以现场查勘满足使用需求为准，单台设备的技术要求如下： 频段：20KHz-30KHz 距离设备：30cm处声强>120dB 覆盖范围：90° 支持多档位调节功能，适应不同干扰强度需求； 需支持功耗≤20W及作用半径>2米，确保干扰效果； 安装方式：隐藏、嵌入式安装，与室内装修风格协调一致； 支持通过手机App远程遥控操作功能，每台设备独立可控； ▲提供公安部防录音设备装备名录编号；（提供复印件加盖投标人公章） ▲提供防录音系统操作端APP及数据平台软件著作权证书；（提供复印件加盖投标人公章） ▲提供公安部装备与警用电子产品检测报告；（提供复印件加盖投标人公章） |  | 5 |  | 套 |  |  |  |
| 4 | 设备外观定制（含材料） | 根据设备隐藏要求定制，与室内装修风格协调一致。 |  | 1 |  | 批 |  |  |  |
| G、其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 |  | 22U标准机柜，1200mm*600mm*600mm。 |  | 64 |  | 台 |  |  |
| 2 | 接插件、线缆、线管辅材 |  | 1、含穿线管JDG20、JDG25、JDG32； 2、含HDMI光纤数据线，规格：15米； 3、含各类音视频设备电源线、信号线缆； 4、含音频话筒线、插接跳线； 5、含各类音视频接插头及焊接； 6、其它安装施工辅材； |  | 64 |  | 套 |  |  |
| 3 | 打印机 |  | 1、黑白激光打印机； 2、打印速度：20页/分； 3、最佳打印分辨率1200*1200dp。 4、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  | 64 |  | 台 |  |  |

- 1.4 融合法庭平台设备清单

| 序号 | 设备描述 |  |  | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| A、融合法庭平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云庭审业务管理平台 | 案件排期 |  | 1、案件管理：通过对接或手动创建案件记录，可根据时间、案号、承办人、承办部门、创建时间、案件状态等进行案件检索；查看案件基本信息；可新建案件排期；查看案件关联的卷宗材料，卷宗通过对接电子卷宗系统获取或手动上传；查看历次办案记录，每次办案记录可查看详情、光盘复刻、笔录录像回看、记录删除等操作；办案人员可将案件共享给相关部门人员，可授予读写或只读的权限；支持案件删除、导出等操作； 2、排期管理：查看所有类型案件的排期情况，根据时间、案号、承办人等信息进行排期案件检索、可导出、修改或删除排期。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 本地庭审 |  | 1、庭审记录：查看已结束的本地庭审案件记录，对案件进行详情查看、补刻录、笔录录像回看、删除等操作； 2、排期管理：对本地庭审的案件进行排期管理，可按时间、案号、法庭、审判长、书记员等条件进行案件检索；可手动同步排期数据；可导出、删除排期记录。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 远程提讯 |  | 1、排期管理：对远程提讯的案件进行排期管理，可按时间、案号、远程提讯室、审判长、书记员、开庭事项等条件进行案件检索；可手动同步排期数据；可导出、删除排期记录；创建排期，可选择本地法庭和远程提讯室； 2、提讯记录：查看已结束的远程提讯案件记录，对案件进行详情查看、补刻录、笔录录像回看、删除等操作。 3.支持查看远程提讯类型已闭庭且已归档的排期记录，下载录像、笔录。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 互联网庭审 |  | 1、排期管理：对互联网庭审的案件进行排期管理，可按时间、案号、本地法庭、审判长、书记员、开庭事项等条件进行案件检索；可手动同步排期数据；可导出、删除排期记录；推送排期数据；创建排期，添加本地法庭和互联网参与人； 2、庭审记录：查看已结束的互联网庭审案件记录，对案件进行详情查看、补刻录、笔录录像回看、删除等操作； | 1 | 套 |  |
|  |  | 虚拟庭审 |  | 1、排期管理：对虚拟庭审的案件进行排期管理，可按时间、案号、本地法庭、审判长、书记员、开庭事项等条件进行案件检索；支持手动同步排期数据；支持导出、删除排期记录；可添加互联网参与人； 2、庭审记录：支持查看已结束的虚拟庭审案件记录，可对案件进行详情查看、笔录录像回看、删除等操作。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 融合庭审 |  | 1、庭审记录：支持查看已结束的虚拟庭审案件记录，可对案件进行详情查看、笔录录像回看、删除等操作； 2、排期管理：对融合庭审的案件进行排期管理，可按时间、案号、本地法庭、审判长、书记员、开庭事项等条件进行案件检索；可手动同步排期数据；可导出、删除排期记录；可创建排期，选择本地法庭、远程提讯室和互联网参与人。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 播控管理 |  | 1、直播管理：查看正在开庭的所有案件，可查看案件的实时图像、案件基本信息、实时笔录； 2、点播管理：查看已结案件的历次开庭记录，查看历次案件的历史录像、案件基本信息、质证/庭审笔录、语音转写的全文笔录，庭审笔录和庭审录像支持下载。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 信息研判 |  | 1、功能室统计：根据时间维度，统计各个法庭、提讯室等功能房间的使用情况、正点开庭率；使用情况可查看各功能房间进行各类型庭审的次数、办案总时长、平均办案时间、平均庭审时间、平均提讯时间、平均互联网庭审时间、平均融合庭审时间、平均虚拟庭审时间；整点开庭率统计各功能房间的整点开庭率，以柱状图形式展现；所有统计数据支持导出； 2、案件统计：根据时间统计刑事、民事、行政等各类型案件的开庭数量，统计范围可包含辖区法院，以柱状图形式呈现，可导出统计数据； 3、办案统计：根据时间维度按部门统计庭审次数、按人员统计庭审次数、按案件类型统计平均办案次数、按案件类型统计平均办案时间、按人员统计录像情况；可导出统计数据。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 法庭状态 |  | 1、本地法院：查看本级法院的法庭状态，包括使用中、空闲、离线；可对法庭设备进行远程开机或关机； 2、辖区法院：查看辖区法院的法庭状态，包括使用中、空闲、离线；可对法庭设备进行远程开机或关机。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 系统配置 |  | 1、单位配置：配置单位信息，可录入单位名称、上级单位信息、法院代字、法院代码、法院分级码等信息； 2、部门配置：配置部门信息，可添加部门，并与单位进行关联； 3、角色配置：配置角色信息，角色可与页面权限就行绑定； 4、用户配置：配置用户信息，可创建用户，并于单位、部门、角色进行关联，可设置账号的有效期限和权限范围； 5、单位平台配置：设置系统关联的媒体平台类型，并可设置设否开启平台录像； 6、功能房间配置：设置法庭、提讯室等功能房间及坐席； 7、案件类型配置：设置案件类型配置，包括案件类型标识、案件类型名称、案件类型代字； 8、笔录模板配置：设置笔录模板，可新建或删除笔录模板，模板可实现自动代入案号、案由、书记员等信息； 9、对接配置：案件排期、短信通知、互联网庭审、集中刻录主机、庭审直播等服务的对接配置； 10、系统配置：logo、标题名称、互联网庭审、笔录前面等功能配置。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 设备接入配置 |  | 可对新媒体、视讯平台、监控平台、会议终端、电源、签名板、SVR、录像机、电子质证屏、开庭公告屏、人证核验、强电控制器等设备进行接入配置及管理。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 开庭公告 |  | 1、今日开庭信息:滚动展示今日未开庭案件信息，包括：开庭时间、案号； 2、正在开庭信息：展示当前正在开庭的信息，包括：案号、案由、上诉人（原告）、被上诉人（被告）、开庭时间、开庭地点； 3、无排期信息：法庭无排期信息时，展示法庭名称及暂无庭审信息； | 1 | 套 |  |
|  |  | 书记员客户端 |  | 1、开庭/休庭/闭庭：庭审的开庭、休庭、闭庭功能，可控制录像的开启，暂停，结束； 2、转写控制：控制语音转写的开始、结束、插入转写光标； 3、打印与导出：打印与导出笔录； 4、法纪宣读：文字或语音播报法庭纪律； 5、笔录核验：书记员发起核验后，当事人可在智能庭审终端上同步修改笔录，书记员可选择性的是否接受修改； 6、一键检测：一键检测法庭设备状态，对网络连接故障的设备支持报警； 7、人证核验：展示法庭人证核验信息； 8、常用语：录入法庭常用语，通过快捷键录入笔录； 9、证据材料：展示电子卷宗中的卷宗目录； 10、电子签章：控制笔录电子签名； 11、证据展示：控制实物展台进行证据展示。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 法官客户端 |  | 1、实时笔录：法官实时查看书记员笔录； 2、卷宗授权：法官对当事人查看卷宗进行授权，当事人只可查看经过法官授权的卷宗； 3、卷宗检索：根据卷宗名称查找卷宗材料； 4、卷宗收藏：庭前法官收藏卷宗，庭中快速调取收藏的卷宗； 5、卷宗共享、同屏标记：法官发起卷宗共享，共享后，其他庭审参与人可同屏查看，各参与人能进行卷宗圈画标记，标记内容也可同屏查看，卷宗材料支持放大缩小等操作； 6、即时通讯：法官通过即时通讯工具与书记员进行独立文字沟通； 7、法条查询：配置法信法条库地址，可庭中通过法官客户端进行法条查询； 8、类案库：配置法信案例库地址，可庭中通过法官客户端进行类案查询； 9、视频源：选择庭审的合成或独立画面查看视频源； 10、回传卷宗：当事人互联网提交的临时证据材料一键回传电子卷宗系统； 11、语音唤醒：配合语音转写系统，实现法条通过语音调取证据材料。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 移动专网法官客户端 |  | 1、应用场景：法官或法官助理在办公室内通过移动端平板进行庭前调解、开庭、执行谈话等多种应用场景； 2、背景虚拟化：法官采集的视频支持背景虚拟化，便于维护庭审过程的庄严； 3、语音转写：与第三方配合实现音频的语音转写功能； 4、笔录展示：与第三方配合实现笔录实时展示功能； 5、流程控制：控制庭审流程，比如开庭，休庭，闭庭，发起笔录签名，麦克风开关权限； 6、发言权限：发言权限控制，审判长可以灵活的对其他角色进行静音、哑音操作，便于控制庭审纪律； 7、▲内部讨论：内部讨论的模式，该模式下只有法院的用户可以听到彼此的声音，当事人无法听到，便于合议庭成员进行庭中内部讨论；（投标人需提供庭内讨论功能软件界面截图，并加盖投标人公章） 8、排期查看：查看法官视频庭审类型的排期信息，包括：案号、承办部门、庭次、法官、当事人、开庭时间、庭审状态； 9、排期管理：对排期信息的新建、删除、修改等管理操作； 10、证据管理：获取后台系统中当前案号的临时材料、重要证据，并在线查看证据材料； 11、共享屏幕：共享屏幕，将法官客户端所在硬件的前置摄像头切换为桌面视频，便于法官向当事人展示卷宗内容； 12、笔录文件：法官发起签名、查看签名后的笔录文件； 13、庭纪播报：庭纪播报功能，一键播放庭前配置好的语音文件，便于减轻书记员开庭负担。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 当事人客户端 |  | 1、实时笔录：实时查看书记员笔录； 2、卷宗查看、卷宗标记：与各庭审参与人进行同屏卷宗共享，卷宗标记； 3、扫码提交电子证据：到庭的当事人，通过扫描客户端上的二维码提交手机端的电子证据，法官可控制该临时卷宗材料共享给各方当事人查看； 4、视频源：选择庭审的合成或独立画面查看视频源。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 电子质证 |  | 1、卷宗授权：法官对卷宗材料进行授权，经过授权的卷宗，当事人才可进行查看； 2、签名捺印：通过智能交互终端进行电子签名和指纹捺印； 3、卷宗标记：对卷宗材料进行圈画标记； 4、交互通讯：法官通过交互终端与书记员客户端进行文字通讯。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 系统运维 |  | 1、服务状态：查看庭审系统各类服务的名称、版本号、编译时间、启动时间； 2、运行状态：查看庭审服务器的运行状态，包括CPU利用率、内存实时使用量、系统盘状态； 3、本地配置：网卡、SSH服务、系统时间、防火墙等的配置； 4、运维操作：数据备份、数据还原、系统重启、远程关机、日志导出、网络抓包等运维操作； 5、参数配置：密码安全性配置、支持密码传输加密方式配置、支持密码时效性配置、支持首次登录强制修改密码配置、支持存储容量预警配置、支持日志存储时间配置、支持操作超时退出配置； 6、系统升级：上传升级包，进行升级； 7、API管理：API对接配置，可配置服务名称、IP、开发单位、联系人、有效时间等信息。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 日志管理 |  | 1、操作日志：记录用户的操作行为，可根据用户、IP、模块、时间等检索用户操作记录，操作记录可查看操作时间、操作用户、IP地址、模块、操作描述等信息；操作日志支持导出或删除； 2、系统日志：查看系统日志，可根据时间查询，日志可导出或删除； | 1 | 套 |  |
|  |  | 系统对接 |  | 1、对接看守所、监狱远程提讯会议终端，实现点对点或多点远程提讯； 2、对接中院现有审判案件管理系统，获取案件信息和排期信息，实现基于案件开庭，庭审结束回传笔录和录像； 3、对接常州中院现有电子卷宗管理系统，获取卷宗数据，实现庭审中电子质证，卷宗数据回传功能； 4、对接常州中院语音转写系统，实现庭审客户端中，法官及当事人的发言语音转文字笔录； 5、通过云庭审业务管理软件平台无缝对接常州中院现有庭审直播平台，实现庭审直播功能； 6、对接常州中院5G移动专网法院庭审系统，实现互联互通； 7、对接全市法院庭审音视频存储中心，实现庭审音视频备份； 8、与全国法院“一张网”系统庭审接口对接，实现互联互通； 9、对接法条、案例库查询。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 庭审云视频综合管理平台 | 设备接入 |  | 1、国标设备：提供GB/T 28181国标监控平台接入模块，实现不少于1万路接入。 2、其它：支持RTSP、PSIP协议。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 接口服务 |  | 1、视频监控：对视频监控资源的实时视频浏览； 2、视频组会：对视频资源的进行组会。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 录音录像 |  | 1、录音录像：对单个视频资源进行录音录像； 2、录像查询：对录音录像内容进行查询。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 音视频管理 |  | 1、基础支撑模块：系统具备设备接入微服务、会议接入微服务、webRTC接入微服务、流媒体微服务、媒体采集微服务、画面合成微服务、录像管理微服务、国标上联微服务、跨网音视频交互、设备资源管理、运维日志等功能。 2、本地庭审音视频管理模块：接入和管理本地法庭端多类别前端设备，实现音视频码流的转发、合成画面的录音录像等应用； 3、互联网庭审音视频管理模块：接入和管理当事人、律师、证人等通过互联网PC端、小程序端采集的音视频，实现音视频码流的转发、合成画面的录音录像、跨网的音视频交互等应用； 4、移动专网庭审音视频管理模块：接入和管理法官、书记员通过平板采集的音视频，实现音视频码流的转发、合成画面的录音录像、跨网的音视频交互等应用； 5、远程提讯音视频管理模块：接入和管理看守所端视频会议终端或庭审主机、网络摄像机等前端设备，实现音视频码流的转发、合成画面的录音录像等应用。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 多媒体音视频 |  | 1、▲支持G.711a（PCMA）、G.711u（PCMU）、G.722、G.728、G.722.1C、AACLC、MP3等音频编解码格式； （投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） 2、▲支持H.264、H.265等视频编解码格式。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） | 1 | 套 |  |
|  |  | 一机一档 |  | 1、图形化展示：以行政区划为维度分析设备数据并以图表形式展示，实现数据的可视化；以设备类型为维度分析设备数据并以图表形式展示，实现数据的可视化； 2、设备录入：设备资源统一管理，支持对各类音视频资源进行新增、编辑、删除、查询操作，设备资源包括：视频监控、视频会议等； 系统手工录入方式添加设备资源；批量导入新建，详细模板批量导入；批量导入更新；批量快捷导入；导入分组批量导入新建，可模板批量导入；导入分组批量导入更新；设备接入配置； 3、设备导出：批量导出设备列表；批量导出分组列表； 4、设备编辑：对设备列表信息进行编辑修改；批量编辑修改设备列表信息； 5、设备审核：对系统接入的所有设备进行入网审核操作，审核通过的设备才能在平台中调度组会； 6、查询统计：根据设备名称、设备国标ID查询；统计各个设备类型的设备数量；统计各个行政区域的设备数量；统计设备状态的设备数量； 7、设备授权：对角色进行设备授权，授权以设备分组形式进行；多级用户管理与设备授权功能，即市级用户可管理市级用户权限，区县级用户可管理区县级用户权限；根据设备名称、国标ID、设备类型进行筛选，也可对选好信息进行重置； 8、设备分组：以分组的形式展示系统对接的所有设备资源，支持按照设备名称、设备类型进行搜索；将待选设备列表中的设备添加至设备分组中，可批量添加、一键添加全部；删除设备分组中的设备，并可批量删除、一键清空全部；自定义设备分组名称、类型； | 1 | 套 |  |
|  |  | 人员管理 |  | 1、增删改查：对人员信息进行增删改查功能；人员基础信息包含人员编号，人员姓名，所属部门等； 2、一键搜索：一键搜功能，在搜索框输入任意内容，即可进行搜索； 3、批量导出：对人员筛选结果进行导出；全量导出所有的人员列表；部分导出人员列表； 4、批量导入：excel模板数据导入，用户根据模板输入对应的数据，通过上传附件可以将人员信息直接导入到系统中；选择文件式和拖拉式快速上传两种快速附件上传操作； | 1 | 套 |  |
|  |  | 授权管理平台 |  | 1、轻服务授权：对接入的设备进行轻服务授权；对设备分组进行集中轻服务授权；对设备进行解除轻服务授权；对平台的轻服务角色的流媒体并发量进行授权； 2、已授权列表：通过已授权列表对硬件设备进行模糊查询；根据设备分类进行设备类型的配置； 3、类型配置：通过授权激活码进行验证激活平台； 4、项目激活：通过授权变更激活码进行验证激活平台；授权注销平台操作；对授权记录进行查询； | 1 | 套 |  |
|  |  | 存储管理 |  | 添加存储设备，进行文件存储。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 运维功能 |  | 查看所有接入设备的运行状态，可用主机数量、CPU使用率情况、内存使用率情况、磁盘使用率情况、磁盘异常吞吐量情况、主机网络流量情况。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 数据库集群 |  |  | 1、★国产化数据库节点数≥2个，数据守护集群软件≥1套；具备在鲲鹏、飞腾、海光、龙芯等CPU技术路线和银河麒麟、统信等操作系统下稳定运行的能力；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2、兼容Oracle的DBA_*、ALL_*和USER_*开头的数据字典视图、系统包；兼容PL/SQL语法和数据操作；兼容Oracle、Mysql、SQLServer、DB2、PostgreSQL的常用系统函数； 3、支持多种类型表，包括堆表、索引组织表、分区表、对象表、临时表、外部表、列存表；支持多种约束，包括主键、外键、唯一、检查、非空、默认值；支持启用禁用约束；支持表空间管理； 4、▲支持共享存储集群为主库、单机为备库的主备集群架构，并且该集群具备故障自动切换、故障恢复和恢复回切的功能。（提供CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 国产化中间件集群 |  |  | 1、★国产化中间件节点数≥2个，内置集群部署及管理工具，具备自动配置JavaEE应用集群功能；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2、中间件集群部署多个中间件节点时，可随节点数量增加，中间件的服务能力呈线性递增； 3、监控服务可以选择监视信息的回放时间段，方便运维人员了解过去某段时间的系统和应用的监控情况； 4、▲内置APM工具，可以针对性能问题进行代码定位，提供线程剖析功能，迅速定位问题。(提供功能截图证明,并加盖投标人公章) | 1 | 套 |  |
| B、外网媒体平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外网云庭审媒体平台 |  | 设备接入 | 1、国标设备：提供GB/T 28181国标监控平台接入模块，实现不少于1千路接入。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 接口服务 | 1、视频监控：对视频监控资源的实时视频浏览； 2、视频组会：对视频资源的进行组会。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 录音录像 | 1、录音录像：对单个视频资源进行录音录像；2、录像查询：对录音录像内容进行查询。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 音视频管理 | 1、基础支撑模块：系统具备设备接入微服务、会议接入微服务、webRTC接入微服务、流媒体微服务、媒体采集微服务、画面合成微服务、录像管理微服务、国标上联微服务、跨网音视频交互、设备资源管理、运维日志等功能。 2、本地庭审音视频管理模块：接入和管理本地法庭端多类别前端设备，实现音视频码流的转发、合成画面的录音录像等应用； 3、互联网庭审音视频管理模块：接入和管理当事人、律师、证人等通过互联网PC端、小程序端采集的音视频，实现音视频码流的转发、合成画面的录音录像、跨网的音视频交互等应用； 4、移动专网庭审音视频管理模块：接入和管理法官、书记员通过平板采集的音视频，实现音视频码流的转发、合成画面的录音录像、跨网的音视频交互等应用； 5、远程提讯音视频管理模块：接入和管理看守所端视频会议终端或庭审主机、网络摄像机等前端设备，实现音视频码流的转发、合成画面的录音录像等应用。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 多媒体音视频 | 1、▲支持G.711a（PCMA）、G.711u（PCMU）、G.722、G.728、G.722.1C、AACLC、MP3等音频编解码格式；（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） 2、▲支持H.264、H.265等视频编解码格式。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 一机一档 | 1、图形化展示：以行政区划为维度分析设备数据并以图表形式展示，实现数据的可视化；以设备类型为维度分析设备数据并以图表形式展示，实现数据的可视化； 2、设备录入：设备资源统一管理，支持对各类音视频资源进行新增、编辑、删除、查询操作，设备资源包括：视频监控、视频会议等； 系统手工录入方式添加设备资源；批量导入新建，详细模板批量导入；批量导入更新；批量快捷导入；导入分组批量导入新建，可模板批量导入；导入分组批量导入更新；设备接入配置； 3、设备导出：批量导出设备列表；批量导出分组列表； 4、设备编辑：对设备列表信息进行编辑修改；批量编辑修改设备列表信息； 5、设备审核：对系统接入的所有设备进行入网审核操作，审核通过的设备才能在平台中调度组会； 6、查询统计：根据设备名称、设备国标ID查询；统计各个设备类型的设备数量；统计各个行政区域的设备数量；统计设备状态的设备数量； 7、设备授权：对角色进行设备授权，授权以设备分组形式进行；多级用户管理与设备授权功能，即市级用户可管理市级用户权限，区县级用户可管理区县级用户权限；根据设备名称、国标ID、设备类型进行筛选，也可对选好信息进行重置； 8、设备分组：以分组的形式展示系统对接的所有设备资源，支持按照设备名称、设备类型进行搜索；将待选设备列表中的设备添加至设备分组中，可批量添加、一键添加全部；删除设备分组中的设备，并可批量删除、一键清空全部；自定义设备分组名称、类型； | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 人员管理 | 1、增删改查：对人员信息进行增删改查功能；人员基础信息包含人员编号，人员姓名，所属部门等； 2、一键搜索：一键搜功能，在搜索框输入任意内容，即可进行搜索； 3、批量导出：对人员筛选结果进行导出；全量导出所有的人员列表；部分导出人员列表； 4、批量导入：excel模板数据导入，用户根据模板输入对应的数据，通过上传附件可以将人员信息直接导入到系统中；选择文件式和拖拉式快速上传两种快速附件上传操作； | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 授权管理平台 | 1、轻服务授权：对接入的设备进行轻服务授权；对设备分组进行集中轻服务授权；对设备进行解除轻服务授权；对平台的轻服务角色的流媒体并发量进行授权； 2、已授权列表：通过已授权列表对硬件设备进行模糊查询；根据设备分类进行设备类型的配置； 3、类型配置：通过授权激活码进行验证激活平台； 4、项目激活：通过授权变更激活码进行验证激活平台；授权注销平台操作；对授权记录进行查询； | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 存储管理 | 添加存储设备，进行文件存储。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 运维功能 | 查看所有接入设备的运行状态，可用主机数量、CPU使用率情况、内存使用率情况、磁盘使用率情况、磁盘异常吞吐量情况、主机网络流量情况。 | 1 | 套 |  |
| C、语音转写平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 语音转写系统 |  |  | 1、系统含语音转写声卡设备1套； 2、提供统一的智能中文连续语音识别转写引擎，实现对普通话连续语音的实时转写，并提供对已转写文字的后处理及字音同步对齐能力； 3、案件资料绑定与训练：支持案件资源和案号绑定；支持导入案件资料进行训练，提高笔录转写准确率； 4、笔录模板导入：支持导入庭前准备的笔录模板（支持doc/docx格式），辅助生成完整笔录，提升记录效率；支持书记员保存修改后新的笔录模板，以便下次开庭直接使用。 5、个性化词语配置：支持书记员将庭审中出现的个性化词语添加到系统中；支持自动修正转写结果，防止庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名、地名等）出现错误。 6、麦克风配置：支持法庭麦克风配置对应的陈述人角色信息，实现庭中区分多角色的说话内容；同时支持书记员直接在客户端修改麦克风，在配置中心修改麦克风后，修改数据会更新到数据库，同时在庭审页面麦克风名称会发生同步变化，永久有效；支持一次性修改，如果单纯在庭审页面修改麦克风，此次修改只针对此次庭审有效。 7、庭审笔录转写：系统支持分角色语音转写笔录，并支持摘要笔录和全文笔录两种方式记录，可在摘要笔录中插入实时转写结果与实时修正转写结果。 8、庭审笔录智能修正：支持书记员对庭审笔录进行实时修订、保存，并且支持word的文档操作，实现庭审记录的快速修正、生成。 9、庭审信息语音播报：支持开庭法庭纪律、审判人员入庭、证人出庭等内容自动播报；支持播报速度的人工调整。 10、保存/导出/打印/打印预览：支持书记员庭后在系统客户端保存和导出庭审笔录Word文档，也支持在客户端中进行打印预览或者直接进行打印操作。 11、笔录电子签名：系统支持笔录电子签名发起；支持线下诉讼参与人于电子签名捺印板上完成签名操作；支持法庭外的诉讼参与人进行线上签名；支持原被告签名信息可传输到客户端，客户端加密保存签名内容；支持在笔录打印时将笔录签名打印到笔录文本中，从而提升现场的效率。 12、签名统一管理：支持对线上、线下笔录签名进行统一管理和存储，确认签名后统一上传到所有笔录页中； 13、实现中文标准普通话的实时识别，声源取自近距离麦克风收音，识别率需≥95%；实现针对近场录音场景，识别率需≥95%。 | 49 | 套 |  |
| 二、硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| A、互联网平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 互联网庭审服务器集群 |  |  | 1、★采用国产化硬件服务器及服务器虚拟化系统，包含服务器信创操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2、▲CPU：≥两颗国产化CPU，CPU核数≥32Cores，主频≥2.7GHz 内存：≥16*32GB DDR4 3200； 系统盘：≥2*960GB SATA SSD； 缓存盘：≥2*3.84TB SATA SSD； 数据盘：≥4*16TB SATA HDD； 网口：万兆光口≥4个（含万兆光模块），千兆电口≥4个。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 3、计算虚拟化：要求具备通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池，具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作；具备HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠；具备对虚拟机资源监控、告警等功能。 4、存储虚拟化：要求具备通过将硬盘资源池化提高资源利用率，利用智能条带化、分层、热点数据预测等技术提高存储性能，包含创建虚拟存储卷、灵活配置存储策略（多副本、QoS等）、磁盘故障重建、硬盘亚健康检测等功能。 5、网络虚拟化：要求具备统一的管理平台对虚拟网络设备进行管理和配置，实现“所画即所得”的网络部署，包含全局流量可视化、网络连通性检测、以及分布式防火墙、监控中心、虚拟路由器和虚拟交换机管理。 6、▲私有云内建安全：要求具备可扩展内嵌安全资源池功能，包含VPN、防火墙、零信任、上网行为管理、堡垒机、数据库审计、漏扫与安全基线核查、日志审计、物理安全感知模块等安全组件。（提供产品功能截图,并加盖投标人公章) 7、统一运维平台：要求具备跨集群）、跨数据中心的统一管理，包含对虚拟机全生命周期管理、资源监控、可靠性中心等功能。 8、极简智能运维：要求具备一键式健康检测，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康检测（CPU检测、内存检测、网卡检测、硬盘基本功能检测）等功能。 9、资源合理分配：要求具备虚拟机CPU预留机制，支持设置主机的统一CPU预留比例，保证重要虚拟机可以分配到预留CPU。在保障高优先级业务的性能情况下，提升资源利用率，对于明显具有峰谷的周期性业务，可以指定时间段启用CPU预留，最大程度提升CPU利用率。 10、▲故障智能预测：要求具备磁盘坏道预测的能力及识别假死主机，一旦发现立即通知管理员，限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险。（提供带有CMA标识的检测报告，至少包含报告首页、对应功能测试页和报告尾页，并加盖投标人公章） 11、▲可视化部署：要求具备通过在图形化管理平台上拖、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑构建，点击式实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。（提供带有CMA标识的检测报告证明，至少包含报告首页、对应功能测试页和报告尾页，并加盖投标人公章） 12、▲虚拟补丁：要求具备虚拟补丁功能，在主机操作系统不打补丁的情况下直接在网络层对指定虚拟机开启虚拟补丁防护。（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 13、▲容灾与持续性数据保护：要求可扩展持续数据保护CDP、本地备份、云容灾等高可用功能模块。（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 14、▲私有云纳管：提供同品牌自研的迁移工具，无需采购第三方迁移服务，支持原主机和异构目标机之间的自动化迁移功能。（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 15、▲集成运维：要求具备在同一虚拟化集群上同时运行桌面云虚拟机与业务系统虚拟机的能力，在统一界面内运维桌面云虚拟机与业务系统虚拟机。（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） | 3 | 台 |  |
| 2 | 数据库集群 |  |  | 1、★国产化数据库节点数≥2个，数据守护集群软件≥1套；具备在鲲鹏、飞腾、海光、龙芯等CPU技术路线和银河麒麟、统信等操作系统下稳定运行的能力；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2、兼容Oracle的DBA_*、ALL_*和USER_*开头的数据字典视图、系统包；兼容PL/SQL语法和数据操作；兼容Oracle、Mysql、SQLServer、DB2、PostgreSQL的常用系统函数； 3、支持多种类型表，包括堆表、索引组织表、分区表、对象表、临时表、外部表、列存表；支持多种约束，包括主键、外键、唯一、检查、非空、默认值；支持启用禁用约束；支持表空间管理； 4、▲支持共享存储集群为主库、单机为备库的主备集群架构，并且该集群具备故障自动切换、故障恢复和恢复回切的功能。（提供CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 国产化中间件集群 |  |  | 1、★国产化中间件节点数≥2个，内置集群部署及管理工具，具备自动配置JavaEE应用集群功能；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2、中间件集群部署多个中间件节点时，可随节点数量增加，中间件的服务能力呈线性递增； 3、监控服务可以选择监视信息的回放时间段，方便运维人员了解过去某段时间的系统和应用的监控情况； 4、▲内置APM工具，可以针对性能问题进行代码定位，提供线程剖析功能，迅速定位问题。(提供功能截图证明,并加盖投标人公章) | 1 | 套 |  |
| B、安全隔离及信息交换设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理平台 |  |  | 功能要求： 1、支持对光闸、前置或后置设备进行统一管理； 2、支持对光闸、前置或后置设备进行统一配置、日志采集； 3、支持对纳管设备进行流量、流速统计、显示；支持界面CPU、内存、根分区磁盘、日志分区磁盘历史和实时使用率统计、显示； 4、支持大屏展示，按照链路展示设备资源消耗、设备流量、设备连接数、攻击源、阻断应用、实时告警事件、主备状态、病毒风险监控、文件同步和数据库同步状态等；支持系统概览，可对设备信息、使用情况的实时监控、以及网卡状态进行展示概览； | 2 | 套 |  |
| 2 | 单向光闸 |  |  | ★采用国产CPU ，国产操作系统（提供承诺函，并加盖投标人公章） 1、国产化CPU，核数≥8核，主频≥2.8GHZ ，≥10个千兆电口，≥4个SFP接口（含模块）；网络吞吐量≥1000Mbps；系统延时<0.5ms；数据库同步≥1000条/s 2、实现可靠的单向无应答数据传输，两个主机之间不允许有应答包传输，支持流量控制； 3、支持FTP、SFTP、NFS、SMB方式实现单向文件传输； 4、支持国产主流数据库的单向传输，可以实现表内具体字段同步；支持多种增量同步方式，可分别定义增加、删除、修改的传输方式； 5、支持异构数据结构以及代码语义的转换规则定义； | 2 | 台 |  |
| 3 | 前后置机 |  |  | ★采用国产CPU ，国产操作系统（提供承诺函，并加盖投标人公章） 1、≥6个千兆电口，≥4个SFP接口（含模块），≥2个扩展槽，≥1个液晶面板；网络吞吐量≥1000Mbps；并发连接数≥80W； 2、提供安全的操作平台，为主机提供深度防御； 3、提供三权分立管理功能：安全管理流程主要由安全管理员、系统管理员和安全审计员通过管理口执行，分别实施系统维护、安全策略制定和部署、审计记录分析和结果响应等；支持UKEY认证登录；设备登录认证证书支持使用第三方证书； 4、▲支持配置文件以加密的方式导入导出，可对通道及系统、文件同步、数据库同步进行单独配置导入导出；支持与FTP服务器联动，定时自动备份平台前后置设备配置；（提供界面截图，加盖投标人公章） 5、自带数据分析和网络诊断工具，包含traceroute、ss、抓包等十余种诊断手段； 6、可根据异常条件进行报警，如数据库或文件传输存在病毒、系统连接数过高、HA或网卡异常等条件； 7、支持IPV4/PV6双栈；支持单向文件同步、单向数据库同步、UDP应用单向传输； 8、支持专用客户端或FTP、SFTP、NFS、SMB、FTP_SERVER方式实现单向文件同步； 9、文件同步可针对文件名、文件大小、文件特征、文件内容做过滤策略；可设每秒传输文件数； 10、数据库同步支持灵活的数据库冲突处理策略，可对冲突情况下，实行手动解决、软件自主判断、忽略三种处理手段；软件自主判断的依据支持为主键、被改变的数据、旧值、时间戳、版本五种； 11、单向UDP传输功能可支持用户基于单向UDP传输开发的自定义协议应用；支持UDP组播传输； 12、支持可信源认证，加载过安全策略的通道只有经过源端可信增强模块的服务器才可进行数据传输； 13、支持网口下配置VLAN子接口模式，针对VLAN子接口可添加、修改、删除业务地址； 14、支持通过对信息流单向、双向定义，对跨系统互联的信息流向进行控制，支持通道并发数控制。 15、支持基于WebService进行数据交换的业务应用，并可对SOAP+XML和REST+JSON两种业务交换进行http应用层的安全控制；； 16、通道模式下，被访问目的对象，支持IP和域名； 源端可信增强模块（软件）： 17、程序白名单验证可执行文件的哈希值，而不是根据文件路径进行验证；支持对白名单进行增量扫描及删除，并提供程序安装接口，禁止随意安装软件；提供对白名单中所包含执行程序及脚本文件的防篡改保护，拒绝非授权的修改、删除等操作； 18、具备防范重要进程被恶意终止功能； 19、可支持移动介质授权管理，提供移动介质注册上报接口，移动介质在使用前须经过授权。支持对移动介质的使用做读、写、运行的细粒度控制； 20、提供程序安装接口，控制程序安装行为，禁止非授权的程序安装行为； 21、支持基于端口、协议、ip地址白名单、ip黑名单对网络通信进行控制；对远程访问行为基于远端ip地址进行控制； 22、支持配置可信进程及行为操作，对可信进程的特定行为操作不进行拦截；支持设置临时信任目录，对临时信任目录中文件操作、程序运行不进行拦截； 23、支持对违反加固软件安全策略的行为进行记录，记录内容包含时间、用户、进程、文件、操作类型等；记录管理员在加固软件中的操作行为，内容包括：时间、用户、行为内容等。 | 2 | 台 |  |
| C、电话录音证据管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电话录音证据管理平台 |  |  | 一、全流程语音存证融合通信主机 1、全流程语音存证融合通信主机采用软交换架构，可提供定制化的多媒体调度功能的，支持ARM架构，方便行业客户基于多媒体调度功能进行定制开发，在用户专用的业务平台上实现多媒体调度的业务，保证系统安全稳定性要求。 2、最大应支持不少于1000用户注册，120路会议桥，支持扩容，本次配置用户数量不少于500用户，系统记录来电是否接通，方便来电管理，体现已接来电、未接来电、语音留言来电信息。 3、▲主机为国产化服务器架构，融合通信系统要求采用国产化软交换架构，国产服务器操作系统，保证系统稳定性要求。系统支持自动录音，支持内置录音及本地存储（内置8T*8硬盘）。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 4、支持模拟网关IAD ，最多支持不少于1000个模拟口； 最多支持32个GSM端口。 5、支持SIP协议，支持PRI、QSIG、SS7、R2、SIP、BRI信令。 6、支持语音编码 G.711, GSM, SPEEX, G.722, G.726, ADPCM, G.729 A,H261,H263,H263p, H264 ,MPEG-4-FAY。 7、支持TDMF制式 Inband, RFC2833, SIP INFO-RD 8、网络支持静态IP地址，PPPoE，DHCP客户端，防火墙，VLAN，DDNS， QoS，DHCP服务器，支持VPN。 9、▲全流程语音存证融合通信主机配置标准SDK或API接口实现和法院现有业务系统的融合对接，实现业务平台和系统的协同交互，与法院电子卷宗无缝对接。支持多条件检索录音文件，可在线收听、下载或删除录音文件，关联成功的将通话数据索引提供给业务系统，从而支持在业务系统中对通话数据的调阅播放。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 10、将相应的录音关联支持用户自定义查询关联至案件管理系统，方便后期反查。录音自动关联相关案件，关联完成后在案件管理系统相应案件的电子卷里即可找到相应关联录音。 11、支持报表查询、图表分析：对用户的留言、电话录音、关联率进行统计分析，并形成报表，支持导出。多种图表分析，形像直观。 12、支持配置：双电源热备；多台组网。 13、融合通信系统通过信息技术应用创新产品适配性测试。 14、国产可控服务器操作系统，要求支持五年系统升级服务。 二、全流程语音存证数字中继网关 1、高端口密度嵌入式机架设备，1U高度最高可以支持20E1，本次配置不少于2E1 ； 具备电信级、高密度、大容量等特点及IP语音、IP传真、Modem和语音识别等增强型功能于一体; 2、多种编码标准: G.711A/U,G.723.1,G.729A/B, iLBC，AMR； 3、支持多种信令协议，实现传统信令SS7、PRI和1号信令与SIP协议之间转换; 4、语音编码：G.711a/μ law，G.723.1，G.729A/B，iLBC, AMR 5、语音特性: • 静音抑制和检测 • 舒适噪声生成 • 语音活动检测 • 回声消除(G.168)，最大128ms • 自适应动态缓冲 • 语音、传真增益控制 • 传真：T.38和 Pass-through • 支持Modem/POS • DTMF模式：RFC2833/Signal/Inband • Clear Mode。 6.网页化配置界面，简单易操作 7.灵活的呼入呼出模式。 8.语音处理能力：支持全并发。 9.支持 SIP Proxy，支持点对点方式。 10.支持多种语言编码，采用先进回声消除 技术，保证高清音质。 11.网口：10/100/1000 Mbps 12.数据备份和恢复，自定义提示音，E1/T1/J1 诊断，通过 HTTP/TFTP 升级抓包工具，系统日志。 13.安全性:防火墙, TLS, SRTP, HTTPS，基于 WEB 配置。 | 1 | 套 |  |
| 2 | IP话机 |  |  | 1.尺寸：不小于2.3寸 ，分辨率不低于132x64，支持带背光黑白屏； 2.支持不少于2个SIP账号； 3.支持Opus编解码； 4.支持耳机； 5.支持双千兆网口； 6.可挂墙； 7．支持PoE。 | 500 | 个 |  |
| E、时钟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 法院时钟系统 |  |  | 1、部署于法院专网，用于院区专网设备的时间同步和统一管理； 2、含北斗标准时间信号接收天线、网络时间服务器及辅助线缆等； 3、网络时间服务器：手动时区设置，GMT-12至GMT+13；支持±延时99.99秒可调；接收终端具备逻辑分析能力，自动识别误码；客户端支持定时授时；客户端支持将当前计算机设置为二级NTP用户容量；支持NTP V2/V3/V4及SNTP协议；客户终端同步精度：1-10ms(典型值，与网络传输性能有关)；用户容量≥20000 个；NTP 请求量≥12000 次/秒。 | 1 | 套 |  |

- 2、诉讼服务中心设备清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宣传LED显示设备 | 1、像素间距：≤0.94mm，整屏尺寸≥4800mm*2700mm； 2、含屏体及控制系统、配套软硬件及材料等LED屏正常工作所需的成套设备、材料及支架、安装等； | 12.96 | ㎡ |  |
| 2 | 室外LCD公告显示设备 | 1、显示画面≥86英寸，防水防尘； 2、冷却方式：风冷立式； 3、物理分辨率≥3840x2160；亮度≥2000 cd/m2；对比度≥1200:1； 4、防护等级≥IP55； 5、含屏体框架、底座； 6、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |  |
| B、音频扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络音频处理器 | 1、8进8出数字音频处理器； 2、支持与第三方设备对接，实现物理层面的电路隔离，保障录音录像、现场扩声与第三方设备的独立调整，相互间不产生影响； | 1 | 台 |  |
| 2 | 吸顶音箱 | 1、频率响应：90Hz-18kHz（±3dB）/80-20kHz（-10dB）； 2、灵敏度：94dB； 3、额定功率：150W。 | 6 | 只 |  |
| 3 | 吸顶音箱功放 | 1、2*350W 8ohm； 2、频率响应+/-0.1dB，20Hz+20KHz。 | 3 | 台 |  |
| 4 | 电源时序器 | 8路网络继电器 1.顺序开启逆序关闭； 2.COM口接入代码控制，局域网网口通过IP接入，用配备的软件控制； 3.时间间隔可调。 | 1 | 台 |  |
| C、排队叫号系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自助取号机 | 1、内置自助取号机客户端软件； 2、国产化CPU：配置≥四核八线程；内存≥2G；存储≥8G； 3、网络：LAN100M或以上，支持TCP/IP、无线； 4、21.5"屏幕，显示区域476.64mm×268.11mm、支持1080P、亮度250nits、响应时间25ms、对比度1000:1；10点投射电容触摸屏，响应时间≤10ms。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 32寸窗口显示终端 | 1、32寸一体机，不低于四核国产CPU，内存≥2G；存储≥8G，外观尺寸不大于722mm*51mm*416mm； 2、屏幕分辨率≥1920*1080，支持定时开关机，支持横装和竖装； 3、2*HDMI接口、1*网络接口、2*USB接口。 4、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 16 | 台 |  |
| 3 | 终端安全数字证书 | 多媒体播放器软件，正版软件License。 | 16 | 套 |  |
| 4 | 排队叫号系统 | 1、业务队列配置设置，队列人数、呼叫策略设置； 2、窗口信息配置，呼叫器、评价器、取号机业务逻辑处理； 3、身份识别、队列转移、队列调整、特殊呼叫功能逻辑支持； 4、与语音合成系统业务逻辑处理，将实际语音合成请求发送至目的语音终端，完成语音播报； 5、信息发布模块业务逻辑处理，将各类需要展示的信息处理后发送到信息发布模块，完成信息展示； 6、支持LED屏幕系统对接； 7、服务评价模块硬件对接、信息交互、业务处理； 8、提供网上预约接口。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 虚拟叫号器客户端 | 1、工作人员自主叫号； 2、支持呼叫顺呼模式、选叫模式等。 | 16 | 套 |  |
| D、智能导览系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓝牙定位信标 | 1、蓝牙标准：支持蓝牙4.0/4.2/5.0 协议 2、天线类型: PCB天线 3、电池：内置锂亚电池 4、外科材质： ABS 5、设计续航：≥5年 6、安装方式：3M VHB双面胶、轧带捆扎 7、广播频率及功率：频率默认800ms，功率：-20 to +4dBm TX 8、支持系统：IOS10.0+，Android6.0+。 | 850 | 个 |  |
| 2 | 法院地图制图 | 1、室内外地图融合，全区域多楼栋统一展示，室内矢量地图采用国际标准的WGS-84规范； 2、地图可以展现场景周边地图，包括内部道路、周边道路、各个出入口，应包括场景周边地标，给予用户明确的方向感； 3、切换楼层不卡顿，渲染速度快； 4、实现楼宇分栋独立展示室内地图，即在小程序地图页展示的场景内楼宇三维实景模型，用户可随意点选/放大其中的一栋楼宇，即进入该楼宇查看各楼层的室内地图，其他楼宇外观实景模型保持展示。例如，当用户查看1号大楼时，放大或点选1号大楼，即清晰展示1号大楼内部3D地图，其他楼宇依然保持楼宇模型呈现，不呈现楼宇具体内部地图； 5、楼层控制器根据各个楼宇自身的实际楼层显示，即若1号楼有10层，则楼层控制器显示只显示10层，若1号楼有12层，楼层控制器显示12层； 6、实现室内地图多层展现，即在同一楼宇的不同层地图，可以在同一页面中同时展示，帮助用户快速了解该楼宇的结构，快速判断位置； 7、制作楼宇外观3D模型1个。室内关键设施支持以三维模型展现,即地图细节展现能最大限度还原楼宇内部结构，更贴近导航使用的真实场景，如自助服务终端设备、扶梯、楼梯等可在地图上用3D模型展现； 8、室内地图在微信小程序端渲染流畅不卡顿。 | 42747 | 平方 |  |
| 3 | 现场勘点规划 | 1、提供根据现场勘误核实、测绘新增内容、细节标识、道路连通性、优先性、合理性选择等工作服务； 2、提供确保空间、地图数据的真实有效以及完整性服务。在规定时间内完成场地联调测试，包括所有部署区域整体测试、现场定位准确性测试、全部区域道路连通性、障碍物、合理性综合测试，定位设备测试、保证系统的准确性和稳定性。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 室内地图大屏导览软件 | 1、支持大屏机定位导航； 2、基于楼栋，基于楼层，基于房间类型，不同类型的功能设施（如卫生间、茶水间、自助贩卖机）等，提供分类搜索列表； 3、支持直接从分类表中选择、搜索栏手工输入、地图选点等方式进行位置查询； 4、支持模糊搜索，比如搜索“水”，会出现所有和“水”相关的目标位置，比如洗手间、茶水间、自主贩卖机等。用户无需记住位置的全称，模糊搜索可以提高用户找到目标位置的成功率； 5、支持位置点同义词搜索，比如搜索前台、服务处、问询处，均能查到对应的结果； 6、支持功能属性搜索，如搜索停车，在地图上可匹配与停车属性相关的所有POI（含停车场、停车出入口等），并在地图上全部展示，定位成功后，POI兴趣点可以按照由近至远自动进行排序，用户可导航到距离所在位置最近的兴趣点； 7、支持二维码联动，即点击对应的位置点即弹出二维码，用户通过手机微信扫描二维码获得导航路线，实现与手机导引软件互联，实现线上线下联动。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 室内地图终端导览软件 | 1、支持离线手持机（安卓版）定位导航； 2、基于楼栋，基于楼层，基于房间类型，不同类型的功能设施（如卫生间、茶水间、自助贩卖机）等，提供分类搜索列表； 3、支持直接从分类表中选择、搜索栏手工输入、地图选点等方式进行位置查询； 4、支持模糊搜索，比如搜索“水”，会出现所有和“水”相关的目标位置，比如洗手间、茶水间、自主贩卖机等。用户无需记住位置的全称，模糊搜索可以提高用户找到目标位置的成功率； 5、支持位置点同义词搜索，比如搜索前台、服务处、问询处，均能查到对应的结果； 6、支持功能属性搜索，如搜索停车，在地图上可匹配与停车属性相关的所有POI（含停车场、停车出入口等），并在地图上全部展示，定位成功后，POI兴趣点可以按照由近至远自动进行排序，用户可导航到距离所在位置最近的兴趣点； 7、同楼宇跨层路径预览：当用户起点和终点在不同楼层时，用户无需选择楼层，即可在一个页面上同时显示所涉及的不同层的所有地图，并在多层地图上预览全路径信息，用户可一目了然的看到从起点到终点的全路径情况（该跨层路径须支持在地图360度转动，并始终在屏幕展示跨层路径）；。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 智能导览终端 | 1、尺寸：≥55寸；16:9 LCD液晶屏； 2、触摸方案：10点电容触摸； 3、分辨率：≥1920*1080@60 Hz，300 cd/㎡，1200：1 , 8 ms； | 1 | 台 |  |
| 7 | 定制手持终端 | 1、处理器：国产化处理器； 2、系统内存：≥8 GB；存储容量：≥256 GB； 3、尺寸：≥10.8寸，LCD屏幕； 4、屏幕分辨率：≥2560x1600； 5、数据接口：USB Type-C接口（支持数据和充电）； 6、具备较强的软硬件拓展性的便携数据处理能力。 | 10 | 台 |  |
| 8 | AR导览模块 | 1、支持APP端和小程序端AR实景导航模式； 2、当用户在定位区域内在原地1~3秒内完成准确的初始定位和初始方向，定位延时2秒以内，平均定位精度在1-3米之间； 3、实时导航过程中，应有导航辅助指向光圈，当用户方向偏离导航路线，光圈用红色提示用户偏离原定路线方向，以便指引用户正确按导航线路正确行走； 4、当用户偏离路线一定距离后，支持路线重新规划； 5、导航过程中，光标平滑移动，不跳闪，不飘移，中途无延时停滞，流畅导航到目的地； 6、导航过程中，全程语音、文字提示； 7、地图导航微信小程序支持AR实景导航模式，让用户能够建立导航与实际场景之间的感知关系（实景导航须支持android及IOS手机）； 8、支持设置途经点，用户在步行导航下，允许添加一个途经点，使路径规划先经过途经点，再到终点。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 系统对接 | 1、基于智能导览终端实现导航检索； 2、通过获取人员信息，对接功能室权限，快速定位导览； 2、对接云庭审业务管理平台，获取案件排期信息。 | 1 | 项 |  |
| E、中间柜应用系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能中间柜主柜 | ★国产CPU，国产化操作系统（提供承诺函，并加盖投标人公章） 1、主控配置：国产化CPU，CPU核数≥8核；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥128G固态硬盘；主板自带CPU散热器和风扇； 2、系统：统信V20或同等性能的国产化操作系统； 3、RFID阅读器：工作频率：13.56MHz；支持协议：ISO14443A/B,ISO15693/ISO18000-3M1；标签读取距离：5cm；标签读取速度：≥60m/min； 4、IC卡/二维码阅读器：图像传感器：CMOS；分辨率：≥640x480；识读码制：二维码、一维码；识读精度：≥5mil；条码旋转灵敏度：360°；条码倾斜灵敏度：±50°；条码偏转灵敏度：±50°； | 2 | 套 |  |
| 2 | 智能中间柜副柜 | 1、现有档案盒RFID标签改造：将现有档案盒上的rfid标签全部替换为新规格的rfid标签； 2、RFID定位读卡器升级改造：工作频率：13.56MHz；支持标准：ISO15693；读卡距离：3～6cm；识读失误率：≤0.2%；带有绿色LED指示信号灯，灯亮起时表明已通电，灯闪烁时表明读取到RFID标签； 3、RFID控制板（网关）升级改造：单个最大管理读卡器数量：≥40路；带有绿色LED指示灯；。 | 15 | 套 |  |
| 3 | 智能中间柜平台软件 | 针对常州市中级人民法院现有的中间柜系统进行国产化软件升级改造，其中软件需包含如下功能： 1、登录鉴权 1.1多种鉴权。法官可通过IC识别或帐号密码等多种方式登录系统。 1.2上架鉴权。上架人在流转柜上使用案卷纸质二维码或案件编号确认案卷信息，完成案卷上架。 1.3归还鉴权。借阅人在流转柜完成身份鉴权，使用流转盒二维码方式归还案卷。 1.4管理员鉴权。流转柜管理员通过帐号密码完成鉴权，进入管理中心。 2、上架案卷 2.1获取案件信息。通过案件二维码或案件编号获取案件信息，案件信息包括：新案件、可添补、借阅中三种状态。 2.2上架案卷。上架人员身份鉴权后，系统获取案件信息，将对应案卷放入流转柜完成上架操作，更新流转记录。 2.3新增案卷。若为新立案案卷，系统自动分配新流转盒，并指定案卷流转盒位置。系统通过RFID技术获取流转盒位置信息。新增案卷完成后，操作数据记入案卷流转记录。 2.4添补案卷。已有案件增补材料，案卷状态显示为可添补，系统指示原案卷流转盒位置。添补流转盒完成后，系统自动记录操作信息。 2.5新增流转盒。上架案卷时，发现流转盒内材料满盒，可选择案盒已满，系统将重新分配一个空流转盒，并指定新案卷流转盒位置。完成上架后，操作数据记入案卷流转记录。 3、下架卷宗 3.1待办案件。下架人身份鉴权后，可查看系统待办案件。待办案件列表显示案卷状态，包括：可下架、借阅中两种状态。 3.2下架案卷。下架人员身份鉴权后，下架人员选择待办案件，完成下架操作，系统自动解绑档案盒和位置信息。 4、借阅案卷 4.1待办案件。借阅人身份鉴权后，可查看名下待办案件。待办案件列表显示案卷状态，包括：可借阅、已预约、借阅中三种状态。 4.2借阅案卷。借阅人身份鉴权后可借阅名下案件所属案卷，还可使用PC系统预约二维码借阅案卷，完成借阅操作，更新流转记录。 5、归还案卷 5.1归还案卷。归还人完成身份鉴权后，通过流转盒二维码，可归还对应案卷 归还案卷。归还人归还案卷时，直接在流转柜上扫描案卷流转盒的二维码，系统自动告知归还位置，同时对应位置的LED指示灯点亮，归还流转盒关闭柜门。 6、归档案卷 6.1待归档案件。归档人身份鉴权后可查看待归档案件列表，列表显示流转柜中所有已结案待归档的案件。 6.2归档案卷。归档人选择待归档案件核对案件信息后，确定归档。系统自动显示待归档案卷位置，对应位置的LED指示灯点亮，取出流转盒中案卷关闭柜门。 7、管理员 7.1管理员。管理员身份鉴权后，可管理柜格使用情况，查看使用数据分析。系统区分流转盒空闲中、占用中、借阅中三种状态，并提供柜格使用状态数量统计。 7.2流转盒使用管理。展示柜格中流转盒使用状态、案件信息、流转记录。 7.3流转盒状态。上架案卷后，流转盒状态标记为“占用中”；借出案卷后，流转盒状态标记为“借阅中”；无案件占用的空流转盒状态标记为“空闲中”。 用户认证。管理员可协助使用人绑定人员信息、人脸数据、IC卡数据。 | 1 | 套 |  |
| F、扫描中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 打印机 | 1、彩色双面打印 2、打印速度：A4 50张/分钟； 3、支持分辨率：1200×1200dpi，； 4、支持USB、有线网络打印； 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高速扫描仪 | 1、吞吐速度：60页/130个影像； 2、光学分辨率：600dpi； 3、扫描技术：双CCD； 4、影像功能：自动剪裁、纠偏，智能阈值处理。 | 1 | 台 |  |
| G、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接插件、线缆、线管辅材 | 1、含1架标准42U机柜，2000mm*600mm*600mm； 2、含穿线管JDG20、JDG25、JDG32； 3、含各类音视频设备电源线、信号线缆； 4、音响线、插接跳线； 5、含各类音视频接插头、网络配线架、模块； 6、中间柜配件更换及安装调试； 7、其它安装施工辅材； | 1 | 套 |  |

- 3、执行指挥中心设备清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、执行指挥中心扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字化会商系统主机 | 1、支持“环形手拉手”连接技术，双备份链路，保障会议的正常进行连接功能； 2、具备发言、表决等功能； 3、支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能 4、支持6芯电缆或8芯电缆线或超五类网络专用线； 5、具有警报接口，短接可实现警报功能； 6、系统最大开启数量不少于8支会议单元，支持不少于5种发言模式； 7、自我检测功能：内置会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的麦克风、LED指示灯进行检测。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 发言主席单元 | 1、咪芯类型:内置不低于1个14毫米直径镀金电容式收音头 2、指向特性:超心型单指向 3、频率响应范围不劣于:20Hz-20KHz 4、开路灵敏感度:-28dB(10mv)以1V于1Pa 5、最大输入声压：≥130dB SPL 6、信噪比：≥52dB 7、灵敏度：≤-28dB 8、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 9、高分辨率显示触摸屏：支持动态时钟显示，呼叫服务，接收消息，显示图片，调节音量，定制界面等功能； 10、主席单元具有优先权按键及会议控制功能。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 发言代表单元 | 1、咪芯类型:内置不低于1个14毫米直径镀金电容式收音头 2、指向特性:超心型单指向 3、频率响应范围不劣于:20Hz-20KHz 4、开路灵敏感度:-28dB(10mv)以1V于1Pa 5、最大输入声压：≥130dB SPL 6、信噪比：≥52dB 7、灵敏度：≤-28dB 8、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 9、高分辨率显示触摸屏：支持动态时钟显示，呼叫服务，接收消息，显示图片，调节音量，定制界面等功能。 | 4 | 台 |  |
| 4 | 基础设置软件模块 | 包含会场设计、会商管理、主机设置、分机设置、信息显示、报表系统、用户管理等功能。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 话筒控制软件模块 | 包含排位管理、人员管理和话筒控制等功能。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 调音台 | 1、≥16个输入通道，≥8个话筒输入，≥2组立体声线路输入； 2、≥6通道带压缩功能，1-8通道设三段式中段扫频均衡； 3、9/10-11/12通道设三段均衡器，13/14-15/16通道设两段均衡器； 4、≥6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送； 5、1辅助发送/立体声辅助返回； 6、3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器； 7、3段立体声图示均衡器； 8、内置数字效果。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 网络音频处理器 | 1、8进8出数字音频处理器； 2、支持与第三方设备对接，实现物理层面的电路隔离，保障录音录像、现场扩声与第三方设备的独立调整，相互间不产生影响； 3、含软件。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 壁挂音响 | 1、频率响应180Hz-16KHz(±3dB)1watt1m； 2、灵敏度100dB/W(lm)； 3、阻抗：8Ω； 4、额定功率150W。 | 4 | 只 |  |
| 9 | 专业功放 | 1、2*450W（8ohm），2*600W（4ohm） 2、频率响应+/-0.1dB，20Hz~20KHz | 2 | 台 |  |
| 10 | 一拖二无线话筒 | 手持无线话筒（一拖二）。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 壁挂音箱支架 | 音柱、8-12寸音箱壁挂安装支架。 | 4 | 只 |  |
| B、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示设备 | 1、像素间距：≤0.94mm，整屏尺寸≥8400mm*2362.5mm； 2、含屏体及控制系统、配套软硬件及材料等LED屏正常工作所需的成套设备、材料及支架、安装等； | 19.85 | ㎡ |  |
| C、分布式系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点 | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.作为输出节点时，支持4K@60fps的H.264/H.265编解码，支持≥4路4K@60fps或≥16路1080P@60fps的 H.264/H.265解码显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割。 4.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 5.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 6.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 7.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 8.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 9.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 10.支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms。 16.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 分布式输出节点 | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.作为输出节点时，支持4K@60fps的H.264/H.265编解码，支持≥4路4K@60fps或≥16路1080P@60fps的 H.264/H.265解码显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割。 4.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 5.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 6.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 7.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 8.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 9.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 10.支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms； 16.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 | 4 | 台 |  |
| D、控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式物联中控主机 | 1.采用处理器配置等同于或优于64位四核、主频等同于或优于1.5GHz。 2.具备两个千兆网口；支持B/S架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制； 3.支持可编程控制平台，这个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人机交互功能，支持多设备间一键联动控制功能； 4.支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理； 5.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头； 6.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制； 7.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射； 8.支持通过RS485/RS232控制混插矩阵信号切换管理，切换矩阵视频信号； 9.可分配不同权限，设置不同登录帐号，具备双向反馈功能； 10.支持第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232，≥10路RS485/RS422（支持Modbus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备； 11.支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态； 12.支持扩展搭配移动硬盘，可记录操作日志及运行日志； 13.配备≥2.23英寸OLED显示屏，可实时显示终端IP及运行状态；具备≥1路HDMI2.0高清调试监控接口和≥2路USB3.0鼠标键盘接口，方便系统的灵活管理；≥1路TYPE-C调试接口； 14.含分布式中控系统逻辑处理内嵌软件。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 分布式综合管理系统控制软件 | 1.客户端软件支持安装在Windows、安卓、iPad、麒麟等操作系统； 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小； 3.支持中控功能，切换拼墙后自动显示改拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能； 4.支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制； 5.支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；支持布局切换功能，可选择4种不同样式布局模板； 6.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式支持自由模式、固化模式、两点模式。； 7. ▲支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。（提供功能界面截图佐证，并加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |  |
| E、信号管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥4块输入卡、≥4块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。 8.内置≥7英寸触摸屏。 9.▲可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用/保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。（提供设备图和截图佐证，并加盖投标人公章） 10.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无缝HDMI信号输入卡 | 1．具有≥4路HDMI-A母接口输入和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输入。 2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。 3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。 4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。 5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz 6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 | 4 | 块 |  |
| 3 | 无缝HDMI信号输出卡 | 1．具有≥4路HDMI-A母接口输出和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输出。 2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。 3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。 4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。 5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz 6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 | 4 | 块 |  |
| 4 | 多媒体地插/桌插 | 含HDMI、网络、音频接口。 | 6 | 台 |  |
| G、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接插件、机柜、线缆、线管辅材 | 1、含穿线管JDG20、JDG25、JDG32； 2、含标准42U机柜，2000mm*600mm*600mm； 3、含各类音视频设备电源线、信号线缆； 4、含音频话筒线、音响线、插接跳线； 5、含各类音视频接插头及焊接； 6、其它安装施工辅材； | 1 | 批 |  |

- 4、警务保障中心设备清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、警务保障中心扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字化会商系统主机 | 1、支持“环形手拉手”连接技术，双备份链路，保障会议的正常进行连接功能； 2、具备发言、表决等功能； 3、支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能 4、支持6芯电缆或8芯电缆线或超五类网络专用线； 5、具有警报接口，短接可实现警报功能； 6、系统最大开启数量不少于8支会议单元，支持不少于5种发言模式； 7、自我检测功能：内置会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的麦克风、LED指示灯进行检测。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 发言主席单元 | 1、咪芯类型:内置不低于1个14毫米直径镀金电容式收音头 2、指向特性:超心型单指向 3、频率响应范围不劣于:20Hz-20KHz 4、开路灵敏感度:-28dB(10mv)以1V于1Pa 5、最大输入声压：≥130dB SPL 6、信噪比：≥52dB 7、灵敏度：≤-28dB 8、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 9、高分辨率显示触摸屏：支持动态时钟显示，呼叫服务，接收消息，显示图片，调节音量，定制界面等功能； 10、主席单元具有优先权按键及会议控制功能。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 发言代表单元 | 1、咪芯类型:内置不低于1个14毫米直径镀金电容式收音头 2、指向特性:超心型单指向 3、频率响应范围不劣于:20Hz-20KHz 4、开路灵敏感度:-28dB(10mv)以1V于1Pa 5、最大输入声压：≥130dB SPL 6、信噪比：≥52dB 7、灵敏度：≤-28dB 8、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 9、高分辨率显示触摸屏：支持动态时钟显示，呼叫服务，接收消息，显示图片，调节音量，定制界面等功能。 | 5 | 台 |  |
| 4 | 基础设置软件模块 | 包含排位管理、人员管理和话筒控制等功能。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 话筒控制软件模块 | 1、包含会场设计、会商管理、主机设置、分机设置、信息显示、报表系统、用户管理等功能。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 调音台 | 1、≥16个输入通道，≥8个话筒输入，≥2组立体声线路输入； 2、≥6通道带压缩功能，1-8通道设三段式中段扫频均衡； 3、9/10-11/12通道设三段均衡器，13/14-15/16通道设两段均衡器； 4、≥6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送； 5、1辅助发送/立体声辅助返回； 6、3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器； 7、3段立体声图示均衡器； 8、内置数字效果。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 网络音频处理器 | 1、8进8出数字音频处理器； 2、支持与第三方设备对接，实现物理层面的电路隔离，保障录音录像、现场扩声与第三方设备的独立调整，相互间不产生影响； 3、含软件。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 壁挂音响 | 1、频率响应180Hz-16KHz(±3dB)1watt1m； 2、灵敏度100dB/W(lm)； 3、阻抗：8Ω； 4、额定功率150W。 5、含壁挂安装支架。 | 4 | 只 |  |
| 9 | 专业功放 | 1、2*450W（8ohm），2*600W（4ohm） 2、频率响应+/-0.1dB，20Hz~20KHz | 2 | 台 |  |
| 10 | 一拖二无线话筒 | 手持无线话筒（一拖二）。 | 2 | 套 |  |
| B、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拼接显示单元 | 1、55"液晶显示单元,光源:LED光源; 2、拼缝:≤1.8mm,亮度:≥500cd/m²； 3、分辨率:≥1920*1080，单元尺寸：1212.2mm*683mm； 4、含支架。 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 21 | 台 |  |
| 2 | 拼接处理器 | 1、4路HDMI进+24路HDMI出； 2、标准机架式机箱，满足规模的监控需求； 3、插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型。 | 1 | 台 |  |
| C、控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式物联中控主机 | 1.采用处理器配置等同于或优于64位四核、主频等同于或优于1.5GHz。 2.具备两个千兆网口；支持B/S架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制； 3.支持可编程控制平台，这个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人机交互功能，支持多设备间一键联动控制功能； 4.支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理； 5.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头； 6.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制； 7.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射； 8.支持通过RS485/RS232控制混插矩阵信号切换管理，切换矩阵视频信号； 9.可分配不同权限，设置不同登录帐号，具备双向反馈功能； 10.支持第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232，≥10路RS485/RS422（支持Modbus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备； 11.支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态； 12.支持扩展搭配移动硬盘，可记录操作日志及运行日志； 13.配备≥2.23英寸OLED显示屏，可实时显示终端IP及运行状态；具备≥1路HDMI2.0高清调试监控接口和≥2路USB3.0鼠标键盘接口，方便系统的灵活管理；≥1路TYPE-C调试接口； 14.含分布式中控系统逻辑处理内嵌软件。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 分布式综合管理系统控制软件 | 1.客户端软件支持安装在国产操作系统； 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小； 3.支持中控功能，切换拼墙后自动显示改拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能； 4.支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制； 5.支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；支持布局切换功能，可选择4种不同样式布局模板； 6.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式支持自由模式、固化模式、两点模式。 7. ▲支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。（提供功能界面截图佐证，并加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |  |
| D、信号管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥4块输入卡、≥4块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。 8.内置≥7英寸触摸屏。 9.可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用/保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。 10.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无缝HDMI信号输入卡 | 1．具有≥4路HDMI-A母接口输入和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输入。 2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。 3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。 4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。 5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz 6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 | 4 | 块 |  |
| 3 | 无缝HDMI信号输出卡 | 1．具有≥4路HDMI-A母接口输出和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输出。 2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。 3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。 4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。 5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz 6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 | 4 | 块 |  |
| 4 | 多媒体桌插/地插 | 含HDMI、网络、音频接口。 | 6 | 台 |  |
| E、分布式系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点 | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.作为输出节点时，支持4K@60fps的H.264/H.265编解码，支持≥4路4K@60fps或≥16路1080P@60fps的 H.264/H.265解码显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割。 4.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 5.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 6.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 7.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 8.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 9.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 10.支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms； 16.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 分布式输出节点 | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.作为输出节点时，支持4K@60fps的H.264/H.265编解码，支持≥4路4K@60fps或≥16路1080P@60fps的 H.264/H.265解码显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割。 4.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 5.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 6.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 7.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 8.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 9.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 10.支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms； 16.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 | 4 | 台 |  |
| F、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接插件、机柜、线缆、线管辅材 | 1、含穿线管JDG20、JDG25、JDG32； 2、含标准42U机柜，2000mm*600mm*600mm； 3、含各类音视频设备电源线、信号线缆； 4、含音频话筒线、音响线、插接跳线； 5、含各类音视频接插头及焊接； 6、其它安装施工辅材； | 1 | 批 |  |

- 5、智慧运营感知中心设备清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、智慧运营感知中心扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字化会商系统主机 | 1、支持“环形手拉手”连接技术，双备份链路，保障会议的正常进行连接功能； 2、具备发言、表决等功能； 3、支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能 4、支持6芯电缆或8芯电缆线或超五类网络专用线； 5、具有警报接口，短接可实现警报功能； 6、系统最大开启数量不少于8支会议单元，支持不少于5种发言模式； 7、自我检测功能：内置会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的麦克风、LED指示灯进行检测。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 发言主席单元 | 1、咪芯类型:内置不低于1个14毫米直径镀金电容式收音头 2、指向特性:超心型单指向 3、频率响应范围不劣于:20Hz-20KHz 4、开路灵敏感度:-28dB(10mv)以1V于1Pa 5、最大输入声压：≥130dB SPL 6、信噪比：≥52dB 7、灵敏度：≤-28dB 8、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 9、高分辨率显示触摸屏：支持动态时钟显示，呼叫服务，接收消息，显示图片，调节音量，定制界面等功能； 10、主席单元具有优先权按键及会议控制功能。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 发言代表单元 | 1、咪芯类型:内置不低于1个14毫米直径镀金电容式收音头 2、指向特性:超心型单指向 3、频率响应范围不劣于:20Hz-20KHz 4、开路灵敏感度:-28dB(10mv)以1V于1Pa 5、最大输入声压：≥130dB SPL 6、信噪比：≥52dB 7、灵敏度：≤-28dB 8、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 9、高分辨率显示触摸屏：支持动态时钟显示，呼叫服务，接收消息，显示图片，调节音量，定制界面等功能。 | 7 | 台 |  |
| 4 | 基础设置软件模块 | 1、包含排位管理、人员管理和话筒控制等功能。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 话筒控制软件模块 | 1、包含会场设计、会商管理、主机设置、分机设置、信息显示、报表系统、用户管理等功能。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 调音台 | 1、≥16个输入通道，≥8个话筒输入，≥2组立体声线路输入； 2、≥6通道带压缩功能，1-8通道设三段式中段扫频均衡； 3、9/10-11/12通道设三段均衡器，13/14-15/16通道设两段均衡器； 4、≥6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送； 5、1辅助发送/立体声辅助返回； 6、3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器； 7、3段立体声图示均衡器； 8、内置数字效果。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 网络音频处理器 | 1、8进8出数字音频处理器； 2、支持与第三方设备对接，实现物理层面的电路隔离，保障录音录像、现场扩声与第三方设备的独立调整，相互间不产生影响； 3、含软件。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 壁挂音响 | 1、频率响应180Hz-16KHz(±3dB)1watt1m； 2、灵敏度100dB/W(lm)； 3、阻抗：8Ω； 4、额定功率150W。 5、含壁挂安装支架。 | 4 | 只 |  |
| 9 | 专业功放 | 1、2*450W（8ohm），2*600W（4ohm） 2、频率响应+/-0.1dB，20Hz~20KHz | 2 | 台 |  |
| 10 | 一拖二无线话筒 | 手持无线话筒（一拖二）。 | 2 | 套 |  |
| B、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示设备 | 1、像素间距：≤0.94mm，整屏尺寸≥7200mm*2025mm； 2、含屏体及控制系统、配套软硬件及材料等LED屏正常工作所需的成套设备、材料及支架、安装等。 | 14.58 | ㎡ |  |
| C、信号管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥4块输入卡、≥4块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。 8.内置≥7英寸触摸屏。 9.可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用/保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。 10.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无缝HDMI信号输入卡 | 1．具有≥4路HDMI-A母接口输入和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输入。 2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。 3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。 4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。 5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz 6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 | 4 | 块 |  |
| 3 | 无缝HDMI信号输出卡 | 1．具有≥4路HDMI-A母接口输出和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输出。 2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。 3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。 4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。 5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz 6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 | 4 | 块 |  |
| 4 | 多媒体地插/桌插 | 含HDMI、网络、音频接口。 | 7 | 台 |  |
| D、控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式物联中控主机 | 1.采用处理器配置等同于或优于64位四核A55、主频等同于或优于1.5GHz。 2.具备两个千兆网口；支持B/S架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制； 3.支持可编程控制平台，这个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人机交互功能，支持多设备间一键联动控制功能； 4.支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理； 5.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头； 6.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制； 7.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射； 8.支持通过RS485/RS232控制混插矩阵信号切换管理，切换矩阵视频信号； 9.可分配不同权限，设置不同登录帐号，具备双向反馈功能； 10.支持第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232，≥10路RS485/RS422（支持Modbus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备； 11.支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态； 12.支持扩展搭配移动硬盘，可记录操作日志及运行日志； 13.配备≥2.23英寸OLED显示屏，可实时显示终端IP及运行状态；具备≥1路HDMI2.0高清调试监控接口和≥2路USB3.0鼠标键盘接口，方便系统的灵活管理；≥1路TYPE-C调试接口； 14.含分布式中控系统逻辑处理内嵌软件。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 分布式综合管理系统控制软件 | 1.客户端软件支持安装在国产操作系统； 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小； 3.支持中控功能，切换拼墙后自动显示改拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能； 4.支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制； 5.支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；支持布局切换功能，可选择4种不同样式布局模板； 6.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式支持自由模式、固化模式、两点模式； 7. ▲支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。（提供功能界面截图佐证，并加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |  |
| E、分布式系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点 | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.作为输出节点时，支持4K@60fps的H.264/H.265编解码，支持≥4路4K@60fps或≥16路1080P@60fps的 H.264/H.265解码显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割。 4.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 5.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 6.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 7.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 8.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 9.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 10.支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms； 16.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 | 6 | 台 |  |
| 2 | 分布式输出节点 | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.作为输出节点时，支持4K@60fps的H.264/H.265编解码，支持≥4路4K@60fps或≥16路1080P@60fps的 H.264/H.265解码显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割。 4.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 5.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 6.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 7.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 8.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 9.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 10.支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms； 16.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 | 91 | 台 |  |
| 3 | 分布式综合管理主机 | 1.主机基于分布式架构，运行于嵌入式Linux系统，稳定可靠，可高效地对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 2.内嵌拼接服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，支持通过浏览器可视化管理整个拼接墙系统。 3.采用国产兆芯的CPU，配置等同于或优于八核，内存配置≥8GB，存储空间≥1TB，具备≥6个硬盘位可扩容空间。 4.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。 5.具有≥1路VGA和≥1路DVI视频接口输出，以及具有≥2个RJ45网口。 6.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/电力/风机/温度/ IO性能)。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 分布式综合管理平台 | 1.软件运行于Linux系统，支持银河麒麟、统信等国产操作系统，支持兆芯、龙芯、飞腾、鲲鹏等国产CPU，稳定可靠，可高效地对系统设备进行管理、控制、数据交互等。 2.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 3.支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、两点模式VN.XH31629。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP、UDP、REALY、场景等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持调节拼墙的亮度值、对比度值、色调值和饱和度值，范围均为0-100。 6.支持场景轮询功能，选择参与轮询的场景，设置轮询间隔为“禁用”、“30S”、“60S”、“90S”或者“180S”；支持场景锁屏功能。 7.支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持web端可视化预览，实时回显信号源画面及拼墙画面，可对单个输入盒进行web端KVM管控。支持添加拼墙字幕，可设置字幕的坐标、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、滚动速度、字体类型、排列方式、是否居中等，支持字幕在web端实时回显功能，可拖动字幕手动调整位置。 9.支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景。 10.▲支持对输入盒采集的音视频信号进行录制存储，可设置单个视频的录制文件大小为512MB、1GB、2GB或3GB，设置保存天数为3天、7天、15天、30天或永久，可同时录制≥8路信号；可批量删除或者批量下载已录制完成的文件。（提供功能界面截图佐证，并加盖投标人公章） 11.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行。 12.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。 13.▲支持≥32路视频或图片点播，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga常用格式文件上传进行点播，支持纯音频文件点播。（提供功能界面截图佐证，并加盖投标人公章） 14.支持服务器跨域级联，不局限于局域网内，可部署于互联网环境。服务器级联后，上级服务器可调取下级服务器的任意信号源进行开窗显示。同时，上级服务器也支持共享指定信号源给下级服务器进行开窗显示。 15.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 16.支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和离线数、会议室分组数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用情况、硬盘使用情况。 17.支持音频管理，可将多个输入节点的音频信号绑定到单个输出节点上，可独立调节任意节点的音频音量大小；支持设置输出节点的音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 18.支持控制节点盒子启用或关闭国密算法SM2、SM3、SM4加密传输。 19.支持给任意拼接墙绑定手势识别节点，可通过手势识别节点识别操作人员的手势并转换成控制指令选择当前拼墙的任意信号进行拖拽、放大、缩小、全屏、翻页PPT等操作。 20.支持对输入盒开启或关闭信号标注功能，支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 21.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 22.支持PPT转视频功能，可将PPT原始文件上传到服务器并转成视频文件，同时保留PPT中的动图、视频的动态播放效果，支持播放视频时控制视频中的PPT翻页、停留一页循环播放等。 23.支持拼墙绑定输入信号传输方式的功能，同一个输入信号传输到不同的拼墙可绑定不同的传输方式，传输方式可设置为UDP组播、UDP单播、TCP。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 分布式录播主机 | 1.B/S架构，支持后台web管理控制，简单易用。 2.支持最大分辨率为1080P。 3.系统支持ONVIF、RTSP、SIP、GB/T28181协议，可接入海康、大华、华为、科达、宇视等各品牌摄像头。对支持ONVIF协议的IP摄像机可进行自动搜索，并且IP摄像机画面可接入分布式综合管理系统，搭配视频分发系统支持接入1000个IP摄像机信号；支持通过录播服务器对IP摄像机摄像内容存储录制，可通过后台进行预览、下载、视频回放等功能。 4.支持实时存储网络摄像头的视频流数据，支持H.264和H.265视频编码格式。 5.支持同时存储多路网络摄像头的视频数据。 6.提供录制开关功能，可根据实际需要对各路网络摄像头进行控制。 7.提供文件检索功能，可按摄像头的IP地址和录制时间检索需要查看的视频文件。 8.录制的视频文件格式为MP4，支持使用各类视频播放器对录制的视频进行回放。 9.支持同时存储≥36路视频信号，支持存储视频输入盒采集信号、存储IP摄像头信号，每路可存储≥30天。 10.可扩展存储硬盘。通过存储的网络摄像头个数、保存的最大天数以及视频码率，计算所需的最大存储空间，根据最大容量值，灵活选择所需的硬盘个数。 11.支持信号实时进行录制、在线播放功能；支持视频录制的开始，暂停，停止和删除操作。支持视频单个下载和批量视频下载。 12.支持在线升级视频录制系统，一键同步时间，实时查询服务器日志。 13.支持定时录制和定时关闭录制功能。 14.处理器主频≥2.0GHz；内存≥8G；配备硬盘不少于1块1TB硬盘及4块8TB硬盘； 15.具备≥4 个 USB2.0，≥2 个千兆网口，≥1 个 VGA。 | 1 | 台 |  |
| F、信息化运营管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 运营支撑 | 1、运营分析报告：提供运营分析报告的模板自定义、报告编制和生成功能。支持提供日报、周报、月报等多周期运营报告； 2、隐患管理：支持至少两类运维隐患的录入和定期更新功能，建立隐患全生命周期管理能力； 3、应急预案管理：支持应急预案的增加、审核、执行结果录入等能力。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 资源管理 | 1、资产模型自定义：支持资产模型自定义能力，系统支持自定义数通、云、安全、链路等百种资产模型，资产录入需基于模型开展； 2、多种录入方式：支持页面录入、标准excel导入等多种方式将数据和关联关系实例化； 3、增删改查：支持资产的增加、删除、修改、查询等功能；支持资产与系统或项目关联查询。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 监控运维 | 1、第三方监控系统对接：采用kafka等方式对接云网监控平台、组网专线监控系统等第三方网管监控系统，实现告警的采集、汇聚能力； 2、告警集中监控：提供告警集中展示、分类查询等功能，提供历史告警、实时告警的查询能力；历史告警存储至少30天以上； 3、告警处置：提供对第三方监控系统的告警标准化处置能力，提供告警生成工单派发、告警和专线电路编号关联等处置能力。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 流程与工单管理 | 1、工单受理：基于规则引擎，支持告警工单的自动生成和受理，实现告警工单的自动派发；同时支持工单人工受理方式； 2、多岗位调度：可按实际处理流程，按部门方式配置多个处理岗位，各类工单可在多岗位间流转； 3、工单管控：对派发的告警工单，能够实现接单回单、转派升级、时限预警等功能； 4、多类型工单：可根据需求、故障、告警、维护作业计划、操作变更、隐患管理等任务类型，分类建立工单，实现流程调度能力。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 维护作业计划 | 1、制定服务计划，含主动巡检、定期更新等计划类别，可以自定义计划类别； 2、提供周期性、临时性作业计划，维护人员按时完成，并录入执行结果； 3、通过建立“运营负责人-服务台-维护人员”的闭环作业机制，分工合作，确保作业计划真正落地，并提供执行记录统计、查询功能，确保所有的操作有迹可循。 | 1 | 项 |  |
| 6 | 法庭运维管理 | 1、对各法庭专用设备进行物联网化的集中管理，最终实现可视化管理，提升工作效率，出现故障及时发现，降低运营成本，降低设备功耗，降低运营成，延长设备寿命； 2、音频部分：每路话筒可自定义名称，远程控制话筒音量，远程控制话筒开关，可视化窗口实时监听声音状态，音频设备状态实时监控，一键巡检所有设备状况，在同一页面展示所有法庭音频设备，设备故障时页面弹窗提醒； 3、视频部分：支持庭审现场频频信号的实时监控，音视频数据备份、下载；视频摄像头状态实时监控，一键巡检所有摄像头状况，在同一页面展示所有法庭音频设备，设备故障时页面弹窗提醒； 4、电源部分：电源开关管理页面，展示所有电源开关机状态，支持一键开关机所有法庭电源，也可单独开关机每间法庭电源，支持每间法庭预约开关机； 5、支持一地部署，多地基础功能资源共享，实现设备巡检、设备控制、独立管理权限等； 6、后台配置：支持用户管理、角色管理、权限管理，支持批量导入客户端，支持区域划分机制配置，支持客户端故障报警机制配置，支持数据备份机制配置，支持电源预约开关机机制配置，支持操作日志全记录、下载，支持服务器存储空间检测、弹窗提醒机制； 7、支持不低于200个客户端同时接入； 8、B/S架构，支持局域网内PC终端网页访问控制。 | 1 | 项 |  |
| 7 | 网络安全管理 | 1、网络监控与流量分析 实时监控：监控网络流量、设备状态和安全事件； 流量分析：分析网络流量模式，识别异常行为； 日志管理：收集和存储网络设备、服务器和应用程序的日志； 可视化展示：通过仪表盘、图表等形式展示网络状态和安全事件。 2、威胁检测与响应 入侵检测与防御：使用IDS/IPS（入侵检测系统/入侵防御系统）检测并阻止攻击； 威胁情报集成：集成外部威胁情报，实时更新攻击特征库。 3、漏洞管理 漏洞扫描：定期扫描网络设备、服务器和应用程序，发现潜在漏洞； 漏洞评估：评估漏洞的严重性和影响范围； 漏洞修复：提供漏洞修复建议，并跟踪修复进度。 | 1 | 项 |  |
| 8 | 案件质量评查系统 | 1、数据采集存储平台 (1)案件数据：对接江苏高院数据中台，采集案件结构化信息，包括案件基本信息、当事人信息、审理程序信息等所需数据。 (2)电子卷宗数据：对接江苏高院数据中台，针对被检测案件电子卷宗文书进行数据采集。 - 机构人事数据：对接江苏高院数据中台，采集法院机构、人事数据信息，并完成与案件承办部门、承办人标识的关联映射。 2、质检规则引擎平台 (1)结构化要素管理：可实现质检规则所需的案件结构化信息提取、加载、转化和存储。 (2)非结构化卷宗管理：可实现质检规则所需的案件电子卷宗相关文件要素信息提取、加载和存储。 (3)质检规则计算服务：可根据质检规则模型实现检测模型的规则计算，包括但不限于结构化数据计算模型、文件名称识别模型、案件信息与卷宗比对模型等。 3、质检规则管理 可实现案件质检规则配置及管理，包括办案流程逻辑性检测规则、卷宗材料完整性检测规则、卷宗信息匹配性检测规则、审理时效性检测规则、文书制作规范性检测规则、刑事罪名量刑判罚合规性检测规则等六大类系列规则，支持检测规则总量不少于100项，支持根据用户需求进行规则变更及延展，不少于20项。 4、系统首页 需根据系统运行数据展示全院案件质检情况。 (1）展示全院案件质检总量，今日新增。 (2）展示最新质检报告。 (3)展示质检月趋势分析 (4)展示质检案件类型得分排行。 5、▲案件质检管理（提供功能界面截图、并加盖投标人公章） 面向业务管理员，可在线检索案件和创建案件质检任务，并掌握案件质检的进度情况。 (1)质检任务创建：用户可在线创建案件智能检测任务，需支持对所有已同步的案件进行多维度检索包括案号、案件类型、承办部门、承办人等；用户可批量选择待质检案件，加入已选案件列表，确认检测目标后提交质检任务。 （2）质检案件查询：可根据案件质检情况，分页签筛选展示全部案件、已质检、质检中、待处理各状态案件信息列表。质检完成的案件，可查看案件质检详情，展示所有命中质检规则的结果。 （3）案件质检详情：可展示案件质检详细信息，包括案件质检规则的通过项和未通过项。 （4）案件质检报告：可根据案件质检数据，展示案件质检分析报告，支持word导出。 6、我的质检案件 面向案件的承办法官及其部门管理角色，展示权限范围内案件质检情况。可查看已质检案件列表，案件质检详情和质检报告。 7、▲案件质检态势分析（提供功能界面截图、并加盖投标人公章） 面向业务管理用户及领导角色，需支持以可视化形式展示全院案件质检态势情况，可自定义时间、承办部门、案件类型、案由等检索条件。 (1)展示全量质检案件，以及发现问题案件数。 (2)展示发现问题的规则排名及统计。 (3)以承办法官为维度统计办案发现问题排行。 (4)以承办部门为维度统计办案发现问题排行。 (5)以案件类别为维度统计办案发现问题排行。 统计质检案件类型分布情况。 8、系统管理 (1)部门管理：可展示同步的全院部门信息。 (2)用户管理：可展示同步的全院人员用户信息，需支持对人员授权角色权限。 (3)角色管理：系统中用户的操作权限需通过角色来控制，角色是具备一定操作权限的用户组，当需要对一组用户赋予相同的权限时，可以使用角色进行授权。需提供角色授权用户、删除角色等功能，提供角色授权功能菜单权限及数据权限。 (4)权限管理：需支持数据权限、菜单权限的配置管理 9、▲本系统需能够与江苏高院数据中台和“一张网”进行对接，提供对接承诺函加盖投标人公章。 | 1 |  |  |
| G、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接插件、机柜、线缆、线管辅材 | 1、含穿线管JDG20、JDG25、JDG32； 2、含标准42U机柜，2000mm*600mm*600mm； 3、含各类音视频设备电源线、信号线缆； 4、含音频话筒线、音响线、插接跳线； 5、含各类音视频接插头及焊接； 6、其它安装施工辅材； | 1 | 批 |  |

- 6、专案庭审指挥区设备清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、专案庭审指挥区扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字化会商系统主机 | 1、支持“环形手拉手”连接技术，双备份链路，保障会议的正常进行连接功能； 2、具备发言、表决等功能； 3、支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能 4、支持6芯电缆或8芯电缆线或超五类网络专用线； 5、具有警报接口，短接可实现警报功能； 6、系统最大开启数量不少于8支会议单元，支持不少于5种发言模式； 7、自我检测功能：内置会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的麦克风、LED指示灯进行检测。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 发言主席单元 | 1、咪芯类型:内置不低于1个14毫米直径镀金电容式收音头 2、指向特性:超心型单指向 3、频率响应范围不劣于:20Hz-20KHz 4、开路灵敏感度:-28dB(10mv)以1V于1Pa 5、最大输入声压：≥130dB SPL 6、信噪比：≥52dB 7、灵敏度：≤-28dB 8、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 9、高分辨率显示触摸屏：支持动态时钟显示，呼叫服务，接收消息，显示图片，调节音量，定制界面等功能； 10、主席单元具有优先权按键及会议控制功能。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 发言代表单元 | 1、咪芯类型:内置不低于1个14毫米直径镀金电容式收音头 2、指向特性:超心型单指向 3、频率响应范围不劣于:20Hz-20KHz 4、开路灵敏感度:-28dB(10mv)以1V于1Pa 5、最大输入声压：≥130dB SPL 6、信噪比：≥52dB 7、灵敏度：≤-28dB 8、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 9、高分辨率显示触摸屏：支持动态时钟显示，呼叫服务，接收消息，显示图片，调节音量，定制界面等功能。 | 11 | 套 |  |
| 4 | 基础设置软件模块 | 包含排位管理、人员管理和话筒控制等功能。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 话筒控制软件模块 | 包含会场设计、会商管理、主机设置、分机设置、信息显示、报表系统、用户管理等功能。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 调音台 | 1、≥16个输入通道，≥8个话筒输入，≥2组立体声线路输入； 2、≥6通道带压缩功能，1-8通道设三段式中段扫频均衡； 3、9/10-11/12通道设三段均衡器，13/14-15/16通道设两段均衡器； 4、≥6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送； 5、1辅助发送/立体声辅助返回； 6、3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器； 7、3段立体声图示均衡器； 8、内置数字效果。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 网络音频处理器 | 1、8进8出数字音频处理器； 2、支持与第三方设备对接，实现物理层面的电路隔离，保障录音录像、现场扩声与第三方设备的独立调整，相互间不产生影响； 3、含控制软件。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 壁挂音响 | 1、频率响应180Hz-16KHz(±3dB)1watt1m； 2、灵敏度100dB/W(lm)； 3、阻抗：8Ω； 4、额定功率150W。 5、含壁挂安装支架。 | 4 | 只 |  |
| 9 | 专业功放 | 1、2*450W（8ohm），2*600W（4ohm） 2、频率响应+/-0.1dB，20Hz~20KHz | 2 | 台 |  |
| 10 | 一拖二无线话筒 | 手持无线话筒（一拖二）。 | 2 | 套 |  |
| B、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示设备 | 1、像素间距：≤0.94mm，整屏尺寸≥7200mm*2362.5mm； 2、含屏体及控制系统、配套软硬件及材料等LED屏正常工作所需的成套设备、材料及支架、安装等。 | 17.01 | ㎡ |  |
| C、信号管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥4块输入卡、≥4块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。 8.内置≥7英寸触摸屏。 9. ▲可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用/保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。（提供设备图和截图佐证，并加盖投标人公章） 10.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无缝HDMI信号输入卡 | 1．具有≥4路HDMI-A母接口输入和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输入。 2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。 3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。 4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。 5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz 6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 | 4 | 块 |  |
| 3 | 无缝HDMI信号输出卡 | 1．具有≥4路HDMI-A母接口输出和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输出。 2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。 3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。 4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。 5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz 6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 | 4 | 块 |  |
| 4 | 多媒体地插/桌插 | 含HDMI、网络、音频接口。 | 6 | 只 |  |
| D、控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式物联中控主机 | 1.采用处理器配置等同于或优于64位四核A55、主频等同于或优于1.5GHz。 2.具备两个千兆网口；支持B/S架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制； 3.支持可编程控制平台，这个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人机交互功能，支持多设备间一键联动控制功能； 4.支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理； 5.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头； 6.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制； 7.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射； 8.支持通过RS485/RS232控制混插矩阵信号切换管理，切换矩阵视频信号； 9.可分配不同权限，设置不同登录帐号，具备双向反馈功能； 10.支持第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232，≥10路RS485/RS422（支持Modbus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备； 11.支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态； 12.支持扩展搭配移动硬盘，可记录操作日志及运行日志； 13.配备≥2.23英寸OLED显示屏，可实时显示终端IP及运行状态；具备≥1路HDMI2.0高清调试监控接口和≥2路USB3.0鼠标键盘接口，方便系统的灵活管理；≥1路TYPE-C调试接口； 14.含分布式中控系统逻辑处理内嵌软件。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 分布式综合管理系统控制软件 | 1.客户端软件支持安装在Windows、安卓、iPad、麒麟等操作系统； 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小； 3.支持中控功能，切换拼墙后自动显示改拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能； 4.支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制； 5.支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；支持布局切换功能，可选择4种不同样式布局模板； 6.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式支持自由模式、固化模式、两点模式。 7. ▲支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。（提供功能界面截图佐证，并加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |  |
| E、分布式系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点 | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.作为输出节点时，支持4K@60fps的H.264/H.265编解码，支持≥4路4K@60fps或≥16路1080P@60fps的 H.264/H.265解码显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割。 4.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 5.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 6.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 7.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 8.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 9.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 10.支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms； 16.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 分布式输出节点 | 1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.作为输入节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P@30fps高清视频信号输入并向下兼容，支持4K@60fps YUV444采集、编码，多码流同时传输，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持4K@60fps、4K@30fps、1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps高清输出并向下兼容，支持4K@60fps YUV444解码显示。 3.作为输出节点时，支持4K@60fps的H.264/H.265编解码，支持≥4路4K@60fps或≥16路1080P@60fps的 H.264/H.265解码显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割。 4.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 5.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 6.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路立体声音频接口输出；≥2路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP、一键复位系统功能。 7.具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 8.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 9.支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 10.支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 11.内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms； 16.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 | 4 | 台 |  |
| F、远程视频会商系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频会商终端 | 1.终端核心芯片采用国产化元器件。 2.▲支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） 3.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议；支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 4.支持H.239、BFCP双流协议标准。 5.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率；支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持1Mbps呼叫带宽即可实现4K30fps超高清图像；支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 6.支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口；支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。 7.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 8.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。 9.支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps。 10.支持演讲者追踪，手动指定某区域，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。 11.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。 12.支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。 13.支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。 14.支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。 15.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 16.支持摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 17.终端具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、短消息。 18.终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。 19.支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码。 20.终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。 21.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。22.支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法 23.终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 24.终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 25.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 26.▲需无缝接入常州中院现有视频会议系统和案件会商系统，互联互通。（提供承诺函，并加盖投标人公章） | 1 | 台 |  |
| 2 | 高清视频会商摄像机 | 1.摄像机需与视频终端同一品牌。 2.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3.▲图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS图像传感器，支持4K（3840×2160p）30Hz、4K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30等高清信号输出。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） 4.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。 5.▲支持广角镜头，水平视角不小于80°。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） 6.视频输出接口具备HDMI、USB接口。 7.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。 8.支持网口 VISCA控制。 9.支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 10.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30° 11.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。12.支持保存不少于255个预置位。 13.支持图像防抖功能，可实现图像防抖。 14.支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能 15.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 摄像机壁挂架 | 壁挂支架。 | 2 | 只 |  |
| G、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接插件、机柜、线缆、线管辅材 | 1、含穿线管JDG20、JDG25、JDG32； 2、含标准42U机柜，2000mm*600mm*600mm； 3、含各类音视频设备电源线、信号线缆； 4、含音频话筒线、音响线、插接跳线； 5、含各类音视频接插头及焊接； 6、其它安装施工辅材； | 1 | 批 |  |

- 7、五网三云设备清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、专网信创云平台 |  |  |  |  |  |
| A、云平台硬件配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专网云平台一体机 | ★国产化CPU（提供承诺函，并加盖投标人公章） 1、其它硬件参数：CPU: ≥2颗国产化CPU，CPU核数≥64，主频≥2.6GHz； 内存：≥20*32GB DDR4 3200； 系统盘：≥2*960GB SAS SSD； 缓存盘：≥2*1.6TB NVMe SSD； 数据盘：≥10*10TB SATA HDD； 阵列卡：独立RAID卡，RAID0,1,5,6,10,50,60,2GB Cache,支持超级电容和边带管理 网卡：双口万兆≥2块（含模块），四口千兆卡； 900W冗余双电，导轨； 2、▲同一节点内实现计算存储融合，可配置副本（2副本或3副本）或灵活EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持4+2,6+2,8+2多种冗余配置，最大支持22+2冗余配置，存储利用率大于等于90%。（提供官网&功能截图证明，并加盖投标人公章。） 3、▲配置虚拟化软件、分布式存储软件、管理软件，虚拟化平台软件、分布式存储软件必须具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性。（提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件，并加盖投标人公章。） 4、支持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台；支持一键式或定期自动输出系统健康巡检报告，包括CPU、内存、硬盘、RAID卡、系统与版本信息的健康状态便于主动识别潜在的风险。 5、▲支持上传应用软件包与部署脚本到管理平台，进行应用编排从而实现应用自动化部署、以及实施查看实例状态、CPU、内存监控信息功能。（提供带有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） | 8 | 台 |  |
| 2 | 云平台集成及迁移服务 | 1、提供所有硬件设备布局及线路连接规划； 2、提供所有硬件设备安装上架、加电、基础调试及线路连接； 3、提供云平台软件安装部署、调试； 4、提供云平台性能测试，可靠性验证（包含硬件网络等）； 5、提供云平台安全安装部署及调试； 6、提供云平台安全策略配置及优化； 7、提供云平台整体交付培训； 8、提供云平台整体交付文档； 9、提供云平台整体业务上线技术支持； 10、提供整体交付机房线缆等辅材、线路整理、标记、打扫清理工作； 11、提供P2V、V2V迁移服务，可将其它虚拟化平台、物理机上的云主机系统及数据完整迁移至当前云平台。 | 1 | 套 |  |
| 二、信创云桌面 |  |  |  |  |  |
| A、专网云桌面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专网云桌面一体机 | 1、★采用国产化硬件服务器及云桌面软件系统，包含服务器信创操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2、▲CPU：≥一颗国产化CPU，CPU核数≥64Cores，CPU主频≥2.7GHz； 内存：≥512G(64Gx8) DDR5-5600MHz; 系统盘：≥2×480GB SATA SSD； 数据盘：≥4×10TB SATA HDD； 缓存盘：≥2×3.84TB SATA SSD盘； 网卡：万兆光口≥4个（含光模块），千兆电口≥4个。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 3、便捷运维：要求具备云桌面虚拟机集中备份/恢复及用户自助快照恢复自有桌面功能，以及自动化诊断云桌面虚拟机、主机、集群相关的软硬件问题功能。 4、安全管理：要求具备云桌面间的东西向微隔离能力，支持基于ip、云桌面虚拟机、用户的ACL策略的精细化控制功能。 5、▲性能优化：要求具备终端流量控制(USB/磁盘/剪贴板映射)、会话保持、会话复用，以及对使用频率较高的业务软件做进程加速等功能。（提供功能证明截图，并加盖投标人公章） 6、终端管理：要求具备终端分组管理、批量移动、删除、关闭云终端，定时开关机、加电自启动、自定义开机画面、联动关机功能、自动登录和保存密码等功能。 7、▲准入控制：要求具备客户端准入检测，根据终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装、指定软件进程识别、终端硬件标识、终端文件与注册表标识等单一条件或多种条件组合设置接入访问策略。（提供CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） 8、数据加密：要求具备虚拟机加密技术及全盘加密处理功能。 9、资源统计分析：要求具备业务软件标识功能及软件资源占用统计分析功能，包含CPU、内存、使用人、安装目录和供应商等。 10、▲集成运维：要求具备在同一虚拟化集群上同时运行桌面云虚拟机与业务系统虚拟机的能力，在统一界面内运维桌面云虚拟机与业务系统虚拟机。（提供功能证明截图，并加盖投标人公章） 11、▲智能分析：要求具备根据虚拟机/服务器/集群当前的资源占用和调度情况，量化出每个虚拟机/服务器/集群的体验和风险的综合评分，且支持查看评分趋势变化图，帮助管理员及时识别相关问题。并且给出处置建议引导管理员解决，如虚机配置不足提示扩容，如服务器负载过高建议迁移部分虚机等。（提供CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） | 6 | 台 |  |
| 2 | 云终端 | 1、▲CPU：≥4核国产CPU，主频≥1.6GHz； 内存：≥1GB； 存储：≥4GB； 网口：100M RJ-45 网口≥1； 显示接口：HDMI≥1； USB：USB口≥3。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2、27寸显示器，分辨率：≥1920x1080。 3、配件：含键盘鼠标。 4、管理：要求具备远程唤醒，管理员可以使用桌面云控制器，远程开机云终端。 | 500 | 台 |  |
| 3 | 国产化桌面软件 | ▲国产化桌面操作系统、国产化流式软件（如WPS）、国产化杀毒软件、国产化浏览器、国产化版式软件。（全部永久授权）（提供承诺函，并加盖投标人公章） | 500 | 套 |  |
| B、外网云桌面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外网云桌面一体机 | - ★采用国产化硬件服务器及云桌面软件系统，包含服务器信创操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2、▲CPU：≥一颗国产化CPU，CPU核数≥64Cores，CPU主频≥2.7GHz ； 内存：≥512G(64Gx8) DDR5-5600MHz; 系统盘：≥2×480GB SATA SSD； 数据盘：≥4×10TB SATA HDD； 缓存盘：≥2×3.84TB SATA SSD盘； 网卡：万兆光口≥4个（含光模块），千兆电口≥4个。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 3、▲支持集群节点数最小规模2节点，并单独提供有效预防脑裂的仲裁节点。（提供功能证明截图，并加盖投标人公章） 4、便捷运维：要求具备云桌面虚拟机集中备份/恢复及用户自助快照恢复自有桌面功能，以及自动化诊断云桌面虚拟机、主机、集群相关的软硬件问题功能。 5、安全管理：要求具备云桌面间的东西向微隔离能力，支持基于ip、云桌面虚拟机、用户的ACL策略的精细化控制功能。 6、▲性能优化：要求具备终端流量控制，可设置USB映射、磁盘映射及剪切板的上下行带宽，以及对使用频率较高的业务软件做进程加速等功能。（提供功能证明截图，并加盖投标人公章） 7、终端管理：要求具备终端分组管理、批量移动、删除、关闭云终端，定时开关机、加电自启动、自定义开机画面、联动关机功能、自动登录和保存密码等功能。 8、▲准入控制：要求具备客户端准入检测，根据终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装、指定软件进程识别、终端硬件标识、终端文件与注册表标识等单一条件或多种条件组合设置接入访问策略。（提供CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） 9、数据加密：要求具备虚拟机加密技术及全盘加密处理功能。10、资源统计分析：要求具备业务软件标识功能及软件资源占用统计分析功能，包含CPU、内存、使用人、安装目录和供应商等。 11、▲集成运维：要求具备在同一虚拟化集群上同时运行桌面云虚拟机与业务系统虚拟机的能力，在统一界面内运维桌面云虚拟机与业务系统虚拟机。（提供功能证明截图，并加盖投标人公章） 12、▲智能分析：要求具备根据虚拟机/服务器/集群当前的资源占用和调度情况，量化出每个虚拟机/服务器/集群的体验和风险的综合评分，且支持查看评分趋势变化图，帮助管理员及时识别相关问题。并且给出处置建议引导管理员解决，如虚机配置不足提示扩容，如服务器负载过高建议迁移部分虚机等。（提供CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） | 2 | 台 |  |
| 2 | 云终端 | 1、▲CPU：≥4核国产CPU，主频≥1.6GHz； 内存：≥1GB； 存储：≥4GB； 网口：100M RJ-45 网口≥1； 显示接口：HDMI≥1； USB：USB口≥3。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2、27寸显示器，分辨率：≥1920x1080； 3、配件：含键盘鼠标。 4、管理：要求具备远程唤醒，管理员可以使用桌面云控制器，远程开机云终端。 | 150 | 台 |  |
| 3 | 国产化桌面软件 | ▲国产化桌面操作系统、国产化流式软件（如WPS）、国产化杀毒软件、国产化浏览器、国产化版式软件。（全部永久授权）（提供承诺函，并加盖投标人公章） | 150 | 套 |  |
| 三、网络安全设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频路由器 | ★体系架构：核心部件采用国产化芯片（提供承诺函，并加盖投标人公章） 1.整机支持双主控双转发(主控转发合一)，可用业务板槽位数≥8（不含主控槽）。 2.产品性能：交换容量≥240Tbps，整机包转发性能≥54000Mpps 3.SDN性能≥60Gbps 4.板卡类型：支持100G/50G/40G/10GE/GE/155M POS/CPOS/622M POS/E1等业务口 5.硬件国密：支持硬件国密SM1，要求提供官网截图证明 6.硬件可靠性：整机支持电源≥4个，风扇框≥2，支持风扇框冗余且可插拔 7.通风设计：整机采用前后直通风道。 8.NAT能力：设备支持NAT66功能 9.FlexE：支持FlexE接口硬切片 10.SRv6特性：支持OSPFv3 for SRv6 ，ISIS for SRv6 ，SRv6 Policy，EVPN VPN over SRv6，BFD for SRv6等 11.广域网优化：支持 TCP 传输优化，数据压缩解压，冗余数据消除等技术对广域网流量传输优化 12.支持Web Cache能力 13.应用识别控制：支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略 14.Mac安全：支持MACSec15，配置要求：本次实际配置双主控（转发合一），4个万兆光接口（满配多模光模块），8个千兆电接口，4个450W交流电源，并实际配置Web Cache软件授权。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 防火墙 | 1.★基础要求：国产化设备，采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2.规格配置： 1）网络层吞吐量≥28G；并发连接≥1200万；每秒新建连接数≥17万； 2）▲5年软硬件质保、5年功能模块（包含但不限于病毒防护、应用识别、入侵防御功能）特征库升级；冗余电源，1个管理网口，1个HA接口，不少于10个千兆电口和8个千兆光口，不少于4个万兆光口，内置至少4T机械硬盘，1个Console口:2个USB接口。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 3.网络协议： 1）支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定； 2）支持支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；必须支持静态和动态多播路由，动态多播路由必须支持PIM-SM（稀疏模式）； 3）支持MTU≥9000byte的巨型帧； 4）支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式。 4.地址转换： 1）支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式； 2）支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件等方式告警。 5.IPv6支持： 1)支持NAT64，NAT66、NAT-PT等种IPv4/v6过渡技术，支持针对ICMPv6以及IPv6扩展头防护功能。 2)所投产品必须支持DS-Lite CPE B4功能，支持成为b4或aftr角色，支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR参数. 6.策略引流:支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。 7.访问控制: 1)支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查; 2)支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类; 3)支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作。 8.▲联动性：将防火墙的安全日志信息发给采购人已有的威胁监测与分析系统进行分析，并在已有分析平台上，对发现的威胁进行处置，下发处置策略到防火墙，实现对威胁的阻断。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 9.病毒防护： 1）所投产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于2000万； 2）所投产品必须支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀； 3）所投产品必须支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀。 10.攻击防护： 1）▲支持webshell防护与HTTP应用隐藏防护功能（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章）； 2）▲支持对敏感信息泄露攻击进行拦截；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） 3）支持勒索软件通信防护功能。 11.流量编排： 1）支持对编排的流量进行监控，至少能从网元组、引流策略两个维度对编排流量监控统计； 2）支持对网元进行健康检查，及故障bypass能力，健康检查至少包括链路探测、回环探测、接口探测能力。 12．含光模块、跳线等辅材。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 防毒墙 | ★基础要求：国产化设备，采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 1.工作环境：温度0-40摄氏度，湿度20-90%非凝结； 2.产品规格：2U标准机箱； 3.网络接口：2个管理口，4个10/100/1000BASE-T接口（2组bypass），2个万兆接口，含万兆光模块； 4.最大吞吐：≥10Gbps 5.最大并发连接数：≥7000,000 6.每秒新增并发数：≥75000 7.部署模式：要求支持透明模式，即插即用；透明模式支持多路透明网桥； 8.管理方式：要求支持HTTPS、SSH、console方式； 9.用户管理：要求支持用户的三权分立，不同用户角色对应不同的权限（安全员、管理员、审计员）支持用户新增、修改、删除、密码修改； 10.备份与恢复：要求对系统配置进行备份，恢复备份配置、恢复系统默认值； 11.病毒监测能力：要求具有针对国内及全球病毒监测网络，具备新病毒及时发现、处置能力及专业技术资源，保障对新病毒的有效拦截及具备先进的病毒分析技术实力； 12.杀毒引擎：要求具有国内独立自主产权杀毒引擎，专业的网关病毒过滤引擎，保障防毒墙在网关过滤病毒的效率及性能； 13.数据并行处理技术：要求具有并行数据处理分析技术，可以完成多链路、高流量环境的病毒过滤； 14.协议病毒过滤：要求支持对标准端口的HTTP、SMB、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议病毒体阻断、报警、不过滤处理；支持对非标准端口的HTTP、SMB、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议病毒体进行报警不过滤处理； 15.设备管理：要求管理方式 支持HTTPS、Console、SSH访问方式； 16.区域双向病毒过滤：要求支持不同区域间双向查毒；例：WAN-LAN及LAN-WAN双向查毒； 17.加壳病毒分析：要求必须支持虚拟化病毒分析等脱壳技术，对加壳病毒具备识别及阻断能力； 18.病毒文件处理：要求支持木马监控、蠕虫监控、安全漏洞监控、口令探测监控、恶意网站告警、加壳病毒分析、勒索病毒等病毒文件处理； 19.病毒过滤白名单：要求支持定义IP地址白名单，对定义的IP地址不进行病毒过滤； 20.恶意网站拦截：要求恶意网站URL数量≥2000万； 21.▲安全联动：要求支持与企业版杀毒软件联动，检测终端是否安装杀毒软件、开启监控、病毒库升级到最新版本、是否存在高危系统漏洞等安全风险，可对存在安全风险终端采取阻断访问的措施。并可以发送告警给管理员（提供承诺函，并加盖投标人公章）； 22.病毒库升级：要求支持在线自动、手动方式升级，局域网升级； 要求在国内有自主的分布式病毒库升级服务器，保障防毒墙设备病毒库升级的可持续性； 23.蠕虫检测：支持对各种蠕虫病毒攻击的防御； 24.双归属链路：要求支持对双归属链路环境的支持，可以满足非对称路由网络环境的需求； 25.日志报表：要求对详细病毒日志查询及日志统计，并支持日、周、月、季、年、自定义等日志报表功能，可发送日志信息给管理员；要求支持SYSLOG、MYSQL远程日志服务； 26.双机热备：防毒墙产品需支持双机热备，支持和现在正在使用的防毒墙的双机热备的技术架构； 27.▲服务期内，原厂工程师每周出一份报告并对应相关解决办法提供给甲方指定人员。原厂工程师提供每月一次的巡检服务，并出具月报告，根据趋势分析并做出相应的解决办法。服务期内原厂工程师上门服务（2小时内），以保障用户服务期内出现问题及时响应。（提供服务承诺书，并加盖投标人公章） | 2 | 台 |  |
| 4 | 态势感知平台 | ★基础要求：采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 1.CPU：≥2颗国产化CPU，CPU核数≥24核，主频≥2.6GHz，内存≥128G，系统盘≥1*480GB SATA SSD，SATA存储硬盘容量≥32TB，冗余电源，GE电口≥4个，10GE光口≥4个，最大日志处理速度≥5000eps。 2.▲支持基于ATT&CK能力图谱将网络安全现状映射到模型的各个阶段，支持命中攻击技术统计展示，支持基于规则检测引擎、情报检测引擎、文件分析引擎、攻击行为分析引擎以及异常行为引擎查看攻击技术分布，支持针对具体攻击技术展示检测能力图谱以及受影响的风险资产。（需提供产品功能截图证明，并加盖投标人公章） 3.支持资产属性重新识别，当发现资产数据不准确时，可清空该资产属性，如主机名、备注、操作系统、标签、地理位置、硬件信息、应用软件信息、账号信息、责任人信息、服务与端口信息等，重新发起识别后，平台会自动补齐资产属性，可批量操作。 4.支持跨三层取MAC地址，识别资产MAC地址，并能够解决不同资产IP冲突问题，以及DHCP场景IP变更的问题。 5.支持整体展示服务器脆弱性风险分析、热点漏洞情况、脆弱性风险详情（漏洞风险、配置风险、弱密码、web明文传输、可用性风险），支持第三方漏扫报告导入和解析，可按资产组分类上传，支持上传文件。 6.支持web登录结果自定义，可根据登录行为检测是否登录成功，支持基于响应状态码、响应内容格式、URL、关键字、服务器IP地址、所属资产组等信息判定成功或失败的通用规则设置，支持机器学习引擎持续学习用户登录行为，生成登录成功规则模型。 7.支持可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，可清晰直观看清失陷主机对其他主机的影响，评估受损情况，方便客户快速处置。支持通过首页搜索框输入IP/域名/URL/端口/通信对进行搜索，支持基于列表模式展示横向攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息，建立全方位的持续性的检测能力。支持入口点溯源功能，分析出首次失陷、疑似入口点、首次遭受攻击等信息，帮助管理人员快速找到攻击入口点。 8.支持勒索专项检测页面，帮助客户更好的应对日益严峻的勒索风险，支持对勒索主题的安全告警进行统一展示和管理，支持以勒索病毒的感染途径/方式为维度进行分类，包括勒索常用端口、勒索常用漏洞、RDP爆破、感染勒索病毒、黑客勒索攻击、勒索C&C通信等维度，支持展示受害资产以及受害资产攻击数TOP5，支持以列表的形式展示勒索事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、勒索风险、威胁等级、受害者IP、攻击次数等信息。 9.支持挖矿专项检测页面，帮助客户更好的应对日益严峻的挖矿风险，避免数据窃取和监管通报，支持基于规则的本地挖矿检测和基于主动探测技术的云端挖矿检测，以实现挖矿病毒的全面检测，支持挖矿实时检测播报本地和云端的挖矿检测分析结果，支持基于攻击阶段展示挖矿主机数量，便于掌握各阶段挖矿主机分布情况，支持以列表的形式展示挖矿事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、挖矿阶段、威胁等级、受害者IP、攻击次数、威胁情报等信息 10.文件威胁分析支持平台内置的恶意脚本分析引擎、webshellkiller智能引擎、save智能分析引擎以及云端分析引擎组合进行综合研判，协议类型有HTTP、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP多种类型，支持展示查杀数据统计、受害资产攻击数TOP5，支持以列表的形式展示文件威胁信息，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、威胁类型、攻击阶段、受害者IP、攻击次数等信息。 11.支持综合安全风险、主机安全风险、脆弱性感知、外部威胁感知、工单报告、摘要报告、处置报告多种方式呈现，可快速生成月度、季度、年度报表，摘要报告支持至少三种导出方式，至少包含ppt、pdf、doc，满足客户不同场景的汇报需求。 12.含光模块、跳线等辅材，含5年升级授权。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 态势感知平台探针 | 1.采用国产化硬件及系统，处理能力≥1G，GE电口≥6个，GE光口≥4个，内存≥8G，硬盘≥128G SSD。 2.包含基础系统软件1套，包括网页漏洞利用检测、webshell上传检测、网络攻击检测、威胁情报检测、基础旁路阻断和基础SSL解密等功能. 3.旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响。 4.支持根据数据包方向、协议、端口、IP地址等信息自定义应用规则来识别应用类型。 5.支持通过规则ID、名称、攻击影响、危险等级、字符串、正则表达式及匹配方向来自定义web应用检测规则库、自定义IPS规则库，支持自定义登录规则库。 6.支持自定义内网服务器IP组、客户端IP组。 7.支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测、SQL非注入型检测、MYSQL解析增强、php反序列化检测等自定义配置启用，针对命令注入检测、SQL注入检测等类型支持自定义高检出、低误报模式。 8.支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞、自定义WAF规则、WAF云防护等网站攻击检测。 9.支持敏感信息检测功能，内置身份证、MD5、手机号码、银行卡号、邮箱等敏感信息，可自定义敏感信息检测策略选择组合的敏感信息，可基于IP统计和连接统计2种方式进行命中次数统计。 10.支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Media漏洞攻击、Network Device、Shellcode漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击、IPS云防护等服务漏洞攻击检测。 11.支持基于IP和域名的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断，支持24小时/7天/最近30天/永久或者自定义时间阻断威胁。 12.支持5种场景的日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。 13.支持传输协议审计日志，包括https、http、DNS、邮件协议审计日志、SMB、AD域、WEB登录、FTP、TELNET、ICMP 、SNMP 、SSL 、SSH、SIP 、ONVIF 、NFS 、SOCKS 、dhcp、netbios_nbns、全流量元数据审计、数据库审计协议等。 14.支持流量抓包分析，基于五元组灵活抓取数据包，可定义配置源IP、源端口、目的IP和目的端口、传输层协议以及标签类型（vlan、vxlan、mpls）选择添加抓包任务，接口额外提供标签选项，帮助安全工程师高效分析威胁。 15.含光模块、跳线等辅材，含5年升级授权。 | 8 | 套 |  |
| 6 | 单向光闸 | ★国产CPU，国产操作系统（提供承诺函，并加盖投标人公章） 1、采用2+1硬件架构，具有两个独立主机，，主机之间，仅使用单根光纤连接，不存在反方向的物理通道；标准机架式机箱，冗余电源，设备提供液晶面板； 2、内网接口：配置不少于1个HA口、1个管理口、2个千兆电口和8个SFP插槽、1个Console口和2个USB口； 3、外网接口：配置不少于1个HA口、1个管理口、2个千兆电口和8个SFP插槽、1个Console口和2个USB口； 4、性能：系统吞吐量不低于600Mbps，最大支持服务不低于30个，数据库数据同步性能不低于1,000条/秒，小文件数据同步性能不低于1,000个/秒； 5、支持静态文件的单向导入：要求支持Samba共享、FTP、本地FTP、NFS、客户端等多种方式的文件同步服务；支持不同操作系统上不同类型文件服务器的灵活搭配进行文件单向导入； 6、支持文件快递功能，用户将自己的文件同时单向导入给多个用户； 7、支持FTPS加密传输，传输采用SSL加密方式，支持用文件名来重传的功能，支持文件镜像的传输功能； 8、支持从数据库表中获取需传输文件信息并进行文件单向导入； 9、单个服务支持多线程同步，线程个数手动设定； 10、支持数据库的单向导入：要求支持国产数据库类型数据库的单向导入； 11、支持异构数据单向导入，包括数据库类型异构、表异构、字段异构； 12、支持数据内容审查，包括身份证审查、枚举值审查、数值范围审查、字段值长度审查等，支持列值转换和行过滤，支持病毒查杀功能； 13、支持单向UDP同步；支持单（多）对单（多）的UDP单向传输； 14、能够指定文件资源、数据库资源、服务规则的安全等级； 15、具有系统状态监测功能，支持网络状态监测功能；系统状态分为红、黄、绿三级，系统实时进行状态监测与结果展示，根据不同颜色来反映当前系统的状态； 16、支持报表管理，支持自定义分析饼图、线型图； 17、含光模块、跳线等辅材。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 网络准入控制系统 | ★硬件要求；国产CPU： CPU核数≥8核，主频≥2.5GHz（提供承诺函，并加盖投标人公章） 1.拥有自主知识产权，标准机架式硬件产品，无需额外购买操作系统及数据库； 2.内存≥32G；硬盘≥4T；标准≥6个千兆电口，至少可配置3个接口卡, 支持终端认证数量≥3000（含电脑终端、摄像机、网络设备等授权，实现身份认证、设备检查、访问控制等功能）； 3.支持多种灵活的部署方式，无需改变网络结构，部署方式包括但不限于独立部署、热备部署、探针式部署、负载均衡部署、集群部署、扁平化部署、云化部署； 4.支持智能逃生判断及管理恢复机制，在单位时间内终端异常离线达到指定逃生阀值则放开网络管控，当终端在线数达到阀值临界点时恢复网络管控；可灵活设置策略生效时间； 5.提供专属逃生平台对系统服务状态进行实时评估，逃生平台策略被触发时可保障业务的稳定运行；策略包括但不限于系统服务异常等； 6.支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、ARP、DHCP、VLAN隔离、Portal等准入技术，支持准入技术自由组合使用，满足各种复杂网络环境； 7.VLAN隔离技术须实现无客户端下的端口级准入效果，vlan隔离须采用不同正常vlan对应不同隔离vlan的方式，并可对通过小路由器、hub接入的设备实现颗粒度管控，不得采用全禁全放的风险行为； 8.终端通过有线或无线申请接入，可无需用户操作，自动引导终端设备至认证入网页面； 9.支持划定关键业务范围，针对终端用户发起的访问请求可强制要求二次认证校验； 10.管理页面布局及内容支持自定义，内容包括但不限于系统自身接口状态、流量等； 11.在多管理员状态下，支持设置私有、公有规范策略；私有规范只有创建账号有权限更改、删除，公有规范所有管理员均可更改或删除； 12.提供移动端专属平台管理页面进行便捷管理，包括但不限于：设备快速定位、设备审核、实时报警监控、客户端卸载确认码生成等； 13.支持安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种模式；提供Windows、linux、MAC OS、安卓、IOS专属客户端及APP； 14.提供中标麒麟(龙芯)、银河麒麟(飞腾)、统信UOS等国产操作系统专属客户端； 15.支持灵活的客户端卸载策略，包括但不限于万能卸载码，一对一卸载码，无需卸载码等多种模式；支持设置离线客户端策略，包括但不限于超过指定时间后客户端自动卸载，提醒用户确认是否卸载等； 16.▲支持自动生成全网拓扑图，5分钟自动更新一次网络拓扑信息并刷新；（需提供产品功能截图证明，并加盖投标人公章） 17.▲能够在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、ARP表等信息；支持在界面上提供对该网络设备进行TELNET、SSH等管理；能够在网络拓扑图上由用户自定义显示的节点类型，方便用户通过不同方式查看拓扑连接；（需提供产品功能截图证明，并加盖投标人公章） 18.支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk、单/多MAC等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等），交换机型号库100+以上； 19.支持自动识别、发现及阻断网络内私接的家用路由器、hub，提供网络定位功能（可直接定位接入的交换机端口 ）；可一键禁止全网的随身wifi（含软件版）使用； 20.支持设置来宾专属地址段；来宾入网提供二维码、来宾码、自助申请（管理员审批）多种方式；提供来宾入网审批气泡弹窗提醒功能，被访人点击即可审批； 21.与AD域联动支持单点登录；支持管理员自定义域信息属性到认证设备，包括但不限于用户姓名、部门、联系电话等； 22.支持关键业务端口映射，可设置映射的端口及选择映射的协议类型； 23.支持浏览器控件、浏览器主页、操作系统版本、磁盘使用、计算机开关机、计算机名称、垃圾文件、服务端口、网络连接、系统时间、远程桌面、主机防火墙、p2p软件、软件黑白名单、黑白进程、系统服务、Guest来宾账户、密码策略、屏幕保护 、弱口令、共享检查； 24.支持主流的杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，支持自动下发软件及运行修复功能； 25.安检规范支持评分、设置修复期限，终端用户在允许期内即使不修复可正常使用网络； 25.支持自定义安全检查项，通过检测终端文件、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程、服务状态进行检查；通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复； 26.准入设备具有完整的补丁管理子系统，无需第三方补丁服务器支持，自身即可以提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分发表等功能； 27.准入设备能够对补丁进行分级，分为：严重、重要、中等的类别；能够在终端的浏览器页面显示入网终端的补丁检查情况；准入系统自身能够支持操作系统补丁库、补丁检查和补丁分发安装；支持操作系统补丁检查及自动修复； 28.支持操作系统版本、磁盘使用、计算机名称、网络监听端口、系统时间、主机防火墙、必须安装的软件、禁止安装软件、必须允许进程、禁止运行进程、软件白名单、系统服务、密码策略、弱口令检查； 29.支持禁用移动终端入网策略； 30.软件、消息分发：支持基于部门、角色（分组）、设备或ip段进行软件、消息分发，分发周期支持立即、每天、每周、每月等周期设置；针对分发的源文件支持设置保留或不保留，分发后支持重启或关闭计算机； 31.远程协助：支持管理员或终端用户双向发起远程协助； 32.IP资源管理：支持提供图形化的ip地址台账;支持一键绑定全网ip/mac；支持检查ip/组织架构绑定； 33.提供网络诊断工具，支持通过Web管理界面进行ping、抓包、traceroute、nslookup等； 34.提供IP地址分配矩阵图，可以通过组织架构为维度查看IP地址分配矩阵图；能够直接、快捷的查看全网终端历史上线、下线、在线时长等详细的IP使用情况； 35.可发现终端同时连接内网和外网的行为，在准入服务器上能够查看到违规外联条目信息；针对违规外联的终端能够阻断其非法外联行为； 36.支持国产操作系统、windows操作系统的有客户端违规外联检查； 37.可设置策略非存储介质自动放行；管理员可以通过对存储介质注册、授权的方式来加强管理存储介质的使用范围和权限，并支持存储介质分区加密；未经标识的存储介质将不能在企业内使用；针对不同注册状态的存储介质制定不同的控制策略，能够对存储介质进行只读、禁用、放行、脱机生效以及时间范围等做精细控制；所有的流程在线完成，终端用户在线申请，管理员在线审批及策略下发； 38.能够对全网计算机上安装的软/硬件进行统计，并能够针对软硬件资产变动进行告警 39. ▲支持与江苏省高级人民法院目前所使用的终端安全准入系统形成联动，进行数据统一收集与管理，可展示当前所有接入终端的脆弱性风险分析；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 40.支持系统报警、网络报警、终端报警等报警类型，超过20种以上自定义报警类型；支持报警信息通过Syslog、邮件进行输出； 41.支持提供每日/周/月入网报告及终端安全评估报告； | 1 | 台 |  |
| 8 | 防火墙 | 1.★基础要求：国产化设备，采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2.规格配置： 1）▲网络层吞吐量≥15G；并发连接≥1000万；每秒新建连接数≥15万； （提供承诺函，并加盖投标人公章） 2）5年软硬件质保、5年功能模块（包含但不限于病毒防护、应用识别、入侵防御功能）特征库升级；冗余电源，1个管理网口，1个HA接口，不少于4个千兆电口和4个千兆光口，不少于4个万兆光口，至少1个扩展插槽，至少1T的机械硬盘，1个Console口:2个USB接口。 3．网络协议： 1）支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定； 2）支持支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；必须支持静态和动态多播路由，动态多播路由必须支持PIM-SM（稀疏模式）； 3）支持MTU≥9000byte的巨型帧； 4）支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式。 4.地址转换： 1）支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式； 2）支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件等方式告警。 5.IPv6支持： 1)支持NAT64，NAT66、NAT-PT等种IPv4/v6过渡技术，支持针对ICMPv6以及IPv6扩展头防护功能。 2)所投产品必须支持DS-Lite CPE B4功能，支持成为b4或aftr角色，支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR参数。 6.策略引流:支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。 7.访问控制: 1)支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查; 2)支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类; 3)支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作。 8. ▲联动性：将防火墙的安全日志信息发给院方已有的威胁监测与分析系统进行分析，并在已有分析平台上，对发现的威胁进行处置，下发处置策略到防火墙，实现对威胁的阻断（提供承诺函，并加盖投标人公章） 9.病毒防护： 1）所投产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于2000万； 2）所投产品必须支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀； 3）所投产品必须支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀。 10.攻击防护： 1）▲支持webshell防护与HTTP应用隐藏防护功能；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） 2）▲支持对敏感信息泄露攻击进行拦截；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） 3）支持勒索软件通信防护功能 11.流量编排： 1）支持对编排的流量进行监控，至少能从网元组、引流策略两个维度对编排流量监控统计； 2）支持对网元进行健康检查，及故障bypass能力，健康检查至少包括链路探测、回环探测、接口探测能力。 12、含光模块、跳线等辅材 | 2 | 台 |  |
| 9 | WAF | ★硬件要求：核心部件国产化（提供承诺函，并加盖投标人公章） 1．设备自带千兆电口≥4个（含两组bypass），万兆光口≥2个（含一组bypass），内存≥32G，硬盘容量≥2*512GB，两个扩展插槽，冗余电源。 2.性能要求:HTTP应用吞吐量≥5 Gbps，HTTP最大并发数≥30万，保护站点无限制。 3.高可用性:透明桥部署下，不修改任何数据包，不维持TCP会话，设备故障时不中断TCP连接;支持网桥上下联接口状态检查，当一个接口为down状态，自动关闭另一个接口，保证上下级联设备HA正常切换;支持设备故障直接切换到Bypass模式。 4.部署模式:支持透明桥接、透明代理、反向代理、旁路分析等多种部署模式。 5.基础安全能力： 1）支持IPv4和IPv6应用站点保护； 2）支持HTTP/1.X、HTTP/2协议版本； 3）支持根据HTTP转发表头识别真正的客户端IP； 4）支持特征码总数不低于7000，提供可查看具体特征描述； 5）支持流特征码检测，基于TCP-Stream级别进行检测，防范常见后门程序； 6）支持SQL注入、XSS、命令注入、目录遍历等OWASP TOP 10攻击防护。 6.高级安全能力： 1）支持流量学习技术，自动创建合法用户对Web应用的行为的安全模型，模型包括请求方法、URL、参数、参数类型、参数长度、Cookie、XML元素等信息； 2）流量学习的安全模型能够根据应用的更新迭代再次自动更新； 3）支持用户跟踪功能，WAF可自动学习或手动设定网页应用的登录链接，完成登录页面用户的跟踪设定后，系统可自动在攻击事件中跟踪和关联对应的应用用户信息(WEB登录用户)； 4）支持对性质可疑的复杂攻击进行多维度关联攻击验证，支持同一时刻平行检查，有效阻止多阶段、隐匿性Web攻击； 5）支持字典集合的能力，字典组可组合其他策略匹配条件使用，一个字典组策略可满足上千条策略需求。一个字典组可容纳字典不得低于500条，字典定义需支持普通文本和正则表达式，字典组需能在URL、参数、Header、响应内容上进行安全检查，便于一键添加安全字典防护； 6）产品支持最新版本检测和提示功能，提升设备的可维护性。 7.业务安全能力： 1）支持侦测发现爬虫程序，用来限制各种爬虫工具、被控制的傀儡主机，不是通过User-Agent信息来区分访问客户端类型，而是通过更加准确的JavaScript交互窗格区别人、机行为； 2）支持定制个人敏感信息数据，对服务器响应内容的敏感个人信息数据进行拦截； 3）内置检测引擎检测单一、多个HTTP连接以非常低的速率向同一个Web服务发送数据，防御慢速DDos攻击； 4）可根据业务部门需要设定各种业务层面的ACL，为业务系统提供更加细粒度的保护，系统需提供不少于30+匹配条件，实现足够的自定义安全能力。 告警功能 支持一定时间内自动汇聚相关攻击事件，将同一来源、相同类型攻击自动汇聚成一条告警数据，并显示攻击次数。并且在告警页面按时间形成攻击发展趋势，便于安全人员快速锁定大范围攻击发生的时间节点 5）支持直接在告警界面中查看预定义的签名内容，方便验证是否存在误判，同时也能帮助我们分析黑客的攻击手段，以及特征攻击发生的位置 6）支持在告警界面内快速添加例外，无需手工配置，避免人为输入错误 8.管理功能： 1）支持WAF专属集中管理，管理多个WAF网关，网关状态集中监控； 2）支持多个WAF网关节点配置在一个网关组中，在配置保护站点时针对不同服务器IP可选择使用指定的网关组进行防护； 3）支持安全策略集中分发，分发策略可按照服务级别、应用级别精细化分发。能针对某个HOST+URL进行专属策略配置，最大化保证策略专属使用，避免策略影响其他应用 4）支持WEB站点、策略及对象快速导入导出，实现快速站点迁移及复制行业生态安全能力。 9.用户权限分离 支持不同角色赋予不同权限，针对系统所有对象赋予是否具备查看、编辑、创建权限；针对所有导航栏赋予管理员不同的访问导航栏；针对单个应用程序赋予某个用户管理权限）。 10、含光模块、跳线等辅材 | 2 | 台 |  |
| 10 | 防火墙 | 1.★基础要求：国产化设备，采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2.规格配置： 1）网络层吞吐量≥15G；并发连接≥1000万；每秒新建连接数≥15万；； 2）5年软硬件质保、5年功能模块（包含但不限于病毒防护、应用识别、入侵防御功能）特征库升级；冗余电源，1个管理网口，1个HA接口，不少于4个千兆电口和4个千兆光口，不少于4个万兆光口，至少1个扩展插槽，至少1T的机械硬盘，1个Console口:2个USB接口。 3．网络协议： 1）支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定； 2）支持支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；必须支持静态和动态多播路由，动态多播路由必须支持PIM-SM（稀疏模式）； 3）支持MTU≥9000byte的巨型帧； 4）支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式。 4.地址转换： 1）支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式； 2）支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件等方式告警。 5.IPv6支持： 1)支持NAT64，NAT66、NAT-PT等种IPv4/v6过渡技术，支持针对ICMPv6以及IPv6扩展头防护功能。 2)所投产品必须支持DS-Lite CPE B4功能，支持成为b4或aftr角色，支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR参数。 6.策略引流:支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。 7.访问控制: 1)支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查; 2)支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类; 3)支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作。 8. ▲联动性：将防火墙的安全日志信息发给院方已有的威胁监测与分析系统进行分析，并在已有分析平台上，对发现的威胁进行处置，下发处置策略到防火墙，实现对威胁的阻断（提供承诺函，并加盖投标人公章） 9.病毒防护： 1）所投产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于2000万； 2）所投产品必须支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀； 3）所投产品必须支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀。 10.攻击防护： 1）▲支持webshell防护与HTTP应用隐藏防护功能；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） 2）▲支持对敏感信息泄露攻击进行拦截；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） 3）支持勒索软件通信防护功能 11.流量编排： 1）支持对编排的流量进行监控，至少能从网元组、引流策略两个维度对编排流量监控统计； 2）支持对网元进行健康检查，及故障bypass能力，健康检查至少包括链路探测、回环探测、接口探测能力。 12．含光模块、跳线等辅材。 | 4 | 台 |  |
| 11 | 防火墙 | 1.★基础要求：采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2.规格配置： 1）网络层吞吐量≥28G；并发连接≥1200万；每秒新建连接数≥17万； 2）5年软硬件质保、5年功能模块（包含但不限于病毒防护、应用识别、入侵防御功能）特征库升级；冗余电源，1个管理网口，1个HA接口，不少于10个千兆电口和8个千兆光口，不少于4个万兆光口（含光模块），内置至少4T机械硬盘，1个Console口:2个USB接口。 3．网络协议： 1）支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定； 2）支持支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；必须支持静态和动态多播路由，动态多播路由必须支持PIM-SM（稀疏模式）； 3）支持MTU≥9000byte的巨型帧； 4）支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式。 4.地址转换： 1）支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式； 2）支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件等方式告警。 5.IPv6支持： 1)支持NAT64，NAT66、NAT-PT等种IPv4/v6过渡技术，支持针对ICMPv6以及IPv6扩展头防护功能。 2)所投产品必须支持DS-Lite CPE B4功能，支持成为b4或aftr角色，支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR参数. 6.策略引流:支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。 7.访问控制: 1)支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查; 2)支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类; 3)支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作。 8.▲联动性：将防火墙的安全日志信息发给院方已有的威胁监测与分析系统进行分析，并在已有分析平台上，对发现的威胁进行处置，下发处置策略到防火墙，实现对威胁的阻断（提供承诺函，并加盖投标人公章） 9.病毒防护： 1）所投产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于2000万； 2）所投产品必须支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀； 3）所投产品必须支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀。 10.攻击防护： 1）▲支持webshell防护与HTTP应用隐藏防护功能；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） 2）▲支持对敏感信息泄露攻击进行拦截；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） 3）支持勒索软件通信防护功能。 11.流量编排： 1）支持对编排的流量进行监控，至少能从网元组、引流策略两个维度对编排流量监控统计； 2）支持对网元进行健康检查，及故障bypass能力，健康检查至少包括链路探测、回环探测、接口探测能力。 12、含光模块、跳线等辅材。 | 1 | 台 |  |
| 四、安全域改造设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1.★基础要求：采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2.规格配置： 1）网络层吞吐量≥28G；并发连接≥1200万；每秒新建连接数≥17万； 2）5年软硬件质保、5年功能模块（包含但不限于病毒防护、应用识别、入侵防御功能）特征库升级；冗余电源，1个管理网口，1个HA接口，不少于10个千兆电口和8个千兆光口，不少于4个万兆光口（含光模块），内置至少4T机械硬盘，1个Console口:2个USB接口。 3．网络协议： 1）支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定； 2）支持支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；必须支持静态和动态多播路由，动态多播路由必须支持PIM-SM（稀疏模式）； 3）支持MTU≥9000byte的巨型帧； 4）支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式。 4.地址转换： 1）支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式； 2）支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件等方式告警。 5.IPv6支持： 1)支持NAT64，NAT66、NAT-PT等种IPv4/v6过渡技术，支持针对ICMPv6以及IPv6扩展头防护功能。 2)所投产品必须支持DS-Lite CPE B4功能，支持成为b4或aftr角色，支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR参数. 6.策略引流:支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。 7.访问控制: 1)支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查; 2)支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类; 3)支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作。 8.▲联动性：将防火墙的安全日志信息发给院方已有的威胁监测与分析系统进行分析，并在已有分析平台上，对发现的威胁进行处置，下发处置策略到防火墙，实现对威胁的阻断（提供承诺函，并加盖投标人公章） 9.病毒防护： 1）所投产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于2000万； 2）所投产品必须支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀； 3）所投产品必须支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀。 10.攻击防护： 1）▲支持webshell防护与HTTP应用隐藏防护功能；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） 2）▲支持对敏感信息泄露攻击进行拦截；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） 3）支持勒索软件通信防护功能。 11.流量编排： 1）支持对编排的流量进行监控，至少能从网元组、引流策略两个维度对编排流量监控统计； 2）支持对网元进行健康检查，及故障bypass能力，健康检查至少包括链路探测、回环探测、接口探测能力。 12、含光模块、跳线等辅材 | 3 | 台 |  |
| 2 | 防火墙 | 1.★基础要求：采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2.规格配置： 1）网络层吞吐量≥15G；并发连接≥1000万；每秒新建连接数≥15万； 2）5年软硬件质保、5年功能模块（包含但不限于病毒防护、应用识别、入侵防御功能）特征库升级；冗余电源，1个管理网口，1个HA接口，不少于4个千兆电口和4个千兆光口，不少于4个万兆光口（含光模块），至少1个扩展插槽，至少1T的机械硬盘，1个Console口:2个USB接口。 3．网络协议： 1）支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定； 2）支持支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；必须支持静态和动态多播路由，动态多播路由必须支持PIM-SM（稀疏模式）； 3）支持MTU≥9000byte的巨型帧； 4）支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式。 4.地址转换： 1）支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式； 2）支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件等方式告警。 5.IPv6支持： 1)支持NAT64，NAT66、NAT-PT等种IPv4/v6过渡技术，支持针对ICMPv6以及IPv6扩展头防护功能。 2)所投产品必须支持DS-Lite CPE B4功能，支持成为b4或aftr角色，支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR参数。 6.策略引流:支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。 7.访问控制: 1)支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查; 2)支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类; 3)支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作。 8. ▲联动性：将防火墙的安全日志信息发给院方已有的威胁监测与分析系统进行分析，并在已有分析平台上，对发现的威胁进行处置，下发处置策略到防火墙，实现对威胁的阻断（提供承诺函，并加盖投标人公章） 9.病毒防护： 1）所投产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于2000万； 2）所投产品必须支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀； 3）所投产品必须支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀。 10.攻击防护： 1）▲支持webshell防护与HTTP应用隐藏防护功能；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） 2）▲支持对敏感信息泄露攻击进行拦截；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） 3）支持勒索软件通信防护功能。 11.流量编排： 1）支持对编排的流量进行监控，至少能从网元组、引流策略两个维度对编排流量监控统计； 2）支持对网元进行健康检查，及故障bypass能力，健康检查至少包括链路探测、回环探测、接口探测能力。 12、含光模块、跳线等辅材 | 2 | 台 |  |
| 3 | 双因子认证 | 1.授权要求：≥软件令牌20个，服务器及网络设备授权200个。 2.认证系统基本功能： 1）认证安全：帮助企业客户实现在账号认证基础之上，增加动态密码，实现双重因子认证，从而有效保护用户认证安全； 2）TACACS+：系统平台要求包含标准TACACS+功能，支持网络场景设备TACACS+对接； 3）身份源：系统平台支持对接LDAP、Microsoft Active Directory、第三方RADIUS服务器、DB、POP3等用户源; 4）部署方式 系统平台支持双机热备部署。 3.授权功能： 1）认证授权分离 认证和授权分离，使得认证、授权服务可以分离在不同的安全服务器上实现; 2）登录设备权限 支持根据角色/用户组/用户源分配用户登录设备权限； 3）命令集权限 支持根据角色/用户组/用户源分配用户TACACS+命令集权限； 4）命令授权：支持对设备的配置命令进行授权使用，用户可使用的命令行受到用户级别和AAA授权的双重限制，某一级别的用户输入的每一条命令都需要通过TACACS+服务器授权，如果授权通过，命令就可以被执行； 4.业务场景： 1）网络设备管理：支持异构管理，兼容各类路由器、交换机、防火墙等（支持Cisco、华为、H3C、锐捷等）； 2）兼容性良好：通过扩展Tacacs+协议等适配主流网络厂商设备，如思科、华为、华三等品牌的兼容其他厂商设备问题； 3）设备添加：支持设备分组，支持手动添加、Excel表批量导入设备，相同设备可添加IP地址段进行管理。 5.用户管理： 1）支持多种身份认证源 支持本地账号、本地目录账号密码认证，支持AD域服务器、LDAP服务器、第三方RADIUS服务器、社交账号（企微、钉钉、飞书等）、数据库、POP3用户、HUB与HTTP的API接口作为身份认证源进行联动认证； 2）支持与认证服务器联动实现帐号的双重保护支持动态令牌（手机APP令牌、硬件令牌、短信令牌、企微/钉钉等H5令牌、第三方外部令牌等）； 3）支持AD/LDAP用户同步 支持基于OU、用户组以及账号属性进行用户同步；支持多域环境，能够同时与多AD/LDAP服务器联动； 4）支持用户组、角色管理 支持树形的用户组管理，以便与现网行政管理架构吻合方便管理；支持角色管理，管理员可基于用户角色进行授权管理； 5） 帐号安全： 密码策略：基于用户组（角色）设置密码有效期、密码过期提醒、密码复杂度、历史密码个数等等； 登录保护：登录锁定【连续失败次数锁定时间或者永久锁定】、锁定提醒、密码提醒、登录提醒（邮箱、短信提示）； 支持攻击干扰，防LDAP已知用户名拒绝服务攻击。 6）自定义属性管理 用户管理支持自定义属性，用户可以自行添加用户信息； 7）支持第三方接口 提供对外API接口，供第三方系统调用增加、删除、修改账号； 8）风险账号管理 可设定风险账号，并实时推送其登录的信息如账号、应用、IP； 9）僵尸账号管理：可对连续7天（可配置）不活跃的僵尸账号进行禁用或者分配Disable角色； 6.行为审计： 1）审计日志：支持记录设备管理员的RADIUS/TACACS+认证、授权及行为审计信息日志，并支持导出到文本文件中。包括登录名、登录结果（失败原因）、认证时间、登录设备IP、终端用户IP、登录动作、认证类型、服务类型、授权动作等； 2）操作日志：可查看当前在线的设备管理用户操作命令日志； 3）用户状态：支持查看当前在线的设备管理用户的登录、授权策略、接入时间、登录的设备等信息，并可强制将非法设备管理用户下线或加入黑名单； 4）日志导出、查询：日志可导出Excel、CSV格式，可模糊搜索查询； 5）用户风险行为预警：支持设置风险TACACS+命令集，用户执行风险TACACS+命令集及时阻止并且通过短信/邮件发送到管理员； 7.高级策略： 1）多令牌：支持同时为一个用户设置硬件令牌、手机令牌、短信密码等多个、多种认证；可设定输入任意令牌密码或要求全部输入所有令牌密码； 2）静态密码认证：认证时候是否需要静态密码验证，默认所有用户都需要静态密码检验。可针对不同的角色/用户组设置是否需要静态密码验证，策略执行顺序自上而下顺序执行。 3）动态密码认证：认证时候是否需要动态密码验证，默认所有用户都不需动态密码检验。可针对不同的角色/用户组设置是否需要动态密码验证，策略执行顺序自上而下顺序执行。 8.用户自服务： 1）自助修改密码：自服务平台支持用户修改密码，并支持写回至AD/OpenDJ等。 2）绑定解绑：自服务平台支持用户绑定及解绑令牌。 3）门户配置：用户自服务门户参数配置。 4）平台双因素认证：登录自服务平台支持双因素认证。 9.国产化支持： 1）数据库：支持适配国产数据库，例如达梦等。 2）中间件 支持适配国产中间件，例如东方通等。 3）操作系统 支持在国产操作系统中运行，例如统信、麒麟等。 | 1 | 套 |  |

- 8、数据中心设备清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS输出配电柜 | 根据现场实际使用需求定制。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 配电柜支架 | 10#槽钢现场焊制。 | 5 | 套 |  |
| 3 | LED平板灯 | LED灯，600mm*600mm。 | 91 | 只 |  |
| 4 | 防爆LED平板灯 | 防爆LED灯，600mm*600mm。 | 91 | 只 |  |
| 5 | 安全出口指示灯 | 出口指示灯;墙挂式。 | 10 | 只 |  |
| 6 | 金属接线盒 | 60MM深。 | 100 | 个 |  |
| 7 | 六角灯头盒 | 60MM深。 | 100 | 个 |  |
| 8 | 配管 | 优质黑色包塑金属软管，G20。 | 100 | 米 |  |
| 9 | 插座 | 1、插座(五孔);10A/250V; 2、含插座架空件。 | 24 | 只 |  |
| 10 | 照明开关 | 双联单控开关;10A/250V。 | 12 | 只 |  |
| 11 | 配管 | 1、配紧定式镀锌电线管(JDG管);JDG20*1.6; 2、照明、插座用管。 | 400 | 米 |  |
| 12 | 配管 | 配紧定式镀锌电线管(JDG管);JDG32*1.6。 | 30 | 米 |  |
| 13 | 照明配线 | 管内穿线；WDZC-BYJ-2.5。 | 2400 | 米 |  |
| 14 | 房间级精密空调电源线 | WDZC-YJY5X6。 | 80 | 米 |  |
| 15 | 列间精密空调电源线 | WDZC-YJY5X10。 | 240 | 米 |  |
| 16 | UPS输入输出电缆 | WDZC-YJY4*185+1*95（双拼） | 30 | 米 |  |
| 17 | 精密列头柜电源进线 | WDZC-YJY4*120+1*70 | 100 | 米 |  |
| 18 | 机柜电缆 | WDZC-RVV3*6mm2。 | 600 | 米 |  |
| 19 | 电气辅助材料及电力电缆头制作 | 户内干包式电力电缆头，铜鼻子等辅材。 | 32 | 个 |  |
| B、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 避雷器 | 电源二级防雷器;最大放电电流40KA。 | 2 | 套 |  |
| 2 | 避雷器 | 电源三级防雷器;最大放电电流20KA。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 配线 | ZR-BVR50mm2；接地线。 | 30 | 米 |  |
| 4 | 配线 | ZR-BVR6mm2；接地线（机柜、地板支架、龙骨等接地用）。 | 400 | 米 |  |
| 5 | 接地母线 | TMY紫铜排30*3mm。 | 180 | 米 |  |
| 6 | 等电位端子箱 | 等电位接地端子箱;300*250*200。 | 2 | 只 |  |
| 7 | 固定桩 | 绝缘子及附件。 | 230 | 套 |  |
| 8 | 接地装置调试 | 接地网调试。 | 1 | 项 |  |
| C、UPS配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS | - 模块化在线双变换式三进三出UPS，本次配置容量不小于300KVA，单模块容量不小于50KVA，电池节数可调：30节～44节可调。 - 模块化UPS应采用集中控制的逻辑，同时功率模块、旁路模块、控制模块应采用全冗余设计，避免单点故障。 - ▲应采用模块化热插拔设计：功率模块、旁路模块、控制模块均支持热拔插，模块插入和拔出后应不影响系统其它部件的正常工作。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。 - 支持模块轮换休眠，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，绿色节能的同时提高系统综合使用寿命。 - ▲UPS系统在50%负载时效率应不小于96%，UPS系统在30%负载时效率应不小于96%。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章） - UPS具有故障预警功能，对电池、风扇、电容等关键部件的运行状况进行实时监控，能在部件失效前预告警。 - UPS应具有抵御烈度8级以上地震的能力，符合YD 5083-2005和YD/T 5096-2016规范要求。 - 输入输出特性： 输入方式：三相四线+PE 输入电压范围（Vac）：138-485Vac（305-485VAC不降额） 输入频率范围（Hz）：40-70Hz 输入功率因数：>0.99满载 输入电流谐波成分 THDi：＜5%（50%负载）；＜3%（100%负载） 输出稳压精度：≤1% 输出功率因素：1 输出电压波形失真度：＜1%（阻性负载），＜1%（非线性负载） - 逆变过载能力：110%负载60min后转旁路，125%负载10min后转旁路，150%负载1min后转旁路。 - 工作模式转换时间：0ms（市电模式->电池模式；电池模式->市电模式；市电模式->旁路模式；旁路模式->市电模式）。 UPS主机标配RS485,干接点，FE通讯接口；Moudbus、SNMP、Web通讯协议，支持供配电状态实时监控。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 功率模块 | 50kVA功率模块。 | 10 | 台 |  |
| 3 | 免维护铅酸蓄电池 | 配置12V 200AH铅酸蓄电池。 | 128 | 节 |  |
| 4 | 电池架 | 1、组装式，4层1列； 2、尺寸2900mm*650mm*1090mm(长宽高)。 | 4 | 套 |  |
| 5 | 电池架内部电池之间连接铜排 | 铜排长165mm=28条；150mm²线，铜排电镀，含电线护套和串入式铜排护套。 | 4 | 套 |  |
| 6 | 电池开关柜 | 1、630A 汇流开关*1，250A 3P直流塑壳断路器*2； 2、国产主流品牌开关。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 安装辅材 | 铜鼻子、线缆等安装辅材。 | 1 | 项 |  |
| 8 | 电池汇流箱至UPS连接电缆 | 双拼BVR120mm2,配套接线端子及辅材。 | 120 | 米 |  |
| D、精密空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 行级精密空调 | - 总冷量≥35KW，显冷量≥35kW，水平送风，风量≥6000 m3/h，尺寸300（W）*1200(D)*2000（H）mm。 - 空调内机支持双路供电自切换功能，主路供电中断可自动切换到辅路供电。 - ▲空调制冷量可在20%-100%无极调节，最小制冷量≤7000W（即最小制冷量≤20%）。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。 - 蒸发器采用高效内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，过滤网组件采用不低于G3等级过滤网。 - 加热应采用PTC电加热，加热量≥4kW。加湿应采用高效的湿膜加湿，加湿量≥1.5kg/h，且空调最大加湿功耗需小于50W。 - 膨胀阀应采用电子膨胀阀,膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移。 - 空调具备制冷剂不足检测功能，上报相关告警信息。 - 应设置≥7英寸真彩触摸屏，可实时显示冷量、风量等关键参数信息，易于操作和运维管理。 - 监控性能：应具有RS485/FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus/SNMP开放协议。 - ▲空调可以实现在≤20%显热制冷量（即显热制冷量≤7000W）且室内高湿度情况下稳定除湿功能（除湿量≥2.5kg/h），降低高湿环境下数据中心低载运行的设备结露风险。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。 11、机组应标配防雷器，要求室内外机防浪涌电压值≥6kV，安全可靠。 12、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 8 | 套 |  |
| 2 | 100mm深前围框 | 1、1100mm深柜体补齐到1200mm； 2、配合300mm宽1100mm深空调使用。 | 8 | 台 |  |
| 3 | 房间精密空调 | - 空调类型：风冷房间级精密空调，上送风，总冷量≥12.5kW，显冷量≥11.5kW,风量≥3000m³/h。 - 精密空调应能按要求自动调节室内温度,温度调节精度±1℃、温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围20% ~ 80%RH，湿度调节精度±5 %RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。 - 采用直流变频压缩机、EC风机，冷量可在30%-100%无极调节，按需输出冷量，精确控温，大幅降低能耗，为用户节能。 - 精密空调控制器应采用不低于3.0英寸LCD屏，人机交互好。 - 具备联动与群控功能，将同一区域机组进行统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组，控制功能包括：1）备份：备份自动切换功能； 2）轮巡：定时切换备份机组 ；3）层叠：根据机房内热负荷的变化，自动控制机组中空调机的运行数量； 4）避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿）。 - 空调机组应具有送回风温度过高、过低报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能。 - 精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议，以接入机房环境监控系统。 - 机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 - ★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 3 | 套 |  |
| 4 | 冷媒管道 | 每米含1根气管、1根液管、保温、信号线缆、冷媒。 | 770 | 米 |  |
| 5 | 精密空调防水墩及墩内防水 | 定制，含JS防水涂料。 | 11 | 处 |  |
| 6 | 精密空调外机基础 | 定制。 | 11 | 台 |  |
| 7 | 精密空调进水管 | PPRΦ20热水管。 | 90 | 米 |  |
| 8 | 精密空调出水管 | 排水管PPRΦ50 热水管、含配件、开孔。 | 90 | 米 |  |
| 9 | 精密空调外机基础 | 定制。 | 11 | 台 |  |
| 10 | 水管配件 | 含水管支架、弯头、PPR球阀、地漏等配件。 | 1 | 批 |  |
| E、封闭冷通道机柜系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | - 机柜采用标准的服务器机柜，尺寸（宽*深*高）为600*1200*2000mm，支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装；含2个国标 rPDU（输出：32A，不小于4*16A插口+20*10A插口。） - 机柜应采用鞍钢/首钢等大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 - 机柜静态承载能力≧2400kg。 - 机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，门板开孔均匀；前后门外开，前门单开，后门双开，前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%；前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于120°。 按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载590kg测试通过9级烈度结构抗地震考核。 | 40 | 台 |  |
| 2 | 机柜侧板 | 1、1200mm深,2000mm高落地机柜； 2、每个编码包含2pcs。 | 4 | 套 |  |
| 3 | 控制天窗（固定天窗） | 600mm宽机柜1200mm宽密封通道。 | 4 | 套 |  |
| 4 | 600宽全玻璃天窗 | 1200mm密封通道。 | 18 | 套 |  |
| 5 | 300宽全玻璃天窗 | 1200mm密封通道。 | 4 | 套 |  |
| 6 | 电动推拉门 | - 密封冷通道的两端需设置封闭性良好的自动平移端门，以保证通道的气密性。尺寸规格：高度2.0m。 - 微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度。 - 自动平移门应采用磁力直接驱动，不应采用电机/皮带/齿轮传动方式，以减少活动组件数量，做到安装和维护简单，且避免电机/皮带/齿轮传动带来的高噪声和高故障率。 ▲密闭通道组件需满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，需通过9级烈度抗震检验。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章） | 4 | 组 |  |
| 7 | 600宽线槽 | 每2台600mm宽柜体配置1pcs。 | 44 | 套 |  |
| 8 | 300宽线槽 | 300mm宽机柜-每台300mm宽柜体配置1pcs。 | 8 | 套 |  |
| 9 | Logo灯 | 1、LED-Logo灯； 2、24V，单相，不超过30W。 | 4 | 套 |  |
| 10 | LED格栅灯带 | 1、前后通道端门处安装LED告警指示灯。 2、微模块端门应根据模块运行状态提供明确的灯光指示，并与模块监控系统联动，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应＞3种。 | 4 | 套 |  |
| 11 | LED氛围灯 | 220V-240V-单相-50/60Hz-3.6W/m-蓝光。 | 2 | 套 |  |
| 12 | 大屏前门盒 | 1、支持智慧屏安装； 2、配套双开推拉门，用于2000mm高1200mm深机柜。 | 2 | 套 |  |
| 13 | 大屏后门盒 | 配套双开推拉门，用于2000mm高1200mm深机柜。 | 2 | 套 |  |
| 14 | 其它配套附件 | 1、600mm宽机柜顶部围板、300mm宽机柜顶部围板； 2、配套附件。 | 2 | 项 |  |
| 15 | 精密配电柜 | 1、柜体尺寸满足600mm（W）×1200mm（D）×2000mm（H），颜色与服务器机柜保持一致。配置单路160A/3P输入、输出44路C40开关。 2、柜内母排应采用高电导率纯铜导体，含铜量应满足不小于 99.90%。 3、柜体内部母排应布局合理，柜体后门打开后，母排（地排除外）易触碰部分需有PC板防护，以保证使用安全。 4、应设置不小于7英寸液晶彩色触摸屏，可视化的智能检测。系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。 5、应具备支路电流(A)、有功功率（kW），负载率(%)、电能(kWh)、温度(℃)、空开状态监测功能。 6、监控模块应采用热插拔设计，当检测板模块出现故障时，支持不断电维护。 7、主路断路器应采用塑壳断路器（分段能力不低于36kA），支路断路器应采用微型断路器（分段能力不低于6kA）。 8、断路器应选用ABB、施耐德、西门子或同档次产品。 9、浪涌保护器采用C级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值＜1.8kV，标称放电电流≥20KA，并配置MCCB后备保护。 10、要求N线截面应与相线相同，选用的铜母线载流量不得小于额定电流要求。PE、N线及连接排上均开有充足的模数孔用于电缆的连接。 11、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过不低于9烈度结构抗地震考核。 12、▲交流精密监测单元与设备同品牌，监测精度及质量符合GB/T 7261-2016及GB/T 13729-2019相关标准。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章） | 4 | 台 |  |
| 16 | 微模块监控采集器 | 1、微模块应设置控制器，用以连接网管系统与下级监控设备；能将微模块内的精密空调、配电、天窗执行器、门禁执行器、烟感、温湿度、水浸、声光告警等设备的信号统一采集。 2、采集器配置不低于：32位嵌入式处理器， 512MB ROM，64MB+1GB 以上存储；支持双路供电，支持2路WAN接口，2路LAN接口，100Mbps通讯速率。 3、设备应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等）。 4、数据中心管理系统能实现对数据中心基础设施的集中管理，包括微模块设备、动力设备、环境设备、视频、门禁等，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持本地监控屏和手机APP实时查看设备信息，移动运维。 5、设备应具备制冷链路显示功能：显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度。 6、为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电采用Ethernet环形总线组网,提供组网系统图。 7、移动运维App应至少支持短信通知、微信通知、电话语音通知、App消息通知、紧急告警原厂主动电话通知5种通知方式 8、移动运维App支持远程一键开启微模块智能节能模式，开启此节能模式后，可在该App上查看日、月、年不同维度的节能量以及PUE走势图。 | 2 | 套 |  |
| 17 | 微模块执行器 | 智能微模块执行器。 | 2 | 套 |  |
| 18 | 智能插座 | 48VDC-4个POE接口。 | 12 | 个 |  |
| 19 | 微模块环控一体机 | 1、支持不小于40英寸本地显示大屏，显示屏支持有线/无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。可直观展示智能微模块布局（电量、冷量、PUE、告警、环境等）、配电链路、制冷链路等信息。 2、本地显示大屏分辨率不低于1920×1080，支持多点触控。大屏具体参数不低于： 存储：≥32GB 内存：≥4GB 3、内置摄像头，支持人脸识别，像素280万，通过红外传感器实现无触摸唤醒本地大屏采用内嵌式一体安装方式，保证与微模块整体美观度，不接受外挂屏幕安装方式。 | 2 | 台 |  |
| 20 | 微模块内视频监控系统 | 1、200万红外半球型摄像机； 2、含8TB硬盘及存储。 | 4 | 个 |  |
| 21 | 天窗翻转开启系统 | 天窗磁力锁，12VDC，8kg。 | 12 | 套 |  |
| 22 | 通道内照明系统 | 1、LED灯，220~240V-单相-50Hz； 2、不超过12000mW。 | 52 | 套 |  |
| 23 | 通道门禁系统 | 含指纹/密码/刷卡门禁系统、出门按钮等。 | 4 | 套 |  |
| 24 | 多功能传感器 | 烟雾传感器、湿度和温度传感器，多参数检测传感器。 | 4 | 个 |  |
| 25 | 空调漏水检测系统 | 1、非定位式水浸传感器； 2、非定位式水浸传感器检测绳，20m。 | 2 | 套 |  |
| 26 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器。 | 8 | 套 |  |
| 27 | 其它配套附件 | 含束线座、蜂鸣器等。 | 2 | 套 |  |
| 28 | 配套线缆 | 含微模块内部信号线、功率线。 | 2 | 套 |  |
| F、动环监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电监控软件模块接入 | 对机房市电配电的状态进行监控，包括但不限于：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等。 | 2 | 套 |  |
| 2 | UPS监控软件模块接入 | 1、UPS监控软件模块接入； 2、兼容市场主流品牌的UPS； 3、对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 空调监控软件模块 | 1、通过精密空调提供的通讯协议及智能通讯接口，对精密空调进行监控； 2、对精密空调内部压缩机、过滤网、温湿度等各部件的运行状态进行实时监视； 3、部件发生故障，参数越限系统会自动报警； 4、通过直观的图形界面实时监视各个运行参数，对于重要参数应该可以保存历史记录。 | 3 | 套 |  |
| 4 | 温湿度传感器 | 1、测温范围：－20~60℃； 2、温度精度：± 0.3℃（全量程内）； 3、测湿范围：0~100％RH； 4、湿度精度：± 3%RH（25℃时）； 5、分辨率：温度：0.1℃。湿度：0.1%RH； 6、供电电源：9~30VDC。 | 4 | 个 |  |
| 5 | 水浸传感器 | 1、含水浸绳（20m），供电电源：12-60VDC； 2、输出形式：开关量，水浸检出时输出常开和常闭两种形式（可任选其中一种）； 3、灵敏度可调 | 4 | 套 |  |
| 6 | 环控系统交换机 | 24个千兆PoE以太网端口。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 人脸识别一体化门禁 | 开门方式：支持刷卡、人脸验证。 | 3 | 套 |  |
| 8 | 双门电磁锁 | 1、承受拉力：不小于280KG ； 2、工作电压：12VDC ； | 4 | 套 |  |
| 9 | IC卡 | 非接触式。 | 20 | 张 |  |
| 10 | 出门按纽 | 86型。 | 4 | 个 |  |
| 11 | 发卡器 | 发卡器。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 门禁监控软件模块 | 对门禁人员进出进行实时显示并记录。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 机房监控摄像机 | 1、400W像素高清半球摄像机； 2、POE供电，20m红外夜视，IP67防水防尘。 | 8 | 套 |  |
| 14 | 硬盘录像机 | 1、压缩标准 H.265压缩 2、视频分辨率 3840*2160/30Hz，2560*1440/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz 3、视频制式 视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264 4、图像质量 预览分屏：1/4/6/8/9/16画面 5、录像方式 手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 6、录像帧率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 7、录像回放 即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访 8、备份方式 常规备份，时间备份，录像剪辑备份 9、视频输入 16路 10、含硬盘，存储时间不小于90天 | 1 | 套 |  |
| 15 | 动力与环境监控管理系统软件 | 1、一个统一的管理平台，实现对多个数据中心基础设施的集中管理，包括对UPS、精密配电柜、精密空调、通道天窗、微模块内部传感器、视频等系统统一监控管理。 2、整体性要求：密封通道件、列头配电柜、精密空调、机柜、动环主机和监控管理系统软件等核心部件需为同一品牌。 3、系统应能支持web访问，在网络的任何位置，均应能够支持通过浏览器进行访问系统。浏览器应能支持主流浏览器。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 动环主机 | 1、配置：国产化CPU、CPU核数≥32核，CPU主频≥2.6GHz，内存≥2*64G，配置≥1*1.92TB SATA硬盘，≥4*GE电口，≥2*900W电源。 2、符合国产化要求。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 多功能一体化监控主机 | 1、高度≤1U，机架式安装，系统内存≥512M，Flash存储≥1GB+64MB存储空间。 2、支持≥2路WAN接口，≥2路LAN接口，≥100Mbps通讯速率。 3、预留≥4路RS485接口，通讯速率默认≥9600bps。 4、支持≥4路AI/DI接口。 5、干接点触点容量20W，最大允许接入电压60V DC，额定电流500mA。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 短信猫 | 监测到设备故障时，通过短信报警。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 智能化机房可视化管理平台 | - 平台应用主体应采用B/S架构，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器实时访问。 - 系统采用三维引擎，对web端三维展示动画进行定制和优化。 - 基本功能：集中监控、运维管理、运营管理、能效管理。 - 系统支持通过制冷组态工具，设计DC制冷系统拓扑，生成制冷链路图，直观地展示制冷链路原理和制冷设备工作状态。 - 系统可通过配电组态工具，设计 DC供配电拓扑链路图，直观地展示供配电链路原理和供配电设备工作状态。 管理系统需预留北向接口，支持通过北向接口与第三方管理平台对接。 | 1 | 套 |  |
| 20 | 首页可视化功能 | 1、支持从楼宇、楼层、机房、微模块和机柜、设备层级的 3D 视图展现，也可以显示石柱、门等辅助性组件，同时支持门的开关状态显示。 2、系统内置 3D 引擎和设备 3D 模型库。支持在 2D 组态界面中绘制 2D、2.5D 和 3D 视图一键切换。 3、支持 360°视角任意旋转、比例缩放和逐级下钻展示。支持墙体和背景透明化，在3D视角中，当选择某个机柜或者设备时，其他的管理域主体会自动呈现为透明状态，以突出展示主体对象。 支持告警 3D 视图的呈现，当设备产生告警时，以气泡图标在设备正上方，表示该设备的告警数量和最高告警等级。 | 1 | 套 |  |
| 21 | 告警管理可视化功能 | - 系统支持告警的阌值、级别设定，支持告警查询、短信及邮件发送、确认、反确认功能、告警屏蔽和告警关联等功能。 - 系统可以通过告警弹窗方式显示告警提示信息,满足子系统告警到前端窗口的实时转发，延时<5S。 告警查询通过告警过滤功能菜单实现,支持在一个界面上灵活定义各种告警过滤查询条件。 | 1 | 套 |  |
| 22 | 巡检管理可视化功能 | 1、可自定义巡检路线巡检，并可设定巡检区域与巡检速度； 2、巡检过程中可以打开柜门点击设备查看所有相关运行信息； 3、巡检完成可自动生成本次巡检告警统计。 | 1 | 套 |  |
| 23 | 控制走廊环控展示一体机 | 1、显示尺寸不小于65英寸； 2、自带系统，符合国产化要求； 3、安装位置：控制走廊。 | 2 | 台 |  |
| 24 | 线缆辅材 | 配套信号线、电源线、视频线、线管、线槽等。 | 1 | 批 |  |
| 25 | 国密电子门禁系统 | 1、系统包含国密CPU卡20张、国密门禁读卡器1套、门禁控制器1套、开门按钮等硬件设备； 2、系统相关密码模块具备商用密码产品认证证书。 | 1 | 台 |  |
| 26 | 国密视频监系统 | 1、国密摄像机：支持商密算法模块；像素≥500万；主码流最高分辨率：≥25fps图像分辨率≥3072x1728； 2、视频压缩标准：H.265、H.264；2、视频输入路数：≥8路； 3、支持对存储的视频数据进行机密性、完整性保护； 4、系统包括视频加密系统软件、国密硬盘录像机、6个国密网络摄像机。 （国密视频监系统需使用经国家密码管理局认证和审批的密码产品、国密算法及密码技术，实现音像记录数据的完整性保护，符合GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》和GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》等相关标准要求。） | 1 | 套 |  |
| 27 | 北向接口 | 动环主机和动力与环境监控管理系统需提供WebService北向接口，支持获取告警、配置信息、设备参数、资产信息、容量信息和能耗数据等，用于对接第三方管理系统。 | 1 | 套 |  |
| G、机房一体化建设 |  |  |  |  |  |
| 一 | 机房顶面配套工程 |  |  |  |  |
| 1 | 吊杆及吊顶主龙骨 | U50，采用国标优质镀锌钢板连续滚压成型 | 400 | m² |  |
| 2 | 顶面刷防尘漆 | 顶面刷防尘漆三遍 | 547 | m² |  |
| 3 | 顶面橡塑保温板（带铝箔） | 专用胶水粘贴20mmB1级阻燃型橡塑保温板 | 547 | m² |  |
| 4 | 铝合金条形微孔吊顶板 | 600mm*600mm*0.8mm厚 | 400 | m² |  |
| 5 | 天花收边条 | 30mm*20mm | 150 | 米 |  |
| 二 | 机房墙面配套工程 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面轻钢龙骨 | Q75，采用国标优质镀锌钢板连续滚压成型的H形专用龙骨 | 450 | m² |  |
| 2 | 墙面离心法保温棉 | 50mm厚、容重32K | 450 | m² |  |
| 3 | 墙面彩钢板饰面 | 1、成品厚度≥13mm(静电涂装钢板+石膏板) 2、烤漆钢板基材厚度：热熔镀锌钢板t=0.5/0.6mm±0.08mm 3、钢板涂装工艺：国际标准静电涂装技术 4、墙板连接方式：采用专用弹簧卡件配合铝合金塞条 5、抗压性能:1200pa 6、防火性能：防火时效120min，燃烧性能A1级 | 450 | m² |  |
| 4 | 防火玻璃隔断 | 防火玻璃（含隔断骨架），8mm+12A+8mm | 60 | m² |  |
| 5 | 双开钢质甲级防火门 | 甲级防火、含门用五金，1500*2300mm | 5 | 樘 |  |
| 6 | 防火玻璃门 | 1500*2100mm | 2 | 樘 |  |
| 7 | 墙面刷涂防尘漆 | 墙面刮腻子，防乳胶漆三遍 | 120 | m² |  |
| 8 | 墙面拉丝不锈钢踢脚线 | 含基层板，1.0mm厚不锈钢踢脚板（304），不锈钢折边、打胶 | 160 | 米 |  |
| 三 | 机房地面配套工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地面刷防尘漆 | 刷防尘漆三遍 | 450 | m² |  |
| 2 | 地面橡塑保温板（带铝箔） | 防火等级B1级、20mm厚 | 400 | m² |  |
| 3 | 硫酸钙防静电地板 | 1、集中荷载为3560N（挠度≤2mm），均布荷载17000N/㎡，极限荷载≥10700N。 2、滚动荷载2255N，滚动10000次，挠度≤2.0mm，永久变形≤0.5mm。 3、耐冲击性能：将4.5㎏的物体在1米的高度落在地板面板上时，落点处表面变形不大于1.5㎜。 4、燃烧性能：符合《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑材料不燃性试验方法》中的技术要求：A级不燃材料之性能。 | 400 | m² |  |
| 4 | 门口踏步制作安装 | 304拉丝不锈钢包边框 | 2 | 套 |  |
| 5 | 设备斜坡 | 5#角钢支架，防滑钢板，不锈钢包边框 | 1 | 套 |  |
| H、机房新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风管道 | 镀锌风管（与大楼暖通新风口对接）。 | 60 | 米 |  |
| 2 | 管道保温 | 20厚。 | 60 | 米 |  |
| 3 | 铝合金双层风口 | 300*300mm。 | 6 | 只 |  |
| 4 | 软连接 | 配套。 | 6 | 套 |  |
| 5 | 风管吊挂件 | 配套。 | 24 | 套 |  |
| 6 | 减震器 | 配套。 | 6 | 只 |  |
| I、机房综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 1U机架式标准24芯LC光纤配线架(含耦合器）。 | 56 | 个 |  |
| 2 | 光纤尾纤 | 1.5米单模单芯LC光纤尾纤。 | 1344 | 根 |  |
| 3 | 光纤跳线 | 3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线。 | 200 | 根 |  |
| 4 | 12芯单模室内光缆 | 12芯单模室内光缆。 | 600 | 米 |  |
| 5 | 光纤熔接 | 光纤熔接。 | 1344 | 套 |  |
| 6 | 六类非屏蔽24口配线架 | 含模块，满配。 | 56 | 套 |  |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线。 | 12 | 箱 |  |
| 8 | 六类非屏蔽2米跳线 | 2米跳线。 | 400 | 根 |  |
| J:辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备承重底座 | 机柜、精密空调、电池柜、精密配电柜设备承重底座。 | 63 | 个 |  |
| 2 | 强电金属桥架 | 400*100mm金属封闭桥架。 | 90 | 米 |  |
| 3 | 弱电网格桥架 | 400*200mm网格桥架。 | 65 | 米 |  |
| 4 | 桥架附件一批 | 配套附件。 | 1 | 项 |  |

- 9、物证管理系统设备清单.

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、工作区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物证管理工作台 | 1、含RFID标签发卡器、高拍仪、文档彩色激光打印机、工作终端、标签识读设备、桌子各一套； 2、用于对物证进行前期处理和保管，具备条码打印、扫描等多种功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 桌面人证比对终端 | 1、人证比对：支持拍摄人脸照片，设备具备智能语音提示功能指导验证过程，保证人证一致比对的准确性 2、人脸识别：配置高清双目摄像头，智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，有利于人脸识别，通过程序自动化采集人脸照片 3、身份证识别：内置公安部最新推出居民身份证阅读器，可自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息 | 1 | 台 |  |
| 3 | 指纹签名板 | 1、电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 4、高集成度：终端集成视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5、数据安全：终端内置国密芯片，支持对整机静态数据进行加密处理，保障静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程防篡改，保障数据传输安全。 | 1 | 块 |  |
| 4 | 盘库设备终端 | 1、CPU配置不低于四核 1.8GHZ 处理器，内存容量ROM：不低于32GB RAM：不低于4GB； 2、显示屏≥5寸IPS，支持180°视角； 3、支持蓝牙4.0、WiFi，3G/4G等多种通讯方式； 4、支持一维条码激光及二维条码扫描识读； 5、UHF远距离支持≥5米距离读取； 6、支持1300万像素摄像头自动对焦； 7、最大功率≤30W。 | 1 | 只 |  |
| 5 | RFID工业条码打印机 | 1、提供四核1.8GHZ MPU，支持2D、3D图形硬件加速GPU； 2、内存2G+8G，支持将打印数据保存在本机数据库或Excel中，支持保存用户打印模板功能； 3、直观交互式标签样式设计； 4、支持通过脚本即进行标签设计，支持实时可视化的预览标签样式； 5、≥4.5寸彩色触屏，支持中文变量输入。 | 1 | 只 |  |
| 6 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 只 |  |
| 7 | 电子标签设备 | 1、技术类型：标签打印； 2、连接方式：有线，USB，支持移动APP打印。 | 10 | 卷 |  |
| 8 | RFID电子标签 | 1、支持线极化设计； 2、支持全球唯一识别码功能（TID码）； | 10 | 个 |  |
| 9 | 柔性抗金属标签 | 1、支持对贵重设备以及电子产品管理； 2、支持线极化设计； 3、支持全球唯一识别码功能（TID码）； 4、要求标签材质柔软，可贴于弧面。 | 10 | 个 |  |
| 10 | 标签识别设备 | 识别主机： 1、频率范围：840 Mhz～960Mhz 2、调频方式：广谱调频（FHSS）或定频，可软件设置 3、支持通过接口进行固件在线升级 。 4、远距离读取，RF输出功率达到32.5dBm 5、支持不小于640Kbps标签数据读取速率 6、天线接口：不少于4路 7、通讯接口：10M/100M自适应以太网、RS232、RS485 8、支持EPC读取模式，读取距离应寸不小于4m，盘存标签峰值速度应寸不小于500张/s ； 识别主机天线： 1、天线增益9dBi； 2、工作频率902-928MHZ； 3、具有N母头或用户指定； 4、频率范围902-928MHZ； 5、驻波比不大于1.3； 6、带宽26MHZ。 识别主机馈线： 1、长度≥5米； 2、TNC母转N公； 3、直径≤4.95mm； 4、弯曲半径≥25mm； 5、衰减≤0.365dB/m(900MHz) | 1 | 个 |  |
| 11 | 全景摄像机 | 1、不低于200万像素1/2.8英寸CMOS传感器半球型摄像机； 2、最低照度：彩色不大于0.0002lx；黑白不大于0.0001lx； 3、应支持三码流同时并发输出，主码流分辨率不小于1920×1080（25帧/s），码率不小于2Mbps ； 4、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm；应配置不少于14颗红外灯+4颗白光灯；红外补光距离不少于30米，白光补光距离不少于10米； 5、设备应内置MIC、内置扬声器，支持不少于1个RJ45网口、1个RS485接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、1对音频输入／输出接口；不少于2路报警输入、1路报警输出； 6、在浏览器或客户端软件下，应具有H.265、H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、M-JPEG； 7、网络摄像机的基本接口为10/100M以太网接口，应符合IEEE802.3标准，采用RJ45连接； 8、在浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项；应能设置不少于8个感兴趣区域； 9、应可对设置检测区域内过往的人员进行双向计数统计，支持4种人数计数功能（垂直、绊线、区域、队列）； 10、检测区域内的人数上限应可配置，当超过设定人数时支持告警上报； 11、应能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上传至服务器；最大应支持512GB TF卡；应支持TF卡热插拔； 12、支持POE供电；支持反向输出DC12V供电；功耗不大于6. 5W（视频预览情况下）； 13、防护等级应不小于IP67。 | 2 | 只 |  |
| 12 | 拾音器 | 1、采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、支持高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 4、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 5、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，支持最大程度还原拾取到的声音。 | 2 | 只 |  |
| B、物证存放区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物证柜主柜 | 1、支持一主两从； 2、涉案物品管理柜主柜需包含柜体、非接触智能卡阅读器、电控锁和电气控制箱等四大部分： 3、柜体采用≥0.8mm的优质冷轧钢板，箱体表面需经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑； 4、箱体颜色：控制面板、柜体、应急条黑色，柜门白色； 5、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理； 6、主柜包含24个箱门；每个格口容积尺寸不小于： 320mm*450mm*300.8mm（宽*深*高），柜体尺寸不小于： 1420mm*450mm*1880mm（宽*深*高）； 7、每个箱门开透明窗； 8、有管理密码，通过识别管理卡获取柜机管理权限，支持对柜子进行开箱、消号、校时； 9、远程控制功能，可实现远程开箱、锁箱、解锁箱体、锁定记录、解锁记录、锁定终端、解锁终端、修改管理员登陆密码、设置时间等功能； 10、外接工业级液晶显示屏； 11、非接触智能卡阅读器：支持ISO14443 TYPE A /ISO14443 TYPE B 标准协议的IC卡；10cm感应刷卡距离；工作频率≥13.56MHz；读卡速率≥106kbit/s； 12、支持在停电情况下，通过机械方式开门； 13、管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等； 14、支持多副机柜级联；可额外扩展48门； 15、功率35~60W；单个主柜35W，拓展两个从柜60W。 | 1 | 只 |  |
| 2 | 物证柜副柜（24格） | 1、涉案物品管理柜从柜需包含柜体、电控锁和电气控制箱等三大部分； 2、柜体采用≥0.8mm厚的冷轧钢板，箱体表面需经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑； 3、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理； 4、柜体包含24个箱门；每个格口容积尺寸不小于： 320mm*450mm*300.8mm（宽*深*高），柜体尺寸不小于： 1273mm*450mm*1880mm（宽*深*高）； 5、每个箱门开透明窗； 6、支持与主柜之间级联，通过软件远程控制开箱。 | 2 | 只 |  |
| 3 | 物证架（1.5m） | 1、规格：整体尺寸1.5m*0.6m*2m（宽*深*高），立柱尺寸40mm*80mm，75mm一调； 2、单层承重大于200KG。 | 1 | 只 |  |
| 4 | 物证架（2m） | 1、规格：整体尺寸2m*0.6m*2m（宽*深*高），立柱尺寸40mm*80mm，75mm一调； 2、单层承重大于200KG。 | 1 | 只 |  |
| 5 | 温湿度显示屏 | 1、标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口 2、支持静态数字显示，支持同步录音录像 3、采用超高精度时钟，精度为2PPM 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、支持温湿度和紧急情况报警设定及处理 6、支持12V低压供电，标配电源适配器 7、支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 8、支持时间调节、显示屏开关等 9、DC12V±25%，支持POE供电 10、工作温度：-10℃~55℃ | 1 | 块 |  |
| 6 | 烟雾传感器 | 1、输出类型：开关量。 | 1 | 只 |  |
| 7 | 漏水监测传感器 | 1、线缆式：≥2米； 2、输出类型：开关量。 | 1 | 只 |  |
| 8 | 声光报警器 | 1、报警音量：≥105dBat 30cm； 2、防护等级：≥IP54，室外防水； 3、内置水平仪，便于辅助安装。 | 1 | 只 |  |
| 9 | 通用物联网关 | 1、支持符合SDK、ONVIF、RTSP标准的网络摄像机接入，实现预览、存储与回放； 2、具备≥4路PoE网络接口，支持IPC即插即用功能； 3、支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 4、提供高标准的硬件防护技术，EMC四级防护。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 全景摄像机 | 1、≥800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持通过浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等； 5、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 6、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系； 7、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 8、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入1个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 9、支持POE、DC12V供电 | 2 | 只 |  |
| 11 | 拾音器 | 1、采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、支持高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 4、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 5、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，支持最大程度还原拾取到的声音。 | 2 | 只 |  |
| C、物证环拍采集装备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环拍采集摄像机 | 1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm，不低于33倍变焦； 2、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072×1728@30fps； 3、至少具有4颗高效能红外灯，红外补光距离不小于30m； 4、支持镜像翻转； 5、支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪； 6、支持Onvif、GB/T28181、RTSP； 7、智能分析支持证人保护、攀高、单人询问、睡岗、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能； 8、支持图像畸变矫正,等级可调； 9、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°；水平手控最大速度不小于300°/s 。 10、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 11、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比， 码率节约不少于90% ； 12、支持内置无源MIC；支持1个10M/100M网口；支持1个RS485接口，支持对接温湿度屏； 13、支持通过连接温湿度屏、 温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加； 14、支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮，支持3路报警输入，2路报警输出； 15、支持音频降噪、音频异常侦测功能； 16、本地存储最大支持512GTF卡,支持断网续传； 17、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行； 18、IP防护等级不低于IP50。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 拾音器 | 1、采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 3、支持高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 4、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 5、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，支持最大程度还原拾取到的声音。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 三脚架 | 通用三脚架，承重≥30kg。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 转盘 | 1、输入电源：100-240VAC/1.4A； 2、寿命：≥20000H； 3、色温：5400K； 4、光通量：1600LM； 5、承重：120kg。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 灯棚（小） | 80x80x80cm摄影灯棚。 | 1 | 台 |  |
| D、外出全景采集装备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 1、≥800万像素CMOS传感器； 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦； 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps； 4、支持通过浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等； 5、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能； 6、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系； 7、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 8、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入1个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G）； 9、支持POE、DC12V供电。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 三脚架 | 通用三脚架，承重≥30kg。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 便携式电源 | 1、交流输出参数：AC220V50Hz250VAMax； 2、电池容量：≥500Wh； 3、充电时间：≤9小时。 | 1 | 台 |  |
| E、物证管理系统中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物证管理系统 | 1、支持对物品的基本信息、物品照片和视频、附件、流转记录、出入库视频回放、出入库签字文书和录像、移送回执文件、物品状态等信息查看； 2、支持首页和大屏自定义模块，以折线图、列表、柱状图、环状图等形式展示涉案财物处理情况统计、我的应用、平台任务、最新动态、智能柜使用情况统计、物品出入统计、物品移送统计、物品状态、特殊物品统计、预警提示统计、案件办理趋势统计、案件性质统计和物品总数统计，待办任务支持跳转到任务办理的界面； 3、支持物品归还，归还时可标记合理破损、非合理破损、物品丢失，并分别实时触发物品破损报警和物品丢失报警； 4、支持个人申请、代办、审批功能； 5、支持展示本场所下所有保管室的物品柜，可展示柜中是否存在物品和物品信息，并联动状态展示，支持实时统计柜子使用中、空闲中、总数的数量和温湿度等信息，并支持远程控制开关和箱子权限的分配功能； 6、支持对入库的物品回执单进行签字捺印，支持展示物品箱是否被占用，支持物品入库，物品入库时的签字录像和视频在案件管理或物品流转记录中可以查看； 7、支持对物品进行调用、归还和延期归还申请，限制物品部分调用后需归还物品才可再次调用； 8、支持按照用户权限对添加的案件、导入的案件、对接的案件、对接办案区的案件进行增、删、改、查操作； 9、物品移送支持内部移送和外部移送，内部移送物品不出库，外部移送物品需要出库，并在规定时间内上传移送回执单，并可以在物品流转记录或案件管理中查看物品移送出库时的视频和签字的出库回执文书； 10、平台下的所有申请，支持可视化自定义配置流程的审批过程、审批角色和特定的审批人，支持自定义配置审核或退回流程，支持关闭或开启申请流程； 11、支持通过盘点设备扫描 RFID码和通过平台手动登记盘点统一盘点，盘点结果包括：盘亏、盘盈，对盘亏的物品可以上传照片并填写发现的问题； 12、支持本场所或跨场所提交物品示证申请的审批流程，支持多通道展示物品，并且可控制摄像机云台 ； 13、支持物品出库时对涉案物品进行拍照记录上传附件，出库后需进行出库文书签字捺印，并记录出库时保管室的视频，可在物品流转信息或案件管理中查看到签字文书、签字录像以及物品出库视频回放； 14、支持根据条件对案件进行查询并可进行导入导出操作，支持案件合并，案件下可查看有关案件的人员信息、案件的证据材料支撑案件信息、案件相关人员的在区记录和审讯记录以及案件下涉案的财物和物品文书流转记录，审讯记录和人员在区记录支持在线查看、下载，支持中心集中多组刻录、全自动刻录、本地光驱刻录、审讯室前端刻录。 | 1 | 套 |  |

- 10、“六专四室”设备清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、专用囚车配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车载网络硬盘录像机 | 1、支持≥8路IPC接入，最高支持1080P相机接入，使用标准H.265/H.264码流，支持双码流； 2、具备1路视频输出接口，分辨率≥1920*1080； 3、能够同时接入≥2块2.5英寸HDD/SSD硬盘，配置≥2*2T SATA SSD硬盘； 4、支持4G/5G无线模块、WIFI模块，配置无线组件； 5、内置高灵敏度卫星定位模块，仅支持北斗定位，定位信息同步封装入录像码流中； 6、宽幅电源输入，满足汽车电气特性要求，具备良好的车载工作环境适应性。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 车载智能网络摄像机 | 1、≥400万 1/3"CMOS红外ICR日夜型车载网络摄像机，图像尺寸≥2560*1440，视频压缩标准：H.265/H.264，最小照度:0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR，红外照射距离≥10米，支持内置麦克风； 2、调整角度：水平-30~30°,垂直0~75°,旋转0~360°； 3、通讯接口:RJ45自适应网口； 4、宽幅电源输入，满足汽车电气特性要求，具备良好的车载工作环境适应性； 5、防护等级:IP67，防暴等级:IK10； 6、配置网络延长线，6PIN航空头， 12M6A转12M6B，6米。 | 12 | 台 |  |
| 3 | 车辆运行监控平台 | 1、提供车辆的定位监控、轨迹回放、过车查询、报警查询、消息下发记录等功能； 2、定位监控：支持批量勾选车辆，电子地图显示车辆实时定位信息；支持电子地图上显示车辆状态、驾驶员、随车人员等信息；支持联动实时预览、语音对讲、消息下发、轨迹回放、手动抓拍、车辆追踪、显示关联电子围栏、标记点等操作； 3、轨迹回放：支持单车检索时段内的轨迹并显示，支持多种倍数车辆轨迹回放，支持车辆速度曲线显示；支持显示GPS、报警、停留位置数据记录，数据记录可以联动地图上显示发生位置、联动录像回放；支持电子地图显示长时间停留、报警点；支持轨迹回放数据导出。 | 1 | 套 |  |
| B、监控室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拼接显示单元 | 1、46"液晶显示单元,光源:LED光源; 2、拼缝:≤3.5mm,亮度:≥500cd/平方； 3、分辨率:≥1920*1080，单元尺寸：≥1021.98mm*576.57mm； 4、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 液压前维护壁装支架 | 46寸单元定制前维护壁装金属支架。 | 4 | 个 |  |
| 3 | 高清解码器 | 1、集中式综合业务平台，机架式设备，含电源，自动温控，对外有两个千兆网络接口，提供8个业务扩展槽位，各槽位与机箱千兆网络交换，可以装配编码模块、解码模块、网关模块、控制键盘模块等； 2、配置2块双路高清视频解码模块； 3、支持H.265/H.264，输出接口2×HDMI（最高分辨率4k即3840*2160，2路HDMI不同源显示），1×VGA（与其中1路HDMI同源）解码性能为（标准码流）：2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、18×720P、32×D1 4、支持RESTFUL协议对接流媒体平台；。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 高清单目全景红外摄像机 | 1、2.0mm镜头，20米红外，1/2.8"500W像素高性能传感器，宽动态，低照度，防暴结构； 2、功耗12W，DC12V/POE 3、内置拾音器、喇叭； 4、IP67，IK10。支持畸变校正、远景放大、智能分析； | 1 | 台 |  |
| 5 | 电源适配器 | 1.25A，100-240VAC输入，12VDC输出，输出功率15W。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 应急开关 | 紧急出口玻璃开关，适用于门禁总体电源切换使用。 | 1 | 个 |  |
| C、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线缆辅材 | 1、含穿线管JDG20、JDG25、JDG32； 2、含标准42U机柜，2000mm*600mm*600mm； 3、含各类音视频设备电源线、信号线缆； 4、其它安装施工辅材。 | 1 | 批 |  |

- 11、合议室及调解室设备清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧显示终端 | 1、液晶屏显示尺寸≥86英寸，触摸屏； 2、显示比例：16:9； 3、分辨率：≥3840（H）×2160（V）； 4、采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控； 5、触摸屏材料：防眩钢化玻璃，表面硬度不小于莫氏七级； 6、设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*COM、≥1*USB Type-A、≥1*USB Type-B； 7、内置无线网卡，主要元器件须采用国产化，包括但不限于CPU处理单元、可编程逻辑芯片、时钟芯片等； 8、自书写工具：手指 + 智能笔； 9、含安装支架。 10、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 | 19 | 台 |  |
| 2 | 区域信号干扰设备（定向） | 满足单个法庭使用需求的所有设备合计为1套，设备安装数量以现场查勘满足使用需求为准，单台设备的技术要求如下： 产品尺寸：小于440*300*150MM 屏蔽手机/WiFi信号范围： 通道CH1：广电 5G/移动 5G，758-803MHz，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：5dBm/30KHz (min)； 通道CH2：CDMA/电信 2G/4G，869-880MHz，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：5dBm/30KHz (min)； 通道CH3：GSM/移动 2G 4G 联通 4G，925-960MHz，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：5dBm/30KHz (min)； 通道CH4：DCS 移动 2G 4G 联通 4G 电信 4G，1805-1918MHz，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH5：PHS 移动 2G 4G 联通 4G 电信 4G，1805-1920MHz，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH6：3G 移动 联通 电信 3G 4G，2010-2170MHZ，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH7：3G 联通 电信 3G 4G，2110-2170MHZ，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH8：4G1 移动 4G (室内覆盖)，2300-2390MHZ，频段输出功率：40dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH9：WIFI2.4G 5.8G，2400-2483MHZ/5725-5850mhz，频段输出功率：37dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH10：移动 4G 5G，2515-2600MHZ，频段输出功率：39.5dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)，移动 4G 5G，2600-2675MHZ，频段输出功率：39.5dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH11：5G1 电信 5G，3400-3500MHz，频段输出功率：39dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)， 5G2 联通 5G，3500-3600MHz，频段输出功率：39dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 通道CH12：5G2 移动 5G(室内分布)WIFI5.2G，4800-4900MHz/5150-5350MHZ，频段输出功率：37dBm，信道输出功率：2dBm/30KHz (min)； 屏蔽范围：8-50米（视手机运营商网络信号强弱）需支持信号屏蔽功率可调功能，满足不同场景需求。 需支持频段独立控制开关功能，可针对性屏蔽指定频段 ▲支持智能检测功能，实现检测到室内通信信号时自动开启屏蔽，无信号时长期关闭以节能。（提供承诺函，并加盖投标人公章）。 安装方式：墙面膨胀螺丝+承重支架固定式安装（可调方向），与室内装修风格协调一致； 供电：AC110-220V/DC24V/20A； 功耗：480W，内置双开关电源； 工作温度：-10℃~+55℃。 | 6 | 套 |  |
| 3 | 区域信号干扰设备（非定向） | 满足单个法庭使用需求的所有设备合计为1套，设备安装数量以现场查勘满足使用需求为准，单台设备的技术要求如下： 产品尺寸：360*220*70mm 屏蔽手机/WiFi信号范围： 通道CH1：广电 5G：758-788Mhz，频段输出功率：9.5W，信道输出功率：6dBm/30KHz (min) 通道CH2：CDMA：870-880MHz，频段输出功率：9.5W，信道输出功率：6dBm/30KHz (min) 通道CH3：GSM：925-960MHz，频段输出功率：9.5W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH4：DCS/PHS：1805-1850MHz，频段输出功率：8.5W，信道输出功率：5dBm/30KHz (min) 通道CH5：PHS：1850-1920MHz，频段输出功率：8.5W，信道输出功率：5dBm/30KHz (min) 通道CH6：3G1：2110-2170MHZ，频段输出功率：8.5W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH7：3G：2010-2025MHz，频段输出功率：8.5W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH8：4G/WIFI2.4G：2300-2390MHZ/2400-2500MHZ，频段输出功率：8W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH9：4G1：2515-2675MHZ，频段输出功率：8W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH10：5G：3400-3600MHZ，频段输出功率：8W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH11：5G1：4800-5000MHZ，频段输出功率：5W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 通道CH12：WIFI5.2G/5.8G：5150-5350MHZ/5725-5850MHZ，频段输出功率：5W，信道输出功率：2dBm/30KHz (min) 支持频段独立控制开关功能，可针对性屏蔽指定频段 ▲支持智能检测功能，实现检测到室内通信信号时自动开启屏蔽，无信号时长期关闭以节能（提供承诺函，并加盖投标人公章）。 屏蔽范围：10-35 米，支持信号屏蔽功率可调功能，满足不同场景需求 供电：AC110-220V/DC24V； 功耗：200W； 工作温度：-10℃~+55℃。 | 6 | 套 |  |
| 4 | 天花板、吸顶、墙面隐藏嵌入式音频干扰设备 | 满足单个法庭使用需求的所有设备合计为1套，设备安装数量以现场查勘满足使用需求为准，单台设备的技术要求如下： 频段：20KHz-30KHz 距离设备：30cm处声强>120dB 覆盖范围：90° 支持多档位调节功能，适应不同干扰强度需求； 需支持功耗≤20W及作用半径>2米，确保干扰效果；安装方式：隐藏、嵌入式安装，与室内装修风格协调一致； 支持通过手机App远程遥控操作功能，每台设备独立可控； ▲提供公安部防录音设备装备名录编号；（提供复印件加盖投标人公章） ▲提供防录音系统操作端APP及数据平台软件著作权证书；（提供复印件加盖投标人公章） ▲提供公安部装备与警用电子产品检测报告；（提供复印件加盖投标人公章） | 6 | 套 |  |
| 5 | 设备外观定制（含材料） | 根据设备隐藏要求定制，与室内装修风格协调一致。 | 1 |  |  |

- 12、互联网庭审直播系统设备清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庭审直播IP编码机 | 1、★软硬件均采用国产化；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 2、视频输入类型：高清IP信号； 3、视频输入数量≥16路；输入视频分辨率≥1080P；视频输出格式：RTSP；输出数量≥4路；输出分辨率≥1080P/720P；输出视频码率：800-4000kbps/路； 4、庭审画面：1路/2路/3路（民事）/4路（刑事）拼接，并最终以合成后的一路画面直播； 5、视频压缩标准：支持H.264Main/BaselineProfile； 6、传输协议：RTMP/HTTPlive； 7、帧率：≥25帧/秒； 8、语音通道数：单通道；语音压缩标准：AAC；语音采样率：16-48kHz；语音采样精度≥16bit；语音带宽≤128kbps； 9、电源：220V； 10、软件：内置有计算机软件著作权的音视频处理软件，编码处理后的画面符合在“中国庭审公开网”播出的要求，能够根据直播指令的要求准确进行编码工作，并将处理后的数据流传输到流媒体网关上；能够同时支持≥4个高清法庭的同步直播； | 14 | 台 |  |

- 13、数字审管平台设备清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集加工 | - 数据源管理：系统应提供配置和管理“源库”与“目标库”的功能，需支持新建、编辑和删除数据源等操作，有效地控制和优化数据流，确保数据在整个平台中的流动和处理都符合预期的标准和要求。 - 数据资产； （1）总览 系统应提供数据资产的整体视图，需支持查看数据资产的分布、数量、状态以及使用情况等关键信息，快速了解数据资产的整体状况。 （2）数据地图 系统应提供已创建数据模型的搜索和查看的功能，需支持浏览和定位各种数据模型，包括但不限于关系模型、维度模型等。 - 数据调研： （1）数仓分层 系统应提供数据分层的功能，需支持根据数据的不同来源、用途和处理阶段，将数据划分为不同的层次，包括但不限于ODS层、DWD层、DWS层等。 （2）模型设计 系统应提供关系建模的功能，需支持创建ODS层表结构，为数据的初步整合提供一个有序的框架，需支持逆向建模的方式，即复制生产库的表结构，以确保数据能够顺利地进入平台。系统应提供维度建模的功能，需支持依据数据主题以及业务关系创建维度表、事实表和汇总表，即形成DWD层和DWS层。 - 数据集成： （1）作业管理 系统应提供将不同数据源的数据整合到统一数仓平台上的能力，需支持通过新建数据集成作业，以及配置数据源类型、筛选所需源表、设置字段映射等步骤，将源库数据同步至指定的目标表中。 （2）运维监控 系统应提供实时监控平台运行状态的功能，帮助及时发现作业或任务运行调度中发生的问题。需支持通过手动重跑、续跑、忽略等功能排查和解决问题。 - 数据开发： （1）总览 系统应提供可视化看板，为用户展示数据开发作业的总体情况。 （2）作业开发 系统应提供新建、编辑离线或实时作业的功能，需支持通过简单的拖拽和配置即可进行作业开发，并支持用户灵活地选择需要的节点，维护节点流程，配置作业属性和调度依赖，完成作业开发任务。 （3）数据同步 系统应提供离线同步和实时同步两种方式，在数据同步页面，需支持配置数据源、目标库、表名等关键信息，并支持选择字段映射方式和同步参数。通过数据同步功能，实现不同数据源之间的数据共享和交换。 （4）脚本开发 系统应提供在平台上直接编写、运行和管理SQL脚本的环境，在脚本开发页面，应支持用户新建脚本，选择数据源，并支持在SQL编辑区域中自由编写脚本代码。 （5）作业运维和实例运维 系统应提供离线作业、实时作业配置管理的功能，需支持用户高效地管理和维护数据作业，保障数据流程的顺畅运行；系统应提供查看指定作业列表的功能，需支持对作业实例进行重跑、杀死、置成功等操作，并还需支持实例血缘关系查看和作业日志查看等功能，帮助用户跟踪数据处理的流程和结果。 - ▲指标管理： 系统应提供创建和定义各种类型的指标的功能，需支持包括但不限于原子指标、派生指标、复合指标和自定义指标等指标的开发。并支持用户灵活配置指标的属性、计算公式、数据来源等，实现对指标数据的全面监控和分析。 系统应支持将已经创建并发布的指标按照业务需求，授权给其他系统进行使用。(提供功能截图，并加盖投标人公章) - 数据服务：系统应提供创建、编辑、分组、导出、导入及权限管理各类API接口的功能，需支持灵活地配置和管理数据服务接口。 - 数据质量：系统应提供新增、编辑、删除和查看质检规则的功能，需支持灵活地设置规则类型、反查ID、排序号等参数，实现对数据质量的全面监控和管理。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 指标中心 | 1、收结存指标：建设收结存模块，支持从法院、案件类型、案由、人员等四个维度，对全市法院的收结案情况进行统计和可视化分析； 2、最高18项指标：建设以最高院18项指标体系为依据的综合指标模块和单项指标模块，实现精细化管理的需求； 3、▲指标库： 需建设指标库模块，提供全部指标、指标体系和定制指标等功能，详细参数要求如下： （1）全部指标 支持指标拆解能力，所有指标体系用到的指标，均支持拆解到指标库里，方便重新组合。 （2）指标体系 支持查看配置的指标体系，以及指标体系所包含的指标详情。 （3）指标定制 支持根据实际需要在指标库里选择指标进行灵活组合，创建个性化的指标体系，支持设置查阅范围，如仅自己可见、全院可见、某部门可见等。(提供功能截图，并加盖投标人公章) | 1 | 项 |  |
| 3 | 管理中心 | - ▲案件全景： 需展示案件的审判过程、重要流程节点、管理信息、裁判结果等信息，提供案件的完整画像能力，让相关监管主体能够清楚掌握相关案件情况。需根据不同角色，支持配置不同的权限，支持根据监管权限进行一键检索，详细参数要求如下： （1）链条脉络视图 系统需展示案件链条和主要节点，包括但不限于诉前调解、立案、审判组织、开庭、裁判结果、上抗诉情况、二审审判组织、二审开庭（听证）、裁判结果、（发回重审、重审立案、重审审判组织、重审裁判结果、上抗诉情况、二审裁判结果）、申请执行、执行结案情况、申诉申请再审情况、进入再审、再审审判结果等信息。 （2）管理洞察视图 系统需支持对案件管理信息，包括信访接待情况、代表委员关注情况、领导批示批办情况、党委政府协调情况、是否通过审委会讨论等进行全景式展示，让相关监管主体能够清楚掌握相关案件情况。 （3）裁判比对视图 系统需汇聚一审、二审、再审的裁判结果和裁判要点等数据，为用户提供横向对比的能力，方便快速了解案情及裁判情况。 （4）文书纵览视图 系统需支持自由切换和查阅案件所有关联文书的功能。 （5）纵向比对视图 系统需支持个案情况下展示二审抗诉、再审抗诉、检察建议、纠正违法通知、审委会讨论、专法会讨论等不同结果和理由的展示。(提供功能截图，并加盖投标人公章) - 质效画像： 系统需提供榜单创建、编辑、发布等功能，可通过该模块向全市、本院范围内发布榜单，展示法院、团队、部门、人员质效情况。 系统需提供面向法院、部门、团队、人员（院庭长、员额法官、法官助理、书记员）、条线等维度的审判执行工作质效画像功能，通过质效画像为监管人员，提供全景式的被监管部门、个人的审判质效情况，作为部门、个人业绩考评的主要依据。需根据不同角色，支持配置不同的权限，支持根据监管权限进行一键检索。 - 管理全景： 系统需提供清单式管理和一站式查看的能力，支持根据不同的监管主体不同的管理权限和监管范围展示不同案件。 - 一键管理： 系统需提供集成催办、督办、函询、关注、推送审委会、推送专法会、推送再审审查、推送案件评查、提出监管意见、标注、加入问题、信息录入、结束监管、备注等多种不同力度的管理手段，辅助监管主体实施规范、科学、精准的监管，实现监管智能化、自动化并全程留痕。 - ▲管理视窗： 系统需提供管理方式视图、发起模块视图、时间轴视图、材料视图等4种视图，从不同类别的角度，为管理人员展示个案管理动态、管理记录、反馈动态、反馈记录等信息，实现个案管理过程的清晰可视、完整留痕。(提供功能截图，并加盖投标人公章) - 报表生成：提供自定义报表制作与报表查询、报表管理功能。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 智慧诉服展示 | - 登记立案模块： 要求建设登记立案模块展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）主要指标：通过地图导航展示立案总数、刑事、民事、行政、执行、其他案件立案数量。 （2）展示承办单位情况、立案月趋势、近五年立案趋势、登记立案处理情况、网上立案来源、网上立案情况、跨域立案情况、群体诉讼案件类型分布。 - 繁简分流模块： 要求建设繁简分流模块页面，展示全市法院速裁团队配置情况、速裁工作开展情况。 - 集中送达模块： 要求建设集中送达模块展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）主要指标：送达中心人数、线上送达任务数、线下送达任务数。 （2）展示线上送达方式占比、线上送达成功情况、线上转线下情况、线上送达周期、线下送达方式占比、线下成功送达情况、线下送达周期和送达任务趋势。 - 信访动态模块： 要求建设信访动态模块页面，展示全市法院的涉诉信访、涉执信访的情况。 - 司法鉴定模块： 要求建设繁简分流模块页面，展示全市法院司法鉴定案件收结存及办理周期情况。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 智慧审判展示 | - 庭审动态模块： 要求建设庭审动态模块展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）本主题指标数据：今日开庭数、累计开庭数、公开开庭数、支云庭审数。 （2）展示开庭预告、开庭趋势、开庭分布、开庭排行、开庭案件类型分布及开庭率和公开开庭情况。 - 期限预警模块： 要求建设期限预警模块展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）主题指标：一周内届满案件数、超审限未结案件数、接近1年/3年未结案件数； （2）展示期限一周内届满案件分布、期限一周内届满案件类型占比、超审限未结案件分布、超审限未结案件类型占比、接近1年/3年未结案件分布、接近1年/3年未结案件类型占比和期限变更原因分析情况。 （3）支持地图导航及反查明细数据。 - 长期未结模块： 要求建设长期未结模块展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）主题指标：未结案件总数、1年未结案件量及占比、3年以上未结案件量及占比。 （2）展示指标趋势、各类期限未结量承办分布、1年以上未结案件分布、1年以上未结案件类型占比、3年以上未结案件分布、3年以上未结案件类型占比和超审限案件类型排名。 （3）支持地图导航及反查明细数据。 - 审判监督模块： 要求建设审判监督模块展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）主题指标：申诉量、再审量、再审率、发改数量和发改率。 （2）展示趋势分析、申诉、申请再审案件的结案方式分布分析、申诉、申请再审分布、再审案件分析、申诉、申请再审案件案由TOP10分析和再审案件案由TOP10分析情况。 （3）支持地图导航及反查明细数据。 - 院庭长办案模块： 要求建设院庭长办案模块展示页面，详细展示数据项要求如下： 系统应支持分别统计院长、副院长、庭长、副庭长受理、新收、审结案件数量（包含刑、民、行政、执行、减刑假释等各类型案件），担任审判长、承办人的受理、新收、审结案件数量，以及审结案件中开庭数量。 - 破产审判模块： 要求建设破产审判模块展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）主要指标：破产案件的收案、结案、旧存、未结数量以及平均审理周期。 （2）展示近五年收结趋势、案件分布、案由分析、申请主体分析、案件类型分布分析：、审理周期分析和结案情况。 | 1 | 项 |  |
| 6 | 智慧执行展示 | - ▲汇总动态模块：(提供功能截图，并加盖投标人公章) 要求建设汇总动态模块展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）承办单位：按照辖区法院层次进行划分；展现通过地图和柱状图展示收案、结案、在办案件的分布； （2）执行案件类型分布：展示实施类、审查类、其他类案件数量分布； （3）执行案由分析：展示新收执行案件案由排名前10案由； （4）收结案趋势分析：按年展示近五年当前承办单位的收案、结案趋势变化情况（趋势图）； （5）首执、执恢案件执行标的分析：分别对标的类型、申请标的及到位标的以及金钱标的金额分段分析； （6）被执行人分布：展示被执行人类型分布情况； （7）执行案件结案平均用时： 各类执行案件结案数，以柱状图展示； 各类执行案件结案平均用时，以折线图展示。 （8）支持地图导航下钻及数据反查明细。 - 节点动态模块： 要求建设节点动态模块展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）支持按承办单位查阅流程节点动态； （2）支持展示时限节点、统计节点； 时限节点包括但不限于案件接收、执行通知、网络查控、线下查控、执行线索、冻结、划拨、查封、扣押、评估等； （3）支持节点数据反查。 - 期限预警模块： 要求建设期限预警模块展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）支持展示案件接近期限数量分布和财产控制期限情况； （2）支持根据节点设定预警期限，临近期限或超期进行预警提醒。 - 审限跟踪模块： 要求建设审限跟踪模块展示页面，详细展示数据项要求如下 （1）承办单位长期未结案件情况、长期未结案件分布、长期未结案件趋势和长期原因分析； （2）主要指标：首次、恢复执行一周内届满、今日届满案件数量，冻结、查封、扣押一周内届满、今日届满数量。 - 结案管理模块： 要求建设结案管理模块页面，展示承办单位已结案件情况、已结案件案件类型分布情况、各类执行案件结案方式分析、平均办理时间、结案趋势分析、结案合规监控和已结案件分布情况。 - 终本案件模块： 要求建设终本案件模块页面，展示承办单位的终本案件数量、终本案件趋势、终本案件占比趋势、终本时长分布和终本案件数量趋势情况。 - 强制措施模块： 要求建设终本案件模块页面，展示强制措施分析情况、分布分析、人员分析和趋势分析。 - 财产控制模块： 要求建设财产控制模块展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）根据银行、车辆、不动产、保险等财产类型分别展示查封、冻结、扣押数量； （2）采取过查控措施的案件数量统计； （3）展示各类被控制财产的地点分布情况； （4）展示被控制财产类型分布情况； （5）财产查控到期提醒（预警30天）。 - 财产处置模块： 要求建设财产处置模块展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）展示财产评估的数量、分布； （2）展示拍卖财产的次数、类型、数量、分布、成交或变现情况； （3）展示财产变卖的财产类型、数量、分布或变现情况； （4）展示以物抵债的财产类型、数量和分布。 - 案款动态模块： 要求建设案款动态模块展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）展示执行到款、支付的趋势情况； （2）展示执行支付涉案及申请人趋势； （3）展示执行到款与涉案的申请标的对照情况； （4）展示超期未支付情况，并按超期时段作分布分析； （5）超一月未支付案件提醒。 - 质效监控模块： 要求建设质效监控模块展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）展示结案率、信访办结率、终本合格率、有财产案件法定审限内执结率核心指标。 （2）展示18项基础数据指标。 实结占结案数比例； 实际执结率（%）； 终本占结案数比例； 终本率（%）； 终结率（%）； 未结率（%）； 实际执行到位率（%）； 执行完毕率（%）； 法定期限内结案率（%）； 结案平均用时（天/件）； 执行完毕案件结案平均用时（天/件）； 关键节点平均超期数； 恢复执行案件执行完毕率（%）； 终本案件恢复执行平均用时（天/件）； 恢复执行案件实际执行到位率（%）； 保全率（%）； 终本案件合格率（%）； 终本案件合格率（不含恢复执行案件）（%）。 （3）展示15项综合管理数据。 事项受托期限内办结率； 事项受托平均用时； 事项受托办结占比； 督办事项期限内办结率； 执行信访率（案访比）； 信访化解率； 信访办结率； 涉执舆情办结率； 督导案件办结率； 失信名单撤销率（‰）； 案拍比； “点对总”不动产网络查控完成比例； 网络查控措施期限内发起率； 网络查控措施期限内发起率（不含恢复执行案件）； 信息录入差错率。 - 执行监督模块： 要求建设执行监督模块页面，展示异议案件、监督案件、纠正执行行为、复议率、纠正率的收结趋势，异议、复议、监督案件收案结案月趋势，展示复议事项、监督事项的占比情况，展示纠正执行行为量分布情况，复议事项、监督事项占比情况和展示执行行为质量的评估对比分布情况。 - 执转破模块： 要求建设执转破模块页面，展示案件涉及总数、涉及人数，执转破案件数量分布，执转破案件类型分布，执转破案件各个承办单位的案件标的额，执转破案件办理及未结趋势，执转破案件办理时长分布和执转破案件涉及案由分布分析。 | 1 | 项 |  |
| 7 | 审判态势大模型 | 1、审判态势与案件类型变化分析 模型应支持对常州市案件数量的增减趋势进行分析，展示社会矛盾的活跃程度。支持对常州市民事案件、行政案件、商事案件等各类案件占比变化进行分析，展示社会主要矛盾分类情况。支持对常州市不同区域的案件类型和数量进行分析，展示社会矛盾的区域分布情况。 2、▲数据分析与可视化(提供功能截图，并加盖投标人公章) 要求建设数据分析与可视化展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）主题指标：用醒目数字显示新收、结案、旧存、未结案件数以及今日收结案数据。 （2）展示收案和结案趋势，以趋势线方式展示，按月度和年度进行趋势分析。 （3）案件类型：对全部、刑事、民事、行政等各类案件的受理数、结案数、结案率进行分析，以雷达图形式展示。 （4）一审案件结案方式分布：以玫瑰图展示民事、刑事、行政一审案件各种结案方式的占比。 （5）各审判程序收案情况：以横向柱状图展示一审、二审、再审、申诉及申请再审收案数量。 （6）员额平均结案数：分析各承办单位的员额法官平均办案情况，以柱图显示员额法官结案数、点线图显示平均结案数； （7）案由分析：对新收一审案件的案由进行排行分析，显示top10案由。 （8）近五年收结案趋势：对近五年收结案趋势进行分析。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 审判质效分析模型 | 1、▲审判质效评估指标体系建设(提供功能截图，并加盖投标人公章) 建设审判质效评估指标体系，包含效率指标和质量指标，详细建设需求如下： （1）效率指标 包括但不限于平均审理天数、法定审限内结案率、延长审限未结案率、简易程序适用率等具体效率指标。 （2）质量指标： 包括但不限于再审改判率、裁判文书公开率、信访投诉率等具体质量指标。 2、预警机制建设 建设预警机制，包含预警阈值和实时监控指标，详细建设需求如下： （1）预警阈值 为各项指标设定合理的预警阈值，支持根据工作重点和实际需求灵活配置预警节点、预警对象、预警天数以及预警频率。 （2）实时监控指标。 对各项指标进行实时监控，当指标接近或超过预警阈值时，系统需支持自动发出预警信息。 3、审判质量和时效管控 需建设以下审判质量和时效管控功能，详细要求如下： （1）审理进度监控 系统应支持实时监控案件的审理进度，识别超期案件，并向案件承办人发送预警信息。 （2）审判质效评估 系统应支持对案件的审判质效进行评估，包括但不限于审理周期、判决结果等数据分析维度。 （3）案件质效预警 系统应支持根据案件效率指标及质量指标，结合预警阈值对案件办理情况进行预警。 4、▲数据可视化（提供承诺函，并加盖投标人公章） 需建设审判质效分析数据可视化页面，包括但不限于以下数据项： （1）主要指标：显示收案、结案、未结、旧存，并在地图下方显示结案率的分布柱图。 （2）各指标趋势：展示主要质效指标的指标值、同期、同比数据以及统计期的每个月趋势分析。包含指标：结案率、结收案比、法定正常审限内结案率、平均审理天数、一审简易程序适用率、调解案件自动履行率、一审判决案件被改判发回重审率、生效案件被改判发回重审率的趋势及分布情况。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 业务系统对接 | ▲投标人需完成业务系统对接，从业务系统获取诉服、审判、执行等各类业务信息，以支撑数智审管平台的应用和展示需求。（提供承诺函，并加盖投标人公章） | 1 | 项 |  |

注：

★1.以上提供的截图证明及其他实质性要求所需的响应材料，如有造假则视为虚假应标，采购人将上报监管部门处理，并追偿由此造成的损失。投标人提供承诺函并加盖投标人公章。

★2.本项目中提供的系统及设备所产生的接口对接（含全国法院“一张网”对接）等相关费用，均包含在本项目内，采购人不再另行支付费用。提供承诺函并加盖投标人公章。

★3.投标人需完成利旧设备（见利旧清单）的拆除、搬运、安装、调试工作，并实现相关的系统对接工作，采购人不再另外支付费用。提供承诺函并加盖投标人公章。

4.本投标文件清单中带★项（提供承诺函，并加盖投标人公章）和《节能产品政府采购品目清单》强制节能认证设备（提供★国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，加盖投标人公章）为实质性要求，不满足的，作为无效投标处理。

实质性要求一览表：

| 序号 | 响应内容 | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★本项目在五年免费质保服务期内，为保证项目顺利实施、及时提供响应服务，投标人应提供1名固定的运维人员，在采购人现场驻场服务，需有音视频和计算机网络运维管理工作经验。 | 投标人提供服务承诺函，并加盖投标人公章 |

- 1、融合法庭证书清单

- 1.1 大法庭证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、庭审系统 |  |  |  |
| 1 | 高清庭审主机（核心产品） | ★采用国产化CPU处理器；（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 5 | 庭外公告设备 | 2、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |
| B、视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 旁听席示证终端 | 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |
| 2 | 旁听席示证终端 | 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |
| F、其他 |  |  |  |
| 3 | 打印机 | 4、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |

- 1.2 中法庭证书清单

| 序号 | 设备描述 |  | 参数 | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、庭审系统 |  |  |  |  |
| 5 | 庭外公告设备 |  | 2、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |
| B、视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 旁听席示证终端 |  | 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |
| 3 | 法官返看设备 |  | 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |
| 6 | 庭审显示终端 |  | 3、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |
| G、其他 |  |  |  |  |
| 3 |  | 打印机 | 4、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |

- 1.3 小法庭证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、庭审系统 |  |  |  |
| 2 | 庭外公告设备 | 2、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |
| B、视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 法官返看设备 | 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |
| 5 | 庭审显示终端 | 3、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |
| 7 | 旁听席示证终端 | 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |
| G、其他 |  |  |  |
| 3 | 打印机 | 4、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |

- 1.4 融合法庭平台证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、软件部分 |  |  |  |
| A、专网平台 |  |  |  |
| 3 | 数据库集群 | 1、★国产化数据库节点数≥2个，数据守护集群软件≥1套；具备在鲲鹏、飞腾、海光、龙芯等CPU技术路线和银河麒麟、统信等操作系统下稳定运行的能力；（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 4 | 国产化中间件集群 | 1、★国产化中间件节点数≥2个，内置集群部署及管理工具，具备自动配置JavaEE应用集群功能；（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 二、硬件部分 |  |  |  |
| A、互联网平台 |  |  |  |
| 1 | 互联网庭审服务器集群 | 1、★采用国产化硬件服务器及服务器虚拟化系统，包含服务器信创操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 2 | 数据库集群 | 1、★国产化数据库节点数≥2个，数据守护集群软件≥1套；具备在鲲鹏、飞腾、海光、龙芯等CPU技术路线和银河麒麟、统信等操作系统下稳定运行的能力；（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 3 | 国产化中间件集群 | 1、★国产化中间件节点数≥2个，内置集群部署及管理工具，具备自动配置JavaEE应用集群功能； （提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| B、安全隔离及信息交换设备 |  |  |  |
| 2 | 单向光闸 | ★采用国产CPU ，国产操作系统（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 3 | 前后置机 | ★采用国产CPU ，国产操作系统（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |

- 2、诉讼服务中心证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、视频显示系统 |  |  |  |
| 2 | 室外LCD公告显示设备 | 6、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |
| C、排队叫号系统 |  |  |  |
| 2 | 32寸窗口显示终端 | 4、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |
| E、中间柜应用系统 |  |  |  |
| 1 | 智能中间柜主柜 | ★国产CPU，国产化操作系统（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| F、扫描中心 |  |  |  |
| 1 | 打印机 | 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |

- 4、警务保障中心证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| B、视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 拼接显示单元 | 5、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |

- 7、五网三云证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、专网信创云平台 |  |  |  |
| A、云平台硬件配置 |  |  |  |
| 1 | 专网云平台一体机 | ★国产化CPU（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 二、信创云桌面 |  |  |  |
| A、专网云桌面 |  |  |  |
| 1 | 专网云桌面一体机 | 1、★采用国产化硬件服务器及云桌面软件系统，包含服务器信创操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| C、外网云桌面 |  |  |  |
| 1 | 外网云桌面一体机 | 1、★采用国产化硬件服务器及云桌面软件系统，包含服务器信创操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 三、网络安全设备 |  |  |  |
| 1 | 视频路由器 | ★体系架构：核心部件采用国产化芯片（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 2 | 防火墙 | 1.★基础要求：国产化设备，采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 3 | 防毒墙 | ★基础要求：国产化设备，采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 4 | 态势感知平台 | ★基础要求：采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 6 | 单向光闸 | ★国产CPU，国产操作系统（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 7 | 网络准入控制系统 | ★硬件要求；国产CPU：CPU核数≥8核，主频≥2.5GHz（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 8 | 防火墙 | 1.★基础要求：国产化设备，采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 9 | WAF | ★硬件要求：核心部件国产化（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 10 | 防火墙 | 1.★基础要求：国产化设备，采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 11 | 防火墙 | 1.★基础要求：采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 四、安全域改造设备 |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1.★基础要求：采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 2 | 防火墙 | 2.★基础要求：采用国产化CPU及操作系统。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |

- 8、数据中心证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| D、精密空调系统 |  |  |  |
| 1 | 行级精密空调 | 12、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |
| 3 | 房间精密空调 | 9、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |

- 10、“六专四室”证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| B、监控室 |  |  |  |
| 1 | 拼接显示单元 | 4、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |

- 11、合议室及调解室证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧显示终端 | 10、★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖投标人公章。 |  |

- 12、互联网庭审直播系统证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 实质性要求所需的响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庭审直播IP编码机 | 1、★软硬件均采用国产化；（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |

注：★1.以上提供的截图证明及其他实质性要求所需的响应材料，如有造假则视为虚假应标，采购人将上报监管部门处理，并追偿由此造成的损失。投标人提供承诺函并加盖投标人公章。

★2.本项目中提供的系统及设备所产生的接口对接（含全国法院“一张网”对接）等相关费用，均包含在本项目内，采购人不再另行支付费用。提供承诺函并加盖投标人公章。

★3.投标人需完成利旧设备（见利旧清单）的拆除、搬运、安装、调试工作，并实现相关的系统对接工作，采购人不再另外支付费用。提供承诺函并加盖投标人公章。

非实质性要求一览表：

三、技术要求

（一）采购内容

1、融合法庭，

1.4融合法庭平台

1.4.2.云视频综合管理系统

11) ▲系统对接（提供承诺函并加盖投标人公章）

1、对接看守所、监狱远程提讯系统，实现点对点或多点远程提讯；

2、对接中院现有审判案件管理系统，获取案件信息和排期信息，实现基于案件开庭，庭审结束回传笔录和录像；

3、对接常州中院现有电子卷宗管理系统，获取卷宗数据，实现庭审中电子质证，卷宗数据回传功能；

4、对接常州中院语音转写系统，实现庭审过程中，法官及当事人的发言语音转文字笔录；

5、通过云庭审业务管理软件平台无缝对接常州中院现有庭审直播平台，实现庭审直播功能；

6、对接常州中院5G移动专网法院庭审系统，实现互联互通；

7、对接全市法院庭审音视频存储中心，实现庭审音视频备份；

8、与全国法院“一张网”系统庭审接口对接，实现互联互通；

9、对接现用法条、案例库查询系统。

- 1、融合法庭证书清单

- 1.1 大法庭证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 重要参数响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、庭审系统 |  |  |  |
| 1 | 高清庭审主机（核心产品） | 3.▲支持不少于8路SDI输入；支持不少于6路HDMI输入，4路DVI视频输入；支持不少于4路HDMI输出；（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） 10.▲支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP；支持4路远程点接入。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） 11.▲支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、60fps可设置。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） |  |
| 2 | 庭审球型网络摄像机 | 3.▲设备应支持至少30倍光学变焦，焦距4.5-135mm；（提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标人公章） 10. ▲支持1路SDI输出，可支持1080P@30fps；（提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标人公章） |  |
| 3 | 庭审枪型网络摄像机 | 3、▲设备应支持至少30倍光学变焦，焦距4.5-135mm；（提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标人公章） 9、▲1路SDI输出，支持1080P@30fps；（提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标人公章） |  |
| C、案件会商扩声系统 |  |  |  |
| 5 | 庭审网络音频处理器 | 4.▲支持话筒掉线检测；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 5.▲支持话筒是否有声音检测；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 6.▲支持与本项目语音转写系统对接，实现物理层面的电路隔离，保障录音录像、现场扩声与第三方设备的独立调整，相互间不产生影响；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 24.▲设备提供CMA检测报告，并加盖投标人公章。 |  |
| 6 | 庭审网络音频处理器（线阵管理） | ▲（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告复印件，加盖投标人公章。） |  |
| 12 | 线阵列音箱（主扩音箱） | ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告复印件，加盖投标人公章。 |  |
| 13 | 线阵次低音 | ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告复印件，加盖投标人公章。 |  |
| 15 | 专业功放（返听功放） | 11）▲采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击；采用双环谐振和谐振软开关技术，提高整机安全稳定及动态表现（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章）。 |  |
| 17 | 专业功放（台唇功放） | 12）▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章。 |  |
| 18 | 专业功放（主扩功放） | 12）▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章。 |  |
| 19 | 专业功放（低音功放） | 12）▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章。 |  |
| D、信号管理系统 |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 8）▲支持运行状态监测分析功能，可查阅显示信号来源,信号源输入输出类型，分辨率，软件版本，亮度等；支持智能温控功能，可根据环境温度变化自动调整风扇转速进行温度控制，保证设备正常运行。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章的复印件）。 |  |
| E、综合运维感知前端设备 |  |  |  |
| 1 | 法庭中控及综合运维控制节点模块 | ▲通过新建或与现有平台对接，实现大法庭认证后的内部设备集中控制；通过书记员的电脑安装客户端软件，实现书记员电脑开关机自动触发法庭认证后的内部设备开关机，并且可以调整设备延迟断电时间；支持话筒在线状态检测，远程控制话筒音量大小，话筒角色自定义。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |

- 1.2 中法庭证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 重要参数响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、庭审系统 |  |  |  |
| 1 | 高清庭审主机 | 3.▲支持不少于8路SDI输入；支持不少于6路HDMI输入，4路DVI视频输入；支持不少于4路HDMI输出；（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） 10.▲支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP；支持4路远程点接入。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） 11.▲支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、60fps可设置。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） |  |
| 2 | 庭审球型网络摄像机 | 3.▲设备应支持至少30倍光学变焦，焦距4.5-135mm；（提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标人公章） 10.▲支持1路SDI输出，可支持1080P@30fps；（提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标人公章） |  |
| 3 | 庭审枪型网络摄像机 | 3、▲设备应支持至少30倍光学变焦，焦距4.5-135mm；（提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标人公章） 9、▲1路SDI输出，支持1080P@30fps；（提供公安部授权机构出具的认证报告，并加盖投标人公章） |  |
| C、案件会商扩声系统 |  |  |  |
| 5 | 庭审网络音频处理器 | 4.▲支持话筒掉线检测；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 5.▲支持话筒是否有声音检测；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 6.▲支持与本项目语音转写系统对接，实现物理层面的电路隔离，保障录音录像、现场扩声与第三方设备的独立调整，相互间不产生影响；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 24.▲设备提供第三方质量检测机构出具的CMA检测报告，并加盖投标人公章。 |  |
| 6 | 专业功放 | 6）▲功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章。) |  |
| D、信号管理系统 |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 8）▲支持运行状态监测分析功能，可查阅显示信号来源,信号源输入输出类型，分辨率，软件版本，亮度等；支持智能温控功能，可根据环境温度变化自动调整风扇转速进行温度控制，保证设备正常运行。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章的复印件）。 |  |
| E、综合运维感知前端设备 |  |  |  |
| 1 | 法庭中控及综合运维控制节点模块 | ▲通过新建或与现有平台对接，实现所有中法庭认证后的内部设备集中控制；通过书记员的电脑安装客户端软件，实现书记员电脑开关机自动触发法庭认证后的内部设备开关机，并且可以调整设备延迟断电时间；支持话筒在线状态检测，远程控制话筒音量大小，话筒角色自定义。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| F、定向信号屏蔽及音频干扰系统 |  |  |  |
| 1 | 区域信号干扰设备（定向） | ▲支持智能检测功能，实现检测到室内通信信号时自动开启屏蔽，无信号时长期关闭以节能。（提供承诺函，并加盖投标人公章）。 |  |
| 2 | 区域信号干扰设备（非定向） | ▲支持智能检测功能，实现检测到室内通信信号时自动开启屏蔽，无信号时长期关闭以节能（提供承诺函，并加盖投标人公章）。 |  |
| 3 | 天花板、吸顶、墙面隐藏嵌入式音频干扰设备 | ▲提供公安部防录音设备装备名录编号；（提供复印件加盖投标人公章） ▲提供防录音系统操作端APP及数据平台软件著作权证书；（提供复印件加盖投标人公章） ▲提供公安部装备与警用电子产品检测报告；（提供复印件加盖投标人公章） |  |

- 1.3 小法庭证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 重要参数响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| C、信号管理系统 |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 8）▲支持运行状态监测分析功能，可查阅显示信号来源,信号源输入输出类型，分辨率，软件版本，亮度等；支持智能温控功能，可根据环境温度变化自动调整风扇转速进行温度控制，保证设备正常运行。 （提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的所投产品检测报告，加盖投标人公章的复印件）。 |  |
| D、音频系统 |  |  |  |
| 1 | 庭审网络音频处理器 | 4.▲支持话筒掉线检测；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 5.▲支持话筒是否有声音检测；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 6.▲支持与本项目语音转写系统对接，实现物理层面的电路隔离，保障录音录像、现场扩声与第三方设备的独立调整，相互间不产生影响；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 24.▲提供设备CMA检测报告，并加盖投标人公章； |  |
| E、综合运维感知前端设备 |  |  |  |
| 1 | 法庭中控及综合运维控制节点模块 | ▲通过新建或与现有平台对接，实现所有小法庭认证后的内部设备集中控制；通过书记员的电脑安装客户端软件，实现书记员电脑开关机自动触发法庭认证后的内部设备开关机，并且可以调整设备延迟断电时间；支持话筒在线状态检测，远程控制话筒音量大小，话筒角色自定义。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| F、定向信号屏蔽及音频干扰系统 |  |  |  |
| 1 | 区域信号干扰设备（定向） | ▲支持智能检测功能，实现检测到室内通信信号时自动开启屏蔽，无信号时长期关闭以节能。（提供承诺函，并加盖投标人公章）。 |  |
| 2 | 区域信号干扰设备（非定向） | ▲支持智能检测功能，实现检测到室内通信信号时自动开启屏蔽，无信号时长期关闭以节能（提供承诺函，并加盖投标人公章）。 |  |
| 3 | 天花板、吸顶、墙面隐藏嵌入式音频干扰设备 | ▲提供公安部防录音设备装备名录编号；（提供复印件加盖投标人公章） ▲提供防录音系统操作端APP及数据平台软件著作权证书；（提供复印件加盖投标人公章） ▲提供公安部装备与警用电子产品检测报告；（提供复印件加盖投标人公章） |  |

- 1.4 融合法庭平台证书清单

| 序号 | 设备描述 |  |  | 参数 | 重要参数响应材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件部分 |  |  |  |  |  |
| A、专网平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云庭审业务管理平台 | 移动专网法官客户端 |  | 7、▲内部讨论：内部讨论的模式，该模式下只有法院的用户可以听到彼此的声音，当事人无法听到，便于合议庭成员进行庭中内部讨论；（投标人需提供庭内讨论功能软件界面截图，并加盖投标人公章） |  |
| 2 | 庭审云视频综合管理平台 | 多媒体音视频 |  | 1、▲支持G.711a（PCMA）、G.711u（PCMU）、G.722、G.728、G.722.1C、AACLC、MP3等音频编解码格式； （投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） 2、▲支持H.264、H.265等视频编解码格式。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） |  |
| 3 | 数据库集群 |  |  | 4、▲支持共享存储集群为主库、单机为备库的主备集群架构，并且该集群具备故障自动切换、故障恢复和恢复回切的功能。（提供CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章）。 |  |
| 4 | 国产化中间件集群 |  |  | 4、▲内置APM工具，可以针对性能问题进行代码定位，提供线程剖析功能，迅速定位问题。(提供功能截图证明,并加盖投标人公章) |  |
| B、互联网平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外网云庭审新媒体平台 |  | 多媒体音视频 | 1、▲支持G.711a（PCMA）、G.711u（PCMU）、G.722、G.728、G.722.1C、AACLC、MP3等音频编解码格式； （投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） 2、▲支持H.264、H.265等视频编解码格式。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） |  |
| 二、硬件部分 |  |  |  |  |  |
| A、互联网平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 互联网庭审服务器集群 |  |  | 2、▲CPU：≥两颗国产化CPU，CPU核数≥32Cores，主频≥2.7GHz， 内存：≥16*32GB DDR4 3200； 系统盘：≥2*960GB SATA SSD； 缓存盘：≥2*3.84TB SATA SSD； 数据盘：≥4*16T SATA HDD； 网口：万兆光口≥4个（含万兆光模块），千兆电口≥4个。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 6、▲私有云内建安全：要求具备可扩展内嵌安全资源池功能，包含VPN、防火墙、零信任、上网行为管理、堡垒机、数据库审计、漏扫与安全基线核查、日志审计、物理安全感知模块等安全组件。（提供产品功能截图,并加盖投标人公章) 10、▲故障智能预测：要求具备磁盘坏道预测的能力及识别假死主机，一旦发现立即通知管理员，限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险。（提供带有CMA标识的检测报告证明，至少包含报告首页、对应功能测试页和报告尾页,并加盖投标人公章） 11、▲可视化部署：要求具备通过在图形化管理平台上拖、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑构建，点击式实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。（提供带有CMA标识的检测报告证明，至少包含报告首页、对应功能测试页和报告尾页，并加盖投标人公章） 12、▲虚拟补丁：要求具备虚拟补丁功能，在主机操作系统不打补丁的情况下直接在网络层对指定虚拟机开启虚拟补丁防护。（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 13、▲容灾与持续性数据保护：要求可扩展持续数据保护CDP、本地备份、云容灾等高可用功能模块。（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 14、▲私有云纳管：提供同品牌自研的迁移工具，无需采购第三方迁移服务，支持原主机和异构目标机之间的自动化迁移功能。（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 15、▲集成运维：要求具备在同一虚拟化集群上同时运行桌面云虚拟机与业务系统虚拟机的能力，在统一界面内运维桌面云虚拟机与业务系统虚拟机。（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） |  |
| 2 | 数据库集群 |  |  | 4、▲支持共享存储集群为主库、单机为备库的主备集群架构，并且该集群具备故障自动切换、故障恢复和恢复回切的功能。（提供CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章）。 |  |
| 3 | 国产化中间件集群 |  |  | 4、▲内置APM工具，可以针对性能问题进行代码定位，提供线程剖析功能，迅速定位问题。(提供功能截图证明,并加盖投标人公章) |  |
| B、安全隔离及信息交换设备 |  |  |  |  |  |
| 3 | 前后置机 |  |  | 4、▲支持配置文件以加密的方式导入导出，可对通道及系统、文件同步、数据库同步进行单独配置导入导出；支持与FTP服务器联动，定时自动备份平台前后置设备配置；（提供界面截图，加盖投标人公章） |  |
| C、电话录音证据管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电话录音证据管理平台 |  |  | 3、▲主机为国产化服务器架构，融合通信系统要求采用国产化软交换架构，国产服务器操作系统，保证系统稳定性要求。系统支持自动录音（内置8T*8硬盘）支持内置录音及本地存储。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 9、▲全流程语音存证融合通信主机配置标准SDK或API接口实现和法院现有业务系统的融合对接，实现业务平台和系统的协同交互，与法院执行电子卷宗无缝对接。支持多条件检索录音文件，可在线收听、下载或删除录音文件，关联成功的将通话数据索引提供给业务系统，从而支持在业务系统中对通话数据的调阅播放。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |

- 3、执行指挥中心证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 重要参数响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| D、控制系统 |  |  |  |
| 2 | 分布式综合管理系统控制软件 | 7. ▲支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。（提供功能界面截图佐证，并加盖投标人公章）。 |  |
| E、信号管理系统 |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 9. ▲可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用/保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。（提供设备图和截图佐证，并加盖投标人公章） |  |

- 4、警务保障中心证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 重要参数响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| C、控制系统 |  |  |  |
| 2 | 分布式综合管理系统控制软件 | 7. ▲支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。（提供功能界面截图佐证，并加盖投标人公章）。 |  |

- 5、智慧运营感知中心证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 重要参数响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| D、控制系统 |  |  |  |
| 2 | 分布式综合管理系统控制软件 | 7. ▲支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。（提供功能界面截图佐证，并加盖投标人公章）。 |  |
| E、分布式系统 |  |  |  |
| 4 | 分布式综合管理平台 | 10. ▲支持对输入盒采集的音视频信号进行录制存储，可设置单个视频的录制文件大小为512MB、1GB、2GB或3GB，设置保存天数为3天、7天、15天、30天或永久，可同时录制≥8路信号；可批量删除或者批量下载已录制完成的文件。（提供功能界面截图佐证，并加盖投标人公章） 13. ▲支持≥32路视频或图片点播，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga常用格式文件上传进行点播，支持纯音频文件点播。（提供功能界面截图佐证，并加盖投标人公章） |  |
| F、信息化运营管理平台 |  |  |  |
| 8 | 案件质量评查系统 | 5、▲案件质检管理（提供功能界面截图、并加盖投标人公章） 面向业务管理员，可在线检索案件和创建案件质检任务，并掌握案件质检的进度情况。 (1)质检任务创建：用户可在线创建案件智能检测任务，需支持对所有已同步的案件进行多维度检索包括案号、案件类型、承办部门、承办人等；用户可批量选择待质检案件，加入已选案件列表，确认检测目标后提交质检任务。 （2）质检案件查询：可根据案件质检情况，分页签筛选展示全部案件、已质检、质检中、待处理各状态案件信息列表。质检完成的案件，可查看案件质检详情，展示所有命中质检规则的结果。 （3）案件质检详情：可展示案件质检详细信息，包括案件质检规则的通过项和未通过项。 （4）案件质检报告：可根据案件质检数据，展示案件质检分析报告，支持word导出。 7、▲案件质检态势分析（提供功能界面截图、并加盖投标人公章） 面向业务管理用户及领导角色，需支持以可视化形式展示全院案件质检态势情况，可自定义时间、承办部门、案件类型、案由等检索条件。 (1)展示全量质检案件，以及发现问题案件数。 (2)展示发现问题的规则排名及统计。 (3)以承办法官为维度统计办案发现问题排行。 (4)以承办部门为维度统计办案发现问题排行。 (5)以案件类别为维度统计办案发现问题排行。 统计质检案件类型分布情况。 9、▲本系统需能够与江苏高院数据中台和“一张网”进行对接，提供对接承诺函加盖投标人公章。 |  |

- 6、专案庭审指挥区证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 重要参数响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| C、信号管理系统 |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 9.▲可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用/保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。（提供设备图和截图佐证，并加盖投标人公章） |  |
| D、控制系统 |  |  |  |
| 2 | 分布式综合管理系统控制软件 | 7. ▲支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。（提供功能界面截图佐证，并加盖投标人公章）。 |  |
| F、远程视频会商系统 |  |  |  |
| 1 | 视频会商终端 | 2.▲支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） 26. ▲需无缝接入常州中院现有视频会议系统和案件会商系统，互联互通。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 2 | 高清视频会商摄像机 | 3.▲图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS图像传感器，支持4K（3840×2160p）30Hz、4K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30等高清信号输出。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） 5.▲支持广角镜头，水平视角不小于80°。（投标人需提供国家确定的认证机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。） |  |

- 7、五网三云证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 重要参数响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、专网信创云平台 |  |  |  |
| A、云平台硬件配置 |  |  |  |
| 1 | 专网云平台一体机 | 2、▲同一节点内实现计算存储融合，可配置副本（2副本或3副本）或灵活EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持4+2,6+2,8+2多种冗余配置，最大支持22+2冗余配置，存储利用率大于等于90%。（提供官网&功能截图证明，并加盖投标人公章。） 3、▲配置虚拟化软件、分布式存储软件、管理软件，虚拟化平台软件、分布式存储软件必须具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性。（提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件，并加盖投标人公章。） 5、▲支持上传应用软件包与部署脚本到管理平台，进行应用编排从而实现应用自动化部署、以及实施查看实例状态、CPU、内存监控信息功能。（提供带有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） |  |
| 二、信创云桌面 |  |  |  |
| A、专网云桌面硬件 |  |  |  |
| 1 | 专网云桌面一体机 | 2、▲CPU：≥一颗国产化CPU，CPU核数≥64Cores，CPU主频≥2.7GHz； 内存：≥512G(64Gx8) DDR5-5600MHz; 系统盘：≥2×480GB SATA SSD； 数据盘：≥4×10TB SATA HDD； 缓存盘：≥2×3.84TB SATA SSD盘； 网卡：万兆光口≥4个（含光模块），千兆电口≥4个。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 5、▲性能优化：要求具备终端流量控制(USB/磁盘/剪贴板映射)、会话保持、会话复用，以及对使用频率较高的业务软件做进程加速等功能。（提供功能证明截图，并加盖投标人公章） 7、▲准入控制：要求具备客户端准入检测，根据终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装、指定软件进程识别、终端硬件标识、终端文件与注册表标识等单一条件或多种条件组合设置接入访问策略。（提供CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） 10、▲集成运维：要求具备在同一虚拟化集群上同时运行桌面云虚拟机与业务系统虚拟机的能力，在统一界面内运维桌面云虚拟机与业务系统虚拟机。（提供功能证明截图，并加盖投标人公章） 11、▲智能分析：要求具备根据虚拟机/服务器/集群当前的资源占用和调度情况，量化出每个虚拟机/服务器/集群的体验和风险的综合评分，且支持查看评分趋势变化图，帮助管理员及时识别相关问题。并且给出处置建议引导管理员解决，如虚机配置不足提示扩容，如服务器负载过高建议迁移部分虚机等。（提供CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） |  |
| 2 | 云终端 | 1、▲CPU：≥4核国产CPU，主频≥1.6GHz； 内存：≥1GB； 存储：≥4GB； 网口：100M RJ-45 网口≥1； 显示接口：HDMI≥1； USB：USB口≥3。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 3 | 国产化桌面软件 | ▲国产化桌面操作系统、国产化流式软件（如WPS）、国产化杀毒软件、国产化浏览器、国产化版式软件。（全部永久授权）（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| C、外网云桌面 |  |  |  |
| 1 | 外网云桌面一体机 | 2、▲CPU：≥一颗国产化CPU，CPU核数≥64Cores，CPU主频≥2.7GHz ； 内存：≥512G(64Gx8) DDR5-5600MHz; 系统盘：≥2×480GB SATA SSD； 数据盘：≥4×10TB SATA HDD； 缓存盘：≥2×3.84TB SATA SSD盘； 网卡：万兆光口≥4个（含光模块），千兆电口≥4个。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 3、▲支持集群节点数最小规模2节点，并单独提供有效预防脑裂的仲裁节点。（提供功能证明截图，并加盖投标人公章） 6、▲性能优化：要求具备终端流量控制，可设置USB映射、磁盘映射及剪切板的上下行带宽，以及对使用频率较高的业务软件做进程加速等功能。（提供功能证明截图，并加盖投标人公章） 8、▲准入控制：要求具备客户端准入检测，根据终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装、指定软件进程识别、终端硬件标识、终端文件与注册表标识等单一条件或多种条件组合设置接入访问策略。（提供CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） 11、▲集成运维：要求具备在同一虚拟化集群上同时运行桌面云虚拟机与业务系统虚拟机的能力，在统一界面内运维桌面云虚拟机与业务系统虚拟机。（提供功能证明截图，并加盖投标人公章） 12、▲智能分析：要求具备根据虚拟机/服务器/集群当前的资源占用和调度情况，量化出每个虚拟机/服务器/集群的体验和风险的综合评分，且支持查看评分趋势变化图，帮助管理员及时识别相关问题。并且给出处置建议引导管理员解决，如虚机配置不足提示扩容，如服务器负载过高建议迁移部分虚机等。（提供CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） |  |
| 2 | 云终端 | 1、▲CPU：≥4核国产CPU，主频≥1.6GHz； 内存：≥1GB； 存储：≥4GB； 网口：100M RJ-45 网口≥1； 显示接口：HDMI≥1； USB：USB口≥3。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 3 | 国产化桌面软件 | ▲国产化桌面操作系统、国产化流式软件（如WPS）、国产化杀毒软件、国产化浏览器、国产化版式软件。（全部永久授权）（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 三、网络安全设备 |  |  |  |
| 2 | 防火墙 | 2.规格配置： 2）▲5年软硬件质保、5年功能模块（包含但不限于病毒防护、应用识别、入侵防御功能）特征库升级；冗余电源，1个管理网口，1个HA接口，不少于10个千兆电口和8个千兆光口，不少于4个万兆光口，内置至少4T机械硬盘，1个Console口:2个USB接口。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 8. ▲联动性：将防火墙的安全日志信息发给采购人已有的威胁监测与分析系统进行分析，并在已有分析平台上，对发现的威胁进行处置，下发处置策略到防火墙，实现对威胁的阻断。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 10.攻击防护： 1）▲支持webshell防护与HTTP应用隐藏防护功能（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章）； 2）▲支持对敏感信息泄露攻击进行拦截；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） |  |
| 3 | 防毒墙 | 21.▲安全联动：要求支持与企业版杀毒软件联动，检测终端是否安装杀毒软件、开启监控、病毒库升级到最新版本、是否存在高危系统漏洞等安全风险，可对存在安全风险终端采取阻断访问的措施。并可以发送告警给管理员（提供承诺函，并加盖投标人公章）； 27.▲服务期内，原厂工程师每周出一份报告并对应相关解决办法提供给甲方指定人员。原厂工程师提供每月一次的巡检服务，并出具月报告，根据趋势分析并做出相应的解决办法。服务期内原厂工程师上门服务（2小时内），以保障用户服务期内出现问题及时响应。（提供服务承诺书，并加盖投标人公章） |  |
| 4 | 态势感知平台 | 2.▲支持基于ATT&CK能力图谱将网络安全现状映射到模型的各个阶段，支持命中攻击技术统计展示，支持基于规则检测引擎、情报检测引擎、文件分析引擎、攻击行为分析引擎以及异常行为引擎查看攻击技术分布，支持针对具体攻击技术展示检测能力图谱以及受影响的风险资产。（需提供产品功能截图证明，并加盖投标人公章） |  |
| 7 | 网络准入控制系统 | 16.▲支持自动生成全网拓扑图，5分钟自动更新一次网络拓扑信息并刷新；（需提供产品功能截图证明，并加盖投标人公章） 17.▲能够在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、ARP表等信息；支持在界面上提供对该网络设备进行TELNET、SSH等管理；能够在网络拓扑图上由用户自定义显示的节点类型，方便用户通过不同方式查看拓扑连接；（需提供产品功能截图证明，并加盖投标人公章） 39. ▲支持与江苏省高级人民法院目前所使用的终端安全准入系统形成联动，进行数据统一收集与管理，可展示当前所有接入终端的脆弱性风险分析；（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |
| 8 | 防火墙 | 2.规格配置： 1）▲网络层吞吐量≥15G；并发连接≥1000万；每秒新建连接数≥15万；（提供承诺函，并加盖投标人公章） 8. ▲联动性：将防火墙的安全日志信息发给院方已有的威胁监测与分析系统进行分析，并在已有分析平台上，对发现的威胁进行处置，下发处置策略到防火墙，实现对威胁的阻断（提供承诺函，并加盖投标人公章） 10.攻击防护： 1）▲支持webshell防护与HTTP应用隐藏防护功能（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章）； 2）▲支持对敏感信息泄露攻击进行拦截；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） |  |
| 10 | 防火墙 | 8. ▲联动性：将防火墙的安全日志信息发给院方已有的威胁监测与分析系统进行分析，并在已有分析平台上，对发现的威胁进行处置，下发处置策略到防火墙，实现对威胁的阻断（提供承诺函，并加盖投标人公章） 10.攻击防护： 1）▲支持webshell防护与HTTP应用隐藏防护功能（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章）； 2）▲支持对敏感信息泄露攻击进行拦截；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） |  |
| 11 | 防火墙 | 8.▲联动性：将防火墙的安全日志信息发给院方已有的威胁监测与分析系统进行分析，并在已有分析平台上，对发现的威胁进行处置，下发处置策略到防火墙，实现对威胁的阻断（提供承诺函，并加盖投标人公章） 10.攻击防护： 1）▲支持webshell防护与HTTP应用隐藏防护功能（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章）； 2）▲支持对敏感信息泄露攻击进行拦截；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） |  |
| 四、安全域改造设备 |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 8.▲联动性：将防火墙的安全日志信息发给院方已有的威胁监测与分析系统进行分析，并在已有分析平台上，对发现的威胁进行处置，下发处置策略到防火墙，实现对威胁的阻断（提供承诺函，并加盖投标人公章） 10.攻击防护： 1）▲支持webshell防护与HTTP应用隐藏防护功能（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章）； 2）▲支持对敏感信息泄露攻击进行拦截；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） |  |
| 2 | 防火墙 | 8. ▲联动性：将防火墙的安全日志信息发给院方已有的威胁监测与分析系统进行分析，并在已有分析平台上，对发现的威胁进行处置，下发处置策略到防火墙，实现对威胁的阻断（提供承诺函，并加盖投标人公章） 10.攻击防护： 1）▲支持webshell防护与HTTP应用隐藏防护功能（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章）； 2）▲支持对敏感信息泄露攻击进行拦截；（提供具有CMA标识的检测报告证明，并加盖投标人公章） |  |

- 8、数据中心证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 重要参数响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、电气系统 |  |  |  |
| C、UPS配电系统 |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS | 3、▲应采用模块化热插拔设计：功率模块、旁路模块、控制模块均支持热拔插，模块插入和拔出后应不影响系统其它部件的正常工作。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章） 5、▲UPS系统在50%负载时效率应不小于96%，UPS系统在30%负载时效率应不小于96%。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章） |  |
| D、精密空调系统 |  |  |  |
| 1 | 行级精密空调 | 3、▲空调制冷量可在20%-100%无极调节，最小制冷量≤7000W（即最小制冷量≤20%）。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章） 10、▲空调可以实现在≤20%显热制冷量（即显热制冷量≤7000W）且室内高湿度情况下稳定除湿功能（除湿量≥2.5kg/h），降低高湿环境下数据中心低载运行的设备结露风险。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章） |  |
| E、封闭冷通道机柜系统 |  |  |  |
| 6 | 电动推拉门 | ▲密闭通道组件需满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，需通过9级烈度抗震检验。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章） |  |
| 15 | 精密配电柜 | 12、▲交流精密监测单元与设备同品牌，监测精度及质量符合GB/T 7261-2016及GB/T 13729-2019相关标准（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章） |  |

- 11、合议室及调解室证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 重要参数响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 区域信号干扰设备（定向） | ▲支持智能检测功能，实现检测到室内通信信号时自动开启屏蔽，无信号时长期关闭以节能。（提供承诺函，并加盖投标人公章）。 |  |
| 3 | 区域信号干扰设备（非定向） | ▲支持智能检测功能，实现检测到室内通信信号时自动开启屏蔽，无信号时长期关闭以节能（提供承诺函，并加盖投标人公章）。 |  |
| 4 | 天花板、吸顶、墙面隐藏嵌入式音频干扰设备 | ▲提供公安部防录音设备装备名录编号；（提供复印件加盖投标人公章） ▲提供防录音系统操作端APP及数据平台软件著作权证书；（提供复印件加盖投标人公章） ▲提供公安部装备与警用电子产品检测报告；（提供复印件加盖投标人公章） |  |

- 13、数字审管平台证书清单

| 序号 | 设备描述 | 参数 | 重要参数响应材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集加工 | 6、▲指标管理： 系统应提供创建和定义各种类型的指标的功能，需支持包括但不限于原子指标、派生指标、复合指标和自定义指标等指标的开发。并支持用户灵活配置指标的属性、计算公式、数据来源等，实现对指标数据的全面监控和分析。 系统应支持将已经创建并发布的指标按照业务需求，授权给其他系统进行使用。(提供功能截图，并加盖投标人公章) |  |
| 2 | 指标中心 | 3、▲指标库： 需建设指标库模块，提供全部指标、指标体系和定制指标等功能，详细参数要求如下： （1）全部指标 支持指标拆解能力，所有指标体系用到的指标，均支持拆解到指标库里，方便重新组合。 （2）指标体系 支持查看配置的指标体系，以及指标体系所包含的指标详情。 （3）指标定制 支持根据实际需要在指标库里选择指标进行灵活组合，创建个性化的指标体系，支持设置查阅范围，如仅自己可见、全院可见、某部门可见等。(提供功能截图，并加盖投标人公章) |  |
| 3 | 管理中心 | 1、▲案件全景： 需展示案件的审判过程、重要流程节点、管理信息、裁判结果等信息，提供案件的完整画像能力，让相关监管主体能够清楚掌握相关案件情况。需根据不同角色，支持配置不同的权限，支持根据监管权限进行一键检索，详细参数要求如下： （1）链条脉络视图 系统需展示案件链条和主要节点，包括但不限于诉前调解、立案、审判组织、开庭、裁判结果、上抗诉情况、二审审判组织、二审开庭（听证）、裁判结果、（发回重审、重审立案、重审审判组织、重审裁判结果、上抗诉情况、二审裁判结果）、申请执行、执行结案情况、申诉申请再审情况、进入再审、再审审判结果等信息。 （2）管理洞察视图 系统需支持对案件管理信息，包括信访接待情况、代表委员关注情况、领导批示批办情况、党委政府协调情况、是否通过审委会讨论等进行全景式展示，让相关监管主体能够清楚掌握相关案件情况。 （3）裁判比对视图 系统需汇聚一审、二审、再审的裁判结果和裁判要点等数据，为用户提供横向对比的能力，方便快速了解案情及裁判情况。 （4）文书纵览视图 系统需支持自由切换和查阅案件所有关联文书的功能。 （5）纵向比对视图 系统需支持个案情况下展示二审抗诉、再审抗诉、检察建议、纠正违法通知、审委会讨论、专法会讨论等不同结果和理由的展示。(提供功能截图，并加盖投标人公章) 5、▲管理视窗： 系统需提供管理方式视图、发起模块视图、时间轴视图、材料视图等4种视图，从不同类别的角度，为管理人员展示个案管理动态、管理记录、反馈动态、反馈记录等信息，实现个案管理过程的清晰可视、完整留痕。(提供功能截图，并加盖投标人公章) |  |
| 6 | 智慧执行展示 | 1、▲汇总动态模块：(提供功能截图，并加盖投标人公章) 要求建设汇总动态模块展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）承办单位：按照辖区法院层次进行划分；展现通过地图和柱状图展示收案、结案、在办案件的分布； （2）执行案件类型分布：展示实施类、审查类、其他类案件数量分布； （3）执行案由分析：展示新收执行案件案由排名前10案由； （4）收结案趋势分析：按年展示近五年当前承办单位的收案、结案趋势变化情况（趋势图）； （5）首执、执恢案件执行标的分析：分别对标的类型、申请标的及到位标的以及金钱标的金额分段分析； （6）被执行人分布：展示被执行人类型分布情况； （7）执行案件结案平均用时： 各类执行案件结案数，以柱状图展示； 各类执行案件结案平均用时，以折线图展示。 （8）支持地图导航下钻及数据反查明细。 |  |
| 7 | 审判态势大模型 | 2、▲数据分析与可视化(提供功能截图，并加盖投标人公章) 要求建设数据分析与可视化展示页面，详细展示数据项要求如下： （1）主题指标：用醒目数字显示新收、结案、旧存、未结案件数以及今日收结案数据。 （2）展示收案和结案趋势，以趋势线方式展示，按月度和年度进行趋势分析。 （3）案件类型：对全部、刑事、民事、行政等各类案件的受理数、结案数、结案率进行分析，以雷达图形式展示。 （4）一审案件结案方式分布：以玫瑰图展示民事、刑事、行政一审案件各种结案方式的占比。 （5）各审判程序收案情况：以横向柱状图展示一审、二审、再审、申诉及申请再审收案数量。 （6）员额平均结案数：分析各承办单位的员额法官平均办案情况，以柱图显示员额法官结案数、点线图显示平均结案数； （7）案由分析：对新收一审案件的案由进行排行分析，显示top10案由。 （8）近五年收结案趋势：对近五年收结案趋势进行分析。 |  |
| 8 | 审判质效分析模型 | 1、▲审判质效评估指标体系建设(提供功能截图，并加盖投标人公章) 建设审判质效评估指标体系，包含效率指标和质量指标，详细建设需求如下： （1）效率指标 包括但不限于平均审理天数、法定审限内结案率、延长审限未结案率、简易程序适用率等具体效率指标。 （2）质量指标： 包括但不限于再审改判率、裁判文书公开率、信访投诉率等具体质量指标。 4、▲数据可视化（提供承诺函，并加盖投标人公章） 需建设审判质效分析数据可视化页面，包括但不限于以下数据项： （1）主要指标：显示收案、结案、未结、旧存，并在地图下方显示结案率的分布柱图。 （2）各指标趋势：展示主要质效指标的指标值、同期、同比数据以及统计期的每个月趋势分析。包含指标：结案率、结收案比、法定正常审限内结案率、平均审理天数、一审简易程序适用率、调解案件自动履行率、一审判决案件被改判发回重审率、生效案件被改判发回重审率的趋势及分布情况。 |  |
| 9 | 业务系统对接 | ▲投标人需完成业务系统对接，从业务系统获取诉服、审判、执行等各类业务信息，以支撑数智审管平台的应用和展示需求。（提供承诺函，并加盖投标人公章） |  |

- 利旧设备清单

| 利旧设备安装位置 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 融合法庭 | 互联网庭审直播系统设备 | 套 | 2 |
|  | 电子质证系统设备 | 套 | 7 |
|  | 安全隔离及信息交换设备 | 套 | 1 |
|  | 语音转写系统设备 | 套 | 21 |
|  | 语音转写后台 | 套 | 1 |
| 诉讼服务中心 | 55寸显示终端 | 台 | 2 |
|  | 风险评估一体机 | 台 | 1 |
|  | 自助查询机 | 台 | 1 |
|  | 自助送达一体机 | 台 | 1 |
|  | 立案一体机 | 台 | 3 |
|  | 外网台式工作站 | 台 | 4 |
|  | 工作站 | 批 | 1 |
|  | 打印机 | 套 | 1 |
|  | 安检机 | 台 | 1 |
|  | 安检门 | 台 | 1 |
|  | 扫描设备 | 套 | 1 |
|  | 中间柜 | 套 | 1 |
| 警务保障中心 | 紧急对讲设备 | 套 | 1 |
|  | 集群对讲系统 | 套 | 1 |
|  | 警务管理平台系统 | 套 | 1 |
| 执行指挥中心 | 执行指挥平台 | 套 | 1 |
|  | 远程视频案件会商系统 | 套 | 1 |
| 合议室 | 合议智慧显示屏 | 套 | 6 |

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省常州市中级人民法院审判业务用房信息化建设项目 | 工业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 30 | / | / |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3，2.4）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 16 | 是 | 否 |
| 2.1 | 融合法庭系统设计方案 | 融合法庭系统设计方案：投标人提供融合法庭（大、中、小三类）的设备点位图、设计效果图、系统架构图，描述融合法庭的法庭功能、书记员功能、无纸化庭审功能、互联网庭审功能、业务管理功能、音频干扰的详细设计方案，其中大法庭需包括声场设计方案（附声场图）、音频干扰需包括安装环境、设备点位、现场效果、覆盖范围图。设计方案完全覆盖设计要求，内容准确、理解到位，得8分；设计方案基本覆盖设计要求，内容基本准确、理解基本到位，得6分；设计方案部分覆盖设计要求，内容部分准确、理解部分到位，得4分；未提供的不得分。 | 0 | 8 | 是 | 否 |
| 2.2 | 数据中心系统设计方案 | 数据中心系统设计方案：投标人提供数据中心的整体效果图，描述UPS、蓄电池供配电、机房制冷、机柜通道、静电地板、照明、防雷、布线、机房动环监控等系统的详细设计方案。设计方案完全覆盖设计要求，内容准确、理解到位，得3分；设计方案基本覆盖设计要求，内容基本准确、理解基本到位，得2分；设计方案部分覆盖设计要求，内容部分准确、理解部分到位，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 项目实施方案：投标人提供完善的项目实施方案，确保项目保质、保量、按时完成。施工方案完整、合理且有详细细节说明，得3分；施工方案较完整、合理，能够说明大部分细节，得2分；施工方案完整性、合理性较差，细节说明较少，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 售后服务方案：投标人根据招标文件的要求提供售后服务方案。投标人对服务流程、故障处理、应急措施、备件保障、驻场维护人员管理均能提供详细可行的服务方案，得2分；对服务流程、故障处理、应急措施、备件保障、驻场维护人员管理提供较详细可行的服务方案，得1.5分；服务方案简单，对服务流程、故障处理、应急措施、备件保障、驻场维护人员管理有缺项，提供的服务方案不详细、可行性较差，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 54 | 否 | 是 |
| 3.1 | 技术指标 | 投标产品技术指标,对照技术要求响应及偏离表，所投产品全部满足或高于招标文件技术参数要求者得30分；带▲的参数为重要参数，每有一项负偏离扣0.2分；其余参数为一般性参数，每有一项负偏离扣0.1分，分数扣完为止。（未按招标文件要求提供相应材料的视为负偏离，无材料要求的参数以偏离表为准。）提供技术要求响应及偏离表、技术参数重要参数响应材料。 | 0 | 30 | 否 | 是 |
| 3.2 | 视频演示 | 1、大楼分栋独立展示室内地图功能，多层展现功能：在小程序地图页展示场景内大楼三维实景模型，用户可随意点选/放大其中的一栋大楼，即可进入该大楼查看各楼层的室内地图，其他大楼外观实景模型保持展示；同一大楼的不同层地图可以在同一页面中同时展示； 2、大楼外观3D模型制作展示：在三维模型中，地图细节展现支持还原大楼内部结构，贴近导航使用的真实场景，如升降电梯等可在地图上用3D模型展现； 3、路径预览功能：当用户起点和终点在不同楼层时，用户无需选择楼层，即可在一个页面上同时显示所涉及的不同楼层的所有地图，并在多层地图上预览全路径信息； 4、小程序端平滑功能，提供微信小程序AR实景地图导航功能：支持室内地图在微信小程序端渲染流畅不卡顿；采用AR实景导航模式时，能在实际场景中显示导航指向； 5、二维码联动功能：用户在导览大屏上点击位置点可弹出二维码，通过手机微信扫描二维码可联动打开地图导览小程序并获得导航路线； 每提供1项得1分，最高得5分。未提供不得分。 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.3 | 认证证书 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（以上3项证书认证覆盖的业务范围需包含资质范围内的电子与智能化工程专业承包及计算机信息系统集成）。每有一项证书得1分，最高得3分。提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目经理 | 本项目配备项目经理1名，其具有信息系统项目管理师证书得1分，具有ITSS IT服务项目经理证书得1分，具有系统规划与管理师证书得1分，具有高级工程师证书得1分，最高得4分，不提供不得分。提供证书复印件和投标人为其缴纳的近三个月社保缴纳证明，并加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.5 | 技术负责人 | 本项目配备技术负责人1名，其具有网络工程师证书得1分，具有系统分析师证书得1分，具有信息系统项目管理师证书得1分，具有高级工程师证书得1分，最高得4分，不提供不得分。提供证书复印件和投标人为其缴纳的近三个月社保缴纳证明，并加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.6 | 安全负责人 | 本项目配备安全负责人1名，其具有注册信息安全专业人员CISP证书得1分，具有CCSC 网络安全能力认证-网络安全管理II级证书得1分，具有CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）得1分，具有互联网技术中级证书得1分，最高得4分，不提供不得分。提供证书复印件和投标人为其缴纳的近三个月社保缴纳证明，并加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.7 | 售后负责人 | 本项目配备售后负责人1名，其具有IT运维工程师（高级）证书得1分，具有安防系统工程师（高级）证书得1分，具有音响师（高级）证书得1分，具有网络规划师（高级）证书得1分，最高得4分，不提供不得分。提供证书复印件和投标人为其缴纳的近三个月社保缴纳证明，并加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、法人授权书

三、投标函

四、小微企业声明函

五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

四、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

六、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。