招标文件

（电子招投标）

项目编号：	JSZC-321100-TXJS-G2025-0021

项目名称：市属高中实验室改造及设备购置项目

江苏天信建设项目咨询有限公司

2025-07-11

招 标 文 件 目录

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知

第三部分 拟签订的合同文本（货物）

第四部分 采购需求

第五部分 评标办法和标准

第六部分 投标文件（格式）

# 第一部分 投标邀请

项目概况

市属高中实验室改造及设备购置项目项目的潜在投标人应在苏采云电子交易平台网址http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2025年08月04日9:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-TXJS-G2025-0021

项目名称：市属高中实验室改造及设备购置项目

预算金额：

1.标段一：189.9674 万元，江苏省镇江中学实验室改造及设备购置。

2.标段二：277.605万元，镇江市实验高级中学实验室改造及设备购置。

3.标段三：144.793万元，镇江市朱方高级中学实验室改造及设备购置。

采购需求：(1)江苏省镇江中学：2间物理实验室、1间物理仪器准备室、1间物理仪器室、物理数字化实验室升级改造、物理实验仪器一批。1间化学实验室、1间化学准备室、1间化学药品(危化品)室、1间化学仪器室、化学实验仪器一批。1间生物实验室、1间生物实验准备室、1间生物实验仪器室、生物实验仪器一批；(2)镇江市实验高级中学:2间物理实验室、1 间物理仪器准备室、2间化学实验室、1间化学准备室、1间化学药品(危化品)室、2间生物实验室、1间生物实验准备室改造升级及仪器设备采购;(3)镇江市朱方高级中学:1 间物理实验室、1 间化学实验室、1 间化学药品(危化品)室、1间生物实验室、2间实验准备室改造升级及仪器设备采购。

服务期限：标段一：签订合同后 45  日历天内完成改造升级及仪器设备采购、安装调试并交付使用。标段二：签订合同后  30 日历天内完成改造升级及仪器设备采购、安装调试并交付使用。标段三：签订合同后 45 日历天内完成改造升级及仪器设备采购、安装调试并交付使用。

本项目是否接受联合体投标：☑不接受□接受。

本次采购确定的中标人数量：每标段1名，本项目评审按标段一至标段三的顺序进行，投标人可选择上述任意标段进行投报，同时提交中标标段选择说明，每个投标人中标标段数量1个。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）];

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目专门面向中小微企业采购。

2.2货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函。

2.3 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

2.4 本项目属于货物类项目，本项目采购标的对应的行业主要为工业（行业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2025年07月18日23:59（北京时间）

获取地点：苏采云电子交易平台获取招标文件

获取方式：在线获取（登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login点击供应商进入系统），“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件上传截止时间、开标时间：2025年08月04日9:30（北京时间）

上传地点：苏采云（政府采购一体化平台）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 供应商请随时关注江苏政府采购网 http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/发布的更正公告，如因未关注更正公告发生的任何问题，由供应商自行承担一切后果。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市教育装备与勤工俭学管理中心

地 址：江苏省镇江市京口区斜桥街4号

联系人：马老师

联系方式：85018808

2.采购代理机构信息

名 称：江苏天信建设项目咨询有限公司

地 址：丹徒区驸马街168-15号

联系方式：18652824164

3.项目联系方式

项目联系人：史圣雨

电 话：18652824164

江苏天信建设项目咨询有限公司

2025年07月11日

# 第二部分 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | √A不组织 □B组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | □A不统一组织 √B统一组织 标段一：时间：2025年07月25日 09：30时 地点：江苏省镇江中学 联系人：许红波 联系方式：13852912301 标段二：时间：2025年07月20日 09：00时 地点：镇江市实验高级中学 联系人：顾扬 联系方式：13952943991 标段三：时间：2025年07月21日 14：30时 地点：镇江市朱方高级中学 联系人：王加镇 联系方式：13615114874 |
| 5 | 演示 | □A无 ☑B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台的演示视频上传模块。操作指南详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。 演示视频时间不超过30分钟。文件单个大小50M，整体大小300M。 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 货物类。 本项目核心产品为：（1）标段一核心产品为通风系统（型号一）、智能吊装系统、实验室废水处理设备、教师演示设备、学生实验设备 。 - 标段二核心产品为教室通风系统（化学上通风实验室）、智能吊装系统、多功能移动水槽台、。 - 标段三核心产品为通风系统（型号一）、教师演示设备、学生实验设备。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：市属高中实验室改造及设备购置项目，属于工业行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无。 |

## 一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于市属高中实验室改造及设备购置项目。

2.定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：  镇江市教育装备与勤工俭学管理中心  。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏天信建设项目咨询有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即市属高中实验室改造及设备购置。

2.5“服务”系指本招标文件所述供应商应该履行的承诺和义务

2.6“þ”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购方式

3.1本次采购采取公开招标方式☑综合评分法□最低评标价法。

3.2本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审

3.3本次采购确定的中标人数量：每标段1名，本项目评审按标段一至标段三的顺序进行，投标人可选择上述任意标段进行投报，同时提交中标标段选择说明，每个投标人中标标段数量1个。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。其中一标段招标代理服务费为 20000.00 元；二标段招标代理服务费为 25000.00元；三标段招标代理服务费为 15000.00 元。

☑中标人需向代理机构缴纳招标代理服务费。

收费标准：根据《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知-苏招协[2022]002号收费文件。

采购代理费用收款信息：

收款单位：江苏天信建设项目咨询有限公司镇江分公司

收款账号：546977440581

开户银行：中国银行股份有限公司镇江龙山路支行

☑其他费用：如有其他费用，按实际发生结算。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5.政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅江苏政府采购网“政采贷”栏目。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

## 二、招标文件

6.招标文件组成

6.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7.招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

## 三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1投标人须通过苏采云提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4具体填写格式详见招标文件第六部分。

11.投标文件的编制

11.1投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12.投标保证金

12.1本项目不收投标保证金。

13.投标有效期

13.1投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15.投标文件的提交

15.1投标文件提交

15.1.1投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

15.1.2截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

16.投标文件的补充、修改或者撤回

16.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

16.4在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

## 四、开标及评标

17.开标

17.1采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任意一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

17.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

17.9投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

17.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

18.投标人资格审查

18.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

19.评标委员会组成

19.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.投标人符合性审查

20.1评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2投标文件澄清

20.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

20.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21.无效投标的情形

21.1投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的加★项实质性要求的；

（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

22.串通投标的情形

22.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.投标文件详细评审

23.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.废标的情形

25.1出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 五、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

## 六、授予合同

27.中标通知书

27.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

28.1A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标人应提交标段预算金额5%的履约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目。

29.签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

## 七、询问、质疑、投诉

30.询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.质疑

31.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址联系单位：江苏天信建设项目咨询有限公司；联系电话：18652824164；通讯地址：镇江市丹徒区驸马街168-15号 。（质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑投诉渠道。）

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台” 网站“投诉指引”。

## 八、诚实信用和解释权

33.诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

# 第三部分 拟签订的合同文本（货物、服务类）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物）

## 第一部分合同书

项目名称：市属高中实验室改造及设备购置项目（标段    ）

甲方：

乙方：

见证方：

签订日期： 年  月  日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和 市属高中实验室改造及设备购置项目（标段    ）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，在见证方的见证下，约定以下合同条款,以兹共同遵守、全面履行。

1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标或者成交通知书；

1.1.3投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关招标文件。

1.2货物（可附货物清单）

1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1服务内容：市属高中实验室改造及设备购置项目(标段    ）；

1.3.2服务标准：详见采购需求中相关要求             ；

1.3.3技术保障：详见采购需求中相关要求       　      ；

1.3.4服务人员组成：　　             　      ；

1.4合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第  1.4.1 条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：¥/元（大写：/元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：计量方式为：合同专用条款 1.4.2。

1.4.3其他计价方式：/

1.5履约保证金

乙方（否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.5.1履约保证金的比例为对应标段预算金额的5%；

1.5.2履约保证金支付方式详见合同专用条款1.5.2；

1.5.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.5.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验	收之日起5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的按同期银行活期存款利息计算，最高限额为本合同履约保证金的10%。

1.6预付款

乙方（需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款1.6.1；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

1.9违约责任

1.9.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的0.2%/计算，最高限额为本合同金额的10%；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的0.2%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                   统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或授权代表姓名：           法定代表人或授权代表姓名:

约定送达地址：                       约定送达地址：

见证方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表姓名：

约定送达地址：

## 第二部分 合同一般条款

# 2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3“货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括各种实验仪器设备等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5“甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

# 2.5履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

# 2.7质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

# 2.9延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11合同转让和分包

2.11.1本项目不允许转让和分包。

# 2.12不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15合同中止、终止

2.15.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

# 2.18计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

# 2.21合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.2 | 履约保证金由中标人自行选择以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目。 |
| 1.6.1 | 合同签订后，甲方收到乙方提供的相应金额发票10个工作日内，支付30%合同预付款。 |
| 1.7.2 | 具体付款方式如下：（1）合同签订后甲方收到乙方提供的相应金额发票10个工作日内，支付30%合同预付款；（2）项目基础配套装修完工且货物设备安装调试完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后在收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的80%；（3）初步验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后，原则上在收到乙方发票10个工作日内甲方付清余款。 |
| 1.8.1 | 交付期限：签订合同后 日历天内完成改造升级及仪器设备采购、安装调试并交付使用。 |
| 1.8.2 | 交付地点：根据甲方的要求，送货至指定地点。 |
| 1.8.3 | 交付方式： |
| 1.9.6 | 1.9.6.1乙方有下列违约情形之一的，甲方对乙方进行惩罚： （1）乙方必须按招标文件要求及投标文件承诺事项开展售后服务，若未及时履行售后服务，或因数量、质量、服务等问题引发投诉且未在甲方要求时限内妥善处理的，一次罚款贰仟元；如发生满五次，从第六次起，一次罚款壹万元；从第十次起，每次罚款贰万元，从合同款中扣除。 （2）乙方必须按招标文件要求及投标文件承诺事项建立质量管理体系，配合甲方开展质量监管，未按要求建立质量管理体系且经甲方提醒不按期整改的、不配合甲方质量检测的或经甲方检测发现乙方提供的货物不符合合同约定质量标准的，出现一次罚款壹万元，罚款从从合同款中扣除。 1.9.6.2在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。 （1）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部相关的服务工作； （2）乙方在收到甲方发出的违约通知后 7 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失； （3）乙方未能履行合同规定的其他义务。 1.9.6.3在甲方根据上述第1.9.6.2条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。 |
| 2.3.2 | / |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | 货物装运要求： |
| 2.8 | / |
| 2.12.3 | / |
| 2.12.4 | / |
| 2.16.1 | 按照采购需求质量要求和采购需求服务要求进行考核验收 |
| 2.16.3 | 严格按照采购合同开展履约验收。乙方提供货物必须与投标文件保持一致，技术参数中全部满足的为合格货物，任一项不满足的为不合格货物，不合格货物甲方一律拒收，如发现虚假应标将追究其法律责任。 |
| 2.21 | 1.合同应在甲方、乙方盖章后生效。 2.本合同一式肆份，以中文书写，由甲方、乙方双方各执贰份。 3.本合同服务实施期间所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。 4.本合同在执行过程中，如随项目的深化，如合同内容需修改或追加补充，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。 |

# 第四部分 采购需求

一、标段一：江苏省镇江中学实验室改造及设备购置

项目属性:货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

项目概况：江苏省镇江中学2间物理实验室、2间物理仪器准备室、1间化学实验室、1间化学准备室、1间化学药品（危化品）室、1间生物实验室、1间生物实验准备室改造升级及仪器设备采购。具体内容包含但不限于以下内容：对原有实验室、准备室等教室的现有地面、静电地板、墙面、吊顶等内容进行出新改造；化学准备室原有通风管道拆除；拆除垃圾清运；新增通风系统；对教室的所有布线系统、给排水系统进行铺设；各种实验仪器、集成设备的安装、调试及培训等。

（二）采购清单：

  - 通风系统（型号一）

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 数量 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机主机 | 功率 |  | 5.5KW | 1 |  |
|  | 风量 |  | 6840-12700m³/H |  |  |
|  | 全压 |  | 1137-785Pa |  |  |
|  | 每小时换气次数 |  | 20次以上，带补气口装置 |  |  |
|  | 室内噪音 |  | 室内噪音小于55dB |  |  |
|  | 配件 |  | 风机控制线：4×4mm²及3×2.5mm²护套线缆各一组 减震器1套；风机雨帽1套；电机雨帽1套 通风管道采用化工专用工程塑料优质UPVC制作 |  |  |
|  | 电压 |  | 380V |  |  |
|  | 重量 |  | 约150KG |  |  |
|  | 控制终端 |  | 具有对吊装通风系统的风机无极变频调速和启动控制功能。可单独安装，或集成到教师教学电源。 |  |  |
| 变频器 | 控制方式 |  | 采用电流无感矢量控制 | 1 |  |
|  | 额定电压 |  | AC3PH380V+15% |  |  |
|  | 频率 |  | 50-60Hz |  |  |
| 室外消音器 | 规格 |  | ф570×800±10mm | 1 |  |
|  | 材质 |  | 玻璃钢或PP材质 |  |  |
| ▲万向抽气罩 | 关节 | 材质 | 高密度PP材质，可360度旋转调节方向 | 29 |  |
|  | 关节连接杆 | 材质 | 304不锈钢 |  |  |
|  | 关节松紧旋钮 | 材质 | 全铜材质，内嵌不锈钢轴承 |  |  |
|  | 拱形/杯形集气罩 | 材质 | 高密度PP制成 |  |  |
|  | 伸缩导管 | 材质 | 直径75mm铝合金 |  |  |
|  | 最大活动半径 |  | 约1600mm |  |  |
| 风机控制线 | 规格型号 |  | 4×4mm²及3×2.5mm²护套线缆各一组 | 1 |  |
| 室内通风管道 | 材质 |  | PVC管 | 1 |  |
|  | 主管规格 |  | φ200mm |  |  |
|  | 支管规格 |  | φ160mm/φ110mm |  |  |
|  | 接口 |  | 专用胶固定 |  |  |
| 室外行程通风管道+风机平台 | 材质 |  | PVC | 1 |  |
|  | 管道口径 |  | φ400mm |  |  |
|  | 弯头 |  | φ400mm |  |  |
|  | 管卡 |  | 碳钢制作 |  |  |
| 活性碳废弃处理装置 | 处理风量 |  | 处理风量≥8000m³/h | 1 |  |
|  | 安装方式 |  | 吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换 |  |  |
|  | 设备材质 |  | PP板材 |  |  |
| 安装方式 |  |  | 1、室内教师演示设备和学生实验设备配置万向抽气罩，安装实验室顶部，采用φ200mmPVC主管、φ160mmPVC支管进行连接，管道接口采用专用胶水固定。室内主管道与室外主管道进行对接； 2、室外主管道采用φ400mmPVC管道及弯头，采用管卡固定，风管连接室外消音器，并于风机对接。 |  |  |
| 综合设计方案简述 |  |  | 备注：原大楼未设有排风管道，目前的解决方案是通过外部风机进行排风。这种方式在提高能源利用效率的同时，能够有效降低施工和维护成本。需要满足室内空气流通的需求，并为未来的系统优化提供灵活的可能性。通过这种简化的排风设计，实现可持续的运营目标，并确保环境舒适度。 1、室内教师演示设备和学生实验设备配置万向抽气罩，安装实验室顶部，采用φ200mmPVC主管、φ160mmPVC支管进行连接，管道接口采用专用胶水固定。室内主管道与室外主管道进行对接； 2、室外主管道采用φ400mmPVC管道及弯头，采用管卡固定，风管连接室外消音器，并于风机对接。 |  |  |
| 整体概述 |  |  | 每间化学实验室配备一套通风系统，排风管道从实验室内连接至室外，采用教师主控，变频设计，符合《中小学校设计规范》GB50099-2011 |  |  |

  - 通风系统（型号二），数量：1

| 参数名称 |  | 参数要求 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通风风机 | 通风风机 | 250轴流风单相220V，功率110W，转速1450r/min，流量1850m³/小时，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。 |  |
| 室内通风管道 配件 | 主风管 | 采用具有耐酸碱性能PVCФ200㎜、支分管Ф160㎜，Ф110mm。 |  |
|  | 管卡 | 采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |  |
| 排风扇 | 轴流排气扇 | 1、尺寸：400*400*300mm 2、风量：2500m³/h 3、功率：250W 4、电压：220V 5、30cm |  |
| 综合设计方案简述 |  | 原大楼未设有排风管道，目前的解决方案是增加轴流风机安装于顶部，通关Ф160㎜，Ф110mm支管进行连接，外部通过φ200mmPVC主管排除室外，管道接口采用碳钢制作管卡连接。 组成部分：轴流风机、主风管、内部支管、管卡等连接件 |  |
| 整体概述 |  | 危化品室配备一套通风系统，排风管道从实验室内连接至室外，符合《中小学校设计规范》GB50099-2011 |  |

  - 灯光系统（型号一）

| 参数名称 |  | 参数要求 | 数量 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平板灯 | 尺寸 | 600*600±5mm | 24 |  |
|  | 规格材质 | 为一体式侧发光微晶防眩面板灯，棱锥体光学结构设计，微晶结构长短轴尺寸比值≥2，采用高性能光学板材辊压成型；至少有3种光学材料组成，包含反射纸、导光板、微晶防眩板等，灯体表面发光均匀，无暗影。 |  |  |
|  | 功率 | ＜45W;220V |  |  |
|  | 出光方式 | 采用侧发光的出光方式，灯体表面发光均匀，无暗影。6000小时光通维持率均需大于95%。 |  |  |
|  | 照明质量 | 实验设备为参考平面，照明质量应满足： 维持平均照度不低于300Lx； 统一眩光等级UGR大于19； 照度均匀度不低于0.7； 照明功率密度低于7W/m²。 |  |  |
|  | 安装要求 | 光源模组采用铝基板，导入胶带均匀的固定在灯体上，使灯条和散热体大面积接触；灯体上至少有4个防掉落挂钩，安装好后可挂在吊架上，保证安全无掉落风险。 |  |  |
|  | 功能要求 | 防眩方式：微晶防眩。 蓝光危害等级：豁免级（RG0）（或0类危险），光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。 教室灯色温：4300K-5300K； 显色指数：Ra＞90、R9＞50； 教室灯光效（或灯具效能）：≥80 lm/W。 |  |  |
|  |  | 灯驱动电源需为隔离型恒流驱动，电源有外壳并可靠固定。 |  |  |
|  |  | 灯色容差（色品容差）≤5 SDCM。 |  |  |
|  |  | 灯依据《GB/T 31275》《GB/T 17743》标准经灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度测试，检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。提供第三方检测机构出具的检测报告及国家认监委查询截图。 |  |  |
|  |  | 灯符合《GB40070儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》标准通过近视防控认证证书，符合《GB/T 26572电子电气产品中限用物质的限量要求》标准通过电器电子产品认证，环境适应性均满足防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯选用足够数量小功率LED灯珠，灯珠实际使用功率不宜超过额定功率的50%，以提高其发光效率和降低灯具光衰，且LED教室灯须通过CCC认证。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯依据《QB/T 5533》标准通过教室照明灯具性能认证，单颗光源功率≥1W，防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T36979》标准满足空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T 18595》标准满足浪涌性能达到C或以上等级。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T6882》标准满足噪声≤25dB（A）。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯至少依据《GB/T42064》标准通过认证，结论为频闪无危害或无频闪危害或无显著影响。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  | 施工要求 | 灯具距实验设备的最低悬挂高度1.7m，非嵌入式灯具应使用刚性吊杆安装，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜，两杆间距偏差±5 mm；灯具排列采用长轴垂直于板书区域布置；灯具对称安装，其横（纵）向中心轴线宜在同一直线上，偏斜不应大于20mm。吊杆安装的灯具应采用不小于Φ6mm膨胀螺栓固定，预埋件承重能不低于灯具重量的10倍。灯具及其附件应安装齐全，并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷；灯具接线牢固、接触良好；开关面板及接线盒盒体安装完整、无破损变形，零件齐全；墙面明线安装中导管管径大小和接线盒孔径相匹配，导管和接线盒连接紧密。对施工中造成的墙面破损应修复。按教室照明设置情况和天然采光状况，每个照明开关所控制灯具数不应多于3个；板书区域灯具应单独控制，开关安装在板书区域同侧；灯具安装时，要注意避免对其他设备（如：监控摄像机、投影机、顶装空调）的遮挡；如果光线受到建筑构件遮挡，应注意在限值内调整灯具的水平安装位置或降低灯具的安装高度；安装风扇的教室中，出光口面应低于风扇叶面。 |  |  |
|  | 照明设计方案 | 需提供每间实验室由DIALux或类似设计工具仿真设计的完整报表，报表中的教室尺寸等信息由采购方提供，报表中的灯具参数必须和提供的灯具检测报告上的参数一致。计算结果数据达到以下指标，维护系数取值1.0，全部灯具点亮时，课桌面平均照度≥375lx、均匀度≥0.7，板书面平均照度≥625lx、均匀度≥0.8，统一眩光值UGR<19。具体施工与设计方案一致。 |  |  |
| 黑板灯 | 尺寸 | 长度≥900mm，灯体最小壁厚不低于0.65mm。 | 6 |  |
|  | 规格材质 | 一体式透镜防眩灯具；采用一体式航空铝型材灯体。光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害 |  |  |
|  | 功率 | ＜45W；220V |  |  |
|  | 出光方式 | 侧发光的出光方式，发光导向黑板，6000小时光通维持率均需大于95%。 |  |  |
|  | 照明质量 | 满足黑板面维持平均照度≥500Lx，照度均匀度≥0.8； 防眩方式：透镜防眩； 蓝光危害等级：豁免级（RG0）（或0类危险）； 色温：4300K-5300K； 显色指数：Ra＞90、R9＞50； 光效：≥80 lm/W。 |  |  |
|  | 功能要求 | LED黑板灯驱动电源需为隔离型恒流驱动，电源有外壳并可靠固定；驱动不可徒手拆卸，保证安全；驱动电源置于灯体上居中对称，保证吊装安全稳固。 |  |  |
|  |  | 灯色容差（色品容差）≤5 SDCM。 |  |  |
|  |  | 灯依据《GB/T 31275》《GB/T 17743》标准经灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度测试，检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。提供第三方检测机构出具的检测报告及国家认监委查询截图。 |  |  |
|  |  | 灯符合《GB40070儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》标准通过近视防控认证证书，符合《GB/T 26572电子电气产品中限用物质的限量要求》标准通过电器电子产品认证，环境适应性均满足防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯选用足够数量小功率LED灯珠，灯珠实际使用功率不宜超过额定功率的50%，以提高其发光效率和降低灯具光衰，且LED黑板灯须通过CCC认证。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯依据《QB/T 5533》标准通过教室照明灯具性能认证，单颗光源功率≥1W，防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  | 功能要求 | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T36979》标准满足空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T 18595》标准满足浪涌性能达到C或以上等级。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T6882》标准满足噪声≤25dB（A）。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯至少依据《GB/T42064》标准通过认证，结论为频闪无危害或无频闪危害或无显著影响。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  | 防护等级 | IP42 |  |  |
|  | 施工要求 | 灯具距实验设备的最低悬挂高度1.7m，非嵌入式灯具应使用刚性吊杆安装，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜，两杆间距偏差±5 mm；灯具排列采用长轴垂直于板书区域布置；灯具对称安装，其横（纵）向中心轴线宜在同一直线上，偏斜不应大于20mm。吊杆安装的灯具应采用不小于Φ6mm膨胀螺栓固定，预埋件承重能不低于灯具重量的10倍。灯具及其附件应安装齐全，并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷；灯具接线牢固、接触良好；开关面板及接线盒盒体安装完整、无破损变形，零件齐全；墙面明线安装中导管管径大小和接线盒孔径相匹配，导管和接线盒连接紧密。对施工中造成的墙面破损应修复。按教室照明设置情况和天然采光状况，每个照明开关所控制灯具数不应多于3个；板书区域灯具应单独控制，开关安装在板书区域同侧；灯具安装时，要注意避免对其他设备（如：监控摄像机、投影机、顶装空调）的遮挡；如果光线受到建筑构件遮挡，应注意在限值内调整灯具的水平安装位置或降低灯具的安装高度；安装风扇的教室中，出光口面应低于风扇叶面。 |  |  |
|  | 照明设计方案 | 需提供每间实验室由DIALux或类似设计工具仿真设计的完整报表，报表中的教室尺寸等信息由采购方提供，报表中的灯具参数必须和提供的灯具检测报告上的参数一致。计算结果数据达到以下指标，维护系数取值1.0，全部灯具点亮时，课桌面平均照度≥375lx、均匀度≥0.7，板书面平均照度≥625lx、均匀度≥0.8，统一眩光值UGR<19。具体施工与设计方案一致。 |  |  |
| 整体概述 |  | 1. 教室光照度等各项指标达到国家标准。 2. 灯光系统为成套设备：教室顶灯、黑板灯、控制面板、辅材等。 |  |  |

  - 灯光系统（型号二）

| 参数名称 |  | 参数要求 | 数量 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条形灯 | 尺寸 | 1200*300±10mm | 24 |  |
|  | 规格材质 | 为一体式侧发光微晶防眩面板灯，棱锥体光学结构设计，微晶结构长短轴尺寸比值≥2，采用高性能光学板材辊压成型；至少有3种光学材料组成，包含反射纸，导光板，和微晶防眩板等，灯体表面发光均匀，无暗影。 |  |  |
|  | 功率 | ＜45W；220V |  |  |
|  | 出光方式 | 采用侧发光的出光方式，灯体表面发光均匀，无暗影。6000小时光通维持率均需大于95%。 |  |  |
|  | 安装要求 | 光源模组采用铝基板，导入胶带均匀的固定在灯体上，使灯条和散热体大面积接触。 吊架固定在灯体边框上面，单个支架的固定点要求≥4个。 |  |  |
|  | 照明质量 | 实验设备为参考平面，照明质量应满足： 维持平均照度不低于300Lx； 统一眩光等级UGR大于19； 照度均匀度不低于0.7； 照明功率密度低于7W/m²。 |  |  |
|  | 功能要求 | 防眩方式：微晶防眩；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。 蓝光危害等级：豁免级（RG0）（或0类危险）； 色温：4300K-5300K； 显色指数：Ra＞90、R9＞50； 光效：≥80 lm/W。 |  |  |
|  |  | 教室灯驱动电源需为隔离型恒流驱动，电源有外壳并可靠固定。 |  |  |
|  |  | 教室灯色容差（色品容差）≤5 SDCM。 |  |  |
|  |  | 灯依据《GB/T 31275》《GB/T 17743》标准经灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度测试，检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。提供第三方检测机构出具的检测报告及国家认监委查询截图。 |  |  |
|  |  | 灯符合《GB40070儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》标准通过近视防控认证证书，符合《GB/T 26572电子电气产品中限用物质的限量要求》标准通过电器电子产品认证，环境适应性均满足防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯选用足够数量小功率LED灯珠，灯珠实际使用功率不宜超过额定功率的50%，以提高其发光效率和降低灯具光衰，且LED教室灯须通过CCC认证。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯依据《QB/T 5533》标准通过教室照明灯具性能认证，单颗光源功率≥1W，防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T36979》标准满足空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T 18595》标准满足浪涌性能达到C或以上等级。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T6882》标准满足噪声≤25dB（A）。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  | 施工要求 | 灯具距实验设备的最低悬挂高度1.7m，非嵌入式灯具应使用刚性吊杆安装，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜，两杆间距偏差±5 mm；灯具排列采用长轴垂直于板书区域布置；灯具对称安装，其横（纵）向中心轴线宜在同一直线上，偏斜不应大于20mm。吊杆安装的灯具应采用不小于Φ6mm膨胀螺栓固定，预埋件承重能不低于灯具重量的10倍。灯具及其附件应安装齐全，并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷；灯具接线牢固、接触良好；开关面板及接线盒盒体安装完整、无破损变形，零件齐全；墙面明线安装中导管管径大小和接线盒孔径相匹配，导管和接线盒连接紧密。对施工中造成的墙面破损应修复。按教室照明设置情况和天然采光状况，每个照明开关所控制灯具数不应多于3个；板书区域灯具应单独控制，开关安装在板书区域同侧；灯具安装时，要注意避免对其他设备（如：监控摄像机、投影机、顶装空调）的遮挡；如果光线受到建筑构件遮挡，应注意在限值内调整灯具的水平安装位置或降低灯具的安装高度；安装风扇的教室中，出光口面应低于风扇叶面。 |  |  |
|  | 照明设计方案 | 需提供每间实验室由DIALux或类似设计工具仿真设计的完整报表，报表中的教室尺寸等信息由采购方提供，报表中的灯具参数必须和提供的灯具检测报告上的参数一致。计算结果数据达到以下指标，维护系数取值1.0，全部灯具点亮时，课桌面平均照度≥375lx、均匀度≥0.7，板书面平均照度≥625lx、均匀度≥0.8，统一眩光值UGR<19。具体施工与设计方案一致。 |  |  |
| 黑板灯 | 尺寸 | 长度≥900mm，灯体最小壁厚不低于0.65mm。 | 6 |  |
|  | 规格材质 | 一体式透镜防眩灯具；采用一体式航空铝型材灯体。 |  |  |
|  | 功率 | ＜45W；220V |  |  |
|  | 出光方式 | 侧发光的出光方式，发光导向黑板，6000小时光通维持率均需大于95%。 |  |  |
|  | 功能要求 | 满足黑板面维持平均照度≥500Lx，照度均匀度≥0.8； 防眩方式：透镜防眩；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。 蓝光危害等级：豁免级（RG0）（或0类危险）； 色温：4300K-5300K； 显色指数：Ra＞90、R9＞50； 光效：≥80 lm/W。 |  |  |
|  |  | LED黑板灯驱动电源需为隔离型恒流驱动，电源有外壳并可靠固定；驱动不可徒手拆卸，保证安全；驱动电源置于灯体上居中对称，保证吊装安全稳固。 |  |  |
|  |  | 灯色容差（色品容差）≤5 SDCM。 |  |  |
|  |  | 灯依据《GB/T 31275》《GB/T 17743》标准经灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度测试，检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。提供第三方检测机构出具的检测报告及国家认监委查询截图。 |  |  |
|  |  | 灯符合《GB40070儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》标准通过近视防控认证证书，符合《GB/T 26572电子电气产品中限用物质的限量要求》标准通过电器电子产品认证，环境适应性均满足防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯选用足够数量小功率LED灯珠，灯珠实际使用功率不宜超过额定功率的50%，以提高其发光效率和降低灯具光衰，且LED黑板灯须通过CCC认证。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯依据《QB/T 5533》标准通过教室照明灯具性能认证，单颗光源功率≥1W，防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T36979》标准满足空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T 18595》标准满足浪涌性能达到C或以上等级。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T6882》标准满足噪声≤25dB（A）。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯至少依据《GB/T42064》标准通过认证，结论为频闪无危害或无频闪危害或无显著影响。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  | 施工要求 | 灯具距实验设备的最低悬挂高度1.7m，非嵌入式灯具应使用刚性吊杆安装，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜，两杆间距偏差±5 mm；灯具排列采用长轴垂直于板书区域布置；灯具对称安装，其横（纵）向中心轴线宜在同一直线上，偏斜不应大于20mm。吊杆安装的灯具应采用不小于Φ6mm膨胀螺栓固定，预埋件承重能不低于灯具重量的10倍。灯具及其附件应安装齐全，并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷；灯具接线牢固、接触良好；开关面板及接线盒盒体安装完整、无破损变形，零件齐全；墙面明线安装中导管管径大小和接线盒孔径相匹配，导管和接线盒连接紧密。对施工中造成的墙面破损应修复。按教室照明设置情况和天然采光状况，每个照明开关所控制灯具数不应多于3个；板书区域灯具应单独控制，开关安装在板书区域同侧；灯具安装时，要注意避免对其他设备（如：监控摄像机、投影机、顶装空调）的遮挡；如果光线受到建筑构件遮挡，应注意在限值内调整灯具的水平安装位置或降低灯具的安装高度；安装风扇的教室中，出光口面应低于风扇叶面。 |  |  |
|  | 照明设计方案 | 需提供每间实验室由DIALux或类似设计工具仿真设计的完整报表，报表中的教室尺寸等信息由采购方提供，报表中的灯具参数必须和提供的灯具检测报告上的参数一致。计算结果数据达到以下指标，维护系数取值1.0，全部灯具点亮时，课桌面平均照度≥375lx、均匀度≥0.7，板书面平均照度≥625lx、均匀度≥0.8，统一眩光值UGR<19。具体施工与设计方案一致。 |  |  |
| 整体概述 |  | 1. 教室光照度等各项指标达到国家标准。 2. 灯光系统为成套设备：教室顶灯、黑板灯、控制面板、辅材等。 |  |  |

  - 录播系统

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 数量 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 录播主机 | 安装方式 |  | 壁挂式 | 4 |  |
|  | 屏体 | 尺寸 | 15.6英寸 |  |  |
|  |  | 分辨率 | 1920*1080 |  |  |
|  |  | 触控类型 | 电容触控 |  |  |
|  |  | 触控点数 | 10点 |  |  |
|  | 嵌入式系统 | 操作系统 | 安卓11 |  |  |
|  |  | CPU | 4核A73+4核A53 |  |  |
|  |  | GPU | mali G52 |  |  |
|  |  | 内存 | 4G |  |  |
|  |  | 存储 | 32G+1T |  |  |
|  | 接口 | USB接口 | USB*2 |  |  |
|  |  | 中控接口 | RS232*1 |  |  |
|  |  | 视频输入接口 | ≥HDMI*2，≥POE*4 |  |  |
|  |  | 视频输出接口 | HDMI*1 |  |  |
|  |  | 音频输入接口 | LINE IN*1 |  |  |
|  |  | 音频输出接口 | LINE OUT*1 |  |  |
|  |  | 输出分辨率 | 4K@30fps |  |  |
|  | NFC | 刷卡开关机 | 支持NFC功能，便于用户刷卡开机；同时预留≥1路RS232接口，用于与中控对接。 |  |  |
|  | 视频编解码 |  | 支持H.264、H.265视频编码协议，要求支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps分辨率格式编解码 |  |  |
|  | 音频编解码 |  | 采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能。 |  |  |
|  | 高性能浮点DSP |  | 支持AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频数字化处理功能。 |  |  |
|  | 软件功能 |  | 录播系统可通过壁挂录播主机的液晶触摸屏进行控制，也可以通过WEB页面实现远程访问和管理。 |  |  |
| 录播主机 | 软件功能 |  | 录播软件： （1）系统至少包含电脑画面、教师特写、学生特写、教师全景、学生全景五路视频信号预览通道。 （2）系统提供一键开始录制、一键开始直播的功能。 （3）系统支持预设画面布局调用和切换特效调用；画面布局支持一键选择不同布局，针对不同的布局均可选择画面位置和画面大小。 （4）系统支持对预设台标和预设水印的一键开启和关闭。 （5）系统支持录制模式的选择，录制模式至少包含电影模式录制和电影+资源模式同时录制。 （6）系统支持无线摄像机的视频接入，便于后期对录播系统进行升级。 |  |  |
|  |  |  | 远程WEB页面提供导播管理、文件管理和设备管理三大功能。 一、导播管理： （1）导播五画面：可以通过切换电脑画面、教师特写、学生特写、教师全景、学生全景等五路画面的场景来进行查看。 （2）导播通道视频切换：鼠标单击某一路通道即可完成视频切换。 （3）信息显示：在导播管理页面实时呈现课程名称、主讲老师、视频参数、音频参数、录制码率、磁盘容量等基本信息。 （4）为提升视频信号预览效果，所有录播相关控制的功能按键默认为隐藏，需要使用时调出即可。 （5）系统提供开始录制、开始直播、暂停、音量调整、设置等常用功能。 （6）视频画面全屏显示：系统支持任意一路视频画面进入和退出全屏显示。 （7）系统支持一键切换手动导播和自动导播。 （8）系统支持对摄像机云台的上下左右控制、变焦控制、转动速度快慢的调整。 （9）系统支持摄像机预制位设置及预制位的快速调用。 （10）系统支持不少于十种画面切换特效供用户一键调用，同时可对各特效的切换时间进行自定义设置。 （11）系统支持录制模式选择，用户可根据需要选择仅录制电影模式，也可以选择电影模式和资源模式同时录制。 （12）系统支持用户一键启用和停用预设的水印和台标。 （13）系统支持隐藏和显示各路视频通道。 |  |  |
| 录播主机 | 软件功能 |  | 二、文件管理 在文件管理中提供所有已录制视频文件的管理功能。 （1）用户可根据视频文件的名称或老师姓名等对已录制的文件进行模糊检索。 （2）列表显示已录制的文件时，至少显示出文件名、时间、文件大小等属性。 （3）用户可选择删除或导出视频文件。 三、设备管理 设备管理模块实现对录播模块各类参数的设置和管理功能，包括导播设置、跟踪设置、水印台标设置、上传设置、通道设置、推流设置等。 （1）导播设置：支持用户自定义导播切换规则。默认规则如下： ①当老师书写板书时自动切换到板书特写画面； ②当老师切换PPT时自动切换到授课电脑画面； ③当教师在讲台区域移动时自动切换到教师全景画面； ④当教师在讲台区域相对静止时自动切换到教师特写画面； ⑤当老师走下讲台进入学生区域时自动切换到学生全景画面； ⑥当学生起立回答问题时自动实现对学生的特写跟踪，并切换到学生特写画面； ⑦当多名学生起立回答问题时自动切换到学生全景画面； （2）跟踪设置：系统支持对老师摄像机和学生摄像机的跟踪进行设置； （3）上传设置：系统支持ftp上传录制好的视频文件，并可根据用户需要选择上传的视频文件种类（电影模式、资源模式）及上传策略（闲时上传、定时长传、实时上传、不上传） （4）通道设置：系统支持对各视频通道加载的视频信号进行统一管理； （5）推流设置：系统支持对直播服务器地址进行配置管理；至少可同时推送3路不同的视频流至直播服务器供直播观看。 |  |  |
|  | 电源适配器 | 输入电压 | 220V |  |  |
|  |  | 输出电压 | 54V |  |  |
| 演示实验摄像机 | 输入电压 |  | DC 12V / PoC / POE (802.3af) | 4 |  |
|  | 输入电流 |  | 0.5A（最大） |  |  |
|  | 工作温度 |  | -10°C ~ 40°C |  |  |
|  | 储藏温度 |  | -40°C ~ 60°C |  |  |
|  | 功耗 |  | 6W（max） |  |  |
|  | 传感器 |  | 1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：846万 |  |  |
|  | 镜头 |  | 采用4K镜头，同时支持ePTZ控制；水平视场角：42°；焦距：f=7.2mm； |  |  |
|  | 数字变焦 |  | 支持8倍数字变焦 |  |  |
|  | 最低照度 |  | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |  |  |
|  | 白平衡 |  | 自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温。 |  |  |
|  | 功能要求 |  | 支持 3G-SDI接口。支持SDI、网络、USB三路同时输出；支持自动对焦；支持POC和POE一线通功能，即一条网线同时实现供电、控制、视频、音频信号传输，从而简化接线安装； |  |  |
|  | 网络特性 | 视频编码标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |  |  |
|  |  | 视频码流 | 第一路码流、第二路码流 第三路码流、第四路码流。 |  |  |
|  |  | 视频码率 | 32kbps~16384kbps |  |  |
|  |  | 码率控制 | 可变码率，固定码率。 |  |  |
|  |  | 音频压缩标准 | AAC、G711A |  |  |
|  |  | 支持协议 | SRT,TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), Onvif, DHCP, 组播等。 |  |  |
|  |  | 音频码率 | 96Kbps，128Kbps，256Kbps |  |  |
|  | 输入输出接口 | 高清输出 | 1×3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循 SMPTE 424M标准，支持PoC |  |  |
|  |  | 网络接口 | 1×RJ45:10M/100M/1000M自适应以太网，支持 PoE |  |  |
|  |  | USB接口 | 1×USB 2.0 |  |  |
|  |  | 音频接口 | 1×Line In，3芯凤凰口 |  |  |
|  |  | 控制接口 | 1×RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |  |  |
|  |  | 电源接口 | DC005类型（DC12V） |  |  |
| 学生摄像机 | 屏体 | 尺寸 | 1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器 | 1 |  |
|  |  | 像素 | 有效像素≥800万，呈现清晰逼真的超高清视频，生动的展现人物的表情和动作。 |  |  |
|  | 镜头 |  | 采用4K镜头，支持8倍数字变焦，同时支持ePTZ控制。 |  |  |
|  | 水平视场角 |  | 95° |  |  |
|  | 焦距 |  | f=2.8mm； |  |  |
|  | 视频编码标准 |  | H.265 / H.264 / MJPEG |  |  |
|  | 数字降噪 |  | 支持2D,3D数字降噪 |  |  |
|  | 接口 |  | 支持 3G-SDI接口，有效传输距离≥150米。支持SDI、网络、USB三路同时输出。 |  |  |
|  | 功耗 |  | 6W(max) |  |  |
|  | 功能 |  | 支持POC和POE一线通功能，即一条网线同时实现供电、控制、视频、音频信号传输，从而简化接线安装。 |  |  |
| 拾音麦克风 | 尺寸 |  | 约为170*170*30mm | 4 |  |
|  | 配置 |  | 设备供电：DC 24V |  |  |
|  |  |  | 最大模拟增益：51dB |  |  |
|  |  |  | 幻象供电：48V |  |  |
|  |  |  | 输入输出量化：48KHz/24bit |  |  |
|  |  |  | 数模动态范围（A计权）：120dB |  |  |
|  |  |  | 输入共模抑制：80dB@+24dBu@60Hz |  |  |
|  |  |  | 输入阻抗：20kΩbalance，10kΩunbalance |  |  |
|  |  |  | 最大输入：18dBu |  |  |
|  |  |  | 模数动态范围（A计权）：114dB |  |  |
|  |  |  | 通道隔离度：104dB@1kHz，4dBu |  |  |
|  |  |  | 频率响应：20Hz～20kHz(±0.25dB) |  |  |
|  |  |  | 总谐波失真(THD+N)：≤0.003%@1k，4dBu |  |  |
| 拾音麦克风 | 功能要求 |  | 1)全面混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能A/DD/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； |  |  |
|  |  |  | 2)内置麦克风阵列，拾音距离3-5米捕捉声源，可通过该内置的麦克风阵列同步进行本地扩声，本地音源的录制以及远程互动； |  |  |
|  |  |  | 3)预留3路模拟音源输入，可支持幻象供电的麦克输入，阵列式麦克风输入，或者多媒体线路模拟音频输入。 |  |  |
|  |  |  | 4)支持2路数字输出，2路模拟输出。数字输出可以直接联动数字音箱接码输出，延时低于10ms。模拟输出可以外接多媒体音箱完成扩声输出。 |  |  |
|  |  |  | 5)输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。 |  |  |
|  |  |  | 6)反馈抑制（AFC）：全数字化自动反馈抑制算法，自动适应声学环境，无需调试，快速校正功能，声压级提升幅度≥10-15dB。 |  |  |
|  |  |  | 7)自适应背景降噪（ANS）：可根据室内环境智能学习噪声，并抑制，降噪幅度≥15dB。 |  |  |
|  |  |  | 8)自动增益控制（AGC）：自动根据发音距离远近调节话筒增益，音量大小稳定输。增益控制幅度：-20dB-+20dB。 |  |  |
| 整体概述 |  |  | 1. 实现课程录制功能、直播功能、点播功能、智能编辑功能； 2. 录播系统为成套设备：壁挂录播主机、演示摄像机、吊麦、辅材等。 |  |  |

  - 智能吊装系统

| 参数名称 |  | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能控制系统 | 尺寸 | ≥530*200*800mm | 1 |
|  | 外壳材质 | 采用厚1.0mm（含）以上优质镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理。 |  |
|  | 内设组成 | 内置中央处理器≥1套，总漏电保护≥1组、分组漏电保护器≥16组，紧急控制系统一套、工作指示灯一套、工业串口模块一个。 |  |
|  | 功能要求、其他要求 | ≥10寸控制屏一套，用于显示控制操作系统。 （1）可显示系统设置、系统初始化、密码更改、分组设置等功能； （2）可显示220V电源控制系统； （3）可显示交直流低压控制系统； （4）可显示智能升降机构升降控制系统。 |  |
| 智能升降电源控制系统 | 功能 | 1、可进行系统设置、系统初始化、密码更改、分组设置等功能； 2、可控制220V电源系统：控制学生端220V供电开关，每组可以单独控制，可以组合控制，可以全部同时控制； 3、可控制交直流低压控制系统：控制学生端交直流低压，每组可以单独控制，可以组合控制，可以全部同时控制，教师锁定时,学生自己无法操作； 4、可控制智能升降机构升降：每组可以单独控制，可以组合控制，可以全部同时控制。 | 1 |
| 顶部多模块电源供应装置 | 功能 | 模块内预留2组高压、2组低压安装位置。内装限位器，具备保护功能。 | 14 |
| 模块储藏装置 | 材质 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 14 |
| 智能升降电源低压模块 | 外壳材质 | 采用ABS材质。 | 28 |
|  | 面板 | 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板。 |  |
|  | 电源的控制 | 按钮式按键。可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 |  |
|  | 学生交流电源 | 通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 |  |
|  | 学生直流电源 | 通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A，亦具有过载保护智能检测功能。 |  |
| 智能升降电源高压模块 | 插座 | 采用220V多功能安全插座，每组含2个插座。 | 28 |
| 智能升降电源升降机构 | 升降控制机构 | 1、升降控制机构：需由教师主控，智能升降电源需要经过教师主控发出指令，进行升降处理，升降机构内安装分组独立控制器：控制器可对学生端的电源模块、智能升降电源控制系统进行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能。 2、采用自动升降系统，旋转线槽模块采用轮毂式，设备自带限位器，具备保护功能。 | 14 |
| 安装辅件及支架 | 支架 | 支架采用环氧树脂喷涂金属吊杆。 | 1 |
|  | 其它安装辅件 | 其它安装辅件，采用国标五金件。 |  |
| 综合布线 | 220V供电 | 采用2.5平方毫米电线。 | 1 |
|  | 控制线 | 采用1平方毫米电源线。 |  |
|  | 低压供电 | 采用1.5平方毫米电线。 |  |
| 系统调试安装 | 项目 | 1、顶部标准化安装； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、供电系统调试； 5、升降调试。 | 1 |
| 整体概述 |  | 1.提供学生实验用电源，受教师端集中控制，可实现升降、存储。 2.为成套设备：智能系统控制、学生电源升降模块（每2块实验设备配置一套）。 |  |
| 外观参考 |  |  |  |

  - 危化品设施

| 参数名称 |  | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防盗门 | 防盗门 | 指纹，双锁，防盗报警，国标乙级以上 | 2 |
| 防盗窗 | 防盗窗 | 2.0mm断桥铝定制防盗窗 | 2 |
| 防爆照明 | 防爆照明灯 | 1.电压：220V； 2.温度组别：T1~T4； 3.防爆标志：EXdⅡBT4Gb； 4.灯身材质：铁，加厚玻璃及铁丝网罩。 | 1 |
|  | 防爆单控开关 | 1.外壳采用铝合金压铸而成，表面高压静电喷涂； 2.内部具有防尘功能； 3.防爆标识：：EXdⅡBT4Gb； 4.防护等级IP65。 |  |
|  | 防爆插销 | 1.电流电压：220V~250V，10A~16A； 2.防爆级别：EXdⅡBT4Gb； 3.防护等级IP65。 |  |
|  | 防爆应急指示一体灯 | 1.电压：AC220V/50Hz； 2.应急启动：0.3秒； 3.防护等级IP65； 4.材质：精工车铝； 5.防爆级别：EXdⅡBT4Gb。 |  |
| 防爆监控 | 监控 | 防爆型探头2个，全方位360度无死角，含4口交换机。 | 1 |
| 静电消除器 | 静电消除器 | 静电释放球（含声光提示功能）。 | 1 |
| 整体概述 |  | 易爆存储设备功能：防爆结构设计、通风系统、静电释放功能、安全报警系统； 易燃存储设备功能：防火功能、通风与可燃气体控制、分类存储功能、防泄漏功能； 耐腐蚀品储存设备功能：耐腐蚀材料构造、密封和隔离功能、通风系统 |  |
| 外观参考 |  |  |  |

  - 实验室废水处理设备，数量：1

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体 | 设备尺寸 | 宽高深：1100*750*1750mm |
|  | 占地面积 | 不大于 10 平米 |
|  | 处理量 | 日处理废水量：≥1T/D |
|  | 电源输入 | 380V/220V |
| 自动搅拌混凝气浮装置 | 材质 | 采用优质耐强酸、耐强碱、抗腐蚀、高强度的PP材质折弯焊接而成；提供主体材料规格PP材质。 |
|  | 壁厚/密度 | 壁厚10 mm 、密度5.1g/cm³ |
|  | 收集水箱材质 | 采用焊接耐酸碱 PP 材质。 |
|  | ▲负荷变形温度 | ＞180℃(ISO 75-1：2013 & ISO75-2:2013 方法 B)。 |
|  | ▲维卡软化温度 | ＞180℃ (ISO 306：2013 方法 B50)。 |
|  | 搅拌器 | 220V, 每分钟60转, PP材质叶片转轴。 |
| 其他要求 |  | ▲以上温度检测通过 CMA (中国质量认证) 及 CNAS (中国合格评定国家认可委员会) 对该设备材质SGS认证文件，盖 CAM 及 CNAS 章的检测报告认证文件扫描件。 |
| 自动絮凝助凝沉淀装置 | 材质 | 采用优质耐强酸、耐强碱、抗腐蚀、高强度的PP材质折弯焊接而成。 |
|  | 壁厚/密度 | 壁厚10 mm 、密度5.1g/cm³ |
|  | 药箱 | pe 材质，共 4 台 |
|  | 药泵 | 0.55KW/台，机械搅拌，4 台 |
|  | 计量泵 | 0-100L/h，功率 0.25KW，4 台 |
|  | pH 酸碱自动调节系统功能 | 自动监测pH，在液晶触摸屏显示并控制给药数量，量程范围：0-14，功能：针对废水中的酸碱实现实时监控，并在设备的控制屏幕上有显示； 投放药剂：酸、碱、絮凝剂。 |
| 电催化氧化系统 | 功能 | 在外加电场的作用条件下，在特定的电化学反应器内以电为催化剂，以双氧水、氧气、臭氧为氧化剂，产生化学或物理反应，从而有效去除废水中的污染物，回收废水中的有用物质。该方法无须添加氧化剂，可在常温常压下进行反应，具有良好的气浮、絮凝、杀菌作用。 |
| 其他要求 |  | 提供Co-Zn 金属有机骨架电催化析材料的详细说明以及相关证明文件扫描件，不包含软著和实用新型； |
| 重金属去除系统 | 功能 | 有效去除金属离子等无机物。微电解法处理废水是利用微电解填料在酸性废水中自身产生的电位差，对废水进行电氧化-还原反应从而去除废水中的有机物、色度、重金属的一种处理工艺。 |
| 其他要求 |  | 提供实验室废水电极电解系统云监控系统证明文件扫描件； |
| 污泥干化器 | 功能 | 产生的污泥须自动脱水至含水率低于5%便于处置。 |
| 其他要求 |  | 提供废水污泥干化温控系统证明文件扫描件 |
| 设备通讯线路 | 要求 | 通讯线必须支持多介质、可以在同一网络中工作的。 |
|  | 通讯线 | 需采用双绞线无极性，方便安装(通信速率满足78kbps/s~1.25Mbps/s)。 |
| 模块有应急功能 | 功能 | 保证部分设备出现故障时整体系统能够正常使用。 |
| 报警功能 | 要求 | 系统应超标报警功能、设备运行出错报警功能，硬件部分要求：设备 PLC 集中控制；10寸液晶触摸屏；850/900/1800/1900MHz四频数据通信模块；设备采用PLC可编程序智能控制系统和10寸人机界面操作屏：液晶中文显示所有监控参数：如设备的启停、冲洗、排污等功能；显示各单元运行状态，如动画式流程图、提升泵、压力显示、流量显示、水箱液位等都要显示在控制触摸屏里；设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、故障自动报警及处理功能，能自动记录和管理历史运行水质数据与分析等。具人机对话功能，时钟和语言设定功能，开机时系统自动检测，全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，为保证设备运行安全，配有控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化和合理化。 |
| 其他要求 |  | ▲提供设备通过 CE 认证证书、检测报告及实验室污水处理设备在线监测分析系统软件证明文件扫描件 |
| 设备排放标准 | 标准 | 经设备处理后废水符合（GB8978-1996）中的三级排放标准。 |
| 处理实验室废水有害物质的种类 | 无机物类 | 重金属离子、酸碱PH值、卤素离子及其他非金属离子等； （1）重金属离子类：汞、镉、总铬、六价铬、铅、锰、银 、镍、锌、铁、钴、锡、镁、锌、铜、铝、砷等金属阳离子以及处于络合状态的重金属离子团(Cr2O7)2-、(CuCN)-、(AuCN)- 、(Ptcl6)2-等； （2）非金属离子类：氟酸或氟化物、游离氰或氰化合物、络离子化合物、AsO32-、AsO43-、Hg+、Hg2+等； （3）酸碱PH值:硝酸、盐酸、磷酸、硫酸、双氧水、氯化钾、氯化钙等。 |
|  | 有机物类 | 有机物类：有机溶剂、洗涤剂、表面活性剂、苯、甲苯、二甲苯、苯胺、苯酚、多氯联苯、苯并芘、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、烷烃、烯烃、氟化氢、石油类、油脂类物质、甲醇、苯胺类、多环芳烃、硝基化合物、亚硝胺、氯苯类、硝基苯类、醚类、混合烃类、炳酮、糖类、卤代烃、蛋白质、有机磷农药 盐等。 |
|  | 生物类 | 生物类：细菌、病毒、衣原体、支原体、螺旋体、真菌、布鲁氏杆菌，炭疽杆菌等。 |
| 设备控制系统及性能要求 | 性能要求 | （1）实用性广，可适应各类实验室的废水处理； （2）漏水漏电自动保护、高低压自动保护、无废水保护等功能； ▲（3）定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗的部件进行自动清洗，使用寿命更长，提供综合废水处理系统自清洗及校正功能的证明文件扫描件； ▲（4）需要通过中央集中控制，自动化程度高，无须专人值守，提供综合废水处理远程控制系统证明文件扫描件； ▲（5）定时开关机功能：可根据客户的要求设定早晚自动开关机，免去操作人员每天早上和晚上去设备处理间开机和关机；提供综合废水处理系统安全控制管理平台软件证明文件及测试报告扫描件； ▲（6）需要实现动态化运行，数字化指标，处理效果好，不会产生废渣、废水等二次污染；触摸液晶显示屏，温度控制，调节设备参数等功能，实现设备自动运行，提供温度控制设备检测报告； （7）需要具有“一站式”设计，集成式一体化设备处理：外形美观、占地面积小等； （8）整个设备由微型计算机系统集中控制，根据客户设定参数，计算机系统可自动实时检测各传感器参数等功能； ▲（9）物联网管理系统：管理系统可为所有使用者提供与本设备“识别”信息交换的多种管理服务模式，每个管理体系通过识别到的“证据”，控制和管理的“管控”、“规矩”、“目标”等管理方法，从而对设备进行控制和管理，实现了多用户共享物联网管理平台提供的从生产、调试、使用、运行、服务等多个环节的多种与设备“识别”信息交换的综合管理服务，实现 “控制管理”，提供实验室综合废水处理设备管理系统软件证明文件及测试报告扫描件； ▲（10）云管理平台功能：监测系统 24 小时远程监测设备运行的各项参数指标，提供实验室综合废水废液处理设备云管理系统计算机软件证明文件扫描件； （11）考虑废水废液含有部分有机挥发行气体，为安全考虑，设备电器需要做防爆保护。 |
| 其他要求 |  | ▲设备需要具有防爆安装维修资质并提供证明文件，提供的设备需要具有防爆安装维修资质并提供证明文件及网站截图。 |
| 整体概述 |  | 1.能满足所有化学实验废水的处理需求，处理后废水符合国家污水综合排放标准（GB8978-1996）中的三级排放标准以及环评要求。主要包括：废水的分类收集、收集容量监测、酸碱度调节、温度调节、物理处理功能、化学处理功能、消毒杀菌、水质监测 2.处理系统为成套设备，包括：整体外机、自动搅拌混凝气浮装置、自动絮凝助凝沉淀装置、电催化氧化系统、重金属去除系统、污泥干化器 |

  - 教室无感扩声系统，数量：4

| 参数名称 |  | 参数要求 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教室无线扩声主机 | 尺寸 | ≥140(L)*140(W)*47.5(H)mm，外壳ABS材质。 |  |
|  | 配置 | 工作电压：DC 24V/1A 电源适配器供电。 |  |
|  |  | 工作温度：-10℃～40℃。 |  |
|  |  | 安装方式：壁挂安装。 |  |
|  |  | 通信协议：支持UHF无线音频输入、输出，与手持麦克风通过NFC和红外两种方式进行配对，支持线性音频输入、输出，支持通过USB和教学大屏连接，支持给无线手持麦克风充电 |  |
|  |  | 频率响应：主机线路—主机：80Hz～20 kHz；麦克风-主机：100Hz～10kHz。 |  |
|  |  | 信噪比:（麦克风-主机）：≥83dB； （主机线路-主机）：≥83dB。 |  |
|  |  | 总谐波失真: ≤0.12%。 |  |
|  |  | 无线频段：450Mhz～700Mhz。 |  |
|  | 功能要求 | 支持NFC和红外配对。 |  |
|  |  | 具有配对指示灯提示功能。 |  |
|  |  | 主机设备采用数字音频处理器，无线发射和接收一体式设计。 |  |
|  |  | 具有USB接口、电源接口与音频接口，音频接口：LINE IN（3.5mm）；LINE IN（凤凰端子3PIN）；LINE OUT（3.5mm）；LINE OUT（凤凰端子3PIN）。 |  |
|  |  | 最大可实现35m长距离通信，为保证教室间不相互干扰正常工作距离范围为10～15m，根据使用场景，可直接现场定制化通信距离。 |  |
|  |  | 支持无线音频输入（UHF&蓝牙），有线音频输入（两路line in、LAN输入）。 |  |
|  |  | 支持无线音频输出（UHF），有线音频输出（两路line out）。 |  |
|  |  | 具有音量调节、高低音效果调节。 |  |
|  |  | 具有啸叫抑制（AFC）功能开关、线路输入噪声门（Gate）功能开关、线路输入自动衰减（AUTOFADE）功能开关。 |  |
|  |  | 可通过拨码对UHF的接收和发射频道（频点）进行选择。 |  |
|  |  | 具有OLED显示屏，可显示当前UFH接收和发射的频率点和蓝牙开启和关闭的状态。 |  |
|  |  | 具有充电槽功能，支持 麦克风充电功能，即放即充。 |  |
|  |  | 可以同时连接90个或以上的扩音器。 |  |
| 无线麦克风 | 尺寸 | 整机尺寸110(L)*30(W)*15(H)mmm，外壳ABS材质。 |  |
|  | 配置 | 电池容量：1000mah±5%。 |  |
|  |  | 充电电压：DC 5V。 |  |
|  |  | 工作温度 -10℃～40℃。 |  |
|  |  | 使用寿命：≥280个循环。 |  |
|  |  | 麦克风类型：全指向性驻极体。 |  |
|  |  | 咪头灵敏度：-32 dBV/Pa±2dB。 |  |
|  |  | 咪头频率响应：100Hz～20KHz。 |  |
|  |  | 无线频段：450Mhz～700Mhz。 |  |
|  |  | 咪头最大声压级：≥110dB@(THD<3%)。 |  |
|  |  | 咪头信噪比：≥70dB @(f=1KHZ,S.P.L=1Pa，A-weighted)。 |  |
|  | 功能要求 | 具有配对指示灯提示功能。 |  |
|  |  | 充电接口：type-C充电接口，3PIN 充电触点。 |  |
|  |  | 充电方式：放置在主机的麦克风收纳槽内进行充电，插入type-c接口的USB充电线充电。 |  |
|  |  | 采用锂电池供电，可充电循环使用，连续使用时间≥5小时。 |  |
|  |  | 具有音量大小调节、PPT翻页和激光笔功能。 |  |
|  |  | 使用时无固定位置要求，在教室范围内可自由移动。 |  |
|  |  | 体积小巧、便于携带、悬挂等安装方式。 |  |
|  |  | 可灵活配对，一个麦克风可适配所有同系列主机。 |  |
|  |  | 双击电源键，支持蓝牙功能的设备开启和关闭。 |  |
| 无线扩声器(GS) | 尺寸 | 整机尺寸长度：≥150MM*80MM*40MM |  |
|  | 配置 | 外壳材质：ABS材质或环保木质材质或其它 |  |
|  |  | 安装方式：集成在灯具上或吸顶安装。 |  |
|  |  | 工作电压：AC 220V/50HZ。 |  |
|  |  | 信噪比：≥80dB@1W。 |  |
|  |  | 动态范围 ：麦克风-主机：10mv~160mv。 |  |
|  |  | 无线频段：450Mhz~700Mhz。 |  |
|  |  | 频率响应：线路输入20Hz–20 kHz。 |  |
|  |  | 输入灵敏度：（-20dbFS）-0dbFS。 |  |
|  |  | 失真度（失真+噪声）：＜0.5%@1W。 |  |
|  |  | 喇叭功率：≥4Ω 10W。 |  |
|  |  | 工作温度：-10℃~40℃。 |  |
|  | 功能要求 | 支持专业数字U段无线传输，有效避开校园内其他无线信号（如蓝牙、WiFi等）干扰。 |  |
|  |  | 安装方式灵活：与灯融合(声光一体)，吸顶安装，壁挂安装。 |  |
|  |  | 扩声器多点均衡布局，实现教室均衡扩声。 |  |
|  |  | 采用全音域喇叭与导向式音箱设计，音色饱满。 |  |
| 智能无感扩声麦克风 | 尺寸 | 整机尺寸：≤Φ250*40mm。 |  |
|  | 配置 | 供电：USB Type-B接口 5V。 |  |
|  |  | 麦克风类型：全指向麦克风。 |  |
|  |  | 麦克风阵列：≥2单元MEMS麦克风阵列。 |  |
|  |  | 灵敏度：-30dB(V/Pa)±3dB @1kHz。 |  |
|  |  | 信噪比：≥62 dB(A)。 |  |
|  |  | 频率响应：50Hz-8kHz。 |  |
|  |  | 采样率：16K采样，高清宽带音频。 |  |
|  |  | 拾音距离：≥5米距离内清晰拾音。 |  |
|  |  | 波束成形：自适应波束。 |  |
|  |  | 支持啸叫抑制(AFC)。 |  |
|  |  | 支持自动增益控制（AGC）。 |  |
|  |  | 支持噪声抑制(ANS)。 |  |
|  |  | 支持自动混响抑制。 |  |
|  |  | 音频输出：≥2个3.5mm Spk-out接口，支持线性音频输出。 |  |
|  |  | 工作温度：-10℃～40℃。 |  |
|  |  | 供电采用USB DC 5V，可使用常规USB接口充电。 |  |
|  |  | USB接口：支持软件升级和参数配置。 |  |
|  | 功能要求 | 内置嵌入式软件和音频处理模块，免配置，即插即用；无需使用额外的音频处理主机。 |  |
|  |  | 具备自适应校准能力，在不同场地均能实现自动校准，无需配手工置。 |  |
|  |  | 内置音频处理单元，超低信号处理延时，无需额外机柜放置机架式音频处理器，易于快速低成本安装部署。 |  |
|  |  | 教师可以在教室更大范围内自由走动，教室内的学生的发言都可被拾取，师生可以互相听到对方清晰的语音。 |  |
|  |  | 支持无感扩音，免接触，便于防疫和保持健康的教学环境。 |  |
|  |  | 至少5米远距离拾音，本地无感扩音，免接触，便于防疫和保持健康的教学环境。 |  |
|  |  | 端到端总延时≤20ms。 |  |
|  |  | 噪声抑制量至少30db。 |  |
|  |  | 设备无故障运行时间MTBF≥250000小时。 |  |
|  |  | 具备反馈抑制功能，有效抑制啸叫现象。 |  |
|  |  | 支持通过红外遥控器开关MIC，调节音量。 |  |
| 配件 | 配置 | 1、伸缩吊杆（根据教室层高选择0.6~1.2米或1米~2米）x1； 2、5V/1A电源适配器 x1； 3、USB数据线A-B，公对公(10或15米) x1； 4、AUX音频线，两端3.5mm插头(10米或15米) x1； 5、USB数据线A-A，公对公，带磁环(5米) x1； 6、无线扩声器GS灯具安装支架或壁挂支架（选配）x4。 |  |
| 整体概述 |  | 功能：（1）远距离无感拾音：即来即用，无需携带个人麦克风，解放老师双手。拾音范围覆盖整个讲台和教室前排区域。让老师授课更轻松。（2）教室多点均匀扩声：无线扩声器多点布局，实现教室内均匀扩声。教室每个位置的学生听到的音量一致。（3） 教学大屏多媒体音频播放：连接教学大屏或PC电脑，实现大屏或电脑的声音通过无线扩声器播放。（4）标配手持无线麦克风：支持一室一麦或一室两麦，用于老师在教室中后排区域时辅助拾音；或学生回答问题时拾音扩声。（5）电子教鞭功能：手持麦克风支持大屏PPT 翻页+激光笔，方便授课。 包括：教室无线扩声主机、无线麦克风、无线扩声器(GS)、智能无感扩声麦克风及其相关的辅材。 |  |

  - 物联控制终端，数量：3

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能触屏控制终端 | 整体规格 | 尺寸 | 88mm×88mm×45mm |  |
|  | 基本功能 | 材质 | 阻燃ABS |  |
|  |  | 外观 | 黑色+银色 |  |
|  |  | 屏幕 | ≥4英寸多点触控彩屏；分辨率≥480*480 |  |
|  |  | 工作温度 | -10℃~40℃ |  |
|  |  | 工作湿度 | 5%~90%RH无冷凝 |  |
|  |  | 场景配置 | ≥4场景配置功能，至少包括上课，投影，课间，放学 |  |
|  |  | 功率 | <5W |  |
|  |  | 电压 | ~220V/50Hz |  |
|  |  | 安装方式 | 标准86盒，内嵌式安装 |  |
|  |  | 通讯方式 | 无线通讯，支持自组网 |  |
| 照明物联终端 | 整体规格 | 尺寸 | 88mm×88mm×45mm |  |
|  | 基本参数 | 继电器要求 | 四路继电器开关，每路最大负载400W，负载电压最大250VAC |  |
|  |  | 额定供电 | AC220V |  |
|  |  | 额定频率 | 50Hz |  |
|  | 基本功能 | 材质 | 面板采用钢化玻璃触控面板材质，不小于四个按钮，清晰提示工作状态，美观安全。 |  |
|  |  | 安全功能 | 无电源直接接触，安全可靠。 |  |
|  |  | 控制要求 | 支持4路照明设备控制，每一路照明设备可独立控制，满足分区照明的需求。 |  |
|  |  | 物联要求 | 支持移动设备（手机）设备APP控制，如开和关。 |  |
| 空调设备控制终端 | 整体规格 | 尺寸 | 84mm×84mm×38mm |  |
|  | 基本参数 | 设备功能 | 管控1路设备 |  |
|  | 基本功能 | 材质和外观 | 阻燃ABS、白色 |  |
|  |  | 功能 | 实时检测空调工作状态；支持多场景空调管理模式 |  |
|  |  | 开关智能控制 | 制冷制热模式设置，温度设置等 |  |
|  |  | 物联要求 | 通过拨码开关简单操作，完成现场网络和设备地址配置 |  |
| 大屏智能控制模块 | 整体规格 | 尺寸 | 110mm×61mm×28mm |  |
|  | 基本参数 | 设备功能 | 管控1路设备 |  |
|  | 基本功能 | 外观 | 灰白色 |  |
|  |  | 功能 | 在线选择不同串口控制的交互一体机设备的管理及预设教学场景自动联动及远程开、关交互一体机 |  |
|  |  | 物联要求 | Zigbee无线通讯，自组网 |  |
| 整体概述 |  |  | 1、功能：多媒体设备控制、照明和窗帘控制、教学设备电源管理、课件展示、视频和音频播放、教学资源整合与调用、课堂提问与反馈、小组协作支持； 2、主要包括：智能触屏控制终端、照明物联终端、空调设备控制终端、大屏智能控制模块。 |  |

  - 环境布展（型号一）

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 数量 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教室墙面出新 | 腻子（2遍） | 安全等级 | 通过儿童安全级产品认证以及绿色建材三星认证。 | 1200㎡ |  |
|  |  | 粘结度 | ≥0.3Mpa |  |  |
|  |  | 耐水性 | 通过浸泡实验的检测。 |  |  |
|  |  | 干燥时间 | 表干时间2-4h，实干时间：24h-48h，符合GB/T 1728-2020《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》。 |  |  |
|  |  | 初期干燥抗裂性3h | 无裂纹。 |  |  |
|  |  | 有害物质限量 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯等苯系检测物总和≤100mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）＜10,其中甲醛含量＜100mg/kg。 |  |  |
|  |  | 打磨性标准 | 符合手工可打磨标准 |  |  |
|  |  | 放射性物质 | 镭-226、钍 - 232、钾 - 40的含量不超过国家标准 |  |  |
|  |  | 行业标准 | 满足JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》、JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》。 |  |  |
|  |  | 有害物质限量标准 | 满足GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》。 |  |  |
|  |  | 打磨性标准 | 满足GB/T 1770-2008《涂膜、腻子膜打磨性测定法》。 |  |  |
|  | 乳胶漆（2遍） | 干燥时间（表干） | ≤2h |  |  |
|  |  | 对比率（白色和浅色） | ≥0.90 |  |  |
|  |  | 耐碱性 | 24小时内无异常。 |  |  |
|  |  | 耐洗衣刷次数 | ≥200 |  |  |
|  |  | 有害物质限量 | 挥发性有机化合物（VOC）≤120g/L,苯、甲苯、乙苯、二甲苯等苯系检测物总和≤300mg/kg,其中甲醛含量＜100mg/kg。 |  |  |
|  |  | 可溶性金属含量 | 铅Pb≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg。 |  |  |
|  |  | 燃烧等级 | A |  |  |
|  |  | 符合行业标准 | GB/T9756-2001、GB18582-2008。 |  |  |
| 地胶垫 | 2.0mm水泥基自流平砂浆 | 初始流动度 | ≥130mm | 370㎡ |  |
|  |  | 凝结时间 | 初凝时间：2-5h，终凝时间：6-12h。 |  |  |
|  |  | 抗压强度 | 24h抗压强度≥6.0MPa.垫层产品28d抗压强度能满足最低C16，面层产品28d抗压强度能满足最低28MPa。 |  |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 | 面层≥1.5MPa，垫层≥1.0MPa。 |  |  |
|  |  | 抗折强度 | 满足《地面用水泥基自流平砂浆》；JC/T985-2005要求，水泥基自流平24小时抗折强度≥2.0MPa。 |  |  |
|  |  | 尺寸变化率 | 垫层在-0.15%~+0.15%之间，面层满足在-0.10%~+0.10%之间。 |  |  |
|  |  | 耐磨性 | 面层≤400mm³ ，垫层≤800mm³ |  |  |
|  |  | PH值 | 12 |  |  |
|  |  | 符合行业标准 | 《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T985-2005、《自流平地面工程技术标准》JGJ／T 175-2018、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209。 |  |  |
|  | PVC卷材 | 规格 | 2.0mm*20m |  |  |
|  |  | 摩擦起电电压 | 50V |  |  |
|  |  | 加热质量损失率 | 0.0014 |  |  |
|  |  | 加热尺寸变化率 | 0.001 |  |  |
|  |  | 残余凹陷度 | 0.08 |  |  |
|  |  | 燃烧长度 | 30mm |  |  |
|  |  | 撕裂强度 | 350-500MPa,直角撕裂强度≥50N/mm |  |  |
|  |  | 有害物质含量 | 铅Pb：3.4mg/kg、镉（Cd）≤2mg/kg、铬（Cr）≤2mg/kg、汞（Hg）≤2mg/kg，多溴联苯及其醚等有害物质每一项分别≤5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/l |  |  |
|  |  | 耐磨性 | 0.002 |  |  |
|  |  | 燃烧性能 | B1级 |  |  |
|  |  | 摩擦系数 | 0.56 |  |  |
|  |  | 阻燃性 | 一级 |  |  |
| 布线系统-地下 | 阻燃BV电线 | 规格 | 2.5平方、4平方、6平方 | 4 |  |
|  |  | 印刷标志标准 | 印有制造商、产品型号（连续标记，最大间隔275mm） |  |  |
|  |  | 20℃导体电阻 | 7.24Ω/km |  |  |
|  |  | 70℃绝缘电阻 | ≥0.01MΩ/km |  |  |
|  |  | 成品电压试验 | 交流2500V持续5min不击穿 |  |  |
|  |  | 绝缘厚度 | 0.9mm |  |  |
|  |  | 绝缘最薄处厚度 | 0.82mm |  |  |
|  |  | 绝缘老化前抗张强度 | 15.1N/mm2 |  |  |
|  |  | 燃烧等级 | ZB |  |  |
|  | PVC线管 | 规格 | De20及De25 |  |  |
|  |  | 壁厚 | 1.5mm |  |  |
|  |  | 耐电压性能 | 承受的电压范围2000-5000V,保持5min |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | ≥100MΩ·m |  |  |
|  |  | 纵向回收率 | 0.03 |  |  |
|  |  | 燃烧性能 | B1级 |  |  |
|  | 六类非屏蔽网线 | 导体直流电阻 | 0.5mm线芯≤9.5Ω/100m |  |  |
|  |  | 绝缘介电强度 | 导屏间2.5kV、屏屏间1.0kV |  |  |
|  |  | 近端串音值 | ≥74.3－15×lg(f) |  |  |
|  |  | 耐温性 | -20℃至+75℃ |  |  |
|  |  | 特性阻抗 | 100±15Ω |  |  |
|  | 网络布线 | 教师演示设备、学生实验设备、实验准备台网线预留 |  |  |  |
| 给排水系统-地下 | 优质PPR(给水)管 | 规格 | φ25㎜ | 4 |  |
|  |  | 标志 | 每件有标签，标签有厂家型号 |  |  |
|  |  | 静液压强度（20℃/1h） | 在实验压力6.40Mpa下无破裂，无渗漏。 |  |  |
|  |  | 氧化诱导时间 | 在210℃，≥20min |  |  |
|  |  | 透光率 | 0.01 |  |  |
|  |  | 0℃落锤冲击试验 | 在环境温度23±5℃，湿度50±5%，调节时间48h，将样品放入0℃±1℃冷冻箱后4h取出，15秒内管件经8kg·m落锤冲击试验，无破损。 |  |  |
|  | PVC(排水)管 | 规格 | φ50㎜ |  |  |
|  |  | 管材平均壁厚 | 2.3mm |  |  |
|  |  | 维卡软化温度 | 83.3VST/℃ |  |  |
|  |  | 纵向回收率 | 0.018 |  |  |
|  |  | 落锤冲击试验 | ≤10，分布于A区 |  |  |
|  |  | 需要符合的行业标准 | GB/T5836.1-2006 |  |  |
| 矿棉板吊顶 | 矿棉板 | 规格 | 600*600*12mm | 200㎡ |  |
|  |  | 含水率 | ≤3% |  |  |
|  |  | 抗压强度 | 0.5MPA |  |  |
|  |  | 导热系数 | 0.038-0.045W/（m·k） |  |  |
|  |  | 烟密度等级 | ≤75 |  |  |
|  |  | 燃烧等级 | B1级 |  |  |
|  | 轻钢龙骨 | 主龙骨规格 | C38,高度38mm，宽度12mm，主龙骨间距900mm |  |  |
|  |  | 次龙骨规格 | T型龙骨24*38mm，龙骨间距600mm |  |  |
|  |  | 横撑龙骨间距 | 600mm |  |  |
|  |  | 边龙骨 | 20*20*3000mm |  |  |
|  |  | 燃烧等级 | A级 |  |  |
|  | 吊杆 | 规格 | 直径8mm钢筋，吊杆间距900mm |  |  |
|  | 螺母 | 规格 | M8 |  |  |
|  | 挂件 | 规格 | 铁镀锌材质，厚度0.6mm |  |  |
| 铝合金踢脚线 | 铝合金踢脚线 | 高度 | 80mm | 160 m |  |
|  |  | 厚度 | 1.0mm厚 |  |  |
|  |  | 长度 | 3.0m（阴角阳角为90°） |  |  |
|  |  | 表面处理 | 阳极氧化处理，氧化膜厚度20微米 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 卡扣式，卡槽宽度12mm |  |  |
|  |  | 维氏硬度测试 | 15HW |  |  |
|  |  | 耐腐蚀性 | 至少48-72小时的盐雾腐蚀 |  |  |
|  |  | 燃烧等级 | A级不燃 |  |  |
| 学科文化布置 | 背景墙费PVC板 | 规格 | 5mm*1000*2000mm | 4 |  |
|  |  | 比重 | 1.58-1.60g/cm3 |  |  |
|  |  | 拉伸强度 | 50MPa |  |  |
|  |  | 弯曲强度 | 89MPa |  |  |
|  |  | 冲击强度 | 2.9KJ/m2 |  |  |
|  |  | 维卡软化点 | 79℃ |  |  |
|  |  | 变化率%腐蚀度g/m2 60±2℃ 5h | 30%NAOH溶液、30%NACL溶液、20%H2SO4溶液、25%HCL溶液腐蚀度检测符合要求。 |  |  |
|  | 窗帘 | 规格 | 结合学科色彩和图案设计，需达到使实验室既具实用性又富有艺术性，营造学科氛围，能辅助教学提升孩子的学习兴趣。 |  |  |
| 拆除+垃圾清运 | 拆除+垃圾清运 | 要求 | 装修所有垃圾清除（含建筑垃圾）,搬运到学校指定地点。 | 4 |  |
| 水电安装调试 | 水电安装调试 |  | 化学上通风实验室、物理力学实验室、生物创新实验室水电安装调试。 | 1 |  |
| 整体概述 |  |  | 1、实现功能：（1）地面的防滑耐腐蚀处理保证学生实验的安全性；（2）窗帘的多元化设计确保学生的视觉感受，提升学生的学习兴趣；（3）通风系统可以及时排出这些有害气体，使室内空气质量符合安全标准；（4）节能灯具的使用确保学生在明亮的环境中实验，远离近视。 2、装饰装修包括：安全防护设备、布线系统、给排水系统、学科文化、墙面出新、卷帘布置、灯具布置、PVC地胶、踢脚线、黑板灯、吊顶及垃圾清运。 |  |  |

  - 环境布展（型号二）

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 数量 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布线系统--地上 | 阻燃BV电线 | 规格 | 2.5平方、4平方、6平方 | 4 |  |
|  |  | 印刷标志标准 | 印有制造商、产品型号（连续标记，最大间隔275mm） |  |  |
|  |  | 20℃导体电阻 | 7.24Ω/km |  |  |
|  |  | 70℃绝缘电阻 | ≥0.01MΩ/km |  |  |
|  |  | 成品电压试验 | 交流2500V持续5min不击穿 |  |  |
|  |  | 绝缘厚度 | 0.9mm |  |  |
|  |  | 绝缘最薄处厚度 | 0.82mm |  |  |
|  |  | 绝缘老化前抗张强度 | 15.1N/mm2 |  |  |
|  |  | 燃烧等级 | ZB |  |  |
|  | PVC线管 | 规格 | De20及De25 |  |  |
|  |  | 壁厚 | 1.5mm |  |  |
|  |  | 耐电压性能 | 承受的电压范围2000-5000V,保持5min |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | ≥100MΩ·m |  |  |
|  |  | 纵向回收率 | 0.03 |  |  |
|  |  | 燃烧性能 | B1级 |  |  |
|  | 六类非屏蔽网线 | 导体直流电阻 | 0.5mm线芯≤9.5Ω/100m |  |  |
|  |  | 绝缘介电强度 | 导屏间2.5kV、屏屏间1.0kV |  |  |
|  |  | 近端串音值 | ≥74.3－15×lg(f) |  |  |
|  |  | 耐温性 | -20℃至+75℃ |  |  |
|  |  | 特性阻抗 | 100±15Ω |  |  |
|  | 网络布线 | 教师演示设备、学生演示设备、实验准备台网线预留。 |  |  |  |
| 给排水系统--地上 | 优质PPR(给水)管 | 规格 | φ25㎜ | 4 |  |
|  |  | 标志 | 每件有标签，标签有厂家型号 |  |  |
|  |  | 静液压强度（20℃/1h） | 在实验压力6.40Mpa下无破裂，无渗漏 |  |  |
|  |  | 氧化诱导时间 | 在210℃，≥20min |  |  |
|  |  | 透光率 | 0.01 |  |  |
|  |  | 0℃落锤冲击试验 | 在环境温度23±5℃，湿度50±5%，调节时间48h，将样品放入0℃±1℃冷冻箱后4h取出，15秒内管件经8kg·m落锤冲击试验，无破损。 |  |  |
|  | PVC(排水)管 | 规格 | φ50㎜ |  |  |
|  |  | 管材平均壁厚 | 2.3mm |  |  |
|  |  | 维卡软化温度 | 83.3VST/℃ |  |  |
|  |  | 纵向回收率 | 0.018 |  |  |
|  |  | 落锤冲击试验 | ≤10，分布于A区 |  |  |
|  |  | 需要符合的行业标准 | GB/T5836.1-2006 |  |  |
| 设备安装及调试 | 设备及调试 | 要求 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 3 |  |
| 整体概述 |  |  | 1、装饰装修包括：布线系统、给排水系统、安装调试。 |  |  |

  - 环境布展（型号三）

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 数量 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 主龙骨 | 型号 | C 型 | 1 |  |
|  |  | 宽度 | 75mm |  |  |
|  |  | 高度 | 40mm |  |  |
|  |  | 厚度 | 0.8mm |  |  |
|  | 副龙骨 | 型号 | C 型 |  |  |
|  |  | 宽度 | 50mm |  |  |
|  |  | 高度 | 19mm |  |  |
|  |  | 厚度 | 0.5mm |  |  |
|  | 天地龙骨 | 型号 | U 型 |  |  |
|  |  | 宽度 | 75mm |  |  |
|  |  | 高度 | 40mm |  |  |
|  |  | 厚度 | 0.8mm |  |  |
|  | 主龙骨间距 |  | 1200mm |  |  |
|  | 副龙骨间距 |  | 600mm |  |  |
|  | 石膏板 | 厚度 | 12mm纸面石膏板 |  |  |
|  |  | 板材规格 | 1200*2400mm |  |  |
|  |  | 防火性能 | B1 级（难燃级） |  |  |
|  | 岩棉 | 纤维直径 | 4 - 7μm |  |  |
|  |  | 容重 | 100kg/m³ |  |  |
|  |  | 导热系数 | 满足0.038 - 0.045W/(m・K) |  |  |
|  |  | 防火性能 | A 级不燃材料 |  |  |
|  |  | 填充厚度 | 60mm |  |  |
| 布线系统-地下 | 阻燃BV电线 | 规格 | 2.5平方、4平方、6平方 | 1 |  |
|  |  | 印刷标志标准 | 印有制造商、产品型号（连续标记，最大间隔275mm）。 |  |  |
|  |  | 20℃导体电阻 | 7.24Ω/km |  |  |
|  |  | 70℃绝缘电阻 | ≥0.01MΩ/km |  |  |
|  |  | 成品电压试验 | 交流2500V持续5min不击穿 |  |  |
|  |  | 绝缘厚度 | 0.9mm |  |  |
|  |  | 绝缘最薄处厚度 | 0.82mm |  |  |
|  |  | 绝缘老化前抗张强度 | 15.1N/mm2 |  |  |
|  |  | 燃烧等级 | ZB |  |  |
|  | PVC线管 | 规格 | De20及De25 |  |  |
|  |  | 壁厚 | 1.5mm |  |  |
|  |  | 耐电压性能 | 承受的电压范围2000-5000V,保持5min |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | ≥100MΩ·m |  |  |
|  |  | 纵向回收率 | 0.03 |  |  |
|  |  | 燃烧性能 | B1级 |  |  |
|  | 六类非屏蔽网线 | 导体直流电阻 | 0.5mm线芯≤9.5Ω/100m |  |  |
|  |  | 绝缘介电强度 | 导屏间2.5kV、屏屏间1.0kV |  |  |
|  |  | 近端串音值 | ≥74.3－15×lg(f) |  |  |
|  |  | 耐温性 | -20℃至+75℃ |  |  |
|  |  | 特性阻抗 | 100±15Ω |  |  |
|  | 网络布线 | 教师演示设备、学生实验设备、实验准备台网线预留 |  |  |  |
| 给排水系统-地下 | 优质PPR(给水)管 | 规格 | φ25㎜ | 1 |  |
|  |  | 标志 | 每件有标签，标签有厂家型号 |  |  |
|  |  | 静液压强度（20℃/1h） | 在实验压力6.40Mpa下无破裂，无渗漏 |  |  |
|  |  | 氧化诱导时间 | 在210℃，≥20min |  |  |
|  |  | 透光率 | 0.01 |  |  |
|  | 优质PPR(给水)管 | 0℃落锤冲击试验 | 在环境温度23±5℃，湿度50±5%，调节时间48h，将样品放入0℃±1℃冷冻箱后4h取出，15秒内管件经8kg·m落锤冲击试验，无破损。 |  |  |
|  | PVC(排水)管 | 规格 | φ50㎜ |  |  |
|  |  | 管材平均壁厚 | 2.3mm |  |  |
|  |  | 维卡软化温度 | 83.3VST/℃ |  |  |
|  |  | 纵向回收率 | 0.018 |  |  |
|  |  | 落锤冲击试验 | ≤10，分布于A区 |  |  |
|  |  | 需要符合的行业标准 | GB/T5836.1-2006 |  |  |
| 拆除+垃圾清运 | 拆除+垃圾清运 | 要求 | 装修所有垃圾清除（含建筑垃圾）,搬运到学校指定地点。 | 1 |  |
| 设备安装及调试 | 设备及调试 | 要求 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 1 |  |
| 整体概述 |  |  | 功能：隔开功能区域起到隔音防火功能； 包括：75系列轻钢龙骨、12mm石膏板、填充岩棉。 |  |  |

  - 教师演示设备（一），数量：2

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | 规格：≥2800×700×850mm |
|  | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| ▲操作区平面 | 材质 | 双面实芯理化板台面 |
|  | 厚度 | ≥12.7mm |
|  | 边缘厚 | 25mm |
|  | 耐腐蚀 | 化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、氨水(28%)、氯化镁(10%)、三氯化铁(10%)、乙酰丙酮、三氯乙酸、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷等不少于139项化学试剂及有机溶液检测。 |
|  | 阻燃性能检测 | 参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准，燃烧性等级达到B1级；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级，烟气毒性等级符合t1级要求。 |
|  | 抗霉菌性能 | 抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010等标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测，等级为0级； 抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010等标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌等不少于14种菌种检测，抗菌率≥99.99%。 |
|  | 环保要求 | 环保性能检测：环保性能检测：参照GB/T 39600-2021等标准，甲醛释放量满足E0级技术指标要求，释放量检测结果值≤0.006mg/m³;参照GB18584-2001等标准，满足4种重金属含量检测：可溶性铅≤0.4mg/kg，可溶性镉：未检出，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞：未检出；参照QB/T 2761-2006等标准，检测甲醛、甲苯去除率,检测结果为甲醛去除率达60%，甲苯去除率达15%。 TVOC释放量检测：参照HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 |
| 主体结构 | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| 门板 | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| 侧、背、隔板 | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| 三节承重式滚珠滑道 | 材质 | 钢制 |
|  | 规格 | 三节承重式滚珠滑道 |
| 铰链 | 材质 | 钢制 |
|  | 质量要求 | 开合十万次不变形 |
| ▲教师教学电源 | 外观材质 | 铁制机箱，机械抽屉式。 |
|  | 电源输出 | 具备1个220V交流电源输出插座，和5V/0.5A输出/USB接口，带输出指示灯。 |
|  |  | 需要教师通过控制界面进行设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 |
|  |  | 直流高压240、300V两档100mA |
|  | 网络接口 | 需要具备以太网接口（RJ - 45） |
|  | 功能要求 | 系统具备漏电保护功能； 电源主控台与主体结构形成一体化； 控制显示具有液晶真彩触摸屏和数据显示一体化功能。 |
|  |  | 1、具备密码控制功能，经过教师操作后方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。密码可根据需要自行设置，出厂时默认无密码状态。具备风机无极变频调速和启动控制功能。 2、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定。多媒体为拓展功能。 |
| 水槽 | 外径尺寸 | ≥550×450×310mm |
|  | 内径尺寸 | ≥480×380×270±2mm |
|  | 材质 | 环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂 |
|  | 壁厚 | 壁厚6mm |
| ★三联水嘴 | 整体材质 | 铜质表面烤漆处理 |
|  | 阀芯 | 陶瓷阀芯90°旋转 |
|  | 鹅颈管 | 可360度旋转 |
| 洗眼器 | 材质 | 主体采用环保型PP材料一次性注塑成型 |
|  | 工作压力 | 0.2-0.4MPa |
|  | 洗眼器喷头流量 | 12升/分钟 |
|  | 功能要求 | 阀门可自动关闭，密封可靠 洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开 |
| 其他要求 |  | ▲（1）操作区平面：须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测报告必须满足上述关于台面的化学性能、环保性能、TVOC释放量、物理性能、阻燃性能、氙灯老化性能、放射性参数、抗霉菌性能、抗细菌性能的要求； ▲（2）主控电源：必须满足GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》。须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志）。 ★（3）三联水嘴：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书. ▲（4）教师演示设备：晶粒度:≥5级；维氏硬度HV1:≥100；多元素含量的测定：C、Si、Mn、P、S、Cr等均合格；试验Ka:盐雾连续喷雾200h，应无锈蚀、腐蚀斑点、起泡、开裂等现象；产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷AS等均未检出；氨释放量：≤0.1mg/L。须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志）。 |
| 整体概述 |  | 1.提供教师实验教学、演示设备域，通水、电、网络，实现对学生端电源集中控制。 2.为成套设备：操作区平面面为实验操作、展示区，预留电脑屏显区域；需要有储物功能，预留设备（主机标准机箱、24寸显示器、中控、功放、24口交换机*2）等放置空间；配备水、电、网络供给与控制系统；配备洗眼器以及其他相关配套设施。 |

  - 教师演示设备（二），数量：1

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | 规格：≥2800×700×850mm |
|  | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| ▲操作区平面 | 材质 | 双面实芯理化板台面 |
|  | 厚度 | ≥12.7mm |
|  | 边缘厚 | 25mm |
|  | 耐腐蚀 | 化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、氨水(28%)、氯化镁(10%)、三氯化铁(10%)、乙酰丙酮、三氯乙酸、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷等不少于139项化学试剂及有机溶液检测。 |
|  | 阻燃性能检测 | 参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准，燃烧性等级达到B1级；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级，烟气毒性等级符合t1级要求。 |
|  | 抗霉菌性能 | 抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010等标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测，等级为0级； 抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010等标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌等不少于14种菌种检测，抗菌率≥99.99%。 |
|  | 环保要求 | 环保性能检测：环保性能检测：参照GB/T 39600-2021等标准，甲醛释放量满足E0级技术指标要求，释放量检测结果值≤0.006mg/m³;参照GB18584-2001等标准，满足4种重金属含量检测：可溶性铅≤0.4mg/kg，可溶性镉：未检出，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞：未检出；参照QB/T 2761-2006等标准，检测甲醛、甲苯去除率,检测结果为甲醛去除率达60%，甲苯去除率达15%。 TVOC释放量检测：参照HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 |
| 主体结构 | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| 门板 | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| 侧、背、隔板 | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| 三节承重式滚珠滑道 | 材质 | 钢制 |
|  | 规格 | 三节承重式滚珠滑道 |
| 铰链 | 材质 | 钢制 |
|  | 质量要求 | 开合十万次不变形 |
| ▲教师教学电源 | 安装位置 | 放置在操作平面上，电源操作面板采用手动或自动翻转方式。面板上设置数显表。中间设交直流电源输出 |
|  | 功能 | （1）每个电源配备1个独立变压器，以便电源系统既能独立操作，也能被教师台控制。 （2）能够通过数字化键盘设置电源的低压交流电压值和直流电压值，需要配有数显电压表，分别显示交流和直流电压值。 |
|  | 低压交流电压 | 电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/2A、19V-30V/1A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值 |
|  | 低压直流电压 | 电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 |
|  | 插座 | 需要嵌入五孔AC220v电源输出插座一个 |
| 水槽 | 外径尺寸 | ≥550×450×310mm |
|  | 内径尺寸 | ≥480×380×270±2mm |
|  | 材质 | 环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂 |
|  | 壁厚 | 壁厚6mm |
| ★三联水嘴 | 整体材质 | 铜质表面烤漆处理 |
|  | 阀芯 | 陶瓷阀芯90°旋转 |
|  | 鹅颈管 | 可360度旋转 |
| 其他要求 |  | ▲（1）操作区平面：须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测报告必须满足上述关于台面的化学性能、环保性能、TVOC释放量、物理性能、阻燃性能、氙灯老化性能、放射性参数、抗霉菌性能、抗细菌性能的要求； ▲（2）主控电源：必须满足GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》。须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志）。 ★（3）三联水嘴：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 整体概述 |  | 1.提供教师实验教学、演示设备域，通水、电、网络，实现对学生端电源集中控制。 2.为成套设备：操作区平面为实验操作、展示区，预留电脑屏显区域；需要有储物功能，预留设备（主机标准机箱、24寸显示器、中控、功放、24口交换机*2）等放置空间；配备水、电、网络供给与控制系统；配备洗眼器以及其他相关配套设施。 |

  - 教师演示设备（三），数量：2

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | 规格：≥2800×700×850mm |
|  | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| ▲操作区平面 | 材质 | 双面实芯理化板台面 |
|  | 厚度 | ≥12.7mm |
|  | 边缘厚 | 25mm |
|  | 耐腐蚀 | 化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、氨水(28%)、氯化镁(10%)、三氯化铁(10%)、乙酰丙酮、三氯乙酸、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷等不少于139项化学试剂及有机溶液检测。 |
|  | 阻燃性能检测 | 参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准，燃烧性等级达到B1级；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级，烟气毒性等级符合t1级要求。 |
|  | 抗霉菌性能 | 抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010等标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测，等级为0级； 抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010等标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌等不少于14种菌种检测，抗菌率≥99.99%。 |
|  | 环保要求 | 环保性能检测：环保性能检测：参照GB/T 39600-2021等标准，甲醛释放量满足E0级技术指标要求，释放量检测结果值≤0.006mg/m³;参照GB18584-2001等标准，满足4种重金属含量检测：可溶性铅≤0.4mg/kg，可溶性镉：未检出，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞：未检出；参照QB/T 2761-2006等标准，检测甲醛、甲苯去除率,检测结果为甲醛去除率达60%，甲苯去除率达15%。 TVOC释放量检测：参照HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 |
| 主体结构 | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| 门板 | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| 侧、背、隔板 | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| 三节承重式滚珠滑道 | 材质 | 钢制 |
|  | 规格 | 三节承重式滚珠滑道 |
| 铰链 | 材质 | 钢制 |
|  | 质量要求 | 开合十万次不变形 |
| ▲教师教学电源 | 外观材质 | 铁制机箱，机械抽屉式 |
|  | 电源输出 | 需要具有1组5孔220V交流电源输出插座和USB 低压5V输出、额定电流≤1A,且需要同时带有输出指示灯 |
|  |  | 需要教师通过控制界面进行设置直流0-24V分辨率0.1V,交流1-24V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 |
|  |  | 直流高压240、300V两档100mA |
|  | 网络接口 | 需要具备以太网接口（RJ - 45） |
|  | 功能要求 | 系统具备漏电保护功能； 电源主控台与主体结构形成一体化； 控制显示具有液晶真彩触摸屏和数据显示一体化功能。 |
|  |  | 1、具有密码控制功能，经过教师操作后方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。密码可根据需要自行设置，出厂时默认无密码状态。需要具备风机无极变频调速和启动控制功能。 2、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定。多媒体为拓展功能。 |
| 水槽 | 外径尺寸 | ≥550×450×310mm |
|  | 内径尺寸 | ≥480×380×270±2mm |
|  | 材质 | 环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂 |
|  | 壁厚 | 壁厚6mm |
| ★三联水嘴 | 整体材质 | 铜质表面烤漆处理 |
|  | 阀芯 | 陶瓷阀芯90°旋转 |
|  | 鹅颈管 | 可360度旋转 |
| 其他要求 |  | ▲（1）操作区平面：须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测报告必须满足上述关于台面的化学性能、环保性能、TVOC释放量、物理性能、阻燃性能、氙灯老化性能、放射性参数、抗霉菌性能、抗细菌性能的要求； ▲（2）主控电源：必须满足GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》。须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志）。 ★（3）三联水嘴：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 整体概述 |  | 1.提供教师实验教学、演示设备域，通水、电、网络，实现对学生端电源集中控制。 2.为成套设备：操作区平面为实验操作、展示区，预留电脑屏显区域；需要有储物功能，预留设备（主机标准机箱、24寸显示器、中控、功放、24口交换机*2）等放置空间；配备水、电、网络供给与控制系统；配备洗眼器及其他相关配套设施。 |

  - 学生实验设备（一），数量：28

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥1200×600×780mm |
| 操作区平面 | 材质 | 双面膜耐腐蚀实芯理化板 |
|  | 厚度 | 12.7mm（实验台前端两角倒R20圆角） |
|  | 前挡板参数 | 前挡板整体采用厚1.0mm挤出成型铝合金，尺寸：1070*28*98mm金属表面经高温塑粉烤漆处理。 |
|  | 左右侧挡板 | 左右两侧设有挡板，采用ABS工程塑料一体成型，尺寸：215*75*98±2mm，易碰撞处全部采用倒圆角处理 |
| 支撑架 | 材质 | 塑钢结构 |
|  | 造型 | “Z"型 |
| 支撑主体 | 材质 | 金属方管 |
|  | 规格 | 支撑固定方管尺寸:≥30*30*厚1.5mm；左右侧边支管加强连接件金属尺寸：198*71*32*厚3mm |
| 左右侧边支管、下拉杆、底管 | 材质 | 钢制 |
|  | 规格 | 左右侧边支管椭圆管尺寸：80*40厚2.0mm；下拉杆椭圆管尺寸：80*40厚1.2mm，桌脚外侧安装ABS工程塑料护套，外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 |
| 书包斗 | 材质 | 环保型ABS工程塑料 |
|  | 规格要求 | ≥4.6mm、有挂凳口，一次性注塑成型 |
| 箱体 | 材质 | 环保型ABS工程塑料 |
|  | 规格要求 | 380*220*730±2mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 |
| ▲学生电源 | 位置 | 中间位置固定 |
|  | 电源输出 | 具有不少于1组5孔220V交流电源输出插座。 |
|  | 功能要求 | 具备短路、过载保护功能。 教师可集中分组控制学生电源通断。 |
| 其他要求 |  | ▲学生操作区：无晶间腐蚀；孔隙率（铁试剂法）：≤3个孔/cm²；多元素含量的测定：Si、Fe、Cu、Mn、Mg等均合格；力学性能：抗拉强度Rm≥200N/mm2；规定非比例延伸强度RP0.2≥150N/mm2；断后伸长率A50mm≥5%；韦氏硬度≥10；产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷AS等均未检出；磁粉检测：未发现超标缺陷，评定为1级。须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志） ▲书包斗：符合GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量要求；邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP均≤0.001%；DINP、DIDP均≤0.005%；重金属：可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅均≤5mg/kg、可溶性汞≤2mg/kg；多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量均未检出。须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志） ▲学生电源:满足：GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》。须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志） ★三联水嘴：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 整体概述 |  | 1.提供学生实验操作、学习区域，每个演示设备域2个学生位，电源受教师端集中控制。 2.学生演示设备、水槽等为成套设备：演示设备平面为实验操作、学习区，配备书包斗。 |

学生实验设备（一）水槽、三联水嘴，数量：14

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 水槽 | 外观尺寸 | ≥500×600×820mm |
|  | 水槽尺寸 | ≥400×370×250mm（内径） |
|  | 材质 | 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理 |
|  | 壁厚 | 水槽壁厚6mm |
|  | 结构 | （两套学生桌共用1套水槽）前部凸起榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，能够通过自身力量相互连接，实现不变形，不扭曲 |
| ★三联水嘴 | 整体材质 | 铜质表面烤漆处理 |
|  | 阀芯 | 陶瓷阀芯 |
|  | 鹅颈管 | 可360度旋转 |
| 其他要求 |  | ▲水槽：符合GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量要求；邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP均≤0.001%；DINP、DIDP均≤0.005%；重金属：可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅均≤5mg/kg、可溶性汞≤2mg/kg；多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量均未检出。提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志） |

  - 学生实验设备（二），数量：56

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥1200×600×780mm |
| 操作区平面 | 材质 | 双面膜耐腐蚀实芯理化板 |
|  | 厚度 | 12.7mm（实验台前端两角倒R20圆角） |
|  | 前挡板参数 | 前挡板整体采用厚1.0mm挤出成型铝合金，尺寸：1070*28*98mm，金属表面经高温塑粉烤漆处理。金属表面经高温塑粉烤漆处理 |
|  | 左右侧挡板 | 左右两侧设有挡板，采用ABS工程塑料一体成型，尺寸：215*75*98±2mm； 易碰撞处全部采用倒圆角处理 |
| 支撑架 | 材质 | 塑钢结构 |
|  | 造型 | “Z"型 |
| 支撑主体 | 材质 | 金属方管 |
|  | 规格 | 支撑固定方管尺寸:≥30*30*厚1.5mm；左右侧边支管加强连接件金属尺寸：198*71*32*厚3mm； |
| 左右侧边支管、下拉杆、底管 | 材质 | 钢制 |
|  | 规格 | 左右侧边支管椭圆管尺寸：80*40厚2.0mm；下拉杆椭圆管尺寸：80*40厚1.2mm；左右侧边支杆底管尺寸：60*30*厚1.8mm；桌脚外侧安装ABS工程塑料护套，外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 |
| 书包斗 | 材质 | 环保型ABS工程塑料 |
|  | 规格要求 | ≥4.6mm、有挂凳口，一次性注塑成型 |
| 整体概述 |  | 1.提供学生实验操作、学习区域，每个演示设备域2个学生位，电源受教师端集中控制。 2.学生演示设备、水槽等为成套设备：演示设备平面为实验操作、学习区，配备书包斗。 |

  - 学生实验设备（三），数量：28

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥1200×600×780mm |
| 操作区平面 | 材质 | 双面膜耐腐蚀实芯理化板 |
|  | 厚度 | 12.7mm（实验台前端两角倒R20圆角） |
|  | 前挡板参数 | 前挡板整体采用厚1.0mm挤出成型铝合金，尺寸：1070*28*98mm金属表面经高温塑粉烤漆处理。 |
|  | 左右侧挡板 | 左右两侧设有挡板，采用ABS工程塑料一体成型，，尺寸：215*75*98±2mm；易碰撞处全部采用倒圆角处理 |
| 支撑架 | 材质 | 塑钢结构 |
|  | 造型 | “Z"型 |
| 支撑主体 | 材质 | 金属方管 |
|  | 规格 | 支撑固定方管尺寸:≥30*30*厚1.5mm；左右侧边支管加强连接件金属尺寸：198*71*32*厚3mm； |
| 左右侧边支管、下拉杆、底管 | 材质 | 钢制 |
|  | 规格 | 左右侧边支管椭圆管尺寸：80*40厚2.0mm；下拉杆椭圆管尺寸：80*40厚1.2mm；左右侧边支杆底管尺寸：60*30*厚1.8mm；桌脚外侧安装ABS工程塑料护套，外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 |
| 书包斗 | 材质 | 环保型ABS工程塑料 |
|  | 规格要求 | ≥4.6mm、有挂凳口，一次性注塑成型 |
| 箱体 | 材质 | 环保型ABS工程塑料 |
|  | 规格要求 | 380*220*730±2mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 |
| ▲学生电源 | 安装位置 | 实验操作区平面 |
|  | 低压交流电压 | 学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/2A、19V-30V/1A，分辨率1V，具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 |
|  | 低压直流电压 | 学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16V/2A、16.1V-30V/1A，分辨率为0.1V。具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 |
|  | 电源输出 | 具有不少于1组5孔220V交流电源输出插座，并带有交流220V输出显示 |
|  | 其他功能 | 1、教师可集中分组控制学生电源通断。 2、学生电源被教师控制及锁定后不能自主操作。 3、过载保护采用数码闪烁提示功能。 4、学生电源技术要求满足：GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》。 |
| 其他要求 |  | ▲箱体：符合GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量要求；邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP均≤0.001%；DINP、DIDP均≤0.005%；重金属：可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅均≤5mg/kg、可溶性汞≤2mg/kg；多环芳烃：苯并[a]芘≤0.05mg/kg；16种多环芳烃（PAH）总量未检出。须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（具备CMA或CNAS标志）复印件 ▲学生电源:满足：GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》。须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（具备CMA或CNAS标志）复印件 |
| 整体概述 |  | 1.提供学生实验操作、学习区域，每个演示设备域2个学生位，电源受教师端集中控制。 2.学生演示设备、水槽等为成套设备：演示设备平面为实验操作、学习区，配备书包斗。 |

  - 学生实验设备（四），数量：7

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥2800×1200×780mm |
| 操作区平面 | 材质 | 双面膜实芯理化板(2.8m长台面一体成型) |
|  | 厚度 | ≥12.7mm |
| 书包斗 | 材质 | 整体ABS工程塑料一次性注塑成型 |
|  | 规格要求 | ≥425*270*165mm镂空设计 |
| 支撑脚 | 材质 | 优质铝镁合金型材和环保型ABS工程塑料连接组合框架 |
|  | 规格要求 | 上腿规格：长580mm×宽50mm×高140mm。 下腿规格：长510mm×宽50mm×高140mm。 立柱：采用50mm×100mm，壁厚1.5mm。 前横梁：采用43mm×40mm，壁厚1.2mm。 中横梁：采用32mm×27mm，壁厚1.2mm。 后横梁：采用50mm×95mm，壁厚1.2mm， |
| 整体概述 |  | 1.提供学生实验操作、学习区域。 2.生物创新实验室的学生演示设备包含：整体操作平面、书包斗、支撑体、箱体、电源、台灯、水槽、水嘴以及其他配套设施 |

学生实验设备（四）箱体、学生电源、生物台灯，数量：28

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 箱体 | 材质 | 环保型ABS工程塑料一次性注塑成型 |
|  | 规格（要求） | 380*220*730±2mm，壁厚3.0mm |
| 学生电源 | 位置 | 桌斗中间位置固定学生电源盒 |
|  | 电源输出 | 零火供电方式，负载功率高。 |
|  |  | 具备1个220V交流电源输出插座 |
|  | 功能要求 | 需要具备短路、过载保护功能，并带有交流220V输出显示 |
| 生物台灯 | 安装位置 | 生物实验室配置（演示设备） |
|  | 尺寸 | 约400×180mm |
|  | 电压 | AC86V-AC220V |
|  | 功率 | 约5W |
|  | 材质 | 优质不锈钢材+亚克力 |
|  | 发光颜色 | 正白光 |
|  | 投射角度 | 180度 |
|  | 环境温度 | -30-60 ℃ |
| 整体概述 |  | 1.提供学生实验操作、学习区域。 2、生物创新实验室的学生演示设备包含：整体操作平面、书包斗、桌架、箱体、电源、台灯、水槽、水嘴以及其他配套设施 |

  - 实验准备设备（一），数量：2

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥2400*1200*780mm（含水槽台长3000mm） |
| ▲操作区平面 | 材质 | 双面膜实芯理化板 |
|  | 厚度 | ≥12.7mm |
|  | 环保要求 | 符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出） |
| 主体构造 | 材质(含喷涂) | 桌脚采用三段式高强度铝合金结构并配有塑料连接件 |
|  | 结构 | 新型铝塑结构，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理 |
| 书包斗 | 材质 | 整体ABS工程塑料一次性注塑成型 |
|  | 规格尺寸 | ≥400*260*110mm |
| 支撑脚 | 结构 | 三段式高强度铝合金结构 |
|  | 规格尺寸 | 整体规格≥500*760mm,中立柱≥125*55mm*1.2mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，同一侧面两只工型腿上部采用一条≥66*25mm铝合金型材连成一个整体 |
| 水槽 | 外观尺寸 | ≥500*600*780/840mm |
|  | 水槽尺寸 | 360*310*230mm |
|  | 材质 | PP |
|  | 壁厚 | 6mm |
| ★三联水嘴 | 整体材质 | 铜喷塑 |
|  | 阀芯 | 铜质瓷芯 |
| 试剂架 | 尺寸 | ≥2400*335*750mm |
|  | 框架材质 | 铝玻试剂架（双面双层），可分两段，上下可调节 |
|  | 立柱（规格/厚度） | ≥42mm*90mm，厚度1.25mm（±0.2mm） |
|  | 护栏 | 优质铝材一体挤压成型，规格≥15mm*40mm，厚度1.2mm（±0.2mm） |
|  | 挂板 | 中央台挂板规格≥300mm，采用高性能钢铁冲压成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性 |
|  | 立柱底座 | ≥1.0mm厚镀锌冷轧钢冲压成U字型，底部和侧面均有预留螺丝孔位用于固定桌面和立柱 |
|  | 立柱堵头 | 全新料注塑成型 |
|  | 玻璃 | 8mm厚的钢化玻璃，四周磨砂安全角 |
| 洗眼器 | 材质 | 主体采用环保型PP材料一次性注塑成型 |
|  | 工作压力 | 0.2-0.4MPa |
|  | 洗眼器喷头流量 | 12升/分钟 |
|  | 功能要求 | 阀门可自动关闭，密封可靠； 洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 |
| 电源 | 位置 | 中间位置固定学生电源盒。 |
|  | 电源输出 | 零火供电方式，负载功率高。 |
|  |  | 具备1个220V交流电源输出插座。 |
|  | 网络接口 | 学生实验设备预留网线（以太网接口（RJ - 45））。 |
|  | 功能要求 | 具备短路、过载保护功能，并带有交流220V输出显示功能。 |
| 其他要求 |  | ▲（1）操作区平面：须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测报告必须满足上述关于台面的环保性能的要求； ★（2）三联水嘴：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 整体概述 |  | 1.实验准备操作区域，通水、电、网络。 2.为成套设备，化学准备实验设备配备试剂架、洗眼器以及其他相关配套设施。 |

  - 实验准备设备（二），数量：1

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥2400*1200*780mm（含水槽台长3000mm） |
| ▲操作区平面 | 材质 | 双面膜实芯理化板 |
|  | 厚度 | ≥12.7mm |
|  | 环保要求 | 符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出） |
| 主体构造 | 材质(含喷涂) | 桌脚采用三段式高强度铝合金结构并配有塑料连接件 |
|  | 结构 | 新型铝塑结构，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理 |
| 书包斗 | 材质 | 整体ABS工程塑料一次性注塑成型 |
|  | 规格尺寸 | ≥400*260*110mm |
| 支撑脚 | 结构 | 三段式高强度铝合金结构 |
|  | 规格尺寸 | 整体规格≥500*760mm,中立柱≥125*55mm*1.2mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，同一侧面两只工型腿上部采用一条≥66*25mm铝合金型材连成一个整体 |
| 水槽 | 外观尺寸 | ≥500*600*780/840 |
|  | 水槽尺寸 | 360*310*230mm |
|  | 材质 | PP |
|  | 壁厚 | 6mm |
| ★三联水嘴 | 整体材质 | 铜喷塑 |
|  | 阀芯 | 铜质瓷芯 |
| 电源 | 位置 | 桌斗中间位置固定学生电源盒 |
|  | 电源输出 | 零火供电方式，负载功率高。 |
|  |  | 具备1个220V交流电源输出插座 |
|  | 网络接口 | 学生实验设备预留网线（以太网接口（RJ - 45）） |
|  | 功能要求 | 具备短路、过载保护功能。并带有交流220V输出显示 |
| 其他要求 |  | ▲（1）操作区平面：须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测报告必须满足上述关于台面的环保性能的要求； ★（2）三联水嘴：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 整体概述 |  | 1.实验准备操作区域，通水、电、网络。 2.为成套设备，化学准备实验设备配备试剂架、洗眼器以及其他相关配套设施。 |

  - 仪器储存设备，数量：33

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | 1000*500*2000 |
| 侧板 | 材质 | 环保PP料注塑成型 |
|  | 厚度 | 整体4cm,壁厚4mm |
| 层板 | 材质 | 工程塑料挤出成型 |
|  | 厚度 | 23mm |
|  | 加强筋参数 | 层板内设14条加强筋并内置30*15mm钢管2条，可承重100kg左右。 |
|  | 功能要求 | 层板可以随意抽取，自由组合各层空间。 |
| 储物区 | 材质 | 上储物区：采用增强型PP材质一体注塑成型镶嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 下储物区：采用增强型PP材质一体注塑成型镶嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃；实验室全塑仪器门使用玻璃主要是基于其透明度、安全性、易清洁和维护以及多功能性等优点。 |
| 门把手 | 材质 | 采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加内部的气密性。 |
| 门铰链 | 材质 | 改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 |
| 辅材 | 材质与要求 | 门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 螺丝：柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢（也可选配PP塑料螺丝），确保内部空间无裸露金属材料，确保耐腐蚀性。 |
| 其他要求 |  | ▲顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。其中有害物质限量要求符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》中相关要求，须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志）。储物设备力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物设备力学性能的相关要求，须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志） |
| 整体概述 |  | 1、实验室准备展示区，实验室仪器储存设备为实验室的仪器和设备提供了一个安全的储存空间，能够有效避免仪器因碰撞、摔落或刮花而受损，同时降低了实验室事故的风险‌ 2、仪器储存设备整体由侧板，结构板，门板，背板及层板等组成，整体是PP料注塑成型，层板是中空挤出而成，柜门PP料注塑成型镶嵌钢化玻璃。 |

  - 易爆储存设备、易燃储存设备、耐腐蚀品储存设备，数量：1

| 参数名称 |  |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃存储设备 | 整体规格 | 尺寸 | ≥H1800*W900*D510mm |
|  | 主体构造 | 材质 | 冷轧钢板 |
|  |  | 规格 | 壳体全部采用≥1.2mm 的一级冷轧钢板 底座采用≥2.0mm 的一级冷轧钢板 |
|  | 内胆衬板 | 材质 | pp（聚丙烯树脂）板 |
|  | 层板 | 材质 | PP聚丙烯树脂 |
|  |  | 样式及数量 | 3块瓷白色一体注塑阶梯式，层板底部做网状加强筋，并做包钢处理，内置加强钢管，确保承重不变型，隔板设有10mm的通气孔。 |
|  | 通风口 | 材质 | 顶部中间有≥φ150mm风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机。 |
|  | 铰链 | 材质 | 金属 |
|  |  | 规格（要求） | 钢琴式铰链、能开180度 |
|  | 锁具 | 数量 | 双机械锁 |
|  |  | 等级 | B级 |
|  |  | 功能要求 | 符合《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA1511-2018）。 |
|  | 安全要求 | 控制器 | 顶部配置温湿度控制器，对内部相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，内部的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。 |
|  |  | 时控开关 | 配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。 |
| 易爆存储设备 | 规格 | 尺寸 | ≥H1800*W900*D510mm |
|  | 主体构造 | 材质 | 冷轧钢板 |
|  |  | 规格 | 壳体全部采用≥1.2mm 的一级冷轧钢板； 底座采用≥2.0mm 的一级冷轧钢板。 |
|  | 内胆衬板 | 材质 | pp（聚丙烯树脂）板 |
|  | 层板 | 材质 | PP聚丙烯树脂 |
|  |  | 样式及数量 | 3块瓷白色一体注塑阶梯式，层板底部做网状加强筋，并做包钢处理，内置加强钢管，确保承重不变型，隔板设有10mm的通气孔。 |
|  | 通风口 | 材质 | 顶部中间有≥φ150mm风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机。 |
|  | 铰链 | 材质 | 金属 |
|  |  | 规格（要求） | 钢琴式铰链、能开180度 |
|  | 锁具 | 数量 | 双机械锁 |
|  |  | 等级 | B级 |
|  |  | 功能要求 | 符合《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA1511-2018）。 |
|  | 安全要求 | 控制器 | 顶部配置温湿度控制器，对内部相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，内部的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。 |
|  |  | 时控开关 | 配有微电脑时控开关，能根据设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。 |
| 耐腐蚀品储存设备 | 规格 | 尺寸 | W900*D450*H1800mm |
|  | 主体构造 | 材质 | 优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。 |
|  |  | 厚度 | 8.0mm |
|  |  | 连接部分 | 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化； 学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 |
|  |  | 上玻璃门 | 5mm厚玻璃 |
|  |  | 下门板材质 | PP板 |
|  | 配件 | 合页、碰珠、螺丝 | 均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，门开启角度180度。 |
|  |  | 拉手 | 材料PP板制作成型，拉手为U型麻面。 |
| 整体概述 |  |  | 危化品分类存储，具有通风功能，满足危化品管理相关要求。 存放易制爆、易燃品、腐蚀品试剂。 |

  - 药品储存设备，数量：9

| 参数名称 |  |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体规格 |  | 尺寸 | 1000*500*2000mm |
| 主体构造 | 侧、背板 | 材质 | 环保PP料注塑成型 |
|  |  | 厚度 | 整体4cm,壁厚4mm，榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强 |
|  | 层板（顶板、中板和底板） | 材质 | 工程塑料挤出成型 |
|  |  | 厚度 | 23mm |
|  |  | 加强筋参数 | 层板内设14条加强筋并内置30*15钢管2条，可承重100kg左右 |
|  |  | 功能要求 | 上部配两块活动层板，下部配一块活动层板，层板可以随意抽取，自由组合各层空间并配有阶梯台阶 |
|  | 储物区 | 材质 | 上储物区：采用增强型PP材质一体注塑成型镶嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 下储物区：采用增强型PP材质一体注塑成型镶嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃；实验室全塑仪器门使用玻璃主要是基于其透明度、安全性、易清洁和维护以及多功能性等优点。 |
|  | 辅材 | 材质与要求 | 门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 螺丝：门固定所需螺丝均采用304不锈钢（也可选配PP塑料螺丝），确保内部空间无裸露金属材料，确保耐腐蚀性。 |
| 通风系统 | 风机 | 规格 | 250单相轴流风机，220V110W |
|  |  | 材质 | PP材质 |
|  |  | 功能要求 | 1850立方/小时、1450转/分 |
|  | 通风管道 | 材质 | 采用具有耐酸碱性能PVC |
|  |  | 规格 | 主风管：Ф200㎜ 支分管：Ф160㎜ 立管采用Ф110mm |
| 整体概述 |  |  | 1、实验室准备展示区，实验室药品储物设备采用高强度、抗腐蚀的材料制成，具有良好的保温性能和密封性，以防止药品挥发污染环境。药品储物区的功能如下：药品储存功能、安全防护功能、环境控制功能、药品管理功能； 2、药品储存设备的组成：外壳、内衬材料、层板、面板材料、把手和锁具、密封件、通风口、通风设备、照明设备、防泄漏装置等。 |

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高中化学配套仪器实验 |  |  | 套 | 4 |  |
| 1 | 支撑杆 | 不锈钢，精车加工，防刮伤，φ10-370 | 个 | 8 |  |
| 2 | 四爪夹 | L=255mm，夹具部分L=100mm，杆部分L=155mm，木质垫片，镀铬，一字手紧 | 个 | 24 |  |
| 3 | 支撑杆 | L=600mm，一分为二 | 个 | 8 |  |
| 4 | 滤纸 | 定性，φ150mm，定制外包装L=152mm，W=152mm，H=22mm | 个 | 8 |  |
| 5 | 高精度迷你电子秤 | 6种单位转换，双托盘，500g，精度0.01，机身尺寸12.7*10.6*1.5cm锈钢拉丝秤盘 | 个 | 8 |  |
| 6 | 酒精灯 | 玻璃，150ml，总高约120mm，瓶身约φ80mm | 个 | 8 |  |
| 7 | 陶土网 | 160mm*160mm，金属，陶土 | 个 | 8 |  |
| 8 | 三脚架 | 铁圈内径75mm，高130mm±5mm，铁圈带耳，冲压处理，不可拆卸 | 个 | 8 |  |
| 9 | 试管架 | 6孔，孔径23mm，L=226mm，W=65mm，H=122mm | 个 | 8 |  |
| 10 | 试管夹 | 榉木，不锈钢防锈弹簧，最大开口宽度22mm，L=175mm(公差0至+3mm)，W=20mm(公差-2mm至+1mm) | 个 | 8 |  |
| 11 | 试管刷 | 刷毛φ=20mm，L=270mm，顶端棉纱 | 个 | 8 |  |
| 12 | 标签纸 | 每张含72个标签，16*22 | 个 | 8 |  |
| 13 | 洗瓶 | 150ml，塑料 | 个 | 8 |  |
| 14 | 研钵和研杵 | 70ml，陶瓷 | 个 | 8 |  |
| 15 | 双头药匙 | 不锈钢，双头，L=200mm，大头宽15mm，小头宽12mm | 个 | 8 |  |
| 16 | 记号笔 | 黑色，双头，油性防水，L=140mm | 个 | 8 |  |
| 17 | 称量纸 | 100×100mm，500张 | 个 | 8 |  |
| 18 | 铁圈 | 带塑料手紧螺丝，外φ= 80mm，黑色 | 个 | 8 |  |
| 19 | 支撑环 | 锌合金，带塑料手紧螺丝，外φ=110mm，不含塑料手紧螺丝L=220mm | 个 | 8 |  |
| 20 | 镊子 | 不锈钢，圆头头，直嘴，L=125mm | 个 | 8 |  |
| 21 | 秒表 | 计时器，XL-008，最长计时24时，71*61*20mm | 个 | 8 |  |
| 22 | 升降台 | 304不锈钢台面,含标贴 | 个 | 8 |  |
| 23 | 乳胶管 | 内径φ6mm,外径φ10mm,黑色 | 个 | 16 |  |
| 高中化学物质及其变化实验 |  |  | 套 | 4 |  |
| 1 | 灯座模块 | E10，壳体亚克力材质，4mm香蕉插头 | 个 | 8 |  |
| 2 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 8 |  |
| 3 | 氯化钠药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm | 个 | 8 |  |
| 4 | 硝酸钾药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm | 个 | 8 |  |
| 5 | 氧化铜药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm | 个 | 8 |  |
| 6 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 8 |  |
| 7 | 灯泡 | 4v，0.08A，E10螺口 | 个 | 8 |  |
| 8 | 双插座 | 1对，黑红 | 个 | 8 |  |
| 9 | 红色、蓝色导线 | 硅胶线，19A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，1平线径 | 个 | 16 |  |
| 10 | 鳄鱼夹 | 内径4mm，L=51mm，可接φ4香蕉插头，防静电，无绝缘胶套，/铁镀镍 | 个 | 32 |  |
| 11 | 250ml烧杯 | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 24 |  |
| 12 | 100ml烧杯 | 高型，玻璃，100ml，H=90mm | 个 | 16 |  |
| 13 | 玻璃棒 | φ=5mm,L=200mm | 个 | 8 |  |
| 14 | 试管 | φ16mm,L=160mm,卷口,玻璃 | 个 | 8 |  |
| 15 | 试管 | φ=20mm,L=180mm,标口PN19,玻璃 | 个 | 8 |  |
| 16 | 橡胶塞 | 15*21*26,1孔,φ7mm | 个 | 8 |  |
| 17 | 木炭 | 25g | 个 | 8 |  |
| 18 | 直角弯管 | 玻璃，烧制，两端烧口，230x55 | 个 | 8 |  |
| 19 | 量筒 | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 16 |  |
| 20 | 量筒 | 玻璃，50ml，H=200mm | 个 | 8 |  |
| 21 | 激光笔 | 含：3节纽扣电池 | 个 | 8 |  |
| 22 | 碳棒 | 石墨棒，φ=5，L=50mm，4根 | 个 | 8 |  |
| 高中化学金属及其化合物实验 |  |  | 套 | 4 |  |
| 1 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 8 |  |
| 2 | 小刀 | L=175mm，外壳W=18mm | 个 | 8 |  |
| 3 | 橡胶塞 | 15*21*26，1孔，φ7mm | 个 | 8 |  |
| 4 | 瓷坩埚 | 高壁，30ml，壁高46mm，上外径=40mm±0.5mm，下外径25.5mm±0.5mm，盖子外径45.5mm±0.5mm，坩埚壁厚2mm | 个 | 8 |  |
| 5 | 烧杯 | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 8 |  |
| 6 | 玻璃漏斗 | φ= 90mm，L=160mm，下管外径9mm±0.5mm，玻璃 | 个 | 8 |  |
| 7 | 温度计 | 红水，内标，量程-10℃~+110℃，φ8mm，L=235mm | 个 | 8 |  |
| 8 | 铁粉药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 9 | 碳酸氢钠药品瓶 | 透明，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm | 个 | 8 |  |
| 10 | 碳酸钠粉末药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 11 | 氯化钠药品瓶 | 透明，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm | 个 | 8 |  |
| 12 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 8 |  |
| 13 | 泥三角 | 陶瓷管，L=60mm，φ=12mm负 | 个 | 8 |  |
| 14 | 试管 | φ=20mm，L=180mm，标口PN19，玻璃 | 个 | 16 |  |
| 15 | 红色石蕊试纸 | 盒装，L=30mm，宽=15mm，h=70mm | 个 | 8 |  |
| 16 | 试管 | φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 16 |  |
| 17 | 坩埚钳 | L=200mm，不锈钢 | 个 | 8 |  |
| 18 | 量筒 | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 8 |  |
| 19 | 量筒 | 玻璃，50ml，H=200mm | 个 | 8 |  |
| 20 | 白色滴瓶 | 白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 8 |  |
| 21 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 8 |  |
| 22 | 钴玻璃片 | 50mm×50mm，倒角，蓝色 | 个 | 8 |  |
| 23 | 铂丝棒 | 铂丝L=40mm，手柄L=180-220mm | 个 | 8 |  |
| 24 | 烧杯 | 玻璃，低型，50ml | 个 | 16 |  |
| 25 | 玻璃片 | 单面磨砂，50*50*2mm，4*C2倒角，高温磨边 | 个 | 8 |  |
| 26 | 集气瓶 | 玻璃气体收集瓶，250ml，口内径42，边口磨砂，带磨砂玻璃片 | 个 | 8 |  |
| 27 | 直角弯管 | 玻璃，烧制，两端烧口，155x85 | 个 | 16 |  |
| 28 | 直角弯管 | 玻璃，烧制，两端烧口，230x55 | 个 | 8 |  |
| 29 | 塑料水槽 | 175*175*72mm，扁平方形 | 个 | 8 |  |
| 30 | 三孔橡胶塞 | 46×38×29，白色，梯形，三孔φ=8mm | 个 | 8 |  |
| 31 | 球形干燥管套件 | 含球形干燥管、单孔橡胶塞、10cm直管 | 个 | 8 |  |
| 高中化学非金属及其化合物（一）实验 |  |  | 套 | 4 |  |
| 1 | 集气瓶 | 玻璃气体收集瓶,250ml,口内径42,边口磨砂,带磨砂玻璃片 | 个 | 16 |  |
| 2 | 分液漏斗 | 球形,60ml,玻璃 | 个 | 8 |  |
| 3 | 烧杯 | 玻璃,低型,250ml,H=95mm | 个 | 8 |  |
| 4 | 直角弯管 | 玻璃,烧制,两端烧口，85x60 | 个 | 8 |  |
| 5 | 直角弯管 | 玻璃,烧制,两端烧口，230x55 | 个 | 8 |  |
| 6 | 直角弯管 | 玻璃,烧制,两端烧口，155x85 | 个 | 8 |  |
| 7 | 试管 | φ=16mm,L=160mm,卷口,玻璃 | 个 | 24 |  |
| 8 | 烧杯 | 玻璃,低型,50ml | 个 | 24 |  |
| 9 | 量筒 | 玻璃,10ml,H=155mm | 个 | 8 |  |
| 10 | 量筒 | 玻璃,50ml,H=200mm | 个 | 8 |  |
| 11 | 胶头滴管 | 玻璃,L=105mm,带1ml胶头 | 个 | 8 |  |
| 12 | 玻璃棒 | φ=5mm,L=200mm | 个 | 8 |  |
| 13 | 容量瓶 | 100ml,精度0.1mL,塑料盖,口径(12,14) | 个 | 8 |  |
| 14 | 具支圆底烧瓶 | 侧臂，100ml | 个 | 8 |  |
| 15 | 试管 | φ=20mm,L=180mm,标口PN19,玻璃 | 个 | 8 |  |
| 16 | 滴管 | 玻璃,直,L=105mm,φ8mm,吸管嘴 | 个 | 16 |  |
| 17 | 烧杯 | 高型,玻璃,100ml,H=90mm | 个 | 8 |  |
| 18 | 长颈漏斗 | φ= 90mm,L=160mm,下管外径9mm±0.5mm,玻璃 | 个 | 8 |  |
| 19 | 白色滴瓶 | 白色,玻璃,30ml,带1ml胶头,瓶身直径38mm,总高度115mm | 个 | 8 |  |
| 20 | 棕色滴瓶 | 棕色,玻璃,30ml,带1ml胶头,瓶身直径38mm,总高度115mm | 个 | 8 |  |
| 21 | 玻璃弯管 | 15×2cm,60度弯管 | 个 | 8 |  |
| 22 | 有色纸条 | 有色纸条：50×15mm，500张 | 个 | 8 |  |
| 高中化学非金属及其化合物（二）实验 |  |  | 套 | 4 |  |
| 1 | 二氧化锰药品瓶 | 30ml,广口,pp试剂瓶,口径24.8mm,L=59.5mm,含标贴 | 个 | 8 |  |
| 2 | 氯化钠药品瓶 | 30ml,广口,pp试剂瓶,口径24.8mm,L=59.5mm,含标贴 | 个 | 8 |  |
| 3 | 硫粉药品瓶 | 30ml,广口,pp试剂瓶,口径24.8mm,L=59.5mm,含标贴 | 个 | 8 |  |
| 4 | 氯化铵药品瓶 | 30ml,广口,pp试剂瓶,口径24.8mm,L=59.5mm,含标贴 | 个 | 8 |  |
| 5 | 氢氧化钙药品瓶 | 30ml,广口,pp试剂瓶,口径24.8mm,L=59.5mm,含标贴 | 个 | 8 |  |
| 6 | 铁粉药品瓶 | 30ml,广口,pp试剂瓶,口径24.8mm,L=59.5mm,含标贴 | 个 | 8 |  |
| 7 | 橡胶塞 | 26*32*30mm,2个孔φ=7mm,红色 | 个 | 8 |  |
| 8 | 三角瓶 | 玻璃，100ml，H=95mm，标口，口径29 | 个 | 8 |  |
| 9 | 紫铜片 | 紫铜，30×10×0.2mm，10片 | 个 | 8 |  |
| 10 | 钝角玻璃管 | L=50*100mm,d=8mm,钝角角度150° | 个 | 8 |  |
| 11 | 橡胶塞 | 15*21*26,1孔,φ=7mm | 个 | 8 |  |
| 12 | 医用棉球 | 灭菌脱脂,医用,小号,一包8g,一包10个装,外包装尺寸11.5cm*11.5cm | 个 | 8 |  |
| 13 | 圆底烧瓶 | 玻璃，50ml，H=100mm，磨砂标口，口径29mm | 个 | 8 |  |
| 14 | 蒸发皿 | 75ml,φ=80mm,外φ80mm,陶瓷 | 个 | 8 |  |
| 15 | 针筒 | 50ML,鲁尔头 | 个 | 8 |  |
| 16 | 坩埚钳 | L=200mm,不锈钢 | 个 | 8 |  |
| 17 | 托盘天平 | 100g,精度0.1g,天平底座L=210mm,W=70mm,天平H=135mm,含砝码盒(5g,10g,20g,50g） | 个 | 8 |  |
| 高中化学物质结构与元素周期律实验 |  |  | 套 | 4 |  |
| 1 | 小刀 | L=175mm，外壳W=18mm | 个 | 8 |  |
| 2 | 烧杯 | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 8 |  |
| 3 | 烧杯 | 玻璃，低型，50ml | 个 | 24 |  |
| 4 | 试管 | φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 32 |  |
| 5 | 量筒 | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 8 |  |
| 6 | 砂纸 | 230×92mm，碳化硅材质，2张 | 个 | 8 |  |
| 7 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 8 |  |
| 8 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 8 |  |
| 9 | 点滴板 | 6孔，85×55×10mm，白色， 陶瓷比色板 | 个 | 8 |  |
| 10 | 白色滴瓶 | 白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 8 |  |
| 11 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 16 |  |
| 12 | 分液漏斗 | 球形，60ml，玻璃 | 个 | 8 |  |
| 13 | 圆底烧瓶 | 玻璃，100ml，H=111.5mm±0.5mm，磨砂标口，口径24mm | 个 | 8 |  |
| 14 | 直形冷凝管 | 玻璃，冷凝部分管长30cm，磨砂标口，口径24mm | 个 | 8 |  |
| 15 | 蒸馏头 | 玻璃，H=137mm±2mm，磨砂标口，24#*24#*24# | 个 | 8 |  |
| 16 | 尾接管 | 玻璃，尾部φ= 10mm，尾部壁厚1.5mm，磨砂标口，口径24mm | 个 | 8 |  |
| 17 | 温度计 | 红水，内标，量程-10°C~+150°C，φ8mm，L=235mm | 个 | 8 |  |
| 18 | 橡塞胶 | 26X19X28，白色，梯形，单孔 | 个 | 8 |  |
| 19 | 锥形瓶 | 玻璃，250ml，H=146mm，非磨砂标口，口径29 | 个 | 8 |  |
| 高中化学化学反应与能量实验 |  |  | 套 | 4 |  |
| 1 | 量筒 | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 8 |  |
| 2 | 温度计 | 红水，内标，量程-10℃~+110℃，φ=8mm，L=235mm | 个 | 8 |  |
| 3 | 试管 | φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 24 |  |
| 4 | 砂纸 | 230×92mm，碳化硅材质，2张 | 个 | 8 |  |
| 5 | 氢氧化钡（八水）药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 6 | 氯化铵药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 7 | 大理石药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 8 | 二氧化锰药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 9 | 烧杯 | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 8 |  |
| 10 | 亚克力板 | 100×100×3mm | 个 | 8 |  |
| 11 | 烧杯 | 玻璃，低型，50ml | 个 | 8 |  |
| 12 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 8 |  |
| 13 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 8 |  |
| 14 | 铜电极片 | 76*40*0.8mm，冲压Cu，紫铜，四角倒钝 | 个 | 8 |  |
| 15 | 锌电极片 | 76*40*0.8mm，冲压Zn | 个 | 8 |  |
| 16 | 鳄鱼夹 | 内径4mm，L=51mm，可接φ4香蕉插头，防静电，无绝缘胶套，铁镀镍 | 个 | 32 |  |
| 17 | 红色导线 | 硅胶线，19A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，1平线径 | 个 | 8 |  |
| 18 | 蓝色导线 | 硅胶线，19A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，1平线径 | 个 | 8 |  |
| 19 | 指针式电流表 | 2.5级，0.6A，3A，香蕉插座 | 个 | 8 |  |
| 20 | 铁片 | 铁，30×10×0.2mm，10片 | 个 | 8 |  |
| 21 | 铝片 | 铝，30×10×0.2mm，10片 | 个 | 8 |  |
| 22 | 紫铜片 | 紫铜，30×10×0.2mm，10片 | 个 | 8 |  |
| 23 | 碳棒 | 石墨棒，φ=5，L=50mm，4根 | 个 | 8 |  |
| 24 | 量筒 | 玻璃，50ml，H=200mm | 个 | 8 |  |
| 25 | 量热器 | 22201，φ=105*139mm | 个 | 8 |  |
| 26 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 8 |  |
| 27 | 环形搅拌棒 | 环外径=20mm，L=200mm，φ=6mm | 个 | 8 |  |
| 28 | 木片 | 7×7cm，1.5mm | 个 | 8 |  |
| 高中化学有机化合物实验 |  |  | 套 | 4 |  |
| 1 | 试管 | φ=20mm，L=180mm，标口PN19，玻璃 | 个 | 8 |  |
| 2 | 试管 | φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 16 |  |
| 3 | 牙签 | （一包，两百支） | 个 | 8 |  |
| 4 | 玻璃管 | 直，φ=8mm，壁厚1.5mm±0.05，L=170mm，两端烧口 | 个 | 8 |  |
| 5 | 橡胶塞 | 15*21*26，1孔，φ=7mm | 个 | 8 |  |
| 6 | 烧杯 | 玻璃，低型，50ml | 个 | 24 |  |
| 7 | 铜丝 | 紫铜，d=0.6mm，1米 | 个 | 8 |  |
| 8 | 直角弯管 | 玻璃，烧制，两端烧口，230x55 | 个 | 8 |  |
| 9 | 钝角玻璃管 | L=50*100mm，d=8mm，钝角角度150° | 个 | 8 |  |
| 10 | 量筒 | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 16 |  |
| 11 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 8 |  |
| 12 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 8 |  |
| 13 | 沸石 | 颗粒φ=2mm，±1mm，30g | 个 | 8 |  |
| 14 | 白色滴瓶 | 白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 16 |  |
| 15 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 8 |  |
| 16 | 淀粉药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm | 个 | 8 |  |
| 17 | 橡皮泥 | 黏土，12色 | 个 | 0 |  |
| 高中化学化学反应速率与化学平衡实验 |  |  | 套 | 4 |  |
| 1 | 分液漏斗 | 球形，60ml，玻璃 | 个 | 8 |  |
| 2 | 双孔橡胶塞 | 26*32*30mm，2个孔φ=7mm，红色 | 个 | 8 |  |
| 3 | 单孔橡胶塞 | φ26*φ32*30，1波纹孔φ=7mm | 个 | 16 |  |
| 4 | 锥形瓶 | 玻璃，250ml，H=135mm，口径=50mm | 个 | 8 |  |
| 5 | 量筒 | 玻璃，50ml，H=200mm | 个 | 8 |  |
| 6 | 锌粒药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 7 | 铁粉药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 8 | 烧杯 | 玻璃，低型，50ml | 个 | 16 |  |
| 9 | 烧杯 | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 16 |  |
| 10 | 温度计 | 红水，内标，量程-10℃~+110℃，φ8mm，L=235mm | 个 | 8 |  |
| 11 | 量筒 | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 24 |  |
| 12 | 直角弯管 | 玻璃，烧制，两端烧口，155x85 | 个 | 8 |  |
| 13 | 试管 | φ=16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 24 |  |
| 14 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 8 |  |
| 15 | 针筒 | 50ML，鲁尔头 | 个 | 8 |  |
| 16 | 二通阀 | 白色，带螺帽，LUER考克阀二通开关PC材质透明 | 个 | 8 |  |
| 17 | 针筒 | 20ML，鲁尔头 | 个 | 8 |  |
| 18 | 圆底烧瓶 | 玻璃，50ml，H=100mm，磨砂标口，口径29mm | 个 | 16 |  |
| 19 | 止水夹 | M4 | 个 | 8 |  |
| 20 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 8 |  |
| 21 | 试剂瓶 | 透明，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm | 个 | 16 |  |
| 22 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 16 |  |
| 高中化学离子反应与平衡实验 |  |  | 套 | 4 |  |
| 1 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 16 |  |
| 2 | 试管（16×160mm) | φ=16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 24 |  |
| 3 | 氯化铁药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 4 | 碳酸钠粉末药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 5 | 氯化铵药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 6 | 硝酸钾药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 7 | 无水乙酸钠药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 8 | pH试纸 | pH广泛试纸1-14，规格：7mm*5m | 个 | 8 |  |
| 9 | 量筒(10mL) | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 16 |  |
| 10 | 酸式滴定管 | 透明，10mL，玻璃，精度0.05mL，L=464mm | 个 | 8 |  |
| 11 | 碱式滴定管 | 透明，10mL，玻璃，精度0.05mL，带刻度线管部分L=377mm，硅胶管部分L=75mm，尖嘴滴管部分L=72mm | 个 | 8 |  |
| 12 | 滴定管夹 | 双侧，铝制，蝴蝶夹 | 个 | 8 |  |
| 13 | 锥形瓶 | 100ml，直口 | 个 | 8 |  |
| 14 | 烧杯（250mL) | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 16 |  |
| 15 | 试剂瓶（125mL） | 小口窄颈，高硼硅，125ml，刻度100ml，H=114mm，瓶身φ55mm | 个 | 16 |  |
| 16 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 8 |  |
| 17 | 氢氧化镁药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 18 | 氯化钠药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 19 | 硫酸铵药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 20 | 试剂瓶（透明，30mL） | 透明，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm | 个 | 16 |  |
| 21 | 试剂瓶（棕色，30mL） | 棕色，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm | 个 | 8 |  |
| 22 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 32 |  |
| 23 | 白色滴瓶 | 白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 8 |  |
| 高中化学化学反应与电能实验 |  |  | 套 | 4 |  |
| 1 | 锌片 | 锌，30×10×0.2mm，10片 | 个 | 8 |  |
| 2 | 铜片 | 紫铜，30×10×0.2mm，10片 | 个 | 8 |  |
| 3 | 电流计 | 2.5级，±300μA，香蕉插座 | 个 | 8 |  |
| 4 | 红色导线 | 硅胶线，19A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，1平线径 | 个 | 24 |  |
| 5 | 蓝色导线 | 硅胶线，19A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，1平线径 | 个 | 24 |  |
| 6 | 鳄鱼夹 | 内径4mm，L=51mm，可接φ4香蕉插头，防静电，无绝缘胶套，铁镀镍 | 个 | 48 |  |
| 7 | 烧杯（150mL) | 玻璃，低型，150ml，H=83mm | 个 | 16 |  |
| 8 | 碳棒 | 石墨棒，φ=5，L=50mm，4根 | 个 | 8 |  |
| 9 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 8 |  |
| 10 | 淀粉碘化钾试纸 | 盒装，L=30mm，W=15mm，H=73mm±1mm | 个 | 8 |  |
| 11 | 具支试管 | 玻璃，L=200mm，φ=20mm，具支L=27m±2mm，标口，口径PN19，非磨砂 | 个 | 8 |  |
| 12 | 橡胶塞 | 15*21*26、无孔、红色、梯形 | 个 | 8 |  |
| 13 | 直角弯管（155×85mm） | 玻璃，烧制，，气泡袋包装，两端烧口TE36701-57-01A，155x85 | 个 | 8 |  |
| 14 | 试管（16×160mm) | φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 24 |  |
| 15 | 铁钉 | 304不锈钢，2.0寸(50mm长) | 个 | 16 |  |
| 16 | 锌粒药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 17 | 铁片 | 铁，30×10×0.2mm，10片，含标贴，50×70mm自封袋 | 个 | 8 |  |
| 18 | 烧杯（250mL) | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 16 |  |
| 19 | 砂纸 | 230×92mm，碳化硅材质，2张 | 个 | 8 |  |
| 20 | 白色滴瓶 | 白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 8 |  |
| 21 | 开关 | 单刀单掷开关模块 | 个 | 16 |  |
| 22 | 盐桥 | 含氯化钾溶液、琼脂,比例为1:2 | 个 | 8 |  |
| 23 | U型管 | 玻璃，H=150mm，φ=15mm | 个 | 8 |  |
| 高中化学烃和烃的衍生物实验 |  |  | 套 | 4 |  |
| 1 | 圆底烧瓶 | 玻璃，50ml，H=100mm，磨砂标口，口径29mm | 个 | 8 |  |
| 2 | 分液漏斗 | 球形，60ml，玻璃 | 个 | 8 |  |
| 3 | 双孔橡胶塞 | 26*32*30mm，2个孔φ=7mm，红色 | 个 | 16 |  |
| 4 | 单孔橡胶塞 | φ26*φ32*30，1波纹孔φ=7mm，红色 | 个 | 8 |  |
| 5 | 直角弯管（85×60mm） | 玻璃，烧制，两端烧口，85x60 | 个 | 16 |  |
| 6 | 直角弯管（230x55） | 玻璃，烧制，两端烧口，230x55 | 个 | 16 |  |
| 7 | 直角弯管（155×85mm） | 玻璃，烧制，两端烧口，155x85 | 个 | 8 |  |
| 8 | 具支试管 | 玻璃，L=200mm，φ=20mm，具支L=27m±2mm，标口，口径PN19，非磨砂 | 个 | 8 |  |
| 9 | 单孔橡胶塞 | 15*21*26，1孔，φ=7mm | 个 | 8 |  |
| 10 | 试管（16×160mm) | φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 32 |  |
| 11 | 烧杯（50mL) | 玻璃，低型，50ml | 个 | 24 |  |
| 12 | 滴管 | 玻璃，直，L= 65 mm，φ8mm，尖嘴 | 个 | 8 |  |
| 13 | 量筒（10mL） | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 8 |  |
| 14 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 16 |  |
| 15 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 8 |  |
| 16 | 沸石 | 颗粒φ=2mm，±1mm，30g | 个 | 8 |  |
| 17 | 氢氧化钠药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 18 | 电石药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.6mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 19 | 苯酚药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.7mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 20 | 烧杯（250mL） | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 8 |  |
| 21 | 温度计 | 红水，内标，量程-10℃~+110℃，φ8mm，L=235mm | 个 | 8 |  |
| 22 | 锥形瓶 | 玻璃，250ml，H=146mm，非磨砂标口，口径29 | 个 | 8 |  |
| 23 | 钝角玻璃管 | L=50*100mm，d=8mm，钝角角度150° | 个 | 8 |  |
| 24 | 试管（20×180mm) | φ=20mm，L=180mm，标口PN19，玻璃 | 个 | 8 |  |
| 25 | 白色滴瓶 | 白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 16 |  |
| 26 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 16 |  |
| 27 | 玻璃弯管 | 玻璃，60×200×30mm，烧制，两端烧口 | 个 | 8 |  |
| 高中化学生物大分子和合成高分子实验 |  |  | 套 | 4 |  |
| 1 | 试管 | φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 32 |  |
| 2 | 试管 | φ=20mm，L=180mm，标口PN19，玻璃 | 个 | 16 |  |
| 3 | 量筒 | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 16 |  |
| 4 | 烧杯 | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 8 |  |
| 5 | 烧杯 | 玻璃，低型，50ml | 个 | 24 |  |
| 6 | 碱式滴定管 | 透明 ，10mL ，玻璃 ，蓝线 ，精度0.05mL ，带刻度线管部分L=377mm ，硅胶管部分L=75mm ，尖嘴滴管部分L=72mm | 个 | 8 |  |
| 7 | 滴定管夹 | 双侧 ，铝制 ，蝴蝶夹 | 个 | 8 |  |
| 8 | 医用棉球 | 灭菌脱脂，医用，小号，一包8g，一包10个装 | 个 | 8 |  |
| 9 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 8 |  |
| 10 | pH试纸 | pH广泛试纸1-14，规格：7mm*5m | 个 | 8 |  |
| 11 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 8 |  |
| 12 | 白色滴瓶 | 白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 16 |  |
| 13 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 24 |  |
| 14 | 苯酚药品瓶 | ：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 15 | 小刀 | L=175mm，外壳W=18mm | 个 | 8 |  |
| 16 | 高锰酸钾药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 17 | 淀粉药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 18 | 蔗糖药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 19 | 葡萄糖药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 8 |  |
| 20 | 多功能电极支架 | 一.参数： 实验室仪器专用多功能支架，可以应用于台式PH计、电导率仪、离子计等。可以单独使用，多角度旋转。可以同时使用5根传感器探头。可以360度旋转，可以自由伸缩。 二、可完成实验： 1.强电解质和弱电解质在水中电离；2.盐溶液的酸碱性；3.反应条件对FeCl3水解平衡的影响；4.验证次氯酸光照分解产物的数字化实验。 | 套 | 4 |  |
| 21 | 恒温水浴锅 | 一.参数： 工作室容积：3升。 温控范围：室温～100℃。 加热功率：≥300W 电 源：交流220V 50Hz。 工作尺寸：≥160*160*140mm 二、可完成实验 1.葡萄糖的银镜反应；2.乙醛的银镜反应；3.葡萄糖；4.糖类的性质。 | 套 | 4 |  |
| 22 | 无线智能电导率传感器 | 无线智能电导率传感器内置电导率、温度两种传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电导率/温度的变化，绘制电导率/温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量电导率、温度。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用2年。 6.测量数据可用于测定总溶解固体。 7.传感器会自动进行温度补偿。 8.可实现标定功能。 9.连接方式：蓝牙无线。 10.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 三、规格 电导率： 1.量程：0~20000μS/cm 2.分辨率：8μS/cm 3.精度：±3%F.S 温度： 1.量程：0~60℃ 2.分辨率：0.1℃ 3.精度：0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 观察氢氧化钙与二氧化碳的反应、测量溶液的电导率、试验物质的导电性、渗透研究等实验。 | 套 | 4 |  |

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌涂布器（或无菌棉签） | 玻璃三角刮刀(涂布器)，玻璃材质 | 个 | 30 |  |
| 2 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 个 | 50 |  |
| 3 | 锥形瓶 |  | 个 | 30 |  |
| 4 | 微量移液器10-100μL | 20µL～200µL | 个 | 100 |  |
| 5 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 个 | 20 |  |

高中生物实验仪器

高中物理实验仪器

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一端带有定滑轮的长木板 | 斜面小车： 产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。1.斜面板外形尺寸：815×100×20mm；档条宽15mm、高14mm。2.标尺全长800mm、累计误差不超过2mm、最小分度值10mm，其“0”位与挡条内侧边线齐平，刻线和数字清晰。3.安装支撑杆孔直径为6mm，深30－40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。4.滑轮倾角可调，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动。5.支撑杆总长150mm。6.摩擦块外形尺寸：100mm×80mm×40mm，摩擦面分别有2个和4个圆孔。 | 个 | 20 |  |
| 2 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、实验用纸。 | 套 | 200 |  |
| 3 | 一般材料 | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等。 | 套 | 100 |  |
| 4 | 向心力演示器 |  | 台 | 30 |  |
| 5 | 电容器(电容2000μF或以上) | 云母片、电解电容器(25V，470～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00。 | 个 | 30 |  |
| 6 | 定值电阻(500Ω,0.5A ) | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等)。 | 个 | 30 |  |
| 7 | 单刀双掷开关 |  | 个 | 30 |  |
| 8 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等。 | 组 | 100 |  |
| 9 | 游标卡尺(10、20、50分度) |  | 把 | 48 |  |
| 10 | 电流表(0-0.6A和0-3A) | 2.5级，0.6A，3A。 | 个 | 30 |  |
| 11 | 干电池 | 每组2～3个1号电池。 | 节 | 100 |  |
| 12 | 可拆装的小型变压器 |  | 个 | 30 |  |
| 13 | 温度报警实验器材套件 | 热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)。 | 套 | 30 |  |
| 14 | 电熨斗控温电路套件 |  | 套 | 30 |  |
| 15 | 防盗报警电路器材套件 | 小永磁体、干簧管、74LS14、 2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)。 | 套 | 30 |  |
| 16 | 光控开关实验器材套件 | 光敏电阻、74LS14、发光二极管、51kΩ可变电阻、330Ω电阻。 | 套 | 30 |  |
| 17 | 火灾报警器 |  | 个 | 30 |  |
| 18 | 电子闹钟套件 |  | 个 | 30 |  |
| 19 | 铁架台 |  | 个 | 30 |  |
| 20 | 气体定律实验器 |  | 个 | 30 |  |

高中物理数字化探究演示系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师端传感器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字化实验系统 | 支持实验设计、数据采集和保存、数据分析计算等，是一款功能强大的教学用实验数据处理软件。 功能： 1.支持Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.软件可关联“在线实验设计平台”，通过注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验功能更为强大的实验自主设计软件。 13.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 ▲14、提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个。提供能在国家市场监督总局认证服务平台查询到报告编号的封面有CMA和CNAS标志的检测报告和相关网页截图材料佐证。 ▲15、提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个。提供能在国家市场监督总局认证服务平台查询到报告编号的封面有CMA和CNAS标志的检测报告和相关网页截图材料佐证。 ▲16、在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览。提供能在国家市场监督总局认证服务平台查询到报告编号的封面有CMA和CNAS标志的检测报告和相关网页截图材料佐证。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 无线智能电压传感器 | 无线智能电压传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电压的变化，绘制电压-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.用于测量电路、电器两端的电压。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-30V~30V 2.分辨率：0.02V 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：10000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系、探究并联电路中各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系、练习使用滑动变阻器、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、伏安法测电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、观察电容器的充放电、研究伏安特性曲线（小灯泡，电阻，导体，晶体二极管）、串并联电路中的电压、串并联电路中的电阻、自感、伏安法测金属的电阻率、电磁感应、振荡电路（电压）、电池及电源电动势和内阻的测量等实验。 | 只 | 1 |  |
| 3 | 无线智能电流传感器 | 无线智能电流传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.用于测量电路中的电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-1A~1A 2.分辨率：0.5mA 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串、并联电路电流的特点、比较灯泡亮度、探究影响导体电阻大小的因素、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、半导体电阻的应用（酒精浓度检测仪）、伏安法测（定值）电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、电热跟什么因素有关、研究导体电阻与长度、横截面积及材料的定量关系、金属丝电阻率的测量等实验。 | 只 | 1 |  |
| 4 | 无线智能磁感应强度传感器 | 无线智能磁感应强度传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录磁感应强度的变化，并可绘制磁感应强度-时间图像。本传感器也可以脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端磁场探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于测量磁场的磁场强度。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可测量地磁场、永磁体、通电线圈的磁感强度。 7.无需校准，即连即用。 8.连接方式：蓝牙无线或有线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-64mT~64mT 2.分辨率：0.04mT 3.精度：±3%F.S 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 探究磁场的方向、探究通电螺线管外部的磁场分布、电磁铁的磁性等实验。 | 只 | 1 |  |
| 5 | 无线智能力传感器 | 无线智能力传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录力的变化，绘制相应变化图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 本传感器造型方正，在其顶部有用于手拎的两个开孔，一个用于固定于铁杆的异形孔，背部和底部分别设有能用于固定在小车等处的螺丝孔；正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、蓝牙编号、传感器名称及量程范围；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或防撞塑料件（测量推力）。 二、功能 1.用于测量拉力或压力。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用（固定）方式：手（指）拎、固定在连接杆上。 7.可实现校零功能。 8.连接方式：蓝牙无线或有线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-50N~50N 2.分辨率：0.03N 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：5000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 力的作用的是相互、探究重力与质量的关系、测量摩擦力、探究影响滑动摩擦力的因素、大气压的测量、测量浮力的大小、探究浮力的大小跟哪些因素有关、探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系、探究杠杆的平衡条件、研究定滑轮与动滑轮的特点、使用动滑轮是否省功、测量滑轮组的机械效率、探究弹性形变与外力的关系、测量提升物体所做的功等实验。 | 只 | 2 |  |
| 6 | 无线智能温度传感器 | 无线智能温度传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 7.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。 8.无需校准，即连即用。 9.连接方式：蓝牙无线。 10.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 11.支持固件空中升级。 12.可切换单位：℃、℉、K。 13.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-40℃~125℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验。 | 只 | 1 |  |
| 7 | 无线智能绝对压强传感器 | 无线智能绝对压强传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录绝对压强的变化，绘制绝对压强-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.分辨率：0.1kPa 3.精度：±2% 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 研究液体内部的压强、气体被压缩内能增大（压缩气体做功）、探究气体等温变化的规律（波意耳定律)、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用、探究金属与盐酸、硫酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、影响化学反应速率的因素、模拟肺部呼吸、比较过氧化氢在不同条件下的分解等实验。 | 只 | 1 |  |
| 8 | 无线智能位移传感器 | 无线智能位移传感器利用发射和接收到被反射回来的超声波脉冲来测量与物体的距离，进一步可以计算出物体运动的速度和加速度，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录物体的运动变化，绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是超声波收发装置。 二、功能 1.用于测量物体运动的位移。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：20cm~200cm 2.分辨率：0.1cm 3.精度：±1cm或读数的±2% 4.采样速率：50次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 匀变速直线运动位移与时间的关系、胡克定律实验等实验 | 只 | 1 |  |
| 9 | 无线智能光电门 | 无线智能光电门传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录物体运动时间，计算出物体的运动速度、加速度等。 一、结构及外观 有A、B两个光电门，整体为门式结构，A光电门正面有A门标识、电源和蓝牙指示灯，两侧有电源开关、USB接口、AB光电门连接口；B光电门正面有B门标识、电源和工作状态指示灯，侧面有AB门连接口。两个光电门顶部，两侧和门内侧设有六个用于固定的螺丝孔。 二、功能 1.用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等物理量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.光电门机身上具有多个开孔，方便固定于测量轨道上，也可在光电门内安装滑轮。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~∞s 2.分辨率：0.01ms 3.精度：±0.01ms 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥100小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 比较物体运动快慢、测量平均速度、阻力对运动的影响、探究物体的动能跟哪些因素有关、观察摆球动能和重力势能的转化、借助传感器与计算机测速度、探究小车速度与时间变化关系、探究加速度与力和质量的关系等实验。 | 对 | 1 |  |
| 10 | 无线智能声音传感器 | 无线智能声音传感器内置声强、声波两种传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录声强、声波的变化，绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和麦克风探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端设有标准3.5mm音频接口，可与麦克风探头连接进行测量。 二、功能 1.使用驻极体话筒采集声音信号，用于测量声音的强度或声音的波形。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量声强、声波。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程： 声强：55dB~110dB；声波：最大频率10000Hz、最大声强110dB（麦克风频率范围100Hz~15000Hz） 2.分辨率： 声强：0.1dB 3.精度： 声强：±3dB 4.采样速率： 声波：有线32kHz、无线8kHz 声强：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 声音的传播形式、声音波形（音调与频率）、探究影响声音响度的因素、响度与振幅、音色与波形等实验。 | 只 | 1 |  |
| 11 | 光强分布传感器 | 光强分布传感器通过USB接口直接与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录入射光光强弱的分布及变化，并绘制图像。 一、结构及外观 传感器正面为传感器名称、型号、量程范围、矩形测试窗口，后端为USB接口。 二、功能 1.用于测量光强度在一段直线区间上的分布，测量灵敏、精确，反应快速。 2.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 3.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 4.传感器含有与实验器材搭建的M6国标接口，适配性好。 三、规格 1.量程：125点/mm，总长29.1mm 2.精度：8μm 3.分辨率：8μm 四、典型实验 杨氏双缝实验实验、光的偏振等实验。 | 只 | 1 |  |
| 12 | 无线智能电荷传感器 | 无线智能电荷传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上显示被测物的电荷量，绘制电荷-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观： 主体正面有电荷调零按钮、电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；前端为导线插孔底部有Type-C接口； 二、功能 1.用于测量带电体的电量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.具有硬件调零按钮。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-220nC~220nC 2.精度：4.4nC 3.分辨率：0.1nC 4.连续使用时间：≥30h 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V，250mAh 四、典型实验 静电感应、静电屏蔽、带电物体的电荷性质等。 | 只 | 1 |  |
| 13 | 无线智能毫电流传感器 | 无线智能毫电流传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观： 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能： 1.用于测量电路中毫安数量级的电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格： 1.量程：-20mA~20mA 2.分辨率：0.02mA 3.精度：±5%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 水果电池；用传感器观察电容器的充放电；LC振荡电路；等实验。 | 只 | 1 |  |
| 14 | 无线智能快速温度传感器 | 无线智能快速温度传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观： 由传感器主体和快速温度传感器探头组成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于快速测量物体表面的温度、无腐蚀性气体、液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程:-25℃~125℃ 2.分辨率:0.1℃ 3.精度:±0.5℃ 4.采样速率:10次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 压缩气体做功、查理定律等实验 | 只 | 1 |  |
| 15 | 无线力倾角传感器 | 力倾角传感器可同时测量力的大小与传感器的偏转角度，当对传感器钩子施加拉力或推力时，传感器可显示力的正值或负值，当传感器钩子保持在竖直方向时，测到的倾角为零，传感器偏转后，可测得相应的角度值。 在实际应用中，一般可与矢量力盘配合使用，能完成力的合成与分解实验。 一、规格： 量程：-20N～20N/-180°～180°（绝对值显示） 分度：0.01N/0.03° 二、典型实验： 1. 力的合成和分解 。 | 只 | 2 |  |
| 16 | 物理无线智能传感器配件盒 | 包含：磁吸多管夹（1个）、无线智能产品软胶固定件（1个）、miniUSB线（2根）。 | 套 | 1 |  |
| 放射性实验箱 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 探头管夹安装座 | 113*59*55mm，金属，可以夹住盖革计数器的探头。底座带磁铁，可以吸附在放射性底板上。 | 个 | 1 |  |
| 2 | 玻璃结晶皿（Φ35mm） | Φ35mm，透明高硼硅玻璃 | 个 | 1 |  |
| 3 | 固定座 | 50*34*30mm | 个 | 1 |  |
| 4 | 磁铁固定座 | 50*34*30mm，上附磁铁 | 个 | 1 |  |
| 5 | 固定架 | 支架部分：140*79*15mm，底座带磁铁，可以吸附在放射性底板上。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 塑料瓶（100mL） | 100ml，透明pp | 个 | 1 |  |
| 7 | 放射性底板 | 300*215*20mm | 个 | 1 |  |
| 8 | 药匙（L：150mm） | 不锈钢，L=150mm，一头铲一头勺 | 个 | 1 |  |
| 9 | type-c数据线（L：1m） | 支持传输数据，1米，白色 | 个 | 1 |  |
| 10 | 天然矿石 | 扩香石，直径2-4cm。塑料盒包装。 | 个 | 1 |  |
| 11 | 亚克力板 | 长*宽=100mm*48mm | 个 | 1 |  |
| 12 | 铝板 | 长*宽=100mm*48mm | 个 | 1 |  |
| 13 | 铅板 | 长*宽=100mm*48mm | 个 | 1 |  |
| 14 | 铁板 | 长*宽=100mm*48mm | 个 | 1 |  |
| 15 | 电源适配器（DC5V/2A） | 国标，USB座，白色 | 个 | 1 |  |
| 电场实验 |  |  | 套 | 2 |  |
| 1 | 金属安装板 | 钢铁/钣金加工/电镀，250*255*13mm | 个 | 2 |  |
| 2 | 聚碳酸酯板透明塑料板（136mm×112mm×1mm） | 聚碳酸酯材料，136mm×112mm×1mm，绝缘 | 个 | 3 |  |
| 3 | 金属探针 | 不锈钢，总长20cm，直径2.0mm | 个 | 4 |  |
| 4 | 等电位碳纸 | 导电碳纸，26cm*18.5cm | 个 | 5 |  |
| 5 | 通用支架块 | 电极固定夹，带刻度 | 个 | 6 |  |
| 6 | 鳄鱼夹（φ：4mm，L：51mm） | 内径4mm，L=51mm，可接φ4香蕉插头 | 个 | 7 |  |
| 7 | 带支架的电极组组成 | 包含以下物件：条状电极、侧边带凹槽条状电极、针状电极、圆柱状电极、环形电极。 | 个 | 8 |  |
| 教师端实验器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小车导轨 | 一、组成 微型L型支架1个、多功能导轨1个（1.2m）、动力学小车1个、L型支架2个、宽L型支架、L型滑轮组、砝码5个（2g）、钩码1个（10g）、钩码1个（20g）、砝码3个（50g）、小龙虾扣2个、细绳1卷、U型挡光片1个、小桶1个、缓冲器组件1个、U型滑轮组件1个、紧固件1宗、梅花螺丝2个（M6*15mm）、六角螺丝1个（M6*35mm）、六角螺丝5个（M6*20mm）、手紧螺丝1个（M4*16mm）、手紧螺丝2个（M6*12mm）、螺杆螺母1套（M4*45mm）、蝶形螺母6个（M6），备用小车轮2个、燕尾螺丝1个（M5*15mm）、手紧螺丝1个（M6*8mm）、蝶形螺丝1个（M4*35mm） 二、功能 1.用于动力学为核心的包含位移、时间、速度、加速度等物理量等实验。 2.小车导轨是一套能轻松完成初高中动力学实验的实验平台，实验器功能多样，配件齐全，轨道预留多种传感器固定孔及光电门固定支架，可搭配位移传感器、分体式位移传感器、光电门传感器等不同组合进行实验，测得小车各类运动数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，支持各类动力学DIY设计实验。 3.专用动力学小车，车轮刀片式设计，与轨道摩擦小，具有弹簧减震结构，有效保证小车在同一平面直线运动。 4.动力学小车预留力钩柱、紧固件螺口、挡光片的专用手拧螺丝接口，可快速安装对应的拉力组件、砝码、挡光片等配件。 5.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 6.导轨采用铝型材，坚固耐用，导轨两侧标有清晰的刻度，可直接读取小车运动距离，导轨面具有小车运动槽，保证小车不脱轨。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 匀变速直线运动的位移与时间的关系、借助传感器用计算机测速度、匀速直线运动的位移、匀变速直线运动的速度与时间的关系、探究加速度与拉力的关系、 探究加速度与质量的关系、用两个光电门测加速度等实验 | 套 | 1 |  |
| 2 | 胡克定律实验器 | 一、组成 实验器主体（含面板、铁架台、传感器固定座）、弹簧组件（内置拉力限量和弹力系数不同的5个弹簧） 二、功能 1.用于探究弹簧的伸长特性、弹簧伸长量与弹力的关系等实验。 2.配合力传感器和位移传感器使用可得到更加准确的数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验结果明显。 3.面板标有刻度，清晰耐用，学生使用过程中可根据刻度计算，加深学生对实验的理解。 4.实验器具有传感器固定座，与传感器适配性高，搭建简单，减轻器材准备负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 5.提供5个弹力系数不同的弹簧，可探究弹性系数对弹力的影响。 6.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 弹簧的伸长特性、研究弹簧伸长量与弹力的关系等实验 | 套 | 1 |  |
| 3 | 螺线管 | 一、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 二、功能 1.用于测量通电螺线管内部的匀强磁场，探究电流大小和线圈匝数与螺线管内部磁场强度的关系。 2.亚克力支架板方便放置小磁针，探究通电螺线管磁感线及磁场方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.环形线圈内部预留较大空间方便探究螺线管内部磁场特性。 4.线圈绕制在圆环上，匝数均匀，磁场稳定。 三、实验 测量通电螺线管内部的匀强磁场、探究通电螺线管磁感线方向等实验 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电学实验板 (17块) | 一、组成 17种实验电路板（含RC/RL移相、半波整流与滤波、全波整流与滤波、电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性、分压法测灯泡的伏安特性、自感现象、电池电动势与内阻的测量、电阻的串并联、电源输出与负载的关系、伏安法测电阻、电磁感应现象、传感器简单应用）、隔离柱、香蕉头导线*12、鳄鱼夹*6、9V电池、小灯泡若干 二、功能 1.用于电学类实验，如电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势等。 2.集成电路，实验方便快捷。 3.插拔式接线口，接线简便牢靠，实验稳定。 4.适配电学类传感器测量数值并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，也可接入指针式电表，满足数字化和传统不同形式实验教学要求，实验设计灵活。 5.实验丰富，基本涵盖电学类初高中分组及演示实验。 三、实验 RC/RL移相实验、整流与滤波（半波、全波）实验、电容器充放电实验、LC振荡电路探究实验、欧姆定律、导体的伏安特性实验、测量电池电动势实验、限流法测灯泡的伏安特性（限流、分压）实验、自感现象探究实验、测量电源的电动势和内阻实验、电阻的串并联实验、电源输出与负载的关系实验、伏安法测电阻实验、电磁感应现象探究等实验 | 套 | 1 |  |
| 5 | 数字化机械能守恒实验器 | 一、组成 主板、挡光柱、收纳装置、光电门传感器部件（0～∞s）、人字形底座、一字胶木螺丝、蝶形螺栓*2、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于探究机械能守恒定律。 2.实验方法贴合教材，摆锤内置光电门传感器，当下落经过挡光柱时，可直接测得瞬时速度，并计算出动能、势能、机械能的数值，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。安装简单，无需外接传感器与采集器。 3.实验操作便捷，下落一次可得到10个点处的动能、势能、机械能，配有专有软件模板，实现智能采集、自动停止、自动记录实验数据并以数值、图像等多种形式呈现，有效提升课堂效率。 4.挡光柱无需拆卸，获得多组不同的高度组合，进行多组实验验证。 5.收纳装置，有效防止摆锤下落至底部后回摆造成的实验误差。 6.采用人字形底座，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 7.可支持有线、无线两种工作方式。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 验证机械能守恒定律等实验。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 智能力盘实验器 | 一、组成 人字形底座、铝合金固定杆、刻度盘、支撑杆、滑轮、连接线组件、钩码、梅花螺丝、手紧螺丝、数据线2根 二、功能 1.用于力的合成、力的分解实验，探究力合成的平行四边形定则。 2.刻度盘设有两个支撑杆，可轻松改变分力的角度，直接测量力和角度的大小，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究力的合成与分解实验。 3.单个支撑杆可围绕刻度盘在0°～180°内进行转动，改变力的角度。 4.连接线组件可保证两个力传感器在转动时，交点始终处于刻度盘的圆心位置，设计科学合理。 5.固定杆设有滑轮，可拓展探究合力竖直向上的情况。 6.采用人字形底座，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 7.配套专用实验软件，可在坐标系中自动绘制出合力与分力的矢量图，进行“力的合成”与“力的分解”实验。 三、实验 探究力合成的平行四边形定则、探究力分解的三角形定则等实验 | 套 | 1 |  |
| 7 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（动生） | 一、组成 底座、磁铁、可调匝数的线圈、支架、电压传感器（-4V～4V）、光电门传感器（0～∞s）、数据线 二、功能 1.用于法拉第电磁感应实验，探究影响感应电动势大小的因素。 2.器材一体化设计，底座上固定有两块磁铁用于提供磁场，内置光电门传感器、电压传感器，可准确测量线圈下落速度及感应电动势大小，无需采集器，可直接与终端连接实时呈现数据。 3.具有可调节匝数的线圈，无需更换线圈，只需通过调整探针接入位置，即可更换100匝、200匝、300匝三种匝数，来探究线圈匝数对感应电动势大小的影响，操作简便。 4.支架两侧标有清晰的刻度，可控制线圈从不同高度下落，得到不同的切割速度，通过光电门传感器可以精准获得线圈下落的速度，探究线圈切割磁感线快慢对感应电动势大小的影响。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究线圈切割磁感线快慢、线圈匝数对于感应电动势的影响等实验 | 套 | 1 |  |
| 8 | 查理定律实验器 | 一、组成 探头支架、试管、盖子、快速温度探头、宝塔接头、烧杯（150mL） 二、功能 1.用于探究一定质量的气体在体积不变的情况下，压强与温度的关系。 2.实验器营造等体积实验环境，具有良好的密封性，通过试管内的快速温度探头连接快速温度传感器、宝塔接头连接绝对压强传感器，测得一定质量的气体在体积不变时压强与温度的变化关系，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 3.探头支架底座平稳，采用夹子设计，角度可调，可轻松取下或固定试管。 4.配套专用实验软件，可描绘压强与温度的变化曲线，得出压强与温度成正比关系的实验结论。 三、实验 查理定律等实验 | 套 | 1 |  |
| 9 | 电磁波传播实验器 | 一、组成 发射模块（载波频率200Hz，调制波频率2Hz～20Hz）、接收模块、伸缩式天线*2、5号电池*4 二、功能 1.用于电磁波传播实验的探究。 2.接收模块配合电压传感器测得发射模块发射出的波形，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究电磁波传播实验。 3.发射模块具有正弦波、三角波、方波三种波形选择，频率、幅度可调。 4.器材无需装配，操作简单，方便开展分组实验。 三、实验 电磁波传播等实验 | 套 | 1 |  |
| 10 | 无线向心力实验器 | 一、组成 人字形底座、支撑杆、码盘、角速度传感器（0～35rad/s）、力传感器（-10N～10N）、水平仪、紧固件、刻度条、不锈钢拉杆、铜锤*5（20g*2、30g*2、50g*1）、蓝牙适配器、锂电池、电源适配器 二、功能 1.用于向心力研究实验，探究向心力与角速度、半径、质量及时间的关系。 2.器材集成度高，内置力传感器和码盘，旋转一周可测量多点向心力和转动角速度，采集频率可调节，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，解决了传统实验中数据测量误差较大的问题。 3.采集过程中无需保持匀速转动且一次数据采集即可探究向心力与角速度的关系，组装式安装，操作便捷。 4.配置3种不同规格铜锤，可组成5组及以上不同质量的组合，保持铜锤重心的位置不变，探究向心力与物体质量的关系。 5.实验器设有刻度条，并且铜锤中心位置有凹槽标记，可改变5组及以上不同转动半径，探究向心力与转动半径的关系。 6.内置水平和垂直两个方向上的水平仪，支持探究水平方向和竖直方向的圆周运动，满足更多实验需求。 7.旋转臂可在0°～90°内自由调节，支持拓展探究向心力与时间成周期性的关系。 8.铜锤卡槽式固定，可轻松移动及更换；中心处有凹槽标记，便于确定铜锤重心位置。 9.内置锂电池和蓝牙，支持有线、无线连接。 10.采用人字形底座，双水平泡设计，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究水平面内的圆周运动规律、探究向心力与转动角速度的关系、探究向心力与物体质量的关系、探究向心力与转动半径的关系、探究竖直平面内的圆周运动规律等实验。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 数字化安培力实验器 | 一、组成 底座、显示屏、电位器（电流可调电源）、调节按钮、强磁铁1对、电流传感器（0～1A）、磁感应强度传感器（-64mT～64mT）、微力传感器（-1N～1N）、角度盘、线圈*3（37.5mm/100匝、50mm/100匝、25mm/100匝/200匝）、电源适配器、数据线 二、功能 1.用于安培力的研究，探究公式F=nBILsinθ中F和各个量之间的关系，也可以验证公式本身。 2.实验器搭建简便，无需外接传感器和采集器，通过内置的微力传感器和磁感应强度传感器，测量通电导线在磁场中所受到的安培力大小及方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.设有电流调节按钮，可从零开始无极调节通过线圈的电流大小，从而探究通电导线中电流大小I对安培力的影响。 4.具有供3种不同的线圈，可控制线圈匝数不变，选择不同的有效长度，探究磁场中通电导线的有效长度L对安培力的影响；也可控制线圈有效长度不变，改变线圈匝数，探究线圈匝数n对安培力的影响。 5.强磁铁通过角度盘可0°～360°自由转动来改变磁场与线圈的夹角，角度盘标有清晰的刻度可轻松读出夹角大小，从而探究通电导线电流方向与磁场方向的夹角对安培力的影响。 6.线圈匝数更换简便，轻松拨动按钮即可进行100匝和200匝的转换。 7.实验器设有数字显示屏，可以实时显示电流、磁感应强度、安培力大小。 8.设有校零按钮，可通过硬件校零按钮对传感器一键校零，也可使用软件进行校零。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于探究磁场中的通电导线的匝数、长度、电流大小、电流方向与磁场方向的夹角等因素对安培力的影响等实验。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 光的干涉衍射实验器 | 一、组成 光屏、激光器、光学元件（含干涉片、衍射片1、衍射片2）、7号干电池、偏振片*2、皮尺 二、功能 1.用于探究光在透过单缝和双缝时，发生衍射和干涉的现象。 2.激光器能发射满足相关条件的激光，通过机身前端的光学元件，产生干涉或衍射现象，可在光屏上观察干涉或衍射图像，配合光强分布传感器可测量并计算出光波波长，并在终端上实时呈现数据。 3.激光器前端具有可左右移动的卡槽，方便光学元件的插入及滑动。 4.干涉片具有不同缝宽的双缝、三缝、四缝，可进行杨氏双缝干涉实验，同时能拓展进行三缝、四缝干涉实验。 5.衍射片具有狭缝、圆孔、矩形孔、方形孔、三角孔、单丝、圆屏、刀口等图形，可观察到明显的光的衍射现象。 6.配有软性150cm长皮尺，方便测量激光器到光强分布传感器的距离，用于计算光波波长。 三、实验 杨氏双缝干涉、单缝衍射、用光强分布传感器做双缝干涉等实验。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 平抛运动实验器 | 一、组成 平抛轨道组件（含平抛轨道、轨道固定块、光电门托板、螺丝、三角螺栓）、落点接球盒组件（含板夹、复写纸、白纸、接球盒）、定位螺栓、蝶形螺母、钢球组、软尺、铁架台。 二、功能 1.用于探究平抛运动的规律。 2.通过光电门传感器珂直接测量小球水平初速度，利用软尺测量高度和水平位移并输入在软件变量列中，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究平抛运动的规律。 3.落球盒组件可清晰记录落点位置，得出小球准确的水平位移，有效减少实验误差。 4.平抛轨道设有定位螺栓，可保证在同一高度重复多次实验时小球位置不变。 三、实验 平抛运动的规律等实验 | 套 | 1 |  |
| 14 | 数字化光电效应实验器 | 一、组成 光电效应实验器主体（含分压式电路（电压调节范围（-12V～12V））、电压传感器（-20V～20V）、微电流传感器（-200μA～200μA）、电压数字显示屏、微电流数字显示屏、电位器、电源方向调节器、调光器）、光电管罩、光电管、USB灯条、滤光片（红、黄、蓝各1块）、数据线、电源适配器 二、功能 1.用于光的粒子性实验，探究光电效应现象。 2.实验器面板印有实验电路图，便于学生理解实验。内置电压、微电流传感器，无需采集器，可直接与终端连接，在专有软件模板上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，解决了传统实验中光电流难以测量的问题，方便演示，大大提升了课堂效率。 3.内置分压式电路，通过旋钮可调节电压大小，探究光电流随电压增加而增加，达到饱和电流的现象。 4.内置调光器，通过旋钮可调节光强大小，探究光强越大，饱和电流越大的现象。 5.配备3种颜色滤光片，定位卡槽设计，安装方便，可以探究不同频率的光照射下的光电流与电压的关系。 6.内置电源方向调节装置，可根据实验调节电压的正反方向，探究遏止电压。 7.面板自带电压、微电流数字显示模块，即可独立使用，也可结合计算机使用完成实验。 8.铝合金光电管罩设计，有效避免其他杂光影响，实验误差小。 9.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于探究光电效应、验证饱和光电流、遏止电压等实验。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 栅栏板 | 一、组成 亚克力板（390×60×3mm、黑条纹宽度25mm、间隔25mm） 二、功能 配合光电门传感器做自由落体实验。 | 套 | 1 |  |

高中生物数码观察仪器

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师用显微镜 | 1、放大倍数：40X-1000X。 2、光学系统：无限远色差校正光学系统。 3、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。 4、观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围48-76mm。具有铰链组360°旋转功能，便于调节眼点高度，眼点高度调节范围375-428mm。 5、物镜转换器：内倾式5孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度自动调整。 6、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。 7、载物台：双层机械移动平台，采用陶瓷工艺、强度强、耐腐蚀。低手位X、Y方向同轴调节，X方向采用线轨传动，无齿条伸出。载物台面积≥210mmX170mm，片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。平台行程≥78mmX50mm，精度≤0.1mm。 8、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥25mm，微调精度2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。 9、物镜： 无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。 10、照明系统：宽电压输入；大功率高亮度3W LED，带液晶显示窗口、色温可调，色温可调节范围不小于3000K-7000K，适合不同标本需要；带亮度记忆功能；带ECO节能功能；带电源指示灯，防止人未关灯，避免安全隐患。 11、超强续航功能；机身自带type-c接口，支持充电宝给显微镜供电。机身自带标准USB接口，可以通过显微镜向手机或者平板充电。 12、机身带搬运手柄，方便便于搬运；机身带收纳仓，便于收纳电源线、充电装置、工具、镜油等物品，以免丢失同时保持桌面整洁。 13、数码成像系统：数码观察头内置2000万像素无线数码芯片，支持5G Wi-Fi，RJ45网口，预览分辨率1080P，超低延迟（200MS），1080P实时预览最大帧率25FPS，支持远程全分辨率拍照，支持单机/互动模式切换，支持多人共揽 ▲重要技术指标14～26条需提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”或其他经国家认证委认证的检测机构标志） ▲14、4X物镜成像清晰圆圆直径≥18.5mm、10X物镜成像清晰圆直径≥18.5mm、20X物镜成像清晰圆直径≥18.5mm，40X物镜成像清晰圆直径≥18.8mm、100X物镜成像清晰圆直径≥18.8mm； ▲15、齐焦：10→4倍不超过±0.010mm、10→20倍不超过±0.007mm、10→40倍不超过±0.005mm、40→100倍不超过±0.006mm； ▲16、转换器稳定性≤0.003mm； ▲17、载物台侧向受5N水平方向用力最大位移≤0.010mm、不重复性≤0.002mm； ▲18、用机械使标本再5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.004mm； ▲19、微调机构空回≤0.003mm； ▲20、显微镜物镜放大率准确度不超过±0.65%； ▲21、倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移（mm)≤0.10mm； ▲22、零视度时，左右系统的目镜端面位置差（mm)≤0.06mm； ▲23、续航功能：双向充电功能，支持充电宝向显微镜供电，支持显微镜向手机或平板供电； ▲24、色温调节范围3000K-7000K； ▲25、智能照明管理系统：配备液晶显示屏、指示当前倍率、色温及亮度，带ECO节能功能和电源指示灯； ▲26、摄影摄像视场清晰范围不小于90%； 27、配图像分析软件，包含对显微图像进行拍照、录像与存储；可与学生终端进行互动，具有微观观察、宏观观察、即时通讯、实验记录、广播教学、课堂练习等功能模块。 超强续航功能：机身自带type-c接口，支持充电宝给显微镜供电。机身自带标准USB接口，可以通过显微镜向手机或者平板充电。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 学生用显微镜 | 1、铰链式三目观察筒，瞳距调节范围50-75mm。▲零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.15mm 2、目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜PL10X，视场18mm，放大率准确度≤±1.17%，▲双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.05mm，左右外侧≤0.05mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6; 零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.15mm。 3、物镜：4X，10X、40X、100X；▲4倍物镜成像清晰圆直径≥17.4mm,；10倍成像清晰圆直径≥17.3mm，景深范围内像面的偏摆≤0.04mm ；40倍 成像清晰圆直径≥17.0mm；100倍 成像清晰圆直径≥17.1mm物镜放大率准确度≤±1.17%；齐焦：10→4倍≤±0.013mm、10→40倍≤±0.008mm、40→100倍≤±0.006mm。 4、转换器：四孔以上物镜转换器，▲转换器稳定性≤0.003mm 5、移动平台：复合式机械移动载物台，低手位同轴调节。带限位装置，具有切片保护功能，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.015，不重复性≤0.002.用机械使标本在5mmX5mm范围内移动时离焦量≤0.005mm. 6、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，具有松紧调节装置；微调最小读数值0.002mm，微调空回≤0.005mm 7、电源：LED 照明（色温 5700-6500K），亮度连续可调；可选内置可充电模块 ；外置式宽电压变压器，输入 100V-240V ，输出 5V 1A。 8、10寸以上液晶显示屏（非触摸）1280*800分辨率，1300万以上像素，可拍照、录像。支持HDMI、USB输出 显微镜▲部份为重要性参数，需提供国家光学仪器质量监督检验中心机构出具的检测报告扫描件。 | 14 | 台 |  |
| 3 | 网络互动软件 | 规格要求： 必须支持无线传输，软件与显微镜同品牌，获得计算机著作权证书； 1、网络教学系统 显微网络教学系统包课堂管理系统是应用于日常课堂教学的重要组成部分，满足各学科的教学需求，采用网络传输数据，教师与学生进行灵活高效地课堂教学，轻松展示多媒体化的教学内容，提供多种师生互动方式，及时深入地了解学生学习情况，实现个性化教学。 2、教师备课功能 教师安装显微网络教学系统的教师端软件后，即可在家中或办公室备课、编辑试卷，为学生准备各类教学资源。所制作的试卷或录制的视频资料只需拷贝到学校网络教室的教师主机上，即可直接使用。 录制屏幕操作：利用显微网络教学系统的“屏幕录制”功能可以将重要的教学操作过程或展示内容以ASF等常用视频格式录制下来，既能在课堂上广播给学生，又可上传到相关网站，供学生点播自学。 创建标准化试卷：通过显微网络教学系统的“试卷编辑”功能，可预先创建、编辑试题，便于随堂测验或阶段考试；试卷内容支持单选、多选、判断、论述等多种题型。 3、教学内容展示功能 显微网络教学系统课堂管理系统拥有屏幕广播、网络影院、视频直播等广播功能，同时具有学生演示功能，便于教师快速广播指定学生的演示操作，极大方便了各种媒体形式教学内容的展示。 共享白板：教师通过导入图片、文档或桌面创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上完成学习任务或绘画作品，提高学生团队合作的兴趣。 教师也可以允许学生自己独立完成学习任务，教师可以在教师机上监看学生的完成情况。 屏幕广播：教师通过“屏幕广播”，可将演示文稿、word等各种形式的教学内容广播给学生，并能够流畅无延时地广播Direct3D 、DirectDraw、OpenGL、游戏、全屏电影等；讲授过程中，教师可调用屏幕笔，让学生清晰完整地看到整个解题过程。 网络影院：教师通过网络影院，可将WMV、ASF等主流格式视频以流媒体方式无延迟地播放给学生，并自动记忆播放位置，便于下次继续播放，提高了音视频资源在教学中的应用质量。 视频直播：教师通过“视频直播”，可将外接VCD、DVD、录像机、摄像机的音视频信号广播给学生，拓展了教师可利用的教学资源，最大程度地丰富课堂教学内容。 学生演示：教师通过“学生演示”功能可调用任何一个学生机屏幕，并广播到其他学生机上，方便教师及时发现学生中的典型个案、开展示范教学，促进学生间智慧共享，激发学习动力，提升教学效果。 4、教学组织与师生互动功能 显微网络教学系统课堂管理系统为网络教学提供了多样化的师生交互动能。 一对一交互：学生机通过“举手”功能可以向教师求助；教师也可以通过“屏幕监控”发现学生的学习困难，并可用语音、文字、演示操作等方式进行个性化指导。 抢答和竞赛：教师可快速发布抢答任务，学生通过抢答按钮回答，通过答对升级的策略激励学生主动参与。教师可设置抢答时间。 学生通过分组抢答形成竞赛模式，竞赛支持组内排名，大队的题目越多获得的奖励越高。 分组教学：教师通过“分组功能”可创建多个小组，并指定组长。各小组内部、小组之间可进行团队学习。小组讨论可通过分组形式或不同主题形式进行分类讨论，组内可通过语音、文字、图片、手写输入等方式进行自由研讨。 收作业：教师点击“文件收集”，即可从部分或全体学生机上强制收取各种格式作业，并可以方便地通过文件收集的日志查看收集到的作业情况，无需每个学生单独提交作业。 分发文件：教师点击“文件分发”，以更人性化的“拖拽”方式将教师机相关文件分发给学生，并可以分发不同目录下的文件或分发目录。“文件分发”便于教师快速发放作业、资料等，节省课堂时间，进一步提高课堂效率。 交作业：学生通过“作业提交”功能，可主动将作业提交到教师机中的指定文件夹下，便于作业管理，节省收取作业的时间。 5、教学管理功能 （1）班级管理与分组管理 班级模型：可在同一个网络教室系统中对不同上课班级进行管理，提供缩图示、图标、详细排列三种方式显示所管理的班级，方便教师操作。 分组管理：教师可在同一个班级中新建、删除、保存、重命名不同小组，添加、删除小组成员，并可将分组信息与班级模型匹配并永久保存，下次上课可直接调用。 （2）学生机的远程管理 显微网络教学系统提供了远程控制、远程命令等多种强大的学生机远程管理功能，方便教师对网络课堂教学进行高效、有序控制。 远程监控：通过“监控转播”功能，在不影响学生操作的情况下，即可远程监看学生机屏幕。教师可设定显示的学生屏幕数、切换时间及是否显示警告信息等，并可保存学生机屏幕画面截图。 远程命令：教师通过一系列远程命令，可远程控制学生机的开机、关机、重启及应用程序的启动与关闭等。 远程设置：通过“远程设置”功能，教师可对学生机的桌面主题、背景、屏保、音量、卸载密码、进程保护、断线锁屏、热键退出等进行统一设置。 学生限制：通过“学生限制”的系列设定，教师可对学生机的U盘使用、网页浏览、程序运行、打印、发言等进行限制设定。其中网页浏览限制支持多浏览器，IE、谷歌、360、火狐等浏览器网页都可被限制。 黑屏警告：当学生上课开小差或扰乱课堂秩序时，可通过“黑屏”功能将学生机变成黑屏，提醒其集中注意力。 断线锁屏：上课时，如果学生试图断开网络连接、逃避教师监控，系统会自动锁定学生机键盘、鼠标和屏幕。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 无线智能AP | 1.工作频段：支持2.4G和5G。（2.4G、3G和5G）。 2.支持协议：必须支持 802.11 a/b/g/n/ac多种协议模式。 3.无线射频链：射频空间流不低于MIMO 4*4。 4.最大工作速率：工作在11ac 80Mhz频宽时，传输速率最高可达到1300Mbps。 5.功率要求：整机功率低于15W，发射功率，在2.4GHz模式下，最大可达20dBm，5GHz模式下，最大可达23dBm；发射功能可根据环境进行调整，调整粒度为1dBm。 6.承载用户数：单AP最大可同时承载63个用户并发访问。 7.AP工作模式：能够支持胖AP模式，且在胖AP模式下，支持DHCP Server功能，能够给连线的终端自动分配IP地址。 | 1 | 套 |  |

注：以上表中某一参数为固定值，均指该项参数的最低要求，投标人可选择优于或等于最低要求的产品进行响应。其中★代表实质性指标（含政府采购强制采购的节能产品,需提供经国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书），未提供证书或不满足该指标项将导致投标无效。▲代表重要性指标，未提供相应检测报告或证明材料的，将扣减分数。如提供了相关点位图和平面布置图，仅供投标人参考。具体以投标人实地考察后，依据现场实际情况自行合理设计。如提供了产品图片，仅供投标人参考。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.目标定位：设施设备要满足日常教学、课程拓展等要求。实验室硬件、软件搭配要完美、准确实现教、学等相关功能。

2.相关要求：投标人应从规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准等角度综合考量，提供技术先进、质量优质的全新合格产品。各设备要确保安全可靠，软件运行时要流畅、准确；数据存储、调用安全可靠；确保软硬件配套实施功能的一致性。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.投标产品的技术标准按相关国家标准执行，无国家标准的，按行业标准等执行；在文件中有特别要求的，按文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3.投标人应保证提供的产品不侵犯任何第三人的知识产权等权利。否则，应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性及各实验室功能等要求：

3.1江苏省镇江中学各室功能描述：

（1）化学上通风实验室

为完成高中化学学科实验教学、课标实验操作、探究学习、培养科学素养等提供场所。

实验室可容纳56名学生，分为28组进行实验；顶部通过吊装提供通风到桌；给排水、电（含网络接口）管线接至到桌；具备多媒体教学功能、录播功能；采用健康照明、无感扩声。

教室前端为教学核心区域，给排水、电（含网络接口）到桌；通过吊装提供通风到桌；具备可便捷操作一体机、视频展台、录播、灯光等设备；可集中分组控制学生端电源、通风的通断。

实验废水汇至废水处理设备，经处理后排放；通风设备将实验废气抽至活性炭废气处理装置，经处理后排放。

（2）化学准备室

提供仪器存储与教学用具展示的空间、普通药品分类存储空间；提供实验器材与药品的准备、器材维护保养所需的空间；给排水、电（含网络接口）接至准备台；满足实验室、操作柜通风要求。

（3）化学仪器室

提供仪器存储与教学用具展示的空间。

（4）化学药品室（危化品室）

提供危化品的分类存储、普通药品分类存储与教学用具展示的空间；通风系统到柜；各项设备符合中小学实验室危化品管理相关存储要求。

废水处理设备将化学实验室、准备室的实验废水集中处理后排放。

（5）物理力学实验室

为完成高中物理学科实验教学、课标实验操作、探究学习、培养科学素养等提供场所。

实验室可容纳56名学生，分为28组进行实验；顶部通过吊装提供学生端供电（含网络接口）到桌；具备多媒体教学功能、录播功能；采用健康照明、无感扩声。

教室前端为教学核心区域，给排水、电（含网络接口）管线连接到桌；具备可便捷操作一体机、视频展台、录播、灯光等设备；可集中分组控制学生端电源通断、电压值。

（6）物理电学实验室

为完成高中物理学科实验教学、课标实验操作、探究学习、培养科学素养等提供场所。

实验室可容纳56名学生，分为28组进行实验；电（含网络接口）连接到桌；具备多媒体教学功能、录播功能；采用健康照明、无感扩声。

教室前端为教学核心区域，给排水、电（含网络接口）管线连接到桌；具备可便捷操作一体机、视频展台、录播、灯光等设备；可集中分组控制学生端电源通断、电压值。

（7）物理探究实验室（部分利旧）

为完成高中物理学科实验教学、课标实验操作、探究学习、培养科学素养等提供场所。

实验室可容纳56名学生，分为28组进行实验；具备多媒体教学功能。

教室前端为教学核心区域，给排水、电（含网络接口）管线连接到桌；具备可便捷操作一体机、视频展台等设备。

（8）物理准备室

提供仪器存储与展示的空间；提供实验器材与药品的准备、器材维护保养所需的空间，给排水、电（含网络接口）管线连接到准备台。

（9）物理仪器室

提供仪器存储与教学用具展示的空间。

（10）生物创新实验室

为完成高中生物学科实验教学、课标实验操作、探究学习、培养科学素养等提供场所。。

实验室可容纳56名学生，分为28组进行实验；给排水、电（含网络接口）、辅助光源管线连接到桌；具备多媒体教学功能、录播功能；采用健康照明、无感扩声。

教室前端为教学核心区域，给排水、电（含网络接口）管线连接到桌；具备可便捷操作一体机、视频展台、录播、灯光等设备；可集中分组控制学生端电源通断。

（11）生物准备室

提供仪器、普通药品存储与教学用具展示的空间；提供实验器材与药品的准备、器材维护保养所需的空间，给排水、电（含网络接口）管线连接到准备台。

（12）生物仪器室

提供仪器存储与教学用具展示的空间。

4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购标的的数量：详见货物清单。

2.交付时间：自合同签订之日起  45 日内。

3.交付地点：江苏省镇江中学。

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.时限要求：自合同签订之日起  45  日内，完成本项目实施。每逾期1天，扣除合同总额的1‰。因招标人原因造成的逾期除外。

2.质保要求：本项目整体免费质保3年（自交货并总验收合格之日起计），3年内软件免费升级且保持版本最新，硬件免费更换或维修。签订合同后，必须提供产品原生产厂商针对本项目的三年原厂质保函原件，加盖生产厂商公章。

3.售后要求：在免费质保期内，招标人或设备使用学校，发出故障通知后，应当在1小时以内响应，24小时内解决，不能在24小时内解决的，应提供备件支持。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，必须无条件给予全套更新。质保期外，应提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。签订合同后，提供针对本项目的售后服务承诺函原件。

4.确认要求：

4.1本项目实验室设施设备布局、可选设施设备颜色、环境提升效果等在供货、施工前须与使用学校确认，同意后方可供货、施工。

4.2供应商应保证设备的整体安装效果，保证整套设备系统安装、调试、集成完成后的良好运行状态。

5.施工部分实施要求：

5.1主要包含旧实验室原有墙地面、吊顶部分拆除、出新；新增轻钢龙骨石膏板隔墙；地上和地下的水、电、网络等管线的布置；灯具的安装；垃圾清运等内容。

5.2施工要求：要及时做好施工围挡、材料搬运、施工过程中垃圾清理与卫生清洁、零星修补、成品保护、建筑垃圾外运、精保洁等。施工过程中要不影响学校师生正常工作学习。

5.3安装要求：项目整体安装要符合规范、安全可靠。由学校提供的利旧设施设备，安装时所需耗材及调试安装费用由中标人承担。

6.采购标的的其他技术、服务等要求：

6.1安装要求：安装工作必须由专业人员进行施工，安装施工须符合规范。

6.2安全责任要求：要采取安全措施，加强施工安全管理，严格执行操作规程。项目在运输、安装、调试、运维等过程中一切安全责任由中标人承担。施工人员必须有意外伤害险，以保证项目施工的平安、顺畅，按期完工。因项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由中标人承担全部责任。由于施工现场为学校，施工期间不得影响学校师生日常工作与学习。签订合同后，提供针对本项目的安全责任承诺书，施工前，需与相关学校签订安全责任书。

6.3培训要求：要提供免费培训服务，包含但不限于设备软件使用服务、课程培训服务等。在项目验收前，使用服务应面向学校相关人员至少提供1次现场培训，同时提供主要设备、软件的操作视频。

6.4勘察要求：本项目施工场所为旧实验室或旧功能室，项目实施包含实验室内外环境改造，采购人将组织统一现场勘察，投标人中标后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。

6.6报价要求：投标人投标报价应包括本项目涉及的所有货物、辅材及运输、装卸、安装（含利旧安装）、调试、人工、质保、培训，环境改造、垃圾清运等全部费用。无论本招标文件是否以文字形式规定，投标人应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切费用（含为复刻所投效果图及各种未预见费用），中标人不得提出任何增加费用的要求，不得降低产品及安装施工质量。各投标人在报价时请充分考虑各种因素。

6.7包装要求：

6.7.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

6.7.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

6.8绿色数据中心

6.9低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

6.10节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.11绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：详见前附表

8.采购需求中必须满足的实质性要求：

★1。诚信承诺：投标人必须保证投标文件中方案及货物的真实性，投标时，须提供包含上述内容的承诺函（加盖投标人公章）。

★2其他支持：质保期内，按招标人实际需要，提供软件功能补充、更新，以适配本地区教育主管部门最新考试要求。投标时，须提供包含上述支持的承诺函（加盖投标人公章）。

★3.投标供应商须提供每种实验仪器的分类代码（符合《JY/T 0595-2019  基础教育装备分类与代码》要求），并承诺协助学校完成实验仪器分类入库入柜和在“ 中小学实验室及实验教学管理平台”中的登记入库入柜。（格式自拟）

9.付款方式：详见合同

10.履约保证金：

10.1本项目免收履约保证金。

二、标段二：镇江市实验高级中学实验室改造及设备购置

项目属性:货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

项目概况：镇江市实验高级中学：2间物理实验室、1间物理仪器准备室、3间化学实验室、1间化学准备室、1间化学药品（危化品）室、1间生物实验室、1间生物实验准备室改造升级及仪器设备采购。具体内容包含但不限于以下内容：对原有实验室、准备室仪器室等教室的现有地面、墙面、吊顶等内容进行出新改造；拆除垃圾清运；新增通风系统、智能吊装系统；对教室的所有电、网络布线系统、给排水系统进行铺设；各种实验仪器、集成设备的安装、调试及培训等。

（二）采购清单：

  - 学生电源，数量：28

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 控制 | 接收信号 | 具有接受教师演示设备的信号控制电源功能。 |
| 电源 | 直流稳压电源 | 2.2-30V/1.5A/3A/4A |
|  | 交流低压电源 | 1-30V/，电压调整步进1V。 |
|  | 显示 | 所需电压值，三位数码显示 |
|  | 交流输出 | 220V |
|  | 安装位置范围 | 学生实验区内 |
| 整体概述 |  | 1.提供学生实验操作、电，实现对学生端电源集中控制。 |
| 外观参考 |  |  |

  - 教师电源控制，数量：3

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥550×265mm |
| 电源总控台 | 控制功能 | 具有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、220V交流输出多用插座等多种操作功能；密码开机：有密码记忆功能、只有相关老师输入正确密码后方可打开设备进行操作；定时关机：需要具有定时功能，从开机时间起，一小时后自动关机；控制学生所有供电输出。 |
|  | 时间显示 | 具有显示老师工作时间的功能，为教师提供各种实验中的精确时间数据； |
|  | 低压输出 | 0-30V交流电压电源，分档输出（具有短路、过载自动保护、自动复位功能）；1.25-30V精密稳压电源，分辨率为0.1V，具有短路、过载自动保护、自动复位功能；低压直流大电流输出：9V/40A；延时8S自动关断，采用软件控制，误差几乎为零； |
|  | 高压输出 | 高压小直流电压：300V/150V、0.1A，有自动保护功能，保护电流为100MA；配套电源控制箱包含总电源开关，分组220V电源开关，具有过载、短路等保护功能。 |
|  | 安装位置范围 | 教师演示设备内 |
| 整体概述 |  | 1.提供教师实验教学、演示设备域，电，实现对学生端电源集中控制。 |
| 外观参考 |  |  |

  - 环境换气设备，数量：12

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 面板规格 | ≥200mm*200mm |
|  | 风机长度 | 200mm |
|  | 风机口径 | 150mm |
| 功能 | 控制模式 | 送风、排风、智能循环 |
|  | 频率 | 50HZ |
|  | 转速 | ≥1800r/min |
|  | 风量 | 送风100m³/h,排风135m³/h |
|  | 额定功率 | 12W |
|  | 额定电压 | 220V |
|  | 噪音 | 20-35db |
| 整体概述 |  | 辅助室内与室外空气流通。 |
| 外观参考 |  |  |

  - 化学智能吊装系统

| 参数名称 |  | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能控制电气系统 | 规格 | 规格：≥680×400×1770mm | 1 |
|  | ▲内置控制模块 | 总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个等 |  |
|  | 电源控制系统 | 具有PLC智能化控制系统集中控制、过载、短路等保护功能； |  |
|  | 给排水控制系统 | 给水系统：设有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制。 自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。 |  |
|  | 通风控制系统 | 采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等 |  |
|  | 摇臂自动控制系统 | 系统集中控制教室摇臂功能 |  |
|  | 相关质量说明文件： | ▲控制系统：采用工程PLC控制系统。 （1）通信及运行状态指示灯； （2）所有模块的输入输出端子可拆卸； （3）插针式连接，模块连接紧密； （4）通用Micro SD卡，支持程序下载和PLC固件更新； （5）集成PROFINET接口，支持程序下载、设备组网。 提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测内容：1、保护连接，金属外壳与保护导体端子可靠连接；2、与电网电源的连接和设备零部件之间的连接；3、供电电源的断开，永久连接式设备和多相设备满足需求，应当采用开关或断路器作为断开装置；4、通过永久连接式设备保护连接的阻抗测试5、通过介电强度试验。 |  |
| 控制面板 | 屏幕尺寸 | ≥7寸触摸屏 | 1 |
|  | 供水控制 | 可实现远程集中控制整室给排水 |  |
|  | 电源控制 | 可实现远程分组控制学生高低压电源 |  |
|  | 摇臂控制 | 可实现远程控制摇臂升降机构 |  |
|  | 通风控制系统 | 可实现远程触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量。 |  |
| 网络智能控制系统 | 网络模块 | 安装网络数据传输设备，吊实现装系统覆盖网络，接受智能控制。 | 1 |
|  | 内部线路 | 工程级全无氧铜六类双绞线 |  |
| 低压电源控制系统 | 低压交流电源 | 2-30V/3A（2V一档） | 1 |
|  | 低压直流电源 | 1.25V-30V/3A，具备学生微调功能。 |  |
|  | 模块内部线路 | 采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 |  |
| 万向式吸风罩 | 材质 | ▲1、万向节采用铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理。 | 29 |
|  | 功能 | 活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； |  |
|  | 阀门 | 气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 |  |
|  | 连接管 | PC塑料成型制作风口柔性伸缩连接管 |  |
|  | 相关质量说明文件： | ▲提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测内容：经3OOh中性盐雾试验后，达到外观评级10级相关要求。 |  |
| 吊装式通风管道 | 尺寸 | 定制模块化组成 | 1 |
|  | 管道 | 通风主管道、支管道均采用防腐蚀PVC制作而成，根据现场实际情况选用：Ø250mm、Ø200mm、Ø160mm风道，接口采用专用接口连接。 |  |
| 吊装通风装置 | 功率 | 5.5KW，箱式变频6#带自动调速机 | 1 |
|  | 尺寸 | ≥1100×1100×1100mm |  |
|  | 重量 | 约210kg |  |
|  | 电压 | 380V |  |
|  | 噪音 | ≤70分贝 |  |
|  | 风流量 | 10210-15600M3/h |  |
|  | 全压 | 946-890Pa |  |
|  | 转速 | 950r/min |  |
| 吊装通风装置辅件 | 控制线管 | Ø25mmPVC线管 | 1 |
|  | 控制线管 | 4平方毫米、2.5平方毫米电线 |  |
| 摇臂升降机构 | 控制系统 | 摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控功能 | 15 |
|  | 动力 | 24V低压减速电机 |  |
|  | 保护罩材质 | ABS工程塑料 |  |
|  | ▲支撑悬臂 | 采用不小于1.2mm厚≥60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于220×190×90mm，功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用≥3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能 |  |
|  | 功能接口模块 | 220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口。所有功能模块均接受智能控制系统控制 |  |
|  | 零件材质 | 紧固零件均采用不锈钢材质 |  |
|  | 相关质量说明文件： | ▲支撑悬臂提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测内容：1、高温试验，在非包装状态下，温度为55℃，保持4h，室温下恢复2h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。2、低温试验，在非包装状态下，温度为-25℃，保持4h，室温下恢复2h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。3、恒定湿热贮存试验，在非包装状态下温度为40℃，相对湿度为93%，保持48h，室温下恢复4h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。 |  |
| 快速给排水接口 | 侧板规格 | 接受智能化控制系统控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口1对、信号控制接口1个。 | 15 |
|  | 快速给水接口材质/功能 | 采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水） |  |
|  | 快速排水接口材质/功能 | 采用耐腐蚀、耐热、耐压、不结垢的PPR工程塑料注塑成型 |  |
| 模块化定制给排水管 | 给水主管模块 | 采用Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 |
|  | 排水管模块 | 采用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  |
| 吊顶安装可升降集成系统 | 材质 | 均采用厚度2.6mmABS工程塑料注塑成型 | 1 |
|  | 底板规格 | 不小于200×300mm |  |
|  | 侧板规格 | 不小于300×240mm |  |
| 系统安装辅件 | 固定件 | 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 |
| 活性炭废气处理器 | 处理风量 | 处理风量：3000m3/h。 | 1 |
|  | 安装方式 | 吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换。 |  |
|  | 设备材质 | PP板材 |  |
| 整体概述 |  | 1.提供满足教材教学实验，提供给排水、通风排气净化、高低压电源、网络，实现对学生端电源集中控制。 |  |
| 外观参考 |  |  |  |

  - 生物智能吊装系统

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气控制系统 | 智能控制电气柜 | 规格 | 规格：≥680×400×1770mm | 1 |
|  |  | ▲内置控制模块 | 总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个等 |  |
|  |  | 电源控制系统 | 具有PLC智能化控制系统集中控制，过载、短路等保护功能； |  |
|  |  | 给排水控制系统 | 给水系统：设有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制。 自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。 |  |
|  |  | 摇臂自动控制系统 | 系统集中控制教室摇臂功能 |  |
|  |  | 相关质量说明文件： | ▲控制系统：采用工程PLC控制系统。 （1）通信及运行状态指示灯； （2）所有模块的输入输出端子可拆卸； （3）插针式连接，模块连接紧密； （4）通用Micro SD卡，支持程序下载和PLC固件更新； （5）集成PROFINET接口，支持程序下载、设备组网。 提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测内容：1、保护连接，金属外壳与保护导体端子可靠连接；2、与电网电源的连接和设备零部件之间的连接；3、供电电源的断开，永久连接式设备和多相设备满足需求，应当采用开关或断路器作为断开装置；4、通过永久连接式设备保护连接的阻抗测试5、通过介电强度试验。 |  |
|  | 控制面板 | 屏幕尺寸 | ≥7寸触摸屏 | 1 |
|  |  | 供水控制 | 可实现远程集中控制整室给排水 |  |
|  |  | 电源控制 | 可实现远程分组控制学生高低压电源 |  |
|  |  | 摇臂控制 | 可实现远程控制摇臂升降机构 |  |
|  | 网络智能控制系统 | 网络模块 | 安装网络数据传输设备，吊装系统覆盖网络，接受智能控制。 | 1 |
|  |  | 内部线路 | 工程级全无氧铜六类双绞线 |  |
| 低压系统 | 低压电源控制系统 | 低压交流电源 | 2-30V/3A（2V一档） | 1 |
|  |  | 低压直流电源 | 1.25V-30V/3A，学生可进行微调。 |  |
|  |  | 模块内部线路 | 采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 |  |
| 摇臂升降机构 | 摇臂升降机构 | 控制系统 | 摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控 | 15 |
|  |  | 动力 | 24V低压减速电机 |  |
|  |  | 保护罩材质 | ABS工程塑料 |  |
|  |  | ▲支撑悬臂 | 采用不小于1.2mm厚≥60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于220×190×90mm，功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用≥3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能 |  |
|  |  | 功能接口模块 | 220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口。所有功能模块均接受智能控制系统控制 |  |
|  |  | 零件材质 | 紧固零件均采用不锈钢材质 |  |
|  |  | 相关质量说明文件： | ▲提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测内容：1、高温试验，在非包装状态下，温度为55℃，保持4h，室温下恢复2h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。2、低温试验，在非包装状态下，温度为-25℃，保持4h，室温下恢复2h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。3、恒定湿热贮存试验，在非包装状态下温度为40℃，相对湿度为93%，保持48h，室温下恢复4h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。 |  |
| 给排水系统 | 快速给排水接口 | 侧板规格 | 接受智能化控制系统控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口1对、信号控制接口1个。 | 15 |
|  |  | 快速给水接口材质/功能 | 采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水） |  |
|  |  | 快速排水接口材质/功能 | 采用耐腐蚀、耐热、耐压、不结垢的PPR工程塑料注塑成型 |  |
|  | 模块化定制给排水管 | 给水主管模块 | 采用Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 |
|  |  | 排水管模块 | 采用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  |
| 吊舱系统主体构架 | 吊顶安装可升降集成系统 | 材质 | 均采用厚度2.6mmABS工程塑料注塑成型 | 1 |
|  |  | 底板规格 | 不小于200×300mm |  |
|  |  | 侧板规格 | 不小于300×240mm |  |
|  | 系统安装辅件 | 固定件 | 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 |
| 整体概述 |  |  | 1.提供满足教材教学实验，提供给排水、高低压电源、网络，实现对学生端电源集中控制。 |  |
| 外观参考 |  |  |  |  |

  - 物理智能吊装系统

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气控制系统 | 智能控制电气柜 | 规格 | 规格：≥680×400×1770mm | 1 |
|  |  | ▲内置控制模块 | 总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个等 |  |
|  |  | 电源控制系统 | 具有PLC智能化控制系统集中控制，过载、短路等保护功能； |  |
|  |  | 摇臂自动控制系统 | 系统集中控制教室摇臂功能 |  |
|  |  | 相关质量说明文件： | ▲控制系统：采用工程PLC控制系统。 （1）通信及运行状态指示灯； （2）所有模块的输入输出端子可拆卸； （3）插针式连接，模块连接紧密； （4）通用Micro SD卡，支持程序下载和PLC固件更新； （5）集成PROFINET接口，支持程序下载、设备组网。 提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测内容：1、保护连接，金属外壳与保护导体端子可靠连接；2、与电网电源的连接和设备零部件之间的连接；3、供电电源的断开，永久连接式设备和多相设备满足需求，应当采用开关或断路器作为断开装置；4、通过永久连接式设备保护连接的阻抗测试5、通过介电强度试验。 |  |
|  | 控制面板 | 屏幕尺寸 | ≥7寸触摸屏 |  |
|  |  | 电源控制 | 可实现远程分组控制学生高低压电源 |  |
|  |  | 摇臂控制 | 可实现远程控制摇臂升降机构 |  |
|  |  | 通风控制系统 | 可实现远程触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量。 |  |
|  | 网络智能控制系统 | 网络模块 | 安装网络数据传输设备，吊装系统覆盖网络，接受智能控制。 |  |
|  |  | 内部线路 | 工程级全无氧铜六类双绞线 |  |
| 低压系统 | 低压电源控制系统 | 低压交流电源 | 2-30V/3A（2V一档） | 1 |
|  |  | 低压直流电源 | 1.25V-30V/3A，学生可进行微调。 |  |
|  |  | 模块内部线路 | 采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 |  |
| 摇臂升降机构 |  | 控制系统 | 摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控 | 15 |
|  |  | 动力 | 24V低压减速电机 |  |
|  |  | 保护罩材质 | ABS工程塑料 |  |
|  |  | ▲支撑悬臂 | 采用不小于1.2mm厚≥60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于220×190×90mm，功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用≥3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能 |  |
|  |  | 功能接口模块 | 220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口。所有功能模块均接受智能控制系统控制 |  |
|  |  | 零件材质 | 紧固零件均采用不锈钢材质 |  |
|  |  | 相关质量说明文件： | ▲提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测内容：1、高温试验，在非包装状态下，温度为55℃，保持4h，室温下恢复2h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。2、低温试验，在非包装状态下，温度为-25℃，保持4h，室温下恢复2h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。3、恒定湿热贮存试验，在非包装状态下温度为40℃，相对湿度为93%，保持48h，室温下恢复4h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。 |  |
| 整体概述 |  |  | 1.提供满足教材教学实验，提供给高低压电源、网络，实现对学生端电源集中控制。 |  |
| 外观参考 |  |  |  |  |

  - 教室通风系统（化学上通风实验室）

| 参数名称 |  | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥2650×750×850mm |  |
| 万向式吸风罩 | 材质 | ▲1、万向节采用铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理。 | 29 |
|  | 功能 | 活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； |  |
|  | 阀门 | 气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； |  |
|  | 连接管 | PC塑料成型制作风口柔性伸缩连接管； |  |
|  | 相关质量说明文件： | ▲提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测内容：经3OOh中性盐雾试验后，达到外观评级10级相关要求； |  |
| 风量分布控制器 | 主体材质 | ABS工程注塑 | 29 |
| 实验通风机 | 功率 | 5.5KW，箱式变频6#带自动调速机 | 1 |
|  | 尺寸 | ≥1100×1100×1100mm |  |
|  | 重量 | 约210kg |  |
|  | 电压 | 380V |  |
|  | 噪音 | ≤70分贝 |  |
|  | 风流量 | 10210-15600M3/h |  |
|  | 全压 | 946-890Pa |  |
|  | 转速 | 950r/min |  |
| 控制系统 | 开关 | 风机开关及变频控制系统：5.5KW变频器，采用高级电子集成电路，无级调速，随意控制风机风速和风量大小。 | 1 |
|  | 风机进出口接头 | φ315mm,PVC材质 |  |
|  | 通风机弯头 | 6#通风机弯头：高级树脂复合材料 |  |
|  | 风机控制线规格 | Ø25mmPVC线管，4平方毫米、2.5平方毫米电线 |  |
| 通风管道 | 室内风管 | 规格：室内分别为φ315mm；φ200mm，φ110mm室内主、副管。 | 1 |
|  | 室外风管 | 选用φ315mm、φ250mm等规格，转接头及室外至楼顶管。 |  |
| 活性炭废气处理器 | 处理风量 | 处理风量：3000m3/h。 | 1 |
|  | 安装方式 | 吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换。 |  |
|  | 设备材质 | PP板材 |  |
| 整体概述 |  | 1.综合实现化学实验室、准备室、药品（危化品）室的通风，实验室桌面吸风，危化品储存设备、药品储存设备、通风操作设备排风，将废气净化后经风管排至楼顶。采用教师主控，变频设计。 2.为成套设备：变频风机、万向抽气罩、室内外通风管道（含止逆阀）、废气净化处理器、控制器、辅材等。 |  |
| 外观参考 |  |  |  |

  - 准备室通风系统（化学），数量：2

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 风机 | 规格 | ≧850×950×950 |
|  | 功率 | 2.2KW |
|  | 电压 | 380V |
|  | 噪音 | ≤50分贝 |
|  | 风流量 | 4700-6350m³/h |
|  | 全压 | 446-435Pa |
|  | 转速 | 950r/min |
|  | 换气次数 | 每小时教室换气次数20次以上 |
| 漏电保护装置 | 材质 | 主体采用PC阻燃热固性外壳 |
|  | 响应时间 | 0.06s急速断电 |
| 风管 | 风机进出口接头 | φ250,PVC材质 |
|  | 风机弯头 | 高级树脂复合材料 |
|  | 管道及安装 | 规格：采用φ200，φ110室内主、副管，转接头及室外管。 |
| 风机控制线 | 规格 | φ25电气布线：铜芯24芯，优质UPVC(国标)管，耐压500V。 |
| 活性炭废气处理器 | 处理风量 | 处理风量：3000m3/h。 |
|  | 安装方式 | 吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换。 |
|  | 设备材质 | PP板材 |
| 整体概述 |  | 1.综合实现准备室、药品（危化品）室的通风，危化品储存设备（含新购、原有）、药品储存设备、通风操作设备排风，将废气净化后经风管排至楼顶。采用变频设计。 2.为成套设备：变频风机、室内外通风管道（含止逆阀）、废气净化处理器、控制器、辅材等。 |
| 外观参考 |  |  |

  - 实验室综合废水处理系统（化学），数量：1

| 参数名称 |  | 参数要求 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≧1500*750*1600hmm | 86000.00 |
|  | 主体材质 | PE内衬+外部静电电泳碳钢喷塑 |  |
|  | 处理量 | 1000kg/天 |  |
|  | 上水管要求 | 预留Φ20（DN15）内丝接口距离地面高度1米； |  |
|  | 污水来源管道要求 | Φ50（DN40）靠近墙角处高度距离地面20CM |  |
| 占地面积 | 尺寸 | 设备总占地面积10平米左右 |  |
| 电源 | 电源输入 | AC220V |  |
|  | 运行功率 | 总功率不大于2kw |  |
| 自动搅拌混凝气浮装置 | 材质 | 复合材质、包含风机和曝气装置 |  |
| 自动絮凝助凝沉淀装置 | 材质 | PP材质、耐腐蚀 |  |
|  | 药箱 | PE材质、 耐腐蚀一体成型 |  |
|  | 计量泵 | 12升、耐腐蚀 |  |
| 电催化氧化系统 | 材质 | 复合材质、包含催化装置和曝气装置 |  |
| 重金属去除系统 | 材质 | 复合材质、包含加药装置 |  |
| 功能要求 | 无机物类废水处理 | 重金属离子、酸碱PH值、卤素离子及其他非金属离子等；a、重金属离子：汞、镉、铬、铅、锰、银 、镍、锌、铜、铝、砷等金属阳离子以及处于络合状态的重金属离子团(Cr2O7)2-、(CuCN) -、(AuCN)- 、(Ptcl6)2-等；b、酸碱PH值:硝酸、盐酸、硫酸、双氧水、氯化钾、氯化钙等； |  |
|  | 有机物类废水处理 | 有机物类废水：有机溶剂、蛋白质、多环芳烃、卤代烃、甲苯，苯酚，烷烃、烯烃、酮、醚、酚、醛、有机磷等； |  |
|  | 生物类废水处理 | 生物类污染物主要含细菌、病毒等病原微生物等； |  |
|  | 重金属离子处理 | 汞、镉、铬、铅、锰、银 、镍、锌、铜、铝、砷等金属阳离子以及处于络合状态的重金属离子团(Cr2O7)2-、(CuCN) -、(AuCN)- 、(Ptcl6)2-等； |  |
| 操作系统 | 配置要求 | 1.实验室综合废水收集及预沉淀装置； 2.酸碱PH自动调节装置；3.定量加药全自动气浮装置；4.絮凝助凝沉淀反应处理装置； 5.过滤沉淀分离装置； 6.重金属捕捉系统；7.光催化氧化反应处理系统；8.两级有机生物活性处理系统； 9.复合式消毒处理装置；10.全自动控制，无需专人维护；11.采用高低液位、延时、定时控制方式；12.收集池为一体成型，确保无渗漏；13.设备自带污泥干化分离装置；14.气浮装置采用定量延时曝气功能。 |  |
|  | 设备通讯线路 | 支持485通信 |  |
|  | 模块有应急功能 | 有应急溢流装置 |  |
|  | 系统应超标报警功能、设备运行出错报警功能，硬件部分 | 有数字显示、蜂鸣器报警 |  |
|  | 设备控制系统及性能 | 采用PLC自动控制，并具备通讯、打印、数据传输功能；屏幕可显示液位高度及状态；LED全中文操作页面，能够实时显示仪器的运行状态信息。 |  |
| ▲其他要求 |  | 经设备处理后废水符合国家医疗机构污水排放标准GB18466-2005标准要求及CJ343-2010污水排入城市下水道水质标准要求。企业具有消毒产品生产企业许可证、具备消毒产品网上备案截图。具有实验室废水处理设备管理系统软件著作权证书、废水处理设备控制系统软件著作权证书。 |  |
| 整体概述 |  | 1.设备日处理量1000L/D； 2.需实现：所有化学实验室、化学准备室的排水，经设备处理后废水符合国家医疗机构污水排放标准GB18466-2005标准要求及CJ343-2010污水排入城市下水道水质标准要求。 |  |
| 外观参考 |  |  |  |

  - 实验室照明系统

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED教室灯长灯 | 规格 |  | 长度≥1000mm，为一体式微晶防眩面板灯。 | 54 |
|  | 功能要求 | 额定功率 | ≤40W |  |
|  |  | 色温 | 3300-5300K |  |
|  |  | 显色指数 | Ra≥90 R9≥50 |  |
|  |  | 色容差 | ≤5 SDCM |  |
|  |  | 电磁辐射测试 | 通过 |  |
|  |  | 频闪认证 | 通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证 |  |
|  |  | 蓝光危害等级 | RG0（或0类危险） |  |
| LED黑板灯 | 尺寸 |  | 长度≥900mm，为一体式防眩灯具。 | 18 |
|  | 功能要求 | 额定功率 | ≤40W |  |
|  |  | 色温 | 3300-5300K |  |
|  |  | 显色指数 | Ra≥90 R9≥50 |  |
|  |  | 色容差 | ≤5 SDCM |  |
|  |  | 电磁辐射测试 | 通过 |  |
|  |  | 频闪认证 | 通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证 |  |
|  |  | 蓝光危害等级 | RG0（或0类危险） |  |
| 施工要求 |  |  | 灯具距演示台面的最低悬挂高度1.7m，非嵌入式灯具应使用刚性吊杆安装，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜，两杆间距偏差±5 mm；灯具排列采用长轴垂直于板书区域布置；灯具对称安装，其横（纵）向中心轴线宜在同一直线上，偏斜不应大于20mm。吊杆安装的灯具应采用不小于Φ6mm膨胀螺栓固定，预埋件承重能不低于灯具重量的10倍。灯具及其附件应安装齐全，并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷；灯具接线牢固、接触良好；开关面板及接线盒盒体安装完整、无破损变形，零件齐全；墙面明线安装中导管管径大小和接线盒孔径相匹配，导管和接线盒连接紧密。对施工中造成的墙面破损应修复。按教室照明设置情况和天然采光状况，每个照明开关所控制灯具数不应多于3个；板书区域灯具应单独控制，开关安装在板书区域同侧；灯具安装时，要注意避免对其他设备（如：监控摄像机、投影机、顶装空调）的遮挡；如果光线受到建筑构件遮挡，应注意在限值内调整灯具的水平安装位置或降低灯具的安装高度；安装风扇的教室中，出光口面应低于风扇叶面。 |  |
| 其他要求 |  |  | - 其他要求：教室灯▲1、教室灯依据《GB40070》标准并符合《CQC16-465145-2021》认证规则通过近视防控认证。具有国家认可的第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明同时具有第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件，同时具有提供报告所引用检测标准依据在中国合格评定国家认可委员会官网查询的能力范围证明。 ▲2、出具具有第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准；若有要求实地自然环境条件的，证书上须体现“实地验证”），同时出具具有第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件，同时具有提供报告所引用检测标准依据在中国合格评定国家认可委员会官网查询的能力范围证明。 ▲（2）黑板灯：出具具有第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准；若有要求实地自然环境条件的，证书上须体现“实地验证”），同时出具具有第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件，同时具有提供报告所引用检测标准依据在中国合格评定国家认可委员会官网查询的能力范围证明。 ★（3）LED灯必须通过CCC认证。 |  |
| 整体概述 |  |  | 1.满足实验室教学活动的照明需求，同时利于学生的视力保护。 2.实验室照明系统为成套设备：黑板灯、顶灯、控制系统，辅材等。 |  |
| 外观参考 |  |  |  |  |

  - 板书教学设备，数量：6

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 | 摄像头 | 采用≥800万像素摄像头，A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。 |
|  | 整体 | 整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 |
|  | 灯光 | 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； |
| 软件 | 功能介绍 | 1.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 2.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 3.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 4.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容 5.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰 6.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 7.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 |
| 绿板结构 | 尺寸 | ≧4200mm×1280mm |
|  | 结构 | 内外双层结构，内层为两块固定书写板与一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。 |
|  | 边框 | 铝合金材质，壁厚1.0mm，模具挤压一次成型，横竖（外）框规格50mm×90mm，看面尺寸50mm立面尺寸90mm。边框经氧化、涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构，厚10㎜。内框规格37mm*20mm，内框立面尺寸20mm，看面尺寸37mm。 |
|  | 轨道与滑轮 | 上框平行对称双凹槽轨道，支持活动板垂直T型吊装，每块活动板滑轮数目4组8个，上轮采用减震消音双滑道吊轮，配置高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音36dB；每块移动黑板下框两侧各安装优质一体化定向滑轮组，定向轮采用聚酰胺材质骨架2轮组合滑轮组，为高强减震特种橡胶滑轮；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 |
|  | 粉尘槽 | 外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100×70mm的抽拉式粉尘盒，防止粉尘垂直落地；粉尘槽≥34与下边框一体化设计，清扫时无粉尘死角； |
|  | 限位档 | 黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框 |
| 书写板面 | 材质 | 采用优质烤漆镀锌板，厚度0.23mm |
|  | 光泽度 | 6光泽单位 |
|  | 粗糙度 | Ra1.6-3.2um |
|  | 内芯材料 | 防潮、吸音、高强度泡沫板， |
|  | 背板 | 优质镀锌板 |
|  | 厚度 | 0.16mm |
|  | 甲醛释放量 | 0.2mg/L |
| 整体概述 |  | 1.满足常规板书教学需求。 2.成套设备：推拉黑板、视频展台、辅材等。 |

  - 互动实验设备

| 参数要求 |  |  |  | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师数码显微镜 | 规格 |  | 尺寸 | ≦47*32*69CM | 1 |
|  | 数字内置一体化显微镜 |  | 传感器 | 1. 数字内置一体化显微镜：1/2”逐行扫描数字图像传感器,400万纯物理像素,高分辨率实时显示,保证输出图象色彩不能失真，最大传输速率可达12帧/秒；拍照可达1600像素。自带二维码，手机或者平板扫描该二维码即无线可点对点连接显微镜。内置RJ45网络接口，可以直接连接交换机组建网络；也可以通过RJ45口连接计算机采集图像。 2. 多功能的LED灯环指示器，在内置智能处理器控制下，能够指示显微镜的各种工作状态，如：工作或是休眠、光源亮度等信息，从而带给用户更好的操作体验。 3.物镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐。 |  |
|  |  |  | 像素 | ≧400万纯物理像素 |  |
|  |  |  | 传输速率 | ≧12帧/秒 |  |
|  |  |  | 拍照像素 | ≧1600像素 |  |
|  |  |  | 网络接口 | 内置RJ45网络接口 |  |
|  | 指示器 |  | 类别 | LED灯环指示器 |  |
|  |  |  | 功能 | 在内置智能处理器控制下，能够指示显微镜的各种工作状态，如：工作或是休眠、光源亮度等信息，从而带给用户更好的操作体验。 |  |
|  | 物镜 |  | 功能 | 物镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐。 |  |
| 学生数码显微镜 | 规格 |  | 尺寸 | ≦46*29*48CM | 28 |
|  | 载物台 |  | 结构 | “U型”双层载物台；以检测报告对应检测内容作为佐证。 |  |
|  |  |  | 移动行程 | ≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.002mm。 |  |
|  | 其他组成部件 |  | 调焦机构 | 粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回≤0.005mm，微调刻值0.002mm；聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)。 |  |
|  |  |  | 光源 | LED光源 |  |
|  |  |  | 接口 | RJ45接口 |  |
| 数码显微互动系统 | 全无线系统架构 |  | 功能要求 | 整个系统采用全无线架构，简洁、高速、稳定； 学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互。系统可实现微观图像、宏观实验、实验报告等多维信息的互动。 | 1 |
|  | 跨平台解决方案 |  | 功能要求 | 同时支持IOS、Android、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学；学生智能终端不受品牌、操作系统、机型的限制。 |  |
|  | 监控 |  | 功能要求 | 教师端实现对学生端显微镜的镜下图像的监控。教师端可将教师显微镜下的微观图像或PPT课件“示范教学”到每一个学生的Pad或智能手机上，进行现场教学讲解；实时观测每个学生的上课状态及效果；教师可下发作业或实验报告，学生当堂完成后，当堂提交。 |  |
|  | 控制 |  | 功能要求 | 单独放大缩小任一学生图像，多屏2*2，3*3或者单屏及全部显示学生端镜下图像和屏幕图像，需要一键完成，一键恢复。 |  |
|  | 记录功能 |  | 功能要求 | 智能手机或Pad随时拍照记录实验过程。根据设定的实验步骤提交实验报告。 |  |
|  | 语言版本 |  | 功能要求 | 可以中英文一键切换。双语教学。 |  |
|  | 彩信功能 |  | 功能要求 | 学生与教师之间可以互发彩信，彩信内容可以图片，文字，标注。 |  |
|  | 重力感应 |  | 功能要求 | 横屏显示实时图像，竖屏显示双画面，可加载静态图片与实时图像进行对比 。 |  |
|  | 录访功能 |  | 功能要求 | 一键扫码:可一键扫描显微镜机身上的二维码，快速登录访问显微图像，省去一系列操作（连接WiFi，输入登录名和设备ID）。 |  |
|  | 激光笔 |  | 功能要求 | 可以在屏幕上随时标记，方便教学指导 。 |  |
|  | 批改功能 |  | 功能要求 | 对学生提交的作业和实验报告批改评分，导出EXCEL格式的学生评测成绩。 |  |
|  | 教学系统化平台 |  | 功能要求 | 配套数字切片教学系统化平台：教材教学使用，数字切片均为高倍物镜下全片扫描而成，非局部拍摄再进行多图拼接。支持多点触摸对切片进行放大，缩小，用word，excel可列出新课标下初、高中不同模块下的种类名称。每张切片都有初、高中生物教学的标注和注解，提供初、高中教学常用数字切片，所能下载切片数量不少于100张；数字切片支持在互联网状态下Windows、iOS及Android系统访问数字切片资料库，可浏览、下载，方便师生预习复习。提供在线浏览使用地址。 |  |
| 教师端专业图像分析软件 | 图像采集 |  | 功能要求 | 可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。 | 1 |
|  | 图像管理 |  | 功能要求 | 对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等。 |  |
|  | 图像处理 |  | 功能要求 | 调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器。 |  |
|  | 校准与测量 |  | 功能要求 | 校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。 |  |
|  | 图像分割处理 |  | 功能要求 | 对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行 自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等。 |  |
|  | 专业自动拼图模块 |  | 功能要求 | 支持多种图像输入格式，可支持20×20张图像的拼接，拼接速度快，准确。 |  |
|  | 去模糊多层聚焦模块 |  | 功能要求 | 去模糊多焦面合成:将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深；支持多种图像输入格式。 |  |
|  | ▲相关质量说明文件： |  |  | 提供由制造商盖章的计算机软件“著作权登记证书”复印件和省级以上软件评测机构出具的软件测试报告。软件测试报告中需要详细列明：安装与卸载；功能测试；用户界面；中文符合性；用户文档；软件产品类别；功能项目描述等检测结果。没有以上检测项目的无效。 |  |
| 学生端图像分析软件 | APP下载 |  | 功能要求 | 学生端用户可通过APP下载、安装软件应用程序，并实时进行最新软件程序更新。 | 28 |
|  | 功能模块 |  | 功能要求 | 软件系统具备：微观实验、宏观实验、教学示范、师生交流等功能模块。用户可通过系统进行微观实验和宏观实验，并进行实时交流。 |  |
| 生物学图像识别系统 | 扫描管理软件 |  | 功能要求 | 1、可同时打开单个或多个图像进行扫描、浏览和分析。 2、打开多个图像浏览时可同步移动多个图片进行浏览分析。 3、可以在图像上添加注释；可以在图像上进行长度测量、面积测量。 4、可以对图像的指定区域范围进行输出，格式保持不变。 5、可以删除/修改图像的指定区域。 6、浏览过程中，可在扫描倍数下以任意倍数显示（如以20倍镜头扫描，可以在02.120倍之间以任意倍数浏览），并且显示标尺、放大倍数。 7、可以360°旋转图片进行浏览。 8、需支持浏览多种文件格式，包括：SVS 文件、JPEG 文件、TIFF文件、TIF文件、CWS 文件、NDPI文件、VMS文件、VMU文件、MRXS文件、SlideDat.ini文件、sis 文件和SCN文件。 9、本地浏览软件无安装数量限制，本地支持浏览多种文件格式，包括：SVS 文件、JPEG 文件、TIFF文件、TIF文件、CWS 文件、NDPI文件、VMS文件、VMU文件、MRXS文件、SlideDat.ini文件、sis 文件和SCN文件。 | 1 |
| 数字切片浏览系统 | 教学要求 |  | 功能要求 | 依据人民教育出版社普通高中生物学教材的教学要求，收集并整理的典型切片35张。（必修一:分子与细胞共18张，分别为：迎春叶片横切、鱼的红细胞、草履虫装片、颤藻、酵母菌、水绵、菜豆种子纵切示脂肪颗粒、胞间连丝、细胞骨架、口腔上皮示线粒体、黑藻叶片临时装片示叶缘体、质壁分离（放糖）、马蛔虫受精卵有丝分裂、植物有丝分裂、肾血管注射切片示肾小体、心肌细胞、人血、鳞状细胞癌。必修二:遗传与进化共14张，分别为：百合花药减数分裂1-前期、百合花药减数分裂1-后期、植物减数（1前2后）、植物减数（2中期侧）、植物减数（1中侧1）、植物减数（1中侧2）、植物减数（1中侧3）、植物减数（1末2核）、植物减数（2末4核）、植物减数（形成8核）、植物减数（1后2末4核）、蝗虫精母细胞减数分裂、果蝇染色体、正常红细胞.镰刀红细胞。必修三:稳态与环境共3张，分别为：神经细胞、突触、胰岛） | 1 |
|  | 数字切片平台 |  | 功能要求 | 配套数字切片平台：数字切片均为高倍物镜下全片扫描而成，非局部拍摄再进行多图拼接。 |  |
|  | 资源下载 |  | 功能要求 | 字切片支持在局域网、互联网两种状态下Windows、iOS及Android系统访问数字切片资料库，可浏览、下载、上传教学资源，方便师生预习复习。 |  |
|  | 相关质量说明文件： |  |  | ▲切片平台必须是用于中学生物教学（投标文件中须提供中学生物教科书书目型目录的截屏图）。每张切片都有生物教学的标注和注解。提供制造商关于数字切片教学系统产品的样本彩页和制造商盖章的“教育部教学仪器研究成果鉴定证书(A类)”证书。提供由制造商盖章的计算机软件“著作权登记证书” |  |
| 无线传输设备器 | 速率 | 2.4G速率 |  | 600Mbps | 1 |
|  |  | 5G速率 |  | 1734Mbps |  |
|  |  | Wi-Fi接入数 |  | 256个 |  |
|  | 天线 | 材质 |  | 超材料天线 |  |
|  | 供电 | PoE模式 |  | 802.3at PoE+&12V DC |  |
|  | 端口 | 功能要求 |  | (1)千兆PoE+(1)千兆LAN |  |
|  | 网络标准 | 功能要求 |  | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，IEEE802.3、IEEE802.3u； |  |
|  | 工作频段 | 功能要求 |  | 802.11b/g/n:2.412GHz~2.483Hz(中国) 802.11a/n/ac:5.15GHz~5.35GHz,5.725GHz~5.85GHz(中国）； |  |
| 无线传输设备器 | 调试方法 | 功能要求 |  | OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps DSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM(11n):MCS 0~15 MIMO-OFDM(11ac):MCS 0~9 |  |
|  | 无线安全 | 功能要求 |  | MAC地址过滤，安全开关，支持WPA-PSK/WPA2-PSK安全机制 |  |
|  | 工作温湿度 | 功能要求 |  | ’-10~45°C 10%~90%RH(不凝结) |  |
|  | 存储温湿度 |  |  | ‘-40~70°C 5%~90%RH (不凝结) |  |
| 整体概述 |  |  |  | 实验室配互动显微镜，包含一台教师数码显微镜、一台教师数码体视机、30台学生数码显微镜、1套数码显微互动系统、1套教师端专业图像分析软件、30套学生端图像分析软件、1套生物学图像识别系统、1套数字切片浏览系统、1台无线传输设备器。 |  |
| 外观参考 |  |  |  |  |  |

  - 项目配套设施施工（准备室/仪器室）

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教室墙面出新 | 腻子（2遍） | 安全等级 | 通过儿童安全级产品认证以及绿色建材三星认证 | 135㎡ |
|  |  | 粘结度 | ≥0.3Mpa |  |
|  |  | 耐水性 | 通过浸泡实验的检测 |  |
|  |  | 干燥时间 | 表干时间2-4h，实干时间：24h-48h，符合GB/T 1728-2020《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》 |  |
|  |  | 初期干燥抗裂性3h | 无裂纹 |  |
|  |  | 有害物质限量 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯等苯系检测物总和≤100mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）＜10,其中甲醛含量＜100mg/kg |  |
|  |  | 打磨性标准 | 符合手工可打磨标准 |  |
|  |  | 放射性物质 | 镭-226、钍 - 232、钾 - 40的含量不超过国家标准 |  |
|  |  | 有害物质限量标准 | 满足GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 |  |
|  |  | 施工工艺 | 满足GB/T 1770-2008《涂膜、腻子膜打磨性测定法》 |  |
|  | 乳胶漆 （2遍） | 干燥时间（表干） | ≤2h |  |
|  |  | 对比率（白色和浅色） | ≥0.90 |  |
|  |  | 耐碱性 | 24小时内无异常 |  |
|  |  | 耐洗衣刷次数 | ≥200 |  |
|  |  | 有害物质限量 | 挥发性有机化合物（VOC）≤120g/L,苯、甲苯、乙苯、二甲苯等苯系检测物总和≤300mg/kg,其中甲醛含量＜100mg/kg |  |
|  |  | 可溶性金属含量 | 铅Pb≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg |  |
|  |  | 燃烧等级 | A |  |
|  |  | 符合标准 | GB/T9756-2001、GB18582-2008 |  |
| 地胶垫施工 | 2.0mm水泥基自流平砂浆 | 初始流动度 | ≥130mm | 38㎡ |
|  |  | 凝结时间 | 初凝时间：2-5h，终凝时间：6-12h |  |
|  |  | 抗压强度 | 24h抗压强度≥6.0MPa.垫层产品28d抗压强度能满足最低C16，面层产品28d抗压强度能满足最低28MPa |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 | 面层≥1.5MPa，垫层≥1.0MPa |  |
|  |  | 抗折强度 | 满足《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T985-2005要求，水泥基自流平24小时抗折强度≥2.0MPa |  |
|  |  | 尺寸变化率 | 垫层在-0.15%~+0.15%之间，面层满足在-0.10%~+0.10%之间 |  |
|  |  | 耐磨性 | 面层≤400mm³ ，垫层≤800mm³ |  |
|  |  | PH值 | 12 |  |
|  |  | 施工工艺 | 《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T985-2005、《自流平地面工程技术标准》JGJ／T 175-2018、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209 |  |
|  | PVC卷材 | 规格 | 2.0mm*20m |  |
|  |  | 摩擦起电电压 | 50V |  |
|  |  | 加热质量损失率 | 0.14% |  |
|  |  | 加热尺寸变化率 | 0.10% |  |
|  |  | 残余凹陷度 | 0.08 |  |
|  |  | 燃烧长度 | 30mm |  |
|  |  | 撕裂强度 | 350-500MPa,直角撕裂强度≥50N/mm |  |
|  |  | 有害物质含量 | 铅Pb：3.4mg/kg、镉（Cd）≤2mg/kg、铬（Cr）≤2mg/kg、汞（Hg）≤2mg/kg，多溴联苯及其醚等有害物质每一项分别≤5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/l |  |
|  |  | 耐磨性 | 0.002 |  |
|  |  | 燃烧性能 | B1级 |  |
|  |  | 摩擦系数 | 0.56 |  |
|  |  | 阻燃性 | 一级 |  |
| 布线系统-地下 | 阻燃BV电线 | 规格 | 2.5平方、4平方、6平方 | 38㎡ |
|  |  | 印刷标志标准 | 印有制造商、产品型号（连续标记，最大间隔275mm） |  |
|  |  | 20℃导体电阻 | 7.24Ω/km |  |
|  |  | 70℃绝缘电阻 | ≥0.01MΩ/km |  |
|  |  | 成品电压试验 | 交流2500V持续5min不击穿 |  |
|  |  | 绝缘厚度 | 0.9mm |  |
|  |  | 绝缘最薄处厚度 | 0.82mm |  |
|  |  | 绝缘老化前抗张强度 | 15.1N/mm2 |  |
|  |  | 燃烧等级 | ZB |  |
|  | PVC线管 | 规格 | De20及De25 |  |
|  |  | 壁厚 | 1.5mm |  |
|  |  | 耐电压性能 | 承受的电压范围2000-5000V,保持5min |  |
|  |  | 绝缘电阻 | ≥100MΩ·m |  |
|  |  | 纵向回收率 | 3% |  |
|  |  | 燃烧性能 | B1级 |  |
|  | 六类非屏蔽网线 | 导体直流电阻 | 0.5mm线芯≤9.5Ω/100m |  |
|  |  | 绝缘介电强度 | 导屏间2.5kV、屏屏间1.0kV |  |
|  |  | 近端串音值 | ≥74.3－15×lg(f) |  |
|  |  | 耐温性 | -20℃至+75℃ |  |
|  |  | 特性阻抗 | 100±15Ω |  |
| 给排水系统-地下 | 优质PPR(给水)管 | 规格 | φ25㎜ | 1 |
|  |  | 标志 | 每件有标签，标签有厂家型号 |  |
|  |  | 静液压强度（20℃/1h） | 在实验压力6.40Mpa下无破裂，无渗漏 |  |
|  |  | 氧化诱导时间 | 在210℃，≥20min |  |
|  |  | 透光率 | 0.01 |  |
|  |  | 0℃落锤冲击试验 | 在环境温度23±5℃，湿度50±5%，调节时间48h，将样品放入0℃±1℃冷冻箱后4h取出，15秒内管件经8kg·m落锤冲击试验，无破损。 |  |
|  | PVC(排水)管 | 规格 | φ50㎜ |  |
|  |  | 管材平均壁厚 | 2.3mm |  |
|  |  | 维卡软化温度 | 83.3VST/℃ |  |
|  |  | 纵向回收率 | 1.80% |  |
|  |  | 落锤冲击试验 | ≤10，分布于A区 |  |
|  |  | 需要符合的行业标准 | GB/T5836.1-2006 |  |
| 铝方通板吊顶 | 铝方通 | 壁厚 | 厚度≧1.0mm | 38㎡ |
|  |  | 规格 | 40*80mm |  |
|  |  | 材质级别 | 铝合金（6063-T5） |  |
|  |  | 表面处理 | 氧化、喷涂、电泳 |  |
|  |  | 安装间距 | 60mm |  |
|  | 轻钢龙骨 | 主龙骨规格 | C38,高度38mm，宽度12mm，主龙骨间距900mm |  |
|  |  | 次龙骨规格 | T型龙骨24*38mm，龙骨间距600mm |  |
|  |  | 横撑龙骨间距 | 600mm |  |
|  |  | 边龙骨 | 20*20*3000mm |  |
|  |  | 燃烧等级 | A级 |  |
|  | 吊杆 | 规格 | 直径8mm钢筋，吊杆间距900mm |  |
|  | 螺母 | 规格 | M8 |  |
|  | 挂件 | 规格 | 铁镀锌材质，厚度0.6mm |  |
| 铝合金踢脚线 | 铝合金踢脚线 | 高度 | 80mm | 25m |
|  |  | 厚度 | 1.0mm厚 |  |
|  |  | 长度 | 3.0m（阴角阳角为90°） |  |
|  |  | 表面处理 | 阳极氧化处理，氧化膜厚度20微米 |  |
|  |  | 安装方式 | 卡扣式，卡槽宽度12mm |  |
|  |  | 维氏硬度测试 | 15HW |  |
|  |  | 耐腐蚀性 | 至少48-72小时的盐雾腐蚀 |  |
|  |  | 燃烧等级 | A级不燃 |  |
| 水电安装调试 |  | 水电安装调试 | 实验室水电安装调试 | 1 |
| 整体概述 |  |  | 改造内容包括：墙、顶、地面、强弱电及给排水改造。 |  |
| 外观参考 |  |  |  |  |

  - 项目配套设施施工（实验教室）

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教室墙面出新 | 腻子（2遍） | 安全等级 | 通过儿童安全级产品认证以及绿色建材三星认证 | 205㎡ |
|  |  | 粘结度 | ≥0.3Mpa |  |
|  |  | 耐水性 | 通过浸泡实验的检测 |  |
|  |  | 干燥时间 | 表干时间2-4h，实干时间：24h-48h，符合GB/T 1728-2020《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》 |  |
|  |  | 初期干燥抗裂性3h | 无裂纹 |  |
|  |  | 有害物质限量 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯等苯系检测物总和≤100mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）＜10,其中甲醛含量＜100mg/kg |  |
|  |  | 打磨性标准 | 符合手工可打磨标准 |  |
|  |  | 放射性物质 | 镭-226、钍 - 232、钾 - 40的含量不超过国家标准 |  |
|  |  | 有害物质限量标准 | 满足GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 |  |
|  |  | 施工工艺 | 满足GB/T 1770-2008《涂膜、腻子膜打磨性测定法》 |  |
|  | 乳胶漆 （2遍） | 干燥时间（表干） | ≤2h |  |
|  |  | 对比率（白色和浅色） | ≥0.90 |  |
|  |  | 耐碱性 | 24小时内无异常 |  |
|  |  | 耐洗衣刷次数 | ≥200 |  |
|  |  | 有害物质限量 | 挥发性有机化合物（VOC）≤120g/L,苯、甲苯、乙苯、二甲苯等苯系检测物总和≤300mg/kg,其中甲醛含量＜100mg/kg |  |
|  |  | 可溶性金属含量 | 铅Pb≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg |  |
|  |  | 燃烧等级 | A |  |
|  |  | 符合标准 | GB/T9756-2001、GB18582-2008 |  |
| 地胶垫施工 | 2.0mm水泥基自流平砂浆 | 初始流动度 | ≥130mm | 90㎡ |
|  |  | 凝结时间 | 初凝时间：2-5h，终凝时间：6-12h |  |
|  |  | 抗压强度 | 24h抗压强度≥6.0MPa.垫层产品28d抗压强度能满足最低C16，面层产品28d抗压强度能满足最低28MPa |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 | 面层≥1.5MPa，垫层≥1.0MPa |  |
|  |  | 抗折强度 | 满足《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T985-2005要求，水泥基自流平24小时抗折强度≥2.0MPa |  |
|  |  | 尺寸变化率 | 垫层在-0.15%~+0.15%之间，面层满足在-0.10%~+0.10%之间 |  |
|  |  | 耐磨性 | 面层≤400mm³ ，垫层≤800mm³ |  |
|  |  | PH值 | 12 |  |
|  |  | 施工工艺 | 《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T985-2005、《自流平地面工程技术标准》JGJ／T 175-2018、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209 |  |
|  | PVC卷材 | 规格 | 2.0mm*20m |  |
|  |  | 摩擦起电电压 | 50V |  |
|  |  | 加热质量损失率 | 0.14% |  |
|  |  | 加热尺寸变化率 | 0.10% |  |
|  |  | 残余凹陷度 | 0.08 |  |
|  |  | 燃烧长度 | 30mm |  |
|  |  | 撕裂强度 | 350-500MPa,直角撕裂强度≥50N/mm |  |
|  |  | 有害物质含量 | 铅Pb：3.4mg/kg、镉（Cd）≤2mg/kg、铬（Cr）≤2mg/kg、汞（Hg）≤2mg/kg，多溴联苯及其醚等有害物质每一项分别≤5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/l |  |
|  |  | 耐磨性 | 0.002 |  |
|  |  | 燃烧性能 | B1级 |  |
|  |  | 摩擦系数 | 0.56 |  |
|  |  | 阻燃性 | 一级 |  |
| 布线系统-地下 | 阻燃BV电线 | 规格 | 2.5平方、4平方、6平方 | 90㎡ |
|  |  | 印刷标志标准 | 印有制造商、产品型号（连续标记，最大间隔275mm） |  |
|  |  | 20℃导体电阻 | 7.24Ω/km |  |
|  |  | 70℃绝缘电阻 | ≥0.01MΩ/km |  |
|  |  | 成品电压试验 | 交流2500V持续5min不击穿 |  |
|  |  | 绝缘厚度 | 0.9mm |  |
|  |  | 绝缘最薄处厚度 | 0.82mm |  |
|  |  | 绝缘老化前抗张强度 | 15.1N/mm2 |  |
|  |  | 燃烧等级 | ZB |  |
|  | PVC线管 | 规格 | De20及De25 |  |
|  |  | 壁厚 | 1.5mm |  |
|  |  | 耐电压性能 | 承受的电压范围2000-5000V,保持5min |  |
|  |  | 绝缘电阻 | ≥100MΩ·m |  |
|  |  | 纵向回收率 | 3% |  |
|  |  | 燃烧性能 | B1级 |  |
|  | 六类非屏蔽网线 | 导体直流电阻 | 0.5mm线芯≤9.5Ω/100m |  |
|  |  | 绝缘介电强度 | 导屏间2.5kV、屏屏间1.0kV |  |
|  |  | 近端串音值 | ≥74.3－15×lg(f) |  |
|  |  | 耐温性 | -20℃至+75℃ |  |
|  |  | 特性阻抗 | 100±15Ω |  |
| 给排水系统-地下 | 优质PPR(给水)管 | 规格 | φ25㎜ | 1 |
|  |  | 标志 | 每件有标签，标签有厂家型号 |  |
|  |  | 静液压强度（20℃/1h） | 在实验压力6.40Mpa下无破裂，无渗漏 |  |
|  |  | 氧化诱导时间 | 在210℃，≥20min |  |
|  |  | 透光率 | 0.01 |  |
|  |  | 0℃落锤冲击试验 | 在环境温度23±5℃，湿度50±5%，调节时间48h，将样品放入0℃±1℃冷冻箱后4h取出，15秒内管件经8kg·m落锤冲击试验，无破损。 |  |
|  | PVC(排水)管 | 规格 | φ50㎜ |  |
|  |  | 管材平均壁厚 | 2.3mm |  |
|  |  | 维卡软化温度 | 83.3VST/℃ |  |
|  |  | 纵向回收率 | 1.80% |  |
|  |  | 落锤冲击试验 | ≤10，分布于A区 |  |
|  |  | 需要符合的行业标准 | GB/T5836.1-2006 |  |
| 铝方通板吊顶 | 铝方通 | 壁厚 | 厚度≧1.0mm | 90㎡ |
|  |  | 规格 | 40*80mm |  |
|  |  | 材质级别 | 铝合金（6063-T5） |  |
|  |  | 表面处理 | 氧化、喷涂、电泳 |  |
|  |  | 安装间距 | 60mm |  |
|  | 轻钢龙骨 | 主龙骨规格 | C38,高度38mm，宽度12mm，主龙骨间距900mm |  |
|  |  | 次龙骨规格 | T型龙骨24*38mm，龙骨间距600mm |  |
|  |  | 横撑龙骨间距 | 600mm |  |
|  |  | 边龙骨 | 20*20*3000mm |  |
|  |  | 燃烧等级 | A级 |  |
|  | 吊杆 | 规格 | 直径8mm钢筋，吊杆间距900mm |  |
|  | 螺母 | 规格 | M8 |  |
|  | 挂件 | 规格 | 铁镀锌材质，厚度0.6mm |  |
| 铝合金踢脚线 | 铝合金踢脚线 | 高度 | 80mm | 38m |
|  |  | 厚度 | 1.0mm厚 |  |
|  |  | 长度 | 3.0m（阴角阳角为90°） |  |
|  |  | 表面处理 | 阳极氧化处理，氧化膜厚度20微米 |  |
|  |  | 安装方式 | 卡扣式，卡槽宽度12mm |  |
|  |  | 维氏硬度测试 | 15HW |  |
|  |  | 耐腐蚀性 | 至少48-72小时的盐雾腐蚀 |  |
|  |  | 燃烧等级 | A级不燃 |  |
| 水电安装调试 |  |  | 实验室水电安装调试 | 1 |
| 整体概述 |  |  | 改造内容包括：墙、顶、地面、强弱电及给排水改造。 |  |
| 外观参考 |  |  |  |  |

  - 翻页式挂图，数量：12

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 尺寸 | ≥450×600×70mm |
| 主体 | 材质 | ≥2mm厚PVC板采用UV精工磨印画面技术，边框选用≥16×10mm铝合金制作成型加强包边，转角采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接 |
| 立轴 | 材质 | ≥φ30mm实心圆型铝镁合金，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。转动轴采用PC＋ABS工程塑料合金成型。固定面板采用≥6mm铝镁合金，配备不锈钢内六角膨胀螺栓固定墙面。 |
| 整体概述 |  | 普及与展示教学内容常规知识。 |
| 外观参考 |  |  |

  - 紧急喷淋装置，数量：2

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 高度 | ≥2100mm |
| 主体 | 材质 | 加厚不锈钢 |
|  | 工作压力 | 0.25-0.45MPA |
|  | 总成水管尺寸 | 直径≧41mm |
|  | 子管尺寸 | 直径≧25mm |
|  | 密封压力 | 0.4MPA |
| 喷淋 | 流量 | 120-180升/分钟 |
| 冲淋阀门 | 尺寸 | 32mm |
| 整体概述 |  | 包含喷淋、洗眼。上下水、夜光推板、脚踏板开关等装置功能。 |
| 外观参考 |  |  |

  - 安全防护设备，数量：6

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 急救药箱 | 功能 | 含医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度N30cm）、烫伤膏、甘油等。 |
| 灭火毯 | 尺寸 | ≥1200*1800*8mm |
| 黄沙箱 | 尺寸 | ≥600*400*400mm |
| 灭火器 | 灭火方式 | 二氧化碳灭火器*2 |
| 废液桶 | 容量 | 大于25L |
| 整体概述 |  | 预防实验过程中有的紧急情况，能够及时的处理预防。 |
| 外观参考 |  |  |

  - 多功能移动水槽，数量：56

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥500×600×1030H/水槽深度270mm |
| ▲水槽 | 外观尺寸 | 500×600×1030H |
|  | 水槽尺寸 | 水槽深度270mm |
|  | 材质 | 台面采用耐酸碱PP工程塑料整体模具一体注塑成型 |
|  | 壁厚 | 采用≥3.8mm厚耐酸碱PP工程塑料整体模具注塑成型 |
|  | 滴水架 | ≥8试管位滴水架 |
| 多功能平台集成 | 给排水快速接口 | 采用优质PVC软管 |
|  | 信号控制接口 | ≥3.8mm厚耐酸碱PP工程塑料整体模具注塑成型 |
| ▲电源模块 | 电源输出 | 学生电源固定安装于两侧，220V交流电源：每台配备220V交流输出多用豪华插座2个; |
|  | 低压交流输出 | 低压交流电源2-30V（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示；多功能安装平台装配有2个网络、USB接口。 |
| 洗眼器 | 主体材质 | 主体加厚铜质，高亮超厚电镀层。 |
|  | 喷淋头材质 | 软性橡胶 |
|  | 防尘盖材质 | PP材质 |
|  | 开关 | 水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； |
|  | 控水阀 | 止逆阀，其阀门可自动关闭； |
| ★三联水嘴 | 整体材质 | 主体加厚铜质 |
|  | 阀芯 | 工程塑料 |
|  | 鹅颈管 | 工程塑料 |
| ▲水槽 | 结构 | 双层过滤结构 |
|  | 过滤网 | PVC材质 |
|  | 检修口 | 中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。 |
|  | 传感器 | 水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。 |
| ▲相关质量说明文件： |  | ▲提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测内容： 1、对触及带电部件的防护，B型试验探棒通过任何孔不应触及带电部件； 2、发热：试验期间保护装置不应动作,密封剂不应流出，各部位温升手柄,旋钮,抓手和类似部件≤60K； 3、工作温度下的泄漏电流和电气强度：电气强度承受50Hz,500V,历时1min不应出现击穿； 4、耐潮湿：溢水试验电气强度承受50Hz,500V,历时1min不应出现击穿； 5、稳定性和机械危险：运动件应合理布置或密封； 6、机械强度：固体绝缘的易触及部件，应有足够的强度防止锋利工具的刺穿； 7、结构：电气绝缘不应受凝结水或泄露液体的影响； 8、耐热和耐燃：外部绝缘材料进行75℃球压试验，压痕直径≤2mm。 |
| 其他要求 |  | ★（1）三联水嘴：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 整体概述 |  | 1.实验准备操作区域，通水、电、网络。 2.为成套设备，配备滴水架、洗眼器、三联水嘴。 |
| 外观参考 |  |  |

  - 静电消除器，数量：1

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 主体 | 材质 | 加厚304不锈钢底座及杆身 |
| 总高 | 尺寸 | 大于1m |
| 立杆 | 尺寸 | 大于38mm |
| 触摸球 | 尺寸 | 大于90mm |
| 底座 | 尺寸 | 大于140mm |
| 警示牌 | 尺寸 | 大于170*240mm |
| 报警器 | 报警方式 | 红外感应，自动语音报警 |
| 整体概述 |  | 人体静电消除装置 |
| 外观参考 |  |  |

  - 教师演示设备，数量：6

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥2650×750×850mm |
| 实验操作设备主体结构 | 型材规格 | 不小于30×30×1.2mm铝型材 |
|  | 连接件材质 | 铝合金 |
|  | 背板 | 采用≥5mm厚抗倍特板 |
|  | 抽屉 | 采用≥16mm厚E1级优质三聚氰胺环保板 |
|  | 主体门板 | 采用≥16mm厚E1级优质三聚氰胺环保板 |
|  | 主体转角结构 | 采用一次成型工程塑料连插件连接。 |
| ▲实验操作区平面 | 规格 | 不小于1500×750mm |
|  | 材质 | ≥16mm一体化陶瓷台面，经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉等最佳物理性能和化学性能， |
|  | 包边材质 | 采用耐酸碱PP工程塑料一体注塑成型进行包边。 |
|  | 包边厚度 | ≥35mm |
|  | ▲相关质量说明文件： | 参照GB/T4100、GB6566相关标准，台面品质检测结果符合或超过以下参数： 吸水率≤0.5%；断裂模数≥35.0MPa；破坏强度≥1300N；耐污染性不低于3级；耐磨性不低于4级2000转；耐冲击性≥0.75；放射性 A类≤1.0；压缩强度≥130MPa；表面耐划痕≥1级；洛氏硬度≥50.0HRC；耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。 |
| 多媒体展示区 | 主体材质 | 采用ABS工程塑料注塑成型。 |
|  | 配置 | 台面预留内置≥24寸电脑显示器空间，屏面位于台面中间，采用折叠翻盖设计。 |
|  | 键盘托 | 台身正面设置伸缩式键盘托，可同时容纳键盘和鼠标。 |
|  | 滑轨 | 钢制静音滑轨 |
|  | 预留功能 | 台身预留抽屉和储藏设备空间。预设内置视频终端集成处理设备空间。台身内可放置电脑主机箱，柜体内留有穿线孔。 |
| 水槽 | 主体材质 | 台面采用耐酸碱PP工程塑料一体注塑成型，四周边缘带挡水边。配有溢水口。 |
|  | 龙头材质 | PPR工程塑料模具注塑成型。 |
| 洗眼器 | 主体材质 | 主体加厚铜质，高亮超厚电镀层。 |
|  | 喷淋头材质 | 软性橡胶 |
|  | 防尘盖材质 | PP材质 |
|  | 开关 | 水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； |
|  | 控水阀 | 止逆阀，其阀门可自动关闭； |
| ▲相关质量说明文件： |  | ▲提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测报告必须满足上述关于台面的化学性能、环保性能、TVOC释放量、物理性能、阻燃性能、氙灯老化性能、放射性参数、抗霉菌性能、抗细菌性能的要求。 |
| 整体概述 |  | 1.提供教师实验教学、演示设备，通水、电、网络，实现对学生端电源集中控制。 2.为成套设备：实验操作区为实验操作、展示区，需要储物功能；多媒体展示台预留设备（主机标准机箱、24寸显示器、中控、功放、24口交换机*2）等放置空间；配备水、电、网络供给与控制系统；配备洗眼器及其他相关配套设施。 |

  - 学生实验设备，数量：112

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥1200×600×780mm |
| 支撑结构 | 材质 | 新钢塑镂空结构（工字形） |
| ▲操作区平面 | 材质 | 裸板厚度≤12mm的一体化陶瓷台面，需另加背板（或裸板厚度≥18mm的一体化陶瓷台面），经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉等最佳物理性能和化学性能 |
|  | 包边材质 | 采用耐酸碱PP工程塑料一体注塑成型进行包边。 |
|  | 包边厚度 | ≥35mm |
|  | ▲相关质量说明文件： | 参照GB/T4100、GB6566相关标准，台面品质检测结果符合或超过以下参数： 吸水率≤0.5%；断裂模数≥35.0MPa；破坏强度≥1300N；耐污染性不低于3级；耐磨性不低于4级2000转；耐冲击性≥0.75；放射性 A类≤1.0；压缩强度≥130MPa；表面耐划痕≥1级；洛氏硬度≥50.0HRC；耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。 |
| 支撑脚 | 材质 | 内置承重部分采用60×40×1.6mm矩形铝镁合金 |
|  | 结构 | 横档采用30×40×1.6mm矩形铝镁合金，通过合金压铸角铁组装成“工”字形 |
|  | 装饰柱材质 | 采用ABS工程塑料一次注塑成型 |
| 书包盒 | 规格 | 规格：425×305×110mm（每组2个）。 |
|  | 材质 | 采用ABS工程塑料一次注塑成型 |
|  | 固定粱 | ≥30×30×1.2mm矩形构件 |
|  | 挂架 | ≥20×25×1.2mm矩形构件 |
|  | 结构件材质 | 钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 |
| 吊板 | 材质 | 采用1.2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。 |
| 可调脚 | 材质 | 采用ABS耐蚀注塑专用垫。 |
| 其他要求： | ▲提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测报告必须满足上述关于台面的化学性能、环保性能、TVOC释放量、物理性能、阻燃性能、氙灯老化性能、放射性参数、抗霉菌性能、抗细菌性能的要求。 |  |
| 整体概述 | 1.提供学生实验操作、学习区域，每个演示设备具备2个学生位，电源受教师端集中控制。 2.学生实验设备、水槽等为成套设备：演示设备平面为实验操作、学习区，配备书包斗；箱体、水槽提供水、电、网络系统及其他相关配套设施。 |  |

  - 学生实验设备（生物），数量：56

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥1200×600×780mm |
| 支撑结构 | 材质 | 新钢塑镂空结构（工字形） |
| ▲操作区平面 | 材质 | 裸板厚度≤12mm的一体化陶瓷台面，需另加背板（或裸板厚度≥18mm的一体化陶瓷台面），经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉等最佳物理性能和化学性能 |
|  | 包边材质 | 采用耐酸碱PP工程塑料一体注塑成型进行包边。 |
|  | 包边厚度 | ≥35mm |
|  | ▲相关质量说明文件： | 参照GB/T4100、GB6566相关标准，台面品质检测结果符合或超过以下参数： 吸水率≤0.5%；断裂模数≥35.0MPa；破坏强度≥1300N；耐污染性不低于3级；耐磨性不低于4级2000转；耐冲击性≥0.75；放射性 A类≤1.0；压缩强度≥130MPa；表面耐划痕≥1级；洛氏硬度≥50.0HRC；耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。 |
| 支撑脚 | 材质 | 内置承重部分采用60×40×1.6mm矩形铝镁合金 |
|  | 结构 | 横档采用30×40×1.6mm矩形铝镁合金，通过合金压铸角铁组装成“工”字形 |
|  | 装饰柱材质 | 采用ABS工程塑料一次注塑成型 |
| 书包盒 | 规格 | 规格：425×305×110mm（每组2个）。 |
|  | 材质 | 采用ABS工程塑料一次注塑成型 |
|  | 固定粱 | ≥30×30×1.2mm矩形构件 |
|  | 挂架 | ≥20×25×1.2mm矩形构件 |
|  | 结构件材质 | 钢构件表面经酸洗、磷化、喷塑处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 |
| 吊板 | 材质 | 采用1.2mm厚冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。 |
| 可调脚 | 材质 | 采用ABS耐蚀注塑专用垫。 |
| 实验光源 | 尺寸 | 620*150*150mm |
|  | 电压 | 220v |
|  | 功率 | 20w |
|  | 材质 | 金属 |
|  | 发光颜色 | 白 |
|  | 投射角度 | 180度 |
|  | 环境温度 | 40度 |
| 其他要求： | ▲提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志）检测报告必须满足上述关于台面的化学性能、环保性能、TVOC释放量、物理性能、阻燃性能、氙灯老化性能、放射性参数、抗霉菌性能、抗细菌性能的要求。 |  |
| 整体概述 | 1.提供学生实验操作、学习区域，每个演示设备2个学生位，电源受教师端集中控制。 2. 学生实验设备、水槽等为成套设备：演示设备平面为实验操作、学习区，配备书包斗；箱体、水槽提供水、电、网络系统及其他相关配套设施。 |  |

  - 实验准备设备，数量：3

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥2400×1200×850mm |
| 支撑结构 | 材质(含喷涂) | 侧、前后档板、门板等均采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺灰白色双贴面板。 |
|  | 结构 | 铝木结构 |
| 操作区平面 | 材质 | 实芯理化板 |
|  | 厚度 | 采用12mm |
|  | 环保要求 | 耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。 |
| 试剂摆放区 | 尺寸 | 2250×400×550mm |
|  | 框架 | 钢制结构 |
|  | 立柱（规格/厚度） | 立柱：（规格：80×40） |
|  | 护栏 | 层板两侧加装不锈钢挡杆 |
|  | 挂板 | 层板：单层，采用不小于6mm厚玻璃 |
|  | 立柱底座 | 塑料 |
|  | 立柱堵头 | 塑料 |
|  | 玻璃 | 采用不小于6mm厚玻璃 |
| 水槽 | 规格尺寸 | 500×600×1030H/水槽深度270mm |
|  | 主题材质 | 采用3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型 |
|  | 电源 | 学生电源固定安装于两侧，220V交流电源：每台配备220V交流输出多用豪华插座2个,低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示； |
|  | 网络接口 | 2个 |
|  | USB接口 | 2个 |
|  | 滴水架 | 8试管位 |
|  | ▲三联水嘴 | 三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 |
| 洗眼器 | 主体材质 | 主体加厚铜质，高亮超厚电镀层。 |
|  | 喷淋头材质 | 软性橡胶 |
|  | 防尘盖材质 | PP材质 |
|  | 开关 | 水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； |
|  | 控水阀 | 止逆阀，其阀门可自动关闭； |
| 其他要求 |  | ★（1）三联水嘴：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 整体概述 |  | 1.实验准备操作区域，通水、电、网络。 2.为成套设备，化学准备实验区域需要配备试剂架、洗眼器。 |

  - 仪器储存设备，数量：20

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥1000*500*1970mm |
| 主体结构 | 材质 | PP材质。侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 |
| 下储物区 | 材质 | 内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 |
| 上储物区 | 材质 | 内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 |
| 层板 | 材质 | 上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 |
| 固定件 | 螺丝 | PP 材质，可选不锈钢 304 材质 |
| 整体概述 |  | 实验仪器分类展示、存储，层板高度可调节。 |

  - 药品储存设备，数量：4

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | 1200*600*2000mm |
|  | 侧板/层板材质及结构 | 背板采用不小于8mm耐腐蚀PP中空板 |
|  | 上储物区 | 上下储存设备域采用对开门设计，门框采用工程级聚丙烯材料一体化注塑成型，嵌入式设计厚度不小于4mm玻璃柜门，配置数码锁，便于老师日常管理。 |
|  | 下储物区 |  |
|  | 门把手 | PVC材质 |
|  | 门铰链 | 框架连接处选用内置式免螺丝安装方式，材质选用工程级耐腐蚀、抗磨尼龙铰链。 |
|  | 环保要求 | 具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能强、表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性等稳定物理、化学性能 |
| 风机 | 材质 | PVC材质 |
|  | 机电要求 | 实验通风机：规格：功率190W通风机。电压：220V，工作时：噪音≤65分贝,风流量948m³/h，全压 210Pa 风机开关及漏电保护装置：漏电保护开关，0.06s急速断电,主体采用PC阻燃热固性外壳。 |
|  | 通风管道 | 规格：采用φ200，φ110室内主、副管，转接头及室外管。 |
| 整体概述 |  | 实验仪器分类展示、存储，层板高度可调节。 |

  - 通风处理区，数量：1

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥1200×750×2100mm |
| 操作平面 | 材质 | 专用实芯理化板 |
|  | 厚度 | 12mm |
| 主体结构 | 结构材料 | 立柱采用采用50mm×50mm铝镁合金框架 |
|  | 板材 | E1级优质三聚氰胺双贴面板 |
|  | 上下水 | PP杯槽和单联水嘴。 |
| 操作窗口 | 开启方式 | 升降窗口采用自动配置平衡，0-100%开关任意无段定位。 |
| 支撑脚 | 材质功能 | 采用模型成型，无金属部分外露，可以现场地面调整水平。 |
| 风机 | 材质 | PC阻燃热固性外壳 |
|  | 功率 | 190W |
|  | 电压 | 220V |
|  | 噪音 | ≤65分贝 |
|  | 风流量 | 948m³/h |
|  | 保护装置 | 风机开关及漏电保护装置：漏电保护开关，0.06s急速断电, |
|  | 通风管道 | 规格：采用φ200，φ110室内主、副管，转接头及室外管。 |
| 整体概述 |  | 上区域：带吸风通风装置、可视操作平面、理化板平面。下区域：储物。 |

  - 易爆品储存设备、易燃品储存设备、酸碱物品储存设备

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易燃品储存设备 | 整体 | 尺寸 | 900×510×1800（mm) | 1 |
|  | 主体结构 | 材质 | 底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 |  |
|  |  | 规格 | 900×510×1800（mm) |  |
|  | 内胆衬板 | 材质 | 高级 |  |
|  | 层板 | 材质 | pp聚丙烯树脂 |  |
|  |  | 样式及数量 | 中部有3个三层阶梯式的pp聚丙烯树脂活动搁板一次成型的 |  |
|  | 通风口 | 材质 | 底部设置90×50×145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀 |  |
|  | 铰链 | 材质 | 采用经射出成型的PP（聚丙烯）材料制成， |  |
|  |  | 规格（要求） | 耐腐蚀性能好，外观精美。 |  |
|  | 锁具 | 数量 | 1存储设备上安装的磁锁 |  |
|  |  | 等级 | 高级 |  |
|  |  | 功能要求 | 防腐 |  |
|  | 安全要求 | 控制器 | 高级 |  |
|  |  | 时控开关 | 高级 |  |
| 易爆品储存设备 | 整体 | 尺寸 | 900×510×1800（mm) | 1 |
|  | 主体结构 | 材质 | 底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 |  |
|  |  | 规格 | 900×510×1800（mm) |  |
|  | 内胆衬板 | 材质 | 高级 |  |
|  | 层板 | 材质 | pp聚丙烯树脂 |  |
|  |  | 样式及数量 | 中部有3个三层阶梯式的pp聚丙烯树脂活动搁板一次成型的 |  |
|  | 通风口 | 材质 | 底部设置90×50×145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀 |  |
|  | 铰链 | 材质 | 采用经射出成型的PP（聚丙烯）材料制成， |  |
|  |  | 规格（要求） | 耐腐蚀性能好，外观精美。 |  |
|  | 锁具 | 数量 | 1个磁锁 |  |
|  |  | 等级 | 高级 |  |
|  |  | 功能要求 | 防腐 |  |
|  | 安全要求 | 控制器 | 高级 |  |
|  |  | 时控开关 | 高级 |  |
| 酸碱物品储存设备 | 整体 | 尺寸 | H1800×W900×D450(mm) | 2 |
|  | 主体结构 | 材质 | 采用8mm瓷白色PP（聚丙烯） |  |
|  |  | 规格 | 8mm |  |
|  | 内胆衬板 | 材质 | 采用8mm瓷白色PP（聚丙烯） |  |
|  | 层板 | 材质 | 采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作，四周有立边。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，四周立边可获得一定程度的防溢效果。 |  |
|  |  | 样式及数量 | 2块（可调高度）+1块固定隔断 |  |
|  | 通风口 | 材质 | 高级 |  |
|  | 铰链 | 材质 | 采用经射出成型的PP（聚丙烯）材料制成， |  |
|  |  | 规格（要求） | 耐腐蚀性能好，外观精美。 |  |
|  | 锁具 | 数量 | 四把防腐挂锁 |  |
|  |  | 等级 | 高级 |  |
|  |  | 功能要求 | 防腐 |  |
|  | 安全要求 | 控制器 | 高级 |  |
|  |  | 时控开关 | 高级 |  |
| 整体概述 |  |  | 危化品分类存储，具有通风功能，满足危化品管理相关要求。 |  |

平面图（仅供参考）

点位图

注：采购需求清单表中某一参数为固定值，均指该项参数的最低要求，投标人可选择优于或等于最低要求的产品进行响应。其中★代表实质性指标（含政府采购强制采购的节能产品,需提供经国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书），未提供证书或不满足该指标项将导致投标无效。▲代表重要性指标，未提供相应检测报告或证明材料的，将扣减分数。如提供了相关点位图和平面布置图，仅供投标人参考。具体以投标人实地考察后，依据现场实际情况自行合理设计。如提供了产品图片，仅供投标人参考。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.目标定位：设施设备要满足日常教学、课程拓展等要求。实验室硬件、软件搭配要完美、准确实现教、学等相关功能。

2.相关要求：投标人应从规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准等角度综合考量，提供技术先进、质量优质的全新合格产品。各设备要确保安全可靠，软件运行时要流畅、准确；数据存储、调用安全可靠；确保软硬件配套实施功能的一致性。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.投标产品的技术标准按相关国家标准执行，无国家标准的，按行业标准等执行；在文件中有特别要求的，按文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3.投标人应保证提供的产品不侵犯任何第三人的知识产权等权利。否则，应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性及各实验室功能等要求：

3.1镇江市实验高级中学各室功能描述：

（1）物理实验室（吊装）

为完成高中物理学科实验教学、课标实验操作、探究学习、培养科学素养等提供场所。

实验室可容纳56名学生，分为28组进行实验；通过吊装提供学生端供电（含网络接口）连接到桌；具备多媒体教学功能；采用健康照明。

教室前端为教学核心区域，通过吊装提供教师端供电（含网络接口）连接到桌；给排水管道连接到桌；具备可便捷操作一体机、视频展台、灯光等设备；可集中分组控制学生端电源通断、低压电源的电压值。

（2）物理电学实验室

为完成高中物理学科实验教学、课标实验操作、探究学习、培养科学素养等提供场所。。

实验室可容纳56名学生，分为28组进行实验；电（含网络接口）连接到桌；具备多媒体教学功能；采用健康照明。

教室前端为教学核心区域，给排水、电（含网络接口）连接到桌；具备可便捷操作一体机、视频展台、灯光等设备；可集中分组控制学生端电源通断、电压值。

（3）物理仪器准备室

提供仪器存储与教学用具展示的空间；提供实验器材与药品的准备、器材维护保养所需的空间，给排水、电（含网络接口）连接到准备台。

（4）化学上通风实验室

为完成高中化学学科实验教学、课标实验操作、探究学习、培养科学素养等提供场所。。

实验室可容纳56名学生，分为28组进行实验；给排水、电（含网络接口）连接到桌；通过吊装提供通风到桌；具备多媒体教学功能；采用健康照明。

教室前端为教学核心区域，给排水、电（含网络接口）连接到桌；通过吊装提供通风到桌；具备可便捷操作一体机、视频展台、灯光等设备；可集中分组控制学生端电源、通风的通断。

实验废水汇至废水处理设备，经处理后排放；通风设备将实验废气抽至活性炭废气处理装置，经处理后排放。

（5）化学吊装实验室

为完成高中化学学科实验教学、课标实验操作、探究学习、培养科学素养等提供场所。。

实验室可容纳56名学生，分为28组进行实验；通过吊装提供给排水、电（含网络接口）、通风到桌；具备多媒体教学功能；采用健康照明。

教室前端为教学核心区域，通过吊装提供给排水、电（含网络接口）、通风到桌；具备可便捷操作一体机、视频展台、灯光等设备；可集中分组控制吊装设备的给排水、电（含网络接口）、通风等相关功能。

实验废水汇至废水处理设备，经处理后排放；通风设备将实验废气抽至活性炭废气处理装置，经处理后排放。

（6）化学仪器准备室

提供仪器存储与教学用具展示的空间、普通药品分类存储空间；提供实验器材与药品的准备、器材维护保养所需的空间，给排水、电（含网络接口）连接到准备台；满足实验室、操作柜通风要求。

废水处理设备将化学实验室、准备室的实验废水集中处理后排放；通风设备将实验废气抽至活性炭废气处理装置，经处理后排放。

（7）化学药品室（危化品室）

提供危化品的分类存储的空间；通风系统到柜；各项设备符合中小学实验室危化品管理相关存储要求。

通风设备将实验废气抽至活性炭废气处理装置，经处理后排放。

（8）生物吊装实验室

为完成高中生物学科实验教学、课标实验操作、探究学习、培养科学素养等提供场所。。

实验室可容纳56名学生，分为28组进行实验；通过吊装提供给排水、电（含网络接口）连接到桌；辅助光源安装到桌；具备多媒体教学功能；采用健康照明。

教室前端为教学核心区域，通过吊装提供给排水、电（含网络接口）连接到桌；具备可便捷操作一体机、视频展台、灯光等设备；可集中分组控制吊装设备的给排水、电（含网络接口）等相关功能。

（9）生物创新实验室

为完成高中生物学科实验教学、课标实验操作、探究学习、培养科学素养等提供场所。

实验室可容纳56名学生，分为28组进行实验；给排水、电（含网络接口）、辅助光源连接到桌；具备多媒体教学功能；采用健康照明。

教室前端为教学核心区域，给排水、电（含网络接口）连接到桌；具备可便捷操作一体机、视频展台、灯光等设备；可集中分组控制学生端电源通断。

（10）生物实验准备室

提供仪器存储与教学用具展示的空间；提供实验器材与药品的准备、器材维护保养所需的空间，给排水、电（含网络接口）到准备台。

4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购标的的数量：详见货物清单。

2.交付时间：自合同签订之日起 30  日内。

3.交付地点：镇江市实验高级中学。

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.时限要求：自合同签订之日起  30 日内，完成本项目实施。每逾期1天，扣除合同总额的1‰。因招标人原因造成的逾期除外。

2.质保要求：本项目整体免费质保3年（自交货并总验收合格之日起计），3年内软件免费升级且保持版本最新，硬件免费更换或维修。签订合同后，必须提供产品原生产厂商针对本项目的三年原厂质保函原件，加盖生产厂商公章。

3.售后要求：在免费质保期内，招标人或设备使用学校，发出故障通知后，应当在1小时以内响应，24小时内解决，不能在24小时内解决的，应提供备件支持。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，必须无条件给予全套更新。质保期外，应提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。签订合同后，提供针对本项目的售后服务承诺函原件。

4.确认要求：

4.1本项目实验室设施设备布局、可选设施设备颜色、环境提升效果等在供货、施工前须与使用学校确认，同意后方可供货、施工。

4.2供应商应保证设备的整体安装效果，保证整套设备系统安装、调试、集成完成后的良好运行状态。

5.施工部分实施要求：

5.1主要包含旧实验室原有墙地面、吊顶部分拆除、出新；通风系统及智能吊装系统的安装；地上和地下的水、电、网络等管线的布置；灯具的安装；垃圾清运等内容。

5.2施工要求：要及时做好施工围挡、材料搬运、施工过程中垃圾清理与卫生清洁、零星修补、成品保护、建筑垃圾外运、精保洁等。施工过程中要不影响学校师生正常工作学习。

5.3安装要求：项目整体安装要符合规范、安全可靠。

6.采购标的的其他技术、服务等要求：

6.1安装要求：安装工作必须由专业人员进行施工，安装施工须符合规范。

6.2安全责任要求：要采取安全措施，加强施工安全管理，严格执行操作规程。项目在运输、安装、调试、运维等过程中一切安全责任由中标人承担。施工人员必须有意外伤害险，以保证项目施工的平安、顺畅，按期完工。因项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由中标人承担全部责任。由于施工现场为学校，施工期间不得影响学校师生日常工作与学习。签订合同后，提供针对本项目的安全责任承诺书，施工前，需与相关学校签订安全责任书。

6.3培训要求：要提供免费培训服务，包含但不限于设备软件使用服务、课程培训服务等。在项目验收前，使用服务应面向学校相关人员至少提供1次现场培训，同时提供主要设备、软件的操作视频。

6.4勘察要求：本项目施工场所为旧实验室或旧功能室，项目实施包含实验室内外环境改造，采购人将组织统一现场勘察，投标人中标后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。

6.6报价要求：投标人投标报价应包括本项目涉及的所有货物、辅材及运输、装卸、安装、调试、人工、质保、培训，环境改造、垃圾清运等全部费用。无论本招标文件是否以文字形式规定，投标人应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切费用，中标人不得提出任何增加费用的要求，不得降低产品及安装施工质量。各投标人在报价时请充分考虑各种因素。

6.7包装要求：

6.7.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

6.7.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

6.8绿色数据中心

6.9低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

6.10节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.11绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：详见前附表

8.采购需求中必须满足的实质性要求：

★1。诚信承诺：投标人必须保证投标文件中方案及货物的真实性，投标时，须提供包含上述内容的承诺函（加盖投标人公章）。

★2其他支持：质保期内，按招标人实际需要，提供软件功能补充、更新，以适配本地区教育主管部门最新考试要求。投标时，须提供包含上述支持的承诺函（加盖投标人公章）。

★3.投标供应商须提供每种实验仪器的分类代码（符合《JY/T 0595-2019  基础教育装备分类与代码》要求），并承诺协助学校完成实验仪器分类入库入柜和在“ 中小学实验室及实验教学管理平台”中的登记入库入柜。（格式自拟）

9.付款方式：详见合同

10.履约保证金：

10.1本项目免收履约保证金。

三、标段三：镇江市朱方高级中学实验室改造及设备购置

项目属性:货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

项目概况：镇江市朱方高级中学：1间物理实验室、1间物理仪器准备室、1间化学实验室、1间化学准备室、1间化学药品（危化品）室、1间生物实验室、1间生物实验准备室改造升级及仪器设备采购。具体内容包含但不限于以下内容：对原有教室的现有地面、墙面、吊顶等内容进行出新改造；拆除垃圾清运；新增通风系统；对教室所有电、网络布线系统、教室内外所有给排水系统进行铺设；各种实验仪器、集成设备的安装、调试及培训等。

（二）采购清单：

通风系统（型号一）

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 数量 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机主机 | 功率 |  | 5.5KW | 1 |  |
|  | 风量 |  | 6840-12700m³/H |  |  |
|  | 全压 |  | 1137-785Pa |  |  |
|  | 每小时换气次数 |  | 20次以上，带补气口装置 |  |  |
|  | 室内噪音 |  | 室内噪音小于55dB |  |  |
|  | 配件 |  | 风机控制线：4×4mm²及3×2.5mm²护套线缆各一组 减震器1套；风机雨帽1套；电机雨帽1套 通风管道采用化工专用工程塑料优质UPVC制作 |  |  |
|  | 电压 |  | 380V |  |  |
|  | 重量 |  | 约150KG |  |  |
|  | 控制终端 |  | 具有对吊装通风系统的风机无极变频调速和启动控制功能。可单独安装，或集成到教师教学电源。 |  |  |
| 变频器 | 控制方式 |  | 采用电流无感矢量控制 | 1 |  |
|  | 额定电压 |  | AC3PH380V+15% |  |  |
|  | 频率 |  | 50-60Hz |  |  |
| 室外消音器 | 规格 |  | ф570×800±10mm |  |  |
|  | 材质 |  | 玻璃钢或PP材质 | 1 |  |
| ▲万向抽气罩 | 关节 | 材质 | 高密度PP材质，可360度旋转调节方向 | 29 |  |
|  | 关节连接杆 | 材质 | 304不锈钢 |  |  |
|  | 关节松紧旋钮 | 材质 | 全铜材质，内嵌不锈钢轴承 |  |  |
|  | 拱形/杯形集气罩 | 材质 | 高密度PP制成 |  |  |
|  | 伸缩导管 | 材质 | 直径75mm铝合金 |  |  |
|  | 最大活动半径 |  | 约1600mm |  |  |
| 风机控制线 | 规格型号 |  | 4×4mm²及3×2.5mm²护套线缆各一组 | 1 |  |
| 室内通风管道 | 材质 |  | PVC管 | 1 |  |
|  | 主管规格 |  | φ200mm |  |  |
|  | 支管规格 |  | φ160mm/φ110mm |  |  |
|  | 接口 |  | 专用胶固定 |  |  |
| 室外行程通风管道+风机平台 | 材质 |  | PVC | 1 |  |
|  | 管道口径 |  | φ400mm |  |  |
|  | 弯头 |  | φ400mm |  |  |
|  | 管卡 |  | 碳钢制作 |  |  |
| 活性碳废弃处理装置 | 处理风量 |  | 处理风量≥8000m³/h | 1 |  |
|  | 安装方式 |  | 吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换 |  |  |
|  | 设备材质 |  | PP板材 |  |  |
| 安装方式 |  |  | 1、室内每张演示设备及教师演示设备配置一个万向抽气罩，安装实验室顶部，采用φ200mmPVC主管、φ160mmPVC支管进行连接，管道接口采用专用胶水固定。室内主管道与室外主管道进行对接； 2、室外主管道采用φ400mmPVC管道及弯头，采用管卡固定，风管连接室外消音器，并于风机对接。 |  |  |
| 综合设计方案简述 |  |  | 备注：原大楼未设有排风管道，目前的解决方案是通过外部风机进行排风。这种方式在提高能源利用效率的同时，能够有效降低施工和维护成本。需要满足室内空气流通的需求，并为未来的系统优化提供灵活的可能性。通过这种简化的排风设计，实现可持续的运营目标，并确保环境舒适度。 1、室内每张演示设备及教师演示设备配置一个万向抽气罩，安装实验室顶部，采用φ200mmPVC主管、φ160mmPVC支管进行连接，管道接口采用专用胶水固定。室内主管道与室外主管道进行对接； 2、室外主管道采用φ400mmPVC管道及弯头，采用管卡固定，风管连接室外消音器，并于风机对接。 |  |  |
| 整体概述 |  |  | 每间化学实验室配备一套通风系统，排风管道从实验室内连接至室外，采用教师主控，变频设计，符合《中小学校设计规范》GB50099-2011 |  |  |

通风系统（型号二），数量：2

| 参数名称 |  | 参数要求 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通风风机 | 通风风机 | 250轴流风单相220V，功率110W，转速 1450r/min，流量1850m³/小时，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。 |  |
| 室内通风管道配件 | 主风管 | 采用具有耐酸碱性能PVCФ200㎜、支分管Ф160㎜，Ф110mm。 |  |
|  | 管卡 | 采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |  |
| 综合设计方案简述 |  | 原大楼未设有排风管道，目前的解决方案是增加轴流风机安装于顶部，通关Ф160㎜，Ф110mm支管进行连接，外部通过φ200mmPVC主管排除室外，管道接口采用碳钢制作管卡连接。 组成部分：轴流风机、主风管、内部支管、管卡等连接件。 |  |
| 概述 |  | 准备配备一套通风系统，排风管道从实验室内连接至室外，符合《中小学校设计规范》GB50099-2011 |  |

通风系统（型号三），数量：1

| 参数名称 |  | 参数要求 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通风风机 | 通风风机 | 250轴流风单相220V，功率110W，转速 1450r/min，流量1850m³/小时，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。 |  |
| 室内通风管道配件 | 主风管 | 采用具有耐酸碱性能PVCФ200㎜、支分管Ф160㎜，Ф110mm。 |  |
|  | 管卡 | 采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |  |
| 排风扇 | 轴流排气扇 | 1、尺寸：400*400*300mm； 2、风量：2500m³/h； 3、功率：250W； 4、电压：220V； 5、30cm。 |  |
| 综合设计方案简述 |  | 原大楼未设有排风管道，目前的解决方案是增加轴流风机安装于顶部，通关Ф160㎜，Ф110mm支管进行连接，外部通过φ200mmPVC主管排除室外，管道接口采用碳钢制作管卡连接。 组成部分：轴流风机、主风管、排风扇、内部支管、管卡等连接件。 |  |
| 整体概述 |  | 危化品室配备一套通风系统，排风管道从实验室内连接至室外，符合《中小学校设计规范》GB50099-2011 |  |

灯光系统（型号一）

| 参数名称 |  | 参数要求 | 数量 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平板灯 | 尺寸 | 600*600±5mm | 24 |  |
|  | 规格材质 | 为一体式侧发光微晶防眩面板灯，棱锥体光学结构设计，微晶结构长短轴尺寸比值≥2，采用高性能光学板材辊压成型；至少有3种光学材料组成，包含反射纸、导光板、微晶防眩板等，灯体表面发光均匀，无暗影。 |  |  |
|  | 功率 | ＜45W;220V |  |  |
|  | 出光方式 | 采用侧发光的出光方式，灯体表面发光均匀，无暗影。6000小时光通维持率均需大于95%。 |  |  |
|  | 照明质量 | 演示设备为参考平面，照明质量应满足： 维持平均照度不低于300Lx； 统一眩光等级UGR大于19； 照度均匀度不低于0.7； 照明功率密度低于7W/m²。 |  |  |
|  | 安装要求 | 光源模组采用铝基板，导入胶带均匀的固定在灯体上，使灯条和散热体大面积接触；灯体上至少有4个防掉落挂钩，安装好后可挂在吊架上，保证安全无掉落风险。 |  |  |
|  | 功能要求 | 防眩方式：微晶防眩。 蓝光危害等级：豁免级（RG0）（或0类危险），光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。 教室灯色温：4300K-5300K； 显色指数：Ra＞90、R9＞50； 教室灯光效（或灯具效能）：≥80 lm/W。 |  |  |
|  |  | 灯驱动电源需为隔离型恒流驱动，电源有外壳并可靠固定。 |  |  |
|  |  | 灯色容差（色品容差）≤5 SDCM。 |  |  |
|  |  | 灯依据《GB/T 31275》《GB/T 17743》标准经灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度测试，检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。提供第三方检测机构出具的检测报告及国家认监委查询截图。 |  |  |
|  |  | 灯符合《GB40070儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》标准通过近视防控认证证书，符合《GB/T 26572电子电气产品中限用物质的限量要求》标准通过电器电子产品认证，环境适应性均满足防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯选用足够数量小功率LED灯珠，灯珠实际使用功率不宜超过额定功率的50%，以提高其发光效率和降低灯具光衰，且LED教室灯须通过CCC认证。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯依据《QB/T 5533》标准通过教室照明灯具性能认证，单颗光源功率≥1W，防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T36979》标准满足空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T 18595》标准满足浪涌性能达到C或以上等级。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T6882》标准满足噪声≤25dB（A）。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯至少依据《GB/T42064》标准通过认证，结论为频闪无危害或无频闪危害或无显著影响。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
| 平板灯 | 施工要求 | 灯具距演示设备面的最低悬挂高度1.7m，非嵌入式灯具应使用刚性吊杆安装，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜，两杆间距偏差±5 mm；灯具排列采用长轴垂直于板书区域布置；灯具对称安装，其横（纵）向中心轴线宜在同一直线上，偏斜不应大于20mm。吊杆安装的灯具应采用不小于Φ6mm膨胀螺栓固定，预埋件承重能不低于灯具重量的10倍。灯具及其附件应安装齐全，并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷；灯具接线牢固、接触良好；开关面板及接线盒盒体安装完整、无破损变形，零件齐全；墙面明线安装中导管管径大小和接线盒孔径相匹配，导管和接线盒连接紧密。对施工中造成的墙面破损应修复。按教室照明设置情况和天然采光状况，每个照明开关所控制灯具数不应多于3个；板书区域灯具应单独控制，开关安装在板书区域同侧；灯具安装时，要注意避免对其他设备（如：监控摄像机、投影机、顶装空调）的遮挡；如果光线受到建筑构件遮挡，应注意在限值内调整灯具的水平安装位置或降低灯具的安装高度；安装风扇的教室中，出光口面应低于风扇叶面。 |  |  |
|  | 照明设计方案 | 需提供每间实验室由DIALux或类似设计工具仿真设计的完整报表，报表中的教室尺寸等信息由采购方提供，报表中的灯具参数必须和提供的灯具检测报告上的参数一致。计算结果数据达到以下指标，维护系数取值1.0，全部灯具点亮时，课桌面平均照度≥375lx、均匀度≥0.7，板书面平均照度≥625lx、均匀度≥0.8，统一眩光值UGR<19。具体施工与设计方案一致。 |  |  |
| 黑板灯 | 尺寸 | 长度≥900mm，灯体最小壁厚不低于0.65mm。 | 6 |  |
|  | 规格材质 | 一体式透镜防眩灯具；采用一体式航空铝型材灯体。光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害 |  |  |
|  | 功率 | ＜45W；220V |  |  |
|  | 出光方式 | 侧发光的出光方式，发光导向黑板，6000小时光通维持率均需大于95%。 |  |  |
|  | 照明质量 | 满足黑板面维持平均照度≥500Lx，照度均匀度≥0.8； 防眩方式：透镜防眩； 蓝光危害等级：豁免级（RG0）（或0类危险）； 色温：4300K-5300K； 显色指数：Ra＞90、R9＞50； 光效：≥80 lm/W。 |  |  |
|  | 功能要求 | LED黑板灯驱动电源需为隔离型恒流驱动，电源有外壳并可靠固定；驱动不可徒手拆卸，保证安全；驱动电源置于灯体上居中对称，保证吊装安全稳固。 |  |  |
|  |  | 灯色容差（色品容差）≤5 SDCM。 |  |  |
|  |  | 灯依据《GB/T 31275》《GB/T 17743》标准经灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度测试，检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。提供第三方检测机构出具的检测报告及国家认监委查询截图。 |  |  |
|  |  | 灯符合《GB40070儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》标准通过近视防控认证证书，符合《GB/T 26572电子电气产品中限用物质的限量要求》标准通过电器电子产品认证，环境适应性均满足防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯选用足够数量小功率LED灯珠，灯珠实际使用功率不宜超过额定功率的50%，以提高其发光效率和降低灯具光衰，且LED黑板灯须通过CCC认证。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯依据《QB/T 5533》标准通过教室照明灯具性能认证，单颗光源功率≥1W，防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
| 黑板灯 | 功能要求 | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T36979》标准满足空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T 18595》标准满足浪涌性能达到C或以上等级。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T6882》标准满足噪声≤25dB（A）。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯至少依据《GB/T42064》标准通过认证，结论为频闪无危害或无频闪危害或无显著影响。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  | 防护等级 | IP42 |  |  |
|  | 施工要求 | 灯具距演示设备面的最低悬挂高度1.7m，非嵌入式灯具应使用刚性吊杆安装，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜，两杆间距偏差±5 mm；灯具排列采用长轴垂直于板书区域布置；灯具对称安装，其横（纵）向中心轴线宜在同一直线上，偏斜不应大于20mm。吊杆安装的灯具应采用不小于Φ6mm膨胀螺栓固定，预埋件承重能不低于灯具重量的10倍。灯具及其附件应安装齐全，并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷；灯具接线牢固、接触良好；开关面板及接线盒盒体安装完整、无破损变形，零件齐全；墙面明线安装中导管管径大小和接线盒孔径相匹配，导管和接线盒连接紧密。对施工中造成的墙面破损应修复。按教室照明设置情况和天然采光状况，每个照明开关所控制灯具数不应多于3个；板书区域灯具应单独控制，开关安装在板书区域同侧；灯具安装时，要注意避免对其他设备（如：监控摄像机、投影机、顶装空调）的遮挡；如果光线受到建筑构件遮挡，应注意在限值内调整灯具的水平安装位置或降低灯具的安装高度；安装风扇的教室中，出光口面应低于风扇叶面。 |  |  |
|  | 照明设计方案 | 需提供每间实验室由DIALux或类似设计工具仿真设计的完整报表，报表中的教室尺寸等信息由采购方提供，报表中的灯具参数必须和提供的灯具检测报告上的参数一致。计算结果数据达到以下指标，维护系数取值1.0，全部灯具点亮时，课桌面平均照度≥375lx、均匀度≥0.7，板书面平均照度≥625lx、均匀度≥0.8，统一眩光值UGR<19。具体施工与设计方案一致。 |  |  |
| 整体概述 |  | 1. 教室光照度等各项指标达到国家标准。 2. 灯光系统为成套设备：教室顶灯、黑板灯、控制面板、辅材等。 |  |  |

灯光系统（型号二）

| 参数名称 |  | 参数要求 | 数量 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条形灯 | 尺寸 | 1200*300±10mm | 15 |  |
|  | 规格材质 | 为一体式侧发光微晶防眩面板灯，棱锥体光学结构设计，微晶结构长短轴尺寸比值≥2，采用高性能光学板材辊压成型；至少有3种光学材料组成，包含反射纸，导光板，和微晶防眩板等，灯体表面发光均匀，无暗影。 |  |  |
|  | 功率 | ＜45W；220V |  |  |
|  | 出光方式 | 采用侧发光的出光方式，灯体表面发光均匀，无暗影。6000小时光通维持率均需大于95%。 |  |  |
|  | 安装要求 | 光源模组采用铝基板，导入胶带均匀的固定在灯体上，使灯条和散热体大面积接触。 吊架固定在灯体边框上面，单个支架的固定点要求≥4个。 |  |  |
|  | 照明质量 | 演示设备为参考平面，照明质量应满足： 维持平均照度不低于300Lx； 统一眩光等级UGR大于19； 照度均匀度不低于0.7； 照明功率密度低于7W/m²。 |  |  |
|  | 功能要求 | 防眩方式：微晶防眩；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。 蓝光危害等级：豁免级（RG0）（或0类危险）； 色温：4300K-5300K； 显色指数：Ra＞90、R9＞50； 光效：≥80 lm/W。 |  |  |
|  |  | 教室灯驱动电源需为隔离型恒流驱动，电源有外壳并可靠固定。 |  |  |
|  |  | 教室灯色容差（色品容差）≤5 SDCM。 |  |  |
|  |  | 灯依据《GB/T 31275》《GB/T 17743》标准经灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度测试，检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。提供第三方检测机构出具的检测报告及国家认监委查询截图。 |  |  |
|  |  | 灯符合《GB40070儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》标准通过近视防控认证证书，符合《GB/T 26572电子电气产品中限用物质的限量要求》标准通过电器电子产品认证，环境适应性均满足防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯选用足够数量小功率LED灯珠，灯珠实际使用功率不宜超过额定功率的50%，以提高其发光效率和降低灯具光衰，且LED教室灯须通过CCC认证。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯依据《QB/T 5533》标准通过教室照明灯具性能认证，单颗光源功率≥1W，防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T36979》标准满足空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T 18595》标准满足浪涌性能达到C或以上等级。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T6882》标准满足噪声≤25dB（A）。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  | 施工要求 | 灯具距演示设备面的最低悬挂高度1.7m，非嵌入式灯具应使用刚性吊杆安装，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜，两杆间距偏差±5 mm；灯具排列采用长轴垂直于板书区域布置；灯具对称安装，其横（纵）向中心轴线宜在同一直线上，偏斜不应大于20mm。吊杆安装的灯具应采用不小于Φ6mm膨胀螺栓固定，预埋件承重能不低于灯具重量的10倍。灯具及其附件应安装齐全，并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷；灯具接线牢固、接触良好；开关面板及接线盒盒体安装完整、无破损变形，零件齐全；墙面明线安装中导管管径大小和接线盒孔径相匹配，导管和接线盒连接紧密。对施工中造成的墙面破损应修复。按教室照明设置情况和天然采光状况，每个照明开关所控制灯具数不应多于3个；板书区域灯具应单独控制，开关安装在板书区域同侧；灯具安装时，要注意避免对其他设备（如：监控摄像机、投影机、顶装空调）的遮挡；如果光线受到建筑构件遮挡，应注意在限值内调整灯具的水平安装位置或降低灯具的安装高度；安装风扇的教室中，出光口面应低于风扇叶面。 |  |  |
|  | 照明设计方案 | 需提供每间实验室由DIALux或类似设计工具仿真设计的完整报表，报表中的教室尺寸等信息由采购方提供，报表中的灯具参数必须和提供的灯具检测报告上的参数一致。计算结果数据达到以下指标，维护系数取值1.0，全部灯具点亮时，课桌面平均照度≥375lx、均匀度≥0.7，板书面平均照度≥625lx、均匀度≥0.8，统一眩光值UGR<19。具体施工与设计方案一致。 |  |  |
| 黑板灯 | 尺寸 | 长度≥900mm，灯体最小壁厚不低于0.65mm。 | 3 |  |
|  | 规格材质 | 一体式透镜防眩灯具；采用一体式航空铝型材灯体。 |  |  |
|  | 功率 | ＜45W；220V |  |  |
|  | 出光方式 | 侧发光的出光方式，发光导向黑板，6000小时光通维持率均需大于95%。 |  |  |
|  | 功能要求 | 满足黑板面维持平均照度≥500Lx，照度均匀度≥0.8； 防眩方式：透镜防眩；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。 蓝光危害等级：豁免级（RG0）（或0类危险）； 色温：4300K-5300K； 显色指数：Ra＞90、R9＞50； 光效：≥80 lm/W。 |  |  |
|  |  | LED黑板灯驱动电源需为隔离型恒流驱动，电源有外壳并可靠固定；驱动不可徒手拆卸，保证安全；驱动电源置于灯体上居中对称，保证吊装安全稳固。 |  |  |
|  |  | 灯色容差（色品容差）≤5 SDCM。 |  |  |
|  |  | 灯依据《GB/T 31275》《GB/T 17743》标准经灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度测试，检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。提供第三方检测机构出具的检测报告及国家认监委查询截图。 |  |  |
| 黑板灯 | 功能要求 | 灯符合《GB40070儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》标准通过近视防控认证证书，符合《GB/T 26572电子电气产品中限用物质的限量要求》标准通过电器电子产品认证，环境适应性均满足防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯选用足够数量小功率LED灯珠，灯珠实际使用功率不宜超过额定功率的50%，以提高其发光效率和降低灯具光衰，且LED黑板灯须通过CCC认证。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯依据《QB/T 5533》标准通过教室照明灯具性能认证，单颗光源功率≥1W，防护等级≥IP40，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T36979》标准满足空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T 18595》标准满足浪涌性能达到C或以上等级。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥35℃及相对温差≥15℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-5℃及相对温差≥10℃均在严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T6882》标准满足噪声≤25dB（A）。提供第三方认证机构出具的自然环境实地认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  |  | 灯至少依据《GB/T42064》标准通过认证，结论为频闪无危害或无频闪危害或无显著影响。提供第三方认证机构出具的认证证书及国家认监委查询“有效”截图。 |  |  |
|  | 施工要求 | 灯具距演示设备面的最低悬挂高度1.7m，非嵌入式灯具应使用刚性吊杆安装，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜，两杆间距偏差±5 mm；灯具排列采用长轴垂直于板书区域布置；灯具对称安装，其横（纵）向中心轴线宜在同一直线上，偏斜不应大于20mm。吊杆安装的灯具应采用不小于Φ6mm膨胀螺栓固定，预埋件承重能不低于灯具重量的10倍。灯具及其附件应安装齐全，并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷；灯具接线牢固、接触良好；开关面板及接线盒盒体安装完整、无破损变形，零件齐全；墙面明线安装中导管管径大小和接线盒孔径相匹配，导管和接线盒连接紧密。对施工中造成的墙面破损应修复。按教室照明设置情况和天然采光状况，每个照明开关所控制灯具数不应多于3个；板书区域灯具应单独控制，开关安装在板书区域同侧；灯具安装时，要注意避免对其他设备（如：监控摄像机、投影机、顶装空调）的遮挡；如果光线受到建筑构件遮挡，应注意在限值内调整灯具的水平安装位置或降低灯具的安装高度；安装风扇的教室中，出光口面应低于风扇叶面。 |  |  |
|  | 照明设计方案 | 需提供每间实验室由DIALux或类似设计工具仿真设计的完整报表，报表中的教室尺寸等信息由采购方提供，报表中的灯具参数必须和提供的灯具检测报告上的参数一致。计算结果数据达到以下指标，维护系数取值1.0，全部灯具点亮时，课桌面平均照度≥375lx、均匀度≥0.7，板书面平均照度≥625lx、均匀度≥0.8，统一眩光值UGR<19。具体施工与设计方案一致。 |  |  |
| 整体概述 |  | 1. 教室光照度等各项指标达到国家标准。 2. 灯光系统为成套设备：教室顶灯、黑板灯、控制面板、辅材等。 |  |  |

危化品设施

| 参数名称 |  | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防盗门 |  | 指纹，双锁，防盗报警，国标乙级以上 | 2 |
| 防盗窗 |  | 2.0mm断桥铝定制防盗窗 | 2 |
| 防爆照明 | 防爆照明灯 | 1.电压：220V； 2.温度组别：T1~T4； 3.防爆标志：EXdⅡBT4Gb； 4.灯身材质：铁，加厚玻璃及铁丝网罩。 | 1 |
|  | 防爆单控开关 | 1.外壳采用铝合金压铸而成，表面高压静电喷涂； 2.内部具有防尘功能； 3.防爆标识：：EXdⅡBT4Gb； 4.防护等级IP65。 |  |
|  | 防爆插销 | 1.电流电压：220V~250V，10A~16A； 2.防爆级别：EXdⅡBT4Gb； 3.防护等级IP65。 |  |
|  | 防爆应急指示一体灯 | 1.电压：AC220V/50Hz； 2.应急启动：0.3秒； 3.防护等级IP65； 4.材质：精工车铝； 5.防爆级别：EXdⅡBT4Gb。 |  |
| 监控 |  | 防爆型探头2个，全方位360度无死角，含4口交换机。 | 1 |
| 静电消除器 |  | 静电释放球（含声光提示功能）。 | 1 |
| 整体概述 |  | 易爆存储设备功能：防爆结构设计、通风系统、静电释放功能、安全报警系统； 易燃存储设备功能：防火功能、通风与可燃气体控制、分类存储功能、防泄漏功能； 耐腐蚀品储存设备功能：耐腐蚀材料构造、密封和隔离功能、通风系统 |  |
| 外观参考 |  |  |  |

录播系统，数量：3

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体规格 |  | 安装方式 | 壁挂式 |  |
| 录播主机 | 屏体 | 尺寸 | 15.6英寸 |  |
|  |  | 分辨率 | 1920*1080 |  |
|  |  | 触控类型 | 电容触控 |  |
|  |  | 触控点数 | 10点 |  |
|  | 嵌入式系统 | 操作系统 | 安卓11 |  |
|  |  | CPU | 4核A73+4核A53 |  |
|  |  | GPU | mali G52 |  |
|  |  | 内存 | 4G |  |
|  |  | 存储 | 32G+1T |  |
|  | 接口 | USB接口 | USB*2 |  |
|  |  | 中控接口 | RS232*1 |  |
|  |  | 视频输入接口 | ≥HDMI*2，≥POE*4 |  |
|  |  | 视频输出接口 | HDMI*1 |  |
|  |  | 音频输入接口 | LINE IN*1 |  |
|  |  | 音频输出接口 | LINE OUT*1 |  |
|  |  | 输出分辨率 | 4K@30fps |  |
|  | NFC | 刷卡开关机 | 支持NFC功能，便于用户刷卡开机；同时预留≥1路RS232接口，用于与中控对接。 |  |
|  | 视频编解码 |  | 支持H.264、H.265视频编码协议，要求支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps分辨率格式编解码。 |  |
|  | 音频编解码 |  | 采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能。 |  |
|  | 高性能浮点DSP |  | 支持AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频数字化处理功能。 |  |
| 录播主机 | 软件功能 |  | 录播系统可通过壁挂录播主机的液晶触摸屏进行控制，也可以通过WEB页面实现远程访问和管理。 |  |
|  |  |  | 录播软件： （1）系统至少包含电脑画面、教师特写、学生特写、教师全景、学生全景五路视频信号预览通道。 （2）系统提供一键开始录制、一键开始直播的功能。 （3）系统支持预设画面布局调用和切换特效调用；画面布局支持一键选择不同布局，针对不同的布局均可选择画面位置和画面大小。 （4）系统支持对预设台标和预设水印的一键开启和关闭。 （5）系统支持录制模式的选择，录制模式至少包含电影模式录制和电影+资源模式同时录制。 （6）系统支持无线摄像机的视频接入，便于后期对录播系统进行升级。 |  |
|  |  |  | 远程WEB页面提供导播管理、文件管理和设备管理三大功能。 一、导播管理： （1）导播五画面：可以通过切换电脑画面、教师特写、学生特写、教师全景、学生全景等五路画面的场景来进行查看。 （2）导播通道视频切换：鼠标单击某一路通道即可完成视频切换。 （3）信息显示：在导播管理页面实时呈现课程名称、主讲老师、视频参数、音频参数、录制码率、磁盘容量等基本信息。 （4）为提升视频信号预览效果，所有录播相关控制的功能按键默认为隐藏，需要使用时调出即可。 （5）系统提供开始录制、开始直播、暂停、音量调整、设置等常用功能。 （6）视频画面全屏显示：系统支持任意一路视频画面进入和退出全屏显示。 （7）系统支持一键切换手动导播和自动导播。 （8）系统支持对摄像机云台的上下左右控制、变焦控制、转动速度快慢的调整。 （9）系统支持摄像机预制位设置及预制位的快速调用。 （10）系统支持不少于十种画面切换特效供用户一键调用，同时可对各特效的切换时间进行自定义设置。 （11）系统支持录制模式选择，用户可根据需要选择仅录制电影模式，也可以选择电影模式和资源模式同时录制。 （12）系统支持用户一键启用和停用预设的水印和台标。 （13）系统支持隐藏和显示各路视频通道。 |  |
| 录播主机 | 软件功能 |  | 二、文件管理 在文件管理中提供所有已录制视频文件的管理功能。 （1）用户可根据视频文件的名称或老师姓名等对已录制的文件进行模糊检索。 （2）列表显示已录制的文件时，至少显示出文件名、时间、文件大小等属性。 （3）用户可选择删除或导出视频文件。 三、设备管理 设备管理模块实现对录播模块各类参数的设置和管理功能，包括导播设置、跟踪设置、水印台标设置、上传设置、通道设置、推流设置等。 （1）导播设置：支持用户自定义导播切换规则。默认规则如下： ①当老师书写板书时自动切换到板书特写画面； ②当老师切换PPT时自动切换到授课电脑画面； ③当教师在讲台区域移动时自动切换到教师全景画面； ④当教师在讲台区域相对静止时自动切换到教师特写画面； ⑤当老师走下讲台进入学生区域时自动切换到学生全景画面； ⑥当学生起立回答问题时自动实现对学生的特写跟踪，并切换到学生特写画面； ⑦当多名学生起立回答问题时自动切换到学生全景画面； （2）跟踪设置：系统支持对老师摄像机和学生摄像机的跟踪进行设置； （3）上传设置：系统支持ftp上传录制好的视频文件，并可根据用户需要选择上传的视频文件种类（电影模式、资源模式）及上传策略（闲时上传、定时长传、实时上传、不上传） （4）通道设置：系统支持对各视频通道加载的视频信号进行统一管理； （5）推流设置：系统支持对直播服务器地址进行配置管理；至少可同时推送3路不同的视频流至直播服务器供直播观看。 |  |
|  | 电源适配器 | 输入电压 | 220V |  |
|  |  | 输出电压 | 54V |  |
| 演示实验摄像机 | 整体规格 | 尺寸 | 72mm×60mm×130mm |  |
|  |  | 传感器 | 1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：846万 |  |
|  |  | 镜头 | 采用4K镜头，同时支持ePTZ控制；水平视场角：42°；焦距：f=7.2mm； |  |
|  |  | 数字变焦 | 支持8倍数字变焦 |  |
|  |  | 最低照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |  |
|  |  | 白平衡 | 自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温 |  |
|  |  | 数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |  |
|  |  | 功能要求 | 支持 3G-SDI接口。支持SDI、网络、USB三路同时输出；支持自动对焦；支持POC和POE一线通功能，即一条网线同时实现供电、控制、视频、音频信号传输，从而简化接线安装； |  |
|  | 网络特性 | 视频编码标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |  |
|  |  | 视频码流 | 第一路码流、第二路码流 第三路码流、第四路码流 |  |
|  |  | 视频码率 | 32kbps~16384kbps |  |
|  |  | 码率控制 | 可变码率，固定码率 |  |
|  |  | 音频压缩标准 | AAC、G711A |  |
|  |  | 支持协议 | SRT,TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), Onvif, DHCP, 组播等 |  |
|  |  | 音频码率 | 96Kbps，128Kbps，256Kbps |  |
|  | 输入输出接口 | 高清输出 | 1×3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循 SMPTE 424M标准，支持PoC |  |
|  |  | 网络接口 | 1×RJ45:10M/100M/1000M自适应以太网，支持 PoE |  |
|  |  | USB接口 | 1×USB 2.0 |  |
|  |  | 音频接口 | 1×Line In，3芯凤凰口 |  |
|  |  | 控制接口 | 1×RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |  |
|  |  | 电源接口 | DC005类型（DC12V） |  |
|  | 一般规范 | 输入电压 | DC 12V / PoC / POE (802.3af) |  |
|  |  | 输入电流 | 0.5A（最大） |  |
|  |  | 工作温度 | -10°C ~ 40°C |  |
|  |  | 储藏温度 | -40°C ~ 60°C |  |
|  |  | 功耗 | 6W（max） |  |
|  |  | 净重 | 0.37kg |  |
| 拾音麦克风 |  | 尺寸 | 170*170*30mm |  |
|  |  | 配置 | 设备供电：DC 24V |  |
|  |  |  | 最大模拟增益：51dB |  |
|  |  |  | 幻象供电：48V |  |
|  |  |  | 输入输出量化：48KHz/24bit |  |
|  |  |  | 数模动态范围（A计权）：120dB |  |
|  |  |  | 输入共模抑制：80dB@+24dBu@60Hz |  |
|  |  |  | 输入阻抗：20kΩbalance，10kΩunbalance |  |
|  |  |  | 最大输入：18dBu |  |
|  |  |  | 模数动态范围（A计权）：114dB |  |
|  |  |  | 通道隔离度：104dB@1kHz，4dBu |  |
|  |  |  | 频率响应：20Hz～20kHz(±0.25dB) |  |
|  |  |  | 总谐波失真(THD+N)：≤0.003%@1k，4dBu |  |
|  |  | 功能要求 | 1)全面混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能A/DD/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； |  |
|  |  |  | 2)内置麦克风阵列，拾音距离3-5米捕捉声源，可通过该内置的麦克风阵列同步进行本地扩声，本地音源的录制以及远程互动； |  |
|  |  |  | 3)预留3路模拟音源输入，可支持幻象供电的麦克输入，阵列式麦克风输入，或者多媒体线路模拟音频输入。 |  |
|  |  |  | 4)支持2路数字输出，2路模拟输出。数字输出可以直接联动数字音箱接码输出，延时低于10ms。模拟输出可以外接多媒体音箱完成扩声输出。 |  |
|  |  |  | 5)输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 |  |
|  |  |  | 6)反馈抑制（AFC）：全数字化自动反馈抑制算法，自动适应声学环境，无需调试，快速校正功能，声压级提升幅度≥10-15dB。 |  |
|  |  |  | 7)自适应背景降噪（ANS）：可根据室内环境智能学习噪声，并抑制，降噪幅度≥15dB。 |  |
|  |  |  | 8)自动增益控制（AGC）：自动根据发音距离远近调节话筒增益，音量大小稳定输。增益控制幅度：-20dB-+20dB。 |  |
| 整体概述 |  |  | 1. 实现课程录制功能、直播功能、点播功能、智能编辑功能； 2. 录播系统为成套设备：壁挂录播主机、演示摄像机、吊麦、辅材等。 |  |

物联控制终端，数量：3

| 参数名称 |  |  | 参数要求 |  | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能触屏控制终端 | 整体规格 | 尺寸 | 88mm×88mm×45mm |  |  |
|  | 基本功能 | 材质 | 阻燃ABS |  |  |
|  |  | 外观 | 黑色+银色 |  |  |
|  |  | 屏幕 | ≥4英寸多点触控彩屏；分辨率≥480*480 |  |  |
|  |  | 工作温度 | -10℃~40℃ |  |  |
|  |  | 工作湿度 | 5%~90%RH无冷凝 |  |  |
|  |  | 场景配置 | ≥4场景配置功能，至少包括上课，投影，课间，放学。 |  |  |
|  |  | 功率 | <5W |  |  |
|  |  | 电压 | ~220V/50Hz |  |  |
|  |  | 安装方式 | 标准86盒，内嵌式安装。 |  |  |
|  |  | 通讯方式 | 无线通讯，支持自组网。 |  |  |
| 照明物联终端 | 整体规格 | 尺寸 | 88mm×88mm×45mm |  |  |
|  | 基本参数 | 继电器要求 | 四路继电器开关，每路最大负载400W，负载电压最大250VAC。 |  |  |
|  |  | 额定供电 | AC220V |  |  |
|  |  | 额定频率 | 50Hz |  |  |
|  | 基本功能 | 材质 | 面板采用钢化玻璃触控面板材质，不小于四个按钮，清晰提示工作状态，美观安全。 |  |  |
|  |  | 安全功能 | 无电源直接接触，安全可靠。 |  |  |
|  |  | 控制要求 | 支持4路照明设备控制，每一路照明设备可独立控制，满足分区照明的需求。 |  |  |
|  |  | 物联要求 | 支持移动设备（手机）设备APP控制，如开和关。 |  |  |
| 空调设备控制终端 | 整体规格 | 尺寸 | 84mm×84mm×38mm |  |  |
|  | 基本参数 | 设备功能 | 管控1路设备 |  |  |
|  | 基本功能 | 材质和外观 | 阻燃ABS、白色 |  |  |
|  |  | 功能 | 实时检测空调工作状态；支持多场景空调管理模式。 |  |  |
|  |  | 开关智能控制 | 制冷制热模式设置，温度设置等。 |  |  |
|  |  | 物联要求 | 通过拨码开关简单操作，完成现场网络和设备地址配置。 |  |  |
| 大屏智能控制模块 | 整体规格 | 尺寸 | 110mm×61mm×28mm。 |  |  |
|  | 基本参数 | 设备功能 | 管控1路设备。 |  |  |
|  | 基本功能 | 外观 | 灰白色。 |  |  |
|  |  | 功能 | 在线选择不同串口控制的交互一体机设备的管理及预设教学场景自动联动及远程开、关交互一体机。 |  |  |
|  |  | 物联要求 | Zigbee无线通讯，自组网。 |  |  |
| 整体概述 |  |  |  | 1、功能：多媒体设备控制、照明和窗帘控制、教学设备电源管理、课件展示、视频和音频播放、教学资源整合与调用、课堂提问与反馈、小组协作支持； 2、主要包括：智能触屏控制终端、照明物联终端、空调设备控制终端、大屏智能控制模块。 |  |

基础装修（型号一）

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 数量 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教室墙面出新 | 腻子（2遍） | 安全等级 | 通过儿童安全级产品认证以及绿色建材三星认证。 | 700㎡ |  |
|  |  | 粘结度 | ≥0.3Mpa |  |  |
|  |  | 耐水性 | 通过浸泡实验的检测 |  |  |
|  |  | 干燥时间 | 表干时间2-4h，实干时间：24h-48h，符合GB/T 1728-2020《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》。 |  |  |
|  |  | 初期干燥抗裂性3h | 无裂纹 |  |  |
|  |  | 有害物质限量 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯等苯系检测物总和≤100mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）＜10,其中甲醛含量＜100mg/kg。 |  |  |
|  |  | 打磨性标准 | 符合手工可打磨标准。 |  |  |
|  |  | 放射性物质 | 镭-226、钍 - 232、钾 - 40的含量不超过国家标准。 |  |  |
|  |  | 行业标准 | 满足JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》、JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》 |  |  |
|  |  | 有害物质限量标准 | 满足GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 |  |  |
|  |  | 打磨性标准 | 满足GB/T 1770-2008《涂膜、腻子膜打磨性测定法》 |  |  |
|  | 乳胶漆（2遍） | 干燥时间（表干） | ≤2h |  |  |
|  |  | 对比率（白色和浅色） | ≥0.90 |  |  |
|  |  | 耐碱性 | 24小时内无异常 |  |  |
|  |  | 耐洗衣刷次数 | ≥200 |  |  |
|  |  | 有害物质限量 | 挥发性有机化合物（VOC）≤120g/L,苯、甲苯、乙苯、二甲苯等苯系检测物总和≤300mg/kg,其中甲醛含量＜100mg/kg |  |  |
|  |  | 可溶性金属含量 | 铅Pb≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg |  |  |
|  |  | 燃烧等级 | A |  |  |
|  |  | 符合行业标准 | GB/T9756-2001、GB18582-2008 |  |  |
| 地胶垫 | 2.0mm水泥基自流平砂浆 | 初始流动度 | ≥130mm | 200㎡ |  |
|  |  | 凝结时间 | 初凝时间：2-5h，终凝时间：6-12h |  |  |
|  |  | 抗压强度 | 24h抗压强度≥6.0MPa.垫层产品28d抗压强度能满足最低C16，面层产品28d抗压强度能满足最低28MPa |  |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 | 面层≥1.5MPa，垫层≥1.0MPa |  |  |
|  |  | 抗折强度 | 满足《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T985-2005要求，水泥基自流平24小时抗折强度≥2.0MPa |  |  |
|  |  | 尺寸变化率 | 垫层在-0.15%~+0.15%之间，面层满足在-0.10%~+0.10%之间 |  |  |
|  |  | 耐磨性 | 面层≤400mm³ ，垫层≤800mm³ |  |  |
|  |  | PH值 | 12 |  |  |
|  |  | 符合行业标准 | 《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T985-2005、《自流平地面工程技术标准》JGJ／T 175-2018、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209 |  |  |
|  | PVC卷材 | 规格 | 2.0mm*20m |  |  |
|  |  | 摩擦起电电压 | 50V |  |  |
|  |  | 加热质量损失率 | 0.0014 |  |  |
|  |  | 加热尺寸变化率 | 0.001 |  |  |
|  |  | 残余凹陷度 | 0.08 |  |  |
|  |  | 燃烧长度 | 30mm |  |  |
|  |  | 撕裂强度 | 350-500MPa,直角撕裂强度≥50N/mm |  |  |
|  |  | 有害物质含量 | 铅Pb：3.4mg/kg、镉（Cd）≤2mg/kg、铬（Cr）≤2mg/kg、汞（Hg）≤2mg/kg，多溴联苯及其醚等有害物质每一项分别≤5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/l |  |  |
|  |  | 耐磨性 | 0.002 |  |  |
|  |  | 燃烧性能 | B1级 |  |  |
|  |  | 摩擦系数 | 0.56 |  |  |
|  |  | 阻燃性 | 一级 |  |  |
| 布线系统-地下 | 阻燃BV电线 | 规格 | 2.5平方、4平方、6平方 | 2 |  |
|  |  | 印刷标志标准 | 印有制造商、产品型号（连续标记，最大间隔275mm） |  |  |
|  |  | 20℃导体电阻 | 7.24Ω/km |  |  |
|  |  | 70℃绝缘电阻 | ≥0.01MΩ/km |  |  |
|  |  | 成品电压试验 | 交流2500V持续5min不击穿 |  |  |
|  |  | 绝缘厚度 | 0.9mm |  |  |
|  |  | 绝缘最薄处厚度 | 0.82mm |  |  |
|  |  | 绝缘老化前抗张强度 | 15.1N/mm2 |  |  |
|  |  | 燃烧等级 | ZB |  |  |
|  | PVC线管 | 规格 | De20及De25 |  |  |
|  |  | 壁厚 | 1.5mm |  |  |
|  |  | 耐电压性能 | 承受的电压范围2000-5000V,保持5min |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | ≥100MΩ·m |  |  |
|  |  | 纵向回收率 | 0.03 |  |  |
|  |  | 燃烧性能 | B1级 |  |  |
|  | 六类非屏蔽网线 | 导体直流电阻 | 0.5mm线芯≤9.5Ω/100m |  |  |
|  |  | 绝缘介电强度 | 导屏间2.5kV、屏屏间1.0kV |  |  |
|  |  | 近端串音值 | ≥74.3－15×lg(f) |  |  |
|  |  | 耐温性 | -20℃至+75℃ |  |  |
|  |  | 特性阻抗 | 100±15Ω |  |  |
|  | 网络布线 | 教室讲台、学生演示设备、实验准备台网线预留 |  |  |  |
| 给排水系统-地下 | 优质PPR(给水)管 | 规格 | φ25㎜ | 2 |  |
|  |  | 标志 | 每件有标签，标签有厂家型号 |  |  |
|  |  | 静液压强度（20℃/1h） | 在实验压力6.40Mpa下无破裂，无渗漏 |  |  |
|  |  | 氧化诱导时间 | 在210℃，≥20min |  |  |
|  |  | 透光率 | 0.01 |  |  |
|  |  | 0℃落锤冲击试验 | 在环境温度23±5℃，湿度50±5%，调节时间48h，将样品放入0℃±1℃冷冻箱后4h取出，15秒内管件经8kg·m落锤冲击试验，无破损。 |  |  |
|  | PVC(排水)管 | 规格 | φ50㎜ |  |  |
|  |  | 管材平均壁厚 | 2.3mm |  |  |
|  |  | 维卡软化温度 | 83.3VST/℃ |  |  |
|  |  | 纵向回收率 | 0.018 |  |  |
|  |  | 落锤冲击试验 | ≤10，分布于A区 |  |  |
|  |  | 需要符合的行业标准 | GB/T5836.1-2006 |  |  |
| 矿棉板吊顶 | 矿棉板 | 规格 | 600*600*12mm | 200㎡ |  |
|  |  | 含水率 | ≤3% |  |  |
|  |  | 抗压强度 | 0.5MPA |  |  |
|  |  | 导热系数 | 0.038-0.045W/（m·k） |  |  |
|  |  | 烟密度等级 | ≤75 |  |  |
|  |  | 燃烧等级 | B1级 |  |  |
|  | 轻钢龙骨 | 主龙骨规格 | C38,高度38mm，宽度12mm，主龙骨间距900mm |  |  |
|  |  | 次龙骨规格 | T型龙骨24*38mm，龙骨间距600mm |  |  |
|  |  | 横撑龙骨间距 | 600mm |  |  |
|  |  | 边龙骨 | 20*20*3000mm |  |  |
|  |  | 燃烧等级 | A级 |  |  |
|  | 吊杆 | 规格 | 直径8mm钢筋，吊杆间距900mm |  |  |
|  | 螺母 | 规格 | M8 |  |  |
|  | 挂件 | 规格 | 铁镀锌材质，厚度0.6mm |  |  |
| 铝合金踢脚线 | 铝合金踢脚线 | 高度 | 80mm | 80m |  |
|  |  | 厚度 | 1.0mm厚 |  |  |
|  |  | 长度 | 3.0m（阴角阳角为90°） |  |  |
|  |  | 表面处理 | 阳极氧化处理，氧化膜厚度20微米 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 卡扣式，卡槽宽度12mm |  |  |
|  |  | 维氏硬度测试 | 15HW |  |  |
|  |  | 耐腐蚀性 | 至少48-72小时的盐雾腐蚀 |  |  |
|  |  | 燃烧等级 | A级不燃 |  |  |
| 学科文化布置 | 背景墙费PVC板 | 规格 | 5mm*1000*2000mm | 2 |  |
|  |  | 面积 | 15㎡ |  |  |
|  |  | 比重 | 1.58-1.60g/cm3 |  |  |
|  |  | 拉伸强度 | 50MPa |  |  |
|  |  | 弯曲强度 | 89MPa |  |  |
|  |  | 冲击强度 | 2.9KJ/m2 |  |  |
|  |  | 维卡软化点 | 79℃ |  |  |
|  |  | 变化率%腐蚀度g/m2 60±2℃ 5h | 30%NAOH溶液、30%NACL溶液、20%H2SO4溶液、25%HCL溶液腐蚀度检测符合要求 |  |  |
|  | 窗帘 | 规格 | 结合学科色彩和图案设计，需达到使实验室既具实用性又富有艺术性，营造学科氛围，能辅助教学提升孩子的学习兴趣 |  |  |
| 灭火器 | 灭火器 | 灭火器 | 手提式七氟丙烷灭火 | 2 |  |
| 拆除垃圾清运 | 拆除+垃圾清运 | 要求 | 装修所有垃圾清除（含建筑垃圾）,搬运到学校指定地点 | 2 |  |
| 水电安装调试 | 水电安装调试 |  | 化学上通风实验室、物理力学实验室、生物创新实验室水电安装调试 | 1 |  |
| 整体概述 |  |  | 1、实现功能：（1）地面的防滑耐腐蚀处理保证学生实验的安全性；（2）窗帘的多元化设计确保学生的视觉感受，提升学生的学习兴趣；（3）通风系统可以及时排出这些有害气体，使室内空气质量符合安全标准；（4）节能灯具的使用确保学生在明亮的环境中实验，远离近视。 2、装饰装修包括：安全防护设备、布线系统、给排水系统、学科文化、墙面出新、卷帘布置、灯具布置、PVC地胶、踢脚线、黑板灯、吊顶及垃圾清运。 |  |  |

基础装修（型号二）

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教室墙面出新 | 腻子（2遍） | 安全等级 | 通过儿童安全级产品认证以及绿色建材三星认证。 | 315㎡ |
|  |  | 粘结度 | ≥0.3Mpa |  |
|  |  | 耐水性 | 通过浸泡实验的检测 |  |
|  |  | 干燥时间 | 表干时间2-4h，实干时间：24h-48h，符合GB/T 1728-2020《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》。 |  |
|  |  | 初期干燥抗裂性3h | 无裂纹 |  |
|  |  | 有害物质限量 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯等苯系检测物总和≤100mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）＜10,其中甲醛含量＜100mg/kg。 |  |
|  |  | 打磨性标准 | 符合手工可打磨标准。 |  |
|  |  | 放射性物质 | 镭-226、钍 - 232、钾 - 40的含量不超过国家标准。 |  |
|  |  | 行业标准 | 满足JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》、JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》。 |  |
|  |  | 有害物质限量标准 | 满足GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》。 |  |
|  |  | 打磨性标准 | 满足GB/T 1770-2008《涂膜、腻子膜打磨性测定法》。 |  |
|  | 乳胶漆（2遍） | 干燥时间（表干） | ≤2h |  |
|  |  | 对比率（白色和浅色） | ≥0.90 |  |
|  |  | 耐碱性 | 24小时内无异常 |  |
|  |  | 耐洗衣刷次数 | ≥200 |  |
|  |  | 有害物质限量 | 挥发性有机化合物（VOC）≤120g/L,苯、甲苯、乙苯、二甲苯等苯系检测物总和≤300mg/kg,其中甲醛含量＜100mg/kg。 |  |
|  |  | 可溶性金属含量 | 铅Pb≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg |  |
|  |  | 燃烧等级 | A |  |
|  |  | 符合行业标准 | GB/T9756-2001、GB18582-2008 |  |
| 地胶垫 | 2.0mm水泥基自流平砂浆 | 初始流动度 | ≥130mm | 100㎡ |
|  |  | 凝结时间 | 初凝时间：2-5h，终凝时间：6-12h |  |
|  |  | 抗压强度 | 24h抗压强度≥6.0MPa.垫层产品28d抗压强度能满足最低C16，面层产品28d抗压强度能满足最低28MPa |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 | 面层≥1.5MPa，垫层≥1.0MPa |  |
|  |  | 抗折强度 | 满足《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T985-2005要求，水泥基自流平24小时抗折强度≥2.0MPa |  |
| 地胶垫 | 2.0mm水泥基自流平砂浆 | 尺寸变化率 | 垫层在-0.15%~+0.15%之间，面层满足在-0.10%~+0.10%之间 |  |
|  |  | 耐磨性 | 面层≤400mm³ ，垫层≤800mm³ |  |
|  |  | PH值 | 12 |  |
|  |  | 符合行业标准 | 《地面用水泥基自流平砂浆》JC/T985-2005、《自流平地面工程技术标准》JGJ／T 175-2018、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209 |  |
|  | PVC卷材 | 规格 | 2.0mm*20m |  |
|  |  | 摩擦起电电压 | 50V |  |
|  |  | 加热质量损失率 | 0.0014 |  |
|  |  | 加热尺寸变化率 | 0.001 |  |
|  |  | 残余凹陷度 | 0.08 |  |
|  |  | 燃烧长度 | 30mm |  |
|  |  | 撕裂强度 | 350-500MPa,直角撕裂强度≥50N/mm |  |
|  |  | 有害物质含量 | 铅Pb：3.4mg/kg、镉（Cd）≤2mg/kg、铬（Cr）≤2mg/kg、汞（Hg）≤2mg/kg，多溴联苯及其醚等有害物质每一项分别≤5mg/kg，甲醛释放量0.1mg/l |  |
|  |  | 耐磨性 | 0.002 |  |
|  |  | 燃烧性能 | B1级 |  |
|  |  | 摩擦系数 | 0.56 |  |
|  |  | 阻燃性 | 一级 |  |
| 布线系统-地下 | 阻燃BV电线 | 规格 | 2.5平方、4平方、6平方 | 1 |
|  |  | 印刷标志标准 | 印有制造商、产品型号（连续标记，最大间隔275mm） |  |
|  |  | 20℃导体电阻 | 7.24Ω/km |  |
|  |  | 70℃绝缘电阻 | ≥0.01MΩ/km |  |
|  |  | 成品电压试验 | 交流2500V持续5min不击穿 |  |
|  |  | 绝缘厚度 | 0.9mm |  |
|  |  | 绝缘最薄处厚度 | 0.82mm |  |
|  |  | 绝缘老化前抗张强度 | 15.1N/mm2 |  |
|  |  | 燃烧等级 | ZB |  |
|  | PVC线管 | 规格 | De20及De25 |  |
|  |  | 壁厚 | 1.5mm |  |
|  |  | 耐电压性能 | 承受的电压范围2000-5000V,保持5min |  |
| 布线系统-地下 | PVC线管 | 绝缘电阻 | ≥100MΩ·m |  |
|  |  | 纵向回收率 | 0.03 |  |
|  |  | 燃烧性能 | B1级 |  |
|  | 六类非屏蔽网线 | 导体直流电阻 | 0.5mm线芯≤9.5Ω/100m |  |
|  |  | 绝缘介电强度 | 导屏间2.5kV、屏屏间1.0kV |  |
|  |  | 近端串音值 | ≥74.3－15×lg(f) |  |
|  |  | 耐温性 | -20℃至+75℃ |  |
|  |  | 特性阻抗 | 100±15Ω |  |
|  | 网络布线 | 教室讲台、学生演示设备、实验准备台网线预留 |  |  |
| 给排水系统-地下 | 优质PPR(给水)管 | 规格 | φ25㎜ | 1 |
|  |  | 标志 | 每件有标签，标签有厂家型号 |  |
|  |  | 静液压强度（20℃/1h） | 在实验压力6.40Mpa下无破裂，无渗漏 |  |
|  |  | 氧化诱导时间 | 在210℃，≥20min |  |
|  |  | 透光率 | 0.01 |  |
|  |  | 0℃落锤冲击试验 | 在环境温度23±5℃，湿度50±5%，调节时间48h，将样品放入0℃±1℃冷冻箱后4h取出，15秒内管件经8kg·m落锤冲击试验，无破损。 |  |
|  | PVC(排水)管 | 规格 | φ50㎜ |  |
|  |  | 管材平均壁厚 | 2.3mm |  |
|  |  | 维卡软化温度 | 83.3VST/℃ |  |
|  |  | 纵向回收率 | 0.018 |  |
|  |  | 落锤冲击试验 | ≤10，分布于A区 |  |
|  |  | 需要符合的行业标准 | GB/T5836.1-2006 |  |
| 铝合金踢脚线 | 铝合金踢脚线 | 高度 | 80mm | 40 m |
|  |  | 厚度 | 1.0mm厚 |  |
|  |  | 长度 | 3.0m（阴角阳角为90°） |  |
|  |  | 表面处理 | 阳极氧化处理，氧化膜厚度20微米 |  |
|  |  | 安装方式 | 卡扣式，卡槽宽度12mm |  |
|  |  | 维氏硬度测试 | 15HW |  |
|  |  | 耐腐蚀性 | 至少48-72小时的盐雾腐蚀 |  |
|  |  | 燃烧等级 | A级不燃 |  |
| 学科文化布置 | 背景墙费PVC板 | 规格 | 5mm*1000*2000mm | 1 |
|  |  | 面积 | 30㎡ |  |
|  |  | 比重 | 1.58-1.60g/cm3 |  |
|  |  | 拉伸强度 | 50MPa |  |
|  |  | 弯曲强度 | 89MPa |  |
|  |  | 冲击强度 | 2.9KJ/m2 |  |
|  |  | 维卡软化点 | 79℃ |  |
|  |  | 变化率%腐蚀度g/m2 60±2℃ 5h | 30%NAOH溶液、30%NACL溶液、20%H2SO4溶液、25%HCL溶液腐蚀度检测符合要求。 |  |
|  | 6边形文化展示柜 | 材质 | 采用 ENF 级密度板，甲醛释放量极低，环保性能优越，保障室内空气质量。 |  |
|  |  | 特色 | 独特六边形造型，打破常规，极具视觉吸引力，轻松融入各类空间。上部展示区，配备玻璃或开放式组件，适配陈列珍藏、艺术品；下部储物区，抽屉与封闭格搭配，高效收纳衣物、文件等杂物。 |  |
|  |  | 工艺 | 经精细烤漆处理，柜体表面光滑亮泽，兼具耐磨、耐刮与耐腐蚀性，日常使用与清洁维护便捷。 |  |
|  | 窗帘 | 规格 | 结合学科色彩和图案设计，需达到使实验室既具实用性又富有艺术性，营造学科氛围，能辅助教学提升孩子的学习兴趣。 |  |
| 灭火器 | 灭火器 | 灭火器 | 手提式七氟丙烷灭火。 | 1 |
| 拆除+垃圾清运 | 拆除+垃圾清运 | 要求 | 装修所有垃圾清除（含建筑垃圾）,搬运到学校指定地点。 | 1 |
| 木饰面 |  | 规格 | 木工板基层，外贴木饰面； 规格20cm*20cm。 | 8㎡ |
| 创意吊顶 |  | 规格 | 石膏板走边，中间位置上翻10cm，石膏板吊顶，20cm灯槽（含灯）加铝方通吊顶。 | 100㎡ |
| 水电安装调试 |  | 水电安装调试 | 化学上通风实验室、物理力学实验室、生物创新实验室水电安装调试 | 1 |
| 整体概述 |  |  | 1、实现功能：（1）地面的防滑耐腐蚀处理保证学生实验的安全性；（2）窗帘的多元化设计确保学生的视觉感受，提升学生的学习兴趣；（3）通风系统可以及时排出这些有害气体，使室内空气质量符合安全标准；（4）节能灯具的使用确保学生在明亮的环境中实验，远离近视。 2、装饰装修包括：安全防护设备、布线系统、给排水系统、学科文化、墙面出新、卷帘布置、灯具布置、PVC地胶、踢脚线、黑板灯、吊顶及垃圾清运。 |  |

基础装修（型号三），数量：2

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 布线系统-地下 | 阻燃BV电线 | 规格 | 2.5平方、4平方、6平方 | 2000.00 |
|  |  | 印刷标志标准 | 印有制造商、产品型号（连续标记，最大间隔275mm） |  |
|  |  | 20℃导体电阻 | 7.24Ω/km |  |
|  |  | 70℃绝缘电阻 | ≥0.01MΩ/km |  |
|  |  | 成品电压试验 | 交流2500V持续5min不击穿 |  |
|  |  | 绝缘厚度 | 0.9mm |  |
|  |  | 绝缘最薄处厚度 | 0.82mm |  |
|  |  | 绝缘老化前抗张强度 | 15.1N/mm2 |  |
|  |  | 燃烧等级 | ZB |  |
|  | PVC线管 | 规格 | De20及De25 |  |
|  |  | 壁厚 | 1.5mm |  |
|  |  | 耐电压性能 | 承受的电压范围2000-5000V,保持5min |  |
|  |  | 绝缘电阻 | ≥100MΩ·m |  |
|  |  | 纵向回收率 | 0.03 |  |
|  |  | 燃烧性能 | B1级 |  |
|  | 六类非屏蔽网线 | 导体直流电阻 | 0.5mm线芯≤9.5Ω/100m |  |
|  |  | 绝缘介电强度 | 导屏间2.5kV、屏屏间1.0kV |  |
|  |  | 近端串音值 | ≥74.3－15×lg(f) |  |
|  |  | 耐温性 | -20℃至+75℃ |  |
|  |  | 特性阻抗 | 100±15Ω |  |
|  | 网络布线 | 教室讲台、学生演示设备、实验准备台网线预留 |  |  |
| 给排水系统-地下 | 优质PPR(给水)管 | 规格 | φ25㎜ | 2000.00 |
|  |  | 标志 | 每件有标签，标签有厂家型号 |  |
|  |  | 静液压强度（20℃/1h） | 在实验压力6.40Mpa下无破裂，无渗漏 |  |
|  |  | 氧化诱导时间 | 在210℃，≥20min |  |
|  |  | 透光率 | 0.01 |  |
| 给排水系统-地下 | 优质PPR(给水)管 | 0℃落锤冲击试验 | 在环境温度23±5℃，湿度50±5%，调节时间48h，将样品放入0℃±1℃冷冻箱后4h取出，15秒内管件经8kg·m落锤冲击试验，无破损。 |  |
|  | PVC(排水)管 | 规格 | φ50㎜ |  |
|  |  | 管材平均壁厚 | 2.3mm |  |
|  |  | 维卡软化温度 | 83.3VST/℃ |  |
|  |  | 纵向回收率 | 0.018 |  |
|  |  | 落锤冲击试验 | ≤10，分布于A区 |  |
|  |  | 需要符合的行业标准 | GB/T5836.1-2006 |  |
| 拆除+垃圾清运 | 拆除+垃圾清运 | 要求 | 装修所有垃圾清除（含建筑垃圾）,搬运到学校指定地点 | 1000.00 |
| 设备及调试 |  |  | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 | 4240.00 |
| 整体概述 |  |  | 1、实现功能：（1）地面的防滑耐腐蚀处理保证学生实验的安全性；（2）窗帘的多元化设计确保学生的视觉感受，提升学生的学习兴趣；（3）通风系统可以及时排出这些有害气体，使室内空气质量符合安全标准；（4）节能灯具的使用确保学生在明亮的环境中实验，远离近视。 2、装饰装修包括：安全防护设备、布线系统、给排水系统、学科文化、墙面出新、卷帘布置、灯具布置、PVC地胶、踢脚线、黑板灯、吊顶及垃圾清运。 |  |

基础装修（型号四），数量：1项

| 参数名称 |  |  | 参数要求 | 外观参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 主龙骨 | 型号 | C 型 |  |
|  |  | 宽度 | 75mm |  |
|  |  | 高度 | 40mm |  |
|  |  | 厚度 | 0.8mm |  |
|  | 副龙骨 | 型号 | C 型 |  |
|  |  | 宽度 | 50mm |  |
|  |  | 高度 | 19mm |  |
|  |  | 厚度 | 0.5mm |  |
|  | 天地龙骨 | 型号 | U 型 |  |
|  |  | 宽度 | 75mm |  |
|  |  | 高度 | 40mm |  |
|  |  | 厚度 | 0.8mm |  |
|  | 主龙骨间距 |  | 1200mm |  |
|  | 副龙骨间距 |  | 600mm |  |
|  | 石膏板 | 厚度 | 12mm纸面石膏板 |  |
|  |  | 板材规格 | 1200*2400mm |  |
|  |  | 防火性能 | B1 级（难燃级） |  |
|  | 岩棉 | 纤维直径 | 4 - 7μm |  |
|  |  | 容重 | 100kg/m³ |  |
|  |  | 导热系数 | 满足0.038 - 0.045W/(m・K) |  |
|  |  | 防火性能 | A 级不燃材料 |  |
|  |  | 填充厚度 | 60mm |  |
| 布线系统-地下 | 阻燃BV电线 | 规格 | 2.5平方、4平方、6平方 |  |
|  |  | 印刷标志标准 | 印有制造商、产品型号（连续标记，最大间隔275mm） |  |
|  |  | 20℃导体电阻 | 7.24Ω/km |  |
|  |  | 70℃绝缘电阻 | ≥0.01MΩ/km |  |
|  |  | 成品电压试验 | 交流2500V持续5min不击穿 |  |
|  |  | 绝缘厚度 | 0.9mm |  |
|  |  | 绝缘最薄处厚度 | 0.82mm |  |
|  |  | 绝缘老化前抗张强度 | 15.1N/mm2 |  |
|  |  | 燃烧等级 | ZB |  |
|  | PVC线管 | 规格 | De20及De25 |  |
|  |  | 壁厚 | 1.5mm |  |
|  |  | 耐电压性能 | 承受的电压范围2000-5000V,保持5min |  |
|  |  | 绝缘电阻 | ≥100MΩ·m |  |
|  |  | 纵向回收率 | 0.03 |  |
|  |  | 燃烧性能 | B1级 |  |
| 布线系统-地下 | 六类非屏蔽网线 | 导体直流电阻 | 0.5mm线芯≤9.5Ω/100m |  |
|  |  | 绝缘介电强度 | 导屏间2.5kV、屏屏间1.0kV |  |
|  |  | 近端串音值 | ≥74.3－15×lg(f) |  |
|  |  | 耐温性 | -20℃至+75℃ |  |
|  |  | 特性阻抗 | 100±15Ω |  |
|  | 网络布线 | 教室讲台、学生演示设备、实验准备台网线预留 |  |  |
| 给排水系统-地下 | 优质PPR(给水)管 | 规格 | φ25㎜ |  |
|  |  | 标志 | 每件有标签，标签有厂家型号 |  |
|  |  | 静液压强度（20℃/1h） | 在实验压力6.40Mpa下无破裂，无渗漏 |  |
|  |  | 氧化诱导时间 | 在210℃，≥20min |  |
|  |  | 透光率 | 0.01 |  |
|  |  | 0℃落锤冲击试验 | 在环境温度23±5℃，湿度50±5%，调节时间48h，将样品放入0℃±1℃冷冻箱后4h取出，15秒内管件经8kg·m落锤冲击试验，无破损。 |  |
|  | PVC(排水)管 | 规格 | φ50㎜ |  |
|  |  | 管材平均壁厚 | 2.3mm |  |
|  |  | 维卡软化温度 | 83.3VST/℃ |  |
|  |  | 纵向回收率 | 0.018 |  |
|  |  | 落锤冲击试验 | ≤10，分布于A区 |  |
|  |  | 需要符合的行业标准 | GB/T5836.1-2006 |  |
| 拆除+垃圾清运 | 拆除+垃圾清运 | 要求 | 装修所有垃圾清除（含建筑垃圾）,搬运到学校指定地点 |  |
| 布线系统-地上 |  |  | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 |  |
| 给排水系统-地上 |  |  | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 |  |
| 设备安装及调试 |  | 要求 | 设备安装及调试等，必须按JY/T0385-2006《中小学理科教室装备规范》有关规定执行。 |  |
| 整体概述 |  |  | 功能：隔开功能区域起到隔音防火功能 包括：75系列轻钢龙骨、12mm石膏板、填充岩棉 |  |

教师演示设备，数量：3

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | 规格：≥2800×700×850mm |
|  | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| ▲操作区平面 | 材质 | 双面实芯理化板台面 |
|  | 厚度 | ≥12.7mm |
|  | 边缘厚 | 25mm |
|  | 耐腐蚀 | 化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、氨水(28%)、氯化镁(10%)、三氯化铁(10%)、乙酰丙酮、三氯乙酸、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷等不少于139项化学试剂及有机溶液检测。 |
|  | 阻燃性能检测 | 参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准，燃烧性等级达到B1级；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级，烟气毒性等级符合t1级要求。 |
|  | 抗霉菌性能 | 抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010等标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测，等级为0级； 抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010等标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌等不少于14种菌种检测，抗菌率≥99.99%。 |
|  | 环保要求 | 环保性能检测：环保性能检测：参照GB/T 39600-2021等标准，甲醛释放量满足E0级技术指标要求，释放量检测结果值≤0.006mg/m³;参照GB18584-2001等标准，满足4种重金属含量检测：可溶性铅≤0.4mg/kg，可溶性镉：未检出，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞：未检出；参照QB/T 2761-2006等标准，检测甲醛、甲苯去除率,检测结果为甲醛去除率达60%，甲苯去除率达15%。 TVOC释放量检测：参照HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 |
| 主体结构 | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| 门板 | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| 侧、背、隔板 | 材质 | 冷轧钢板（纳米陶瓷镀膜防锈处理） |
|  | 规格 | ≥0.9mm |
| 三节承重式滚珠滑道 | 材质 | 钢制 |
|  | 规格 | 三节承重式滚珠滑道 |
| 铰链 | 材质 | 钢制 |
|  | 质量要求 | 开合十万次不变形 |
| ▲教师教学电源 | 外观材质 | 铁制机箱，机械抽屉式。（其中主机需要铁制机箱、提升式设计，可内置教室演示设备抽屉。） |
|  | 电源输出 | 需要不少于1组5孔220V交流电源输出插座和USB 低压5V输出、额定电流≤1A,同时带有输出指示灯。 |
|  |  | 通过教师控制界面可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 |
|  |  | 直流高压240、300V两档100mA |
|  | 网络接口 | 以太网接口（RJ - 45） |
|  | 功能要求 | 系统具备漏电保护功能； 电源主控台与主体结构形成一体化； 控制显示具有液晶真彩触摸屏和数据显示一体化功能。 |
|  |  | 1、具有密码控制功能，经过教师操作后方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。密码可根据需要自行设置，出厂时默认无密码状态。 2、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定。多媒体为拓展功能。 |
| 水槽 | 外径尺寸 | ≥550×450×310mm |
|  | 内径尺寸 | ≥480×380×270 |
|  | 材质 | 环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂 |
|  | 壁厚 | 壁厚6mm |
| ★三联水嘴 | 整体材质 | 铜质表面烤漆处理 |
|  | 阀芯 | 陶瓷阀芯90°旋转 |
|  | 鹅颈管 | 可360度旋转 |
| 洗眼器 | 材质 | 主体采用环保型PP材料一次性注塑成型 |
|  | 工作压力 | 0.2-0.4MPa |
|  | 洗眼器喷头流量 | 12升/分钟 |
|  | 功能要求 | 阀门可自动关闭，密封可靠 洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开 |
| 其他要求 |  | ▲（1）操作区平面：提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测报告必须满足上述关于台面的化学性能、环保性能、TVOC释放量、物理性能、阻燃性能、氙灯老化性能、放射性参数、抗霉菌性能、抗细菌性能的要求； ▲（2）主控电源：必须满足GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》。提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志）。 ★（3）三联水嘴：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 ▲（4）教师演示设备：晶粒度:≥5级；维氏硬度HV1:≥100；多元素含量的测定：C、Si、Mn、P、S、Cr等均合格；试验Ka:盐雾连续喷雾200h，应无锈蚀、腐蚀斑点、起泡、开裂等现象；产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷AS等均未检出；氨释放量：≤0.1mg/L。须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志）。 |
| 整体概述 |  | 1.提供教师实验教学、演示设备，通水、电、网络，实现对学生端电源集中控制。 2.为成套设备：操作区平面为实验操作、展示区，预留电脑屏显区域；预留设备（主机标准机箱、24寸显示器、中控、功放、24口交换机*2）等放置空间, 需要有储物功能；配备水、电、网络供给与控制系统；配备洗眼器及其他相关配套设施。 |

学生实验设备（一），数量：56

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥1200×600×780mm |
| 操作区平面 | 材质 | 双面膜耐腐蚀实芯理化板 |
|  | 厚度 | 12.7mm（前端两角倒R20圆角） |
|  | 前挡板参数 | 前挡板整体采用厚1.0mm挤出成型铝合金，尺寸：≥1070*28*98mm，金属表面经高温塑粉烤漆处理。 |
|  | 左右侧挡板 | 左右两侧设有挡板，采用ABS工程塑料一体成型，尺寸：215*75*98±2mm，易碰撞处全部采用倒圆角处理。 |
| 支撑架 | 材质 | 塑钢结构 |
|  | 造型 | “Z"型 |
| 支撑主体 | 材质 | 金属方管 |
|  | 规格 | 支撑固定方管尺寸:≥30*30*厚1.5mm；左右侧边支管加强连接件金属尺寸：198*71*32*厚3mm |
| 左右侧边支管立管及中间横杆椭圆管 | 材质 | 钢制 |
|  | 规格 | 左右侧边支管椭圆管尺寸：80*40厚2.0mm；下拉杆椭圆管尺寸：80*40厚1.2mm；桌脚外侧安装ABS工程塑料护套，外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 |
| 书包斗 | 材质 | 环保型ABS工程塑料 |
|  | 规格要求 | ≥4.6mm、有挂凳口，一次性注塑成型 |
| 箱体 | 材质 | 环保型ABS工程塑料 |
|  | 规格要求 | ≥380X220X730±2mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 |
| ▲学生电源 | 位置 | 中间位置固定 |
|  | 电源输出（物理、化学） | 学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辨率1V 分辨率1V，具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 |
|  |  | 学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16V/2A、16V-24V/1A，分辨率为0.1V，分辨率为0.1V。具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 |
|  |  | 具有不少于2组5孔220V交流电源输出插座。可通过教师单独控制其电源的输出 |
|  | 功能要求 | 通过教师数字化键盘控制学生电源低压交流电压值和直流电压值，分别显示交直流电压值。学生操控时伴有按键提示音。 |
|  |  | 具备短路、过载保护功能。并带有交流220V输出显示功能。 |
|  |  | 每个学生电源自带一个独立变压器。 |
| 其他要求 |  | ▲学生实验设备：无晶间腐蚀；孔隙率（铁试剂法）：≤3个孔/cm²；多元素含量的测定：Si、Fe、Cu、Mn、Mg等均合格；力学性能：抗拉强度Rm≥200N/mm2；规定非比例延伸强度RP0.2≥150N/mm2；断后伸长率A50mm≥5%；韦氏硬度≥10；产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷AS等均未检出；磁粉检测：未发现超标缺陷，评定为1级。须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志） ▲书包斗：符合GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量要求；邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP均≤0.001%；DINP、DIDP均≤0.005%；重金属：可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅均≤5mg/kg、可溶性汞≤2mg/kg；多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量均未检出。须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志） ▲学生电源:满足：GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》。提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志）。 ★三联水嘴：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 整体概述 |  | 1.提供学生实验操作、学习区，每个演示设备具备2个学生位，电源受教师端集中控制。 2.学生演示设备、水槽等为成套设备：演示设备平面为实验操作、学习区，配备书包斗；箱体、水槽提供水、电、网络系统及其他相关配套设施。 |

学生实验设备（一）水槽、三联水嘴，数量：14

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 水槽 | 外观尺寸 | ≥500×600×820mm |
|  | 水槽尺寸 | ≥外径规格：495×595×295±5mm（内径） |
|  | 材质 | 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理 |
|  | 壁厚 | 水槽壁厚6mm |
|  | 结构 | 前部凸起榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，能够通过自身力量相互连接，实现不变形，不扭曲 |
| ★三联水嘴 | 整体材质 | 铜质表面烤漆处理 |
|  | 阀芯 | 陶瓷阀芯 |
|  | 鹅颈管 | 可360度旋转 |
| 其他要求 |  | 只有生物化学有 |

学生实验设备（二），数量：28

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥1200×600×780mm |
| 操作区平面 | 材质 | 双面膜耐腐蚀实芯理化板 |
|  | 厚度 | 12.7mm（前端两角倒R20圆角） |
|  | 前挡板参数 | 前挡板整体采用厚台面前挡板整体采用厚1.0mm挤出成型铝合金，尺寸：1070*28*98mm金属表面经高温塑粉烤漆处理，金属表面经高温塑粉烤漆处理。 |
|  | 左右侧挡板 | 左右两侧设有挡板，采用ABS工程塑料一体成型，尺寸：215*75*98±2mm； 易碰撞处全部采用倒圆角处理 |
| 支撑架 | 材质 | 塑钢结构 |
|  | 造型 | “Z"型 |
| 支撑主体 | 材质 | 金属方管 |
|  | 规格 | 支撑固定方管尺寸:≥30*30*厚1.5mm；左右侧边支管加强连接件金属尺寸：198*71*32*厚3mm； |
| 左右侧边支管立管及中间横杆椭圆管 | 材质 | 钢制 |
|  | 规格 | 左右侧边支管椭圆管尺寸：80*40厚2.0mm；下拉杆椭圆管尺寸：80*40厚1.2mm；左右侧边支杆底管尺寸：60*30*厚1.8mm；桌脚外侧安装ABS工程塑料护套，外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 |
| 书包斗 | 材质 | 环保型ABS工程塑料 |
|  | 规格要求 | ≥4.6mm、有挂凳口，一次性注塑成型 |
| 箱体 | 材质 | 环保型ABS工程塑料 |
|  | 规格要求 | 380X220X730±2mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 |
| ▲学生电源 | 位置 | 中间位置固定 |
|  | 电源输出（物理、化学） | 学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/2A、19V-24V/1A，分辨率1V，具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 |
|  |  | 学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16V/2A、16.1V-30V /1A，分辨率为0.1V。具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 |
|  |  | 具有不少于2组5孔220V交流电源输出插座。可通过教师单独控制其电源的输出。 |
|  | 功能要求 | 通过教师数字化键盘控制学生电源低压交流电压值和直流电压值，分别显示交直流电压值。学生操控时伴有按键提示音。 |
|  |  | 具备短路、过载保护功能。并带有交流220V输出显示功能。 |
|  |  | 学生电源被教师控制及锁定后不能自主操作。 |
| 生物台灯 | 安装位置 | 生物实验室配置（演示设备） |
|  | 尺寸 | 约400×180mm |
|  | 电压 | AC86V-AC220V |
|  | 功率 | 约5W |
|  | 材质 | 优质不锈钢材+亚克力 |
|  | 发光颜色 | 正白光 |
|  | 投射角度 | 180度 |
|  | 环境温度 | -30-60 ℃ |
| 其他要求 |  | ▲箱体：符合GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量要求；邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP均≤0.001%；DINP、DIDP均≤0.005%；重金属：可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅均≤5mg/kg、可溶性汞≤2mg/kg；多环芳烃：苯并[a]芘≤0.05mg/kg；16种多环芳烃（PAH）总量未检出。须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（具备CMA或CNAS标志）复印件 ▲水槽：符合GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量要求；邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP均≤0.001%；DINP、DIDP均≤0.005%；重金属：可溶性镉、可溶性铬、可溶性铅均≤5mg/kg、可溶性汞≤2mg/kg；多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量均未检出。提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志） ▲学生电源:满足：GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》。提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志） ★三联水嘴：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 整体概述 |  | 1.提供学生实验操作、学习区，每个演示设备具备2个学生位，电源受教师端集中控制。 2.学生演示设备、水槽等为成套设备：演示设备平面为实验操作、学习区，配备书包斗；箱体、水槽提供水。 |

学生实验设备（二）水槽、三联水嘴，数量：14

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 水槽 | 外观尺寸 | ≥500×600×820mm |
|  | 水槽尺寸 | ≥400×370×250mm（内径） |
|  | 材质 | 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理 |
|  | 壁厚 | 水槽壁厚6mm |
|  | 结构 | 前部凸起榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，能够通过自身力量相互连接，实现不变形，不扭曲 |
| ★三联水嘴 | 整体材质 | 铜质表面烤漆处理 |
|  | 阀芯 | 陶瓷阀芯 |
|  | 鹅颈管 | 可360度旋转 |

实验准备设备，数量：2

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | ≥2400*1200*780mm（含水槽台长3000mm） |
| ▲操作区平面 | 材质 | 双面膜实芯理化板 |
|  | 厚度 | ≥12.7mm |
|  | 环保要求 | 符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出） |
| 主体构造 | 材质(含喷涂) | 铝合金金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理 |
|  | 结构 | 新型铝塑结构 |
| 书包斗 | 材质 | 整体ABS工程塑料一次性注塑成型 |
|  | 规格尺寸 | ≥400*260*110mm |
| 支撑脚 | 结构 | 三段式高强度铝合金结构(上脚+立柱支撑+下脚) |
|  | 规格尺寸 | 整体规格≥500*760mm,中立柱≥100*50mm*1.2mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，同一侧面两只工型腿上部采用一条≥66*25mm铝合金型材连成一个整体 |
| 水槽 | 外观尺寸 | ≥450*600*800mm |
|  | 水槽尺寸 | 360*310*230mm |
|  | 材质 | PP |
|  | 壁厚 | 6mm |
| ★三联水嘴 | 整体材质 | 铜喷塑 |
|  | 阀芯 | 铜质瓷芯 |
| 洗眼器 | 材质 | 主体采用环保型PP材料一次性注塑成型 |
|  | 工作压力 | 0.2-0.4MPa |
|  | 洗眼器喷头流量 | 12升/分钟 |
|  | 功能要求 | 阀门可自动关闭，密封可靠 洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开 |
| 试剂架 | 尺寸 | ≥2400*300*750mm |
|  | 框架材质 | 铝玻试剂架（双面双层），可分两段，上下可调节 |
|  | 立柱（规格/厚度） | ≥42mm*90mm，厚度1.25mm（±0.2mm） |
|  | 护栏 | 优质铝材一体挤压成型，规格≥15mm*40mm，厚度1.2mm（±0.2mm） |
|  | 挂板 | 中央台挂板规格≥300mm，采用高性能钢铁冲压成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性 |
|  | 立柱底座 | ≥1.0mm厚镀锌冷轧钢冲压成U字型，底部和侧面均有预留螺丝孔位用于固定桌面和立柱 |
|  | 立柱堵头 | 全新料注塑成型 |
|  | 玻璃 | 8mm厚的钢化玻璃，四周磨砂安全角 |
| 电源 | 位置 | 中间位置固定学生电源盒 |
|  | 电源输出 | 零火供电方式，负载功率高。 |
|  |  | 具备1个220V交流电源输出插座 |
|  | 网络接口 | 预留网线（以太网接口（RJ - 45）） |
|  | 功能要求 | 具备短路、过载保护功能。并带有交流220V输出显示功能。 |
| 其他要求 |  | ▲（1）操作区平面：提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测报告必须满足上述关于台面的环保性能的要求； ★（2）三联水嘴：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 整体概述 |  | 1.实验准备操作区域，通水、电、网络。 2.为成套设备，化学准备实验设备配备试剂架、洗眼器及其他相关配套设施。 |

通风处理设备，数量：1

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 规格尺寸 | W1200*D850*H2350mm |
|  | 材质 | 主体框架左右旁板、前钢板、下柜体均采用（裸板）1.2mm厚钢板，德国进口2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 |
| 顶板 | 材质 | 7mm厚实芯抗倍特板，具有良好的防腐蚀、化学抗性 |
| 内衬板 | 材质 | 4mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性 |
| 导流板 | 材质 | 4mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性， |
|  | 结构 | 导流板为三段式结构，导流板固定件使用PP优质材质制作一体成 |
| 后背板 | 材质 | 4mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性 |
| 移动视窗门框及拉手材质 | 材质 | 铝合金型材，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化 |
| 主体结构 | 玻璃 | 4mm钢化玻璃 |
|  | 开启高度 | 740m |
|  | 结构 | 自由升降，移门上下滑动装置采用同步轴轮皮带式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。 |
| 平面 | 材质 | （国产）实芯理化板（12.7mm厚） |
|  | 环保要求 | 耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准 |
| 内部连接件 | 要求 | 连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。排气出口采用PP集气罩模具一体成型，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 |
| 配件 | 要求 | 水路配有进口一次性成型壁式PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。壁式单口水龙头由黄铜构成并安装在通风设备内左侧默认无蓝色边框（水为选配项，默认为壁式水，可根据需求改为桌面式水） |
| 电路控制面板 | 要求 | 液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风设备顶部，使用寿命长。 |
| 插座 | 要求 | 配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。总开关德力西品牌32A漏电保护断路器。其它上柜内右侧预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留2个孔方便加装考克等设施 |
| 整体概述 |  | 全钢的通风处理设备是一种常用的实验室设备，具有通风、过滤、吸附等功能。对于实验室安全和实验结果的准确性都有重要作用。 通风处理设备整体由顶板，内衬板，导流板、后背板、柜门等组成，主体框架左右旁板、前钢板、下区域均采用（裸板）1.2mm厚钢板，顶板、内衬板等为厚实芯抗倍特板。 |

仪器储存设备，数量：16

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体规格 | 尺寸 | 1000*500*2000 |
| 侧板 | 材质 | 环保PP料注塑成型 |
|  | 厚度 | 整体4cm,壁厚4mm |
| 层板 | 材质 | 工程塑料挤出成型 |
|  | 厚度 | 23mm |
|  | 加强筋参数 | 层板内设14条加强筋并内置30*15mm钢管2条，可承重100kg左右 |
|  | 功能要求 | 层板可以随意抽取，自由组合各层空间 |
| 储物区 | 材质 | 上储物区：采用增强型PP材质一体注塑成型镶嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 下储物区：采用增强型PP材质一体注塑成型镶嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃；实验室全塑仪器柜门使用玻璃主要是基于其透明度、安全性、易清洁和维护以及多功能性等优点。 |
| 门把手 | 材质 | 采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加内部的气密性 |
| 门铰链 | 材质 | 改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀 |
| 辅材 | 材质与要求 | 门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 螺丝：柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢（也可选配PP塑料螺丝），确保内部空间无裸露金属材料，确保耐腐蚀性。 |
| 其他要求 |  | ▲顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。产品有害物质限量要求符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》中相关要求，须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志）。储存设备力学性能要符合标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物设备力学性能的相关要求，须提供由经国家认证委认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志）。 |
| 整体概述 |  | 1、实验室准备展示区，实验室仪器储存设备为实验室的仪器和设备提供了一个安全的储存空间，能够有效避免仪器因碰撞、摔落或刮花而受损，同时降低了实验室事故的风险‌。 2、仪器储存设备整体由侧板，结构板，柜门，背板及层板等组成，整体是PP料注塑成型，层板是中空挤出而成，柜门PP料注塑成型镶嵌钢化玻璃。 |

药品储存设备，数量：6

| 参数名称 |  |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体规格 |  | 尺寸 | 1000*500*2000mm |
| 主体构造 | 侧、背板 | 材质 | 环保PP料注塑成型 |
|  |  | 厚度 | 整体4cm,壁厚4mm，榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强 |
|  | 层板（顶板、中板和底板） | 材质 | 工程塑料挤出成型 |
|  |  | 厚度 | 23mm |
|  |  | 加强筋参数 | 层板内设14条加强筋并内置30*15钢管2条，可承重100kg左右 |
|  |  | 功能要求 | 上部配两块活动层板，下部配一块活动层板，层板可以随意抽取，自由组合各层空间并配有阶梯台阶 |
|  | 储物区 | 材质 | 上储物区：采用增强型PP材质一体注塑成型镶嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 下储物区：采用增强型PP材质一体注塑成型镶嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃；实验室全塑仪器储存设备门使用玻璃主要是基于其透明度、安全性、易清洁和维护以及多功能性等优点。 |
|  | 辅材 | 材质与要求 | 门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 螺丝：柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢（也可选配PP塑料螺丝），确保内部空间无裸露金属材料，确保耐腐蚀性。 |
| 通风系统 | 风机 | 规格 | 250单相轴流风机，220V110W |
|  |  | 材质 | PP材质 |
|  |  | 功能要求 | 1850立方/小时、1450转/分 |
|  | 通风管道 | 材质 | 采用具有耐酸碱性能PVC |
|  |  | 规格 | 主风管：Ф200㎜ 支分管：Ф160㎜ 立管采用Ф110mm |
| 整体概述 |  |  | 1、实验室准备展示区，实验室药品储存设备采用高强度、抗腐蚀的材料制成，具有良好的保温性能和密封性，以防止药品挥发污染环境。药品储存设备的功能如下：药品储存功能、安全防护功能、环境控制功能、药品管理功能； 2、药品储存设备的组成：外壳、内衬材料、层板、面板材料、把手和锁具、密封件、通风口、通风设备、照明设备、防泄漏装置。 |

易燃、易爆、耐腐蚀品储存设备，数量：1

| 参数名称 |  |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃存储设备 | 整体规格 | 尺寸 | ≥H1800*W900*D510mm |
|  | 主体构造 | 材质 | 冷轧钢板 |
|  |  | 规格 | 壳体全部采用≥1.2mm 的一级冷轧钢板； 底座采用≥2.0mm 的一级冷轧钢板。 |
|  | 内胆衬板 | 材质 | pp（聚丙烯树脂）板 |
|  | 层板 | 材质 | PP聚丙烯树脂 |
|  |  | 样式及数量 | 3块瓷白色一体注塑阶梯式，层板底部做网状加强筋，并做包钢处理，内置加强钢管，确保承重不变型，隔板设有10mm的通气孔。 |
|  | 通风口 | 材质 | 顶部中间有≥φ150mm风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机。 |
|  | 铰链 | 材质 | 金属 |
|  |  | 规格（要求） | 钢琴式铰链、能开180度 |
|  | 锁具 | 数量 | 双机械锁 |
|  |  | 等级 | B级 |
|  |  | 功能要求 | 符合《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA1511-2018） |
|  | 安全要求 | 控制器 | 顶部配置温湿度控制器，对内部相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，内部的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。 |
|  |  | 时控开关 | 配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。 |
| 易爆存储设备 | 规格 | 尺寸 | ≥H1800*W900*D510mm |
|  | 主体构造 | 材质 | 冷轧钢板 |
|  |  | 规格 | 壳体全部采用≥1.2mm 的一级冷轧钢板； 底座采用≥2.0mm 的一级冷轧钢板。 |
|  | 内胆衬板 | 材质 | pp（聚丙烯树脂）板 |
|  | 层板 | 材质 | PP聚丙烯树脂 |
|  |  | 样式及数量 | 3块瓷白色一体注塑阶梯式，层板底部做网状加强筋，并做包钢处理，内置加强钢管，确保承重不变型，隔板设有10mm的通气孔。 |
|  | 通风口 | 材质 | 顶部中间有≥φ150mm风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机。 |
| 易爆存储设备 | 铰链 | 材质 | 金属 |
|  |  | 规格（要求） | 钢琴式铰链、能开180度 |
|  | 锁具 | 数量 | 双机械锁 |
|  |  | 等级 | B级 |
|  |  | 功能要求 | 符合《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA1511-2018）。 |
|  | 安全要求 | 控制器 | 顶部配置温湿度控制器，对内部相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，内部的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。 |
|  |  | 时控开关 | 配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。 |
| 耐腐蚀品储存设备 | 规格 | 尺寸 | W900*D450*H1800mm |
|  | 主体构造 | 材质 | 优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能 |
|  |  | 厚度 | 8.0mm |
|  |  | 连接部分 | 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化； 学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 |
|  |  | 上玻璃门 | 5mm厚玻璃 |
|  |  | 下门板材质 | PP板 |
|  | 配件 | 合页、碰珠、螺丝 | 均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度。 |
|  |  | 拉手 | 材料PP板制作成型，拉手为U型麻面 |
| 整体概述 |  |  | 危化品分类存储，具有通风功能，满足危化品管理相关要求。 存放易制爆、易燃品、腐蚀品试剂。 |

高中化学教学仪器配备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1 |
| 2 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1 |
| 3 | 打孔夹板 | 1、产品长不小于175mm，宽不小于40mm。2、上、下夹板应由脱脂干燥处理过的优质木材制成，表面平整。3、上夹板应备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。4、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。5、上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个 | 14 |
| 4 | 打孔器刮刀 | 1．本产品由壳体及油石组成。2．壳体钢材制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。3．油石为白刚玉料。4．打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 | 个 | 14 |
| 5 | 手摇钻孔器 | 1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成；2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔；3、四支刀口外径分别为Φ12mm，Φ10mm，Φ8mm，Φ6mm，捅条直径不小于Φ4mm，刀口锋利，无卷边； | 台 | 1 |
| 6 | 电动钻孔器 | 220V\50Hz,(手枪钻），可夹持钻头0.5mm-10mm。 | 台 | 5 |
| 7 | 仪器车 | 至少两层，上层带护栏 | 辆 | 2 |
| 8 | 电动离心机 | 0r/min～3000r/min，10mL×6 | 台 | 1 |
| 9 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 |
| 10 | 磁力加热搅拌器 | 1、主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只；2、仪器使用电源：220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W；3、调速：连续可调，调速范围0-2000转/分； | 台 | 14 |
| 11 | 金属酒精灯 | 材质：不锈钢；容量：200mL。产品由酒精灯壶、灯芯柱、灭火盖组成。外形尺寸：直径85mm，高约95mm。 | 个 | 15 |
| 12 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 个 | 4 |
| 13 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 |
| 14 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细，卫生；2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：3KW；3、外形尺寸：290×200×575mm；4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格：出水量3升/小时。 | 台 | 1 |
| 15 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细，卫生；2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：4.5KW；3、外形尺寸：350×250×700mm；4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格：出水量5升/小时。 | 台 | 1 |
| 16 | 列管式烘干器 | 1、产品为列管烘干型式；外壳为不锈钢；列管为金属制，管上有直径3mm的孔12个，顶端为塑料帽，管长约170mm 2、电热部分应与外壳及经常接触部位进行安全隔离； 3、被干燥仪器每批均在11件；结构简单的仪器每批干燥时间约为30分钟；4、工作电压：220V，电机功率：20W，发热功率：260W。 | 台 | 1 |
| 17 | 烘干箱 | 产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成。1.箱体为全金属制，外形尺寸：390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。2.电源：220V，50Hz。额定功率：900W。工作温度范围：40℃～200℃。设定误差：±1.5%。3.温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 | 台 | 1 |
| 18 | 水浴锅 | 铜制 | 个 | 1 |
| 19 | 保温漏斗 | 铜制 | 个 | 2 |
| 20 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 14 |
| 21 | 试剂瓶托盘 | 1、本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm， | 个 | 28 |
| 22 | 实验用品提篮 | 木制 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 个 | 15 |
| 23 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 28 |
| 24 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 28 |
| 25 | 聚光小手电筒 | 中号：手提为可充电式。塑料外壳。前灯一个为圆形，直径55mm；侧灯12个为长方形，尺寸：60mm×20mm。 | 支 | 28 |
| 26 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2．底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座组装后应垂直。 | 套 | 28 |
| 27 | 万能夹 | 1、上下夹口应转动自如、灵活，最大开口不小于40mm，夹杆Φ7mm，下面夹口应分别配套有4个胶管。 2、成型美观，表面无锈蚀，无损伤，应有可靠的强度和夹持能力。 | 个 | 5 |
| 28 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 28 |
| 29 | 泥三角 | 1． 产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。2． 金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于50mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20㎜。3． 石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ10mm。4． 石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑。5． 金属丝应作防锈处理。6． 整体应平整、美观。 | 个 | 14 |
| 30 | 试管架 | 1、试管架为组装式，由底板1块、立杆4支、挡板1块组成。 2、试管架用工程PP塑料制作，防腐性好。 3、底座正面应有8个凹孔，8个凸柱。4角有4个固定立杆孔，外形尺寸不小于245X145X14mm，摆放平稳。 4、立杆用优质PP材料制作，直径不小于14mm，有效高度不小于68mm，一端插入底座，另一端插入挡板应结实坚固，无歪扭现象。 5、挡板用优质PP材料制作，规格尺寸不小于245X145X8mm，正面有16个直径不小于34mm的孔。 6、组装后的试管架应能放置8支试管和可晾干8支试管。 | 个 | 28 |
| 31 | 漏斗架 | 全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成；2、漏斗板表面上有二个锥形孔。3、支杆为Φ15×230mm。4、底座为长方形：250mm×60mm×25mm，底座放置平稳；5、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。 | 个 | 1 |
| 32 | 滴定台 | 1、底座台面为大理石面，尺寸为300×150×18mm；2、立柱由Φ10mm圆钢制成，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°；3、底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 | 个 | 28 |
| 33 | 滴定夹 | 1、滴定夹产品为组装式，由固定块、固定螺钉、可调滑块、活动夹、弹簧组成。 2、滴定夹用铝合金材料制作，表面作磨砂处理。 3、固定块外形尺寸不小于90*30*38mm上面有直径13mm的凸出点，中间M6的螺纹孔，下面有V形固定凹槽。 4、固定螺钉采用不锈钢材质，规格直径6*35mm，顶端手拧部位采用ABS工程塑料制作，手持部位尺寸不小于28*14*8mm，拧入固定块螺纹孔后，应结实坚固，无歪扭现象，上下拧动自如。 5、可调滑块采用铝合金材料制作，规格不小于55*115*8mm，左右夹点高度不小于15mm。 6、活动夹用铝合金制作，雌性和雄性各二个，雌性尺寸不小于95*22*12mm，夹点高度不小于15mm，雄性尺寸不小于95*20*8mm，夹点高度不小于15mm。 7、弹簧采用优质钢丝制作，规格不小于直径14*6mm，钢丝直径不小于1mm。 | 个 | 28 |
| 34 | 多用滴管架 | 1、与塑料多用滴管配套使用。2、外形尺寸：滴管架分上下两层，每层10个插孔，孔径15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡，可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。3.外形尺寸：215mm×55mm×55mm。 | 个 | 28 |
| 35 | 移液管架 | 产品采用厚度不小于3mm的优质透明塑料板材成型，可同时搁置8支移液器。产品外形尺寸约220×110×205mm。 | 个 | 15 |
| 36 | 比色管架 | 6孔,直径17mm。塑料制,尺寸：177×40×93mm，由上下二排管架组成。 | 个 | 14 |
| 37 | 组合式支架 | 产品由支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、万向夹、烧瓶夹、铁环、托盘、吊钩、绝缘杆及定滑轮组成。 | 个 | 2 |
| 38 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台 | 14 |
| 39 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 台 | 1 |
| 40 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 14 |
| 41 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 1 |
| 42 | 电子天平 | 100g，0.1g | 台 | 7 |
| 43 | 电子天平 | 200g，0.001g | 台 | 1 |
| 44 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 1 |
| 45 | 电子停表 | 0.1s | 只 | 1 |
| 46 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 28 |
| 47 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 支 | 2 |
| 48 | 数字测温计 | 测量范围-30℃～+200℃，测量各种气体、液体等化学介质温度。可用于各类化学试验中的温度测量及其它学科中的温度测量。 | 台 | 1 |
| 49 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 14 |
| 50 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 14 |
| 51 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 个 | 1 |
| 52 | 演示电流电压表 | 2.5级 | 台 | 1 |
| 53 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 支 | 1 |
| 54 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 支 | 1 |
| 55 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | 台 | 14 |
| 56 | 原电池实验器 | 1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3、容器由透明塑料制成，内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。4.电极板尺寸：60mm×15mm×1mm。 | 个 | 28 |
| 57 | 储气装置 | 产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。1.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。3、贮气装置外形尺寸：直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量3000mL。4、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 | 台 | 2 |
| 58 | 高中微型化学实验 | 含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90%。 | 个 | 14 |
| 59 | 溶液导电演示器 | 1、溶液导电演示器主要由以下配件组成： 1.2示教板 1套； 1.3支撑脚 2个； 1.4溶液槽 5个； 2、演示器为电表式，工作电压DC6V。 3、示教板采用优质工程塑料ABS制作，规格尺寸不小于295X255X25mm。 3.1示教左上方应安装调校开关，中间安装电表显示屏，右上方安装档位开关。 3.3.2调校开关应有高、低标注；电表应有电压和电流显示；档位开关应有1~7档标注。 3.3.3示教板中间装有5组插线装置和5组LED指示灯，右中间安装电流插孔，插线装置应1~5标注，电流插孔应有正、负极标注。 3.3.4示教板两侧开有飞机孔、便于支撑脚安装。 4、支撑脚采用ABS工程塑料制作，有效尺寸不小于115X13X120mm。 4.1抱住示教板往上推到位后，应摆放平稳，无摇摆现象。 5、溶液槽采用透明塑料制作，规格不小于57X36X61mm，容量不小于60ml。采用石墨电极通电，通电线应有鱼叉接口，通电线长度不小于250mm。 6、电源连接线一端配有鱼叉，一端配有香蕉插，长度不小于400mm。 7、组装后的溶液导电演示器应摆放平稳，通电后按教学要求演示，性能稳定、效果好、正确。 | 台 | 1 |
| 60 | 微型溶液导电实验器 | 笔式：由壳体、电极、5个红色发光管、开关、调节器等组成。1.壳体为塑料注塑成型，尺寸：120mm×35mm×17mm。2.电极为不锈钢材料制，直径2mm、长50mm。3.盒体内装2节5号电池。 | 套 | 28 |
| 61 | 中和热测定仪 | 产品由外筒、内筒、隔离泡沫、搅拌器、温度计及上盖组成。1.外筒为塑料制，直径98mm、高98mm。2.内筒为铝制，直径60mm，深73mm。3.搅拌器为直径2mm的铝丝绕制而成，附手柄套。 | 套 | 28 |
| 62 | 化学实验废液处理装置 | 实验教学和废水处理兼用，单搅拌，每次处理的废水总量约12L。1.仪器由主机（含搅拌机）、400ml试剂瓶4个、洗瓶、专用电源、水管、活性炭包、刷子、滤纸、滤纸夹4个、防护手套、药匙等组成。2.电脑板控制速度，速度分为1-9数显。3.外形尺寸不小于365mm×370mm×550mm。 | 台 | 2 |
| 63 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套 | 14 |
| 64 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 套 | 1 |
| 65 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 | 套 | 15 |
| 66 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 台 | 1 |
| 67 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 支 | 28 |
| 68 | 电泳演示器 | 用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因；仪器外形结构由底座电源装置，U形管、电极插座和开关等组成。1.主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。2.U型管直径约18mm。3.底座为塑料制，尺寸：150mm×110mm。 | 台 | 1 |
| 69 | 丁达尔现象实验器 | 1、由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成。2、盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。3、通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。盒体外形尺寸：95mm×65mm×65mm。 | 台 | 28 |
| 70 | 二氧化氮球 | 玻璃制品。1.双球，成U型，内封NO2和N2O4。2.球体直径约28mm。 | 套 | 28 |
| 71 | 渗析实验器 | 利用本仪器可以达到分离、提纯某些物资。产品由不锈钢提把和一个由五个面构成的容器，仪器的二个面覆盖有一个圆形半透膜，以达到与溶液最大的接触效果。容器内尺寸：58mm×58mm×65mm。圆形半透膜直径37mm。 | 套 | 28 |
| 72 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 套 | 7 |
| 73 | 光化学实验演示器 | 产品结构：由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管3支及滴管等组成。能做氢、氯混合气体闪光引爆实验，溴化银感光分解实验，甲烷氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验。底座外形尺寸：175mm×95mm×140mm。 | 台 | 1 |
| 74 | 化学实验演示平台 | 带摄像头 | 套 | 1 |
| 75 | 炼铁高炉模型 | 1.产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。3.有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。4.外形尺寸带底座：175mm×175mm×600mm。 | 个 | 1 |
| 76 | 分子结构模型 | 1.为球棍式，演示用，全塑料注塑成型。2．碳原子为黑色，直径22mm；四孔50个、五孔48个。3.氢原子为白色，直径15mm，共40个。4.氧原子为红色，直径22mm；二孔4个。5.氮原子为天蓝色，直径22mm，三孔7个。6.硫原子为黄色，直径22mm，六孔1个。7.氯原子草绿，直径22mm，一孔2个，六孔13个。8.钠原子为银灰，直径22mm，六孔14个。9.中键长约27mm：灰色100根、紫色75根；长键长约43mm，灰色40根、紫色30根。 | 套 | 3 |
| 77 | 分子结构模型 | 学生分组用，可搭出各种版本新化学课本中所要求的无机分子和有机分子的模型40余种，球与棍应采用新型材料，结构元件：碳（黑色）、氧（红色）、氯（绿色）、氮（蓝色）、硫（黄色）、磷（紫色）、氢（白色）、金属（银灰色）、单键（银灰色）、单离子键（紫色）、双、三键（银灰色）、双离子键（紫色）等。防水纸盒外包装,规格：190×110×50mm，球Φ23mm，球棍组成。 | 套 | 14 |
| 78 | 金刚石结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的碳原子34个、连接键44根组成。2.碳原子为黑色，四孔；键为灰色，直径4mm，长42mm。 | 套 | 1 |
| 79 | 石墨结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的碳原子39个、中键45根、长键14根组成。2.碳原子为黑色，五孔；中键为白色、长键为灰色。中键直径4mm，长42mm。长键直径5mm，长61mm。 | 套 | 1 |
| 80 | 碳-60结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的碳原子60个、单中键60根、双中键30根组成。2.碳原子为黑色，三孔；单中键为灰色、双中键为紫色。键直径4mm，长42mm。 | 套 | 1 |
| 81 | 氯化钠晶体结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径5mm，长60mm。 | 套 | 1 |
| 82 | 碳的同素异形体结构模型 | 学生用，小型。1.可组装成金钢石、石墨、碳60三种结构模型。2.球体直径8mm，为黑色。3.连接管均为透明塑料管，管长约22mm，管孔与球体键配合适宜。 | 套 | 7 |
| 83 | 氯化铯晶体结构模型 | 产品由氯原子1个，直径约30mm（8孔）绿色球；铯原子8个直径约30mm（4孔）红色球；长键12根，长约110mm;短键8根，长约90mm；连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 套 | 1 |
| 84 | 二氧化碳晶体结构模型 | 产品由碳原子14个（6孔6个和8孔8个）黑色球，直径约30mm；氧原子28个，蓝色球，直径约30mm；短键14根，长60mm,；中键24根，长90mm；长键12根，长130mm;连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 套 | 1 |
| 85 | 二氧化硅晶体结构模型 | 全塑料制。产品由硅原子15个，直径约30mm，4孔红色球；氧原子16个，直径约22mm，2孔白色球；中键32根，紫色。 | 套 | 1 |
| 86 | 金属晶体结构模型 | 全塑料制。产品由面心立方堆积和面心立方晶胞构成。1.面心立方堆积由红色球20个，直径约30mm，短键18根，中键1根。2.面心立方晶胞由红色球14个，直径约30mm，中键12根，奶白，长键12根，金属电镀。 | 套 | 1 |
| 87 | 电子云杂化轨道模型 | 模型包括：S电子云及SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz杂化轨道模型，共7件一套。模型的球体由聚乙烯塑料吸塑，连接杆由直径4mm铝棒制，底座为塑料注塑成型，直径100mm，高60mm。 | 套 | 1 |
| 88 | 气体摩尔体积模型 | 模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，1气体摩尔体积正方体规格为282×282×282mm，厚度为2mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 个 | 1 |
| 89 | 沸腾焙烧炉模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解沸腾焙烧过程用，模型整体采用玻璃钢材质。结构：由外筒,炉膛,进出气口等组成。规格不小于：直径180mm、高500mm。 | 个 | 1 |
| 90 | 硫酸接触室模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解硫酸接触过程用。玻璃钢材质，由气体进气口,热交接器,架板,花板组成。规格：不小于170×450mm。 | 个 | 1 |
| 91 | 氨合成塔模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解氨合成过程用。玻璃钢材质，外筒.内件和电加热器组成。规格;不小于Φ170mm、高670mm。 | 个 | 1 |
| 92 | 炼钢转炉模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解炼钢过程用。 | 个 | 1 |
| 93 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 1 |
| 94 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 |
| 95 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 |
| 96 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1 |
| 97 | 复合材料标本 | 不少于5种 | 盒 | 1 |
| 98 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 件 | 1 |
| 99 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，不带轴 | 件 | 1 |
| 100 | 量筒 | 10mL | 个 | 28 |
| 101 | 量筒 | 25mL | 个 | 28 |
| 102 | 量筒 | 50mL | 个 | 28 |
| 103 | 量筒 | 100mL | 个 | 2 |
| 104 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 |
| 105 | 量筒 | 1000mL | 个 | 2 |
| 106 | 量杯 | 250mL | 个 | 2 |
| 107 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 2 |
| 108 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 28 |
| 109 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 4 |
| 110 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 30 |
| 111 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 2 |
| 112 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 28 |
| 113 | 滴定管 | 酸式，50mL | 支 | 14 |
| 114 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 28 |
| 115 | 滴定管 | 碱式，50mL | 支 | 14 |
| 116 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL | 支 | 1 |
| 117 | 移液管 | 1mL | 支 | 14 |
| 118 | 移液管 | 2mL | 支 | 14 |
| 119 | 移液管 | 5mL | 支 | 14 |
| 120 | 移液管 | 25mL | 支 | 14 |
| 121 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 500 |
| 122 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 500 |
| 123 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 150 |
| 124 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 150 |
| 125 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质 | 支 | 30 |
| 126 | 试管 | φ40mm×200mm | 支 | 30 |
| 127 | 具支试管 | φ18mm×180mm | 支 | 20 |
| 128 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 20 |
| 129 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 30 |
| 130 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 15 |
| 131 | 燃烧管 | φ25mm×300mm | 支 | 2 |
| 132 | Y形试管 | φ20mm | 支 | 3 |
| 133 | 烧杯 | 5mL | 个 | 28 |
| 134 | 烧杯 | 10mL | 个 | 28 |
| 135 | 烧杯 | 25mL | 个 | 100 |
| 136 | 烧杯 | 50mL | 个 | 28 |
| 137 | 烧杯 | 100mL | 个 | 100 |
| 138 | 烧杯 | 250mL | 个 | 100 |
| 139 | 烧杯 | 500mL | 个 | 20 |
| 140 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 15 |
| 141 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 个 | 28 |
| 142 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL | 个 | 30 |
| 143 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 个 | 28 |
| 144 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 个 | 5 |
| 145 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 28 |
| 146 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 15 |
| 147 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 28 |
| 148 | 三口烧瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 149 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 28 |
| 150 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 个 | 2 |
| 151 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 个 | 2 |
| 152 | 干燥塔 | 250mL | 个 | 2 |
| 153 | 气体洗瓶 | 250mL | 个 | 2 |
| 154 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 2 |
| 155 | 抽气管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距不大于2．5 mm； 3．喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点； 4．磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动； 5．当水压在1 kg/cm2的条件下，在5分钟内，要求水银柱抽至600 mm； 6．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2 |
| 156 | 干燥器 | 160mm | 个 | 4 |
| 157 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 4 |
| 158 | 冷凝器 | 直形，300mm | 支 | 14 |
| 159 | 冷凝器 | 球形，300mm | 支 | 1 |
| 160 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 14 |
| 161 | 漏斗 | 60mm | 个 | 28 |
| 162 | 漏斗 | 90mm | 个 | 15 |
| 163 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 5 |
| 164 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 |
| 165 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 个 | 14 |
| 166 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 个 | 14 |
| 167 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 2 |
| 168 | T形管 | φ7mm～8mm | 个 | 14 |
| 169 | Y形管 | φ7mm～8mm | 个 | 14 |
| 170 | T形管 | T形 | 个 | 14 |
| 171 | Y形管 | Y形 | 个 | 14 |
| 172 | 离心管 | 10mL | 支 | 15 |
| 173 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 28 |
| 174 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 28 |
| 175 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm | 支 | 3 |
| 176 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm | 支 | 3 |
| 177 | 比色管 | 25mL | 支 | 125 |
| 178 | 活塞 | 直形 | 支 | 5 |
| 179 | 活塞 | T形 | 支 | 2 |
| 180 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 15 |
| 181 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 4 |
| 182 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2 |
| 183 | 钴玻璃片 | 玻璃制 | 个 | 28 |
| 184 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 个 | 150 |
| 185 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 | 个 | 20 |
| 186 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 | 个 | 5 |
| 187 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 188 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 100 |
| 189 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 80 |
| 190 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 28 |
| 191 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 15 |
| 192 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 100 |
| 193 | 广口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 20 |
| 194 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 20 |
| 195 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 70 |
| 196 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 100 |
| 197 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 80 |
| 198 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 30 |
| 199 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 30 |
| 200 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 3 |
| 201 | 细口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 100 |
| 202 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 100 |
| 203 | 细口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 14 |
| 204 | 细口瓶 | 棕色，500mL | 个 | 2 |
| 205 | 细口瓶 | 棕色，1000mL | 个 | 2 |
| 206 | 细口瓶 | 棕色，3000mL | 个 | 1 |
| 207 | 下口瓶 | 5000mL | 个 | 2 |
| 208 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 100 |
| 209 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 100 |
| 210 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 28 |
| 211 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 80 |
| 212 | 称量瓶 | φ25mm×40mm | 个 | 2 |
| 213 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 28 |
| 214 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 28 |
| 215 | 烧杯夹 | 1．产品用厚度为2 ㎜的不锈钢板制造，总长度为300 ㎜，宽度为20 ㎜； 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3．产品的夹持端为菱形，吻合应一致。 | 个 | 4 |
| 216 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，125mm | 个 | 28 |
| 217 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 个 | 28 |
| 218 | 水止皮管夹 | 钢丝制成 | 个 | 28 |
| 219 | 螺旋皮管夹 | 用钢材制成。 | 个 | 5 |
| 220 | 石棉网 | 铁网及石棉，铁网尺寸不小于100mm×100mm。 | 个 | 28 |
| 221 | 隔热网 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 | 个 | 28 |
| 222 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 个 | 2 |
| 223 | 燃烧匙 | 1．产品由半圆面和金属丝结合制成。2．半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。3．金属丝约用Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。 | 个 | 28 |
| 224 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 个 | 100 |
| 225 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 2 |
| 226 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 千克 | 2 |
| 227 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克 | 2 |
| 228 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 2 |
| 229 | 软胶塞 | 0号～12号 | 千克 | 2 |
| 230 | 橡胶管 | 橡胶制品 | 千克 | 2 |
| 231 | 乳胶管 | 乳胶制品 | 米 | 60 |
| 232 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 14 |
| 233 | 试管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 个 | 28 |
| 234 | 烧瓶刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 个 | 14 |
| 235 | 滴定管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 个 | 14 |
| 236 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |
| 237 | 表面皿 | 60mm | 个 | 28 |
| 238 | 表面皿 | 100mm | 个 | 4 |
| 239 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 28 |
| 240 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 2 |
| 241 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 28 |
| 242 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 5 |
| 243 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 28 |
| 244 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 28 |
| 245 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 28 |
| 246 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 500 |
| 247 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 支 | 2 |
| 248 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 25 |
| 249 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 25 |
| 250 | 品红 | 染料 | 克 | 25 |
| 251 | 甲基橙 | 指示剂 | 克 | 25 |
| 252 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 1 |
| 253 | 蓝石蕊试纸 | 酸性溶液使蓝色试纸变红，80张/本 | 本 | 1 |
| 254 | 红石蕊试纸 | 碱性溶液使红色试纸变蓝，80张/本 | 本 | 1 |
| 255 | 淀粉碘化钾试纸 | 主要用于快速检测氧化物是否存在的一种试纸 | 本 | 1 |
| 256 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 14 |
| 257 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 套 | 14 |
| 258 | 一字螺丝刀 | 中号，木制或塑料手柄，长度为160mm。 | 支 | 1 |
| 259 | 十字螺丝刀 | 中号，木制或塑料手柄，长度为160mm。 | 支 | 1 |
| 260 | 尖嘴钳 | 150mm | 把 | 1 |
| 261 | 手锤 | 木制手柄。长度为：250mm | 把 | 1 |
| 262 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 个 | 1 |
| 263 | 剪刀 | 铁制品，塑料手柄,长约215mm | 把 | 1 |
| 264 | 玻璃瓶盖开启器 | 产品由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞。 | 套 | 1 |
| 265 | 玻璃管切割器 | 产品由切割头、手柄两大部分组成。总长160mm。切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。 | 个 | 1 |
| 266 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 57 |
| 267 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 57 |
| 268 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 | 个 | 1 |
| 269 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 个 | 1 |
| 270 | 手套 | 耐酸 | 双 | 2 |
| 271 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 双 | 57 |
| 272 | 洗眼器 | 1．主体：高密PP材质制造； 2．阀门可自动关闭，密封可靠。喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲 伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。功能：设有流量调节控制阀，可根据供水 压力调整到眼睛最适宜的流量（使用压力：0．2MPa～0．6MPa）开关：水流开启，水流锁 定功能一次完成，方便使用。软管：供水软管长度采用1．5米，PP软管，最大耐水压7Pa。 | 套 | 1 |
| 273 | 简易急救箱 | 铝合金药箱及常用器材 | 件 | 1 |
| 274 | 实验防护屏 | 1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。2.尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。3．防护屏支撑牢靠，平稳。4．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 件 | 1 |

高中物理教学仪器配备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算器 | 函数型 | 个 | 14 |
| 2 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1 |
| 3 | 打孔器 | 四件 | 套 | 14 |
| 4 | 两用气筒 | 1．供中学物理实验中作抽气、打气使用； 2．极限抽气压力≤6．7×103Pa（50mmHg）； 3．最低打气压力≥2．9×105Pa； 4．气筒长200mm，内径Φ22．5mm； 5．外形尺寸：约340mm×114mm×30mm； 6．吸气和打气咀外径Φ9mm； 7．当产品抽气压力达到6.7×103Pa时，放置30秒钟，其漏气引起的压力变化应小于2.6×102Pa； 8．当产品打气压力达到2.9×105Pa时，放置30秒钟，其漏气引起的压力变化应小于9.8×102Pa； 9．活塞应紧固、牢靠，在使用中不得产生松动现象； 10．活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好。 | 个 | 1 |
| 5 | 抽气筒 | 1. 极限抽气压力≤6.7×103 Pa。 2. 外观结构应符合JY0001第5.6章的有关要求。 3. 其余技术指标应符合JY223-87的有关要求。 | 个 | 1 |
| 6 | 打气筒 | 产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。 | 个 | 1 |
| 7 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附钟罩 | 套 | 1 |
| 8 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm | 辆 | 1 |
| 9 | 仪器车 | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm | 辆 | 1 |
| 10 | 充磁器 | 1. 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关、功能转换开关和外壳组成。 2. 对中学物理实验室配备的条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能。 3. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 4. 应符合JY/T 0396-2007的有关要求。 | 台 | 1 |
| 11 | 生物显微镜 | ≥640倍 | 台 | 4 |
| 12 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 1 |
| 13 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 |
| 14 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 2 |
| 15 | 透明水槽 | 400mm×80mm×100mm | 个 | 1 |
| 16 | 物理支架 | 大底座1300g 小底座900g | 套 | 2 |
| 17 | 方座支架 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成；2． 方座支架的底座尺寸为210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm， 底座和立杆表面应作防锈处理；质量大于1．5kg；3．大铁环内径Φ90mm，柄长125mm；小铁环内径Φ50mm，柄长105mm，环上开口中心与环柄成120°±5°夹角，开口宽20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径Φ10mm；4．放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。 | 套 | 28 |
| 18 | 多功能实验支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。 | 套 | 1 |
| 19 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg | 台 | 2 |
| 20 | 三脚架 | 1．采用碳钢制造，表面经酸洗，磷化后喷塑；2．三脚均布，高度不小于156 mm，三脚内接圆直径不小于120 mm，上支承环平整，直径不小于100 mm，三脚及支承环钢材直径不小于6 mm；3．三只脚与铁环焊接紧固，焊点光滑、平整，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 14 |
| 21 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台 | 7 |
| 22 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断 | 台 | 4 |
| 23 | 蓄电池 | 6V，15Ah，阀控式 | 台 | 2 |
| 24 | 调压变压器 | 2kVA，TDGC2系列 | 台 | 1 |
| 25 | 电池盒 | 4个一组，1号电池 | 组 | 14 |
| 26 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 1 |
| 27 | 直流高压电源 | 输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V 纹波电压：≤0.5V输出电流：≥0.1A(250V、300V时)，≥0.05A(600V、1000V、1200V、1500V时)；有过载保护 | 台 | 1 |
| 28 | 电子起电机 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5kV～+17.5kV，短路电流不大于500µA | 台 | 2 |
| 29 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 | 台 | 1 |
| 30 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 14 |
| 31 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 14 |
| 32 | 钢直尺 | 600mm | 只 | 14 |
| 33 | 钢卷尺 | 5m | 盒 | 14 |
| 34 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm | 把 | 14 |
| 35 | 游标卡尺 | 150mm，0.05mm | 把 | 14 |
| 36 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm | 只 | 14 |
| 37 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm | 把 | 1 |
| 38 | 物理天平 | 500g0.02g | 台 | 1 |
| 39 | 学生天平 | 200g，0.02g | 台 | 7 |
| 40 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 1 |
| 41 | 电子天平 | 100g，0.01g | 台 | 1 |
| 42 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 1 |
| 43 | 指针式体重计 | 0g～160kg，500g | 台 | 1 |
| 44 | 金属钩码 | 50g×4，200g×2 | 套 | 14 |
| 45 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 套 | 14 |
| 46 | 机械停表 | 0.1s | 块 | 2 |
| 47 | 电子停表 | 0.01s | 块 | 14 |
| 48 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 个 | 14 |
| 49 | 电火花计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能 | 个 | 7 |
| 50 | 电磁打点计时器 | 本产品成套仪器应包括打点器、重锤、纸带、复写纸和弓形夹组成。1.工作电压：50Hz 8V交流电；2.连续工作时间不超过10分钟；3.打点周期稳定，周期相对误差不大于1%；4.重锤质量为300g；5.当纸带移动速度约3m/s时，点子长度不大于1.2mm，不小于0.3mm。6.纸带宽度为17.5mm。 | 个 | 14 |
| 51 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 台 | 7 |
| 52 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz | 台 | 1 |
| 53 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 2 |
| 54 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 2 |
| 55 | 数字测温计 | 集成温度传感器，-50℃～+150℃，分辩率0.1℃ | 个 | 1 |
| 56 | 电子体温计 | 量程35.0℃～41.0℃，分辨力0.1℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志 | 台 | 1 |
| 57 | 寒暑表 | - 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。 - 采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。 - 玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 - 温度准确度：±1℃（0℃～30℃）。 - 最小分度值：1℃。 - 储藏条件：-30℃～60℃。 - 参考尺寸：不小于250mm×49mm×9mm。 - 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。 | 只 | 1 |
| 58 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 2 |
| 59 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 14 |
| 60 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 14 |
| 61 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 2 |
| 62 | 拉压测力计 | 最大试验负荷10N，负荷分度值0．2N，最小负荷5．0N，示值误差±1%，最大试验力时主轴行程10mm，执行JY0127标准。 | 个 | 2 |
| 63 | 双向测力计 | 1．产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成； 2．使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位； 3．不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位； 4．将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 个 | 2 |
| 64 | 演示数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm。 | 个 | 2 |
| 65 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 1 |
| 66 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 14 |
| 67 | 直流电流表 | 2.5级，200μA | 只 | 14 |
| 68 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 14 |
| 69 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 14 |
| 70 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 只 | 14 |
| 71 | 多用电表 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 7 |
| 72 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 1 |
| 73 | 交流电流表 | 2.5级，毫安级 | 只 | 14 |
| 74 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 | 台 | 2 |
| 75 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 台 | 1 |
| 76 | 电阻箱 | 四位9999Ω，0.5级 | 个 | 14 |
| 77 | 电阻箱 | 六位99999.9Ω，0.1级 | 个 | 1 |
| 78 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出。 | 台 | 3 |
| 79 | 虚拟电子测试仪器系统 | 示波器、信号源、频率计等。 | 套 | 1 |
| 80 | 湿度计 | 指针式；测量范围湿度：10～95% 湿度：2．5%±1%RH 。 | 个 | 1 |
| 81 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 台 | 1 |
| 82 | 露点测定器 | 用于测定空气中的相对湿度等实验。1.产品由玻璃瓶、橡胶塞、直角弯管玻璃管和直管玻璃管组成。2.玻璃瓶容积不小于125ml，橡胶塞与瓶口配合良好。3.玻璃管外径约6mm，长约130mm。 | 个 | 1 |
| 83 | 量角器(圆等分器) | 塑料制品、演示用，带手柄。量角器上部为直径500mm±2mm的半园环，下部为一宽50mm，长500mm的直尺，两者不可分离，应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。 | 个 | 14 |
| 84 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm×72mm×75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于19mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 套 | 2 |
| 85 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于500mm×44mm×8mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×28mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 套 | 14 |
| 86 | 螺旋弹簧组 | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧3种一组组成。2、3种螺旋弹簧拉力限量分别为：2N，1N，0.5N。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。3、2N钢丝直径0.8mm；1N钢丝直径0.6mm；0.5N钢丝直径0.5mm。 | 组 | 2 |
| 87 | 螺旋弹簧组 | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧2种一组组成。2、2种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。3、5N钢丝直径1mm；3N钢丝直径0.9mm。 | 只 | 14 |
| 88 | 帕斯卡球 | 1．圆球由金属材料制成，直径Φ80mm，表面光洁度不低于▽5（半加工面，微见加工痕迹），圆球壁厚不小于3mm，容积约0．2升； 2．气筒由合金铝管制成，直径Φ25mm，长度200mm，气筒盖滚花；气筒与气筒盖的表面进行防锈处理； 3．活塞（牛皮碗或橡皮碗）应与气筒配套，松紧适当；活塞杆直径Φ6mm，长度250mm；表面镀铬，上端装有手柄； 4．铜质喷嘴10个，喷嘴孔内径0．4～0．6mm，喷嘴分布在球体表面各个方向上；喷嘴外表面有沟槽，以便扎接薄膜； 5．气筒与圆球同轴连接，连接处应加垫圈密封； 6．圆球装满水后，推动活塞，各喷嘴的压力基本相同； 7．气筒与球体、喷嘴与球体连接处、活塞与气筒壁接触处，不得漏水。 | 个 | 1 |
| 89 | 摩擦力演示器 | 供中学物理教学演示滑动摩擦力、静摩擦力存在、大小决定因素等实验用。产品由主机、演示测力计2N、支撑架摩擦块等组成。1.工作电压：220V 50Hz；2.电机功率：50W；3.调速：无极调速；4.主机外壳采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：310mm×90mm×100mm。4.摩擦块为木质，中心有一沉孔，直径27mm，深10mm，外形尺寸：80mm×45mm×22mm。两边有限位。 | 台 | 1 |
| 90 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理。产品由半导体激光器、三脚架、平面镜、调节装置组成。激光器射出的为红色圆点；三脚架的钢丝弹性良好。演示效果明显。 | 套 | 1 |
| 91 | 力的合成分解演示器 | 仪器由分度标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。1.分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整、无变形，直径不小于270mm；2.主杆为金属制品，直径12mm,长不小于400mm,一端有M10的外丝，表面镀铬处理。 | 套 | 1 |
| 92 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各 3 件，小铁环 1 件，支杆高度可调。 | 套 | 14 |
| 93 | 高中静力学演示教具 | - 结构组成：实验底板：工程塑料压制成形，单板面积:360mm×240mm,96个插孔，塑料三角板，塑料紧固销，塑料吊环，金属支承细杆：Φ4mm×80mm，塑料力矩盘：Φ270mm，色圈，螺旋弹簧，塑料小接插座，双向测力计：5N。加长杆，定位杆，小车，塑料小滑轮：Φ60mm，塑料大滑轮：Φ120mm，滑轮联杆，钢丝挂钩，重锤，双向插头，叉形金属调节杆，钢丝卡环，惯性块，车钩，滑轮挂钩，压簧：1N,5N，单向插头。 - 完成演示实验：47个。 - 演示实验可见距离：＞5m 。 - 定量实验误差：＜8% ； 5、测力计示值误差和回零误差：不大于1个分度；将测力计倒置，示值误差和回零误差：不大于2个分度。 | 套 | 1 |
| 94 | 高中力学演示板 | - 为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，箱体尺寸：540mm×440mm×140mm。仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。 - 完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。 | 套 | 1 |
| 95 | 滚摆 | - 滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 - 摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。 - 摆轴对摆轮的垂直度公差约0.5mm。 - 摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差约1mm。 - 摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 个 | 2 |
| 96 | 离心轨道 | - 由钢球、环形轨道等组成。 - 钢球Φ22mm。 - 环形轨道采用Φ4mm金属丝绕制而成，表面烤漆处理。底座长：200mm，宽：65mm，高：10mm。 | 套 | 2 |
| 97 | 手摇离心转台 | 产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。 - 外形尺寸：478mm×238mm×113mm。 - 机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。 - 主动轮直径为240mm,从动轮直径为39mm。 - 主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带来会脱落。 5、各部件作防锈处理。 | 台 | 1 |
| 98 | 电动离心转台 | 产品由机箱、电机、调速器、支杆及连接套管等组成。 - 机箱采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：295mm×295mm×70mm。2.四脚采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。 - 工作电压：220V，无极调速。 4.支杆采用直径10mm、长150mm的圆钢制成，一端M10mm丝长30mm，表面电镀处理。 | 台 | 1 |
| 99 | 毛钱管(牛顿管) | 仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。仪器由：蝶阀、直管、金属片、羽毛片、磁铁组成。直管采用玻璃制成，直径约50mm，长950mm。 | 套 | 1 |
| 100 | 伽利略理想斜面演示器 | 产品长度为1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。由轨道、底板、标尺、小球、接球网、手轮、底脚螺丝、指示器2个组成。1、底板采用密度板，表面颜色为灰色，四周封边，外形尺寸：1200mm×230mm×12mm。底板右边有一滑槽，槽宽为6mm，长165mm，槽边印有0－15度的刻线。2、轨道采用软塑拉制而成，槽宽（内空）12mm－1mm，槽深7mm，右端印有20－70mm的刻线，轨道长1200mm。轨道底部两端为工字槽并带滑槽的铝型材，长度分别为380mm和550mm。3、小球直径19mm，表面镀铬处理一。4、接球网框架为直径2mm不锈钢丝绕制而成，尺寸：145mm×45mm，网兜为鱼网，角度可调。5、手轮为塑料制品，可在滑槽内连续升降，并可靠的固定轨道。6、指示器采用厚1mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理，指示器上应有红色刻线，指示器可在右端铝轨上任意滑动。 | 套 | 1 |
| 101 | 运动合成分解演示器 | 产品由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成。底座及面板采用厚度1mm的钢板制作，面板尺寸为395×315mm，底座尺寸为395×120×10mm；小车尺寸约80×50×15mm，车轮采用金属材料制作；画板尺寸为240×180mm；笔尖与画板的间距可通过调节螺母调节；X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动。大皮带轮采用工程塑料制作，尺寸为Φ39×5mm，小皮带轮采用铜棒制作，直径为Φ8mm，皮带采用Φ42mm的橡胶皮带；控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、Y向调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等。仪器使用电源电压：DC3～6V。可用于演示匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成等实验。 | 套 | 1 |
| 102 | 演示轨道小车 | 产品由轨道、小车、固定架、释放装置、砝码桶、滑轮等组成。1.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长1200mm，轨道两内尺寸：49mm。2.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。3.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 1 |
| 103 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式。产品由轨道、小车、砝码桶、固定架、释放装置、、滑轮及小车捕捉器等组成。1.轨道长900mm，小车轨道外边宽度54mm。2.小车质量200g，放砝码槽尺寸57*51*18mm。 | 套 | 7 |
| 104 | 演示斜面小车 | 演示用，仪器由斜面板、底板、小车、摩擦块、砝码桶、支撑杆、角度指示器、滑轮及支架等组成。1.斜面板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长1200mm。2.底板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长800mm。3.斜面板与底板采用绞链连接，用支撑杆来调整斜面板的角度。 | 套 | 7 |
| 105 | 斜面小车 | 产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。1.斜面板外形尺寸：815×100×20mm；档条宽15mm、高14mm。2.标尺全长800mm、累计误差不超过2mm、最小分度值10mm，其“0”位与挡条内侧边线齐平，刻线和数字清晰。3.安装支撑杆孔直径为6mm，深30－40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。4.滑轮倾角可调，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动。5.支撑杆总长150mm。6.摩擦块外形尺寸：100mm×80mm×40mm，摩擦面分别有2个和4个圆孔。 | 套 | 7 |
| 106 | 气垫导轨 | 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径：Φ30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。 | 台 | 7 |
| 107 | 小型气源 | 本产品为中学物理演示实验用气垫导轨的配套仪器。气压不小于5kPa，低噪声。供气垫导轨使用。 - 工作电压：220V 50Hz； - 波纹管内径为30mm，长不小于1500mm。 3.接口配合紧密。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 7 |
| 108 | 自由落体实验仪 | 供基础力学教学演示和分组实验，进行定性观测和定量研究物体在自由降落状态下的运动规律，主体高度：1.2m，钢球D=18mm，便携式支架，两个光电门；电磁铁电源DC6V。 | 套 | 7 |
| 109 | 牛顿第二定律演示仪 | 产品为二层结构轨道形式。 - 由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。 - 轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。 - 小车车体为塑料，总质量为200g±6g。 - 砝码桶为塑料，质量为5g±1g。 - 滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 1 |
| 110 | 牛顿第二定律实验仪 | 产品为二层结构轨道形式。 - 由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。 - 轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。 - 小车车体为塑料，总质量为200g±6g。 - 砝码桶为塑料，质量为5g±1g。 - 滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 7 |
| 111 | 反冲运动演示器 | 产品由车体、酒精槽、钢管及橡皮塞构成。 - 车体为金属制，表面烤漆处理，尺寸：95×65×23mm。 - 酒精槽为铝制，直径30mm，槽深18mm。 3.钢管外径16mm，长85mm，表面电镀处理。 | 套 | 1 |
| 112 | 超重失重演示器 | 产品由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。1.测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。 2.支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。 | 个 | 1 |
| 113 | 超重失重演示器 | 产品由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。1.测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。 2.支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。 | 套 | 1 |
| 114 | 动能势能演示器 | 产品由底座带支脚、面板、轨道和钢球等组成。 - 底座采用空心铝型材制成，两端面为封闭式，底部有支脚，可调节面板的垂直方向。 - 面板采用冷轧板成型，表面烤白漆，面板正面印刷7条刻线，线间距20mm，面板尺寸：500mm*170mm*1mm。 3.轨道采用PVC塑料制成，成弧形状，两端用支架固定，槽宽12mm。4.钢球直径19mm。 | 台 | 1 |
| 115 | 平抛竖落仪 | 仪器能被固定在物理支架上使用，也可放置在桌边使用。产品由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成。 - 主体采用塑料注塑成型，外形的长宽高尺寸分别为133mm×70mm×180mm。 - 释放板为T型、塑料注塑成型，两只钢球可放在T型板的两边。 - 撞击器为机械式，有释放撞杆开关、撞杆及弹簧等构成。 4、钢球Φ19mm。 | 个 | 1 |
| 116 | 平抛运动实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽、演示板组成。 - 底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝； 2.钢球和直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 14 |
| 117 | 平抛和碰撞实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、接球槽、支球总成和演示板组成。 - 底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝； 2.钢球和玻璃球直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 14 |
| 118 | 碰撞实验器 | 供高中物理教学验证动量守恒定律等学生分组实验用。产品由轨道、小平轴、水平固定螺丝、C形夹、档球板、支球柱、玻璃靶球、钢球、重锤等组成。1.轨道应采用铝形材加工制成，表面烤漆处理；2.C形夹夹持范围不小于40mm；3.钢球和玻璃球直径为16mm。 | 台 | 14 |
| 119 | 冲击摆实验器 | 产品由平衡锤、摆线调节器、指针、摆线、刻度板、摆块、入弹孔、弹丸、枪筒、枪栓、调节器、板机、底板、通棒构成。能演示三种不同速度的弹丸：V1＝5.4±0.25m/s；V2＝6.6±0.25m/s；V3＝7.7±0.30m/s。1.底板采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，尺寸：400×115×14mm。2.刻度板采用冷板，表面烤白漆，表面丝印0-35度的角度刻线和摆块调节位置的参照线。3.仪器整体高度325mm。 | 台 | 1 |
| 120 | 运动频闪观测仪 | 频闪25HZ-50HZ，可实时观测运动物体图像。 | 套 | 1 |
| 121 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛。产品由主机、发射枪组件、单摆组件、向心力组件、卷纸机、运动体、基准尺、压纸条等构成。能完成：研究平抛物体的运动、斜抛、机械能守恒、弹性、非弹性、向心力、单摆、简谐、自由落体等9种实验。主机外形尺寸:390×140×430mm。 | 套 | 7 |
| 122 | 向心力演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm，从动轮外径130mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70×12mm，小皮带轮尺寸为：Φ40×12mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm。示力标尺总长为50mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm×70mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸约：460×200×330mm。 | 台 | 1 |
| 123 | 向心力实验器 | 手指捻动式，中学物理演示《验证向心力公式》实验用。结构：由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆及转轴组成。 - 底座为金属制，尺寸：235×105×15mm。 - 导杆、平衡杆及弹簧拉杆均为直径6mm，表面电镀处理。 3.周期测定盘为铝制，直径80mm。 | 台 | 14 |
| 124 | 凹凸桥演示器 | 高中教师演示在凹面桥物体对桥面的压力。演示器由电磁铁、钢球、轨道、电磁铁开关、台秤、底座、接球槽、接球槽支杆等组成。1.外接电源：AC220V。2.钢球直径28.5mm。3.底座为木质，尺寸：600×150×16mm。 | 套 | 1 |
| 125 | 演示力矩盘 | 供中学物理教学演示和学生分组实验用。仪器由圆盘、轴、底座、立杆、带线的空心销6个组成、塑料圆盘直径270mm，盘面有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。立杆直径为12mm，长度为400mm，表面电镀处理。底座为铁制三角形或者塑料圆盘、三脚形底座，中心点有Φ2mm小孔可固定。 | 个 | 1 |
| 126 | 力矩盘 | 供中学物理教学演示和学生分组实验用，主要由圆盘、轴、带线的空心销6个组成。圆盘塑料制，直径约270mm×16mm，盘面上有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。轴端有卡环槽，防止圆盘脱落。 | 个 | 14 |
| 127 | 动量传递演示器(碰撞球) | 产品由底座、支架、5个钢球带线组成。 - 底座采用塑料制，尺寸：130×110×15mm。 2.钢球直径16mm，表面电镀处理。 | 套 | 1 |
| 128 | 音叉 | 1．音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈现“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。单支音叉配音叉槌一个；每对共振音叉配音叉槌一个，变频箍一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。表面粗糙度：外侧面和两平面Ra最大允许值1．0μm，内侧面的最大允许值2．0μm； 2．在温度20℃、相对湿度55%RH、环境噪音不大于30dB的室内，用音叉槌适度轻敲音叉，距音叉1000mm处，声强应不低于90dB； 3．单支音叉的频率及误差分别为：256Hz±0．3Hz； 4．制造共鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，所用木材应经过干燥处理，其含水率为12%～14%。共鸣箱箱体平整，胶合严密，无歪斜，无裂纹，插座与箱体应胶合牢固，使用时不应松动； 5．音叉槌槌头用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径约26mm、杆长约180mm为宜。 | 套 | 1 |
| 129 | 音叉 | 1．音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈现“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。单支音叉配音叉槌一个；每对共振音叉配音叉槌一个，变频箍一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。表面粗糙度：外侧面和两平面Ra最大允许值1．0μm，内侧面的最大允许值2．0μm； 2．在温度20℃、相对湿度55%RH、环境噪音不大于30dB的室内，用音叉槌适度轻敲音叉，距音叉1000mm处，声强应不低于90dB； 3．单支音叉的频率及误差分别为：512Hz±0．4Hz； 4．制造共鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，所用木材应经过干燥处理，其含水率为12%～14%。共鸣箱箱体平整，胶合严密，无歪斜，无裂纹，插座与箱体应胶合牢固，使用时不应松动； 5．音叉槌槌头用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径约26mm、杆长约180mm为宜。 | 套 | 1 |
| 130 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 套 | 1 |
| 131 | 声速测量仪 | 产品由触发器、传感器1、传感器2、支座、声源及连接导线等组成。1.声源频率大于5KHz。2.传感器间距：3-4米。3.工作电压：DC9V。4.触发器输出插孔2个，输入插孔2个，显示灯2个，复位开关、电源开关。塑料外壳，尺寸：130×65×85mm。 | 台 | 1 |
| 132 | 共振音叉 | - 声学仪器，供中、小学音乐教学中作定音及中学物理教学实验用。 - 音叉的频率为４４０±１Hz，频率误差为０．８Hz（在２０°Ｃ时）, - 两支同频率音叉为一组，系用整块45#碳钢制成，棱角整齐，叉截面为：6.5mm×16mm,音叉臂长约109mm，臂间距：17mm。 4、结构组成：音叉一对，共鸣箱一对（木质，180mm×90mm×53mm）,击锤1个，改变钢箍1个，底座带有4个橡胶垫，上方带有凸起音叉叉槽。 | 对 | 1 |
| 133 | 纵横波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 台 | 1 |
| 134 | 绳波演示器 | 电动液晶显示式，产品由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V 50Hz；2.有效刻度不小于100cm。 | 套 | 1 |
| 135 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，表面电镀处理。弹簧外径不小于66mm，圈数不小于160。 | 个 | 1 |
| 136 | 波动演示器 | 产品由外壳、16个偏心轮、横波杆、纵波杆和质点组成。外壳应采用金属材料制成，表面烤漆处理，外形尺寸：500mm×215mm×270mm。正背面分别能演示纵、横波的形成及传播。 | 台 | 1 |
| 137 | 发波水槽 | - 用途：利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象； - 结构：主要由壳体、水槽、振动源,附件及光源等组成，水槽及壳体：水槽是用底部装有密封、透明玻璃的塑料盆制成： - 壳体用塑料制成，上面放置水槽，正面竖直安装毛玻璃，作为水波投影屏幕，框架内部倾斜45°装有平面镜； - 振源：振动源采用电磁、激励式，由电磁铁、电位器、振杆、振子、主板等组成； - 光源：光源为盒式机械遮挡频闪光源，灯泡为12V 100W幻灯机溴钨灯，频闪器是由直流微型电动机驱动一个可旋转的遮挡叶片，盒的顶部开有散热窗； 4、水槽发波附件为单振子、双振子、平面波振子及挡板2块。主机体规格尺寸：290mm×264mm×320mm。 | 套 | 1 |
| 138 | 发波水槽 | 产品由水槽、振源及附件组成。1.水槽由透明有机玻璃制成，尺寸：280mm×280mm×30mm，槽内四周均放有海棉。2.振源由振荡电路、弹簧片连接器构成，其频率可调。3.附件由圆波振子、双振子、横波振子、直档板构成。 | 套 | 1 |
| 139 | 弹簧振子 | 产品为气垫式。由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。1.导轨为塑料成型，工作面成90度的夹角，两面分布若干小孔，有效长度240mm。2.滑块采用透明塑料注塑成型，夹角为90度，滑块上有固定指针和弹簧的部位，长100mm。3.刻度尺为铝制，表面对称印刷0、2、4、6、8、10的刻线和数字。 | 套 | 1 |
| 140 | 弹簧振子 | 产品为立式结构。由底座、立杆、吊线锺、弹簧、刻度尺等构成。1.底板为木质，附脚。2.立杆采用直径不小于10mm圆钢制成，表面电镀处理。 | 套 | 1 |
| 141 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 自动稳定走纸。产品由弹簧振子装置、高压脉冲装置和卷纸机构三大主体构成。1.弹簧振子装置包含内置式气源、气垫导轨、弹簧、滑块等，气源能够为弹簧振子提供充足稳定的气流，保证弹簧振子滑块在气垫导轨上活动自入。 - 高压脉冲装置包含高压发生器和放电电极（放电针电极由放电针和电极板组成，放电针固定在振子滑块上，工作时随滑块一起运动）。 - 工作电压：AC220V 50Hz，电机功率：大于50W，脉冲电压：大于1000V 50Hz，描绘用纸：热敏纸（卷带），幅宽110mm，直径50mm。 4.卷纸机构速度可调。 | 台 | 1 |
| 142 | 简谐振动投影演示器 | 原理：利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦余弦的规律变化。产品由塑料框架主体、激光源、振动弹片、入射光屏、电机、反射镜及支架等组成。1.塑料框架主体由框架、上板为白色塑料、下板为密度板，所有装置装在上板面上，外形尺寸：310mm×230mm×60mm。2.激光源为红色，在上板的相应位置，并有可调范围。3.振动弹片为表磷铜，长为100mm、宽12mm、厚0.3mm，固定可靠，振动灵活。4.入射光屏为六棱柱体，每面有平面镜，Φ60mm、高80mm。5.电机为直流低速电机，每分钟100转。6.反射镜及支架应为一体，反射镜的外形尺寸为：40mm×12mm×1.5mm。 | 台 | 1 |
| 143 | 匀速圆周运动投影器 | 产品为主机、立杆、调节器、吊线球、质点、屏幕、电磁铁等组成。转速和摆长为可调式。演示为投影式。1.工作电压：DC6V。2.立杆直径8mm，长275mm，4根，表面电镀处理。3.质点材质为塑料，直径20mm。4.屏幕为透明有机玻璃制，表面磨砂，尺寸：210mm×130mm。5.整体采用木箱，主机固定在箱底上，外形尺寸：300mm×200mm×110mm。 | 台 | 1 |
| 144 | 单摆组 | 5个摆球。钢球3个，直径分别为19mm一个，Φ12mm2个；塑料球2个，直径分别为26mm一个，Φ20mm一个。全部带线，线长不小于1.2m。塑料盒包装，尺寸：85mm×55mm×33mm。 | 组 | 14 |
| 145 | 单摆振动图像演示器 | 供中学物理教学中演示单摆简谐振动，能绘出简谐振动图像。产品由底座、低噪音直流电动机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、开关、减速机构和摆长调节器组成。1.工作电压：DC6V； - 画板为一长方形不透明的PVC塑料板； - 开关两个，一个是电源总开关，一个是双掷开关，负责通断电磁铁和直流电机的电源。 4.底座木质，尺寸：800mm×230mm×50mm。 | 台 | 1 |
| 146 | 单摆运动规律演示器 | 仪器结构： - T型立柱：立柱顶端装一横杆，横杆两头设两个悬点，供悬挂二个单摆使用； - 圆盘座：Φ250mm，中心铁质圆柱（Φ42mm×8mm），底面三个螺钉； - 台夹； - 偏角标尺（塑料尺面）； - 偏角指针； - 摆球； - 空腔摆球； - 四通螺钉等。 | 套 | 1 |
| 147 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振。产品由支架、底座、5个塑料球、摆板及策动摆组成。1.支架采用冷轧板冲压成型，外形尺寸：440mm×335mm×25mm，表面防锈处理。2.底座为冷轧板成型，外形尺寸：400mm×130mm×20mm，表面防锈处理。3.塑料球直径25mm。3.策动摆为可调式。 | 台 | 1 |
| 148 | 共振演示器 | 产品由弹簧振子、受偏心负载的变速装置、能摆动的在机玻璃板、画板、画笔以及底座等组成。 - 使用电源：DC12V，速度可调。 - 画板有效面积不小于110mm*80mm。 - 画笔头为磁性，可在画板上痕迹。 - 底座为铁制，表面处理，尺寸：240mm*145mm*5mm。 5、摆动为透明材料，上下摆动灵活。 | 台 | 1 |
| 149 | 内聚力演示器 | 由两个中空镶铅圆柱体、刮削器组成。1、铅柱分为红、蓝各1，每支上有挂钩，外形尺寸不小于：Φ20mm，长50mm。2、刮削器外壳为塑料，塑料筒内置刀片。 | 套 | 4 |
| 150 | 空气压缩引火仪 | - 由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。 - 手柄和底座为塑料制品。 3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 | 个 | 4 |
| 151 | 双金属片 | 由铜、铁组成。该产品由长度≧200mm、宽≧20mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固 | 个 | 1 |
| 152 | 气体做功内能减少演示器 | 热敏电阻演示。外形尺寸：长145mm×宽105mm×高155mm，产品由透明圆筒（内装热敏电阻）、酒精容器（置于透明圆筒内）、底座（盒体）、橡胶塞、塑料管及电路组成。 - 透明圆筒应采用透明聚苯乙烯塑料注塑成型，壁厚≥2mm，外径45mm，高100mm。筒壁厚度均匀，无裂纹；与底座粘接牢固，无漏气；表面光洁、透明度良好，无条纹、无缩迹。 - 酒精容器为塑料制品，置于透明圆筒内，且与底座固定可靠。 - 橡胶塞应与出气孔配合良好。 - 底座应为盒体，盒盖为底座，上面竖直固定透明圆筒、安装外接线柱、增益、调零旋扭及电源指示灯和开关。 - 塑料管：长度≥300mm。 - 演示效果可见度良好，直观明显。 | 套 | 1 |
| 153 | 纸盆扬声器 | - 扬声器的阻抗8Ω，功率5W。 - 扬声器无杂音，演示效果明显。 3、外径：165mm | 台 | 1 |
| 154 | 油膜实验器 | 产品由油酸、无水酒精、盛水盘、刻度板、石松粉、针筒等组成。 - 盛水盘采用塑料注塑成型，盛液尺寸不小于245mm×245mm×30mm，并有刻度板限位机构； 2.刻度板采用透明有机玻璃制成，刻度板表面印有刻线方格，最小方格为5mm，其中两个边上有毫米刻线，刻线清晰、无断线。 | 套 | 14 |
| 155 | 浸润和不浸润现象演示器 | 用于高中物理教学中有关物体浸润和不浸润现象的演示实验。由透明塑料槽、洁净的玻璃片、涂蜡的玻璃片、胶头滴管组成。1.透明水槽外形尺寸：80mm×40mm×20mm。2.玻璃片尺寸：76mm×25mm×1mm。 | 个 | 1 |
| 156 | 液体表面张力演示器 | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。 - 产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈六件组成。 - 半球环、双环、、棉线圈环、金属框架采用用Φ1.5mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于70mm。 | 套 | 1 |
| 157 | 液体表面张力实验器 | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。 - 产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈六件组成。 - 半球环、双环、、棉线圈环、金属框架采用用Φ1.5mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于70mm。 | 套 | 14 |
| 158 | 毛细现象演示器 | 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸约为160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度不小于80mm；毛细管长度均为130mm。 | 套 | 1 |
| 159 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 1、道尔顿板是通过宏观的方法，通过钢珠下落过程中与铜钉列阵碰撞后，因钢珠的位置随机性来观察统计规律。 2、仪器结构包括：漏斗、一组斜面、控制器、铜钉列阵、弧形导轨、木框（或塑料框）、狭槽、钢珠（或塑料球）、闸门、钢珠（或塑料球）出口、盒子、底脚。 | 台 | 1 |
| 160 | 气体定律实验器 | 可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。产品由气柱（玻璃或者是塑料）、固定夹和挂钩板组成。 | 套 | 14 |
| 161 | 玻意耳定律演示器 | 供高中物理教学课堂演示用，用于验证玻意耳-马路特定律和理想气体状态方程。结构：由尺度板、U型玻璃管、压力表和加压气囊、底座等组成。 - 尺度板采用厚度1mm金属材质一次成型，规格：432mm×152mm×10mm；板为白底红字，刻线中线为“0”刻线、两边刻线为20cm、每1cm一个刻线、10cm为一大刻线，数字分别为“0”、“5”、“10”、“15”、“20”，在尺度板上固定一U型管，U型管外径20mm，两中心距为60±3mm，长度不小于尺度板的长度尺寸 ，U型管口一端密封连接乳胶管橡胶塞及玻璃弯管，玻璃弯管外径8mm，长不小于35mm；另一端密封2.5级0.1圆形负压表，表与管之间应有放气阀门。 2.底座采用厚度1.2mm金属材质一次成型，规格;265mm×143mm×20mm，表面烤黑漆。 | 套 | 1 |
| 162 | 盖·吕萨克定律演示器 | 用于验证一定质量的某种气体在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度T成正比，即V-T图像。产品由尺度板、玻璃管（V型、⌴型）、橡皮塞、橡皮管、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成。玻璃器材由泡沫定位，515mm×85mm×60mm；尺度板由红字0～50cm单位刻度，规格：525mm×90mm；烧杯为100ml：110mm×60mm，开口直径38mm；橡皮塞规格：28mm×26mm；温度计由塑料盒装，红液0～100℃；橡皮管290mm×5mm。 | 套 | 1 |
| 163 | 气压模拟演示器 | 产品由导向杆、配重块、透明桶、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座（箱体）、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成。 - 工作电压：DC14V。 - 透明桶外径105mm，深150mm。 3.箱体为冷轧板制，表面烤漆处理，尺寸：130mm×130mm×110mm。 | 套 | 1 |
| 164 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全。产品由底座、打气筒、储气瓶、转能堵头、转能堵孔及堵头固定棒等组成。 - 底座采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，尺寸：285mm×125mm×15mm。 2.储气瓶为无色透明塑料瓶，安装、拆卸方便，密封良好。 | 套 | 2 |
| 165 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。 - 直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。 2、丝绸尺寸不小于：150mm×150mm。 | 对 | 1 |
| 166 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。 1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。 2、毛皮尺寸不小于：100mm×100mm。 | 对 | 1 |
| 167 | 箔片验电器 | 一对装。 - 本产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成。 - 外壳透光洁透明，无气泡及划痕。 - 圆盘（直径26mm）、导电杆（直径6mm）用金属制成，表面镀铬处理。 - 导电杆与外壳间有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便。 - 金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 对 | 1 |
| 168 | 箔片验电器 | 学生用，一对装。 - 产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。 - 箔片成条形，片体平整，无卷曲。长约25mm，宽3mm。 - 外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。外形尺寸为50mm×30mm×60mm。 - 导电杆Φ4mm，高约45mm。5、圆球Φ10mm。 | 对 | 14 |
| 169 | 指针验电器 | 一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。 - 金属筒Φ170mm,表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm。 - 仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附刻度线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 对 | 1 |
| 170 | 感应起电机 | - 环境温度：-10~40℃。 - 起电盘直径：235mm。 - 放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。 - 本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 台 | 1 |
| 171 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃Φ12mm，高110mm；底座Φ85mm，高约13mm | 副 | 1 |
| 172 | 小灯座 | 1．小灯座由底板、接线柱，灯座组成； 2．小灯座为插口、螺旋两用式灯座与E10／13、E10／14、1c9／14等小电珠配用； 3．小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2．5A； 4．底座用黑色塑料制成，表面平整光洁；外形尺寸约75×35×10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为40±0．5mm；应有足够的强度； 5．接线柱为644型，行程不小于6mm； 6．灯座用厚0．5～0．6mm的磷铜片制做，表面镀镍；灯座与两接线柱之间用宽8mm的铜片连接和灯座为一整体； 7．小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质； 8．小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路； 9．未旋入小电珠时，两接线柱间电阻不小于100MΩ； 10．未旋入小电珠时，两接线柱间抗电强度为500V。 | 个 | 100 |
| 173 | 单刀开关 | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0．7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm； 3．开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃； 4．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象； 5．开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV； 6．开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变； 7．开关应具有足够的强度。 | 个 | 28 |
| 174 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻20Ω；额定电流2A； 2．电阻值误差应小于10％； 3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； 4．电阻线绝缘层承受不低于1．5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1．5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象； 5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ； 8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象； 9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 | 个 | 14 |
| 175 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻50Ω；额定电流1．5A； 2．电阻值误差应小于10％； 3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； 4．电阻线绝缘层承受不低于1．5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1．5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象； 5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ； 8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象； 9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 | 个 | 14 |
| 176 | 滑动变阻器 | 200Ω、1.25A。产品主要由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等部件组成。线绕瓷管用有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上构成；滑动头电刷采用0.5mm厚的钢板成型，滑片宽度14mm；滑杆采用不小于Φ6mm的圆钢制作，滑杆总长度约300mm；支架采用1mm厚的冷轧板成型。产品外形尺寸约：320×90×140mm。 | 个 | 1 |
| 177 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、木质底板尺寸：1050mm×130mm×15mm， 3、 三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4、三种线的有效长度均为1000mm。 | 台 | 1 |
| 178 | 电阻定律实验器 | - 电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 - 由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成。 - 有效长度均为500mm。 | 台 | 14 |
| 179 | 演示线路实验板 | 高中演示组，纸箱包装：外形尺寸：530mm×380mm×150mm，底板（6块）单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。并由塑料插座，空位插座，电池座盒（1.5V），开关，紧固销，插头接线、紧压器，吊环，走线插座组成。均由ABS工程塑料制成。 - 该实验板根据实验需要能拼接成所要求大小的示教板，在其面上能插各种装有元件的插座进行演示实验。将实验板拆开后可作为学生用实验板，学生在其上进行各种学生试验。 - 线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销。吊环等组成。 | 套 | 1 |
| 180 | 学生线路实验板 | 供学生分组实验用。主要组成：线路底板（由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔）2块、 元器件插座、电池插座、开关、空位插座、接插线、小插接座及实验配套器材等组成。 | 套 | 7 |
| 181 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:77mm×35mm×9mm。 | 个 | 14 |
| 182 | 双刀双掷开关 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:75mm×53mm×10mm。 | 个 | 14 |
| 183 | 焦耳定律演示器 | 1、焦耳定律演示器主要由以下配件组成： 1.1、示教板 1套； 1.2、带电阻容器 4个； 1.3、支撑脚 2个； 1.4、连接线 8根； 2、焦耳定律演示器为数字显示，工作电压DC12V。 3、示教板采用优质工程塑料ABS制作，规格尺寸不小于295X255X25mm。 3.1、示教板左上方安装A、C数字显示屏，右上方安装B、C数字显示屏。 3.2、左中安装电流开关，中间安装单和双电阻输入端子和传感器探头引线。 3.3、开关下面安装DC12V电流输入端子，正、负标注清晰。 3.4、下方安装溶器托架，托架与溶器配合应松紧良好，平稳无倾斜现象。 3.5、示教板两侧开有飞机孔，便于安装支撑脚。 4、组装后的示教板应排列规范、美观、印刷清晰。 5、带电阻容器采用透明塑料制作，外形尺寸不小于57X36X61mm，应有R1~R5标注，其中R1为5Ω，R2、R3、R4均为10Ω，接线装置固定牢靠。 6、支撑脚采ABS工程塑料制作，尺寸不小于115X13X120mm，抱住示教板推到位后，应摆放平稳，无脱落现象。 7、连接线一端用鱼叉，另一端用香蕉插，长度不小于100mm和400mm。 8、组合后的焦耳定律演示器，通电后按教学内容要求实验，应性能稳定、效果明显正确。 9、工作条件： 9.1工作电压：DC12V； 9.2工作环境：-10~40℃； 9.3相对湿度：≤85％； 9.4加温时间：单次不超过10分钟； 9.5加温温度：≤70℃. | 套 | 1 |
| 184 | 保险丝作用演示器 | - 面板尺寸；450mm×310mm。 - 面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。 - 外接电压：220V 50Hz，电流表1只。 - 配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。 - 演示直观，可见度好。 | 套 | 1 |
| 185 | 范氏起电机 | 由蓄电球、集电梳、皮带轮、有机玻璃圆筒、橡胶带、电动机、白炽灯、放电球、放电球绝缘杆和底座组成。蓄电球Φ200mm，放电球的Φ60mm，火花距离≥50mm | 台 | 1 |
| 186 | 球形导体 | 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆Φ10mm，底座底径100mm。 | 个 | 1 |
| 187 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 1 |
| 188 | 移电球(验电球) | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 个 | 1 |
| 189 | 验电羽 | 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm×12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。产品外形尺寸约Φ69×120mm。 | 对 | 1 |
| 190 | 验电幡 | 产品由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×105mm；红丝线Φ1×150mm，共8根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用Φ5mm铜管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径Φ40mm，高度28mm。将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约190mm。 | 个 | 1 |
| 191 | 尖形布电器 | 主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成，规格：Φ70×160mm，塑料底座，中间用塑料支杆连接，整体高约200mm. | 个 | 1 |
| 192 | 正负电荷检验器 | 本仪器适用于中学物理实验，它可以检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应。1.检验器的探头为金属制品，表面镀铬处理；2.检验器上的红灯指示为正电荷，绿灯指示为负电荷。 | 台 | 1 |
| 193 | 静电实验箱 | 产品为组合式教具，主要由圆锥底座3个，金属立杆2根，电场线小瓶3个，电场力盒，微静电观察盒、验电羽小球，泡沫球2个，植绒盒，电子风轮，消烟除尘装置，燃气爆发装置，香座及香，抗静电液等组成。产品与电子起电机配用，可完成电场力(静电乒乓)实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；钟摆小球实验；验电羽实验；电子风轮实验（静电电动机）；燃气爆发实验；避雷针实验；静电除尘实验；静电植绒实验等多种静电实验。 | 套 | 4 |
| 194 | 金属网罩 | 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。1.金属网罩采用直径0.9mm的镀锌铁丝编制而成，外径约200mm，高约230mm。2.金属底盘采用厚0.4mm镀锌板冲压成型，直径220mm。3.底座采用塑料注塑成型，直径100mm。4.连接器为全金属制，由直径14mm钢球、直径5mm金属杆、金属吊链及限位柱构成，金属表面电镀处理。 | 个 | 1 |
| 195 | 电荷间作用力演示器 | 本演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。导体球Φ83mm，轻质导电球Φ30mm。外形尺寸约400mm×105mm×405mm。绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。 | 套 | 1 |
| 196 | 电荷间作用力实验器 | 产品由底座、支杆、大球、小球等组成。大小球采用不锈钢材料制成，小球直径不大于25mm。 | 套 | 14 |
| 197 | 库仑定律演示器 | 仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。 | 台 | 1 |
| 198 | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95×80×6.5mm。 | 套 | 2 |
| 199 | 电势演示仪 | 产品由导电玻璃、带坐标孔的透明塑料板、接线柱、表笔一对、白纸、复写纸、导电纸各1张组成。 - 导电玻璃板的一面为导电的，尺寸：237mm×200mm×5mm。 - 带坐标孔的透明板孔径1.8mm，两孔间距20mm，尺寸：237mm×200mm×3mm。 | 套 | 1 |
| 200 | 等势线描绘实验器 | 产品由底座、导电纸2张、白纸50张、复写纸10张、固定架、表笔等组成。底座为塑料注塑成型，外形尺寸：180mm×120mm×14mm。 | 套 | 14 |
| 201 | 平行板电容器 | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。 - 铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。 - 绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。 - 铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。4.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。 | 套 | 1 |
| 202 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 演示模拟电场中带电粒子加速、偏转，由模拟屏、加速旋钮、偏转旋钮等组成，工作电压220V，50Hz.模拟屏由12块规格约40mm×40mm带8×8个发光二极管的电路板组成，仪器整体规格约250mm×200mm×45mm. | 套 | 1 |
| 203 | 常用电容器示教板 | 产品由演示板、电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等组成。演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 套 | 1 |
| 204 | 常用电阻器示教板 | 产品由演示板、定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等组成。演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 套 | 1 |
| 205 | 演示可调内阻电池 | 产品由电池槽、溢水槽、盖板、探针、下负极板、气咀、气室、气管、开关、气筒等组成。 1.电池槽和溢水槽均采用透明塑料注塑成型，外形尺寸约：210mm×85mm×90mm。2.正负极板尺寸约：50mm×43mm。3.探针采用宽度约10mm，可固定于电池槽内。 3.气筒采用不小于50ml的注射器。5.正负极板和探针上均安装有接线柱。 | 个 | 2 |
| 206 | 演示电桥 | 产品由木质支架、米尺、康铜丝、滑块按键、接线柱等组成。 - 电阻丝有效长度为1000mm，线径不大于0.3mm的锰铜丝，电阻丝的一端固定在刻度尺上，另一端有松紧调节装置； - 刻度尺要质地均匀平直，无痕迹，无裂缝，有效刻度1000mm； - 滑键、滑块用无色透明塑料制成，能灵活滑动，按键用指针式，位于滑块中间，用厚0.2－0.4mm锡磷青铜皮制成； 4.支架应采用木制品。 | 个 | 1 |
| 207 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180mm | 对 | 14 |
| 208 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm | 个 | 14 |
| 209 | 磁感线演示器 | 产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：200mm×110mm×30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。 | 套 | 1 |
| 210 | 立体磁感线演示器 | - 用于初中物理演示永磁体磁场的存在及磁力线的空间分布。 - 仪器由条形磁铁及六个矩形透明磁感应板立片、蹄形磁铁及月牙形透明磁感应板和固定支架组成。 - 透明磁感应板上装有多个小磁针，磁针转动灵活，其板面应平整光洁、无碰伤、无划痕、无毛刺。 - 透明磁感应板和固定支架易于组装插合。演示时显示磁力线分布的立体空间形状明显、直观。 5、形磁铁和蹄形磁铁应符合JY 0057—94《教学用磁钢》第4章的有关要求。 | 套 | 1 |
| 211 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。 - 塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。 3、脚为塑料，高为12mm。 | 套 | 1 |
| 212 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。 - 底座尺寸分别为：178×138×38mm一块和140×88×38mm地二块。 - 方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。 | 套 | 2 |
| 213 | 菱形小磁针 | 一套16个，带底座，小磁针宽大于3mm | 套 | 2 |
| 214 | 翼形磁针 | - 磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。 - 有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。 - 磁针长度140mm、宽8mm，塑料底座直径70mm。 | 对 | 5 |
| 215 | 演示原副线圈 | - 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。 - 原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。 - 副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。 - 铁芯：Φ 12mm；长度80mm。 - 外形尺寸：66mm×66mm×110mm。 - 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 1 |
| 216 | 原副线圈 | - 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。 - 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。 - 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。 - 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。 - 外形尺寸：60mm×40mm×88mm。 - 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 14 |
| 217 | 演示电磁继电器 | 演示用，主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式吸合电流不大于48mA。金属表面电镀处理。底座尺寸：167mm×106mm×22mm。 | 个 | 1 |
| 218 | 左右手定则演示器 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 14 |
| 219 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 个 | 1 |
| 220 | 阴极射线管 | 磁效应管 | 个 | 1 |
| 221 | 阴极射线管 | 示直进管 | 支 | 1 |
| 222 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 支 | 1 |
| 223 | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 支 | 1 |
| 224 | 低频信号发生器 | - 信号范围：20Hz～20kHz，有功率输出。 - 工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度 不大于90%（40℃）。 - 使用电源：交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。 - 安全要求：教学用信号发生器应装有保护接地端子。 - 绝缘电阻：不小于20MΩ。 6、电压试验：1.5kV（漏电流5mA），不应出现飞弧和击穿。 | 台 | 1 |
| 225 | 高频信号发生器 | 金属外壳，尺寸：140mm×100mm×200mm。指标： - 高频信号频率范围：400KHz-130MHz，5个频段。 - 频率刻度误差小于5%。 - 高频信号输出幅度：第1-4频段大于300mV 连续可调；第5频段大于50mV 连续可调。 - 高频信号衰减：0dB、-20dB、二档。5.高频信号调幅度：大于20%。 5.使用电源：220V。 | 台 | 1 |
| 226 | 教学信号发生器 | 金属外壳，尺寸：280mm×170mm×100mm。指标：高频正弦波：400kHz－1700KHz分段可调。低频频率范围：1、400kHz－2.5kHz分五档调整，2、方波500Hz－1.5kHz分三档调整，3、锯齿波500Hz－3kHz连续可调，4、超低频：正弦波0.3－0.5Hz，5、频率显示：4位0.5时数字显示。5、工作电压：220V。 | 台 | 1 |
| 227 | 学生信号发生器 | 性能：1.输出频率范围：高频正弦波Ⅰ频段500kHz～1700kHz连续可调，Ⅱ频段400KHz-580KHz，连续可调；低频正弦波500Hz、1KHz、1.5KHz、2KHz、2.5KHz。2.频率显示：刻度指示式。3.输出信号电压：高频大于200mV，低频小于400mV。4.输出增幅：高低频的输出增幅均为无级连续可调。5.电源：AC220V。6.机壳为金属制，表面烤漆处理，尺寸：140mm×90mm×200mm。 | 台 | 2 |
| 228 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 个 | 5 |
| 229 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 个 | 5 |
| 230 | 强磁针 | 高磁能积磁体。1.由垂直翼形针体和支座两部分。一对装。2.磁针长度140mm、宽11mm，塑料底座直径70mm。 | 个 | 2 |
| 231 | 通电平行直导线相互作用演示器 | - 产品由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成。 - 工作条件：电源220V、50Hz。 - 两银点之间距离为30±2mm，两平行直导线为铜管，直径4mm，长不小于380mm；铜管两端为Z型，并与两触点接合，接合部位为点接触。 - 电源功率100W；开路电压4.5V；工作电流150A。通电动可连续操作不小于15次。 5、连接板为塑料注塑成型，尺寸：190mm×40mm×9mm，两银触点在连接板上可调。6、主机外壳采用塑料注塑成型，圆形，分为底盒和盖，底盒外径205mm、高110mm；盖直径240mm。 | 套 | 1 |
| 232 | 电流天平 | 用于演示磁场对电流的作用F与电流I、磁感应强度B、及通电导体长度L成正比（即F=BIL)这一规律，同时可用来测定磁感应强度B（B=F/IL）。结构：底座、线圈、立柱、刻度盘、天平臂。 | 套 | 1 |
| 233 | 安培定则演示器 | 供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验。仪器由底座、勾强磁铁整体（采用金属结构）、可动导轨（2个）、直导线（150mm铜管、50mm铜管）、连接线（2条）、细砂皮组成。底座上有一透明PVC145mm×185m面板并带有可变换电流方向指示片，规格：270mm×185mm×20mm；勾强磁铁呈H型，可在投影机进行投影，并有磁极性显示；导轨规格：55mm×205mm，调节之间距离，可演示通过电流方向与磁场方向垂直或平行两种情况下产生安培力的作用。 | 套 | 1 |
| 234 | 安培力实验器 | 用于中学物理探究通电导体在磁场中的受力情况。仪器由带轨道的底座、U型磁铁、空心铜管、框型导线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：110mm×75mm×13mm。 | 套 | 14 |
| 235 | 自感现象演示器 | 产品由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。1.演示板外形尺寸不小于460mm×320mm；2.演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用2个6V 0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。3.原理图线清晰，正确，无断线等现象；4.输入电压：DC6V。 | 台 | 1 |
| 236 | 电磁感应演示器 | 演示器是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。1.磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密放了钢片，分上下两块，每块外形尺寸：200mm×130mm×25mm。2.磁力线演示板的底板为绝缘材料，钢针9枚。3.三种转动线圈模型为一体，由底座、线圈、支架、碳刷、铜环等构成，底座尺寸：160mm×65mm×10mm，线圈骨架外尺寸：80mm×55mm×15mm。 | 套 | 1 |
| 237 | 楞次定律演示器 | 塑料圆形底盘直径66mm，一个开口铝环，一个闭口铝环。纸盒规格180×79×33mm。 | 套 | 1 |
| 238 | 电磁阻尼演示器 | 基本结构：仪器由具有铁芯的电感线圈、电容器、晶体管等元器件和带有原理图的面板组成。不能使用驱动放大电路。 面板要求：面板电路应具有阻尼振荡和等幅振荡原理图。振动 ：振动频率30HZ，驱动振幅0.2MM。操作简便，结构合理，符合高中新课改实验教学要求。 | 套 | 1 |
| 239 | 动能发电手电筒 | 由按柄、齿轮、线圈、磁性飞轮、LED灯泡等组成。 | 套 | 1 |
| 240 | 单匝线圈电机原理演示器 | 产品由底座、接线柱、转子、强磁铁等构成。能演示交流电的产生原理和演示直流电动机实验。效果明显。1.底座尺寸不小于290mm×190mm。2.转子由支架、换向器、碳刷、转轴、线圈构成。支架为厚1.5mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理；换向器为两个半圆铜环，内为绝缘芯；碳刷为厚不大于0.3mm磷铜加工制成；转轴为直径6mm，长不小于100mm铝棒加工制成；线圈为单股漆包线，直径为1mm，组成长方形的尺寸为65mm×45mm；强磁外形尺寸为70mm×30mm×15mm。磁场强度不低于0.07T。 | 套 | 1 |
| 241 | 三相电机原理演示器 | 包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分，与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理，当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动。 | 套 | 1 |
| 242 | 手摇三相交流发电机 | 演示三相交流电。结构由定子绕阻、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、木质底座（368mm×282mm×17mm）、Y/△接线板、Y接法负载板和三相不平衡中性线带点负载板、传动齿轮、△接法负载板、接线板：168mm×17mm×3mm，二、用途：演示三相交流电的产生和三相电路的连接法，并可作为小功率低压三相电源。三、技术特点：励磁电压为6V，转速：1500转/分，输出频率为25Hz。 | 台 | 1 |
| 243 | 三线电子开关 | 教学示波器和学生示波器配套的教学仪器，可使示波器同时显示三种信号波形，供学校课堂教学演示及学生课外实验使用；仪器采用集成电路和晶体管混合电路。性能：1.电子开关部分：输入阻抗100KΩ/40PF；输入信号小于10V；开关频率100Hz-100KHz；放大倍数大于3；相对位移大于和等于6V；增幅器调节比等于和大于10；输入端ABC间隔离比大于30dB；输出极性与输入相同，BC可反相。2.信号发生器：波开为方波、阶梯波；频率范围100Hz-10KHz。3.工作电压：AC220V。4.机体尺寸：255mm×115mm×110mm。 | 台 | 1 |
| 244 | 交流电路特性演示器 | 产品由演示板、电流表、电压表、电感、连接插孔等组成。演示板尺寸不小于460mm×320mm。能演示纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路三种。 | 台 | 1 |
| 245 | 可拆变压器 | - 单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。 - 线圈骨架用塑料压制。 3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 台 | 1 |
| 246 | 小型变压器 | 电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成。 | 套 | 2 |
| 247 | 变压器原理说明器 | 供中学物理演示实验中作变压器原理的定量演示用。仪器由：线圈2件、U型铁芯2件、条形铁轭1件、极掌2件、压板螺钉2件、强阻尼摆1件、弱阻尼摆1件、摆架1件、示教板1套（规格：215×155mm）、感应线圈1件、铝环1件、低压小灯泡5只（6V、15A4只，1.5V0.2A1只）等组成。 | 台 | 1 |
| 248 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器。由日光灯、镇流器、启辉器及座、开关、指示灯、电流表、螺口灯座、面板带支座等组成。日光灯220V 20W、镇流器220V 20W、电流表0～1A、面板尺寸：535mm×355mm×60mm。 | 套 | 1 |
| 249 | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 | 套 | 7 |
| 250 | 电学元件黑箱 | 电学元件黑箱为四个抽屉式的探测单元，各个单元的面板上有三个呈三角形分布的测试点，各测试点之间接有各种电学元件。电学元件有电阻、电池、二极管三种。三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换)。 | 套 | 7 |
| 251 | 低气压放电管组 | 演示稀薄气体中的放电现象；构造：产品由移动金属杆、连接导线（一端带夹子）、塑料支架（425mm×280mm）和底座(115mm×335mm)及六支大小相同的抽空密封的长玻璃管，直径约24mm，长365mm，里面的气压分别为40、10、3、1、0.1、0.02mm高水银柱。 | 套 | 1 |
| 252 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 | 台 | 1 |
| 253 | 赫兹实验演示器 | 产品由发射部分和接收部分组成（即A、B两套件），产品由底座、支架、拉杆天线、低压灯管、放电球等组成。1.底座采用胶合板制成，外形尺寸：300mm×100mm×18mm。2.支架采用透明有机玻棒制成，直径12mm，高度不小于200mm。3.拉杆天线可上下移动或抻缩，能停在任一位置。4.低压灯管应为无色透明的材料制成，两端为导电体，与放电球接合良好。5.放电球直径不大于10mm，放电球由一调节丝杆固定，调节丝杆的调节范围不小于30mm。 | 台 | 1 |
| 254 | 电磁振荡演示仪 | 演示阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系。产品由演示面板、框架、支脚等组成。1.演示面板的电路图线清晰，分等幅和减幅振荡演示内容，并有选择开关和波形调节以及连接导线。2.框架为塑料制，能固定演示板和背板，四角为塑料包边，外形尺寸：460mm×310mm×55mm。3.支脚为塑料制，竖直后能使演示板有一定的倾斜度。4.外接直流电：6V。 | 台 | 1 |
| 255 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 套 | 1 |
| 256 | 半导体致冷器 | 能演示温差发电和制冷两用。产品由致冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。致冷组件由储冷板（金属槽）、陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。金属槽由厚度不小于1mm的板材制作，内空尺寸：40×40mm，深约10mm。支杆采用Φ8mm的金属杆制作，支杆高度145mm，表面镀铬；底座外形尺寸：230×110×30mm；水槽采用“372”材料制作，内空尺寸为100×100×100mm，壁厚不小于2mm；电源导线采用多股铜芯绝缘软导线，内接导线长度100mm，外接导线长度300mm，外接导线两端 | 台 | 1 |
| 257 | 整流电路实验器 | 刻实验器应配合示波器可电压传感器进行实验。利用二极管的单向导电性和电容滤波的特性进行整流。1.电路清晰、插座可靠。2.实验器的外形尺寸：310mm×55mm×230mm，附支脚。3.工作电压：AC220V。 | 台 | 2 |
| 258 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥245 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 套 | 1 |
| 259 | 凹面镜 | - 本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。 - 凹面镜的直径为100±2mm。 - 凹面镜的焦距为65±10mm。 - 凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 - 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 - 凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm。 - 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。 - 镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。 - 本产品应符合JY138-82《凹凸面镜》的规定。 10． 本产符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 260 | 凸面镜 | - 本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对。 - 凸面镜的直径为100±2mm。 - 凸面镜的焦距为－65±10mm。 - 凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 - 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 - 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。 - 镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。 - 本产品应符合JY138-82《凹凸面镜》的规定。 9． 本产符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 261 | 玻璃砖 | - 玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°。 - 玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内。 - 可以用脱脂棉、纱布清洁。 - 外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm。 - 玻璃料的一拉质量要求应符合GB903一65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条纹级别为C级，气泡类别为7类。 - 玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为▽5，上下里底面、两斜面及另一样形面为精加工面，应进行抛光处理。 - 玻璃砖的上下两面底面平行度为0.10mm。 - 以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm。 - 玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行。 - 精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 - 产品应符合JY140－82《玻璃砖》的要求。 12． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 块 | 14 |
| 262 | 光具座 | 1、产品为组合式由导轨1套、双凸透镜2个、双凸透镜1个、平凸透镜1个、“1”字屏1块、白屏1块、插杆5根、毛玻璃1块、毛玻璃架1个、光源1个、烛台1个组成。 2、导轨由：导轨2根，滑块4只，支架2只，标尺1支组成。 2.1、导轨、支架、标尺为金属件，滑块塑料制品。 2.2、导轨Φ16±0.4mm，不锈钢管、滑块、支架，喷漆处理。 2.3、组装后的导轨中部加重，应符合JY0034-1991第5.2.2～5.2.7条。 2.4、组装后的导轨有效长度不小于1006mm，净重不小于2.4KG。 3.1、标尺刻度范围与导轨有效长度相匹配，全程误差不大于±1mm。 3.2、标尺最小分度为1mm，等分度误差应小于0.2mm。 4.1、透镜的焦距和通光孔应符合表2的规定。 4.2、透镜应无明显条纹，气泡度为1.0【0.5】。 4.3、透镜的表面疵病应符合JY0034-1991中的第5.4.3条。 4.4、透镜框为塑料制品，应能牢靠地夹持透镜。 双凸透镜 100±3mm ≥35 双凸透镜 50±2mm ≥25 平凸透镜 300±12mm ≥45 双凹透镜 -75±5mm ≥25 5.1、光源工作电为交直流6～8V，功率不大于5W。 5.2、光源出口处照度应符合JY0034-1991第5.52条。 6.插杆金属制品，Φ5.9±0.2mm，直线度误差不大于0.5﹪，插杆与插件结合可靠。 7、“1”字屏为黑色塑料制作，“1”字轮廓清晰，“1”字宽为5mm±0.3，105×80±2mm，厚度不小于1.5mm。 8、白屏用乳白塑料制作，规格105×80±2mm，厚度不小于1.5mm。 9、毛玻璃屏磨砂均匀，周边应有保护性倒角，规格120×80±3mm，厚度不小于2.5mm。 10、滑块尺寸65×22mm,由指向刻度标记。 11、脚有效尺寸宽度21mm。 | 套 | 14 |
| 263 | 三棱镜 | - 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 - 三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。 - 三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0.0080的玻璃磨制。 - 三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 - 托架应有足够的强度，三棱镜体应能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 - 支柱高度可调，其升降范围不小于30mm。整个仪器应有足够的稳度。 - 应符合JY142-82《三棱镜》》的有关规定。 8． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 2 |
| 264 | 白光的色散与合成演示器 | - 由棱镜、棱镜台和光源等组成。 - 棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。 - 光源额定电压为6-8V。 4、棱镜台台面装有进光狭缝及光源。5、白屏 | 套 | 1 |
| 265 | 透镜及其应用实验器 | 产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成。 - 凹凸透镜直径46mm。 - 塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长54mm。 3、塑料底座直径64mm。 | 套 | 15 |
| 266 | 光的折射全反射实验器 | 产品由底座、演示屏、光源（激光光源一套）、半圆玻璃砖、平面镜及漫反射镜组成。1.底座采用塑料注塑成型，可固定演示屏的槽和放置平面镜的台面。2.演示屏为铁制，表面烤白漆，印刷0至90℃对称刻线，可对叠，半径130mm。3.激光笔可吸附在演示屏上，在半圆周上可任意固定。4.半圆玻璃砖半径约35mm，厚15mm；平面镜及漫反射镜长约40mm，宽15mm。 | 套 | 14 |
| 267 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1、仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。2、在照度不高于200勒克斯的普通教室里,距仪器8m以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹不少于5条。3、牛顿环干涉条纹不少于三圈 多缝衍射的明条纹不少于7条 光栅衍射的彩带不少于5条。外形尺寸约：850×320×140mm，泡沫盒包装。 | 套 | 1 |
| 268 | 微型物理光学观察器 | 产品由接收屏、光学元件（1号衍射片、2号衍射片、3号衍射片、1/100光栅）、激光器、机身、开关、调节手轮等组成。实验项目：单缝衍射、圆孔衍射、矩形孔衍射、方孔衍射、三角孔衍射、杨氏双缝干涉、三缝衍射、四缝衍射、单丝衍射。 | 套 | 15 |
| 269 | 双缝干涉实验仪 | 仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。二、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：Φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。三、主要技术指标：1、双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm≤a1≤0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；2、双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。3、滤色片为2mm厚的光学玻璃片。4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读书为0.02mm。5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm。7、测定钠光波长，相对误差≤4%。四、泡沫定位。 | 台 | 7 |
| 270 | 牛顿环 | 物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”。产品由塑料外壳、平面镜及凸透镜组成。塑料外壳外径50mm，内孔25mm，高26mm。 | 个 | 1 |
| 271 | 光导纤维应用演示器 | 产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸不小于：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 1 |
| 272 | 光的偏振观察器 | 产品由带座框的两块偏振片组成部分。1.整体塑料压制成型，主体（Φ49mm×25mm),底座（Φ59mm×10mm）。2.偏振片直径约35mm，座框外缘带有指示刻度（0-360度）每小格值45度。 | 套 | 15 |
| 273 | 紫外线作用演示器 | 1. 该仪器主体结构由6W日光灯、254nm紫外线灯，365nm紫外线灯及滤色片、荧光片组成。2. 主要部件包括：1) 滤色片(红、黄、蓝、绿、透明）5片；2) 防紫外线辐射罩壳；3) 防护罩壳固定罗丝；4) 白光、紫外线转换开头S1；5) 254nm、365nm转换开关S2；6) 电源开关S3；7) 底座；8) 6W日光灯管；9) H型254nm紫外线灯管；10) 6W365nm紫外线灯管；11) L为镇流器。3． 技术指标：1) 使用电压：220V±10% AC 50-60Hz；2) 整机功率：＜12W；3） 灯管寿命：＞500小时。4.外形尺寸：300mm×230mm×90mm。 | 套 | 1 |
| 274 | 红外线作用演示器 | 本仪器分为红外线发现实验器、红外线性质说明器、红外线控制器三部分组成。1.红外线发现实验器由平行光源、三棱分光镜及暗箱等构成，暗箱为金属制，表面烤黑漆，光源为12V30W的卤钨灯。2.红外线性质说明器由凹面镜（直径90mm）热辐射物体（直径约25mm钢球）及底座构成，底座为冷板冲压成型，表面处理，尺寸：230mm×105mm×14mm。3.红外线控制器由发射装置、接收装置两部分构成，外接DC6V电源。 | 套 | 1 |
| 275 | 手持直视分光镜 | 本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱进行分析。主要部件：1.保护片 2.单缝 3.透镜 4.组合棱镜 5.保护片。 | 套 | 4 |
| 276 | 棱镜分光镜 | 分光镜仪器的结构为在底座上装有镜台、准直管固定在镜台上、约位于三棱镜的最小偏向角的方向。标度管可以绕镜台边缘上的固定螺丝转动，望远镜可以沿镜台边缘移动、并都用螺丝固定，三棱镜用支夹固定在镜台中央，并有三棱镜罩罩住。 | 台 | 3 |
| 277 | 光谱管组 | 光谱管组是一种低气压放电管，用来观察气体的发射光谱。每组6支，每支玻璃管两端均装有电极，管内抽真空至≤10－3Pa后，分别充进氢、氮、氧、二氧化碳、氖和氩等气体（气压为1009—2000Pa），为了增强气体的发光亮度，管的中部制成窄的管道。6支光谱管共装在一个带金属夹片的框架上，底座上的接线柱与各管下面的电极都相通。将感应圈或高压电源的一端接在与底座相连的电极上，另一端通过导线接在带绝缘柄的金属导杆上。实验时，用导杆任意与一支光谱管的顶部电极相接，使此管内气体产生辉光放电。由于处于气态的各种元素或化合物都有它本身所固有的明线光谱或带状光谱，用分光镜来观察时，可以看到：氢和氩的线状光谱，氮和二氧化碳的带状光谱等。 | 套 | 1 |
| 278 | 钠的吸收光谱演示器 | 高中物理实物仪器，供学生观察钠的吸收光谱线。仪器主要零部件：1.钠气真空管（简称钠管）；2.钠管加热炉（炉膛、金属卡片、保护罩、金属炉壳、电炉丝、钠管、瓷管、支杆）；3.底盘、立柱各一个；4.光源一个。主体金属制。 | 台 | 1 |
| 279 | 光电效应演示器 | 用于演示中学物理的光电效应现象，仪器采用锌板及紫外线光源演示。产品由光电效应演示器（主机）、锌板及铜丝网、连接线、光源（紫外灯、目光灯）及细砂纸组成。1.主机外壳为全塑料，外形尺寸：195mm×175mm×75mm。面板上高有电源开关、高压输出和检流计端子、调零旋扭及电源指示灯。2.锌板及铜网外形尺寸：220mm×175mm×19mm。 | 台 | 1 |
| 280 | 光电效应演示器 | 产品供中学物理教学演示光电效应之用。原理：光电管在光源照射下产生光电效应现象。产品由演示面板、电压表、电流表、光电管、光源、电压调节旋钮等组成。1.电源电压：220V 50Hz；2.直流5mA电流表；3.演示面板尺寸不小于450mm×300mm，面板图线清晰、正确。 | 台 | 1 |
| 281 | 太阳电池演示器 | 本产品由太阳能电池板带支架、音乐声响器插件和电机插件组成。用于演示太阳能转化成电能，并作各种应用。技术参数：1.最大开路电压：3.5V；2.最大短路电流：500MA；3.音乐声响器插件工作电压：3V，工作电流：20MA；4.电机插件工作电压：3V，工作电流：30mA。 | 台 | 1 |
| 282 | 盖革计数器 | J2554型，产品由计数器、探测器及其连线组成。仪器主要技术参数：1、工作电压：交流220V±10%，50Hz；2、盖革计数器的本底计数率不大于40次/分；3、计数管两端工作电源电压在340V～420V之间；4、探测器采用J401γ、β、γ型计数管；5、盖革计数器的输出方式有三种：音响装置、闪光装置及计数接口；6、音响装置为扬声器或蜂鸣器，在标准教室的后排位置可听到响声；7、闪光装置为红色发光二极管、最大功耗不小于100mW；8、仪器备有计数输出接口，输出接口的正负极性可变换，并能与J0201系列数字计时器相配合，仪器的最大计数率不小于2000次/分；9、探测器未接收到β或γ粒子时，正常听觉者在1.5m外，听不到明显杂音。计数器外形尺寸：200×170×95mm。 | 台 | 1 |
| 283 | 液压机模型 | 产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。1.大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。2.底座为塑料注塑成型，外形尺寸：230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱。3.压力表示值：最大值为2.5Mpa。4.整体高度：280mm。 | 个 | 1 |
| 284 | 汽油机模型 | 产品由塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 | 个 | 1 |
| 285 | 柴油机模型 | 塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 | 个 | 1 |
| 286 | 磁分子模型 | 1． 磁分子模型主要由衬板、磁分子和吸转叶片及其支座组成。2． 磁分子模型的结构。a. 衬板由塑料或木材制成，板面尺寸约为长270mm，宽170mm。衬板的色泽对磁分子的衬托要醒目，支座应平稳。b. 磁分子为：长为40mm，宽为12mm，两端为R6弧形的磁针。磁分子的排列为三排六行，间距为6mm，中心轴为可拆式。磁分子的北极（N）为红色，南极（S）为白色。磁分子应安有透明塑料防护板。c. 吸转叶片用软磁材料制成、叶片尺寸为长22mm，宽10mm，反正面为两种颜色。吸转叶片安装在透明罩中，叶片轴的下轴孔嵌φ3玻璃钻，轴的上端带手柄。d. 标尺为铝板或塑料板制成，双面刻度为0～50mm，分度值为5mm。e. 支座用铸铁制成，中心柱孔带M4顶丝，底部带调平螺栓，立杆尺寸为6mm，长为70mm，表面镀铬。3． 磁分子每个磁极的平均磁感应强度不小于11mT。4． 磁分子模型在条形磁铁的作用下，应能呈现横向规则排列；在条形磁铁的不规则作用下磁分子可呈混乱排列状态。磁分子排定后，在无外界作用下，不应发生变动。5． 经调整支座的调平螺丝后，吸转叶片应能静止在任意角度上。6． 磁分子横向规则排列后，每排磁分子距上边线或下边线的偏移不大于2.4mm。7． 磁分子左端或右端对叶片的吸动距离不小于20mm。8． 产品应符合JY299－88《磁分子模型》的要求。9． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 287 | 电机模型 |  | 个 | 1 |
| 288 | 离心机械模型 | 仪器包括离心干燥器、离心分离器、离心节速器。离心干燥器由内桶和外桶组成，内桶尺寸Φ72mm×71mm，外桶尺寸Φ116mm×72mm；离心分离器由支承框架、离心套、离心管等组成。离心套采用透明塑料制成，内径Φ20mm，高100mm；离心节速器由调节器、节流阀等组成。 | 套 | 1 |
| 289 | 晶体空间点阵模型 | 全塑料制。产品由氯化钠晶体结构模型、金刚石晶体结构模型、石墨晶体结构模型三种晶体结构模型组成。 | 套 | 1 |
| 290 | 蒸汽机模型 | 产品由气缸、活塞、连杆、小飞轮、汽室、滑阀、凸轮、大飞轮、飞轮支架、底板等构成。外形尺寸：165mm×120mm×200mm。演示蒸汽机工作原理过程。为吹动模型。 | 台 | 1 |
| 291 | 蒸汽轮机模型 | 产晶由外汽缸、缸体剖视体、叶轮支架、叶轮、叶轮轴、汽缸支架、底座等组成。外形尺寸280mm×120mm×130mm，所有材质为金属、有机玻璃、塑料制。外汽缸为透明塑料。为可动模型。 | 台 | 1 |
| 292 | 燃气轮机模型 | 产品由缸体剖视体、外汽缸、叶轮支架、压气机叶轮、燃烧室剖体、透平叶轮、叶轮轴、缸体支架、底板构成。外形尺寸280mm×120mm×140mm，所有材质为金属、有机玻璃、塑料制。外汽缸为透明塑料。为可动模型。 | 台 | 1 |
| 293 | 高压输变电模拟演示器 | 演示器为两对输电线路，线路中每根导线电阻均相同（4欧），其中一对线路终点直接接用电器（3.8V小灯泡），另一对线路外接交流2-4V的电压升压变压器（升压比12：1），升压后经输电线路降压变压器（降压比1：12）降压后再输送到用电器（3.8V小灯泡）。产品由底座、变压器、支架、灯泡、灯座等组成。底座采用木质，外形尺寸：500mm×195mm×16mm。 | 套 | 1 |
| 294 | 车床变速器模型 | 金属和塑料制。仪器为两档齿轮变速，真实演示车床变速的过程。产品由框架、轴2根、齿轮4个、变换手柄、手摇柄及转盘构成。外形尺寸：15×110×90mm。 | 套 | 1 |
| 295 | 汽车变速箱模型 | 1.外形尺寸：140×110×90mm； 2. 两档齿轮变速，大离合齿轮和小离合齿轮咬合，并有换挡器连接孔。 | 套 | 1 |
| 296 | 机械机构模型 | 曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构 | 套 | 1 |
| 297 | 机械传动模型 | 含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动 | 套 | 1 |
| 298 | 液压传动模型 | 本仪器为液压千斤顶结构，液压缸的活塞、液压泵和单向阀工作过程清晰，全透明设计，真正演示液压传动系统的工作原理，直观明了的看到液压传动系统的工作过程，学生可动手参与。 | 套 | 1 |
| 299 | 汽车刹车系统模型 | 模型主要由底座、转轮、刹车装置、气路管、气压缸（注射器）、支架等构成。1.底座采用冷轧板冲压成型，表面烤黑漆，尺寸：270mm×110mm×12mm。2.转轮采用有机玻璃制成，直径100mm，厚4mm。 | 套 | 1 |
| 300 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 |
| 301 | 漏斗 | 90mm | 个 | 5 |
| 302 | 分液漏斗 | 筒形，250mL | 个 | 1 |
| 303 | 平底管 | φ12mm×150mm | 支 | 2 |
| 304 | T形管 | T形 | 个 | 5 |
| 305 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 2 |
| 306 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，小号约为125mm | 支 | 5 |
| 307 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成，金属网约为：100mm×100mm，石棉约为：Φ80mm | 个 | 30 |
| 308 | 玻璃管 | φ5mm～φ8mm | 千克 | 2 |
| 309 | 乳胶管 | 或塑料管 | 米 | 5 |
| 310 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等 | 套 | 14 |
| 311 | 电子元件(工业产品) | 线绕电阻（5Ω4W1只、10Ω4W1只、20Ω4W1只）、电阻(100Ω、200Ω、1KΩ、2KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、100KΩ、220KΩ)、电容（0.01pf、510pf、100pf、0.02pf、0.1Mf各一）、电感2.5Mf、光敏电阻、干簧管、二极管（2AP9、4001各二）、发光二极管（Φ5、Φ8各二）、三极管（3AX、3AG、9013、9014、9018）、电解电容（10uf、100uf二只、470uf）、可控硅、小话筒、可变电阻47KΩ、电位器470KΩ、旋钮Φ6Φ4.5各一、可变电容203pf、功率放大集成电路一套、音乐集成电路、喇叭8Ω、磁棒天线、导线（60、100、150、200mm长各10根）、小灯座2个、灯泡、电池盒5号二只、开关（拨动式、按键式）、接线夹10个、松香、焊锡丝、电铬铁、连接板、螺批（十字、一字）。吸塑定位纸盒包装。 | 套 | 14 |
| 312 | 家庭电路器材 | 器材由空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线组成 | 套 | 14 |
| 313 | 一般材料 | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等 | 套 | 14 |
| 314 | 彩色透光片 | 仪器由红、绿、蓝三个直径不小于60mm的透光片组成。 | 套 | 14 |
| 315 | 甲电池 | 2.5V或3.8V | 个 | 14 |
| 316 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 100 |
| 317 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒，钢球直径为4mm，自封袋封装，塑料盒外包装。 | 盒 | 1 |
| 318 | 演示实验器材 | 云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00 | 套 | 1 |
| 319 | 学生实验纸材 | 材料由打点纸带（电磁打点和电火花通用）、墨粉纸（电火花用）、坐标纸5张、实验用纸5张组成。纸盒包装。 | 套 | 14 |
| 320 | 温度报警实验器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)构成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 28 |
| 321 | 电熨斗控温电路套件 | 材料为电熨斗温控开关1套，外用塑料盒包装。电源电压：AC250V 50Hz；最大电流：10A。 | 盒 | 1 |
| 322 | 防盗报警电路器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)构成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 28 |
| 323 | 光控开关实验器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻组成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 28 |
| 324 | 火灾报警器 | 产品通过监测烟雾浓度来实现火灾报警，报警器内部采用离子式烟雾传感器，工作稳定可靠。主要技术参数：工作温度：-10℃～+50℃；报警浓度：0.65～15.5%FT；工作电源：12VDC/9VDC；蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝；外壳：阻燃树脂；外形尺寸约：Φ60×30mm 。 | 个 | 1 |
| 325 | 电子闹钟套件 | 产品由外壳、液晶显示屏、调整键（秒、分）、开始/停止键及支架组成。1.外壳为塑料。2.电源：钮扣电池电压1.5V。 | 套 | 28 |
| 326 | 桥梁模型器材套件 | 产品由梁式桥模型、拱形桥模型、斜拉桥模型、桁架桥模型、吊桥模型、悬索桥模型组成。模型主件采用工程塑料注塑成型。模型基本尺寸：梁式桥：250×40×80mm；拱形桥：250×40×80mm；斜拉桥：250×40×140mm；桁架桥：250×40×115mm；吊桥：250×40×115mm；悬索桥：250×40×137mm。 | 套 | 28 |
| 327 | 走马灯器材套件 | 走马灯是用小蜡烛作为热源，是以热气流为动力源，专门针对教学演示用的。 | 套 | 28 |
| 328 | 箔片验电器器材套件 | 物理探究实验用。1.本产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成，一对装。 2．外壳采用透明塑料注塑成型。 3．圆盘、导电杆用金属制成，表面电镀处理。 4．导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 5． 金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 套 | 28 |
| 329 | 简易无线话筒器材套件 | 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒 | 套 | 28 |
| 330 | 环保动能手电筒器材套件 | 物理探究实验用。杠杆式，塑料外壳，三只LED灯，转动机构，开关等构成。 | 套 | 14 |
| 331 | 简易收音机器材套件 | 电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机 | 套 | 14 |
| 332 | 三极管放大电路器材套件 | 三极管、电容、电阻、电池 | 套 | 14 |
| 333 | 光控路灯开关器材套件 | 光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源 | 套 | 14 |
| 334 | 遥控器器材套件 | 本器材由连接板、电池盒、发射管、接收管、发光二极管、三极管（9014）、电阻（2.2K）按键开关等组成。 | 套 | 14 |
| 335 | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管 | 套 | 14 |
| 336 | 模型火箭器材套件 | 物理探究实验用。材料采用泡沫塑料制成，学生自己动手粘贴组装，由四块构成，每块外形尺寸：200mm×150mm。 | 套 | 14 |
| 337 | 滚上体 | 滚动行程：500mm | 套 | 1 |
| 338 | 简单机器人 | 物理探究实验用。产品为六合一太阳能套件，主体材料为塑料，拼接式。可组装成太阳能风车、太阳旋转的平面、太阳能汽垫船、太阳能飞机、太阳能车、太阳能小狗。 | 套 | 1 |
| 339 | 频闪观察器 | 物理探究实验用。产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔，并带有遮光罩。圆秀为金属制，直径140mm，四孔直径10mm。 | 套 | 1 |
| 340 | 各种陀螺 | 圆周运动、离心运动 | 套 | 1 |
| 341 | 大回转轮 | 物理探究实验用 | 套 | 1 |
| 342 | 三轨竟速 | 物理探究实验用 | 套 | 1 |
| 343 | 翻转环实验器 | 物理探究实验用 | 套 | 1 |
| 344 | 离心力铁环 | 产品由主机、铁环、转轴等组成。1.主机外壳采用塑料注塑成型，尺寸：190mm×160mm×95mm。2.铁环为弹性钢片，直径约160mm、厚0.3mm，表面处理。3.转轴为金属材料制成，表面电镀处理，直径5mm，长170mm。4.外接电源：DC6V-8V。5.转速可调。 | 套 | 1 |
| 345 | 滚动的方轮 | 产品由一个呈弧线状的曲面斜轨道和一个与弧线状曲面配合的方形轮子组成。1.曲面斜轨道的曲面不少于14个，外形尺寸：610mm×190mm×50mm。2.方形轮子为全塑料制，两端为方形，中间为圆柱形，方形边长为50mm，厚3mm；圆柱直径16mm，长100mm。 | 套 | 1 |
| 346 | 玩具赛车 | 向心力实验 | 套 | 1 |
| 347 | 饮水鸟 | 物态变化 | 套 | 1 |
| 348 | 鱼洗 | 物理探究实验用。复古龙洗，铜铸造。直径375mm，盆底直径195mm，盆檐高度98mm，带柄高度130mm。 | 套 | 1 |
| 349 | 水火箭 | 器材由发射支架、导轨、火箭、火箭头组成。发射支架由底座、可调角度加构成，表面烤漆，底座尺寸：270mm×110mm×11mm。 | 套 | 2 |
| 350 | 滴水起电机 | 本产品由支架、滴水装置、感应圈2支、盛水筒2支及绝缘垫等组成。1.支架由金属或塑料制成，表面烤漆处理，外形尺寸：500×260×600mm。2.感应圈及盛水筒均采用不锈钢材料制成，感应圈直径60mm，盛水筒直径120mm。 | 套 | 1 |
| 351 | 气体辉光球 | 指标：1.使用电压：220V。2.按钮开关。3.球体材料：玻璃，直径130mm。4.底座材料：塑料，尺寸：110mm*110mm*90mm。 | 套 | 2 |
| 352 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 14 |
| 353 | 一字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 14 |
| 354 | 十字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 14 |
| 355 | 尖嘴钳 | 150mm | 个 | 14 |
| 356 | 电工刀 | 特殊工具钢，总长220mm | 个 | 1 |
| 357 | 手摇钻 | 木工工具 | 个 | 1 |
| 358 | 木锉 | 250mm | 个 | 1 |
| 359 | 木工锯 | 带把手锯 | 个 | 1 |
| 360 | 木工锤 | 0.25kg | 个 | 1 |
| 361 | 铇 | 粗、细 | 个 | 1 |
| 362 | 斧 | 200mm，带柄 | 个 | 1 |
| 363 | 钢手锯 | 碳钢制品，电镀 | 个 | 1 |
| 364 | 剥线钳 | 塑制手柄，150mm | 个 | 1 |
| 365 | 钢丝钳 | 250mm | 个 | 1 |
| 366 | 手锤 | 中号，木制手柄。长度为：310mm | 个 | 1 |
| 367 | 錾子 | 200mm，带柄 | 个 | 1 |
| 368 | 锉刀(平板) | 250mm，带柄 | 个 | 1 |
| 369 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 个 | 1 |
| 370 | 什锦锉 | 铁制品 | 个 | 1 |
| 371 | 活扳手 | 150mm或250mm | 个 | 2 |
| 372 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 个 | 1 |
| 373 | 直角尺 | 钳工工具 | 个 | 1 |
| 374 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 支 | 2 |
| 375 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 个 | 1 |
| 376 | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 1 |
| 377 | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 1 |
| 378 | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 套 | 2 |
| 379 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 |
| 380 | 砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板 | 台 | 1 |
| 381 | 烙铁架 |  | 个 | 2 |
| 382 | 油石 | 粗细两面 | 个 | 2 |
| 383 | 冲子 | 钢制 | 个 | 1 |
| 384 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 个 | 1 |
| 385 | 高压绝缘凳 | 绝缘耐受电压不小于120kV | 个 | 1 |

高中生物教学仪器

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1 |
| 2 | 仪器车 | 1．规格尺寸不小于：600mm×400mm×800mm； 2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3．采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护 栏，护栏高度不低于30mm； 4．车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm； 5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重 为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢 材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃 、松动。 6．车轮有制动装置。 | 辆 | 1 |
| 3 | 生物显微镜 | ≥640倍 | 台 | 14 |
| 4 | 生物显微镜 | ≥1000倍，带光源、标尺 | 台 | 2 |
| 5 | 生物显微镜 | ≥1000倍，双筒 | 台 | 1 |
| 6 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 2 |
| 7 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 14 |
| 8 | 电动离心机 | 0r/min～4000 r/min 10mL×8，无刷电机，带电锁 | 台 | 1 |
| 9 | 磁力加热搅拌器 | 容量：20mL～3000mL 转速：0 r/min～1200 r/min，无级调速 | 台 | 1 |
| 10 | 高压灭菌锅 | 手提式，18L | 台 | 1 |
| 11 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔 | 台 | 4 |
| 12 | 烘干箱 | ≥80L | 台 | 1 |
| 13 | 恒温培养箱 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L | 台 | 1 |
| 14 | 整理箱 | 1、产品为组合式。 2、产品必配部件。 a)整理箱箱体 1个。 b)整理箱箱盖 1个 3、主要用途：该产品根据教科书要求内容，对物理、化学、生物实验室仪器及药品进行运输收集，临时储存摆放,回收归位整理。 4、整理箱箱体用优质环保塑料制作，外形规格尺寸不小于：445×345×140mm,内外表面光洁，底部有一矩形凸筋，箱体上部四周,有配合箱盖的定位耳边,长度方向有端整理箱的托耳。箱体顶端凸边料厚3±0.5mm。 5、整理箱箱盖用优质环保塑料制作，外形规格尺寸不小于：423×338×16mm，箱盖顶部有注塑成型的产品编号及名称，箱盖右上角有一方便开启箱盖的角形耳，箱盖四周有一宽度不小于7.5mm的凹凸筋槽，箱盖、箱体配合松紧适宜。 | 个 | 15 |
| 15 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL | 个 | 5 |
| 16 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成； 2．方座支架的底座尺寸为210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm，底座和立杆表 面应作防锈处理；质量大于1．5kg； 3．大铁环内径φ90mm，柄长105mm；小铁环内径φ50mm，柄长125mm，圆环120°，有一开口， 宽约20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0．1mm，最大开口≥35mm，杆径φ10mm； 4．放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。 | 套 | 14 |
| 17 | 三脚架 | 1．采用碳钢制造，表面经酸洗，磷化后喷塑； 2．三脚均布，高度不小于156mm，三脚内接圆直径不小于120mm，上支承环平整，直径不小于 100mm，三脚及支承环钢材直径不小于6mm； 3．三只脚与铁环焊接紧固，焊点光滑、平整，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支 承的容器不得有滑动。 | 个 | 14 |
| 18 | 试管架 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 14 |
| 19 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 4 |
| 20 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 8 |
| 21 | 电子天平 | 200g，0.01g | 台 | 4 |
| 22 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 14 |
| 23 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 5 |
| 24 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 台 | 5 |
| 25 | 血球计数板 | 规格：1.计数池深度：0.1mm。2.计数池划格：1mm2 。3.白血球计数大方格：1/16 mm2。4. 红血球计数中方格：1/25 mm2。5.白血球小方格：1/400mm2。6.外型74×33×5mm。7.大方格每边长度允许误差为±1%。8.计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通。9.计数池的背面有凹窝，可保护背面。 | 片 | 14 |
| 26 | 计数器 | 手持式 | 个 | 14 |
| 27 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 支 | 14 |
| 28 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 14 |
| 29 | 光照培养架 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 | 台 | 2 |
| 30 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 把 | 14 |
| 31 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm | 把 | 2 |
| 32 | 手术刀柄 | 不锈钢制，全长约125mm，能与20、21、22、23、24、25号手术刀片配合使用。 | 把 | 8 |
| 33 | 手术刀片 | 刀片硬度不锈钢不低于650HV10,刀片弹性良好；能与20、21、22、23、24、25号普通刀柄配合使用。 | 包 | 8 |
| 34 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 把 | 14 |
| 35 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 把 | 14 |
| 36 | 牙用镊 | 单弯，160mm | 把 | 8 |
| 37 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 把 | 2 |
| 38 | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 | 台 | 1 |
| 39 | 恒温震荡器 | 室温+5℃～60℃，±1℃ 容量：100mL锥形瓶25个或以上 | 台 | 1 |
| 40 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm | 个 | 8 |
| 41 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳 | 个 | 4 |
| 42 | 微量进样器 | 50µL | 个 | 8 |
| 43 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | 个 | 15 |
| 44 | 微量移液器 | 1µL～10µL | 支 | 9 |
| 45 | 微量移液器 | 20µL～200µL | 支 | 9 |
| 46 | 微量移液器 | 100µL～1000µL | 支 | 9 |
| 47 | 微量移液器 | 500µL～5000µL | 支 | 9 |
| 48 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 个 | 9 |
| 49 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm | 台 | 2 |
| 50 | 精油提取器 | 功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L | 台 | 9 |
| 51 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min～1200r/min，无级调速 最大容量：1L | 台 | 1 |
| 52 | DNA快速杂交仪 | 1.电源电压：AC220V±10％ 50Hz 350W 2.使用环境：0℃～＋40℃，相对湿度：≤90%RH 3.温控范围：环境温度＋5℃～60℃可调 4.温度波动值：±1℃ 5.温度显示精度：0.1℃ 6.温度均匀性：±0.03℃ 7.瓶架转速：0～16转/分可调 8.杂交管规格：Φ35×200mm（其他规格可定制） 9.加热室尺寸：385mm×315mm×320mm。 | 台 | 1 |
| 53 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 | 个 | 14 |
| 54 | 纯水机 | 产品为组装式，由主机、储水桶、龙头、水管等组成。1.电源：AC220V 50Hz。2.功率：25W。3.纯水机产量：R0-50加仑（185升/日25℃）4.储水桶储水量：约12L。5.适用小压：0.1-0.3MPa。 | 台 | 1 |
| 55 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃制，形状为7字型。玻璃棒直径为5mm，柄长100mm，7字头长25mm。 | 个 | 14 |
| 56 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。 | 个 | 1 |
| 57 | 细胞亚显微结构模型 | 本模型使用于中学及大专院校讲授动物细胞结构时作为直观教具。PVC材质。 | 个 | 1 |
| 58 | 细胞膜结构模型 | 1、 该模型以目前不较多的人所接受的“磷脂液态馕嵌模型”之原理为依据制作。长260mm、宽180mm、高110mm。 2、 脂质分子由呈球状的头和呈丝状的尾组成。头部为亲水端，朝向膜内、外两侧、尾为输水端，朝向内膜中央，从而形成三片层结构。 3、 蛋白质呈不规则的球状，按其功能不同，不封馕嵌于类脂双分子层表面，部分横穿类脂双分子层，其中一个蛋白质分子可活动。 | 个 | 1 |
| 59 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 本模型适用于中等学校及专科院校生物教学时，讲授电镜下细胞的结构所使用的直观教具。供学生了解细胞的流动镶嵌构造、蛋白质和脂质分子的排列方式。长：380mm，宽：180，高：210mm。 | 个 | 1 |
| 60 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。 | 个 | 1 |
| 61 | DNA结构模型 | 模型为放大一亿倍（中学用）、二亿倍（大学用）的B型DNA分子结构教学示意模型。1、 DNA分子是两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的。住链是交替排列的磷酸根（P）和脱氧核糖（D）。 两条多核甘酸链是反向平行的。两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系是A-T,G-C,A-T之间为三对氢键。模型上红色套管表示氢键。 双螺旋的表面有两处较明显的两凹下去的槽，一个大且深，一个小且浅。分别称为大沟和小沟。 | 个 | 1 |
| 62 | DNA双螺旋结构模型组件 | 分组用，模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成，包括连接棒A(细)40根，连接棒B(粗)20根；脱氧核糖20个；磷酸20个；碱基A5个，碱基B5个，碱基C5个，碱基D5个。优质塑料盒装，盒体外形规格：150mm×80mm×20mm。 | 个 | 14 |
| 63 | 验证基因分离规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 套 | 14 |
| 64 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 套 | 14 |
| 65 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 套 | 14 |
| 66 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 片 | 28 |
| 67 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 28 |
| 68 | 胞间连丝切片 |  | 片 | 28 |
| 69 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 28 |
| 70 | 酵母菌装片 |  | 片 | 28 |
| 71 | 水绵装片 |  | 片 | 28 |
| 72 | 大肠杆菌涂片 | 1．在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态； 2．清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛； 3．标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌； 4．实验所用载玻片应经洗液清洗。 | 片 | 28 |
| 73 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2．能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3．能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4．标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5．切片厚度为6～8μm； 6．卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 片 | 28 |
| 74 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 片 | 28 |
| 75 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2．能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3．材料应取自蝗虫精巢； 4．切片厚度应为6～8μm。 | 片 | 28 |
| 76 | 蛙血涂片 |  | 片 | 28 |
| 77 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 片 | 28 |
| 78 | 骨骼肌纵横切 |  | 片 | 28 |
| 79 | 平滑肌分离装片 |  | 片 | 28 |
| 80 | 心肌切片 |  | 片 | 28 |
| 81 | 运动神经元装片 |  | 片 | 28 |
| 82 | 胰腺切片(示胰岛) |  | 片 | 28 |
| 83 | 正常人染色体装片 |  | 片 | 28 |
| 84 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 片 | 28 |
| 85 | 线粒体切片 |  | 片 | 28 |
| 86 | 量筒 | 10mL | 个 | 14 |
| 87 | 量筒 | 25mL | 个 | 14 |
| 88 | 量筒 | 50mL | 个 | 14 |
| 89 | 量筒 | 100mL | 个 | 14 |
| 90 | 量筒 | 500mL | 个 | 5 |
| 91 | 量筒 | 1000mL | 个 | 5 |
| 92 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 14 |
| 93 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 5 |
| 94 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 95 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 5 |
| 96 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 5 |
| 97 | 移液管 | 1mL | 支 | 14 |
| 98 | 移液管 | 2mL | 支 | 14 |
| 99 | 移液管 | 5mL | 支 | 14 |
| 100 | 移液管 | 10mL | 支 | 14 |
| 101 | 试管 | φ15mm×150mm | 个 | 100 |
| 102 | 烧杯 | 50mL | 个 | 100 |
| 103 | 烧杯 | 100mL | 个 | 120 |
| 104 | 烧杯 | 250mL | 个 | 60 |
| 105 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30 |
| 106 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 30 |
| 107 | 锥形瓶 | 50mL | 个 | 100 |
| 108 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 100 |
| 109 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 28 |
| 110 | 锥形瓶 | 500mL | 个 | 28 |
| 111 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 14 |
| 112 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 |
| 113 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 |
| 114 | 蒸馏水瓶 | 5000mL | 个 | 2 |
| 115 | 冷凝器 | 直固，300mm | 个 | 14 |
| 116 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30 |
| 117 | 漏斗 | 90mm | 个 | 30 |
| 118 | 滴管 | 1．规格：常用为90mm、100mm2种； 2．胶头滴管每滴为0．05mL，塑料滴管1mL、3mL。 | 支 | 50 |
| 119 | 比色管 | 25mL | 支 | 50 |
| 120 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 28 |
| 121 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 122 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 15 |
| 123 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 15 |
| 124 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 100 |
| 125 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 100 |
| 126 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 100 |
| 127 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 100 |
| 128 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 把 | 14 |
| 129 | 石棉网 | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成； 2．金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于125mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝； 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落； | 个 | 14 |
| 130 | 药匙 | 1．产品为塑料制成； | 把 | 14 |
| 131 | 玻璃棒 | φ5mm～6mm | 千克 | 3 |
| 132 | 洗耳球 | 橡胶材质，60mL。 | 个 | 14 |
| 133 | 培养皿 | φ60mm | 套 | 100 |
| 134 | 培养皿 | φ120mm | 套 | 30 |
| 135 | 研钵 | 瓷,φ60mm | 个 | 14 |
| 136 | 载玻片 | 玻璃制品，25．4×76．2mm(1″×3″)，1mm～1．2mm，50PCS/盒。 | 盒 | 15 |
| 137 | 盖玻片 | 玻璃制品，18×18mm，0．13～0．17mm，10PCS。 | 包 | 28 |
| 138 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 1 |
| 139 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 支 | 1 |
| 140 | 十字螺丝刀 | φ6mm，长150mm | 支 | 1 |
| 141 | 木工锤 | 重0.25kg | 把 | 1 |
| 142 | 钢手锯 | 1 由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm 。 2 手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。 | 把 | 1 |
| 143 | 剥线钳 | 150mm | 把 | 1 |
| 144 | 钢丝钳 | 250mm | 把 | 1 |
| 145 | 活扳手 | 长250mm | 把 | 1 |
| 146 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 57 |
| 147 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 个 | 57 |
| 148 | 乳胶手套 | 手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长200mm。耐低度酸碱。 | 付 | 5 |
| 149 | 洗眼器 | 1．主体：高密PP材质制造； 2．阀门可自动关闭，密封可靠。喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲 伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。功能：设有流量调节控制阀，可根据供水 压力调整到眼睛最适宜的流量（使用压力：0．2MPa～0．6MPa）开关：水流开启，水流锁 定功能一次完成，方便使用。软管：供水软管长度采用1．5米，PP软管，最大耐水压7Pa。 | 套 | 1 |
| 150 | 简易急救箱 | 铝合金药箱及常用器材 | 个 | 1 |

高中物理数字化探究演示系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师端传感器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字化实验系统 | 支持实验设计、数据采集和保存、数据分析计算等，是一款功能强大的教学用实验数据处理软件。 功能： 1.支持Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.软件可关联“在线实验设计平台”，通过注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验功能更为强大的实验自主设计软件。 13.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 ▲14、提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个。提供能在国家市场监督总局认证服务平台查询到报告编号的封面有CMA或CNAS标志的检测报告复印件和相关网页截图材料佐证。 ▲15、提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个。提供能在国家市场监督总局认证服务平台查询到报告编号的封面有CMA或CNAS标志的检测报告复印件和相关网页截图材料佐证。 ▲16、在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览。提供能在国家市场监督总局认证服务平台查询到报告编号的封面有CMA或CNAS标志的检测报告复印件和相关网页截图材料佐证。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 无线智能电压传感器 | 无线智能电压传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电压的变化，绘制电压-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.用于测量电路、电器两端的电压。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-30V~30V 2.分辨率：0.02V 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：10000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系、探究并联电路中各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系、练习使用滑动变阻器、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、伏安法测电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、观察电容器的充放电、研究伏安特性曲线（小灯泡，电阻，导体，晶体二极管）、串并联电路中的电压、串并联电路中的电阻、自感、伏安法测金属的电阻率、电磁感应、振荡电路（电压）、电池及电源电动势和内阻的测量等实验。 | 只 | 1 |  |
| 3 | 无线智能电流传感器 | 无线智能电流传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.用于测量电路中的电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-1A~1A 2.分辨率：0.5mA 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串、并联电路电流的特点、比较灯泡亮度、探究影响导体电阻大小的因素、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、半导体电阻的应用（酒精浓度检测仪）、伏安法测（定值）电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、电热跟什么因素有关、研究导体电阻与长度、横截面积及材料的定量关系、金属丝电阻率的测量等实验 | 只 | 2 |  |
| 4 | 无线智能磁感应强度传感器 | 无线智能磁感应强度传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录磁感应强度的变化，并可绘制磁感应强度-时间图像。本传感器也可以脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端磁场探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于测量磁场的磁场强度。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可测量地磁场、永磁体、通电线圈的磁感强度。 7.无需校准，即连即用。 8.连接方式：蓝牙无线或有线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-64mT~64mT 2.分辨率：0.04mT 3.精度：±3%F.S 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 探究磁场的方向、探究通电螺线管外部的磁场分布、电磁铁的磁性等实验 | 只 | 1 |  |
| 5 | 无线智能力传感器 | 无线智能力传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录力的变化，绘制相应变化图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 本传感器造型方正，在其顶部有用于手拎的两个开孔，一个用于固定于铁杆的异形孔，背部和底部分别设有能用于固定在小车等处的螺丝孔；正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、蓝牙编号、传感器名称及量程范围；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或防撞塑料件（测量推力）。 二、功能 1.用于测量拉力或压力。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用（固定）方式：手（指）拎、固定在连接杆上。 7.可实现校零功能。 8.连接方式：蓝牙无线或有线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-50N~50N 2.分辨率：0.03N 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：5000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 力的作用的是相互、探究重力与质量的关系、测量摩擦力、探究影响滑动摩擦力的因素、大气压的测量、测量浮力的大小、探究浮力的大小跟哪些因素有关、探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系、探究杠杆的平衡条件、研究定滑轮与动滑轮的特点、使用动滑轮是否省功、测量滑轮组的机械效率、探究弹性形变与外力的关系、测量提升物体所做的功等实验。 | 只 | 2 |  |
| 6 | 无线智能温度传感器 | 无线智能温度传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 7.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。 8.无需校准，即连即用。 9.连接方式：蓝牙无线。 10.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 11.支持固件空中升级。 12.可切换单位：℃、℉、K。 13.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-40℃~125℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验 | 只 | 1 |  |
| 7 | 无线智能绝对压强传感器 | 无线智能绝对压强传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录绝对压强的变化，绘制绝对压强-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.分辨率：0.1kPa 3.精度：±2% 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 研究液体内部的压强、气体被压缩内能增大（压缩气体做功）、探究气体等温变化的规律（波意耳定律)、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用、探究金属与盐酸、硫酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、影响化学反应速率的因素、模拟肺部呼吸、比较过氧化氢在不同条件下的分解等实验。 | 只 | 1 |  |
| 8 | 无线智能位移传感器 | 无线智能位移传感器利用发射和接收到被反射回来的超声波脉冲来测量与物体的距离，进一步可以计算出物体运动的速度和加速度，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录物体的运动变化，绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是超声波收发装置。 二、功能 1.用于测量物体运动的位移。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：20cm~200cm 2.分辨率：0.1cm 3.精度：±1cm或读数的±2% 4.采样速率：50次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 匀变速直线运动位移与时间的关系、胡克定律实验等实验 | 只 | 1 |  |
| 9 | 无线智能光电门 | 无线智能光电门传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录物体运动时间，计算出物体的运动速度、加速度等。 一、结构及外观 有A、B两个光电门，整体为门式结构，A光电门正面有A门标识、电源和蓝牙指示灯，两侧有电源开关、USB接口、AB光电门连接口；B光电门正面有B门标识、电源和工作状态指示灯，侧面有AB门连接口。两个光电门顶部，两侧和门内侧设有六个用于固定的螺丝孔。 二、功能 1.用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等物理量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.光电门机身上具有多个开孔，方便固定于测量轨道上，也可在光电门内安装滑轮。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~∞s 2.分辨率：0.01ms 3.精度：±0.01ms 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥100小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 比较物体运动快慢、测量平均速度、阻力对运动的影响、探究物体的动能跟哪些因素有关、观察摆球动能和重力势能的转化、借助传感器与计算机测速度、探究小车速度与时间变化关系、探究加速度与力和质量的关系等实验 | 对 | 1 |  |
| 10 | 无线智能声音传感器 | 无线智能声音传感器内置声强、声波两种传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录声强、声波的变化，绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和麦克风探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端设有标准3.5mm音频接口，可与麦克风探头连接进行测量。 二、功能 1.使用驻极体话筒采集声音信号，用于测量声音的强度或声音的波形。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量声强、声波。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程： 声强：55dB~110dB；声波：最大频率10000Hz、最大声强110dB（麦克风频率范围100Hz~15000Hz） 2.分辨率： 声强：0.1dB 3.精度： 声强：±3dB 4.采样速率： 声波：有线32kHz、无线8kHz 声强：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 声音的传播形式、声音波形（音调与频率）、探究影响声音响度的因素、响度与振幅、音色与波形等实验。 | 只 | 1 |  |
| 11 | 光强分布传感器 | 光强分布传感器通过USB接口直接与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录入射光光强弱的分布及变化，并绘制图像。 一、结构及外观 传感器正面为传感器名称、型号、量程范围、矩形测试窗口，后端为USB接口。 二、功能 1.用于测量光强度在一段直线区间上的分布，测量灵敏、精确，反应快速。 2.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 3.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 4.传感器含有与实验器材搭建的M6国标接口，适配性好。 三、规格 1.量程：125点/mm，总长29.1mm 2.精度：8μm 3.分辨率：8μm 四、典型实验 杨氏双缝实验实验、光的偏振等实验。 | 只 | 1 |  |
| 12 | 无线智能电荷传感器 | 无线智能电荷传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上显示被测物的电荷量，绘制电荷-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观： 主体正面有电荷调零按钮、电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；前端为导线插孔底部有Type-C接口； 二、功能 1.用于测量带电体的电量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.具有硬件调零按钮。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-220nC~220nC 2.精度：4.4nC 3.分辨率：0.1nC 4.连续使用时间：≥30h 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V，250mAh 四、典型实验 静电感应、静电屏蔽、带电物体的电荷性质等。 | 只 | 1 |  |
| 13 | 无线智能毫电流传感器 | 无线智能毫电流传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观： 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能： 1.用于测量电路中毫安数量级的电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格： 1.量程：-20mA~20mA 2.分辨率：0.02mA 3.精度：±5%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 水果电池；用传感器观察电容器的充放电；LC振荡电路；等实验。 | 只 | 1 |  |
| 14 | 无线智能快速温度传感器 | 无线智能快速温度传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观： 由传感器主体和快速温度传感器探头组成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于快速测量物体表面的温度、无腐蚀性气体、液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程:-25℃~125℃ 2.分辨率:0.1℃ 3.精度:±0.5℃ 4.采样速率:10次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 压缩气体做功、查理定律等实验 | 只 | 1 |  |
| 15 | 无线力倾角传感器 | 力倾角传感器可同时测量力的大小与传感器的偏转角度，当对传感器钩子施加拉力或推力时，传感器可显示力的正值或负值，当传感器钩子保持在竖直方向时，测到的倾角为零，传感器偏转后，可测得相应的角度值。 在实际应用中，一般可与矢量力盘配合使用，能完成力的合成与分解实验。 一、规格： 量程：-20N～20N/-180°～180°（绝对值显示） 分度：0.01N/0.03° 二、典型实验： 1. 力的合成和分解 | 只 | 2 |  |
| 16 | 物理无线智能传感器配件盒 | 包含：磁吸多管夹（1个）、无线智能产品软胶固定件（1个）、miniUSB线（2根）。 | 套 | 1 |  |
| 教师端实验器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小车导轨 | 一、组成 微型L型支架1个、多功能导轨1个（1.2m）、动力学小车1个、L型支架2个、宽L型支架、L型滑轮组、砝码5个（2g）、钩码1个（10g）、钩码1个（20g）、砝码3个（50g）、小龙虾扣2个、细绳1卷、U型挡光片1个、小桶1个、缓冲器组件1个、U型滑轮组件1个、紧固件1宗、梅花螺丝2个（M6*15mm）、六角螺丝1个（M6*35mm）、六角螺丝5个（M6*20mm）、手紧螺丝1个（M4*16mm）、手紧螺丝2个（M6*12mm）、螺杆螺母1套（M4*45mm）、蝶形螺母6个（M6），备用小车轮2个、燕尾螺丝1个（M5*15mm）、手紧螺丝1个（M6*8mm）、蝶形螺丝1个（M4*35mm） 二、功能 1.用于动力学为核心的包含位移、时间、速度、加速度等物理量等实验。 2.小车导轨是一套能轻松完成初高中动力学实验的实验平台，实验器功能多样，配件齐全，轨道预留多种传感器固定孔及光电门固定支架，可搭配位移传感器、分体式位移传感器、光电门传感器等不同组合进行实验，测得小车各类运动数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，支持各类动力学DIY设计实验。 3.专用动力学小车，车轮刀片式设计，与轨道摩擦小，具有弹簧减震结构，有效保证小车在同一平面直线运动。 4.动力学小车预留力钩柱、紧固件螺口、挡光片的专用手拧螺丝接口，可快速安装对应的拉力组件、砝码、挡光片等配件。 5.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 6.导轨采用铝型材，坚固耐用，导轨两侧标有清晰的刻度，可直接读取小车运动距离，导轨面具有小车运动槽，保证小车不脱轨。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 匀变速直线运动的位移与时间的关系、借助传感器用计算机测速度、匀速直线运动的位移、匀变速直线运动的速度与时间的关系、探究加速度与拉力的关系、 探究加速度与质量的关系、用两个光电门测加速度等实验 | 套 | 1 |  |
| 2 | 胡克定律实验器 | 一、组成 实验器主体（含面板、铁架台、传感器固定座）、弹簧组件（内置拉力限量和弹力系数不同的5个弹簧） 二、功能 1.用于探究弹簧的伸长特性、弹簧伸长量与弹力的关系等实验。 2.配合力传感器和位移传感器使用可得到更加准确的数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验结果明显。 3.面板标有刻度，清晰耐用，学生使用过程中可根据刻度计算，加深学生对实验的理解。 4.实验器具有传感器固定座，与传感器适配性高，搭建简单，减轻器材准备负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 5.提供5个弹力系数不同的弹簧，可探究弹性系数对弹力的影响。 6.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 弹簧的伸长特性、研究弹簧伸长量与弹力的关系等实验 | 套 | 1 |  |
| 3 | 螺线管 | 一、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 二、功能 1.用于测量通电螺线管内部的匀强磁场，探究电流大小和线圈匝数与螺线管内部磁场强度的关系。 2.亚克力支架板方便放置小磁针，探究通电螺线管磁感线及磁场方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.环形线圈内部预留较大空间方便探究螺线管内部磁场特性。 4.线圈绕制在圆环上，匝数均匀，磁场稳定。 三、实验 测量通电螺线管内部的匀强磁场、探究通电螺线管磁感线方向等实验 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电学实验板 (17块) | 一、组成 17种实验电路板（含RC/RL移相、半波整流与滤波、全波整流与滤波、电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性、分压法测灯泡的伏安特性、自感现象、电池电动势与内阻的测量、电阻的串并联、电源输出与负载的关系、伏安法测电阻、电磁感应现象、传感器简单应用）、隔离柱、香蕉头导线*12、鳄鱼夹*6、9V电池、小灯泡若干 二、功能 1.用于电学类实验，如电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势等。 2.集成电路，实验方便快捷。 3.插拔式接线口，接线简便牢靠，实验稳定。 4.适配电学类传感器测量数值并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，也可接入指针式电表，满足数字化和传统不同形式实验教学要求，实验设计灵活。 5.实验丰富，基本涵盖电学类初高中分组及演示实验。 三、实验 RC/RL移相实验、整流与滤波（半波、全波）实验、电容器充放电实验、LC振荡电路探究实验、欧姆定律、导体的伏安特性实验、测量电池电动势实验、限流法测灯泡的伏安特性（限流、分压）实验、自感现象探究实验、测量电源的电动势和内阻实验、电阻的串并联实验、电源输出与负载的关系实验、伏安法测电阻实验、电磁感应现象探究等实验 | 套 | 1 |  |
| 5 | 数字化机械能守恒实验器 | 一、组成 主板、挡光柱、收纳装置、光电门传感器部件（0～∞s）、人字形底座、一字胶木螺丝、蝶形螺栓*2、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于探究机械能守恒定律。 2.实验方法贴合教材，主板设有等距的10个挡光柱且高度值预设于软件中，摆锤内置光电门传感器，当下落经过挡光柱时，可直接测得瞬时速度，并计算出动能、势能、机械能的数值，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。安装简单，无需外接传感器与采集器。 3.实验操作便捷，下落一次可得到10个点处的动能、势能、机械能，配有专有软件模板，实现智能采集、自动停止、自动记录实验数据并以数值、图像等多种形式呈现，有效提升课堂效率。 4.挡光柱无需拆卸，通过软件即可自由勾选1～10号单个或多个挡光柱，获得多组不同的高度组合，进行多组实验验证。 5.收纳装置，有效防止摆锤下落至底部后回摆造成的实验误差。 6.采用人字形底座，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 7.可支持有线、无线两种工作方式。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 验证机械能守恒定律等实验。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 智能力盘实验器 | 一、组成 人字形底座、铝合金固定杆、刻度盘、支撑杆、滑轮、连接线组件、钩码、梅花螺丝、手紧螺丝、数据线2根 二、功能 1.用于力的合成、力的分解实验，探究力合成的平行四边形定则。 2.刻度盘设有两个支撑杆，可轻松改变分力的角度，配合力倾角传感器直接测量力和角度的大小，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究力的合成与分解实验。 3.单个支撑杆可围绕刻度盘在0°～180°内进行转动，改变力的角度。 4.连接线组件可保证两个力传感器在转动时，交点始终处于刻度盘的圆心位置，设计科学合理。 5.固定杆设有滑轮，可拓展探究合力竖直向上的情况。 6.采用人字形底座，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 7.配套专用实验软件，可在坐标系中自动绘制出合力与分力的矢量图，进行“力的合成”与“力的分解”实验。 三、实验 探究力合成的平行四边形定则、探究力分解的三角形定则等实验 | 套 | 1 |  |
| 7 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（动生） | 一、组成 底座、磁铁、可调匝数的线圈、支架、电压传感器（-4V～4V）、光电门传感器（0～∞s）、数据线 二、功能 1.用于法拉第电磁感应实验，探究影响感应电动势大小的因素。 2.器材一体化设计，底座上固定有两块磁铁用于提供磁场，内置光电门传感器、电压传感器，可准确测量线圈下落速度及感应电动势大小，无需采集器，可直接与终端连接实时呈现数据。 3.具有可调节匝数的线圈，无需更换线圈，只需通过调整探针接入位置，即可更换100匝、200匝、300匝三种匝数，来探究线圈匝数对感应电动势大小的影响，操作简便。 4.支架两侧标有清晰的刻度，可控制线圈从不同高度下落，得到不同的切割速度，通过光电门传感器可以精准获得线圈下落的速度，探究线圈切割磁感线快慢对感应电动势大小的影响。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究线圈切割磁感线快慢、线圈匝数对于感应电动势的影响等实验 | 套 | 1 |  |
| 8 | 查理定律实验器 | 一、组成 探头支架、试管、盖子、快速温度探头、宝塔接头、烧杯（150mL） 二、功能 1.用于探究一定质量的气体在体积不变的情况下，压强与温度的关系。 2.实验器营造等体积实验环境，具有良好的密封性，通过试管内的快速温度探头连接快速温度传感器、宝塔接头连接绝对压强传感器，测得一定质量的气体在体积不变时压强与温度的变化关系，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 3.探头支架底座平稳，采用夹子设计，角度可调，可轻松取下或固定试管。 4.配套专用实验软件，可描绘压强与温度的变化曲线，得出压强与温度成正比关系的实验结论。 三、实验 查理定律等实验 | 套 | 1 |  |
| 9 | 电磁波传播实验器 | 一、组成 发射模块（载波频率200Hz，调制波频率2Hz～20Hz）、接收模块、伸缩式天线*2、5号电池*4 二、功能 1.用于电磁波传播实验的探究。 2.接收模块配合电压传感器测得发射模块发射出的波形，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究电磁波传播实验。 3.发射模块具有正弦波、三角波、方波三种波形选择，频率、幅度可调。 4.器材无需装配，操作简单，方便开展分组实验。 三、实验 电磁波传播等实验 | 套 | 1 |  |
| 10 | 无线向心力实验器 | 一、组成 人字形底座、支撑杆、码盘、角速度传感器（0～35rad/s）、力传感器（-10N～10N）、水平仪、紧固件、刻度条、不锈钢拉杆、铜锤*5（20g*2、30g*2、50g*1）、蓝牙适配器、锂电池、电源适配器 二、功能 1.用于向心力研究实验，探究向心力与角速度、半径、质量及时间的关系。 2.器材集成度高，内置力传感器和码盘，旋转一周可测量多点向心力和转动角速度，采集频率可调节，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，解决了传统实验中数据测量误差较大的问题。 3.采集过程中无需保持匀速转动且一次数据采集即可探究向心力与角速度的关系，组装式安装，操作便捷。 4.配置3种不同规格铜锤，可组成5组及以上不同质量的组合，保持铜锤重心的位置不变，探究向心力与物体质量的关系。 5.实验器设有刻度条，并且铜锤中心位置有凹槽标记，可改变5组及以上不同转动半径，探究向心力与转动半径的关系。 6.内置水平和垂直两个方向上的水平仪，支持探究水平方向和竖直方向的圆周运动，满足更多实验需求。 7.旋转臂可在0°～90°内自由调节，支持拓展探究向心力与时间成周期性的关系。 8.铜锤卡槽式固定，可轻松移动及更换；中心处有凹槽标记，便于确定铜锤重心位置。 9.内置锂电池和蓝牙，支持有线、无线连接。 10.采用人字形底座，双水平泡设计，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究水平面内的圆周运动规律、探究向心力与转动角速度的关系、探究向心力与物体质量的关系、探究向心力与转动半径的关系、探究竖直平面内的圆周运动规律等实验。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 数字化安培力实验器 | 一、组成 底座、显示屏、电位器（电流可调电源）、调节按钮、强磁铁1对、电流传感器（0～1A）、磁感应强度传感器（-64mT～64mT）、微力传感器（-1N～1N）、角度盘、线圈*3（37.5mm/100匝、50mm/100匝、25mm/100匝/200匝）、电源适配器、数据线 二、功能 1.用于安培力的研究，探究公式F=nBILsinθ中F和各个量之间的关系，也可以验证公式本身。 2.实验器搭建简便，无需外接传感器和采集器，通过内置的微力传感器和磁感应强度传感器，测量通电导线在磁场中所受到的安培力大小及方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.设有电流调节按钮，可从零开始无极调节通过线圈的电流大小，从而探究通电导线中电流大小I对安培力的影响。 4.具有供3种不同的线圈，可控制线圈匝数不变，选择不同的有效长度，探究磁场中通电导线的有效长度L对安培力的影响；也可控制线圈有效长度不变，改变线圈匝数，探究线圈匝数n对安培力的影响。 5.强磁铁通过角度盘可0°～360°自由转动来改变磁场与线圈的夹角，角度盘标有清晰的刻度可轻松读出夹角大小，从而探究通电导线电流方向与磁场方向的夹角对安培力的影响。 6.线圈匝数更换简便，轻松拨动按钮即可进行100匝和200匝的转换。 7.实验器设有数字显示屏，可以实时显示电流、磁感应强度、安培力大小。 8.设有校零按钮，可通过硬件校零按钮对传感器一键校零，也可使用软件进行校零。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于探究磁场中的通电导线的匝数、长度、电流大小、电流方向与磁场方向的夹角等因素对安培力的影响等实验。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 光的干涉衍射实验器 | 一、组成 光屏、激光器、光学元件（含干涉片、衍射片1、衍射片2）、7号干电池、偏振片*2、皮尺 二、功能 1.用于探究光在透过单缝和双缝时，发生衍射和干涉的现象。 2.激光器能发射满足相关条件的激光，通过机身前端的光学元件，产生干涉或衍射现象，可在光屏上观察干涉或衍射图像，配合光强分布传感器可测量并计算出光波波长，并在终端上实时呈现数据。 3.激光器前端具有可左右移动的卡槽，方便光学元件的插入及滑动。 4.干涉片具有不同缝宽的双缝、三缝、四缝，可进行杨氏双缝干涉实验，同时能拓展进行三缝、四缝干涉实验。 5.衍射片具有狭缝、圆孔、矩形孔、方形孔、三角孔、单丝、圆屏、刀口等图形，可观察到明显的光的衍射现象。 6.配有软性150cm长皮尺，方便测量激光器到光强分布传感器的距离，用于计算光波波长。 三、实验 杨氏双缝干涉、单缝衍射、用光强分布传感器做双缝干涉等实验 | 套 | 1 |  |
| 13 | 平抛运动实验器 | 一、组成 平抛轨道组件（含平抛轨道、轨道固定块、光电门托板、螺丝、三角螺栓）、落点接球盒组件（含板夹、复写纸、白纸、接球盒）、定位螺栓、蝶形螺母、钢球组、软尺、铁架台 二、功能 1.用于探究平抛运动的规律。 2.通过光电门传感器珂直接测量小球水平初速度，利用软尺测量高度和水平位移并输入在软件变量列中，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究平抛运动的规律。 3.落球盒组件可清晰记录落点位置，得出小球准确的水平位移，有效减少实验误差。 4.平抛轨道设有定位螺栓，可保证在同一高度重复多次实验时小球位置不变。 三、实验 平抛运动的规律等实验 | 套 | 1 |  |
| 14 | 数字化光电效应实验器 | 一、组成 光电效应实验器主体（含分压式电路（电压调节范围（-12V～12V））、电压传感器（-20V～20V）、微电流传感器（-200μA～200μA）、电压数字显示屏、微电流数字显示屏、电位器、电源方向调节器、调光器）、光电管罩、光电管、USB灯条、滤光片（红、黄、蓝各1块）、数据线、电源适配器 二、功能 1.用于光的粒子性实验，探究光电效应现象。 2.实验器面板印有实验电路图，便于学生理解实验。内置电压、微电流传感器，无需采集器，可直接与终端连接，在专有软件模板上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，解决了传统实验中光电流难以测量的问题，方便演示，大大提升了课堂效率。 3.内置分压式电路，通过旋钮可调节电压大小，探究光电流随电压增加而增加，达到饱和电流的现象。 4.内置调光器，通过旋钮可调节光强大小，探究光强越大，饱和电流越大的现象。 5.配备3种颜色滤光片，定位卡槽设计，安装方便，可以探究不同频率的光照射下的光电流与电压的关系。 6.内置电源方向调节装置，可根据实验调节电压的正反方向，探究遏止电压。 7.面板自带电压、微电流数字显示模块，即可独立使用，也可结合计算机使用完成实验。 8.铝合金光电管罩设计，有效避免其他杂光影响，实验误差小。 9.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于探究光电效应、验证饱和光电流、遏止电压等实验。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 栅栏板 | 一、组成 亚克力板（390×60×3mm、黑条纹宽度25mm、间隔25mm） 二、功能 配合光电门传感器做自由落体实验。 | 套 | 1 |  |

高中化学数字化探究演示系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师端传感器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字化实验系统 | 支持实验设计、数据采集和保存、数据分析计算等，是一款功能强大的教学用实验数据处理软件。 功能： 1.支持Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.软件可关联“在线实验设计平台”，通过注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验功能更为强大的实验自主设计软件。 13.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 ▲14、提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个。提供能在国家市场监督总局认证服务平台查询到报告编号的封面有CMA和CNAS标志的检测报告和相关网页截图材料佐证。 ▲15、提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个。提供能在国家市场监督总局认证服务平台查询到报告编号的封面有CMA和CNAS标志的检测报告和相关网页截图材料佐证。 ▲16、在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览。提供能在国家市场监督总局认证服务平台查询到报告编号的封面有CMA和CNAS标志的检测报告和相关网页截图材料佐证。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 无线智能pH传感器 | 无线智能pH传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录pH值的变化，绘制pH-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和pH探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与pH探头连接用于测量溶液pH值。 二、功能 1.用于测量溶液的pH值。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 7.可实现标定功能。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~14 2.分辨率：0.01 3.采样速率：100次/秒 4.连续使用时间：≥120小时 5.防水等级：IP67 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.电池型号：CR2032 四、典型实验 探究二氧化碳的性质、二氧化碳的溶解性实验、比较不同盐溶液的酸碱性、观察氢氧化钠与二氧化碳的反应、酸碱中和反应、探究洗发剂和护发剂的酸碱性、钠与水的反应、测量盐溶液的酸碱性、强酸和强碱的中和滴定、酸雨对生物的影响、影响酶活性的条件等实验。 | 只 | 1 |  |
| 3 | 无线智能温度传感器 | 无线智能温度传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 7.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。 8.无需校准，即连即用。 9.连接方式：蓝牙无线。 10.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 11.支持固件空中升级。 12.可切换单位：℃、℉、K。 13.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-40℃~125℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验。 | 只 | 1 |  |
| 4 | 无线智能电导率传感器 | 无线智能电导率传感器内置电导率、温度两种传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电导率/温度的变化，绘制电导率/温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.用于测量溶液的电导率值和温度值。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量电导率、温度。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用2年。 7.测量数据可用于测定总溶解固体。 8.传感器会自动进行温度补偿。 9.可实现标定功能。 10.连接方式：蓝牙无线。 11.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 12.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 电导率： 1.量程：0~20000μS/cm 2.分辨率：8μS/cm 3.精度：±3%F.S 温度： 1.量程：0~60℃ 2.分辨率：0.1℃ 3.精度：0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 观察氢氧化钙与二氧化碳的反应、测量溶液的电导率、试验物质的导电性、渗透研究等实验。 | 只 | 1 |  |
| 5 | 无线智能电流传感器 | 无线智能电流传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.用于测量电路中的电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-1A~1A 2.分辨率：0.5mA 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串、并联电路电流的特点、比较灯泡亮度、探究影响导体电阻大小的因素、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、半导体电阻的应用（酒精浓度检测仪）、伏安法测（定值）电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、电热跟什么因素有关、研究导体电阻与长度、横截面积及材料的定量关系、金属丝电阻率的测量等实验。 | 只 | 1 |  |
| 6 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 无线智能溶氧气氧传感器内置溶解氧、氧气两种传感器，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶解氧、氧气的变化，并绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和溶解氧气氧探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端为BNC接口，可与溶解氧气氧探头连接用于测量溶解氧/氧气含量。 二、功能 1.用于测量气体和液体中的氧气含量，测量灵敏、精确，反应快速。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合一，可测量溶解氧、气氧。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现溶解氧标定，气氧校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程 溶解氧：0~20 mg/L；氧气：0~100% 2.分辨率 溶解氧：0.01 mg/L；氧气：0.1% 3.精度 溶解氧：±0.5mg/L（10~35℃）；氧气：±2%F.S 4.采样速率:100次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、观察氧气中的燃烧现象、探究灭火的原理、过氧化钠与水反应及产物探究、种子萌发的环境条件（模拟实验）、光合作用的影响、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验。 | 只 | 1 |  |
| 7 | 无线智能二氧化碳传感器 | 无线智能二氧化碳传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录二氧化碳的变化，并绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。探头外壳为黑色塑料，通过数个栅栏与外界相通，栅栏内有过滤层。 二、功能 1.用于测量气体中二氧化碳的含量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~100000 ppm 2.分辨率：2ppm 3.精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 4.采样速率:1次/秒 5.连续使用时间:≥10小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、碳还原氧化物的反应、实验室制取二氧化碳、碳酸钠与盐酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、比较碳酸钠与碳酸氢钠的热稳定性、种子萌发的环境条件、二氧化碳是光合作用必需的原料吗、植物的呼吸作用产生二氧化碳、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验。 | 只 | 1 |  |
| 8 | 无线智能绝对压强传感器 | 无线智能绝对压强传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录绝对压强的变化，绘制绝对压强-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.分辨率：0.1kPa 3.精度：±2% 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 研究液体内部的压强、气体被压缩内能增大（压缩气体做功）、探究气体等温变化的规律（波意耳定律)、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用、探究金属与盐酸、硫酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、影响化学反应速率的因素、模拟肺部呼吸、比较过氧化氢在不同条件下的分解等实验。 | 只 | 1 |  |
| 9 | 无线智能色度计&浊度计 | 无线智能色度计&浊度计内置色度计、浊度计2种传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录数据的变化，绘制相应图像。使用电源按钮或软件设置切换色度、浊度功能，并且可切换红、橙、黄、绿、蓝、紫6种入射光。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号、0.96英寸OLED显示屏；主体前部为开合舱体，可放入比色皿进行实验。 二、功能 1.用于测量溶液对于不同颜色的入射光的吸光度、透光率，以及溶液的浊度。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；多种传感器合一，可测量：透光率、吸光度、浊度等。 4.可脱机进行数据采集。 5.色度/浊度切换简单，通过电源按钮或软件设置切换，提供多种波长选择。 6.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 7.无需校准，即连即用。 8.连接方式：蓝牙无线或有线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程： 红光（645nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 橙光（611nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 黄光（570nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 绿光（520nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 蓝光（470nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 紫光（430nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 浊度：0~400 NTU 2.精度： 红光（645nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 橙光（611nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 黄光（570nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 绿光（520nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 蓝光（470nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 紫光（430nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 浊度：±5% NTU 3.分辨率： 红光（645nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 橙光（611nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 黄光（570nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 绿光（520nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 蓝光（470nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 紫光（430nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 浊度：0.1 NTU 4.采样速率:10次/秒 5.连续使用时间:≥50 小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 水质检测、用肥皂水区分软水和硬水、观察氢氧化钙与二氧化碳的反应、探究反应条件对氯化铁水解平衡的影响、绿叶中色素的提取和分离等实验。 | 只 | 1 |  |
| 10 | 无线智能氯离子传感器 | 无线智能氯离子传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录氯离子浓度的变化，绘制氯离子浓度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和氯离子探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与氯离子探头连接用于测量液体氯离子浓度。 二、功能 1.用于测量溶液中的氯离子的浓度及其变化情况。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 7.可实现标定功能。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：1.8ppm~3550ppm 2.分辨率：1ppm 3.精度：±10% 4.采样速率：100次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 氯离子的检验等实验。 | 只 | 1 |  |
| 教师端实验器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 酸碱反应热实验器 | 一、组成 绝热桶、隔热泡沫、带孔桶盖、硅胶塞、烧杯（100mL） 二、功能 1.用于化学反应热的精确测量相关实验。 2.实验器可容纳液体、固体和液体，为溶液反应和固体的溶解提供保温的实验环境。通过温度传感器，可测得温度变化情况，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，取点更加准确，计算数据误差小。 3.双层隔热设计保温性能好，实验数据更加准确。 4.带孔桶盖适配常规温度计和温度传感器，支持传统实验教学及数字化实验设计，实验灵活。 5.大小适用，既可以节省试剂，也可以很好地测量溶液温度的变化。 6.通用性高，一个实验器可完成多个教材实验，还可以满足多种溶液反应吸放热实验的测量。 7.配套专用实验软件，预设模板，以曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 酸碱反应热、固体溶解时的吸热放热现象、化学反应热的测量、氢氧化钡与氯化铵的反应等实验 | 套 | 1 |  |
| 2 | 橡胶塞配件包 | 一、组成 单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ5mm）、单孔塞（φ37*φ30-31，带直通接头）、单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ15.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ12.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ15.5mm） 二、功能 1.单孔塞搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入温度传感器、绝对压强传感器、二氧化碳传感器等，密封性好，可用于需要在密封环境中测量温度、压强、二氧化碳浓度的相关生化类实验，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 2.三孔塞搭配锥形瓶，孔径适合玻璃导管、长颈漏斗、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器等组合使用，可用于需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出等实验。 3.适用于多种实验，减轻教师准备或自制器材的负担，解决适配性难题，轻松满足教师的实验教学需要。 三、实验 铁的吸氧腐蚀、种子的萌发等实验。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 气液相密封实验器 | 一、组成 实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20 二、功能 1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。 4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。 5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。 6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 离子-滴定计数器装置 | 一、组成 无线智能离子-滴定计数器、滴定组件（注射器针筒*1、三通阀*2、滴嘴*1）、滴定套装（多向转接头*2、铝杆、长尾夹）、铁架台、梅花螺栓、手紧螺丝、pH传感器探头、Type-C数据线 二、功能 1.用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定，如酸碱中和滴定、酸碱反应热实验、钠钾钙等离子浓度的检测。 2.滴定计数器可通过光电门计量液滴滴落的数量，同时传感器可直接接入滴定计数器中，测得溶液中待测量的数据变化，智能采集，无需手工记录和画图，自动生成滴定曲线，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.内置滴数、pH、亚硝酸根离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、钾离子、温度10种传感器模块，配置lightning接口、Q9接口、3.5mm接口，支持接入10余种离子传感器探头，如：pH传感器、温度传感器、溶解二氧化碳、亚硝酸根离子传感器、硝酸根离子传感器、氯离子传感器、铵根离子传感器、钠离子传感器、钾离子传感器、钙离子传感器等。 4.配置两套三通阀，可实现液体滴落开关和流速控制独立操作。 5.滴定计数器带有传感器安装孔，方便固定传感器探头。 6.实验结果更准确，pH传感器精度为0.1，能够精确地测量在滴定过程中溶液中微小的pH变化，自动生成滴定曲线，可在曲线坐标查找滴定终点（pH=7）时溶液的体积，用于计算待测液的浓度，让学生更好地理解酸碱中和滴定的意义及pH突变的存在。 7.最大滴定速度：30滴/s。 8.低功耗蓝牙技术，数据传输距离远，安全稳定。 9.电池容量：1000mAh锂电池，独立供电，续航持久，可连续工作24小时，待机时间大于5个月。 10.支持独立采集模式，支持外接设备采集，支持无线传输。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定、如酸碱中和滴定、酸碱反应热、钠钾钙等离子浓度的检测等实验。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 磁力搅拌器 | 一、组成 搅拌器（开关、转速旋钮）、电源适配器、磁子 二、功能 1.专用于液体搅拌，用于生化学科中需要溶液搅拌的相关实验，适合于常规实验化学分析、液体处理、生物试剂混合等领域，简单易用。 2.通过调节转速旋钮调节速度，转速支持0rpm～1800rpm，可调范围广。工作台尺寸：130*130mm，外观尺寸：150*200*55mm，净重：0.5kg，电源电压：12V。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 多功能电极支架 | 一、组成 底座、多功能支架 二、功能 1.用于固定传感器探头。 2.底座与支架插拔式连接，安装简单。 3.支架可360°旋转，自由伸缩。 4.支架上臂有电缆线固定口，可固定传感器电缆线或探头连线。 5.支架顶部可同时固定7个传感器，例如pH、电导率、温度、氧气、二氧化碳、离子类等多种传感器。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 一、组成 平口圆底试管（52*100mm）、橡胶塞、宝塔头、硅胶堵头*2 二、功能 1.用于铁的吸氧腐蚀实验的探究，通过测量反应过程中温度、压强、氧气含量的变化，探究铁的吸氧腐蚀现象。 2.实验器具有匹配不同传感器探头的孔径，密封性良好，配合温度传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、绝对压强传感器测量铁在吸氧腐蚀过程中温度、氧气含量、压强的变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.试管体积足够大，增加反应物的接触面积，能使反应物在试管内部充分反应，实验效果明显。 4.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。 5.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，可拓展完成多种化学实验。减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 三、实验 探究铁的吸氧腐蚀现象等实验。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 化学反应速率实验器 | 一、组成 密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa） 二、功能 1.用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等。 2.密封反应瓶，保证实验器的密封性，实验数据更加精确，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，配合绝对压强传感器，通过测量压强的变化，探究化学反应速率的快慢，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律更加直观，适用范围广泛。 3.装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入，实验高效且保证安全性。 4.装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压，充分保证了实验的安全性。 5.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。 6.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验。 | 套 | 1 |  |
| 高中化学配套仪器实验 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 支撑杆 | 不锈钢，精车加工，防刮伤，φ10-370 | 个 | 2 |  |
| 2 | 四爪夹 | L=255mm，夹具部分L=100mm，杆部分L=155mm，木质垫片，镀铬，一字手紧 | 个 | 6 |  |
| 3 | 支撑杆 | L=600mm，一分为二 | 个 | 2 |  |
| 4 | 滤纸 | 定性，φ150mm，定制外包装L=152mm，W=152mm，H=22mm | 个 | 2 |  |
| 5 | 高精度迷你电子秤 | 6种单位转换，双托盘，500g，精度0.01，机身尺寸12.7*10.6*1.5cm锈钢拉丝秤盘 | 个 | 2 |  |
| 6 | 酒精灯 | 玻璃，150ml，总高约120mm，瓶身约φ80mm | 个 | 2 |  |
| 7 | 陶土网 | 160mm*160mm，金属，陶土 | 个 | 2 |  |
| 8 | 三脚架 | 铁圈内径75mm，高130mm±5mm，铁圈带耳，冲压处理，不可拆卸 | 个 | 2 |  |
| 9 | 试管架 | 6孔，孔径23mm，L=226mm，W=65mm，H=122mm | 个 | 2 |  |
| 10 | 试管夹 | 榉木，不锈钢防锈弹簧，最大开口宽度22mm，L=175mm(公差0至+3mm)，W=20mm(公差-2mm至+1mm) | 个 | 2 |  |
| 11 | 试管刷 | 刷毛φ=20mm，L=270mm，顶端棉纱 | 个 | 2 |  |
| 12 | 标签纸 | 每张含72个标签，16*22 | 个 | 2 |  |
| 13 | 洗瓶 | 150ml，塑料 | 个 | 2 |  |
| 14 | 研钵和研杵 | 70ml，陶瓷 | 个 | 2 |  |
| 15 | 双头药匙 | 不锈钢，双头，L=200mm，大头宽15mm，小头宽12mm | 个 | 2 |  |
| 16 | 记号笔 | 黑色，双头，油性防水，L=140mm | 个 | 2 |  |
| 17 | 称量纸 | 100×100mm，500张 | 个 | 2 |  |
| 18 | 铁圈 | 带塑料手紧螺丝，外φ= 80mm，黑色 | 个 | 2 |  |
| 19 | 支撑环 | 锌合金，带塑料手紧螺丝，外φ=110mm，不含塑料手紧螺丝L=220mm | 个 | 2 |  |
| 20 | 镊子 | 不锈钢，圆头头，直嘴，L=125mm | 个 | 2 |  |
| 21 | 秒表 | 计时器，XL-008，最长计时24时，71*61*20mm | 个 | 2 |  |
| 22 | 升降台 | 304不锈钢台面,含标贴 | 个 | 2 |  |
| 23 | 乳胶管 | 内径φ6mm,外径φ10mm,黑色 | 个 | 4 |  |
| 高中化学物质及其变化实验 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 灯座模块 | E10，壳体亚克力材质，4mm香蕉插头 | 个 | 2 |  |
| 2 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 2 |  |
| 3 | 氯化钠药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm | 个 | 2 |  |
| 4 | 硝酸钾药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm | 个 | 2 |  |
| 5 | 氧化铜药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm | 个 | 2 |  |
| 6 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 2 |  |
| 7 | 灯泡 | 4v，0.08A，E10螺口 | 个 | 2 |  |
| 8 | 双插座 | 1对，黑红 | 个 | 2 |  |
| 9 | 红色、蓝色导线 | 硅胶线，19A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，1平线径 | 个 | 4 |  |
| 10 | 鳄鱼夹 | 内径4mm，L=51mm，可接φ4香蕉插头，防静电，无绝缘胶套，/铁镀镍 | 个 | 8 |  |
| 11 | 250ml烧杯 | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 6 |  |
| 12 | 100ml烧杯 | 高型，玻璃，100ml，H=90mm | 个 | 4 |  |
| 13 | 玻璃棒 | φ=5mm,L=200mm | 个 | 2 |  |
| 14 | 试管 | φ16mm,L=160mm,卷口,玻璃 | 个 | 2 |  |
| 15 | 试管 | φ=20mm,L=180mm,标口PN19,玻璃 | 个 | 2 |  |
| 16 | 橡胶塞 | 15*21*26,1孔,φ7mm | 个 | 2 |  |
| 17 | 木炭 | 25g | 个 | 2 |  |
| 18 | 直角弯管 | 玻璃，烧制，两端烧口，230x55 | 个 | 2 |  |
| 19 | 量筒 | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 4 |  |
| 20 | 量筒 | 玻璃，50ml，H=200mm | 个 | 2 |  |
| 21 | 激光笔 | 含：3节纽扣电池 | 个 | 2 |  |
| 22 | 碳棒 | 石墨棒，φ=5，L=50mm，4根 | 个 | 2 |  |
| 高中化学金属及其化合物实验 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 2 |  |
| 2 | 小刀 | L=175mm，外壳W=18mm | 个 | 2 |  |
| 3 | 橡胶塞 | 15*21*26，1孔，φ7mm | 个 | 2 |  |
| 4 | 瓷坩埚 | 高壁，30ml，壁高46mm，上外径=40mm±0.5mm，下外径25.5mm±0.5mm，盖子外径45.5mm±0.5mm，坩埚壁厚2mm | 个 | 2 |  |
| 5 | 烧杯 | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 2 |  |
| 6 | 玻璃漏斗 | φ= 90mm，L=160mm，下管外径9mm±0.5mm，玻璃 | 个 | 2 |  |
| 7 | 温度计 | 红水，内标，量程-10℃~+110℃，φ8mm，L=235mm | 个 | 2 |  |
| 8 | 铁粉药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 9 | 碳酸氢钠药品瓶 | 透明，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm | 个 | 2 |  |
| 10 | 碳酸钠粉末药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 11 | 氯化钠药品瓶 | 透明，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm | 个 | 2 |  |
| 12 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 2 |  |
| 13 | 泥三角 | 陶瓷管，L=60mm，φ=12mm负 | 个 | 2 |  |
| 14 | 试管 | φ=20mm，L=180mm，标口PN19，玻璃 | 个 | 4 |  |
| 15 | 红色石蕊试纸 | 盒装，L=30mm，宽=15mm，h=70mm | 个 | 2 |  |
| 16 | 试管 | φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 4 |  |
| 17 | 坩埚钳 | L=200mm，不锈钢 | 个 | 2 |  |
| 18 | 量筒 | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 2 |  |
| 19 | 量筒 | 玻璃，50ml，H=200mm | 个 | 2 |  |
| 20 | 白色滴瓶 | 白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 2 |  |
| 21 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 2 |  |
| 22 | 钴玻璃片 | 50mm×50mm，倒角，蓝色 | 个 | 2 |  |
| 23 | 铂丝棒 | 铂丝L=40mm，手柄L=180-220mm | 个 | 2 |  |
| 24 | 烧杯 | 玻璃，低型，50ml | 个 | 4 |  |
| 25 | 玻璃片 | 单面磨砂，50*50*2mm，4*C2倒角，高温磨边 | 个 | 2 |  |
| 26 | 集气瓶 | 玻璃气体收集瓶，250ml，口内径42，边口磨砂，带磨砂玻璃片 | 个 | 2 |  |
| 27 | 直角弯管 | 玻璃，烧制，两端烧口，155x85 | 个 | 4 |  |
| 28 | 直角弯管 | 玻璃，烧制，两端烧口，230x55 | 个 | 2 |  |
| 29 | 塑料水槽 | 175*175*72mm，扁平方形 | 个 | 2 |  |
| 30 | 三孔橡胶塞 | 46×38×29，白色，梯形，三孔φ=8mm | 个 | 2 |  |
| 31 | 球形干燥管套件 | 含球形干燥管、单孔橡胶塞、10cm直管 | 个 | 2 |  |
| 高中化学非金属及其化合物（一）实验 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 集气瓶 | 玻璃气体收集瓶,250ml,口内径42,边口磨砂,带磨砂玻璃片 | 个 | 4 |  |
| 2 | 分液漏斗 | 球形,60ml,玻璃 | 个 | 2 |  |
| 3 | 烧杯 | 玻璃,低型,250ml,H=95mm | 个 | 2 |  |
| 4 | 直角弯管 | 玻璃,烧制,两端烧口，85x60 | 个 | 2 |  |
| 5 | 直角弯管 | 玻璃,烧制,两端烧口，230x55 | 个 | 2 |  |
| 6 | 直角弯管 | 玻璃,烧制,两端烧口，155x85 | 个 | 2 |  |
| 7 | 试管 | φ=16mm,L=160mm,卷口,玻璃 | 个 | 6 |  |
| 8 | 烧杯 | 玻璃,低型,50ml | 个 | 6 |  |
| 9 | 量筒 | 玻璃,10ml,H=155mm | 个 | 2 |  |
| 10 | 量筒 | 玻璃,50ml,H=200mm | 个 | 2 |  |
| 11 | 胶头滴管 | 玻璃,L=105mm,带1ml胶头 | 个 | 2 |  |
| 12 | 玻璃棒 | φ=5mm,L=200mm | 个 | 2 |  |
| 13 | 容量瓶 | 100ml,精度0.1mL,塑料盖,口径(12,14) | 个 | 2 |  |
| 14 | 具支圆底烧瓶 | 侧臂，100ml | 个 | 2 |  |
| 15 | 试管 | φ=20mm,L=180mm,标口PN19,玻璃 | 个 | 2 |  |
| 16 | 滴管 | 玻璃,直,L=105mm,φ8mm,吸管嘴 | 个 | 4 |  |
| 17 | 烧杯 | 高型,玻璃,100ml,H=90mm | 个 | 2 |  |
| 18 | 长颈漏斗 | φ= 90mm,L=160mm,下管外径9mm±0.5mm,玻璃 | 个 | 2 |  |
| 19 | 白色滴瓶 | 白色,玻璃,30ml,带1ml胶头,瓶身直径38mm,总高度115mm | 个 | 2 |  |
| 20 | 棕色滴瓶 | 棕色,玻璃,30ml,带1ml胶头,瓶身直径38mm,总高度115mm | 个 | 2 |  |
| 21 | 玻璃弯管 | 15×2cm,60度弯管 | 个 | 2 |  |
| 22 | 有色纸条 | 有色纸条：50×15mm，500张 | 个 | 2 |  |
| 高中化学非金属及其化合物（二）实验 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 二氧化锰药品瓶 | 30ml,广口,pp试剂瓶,口径24.8mm,L=59.5mm,含标贴 | 个 | 2 |  |
| 2 | 氯化钠药品瓶 | 30ml,广口,pp试剂瓶,口径24.8mm,L=59.5mm,含标贴 | 个 | 2 |  |
| 3 | 硫粉药品瓶 | 30ml,广口,pp试剂瓶,口径24.8mm,L=59.5mm,含标贴 | 个 | 2 |  |
| 4 | 氯化铵药品瓶 | 30ml,广口,pp试剂瓶,口径24.8mm,L=59.5mm,含标贴 | 个 | 2 |  |
| 5 | 氢氧化钙药品瓶 | 30ml,广口,pp试剂瓶,口径24.8mm,L=59.5mm,含标贴 | 个 | 2 |  |
| 6 | 铁粉药品瓶 | 30ml,广口,pp试剂瓶,口径24.8mm,L=59.5mm,含标贴 | 个 | 2 |  |
| 7 | 橡胶塞 | 26*32*30mm,2个孔φ=7mm,红色 | 个 | 2 |  |
| 8 | 三角瓶 | 玻璃，100ml，H=95mm，标口，口径29 | 个 | 2 |  |
| 9 | 紫铜片 | 紫铜，30×10×0.2mm，10片 | 个 | 2 |  |
| 10 | 钝角玻璃管 | L=50*100mm,d=8mm,钝角角度150° | 个 | 2 |  |
| 11 | 橡胶塞 | 15*21*26,1孔,φ=7mm | 个 | 2 |  |
| 12 | 医用棉球 | 灭菌脱脂,医用,小号,一包8g,一包10个装,外包装尺寸11.5cm*11.5cm | 个 | 2 |  |
| 13 | 圆底烧瓶 | 玻璃，50ml，H=100mm，磨砂标口，口径29mm | 个 | 2 |  |
| 14 | 蒸发皿 | 75ml,φ=80mm,外φ80mm,陶瓷 | 个 | 2 |  |
| 15 | 针筒 | 50ML,鲁尔头 | 个 | 2 |  |
| 16 | 坩埚钳 | L=200mm,不锈钢 | 个 | 2 |  |
| 17 | 托盘天平 | 100g,精度0.1g,天平底座L=210mm,W=70mm,天平H=135mm,含砝码盒(5g,10g,20g,50g） | 个 | 2 |  |
| 高中化学物质结构与元素周期律实验 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 小刀 | L=175mm，外壳W=18mm | 个 | 2 |  |
| 2 | 烧杯 | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 2 |  |
| 3 | 烧杯 | 玻璃，低型，50ml | 个 | 6 |  |
| 4 | 试管 | φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 8 |  |
| 5 | 量筒 | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 2 |  |
| 6 | 砂纸 | 230×92mm，碳化硅材质，2张 | 个 | 2 |  |
| 7 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 2 |  |
| 8 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 2 |  |
| 9 | 点滴板 | 6孔，85×55×10mm，白色， 陶瓷比色板 | 个 | 2 |  |
| 10 | 白色滴瓶 | 白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 2 |  |
| 11 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 4 |  |
| 12 | 分液漏斗 | 球形，60ml，玻璃 | 个 | 2 |  |
| 13 | 圆底烧瓶 | 玻璃，100ml，H=111.5mm±0.5mm，磨砂标口，口径24mm | 个 | 2 |  |
| 14 | 直形冷凝管 | 玻璃，冷凝部分管长30cm，磨砂标口，口径24mm | 个 | 2 |  |
| 15 | 蒸馏头 | 玻璃，H=137mm±2mm，磨砂标口，24#*24#*24# | 个 | 2 |  |
| 16 | 尾接管 | 玻璃，尾部φ= 10mm，尾部壁厚1.5mm，磨砂标口，口径24mm | 个 | 2 |  |
| 17 | 温度计 | 红水，内标，量程-10°C~+150°C，φ8mm，L=235mm | 个 | 2 |  |
| 18 | 橡塞胶 | 26X19X28，白色，梯形，单孔 | 个 | 2 |  |
| 19 | 锥形瓶 | 玻璃，250ml，H=146mm，非磨砂标口，口径29 | 个 | 2 |  |
| 高中化学化学反应与能量实验 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 量筒 | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 2 |  |
| 2 | 温度计 | 红水，内标，量程-10℃~+110℃，φ=8mm，L=235mm | 个 | 2 |  |
| 3 | 试管 | φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 6 |  |
| 4 | 砂纸 | 230×92mm，碳化硅材质，2张 | 个 | 2 |  |
| 5 | 氢氧化钡（八水）药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 6 | 氯化铵药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 7 | 大理石药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 8 | 二氧化锰药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 9 | 烧杯 | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 2 |  |
| 10 | 亚克力板 | 100×100×3mm | 个 | 2 |  |
| 11 | 烧杯 | 玻璃，低型，50ml | 个 | 2 |  |
| 12 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 2 |  |
| 13 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 2 |  |
| 14 | 铜电极片 | 76*40*0.8mm，冲压Cu，紫铜，四角倒钝 | 个 | 2 |  |
| 15 | 锌电极片 | 76*40*0.8mm，冲压Zn | 个 | 2 |  |
| 16 | 鳄鱼夹 | 内径4mm，L=51mm，可接φ4香蕉插头，防静电，无绝缘胶套，铁镀镍 | 个 | 8 |  |
| 17 | 红色导线 | 硅胶线，19A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，1平线径 | 个 | 2 |  |
| 18 | 蓝色导线 | 硅胶线，19A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，1平线径 | 个 | 2 |  |
| 19 | 指针式电流表 | 2.5级，0.6A，3A，香蕉插座 | 个 | 2 |  |
| 20 | 铁片 | 铁，30×10×0.2mm，10片 | 个 | 2 |  |
| 21 | 铝片 | 铝，30×10×0.2mm，10片 | 个 | 2 |  |
| 22 | 紫铜片 | 紫铜，30×10×0.2mm，10片 | 个 | 2 |  |
| 23 | 碳棒 | 石墨棒，φ=5，L=50mm，4根 | 个 | 2 |  |
| 24 | 量筒 | 玻璃，50ml，H=200mm | 个 | 2 |  |
| 25 | 量热器 | 22201，φ=105*139mm | 个 | 2 |  |
| 26 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 2 |  |
| 27 | 环形搅拌棒 | 环外径=20mm，L=200mm，φ=6mm | 个 | 2 |  |
| 28 | 木片 | 7×7cm，1.5mm | 个 | 2 |  |
| 高中化学有机化合物实验 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 试管 | φ=20mm，L=180mm，标口PN19，玻璃 | 个 | 2 |  |
| 2 | 试管 | φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 4 |  |
| 3 | 牙签 | （一包，两百支） | 个 | 2 |  |
| 4 | 玻璃管 | 直，φ=8mm，壁厚1.5mm±0.05，L=170mm，两端烧口 | 个 | 2 |  |
| 5 | 橡胶塞 | 15*21*26，1孔，φ=7mm | 个 | 2 |  |
| 6 | 烧杯 | 玻璃，低型，50ml | 个 | 6 |  |
| 7 | 铜丝 | 紫铜，d=0.6mm，1米 | 个 | 2 |  |
| 8 | 直角弯管 | 玻璃，烧制，两端烧口，230x55 | 个 | 2 |  |
| 9 | 钝角玻璃管 | L=50*100mm，d=8mm，钝角角度150° | 个 | 2 |  |
| 10 | 量筒 | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 4 |  |
| 11 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 2 |  |
| 12 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 2 |  |
| 13 | 沸石 | 颗粒φ=2mm，±1mm，30g | 个 | 2 |  |
| 14 | 白色滴瓶 | 白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 4 |  |
| 15 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 2 |  |
| 16 | 淀粉药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm | 个 | 2 |  |
| 17 | 橡皮泥 | 黏土，12色 | 个 | 0 |  |
| 高中化学化学反应速率与化学平衡实验 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 分液漏斗 | 球形，60ml，玻璃 | 个 | 2 |  |
| 2 | 双孔橡胶塞 | 26*32*30mm，2个孔φ=7mm，红色 | 个 | 2 |  |
| 3 | 单孔橡胶塞 | φ26*φ32*30，1波纹孔φ=7mm | 个 | 4 |  |
| 4 | 锥形瓶 | 玻璃，250ml，H=135mm，口径=50mm | 个 | 2 |  |
| 5 | 量筒 | 玻璃，50ml，H=200mm | 个 | 2 |  |
| 6 | 锌粒药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 7 | 铁粉药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 8 | 烧杯 | 玻璃，低型，50ml | 个 | 4 |  |
| 9 | 烧杯 | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 4 |  |
| 10 | 温度计 | 红水，内标，量程-10℃~+110℃，φ8mm，L=235mm | 个 | 2 |  |
| 11 | 量筒 | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 6 |  |
| 12 | 直角弯管 | 玻璃，烧制，两端烧口，155x85 | 个 | 2 |  |
| 13 | 试管 | φ=16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 6 |  |
| 14 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 2 |  |
| 15 | 针筒 | 50ML，鲁尔头 | 个 | 2 |  |
| 16 | 二通阀 | 白色，带螺帽，LUER考克阀二通开关PC材质透明 | 个 | 2 |  |
| 17 | 针筒 | 20ML，鲁尔头 | 个 | 2 |  |
| 18 | 圆底烧瓶 | 玻璃，50ml，H=100mm，磨砂标口，口径29mm | 个 | 4 |  |
| 19 | 止水夹 | M4 | 个 | 2 |  |
| 20 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 2 |  |
| 21 | 试剂瓶 | 透明，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm | 个 | 4 |  |
| 22 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 4 |  |
| 高中化学离子反应与平衡实验 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 4 |  |
| 2 | 试管（16×160mm) | φ=16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 6 |  |
| 3 | 氯化铁药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 4 | 碳酸钠粉末药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 5 | 氯化铵药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 6 | 硝酸钾药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 7 | 无水乙酸钠药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 8 | pH试纸 | pH广泛试纸1-14，规格：7mm*5m | 个 | 2 |  |
| 9 | 量筒(10mL) | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 4 |  |
| 10 | 酸式滴定管 | 透明，10mL，玻璃，精度0.05mL，L=464mm | 个 | 2 |  |
| 11 | 碱式滴定管 | 透明，10mL，玻璃，精度0.05mL，带刻度线管部分L=377mm，硅胶管部分L=75mm，尖嘴滴管部分L=72mm | 个 | 2 |  |
| 12 | 滴定管夹 | 双侧，铝制，蝴蝶夹 | 个 | 2 |  |
| 13 | 锥形瓶 | 100ml，直口 | 个 | 2 |  |
| 14 | 烧杯（250mL) | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 4 |  |
| 15 | 试剂瓶（125mL） | 小口窄颈，高硼硅，125ml，刻度100ml，H=114mm，瓶身φ55mm | 个 | 4 |  |
| 16 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 2 |  |
| 17 | 氢氧化镁药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 18 | 氯化钠药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 19 | 硫酸铵药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 20 | 试剂瓶（透明，30mL） | 透明，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm | 个 | 4 |  |
| 21 | 试剂瓶（棕色，30mL） | 棕色，小口窄颈，高硼硅，30ml，瓶身直径38mm，H=79mm | 个 | 2 |  |
| 22 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 8 |  |
| 23 | 白色滴瓶 | 白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 2 |  |
| 高中化学化学反应与电能实验 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 锌片 | 锌，30×10×0.2mm，10片 | 个 | 2 |  |
| 2 | 铜片 | 紫铜，30×10×0.2mm，10片 | 个 | 2 |  |
| 3 | 电流计 | 2.5级，±300μA，香蕉插座 | 个 | 2 |  |
| 4 | 红色导线 | 硅胶线，19A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，1平线径 | 个 | 6 |  |
| 5 | 蓝色导线 | 硅胶线，19A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，1平线径 | 个 | 6 |  |
| 6 | 鳄鱼夹 | 内径4mm，L=51mm，可接φ4香蕉插头，防静电，无绝缘胶套，铁镀镍 | 个 | 12 |  |
| 7 | 烧杯（150mL) | 玻璃，低型，150ml，H=83mm | 个 | 4 |  |
| 8 | 碳棒 | 石墨棒，φ=5，L=50mm，4根 | 个 | 2 |  |
| 9 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 2 |  |
| 10 | 淀粉碘化钾试纸 | 盒装，L=30mm，W=15mm，H=73mm±1mm | 个 | 2 |  |
| 11 | 具支试管 | 玻璃，L=200mm，φ=20mm，具支L=27m±2mm，标口，口径PN19，非磨砂 | 个 | 2 |  |
| 12 | 橡胶塞 | 15*21*26、无孔、红色、梯形 | 个 | 2 |  |
| 13 | 直角弯管（155×85mm） | 玻璃，烧制，，气泡袋包装，两端烧口TE36701-57-01A，155x85 | 个 | 2 |  |
| 14 | 试管（16×160mm) | φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 6 |  |
| 15 | 铁钉 | 304不锈钢，2.0寸(50mm长) | 个 | 4 |  |
| 16 | 锌粒药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 17 | 铁片 | 铁，30×10×0.2mm，10片，含标贴，50×70mm自封袋 | 个 | 2 |  |
| 18 | 烧杯（250mL) | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 4 |  |
| 19 | 砂纸 | 230×92mm，碳化硅材质，2张 | 个 | 2 |  |
| 20 | 白色滴瓶 | 白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 2 |  |
| 21 | 开关 | 单刀单掷开关模块 | 个 | 4 |  |
| 22 | 盐桥 | 含氯化钾溶液、琼脂,比例为1:2 | 个 | 2 |  |
| 23 | U型管 | 玻璃，H=150mm，φ=15mm | 个 | 2 |  |
| 高中化学烃和烃的衍生物实验 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 圆底烧瓶 | 玻璃，50ml，H=100mm，磨砂标口，口径29mm | 个 | 2 |  |
| 2 | 分液漏斗 | 球形，60ml，玻璃 | 个 | 2 |  |
| 3 | 双孔橡胶塞 | 26*32*30mm，2个孔φ=7mm，红色 | 个 | 4 |  |
| 4 | 单孔橡胶塞 | φ26*φ32*30，1波纹孔φ=7mm，红色 | 个 | 2 |  |
| 5 | 直角弯管（85×60mm） | 玻璃，烧制，两端烧口，85x60 | 个 | 4 |  |
| 6 | 直角弯管（230x55） | 玻璃，烧制，两端烧口，230x55 | 个 | 4 |  |
| 7 | 直角弯管（155×85mm） | 玻璃，烧制，两端烧口，155x85 | 个 | 2 |  |
| 8 | 具支试管 | 玻璃，L=200mm，φ=20mm，具支L=27m±2mm，标口，口径PN19，非磨砂 | 个 | 2 |  |
| 9 | 单孔橡胶塞 | 15*21*26，1孔，φ=7mm | 个 | 2 |  |
| 10 | 试管（16×160mm) | φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 8 |  |
| 11 | 烧杯（50mL) | 玻璃，低型，50ml | 个 | 6 |  |
| 12 | 滴管 | 玻璃，直，L= 65 mm，φ8mm，尖嘴 | 个 | 2 |  |
| 13 | 量筒（10mL） | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 2 |  |
| 14 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 4 |  |
| 15 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 2 |  |
| 16 | 沸石 | 颗粒φ=2mm，±1mm，30g | 个 | 2 |  |
| 17 | 氢氧化钠药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 18 | 电石药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.6mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 19 | 苯酚药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.7mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 20 | 烧杯（250mL） | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 2 |  |
| 21 | 温度计 | 红水，内标，量程-10℃~+110℃，φ8mm，L=235mm | 个 | 2 |  |
| 22 | 锥形瓶 | 玻璃，250ml，H=146mm，非磨砂标口，口径29 | 个 | 2 |  |
| 23 | 钝角玻璃管 | L=50*100mm，d=8mm，钝角角度150° | 个 | 2 |  |
| 24 | 试管（20×180mm) | φ=20mm，L=180mm，标口PN19，玻璃 | 个 | 2 |  |
| 25 | 白色滴瓶 | 白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 4 |  |
| 26 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 4 |  |
| 27 | 玻璃弯管 | 玻璃，60×200×30mm，烧制，两端烧口 | 个 | 2 |  |
| 高中化学生物大分子和合成高分子实验 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 试管 | φ16mm，L=160mm，卷口，玻璃 | 个 | 8 |  |
| 2 | 试管 | φ=20mm，L=180mm，标口PN19，玻璃 | 个 | 4 |  |
| 3 | 量筒 | 玻璃，10ml，H=155mm | 个 | 4 |  |
| 4 | 烧杯 | 玻璃，低型，250ml，H=95mm | 个 | 2 |  |
| 5 | 烧杯 | 玻璃，低型，50ml | 个 | 6 |  |
| 6 | 碱式滴定管 | 透明 ，10mL ，玻璃 ，蓝线 ，精度0.05mL ，带刻度线管部分L=377mm ，硅胶管部分L=75mm ，尖嘴滴管部分L=72mm | 个 | 2 |  |
| 7 | 滴定管夹 | 双侧 ，铝制 ，蝴蝶夹 | 个 | 2 |  |
| 8 | 医用棉球 | 灭菌脱脂，医用，小号，一包8g，一包10个装 | 个 | 2 |  |
| 9 | 玻璃棒 | φ=5mm，L=200mm | 个 | 2 |  |
| 10 | pH试纸 | pH广泛试纸1-14，规格：7mm*5m | 个 | 2 |  |
| 11 | 棕色滴瓶 | 棕色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 2 |  |
| 12 | 白色滴瓶 | 白色，玻璃，30ml，带1ml胶头，瓶身直径38mm，总高度115mm | 个 | 4 |  |
| 13 | 胶头滴管 | 玻璃，L=105mm，带1ml胶头 | 个 | 6 |  |
| 14 | 苯酚药品瓶 | ：30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 15 | 小刀 | L=175mm，外壳W=18mm | 个 | 2 |  |
| 16 | 高锰酸钾药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 17 | 淀粉药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 18 | 蔗糖药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 19 | 葡萄糖药品瓶 | 30ml，广口，pp试剂瓶，口径24.8mm，L=59.5mm，含标贴 | 个 | 2 |  |
| 1 | 多功能电极支架 | 一.参数： 实验室仪器专用多功能支架，可以应用于台式PH计、电导率仪、离子计等。可以单独使用，多角度旋转。可以同时使用5根传感器探头。可以360度旋转，可以自由伸缩。 二、可完成实验： 1.强电解质和弱电解质在水中电离 2.盐溶液的酸碱性 3.反应条件对FeCl3水解平衡的影响 4.验证次氯酸光照分解产物的数字化实验。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 恒温水浴锅 | 一.参数： 工作室容积：3升。 温控范围：室温～100℃。 加热功率：300W。 电 源：交流220V 50Hz。 工作尺寸：160×160×130mm。 二、可完成实验 1.葡萄糖的银镜反应 2.乙醛的银镜反应 3.葡萄糖 4.糖类的性质 | 套 | 1 |  |
| 3 | 无线智能电导率传感器 | 无线智能电导率传感器内置电导率、温度两种传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电导率/温度的变化，绘制电导率/温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量电导率、温度。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用2年。 6.测量数据可用于测定总溶解固体。 7.传感器会自动进行温度补偿。 8.可实现标定功能。 9.连接方式：蓝牙无线。 10.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 三、规格 电导率： 1.量程：0~20000μS/cm 2.分辨率：8μS/cm 3.精度：±3%F.S 温度： 1.量程：0~60℃ 2.分辨率：0.1℃ 3.精度：0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 观察氢氧化钙与二氧化碳的反应、测量溶液的电导率、试验物质的导电性、渗透研究等实验。 | 套 | 1 |  |

高中生物数字化探究演示系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师端传感器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字化实验系统 | 支持实验设计、数据采集和保存、数据分析计算等，是一款功能强大的教学用实验数据处理软件。 功能： 1.支持Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.软件可关联“在线实验设计平台”，通过注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验功能更为强大的实验自主设计软件。 13.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 ▲14、提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个。提供能在国家市场监督总局认证服务平台查询到报告编号的封面有CMA和CNAS标志的检测报告和相关网页截图材料佐证。 ▲15、提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个。提供能在国家市场监督总局认证服务平台查询到报告编号的封面有CMA和CNAS标志的检测报告和相关网页截图材料佐证。 ▲16、在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览。提供能在国家市场监督总局认证服务平台查询到报告编号的封面有CMA和CNAS标志的检测报告和相关网页截图材料佐证。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 无线智能pH传感器 | 无线智能pH传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录pH值的变化，绘制pH-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和pH探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与pH探头连接用于测量溶液pH值。 二、功能 1.用于测量溶液的pH值。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 7.可实现标定功能。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~14 2.分辨率：0.01 3.采样速率：100次/秒 4.连续使用时间：≥120小时 5.防水等级：IP67 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.电池型号：CR2032 四、典型实验 探究二氧化碳的性质、二氧化碳的溶解性实验、比较不同盐溶液的酸碱性、观察氢氧化钠与二氧化碳的反应、酸碱中和反应、探究洗发剂和护发剂的酸碱性、钠与水的反应、测量盐溶液的酸碱性、强酸和强碱的中和滴定、酸雨对生物的影响、影响酶活性的条件等实验。 | 只 | 1 |  |
| 3 | 无线智能温度传感器 | 无线智能温度传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 7.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。 8.无需校准，即连即用。 9.连接方式：蓝牙无线。 10.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 11.支持固件空中升级。 12.可切换单位：℃、℉、K。 13.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-40℃~125℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验。 | 只 | 1 |  |
| 4 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 无线智能溶氧气氧传感器内置溶解氧、氧气两种传感器，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶解氧、氧气的变化，并绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和溶解氧气氧探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端为BNC接口，可与溶解氧气氧探头连接用于测量溶解氧/氧气含量。 二、功能 1.用于测量气体和液体中的氧气含量，测量灵敏、精确，反应快速。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合一，可测量溶解氧、气氧。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现溶解氧标定，气氧校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程 溶解氧：0~20 mg/L；氧气：0~100% 2.分辨率 溶解氧：0.01 mg/L；氧气：0.1% 3.精度 溶解氧：±0.5mg/L（10~35℃）；氧气：±2%F.S 4.采样速率:100次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、观察氧气中的燃烧现象、探究灭火的原理、过氧化钠与水反应及产物探究、种子萌发的环境条件（模拟实验）、光合作用的影响、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验。 | 只 | 1 |  |
| 5 | 无线智能二氧化碳传感器 | 无线智能二氧化碳传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录二氧化碳的变化，并绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。探头外壳为黑色塑料，通过数个栅栏与外界相通，栅栏内有过滤层。 二、功能 1.用于测量气体中二氧化碳的含量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~100000 ppm 2.分辨率：2ppm 3.精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 4.采样速率:1次/秒 5.连续使用时间:≥10小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、碳还原氧化物的反应、实验室制取二氧化碳、碳酸钠与盐酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、比较碳酸钠与碳酸氢钠的热稳定性、种子萌发的环境条件、二氧化碳是光合作用必需的原料吗、植物的呼吸作用产生二氧化碳、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验。 | 只 | 1 |  |
| 6 | 无线智能绝对压强传感器 | 无线智能绝对压强传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录绝对压强的变化，绘制绝对压强-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.分辨率：0.1kPa 3.精度：±2% 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 研究液体内部的压强、气体被压缩内能增大（压缩气体做功）、探究气体等温变化的规律（波意耳定律)、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用、探究金属与盐酸、硫酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、影响化学反应速率的因素、模拟肺部呼吸、比较过氧化氢在不同条件下的分解等实验。 | 只 | 1 |  |
| 7 | 无线智能光强传感器 | 无线智能光强传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录光强的变化，绘制光强-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、进光孔；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于测量被测环境的光强值。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~128kLux 2.分辨率：1Lux 3.精度：±4%F.S 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥20小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 光强的测量、探究光照强度与距离的关系、外界条件对植物光合作用的影响因素实验等。 | 只 | 1 |  |
| 8 | 无线智能相对湿度传感器 | 无线智能相对湿度传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录相对湿度的变化，绘制相对湿度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于测量空气的相对湿度，测量灵敏、精确，反应快速。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~100% 2.分辨率：0.1% 3.精度:±4% (0~80%) 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间:≥20小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验。 | 只 | 1 |  |
| 9 | 无线智能乙醇气体传感器 | 无线智能乙醇气体传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录乙醇气体浓度的变化，绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于测量气体中乙醇气体的含量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~30000ppm 2.分辨率：1ppm（0~10000ppm）；10ppm（10000ppm~30000ppm） 3.精度：±1.5%F.S 4.连续使用时间：≥30小时 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究乙醇的主要性质；乙醇含量的测定、探究酵母菌细胞呼吸的方式等实验。 | 只 | 1 |  |
| 10 | 无线智能色度计&浊度计 | 无线智能色度计&浊度计内置色度计、浊度计2种传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录数据的变化，绘制相应图像。使用电源按钮或软件设置切换色度、浊度功能，并且可切换红、橙、黄、绿、蓝、紫6种入射光。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号、0.96英寸OLED显示屏；主体前部为开合舱体，可放入比色皿进行实验。 二、功能 1.用于测量溶液对于不同颜色的入射光的吸光度、透光率，以及溶液的浊度。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；多种传感器合一，可测量：透光率、吸光度、浊度等。 4.可脱机进行数据采集。 5.色度/浊度切换简单，通过电源按钮或软件设置切换，提供多种波长选择。 6.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 7.无需校准，即连即用。 8.连接方式：蓝牙无线或有线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程： 红光（645nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 橙光（611nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 黄光（570nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 绿光（520nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 蓝光（470nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 紫光（430nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 浊度：0~400 NTU 2.精度： 红光（645nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 橙光（611nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 黄光（570nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 绿光（520nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 蓝光（470nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 紫光（430nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 浊度：±5% NTU 3.分辨率： 红光（645nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 橙光（611nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 黄光（570nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 绿光（520nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 蓝光（470nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 紫光（430nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 浊度：0.1 NTU 4.采样速率:10次/秒 5.连续使用时间:≥50 小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 水质检测、用肥皂水区分软水和硬水、观察氢氧化钙与二氧化碳的反应、探究反应条件对氯化铁水解平衡的影响、绿叶中色素的提取和分离等实验。 | 只 | 1 |  |
| 11 | 无线智能电导率传感器 | 无线智能电导率传感器内置电导率、温度两种传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电导率/温度的变化，绘制电导率/温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.用于测量溶液的电导率值和温度值。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量电导率、温度。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用2年。 7.测量数据可用于测定总溶解固体。 8.传感器会自动进行温度补偿。 9.可实现标定功能。 10.连接方式：蓝牙无线。 11.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 12.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 电导率： 1.量程：0~20000μS/cm 2.分辨率：8μS/cm 3.精度：±3%F.S 温度： 1.量程：0~60℃ 2.分辨率：0.1℃ 3.精度：0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 观察氢氧化钙与二氧化碳的反应、测量溶液的电导率、试验物质的导电性、渗透研究等实验。 | 只 | 1 |  |
| 1 | 气液相密封实验器 | 一、组成 实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20 二、功能 1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。 4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。 5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。 6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 橡胶塞配件包 | 一、组成 单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ5mm）、单孔塞（φ37*φ30-31，带直通接头）、单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ15.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ12.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ15.5mm） 二、功能 1.单孔塞搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入温度传感器、绝对压强传感器、二氧化碳传感器等，密封性好，可用于需要在密封环境中测量温度、压强、二氧化碳浓度的相关生化类实验，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 2.三孔塞搭配锥形瓶，孔径适合玻璃导管、长颈漏斗、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器等组合使用，可用于需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出等实验。 3.适用于多种实验，减轻教师准备或自制器材的负担，解决适配性难题，轻松满足教师的实验教学需要。 三、实验 铁的吸氧腐蚀、种子的萌发等实验。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 光合作用实验箱 | 一、组成 透明亚克力实验箱、密封盖、橡胶塞14个（含侧面全封塞*2（φ30mm）、顶面全封塞*3（φ33mm）、单边槽无孔塞*2（φ33mm，开槽φ4mm）、双边槽无孔塞*3（开槽φ4mm）、温度传感器探头孔塞*1（中孔φ5mm）、二氧化碳传感器探头孔塞*1（中孔φ15mm）、湿度传感器探头孔塞*1（中孔φ10mm）、溶解氧-气中氧一体传感器探头孔塞*1（中孔φ12mm）） 二、功能 1.用于水陆生植物的光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性、蒸腾作用等实验。 2.实验箱、密封盖、橡胶塞可轻松搭建密闭实验环境，透明箱体便于观察箱体内部的实验现象。 3.可配合温度传感器、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、相对湿度传感器等多个传感器使用，也可单独测量某一个量，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 4.支持带线的传感器（如电导率、pH传感器、溶氧、溶解二氧化碳、盐度等传感器的电缆线）探头主体完全进入实验器，支持教师DIY设计实验。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 植物的光合作用、呼吸作用、种子萌发、蒸腾作用、酶的特性、蜡烛的燃烧、模拟生态环境等实验。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 化学反应速率实验器 | 一、组成 密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa） 二、功能 1.用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等。 2.密封反应瓶，保证实验器的密封性，实验数据更加精确，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，配合绝对压强传感器，通过测量压强的变化，探究化学反应速率的快慢，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律更加直观，适用范围广泛。 3.装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入，实验高效且保证安全性。 4.装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压，充分保证了实验的安全性。 5.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。 6.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 数码显微镜 | 1.光路要求：非无限远光学系统。 2.观察筒要求：单目镜筒观察倾斜角度不大于30°，观察筒须和机身为一体化结构，不可分离，避免发生坠落。 3.目镜：12.5×大视野、高眼点平场目镜，带指针，可固定。 4.专业消色差减光物镜三只： 4×0.1，10×0.25，40X； 5.机械移动载物台：硬膜涂层表面，防腐、耐磨，进口三角导轨，移动范围可完全覆盖整张标准切片。 6.物镜转换器：向机身内倾式内定位四孔转换器，带防霉装置。 7.调焦装置：粗微动同轴调焦，微调格值2um；调焦行程不小于25mm，便于放入和移除切片；调焦上限位出厂预设，学生不能将上限位自行进行调节。 8.安全照明电路：LED冷光源，不高于5-12V低电压输入（手机充电器也可为显微镜供电），确保产品用电安全(可使用充电宝、手提电脑、车载充电等外置电源供电)；每次开启电源开关确保光源亮度处于最低值，即可保护人眼，也可减少开机瞬间大电流对灯泡的冲击。 9.聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，带可变孔径光阑。 10.机身后部储物空间，用于放置电源线，充电宝等，便于搬运和储藏。 11.光学系统：芯片类型：高性能逐行扫描芯片（非CCD芯片）；物理分辨率不低于630万；传感器尺寸大于1/1.9 “；像元尺寸不小于2.4 um×2.4 um；图像帧率：全像素下不低于15fps；曝光范围与方式：0.1ms~1h,ROI自动或手动； 12.成像系统：屏幕≥10.5英寸，分辨率≥1920 x 1280（220 PPI），≥10点触控，处理器不低于英特尔4425Y，存储≥128GB，内存≥4GB，电池续航常规使用时间不低于10小时。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 光纤光谱仪 | 一、组成 光纤光谱仪实验器主体（含开关、工作指示灯、USB接口、漏液孔、电池电源、比色皿槽）、比色皿*10、光纤、USB数据线、干电池*4 二、功能 1.用于测量强度、吸光度、透光率和荧光等。 2.实验器采用了交叉非对称 C-T 光学系统，结构简单，体积小。内置CCD探测器，无需外接传感器及采集器，可直接与终端连接，在专用软件上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式在Windows系统终端上实时呈现，可探究分析叶绿素的吸收光谱、各种色光的光谱测量、高锰酸钾溶液浓度测定等实验，涉及到教学中的多个学科，广泛应用于中学教育或者大学的初级教学。 3.采用集成LED钨光光源和两段荧光激光光源，可自由切换，安全实用。 4.具有高质量的衍射光栅，可以将不同光谱的谱线分开，并且入射到反射镜上。 5.配置10个比色皿，可对溶液进行浓度、吸光度、透光率等测量。 6.主体下方设有漏液孔，可有效避免比色皿槽中液体残留损坏测量窗口。 7.配置光纤，可实现对各种色光的光谱测量。 三、实验 高锰酸钾溶液浓度测定、硫酸铜溶液浓度测定、测定实验室黄铜样品的铜含量、测定自制硫酸亚铁铵的纯度、测量化学反应速率、分析叶绿素的吸收光谱、探究酶浓度对酶促反应速率的影响、荧光光谱的测量、各种色光的光谱测量、气体放电管的放射光谱测量等实验。 | 套 | 1 |  |

注：采购清单表中某一参数为固定值，均指该项参数的最低要求，投标人可选择优于或等于最低要求的产品进行响应。其中★代表实质性指标（含政府采购强制采购的节能产品,需提供经国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书），未提供证书或不满足该指标项将导致投标无效。▲代表重要性指标，未提供相应检测报告或证明材料的，将扣减分数。如提供了相关点位图和平面布置图，仅供投标人参考。具体以投标人实地考察后，依据现场实际情况自行合理设计。如提供了产品图片，仅供投标人参考。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.目标定位：设施设备要满足日常教学、课程拓展等要求。实验室硬件、软件搭配要完美、准确实现教、学等相关功能。

2.相关要求：投标人应从规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准等角度综合考量，提供技术先进、质量优质的全新合格产品。各设备要确保安全可靠，软件运行时要流畅、准确；数据存储、调用安全可靠；确保软硬件配套实施功能的一致性。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.投标产品的技术标准按相关国家标准执行，无国家标准的，按行业标准等执行；在文件中有特别要求的，按文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3.投标人应保证提供的产品不侵犯任何第三人的知识产权等权利。否则，应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性及各实验室功能等要求：

3.1镇江市朱方高级中学各室功能描述：

（1）化学实验室

为完成高中化学学科实验教学、课标实验操作、探究学习、培养科学素养等提供场所。

实验室可容纳56名学生，分为28组进行实验；给排水、电（含网络接口）连接到桌；通过吊装提供通风到桌；具备多媒体教学功能、录播功能；采用健康照明、无感扩声。

教室前端为教学核心区域，给排水、电（含网络接口）连接到桌；通过吊装提供通风到桌；具备可便捷操作一体机、视频展台、录播、灯光等设备；可集中分组控制学生端电源、通风的通断、低压电源电压值。

通风设备将实验废气抽至活性炭废气处理装置，经处理后排放。

（2）物理实验室

为完成高中物理学科实验教学、课标实验操作、探究学习、培养科学素养等提供场所。

实验室可容纳56名学生，分为28组进行实验；给排水、电（含网络接口）连接到桌；具备多媒体教学功能、录播功能；采用健康照明、无感扩声。

教室前端为教学核心区域，给排水、电（含网络接口）连接到桌；具备可便捷操作一体机、视频展台、录播、灯光等设备；可集中分组控制学生端电源的通断、低压电源电压值。

（3）生物实验室

为完成高中生物学科实验教学、课标实验操作、探究学习、培养科学素养等提供场所。

实验室可容纳56名学生，分为28组进行实验；给排水、电（含网络接口）、辅助光源连接到桌；具备多媒体教学功能、录播功能；采用健康照明、无感扩声。

教室前端为教学核心区域，给排水、电（含网络接口）连接到桌；具备可便捷操作一体机、视频展台、录播、灯光等设备；可集中分组控制学生端电源的通断、低压电源电压值。

（4）危化品室

提供危化品的分类存储、普通药品分类存储与教学用具展示的空间；通风系统到柜；各项设备符合中小学实验室危化品管理相关存储要求。

（5）准备室

提供仪器存储与教学用具展示的空间；提供实验器材与药品的准备、器材维护保养所需的空间，给排水、电（含网络接口）连接到准备台；满足实验室、操作柜通风要求。

4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购标的的数量：详见货物清单。

2.交付时间：自合同签订之日起 45 日内。

3.交付地点：镇江市朱方高级中学。

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.时限要求：自合同签订之日起  45 日内，完成本项目实施。每逾期1天，扣除合同总额的1‰。因招标人原因造成的逾期除外。

2.质保要求：本项目整体免费质保3年（自交货并总验收合格之日起计），3年内软件免费升级且保持版本最新，硬件免费更换或维修。签订合同后，必须提供产品原生产厂商针对本项目的三年原厂质保函原件，加盖生产厂商公章。

3.售后要求：在免费质保期内，招标人或设备使用学校，发出故障通知后，应当在1小时以内响应，24小时内解决，不能在24小时内解决的，应提供备件支持。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，必须无条件给予全套更新。质保期外，应提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。签订合同后，提供针对本项目的售后服务承诺函原件。

4.确认要求：

4.1本项目实验室设施设备布局、可选设施设备颜色、环境提升效果等在供货、施工前须与使用学校确认，同意后方可供货、施工。

4.2供应商应保证设备的整体安装效果，保证整套设备系统安装、调试、集成完成后的良好运行状态。

5.施工部分实施要求：

5.1主要包含教室原有墙地面、吊顶部分拆除、出新；通风系统安装；地上和地下的水、电、网络等管线的布置；轻钢龙骨隔墙安装；灯具的安装；垃圾清运等内容。

5.2施工要求：要及时做好施工围挡、材料搬运、施工过程中垃圾清理与卫生清洁、零星修补、成品保护、建筑垃圾外运、精保洁等。施工过程中要不影响学校师生正常工作学习。

5.3安装要求：项目整体安装要符合规范、安全可靠。

6.采购标的的其他技术、服务等要求：

6.1安装要求：安装工作必须由专业人员进行施工，安装施工须符合规范。

6.2安全责任要求：要采取安全措施，加强施工安全管理，严格执行操作规程。项目在运输、安装、调试、运维等过程中一切安全责任由中标人承担。施工人员必须有意外伤害险，以保证项目施工的平安、顺畅，按期完工。因项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由中标人承担全部责任。由于施工现场为学校，施工期间不得影响学校师生日常工作与学习。签订合同后，提供针对本项目的安全责任承诺书，施工前，需与相关学校签订安全责任书。

6.3培训要求：要提供免费培训服务，包含但不限于设备软件使用服务、课程培训服务等。在项目验收前，使用服务应面向学校相关人员至少提供1次现场培训，同时提供主要设备、软件的操作视频。

6.4勘察要求：本项目施工场所为教室，项目实施包含教室内外环境改造，采购人将组织统一现场勘察，投标人中标后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。

6.6报价要求：投标人投标报价应包括本项目涉及的所有货物、辅材及运输、装卸、安装、调试、人工、质保、培训，环境改造、垃圾清运等全部费用。无论本招标文件是否以文字形式规定，投标人应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切费用，中标人不得提出任何增加费用的要求，不得降低产品及安装施工质量。各投标人在报价时请充分考虑各种因素。

6.7包装要求：

6.7.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

6.7.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

6.8绿色数据中心

6.9低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

6.10节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.11绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：详见前附表

8.采购需求中必须满足的实质性要求：

★1。诚信承诺：投标人必须保证投标文件中方案及货物的真实性，投标时，须提供包含上述内容的承诺函（加盖投标人公章）。

★2其他支持：质保期内，按招标人实际需要，提供软件功能补充、更新，以适配本地区教育主管部门最新考试要求。投标时，须提供包含上述支持的承诺函（加盖投标人公章）。

★3.投标供应商须提供每种实验仪器的分类代码（符合《JY/T 0595-2019  基础教育装备分类与代码》要求），并承诺协助学校完成实验仪器分类入库入柜和在“ 中小学实验室及实验教学管理平台”中的登记入库入柜。（格式自拟）

9.付款方式：详见合同

10.履约保证金：

10.1本项目免收履约保证金。

# 第五部分 评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业声明函 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无。 |

□6.1 采用资格预审方式

本项目已进行资格预审，评审阶段不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，须通知采购人和采购代理机构。

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

标段一：江苏省镇江中学实验室改造及设备购置

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标符合程度评价 | 20 | 关于“教师演示设备、学生实验设备、多功能移动水槽台、实验准备台、智能吊装系统、通风系统、实验室综合废水处理系统、照明系统及理化生实验仪器”设备的相关检测报告：根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》，结合投标人提供的相关厂商图册或检测报告等，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审。 投标产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得20分；▲技术指标有负偏离的一项扣1分，扣完为止。（以提供的技术参数响应及偏离表和采购需求中要求的相关证明材料为准，投标人须在《技术参数响应及偏离表》中如实列明。技术参数相同的产品不重复扣分。） 如采购需求中要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。技术参数相同的产品不重复扣分。 |
| 2 | 产品功能演示(9分) | 9 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟 （注：未上传视频介绍或上传的视频介绍不能满足以下功能要求、视频文件无法播放的，此项不得分） 实验一：验证安培力公式：F=nBILsinθ（3分） 1、能够直接测量F、n、B、I、L、θ这6个物理量，而不是通过安培力公式计算得出。 2、公式验证的误差（理论计算得到的力F值，和实际测量的F值）必须在10%以内 3、实验中θ必须可以自主改变，能连续可调变化 4、实验中n、B、I、L这4个物理量中，必须要至少能够自主改变其中的3个量 5、使用数字化安培力实验器,计算机完成此实验 注：以上5项，有一项不符合或者缺项，该实验不得分。 实验二：验证机械能守恒定律（3分） 1、能够自定义采集挡光点的序号，可单点也可多点测量 2、最多可采集10个点的实验数据，验证多点机械能保持不变，误差在5%以内 3、要求在软件中能够自定义采集挡光点的序号，可单点也可多点测量，软件上对选中点有明显区分，方便学生发现机械能守恒定律 4、在Windows、ios平台上分别进行实验 5、使用数字化机械能守恒实验器,计算机完成此实验 注：以上5项，有一项不符合或者缺项，该实验不得分。 实验三：光电效应（3分） 1、要求在软件中能够直接得到光电流与电压的关系曲线，同时能在实验器上直接读取电流、电压数值 2、要求演示不同频率的光照射光电管产生光电效应的现象， 3、要求演示随电压增加光电流增加；电流达到一定值后就基本不变的变化趋势 4、要求可以改变光照强度，能够得出光强度越大，饱和电流越大的结论 5.要求可以直接改变电压方向，得出当前光照频率和强度下的遏止电压 6.使用数字化光电效应实验器,计算机完成此实验 注：以上6项，有一项不符合或者缺项，该实验不得分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 24 | 1、总体施工部署（4分） 投标人提供的方案，包含以下内容：（1）施工目标，（2）施工顺序及流程，（3）资源配置计划。 方案内容中施工目标明确，能够清晰阐述质量、进度、安全、环保等目标；施工顺序及流程合理，对设备安装与环境美化事项的先后顺序、交叉作业等安排科学合理，有详细流程图；资源配置计划对人力、材料、机械设备等资源的投入计划详细、合理，满足项目实际需求得4分；方案要点齐全但内容不够详细合理得2分；方案要点不齐全且不合理得1分。为提供方案不得分。 |
|  |  |  | 2、施工进度计划（3分） 投标人提供的进度计划包含以下内容：（1）进度计划合理性分析；（2）进度保障措施。 施工进度计划符合项目总工期要求，各阶段工期安排合理，有明确的里程碑节点；制定有效的进度保障措施，如人员调配、材料供应、设备维护等；计划措施内容详细、科学合理得3分；计划措施内容一般，较科学合理得2分；计划措施内容差，不合理得1分。未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 3、通风系统安装方案（3分） 投标人提供的安装方案包含以下内容：（1）对本项目的系统设计理解，（2）安装工艺及技术措施，（3）系统调试与检测。 安装方案对通风系统的设计原理、风量要求、通风路径等理解深刻，阐述清晰；安装工艺及技术措施针对通风系统的特点，如风管连接、风机安装、风口定位等，阐述详细的安装工艺、技术标准及质量控制措施，技术先进、措施可行；制定详细的系统调试与检测方案，包括风量平衡调试、风速检测、负压检测等内容。方案内容详细、科学合理，满足项目实际需求得3分；方案要点齐全但内容不够详细合理得2分；方案要点不齐全、内容不合理得1分；未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 4、吊装系统安装方案（3分） 投标人提供的安装方案包含以下内容：（1）吊装系统安装设计，（2）安装工艺及技术措施，（3）系统调试与检测。 吊装系统安装设计合理、布局清晰，吊装系统设计符合学校教学需求；根据吊装系统与原建筑主体的固定连接件承载情况，针对吊装系统的特点，如布管、布线、升降系统定位等，阐述详细的安装工艺、技术标准；吊装系统调试与检测方案涵盖了电路测试、产品使用等所有关键方面，且每个方面都有具体的步骤和方法。方案设计科学合理、内容详细全面，满足项目实际需求得3分；方案设计较为合理，要点齐全但内容不够详细得2分；方案设计差，要点不齐全，内容关键点缺失得1分；未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 5、教师演示设备、学生实验设备安装方案（3分） 投标人提供的安装方案包含以下内容：（1）安装工艺及精度控制，（2）与通风系统及水电衔接，（3）稳定性与安全性。 安装方案针对教师演示设备、学生实验设备的安装工艺，如框架组装、台面安装、配件固定等，有详细说明，且对安装精度控制有明确措施，如水平度、垂直度控制，工艺合理、精度控制措施；详细说明教师演示设备、学生实验设备与通风系统以及水电线路的衔接方式，确保接口匹配、位置准确，衔接方案；阐述保证教师演示设备、学生实验设备稳定性和安全性的措施，如防倾倒设计、边角处理等。方案措施科学合理、完善，满足项目实际需求得3分，方案措施较合理得2分，方案措施不合理，内容不完善得1分。未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 6、照明系统安装方案（2分） 投标人提供的安装方案包含以下内容：（1）提供每间实验室由DIALux或类似设计工具仿真设计的完整报表，报表中的教室尺寸等信息由甲方提供，报表中的灯具参数必须和投标人提供的灯具检测报告上的参数一致。计算结果数据达到以下指标，维护系数取值1.0，全部灯具点亮时，课桌面平均照度≥375lx、均匀度≥0.7，板书面平均照度≥625lx、均匀度≥0.8，统一眩光值UGR<19。 - 施工流程及安全措施：系统安装所需材料、工具及安装的顺序，确保系统安装的精准和安全，制定安装过程的安全措施方案，包括施工区域管理、警示、保护措施、操作流程等内容。 投标人提供的照明系统安装方案满足上述要求且措施阐述明确、清晰，内容详细、科学合理，满足项目实际需求得2分，措施较为明确、清晰，内容较完善得1分。措施方案差或未提供不得分。 |
|  |  |  | 7、实验室废水处理系统安装方案（3分） 投标人提供的安装方案包含以下内容：（1）处理装置与各污水排放单元对接安装总系统，（2）系统安装前期准备要求，（3）系统施工工艺控制。 安装方案说明处理装置与各个排放单元的接口方式，确保接口管径相匹配、管路排布设计；针对一体化设备到货后设备开箱验收、搬运、摆放环境（垫铁布置及抄平）、产品保护等内容说明；对系统废水处理设备工艺流程、设备的找正、找平等内容。方案内容详细，阐述明确、清晰，满足项目实际需求得3分，方案内容全面但不够详细，较为明确、清晰得2分，方案内容不齐全，不合理得1分。未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 8、实验室环境美化方案（3分） 投标人提供的美化方案包含以下内容：（1）装修工艺及质量控制，（2）材料选用，（3）成品保护措施。 方案内容针对墙面、地面、天花板等装修部位的施工工艺、质量标准；材料选用符合项目要求，环保、耐用，提供清单及品牌、规格说明；制定完善的装修成品保护措施。方案内容详细，工艺材料合理、质量控制措施科学，满足项目实际需求得3分，方案内容全面但不够详细得2分，方案内容不齐全，不合理得1分。未提供方案不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 4 | 1、售后服务方案（3分）：（1）提供详细的售后服务承诺，包括质保期、响应时间、维修方式等。（2）制定完善的售后服务方案，包括人员培训、定期回访、故障处理等内容。方案要点齐全、内容详细且切合本项目需求得3分；方案要点齐全但内容一般，基本满足项目需求得2分；方案内容要点不全，得1分；未提供不得分。 2、延保年限（1分）：满足质保年限后每增加一年得0.5分，最高1分。 |
| 5 | 类似业绩 | 4 | 自2022年1月1日以来，投标人具有类似项目业绩，每提供一份业绩得1分，本项最高得4分。提供相应业绩的合同、中标通知书和验收报告复印件加盖投标人公章（时间以合同签订为准。提供的资料不全或业绩与本项目不符不得分）。 |
| 6 | 企业实力评价 | 3 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系证书、服务质量评价体系认证证书、合规管理体系认证证书，有一份证书得1分，最高得3分；（投标时须同时提供证书复印件和官网查询截图并加盖投标人公章）。认证证书查询官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”。 |
| 7 | 项目管理团队 | 6 | （1）项目团队管理制度（3分）：制定项目管理团队的组织架构、岗位职责、项目目标的理解以及人员管理制度等，制度完善，科学合理得3分，制度全面但内容一般，较为合理得2分，制度内容差，不全面得1分，未提供不得分。 （2）项目人员技术能力（3 分）：项目负责人具有PMP高级项目经理或信息系统项目管理师或通信工程师或ITSS-IT服务项目经理证书，得1分。项目团队成员具有二级及以上注册建造师（建筑工程或安装专业）和系统集成项目管理工程师，每具备一个得1分，最高得2分。提供上述人员证书扫描件及近半年任意一个月的社会保险缴纳证明，未提供不得分。 |
| 8 | 投标报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |

标段二：镇江市实验高级中学实验室改造及设备购置

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30（该结果四舍五入，保留两位小数）。 |
| 2 | 技术参数 响应 | 15分 | 关于“教师演示设备、学生实验设备、多功能移动水槽台、实验准备台、智能吊装系统、通风系统、实验室综合废水处理系统、照明系统及理化生实验仪器”设备的相关检测报告：根据投标人提供的《技术部分正负偏离表》及佐证材料进行评审，投标产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得15分。带“▲”项每有1项负偏离扣1分，扣完为止。（以提供的技术参数响应及偏离表和采购需求中要求的相关证明材料为准，投标人须在《技术参数响应及偏离表》中如实列明，技术参数相同的产品不重复扣分。） |
| 3 | 综合实力 | 5分 | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系证书，有一份证书得1分，最高得3分；（投标时须同时提供证书复印件和官网查询截图并加盖投标人公章，提供不全不得分）。认证证书查询官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”。 2、投标人或制造商所提供产品属于节能产品政府采购品目清单范围中优先采购的，且提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件的，得1分。 投标人或制造商所提供产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围中优先采购的，且提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件的，得1分。 |
| 4 | 类似业绩 | 3分 | 投标人2022年1月1日以来具有类似本项目业绩，每提供一份业绩得1分，本项最高得3分。提供相应业绩的合同、中标通知书和验收报告复印件加盖投标人公章（提供的资料不全或业绩与本项目不符不得分）。 |
| 5 | 项目管理团队 | 4分 | 项目团队配备：包括技术、质量、安装、进度的关键岗位，项目团队配备齐全且提供关键岗位人员相应资格证书得4分，项目团队人员配备不齐全或关键岗位人员不具备资格证书每少一位扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 实施方案 | 37分 | 1、总体施工部署（4分） 投标人提供的方案包含以下内容：（1）施工目标，（2）施工顺序及流程，（3）资源配置计划。 方案内容中施工目标明确，能够清晰阐述质量、进度、安全、环保等目标；施工顺序及流程合理，对设备安装与环境美化事项的先后顺序、交叉作业等安排科学合理，有详细流程图；资源配置计划对人力、材料、机械设备等资源的投入计划详细、合理，满足项目实际需求得4分；方案要点齐全但内容不够详细合理得2分；方案要点不齐全且不合理得1分。为提供方案不得分。 |
|  |  |  | 2、通风系统安装方案（6分） 投标人提供的安装方案包含以下内容：（1）对本项目的系统设计理解，（2）安装工艺及技术措施，（3）系统调试与检测。 安装方案对通风系统的设计原理、风量要求、通风路径等理解深刻，阐述清晰；安装工艺及技术措施针对通风系统的特点，如风管连接、风机安装、风口定位等，阐述详细的安装工艺、技术标准及质量控制措施，技术先进、措施可行；制定详细的系统调试与检测方案，包括风量平衡调试、风速检测、负压检测等内容。方案内容详细、科学合理，满足项目实际需求得6分；方案要点齐全但内容不够详细合理得3分；方案要点不齐全、内容不合理得1分；未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 3、吊装系统安装方案（6分） 投标人提供的安装方案包含以下内容：（1）吊装系统安装设计，（2）安装工艺及技术措施，（3）系统调试与检测。 吊装系统安装设计合理、布局清晰，吊装系统设计符合学校教学需求；根据吊装系统与原建筑主体的固定连接件承载情况，针对吊装系统的特点，如布管、布线、升降系统定位等，阐述详细的安装工艺、技术标准；吊装系统调试与检测方案涵盖了电路测试、产品使用等所有关键方面，且每个方面都有具体的步骤和方法。方案设计科学合理、内容详细全面，满足项目实际需求得6分；方案设计较为合理，要点齐全但内容不够详细得3分；方案设计差，要点不齐全，内容关键点缺失得1分；未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 4、教师演示设备、学生实验设备安装方案（3分） 投标人提供的安装方案包含以下内容：（1）安装工艺及精度控制，（2）与通风系统及水电衔接，（3）稳定性与安全性。 安装方案针对教师演示设备、学生实验设备的安装工艺，如框架组装、台面安装、配件固定等，有详细说明，且对安装精度控制有明确措施，如水平度、垂直度控制，工艺合理、精度控制措施；详细说明教师演示设备、学生实验设备与通风系统以及水电线路的衔接方式，确保接口匹配、位置准确，衔接方案；阐述保证教师演示设备、学生实验设备稳定性和安全性的措施，如防倾倒设计、边角处理等。方案措施科学合理、完善，满足项目实际需求得3分，方案措施较合理得2分，方案措施不合理，内容不完善得1分。未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 5、照明系统安装方案（3分） 提供每间实验室由DIALux或类似设计工具仿真设计的完整报表，报表中的教室尺寸等信息由甲方提供，报表中的灯具参数必须和投标人提供的灯具检测报告上的参数一致。计算结果数据达到以下指标，维护系数取值1.0，全部灯具点亮时，课桌面平均照度≥375lx、均匀度≥0.7，板书面平均照度≥625lx、均匀度≥0.8，统一眩光值UGR<19。报表满足要求得1分，不满足得0分。 安装工艺及精度控制：对教室灯与讲台灯的间距、高度、布线、控制、固定件等，有详细说明，且对安装精度控制有明确措施，如水平度、垂直度控制，工艺合理、精度控制措施得力，满足项目实际需求得2分，措施较为明确、清晰，内容较完善得1分。措施方案差或未提供不得分。 |
|  |  |  | 6、实验室废水处理系统安装方案（3分） 投标人提供的安装方案包含以下内容：（1）处理装置与各污水排放单元对接安装总系统，（2）系统安装前期准备要求，（3）系统施工工艺控制。 安装方案说明处理装置与各个排放单元的接口方式，确保接口管径相匹配、管路排布设计；针对一体化设备到货后设备开箱验收、搬运、摆放环境（垫铁布置及抄平）、产品保护等内容说明；对系统废水处理设备工艺流程、设备的找正、找平等内容。方案内容详细，阐述明确、清晰，满足项目实际需求得3分，方案内容全面但不够详细，较为明确、清晰得2分，方案内容不齐全，不合理得1分。未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 7、实验室环境美化方案（3分）。 投标人提供的美化方案包含以下内容：（1）装修工艺及质量控制，（2）材料选用，（3）成品保护措施。 方案内容针对墙面、地面、天花板等装修部位的施工工艺、质量标准；材料选用符合项目要求，环保、耐用，提供清单及品牌、规格说明；制定完善的装修成品保护措施。方案内容详细，工艺材料合理、质量控制措施科学，满足项目实际需求得3分，方案内容全面但不够详细得2分，方案内容不齐全，不合理得1分。未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 8、隐蔽工程方案（5分） 投标人提供的方案包含以下内容：（1）隐蔽工程范围及内容，（2）施工工艺及质量控制，（3）隐蔽工程验收程序及记录。 方案明确列出项目中涉及的隐蔽工程，如电气线路铺设、管道预埋等；针对各项隐蔽工程，阐述详细的施工工艺和质量控制要点，如电气线路的接地、管道的密封性等；制定完善的隐蔽工程验收程序，包括自检、专检、联合验收等，并有详细的验收记录要求。方案内容全面、工艺及验收程序科学合理，满足项目实际需求得5分，方案内容较为完整，工艺及验收程序具有一定的操作性得3分，方案内容不齐全，工艺及验收程序不合理得1分。未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 9、施工进度计划（4分） 投标人提供的进度计划包含以下内容：（1）进度计划合理性分析；（2）进度保障措施。 施工进度计划符合项目总工期要求，各阶段工期安排合理，有明确的里程碑节点；制定有效的进度保障措施，如人员调配、材料供应、设备维护等；计划措施内容详细、科学合理，满足项目实际需求得4分；计划措施内容一般，较科学合理得2分；计划措施内容差，不合理得1分。未提供方案不得分。 |
| 6 | 售后服务及培训方案 | 6分 | 评委根据投标人的售后服务承诺进行评分，方案内容提出明确的售后服务方案、售后服务承诺、免费保修期限、到达故障现场时间以及定期维护、定期回访(注明时间)等内容，得4分；方案内容基本完整，基本满足采购需求得2分；方案内容存在不足，缺陷较多的得1分。未提供不得分。 延保年限：满足质保年限后每增加一年得1分，最高2分 |

标段三：镇江市朱方高级中学实验室改造及设备购置

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30（该结果四舍五入，保留两位小数）。 |
| 2 | 技术参数 响应 | 22分 | 关于“教师演示设备、学生实验设备、仪器柜、通风系统”等设备的相关检测报告：根据投标人提供的《技术部分正负偏离表》及佐证材料进行评审，投标产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得22分。带“▲”项每有1项负偏离扣2分，扣完为止。（以提供的技术参数响应及偏离表和采购需求中要求的相关证明材料为准，投标人须在《技术参数响应及偏离表》中如实列明。技术参数相同的产品不重复扣分。） |
| 3 | 产品功能演示 | 10分 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟 （注：未上传视频介绍或上传的视频介绍不能满足以下功能要求、视频文件无法播放的，此项不得分） 实验一：强酸与强碱的中和滴定（5分） 1、利用计算机、离子滴定计数装置完成此实验，无需多个传感器； 2、实验需要通过铁架台搭建出完整的一套实验装置，器材间具有整体性； 3、要求在正式实验前控制好滴速，实验过程中需保持滴速恒定，不可频繁调节滴速； 4、要求软件中可直接将滴速转化为溶液体积，无需观察滴定容器中液体消耗的体积； 5、实验结果可直接显示溶液pH与滴加溶液体积的关系图，可直观看到反应终点； 6、可分别用有线、无线方式进行实验。 注：以上6项，有一项不符合或者缺项，该实验不得分。 实验二：定性与定量影响化学反应速率的因素（5分） 利用烧杯（250mL）、试管(16*160mm）、量筒（10mL）、试管架、胶头滴管、温度计、秒表、试剂瓶、分液漏斗、双孔橡胶塞、锥形瓶（250mL）、镊子、直角玻璃管、乳胶管、二通阀、针筒、铁架台底座、支撑杆、转接头、四爪夹、计算机、化学反应速率实验器、无线智能绝对压强传感器完成此实验； 1、器材质量优异，胶头滴管等器材不易自然损耗，温度计精度较高，各器材之间搭配合理，易于操作。 2、保证传统实验器材顺利完成该实验之外，亦可用数字化仪器进行实验： （1）数字化仪器（化学反应速率实验器）与传感器（无线智能绝对压强传感器）之间可直接相连，无需额外器材组合； （2）加液方便，使硫酸与锌粒接触后能立即密闭反应容器，减少实验误差，保证实验的准确性； （3）可通过测试软件直观地得出不同浓度对化学反应速率的影响。 注：以上2项，有一项不符合或者缺项，该实验不得分。 |
| 4 | 综合实力 | 3分 | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系证书、服务质量评价体系认证证书、合规管理体系认证证书，有一份证书得1分，最高得3分；（投标时须同时提供证书复印件和官网查询截图并加盖投标人公章，提供不全不得分）。认证证书查询官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”。 |
| 5 | 类似业绩 | 3分 | 投标人自2022年1月1日以来具有类似本项目业绩，每提供一份业绩得1分，本项最高得3分。提供相应业绩的合同、中标通知书和验收报告复印件加盖投标人公章（提供的资料不全或业绩与本项目不符不得分）。 |
| 6 | 项目管理团队 | 5分 | （1）项目团队管理制度（2分）：制定项目管理团队的组织架构、岗位职责、项目目标的理解以及人员管理制度等，制度完善，科学合理得2分，制度全面但内容一般，较为合理得1分，制度内容差或未提供不得分。 （2）项目人员技术能力（3 分）：项目负责人具有PMP高级项目经理或信息系统项目管理师或通信工程师或ITSS-IT服务项目经理证书，得1分。项目团队成员具有二级及以上注册建造师（建筑工程或安装专业）和系统集成项目管理工程师，每具备一个得1分，最高得2分。提供上述人员证书扫描件及近半年任意一个月的社会保险缴纳证明，未提供不得分。 |
| 7 | 项目实施方案 | 22分 | 1、总体施工部署（3分） 投标人提供的方案，包含以下内容：（1）施工目标，（2）施工顺序及流程，（3）资源配置计划。 方案内容中施工目标明确，能够清晰阐述质量、进度、安全、环保等目标；施工顺序及流程合理，对设备安装与环境美化事项的先后顺序、交叉作业等安排科学合理，有详细流程图；资源配置计划对人力、材料、机械设备等资源的投入计划详细、合理，满足项目实际需求得3分；方案要点齐全但内容不够详细合理得2分；方案要点不齐全且不合理得1分。为提供方案不得分。 |
|  |  |  | 2、施工进度计划（3分） 投标人提供的进度计划包含以下内容：（1）进度计划合理性分析；（2）进度保障措施。 施工进度计划符合项目总工期要求，各阶段工期安排合理，有明确的里程碑节点；制定有效的进度保障措施，如人员调配、材料供应、设备维护等；计划措施内容详细、科学合理，满足项目实际需求得3分；计划措施内容一般，较科学合理得2分；计划措施内容差，不合理得1分。未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 3、吊装系统安装方案（3分） 投标人提供的安装方案包含以下内容：（1）吊装系统安装设计，（2）安装工艺及技术措施，（3）系统调试与检测。 吊装系统安装设计合理、布局清晰，吊装系统设计符合学校教学需求；根据吊装系统与原建筑主体的固定连接件承载情况，针对吊装系统的特点，如布管、布线、升降系统定位等，阐述详细的安装工艺、技术标准；吊装系统调试与检测方案涵盖了电路测试、产品使用等所有关键方面，且每个方面都有具体的步骤和方法。方案设计科学合理、内容详细全面，满足项目实际需求得3分；方案设计较为合理，要点齐全但内容不够详细得2分；方案设计差，要点不齐全，内容关键点缺失得1分；未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 4、教师演示设备、学生实验设备安装方案（3分） 投标人提供的安装方案包含以下内容：（1）安装工艺及精度控制，（2）与通风系统及水电衔接，（3）稳定性与安全性。 安装方案针对教师演示设备、学生实验设备的安装工艺，如框架组装、台面安装、配件固定等，有详细说明，且对安装精度控制有明确措施，如水平度、垂直度控制，工艺合理、精度控制措施；详细说明教师演示设备、学生实验设备与通风系统以及水电线路的衔接方式，确保接口匹配、位置准确，衔接方案；阐述保证教师演示设备、学生实验设备稳定性和安全性的措施，如防倾倒设计、边角处理等。方案措施科学合理、完善，满足项目实际需求得3分，方案措施较合理得2分，方案措施不合理，内容不完善得1分。未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 5、照明系统安装方案（2分） 投标人提供的安装方案包含以下内容：（1）提供每间实验室由DIALux或类似设计工具仿真设计的完整报表，报表中的教室尺寸等信息由甲方提供，报表中的灯具参数必须和投标人提供的灯具检测报告上的参数一致。计算结果数据达到以下指标，维护系数取值1.0，全部灯具点亮时，课桌面平均照度≥375lx、均匀度≥0.7，板书面平均照度≥625lx、均匀度≥0.8，统一眩光值UGR<19。 - 施工流程及安全措施：系统安装所需材料、工具及安装的顺序，确保系统安装的精准和安全，制定安装过程的安全措施方案，包括施工区域管理、警示、保护措施、操作流程等内容。 投标人提供的照明系统安装方案包含上述内容且措施阐述明确、清晰，内容详细、科学合理，满足项目实际需求得2 分，措施较为明确、清晰，内容较完善得1分。措施方案差或未提供不得分。 |
|  |  |  | - 录播系统安装方案（2分） 投标人提供的安装方案包含以下内容：（1）施工安装工艺；（2）系统及设备的调试方案。 安装方案阐述明确，条理清晰，科学合理，满足项目实际需求得2分；方案内容整体可行，较为合理得1分；方案内容差，不合理或未提供不得分。 |
|  |  |  | 7、实验室环境美化方案（3分） 投标人提供的美化方案包含以下内容：（1）装修工艺及质量控制，（2）材料选用，（3）成品保护措施。 方案内容针对墙面、地面、天花板等装修部位的施工工艺、质量标准；材料选用符合项目要求，环保、耐用，提供清单及品牌、规格说明；制定完善的装修成品保护措施。方案内容详细，工艺材料合理、质量控制措施科学，满足项目实际需求得3分，方案内容全面但不够详细得2分，方案内容不齐全，不合理得1分。未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 8、隐蔽工程方案（3分） 投标人提供的方案包含以下内容：（1）隐蔽工程范围及内容，（2）施工工艺及质量控制，（3）隐蔽工程验收程序及记录。 方案明确列出项目中涉及的隐蔽工程，如电气线路铺设、管道预埋等；针对各项隐蔽工程，阐述详细的施工工艺和质量控制要点，如电气线路的接地、管道的密封性等；制定完善的隐蔽工程验收程序，包括自检、专检、联合验收等，并有详细的验收记录要求。方案内容全面、工艺及验收程序科学合理，满足项目实际需求得3分，方案内容较为完整，工艺及验收程序具有一定的操作性得2分，方案内容不齐全，工艺及验收程序不合理得1分。未提供方案不得分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 5分 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应时间、专业技术人员保障、培训等）综合评分： （1）服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强的得5分； （2）服务体系较健全，服务内容较能满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强的得3分； （3）服务体系基本健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案基本合理有效，故障响应、技术人员专业性基本满足要求，得2分； （4）未提供方案不得分。 |

优惠政策性审查内容如下：

（1）节能产品、环境标志产品的优惠政策性审查。

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围中非强制性采购品目的，对其节能产品、环境标志产品报价进行3％的调减。

注：须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书扫描件，否则不调减，同一产品不重复调减。如所投产品名称与认证证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以调减。

（2）中小企业的优惠政策性审查。

根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%（10%—20%）的调减，以调减后的价格计算评审价格。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%（4%—6%）的价格调减。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%（10%—20%）的价格调减，用调减后的价格计算评审价格。（本项目不涉及）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本次采购确定的中标人数量：每标段1名，本项目评审按标段一至标段三的顺序进行，投标人可选择上述任意标段进行投报，同时提交中标标段选择说明，每个投标人中标标段数量1个。

# 第六部分 投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：	JSZC-321100-TXJS-G2025-0021

项目名称：市属高中实验室改造及设备购置项目（标段    ）

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致江苏天信建设项目咨询有限公司（采购代理机构）：

根据贵方关于市属高中实验室改造及设备购置项目（项目名称）（项目编号：JSZC-321100-TXJS-G2025-0021）（标段    ）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9.我方郑重承诺，为了确保招标过程的公正性和公平性，本公司与其他投标人之间不存在任何控股、管理或其他形式的关联关系。我们在本次投标中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年或2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2021年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按招标文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按招标文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

（九）本项目的特定资格要求

二、法定代表人身份证明书（标段   ）

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书（标段   ）

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

四、价格部分（标段   ）

以系统中格式为准，投标人按要求进行填报
清单及明细报价表（标段    ）

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 规格 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

五、技术部分

1.技术响应及偏离表（标段    ）

| 序号 | 服务内容 | 招标文件要求 | 投标文件实际服务承诺 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.服务要求的响应根据 “第四部分采购需求”要求进行逐条说明。

2.除本服务偏离表所列的偏离服务外，其他所有服务均完全响应“招标文件”中的要求。

3.行数不够，可自行添加。

2.本项目服务方案（标段     ）

1.针对本项目制订具体的项目实施方案，力求完善，便于实际参照执行。

2.提供招标文件采购需求要求阐述的相关内容。

3.组织管理体系的架构、项目的运作规划以及岗位设置。

......

3.本项目拟投入项目成员人员配备一览表（标段     ）

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任或分工 | 主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.行数不够请自行添加，投标文件中须附相关证书的原件扫描件；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3.列入上表人员需提供近半年任意一月供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

4.列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

5.行数不够请自行添加。

4.拟派本项目负责人情况简介（标段     ）

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| *****证书编号 |  |  |
| 其他专业资质 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目负责人的项目 |  |  |

注：1.项目负责人为*****师时，提交相关证书原件扫描件。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3.列入本表人员需提供近半年任意一月供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

4.列入本表人员必须提供能证明该人员是本公司员工的证明材料。

六、商务部分（标段     ）

1、体系认证证书

2、投标人类似业绩

3、相关人员证书、社保

......

七、其他部分

（一）中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的             （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

1.中标标段选择说明

中标标段选择说明

项目编号：	JSZC-321100-TXJS-G2025-0021

致：                        （采购人）

若我方所投标段的评审结果均为排名第一的中标候选人，我方选择标段***** （不超过1个标段）为我方中标标段。

特此说明

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托代理人签字：

日期：    年  月  日

注：本次采购确定的中标人数量：每标段1名，本项目评审按标段一至标段三的顺序进行，投标人可选择上述任意标段进行投报，同时提交中标标段选择说明，每个投标人中标标段数量1个。

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局