苏州市政府采购

招  标  文  件

标    号：JSZC-320591-SZZJ-G2024-0006

采 购 人：苏州工业园区胜浦街道办事处

采购内容：胜浦街道住宅小区及商业街区排水设施精细化维护

采购项目类别：服务类

苏州正杰招投标咨询服务有限公司

二○二四年四月

目录

第一章 投标邀请函........................................

第二章 投标人须知........................................

第三章 投标文件格式......................................

第四章 采购需求..........................................

第五章 合同主要条款......................................

第六章 评分方法和评分标准................................

第一章 投标邀请函

受苏州工业园区胜浦街道办事处的委托，苏州正杰招投标咨询服务有限公司就其所需的胜浦街道住宅小区及商业街区排水设施精细化维护项目的采购进行公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-SZZJ-G2024-0006。

项目名称：胜浦街道住宅小区及商业街区排水设施精细化维护

预算金额：人民币9520000.00元。

最高限价：人民币8641805.01元。

采购需求：

1、标的的名称：胜浦街道住宅小区及商业街区排水设施精细化维护

2、数量：1项

3、简要技术需求或服务要求等：

3.1维护内容范围

维护范围为小区内（含小区内部及沿街商铺）共用雨水、污水管道（不含地下车库，单元出户井以外）、窨井、室外公共隔油设施；商业街区地块内建筑外的公共雨污管道、窨井、室外公共隔油设施。

3.2项目地点：园区胜浦街道辖区内的住宅小区及商业街区，详见招标文件附件一。

3.3参照标准

《有限空间作业安全指导手册》（应急厅函〔2020〕299号）

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68）

《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181）

《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6)

《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ_T 210）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46）

《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034）

《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》

《苏州市排水管理条例》

《苏州市排水管道与检查修复技术规定（试行）》

等现行规范标准。

3.4工作内容及要求

按照园区住宅小区及商业街区排水管网精细化维护要求，主要如下：

（1）技术路线

精细化养护流程：

①雨、污水养护前期准备；

②养护作业：雨水总排口封堵→实施段雨、污水封堵→降水、抽水→疏通清淤→排水户排查→管道检测→（雨、污水渗漏试验）→管道测绘→问题评估→问题修复方案确认；3. 问题修复作业；

实施时对雨、污水管网进行疏通、清理，排水户排查，按需开展管道检测、渗漏检查、管道测绘，最终按照苏州工业园区地理信息系统要求将此项目包含的排水管网数据进行数据入库工作。汇总排查问题点，并对发现问题进行评估，根据评估结果开展修复工作，确保雨污分流，污水排入市政污水管网，雨水排入市政雨水管网或河道。

（2）准备工作

实施前，街道需组织养护单位在实施区域提前做好宣传告知，并与物业及社区做好交底，明确进场实施相关注意事项。

对本项目范围内的雨污水主管网根据图纸进行确认 ，无图纸的需进行管网信息初步摸排确认。确认内容包括：小区或商业街区名称、出入口所在道路名称；雨污水管市政接驳口位置及道路名称、雨水沿河排水口位置及河道名称；雨污水管及连接管的管材、管径；雨污水检查井、交汇井的规格、位置，是否存在混接管线；出户井的管道接入情况；历史积水点情况；地库集水坑水的去向；阳台污水出户管去向等信息。无法确认的信息，在后续实施养护过程中详细排查，补充确认。

合同履行期限：自合同签订之日起36个月，具体按照合同的约定。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1、合格供应商的一般条件

1.1具有独立承担民事责任的能力。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间：2024年4月4日起至2024年4月11日。

地点：“苏采云”系统自行下载采购文件。

方式（网上报名）：

（1）CA办理

供应商通过“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

（3）技术咨询服务电话：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、 13675197221

系统使用指导与咨询：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745

售价：本项目免费下载电子采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2024年4月25日14点00分（北京时间） 。

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3、方式：投标文件网上递交 ，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定。

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以响应文件中投标函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3、如不同供应商使用同一台电脑制作的电子响应文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其响应文件将被认定为无效响应。

4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

5、政府采购监督电话：0512-62810013、66681110。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1、采购人信息：

- 名称：苏州工业园区胜浦街道办事处。

- 地址：江苏省苏州工业园区胜浦街道中胜路8号。

- 联系方式：电话 0512-62860373。

项目联系人：顾生龙

- 2、采购代理机构信息：

- 名称：苏州正杰招投标咨询服务有限公司。

- 注册地址：苏州市吴中区太湖东路9号武珞科技园 (澹台湖大厦) 805-1室。

- 办公地址：苏州市平泷路251号苏州城市生活广场B座1557室。

- 联系方式：电话0512-62826523。

- 项目联系人：沈鹰、陈晓梦、周昀烨。

第二章 投标人须知

- 总则

  - 投标人资格要求

    - 详见第一章投标邀请函中“二、申请人的资格要求”。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类供应商是：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.1.3本项目不接受联合体投标。

  - 本项目不允许分包

  - 投标费用

（1）投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。

  - 保密

参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对投标人不利的后果由投标人自行承担。

  - 计量单位

除招标文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 招标文件的说明

  - 招标文件的获取见第一章投标邀请函

  - 招标文件的询问

供应商在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过投标邀请函中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

  - 招标文件的澄清或修改

（1）采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

（2）为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购人或采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

（3）供应商应及时关注“苏州市政府采购网”发布的补充通知（包括更正公告），同时可以在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

2.4 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

3、投标文件的说明（每个标段均适用）

投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。

3.1保证金：无

3.2投标文件的组成

3.2.1封面

3.2.2开标一览表（格式见第三章）

3.2.3公开分项报价表（如有，格式见第三章）；

3.2.4资格审查响应文件：

3.2.4.1供应商的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力的材料复印件：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：包括但不限于法人提供2022年度或2023年度经审计的财务报告或基本开户银行在本年度内出具的资信证明复印件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件或承诺；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据及上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳的供应商，应提供对应证明文件复印件；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；

（6）按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可证明资料复印件；（如有须提供）

3.2.4.2其他有关资格证明的文件（若有）；

3.2.5符合性审查响应文件

3.2.5.1投标响应函（格式见第三章）；

3.2.5.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2.5.3法定代表人身份证复印件；

3.2.5.4法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有授权，格式见第三章）

3.2.5.5未被“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的查询记录页面截图。

3.2.5.6对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，须提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（若有）。

3.2.5.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）；

3.2.5.8其他有关符合性证明的文件（若有）；

3.2.6综合评审响应文件(见第六章)

3.2.7与本次采购相关的其他证明材料；

注：

以上3.2.2-3.2.3项为供应商报价的依据，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

以上3.2.4.1-3.2.4.2项为资格审查提供的资料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章，否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

以上3.2.5.1-3.2.5.4为符合性审查必须提供的资料，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则，投标将被认定为未实质性响应。

制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

供应商应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

如供应商投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

如不同供应商使用同一台电脑制作的电子投标文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其投标文件将被认定为无效响应。

3.3投标报价

3.3.1投标报价应包括完成本招标项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3.2如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

3.3.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，投标无效。

3.3.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对招标文件标明预算单价的项目），其投标无效。

3.3.5一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。

3.3.6投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

3.4电子投标（响应）文件的编制与提交

3.4.1投标（响应）文件编制要求：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

3.4.2电子投标（响应）文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子响应文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

3.4.3投标（响应）文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

3.5响应文件的开启（解密）

3.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录苏采云系统，点击“开标大厅”，选择对应项目。

3.5.2供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3.5.3供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

供应商在制作、上传、解密电子标书过程中若遇到问题，请及时联系CA技术人员或“苏采云”系统客服热线，否则由此产生的后果由供应商自行负责。

3.5.4供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

3.5.5 CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、 13675197221

系统使用指导与咨询：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745

3.6响应文件的修改和撤回

3.6.1供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标文件截止时间后供应商不得撤回投标文件。

4开标和评标

4.1开标

4.1.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

4.1.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

4.2资格审查

4.2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

4.2.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。

4.2.2.1查询时间：投标文件提交截止时间。

4.2.2.2查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

4.2.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4.2.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效。

4.3评标委员会

4.3.1采购人或采购代理机构负责组织评标工作，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，负责具体评标事务，并独立履行职责。

4.3.2评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

(一)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

4.3.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。评标委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

4.3.4评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.4评标

4.4.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。

4.4.2投标文件的比较和评价

4.4.2.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.4.2.2本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标办法和标准见第六章。

4.4.2.3价格修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4.4.2.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.4.3投标的澄清

4.4.3.1评审小组可以要求供应商对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4.3.2本项目采用线上澄清。

4.4.3.3线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评审小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

4.4.3.4接到评审小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5、废标

5.1出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

5.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

6、中标

6.1本项目评标方法采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

6.2评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定中标候选人顺序。

6.3评标委员会在确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位，中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定中标单位。

6.4采购人或者采购代理机构应当自中标单位确定之日起2个工作日内将中标单位在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

6.5采购人或采购代理机构根据相关规定发布中标公告，中标公告发出的同时应当向中标供应商发出《中标通知书》。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格性审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

6.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标单位无正当理由不得放弃中标。

7、履约保证金

见第五章合同文本履约保证金条款。

8、合同的签订

8.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标单位签订书面合同。

8.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

8.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.5中标供应商无正当理由不得放弃中标。

8.6采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

9、质疑

9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

9.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

9.3本项目投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

9.4对招标文件内容质疑时，需提供在苏采云系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

9.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）向采购人、采购代理机构提出质疑，联系人、联系电话和办公地址信息以投标邀请函中本次采购活动联系事项为准。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。

10、投标文件的有效期

10.1投标文件的有效期自提交投标文件的截止之日起九十天，投标文件应保持有效。投标文件的有效期不明确或短于上述规定期限的，投标文件无效。

10.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复都应以书面形式进行。

11、代理服务费：由中标人承担。

11.1代理服务费以采购预算金额为基数依据，按如下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5％；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1％；

预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8％；

预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5％；

预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25％。

11.2本项目代理服务费（人民币）：95160.00元

11.3代理服务费由中标人在领取中标通知书时一次性付清并含在其投标报价中。

11.4中标人如果未按上述规定缴纳中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

11.5采购代理机构服务费账号如下：

收款单位：苏州正杰招投标咨询服务有限公司。

银行账号：89190154740002582。

开户银行：上海浦东发展银行苏州姑苏支行。

12、其他事项

12.1招标过程将通过公证机关进行公证。

12.2未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规文件的规定执行。

第三章 投标文件格式

1、投标响应函

苏州正杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司________号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加采购活动。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价合同金额包括完成所有采购内容以及本项目所需的劳务支出、保险、配套费用、税费及服务相关等所发生的全部费用以及供应商投标响应单位利润、税金、意外险和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我们同意按招标文件规定，本投标书的有效期限自提交投标文件的截止之日起___天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们愿承担由此造成的一切后果。

4、我们愿意提供招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担由此造成的一切后果。

5、我们认为你们有权决定中标单位，还认为你们有权接受或拒绝投标人。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺本项投标文件在开标后的全过程中保持有效。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我们愿承担由此造成的一切后果。

8、与本次招标有关的通讯地址：

单位名称：                                 联系人员：

单位地址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传真号码：

供应商（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系      （单位名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的      （姓名）为我公司代理人，并以本公司的名义在     号（采购编号）采购项目的开标、评标和合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标文件提交开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（单位盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

注：本授权委托书仅限于法人性质投标人投标，投标文件中必须提供法定代表人和代理人身份证复印件。非法人性质投标人投标，授权委托书格式自拟，但必须同时提供受托双方身份证复印件。

3、关于资格文件的声明函

苏州正杰招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的和有效的。若与事实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

4、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

5、公开分项报价表

公开分项报价表

| 序号 | 类别 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 服务描述 | 单价最高限价 | 投标综合单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高质量养护 | 雨污水管道高质量养护 | 米 | 352066.02 | 按照园区住宅小区排水设施精细化维护技术指引，服务周期内不少于2次 | 16.68元/米 |  |  |
| 2 | 检测测绘 | QV检测 | 米 | 31389.62 | QV检测 | 2.75元/米 |  |  |
|  |  | CCTV检测 | 米 | 3500.00 | CCTV检测 | 16元/米 |  |  |
|  |  | 管道测绘 | 米 | 8423.18 | 管线补测及配合数据入库工作 | 10.98元/米 |  |  |
| 3 | 修复 | 非开挖修复点修(DN300及以下) | 处 | 50.00 | DN300管及以下(局部树脂固化等修复方式) | 3456元/处 |  |  |
|  |  | 非开挖修复点修(DN300以上) | 处 | 20.00 | DN300管以上(局部树脂固化等修复方式) | 4320元/处 |  |  |
|  |  | 非开挖修复整修(DN300及以下) | 米 | 20.00 | DN300管及以下(CIPP、FIPP、短管内衬固化等修复方式) | 2160元/米 |  |  |
|  |  | 非开挖修复整修(DN300以上) | 米 | 20.00 | DN300管以上(CIPP、FIPP、短管内衬固化等修复方式) | 2700元/米 |  |  |
|  |  | 开挖修复或增设出户管(DN200及以下) | 米 | 260.00 | 更换破损管道或增设,沟槽砂石回填,基层20cmC30砼,道路面层按原样恢复 | 504.92元/米 |  |  |
|  |  |  | 米 | 500.00 | 更换破损管道或增设,沟槽素土回填,绿化空地按原样恢复 | 164.81元/米 |  |  |
|  |  | 开挖修复或增设主管支管(DN200以上) | 米 | 200 | 更换破损管道或增设,沟槽砂石回填,基层20cmC30砼,道路面层按原样恢复 | 1073.79元/米 |  |  |
|  |  |  | 米 | 600 | 更换破损管道或增设,沟槽素土回填,绿化空地按原样恢复 | 517.98元/米 |  |  |
|  |  | 更换水泥井盖(重型600) | 套 | 25 | 含材料及安装 | 302元/套 |  |  |
|  |  | 更换井圈 | 套 | 4 |  | 302元/套 |  |  |
|  |  | 更换雨水篦子 | 套 | 8 |  | 200元/套 |  |  |
|  |  | 检查井修复(井深4米以内) | 座 | 50 | 井壁破损砌筑、抹灰等方式修复及相关措施费 | 180元/座 |  |  |
|  |  |  | 座 | 50 | 井内注浆与井壁喷涂修复及相关措施费 | 4320元/座 |  |  |
| 4 | 应急 | 排水防涝应急抢险 | 班组*天 | 100 | 组织人员对小区积水、内涝情况抢险 | 2500元/班组*天 |  |  |
| 商业街区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高质量养护 | 雨污水管道首次高质量养护 | 米 | 6106.10 | 参照园区住宅小区排水设施精细化维护技术指引 | 22.12元/米 |  |  |
|  |  | 雨污水管道周期性高质量养护 | 米 | 30530.50 | 参照园区住宅小区排水设施精细化维护技术指引 | 19.38元/米 |  |  |
| 2 | 检测测绘 | QV检测 | 米 | 5000.00 | QV检测 | 2.75元/米 |  |  |
|  |  | CCTV检测 | 米 | 250.00 | CCTV检测 | 16元/米 |  |  |
|  |  | 管道测绘 | 米 | 500.00 | 管线补测及配合数据入库工作 | 10.98元/米 |  |  |
| 3 | 修复 | 非开挖修复点修(DN300及以下) | 处 | 20.00 | DN300管及以下(局部树脂固化等修复方式) | 3456元/处 |  |  |
|  |  | 非开挖修复点修(DN300以上) | 处 | 3.00 | DN300管以上(局部树脂固化等修复方式) | 4320元/处 |  |  |
|  |  | 非开挖修复整修(DN300及以下) | 米 | 16.00 | DN300管及以下(CIPP、FIPP、短管内衬固化等修复方式) | 2160元/米 |  |  |
|  |  | 非开挖修复整修(DN300以上) | 米 | 8.00 | DN300管以上(CIPP、FIPP、短管内衬固化等修复方式) | 2700元/米 |  |  |
|  |  | 开挖修复或增设主管支管(DN200以上) | 米 | 10 | 更换破损管道或增设,沟槽砂石回填,基层20cmC30砼,道路面层按原样恢复 | 1073.79元/米 |  |  |
|  |  |  | 米 | 15 | 更换破损管道或增设,沟槽素土回填,绿化空地按原样恢复 | 517.98元/米 |  |  |
|  |  | 更换水泥井盖(重型600) | 套 | 23.00 | 含材料及安装 | 302元/套 |  |  |
|  |  | 更换井圈 | 套 | 23.00 |  | 302元/套 |  |  |
|  |  | 更换雨水篦子 | 套 | 17.00 |  | 200元/套 |  |  |
|  |  | 检查井修复(井深4米以内) | 座 | 20 | 井壁破损砌筑、抹灰等方式修复及相关措施费 | 180元/座 |  |  |
|  |  |  | 座 | 6 | 井内注浆与井壁喷涂修复及相关措施费 | 4320元/座 |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，如表格内容不够，可自行添加。

2、投标人须对全部采购内容进行报价。如未按照本表规定提供或本表中合计金额与“开标一览表”投标总价不一致的按无效投标报价的投标文件处理。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

6、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的（项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  其他未列明行业 ；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、若供应商未在此函中对（中型企业、小型企业、微型企业）明确选择，视为非中小企业，不享受中小企业扶持政策；

3、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 5、中标供应商为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

- 附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 7、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（单位公章）：

日期：    年  月  日

第四章 采购需求

受苏州工业园区胜浦街道办事处的委托，苏州正杰招投标咨询服务有限公司就其所需的胜浦街道住宅小区及商业街区排水设施精细化维护项目的采购进行公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、招标编号：JSZC-320591-SZZJ-G2024-0006号

二、采购需求：

第一章 维护内容范围

维护范围为小区内（含小区内部及沿街商铺）共用雨水、污水管道（不含地下车库，单元出户井以外）、窨井、室外公共隔油设施；商业街区地块内建筑外的公共雨污管道、窨井、室外公共隔油设施。

第二章 参照标准

《有限空间作业安全指导手册》（应急厅函〔2020〕299号）

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68）

《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181）

《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6)

《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ_T 210）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46）

《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034）

《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》

《苏州市排水管理条例》

《苏州市排水管道与检查修复技术规定（试行）》

等现行规范标准。

第三章 工作内容及要求

（一）技术路线

精细化养护流程：

1. 雨、污水养护前期准备；

2.养护作业：雨水总排口封堵→实施段雨、污水封堵→降水、抽水→疏通清淤→排水户排查→管道检测→（雨、污水渗漏试验）→管道测绘→问题评估→问题修复方案确认；3. 问题修复作业；

实施时对雨、污水管网进行疏通、清理，排水户排查，按需开展管道检测、渗漏检查、管道测绘，最终按照苏州工业园区地理信息系统要求将此项目包含的排水管网数据进行数据入库工作。汇总排查问题点，并对发现问题进行评估，根据评估结果开展修复工作，确保雨污分流，污水排入市政污水管网，雨水排入市政雨水管网或河道。

（二）准备工作

实施前，街道需组织养护单位在实施区域提前做好宣传告知，并与物业及社区做好交底，明确进场实施相关注意事项。

对本项目范围内的雨污水主管网根据图纸进行确认 ，无图纸的需进行管网信息初步摸排确认。确认内容包括：小区或商业街区名称、出入口所在道路名称；雨污水管市政接驳口位置及道路名称、雨水沿河排水口位置及河道名称；雨污水管及连接管的管材、管径；雨污水检查井、交汇井的规格、位置，是否存在混接管线；出户井的管道接入情况；历史积水点情况；地库集水坑水的去向；阳台污水出户管去向等信息。无法确认的信息，在后续实施养护过程中详细排查，补充确认。

（三）疏通清淤

1、管道封堵

雨污水管道疏通前须对其入河雨水排口或者接入市政管网的雨水接驳口进行封堵，疏通期间严禁管道内的泥、水进入自然水体。

1.1当采用井下作业的封堵方法时，封堵管道必须由持证专业人员进行；下井作业人员必须带好防毒面具，监理、安全员等到位旁站并做好相应的防护、应急措施；封堵前应做好临时排水措施。

1.2封堵管道应先封上游管口，再封下游管口；拆除封堵时，应先拆下游管堵，再拆上游管堵。

1.3封堵管道可采用充气管塞、机械管塞或墙体等方式。已变形的管道不得采用机械管塞封堵。

1.4 使用充气管塞封堵管道应符合下列规定：

（1）必须使用合格的充气管塞。

（2）管塞所承受的水压不得大于该管塞的最大允许压力。

（3）安放管塞的部位不得留有石子等杂物。

（4）应按规定的压力充气；在使用期间必须有专人每天检查气压状况，发现低于规定气压时必须及时补气。

（5）应按规定做好防滑动支撑措施。

（6）拆除管塞时应缓慢放气，并在下游安放拦截设备。

（7）放气时，井下操作人员不得在井内停留。

1.5 使用机械管塞封堵管道应符合下列规定：

（1）使用机械管塞（管帽、管堵、橡胶管塞），应与管道材质相适应；小口径、压力较小的管路，可采用机械管塞；

（2）机械管塞如作为管段末端永久性封堵，管塞的机械性能、耐腐蚀性、承压能力应满足排水系统运行要求；

（3）机械管塞安装时，不应对管道本体产生破坏，应使用厂家推荐的安装工具进行安装，安装后，封堵口不渗不漏。

1.6采用墙体封堵管道应符合下列规定：

（1）根据水压和管径选择墙体的安全厚度，必要时应加设支撑。

（2）在流水的管道中封堵时，宜在墙体中预埋一个或多个小口径短管，用于维持流水，当墙体达到使用强度后，再将预留孔封堵。

（3）大管径、深水位管道的墙体封拆，可采用潜水作业。

（4）拆除墙体前，应先拆除预埋短管内的管堵，放水降低上游水位；放水过程中人员不得在井内停留，待水流正常后方可开始拆除。

（5）墙体必须彻底拆除，并清理干净。

1.7排水、导流：采用潜污泵或液压动力站将清淤段管道内水抽排至下游；对上游有来水的管道，通过在上游架设临时泵，将上游来水导流至下游。

（二）疏通清淤

1. 主要内容：包括雨污水主管、连接管、出水口清淤疏通，检查井、雨水口、雨水篦子清掏（清淤）、隔油设施清掏等工作，确保雨污水管网畅通。

2. 疏通要求：应使用高压疏通车进行雨污水管、连接管疏通。检查井、雨水口、出水口清掏（清淤），雨水篦子、隔油设施清掏的清理等根据工况自行考虑作业方式，允许积泥深度不低于《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68）的规定，并同时满足表1的要求。

具体要求如下：

（1）管道、检查井和雨水边井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。

（2）频次要求。小区雨、污水管网养护本次服务周期内不少于2次（含管道冲洗、检查井和雨水边井清理、垃圾外运处置等）。商业街区雨污水管道养护每年不少于2次（含管道冲洗、检查井和雨水边井清理、垃圾外运处置等）。室外公共隔油设施清掏每年不少于4次。

（3）排水设施的日常检查、疏通以及清淤工作，应确保排水畅通，其允许积泥深度应符合表1的规定。

表1    管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/10且不大于50mm |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 底板以上不大于50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/10 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 底板以上不大于50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上不大于50mm |

（4）在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框及井框与路面高差间的允许误差应符合表2的规定。

表2    井盖与井框间的允许误差(mm)

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高差 | 井框与路面高差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | ＜8 | ≥－5，≤＋5 | ≥－5，≤＋5 |
| 雨水口 | ＜8 | ≥－10，≤0 | ≥－15，≤0 |

（5）井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”等标识。发现与管道的属性不一致应认真核对后上报，确认后予以更换。

（6）当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并报街道及社区；对严重影响交通运行的，征得物业或业委会同意后，可予以更换通用型井盖。

（7）雨水箅子破损的，宜根据现行标准更换。

（三）清淤污泥运输与处置

1. 通沟污泥储存：通沟污泥宜装入盛器直接装车，如需临时堆放，暂放点应符合环保、城市管理等规定。严禁将通沟污泥冲入河道。

2. 污泥运输：通沟污泥必须采用污泥运输车运输。在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。污泥运输车辆应加盖，并应定期清洗保持整洁。污泥盛器和车辆临时停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯，作业完毕后，应及时撤离现场。

3. 污泥处置：必须送通沟污泥专业处置点处理，保持日产日清，不得随意倾倒。

（四）垃圾、油膏及土方处置

管道、检查井、雨水边井、隔油池等排水设施内的垃圾、油膏等应由维护实施单位按相关规范处置，保持日产日清，不得随意倾倒。养护及修复时产生的土方、石块、建筑垃圾等应由维护实施单位按相关规范清理。

（四）排查及检测

1、总体要求

管道养护过程中需结合疏通情况查明雨污水管道、窨井有无混接、错接，井盖、井圈、雨篦子是否有损坏的情况，检查井是否存在粉刷层脱落、破损、渗漏等结构性问题；针对疏通作业中发现的管道、窨井缺陷等问题，可采用QV/CCTV进一步溯源检测，在图纸及现场指明具体位置。

混接、错接的具体分类记录标准（包括但不限于以下情况）详见表3。

表3   混、错接分类记录表

| 序号 | 类别 | 基本定义 | 具体类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埋地 混接 | 地面埋地雨水与污水管网互相联通，污水可通过雨水系统进入河道，雨水也可通过污水系统进入污水处理厂 | 污水管穿雨水井破裂 |  |
| 2 |  |  | 雨水管穿污水井破裂 |  |
| 3 |  |  | 雨水管接入污水管（可双向互通） |  |
| 4 |  |  | 污水管接入雨水管（可双向互通） |  |
| 5 |  |  | 污水管、雨水管均破裂渗漏进土壤内，形成互混 |  |
| 6 | 埋地 错接 | 地面埋地雨水管单向接入污水管，或污水管单向接入雨水管 | 雨水管接入污水管（单向） |  |
| 7 |  |  | 污水管接入雨水管（单向） |  |
| 8 | 立管错接 | 楼栋雨水错接入污水立管，或污水错接入雨水立管 | 阳台洗衣水接入雨水立管，再进入地面雨水井或者散排 |  |
| 9 |  |  | 生活污水立管接入雨水立管，再进入地面雨水井或者散排 |  |
| 10 |  |  | 生活污水立管接入地面雨水井或者散排 |  |
| 11 |  |  | 雨水立管接入地面污水井 |  |
| 12 | 漏接 | 应接未接 | 洗手池、拖把池或其它污水散排 |  |

2、管道检测

2.1 QV检测（管道潜望镜检测）

（1） 使用条件

① 当排水管道检测条件较好，QV检测已完全可以检测出管道内部情况时，将主要以QV检测为主。

② 管道潜望镜检测用于对管道内部状况进行初步判定，管内水位宜见底、不宜大于管径的1/10，管道长度不宜大于50m。

（2）检测内容

管道潜望镜检测可代替人工下井目视检测管道，可检测管道和检查井内水位，管道淤堵、塌陷、错位等情况。

2.2 CCTV检测（电视检测）

（1） 使用条件

① 当QV检测无法确定管道内部缺陷，无法确定异常出水点源头，采用CCTV检测。

② CCTV检测适用于管道内可降水见底以满足设备爬行或漂移的检测。当现场条件不能满足时，应采取降低水位的措施，确保管道内水位高不大于管径的1/10。

③ 在进行结构性检测前应对被检测管道做疏通、清洗，清洗后的管道内壁应无污物或杂物覆盖。

④ 检测前应对管道内的水流实施堵截、导流，使管内水位满足检测要求。堵截管段应符合现行的行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68）的有关规定。

（2）检测内容

① 排查管道淤积、排水不畅的原因；

② 排查管道的腐蚀、破损、渗漏、接口错位、起伏、淤积、结垢等状况；

③ 排查雨污水管道混接情况；

④ 排查管道不明渗入水或水量异常情况；

⑤ 排查去向不明的检查井或管段；

⑥ 排查非法排放污水的源头及接驳口。

2.3 渗漏试验

当采用QV/CCTV检测无法查明渗漏原因时，可采用管道渗漏试验等手段进一步查明渗漏点。

（1）判断管网是否具备渗漏试验条件：

①若雨水管网埋深小于50公分，污水埋深大于50公分，不具备雨水渗漏试验条件，可做污水渗漏试验；

②若污水管网埋深小于50公分，雨水埋深大于50公分，不具备污水渗漏试验条件，可做雨水渗漏试验；

③若两者埋深都小于50公分则不具备渗漏试验条件。

（2）污水管网进行渗漏试验时，必须保证污水管道水位见底，同时周边地下水位（雨水管网水位）与污水水位达到至少50公分液位差（考虑现场管道埋深）。

（3）雨水管网进行渗漏试验时，必须保证雨水管道水位见底，同时周边地下水位（污水管网水位）与雨水水位达到至少50公分液位差（考虑现场管道埋深）。

（4）关于雨污水井，必须逐个打开，采用闭水、目测等方式，复核井身的完好性。

（5）针对不具备渗漏试验条件的，结合疏通养护情况，采用灌水试验加以判断。

- （五） 管道补充测绘

管道补充测绘主要对没有开展过测绘的管道以及与原图纸不符的管道进行管道属性的补充测绘。需探测清楚雨污水管道埋深、管长、管径、材质等属性，绘制管道测绘图并达到苏州工业园区地理信息系统入库要求。

1、作业内容

1.1 管线探查和测量

（1）测量管网新增管点；

（2）探测新增管点管线属性；

①各类管点管线的尺寸、管径均以毫米为单位；

②井深、埋深以米为单位量至厘米；

（3）绘制完整管道测绘图；

（4）对管网性质进行查明并在测绘图上注记相关属性信息；

①查明管点类属：检查井、倒虹管、自流管、压力管、跌落井、水封井等；

②查明水流方向、坡度等；

③注记管径、材质、管长、埋深、井框和井盖类型尺寸等。

1.2 管道属性复核

（1）地面以下部分检查：结合管道清淤作业，对管道属性进行调查；

（2）对照管道普查作业表，对坐标及高程复核；

（3）对复核结果有问题进行反馈。

2、过程控制

1. 新增数据质检；

2. 测绘图检查。

（六）问题修复

根据排查情况，整理雨污水管道问题汇总表。并经逐一评估后根据问题类型及严重程度，制定整改建议清单，确定修复方案，经街道组织审核确认后立即开展修复。

针对发现的应急突发问题，应立即制定应对方案，征得街道同意后，立即实施。

（七）安全文明施工要求

1、现场整体管理要求

1.1 实施现场必须遵守实施区域内部相关规定，做好安全文明施工。

1.2实施时必须按要求配备专职安全员，且具有安全生产证书。参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知并遵守各项安全技术操作规程。从事有限空间作业、机动车驾驶等特殊工程的人员须持证上岗。

1.3 操作人员作业时，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

1.4 实施时做好安全标志及围挡，安全围挡摆放应符合规范要求，连接杆应当封闭成环，严禁无关人员进入封闭区内。

2、管道修复作业环节

2.1排水管道开挖修复、非开挖修复施工前应提前向街道、监理及物业报备，同步向燃气、电力、通讯、自来水管线等相关产权单位报备。根据各相关产权单位的需求，提交所需的专项施工方案、应急预案等资料，并严格按照各相关产权单位要求的工作程序实施现场踏勘、管线保护等后续相关工作。

2.2 经管线产权单位踏勘，可能对邻近地下管线有影响的，由街道、实施单位、监理单位会同地下管线产权单位进行安全交底。部分地下管线复杂、管线产权单位提供的管线位置不清晰的，实施前应提前人工开挖探管，同时邀请管线产权单位负责人员现场跟踪旁站，在掌握管线实际情况后，方可实施。

2.3当开挖修复管位距离原有地下管线较近时，应按照相关地下管线产权单位要求，落实安全保护措施。

2.4开挖过程中发现不明地下管线的，应当立即停止施工，并告知各地下管线产权单位，按照应急预案要求进行处置。

3、有限空间作业环节

有限空间作业应按照应急管理部2020年10月29日发布的《有限空间作业安全指导手册》要求，落实相关作业标准及流程。

3.1 作业审批制度

（1）养护单位需制定有限空间作业审批制度，进入有限空间作业前应由养护单位办理相应的作业审批，在未取得作业审批前，严禁擅自进入有限空间作业。

（2）有符合要求的有限空间作业审批文件，包括编号、现场安全措施落实情况、有毒有害气体检测记录、授权人、监护人、负责人、作业人等相关人员的签字及时间等。

（3）对作业现场进行全面风险评估，明确工作危害并制定针对性防控措施，必要时应编制专项安全作业方案并分级审批。

（4）作业审批文件签发前，检查所需的安全预防措施全部执行到位，现场具备作业条件，并由指定授权人士签发。

（5）作业审批文件上填写的数据齐全，签字时间、顺序等满足制度的规定。

3.2 作业人员管理

（1）患有职业禁忌症（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）或其他原因等不适合从事有限空间作业的人员，不得进行进入有限空间作业。

（2）从事有限空间作业的人员应经过专业的培训，并经考核合格，应按照要求取得相应的证书，严禁教育培训不合格上岗作业。

（3）养护单位应定期对有限空间作业现场负责人、作业人员、安全员、授权人、应急救援人员开展专项培训，培训的主要内容应包括但不限于：有限空间存在的危险特性和安全作业的要求，进入有限空间的程序，检测仪器、个人劳动防护用品、安全防护设施等设备的正确使用，有限空间事故应急救援措施与专项应急预案，紧急情况下的个人避险常识、中毒窒息和其他伤害的应急救援措施，有限空间作业安全基础知识、安全管理、操作规程、危险有害因素和安全防范措施等。

3.3安全管理制度

（1）必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。

（2）必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。

（3）必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

4、临时用电环节

作业现场临时用电应满足《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）和《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB （55034-2022）的要求，落实相关作业标准及流程。

4.1 移动式发电机安装要求

（1）发电机停放的地点应平坦，不应设在地势低洼和可能积水的场所，发电机底部距离地面不应小于30cm，并应固定牢固。

（2）发电机组应设置短路保护、过负荷保护、临时接地。

4.2 移动式发电机使用要求

（1）发电机组周围不得有明火，不得存放易燃易爆物，尾气严禁排放至封闭空间。

（2）发电场所应设置可在带电场所使用的消防灭火器材，并应标识清晰、醒目，便于取用。

（3）发电机上部应设防雨棚，防雨棚应牢固、可靠。

4.3 开关箱使用要求

（1）现场严禁使用无漏保插排，移动式发电机、市电取电，必须配备开关箱。

（2）开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择应符合现行国家相关标准。开关箱应按“一机一闸一漏”要求设置。

（3）开关箱内的连接线应采用铜排或铜芯绝缘导线，当采用铜排时应有防护措施；连接导线不应有接头、线芯损伤及断股。

（4）开关箱内的导线与电器元件的连接应牢固、可靠。导线端子规格与芯线截面适配，接线端子应完整，不应减小截面积。

5、排水防涝应急抢险

5.1 养护单位要按照街道要求，协助做好汛期各小区排水防涝应急抢险工作。

5.2 养护单位要全力做好小区内排涝、协助抢险准备工作，做好排涝设备日常保养，提升排涝、协助抢险水平。坚持应急值班值守，严格执行汛期值班值守和现场负责人带班制度。主汛期由养护单位项目负责人亲自带班，不定时抽查重点区域、主要风险点和重要环节的值班值守情况和常规值班监测情况。

第四章 成果提交

（一）项目工作总结

包括小区或商业街区名称、位置、起止时间、配备人员、设备、车辆、养护工作内容、操作程序、结果等。

（二）项目报告（以小区或商业街区为单位）

一是基本概况；二是问题排查情况，包括井盖、井圈、雨篦子缺陷情况，井室缺陷情况，管道缺陷情况，地面和立管混接、错接、漏接情况，地库排水情况，管网数据更新情况等；三是修复情况，包括修复方案，已修复问题完成情况，剩余问题修复建议等；四是通沟污泥处置情况。

（三）图纸及数据更新

须包括以下内容：

1. 现状雨污水管网CAD图（既有测绘管线和新增管线在图上说明）；

2. 排查问题位置及问题说明（图上问题编号按照项目报告中的问题编号，一一对应）；

3. 管道测绘数据需具备录入苏州工业园区地理信息系统的条件。

上述相关成果以电子文件形式提交街道及生态环境局（水务局），同时移交物业，签字确认。街道组织做好各小区或商业街区物业、社区的相关情况交底，以便于物业单位开展日常养护及巡查。

- 工程量清单

| 序号 | 类别 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 服务描述 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅小区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高质量养护 | 雨污水管道高质量养护 | 米 | 352066.02 | 按照园区住宅小区排水设施精细化维护技术指引，服务周期内不少于2次 | 16.68元/米 |
| 2 | 检测测绘 | QV检测 | 米 | 31389.62 | QV检测 | 2.75元/米 |
|  |  | CCTV检测 | 米 | 3500.00 | CCTV检测 | 16元/米 |
|  |  | 管道测绘 | 米 | 8423.18 | 管线补测及配合数据入库工作 | 10.98元/米 |
| 3 | 修复 | 非开挖修复点修(DN300及以下) | 处 | 50.00 | DN300管及以下(局部树脂固化等修复方式) | 3456元/处 |
|  |  | 非开挖修复点修(DN300以上) | 处 | 20.00 | DN300管以上(局部树脂固化等修复方式) | 4320元/处 |
|  |  | 非开挖修复整修(DN300及以下) | 米 | 20.00 | DN300管及以下(CIPP、FIPP、短管内衬固化等修复方式) | 2160元/米 |
|  |  | 非开挖修复整修(DN300以上) | 米 | 20.00 | DN300管以上(CIPP、FIPP、短管内衬固化等修复方式) | 2700元/米 |
|  |  | 开挖修复或增设出户管(DN200及以下) | 米 | 260.00 | 更换破损管道或增设,沟槽砂石回填,基层20cmC30砼,道路面层按原样恢复 | 504.92元/米 |
|  |  |  | 米 | 500.00 | 更换破损管道或增设,沟槽素土回填,绿化空地按原样恢复 | 164.81元/米 |
|  |  | 开挖修复或增设主管支管(DN200以上) | 米 | 200 | 更换破损管道或增设,沟槽砂石回填,基层20cmC30砼,道路面层按原样恢复 | 1073.79元/米 |
|  |  |  | 米 | 600 | 更换破损管道或增设,沟槽素土回填,绿化空地按原样恢复 | 517.98元/米 |
|  |  | 更换水泥井盖(重型600) | 套 | 25 | 含材料及安装 | 302元/套 |
|  |  | 更换井圈 | 套 | 4 |  | 302元/套 |
|  |  | 更换雨水篦子 | 套 | 8 |  | 200元/套 |
|  |  | 检查井修复(井深4米以内) | 座 | 50 | 井壁破损砌筑、抹灰等方式修复及相关措施费 | 180元/座 |
|  |  |  | 座 | 50 | 井内注浆与井壁喷涂修复及相关措施费 | 4320元/座 |
| 4 | 应急 | 排水防涝应急抢险 | 班组*天 | 100 | 组织人员对小区积水、内涝情况抢险 | 2500元/班组*天 |
| 商业街区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高质量养护 | 雨污水管道首次高质量养护 | 米 | 6106.10 | 参照园区住宅小区排水设施精细化维护技术指引 | 22.12元/米 |
|  |  | 雨污水管道周期性高质量养护 | 米 | 30530.50 | 参照园区住宅小区排水设施精细化维护技术指引 | 19.38元/米 |
| 2 | 检测测绘 | QV检测 | 米 | 5000.00 | QV检测 | 2.75元/米 |
|  |  | CCTV检测 | 米 | 250.00 | CCTV检测 | 16元/米 |
|  |  | 管道测绘 | 米 | 500.00 | 管线补测及配合数据入库工作 | 10.98元/米 |
| 3 | 修复 | 非开挖修复点修(DN300及以下) | 处 | 20.00 | DN300管及以下(局部树脂固化等修复方式) | 3456元/处 |
|  |  | 非开挖修复点修(DN300以上) | 处 | 3.00 | DN300管以上(局部树脂固化等修复方式) | 4320元/处 |
|  |  | 非开挖修复整修(DN300及以下) | 米 | 16.00 | DN300管及以下(CIPP、FIPP、短管内衬固化等修复方式) | 2160元/米 |
|  |  | 非开挖修复整修(DN300以上) | 米 | 8.00 | DN300管以上(CIPP、FIPP、短管内衬固化等修复方式) | 2700元/米 |
|  |  | 开挖修复或增设主管支管(DN200以上) | 米 | 10 | 更换破损管道或增设,沟槽砂石回填,基层20cmC30砼,道路面层按原样恢复 | 1073.79元/米 |
|  |  |  | 米 | 15 | 更换破损管道或增设,沟槽素土回填,绿化空地按原样恢复 | 517.98元/米 |
|  |  | 更换水泥井盖(重型600) | 套 | 23.00 | 含材料及安装 | 302元/套 |
|  |  | 更换井圈 | 套 | 23.00 |  | 302元/套 |
|  |  | 更换雨水篦子 | 套 | 17.00 |  | 200元/套 |
|  |  | 检查井修复(井深4米以内) | 座 | 20 | 井壁破损砌筑、抹灰等方式修复及相关措施费 | 180元/座 |
|  |  |  | 座 | 6 | 井内注浆与井壁喷涂修复及相关措施费 | 4320元/座 |

四、人员要求

项目负责人：1名

现场管理人员：4名

其他项目组成员（项目负责人除外）至少24人，每3人为一组，需8组在不同小区的作业点同时作业。

注：拟投入本项目人员数量未满足以上要求的，视为未实质性响应招标文件，也不得标。

五、服务期限：自合同签订之日起.36个月，具体按照合同的约定。

六、质量要求及验收（达到国家规范要求，同时满足本项目运营要求）

1、项目履行后，投标单位须按照本招标文件的要求及其投标文件中所作的承诺对本项目进行服务工作。采购方有权检查监督投标单位项目履行过程中委派服务人员数量、等是否符合采购及其承诺的要求，如发现不符合要求的服务人员、或服务人员数量不足，采购方有权要求投标单位在三个工作日内更换至人选合格或补足，如在三个工作日内还不能及时更换到位补足的，采购方有权按1000元/人/日作为违约金，从合同支付款中扣除，一个季度内发生三次及以上情况的，采购方有权终止合同。

2、中标单位提交的最终成果需满足规范要求。质量检查合格后方可移交采购方，采购方组织项目验收。

3、中标单位提供的成果质量不合格或提交的文件不能满足招标文件要求, 中标单位将无偿采取补救措施，以达到质量要求。

4、采购人在验收过程中出现的问题，应在发现服务质量不符合约定之日起 3日内向投标单位提出书面异议（包括处理方式），投标单位在接到书面异议后，应当在 3 日内负责处理并书面回复采购人，否则将视为默认采购人提出的异议和处理意见。如果投标单位在投标文件中做出的书面说明及承诺中，有明确保证的，适用其保证。

5、经双方共同验收，验收结果达不到要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

6、本项目合同履行过程中更换的井盖、井圈及开挖或非开挖的点、维修管道等，中标人提供至少一年免费质保期。

七、考核办法

1、按月考核

2、满分 100 分，根据养护考核标准的分项内容和分值，综合每月得分。

得分 85分（含 85分）以上的为优秀，全额支付进度款；

得分 70（含 70 分）—85 分（不含 85分）为合格，每低一分罚款1万元；

得分 70 分（不含 70 分）以下为不合格。不合格须除按采购人要求按时返工并达标外，每次扣除合同总金额的 1%。

3、本合同期内累计三次月度考核不及格或造成恶劣影响的中标单位，招标单位有权终止合同并没收履约保证金。

4、考核标准详见附件二。

八、综合要求：

1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的综合管理方案。

2、供应商提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

3、投标人必须具备独立完成本项目的能力。各投标人可自行进行现场勘查，了解项目情况及详细需求，但投标人不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担前期调研的责任和风险，相关费用由投标人自行承担。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

4、如遇抢险应急，则应急排水台班至少提供:抢修班组不少于4人，工具车1辆，液压动力站及4寸渣浆泵各1台，以满足防汛应急抢修需求。

5、投标人应本着认真负责的态度组织项目团队，投标文件中的项目组主要成员名单，在中标后不经采购人允许不得随意更改，否则，采购人有权作为违约处理直至终止合同。

6、因中标单位原因，造成工作范围内的管道、设施、设备等损坏的，由中标单位负责维修，若无法维修的，采购单位有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

7、中标单位应加强作业人员的安全意识教育，杜绝各种安全事故隐患。在本项目现场作业时，须穿戴有安全标志的衣（帽），并在架设的仪器旁设置明显的警示标志，确保工作人员的人身安全和仪器设备的安全。若发生任何安全事故，均由中标单位自行负责，采购人不承担任何责任。

8、中标单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购人不承担任何责任。

9、中标单位必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由中标单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由中标单位向服务人员支付，含在响应报价中。

10、供应商投标文件中的项目组主要成员名单，在中标后不经采购人允许不得随意更改，否则，采购人有权作为违约处理直至终止合同。

11、投标单位编制本项目的技术方案：项目组成说明及主要详细描述方案；项目的主要实施方法和技术先进性方案；服务实施进度、质量、安全、文明、节约等措施方案；季度工作计划的科学性、合理性方案；项目日常考核及养护方案；管理人员组织结构及现场作业人员安排、主要作业机械配置计划方案；垃圾处理与保洁方法方案；应急情况处理的科学预案方案；安全文明作业的承诺及保障措施方案；服务期间与其他单位、部门的综合协调方案及维护时间响应的保障方案等。

12、投标单位组拟投入本项目的团队具有履约能力，有服务项目人员，便于项目实施。

13、投标单位投入本项目需有专业的设备及车辆。

14、投标单位有丰富的类似项目经验及荣誉等。

15、中标单位必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用由中标人全部承担。

16、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示信息为准。

第五章 合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方（项目采购人）：

联系人：

单位地址：

电话：

乙方（中标人）：

联系人：

单位地址：

电话：

甲方所需             项目经苏州正杰招投标咨询服务有限公司以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为中标人。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购人（甲方）和中标人（乙方）招标过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、合同内容

1.1合同范围：              项目；

1.2服务期限：

1.3项目地点：

二、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1中标通知书；

2.2乙方中标的投标文件；

2.3招标文件；

2.4乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.5合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

三、合同价款及支付方式：

3.1人民币：大写      整，小写        ，总报价包括完成本项目的所有费用，包括但不限于由乙方为实施和完成本合同所承担的全部费用和要求获得的利润，包括人员、材料、机械、设备、办公、技术服务、通讯及交通工具、有关保险费、管理费、利润、税金、采购代理服务费以及合同中应由投标人承担的所有义务、责任和风险等所发生的一切费用，且综合单价固定。

3.2合同标的：

3.3付款步骤：

合同签订生效后，项目进度款每三个月支付一次，每次支付已完成合格工作量的70%（扣除相应罚款，如有），项目验收合格后，支付至合格工程量的 85%；余款审计完成后两个月内付清。

3.4乙方要求付款前应提供以下材料，否则甲方有权拒付：

（1）合格的发票。

（2）乙方提出的支付申请书和由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

3.5支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

3.6乙方开户银行名称、地址、账号为：

户    名：

开户银行：

帐    号：

地    址：

3.7收款人全称：

账号：

开户银行：

3.8在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。

四、甲方权利和义务

4.1根据甲方采购要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

4.2指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

五、乙方权利和义务

5.1乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成园区胜浦街道住宅小区排水管网精细化维护运营工作；

5.2乙方需严格按甲方规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至甲方确认合格，乙方在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由乙方自行承担。

5.3如遇突发情况，乙方需协助甲方完成需要乙方配合的服务。

5.4未经同意，不得分包转包，发现查实者一律取消合同。

5.5甲方提出突发事件需求后，乙方应在第一时间赶赴现场，乙方承诺在接到甲方电话后1小时内准备好工具、组织人员到达现场。

5.6乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由乙方承担。

5.7乙方应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对整个项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，甲方不承担任何责任；如需甲方配合的工作，双方以书面形式作为唯一联络方式。

5.8乙方应对需服务的内容情况准确性负责。如因乙方反馈的情况有误，导致甲方作出的维修、抢修工作失误的，乙方应赔偿甲方损失。

5.9疏通期间乙方应服从生产调度安排。

5.10施工时间要求：

（1）在疏通作业时，疏通单位需采用几个作业班组平行作业的方式；

5.11乙方需为该项目配备项目管理部，配置项目负责人，该项目负责人不得同时负责其他项目工作。

5.12乙方的项目负责人作为同甲方的联络人，必须具体负责人员和设备的管理，实时了解管道清污的进展情况；

5.13乙方应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在1小时内到现场并给予解决，其它按乙方响应文件中的承诺执行。

5.14因乙方原因，造成工作范围内的管道、设施、设备等损坏的，由中标单位负责维修，若无法维修的，采购单位有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

5.15乙方必须满足招标文件要求。

六、其他要求

6.1 乙方必须具备独立完成本项目的能力。乙方应承担前期调研的责任和风险，相关费用由乙方自行承担，不得以不完全了解现场情况为理由而向甲方提出任何索赔的要求，对此甲方不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

6.2乙方应本着认真负责的态度组织项目团队，投标文件中的项目组主要成员名单，在中标后未经甲方允许不得随意更改，否则，甲方有权作为违约处理直至终止合同。

6.3 乙方应加强作业人员的安全意识教育，杜绝各种安全事故隐患。在本项目现场作业时，须穿戴有安全标志的衣（帽），并在架设的仪器旁设置明显的警示标志，确保工作人员的人身安全和仪器设备的安全。若发生任何安全事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

6.4乙方须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

6.5乙方必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为甲方提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由乙方自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由乙方向服务人员支付，含在响应报价中。

6.6本项目成果归甲方所有，乙方不得以任何方式提交给第三方使用，如乙方透露给第三方，应承担相应的法律责任。

七、履约验收

7.1履约验收标准：根据采购文件要求、按照《园区住宅小区排水设施精细化维护技术指引》、投标文件、承诺及有关行业规定；

7.2 乙方提交的最终成果需满足规范要求。质量检查合格后方可移交甲方。乙方提供的成果质量不合格或提交的文件不能满足采购文件要求,乙方将无偿采取补救措施，以达到质量要求。

7.3 履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收；

7.4 履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关验收费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

7.5履约验收时间：验收期限自乙方提出书面验收申请之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

7.6甲方在验收过程中出现的问题，甲方应在发现服务质量不符合约定之日起 3日内向乙方提出书面异议（包括处理方式），乙方在接到书面异议后，应当在 3 日内负责处理并书面回复甲方，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。如果乙方在投标文件中做出的书面说明及承诺中，有明确保证的，适用其保证。

7.7验收时或在验收后因质量原因产生的争议，由甲乙双方共同邀请第三方检测机构进行检测，以第三方检测机构的检测结果作为依据，检测不合格或存在质量问题的，检测费用由乙方承担。

7.8如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所提供服务符合合同规定；

7.9经双方共同验收，验收结果达不到要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。本项目合同履行过程中更换的井盖、井圈及开挖或非开挖的点、维修管道等，中标人提供至少一年免费质保期。

八、考核办法

8.1按月考核

8.2满分 100 分，根据养护考核标准的分项内容和分值，综合每月得分。

得分 85分（含 85分）以上的为优秀，全额支付进度款；

得分 70（含 70 分）—85 分（不含 85分）为合格，每低一分罚款1万元；

得分 70 分（不含 70 分）以下为不合格。不合格须除按采购人要求按时返工并达标外，每次扣除合同总金额的 1%。

8.3本合同期内累计三次月度考核不及格或造成恶劣影响的乙方，甲方有权终止合同并没收履约保证金。

8.4考核标准详见附件二。

九、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任

9.1.1 甲方逾期支付合同款项的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

9.1.2 甲方违反合同规定，拒绝乙方提供服务的，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能履行合同的从而影响甲方按期正常使用并导致服务期延误的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2项目履行后，乙方须按照本采购文件的要求及其投标文件中所作的承诺对本项目进行服务工作。甲方有权检查监督乙方项目履行过程中委派服务人员数量、等是否符合采购及其承诺的要求，如发现不符合要求的服务人员、或服务人员数量不足，甲方有权要求乙方在三个工作日内更换至人选合格或补足，如在三个工作日内还不能及时更换到位补足的，甲方有权按1000元/人/日作为违约金，从合同支付款中扣除，一个季度内发生三次及以上情况的，甲方有权终止合同。

十、不可抗力

10.1因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同生效及其它

11.1本合同招标代理机构加盖骑缝章，经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）并在乙方按时缴纳履约保证金后生效，合同签订后2个工作日内需送至招标代理机构上传系统网上公示。

11.2合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和谈判文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

十二、合同的解除和转让

12.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

12.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

12.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

12.4合同的部分和全部都不得转让。

12.5 如政府釆购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权解除合同。

12.6本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、履约保证金

13.1本次招标项目的履约保证金为中标价的  10  %。

13.2乙方履约保证金在签定本合同前交至甲方指定账户，履约保证金可采用支票、本票、汇票、或者金融机构、担保机构出具的银行保函等非现金形式。

13.3如果乙方未能履行合同规定的任何义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿或违约金支付未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

13.4履约保证金（无息）将在乙方履行完合同义务并审计结束后一个月内，凭乙方的收款收据退还余款给乙方。

13.5甲方逾期退还履约保证金的，乙方有权要求甲方自约定的退还期限届满次日起，每逾期一日，按应退还的履约保证金款项的0.03%支付违约金，直至实际退还之日为止。

13.6乙方擅自解除合同，或因乙方违约导致甲方解除合同，或因乙方违约给甲方造成重大损失时，履约保证金不予退还。

十四、附则

14.1合同份数：本合同一式六份，甲乙双方各执两份，采购代理机构两份。

14.2经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第三条第3.7款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

14.3未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲    方：                             乙    方：

名称(公章)：                          名称(公章)：

法定代表人/负责人：                   法定代表人/负责人：

或授权代理人                          或授权代理人：

（签字） （签字）

签订日期：                            签订日期：

第六章 评分方法和评分标准

一、评分方法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、评标委员会各成员审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求，非实质性响应的投标文件将被拒绝，也不进行评审。

3、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，按照招标文件要求确定中标候选人顺序。

二、评分标准：

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10％（权重），技术及其他分值占总分值的比重为90％（权重）。

（一）价格分值：10分

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格且各分项单价低于或等于分项单价最高限价的，为有效投标报价。投标总报价超采购预算或各分项单价超分项最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100。

（一）针对本项目的方案和措施：最高为 50 分

- 1、项目组成说明及主要详细描述（8分）

项目概述、总体安排、实施部署、项目组织管理机构等健全、合理、规范、高效，可操作性强，内容描述详细的得8分；有可操作性，内容描述稍有欠缺的得5分；可操作性一般，内容描述粗略的得3分，可操作性差，内容描述较少的得1分,没有描述的不得分。

- 2、项目的主要实施方法和技术先进性（8分）

排水设施精细化维护方案包含包括对雨污水管网进行疏通清淤、溯源排查、问题修复等及项目实施的重点、难点和解决方案齐全、科学合理、操作性强、规范、高效，内容描述详细的得8分；可操作性一般，内容描述较详细的得5分；具有可操作性的，内容描述简略的得3分；可操作性差，内容描述粗略的得1分,没有描述的不得分。

- 3、服务实施进度、质量、安全、文明、节约等措施比较（6分）

关于本项目实施进度计划的描述，质量、安全、文明、节约保证体系及措施，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效，可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性一般，内容描述较详细的得3分；可操作性差，内容描述粗略的得1分；没有描述的不得分。

- 4、季度工作计划的科学性、合理性（4分）

夏季高温、雨季施工措施科学合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得4分；可操作性一般，内容描述较详细的得2分；可操作性差，内容描述粗略的得1分；没有描述的不得分。

- 5、项目日常考核及养护（4分）

项目日常考核、竣工验收高效，具有可操作性强，内容描述详细的得4分；可操作性尚可，内容描述较详细的得2分；可操作性差，内容描述较少的得1分；没有描述的不得分。

- 6、管理人员组织结构及现场作业人员安排、主要作业机械配置计划（4分）

科学、合理的用于该工程的技术、资源，劳动力、主要材料、机械及各种设备的使用管理等内容比较，可操作性强，内容描述详细的得4分；可操作性一般，内容描述较详细的得2分；可操作性差，内容描述粗略的得1分；没有描述的不得分。

- 7、垃圾处理与保洁方法（4分）

此类作业中对出现的垃圾终端分类、处理方法，具有可操作性强，内容描述详细4分；可操作性一般，内容描述简略的得2分；可操作性差，内容描述粗略的得1分；没有描述的不得分。

- 8、应急情况处理的科学预案（4分）

针对项目实施区域内，作业现场安全紧急情况应急预案、暴雨季节作业应急预案、冬季作业安排及措施、雾天作业存在的危险应急响应预案科学合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得4分；可操作性一般，内容描述简略的得2分；可操作性差，内容描述粗略的得1分；没有描述的不得分。

- 9、安全文明作业的承诺及保障措施（4分）

安全文明作业，项目现场扬尘、噪声污染防治措施及其他环境保护方面的措施科学、合理、规范，具有可操作性强，内容描述详细的得4分；可操作性一般，内容描述简略的得2分；可操作性差，内容描述粗略的得1分；没有描述的不得分。

10、服务期间与其他单位、部门的综合协调方案及维护时间响应的保障（4分）

对于服务期间群众不满意等投诉处理的科学合理、规范、高效响应和协调方案具有可操作性强，内容描述详细的得4分；可操作性一般，内容描述简略的得2分；可操作性差，内容描述粗略的得1分；没有描述的不得分。

- （二）针对本项目的人员配置：最高为 11  分

1、针对本项目投入的项目负责人具有给排水专业高级职称、一级建造师（市政公用工程），每提供一份证书得1.5分，本项最高得 3 分，未提供不得分；

2、针对本项目投入的技术负责人具有给排水专业高级职称的得 2 分。本项最高得 2 分，未提供不得分；

3、针对本项目投入的管理成员中，具有给排水专业中级职称的，有 1 人得 1 分。本项最高为 2 分，未提供不得分；

4、针对本项目投入的管理成员中，具有注册安全工程师的，有 1 人得 2 分。本项最高为 2 分，未提供不得分。

5、针对本项目投入的管理成员中，具有测绘专业中级职称的，有 1 人得 1 分。本项最高为 2 分，未提供不得分。

注：上述序号1-5项，在投标文件中须提供详细的人员清单及人员对应的证书复印件、劳动合同复印件及该人员在投标单位为其缴纳的最近一个月的社保缴纳证明材料，否则相应人员不得分。

- （三）针对本项目投入的车辆、设备配置：最高为 16 分

1、针对本项目配置下水道疏通清洗车，且投标单位承诺在履约期内，疏通清洗车停靠在采购人指定地点（提供承诺书）。有 1 辆的得基准分 1 分，在此基础上每增加 1 辆加 1 分。本项最高为 4 分，未提供不得分。

2、针对本项目配置吸污车，有 1 辆的得基准分 1 分，在此基础上每增加 1 辆加 1 分。本项最高为 2 分，未提供不得分。

3、针对本项目配置救险车，有 1 辆的得基准分 2 分。本项最高为 2 分，未提供不得分。

3、针对本项目配置自装卸式垃圾车，有 1 辆的得基准分 2 分。本项最高为 2 分，未提供不得分。

4、针对本项目配置各种规格气囊（或称为管道充气气囊、充气式管道堵塞），有 10 个的得基准分 1 分，在此基础上每增加 10 个加 1 分。本项最高为 2 分，未提供不得分。

5、针对本项目配置 QV 潜望镜，有 1 套的得基准分 1 分，在此基础上每增加1 套加1 分。本项最高为 2 分，未提供不得分。

6、针对本项目配置液压动力站及渣浆泵，有1套的得基准分1分，在此基础上每增加1 套加 1 分。本项最高为 2 分，未提供不得分。

注：上述序号1-6评分项

投标文件中须提供自有设备需提供设备购置发票复印件（发票上的购买单位应为投标单位）；租赁设备须提供设备购置发票复印件、有效租赁合同复印件（发票上的购买单位应为出租单位或出租单位法人）；

未按上述要求提供证明材料或证明材料提供不全的相应评分项不得分。

（四）投标单位履约能力：最高为 13 分

1、供应商具备在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每张证书得1分，本项最高得3分。（每张证书认证范围均须包含管道维保、管道检测服务认证内容）。

注：提供证书复印件及有效的中国国家认证认可监督管理委员会官网证书查询页面截图，否则相应证书不得分。

2、供应商具备CMA认证的检测能力（须包含电视检测法、管道潜望镜法及探地雷达法）得3 分，须提供证书或协议复印件。未按上述要求提供证明材料或证明材料提供不全的相应评分项不得分。

3、供应商具备政府部门颁发的荣誉证书，每张证书的得1分，本项最高得2分。须提供证书复印件，未按上述要求提供证明材料或证明材料提供不全的相应评分项不得分。

4、供应商近3年（自2021年3月1日）以来（以合同签订日期为准）类似业绩（如管网检测、管道疏通、溯源排查等），每份业绩得1分，本项最高得5分。投标文件中提供业绩合同复印件及任意一期发票复印件，未按上述要求提供证明材料或证明材料提供不全的相应评分项不得分。

注：未按上述要求提供证明材料或证明材料提供不全的相应评分项不得分。供应商不得虚假材料应标，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

三、政府采购政策：

1、针对中小型企业的评审：

（1）本项目属于非专门面向中小企业采购，如供应商属于小微企业，对其报价给予20％的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业为：其他未列明行业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

未按本项目采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业承诺的《中小企业声明函》为无效《中小企业声明函》。

3、针对监狱企业的评审加分：

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对属于监狱企业的供应商给予评审加分：

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，对其报价给予20％的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

4、针对残疾人福利性单位的评审加分：

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予评审加分：

根据供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》对其报价给予20％的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

注：

（1）供应商对上述声明的真实性负责，若供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5、上述针对中小型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的评审加分政策不重复享受。

附件一：胜浦街道范围内小区汇总表（包括但不限于以下小区）

| 序号 | 小区名称 |
| --- | --- |
| 胜浦街道住宅小区 |  |
| 1 | 新盛花园西区 |
| 2 | 新盛花园东区 |
| 3 | 浪花苑 |
| 4 | 园东新村一 |
| 5 | 园东新村二 |
| 6 | 园东新村三 |
| 7 | 园东新村四 |
| 8 | 金淞湾花园 |
| 9 | 金苑新村西区 |
| 10 | 金苑新村东区 |
| 11 | 闻涛苑社区高层房 |
| 12 | 闻涛苑社区多层房 |
| 13 | 滨江苑 |
| 14 | 吴淞新村西区 |
| 15 | 吴淞新村东区 |
| 16 | 吴淞花园 |
| 17 | 星胜客 |
| 18 | 嘉怡生活广场 |
| 19 | 恒景花园 |
| 20 | 浦湾花园 |
| 21 | 竹苑新村（北区） |
| 22 | 竹苑新村（南区） |
| 23 | 嘉馨苑 |
| 24 | 嘉馨坊 |
| 25 | 盛景华庭 |
| 26 | 金邻苑 |
| 27 | 金雅苑 |
| 28 | 东景公寓 |
| 29 | 东方雅苑 |
| 30 | 辉映时代花园 |
| 31 | 嘉樾时代花园 |
| 32 | 香颂花园 |
| 33 | 榭雨苑 |
| 34 | 钟南花苑 |
| 35 | 锦溪苑（四五期） |
| 36 | 锦溪苑（凤凰新天地商业街双层纪） |
| 37 | 汀兰家园二期 |
| 38 | 太阳星辰花园一区 |
| 39 | 太阳星辰花园三区 |
| 40 | 顺驰凤凰花园 |
| 41 | 青年公舍二期 |
| 42 | 太阳星辰花园二区 |
| 43 | 太阳星辰花园四区 |
| 44 | 锦溪苑（一二三期） |
| 45 | 澜溪苑（澜调国际） |
| 46 | 澜溪苑（尚澜湾） |
| 47 | 澜溪苑（澜山澜） |
| 48 | 钟南街118号 |
| 49 | 海和云庭 |
| 50 | 明耀华庭 |

胜浦街道范围内商业街区

| 胜浦街道商业街区 |  |
| --- | --- |
| 1 | 新盛商业广场 |
| 2 | 吴淞商业广场 |
| 3 | 瑞翔商业广场 |

附件二：考核标准

| 项目 | 内容 | 要求 | 评分标准 | 考核方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础保障（8分） | 定员定岗（4分） | 配备1名专职项目负责人，养护人员数量按照招标文件及投标人承诺要求执行。每日进行GPS人员数量确认。 | 每缺一名养护人员扣2分 | 查人员花名册及现场核对 |  |
|  | 设备及办公场所（4分） | 有固定的办公及养护人员休息场所，有必备的养护工具并保证完好，清洗车、清淤车配置符合投标人承诺的要求 | 无固定的办公休息场所扣4分，设备完好率不足95%，每降低5%扣1分，设备每少一台扣2分 | 现场检查 |  |
| 台帐资料（10分） | 日常作业报表（5分） | 认真如实填写养护报表，开展自查（自查比例不少于30%），每月底上报养护、自查情况汇总 | 填写不规范每次每件扣1分，不按时上报或延迟上报每次扣2分 | 现场查阅 |  |
|  | 巡查报表（5分） | 建立巡视制度，每月巡视不少于2次；在建工地等重点区域要求每天巡视 ；按时上报巡视结果 | 低于巡视频率的每发现一次扣1分；巡查记录不及时扣1分，巡查记录不真实扣2分/每处 | 现场查阅 |  |
| 养护质量（48分） | 计划及实施（6分） | 及时上报月度、年度工作计划，经业主审核认可后按月按计划进行养护 | 未上报月度、年度计划的扣2分，计划实施不到位的每次扣2分 | 月度质量检查 |  |
|  | 污水管养护（10分） | 污水管道堵塞或窨井积泥深度不得超过1/10管径；渗漏检查记录完整 | 疏通清淤不到位发现一处扣2分；养护后未做渗漏检查本项不得分 | 月度质量检查 |  |
|  | 雨水管养护（10分） | 雨水管道及窨井积泥深度不得超过1/10管径，窨井积泥深度不得超过3cm，雨水箅井积泥不得超过1cm，汛期不得出现养护原因造成积水；渗漏检查记录完整 | 疏通清淤不到位发现一处扣2分；养护后未做渗漏检查本项不得分 | 月度质量检查 |  |
|  | 窨井养护（8分） | 窨井井壁应清理干净，不得附着残留物，液面上不得有粪渣淤积；窨井结构性问题统计上报。 | 有严重积污、结垢的每处扣1分；窨井损坏未上报每处扣2分 | 月度质量检查 |  |
|  | 重点养护（6分） | 养护重点地区，如小区排水出口、泵井、公厕接入井等必须保持畅通，每年疏通不低于2次 | 发现一次未按要求养护扣2分 | 月度质量检查 | 全区域 |
|  | 问题处理率（10分） | 发现损坏井盖及时上报，窨井盖损坏1天内到现场更换；污水满溢及时疏通；加强排水设施监护，避免有损排水设施行为，发现问题当天上报 | 窨井盖损坏丢失、污水满溢不及时处理每次扣2分；排水设施被损坏未及时发现上报每次扣3分，并承担相应损失 。 | 月度质量检查、抽查 |  |
| 投诉处理（10分） | 处理及时率（6分） | 项目负责人接到各类投诉后应第一时间赶赴现场（白天必须在2小时内，夜间在4小时内），并安排人员处理问题，及时如实上报处理结果，现场记录情况及照片3日内上报业主。保证信息畅通，指定联系电话必须24小时有人接听 | 项目负责人不到现场处理投诉每次扣3分；超时或不报的每次扣2分，无记录的扣2分，上报情况与实际不符者每次扣3分；造成严重影响的扣6分；出现关机、无人接听、无法联系等情况，15分钟联系不到的每次扣2分 | 日常记录，核查12345等投诉反馈 | 对敏感问题处置不当的，负相关责任 |
|  | 降低投诉率（4分） | 投诉处置要彻底，不得有重复投诉、媒体曝光，必须将每一次投诉处理情况告知投诉人，主动沟通，投诉处理完成后需投诉人书面确认，减少重复投诉发生 | 每次因处置不当引发重复投诉查实一次扣2分；无投诉人确认一次扣2分；媒体曝光经查实是由于养护原因每次扣4分 | 日常记录，核查12345等投诉反馈 |  |
| 企业形象（10分） | 安全生产（4分） | 按照业主要求统一购置安全标示、装置，设置安全围护。定期对养护人员进行安全培训，做好安全台帐 | 不按规定的每次扣2分。未设置安全维护造成人员伤亡或财产损失的应承担相应责任，并扣4分 | 抽查 |  |
|  | 文明施工（3分） | 养护队员按规定着装、文明作业,不得同居民争吵；垃圾日产日清，定点处置，做好垃圾处置台账。 | 不按规定着装每人次扣1分；不文明作业每次扣2分；垃圾清运不及时，不规范每次扣2分，乱扔垃圾或处置不明、台账不全的,每次扣3分 | 抽查 |  |
|  | 社会评价（3分） | 公示牌悬挂在醒目位置，社区、居民对养护服务满意 | 未按规定悬挂公示牌扣2分，满意度低于90%的每低于10%扣0.5分 | 抽查，民意测评 |  |
| 其它工作（14分） | 应急抢险（6分） | 配合做好防汛工作，服从业主统一调度，做好防汛应急预案，做好突击抢险工作， | 防汛物资不到位每次扣2分，无防汛预案的扣2分，汛期排险不力每次扣6分，不服从调度每次扣6分 | 全查 |  |
|  | 普查数据核对（8分） | 复核管道、检查井属性信息；检査井、交汇井、雨水口规格、位置、是否存在混错接管线；排水口位置及河道名称；小区内地库集水坑去向；南阳台污水去向等信息。 | 应发现但未发现管网存在问题的每处扣2分 | 全查 |  |
| 激励机制 | 奖励措施 | 主动为居民排忧解难，受到表扬 | 受到表扬信每次加1分，锦旗每次加3分，报纸、电视媒体表扬的每次加5分 | 日常记录 |  |
|  | 惩罚措施 | 遭到居民投诉服务态度 | 电话投诉的扣2分；电视媒体曝光的每次扣5分 | 日常记录 |  |

（全文完）