盐南高新区政府采购招标文件

采 购 文 件

项目编号：JSZC-320992-YCJX-G2024-0007

项目名称：盐南高新区特殊结构桥梁监测、检测服务项目

江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

盐城建信造价工程师事务所有限公司

2024年4月

总目录

- 采购公告……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同条款及格式……………………………18

- 采购需求……………………………………24

- 评标方法与评标标准………………………28

- 投标文件格式………………………………33

第一章  采购公告

项目概况

根据江苏省盐南高新区财政金融局备案的政府采购计划申请表，盐城建信造价工程师事务所有限公司受江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心的委托，决定就其所需的盐南高新区特殊结构桥梁监测、检测服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。投标人应在江苏政府采购网、盐城市政府采购网获取招标文件，并于2024年5月20日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320992-YCJX-G2024-0007

项目名称：盐南高新区特殊结构桥梁监测、检测服务项目

预算金额：100万元。

最高限价：100万元。

采购需求：康居路小新河桥、胜利路小新河桥、雨桥、龙桥等共7座钢结构桥梁日常监测、定期结构检测，具体详见采购需求。

服务地点：盐南高新区范围内。

服务期限：12个月。

监测、检测的标准：符合《公路水运工程质量检测管理办法》（交通部2023第9号令）规定，并达到招标要求。

本项目不接受联合体投标。

| 序号 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主桥桥面线形监测 | 精密水准仪，按三等水准测量 | 每季度一次 |
| 2 | 系杆拱桥拱肋高程和坐标监测 | 全站仪 | 每季度一次 |
| 3 | 斜拉桥塔顶高程和坐标监测 | 全站仪 | 每季度一次 |
| 4 | 主墩沉降稳定性监测 | 精密水准仪，按二等水准测量 | 每季度一次 |
| 5 | 吊杆和斜拉索的索力监测 | 采用传感器+振弦式索力动测仪 | 每半年一次 |
| 6 | 斜拉索/吊杆锚具抽查 | PE护套外观检查、吊杆或斜拉索内部状况检查、钢绞线锈蚀、断丝或内缩状况检测、锚头锈蚀及索导管状况检查（5个） | 每年一次 |
| 7 | 主桥动力特性监测 | 采用速度传感器作拾振器，并采用动态数据采集仪采集数据 | 每年一次 |
| 8 | 7座桥梁定期检测（含外观检查、技术状况评定、材质状况检测等） | 材质状况检测：混凝土强度、混凝土碳化深度、钢筋保护层厚度、钢结构焊缝探伤和涂层厚度 | 每年一次 |

将各次监测数据整理制作成桥梁的健康档案，制作桥梁健康曲线，评估运营时期桥梁的状态是否正常，并根据该类曲线对桥梁可能出现的病害进行预警。

# 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报告（表）（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标申请人须具有以下资质中的任意一项资质：①有效期内的公路工程综合甲级试验检测资质或有效期内的公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质；②有效期内的建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测综合资质或桥梁及地下工程检测专项资质；

（2）项目负责人资质要求：项目负责人须具有交通运输主管部门颁发的有效期内的公路水运工程检测工程师（桥梁隧道工程专业）职业资格证书。

（3）投标申请人须保证项目组成员及授权委托人均为本单位的正式职工，并确保在本单位缴纳养老保险，投标时无需提供证明材料。

（4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（6）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日，即2024年5月8日止。

方式：公告发布后，凡具备以上主要资格条件及要求，并自愿参加本次投标的投标人，须携带本单位营业执照、介绍信以及授权人身份证原件于2024年4月28日至2024年5月8日（上午8：30-11:30，下午14:00-17：00时，节假日除外）到盐城建信造价工程师事务所有限公司【盐城市人民中路5号鹿鸣广场商办楼综合部；联系人：陆先生，联系电话：19962361001（同微信号）】购买招标文件。投标人获取招标文件后方可参加投标。单位介绍信应注明联系人电话、邮箱号，电话号码、邮箱号错误或无法联系的责任由申请人自负。（注：未参加本采购项目报名及购买采购文件的任何单位和个人没有本项目的参与权以及相关知情权）。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年5月20日 9 点 00 分（北京时间）

地点：盐城市城南新区新龙广场七号楼五楼开标二室。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

响应文件正本1份，副本4份。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名    称：江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

地    址：盐城市城南新区新龙广场6#楼

联 系 人：申先生

联系电话：0515-86660859

2.采购代理机构信息

名    称：盐城建信造价工程师事务所有限公司

地　　址：盐城市人民中路5号鹿鸣广场商办楼901-913室

联 系 人：陆先生

联系电话：19962361001

3.项目联系方式

联 系 人：申先生

联系电话：0515-86660859

第二章  投标人须知

### 一、总则

### 1、招标方式

### 1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

### 2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

### 2.2 满足本文件实质性条款的规定。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出，采购人或采购代理机构的口头解释不具有法律效力。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在盐城市政府采购网、江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.3本次招标投标文件分为分为一号（商务标）、二号（技术标）2个标书。

一号标书为商务标，正本一份，副本四份。

二号标书为服务方案，正本一份，副本四份。

注：服务方案采用无标志方式。标书封面由采购人统一提供（格式附后），不得有任何添加或修改；全文统一采用A4 白纸、黑色字体，装订方式不做要求。逐页在页脚右侧编制页码（页数不含封面及目录）；投标人在服务方案中不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份，投标文件中不得含有反映投标人相关内容的信息。对违反规定要求者一律按无效标处理。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标报价表、开标一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、投标函等部分；

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表，每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.2 标的物

采购人需求的有关技术服务等。

13.3有关费用处理

本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，包括（但不限于）基本工资、加班费、社保、福利费、调查费、劳务费、咨询费、审查费、会务费、节假日加班费、住房公积金、高温费、体检费、工具费、工作服费用、职工带薪休假费用、劳保用品费用、招标代理费、车辆维修费、耗材费、油费、投标人拟投入本项目的所有车辆机械设备的所有费用（包含折旧费、电动车电费、维修费等车辆运行所需费用）、管理费、利润、招标代理费、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等因素的费用，用工制度必须按国家《劳动合同法》、《江苏省劳动合同法实施条例》有关规定执行。公共责任险（亦称第三者险）由企业自行决定办理与否。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。本采购文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

中标代理服务费收取：中标单位中标后领取中标通知书前需向代理公司缴纳代理服务费，按苏招协[2022] 002号文收费标准。此费用由投标人在投标报价中综合考虑，采购人不再支付除投标报价以外的任何费用。

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、商务条款响应及偏离表

14.1 对招标文件中的商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。正本份数：1份；副本份数：4份。

18.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

#### 19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号（如有）。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝。

20、投标截止日期

20.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购人组织，采购代理工作人员、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询。以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1 资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

26.4 采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购人将在“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

35.1本项目在签订合同前，须向采购人交纳履约保证金（中标金额的10%）,于项目竣工验收合格后无息退还。履约保证金用以约束中标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。（如果中标人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购成交决定。）

注：履约保证金鼓励采购人对AA评级及以上政府采购投标人（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。（本项目约定降低履约保证金缴纳比例，履约保证金调整为合同价的5%）。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

36、中小微型企业有关政策

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件中的格式要求提供《中小企业声明函》。中小微企业在投标文件中，必须提供《中小企业声明函》。

36.2若投标人提供的 “中小企业声明函”为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

37、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。相关事宜可向采购人咨询，联系电话：0515-86663502。

# 第三章  合同条款及格式

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就乙方提供盐南高新区特殊结构桥梁监测、检测服务项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

- 一、乙方对位于康居路小新河桥、胜利路小新河桥、雨桥、龙桥等共7座钢结构桥梁提供监测、检测服务，并向甲方提交书面监测、检测报告。

二、乙方具体检测的桥梁及监测、检测服务内容：

康居路小新河桥、胜利路小新河桥、雨桥、龙桥等共7座钢结构桥梁日常监测、定期结构检测。

| 序号 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主桥桥面线形监测 | 精密水准仪，按三等水准测量 | 每季度一次 |
| 2 | 系杆拱桥拱肋高程和坐标监测 | 全站仪 | 每季度一次 |
| 3 | 斜拉桥塔顶高程和坐标监测 | 全站仪 | 每季度一次 |
| 4 | 主墩沉降稳定性监测 | 精密水准仪，按二等水准测量 | 每季度一次 |
| 5 | 吊杆和斜拉索的索力监测 | 采用传感器+振弦式索力动测仪 | 每半年一次 |
| 6 | 斜拉索/吊杆锚具抽查 | PE护套外观检查、吊杆或斜拉索内部状况检查、钢绞线锈蚀、断丝或内缩状况检测、锚头锈蚀及索导管状况检查（5个） | 每年一次 |
| 7 | 主桥动力特性监测 | 采用速度传感器作拾振器，并采用动态数据采集仪采集数据 | 每年一次 |
| 8 | 7座桥梁定期检测（含外观检查、技术状况评定、材质状况检测等） | 材质状况检测：混凝土强度、混凝土碳化深度、钢筋保护层厚度、钢结构焊缝探伤和涂层厚度 | 每年一次 |

- 三、监测、检测的标准

- 符合三、监测、检测的标准

- 符合《公路水运工程质量检测管理办法》（交通部2023第9号令）规定。

- 四、监测、检测服务费及支付方式

- 1、本合同监测、检测服务费为：人民币（大写              ）元（￥              元）。

2、监测、检测服务费包括人工费、工具费、材料费、送检费、采样费、检验费等以及乙方完成本合同监测、检测服务所需的所有费用及发票税金；最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。与服务项目有关的所有费用应包含在合同中，甲方不再另行支付任何费用。

3、支付方式：

1）预付款支付时间：合同签订后30日内，预付款支付比例：合同金额的30%；（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；

2）尾款支付时间：乙方完成监测、检测后，经甲方确认合格并通过政府职能部门审查通过后，支付监测、检测服务费的70%；

3）余款30%于乙方完成监测、检测后，通过政府职能部门审查后六个月后结清；

以上付款前，乙方须向甲方提供增值税专用发票，甲方收到乙方开具的发票后60日支付；如乙方未提供发票的，甲方有权暂不支付监测、检测服务费.

五、履约保证金

1、乙方交纳人民币________  元（中标价的10%）作为本合同的履约保证金。

履约保证金鼓励采购人对AA评级及以上政府采购投标人（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。（本项目约定降低履约保证金缴纳比例，履约保证金调整为合同价的5%）。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

2、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

（1）方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

（2）时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

（3）条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

4、不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

①乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

②乙方不履行与采购人订立的合同的；

③乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

④乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

⑤乙方将合同内容转包、违法分包的；

⑥乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5、逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

六、监测、检测服务期限

乙方须于2024年  月  日前，完成本合同约定的监测、检测服务，并向甲方提交书面的报告；确保通过政府职能部门的审查合格。

七、组成本合同的有关文件

招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）服务一览表；

（3）服务内容一览表；

（4）投标承诺；

（5）服务承诺；

（6）中标或成交通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件；

（8）项目部组成人员表。

八、乙方所提交的工作成果的知识产权归甲方所有，且不得侵犯第三方知识产权，否则所产生的责任（包括导致甲方所产生的责任），均由乙方承担。

九、监测、检测过程中，所发生的安全责任事故（包括导致人身、财产损害）均由乙方负责，并承担赔偿责任。

十、乙方不得进行转包、分包，且本合同项下的权利义务不得进行转让。

十一、违约责任

1、乙方未能按约定的期限完成监测、检测服务，逾期每日向甲方支付违约金2000元，超过三天的，甲方有权解除本合同，不支付未支付的监测、检测费用，要求乙方退还已支付的费用；同时乙方应向甲方支付监测、检测费用20%的违约金；

2、乙方所完成的监测、检测服务不符合合同约定或未通过政府职能部门的审查，甲方有权不支付未支付的监测、检测费用，要求乙方退还已支付的费用；同时，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付监测、检测费用20%的违约金；并赔偿甲方的损失。

3、乙方提交的工作成果侵犯第三方知识产权的，甲方有权不支付未支付的监测、检测费用，要求乙方退还已支付的费用；同时，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付监测、检测费用20%的违约金；并赔偿甲方的损失。

4、乙方提前解除本合同的，甲方有权不支付未支付的监测、检测费用，要求乙方退还已支付的费用；同时，乙方应向甲方支付监测、检测费用30%的违约金；

5、因乙方提供的监测、检测服务不全面、真实等原因，导致桥梁发生安全，所产生的责任，均由乙方承担。

6、乙方转包、分包的，乙方应向甲方支付监测、检测费用20%的违约金；

十二、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十三、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十一、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、乙方的联系方式

联系人：  电话：   联系地址

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同自甲乙双方代表盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏居诚工程项目管理有限公司贰份。

6、本合同附件包括：招标文件、投标文件及中标通知书。

- 7、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

甲方：                  （盖章）      乙方：                （盖章）

法定代表人                            法定代表人

或其授权的代理人：                    或其授权的代理人：

年    月    日                        年    月    日

廉政合同

根据相关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益

(以下简称“甲方”)与                  (以下称“乙方”），特订立如下合同。

- 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

（七）本项目建设过程中，如发现乙方及其工作人员存在任何违法违纪违规行为，甲方有权向乙方上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果；情节严重的，甲方有权视情节给予乙方经济处罚、暂停支付工程款、取消中标资格、中止合同的处罚，并建议盐城市有关主管部门禁止乙方一至三年内进入盐城市工程建设市场，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

（八）本项目建设过程中，如发现甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员存在“吃拿卡要”等违法违纪违规行为，有权在第一时间向盐南高新区纪工委口头或书面反映并要求告知处理结果。

甲方的义务

（一）甲方及其工作人员和受甲方委托从事本项目招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员不得索要或接受乙方的礼金、礼品、有价证券及回扣、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由甲方或其相关工作人员应当个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请、健身、旅游及娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等。

（三）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其汽车或住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应，工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员行贿、馈赠礼金、礼品、有价证券及给予回扣、好处费、感谢费等，不得以任何名义为上述人员报销应由其单位或个人支付的任何费用。

（二）乙方不得以任何理由安排上述人员参加宴请、健身、旅游及娱乐等活动。

（三）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等。

（四）乙方不得为上述人员提供汽车或住房等装修；不得为上述人员的婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（五）乙方愿意以工程合同总工作量的1%作为廉政保证金。

- 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；导致甲方人员受到党纪、政纪或组织处理的，甲方给予乙方至少二年内不得参与其公司内部分包工程建设并没收廉政保证金（甲方在质保金中直接扣除）的处罚。

- 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检检查机关负责监督。甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

- 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后为止。

- 本合同作为                         工程合同的附件，合同份数与本主合同的约定相同，与主合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：（签名）                  法定代表人：（签名）

或委托代理人：(签名)             或委托代理人：(签名)

第四章  采购需求

一、项目基本情况

项目名称：盐南高新区特殊结构桥梁监测、检测服务项目

预算金额：100万元

最高限价：100万元。

采购需求：康居路小新河桥、胜利路小新河桥、雨桥、龙桥等共7座钢结构桥梁日常监测、定期结构检测，具体详见采购需求。

服务地点：盐南高新区范围内。

服务期限：一年。

- 监测、检测的标准：符合《公路水运工程质量检测管理办法》（交通部2023第9号令）规定，并达到招标要求。

本项目不接受联合体投标。

- 项目需求

每年度进行一次外观检查，重点检查主梁、钢梁、索塔、吊杆、墩台病害；材质状况及状态参数检测（混凝土强度、钢筋保护层厚度和碳化深度）；钢结构检测（焊缝探伤和涂层厚度）；锚头检查（每座桥梁每年打开5个）。

主要包括：

1、组合梁的检查：

（1）构件（特别是受压构件）是否扭曲变形、局部损伤。

（2）铆钉和螺栓有无松动、脱落或断裂，节点是否滑动、错裂。

（3）焊缝边缘（热影响区）有无裂纹或脱开。

（4）油漆有无裂纹、起皮、脱落，构件有无锈蚀。

（5）钢箱梁封闭环境中的湿度是否符合要求，除湿设施是否工作正常。

（6）桥面板混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋和钢筋锈蚀，有无碱集料反应引起的整体龟裂形象。混凝土表面有无严重碳化。

2、索塔的检查：

（1）检查索塔高程、塔柱倾斜度、桥面高程及梁体纵向位移，注意是否有异常变位。

（2）索塔爬梯、检查门、工作电梯是否可靠安全，塔内照明系统是否完好。

（3）索塔外观混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋和钢筋锈蚀，有无碱集料反应引起的整体龟裂形象。混凝土表面有无严重碳化。

3、斜拉索/吊杆的检查

（1）检查锚具及周围混凝土的情况，锚具是否渗水、锈蚀，是否有锈水流出的痕迹，周围混凝土是否开裂。必要时可打开锚具后盖抽查锚杯内是否积水、潮湿，防锈油是否结块、乳化失效，锚杯是否锈蚀。

（2）逐个检查索端出索处钢护筒、钢管与索套连接处的外观情况。检查钢护筒是否松动脱落、锈蚀、渗水，抽查连接处钢护筒内防水垫圈是否老化失效，筒内是否潮湿积水。

4、支座的检查：

（1）支座组件是否完好、清洁，有无断裂、错位、脱空。

（2）活动支座是否灵活，实际位移量是否正常，固定支座的锚销是否完好。

（3）支承垫石是否有裂缝经。

（4）橡胶支座是否老化、开裂，有无过大的剪切变形或压缩变形，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。

（5）四氟滑板支座是否脏污、老化，四氟乙烯板是否完好，橡胶块是否滑出钢板。

（6）盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，钢盆外露部分是否锈蚀，防尘罩是否完好。

5、墩台与基础的检查：

（1）墩台及基础有无滑动、倾斜、下沉或冻拔。

（2）台背填土有无沉降或挤压隆起。

（3）混凝土墩台及帽梁有无冻胀、风化、开裂、剥落、露筋等。

（4）墩台顶面是否清洁，伸缩缝处是否漏水。

（5）基础下是否发生不许可的冲刷或淘空现象，扩大基础的地基有无侵蚀。桩基顶段在水位涨落、干湿交替变化和有无冲刷磨损、劲缩、露筋，有无环状冻裂，是否受到污水、咸水或生物的腐蚀。必要时对大桥、特大桥的深水基础应派潜水员潜水检查。

6、材质状况及状态参数检测

混凝土结构混凝土强度、混凝土碳化深度、钢筋保护层厚度

钢结构焊缝探伤和涂层厚度

检测频率为每年度一次。

通过对桥梁进行细致的现场外观检查和材质状况检测，查明结构目前存在的缺陷、损伤位置、范围、严重程度及发展趋势，分析病害产生的主要原因。

| 序号 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主桥桥面线形监测 | 精密水准仪，按三等水准测量 | 每季度一次 |
| 2 | 系杆拱桥拱肋高程和坐标监测 | 全站仪 | 每季度一次 |
| 3 | 斜拉桥塔顶高程和坐标监测 | 全站仪 | 每季度一次 |
| 4 | 主墩沉降稳定性监测 | 精密水准仪，按二等水准测量 | 每季度一次 |
| 5 | 吊杆和斜拉索的索力监测 | 采用传感器+振弦式索力动测仪 | 每半年一次 |
| 6 | 斜拉索/吊杆锚具抽查 | PE护套外观检查、吊杆或斜拉索内部状况检查、钢绞线锈蚀、断丝或内缩状况检测、锚头锈蚀及索导管状况检查（5个） | 每年一次 |
| 7 | 主桥动力特性监测 | 采用速度传感器作拾振器，并采用动态数据采集仪采集数据 | 每年一次 |
| 8 | 7座桥梁定期检测（含外观检查、技术状况评定、材质状况检测等） | 材质状况检测：混凝土强度、混凝土碳化深度、钢筋保护层厚度、钢结构焊缝探伤和涂层厚度 | 每年一次 |

将各次监测数据整理制作成桥梁的健康档案，制作桥梁健康曲线，评估运营时期桥梁的状态是否正常，并根据该类曲线对桥梁可能出现的病害进行预警。

7、试验成果文件的提交

（1）中标人按本招标文件所检测要求与内容，分别出具每座桥梁详细的试验检测报告。

（2）中标人提交所有文件均应提供电子版（刻录制成光盘），其中文字采用word形式、表格采用excel形式、图形采用AutoCAD、数码照片采用*.JPG格式。纸质版的文件资料按照采购人的实际要求提供。

（3）在江苏省城市桥梁信息管理系统录入并更新检测数据，供采购人实施监测桥梁数据。

二、桥梁基础信息表

| 序号 | 名称 | 所在道路 | 建成年度 | 主梁形式 | 跨径组合（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康居路跨小新河桥 | 康居路 | 2021 | 斜拉桥 | 3.5+56+6.5 |
| 2 | 胜利路跨小新河桥 | 胜利路 | 2021 | 斜拉桥 | 3.0+65+6.5 |
| 3 | 吉安路跨龙悦北支河桥 | 吉安路 | 2021 | 下承式钢桁架拱 | 1*66.86 |
| 4 | 解放南路跨南海公园桥 | 解放南路 | 2021 | 变截面钢管桁架连续梁 | 75+2*1.7 |
| 5 | 雨桥 | 湖畔路 | 2022 | 斜拉桥 | 38.5+73.5 |
| 6 | 龙桥 | / | 2021 | 下承式高低拱 | 60+80+60 |
| 7 | 海洋路赣江路通榆河桥 | 海洋路 | 2021 | 下承式钢箱梁系杆拱桥 | 40+110 +40 |

三、其他

注：1、采购标的的所属行业为 交通运输业 ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。投标文件满足采购文件全部实质性要求，按照最终得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人，采购人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。

政府采购政策功能落实

★本项目非专门面向中小企业采购，执行价格评审优惠的扶持政策。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业产品给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

10、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有明确响应采购文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的按上述规定处理。

三、评分标准

评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

本项目评分总分值均为100分。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20 | 本项最高20分。满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分按照下列公式计算（小数点后保留两位有效数字）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20分。 |
| 2 | 企业实力 | 11 | 1、投标人2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过类似特殊结构桥梁（斜拉桥、系杆拱、钢结构）监测、检测项目（检测内容包含监测或定期检测或开锚检测）的每提供一个得2分，最高得8分。 注：以提供的合同原件或加盖投标人单位公章的复印件为准，如合同不能体现桥梁类型及检测内容的，则提供招标人出具的加盖公章的业绩证明原件或复印件为准，未提供不得分。 2、投标人具有有效的IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理安全体系认证证书、IS045001职业健康安全体系认证证书的，每提供1个得1分，最多得3分（需提供证书原件或加盖投标单位公章的复印件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图，未提供或提供不全的不得分）。 如提供虚假证明材料谋取中标，取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。 |
| 3 | 检测人员 | 13 | - 项目负责人：项目负责人具有公路工程专业研究员级高级工程师（或正高级工程师）技术职称的得2分，具有公路工程专业高级工程师技术职称的得1分，具有公路工程专业工程师技术职称的得0.5分（以个人最高职称计分）。 - 2.技术负责人：拟投入本项目技术负责人具有公路工程专业研究员级高级工程师（或正高级工程师）技术职称的得2分，具有公路工程专业高级工程师技术职称的得1分，具有公路工程专业工程师技术职称的得0.5分（以个人最高职称计分）。技术负责人同时具有交通运输部颁发的公路水运工程试验检测师（桥梁或桥梁隧道专业）资格证书的得1分。 3.项目组成员（不含项目负责人和技术负责人）： 投入本项目的其他检测人员4人，具有交通运输部颁发的公路水运工程试验检测工程师资格证书（桥梁专业或桥梁隧道工程专业）的每人得1分，同时持有省级应急管理厅颁发的高处作业证书的，每人再得1分，本项满分8分。 注：投标人须提供相应证书原件彩色复印件，并保证拟派人员均为本单位的正式职工，提供劳动合同原件或加盖单位公章的复印件，未提供或提供不全不得分。 |
| 4 | 设备机械 | 6 | 1.投标人自有登高车的，有1台得1分，最多得1分；投标人租赁登高车的，有1台得0.5分，最多得0.5分。 2.投标人自有防撞缓冲车的，有1台得1分，最多得1分；投标人租赁防撞缓冲车的，有1台得0.5分，最多得0.5分。 3.投标人自有桥梁检测车的，有1台得1分，最多得2分；投标人租赁桥梁检测车的，有1台得0.5分，最多得1分。 4.投标人自有超声波探伤仪的，有1台得1分，最多得1分。 5.投标人自有手持式索力测试分析系统的，有1台得1分，最多得1分。 注：如自购车辆，投标人须提供购买发票原件彩色复印件及车辆行驶证原件彩色复印件，否则不予认可；如租赁车辆，投标人须提供车辆租赁合同原件彩色复印件及相应车辆行驶证原件彩色复印件，车辆行驶证所有人必须与合同中提供租赁车辆方的名称一致，否则不予认可。自有设备需为自有，提供购买发票原件彩色复印件（相关证明材料需清晰可辨，如因字迹模糊、无法识别导致的结果由投标人自行承担）。 |
| 5 | 检测实施 方案 | 50 | 评标委员会对投标人的实施方案进行评审，以0.1分为一个记分单位,依据本工程的评标规则进行计分、汇总： - 1、评标委员会根据投标人对本项目桥梁结构类型和受力特点，提出明确的针对性的检测方案，对重点的技术分析和对策措施的合理性、科学性、创造性及可操作性进行独立打分，以0.1分为最小计分单位，方案合理完整得9-8.4分，方案较合理、较完整得8.3-7.7分，方案粗糙不全面欠合理、不完整得7.6-7.0分，以0.1分为一个记分单位。本项最高得9分。没有本项内容的不得分。 - 2、评标委员会根据投标人针对桥梁检测项目的难点进行分析，且能提出明确的针对性的措施方法的合理性、科学性、创造性及可操作性进行独立打分，以0.1分为最小计分单位，方案合理完整得9-8.4分，方案较合理、较完整得8.3-7.7分，方案粗糙不全面欠合理、不完整得7.6-7.0分，以0.1分为一个记分单位。本项最高得9分。没有本项内容的不得分。 - 3、评标委员会根据投标人提供的质量目标及控制措施的合理性、科学性、创造性及可操作性进行独立打分，以0.1分为最小计分单位，方案合理完整得9-8.4分，方案较合理、较完整得8.3-7.7分，方案粗糙不全面欠合理、不完整得7.6-7.0分，以0.1分为一个记分单位。本项最高得9分。没有本项内容的不得分。 - 4、评标委员会根据投标人提供的安全目标、进度控制措施（含制定保障措施，计划合理，措施得力）的合理性、科学性、创造性及可操作性进行独立打分，以0.1分为最小计分单位，方案合理完整得9-8.4分，方案较合理、较完整得8.3-7.7分，方案粗糙不全面欠合理、不完整得7.6-7.0分，以0.1分为一个记分单位。本项最高得9分。没有本项内容的不得分。 - 5、评标委员会根据投标人提供的售后服务方案（故障解决方案、专业技术人员保障等）的合理性、科学性、创造性及可操作性进行独立打分，以0.1分为最小计分单位，方案合理完整得9-8.4分，方案较合理、较完整得8.3-7.7分，方案粗糙不全面欠合理、不完整得7.6-7.0分，以0.1分为一个记分单位。本项最高得9分。没有本项内容的不得分。 6、评标委员会根据投标人提供的服务能力和响应速度、团队驻点服务方案的合理性、科学性、创造性及可操作性进行独立打分，以0.1分为最小计分单位，方案合理完整得5-4.8分，方案较合理、较完整得4.7-4.4分，方案粗糙不全面欠合理、不完整得4.3-4.0分，以0.1分为一个记分单位。本项最高得5分。没有本项内容的不得分。 |

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

（一号标书）

（正或副本）

项目名称：

投标人名称：

日  期：

投 标 文 件

（二号标书）

项目名称：

投标人名称：

日  期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资格信誉等证明文件

三、投标函

四、开标一览表

五、商务条款响应及偏离表

六、服务方案

七、江苏省盐南高新区政府采购事前信用承诺书

八、报价清单

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称：（加盖公章）

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资格信誉等证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1法人或者其他组织的营业执照、资质证书等证明文件，自然人的身份证明。（清晰可辨的复印件加盖企业公章）

文件2 上一年度的财务报告（表）。（清晰可辨的复印件加盖企业公章，成立不满一年不需提供）

文件3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（清晰可辨的复印件加盖企业公章）

文件4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件,格式见附表）

文件5参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6 法人授权书（原件,格式见附表）（如有）

文件7项目负责人公路水运工程检测工程师（桥梁隧道工程专业）职业资格证书。（提供证书原件或加盖单位公章的彩色复印件）

文件8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

文件9 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标人名称（公章）：

日期：  年 月 日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

### 没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期： 年  月  日

### 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_________________________________

授权单位盖章：____________________________

单位名称：________________________________

地址：____________________________________

日期：____________________________________

## 三、投标函格式

致：           （采购人名称）

根据贵方的(项目名称)招标文件，正式授权下述签字人________(姓名)代表我方________（投标人名称+标段名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：_____年____月____日

## 四、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320992-YCJX-G2024-0007 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 盐南高新区特殊结构桥梁监测、检测服务项目 |
| 项目投标报价：人民币（大写） （¥ 元）（报价保留二位小数） |  |
| 项目负责人： |  |
| 服务期限：12个月。 |  |
| 是否提供企业类型声明函： 是/否 详见（页数）页 |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标报价清单中不符时，以开标一览表为准；

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

五、商务条款响应及偏离表

投标人全称：（加盖公章）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 人员要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

六、服务方案

七、江苏省盐南高新区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市、区关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日  期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

八、盐南高新区特殊结构桥梁监测、检测服务项目全费用报价清单

| 序号 | 桥梁名称 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康居路跨小新河桥 | 座 | 1 |  | 主梁线形监测、斜拉桥塔顶高程和坐标监测、系杆拱桥拱肋高程和坐标监测、主墩沉降稳定性监测、索力监测、锚具抽查、主桥动力特性监测、外观检查、技术状况评定、材质状况检测（含混凝土无损检测和钢结构无损检测） |
| 2 | 胜利路跨小新河桥 | 座 | 1 |  |  |
| 3 | 吉安路跨龙悦北支河桥 | 座 | 1 |  |  |
| 4 | 解放南路跨南海公园桥 | 座 | 1 |  |  |
| 5 | 雨桥 | 座 | 1 |  |  |
| 6 | 龙桥 | 座 | 1 |  |  |
| 7 | 海洋路赣江路通榆河桥 | 座 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

注：本项目采用全费用综合单价报价，主要包括（但不限于）：基本工资、加班费、社保、福利费、调查费、劳务费、咨询费、审查费、会务费、节假日加班费、住房公积金、高温费、体检费、工具费、工作服费用、职工带薪休假费用、劳保用品费用、招标代理费、车辆维修费、耗材费、油费、投标人拟投入本项目的所有车辆机械设备的所有费用（包含折旧费、电动车电费、维修费等车辆运行所需费用）、管理费、利润、招标代理费、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等因素的费用，用工制度必须按国家《劳动合同法》、《江苏省劳动合同法实施条例》有关规定执行。公共责任险（亦称第三者险）由企业自行决定办理与否。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。本采购文件中另有规定的除外。

投标单位（盖章）：

日期：

### 正本

盐南高新区特殊结构桥梁监测、检测服务

项目

### 服

### 务

### 方

案

### 副本

盐南高新区特殊结构桥梁监测、检测服务

项目

### 服

### 务

### 方

案