招 标 文 件

项目名称：滨海县市政设施（信号灯和电子警察）改造提升项目

项目编号：JSZC-320922-BHJD-G2025-0004

采购单位：滨海县住房和城乡建设局

2025年7月

- 总  目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  招标公告

项目概况

滨海县市政设施（信号灯和电子警察）改造提升项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年08月14日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-BHJD-G2025-0004

2.项目名称：滨海县市政设施（信号灯和电子警察）改造提升项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币712.5万元

5.最高限价：人民币712.5万元

6.采购需求：滨海县市政设施（信号灯和电子警察）改造提升项目，具体内容详见第四章采购需求。

7.合同履行及期限：60日历天（合同签订后60个日历天内完成设备供货及安装调试）。

8.免费质保期：本项目免费质保期不少于2年。

9.质量标准：合格。

10.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具备有效期内的建设行政主管部门核发的电子智能化工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年08月14日9点00分00秒（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：滨海县住房和城乡建设局

地  址：滨海县东坎镇迎宾大道9号

联系人：江女士

联系手机号码：15895162184

2.采购代理机构信息

名  称：滨海金点子工程项目管理有限公司

地　址：滨海县东坎镇迎宾大道9号

联系人：任女士

联系手机号码：18052980753

联系邮箱：251087110@qq.com

3.项目联系方式

项目联系人：江女士、任女士

手机号码：15895162184、18052980753

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或者采购代理机构提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 13、投标分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.3有关费用处理

13.3.1投标人根据现场实际情况、招标人提供的采购清单、技术需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部软件并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：货物费用（含全套货物、附件、配件、 技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、包装费、采购费、生产费、检测费、运杂费（含运输费）、 装卸费、保险费、保修费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

13.3.2本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），投标人根据招标人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除设计变更或招标人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

13.3.3本项目设定投标报价总价的最高限价为人民币712.5万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

13.3.4招标人约定由中标人向采购代理机构一次性代为支付采购代理服务费：人民币47000元，投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

服务承诺、培训计划、人员安排及其他

（1）投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

（2）投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

（3）投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中的核心产品为 900W一体抓拍单元。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；
     29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
     29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照有关法律法规订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等文件要求及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目名称                 相关事项协商一致，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：详见投标清单。

1.2 型号规格：详见投标清单。

1.3 数量（单位）：详见投标清单。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：       （ 小写￥        元）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、 计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币       作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的 10%）。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、免费质保期

8.1 免费质保期 2 年。因产品瑕疵造成的财产损失、质量问题等全部由乙方负责。（自供货验收合格之日起计）

九、供货期、供货方式及供货地点

9.1 供货期：60日历天（合同签订后60个日历天内完成设备供货及安装调试）。

9.2 供货方式：现场交付。

9.3 供货地点：招标人指定地点。

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签定后7日内支付合同总价的30%作为预付款（中标人须提供合同总价30%的银行保函）；中标人按招标人要求将货物送到指定地点且经招标人验收全部合格后支付至货款总额度的70%；验收合格满一年并经审计结束后，付至审计价的80%；竣工验收合格满两年后,付至审定价的95%；余款移交交警部门后按审计价结清（无息，结算时须提供增值税发票）。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场。

12.3 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4 上述的货物免费保修期为 2 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方供货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期供货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能供货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期供货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术要求、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期供货的，按乙方逾期供货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 招标文件、投标文件作为合同的组成部分，本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。

18.3 合同生效

合同订立时间：    年  月  日

合同订立地点：

本合同双方约定： 双方签字盖章后生效。

双方约定合同份数：本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定代表人或授权委托代表人：        法定代表人或授权委托代表人：

联系电话：                          联系电话：

第四章  采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯和电子警察部分 |  |  |  |  |
| 1 | 900W一体抓拍单元 | - 传感器：1.1英寸GS-CMOS，视频分辨率：4096×2336； - 支持多样性混合场景应用，集卡口电警机动车业务，全方位适配机动车道路交通场景； - 支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等； - ★支持绘线显示功能，可在相机视频预览界面显示目前画线配置情况并标注每条线的名称；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于2001x，夜晚辅助光照度不高于301x的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%，夜晚车标识别准确率≥99%； - 支持闯禁行记录功能，可对4种普通车型（包括大货车、中货车、小货车、皮卡车）及8种特种车型（包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车）进行检测、抓拍记录、识别及图片存储； - 支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-17可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储； - 支持对非机动车载人数量进行检测，支持输出1-4的载人数，识别的结果可以通过OSD叠加至抓拍图片中； - 支持对车辆违法变道行驶、缓慢行驶、逆行、在车道内停车等行为进行违法检测抓拍； - ★支持视频流畅性调节功能，包括实时、普通、流畅等；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 在实时记录通行车辆的同时，支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于120×120像素点； - 支持对支干车辆合并进主干车道时不礼让主干车道通行车辆的行为进行抓拍； - 支持对非机动车道、行人道上的机动车占道行为进行检查抓拍； - ★支持根据11个结果选择进行数据展示界面的自定义设置，包括序号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速（km/h）、车身颜色、车辆类型、车标、全部；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 支持连续闯红灯事件检测功能，可对连续闯红灯事件进行报警； - ★支持图片预览界面单张或四宫格形式对抓拍图片进行展示；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 支持普通卡口/人员卡口模式切换； - 支持车辆逆行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%； - ★支持图片预览界面对抓拍图片进行放大、旋转、平移等操作；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； - 支持设置卡口抓拍高速应用模式； - 支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥99%； - 支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。 | 台 | 94 |
| 2 | 400W双眸结构化一体机抓拍单元 | - 采用双镜头、独立双舱一体化设计，内置不少于1个云台，支持双通道互为180度夹角监控； - 通道1（细节）：采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；通道2（细节）：采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； - 内置1个GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； - 通道1（细节）：8mm~32mm；通道2（细节）：8mm~32mm； - ★云台旋转检验：变焦细节1通道：水平旋转范围：-13°~13°，垂直旋转范围：-5°~30°。；变焦细节2通道：水平旋转范围：0°~355°，垂直旋转范围：-5°~30°；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★自动分区补光功能检验：支持智能分区补光，实现画面多区域补光独立控制，并支持根据画面变化进行自动调节补光强度；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 通道1（细节）：视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道2（细节）：视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道1（细节）和通道2（细节）智能支持两两同开； - ★水平仪功能检验：样机内置水平仪，可检测样机是否水平状态；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512G Micro SD卡，内置扬声器和双MIC； - 支持GPS/北斗定位功能； - 支持DC12V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； - 设备上、下表面均有安装螺丝孔，满足横杆座装、横杆吊装、吸顶吊装、壁装等安装方式； - 支持IP67防护等级。 | 台 | 39 |
| 3 | 400W智能球型摄像机 | - ★摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头，全景摄像机分辨率不低于3680×1656，细节摄像机分辨率不低于2688×1520；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯； - 细节通道镜头最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； - 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm； - 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节； - 内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°； - ★全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示；（（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍； - 支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作； - 支持GB35114 A级安全加密； - 防护等级不低于IP67。 | 台 | 4 |
| 4 | 卡口闪光灯 | - 光源类型：补光装置宜采用LED光源或气体放电光源，也可采用其他光源； - ★平均无故障次数MCBF至少2000万次；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 光敏调节功能：支持光敏感光自动切换昼夜模式，光敏感光等级16级可调； - 光栅结构：设备内置光栅结构； - 色温范围5800±200K； - 亮度等级1~16级可调，可通过软件对亮度进行调节； - ★光斑覆盖范围直径12m；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 回电时间：满足摄像机两张连拍需求，补光装置连续两次补光之间的最小时间间隔应小于等于40ms； - ★通过光敏自动进行日夜切换，日夜可分别设置亮度等级。（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） | 台 | 40 |
| 5 | LED频闪补光灯 | - 采用16颗暖光高性能LED灯珠，光源高效、节能环保； - 先进的稳流技术，保证电流控制准确、稳定； - 支持频闪级联功能，支持最多5台LED灯串口同时并入相机接口，降低施工难度； - 支持LED灯远程显示补光灯故障、正常状态，减少维护成本； - 支持通过相机远程控制亮度，控制补光灯点亮和熄灭； - 采用高性能MCU，相机同步信号输出至LED灯板，响应的时间≤45us； - ★要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（1级光照度）。（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） | 台 | 139 |
| 6 | 存储设备 | - 内置16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持288Mbps，卡口合成模式最大码流支持240Mbps； - 支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上； - 支持将屏幕划分为6个区域，各区域可独立配置数据类型、每页停留时间、显示风格，移动速度，字体颜色，字体大小，叠加元素； - 支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色； - 支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式； - ★支持接收与储存违法图片，可选图片类型包括不礼让横向行人、非法加装牛眼灯；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、有车占道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货； - ★支持按照抓拍时间查询和存储时间查询两种方式查询图片；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 可添加IP摄像机≥16路，支持网络高清视频和图片同时接入，总码率不小于300Mbps； - 支持将1/2/3/4/5/6张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改，支持去除原始图片黑边； - 支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值； - ★支持关联合成卡口重用，当抓拍到车辆在卡口有多种违法行为时，可以将多违法抓拍图片进行合成；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在相同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）； - ★支持在关联合成方案配置中开启模糊匹配后，只对黄牌车抓拍图进行匹配合成；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 标配1个4T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5" 4T硬盘。 | 台 | 22 |
| 7 | L型悬臂信号灯杆件 | - 材质及规格：灯杆材质Q235钢；立杆口径为（∅320-∅280）×6mm厚×6.5m；杆口径为（∅220-∅140）×5mm厚×7m；采用多元气体共振处理，再采用热镀锌、打磨，静电喷塑（式样与目前滨海主流杆件一致）； - 法兰尺寸为∅500，厚度为δ20mm； - 基础尺寸：1.5m×1.5m×1.6m，C25一次性浇筑； - 接地桩：定制，采用国标50×50×5×2500mm角铁。 | 根 | 10 |
| 9 | 壁装横臂支架1 | L0.5-1M，横臂壁厚≥3mm，热镀锌喷塑，整体美观大方，净空高不低于4.5m。具体根据现场情况选择。 | 根 | 22 |
| 8 | 壁装横臂支架2 | L3M，横臂壁厚≥3mm，热镀锌喷塑，整体美观大方，净空高不低于5m。具体根据现场情况选择。 | 根 | 6 |
| 10 | 杆件安装箱 | 机箱采用模块化设计，箱体尺寸≥400×500×150mm，板材厚度≥1.2mm，冷轧钢板镀锌喷塑，配导轨；防水、防锈、防晒设计，含电子元件。 | 个 | 10 |
| 11 | 汇聚落地机柜（含基础） | 箱体尺寸≥1100×550×550mm，板材厚度≥1.2mm，冷轧钢板镀锌喷塑，配导轨，9位接地铜排；防水、防锈、防晒设计，工作电压范围不低于AC110～AC260V，防护等级≥IP65；空开为1个100A和5个40A、不少于5个5口国标插座。 | 台 | 15 |
| 12 | 摄像机镜头 | 需更换镜头（12mm、16mm、25mm、50mm）。 | 台 | 82 |
| 13 | 工业级千兆网络交换机 | 8口100M/1000M以太网接口.1口SFP接口（含模块）。 | 台 | 60 |
| 14 | 固定支架 | 杆件安装底座支架及钢扎带。 | 套 | 207 |
| 15 | 固定式安装抱箍 | 定制，符合杆件固定尺寸。 | 套 | 1 |
| 16 | 机动车信号灯 | - 信号灯种类：满屏信号灯； - 外壳材质：压铸铝，黑色喷塑； - 面罩规格及材质：Φ400mm；透明PC面罩，高透光率，阻燃，防紫外线； - LED规格：红色LED≥180颗、黄色LED≥180颗、绿色LED≥180颗； - LED寿命：≥70000h； - 供电方式：AC220V±20%；50Hz±2Hz； - 工作温度：-40℃～+80℃； - 接地电阻：＜0.5Ω； - 启动瞬间电流：信号灯启动时的瞬间电流应小于2A； - ★绝缘电阻：信号灯带电部件与壳体之间的绝缘电阻不应低于2MΩ；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 泄漏电流：电源各级与信号灯壳体之间的泄露电流不应超过1.0mA； - 启动关闭响应时间：信号灯发光单元的启动响应时间应不大于100ms，关闭响应时间应不大于100ms； - ★防触电保护：信号灯安装好后，因更换光源等原因而打开信号灯时，带电部件应不可触及；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 机动车信号灯具备自动降光功能； - ★外壳防护等级：IP55；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★机动车信号灯（满屏信号灯）符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》中强制性项目的要求。（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） | 个 | 4 |
| 17 | 方向指示信号灯 | - 信号灯种类：箭头信号灯； - 外壳材质：压铸铝，黑色喷塑； - 面罩规格及材质：Φ400mm；透明PC面罩，高透光率，阻燃，防紫外线； - LED规格：红色LED≥88颗、黄色LED≥88颗、绿色LED≥88颗； - LED寿命：≥70000h； - 供电方式：AC220V±20%；50Hz±2Hz； - 工作温度：-40℃～+80℃； - 接地电阻：＜0.5Ω； - ★启动瞬间电流：信号灯启动时的瞬间电流应小于2A；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 绝缘电阻：信号灯带电部件与壳体之间的绝缘电阻不应低于2MΩ； - 泄漏电流：电源各极与信号灯壳体之间的泄露电流不应超过1.0mA； - ★爬电距离电气间隙：壳体内各带电部件与邻近的金属件之间的爬电距离和电气间隙不得小于3.6mm；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★启动关闭响应时间：信号灯发光单元的启动响应时间应不大于100ms，关闭响应时间应不大于100ms；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★方向指示信号灯具备自动降光功能：以调幅或调相方式降低信号灯供电电源电压，在100V-150V电压有效值范围内，信号灯应能正常工作，发光单元基准轴上的发光强度应不小于1500cd/㎡且不大于2500cd/㎡；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★方向指示信号灯具备发光二极管（LED）失效检测功能：以额定工作电压或夜间降光时工作电压给信号灯发光单元供电，30min后分别随机熄灭每种颜色发光单元中50%的发光二极管（LED），信号灯应能自动熄灭该发光单元上所有的发光二极管（LED），并且应在1s内在输入电源引线两端产生至少250kΩ的阻抗；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★外壳防护等级：IP55；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★方向指示信号灯（箭头信号灯）符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》中强制性项目的要求。（（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） | 个 | 4 |
| 18 | 道路交通信号倒计时显示器 | - 信号灯种类：倒计时信号灯； - 外壳材质：Q235-B，黑色喷塑； - 面罩材料：透明PC面罩，高透光率，阻燃，防紫外线； - LED规格：红色LED≥336颗、黄色LED≥168颗、绿色LED≥252颗； - LED寿命：≥70000h； - 供电方式：AC220V±20%；50Hz±2Hz； - 工作温度：-40℃～+80℃； - 接地电阻：＜0.5Ω； - ★外壳防护等级：IP55（控制方式：通讯方式、跟随方式、触发方式）；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★采用通讯方式控制的倒计时显示器，符合GA/T 508-2014《道路交通信号倒计时显示器》的要求；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★采用跟随方式控制的倒计时显示器，符合GA/T 508-2014《道路交通信号倒计时显示器》的要求；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★采用触发方式控制的倒计时显示器，符合GA/T 508-2014《道路交通信号倒计时显示器》的要求。（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） | 个 | 49 |
| 19 | 人行横道信号灯 | - 信号灯种类：人行信号灯； - 外壳材质：压铸铝，黑色喷塑； - 面罩规格及材质：Φ300mm；透明PC面罩，高透光率，阻燃，防紫外线； - LED规格：红色LED≥72颗、绿色LED≥72颗； - LED寿命：≥70000h； - 供电方式：AC220V±20%；50Hz±2Hz； - 工作温度：-40℃～+80℃； - 接地电阻：＜0.5Ω； - 启动瞬间电流：信号灯启动时的瞬间电流应小于2A； - 绝缘电阻：信号灯带电部件与壳体之间的绝缘电阻不应低于2MΩ； - ★泄漏电流：电源各级与信号灯壳体之间的泄露电流不应超过1.0mA；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★电源适应性：供电电源电压保持交流220V不度，供电电源频率变化范围50Hz±2Hz，信号灯应能正常工作，基准轴上发光强度变化幅度应不大于额定电压下发光强度的10%；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 启动关闭响应时间：信号灯发光单元的启动响应时间应不大于100ms，关闭响应时间应不大于100ms； - ★介电强度：在信号灯带电部件与壳体之间加载1440V试验电压1min，试验期间不应发生闪络和击穿现象；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 人行横道信号灯具备自动降光功能； - ★外壳防护等级：IP55；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★人行横道信号灯（人行信号灯）符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》中强制性项目的要求。（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） | 个 | 26 |
| 20 | 双悬臂信号灯杆件 | - 材质及规格：灯杆材质Q235钢；立杆口径为（∅320-∅280）×6mm厚×7m；上横杆口径为（∅220-∅140）×5mm厚×9m，下横杆口径为（∅220-140∅）×5mm厚×8.5m；采用多元气体共振处理，再采用热镀锌、打磨，静电喷塑（式样与目前滨海主流杆件一致）； - 法兰尺寸为∅500，厚度为δ20mm； - 基础尺寸：1.5×1.5×1.6m，C25一次性浇筑； - 接地桩：定制，采用国标50×50×5×2500mm角铁。 | 根 | 8 |
| 21 | 人行信号杆件 | 规格尺寸：立柱：φ120×3800×4mm 钢管，镀锌喷塑；基础开挖600×600×800mm C25浇筑。 | 套 | 6 |
| 22 | 设备控制机箱 | - 支持16个主相位，16个跟随相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置； - 支持不小于24路独立信号输出； - 信号机应具有独立于灯具驱动输出电路的黄闪控制装置，信号机无法正常工作时，应能通过独立的黄闪控制装置将信号输出切换为黄闪状态； - 支持对不小于48路道路交通信号灯进行控制； - 支持不小于108个周期方案，包含54信号控制周期方案和54可变车道周期方案； - 支持不小于40个周计划，包含20信号控制周计划和20可变车道周计划； - 支持不小于32个特殊计划，包含16个信号控制特殊计划和16可变车道特殊计划； - ★具有GPS连接指示灯，用来判断GPS模块是否连接；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 支持不小于224个日计划，包含112信号控制周计划和112可变车道日计划； - 支持每个路口可设置8个方向岔口（正东、正南、正西、正北、东南、西南、西北、西北、东北），每个方向岔口可设置8个进口车道和8个出口车道； - ★具备手动控制功能，在手动工作方式下，按一次手动按钮，信号状态能按预定的相位要求改变一次；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 支持可变车道、潮汐车道、闸道通行方案设置及控制，该路口其余车道红绿灯控制信号可独立运行； - 方案放行灯色特殊控制，包括：全红、黄闪、关灯、红闪； - 发送方案过程中断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行原来的周期方案；发送方案成功后断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行新的周期方案； - 具有流量采集功能，可接入车辆检测器，实现交通流量数据采集功能，并支持通过平台导出流量数据，生成流量统计报表； - 支持车检器接入并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的车流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； - ★具有手控面板连接指示灯，用来判断当前是否为手动控制模式；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 在信号机之间没有有线连接的条件下，可通过GPS对时和设定相位差来实现交叉口交通信号协调控制； - ★具有3种严重故障指示灯：绿冲突故障，信号灯所有红灯熄灭，信号灯组红灯、绿灯同时点亮。（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） | 个 | 14 |
| 23 | 设备电源线 | 国标纯铜RVV2×1.5mm² | 米 | 4760 |
| 24 | 网络信号线 | 国标纯铜RVV8×0.5mm² | 米 | 4760 |
| 25 | 倒计时信号线缆 | 国标纯铜RVVP2×1.0mm² | 米 | 1080 |
| 26 | 人行灯线缆 | 国标纯铜RVV3×1.0mm² | 米 | 2030 |
| 27 | 信号灯线缆 | 1.规格：电缆RVV4×1.0mm²；2.敷设方式：穿管。 | 米 | 800 |
| 28 | 支路电源线 | 国标纯铜RVV3×4mm² | 米 | 2930 |
| 29 | 光缆 | 1.名称：光缆；2.技术参数：单模4芯含（光纤熔接，尾纤）等配套辅材。 | 米 | 2770 |
| 30 | 千兆收发器 | 1光1电，单模3km | 对 | 32 |
| 31 | 手孔井 | - 600×600×600mm； - 砌体：砖砌体，水泥砂浆粉刷； - 井盖：砼预制井盖板，保护盖板为C20混凝土板； - 土方开挖、回填夯实、余土外运由投标人综合考虑。 | 座 | 32 |
| 32 | 移位基础开挖浇筑 | 基础开挖尺寸：1.6×1.6×2m，C25一次性浇筑，接地桩采用国标50×50×5×2500mm角铁。 | 个 | 6 |
| 33 | PE75聚乙烯（PE）顶管 | 拉伸管单孔PE75 | 米 | 2290 |
| 34 | 埋设管道 | 1.部位：绿化带、人行道下；2.名称：PE硬质管；3.规格：DN32；4.敷设方式：地埋敷设。 | 米 | 340 |
| 35 | 电源传输 | 国标纯铜YJV3×10（接入就近路灯电源箱，铺设过程中中间需无接头破损）。 | 米 | 6000 |
| 36 | 机械费 | 升降车、吊车等 | 项 | 1 |
| 37 | 前端抓拍设施以及交通信号系统调试部分 | 无缝对接滨海公安现有平台 | 项 | 1 |
| 38 | 平台通道扩容 | 此清单设备通道扩容 | 项 | 1 |
| 39 | 云存储 | - 设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8G内存，≥4个千兆网口、≥1个千兆管理网口、48块硬盘热插拔插槽；支持风扇热插拔并可冗余温控调速； - 内置48块8T企业级3.5寸硬盘； - 可自动识别并显示接入的硬盘容量和状态，可显示硬盘组的容量。可在IE浏览器中查看硬盘的SMART信息，查看的硬盘指示灯应闪烁。对RAID阵列中S.M.A.R.T信息有异常的硬盘可自动进行数据拷贝及替换。支持在线获取磁盘日志，在线分析磁盘故障； - 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除； - ★云存储系统支持与视频监控平台、虚拟化平台对接；一套云存储系统支持同时给多个视频监控平台系统提供服务，可提供视频监控业务，具备容错处理能力；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，128台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换；全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 云存储系统支持集群部署，集群内节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障，业务负载分担到其他节点的时间不超过15秒；全部存储节点的元数据信息丢失以及部分硬盘损坏的情况下，支持从剩余硬盘恢复元数据信息，数据可正常读取； - 支持一键部署；产品安装部署过程中可以选择安装的服务集群，支持选择多个域的服务集群进行产品的部署； - ★具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间150秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求。当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一；支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡； - 云存储系统可对接入的摄像机自动分配，可在管理平台展示每个存储节点的设备接入情况；支持根据存储节点接入码流带宽、存储空间等信息，实现前端通道自动负载均衡到不同节点，保障存储节点稳定运行；支持单网卡，容错，负载均衡、链路聚合网口模式； - 支持磁盘故障后，具有数据自愈功能，可设置立即重构，亦可设置为不执行重构，即支持手动或系统自动恢复数据。EC纠删码为降级状态，可以正常读取视频。图片、智能流、文件业务的数据；在数据恢复过程中，业务不中断； - ★云存储节点单设备支持采用N+M冗余方式进行数据校验存储，不采用传统的RAID磁盘级方式（如Raid5， Raid6， Vraid，Sraid，SafeVideo等）进行数据保护；云存储系统空间利用率可调，根据N+M容错配置，可使空间利用率到达95%以上；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 支持智能读取，数据冗余N+M模式下，当损坏的数据块超过M时，存留的视频数据仍可进行回放。当故障硬盘上线后，损坏数据可自动恢复完整，最大程度保障视频数据可用性；在冗余比损坏（多盘或者多机损坏，导致纠删码保护策略失效）的情况下，录像可用数据的查询仍可精确到毫秒级； - 支持自动调整N+M冗余容错机制，对锁定的数据，提升容错级别，确保可靠性，包括4+1升级到8+2、8+2升级到12+3等，增强锁定录像的磁盘、节点故障容错能力； - 支持磁盘故障、设备故障后，根据业务情况，调整设置重构的等级，分别调整为高速重构、中速重构、低速重构；支持重构速度展示:支持自动进行数据迁移，在数据迁移过程中，业务不中断； - 支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询； - ★管理平台支持对关键程序、关键数据采取备份、冗余措施，具备容错和系统恢复能力，支持对管理平台整体性能有影响的关键设备进行负载均衡；支持管理服务数据备份故障恢复，每隔15分钟备份一次，支持历史数据自动清理，数据清理不影响业务运行；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - 支持域管理，实现存储节点的虚拟化整合及统一命名：支持一套云存储系统中在线扩展部分域的存储容量空间；支持在线弹性伸缩云存储的总容量空间或部分容量空间，不影响业务正常读写；支持一套云存储系统创建多个域，每个域有自己的存储容量空间；支持自由控制将存储设备、接入服务器加入域或退出域；支持向指定的域中添加存储设备；系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响； - 支持将多台存储设备的存储资源虚拟化成一个存储资源池，支持在资源池中对多台设备进行负载均衡； - ★云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★云存储系统以资源池为单位对外提供服务，资源池支持多种数据生命周期管理策略，包含容量循环覆盖、周期覆盖、不覆盖；资源池内重要数据支持锁定，锁定数据可自动解锁和手动解锁。（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） | 套 | 3 |
| 40 | 视频存储平台 | - ★供应商针对本项目提供的视频存储平台由供应商（含其下属的全资子公司）自主开发或有授权函；（投标时须提供相关证明材料扫描件） - ★平台必须满足信息系统安全等级保护三级要求；（以定级备案证明为准，投标时须提供证书扫描件以及测评报告关键页相关资料并加盖供应商公章的扫描件） - 平台支持的接入协议，需包括标准GB28181、GA35114、ONVIF、大华海康SDK、以及其他国标拓展协议； - 对支持远近调焦和云台转动的摄像机，客户端在浏览监控图像的同时可以对监控点摄像机进行云镜控制； - ★支持实况录像水印功能，防盗窃泄露；（投标时须提供平台功能截图） - ★支持分权分域，用户组管理：支持用户组的添加、修改和删除，支持用户组信息维护，平台能够对账号进行分级管理，提供多种角色管理；（投标时须提供平台功能截图） - ★平台需提供基于电脑PC客户端（32位、64位，支持国产操作系统）；平台提供安卓手机客户端、苹果IOS客户端；（投标时须提供不同客户端登录功能截图） - ★图片抓拍：支持监控录像抓拍功能，系统可以自动和手动抓拍图片，并将抓拍结果保存在云端，随时调阅。（投标时须提供平台功能截图） | 项 | 1 |
| 41 | 辅材部分 | 水晶头、插座、扎带等。 | 项 | 1 |
| 注：★电子警察设备（900W一体抓拍单元、400W双眸结构化一体机抓拍单元、400W智能球型摄像机、卡口闪光灯、LED频闪补光灯、存储设备）投标时须提供设备制造商针对本项目的原厂授权书及质保承诺书且加盖原厂公章的扫描件，所投产品技术参数证明材料与原厂授权书品牌须保持一致。 ★信号灯设备（机动车信号灯、方向指示信号灯、道路交通信号倒计时显示器、人行横道信号灯、设备控制机箱、云存储）投标时须提供设备制造商针对本项目的原厂授权书及质保承诺书且加盖原厂公章的扫描件，所投产品技术参数证明材料与原厂授权书品牌须保持一致。 |  |  |  |  |
| 二、标志标牌部分 |  |  |  |  |
| 1 | 标志牌1 | - 类型：车道行驶方向标志牌； - 形式：附着式； - 材质及规格：铝板；规格尺寸800mm×800mm；标志面积≤1m2采购2mm以上厚度铝板、1m2<标志面积≤3m2采购3mm以上厚度铝板，无拼接，圆角。 - 标志板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜； - ★标志板面应无裂纹、起皱、边缘剥离及明显的气泡、划痕及各种损伤，颜色和逆反射性能应均匀；（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★标志板面色度性能：白色反光膜（无金属镀层）的亮度因数Y≥0.27；蓝色反光膜（无金属镀层）的亮度因数0.10≥Y≥0.01。（投标时须提供公安部有效检测报告证明并加盖设备制造商原厂公章的扫描件） - ★标志牌产品投标时须提供产品制造商针对本项目的原厂授权书及质保承诺书且加盖原厂公章的扫描件，所投产品技术参数证明材料与原厂授权书品牌须保持一致。 | 块 | 60 |
| 2 | 标志牌2 | - 类型：前方监控交通违法提示牌； - 形式：附着式； - 材质及规格：铝板；规格尺寸800mm×600mm；铝板厚度2mm； - 标志板面反光膜等级：IV类反光膜； - 标志板面应无裂纹、起皱、边缘剥离及明显的气泡、划痕及各种损伤，颜色和逆反射性能应均匀； - 标志板面色度性能：白色反光膜（无金属镀层）的亮度因数Y≥0.27；蓝色反光膜（无金属镀层）的亮度因数0.10≥Y≥0.01。 | 块 | 68 |
| 3 | 标志牌3 | - 类型：交通违法监控标志牌； - 形式：附着式； - 材质及规格：铝板；规格尺寸800mm×600mm；铝板厚度2mm； - 标志板面反光膜等级：IV类反光膜； - 标志板面应无裂纹、起皱、边缘剥离及明显的气泡、划痕及各种损伤，颜色和逆反射性能应均匀； - 标志板面色度性能：白色反光膜（无金属镀层）的亮度因数Y≥0.27；蓝色反光膜（无金属镀层）的亮度因数0.10≥Y≥0.01。 | 块 | 68 |
| 4 | 基础开挖及浇筑 | 1.基础开挖：定制，≥1000mm×1000mm×1200mm；2.混凝土基础：定制，C25/30（成品混凝土，不得现场搅拌）。 | 座 | 21 |
| 5 | 双悬臂式标志杆件 | - 材质及规格：灯杆材质Q235钢；双悬臂，悬臂长度4-6m，立杆壁厚不小于5mm，横壁壁厚不小于4mm，式样与目前滨海主流杆件一致，H6.5m（与所在道路比净高度）； - 杆件上端预留治安球形摄像机接线开孔； - 杆地笼：定制，≥M24×6直径450mm-1400mm（根据杆件配置）； - 接地桩：定制，采用国标50×50×5×2500mm角铁。 | 根 | 21 |
| 6 | 机械费 | 汽车吊杆件装卸费 | 项 | 1 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

| 评分项目 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 总报价（30分） | 1.评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 技术部分（47分） | 产品技术响应（30分） | 根据投标人提供的投标文件，对招标文件所要求的技术要求、性能的响应和满足程度进行评分，完全满足招标文件硬件参数要求的得30分，加★项有一项负偏离的扣2分，其余项有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 注：参数的正负偏离以提供以下材料为准：1、技术要求响应及偏离表（格式附后）；2、技术参数中要求投标时提供的证明材料，未按要求提供相关证明材料视为负偏离。3、此项扣满30分将不作中标候选人推荐。 |
|  | 建设思路（6分） | 投标人按照项目的采购需求，就本项目的建设思路进行详细阐述，需包括如下内容：1.项目定位；2.需求分析；3.建设目标；4.可行性与必要性分析。根据方案的完整性、合理性、可操作性打分，未提供不得分： 1、方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得6分； 2、对项目总体有一定的认识，方案较为完整、细致，思路基本清晰，基本符合项目需求，该项得5分； 3、方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解思路一般该项得4分。 |
|  | 实施方案（6分） | 投标人按照项目的采购需求，就本项目的技术方案进行详细阐述，需包括如下内容：1.建设内容；2.建设依据；3.硬件生产设施；4.项目实施管理方案。根据方案的完整性、合理性、可操作性打分，未提供不得分： 1、方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得6分； 2、对项目总体有一定的认识，方案较为完整、细致，思路基本清晰，基本符合项目需求，该项得5分； 3、方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解思路一般该项得4分。 |
|  | 售后服务总体方案（5分） | 投标人按照项目的采购需求，就本项目的售后（维保）方案进行详细阐述，需包括如下内容：1.服务方式；2.服务人员配备；3.响应时间；4.故障处理；5.应急方案；6.是否本地化服务。根据方案的完整性、合理性、可操作性打分，未提供不得分： 1、方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得5分； 2、对项目总体有一定的认识，方案较为完整、细致，思路基本清晰，基本符合项目需求，该项得4分； 3、方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解思路一般该项得3分。 |
| 商务部分（23分） | 技术服务能力（12分） | 1、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书，达到CS5得3分，CS4得2分，CS3及以下得1分，未提供不得分。本项最高得3分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。） 2、投标人具备售后服务体系完善程度认证证书（十二星或十二星卓绝）的得3分；具备售后服务体系完善程度认证证书（十星）的得2分；具备售后服务体系完善程度认证证书（七星）的得1分，未提供不得分。本项最高得3分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。） 3、投标人具有有资质第三方颁发的有效期内的信息技术服务运行维护一级证书的得2分，二级得1分，三级得0.5分，未提供不得分。本项最高得2分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。） 4、投标人具有安防工程企业设计施工维护能力证书一级的得2分，二级的得1分,未提供不得分。本项最高得2分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。） 5、投标人具有信息系统服务交付能力等级证书，达到一级的得2分，达到二级的得1分,未提供不得分。本项最高得2分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。） |
|  | 人员团队（9分） | - 1、投标人拟派本项目的项目负责人具有高级系统规划与管理师证书、信息技术应用创新服务经理（ITSS）证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书，每具备一项得1分，本项最高得3分。（项目负责人应为投标人正式员工，投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2025年3月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） - 2、投标人拟派本项目的项目技术负责人具有机电工程一级建造师证书、电子类工程高级工程师及以上职称证书、信息系统项目管理师证书，每具备一项得1分，本项最高得3分。（项目技术负责人应为投标人正式员工，投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2025年3月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） 3、投标人拟派本项目的项目组成员（不含项目负责人和技术负责人）中具有信息安全保障人员认证证书（CISAW）、高级系统架构设计师证书、高级智能化系统工程师证书，每具备1类得1分，本项最高得3分。（项目组成员应为投标人正式员工，投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2025年3月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） |
|  | 投标人业绩（2分） | 投标人承接过类似交通安防科技设施类（如信号控制系统、道路视频监控等）项目建设业绩的，每提供1个得1分，最高得2分。（投标时须同时提供【中标通知书、合同和验收报告】扫描件，未提供或提供但缺少相关材料的不得分。） |

备注：①本项目涉及面较广、点位分散、现状复杂，投标人应当自行踏勘现场对现状进行了解，以确保制定出合理的投标方案，否则因不了解实际现状而造成的一切后果（包括但不限于投标报价存在的成本风险及要求的服务期风险）由投标人自行承担。

②以上认证均应在有效期范围，且发证机关网站未公布为暂停状态方可有效。

③投标人的总得分为所有评委评审该单位总得分的平均值。

第六章   投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：   （加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件（格式附后）

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

1. 投标人须提供有效期内的建设行政主管部门核发的电子智能化工程专业承包二级及以上资质证书和有效的安全生产许可证的扫描件。

八、法人授权书（格式附后）

九、投标函（格式附后）

十、中小企业声明函（格式附后）

十一、残疾人福利性单位声明函（格式附后）

十二、投标分项报价表（格式附后）

十三、技术要求响应及偏离表（格式附后）

十四、商务要求响应及偏离表（格式附后）

十五、开标一览表（格式附后）

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式附后）

附：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：______年    月    日

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：______年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

投标函

致：  （采购人全称）

根据贵方的       （项目名称）      （项目编号：          ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人名称（公章）：

日           期：    年    月   日

十、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）组织的采购编号为        ，（项目名称）    的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 所投品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯和电子警察部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900W一体抓拍单元 |  | 台 | 94 |  |  |
| 2 | 400W双眸结构化一体机抓拍单元 |  | 台 | 39 |  |  |
| 3 | 400W智能球型摄像机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 卡口闪光灯 |  | 台 | 40 |  |  |
| 5 | LED频闪补光灯 |  | 台 | 139 |  |  |
| 6 | 存储设备 |  | 台 | 22 |  |  |
| 7 | L型悬臂信号灯杆件 |  | 根 | 10 |  |  |
| 9 | 壁装横臂支架1 |  | 根 | 22 |  |  |
| 8 | 壁装横臂支架2 |  | 根 | 6 |  |  |
| 10 | 杆件安装箱 |  | 个 | 10 |  |  |
| 11 | 汇聚落地机柜（含基础） |  | 台 | 15 |  |  |
| 12 | 摄像机镜头 |  | 台 | 82 |  |  |
| 13 | 工业级千兆网络交换机 |  | 台 | 60 |  |  |
| 14 | 固定支架 |  | 套 | 207 |  |  |
| 15 | 固定式安装抱箍 |  | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 机动车信号灯 |  | 个 | 4 |  |  |
| 17 | 方向指示信号灯 |  | 个 | 4 |  |  |
| 18 | 道路交通信号倒计时显示器 |  | 个 | 49 |  |  |
| 19 | 人行横道信号灯 |  | 个 | 26 |  |  |
| 20 | 双悬臂信号灯杆件 |  | 根 | 8 |  |  |
| 21 | 人行信号杆件 |  | 套 | 6 |  |  |
| 22 | 设备控制机箱 |  | 个 | 14 |  |  |
| 23 | 设备电源线 |  | 米 | 4760 |  |  |
| 24 | 网络信号线 |  | 米 | 4760 |  |  |
| 25 | 倒计时信号线缆 |  | 米 | 1080 |  |  |
| 26 | 人行灯线缆 |  | 米 | 2030 |  |  |
| 27 | 信号灯线缆 |  | 米 | 800 |  |  |
| 28 | 支路电源线 |  | 米 | 2930 |  |  |
| 29 | 光缆 |  | 米 | 2770 |  |  |
| 30 | 千兆收发器 |  | 对 | 32 |  |  |
| 31 | 手孔井 |  | 座 | 32 |  |  |
| 32 | 移位基础开挖浇筑 |  | 个 | 6 |  |  |
| 33 | PE75聚乙烯（PE）顶管 |  | 米 | 2290 |  |  |
| 34 | 埋设管道 |  | 米 | 340 |  |  |
| 35 | 电源传输 |  | 米 | 6000 |  |  |
| 36 | 机械费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 前端抓拍设施以及交通信号系统调试部分 |  | 项 | 1 |  |  |
| 38 | 平台通道扩容 |  | 项 | 1 |  |  |
| 39 | 云存储 |  | 套 | 3 |  |  |
| 40 | 视频存储平台 |  | 项 | 1 |  |  |
| 41 | 辅材部分 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二、标志标牌部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标志牌1 |  | 块 | 60 |  |  |
| 2 | 标志牌2 |  | 块 | 68 |  |  |
| 3 | 标志牌3 |  | 块 | 68 |  |  |
| 4 | 基础开挖及浇筑 |  | 座 | 21 |  |  |
| 5 | 双悬臂式标志杆件 |  | 根 | 21 |  |  |
| 6 | 机械费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元） |  | 大写 （小写￥ 元） |  |  |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

十三、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、负偏离、等同于 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

法定代表人或授权代表签字：

注：1、“正偏离、负偏离、等同于”条款须逐条列明，其他与招标文件第四章一致条款可不描述（不描述条款，视为承诺与招标文件第四章一致）。

2、行数不够，可自行添加。

3、依据本项目招标文件第四章采购需求中技术要求条款，要求投标人投标时提供佐证证明材料，请投标人在此表后附技术要求佐证材料，不提供或提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为负偏离。

十四、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

十五、开标一览表

开标一览表

供应商全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，不得高于最高限价，否则将作为无效投标；报价小数点后可保留两位小数，第三位不论大小一律不计。

2、请按表中规定格式完整、清晰、正确填写。

3、开标一览表的格式及内容以苏采云系统中开标一览表为准。

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（加盖CA电子公章）：

日      期：    年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。