太湖湖泛防控预警浮标监测站建设

招标文件

## 项目编号：JSZC-320000-YCGC-G2025-0022

源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

2025年4月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	20

第四章 采购需求	24

第五章 合同草案条款及格式	33

第六章 附件	38

- 第一章 招标公告

项目概况

太湖湖泛防控预警浮标监测站建设的潜在投标人应在南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室获取采购文件，并于2025年5月9日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

###### 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-YCGC-G2025-0022

1.2项目名称：太湖湖泛防控预警浮标监测站建设

1.3预算总金额：450万元

1.4最高限价：436.5万元

1.5采购需求：拟在太湖湖泛易发区、藻类聚集区等重点水域布设15个浮标（漂）式水质自动监测站，具体详见第四章采购需求。

1.6合同履行期限：90个日历天内完成，具体安排按甲方要求时间内完成。

1.7本项目标的所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为工业。

1.8本项目（是/否）接受联合体：否

1.9是否接受进口产品：否

###### 二、申请人的资格要求：

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等）；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求： （如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3 本项目的特定资格要求：无。

2.4 第 2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.8 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

2.9 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

###### 三、获取招标文件

3.1 时间：自本公告发布之日起五个工作日

3.2 地点：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室

3.3 具体方式：

（1）供应商获取采购文件前须前往易智采招标采购平台http://www.ezczb.com/（以下简称平台）免费注册，平台将对供应商注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。

（2）供应商应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，务必在本公告规定的采购文件获取时间前完成采购文件工本费支付，否则将无法保证获取采购文件。支付方式：登录平台（网址：http://www.ezczb.com/）

（3）供应商可通过平台下载采购文件电子档（采购文件电子档与纸质文件不一致的，以纸质文件为准）。

（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，供应商可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、支付、获取采购文件等操作。平台咨询电话为：025-86338154，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

###### 3.4标书工本费：500元人民币，售后不退。

###### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标文件接受开始时间：2025年5月9日14：00（北京时间）

4.2 提交投标文件截止时间及开标时间：2025年5月9日14点 30 分（北京时间）

4.3提交投标文件地点：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室

4.4 投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本）；投标人应提供电子版投标文件 1 份（一般应为 PDF 格式、U 盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

###### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

###### 六、其他补充事宜

6.1 本项目在江苏政府采购网网站发布公告。

6.2 本项目中标后不允许分包、转包。

6.3 开标时，请供应商法定代表人或其授权委托代表人携带本人有效身份证原件出席。

6.4 投标人应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。

6.5 勘察现场或答疑：采购人不组织。

6.7 采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1 采购人信息

招标单位名称：江苏省水文水资源勘测局

地址：南京市上海路5号

联系人：陆工

联系方式：025-86338649

7.2采购代理机构信息

名称：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

地址：南京市雨花台区花神大道 23 号 1 号楼西 4F408 室

联系电话：025-86803150

7.3项目联系方式

项目联系人：张工

电 话：15205163861

- 第二章 投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1 本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213 号）。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68  号）。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1 招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、 验收等要求，包括附件等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4 招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招 标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率； 报价单位为“元”。

6.4 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用 A4 规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、测试报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）★投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（4）★开标一览表（格式见附件）；

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）★分项报价表（格式见附件）；

（7）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）★技术说明或服务方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）★采购设备清单及明细；主要材料设备品牌表；

（4）服务承诺；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2 报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低 质量的理由。

11.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5  投标人应在《开标一览表》标明投标货物和服务的总价报价。投标人符合本须知 3.1 条所述情形的，须在《开标一览表》中注明。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

11.7 本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金: 本项目不缴纳投标保证金。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起 90 天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标代理费依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条，本项目代理费用由中标人支付。招标代理费参照《关于印发江苏省招标代理服务收费的指导意见的通知》（苏招协[2022]002号）文件标准收取，计费基础为中标（成交）价，按差额定率累进法计算，中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

费用金额，按如下表格以差额定率分档累进法计算。

| 中标金额 | 服务招标 |
| --- | --- |
| 50万元以下（含50万元) | 1万元 |
| 50万元-400万元（含400万元) | 1.50% |
| 400-1000万元（含1000万元) | 0.90% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.45% |
| 5000万元-1亿元（含1亿元) | 0.15% |
| 1-10亿元（含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元（含50 亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.01% |

举例：中标价（成交价）400万元，则采购代理服务费为：1+350*1.5%=6.25万元

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1 投标人的投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份）。所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（一般应为 PDF 格式、U 盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的， 评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，同时加盖投标人公章。

17.4 投标文件提倡按照 A4 幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过 A4 幅面折叠成 A4 幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1 逾期送达的；

18.2 未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20.2 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 招标代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3 投标人不足 3 家的，不得开标。

21.4 开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

22、评标

22.1  评标委员会

22.1.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2  评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2	评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

22.2.2 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同投标人的投标文件相互混装；

（10）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（11）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（12）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（13）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明和商务和技术要求。

22.2.2.2 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

在评标期间，出现符合资格性检查的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 21.6 款执行。

22.2.3 澄清有关问题。

22.2.3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3  投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5 相同品牌产品的投标采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3  评标方法和标准

22.3.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。评标小组将根据投标人最后得分由高到低的顺序推荐前3名中标候选人。

23.3 招标人确定排名第一名为中标人，中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

注：第（5）条重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

23.4 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金（补偿金为：项目预算金额的2%），以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并 予以通报。

23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1 招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、 期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本， 由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系招标代理机构。

28、投诉

28.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分 100 分），主观分的评委评分进行算术平均，小数点后保留 2 位。按评审后得分由高到低顺序排列，评审得分相同的，按投标报价 由低到高顺序排列，评审得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由招标人确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （35分） | 投标报价不高于采购限价的，为有效投标报价。高于采购限价的投标报价为无效报价，无效报价的投标文件不参与评审，也不得中标。以满足招标文件实质性要求且投标价格最低的有效报价为投标基准价，该投标人报价得分为满分，即35分。其他投标人有效报价得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（投标基准价/投标报价）×35%×100。 | 35 | 价格分 |
| 2 | 浮标（漂）式水质自动监测站整体建设方案（20分） | - 整体建设方案（满分4分）： 项目整体方案思路有针对性，完全符合太湖水域气象水文环境特点的得4分； 项目整体方案思路针对性欠缺，基本符合太湖水域气象水文环境特点的得2分； 项目整体方案思路无针对性，不符合太湖水域气象水文环境特点的不得分； | 20 | 主观分 |
|  |  | 2、产品设计方案（满分4分）： 整体构架及功能模块设计成熟先进，满足采购需求的得4分； 整体构架及功能模块设计稍有瑕疵，基本满足采购需求的得2分； 整体构架及功能模块设计有重大瑕疵，不满足采购需求的不得分。 |  |  |
|  |  | 3、材料及设备选型（满分4分）： 主要材质、仪器设备选型成熟先进，满足采购需求的得4分； 主要材质、仪器设备选型稍有瑕疵，基本满足采购需求的得2分； 主要材质、仪器设备选型有重大瑕疵，不满足采购需求的不得分。 |  |  |
|  |  | 4、检测数据存储、传输方案（满分4分）： 数据存储、传输方案科学先进，完全满足采购需求的得4分； 数据存储、传输方案一般，基本满足采购需求的得2分； 数据存储、传输方案不科学，不满足采购需求的不得分。 |  |  |
|  |  | 5、供货、安装方案（满分4分）： 供货、安装方案完整合理，进度、安全控制完善的得4分； 供货、安装方案有瑕疵，进度、安全控制一般的得2分； 供货、安装方案不科学，进度、安全控制不完善的不得分。 |  |  |
|  | 试运行及售后服务方案 （8分） | 1.试运行及售后服务方案（满分4分）： 试运行及售后服务方案完整合理，满足采购人需求的得4分； 试运行及售后服务方案有瑕疵，基本满足采购人需求的得2分； 试运行及售后服务方案有重大瑕疵，不满足采购人需求的不得分。 | 8 |  |
|  |  | 2.售后服务承诺（满分4分） （1）承诺项目质保期后，保证备品备件正常供应的得1分。 （2）承诺在质保期内针对极端气象条件，及时协助采购人采取措施保护设备的得1分。 （3）承诺在质保期内，浮标（漂）式水质自动监测站产生漂失、沉没后及时寻（捞)回恢复，否则无偿添补全新设备的得1分。（提供承诺书） （4）承诺至少配置2辆服务车辆及1艘服务船只的得1分。 投标人需逐条提供承诺书，并加盖投标供应商公章，无承诺不得分。 |  |  |
| 3 | 企业业绩 （6分） | 2022年4月1日以来(合同签订时间为准)，具有浮标（漂）式水质自动监测站建设项目业绩的每个得3分，最多得6分。 注：提供合同协议书、供货清单、验收文件或合同完工验收资料的证明材料等（有签字盖章页复印件）。须以与最终使用产品用户签订合同为准（转包和分包合同无效）。项目内容应包含浮标（漂）式水质自动监测站供货、安装调试等内容。 | 6 | 客 观 分 |
|  | 技术响应 （23分） | 完全满足采购文件第四章采购需求中的2.6、2.7、2.8条技术要求的得满分23分；其中打▲条款不满足或者负偏离的，每有1项扣1分，其他条款不满足或者负偏离的，每有1项扣0.5分，扣完为止。 注：（1）常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）技术指标（测量范围及是否具有自清洁功能除外）以投标供应商提供的同型号仪器的有效检测报告（含CMA标识）中的数据为准。 - UV法COD的重复性、零点漂移、量程漂移、直线性、MTBF技术指标以投标供应商提供的同型号仪器的有效检测报告（含CMA标识）中的数据为准。 - 其他技术指标要求以设备厂家产品彩页或技术白皮书（加盖设备厂家公章）中的数据为准。 未提供或未按要求提供技术指标数据的视为此条技术要求不满足或者负偏离。 | 23 |  |
|  | 认证体系 (2分) | 投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的每个得1分，满分2分。 注：须提供上述证书（证书应在有效期内）的复印件，否则不得分。 | 2 |  |
|  | 项目组人员（6分） | （1）项目负责人具备高级及以上技术职称的，得2分。 （2）项目组人员（不包含项目负责人）具有浮标（漂）式或浮船式水质自动站建设或集成相关工作业绩；或持有地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训证书；或持有自动监控（地表水）运行工证书。每配备1名符合上述要求的人员得1分，最高得4分。 注：上述人员岗位不得兼任，否则均不赋分。(业绩合同复印件，如业绩合同不能体现人员姓名，须同时提供合同发包人出具的证明)、职称证书及相关证明材料；上述人员在本单位近一年内任意1个月社保缴纳证明材料；同一人员具有不同证书的，不累积计分。 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：*本项目报价为包含所有备品、备件的总报价，包含实现拓展功能得分点的配件等，需在详细分项报价清单中列出。

*投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，（如技术参数中必须响应项目(加“★”的技术要求)未响应或出现负偏离的,视为不实质性响应招标文件)为无效投标。已中标的将取消中标资格。

*说明:除明确注明需要原件的证明材料外，所有认证、证明均以有效清晰的证明文件的复印件（加盖公章）为依据。

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1 对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价 格参与评审。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6、评分标准中提到的认证、业绩均以有效的证明文件的复印件（加盖公章）为依据；人员证书以原件为依据；要求提供原件核查、备查的在开标前与投标文件一并递交，开标后不再接收任何原件及资料。

7、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在三年内取消其参加本采购单位的投标资格。

- 第四章 采购需求

一、项目概述：

江苏省水文水资源勘测局拟在江苏省太湖水域布设15个浮标（漂）式水质自动监测站，布设点位信息详见下表及下图，最终点位位置以采购人要求为准。

浮标（漂）式水质自动监测站拟布设点位

| 序号 | 站点 | 湖区 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 殷村港东 | 竺山湖 |
| 2 | 符渎港东 | 湖西 |
| 3 | 欧渎港 | 湖西 |
| 4 | 师渎港 | 湖西 |
| 5 | 旧渎港 | 湖西 |
| 6 | 社渎港东 | 湖西 |
| 7 | 陈东港 | 湖西 |
| 8 | 八房港 | 湖西 |
| 9 | 田鸡山西 | 湖西 |
| 10 | 龙头渚东 | 梅梁湖 |
| 11 | 檀溪湾 | 梅梁湖 |
| 12 | 直湖港东 | 梅梁湖 |
| 13 | 渔港喇叭口 | 梅梁湖 |
| 14 | 壬子港外 | 贡湖 |
| 15 | 小溪港外 | 贡湖 |

二、建设内容

包括但不限于15个浮标（漂）式水质自动监测站的设计、仪器仪表及设备选型、集成制造、现场安装调试、项目整体验收、质保期内的维护以及配合采购人完成与本项目有关的其他工作。

- 合同履行时限要求

1、中标供应商合同签订后30日内应完成15个浮标（漂）式水质自动监测站的集成制造及现场安装调试工作，其中自动监测站中的水质检测分析系统（仪器仪表）在集成装配前应由采购人抽取一套进行检定校准测试，在双方均认可的具有CMA资质的检验检测机构出具检定/校准报告，报告结果符合或不低于投标承诺，技术指标还需满足国家及行业规范（如有）后，方可集成装配，由此产生的费用由中标供应商承担。

2、本项目系统试运行期为60个日历日。15个浮标（漂）式水质自动监测站现场安装调试全部完成并经采购人初步验收完成之日后开始系统试运行，所有设备及系统在试运行期内无重大缺陷，运行平稳良好，采购人组织整体最终验收。如试运行期内发现重大责任缺陷，供应商应24小时内修复责任缺陷，系统试运行期从修复之日起重新计算。如再次出现重大责任缺陷，采购人有权取消合同、要求退货并追索损失。

3、本项目质保期不少于1年，项目整体最终验收通过之日起算。

- 设备功能要求及技术参数要求

1、本项目所采购浮标（漂）式水质自动监测站功能要求如下表：

| 序号 | 功能模块 | 需求描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮标（漂）体及辅助单元 | 1、浮标（漂）体材料及结构要保证在太湖水域环境下耐腐蚀、耐碰撞、使用寿命长。 2、配套设施包括但不限于：固定系统、定位模块、航标灯（警示灯标）、防碰撞系统、避雷系统、防倾覆。 | 固定系统应考虑现场实际情况，锚链（系）均可 |
| 2 | 供电单元 | 太阳能发电、配备蓄电池组，具备过载保护。 |  |
| 3 | 数据采集及传输单元 | - 具备数据自动采集。 - 支持无线数据传输。 |  |
| 4 | 测量单元（多参数水质分析仪） | - 具备水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氧化还原电位、叶绿素a、蓝绿藻、COD、氨氮的测量及监测功能。 - 监测频次2小时1次，可调。 |  |

2、技术参数要求

2.1、下列“★”指标为实质性技术参数指标，供应商所提供的产品须全部满足实质性技术参数指标不得有负偏离。

2.2、本项目所执行的主要规范及标准

（1）《水污染物排放总量监测技术规范》

（2）《水和废水监测分析方法》（第四版）

（3）《环境水质监测质量保证手册》

（4）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

（5）《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

（6）《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

（7）《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

（8）《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

（9）《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

（10）《紫外（ＵＶ）吸收水质自动在线监测仪技术要求》（HJ/T191-2005）

（11）《地表水自动监测技术规范》（HJ/T 915-2024）

上述规范标准以国家及相关部门颁发的最新版本为准。

2.3、★浮标（漂）式水质自动监测站本体设计构架支持新增水质测量参数或功能升级，当采购人需对供应商提供的浮标（漂）式水质自动监测站更新改造时，供应商应协助采购人完成更新改造方案和新仪器设备的安装接入工作。投标文件中供应商须提供完整的浮标（漂）式水质自动监测站设计图纸及说明。

2.4、★浮标（漂）式水质自动监测站本体及其所有功能模块中的仪器设备均应为各制造商原装及全新的产品，符合国家及相关部门的技术规范和标准。投标文件中供应商须提供供电单元、数据采集及传输单元、测量单元（多参数水质分析仪）功能模块中主要仪器设备制造商的产品说明。本项目最终验收前，供应商应提供产品的质量合格证明和原厂保修证明文件。

2.5、测量单元（常规五参数及UV法COD分析仪）需具备检测机构出具的有效检测报告。

2.6、主要设备参数

（1）浮标（漂）体

A浮标（漂）体尺寸：平面投影尺寸直径（对角线)0.8~1.8米。

B▲浮标（漂）体材质：采用无磁性材料制作。浮标（漂）体外部具备防腐功能。

C▲浮标（漂）体需配有航标灯（警示灯标），防碰撞系统。

D▲浮标（漂）体应有定位模块，支持北斗定位，可实时监测浮标（漂）体定位经纬度。

E▲浮标（漂）体整体设计、锚链（系）设置具备抵抗太湖水域常规风浪及短时阵风不低于10级的能力，具备防倾覆能力。

F整体防水；整体可在-20~70℃环境下正常工作。

G吃水深度须适应太湖不同水域的水深情况。浮标（漂）体喷涂显色警戒色。

（2）供电系统

A供电系统采用太阳能板，发电及存储供电能力至少满足30天无阳光采集发电时浮标（漂）式水质自动监测站正常工作需求。

（3）数据采集及传输单元

A支持将所有监测数据及相关信息实时传输至指定的平台（传输协议参见《水文自动测报系统数据传输规约》（DB32/T 2197-2022）），包括但不限于仪器的关键参数和监测数据等，并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

B▲支持4G/5G、北斗传输通讯。

C具有自动采集数据、死机自动复位、站址设定、掉电数据保护、实时时钟校准等功能；

D具有现场参数显示及设置功能，能够设定定时监测频次、定时设定时间间隔 10 分钟至 24 小时任意可选；

E支持休眠唤醒工作方式；支持中心远程软件召测和设置参数。

F所有外部接口具有光电隔离能力；

G▲支持本地固态数据提取，能存储 6 个月以上的原始数据；

H防雷保护：通讯接口：3 级防雷保护；电源、开关量、模拟量接口：2 级防雷保护；

I设备平均无故障工作时间：MTBF≥40000 小时；工作温度：－20℃～＋70℃，湿度：0～95％。

J通讯接口：具有RS-485等标准通讯接口，支持Modbus。

K▲工作体制：采用定时自报、超限加报和查询应答兼容的工作体制。

（4）测量单元（多参数水质分析仪）

A监测因子可任意搭配，可自动识别；可按需求定制扩展监测参数。

B测量及监测技术指标如下表：

| 检测项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| pH | 测量原理 | 电极法 |
|  | 测量范围 | 0-14pH |
|  | 重复性误差 | ▲±0.1pH |
|  | 漂移（pH=9） | ±0.1pH以内 |
|  | 漂移（pH=7） | ▲±0.1pH以内 |
|  | 漂移（pH=4） | ±0.1pH以内 |
|  | 响应时间 | 30s以内 |
|  | 温度补偿精度 | ±0.1pH以内 |
|  | 电压稳定性 | 指示值的变动在±0.1pH以内 |
|  | 实际水样比对实验 | ±0.1pH以内 |
| 溶解氧 | 测量原理 | 荧光法 |
|  | 测量范围 | 0-20mg/L |
|  | 重复性误差 | ▲±0.02mg/L |
|  | 零点漂移 | ▲±0.1mg/L |
|  | 量程漂移 | ▲±0.3mg/L |
|  | 响应时间 | 60s以内 |
|  | 温度补偿精度 | ±0.3mg/L |
|  | 电压稳定性 | 指示值的变动在±0.1mg/L以内 |
|  | 实际水样比对实验 | ▲±0.3mg/L |
|  | 具有自清洁功能 |  |
| 电导率 | 测量原理 | 电极法 |
|  | 测量范围 | 0~200mS/cm |
|  | 重复性误差 | ▲±1% |
|  | 零点漂移 | ±1% |
|  | 量程漂移 | ▲±1% |
|  | 响应时间 | 30s以内 |
|  | 温度补偿精度 | ±1% |
|  | 电压稳定性 | 指示值的变动在±1%以内 |
|  | 实际水样比对实验 | ±1% |
| 浊度 | 测量原理 | 光散射法 |
|  | 测量范围 | 0～1000 NTU |
|  | 重复性误差 | ▲±5% |
|  | 零点漂移 | ±3% |
|  | 量程漂移 | ▲±5% |
|  | 线性误差 | ±5% |
|  | 电压稳定性 | ±3% |
|  | 具有自清洁功能 |  |
| 温度 | 测量范围 | 0℃～55℃ |
|  | 测量偏差 | ≤ 0.2℃ |
| 平均无故障连续运行时间（MTBF） |  | ≥1440 h/次 |

| 氧化还原电位 | 测定原理 | 电极法 |
| --- | --- | --- |
|  | 测量范围 | -2000～+2000 mV |
|  | 准确度 | ±1mV |
|  | 重复性 | ±1mV |
|  | 分辨率 | 0.1 mV |
| 叶绿素a | 测定原理 | 荧光法 |
|  | 量程 | 0～500μg/L |
|  | 准确度 | ±5% |
|  | 分辨率 | ≤0.01μg/L |
|  | 重复性 | ▲ ≤5% |
|  | 具有自清洁功能 |  |
| 藻密度（蓝绿藻） | 测定原理 | 荧光法 |
|  | 量程 | 0～2000000cells/mL |
|  | 检出限 | ≤200 cells/mL |
|  | 分辨率 | ≤100 cells/mL |
|  | 准确度 | ▲±3% |
|  | 重复性 | ▲≤5% |
|  | 具有自清洁功能 |  |
| UV法COD | 测量原理 | 紫外吸收法 |
|  | 测量范围 | 0~250mg/L |
|  | 精确度 | ±10% |
|  | 分辨率 | 0.01 mg/L |
|  | 重复性 | ▲±1% |
|  | 零点漂移 | ±0.3% |
|  | 量程漂移 | ▲±1% |
|  | 直线性 | ▲±1% |
|  | 平均无故障连续运行时间（MTBF） | ≥1440 h/次 |
|  | 具有自清洁功能 |  |
| 氨氮 | 测量原理 | 离子选择法 |
|  | 测量范围 | 0~100mg/L |
|  | 精确度 | ＜10%或0.1mg/L 取较大值 |
|  | 分辨率 | 0.01 mg/L |
|  | 重复性 | ▲＜5% |
|  | 漂移性 | ＜5% |
|  | 响应时间 | ＜60s |
|  | 温度补偿误差 | ＜10% |

2.7、监测数据可根据招标人要求进行备份及恢复。

2.8、浮标（漂）式水质自动监测站应适用于太湖因风浪搅动导致的高浊度水体的监测，具备相应的抗浊度干扰功能。

五、质保及售后服务要求

1、在质保期内供应商应配备专职技术服务人员不少于 2 人，有满足要求的巡查维保设施设备，储备应急的备品备件。供应商应在接到维修通知后2小时响应、8小时到达现场进行维修处置，24小时内修复出现的问题。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由供应商承担。

2、供应商应保证其所供浮标（漂）式水质自动监测站的耗材及备品备件在国内市场具备完整的供应链及销售渠道。

3、供应商应提供免费的售后技术服务包括人员培训、软件升级等。

4、在质保期内浮标（漂）式水质自动监测站产生漂失、沉没后供应商应及时寻（捞)回恢复，否则无偿添补全新设备。

六、供应商必须对提供的产品及软件知识产权负责，根据采购人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和改进工作。如今后水质自动监测技术规范有所调整，中标人须及时的免费为采购人提供软件升级服务或调整。

- 第五章 合同草案条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

江苏省政府采购合同(货物)

项目名称:                                                项目编号:

甲方:(买方)

乙方:(卖方)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据招标结果签订本合同。

一、货物内容

1.1货物名称:

1.2型号规格:

1.3数量(单位):

二、合同金额

2.1本合同金额为(大写):                  元（小写：                元)人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部贵任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

6.1乙方需交纳       /      作为本合同的履的保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应:

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1乙方根据招标文件的要求负责太湖湖体15个浮标水质自动监测站建设项目（含1年质保）。(自验收合格之日起计)

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1交货期: 合同签订之日起30天内完成项目所有建设内容，连续60日试运行,试运行期间保证正常运行

9.2 交货方式:   甲方指定

9.3交货地点:     甲方指定

十、货款支付

10.1付款方式:合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总金额40%的预付款；完成合同内容并经甲方验收合格后，向乙方支付至结算价的100%。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:

(1)更换:由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理:由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理;乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6在质保期内浮标（漂）式水质自动监测站产生漂失、沉没后及时寻（捞)回恢复，否则无偿添补全新设备。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3乙方需负责货物的安装调试，并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告:验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付造约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除，逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合网的，乙方应向甲方支付合同总值5%的造约金如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方维续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长,延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否维续行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并在中标单位缴纳招标文件规定的履约保证金后生效。

18.2本合同未尽事宜，遴照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，一份交代理机构存，一份报送政府采购监督管理部门备案。

甲方:                                  乙方:

地址;                                 地址:

法定代表人或授权代表:                 法定代表人或授权代表:

联系电话:                             联系电话:

签订日期:   年   月  日

第六章 附件

投  标  文  件

##### 项目名称：太湖湖泛防控预警浮标监测站建设

##### 项目编号：JSZC-320000-YCGC-G2025-0022

##### 投标人：（盖单位章）

##### 法定代表人或其委托代理人：（签字） 年   月   日

目录

（注：投标人根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

评分索引表

| 评分项目 | 自评得分 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

附件一、投标申请及声明

投标申请及声明

致：江苏省水文水资源勘测局（招标人）

源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

根据贵方太湖湖泛防控预警浮标监测站建设（项目名称）JSZC-320000-YCGC-G2025-0022（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人     (姓命和职务)代表投标人      （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为          元。

3、项目负责人（姓名）：          。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：	（盖公章）

日	期：  	年   月   日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省水文水资源勘测局（招标人）

源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

本授权书声明：注册于	      （投标人住址）的	            （投标人名称）法定代表人  	     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的	（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的太湖湖泛防控预警浮标监测站建设（项目名称），JSZC-320000-YCGC-G2025-0022（项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年 月 日签字生效，特此声明。

被授权委托人姓名：          年龄：           职务：

身份证：                  联系电话：

投标单位（公章）：

法定代表人签字：

被授权委托人签字：

日期：	年	月	日

（注：后附法定代表人及被授权委托人身份证正反面复印件）

附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： 太湖湖泛防控预警浮标监测站建设 |  |  | 项目编号： JSZC-320000-YCGC-G2025-0022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  |  | 报价（万元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  |  |  |  |  |
| 投标产品是否属于小微型企业生产产品 |  | 是 否 |  |  |  |
| 投标产品是否属于节能产品 |  | 是 否 |  |  |  |
| 投标产品是否属于环保产品 |  | 是 否 |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

说明：

1、《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

2、在“投标产品是否属于小微型企业生产产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

3、在“投标产品是否属于节能产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

4、在“投标产品是否属于环保产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

附件四、分项报价表格式

（参考第四章采购清单）

项目名称：太湖湖泛防控预警浮标监测站建设

项目编号：JSZC-320000-YCGC-G2025-0022

| 序号 | 产品名称 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 大写（人民币） |  |  | 元整 |  |  |  |

投标名称：                                            （盖公章）

注：此表需填写单台设备组价明细，包含所有备品、备件的总报价，包含实现拓展功能得分点的配件等；如果行数不够，请自行增加。

后附：所投产品品牌、型号表

附件五、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：太湖湖泛防控预警浮标监测站建设

项目编号：JSZC-320000-YCGC-G2025-0022

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

投标单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件六、资格证明文件

资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等）；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6、法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）；

7、本次采购项目实施所必须的许可资质证明材料。（如有）

附件七、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：太湖湖泛防控预警浮标监测站建设

项目编号：JSZC-320000-YCGC-G2025-0022

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 | 偏离情况详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

说明：按照采购需求逐条响应。如果行数不够，请自行增加。

1、如果行数不够，请自行增加。

2、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

3、投标人应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术条款偏离情况，如有偏离（包括正偏离和负偏离）,供应商应详细说明,偏离情况详细说明可另页描述，但须在“偏离情况详细说明”栏标注其在投标文件对应的页码，并在证明材料中用方框框出对应条款。本表不作为投标人对所投项目关于技术条款等详细描述和说明的替代。投标人须按要求填写技术响应表，否则造成错漏责任自负。

4、本表所称技术条款主要针对采购文件第四章采购项目需求中的相关技术参数要求等逐一说明，按照要求提供产品说明书或检测报告等。（如有）

附件八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：太湖湖泛防控预警浮标监测站建设

项目编号：JSZC-320000-YCGC-G2025-0022

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件九、服务方案

服务方案（自行编制）

附件十、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：太湖湖泛防控预警浮标监测站建设

项目编号：JSZC-320000-YCGC-G2025-0022

| 序 号 | 拟投入 本项目 人员职 务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工 作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有职称、证明均需要提供有效的复印件（扫描件）。

附件十一、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：太湖湖泛防控预警浮标监测站建设

项目编号：JSZC-320000-YCGC-G2025-0022

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件）。

附件十二：企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加江苏省水文水资源勘测局的太湖湖泛防控预警浮标监测站建设采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于工业，制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于工业，制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于工业，制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期； 年   月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且 本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提 供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注 册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

#### 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明 文件）

#### 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

#### 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

#### 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：江苏省水文水资源勘测局（招标人）

源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

我单位            （投标单位名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前 3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为 记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：  年  月  日

附件十四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：江苏省水文水资源勘测局（招标人）

源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

我单位             （投标单位名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。( 若有 )

主要专业技术能力有：         。( 若有 )

声明人：（公章）

日期： 年   月   日

附件十五、招标文件要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料