苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0142

采购单位：苏州市吴中区人民政府城南街道办事处

项目名称：邵昂九年一贯制学校中学家具采购

项目类别：货物类

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

2024年5月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	34

第五章 合同及主要条款	112

第六章 评标办法和评分标准	119

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2024-0142 |
| 2 | 项目名称 | 邵昂九年一贯制学校中学家具采购 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心） 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人:朱晔、张春雷 联系电话：0512-69820874/69820886 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市吴中区人民政府城南街道办事处 地址：吴中区东吴南路81号 联系人：顾希 联系电话：15962266618 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2024年5月27日9点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2024年5月27日9点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2024年5月27日9点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章 投标邀请函

项目概况：邵昂九年一贯制学校中学家具采购招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2024年5月27日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0142

2.项目名称：邵昂九年一贯制学校中学家具采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币伍佰贰拾陆万零贰佰肆拾壹元伍角（¥5260241.50元）

5.最高限价：人民币伍佰贰拾陆万零贰佰肆拾壹元伍角（¥5260241.50元）

6.合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成安装调试并交付，质保期2年。

7.采购需求：详见第四章

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年5月27日9点30分（北京时间）；

2.开标时间：2024年5月27日9点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市吴中区人民政府城南街道办事处

地址：吴中区东吴南路81号

联系人：顾希

联系方式：15962266618

2.采购代理机构信息

名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820874/69820886

3.项目联系方式

项目联系人：朱晔、张春雷

电话：0512-69820874/69820886

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：质疑处理专岗工作人员

联系电话：0512-69820820

现场递交地址:苏州市姑苏区平泷路251 号城市生活广场西侧裙楼四楼大厅16号窗口

邮寄收取地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4007 室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.8其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1 原材料检测报告

14.1.6.2 产品设计和工艺比较

14.1.6.3 主要区域的整体陈设效果设计比较

14.1.6.4 项目实施及质量保证、安全保障等方案比较

14.1.6.5 售后服务方案

14.1.6.6 综合实力

14.1.6.7 类似项目业绩

14.1.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件13.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）受苏州市吴中区人民政府城南街道办事处的委托，就邵昂九年一贯制学校中学家具采购项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0142

二、项目名称：邵昂九年一贯制学校中学家具采购

三、预算金额：人民币伍佰贰拾陆万零贰佰肆拾壹元伍角（¥5260241.50元）

四、最高限价：人民币伍佰贰拾陆万零贰佰肆拾壹元伍角（¥5260241.50元）

五、合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成安装调试并交付，质保期2年。

六、招标内容：

（一）家具清单

| 邵昂路学校普通教室家具清单（中学部） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 推荐彩色图片产品 | 规格（mm) | 材质参数 | 颜色 | 数量 | 单位 |
| 4#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-5层教师办公室 大办公室*10间+小办公室*10间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  | 1400*700*750 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.桌架：采用优质钢架，符合国标要求。 5.五金：采用优质五金，导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，抽屉导轨组件结构强度/200N满足技术要求，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.Omm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 170 | 张 |
| 2 | 定制书柜储物柜 |  | 1600*400*2200 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，导轨组件结构强度/200N满足技术要求，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.Omm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 120 | 个 |
| 3 | 定制课本柜 |  | 700*300*750 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 | 可选 | 140 | 个 |
| 4 | 定制书柜 |  | 900*400*2200 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，导轨组件结构强度/200N满足技术要求，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.Omm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 40 | 个 |
| 5 | 定制侧柜 |  | 1000*400*2200 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 | 可选 | 10 | 个 |
| 6 | 桌面屏风 |  | 1000*300*9 | 1、基材：采用中密度纤维板,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求、人造板及其制品》标准，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2500MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，密度≥0.8g/cm³，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤0.050mg/㎡·h，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%。 2、布料：采用优质麻绒面料，甲醛含量，可分解致癌芳香胺染料，染色牢度（耐水(变色、沾色），耐酸汗渍(变色、沾色），耐碱汗渍(变色、沾色），耐干摩擦；抗菌性能（抑菌率），断裂强度（经向、纬向），织物起球性能，织物耐磨性，易去污性，幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级：氧指数0I，损毁长度，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃要求；阴燃时间，续燃时间等，均符合国家标准。 | 可选 | 170 | 个 |
| 7 | 办公午休椅 |  | 常规 | 1、面料：靠背采用环保优质高弹性特网，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂、拉伸性能、甲醛含量、pH值、染色牢度（耐水（变色、沾色），耐酸汗渍(变色、沾色），耐碱汗渍（变色、沾色），耐干摩擦，耐唾液（变色、沾色））、异味、可分解致癌芳香胺染料、窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级（氧指数0I，损毁长度，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃要求；阴燃时间，续燃时间）等，均符合国家标准；座垫采用优质环保针织布料，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准； 2、头枕：2D调节头枕，骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，面料为环保透气优质高弹性特种网布，阻燃性能符合国家标准。 3、椅背：靠背骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，面料为环保透气优质高弹性特种网布，阻燃性能符合国家标准。 4、腰靠：旋转式四维调节定型棉-升降、前后动态旋转。 5、搁脚：实用新型脚踏，双杆隐藏式抽拉，脚搁加定型棉7度弧度调节。 6、扶手：扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质，3DPU升降扶手，垂直测试115公斤，水平测试68公斤，强度符合国家标准。 7、座垫：座垫骨架采用9层13毫米高强度层压胶合板，面料为环保透气布料，填充物定型海绵组合，长度、宽度极限偏差；厚度极限偏差；物理力学性能（25%压陷硬度，65%/25%压陷比，75%压缩永久变形，拉伸强度，伸长率，回弹率，撕裂强度，干热老化后拉伸强度，干热老化后拉伸强度变化率，湿热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度变化率）；感官要求（裂缝、气孔、气味、色泽、污染）；恒定负荷反复压陷疲劳性能 BP；理化性能（软质聚氨泡沫塑料密度）；甲醛释放量；TVOC等，均符合国家标准。 8、底盘：采用根据人体重量自动调节舒适度，无需调节弹簧旋钮,采用2.5MM加厚钢板，材质Q235,倾仰角度23度，自负重倾仰机构底盘，线控拨片四挡调节，承载109公斤30万次倾斜耐久测试，机构运动无干涉，无噪音，金属表面200h乙酸盐雾耐腐蚀、倾仰功能等，均符合国家标准。 9、气杆：气杆棒芯采用2.5MM的优质无缝钢管气杆，4级气杆标准，通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试，金属件外观、安全性（密封性能，耐高低温性能）、理化性能要求（金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀）、循环寿命等，均符合国家标准。 10、椅脚：采用PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径700mm；静压测试1136kg 、冲击测试136公斤，符合国家标准。 11、脚轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理，轮片直径50mm。经10万次行走循环测试和136公斤冲击测试，外观（塑料件外观：外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差）、重金属(mg/kg)（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞），滚动阻力、静载荷、耐老化等，均符合国家标准。 | 可选 | 170 | 把 |
| 8 | 洽谈椅 |  | 常规 | 1,外面是平均厚度为3cm的PP材质全方位覆盖包裹，里面是用高强度钢板金属以及扁铁制成的支架。经过精细抛光、防锈处理焊接而成，结构坚固，整张可以承受的平均静止压力达到800KG, 坐感舒适，防火耐磨耐刮。 | 可选 | 100 | 把 |
| 9 | 定制多功能柜 |  | 4200*400*800 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 10 | 组 |
| 10 | 定制多功能柜 |  | 2800*400*800 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 10 | 组 |
| 11 | 人造石台面 |  | 常规 | 1、优质亚克力人造石：符合GB24977-2010《卫浴家具》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革、抗菌性能试验方法和抗菌效果》，人造石外观表面平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷，图案消晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷，理化性能要求耐液性、耐湿热、耐干热不低于2标准，抗菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，达到平板状建筑材料及制品的燃烧性能A（A1）级。 | 可选 | 70 | 米 |
|  | 1-5层教室 共40间 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 单人课桌 |  | 650*450*640 | 规格尺寸：长650*宽450*高640-790mm。 1.桌面尺寸：650*450mm,采用环保ABS塑料新料一体注塑成型，桌面厚度22-27mm，靠胸前处有一內弧造型设计，面板前端设置9mm一冂字型防滑落凸条并与笔槽连成一体，凸条总长度为1000mm±3mm，笔槽呈斜坡形设计，长460-480mm，宽20mm,深5mm,笔槽两端设置10*2mm两排水孔，方便清理，四周及底部完全无毛边，四周倒圆角，不刮手。桌面底部设有称重钢管，规格30mm*15mm*壁厚1.2mm并与桌面底部平齐，由螺丝锁付于面板底部，表面无反光现象。 2.课桌为单斗结构。外径尺寸：590mm*390mm*106 mm，内径尺寸：440mm*345*100mm。桌斗高度（桌面高与桌下净空高的差值）：120mm。采用PP塑料新料一体射出成型，书箱前端的下方设置有一长型凹形笔槽尺寸440mm*50mm±1mm，排水槽缝之设计，笔槽左右两端并各有一排水勾缝。功能：课桌左右两侧各有自带一次注塑成形挂钩配置，在静止状态下可以承载15KG或以上的挂物承重。挂钩尺寸不超出桌面面板，以保证课桌可无缝并排靠拢。 3.桌体钢架：钢架管材使用厚度不小于1.25MM的冷轧扁圆钢管，采用Q195钢材；桌腿与桌脚为直角支撑，桌腿和桌脚采用扁圆钢管，桌腿外管尺寸为30*60*1.25mm，贴地管尺寸为30*60*1.25mm，屉箱支撑和桌腿内管采用扁圆钢管，桌腿内管尺寸为25*50*1.25mm，U叉采用20*40*1.25mm钢管弯管而成与桌斗连接，桌脚两端配置塑料外套。管材无裂缝、叠缝；外露管口端面封闭。焊接处无脱焊、虚焊、煤穿、错位。冲压件无脱层、裂缝。 4.表面涂装：表面经酸洗、磷化等防锈处理。喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色现象。喷塑层表面应无剥落、返锈、毛刺。 5.可调节要求：桌子两侧采用手摇升降式，传动齿轮采用锌合金金属材料，升降调节装置齿轮箱体采用锌合金金属压铸成型升降螺杆采用中碳钢T型螺纹传动，左右齿轮箱联动传动杆，采用对角8mm六角形中碳钢。升降调节装置设在桌面支撑架内两边分别可以操作升降。传动杆外部采用暗藏式保护装置，都在管子里面，以防止碰撞弯曲，影响正常使用，升降轻松平稳。配合摇动手摇柄即可调节椅子高度（桌面离地调节范围：640-790mm）。升降管外侧根据实际高度激光打印有永久性刻度标示升降刻度。升降、调节机构设有锁定装置和限位装置，该装置应灵活、可靠、安全。 6.金属桌腿的脚套使用全新PP聚丙烯材料环保塑料，厚度不≥3mm。脚套带调节高低的功能。并有备用脚套，向各校供货时提供备用脚套，数量为课桌数量的20%。 8.桌椅的所有结构无棱角和锋利边锋及不合规的洞孔。 课椅规格：420*390*高360－440mm 1.椅座面向后下倾斜2°。座板尺寸420*390mm，座面沿正中线如呈凹面时,其曲率半径在500 mm。座面前缘及两角钝圆。靠板尺寸：400*285mm，靠背点以上向后倾斜,与垂直面之间呈10°。靠背面的前凸呈漫圆，上、下缘加工成弧形。靠背下缘与座面后缘之间留有净空。 2.椅体钢架：钢架管材使用厚度不小于1.25MM的冷轧扁圆钢管，采用Q195钢材；椅脚采用扁圆钢管，贴地钢管尺寸为30*60*1.25mm，立柱为30*60*1.25mm扁圆管，内管为25*50*1.25mm扁圆管，上架连接杆为Ø22*1.5mm圆管，靠背管采用Ø22*32mm扁圆钢管（弯管而成，），椅脚两端配置塑料外套，前后脚具备防滑、防移动产生噪音或刮伤地板板面的功能，椅腿椅脚成直角焊接，牢固可靠。椅立柱之间焊有20*40*1.25mm扁圆钢管连接。管材无裂缝、叠缝；外露管口端面封闭。焊接处无脱焊、虚焊、煤穿、错位。冲压件应脱层、裂缝。 3.表面涂装：表面经酸洗、磷化等防锈处理。喷涂层应漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。喷塑层表面应剥落、返锈、毛刺。 4.可调节要求：椅子两侧采用手摇升降式，传动齿轮采用锌合金金属材料，升降调节装置齿轮箱体采用锌合金金属压铸成型升降螺杆采用中碳钢T型螺纹传动，左右齿轮箱联动传动杆，采用对角8mm六角形中碳钢。升降调节装置设在桌面支撑架内两边分别可以操作升降。传动杆外部采用暗藏式保护装置，都在管子里面，以防止碰撞弯曲，影响正常使用，升降轻松平稳。配合摇动手摇柄即可调节椅子高度（坐板离地调节范围：360-460mm），方便不同身高学生对椅子高低的要求，升降管外侧根据实际高度激光打印有永久性刻度标示升降刻度。升降、调节机构设有锁定装置和限位装置，该装置应灵活、可靠、安全。 5.金属椅腿的脚套使用全新PP聚丙烯材料环保塑料，厚度≥3mm。脚套带调节高低的功能。并有备用脚套，向各校供货时提供备用脚套，数量为课桌数量的20%。 | 可选 | 1960 | 个 |
| 13 | 单人课椅 |  | 420*390*360 |  | 可选 | 1960 | 个 |
| 14 | 书包柜 |  | 388*508*310 | 1、单门尺寸：高310mm*宽388mm*508mm ，底座：80mm。 2、组装方式：1组5列，1列3门。 3、整组尺寸：高1010mm*宽1940mm*深508mm。 4、柜门及柜体材质级别 A级ABS原料，（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料制成，柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用，柜体统一标配灰白色。硅胶材质柜门上下防撞软角护角安装于门板直角处，有效防护学生意外碰撞受到伤害。 5、柜门外观：拱桥弧形状，门中间凸起的厚度：约≥36mm，门正中间孤型宽190mm（±2mm）。门副板与门板四周13个卡扣固定，采用四方环绕方形加固柱对卡结构，稳定牢固，副门外深6mm*门框宽14mm加强筋，覆盖率达到96.6%； 每款门板左上角均可嵌入式PVC丝印技术学号牌，便于后期更换。防水、防潮、防褪色，尺寸66*39.2mm（±2mm）白底黑字。 6、防撞软角：硅胶防撞软角护角安装于门板直角处，防止用户在使用过程碰撞受伤。；中空吸能结构有效防护学生意外碰撞受到伤害。护角采用环保硅胶材料。硅胶是一种高活性吸附材料，不溶于水和任何溶剂，无毒无味，化学性质稳定，除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。特点：吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。硅胶耐高温可以达到200到300度； 7、单侧板厚度尺寸:单侧板厚度至少21mm以上，双侧板厚度至少41mm以上，板材厚度：侧板（25mm）、顶板(30mm)、底板（30mm）；门板（36mm）、底座（80mm）.误差不得高于2MM. 8、门板后面增加大容量储物盒 超大多功能置物盒及单挂钩，可以放置水杯、学习用品、眼镜、消毒液、钥匙等私人用品。人性化理念设计，合理利用空间。置物盒内径尺寸：长298*高60*深86mm；可定制不锈钢毛巾架，加堵头长度为：290MM*12.5MM 9、铰链孔加强筋：铰链孔孔边缘设加凸点加厚3.6mm，增设加强筋骨；加强因门转动带出的力度，防止铰链孔断裂；解决了无法掌控学生的开门力度而导致的连锁反应。 10、高强度尼龙料铰链U型开口设计+U型开口插销+360度L型门轴，尼龙料具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，耐磨损，自润滑性，吸震性、消音性和特有的张力，从而避免因学生无法掌控开关门力度，导致容易铰链断裂。尼龙料360度门轴转动次数无上限。 11、单双侧板：设三角形支撑点，侧板内部筋骨受力点与支撑，科学专业设计，单双侧板上下通过6个-12个三角形支撑点，可防止因注塑成型后产生的内应力的支撑点，达到不会变形的效果。 12、纽扣式连接扣-- 无需工具，一枚壹元硬币即可轻松旋转，用于塑胶柜组和组之间的连接，加固、稳定整组柜子，安全系数提升。无需螺丝固定在墙上，便于后期维护、清洗。 13、柜体为榫卯结构，全柜无螺丝结合，拆装方便。 | 可选 | 1960 | 门 |
| 15 | 卫生柜 |  | 388*508*930 | 1.清洁柜高930mm*宽388mm*深508mm；独立柜，单独放用连扣和书包柜连接在一起 2.材质级别 柜门柜体材质级别:柜门由双门板组合，副门均匀分布8个卡点无缝结合，材质属于ABS 原料生产，无贴膜，不易起皮；产品柜体由ABS-PS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物） 塑料制成，柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，铰链采用耐磨 Nylon， 尼龙强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 3.柜门外观：拱桥弧形状 柜门外观：拱桥弧形状，门中间凸起的厚度：约35-37mm（±2mm偏离），门正中间有190mm（±2mm偏离）以上的弧形宽度，弧形设计增加强度，并增加上下柜体受力点，柜体组合更牢固，不易变形。 4.可配不锈钢毛巾架；不锈钢加堵头总长320mm，不锈钢直径12.5mm（±2mm偏离） 5.正门门板门牌号及LOGO 正门门板右上角均有插入式号码牌，印白色底黑色字，防水、防潮、防褪色，尺寸66*39.2mm（±2mm偏离）；门板中间凸出弧形处预留贴LOGO尺寸：58.2*34.5mm（±2mm偏离），可根据要求贴学校LOGO或班级名称、学生名字或学号等信息 6.副门设计上下2个超大储物盒＋上下4挂钩 2个超大多功能置物盒及双挂钩，可以放置水杯、学习剪刀、眼镜、小衣服、挂钥匙等私人用品。人性化理念设计，合理利用空间。置物盒内径尺寸：长175x宽80x高60mm；可放直径80mm的物品 标准配置2个储物盒，增加储物空间。 7.单侧板厚度尺寸:单侧板厚度至少21mm以上，双侧板厚度至少41mm以上，板材厚度：侧板（25mm）、顶板(30mm)、底板（30mm）；门板（36mm）、底座（80mm）.误差不得高于2MM. 8.门轴孔凸点加强筋：铰链孔孔边缘设加凸点加厚3.6mm，增加门轴孔边缘设加凸点加厚，加强筋骨；加强因门转动带出的力度，防止门轴孔断裂；解决了无法掌控客户的开门力度而导致的连锁反应。 9.高强度尼龙料U型开口设计铰链+尼龙料360度旋转门轴 独特U型开口设计加上尼龙料具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，耐磨损，自润滑性，吸震性、消音性和特有的张力，从而避免因无法掌控客户开关门力度，导致连接片容易断裂。尼龙料的门轴360度转动次数无上限，特设计副门，八个卡扣以上二次固定。 10.单、双侧板：设三角形支撑点 侧板内部筋骨受力点与支撑都经过科学专业设计，单侧板卡沟处上下通过6个三角形支撑点，双侧板卡沟处上下通过12个三角形支撑点，可防止因注塑成型后产生的内应力的支撑点，达到不易变形的效果。 11.纽扣式连接扣--无需工具，一枚壹元硬币即可轻松旋转，用于塑胶柜组和组之间的连接，加固、稳定整组柜子，安全系数提升。无需螺丝固定在墙上，便于后期维护、清洗。 12.柜体为榫卯结构，全柜无螺丝结合，拆装方便。 | 可选 | 40 | 门 |
| 16 | 阅读角柜 |  | 388*508*310 | 1、单门尺寸：高310mm*宽388mm*508mm ，底座：80mm。 2、组装方式：1组5列，1列3门。 3、整组尺寸：高1010mm*宽1940mm*深508mm。也可以根据现场尺寸调整。非常规组装另询价； 4、柜体材质级别 柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用，柜体统一标配灰白色。 5、不需要柜门，可配备装饰盖板，美观大方，单侧盖板尺寸为：23.5mm宽*280mm长；双侧盖板尺寸为：48.3mm宽*280mm长 | 可选 | 600 | 个 |
| 17 | 听课凳 |  | 440*326*436 | 1、柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用，柜体统一标配灰白色。 | 可选 | 120 | 个 |
| 18 | 软木板 |  | 4000*1200 | 1、结构：尺寸4000*1200mm（软木、衬板、背板）经高科技专用胶水高压粘合密封而成，结构牢固、弹性好，耐腐蚀、耐冲击，保持板面平整，外加铝合金或木质流线装饰边框，软木颜色为小颗粒高密度原色软木，壁厚≥3mm，弹性好，反复使用，无破裂、无折痕，使用工字钉及图钉类针扎后迅速恢复原样，无针眼遗留痕迹； 2、内芯材料高强度聚苯乙烯板、软木材料 3、背板材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm 边框材料;香槟电泳铝合金边框（可选喷其他颜色） 规格37mm*20mm 壁厚≥1mm 4、包角材料铝合金边框包角材料为：抗疲劳ABC工程塑料，模具成型；框角为斜切对角； 5、覆绒材质为麻绒面料：甲醛含量，可分解致癌芳香胺染料，染色牢度：耐水(变色、沾色），耐酸汗渍(变色、沾色），耐碱汗渍(变色、沾色），耐干摩擦，抗菌性能（抑菌率），断裂强度（经向、纬向），织物起球性能，织物耐磨性，易去污性，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级：氧指数0I，损毁长度，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃要求；阴燃时间，续燃时间。 | 可选 | 40 | 个 |
|  | 门卫室 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 办公桌 |  | 1200*600*750 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.桌架：采用优质钢架，符合国标要求。 5.五金：采用优质五金，导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，抽屉导轨组件结构强度/200N满足技术要求，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.Omm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 2 | 张 |
| 20 | 办公椅 |  | 常规 | 1、网布：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛含量≤20mg/kg，pH值在6.0-7，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）均达到5级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量；窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级检验合格：燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、损毁长度≤125mm，阴燃时间≤8s，续燃时间≤3s，氧指数0I≥34%。 2、海绵：阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016、《办公家具、办公椅》标准，座面密度≥60kg/m³，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，拉伸强度≥150、KPa，伸长率≥230%，撕裂强度≥7.5N/cm，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）＜16%，甲醛释放量≤0.020mg/㎡·h，TVOC≤0.050mg/㎡·h 3、曲木板：座垫采用多层曲木板热压成型，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法标准，弹性模量（顺纹）≥6300、MPa，弹性模量（横纹）≥5500MPa，胶合强度试件强度值≥0.8MPa，浸渍剥离开胶累计长度≤25mm，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 4、椅脚：采用钢管一体折弯而成，金属件外观性能要求、金属电镀层符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。 | 可选 | 2 | 把 |
| 21 | 双门矮柜 |  | 700*400*750 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 5 | 个 |
| 22 | 开放矮柜 |  | 700*400*750 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 | 可选 | 6 | 个 |
| 23 | 值班床 |  | 1980*1000*375 | 1、床板面材：优质环保优质松木板； 2、床框架：加粗实木龙骨+金属钢架，承重500KG；圆弧形床头，三角支撑架，金属固定锁扣，带防滑脚垫； 3、床垫：优质环保床垫，固定绗缝，双面加厚，符合GB/T26706-2011《软体家具、棕纤维弹性床垫》标准，表面无刺触感，无明显软硬不均感；不应检出蚤、蜱、臭虫等虫类及虫卵，不应检出蟑螂卵夹，不应有虫蛀现象；芯料不使用废旧材料，不夹杂塑料编织材料、秸秆、刨花、纸屑、泥砂或金属等杂物，芯料无腐朽、霉变或霉烂现象，所用絮用纤维不应漂白，面料及复合面料等材料不使用医用纤维性废弃物、废旧纤维制品及其他类似受污染的材料。 | 可选 | 1 | 个 |
| 24 | 更衣柜 |  | 900*500*1800 | 1、钢板：采用优质品牌一级冷轧钢板，厚度0.7mm，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价、家具》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，金属喷漆（塑）涂层附着力达到1级，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞砷硒）含量均未检出，抗菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）； 2、喷涂：表面经过除油、除锈、磷化、钝化等处理，表面环氧树脂粉末（静电喷涂粉末）。 3、五金：采用优质五金配件，品牌锁具：符合QB/T1621-2015《家具锁》标准，保密度钥匙不同牙花数≥250种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头具有防拨安全装置，锁头固定连接静拉力在承受200N静拉力无松动现象，锁芯拨动件在承受0.7N·m扭矩后正常使用，使用寿命不应少于180000次，电镀件外露表面经12h的中性盐雾试验，达到外观评级RA6级的规定的、9/9VSB或以上标准，涂层附着力达到1级标准。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 1 | 个 |
|  | 1层 社团活动室*3间 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 活动条桌 |  | 1200*500*750 | 1、一级冷轧钢管，顶板为2.5mm钢板冲压成型，立柱、底脚为25*50*1.2钢管； 2、书网为15*0.8圆管，表面全处理后高温静电喷涂。手控旋钮折叠开关，带刹车PU静音轮。 3、面板：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 4、基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24、MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ | 可选 | 72 | 张 |
| 26 | 活动椅 |  | 常规 | 1、饰面：椅座采用优质棉绒弹力面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全和FZ/T 62011.3-2016（布艺类产品 第3部分：家具用纺织品）技术规范要求。 2、海绵：阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016《办公家具、办公椅》标准，座面密度≥60kg/m³，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，拉伸强度≥150、KPa，伸长率≥230%，撕裂强度≥7.5N/cm，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）＜16%，甲醛释放量≤0.020mg/㎡·h，TVOC≤0.050mg/㎡·h 3、胶粘剂：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 4、成型胶合板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM厚度。 5、椅架：采用19*32异型扁管，壁厚≥1.5mm，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。 6、塑料：采用全新PP+纤维，环保可回收使用无污染，结构受力稳定。120K靠背拉力测试。 | 可选 | 144 | 把 |
| 27 | 定制展示柜 |  | 1000*500*900 | 1、面材：采用0.8mm实木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》标准、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到1级。 2、基材：采用优质环保实木多层板，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法标准，静曲强度（横纹）≥35MPa，弹性模量（横纹）≥4000MPa，胶合强度≥1.5MPa，浸渍剥离开胶累计长度≤25mm，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3、封边：选用实木封边条，通过QB/T4463-2013《家具封边条技术要求》标准，截面翘曲度（宽度方向凹翘度fw)/%,厚度≤l.0mm,宽度(B)的1.5%:厚度>1.0mm≤宽度(B)的1.0%，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无边角缺损和局部脱落现象，封边条背贴超薄无纺布，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1mg/L；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥90%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 4、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 5.玻璃：8mm钢化玻璃，符合QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、砂砾、疙瘩和麻点等缺陷，抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率达到95%或以上，耐霉菌性能（出芽短梗霉）防霉菌等级达到1级或上标准（0级最好，4级最差）。 6.五金配件：采用优质五金配件，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 66 | 个 |
| 28 | 定制展示吊柜 |  | 1000*320*1000 | 1、面材：采用0.8mm实木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》标准、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T、4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到1级。 2、基材：采用优质环保实木多层板，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法标准，静曲强度（横纹）≥35MPa，弹性模量（横纹）≥4000MPa，胶合强度≥1.5MPa，浸渍剥离开胶累计长度≤25mm，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3、封边：选用实木封边条，通过QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》标准，截面翘曲度（宽度方向凹翘度fw)/%,厚度≤l.0mm,宽度(B)的1.5%:厚度>1.0mm≤宽度(B)的1.0%，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无边角缺损和局部脱落现象，封边条背贴超薄无纺布，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1mg/L；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥90%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 4、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T、3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 5.玻璃：8mm钢化玻璃，符合QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、砂砾、疙瘩和麻点等缺陷，抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率达到95%或以上，耐霉菌性能（出芽短梗霉）防霉菌等级达到1级或上标准（0级最好，4级最差）。 6.五金配件：采用优质五金配件，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 33 | 个 |
|  | 2-4层 年级组会议室*3间 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 活动条桌 |  | 1200*500*750 | 1、一级冷轧钢管，顶板为2.5mm钢板冲压成型，立柱、底脚为25*50*1.2钢管； 2、书网为15*0.8圆管，表面全处理后高温静电喷涂。手控旋钮折叠开关，带刹车PU静音轮。 3、面板：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 4、基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24、MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ | 可选 | 72 | 张 |
| 30 | 活动椅 |  | 常规 | 1、饰面：椅座采用优质棉绒弹力面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全和FZ/T 62011.3-2016（布艺类产品 第3部分：家具用纺织品）技术规范要求。 2、海绵：阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016、《办公家具、办公椅》标准，座面密度≥60kg/m³，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，拉伸强度≥150、KPa，伸长率≥230%，撕裂强度≥7.5N/cm，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）＜16%，甲醛释放量≤0.020mg/㎡·h，TVOC≤0.050mg/㎡·h 3、胶粘剂：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 4、成型胶合板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM厚度。 5、椅架：采用19*32异型扁管，壁厚≥1.5mm，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。 6、塑料：采用全新PP+纤维，环保可回收使用无污染，结构受力稳定。120K靠背拉力测试。 | 可选 | 144 | 把 |
| 31 | 茶水柜 |  | 800*400*800 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 6 | 个 |
|  | 3层 实验员办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 办公桌 |  | 1400*700*750 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.桌架：采用优质钢架，符合国标要求。 5.五金：采用优质五金，导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，抽屉导轨组件结构强度/200N满足技术要求，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.Omm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 3 | 张 |
| 33 | 定制书柜储物柜 |  | 1600*400*2200 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，导轨组件结构强度/200N满足技术要求，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.Omm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 3 | 个 |
| 34 | 定制课本柜 |  | 700*300*750 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 | 可选 | 3 | 个 |
| 35 | 桌面屏风 |  | 1000*300*9 | 1、基材：采用中密度纤维板,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、JC/T、2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ、571-2010《环境标志产品技术要求、人造板及其制品》标准，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2500MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，密度≥0.8g/cm³，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤0.050mg/㎡·h，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%。 2、布料：采用优质麻绒面料，甲醛含量，可分解致癌芳香胺染料，染色牢度（耐水(变色、沾色），耐酸汗渍(变色、沾色），耐碱汗渍(变色、沾色），耐干摩擦；抗菌性能（抑菌率），断裂强度（经向、纬向），织物起球性能，织物耐磨性，易去污性，幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级：氧指数0I，损毁长度，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃要求；阴燃时间，续燃时间等，均符合国家标准。 | 可选 | 3 | 个 |
| 36 | 办公午休椅 |  | 常规 | 1、面料：靠背采用环保优质高弹性特网，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂、拉伸性能、甲醛含量、pH值、染色牢度（耐水（变色、沾色），耐酸汗渍(变色、沾色），耐碱汗渍（变色、沾色），耐干摩擦，耐唾液（变色、沾色））、异味、可分解致癌芳香胺染料、窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级（氧指数0I，损毁长度，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃要求；阴燃时间，续燃时间）等，均符合国家标准；座垫采用优质环保针织布料，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准； 2、头枕：2D调节头枕，骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，面料为环保透气优质高弹性特种网布，阻燃性能符合国家标准。 3、椅背：靠背骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，面料为环保透气优质高弹性特种网布，阻燃性能符合国家标准。 4、腰靠：旋转式四维调节定型棉-升降、前后动态旋转。 5、搁脚：实用新型脚踏，双杆隐藏式抽拉，脚搁加定型棉7度弧度调节。 6、扶手：扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质，3DPU升降扶手，垂直测试115公斤，水平测试68公斤，强度符合国家标准。 7、座垫：座垫骨架采用9层13毫米高强度层压胶合板，面料为环保透气布料，填充物定型海绵组合，长度、宽度极限偏差；厚度极限偏差；物理力学性能（25%压陷硬度，65%/25%压陷比，75%压缩永久变形，拉伸强度，伸长率，回弹率，撕裂强度，干热老化后拉伸强度，干热老化后拉伸强度变化率，湿热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度变化率）；感官要求（裂缝、气孔、气味、色泽、污染）；恒定负荷反复压陷疲劳性能 BP；理化性能（软质聚氨泡沫塑料密度）；甲醛释放量；TVOC等，均符合国家标准。 8、底盘：采用根据人体重量自动调节舒适度，无需调节弹簧旋钮,采用2.5MM加厚钢板，材质Q235,倾仰角度23度，自负重倾仰机构底盘，线控拨片四挡调节，承载109公斤30万次倾斜耐久测试，机构运动无干涉，无噪音，金属表面200h乙酸盐雾耐腐蚀、倾仰功能等，均符合国家标准。 9、气杆：气杆棒芯采用2.5MM的优质无缝钢管气杆，4级气杆标准，通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试，金属件外观、安全性（密封性能，耐高低温性能）、理化性能要求（金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀）、循环寿命等，均符合国家标准。 10、椅脚：采用PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径700mm；静压测试1136kg 、冲击测试136公斤，符合国家标准。 11、脚轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理，轮片直径50mm。经10万次行走循环测试和136公斤冲击测试，外观（塑料件外观：外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差）、重金属(mg/kg)（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞），滚动阻力、静载荷、耐老化等，均符合国家标准。 | 可选 | 3 | 把 |
| 37 | 定制书柜 |  | 800*400*2200 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.玻璃：钢化玻璃，符合QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、砂砾、疙瘩和麻点等缺陷，抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率达到95%或以上，耐霉菌性能（出芽短梗霉）防霉菌等级达到1级或上标准（0级最好，4级最差）。 5.五金配件：采用优质五金配件，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 3 | 个 |
| 38 | 定制书柜 |  | 800*400*1180 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 1 | 个 |
| 39 | 沙发椅 |  | 常规 | 1、基材：采用优质白蜡木实木，甲醛释放量≤0.2mg/m³。 2、软包：密度30KG/M3原生海绵坐垫，符合GB /T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016 《办公家具 办公椅》标准，座面密度≥25kg/m³，甲醛释放量≤0.120mg/㎡h，TVOC≤0.5mg/㎡·h，回弹率≥35％，外扪耐磨西皮； 3、面材：植物木蜡油漆表面处理，甲醛释放标准E1级，无味； 4、工艺要求：采用出榫开槽实结构； 5、胶粘剂：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 | 可选 | 2 | 个 |
| 40 | 边几 |  | Φ600*600 | 1、基材：采用优质白蜡木实木，甲醛释放量≤0.2mg/m³。 2、胶水：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 3、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 | 可选 | 1 | 个 |
| 41 | 定制多功能书柜 |  | 1500*400*800 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 1 | 组 |
| 42 | 人造石台面 |  | 常规 | 1、优质亚克力人造石：符合GB24977-2010《卫浴家具》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革、抗菌性能试验方法和抗菌效果》、人造石外观表面平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷，图案消晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷，理化性能要求耐液性、耐湿热、耐干热不低于2标准，抗菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，达到平板状建筑材料及制品的燃烧性能A（A1）级。 | 可选 | 1.5 | 米 |
|  | 3层 监控室 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 办公桌 |  | 1200*600*750 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.桌架：采用优质钢架，符合国标要求。 5.五金：采用优质五金，导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，抽屉导轨组件结构强度/200N满足技术要求，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.Omm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 2 | 张 |
| 44 | 办公椅 |  | 常规 | 1、网布：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛含量≤20mg/kg，pH值在6.0-7，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）均达到5级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量；窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级检验合格：燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、损毁长度≤125mm，阴燃时间≤8s，续燃时间≤3s，氧指数0I≥34%。 2、海绵：阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016、《办公家具、办公椅》标准，座面密度≥60kg/m³，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，拉伸强度≥150、KPa，伸长率≥230%，撕裂强度≥7.5N/cm，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）＜16%，甲醛释放量≤0.020mg/㎡·h，TVOC≤0.050mg/㎡·h 3、曲木板：座垫采用多层曲木板热压成型，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法标准，弹性模量（顺纹）≥6300、MPa，弹性模量（横纹）≥5500MPa，胶合强度试件强度值≥0.8MPa，浸渍剥离开胶累计长度≤25mm，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 4、椅脚：采用钢管一体折弯而成，金属件外观性能要求、金属电镀层符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。 | 可选 | 2 | 把 |
| 45 | 文件钢柜 |  | 900*400*1800 | 1、钢板：采用优质品牌一级冷轧钢板，厚度0.7mm，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价、家具》、QB/T、4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，金属喷漆（塑）涂层附着力达到1级，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞砷硒）含量均未检出，抗菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）； 2、喷涂：表面经过除油、除锈、磷化、钝化等处理，表面环氧树脂粉末（静电喷涂粉末）。 3、五金：采用优质五金配件，品牌锁具：符合QB/T1621-2015《家具锁》标准，保密度钥匙不同牙花数≥250种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头具有防拨安全装置，锁头固定连接静拉力在承受200N静拉力无松动现象，锁芯拨动件在承受0.7N·m扭矩后正常使用，使用寿命不应少于180000次，电镀件外露表面经12h的中性盐雾试验，达到外观评级RA6级的规定的、9/9VSB或以上标准，涂层附着力达到1级标准。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 4、玻璃：钢化玻璃，符合QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、砂砾、疙瘩和麻点等缺陷，抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率达到95%或以上，耐霉菌性能（出芽短梗霉）防霉菌等级达到1级或上标准（0级最好，4级最差）。 | 可选 | 4 | 个 |
| 46 | 茶水柜 |  | 800*400*800 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 1 | 个 |
|  | 3层 保密室 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 活动条桌 |  | 1200*500*750 | 1、一级冷轧钢管，顶板为2.5mm钢板冲压成型，立柱、底脚为25*50*1.2钢管； 2、书网为15*0.8圆管，表面全处理后高温静电喷涂。手控旋钮折叠开关，带刹车PU静音轮。 3、面板：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 4、基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24、MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ | 可选 | 4 | 张 |
| 48 | 活动椅 |  | 常规 | 1、饰面：椅座采用优质棉绒弹力面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全和FZ/T 62011.3-2016（布艺类产品 第3部分：家具用纺织品）技术规范要求。 2、海绵：阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016、《办公家具、办公椅》标准，座面密度≥60kg/m³，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，拉伸强度≥150、KPa，伸长率≥230%，撕裂强度≥7.5N/cm，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）＜16%，甲醛释放量≤0.020mg/㎡·h，TVOC≤0.050mg/㎡·h 3、胶粘剂：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 4、成型胶合板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM厚度。 5、椅架：采用19*32异型扁管，壁厚≥1.5mm，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。 6、塑料：采用全新PP+纤维，环保可回收使用无污染，结构受力稳定。120K靠背拉力测试。 | 可选 | 4 | 把 |
| 49 | 茶水柜 |  | 800*400*800 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 1 | 个 |
| 50 | 电子保密柜 |  | 900*430*1800 | 1、钢板：采用优质品牌一级冷轧钢板，厚度0.7mm，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价、家具》、QB/T、4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，金属喷漆（塑）涂层附着力达到1级，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞砷硒）含量均未检出，抗菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）； 2、喷涂：表面经过除油、除锈、磷化、钝化等处理，表面环氧树脂粉末（静电喷涂粉末）。 3、五金：采用优质五金配件，品牌锁具：符合QB/T1621-2015《家具锁》标准，保密度钥匙不同牙花数≥250种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头具有防拨安全装置，锁头固定连接静拉力在承受200N静拉力无松动现象，锁芯拨动件在承受0.7N·m扭矩后正常使用，使用寿命不应少于180000次，电镀件外露表面经12h的中性盐雾试验，达到外观评级RA6级的规定的、9/9VSB或以上标准，涂层附着力达到1级标准。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 3 | 个 |
| 51 | 休闲沙发 |  | 常规 | 1、框架：优质实木框架，含水率≤11%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：西皮,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T4199-2011《皮革、防霉性能测试方法》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革、抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准，撕裂力≥80N，摩擦色牢度干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次）≥4级，禁用偶氮染料含量≤5mg/kg，游离甲醛≤20mg/kg、挥发性有机化合物（VOC）≤10mg/kg，可萃取重金属铅、镉均≤10mg/kg，涂层粘着牢度≥10N/10mm；抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率≥95%，皮革防霉等级（出芽短梗霉）达到1级。 3、软包辅料：阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016、《办公家具、办公椅》标准，座面密度≥60kg/m³，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，拉伸强度≥150、KPa，伸长率≥230%，撕裂强度≥7.5N/cm，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）＜16%，甲醛释放量≤0.020mg/㎡·h，TVOC≤0.050mg/㎡·h 4、沙发脚：喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象. | 可选 | 2 | 个 |
| 52 | 茶几 |  | φ800*480 | 1、面材：采用0.8mm实木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》标准、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T、4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到1级。 2、基材：采用中密度纤维板,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求、人造板及其制品》标准，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2500MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，密度≥0.8g/cm³，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤0.050mg/㎡·h，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%。 3、封边：选用实木封边条，通过QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，截面翘曲度（宽度方向凹翘度fw)/%,厚度≤l.0mm,宽度(B)的1.5%:厚度>1.0mm≤宽度(B)的1.0%，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无边角缺损和局部脱落现象，封边条背贴超薄无纺布，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1mg/L；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥90%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 4、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T、3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 | 可选 | 1 | 个 |
|  | 3层 考务会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 活动条桌 |  | 1200*500*750 | 1、一级冷轧钢管，顶板为2.5mm钢板冲压成型，立柱、底脚为25*50*1.2钢管； 2、书网为15*0.8圆管，表面全处理后高温静电喷涂。手控旋钮折叠开关，带刹车PU静音轮。 3、面板：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 4、基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24、MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ | 可选 | 62 | 张 |
| 54 | 活动椅 |  | 常规 | 1、饰面：椅座采用优质棉绒弹力面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全和FZ/T 62011.3-2016（布艺类产品 第3部分：家具用纺织品）技术规范要求。 2、海绵：阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016、《办公家具、办公椅》标准，座面密度≥60kg/m³，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，拉伸强度≥150、KPa，伸长率≥230%，撕裂强度≥7.5N/cm，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）＜16%，甲醛释放量≤0.020mg/㎡·h，TVOC≤0.050mg/㎡·h 3、胶粘剂：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 4、成型胶合板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM厚度。 5、椅架：采用19*32异型扁管，壁厚≥1.5mm，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。 6、塑料：采用全新PP+纤维，环保可回收使用无污染，结构受力稳定。120K靠背拉力测试。 | 可选 | 124 | 把 |
| 55 | 茶水柜 |  | 800*400*800 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 1 | 个 |
| 2#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二层食堂1652人 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 餐桌椅 |  | 1200*600*750 | 1.餐桌椅金属框架采用优质钢管，经激光切管，焊接，抛光打磨后表面喷涂处理，稳固性强。要求主框架规格为30*60*2.0mm，副框架规格为40*40*2.0mm，整体框架为固定式结构，结实稳固。 2.餐椅面采用全新PP加纤一体压铸成型，整体为连体式设计，坐板两侧无任何凹凸棱角，座椅面无任何镂空处，座椅面的整体厚不低于12mm，椅面为直板矮背设计，PP加纤具有较强的韧性和良好的稳定性和耐热性，抗腐蚀、不褪色、不变形、易清洁、健康环保。 3.餐桌台面为天然原料经过特殊工艺，超过15000吨以上压机压制，结合先进的生产技术，经过1200℃以上高温烧制，能够经得起切割、钻孔、打磨等加工过程的岩板，岩板餐台底部加装实木托板，实木托板与钢架用螺丝连接固定，使餐台面整体结构更稳固。岩板餐台面耐刮耐磨，不生锈，耐高温，耐污染、方便清洁消毒。 4.椅脚套筒采用全新ABS材质，结构设计为圆形或方形喇叭形状，增大与地面的接触面积，起到二次加固承重作用，ABS脚筒与金属椅脚底部使用螺丝固定连接并共同承重。脚筒上直径≧55mm，下直径≧155mm，椅脚总长≧250mm，ABS脚筒造型时尚独特，但不单为外观装饰件，要求脚筒必须能实际承重。 | 可选 | 413 | 套 |
|  | 二层教师餐厅208人 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 餐桌 |  | 1400*700*750 | 1、餐桌台面为天然原料经过特殊工艺，超过15000吨以上压机压制，结合先进的生产技术，经过1200℃以上高温烧制，能够经得起切割、钻孔、打磨等加工过程的岩板，耐刮耐磨，不生锈，耐高温，方便清洁消毒。岩板餐台底部加装不低于1200*600mm的实木托板，实木托板与钢架连接，使餐台面整体结构更稳固。 2、餐桌整体框架选用优质钢架其厚度≧2.0mm，桌架与桌面连接处采用打孔式7*65mm内六角防滑耐落螺丝，桌脚采用优质Q型管材，线条明显、造型美观舒适、经久耐用。钢管底部采用可调节360度活动脚垫，使产品处于水平状态，全新ABS制作、于多种场合。 3.餐椅面采用优质PP加纤一体压铸成型，久不变形，座椅呈上窄下宽的形状，符合人体工学，使坐感更加舒适。要求座椅面的整体厚度不低于12mm，PP加纤具有较强的韧性和良好的稳定性和耐热性，方便清洁卫生。 4.餐椅脚架采用优质12mm实心钢筋管材、经激光切管，折弯、焊接，抛光打磨后表面喷涂处理，整体框架为固定式结构。PP座板与脚架连接螺丝均为防滑耐落螺丝，加强座椅稳固性。实心脚架底部采用ABS塑料活动脚垫，使产品处于水平状态，全新尼龙料制作，防滑耐用，结实稳固。 | 可选 | 41 | 张 |
| 58 | 餐椅 |  | 常规 |  | 可选 | 191 | 把 |
| 59 | 圆形餐桌 |  | φ1500*750 | 1、面板：优质岩板，天然原料经过特殊工艺，超过15000吨以上压机压制，结合先进的生产技术，经过1200℃以上高温烧制，能够经得起切割、钻孔、打磨等加工过程。岩板餐台面耐刮耐磨，不生锈，耐高温，耐污染、方便清洁消毒。 2、框架：优质不锈钢，表面经过除油、除锈、磷化、钝化等处理，表面优质环保纳米抗菌静电喷涂塑粉，质量要求达到表面无脱焊、虚焊，无裂缝折痕，光滑平整，防潮，无气味，无起泡，耐冲击等特性，喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，硬度≥3H，光泽<60°。 | 可选 | 3 | 张 |
|  | 二层包厢 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 白蜡木12人位餐桌 |  | φ2000*760 | 1、基材：采用优质白蜡木实木，甲醛释放量≤0.2mg/m³。 2、胶水：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 3、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T、3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准、，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 | 可选 | 1 | 张 |
| 61 | 白蜡木16人位餐桌 |  | φ2800*760 | 1、基材：采用优质白蜡木实木，甲醛释放量≤0.2mg/m³。 2、胶水：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 3、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T、3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准、，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 | 可选 | 1 | 张 |
| 62 | 白蜡木餐椅 |  | 600*580*1000 | 1、基材：采用优质白蜡木实木，甲醛释放量≤0.2mg/m³。 2、胶水：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 3、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T、3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准、，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 | 可选 | 28 | 把 |
| 63 | 白蜡木组合沙发 |  | 3+2 | 1、基材：采用优质白蜡木实木，甲醛释放量≤0.2mg/m³。 2、软包：密度30KG/m³原生海绵坐垫，符合GB /T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016 《办公家具 办公椅》标准，座面密度≥25kg/m³，甲醛释放量≤0.120mg/㎡h，TVOC≤0.5mg/㎡·h，回弹率≥35％，外扪优质布艺； 3、面材：植物木蜡油漆表面处理，甲醛释放标准E1级，无味； 4、工艺要求：采用出榫开槽实结构； 5、胶粘剂：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 | 可选 | 1 | 套 |
| 64 | 白蜡木茶几 |  | 1500*700*450 | 1、基材：采用优质白蜡木实木，甲醛释放量≤0.2mg/m³。 2、胶水：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 3、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准、，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 | 可选 | 1 | 把 |
| 65 | 白蜡木衣帽架 |  | 1000*350*1650 | 1、基材：采用优质白蜡木实木，甲醛释放量≤0.2mg/m³。 2、胶水：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 3、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准、，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 | 可选 | 1 | 组 |
| 66 | 白蜡木餐边柜 |  | 1200*380*850 | 1、基材：采用优质白蜡木实木，甲醛释放量≤0.2mg/m³。 2、胶水：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 3、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准、，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 | 可选 | 1 | 组 |
|  | 二-四层杂物库、器材室 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 货架 |  | 1500*500*2000 | 1、采用优质0.8mm特制冷轧钢板全钢结构，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，硬度≥H，附着力不低于2级，稳重、坚固；每层承重200公斤；立柱为1.2mm钢管。 2、使用优质数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点较少疤痕。 3、喷涂：表面经过除油、除锈、磷化、钝化等处理，表面优质环保纳米抗菌静电喷涂塑粉，质量要求达到表面无脱焊、虚焊，无裂缝折痕，光滑平整，防潮，无气味，无起泡，耐冲击等特性，喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，硬度≥3H，光泽<60°； 4、结构：结构坚固稳定，使用年限长久。 | 可选 | 24 | 节 |
| 68 | 办公桌 |  | 1200*600*750 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.桌架：采用优质钢架，符合国标要求。 5.五金：采用优质五金，导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，抽屉导轨组件结构强度/200N满足技术要求，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.Omm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 1 | 张 |
| 69 | 办公椅 |  | 常规 | 1、网布：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛含量≤20mg/kg，pH值在6.0-7，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）均达到5级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量；窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级检验合格：燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、损毁长度≤125mm，阴燃时间≤8s，续燃时间≤3s，氧指数0I≥34%。 2、海绵：阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016《办公家具、办公椅》标准，座面密度≥60kg/m³，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，拉伸强度≥150、KPa，伸长率≥230%，撕裂强度≥7.5N/cm，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）＜16%，甲醛释放量≤0.020mg/㎡·h，TVOC≤0.050mg/㎡·h 3、曲木板：座垫采用多层曲木板热压成型，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法标准，弹性模量（顺纹）≥6300、MPa，弹性模量（横纹）≥5500MPa，胶合强度试件强度值≥0.8MPa，浸渍剥离开胶累计长度≤25mm，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 4、椅脚：采用钢管一体折弯而成，金属件外观性能要求、金属电镀层符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。 | 可选 | 1 | 把 |
| 70 | 茶水柜 |  | 800*400*800 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 1 | 个 |
|  | 三-四层更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 更衣柜 |  | 380*500*900 | 1.ABS-PS 工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 2.柜门外观：拱桥弧形状，门中间凸起的厚度：约35-37mm（±5mm偏离），门正中间有140mm（±5mm偏离），以上的弧形宽度，弧形设计增加强度，增加了上下柜体受力点，柜体组合更牢固，不易变形。 3.门板:两边板厚度至少达到0.3cm以上;单侧板厚度至少0.3cm以上（±2mm偏离） 4.超大多功能置物盒及双挂钩，可以放置水杯、眼镜等私人用品。人性化理念设计，合理利用空间。盒子内径尺寸：宽80mm*长180mm（±3mm偏离） | 可选 | 168 | 组 |
| 72 | 换鞋凳 |  | 1200*420*430 | 1、凳脚设计及材质+堵头A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，防腐、防锈、防潮、环保耐用。 2、凳面均为硬质PVC塑料材质，永不生锈，可承重约800KG； 3、每条凳面精美10条防滑纹，延伸至凳面堵头； 4、凳面内部切面结构：四小格+2条支柱； 5、304不锈钢加长螺丝固定，凳面和凳脚每条凳面插入2个精美滑块，加固凳面和凳脚，避免凳面和凳脚长期使用摩擦导致凳面不稳； | 可选 | 4 | 组 |
|  | 三层休息室 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 单人沙发 |  | 单人位 | 1、框架：优质实木框架，含水率≤11%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：西皮,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T、4199-2011《皮革、防霉性能测试方法》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革、抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准，撕裂力≥80N，摩擦色牢度干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次）≥4级，禁用偶氮染料含量≤5mg/kg，游离甲醛≤20mg/kg、挥发性有机化合物（VOC）≤10mg/kg，可萃取重金属铅、镉均≤10mg/kg，涂层粘着牢度≥10N/10mm；抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率≥95%，皮革防霉等级（出芽短梗霉）达到1级。 3、软包辅料：阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016、《办公家具、办公椅》标准，座面密度≥60kg/m³，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，拉伸强度≥150、KPa，伸长率≥230%，撕裂强度≥7.5N/cm，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）＜16%，甲醛释放量≤0.020mg/㎡·h，TVOC≤0.050mg/㎡·h | 可选 | 2 | 组 |
| 74 | 三人沙发 |  | 三人位 | 1、框架：优质实木框架，含水率≤11%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：西皮,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T、4199-2011《皮革、防霉性能测试方法》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革、抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准，撕裂力≥80N，摩擦色牢度干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次）≥4级，禁用偶氮染料含量≤5mg/kg，游离甲醛≤20mg/kg、挥发性有机化合物（VOC）≤10mg/kg，可萃取重金属铅、镉均≤10mg/kg，涂层粘着牢度≥10N/10mm；抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率≥95%，皮革防霉等级（出芽短梗霉）达到1级。 3、软包辅料：阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016、《办公家具、办公椅》标准，座面密度≥60kg/m³，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，拉伸强度≥150、KPa，伸长率≥230%，撕裂强度≥7.5N/cm，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）＜16%，甲醛释放量≤0.020mg/㎡·h，TVOC≤0.050mg/㎡·h | 可选 | 1 | 组 |
| 75 | 茶几 |  | 1200*600*400 | 1、面材：采用0.8mm实木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》标准、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T、4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到1级。 2、基材：采用中密度纤维板,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、JC/T、2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ、571-2010《环境标志产品技术要求、人造板及其制品》标准，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2500MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，密度≥0.8g/cm³，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤0.050mg/㎡·h，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%。 3、封边：选用实木封边条，通过QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》标准，截面翘曲度（宽度方向凹翘度fw)/%,厚度≤l.0mm,宽度(B)的1.5%:厚度>1.0mm≤宽度(B)的1.0%，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无边角缺损和局部脱落现象，封边条背贴超薄无纺布，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1mg/L；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥90%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 4、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T、3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 5、框架：优质不锈钢，表面经过除油、除锈、磷化、钝化等处理，表面优质环保纳米抗菌静电喷涂塑粉，质量要求达到表面无脱焊、虚焊，无裂缝折痕，光滑平整，防潮，无气味，无起泡，耐冲击等特性，喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，硬度≥3H，光泽<60°。 | 可选 | 1 | 只 |
| 76 | 茶几 |  | 600*600*450 |  | 可选 | 2 | 只 |
| 77 | 洽谈桌 |  | D1000*750 | 1.面板：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 | 可选 | 1 | 张 |
| 78 | 白蜡木圈椅 |  | 600*600*980 | 1、基材：采用优质白蜡木实木，甲醛释放量≤0.2mg/m³。 2、软包：密度30KG/M3原生海绵坐垫，符合GB /T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016 《办公家具 办公椅》标准，座面密度≥25kg/m³，甲醛释放量≤0.120mg/㎡h，TVOC≤0.5mg/㎡·h，回弹率≥35％，外扪耐磨西皮； 3、面材：植物木蜡油漆表面处理，甲醛释放标准E1级，无味； 4、工艺要求：采用出榫开槽实结构； 5、胶粘剂：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 | 可选 | 4 | 把 |
| 79 | 办公桌 |  | 1400*700*750 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.桌架：采用优质钢架，符合国标要求。 5.五金：采用优质五金，导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，抽屉导轨组件结构强度/200N满足技术要求，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.Omm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 2 | 可选 |
| 80 | 定制书柜储物柜 |  | 1600*400*2200 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，导轨组件结构强度/200N满足技术要求，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.Omm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 2 | 可选 |
| 81 | 定制课本柜 |  | 700*300*750 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 | 可选 | 2 | 可选 |
| 82 | 桌面屏风 |  | 1000*300*9 | 1、基材：采用中密度纤维板,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、JC/T、2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ、571-2010《环境标志产品技术要求、人造板及其制品》标准，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2500MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，密度≥0.8g/cm³，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤0.050mg/㎡·h，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%。 2、布料：采用优质麻绒面料，甲醛含量，可分解致癌芳香胺染料，染色牢度（耐水(变色、沾色），耐酸汗渍(变色、沾色），耐碱汗渍(变色、沾色），耐干摩擦；抗菌性能（抑菌率），断裂强度（经向、纬向），织物起球性能，织物耐磨性，易去污性，幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级：氧指数0I，损毁长度，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃要求；阴燃时间，续燃时间等，均符合国家标准。 | 可选 | 2 | 可选 |
| 83 | 办公午休椅 |  | 常规 | 1、面料：靠背采用环保优质高弹性特网，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂、拉伸性能、甲醛含量、pH值、染色牢度（耐水（变色、沾色），耐酸汗渍(变色、沾色），耐碱汗渍（变色、沾色），耐干摩擦，耐唾液（变色、沾色））、异味、可分解致癌芳香胺染料、窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级（氧指数0I，损毁长度，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃要求；阴燃时间，续燃时间）等，均符合国家标准；座垫采用优质环保针织布料，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准； 2、头枕：2D调节头枕，骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，面料为环保透气优质高弹性特种网布，阻燃性能符合国家标准。 3、椅背：靠背骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，面料为环保透气优质高弹性特种网布，阻燃性能符合国家标准。 4、腰靠：旋转式四维调节定型棉-升降、前后动态旋转。 5、搁脚：实用新型脚踏，双杆隐藏式抽拉，脚搁加定型棉7度弧度调节。 6、扶手：扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质，3DPU升降扶手，垂直测试115公斤，水平测试68公斤，强度符合国家标准。 7、座垫：座垫骨架采用9层13毫米高强度层压胶合板，面料为环保透气布料，填充物定型海绵组合，长度、宽度极限偏差；厚度极限偏差；物理力学性能（25%压陷硬度，65%/25%压陷比，75%压缩永久变形，拉伸强度，伸长率，回弹率，撕裂强度，干热老化后拉伸强度，干热老化后拉伸强度变化率，湿热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度变化率）；感官要求（裂缝、气孔、气味、色泽、污染）；恒定负荷反复压陷疲劳性能 BP；理化性能（软质聚氨泡沫塑料密度）；甲醛释放量；TVOC等，均符合国家标准。 8、底盘：采用根据人体重量自动调节舒适度，无需调节弹簧旋钮,采用2.5MM加厚钢板，材质Q235,倾仰角度23度，自负重倾仰机构底盘，线控拨片四挡调节，承载109公斤30万次倾斜耐久测试，机构运动无干涉，无噪音，金属表面200h乙酸盐雾耐腐蚀、倾仰功能等，均符合国家标准。 9、气杆：气杆棒芯采用2.5MM的优质无缝钢管气杆，4级气杆标准，通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试，金属件外观、安全性（密封性能，耐高低温性能）、理化性能要求（金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀）、循环寿命等，均符合国家标准。 10、椅脚：采用PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径700mm；静压测试1136kg 、冲击测试136公斤，符合国家标准。 11、脚轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理，轮片直径50mm。经10万次行走循环测试和136公斤冲击测试，外观（塑料件外观：外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差）、重金属(mg/kg)（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞），滚动阻力、静载荷、耐老化等，均符合国家标准。 | 可选 | 2 | 把 |
| 84 | 茶水柜 |  | 800*400*850 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 1 | 组 |
| 3#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#楼1层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 阶梯教室 | *2间 |  |  |  |  |  |
| 85 | 阶梯座椅 |  | 单人位 | 1、海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m3 2、布料：采用优质耐磨麻绒面料，甲醛含量，可分解致癌芳香胺染料，染色牢度（耐水(变色、沾色），耐酸汗渍(变色、沾色），耐碱汗渍(变色、沾色），耐干摩擦）；抗菌性能（抑菌率），断裂强度（经向、纬向），织物起球性能，织物耐磨性，易去污性，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级：氧指数0I，损毁长度，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃要求；阴燃时间，续燃时间等，均符合国家标准。 3、扶手脚架：采用优质铝合金材质，经模具压铸成型，表面喷专用金属漆并经高温烤锔。铝合金脚框造型新颖特别。 4、扶手面：采用优质橡木或榉木，经6次油漆工艺精制而成 5、写字板：采用黑色PP塑料写字板。配置高档的铝合金旋转支架，旋转无声，写字板收藏于铝合金扶手脚内侧，美观大方，展开时一气呵成。 6、回复机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音。 7、背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理 8、背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。油漆颜色可选择 9、座框架：采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。 10、座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。 | 可选 | 416 | 位 |
| 86 | 单人课桌 |  | 600*480*750 | 1.桌脚：采用优质铝合金经模具一体压铸成型，表层没有焊接点，产品表面采用静电喷涂处理, 并经高温烤焗。(桌脚宽50mm，底脚宽40mm) 2.加固横梁:采用优质冷轧方钢管，表面采用静电喷涂处理, 并经高温烤焗。 3.前挡板：采用优质中纤板，常规厚度10mm，表面贴防火板。（尺寸：600mm x 200mm x 10mm） 4.笔槽架：采用优质铝合金经模具一体压铸成型，表层没有焊接点产品表面采用静电喷涂处理, 并经高温烤焗。 5.书网：开放式设计，视野无遮挡，承受力强。表面采用静电喷涂处理，并经高温烤焗，兼顾美观的同时保证了结构的稳定，且不易腐蚀。 6.桌面采用优质中纤板，常规厚度10mm，表面贴防火板，牢固耐用。（尺寸：600mm x 480mm x 10mm） | 可选 | 96 | 个 |
| 87 | 单人课椅 |  | 400*480*785 | 1.椅架：采用优质铝合金ADC12,一体压铸成型，产品表面采用静电喷涂处理, 并经高温烤焗。 2.加固横梁：采用优质冷轧方钢管，表面采用静电喷涂处理, 并经高温烤焗。 3.座板：采用优质PP工程塑料，经模具整体成型，符合人体工程学设计，坚固耐用。（宽400mm x 深480mm） 4.背板：采用优质PP工程塑料，经模具整体成型，符合人体工程学设计，坐感舒适，坚固耐用。 | 可选 | 96 | 个 |
| 88 | 阶梯教室直播互动组合套装 |  | 常规 | 1、整体组成：1）4K教师摄像机1台，2）波束麦克风套件1套，3）麦克风音频处理系统1套，4）远程互动助手软件1套，5、POE交换机1台。 2、摄像机参数：1)镜头水平视场角≥40°，传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸，传感器有效像素≥800万。2)一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。3)内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。4)全景画面支持畸变矫正功能。5)全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。6)整机接口:≥1路RJ45，≥1路SDI，≥1路Line In，≥1路USB，≥1路RS485。7)支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。8)扫描方式：逐行 。9)最低照度：0.5 Lux @（F1.8, AGC ON）。10)电子快门：1/30s ~ 1/10000s。11)支持自动白平衡。12)支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。13)支持H.264、H.265视频编码格式。14)视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps。 15)帧率：1~25fps。 16)网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 3、波束麦克风套件参数：1)音频主控必须为国产IC芯片。2)频响范围20Hz~20kHz。3)拾音半径≥8m。4)信噪比≥65dB。5)声压级≥132dBspl（10%THD@1Khz）。6)麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。7)设备侧面具备至少一个状态指示灯，可指示麦克风工作状态。8)麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。9)麦克风支持TypeC接口，数量≥1，麦克风内置传感器数量≥6。10)麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。11)支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制等多种音频算法。12)支持高通、低通滤波器设定，可通过软件进行参数设定。 4、麦克风音频处理系统功能：1)支持全频带全双工自适应回声消除算法。2)支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平最高达24dB。3)支持自动增益控制。支持啸叫抑制。支持去混响算法4)支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。5)支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。6)支持音频参数调节。7)支持波束成形。8)支持远程OTA升级。9)可以连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。 5、远程互动助手软件功能： 1）基础应用：(1)软件应支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入课堂。(2)支持按天显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态。(3)支持用户无需通过平台，直接创建公网直播，即时生成直播二维码，支持不少于200点同时观看高清直播功能。(4)支持用户通过公网点开直播链接，观看已结束的直播活动视频，视频至少在云端保存七天，并支持下载MP4格式到本地。(5)支持用户无需通过平台，直接创建网络教研，即时生成教研二维码，扫码可进行查看教研简介、发送点评等。(6)互动课堂连接支持按键拨号形式，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码，充分考虑用户的日常使用习惯，无需额外学习即可快速掌握使用方法。(7)电脑外接HDMI线并处于扩展模式下，支持控制扩展屏的显示画面，并支持一键收起互动分屏。(8)可查看参与互动的教室的网络连接情况，了解彼此的设备网络环境。(9)系统具备前向纠错、丢包重传等功能，支持冗余数据（FEC）和重传策略（ARQ）的动态平衡，既保障宽带的充分利用，又可避免抢带宽造成的链路自身拥塞。根据应用场景实现码率和帧率的智能调节，保障画质和流畅性的平衡效果。(10)网络自适应：提供端到端的全链条优化算法，能根据当前网络情况预测网速并自动进行流控，支持弱网自适应推流和拉流。在网络转差的情况下，使用大丢包调高延迟策略，保障延迟和流畅的动态平衡效果，优先保障可用性和声音流畅。在网络转好的情况下，提升画质和降低延迟。(11)绑定摄像机实现美颜功能，美化课堂人物效果：①支持对教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、本地摄像头画面进行美颜处理，并显示对应的实时画面，方便教师查看美颜效果；②支持对比控制，显示无美颜和美颜后的画面效果；③支持一键美颜，通过滚动条快速调节美颜深度；④至少支持自定义8个美颜项目，包括美白、磨皮、瘦脸、大眼、祛眼袋、祛法令纹、亮度、清晰等。(12)绑定摄像机实现无绿幕虚拟抠像，方便教师更换画面背景，突出人物：①支持对教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、本地摄像头画面进行虚拟背景处理，并显示对应的实时画面，方便教师查看虚拟背景效果；②支持对比控制，显示无虚拟背景和虚拟背景后的画面效果；③支持背景虚化和更换背景；④提供不少于3个默认背景图；⑤支持添加本地图片设置为背景图。(13)软件具有多系统兼容性。除适配Windows操作系统外，至少能与主流国产操作系统（鸿蒙、UOS、麒麟、深度）其中一个适配并正常安装运行。 2）互动工具：(1)云课件：支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示及讲授。(2)课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛，以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。支持至少6种类型、50个模板的课堂活动。(3)拍照上传：支持在授课端及听课端生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可实时上传学生作业、试卷内容至大屏，授课端及听课端同步显示照片内容，且分别支持授课端与听课端的师生对照片进行拖动、放大、批注操作，实现远程讲评。(4)画板同步：授课过程中支持用户调起画板工具，提供不少于4种书写工具和14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课端及听课端同步操作，且可同时独立调色，互不干扰。(5)乐器同步：授课过程中支持用户调起乐器工具，提供虚拟键盘，不少于36个 琴键，授课端弹奏的内容可同步到所有听课端；听课端也可弹奏并反向同步到所有授课端和听课端。(6)支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。(7)提供不少于4个通用工具，8个学科工具，支持语文、数学、英语、美术、地理等学科使用，并支持授课端与听课端多方交互触控。 3）自定义设置：(1)支持≥7个视频信号自定义设置，可调用网络摄像头、本地摄像头等信号。(2)支持授课端设置自动接受听课申请。听课端拨号后无需进行确认，即可直接加入互动课堂。(3)支持授课端开启桌面共享，将电脑画面、摄像头画面分别传输到听课端，实现双流互动模式；听课端可同时观看2路画面的内容。(4)支持自定义分屏布局，至少包括均衡模式、经典模式；选择分屏布局后，教师进入互动课堂或网络教研时，录播主机与扩展屏幕均按分屏布局生效。(5)课件悬浮工具条支持多种布局选择，至少支持2种布局方式，可自由选择课件翻页方式。 6、POE交换机参数：1）POE网口≥4，总端口≥5个，采用无风扇设计；2）单口功率≥30W，整机功率≥55W，支持智能功率管理，避免超限运行；3）端口速率：千兆。 | 可选 | 2 | 套 |
|  | 3#楼2层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报告厅 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 礼堂椅 |  | 单人位 | 1、背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。尺寸规格：长度为760 mm，宽度为460mm，厚度为90 mm。海棉密度为50KG/M3。 2、座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。尺寸规格：长度为470 mm，宽度为460mm，厚度为80mm。海棉密度为60KG/M3。 3、座背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。背内板尺寸规格：长度为700 mm，宽度为430mm，厚度为9 mm。座内板规格：长度为460mm，宽度为410mm，厚度为9mm。 4、背胶壳：采用优质PP多元素复合材料经模具压注成型，承托力强，抗变形，硬度高，耐磨耐用。附独特蜂窝式吸音气孔。背胶壳尺寸：740L*440D。颜色可选 5、座胶壳：采用优质PP多元素复合材料经模具压注成型，承托力强，抗变形，硬度高，耐磨耐用。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。座胶壳尺寸：480L*420D。颜色可选 6、回位功能：采用弹簧自动回复装置，使椅座能精准自动复位，回位轻盈，无杂音。 7、扶手面尺寸：扶手面采用优质橡木，采用开放漆处理工艺，保证色浆牢固地附着在木皮表面，受到气温变化时能够与木质同步热胀冷缩，二可以使木纹颜色亮丽、质感突出、自然，同时色浆、油漆直接渗入木眼，不易褪色、不择色。扶手面尺寸：长435mm *宽80mm *25mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。 8、扶手上框尺寸：长430mm、高325mm、宽80.0mm，壁厚2.00mm。长、高尺寸偏差不得超过±5.0mm；宽度尺寸偏差不得超过±2.0mm。 9、座椅尺寸：深 【560/710-870】×宽665×高1020 MM。座高450mm，座深450 mm,座内宽505 mm.。 10、写字板：采用开放漆工艺，经过多次工艺处理，使其木孔明显，纹理清晰，整体看起来高档美观，质感突出。规格(长270x宽230x厚15mm), 四周做实木皮贴边处理，尺寸偏差不得超过±5.0mm。 11、写字板支架：配置圆柱实心铁支架，经久耐用，翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便，优化使用空间。 12、面料设计：采用优质麻绒面料，甲醛含量，可分解致癌芳香胺染料，染色牢度（耐水(变色、沾色），耐酸汗渍(变色、沾色），耐碱汗渍(变色、沾色），耐干摩擦）；抗菌性能（抑菌率），断裂强度（经向、纬向），织物起球性能，织物耐磨性，易去污性，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级：氧指数0I，损毁长度，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃要求；阴燃时间，续燃时间等，均符合国家标准。 13、下脚采用优质铝合金，经大型铝合金模具压铸而成，梯形设计，承重力强，结实牢固耐用。(1)固定脚款：铝合金下站脚长373*宽60*高245MM，底脚固定螺丝孔距：313mm。铝合金下脚两侧附有7条加强筋，高190x宽4mm。铝合金脚架顶端与上扶手框链接位尺寸为：160x50mm，链接位分别用4个螺丝固定，螺丝间距尺寸：121x30mm。脚底板接地尺寸为：373x60mm，其脚板地脚螺丝孔距前后为313mm，地脚塑料孔径为30mm。固定脚款机构。 14、侧板：采用中密度纤维板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装。 15、中心轴采用直接实心圆棒，支撑椅座以及供椅座复位使用。 16、座椅结构： 采用两侧受力结构，使座包在外力作用下于靠背接触时，受力点不在海绵上， 而在两侧的金属连接件上面，以此增强整体结构的牢固性、耐用性和舒适性！ 17、五金部分按照国家行业标准化生产，龙骨表面通过气保焊和氩弧焊相互结合固定成型，采用酸洗、磷化工艺除锈，碱性除油，静电喷涂工艺而成，喷涂厚度不少于80μ，通过表面盐雾测试，实现产品高品质出品。 | 可选 | 744 | 个 |
| 90 | 演讲台 |  | 常规 | 1、面材：采用0.8mm实木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》标准、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T、4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到1级。 2、基材：采用中密度纤维板,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、JC/T、2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ、571-2010《环境标志产品技术要求、人造板及其制品》标准，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2500、MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，密度≥0.8g/cm³，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤0.050mg/㎡·h，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%。 3、封边：选用实木封边条，通过QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》标准，截面翘曲度（宽度方向凹翘度fw)/%,厚度≤l.0mm,宽度(B)的1.5%:厚度>1.0mm≤宽度(B)的1.0%，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无边角缺损和局部脱落现象，封边条背贴超薄无纺布，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1mg/L；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥90%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 4、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T、3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 5、胶粘剂：水基型聚乙酸乙烯醋胶粘剂，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg，总挥发性有机物含量≤110g/L，甲苯+二甲苯≤10g/kg。 | 可选 | 1 | 张 |
| 91 | 主席桌 |  | 1400*600*760 | 1、面材：采用0.8mm实木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》标准、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T、4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到1级。 2、基材：采用中密度纤维板,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、JC/T、2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ、571-2010《环境标志产品技术要求、人造板及其制品》标准，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2500、MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，密度≥0.8g/cm³，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤0.050mg/㎡·h，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%。 3、框架：优质橡胶木实木框架； 4、封边：选用实木封边条，通过QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》标准，截面翘曲度（宽度方向凹翘度fw)/%,厚度≤l.0mm,宽度(B)的1.5%:厚度>1.0mm≤宽度(B)的1.0%，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无边角缺损和局部脱落现象，封边条背贴超薄无纺布，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1mg/L；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥90%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 5、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T、3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 6、胶粘剂：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 | 可选 | 12 | 张 |
| 92 | 条桌 |  | 1200*440*750 | 1、一级冷轧钢管，顶板为2.5mm钢板冲压成型，立柱、底脚为25*50*1.2钢管； 2、书网为15*0.8圆管，表面全处理后高温静电喷涂。手控旋钮折叠开关，带刹车PU静音轮。 3、面板：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 4、基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24、MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ | 可选 | 13 | 张 |
| 93 | 主席椅 |  | 常规 | 1、基材：采用优质橡胶木实木，甲醛释放量≤0.2mg/m³。 2、皮料：西皮,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T、4199-2011《皮革、防霉性能测试方法》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革、抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准，撕裂力≥80N，摩擦色牢度干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次）≥4级，禁用偶氮染料含量≤5mg/kg，游离甲醛≤20mg/kg、挥发性有机化合物（VOC）≤10mg/kg，可萃取重金属铅、镉均≤10mg/kg，涂层粘着牢度≥10N/10mm；抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率≥95%，皮革防霉等级（出芽短梗霉）达到1级。 3、软包辅料：阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016 《办公家具、办公椅》标准，座面密度≥60kg/m³，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，拉伸强度≥150、KPa，伸长率≥230%，撕裂强度≥7.5N/cm，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）＜16%，甲醛释放量≤0.020mg/㎡·h，TVOC≤0.050mg/㎡·h 4、胶粘剂：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 | 可选 | 24 | 把 |
| 94 | 茶水柜 |  | 800*400*860 | 1、面材：采用0.8mm实木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》标准、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T、4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到1级。 2、基材：采用中密度纤维板,符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ、571-2010《环境标志产品技术要求、人造板及其制品》标准，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2500MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，密度≥0.8g/cm³，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤0.050mg/㎡·h，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%。 3、封边：选用实木封边条，通过QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》标准，截面翘曲度（宽度方向凹翘度fw)/%,厚度≤l.0mm,宽度(B)的1.5%:厚度>1.0mm≤宽度(B)的1.0%，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无边角缺损和局部脱落现象，封边条背贴超薄无纺布，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1mg/L；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥90%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 4、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T、3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 5、五金：采用优质五金，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 2 | 个 |
|  | 后台化妆间 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 化妆桌椅 |  | 常规 | 1、基材：采用优质橡胶木实木，甲醛释放量≤0.2mg/m3 2、面材：采用 0.6mm厚实木木皮贴面，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》标准、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到1级。 3、胶水：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 4、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准、，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 | 可选 | 10 | 套 |
| 96 | 休息沙发 |  | 1800*550*430 | 1、软包面料：采用优质麻绒面料，甲醛含量，可分解致癌芳香胺染料，染色牢度（耐水(变色、沾色），耐酸汗渍(变色、沾色），耐碱汗渍(变色、沾色），耐干摩擦）；抗菌性能（抑菌率），断裂强度（经向、纬向），织物起球性能，织物耐磨性，易去污性，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级：氧指数0I，损毁长度，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃要求；阴燃时间，续燃时间等，均符合国家标准。 2、软包辅料：阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016 《办公家具、办公椅》标准，座面密度≥60kg/m³，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥230%，撕裂强度≥7.5N/cm，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）＜16%，甲醛释放量≤0.020mg/㎡·h，TVOC≤0.050mg/㎡·h 3、内框架：采用优质不变形硬木框结构，并经防腐、防潮、防虫化学处理，接口密封坚固。 4、外框架：优质不锈钢，表面经过除油、除锈、磷化、钝化等处理，表面优质环保纳米抗菌静电喷涂塑粉，质量要求达到表面无脱焊、虚焊，无裂缝折痕，光滑平整，防潮，无气味，无起泡，耐冲击等特性，喷涂粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，硬度≥3H，光泽<60°。 | 可选 | 2 | 个 |
| 97 | 定制衣柜 |  | 900*500*2200 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 15 | 个 |
| 98 | 落地衣架 |  | 1000*460*1480 | 1、基材：采用优质白蜡木实木，甲醛释放量≤0.2mg/m³。 2、胶水：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 3、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T、3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准、，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 | 可选 | 5 | 个 |
| 99 | 落地镜 |  | 1800*900 | 1、框架：采用优质实木框架，并经防腐、防潮、防虫化学处理，接口密封坚固。 2、镜面采用高端浮法玻璃，成像逼真、防水防潮，耐用抗腐蚀，健康环保、明亮清晰。 3、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T、3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准、，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 | 可选 | 2 | 个 |
| 100 | 木框镜 |  | 1200*750 | 1、框架：采用优质实木框架，并经防腐、防潮、防虫化学处理，接口密封坚固。 2、镜面采用高端浮法玻璃，成像逼真、防水防潮，耐用抗腐蚀，健康环保、明亮清晰。 3、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T、3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准、，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 | 可选 | 15 | 个 |
| 101 | 定制化妆桌 |  | 3600*2700*750 | 1、面材：采用0.8mm实木皮，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》标准、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T、4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥95%，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到1级。 2、基材：采用优质环保实木多层板，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法标准，静曲强度（横纹）≥35MPa，弹性模量（横纹）≥4000、MPa，胶合强度≥1.5MPa，浸渍剥离开胶累计长度≤25mm，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3、封边：选用实木封边条，通过QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》标准，截面翘曲度（宽度方向凹翘度fw)/%,厚度≤l.0mm,宽度(B)的1.5%:厚度>1.0mm≤宽度(B)的1.0%，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无边角缺损和局部脱落现象，封边条背贴超薄无纺布，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1mg/L；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抗细菌率≥90%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 4、油漆：采用净味油漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》、HG/T、3950-2007《抗菌涂料》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准、，VOC含量≤20g/L，可溶性重金属含量（镉铬汞）均未检出，未检出总铅含量，未检出苯含量，未检出甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量，可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）抗细菌率≥93%，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到1级。 5、胶粘剂：白乳胶（水基型胶黏剂），符合GB18583-2008《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 | 可选 | 3 | 组 |
| 102 | 化妆椅 |  | 常规 | 1、软包面料：采用优质麻绒面料，甲醛含量，可分解致癌芳香胺染料，染色牢度（耐水(变色、沾色），耐酸汗渍(变色、沾色），耐碱汗渍(变色、沾色），耐干摩擦）；抗菌性能（抑菌率），断裂强度（经向、纬向），织物起球性能，织物耐磨性，易去污性，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级：氧指数0I，损毁长度，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃要求；阴燃时间，续燃时间等，均符合国家标准。 2、软包辅料：阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016、《办公家具、办公椅》标准，座面密度≥60kg/m³，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，拉伸强度≥150、KPa，伸长率≥230%，撕裂强度≥7.5N/cm，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）＜16%，甲醛释放量≤0.020mg/㎡·h，TVOC≤0.050mg/㎡·h 3、内框架：采用优质不变形硬木框结构，并经防腐、防潮、防虫化学处理，接口密封坚固。 | 可选 | 18 | 个 |
| 103 | 休息凳 |  | 1500*500*450 | 1、面料：采用优质西皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T、4199-2011《皮革、防霉性能测试方法》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革、抗菌性能试验方法和抗菌效果》标准，撕裂力≥80N，摩擦色牢度干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次）≥4、级，禁用偶氮染料含量≤5mg/kg，游离甲醛≤20mg/kg、挥发性有机化合物（VOC）≤10mg/kg，可萃取重金属铅、镉均≤10mg/kg，涂层粘着牢度≥10N/10mm；抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率≥95%，皮革防霉等级（出芽短梗霉）达到1级。 2、阻燃海绵：符合GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料、QB/T2280-2016、《办公家具、办公椅》标准，座面密度≥60kg/m³，25%压陷硬度、65%25%压陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，拉伸强度≥150、KPa，伸长率≥230%，撕裂强度≥7.5N/cm，湿热老化后拉伸强度≥140KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）＜16%，甲醛释放量≤0.020mg/㎡·h，TVOC≤0.050mg/㎡·h 3、站脚采用优质冷轧钢压制焊接成型，表面电镀处理。 | 可选 | 3 | 个 |
| 104 | 茶水柜 |  | 800*400*800 | 1.面材：采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量、挥发物含量、预固化度、耐老化等，均符合国家标准。 2.基材：采用优质刨花板（实木颗粒板），符合GB/T4897-2015、《刨花板》、GB/T35601-2017、《绿色产品评价、人造板和木质地板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率为4-6%，静曲强度≥24MPa，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1800N，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥2600MPa，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3.PVC封边条：符合QB/T、4463-2013《家具封边条技术要求》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》，耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，铅镉铬汞砷硒钡锑均未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出，符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 4.五金：采用优质五金，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。 | 可选 | 2 | 个 |

（二）核心产品：序号12单人课桌，序号85阶梯座椅。

（三）交货期：自合同签订之日起30天内完成安装调试并交付

（四）售后服务要求

1.提供不少于2年免费质保期（免费质保期内实行“三包”，质保期自验收合格并交付使用之日起计算）。

2.质保期内出现质量问题，协议供应商须在接到学校通知后24小时内响应，48小时内到现场进行免费维修。

3.协议供应商在接到通知后48小时内未答复，或未到现场，则每推迟一天应向采购人支付合同违约金。

4.质保期内如出现严重质量问题，72小时内不能完成维修，则供应商最迟应在7个工作日内免费提供同样规格要求的替代品。

5.质保期内，如因学校使用或保管不善造成的问题，协议供应商应配合解决，费用由采购人承担。

（五）图纸附件：

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

5.投标方案中，需提供整体陈设效果。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）签订合同后支付合同总金额的30%作为预付款，验收合格付至90%，余款一年后付清。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

3.支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签定地：

# 第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

(一）价格分：40分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

（二）原材料检测报告（4分）

投标人或所投产品生产厂家提供具有检测资质的检测机构出具的检测（检验）报告，且相关检测报告中必须包含以下数据。每提供一份合格、完整的检测报告得1分，最高4分。

1.具有有效的合格的三聚氰胺板的检测报告：1分

符合GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017标准,检测项目须包含：密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、甲醛释放量。

2.具有有效的合格的西皮的检测报告：1分

符合GB/T 16799-2018标准,检测项目须包含：游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、耐光性、五氯苯酚、可萃取的重金属（铅、镉）。

3.具有有效的合格的白蜡木实木的检测报告：1分

符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001标准,检测项目须包含：树种鉴别、气干密度、甲醛释放量。

4.具有有效的合格的封边条的检测报告：1分

符合QB/T 4463-2013标准,检测项目须包含：甲醛释放量、可迁移元素(可溶性重金属）【铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷】、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)。

注：检测报告需清晰完整，可验真伪或提供电话查询。本大项要求投标人提供由国家认可的第三方检测机构出具的有效完整的检测（检验）报告（具备CMA标识），相应的检测（检验）报告复印件必须复印完整。复印局部内容或复印缩放均视为无效。

（三）产品设计和工艺比较（18分）

投标人提供以下投标产品详尽的产品三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求（如中标，该图纸作为验收依据），每种产品最高3分，本项最高18分。

1.序号2  定制书柜储物柜；

三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求完善，设计结构合理，功能安全齐全的得3分；三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求一般，结构一般，功能一般的得2分；三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求、结构功能较差的得1分；不提供不得分。

2.序号7  办公午休椅；

三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求完善，设计结构合理，功能安全齐全的得3分；三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求一般，结构一般，功能一般的得2分；三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求、结构功能较差的得1分；不提供不得分。

3.序号12 单人课桌；

三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求完善，设计结构合理，功能安全齐全的得3分；三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求一般，结构一般，功能一般的得2分；三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求、结构功能较差的得1分；不提供不得分。

4.序号14 书包柜；

三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求完善，设计结构合理，功能安全齐全的得3分；三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求一般，结构一般，功能一般的得2分；三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求、结构功能较差的得1分；不提供不得分。

5.序号85 阶梯座椅；

三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求完善，设计结构合理，功能安全齐全的得3分；三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求一般，结构一般，功能一般的得2分；三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求、结构功能较差的得1分；不提供不得分。

6.序号89 礼堂椅；

三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求完善，设计结构合理，功能安全齐全的得3分；三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求一般，结构一般，功能一般的得2分；三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求、结构功能较差的得1分；不提供不得分。

（四）主要区域的整体陈设效果设计比较（10分）

投标人提供5个主要区域（图纸详见附件）【涵盖4#楼教师办公室（清单中的大办公室1间，小办公室1间）、4#楼教室（清单中的教室1间）、2#楼食堂（清单中的食堂1间）、3#楼阶梯教室（清单中的阶梯教室2间）、3#楼报告厅（清单中的报告厅1间）】的产品整体陈设空间效果设计，每个区域的高清效果图至少有3个不同的角度，充分展示空间效果、平面布局的布置效果。满足以上要求，每个空间最高2分，最高10分。

每个区域空间，所配产品，色彩搭配协调、美观，空间布局科学、合理且设计效果完善，适用性强的得2分；色彩搭配基本美观、空间布局基本合理的且设计效果一般得1分；不合理或未提供的不得分。

（五）项目实施及质量保证、安全保障等方案比较（14分）

1.针对本项目的家具实施方案（7分）

针对本项目家具实施方案（合理的生产组织方案、家具实景设计方案是否与本项目实际情况相适应、是否科学合理、运输方案、安装方案、工期进度保证措施及验收方案）比较：提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得7分；方案内容完整，科学合理性较强但可行性欠缺的得4分；方案内容完整、科学合理性一般，可行性欠缺的得1分，未提供的不得分。

2.针对本项目的质量保证、安全保障措施（7分）

针对本项目的质量保证、安全保障措施比较：提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得7分；方案内容完整，科学合理性较强但可行性欠缺的得4分；方案内容完整、科学合理性一般，可行性欠缺的得1分，未提供的不得分。

（六）售后服务方案（7分）

根据投标人的售后服务承诺情况(质保期响应售后响应时间、响应程度、售后服务计划内容、保修期内服务承诺,以及其他附加服务、延伸服务、增值服务等进行综合打分。方案完整详细，售后服务保障性强，措施及时有效，操作性强，满足项目售后服务要求的得7分；方案内容较简单，不够完整，保障性一般，措施及时性一般，操作性一般，部分满足售后服务要求的，得4分；方案内容较差，保障性、措施及时性、操作性较差，部分满足售后服务要求的得1分；不合理或未提供方案的不得分。

（七）综合实力（5分）

1.投标人或所投产品生产厂家具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；每提供一张得1分，最高得3分，未提供不得分。

2.投标人或所投产品生产厂家具备有效期内的中国环保产品认证证书得1分，未提供不得分。

3.投标人或所投产品生产厂家具备有效期内的中国绿色产品认证证书得1分，未提供不得分。

（注：以上1-3项投标文件中提供以上证书复印件并加盖投标单位公章或认监委查询截图并加盖投标单位公章，不提供不得分。）

（八）类似项目业绩（2分）

投标人或所投产品生产厂家具自2021年1月1日起至今签订的类似项目业绩，每提供一份得0.5分，最高2分。

（注：投标文件中须提供合同复印件并加盖投标单位公章，未提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。