招　标　文　件

项目名称：雪亮工程智能化升级及补盲项目（一期）

项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2025-0011

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心六合分中心

2025年6月

- 总目录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章投标邀请

受南京市公安局六合分局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心六合分中心（以下简称“交易中心”）就雪亮工程智能化升级及补盲项目（一期）（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2025-0011

2.项目名称：雪亮工程智能化升级及补盲项目（一期）

3.预算金额：880万元

4.最高限价：8,764,047.00 元

5.采购需求（简介）：新增路口非机动车抓拍设备、货车右转必停设备、新建或增补机动车违停抓拍、固定点测速系统、建设全域交通信号优化控制系统，接入电警及检测器数据，实现全域关键交通流差异化优先控制、增加存储容量，实现信息交换与共享、快速反应决策及相关设备的杆件、电源、信号灯倒计时、补光灯、交换机、数据传输设备、防雷设备、支架及电源线缆、传输线缆等用于保证功能完整性所必须的其他配套、辅助材料和设施。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：150天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月18日09时00分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名称：南京市公安局六合分局

地址：南京市六合区雄州街道雄州东路282号

联系人：刘主任

联系电话：025-57555557

2.交易中心

地　址：南京市六合区雄州街道龙池路333号

联系人：张先生

联系电话：025-57113806

第二章投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

- 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

- 交易中心《质疑函》接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市六合区雄州街道龙池路333号市民中心四楼业务受理科，联系电话：025-57130508。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2超出政府采购法定期限的质疑。

36.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：雪亮工程智能化升级及补盲项目（一期）

- 项目编号：

- 甲方（买方）：南京市公安局六合分局

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心六合分中心组织的雪亮工程智能化升级及补盲项目（一期）公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：

1.3标的数量（规模）：

1.4履行时间（期限）：

1.5履行地点：

1.6履行方式：

1.7包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

3.3组成本合同的有关文件，与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于（1）乙方提供的询价响应文件和投标报价表；（2）供货一览表；（3）交货一览表；（4）技术规格响应表；                             （5）投标承诺；（6）服务承诺；（7）成交通知书；（8）甲乙双方商定的其他文件等。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方采用履约保函（保险）形式按照合同金额/缴纳履约保证金（见索即付）。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1退还时间及条件：最终验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及时间

8.1.1合同正式签订后，甲方支付合同总价款的30%。

8.1.2项目内容清单中所有设备到达采购人指定地点、安装调试完毕且初验合格后，甲方支付合同总价款的40%。

8.1.3经终验合格并审计完成后支付至审定价款的95%,剩余的5%作为维护费。

8.1.4经考核后维护费余款于终验合格后满三年无质量问题和违约责任则一次性无息付款。

8.1.5满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后，将资金支付到合同约定的乙方账户，乙方未提供发票或提供发票不符合约定的，甲方付款期限顺延。

8.1.6最终竣工验收合格后，由甲方委托社会中介机构审计，结算审计核减率超过5%（含）以上的审计费由乙方付款。

8.2根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。

10.4质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5质保期为自最终竣工验收合格次日起3年，质保期（维护期）出现的任何故障都由乙方进行恢复，可以明确肇事者的，先由乙方维护，并进行代位追偿。

十一、项目验收

11.1甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依采购文件、规范、法律及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试好视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款的   1%  违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 1‰  向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 1‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价的  10% 违约金。

13.4乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）乙方：（公章）

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

保密协议书

采购方(以下简称甲方)

供货商(以下简称乙方)

乙方在项目编号：                 ，项目名称：               的招投标及项目合同执行期间，为加强对国家秘密和警务工作秘密的保护，维护国家安全和利益，严防失、泄密事件的发生，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和公安机关有关保密工作规定，约定本保密协议如下：

一、本协议中所指的秘密事项是指，以文字、数据、符号、图形、视频、音频以及其它任何形式记载的国家秘密、警务工作秘密以及公安机关的其他应当保密的事宜。

二、甲方应当对乙方的基本情况（公司名称、公司地址、公司法人等资料）进行审查备案。乙方应当如实提供上述基本情况。

三、甲方应当对乙方保密制度的执行情况进行监督检查，及时发现问题、纠正错误。

四、乙方应当严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关的保密法律、法规和甲方保密工作纪律、有关规章制度，保守国家秘密和警务工作秘密，自觉维护国家安全和利益。严禁有下列行为：

1、以抄录、复制、下载、编写、发布、传递或其它任何方式泄露工作中接触或知悉的秘密事项。

2、将甲方的秘密事项带出工作场所；与无关人员谈论有关甲方的秘密工作情况；使用私人存储介质进入公安机关网络系统；擅自在甲方工作场所摄像、照相；私自打听甲方秘密事项。

五、乙方未经甲方批准不得查看使用公安信息网、计算机、纸介质、光电磁介质等存储记载的内容。

六、招投标程序结束或合同期满后，对在此期间获知的秘密事项应当严格保守，不得以任何方式对外泄露。

七、乙方违反上述规定，甲方一经发现，立即取消其投标资格或解除其施工合同，并依法追究其相关责任。

乙方泄露在项目招投标或项目施工期间获知的秘密事项的，甲方应当根据相关法律法规追究乙方法律责任。

乙方造成严重失、泄密事故的，甲方应当将其移送司法机关依法追究刑事责任。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：（签章）                      乙方：（签字）

2025年　月　日                      2025年　月　日

违 约 责 任 书

采购方(以下简称甲方)

1、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的,乙方应向甲方支付合同总款10%的违约金。

4、乙方提供的服务不符合要求的，应立即进行整改，并按每次1000元标准支付违约金。乙方拒绝整改、整改后仍不符合要求或者累计发生3次以上须整改情形的，甲方有权解除合同，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

7、对于逾期支付违约金的，每逾期1天需额外支付违约金逾期利息5‰；但累计违约逾期利息金总额不超过总额的5%。

8、乙方在承担上述1-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、如项目出现违约，根据项目现场管理要求，结合现场实际工作情况，进行如下的处罚：

（1）乙方必须按国家、省、市行业标准规范，提交基础文档、过程文档、技术文档和验收文档，由甲方进行抽查审核。如没有通过甲方验收，甲方有权扣除合同金额10-30%。

（2）乙方违约行为造成影响的或损失较大的，违约金不足以弥补所造成损失的，不足差额部分由乙方进行支付。

（3）如果乙方在开展项目实施过程中，因自身管理不善，出现对社会造成重大影响的事故时，乙方承担消除负面影响或损失产生的诉讼费、取证费、律师费等一切相关费用，甲方有权扣除项目合同金额10-30%。同时，鉴于有违法行为造成的后果较长时间才能被发现或者显现，或损失数额难以一次性确认，公安机关保留进一步追偿的权利。

（4）如乙方出现不按投标文件执行，不服从甲方管理，不执行甲方制定的工作要求，对甲方工作要求故意拖延、拒不执行，或项目实施出现严重安全事件或导致业务无法正常开展等后果，乙方需消除影响、寻求第三方协助或提供替代软硬件产品等相关的补救措施；构成违法犯罪的违约行为，甲方有权将涉及的单位或个人列入政府采购严重违法失信记录名单、市场监督管理严重失信名单。甲方有权根据乙方违法、违规行为的情节严重程度，采取取消付款、要求退款和支付违约金、解除合同等措施，违约金金额为项目合同金额的10%-30%，具体执行标准由甲方确定。

承诺人： 	  （盖单位章）

时间：     年   月    日

第四章采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

随着六合区城市化发展进程加快，全区路网体系逐步扩张完善，为进一步完善公共配套设施，缓解交通拥堵、交通事故等问题，启动“雪亮工程智能化升级及补盲项目(一期)”建设工作，抢抓“互联网+”机遇，运用先进的信息技术、数据通讯技术、传感技术、控制技术及计算机技术，对交通违法等行为实现精准研判、精准指挥、精准打击，规范执法，让群众满意。

（二）建设内容

新增路口非机动车抓拍设备、货车右转必停设备、新建或增补机动车违停抓拍、固定点测速系统、建设全域交通信号优化控制系统，接入电警及检测器数据，实现全域关键交通流差异化优先控制、增加存储容量，实现信息交换与共享、快速反应决策及相关设备的杆件、电源、信号灯倒计时、补光灯、交换机、数据传输设备、防雷设备、支架及电源线缆、传输线缆等用于保证功能完整性所必须的其他配套、辅助材料和设施，提高公共安全治理实战应用技术水平。

（三）项目成果

1、结合实际需求，新增路口非机动车非现场执法设备、货车右转必停设备，以规范路口交通秩序，提升道路交通安全。

2、结合实际需求，新建或增补机动车违停抓拍、固定点测速系统，震慑和打击交通违法行为，提高机动车驾驶员的自觉性，增强安全意识，减少因交通违法行为而造成的事故、堵塞和交通混乱，提高道路通行效率。

3、结合实际需求，建设全域交通信号优化控制系统，接入电警及检测器数据，实现全域关键交通流差异化优先控制，提升全域道路通行效率。

4、增加存储容量，实现信息交换与共享、快速反应决策。

5、结合上述建设需求，同步新增必要的交安设施，做到合法、规范、合理，提高道路交通安全水平。

（四）项目建设遵循标准

《中华人民共和国道路交通安全法》

《闪光警告信号灯》（GA/T743-2016）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》(GA/T832-2014)

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》(GA/T496-2014)

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995-2020）

《计算机场地通用规范》（GB2887-2011）

《道路交通事故现场图形符号》（GB11797-2005）

《计算机场地安全要求》（GB9361-2011）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2018）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）

《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）

《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2024）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963-2000）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2017）

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）

《视频图像原始性检验技术规范》（GA/T1021-2013）

《视频图像真实性检验技术规范》（GA/T1022-2013）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445-2010）

《城市警用地理信息分类与代码》（GA/T491-2004）

《城市警用地理信息图形符号》（GA/T492-2004）

《城市警用地理信息系统建设规范》（GA/T493-2004）

《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入安全部分》（公科信[2011]5号）

《公安交通指挥系统设计规范》（GA/T515-2020）

《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T652-2017）

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T1043-2013）

《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T1047-2013）

《公安交通集成指挥平台通用技术条件》（GA/T1146-2019）

《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）

《公安视频图像分析系统第1部分：通用技术要求》（GA/T1399.1-2017）

《公安视频图像分析系统第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》（GA/T1399.2-2017）

《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GA/T1400.1-2017）

《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（GA/T1400.2-2017）

《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》（GA/T1400.3-2017）

《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》（GA/T1400.4-2017）

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GA/T22239-2019）

《江苏省公安机关人像比对系统联网应用技术规范》

《全省公安机关监控图像联网技术指导意见》

《江苏省公共安全视频监控联网目录（试行）》

《全省公安机关监控图像一机一档采集技术规范》

《城市道路工程设计规范》（2016版）（CJJ37-2012）

《城市道路交叉口规划规范》(GB50647-2011)

《城市道路交通设施设计规范》（2019版）(GB50688-2011)

《城市道路交通管理设施设置规范》（DB3201/T256-2015）

《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2022）

《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009）

《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）

《路面标线涂料》（JT/T280-2022）

上述标准中未标年号的一律采用最新的标准；同时随着标准的修订，根据修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1200万电警抓拍机 | 12 | 台 | 10000 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 900万车辆人脸环保卡口 | 37 | 台 | 14500 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 900万电警抓拍摄像机 | 8 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 900万环保车辆人脸抓拍机 | 13 | 台 | 14500 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 900万非机动车人脸环保卡口 | 75 | 台 | 14500 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 全域交通信号优化控制系统 | 1 | 项 | 443680 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 7 | 边缘计算终端 | 5 | 台 | 18500 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 工业级汇聚交换机 | 7 | 台 | 3500 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 9 | 工业级接入交换机（2光4电） | 92 | 台 | 1400 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 工业级接入交换机（2光8电） | 42 | 台 | 1600 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 万兆交换机（中心机房） | 2 | 台 | 34000 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 工作台式机计算机 | 4 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 安全准入网关 | 1 | 台 | 115000 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 机动车信号灯杆件（横臂4m、含基础） | 8 | 套 | 6000 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 监控杆件1(横臂4米、含基础） | 19 | 根 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 监控杆件2(横臂6米、含基础） | 13 | 根 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 监控杆件3(横臂6米、含基础） | 1 | 根 | 6500 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 监控杆件4（横臂8m、含基础） | 16 | 根 | 8500 |  | 工业 | 货物 |
| 19 | 监控杆件5（横臂10m、含基础） | 7 | 根 | 10500 |  | 工业 | 货物 |
| 20 | 监控杆件6(横臂12米、含基础） | 5 | 根 | 11500 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 监控杆件7(横臂12米、含基础） | 1 | 根 | 14000 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 借杆横臂（1-3m） | 6 | 根 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 交通标志杆件1(悬臂式、含基础） | 43 | 根 | 7000 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 交通标志杆件2(悬臂式、含基础） | 46 | 根 | 7000 |  | 工业 | 货物 |
| 25 | 交通标志杆件3(悬臂式、含基础） | 2 | 根 | 15000 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | LED频闪灯 | 21 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 27 | 视频监控 | 4 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |
| 28 | 测速雷达 | 59 | 个 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 29 | 机动车信号灯 | 10 | 组 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 30 | 交通信号倒计时器（通讯式） | 8 | 组 | 3500 |  | 工业 | 货物 |
| 31 | 交通信号控制机 | 1 | 台 | 38000 |  | 工业 | 货物 |
| 32 | 交通信号控制机机箱基础 | 2 | 座 | 1250 |  | 工业 | 货物 |
| 33 | 普通人行信号灯 | 16 | 组 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 34 | 人行信号灯杆件（单立柱3m、含基础） | 8 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 35 | 违停抓拍摄像机（单路检测） | 180 | 台 | 7400 |  | 工业 | 货物 |
| 36 | 违停抓拍摄像机（多路检测） | 9 | 台 | 14300 |  | 工业 | 货物 |
| 37 | 信号机主控板 | 5 | 块 | 9650 |  | 工业 | 货物 |
| 38 | 一体式人行信号灯（含基础） | 2 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 |
| 39 | 鱼眼相机 | 13 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 40 | 云存储设备 | 3 | 台 | 140000 |  | 工业 | 货物 |
| 41 | 终端管理设备 | 23 | 台 | 7000 |  | 工业 | 货物 |
| 42 | 多合一补光灯1 | 75 | 台 | 2100 |  | 工业 | 货物 |
| 43 | 多合一补光灯2 | 76 | 台 | 2100 |  | 工业 | 货物 |
| 44 | 测速预告标志牌1 | 46 | 个 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 45 | 测速预告标志牌2 | 4 | 个 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 46 | 测速抓拍标志牌 | 50 | 个 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 47 | 附着式违法抓拍标志牌 | 8 | 个 | 1100 |  | 工业 | 货物 |
| 48 | 附着式违停抓拍标志牌 | 110 | 个 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 49 | 限速标志牌 | 48 | 个 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 50 | 右转停车警示牌 | 12 | 个 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 51 | 右转危险区施划 | 440 | 平方米 | 65 |  | 工业 | 货物 |
| 52 | 纵向减速标线 | 2340 | 平方米 | 50 |  | 工业 | 货物 |
| 53 | 交通标线 | 20 | 平方米 | 50 |  | 工业 | 货物 |
| 54 | 交通文字与标线 | 120 | 平方米 | 55 |  | 工业 | 货物 |
| 55 | 清除地面交通标线 | 36 | 平方米 | 80 |  | 工业 | 货物 |
| 56 | 集成挂箱 | 74 | 个 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 57 | 落地机箱 | 17 | 个 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 58 | 落地机箱基础 | 2 | 座 | 500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 59 | 落地机箱接地 | 2 | 处 | 400 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 60 | 信号机箱接地 | 2 | 处 | 1400 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 61 | 电警/卡口数据对接 | 5 | 路口 | 3200 |  | 工业 | 货物 |
| 62 | 检测器数据对接 | 2 | 路口 | 3200 |  | 工业 | 货物 |
| 63 | 接地系统 | 93 | 处 | 550 |  | 工程 | 建筑 |
| 64 | 二合一防雷器 | 393 | 个 | 480 |  | 工程 | 建筑 |
| 65 | 交通信号机迁移 | 1 | 台 | 1481 |  | 工程 | 建筑 |
| 66 | 标志牌拆除 | 2 | 处 | 500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 67 | 杆件拆除 | 1 | 根 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 68 | 老设备拆除 | 4 | 处 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 69 | 网络租赁 | 33 | 条 | 4500 |  | 工业 | 货物 |
| 70 | 光纤熔接 | 143 | 芯 | 50 |  | 工业 | 货物 |
| 71 | 过路PE管敷设 | 1631 | 米 | 25 |  | 工程 | 建筑 |
| 72 | 过路顶管 | 100 | 米 | 140 |  | 工程 | 建筑 |
| 73 | 过路钢管敷设 | 1531 | 米 | 30 |  | 工程 | 建筑 |
| 74 | 路侧开挖及回填 | 380 | 米 | 55 |  | 工程 | 建筑 |
| 75 | 路面开挖及恢复（人工开挖）施工 | 569 | 米 | 70 |  | 工程 | 建筑 |
| 76 | 绿化带开挖及恢复 | 4251 | 米 | 55 |  | 工业 | 货物 |
| 77 | 人（手）孔井 | 198 | 座 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 78 | 人行道开挖及恢复 | 1143 | 米 | 70 |  | 工业 | 货物 |
| 79 | 信号灯线缆敷设1 | 480 | 米 | 8 |  | 工业 | 货物 |
| 80 | 总电源线1（落地机箱至取电点） | 3058 | 米 | 16 |  | 工业 | 货物 |
| 81 | 总电源线2（落地机箱至取电点） | 1483.2 | 米 | 25 |  | 工业 | 货物 |
| 82 | 方向电源线（落地机箱至集成挂箱） | 1485 | 米 | 10.5 |  | 工业 | 货物 |
| 83 | 设备电源线（集成挂箱至设备） | 5297 | 米 | 6.5 |  | 工业 | 货物 |
| 84 | 钢绞线 | 110 | 米 | 30 |  | 工业 | 货物 |
| 85 | 室外超五类网线 | 3808 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 |
| 86 | 室外单模六芯光缆 | 4741 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 |
| 87 | 通讯线缆敷设 | 1118 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 |
| 88 | 尾纤 | 143 | 芯 | 20 |  | 工业 | 货物 |
| 89 | 取电 | 28 | 项 | 1000 |  | 工业 | 货物 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1200万电警抓拍机 | - 采用1.1英寸传感器。 2、视频帧率：在1～25fps可调。 3、视频压缩标准：H.264,H.265,MJPEG。 4、视频分辨率：不小于4112(H)×3072(V)。 5、在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。(中标后需要提供CMA认证的检验报告加盖原厂公章)。 6、在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，号牌无污损白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车牌号识别准确率≥99%，晚上车牌号识别准确率≥99%；白天车身颜色识别准确率≥98%，晚上车身颜色识别准确率≥98%；白天车辆类型识别准确率≥99%，晚上车辆类型识别准确率≥99%。(中标后需要提供CMA认证的检验报告加盖原厂公章)。 - 车型识别功能检查：支持车型识别，可识别车型种类≥46种。 8、车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑。 9、车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车。 10、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 - 11、支持闯红灯、压白线、逆行、黄牌占道、违法停车、不按导向箭头行驶、违法变道、压黄线、占用公交车道、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线、左转不礼让直行、大弯小转、车辆排队加塞、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、禁货、黄网格违法停车、大车右转不停再起步等违法行为的检测抓拍。 ★12、按照南京市公安局七行标注标准进行视频标注、视频点位20位设备编码设置，可接入南京市公安局六合分局视频综合系统。按照GA/T497等标准进行点位20位设备编码、车辆行驶方向、车道号、84坐标系和校时配置等设置，可接入南京市公安局六合分局视频综合系统。（投标人提供承诺函，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。 |
| 2 | 900万车辆人脸环保卡口 | - 设备的镜头和两个传感器一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 2、最大图像尺寸：不小于4096×2160像素。 3、镜头焦距：50mm。 4、视频压缩支持H.265、H.264、MJPEG。 5、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 6、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx，白天和晚上捕获率均≥99%。 7、支持车牌识别功能，在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助照度不高于30lx的条件下测试，识别准确率≥99%。(中标后需要提供CMA认证的检验报告加盖原厂公章)。 8、支持主/副驾驶人脸检出和抓拍功能。 9、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，抓拍图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。 10、支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥98%。(中标后需要提供CMA认证的检验报告加盖原厂公章)。 11、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、电源适配器、万向支架等。 ★12、按照南京市公安局七行标注标准进行视频标注、视频点位20位设备编码设置，可接入南京市公安局六合分局视频综合系统。按照GA/T497等标准进行点位20位设备编码、车辆行驶方向、车道号、84坐标系和校时配置等设置，可接入南京市公安局六合分局视频综合系统。（投标人提供承诺函，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。 |
| 3 | 900万电警抓拍摄像机 | - 图像传感器：采用1.1英寸传感器。 2、最大图像尺寸：≥4096×2160像素。 3、视频帧率：在1～25fps可调。 4、视频压缩支持H.265、H.264、MJPEG。 5、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。 6、支持车牌识别功能，在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99%。(投标人提供承诺函，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。 - 7、支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%。(中标后需要提供CMA认证的检验报告加盖原厂公章）。 8、闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。 9、可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。 10、支持识别车标类型不小于460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥98%。 11、支持闯红灯、压白线、逆行、黄牌占道、违法停车、不按导向箭头行驶、违法变道、压黄线、占用公交车道、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线、左转不礼让直行、大弯小转、车辆排队加塞、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、禁货、黄网格违法停车、大车右转不停再起步等违法行为的检测抓拍。 12、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、万向支架等。 ★13、按照南京市公安局七行标注标准进行视频标注、视频点位20位设备编码设置，可接入南京市公安局六合分局视频综合系统。按照GA/T497等标准进行点位20位设备编码、车辆行驶方向、车道号、84坐标系和校时配置等设置，可接入南京市公安局六合分局视频综合系统。（投标人提供承诺函，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。 |
| 4 | 900万环保车辆人脸抓拍机 | 1、设备的镜头和两个传感器一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 2、最大图像尺寸：不小于4096×2160像素。 3、镜头焦距：50mm。 4、视频压缩支持H.265、H.264、MJPEG。 5、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 6、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx，白天和晚上捕获率均≥99%。 7、支持车牌识别功能，在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助照度不高于30lx的条件下测试，识别准确率≥99%。(中标后需要提供CMA认证的检验报告加盖原厂公章)。 8、支持主/副驾驶人脸检出和抓拍功能。 9、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，抓拍图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。 10、支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥98%。(中标后需要提供CMA认证的检验报告加盖原厂公章)。 11、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、电源适配器、万向支架等。 ★12、按照南京市公安局七行标注标准进行视频标注、视频点位20位设备编码设置，可接入南京市公安局六合分局视频综合系统。按照GA/T497等标准进行点位20位设备编码、车辆行驶方向、车道号、84坐标系和校时配置等设置，可接入南京市公安局六合分局视频综合系统。（投标人提供承诺函，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。 |
| 5 | 900万非机动车人脸环保卡口 | 1、设备的镜头和两个传感器一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 2、最大图像尺寸：不小于4096×2160像素。 3、镜头焦距：50mm。 4、视频压缩支持H.265、H.264、MJPEG。 5、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 6、非机动车违法抓拍功能试验：支持非机动车未戴头盔、载人等违法行为检测抓拍，识别准确率≥80％。(中标后需要提供CMA认证的检验报告加盖原厂公章)。 7、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、电源适配器、万向支架等。 ★8、按照南京市公安局七行标注标准进行视频标注、视频点位20位设备编码设置，可接入南京市公安局六合分局视频综合系统。按照GA/T497等标准进行点位20位设备编码、车辆行驶方向、车道号、84坐标系和校时配置等设置，可接入南京市公安局六合分局视频综合系统。（投标人提供承诺函，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。 |
| 6 | 全域交通信号优化控制系统 | - 数据采集汇聚模块：实现微波雷达检测器、电警/卡口数据的采集汇聚。 2、数据预处理模块：实现数据过滤、清洗等预处理。 3、数据分析模块：实现基于卡口/电警、路网拓扑数据的交通参数及出行链数据的提取、实现基于微波雷达检测器、电警/卡口数据的路口重要交通流的研判分析、实现基于微波雷达检测器、电警/卡口数据的路径重要交通流的研判分析、实现基于微波雷达检测器、电警/卡口数据的区域重要交通流的研判分析。 4、信号策略优化模块：实现路口关键交通流差异化优先放行的控制策略方案的自动优化生成、实现路径关键交通流差异化优先放行的控制策略方案的自动优化生成、实现区域关键交通流差异化优先放行的控制策略的自动优化生成。 5、异常处置模块：实现完备的数据异常检测机制与安全降级功能。 6、系统通信模块改造：升级改造原交通信号控制系统通信模块，支持新增协议系统及数据的对接。 7、方案调度模块改造：升级改造原交通信号控制系统方案调度模块，实现智能优化方案与原有信号系统方案、信号机方案的统一管理、调度。 8、设备通信模块改造：升级改造原交通信号控制系统设备通信模块，增加相关数据通道，实现智能优化方案的下发及回馈。 数据监视模块改造：升级改造原交通信号控制系统数据监视模块，实现新接入数据的监视。 ★（以上1-8条均需投标人提供承诺函，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。 |
| 7 | 边缘计算终端 | 1、不少于1*AIcore，主频不低于1.2GHZ，不少于四核CPU，主频不低于1.6GHZ。 2、不低于20TOPS的AI算力，不低于12GB内存。 3、支持BDS/GLONASS卫星导航系统的单系统定位授时，以及任意组合的多系统联合定位授时。 4、支持M.2接口SATA固态硬盘和TF卡。 5、不少于2路RJ45、2路USB、1路RS485、2路RS232、1路CAN。 6、可选配4G/5G无线通信，支持SIM。 7、支持不少于4路视频实时检测分析，支持交通感知目标检测跟踪。 8、支持接入电警、雷达检测器等设备，实现排队信息检测、过车数据检测、停车数据检测、车流信息统计。 9、支持基于多源异构感知数据融合分析研判，实现离线断网情况下信号方案自主生成及优化控制，包括自适应控制优化、溢出处置、相位优化、协调优化功能。 10、具备信号数据分析处理功能，符合车路云一体化数据通信要求，在传输环境满足用户要求的网络安全前提下，支持信号灯状态信息、倒计时信息、信号灯故障信息、出行保障信息的单向推送。 11、工规级设计，满足工控环境宽温要求。 |
| 8 | 工业级汇聚交换机 | 1、工业级千兆交换机。 2、6光8电以上。 3、8个以上千兆SFP插槽。 4、带4对LC千兆单纤单模光模块。 5、所配光模块可适配主流交换机。 |
| 9 | 工业级接入交换机（2光4电） | 1、提供4个千兆电口，2个千兆光口（含2个千兆单模单纤光模块）。 2、交换方式：存储转发。 3、交换容量：14Gbps，包转发率：10.42Mpps。 4、坚固式高强度金属外壳。 5、无风扇-40℃~75℃工作环境温度。 |
| 10 | 工业级接入交换机（2光8电） | 1、提供8个千兆电口，2个千兆光口（含2个千兆单模单纤光模块）。 2、交换方式：存储转发。 3、交换容量：20Gbps，包转发率：14.88Mpps。 4、坚固式高强度金属外壳。 5、无风扇-40℃~75℃工作环境温度。 |
| 11 | 万兆交换机(中心机房) | - 固定接口：48 个万兆 SFP+，6 个 40/100GE QSFP28（备注：上行端口默认为 40GE，可通过 RTU License 升级到 100GE）。 - 包转发率：2000Mpps。 - 交换容量：4.8T/25.6Tbps。 - 支持 1+1 电源备份。 - 支持 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上组合成一台虚拟交换机。 - 支持384K 个 MAC 条目。 - 支持4 个可插拔风扇，风冷散热，智能调速。 - 配备4对原厂万兆光模块。 |
| 12 | 工作台式机计算机 | 不低于以下配置： 1、CPU：海光3350。 2、显示屏:尺寸≥23.8英寸,显示屏提供显示器支架，满足俯仰要求。 3、内存:16G。 4、固态硬盘:≥256GB；机械硬盘:≥1TB。 5、显卡:集成显卡；声卡:集成声卡。 6、网卡:主板集成10/100/1000M以太网卡。 7、键盘、鼠标:同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标。 8、显示接口:HDMI≥1个，VGA≥1个。 9、操作系统:正版麒麟。 10、机箱：≤10L。 11、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 |
| 13 | 安全准入网关 | - 不低于以下要求： - 1、配置千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，满足实际业务部署环境。 - 2、支持摄像头接入数≥1000，每秒新建连接数≥15W，最大并发连接数≥400W，网络层吞吐量≥20Gb，应用层吞吐量≥12Gb。 - 3、支持主动探测和流量分析两种资产发现方式，可通过 SNMP 等协议发起探测，并设定探测的目标 IP、SNMP 版本等。 - 4、支持资产列表，可查看终端指纹信息和状态，如 IP、MAC、类型、系统、厂商、终端名称、网卡厂商、在线状态、合规状态等，可修改资产的类型、厂商、绑 定信息。 - 5、支持资产查询，根据 IP、IP 段、MAC、使用者、在线状态、冻结状态、系统信息等条件组合查询资产信息。 - 6、支持对 IoT 终端的安全漏洞、弱口令等安全脆弱性问题进行扫描，支持立即扫描、定时扫描等方式。 - 7、支持视频协议准入，可识别SIP、RTP、RTCP、RTSP等视频协议，基于协议进行应用层准入，仅允许指定协议入网通信。 - 8、网关具备 IPS 入侵防御能力，能够对入侵 IoT 终端的行为进行防御 。 - 9、要求安全准入网关应必须接入到市局安全准入网关集中控制设备，资产信息同步，准入策略由集中控制设备统一管控。 |
| 14 | 机动车信号灯杆件（横臂4m、含基础） | 1、7*4米八角信号灯杆，立杆八角直径180-240-4mm厚，横臂八角直径110-145-3mm厚，基础法兰直径450-14mm厚，横臂法兰方型320*320-14mm厚，所有加强筋8mm厚。 - 杆件热镀锌后喷塑处理。 3、基础规格：1.0m*1.0*1.2mC25混凝土；底层C25混凝土垫层。 - 4、基础笼详见图纸。 |
| 15 | 监控杆件1(横臂4米、含基础） | - 杆件利旧，六合辖区内现状杆件拆除迁移至新建点位，施工单位对基础与基础笼深化设计，设计单位同意后方可施工。 - 基础规格不小于本设计方案中横臂4m杆件基础规格：1.0m*0.8m*0.8m C25混凝土，底层C25混凝土碎石垫层。 - 基础笼可参考本设计图纸。 |
| 16 | 监控杆件2(横臂6米、含基础） | - 杆件利旧，六合辖区内现状杆件拆除迁移至新建点位，施工单位对基础与基础笼深化设计，设计单位同意后方可施工。 - 基础规格不小于本设计方案中横臂6m杆件基础规格：1.2m*1.0m*1.0mC25混凝土；底层C25混凝土碎石垫层。 - 基础笼可参考本设计图纸。 |
| 17 | 监控杆件3(横臂6米、含基础） | - 立柱7.0米，直径180mm-240mm，壁厚5mm；横臂90mm-165mm，壁厚3mm。 - 采用Q235B钢材，热度镀锌喷塑，颜色与道路沿线现状杆件颜色一致。 - 基础规格：1.2m*1.0m*1.0m C25混凝土；底层C25混凝土碎石垫层。 - 基础笼详见设计图纸。 |
| 18 | 监控杆件4（横臂8m、含基础） | - 立柱7.0米，直径240mm-300mm，壁厚6mm；横臂100mm-220mm，壁厚4mm。 - 采用Q235B钢材，热度镀锌喷塑，颜色与道路沿线现状杆件颜色一致。 - 基础规格：1.6m*1.2m*1.2mC25混凝土；底层C25混凝土碎石垫层。 - 基础笼详见设计图纸。 |
| 19 | 监控杆件5（横臂10m、含基础） | - 立柱7.0米，直径270mm-330mm，壁厚6mm；横臂100mm-240mm，壁厚5mm。 - 采用Q235B钢材，热度镀锌喷塑，颜色与道路沿线现状杆件颜色一致。 - 基础规格：1.8m*1.4m*1.4mC25混凝土；底层C25混凝土碎石垫层。 - 基础笼详见设计图纸。 |
| 20 | 监控杆件6(横臂12米、含基础） | - 立柱7.0米，直径270mm-330mm，壁厚6mm；横臂100mm-240mm，壁厚5mm。 - 采用Q235B钢材，热度镀锌喷塑，颜色与道路沿线现状杆件颜色一致。 - 基础规格：1.8m*1.4m*1.4mC25混凝土；底层C25混凝土碎石垫层。 - 基础笼详见设计图纸。 |
| 21 | 监控杆件7(横臂12米、含基础） | - 立柱6.2米，直径320mm-280mm，壁厚10mm；横臂270mm-140mm，壁厚8mm。 - 采用Q235B钢材，热度镀锌喷塑，颜色与道路沿线现状杆件颜色一致。 - 基础规格：2.0m*1.6m*1.2m+1.2m*1.6m*0.8mC30混凝土；底层混凝土碎石垫层。 - 基础笼详见设计图纸。 |
| 22 | 借杆横臂（1-3m） | - 新增横臂长1-3m，根据现场情况确定借杆横臂长度，包含安装辅材。 - 技术规格:Q235#60管，壁厚不低于2.0mm，颜色与现状杆件颜色保持一致，登高安装，质保两年，附加设备固定件由安装单位结合设备安装方式进行深化设计。 |
| 23 | 交通标志杆件1(悬臂式、含基础） | - 适用于D=1.0m限速标志，6.5m+4.75m×2F型杆，立柱φ180mm*7mm，横臂φ102mm*5mm。 - 基础规格尺寸：1.2m*1.2m*2.0m，C30商品混凝土，颜色与道路沿线现状杆件颜色一致。 |
| 24 | 交通标志杆件2(悬臂式、含基础） | - 适用于3.4m×1.0m测速预告标志，6.843m+4.09mF型杆，立柱φ203mm*12mm，横臂φ102mm*8mm。 - 基础规格尺寸：1.2m*1.2m*2.5m，C30商品混凝土，颜色与道路沿线现状杆件颜色一致。 |
| 25 | 交通标志杆件3(悬臂式、含基础） | - 适用于3.85m×4.4m测速预告标志，10.067m+4.393*3mF型杆，立柱φ351mm*12mm，横臂φ180mm*8mm。 - 基础规格尺寸：1.9m*1.8m*1.8m+3.0m*1.8m*0.6m，C30商品混凝土，颜色与道路沿线现状杆件颜色一致。 |
| 26 | LED频闪灯 | 1、光源类型：不小于16颗优质大功率LED灯珠。 2、发光角度：10°。 3、覆盖范围：单车道环境补光灯。 4、最佳补光范围：16米～25米。 ★5、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求。 6、与900万电警抓拍机相同品牌。 |
| 27 | 视频监控 | 1、设备内置双镜头，内置2颗靶面尺寸均不小于1/1.8英寸CMOS图像传感器。 2、通道一主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x1520@25fps。 3、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001lx。 4、抓拍镜头支持电动变焦，变焦范围不低于8-32mm。 5、内置混合补光灯。 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264、H.265格式设置为High Profile。 7、支持同时对机动车、非机动车及行人进行检测、抓拍。 8、不低于IP67 防护等级。 9、含天鹅颈支架等安装辅材。 |
| 28 | 测速雷达 | 1、工作频率：24.15GHz。 2、测速距离：单车道18～28m。 3、测速范围：10km/h-250km/h。 4、测速误差：车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h及以上，误差-1km/h-0km/h。 5、支持WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置。 6、工作电压范围DC（10～16）V，范围内测速雷达能正常工作。 7、防护等级IP66。 |
| 29 | 机动车信号灯 | 1、面罩规格：φ400mm。 2、面罩材质：玻璃。 3、外壳材质：铝压铸。 4、表面处理：黑色喷塑哑光。 5、LED寿命：≥70000小时。 6、工作温度:-40℃~+80℃ 7、可视距离：＞450m。 8、可视角度：＞30°。 9、型号：满屏灯。 10、成品符合GB14887《道路交通信号灯》、GB4208《外壳防护等级（IP）代码》等规范，包含灯具、帽檐、装饰边、背杆支架。 |
| 30 | 交通信号倒计时器（通讯式） | 1、780字高，控制型倒计时，通过通讯方式对信号相位时间进行检测及处理时进行倒计时的显示。 - 2、显示：数码显示倒计时器以标准7段码形式显示数字（0-9），其颜色应与相应道路交通信号灯灯色一致，数值为对应信号相位剩余时间，并按秒递减。 - 3、适用信号模式：定周期模式、多时段模式、联机模式、手动控制模式。 - 4、外观：倒计时器机箱内、外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和毛刺等缺陷。箱体表面应有牢固的防锈、防腐蚀镀（涂）层。转动部件应活动灵活，紧固部件不松动。显示单元与倒计时器箱体应连接紧密，无松动。显示单元应密封，密封表面应平整。 - 5、结构性能：倒计时器的箱体设计应满足户外的使用条件，并便于安装、使用和维护。倒计时器机箱门应开启方便，开启角度应大于80°，机箱门关闭后不应有松动、变形。 |
| 31 | 交通信号控制机 | - 具备区域联控和单点自控（单点优化、线控、无电缆线控、感应、多时段、黄闪、全红、关灯、手控）等多种工作方式。 2、可无缝接入六合区交警大队现有信号控制系统，实现信号参数管理、实时监控、移动特勤任务、组织管控、查询统计、路口属性及渠化管理、无电缆协调控制、线协调控制、行人协调控制、自适应控制等系统全部功能。 3、不少于32相位控制。 4、不少于54路灯控输出。 5、支持北斗对时功能；支持绿冲突，红绿同亮，绿、黄、红灯不亮故障检测功能；整机全模块化（插件单元）设计，系统的硬件配置可作弹性调整。 ★6、交通信号控制机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016）的要求；交通信号机应符合《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》GB/T20999-2017）的要求；交通信号机的安装应符合《道路交通信号控制机安装规范》GA/T489—2016）的要求。接入现有的交通信号平台、调试、达到可正常使用要求。 |
| 32 | 交通信号控制机机箱基础 | - 人工开挖三类土方（＜2米，一侧弃土；基坑规格0.75m*0.75m*0.6m）。 2、人工装运土方；采用碎石（规格：0.75m*0.75m*0.1m）回填；C25无筋混凝土进行浇灌和保养（15天，规格0.75m*0.75m*0.8m）。 |
| 33 | 普通人行信号灯 | 1、300mm红人+动绿人二单元。 - 采用高亮LED。可视距离远：≥300m，LED寿命长：≥100000小时。 - 符合GB/14887-2011和国家有关标准。 |
| 34 | 人行信号灯杆件（单立柱3m、含基础） | 1、3米圆柱信号灯杆，立杆直径140-3mm厚，基础法兰直径300-12mm厚，所有加强筋8mm厚。 2、杆件热镀锌后喷塑处理。 3、基础规格：0.7m*0.7*1.0mC25混凝土；底层C25混凝土垫层。 |
| 35 | 违停抓拍摄像机（单路检测） | - 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头。 2、全景路视频图像分辨率不小于3632×1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440。 3、全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。 4、细节通道内置镜头支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于188mm。 5、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于50°。(中标后需要提供CMA认证的检验报告加盖原厂公章)。 6、红外距离不小于250米。 7、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°～ 90°。 8、设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离不小于100米，其他倍率下，白天有效检测距离不小于200米。 9、设备支持掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍。图片模式应符合《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中的相关规定。 10、设备支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1～4张可选）可配置。 11、支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98%。(投标人提供承诺函，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。 - ★12、按照南京市公安局七行标注标准进行视频标注、视频点位20位设备编码设置，接入南京市公安局六合分局视频综合系统。按照GA/T497等标准进行点位20位设备编码、车辆行驶方向、车道号、84坐标系和校时配置等设置，违章图片可接入南京市公安局六合分局视频综合系统。（投标人提供承诺函，未提供或内容不全的将作无效投标处理） 13、现状设备拆除后，运送至业主指定位置。 |
| 36 | 违停抓拍摄像机（多路检测） | 1、设备内置三个变焦镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 2、摄像机内置1个细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm；内置2个全景镜头，支持不小于4倍光学变倍。 3、设备内置≥18颗补光灯，其中细节摄像机≥10颗补光灯，2个全景摄像机均≥4颗补光灯。 4、视频分辨率与帧率不小于2688*1520、25帧/秒。 5、支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。 6、全景摄像头水平旋转范围：0°~230°，垂直旋转范围：-10°～90°。两个全景摄像机可以独立垂直旋转。 7、护罩水平旋转范围：0°～270°，细节摄像头水平旋转范围：0°～360°，垂直旋转范围：-30°~90°。 8、细节摄像机可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备500米处的人体及车辆。 9、支持对违停、逆行、压线、变道、掉头、机占非违章事件进行检测取证。 10、2个全景镜头分别支持50米远车辆违停检测，1个细节镜头支持200米远车辆违停检测。 ★11、按照南京市公安局七行标注标准进行视频标注、视频点位20位设备编码设置，接入南京市公安局六合分局视频综合系统。按照GA/T497等标准进行点位20位设备编码、车辆行驶方向、车道号、84坐标系和校时配置等设置，违章图片可接入南京市公安局六合分局视频综合系统。（投标人提供承诺函，未提供或内容不全的将作无效投标处理） 12、现状设备拆除后，运送至业主指定位置。 |
| 37 | 信号机主控板 | 1、升级后的主控板可与六合区现有信号机实现无电缆绿波控制、行人过街协调控制，可无缝接入南京市公安局六合分局交警大队现有交通信号控制系统，实现信号参数管理、实时监控、移动特勤任务、组织管控、查询统计、路口属性及渠化管理、无电缆协调控制、线协调控制、行人协调控制、自适应控制等系统全部功能。 2、具备区域联调联控和单点自主控制等多种控制功能，包含定周期控制、无电缆协调控制、单点优化控制、感应控制、行人过街控制、公交优先控制、系统公交优先控制、全红控制、关灯控制、黄闪控制、溢出控制、系统区域溢出控制、系统全息控制、可变车道控制（固定时段或自适应）等。 3、升级后的主控板支持场景自适应控制功能。对于路网、路径、路口的不同场景,能够基于道路运行状态执行相应控制策略，控制策略可预先按优先级、状态规则等进行自定义编辑,并可根据实际数据对方案周期、相序、相位时长、最小绿、最大绿等参数按预先设定的控制策略进行调整。 4、可实现不少于32相位控制，最大扩展至不少于64相位，相序、相位含义可由用户设置。 5、可实现不少于16个时段划分，最多可设不少于48个时段。 6、可设置不少于20个方案，最多可设不少于128个方案。 7、可储存不少于40个日计划调度表，不少于40个日计划方案，可按月份、日期、星期确定执行日计划方案的日期（可扩展至128个）。 8、具有掉电保护功能，工作参数和时钟可保持一个月不丢失。 9、支持绿冲突，红绿同亮，绿、黄、红灯不亮故障检测功能。 |
| 38 | 一体式人行信号灯（含基础） | 1、2.5米广告一体式交通灯，300mm红人+动绿人二单元。 - 采用高亮LED；可视距离远：≥300m，LED寿命长：≥100000小时。 - 符合GB/14887-2011和国家有关标准。 - 基础规格：0.7m*0.7*1.0mC25混凝土。 |
| 39 | 鱼眼相机 | 1、传感器类型：1/2.7英寸传感器。 2、镜头：1.16mm。 3、视频压缩标准：H.264,H.265,MJPEG。 4、最大分辨率：2688×1944。 5、鱼眼超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，实现无盲区监控。 |
| 40 | 云存储设备 | 1、单设备应配置不低于两颗国产化64位多核CPU(CPU和操作系统必须在中国信息安全测评中心公布的安全可靠测评目录内)，内存≥16GB。 2、单设备应标配不低于6个千兆网口。 3、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP等标准协议。 4、配置冗余金牌电源。 5、具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；设备内配置48块8T硬盘。 6、能对视音频、图片智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与。 7、支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断；支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长。 8、每台包含云存储软件授权扩容：1台云存储设备接入管理和384TB存储虚拟化服务。 ★9、支持扩容到六合公安存储系统，含安装调试。 |
| 41 | 终端管理设备 | 1、具有不少于18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口。 2、支持4个硬盘接口，内置4T硬盘。 3、支持内置北斗模块，实现定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上。 4、支持远程访问IP地址黑/白名单设置功能。 5、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码格式的IPC。 6、具有记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能，支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。 7、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。 8、支持将同一辆经过多个相机的抓拍图片按照时间范围进行匹配合成。 9、支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值。 |
| 42 | 多合一补光灯1 | 1、采用24颗优质高亮度LED灯珠。 2、带LED格栅，有效减少周边光污染。 3、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。 4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。 5、覆盖范围：单车道环境补光灯。 6、最佳补光距离：16米～25米。 7、气体闪光次数：≥1000万次（2S闪一次）。 8、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。 9、与900万非机动车人脸环保卡口相同品牌。 |
| 43 | 多合一补光灯2 | 1、采用24颗优质高亮度LED灯珠。 2、带LED格栅，有效减少周边光污染。 3、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。 4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。 5、覆盖范围：单车道环境补光灯。 6、最佳补光距离：16米～25米。 7、气体闪光次数：≥1000万次（2S闪一次）。 8、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。 9、搭配环保卡口使用，与900万车辆人脸环保卡口相同品牌。 |
| 44 | 测速预告标志牌1 | - 长方形警告标志，3.4m×1.0m，白底，黑边，黑/红字。 - 铝板厚度：2.0mm±0.2mm。 - 字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪）。 |
| 45 | 测速预告标志牌2 | - 长方形警告标志，3.85m×4.4m，白底，蓝图案，黑字。 - 铝板厚度：2.0mm±0.2mm。 - 字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪）。 |
| 46 | 测速抓拍标志牌 | - 长方形指示标志，2.26m×1.3m，白底，蓝图案，黑字。 - 铝板厚度：2.0mm±0.2mm。 - 字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪）。 |
| 47 | 附着式违法抓拍标志牌 | - 长方形标志，1.2m*0.9m方牌，白底，黑字，蓝色图形。 - 铝板厚度：2.0mm±0.2mm。 - 字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） |
| 48 | 附着式违停抓拍标志牌 | - 长方形指示标志，1.44m×0.96m，蓝色底，白边，黑字。 - 铝板厚度：2.0mm±0.2mm。 - 字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） |
| 49 | 限速标志牌 | - 圆形禁令标志，D=1.0m，白底，红圈，红杠，黑图案。 - 铝板厚度：2.0mm±0.2mm。 - 字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） |
| 50 | 右转停车警示牌 | - 长方形组合指示标志，0.8m*1.2m方牌+0.8m*0.3m辅标，白底，黑字，红图案。 - 铝板厚度：2.0mm±0.2mm。 - 字图膜和底膜应使用IV类反光膜，其技术参数应不低于国家标准。（含辅材、安装，以及必要的局部绿化修剪） |
| 51 | 右转危险区施划 | 1、对路面进行清扫，清除道路表面灰土、积水、油渍和松散部位，原路面出现裂缝坑槽、松散等明显质量缺陷的基层应采取相应措施进行维修后方可开展作业。 2、采用镘刀人工刮涂RS150底层涂料，厚度1.5-2mm。 3、采用专用喷涂设备喷涂RS150面层涂料，厚度0.5-1mm。 4、喷涂或滚涂超耐磨水性聚氨酯抗污罩面层，厚度约0.1mm。 5、施划地面文字“右转危险区”。 |
| 52 | 纵向减速标线 | - 涂层厚度：≥2.0mm。 - 线型：白色实线，线宽0.3m。 - 施划地面热熔交通标线。 |
| 53 | 交通标线 | - 斑马线、停止线、导向箭头等。 - 涂层厚度：≥2.0mm。 - 线型：白色实线，线宽0.3m。 - 施划地面热熔交通标线。 |
| 54 | 交通文字与标线 | - 施划地面热熔交通标线，含“停”、“请勿越线”、“大型车辆”及右转等待区标线等。 - 涂层厚度：≥2.0mm。 - 线型：白色实线，线宽0.3m。 |
| 55 | 清除地面交通标线 | 1、采用专用机械水洗清除旧标线，不得留有旧标线的残留痕迹，且不能破坏沥青路面。 |
| 56 | 集成挂箱 | - 室外防雨型挂壁抱杆箱（喷涂公安专用及有电危险标志）。 - 外尺寸：不小于W500*H600*D250mm，1.2mm201不锈钢静电喷塑。 - 机箱配25A2P空开、5A1P空开3个、14位接线端子、24v供电电源模块、五孔插座模块、温控模块及风扇组件、门控开关及内置LED照明单元。 |
| 57 | 落地机箱 | 1、安装于不影响美观、通行的地点进行安装，安装地基高出地面10公分，要求方便维护、无安全隐患、无树木等遮挡。（喷涂公安专用及有电危险标志）。 2、机柜尺寸:W600*H1480*D420。 3、1.2mm冷轧钢板材质，静电喷塑。 4、机箱内分四层，从底座起算，第一层是防水层，最下层不放置任何设备，用于防水，原则预留10cm；第二层是光纤层，放置机架式的光纤架，不能用光纤盒；第三层是网络设备层，放置网络设备及弱电设备；最上层是强电层，放置强电设备。 5、强电设备含配电单元：总路32A/2P空开1个、分路16A/1P+N漏电开关4个、五孔插座模块3个、40KA/2P浪涌1只、门控开关及内置LED照明单元。 6、若路口有信号机箱，与信号机箱外观一致。 |
| 58 | 落地机箱基础 | - 人工开挖三类土方（＜2米，一侧弃土；基坑规格0.75m*0.75m*0.6m）。 - 人工装运土方；采用碎石（规格：0.75m*0.75m*0.1m）回填。 - C25无筋混凝土进行浇灌和保养（15天，规格0.75m*0.75m*0.8m）。 |
| 59 | 落地机箱接地 | 1、根据南京市规范，落地机箱接地，含接地装置测试。 |
| 60 | 信号机箱接地 | 1、交通信号控制机机箱接地。 |
| 61 | 电警/卡口数据对接 | 1、对路口电警/卡口进行系统端及前端的SDK对接、数据检验、按协议定制对接工作。 |
| 62 | 检测器数据对接 | 1、现有检测器路口的数据检验、按协议定制对接工作。 |
| 63 | 接地系统 | 1、根据南京市规范立杆必须接地小于4欧姆，接地系统包含每个点位4根角钢，镀锌扁钢连接，16mm2接地线按10米，含接地装置测试。 |
| 64 | 二合一防雷器 | 1、电源保护：放电电流5-10KA，最大持续运行电压不小于275V AC 2、网络保护：最大持续运行电压8V DC，网口传输特性1000Mbps。 |
| 65 | 交通信号机迁移 | 1、原交通信号机拆除，迁移至新建信号灯路口处安装、调试，达到可正常使用状态。 |
| 66 | 标志牌拆除 | 1、现状测速预告标志牌拆除。 |
| 67 | 杆件拆除 | 1、拆除原杆件。 |
| 68 | 老设备拆除 | 1、路侧设备拆除，含拆除件运输至指定位置。 |
| 69 | 网络租赁 | 1、租赁期为40个月，百兆带宽，期满后移交公安。 |
| 70 | 光纤熔接 | 1、热熔，LC。 |
| 71 | 过路PE管敷设 | - 敷设方式:PE90敷设，敷设一根管道。 - 含管材:PE给水管（不含管件）1.6MPa(SDR11)Φ90 |
| 72 | 过路顶管 | 1、顶管施工，包含2根PE90，深度不小于60cm。 |
| 73 | 过路钢管敷设 | 1、敷设方式:敷设一根DN100管道(含管材)。 |
| 74 | 路侧开挖及回填 | 1、包含2根PE50，开挖深度≥40cm，宽度≥40cm，一侧弃土，使用原土回填。 |
| 75 | 路面开挖及恢复（人工开挖）施工 | 1、开挖深度≥60cm，宽度≥40cm，渣土根据城管要求运输至指定地点（包含渣土处理费），40cm沙土回填，15cm商混回填，使用原材料恢复。 |
| 76 | 绿化带开挖及恢复 | 1、包含2根PE50，开挖深度≥60cm，宽度≥40cm，一侧弃土，使用原土回填，采用保护措施，确保绿化灌木存活，同时含绿化破坏赔补偿费用。 |
| 77 | 人（手）孔井 | 1、砖砌人（手）孔井，维护井盖为50cm*50cm带筋水泥井盖，维护井内径40*40cm，深60cm，井壁用砂浆抹面，井垫层设10cmC15垫层，绿化带中需高出绿化带5cm，避免泥水倒灌。（标志：公安专用） |
| 78 | 人行道开挖及恢复 | - 包含2根PE50，挖土深度:宽度50cm，深度70cm。 - 工序：拆除普通粘土砖人行道(平铺)，人工拆除混凝土障碍物(无筋)，人工挖沟、槽三类土方，槽、坑填土夯实，混凝土垫层恢复，普通粘土砖人行道恢复(平铺)。 |
| 79 | 信号灯线缆敷设1 | 1、RVV4*1.0mm²，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通断测试等。 |
| 80 | 总电源线1（落地机箱至取电点） | 1、RVV3*4mm²，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通段测试等。 |
| 81 | 总电源线2（落地机箱至取电点） | 1、RVV3*6mm²，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通段测试等。 |
| 82 | 方向电源线（落地机箱至集成挂箱） | 1、RVV3*2.5mm²，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通段测试等。 |
| 83 | 设备电源线（集成挂箱至设备） | 1、RVV3*1.0mm²，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通段测试等。 |
| 84 | 钢绞线 | 1、直径不低于8mm不锈钢钢丝绳。 |
| 85 | 室外超五类网线 | 1、室外超五类网线，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、FLUKE测试等，所有网线等线缆需要粘贴机打标签。 |
| 86 | 室外单模六芯光缆 | 1、采用6芯室外单模铠装光缆，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识、光损测试等，所有网线等线缆需要粘贴机打标签。 |
| 87 | 通讯线缆敷设 | 1、RVVSP2*1.0mm²，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌、通断测试等。 |
| 88 | 尾纤 | 1、2米单模。 |
| 89 | 取电 | 1、新建点位单独挂电表，已有设备点位不再重新挂电表。 |

2.其他技术要求

（1）采购人在使用其提供的任何产品时，不受到第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等指控。如果任何第三方提出与中标供应商提供的任何产品有关的侵权 指控，中标供应商须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用。

（2）①本项目的所有权和知识产权归项目单位所有；②涉及的源代码（含质保期内的后续升级版本）必须遵循相关标准和规范，并无条件提交给项目单位；③涉及接口的，必须遵循相关标准和规范。向下部署的，必须无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求。项目承建单位（施工单位、实施单位）有义务配合项目单位做好有关信息共享工作；④本项目在开发、使用和维护过程中接触到的项目单位所有资料，未经项目单位授权代表书面许可，

不得留存、私自查阅及向第三方泄露；⑤本项目的设计开发专利申请权、技术秘密的使用权和转让权归项目单位所有。

（3）中标供应商充分了解了本次招标的项目需求，对采购的设备和产品的数量、配置及应用模式做了充分的评估，能够满足本次项目建设的目标，不再需要采购人为本项目另外采购同类产品，否则需要在投标文件中进行说明。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

①杆件迁移，投标人需要认真仔细地进行实地勘察，报价时综合考虑绿化市政等相关赔付费用，不另外支付。根据安装点位清单，从原位置拆卸杆件、设备，在指定地点安装调  试，对原位置恢复，消除安全隐患。杆件迁移需满足交警抓拍应用，原设备质保、维护不包含在本项目中。

②测速杆件、设备更换，投标人需要认真仔细地进行实地勘察，报价时综合考虑绿化市政等相关赔付费用，不另外支付。根据采购人要求，从指定的地点拆卸旧杆件，拆卸原地点的设备，进行安装调试。

③本项目中包含的安装施工，需严格按相关标准进行施工，安装过程中，造成的一切损害(包含但不限于投标人的工作人员、第三方人员)，由投标人承担。

④投标人充分考虑项目中产生的一切相关费用，采购人不另行支付费用。

⑤投标人所投产品无法适配现有设备的，在不增加费用的情况下，更换成不低于投标产品性能的同类型产品，满足使用（需参建各方确认）。

⑥投标人须承诺本项目整体质保期为三年（含）以上（费用包含在投标总价中），所投硬件设备提供原厂三年（含）以上质保。投标人须承诺中标后提供所投品牌的原厂授权和原厂质保函，并于签订合同前提交采购人。因无法提供产生的一切损失，由投标人承担。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）建筑工程一切险、第三方责任险由中标供应商投保，投保的范围和条件应符合招标文件及国家有关规定，保险费由中标供应商承担并支付，其中第三者责任限额不低于1000万，单人单次事故不低于150万。投标文件中提供承诺书并加盖公章，合同签订后且进场前需提供相关投保证明材料。

2.质量要求

中标供应商为本项目提供三年质保(自项目最终验收合格后次日起)，相关费用包含在投标总价中。

3.验收要求

采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（1）设备材料验收：

①验收标准：产品名称、规格、数量符合采购清单要求，包装完好的全新产品。

②验收方法：由采购人和项目监理单位共同组织验收。

（2）系统验收：

①项目完成初验后，至少稳定运行3个月及以上，中标供应商方可提请最终竣工验收。

②项目交付应在合同规定时间内，将采购范围内所界定的工作完成，在通过双方认可验收后，交付给采购人，其中包括：符合项目目标和相应的技术要求、业务需求，并能保持系统稳定、运行良好的系统。足以确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的配套技术文件。

③验收方法：采购人牵头，要求相关职能部门及专家组织的验收。

④本项目竣工验收前须通过国家权威检测机构（具有CMA认证的检验机构）进行的检测。

4.售后服务要求

（1）系统日常维护及设备保养

①、系统的日常维护保养包含所有设备的维修及更换，以满足采购人的维保考核要求。系统维护保养包括所有系统的前端设备、传输线路及后台设备的日常维护，但不限于检查、清洁、调整、测试、优化系统、排查隐患、处置问题等工作。检查设备时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。清洁设备时，应根据设备类型使用吸（吹）尘、刷、擦等方法对设备表面或内部的灰尘、污物等进行清理。调整设备时，应按照标准规范、技术手册和使用管理要求对设备的安装位置、防护范围、电气参数、运行模式等进行设置与校正。测试设备系统时，应按照标准规范、技术手册和使用管理要求对设备系统的功能、性能进行测量试验。优化系统时，应按照标准规范和使用管理要求对系统的参数、设置等进行合理配置。排查隐患时，应对可能造成系统不稳定运行、系统设置、功能、性能等不满足标准规范和使用/管理要求的情况进行详细检查与记录。处置问题时，应根据检查、测试及隐患排查过程中发现的问题，提出处置建议，经建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决，同时形成相关台账记录。维护保养对象及内容与要求：

①前端设备

物理检查：检查前端监控设备是否依图纸标定位置（或系统中标定的位置）存在，对于前端设备的拆改、挪移应及时反应至系统中。检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置。

运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。

电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、加热、雨刷、辅助照明装置等的工作状态。采用相应的仪器/仪表测量摄像机的相关指标，并作相应调整。

机械构件维护：对摄像机、防护罩、云台、辅助照明装置的安装支架、立杆等构件进行加固、除锈、防腐等养护，并做必要调整。

设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。

设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。

②传输设备

线缆、路由检查：传输线缆安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰。检查线缆有无破损、破坏，氧化等情况。检查线管管口封堵情况，接地连接情况，查找有无异常现象。

传输设备检查：传输设备安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰，工作状态应正常。使用电池供电的无线发射/接收/中继设备应根据具体要求定期更换电池。

清洁整理：对传输设备、管线、人井手孔等传输设备、设施或配套装置进行必要的清洁和清理。根据现场情况和需要，调整电缆、光缆等的捆扎方式。

测试调整：根据检查结果和系统需要调整传输设备的相关参数。调整后，应保证视频信号及控制信号衰减满足规范或原设计要求。

③处理/控制/管理/记录设备

物理检查：根据系统构成模式和安装方式，制定检查方案，重点检查处理、控制、管理设备安装是否牢固，设备外壳及部件有无异常变化或破损迹象，设备部件和接线是否正常。对于发现的问题应在维保过程中及时处理。

电气参数与性能检查：通过观察设备指示灯、测量设备电压/电流等方式，检查设备运行状态。应确保设备运行指示正常，排查明显故障隐患。

④显示设备

物理检查：检查显示设备安装柜、箱和结构件是否牢固，检查其外表有无异常或破损迹象，检查接地是否完好。检查并调整显示设备，确保显示设备安装牢固，设备外壳及部件应无异常变化或破损迹象，设备部件和接线应正常。除视频显示设备外，显示设备还应包括LED显示屏等字符显示装置。

设备清洁：对设备、箱、柜及结构件等进行必要的清洁和除尘。显示屏幕清洁，应采用专用试剂。

⑤系统

系统优化：根据系统运行情况及使用、管理要求，调整系统的相关设置参数，提高、优化系统性能。系统优化的重点在于提高视频监控系统监控效果、延长视频录像保存时间、提高视频图像回放效果、缩短报警视频联动时间等。

系统校时：对系统进行校时，系统的主时钟与标准时间偏差应满足相应标准规定或使用管理要求。

隐患排查：通过询问系统管理员、操作员、查阅运行记录等方式，核实系统运行状态，排查系统存在的问题或隐患。汇总维保过程中发现的问题，分析系统目前的健康状态，预测系统可能发生的问题，并前瞻性提出处置意见。

问题处置：监控图像、记录图像达不到标准规范和使用管理要求或设备破损、污损严重，且已经不能满足视频监控需要时，应提出处置建议，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。对于日常运行过程中性能稳定性较差或频繁发生故障的设备，经现场调整/调试后仍无法满足要求时，应提出处置建议，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。对于系统可能发生的问题，应及时书面告知建设/使用单位，并同时提出处置意见，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施予以应对。巡检中发现前端监控设备存在遮挡或污损，应及时清理。还需按标准对重点核心地区视频监控所有点位前端监控二维码标贴进行张贴和日常维护。为配合道路整治及视频监控并杆及线路下地工程，在所涉及到的包含重点核心地区视频监控的路段，应配合市公安局和市政部门，按期保质保量的完成视频监控并杆及线路下地的工作。

⑥、设备保养内容

定期对系统所有相关设备等进行保养，并形成保养记录，每次保养记录由采购人签字确认。摄像机保养：摄像机镜头如存在遮挡或污损，应及时清除遮挡监控视线的障碍物。

⑦、巡检

前端现场巡检：每个季度开展一轮前端巡检，主要应围绕前端设备运行状况和安全（包括：杆件、落地机箱、抱杆箱、箱体锁、摄像机、镜头、云台、网络传输设备等）和管线情况（包括管线质量、防雷接地情况、屏蔽情况、线路接头质量等）。形成巡检电子台账（主要是带水印的照片），记录发现的问题，以及解决情况；

重点节点巡检：遇重大活动、重大节假日、恶劣天气和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，需安排巡检。巡检发现本项目重要设备或整个系统存在运行问题的，需立即整改，且做好记录。

注：以上要求请投标人提供承诺书并加盖公章，上传至投标系统。

- (2)故障处理要求

- 针对监控产生的故障，制定详细的运行维护服务保障方案，及时受理采购人故障报表、电话报修。故障级别定义及解决时间要求如下：

- ①故障级别Ⅰ级：属于重特大故障，其具体现象为系统崩溃。技术人员到场时间：接报30分钟以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。

- ②故障级别Ⅱ级：属于严重问题，其具体现象为部分系统发生故障、或小面积瘫痪但不影像系统整体运行。技术人员到场时间：接报60分钟以内到现场。提出解决方案：到现场后1小时内提交故障解决方案。

- ③故障级别Ⅲ级：属于普通问题，其具体现象为前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障。技术人员到场时间：接报4小时内到现场。提出解决方案：即时提交或到现场后1小时内提交解决方案。

- (3)考核要求

- ①、每超1日增扣1000元，以此类推；连续三天低于96%或单个摄像头无故4天不在线，扣2000元，每超1日增扣2000元，以此类推；无法达到采购目的的，采购人有权根据需求聘请其他人员开展维护，所产生的一切费用从维护费中支付。

- ②、图像画面字符叠加标注：对系统前端监控摄像机字符叠加标注情况进行考核。

- 图像画面字符叠加标注标准：符合公安部GAT751-2008标准及省厅、市局相关规范要求，时钟标示准确(与市局授时服务器时钟误差不超过3秒)。字符标注准确率=(符合图像画面字符叠加标注标准的摄像机总数/摄像机入网总数)×100%。(保留到小数点后两位)考核方式：每月考核，每月20日通过平台检查一遍所有入网摄像机的图像画面字符叠加标注情况作为每月的考核依据每月字符标注准确率低于99.5%，扣1000元；低于99%扣2000元。

- ③、存储考核

- 存储正常标准：视频图像实时在线存储且存储时间不少于30天。图像在线存储率：图像在线存储率=(在线且能正常调取存储录像的摄像机数／摄像机总数)×100%。(保留到小数点后两位)考核方式：每月考核，每月20日通过平台检查一遍所有入网摄像机的在线存储情况作为每月的考核数据。每月图像在线存储率低于98%，扣1000元；低于95%扣2000元。

- ④、图像存储时间达标率

- 图像存储时间达标率=(图像存储时间不少于30天的摄像机数／入网摄像机总数)×100%。(保留到小数点后两位)考核方式：每月考核，每月20日通过平台检查一遍所有入网摄像机的存储时间是否达标作为考核依据。95%≤每月图像存储时间达标率＜98%，扣1000元；每月图像存储时间达标率＜95%，扣2000元。

- ⑤、电警数据考核：高速公路卡口每天连续无过车数据不超过4小时，其他道路卡口每天连续无过车数据不超过8小时视为当天设备达标；每月内运行稳定天数不低于90%，视为本月该设备达标。卡口传输数据延时在1分钟内的比例不低于90%算当天上传及时，每个月内上传及时天数不低于90%，视为卡口上传及时达标。号牌号码识别准确率，准确率达到90%以上的视为达标。上述考核项每低于达标1%的，扣500元。

- ⑥、运维保障响应考核：每月根据日常及突发情况运维保障响应情况进行考核，主要根据第3.2故障响应要求统计故障维护响应及时情况。每月发生Ⅰ、Ⅱ级故障未按第3.2要求及时响应的，未及时响应1次扣1000元，Ⅰ、Ⅱ级故障响应时间每超2小时加扣2000元。

- ⑦、其他情况：采购人各类大型活动、重大案事件保障工作中不能正常调取图像(无图像、云台及镜头不能控制、图像不清晰、无存储等)的，每路图像每次扣500元，每月最多扣2000元。

- ⑧、连续2个月考核被扣10000元的，采购人有权终止合同并拒付当期维护费用，纳入南京市公安局视频图像维护黑名单。

（4）供应商提供包括用户手册、维护手册等在内的完备准确的工程技术资料。

（5）在系统运行期间，供应商向采购人提供系统维护和管理文档。

（6）供应商提供运行期间的系统安装、调试、使用、维护、升级等服务。

（7）故障发生24小时内向采购人提供故障报告，故障解决后三日内提供系统故障分析报告。

5.技术培训

（1）供应商应为采购人提供培训服务（费用包含在报价中），并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，供应商还需就货物的功能对采购人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

（2）维护人员经过培训后，应能熟练使用系统软件，独立完成硬件的维护工作，掌握网络运行情况，以及及时排除部分系统故障。

（3）系统管理员经过培训后，能熟练掌握系统软件的使用，熟悉系统整体结构，能够分析系统故障，管理系统设备，掌握系统内部和外部接口，承担全面的技术管理工作。

6.其他要求：在签订合同之前提供清单中需要的CMA认证的检验报告加盖原厂公章。如未能提供按废标处理。

7.付款条件

（1）合同正式签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）项目内容清单中所有设备到达采购人指定地点、安装调试完毕且初验合格后，甲方支付合同总价款的40%。

（3）经终验合格并审计完成后支付至审定价款的95%,剩余的5%作为维护费。

（4）经考核后维护费余款于终验合格后满三年无质量问题和违约责任则一次性无息付款。

（5）付款期限：满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后，整个项目在项目监理单位签发开工令之日起 150 个日历日内完成。

（2）交付地点：六合区境内。

第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.4”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 19 | 客观分 |
| 2.2 | 技术方案 | 评委根据投标人提供的本项目技术方案（包括需求分析、总体设计方案、系统总体架构、前端视频监控点位安装设计、视图存储设计、视频应用平台设计、传输网络建设设计、与原有系统无缝接入及系统关联描述等）： （1）需求分析、总体设计方案、系统总体架构把握准确，前端视频监控点位安装设计、视图存储设计、视频应用平台设计、传输网络建设设计、与原有系统无缝接入及系统关联描述清晰合理，符合现状及未来发展要求、完整、严谨、准确的，得7分； （2）需求分析、总体设计方案、系统总体架构较准确，前端视频监控点位安装设计、视图存储设计、视频应用平台设计、传输网络建设设计、与原有系统无缝接入及系统关联描述较清晰合理较符合现状及未来发展要求，较完整、较严谨、较准确的，得5分； （3）需求分析、总体设计方案、系统总体架构基本准确，前端视频监控点位安装设计、视图存储设计、视频应用平台设计、传输网络建设设计、与原有系统无缝接入及系统关联描述基本清晰合理基本符合现状及未来发展要求，基本完整、基本严谨、基本准确的，得3分； （4）需求分析、总体设计方案、系统总体架构把握不准确，前端视频监控点位安装设计、视图存储设计、视频应用平台设计、传输网络建设设计、与原有系统无缝接入及系统关联描述不清晰合理不符合现状及未来发展要求，不完整、不严谨、不准确的或未提供技术方案的，不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案（包括进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施）的总体思路、原则、特点、技术路线、系统框架是否结合采购人的实际需求综合评分。 （1）方案全面、组织架构合理、可操作性强，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施的，得 8分； （2）方案较全面、组织架构较合理、可操作性较强，具有较好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施的，得 6 分； （3）方案一般、组织架构一般、可操作性一般，具有进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施的，得 4分； （4）不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 施工组织方案 | 评委根据投标人提供的施工组织设计方案（包括施工组织总体设想、方案针对性及施工任务划分，施工现场平面布置和临时设施，施工进度计划及保证措施，施工过程各阶段质量安全的保证措施，劳动力、机械设备和材料投入计划等）综合评分： （1）方案科学合理、组织有序，能高效推进项目实施的，得8分； （2）方案较科学合理、组织较有序，能较好推进项目实施的，得6分； （3）方案基本科学合理、组织基本有序，基本能推进项目实施的，得4分； （4）方案不科学合理、组织无序，不能推进项目实施或未提供的不得分 | 8 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的本项目售后服务方案（包括售后维护保养内容及要求；维护保养实施方案；维护保养的备品备件配置与管理；维护保养配置的工具、器材、人员及管理；遇到突发事件以及任务保障方案等）综合评分： （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求，得3分； （2）方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得2分； （3）方案不科学合理可行，不能满足采购人需求或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人自2021年1月1日（含）以来成功实施过类似项目（至少需包含交通信号灯控制、治安卡口、视频监控、电子警察、测速设备中的一种）并提供证明材料上传系统。每个项目得2分，满分6分。（需提供合同、验收证明材料及发票，缺一不可；时间以合同为准；证明文件原件扫描上传至投标系统，原件签合同时备查）。 | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | (1) 项目经理：具有二级或以上建造师注册证书（注册专业：机电工程）、建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（安全员B证）、高级专业技术资格证书（电子信息工程或通信工程专业）的项目经理，得3分，不满足不得分。（须提供有效资格证书及近六个月中任意一个月社保缴纳证明文件并加盖公章，证明材料缺项或未提供的不得分，证明文件原件扫描上传至投标系统）。 (2)项目成员具有信息系统项目管理师得1分、注册信息安全工程师证书（CISE）得1分、中级及以上专业技术资格证书（电子信息工程或通信工程专业）得1分，最高得3分。一人多证按一证计算，不重复计分。（须提供有效资格证书及近六个月中任意一个月社保缴纳证明文件并加盖公章，证明材料缺项或未提供的不得分，证明文件原件扫描上传至投标系统)。 （3）投入本项目的维护人员（项目经理除外）须具有有效期内安全员C类或以上证、电工证、登高作业证各2人，每有一人得0.5分，最高的得3分。一人多证按一证计算，不重复计分。（提供人员证书及投标人为其缴纳近六个月中任意一个月社保缴纳证明文件并加盖公章，证明材料缺项或未提供的不得分，证明文件原件扫描上传至投标系统）。 （4）投入本项目的施工人员8-10人得1分，11人或以上得2分，最高的得2分（提供承诺书，证明材料缺项或未提供的不得分，证明文件原件扫描上传至投标系统）。 | 11 | 客观分 |
|  | 履约能力2 | - 投标人具有有效期内的安防工程企业设计施工维护能力证书或安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书,贰级及以上得1.5分，贰级以下得0.5分，最高得1.5分（证明材料缺项或未提供的不得分，证明文件原件扫描上传至投标系统）。 - 投标人具有有效期内电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质证书的得1.5分，最高得1.5分（证明材料缺项或未提供的不得分，证明文件原件扫描上传至投标系统）。 - （3）投标人应具有与本项目相关的软件著作权证书（包含视频监控、检测预警、信息安全、视频识别、指挥调度、辅助决策、交通信号控制、交通大数据）每提供一项得1分，最高得3分。（证明材料缺项或未提供的不得分，证明文件原件扫描上传至投标系统） | 6 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心六合分中心：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心六合分中心

根据贵方编号为的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业中型企业小型企业微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：分包号：

投标总报价

小写（元）：

日期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业小型企业微型企业。

2.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业小型企业微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业残疾人福利性单位监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。