公开招标文件

项目编号： JSZC-320114-HLSJ-G2025-0004 项目名称：金地南侧初中专用室设备采购项目

华联世纪工程咨询股份有限公司

二〇二五年四月

- 第一章  招标公告

项目概况

金地南侧初中专用室设备采购项目JSZC-320114-HLSJ-G2025-0004招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 “苏采云”系统获取招标文件，并于2025年06月11日14：00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320114-HLSJ-G2025-0004

2.项目名称：金地南侧初中专用室设备采购项目

3.预算金额：150万元

4.最高限价：150万元（超出最高限价的报价，将作无效报价处理）

5.采购需求：本项目为金地南侧初中专用室设备采购项目，具体内容详见招标文件。本项目提供的图纸等资料由供应商自行下载,下载地址链接: https://pan.baidu.com/s/1jA6EaqOar5itmYtJeP6czg?pwd=3322 提取码: 3322；请各供应商自行下载,充分了解后进行投标,未下载资料由此产生的一切后果均由供应商自行承担。

6.合同履行期限：详见招标文件。

7.本项目不接受进口产品投标

8.本项目不接受联合体投标

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为 “工业”。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加本项目的采购活动。

（4）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。提供官网截屏。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2025年06月11日14点00分（北京时间）

开标时间：2025年06月11日14点00分（北京时间）

开标地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。未勘察现场供应商也可参与本项目，但因未勘察现场造成的数据错误与报价偏差，责任自负。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本招标公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市雨花台区教育局

地    址：南京市雨花台区雨花南路2号

联系方式：赵老师025-52873803

2.采购代理机构信息

名    称：华联世纪工程咨询股份有限公司

地    址：南京市鼓楼区铁路北街128号

联系方式：18020181239

3.项目联系方式

项目联系人：肖工

电      话：18020181239

- 第二章  投标人须知

- 一、总   则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市雨花台区教育局。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指华联世纪工程咨询股份有限公司。

2.4“服务”指本招标文件中所述相关服务。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

- 二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购需求

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式及附件

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清修改

5.1 采购人及采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购人及采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.4 投标文件应按照招标文件规定的要求，统一用A4规格幅面汇总并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人自行承担。

6.5 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.6 投标货币：本项目只接受人民币报价，采用其他币种报价的，一律为无效投标。

6.7 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.8 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包（本项目不适用）

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.投标费用

8.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 本项目的采购代理服务费（含代理费及评委费）由中标人承担。代理费按按国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文招标收费基准费率的计算。不足5000元的，按5000元收取。另，专家评委费另算，具体以实际发生为准。以上费用由中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。以上费用并不单独列项，请在投标报价中综合考虑。

汇款单位： 华联世纪工程咨询股份有限公司江苏分公司

汇款账号： 32050159523600000336

汇款银行：中国建设银行股份有限公司南京下关支行

9.投标文件组成

9.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★《开标一览表》；

（4）★《分项报价表》；

（5）★第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件证明文件；

（6）★第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）货物、服务内容的详细说明；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）★ 《核心产品品牌一览表》；

（4）项目集成、培训服务（实施）方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分内容是对标的价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

12.2 报价应包含设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金， 以及投标人认为需要的其他费用等。

12.3 投标人应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，总价不变。如果有漏项，视同让利。

12.4 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明标的的总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

13.投标文件的其他部分

13.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起六十日内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人及采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的提交

16.1 投标人应当按照《操作手册》的规定递交电子投标文件，在响应截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

16.2 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

16.3 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标自身原因造成电子投标文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本招标文件规定做无效响应处理。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

- 不具备招标文件中规定实质性要求的；

- 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐3名中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

23.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

23.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 五、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

25.7中标人与采购人签订合同时需提供原件核查。

- 六、质疑、投诉和诚实信用

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明及社保证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28、诚实信用

28.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

28.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 评标标准

本项目采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，有1项负偏离扣2分，扣完为止。 | 15 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计 | 评委根据投标人提供化学实验室一（通风）、化学实验室二、化学准备室二、废液暂存间、物理实验室一（光、热学）、物理实验室二（电学-数字化）的平面布置图及效果图进行综合评分（平面布置图及效果图各1份且效果图需包含2个角度）： （1）投标人所提供的深化设计方案：产品布局合理，效果图设计感强，设计精美，得8分； （2）投标人所提供的深化设计方案：产品布局相对合理，效果图设计相对完善，得5分； （3）投标人所提供的深化设计方案：产品布局欠缺，效果图设计欠缺，设计感欠缺，缺乏深度的得2分； （4）未提供深化设计方案的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 原材料检测报告 | 投标人提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的以下所投产品检测报告。 1、实芯理化板：物理性能检测，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 2、冷轧钢板：技术要求满足GB/T4893.9 家具表面漆膜抗冲击测定标准测试：漆膜抗冲击测试中等级1的要求。 满分4分；每少一项扣2分，扣完为止。 | 4 | 客观分 |
| 2.4 | 成品检测报告 | 1、学生实验桌检测项目至少包含：（1）邻边垂直度，面板对角线长度≥1000，判定基准：长度差值=0；（2）面板对边长度≥1000，判定基准：对边长度差值=0；（3）着地平稳性，判定基准：≤0.3mm；（4）表面金属喷漆(塑)涂层，判定基准：硬度3H；冲击高度 400 mm,无剥落、无裂纹、无皱纹；附着力0级；耐腐蚀100小时内，观察在溶液中样板上划道两侧3 mm以外，无鼓泡产生100h后，检查划道两侧3 mm以外，无锈迹、无剥落、无起皱、无变色和失光等现象；（5）物理实验台面抗冲击，判定基准：板面无破损；物理、化学实验台面耐高温，判定基准：无裂纹；化学实验台面抗化学试剂：判定基准：光泽和颜色无轻微变化；（6）有害物质限量邻苯二甲 酸酯，%，判定基准：未检出；（7）甲醛释放量，判定基准：≤0.01mg/m³；（8）苯、甲苯、二甲苯，判定基准：未检出；（9）总挥发性有机化合物（TVOC)≤0.08mg/m³；（10）家具涂层可迁移元素，铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As），判定基准：未检出；（11）500h中性盐雾试验，判定基准：腐蚀等级10级；（12）醛酮类化合物 （甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、丙醛、丁烯醛、丁醛、苯甲醛、异戊醛、正戊醛、邻-甲苯甲醛、间-甲苯甲醛、对-甲苯甲醛、己醛、2,5-二甲基苯醛），判定基准：未检出。提供完整得1分，不满足不得分。 2、仪器柜：检测项目至少包含：（1）邻边垂直度，面板对角线长度≥1000，判定基准：长度差值=0；（2）邻边垂直度，面板对边长度≥1000，判定基准：长度差值=0；（3）翘曲度，面板700<对角线长度<1400，判定基准：≤0.4mm；（4）翘曲度，面板正视件对角线长度≤700，判定基准：≤0.3mm；（5）平整度，面板，判定基准：≤0.05mm；（6）平整度，面板正视件，判定基准：≤0.03mm；（7）位差度，门与门相邻两表面间的距离差（非设计要求的距离），判定基准：门与门：≤0.4mm；（8）分缝，所有分缝（非设计要求时），判定基准：≤0.5mm；（9）推拉构件下垂度，判定基准：≤4mm；（10）推拉构件摆动度，判定基准：≤4mm；（11）底脚着地平稳性，判定基准：≤0.6mm；（12）金属喷漆(塑)涂层，判定基准：铅笔硬度H,无塑性变形无内聚破坏；冲击高度 400 mm,无剥落、无裂纹、无皱纹；附着力0级；（13）木制件表面装饰层(软硬质覆面层)，判定基准：耐冷热循环，无裂缝、无开裂、无起皱、无鼓泡现象；耐干热5级；耐湿热5级；耐污染5级；抗冲击1级；（14）有害物质限量，判定基准：甲醛释放量≤0.003mg/m³；苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物（TVOC)≤0.05mg/m³；（15）甲醛释放量，判定基准：≤0.003mg/m³；（16）苯、甲苯、二甲苯，判定基准：未检出；（17）总挥发性有机化合物（TVOC)，判定基准：≤0.05mg/m³；（18）家具涂层可迁移元素，铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As），判定基准：未检出。 满分4分；每少一项扣2分，扣完为止。 | 4 | 客观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的“多功能磁感应强度传感器”产品视频演示情况综合评分（每家投标单位视频演示时间不超过5分钟）： 演示：利用“多功能磁感应强度传感器”演示“匀强磁场螺线管内部磁感应强度与通电螺线管的电流的关系”的实验： （1）全程通过多功能磁感应强度传感器自带的触摸笔对传感器自带屏幕（≥3.5英寸显示屏）进行操作。 （2）打开传感器，可以外接一个电流传感器。在传感器上可以直接数字显示、仪表显示、数据列表显示传感器数值，采集终端通过有线和无线连接传感器，使用学生电源、滑动变阻器改变螺线管的电流的大小，记录多组磁感应强度和电流大小。 （3）分析螺线管内部磁感应强度与通电螺线管的电流的关系。 满分9分，每少一项扣3分，扣完为止。 | 9 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合措施、应急措施等内容）综合评分： （1）方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得8分； （2）方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得5分； （3）方案不完整、不科学合理、不具可操作性的，得2分； （4）未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务及培训方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案（包括服务内容、故障解决方案、响应时间、技术人员保障及服务电话、培训方案等内容）综合评分： （1）投标人具备完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话的，得8分； （2）投标人具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本可行的故障解决方案、基本可靠的人员保障和服务电话的，得5分； （3）投标人不具备服务保障体系、服务内容缺失、故障解决方案不可行、人员能力不足的，得2分； （4）未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩，每提供1个得2分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，提供合同、中标通知书或成交通知书、合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人或所投核心产品生产商具有有效期内的“安全生产标准化证书”，得2分。 | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人或所投核心产品生产商具有有效期内的“中国绿色产品认证证书”（认证产品至少包含学生实验台（桌）、仪器柜、水槽柜）的得2分，不满足不得分。 | 2 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人或所投核心产品生产商具有有效期内的“产品安全认证证书”（认证产品至少包含学生实验台（桌）或仪器柜、水槽柜）的得2分，不满足不得分。 | 2 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

综合评分法：

1、对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（1）小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1.1.供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

1.2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

- 第四章 采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目是金陵华兴实验学校金地校区实验室与专用室设备集成及采购项目

（二）项目建设遵循标准

1、遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

2、固定资产须符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制中大型仪器置物架 | 4 | 组 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 仪器防尘保护设备 | 10 | 组 | 1540 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 不锈钢球类收纳车 | 4 | 个 | 602 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 教师实验台 | 5 | 组 | 7370 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 化学教师电源 | 2 | 台 | 8640 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | PP中型水槽 | 5 | 套 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 实验室化验龙头 | 5 | 套 | 300 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 8 | 洗眼器 | 4 | 套 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 学生实验操作台套装1 | 48 | 套 | 3030 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 化学学生电源 | 48 | 只 | 887 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 水槽柜 | 24 | 个 | 1925 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 双联折叠龙头 | 24 | 套 | 578 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 13 | 功能柱 | 120 | 个 | 255 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 学生实验边台1 | 1 | 组 | 11735 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | PP仪器柜 | 70 | 张 | 2465 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 紧急喷淋 | 2 | 套 | 3250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 废液储存装置 | 1 | 台 | 3640 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 废液储存装置内存车 | 2 | 台 | 810 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 小型废液收集桶 | 2 | 只 | 92 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 消防沙箱1 | 3 | 个 | 210 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 灭火器箱 | 7 | 只 | 90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 灭火器 | 14 | 只 | 90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 室内地上管线对接 | 5 | 套 | 2500 |  | 工业 | 服务 |  |
| 24 | 室内地上给排水对接 | 4 | 套 | 1500 |  | 工业 | 服务 |  |
| 25 | PVC地面 | 600 | ㎡ | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 负压风机 | 2 | 套 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 风机控制布线 | 1 | 项 | 6000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 墙面开洞及恢复 | 1 | 项 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 通风辅材 | 1 | 套 | 5600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 风机调试 | 1 | 套 | 4000 |  | 工业 | 服务 |  |
| 31 | 化学实验边台 | 1 | 张 | 6250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 单面试剂架 | 1 | 组 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 给、排水系统对接 | 2 | 项 | 1000 |  | 工业 | 服务 |  |
| 34 | 管线对接 | 1 | 项 | 800 |  | 工业 | 服务 |  |
| 35 | 学生实验边台2 | 1 | 组 | 1945 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 学生实验边台3 | 1 | 组 | 8765 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 一体化探究数据采集器 | 14 | 台 | 3020 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 记录型数据采集拓展器 | 14 | 台 | 846 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 数字化实验套装 | 2 | 套 | 41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 化学仿真实验套装 | 7 | 套 | 154 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 生物仿真实验套装 | 24 | 套 | 154 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 教学监控管理及实验考评套装（教师） | 2 | 套 | 363 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 多功能微电流传感器 | 1 | 个 | 1646 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 多功能温度传感器 | 1 | 个 | 1666 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 多功能PH传感器 | 1 | 个 | 1801 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 无线彩屏氧气传感器 | 7 | 个 | 1712 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 1 | 个 | 1993 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 无线彩屏电导率传感器 | 7 | 个 | 661 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 无线彩屏高温传感器 | 7 | 个 | 680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 无线彩屏溶解氧传感器 | 1 | 个 | 1724 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 无线彩屏相对湿度传感器 | 8 | 个 | 704 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 无线彩屏滴定传感器 | 1 | 个 | 846 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 溶解二氧化碳传感器 | 1 | 个 | 3342 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 无线彩心率传感器 | 12 | 个 | 592 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 无线彩屏色度浊度一体传感器 | 1 | 个 | 1104 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 无线彩屏色度浊度传感器配件 | 1 | 套 | 41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 高强度塑料仪器箱 | 16 | 套 | 403 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 连接套件 | 14 | 套 | 74 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 多向转接头 | 14 | 套 | 85 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 配套资料 | 14 | 套 | 26 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 密封塞套件 | 7 | 套 | 85 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 水果电池实验器 | 7 | 套 | 218 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 电化学探究实验器 | 7 | 套 | 257 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 磁力搅拌器 | 7 | 套 | 440 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 蜡烛燃烧实验器 | 1 | 套 | 429 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 溶解热试验器 | 7 | 套 | 222 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 中和滴定辅助装置 | 1 | 套 | 520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 光合作用实验箱 | 7 | 套 | 222 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 稀释池 | 7 | 套 | 154 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 多用途生化传感器支架 | 7 | 套 | 149 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 教学监控管理及实验考评套装（学生端） | 12 | 套 | 162 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 无线彩屏微电流传感器 | 13 | 个 | 597 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 无线彩屏PH传感器 | 6 | 个 | 698 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 无线彩屏温度传感器 | 13 | 个 | 615 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 数据连接线 | 13 | 套 | 41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 化学中央实验台 | 1 | 张 | 18382 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 双面双层试剂架 | 1 | 组 | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 单面滴水架 | 1 | 付 | 550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 全钢通风橱 | 1 | 张 | 15000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | PP通风药品柜 | 2 | 张 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 轴流风机 | 1 | 台 | 5100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 风管及辅材 | 1 | 项 | 6800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 穿孔及辅材 | 2 | 项 | 3600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 控制及动力线 | 1 | 项 | 7100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 消防沙箱2 | 4 | 只 | 180 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 电气对接（地面以上部分） | 3 | 套 | 1100 |  | 工业 | 服务 |  |
| 87 | 打孔器 | 2 | 套 | 12.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 88 | 打孔夹板 | 1 | 个 | 17.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 打孔器刮刀 | 1 | 个 | 17.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | 电动钻孔器 | 1 | 台 | 1302.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 手摇钻孔器 | 1 | 台 | 157.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | 仪器车 | 2 | 辆 | 672.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 电动离心机 | 1 | 台 | 672.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 94 | 离心沉淀器 | 1 | 台 | 200.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 95 | 磁力加热搅拌器 | 1 | 台 | 252.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 96 | 酒精喷灯 | 3 | 个 | 101.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 97 | 电加热器 | 1 | 个 | 79.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 98 | 蒸馏水器 | 1 | 台 | 735.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 99 | 列管式烘干器 | 1 | 台 | 304.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 100 | 烘干箱 | 1 | 台 | 1512.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 101 | 塑料洗瓶 | 4 | 个 | 6.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 102 | 试剂瓶托盘 | 12 | 个 | 31.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 103 | 实验用品提篮 | 2 | 个 | 109.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 104 | 塑料水槽 | 25 | 个 | 44.10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 105 | 碘升华凝华管（化学） | 50 | 个 | 8.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 106 | 方座支架（化学） | 25 | 套 | 73.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 107 | 万能夹 | 5 | 个 | 42.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 108 | 三脚架 | 50 | 个 | 9.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 109 | 泥三角 | 31 | 个 | 5.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 110 | 试管架 | 50 | 个 | 18.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 111 | 漏斗架 | 1 | 个 | 18.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 112 | 滴定台 | 1 | 个 | 46.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 113 | 滴定夹 | 1 | 个 | 21.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 114 | 多用滴管架 | 50 | 个 | 7.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 115 | 教学电源（化学） | 1 | 台 | 410.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 116 | 托盘天平1 | 25 | 台 | 73.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 117 | 托盘天平2 | 2 | 台 | 97.75 |  | 工业 | 货物 |  |
| 118 | 电子天平1 | 2 | 台 | 515.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 119 | 电子天平2 | 1 | 台 | 262.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 120 | 温度计（红液） | 50 | 支 | 4.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 121 | 温度计（水银） | 3 | 支 | 5.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 122 | 数字测温计 | 1 | 台 | 336.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 123 | 多用电表 | 2 | 个 | 120.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 124 | 密度计（比重） | 3 | 支 | 5.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 125 | 密度计（比轻） | 3 | 支 | 5.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 126 | 酸度计(pH计) | 1 | 支 | 100.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 127 | 水电解演示器1 | 1 | 台 | 388.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 128 | 水电解实验器2 | 13 | 台 | 52.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 129 | 原电池实验器 | 13 | 个 | 18.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 130 | 贮气装置 | 2 | 台 | 73.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 131 | 初中微型化学实验箱 | 13 | 个 | 262.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 132 | 分子间隔实验器 | 13 | 件 | 12.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 133 | 溶液导电演示器 | 1 | 台 | 157.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 134 | 微型溶液导电实验器 | 13 | 套 | 52.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 135 | 化学实验装置磁性教具 | 1 | 套 | 231.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 136 | 化学实验废水处理装置 | 1 | 套 | 1365.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 137 | 元素学习卡 | 13 | 套 | 16.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 138 | 炼铁高炉模型 | 1 | 个 | 231.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 139 | 分子结构模型 | 13 | 套 | 166.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 140 | 金刚石结构模型 | 1 | 套 | 133.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 141 | 石墨结构模型 | 1 | 套 | 133.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 142 | 碳-60结构模型 | 1 | 套 | 143.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 143 | 氯化钠晶体结构模型 | 1 | 套 | 109.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 144 | 碳的同素异形体结构模型 | 13 | 套 | 241.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 145 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1 | 盒 | 54.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 146 | 原油常见馏分标本 | 1 | 盒 | 39.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 147 | 合成有机高分子材料标本 | 1 | 盒 | 48.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 148 | 新型无机非金属材料标本 | 1 | 盒 | 48.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 149 | 元素周期表 | 1 | 件 | 63.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 150 | 量筒1 | 80 | 个 | 4.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 151 | 量筒2 | 52 | 个 | 6.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 152 | 量筒3 | 62 | 个 | 9.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 153 | 量筒4 | 2 | 个 | 27.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 154 | 量杯 | 3 | 个 | 26.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 155 | 容量瓶1 | 1 | 个 | 19.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 156 | 容量瓶2 | 1 | 个 | 20.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 157 | 滴定管（酸） | 1 | 支 | 25.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 158 | 滴定管（碱） | 1 | 支 | 13.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 159 | 试管1 | 250 | 支 | 0.63 |  | 工业 | 货物 |  |
| 160 | 试管2 | 310 | 支 | 0.85 |  | 工业 | 货物 |  |
| 161 | 试管3 | 150 | 支 | 1.10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 162 | 试管4 | 150 | 支 | 1.47 |  | 工业 | 货物 |  |
| 163 | 试管5 | 10 | 支 | 3.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 164 | 具支试管 | 10 | 支 | 3.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 165 | 硬质玻璃管（小） | 10 | 支 | 3.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 166 | 硬质玻璃管（大） | 10 | 支 | 5.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 167 | 烧杯1 | 150 | 个 | 3.78 |  | 工业 | 货物 |  |
| 168 | 烧杯2 | 150 | 个 | 4.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 169 | 烧杯3 | 150 | 个 | 4.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 170 | 烧杯4 | 160 | 个 | 7.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 171 | 烧杯5 | 10 | 个 | 11.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 172 | 烧杯6 | 3 | 个 | 21.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 173 | 烧瓶1 | 50 | 个 | 9.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 174 | 烧瓶2 | 8 | 个 | 9.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 175 | 锥形瓶1 | 10 | 个 | 7.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 176 | 锥形瓶2 | 10 | 个 | 9.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 177 | 蒸馏烧瓶 | 2 | 个 | 22.10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 178 | 酒精灯 | 80 | 个 | 5.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 179 | 抽滤瓶 | 1 | 个 | 44.10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 180 | 抽气管 | 1 | 个 | 20.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 181 | 干燥器 | 2 | 个 | 82.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 182 | 气体发生器 | 2 | 个 | 174.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 183 | 冷凝器 | 2 | 支 | 24.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 184 | 牛角管 | 2 | 支 | 4.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 185 | 漏斗（小） | 50 | 个 | 5.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 186 | 漏斗（大） | 8 | 个 | 10.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 187 | 安全漏斗（直） | 2 | 个 | 5.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 188 | 安全漏斗（双） | 2 | 个 | 9.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 189 | 分液漏斗（锥形） | 2 | 个 | 35.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 190 | 分液漏斗（梨形） | 2 | 个 | 32.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 191 | 布氏漏斗 | 1 | 个 | 20.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 192 | T形管 | 7 | 个 | 1.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 193 | Y形管 | 2 | 个 | 1.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 194 | 滴管 | 100 | 支 | 1.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 195 | 离心管 | 10 | 支 | 2.10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 196 | 干燥管1 | 4 | 支 | 4.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 197 | 干燥管2 | 2 | 支 | 3.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 198 | 活塞 | 2 | 支 | 23.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 199 | 圆水槽（小） | 8 | 个 | 43.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 200 | 圆水槽（大） | 2 | 个 | 53.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 201 | 玻璃钟罩 | 2 | 个 | 75.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 202 | 集气瓶（小） | 100 | 个 | 4.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 203 | 集气瓶（大） | 20 | 个 | 6.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 204 | 液封除毒气集气瓶 | 5 | 个 | 62.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 205 | 广口瓶1 | 150 | 个 | 5.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 206 | 广口瓶2 | 50 | 个 | 6.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 207 | 广口瓶3 | 40 | 个 | 7.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 208 | 广口瓶4 | 5 | 个 | 16.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 209 | 广口瓶5 | 50 | 个 | 6.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 210 | 广口瓶6 | 20 | 个 | 7.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 211 | 广口瓶7 | 10 | 个 | 10.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 212 | 细口瓶1 | 70 | 个 | 4.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 213 | 细口瓶2 | 175 | 个 | 5.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 214 | 细口瓶3 | 20 | 个 | 7.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 215 | 细口瓶4 | 5 | 个 | 13.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 216 | 细口瓶5 | 5 | 个 | 18.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 217 | 细口瓶6 | 3 | 个 | 42.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 218 | 细口瓶7 | 10 | 个 | 4.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 219 | 细口瓶8 | 50 | 个 | 5.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 220 | 细口瓶9 | 10 | 个 | 8.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 221 | 细口瓶10 | 2 | 个 | 13.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 222 | 细口瓶11 | 2 | 个 | 20.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 223 | 滴瓶1 | 20 | 个 | 4.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 224 | 滴瓶2 | 150 | 个 | 5.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 225 | 滴瓶3 | 5 | 个 | 5.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 226 | 滴瓶4 | 50 | 个 | 5.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 227 | 坩埚 | 4 | 个 | 4.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 228 | 坩埚钳 | 50 | 个 | 10.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 229 | 烧杯夹 | 5 | 个 | 8.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 230 | 镊子 | 51 | 个 | 5.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 231 | 试管夹 | 50 | 个 | 2.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 232 | 水止皮管夹 | 50 | 个 | 1.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 233 | 螺旋皮管夹 | 50 | 个 | 3.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 234 | 石棉网 | 75 | 个 | 2.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 235 | 燃烧匙 | 50 | 个 | 4.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 236 | 药匙 | 50 | 套 | 1.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 237 | 玻璃管 | 12 | 千克 | 23.10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 238 | 玻璃棒 | 8 | 千克 | 27.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 239 | 软胶塞 | 10 | 千克 | 58.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 240 | 橡胶管 | 3 | 千克 | 58.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 241 | 乳胶管 | 55 | 米 | 5.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 242 | 试管刷 | 50 | 个 | 3.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 243 | 烧瓶刷 | 30 | 个 | 5.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 244 | 结晶皿 | 2 | 个 | 6.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 245 | 表面皿（小） | 50 | 个 | 3.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 246 | 表面皿（大） | 2 | 个 | 5.10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 247 | 研钵1 | 50 | 个 | 6.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 248 | 研钵2 | 1 | 个 | 10.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 249 | 蒸发皿 | 75 | 个 | 3.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 250 | 蒸发皿 | 3 | 个 | 5.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 251 | 反应板 | 50 | 个 | 4.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 252 | 井穴板（9孔） | 50 | 个 | 3.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 253 | 井穴板（6孔） | 50 | 个 | 9.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 254 | 塑料多用滴管 | 1000 | 支 | 0.42 |  | 工业 | 货物 |  |
| 255 | pH广范围试纸 | 10 | 本 | 5.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 256 | 蓝石蕊试纸 | 5 | 本 | 7.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 257 | 红石蕊试纸 | 5 | 本 | 7.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 258 | 定性滤纸 | 5 | 盒 | 21.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 259 | 初中化学实验材料 | 25 | 份 | 74.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 260 | 一字螺丝刀 | 14 | 支 | 6.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 261 | 十字螺丝刀 | 14 | 支 | 6.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 262 | 钢丝钳 | 1 | 把 | 25.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 263 | 手锤 | 1 | 把 | 27.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 264 | 锉刀 | 1 | 个 | 14.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 265 | 剪刀 | 1 | 把 | 12.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 266 | 玻璃瓶盖开启器 | 1 | 套 | 11.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 267 | 玻璃管切割器 | 1 | 个 | 48.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 268 | 工作服 | 20 | 件 | 74.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 269 | 护目镜 | 56 | 个 | 14.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 270 | 防护面罩 | 1 | 个 | 42.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 271 | 防毒口罩 | 1 | 个 | 42.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 272 | 耐酸手套 | 5 | 双 | 14.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 273 | 简易急救箱（铝合金箱） | 1 | 件 | 200.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 274 | 废液临时存放架 | 1 | 组 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 275 | 定制钢制防火防盗门 | 1 | 樘 | 5400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 276 | 防爆摄像头 | 2 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 277 | 星光级高清红外摄像头 | 1 | 台 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 278 | 防爆灯 | 2 | 只 | 940 |  | 工业 | 货物 |  |
| 279 | 防静电PVC地面 | 16.2 | ㎡ | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 280 | 防爆开关、插座 | 5 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 281 | 废液暂存间管理制度及标贴 | 1 | 幅 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 282 | 防爆风机 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 283 | 防爆风管 | 1 | 项 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 284 | 防盗窗1 | 1 | 项 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 285 | 防爆管线 | 1 | 项 | 7800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 286 | 遮光膜 | 1 | 组 | 1130 |  | 工业 | 货物 |  |
| 287 | 防盗窗2 | 1 | 项 | 4900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 288 | 设备管线接引 | 1 | 组 | 5900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 289 | 物理教师电源 | 3 | 台 | 8640 |  | 工业 | 货物 |  |
| 290 | 学生实验操作台套装2 | 48 | 套 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 291 | 物理学生电源1 | 72 | 只 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 292 | 学生实验边台4 | 1 | 组 | 6750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 293 | 后墙上部展示设备 | 4 | 组 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 294 | 后墙组合式展示设备 | 4 | 组 | 5040 |  | 工业 | 货物 |  |
| 295 | 后墙聚酯纤维展示 | 4 | 块 | 1480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 296 | 物理实验边台 | 2 | 张 | 9520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 297 | 学生实验边台5 | 1 | 组 | 3030 |  | 工业 | 货物 |  |
| 298 | 学生实验边台6 | 1 | 组 | 9100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 299 | 物理虚拟仿真实验套装 | 7 | 套 | 160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 300 | 多功能电流传感器 | 1 | 个 | 1567 |  | 工业 | 货物 |  |
| 301 | 多功能电压传感器 | 1 | 个 | 1567 |  | 工业 | 货物 |  |
| 302 | 多功能磁感应强度传感器 | 1 | 个 | 1594 |  | 工业 | 货物 |  |
| 303 | 无线彩屏光强传感器 | 1 | 个 | 645 |  | 工业 | 货物 |  |
| 304 | 无线彩屏气压传感器 | 1 | 个 | 685 |  | 工业 | 货物 |  |
| 305 | 无线彩屏运动传感器 | 1 | 个 | 802 |  | 工业 | 货物 |  |
| 306 | 无线彩屏力传感器 | 14 | 个 | 621 |  | 工业 | 货物 |  |
| 307 | 无线彩屏光电门传感器 | 2 | 个 | 621 |  | 工业 | 货物 |  |
| 308 | 无线彩屏声强传感器 | 1 | 个 | 528 |  | 工业 | 货物 |  |
| 309 | PLAB声音分析包 | 1 | 套 | 132 |  | 工业 | 货物 |  |
| 310 | 热辐射传感器 | 1 | 个 | 786 |  | 工业 | 货物 |  |
| 311 | 一体位移传感器 | 1 | 个 | 756 |  | 工业 | 货物 |  |
| 312 | 旋转运动传感器 | 1 | 个 | 905 |  | 工业 | 货物 |  |
| 313 | 表面温度传感器 | 1 | 个 | 617 |  | 工业 | 货物 |  |
| 314 | 电磁定位板 | 1 | 套 | 3181 |  | 工业 | 货物 |  |
| 315 | 电磁定位专业分析套装 | 1 | 套 | 132 |  | 工业 | 货物 |  |
| 316 | 二维单摆装置（金属型） | 1 | 套 | 162 |  | 工业 | 货物 |  |
| 317 | 二维自由落体装置 | 1 | 套 | 162 |  | 工业 | 货物 |  |
| 318 | 二维平抛（斜抛）装置/弹出装置 | 1 | 套 | 162 |  | 工业 | 货物 |  |
| 319 | 二维运动合成与分解实验装置 | 1 | 套 | 564 |  | 工业 | 货物 |  |
| 320 | 二维运动合成与分解实验器控制套装 | 1 | 套 | 132 |  | 工业 | 货物 |  |
| 321 | 二维离心轨道（金属型） | 1 | 套 | 162 |  | 工业 | 货物 |  |
| 322 | 阻尼振动实验装置 | 1 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 323 | 多用力学导轨 | 7 | 套 | 665 |  | 工业 | 货物 |  |
| 324 | 移动式小车发射装置 | 7 | 套 | 101 |  | 工业 | 货物 |  |
| 325 | 无线测速光电小车 | 14 | 套 | 678 |  | 工业 | 货物 |  |
| 326 | 力的合成与分解实验器（金属型） | 1 | 套 | 725 |  | 工业 | 货物 |  |
| 327 | 力的合成与分解专用组件 | 1 |  | 132 |  | 工业 | 货物 |  |
| 328 | 机械能守恒实验器 | 1 | 套 | 418 |  | 工业 | 货物 |  |
| 329 | 机械能守恒专业套装 | 7 | 套 | 133 |  | 工业 | 货物 |  |
| 330 | 摩擦做功实验器 | 7 | 套 | 193 |  | 工业 | 货物 |  |
| 331 | 无线向心力实验仪 | 1 | 套 | 813 |  | 工业 | 货物 |  |
| 332 | 斜面上力的分解（金属型） | 1 | 套 | 722 |  | 工业 | 货物 |  |
| 333 | 平抛运动实验器（金属型） | 1 | 套 | 696 |  | 工业 | 货物 |  |
| 334 | 摩擦力实验器(金属型) | 7 | 套 | 383 |  | 工业 | 货物 |  |
| 335 | 浮力实验器 | 1 | 套 | 306 |  | 工业 | 货物 |  |
| 336 | 作用力与反作用力实验器 | 7 | 套 | 193 |  | 工业 | 货物 |  |
| 337 | 金属热膨胀实验器（金属型） | 7 | 套 | 222 |  | 工业 | 货物 |  |
| 338 | 查理定律实验器 | 1 | 套 | 136 |  | 工业 | 货物 |  |
| 339 | 安培力实验器 | 1 | 套 | 493 |  | 工业 | 货物 |  |
| 340 | 环形线圈 | 7 | 套 | 92 |  | 工业 | 货物 |  |
| 341 | 螺线管 | 7 | 套 | 158 |  | 工业 | 货物 |  |
| 342 | 玻璃导电实验器 | 1 | 套 | 246 |  | 工业 | 货物 |  |
| 343 | 温差实验仪 | 1 | 套 | 290 |  | 工业 | 货物 |  |
| 344 | 电流热效应实验器 | 1 | 套 | 282 |  | 工业 | 货物 |  |
| 345 | 楞次定律实验仪 | 1 | 套 | 290 |  | 工业 | 货物 |  |
| 346 | 电阻定律实验器（教师） | 1 | 套 | 222 |  | 工业 | 货物 |  |
| 347 | 电磁铁实验器（教师） | 1 | 套 | 282 |  | 工业 | 货物 |  |
| 348 | 人体发电实验器 | 1 | 套 | 268 |  | 工业 | 货物 |  |
| 349 | 无线彩屏电流传感器 | 6 | 个 | 560 |  | 工业 | 货物 |  |
| 350 | 无线彩屏电压传感器 | 6 | 个 | 560 |  | 工业 | 货物 |  |
| 351 | 无线彩屏磁感应强度传感器 | 6 | 个 | 610 |  | 工业 | 货物 |  |
| 352 | 学生实验操作台套装3 | 12 | 张 | 3600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 353 | 学生实验边台7 | 1 | 组 | 7890 |  | 工业 | 货物 |  |
| 354 | 计算器 | 4 | 个 | 53.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 355 | 手摇抽气机 | 1 | 台 | 389.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 356 | 直联泵 | 1 | 台 | 651.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 357 | 两用气筒 | 1 | 个 | 38.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 358 | 抽气筒 | 1 | 个 | 17.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 359 | 打气筒 | 1 | 个 | 17.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 360 | 抽气盘 | 1 | 套 | 147.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 361 | 充磁器 | 1 | 台 | 189.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 362 | 放大镜 | 25 | 个 | 5.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 363 | 望远镜 | 1 | 台 | 124.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 364 | 天文望远镜 | 1 | 台 | 378.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 365 | 注射器 | 2 | 个 | 17.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 366 | 透明盛液筒 | 1 | 个 | 29.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 367 | 透明水槽(圆形) | 2 | 个 | 29.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 368 | 碘升华凝华管（物理） | 25 | 个 | 11.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 369 | 物理支架 | 2 | 套 | 336.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 370 | 方座支架（物理） | 13 | 套 | 116.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 371 | 多功能实验支架 | 2 | 套 | 336.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 372 | 升降台 | 2 | 台 | 145.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 373 | 旋转架 | 2 | 套 | 10.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 374 | 学生电源 | 25 | 台 | 200.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 375 | 教学电源（物理） | 1 | 台 | 462.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 376 | 蓄电池 | 2 | 台 | 143.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 377 | 调压变压器 | 1 | 台 | 725.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 378 | 充电器 | 1 | 台 | 830.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 379 | 电池盒 | 50 | 组 | 14.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 380 | 感应圈 | 1 | 台 | 504.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 381 | 木直尺 | 25 | 只 | 12.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 382 | 钢直尺 | 50 | 只 | 5.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 383 | 钢卷尺 | 50 | 盒 | 6.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 384 | 布卷尺 | 1 | 盒 | 32.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 385 | 游标卡尺 | 1 | 把 | 89.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 386 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 1 | 只 | 95.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 387 | 物理天平 | 1 | 台 | 378.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 388 | 学生天平 | 13 | 台 | 189.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 389 | 托盘天平3 | 13 | 台 | 73.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 390 | 金属钩码 | 13 | 套 | 28.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 391 | 金属槽码 | 13 | 套 | 59.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 392 | 电子停表 | 13 | 块 | 21.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 393 | 节拍器 | 1 | 个 | 101.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 394 | 沙漏 | 1 | 个 | 68.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 395 | 日晷 | 1 | 个 | 74.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 396 | 演示温度计 | 2 | 只 | 34.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 397 | 双金属片温度计 | 1 | 个 | 40.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 398 | 体温计 | 2 | 支 | 12.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 399 | 电子体温计 | 1 | 支 | 31.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 400 | 红外线体温快速检测仪 | 1 | 支 | 252.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 401 | 寒暑表 | 1 | 只 | 10.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 402 | 条形盒测力计1 | 25 | 个 | 9.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 403 | 条形盒测力计2 | 2 | 个 | 9.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 404 | 条形盒测力计3 | 25 | 个 | 9.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 405 | 圆筒测力计 | 4 | 个 | 11.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 406 | 平板测力计 | 25 | 个 | 8.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 407 | 圆盘测力计 | 2 | 个 | 205.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 408 | 演示测力计 | 2 | 个 | 25.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 409 | 拉压测力计 | 2 | 个 | 46.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 410 | 双向测力计 | 2 | 个 | 46.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 411 | 演示电表 | 3 | 只 | 189.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 412 | 数字演示电表 | 3 | 只 | 1155.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 413 | 电能表 | 1 | 只 | 102.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 414 | 绝缘电阻表 | 1 | 只 | 333.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 415 | 直流电流表 | 25 | 只 | 35.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 416 | 直流电压表 | 25 | 只 | 35.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 417 | 灵敏电流计 | 13 | 只 | 35.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 418 | 投影电流表 | 3 | 只 | 48.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 419 | 投影电压表 | 3 | 只 | 48.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 420 | 投影检流计 | 1 | 只 | 48.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 421 | 教学示波器 | 1 | 台 | 2142.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 422 | 湿度计 | 1 | 个 | 16.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 423 | 空盒气压计 | 1 | 台 | 315.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 424 | 圆柱体组 | 13 | 套 | 37.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 425 | 立方体组 | 13 | 套 | 58.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 426 | 运动和力实验器 | 13 | 套 | 56.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 427 | 惯性演示器 | 2 | 套 | 25.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 428 | 摩擦计 | 13 | 套 | 14.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 429 | 螺旋弹簧组 | 2 | 组 | 18.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 430 | 阿基米德原理实验器 | 13 | 套 | 44.10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 431 | 连通器 | 1 | 个 | 21.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 432 | 帕斯卡球 | 1 | 个 | 94.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 433 | 浮力原理演示器 | 1 | 套 | 67.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 434 | 物体浮沉条件演示器 | 1 | 套 | 63.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 435 | 潜水艇浮沉演示器 | 1 | 套 | 73.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 436 | 液体内部压强实验器 | 13 | 套 | 14.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 437 | 微小压强计 | 13 | 台 | 14.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 438 | 液体对器壁压强演示器 | 1 | 台 | 29.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 439 | 气体浮力演示器 | 1 | 套 | 67.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 440 | 马德堡半球 | 2 | 套 | 73.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 441 | 大气压系列实验器 | 1 | 套 | 31.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 442 | 压力和压强演示器 | 1 | 套 | 25.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 443 | 流体流速与压强关系演示器 | 1 | 套 | 46.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 444 | 杠杆 | 13 | 套 | 16.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 445 | 演示滑轮组 | 1 | 组 | 37.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 446 | 滑轮组 | 13 | 组 | 29.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 447 | 滚摆 | 2 | 个 | 100.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 448 | 飞机升力原理演示器 | 1 | 套 | 336.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 449 | 手摇离心转台 | 1 | 套 | 178.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 450 | 音叉（低频） | 13 | 套 | 42.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 451 | 音叉（高频） | 13 | 套 | 42.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 452 | 发音齿轮 | 1 | 个 | 25.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 453 | 单摆 | 13 | 个 | 7.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 454 | 声传播演示器 | 1 | 套 | 315.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 455 | 量热器 | 13 | 套 | 48.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 456 | 内聚力演示器 | 4 | 套 | 73.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 457 | 空气压缩引火仪 | 4 | 个 | 44.10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 458 | 金属线膨胀演示器 | 1 | 个 | 109.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 459 | 热传导演示器 | 1 | 个 | 37.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 460 | 双金属片 | 1 | 个 | 31.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 461 | 气体做功内能减少演示器 | 1 | 套 | 100.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 462 | 玻棒(附丝绸) | 14 | 对 | 16.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 463 | 胶棒(附毛皮) | 14 | 对 | 16.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 464 | 箔片验电器（教师） | 1 | 对 | 157.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 465 | 箔片验电器（学生） | 13 | 对 | 31.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 466 | 指针验电器 | 2 | 对 | 136.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 467 | 感应起电机 | 2 | 台 | 199.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 468 | 小灯座 | 100 | 个 | 5.25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 469 | 单刀开关 | 100 | 个 | 5.25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 470 | 滑动变阻器（中） | 50 | 个 | 35.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 471 | 滑动变阻器（高） | 1 | 个 | 40.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 472 | 滑动变阻器（低） | 1 | 个 | 35.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 473 | 电阻圈 | 13 | 组 | 21.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 474 | 电阻定律演示器 | 1 | 台 | 79.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 475 | 电阻定律实验器（学生） | 13 | 台 | 56.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 476 | 演示电阻箱 | 1 | 个 | 73.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 477 | 教学电阻箱 | 1 | 个 | 79.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 478 | 简式电阻箱 | 13 | 个 | 94.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 479 | 演示线路实验板 | 1 | 套 | 336.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 480 | 初中电学演示箱 | 1 | 套 | 567.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 481 | 学生线路实验板 | 13 | 套 | 116.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 482 | 单刀双掷开关 | 13 | 个 | 9.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 483 | 双刀双掷开关 | 1 | 个 | 9.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 484 | 焦耳定律演示器 | 1 | 套 | 79.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 485 | 焦耳定律实验器 | 13 | 套 | 69.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 486 | 保险丝作用演示器 | 1 | 套 | 315.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 487 | 条形磁铁 | 13 | 对 | 37.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 488 | 蹄形磁铁 | 1 | 个 | 25.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 489 | 磁感线演示器 | 1 | 套 | 73.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 490 | 立体磁感线演示器 | 1 | 套 | 283.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 491 | 电流磁场演示器 | 2 | 套 | 136.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 492 | 菱形小磁针 | 13 | 套 | 18.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 493 | 翼形磁针 | 13 | 对 | 7.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 494 | 演示原副线圈 | 1 | 套 | 48.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 495 | 原副线圈 | 13 | 套 | 29.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 496 | 蹄形电磁铁 | 1 | 组 | 50.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 497 | 电磁铁实验器（学生） | 13 | 台 | 21.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 498 | 电铃 | 1 | 个 | 44.10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 499 | 演示电磁继电器 | 1 | 个 | 73.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 500 | 电磁继电器 | 13 | 个 | 16.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 501 | 磁场对电流作用实验器 | 13 | 套 | 46.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 502 | 左右手定则演示器 | 1 | 个 | 40.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 503 | 小型电动机实验器 | 13 | 套 | 46.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 504 | 手摇交直流发电机 | 1 | 个 | 200.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 505 | 电机原理说明器 | 1 | 个 | 273.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 506 | 阴极射线管 | 1 | 个 | 315.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 507 | 低频信号发生器 | 1 | 台 | 567.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 508 | 能的转化演示器 | 1 | 套 | 206.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 509 | 能的转化实验器 | 13 | 套 | 58.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 510 | 磁悬浮演示器 | 2 | 套 | 33.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 511 | 光具盘 | 1 | 套 | 567.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 512 | 凹面镜 | 1 | 个 | 16.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 513 | 凸面镜 | 1 | 个 | 16.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 514 | 玻璃砖 | 13 | 块 | 12.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 515 | 光具座 | 13 | 套 | 252.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 516 | 三棱镜 | 13 | 个 | 23.10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 517 | 白光的色散与合成演示器 | 1 | 套 | 94.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 518 | 透镜及其应用实验器 | 13 | 盒 | 35.70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 519 | 平面镜成像实验器 | 13 | 套 | 10.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 520 | 光的传播、反射、折射实验器 | 13 | 套 | 46.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 521 | 激光笔 | 13 | 个 | 25.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 522 | 光的三原色合成实验器 | 13 | 套 | 46.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 523 | 紫外线作用演示器 | 1 | 套 | 294.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 524 | 红外线作用演示器 | 1 | 套 | 294.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 525 | 手持直视分光镜 | 8 | 套 | 59.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 526 | 克罗克斯辐射计 | 1 | 个 | 179.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 527 | 轮轴模型 | 1 | 个 | 36.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 528 | 轴承模型 | 1 | 个 | 38.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 529 | 抽水机模型 | 1 | 个 | 68.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 530 | 离心水泵模型 | 1 | 个 | 200.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 531 | 液压机模型 | 1 | 个 | 452.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 532 | 水轮机模型 | 1 | 套 | 52.50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 533 | 汽油机模型 | 1 | 个 | 101.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 534 | 柴油机模型 | 1 | 个 | 101.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 535 | 磁分子模型 | 1 | 套 | 42.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 536 | 电机模型 | 1 | 个 | 205.80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 537 | 电话原理模型 | 1 | 套 | 315.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 538 | 试管6 | 5 | 支 | 3.20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 539 | 烧瓶3 | 5 | 个 | 15.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 540 | 平底管 | 2 | 支 | 1.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 541 | 彩色透光片 | 25 | 套 | 12.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 542 | 颜料的三原色 | 25 | 套 | 12.60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 543 | 电珠(小灯泡) | 100 | 个 | 1.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 544 | 测电笔 | 13 | 支 | 5.30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 545 | 尖咀钳 | 13 | 把 | 18.90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 546 | 手套 | 50 | 双 | 8.40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 547 | 折叠式瑜伽垫 | 13 | 张 | 140 |  | 工业 | 货物 |  |
| 548 | 舞蹈形体塑形杆 | 30.2 | m | 455 |  | 工业 | 货物 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢制中大型仪器置物架 | 规格：≥1500*500*2000mm； 材料：采用冷轧钢板，壁厚≥1.0mm，立柱≥40*80*1.0mm，横梁≥40*60*1.0mm，挂爪≥2.5mm， 层板厚度≥0.5mm。货架立柱经辊压、冲压而成，横梁P型管经辊压而成，层板配加强筋。架体经喷淋陶化后静电喷塑，通过≥185℃恒温固化。 表面整洁美观，架体稳固耐用。四层板，层板间距可调，每层层载 200-220kg。 |
| 2 | 仪器防尘保护设备 | 1.规格：≥900*420*2000mm 2.分为上下结构，上部门框为铝合金边框内嵌≥5mm钢化玻璃；铝合金型材表面经氧化处理，对表面有保护作用，使仪器柜更结实耐用；下部为≥18mm 厚不低于E1级三聚氰胺板，封边条封边； 3.除上部框架外，其余部分均为≥18mm厚不低于E1级三聚氰胺板，封边条封边。门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方。≥105 ° 阻尼铰链。 |
| 3 | 不锈钢球类收纳车 | 1、规格：≥900*700*800mm； 2、收纳车体：采用SUS304不锈钢管材质，壁厚≥0.6mm， 无漆层，不掉漆，耐磨耐环境腐蚀； 3、活动轮：耐磨脚轮。 |
| 4 | 教师实验台 | 1.规格：≥3000*700*850mm； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒≥R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护、具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm冷轧钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、教师电源位置； 4.拉手：拉手为钢制与柜门一体弯折成型； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：满足不锈钢模具一体成型，强度达到一个正常成年人坐在门上方合页不脱落； 9.滑轨：重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：满足柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 11、教师实验台技术要求满足：操作台力学性能：水平静载荷试验：力600N,10次；垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次；持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h；独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg,跌落高度40mm；独立操作台垂直加载稳定性：750N；活动操作台跌落：跌落高度:150mm,10次；垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次 |
| 5 | 化学教师电源 | 1、教师端主控，含主机，主机采用钢制制机箱，机械抽屉式。控制显示采用液晶工业≥10寸触摸屏和数据显示一体化。 2、具备≥1个220V交流电源输出插座。 3、系统具备漏电保护功能。 4、有刷卡自动关机时间设置功能。 5、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 6、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制或者单个控制，220v分组或者单个控制。 7、教师无线控制学生三种模式，一、教师控制学生低压交直流学生不可调节，二、教师控制学生交直流低压最高电压，学生在教师控制最高电压以下调节，三、教师解除控制学生自己调节低压交直流，教师演示电源通过教师控制界面可设置直流0-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率0.1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流可设定0-8A高于过载保护功点则自动保护。 8、交流低压加载特性，当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时电压变化量≤(2%U标 +0.1)V。 9、直流大电流20S（时间可设定）自动关断功能。 10、电源主控台与教师演示台一体化。 11，教师交流空载电压特性（输入电压在198-242V之间变化，输出电压0-30V,保持稳定，误差保持在≤0.1v） 12，教师直流纹波电压，输入电压保持220v不变，达到额定电流时纹波电压小于5mv。 13，可调节风量大小开关。 |
| 6 | PP中型水槽 | 规格： 内尺寸：≥490*390*290mm 材质：高密度 PP，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水； 表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与 大部分台面板表面纹理一致； 溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，满 足实验室洗涤需求； 附件：高密度 PP 阻水盖、溢水盖和连接链。 |
| 7 | 实验室化验龙头 | 规格：三联 1.主体材质为加厚H63铜管，直管管径≥26mm，整体高度≥585mm，臂管管径≥22mm，鹅颈管径≥19mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm，距离鹅颈主管≥160mm，双柄间距≥245mm，双柄出水嘴距离台面≥113mm，进水接管长度≥60mm，为加厚≥H63铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，表面中性盐雾试验停留≥24小时后无明显变化。 3.主体材料碳含量≥0.02，力学性能测试拉伸强度≥531MPa，布氏硬度达≥127HBW. 4.实验室化验龙头开关寿命：采用高精度陶瓷阀芯，可90°旋转，启闭寿命经过≥67万次以上寿命试验后，通道过水无渗漏，密封性能 |
| 8 | 洗眼器 | 规格：单眼 洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带限压阀、过滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可实现台上洗眼喷头的关闭以便清除过滤网中的杂质，也可根据供水压力随时调整压力可保证出水均匀柔和，避免水束冲伤眼睛流量≤11.4 升/分钟并维持冲洗至少 15 分钟。 |
| 9 | 学生实验操作台套装1 | 一、学生实验操作台部分： 1、结构：铸铝结构； 2、规格：≥1200*600*780mm； 3、台面参数：采用≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸不低于：≥85×8（12）×1.5mm；台面底部托架至少满足≥30×20×1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸≥398×465×125mm,整体壁厚≥5mm； 4、台身参数：桌腿采用铸铝模具成型，由主副腿组成，主腿壁厚≥4mm厚，副腿壁厚≥2mm厚；呈现出锥形瓶设计元素；顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥30×60×1.5mm椭圆连接，整体稳定不晃动；内部安装切割金属板，静电喷涂，提供稳定和装饰作用；铝合金型材壁厚≥2.0mm；下设隐藏式可调节底脚。 二、实验操作台辅件部分： 规格：≥φ300*450mm 1、面材：直径≥300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、脚架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，面材升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围430-490mm. 4、托盘采用≥165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 |
| 10 | 化学学生电源 | 1,ABS塑制书斗镶嵌可翻转结构。 2,PC面板液晶显示，触摸按键调节电压， 3,可自己分组，液晶显示低压直流电压及汉字显示工作过载，触摸按键调节。 4,可自行设置地址无限频率信道防止与学校网络冲突。 5，直流低压输出三种模式。一，在教师控制最高电压以下调节。二，教师控制电压不可调节。三，教师解除控制自行任意调节。 6，直流稳压低压输出范围【0—24V】精度≤0.1V,电流≥2A自动过载手动复位液晶汉字显示,自行调节电压时触摸按键升降输入电压值。 当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤(2%U标 +0.1)V。 7，usb、Type-c充电插口。 |
| 11 | 水槽柜 | 规格：≥440*585*850mm 1、钢塑结构，分为柜体、水槽、底脚三部分。外接触面均做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽尺寸为≥585×440×230mm，采用共聚PP材料，一体注塑成型，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐腐蚀的特性。壁厚≥2.0mm，内凹造型，水槽内部置抗腐蚀金属过滤网，网格尺寸≥355x100x1.5mm； 3、柜体采用≥1.0mm优质冷轧钢板制作，表面喷塑处理，钢板壁厚不低于1.0mm。柜门及柜身圆弧设计。 4、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱腐蚀。 |
| 12 | 双联折叠龙头 | 双联可折叠铜制水嘴，高亮度环氧树脂涂层， 耐腐蚀，防老化。螺纹式安装可拆卸。 2、开关采用PP 材质旋转手柄。耐酸碱腐蚀。 手感舒适。 |
| 13 | 功能柱 | 规格：≥300*180*760mm 1.产品结构：全钢结构 。 2.壳体及底座：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定，所有钢制部件经激光下料、折弯、CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准 。 3.功能：中空壳体内部可满足桌面排风、数字化设备、布管线等扩展需求。 |
| 14 | 学生实验边台1 | 1、全木结构，规格≥8690*600*800。 2、台面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸，边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。 3、柜体：采用≥18mm厚环保E1级三聚氰胺板，同色封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方；≥105°阻尼铰链。 |
| 15 | PP仪器柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、柜体：侧板、顶底板制造材料不低于生态负氧塑料材质，一次注塑而成，并且材料本身需满足净化空气作用同时释放一定浓度负氧离子。仪器柜需满足可以去除空气中的甲醛、甲苯等有毒有害物质，改善室内空气质量的要求，确保房间内空气质量达到国家环保检测标准，保证师生使用安全。 3、仪器柜板材模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 4、下柜柜门：内框采用不低于改性PP材质原料模具一次成型制造，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称至少五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 5、上柜柜门：内框采用不低于改性PP材质原料模具一次成型制造，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称至少五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板采用不低于改性PP材质原料模具一次成型制造，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体需设计为活动式，方便师生随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用不低于改性PP材质原料模具一次成型制造，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 8、门铰链：采用不低于改性PP材质原料模具一次成型制造，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 9、备注：至少可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 |
| 16 | 紧急喷淋 | 1、规格：整体高度≥2300mm； 2、材质：通体不低于SUS304不锈钢，管径≥38mm，进水口距离地面≥1115mm,排水口距离地面≥86mm,洗眼盆直径≥300mm，冲淋喷头距地面高度≥2105mm。 3、表面处理采用镜面抛光工艺。 4、冲淋拉手/拉杆：冲林拉手为ABS一体成型，不产生静电适用于任何化工区域，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适，便于操作；拉杆为≥13mm不锈钢管加工成型。 5、阀门：球阀分别控制冲淋和洗眼，冲淋阀为≥1寸304不锈钢球阀，洗眼阀为不低于304不锈钢球阀，确保有足够过水（通道）截面，保证水流畅通。球阀开关灵活到位，无卡阻现象，操作方便，启闭迅速，密封可靠。 6、管道连接方式为一种定向快速接头，连接牢固，密封良好，定向定心准确可靠。安装过程高效节省人力。 7、流量调节装置：具有流量调节装置并带有节压阀门，可适用于不同压力场所；洗眼喷头：模注一体成型，并带有缓冲滤网，既可以去除水中杂质，也可以避免水束冲伤眼睛。 8、冲淋喷头水束：周围水束为幕布形，中间为线性水束，确保水流充分，冲洗面积大；冲淋球阀连杆：不低于304不锈钢材质一体精注成型；连接管件：不低于304不锈钢材质熔蜡精注成型；进、排水口连接螺纹密封可靠Rp1内螺纹；洗眼开关推板：大面积模型ABS模注成型，根据人体工学原理设计，扩大与人体接触面，便于操作使用。 9、洗眼管路应设有渗水孔，以排空洗眼喷头内残留水，利于管路清洁卫生。 |
| 17 | 废液储存装置 | 1、规格：≥1400*700*850mm； 满足于以下要求： 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，边缘加厚至≥25.4mm，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3、柜体：采用≥8mm瓷白PP材质； 4、合页：PP材质合页； |
| 18 | 废液储存装置内存车 | 1、规格：≥500*500*140mm； 2、采用PP材质定做尺寸,盛泄量超过存放容量的1/5,下部有带刹车工业重型滚轮。方便推动 |
| 19 | 小型废液收集桶 | 1、规格：≥50L； 2、运用科学配方研制吹塑而成，色泽多样，在耐酸碱，耐 腐蚀，防泄漏，不退色，不变形等方面达到包装性指标 |
| 20 | 消防沙箱1 | 1、规格：≥500*380*500mm 2、全钢结构，采用≥0.5mm 钢材焊接制成，内含沙子。 |
| 21 | 灭火器箱 | 1、规格：≥350*190*555mm 2、全钢结构，采用≥0.5mm 钢材焊接制成，表面 静电粉末喷涂处理。折边垂直，焊接牢固板， 底面平整，内可放 3kg/4kg 灭火器≥2 只。 |
| 22 | 灭火器 | 1、灭火剂:干粉灭火剂 2、主要组成成分:磷酸二氢铵≥50%硫酸铵≥25% 3、灭火剂量:≥4kg 4、电绝缘性:≥5KV 5、驱动气体:氨气≥1.2Mpa 6、使用温度:-20RC~+55 °C、水压试验压 力:≥2.1Mpa |
| 23 | 室内地上管线对接 | DN20-DN25 线管；≥2.5 平方国标线材，符合国家标准。 |
| 24 | 室内地上给排水对接 | 国际软管，给水管φ20mm及排水管φ50mm |
| 25 | PVC地面 | 1、稳定性：基层添加玻璃纤维层，经特殊处理 工艺粘合，适用南京地区的天气，性能稳定； 2、厚度：≥2mm 厚；耐磨层厚度≥50 丝； 3、消音性：经冲击时能吸音，声音分贝≤57dB； 4、耐磨性：成品经耐磨试验仪器测试，耐磨性需≥6000 转。 |
| 26 | 负压风机 | 1、风量≥5500m³/h，电压≥220V； 2、气流方向：轴流； 3、电机：纯铜电机，防腐防锈； 4、风叶：加厚无骨风叶，需满足一次冲压成型，韧性大，噪音低； 5、本项含防尘防水防腐百叶及安装支架 |
| 27 | 风机控制布线 | 负压风机用供电线，规格不低于2.5平方线，优质线管含控制布线费用 |
| 28 | 墙面开洞及恢复 | 至少满足以下要求： 1、墙面风机安装所需开洞及恢复费用，以及相关材料费、人工费 |
| 29 | 通风辅材 | 至少满足以下要求： 通风其余辅材，密封胶、固定器具、室内风口等辅材 |
| 30 | 风机调试 | 满足于以下要求： 1、风机及控制系统调试 |
| 31 | 化学实验边台 | 1.全钢结构，规格：≥2400*750*800mm； 2.台面：采用≥12mm 厚洁菌抗倍特板制作，边缘加厚至≥24mm，四角倒≥R15 圆角；耐酸、耐碱、 耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、 不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良 好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm 冷轧钢板，采用 CO2 保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱 EPOXY粉末 烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；拉手与柜门一体成型； 4.活动柜拉手：不锈钢材质； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.水槽侧柜体及活动柜门板及抽面：采用钢板，保证两层双面都喷涂处理； 7.连接件：采用ABS 专用连接组装件； 8.合页：采用不锈钢模具一体成型，强度达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.桌脚：Z 字形脚架，简洁美观，钢材质； 11、准备台上有 1 个实验电源插座，方便老师做实验时取电使用。 12、含1张实验用坐具 |
| 32 | 单面试剂架 | 1、规格：≥2100*250*750mm； 2、全钢结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树 脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带 塑胶模具堵头； 3、试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色 色条； 4、试剂架托架 1.0mm 冷轧钢板，一次性冲压成 型；试剂架护栏：护栏壁厚 1.2mm。 5、层板采用8mm 厚的玻璃，安装后用户可根据 试剂大小上下高低无级调节。 |
| 33 | 给、排水系统对接 | 给水：采用PPR 复合管。排水：使用国标 UPVC 专用排水管。对接 |
| 34 | 管线对接 | DN≥25 阻燃线管；2.5 平方国标线材，符合国家 标准，与准备台对接。 |
| 35 | 学生实验边台2 | 1、全木结构，规格≥1440*500*800。 2、台面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸，边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。 3、柜体：采用≥18mm厚环保E1级三聚氰胺板，同色封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方；≥105°阻尼铰链。 |
| 36 | 学生实验边台3 | 1、全木结构，规格≥6490*500*80。 2、台面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸，边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。 3、柜体：采用≥18mm厚环保E1级三聚氰胺板，同色封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方；≥105°阻尼铰链。 |
| 37 | 一体化探究数据采集器 | 1、便携式一体化数据采集器，自带操作系统，全塑壳设计，厚度不超过30mm，轻便，采集器配有10英寸以上高清彩色显示屏，内置高灵敏电容触摸屏（TP）; 2、采集器支持多种传感器类型：数模混合传感器、数字传感器、无线传感器等类型； 3、内置多通道高速数据采集模块，配有丰富的传感器接口，采集器具备不少于8路的有线传感器接口；分别为4路数字模拟混合传感器接口和4路纯数字传感器接口或更多；其中混合传感器接口设计在面板上，且接口带暗扣设计，能有效防止实验过程中传感器脱落；另外的纯数字传感器接口采用标准USB接口，分别位于采集器的左右两侧，保证在多传感器同步实验时，操作更便利； 4、内置无线蓝牙传感器通讯模块，可同时连接4路的蓝牙传感器或更多,进行同步实验； 5、内置有丰富的多媒体接口：音频输入口、音频输出口、扬声器接口或更多； 6、为适应不同的教学环境，内置有双模式高速网络通道：1）有线模式，高速有线网络接口1路，可通过网线直接连入校园网，访问云存储空间； 2）无线模式，高速WiFi接口1路，可通过无线网络直接联网，免除对实验室布线的麻烦； 7、内置有TF卡接口一路，可保存大容量实验数据，便于实验数据共享； 8、为便于现场实验教学分享，内置有HDMI高清数字输出通道，可将实验过程投屏到投影机等大屏幕设备上，进行教学辅导； 9、为了适应不同的使用场景，采集器内置两路独立的充电接口或更多，分别位于右侧和底部，并配有一个电源指示灯； 10、 为保证在连接数字显微镜等设备时，保证供电稳定，内置有独立的大功率接口，接口采用通用的USB接口； 11、便携式设计，产品背部嵌有高强度金属提手（提手不短于：100mm，（偏差<5mm ） ），方便户外实验操作；提手打开时可形成视角，方便放置在桌面进行实验。 |
| 38 | 记录型数据采集拓展器 | 包含但不限于以下功能：1、支持“实验教学与管理信息系统”，实时记录实验教与学行为，为评测与分析提供完整的数据基础，拓展器内置《基础实验辅助控制软件》。 2、支持多种传感器接口通道，提高系统的兼容性与拓展性。 3、记录型拓展器内置有≥16路传感器采集通道，含≥8个带防脱落功能的接口，可满足不同的使用场合。 4、有2个拨动开关，用于控制电源和传感器接口。 5、内置≥8个按键和≥8个状态指示灯；按键功能分别为：日期设置、使用记录、返回、确定、上、下、左、右。 6、内置实时时钟并具备不断电日期功能，可以准确记录使用时间到某年某月某日某时某分，并记录每次使用的时长，日期时间不会因为关机而重新设置，保证为实验教与学行为分析提供精准的数据基础。 7、内置彩色显示屏，可同时显示实验教与学行为的跟踪记录，和传感器通道状态，也可初始化日期时间。 8、内置存储空间可记录长达1年的实验教与学行为记录；记录型拓展器可以一键进入查看1年内分月实验使用统计情况。 9、内置USB接口，用于导出记录、与PC/PAD/一体化数据采集器数据交换，同时提供额外的供电接口，保证在连接大功率传感器的时候系统正常运作。 10、护眼滚动调节器，无极调节屏幕亮度，可以根据环境以及学生的生理情况实现科学用眼。内置报警蜂鸣器，传感器接入时提示。 |
| 39 | 数字化实验套装 | 包含但不限于以下功能：1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持多个传感器同步采集。 9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 |
| 40 | 化学仿真实验套装 | 包含但不限于以下功能：本套装支持windows、Andorid、Linux系统。内置四十多个化学实验模板，用户可以根据需要选择实验模板，也可以自由的设计和搭建实验。操作简单方便，实验效果逼真，近似于真实实验。化学实验用到的实验仪器、设备、药品等等一一俱全，库中有药品信息≥500条，方程式信息≥600条。药品、方程式添加简便，只需输入化学式，查找即可完成；也可自主添加药品和方程式；实时的控制实验的进行，停止，以及提供准确的实验数据以供分析。仿真度极高的一款化学仿真实验软件，涵盖中中学化学的各种经典实验，拥有最齐全的化学药品以及化学容器。 1、界面友好，操作简单，实验过程完全模拟真实实验; 2、提供四十多款实验案例，药品、方程式添加简便，只需输入化学式，查找即可完成; 3、工具箱提供多种实验容器，容器的仿真度高，整齐摆放，方便师生使用; 4、实验操作完全模拟现实中的实验，只有操作是正确的，才能得出正确的结果，实验结果也是跟现实实验一致的。 |
| 41 | 生物仿真实验套装 | 包含但不限于以下功能：DNA和染色体的结构，完全变态和不完全变态发育过程，基因控制生物性状，染色体DNA基因的关系，植物的有性生殖和发育过程，遗传性状和相对性状，基因在亲代子代之间传递的实验。（二）生命科学包括有：人类和动物的食物，口腔上皮细胞玻片标本制作，呼吸作用意义，呼吸运动与膈肌的关系，唾液淀粉酶对淀粉的消化，完全变态和不完全变态发育过程，肱二头肌收缩，食物的消化过程，生物对环境的分布和影响等。（三）动物学包括：动物植物细胞结构比较,动物的后天性行为,动物的运动器官,动物社群行为的意义,动物细胞分化形成组织,家蚕的生殖和发育过程, 早成鸟和晚成鸟,脊椎动物的运动系统,草履虫对外界反应,蚯蚓在什么样的物体表面爬得快,蛙的胚后发育等。（四）植物学包括：光合作用，叶绿体，多细胞植物结构层次，异花传粉，根尖基本结构，植物对水分的吸收和运输，植物的组织培养，植物种子结构，植物细胞分裂过程，气孔的开闭，绿色植物在生物圈氧循环中的作用，胚乳的发育 等。(五)细胞学包括：减数分裂分步及全过程，动物植物细胞结构比较，动物细胞分化形成组织，植物细胞分裂过，淋巴细胞的免疫作用程，细胞生活的环境 体内细胞与外界环境进行物质交换的过程等。（六）科学实验包括：普利斯特莱实验，鹅颈瓶实验，临时玻片标本的制作，垃圾分类，显微镜的结构与使用，温室中调换二氧化碳浓度，糖在水中的溶解，胸廓的组成动画，蜡烛燃烧过程中能量的转化，食物链等。 |
| 42 | 教学监控管理及实验考评套装（教师） | 包含但不限于以下功能：系统支持教学监控及评测。1、方便老师在实验室对学生的管理。教师机可以控制学生机，老师可以对学生的电脑锁屏，使学生此时无法操作电脑。做实验时可以解锁，同时教师可以通过摄像头监控学生的动作。 2、加强实验中老师和学生的互动性。内有群组聊天系统，学生有什么疑问可以讨论，同时具有文件传输功能。如果学生有疑问，老师可以截取学生的屏幕，对所出现的问题进行讨论。 3、≥60个点套装 4、功能按钮说明 5、群组聊天，供学生老师讨论。 6、重启按钮，重启所有学生机。 7、关机按钮，使所有学生机关机。 8、开启举手，开启后学生在对话框可以点击举手按钮。 9、关闭举手，禁止学生举手。 10、锁屏，锁住学生机，是学生机不能操作。 11、解锁按钮，解锁锁屏。 12、索要实验报告，向所有学生所要实验报告。 13、窗口显示，是学生机的窗口显示。 14、关闭学生窗口显示。 15、教师可以设置实验考评题目（考卷），并分发各学生。16、学生可以参与实验考评，并提交结果。17、学生进行实验的过程通过视频方式递交给服务器。18、教师端可以对考试结果查阅并评分。 |
| 43 | 多功能微电流传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：-30μA~+30μA，分辨率：≤0.01μA； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有≥4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 |
| 44 | 多功能温度传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：-50℃~+200℃，分辨率：≤0.01℃； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 |
| 45 | 多功能PH传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：0~14 PHV，分辨率：≤0.01； 配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有≥4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 |
| 46 | 无线彩屏氧气传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：0~100%，分辨率：≤0.1%；用于测量待测气体中氧气含量的百分比，抗氧化性强，测量灵敏、精确，反应快速，可完成人体呼吸作用，光合作用等实验。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 47 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：0~50000ppm，分辨率：≤1ppm；用于测量气体中二氧化碳的含量。能探究人体的呼吸作用、探究蜡烛在烧杯中燃烧过程中氧气和二氧化碳浓度的变化。可在“探究酵母菌细胞的呼吸方式”、“植物的光合作用”、 “植物的呼吸作用”、“种子发芽过程中的呼吸作用”等实验中使用。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 48 | 无线彩屏电导率传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：0~20000 us/cm，分辨率：≤0.1%；用于测量液体导电能力的大小，测量灵敏、精确，反应快速，在生化实验中应用广泛，可以监测二氧化碳通过纯净石灰水有何变化等实验。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 49 | 无线彩屏高温传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：-50℃~+ 1250℃，分辨率：≤0.1℃；用于液体、气体、火焰等高温测量环境。适用于酒精喷灯。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 50 | 无线彩屏溶解氧传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：0~20mg/L，分辨率：≤0.1 mg/L； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 51 | 无线彩屏相对湿度传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：0~100%，分辨率：≤0.1%；用于监测空气的相对湿度，测量灵敏、精确，反应快速。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 52 | 无线彩屏滴定传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：0~240dpm，分辨率：≤1dpm; 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 53 | 溶解二氧化碳传感器 | 包括但不限于以下功能：量程：4ppm~1760ppm，分辨率：≤0.1%量程; 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 54 | 无线彩心率传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：30~200p/m，分辨率：≤1p/m ； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 55 | 无线彩屏色度浊度一体传感器 | 包含但不限于以下功能：色度计-浊度计一体化传感器 本一体化色度浊度仪器，可同时测量色度和浊度两种要素。色度量程：0%～100%，分辨率：≤0.01%（配比色皿）； 浊度量程：0~400NT，分辨率：≤0.1% 1. 内置不少于2.8寸液晶显示屏； 2. 内置高灵敏触摸屏； 3. 内置多样式检测仓，可放置比色皿，试管等； 4. 支持三种可替换检测仓，支持标准比色皿，≥12mm试管和≥18mm试管； 5. 通过显示屏上的菜单选择：色度计或浊度计功能，即可切换采集的要素； 6. 独立电源开关，USB接口一个； 7. 内置≥1000mAH可充电电池； 8. 内置操作软件，可保存实验数据，可保存≥1000组实验数据； 9. 内置操作软件，可实现数据导出，支持一键导出数据； 10. 内置无线模块，可通过无线方式将数据发送给终端平台，支持鸿蒙等国产操作系统； |
| 56 | 无线彩屏色度浊度传感器配件 | 包含但不限于以下功能：至少含三种可替换检测仓，支持标准比色皿，≥12mm试管和≥18mm试管 |
| 57 | 高强度塑料仪器箱 | 传感器仪器箱：采用高强度塑料生产，防跌落，抗摔落，从1米跌落无损坏；抗压性强，可耐50KG，一个成年人站立在箱子上，箱子无损坏。设备用软、硬质海绵卡槽固定。箱子不小于：475*350*170mm（误差10mm）。箱子有堆放设计，底部有凸出位，顶部有对应的凹入位，堆放时自动锁紧。为方便提放，采用大提手设计，不小于30cm长，提手自动嵌入箱子顶部，保证堆放是平整。带大尺寸旋转型锁扣，直径不少于8cm。箱子4面设计有标贴位，方便从不同角度快速找到对应的传感器。供货时需通过跌落测试。 |
| 58 | 连接套件 | 传感器连接件≥2套，口哨型，规格不小于40*18*18mm，高强度连接件，内置高强度纯铜螺母，用来转接固定传感器等器材； |
| 59 | 多向转接头 | 包含但不限于以下功能：多向转接头≥2套，规格不小于34*20*18mm，高强度转接件，内置高强度纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。 |
| 60 | 配套资料 | 传感器使用说明书，实验手册； |
| 61 | 密封塞套件 | 内有多个不太同尺寸的密封塞，可配合实验室试管及各种实验室传感器使用。 |
| 62 | 水果电池实验器 | 包含但不限于以下功能：由水果圆盘、不同材质的传导探针、底座、接线柱等部分组成，探究水果电池原理。 |
| 63 | 电化学探究实验器 | 由底座、溶液杯、接线柱、导电片、led灯等部件组成，可用于进行原电池实验或水电解等实验。 |
| 64 | 磁力搅拌器 | 包含但不限于以下功能：移动式磁力搅拌器，规格（长*宽*高）≥115*87*35mm，装置由搅拌器主体（≥115*87*30mm，塑料外壳）和磁力搅拌子组成。具有电源开关、无极调速功能；内置充电模块，配有可充电锂电池（电池可拆卸），可脱离电源独立使用，采用USB口进行充电，。用于各类生化实验，转速快（可高达2000cpm），能快速将反应中的溶液搅拌均匀；配有USB充电线1条 |
| 65 | 蜡烛燃烧实验器 | 至少满足透明罩配有氧气传感器和二氧化碳传感器对接口，可完成传感器的对接，同时不影响装置内部的密封性，方便对实验数据进行完全采集。 |
| 66 | 溶解热试验器 | 包括但不限于以下功能：装置盛液仪器由有机玻璃管与无机玻璃杯组合而成，配特制杯盖留温度传感器孔位，配置隔热装置，在实验过程中能实时测量盛液仪器中温度变化。 |
| 67 | 中和滴定辅助装置 | 实验器用于中和滴定实验。该实验器由十字转接器、滴定传感器、滴定传感器固定位组成。配合铁架台和PH传感器或电导率传感器使用，能完成酸碱中和滴定等各类滴定实验。 |
| 68 | 光合作用实验箱 | 包含但不限于以下功能：亚克力底座和外壳，配有温度、氧气、二氧化碳等传感器插口，可配合氧气传感器、二氧化碳传感器、温度传感器使用，研究二氧化碳、氧气等因素对叶片光合作用或与呼吸作用的影响。 |
| 69 | 稀释池 | 配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 |
| 70 | 多用途生化传感器支架 | 实验器由固定装置（用于将装置固定于铁架台上），传感器固定卡位、电极放置孔（可放置温度、氧气、湿度等传感器电极）组成。便于在生化实验时或实验结束后的传感器固定和电极的放置。 |
| 71 | 教学监控管理及实验考评套装（学生端） | 包含但不限于以下功能：支持教学监控及评测。1、方便老师在实验室对学生的管理。教师机可以控制学生机，老师可以对学生的电脑锁屏，使学生此时无法操作电脑。做实验时可以解锁，同时教师可以通过摄像头监控学生的动作。 2、加强实验中老师和学生的互动性。内有群组聊天系统，学生有什么疑问可以讨论，同时具有文件传输功能。如果学生有疑问，老师可以截取学生的屏幕，对所出现的问题进行讨论。 3、≥60个点套装 4、功能按钮说明 5、群组聊天，供学生老师讨论。 6、重启按钮，重启所有学生机。 7、关机按钮，使所有学生机关机。 8、开启举手，开启后学生在对话框可以点击举手按钮。 9、关闭举手，禁止学生举手。 10、锁屏，锁住学生机，是学生机不能操作。 11、解锁按钮，解锁锁屏。 12、索要实验报告，向所有学生所要实验报告。 13、窗口显示，是学生机的窗口显示。 14、关闭学生窗口显示。 15、教师可以设置实验考评题目（考卷），并分发各学生。16、学生可以参与实验考评，并提交结果。17、学生进行实验的过程通过视频方式递交给服务器。18、教师端可以对考试结果查阅并评分。 |
| 72 | 无线彩屏微电流传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：-10μA~+10μA，分辨率：≤0.1%量程；用于测量电学方面各个实验中的较小电流大小。可探究电路中的电压、电流、电阻等量的关系，可以动生电动势实验器配套使用，测量不同线圈产生的微弱电流等实验。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 73 | 无线彩屏PH传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：0~14 PHV，分辨率：≤0.1%量程；配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 74 | 无线彩屏温度传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：-50℃~+200℃，分辨率：≤0.01℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 75 | 数据连接线 | 包括但不限于：USB数据线≥4条 |
| 76 | 化学中央实验台 | 规格：≥3600*1500*800mm 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚黑色实芯理化板制作，四角倒R≥15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。 4.拉手：折弯拉手，与柜门一体，美观大方 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽屉：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪声； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪声； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 11、含2张实验用坐具 |
| 77 | 双面双层试剂架 | 1、规格：≥2800*300*750mm； 2、全钢结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树 脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带 塑胶模具堵头； 3、试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色 色条； 4、试剂架托架≥1.0mm冷轧钢板，一次性冲压成 型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm。 5、层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据 试剂大小上下高低无级调节。 6、试剂架立柱上含五眼插座。 |
| 78 | 单面滴水架 | 1.材质:高密度PP。 2.尺寸：≥L550*W400*H120mm，27支滴水棒。 3.底部托盘中间设有排水孔。 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。 |
| 79 | 全钢通风橱 | 1、规格：≥1500*850*2350mm； 2、分为上箱、台面、下箱三部分： 2.1、台面部分：通风柜台面，采用≥12mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至≥24mm，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，安全环保，免维护。配高密度PP材质一体成型水槽，及遥控单联上水嘴。 2.2上箱部分： （1）外壳采用≥1.2mm镀锌冷轧钢板压制成型，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。（2）内衬板、导流板：三段式导流板安装位置与角度能使排气均匀分布，确保不同比重气体均能有效排出。内衬板和内导流板的固定采用无铆钉设计和专用防腐材料连接件。所有的内衬板及导流板为可拆卸结构，方便清洗、拆装、更换。并在内衬板及导流板预留蒸馏架固定装置。 （3）视窗为≥5mm厚安全防暴钢化玻璃，必须利用同步带及配重上下开启，停于任意位置，视窗配重利用滑轮组连接，保证视窗的平稳开、关。在通风柜视窗与通风柜工作台面垂直闭合处，设计留有防止气体外溢的气流栅，用以防止因温差而产生的对流气体外溢。视窗玻璃可根据需要采用固定整体式或三块移动式设计； （4）立面上设有LED日光灯开关、风机开关。电路配带过载及短路保护装置。 （5）通风采用UPVC耐蚀风管及UPVC罩顶。 （6）面风速0.3-0.5m/s，噪音≤60dB。面风速与通风系统配套。 （7）通风柜门全开面风速最大值、最小值与算术平均值的偏差小于15%； （8）通风柜阻力小于<70Pa； （9）排风柜控制浓度<0.5mL/m3； （10）照明：采用隐藏式照明方式，LED-30W日光灯，台面照度达到400LUX。 （11）插座：采用多功能万相插座(10A、13A、16A)； （12）通风柜实测风量≥1620m3/h通风柜标态风量L1570m3/h排风管测点静压:Pj-119 Pa 2.3、下箱部分：（1）外壳采用≥1.0mm厚冷轧钢板压制成型，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 (2)水、电、气的安装及检修：安装在通风柜两侧的封板内，并在侧板留有检修门；自带电动控制箱及过载保护装置，以保证通风柜内用电安全； |
| 80 | PP通风药品柜 | 1、规格：≥900*450*1800mm； 2、柜体采用≥8mmPP瓷白材质； 3、上玻下门(上部柜体:内置两块层板，下部柜体:内置一块层板)含一块结构固定板； 4、含≥5mm钢化玻璃，PP材质铰链及把手； |
| 81 | 轴流风机 | 1、壁挂式轴流风机，风量≥2280m³/h，不低于碳钢外壳，高温喷漆处理； 2、电机：防爆电机，纯铜线圈，内部定子为加厚型矽钢片，耐冲击。电机外壳为铸铝外壳，一次成型，更耐防爆； 3、扇叶：铸铝扇叶，经过动平衡校准，不会出现摩擦产生火花现象，保证运行平稳； 4、防爆等级：≥Exdll CT4 5、本项需含壁挂式支架及防虫百叶。 |
| 82 | 风管及辅材 | 1、主风管：根据风机室内接口定制尺寸，。 2、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |
| 83 | 穿孔及辅材 | 1、室内穿孔，方便安装风机 2、辅材含防火阀、手动风量调节阀、胶、室内变径及排风口等辅材费用 |
| 84 | 控制及动力线 | 满足于以下要求： 1、控制线管布设，定制连接管，电源线及辅材，含防爆风机管线及辅材以及室内吊顶拆除及恢复 |
| 85 | 消防沙箱2 | 1、规格：≥490*350*480mm； 2、全钢结构，采用≥0.5mm钢材焊接制成，内含沙子； |
| 86 | 电气对接（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 |
| 87 | 打孔器 | 1.刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管； 2.每组不少于4 支，外径分别为≥9mm、≥8mm、≥7mm、≥6mm，并配一支带柄金属通扦。 |
| 88 | 打孔夹板 | 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 |
| 89 | 打孔器刮刀 | 1． 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。3．刀片应采用工具钢片，具有足够刚性和硬度。4．刀口张角可调。 |
| 90 | 电动钻孔器 | 额定电压：≤220V；额定电流：≤0.55A；额定功率：≤100W；工作台台面：≥160*160mm；高度：≥90mm。 |
| 91 | 手摇钻孔器 | 1．手摇钻孔器由手柄轴、衬套筒、螺母、连接板、螺钉、螺杆、钻头、夹板、底座等组成。2．钻头≥4个，外径尺寸分别为：φ≥6mm、φ≥8mm、φ≥10mm、φ≥12mm。3． 所有构件均应作防锈处理。 |
| 92 | 仪器车 | 1.小车材料为不锈钢。2.外形 : 双层。3.推手护栏为不锈钢管，内壁不小于0.6mm 。4.尺寸不小于 长×宽×高=0.7×0.4×0.8（m）。 5.小车载重量不小于30kg。 |
| 93 | 电动离心机 | 转速范围：0 r/min～4000r/min，≥10mL×8，无刷电机，带电锁。 |
| 94 | 离心沉淀器 | 手摇式，至少由夹持钳、立柱、试管托架、摇 柄、试管套管等部分组成。 |
| 95 | 磁力加热搅拌器 | 1.搅拌速度不低于0r/min～1200r/min，加热盘温度 50℃~200℃; 2.直流电机，无极调速；3.工作盘采用陶瓷或 不锈钢材质，直径不小于 150mm。 |
| 96 | 酒精喷灯 | 坐式，灯体由铜制成，酒精喷灯的火力主要靠酒精蒸液与空气混合燃烧而产生的。 |
| 97 | 电加热器 | 密封式，以电热丝作为发热元件 |
| 98 | 蒸馏水器 | 2L~3L |
| 99 | 列管式烘干器 | 额定功率：250W±20%4.电机功率：20W5.发热功率：220W |
| 100 | 烘干箱 | 1、内室采用薄板制作，洁净耐用。设有钢化玻 璃观察窗，便于观察。可选用智能数显控温仪 表，控温精确、稳定。 2、控温范围：室温～200℃或室温～300℃ , 温 度波动度±1℃。 3、工作电流:220V/50Hz。4、绝缘耐压符合相关要求。 内室尺寸：300×300×340mm。 |
| 101 | 塑料洗瓶 | ≥250mL，塑料材质 |
| 102 | 试剂瓶托盘 | 1.ABS工程塑料制品。2.外形尺寸不小于455mm×265mm×70mm，内壁深度：≥65mm.3.表面平整清洁、不应有划痕、溶迹、缩迹、气泡、烧粉和夹生，边缘没有毛刺、变形、破边和凹凸不平及明显的浇口飞边，四周及底面有加强筋。 |
| 103 | 实验用品提篮 | 塑料制，实验用品提篮 |
| 104 | 塑料水槽 | 1. 本产品由ABS工程塑料注塑一体成型，水槽带试管架，且试管架与水槽可拆分。 |
| 105 | 碘升华凝华管（化学） | 尺寸不小于350mm×220mm×100mm，可容纳不小于4000ml液体。 |
| 106 | 方座支架（化学） | 3. 配备≥15孔试管架：≥28mm孔≥1个、≥22mm孔≥8个、≥9mm孔≥6个、≥9mm柱≥6个。孔径误差不大于0.5mm。 |
| 107 | 万能夹 | 4. 塑件表面平整清洁、不应有划痕、溶迹、缩迹、不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。 |
| 108 | 三脚架 | 1.采用铸铁制造，表面经酸洗，磷化后喷塑； 2.环内径≥75mm，高≥150mm，三脚均布，三脚及支撑环钢材直径≥6mm； 3.三只脚与铁环焊接紧固，焊点光滑、平整，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支撑的容器不得有滑动。 4.符合《教学仪器一般质量要求》的相关规定。 |
| 109 | 泥三角 | 1.由耐火材料、铁丝组成。2.黄泥棒外径≥10mm±0.5mm，长≥53mm±1mm，其中心孔能穿过≥1mm的铁丝。3.三支棒组成等边三角形。 |
| 110 | 试管架 | 1、试管架由圆形底座及直径9mm（±2mm）立柱20根经ABS工程塑料注塑成型为一体，并带有试管架盖板，且盖板可与试管架进行拆装。 2、圆形底座:直径200mm（±5mm），底座上有一个宽度为10mm（±2mm）的凹槽，为防止积水凹槽底部应有4个相对称的漏水圆孔。 3、试管架盖板：直径125mm（±2mm），盖板上具有直径25mm（±2mm）圆孔不小于4个，直径18mm（±2mm）圆孔不小于8个，可满足不同大小试管的使用，且盖板圆孔对应试管架处具有对应的圆形凹槽，并起到对试管的固定作用。 4、 塑件表面平整清洁、不应有划痕、溶迹、缩迹、不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。 |
| 111 | 漏斗架 | 木制，表面刷清漆 |
| 112 | 滴定台 | 由底板、立杆等组成 |
| 113 | 滴定夹 | 产品为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，确保滴定管夹持后与水平面垂直。各夹头上装有软质护套。 |
| 114 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 |
| 115 | 教学电源（化学） | 交流：2～12V/5A，每2V一档； 直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档 |
| 116 | 托盘天平1 | 最大称量质量：≥100g，分度值≤0.1g |
| 117 | 托盘天平2 | 最大称量质量：≥500g，分度值≤0.5g |
| 118 | 电子天平1 | 最大称量：≥100g，最小分度值：≤0.001g，采用高精度电磁平衡传感器，计量性能稳定可靠，LCD 显示，具有≥8 种称量单位转换，计数功能，性能价格比高 |
| 119 | 电子天平2 | 最大承重：≥400g，最小分度值：≤0.1g，自动校正程序、自动零点跟踪，计数功能、单位转换、操作简便，称重反应快捷、读数清晰、去皮重 |
| 120 | 温度计（红液） | 红液，玻璃材质，温度测量范围0℃～100℃ |
| 121 | 温度计（水银） | 水银，玻璃材质，温度测量范围0℃～200℃ |
| 122 | 数字测温计 | 温度测量范围：-30～+200 °C 温度测量准确度：≤±1℃ |
| 123 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 |
| 124 | 密度计（比重） | 密度＞1，采用密闭玻璃管，一端粗细均匀，内壁贴有刻度纸，另一头稍膨大呈泡状，泡里装有小铅粒或水银，使玻璃管能在被检测的液体中竖直的浸入到足够的深度，并能稳定地浮在液体中，当受到任何摇动时，能自动地恢复成垂直的静止位置。 |
| 125 | 密度计（比轻） | 密度＜1，采用密闭玻璃管，一端粗细均匀，内壁贴有刻度纸，另一头稍膨大呈泡状，泡里装有小铅粒或水银，使玻璃管能在被检测的液体中竖直的浸入到足够的深度，并能稳定地浮在液体中，当受到任何摇动时，能自动地恢复成垂直的静止位置。 |
| 126 | 酸度计(pH计) | pH量程：0.00～14.00，分析度：≤0.1pH |
| 127 | 水电解演示器1 | 30mL，铂电极 |
| 128 | 水电解实验器2 | 电源电压：DC16－24V。化学用仪器，供中学化学演示水由氢氧两种元素按一定比例组成的专用实验仪器。 |
| 129 | 原电池实验器 | 1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3、容器由透明塑料制成。 |
| 130 | 贮气装置 | 1、制作材料应不与贮存气体发生任何反应。2．应用透明材料制作。3.直径≥190mm，高度≥310mm |
| 131 | 初中微型化学实验箱 | 产品由微型化学实验器材定位装箱，主要器材有：30ml试液瓶、毛玻璃块、药匙、玻璃管、玻璃棒、Φ14mm×100mm试管、60ml酒精灯、25ml烧杯、60ml集气瓶、蒸发皿、漏斗，镊子、橡皮塞、乳胶管、试管夹、注射器和多种PH试纸等19种品种组成。 |
| 132 | 分子间隔实验器 | 规格：≥25ml，透明，实验器能直观形象地演示在物质里分子和分子间是有间隔的 |
| 133 | 溶液导电演示器 | 由演示板及盛液盒组成，至少五组相同的演示电路，匹配不少于5个盛液盒 |
| 134 | 微型溶液导电实验器 | 包含但不限于以下功能：由拼接座式面板、溶液盒、电极柱、接线孔、灯座、灯泡、导线等组成。底座规格约：≥135mm×70mm×15mm，面板规格约：≥150mm×130mm×25mm。面板带有≥6个接线孔，两个小灯泡。溶液盒两个，规格约：≥60mm×45mm×30mm，带有橡胶密封盖。电极柱四条，规格约：≥60mm×φ4mm。导线≥6条分两种颜色，导线一端为鳄鱼夹一端为膨胀式接线柱。 |
| 135 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶，主要由≥38块长方形拼版组成，每块印有不用图案的化学实验装置平面示意图。 |
| 136 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用，材质为耐腐蚀、具有较高强度的半透明塑料制作 |
| 137 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用 |
| 138 | 炼铁高炉模型 | 1. 模型为炼铁高炉纵切式展示。 2. 模型用无毒、结实耐用的材质制成，高度≥50cm。 3. 仪器的性能、安全及外观的一般要求应分别符JY0001标准的第4、5、7章的有关要求。 |
| 139 | 分子结构模型 | 初中用，至少由彩色塑料球和塑料连接链组成 |
| 140 | 金刚石结构模型 | 演示用，由黑球与连接棒组成，黑球代表碳原子，连接杆代表碳与碳原子之间的化学键 |
| 141 | 石墨结构模型 | 演示用，至少由彩色橡塑球、塑料杆、底座组成 |
| 142 | 碳-60结构模型 | 演示用，球棍式 |
| 143 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用，球棍式 |
| 144 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 |
| 145 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种，符合相关要求。 |
| 146 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种；符合相关要求。 |
| 147 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种有机高分子材料；符合相关要求。 |
| 148 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 |
| 149 | 元素周期表 | 带轴，布质；尺寸：≥1000*700mm |
| 150 | 量筒1 | 规格：≥10mL，玻璃材质 |
| 151 | 量筒2 | 规格：≥50mL，玻璃材质 |
| 152 | 量筒3 | 规格：≥100mL，玻璃材质 |
| 153 | 量筒4 | 规格：≥500mL，玻璃材质 |
| 154 | 量杯 | 规格：≥250mL，玻璃制 |
| 155 | 容量瓶1 | 规格：≥250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀。 |
| 156 | 容量瓶2 | 规格：≥500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀。 |
| 157 | 滴定管（酸） | 酸式，≥25mL，量取对橡皮有侵蚀作用的液体； |
| 158 | 滴定管（碱） | 碱式，≥25mL，用于量取对玻璃管有侵蚀作用的液态试剂 |
| 159 | 试管1 | φ12mm×70mm，高硼硅玻璃制，用作盛放与加热固体、液体、收集少量气体、装配小型气体发生器。少量试剂的反应容器。 |
| 160 | 试管2 | φ15mm×150mm，高硼硅玻璃制，用作盛放与加热固体、液体、收集少量气体、装配小型气体发生器。少量试剂的反应容器。 |
| 161 | 试管3 | φ18mm×180mm，高硼硅玻璃制，用作盛放与加热固体、液体、收集少量气体、装配小型气体发生器。少量试剂的反应容器。 |
| 162 | 试管4 | φ20mm×200mm，高硼硅玻璃制，用作盛放与加热固体、液体、收集少量气体、装配小型气体发生器。少量试剂的反应容器。 |
| 163 | 试管5 | φ32mm×200mm，高硼硅玻璃制，用作盛放与加热固体、液体、收集少量气体、装配小型气体发生器。少量试剂的反应容器。 |
| 164 | 具支试管 | 规格：φ≥20mm×200mm，加厚玻璃材质，透光度高 |
| 165 | 硬质玻璃管（小） | 规格：≥φ15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口。 |
| 166 | 硬质玻璃管（大） | 规格：≥φ20mm×250mm，透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口。 |
| 167 | 烧杯1 | 规格：≥25mL，玻璃制 |
| 168 | 烧杯2 | 规格：≥50mL，玻璃制 |
| 169 | 烧杯3 | 规格：≥100mL，玻璃制 |
| 170 | 烧杯4 | 规格：≥250mL，玻璃制 |
| 171 | 烧杯5 | 规格：≥500mL，玻璃制 |
| 172 | 烧杯6 | 规格：≥1000mL，玻璃制 |
| 173 | 烧瓶1 | 圆、长，≥250mL，硼硅或钠钙玻璃制造 |
| 174 | 烧瓶2 | 平、长，≥250mL，硼硅或钠钙玻璃制造 |
| 175 | 锥形瓶1 | 规格：≥100mL，高硼硅玻璃材质 |
| 176 | 锥形瓶2 | 规格：≥250mL，高硼硅玻璃材质 |
| 177 | 蒸馏烧瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度。 |
| 178 | 酒精灯 | 规格：≥150mL，至少由钠钙玻璃制造；外形尺寸：全高≥80±5mm，厚度≥1mm。造型规整、灯塞插、取方便；应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 |
| 179 | 抽滤瓶 | 规格：≥500mL，玻璃制 |
| 180 | 抽气管 | 球型抽气管，玻璃 |
| 181 | 干燥器 | 规格：≥160mm。干燥器由厚壁玻璃制成，上面是一个磨口边的 盖子，器内的底部放有干燥的氯化钙或硅胶干 燥剂，中部有一个可取出的、带有若干孔洞的 圆形瓷板。以外径(mm)大小表示，分普通干燥 器和真空干燥器。 |
| 182 | 气体发生器 | 规格：≥250mL，玻璃材质，主要由球形漏斗、容器和导气管等几部分组成 |
| 183 | 冷凝器 | 规格：≥300mm，直固，高硼硅玻璃材质，刻度清晰 |
| 184 | 牛角管 | 规格：φ≥18mm×150mm，弯形，玻璃材质 |
| 185 | 漏斗（小） | 1、外形尺寸：斗径≥60±1.5mm，出水角度≥60±1°。 2、漏斗口圆正，焊接牢固。玻璃缺陷要求：气泡不超过2个（最大直径Φ≤3mm），砂粒不超过1个（最大直径Φ≤1mm）。 3、内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 |
| 186 | 漏斗（大） | 1、外形尺寸：斗径≥90±1.5mm，出水角度≥60±1°。 2、漏斗口圆正，焊接牢固。玻璃缺陷要求：气泡不超过2个（最大直径Φ≤3mm），砂粒不超过1个（最大直径Φ≤1mm）。 3、内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 |
| 187 | 安全漏斗（直） | 直形，径长≥300 mm，上口直径≥40mm±3mm，玻璃壁厚度适中 |
| 188 | 安全漏斗（双） | 双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜。 |
| 189 | 分液漏斗（锥形） | 规格：≥100mL，锥形，高硼硅玻璃材质 |
| 190 | 分液漏斗（梨形） | 规格：≥50mL，梨形，高硼硅玻璃材质 |
| 191 | 布氏漏斗 | 瓷，≥80mm |
| 192 | T形管 | 玻璃材质，内外光滑透亮，与乳胶管配合使用 |
| 193 | Y形管 | 钠钙玻璃制成Y形，用于导管分流。不小于管外径5mm，全长≥100mm，支管长≥50mm。熔解部位平滑、均匀、无气泡。内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 |
| 194 | 滴管 | 胶头滴管由胶帽和玻璃组成。有直形、直形有 缓冲球及弯形有缓冲球等几种形式。胶头滴管 的规格≥150mm。 |
| 195 | 离心管 | 规格：≥10mL，玻璃材质 |
| 196 | 干燥管1 | 单球，≥150mm，玻璃材质 |
| 197 | 干燥管2 | U型，φ≥15mm×150mm，玻璃材质 |
| 198 | 活塞 | 直形，活塞接管厚≥1.2mm；灯工焊接牢固,焊接处玻管内径以不少于芯孔直径；管口烘光不得有缺损块口 |
| 199 | 圆水槽（小） | φ≥200mm×100mm |
| 200 | 圆水槽（大） | φ≥270mm×140mm |
| 201 | 玻璃钟罩 | 规格：φ≥150mm×280mm，玻璃制 |
| 202 | 集气瓶（小） | 1、规格：≥125mL；2、外形尺寸要求：全高≥100±2mm，壁厚≥1.2mm，底厚≥2mm。 3、毛玻片：边长≥50×50mm，厚≥2mm。 4、玻片须经单面磨制，表面平整，无破损、砂粒、光斑等存在。瓶口也须磨制平整，盖上毛玻片后有良好的气密性。 |
| 203 | 集气瓶（大） | 1、规格：≥250mL；2、外形尺寸要求：全高≥120±2mm，壁厚≥1.2mm，底厚≥2mm。 3、毛玻片：边长≥60×60mm，厚≥2mm。 4、玻片须经单面磨制，表面平整，无破损、砂粒、光斑等存在。瓶口也须磨制平整，盖上毛玻片后有良好的气密性。 |
| 204 | 液封除毒气集气瓶 | ≥250mL |
| 205 | 广口瓶1 | 规格：≥60mL，玻璃材质 |
| 206 | 广口瓶2 | 规格：≥125mL，玻璃材质 |
| 207 | 广口瓶3 | 规格：≥250mL，玻璃材质 |
| 208 | 广口瓶4 | 规格：≥500mL，玻璃材质 |
| 209 | 广口瓶5 | 规格：≥60mL，茶色玻璃材质 |
| 210 | 广口瓶6 | 规格：≥125mL，茶色玻璃材质 |
| 211 | 广口瓶7 | 规格：≥250mL，茶色玻璃材质 |
| 212 | 细口瓶1 | 规格：≥60mL，玻璃制 |
| 213 | 细口瓶2 | 规格：≥125mL，玻璃制 |
| 214 | 细口瓶3 | 规格：≥250mL，玻璃制 |
| 215 | 细口瓶4 | 规格：≥500mL，玻璃制 |
| 216 | 细口瓶5 | 规格：≥1000mL，玻璃制 |
| 217 | 细口瓶6 | 规格：≥3000mL，玻璃制 |
| 218 | 细口瓶7 | 规格：≥60mL，茶色玻璃制 |
| 219 | 细口瓶8 | 规格：≥125mL，茶色玻璃制 |
| 220 | 细口瓶9 | 规格：≥250mL，茶色玻璃制 |
| 221 | 细口瓶10 | 规格：≥500mL，茶色玻璃制 |
| 222 | 细口瓶11 | 规格：≥1000mL，茶色玻璃制 |
| 223 | 滴瓶1 | 规格：≥30mL，玻璃材质 |
| 224 | 滴瓶2 | 规格：≥60mL，玻璃材质 |
| 225 | 滴瓶3 | 规格：≥30mL，茶色玻璃制 |
| 226 | 滴瓶4 | 规格：≥60mL，茶色玻璃制 |
| 227 | 坩埚 | 规格：≥30mL，瓷材质 |
| 228 | 坩埚钳 | 规格：≥200mm，不锈钢材质 |
| 229 | 烧杯夹 | 金属制，夹取烧杯使用 |
| 230 | 镊子 | 不锈钢，平头，规格：≥125mm |
| 231 | 试管夹 | 木制或竹制的，表面平整、挺直、无毛刺、无节疤、无裂纹、木身经脱脂干燥处理，含水率≤18%。 |
| 232 | 水止皮管夹 | 1、本品供化学实验夹持乳胶管用。2、止水夹材料采用直径φ1.8mm～2mm65锰钢丝加工制成Ｔ型弹簧夹。3、外形尺寸约为50mm×55mm×8mm，由夹子及挡板组成。4、夹顶部绕张制约为φ10mm的两圈，短臂手持两端高度不＜12mm。5、压缩弹簧，其张开距离不＞20mm，手松开止水夹恢复原位。6、钢丝及挡板表面镀锌。 |
| 233 | 螺旋皮管夹 | 1. 螺旋皮管夹用于调整夹持强的螺旋应转动顺畅，并能有效调节不同的夹持强度 2. 成型规整，表面无锈蚀。 |
| 234 | 石棉网 | 1、主要由金属网和附在网上的石棉组成。2、钢丝网外形尺寸：≥125*125mm |
| 235 | 燃烧匙 | 1、产品由半圆面和金属丝结合制成。2、半圆面为铜材制造，直径≥25mm。 |
| 236 | 药匙 | 大中小各一，塑料材质 |
| 237 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm，≥6kg；φ7mm～φ8mm，≥6kg,玻璃材质 |
| 238 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm，≥4kg；φ5mm～φ6mm,≥4kg。玻璃材质 |
| 239 | 软胶塞 | 1、用天然橡胶制造，白色。2、应符《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 240 | 橡胶管 | 1、产品用优质天然橡胶制造。2、产品内径为7～8mm，壁厚≥1mm。 |
| 241 | 乳胶管 | 公称内径：≥6mm，壁厚：≥3mm，内径：≥6mm，外径：≥9 mm，弹性：可拉伸≥7倍以上不变形、不断裂 |
| 242 | 试管刷 | 1、产品由金属丝和绞合在其上的鬃毛制成。2、金属丝用直径≥2.5mm左右的镀锌丝2根绞合，总长度≥250mm。3、应符《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 243 | 烧瓶刷 | 1、产品由金属丝和绞合在其上的鬃毛制成。 2、金属丝用直径≥2.5mm左右的镀锌丝2根绞合，总长度≥250mm。 |
| 244 | 结晶皿 | 规格：≥80mm，高硼硅玻璃材质 |
| 245 | 表面皿（小） | 规格：≥60mm，玻璃材质 |
| 246 | 表面皿（大） | 规格：≥100mm，玻璃材质 |
| 247 | 研钵1 | 瓷，≥60mm |
| 248 | 研钵2 | 瓷，≥90mm |
| 249 | 蒸发皿 | 瓷，≥60mm |
| 250 | 蒸发皿 | 瓷，≥100mm |
| 251 | 反应板 | 至少6穴 |
| 252 | 井穴板（9孔） | ≥9孔，≥0.7mL×9，塑料材质 |
| 253 | 井穴板（6孔） | ≥6孔，≥5mL×6，塑料材质，附带双导气管的井穴塞 |
| 254 | 塑料多用滴管 | ≥4mL，塑料材质 |
| 255 | pH广范围试纸 | PH值的测量标准为1〜14，中性溶液PH值为7（水的PH值接近7），酸性溶液PH值小于7，碱性溶液PH值大于7。 |
| 256 | 蓝石蕊试纸 | 至少满足由石蕊溶液浸渍滤纸，晾干制成，用于检验溶液的酸碱性。 |
| 257 | 红石蕊试纸 | 红石蕊试纸由石蕊溶液浸渍滤纸，晾干得到，用于检测碱性溶液 |
| 258 | 定性滤纸 | 定性实验滤纸，快速型，圆形，放置于漏斗上 过滤使用。 |
| 259 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、 火柴、 蜡烛、 剪刀、 焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 |
| 260 | 一字螺丝刀 | 1、 旋杆采用优质钢材制作。2、 旋杆长度≥75mm，直径不小于4mm |
| 261 | 十字螺丝刀 | 1、旋杆采用优质钢材制作。2、旋杆长度≥75mm，直径≥4mm |
| 262 | 钢丝钳 | 技术要求符合夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定 |
| 263 | 手锤 | 材质：榔头采用优质钢材制作，木柄采用材质坚韧的木材制作。 |
| 264 | 锉刀 | 规格：≥250mm，带柄 |
| 265 | 剪刀 | 1、产品表面处理分电镀剪，剪刀刃口硬度不低于HRC45 |
| 266 | 玻璃瓶盖开启器 | 外柄塑料，内圈钢制 |
| 267 | 玻璃管切割器 | 适应于细小玻璃管（玻璃管直径可以割到2cm左右）的切割，环形刀片，手镊操作使用简便 |
| 268 | 工作服 | 白大褂、防酸碱 |
| 269 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害(机加工) |
| 270 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 |
| 271 | 防毒口罩 | 有活性炭 |
| 272 | 耐酸手套 | 1．产品为橡胶制品，长袖口带五指套。2．耐酸碱 |
| 273 | 简易急救箱（铝合金箱） | 1、规格：≥305*160*200mm，铝合金材质，内有托盘及不少于6大门类≥17种药品 |
| 274 | 废液临时存放架 | 1、规格：≥1500*500*2000mm； 2、材料：采用国产冷轧钢板，立柱截面尺寸≥40*80*1.0mm，横梁截面尺寸≥40*60*1.0mm，挂爪≥2.5mm，层板厚度≥0.5mm。货架立柱经辊压、冲压而成，横梁P型管经辊压而成，层板配加强筋。架体经喷淋陶化后静电喷塑，通过185℃恒温固化。表面整洁美观，架体稳固耐用。 四层板，层板间距可调，每层层载≥220kg。 |
| 275 | 定制钢制防火防盗门 | 1、规格：≥2100*800mm； 2、钢制防火防盗门，满足国家标准。 |
| 276 | 防爆摄像头 | 规格：≥223*174*172mm 像素：≥400 万 供电方式：至少满足POE 供电 防爆等级：不低于ExdeIICT6Gb 传感器类型：1/3"ProgressiveScanCMos 快门：1/3s~1/100,000s 宽动态：≥120dB 焦距&视场角：2.8~12mm,水平视场 角 :95*~31.3 ”,垂直视场角:50.6 ”~17.5 ”, 对角视场角 :111.7*~35.9*角 :111.7~35. 最大光圈数：F≤1.2 补光距离：-L 型号支持:最远可达≥30m；1 型号 支持:最远可达≥60m 补光灯类型：-L 型号支持:支持白光灯补光；- 型号支持:支持红外灯补光 最大图像尺寸：≥1920x1080 主码流帧率分辨率：不低于50Hz:25fps(≥1920x1080,≥1280x720) 子码流帧率分辨率：不低于50Hz:25fps(≥640x480，≥640x360) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32Kbps~8Mbps H.264 编码类型：BaselineProfile/MainProfile/HighProfile H.265 编码类型：MainProfile 网络协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPOE,NTP(API)UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS 接口协议：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK， Ehome(2.0/4.0)，ISUP， 网络存储：支持 MicrosD/MicrosDHC/MicrosDxC卡(256G8)断网本地存储及断网续传,支持NAS(NFSSMB/CIFS 均支持)，支持SD卡加密及SD状态检测 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度， 白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，透雾，3D 数字降噪 含支架 |
| 277 | 星光级高清红外摄像头 | 规格：φ≥129*98mm 1、存储编码：至少包含 H.265，SmartH.264， SmartH.265 2、存储方式：硬盘焦距：≥2.8mm 红外夜视距离：≥30m 3、补光灯数量：≥1 个 4、供电方式：网线供电（POE 供电） 5、夜视类型：星光夜视 6、探头个数：≥1 个 7、报警方式：可直接推送至化学实验员或危化 品室管理员的手机 8、防水等级：不低于 IP66 9、移动识别像素：≥800 万 10、含支架 |
| 278 | 防爆灯 | 规格：≥1200*300mm 防爆标志:ExdemblCT4Gb/ExtDA21IP66T80℃ 额定电压:荧光灯管:AC220v，50/6OHz LED 灯管:AC100~240V，50/60Hz 配装光源:双脚荧光灯管(2x≥28W) 防护等级:不低于 IP66 防腐等级:不低于WF2 引入口规格:M25×1.5(电缆布线，标准配置) 适用电缆外径:9mm~14mm 带应急装置参数:电池充电时间 24h；应急起动 时间 0.25s；应急照明时间 90min |
| 279 | 防静电PVC地面 | 1、PVC材质，含有耐磨层、印花膜层、玻璃纤维 层、弹性发泡层、防静电层、基层，厚度≥2.2mm 厚。 |
| 280 | 防爆开关、插座 | 1、防爆开关参数：额定电压220V；额定电流≥10A；防爆等级不低于BT6；防护等级不低于IP65；防腐等级不低于WF1；数量≥2只 2、防爆插座参数：暗装/明装直插座；额定电流≥10A；额定电压 220V；防护功能不低于IP65；工作 温度 0-80；外壳材质铝合金。数量≥3只 |
| 281 | 废液暂存间管理制度及标贴 | 1、规格：≥1000*600mm； 2、底板:KT板,厚度≥5mm(不起泡泡沫板)；装裱 方式:宽银色铝合金边框装裱，内部内容可更 换； 自带背胶式标贴。 |
| 282 | 防爆风机 | 1、壁挂式防爆风机，风量≥2400m³/h，不低于碳钢外壳，高温喷漆处理； 2、电机：防爆电机，纯铜线圈，内部定子为加厚型矽钢片，耐冲击。电机外壳为铸铝外壳，一次成型，更耐防爆； 3、扇叶：铸铝扇叶，重量轻、风量大，噪音小； 4、防护等级：≥IP55 5、本项需含壁挂式支架。 |
| 283 | 防爆风管 | 1、主风管：根据风机室内接口定制尺寸，。 2、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |
| 284 | 防盗窗1 | 1、规格：定制 2、不低于国产304不锈钢制成，防盗型，内部穿插圆形实芯钢筋，符合相关规范要求 |
| 285 | 防爆管线 | 满足于以下要求： 1、防爆无缝钢管，柔性连接管，电源线及辅材，含防爆风机管线及辅材以及室内吊顶拆除及恢复 |
| 286 | 遮光膜 | 1、规格：≥3000*4300mm； 2、磨砂材质带胶遮光膜 |
| 287 | 防盗窗2 | 1、规格：≥3000*4300mm 2、不低于国产304不锈钢制成，防盗型，内部穿插圆形实芯钢筋，符合相关规范要求 |
| 288 | 设备管线接引 | 强电接引、给排水接引，从室外沉淀池至废液处理设备间管线布设 |
| 289 | 物理教师电源 | 1、教师端主控，含主机，主机采用钢制制机箱，机械抽屉式。控制显示采用液晶工业≥10寸触摸屏和数据显示一体化。 2、具备≥1个220V交流电源输出插座。 3、系统具备漏电保护功能。 4、有刷卡自动关机时间设置功能。 5、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 6、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制或者单个控制，220v分组或者单个控制。 7、教师无线控制学生三种模式，一、教师控制学生低压交直流学生不可调节，二、教师控制学生交直流低压最高电压，学生在教师控制最高电压以下调节，三、教师解除控制学生自己调节低压交直流，教师演示电源通过教师控制界面可设置直流0-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率0.1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流可设定0-8A高于过载保护功点则自动保护。 8、交流低压加载特性，当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时电压变化量≤(2%U标 +0.1)V。 9、直流大电流≥20S（时间可设定）自动关断功能。 10、电源主控台与教师演示台一体化。 11，教师交流空载电压特性（输入电压在198-242V之间变化，输出电压0-30V,保持稳定，误差保持在0.1v） 12，教师直流纹波电压，输入电压保持220v不变，达到额定电流时纹波电压小于5mv。 |
| 290 | 学生实验操作台套装2 | 一、学生实验操作台部分： 规格：≥1200*600*780mm 1、产品结构：钢塑结构 2、台面参数：采用≥12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：≥85×8（12）×1.5mm；台面底的矩形托架采用规格为≥30×20×1.0mm钢管加工制作； 2、台身参数：立腿采用≥40×80×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用不低于PA6增强尼龙一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380×41×245mm，预埋≥3个≥M6铜质螺母便于整体连接；斜腿支脚采用≥40×80×1.5mm厚钢管焊接，底脚采用不低于PA6一体注塑成型支撑脚，内部设计固定孔，通过膨胀螺栓固定桌腿。 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为398×465×125mm，整体壁厚≥4mm。 二、实验操作台辅件部分： 规格：≥φ300*450mm 1、面材：直径≥300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、脚架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，面材升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围430-490mm. 4、托盘采用≥165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 每套含2只辅件 |
| 291 | 物理学生电源1 | 1，ABS塑制书斗镶嵌可翻转结构，PC材质触摸面板， 2,可自行设置地址无限频率信道防止与学校网络冲突。 3，可自己分组，液晶显示低压交直流电压及汉字显示工作过载，触摸按键调节。 4，交直流低压输出三种模式。一，在教师控制最高电压以下调节。二，教师控制电压不可调节。三，教师解除控制自行任意调节。 5，直流稳压低压输出范围【0—24V】精度≤0.1V,电流≥2A自动过载手动复位液晶汉字显示,自行调节电压时触摸按键升降输入电压值。 6，交流低压稳压输出范围【0—24V】精度≤0.1V,电流≥2A自动过载手动复位液晶汉字显示,自行调节电压时触摸按键升降输入电压值。 7，当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤(2%U标 +0.1)V。 8，五孔交流220V插座。 9，usb、Type-c充电插口。 |
| 292 | 学生实验边台4 | 1、全木结构，规格≥5050*400*800mm。 2、台面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸，边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。 3、柜体：采用≥18mm厚环保E1级三聚氰胺板，同色封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方；≥105°阻尼铰链。 |
| 293 | 后墙上部展示设备 | 1、规格：≥2900*350*600mm； 2、钢木结构，采用≥20×20×1.2mm 的方管焊接 制成，表面静电粉末喷涂处理。分别设有隔板 或内置≥370×370×350mm 无门柜体，采用≥16mm 厚彩色三聚氰胺板制作。 |
| 294 | 后墙组合式展示设备 | 1、规格：≥2900*500*1800mm； 2、后墙展示柜木制部分整体由≥18mm 厚不低于E1级三聚氰胺板，同色PVC封边条封边，保证使用的环保要求。组合柜设有聚酯纤维板及书写板，可用于展示及讨论使用。 |
| 295 | 后墙聚酯纤维展示 | 1、规格：≥1150*2400mm； 2、基底：采用九厘板打底，找平； 3、聚酯纤维板厚度≥9mm，含定制文化设计、制作、安装。 |
| 296 | 物理实验边台 | 规格：≥3900*700*800mm 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚黑色实芯理化板制作，边缘加厚至≥25.4mm，朝人侧倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准；拉手与柜门一体成型。 4.活动柜拉手：不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.水槽侧柜体及活动柜门板及抽面：采用优质钢板，保证两层双面都喷涂处理； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度至少达到一个正常成年人坐在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.桌脚：Z字形脚架，简洁美观，钢材质。 11、含≥2张实验用坐具 |
| 297 | 学生实验边台5 | 1、全木结构，规格≥2240*400*800mm。 2、台面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸，边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。 3、柜体：采用≥18mm厚环保E1级三聚氰胺板，同色封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方；≥105°阻尼铰链。 |
| 298 | 学生实验边台6 | 1、全木结构，规格≥6740*400*800mm。 2、台面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸，边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。 3、柜体：采用≥18mm厚环保E1级三聚氰胺板，同色封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方；≥105°阻尼铰链。 |
| 299 | 物理虚拟仿真实验套装 | 包含但不限于以下功能：至少包含物理仿真实验系统及电学仿真实验系统，能完成如下的虚拟实验50多个实验（共点力的合成,合力和分力的关系,斜面受力分析,研究胡克定律,匀速直线运动,研究匀加速直线运动，研究匀减速直线运动,研究刹车现象,球的自由落体,方形车轮的转动,物体的平抛运动,斜抛运动（带倾角），斜抛运动（小球重量）,斜抛运动（射击管道的长度）,斜抛运动（射击球的力量）,匀速圆周运动,炮弹设计，摆角对单摆的影响,不同摆长的单摆,不同空气阻尼的单摆,不同质量的单摆,谐机械振动,机械守恒,机械能守恒（往返回弹），机械能守恒（有重量作用）,完全弹性非对称碰撞,大球撞小球,小球撞大球,大小球碰撞（往返回弹）,多球碰撞，多球碰撞（往返回弹）,较低温下气体运动轨迹,较高温下气体运动轨迹,布朗运动（低温分子）,布朗运动（高温分子），动能定理,机械能守恒,能量守恒2,验证牛顿第一定律,牛顿第二定律（力和加速度的关系）,牛顿第二定律（质量和加速度的关系），静电场的单摆,静电场的电荷摆,带电小球在电场中能量的增加）。配套电学仿真实验系统拥有电学实验所需要的实验器件，操作简单，容易上手。支持任意结构的单电源串联并联电路以及各种复杂电路的实验模拟。操作简单自然，效果逼真，近似于真实实验。支持任意放置、移动、删除、添加试验元件或导线，能任意修改元件的参数设置，能随意显示和隐藏元件标签，能随意控制元件参数显示和隐藏，能画任意的导线，能保存实验、打开原来实验、导出图像、画出电路图。 1、界面友好，操作简单 2、提供多款实验案例，方便教师使用 3、器件箱分类摆放，如电源、电阻、仪表、开关、输出、电磁感应、其他等等，每一个器件都添加了属性，可以查看它们的额定电压、额定电流 4、各类实验器件完全模拟传统实验的实验器件，灯泡必须达到一定电压电流才会点亮，电流过大会烧坏，添加了修复按钮，一旦烧坏，可以通过按钮来修复 5、实验操作完全模拟现实中的实验，只有操作是正确的，才能得出正确的结果，实验结果也是跟现实实验一致的。 本软件支持windows、Andorid、Linux系统。 |
| 300 | 多功能电流传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：-3A~+3A，分辨率：≤0.01A； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有≥4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 |
| 301 | 多功能电压传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：-25V~+25V ，分辨率：≤0.01V； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有≥4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； |
| 302 | 多功能磁感应强度传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：-84mT~+84mT，分辨率：≤0.01mT； 1、配置不小于3.5英寸显示屏，自带≥8个按键； 2、自带触摸笔以及大容量可充电电池，电池可以拆卸利用充电器充电； 3、支持无线和有线两种方式与终端设备进行通讯； 4、具有≥4种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示； 5、报警功能:可设定报警方式为声音报警 、灯光报警、振动； 6、内置≥8GB存储空间，可以对传感器数据进行录制并存储，也可以回放录制的数据； 7、支持≥6路传感器接口（拓展口),可对普通系列传感器进行数据采集； 8、底部配有固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合； 9、具有休眠功能，进入休眠模式后降低功耗，延长产品工作时时间； 10、具有手动采集和自动采集两种功能，可以调节采集频； 11、传感器系统内置二维码，可以随时扫描获取产品最新资料和更新； 12、可以显示电池电量状态、存储状态、调节屏幕亮度； 13、含有≥3个程控输出口，支持风扇、蜂鸣器、LED灯等； 14、支持在Windows、Android、Linux、IOS系统平台进行实验应用。 |
| 303 | 无线彩屏光强传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：0~8,000 lux，分辨率：≤1lux；传感器前端置有光强探头，可灵敏感应光线强弱的变化，用于测量被测环境的光强值。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 304 | 无线彩屏气压传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：0~400Kpa，分辨率：≤0.04Kpa配备≥1个≥30cc塑料针筒；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，可以研究同等质量的气体，压强和体积的变化等有关实验。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 305 | 无线彩屏运动传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：0~2m，分辨率：≤0.03mm；由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；可用于测量匀运动中小车的运动距离S与时间t的关系。 接收器： 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 306 | 无线彩屏力传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：-50N~+50N，分辨率：≤0.1%量程；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），可探究力的相互作用、二力平衡的条件，物体间瞬间碰撞力的变化等力学实验。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 307 | 无线彩屏光电门传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：0~10Kms，分辨率：≤0.1mS；与导轨小车配合使用，能完成用光电门测平均速度、用光电门研究匀速直线运动、可测变速直线运动中的瞬时速度、向心力等实验。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、内置TFT真彩液晶触屏，不小于2.8寸；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔. |
| 308 | 无线彩屏声强传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：30dB~110dB，灵敏度：50dB±3dB，分辨率：≤0.1db；量程：30HZ-2000HZ，分辨率：≤1%量程；可探测声音的强度(dB)以及声音振动的频率，测量灵敏、精确，反应快速。 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 309 | PLAB声音分析包 | 包含但不限于以下功能：声音合成与分析：可以手动设置声音参数，生成多个复合声音文件（标准的WAV格式声音）；能分析声音各要素（包括音量、基频、频率、持续播放时间）；可以在新建声音文件中加入十个以上的子波形，每个子波形可以分别设置不同的频率、相位、振幅、波形类型（包括正弦波、方波、锯齿波、三角波）。可以指定播放声音文件中的任意多个子波形的复合声音，例如：一个声音文件中有≥11个子波形，可以多选框选择播放其中的≥8个子波形。 能实时生成复合波形图像。支持windows、Android、Linux、鸿蒙、国产麒麟、统信系统。 |
| 310 | 热辐射传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：0-80℃，分辨率：≤0.1℃； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 311 | 一体位移传感器 | 量程：0~2m，分辨率：0.002m； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 312 | 旋转运动传感器 | 量程：0~30转/秒，分度≤0.2； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 313 | 表面温度传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：-50℃~+200℃，分辨率：≤0.01℃； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 314 | 电磁定位板 | 包含但不限于以下功能：实验器通过感应平台产生的磁场对轨迹球进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。实验器由三部分组成：二维感应平台(1台)，二维运动轨迹球（1个）、USB-USB充电线（1条）、microUSB充电线（1条），含独立开关；可完成平抛运动、自由落体、斜抛、单摆等研究二维平面内运动规律的实验。 规格参数： （1）测量有效范围：不小于520*300mm;（误差±2mm）; （2）采集频率：200HZ，定位偏差：±1mm; （3）数据传输速率：实验器通过有线和无线两种方式将运动轨迹数据发送至计算机专用软件终端，传输速率不小于100Kbps; （4）感应平台采用金属型材框架，感应平台尺寸600*470*65mm (误差不5mm)；（含固定脚）；带有手柄方便携带； （5）感应平台内置高集成度感应板可精确捕捉轨迹球（TrackBall）的运动轨迹， （6）实验器配有缓冲装置用以回收轨迹球（TrackBall），缓冲回收装置表面有硅胶作为缓冲，正面为透明材料不影响观察发射器运动 （7）配有1个轨迹球，每个轨迹球自带Micro USB充电接口，可充电；为保证实验精确度，轨迹球直径不大于30mm（误差±2mm），厚度不大于20mm； （8）实验器可以固定各种实验配件，如固定弹出装置（Shooter），可将轨迹球做多种抛出方式；弹出装置设有三级弹出力度，可调整轨迹球的初速度。 （9）实验器内置大容量可充电电池，可进行不少于60分钟的无间断实验。 （10）可通过有线、无线方式两种将轨迹球的运动数据送到在专用分析软件上，支持在Windows，Linux，鸿蒙系统上进行数据分析 （11）定位板嵌有手柄，方便实验过程移动装置。 提供权威第三方检测报告。 配套有专门的实验软件，可完成如下实验： （平抛运动）通过软件将轨迹球的运动实时记录在计算机屏幕上可以将平抛运动轨迹分解成水平运动和自由落体运动，可以得到竖直方向运动的加速度，从而验证平抛运动规律。 （单摆运动）专用软件可以记录单摆振动过程中的实时位置随时间变化的曲线，并能够计算出单摆的摆长和周期等数据。 （离心运动）专用软件可以记录离心运动的轨迹数据，进行探究实验。 （斜抛运动）专用软件可以记录斜抛运动的轨迹数据，进行探究实验。 （运动合成与分解）通过专用软件记录发射器运动轨迹数据，进行分解和合成探究实验。 （自由落体）通过专用软件记录发射器自由落体过程的轨迹数据，进行探究实验。 |
| 315 | 电磁定位专业分析套装 | 配合电磁定位实验器，完成实验过程的数据采集与分析。支持Linux、windows、android、鸿蒙、国产麒麟、统信系统。 |
| 316 | 二维单摆装置（金属型） | 包含但不限于以下功能：单摆由轻质金属材料制作单摆和二维运动轨迹球组成，单摆的有效长度为：≥300mm、≥250mm和≥200mm，单摆装置可在二维定位板顶部调整固定位置，末端可以固定二维轨迹球。可以改变单摆的摆长，分析不同L的情况下，摆动周期的关系。轨迹球的摆动数据实时发送到Linux或鸿蒙平台，并在单摆专用实验软件上进行探究。提供权威第三方检测报告。 |
| 317 | 二维自由落体装置 | 包含但不限于以下功能：二维自由落体实验装置由磁吸释放器1个、二维运动轨迹球、二维轨迹球磁吸贴1套组成。为保证实验的精确度，自由落体的运动轨迹不少于300mm。实验时，将释放器固定在定位板的顶部，再把二维轨迹球吸附，按动释放器的开关，二维磁吸球自然下落，由收纳器接收。运动过程中，轨迹球的运动数据实时传送到Linux或鸿蒙平台，并在专用的自由落体实验软件进行实验分析。提供权威第三方检测报告。 |
| 318 | 二维平抛（斜抛）装置/弹出装置 | 包含但不限于以下功能：实验由二维运动轨迹球、发送角度器和发射器组成。角度器刻度为180度，发射器分为3个发射档，可将运动轨迹球以不同的速度、不同的角度发送，进行平抛实验、上抛实验和下抛实验，轨迹球在空中运行后由收纳器接收。运动过程中，轨迹球的实时运动数据被发送到Linux或鸿蒙平台，在专用二维平抛实验软件上进行分析。提供权威第三方检测报告。 |
| 319 | 二维运动合成与分解实验装置 | 包含但不限于以下功能：运动平台由金属运动杆组成，长度分别为：≥600mm和≥300mm，配有一个控制器，带有显示屏和控制按键。系统通电时，开机自动复位；也可以通过复位键，使装置回到起始位。可以通过按键直接控制运动速度，也可以通过USB线连接上位机的软件进行控制运动轨迹。由X、Y两个运动轨道组成，通过编程可以设置X和Y轴的运动速度，开始实验时，轨迹球自动运动，运动到XY轨道末端时候自动停止。Y轴带有运动物体装置，装置上可以放置二维运动轨迹球。运动过程中，轨迹球的轨迹数据实时发送到Linux或鸿蒙平台，并通过专用的运动合同与分解软件进行探究实验。配套有专门的**控制软件，可以1）独立设置X轴不同的初速度 2）X轴共有9级速度可以选择，3）独立设置Y轴不同的初速度，4）Y轴共有9级速度可以选择，5）可以设置X轴不同的加速度，进行X轴的匀加速运动，6）可以设置Y轴不同的加速度，进行Y轴匀加速运动 7）一键复位 8）可独立设置进行X轴匀速运动 9）可独立设置进行Y轴匀速运动 。配套电磁定位系统完成实验。 |
| 320 | 二维运动合成与分解实验器控制套装 | 包含但不限于以下功能：配套有专门的**控制软件，可以1）独立设置X轴不同的初速度 2）X轴共有≥9级速度可以选择，3）独立设置Y轴不同的初速度，4）Y轴共有9级速度可以选择，5）可以设置X轴不同的加速度，进行X轴的匀加速运动，6）可以设置Y轴不同的加速度，进行Y轴匀加速运动 7）一键复位 8）可独立设置进行X轴匀速运动 9）可独立设置进行Y轴匀速运动 。 |
| 321 | 二维离心轨道（金属型） | 包含但不限于以下功能：实验装置由金属轨道、二维运动轨迹球和轨道固定器组成，为保证实验的效果，轨道总长≥550mm，可调整不同的下落高度，轨道末端有轨迹球收纳装置。实验时，先调整下落高度，再释放轨迹球，轨迹球从轨道高处下落，沿轨道做离心运动，最终由收纳装置接收。实验过程中，轨迹球的运动轨迹实时传送到Linux或鸿蒙平台，通过专用的离心运动分析软件进行观察分析。离心轨道末端具有接收功能，轨迹球运动到轨道末端时可以使其停住，不会滑出轨道。 |
| 322 | 阻尼振动实验装置 | 全金属配件，由振动装置（包含弹簧、滑块、轨迹球固定位、配重块）、滑动支架及紧固件构成，尺寸≥80*62*380mm，弹簧长度可微调。与电磁定位板、轨迹球配合使用，可进行“阻尼振动”实验，系统自动记录轨迹球的运动轨迹。配套电磁定位系统完成实验。 |
| 323 | 多用力学导轨 | 包含但不限于以下功能：本加固型运动力学轨道系统，采用高强度支架、低摩擦轨道、低摩擦轴承设计而成，可快速搭建实验装置，有效减少系统误差，从而提高实验准确性。本系统的参数如下： 1、低摩擦铝合金轨道≥1条（长*宽*高：≥1200*90*20mm ），两端配有塑胶堵头防止刮伤； 2、轨道两侧内置有≥2对固定位，可在两侧卡槽内自由移动，用于固定支架，如安装光电门等； 可完成牛顿第二定律、小车匀速运动、小车加速运动、弹性碰撞、非弹性碰撞等多种运动力学实验。 |
| 324 | 移动式小车发射装置 | 移动式小车发射装置。小车发射装置可固定在导轨上，给小车不同的初始速度。装置有3档可调，发射头带叉型接触面，与小车接触在一起，待调整好速度档后，按下发射按钮，小车以预定的速度在轨道上运动。本装置可有效保证，小车的初始速度一致，从而提高实验的可靠性。提供检测报告。 |
| 325 | 无线测速光电小车 | 包含但不限于以下功能：光电小车内置力传感器、加速度传感器、速度传感器、位移传感器，可测量力、加速度、位移、速度等要素。 1、测量范围：力：≥±5N；分辨率≤0.1N；位移：0-200mm，分辨率：≤0.003；速度：0-20m/s；加速度：≥土16g(土9.8m/s); 2、无线测速光电小车大小（长*宽*高不大于165*70*44mm），小车的颜色至少有两种颜色可选：分别是红色和蓝色； 3、小车底部设计有防压装置，可以保护小车在承受≥70公斤压力情况下，车轮不会损坏；现场可以让教师站在小车上进行验证； 4、光电小车内置无线发射装置，可以实时将速度与位移信息发送给采集器或电脑、手机上进行分析； 5、光电小车内置可充电电池，头部配有充电孔，底部配有电源开关1个 可完成牛顿第二定律、小车匀速运动、小车加速运动、弹性碰撞、非弹性碰撞等多种运动力学实验。 |
| 326 | 力的合成与分解实验器（金属型） | 由固定装置、精密刻度圆盘、无线力传感器2个、力传感器固定支架，传感器固定螺丝等部件组成，两个力传感器可以固定在支架上，并可调节两个支架之间的夹角，完成力的合成与分解实验。 |
| 327 | 力的合成与分解专用组件 | 配套力的合成与分解实验器，完成实验过程的数据采集与分析。支持Linux、windows、android、鸿蒙、国产麒麟、统信系统。 |
| 328 | 机械能守恒实验器 | 实验器用于探究机械能守恒实验。该实验器由刻度盘（带刻度线）、摆球定位器、光电门传感器支架、摆球以及紧固件等部件组成。配合铁架台、光电门传感器使用，小球从高处摆至最低点，重力势能转化为动能，其中重力势能可通过摆下高度计算，动能则可根据摆下最低处的光电门传感器检测的速度求出。将二者进行对比则可验证机械能守恒定律。 |
| 329 | 机械能守恒专业套装 | 配套机械能实验器，完成机械能守恒的实验要求。支持Linux、windows、android、鸿蒙、国产麒麟、统信系统。 |
| 330 | 摩擦做功实验器 | 包含但不限于以下由桌面固定底座、铜管、细线、绝热海绵管等部件组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功实验。 |
| 331 | 无线向心力实验仪 | 包含但不限于以下功能：金属向心力实验仪具有转速快扭力大、运动重物大（重达≥150g），平台稳定的特点，测得的向心力F的范围大，更便于学生探究实验现象背后的科学原理。实验仪由金属底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、无线接收器构成；为提高转动平台的稳定性，本高强度无线向心力平台主体（含转动轴）**重量不少于1400g；底座采用金属底盘，为避免学生触碰电机，电源控制及高扭矩电机隐藏在箱体，箱体有开关及电源接口；1）**金属支架长度不小于400mm; 2）**配重码重量不少于150g；3）**可以在重物为150g时稳定运行；4)**内置可调速电机，电机负载扭矩0.24kgf.cm；5）**独立的重物与配重物卡座，卡座采用高强度塑胶一体成型；6）**重物与力传感器连成一体，可以在平衡杠上任意移动，从而精准改变R；配重物变化范围为：50g，100g，150g，保证F向心力最大化，从而提高实验效；内置有测速位，配合传感器测量旋转速度，速度范围：0~300rpm。 旋转轴直径不小于12mm；配有挡光片，固定在轴上，提高实验的稳定性；配有重物座2个，力传感器固定座1个；配有重物一套： 50g三个，配有电源1套。支持无线数据发送到软件平台上。实验器可以精准完成向心力实验,根据公式F=mV~2/r，探究向心力、向心加速度、角速度和运动半径之间的关系。1）通过移动重物座在转轴上的位置，从而改变半径R，R可变范围为0~200mm；2）通过改变重物座里的重物数量，从而改变进行圆周运动的物体的重量m，m可变范围50g、100g、150g。3）通过改变电机的速度从而改变线速度、角速度和向心加速度。 |
| 332 | 斜面上力的分解（金属型） | 本金属实验器用于研究“斜面上力的分解”，实验器由带防刮伤堵头金属底座（规格≥300*80*20mm），L型金属斜面（斜面长度≥200mm），刻度盘（0-180度），刻度盘与金属斜面组合在一起，并固定在底座中间；通过调整斜面，可以产生0-180度的斜面角度；配有金属重物和≥2个重物架。重物架固定在力传感器上，形成稳定的托盘，托盘上放置重物，当斜面在改变角度的过程中，重物可以稳定地在托盘上，不会掉落。为达到更好的实验效果，重物重量不少于390 g。通过改变不同的斜面角度，如30度，45度，60度，测量两个力传感器数据，进行平行四边形法则，可以分析斜面变化过程中，力的分解情况，以及斜面省力特性等。 |
| 333 | 平抛运动实验器（金属型） | 包含但不限于以下功能：由光电测速及飞行时间传感器、尺（≥30cm）、测距定位耗材2套组成。平抛导轨的出射口能固定光电门传感器，可自由调整小球下落高度，测量平抛运动小球的初速度，当小球下落进入收纳室时，在测距耗材上刻画出水平距离；可配合飞行时间测量传感器，测量出小球的飞行时间。通过分析T、H、V，研究物体做平抛运动时，横向速度不变，竖直方向为自由落体运动，横向速度即为小球抛出初速度等关系。 |
| 334 | 摩擦力实验器(金属型) | 包含但不限于以下功能：实验器用于探究影响摩擦力的因素实验。该实验器由底板、无极调速装置（内置电池，可独立使用，也配有电源接口，可外接电源进行充电）、电机、摩擦板（2种表面）、摩擦块（顶部和侧面均有砝码凹槽位）、力传感器固定装置、砝码等部件组成，底座可拆解，摩擦块可添加重物，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做各种匀速直线或非匀速直线运动。物体做水平匀速直线运动时，所受牵引力和摩擦力为一对平衡力。通过在摩擦上添加砝码，可进行实验的拓展和测量。 |
| 335 | 浮力实验器 | 带有刻度的专用正方体实验器，实验器带有力传感器连接位，配有大小容器一对，升降装置一套,用于验证浮力定律。 |
| 336 | 作用力与反作用力实验器 | 实验器分三层，由底板层、防滑层、上部滑槽层构成，配有滑块、力传感器固定装置等部件。用来研究牛顿第三定律。 |
| 337 | 金属热膨胀实验器（金属型） | 由不低于铝合金材质底座（≥400*40*20mm）、力传感器专用固定支架、不同材质的Φ≥4mm金属棒≥3根（长度≥15cm的铜、铁、铝制金属棒）、金属棒固定支架、防护挡板及配件构成，可配合力传感器，用于研究热胀冷缩实验。 1、力传感器专用固定支架可以同时固定≥3个力传感器； 2、金属固定支架上可以同时固定≥3种不同材质的金属； 3、用火同时烧≥3种金属，探究不同材质的热胀冷缩现象。 4、为保证实验效果，金属轨道采用强化金属，重量不少于280g）（实验器不含传感器） |
| 338 | 查理定律实验器 | 实验器由试管，专用密封塞等部件组成；配合压强传感器和温度传感器探究气体压强与温度的关系。 |
| 339 | 安培力实验器 | 实验器由底座、磁铁组、指针、带角度齿的转盘、矩形线框、连接位、传感器支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。 |
| 340 | 环形线圈 | 无需电源、可折叠、可完成切割地磁场产生微小电流等实验。 |
| 341 | 螺线管 | 实验器由底座、铜导线、接线柱等组成。可接学生电源、与磁传感器配合使用，可通过磁传感器完成探究通电螺线管各处磁强的不同实验。 |
| 342 | 玻璃导电实验器 | 实验器由底板、电池座、导线支架、鳄鱼夹导线、接线柱、玻璃导电片等部件组成，与酒精灯、微电流传感器配合使用。 |
| 343 | 温差实验仪 | 由底座、接线柱、不同材料热导材料等部件组成，与微电流传感器配合使用。 |
| 344 | 电流热效应实验器 | 三套不同的发热量热装置组成；可用实验器搭建出多种电路，与温度传感器配合使用，研究电流的热效应等相关因素之间的关系。 |
| 345 | 楞次定律实验仪 | 实验器由竖直固定螺线管、接线柱等部件组成，能完成楞次定律实验。 |
| 346 | 电阻定律实验器（教师） | 由底座、直径不同等四种导体丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与材料、长度、横截面积等因素之间的关系。 |
| 347 | 电磁铁实验器（教师） | 实验器由底座、三个不同线圈、接线柱等部件组成，与磁传感器配合使用，可测量不同匝数相同电流、有无铁芯相同匝数等情况下线圈中产生磁场强度。 |
| 348 | 人体发电实验器 | 由底座、接线柱和四种手柄构成。与微电流传感器配合使用。可用来探究原电池的原理，研究人体原电池的发电与哪些因素有关。 |
| 349 | 无线彩屏电流传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：-3A~+3A，分辨率：≤0.01A； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 350 | 无线彩屏电压传感器 | 量程：-25V~+25V ，分辨率：≤0.01V； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 351 | 无线彩屏磁感应强度传感器 | 包含但不限于以下功能：量程：-84mT~+84mT，分辨率：≤0.01mT； 1、一体化设计；USB接口,与普通电脑或便捷式数据采集器直接连接，进行实验数据采集； 2、传感器内置无线模块，可通过2.4G无线进行实验数据的传输； 3、2、屏幕：内置≥2.8寸TFT真彩液晶触屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量可拆卸锂电池，使用USB线可直接通过电脑USB口充电； 4、带高清晰触摸屏，带≥5色功能按键，独立开关，可通过按键和触摸屏对传感器进行操作。 5、支持多种显示模式：钟表、指针、列表、曲线等； 6、配置带暗扣传感器接口，支持与普通传感器组合实验。带传感器固定位，可与铁架台连接； 7、内置长度不短于4厘米的手写触摸笔。 |
| 352 | 学生实验操作台套装3 | 一、学生实验操作台部分： 规格：≥1200*1200*780mm 1、产品结构：钢塑结构 2、台面参数：采用≥12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：≥85×8（12）×1.5mm；台面底的矩形托架采用规格为≥30×20×1.0mm钢管加工制作； 2、台身参数：立腿采用≥40×80×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用不低于PA6增强尼龙一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380×41×245mm，预埋≥3个≥M6铜质螺母便于整体连接；斜腿支脚采用≥40×80×1.5mm厚钢管焊接，底脚采用不低于PA6一体注塑成型支撑脚，内部设计固定孔，通过膨胀螺栓固定桌腿。 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为≥398×465×125mm，整体壁厚≥4mm。 二、实验操作台辅件部分： 规格：≥φ300*450mm 1、面材：直径≥300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、脚架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，面材升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围430-490mm. 4、托盘采用≥165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 每套含4只辅件 |
| 353 | 学生实验边台7 | 1、全木结构，规格≥5050*400*800mm。 2、台面：采用≥12mm厚洁菌抗倍特板，四周边缘加厚至≥24mm，表面耐刻划、耐酸碱、耐水浸，边角经磨切，防止划手；周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。 3、柜体：采用≥18mm厚环保E1级三聚氰胺板，同色封边条封边，门板采用倒斜边工艺代替拉手，开启更简便，简洁大方；≥105°阻尼铰链。 |
| 354 | 计算器 | 函数型，10+2位数，至少具有统计运算功能、分数计算功能、坐标置换功能、≥240种函数功能、双行LCD显示功能、ANS（最终答案存储器）功能等功能 |
| 355 | 手摇抽气机 | 双缸式 |
| 356 | 直联泵 | 单相 |
| 357 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式，双重作用的抽气及打气双向往复气筒。抽气压力最大≥6.7*10³Pa，打气压力最大≥2.9*105Pa。供学生实验中作抽气、打气之用。 |
| 358 | 抽气筒 | 1、产品由优质塑料加工而成。2、规格：长度≥190㎜，直径≥34㎜。3、产品质量≥80g。 |
| 359 | 打气筒 | 1、打气筒底座、管体、贮气罐、底嘴、胶管各联接部分应有良好的密封性，不漏气；2、贮气罐型打气筒的单向阀应有良好的逆止性能；3、贮气罐型打气筒的贮气罐应安装牢固可靠，并有足够的安全保证。 |
| 360 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 |
| 361 | 充磁器 | 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关、功能转换开关、和外壳组成。 |
| 362 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm，≥5倍 |
| 363 | 望远镜 | 双筒，≥7×35 |
| 364 | 天文望远镜 | 镜筒、支架、脚架组成。 |
| 365 | 注射器 | ≥100mL |
| 366 | 透明盛液筒 | 规格：≥φ100mm×300mm，透明盛液筒采用透明聚苯乙烯塑料注塑成形，筒体表面有刻度标志 |
| 367 | 透明水槽(圆形) | φ≥270mm×高≥140mm，采用非回收PP料，呈透明状态，具有较高的耐腐蚀性能, 韧性好、不易破碎。 |
| 368 | 碘升华凝华管（物理） | 密封式，用硬质玻璃管经过部分抽真空。内盛有固态碘，两端密封不漏气。 |
| 369 | 物理支架 | 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。立杆两支分别不小于450mm、65mm,。 |
| 370 | 方座支架（物理） | 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（≥2只）、平行夹等组成。座尺寸≥210×135mm，立杆直径为φ≥12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面作防锈处理。3、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4、立杆与方座组装后垂直。 |
| 371 | 多功能实验支架 | 1.组合支架由支座、支块、滑道、等组成。零部件的数量如下（序号名称数量）：1)支座 2 5)轴棒 4 9)平台 12)支块 2 6)万向夹 1 10)吊环 43)滑道 2 7)烧瓶夹 1 11)绝缘杆 24)滑块5 8)铁环 1 12)定滑轮 12.支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类。 |
| 372 | 升降台 | 不锈钢，升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg |
| 373 | 旋转架 | 两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用。 |
| 374 | 学生电源 | 直流1.5V～9V，1.5A,每1.5V一档 |
| 375 | 教学电源（物理） | 交流 2V～12V，5A,每2V一档 ；直流 1.5V～12V，2A，标称电压至少分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档； 40A、≤8s自动关断 |
| 376 | 蓄电池 | 6V，15Ah，封闭免维护式 |
| 377 | 调压变压器 | ≥2kVA，具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高使用方便、可靠、能长期运行 |
| 378 | 充电器 | 供蓄电池充电 |
| 379 | 电池盒 | 电池盒采用单元插接式，也可串联又可并联，由于无焊接部位，接触片均采用铜质，不易生锈。 |
| 380 | 感应圈 | 电子开关式 |
| 381 | 木直尺 | 木质黄底、黑刻度，≥1000mm木米尺 |
| 382 | 钢直尺 | 规格：≥200mm，特不锈钢材质，一体成型，美观耐用；做工精细，刻度精确，不易磨损；表面经亚光处理，不易反光； |
| 383 | 钢卷尺 | 规格：≥2000mm，尺带韧性好，光滑手感，尺带伸缩顺畅、无反光。采用不锈钢挂扣，可挂在腰上，方便携带，实用弹性好。尺壳采用一级ABS新塑料，无异味无污点，光泽有质感。尺钩表面镀层处理，经久耐用。 |
| 384 | 布卷尺 | 规格：≥30m，由尺带、尺盒组成。最小刻度值为≤1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字。刻线均匀、清晰。尺带入口有滚动轴，尺带进出灵活，尺带有防锈镀层，弹性适宜，尺盒上装有手摇回卷装置，手柄可折叠 |
| 385 | 游标卡尺 | ≥125mm，0.05mm或0.02mm |
| 386 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 1、固定式测量砧，测量范围≥25mm，测量精度≤0.01mm。 |
| 387 | 物理天平 | ≥500g，杠式等臂双盘天平、横梁上部刻有游码标尺读数 |
| 388 | 学生天平 | 最大荷载：200g，骑码标尺分度值≤0.2g（200mg），杠杆式等臂双盘天平。横梁上部刻有游码标尺读数。横梁采用铝合金，刀子采用不低于合金钢。 |
| 389 | 托盘天平3 | 最大称量质量：≥200g，分度值≤0.2g |
| 390 | 金属钩码 | ≥10g×1，≥20g×2，≥50g×2，≥200g×2，钩码成套组成，材质铁表面镀铬，表面光滑，无毛刺，不易生锈，误差小于±1g。 |
| 391 | 金属槽码 | ≥10g×1，≥20g×2，≥50g×2，200g×1，材质铁表面镀铬，另附10g金属槽码盘 |
| 392 | 电子停表 | 规格：≤0.1s 微型电脑芯片，液晶显示屏。分辨率:≤1/100s ;工作电压:1.5 或 3.0V 走时精度:-0.5~+0.5s/d。 |
| 393 | 节拍器 | 电子式或机械式 |
| 394 | 沙漏 | 1、高不小于160mm，内装有细沙时，沙漏时间不小于5分钟，误差小于或等于10%。 |
| 395 | 日晷 | 球面式日晷，晷面须标有时间刻度、节气刻度线以及时差校正曲线；晷针平行于地轴并指向天北极 |
| 396 | 演示温度计 | 1. 由玻璃温度计、标度牌、保护套组成。2. 感温液：红色，装在感温泡和毛细管中。3.其标度线有两种温度指示，摄氏温度（符号℃）和热力学温度（符号K）。4. 刻度范围：摄氏温标0～100℃，热力学温标273～373K。每1℃刻线的长度为4mm。 |
| 397 | 双金属片温度计 | 1. 由双金属片、刻度板、玻璃罩、指针组成。2. 双金属片温度计为圆形指针式温度计，有摄氏和华氏刻度，里面充油。3. 面板标有-20℃～50℃，测量误差不大于5%。 |
| 398 | 体温计 | 水银，35℃～42℃ |
| 399 | 电子体温计 | 测量范围：32℃—42℃ |
| 400 | 红外线体温快速检测仪 | 显示范围28.0℃～42.0℃，显示分辨率0.1℃，显示误差33℃～37℃0.4℃，＜33℃或＞37℃0.6℃，警示响应时间2s |
| 401 | 寒暑表 | 天然原木面板，易读数宽分刻度设计，测量准确；双温标显示。 |
| 402 | 条形盒测力计1 | ≥5N，由具有优良测量性能的耐疲劳弹簧，可抽移刻度板、提环、拉杆、指针和罩壳等构成 |
| 403 | 条形盒测力计2 | ≥2.5N，由具有优良测量性能的耐疲劳弹簧，可抽移刻度板、提环、拉杆、指针和罩壳等构成 |
| 404 | 条形盒测力计3 | 1N，分度值≤0.02N，由具有优良测量性能的耐疲劳弹簧，可抽移刻度板、提环、拉杆、指针和罩壳等构成 |
| 405 | 圆筒测力计 | 5N，2个；1N，2个，分度值≤0.02N |
| 406 | 平板测力计 | 规格：≥5N，主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧，可调节指针、旋片及刻度板构成，刻度为5*≤0.1N。测力计的任一点的平均示差不大于1/2分度。测力计的任一点的重复秤量的最大示差不大于1/4分度。 |
| 407 | 圆盘测力计 | ≥5N |
| 408 | 演示测力计 | 测量范围：包含但不限于0N～2N |
| 409 | 拉压测力计 | 1.量程：≥10N，分度值：≤0.2N。2. 拉力测力计由耐疲劳弹簧、指针、调节器、小勾、承压台和分度板等构成。3. 材料用工程塑料或≥0.5mm的金属薄板制成。 |
| 410 | 双向测力计 | 1. 双向测力计主要由左右对称的标尺、拉压弹簧、指针架、拉杆、托架、挂钩、限拉片等组成。 2. 最大测量范围10N，最小分度值≤0.5N。3. 测力计由工程塑料或金属材料制成，测力计两端挂钩 |
| 411 | 演示电表 | 包含但不限于：直流电压、电流，检流；2.5级 |
| 412 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半 |
| 413 | 电能表 | 单相，采用大规模集成电路和SMT表面安装技术、工艺先进、结构简单。电能表在0.05%lb-lmax范围内均有良好的误差线性。 |
| 414 | 绝缘电阻表 | 规格：≥500W，用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件及家用电器和电气设备的绝缘电阻。 |
| 415 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A |
| 416 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V |
| 417 | 灵敏电流计 | 测量范围：±300μA，电表结构为磁电式，由永久磁钢、极靴、软铁芯等组成的。在磁场中按装一个线圈，线圈能绕中心轴旋转，线圈轴的两端焊有游丝，灵敏电流计一端装有指针，支架上固定有微安值刻度面板及调整臀等。 |
| 418 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A |
| 419 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V |
| 420 | 投影检流计 | ±300μA，投影检流计主要由表壳和表头组成，表壳上装有三个接线柱，每个接线柱下分别标有“-”“G0.1”“G1”三种接线标志。 电表结构为内磁式。在磁场中安装以一个线圈，线圈能绕中心轴线旋转，线圈轴的两端焊有游丝，其中一端装有指针，支架上固定有微安值刻度面板及调整臂等。 |
| 421 | 教学示波器 | 2MHz，垂直偏转因素≤20mVp-p/格，能对波形幅度进行定量测试，误差不大于10%，输入耐压：≥400V（DC+ACpk）扫描系统扫描频率：包含但不限于10Hz～100kHz，分至少四挡 |
| 422 | 湿度计 | 指针式，集温度、湿度二位于一体 |
| 423 | 空盒气压计 | 多膜盒，随大气压力变化而产生轴向移动的空盒组作为感应原件，它通过拉杆和传动机构带动指针，指示出当时的大气压力值。在整个量程范围内，气压计示值误差不超过2.5hPa(0.25kPa)，在整个量程范围内，增减气压后，指针回原位，误差不大于2.5hPa(0.25kPa) |
| 424 | 圆柱体组 | 铜，铁，铝 |
| 425 | 立方体组 | 包括但不限于铜，铁，铝，木材等材质，不小于60cm³ |
| 426 | 运动和力实验器 | 长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布 |
| 427 | 惯性演示器 | 由支架、摆锤、板机装置、钢珠等组成。摆锤为铁质，质量≥350g。钢珠Φ≥22mm，质量≥45g。钢球抛出的水平距离≥90mm。 |
| 428 | 摩擦计 | 1.摩擦板和摩擦块均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小、不易断裂、质地坚韧、细滑的优质木料制成，摩擦面无断、裂、节。 2.大于1mm，摩擦面及其背面不涂漆。 测试方法：将摩擦板平放在乎台上，保持摩擦面翘离平台的最大距离为最小，用钢板尺（或≥1mm塞尺）测量摩擦板面各部位翘离平台的最大距离不应超过lmm。大摩擦面的背面打有两个钩码孔，一端面质心线上有挂线钧。 |
| 429 | 螺旋弹簧组 | 由钢丝绕成的螺旋弹簧≥5种为一组。拉力限量分别为≥5N、≥3N、≥2N、≥1N、≥0.5N。表面镀镍防护。弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。 |
| 430 | 阿基米德原理实验器 | 1.由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成。2.测力计面板应有0g、50g、100g、150g、200g和0N、0.5N、1.0N、1.5N、2.0N两种对应刻度、量程的示值误差≤1%，测力计上端要有零调装置。塑料圆柱的体积为100ml,有等分刻度线，质量≥120g，直径≥φ35mm,塑料吊桶透明,外直径≥φ400mm，容积为100ml有等分刻度线,溢液杯透明 |
| 431 | 连通器 | 由玻璃连通器和底座两部分组成。外形尺寸≥：200×120×200mm。 |
| 432 | 帕斯卡球 | 1. 适用于中学物理演示实验用帕斯卡球。 |
| 433 | 浮力原理演示器 | 由透明筒、浮体、密封环等组成。透明筒为上下结构，外径为≥Φ100mm，高度≥200mm。上面为液室，下面为气室，两室之间有隔环。液管、气管位于两侧。浮体为空心塑料圆柱体，内加配重，应能在水中上浮，颜色鲜艳。密封环为厚1mm平板橡胶环，表面平整。 |
| 434 | 物体浮沉条件演示器 | 组合式；盒内有简易液压计，铁（防锈处理），铝，木，塑料圆柱体，塑料吊筒，潜艇模型等十种配件组成。 |
| 435 | 潜水艇浮沉演示器 | 1.由透明气室及吸排气装置配套组成，气室顶端有吸排气孔， 下端有进、排水孔。2. 气室用无毒、透明塑料制成。气室容积≥300cm3。 |
| 436 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成。承压盒的内径≥φ36mm，转轴孔径≥φ4mm，孔的轴线通过盒口中心并与盒口在同一平面内，允许偏差为0.5mm。胶管内径6mm，壁厚≥1mm，长度≥600mm。支杆由φ4低碳钢制成，一端弯角为90±1°，表面镀铬。 |
| 437 | 微小压强计 | 量度范围：≤300mm。外形尺寸：≥380×65×30mm。由U形玻璃管、刻度板、三通管、乳胶管、螺旋夹、夹持柄等组成。U形管用内径均匀的玻璃管制成，其内径为4～6mm，壁厚≥1mm。U形管竖直长度≥380mm，两侧距离≥30±1mm，一端成喇叭口，另一端成“接头”状。三通管用外径为6+0.5mm的玻璃管制成，三个端头均为“接头”状。 |
| 438 | 液体对器壁压强演示器 | 由透明的圆管和圆缸组成。圆缸侧壁上，在不同深度固定有三个喷嘴。还有一个带螺纹的侧管，附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件；橡胶膜10片。规格尺寸：圆管内径≥φ25mm；管长≥210mm；圆缸内径≥φ80mm；缸深≥200mm；外壁标有指示深度的红色刻度线，分度为5mm。 |
| 439 | 气体浮力演示器 | 气体浮力演示器主要由气球、杠杆、底座、钩码等组成 |
| 440 | 马德堡半球 | 球直径≥12cm,PVC半球组合。 |
| 441 | 大气压系列实验器 | 1. 由透明杯、橡胶套圈、胶塞、多孔盖、方格盖板、带嘴盖板、小气球、弹簧夹、乳胶管组成。2. 透明杯的直径≥80mm，高度≥120 mm。 3. 乳胶管长≥400 mm，壁厚≥2 mm。 4. 弹簧夹采用钢丝。 |
| 442 | 压力和压强演示器 | 产品有压强小桌、海绵块组成。压强小桌为塑料制品，桌面尺寸≥130×70mm，应精制美观。小桌腿长≥50mm，圆柱形略带锥度。海绵块尺寸：≥135×80×45mm，须切割平整。 |
| 443 | 流体流速与压强关系演示器 | 1、物理演示仪器，本产品由于中学物理实验。2、产品主要由流速管，U形管，底座及附件等组成3、材料：流速管用透明材料制成，U形管为玻璃管4、面板上的刻度线清晰无断线。 |
| 444 | 杠杆 | 由杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成。杠杆尺为≥500×25×8mm，中心有φ4mm的铜轴套。 |
| 445 | 演示滑轮组 | 单2，三并2，三串2，可卡2 |
| 446 | 滑轮组 | 单4，二并2，二串2，可卡2 |
| 447 | 滚摆 | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。摆轮直径≥Φ125mm。摆轴直径≥Φ8mm，长≥160mm。支柱高≥400mm，横梁长≥240mm。 |
| 448 | 飞机升力原理演示器 | 1、机翼剖面模型形状准确，比例适当，大小能够满足演示教学需要2、风机使用噪音较小 3、机翼模型上下移动灵活，无阻尼现象 4、风机转动，机翼模型上升；风机停下，机翼回复原位置，演示效果明显 。5、产品整体大小尺寸：46cm×15cm×27cm ,机翼模型与底座高度相差14cm，便于学生演示观察。 |
| 449 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。 |
| 450 | 音叉（低频） | ≥256Hz |
| 451 | 音叉（高频） | ≥512Hz |
| 452 | 发音齿轮 | 至少由三片齿板、转动轴等组成。齿轮用钢材制成，齿数分别为80、60、40齿，三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。 |
| 453 | 单摆 | 一个摆球，主要由直径≥2cm钢球1个、细线组成。配合电子秒表和计数器及其他辅助设施，可以定量进行下列实验：单摆振动周期与振幅无关（&＜5°时）、单摆振动周期跟摆球质量无关、单摆振动周期跟摆长平方根成正比 |
| 454 | 声传播演示器 | 1. 演示器至少由底板、透明管、密封上盖、发声声源、固体传声棒、喇叭、声源接受器、密封下盖、气阀门、电源输入端、抽气管、放气管组成； 2. 仪器密封后用抽气管抽气，应使透明管内极限压强≤6.7×103Pa； 3. 当管内压强被抽至≥6.7×10³Pa时，放置≥30秒钟，其漏气引起的压强变化应小于2.6×102Pa.。 4. 当管内压强被抽≥至6.7×10³Pa时，实验声音传播音量应明显小于在充满空气时的传播音量。 5. 用液体或固体实验声音传播时，音量明显大于空气稀薄时的音量。 6. 管内注入适量的水，无漏水现象。 |
| 455 | 量热器 | 主要由外筒（铝质）、盖架、量筒（铝质）、护热套、接线盖塞、接线柱、接线棒、电热丝、橡皮塞、盖塞、搅拌器组成 |
| 456 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 |
| 457 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等组成。外形尺寸：≥65mm×65mm×200mm。气缸由有机玻璃制成，缸长≥130mm，外径≥φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕。底座直径φ65mm，底座与缸体连接牢固，放置平稳。活塞与气缸气密性应良好。连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变。 |
| 458 | 金属线膨胀演示器 | 外形尺寸：≥380mm×135mm×270mm；由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成，附专用酒精灯和火焰罩。 |
| 459 | 热传导演示器 | 主要由直径相同为ф≥6±0.1㎜，长度相等为L≥100±2㎜的铜、铝、铁金属杆各1支和铜环、支杆、底座组成。产品高度应≥200㎜，仪器表面防锈处理。 |
| 460 | 双金属片 | 材料：由铜、铁组成。该产品由长度≧250㎜、宽≧25㎜、厚≧0.5㎜铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固，手持端木柄应涂漆。 |
| 461 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示，塑料材质 |
| 462 | 玻棒(附丝绸) | 由有机玻璃和丝绸组成，教师与学生用 |
| 463 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师与学生使用 |
| 464 | 箔片验电器（教师） | 教师用，箔片验电器是仿日全塑料封闭式，绝缘性能好、灵敏度高，不受气候影响，实验效果显著，并置有角度尺，亦可作指针验电器使用。 在底座①上装上一只全封闭透明外壳②，上面有一小孔，装有绝缘套筒③，一根金属杆④穿过绝缘套筒插入外壳内，金属杆上端装有一块集电板⑤，下端挂有一片金属箔片⑥，外壳内部一侧装有一块刻度板。 |
| 465 | 箔片验电器（学生） | 学生用，由塑料外壳、导电杵、金属盘、箔片等组成 |
| 466 | 指针验电器 | 1.由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。2.圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光。3.指针用薄金属片制成；长度≥100mm。4.指针架用金属制成，镀铬抛光。 |
| 467 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF，击穿电压应≥42kV；集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm；放电杆采用直径为3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥10Ω·m；电刷应采用束状磷铜16线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min，火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm |
| 468 | 小灯座 | 1.底座用黑色塑料制成，表面平整光洁。外形尺寸≥75×35×10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为40±0.5mm。应有足够的强度。 2.灯座用剧0.5～0.6mm的磷铜片制做，表面镀镍。灯座与两接线柱之间用宽8mm的铜片连接和灯座为一整体。 |
| 469 | 单刀开关 | 1.由底座，接线柱，闸刀，刀座，手柄等组成。底座外形尺寸: ≥75mm×35mm×10mm；2.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。3.开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程≥4mm。 |
| 470 | 滑动变阻器（中） | 20Ω，2A或10Ω，2A，滑动变阻器由合金丝瓷管，滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。 |
| 471 | 滑动变阻器（高） | 50Ω，1.5A，滑动变阻器由合金丝瓷管，滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。 |
| 472 | 滑动变阻器（低） | 5Ω，3A，滑动变阻器由合金丝瓷管，滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。 |
| 473 | 电阻圈 | 电阻圈一组三只，规格分别为5Ω1.5A，10Ω1A，15Ω0.6A，阻值精度均达±1%。 |
| 474 | 电阻定律演示器 | 1.由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。2.外形尺寸：≥1050mm×150mm×40mm。 |
| 475 | 电阻定律实验器（学生） | 1.由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。2.外形尺寸：≥550mm×170mm×40mm。 |
| 476 | 演示电阻箱 | 0～9999Ω |
| 477 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω，采用胶木密封结构。电阻值变换方式为旋钮开关形式，是依靠电刷旋转到不同位置而达到阻值变换的目的。仪器的电阻元件采用高稳定的精密合金锰铜丝以无感式绕于瓷骨架上，经过严格的筛选、检测、老化，浸渍处理，电阻值稳定正确。 |
| 478 | 简式电阻箱 | 9999Ω，采用胶木密封结构。电阻值变化方式为旋钮开关形式，是依靠电刷旋转到不同位置而达到阻值变换的目的。 |
| 479 | 演示线路实验板 | 初中演示组 |
| 480 | 初中电学演示箱 | 磁贴式， 所有的实验元件都底部都装有强磁，可以牢固的吸附在黑板上 |
| 481 | 学生线路实验板 | 初中学生组，主要由实验底板、电池座、 单极开关、灯座、≥5Ω电阻座、≥10Ω电阻座、各种规格导线、走线插座、 小灯泡、电路图等组成 |
| 482 | 单刀双掷开关 | 1． 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 2． 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质。 |
| 483 | 双刀双掷开关 | 1. 性能、结构和外观符合相关规定2. 开关的最高工作电压≤36V，额定工作电流≤6A。 |
| 484 | 焦耳定律演示器 | 1.由封闭容器、液面导管、连接橡胶软管、U型玻璃管、高度标尺板、接线柱组成。2. 电源电压：DC ≤6V。3. 工作电流：<2A。4. 标准电阻：≤4.7Ω±0.5Ω。5. 贮气盒由透明塑料制成。 |
| 485 | 焦耳定律实验器 | 实验器可以验证焦耳定律，与课本上不同的是其演示介质不是煤油而是空气，灵敏度高，操作方便，效果明显；供学生分组使用； |
| 486 | 保险丝作用演示器 | 1.产品使用电源:交流 198V-242V，50HZ。2.面板应采用阻燃材料或金属面板。3.绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱应是铜质。4.接保险丝的接线柱为铜质。 |
| 487 | 条形磁铁 | 条形磁铁，主要用于中学的物理教学实验、演示 |
| 488 | 蹄形磁铁 | 蹄形磁铁，主要用于中学的物理教学实验、演示 |
| 489 | 磁感线演示器 | 仪器由条形磁铁、蹄形磁铁、六片矩形透明磁感应板、月牙形透明磁感应板和固定支架组成。 |
| 490 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场，一对 |
| 491 | 电流磁场演示器 | 投影式或演示板型。由直线电流、环形电流、通电螺丝管三个演示板或投影盒组成；方线圈（≥80×50mm），圆线圈（直径≥Φ45mm），螺线管（直径≥Φ45mm）采用优质铜线。投影盒或演示板由有机玻璃制成。 |
| 492 | 菱形小磁针 | 容盒内安放≥16枚部标小磁针片，另配≥16只小磁针座子。小磁针片用塑料袋S极与N极对併包装。故能保持较强的磁性。 |
| 493 | 翼形磁针 | 由垂直翼形针体和支座组成。翼型磁针，每组≥2支；磁针体长≥140±2.0mm，宽≥8±0.7mm。支座低径≥71±1.5mm，总高≥112±1.7mm； |
| 494 | 演示原副线圈 | 由演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成。原线圈和副线圈都是用漆包线绕在空心的骨架上做成。 |
| 495 | 原副线圈 | 1、供中学物理学生分组实验用。 |
| 496 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 |
| 497 | 电磁铁实验器（学生） | 1、基本性能。2、螺线管线圈共有2只，线圈匝数相同，可方便串并联。3、2只螺线管各配铁芯1只，铁芯用电工纯铁制成。4、连接导线≥2根，每根导线长度≥10cm。 |
| 498 | 电铃 | 立式，工作电压为直流3-6V；电磁铁线圈为直流电阻为10-20欧母。电铃工作时，在≥15M范围铃声清晰。 |
| 499 | 演示电磁继电器 | 立式，≥150×90×80㎜， |
| 500 | 电磁继电器 | 技术要求应符合JY 51第4.1～4.14条的规定；螺线管匝数：≥400匝2只，≥200匝1只。 |
| 501 | 磁场对电流作用实验器 | 1.由强磁铁（U形磁铁）、导电管、接线杆、支架（方座支架）组成。2.导电管为空心，薄壁黄铜管。3.导电管引线用外径≥1mm的多股塑料软线，线端接线叉并加套管，长度≥350；4接线杆2只用≥Φ8mm×200mm的绝缘材料制成；在其上方装红、黑两只644型接线柱，两端用M6×10mm镀铬螺丝固定。5.强磁铁（U形磁铁）用专用夹固定在方座支架上。 |
| 502 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成 |
| 503 | 小型电动机实验器 | 卧式，由定子、转子、电刷、转子支架和底座组成。定子磁铁含一个永久磁铁和一个励磁线圈（带铁芯）；换向器与转子轴的同轴度≤0.5mm。 |
| 504 | 手摇交直流发电机 | 由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成，底板采用木制。 |
| 505 | 电机原理说明器 | 1.演示直流电动机定子与转子并激加10V-6V电压，转速可变；2.演示直流发电机，定子加6V电压，转子转速180转/分，电机输出大于80цA；3.演示交流发电机，定子加6V电压，电机输出电流使电流计指针左右偏转满刻度。 |
| 506 | 阴极射线管 | 磁效应管 |
| 507 | 低频信号发生器 | 采用集成电路精密发生器作为振荡源，能产生20Hz～20kHz连续可调的正弦波、方波和三角波。正弦波有电压输出和功率输出，功率输出不低于5W |
| 508 | 能的转化演示器 | 主要用于演示：机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 |
| 509 | 能的转化实验器 | 主要用于演示：势能→动能,机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能 |
| 510 | 磁悬浮演示器 | 仪器由底座、浮体及挡板组成，实验时把底座放在桌面上，在底座的一端插入挡板，而后把浮体放在底座的凹槽上浮体的一端与挡板接触，而后放开浮体，可看到浮体悬浮在底座上，轻轻旋转浮体，可看到浮体悬浮在上面旋转。 |
| 511 | 光具盘 | 1．产品由矩形光盘光盘、光源、狭缝、光学零件组成的磁吸附式光具盘， 2．矩形光盘尺寸≥700mm×250mm，平面度误差≤2mm 3．圆形光盘直径为≥250mm，平面度误差≤1mm装在矩形光盘上转动灵活，并能停止在任意位置上 4．光源为激光光源 5．光学零件见下表： 序号零件名称结构尺寸（mm）焦距（mm）配备数量 （1）梯形玻璃砖L≥85；h≥25；d≥15； 1 （2）等腰直角三棱镜S≥53；d≥15； 1 （3）半圆柱透镜R≥37；d≥15； 1 （4）凹凸柱面镜L≥85；h≥25；d≥2；±100；1 （5）大双凸柱透镜L≥110；h≥25；155； 1 （6）小双凸柱透镜L≥60；H≥25；100； 1 （7）小双凹柱透镜L≥60；H≥25；-100； 1 （8）平面反射镜L≥85；h≥15；d≥5； 1 （9）正三棱镜S≥25；h≥25；∠A≥60° 2 （10）双凸透镜≥40 ；100； 1" |
| 512 | 凹面镜 | 由凹面镜体，托架、支柱、底座各部分组成。托架、支柱、底座均为铁制品。底座直径≥Φ100mm，厚度≥1mm，表面涂清漆，支柱直径≥Φ6mm，表面电镀，托架呈半圆形，厚度≥2mm，半圆直径≥Φ100mm。凹面镜体直径≥Φ85mm，外部镶嵌黑色塑料外框。 |
| 513 | 凸面镜 | 由凸面镜体，托架、支柱、底座各部分组成。托架、支柱、底座均为铁制品。底座直径≥Φ100mm，厚度≥1mm，表面涂清漆，支柱直径≥Φ6mm，表面电镀，托架呈半圆形，厚度≥2mm，半圆直径≥Φ100mm。凹面镜体直径≥Φ85mm，外部镶嵌黑色塑料外框。 |
| 514 | 玻璃砖 | 1．玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°；外形尺寸：上底长≥30mm；两底角为60°和45°；高度≥345mm；厚度≥12mm。 |
| 515 | 光具座 | 导轨长1000 mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900 mm，分度值l mm。光源出口处照度应500 1x，500 mm 处照度300 1x。附件包括双凸透镜2 件，平凸透镜1 件，双凹透镜1 件，“1”字屏1 件，白屏1 件，插杆5 根，带支架毛玻璃屏1 件，烛台1 件。各器件易于装配、固定及拆卸 |
| 516 | 三棱镜 | 由三棱镜体、托架、支柱、底座等组成。玻璃材料应符合；外形尺寸约≥90mm×90mm×180mm。 |
| 517 | 白光的色散与合成演示器 | 由棱镜、棱镜台和光源等组成。棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。 |
| 518 | 透镜及其应用实验器 | 符合《教学仪器设备产品的检验规则》符合《教学仪器一般质量要求》的有规定 |
| 519 | 平面镜成像实验器 | 1.仪器由平面镜、平面镜支架、蜡烛台座（物像台）、等各1个组成。 |
| 520 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1、初中物理分组仪器，仪器主要由底座、刻度圆盘、激光笔 和相应镜片组成。2、圆盘上应有放置激光笔的支架，激光笔在支架上方便固定 和调节。3、圆盘中央应方便放置各种实验附件。 |
| 521 | 激光笔 | 笔式、配金属盒，灯头：≥1个LED照明灯泡，≥1个验钞灯泡，≥1个激光镭射灯 电源：≤3个纽扣电池 |
| 522 | 光的三原色合成实验器 | 由光源、滤色片、三只红、蓝、绿开关、亮度调节旋钮、外接电源接线柱、屏幕和外壳组成；外壳为塑料，光源由高亮度发光二极管组成，外接电源≤4.5V，色光开关为三只红、蓝、绿开关组成，亮度调节旋钮由0-100Ω的电位器组成 |
| 523 | 紫外线作用演示器 | 1．由防紫外线罩，紫外线灯，日光灯，滤光片，荧光片，主机盒等组成使用电源AC220V±22V 50Hz.2．紫外线灯为AC220V 6W 波长≥265mm、254mm各一只。3、日光灯：220V， ≥8W一只。4、主机盒上端各功能开关，标识清楚，使用正常。5、紫外线防辐射罩由红色有机玻璃粘制而成，表面光洁，不易破损。6、 滤色片≥52×70mm厚度2mm有机玻璃黄、蓝、红、绿各一片。表面光洁，无气泡，划痕。7、荧光片在≥365mm紫外线灯下，荧光清晰可见；绝缘电阻≥20MΩ.8、绝缘强度：交流1500V历时≥1分钟。 |
| 524 | 红外线作用演示器 | 1．包含：红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器，三套实验装置。2．红外线发现实验器应在屏上清晰显示经三棱镜分光后获得的可见光谱，屏上射出的光的亮度应能使红外线控制器产生响应；控制器工作电源DC6V±1V。 |
| 525 | 手持直视分光镜 | 外形尺寸：直径≥20mm，长度≥90mm |
| 526 | 克罗克斯辐射计 | 圆球直径≥90mm，总体高度≥200mm，底座直径≥60mm。 |
| 527 | 轮轴模型 | 主要由塔轮和主轴组成，塔轮由四个不同直径的台阶组成，比例为：1:1.5:2:3。周边各有一个穿线孔，通过中心有一条平衡刻线。塔轮与主轴之间采用轴承结合以降低摩擦，提高实际精度。 |
| 528 | 轴承模型 | 滚动、滑动 |
| 529 | 抽水机模型 | 活塞式，金属与塑料材质 |
| 530 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 |
| 531 | 液压机模型 | 产品由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成；外形尺寸≥320×125×280mm |
| 532 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 |
| 533 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～8:1，整体高不小于 300 mm |
| 534 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～16∶1，整体高不小于 300 mm |
| 535 | 磁分子模型 | 外形尺寸≥95×130mm全透明塑料盒，下底安插二十四枚钢针，排列成四行，每行六枚，钢针上安放二十四枚小磁针片，每枚小磁针都可以绕钢针自由转动。 |
| 536 | 电机模型 | 1. 电源：DC3～6V。2. 外形尺寸≥250*150*70mm |
| 537 | 电话原理模型 | 示教板，基本原理：当声音传入话筒时，话筒膜片受声波的影响发生振动，振动的膜片作用于碳粒，使碳粒发生疏密变化，其电阻值跟着不断改变，通话线路里的电流强度随着碳粒电阻的变化而不断变化，听筒里电磁铁的吸引力也就忽大忽小，在电磁铁的作用下听筒膜片发生振动而发出声音。 |
| 538 | 试管6 | φ30mm×200mm，高硼硅玻璃制，用作盛放与加热固体、液体、收集少量气体、装配小型气体发生器。少量试剂的反应容器。 |
| 539 | 烧瓶3 | 圆、长，≥500mL，硼硅或钠钙玻璃制造 |
| 540 | 平底管 | 规格：φ≥12mm×150mm，玻璃材质 |
| 541 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝三个直径φ≥50mm的透光片，用于学生进行探究色光的合成 |
| 542 | 颜料的三原色 | 品红、黄、蓝三种颜色颜料 |
| 543 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V，灯罩部分玻璃材质 |
| 544 | 测电笔 | 氖泡式，由测电头、绝缘手柄组成。 |
| 545 | 尖咀钳 | 1、载荷F≥550N |
| 546 | 手套 | 棉纱材质，带五指套 |
| 547 | 折叠式瑜伽垫 | 1、规格：≥1830*800*8mm 2、材质：不低于热塑性弹性体高分子材料（TPE），弹性好，无毒，无异味，材料内不允许使用邻苯二甲酸盐增塑剂等含有生殖毒性的有害添加剂，防止对师生健康造成伤害； 3、至少满足双面做防滑处理要求，防止授课时打滑，影响师生使用； 4、瑜伽垫需满足不含甲醛、重金属（如镉、铅、汞、六价铬等）、防静电。 |
| 548 | 舞蹈形体塑形杆 | 规格：φ≥50mm 钢制支架，圆木，清水漆。 |

2.其他技术要求

（1）无

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

中标供应商提供设备供货、安装与调试日程计划。

中标供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可提供，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（3）验收要求

项目实施完成，中标供应商完成文档整理并按采购人要求提供全过程资料。采购人根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）要求进行验收。

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（4）质保（维保）及售后要求

①质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。

2.演示内容详见“评标方法与评标标准”。

- 第五章  合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

合同编号：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）                 供应商：（以下简称乙方）

住所地：                                 住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为          （大写）人民币，分项价款详见 《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

本合同为总价合同，合同执行期间总价不变。

第三条 合同期限

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于           号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修 8 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（(1)）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为  万元。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第十一条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第 3 款的约定支付。

3.付款条件：

（1）本项目款项由雨花台区财政给付，自签订合同后15日内支付合同总额的30%预付款；

（2）供货、施工、铺设完毕后，由采购人进行验收并邀请第三方机构进行检测，验收合格后按财政拨款进度支付项目款项；如当年财政拨款无法支付剩余款项，余款第二年付清。

第十二条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向

甲方支付合同总价5 %的违约金。

5.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5 %的违约金。

7.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付 合同总价款的 30 %赔偿金。

第十三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（(2) ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.其他：

甲方（采购人）：                       乙方（供应商）：

（盖章）                              （盖章）

代表人：                               代表人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第六章 投标文件格式

（所附格式仅供参考，一切以招标文件要求为准）

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

- 附件一、投标申请及申明

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方项目编号为           的项目招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

2、按招标要求，项目编号：              ，项目名称：             的投标总报价为人民币（小写）        元，（大写）       元。其中，中小型和微型企业产品         （小写）          元。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

- 附件二、法定代表人授权书

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的    （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称             ，项目编号：              投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附：法定代表人、授权委托人的身份证复印件

- 附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                     项目编号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

大写（人民币：元）：

其中，小、微型企业报价（人民币：元）：

供应商是否属于小微型企业： 是 否

投标人名称：（加盖电子公章）

日       期：        年    月    日

说明：在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

- 附件四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项总价 | 是否属于小、微型企业的服务项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

- 附件五、资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求3.本项目的特定资格要求（如有）；

3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

- 附件六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 附件七、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”号内容）作出明确响应。招标文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；招标文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

- 附件八、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

- 附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

- 附件十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注 2、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注 3、“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号。

- 附件十一、残疾人福利性单位声明函（若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为      （符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖电子公章）：

授权代表签字：

日    期：     年     月     日

- 附件十二、监狱和戒毒企业证明材料（如有）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业 的证明文件

- 附件十三、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构：

我单位                                       （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

年     月    日

- 附件十四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

代理机构：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

- 附件十五：南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（须网上打印）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

说明：供应商参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前， 应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

- 附件十六、其他