三、符合条件

# 1.《分项价格表》

项目名称：LED 显示屏采购项目

项目编号：JSZC-320321-FXZX-G2025-0017             货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 产品制造企业名称 | 产品制造 企业的划分（大型、中型、小型、微型） | 单位 | 详细技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.室内 LED 显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED 显示屏模组 | 利 亚 德LUS0200 | 利亚德光电股份有限公司 | 中型 | 平方米 | 1.显示屏尺寸，长：8.64m，宽：4.48M，显示屏面积≥38.71 ㎡； 2.像素点间距：2mm；像素密度：250000 点/㎡， 3.单元平整度偏差 0.03mm(垂直偏差≤1%，水平偏差≤1%）； 4.850nits 支持通过配套软件 0-100%无级调节； 5.基色主波长误差（校正后）：红色：620-623nm，绿色： 530-532nm，蓝色：467-469nm，C 级： Δ λD≤5nm； 6.根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察图片中灌木丛、眉毛、眼神、发丝等；图像轮廓锐利清晰，高中低灰度图像层次可辨； | 38.71 | 6100 | 236131 |

|  |  |  |  |  |  | 7.根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真，蓝天、白云、红旗、绿草地、是否存在偏色现象；各种图案色彩真(无偏色) 8.试验溶液：盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为（5 ±0.1）%，试验参数：盐雾工作试验空间内温度：35℃; 9.亮度鉴别等级：符合 SJ/T 11141-2017 5.10.6 规定测试， C 级，Bj≥24； 10.电快速瞬变脉冲群：依据 GB/T 17626.4-2018 规定，电源端口±1kV，测试中和测试结束后产品无异常；测试过程中样品无异常，符合性能判据A； 11.显示颜色≥281.4trillion； 12.PCB 板材采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板； 13.数据传输安全技术：采用网线传导加扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息泄密及防止劫持相关设备； 14.压力测试：将试样整体下压，受力 200kN，观察样品表面无明显缺陷； 15.PH 值：6.5～7.2，盐雾工作试验空间内放置时间：48h，样品初始检测：试验前样品应干净、无油污、无临时性的保护层和其他弊病。样品放置：试验样品表面与垂直方向成倾斜角，相互不重叠、接触。样品的恢复：试验结束后，清洗样品表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复 1-2h。判定：试验结束后，检查样品表面是否出现起泡、裂纹、毛刺、锈蚀等现象；试验结束后，样品表面无起泡、裂纹、毛 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | 刺、锈蚀现象，符合 10 级要求； 16.荧光紫外灯老化试验：依据 GB/T 16422.3-2022 标准中方法A：使用UVA-340 灯的人工加速气候老化，灯型：1A 型(UVA-340)，波长：340nm，辐照度：0.76W/㎡ ·nm，曝光周期：(60±3℃)黑色面板温度下 UV 照射 8h 干燥；(50±3℃)黑色面板温度下4h 凝露，持续时间：168 小时，试验后样品表面无明显变化； 17.采用 FR-4 材质,灯驱合一，多层线路板 HDI 设计，焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，2 层电路板结构设计，采用消隐电路设计，电流分布均匀，功耗小、散热快,电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计。 18.LED 显示屏制造商或制造商母公司具备国产信息化系统集成和服务能力 19.室内比赛具备计时计分系统软件证书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | LED 专用电源 | 科 聚 创5V40A | 深圳市科 聚创电子 有限公司 | 小型 | 个 | 1.输入 AC 端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能； 2.平均无故障时间 MTBF≥10000H | 126 | 96 | 12096 |
| 3 | 接收卡 | 凯 视 达G608 | 北京凯视达科技股份有限公司 | 小型 | 个 | 1. 单卡 8 个标准 HUB75E 接口，输出 16 组 RGB 数据。 2.支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮。 3.发送端到显示端延迟低至一帧，避免系统延迟导致的画面不同步问题。 4.为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 | 108 | 200 | 21600 |

|  |  |  |  |  |  | 5.支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 6.支持静态屏到 128 扫之间的任意扫描类型。 7.为方便调试与维护，产品应支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置。 8.支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载，搭配专用异形发送设备时还可实现高保真图像变形显示，在异形屏幕上播放普通素材时有效避免内容缺失。 9.支持一键回读与修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键回读所有配置文件信息从而快速恢复参数设置。 10.为方便调试与维护，产品系统可通过智能识别待连接的显示屏照片的方式快速显示屏连接设置时。 11.可对产品网络通信状态进行实时检测，反馈数据包总数、错误包数及网线连接顺序、在线接收卡数量等数据。 12.支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。 13.支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性。 14.为保障显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。 15.为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。 16.具备色彩还原技术，能够针对 LED 屏显示特性，真实地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | 展现图像原本色彩。17.支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线。 18.支持 3D 显示功能，配合 3D 发送控制器或 3D 图像处理器可使屏幕具备 3D 显示效果。 19.为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。 20.为保障产品使用安全，产品应具备电源反接保护电路，防范电源反接伤害。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 视频处理器 | 凯 视 达SV16 | 北京凯视达科技股份有限公司 | 小型 | 套 | 1. 具有以下视频信号输入： 2 路 DP 1.2，1 路 HDMI 2.0，2 路 DVI，2 路 HDMI 1.3，1路 3G-SDI 带环出。 2.具有以下视频信号输出： 16 路网口输出，整机分辨率可达 960 万像素，支持自定义分辨率，最宽可达 16000 像素，最高可达 8000 像素；1 路 DVI 监视输出。 3.具备不少于 3 路 4K 输入信 号接 口 ，可支 持 3840 × 2160@60Hz 或 7680×1080@60Hz 分辨率的输入。 4. 支持 EDID 配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID， 自定义输入分辨率。 5.设备配备有真彩色 LCD 面板，可通过 LCD 面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息。 6.可对任意一路输入信号进行亮度、对比度调节，实现信号的独立调节。 | 1 | 16700 | 16700 |

|  |  |  |  |  |  | 7.可对整屏输出画面进行亮度、对比度调节。 8.设备可同时输出8 个输入信号画面，画面大小、位置可任意调整。 9.可对当前设备的画面图层进行图层置顶、上移一层、图层置底、下移一层等操作，保障操作灵活性。 10.支持信号丢失隐藏功能，当画面窗口的输入信号丢失时设备自动将该画面隐藏，可避免多画面显示时应信号丢失造成的黑屏。 11.能够对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通 SDR图像素材时可以实现 HDR 显示效果。12.可消除某个画面中指定的颜色图像，可修改任意一个画面的透明度值。 13. 支持画面预监，可同时监视当前输出画面内容及预览所有输入信号的画面内容。 14.无论是信号切换还是整个场景模板的切换，设备均可完成无缝的过渡，切换过程中不会出现黑屏、闪烁、延迟等现象。 15.支持信号热备份功能，对于任意一路输入信号， 可指定另一路输入信 号作为其备份信号， 在播放该信号时， 若该信号发生丢失， 备份信号会自动切换至屏幕上。 16. 可通过 LCD 面板查看到当前连接的接收卡总数与各网口连接的接收卡数量，方便故障排查。 17.支持一键黑屏，可将输出画面切换至黑屏状态。 18.为保障设备长期安全使用，设备应支持通道保护功能，对设备输入、输出 I/O 接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | 19.设备应保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现。设备可支持 250N 恒定作用力，外部防护罩可承受 250N+10N 的恒定作用力持续5S。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 配电柜 | 国 产 优质 | 江苏天锦 电力设备 有限公司 | 微型 | 台 | 10KW，手动控制 | 1 | 1600 | 1600 |
| 6 | 主电线网线 | 国 产 优质 | 苏 州和 和 电缆有限公司 | 小型 | 套 | 国产优质，满足显示屏使用，从配电柜到大屏 | 1 | 1600 | 1600 |
| 7 | 钢结构及包边 | 国 产 优质 | 徐州淮洲 装修有限公司 | 微型 | 平方米 | 1.钢结构：钢架构件（含接合板）采用 Q235B 钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的 Q235 要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2.包边：不锈钢包边； | 38.71 | 300 | 11613 |
| 8 | 音响 | CAKMT 定制 | 深圳市得 普声电子 有限公司 | 微型 | 台 | 满足室内播放需要，音质清晰 | 1 | 2300 | 2300 |
| 9 | 人工及 运费辅 材及售后 | 国 产 优质 | 徐州淮洲 装修有限公司 | 微型 | 项 | 包含人工及运费辅材及售后等 | 1 | 6700 | 6700 |
| 2.室外 LED 显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED 显 | 利 亚 德 | 利亚德光 | 中型 | 平方米 | 1.黑灯 S M D表贴三合一，表面黑色雾化处理。 | 50.79 | 5100 | 259029 |

|  | 示屏模组 | LVS0400 | 电股份有限公司 |  |  | 2.像素间距:4mm 每平米像素点：62500 点 3.显示屏尺寸，长：10.24m，宽：4.96M，显示屏面积：50.79 ㎡。 4.平整度：≤0.15mm。 5.模组光生物安全及蓝光检测需达到无危害级。6.支持单点亮度校正。 7.白平衡亮度 6200cd/㎡ 8.色温可调范围：1000k~25000k。 9.对比度≥8000:1 10.视角：水平视角 166 ° , 垂直视角 165 ° 11.换帧频率：50&60HZ 12.色彩处理位数：16bit 13.模组亮度均匀性 99.3% 14.寿命典型值≥100000 小时。 15.符合 IP6X、IPX5 防护等级 16.采用 FR-4 材质,灯驱合一，多层线路板 HDI 设计，焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，2 层电路板结构设计，采用消隐电路设计，电流分布均匀，功耗小、散热快,电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计。 17.LED 显示屏制造商或制造商母公司具备国产信息化系统集成和服务能力 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | LED 专用电源 | 科 聚 创5V40A | 深圳市科 聚创电子 有限公司 | 小型 | 个 | 1.输入 AC 端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能； 2.平均无故障时间 MTBF≥10000H | 260 | 91 | 23660 |

| 3 | 接收卡 | 凯 视 达G616 | 北京凯视达科技股份有限公司 | 小型 | 个 | 1.单卡 8 个标准 HUB75E 接口，输出 16 组 RGB 数据。 2.支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮。 3.发送端到显示端延迟低至一帧，避免系统延迟导致的画面不同步问题。 4.为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5.支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 6.支持静态屏到 128 扫之间的任意扫描类型。 7.为方便调试与维护，产品应支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置。 8.支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载，搭配专用异形发送设备时还可实现高保真图像变形显示，在异形屏幕上播放普通素材时有效避免内容缺失。 9.支持一键回读与修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键回读所有配置文件信息从而快速恢复参数设置。 10.为方便调试与维护，产品系统可通过智能识别待连接的显示屏照片的方式快速显示屏连接设置时。 11.可对产品网络通信状态进行实时检测，反馈数据包总数、错误包数及网线连接顺序、在线接收卡数量等数据。 12.支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。 13.支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全 | 55 | 200 | 11000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | 性。 14.为保障显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。 15.为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。 16.具备色彩还原技术，能够针对 LED 屏显示特性，真实地展现图像原本色彩。 17.支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线。 18.支持 3D 显示功能，配合 3D 发送控制器或 3D 图像处理器可使屏幕具备 3D 显示效果。 19.为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。 20.为保障产品使用安全，产品应具备电源反接保护电路，防范电源反接伤害。 21.为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 视频处理器 | 凯 视 达KSV6 | 北京凯视达科技股份有限公司 | 小型 | 套 | 1. 设备配备有真彩色 LCD 面板，可生动地显示设备状态信息。 2.输入支持 2 路 DVI，2 路 HDMI。 3.支持 6 路网口输出最高支持 390 万像素，最宽可达 8000像素，最高可达 4000 像素。 4.具备独立的音频输入接口，音频输出信号可加嵌在网口输 | 1 | 7000 | 7000 |

|  |  |  |  |  |  | 出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码。 5.设备最多可同时输出 3 个相同或不同的输入信号画面，画面大小、位置可任意调整。 6.能够对图像进行实时处理，提升其动态范围，使得显示屏在播放普通 SDR 图像素材时可以实现 HDR 显示效果。7.无论是信号切换还是整个场景模板的切换，设备均可完成无缝的过渡，且具备淡入淡出特效，切换过程中不会出现黑屏、闪烁、延迟等现象。 8.可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 9.为便于显示屏后期维护，进行设备更换时，新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配，无需重新设置屏幕参数。 10.为便于显示屏后期维护，进行接收卡更换时，设备可直接下发正确参数给更换的接收卡，无需重新配置接收卡参数。 11.具备信号备份功能，对于任意一路输入信号， 可指定另一路输入信 号作为其备份信号， 在播放该信号时， 若该信号发生丢失， 备份信号会自动切换至屏幕上。 12.用户可将设置好的设备参数保持成不同的模式，之后可快速调用不同的模式，最多可支持 32 个模式存储。13.支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、 自定义。 14.支持 USB 及串口控制，支持中控控制。 15. 支持画面冻结功能，可让播出画面静止在操作的时刻。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | 16.为保障设备长期安全使用，设备应支持通道保护功能，对设备输入、输出 I/O 接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 17.设备应保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现。设备可支持 250N 恒定作用力，外部防护罩可承受 250N+10N 的恒定作用力持续5S。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 配电柜 | 国 产 优质 | 江苏天锦 电力设备 有限公司 | 微型 | 台 | 40KW，手动控制 | 1 | 2800 | 2800 |
| 6 | 主电线网线 | 国 产 优质 | 苏 州和 和 电缆有限公司 | 微型 | 套 | 国产 | 1 | 1800 | 1800 |
| 7 | 护套线缆 | 国 产 优质 | 苏 州和 和 电缆有限公司 | 小型 | 米 | 5*35 护套线缆，支持护外屏安全使用 | 240 | 29 | 6960 |
| 8 | 音响 | CAKMT 定制 | 深圳市得 普声电子 有限公司 | 微型 | 台 | 满足户外播放需要，音质清晰 | 1 | 2200 | 2200 |
| 9 | 钢结构及包边 | 国 产 优质 | 徐州淮洲 装修有限公司 | 微型 | 平方米 | 1.钢结构：钢架构件（含接合板）采用 Q235B 钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的 Q235 要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2.包边：不锈钢包边； | 50.79 | 300 | 15237 |

| 10 | 人工及 运费辅 材及售后 | 国 产 优质 | 徐州淮洲 装修有限公司 | 微型 | 项 | 包含人工及运费辅材及售后等 | 1 | 8000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价 ”） |  |  |  | 648026 |  |  |  |  |  |

说明：

1.  本表中“产品制造企业的划分 ”中“微型 ”或“小型 ”必须是提供本企业（投标人）制造的货物，或者提供其他“微型 ”或“小型 ”企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。具体以关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕 46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定为准。

2.  监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所， 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定为准。

3.  享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定为准。

4.  注：

（1）如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；

（2）投标人对以上数据的真实性负责。

丰县公共资源交易中心有权将以上内容进行公示

标人名称（电子签章）： 中电鸿信信息科技有限公司__

日  期： 2025 年 12 月 30 日