招　标　文　件

项目名称：江苏警官学院校园网络数字基础设施升级项目

项目编号：	JSZC-320000-SCZX-G2024-0649

江苏省政府采购中心

2024年12月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本………………………………… 16

- 采购需求………………………………… 32

- 评标方法与评标标准…………………… 58

- 投标文件格式…………………………… 61

# 第一章  投标邀请

受江苏警官学院的委托，江苏省政府采购中心就江苏警官学院校园网络数字基础设施升级项目(JSZC-320000-SCZX-G2024-0649)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏警官学院校园网络数字基础设施升级项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025 年 1月 21日 9 点    30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0649

2.项目名称：江苏警官学院校园网络数字基础设施升级项目

3.预算金额: 900万元

4.最高限价：900万元

5.采购需求(简介)：对学院网络数字基础设施进行升级改造，通过建设无源光网络，升级校园无线网、核心设备、出口设备及认证安全设备，为全院师生建设一套高效、安全及低延时校园网络，并通过驻场服务提供优质网络服务。(备注：包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等。招标文件定稿后该备注删除。)（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：90日历天

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025 年 1 月 21 日 9 点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

本次采购组织集中勘察现场。各供应商自愿按规定时间至学校勘查现有情况，各供应商需携带材料（1.企业法人营业执照副本复印件；2.法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证。均需加盖公章）至现场勘察。

现场勘察时间：2025年1月7日09:00-12:00

地点：江苏省南京市浦口区石佛三宫48号

联系人：陈老师

联系电话：025-52881727

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏警官学院

地 址：南京市浦口区石佛寺三宫48号

联系人：陈律铭

联系方式：025-52881727

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：　南京市汉中门大街145号三楼南区

联系人：    顾娄江 、许滢

联系方式：　　025-83668551。83668515

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

#### 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

项目支付方式：

- 合同签定后，15个工作日内支付30%合同款；

- 项目验收后，支付至合同款80%；

- 项目经审核结算后，支付至审定金额100%

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 | 校园网 |  |
|  | 1 | 出口设备一 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 2 | 出口设备二 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 3 | 流控&行为审计设备 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 4 | 日志审计设备 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 5 | 上网认证计费网关 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 6 | 智能DNS设备 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 7 | 校园网核心交换机 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 8 | BRAS设备 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 9 | 校园网接入交换机 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 10 | 数据中心防火墙 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 11 | 数据中心核心交换机 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 12 | 数据中心接入交换机一 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 13 | 数据中心接入交换机二 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 14 | 无线控制器 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 15 | 面板型光AP | 软件与信息技术服务业 |
|  | 16 | 放装型光AP | 软件与信息技术服务业 |
|  | 17 | 高密型AP | 软件与信息技术服务业 |
|  | 18 | 面板型AP | 软件与信息技术服务业 |
|  | 19 | 放装型AP | 软件与信息技术服务业 |
|  | 20 | 室外AP | 软件与信息技术服务业 |
|  | 21 | OLT设备 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 22 | 分光器一 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 23 | 分光器二 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 24 | 8口ONU | 软件与信息技术服务业 |
|  | 25 | 网络管理分析平台 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 二 | 公安网 |  |
|  | 1 | 公安网核心交换机 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 2 | 公安网接入交换机 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 三 | 弱电间安全管理 |  |
|  | 1 | 高清室内半球监控设备 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 2 | 温湿度采集终端 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 3 | 电子门禁装置 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 4 | 弱电间安全监控管理平台 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 四 | 系统集成清单 |  |
|  | 1 | 室内多媒体箱 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 2 | 室内铠装光缆 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 3 | 光纤ODF配线架 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 4 | 室内光电混合缆 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 5 | 室内非屏蔽双绞线 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 6 | 光电复合尾纤 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 7 | 光电分离理线盘 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 8 | 光纤分线汇聚箱 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 9 | 光纤跳线 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 10 | 集中供电箱 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 11 | 电源线 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 12 | 电源线 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 13 | 室外铠装光缆 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 14 | 室外铠装光缆 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 15 | 室外光缆 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 16 | 室外ODF配线箱 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 17 | 光缆熔接 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 18 | 光纤尾纤 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 19 | 室外立杆 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 20 | USB无线网卡 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 21 | 标准2米机柜 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 22 | 面板型光AP | 软件与信息技术服务业 |
|  | 23 | 放装光AP安装 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 24 | 高密AP安装 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 25 | 面板AP安装 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 26 | 放装型AP安装 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 27 | 室外AP安装 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 28 | 原网络设备利旧使用 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 29 | 其他辅材 | 软件与信息技术服务业 |
|  | 五 | 驻场运维服务 |  |
|  | 1 | 至少1人5年驻场运维 | 软件与信息技术服务业 |

项目招标清单

| 序号 | 系统或设备 | 招标参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 校园网 |  |  |  |
| 1 | 出口设备一 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 1 | 台 |
| 2 | 出口设备二 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 1 | 台 |
| 3 | 流控&行为审计设备 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 1 | 台 |
| 4 | 日志审计设备 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 1 | 台 |
| 5 | 上网认证计费网关 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 1 | 台 |
| 6 | 智能DNS设备 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 1 | 台 |
| 7 | 校园网核心交换机 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 2 | 台 |
| 8 | BRAS设备 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 2 | 台 |
| 9 | 校园网接入交换机 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 2 | 台 |
| 10 | 数据中心防火墙 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 2 | 台 |
| 11 | 数据中心核心交换机 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 2 | 台 |
| 12 | 数据中心接入交换机一 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 4 | 台 |
| 13 | 数据中心接入交换机二 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 2 | 台 |
| 14 | 无线控制器 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 2 | 台 |
| 15 | 面板型光AP | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 1611 | 台 |
| 16 | 放装型光AP | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 55 | 台 |
| 17 | 高密型AP | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 306 | 台 |
| 18 | 面板型AP | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 397 | 台 |
| 19 | 放装型AP | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 66 | 台 |
| 20 | 室外AP | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 55 | 台 |
| 21 | OLT设备 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 2 | 台 |
| 22 | 分光器一 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 17 | 台 |
| 23 | 分光器二 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 113 | 台 |
| 24 | 8口ONU | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 203 | 台 |
| 25 | 网络管理分析平台 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 1 | 套 |
| 二 | 公安网 |  |  |  |
| 1 | 公安网核心交换机 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 1 | 台 |
| 2 | 公安网接入交换机 | 用于校园网，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 50 | 台 |
| 三 | 弱电间安全管理 |  |  |  |
| 1 | 高清室内半球监控设备 | 在各楼栋弱电间实施,详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 50 | 台 |
| 2 | 温湿度采集终端 | 在各楼栋弱电间实施，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 50 | 台 |
| 3 | 电子门禁装置 | 在各楼栋弱电间实施，详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 50 | 套 |
| 4 | 弱电间安全监控管理平台 | 在各楼栋弱电间实施,详见采购需求"2.5、主要设备招标技术参数" | 1 | 套 |
| 四 | 系统集成清单 |  |  |  |
| 1 | 室内多媒体箱 | 定制，金属材料定制加外表喷塑，配套电源空开与插座模块，预留熔接盒位置，双开门 | 182 | 套 |
| 2 | 室内铠装光缆 | 室内铠装2芯单模 | 13000 | 米 |
| 3 | 光纤ODF配线架 | 机架式，推拉式光纤配线盘，LC接口，不少于48芯容量 | 15 | 套 |
| 4 | 室内光电混合缆 | 制式2芯+Rvv2*0.5 | 115000 | 米 |
| 5 | 室内非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽4对室内线缆，六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输 | 35 | 箱 |
| 6 | 光电复合尾纤 | 光电集成分器配套插件，实现光电分离 | 400 | 套 |
| 7 | 光电分离理线盘 | 机架式，光电集成分光器配套，收纳光电混合缆 | 116 | 套 |
| 8 | 光纤分线汇聚箱 | 定制，无源分光器配套，壁挂安装，收纳无源分光器及配套配线架，推拉式结构 | 35 | 套 |
| 9 | 光纤跳线 | 完成项目所需光纤跳线 | 1 | 批 |
| 10 | 集中供电箱 | 定制，配置漏电保护及空开回路，不锈钢质 | 50 | 处 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.5 | 6000 | 米 |
| 12 | 电源线 | RVV3*2.5 | 3000 | 米 |
| 13 | 室外铠装光缆 | 144芯室外单模 | 1500 | 米 |
| 14 | 室外铠装光缆 | 48芯室外单模 | 6500 | 米 |
| 15 | 室外光缆 | 6芯室外单模 | 2000 | 米 |
| 16 | 室外ODF配线箱 | 288芯LC接口容量，室外立式安装，包括配套基础及预埋件，预留进出口 | 1 | 项 |
| 17 | 光缆熔接 | 完成项目所需光缆熔接工作 | 1 | 项 |
| 18 | 光纤尾纤 | 完成项目所需光缆熔接工作 | 1 | 项 |
| 19 | 室外立杆 | 室外立杆，3米，镀锌静电喷塑，配套基础及预埋件 | 15 | 根 |
| 20 | USB无线网卡 | 台式机USB无线网卡，WIFI6规格，上连带宽不低于1600M | 200 | 个 |
| 21 | 标准2米机柜 | 标准网络机柜，黑色，冷轧钢板材料 | ６ | 台 |
| 22 | 面板型光AP | 按标准方式安装 | 1611 | 只 |
| 23 | 放装光AP安装 | 按标准方式安装 | 55 | 只 |
| 24 | 高密AP安装 | 按标准方式安装 | 306 | 只 |
| 25 | 面板AP安装 | 按标准方式安装 | 397 | 只 |
| 26 | 放装型AP安装 | 按标准方式安装 | 66 | 只 |
| 27 | 室外AP安装 | 按标准方式安装 | 55 | 只 |
| 28 | 原网络设备利旧使用 | 校园无线网原有POE交换机利旧使用，需重新清理、配置及上架安装 | 1 | 项 |
| 29 | 其他辅材 | 完成项目所需配套的辅材，不限PVC管、槽、水晶头、标签、胶布等 | 1 | 项 |
| 五 | 驻场运维服务 | 至少1人5年驻场运维，详见"七、主要技术指标要求" | 1 | 项 |

二、技术要求

2.1项目现状

江苏警官学院是我国首批建立的省属公安本科院校。学院主校区位于南京市浦口区石佛三宫48号，另有安德门、龙潭两个校区。校园占地67万平方米，校舍建筑面积约35万平方米。学院已建成覆盖全校三个校区的校园网、无线校园网，设有校园网、公安网两套网络，总信息点数超过2万个。学院建有校园数据中心，智慧校园建设不断推进。

《高等学校数字校园建设规范（试行）》要求：构建包含无线网络、有线网络等多种形式的融合网络，为学校的人、事、物提供随时随地的接入，支撑学校教学、科研、管理、服务和园区运行业务的信息流转。教科信〔2021〕2号《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》文件指出：推动校园局域网升级，保障校内资源与应用的高速访问。通过无线局域网建设，实现校园无线网络全覆盖。教科信函〔2021〕13号《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》加强网络环境建设。充分发挥教科网作用，保障招生录取、在线教学、科学研究等教育核心业务，推进网络技术的广泛应用，推动无线校园建设。深入推进IPv6规模部署行动，原则上新建信息系统应支持IPv6访问，新建网络应支持IPv6组网。

基于上述现状智慧校园建设和规划目标，考虑到学院网络数字基础设施建于10年前，设备已进入超期服务状态，使用损耗大，技术保障服务缺乏，目前网络新技术不断发展，新技术广泛应用，有必要对学院网络数字基础设施做全面提升。

学院网络数字基础设施服务学院教学科研行政业务，已经进入需要迭代更新的状态，用户使用需求大，目前已难以满足当前和未来的高质量发展需要，存在着以下问题。

（1）学校现有网络架构陈旧，为传统三层以太网网络架构，关键核心设备超期服役，设备陈旧，技术保障服务缺失。校园网核心由1台核心交换机、1台大型汇聚交换机、2台数据中心汇聚交换机、1台出口路由器组成，均为10余年前的产品。目前厂家已经不提供技术支持，故障较多，特别是数据中心汇聚交换机，已有较多的板卡损坏，目前只能使用临时替代方案。

（2）部分区域网络带宽不足，学生公寓和教学楼需重点保障。课堂教学对视频传输的要求较高，目前教学楼监控视频信号与校园网络运行在同一承载网上，现有网络承载能力不足，学生上网体验不佳，特别涉及教学评估期间，更需要对教学使用保证足够的带宽。学生公寓目前直接通过电信机房提供对外访问，学生在实际使用过程中经常通过VPN方式访问校内资源，既不合理也不利于校园整体网络管理。

（3）现有接入方式繁复，存在交叉接网风险。目前有线无线混接的网络接入方式给学院教职工使用带来极大的不便。由于办公室桌子家具的位置摆放问题，很多办公室接入点不明，线缆缠绕，给教职工工作带来麻烦。同时，由于墙插有公安网接口也有校园网接口，极易造成误接，给学院网络安全管理带来极大问题。

（4）系统架构陈旧，无法适应现代教育技术要求。现有网络架构环境难以满足不断增长的实验教学需求，无法按需灵活构建标准化的网络使用环境，临时的网络环境匹配耗时长，浪费大量时间调试，已落后于现代教育技术发展。

（5）弱电间存在安全管理手段缺失问题。弱电间缺乏安全门锁，部分施工、维护人员在借用钥匙后私自配置，导致部分门弱电间随意进出现象频繁；也无视频监控，无法了解其中状态；同时，部分弱电间配置设备较多，夏天无法通风散热导致温度较高。

（6）公安网设备陈旧，管理手段缺乏。公安网的核心和接入设备均超期服役，而且缺乏管理手段，不容易检查用户使用情况。

（7）系统配置复杂，管理维护难度大、流程繁琐。目前的网络配置无法对进行可视化的管理，命令使用复杂，对设备硬件是否出现故障、资源是否充足等问题，没有可直观量化的指标，给管理者带来管理方面的挑战。

鉴于上述问题，结合学院专业学科和科研的发展需求，计划对现有学院网络数字基础设施进行升级提升建设。

2.2项目规划与需求

本次项目规划对学院网络数字基础设施进行升级提升建设，通过调整网络总体架构，升级核心设备、改善终端接入条件、增补主干光缆等方式进行建设，以适合学院发展的需要，具体包括以下几个方面的建设需求。

- （一）校园网主干光缆增补

根据校园网全光网改造需求，计划为校园网主干光缆增补楼栋间连接线路，增加少量接入转接设施。主要有以下需求：

1、浦口校区：男生公寓A-F栋、女生公寓、警务技能训练中心、教研楼。以上楼宇需增加主干光缆。

2、安德门校区：网络中心机房位于综合楼12楼，不便于完成跳接、转接光缆线路这一实际问题，需寻找一处安全、便利、可靠的位置增设室外ODF配线箱（无源、需配备ODF架），并敷设至中心机房的144芯光缆，两端完成熔接上架。

3、数据中心机房改造项目实施期间，配合割接，按需完成新旧光缆的熔接上架，直至割接完成，系统整体运行正常。

4、对现有旧光缆进行传输通断、光衰等性能测试，标记无法使用的光路。并通过维修确保现有光缆都达到使用标准。

- （二）重点弱电间安全配置

目前，弱电间缺乏安全门锁，部分施工、维护人员在借用钥匙后私自配置，导致部分门弱电间随意进出现象频繁；也无视频监控，无法了解其中状态；同时，部分弱电间配置设备较多，夏天无法通风散热导致温度较高。综合考虑到学院各楼栋弱电间数量较大的实际，计划在部分重点楼栋弱电间、配置公安网的弱电间，安装安全门和电子锁，可后台生成临时密码，解决目前部分施工、维护人员临时进入弱电间造成钥匙不易管理的问题；增设视频监控摄像头，视频数据接入校园安保网络视频综合管理平台；增设温湿度前端探头，实时监测弱电间环境；设置弱电间安全管理后台，可以综合管理安全门电子锁开关，生成临时密码，查看指定弱电间视频和温湿度情况。

检查在用弱电间机柜接电情况，将从墙插接电的线路，改造为重新从强电室拉线的独立线路，并设置漏电保护装置，确保在短路时能及时断电，完成现有设备、布线的整理和拆装工作。完成停用弱电间的设备拆除和布线整理工作。

- （三）各楼栋接入

学院弱电管网建于2012年，十余年的使用过程中，许多部门、楼栋、房间等经历了改造维修，造成线路不清，接入位置不明确等现象，同时存在老鼠啃咬、施工折损、线路老化、部分房间需要缺乏接入等问题。按照实际使用需求，计划完成学院两个校区各楼栋房间光纤全接入，使用Wi-Fi 6/7方式实现所有校园网计算机终端无线接入，实现Wi-Fi 6/7楼栋内全覆盖，做好无线接入策略优化，确保用户良好的上网体验，具体有以下需求。

（1）办公室接入。主要完成浦口校区和安德门校区所有办公室的无线接入，确保打印机、显示大屏幕等有线、无线设备能够接入。同时，考虑到部分办公计算机没有无线网卡的问题，配置少量USB无线网卡。

（2）学生宿舍接入。主要将浦口校区学生公寓的每个学生宿舍纳入接入范围，满足学生带宽使用需求。主要考虑将学生宿舍、学管办公室、洗衣房纳入信号覆盖范围。

（3）教室接入。主要将浦口校区教学楼、实验楼、阶梯教室，以及安德门校区综合楼等位置的教室纳入接入范围。这些教室的主要特点是，教室内含大量教学设备和视频监控设备，教学设备可能独立内部组网，视频监控需要单独接入。主要考虑通过光纤入室的方式，为教室内部组网提供带宽。普通教室、阶梯教室入室光纤芯数不少于4芯，多媒体箱需要预留2个ONU安装位置。

（4）多终端机房接入。主要是将浦口校区实训中心、实验楼、现教楼、图书馆，以及安德门综合楼等位置的具有多终端的机房、实验室、图书阅览室等接入网络。这些场景的特点是，内部多终端组网，需要提供上联接入。

（5）集会场所接入。主要是将浦口校区学术交流中心、行政楼、教研楼、现教楼、图书馆、体育馆、食堂等位置的会议、汇报场所接入网络。这些场景的接入特点是，接入人数量大，流量密度高。

（6）部分室外重点区域的接入。主要考虑在浦口校区学术交流中心、行政楼、教研楼、现教楼、图书馆等位置周边区域，实现Wi-Fi无线网络信号覆盖。

（7）安德门校区设备接入和机房汇聚。主要考虑完成安德门校区行政区域和常用楼栋的无线接入，为安德门其余楼栋和机房自身接入提供入口。

（8）确保完成用户使用网络的顺利切换。对安德门学生宿舍等少量未能在本项目中实现网络改造的区域，需要确保用户能够正常使用原有网络。对本项目中实现网络改造的区域，要保证网络顺利切割转换，对学生用户可以通过预留时间、账户切换（需要配合电信）等方式实现网络转换。

- （四）网络中心核心规划

（1）校园网核心交换机更换。拟采购全新2台校园网核心交换机，引擎、电源、交换网板均满配，实现所有关键部件的冗余，确保整机高可用，实现双核心双链路，满足校内各个系统和不同业务之间的数据转发，为校园网打造强有力的超高速数据交换中心。

（2）数据中心汇聚交换机更换。拟采购2台数据中心汇聚交换机，引擎、电源、交换网板均满配，实现所有关键部件的冗余，确保整机高可用。每台配置48个万兆光口，满足校内所有服务器的双路双万兆接入，实现硬件级可靠性保障，业务持续运行，保障数据中心网络稳定。

（3）增加2台千兆光电复用接入交换机，满足校园网核心网管业务接入，增加4台万兆光接入交换机，满足数据中心服务器资源接入，增加2台千兆电接入交换机，满足原有IT设施的接入需求。

（4）现有安全设备集成。目前，前期网络使用期间又分批次采购了不同厂商的安全设备，如奇安信、齐治、安恒等，经长时间使用和线路调整，存在线路不清、架构不明、维护复杂等问题，配合此次网络升级改造，为更好使用学院现有安全设备资源，提高建设效益，需进行系统集成。

（5）校园网络出口设备更换。

在出口区域具有流控设备，通过流控设备配置策略实现不同模式下的限流管控，以便实现对于校园网出口带宽的统筹管理，避免因内网流量不受限制而影响校园网的整体运行；

增加一套安全管理系统，实现对校园网安全设备的统一纳管和日志分析；

增加智能DNS设备，通过匹配不同解析策略，实现不同出口由相应DNS服务器递归解析服务。

（6）网络认证系统。

另外通过增加运营商认证对接组件，可以实现校园内运营商侧用户套餐落地于校园网内，实现校园网内认证用户统一管理与维护，可以明确校园网与运营商维护界面，方便校园网内不同用户的网络运维管理。

（7）BRAS设备。

根据校园网络改造规划需求，为确保网络管理所需，在校园网核心区域增加BRAS设备，通过BRAS设备实现统一用户认证管理。

（8）IPv6实现使用落地。IPv6有巨大的地址空间，我校应可以分得/48的地址段，将根据园区地理划分、终端类型进行合理的IPv6地址规划，制定合理的IPv6地址分配策略，简化IPv6路由表，提高IPv6地址的易读性,简化网络的规划、管理、配置、变更和扩展的工作量，同时提高校园网的安全性。在应用上面，可从师生无线校园网做起，将IPv6应用流量先做起来。将来可考虑在智慧教室或物联校园中的各类终端，都实现IPv4/v6双栈接入或IPv6单栈接入。发挥IPv6自动化配置灵活和地址容量的优势，切实提高我校IPv6的落地，并持续提高流量占比。

- （五）校园网络综合管理

针对日益增多的网络设备，传统的手工管理方式已经难以应对，计划对校园网络设备进行集中的管理与监控，提高运维管理的效率。要求如下：

（1）校园网络设备统一界面管理。实现全网设备可视化管理。在拓扑图上呈现基础设施的当前状态，包括名称、地点、流量值、运行状态等。

（2）支持交换机、无线设备、PON、安全设备、BRAS设备一网统管。

（3）支持整网健康度评估，包含有线、无线网络设备，有线、无线用户。

（4）固定IP地址设置。通过有效的工具，管理静态IP地址的分配、回收、监测。

（5）终端免认证设置。支持通过Telnet、SSH等工具管理交换机，配置BRAS之类设备，实现配置脚本定制刷写，方便配置终端免认证（以IP或MAC地址为标识）。

（6）支持组播广播服务。

- （六）公安网设备更换

公安网设备陈旧，需要将现在交换机全部更换，保持现有体系架构不变，继续利用现有光路资源构建学院的公安内网。另外，引入公安网络管理手段，使得接入终端、IP地址、用户的管理更为便利。

- （七）驻场服务支持

规划5年驻场服务，至少1人。主要负责校园网络综合检测平台，配置网络、前端接入服务、设备维护保障、系统数据梳理、日常巡检、周期性评估报告。工作内容包括校园公共网络基础设施的维护，负责全校用户端与楼宇及核心交换机的网络维护，如日常巡检、用户咨询和问题解答、故障处理、重大会议及活动保障、应急响应、故障预警报告、运维报修记录和定期分析报告。协助工程实施。服务对象为全校师生，以及各类交流学者，访客及临时用户等。

2.3 项目建设目标与建设内容

本项目基于无源全光网技术，构建江苏警官学院校园网骨干和Wi-Fi 6/7校园无线网，并通过驻场维保及相关服务的实施，使我校网络基础设施得到全面改善和优化。通过实施光纤网络和无线网络全覆盖计划，推进教育新基建，为数字化转型提供坚实底座（基础支撑平台）以实现数据的全面感知、快速传输、传储和高效处理，确保网络安全为建设目标，为全校师生提供高速、稳定、安全的网络环境。本次项目建设目标为校园楼宇内部及部分室外重点区域无线信号全覆盖。

2.4项目总体规划

- （一）校园网设计

1、总体架构

本次校园网改造建设项目中采用POL（无源光局域网）作为承载网技术选型，网络整体上依托校园增补后的校园网主干光缆建设。

全网采用10G PON对等标准，上行和下行均10G。PON是一种点到多点（P2MP）结构的无源光网络，PON由光线路终端OLT、光网络单元ONU和光分配网络ODN组成。网络整体采用二层扁平化架构，核心层采用多台的OLT设备，每楼宇部署分纤箱。

无线网络部分采用当前业界主流的Wi-Fi 6协议的高速率无线AP，构建高性能无线网络，保证中长期校园无线网络高可用性，部分场景采用Wi-Fi7协议的无线AP。

全校无线网络采用统一管理，统一认证的方式进行运营，师生在校园任何无线覆盖的区域均可便利使用无线网络。

本次项目改造建设保留原有的Portal认证方式，并增加802.1X认证方式与Portal认证的方式并存。认证网关设备为BRAS设备，由BRAS设备作为全网用户的网关设备完成AAA认证的策略执行。

2、接入场景规划

无线AP的部署根据不同场景采用不同款型，承载网的技术模型按照采用FTTH（光纤到户）的方式进行部署，包含ONU接入或光AP接入。具体包含：

（1）小型办公室、宿舍。使用面板型光AP提供无线信号，同时提供4个以太网口，预留以太扩展能力，在弱电间设置分光器（光电集成）通过光电混合缆连接面板型无线光AP。在部署方式上，若房间内无厕所，则在入户门头位置安装；若房间内有厕所，则在厕所靠宿舍内墙面中间位置安装。

（2）普通/阶梯教室、大型报告厅、食堂、礼堂、篮球馆。采用ONU+N个高密AP的形式，ONU提供8个以太网口，预留以太扩展能力，可视情壁挂多媒体箱安装或设置在操作间，在弱电间设置分光器和集中供电设备（视情可就近设置在强电间）通过铠装光缆和电缆连接ONU，ONU通过双绞线连接高密AP。

（3）中小型会议室。部署放装型光AP提供无线信号，在弱电间设置分光器（光电集成）通过光电混合缆连接放装型光AP。

（4）室外接入。采用室外AP，依托监控杆及新增室外立杆设置，提供电源，铠装光缆就近接入楼栋。

（5）实验室、实训室、自习室。采用高密AP覆盖。

（6）部分场景利旧。依托现有设备，采用更换无线AP的方式。

- （二）公安网设计

学院公安内网在保持原来架构和光路设置不变的基础上，主要是完成公安网的设备更换和服务提升，包括更换核心、替换目前各弱电间的所有接入交换机，同时完成公安网络线路清理、接口面板更换等。

- （三）弱电间统一管理设计

主要为重点位置弱电间安装视频监控设备、温湿度传感器和电子门禁，相关数据依托现有校园监控专网传输，视频监控设备既统一接入现有校园监控中心平台，也需要同时接入弱电管安全管理平台，通过弱电间安全管理平台实现监控、电子门禁与温湿度等实时察看、记录回放及统一管理。

2.5主要设备招标技术参数

- （一）、校园网和公安网主要设备招标要求

出口设备一

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 采用非X86多核架构，吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥4000万，每秒新建连接数≥60万 |
|  | 配置千兆光接口≥8，千兆电接口≥4，万兆光接口≥8（含6个万兆单模10km光模块，2个万兆多模光模块），业务插槽数≥4，主控引擎模块数量≥2（提供设备实物图片说明），交流电源模块≥2，配置IPS 特征库升级服务≥5年，安全威胁情报特征库升级服务≥5年 |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 |
| NAT | 支持NAT策略，提供NAT地址转换，支持NAT策略的批量导入功能，提供常见的NAT ALG服务，提供服务器端口映射功能，提供NAT地址池状态显示 |
| 业务智能选路 | 支持基于业务的策略路由，在多出口场景下可根据多种负载均衡算法（如带宽比例、链路健康状态等）进行智能选路 |
| 入侵防御 | 第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击；支持漏洞攻击、Web攻击 (如SQL注入、跨站脚本攻击等)、僵尸网络/远控/木马等恶意流量的检测，支持暴力破解检测 |
| 防病毒 | 基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表 |

出口设备二

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 采用非X86多核架构。设备采用控制、数据、交换、业务相互解耦分离的全分布式架构，主控引擎、业务引擎、交换引擎、接口单元均采用硬件槽位分离的独立硬件模块 |
|  | 本次产品实际配置需满足：主控引擎模块数量≥2，交换引擎模块数量≥2，业务插槽≥6，主控引擎与交换引擎均满配 |
|  | 本次产品实际配置需满足：吞吐量≥160Gbps，最大并发连接数≥5000万，每秒新建连接数≥100万，应用层性能（IPS）≥40Gbps |
|  | 本次产品实际配置需满足：安全功能业务模块≥1（若单模块无法满足性能要求可配置多个业务模块），万兆光接口≥16个（含4个万兆单模10km光模块），40G光接口≥4个（含2个40G多模光模块），交流电源模块≥2，配置URL过滤特征库升级服务≥5年 |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 |
| NAT | 支持NAT策略，提供NAT地址转换，支持NAT策略的批量导入功能，提供常见的NAT ALG服务，提供服务器端口映射功能，提供NAT地址池状态显示 |
| 业务智能选路 | 支持基于业务的策略路由，在多出口场景下可根据多种负载均衡算法（如带宽比例、链路健康状态等）进行智能选路。 |
| 入侵防御 | 第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击；支持漏洞攻击、Web攻击 (如SQL注入、跨站脚本攻击等)、僵尸网络/远控/木马等恶意流量的检测，支持暴力破解检测 |
| 防病毒 | 基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表 |

流控&行为审计设备

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 机架式设备，千兆电口≥8，万兆光口≥8（含4个万兆多模光模块），交流电源模块≥2，硬盘≥4T，配置应用识别特征库升级服务≥5年 |
|  | 应用层吞吐量≥60Gbps, 每秒新建连接数≥90万,最大并发连接数≥5000万 |
| 功能要求 | 支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别，支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如腾讯微博、QQ空间等特征 |
|  | 内置URL分类库，数量不少于1000W条，URL库可在线升级，支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配 |
|  | 支持高性能的限制通道，限制通道支持基于接口、地址、用户、用户组、应用、服务、时间维护的条件匹配，支持每IP和每用户限速配置 |
|  | 支持数据平面与管理平面路由分离，提供证明材料 |

日志审计设备

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 软硬件一体化设备，CPU≥2*10核，主频≥2.7GHZ，内存≥128G，硬盘≥2*960G SSD+12*16T HDD，独立内置RAID卡≥1，千兆电接口≥4，电源模块≥2 |
|  | 日志/事件处理性能：默认文本日志≥80000EPS；二进制日志≥300000EPS |
| 功能要求 | 支持主被动日志采集方式，支持包括SYSLOG、Netstream、AAA、HTTP、SNMP等采集方式，支持包括FTP、SFTP、JDBC\ODBC、WMI、Kafka、Agent终端采集 |
|  | 日志搜索支持针对检索历史进行记录和留存，并支持检索语句或关键字对历史记录进行查询；支持将某条历史查询条件快捷收藏作为查询模板，并设置模版收藏标题，便于快捷使用模板进行查询 |
|  | ▲支持NAT溯源取证，查找内网资产真实IP，并能够查看相对应的安全风险,支持针对NAT转换源IP、目的IP、溯源时间等信息进行溯源，针对溯源结果以溯源业务链的方式呈现，提供产品功能截图及通过CMA认证的第三方测试机构或实验室出具的测试报告 |
|  | 支持预定义和自定义关联规则生成安全事件，自定义关联规则支持自定义规则名称、时间窗、事件等级、事件描述描，支持按照统计关联、时序关联等方式配置子规则 |
|  | 支持与认证系统进行对接，结合用户信息管理模块进行实名制溯源，溯源业务链中直接展示用户名等相关信息 |
| ▲资质要求 | 提供日志设备通过CNNVD国家信息安全漏洞库兼容性服务产品查询页面的截图及链接 |

上网认证计费网关设备

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP、IPoE、专用客户端等）。支持IPv4+IPv6的双栈一体化认证。支持FaceID、Windows Hello人脸识别和指纹登录认证。 |
|  | ★采用专用网关+后台软件方式，支持网关串接模式部署或者旁路模式部署，要求系统前后端之间互为备份，当后台所有服务器断电或宕机时前端网关可以实现独立认证，不影响用户的正常认证及上网，支持主流的B/S和C/S(非命令行)管理架构方式。硬件作为网关必须具有RADIUS CLIENT、RADIUS SERVER、RADIUS CACHE等功能。 |
|  | 支持与第三方数据库对接，接口状态图形化实时监控，实时显示系统任务类型、数量，并支持不同时间范围选择，支持详细接口日志查询及输出，包括同步日志、任务日志、操作日志等。投标时需提供系统界面截图。 |
| 多运营商 | 要求既能支持Radius 中继功能，也能支持接收IPoE、Portal、802.1x、PPPoE等用户认证协议后，转换成PPPoE认证报文向第三方PPPoE BRAS发起认证请求，以满足与多运营商合营场景。 |
|  | ▲免费提供一套成熟易用的线上入网选号平台，通过导入运营商号码资源，实现学生自主选择任意一家运营商号码，形成一套完整的入网、认证、计费一体化平台。投标时须提供至少两家使用单位在用系统平台界面截图及用户出具的使用证明文件。 |
| Portal管理 | 支持基于IPv4、IPv6、VLAN，SSID、区域、时间段、AC IP、AP Mac匹配认证页面的重定向功能，支持上述字段灵活的“或”“与”关系组合，在“与”关系下可以拖动修改条件匹配优先顺序。 |
| 无感知认证 | 支持以动态图表方式显示无感知认证用户历史变化趋势图、按设备类型统计的无感知认证次数曲线图、各策略分组无感知账户数的历史变化趋势图。 |
| 客户端 | 为方便移动终端使用，要求厂商具有支持IOS、Android的移动终端客户端供用户选用，并可在IOS、Android应用市场随时下载。投标时须提供应用市场下载界面截图。 |
|  | ▲客户端需通过教育移动互联网应用程序备案管理，投标时提供教育移动互联网应用程序备案管理官网截图证明。 |
|  | ▲客户端能检测手机Wi-Fi网络的信息，即：IP、DNS、所属学校等，以及显示此网络是否为本校网络认证网络，防止钓鱼，确保上网安全。投标时需提供客户端界面截图。 |
| ★配置要求 | 本次要求单套实际配置用户账户数量≥100000、并发在线数量≥20000，设备需固化≥4个千兆光口，包含无感知、portal及运营商对接相关组件或授权。 |
| 资质要求 | 所投产品需通过信息技术产品安全测试，投标时提供《信息技术产品安全测试证书》复印件。 |

智能DNS设备

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 专用一体化设备，标准1U 19英寸机架式；≥8个10/100/1000M电口 ,可扩展2个万兆光口或4个千兆光口；≥1T以上硬盘，支持raid 0，1；冗余电源；≥8万QPS；支持前面板LCD显示； |
| 递归DNS要求 | ★具备缓存管理技术，支持不同视图对应不同的缓存模块，支持缓存模块容量大小、缓存TTL的设置，支持缓存内容的查询、删除功能，并可以通过前台立即刷新对应的缓存结果。提供相关产品功能截图并提供含链接的官网截图。 |
|  | ▲内置域名库包括但不限于游戏网站、视频动漫、购物网站、下载网站、新闻媒体、网银、国际域名和教育网资源等，同时域名库可进行主动编辑和更新升级；可以通过库调节流量，将不同网站应用类别的应调配到特定出口；可支持100万自定义域名库，提供通过CMA认证的第三方测试机构或实验室出具的测试报告，报告须体现功能要求以及测试结果。 |
|  | 支持First/RTT、First/Order、Only/RTT、Only/Order、No、First/WRR和Only/WRR的转发方式；支持对Forward服务器进行健康检查； 提供相关产品功能截图并提供含链接的官网截图 |
| 权威DNS要求 | ★支持14种健康监测方式ICMP、UDP、TCP_SYN、TCP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、SNMP、TCP_KEEP、SNMP_LINK、DNS、MySQL、Oracle；提供相关产品功能截图并提供含链接的官网截图 |
|  | 支持会话保持时间设置，实现会话保持时间自主定义。提供相关产品功能截图。 |
| 网管要求 | 支持自定义报表定制，自定义报表分析类型包括但不限于TOP总量、TOP百分比、百分比及次数/秒；分析项目包括但不限于源IP、源端口、查询区、查询记录类型、查询域名、应答状态、RD位状态、请求签名、是否包含EDNS、是否TCP请求、DO位状态、CD位状态、是否命中缓存、ISP、国家、省、市；匹配规则包括但不限于所有、等于、不等于、包含、不包含；需支持统计项目内的二层分析；数据统计分析需支持省、国家地理位置的数据统计，且统计报告支持定时自动生成及定时邮件推送功能。提供相关产品功能截图 |
|  | ▲（1）支持多节点统一管理。 （2）支持不同用户组统一的分权管理。（3）支持HA模式主备管理。提供通过CMA认证的第三方测试机构或实验室出具的测试报告，报告须体现功能要求以及测试结果； |
|  | 支持二级域名注册，可设置注册申请表、注册域名有效期，并允许用户自主维护或审核变更过程；提供相关产品功能截图； |
| IPV6 | ▲系统支持IPV4及IPV6数据中心调度策略。提供通过CMA认证的第三方测试机构或实验室出具的测试报告，报告须体现功能要求以及测试结果； |

校园网核心交换机

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 设备采用无背板正交CLOS架构设计，主控和交换分离，独立交换网板插槽数≥6个，业务槽位数≥8个 |
|  | 交换容量≥1000Tbps，包转发率≥460000Mpps，以官网最小值为准 |
|  | 单台设备满配主控引擎、交换网板、电源模块，25G光接口≥48（含6个万兆多模光模块），40G光接口≥12（含3个40G多模光模块，1根40G AOC线缆≥7米），100G光接口≥4（含2个100G多模光模块） |
| 网络业务 | 配置RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、ISIS/ISISv6、BGP/BGP4+等IPv4、IPv6动态路由协议 |
|  | 支持VxLAN二层、三层网关 |
|  | 支持Telemetry |

BRAS设备

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 交换容量≥120Tbps，包转发率≥25000Mpps，以官网最小值为准，独立交换网板槽位数≥4 |
|  | 支持子母卡架构，母卡和子卡均支持热插拔，本次接口采用子母卡配置，实配200G以上母板，满足不同种类（100G/40G/10G）子卡的混插，且支持BRAS功能 |
|  | 单台设备满配主控引擎、交换网板；单台设备配置40G光接口≥2（含对应的40G多模光模块），万兆光接口≥4（含对应的万兆多模光模块），配置对不同目的地址的业务进行区分计费和限速功能授权，配置双机热备功能所需的软件授权，配置64K用户接入授权 |
|  | 提供入网时间满五年的工信部入网许可查询截图（含链接），设备名称必须为宽带网络接入服务器(BNAS) |
| BRAS业务 | 设备Web认证支持二层、三层组网下IPv4、IPv6一次认证双栈放行功能；设备支持IPv6的PPPoE、IPoE、L2TP，Web认证的热备；设备支持IPoE+Web认证和802.1x在同一接口下的共存，实现用户认证随选功能；设备支持802.1x认证，支持IPv4、IPv6认证，且流量转发无丢包 |
|  | 设备支持BRAS跨VLAN、跨接口、跨单板、跨机框的漫游功能，设备内置或外置单独DHCP server均支持 |
|  | 设备支持802.1x认证会话双机热备，单机框故障，BRAS会话不掉线，用户无感知 |

校园网接入交换机

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网最小值为准 |
|  | 配置千兆光接口≥16，千兆电接口≥8，万兆光接口≥4个（含2个万兆多模光模块，1根短距离万兆堆叠线缆），交流电源模块≥2 |
| 网络业务 | 支持基于MAC/协议/端口的VLAN |
|  | 支持基本QinQ，支持灵活QinQ |
|  | 支持RIP、OSPF动态路由协议 |

数据中心防火墙

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 采用非X86多核架构，吞吐量≥35Gbps，最大并发连接数≥1600万，每秒新建连接数≥50万 |
|  | 单台设备配置千兆光接口≥4，千兆电口≥4，万兆光口≥8（含4个万兆多模光模块），业务插槽≥4，主控引擎模块数量≥2（提供设备实物图片说明），交流电源模块≥2 |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 |
| NAT | 支持NAT策略，提供NAT地址转换，支持NAT策略的批量导入功能，提供常见的NAT ALG服务，提供服务器端口映射功能，提供NAT地址池状态显示 |
| 业务智能选路 | 支持基于业务的策略路由，在多出口场景下可根据多种负载均衡算法（如带宽比例、链路健康状态等）进行智能选路。 |
| 入侵防御 | 第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击；支持漏洞攻击、Web攻击 (如SQL注入、跨站脚本攻击等)、僵尸网络/远控/木马等恶意流量的检测，支持暴力破解检测 |
| 防病毒 | 基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表 |

数据中心核心交换机

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 设备采用无背板正交CLOS架构设计，主控和交换分离，独立交换网板插槽数≥4个 |
|  | 交换容量≥1000Tbps，包转发率≥300000Mpps，以官网最小值为准 |
|  | 单台设备满配主控引擎、交换网板、交流电源，万兆光接口≥48（含10个万兆多模光模块） |
| 网络业务 | 配置RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、ISIS/ISISv6、BGP/BGP4+等IPv4、IPv6动态路由协议 |
|  | 支持VxLAN二层、三层网关 |
|  | 支持Telemetry |

数据中心接入交换机一

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps，以官网最小值为准 |
|  | 单台设备配置万兆光接口≥48（含16个万兆多模光模块），40G光接口2（含1根40G短距离堆叠线缆），电源模块≥2，风扇模块≥2 |
| 网络业务 | 支持基于MAC/协议/端口的VLAN |
|  | 支持基本QinQ，支持灵活QinQ |
|  | 支持RIP、OSPF动态路由协议 |

数据中心接入交换机二

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网最小值为准 |
|  | 单台配置千兆电接口≥24，万兆光接口≥4（含2个万兆多模光模块） |
| 网络业务 | 支持基于MAC/协议/端口的VLAN |
|  | 支持基本QinQ，支持灵活QinQ |
|  | 支持RIP、OSPF动态路由协议 |

无线控制器

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 转发性能≥100G，支持管理AP最大数量≥10000，如单设备不满足性能指标，需配置多台设备满足要求，提供本次项目所需的无线AP管理授权 |
|  | 配置要求以下条目满足其中一条即可，投标人自行选择 |
|  | 配置要求一：支持与核心交换机融合部署，以独立专用业务插卡方式（非主控或线卡集成无线功能）接入核心交换机 配置要求二：提供盒式独立无线控制器设备，单台设备配置40G接口≥2（含4个40G多模光模块），电源模块≥2 |
| 无线业务 | 支持集中转发模式和本地转发模式； |
|  | 支持AC内二层/三层漫游；支持跨AC间二层/三层漫游； |
|  | 支持基于STA数的负载均衡；支持基于流量的负载均衡 |
|  | 支持IPv6 SAVI功能 |

面板型光AP

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 非ONT形态，采用标准Fit AP模式 |
|  | 支持802.11ax（WiFi 6）协议标准，采用双射频设计，整机4条空间流，最高协商速率≥1.7Gbps，支持≥1个上行光接口（10G PON接口或单独配置10G SFP ONU模块），≥4个千兆电接口下行 |

放装型光AP

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 支持802.11be（WiFi 7）协议标准，支持6G射频，采用双射频设计，整机4条空间流，最高协商速率≥8Gbps，≥1个10GE电接口，≥1个10GE光接口（含10G SFP ONU模块） |

高密型AP

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 支持802.11be（WiFi 7）协议标准，支持6G射频，采用三射频设计，整机8条空间流，最高协商速率≥12Gbps，≥1个10GE电接口，≥1个10GE光接口 |

面板型AP

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 支持802.11ax（WiFi 6）协议标准，采用双射频设计，整机4条空间流，最高协商速率≥2.975Gbps，≥1个GE电接口（上行），≥4个GE电接口（下行） |

放装型AP

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 支持802.11ax（WiFi 6）协议标准，采用双射频设计，整机4条空间流，最高协商速率≥2.975Gbps，≥1个GE电接口 |

室外AP

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 支持IP68防护标准，支持802.11ax（WiFi 6）协议标准，采用双射频设计，整机4条空间流，最高协商速率≥2.4Gbps，≥1个1GE光接口，≥1个1GE电接口 |
|  | 单台设备配置所需POE供电模块，室外宽温千兆单模光模块，安装配件等 |
| 天线设计 | 采用内置天线方式 |

OLT设备

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 交换容量≥8Tbit/s，业务板每槽位带宽≥200Gbit/s |
|  | 单台设备满配主控引擎、电源模块，配置100G光接口≥4（含2个100G多模光模块），万兆光接口≥4（含2个万兆多模光模块），10G PON光口（XGS-PON或10G EPON）≥144个（含对应模块） |
| 业务功能 | 二层/三层线速转发；支持Static route/RIP/OSPF/MPLS；支持QinQ和灵活QinQ；IPv4 和IPv6双栈；支持各ONU之间的二层隔离；支持ONU软件批量升级、实时升级；支持 type B 保护 |

分光器一

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | 2:16插片式分光器，无源 |

分光器二

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | 2:16机架式分光器，有源，分光和供电一体化设计，支持POE、POE+供电 |

8口ONU

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★整机要求 | 网络侧10G PON口（XGS-PON或10G EPON）≥1，用户侧GE接口≥8，支持POE/POE+，整机供电功率≥120W |

网络管理分析平台

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | 支持管理、控制、分析等功能于一体的综合集群平台；可实现网络极简部署、主动运维, 实现统一门户，统一UI体验 |
|  | 支持VXLAN网络与传统VLAN网络统一运维，统一拓扑呈现 |
|  | 支持本次项目涉及的网络交换机、认证网关（BRAS）、WLAN设备、PON网络设备的统一管理；可实现网络智能分析、网络调优自愈（WLAN）等增值服务功能 |
| ★配置要求 | 配置本次所需的网络设备管理授权，PON网络设备管理授权，无线AP管理授权，以及所需的管、控、析一体化平台相关授权，采用至少3台物理集群部署方式，所需硬件具体配置自行制定，相关硬件资源除满足本次的需求还需预留一定的性能余量 |

公安网核心交换机

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★性能要求 | 交换容量≥70Tbps，包转发率≥50000Mpps，以官网最小值为准，业务插槽数≥6 |
|  | 满配主控引擎、交流电源，万兆光接口≥32（含对应万兆单模10km光模块），千兆光接口≥16 |
| 网络业务 | 配置RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、ISIS/ISISv6、BGP/BGP4+等IPv4、IPv6动态路由协议 |
|  | 支持VxLAN二层、三层网关 |
|  | 支持Telemetry |

公安网接入交换机

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★性能要求 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网最小值为准 |
|  | 配置千兆电接口≥24，万兆光接口≥4 |
| 网络业务 | 支持基于MAC/协议/端口的VLAN |
|  | 支持基本QinQ，支持灵活QinQ |
|  | 支持RIP、OSPF动态路由协议 |

- （二）、弱电间安全管理系统招标参数

| 序号 | 名称 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清半球视频监控设备 | 1、传感器靶面≥1/2.7″，400万像素，最大分辨率≥2688*1520；焦距范围：2.7～13.5mm电动变焦。支持最低照度：彩色≤0.0002lux，黑白≤0.0001lux ▲2、在低于一定照度的场景下，支持自动开启AIISP图像优化功能，开启后图像效果明显提升（需提供具有CMA标识的公安部权威机构检测报告。） 3、内置双麦克风、扬声器，支持20米远程拾音；支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音 4、支持同时检测监控场景内出现的不少于320张人脸图片，并可以进行抓拍及人脸跟踪 5、支持配置启用或关闭视频内容保护功能，启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码秘钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过安全管理系统软件和图像应用平台软件设置为10分钟至1个月，支持对符合国标GB／T28181-2022中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能。 6、硬件规格不低于：1个音频输入、1个音频输出、1个告警输入、1个告警输出接口，1个RS485接口，支持电源电压在DC12V±35％范围内变化时，能正常工作； 支持IP68防护等级 |
| 2 | 温湿度采集终端 | 1、一体化温湿度采集设备，安装方式灵活，通过弱电间安全监控管理平台可实时显示弱电间环境温湿度； |
| 3 | 电子门禁装置 | 1、门禁须接入现有弱电间安全监控管理平台，支持校园卡与临时卡； 2、电磁锁拉力不低于200KG，配套门禁终端支持刷卡、密码等方式； ★3、支持与现有校园一卡通系统对接，支持统一授权与单独授权。须提供系统对接接口软件截图；现有校园一卡通系统为北京新中新，学校协调一卡通厂商开放相应接口，由投标人完成对接。投标时须提供投标人对接承诺函并加盖投标人公章。 |
| 4 | 弱电间安全监控管理平台 | 1、支持最大管理10000路国标视频设备，支持对服务器、终端设备和业界主流的IPC进行统一管理，提供丰富的实况、回放、上墙、报警、云台等业务功能； 2、视频码流接入性能≥512Mbps；视频转发性能≥512Mbps；图片流接入性能≥512Mbps；图片流转发性能≥512Mbps；图片及信息URL接入：128条/S；图片及信息URL转发：128条/S；支持管理不少于32台报警主机，最大支持800个报警设备通道；支持最大128个下级联域管理，支持最大2个上级联域管理； ▲3、支持在地图上搜索摄像机、卡口、门禁、防区等，支持线选、框选、圈选、多边形选和多个形状的方式在地图上选择设备，支持地图缩放、拖动、移动，支持框选、圈选、多选进行批量打开实况（需提供具有CMA标识的公安部权威机构检测报告） ▲4、支持对实时告警、预案告警、历史告警的查询和确认；支持按日、月、周对报警总数、已处理报警数、报警处理率进行统计展示，支持是否启用告警声音，支持告警声音自定义（支持WAV、MP3），并根据告警级别配置不同告警声音和试听；（需提供具有CMA标识的公安部权威机构检测报告） ★5、需与江苏警官学院现有校园监控平台对接，实现统一管理，远程升级。现有校园监控平台品牌为宇视，学校协调厂商开放接口，由投标人完成对接。投标时须提供对接承诺函并加盖投标人公章。 |

- （三）、系统集成服务要求

★项目清单中的材料与集成工程量以实际实施所需为准，投标人自行补充，所增加的工程量及相关费用均由投标人自行承担。中标人不得以未勘察现场为由要求核增集成服务工程量。

- （四）、驻场运维服务

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★驻场运维服务内容和标准要求 | 驻场服务内容：校园网核心网络设备、校园网无线设备、终端设备、网络链路、终端用户提供相应服务，保障在服务期间，设备运行稳定，网络链路传输正常，终端用户使用网络接入服务正常，并定期编制服务报告，统计驻场服务数量及相应结果 |
|  |  | 驻场服务标准： - 网络设备报修：网络设备报修半小时内到场，2小时内提供备件解决问题 - 终端用户报修：半小时通过电话提供支持，如果不能解决，需1小时到终端用户现场解决相应问题 - 区域内临时增加设备或线路的，应当在规定时间内给出相应费用标准至网络管理中心，待确认后安排施工，时间不得超过2天 |
|  |  | 驻场服务人员不得少于1人，随项目提供，提供5年驻场服务，跟随实施人员进场 |

三、商务要求

（一）实施要求

1、按照需求清单完成设备采购、安装和调试，试运行。

2、投标人实施团队须包括项目经理、技术负责人与调试工程师岗位；

3、在进场实施前，须提交项目深化实施与施工方案，经校方管理部门批准后方可进场实施。

（二）验收要求

1、按工期完成项目建设，工期为签定合同后90天。

2、所有软硬件设备全部安装调试完毕，试运行三个月内解决所有调试问题。

3、所有软硬件设备功能性能指标均达到招标要求。

（三）质保要求

质保期:五年，投标人中标后签订合同前按照投标承诺质保期，提供制造厂商针对本项目的项目授权书以及质保承诺函。设备清单内的软硬件产品在质保期内提供免费服务，相关软件的授权及软件版本和特征库免费升级。

四、其他要求

1、项目属性:货物类项目。

2、核心产品

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 校园网核心交换机 |

3、进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

4、整体技术需求

本次项目为学校重要的基础设备改造建设项目，是师生、教职员工学习、工作、生活的重要保障，学校本次改造建设需要多品类的产品组合才能满足整体建设需求，包含不限于无线设备、PON网络设备、认证网关设备、基础网络服务设备（DNS、认证计费设备）、边界安全设备等，需要行业内各领域的专业的设备商和集成商提供完善的整体解决方案。

本次项目规模大、复杂性强，安全要求等级高，对投标人在网络安全、信息安全、信息系统建设和服务能力、售后服务等方面需要具备相应资质，以确保项目实施有保障。

投标人拟投入实施团队人员需具备一定资质及认证证书，其中项目经理须包括但不限于信息系统项目管理、高级工程师、ITSS服务、系统规划与管理、信息安全专业待方面相关资质；团队人员须包括但不限于网络工程师、ITSS服务工程师、信息技术应用创新服务工程师、通信工程师、信息安全保障等相关资质，以保障项目实施期间有相应技术支撑。

投标人需提供网络架构方案，方案需包含网络拓扑图、整体架构设计、原有设备的利旧方案等，根据项目特点自行设计，应能充分体现采购人的需求、思路，并且能做到充分兼容、简单易用、系统稳定。

投标人需提供的具有针对性的网络管控方案，方案需包含精细化管控方案（BRAS、AAA、DNS等设备的策略联动），泛域名管控、安全防护、审计等。

投标人需提供符合学校实际需求的实施方案，方案需包含现场勘察报告、设备点位图纸规划、机柜设备位置规划图等内容，需包括项目实施计划、人员安排、保障措施等。

投标人需提供完善的售后服务方案，需包括售后服务保障体系、日常维护、定期巡检、应急处置、培训服务等。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。分值保留小数点后2位。 | 30 |
| 2 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的，得30分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标，有1项负偏离扣0.1分，扣完为止。 参数中标★和▲的指标项按照参数要求提供相关证明材料，如无明确要求的须提供含链接的官网截图或通过CMA认证的第三方测试机构/实验室出具的测试报告或加盖公章的承诺函，否则视为不满足 | 30 |
| 3 | 项目案例 | 提供投标人2022年1月1日起与本项目类似建设内容的网络建设或服务合同案例，每提供1个得1分，本项最多得2分。（提供合同复印件并加盖投标人公章，合同须能反映主要标的、签订时间等相关信息） | 2 |
| 4 | 履约能力 | 1、投标人具备有效期内的网络空间安全管理体系认证证书、信息技术服务管理认证证书、培训管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分； 2、投标人具备有效期内的信息系统建设和服务能力等级证书得2分，其余不得分。 （注：以上证明材料须提供证书复印件并加盖投标人公章) | 5 |
| 5 | 团队成员 | 1、投标人拟派现场的项目经理（仅限一人）具有信息系统项目管理师、高级工程师、ITSS-IT 服务项目经理、系统规划与管理师（高级）、注册信息安全专业人员（CISP），每提供一个证书得1分，最高得5分。 2、投标人拟派现场的技术负责人（仅限一人）具有网络工程师、ITSS-IT服务工程师、ITSS信息技术应用创新服务工程师、通信工程师证书或通信专业技术人员职业资格证书、CISAW信息安全保障人员（安全运维），每提供一个证书得1分，最高得5分。 （注：上述1、2项人员不得重复，提供上述所有人员名单、证书复印件及提供社保机构出具的近半年内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明材料否则无效。） | 10 |
| 7 | 技术方案 | 投标人应根据项目需求提供网络架构方案，评委根据各投标人方案合理性及针对性进行打分： （1）优于招标文件需求，得5分； （2）符合招标文件需求，得3分； （3）不符合或未提供，不得分 | 5 |
|  |  | 投标人应根据项目需求提供网络管控方案，评委根据各投标人方案合理性及针对性进行打分： （1）优于招标文件需求，得5分； （2）符合招标文件需求，得3分； （3）不符合或未提供，不得分 | 5 |
| 8 | 实施方案 | 投标人应根据项目需求提供实施方案，评委根据各投标人方案合理性及针对性进行打分： （1）优于招标文件需求，得5分； （2）符合招标文件需求，得3分； （3）不符合或未提供，不得分 | 5 |
| 9 | 售后服务方案 | 投标人应根据项目需求提供售后服务方案，评委根据各投标人方案合理性及针对性进行打分： （1）优于招标文件需求，得5分； （2）符合招标文件需求，得3分； （3）不符合或未提供，不得分 | 5 |
| 10 | 驻场服务 | 提供一名项目驻场服务人员，人员须具备主流厂商网络工程师认证资格证书，提供得2分，不提供不得分。（投标人需提供人员证书复印件加盖投标人公章，并针对驻场服务做出承诺，格式自拟) | 2 |
| 11 | 节能环保 | 投标主要产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，每提供一份得0.5分；（如投标产品属于强制节能产品目录清单内的，则本项不得分）。 投标主要产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品目录清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该环保产品认证证书复印件的，每提供一份得0.5分；本项最高得1分。 | 1 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标优惠率 |  |
| --- | --- |
| 小写： （%） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：1）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：1）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件8  投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：1）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。