招　标　文　件

项目名称：科苑路校区数字化探究实验室采购项目

项目编号：JSZC-320706-JZCG-G2025-0007

海州区政府采购中心

2025年6月

目  录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	7

第三章合同文本	24

第四章采购需求	40

第五章评标方法与评标标准	83

第六章投标文件格式	86

第一章  投标邀请

受海州区教育局的委托，海州区政府采购中心就科苑路校区数字化探究实验室采购项目（项目编号：JSZC-320706-JZCG-G2025-0007）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 科苑路校区数字化探究实验室采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年6月27日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320706-JZCG-G2025-0007

项目名称：科苑路校区数字化探究实验室采购项目

预算金额：220万元

最高限价：205万元

采购方式：公开招标

采购需求：2025年9月，新海初级中学科苑路校区启用，开学前需建设综合数字化探究实验、吊装实验室、VR实验室和创新实验室共4个教室。详细内容见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后 30 日内完成安装调试，达到预期效果。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年5月27日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月27日10:30:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市海州区教育局

地    址：连云港市海州区玉带河路19号

联 系 人：姜先生

联系电话：0518-83086951

2.采购代理机构信息

名    称：海州区政府采购中心

地    址：连云港市海州区秦东门大街56号8楼803

联 系 人：黄雅雯

联系电话：0518-80560682

3.项目联系方式

项目联系人：黄雅雯

电      话：0518-80560682

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和海州区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和采购中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通的。

（4）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购中心。采购人、采购中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.本项目核心产品为： 实验操作教考学生采集终端

采购需求中须满足的实质性要求和条件

| 序号 | 实质性要求和条件 |
| --- | --- |
| 1 | 数字化探究实验室-三联水嘴： 投标文件中须提供所投产品的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 综合数字化探究吊装实验室-三联水嘴： 投标文件中须提供所投产品的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章。 |
| 3 | 综合数字探究创新实验室基础设施-三联水嘴： 投标文件中须提供所投产品的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章。 |

一、项目概况

连云港新海初级中学科苑路校区将于2025年9月1日正式开学，学校需建设4个综合数字化探究、吊装、VR、创新实验室，含供货、运输、装卸、系统集成、调试、验收、维保服务等。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字化探究实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 实验教学教师端软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 实验教学教师采集终端 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | VR课件资源库-初中理化生实验 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 实验桌 | 14 | 张 | 工业 |
| 6 | 水槽柜 | 15 | 个 | 工业 |
| 7 | 上水装置 | 15 | 套 | 工业 |
| 8 | 下水装置 | 15 | 套 | 工业 |
| 9 | 三联水嘴 | 15 | 套 | 工业 |
| 10 | 实验凳 | 56 | 个 | 工业 |
| 11 | 教师椅 | 1 | 个 | 工业 |
| 12 | PP仪器柜 | 7 | 个 | 工业 |
| 13 | 给、排水系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 数字化探究实验室—智能控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师电源主控 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 顶部多模块电源供应装置 | 14 | 个 | 工业 |
| 3 | 模块储藏装置 | 14 | 个 | 工业 |
| 4 | 低压电源模块 | 28 | 个 | 工业 |
| 5 | 高压电源模块 | 28 | 组 | 工业 |
| 6 | 灯光照明系统 | 14 | 组 | 工业 |
| 7 | 智能升降机构 | 14 | 套 | 工业 |
| 8 | 供电线路 | 1 | 套 | 工业 |
| 综合数字化探究吊装实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 实验教学教师端软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 实验教学教师采集终端 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | VR课件资源库-初中理化生实验 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 实验桌 | 14 | 张 | 工业 |
| 6 | 水槽柜 | 15 | 个 | 工业 |
| 7 | 上水装置 | 15 | 套 | 工业 |
| 8 | 下水装置 | 15 | 套 | 工业 |
| 9 | 三联水嘴 | 15 | 套 | 工业 |
| 10 | 实验凳 | 56 | 个 | 工业 |
| 11 | 教师椅 | 1 | 个 | 工业 |
| 12 | PP仪器柜 | 7 | 个 | 工业 |
| 13 | 给、排水系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 综合数字化探究吊装实验室—智能控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师电源主控 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 顶部多模块电源供应装置 | 14 | 个 | 工业 |
| 3 | 模块储藏装置 | 14 | 个 | 工业 |
| 4 | 低压电源模块 | 28 | 个 | 工业 |
| 5 | 高压电源模块 | 28 | 个 | 工业 |
| 6 | 灯光照明系统 | 14 | 组 | 工业 |
| 7 | 智能升降机构 | 14 | 套 | 工业 |
| 8 | 供电线路 | 1 | 套 | 工业 |
| 数字化探究VR实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 实验教学教师端软件 | 1 | 台 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 实验教学教师采集终端 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | VR课件资源库-初中理化生实验 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | VR一体机APP软件 | 56 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | VR课件资源库-初中理化生实验 | 56 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | VR云播控教学系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 学生端VR一体机 | 56 | 台 | 工业 |
| 9 | VR充电消毒柜 | 2 | 台 | 工业 |
| 10 | 实验桌 | 14 | 张 | 工业 |
| 11 | 实验凳 | 56 | 个 | 工业 |
| 12 | 教师椅 | 1 | 个 | 工业 |
| 13 | PP仪器柜 | 7 | 个 | 工业 |
| 数字化探究VR实验室—智能控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 教师电源主控 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 顶部多模块电源供应装置 | 14 | 个 | 工业 |
| 3 | 模块储藏装置 | 14 | 个 | 工业 |
| 4 | 低压电源模块 | 28 | 个 | 工业 |
| 5 | 高压电源模块 | 28 | 个 | 工业 |
| 6 | 灯光照明系统 | 14 | 组 | 工业 |
| 7 | 智能升降机构 | 14 | 套 | 工业 |
| 8 | 供电线路 | 1 | 套 | 工业 |
| 综合数字探究创新实验室—基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 | 工业 |
| 2 | 实验教学教师端软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 实验教学教师采集终端 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | VR课件资源库-初中理化生实验 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 教师总控电源 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 学生安全电源 | 28 | 个 | 工业 |
| 7 | 实验桌 | 28 | 张 | 工业 |
| 8 | 功能柱 | 28 | 个 | 工业 |
| 9 | 水槽柜 | 14 | 个 | 工业 |
| 10 | 上水装置 | 15 | 套 | 工业 |
| 11 | 下水装置 | 14 | 套 | 工业 |
| 12 | 三联水嘴 | 14 | 套 | 工业 |
| 13 | 实验凳 | 56 | 个 | 工业 |
| 14 | 教师椅 | 1 | 个 | 工业 |
| 15 | 洗眼器 | 1 | 套 | 工业 |
| 16 17 | 万向吸风罩 | 29 | 个 | 工业 |
| 17 | 室内通风系统 | 1 | 项 | 工业 |
| 18 | 室外通风系统 | 1 | 项 | 工业 |
| 19 | 风机 | 1 | 套 | 工业 |
| 20 | 变频器 | 1 | 套 | 工业 |
| 21 | 消音器 | 1 | 套 | 工业 |
| 22 | 风机软连接 | 1 | 套 | 工业 |
| 23 | 风机控制线 | 1 | 项 | 工业 |
| 24 | PP仪器柜 | 7 | 个 | 工业 |
| 25 | 给、排水系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 26 | 供电系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 综合数字探究创新实验室—信息化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 实验考试学生端软件 | 28 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 实验操作教考学生采集终端(核心产品) | 28 | 台 | 工业 |
| 3 | 监考管理系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 教学专用操作垫 | 29 | 片 | 工业 |
| 综合数字探究创新实验室—服务器硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 考试平台管理系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 考试计划及编排系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | AI阅卷系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 教学资源管理系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 教学教务管理系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 抽签系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | AI智算平台 | 1 | 台 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 壁挂机柜 | 1 | 套 | 工业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及功能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字化探究实验室 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2400*700*850mm（±10mm） 2.台面：台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为25mm。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水。 3.桌身：整体采用1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。 柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板表面经酸洗、磷化、喷粉工艺，表面防腐、防锈。 |  |
| 2 | 实验教学教师端软件 | 1.支持通过管理平台IP地址获取客户端所属学校和实验室列表信息，教学计划自动同步至教师授课端，教师可以使用身份证号码进行登陆，登陆后能够获取所参与的教学计划，支持选择教学计划进行授课。 2.课堂管理界面可以同时查看场所信息，可显示采集终端设备在线情况，学生签到/应到情况，课程名称及课程开始及结束时间等； 3.支持通过座位分布图查看学生分布情况，可选择每个座位可容纳学生数量，可选择座位分配方式：系统自动分配或学生自由签到，教师可对学生座位进行调换，支持在每组学生中选定学生设为组长； 4.教师可对所有课堂终端设备一键锁屏或对某一设备单独锁屏，支持控制学生终端开始签到，支持查看所有学生的签到状态以及个人信息； 5.学生签到后，教师可控制上课及下课的课堂状态，支持教学模式和管理模式切换； 6.管理模式支持开始/停止练习、开始/停止测试等环节控制，支持开始/结束投屏、在线巡堂等多种功能； 7.教师实验操作教学支持一键投屏，投屏时支持将教师授课端的画面同步到所有采集终端上，实现多端同屏教学； 8.教师可以发起由学生进行实验操作的练习/测试模式。发起后可进行在线巡堂，支持同时查看2/6/8个终端实时画面，可按照俯视、侧视、正视（斜视）自由切换每个终端画面的视角。 9.练习或测试过程中可选择单台终端查看学生具体操作详情：包括三个不同视角画面、学生信息及操作状态。 10.▲采用教学模式时，可投屏至所有课堂终端显示教师课堂实验教学界面，同时显示：教师不同角度的实时操作画面，AI实时评分结果，支持查看AI评分详情以及备课资源下发（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； |  |
| 3 | 实验教学教师采集终端 | 1.终端采用一体化设计，支架、主机、屏幕、摄像头、底座等不可随意拆卸，散热采用无风扇0噪音设计，终端采用≥DC12V 5A适配器供电，支持断电系统保护功能，具备来电自启功能； 2.终端性能满足实验考试需求，采用64位处理器(主频≥2.0GHz），内存≥4GB DDR4，存储≥64GB(存储类型为SSD)； 3.为满足AI评分需求，视角应支持：俯拍、侧拍、斜拍、正拍，支持多路摄像头画面同时预览； 4.▲支架需至少包含侧视杆和俯视杆，摄像头≥4个，所有摄像头应安装于支架且不可轻易拆卸，侧视杆开合角度需≥120°，俯视杆开合角度需≥90°，支架展开后的轴底部限位挡点（提供实物照片或官网截图或产品说明书等产品官方证明材料并加盖投标人公章）； 5.终端采集摄像头采用≥400万像素CMOS，可输出分辨率≥1920*1080（1080P），帧率≥25帧的实时视频图像，图像无拖影；能够采集完整实验操作区域，摄像头视角范围不小于73°±5%，所有摄像头支持图像边缘畸变修正，畸变＜0.5%； 6.需具备考生身份信息确认功能，终端采集的人脸图像能够自动与管理平台人脸库比对，采用在线1：N方式验证，比对响应时间≤0.2s，支持输出人脸识别结果；摄像头人脸拍摄高度≥350mm，俯仰角度≥37°±5°； 7.可对接USB电子目镜，终端能稳定支持同时接入≥2个USB摄像头后不出现供电不足及卡顿，USB摄像头画面与终端自带摄像头画面无明显延迟； 8.终端支持H.264.H.265.MJPEG、YUV编码，所有内置摄像头及外接USB电子目镜图像之间同步偏差值＜50ms； 9.所有摄像头能同时实时采集考生考试过程，视频自动存储到采集终端，并自动传输至上一级存储设备； 10.终端可以通过网络进行远程升级、远程启动及远程唤醒； 11.终端可以通过填写管理平台IP地址自动获取考点及考场信息，支持设置终端座位号； 12.为保证考生无纸化操作答题，终端需集成≥15.6英寸 IPS 16:9电容式触摸显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率1920*1080（60HZ），触控响应时间≤25ms，屏幕亮度≥300cd/㎡，刷新率≥60hz，NTSC≥ 45%； |  |
| 4 | VR课件资源库-初中理化生实验 | 一、初中理化生实验资源： 1.初中段适用，涵盖物理、化学、生物3个学科，实验内容符合国家课程标准教学大纲和考试大纲要求，实验完整，没有知识性错误。 2.支持VR一体机、Pad、手机、PC电脑Windows EXE程序等多种智能设备上运行打开。 3.所有资源均以第一人称视角进行实验观察和交互式操作。 4.资源包含实验名称、实验目标、实验器材、实验步骤、实验原理等内容。 5.部分重点实验课件中带有错误分支，当学生进入到错误分支，会在实验过程中出现警示提醒，使学生明白正在进行的是错误操作。 6.部分重点实验课件中带有实验现象的高清特写视频。 7.支持实验过程中自由选择想要跳转的实验步骤。 8.实验过程中，支持实验的暂停、快进、后退、倍速播放。 9.初中化学实验资源不少于60节，所提供课件需要涵盖物质的变化和性质、氧气、分子和原子、质量守恒定律、二氧化碳和一氧化碳，金属的化学性质、溶液的形成、常见的酸和碱、酸和碱的中和反应、生活中常见的盐等单元或章节。 10.初中物理实验资源不少于90节。所提供课件需要涵盖机械运动、声现象、物态变化、光现象、透镜及其应用、质量及密度，力、运动和力、压强、浮力、功和机械能、简单机械、内能、电流和电路、电压 电阻、欧姆定律、电功率、电与磁等单元或章节。 11.初中生物实验资源不少于50节。所提供课件需要涵盖生物体的结构层次、生物圈中的绿色植物、生物圈中的人，生物圈中的其他生物、生物圈中生命的延续和发展、用药和急救等单元或章节。 二、软件功能： 1.系统支持在VR、安卓、Windows等多种智能设备上运行打开。 2.拥有热更系统，可以实现线上状态下在用户无感知的情况下实现应用内或者功能的增量更新与问题修复。 3.支持基于远程异地或者本地的多数字人同空间互动，用户以数字人形象出现在课件场景中，支持行走、跑步、跳跃、支持表情互动、激光笔/板书互动、实时语音互动、素材库互动、支持视角切换。 4.用户可以从素材库中调取云端素材辅助教学，系统内置素材不少于215个，包括图片、视频、PPT文档。支持自有素材上传，上传后的素材可以跟随账号跨平台跨终端调用，也可以在多人空间中同步给其他用户看到。也支持在无网络的环境下，导入本地素材。 5.支持以输入文字或图片的方式AI生成3D模型。生成的模型可以直接作为模型素材在内容/多人空间中进行编辑，且能自动上传保存到素材库。 6.资源中可以自定义设置数字人素材进行讲解播报，可以根据不同点位展示的画面，自行设置一个或多个3D数字人素材。支持为添加的数字人更换形象，用户可以随时为场景中的数字人更换造型装扮。 7.支持将课件内容和云端素材、数字人等作为整体另存为独立内容，形成资源的二次创作；单独打开这个内容时，课件内容和相关素材会以保存之前的形态呈现出来。 8.系统具有AI智能助手模块，对接不少于3种国内主流AI大语言模型，用户可以选择任意一种AI大模型进行会话，并内置不少于10种预设智能体。 |  |
| 5 | 实验桌 | 1.规格：1200*1200*760mm（±10mm） 2.台面：采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。 3.桌架：脚架：采用国标一级冷轧钢，模具一体成型，底部配ABS防滑调节固定脚垫，横梁采用矩形管，连接件采用ADC12铝合金压铸件最大厚度10mm，上脚架由25*50*1.2mm矩形管与25*60*1.5mm矩形组合焊接成型，中间扣板采用1.0mm冷轧板冲压成型，一面拆装结构内侧用螺丝固定，金属表面经酸洗、磷化、喷粉处理； 4.桌体上部为一体式书包斗组件，规格1060*300*155mm（±5mm），采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型。书包斗组件分三个仓室，左右仓为书包斗内部容量不小于14升，并在前方中间设置半圆形挂凳卡方便悬挂实验凳；中间仓室为实验电源仓前方设翻盖式电源盒。三仓室必须一体注塑成型，不得拼装组合。 |  |
| 6 | 水槽柜 | 水槽台整体规格：495*595*830mm（±10mm），分柜体和水槽两部分组成。 1.柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体前后均留有带锁的检修门；柜体四角做圆角处理。 2.水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为直排，配有不锈钢滤网和PP材质水塞。 3.水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处。 |  |
| 7 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。 |  |
| 8 | 下水装置 | 采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 |  |
| 9 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 投标文件中须提供所投产品的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章。 |  |
| 10 | 实验凳 | 1.凳面：直径300mm，厚度30mm（±5mm）， 2.凳架：凳架采用20*40*1.5mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。 3.升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆，高度范围430-490mm 4.托盘采用165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固。 5.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型。 |  |
| 11 | 教师椅 | 1.规格:500*500*800㎜（±10mm） 2.靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3.面料为网布格、依照人体工程学设计。 4.骨架钢管电镀，气动升降。 |  |
| 12 | PP 仪器柜 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌钢制横梁。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根钢制横梁。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 |  |
| 13 | 给、排水系统 | ф32.ф25.ф20；DN75.DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标UPVC专用排水管。 |  |
| 数字化探究实验室—智能控制系统 |  |  |  |
| 1 | 教师电源主控 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流6A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流4A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～30V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7.集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 |  |
| 2 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 |  |
| 3 | 模块储藏装置 | 规格：470*470*215mm，采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 |  |
| 4 | 低压电源模块 | (1)教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作。可以分组或独立控制。 (2)学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸LCD屏显示电源学生交直流电压。 (3)学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A；禁用直流变交流方波电流电路。用数字万用表现场测试交流30V。 (4)学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0V～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 (5)一个吊舱上的2组低压电源应能组成正负电源，测试方法，把一组电源的负极用导线连到另一组电源的正极，组成正负电源。用数字万用表现场测试电压正负24V电压，串联48V。 (6)一个吊舱有2个网络接口。 |  |
| 5 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座; |  |
| 6 | 灯光照明系统 | 接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  |
| 7 | 智能升降机构 | 采用自动升降系统，自带保护功能 1.外观要求:各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺、飞边、快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤； 2.主体金属材料硬度，HV1：≥180HV1 3.防护涂层的要求，涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落；任意五点的平均厚度应≥100um；经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹 4.运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 5.通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 6.电源控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 7.低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路， 8.照明控制单元：远程开启关闭。 |  |
| 8 | 供电线路 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 |  |
| 综合数字化探究吊装实验室 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2400*700*850mm（±10mm） 2.台面：台面采用环保E1级高能板，通体厚度为25mm。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水。 3.桌身：整体采用1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。 4.柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板表面经酸洗、磷化、喷粉工艺，表面防腐、防锈。 |  |
| 2 | 实验教学教师端软件 | 1.支持通过管理平台IP地址获取客户端所属学校和实验室列表信息，教学计划自动同步至教师授课端，教师可以使用身份证号码进行登陆，登陆后能够获取所参与的教学计划，支持选择教学计划进行授课。 2.课堂管理界面可以同时查看场所信息，可显示采集终端设备在线情况，学生签到/应到情况，课程名称及课程开始及结束时间等； 3.支持通过座位分布图查看学生分布情况，可选择每个座位可容纳学生数量，可选择座位分配方式：系统自动分配或学生自由签到，教师可对学生座位进行调换，支持在每组学生中选定学生设为组长； 4.教师可对所有课堂终端设备一键锁屏或对某一设备单独锁屏，支持控制学生终端开始签到，支持查看所有学生的签到状态以及个人信息； 5.学生签到后，教师可控制上课及下课的课堂状态，支持教学模式和管理模式切换； 6.管理模式支持开始/停止练习、开始/停止测试等环节控制，支持开始/结束投屏、在线巡堂等多种功能； 7.教师实验操作教学支持一键投屏，投屏时支持将教师授课端的画面同步到所有采集终端上，实现多端同屏教学； 8.教师可以发起由学生进行实验操作的练习/测试模式。发起后可进行在线巡堂，支持同时查看2/6/8个终端实时画面，可按照俯视、侧视、正视（斜视）自由切换每个终端画面的视角。 9.练习或测试过程中可选择单台终端查看学生具体操作详情：包括三个不同视角画面、学生信息及操作状态。 10.采用教学模式时，可投屏至所有课堂终端显示教师课堂实验教学界面，课堂教学页面支持同时显示：教师不同角度的实时操作画面，AI实时评分结果，文档、视频、图片等备课资源播放，支持查看AI评分详情以及备课资源下发。 |  |
| 3 | 实验教学教师采集终端 | 1.终端采用一体化设计，支架、主机、屏幕、摄像头、底座等不可随意拆卸，散热采用无风扇0噪音设计，终端采用≥DC12V 5A适配器供电，支持断电系统保护功能，具备来电自启功能； 2.终端性能满足实验考试需求，采用64位处理器(主频≥2.0GHz），内存≥4GB DDR4，存储≥64GB(存储类型为SSD)； 3.为满足AI评分需求，视角应支持：俯拍、侧拍、斜拍、正拍，支持多路摄像头画面同时预览； 4.支架需至少包含侧视杆和俯视杆组成，摄像头≥4个，所有摄像头应安装于支架且不可轻易拆卸侧视杆开合角度需≥120°，俯视杆开合角度需≥90°，其中支架展开后在轴底部有类似局部凸起作为限位挡点； 5.终端采集摄像头采用≥400万像素CMOS，可输出分辨率≥1920*1080（1080P），帧率≥25帧的实时视频图像，图像无拖影；能够采集完整实验操作区域，摄像头视角范围不小于73°±5%，所有摄像头支持图像边缘畸变修正，畸变＜0.5%； 6.需具备考生身份信息确认功能，终端采集的人脸图像能够自动与管理平台人脸库比对，采用在线1：N方式验证，比对响应时间≤0.2s，支持输出人脸识别结果；摄像头人脸拍摄高度≥350mm，俯仰角度≥37°±5°； 7.可对接USB电子目镜，终端能稳定支持同时接入≥2个USB摄像头后不出现供电不足及卡顿，USB摄像头画面与终端自带摄像头画面无明显延迟； 8.终端支持H.264.H.265.MJPEG、YUV编码，所有内置摄像头及外接USB电子目镜图像之间同步偏差值＜50ms； 9.所有摄像头能同时实时采集考生考试过程，视频自动存储到采集终端，并自动传输至上一级存储设备； 10.终端可以通过网络进行远程升级、远程启动及远程唤醒； 11.终端可以通过填写管理平台IP地址自动获取考点及考场信息，支持设置终端座位号； 12.为保证考生无纸化操作答题，终端需集成≥15.6英寸 IPS 16:9电容式触摸显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率1920*1080（60HZ），触控响应时间≤25ms，屏幕亮度≥300cd/㎡，刷新率≥60hz，NTSC≥45%； |  |
| 4 | VR课件资源库-初中理化生实验 | 一、初中理化生实验资源： 1.初中段适用，涵盖物理、化学、生物3个学科，实验内容符合国家课程标准教学大纲和考试大纲要求，实验完整，没有知识性错误。 2.支持VR一体机、Pad、手机、PC电脑Windows EXE程序等多种智能设备上运行打开。 3.所有资源均以第一人称视角进行实验观察和交互式操作。 4.资源包含实验名称、实验目标、实验器材、实验步骤、实验原理等内容。 5.部分重点实验课件中带有错误分支，当学生进入到错误分支，会在实验过程中出现警示提醒，使学生明白正在进行的是错误操作。 6.部分重点实验课件中带有实验现象的高清特写视频。 7.支持实验过程中自由选择想要跳转的实验步骤。 8.实验过程中，支持实验的暂停、快进、后退、倍速播放。 9.初中化学实验资源不少于60节，所提供课件需要涵盖物质的变化和性质、氧气、分子和原子、质量守恒定律、二氧化碳和一氧化碳，金属的化学性质、溶液的形成、常见的酸和碱、酸和碱的中和反应、生活中常见的盐等单元或章节。 10.初中物理实验资源不少于90节。所提供课件需要涵盖机械运动、声现象、物态变化、光现象、透镜及其应用、质量及密度，力、运动和力、压强、浮力、功和机械能、简单机械、内能、电流和电路、电压 电阻、 欧姆定律、电功率、电与磁等单元或章节。 11.初中生物实验资源不少于50节。所提供课件需要涵盖生物体的结构层次、生物圈中的绿色植物、生物圈中的人，生物圈中的其他生物、生物圈中生命的延续和发展、用药和急救等单元或章节。 二、软件功能： 1.系统支持在VR、安卓、Windows等多种智能设备上运行打开。 2.拥有热更系统，可以实现线上状态下在用户无感知的情况下实现应用内或者功能的增量更新与问题修复。 3.支持基于远程异地或者本地的多数字人同空间互动，用户以数字人形象出现在课件场景中，支持行走、跑步、跳跃、支持表情互动、激光笔/板书互动、实时语音互动、素材库互动、支持视角切换。 4.用户可以从素材库中调取云端素材辅助教学，系统内置素材不少于215个，包括图片、视频、PPT文档。支持自有素材上传，上传后的素材可以跟随账号跨平台跨终端调用，也可以在多人空间中同步给其他用户看到。也支持在无网络的环境下，导入本地素材。 5.支持以输入文字或图片的方式AI生成3D模型。生成的模型可以直接作为模型素材在内容/多人空间中进行编辑，且能自动上传保存到素材库。 6.资源中可以自定义设置数字人素材进行讲解播报，可以根据不同点位展示的画面，自行设置一个或多个3D数字人素材。支持为添加的数字人更换形象，用户可以随时为场景中的数字人更换造型装扮。 7.支持将课件内容和云端素材、数字人等作为整体另存为独立内容，形成资源的二次创作；单独打开这个内容时，课件内容和相关素材会以保存之前的形态呈现出来。 8.系统具有AI智能助手模块，对接不少于3种国内主流AI大语言模型，用户可以选择任意一种AI大模型进行会话，并内置不少于10种预设智能体。 |  |
| 5 | 实验桌 | 1.规格：1200*1200*760mm（±10mm） 2.台面：采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。 3.桌架：脚架：采用国标一级冷轧钢，模具一体成型，底部配ABS防滑调节固定脚垫，横梁采用矩形管，连接件采用ADC12铝合金压铸件最大厚度10mm，上脚架由25*50*1.2mm矩形管与25*60*1.5mm矩形组合焊接成型，中间扣板采用1.0mm冷轧板冲压成型，一面拆装结构内侧用螺丝固定，金属表面经酸洗、磷化、喷粉处理。 4.桌体上部为一体式书包斗组件，规格：1060*300*155mm（±5mm），采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型。书包斗组件分三个仓室，左右仓为书包斗内部容量不小于14升，并在前方中间设置半圆形挂凳卡方便悬挂实验凳；中间仓室为实验电源仓前方设翻盖式电源盒。三仓室必须一体注塑成型，不得拼装组合。 |  |
| 6 | 水槽柜 | 水槽台整体规格：495*595*830mm（±10mm），分柜体和水槽两部分组成。 1.柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体前后均留有带锁的检修门；柜体四角做圆角处理。 2.水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔。槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为直排，配有不锈钢滤网和PP材质水塞。 3.水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接；所有加固螺丝均处在柜体内侧暗处。 |  |
| 7 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。 |  |
| 8 | 下水装置 | 采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 |  |
| 9 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 投标文件中须提供所投产品的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章。 |  |
| 10 | 实验凳 | 1.凳面：直径300mm厚度30mm（±5mm） 2.凳架：凳架采用20*40*1.5mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。 3.升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆，高度范围430-490mm. 4.托盘采用165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固。 5.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型。 |  |
| 11 | 教师椅 | 1.规格:500*500*800㎜（±10mm） 2.靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3.面料为网布格.依照人体工程学设计。 4.骨架钢管电镀，气动升降。 |  |
| 12 | PP 仪器柜 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌钢制横梁。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根钢制横梁。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 |  |
| 13 | 给、排水系统 | ф32.ф25.ф20；DN75.DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标UPVC专用排水管。 |  |
| 综合数字化探究吊装实验室—智能控制系统 |  |  |  |
| 1 | 教师电源主控 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流6A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流4A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～30V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7.集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 |  |
| 2 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 |  |
| 3 | 模块储藏装置 | 规格：470*470*215mm，采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 |  |
| 4 | 低压电源模块 | (1)教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作。可以分组或独立控制。 (2)学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸LCD屏显示电源学生交直流电压。 (3)学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A；禁用直流变交流方波电流电路。用数字万用表现场测试交流30V。 (4)学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0V～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 (5)一个吊舱上的2组低压电源应能组成正负电源，测试方法，把一组电源的负极用导线连到另一组电源的正极，组成正负电源。用数字万用表现场测试电压正负24V电压，串联48V。 (6)一个吊舱有2个网络接口。 |  |
| 5 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座; |  |
| 6 | 灯光照明系统 | 接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  |
| 7 | 智能升降机构 | 采用自动升降系统，自带保护功能 1.外观要求:各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺、飞边、快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤； 2.主体金属材料硬度，HV1：≥180HV1 3.防护涂层的要求，涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落；任意五点的平均厚度应≥100um；经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹 4.运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 5.通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 6.电源控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 7.低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路， 8.照明控制单元：远程开启关闭。 |  |
| 8 | 供电线路 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 |  |
| 数字化探究VR实验室 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2400*700*850mm（±10mm） 2.台面：台面采用环保E1级高能板，通体厚度为25mm。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水。 3.桌身：整体采用1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。 4.柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板表面经酸洗、磷化、喷粉工艺，表面防腐、防锈。 |  |
| 2 | 实验教学教师端软件 | 1.支持通过管理平台IP地址获取客户端所属学校和实验室列表信息，教学计划自动同步至教师授课端，教师可以使用身份证号码进行登陆，登陆后能够获取所参与的教学计划，支持选择教学计划进行授课。 2.课堂管理界面可以同时查看场所信息，可显示采集终端设备在线情况，学生签到/应到情况，课程名称及课程开始及结束时间等； 3.支持通过座位分布图查看学生分布情况，可选择每个座位可容纳学生数量，可选择座位分配方式：系统自动分配或学生自由签到，教师可对学生座位进行调换，支持在每组学生中选定学生设为组长； 4.教师可对所有课堂终端设备一键锁屏或对某一设备单独锁屏，支持控制学生终端开始签到，支持查看所有学生的签到状态以及个人信息； 5.学生签到后，教师可控制上课及下课的课堂状态，支持教学模式和管理模式切换； 6.管理模式支持开始/停止练习、开始/停止测试等环节控制，支持开始/结束投屏、在线巡堂等多种功能； 7.教师实验操作教学支持一键投屏，投屏时支持将教师授课端的画面同步到所有采集终端上，实现多端同屏教学； 8.教师可以发起由学生进行实验操作的练习/测试模式。发起后可进行在线巡堂，支持同时查看2/6/8个终端实时画面，可按照俯视、侧视、正视（斜视）自由切换每个终端画面的视角。 9.练习或测试过程中可选择单台终端查看学生具体操作详情：包括三个不同视角画面、学生信息及操作状态。 10.采用教学模式时，可投屏至所有课堂终端显示教师课堂实验教学界面，课堂教学页面支持同时显示：教师不同角度的实时操作画面，AI实时评分结果，文档、视频、图片等备课资源播放，支持查看AI评分详情以及备课资源下发。 |  |
| 3 | 实验教学教师采集终端 | 1.终端采用一体化设计，支架、主机、屏幕、摄像头、底座等不可随意拆卸，散热采用无风扇0噪音设计，终端采用≥DC12V 5A适配器供电，支持断电系统保护功能，具备来电自启功能； 2.终端性能满足实验考试需求，采用64位处理器(主频≥2.0GHz），内存≥4GB DDR4，存储≥64GB(存储类型为SSD)； 3.为满足AI评分需求，视角应支持：俯拍、侧拍、斜拍、正拍，支持多路摄像头画面同时预览； 4.支架需至少包含侧视杆和俯视杆组成，摄像头≥4个，所有摄像头应安装于支架且不可轻易拆卸侧视杆开合角度需≥120°，俯视杆开合角度需≥90°，其中支架展开后在轴底部有类似局部凸起作为限位挡点； 5.终端采集摄像头采用≥400万像素CMOS，可输出分辨率≥1920*1080（1080P），帧率≥25帧的实时视频图像，图像无拖影；能够采集完整实验操作区域，摄像头视角范围不小于73°±5%，所有摄像头支持图像边缘畸变修正，畸变＜0.5%； 6.需具备考生身份信息确认功能，终端采集的人脸图像能够自动与管理平台人脸库比对，采用在线1：N方式验证，比对响应时间≤0.2s，支持输出人脸识别结果；摄像头人脸拍摄高度≥350mm，俯仰角度≥37°±5°； 7.可对接USB电子目镜，终端能稳定支持同时接入≥2个USB摄像头后不出现供电不足及卡顿，USB摄像头画面与终端自带摄像头画面无明显延迟； 8.终端支持H.264.H.265.MJPEG、YUV编码，所有内置摄像头及外接USB电子目镜图像之间同步偏差值＜50ms； 9.所有摄像头能同时实时采集考生考试过程，视频自动存储到采集终端，并自动传输至上一级存储设备； 10.终端可以通过网络进行远程升级、远程启动及远程唤醒； 11.终端可以通过填写管理平台IP地址自动获取考点及考场信息，支持设置终端座位号； 12.为保证考生无纸化操作答题，终端需集成≥15.6英寸 IPS 16:9电容式触摸显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率1920*1080（60HZ），触控响应时间≤25ms，屏幕亮度≥300cd/㎡，刷新率≥60hz，NTSC≥ 45%； |  |
| 4 | VR课件资源库-初中理化生实验 | 一、初中理化生实验资源： 1.初中段适用，涵盖物理、化学、生物3个学科，实验内容符合国家课程标准教学大纲和考试大纲要求，实验完整，没有知识性错误。 2.支持VR一体机、Pad、手机、PC电脑Windows EXE程序等多种智能设备上运行打开。 3.所有资源均以第一人称视角进行实验观察和交互式操作。 4.资源包含实验名称、实验目标、实验器材、实验步骤、实验原理等内容。 5.部分重点实验课件中带有错误分支，当学生进入到错误分支，会在实验过程中出现警示提醒，使学生明白正在进行的是错误操作。 6.部分重点实验课件中带有实验现象的高清特写视频。 7.支持实验过程中自由选择想要跳转的实验步骤。 8.实验过程中，支持实验的暂停、快进、后退、倍速播放。 9.初中化学实验资源不少于60节，所提供课件需要涵盖物质的变化和性质、氧气、分子和原子、质量守恒定律、二氧化碳和一氧化碳，金属的化学性质、溶液的形成、常见的酸和碱、酸和碱的中和反应、生活中常见的盐等单元或章节。 10.初中物理实验资源不少于90节。所提供课件需要涵盖机械运动、声现象、物态变化、光现象、透镜及其应用、质量及密度，力、运动和力、压强、浮力、功和机械能、简单机械、内能、电流和电路、电压 电阻、 欧姆定律、电功率、电与磁等单元或章节。 11.初中生物实验资源不少于50节。所提供课件需要涵盖生物体的结构层次、生物圈中的绿色植物、生物圈中的人，生物圈中的其他生物、生物圈中生命的延续和发展、用药和急救等单元或章节。 二、软件功能： 1.系统支持在VR、安卓、Windows等多种智能设备上运行打开。 2.拥有热更系统，可以实现线上状态下在用户无感知的情况下实现应用内或者功能的增量更新与问题修复。 3.支持基于远程异地或者本地的多数字人同空间互动，用户以数字人形象出现在课件场景中，支持行走、跑步、跳跃、支持表情互动、激光笔/板书互动、实时语音互动、素材库互动、支持视角切换。 4.用户可以从素材库中调取云端素材辅助教学，系统内置素材不少于215个，包括图片、视频、PPT文档。支持自有素材上传，上传后的素材可以跟随账号跨平台跨终端调用，也可以在多人空间中同步给其他用户看到。也支持在无网络的环境下，导入本地素材。 5.支持以输入文字或图片的方式AI生成3D模型。生成的模型可以直接作为模型素材在内容/多人空间中进行编辑，且能自动上传保存到素材库。 6.资源中可以自定义设置数字人素材进行讲解播报，可以根据不同点位展示的画面，自行设置一个或多个3D数字人素材。支持为添加的数字人更换形象，用户可以随时为场景中的数字人更换造型装扮。 7.支持将课件内容和云端素材、数字人等作为整体另存为独立内容，形成资源的二次创作；单独打开这个内容时，课件内容和相关素材会以保存之前的形态呈现出来。 8.系统具有AI智能助手模块，对接不少于3种国内主流AI大语言模型，用户可以选择任意一种AI大模型进行会话，并内置不少于10种预设智能体。 |  |
| 5 | VR一体机APP软件 | 1.学生端需安装于VR眼镜中使用，但并不局限于用VR眼镜，也应支持其他各类主流VR、手机、电脑、pad、一体机教学大屏安装该系统应用软件，便于师生间的各类终端的互联互通。 2.软件拥有热更系统，可以实现线上状态下在用户无感知的情况下实现应用内或者功能的增量更新与问题修复。 3.支持元宇宙多人空间，实现多数字人同空间互动学习，以数字人形象参与交流。 4.支持用户虚拟数字人角色的选择和换装，提供不同性别、不同年龄段的不少于 6 种人物角色可选。支持场景中调用云端素材库进行辅助教学或二次创作。 5.支持AI聚合体+AI数字人对话问答，内置多种国内主流AI大模型，支持灵活切换数字人调用的AI大模型，AI数字人以文字或与语音的方式为用户提供即时、准确的知识解答与交流互动，增强学习体验的沉浸感与互动性。 |  |
| 6 | VR课件资源库-初中理化生实验 | 1.初中段适用，涵盖物理、化学、生物3个学科，实验内容符合国家课程标准教学大纲和考试大纲要求，实验完整，没有知识性错误。 2.支持VR一体机、Pad、手机、PC电脑Windows EXE程序等多种智能设备上运行打开。 3..具有带错误分支的课件资源，当学生进入到错误分支，会在实验过程中出现警示提醒，使学生明白正在进行的是错误操作。带有实验现象的高清特写视频的课件资源。实验过程中自由选择想要跳转的实验步骤。 4.初中化学实验资源不少于60节，所提供课件需要涵盖物质的变化和性质、氧气、分子和原子、质量守恒定律、二氧化碳和一氧化碳，金属的化学性质、溶液的形成、常见的酸和碱、酸和碱的中和反应、生活中常见的盐等单元或章节。 5.初中物理实验资源不少于90节。所提供课件需要涵盖机械运动、声现象、物态变化、光现象、透镜及其应用、质量及密度，力、运动和力、压强、浮力、功和机械能、简单机械、内能、电流和电路、电压电阻、欧姆定律、电功率、电与磁等单元或章节。 6.初中生物实验资源不少于50节。所提供课件需要涵盖生物体的结构层次、生物圈中的绿色植物、生物圈中的人，生物圈中的其他生物、生物圈中生命的延续和发展、用药和急救等单元或章节。 |  |
| 7 | VR云播控教学系统 | 能够提供本地空间教学管控、内容播控等适用于教室日常教学的核心功能。 1.教师端需安装于主控平板或电脑上使用，但并不局限于用平板来使用，也应支持其他各类主流VR、手机、电脑、pad、一体机教学大屏安装该系统应用软件，便于师生间的各类终端的互联互通。 2.软件拥有热更系统，可以实现线上状态下在用户无感知的情况下实现应用内或者功能的增量更新与问题修复。支持在系统内快速实现多个主界面的切换。每个主界面基于同样的程序架构，但能服务于不同的使用场景｡ 3.支持对全体或单个学生设置语音权限、移动权限、素材库权限，支持一键开启/关闭屏蔽蓝光的护眼模式。支持多人空间内打开和切换课件资源，支持全景视频内容全景交互内容支持场景灵活切换与跳转。 4.支持教师端在三维场景中具有3D数字人形象，自由控制角色在场景中移动；支持第一人称、第三人称视角切换；支持空间聊天，可以是文字、语音或表情，实现空间内的即时沟通；支持召唤集合功能、支持虚拟激光笔、板书、支持视角跟随功能。 5.支持自定义创作元宇宙内容，提供不少于15个预置场景。拥有上千素材可供使用，包括模型、PPT文档、图片/全景图片、视频/全景视频等多种类型，无需复杂编程，通过简单的点、拖、拉、拽即可实现素材的创建与布局。支持自有素材上传。 6.支持对3D素材进行缩放、旋转、移动、复制、删除等编辑操作，支持在已拖出素材上添加一个或多个互动热点。支持平面类素材拖出到3D场景时自动吸附到墙面。 7.支持老师在内容或场景中自定义添加和设定数字人，数字人集成AI聚合体（国内主流AI大模型）、TTS、语音播报等前沿技术，深度融入播报、问答等多元功能模块。 8.支持自定义数字人播报，老师可以通过录音、音频上传、输入文字、语音转文字等多种方式让数字人讲解播报特定内容；支持灵活设定播报触发机制以及是否循环播放。数字人内置多种国内主流大语言模型，支持用户与数字人进行语音或文字形式的AI智能对话问答，且预置多种智能体可供选择，同时支持用户通过编辑提示词或上传本地文件的方式作为知识库，自行构建AI智能体。 |  |
| 8 | 学生端VR一体机 | 1、CPU：≥2.0GHz，8核64 位 2、内存：≥6GB 3、闪存：≥256GB 4、Wi-Fi：支持，蓝牙：支持 5、分辨率：≥3200×1600 6、刷新率：≥90Hz 7、视场角FOV：≥98° 8、支持佩戴眼镜使用 9、电池容量：≥4200 mAh 10、手柄：6DoF体感手柄×2 |  |
| 9 | VR充电消毒柜 | 1.整机支持不少于30台VR设备同时存放和充电；USB充电口配备不少于60口，留有足够备用充电口； 2.主体材质SPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合;采用全封闭防盗结构； 3.整体外型三方整体大圆弧过度，外观颜色采用黑白相间的经典配置； 4.高品质超静音脚轮和左右人体工学把手。 5.智能互循环散热结构； 6.分仓式设计，强弱电分离； ▲7.USB接口供电模式，5V/0.5-2A之间智能输出，电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构的检测报告扫描件并加盖投标人公章。） |  |
| 10 | 实验桌 | 1.规格：1200*1200*760mm（±10mm） 2.台面：采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。台面板各项功能必须达到如下要求： 3.桌架：脚架：采用国标一级冷轧钢，模具一体成型，底部配ABS防滑调节固定脚垫，横梁采用矩形管，连接件采用ADC12铝合金压铸件最大厚度10mm，上脚架由25*50*1.2mm矩形管与25*60*1.5mm矩形组合焊接成型，中间扣板采用1.0mm冷轧板冲压成型，一面拆装结构内侧用螺丝固定，金属表面经酸洗、磷化、喷粉处理； 4.桌体上部为一体式书包斗组件，规格1060*300*155mm（±5mm），采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型。书包斗组件分三个仓室，左右仓为书包斗内部容量不小于14升，并在前方中间设置半圆形挂凳卡方便悬挂实验凳；中间仓室为实验电源仓前方设翻盖式电源盒。三仓室必须一体注塑成型，不得拼装组合。 |  |
| 11 | 实验凳 | 1.凳面：直径300mm厚度30mm（±5mm） 2.凳架：凳架采用20*40*1.5mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。 3.升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆，高度范围430-490mm. 4.托盘采用165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固。 5.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型。 |  |
| 12 | 教师椅 | 1.规格：500*500*800mm（±10mm） 2.靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3.面料为网布格.依照人体工程学设计。 4.骨架钢管电镀，气动升降。 |  |
| 13 | PP 仪器柜 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌钢制横梁。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根钢制横梁。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 |  |
| 数字化探究VR实验室—智能控制系统 |  |  |  |
| 1 | 教师电源主控 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流6A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流4A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～30V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7.集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 |  |
| 2 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 |  |
| 3 | 模块储藏装置 | 规格：470*470*215mm，采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 |  |
| 4 | 低压电源模块 | (1)教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作。可以分组或独立控制。 (2)学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸LCD屏显示电源学生交直流电压。 (3)学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A；禁用直流变交流方波电流电路。用数字万用表现场测试交流30V。 (4)学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0V～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 (5)一个吊舱上的2组低压电源应能组成正负电源，测试方法，把一组电源的负极用导线连到另一组电源的正极，组成正负电源。用数字万用表现场测试电压正负24V电压，串联48V。 (6)一个吊舱有2个网络接口。 |  |
| 5 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座; |  |
| 6 | 灯光照明系统 | 接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用PC材质，设计安装透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  |
| 7 | 智能升降机构 | 采用自动升降系统，自带保护功能 1.外观要求:各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺、飞边、快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤； 2.主体金属材料硬度，HV1：≥180HV1 3.防护涂层的要求，涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落；任意五点的平均厚度应≥100um；经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹。 4.运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 5.通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 6.电源控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 7.低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路， 8.照明控制单元：远程开启关闭。 |  |
| 8 | 供电线路 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 |  |
| 综合数字探究创新实验室—基础设施 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2400*700*850mm（±10mm） 2.台面采用环保E1级高能板，通体厚度为25mm。台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水。 3.柜体：采用0.8mm冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间三个柜体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷； 7.铰链：采用缓冲耐腐蚀铰链。 8.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 9.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低 |  |
| 2 | 实验教学教师端软件 | 1.支持通过管理平台IP地址获取客户端所属学校和实验室列表信息，教学计划自动同步至教师授课端，教师可以使用身份证号码进行登陆，登陆后能够获取所参与的教学计划，支持选择教学计划进行授课。 2.课堂管理界面可以同时查看场所信息，可显示采集终端设备在线情况，学生签到/应到情况，课程名称及课程开始及结束时间等； 3.支持通过座位分布图查看学生分布情况，可选择每个座位可容纳学生数量，可选择座位分配方式：系统自动分配或学生自由签到，教师可对学生座位进行调换，支持在每组学生中选定学生设为组长； 4.教师可对所有课堂终端设备一键锁屏或对某一设备单独锁屏，支持控制学生终端开始签到，支持查看所有学生的签到状态以及个人信息； 5.学生签到后，教师可控制上课及下课的课堂状态，支持教学模式和管理模式切换； 6.管理模式支持开始/停止练习、开始/停止测试等环节控制，支持开始/结束投屏、在线巡堂等多种功能； 7.教师实验操作教学支持一键投屏，投屏时支持将教师授课端的画面同步到所有采集终端上，实现多端同屏教学； 8.教师可以发起由学生进行实验操作的练习/测试模式。发起后可进行在线巡堂，支持同时查看2/6/8个终端实时画面，可按照俯视、侧视、正视（斜视）自由切换每个终端画面的视角。 9.练习或测试过程中可选择单台终端查看学生具体操作详情：包括三个不同视角画面、学生信息及操作状态。 10.采用教学模式时，可投屏至所有课堂终端显示教师课堂实验教学界面，课堂教学页面支持同时显示：教师不同角度的实时操作画面，AI实时评分结果，文档、视频、图片等备课资源播放，支持查看AI评分详情以及备课资源下发； |  |
| 3 | 实验教学教师采集终端 | 1.终端采用一体化设计，支架、主机、屏幕、摄像头、底座等不可随意拆卸，散热采用无风扇0噪音设计，终端采用≥DC12V 5A适配器供电，支持断电系统保护功能，具备来电自启功能； 2.终端性能满足实验考试需求，采用64位处理器(主频≥2.0GHz），内存≥4GB DDR4，存储≥64GB(存储类型为SSD)； 3.为满足AI评分需求，视角应支持：俯拍、侧拍、斜拍、正拍，支持多路摄像头画面同时预览； 4.支架需至少包含侧视杆和俯视杆组成，摄像头≥4个，所有摄像头应安装于支架且不可轻易拆卸侧视杆开合角度需≥120°，俯视杆开合角度需≥90°，其中支架展开后在轴底部有类似局部凸起作为限位挡点； 5.终端采集摄像头采用≥400万像素CMOS，可输出分辨率≥1920*1080（1080P），帧率≥25帧的实时视频图像，图像无拖影；能够采集完整实验操作区域，摄像头视角范围不小于73°±5%，所有摄像头支持图像边缘畸变修正，畸变＜0.5%； 6.需具备考生身份信息确认功能，终端采集的人脸图像能够自动与管理平台人脸库比对，采用在线1：N方式验证，比对响应时间≤0.2s，支持输出人脸识别结果；摄像头人脸拍摄高度≥350mm，俯仰角度≥37°±5°； 7.可对接USB电子目镜，终端能稳定支持同时接入≥2个USB摄像头后不出现供电不足及卡顿，USB摄像头画面与终端自带摄像头画面无明显延迟； 8.终端支持H.264.H.265.MJPEG、YUV编码，所有内置摄像头及外接USB电子目镜图像之间同步偏差值＜50ms； 9.所有摄像头能同时实时采集考生考试过程，视频自动存储到采集终端，并自动传输至上一级存储设备； 10.终端可以通过网络进行远程升级、远程启动及远程唤醒； 11.终端可以通过填写管理平台IP地址自动获取考点及考场信息，支持设置终端座位号； 12.为保证考生无纸化操作答题，终端需集成≥15.6英寸 IPS 16:9电容式触摸显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率1920*1080（60HZ），触控响应时间≤25ms，屏幕亮度≥300cd/㎡，刷新率≥60hz，NTSC≥ 45%； |  |
| 4 | VR课件资源库-初中理化生实验 | 一、初中理化生实验资源： 1.初中段适用，涵盖物理、化学、生物3个学科，实验内容符合国家课程标准教学大纲和考试大纲要求，实验完整，没有知识性错误。 2.支持VR一体机、Pad、手机、PC电脑Windows EXE程序等多种智能设备上运行打开。 3.所有资源均以第一人称视角进行实验观察和交互式操作。 4.资源包含实验名称、实验目标、实验器材、实验步骤、实验原理等内容。 5.部分重点实验课件中带有错误分支，当学生进入到错误分支，会在实验过程中出现警示提醒，使学生明白正在进行的是错误操作。 6.部分重点实验课件中带有实验现象的高清特写视频。 7.支持实验过程中自由选择想要跳转的实验步骤。 8.实验过程中，支持实验的暂停、快进、后退、倍速播放。 9.初中化学实验资源不少于60节，所提供课件需要涵盖物质的变化和性质、氧气、分子和原子、质量守恒定律、二氧化碳和一氧化碳，金属的化学性质、溶液的形成、常见的酸和碱、酸和碱的中和反应、生活中常见的盐等单元或章节。 10.初中物理实验资源不少于90节。所提供课件需要涵盖机械运动、声现象、物态变化、光现象、透镜及其应用、质量及密度，力、运动和力、压强、浮力、功和机械能、简单机械、内能、电流和电路、电压电阻、欧姆定律、电功率、电与磁等单元或章节。 11.初中生物实验资源不少于50节。所提供课件需要涵盖生物体的结构层次、生物圈中的绿色植物、生物圈中的人，生物圈中的其他生物、生物圈中生命的延续和发展、用药和急救等单元或章节。 二、软件功能： 1.系统支持在VR、安卓、Windows等多种智能设备上运行打开。 2.拥有热更系统，可以实现线上状态下在用户无感知的情况下实现应用内或者功能的增量更新与问题修复。 3.支持基于远程异地或者本地的多数字人同空间互动，用户以数字人形象出现在课件场景中，支持行走、跑步、跳跃、支持表情互动、激光笔/板书互动、实时语音互动、素材库互动、支持视角切换。 4.用户可以从素材库中调取云端素材辅助教学，系统内置素材不少于215个，包括图片、视频、PPT文档。支持自有素材上传，上传后的素材可以跟随账号跨平台跨终端调用，也可以在多人空间中同步给其他用户看到。也支持在无网络的环境下，导入本地素材。 5.支持以输入文字或图片的方式AI生成3D模型。生成的模型可以直接作为模型素材在内容/多人空间中进行编辑，且能自动上传保存到素材库。 6.资源中可以自定义设置数字人素材进行讲解播报，可以根据不同点位展示的画面，自行设置一个或多个3D数字人素材。支持为添加的数字人更换形象，用户可以随时为场景中的数字人更换造型装扮。 7.支持将课件内容和云端素材、数字人等作为整体另存为独立内容，形成资源的二次创作；单独打开这个内容时，课件内容和相关素材会以保存之前的形态呈现出来。 8.系统具有AI智能助手模块，对接不少于3种国内主流AI大语言模型，用户可以选择任意一种AI大模型进行会话，并内置不少于10种预设智能体。 |  |
| 5 | 教师总控电源 | 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，因轻触按键式易操作，不易损坏，易维护。 教师,学生电源必须必须采用轻触按键操作方式。 1.电压设定操作为数字键盘。 2.采用耐用的数码管显示教师和学生交直流电压，电流。 3.4组空开向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 4.教师自用低压交流电源电压为0V-24V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 5.教师自用低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 6.控制学生低压根据学生需求，按相应的数值对应的数码显示。有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁 7.大电流短时输出。8秒自动关断。教师大电流9V大电流输出。8秒断开，MCU芯片定时控制，时间准确。教师高压“直流高压240V”，“直流高压300V”，二档高压输出。配置2组220V国标5孔插座。 |  |
| 6 | 学生安全电源 | 1:学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。 2:学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制 3:220V国标五孔插座，保险丝保护，工作指示。 |  |
| 7 | 实验桌 | 规格：1200*600*780mm（±10mm） 台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型。 桌架：桌架由左右横梁、前横梁、中横梁、后横梁及拉筋组成。 左右横梁：左右横梁采用3.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层。 前中横梁：左右横梁采用2.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层。 后横梁：后横梁采用铝合金挤出，壁厚为1.3mm，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 拉筋：拉筋采用壁厚为1.5mm，60*30的平椭圆管与3.5mm的连接片焊接而成，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 桌腿：桌腿由前腿、装饰件及后腿组成，底部有橡胶脚垫或调节脚，桌腿底部预留孔位可与地面固定，整体由不同颜色搭配。 前腿：采用壁厚为1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接ABS一体注塑堵头，腿身具有ABS一体注塑置物挂钩，可承受5KG重量； 装饰件：采用壁厚为1.0mm厚的方形铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层。 后腿：采用壁厚为1.5mm厚的D型无缝铁管经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层。 书包斗：采用PP工程塑料作原料，经模具注塑一次成型， |  |
| 8 | 功能柱 | 规格：350*200*730mm（±10mm），整体采用实验室专用PP材质，注塑模具一体化成型，耐摔坚固耐酸耐碱，上桶整体注塑成型，侧面无缝无需螺丝安装。四角圆弧造型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，壁厚2.5MM下桶与主桶拼接处缩进30mm凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能，上桶与下桶卡入式安装连接，可自由拆装。 |  |
| 9 | 水槽柜 | 规格：450*600*840mm（±10mm）1.水槽：采用PP改性材料，塑料注塑一次性成型，水槽后端设置挡板，内置溢水孔。 2.水槽托架：采用1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理,通过螺丝将水槽固定在托架上，使整体更加稳固； 3.水槽柜体：水槽柜体由侧板、前门板、后门板及底座组成，前后各设置一个柜门； 侧板：采用1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 前门板：内置衬板，整体采用1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 后门板：采用1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，通过搭扣锁与柜体连接； 底座：采用1.0mm冷轧钢板经镭射下料、数控折弯焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，底部配置调节脚。 |  |
| 10 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。 |  |
| 11 | 下水装置 | 采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 |  |
| 12 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 投标文件中须提供所投产品的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章。 |  |
| 13 | 实验凳 | 1.凳面：直300mm厚度30mm（±5mm）。 2.凳架：凳架采用20*40*1.5mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。。 3.升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆，高度范围430-490mm。 4.托盘采用165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固。 5.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型。 |  |
| 14 | 教师椅 | 1.规格：500*500*800㎜（±10mm） 2.靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3.面料为网布格.依照人体工程学设计。 4.骨架钢管电镀，气动升降。 |  |
| 15 | 洗眼器 | 1.台面安装方式：平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起。 2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 4.供水软管：采用1.5米长不锈钢软管。技术参数公称压力：0.4MPA密封压力：0.45MPA流量：≧11L/min工作压力：0.2-0.4MPA 适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水安装说明：1.将固定托盘安装固定于台面上。2.将供水软管锥度母端（内装胶垫）从固定托盘下部穿过，与控水阀G1/2接头部位连接。 |  |
| 16 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度ABS材质，旋转处为锯齿状，使旋转时更具触感。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节松紧旋钮：高密度ABS材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5.拱形集气罩：直280mm，高密度PC制成。 6.伸缩导管：4节直径65mm的专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 7.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 8.导管连接件：专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面为阳极氧化处理，连接件由3个部件组成，首先将连接件A通过铆钉与导管连接，后通过套筒以螺纹的形式与连接件A连接，整体结构牢靠，外观无螺钉裸露。 9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 |  |
| 17 | 室内通风系统 | 1.主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ400㎜、支分管Ф160㎜，Ф110mm。 2.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |  |
| 18 | 室外通风系统 | 1.采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 2.规格：主风管直径400mm。 3.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |  |
| 19 | 风机 | 1.风机型号：6#离心风机； 2.材料：PP板材料； 3.电机功率：6A-4KW； 4.技术要求：转速 1450r/min，风量：6677-13353，全压：1139-724，噪声符合国家标准， 5.随机配件：防雨风帽、电机防雨罩、及减震垫。 |  |
| 20 | 变频器 | 采用电流无感矢量控制，额定电压：AC3PH380V+15%，频率：50-60HZ。 |  |
| 21 | 消音器 | 1.规格：外径Ф600㎜，内径Ф400㎜、高度1000mm,圆形； 2.材料：PP材质，内置隔音棉等隔音装置， |  |
| 22 | 风机软连接 | 1.进风口：采用PVC柔性材料制作，规格：Ф600-Ф400mm，因风机震动引起的消除震音传递和消除微量错位对风机的影响， 2.出风口：材料PP，规格方转圆地方风机接口， 3.技术要求：抗撞强度500（MPa） |  |
| 23 | 风机控制线 | 国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度不低于0℃，WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 |  |
| 24 | PP 仪器柜 | 规格：1000*500*2000mm（±10mm） 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌钢制横梁。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根钢制横梁。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 |  |
| 25 | 给、排水系统 | ф32.ф25.ф20；DN75.DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标UPVC专用排水管。 |  |
| 26 | 供电系统 | 1.DE20阻燃线管；主线不小于2.5平方国标线材。 |  |
| 综合数字探究创新实验室—信息化系统 |  |  |  |
| 1 | 实验考试学生端软件 | 1.支持将考试终端灵活设置包括：正常考位、备用考位和快速考试考位； 2.支持考生考前确认考生信息和考题信息，支持确认摄像头画面视频是否正常显示，展示考题要求对应的实验器材信息，确认器材是否齐全，异常情况可在系统中呼叫监考老师； 3.准备阶段完成后支持在考试开始前自动进入备考页面，支持根据选择的题目呈现实验器材清单，在同一个场次中出现多科目混考时，考生可根据自己实际情况选择各个科目的考试顺序； 4.考试过程中考生能够预览不少于3个角度的实时操作图像，便于及时调整操作位置； 5.支持学生进行答题卡填写，答题卡类型需包含但不限于：普通填空题、单选题、多选题、拍照拖动题、拍照选择题、拍照填空题、看图作答题、专用填空题、屏幕绘图题、拍照绘图题、数值表格题、复合表格题、简答题、绘图拖动题等； 6.备用考位同场场次时间自动结束考试并交卷，快速考位按照设置场次时间完成考试； 7.异常情况可点击学生端界面下方的呼叫老师按钮进行呼叫监考老师。 |  |
| 2 | 实验操作教考学生采集终端 | 1.终端采用一体化设计，支架、主机、屏幕、摄像头、底座等不可随意拆卸，散热采用无风扇0噪音设计； 2.终端性能满足实验考试需求，采用64位处理器(主频≥2.0GHz），内存≥4GB DDR4，存储≥64GB(存储类型为SSD)； 3.为满足AI评分需求，终端内置不少于3个摄像头，视角应支持：俯拍、侧拍、斜拍、正拍，支持多路摄像头画面同时预览； 4.摄像头支架材质坚固耐用（例如：采用铝合金材质），支架需至少包含侧视杆和俯视杆组成侧视杆开合角度需≥120°，俯视杆开合角度需≥90°，其中支架展开后在轴底部有类似局部凸起作为限位挡点，以及防滑装置等设计 5.终端采集摄像头采用≥400万像素CMOS，可输出分辨率≥1920*1080（1080P），帧率≥25帧的实时视频图像，图像无拖影；能够采集完整实验操作区域，摄像头视角范围不小于73°±5%，所有摄像头支持图像边缘畸变修正，畸变＜0.5%； 6.需具备考生身份信息确认功能，终端采集的人脸图像能够自动与管理平台人脸库比对，采用在线1：N方式验证，比对响应时间≤0.2s，支持输出人脸识别结果；为匹配考生坐姿，摄像头人脸拍摄高度≥300mm，俯仰角度不小于37°±5°； 7.可对接USB电子目镜，终端能稳定支持同时接入≥2个USB摄像头后不出现供电不足及卡顿，USB摄像头画面与终端自带摄像头画面无明显延迟； 8.终端支持H.264.H.265.MJPEG、YUV编码，所有内置摄像头及外接USB电子目镜图像之间同步偏差值＜50ms； 9.所有摄像头能同时实时采集考生考试过程，视频自动存储到采集终端，并自动传输至上一级存储设备； 10.终端可以通过网络进行远程升级、远程启动及远程唤醒； 11.终端可以通过填写管理平台IP地址自动获取考点及考场信息，支持设置终端座位号； 12.为保证考生无纸化操作答题，终端需集成≥15.6英寸 IPS 16:9电容式触摸显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率1920*1080（60HZ），触控响应时间≤25ms，屏幕亮度≥300cd/㎡，刷新率≥60hz，NTSC≥ 45%； 13.终端采用DC12V适配器供电，支持断电系统保护功能，具备来电自启功能； 14.▲终端底座需达到测试时长不小于96h，测试结果应达到“表面无锈点”；（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 15.▲终端在温度为50℃并工作16小时后，设备开关机功能正常（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 |  |
| 3 | 监考管理系统 | 1.支持监考员使用身份证号码登陆系统，登陆后自动获取所参与的考试计划并进入监考界面； 2.支持查询考试计划中本考场的场次信息，支持单科目、多科目混考和多科目非混考场次的监考； 3.可查看最近开始计划或当前场次考试时间、科目、实时状态（不同颜色），支持显示最近场次开始时间倒计时或本场结束倒计时； 4.支持在练习模式的界面中选择对应考题和设置时长，创建模拟进行考试，学生可在终端上进行确认信息、检查摄像头画面、进入考试、答题和交卷等操作。 5.支持查看已完成场次的座位分布图，查看各考生信息及各科目考题完成情况，支持查看考试完成情况以及考生参加补考详情； 6.▲支持发起验证整个考试场次的所有考生身份信息的流程或单独选择具体考生发起身份验证流程，身份验证流程完成后可查看提前录入的考生人脸照片与现场采集的考生人脸照片之间的相似度，支持撤销识别结果（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 7.支持座位监考和视频监考两种模式间切换，可支持2/8/12/24等考位模式不少于3个视角实时画面同时播放，支持手动轮巡切换画面； 8.考生考试过程中，实验器材不足或者设备出现异常时，支持将考生安排到备用考位继续考试，考生可在当前场次内完成考试； 9.支持查看当前考场的异常情况统计，包括但不限于考试信息、考生信息、异常类型、描述、处理方式、处理结果； 10.学生在学生端点击呼叫老师按钮，支持在监考端收到提醒。 |  |
| 4 | 教学专用操作垫 | 400mm*700mm（±10mm），PU材质 |  |
| 综合数字探究创新实验室—服务器硬件 |  |  |  |
| 1 | 考试平台管理系统 | 【首页展示】 1.支持首页展示当前发布的考试计划，显示考试名称，开始及结束时间，考点数量和考生数量，可展开查看该计划下人员、场所、进度、场次、AI评分类型等信息； 2.支持展示最近的考试计划，可点击快速切换该计划下的信息进行图形化展示，考试倒计时； 3.支持在首页以柱状图、饼状图等形式展示考生分布、座位考题使用率、考务老师及考点情况； 4.支持自定义侧边栏logo，支持更改系统主题色和侧边栏背景色，颜色支持连续渐变调整。 【基础管理】 1.以列表方式查看和管理所有考场，支持新建为物理、化学、生物科目考场或设置为混考考场，支持图形化座位设置； 2.支持查看校级考场所有设备授权、在线状态，支持根据考场和座位号进行查询；支持自动统计异常设备列表，并显示异常类型及处理状态； 3.支持自定义角色并分配对应角色功能权限，可查看角色列表并进行修改、查询、删除等操作； 4.对平台内的用户进行统一管理，可创建、编辑、查询、批量删除用户账号和分配角色； 5.支持对本校进行组织管理，支持添加、查找、编辑、删除本级管理员账号。 【运维管理】 1.算法调度：支持通过实验名及实验备注/科目等信息查询系统内置的所有AI实验算法，支持列表查看各实验算法运行状态，支持选择算法进行启用； 2.▲平台支持获取实验采集终端出现的异常情况，可展示该设备所在学校、考场、座位号位置信息，可查看终端异常类型处理状态、授权状态状态信息，支持实时检测终端的摄像头画面异常情况，支持将异常提示自动推送到监考端，支持画面视角变化、异常静止、模糊、黑屏异常情况的检测。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 3.支持添加服务器进行管理和状态监测，支持以列表形式查看所管理服务器的名称、型号、IP 地址信息，同时可查看服务器联网状态、设备带宽、CPU占用率、硬盘占用率实时状态，支持通过服务器名称、IP 地址、联网状态信息检索服务器。 【人脸库管理】 1.▲支持以考点为单位创建人脸采集任务，用于学生身份的确认，支持0~100%调整人脸比对的最低相似度，支持采集任务下发到实验采集终端完成学生人脸采集，支持人脸照片任务数据包导入到系统中（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 2.支持查看人脸采集任务列表，支持查询任务发起机构，时间以及人脸已采集进度； 3.支持批量导入考生，导入任务数据包，同时支持导出整个任务。 【打印下载】 1.基于已发布的考试计划，可分别按照考点或学校下载考务信息用于打印； 2.以考点为单位按照所选考试计划下载考题、场次、考生、考务老师、座位考题安排、考试情况等excel清单； 3.支持以学校为单位下载考题、考生、考务老师、考试情况清单，支持准考证直接打印。 |  |
| 2 | 考试计划及编排系统 | 【考试计划】 1.学校可查看所有参与的上级发起或本校创建的考试计划，支持复制历史考试计划并发起计划审核，创建考试计划支持步骤流程化指引； 2.支持设置考试名称、开始日期、答题时间、考试间隔、是否混考、启用AI、AI评分类型、评阅方式、学科、上午考试时间、下午考试时间，支持文档工具编辑考试公告； 3.可对监考和阅卷过程进行统一设置安排，及格分数系数支持从0.1~1设置，为每个考场设置监考老师数量，安排阅卷老师方式，阅卷模式，阅卷次数，选择抽签方式及是否启用人脸识别，支持设置人脸比对相似度最低阈值； 4.支持将考试计划设置为混考考试，混考考试支持考生在一个考试场次中完成不同实验科目考题的作答。支持在现场评分中自动按照不同字形分配相同考题，支持设置随机分配考题或相邻考题不同的考题分布模式； 5.可设置考试计划需要启用的考题，根据是否启用AI以及科目自动匹配AI题库或传统题库，支持根据题目、出题人等信息进行列表筛选，能够全部选择或反向选择题目； 6.支持按照模板统一选择文件或拖拽导入学生和考务老师信息，导入时能够设置账号/密码/角色/科目等信息，支持通过角色单独导入，支持按照姓名、角色等进行列表查询； 【考试编排】 1.具有数据检测功能，支持编排数据填写完毕后，自动检测通过才可以生成场次，支持以文字方式指出错误原因； 2.可根据考生人数，考试科目，考场数量，选择考题，考试时间，监考人数，混考模式一键编排自动生成场次，考位自动分配考题，支持查看每场考试准确开始时间； 3.支持从考务人员库分配监考老师、阅卷老师和巡考老师，支持组长自动分配或手动选择分配，支持按学校、老师、姓名、手机号快速查找和分配考务人员； 4.支持查看补考考生信息，并统一编排补考场次，支持按场次及科目进行查询； 5.可对考生库和考务人员库进行管理，支持分别通过上级或本校发起的考试计划单独添加或批量导入考生及考务人员信息。 ▲所投产品需完成与国产化操作系统及国产化处理器的适配（提供相关产品说明书或其他证明材料并加盖投标人公章）。 |  |
| 3 | AI阅卷系统 | 【阅卷设置】 1.支持以列表方式分别查看各个校级考试计划需要分配的阅卷任务，可查看考试基础信息以及阅卷老师安排模式，阅卷模式，当前考试状态； 2.支持考后按照模板导入阅卷小组信息，支持导入姓名、学校、密码、科目、所属组长等数据； 3.支持按科目分别查看待分配试卷，可查看各小组阅卷老师人数，组长信息，阅卷进度，处理自动仲裁次数； 4.支持将当前待阅试卷分配给所选小组，可选择阅卷总任务数量平均分配或待阅卷数量统筹分配两种方式； 5.阅卷组长能够将待阅试卷分配所选阅卷老师，查看各阅卷老师任务完成情况，支持重新分配； 6.支持设置阅卷仲裁分差，支持人工仲裁和自动仲裁方式，自动仲裁支持最高分、平均分、最低分模式； 【人工阅卷】 1.支持通过阅卷老师账号对自动分配的试卷（实验操作视频、答题卡）进行阅卷，可同时参与多个计划阅卷，支持通过阅卷详情查看待阅数量和已阅数量； 2.支持单张试卷同时播放3个不同角度视频画面，或阅读2张试卷同时播放6个视频画面，支持调整视频播放的速率以0.1.0.5.1.1.5.2.0倍速播放； 3.支持基于每个操作步骤评分项进行单独评分，支持评分项分值快速判分为满分或零分； 4.支持考务人员登陆系统对考生进行现考现评，现场基于操作步骤评分项进行判分； 5.支持AI辅助评分功能，能够查看各评分项AI评分及AI评分详情，包括AI评分分值，操作关键帧截图/关键操作视频片段，正确或错误操作说明，可直接将AI评分座位最终得分。 【AI自动阅卷】 1.支持查看各考试计划下系统推送给AI算法的试卷数量，AI算法已阅试卷和待阅试卷数量，支持以进度条和百分比方式查看算法阅卷进度，可手动对AI算法未接受试卷重新推送； 2.▲支持AI阅卷系统对采集终端采集的实时视频流自动评分，支持根据当前操作步骤返回对应评分项的AI评分和详情。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 2.支持以考题维度查看AI算法阅卷进度，可查看每个考生在该考题下的AI评分详情，包括各操作步骤评分项的AI评分、实验操作视频、操作关键帧截图/关键操作视频片段、正确或错误操作说明； 【仲裁阅卷】 1.当多个阅卷老师对同一试卷评分分数差异超过仲裁预设值时，系统自动生成仲裁任务并推送给阅卷组长； 2.阅卷组长可查看所参与的考试计划下需要进行仲裁阅卷的任务，支持查看考点名称，科目和待仲裁数量等信息； 3.阅卷组长可查看各评分项不同阅卷老师及AI给出的分数，对评分有出入的评分项自动标注，支持播放操作视频进行重新评分，可查看AI返回的关键帧截图/关键操作视频片段。 |  |
| 4 | 教学资源管理系统 | 1.支持按照科目、年级进行资源分类，用户可通过不同科目/年级类别下的实验教学大纲结构检索关联在结构中的校本资源，也可通过资源名称或资源描述检索校本资源，支持首页列表预览现有资源，并显示资源的文件来源、大小以及类型； 2.支持用户下载和在线浏览资源内容，支持主流格式文档的在线浏览； 3.支持用户一键收藏资源门户中任意的资源，可通过个人收藏列表展示收藏的资源。针对每项资源可显示资源收藏总用户数量。 4.支持教师上传资源到个人云盘中，支持拖动或选择文件上传，可设置上传资源的科目、学段年级、实验名称及实验大纲分类，能够添加资源描述； 5.支持教师从个人云盘上传实验资源至校本资源库，经过管理员审核后可发布到校本资源库中； 6.支持对资源列表进行全部选择、反向选择、批量删除等操作，管理员可对资源进行上架、下架，对于教师上传的资源执行上架、驳回等操作； 7.▲创建实验资源时能根据实验名称自动匹配实验步骤评分点，支持新增、编辑各项评分点，支持选择评分点类别及评分点按照与、或、和进行组合，支持填写各评分点分值及所属大纲点，支持根据标记结果由AI自动评分（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 |  |
| 5 | 教学教务管理系统 | 1.支持新建年级、班级组织结构，创建班级时支持选择关联年级； 2.支持新建各科目老师信息，支持创建学生信息及所属班级，支持按照格式批量导入人员信息，支持按照姓名、身份证号检索老师信息，按照姓名、学号、年级、班级检索学生信息； 3.支持创建实验场所，设置实验场所名称、所属学科，支持选择绑定设备类型及增减座位数，支持查看实验场所当前状态以及实验室绑定设备情况、在线设备情况； 4.支持管理员新增实验教学大纲数据，包括：实验名称、所属科目、所属学段年级、该实验包含的知识结构，支持通过实验名称、科目、学段年级进行检索，支持选择全部、反向选择、批量删除实验大纲操作； 5.▲支持教师按照课表安排进行课前备课，可选择需授课的实验资源，包括内容、知识点等；支持根据选择的实验资源自动匹配备课课件资源列表，支持教师选择资源导入。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； 6.支持教师课后查看课堂录制的视频资源，支持查看每名学生AI评分错误关键帧截图，支持将视频存入优质录播列表中； |  |
| 6 | 抽签系统 | 1.支持“三固定、一抽签”:每个位置固定考题、固定实验器材、固定监考员，学生进场时抽签决定座位； 2.抽签组老师可查看参加的考试计划抽签任务，可查看该计划是否为混考及对应考试科目； 3.支持根据考务数据由系统自动抽签或手动抽取两种方式确定考题座位； 4.可对具体场次进行抽签，现场抽签页面能够显示本场考试信息及抽签开始倒计时； 5.支持选择下载该考试计划考点所有已抽签结果，显示各场次中考生对应的考试时间、考位、考生信息、考题等信息； 6.支持根据每个场次抽签结果导出抽签统计列表，另外可以根据抽签结果打印该场次所有学生的抽签凭证，支持一键打印功能。 |  |
| 7 | AI智算平台 | 1. 考试支撑：支持对终端操作实时视频流或实验录制文件进行批量自动评分，支持自动汇总统计考生分数，并输出成绩报表；支持查看评分点的关键帧图片和正确或错误的文字描述；支持通过评分点快速跳转到视频文件中该步骤开始时间点；支持AI及人工评分相互仲裁； 2. 教学支撑：支持教师在进行实验操作教学时，在老师端和学生终端显示实时视频流和AI实时评分信息进行分解教学；支持学生自行练习时，通过AI实时评分快速找到错误操作步骤并提示；学生自动练习时，支持老师多路查看考生实时视频流和AI实时评分；支持自动评价学生实验题目掌握情况； 3. 原子化组合：支持根据实验要求，自定义组合实验操作步骤，智算平台根据步骤组合符合要求的实验算法； 4. 视频检测：识别双路或三路视频中出现的人和物，根据实验考试题目涉及的物品，识别出每个物体的位置和类型，识别出视频内人体行为动作，环境变化，或是物体位置/状态变化；识别出视频中的人脸并自动打码；支持对镜头移动、镜头遮挡、画面黑屏、模糊，静止等错误进行检测； 5. 样本库构建：支持构建所有主流实验仪器设备的特征库，支持样本增量半监督训练； 6. 评价规则匹配：支持根据实验题目及操作步骤，自动匹配对应AI算法，实现自动化评分，支持按照实验操作评分细则维护各题目的AI评分规则，支持步骤规则之间进行时序绑定； 7. 并行运算：采用高阶神经网络，支持神经网络的训练、评估、预测、导出等操作，可以同时运行7种不同科目及实验算法模型，支持模型生命周期管理，算法实验。 8. 处理能力：单个智算平台支持不少于24个终端实时评分，或支持150份操作视频/小时评分，支持多台终端堆叠及相互备份；实时视频流的渲染延迟低于200ms，不同视频流之间的同步延迟低于50ms，实时视频流的实时评分延迟小于2000ms。 9. 数据返回：支持动态分配试卷并实时返回AI评分进度，支持返回AI评分点分数和评分依据，评分依据包括关键帧图片和文字描述，支持返回实验关键操作步骤视频文件时间点。 10.显卡：显存≥24GB，内存≥64GB，CPU：intel i9及以上，硬盘：硬盘≥500GB |  |
| 8 | 壁挂机柜 | ≥6U机柜，支持壁挂安装。 |  |

四、辅材、配件

硬件设备中包含本项目设备集成所需的所有配品、配件和以及网线、电源线等，若在具体实施时，所需配品配件及网线、电源线缺损时，由中标人负责增加解决。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。

五、供货要求

1.交货期：合同签订后 30 日内完成安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场验收，按照教室布置全部安装、调试、放置到位。

3.交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输、装卸和安装、调试等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

六、安装调试要求

1、提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。

2、所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

3、采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

4、安装和调试：中标人按采购人要求时间及地点负责全过程的施工、安装、调试、试运行工作。

5、实施进度要求：中标人进场施工要提供施工进度计划表，施工进度计划表需要需方确认。中标人保证项目实施的技术力量必须按时完工。

6、施工安全要求：中标人在施工过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在施工过程中发生安全事故，责任由中标人自负。

7、相关软件系统平台安装部署完成后，提供软件使用说明书并组织相关培训，软件系统平台自交付起12个月，完成功能性、兼容性、稳定性验收，形成应收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，于整改完成后再重新进行验收，直至符合招标文件要求。

七、国家或行业相关规范标准

中标人应保证对其提供的产品及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方争议要求承担全部责任。

1、GB 21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》

2、GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》

3、GB/T 29433-2012《学生心理健康教育指南》

4、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》

5、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》

包含但不限于上述国家或行业相关规范标准，合同履约期内如出现新的相关标准政策，则遵循最新要求。

八、人员配备要求

应派有资格、有经验的安装技术人员按行业标准及安全要求，规范安装、调试，且在合同规定的时间内完成安装、调试等工作。

九、履约验收要求

1、招标人以招标文件、中标人的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。

2、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、包装等；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

3、货物的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

4、货物到达招标人指定地点并安装、调试工作完成后，通知招标人，由招标人根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向采购人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录、原厂保修卡、随机资料及配件。

5、中标人按合同约定履约完成全部项目，并满足使用要求，须及时向采购人或合同签订的甲方提交验收申请。合同签订的甲方（使用者）须进行初步验收，完全达到符合采购合同约定的验收条件时，再向验收小组申请正式验收。中标人须提交规范供货承诺书、合同签订的甲方（使用者）须向验收组提交规范验货承诺书。

十、培训要求

为保证项目建设质量，更好地满足采购人的需要，制定以下培训方案要求：

根据本项目实际建设详细内容及应用目标对采购人提供针对性的培训，通过培训使采购人系统管理员、技术人员及设备使用人员不仅对整个系统有足够的认识，且可以熟练掌握整体系统的管理与操作技能等，能够独立完成操作及简单故障处理；提供对核心管理员的培训，能够掌握并熟练运用相关工具进行系统各模块的配置、维护及故障分析处理。培训计划需明确培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训记录等，此部分包含在投标报价中。

1、培训目标：根据采购人要求，对采购人的管理人员、技术人员、操作人员、运维人员提供培训，以便对项目的实施和运营进行有效的管理。同时，工程验收移交后，能够胜任系统的大部分运行、操作、设备和线路维护、故障的分析处理、设备的保养和维修。

2、培训对象：培训对象包括但不限于以下人员：设备使用人员、系统运行维护管理人员等。

十一、售后服务要求

质保期：叁年。

质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

十二、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十三、投标报价要求

1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

2、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

3、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；

4、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十四、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订后，供应商按规定期限供货，不得逾期，安装调试，达到预期效果。供应商交货完毕申请验收，采购人组织验收，经验收合格后，供应商开具发票，并交付产品说明书等相关资料，采购人按合同约定一次性支付合同总款的100%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十五、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

（2）技术分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术要求 (36分) | 技术参数响应评审基准分36分；标注▲项技术参数每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 注：1.标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。2.功能相近但名称、表述不完全一致的，由评委现场统一认定。 |
| 项目履约保障 (11分) | - 投标人或所投产品制造商提供VR一体机APP软件、VR课件资源库、VR云播控教学系统相关的软件著作权证书，每提供一项得2分，本项最高得6分。 注：投标文件中提供证书的扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章。软著名称不完全一致但功能相近的，由评标委员会统一认定。 |
|  | 2.投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1项得1分，本项最高得3分。 3.投标人提供有效期内的商品售后服务评价体系认证证书，得2分。 注：投标文件中需同时提供认证证书扫描件、复印件或电子件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，否则该项不得分。 |
| 业绩 （3分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似业绩的，每提供一份合同得1分，本项最高得3分。 注：投标文件中需提供合同扫描件、电子件或复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |

（3）商务分（20分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 建设方案 （5分） | 投标人提供建设方案。需充分满足理化生实验考试及教学使用场景，包含但不限于底层技术先进性描述、国产化算法框架应用能力描述、多场景应用能力建设、多端交互能力、阅卷系统适配性等。 底层技术描述合理可行、满足多场景应用能力、多端交互能力可实施性强、阅卷系统适配性好的得5分；底层技术描述较合理可行、较能满足多场景应用能力、多端交互能力可实施性较强、阅卷系统适配性较好的得3分；底层技术描述基本合理可行、基本满足多场景应用能力、多端交互能力可实施性一般、阅卷系统适配性一般的得1分； 未提供不得分。 |
| 实施方案 （5分） | 投标人提供实施计划,包含但不限于送货安装时间和人员安排 (如详细工作时间表、人员安排表等)、进度安排方案、质量保证方案、安全管理、安装调试方案等。 措施完善合理、进度安排科学、质量保证可行、安装调试可实施性强的得5分；措施较完善合理、进度安排较科学、质量保证较可行、安装调试可实施性较强的3分；措施基本完善合理、进度安排基本科学、质量保证基本可行、安装调试可实施性一般的得1分； 未提供不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标人提供培训方案，内容包括但不限于培训方式、培训计划、培训内容及培训人员等。 方案内容丰富、科学合理、培训形式多样、具有可操作性的得5分；方案内容较丰富、较合理、培训形式较多样、可操作性较强的得3分；方案内容简单、合理性一般、形式单一、可操作性一般的得1分。 未提供不得分。 |
| 售后服务方案 （5分） | 投标人提供售后服务方案，内容包括但不限于服务承诺、服务响应时间、服务方式、服务内容等。 服务响应及时、服务体系完整、服务方式全面、服务内容丰富科学的得5分；服务响应较及时、服务体系较完整、服务方式较全面、服务内容较丰富科学的得3分；服务响应基本及时、服务体系基本完整、服务方式基本全面、服务内容基本丰富科学的得1分。 未提供不得分。 |

中标通知书发出之日起三个工作日内，中标人须将相关检测报告、证书等要求提供扫描件的原件送至采购人处进行核验。若要求提供的相关原件材料不全、检测报告技术参数、证书项目内容等与投标响应及产品参数不符的，将视为虚假响应，按照政府采购相关法律法规处理，中标人自行承担一切后果。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号： ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：海州区政府采购中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海州区政府采购中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

（备注：总报价无核心产品时选用，确定后该备注删除。）

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

（备注：总报价有核心产品时选用，确定后该备注删除。）

十九、开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 投标人名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人公章：             （电子签章）

（备注：优惠率报价时选用，确定后该备注删除。）

（总备注：经办人应当根据项目实际情况确定选用一种“开标一览表”样式，确定后自行删除其他不需要的样式。确定后该总备注删除。）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。