目    录

第一章 招标公告………………………………………………1

第二章 投标人须知……………………………………………5

一、投标人须知前附表………………………………………5

二、总则………………………………………………………6

三、招标文件…………………………………………………7

四、投标文件…………………………………………………8

五、开标及资格审查…………………………………………13

六、评标………………………………………………………14

七、定标………………………………………………………17

第三章   招标内容及要求……………………………………21

第四章   评标办法及评分标准………………………………39

第五章   合同主要条款………………………………………43

第六章   投标文件及格式……………………………………48

- 招标公告

项目概况 建湖县2025年老旧小区智能化采购及安装项目JSZC-320925-JCDL-G2025-0001招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025-06-26 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-JCDL-G2025-0001

项目名称：建湖县2025年老旧小区智能化采购及安装项目

预算金额：358.92万元

最高限价（如有）：/

采购需求：县城老旧小区（包含锦绣苑、君地华庭、兰亭绿岛、永成花苑、盈佳城市经典花苑、兴湖世纪园、原县政府家属区）智能化设备的采购、安装、调试及售后服务，具体内容详见招标文件要求

供货期：合同签订后60个日历天内完成全部供货、安装、调试并经验收合格

质保期：三年

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.政策采购促进中小企业发展；

2.政府采购促进残疾人福利单位发展；

3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；

4.政府采购鼓励采购节能环保产品；

5.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理；

6.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

7.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

8.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

（三）本项目特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.投标人须是具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》的供应商或其授权分支机构。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-06-26 09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3. 投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：建湖县物业管理办公室

地址：建湖县双湖路建设大厦二楼

联系电话：13921853666

2. 采购代理机构信息

名称：江苏居诚工程项目管理有限公司

地址：建湖县双湖路建设大厦二楼

联系方式：15862025187

3. 项目联系方式

项目联系人：代先生

电话：15862025187

第二章  投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖县2025年老旧小区智能化采购及安装项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 县城老旧小区（包含锦绣苑、君地华庭、兰亭绿岛、永成花苑、盈佳城市经典花苑、兴湖世纪园、原县政府家属区）智能化设备的采购、安装、调试及售后服务，具体内容详见招标文件要求 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 采购单位联系人 | 姜先生 | 电 话 | 13921853666 |
| 代理机构联系人 | 代先生 | 电 话 | 15862025187 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，于项目安装、调试、验收并交付采购人使用后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 供货期 | 合同签订后60个日历天内完成全部供货、安装、调试并经验收合格 |  |  |
| 质保期 | 三年 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 60 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间:2025年6月26日9时00分 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间: 2025年6月26日9时00分 地点:建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份（评审结束后由中标人邮寄至江苏居诚工程项目管理有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |
| 采购预算 | 预算价为358.92万元，高于该预算的作无效标论处 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：建湖县物业管理办公室/江苏居诚工程项目管理有限公司 联系电话：13921853666/15862025187 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦二楼/建湖县双湖路建设大厦二楼 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 |  |  |
| 财政监督电话 | 名称：建湖县财政局 地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期”系指投标截止日起60天（日历天）；

2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3. 申请人的资格要求：详见招标公告。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2025年6月24日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8. 投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2预算金额：预算价为358.92万元，高于该预算的作无效标论处

8.3 投标报价

8.3.1投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品采购、安装、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：如中标人响应成交，中标人领取中标通知书签订合同后向招标代理机构交纳招标代理服务费（通过数字人民币方式交款），费用按照苏招协[2022]002号文收取；此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑；

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件（1-6必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）

- （1）有效的营业执照（副本）原件扫描件；

（2）基础电信业务经营许可证复印件或其授权分支机构的相关证明材料复印件加盖公章的扫描件；

（3）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（4）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（5）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

（6）无重大违法记录声明函原件扫描件；

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效

（1）报价：

①《投标函》；

②清单报价表；

（2）商务资信：

①供应商登记表；

②售后服务承诺函；

③公共资源交易投标信用承诺书；

④建湖县政府采购事前信用承诺书；

⑤实施方案及培训、售后服务方案。

（3）技术响应：

《技术响应表》

9.4企业报价折扣证明

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（4）政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品，投标人需提供相关产品的证明材料；

（5）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

（6）若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行；

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（15）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因系统故障原因造成开标不成功的。

14.7若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

14.7.1提供虚假材料谋取中标的。

14.7.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

14.7.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

14.7.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

14.7.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1最低投标价不作为中标的保证。

19.2本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目提供相同品牌核心产品（清单第2项：室外枪型摄像机）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

19.3推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20.确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

- 21.中标通知书和签订合同

- 21.1评审结束后，中标公告在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

21.3政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.4采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.5中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

22.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；

22.4 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件；

22.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；

22.7 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.8 以下情形的质疑不予受理

22.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

22.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

22.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

22.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

22.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑；

22.9 质疑或投诉程序

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.10 恶意投诉情形

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23.投标人有下列行为之一造成采购人重新招标的，采购人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25. 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

26.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  招标内容及要求

一、项目概况

1.项目属性: 货物类项目

2.项目名称：建湖县2025年老旧小区智能化采购及安装项目

3.预算金额：预算价为358.92万元，高于该预算的作无效标论处

4.采购需求：县城老旧小区（包含锦绣苑、君地华庭、兰亭绿岛、永成花苑、盈佳城市经典花苑、兴湖世纪园、原县政府家属区）智能化设备的采购、安装、调试及售后服务，具体内容详见招标文件要求

5.供货期：合同签订后60个日历天内完成全部供货、安装、调试并经验收合格

6.质保期：三年

7.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

8.本项目（是/否）进口产品投标：不接受进口产品

二、技术要求及相关说明

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口摄像机（结构化） | 1.全景镜头和细节传感器均采用不低于1/1.8＂ CMOS,全景镜头采用不低于6mm定焦镜头，细节镜头采用13-52mm变焦镜头。 2.支持人脸抓拍，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能，更好的助力平安城市人车管理。 3.适用于交通道路、宽出入口等需要进行人车管理的必要场景。 4.人体最远检测距离可达40 m，人脸最远检测距离可达30 m，车辆最远检测距离15 m。 5.支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-人脸+人体模式（细节）、人脸抓拍模式（细节） 混合目标检测（全结构化模式）： a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等人脸属性 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等属性识别 d）抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等属性识别 6.人脸抓拍： a）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 7.混合目标检测（人脸+人体模式）： a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等人脸属性 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等属性识别 8.具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑。设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。 9.在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度不小于15m。设备具有人脸去重功能，去重相似度阈值0~100可设置，去重库入库评分阈值0~100可设置，去重库更新时间0~300s可设置。 10.支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息 11.全局相机内置高效暖白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍 12.动点相机内置高效暖白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人脸人体抓拍 13.支持算法比对机制,降低人脸抓拍重复率 14.支持人体、车辆轨迹叠加 15.支持GB35114安全加密 | 16 | 套 |
| 2 | 室外枪型摄像机 | 1.400万筒型网络摄像机 2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 6.具有8颗组合补光灯，支持红外和白光双光智能补光。 7.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 8.符合IP66防尘防水设计，可靠性高 9.产品尺寸不低：97× 98 × 234 mm 10.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 11.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 12.焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：44°，垂直视场角：24°，对角视场角：51° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 13.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 14.补光距离：红外最远可达50 m，白光最远可达30 m 15.红外波长范围：850 nm 16.防补光过曝：支持 17.最大图像尺寸：2560 × 1440 18.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 19.子码流：H.265/H.264 20.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 21.音频：1个内置麦克风 22.产品尺寸：97.6 × 98.8 × 234.3 mm左右 23.包装尺寸：272 × 134 × 140 mm左右 24.设备重量：不低于0.45 kg 25.带包装重量：不低于0.72 kg 26.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 27.启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 28.电流及功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W 29.PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：7.5 W 30.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 31.PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 32.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 33.防护：IP66 | 250 | 套 |
| 3 | 高空抛物摄像机 | 1.传感器尺寸不小于1/1.8"，光圈大小不小于F1.0±5%。 2.内置GPU芯片。 3.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4.信噪比不小于62dB，照度适应范围不低于140dB。 5.焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.0：水平视场角：98.5°~53.6°，垂直视场角：50.8°~29.9°，对角视场角：120.6°~61.7° 6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7.设备主码流分辨率不小于2560×1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。 8.镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于96%。支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。高空抛物检测误报率≤1%。 9.支持高空抛物检测功能，可检测如垃圾袋、纸盒、矿泉水瓶等，可抓图并发出报警提示。 10.电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作。 11.支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 12.支持智能事件分析功能，当视频画面中出现烟雾或起火、阳台上堆放可见物品或花盆、人员向上攀爬，可触发报警。支持天气显示功能，可在视频画面中叠加天气、温度、湿度信息，可通过提示框提示用户关闭窗户。 13.在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 14.可同时检测出不低于128个下落物品，支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。 | 4 | 套 |
| 4 | 摄像机支架 | 按摄像机实际使用定制 | 270 | 只 |
| 5 | 室外监控立杆3.5米（含基础、接地） | 1.材质：不锈钢，国标; 2.规格：高不低于3500mm; 3.基础：H=45cm，L=30cm，C25混凝土。 | 59 | 根 |
| 6 | 室外监控立杆1.5米 | 1.材质：不锈钢，国标; 2.规格：高不低于1500mm;壁厚不小于1.2mm； 3.安装方式：墙壁直装。 | 40 | 根 |
| 7 | 室外监控横臂1.5米 | 1.材质：不锈钢，国标; 2.规格：长不低于1500mm;壁厚不小于1.2mm； 3.安装方式：墙壁横装。 | 6 | 根 |
| 8 | 智能运维箱 | - 箱体规格尺寸不小于：高500*宽400*深220MM 镀锌喷涂，板材厚度≥1.0MM ，背部或底部进线、可壁挂或抱箍安装； - 开箱报警：实时检测箱门状态，箱门非法打开（未输入密码）后告警；箱门开启后，可通过密码实现合法开箱。 - 自动照明：实时检测箱内光照度，实现夜间开箱，箱内照明灯智能开启。 - 自动散热：实时采集箱内温湿度，并上传至管理平台，根据设定的温度阈值控制风扇。当箱内温度达到设定温度时，散热风扇自动开启，达到降温效果； - 电源管理：内置1个32A漏保空开，支持5路AC220V输出，实时监测并上传每路输出的电压电流值，并可对每路输出进行开启和关闭，实时监测并上传供电电源的电压电流值，出现异常即告警。 - 摄像头在线监测：实时监测摄像头工作状态，离线即自动告警。防雷器监测：实时监测防雷器工作状态，可统计设备受雷击次数，防雷器失效时即自动告警。 - ★客户端登录安全检查，支持配置登录失败处理策略;支持配置登录连接超时策略，可配置登录连接超时时间不超过 30分钟，降低设备被非授权访问的风险。[提供第三方权威机构出具的检测报告（检测报告带有CMA或CNAS标识）并加盖投标单位公章] - ★客户端安全审计功能检查；支持安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行记录(账号操作记录)。[提供第三方权威机构出具的检测报告（检测报告带有CMA或CNAS标识）并加盖投标单位公章] - 外壳防护等级符合IP65；电源电压在AC165V～AC275V范围内变化时，工作温度-55°~ +85°设备可正常工作。 - 提供配套的机箱运维平台，平台由厂商自主研发。 - 平台简介：首页可查看智能箱点位统计，已派工单数，智能箱在线比率，摄像头在线统计，智能箱状态走势图，智能箱故障情况，摄像头掉线情况等。 - 系统状态系统以GIS地图的形式，实时展示各个点位设备的运行状态，自动诊断故障原因，并以红黄绿3种颜色进行标示。 - 结合智能箱数据采集单元，实时监测各点位市电、防雷器、网络、箱门、温湿度等状态，具有异常告警功能，可以查询历史故障发生时间和恢复时间等。 - 通过权限设置，将各类报警信息（如设备故障、断电、断网、箱门打开、温度超限等）分级别、分时段通知给相关人员，大幅减少故障维修响应时间。 - 单台机箱支持无中心平台情况下通过WEB直接访问方式；支持在WEB上直接查看实时数据，配置IP地址、掩码和网关，支持远程可对全网内所有智能箱箱批量固件升级。可远程对市电进行重启、复位。开箱报警日志智能报表输出。支持后期与大数据平台共享数据。 | 6 | 台 |
| 9 | 运维平台软件 | ★1.IP管理模块。支持在web页面上有效查看、监视和管理现有IP地址空间；支持IP申请，能够对新增设备、来访设备、迁移设备等申请IP地址，支持在申请IP地址时填报详细的信息以便管理员进行审核；支持IP智能预分配；支持IP审批，管理员能够对权限范围内的IP 申请进行查看，针对本子系统的预分配IP地址进行审核和分配确认；支持IP地址回收，对超过有效使用期的IP地址，系统进行自动回收；（提供相关证明材料并加盖投标单位公章） 2.资产模块。支持实时感知/统计所有摄像头的网络在线状态，包括实时在线率，历史在线情况，在离线事件全生命周期数据审计等；实时更新在离线数据，数据延迟<1分钟，支持保存任意资产3年以上的网络在离线全量数据，支持全年365天网络离线事件的日历展示和导出；支持查询任意资产指定时刻的网络通信状态，支持实时在离线率，历史离线趋势、离线时长排名等多维统计分析；支持设备网络离线时间、累计离线时长、连续离线时长、离线频率、离线次数等细粒度的网络状态统计和展示；支持设定阈值，检测每天多次离线设备，以及区分夜间频繁离线和日间频繁离线设备； 3.视频资源标签模块。支持标签生成，系统针对场地、用途、功能等规则内置标签库，可根据实际情况增加或删除标签；标签查看，可根据标签的交集、并集进行查询，灵活应对视频数据中心基础架构管理和展现要求，并支持在GIS地图上展示标签对应的摄像头； ★4.摄像头密码管理模块。支持全网摄像头密码本管理，对各期建设的点位账号及密码进行统一维护；自动对未上报密码的点位进行密码本扫描，发现点位的实际密码；支持审计密码检测历史，方便进行日后追溯审计；（提供相关证明材料并加盖投标单位公章） 5.运维可视化模块。结合GIS系统实现空间地理可视化管理，运维信息可通过GIS进行展示和操作；支持运维指标可视化看板，可以清晰地展现各子网的监管指标状态（得分），并提供日报、周报、月报、年报等统计数据；提供总览态势大屏展示，可根据自定义分组查看整体运维情况； 6.运维用户管理模块。支持用户创建与登录，支持用户通过自定义账号进行创建，完成账号审核后登录系统；支持用户角色管理，根据用户在摄日常运维中的职责和需求，设置不同的角色，如管理员、运维人员等，每个角色对应不同的操作权限；支持用户状态管理，管理员能够对用户账号进行启用、停用、冻结等操作，方便对用户的使用权限进行灵活控制，确保系统安全和资源合理分配；支持用户操作日志记录，详细记录用户的所有操作行为，包括登录时间、操作内容、操作时间等信息，以便进行审计和问题排查；能够精细控制每个用户角色对系统菜单的访问权限，决定用户能够看到哪些功能模块和菜单选项；建立完善的安全审计机制，对系统中的用户操作和事件进行记录和分析，以便及时发现异常行为和安全事件； 7.数字证书单点登录模块。为确保运维及数据安全可靠，需支持数字证书登录并依据数字证书进行数据权限管理，根据用户角色和部门等因素，限制用户对摄像头数据的访问范围，确保数据的安全性和保密性；支持同步数字证书进行权限分配与回收，管理员能够方便地为用户或用户组分配权限，也可根据需要及时回收权限，实现权限的动态管理； 8.系统管理模块。支持采用先进的加密算法对摄像头采集的数据以及系统中的用户信息、配置信息等进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性；提供数据备份与恢复，制定数据备份策略，定期对系统数据进行备份，并确保备份数据的安全性和完整性，在发生数据丢失或损坏时能够及时恢复；系统符合等保2.0安全配置要求，支持对系统的安全参数进行统一配置和管理，确保系统在安全的配置下运行，降低安全风险。 承诺运维管理平台需支持与智能箱进行无缝运维对接； | 1 | 套 |
| 10 | 普通设备箱 | 1.包含空开、漏电保护器、插座、支架等；尺寸400*300*180左右 | 71 | 台 |
| 11 | 55寸拼接屏 | 1.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2.LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度≥950TVL，对比度达到1000：1，亮度鉴别等级为11级。 3.LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、VGA*1、USB*1，视频输出接口：HDMI*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1 | 9 | 套 |
| 12 | 高清解码器 | - 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2.为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 3.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 4.视频输入 • 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 5.视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 6.视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，支持80路200W视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 7.电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行8.桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、9.打开/关闭声音、置顶、置底等操作 10.设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 11.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 12.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。 | 4 | 台 |
| 13 | 壁挂液压支架 | 1.产品配置：壁挂支架 2.材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 3.颜色：黑色 4.表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 | 12 | 个 |
| 14 | 拼接屏线缆 | 高清线，电源线等 | 6 | 套 |
| 15 | 视频存储一体机 | 1.服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘256G（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V 2.标配≥4个千兆网口，支持4个PCI-E3.0，或可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至 15个千兆网口，或增配 12个 10Gb /25Gb光纤接口或增配 12 个 8Gb/16Gb/32Gb 光纤接口或增配 12个 HDMI 接口或增配 9 个Mini SAS HD接口，支持GPU智能卡，支持PCI-E X16和PCI-E X8，可支持12GB SAS扩展口 3.每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作;支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 4.具有24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 5.设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复 6.设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 7.支持硬盘灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为坏盘，通过用户界面硬盘位标识为灰色，硬件上硬盘灯显示为红色长亮；当硬盘指示灯为蓝色时，硬盘状态正常 8.Type-C接口支持为具有该接口外设设备供电和数据传输 9.支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒） 10.支持内存资源动态调节，根据业务进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配 11.支持较小容量SMR硬盘失效后，可用大容量SMR硬盘替换，不影响业务运行；支持不同品牌、不同容量SMR硬盘混合使用，组成raid 可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持划分多个对象池，支持对象池的独立循环覆盖，并支持多种操作方式，包括创建、查询、编辑、删除等；支持对象文件下载 ；支持断点续传下载；支持流式视频文件上传、存储，支持点播回放 12.支持配置多个录像卷、图片卷、文件卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略 ★13.在web页面可以指定归档路径，支持实时流同时录像和归档，归档的数据可以使用通用播放器播放；归档路径在web页面可以灵活配置，支持多级目录管理模式，针对不同目录，可以配置不同权限；支持视频、图片、文件多种数据类型归档。[提供第三方权威机构出具的检测报告（检测报告带有CMA或CNAS标识）并加盖投标单位公章] 14.支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计在线、离线设备的数量；针对在线设备，同步显示连接异常、警告等状态信息，并统计相关数量；运维客户端支持设备报告的管理和下载功能。支持手动下载及策略下载；可设置下载时间，下载数量，及周期性管理；可灵活配置下载周期，支持每天、每三天、每周、每月等模式的配置 15.支持页面向导型快速配置，在配置前期，对设备进行全面的检测，包括物理环境，域环境，平台环境进行全面扫描，针对发现的异常，给出对应的提示，会明确指出异常，包括硬盘数量异常、docker服务异常、镜像等情况 16.支持http和https传输图片，对报文加密传输，到对端之后解密存储 | 5 | 套 |
| 16 | 64路硬盘录像机 | - 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口； - 具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置9个SATA接口硬盘；具有16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）； - 具有1路直流12V输出接口；（标配16进4出报警口，其他接口选配支持）可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘；可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像； - 支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps；预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576帧率均为25帧/秒；可同时解码输出24路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； - 设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出； CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换；显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项； - 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； - 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式； - 支持同时接入多台“明眸”设备（测温人脸门禁一体机），可在同一界面上实时显示明眸通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等；最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录； - 支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片； - 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；支持设置一台设备为最多32台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备；支持N+M热备功能，可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（1＜M＜N）；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能；支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口； | 1 | 台 |
| 17 | 10T企业级硬盘 | 1.容量：10TB 2.外形尺寸：3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 3.空气盘， CMR传统磁记录 4.传输速率263MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 5.MTBF可达2,000,000小时 6.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 7.足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 | 80 | 块 |
| 18 | 10T硬盘 | 1.容量：10TB 2.外形尺寸：3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 8 | 块 |
| 19 | 管理服务器 | 1.2U双路标准机架式服务器 2.CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 3.内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4.硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 5.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; 6.PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 7.网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 8.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9.电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 6 | 套 |
| 20 | 智慧社区安防平台软件 | 1.过汇聚、融合小区的登记数据(人员、车辆、房屋、访客等)和物联感知数据（视频、人脸、车辆、门禁）实现了小区数据可视化，实有人口管理、实有车辆管理、异常人员分析、异常车辆分析、重点人员管控、档案中心（包含小区综合档案、小区人员档案、小区房屋档案、小区车辆档案、小区设备档案、实有单位档案）、数据综合查询（支持对小区的人、房、车、设备、感知数据等进行数据搜索查询）、民警工作站、布控预警、视频巡查等功能，帮助民警破解以人口为核心的治安管理痛点，解决底数不清、情况不明、漏管失控等难题，实现让数据多说话，让民警少跑腿，提高对小区内人员、房屋、车辆的管控能力。 | 6 | 套 |
| 21 | 视频接入授权软件 | 1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）； 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）； 3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路； 4、支持电视墙最大场景数128个； 5、单个电视墙最大支持数量25*25个； 6、单个窗口最大分割数量16个。 | 650 | 个 |
| 22 | 视频联网授权软件 | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； 其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。 | 6 | 套 |
| 23 | 数据联网授权软件 | 1、满足综治、物业、智慧社区、教育、消防等各个行业联网场景，针对人脸、一卡通、停车场等符合海康数据对接标准规范的数据提供联网汇聚、分发级联能力，满足数据汇聚联网应用的需求； 2、支持按照不同协议对接第三方接入数据： 包括但不限于1400标准协议，治安部标协议以及其他第三方协议； 3、提供企标相关的数据对接： 门禁、停车场、人脸、过车、访客、可视对讲等数据； | 6 | 套 |
| 24 | 数据对接工作 | 项目中所建设内容数据需无缝对接建湖县公安大数据平台，保障数据稳定安全对接。 | 6 | 套 |
| 25 | 国密安全认证网关 | 1、2U机架式设备，包含8个10/100/1000M自适应电口,2个千兆光口，可扩展4个万兆光口 。国产自主可控。内置自研密码芯片，具有与安全认证网产品同品牌的三级密码卡进行密码运算。 2、★产品性能及模块要求： HTTPS（RSA）吞吐≥ 3800 Mbps； HTTPS（SM2） 吞吐（电口）≥ 3100 Mbps； RSA 并发用户数(单向) ≥49W； SM2 并发用户数(单向) ≥50W； RSA 并发用户数(双向) ≥43W； SM2 并发用户数(双向) ≥38W； （提供相关证明文件复印件加盖投标单位公章） 3、支持web页面配置安全策略，以数据包中五元组特征对数据包进行过滤。 4、支持单双向SSL认证，网关支持设置是否需要用户提交数字证书； 5、支持ND、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv6静态、RADVD、动态组播路由； 6、支持应用加速功能，支持WEB缓存、连接服用、HTTP压缩等加速功能； 7、支持配置开启和关闭RSA或SM2管理端页面，支持配置相关SSL算法套件。 8、★可以按照自身需求订制健康检查策略，包含但不限于TCP、HTTP、HTTP页面关键字、ICMP、UDP、FTP、自定义等。（需提供产品页面截图加盖投标单位公章） 9、提供L4-L7层内容交换应用负载功能，单一设备上支持128个应用和服务器群组，可根据多种算法和要求调度用户的访问请求； 10、★产品支持系统管理员、系统操作员、系统审计员三权分立，分管安全认证网关的不同功能并互相审计。管理员身份采用基于USBKEY和国密数字证书的双因子身份鉴别。（需提供产品页面截图加盖投标单位公章） 11、国密安全认证网关支持对访问IP进行审计并绘制访问地图，支持切换全国/全球视角 12、支持配置文件本地备份和回滚，支持＞3个配置文件备份，支持对访问控制策略、NAT策略等关键配置进行单独及加密备份和恢复，支持周期性定时备份；支持对配置命令及配置文件的操作行为进行审计； 13、可对管理页面进行定制，可在管理页面上传符合类型的自定义页面。 | 6 | 台 |
| 26 | 视频综合安全防护系统 | 1、1U机架式，≥4个千兆电口。设备本身具备1个扩展槽。吞吐≥12G。并发连接≥600万，每秒新建连接≥20万 2、支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ、PIM-SM、PIM-DM； 3、支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡； 4、★支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置，简化用户管理；（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告的关键页并加盖投标人公章） 5、支持RADVD、ND、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv6静态、动态组播路由； 6、★访问控制策略执行动作支持放行、阻断、认证、收集，对需要认证的流量进行Web认证，策略中可设置用户 Web 认证的门户地址或收集策略流量访问记录，生成更细粒的策略；（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告的关键页并加盖投标人公章） 7、支持配置文件、系统服务、路由、链路聚合、安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、病毒过滤、WAF、内容过滤、邮件安全、审计、报表、防代理等安全功能虚拟化； 8、★支持独立的僵木蠕检测防御引擎，支持预定义僵木蠕规则库，特征总数在6000条以上，可对僵尸、木马、蠕虫、勒索软件进行防护；支持针对地址、应用设置僵木蠕防护白名单，支持攻击规则搜索以及自定义规则，自定义规则支持导入导出；（提供具备CMA或CNAS标识的检测报告的关键页并加盖投标人公章） 9、支持监控功能，显示被拦截的IP、地址对象、应用的限制条件、被拒次数、最近被拒时间等信息； 10、支持SIP协议的媒体业务接入，实现内外网媒体系统之间上联和下联安全防护，符合GB/T 28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》及TC/OP(XZ)2B-185-2017相关技术要求； 11、支持基于NTP协议的检测清洗，包括NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击检测，支持基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略； 12、★支持对视频关键帧进行加密保护，并通过消息鉴别码方式对关键帧进行完整性保护。（需提供产品页面截图加盖投标单位公章） | 6 | 台 |
| 27 | 漏洞扫描系统 | 1、1U机架式，≥4个千兆电口，≥2个SFP。设备本身具备1个扩展槽。吞吐≥12G。并发连接≥600万，每秒新建连接≥20万 2、支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ、PIM-SM、PIM-DM； 3、支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡； 4、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置，简化用户管理； 5、支持RADVD、ND、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv6静态、动态组播路由； 6、访问控制策略执行动作支持放行、阻断、认证、收集，对需要认证的流量进行Web认证，策略中可设置用户 Web 认证的门户地址或收集策略流量访问记录，生成更细粒的策略； 7、支持配置文件、系统服务、路由、链路聚合、安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、病毒过滤、WAF、内容过滤、邮件安全、审计、报表、防代理等安全功能虚拟化； 8、支持独立的僵木蠕检测防御引擎，支持预定义僵木蠕规则库，特征总数在6000条以上，可对僵尸、木马、蠕虫、勒索软件进行防护；支持针对地址、应用设置僵木蠕防护白名单，支持攻击规则搜索以及自定义规则，自定义规则支持导入导出； 9、支持监控功能，显示被拦截的IP、地址对象、应用的限制条件、被拒次数、最近被拒时间等信息； 10、支持SIP协议的媒体业务接入，实现内外网媒体系统之间上联和下联安全防护，符合GB/T 28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》及TC/OP(XZ)2B-185-2017相关技术要求； 11、支持基于NTP协议的检测清洗，包括NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击检测，支持基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略； 12、支持对视频关键帧进行加密保护，并通过消息鉴别码方式对关键帧进行完整性保护。 | 6 | 台 |
| 28 | 智能检索服务器 | 硬件参数 1、外观尺寸：1U 2、主板支持不少于6个千兆以太控制器，支持网络加速及负载均衡； 3、CPU数目：4核8线程 主频3.16G及以上 5、扩展槽：最少包含1*MINI-SATA 1*MINI-PCIE； 6、I/O接口：1*PWR按键，1*LED（电源硬盘指示等） 7、不少于1个外置VGA接口 ；不少于2个 USB2.0 接口； 8、内存：≥16G DDR4； 9、硬盘容量：≥1TB； 软件功能 一、 小区看板 1、支持查看人口信息，包含：常驻人口、流动人口、特殊群体数据信息；今日通行人数、进入离开人员、进入离开访客、异常访客、关注人员信息统计展示； 2、支持查看房屋信息，包括：小区楼栋、住宅、商铺统计信息，住宅自住、已租、空置信息、商铺已售/已租/空置维度的统计分析展示；本月住宅、商铺出租信息统计展示； 3、支持查看车辆信息，包括：今日车流量、进入车辆、外出车辆统计；车位数量统计、专用车位数量统计、公共车位数量统计；车辆数统计、外地和本地车辆统计；异常车辆、关注车辆信息统计分析； 4、支持查看配套设备监测信息，包括：本月预警、已处置、待处置数量统计；视频监控、车辆道闸、人脸抓拍、人脸门禁、周界预警设备数量和离线状态统计； 5、支持实时车辆信息、实时人员信息、关注人员，关注车辆信息滚动展示 6、支持小区鸟瞰图展示，包括：小区内监控、车辆、人脸、门禁、周界等设备的总量统计情况和离线情况信息展示 二、 房屋看板 1、支持列表展示小区楼栋情况； 2、支持楼栋列表展示，可通过楼栋列表查看具体楼栋、具体单元和户室详情； 3、支持轮播屏轮播展示小区所属网格、所属派出所及物业公司的关联信息 4、支持查看户室人员详情信息，选择具体的某一户，可查看具体的户室中该户人员基本信息，包括：人员类别、联系电话、姓名、标签、性别、证件号码、人员照片 三、 视频监控 1、支持对小区摄像头视频进行实时播放； 2、支持视频监控回放功能，支持录像倍速播放（1倍、2倍、4倍），支持时间进度条拖动播放； 3、非标视频支持转发至视频融合平台，设备视频编码格式包含H.264和非标编码； 4、支持云台控制，支持对接入全景摄像头转动控制。 四、 智能预警 1、消防占道预警：可获取前端AI摄像机对小区消防占道行为智能分析数据，进行消防占道预警，列表展示报警发生的时间、报警所在的位置； 2、紧急求助预警：可获取紧急报警求助箱上报数据，进行紧急求助预警，列表展示报警信息； 3、非机动车进电梯预警：可获取前端AI摄像机对非机动车进电梯行为智能分析数据，进行非机动车进电梯预警，列表展示报警发生的时间、报警所在的楼栋、单元、电梯编号、现场图片；可在平台界面弹出报警信息； 4、高空抛物预警：可获取前端高空抛物摄像机数据，进行高空抛物预警，列表展示报警发生的时间、报警所在的楼栋、单元、处置状况、现场图片；可在平台界面弹出报警信息； 5、久居未出预警：可通过小区出入口、单元门禁抓拍数据进行分析研判，实现久居未出人员预警（主要关注孤寡老人，独居老人）；列表展示人员姓名、性别、联系方式、住所详细地址等信息；支持向上级平台推送预警信息。 6、久出未归预警：可通过小区出入口、单元门禁抓拍数据进行分析研判，实现久出未归人员预警（主要关注孤寡老人，独居老人，学龄儿童）；列表展示人员姓名、性别、联系方式、住所详细地址等信息；支持向上级平台推送预警信息.。 五、 通行记录 1、支持展示小区车辆通行记录，包括：采集时间、车牌号码、经过位置、车主姓名、车主联系方式、过车方向、摄像头IP、车辆图片； 2、支持展示小区人脸抓拍设备抓拍的人脸信息，包括：采集时间、设备位置、小区名称、摄像头IP、人脸图片； 3、支持展示小区访客通行记录，包括：采集时间、设备位置、访客姓名、访客电话、访问时间、离开时间、被访单位、被访业主，被访地址； 4、支持展示采集wifi信息，包括：采集时间、MAC、设备地址、设备名称、设备编号、经度、纬度； 5、支持展示电子围栏信息，包括：采集时间、IMSI、设备名称、设备地址、经度、纬度。 六、 平台接入能力 1、支持车辆道闸的数据接入，可显示采集车辆的车牌号、进出场时间、车辆照片等信息； 支持人脸抓拍机的数据接入，可显示采集人脸抓拍地点、人脸全景图、采集时间等信息； 2、支持人脸门禁机的数据接入，可显示采集人脸图片、采集地点、开门方式、采集时间等信息； 3、支持电子巡更的数据接入； 4、支持消防物联设备的数据接入； 5、支持电子围栏的IMSI数据接入 6、支持WIFI采集的MAC数据接入 7、支持视频接入：Onvif协议传输，SDK视频协议转发；支持摄像机、DVR、NVR设备接入； 8、平台数据转发性能，支持数据转发：500Mbps | 6 | 台 |
| 29 | 数据推送软件 | 包含视频及图片数据推送对接至原有老旧小区改造平台，并满足其他政府单位数据获取数据要求 | 6 | 套 |
| 30 | POE千兆交换机 | 1、端口类型≥8*10/100/1000TXPOE以太网端口，≥ 1个SFP端口； 2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥70Mpps； | 83 | 台 |
| 31 | 千兆汇聚交换机 | 1、支持24个10/100/1000Base-TX电口和4个1000Base-X SFP光口 2、交换容量 52G 3、MAC地址 8K 4、所有端口均具备全线速转发能力，端口自动翻转功能，电源过载防反接保护 5、低功耗无风扇设计 6、标准19’1U机架式金属机壳 | 6 | 台 |
| 32 | 管理电脑 | 1、CPU：核心数不小于6核心、线程数不小于8线程， 基准工作频率不小于3.0GHz ,最高睿频不小于 4.4GHz ，制造工艺不大于10纳米；功率不大于65W； 2、内存：不低于16GB； 3、硬盘：不低于512GB SATA SSD4、显示器：不低于23.8英寸； 4、显卡：不低于R7 430，不低于2G独显。 | 5 | 台 |
| 33 | 监控室设备机柜 | 42U，2000*1000*600 | 6 | 台 |
| 34 | PDU电源 | 8位，国标 | 14 | 个 |
| 35 | 电源电缆2*2.5 | RVV2*2.5，国标(含各小区治安监控管道在改造时损坏后的更换，确保原有点位在线率。） | 9491 | 米 |
| 36 | 光纤 | 单模，12芯，国标(含各小区治安监控管道在改造时损坏后的更换，确保原有点位在线率。） | 9491 | 米 |
| 37 | 光纤收发器 | 单膜千兆，国标 | 73 | 套 |
| 38 | 光纤收发器机架电源 | 输入220V，输出5V；国标 | 6 | 套 |
| 39 | 单芯单模光纤尾纤SC | - 光纤类型：单模 - 光缆芯数与护套外径（mm）：单芯：2.0 - 端面类型：UPC - 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB - 工作温度：-20℃~+60℃ | 6 | 根 |
| 40 | 双芯单模光纤跳线 | - 光纤类型：单模 - 光缆芯数与护套外径（mm）：双芯：2.0×2 - 端面类型：UPC - 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB - 工作温度：-20℃~+60℃ | 6 | 对 |
| 41 | 24口光纤配线架（含LC双工藕合器） | 产品描述：19英寸1U机架式24口通用型光纤配线架 产品参数： 1.标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2.安装方式：19″机架式安装 3.标配2个光纤熔接盘，4个光缆进线口，4个光缆护套固定装置，4个光缆加强件固定装置 4.通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 5.支持选配侧理线器，实现0U理线，提高布线密度 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 6.端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 7.表面处理：静电喷塑 8.材料：优质冷轧钢板 9.产品尺寸：宽度:482.6×深度:220×高度:44mm左右 10.工作温度：-25℃~+60℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 7 | 台 |
| 42 | 光缆熔接 | 熔接、熔接盒、法兰、尾纤、跳纤等 | 6 | 套 |
| 43 | 网络线 | 防水超五类非屏蔽双绞线，国标(含各小区治安监控管道在改造时损坏后的更换，确保原有点位在线率。） | 14112 | 米 |
| 44 | PE管 | DN32，国标(含各小区治安监控管道在改造时损坏后的更换，确保原有点位在线率。） | 8631 | 米 |
| 45 | 路面开挖 | 开挖路面及按原有路面恢复 | 5063 | 米 |
| 46 | 手井 | 材料采用M10砖砌（规格尺寸：约36×36×50cm），井盖采用45×45cm钢纤维盖板。 | 93 | 套 |
| 47 | 专线 | 1、运营商100M专线，上下行对等 2、3年服务费 | 26 | 条 |
| 48 | 安装辅材 | 跳线、水晶头、连接材料等完成项目必须的各类材料。 | 6 | 批 |
| 二、智能安全充电桩系统（汽车） |  |  |  |  |
| 49 | 配电箱 | 1、包含空开、漏电保护器、支架等； 2、落地式安装； | 18 | 套 |
| 50 | 交流桩基础制作及管道施敷 | PE32、基础混凝土高10公分 | 54 | 套 |
| 三、智能安全充电桩系统（电动自行车） |  |  |  |  |
| 51 | 智能电动自行车充电桩 | 1、设备输出路数：10个端口 2、通信方式:4G（3年服务期） 3、支付方式：支付宝、微信、刷卡 4、输入工作电压：AC120V-AC250V/50-60HZ 5、待机功率：3W 6、单通道输出电压：AC180V-250V/50-60HZ同步输出 7、单通道输出电流：4A(可设置) 8、推荐输出电源线：单路≥BVR1.5mm²（铜芯） 9、工作温度：-20℃-60℃ 10、短路保护响应时间：≤10ms | 17 | 套 |
| 52 | 充电桩雨棚 | 1、雨棚尺寸：约8m长×2.5m宽×2.5m高（实际尺寸根据安装场地调整，单个雨棚总体面积约20㎡） 2、上部钢结构：Q235B热镀锌实腹型钢，白漆 3、拉杆辅材：Q235B热镀锌钢管、方管、白漆 4、膜材：1050PVDF 白色膜布 5、下部基础：C30预制基础，0.6m长×0.6m宽×0.6m高（约） | 17 | 套 |
| 53 | 智能电动自行车充电桩接电(含电箱） | 1、规格:YJV-3*2.5mm2 2、材质:铜芯 3、管材：pe管，Ф32mm 4、铺设方式：埋地 5、雨棚电缆及管材 | 17 | 套 |
| 54 | 智能电动自行车充电桩小区内配套管线、设备及辅材 | 1、名称:网线 2、技术参数:五类室外型防水网线 3、配管材质、规格:PE25 4、配置方式:沿小区道路或围墙的绿化带暗敷设 5、国标 | 17 | 套 |
| 55 | 智能充电桩设备调测调通服务 | 提供充电桩设备现场调试、测通技术服务 | 17 | 项 |
| 56 | 智能消防灭火器 | 1、安装方式：悬挂式 2、规格:4kg、灭火等级34B/1A 3、国标 | 36 | 只 |
| 57 | 智能充电桩管理平台软件（电动自行车） | - 核心功能：实时告警、数据对接、数据分析、实时监控、系统管理 - 实时告警：过载告警、过温告警、异常电压告警、功率过高告警； - 数据对接：API、厂商管理、站点管理、设备监管； - 数据分析：设备数据、充电数据（含结算）、充电行为、预警数据、区域数据； - 实时监控：大数据展示区域图中可点击站点弹出对应实时监控； - 系统管理：用户管理、角色管理、区域管理、菜单管理。 | 5 | 套 |
| 四、LED显示屏（视频宣传栏） |  |  |  |  |
| 58 | LED显示屏 | 1.像素点间距：≤4mm； 2.模组尺寸：320mm*160mm； 3.像素密度：≥62555Dots/㎡； 4.峰值功耗：≤600W； 5.平均功耗：≤260W； 6.最大电流：3.5A±0.5A； 7、屏体尺寸：高1.44米，宽2.56米； 8、大屏钢结构：根据现场定制 9、主电缆：YJV3*2.5MM,具体长度根据现场实际用量计算。 | 5 | 套 |

三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清单中所有产品 | 工业 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

（一）小微企业优惠情况：

1.对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2.供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4.以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

（二）残疾人福利单位价格扣除：

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除：

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（六）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

（七）本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

（八）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价部分 （30分） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：小微企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业优惠政策详见本文第四章第二项。 |
| 二 | 业绩 （6分） | 6分 | 投标人2021年1月以来完成过（以合同签订时间为准）类似项目业绩的，每提供一个得3分，本项最高得6分。 注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目内容相关的业绩，须提供合同原件扫描件加盖投标单位公章，不提供不得分。 |
| 三 | 技术响应 （51分） | 51分 | 根据招标文件第三章中“技术要求及相关说明”进行评审，全部满足技术参数的得51分； 招标文件中带“★”条款为重要技术指标，全部满足的得36分，清单项有一子项负偏离扣3分；其它条款为一般技术指标，全部满足的得15分，负偏离1-5项的扣3分，负偏离6-10项的扣6分，负偏离11-15项的扣9分，负偏离16-20项的扣12分，负偏离20项及以上的扣15分； 注：1、根据招标文件中技术要求及相关说明，技术参数中带“★”项以提供的相关证明材料为准，不提供或不符合要求的视为不满足。 2、其它条款为一般技术指标，需提供《技术响应表》加盖投标人公章，未按要求提供相关证明材料的视为负偏离，未在《技术响应表》中响应的条款，视同负偏离； |
| 四 | 实施方案（9分） | 3分 | 评委根据投标人针对本项目的理解、设备、软件功能相关主要工作范围和工作内容的认识等全面性、合理性、可靠性等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 投标人根据本项目上述内容全面性、合理性、可行性、针对性优的得3分；内容全面性、合理性、可行性、针对性良好的得2.5分；内容全面性、合理性、可行性、针对性一般的得2分； 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 2分 | 评委根据投标人对本项目重点、难点、特殊部位有详细的实施方法及处理措施等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 投标人根据本项目方案优秀合理、可行性强且具有针对性的得2分；投标人根据本项目方案概述较好，满足项目需求的得1.5分；投标人根据本项目方案表述一般、基本合理可行的的得1分；未提供的不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 2分 | 评委根据投标人对本项目进度计划及主要安装方案等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 进度科学、合理、针对性强、时效性高的得2分；合理性、可行性、时效性良好的得1.5分；进度基本合理、基本可行、时效性一般的得1分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 2分 | 评委根据投标人对本项目质量保证措施等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 质量可靠，工艺先进，并针对项目实际提出先进、可行、具体的施工质量保证措施的得2分，质量可靠，工艺较先进，有较具体的施工质量保证措施的得1.5分，质量一般，工艺一般，有施工质量保证措施的得1分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  | 培训、售后 服务方案 （2分） | 2分 | 根据投标文件售后服务方案，就投标人提供培训使用方案、售后服务的主动性、实现的可能性、在项目所在地有履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、对故障的接受工作制度和机制，售后服务的响应时间、排除故障时间，备品备件方案，质保期外的服务内容及收费标准等情况进行经横向比较，量化打分。优秀的得2分，良好的得1.5分，一般的得1分，不提供不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
| 五 | 节能 环保 （2分） | 2分 | ①投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分； ②投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得 0.5分，最多得1分。 |

第五章    合同主要条款

采购人（全称）：        建湖县物业管理办公室      （以下简称甲方）

中标人（全称）：                                  （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县2025年老旧小区智能化采购及安装项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.合同中合同总价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品采购、安装、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

二、组成本合同的有关文件

招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）开标一览表；

（3）投标承诺；

（4）服务承诺；

（5）中标或成交通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件。

三、履约保证金

1.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），在安装、调试、验收并交付采购人使用后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

四、质量保证

1.乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2.具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

五、产品的运输方式、费用负担及保险

1.乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的规定。

六、交付与验收

1.交付时间：合同签订后60个日历天内完成全部供货、安装、调试并经验收合格；

交付地点：采购人指定地点。

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、随货物资料及配件工具。

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4.甲方根据合同规定的内容和国家标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后由甲方出具验收合格证明加盖单位公章，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5.甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

6.采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

七、售后服务

1.乙方承诺所投产品免费质保期为     年，免费质保期间出现的问题，在2小时内响应，12个小时内到达现场，48小时内修复。如需要更换设备或送修，必须在7个工作日内完成，并提供备品。

2. 乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用；

八、结算方式及期限

1. 结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收收货单、销售发票办理货款结算手续

2. 付款方式及期限：支付价款时须提供正式发票。

2.1根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

2.2货到指定地点安装结束、经相关部门验收合格后，支付至合同价款的50%，变更减少的按实际完成工程量付款，增加工程量变更、签证部分在审计结论出具之前暂不付款（一年内项目必须审计结束）；

2.3经验收合格满一年后付至审定总价的80%；

2.4验收合格满两年后付至审定总价的90%；

2.5余款在质保期满后一次性付清。

九、 违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

（3）乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十、安全问题

乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十一、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十二、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十三、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十四、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：    年     月    日至     年     月    日（以下单日为准）。

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏居诚工程项目管理有限公司贰份。

5、本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

- 6、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

- 投标文件及格式

（一）开标一览表

项目编号：JSZC-320925-JCDL-G2025-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖县2025年老旧小区智能化采购及安装项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |  |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

投标人公章：

（电子签章）

（二）投标函

采购人：建湖县物业管理办公室

1.根据建湖县2025年老旧小区智能化采购及安装项目的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以总价人民币即（大写）          元，（小写）￥            元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2.合同履行期限：合同签订后60个日历天内完成全部供货、安装、调试并经验收合格；

3.我方本项目的投标核心产品“清单第2项：室外枪型摄像机”品牌为          。

4.我方承诺所投产品质保期为        年。如我方供应的产品因质量原因不能通过相关权威部门的验收，我方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

5.我方接受招标文件中的货款支付条件和招标文件中规定的各项要求。

6.如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

7.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

8.我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

9.我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

10.你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：建湖县物业管理办公室

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县2025年老旧小区智能化采购及安装项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我单位的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人（盖章）：

年    月    日

（八）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县公共资源电子化服务平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（九）中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建湖县物业管理办公室的建湖县2025年老旧小区智能化采购及安装项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

单位名称（盖章）：

日 期：________年____月 ___日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（十二）清单报价表

建湖县物业管理办公室：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品及服务，并保证所供产品为原厂合格产品，提供服务为优质服务。                        单位： 人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 单价/元 | 合价/元 | 投标品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口摄像机（结构化） | 套 | 16 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 室外枪型摄像机 （核心产品） | 套 | 250 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 高空抛物摄像机 | 套 | 4 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | 摄像机支架 | 只 | 270 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 室外监控立杆3.5米（含基础、接地） | 根 | 59 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 室外监控立杆1.5米 | 根 | 40 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 室外监控横臂1.5米 | 根 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 智能运维箱 | 台 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 9 | 运维平台软件 | 套 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 10 | 普通设备箱 | 台 | 71 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 11 | 55寸拼接屏 | 套 | 9 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 12 | 高清解码器 | 台 | 4 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 13 | 壁挂液压支架 | 个 | 12 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 14 | 拼接屏线缆 | 套 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 15 | 视频存储一体机 | 套 | 5 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 16 | 64路硬盘录像机 | 台 | 1 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 17 | 10T企业级硬盘 | 块 | 80 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 18 | 10T硬盘 | 块 | 8 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 19 | 管理服务器 | 套 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 20 | 智慧社区安防平台软件 | 套 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 21 | 视频接入授权软件 | 个 | 650 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 22 | 视频联网授权软件 | 套 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 23 | 数据联网授权软件 | 套 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 24 | 数据对接工作 | 套 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 25 | 国密安全认证网关 | 台 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 26 | 视频综合安全防护系统 | 台 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 27 | 漏洞扫描系统 | 台 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 28 | 智能检索服务器 | 台 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 29 | 数据推送软件 | 套 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 30 | POE千兆交换机 | 台 | 83 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 31 | 千兆汇聚交换机 | 台 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 32 | 管理电脑 | 台 | 5 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 33 | 监控室设备机柜 | 台 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 34 | PDU电源 | 个 | 14 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 35 | 电源电缆2*2.5 | 米 | 9491 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 36 | 光纤 | 米 | 9491 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 37 | 光纤收发器 | 套 | 73 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 38 | 光纤收发器机架电源 | 套 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 39 | 单芯单模光纤尾纤SC | 根 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 40 | 双芯单模光纤跳线 | 对 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 41 | 24口光纤配线架（含LC双工藕合器） | 台 | 7 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 42 | 光缆熔接 | 套 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 43 | 网络线 | 米 | 14112 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 44 | PE管 | 米 | 8631 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 45 | 路面开挖 | 米 | 5063 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 46 | 手井 | 套 | 93 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 47 | 专线 | 条 | 26 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 48 | 安装辅材 | 批 | 6 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 49 | 配电箱 | 套 | 18 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 50 | 交流桩基础制作及管道施敷 | 套 | 54 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 51 | 智能电动自行车充电桩 | 套 | 17 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 52 | 充电桩雨棚 | 套 | 17 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 53 | 智能电动自行车充电桩接电(含电箱） | 套 | 17 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 54 | 智能电动自行车充电桩小区内配套管线、设备及辅材 | 套 | 17 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 55 | 智能充电桩设备调测调通服务 | 项 | 17 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 56 | 智能消防灭火器 | 只 | 36 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 57 | 智能充电桩管理平台软件（电动自行车） | 套 | 5 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 58 | LED显示屏 | 套 | 5 | 详见招标文件要求 |  |  |  |
| 总价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品采购、安装、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.预算金额：358.92万元，高于该预算价的作无效标论处；

3.投标单位投标时须在报价明细表中注明投标选用品牌，本项目核心产品为“清单第2项：室外枪型摄像机”。

4.各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。

投标单位：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签 字或盖章）

________年     月    日

（十三）售后服务承诺函

| 售 后 服 务 内 容 |  |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

（十四）技术响应表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制，并且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求“第三章 二、技术要求及相关说明”在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照设备的性能指标填写投标产品技术参数，所有技术参数必须在此表逐条对应列出体现，不接受其他形式包含笼统概括的投标产品技术响应说明；未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的按本项目技术部分中技术响应的约定作相应处理，需要提供相关佐证材料的以提供招标文件要求的相关佐证材料扫描件为准。

- 2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的，列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年     月     日

（十五）实施方案及培训、售后服务方案

(投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制)