宜 兴 市 政 府 采 购

招

标

文

件

（电子标）

项目编号：JSZC-320282-HXZX-G2025-0043

采购人：江苏省宜兴第一中学周铁分校

项目名称：理化生实验室设备采购(第二批)

采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司

2025年11月3日

目     录

第一章 投标邀请函	1

第二章 投标人须知	4

第三章 项目技术要求和有关说明	20

第四章 评审方法和标准	52

第五章 政府采购合同（格式）	55

第六章 附件（投标文件格式）	65

第一章 投标邀请函

江苏省宜兴第一中学周铁分校对理化生实验室设备采购(第二批)进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 信息 | 项目名称：理化生实验室设备采购(第二批) 项目编号：JSZC-320282-HXZX-G2025-0043 品 目：货物 本项目是否专门面向中小企业：是 本项目标的所属行业：工业 核心产品：实验桌 采购方式：公开招标 评审方法：综合评分法 预算金额：117.77万元 最高限价：117.766480万元，具体详见“第三章 项目技术要求和有关说明” 供应商报价不能超过本项目最高限价，且清单中的每个采购标的均不得超过单项限价，具体单项报价须在“明细报价表”中明确体现 是否接受进口产品：不接受 集中考察或答疑：无 |  |
| 2 | 资格 审查 | 2.1供应商参加本次政府采购活动应具备下列资格条件： ①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； ②落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业； ③其他要求： - 无不良信用记录； - 不接受联合体；不接受分包 - 特定资格要求：无。 |  |
| 3 | 招标 文件 | - 1、招标文件的获取：首次投标文件提交截止时间前，通过“江苏政府采购网”首页“苏采云”标签进入系统，应在“项目参与”中下载电子招标文件(后缀名为“.kedt”)；可在“江苏政府采购网”采购公告附件中下载word版招标文件。 - 2、“CA锁”的使用：供应商须办理有效的CA锁（即有效的CA数字证书及电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。 - 3、CA锁办理方式、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具详见江苏政府采购网“办事指南”中的资料下载专栏中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云)供应商操作指南》。 |  |
| 4 | 投标 文件 | 1.投标文件制作及提交：将电子招标文件导入政府采购客户端工具制作投标文件，导出加密的投标文件(后缀名为zip)，通过“苏采云”系统上传投标文件。 2.提交投标文件截止时间后的投标文件，恕不接受。 |  |
| 5 | 投标 保证金 | 本项目免收投标保证金。 |  |
| 6 | 其他 要求 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以无效投标处理。 2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（投标人），不得再参加本采购项目的采购活动。 |  |
| 7 | 不见面开标 | 本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。 - 1.不见面开标注意事项： 1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 1.2开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程； 1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果； 1.4投标文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单，通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始起30分钟内完成，并在规定时间内确认报价，规定时间内未确认报价的视同已确认。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障；开标、评标及交互过程中因投标人自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由投标人承担； 1.5在评审结束前，各投标人应当随时关注不见面开标大厅，并按照要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的应当为授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表。 - 2.采购活动时间： 2.1提交投标文件截止（即投标截止）时间及开标时间：详见本项目招标公告 2.2确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。 |  |
| 8 | 联系 方式 | 采购人 | 项目负责人：蒋先生 质疑受理人：蒋先生 联系电话：13921379620 |
|  |  |  | 联系地址：宜兴市周铁镇彭干村余家桥 邮政编码：214200 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人：欧女士 联系号码：0510-68660872 联系地址：宜兴市环科园兴业路298号B座 邮政编码：214200 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 投标人(供应商) 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服 联系电话：16651529117、025-83633744、025-83633743 |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人，即参与投标的供应商；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构直接参加政府采购活动，其他行业分支机构通过总公司有效授权可以参与政府采购活动，其民事责任由总公司承担；分支机构可以使用总公司的人员、证书、业绩等，但分支机构与总公司或同一总公司下的分支机构不得同时参与同一合同项下的政府采购活动。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若为自然人的指自然人本人。

2.3 “投标人（电子签章）”是指投标人的电子公章，自然人投标即指自然人私章。

2.4 “产品”“货物”为同一意思，指招标文件中所述产品（含配件）及相关服务。

2.5 “响应”指提交投标文件并对招标文件提出的条件和要求进行实质性回应。

2.6 “证明材料”指招标文件中要求提供的相关材料。

2.7 “电子交易平台”指本项目政府采购活动所依托的江苏政府采购网(www.ccgp-jiangsu.gov.cn) “苏采云”平台（系统）。

2.8 “中小企业声明”指符合政府采购政策的投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。

2.9 “评审因素”是指评标方法和标准中包括的价格因素、技术因素、商务因素等方面。

2.10 “正偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况优于招标文件要求；“负偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况劣于招标文件要求。

3、政府采购政策

3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。

3.2政府采购支持中小企业发展

3.2.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。根据采购项目类型，若为货物类项目，只对货物的制造商是否为中小企业进行认定，不再对投标人提供的配套服务作出要求。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3 对于专门面向中小企业采购的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企采购的项目，对符合规定的小微企业报价给予扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标人提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。投标人应按照中小企业声明格式准确完整填写相关内容，其中《中小企业声明函》须按“项目技术要求和有关说明”中采购标的明细及所属行业等内容逐一进行填报，并明确相关企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。

3.2.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.2.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.7对于专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，资格审查不予通过；对于非专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购小微企业优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若投标人提供的货物同时为小微企业产品、残疾人福利性单位产品（或监狱企业产品），只享受一次针对小微企业产品的价格优惠。

3.2.8中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3强制采购节能产品、信息安全产品。强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；强制采购信息安全产品是指列入国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会最新公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，并获得由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。涉及到强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则投标无效。

3.4优先采购节能产品、环境标志产品。优先采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；优先采购环境标志产品是指列入财政部、生态环境部联合公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的环境标志产品。

3.5推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

3.6鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.7落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。

3.8采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动，供应商应当根据需求标准提供相关设备和运维服务。

注：支持中小企业发展、强制采购、优先采购及其他政府采购政策按相关文件规定执行。

- 投标费用

4.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

4.2 供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用。

4.3 招标代理费收费标准:招标代理服务费等费用由中标供应商支付，按国家计委计价格[2002]1980号文件规定计取，由中标供应商在领取中标通知书后一次性付清。

- 保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 投标人应登录“苏采云” 系统下载招标文件(后缀名为“.kedt”)。投标人须按招标文件要求提交资料并对招标文件相关内容作出实质性响应，否则投标无效。

6.2 招标文件包括招标公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者代理机构联系解决。

6.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准；电子投标文件制作客户端工具中电子投标文件格式、说明与招标文件格式、说明不一致的，以招标文件格式、说明为准。

6.4相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

7、招标文件的解释

7.1 本文件和“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

8、招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告，并在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人, 投标人请登录系统查看相应内容。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 如澄清或修改公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、投标文件

9、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）。

- 开标一览表

- 资格条件

① 资格声明函：提供《关于资格的声明函》；

② 被授权代表身份证明1（授权委托书）：提供投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的无需提供）；

③ 被授权代表身份证明2（社保）：提供投标人为本项目被授权代表缴纳的近六个月内任意一个月份的社保证明（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的无需提供）；

④ 具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证；

⑤ 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（须包含资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

⑥ 有依法缴纳税收的良好记录：提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑦ 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑧ 无不良信用记录：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）；

⑨ 中小企业声明：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，否则此处无需提供；

⑩特定资格要求：无。

注：投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力在资格声明函中作出承诺；资格声明函中的较大数额罚款的认定按相关文件规定执行，前三年是从提交投标文件截止日（含）向前推算，一年按365天计；以上近六个月、近十二个月是从提交投标文件截止日向前推算（不含投标文件提交截止当月）。

- （3）符合条件

① 投标函

② 明细报价表

③ 项目技术要求偏离表

- （4）价格折扣文件

- （5）其他相关材料

上述（2）和（3）内容投标人应按要求提供有效证明材料，否则投标无效，相关材料格式见“第六章 投标文件（格式）”。若未提供被授权代表授权委托书及社保证明的，视为投标人法定代表人亲自参加。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述“（2）资格条件”第③、⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。如采购的项目中有多个采购包，投标人应当按照所参与的采购包提交相应的投标文件资料，不同采购包的投标文件资料不得混用且不作为评标依据。投标人在投标文件中提交的以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。

10、投标报价

10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2 投标报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

10.4 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11、投标文件的制作

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

11.4 不因投标文件的装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式而否决投标。本招标文件中要求提供相关证明材料的，投标人应当在投标文件中提交相关证明材料原件扫描件,若投标人无法提供原件扫描件的，可以以电子照片、截图等其他方式提供。无论以何种方式提供的证明材料，彩色、黑白均认可，但必须保证证明材料的清晰完整、真实有效，否则由此带来的后果由投标人自负。若投标人提交的投标文件格式与招标文件中的不一致，但必要的评审所需信息不影响评标判断的，视为符合要求，否则投标无效。

11.5投标人提交的投标文件中加盖的公章，均视为经投标人法定代表人同意或授权。

12、电子投标文件

12.1 投标人应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包，并在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交，时间以电子交易平台时间为准。电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。具体流程如下：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。（详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》）

12.2 截止时间以后传输的投标文件，“苏采云”平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

12.3 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由供应商自行承担（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

12.4 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

13、投标文件的拒收：在招标文件要求的投标截止时间之后提交的投标文件将被拒收。

14、投标文件的真实性

14.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

14.2 如采购人、采购代理机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

16、投标文件的退还

16.1 投标截止时间后，采购人和采购代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

17、投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，并作为投标文件的组成部分。

17.2 在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

18、无效投标的确认

18.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 属于投标邀请函“拒绝参加本次采购活动供应商”的；

- 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- ①　不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- ②　不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- ③　不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- ④　不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- ⑤　不同投标人的投标文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

- 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

- 1、评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- ①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

- ②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

- ③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

19、联合体、中标后分包（如有）

19.1、联合体

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

投标人如为联合体的，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务，以及其中享受政府采购优惠政策的小微企业（如有）合同份额占合同总金额的比例。除联合体协议书外，投标文件其他地方需要投标人签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级； 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均将被认定为无效投标。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。由联合体主体单位出具中小企业声明。

19.2 中标后分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，须在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20.1 采购人按招标文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。投标人应当在开标前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加线上投标。

提交投标文件或成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

20.2投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上平台运行无故障。

20.3开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，并由相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

21、资格审查

21.1 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2 资格审查包括两部分内容：

21.2.1 按照本须知“9、投标文件的组成”中“资格条件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将在以上网站查询网页并打印查询结果、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人代表在评审现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的资格声明函为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

22.2 评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“须（必须）”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

22.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当由其授权代表应答并签章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人在项目评标全过程中应保持通讯畅通，及时接听电话，由法定代表人或其授权代表负责答复相关信息。如未按上述要求及时应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.5 评标方法和标准。

22.5.1 本次招标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件规定的评审因素的量化指标分别评定各投标人的得分。各投标人的最终得分为各评委评审后得分的平均值（四舍五入保留两位小数），按最终得分由高到低顺序排列，并作为中标候选人排序，推荐三名中标候选人，编写评审报告。若最终得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若最终得分且投标报价均相同的，由采购人代表抽签确定排序。

注：除了算术修正（22.5.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.5.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- ① 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- ② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- ③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- ④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

23、定标

23.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23.2 中标结果确认后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，请中标供应商登录“苏采云” 系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载中标通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由中标供应商自行承担。

24、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。

25、废标的确认

25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。

七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

27.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

27.4 本项目不收取履约保证金。

27.5 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

27.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28、政府采购合同融资

28.1 政府采购合同融资，是宜兴市财政局和中国人民银行宜兴市支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（宜财采〔2022〕11号）要求，并结合自身情况，在苏采云平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

28.2 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

八、投标行为及投标产品

29、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

30、采购人将按照政府采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理

31、询问

31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

31.2招标代理机构不负责向任何投标人解释评审情况。

32、质疑

32.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。投标人（供应商）在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，投标人只能对其参与的采购包提出质疑。

32.2 质疑答复责任主体：

根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

32.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

32.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

33、投诉

33.1质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

33.2若按相关规定提出的质疑、投诉成立或因其他情况，取消第一中标候选人的中标资格，则本项目须重新组织采购活动。

第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概况

本项目为苏省宜兴第一中学周铁分校理化生实验室设备采购(第二批)采购项目，具体要求如下：

1、需求清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单项限价 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56座物理电学实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木教师桌 | 1.规格：2400×700×850mm±10mm； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且需符合以下参数： 2.1耐磨和耐划性能：①耐磨性能：≥1000r，未出现磨损点；②表面耐划性能：在≥2.0N作用下，表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。 2.2表面耐污染性能：耐污染性能不少于90项试验污染物的检测，且覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果≥4级； 2.3抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥90.00%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥90.00%； 2.4防霉性能：至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳的霉菌检测，且防霉等级≤1级； 3.柜身：设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座。中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm的镀锌钢板。 4.门铰：采用阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5.滑轨：采用阻尼三节滑轨。 6.手抽:一字型，表面有光滑防腐涂层。 7.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 1 | 6500 |  |
| 2 | 实验桌 | - 1.规格：1200*600*780mm±10mm； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且需符合以下参数： 2.1耐磨和耐划性能：①耐磨性能：≥1000r，未出现磨损点；②表面耐划性能：在≥2.0N作用下，表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。 2.2表面耐污染性能：耐污染性能不少于90项试验污染物的检测，且覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果≥4级； 2.3抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥90.00%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥90.00%； 2.4防霉性能：至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳的霉菌检测，且防霉等级≤1级； - 3.结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，主框架字型结构：桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成； 4.主框架字型结构材质：采用工字型压铸铝一次成型，采用铝镁合金材料，桌腿壁厚≥3mm，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 - 5.书包斗：采用PP材料，需配套实验桌，模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 | 张 | 28 | 45360 |  |
| 3 | 功能柱 | 规格335mm*195mm*765mm±10mm，选用全钢结构，主体材质为≥1.0mm镀锌钢板，板材均采用≥1.0mm 的镀锌钢板，自动喷涂线喷涂环氧树脂粉末静电吸附等几道工艺制作而成，具备较强抗氧化和防腐蚀、耐酸碱功能，喷涂异化颜色，主体颜色与学生桌桌体颜色一致，让产品形象更加立体、突出，电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。留有检修口，方便检修。 | 个 | 28 | 7980 |  |
| 4 | 数控电源 | 1.实验台外壳采用美观大方高档的铝镁合金。 2.交流输出：1.5-24V、2A 连续可调 直流稳压：1.25-24V、2A 无级调压 直流稳压：6V、0.5A；采用防脱式接线柱 3.手动或自动过载保护，独立的学生电源，有电压、电流表和测试表指示，具有220V漏电开关保护和多功能五孔插座（带安全门，可插任何插头） | 个 | 28 | 23800 |  |
| 5 | 教师总控电源（带直流） | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用采用数字化键盘轻触操作控制，采用高亮数码显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能， 按钮手动复位，防止反复冲击负载。 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能， 按钮手动复位，防止反复冲击负载。 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的插座，带有过载保护和电源指示。 7.直流高压240V、300V二挡输出电流100 | 台 | 1 | 4500 |  |
| 6 | 实验凳 | 1.规格:315*420-480mm±10mm； 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.1mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3.凳面:凳面直径≥315mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型;凳面表面有颗粒状凸起起到按摩作用； 4.托盘:凳面下装有直径大于156mm的托盘,厚度不小于1.4mm； 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型； | 条 | 56 | 10360 |  |
|  | 物理准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木准备桌 | 全钢结构：一体化台面，每边4个抽屉、2组对开门，基本要求如下： - 1.台面尺寸（度宽高）3000mm×1100mm×800mm±10mm。 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且需符合以下参数： 2.1耐磨和耐划性能：①耐磨性能：≥1000r，未出现磨损点；②表面耐划性能：在≥2.0N作用下，表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。 2.2表面耐污染性能：耐污染性能不少于90项试验污染物的检测，且覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果≥4级； 2.3抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥90.00%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥90.00%； 2.4防霉性能：至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳的霉菌检测，且防霉等级≤1级； - 3.台身：采用≥1.0mm厚镀锌钢板，钢板表面经环氧树脂静电粉末喷涂。 - 4.桌脚：采用直径不小于10mm的螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。 - 5.柜门铰链：采用不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm。 6.抽屉滑道：采用消声三节滑轨，壁厚≥1.5mm合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 | 张 | 1 | 15850 |  |
| 2 | 仪器柜 | - 1.整体规格：1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）±10mm 2.整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用≥2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 - 3.柜体：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝。 - 4.上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门,带锁、内嵌式塑料扣手，尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性活动隔板2块。 - 5.下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，内设PP改性塑料活动隔板1块。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 - 6.仪器塑料件符合： - （1）塑料材料理化性能：冲击强度≥10J/㎡； - （2）塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63。 | 个 | 11 | 22000 |  |
|  | 56座生物实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木教师桌 | 1.规格：2400×700×850mm±10mm； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且需符合以下参数： 2.1耐磨和耐划性能：①耐磨性能：≥1000r，未出现磨损点；②表面耐划性能：在≥2.0N作用下，表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。 2.2表面耐污染性能：耐污染性能不少于90项试验污染物的检测，且覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果≥4级； 2.3抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥90.00%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥90.00%； 2.4防霉性能：至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳的霉菌检测，且防霉等级≤1级； 3.柜身：设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座。中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm的镀锌钢板。 4.门铰：采用阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5.滑轨：采用阻尼三节滑轨。 6.手抽:一字型，表面有光滑防腐涂层。 7.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 1 | 6500 |  |
| 2 | 实验桌 | - 1.规格：1200*600*780mm±10mm； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且需符合以下参数： 2.1耐磨和耐划性能：①耐磨性能：≥1000r，未出现磨损点；②表面耐划性能：在≥2.0N作用下，表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。 2.2表面耐污染性能：耐污染性能不少于90项试验污染物的检测，且覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果≥4级； 2.3抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥90.00%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥90.00%； 2.4防霉性能：至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳的霉菌检测，且防霉等级≤1级； - 3.结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，主框架字型结构：桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成； 4.主框架字型结构材质：采用工字型压铸铝一次成型，采用铝镁合金材料，桌腿壁厚≥3mm，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 - 5.书包斗：采用PP材料，需配套实验桌，模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 | 张 | 28 | 45360 |  |
| 3 | 功能柱 | 规格335mm*195mm*765mm±10mm，选用全钢结构，主体材质为≥1.0mm镀锌钢板，板材均采用≥1.0mm 的镀锌钢板，自动喷涂线喷涂环氧树脂粉末静电吸附等几道工艺制作而成，具备较强抗氧化和防腐蚀、耐酸碱功能，喷涂异化颜色，主体颜色与学生桌桌体颜色一致，让产品形象更加立体、突出，电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。留有检修口，方便检修。 | 个 | 28 | 7980 |  |
| 4 | 钢塑水槽柜 | - 1.规格：490*585*750mm±10mm柜体框架采用≥1.0mm镀锌钢板，板材均采用≥1.0mm 的镀锌钢板，经酸洗磷化及环氧树脂户外粉喷涂处理，具备较强抗氧化和防腐蚀、耐酸碱承重性。 - 2.水柜门面板：采用≥1.0mm冷轧钢，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 - 3.水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*350mm±10mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。 - 4.下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，水槽后方内置防溢水装置，防止废水外溢出台面，排水口内置一个防堵下水锥形网孔漏斗。 | 个 | 14 | 24500 |  |
| 5 | 教师台水槽 | pp规格550*450±10mm采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。 | 个 | 1 | 225 |  |
| 6 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编 | 套 | 15 | 600 |  |
| 7 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 套 | 15 | 600 |  |
| 8 | 三联水嘴 | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适 | 套 | 15 | 4950 |  |
| 9 | 学生安全电源 | 电源装有220V，额定电流不小于6A的交流--3+2 通用插座，有保险丝，电源开关和指示灯，插座配有防尘盖，符合国家安全认证。 | 套 | 28 | 9800 |  |
| 10 | 教师总控电源 | 控制学生220V分四组输出，由电压表检测电压电流。 教师演示台设有安全宗电源，漏电过载保护功能。 交流220V多功能输出。 | 套 | 1 | 4000 |  |
| 11 | 实验凳 | 1.规格:315*420-480mm±10mm； 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.1mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3.凳面:凳面直径≥315mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型;凳面表面有颗粒状凸起起到按摩作用； 4.托盘:凳面下装有直径大于156mm的托盘,厚度不小于1.4mm； 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型； | 条 | 56 | 10360 |  |
|  | 生物准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木准备桌 | 全钢结构：一体化台面，每边4个抽屉、2组对开门，基本要求如下： - 1.台面尺寸（度宽高）3000mm×1100mm×800mm±10mm。 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且需符合以下参数： 2.1耐磨和耐划性能：①耐磨性能：≥1000r，未出现磨损点；②表面耐划性能：在≥2.0N作用下，表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。 2.2表面耐污染性能：耐污染性能不少于90项试验污染物的检测，且覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果≥4级； 2.3抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥90.00%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥90.00%； 2.4防霉性能：至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳的霉菌检测，且防霉等级≤1级； - 3.台身：采用≥1.0mm厚镀锌钢板，钢板表面经环氧树脂静电粉末喷涂。 - 4.桌脚：采用直径不小于10mm的螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。 - 5.柜门铰链：采用不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm。 6.抽屉滑道：采用消声三节滑轨，壁厚≥1.5mm合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 | 张 | 1 | 15850 |  |
| 2 | 准备桌水槽 | pp规格550*450±10mm采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。 | 套 | 1 | 225 |  |
| 3 | 三联水嘴 | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适 | 套 | 1 | 330 |  |
| 4 | 仪器柜 | - 1.整体规格：1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）±10mm 2.整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用≥2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 - 3.柜体：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝。 - 4.上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门,带锁、内嵌式塑料扣手，尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性活动隔板2块。 - 5.下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，内设PP改性塑料活动隔板1块。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 - 6.仪器塑料件符合： - （1）塑料材料理化性能：冲击强度≥10J/㎡； （2）塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63。 | 个 | 11 | 22000 |  |
|  | 生物组培实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单人净化工作台 | 1、单人净化工作台，外型尺寸：≥1000×750×1650mm；工作区尺寸：≥890×700×510mm； 2、采用全钢结构，材料厚度≥1.0mm，支柱材料厚度≥1.2mm，冷轧板喷塑工艺，防霉防菌，净重：≥85kg； 3、配置不小于7英寸的彩色触摸屏控制系统，要求显示清晰、触控灵敏、运行稳定，具备人机交互功能。屏幕表面需具备足够的硬度以确保耐用性和抗划伤。 4、工作区域采用镜面不锈钢斜面结构设计，材质厚度≥1.2mm一体化优质304镜面不锈钢整体塑形，耐腐蚀，易清洁，有效抑制细菌滋生；设置45°连接面，有效提高灭菌效果； 5、四面高透性钢化玻璃窗，保障仪器运行安全，采光与视野效果更佳，同时方便教学实验观摩及交流，也便于指导实验操作； 6、倾斜式操作面，符合人体工程学，操作更舒适；悬挂式升降玻璃门，操作简便方便灵活，底部设置减震装置，升降自如，可任意位置停留； 7、采用可调风量风机系统，平均风速：0.3-0.6m/s，气流流线垂直于台面，无死角和回流。 8、配置玻璃纤维材质高效过滤器，使用寿命长，过滤效率高，过滤器规格尺寸：≥880×520×50mm；具备初效过滤器、高效过滤器、紫外杀菌灯使用时长及更换提醒设置功能； 9、扫描检漏（DOP法检漏）：穿透率≤0.01%； 10、空气洁净度：≤ISO 6级；沉降菌浓度（cfu/皿×0.5h）：≤0.5； 11、照度：≥300lx；噪声：≤65dB；振动幅度：≤5μm； 12、内置双重（机械控制、红外感应）紫外线防护装置，紫外灯开启状态下人在工作台正面60cm处移动或打开升降玻璃门，紫外灯将自动关闭，更加保护人员安全； 13、智能控制系统： 13.1、显示开机时间并记录设备持续运行时间，具备智能关机功能，设备打开后自启动防忘功能，面板无任何操作时开始自动计时，累计6小时无操作后进行文字和蜂鸣提醒，累计12小时无操作后自动关机； 13.2、具备无菌操作环境空间温度、湿度、光照强度、CO₂浓度实时监测功能； 13.3、定时/计时灭菌功能，紫外灯、风机、照明灯多部件联动设定，智能规划实验准备工序； 13.4、内置微生物实验、植物组织培养实验、细胞培养实验等模式一键启停，紫外/照明/风机多参数综合联动设定，标配蓝牙远程控制功能； 14、内置电源插座，电源：220V/50Hz；最大功率：≥400W。 | 台 | 4 | 36600 |  |
| 2 | 接种器具灭菌器 | 接种器具灭菌器： 1、采用干式传热原理进行高温消毒，比传统加热形式具有安全、寿命长、省电、升温快等特点； 2、采用自动温控技术和高温材料，消毒芯内的温度0-320℃无级调节，消毒芯内设置温控器探头，全程控制消毒芯内温度，适合育苗、接种等无菌操作； 3、氩弧焊技术，外壳纯不锈钢材质，结实耐用； 4、耐高温陶瓷消毒槽，耐高温石英玻璃珠，保证对器械消毒均匀彻底； 5、温度：0-320℃无级可调；杀菌温度：285℃-320℃； 6、电源：AC220V/50Hz；额定功率≥80W； 7、立式（保护类型I型），配保险丝≥2个； 8、外观尺寸：深×宽×高≥160×100×190mm；净重：≥1.85kg。 | 台 | 4 | 5033.60 |  |
| 3 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 立式高压蒸汽灭菌器： 1、手轮式开门结构； 2、机械式安全连锁装置； 3、电脑控制自动循环灭菌程序； 4、数码窗液晶显示工作状态； 5、温度任意设定（50℃-134℃）； 6、时间任意设定（0-9999分钟）； 7、超压自泄：0.22Mpa； 8、灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机； 9、全不锈钢材料； 10、容积：≥50L； 11、电源：220V； 12、功率：≥3.5KW； 13、灭菌室尺寸：≥φ340×525mm； 14、包装尺寸：≥570×570×1300mm； 15、净重：≥58Kg； | 台 | 1 | 18636.80 |  |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | 电热鼓风干燥箱： 1、适用于干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用； 2、外壳采用静电喷涂工艺，漆膜牢固美观； 3、箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况； 4、数字显示，可选用多种控温仪表，控温精度高，稳定性能好； 5、采用背面加热鼓风发方式，加热和鼓风系统独立开关设置，鼓风风速无极可调； 6、控温范围：Rt+10～250℃； 7、温度波动：≤±1℃； 8、定时范围：1～999min； 9、加热功率：≥3000W； 10、工作电压：220V/50Hz； 11、外观尺寸：深×宽×高≥635×655×850mm，工作室尺寸：深×宽×高≥460×550×550mm。 | 台 | 1 | 5033.60 |  |
| 5 | 紫外线灭菌车 | 紫外线灭菌车： 1、移动式紫外消毒车采用双灯管结构； 2、灯臂长度为：≥900mm，灯臂调节角度：0-180度； 3、紫外线波长≈253.7A； 4、定时范围：1-120min，定时误差≤15min； 5、电源：220V/50Hz，功率：≥60W（2×30W）； 6、安全防护分类：I类。 | 台 | 1 | 1548.80 |  |
| 6 | 组培用纯水机 | 纯水机（超纯水机）： 1、具备多行显示系统（电源、缺水、满水、纯水取水、超纯水取水、冲洗等）；具备电阻率仪在线显示监测系统（超纯水水质监控、RO 水水质监控、水温监控），具备水质检测显示功能； 2、具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护、RO自动冲洗功能； 3、配置RO反渗透膜，内置RO膜防垢定时自动冲洗功能，有效延长RO膜使用寿命，保障纯水水质稳定，延长后级纯化柱和超纯化柱的寿命； 4、采用一体式设计，预处理、主机分离，RO反渗透、纯化柱、抛光超纯化柱等均内置在机壳内，系统模块均采用快接式设计，充分实现集成化、模块化、更换维修快速化； 5、内置纯水循环程序设计，开机快速达到1MΩ-cm@25℃，水质稳定，取水用水方便快 捷，无须等候； 7、进水水源：城市自来水；TDS＜200ppm；水压＞0.15Mpa；水温：5-45℃； 8、制水量：≥10L/h；瞬间取水量：≥2L/min； 9、RO纯水产水水质： 9.1、电导率≤1μS/cm@25℃；电阻率≥1MΩ•cm@25℃； 9.2、重金属离子＜0.01ppb； 9.3、总有机碳（TOC）＜20 ppb； 10、UP超纯水产水水质： 10.1、电阻率≥18.25MΩ-cm@25℃（电导率≤0.055 μS/cm@25℃）； 10.2、金属阳离子含量（单位：PPb）：Fe（铁）＜0.005；Cu（铜）＜0.005；Al（铝）＜0.005；Ni（镍）＜0.005；Zn（锌）＜0.02；Cr（铬）＜0.005；Na（钠）＜0.01；K（钾）＜0.02； 10.3、阴离子含量（单位：PPb）：Cl（氯）＜0.01；NO2（亚硝酸根）＜0.02；NO3（硝酸根）＜0.02 ；SO4（硫酸根）＜0.01； 10.4、总有机碳（TOC）＜10 ppb； 10.5、微生物/细菌：＜1CFU/mL； 10.6、颗粒物：截留率＞99%； 11、前置超纯水/纯水双取水口，后置超纯水无限供应取水功能； 12、配置≥20L全封闭真空压力储水桶，有效的保证了纯水水质，避免了因储存带来二次污染、阳光照射、微生物滋长等； 13、耐腐蚀ABS材质机壳，尺寸：≥450×300×500mm； 14、电源：220V/50Hz，功率：≥80W。 | 台 | 1 | 13939.20 |  |
| 7 | 微量可调移液器 | 微量可调移液器2.5、10、200、1000、5000μL： 1、采用极佳耐热材料，可整支紫外灭菌，也可整支高温（121℃）消毒灭菌； 2、≤0℃-≥100℃环境下外观无形变，所有功能正常使用； 3、人机功效学轻便设计，采用侧面数字视窗，更便于观察设定取液量程； 4、调节和取样按钮多功能一体化设置； 5、计数器自锁功能，防止非旋动碰触情况下计数器滑动而锁定量程； 6、防倒吸结构设计，主动防护误操作引起的设备损坏； 7、系统误差：≤1%（最大量程）； 8、量程范围：0.1-2.5μL/0.5-10μL/20-200μL/100-1000μL/1000-5000μL。 | 套 | 4 | 15488 |  |
| 8 | 移液器架 | 移液器架： 1、注塑成型，稳固耐用； 2、人体工学倾斜式设计，可同时放置移液器数量：≥7支。 | 个 | 4 | 464 |  |
| 9 | 恒温磁力搅拌器 | 恒温磁力搅拌器： 1、采用直流电机作驱动，调速平稳，噪音低； 2、一体成形铝合金加热搅拌平台，加热速度快、加热温度均匀可调，使用安全，性能可靠； 3、工作盘尺寸：≥120×120mm； 3、搅拌容量：20-5000mL； 4、搅拌速度：0-2000转/分，转速无级调速； 5、加热温度：室温+5～380℃（加热温度可调）； 6、工作电压：AC 220V/50Hz；加热功率：0～200W（可调）；额定功率205W； 7、外观规格：≥240×130×90mm，辅助支架高度：≥300mm，重量：≥1.6kg。 | 台 | 1 | 1452 |  |
| 10 | 超声波清洗器 | 超声波清洗器： 1、整机不锈钢压花材质，加厚型内胆一次性冲压成型，防刮花防漏水，耐腐蚀耐热； 2、智能数显控制系统，一键变波功能自由切换，智能脱气功能提高清洗效率； 3、容量：≥30L；标配超声波功率≥600W/震头≥10个； 4、时间控制：1-99min可调；温度控制：室温-80℃可调，加热功率≥600W；超声频率：标配40KHz； 5、尺寸：≥530×325×325mm；内槽尺寸：≥500×300×200mm。 | 台 | 1 | 5808 |  |
| 11 | 精油提取器 | 精油提取器： 1、主机材质：304优质不锈钢；物料篮容量：≥5L； 2、渐进式升温电陶炉加热方式，三重热均衡、无局部高温； 3、总电源开关和面板开关双重开关保障，采用触摸面板，液晶数码显示，实时功率详情清晰可见，具有定时加热功能； 4、加热蒸馏装置及冷凝装置可视化结构设计，具备开放式可视冷凝系统，高硬度高硼硅材质，水汽冷凝现象直观、便于教学； 5、拉扣式四定位微压密封盖，304不锈钢包边钢化玻璃盖，便于观察蒸汽产生过程； 6、加热功率：≥1000W，功率10级可调； 7、具有缺水断电保护功能； 8、输入电源电压：交流220V/50Hz。 | 台 | 2 | 9292.80 |  |
| 12 | 光合作用反应仪 | 光合作用反应仪： 1、专用于探究环境因素对植物的光合作用强度的影响； 2、仪器满足光合作用所需的环境条件，光照强度、光照时间、温度、光谱等可变环境因素控制结构设计，满足探究各种不同因素对植物光合作用的影响； 3、配置不小于7英寸的彩色触摸屏控制系统，要求显示清晰、触控灵敏、运行稳定，具备人机交互功能。屏幕表面需具备足够的硬度以确保耐用性和抗划伤； 4、配置可变换光谱LED植物专用补光灯，不同光谱独立控制，光照强度≥9档可调，适合不同光强下植物光合作用实验探究； 5、设备配置自然界肉眼可见的光学三原色光谱红、绿、蓝以及混合光谱白光，并且可进行交叉组合不同的光质，满足多种光质环境探究实验； 6、温度控制范围：温度10-40℃可调，设备配置恒温加热和制冷装置，可维持反应室温度保持稳定不变，恒温范围±1.0℃；温控功能独立控制，设备内置恒温加热和制冷装置，温度接近需要温度时自动进入缓控温状态，维持反应室温度保持稳定不变； 7、反应前端设置透明观察窗，方便观察光合作用实验现象以及实验记录和拍照； 8、仪器尺寸：≥260×310×360mm，反应室空间：≥255×200×170mm； 9、电源：AC220V/50Hz，功率：≥300W。 | 台 | 1 | 9680 |  |
| 13 | 环境测量仪-光照度 | 环境测量仪-光照度： 1、显示器：大液晶屏显示器，尺寸≥35×40mm，六位数字显示；显示屏带背景灯光，且具有彩色背景灯光报警提示，测量数据模拟条刻度指示，低电量等级指示功能，10分钟无操作自动关机； 2、测量范围（具备环境光照度、温度、湿度测量功能）： 2.1、照度：0.1-300000Lux/0.01-30000Fc； 2.2、温度：0-60℃； 2.3、湿度：0-99%RH； 3、具有测量数据Hi高出和Low低出报警值设置功能；具有自动切换档位功能，数据保持，测量最大值、最小值、平均值查看功能； 4、分辨率：0.1Lux； 5、准确度： 5.1、照度：±3% rdg±0.5% f.s.（＜10,000 Lux）；±4%rdg±10dgts（＞10,000 Lux）（以色温2856 K标准平面灯校正）； 5.2、温度：±1℃； 5.3、湿度：±8%RH； 6、重复测试：±2%； 7、温度特性：±0.1%/℃； 8、取样率：约2 times/sec； 9、记录器输出：DC 2V/f.s.（满刻度）； 10、操作及储存温湿度：-10°至50℃，＜80%RH，室内海拔＜2000m； 11、产品尺寸：≥152mm（L）×55mm（W）×33mm（H）； 12、电源：3×1.5VAAA电池。 | 台 | 1 | 1161.60 |  |
| 14 | 环境测量仪-温湿度 | 环境测量仪-温湿度（空气质量）： 1、≥2.8寸超大屏幕LED高清液晶显示，读数清晰，直观方便； 2、采用传感器，一键校准技术，智能记忆校准； 3、甲醛和TVOC多种有害气体双千位检测，温度、湿度检测一目了然，空气质量指数（AQI）检测，五等级空气质量鉴定； 4、3D对流气孔，空气实时循环对流检测更准确，隐形背靠支架，方便直立放置观察； 5、检测范围：甲醛0-2.888mg/m³；TVOC（总挥发性有机化合物）0-9.999mg/m³； 6、空气污染超标自动警报提示； 7、背景光开/关和报警功能开/关切换； 8、内置≥2000mAh大容量充电锂电池，先进稳压电路，省电模式，待机时间长； 9、显示分辨率：温度：≤1℃；湿度：≤1%RH； 10、测量精度：温度：≤1℃；湿度：≤5%RH； 11、输入电压：DC5V，500mA; 12、仪器尺寸：≈150×68×30mm； | 台 | 1 | 580.80 |  |
| 15 | 多功能水质测量仪 | 多功能水质测量仪： 广泛适用于实验室、植物栽培、环境监测等多种不同环境下水质检测。 1、ABS工程塑料材质，人体工学手握外形设计； 2、防水等级：IP67； 3、LCD背光液晶显示屏，方便在环境黑暗条件下观察和读取数据； 4、7合1参数测量，多参数测量复合电极探头，可测量溶液pH、TDS、TEMP、EC、盐度、SG、ORP参数； 5、EC电导率测量参数： 测量范围：0-10000μs/cm，10.01-19.99mS/cm（自动转换测量范围）； 分辨率：1μs/cm，0.1mS/cm；精度：±2％FS； 6、TDS测量参数： 测量范围：0-10000ppm，10.1-20.0ppt（自动转换测量范围）；分辨率：1ppm，0.1ppt；精度：±2％FS； 7、盐度测量参数： 测量范围：0.01％-25.00％；分辨率：0.01％；精度：0.01-5.00％（±0.1％），5.1-25.0％（±1％）； 8、pH值测量参数： 测量范围：0.01-14.00рH；分辨率：0.01pH；准确度：±0.05pH； 9、ORP富氢量测量参数： 测量范围：±999mv；分辨率：1mv；精度：±2mv； 10、SG盐比重测量参数： 测量范围：1.000-1.222；工作环境：0至60.0℃（32.0-140℉），相对湿度100％； 11、温度测量参数： 测量范围：0.1-60.0℃，32.0-140℉；精度：±0.5℃；分辨率：0.1℃/℉； 12、自动温度补偿（ATC）0-60℃，一键切换参数和固定读数功能，保证测量参数的准确性； 13、支持3点校准自动识别校准液；5分钟自动关机，节能环保； 15、仪器规格：尺寸：≥185×37×37mm；显示屏尺寸：≥29×20mm；重量：≥90g；电源：3×1.5V（LR44）。 | 支 | 2 | 2323.20 |  |
| 16 | 光照培养箱 | 光照培养箱： 1、温度控制范围：0-50℃（温度分辨率0.1℃，控温精度0-50±0.5℃）； 2、制冷装置：压缩机与冷凝器冷热交换比例（1：1.135），制冷效果好、节能、使用寿命长； 3、加热装置：镍铬合金加热装置，合理功率配比，制热效果好、节能、使用寿命长； 4、光照控制范围：0-30000Lux无级可调，光源平均寿命：≥50000小时； 5、光照装置：市电隔离低压安全光源，防止触电引发实验事故； 6、平面光照设计，平面受光点照度接近一致，同一平面内实验结果接近一致。 7、控制方式：微电脑控制器，多段可编程序，人性化智能设定，实验全自动控制及运行； 8、操作界面：点晶屏操作方式，简单实用，易学易懂； 9、内部循环：内部柔和循环风设计，温度均匀＜1℃； 10、保护装置：控制器程序保护与机械温度异常保护同时运行，安全可靠； 11、记忆功能：掉电记忆功能，掉电时间自动补偿功能； 12、一次性发泡成型技术，外观精美且保温性能极高； 13、容积：250L，内胆尺寸：长×宽×高≥480×520×1140mm，外形尺寸：长×宽×高≥580×630×1760mm。 | 台 | 1 | 20425.60 |  |
| 17 | 光照培养架 | 光照培养架： 1、外观尺寸：长×宽×高≥1350×450×1800mm，实用四层，层板材料厚度≥0.5mm，立柱及横撑全钢厚度≥1.5mm； 2、采用卡扣式结构设计，稳固耐用，方便安装维护，外观采用静电喷涂工艺，保证长期不锈不掉漆； 3、每层标配三组白红蓝三色植物生长专用补光灯，额定功率≥16W/组，色温6500K，单组光强≥1600LM，光效≥90LM/W； 4、灯管和灯架一体化设计，设置柔光灯罩，避免光线刺眼伤害且光线均匀分布，每组灯光独立开关，每层光照强度3级可调； | 台 | 2 | 10164 |  |
| 18 | 植物生长专用培养架 | 植物生长专用培养架： 1、符合植物栽培、种子发芽、苗木、无菌苗、动物、昆虫等研究的理想实验设备； 2、采用欧标铝型材作为整体框架主材料，表面电泳处理，耐腐蚀，表面光洁度高，无毛刺； 3、每层置物板下方配备LED植物专用生长光源模组，使用寿命长、节能、光照均匀度好； 4、置物板采用镜面不锈钢，耐腐蚀； 5、每层置物板高度调节由四个角的滑动块连接件进行松紧调节，方便，无需额外螺丝孔，表面干净，美观，无毛刺； 6、置物板前部设置遮光装置，可有效防止光照逃逸造成人员刺眼等损伤； 7、每层置物板的右侧配备主光灯组、辅光灯组、功率调节器等功能； 8、培养架底部采用带固定式的牛仔万向滑轮，即可使用万向轮移动培养架； 9、植物生长专用模组（红白）光源板尺寸：≥1120×520×32mm，光照度：≥150μmol/㎡·s，240W； 10、每层置物板内置USB接口不低于4个，每个USB接口独立开关控制，每层置物板提供220V电源接口不低于3个，可供外置设备供电使用； | 台 | 1 | 18150 |  |
| 19 | 多功能生态养殖箱 | 多功能生态养殖箱： 1、生态养殖箱用于在栽植植物的同时养殖多种陆生小型动物，也可布置水生动植物生长环境，养殖多种水生小型动物或者两栖爬行类动物，创造动物所需的自然舒适环境，便于观察动物接近自然状况下的日常行为，对观察和记录动物自身的生长繁殖以及与同环境中其他动物、植物之间的互作关系提供帮助，研究小型生态循环系统的动植物相互作用； 2、装置用于生命科学实验中生态环境的设计和循环以及生态缸的布置等实验； 3、主体材质为高透光超白晶玻璃，精心打磨，手感平滑，不低于5mm加厚无边框设计，结构稳固，透光率≥91.5%，用于观赏、拍照、录像动植物的生长状态，观赏体验效果更好； 4、底座及顶盖采用ABS工程塑料，无毒、无味，兼有韧、硬、刚的特性，有极好的冲击强度，尺寸稳定性好，耐磨； 5、顶盖立体设计，内嵌阻尼轴心，开关无声，静音开合10000次以上无明显损坏； 6、内置感温度探头，栽培环境温度实时监测并LED数码显示，环境温度一目了然； 7、顶盖设置5370植物生长专用高亮补光灯，提供植物生长所需有效光谱，光照模式设置八色幻彩灯光，包括白、蓝、红、紫、绿、青、黄、渐变照明模式，通过触摸按键可进行一键交替切换使用并一键照明亮度调节，增加教学实验的对比性和趣味性，补光灯采用柔光板设计，在保护养殖昆虫动物应激反应的同时，也保护灯珠强光对人眼的伤害； 8、多功能顶盖设置，根据陆生动植物养殖和水生动植物养殖，分别进行食物盒和水循环过滤系统； 8.1、水生生态环境布置可设置高效静音过滤，可选用各种不同的过滤材质，对水质过滤洁净程度进行探究（推荐净水材质有碳过滤棉、生化棉、中空石英球、陶瓷圈、颗粒活性炭等）； 8.2、多功能三合一仿生态水泵，增氧、循环、造浪一泵完成； 8.3、顶盖设置自动通风换气系统，保证栽培环境中的空气流通和进行内部气体更换更换； 8.4、设置80mL旋转式防卡粮搅拌食物补给仓，阻挡水汽进入，可设置三档时间自动喂食； 8.5、顶盖配备室内环境自动净化空气功能，香薰或喷雾三档可调； 9、装置整体尺寸：≥375×240×365mm，重量：≥7kg； 10、采用安全直流电压供电，总功率≥10W。 | 台 | 2 | 3146 |  |
| 20 | 水耕生态养殖系统 | 水耕生态养殖系统： 1、复合耕作体系生态环境设计，实现水生动植物和陆生动植物协同共生效应，探究水生动物、水生植物、陆生动物、陆生植物和微生物及必要环境因素之间生态平衡关系； 2、整体尺寸：宽×深×高≥≥1000×500×1720mm，陆生动植物养殖空间尺寸：宽×深×高≥900×390×150mm，水生动植物养殖空间尺寸：宽×深×高≥960×420×300mm； 3、主体材质为钢结构骨架，外饰面防水板材质包边，结构美观和防水； 4、配置不小于7英寸的彩色触摸屏控制系统，要求显示清晰、触控灵敏、运行稳定，具备人机交互功能。屏幕表面需具备足够的硬度以确保耐用性和抗划伤； 5、陆生动植物养殖箱与水生动植物养殖箱封闭隔离设计及肥水连通循环结构设计，上、下双层生态系统隔离设计，上层为陆生动植物栽培区域，下层为水生动植物栽培区； 6、陆生动植物养殖区分为水培区、基质栽培区和水质净化区，设置不低于三重级别水质净化过滤装置，实时监测显示生长环境温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度等参数，植物生长补光可分段控制，设定范围为24段不同时间段控制； 7、水生动植物养殖区用于水陆两栖类动物和水生植物的养殖： 7.1 水生环境水温、TDS值、pH值等参数实时监测显示，水生环境温度补偿，配置水体加热装置，保证不同环境动物生长温度需求，水体加热装置独立开关控制； 7.2 水生环境配备杀菌装置，用于水生区域微生物的消杀，杀菌装置独立开关控制； 7.3 设置水体循环装置，为陆生植物生长提供营养水分； 7.4 设置水体造浪装置和水体补氧装置，循环水泵和增氧泵保证水质的氧气充足，水生动物健康愉悦生长，循环水泵功率：35-60W，增氧泵功率：8-10W； 7.5 水体循环水泵运行维保时间设置，提醒用户定期清洗营养液水泵，保证水泵高效运行； 7.6 水生动植物养殖区补光、杀菌、水泵循环、造浪、增氧等装置可分段控制，设定范围为24段不同时间段控制； 7.7 水体水箱独立设置高低水位监测功能，在水位出现异常情况下发出蜂鸣警示并文字提示警示原因，方便用户解决问题； 8、各模块运行状态屏显直观可见，系统控制装置异常警示并文字提示，工控设置保存并执行； 9、下层主体材质采用≥10mm厚超白钢玻璃，透明度强，适合观察水生动植物的生长状态； 10、设备底部设置有活动抽屉，便于放置营养液、种子、种植工具等小型耗材及工具； 11、电压：AC220V/50Hz；功率：约150W。 | 台 | 1 | 38940 |  |
| 21 | 全温振荡器 | 全温振荡器： 1、全温振荡器广泛应用于教学、医疗、卫生防疫、环境监测等部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养； 2、设备外框为加厚钣金喷塑，内腔采用304不锈钢制作，抗腐蚀和保温性能良好； 3、静电喷塑箱体，大屏幕透明视窗，三维一体传动机构，运转平稳，承载力大； 4、无刷直流电机控制系统，带调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养、控速精准，具备缓启动功能，运转平稳，在启动期间保护样品安全，仪器升温和降温情况下不掉速； 5、温控精准，可进行培养环境的降温和加温，控制温度范围：4-60℃，控温精度：≤0.1℃，分辨率：0.1℃，温度均匀度：≤1℃； 6、转速：40-300rpm，振幅：≥Φ25mm； 7、实时显示设定参数和实测参数，设备运行状态动态显示； 8、智能化声光故障报警，并在液晶屏显示和提示当前故障信息，同时在主板上进行故障报警信息储存，方便用户随时查阅； 9、可储存不低于20个不同运行的程序，方便实验操作时参数设定，仪器运行定时范围：0-999h； 10、采用万能不锈钢弹簧网架，弹簧网架尺寸：≥450×400mm，可容纳培养瓶数量容量：≥500mL×9/250mL×16/100mL×25； 11、温度、转速等参数可实时监测，自动绘制参数曲线，记录频率为1-9999s（可进行记录数据的自动打印，自动打印数据时间间隔为1-600分，日期间隔为0-7天，打印需增配外接打印机）； 12、可开关机时间设定，运行参数加密锁定，内设照明灯和紫外杀菌装置，具备断电恢复功能； 13、电源电压：220V/50Hz；整机功率≥1000W。 | 台 | 1 | 17036.80 |  |
| 22 | 耗材包 | 1、吸头，10μL，1000个/包，5包； 2、吸头，200μL，1000个/包，5包； 3、吸头，1000μL，500个/包，5包； 4、吸头，5000μL，300个/包，5包； 5、吸头盒，10μL，8个； 6、吸头盒，200μL，8个； 7、吸头盒，1000μL，8个； 8、吸头盒，5000μL，8个； 9、组培瓶，150mL，600个； 10、培养皿，一次性90mm，500个/箱，1箱； 11、封口膜，16cm×16cm，500张/包，2包； 12、称量纸，90×90mm，2包； 13、擦镜纸，50张/本，10本； 14、脱脂棉，500g/包，2包； 15、酒精灯芯，标准，100条/包，2包； 16、无粉乳胶手套，50只/盒，中号，5盒； 17、育苗盘，21穴，尺寸：540×285mm，壁厚1mm，50个。 | 套 | 1 | 11435 |  |
| 23 | 教学试剂包 | 1、试剂盒-植物的组织培养 2、试剂盒-手指植物的制作 3、试剂盒-菩提树组织培养 4、试剂盒-胡萝卜组织培养 5、试剂盒-矮牵牛组织培养 6、试剂盒-百合组织培养 7、试剂盒-彩叶草组织培养 8、试剂盒-菊花组织培养 9、试剂盒-卡特兰愈伤组织培养 10、试剂盒-落地生根组织培养 11、试剂盒-葡萄风信子组织培养 12、试剂盒-小丽花组织培养 13、试剂盒-烟草组织培养 14、试剂盒-铁皮石斛组织培养 15、试剂盒-草莓组织培养 16、试剂盒-枸杞组织培养 17、试剂盒-金线莲组织培养 18、试剂盒-含羞草组织培养 19、试剂盒-蛇莓组织培养 20、试剂盒-太阳花组织培养 21、试剂盒-月季组织培养 | 套 | 1 | 11277 |  |
| 24 | 无菌种苗包 | 1、无菌苗-烟草 2、无菌苗-百合 3、无菌苗-矮牵牛 4、无菌苗-卡特兰愈伤 5、无菌苗-小丽花 6、无菌苗-菊花 7、无菌苗-菩提树 8、无菌苗-月季 9、无菌苗-落地生根 10、无菌苗-葡萄风信子 11、无菌苗-彩叶草 12、无菌苗-铁皮石斛-长芽无愈伤 13、无菌苗-草莓 14、无菌苗-枸杞 15、无菌苗-金线莲 16、无菌苗-菊花精油瓶挂件 17、无菌苗-含羞草 18、无菌苗-蛇莓 19、无菌苗-太阳花 20、无菌苗-胡萝卜 | 套 | 1 | 1973 |  |
| 25 | 循环通风净化过滤系统（无菌间） | 正压送风，高效过滤自净器一套，风量1000立方/小时，喷塑铝合金进出风口，含运输和安装。 | 套 | 1 | 48000 |  |
| 26 | 风淋室 | 外行尺寸：1300×780×2050 （宽×深×高） 净化区尺寸：700×780×1950（宽×深×高）（±20mm）， 过滤器净化效率：≥0.5um尘埃≥99.99%（钠焰法）电 源： 220V-50Hz 最大功率：0.55KW 重 量：150Kg 有隔板高效过滤器尺寸：600×600×120×2 | 套 | 1 | 15040 |  |
| 27 | 净化灯 | 净化实验室专用，双管（2×40W）不锈钢直边 | 套 | 4 | 2560 |  |
| 28 | 紫外灯 | 功率40W | 套 | 2 | 2400 |  |
| 29 | 净化顶板 | 50系列实验室专用净化苯板一边加钢带(主材为宝钢基板0.5mm,表面喷塑处理)。 | ㎡ | 50 | 24400 |  |
| 30 | 净化立板 | 50系列实验室专用净化苯板一边加钢带(主材为宝钢基板0.5mm,表面喷塑处理)。 | ㎡ | 45 | 21960 |  |
| 31 | 净化门 | 50系列实验室门专用净化苯板表面喷塑处理 | 套 | 3 | 8400 |  |
| 32 | 净化板透视窗 | 5mm钢化玻璃，净化板系列专用型材。 | 项 | 2 | 3400 |  |
| 33 | 室内水\电路改造\系统集成 | 铜芯线按照容量需求配线，PVC阻燃穿线管及暗合 | 项 | 1 | 6000 |  |
| 34 | 地插 | 六孔地槽，含安装 | 项 | 1 | 500 |  |
| 35 | 墙插 | 五孔墙插，含安装 | 项 | 1 | 500 |  |
| 56座上通风化学实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木教师桌 | 1.规格：2400×700×850mm±10mm； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且需符合以下参数： 2.1耐磨和耐划性能：①耐磨性能：≥1000r，未出现磨损点；②表面耐划性能：在≥2.0N作用下，表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。 2.2表面耐污染性能：耐污染性能不少于90项试验污染物的检测，且覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果≥4级； 2.3抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥90.00%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥90.00%； 2.4防霉性能：至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳的霉菌检测，且防霉等级≤1级； 3.柜身：设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座。中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm的镀锌钢板。 4.门铰：采用阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5.滑轨：采用阻尼三节滑轨。 6.手抽:一字型，表面有光滑防腐涂层。 7.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 1 | 6500 |  |
| 2 | 化学实验桌 | - 1.规格：1200*600*780mm±10mm； - 2.台面：采用≥20mm厚一体成型高温烧制实验室专用陶瓷台面，且参数符合如下标准： - 2.1抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥90.00%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥90.00%； - 2.2耐磨性能：耐磨性达到1500转，3级或以上； - 2.3表面耐污染性能：满足不少于90种化学试剂检测，且覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果≥4级； - 3.结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，主框架字型结构：桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成； 4.主框架字型结构材质：采用工字型压铸铝一次成型，采用铝镁合金材料，桌腿壁厚≥3mm，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； - 5.书包斗：采用PP材料，需配套实验桌，模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 | 张 | 28 | 45360 |  |
| 3 | 功能柱 | 规格335mm*195mm*765mm±10mm，选用全钢结构，主体材质为≥1.0mm镀锌钢板，板材均采用≥1.0mm 的镀锌钢板，自动喷涂线喷涂环氧树脂粉末静电吸附等几道工艺制作而成，具备较强抗氧化和防腐蚀、耐酸碱功能，喷涂异化颜色，主体颜色与学生桌桌体颜色一致，让产品形象更加立体、突出，电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。留有检修口，方便检修。 | 个 | 28 | 7980 |  |
| 4 | 钢塑水槽柜 | - 1.规格：490*585*750mm±10mm柜体框架采用≥1.0mm镀锌钢板，板材均采用≥1.0mm 的镀锌钢板，经酸洗磷化及环氧树脂户外粉喷涂处理，具备较强抗氧化和防腐蚀、耐酸碱承重性。 - 2.水柜门面板：采用≥1.0mm冷轧钢，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 - 3.水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*350mm±10mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。 4.下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，水槽后方内置防溢水装置，防止废水外溢出台面，排水口内置一个防堵下水锥形网孔漏斗。 | 个 | 14 | 24500 |  |
| 5 | 教师台水槽 | pp规格550*450±10mm采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。 | 个 | 1 | 225 |  |
| 6 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编 | 套 | 15 | 600 |  |
| 7 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 套 | 15 | 600 |  |
| 8 | 三联水嘴 | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适 | 套 | 15 | 4950 |  |
| 9 | 学生安全电源 | 外壳采用ABS注塑一次成型，隐蔽式防尘电源。 交直流输出0-24V,自动过载保护的学生电源有老师统一控制，具有交流220V输出五孔电源插座。 | 套 | 28 | 9800 |  |
| 10 | 教师总控电源 | 控制学生220V分四组输出，由电压表检测电压电流。 教师演示台设有安全宗电源，漏电过载保护功能。 交流220V多功能输出。 | 套 | 1 | 4000 |  |
| 11 | 实验凳 | 1.规格:315*420-480mm±10mm； 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.1mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3.凳面:凳面直径≥315mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型;凳面表面有颗粒状凸起起到按摩作用； 4.托盘:凳面下装有直径大于156mm的托盘,厚度不小于1.4mm； 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型； | 条 | 56 | 10360 |  |
| 12 | 离心风机 | 6#离心风机，电压：380V，功率：5.5KW，转速：1450r/min，流量：10602-21204M3/h，全压：1150-748Pa,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材 质，主要用于对专用通风机的防护。 | 套 | 1 | 10800 |  |
| 13 | 消音器 | φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 套 | 1 | 500 |  |
| 14 | 风机软连接 | φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 套 | 1 | 500 |  |
| 15 | 变频器 | 采用电流无感矢量控制，型号：380V/5.5KW，额定电压：380V+15%，频率：50-60HZ。 | 套 | 1 | 4500 |  |
| 16 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 1 | 450 |  |
| 17 | 万向吸风罩 | 关节：可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动. 关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质 固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底 | 套 | 29 | 47850 |  |
| 18 | 室内风管 | 室内风管采用直径为200mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统 | 套 | 1 | 5000 |  |
| 19 | 室外风管 | 室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统 | 套 | 1 | 14500 |  |
| 20 | 风机控制线 | 三相电缆、含线路管道 | 室 | 1 | 2000 |  |
| 56座生化数字化实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木教师桌 | 1.规格：2400×700×850mm±10mm； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且需符合以下参数： 2.1耐磨和耐划性能：①耐磨性能：≥1000r，未出现磨损点；②表面耐划性能：在≥2.0N作用下，表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。 2.2表面耐污染性能：耐污染性能不少于90项试验污染物的检测，且覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果≥4级； 2.3抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥90.00%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥90.00%； 2.4防霉性能：至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳的霉菌检测，且防霉等级≤1级； 3.柜身：设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座。中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0mm的镀锌钢板。 4.门铰：采用阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 5.滑轨：采用阻尼三节滑轨。 6.手抽:一字型，表面有光滑防腐涂层。 7.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 1 | 6500 |  |
| 2 | 探究实验桌 | - 1.规格：1200*1200*780mm±10mm； - 2.台面：采用≥20mm厚一体成型高温烧制实验室专用陶瓷台面，且参数符合如下标准： - 2.1抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥90.00%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥90.00%； - 2.2耐磨性能：耐磨性达到1500转，3级或以上； - 2.3表面耐污染性能：满足不少于90种化学试剂检测，且覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果≥4级； - 3.结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，主框架字型结构：桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成； 4.主框架字型结构材质：采用工字型压铸铝一次成型，采用铝镁合金材料，桌腿壁厚≥3mm，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 5.书包斗：采用PP材料，需配套实验桌，模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 | 张 | 14 | 46200 |  |
| 3 | 功能柱 | 规格335mm*195mm*765mm±10mm，选用全钢结构，主体材质为≥1.0mm镀锌钢板，板材均采用≥1.0mm 的镀锌钢板，自动喷涂线喷涂环氧树脂粉末静电吸附等几道工艺制作而成，具备较强抗氧化和防腐蚀、耐酸碱功能，喷涂异化颜色，主体颜色与学生桌桌体颜色一致，让产品形象更加立体、突出，电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。留有检修口，方便检修。 | 个 | 14 | 3990 |  |
| 4 | 钢塑水槽柜 | - 1.规格：490*585*750mm±10mm柜体框架采用≥1.0mm镀锌钢板，板材均采用≥1.0mm 的镀锌钢板，经酸洗磷化及环氧树脂户外粉喷涂处理，具备较强抗氧化和防腐蚀、耐酸碱承重性。 - 2.水柜门面板：采用≥1.0mm冷轧钢，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 - 3.水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*350mm±10mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。 4.下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置，水槽后方内置防溢水装置，防止废水外溢出台面，排水口内置一个防堵下水锥形网孔漏斗。 | 个 | 16 | 28000 |  |
| 5 | 教师台水槽 | pp规格550*450±10mm采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。 | 个 | 1 | 225 |  |
| 6 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编 | 套 | 17 | 680 |  |
| 7 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 套 | 17 | 680 |  |
| 8 | 三联水嘴 | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适 | 套 | 17 | 5610 |  |
| 9 | 学生安全电源 | 外壳采用ABS注塑一次成型，隐蔽式防尘电源。 交直流输出0-24V,自动过载保护的学生电源有老师统一控制，具有交流220V输出五孔电源插座。 | 套 | 28 | 9800 |  |
| 10 | 教师总控电源 | 控制学生220V分四组输出，由电压表检测电压电流。 教师演示台设有安全宗电源，漏电过载保护功能。 交流220V多功能输出。 | 套 | 1 | 4000 |  |
| 11 | 实验凳 | 1.规格:315*420-480mm±10mm； 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.1mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3.凳面:凳面直径≥315mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型;凳面表面有颗粒状凸起起到按摩作用； 4.托盘:凳面下装有直径大于156mm的托盘,厚度不小于1.4mm； 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型； | 条 | 56 | 10360 |  |
| 12 | 离心风机 | 6#离心风机，电压：380V，功率：5.5KW，转速：1450r/min，流量：10602-21204M3/h，全压：1150-748Pa,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材 质，主要用于对专用通风机的防护。 | 套 | 1 | 10800 |  |
| 13 | 消音器 | φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 套 | 1 | 500 |  |
| 14 | 风机软连接 | φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 套 | 1 | 500 |  |
| 15 | 变频器 | 采用电流无感矢量控制，型号：380V/5.5KW，额定电压：380V+15%，频率：50-60HZ。 | 套 | 1 | 4100 |  |
| 16 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 1 | 450 |  |
| 17 | 万向吸风罩 | 关节：可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动. 关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质 固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底 | 套 | 29 | 47850 |  |
| 18 | 室内风管 | 室内风管采用直径为200mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统 | 套 | 1 | 8000 |  |
| 19 | 室外风管 | 室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统 | 套 | 1 | 14500 |  |
| 20 | 风机控制线 | 三相电缆、含线路管道 | 室 | 1 | 2000 |  |
| 3.化学准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木准备桌 | 全钢结构：一体化台面，每边4个抽屉、2组对开门，基本要求如下： - 1.台面尺寸（度宽高）3000mm×1100mm×800mm±10mm。 - 2.台面:台面采用≥12.7mm实芯理化板，四边厚度25㎜； 2.1表面耐污染性能：耐污染性能不少于90项试验污染物的检测，且覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果≥4级； 2.2抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥90.00%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥90.00%； 2.3防霉性能：至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳的霉菌检测，且防霉等级≤1级； - 3.台身：采用≥1.0mm厚镀锌钢板，钢板表面经环氧树脂静电粉末喷涂。 - 4.桌脚：采用直径不小于10mm的螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。 - 5.柜门铰链：采用不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm。 6.抽屉滑道：采用消声三节滑轨，壁厚≥1.5mm合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 | 张 | 1 | 15850 |  |
| 2 | 通风柜 | - 1、规格1500*850*2350mm±10mm - 2、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜体），中间（操作面板），下部柜体 3、外壳：采用厚不小于1.0mm镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； - 4、内壳：采用不小于5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作； - 5、面板：采用不小于12.7mm厚实芯理化板，结构坚固，耐强酸碱； - 6、照明：采用LED日光灯； - 7、拉手：采用ABS注塑成型； - 8、气流板： 采用不小于5mm厚抗倍特板制作，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计； - 9、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； - 10、化验水嘴：采用实验室专用单口烤漆水嘴； - 11、窗口：采用不小于5mm厚的钢化玻璃制作。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； - 12、 液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易。 | 个 | 1 | 10720 |  |
| 3 | 仪器柜 | - 1.整体规格：1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）±10mm 2.整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用≥2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 - 3.柜体：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝。 - 4.上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门,带锁、内嵌式塑料扣手，尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性活动隔板2块。 - 5.下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，内设PP改性塑料活动隔板1块。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 - 6.仪器塑料件符合： - （1）塑料材料理化性能：冲击强度≥10J/㎡； （2）塑料件硬度：邵氏D硬度≥HD63。 | 个 | 11 | 22000 |  |
| 4 | 准备桌水槽 | pp规格550*450±10mm采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。 | 套 | 1 | 225 |  |
| 5 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 1 | 450 |  |
| 6 | 三联水嘴 | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适 | 套 | 1 | 330 |  |
| 7 | 固体、液体和气体演示实验箱 | 以《普通高中物理课程标准》为依据，结合最新国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必修课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。此箱是专为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“固体、液体和气体”、“热力学定律”这两个学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求，充分提高了实验课堂的授课水平和学习质量。并对普通高中物理教学装备配置标准中的部分实验仪器做了改进和分类，使实验操作更加方便、快捷。 一、实验箱规格描述 1、外形尺寸：箱体470×360×210（±10）mm，壁厚≥3mm；采用ABS阻燃性材料一次成型；手提翻盖式；最大承重50公斤；箱体四周圆润过渡角，不伤手设计，箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑；箱体背部采用蜂巢式加强筋设计。箱盖背面设有装箱清单卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原； 2、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜； 3、旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于携带和搬运。 二、产品组成 由温度计*1；不锈钢酒精灯*1；多功能组合支架(X型支座)*1；支撑杆/铁架台立杆*1；新型升降块*2；铁圈*1；石棉网*1；锥形瓶/三角烧瓶*1；硅胶管*1；玻璃烧杯*1；色素*1；玻意尔定律实验器*1；针筒*1；双孔硅胶塞*1；单孔硅胶塞*1；长直角玻璃导管(粗)*1；玻璃导管*1；硅胶管*1；U型压强计*1；玻璃试管*1；蜂蜡*1；透明玻璃板*1；石蜡*1；塑料圈*1；瓶装泡泡水*1；小滴管*1；液晶车载时钟*1；毛细玻璃管（5种规格）*1；金属毛细管支架*1；空气压缩引火仪*1；两用打气筒*1；饮水鸟/永动鸟*1；短管标准漏斗*1；玻璃杯*1；玻璃培养皿*1；尼龙线*1；云母石*2；浅碟*1等组成。 三、主要配置 1、多功能组合支架(X型支座)：规格：240×132×28mm；材质：增强ABS；工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理；结构形式：设有立杆异形安装孔、两脚立杆扩展孔、组合卡扣、内嵌铜螺母，内嵌铜螺母上旋接固定有M6紧锁手拧螺丝，主体内部含金属配重；功能描述：两件对插组合使用呈X型，可作为铁架台底座、光学导轨、新能源轨道等，可满足理化生不同学科实验需求。 2、毛细管支架：规格：135×40×90mm；材质：主体为金属材质；工艺：钣金成型，表面喷漆工艺处理；结构形式：设有5个规格不同毛细管放置孔，主体为金属钣金，底座为塑料材质；功能描述：用于探究毛细现象实验。 四、功能和应用 可模拟演示实验：1.温度计；2.探究气体等温变化的规律（玻意尔定律）；3.等压变化（盖—吕萨克定律）；4.等容变化（查理定律）；5.晶体和非晶体；6.石蜡在玻璃和云母片上的融化；7.液体的表面张力（观察肥皂膜和棉线的变化）；8.浸润和不浸润（水滴在玻璃面和蜡面的现象、毛细现象）；9.观察液晶屏10.空气压缩引火实验；11.功与内能的改变（观察橡胶塞跳出时瓶内的变化）等11种实验内容。 | 箱 | 3 | 7350 |  |
| 8 | 有机化合物演示实验箱 | 以《普通高中化学课程标准》为依据，结合最新各大版本高中化学课程教材，满足高中化学课程的所有实验。此箱是专为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“有机化合物”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验，充分提高了实验课堂的授课水平和学习质量。对部分实验仪器做了改进和分类，使实验操作更加方便、快捷。 一、实验箱规格描述 1、外形尺寸：箱体470×360×210（±10）mm，壁厚≥3mm；采用ABS阻燃性材料一次成型；手提翻盖式；最大承重50公斤；箱体四周圆润过渡角，不伤手设计，箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑；箱体背部采用蜂巢式加强筋设计。箱盖背面设有装箱清单卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原； 2、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜； 3、旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于携带和搬运。 二、产品组成 由锥形瓶/三角烧瓶*1；标口圆底烧瓶*1；分液漏斗（四氟阀）*1；U形管*1；玻璃试管*4；磨口试管*1；具支玻璃试管*2；玻璃刻度量筒*1；玻璃刻度量筒*1；螺口塞具支接头*1；直形抽气接头*1；长直角玻璃导管(粗)*2；直角玻璃导管(粗)*1；玻璃烧杯*1；玻璃烧杯*1；玻璃烧杯*1；玻璃培养皿*1；蒸发皿*1；试管塞*2；试管塞*1；玻璃胶头滴管*3；尖嘴导管*1；玻璃直导管*1；双孔硅胶塞*1；硅胶管*1；蓝色石蕊试纸*1；不锈钢尖嘴小镊子*1；竹棒*5；玻璃棒*1；玻璃表面皿*1；广泛PH试纸*1；药匙*3；研钵*1；温度计*1；铜丝*1；有机化合物分子结构模型*1等组成。 三、功能和应用 可模拟演示实验：1.乙醇、乙酸的主要性质；2.搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点；3.乙酸乙酯的制备与性质；4.乙醇与金属钠的反应；5.乙醇在浓硫酸作用下的消去反应；6.乙醇在浓氢溴酸作用下的取代反应；7.乙醇在催化剂作用下被空气氧化；8.乙醇被重铬酸钾溶液氧化；9.石蜡油分解实验；10.聚氯乙烯的性质；11.玻璃粉末的酸碱性测定；12.聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯的区别；13.塑料的热塑性和热固性；14.水的表面张力；15.蛋白质的性质；16.蔗糖的燃烧；17.葡萄糖的银镜反应实验；18.葡萄糖与新制的氢氧化铜反应实验；19.蔗糖与麦芽糖的水解；20.比较稀硫酸、唾液对淀粉水解速率的影响；21.酚醛树脂的制备及性质；22.酚醛树脂的溶解性实验；23.几种纤维的性质实验；24.蓝瓶子实验；25.石蜡的催化裂化；26.有机化合物中常见官能团的检验；27.乙醇的消去反应；28.糖类的性质；29.葡萄糖、淀粉、蛋白质的特征反应；30.乙醇和氢卤酸反应；31.苯酚与溴水反应；32.苯酚与氯化铁反应；33.卤代烃的水解反应；34.蔗糖溶液、蔗糖水解液、麦芽糖溶液的还原性比较；35.水解反应趋于完全的条件；36.比较醋酸和碳酸酸性强弱；37.醋酸、硼酸中滴加碳酸钠溶液的现象比较；38.乙醛与新制氢氧化铜反应实验；39.煤的干馏；40.溴丁烷的消去反应；41.乙醛的性质；42.乙醛的银镜反应；43.合成乙酸乙酯；44.乙酸乙酯在酸性、中性和碱性条件下的水解；45.溴乙烷在氢氧化钠溶液中的水解及其产物验证；46.溴乙烷在氢氧化钠乙醇溶液中的消去反应；47.计算聚丙烯酸钠的吸水率；48.芳香族化合物；49.苯酚的性质实验；50.苯酚和氢氧化钠溶液的反应等50种实验内容。 | 箱 | 3 | 5940 |  |
| 9 | 生物技术与工程演示实验箱 | 以《普通高中生物学教学装备配置标准》为依据，结合最新各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。此箱是专为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“生物技术与工程”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验，充分提高了实验课堂的授课水平和学习质量。对部分实验仪器做了改进和分类，使实验操作更加方便、快捷。 一、实验箱规格描述 1、外形尺寸：箱体470×360×210（±10）mm，壁厚≥3mm；采用ABS阻燃性材料一次成型；手提翻盖式；最大承重50公斤；箱体四周圆润过渡角，不伤手设计，箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑；箱体背部采用蜂巢式加强筋设计。箱盖背面设有装箱清单卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原； 2、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜； 3、旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于携带和搬运。 二、产品组成 由锥形瓶/三角烧瓶*1；容量瓶*1；玻璃培养皿*1；玻璃刻度量筒*1；玻璃刻度量筒*1；玻璃烧杯*2；玻璃烧杯*2；短管标准漏斗*1；Y型玻璃三通管*1；玻璃胶头滴管*3；玻璃试管*4；长直角玻璃导管(粗)*1；广泛PH试纸*1；玻璃棒*1；硅胶管*0.3；单孔硅胶塞*1；无孔硅胶塞*1；滤纸*1；玻璃毛细吸管*20；塑料试管*1；瓶装棉球*1；气球*2；纱布*1；离心管（1.5ml）*10；温度计*1；定量吸球*1；吸水纸*100；研钵*1；药匙*3；移液管*1；不锈钢止水夹*1；试管夹*2；比色管*4；尼龙布*1等组成。 三、功能和应用 可模拟演示实验：1.DNA的粗提取与鉴定；2.绿叶中色素的提取和分离；3.发酵现象的观察及发酵原理的探究；4.制作泡菜并检测亚硝酸盐含量；5.蔬菜在腌制过程中维生素C含量的变化；6.果汁发酵制作果酒和果醋；7.DNA片段的扩增及电泳鉴定；8.菊花的组织培养；9.胡萝卜的组织培养；10.月季的花药培养等10种实验内容。 | 箱 | 3 | 5340 |  |
| 10 | 物理数据采集处理系统 | 有计算机采集处理分析软件，屏显数据采集器，传感器，可配套专用实验仪器，详细配置如下： 一、屏显数据采集器： 本设备主要与数字化实验系统软件配合使用，用于传感器数据的采集处理，外观采用人体工学设计，美观，实用。 1.多通道一体化设计，支持4通道TYPE-C接口并行采集，不区分模拟通道与数字通道； 2.内置2.0寸TFT显示屏及内置供电模块可脱机使用，可直接显示传感器的数据； 3.采用USB2.0标准传输数据，采用USB-B型接口与PC或者Pad连接之用； 4.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs，单通道最高采样率200kHz； 5.可以使用USB供电，预留5VDC接口，为采集器提供外部电源及为内部电池充电； 6.所有接口具备防静电TVS，传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用； 7.设备带有1个自锁按键，用于设备的开关机控制； 8.设备带有2个触摸按键，分别为调零按键和显示方向切换按键； 9.可将传感器检测的数值传输给计算机，支持平台：Windows、Android、IOS等系统。 二、传感器： 1、力传感器：量程1：-15N～+15N 分辨率：0.01N；量程2：-80N～+80N，分辨率：0.1N；软件切换量程，接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 2、电流传感器：量程1：-0.2～0.2A，分辨率0.1mA；量程2：-1～1A，分辨率1mA；量程3：-5～5A，分辨率0.01A；软件切换量程，接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。3、电压传感器：量程1：-1～1V，分辨率0.001V；量程2：-5～5V，分辨率0.01V；量程3：-10～10V，分辨率0.02V；量程4：-25～25V，分辨率0.05V；软件切换量程，接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 4、微电流传感器：量程1：-15μA～+15μA，分辨率:0.01μA；量程2：-80μA～+80μA/分辨率:0.1μA；量程3：-400μA～+400μA/分辨率:1μA；软件切换量程，接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 5、磁感应强度传感器：量程1：-1mT～+2mT ；分辨率：0.001mT；量程2：-8mT～+8mT；分辨率：0.01mT； 量程3：-40mT～+40mT；分辨率：0.01mT；量程4：-80mT～+80mT；分辨率：0.1mT；软件切换量程，接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 6、气体压强传感器：量程： 0～700kPa，分辨率0.1kPa；接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 7、声音传感器：音频量程：20～20KHz的声音，分辨率:0.1 Hz；声强量程：30～140dB，分辨率：0.1dB；接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 8、温度传感器：量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 9、光电门传感器（2只）：分辨率1μS，支持多种工作模式：I、U型挡光；运动计时模式；单摆计时方式等，接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 10、分体式位移传感器（发射与接收）：量程：0m～3m 分辨率：1mm；接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 11、光照度传感器：量程1：0～600Lux，分辨率0.01Lux；量程2：0～1300Lux，分辨率0.02Lux；量程3：0～8000Lux，分辨率0.1Lux；量程4：0～16000Lux，分辨率0.2Lux；量程5：0～64000Lux，分辨率1Lux；软件切换量程，接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 12、高强度铝合金箱：高强度CB铝合金型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB数据线1根，TYPEC传感器数据线6根，用户手册。 | 套 | 1 | 9800 |  |
| 11 | 生化数据采集处理系统 | 有计算机采集处理分析软件，屏显数据采集器，传感器，可配套专用实验仪器，详细配置如下： 一、屏显数据采集器： 1.多通道一体化设计，支持4通道TYPE-C接口并行采集，不区分模拟通道与数字通道； 2.内置2.0寸TFT显示屏及内置供电模块可脱机使用，可直接显示传感器的数据； 3.采用USB2.0标准传输数据，采用USB-B型接口与PC或者Pad连接之用； 4.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs，单通道最高采样率200kHz； 5.可以使用USB供电，预留5VDC接口，为采集器提供外部电源及为内部电池充电； 6.所有接口具备防静电TVS，传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用； 7.设备带有1个自锁按键，用于设备的开关机控制； 8.设备带有2个触摸按键，分别为调零按键和显示方向切换按键； 9.可将传感器检测的数值传输给计算机，支持平台：Windows、Android、IOS等系统。 二、传感器： 1、电压传感器：量程1：0～1V，分辨率0.001V；量程2：-4～4V，分辨率0.01V；量程3：-8～8V，分辨率0.02V；量程4：-25～25V，分辨率0.05V；软件切换量程，接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 2、温度传感器：量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 3、微气压传感器：量程：-10～+10kPa分辨率：0.01kPa；接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 4、氧气传感器：量程：0～100% ；分辨率：0.1%；接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 5、pH传感器：量程：0～14 分辨率： 0.01；接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 6、电导率传感器：量程1：0～3000μS/cm，分辨率：1μS/cm；量程2：0～18000μS/cm，分辨率：10μS/cm；量程3：0-90000uS/cm 分辨率：100μS/cm；软件切换量程，接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 7、电流传感器：量程1：-0.1～0.1A，分辨率0.1mA；量程2：0～1A，分辨率1mA；量程3：-4～4A，分辨率0.01A；软件切换量程，接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 8、高温传感器：量程：-40℃～+1200℃；分辨率：1℃；接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。 - 9、溶解氧传感器：量程:0～20mg/L； 分辨率0.01 mg/L；接口为TYPEC接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓系统下进行实验) - 10、高强度铝合金箱：高强度CB铝合金型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB数据线1根，TYPEC传感器数据线6根，用户手册。 | 套 | 1 | 11560 |  |

注：核心产品：实验桌

- 图纸

二、商务要求

1、服务要求：

- （1）本次招标的设备应提供不低于二年的免费质保，供货时提供相关证明材料。质保时间自终验验收合格之日起算，免费质保期内应提供免除一切费用的售后服务。

- （2）服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。

- （3）如设备在免费质保期内发生质量问题，投标人应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

- （4）对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，投标人应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货期限：合同签订之日起40日内完成供货及安装。

4、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容于货到安装调试合格后组织验收，具体验收办法详见《宜兴市政府采购项目履约验收管理办法》（宜财办〔2016〕20号）。

5、付款步骤：到货安装调试后支付50%，验收合格后支付剩余的50%。

6、其他要求：（1）投标报价应包含货物或服务的设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、指导安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

（2）投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

第四章 评审方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 65分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 35分 |

二、评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分(54分) | 1 | 项目措施实施方案 | 12分 | 投标人根据项目需求提供项目实施方案,包含：1.实施方案及难点分析及项目实施计划；2.进度安排及保障措施；3.供货安装及调试方案；4.人力配备情况。 1、上述每项内容阐述全面完整，实施方案内容详细具体，措施科学合理，完全符合采购需求，得12分； 2、上述每项内容阐述基本全面完整，实施方案满足采购要求及内容，有具体实施技术方案，有详细说明及具体的措施和流程，措施较科学合理，基本符合采购需求，得8分； 3、上述每项内容阐述不完整，应对措施缺乏可操作性，脱离采购需求实际的，得4分。 4、不提供不得分。 |
|  | 2 | 项目方案布局的科学性和完整性 | 15分 | 根据投标人所投理化生实验室设备特点及项目需求对实验室室内布置要求的总体设计方案包含：1、平面布置图；2、效果图；3、水电施工图；4、通风施工图。 1、上述每项内容阐述全面完整，布局方案内容详细具体，图纸科学合理，完全符合采购需求，得15分； 2、上述每项内容对阐述基本全面完整，实施方案满足采购要求及内容，有具体实施技术方案，图纸较科学合理，基本符合采购需求，得10分； 3、上述每项内容阐述不完整，布局缺乏可操作性，脱离采购需求实际的，得5分。 4、无相应的方案不得分。 |
|  | 3 | 培训方案 | 6分 | 针对本项目所提供的产品的使用和日常维护的培训计划及方案，包含1.培训课程内容；2.培训课时安排。 1、上述每项内容阐述全面完整，投标人提供的产品使用和日常维护的培训计划内容齐全，优于或完全满足采购实际需求的，得6分； 2、上述每项内容对阐述基本全面完整，产品的使用和日常维护的培训计划简单有瑕疵，内容有漏项、无细节性描述的，得4分； - 上述每项内容阐述不完整，应对措施缺乏可操作性，脱离采购需求实际的，得2分。 - 4、不提供不得分。 |
|  | 4 | 售后服务方案 | 6分 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括1.服务内容；2.技术人员保障服务电话；3.故障解决方案。 1、上述每项内容阐述全面完整，解决措施全面科学、响应时间迅速，内容丰富，科学合理，可操作性强的，得 6分； 2、上述每项内容对阐述基本全面完整，故障解决措施一般、响应时间慢，内容一般，可操作性差，得4分； 3、上述每项内容阐述不完整，应对措施缺乏可操作性，脱离采购需求实际的，得2分。 4、不提供不得分。 |
|  | 5 | 产品技术分 | 15分 | 投标人应针对以下技术参数要求，提供第三方认证机构出具的检测报告扫描件或产品功能性图片上传至投标系统中并加盖公章，不提供不得分。 - 理化板台面（4分）： （1）耐磨和耐划性能：耐磨性能：≥1500r，未出现磨损点；表面耐划性能：在≥4.0N作用下，表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象，得1分。（提供检测报告扫描件） （2）表面耐污染性能：耐污染性能不少于90项试验污染物的检测，且覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果达到5级，得1分。（提供检测报告扫描件） （3）抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥95.00%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥95.00%，得1分。（提供检测报告扫描件） （4）防霉性能：至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳等霉菌检测，且防霉等级达到0级，得1分。（提供检测报告扫描件） - 2.陶瓷台面（3分）： - （1）抗菌性能：抗大肠杆菌抗菌率≥95.00%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥95.00%，得1分；（提供检测报告扫描件） - （2）耐磨性能：耐磨性达到可见磨损2100转，4级或以上的，得1分；（提供检测报告扫描件） - （3）表面耐污染性能:满足不少于90种化学试剂检测，且覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果达到5级，得1分。（提供检测报告扫描件） - 3.仪器柜（2分）： - （1）塑料材料理化性能，满足：冲击强度≥20J/㎡，得1分；（提供检测报告扫描件） - （2）塑料件硬度，满足：邵氏D硬度≥HD70，得1分。（提供检测报告扫描件） - 4.单人净化工作台（3分） - （1）扫描检漏（DOP法检漏）：穿透率≤0.002%，得1分；（提供检测报告扫描件） - （2）空气洁净度：≤SIO 5级；沉降菌浓度（CFU/皿×0.5h）：≤0.2，得1分；（提供检测报告扫描件） - （3）照度：≥800lx；噪声：≤64.5dB；振动幅度：≤3μm，得1分。（提供检测报告扫描件） - 5.光合作用反应仪（2分） - （1）配置可变换光谱LED植物专用补光灯，不同光谱独立控制，光照强度≥10档可调，适合不同光强下植物光合作用实验探究，得1分；(提供产品功能性图片) - （2）温度控制范围：温度10-50℃可调，设备配置恒温加热和制冷装置，可维持反应室温度保持稳定不变，恒温范围±1.0℃；温控功能独立控制，设备内置恒温加热和制冷装置，温度接近需要温度时自动进入缓控温状态，维持反应室温度保持稳定不变，得1分；(提供产品功能性图片) - 6.微量可调移液器（1分） - 微量可调移液器在≤-5℃~≥121℃环境下，外观无形变，所有功能正常使用。（提供检测报告扫描件） |
| 商务部分(11分) | 1 | 体系认证 | 9分 | 1.投标人或所投产品制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系、环境管理体系、质量管理体系认证，每提供一份得2分，最多得6分。（须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图） 2.投标人或所投产品制造商所投“钢木教师桌、实验桌、功能柱”具有有效期内的中国环境标志认证产品证书，每有1项得1分，最高分为3分。（须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，产品名称不同，实质性内容相同的视为等同） |
|  | 2 | 质保期 | 2分 | 在承诺满足基本原厂质保二年的基础上，承诺每增加1年原厂质保加1分，最高得2分。 |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 35分 | 1.评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经修正、落实政府采购政策功能扣除后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×35分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |

备注：1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

- 2、响应文件中必须提供以上相关证明材料复印件，否则不予加分。

第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年   月   日，江苏省宜兴第一中学周铁分校以公开招标采购方式对理化生实验室设备采购(第二批)进行了采购。经评标委员会评审，确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经江苏省宜兴第一中学周铁分校(以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                        ；

1.4.2 发票开具方式：                   。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                      ；

1.5.2 履行地点：                      ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　    。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的     %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（包括但不限于提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（包括但不限于以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

1.7.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交无锡仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式肆份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案、江苏宏翔工程造价咨询有限公司存档各一份。

| 甲方（采购人）： （盖章） | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或 授权代表（签字）： | 法定代表人或 授权代表（签字）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 技术成果归属甲方。

2.4 包装和装运

2.4.1除甲方另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求应按国家有关规定或本行业通用标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

2.4.3 货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.11.5 不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方定期进行验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具政府采购项目验收单；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人（电子签章）：

法定代表人或其被授权代表人（签名）：

日期：      年   月   日

- （一）开标一览表

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人全称（电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 理化生实验室设备采购(第二批) |  |

年  月  日

- （二）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：

日期：

江苏省宜兴第一中学周铁分校：

我公司（单位）参加本次项目（项目编号：         ）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（项目编号：         ）进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人（电子签章）：

注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、被授权代表身份证明1（格式）：

法定代表人授权委托书

项目编号：

日期：

江苏省宜兴第一中学周铁分校、江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：       ）的响应报价，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权代表已知晓并接受委托事项。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

供应商（电子签章）：

日期：___年___月__日

3、被授权代表身份证明2：详见第二章投标人须知相关要求

4、具有独立承担民事责任的能力：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

6、有依法缴纳税收的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

7、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

- 8、无不良信用记录：详见第二章投标人须知相关要求

9、中小企业声明

注：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件1），或《残疾人福利性单位声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件2），或监狱企业的证明文件；否则无需提供。

10、特定资格要求：无。

注：如本项目有特定资格要求的，按招标文件要求提供证明材料，否则无需提供。

（三）符合条件

1、投标函（格式）：

投标函

致江苏省宜兴第一中学周铁分校、江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

我方收到你们（项目编号：               ） 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标产品，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标产品的技术参数要求，填写了投标产品的技术参数，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品。

- 我方参与投标即表示认可并遵守本招标文件的所有规定，不再对招标文件及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含投标当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（电子签章）：

2、明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 |  | 质保期 | 数量 |  | 单项报价 (元) | 合计 报价 (元) | 产品 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  | 序号： |  |  | 品牌： |  |  |  |  |
| 完工期 |  | 合同签订之日起 日内完成供货及安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项，表格不够可自行延长；上述单价为综合单价，包含提供货物的一切费用；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

（2）核心产品：请投标人在上表中详细填写核心产品所在明细报价表中的序号及品牌，对核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，由采购人代表采用随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）政府采购优惠政策：若符合本项目小微企业报价扣除优惠政策的，投标人应在“产品类别”一栏中填入小微企业产品、残疾人福利性单位产品或监狱企业产品，价格扣除比例（如有）详见“投标邀请函”；若不符合本项目政府采购优惠政策的，无需填写“产品类别”。

（4）若享受本项目政府采购相关优惠政策的，投标人必须按照本章“（四）报价折扣文件”要求提供相关证明材料，以提供的有效证明材料为准，否则不享受相关优惠。

（5）若本项目含有政府采购强制采购产品的，投标人必须按照本章“（四）报价折扣文件”提供有效证明材料，否则投标无效，详见投标人须知相关要求。

- （6）“合计报价”不得超过“第三章 项目技术要求和有关说明”中清单中的单项限价，合计总价不得超过本项目最高限价，若存在漏项或超限价的情况，将作无效报价处理。

3、项目技术要求偏离表（格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 报价内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

注：（1）投标人应对照招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应；

（2）招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的，请在本表后自行添加。

（四）价格折扣文件

1. 企业报价折扣证明（格式）

企业报价折扣证明

| 序号 | 企业（产品）性质 | 投标产品类别 | 须提交的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能 | 强制采购节能产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 |
| 2 | 信息安全 | 强制采购信息安全产品 | 由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料 |
| 3 | 小微型 企业产品 | 货物由小微企业制造 | 《中小企业声明函》（格式见附件1） |
| 4 | 残疾人福利性单位 | 货物由残疾人福利性单位制造 | 《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2） |
| 5 | 监狱 企业 | 货物由监狱企业制造 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 |

注：

1、投标人根据招标文件要求提供相关证明材料（如有），以提供的有效证明材料为准 。

2、如本项目含有强制采购产品，必须提供相关证明材料，否则投标无效。

3、如本项目给予报价扣除优惠，须提供相关证明材料，否则不享受报价扣除优惠。

4、相关证明材料请附在本表之后，若不享受政府采购政策优惠，附件1-附件2可自行删除；

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                     投标人（电子签章）：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）中标供应商《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，采购人将随中标公告一并公示。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动（项目编号：          ）提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

（五）其他相关材料

投标人根据评标方法和标准等要求，提交认为需要提供的相关证明材料，如未提供证明材料的，相关评分项不得分。