招　标　文　件

项目名称：南通市卫生健康委员会2025年系统

改造项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0226

（全流程电子化-服务类项目）

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2025年11月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………1

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………18

- 采购需求……………………………………32

- 评标方法与评标标准………………………77

- 投标文件格式………………………………83

第一章  投标邀请

受[南通市卫生健康委员会]的委托，南通市公共资源交易中心就[南通市卫生健康委员会2025年系统改造项目]([JSZC-320600-JZCG-G2025-0226])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市卫生健康委员会2025年系统改造项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月22日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0226

2.项目名称：南通市卫生健康委员会2025年系统改造项目

- 3.预算金额：715.35万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为715.35万元。

5.采购需求（简介）：南通市卫生健康委员会2025年系统改造项目是纳入2025年度数字政府项目建设计划的政务信息系统。其核心内容是加强关键核心自主可控，带动国产基础软硬件持续迭代升级，对南通市卫生健康委员会现有信息系统全面适配、改造和升级。同时落实政务信息系统“一部门一系统”原则，推动政务信息系统资源整合、共享和开放，破解传统政府信息化建设中存在的“重复建设、数据孤岛、协同低效”等痛点，推动政务服务与治理能力向集约化、智能化、标准化方向转型升级。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：12个月

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小微型企业采购。对于预留份额，提供的服务由符合政策要求的中小微型企业承接。预留份额通过以下措施进行,投标人可选择以下其中一种方式参与：（不接受联合体，接收分包）

1、投标人属于大型企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家中小微型企业，中小微型企业承担的合同份额占合同金额的比例达到30%以上（其中预留给小微型企业的部分不低于60%），接受分包合同的中小微型企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。【提供符合上述比例的分包意向协议书、分包意向协议书上述比例全部服务的承接方的《中小微企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的分包意向协议书上述比例的承接方属于监狱企业的证明文件或分包意向协议书上述比例承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

2、投标人属于中型企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家小微型企业，小微型企业承担的合同份额不低于合同金额的18%，接受分包合同的小微型企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。【提供符合上述比例的分包意向协议书、分包意向协议书上述比例全部服务的承接方的《中小微企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的分包意向协议书上述比例的承接方属于监狱企业的证明文件或分包意向协议书上述比例的承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

3、投标人属于小微型企业的，是否采取分包不作强制要求。【提供全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。如采取合同分包，则只能分包给小微型企业。接受分包合同的小微型企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。【提供分包意向协议书、分包意向协议书各方全部服务的承接方的《中小微企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的分包意向协议书各方的承接方属于监狱企业的证明文件或分包意向协议书各方的承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

- 4.本项目不接受联合体投标。

- 5.本项目接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年12月22日10点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：详见第四章采购需求。

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

- 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：南通市卫生健康委员会

地    址：南通市崇川区崇文路1号启瑞广场5楼

联 系 人：  吴先生

联系方式：　　0513-59009032

2.采购代理机构信息

名    称：南通市公共资源交易中心

地　  址：南通市崇川区工农南路150号

联 系 人：   沈凤凤

联系方式：　　0513-59001963

3.软件技术支持：运维客服：0519-86722801、0519-86722806

那工：0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

- 异常低价审查

26.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

27.1.13启动异常低价投标审查后,投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

33.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

南通市卫生健康委员会

2025年系统改造项目

合 同 书

合同签署地：南通市                   合同编号：

甲方：南通市卫生健康委员会

乙方：XXXXX

第一条   合同说明

1、根据中华人民共和国有关法律、法规，为了明确双方的权利和义务，甲、乙双方在平等协商的基础上，就如下条款达成一致意见，特签署本合同。

第二条   合同标的

1、甲方向乙方购置产品（货物）名称及规格：南通市卫生健康委员会2025年系统改造项目

产品描述详见附件。除本合同另有所指外，“产品”、“货物”为同义词，均指本合同项下的合同标的或者政府采购招标文件（项目编号：XXXXX，以下简称招标文件）项下的采购标的。

产品除了包括本合同及招标文件中所列的软件和硬件之外，也包括与本合同履行有关的各项服务。除了合同文件、招标文件及各类标准规范所明确的服务之外，与本合同有关服务事项还包括合同文件中虽无明确规定但乙方作为有经验的供应商应当提供的与本合同履行有关的其他服务。

2、如因甲方在招标文件范围之外的业务需要，甲乙双方变更产品、规格、价格、升级和维保服务的，应于变更发生日起_5_个工作日内书面征求对方同意。双方友好协商，订立附件变更。

- 交货期限

软件系统开发工期为12个月，乙方应在本合同生效后12个月内完成本合同及招标文件要求的全部开发内容并交付甲方且符合验收标准、一次性通过验收。

- 金额及付款

1、本合同项下的货物价款为人民币（大写）：XXX元（小写：XXX元）。除非合同另有约定，前述货款包含了乙方为履行本合同项下及与本合同有关的全部义务而收取的全部费用，包括但不限于增值税、所得税等各种税项以及软件许可使用费、运输费、装卸费、安装费、材料费、包装费、培训费、资料费、维护费、保险费等各项费用。

如合同履行期间，增值税税率调降的，则本合同项下不含税价不变，尚未开票的合同价款的相应税费据实调整，甲方按照调整后的税费加上不含税价所计算的合同价款金额向乙方相应支付。

2、双方同意甲方按以下方式付款：

按约定的时间和条件付款：

合同签订后付款合同价的30%，即人民币（大写）：XXX元整（小写：XXX元整）；验收完成交付使用后付款合同价的40%即人民币（大写）：XXX（小写：XXX万元）；验收合格后提供2年免费维护，前述维护满（自验收合格之日起计算）后，经甲方对乙方的维护和技术服务等工作进行全面评审，若评审认定系统正常运行、售后服务到位且不存在其它违约行为，则支付合同总金额的30％即人民币（大写）：XXX元整（小写：XXX元整）。

款项由甲方按相关财务支付规定办理支付手续，支付计划以市政府年度财政计划调整，不得故意拖延支付时间。

3、甲方每次付款前，乙方应向甲方开具等额的增值税专用发票，如乙方延迟或者拒绝提供发票，甲方有权暂缓付款。甲方收到乙方完整的付款资料后再按照内部财务审批流程予以付款。

- 甲方权利义务

1、甲方指派一名代表作为项目协调人，与乙方进行及时联络并监督、协调乙方所需甲方配合的事项。

2、甲方负责向乙方提供软件开发及服务所需的资料；对于需由甲方提供的资料，乙方应当提前向甲方提出具体的书面要求。

3、甲方及时配合乙方对产品进行测试和试运行，并及时反馈修改意见给乙方。

4、甲方有权对乙方履行本合同的全过程进行监督，并就不符合要求的地方向乙方提出意见，乙方应在指定时间内整改完毕并书面向甲方反馈。

5、甲方在乙方按时保质地全面履行合同义务的基础上，按时向乙方支付合同价款。

6、甲方有权聘请第三方作为本项目的全过程审计单位，甲方聘请的全过程审计单位有权利根据国家相关标准、规范和规定，对本项目的全过程进行跟踪审计。乙方应无条件接受和配合全过程审计单位根据国家相关标准、规范、规定和全过程审计合同进行的跟踪审计活动，按照全过程审计单位的要求提供相应的资料与文档，接受全过程审计监督，配合全过程审计单位履行审计责任，按时保质地完成工作。

7、甲方有权聘请第三方作为本项目实施的监理单位，乙方应无条件接受和配合监理单位根据国家相关标准、规范、规定等本项目实施所进行的跟踪监理活动；按照监理单位的要求提供相应的资料与文档等，接受监理单位的监督，对于监理单位提出的问题和整改意见等及时落实整改；如对监理单位提出的意见有异议的，需在24小时内向甲方及监理单位分别提出书面意见并附相关依据；如未及时提出书面异议的，视为已确认监理单位提出的问题和整改意见等。

8、甲方其他权利以招标文件中的相关内容为准。

- 乙方权利义务

1、乙方应向甲方提供承建方案或总体设计方案，包括项目管理、需求确认、工作进度表、系统设计、系统开发、系统测试、系统部署、试运行、运行维护、培训等策略，并根据甲方的要求对方案进行深化设计，以达到甲方总体技术要求。

2、乙方应依据本合同及招标文件规定范围、规模及内容进行项目建设工作，包括但不限于深化设计、应用系统开发、集成、部署、交付、试运行、开通、培训、技术文件归档等建设阶段工作及系统建成后的运行维护工作以及与本合同履行有关的其他工作。

3、乙方应按照项目总体设计方案，进行深化设计，明确与所有相关系统的接口、技术界面和分工界面，负责本项目内部接口的设计和本系统外部系统接口的协调。

4、乙方须对该项目甲方的管理协调工作给予无条件的配合；若因自身原因影响整体项目实施进度，乙方须承担全部责任。

5、乙方须负责在软件系统开发实施前，复核由其它单位为配合系统工程所提供的各项设施和配备是否适用。

6、乙方需配合甲方完成本项目建设所需的与国家、省、市有关部门的协调工作。如乙方所交付的软件需经有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应配合甲方为所提供的软件完成上述手续。

7、乙方根据甲方要求，在规定的时间内安排相应人员进入甲方指定的工作场所进行系统研发和实施工作，并负责维护、管理工作环境。乙方安排的人员在工作期间，必须服从甲方的工作规定和安全管理制度。如果乙方工作人员不服从甲方管理，造成严重后果，乙方需承担全部责任。乙方进场实施产生的费用由乙方自行负责。

8、乙方应按约定时间，以合理的、甲方可以理解的方式，向甲方及全过程审计单位提供书面的项目阶段进度报告。如有重大的问题或重要的变更发生，乙方需在当日内向甲方及全过程审计单位做出书面报告；乙方也应当在合理的时间内回复甲方与全过程审计单位在其他时间内提出的与本项目相关的询问。

9、乙方应根据合同约定的时间完成本项目相关服务，满足甲方在技术需求和业务需求中的要求，乙方承诺确保按项目进度完成建设工作。乙方负责项目的日常管理工作，并对项目成功实施负全部责任。

10、乙方应根据招标文件的要求和投标文件的承诺向甲方提供相关技术服务和技术培训等。系统建成并通过验收后，乙方负责为期3年的软件系统免费售后服务与技术支持服务，服务范围包括但不限于软件优化及系统升级等。

11、在项目建设过程中，乙方应按照计算机工程规范的国家标准，将软件开发过程形成全面、详尽的技术资料，包括纸质文档和电子文件等形式，并进行阶段性和总体性提交。提交包括但不限于以下内容：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试报告、系统使用手册、系统维护手册、培训资料、验收相关文档等。

12、乙方应配合第三方检测机构完成项目软件测评和信息安全评测工作，应依据评估意见进行针对性整改。

13、乙方需保证由投标文件中确定的项目服务团队提供本合同项下的全部服务，项目团队人员配置科学合理、分工明确。乙方不得将项目进行转包。

14、乙方需履行的其他义务以招标文件及投标文件承诺的内容为准，并符合本合同各条款的约定。如法律法规、标准规范（无论国家标准、地方标准、行业标准、强制性标准或非强制性标准）对于乙方履行在本合同项下或者与本合同有关的各项义务有更严格或者更具体的规定的，则乙方应严格按照法律法规、标准规范之相关规定执行。

- 质量与保证

1、乙方保证按照合同约定，提供未曾使用过的全新设备和软件。

2、乙方保证对其提供的货物享有合法的所有权，在货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权、司法扣押、行政扣押以及其他任何妨碍甲方或甲方的最终用户获得货物所有权的法律障碍或权利瑕疵。

3、乙方保证其提供的货物没有侵犯任何第三人的知识产权或者任何其它权益。

4、因乙方的货物存在前述权利瑕疵导致甲方被第三人追究法律责任的，乙方承诺对此承担甲方的全部经济损失，同时还需按照合同金额的20%向甲方支付违约金。

- 售后服务

1、项目自验收合格之日起，乙方需按照合同附件要求的维保期限提供维护和升级服务。

2、乙方应在南通设有常驻人员以响应甲方的技术服务要求。在维保期内，如甲方要求进行软件升级，乙方应向甲方免费提供系统软件升级和技术支持。

3、维保期内，乙方有责任提供以下形式的技术支持服务：

（1）电话咨询：乙方必须为甲方提供技术援助电话，提供7×24小时响应服务，解答甲方在系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（2）现场响应：自收到甲方的服务请求起30分钟内，若电话咨询服务形式不能解决问题，乙方应在1小时内指派技术人员赶赴现场进行故障处理；遇到重大技术问题，乙方应及时组织有关技术专家进行会诊，并在4小时内采取相应措施以确保系统的正常运行；如果乙方在接到通知后未及时有效做出响应，乙方必须对除了须对故障所造成的损失负责之外，甲方还可以视情况扣除乙方的质保金。

（3）其他的售后服务要求以招标文件的要求和投标文件的承诺为准。

4、由于乙方原因致使甲方购买的货物未能享受本合同约定的售后服务，乙方视为违约，应赔偿因此给甲方造成的全部经济损失，同时还需按照合同金额的20%向甲方支付违约金。

- 信息安全、保密和知识产权

1、乙方必须严格遵守国家及地方关于数据保护、网络安全、信息安全等方面法律法规、各级各部门有关规定和标准规范，保证所接触到的一切数据不泄露，更不得作为商业的目的而擅自使用，保证其提供的产品和服务等均严格满足数据保护、网络安全、信息安全等方面的各项规定，不存在任何安全隐患、缺陷或漏洞。

2、未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方或甲方委托的第三方提供的有关合同或合同条文、规格、计划或其他书面资料以及甲方任何尚未公开的信息（合称保密信息）向与履行本合同无关的任何第三方披露、泄露或许可该第三方使用。如乙方因履行本合同需要向第三方披露上述资料及保密信息，乙方应注意保密并将披露限于履行合同必须的范围，并保证该第三方亦履行上述保密义务，同时乙方应将披露情况通报甲方。乙方上述保密义务不因本合同的终止而结束，直至上述保密信息公开为止。

3、没有甲方事先同意，除了履行本合同外，乙方不应使用上述条款所列举的任何文件、资料和保密信息。乙方在完成合同后应将相关文件、资料和保密信息及全部复印件归还甲方，不能归还的应当销毁。

4、乙方在履行本合同过程中所形成的软件著作权、成果、发明、源代码、技术资料及其他任何形式、任何阶段或任何载体的知识产权均归属甲方所有。

5、乙方或乙方人员违反本合同项下的信息安全保障、保密义务或知识产权等约定的，应当向甲方支付本合同金额20％的违约金，如违约金不足以弥补甲方直接经济损失的，乙方应继续赔偿，同时甲方保留解除本合同的权利，并视情况向相关主管部门进行通报。

- 测试与验收

1、进场前的检验和测试

（1）在向甲方提交工作成果前，乙方应当对产品进行详细而全面的检验与测试。

（2）甲方有权聘请第三方对乙方检验与测试过的产品进行检验和测试，以确认交付成果是否能符合甲方的目标与要求。

（3）如果检验或测试的产品不能满足甲方要求，甲方有权拒绝接受，乙方应在甲方指定的时间内改进，由此对甲方产生的损失，经双方确认损失金额后，甲方有权在合同余款中扣除，不足以弥补甲方损失的部分，乙方应承担补足责任。

2、评估与验收

（1）甲方有权对项目进行阶段性评估，乙方应予配合，并及时协调、解决实际产生的任何问题。

（2）甲方有权在各类项目现场对乙方实施进度和成果进行阶段性或整体性验收。

（3）乙方应根据甲方的要求开展产品试运行工作，如由于乙方原因，在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担，试运行结束后形成试运行报告。

（4）项目部署实施完成后，由甲方组织相关专家，对乙方完成工作情况进行评审、验收，验收标准以本合同、招标文件、投标文件及甲方的要求为准，验收不合格的，乙方需在指定时间内整改。

（5）在项目整体或者全部验收完毕前，项目范围内任何系统全部或者部分投入使用或者试运行等均不视为相关系统已经验收合格。

- 人员变更

1、乙方不得在项目实施过程中擅自更换项目负责人或项目组成员。如果乙方由于无法控制的原因必须更换时，乙方应在取得甲方书面同意后提供一名具有同等或更高资历的人员。

2、如果甲方发现乙方项目负责人或项目组成员存在以下问题，甲方有权书面要求乙方更换该人员。乙方在收到甲方书面通知后，必须及时更换该人员。此外，新更换人员的资历应预先取得甲方书面认可：

（1）被发现犯有严重的错误或被指控有犯罪行为;

（2）无法胜任工作的；

（3）不具备相关资质的；

（4）其他甲方认为需要更换的情形。

3、所有人员的变更均不影响合同的价格及合同工期。

4、乙方指派的项目负责人、主要技术负责人等人员在合同履行过程中签署出具的文件以及实施的行为，其法律后果由乙方承担。

- 培训

1、乙方应安排经验丰富的培训人员，为系统使用人员提供系统配置、开发、使用和维护等方面的培训。

2、乙方应提供详细的培训方案。培训方案主要包括培训组织机构、培训内容、培训大纲、培训计划、培训对象等，并按照上述要求进行详细说明。

3、乙方负责提供培训所需计划和资料，培训教材格式包括用户操作手册、培训PPT，培训所使用的语言和教材必须是中文。

4、培训的时间、内容、人员、期次等具体内容在执行过程中需根据培训方案的要求进行。

5、乙方确保甲方人员经培训后能够熟练使用、操作系统及相应的硬件设备等。

- 违约责任

1、乙方因自身原因未按合同约定交货（包括因交货不符导致的迟延交货），或者按照相应时间节点或者服务标准提供服务的，每延迟一日/一次须向甲方支付本合同金额的3‰作为违约金；超过60日仍未完成交付或经两次以上（包含两次）验收仍不能通过验收的，甲方有权解除本合同，另乙方需按照本合同金额的20%承担违约责任，如违约金不足以弥补损失的，乙方需继续赔偿。

2、乙方交付的货物不符合合同约定的质量标准，经更换、修理或采取其他补救措施后，仍不符合合同约定的，甲方有权退货，并解除本合同，乙方须向甲方支付本合同总金额20％的违约金。

3、如因乙方原因终止合同的，乙方需退还已收取的全部费用并按同期银行贷款市场报价利率标准支付资金占用利息，甲方需退还全部交付的有形成果且不得继续使用；若以乙方交付的成果做二次开发，或甲方认为可以留用的部分，双方应按比例据实结算。

4、如甲方无正当理由逾期付款的，经乙方书面催告后，甲方在合理期限内仍未支付的，按照同期银行存款利率标准支付逾期付款利息。

5、对于甲方扣款或者要求乙方支付违约金等事项，经甲方通知乙方后，如乙方在24小时内未提出书面异议并附相关依据的，则视为乙方已经确认甲方通知的扣款等事项，此后不得再提出任何异议、调整或者变更等，也不得在最终结算时再提出任何其它异议。、

6、如乙方擅自实施转包或者挂靠的，无论最终项目是否验收合格，乙方均须按照合同总价款的10%向甲方支付违约金；如给甲方造成其它损失的，则另行据实赔偿。

7、本合同其他条款对违约责任另有约定的，从其约定；如对同一违约事项，有多处约定的，可累加适用。如对于乙方的其它违约事项未作特别约定，但系因乙方其它原因导致合同解除的，乙方均须按照合同总价款的10%向甲方支付违约金；如给甲方造成其它损失的，则另行据实赔偿。

8、乙方郑重承诺，乙方将严格按照本合同及招标文件的规定全面且诚信地履行各项合同义务。乙方特别确认，如果乙方存在任何违约行为的，除了须承担法律规定及合同约定的违约责任之外，无论该等违约行为是否给甲方造成实际损失的，甲方均可将其视为不诚信供应商，拒绝或者限制乙方后续参加本机关及下属单位的各项招标或采购活动；甲方还可将乙方的违约行为通报与招标或采购有关的其他主管机关。

- 不可抗力

1、本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其他人力不可抗拒之事件。

2、因不可抗力事件导致本合同无法履行或迟延履行，双方均免责，但遭受不可抗力事件的一方应及时通知另一方，并在事件发生后15日内提供法定机构出具的有效证明。

3、不可抗力事件解除后，双方应协商是否继续履行本合同，如不可抗力因素致本合同已无法履行，双方应终止本合同。

- 争议的解决

因本合同而发生的或者与本合同有关的一切争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

- 其他事项

1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章后生效，至甲乙双方各自履行完毕合同项下全部权利义务后自动终止。未尽事宜，由双方友好协商补充或者直接按照法律规定执行。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份具有同等的法律效力。

3、招标文件、投标文件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力，如合同内容与招标文件、投标文件约定不一致的，应以本合同的约定为准；但是如涉及履行合同的质量要求或者技术标准等事项的，概以对乙方履行义务的要求更高或者技术标准要求更为严格的内容为准。

4、本项目的履约保证金为项目中标价的5%即人民币      （大写），乙方全部履行合同义务，经甲方或甲方委托的验收团队验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金。甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：（1）合同签订后，乙方不履行本合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。（2）乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

（以下无正文）

甲方：南通市卫生健康委员会

法定代表人/授权代表签字：

甲方盖章：

签字日期：     年       月       日

乙方：XXXXX

法定代表人/授权代表签字 ：

乙方盖章：

签字日期：     年      月       日

附件：

甲、乙双方确认，南通市卫生健康委员会2025年系统改造项目的名称及详细规格如下：

| 服务名称 | 型 号 | 数量 | 维保期 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（以下无正文）

甲方：南通市卫生健康委员会

授权代表签字：

签字日期：        年        月        日

乙方：XXXXX

授权代表签字：

签字日期：        年        月       日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市卫生健康委员会2025年系统改造项目 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务的推广应用。

- 全民健康信息平台功能改造和整合

| 序号 | 招标技术要求 | 重要 |
| --- | --- | --- |
| 一、全民健康信息基础组件 |  |  |
| 全民健康信息平台基础组件适配改造，旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建一个覆盖注册管理、数据存储、主索引服务、健康档案全程管理的全民健康信息平台基础架构体系，该体系作为整个区域卫生信息化的核心底座，通过标准化流程与智能化工具实现医疗实体唯一标识、多源数据融合及跨机构服务协同。 |  |  |
| 1 | 注册服务 |  |
|  | （1）需涵盖个人、医疗卫生人员、医疗卫生机构、医疗卫生术语四类实体的注册管理，支持为这些实体提供唯一标识并建立对应注册库，具备解决单个实体多标识符的能力； （2）需支持居民信息提交、查询、交叉索引查询、变更通知、订阅及索引合并 / 变更通知等功能 （3）需支持医疗卫生机构与人员的信息提交、查询、订阅及变更通知服务，支持术语值集获取、查询、映射及新术语提交及注册流程。 注：须提供信息系统功能截图佐证，不提供不得分。 | ▲ |
| 2 | 存储服务 |  |
|  | （1）需支持健康档案的访问、解析与封装功能，遵循 IHE ITI XDS 规范； （2）需涵盖个人基本信息、主要疾病和健康问题摘要、儿童保健、妇女保健、疾病控制、疾病管理、医疗服务七大存储库； （3）需支持文档数据、操作型数据、数据仓库数据的分类存储，参考国际标准 EHR 存储模型，支持集中式、分布式、混合式等多种存储模式以适配多类型、大容量业务数据需求。 |  |
| 3 | 居民主索引 |  |
|  | （1）需支持建立居民区域性唯一标识，提供动态可调的字段权重配置与 “匹配”“可疑”“不符” 三级阈值匹配机制； （2）需涵盖 EMPI 注册、自动 / 手工合并与拆分、主索引查询与更新、精确匹配与相似度匹配功能； （3）需支持索引质控（含时空类、生理类、医嘱类合理性校验）与拆分 / 合并后的信息重聚合功能； （4）需内置居民隐私信息匿名化配置（脱敏显示、字段隐藏、模糊替换）与健康档案调阅授权（无须授权、短信验证、时效性授权）机制。 注：须提供信息系统功能截图佐证，不提供不得分。 | ▲ |
| 4 | 全程健康档案服务 |  |
|  | （1）需支持索引服务功能，记录医疗卫生事件信息与文档目录信息； （2）需涵盖业务服务组件，实现健康档案访问事务的协调执行、编排流管理与业务规则应用； （3）需提供数据服务支持，适配在线业务与管理功能场景下的数据访问、转换及与其他服务的交互； （4）需支持 “列表” 和 “获取” 类事务的语境管理、编排流调用与执行指导。 |  |
| 5 | 医疗卫生信息共享服务 |  |
|  | （1）需遵循 IHE ITI XDS Repository 规范，基于健康档案存储服务提供跨机构信息共享与业务协同； （2）需涵盖个人基本信息、主要疾病和健康问题摘要等七大域及子域的信息共享； （3）需通过企业服务总线、业务流程管理等机制，实现省级功能与资源库的组装编排，对外提供可调用的协同服务，支持接入机构二次封装适配本地业务需求。 |  |
| 6 | 通信总线接口 |  |
|  | （1）需支持通信总线服务，包含消息服务（解析、加密、路由等）、协议服务（Web Services、ebXML 等多协议支持）、消息传输与 ESB 总线功能；需支持新增业务中心与 API 服务配置、在线测试、批量发布及可视化流程编排；需提供业务规则服务、应用管理、API 维护与服务订阅功能； （2）需涵盖平台公共服务，包括语境管理、审计日志、集成服务、互联互通性服务、配置管理与订阅通知服务。 |  |
| 7 | 平台数据交换记录 |  |
|  | （1）需支持实时获取应用、系统、服务的日志信息，并转换为标准审计记录格式集中存储； （2）需基于 IHE ITI ATNA 规范开展卫生健康事件审计； （3）需提供审计数据统计分析功能，支持操作次数统计、可疑用户筛选，可生成报表、图表并导出为 HTML 文件。 |  |
| 8 | 信息安全 |  |
|  | （1）需保障平台 7×24 小时不间断可靠运行，确保硬件、软件及数据的保密性、完整性与可用性； （2）需防范病毒、非法访问、黑客攻击等安全威胁； （3）需建立覆盖系统内部信息、外部交换信息、社会发布服务信息的安全保护体系，制定适配风险等级的安全策略、技术手段与管理措施，实现风险、安全与投资的平衡。 |  |
| 二、统一数据采集与交换 |  |  |
| 需支持国产化环境适配与新架构兼容，遵循“标准先行、双轨并行”理念；需涵盖传统中间表与HL7、XDS等国际标准双模式接入，通过服务总线与流程引擎实现消息路由、协议转换及复杂业务逻辑驱动；需支持实时采集、批量同步、跨系统事务处理及数据质量校验功能，配套可视化监控界面实现全链路跟踪；需具备动态配置机制与分布式架构，形成“采集-转换-交换-监控”全周期数据流通管道。 |  |  |
| 9 | 数据交换 |  |
|  | （1）实时数据交换：需支持分布式采集、流式计算与数据分发，具备高可靠性与可用性；需涵盖配置管理、采集引擎、转换引擎、分发引擎、日志引擎五大核心功能，支持数据源与目标端管理、交换方案配置及运行监控；需支持 DB、HTTP、SOCKET 等主动 / 被动采集方式，HTTP、DB、SOCKET 等分发方式；需支持 JSON、XML、SOAP 协议互转及数据映射、过滤等转换功能，支持基于 BPM 的可视化拖拽式流程编排与全流程监控，适配检验检查数据汇总、预约挂号整合等实时业务场景。 （2）批量数据交换：需支持从多类型数据源（关系数据库、共享文档、文件等）抽取、加工、发送数据，及目标节点接收入库；需包含数据交换引擎、配置管理中心、监控中心三大组件，支持常见关系型及部分大数据数据库脚本执行；需具备集中式可视化配置功能，支持按业务类型与机构规模设置差异化调度方案；需提供全流程监控与多维度报警机制，支持数据传输加密 / 解密、离线自动重传，适配集中式与分布式部署模式。 （3）数据填报：需支持非自动采集类数据的人工填报，涵盖指标、机构、用户、角色的可视化配置管理；需支持填报指标与计算因子自定义，可通过计算表达式重组复杂指标计算公式；需具备按业务分类与时间粒度的指标填报功能，支持基于权限自动组装填报表单；需包含漏填报预警、数据质控、分级审核及信息统计功能，实现填报数据流程化审批。 |  |
| 10 | 数据交换内容 |  |
|  | （1）需支持居民基本数据（卡号、姓名、身份证号等）、电子病历数据（门诊 / 急诊记录、处方明细、检验检查信息等）、健康档案数据（个人健康档案、健康服务记录、慢病管理信息等）的全面交换，确保数据覆盖完整、字段无遗漏。 |  |
| 11 | 数据采集标准 |  |
|  | （1）需支持传统中间表与江苏省健康信息平台共享数据集、编码标准多种方式采集传输； （2）需适配不同接入条件的医疗卫生机构，对符合省标接入条件的采用标准采集方式，对暂不符合的采用传统采集方式，保障数据采集的兼容性与规范性。 （3）交换内容范围不局限于2025.9印发的《智慧健康核心数据集采集方案》（医院版） |  |
| 12 | 数据质量控制 |  |
|  | （1）需接入短信平台，支持按配置实现数据上传情况的分级通知； （2）需具备数据质量信息汇总、梳理、统计及分析功能，可自动生成周报，为管理人员提供全面数据质量报告，支持月度与年度总结使用。 注：须提供信息系统功能截图佐证，不提供不得分。 | ▲ |
| 三、健康信息资源中心 |  |  |
| 需支持国产化环境适配与新架构兼容，构建整合医疗知识、全员人口信息、健康档案及电子病历的综合性信息资源中心；需通过规则引擎、数据模型及关联索引技术，实现多源健康数据统一存储、关联分析及知识化应用；需为临床决策、公共卫生管理及科研教学提供结构化数据支撑。 |  |  |
| 13 | 医疗知识库 |  |
|  | （1）需存储和管理智慧医疗各类业务规则与知识，涵盖健康摘要及问题提醒、历史电子病历提醒、重复医疗行为提醒（重复用药/检验/检查）、智能医疗提醒、科研教学提醒规则库及卫生资源库； （2）需预留扩展模块，支撑未来新增业务协同、联动及智慧医疗服务相关规则； （3）需整合多业务系统数据形成规则引擎，为各业务系统提供服务并实现各类业务联动。 |  |
| 14 | 全员人口信息库 |  |
|  | （1）需以省级全员人口管理系统数据为主要来源，涵盖人口学、社会经济学基础信息及出生登记、死亡登记等信息； （2）需支持时间与信息类二维架构，包含人口死亡、出生、新农合、基础信息四大核心内容； （3）需适配多来源数据接入（疾病监控、妇幼保健、新农合、公安人口信息系统等）； （4）需遵循国家相关标准，统一数据结构、分类代码、表名称及数据项名称； （5）需构建包含人口基础信息、公共信息、专用信息的三层数据模型，支持数据转换、清洗与加载。 |  |
| 15 | 健康档案库 |  |
|  | （1）需涵盖个人基本信息、主要疾病和健康问题摘要、儿童保健、妇女保健、疾病控制、疾病管理、医疗服务七大信息域； （2）需与居民 EMPI 有效关联，形成以居民为中心的全程健康档案管理与服务； （3）需支持接收区域妇幼机构、省妇幼健康信息系统、CDC、市县级平台等多渠道数据； （4）需包含临床检验检查报告、用药信息、住院病案首页等核心医疗服务数据。 |  |
| 16 | 电子病历库 |  |
|  | （1）需存储居民医疗行为过程数据，涵盖诊疗信息（诊断、处方、检验 / 检查结果、住院病案、出院小结等），不含影像图像存储； （2）需包含病历概要、门（急）诊 / 住院诊疗记录、健康体检记录、转诊（院）记录、法定医学证明及报告、医疗机构信息等； （3）需与居民 EMPI 有效关联，形成以居民为中心的全程医疗服务记录； （4）需遵循《病历书写基本规范》，涵盖门（急）诊与住院电子病历基本内容； 注：须提供信息系统功能截图佐证，不提供不得分。 | ▲ |
| 四、统一单点登录与权限管理 |  |  |
| 需支持国产化环境适配与新架构兼容，构建集中化、细粒度的用户认证与授权管理体系；需通过SSO技术、角色-权限模型及分级授权机制，实现跨系统用户身份统一管理、访问权限精准控制及操作行为全程审计；需平衡系统安全与用户体验，支持用户一次注册、多系统免重复登录。 |  |  |
| 17 | 单点登录 |  |
|  | （1）需支持管理员操作的帐户与应用系统结盟管理及结盟关系撤消功能；需涵盖应用系统联盟加入、退出的全生命周期管理； （2）需实现集中式权限控制与身份验证，支持任意粒度资源权限配置； （3）需具备加密用户凭证管理功能，保障会话凭证的保密性、完整性与不可抵赖性，支持会话创建、有效验证及退出注销； （4）需提供开放的 API 接口，支持应用系统灵活集成。 |  |
| 18 | 统一授权 |  |
|  | （1）代理认证：需实现全民健康信息平台业务系统用户统一管控与平台帐户映射，由平台权限系统集中管理。 （2）身份鉴别：需保证系统用户身份标识唯一性，支持用户身份标识与鉴别，支持口令长度、复杂性要求及定期更新机制，采用两种及以上组合鉴别技术，具备登录失败处理、鉴别警示功能，需及时清除存储空间中动态使用的鉴别信息。 （3）用户管理：需提供可扩展的统一身份认证框架，支持静态口令、数字证书认证及动态口令等扩展认证方式；静态口令需支持失败登录尝试最大次数限制与惩罚性锁定机制，支持生成加密的全系统有效用户令牌；需支持十万级用户量管理，提供灵活可扩展的用户信息存储与维护查询功能；需支持用户信息扩展及与遗留系统用户账号映射、信息同步功能；需支持单一及多组织机构树的组织节点业务关系管理。 （4）角色管理：需实现基于角色的访问控制机制，遵循职责分离与最少权限原则；需预定义系统管理员、安全管理员、安全审计员角色，明确角色职责边界，实现角色间相互制约与监督；需保障系统管理员无未授权资源访问权限，安全管理员仅负责授权与安全策略制定，安全审计员专注访问记录查看与审计。 （5）授权管理：需对内提供系统权限配置功能，对外提供权限验证接口，支持基于角色与自主访问控制标准；需实现个人级、文件类别级、文件级、居民自定义保护级四级保护机制，支持功能、菜单、页面元素、数据等多粒度资源授权；需支持多应用系统资源接入统一管理与分级授权，管理员仅具备赋权权限而无操作权限；需支持管理员权限分级管控，超级管理员可新增下级管理员并指派用户，高级别管理员可向下授权。 （6）访问控制：需依据安全策略控制用户对客体的访问，自主访问控制覆盖主体、客体及相关操作；需支持界面层、服务层权限配置控制，提供访问控制接口，支持批量资源权限一次性判断。 （7）安全审计：需实现全用户覆盖的安全审计，记录应用系统重要的安全相关事件；安全审计可以根据记录数据进行分析；需支持审计数据统计分析、审计报表生成及特定事件实时报警（多方式通知）；需保障审计进程不被未预期中断，审计记录不被未预期删除、修改或覆盖；需采用分布式架构，支持日志格式标准化转换、中央存储、审计策略定义、代理管理及远程监控功能。 |  |
| 五、卫生标准管理服务 |  |  |
| 需支持国产化环境适配与新架构兼容，构建覆盖数据规范、业务功能、应用接口及安全技术的标准化管理体系；需通过标准制定、实施及监督机制，消除信息孤岛，推动区域卫生数据资源整合共享；需支撑《南通市全民健康信息平台应用白皮书》构建，实现平台从技术底座到服务输出的全链条规范化运行，提升信息化建设的规范性与协同性。 |  |  |
| 19 | 标准管理 |  |
|  | （1）基础标准数据管理：需支持维护标准类型、标准来源、数据元类型、机构和字段类型等基础信息。 （2）标准类型设置：需支持维护标准的一级分类、二级分类及其代码，支持新增、提交、导入和导出。 （3）标准来源设置：需支持维护标准的来源并编码，例如国家技术监督局、国家标准局等，支持新增、提交、导入和导出。 （4）数据类型设置：需支持设置数据类型和代码，例如日期时间型、数值型。 （5）机构设置：需支持维护标准发布的机构。 （6）字段类型设置：需支持设置字段类型、代码和名称。 （7）数据元维护：需支持建立数据元目录、设置数据类型和维护数据元。 |  |
| 20 | 数据集管理 |  |
|  | （1）字典管理：需支持维护字典名称及其标识符。 （2）字典值域管理：需支持对字典对应的值域进行维护。 （3）数据集目录配置：需支持建立多级数据集目录。 （4）数据集设置：需支持在目录下建立数据集并配置数据元。 注：须提供信息系统功能截图佐证，不提供不得分。 | ▲ |
| 21 | 数据服务管理 |  |
|  | （1）标准文档：需支持以附件形式上传和维护标准文档，并提供附件下载功能。 （2）白皮书管理：需全面覆盖平台标准体系构建与服务规范落地，既要聚焦平台自身标准的完善与优化，从数据接口、技术架构、安全规范等基础层面确立统一准则。 |  |
| 六、健康档案共享调阅 |  |  |
| 需支持国产化环境适配与新架构兼容，构建多角色、多场景的健康档案共享与调阅服务体系；需通过浏览器工具、调阅控制机制及安全策略，支持医生、居民及管理者按权限调阅全生命周期健康信息；需实现跨机构档案便捷访问与隐私保护的平衡。 |  |  |
| 22 | 共享展示 |  |
|  | （1）医院端展示：需支持 EHR 浏览器嵌套于医院内部 CIS 或 HIS 系统的集成方式，减少对现有诊疗流程的干扰；需针对医生就诊习惯与患者重点健康状况设计首页内容，按健康档案三维模型及健康事件组织展示内容。 （2）中心端展示：需支持个案查询与综合数据分析展示视图；支持采用 B/S 架构开发健康档案信息浏览界面。 |  |
| 23 | 调阅控制 |  |
|  | （1）需支持依托医院本地 HIS 系统进行权限控制，中心系统将患者资料调至前置机缓冲区后，由医院内部医生工作站完成后续调阅操作； |  |
| 24 | 调阅安全控制 |  |
|  | （1）需支持居民签约授信方式保障个人健康信息安全； （2）需针对不同调阅用户类型，提供差异化的调阅安全控制措施。 |  |
| 25 | 健康档案浏览器 |  |
|  | （1）需提供基于 web 的健康档案访问应用程序，支持授权卫生专业人员及居民便捷访问临床信息、预防保健信息、康复信息等； （2）需支持区域内各医疗机构访问平台整合后的业务数据，一般限制为查阅权限； （3）需包含基本信息组装、诊疗摘要组装、公卫摘要组装、辅助摘要组装及首页整合组装服务，实现居民健康信息的结构化展示与明细数据扩展访问。 |  |
| 26 | 健康档案共享 |  |
|  | （1）需支持基本档案、体检记录、就医记录、住院记录、检查检验信息等数据整合； （2）需实现区县医院就医、就诊、检查检验等信息的跨机构共享； （3）需支持基于居民公卫体系信息的共享服务。 |  |
| 27 | 健康档案调阅 |  |
|  | （1）需支持医疗事件模式与业务条线模式等多种调阅模式； （2）需针对门诊医生、住院医生、妇幼保健等不同角色定制调阅展现内容与界面； （3）需整合照片等委办提供的外部信息至健康档案调阅视图。 |  |
| 28 | 健康档案整体迁移功能 |  |
|  | （1）支持基于行政区划变更等条件下的健康档案的整体迁移功能。 |  |
| 29 | 健康档案跨省共享 |  |
|  | （1）需支持南通市区域卫生信息平台与上海市大健康网的接口对接，实现健康档案双向共享调阅，满足 “跨省融合” 战略目标。 |  |
| 七、领导决策分析 |  |  |
| 领导决策分析适配改造，旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建一个数据驱动、多维分析的领导决策支持体系，通过指标体系、统计模型及可视化工具，对医疗业务、疾病防控及资源利用等关键数据进行深度分析，为卫生政策制定、资源调配及效能评估提供科学依据。 |  |  |
| 30 | 指标体系 |  |
|  | （1）指标配置：需支持指标数仓配置、指标维度配置、指标字典配置、指标字段类型配置。 （2）指标中心：需支持数据加工、指标开发（含原子指标创建、派生指标创建、符复合指标创建、批量指标、单指标）、指标发布、指标服务、应用标签、多源配置、指标管理功能。 |  |
| 31 | 统计分析 |  |
|  | （1）总体概览：需支持全市急救、血液、出生死亡、门诊、住院、卫生资源等情况的综合展示；需支持结合地图实现机构撒点标记与基础信息定位展示；需支持通过图表展示指标数据、分类排名、占比及同比环比情况。 （2）卫生资源：需支持医疗机构及卫生设施概览，对各级医疗机构数、卫生机构数、床位数进行分类统计；需支持医疗机构构成分析（按级别和类型）；需支持人员情况构成分析，对医护人员数量、医护比、医患比、床护比等进行统计。 （3）医疗服务：需支持门急诊业务内容含门急诊业务收入分析、业务量分析、门急诊药占比分析等；需支持住院业务内容含住院业务收入分析、业务量分析、住院手术分析等。 （4）公共卫生：需支持慢性病监测管理人数分析、出生死亡情况统计、重点人群健康管理分类统计等；需支持传染病、突发应急、应急人财物情况统计等；需支持免疫规划、健康危害因素、实验室等其他条线情况统计等。 （5）合理用药：需支持医疗机构处方监管，统计合理用药审查违规处方数；需支持不合理用药分类统计（用药适应症、剂型途径、用法用量等不适宜情况）；需支持抗菌药物使用率及重点科室超标情况分析统计等。 （6）妇幼保健：需支持妇女保健含孕产妇生育、生产、产后访视、早孕建册情况统计，出生人口及孕产妇地区分布统计， "两癌" 筛查任务完成进度、随访情况分析，高危孕产妇年龄分布、疾病种类、风险等级分析等；需支持儿童保健含儿童出生死亡、新生儿情况、儿童体检、营养健康数据分析，新生儿出生情况、出生缺陷、产后访视统计， 0-3 岁婴幼儿生长、免疫、体检情况统计， 3-6 岁儿童健康检查、营养评价统计等。 |  |
| 八、疾病监测服务 |  |  |
| 疾病监测服务适配改造，旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建一个实时、精准的疾病监测与报告体系。 |  |  |
| 32 | 医疗机构传染病报告管理 |  |
|  | （1）传染病报卡提醒 病患来医院就诊时，对于符合法定传染病及其他需要报告的病例，系统需提示临床医生进行传染病报告。 当临床医生为病人下的诊断（ICD10编码）属于传染病及其他需要报告病例的范围时，则病患属于传染病报告对象； 当判定病患为传染病报告对象时，根据证件号码、病种、诊断级别、病程（病种、病程判定依据见附录）判断院内是否已有重复报卡。若有，则弹出告知医生已经有相关传染。 （2）呼吸道感染疾病症状监测 选择试点医疗机构并在试点医疗机构开展呼吸道感染疾病症状监测，包含体温、呼吸道症状等信息。对于监测到符合相关传染病症状的信息则需在医生站给出相应的提示。 （3）临床医生传染病填卡上报 病患来医院就诊时，在医疗机构的门诊和住院部需实现基于医院HIS系统的传染病填卡上报；需实现医务人员根据诊断强制对39种传染病报告，系统需要在医生站提示临床医生进行传染病报告并提供对应的报卡界面，供临床医生进行填报，原则上谁诊断谁录入，界面友好，以选择、数字输入为主。此外，相应的临床医生还需要对自己上报的传染病信息进行综合查询和数据统计。 （4）传染病相关数据上传及填写： 1）门诊日志至少需要包括就诊日期、姓名、性别、年龄、职业、现住址、病名(初步诊断)、发病日期、初诊或复诊等9项基本内容（均为必填项）。 2）出入院登记至少需要包括病人姓名、性别、年龄、职业、现住址、入院日期、入院诊断、出院日期、出院诊断、转归情况(是否死亡、死亡原因、死亡日期)等12项基本内容，信息填写做到详细、规范，在填写出院小结时以上信息必须完整。 3）法定传染病诊疗信息需包含门诊、检验、住院、出院诊断各项信息完整。检验部门的检验登记至少需包括：病人姓名、性别、年龄、送检日期、送检科室和医师、送检诊断、样品名称、检验结果、检验医生、检验日期、异常结果反馈记录等项目。影像部门的影像登记至少需要包括：病人姓名、性别、年龄、送检日期、送检科室、检查项目、影像结果诊断、影像科医生签名、检查日期、异常结果反馈记录等项目。 （5）防保科查重复、审核管理： 医院保健科（防保科）需具备进入本市疾病/症状监测系统（防保科专用）根据提示信息进行核查修改的功能（界面与国家大疫情网中的录入界面相同），审核通过后报卡信息正式提交至公卫平台；审核不通过则返回给对应医生进行订正重填。此外，医院防保科还需要对本院的各类上报的传染病进行个案管理和导出、综合查询和数据统计等。 注：须提供信息系统功能截图佐证，不提供不得分。 | ▲ |
| 33 | 统计分析 |  |
|  | 保健科（防保科）需具备进入本市疾病/症状监测系统根据提示信息进行核查修改的功能。查询数据时，需具备剔重选项，可勾选身份证号码、姓名、年龄、出生日期、诊断日期、ICD编码进行查重。系统需具备分析功能，能够生成统计报表，以便区、市疾控机构下载数据库进行进一步分析利用。 （1）业务指标与统计规则 - 报告发病率 - 报告死亡率 - 报告病死率 - 报告患病率 - 治愈率 - 实验室检测阳性率 （2）工作量化指标与统计规则 - 建档率 - 网络报告覆盖率 - 治疗率 - 管理率 - 密切接触者筛查率 （3）质量控制指标与统计规则 - 报告质量合格率 - 漏报率 |  |
| 九、各家医院与机构的信息系统双向接口建设 |  |  |
| 各家医院与机构的信息系统双向接口适配改造，旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建一个广覆盖、标准化的系统对接体系。 |  |  |
| 34 | 南通市各类医疗机构对接 |  |
|  | 需实现全民健康信息平台与南通市所有公立医疗机构对接，其中基层公立医疗机构，通过区县平台进行对接。 |  |
| 35 | 区县平台对接 |  |
|  | 需实现全民健康信息平台与南通市各区县平台对接，包括：覆盖如东县、海安市、如皋市、海门区、通州区和启东市区（县）级社区卫生服务中心。 |  |
| 36 | 数据采集补充 |  |
|  | （1）需实现全市所有二级以上医院的“采样化验记录表”、住院“手术治疗记录表”、电子病历“治疗处置记录表”、“病案首页诊断表”和“病案首页手术记录表”的采集，相关标准参照江苏省卫健委颁发的最新标准要求。 （2）需实现市属8家医院财务系统进行补充数据采集，从而满足财务相关的管理，指标包括医疗收入/百元固定资产、业务支出/百元业务收入、资产负载率、固定资产总值，并在系统增加展示各家医疗机构的具体收入和支出财务信息，相关标准参照江苏省卫健委颁发的最新标准要求。 （3）以上业务的数据需对接到数据交换系统，并同步修改数据质量监控平台的相关功能和配置，实现以上接口数据纳入数据质量监管范围。 （4）扩展中心血站采集范围，与中心血站承建厂商对接包括采集献血者名单、血液库存、血液配送、用血信息等业务数据，实现对市属医院血液全过程数据信息化管理。全民健康平台建设针对数据接收、整合利用，形成完整的可追溯的信息链，提供卫健委查询和统计配套功能，进一步保证了血液质量和血液安全。 |  |
| 37 | 市民政局对接 |  |
|  | （1）根据民政局的要求，需针对老年人口、低收入人口、失独家庭、独居老人等特定范围人群，实现全民健康信息平台与居民家庭经济状况核对系统的对接和数据交换接口。 （2）需以实时方式向民政局居民家庭经济状况核对系统提供web services接口，根据传入的人员姓名和证件号码，实时查询医保报销信息，包括看病类别、医院名称、自费金额、大病保险金额、医疗救助金额、医保报销金额、病种、费用发生时间等信息。 （3）需与南通市民政局承建厂商进行数据对接，制定对接标准、开发对接服务接口及实际接口联调。 |  |
| 38 | 省妇幼系统对接 |  |
|  | 全民健康信息平台需基于省妇幼系统提供的各项业务标准进行相关数据的采集工作，业务范围包括如下： （1）妇女保健（包括：妇女基本信息、孕妇建卡、产前信息、产后访视、产后42天检查信息、高危孕产妇管理）。 （2）儿童保健（包括儿童基本信息、新生儿疾病筛查、儿童健康体检、体弱儿童管理、出生缺陷监测、新生儿访视）。 （3）相关采集内容建成稳定的定时采集机制。 （4）提供相关全民健康信息平台的业务系统查询和统计功能。 |  |
| 39 | 健康南通 APP 与苏服办（南通）APP对接 |  |
|  | 需将下列功能接入南通政务公共服务平台苏服办（南通）APP中，主要包括： （1）“附近药房”功能 利用LBS功能获得使用者的位置信息，同步查询周边药店的功能。 （2）“候诊查询”功能 针对群众需求最强烈的儿科候诊情况，开放群众实时查询妇幼保健院儿科的当前候诊人数和排队情况。 （3）“短缺药品查询”功能 针对群众反映强烈的特殊、罕见、特需药品难以采购的痛点开发的便民应用。 注：须提供信息系统功能截图佐证，不提供不得分。 | ▲ |
| 十、医疗统计服务 |  |  |
| 医疗统计服务适配改造，旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建一个多维度、可视化的医疗数据决策分析体系。 |  |  |
| 40 | 医疗评价指标 |  |
|  | （1）医疗指标建设，需实现对医政处、财务处、疾控处、基妇处、规信处等关键业务处室，以及平台接入的区县平台、省管医院等医疗单位的各类关键统计考核指标体系的构建. （2）指标需支持同比、环比、占比、横比、数据钻取等一系列个性化的展现、分析方式。 （3）统计指标需支持根据卫生健康业务条线实际需求动态调整。 |  |
| 41 | 大屏幕展示 |  |
|  | （1）需支持对各类关键性指标进行“上屏管理”。 （2）需支持通过机关内部设立的大屏幕显示器，对平台的运行情况、数据流转情况、各类关键指标等进行实时展现。 |  |
| 42 | 统计汇总报表 |  |
|  | （1）需支持各类决策数据，在相关主题合理分类的基础上进行综合查询和统计汇总功能； （2）需支持各类决策数据的实时进展表和汇总统计表的查询和展示功能。 （3）决策数据应包括各类疾病预防控制、医疗服务等公共卫生数据，以及在决策过程中产生的各类数据。 |  |
| 43 | 绩效考核 |  |
|  | （1）需基于平台，以市属公立医院的运营绩效、管理工作等为目标，以南通各市属医院实际情况为基准，结合参照上海等医疗高地的相关考核标准，建立绩效考核指标体系。 （2）需在绩效考核指标体系的基础上，建设面向市属公立医院的绩效考核应用。 （3）系统需提供总体概览、图报表展示、管理者驾驶舱等功能，展现相关的考核指标。 |  |
| 十一、健康门户 |  |  |
| 健康门户建设适配改造，旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建一个南通市卫健委统一小程序门户，整合所有委属小程序，实现“一入口通办”，同时实现各小程序间数据互联。 |  |  |
| 44 | “健康南通” 小程序统一门户 |  |
|  | 小程序聚合 1）分类展示体系 需按照服务类型将接入的小程序分为“健康管理”、“政策资讯”、“便民服务”三大类，每类下按使用频率排序展示小程序。 2）小程序信息展示 需支持每个小程序的图标、名称、简介、核心功能描述、使用人数、用户评分（1-5 分）的信息展示； 需支持用户查看小程序详细介绍，帮助用户了解小程序功能。 3）新上线小程序推荐 应在门户首页设置 “新上线”专区，需展示近 3 个月内新接入的小程序，附带上线时间、核心功能亮点，帮助用户及时发现新服务； 新小程序上线后，需支持通过推送通知告知用户。 4）小程序状态提示 需实时展示小程序运行状态（正常、维护中、故障），维护中或故障的小程序标注预计恢复时间； 当小程序进行版本更新时，需提示用户更新内容，建议更新后使用以获得更好体验。 |  |
| 45 | 数据互联 |  |
|  | 1）用户身份统一认证 需建立统一用户身份认证体系，用户在“健康南通”门户完成注册登录后，访问接入的其他小程序无需重复注册登录，实现 “一次登录，多端通用”。 用户身份信息需通过加密方式在各小程序间共享，保障数据安全。 |  |
| 46 | 小程序接入与管理 |  |
|  | 1）接入标准说明 需制定《南通市卫健委小程序门户接入标准》，明确小程序接入的技术要求（如数据接口规范、安全防护标准）、功能要求（如用户体验标准、服务质量标准）、信息展示要求（如小程序简介、图标设计规范），确保接入的小程序符合统一规范。 2）接入流程规范 需建立小程序接入申请、审核、测试、上线流程，申请方（如委属事业单位、合作医疗机构）提交接入申请与相关材料（如小程序资质证明、功能说明），门户管理方在7个工作日内完成审核。 审核通过后进行需进行系统测试（测试周期不超过15个工作日），测试合格后正式上线。 上线前需进行安全评估，确保无安全隐患。 3）小程序运维管理 需支持对接入的小程序进行日常运维监控，包括运行状态监控、服务质量监控（如响应时间、故障率）。 需定期（如每月）对小程序进行安全检测，发现安全漏洞及时通知申请方修复。 小程序进行版本更新时，需提前向门户管理方报备，经审核测试后再上线更新。 4）小程序退出机制 当小程序服务终止、不符合接入标准或存在严重安全问题时，应启动退出流程。门户管理方需提前 7 个工作日通知申请方与用户，说明退出原因与时间； 退出后，小程序相关数据需按规定进行处理（如迁移至指定平台、匿名化保存），保障用户数据安全。 5）接入小程序统计 需建立接入小程序统计台账，记录小程序名称、申请方、接入时间、服务类型、使用人数、评价情况等信息； 需支持定期（如每季度）生成统计报告，分析小程序使用情况、服务效果，为小程序管理与优化提供依据。 |  |
| 十二、跨域试点工程 |  |  |
| 跨域试点工程适配改造，旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建跨区域卫生协同服务体系。 |  |  |
| 47 | 跨域健康档案浏览器 |  |
|  | （1）注册对接：需识别在异地就诊的本地居民的信息标准，与本地的健康档案信息进行匹配，完成两地的数据对接工作。 （2）标准对标对码：需统一两地间的标准，实现大数据量的对码工作。 （3）医疗事件对接：需实现对门诊、住院、检验检查等事件的准确对接。 （4）界面细节调整：需实现跨域健康档案浏览器可以在同一界面内根据时间轴展现居民在异地就诊的信息。 |  |
| 48 | 跨域转诊系统 |  |
|  | （1）系统需支持经过市属两家综合三甲和四家专科三甲医院（以下简称“定点医院”）的医生确认后，由医生直接通过跨域转诊系统申请上海预约平台的号源，进行预约挂号。 （2）预约完成后，系统应通知南通全民健康信息平台进行数据准备，将病人的健康档案信息打包后，推送到上海大健康网，由大健康网将数据入库。 （3）上海医院的医生接诊南通病人后，上海大健康网的智能提醒系统自动识别出库中已经存有该病人的南通就诊信息，通过弹窗形式提示医生可以进行调阅。 |  |
| 49 | 跨域远程医学平台对接 |  |
|  | 对接以三级医院为核心的跨域远程会诊转诊平台，实现与上海市远程医学中心等高端医疗资源对接。 在远程医学平台建立接口，实现两地医学平台的对接工作，主要包含新增电子病历数据对接和新增会诊申请单数据接口。实现各医院电子病历部分的入院记录、会诊记录业务数据的对接。 会诊申请单数据接口主要建设的内容包含： （1）调阅患者就诊信息列表接口：需实现通过居民身份证证件号查询该居民在医院历次接诊的记录。 （2）调用患者详细病情接口：需实现在第一个接口基础上，通过就诊编号返回该就诊的详情信息。 （3）转诊确认报告（会诊报告）数据接口：需支持会诊（转诊确认）结束后，由上海方面将数据发送给南通远程医学中心。 其他实施内容： （1）跨域转诊业务接口建设与远程平台对接； （2）跨域会诊记录数据接口建设与远程平台对接； （3）远程平台调阅全民健康信息平台信息； （4）远程平台调阅南通健康档案调阅服务接口建设； |  |
| 50 | 跨域公共卫生服务系统 |  |
|  | （1）针对户籍地在上海，入学前在南通进行养育的儿童，两地疾控部门能够进行信息共享，实现上海和南通两地的儿童疫苗接种信息的互联互通。 （2）通过对儿童在上海的接种信息的获取，和儿童在南通接种信息的整合，南通全民健康信息平台需实现对儿童在两地接种信息的查询。 （3）需支持推送儿童的完整接种信息到上海，供上海方查询。 |  |
| 51 | 跨域数据监控 |  |
|  | （1）需支持卫生监管部门对跨域数据交换信息情况的实时状态的掌握，建设数据交换信息展示系统。 （2）通过数据交换系统需支持展示跨域间国家平台、江苏省平台、上海健康网、南通市平台的实时数据交换流转情况。 （3）监控界面应支持查看每日不同平台数据发送与接收的详细情况。 |  |
| 52 | 数据交换接口建设 |  |
|  | （1）需提供数据交换体系建设。 （2）需提供数据对接体系建设。 （3）需提供数据接口建设。 （4）需提供转诊服务接口建设。 |  |
| 十三、医疗服务综合监管 |  |  |
| 医疗服务综合监管适配改造，旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建一个全流程、智能化的医疗监管体系。 |  |  |
| 53 | 数据采集 |  |
|  | （1）平台采用的数据采集方式，需包含数据的自动交换，以及平台和医院信息系统相关接口建设。系统主要采集医院HIS临床数据等结果类信息，以作为业务监管运营分析有效组成。 （2）根据江苏省相关标准规范，需建立数据采集、转换、存储和传输机制，并建立各项接口，实现与监管系统的全面对接。 （3）根据要求采集内容应包括：患者基本信息、患者挂号记录、患者就诊记录、西药处方记录、中药处方记录、患者入院记录、住院病程记录、患者出院小结、住院病案首页、检验信息记录， 检查信息记录、患者手术记录、治疗处置记录、患者输血记录、耗材使用记录、医疗收费记录等。 （4）具体采集项目、数据结构、代码参见江苏省卫生健康委员会苏卫办医政〔2019〕33号文，“关于印发《江苏省医疗服务综合监管系统 分级部署实施方案》的通知”之附件3“江苏省人口健康信息平台共享数据集（医疗部分）”。 |  |
| 54 | 数据质量控制 |  |
|  | （1）数据质量控制需实现包含数据校验、数据的上报提醒、补报申请、上报监控、上报情况的评估。 （2）数据质量监控体系需实现图形化监控，一体化管理，建立数据采集详细日志。 |  |
| 55 | 省医疗服务监管系统南通本地对接 |  |
|  | （1）需配合《江苏省医疗服务综合监管系统》南通本地化数据支撑，提供除三级医疗机构之外的，全市二级及以下医疗机构的数据采集服务。 （2）采集的数据需按照苏卫办医政〔2019〕33号文及其各附件要求的标准规范进行对照，并上传至对应前置机，供医疗监管系统建设厂商进行数据分析使用。 （3）同时，需根据省平台最新标准增补采集业务范围和机构范围。 |  |
| 56 | 市疾病报卡项目数据对接及采集 |  |
|  | 需支持门诊、住院医生的传染病报卡和慢性病报卡直接对接国家大疫情网，实现数据统一上报到省疾控以及大疫情网。 |  |
| 57 | 南通市平台与江苏省卫生标准对照 |  |
|  | （1）响应江苏省平台对所属地市级平台提出数据上传的要求，需按照省厅新标准进行省平台数据上传相关工作。 （2）同时需通过专家评审，并按时完成数据的定时上传等相关工作。 |  |
| 58 | 江苏省医疗综合监管平台对接 |  |
|  | （1）江苏省医疗综合监管平台需要整合南通的数据来进行数据的抽取和展示，以达到监控的目的. （2）内容应包括监管系统的各项指标内容、分析结果、监测信息等，根据市卫健委医政医管部门的整合到市全民健康信息平台中合并展现。 |  |
| 十四、经济运行分析监测 |  |  |
| 经济运行分析监测适配改造，旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建一个财务数据驱动的医院经济运行监测体系。 |  |  |
| 59 | 基于财务报表数据来源管理 |  |
|  | （1）财务报表标准化配置：平台建设需按照南通本地化财务报表格式，进行统一的财务数据结构化表结构存储在中心数据库，并进行EXCEL文件标准化结构解析字段对应程序开发。 （2）各医疗机构财务报表上传及存储：医疗机构可通过医院经济运行监测分析平台将每月生成的报表（EXCEL格式）直接操作导入功能，由系统自动进行准确度校验及数据存储，并对于上传操作是否完成予以回复提示。 （3）需支持报表异常数据的提醒功能并完善相应权限。 （4）需支持自动生成各家机构上传操作日志，例如记录上传日期及准确率等数据作为行政推动数据依据。 |  |
| 60 | 基于财务数据的整合和展示功能 | ▲ |
|  | （1）需按照财务报表EXCEL样式开发电子表单功能，在机构成功执行财务报表上传操作后，系统能够自动生成电子表单。 （2）卫健委财务处管理人员可按照机构、时间、科目等查询条件调取各单位财务报表明细及汇总数据。 注：须提供信息系统功能截图佐证，不提供不得分。 |  |
| 61 | 基于财务数据的统计和导出功能 |  |
|  | （1）需支持对同一类型的报表可进行合并管理，可多选市属机构融合到一张报表中，并在首列进行各指标合计运算，并支持Excel导出； （2）需支持对一张报表中的单一指标、多个机构进行简单公式的自定义计算配置展示，包括求和、平均数、同比、环比、百分比等运算，在系统中直接查看结果列表、报表，并支持Excel导出，另外支持图表导出word文件； （3）需对主要指标进行数据分析并可进行图表展示，包括医疗收入、业务支出、工作量、药占比等约15个重点指标，并包含下钻操作为决策提供直观的数据展示。图表样式可根据实际工作需要进行本地化调整； （4）需具备自动生成年度预算相关报表功能，并可进行预算执行率分析； （5）系统需支持简报生成、上传、推送及下载功能。 |  |
| 十五、长三角一体化服务 |  |  |
| 长三角一体化服务适配改造，旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建一个跨区域卫生服务协同创新体系。 |  |  |
| 62 | 数据质量量化评估 |  |
|  | （1）需建立数据重传机制，由于网络原因或是其他原因造成数据无法传送，待网络恢复或是故障解除后，系统可以建立数据重新传输机制，保障数据的完整与安全。 （2）需基于上海数据接口服务标准进行表结构对照和联调。在南通平台调用统一的接口数据服务，接口采取基于Web Service方式，数据同步通过xml数据交换完成。 （3）接口服务需对上传数据进行完整性、稳定性和准确性的校验。 |  |
| 63 | 检查信息跨域共享 |  |
|  | （1）需建立和使用检查信息跨域共享系统，利用系统后台医疗检查知识库体系和系统前台的信息跨域共享功能，最大限度的避免患者重复检查事件的发生。 （2）需支持南通本地患者在上海医院进行完检查后，通过数据交换平台可将患者检查数据打包回传到南通平台进行共享。 （3）患者回到南通后去本地医院就诊时，在有效时期内，可将患者在上海的检查数据作为检查依据，避免重复检查。 |  |
| 64 | 血液管理信息跨域共享系统化 |  |
|  | （1）异地用血费用减免信息共享：平台需采集南通本地居民献血者在异地用血的信息记录，采集献血者在异地用血时费用减免相关信息，实现对异地用血及费用减免相关信息的统计与分析。 （2）采血安全信息共享：平台需采集献血隔离者（携带乙肝、丙肝等病毒携带者）和未满献血间隔期的人员信息，实现献血隔离者和未满献血间隔期的人员信息共享，在平台端可以查阅及统计相关人员血液共享信息，保证血液源头安全。 （3）日志管理：平台需采集血液系统相关人员的使用操作、数据共享、查询等日志记录，在平台端可查阅及统计相关人员的具体操作。 |  |
| 65 | 健康档案公共接口建设 |  |
|  | 健康档案接口应包括如下： （1）门诊信息 （2）住院信息 （3）影像检查信息 （4）实验室检验信息 需建设web service接口，并根据传入的身份证号码提供相应的数据服务。同时相关接口需提供调阅的ip安全认证、调阅日志、黑名单管理等相关的管控功能。 |  |
| 十六、医疗机构依法执业自我管理子系统 |  |  |
| 南通市医疗机构依法执业自我管理子系统旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建全流程、智能化的依法执业自查管理体系，通过整合系统说明、检查管理、医疗机构信息维护、指标与法规管理、微信公众号、统计分析及系统维护等核心模块，实现自查任务的规范化下发、动态执行与结果审核，结合微信公众号提供指标查询与执法自查支持，为提升医疗机构依法执业水平、规范监管流程提供信息化支撑。 |  |  |
| 66 | 系统说明 |  |
|  | （1）系统说明维护：需支持指标说明管理功能，包括添加、修改、查询、删除指标说明，确保有效管理与更新，同时系统支持附件上传、查看和删除，辅助相关工作。需支持培训材料管理维护功能，涵盖添加、更新、查询、删除培训材料，保障实时性与准确性，系统提供附件支持，方便辅助培训。需支持操作手册管理维护功能，包括添加、修改、查询、删除操作手册，确保及时更新与有效管理，系统支持添加附件。 （2）系统说明：需支持标说明查询、查看、预览和下载功能。用户可通过输入关键词或选分类定位信息，查看具体内容，在线预览文档格式与布局，下载到本地离线查阅。需支持培训材料查询、查看、预览和下载功能。用户可通过多筛选条件精准查找，浏览具体内容结构，在线预览格式内容确保符合需求，保存到本地随时学习参考。需支持操作手册查询、查看、预览和下载功能。用户可通过输名称、关键词或选分类找手册信息，阅读步骤与注意事项，在线查看整体布局与内容概览，下载到本地操作时随时查阅参照。 |  |
| 67 | 检查管理 |  |
|  | （1）指标分配-专家：需实现专家成员个人检查模板基础信息的输入与保存，同时实现关联指标信息的弹出选择与保存。 （2）指标分配-专家：需实现专家组检查模板基础信息、成员及成员关联指标信息的输入、弹出选择与保存功能。 （3）任务下达-任务流程：需支持各级任务的下发、接收分配控制。如市级机构管理员填任务检查指标，选下发级别为区县并指定具体区县。对应区县管理员在二次下发任务菜单接收，可继续下发给本区县专家或医疗机构。下发给医疗机构后，协管员可自查或修改后分配给医院专家，检查完协管员审核。非医疗机构下发任务生成整改任务时无任务创建人和检查专家，需受检机构协管员在综合管理菜单修改再分配。 （4）任务下达-日常检查：需支持医疗机构管理员按自查管理制度要求，定期给各科室专家账号下发日常检查任务，执行依法执业自查。选择专家组后自动加载专家账号与检查指标数据，也可在模块中调整。 （5）任务下达-专项检查：需支持医疗机构管理员可根据自查管理制度及机构情况，随时给各科室的依法执业自查专家账号下发专家检查任务。专项任务需选指标和专家，不能像日常检查那样加载检查组。 （6）任务下达-任务再次下发：需支持整改任务的查询、分配和管理功能，方便各级管理人员追踪进展，确保任务及时处理落实。实现上级任务的接收与分配管理功能，上级下达任务时，系统能快速传达并灵活分配。 （7）待检查任务项：包括检查结果填写、任务查询查看及结果提交等功能。专家可便捷查询需自己检查的任务清单，进入详情页下载或在线预览文件，高效准确填写结果。 （8）已检查任务项：需支持已完成任务查询、查看及结果调整等功能。任务下发人未审核时，专家可点击【检查】按钮修改更新指标检查结果，确保数据准确完整，赋予专家灵活调整权限应对误差遗漏。 （9）待审核任务：系统功能包括任务下发人对专家填写结果进行审核、查询、查看和调整。若有【不合格】指标，系统生成【不合格整改任务】并标记原因。 （10）已审核任务：需支持任务下发人对已审核进行查询、查看、生成报告、申请修改报告等功能； （11）撤回申请：需支持任务下发人可对已审核任务提交修改申请，还能查询撤回申请记录和跟踪审核状态。 （12）综合查询：需支持对机构任务检查进度查询、查看、到处、延期、作废、删除、复制任务等功能； （13）附件查看：需支持对机构检查过程中提交的附件查询、查看下载等功能； （14）报告管理：需支持对机构上传报告查询、查看、下载报告、删除等功能； |  |
| 68 | 医疗机构信息 |  |
|  | （1）医疗机构管理：需支持对系统中医疗机构添加、查询、导出、查看、修改、生成机构管理员账户、注销等功能； （2）医疗机构分组：需支持对系统中机构配置机构分组添加、查询、导出、查看、修改、删除等功能； （3）医师信息管理：需支持查询管辖范围内医师基本信息，系统能对这些信息进行添加、修改、删除操作，具备关联医疗机构功能。同时还提供批量导入功能。 （4）护士信息管理：需支持查询管辖范围内护士详细信息，系统能对信息进行添加、修改、删除操作，支持导出多种格式，具备关联医疗机构功能。也支持批量导入大量医师信息。 （5）数据导入日志：需支持对系统中机构导入日志信息查询、下载文件、导出账户等功能； |  |
| 69 | 指标管理 |  |
|  | （1）指标查询：需具备针对任务指标的分类查询和查看功能，采用树型结构展示三级指标信息。 （2）指标维护：需具备对系统任务指标的分级维护、添加、查询、查看详情、修改、删除等功能。 （3）指标项：需具备导出系统任务指标数据功能，方便用户获取和分析关键指标信息。 |  |
| 70 | 法律法规管理 |  |
|  | （1）法律法规维护：需具备法律法规进行分类管理的功能，包括管理分类、添加条目、查询信息、查看详情、修改内容和删除条目等操作。 （2）法律法规检索：需支持用户快速精准检索，提供查看功能，方便浏览法律条文和文件内容。此外，系统有灵活的导出功能。 |  |
| 71 | 提醒管理 |  |
|  | （1）提醒列表：需具备用户可以直观地看到所有提醒内容。 （2）添加提醒：需具备用户在系统消息提醒列表中添加新的提醒项，还能将添加的提醒内容迅速下发至相关机构，确保信息的及时传递和执行。 （3）提醒管理：需具备用户可以一目了然地查看所有提醒内容。在此基础上，系统还支持对提醒信息的全面管理，包括查询、修改、删除以及查看等操作， |  |
| 72 | 统计分析 |  |
|  | （1）机构下发指标统计：需支持全面查询各类机构下发指标统计数据，有数据下钻功能，能以多种图表展示数据，支持数据导出，构成高效数据管理和分析平台，提升工作效率。 （2）汇总报告：需支持按特定时间段自动生成各类机构汇总报告并上传至指定平台，报告支持查询、查看、下载、删除等操作，确保信息准确及时。 （3）任务检查结果统计：需支持每日凌晨系统自动汇总医疗机构任务检查结果，生成统计报告，支持按机构层级和任务状态查询，为管理决策提供数据支持。 （4）机构检查结果统计：需支持每日凌晨自动汇总医疗机构检查结果数据，生成报表，支持按机构层级和任务状态查询、数据导出及附件下载，提升数据管理便捷性。 （5）机构合格情况统计：需支持对医疗机构任务执行合格情况分类统计，各分类每日凌晨自动运行定时器汇总数据，支持查询和导出，便于分析决策。 （6）机构整改任务统计：需支持对医疗机构整改任务执行情况分类统计，各分类有每日凌晨自动运行定时器汇总数据，支持查询和导出，便于分析决策。 （7）自查工作情况统计：需支持按医疗机构相关条件全面统计多项信息，每日凌晨自动运行定时器汇总数据，支持查询和导出，便于分析医疗机构自查工作情况。 （8）机构完善情况统计：需支持按时间统计各地区机构信息完善情况，含多项完成率信息，每日凌晨自动运行定时器汇总数据，支持查询和导出，便于分析。 （9）各地任务完成情况统计：需支持按时间统计各地区任务完成情况，含多项完成率信息，每日凌晨自动运行定时器汇总数据，支持查询和导出，便于分析。 （10）各地专项任务统计：需支持按时间统计各地区专项任务执行情况，含多项完成率信息，每日凌晨自动运行定时器汇总数据，支持查询和导出，便于分析。 （11）各地日常任务统计：需支持按时间统计各地区日常任务执行情况，含多项完成率信息，每日凌晨自动运行定时器汇总数据，支持查询和导出，便于分析。 （12）机构完成情况分析：需支持按时间统计各地区自查任务完成量覆盖情况，含多项完成率信息，每日凌晨自动运行定时器汇总数据，支持查询和导出，便于分析。 （13）机构开展情况分析：需支持按时间统计各地区自查机构开展情况，含多项完成率信息，每日凌晨自动运行定时器汇总数据，支持查询和导出，便于分析。 （14）指标完成情况分析：需支持按时间统计各地区各级机构下发指标总数、完成检查指标总数及占比等信息，每日凌晨自动运行定时器汇总数据，支持查询和导出，便于分析。 |  |
| 73 | 系统维护 |  |
|  | （1）部门信息：需支持对系统中各级医疗机构树形结构展示层级关系，并可对机构部门信息进行添加、修改、删除等功能； （2）用户信息管理：需具备对系统中各级医疗机构登录账号进行维护和管理、可进行医疗机构账户添加、修改、删除、导入账户、导出账户、导出日志查看、复制账户等功能； （3）组织机构维护：需具备对系统中单位信息和组织机构部门信息进行添加、修改、删除、查询等功能； （4）角色管理模板：需具备对系统中涉及的角色信息进行维护和管理，可进行角色添加、修改、删除、查询等功能； （5）功能授权配置：需具备对系统中涉及的角色和用户信息进行权限配置，可按实际需求进行角色或用户的权限增加或减少等功能； （6）系统问题管理：需具备系统使用过程中遇到的系统问题进行反馈，可实现医疗机构反馈问题，维护人员进行问题回复处理等功能； （7）其他辅助功能：需具备系统使用过程中的用户操作日志和登录日志信息进行查询等功能； |  |
| 74 | 基本配置 |  |
|  | （1）临时报表：需具备系统使用过程中临时报表统计查询、可查询各医疗机构医师护士数据统计、可以按统计大屏显示统计数据，支持数据导出等功能； （2）配置管理：需具备系统服务器相关配置参数调整，可进行服务器清理缓存、线程监控、DC日志查询、刷新权限等功能； （3）用户日志：需具备系统使用过程中用户日志信息查询等功能； （4）部门日志：需具备系统使用过程中部门日志信息查询等功能； （5）机构日志：需具备系统使用过程中机构使用日志信息查询等功能； |  |
| 75 | 微信公众号 |  |
|  | （1）指标查询：需具备查询医疗机构自查相关指标检查的具体内容等功能； （2）法律法规：需具备查询医疗机构相关法律法规最新条文内容等功能； （3）执法自查：需具备医疗机构专家和机构协管员登录进行任务检查结果填写和检查要点及对象法律法规条文查看，支持查看本机构信息等功能。 （4）医疗机构信息：需具备查询到自己管辖范围内的医疗机构的基本信息，包括机构名称、地址、联系方式、服务范围等详细资料. |  |
| 十七、医疗服务多元化信息子系统 |  |  |
| 医疗服务多元化信息子系统，旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，并与全民健康信息平台整合，支撑国产化环境中构建一个全面、集成、高效的医疗服务多元化信息监管平台。 |  |  |
| 76 | 多元化监管全景分析 |  |
|  | （1）整体态势看板：围绕机构运行情况、卫生监督监督执法、社会满意度情况和综合信用评价构建医疗服务整体态势看板。 （2）风险预警看板：集中展示系统运行中采集到的风险点，包括大额处方预警、自查任务未开展、行政处罚预警。 （3）机构运行看板：围绕医疗业务监测指标、医疗费用监测指标、运营效率监测指标和医疗绩效监测指标构建医疗机构运行看板。 （4）监督执法看板：围绕监督执法情况、监督检查情况、信用评价工作情况、依法职业学习考试情况和非现场执法情况构建监督执法看板。 （5）社会监督看板：围绕投诉举报和满意度构建社会监督看板。 （6）传染病监管看板：围绕传染病上报情况和传染病防治评价构建传染病监管看板。 注：提供信息系统功能截图佐证，不提供不得分。 | ▲ |
| 77 | 多元化信用管理 |  |
|  | （1）信用档案：归集机构基本信息、医护人员、信用积分、机构自查、政府监督、行业自律和社会监督信息，建设医疗机构档案；归集公共场所机构信息、非现场执法信息，构建其他档案。 （2）信用评价：对护理院、公立医院机构、医美等不同机构建设信用等级评分和统计功能。 |  |
| 78 | 多元化监管大厅 |  |
|  | （1）机构自治：建设医疗机构自查任务查询功能，展示医疗机构自查任务开展情况。 （2）行业自律：建设质控中心上报平台，通过多元化监管大厅跳转到质控中心上报平台。建设抗菌抗肿瘤药品备案流程，实现机构登记、药事质控派单、专家会审、卫健委审批。 （3）政府监管：建设在线监测模块，围绕空气质量、水质、消毒实现非现场执法；通过违法处方监管、医疗废物、精麻类药品实现医疗服务行为监管；通过接入省卫生监督平台监督处罚数据实现执法跟踪；建设预警规则实现异常就诊、接诊、重复检查预警； （4）社会监督：建设信息公示模块，实现满意度、机构执业信息的监督管理； |  |
| 十八、职业健康体检子系统 |  |  |
| 南通市职业健康体检子系统旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建全流程、智能化的职业健康监管服务体系，通过整合监管端与用人单位端两大核心模块，实现职业健康数据汇聚、风险动态监测、多方协同管理及能力建设，为职业病防控、企业健康管理提供信息化支撑。 |  |  |
| 79 | 监管端-职业健康看板 |  |
|  | （1）职业健康看板:包含系统内用人单位、服务机构数量统计；风险处置情况；近12个月职业病确诊情况；近12个月员工职业健康检查情况统计。 |  |
| 80 | 监管端-职业健康档案 |  |
|  | （1）用人单位基本信息以及职业病申报信息：数据均来源于国家职业病危害项目申报平台。 （2）用人单位员工体检数据以及用人单位确诊职业病人员数据：数据均来源于江苏省职业病防治信息管理平台。 （3）用人单位数据统计：对企业危害因素分布、人员危害因素分布、企业行业类型分布、企业区域分布进行统计。 |  |
| 81 | 监管端-风险预警 |  |
|  | （1）风险预警：从体检数据、检测评价数据中发现存在职业健康相关风险的人员的企业，由卫生行政部门对风险进行排查和处置。 |  |
| 82 | 监管端-工作中台 |  |
|  | （1）用人单位信息：查询企业危害项目申报情况以及自动筛选出近12个月未进行职业健康检查的企业。 （2）服务机构服务统计息：对体检机构、检测评价机构各自服务的企业和人员进行数量上的统计，并列出存在职业健康风险的数量及明细。 （3）职业健康检查及诊断数据息：对体检和确诊职业病人的数据进行查询。 （4）上报信息管理息：对企业上报的突发事件、三同时以及疑似职业病进行管理。 （5）服务机构管理息：对职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病防治院以及职业卫生技术、放射卫生技术服务机构等五类职业病防治机构进行资质等内容的管理。 （6）监督执法上报息：卫监所上报职业健康相关的被执法的企业及结果。 |  |
| 83 | 监管端-基础数据 |  |
|  | （1）考试题库：职业健康相关考试的题库，可自动生成考试试卷，提供给企业端在线考试并生成考试合格证。 （2）学习培训：发布职业健康相关的学习培训内容，供企业下载和查看。 （3）通知公告：发布职业健康相关的通知公告文件或文章，供企业查看或下载。 （4）新闻动态：发布职业健康相关的新闻内容，供企业查看。 |  |
| 84 | 用人单位端 |  |
|  | （1）工作中台：查看监管端发布的职业健康相关的通知公告、培训内容和新闻； （2）在线考试：通过监管端生成的考试题进行线上考试； （3）职业健康服务机构查询：查询本市全部健康服务机构信息，包括联系方式等； （4）突发事件上报：用人单位上报职业卫生突发事件； （5）疑似职业病上报：用人单位上报疑似职业病病人信息； （6）“三同时”上报：用人单位上报“三同时”信息； （7）体检异常处置：用人单位上报体检异常员工的处置情况； （8）体检数据查询：用人单位内的员工体检数据查询； |  |
| 十九、药品采购目录审核与使用监管子系统 |  |  |
| 南通市药品采购目录审核与使用监管子系统旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建全流程、智能化的药品目录监管体系，为药品使用合规管理提供信息化支撑。 |  |  |
| 85 | 基础数据维护功能 |  |
|  | （1）医疗机构信息维护：对医疗机构等相关信息进行增删改查等操作； （2）药品使用目录信息维护：市药品使用目录信息进行增删改查等操作； （3）医疗机构用户设置：绑定医疗机构和用户之间的关系，自动识别登录的用户是否为医疗机构； （4）药品使用类别上传维护：对药品使用类别进行增删改查等操作； （5）监管规则维护：定义审核规则，对规则进行增删改查等操作； （6）规则适用配置：规则将适用于哪个级别哪个医疗机构可进行设置； （7）维护人员设置：分配维护账号给维护人员； （8）规则外药品：设置一些规则外的药品，避免被规则过滤导致不在目录中； |  |
| 86 | 药品使用数据抽取 |  |
|  | （1）采用接口自动调用方式定期自动抓取各家医疗机构药品使用数据。 |  |
| 87 | 查询统计及分析预警功能 |  |
|  | （1）月度查询统计：默认进入首页查询当月的药品使用数据； （2）药品使用数据查询：全部的药品使用数据查询； （3）药品使用数据月报统计：药品使用数据月报； （4）单药品使用查询：针对某种药品使用情况的查询； （5）药品使用异常预警：根据异常规则，筛选出药品使用异常的数据，并进行风险预警； |  |
| 二十、远程会诊管理子系统 |  |  |
| 南通市远程会诊管理子系统适配改造，旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建一个区域医疗机构远程会诊相关应用，实现南通全市健康数据的汇聚共享，建设市级远程医疗服务平台，以信息化促进医疗卫生事业现代化发展。 |  |  |
| 88 | 视频设备接入 |  |
|  | （1）实现与视频硬件设备（MCU）的集成对接。将来自各会议场点的信息流，经过同步分离后，抽取出音频、视频、数据等信息和信令，将各会议场点的信息和信令，送入同一种处理模块，完成相应的音频混合或切换，视频混合或切换，数据广播和路由选择，定时和会议控制等过程，最后将各会议场点所需的各种信息重新组合起来，送往各相应的终端系统设备。 （2）实现多点间的视频会议，相当于视频会议系统的 “交换机”， 用于处理图像、数据、声音。实现图像的格式质量、显示方式，混合音频处理声音，传输和控制数据。 |  |
| 89 | 远程会诊首页 |  |
|  | （1）平台首页：页面左侧将以树状结构展示各功能分类和细节功能。 （2）消息提醒：首界面展示会诊当前账号的消息提醒及各类通知消息； （3）待审核会诊信息提醒：系统支持待审核会诊信息实时提醒，消息分类下以时间倒序形式罗列； （4）已排班会诊信息提醒：系统支持待审核会诊信息实时提醒，消息分类下以时间倒序形式罗列各信息主要信息和发起医生、时间，方便医生能快速处理。 （5）医院信息概览：统一展示医院远程问诊的数据统计，显示各医生的问诊次数，可查看全部统计信息。 （6）个人问诊情况概览：以图表化展示当年的远程问诊的完成情况，数据动态实时展示。 |  |
| 90 | 患者创建 |  |
|  | 患者基本信息管理，能够通过列表查看所有的患者信息，医生能够对新患者维护相关信息。如：姓名、性别、民族、出生日期、身份证号码、婚育状态、身高、体重、联系方式、住址、就诊卡类型、就诊卡号等。 |  |
| 91 | 病历查看 |  |
|  | 选择某一患者，查看病历详情可详细浏览患者的完整病历信息。如：临床诊断、主诉、现病史、既往史、家族史等病历信息，还可查看已预约患者的会诊方式、会诊医院、会诊科室、期望预约时间等，相关负责医生也可看到。检查报告查看患者的检查报告进行上传后，医生可在线查阅到已上传的各个报告内容。报告可细分多种类型，如：血液报告、影像报告、超声报告等。上传按钮就可导入本地电子版报告文件。 |  |
| 92 | 会诊申请 |  |
|  | 对于需要进行会诊的患者，医生可根据需要发起会诊申请。在会诊申请界面，医生新增，在详细信息界面填入所要求的各项信息内容，预约会诊时间、会诊人员选择，完成后即可进入待会诊状态。 |  |
| 93 | 会诊排班预约 |  |
|  | 根据医生的会诊情况，可对会诊进行排班预约，查阅当前的会诊班，医生可根据实际情况选择所要会诊的医院、科室以及期望的预约时间。 |  |
| 94 | 会诊审核 |  |
|  | 在会诊预约完成后，管理人员可对所发起的会诊申请进行查阅详情，根据会诊的内容和预约的情况审核该会诊申请。 |  |
| 95 | 病历书写 |  |
|  | 平台支持医生在线输入患者的病历信息，如：临床诊断、主诉、现病史、既往史、家族史等病历信息。 |  |
| 96 | 远程视频 |  |
|  | 在进行会诊时，平台MCU服务即可开启，医生可选择打开视频功能，与当前会诊的所有医生同时进行视频沟通。远程视频功能保证了在线视频对话的音视频的同步性和实效性。 |  |
| 97 | 账号及后台管理 |  |
|  | 平台设有账号管理，管理人员可添加修改删除医生账号和密码。根据医院、科室对各账号进行归类，对于不同权限的医生可进行角色分配，不同的角色可赋予不同的操作功能权限。 |  |
| 二十一、生育登记信息子系统 |  |  |
| 南通市生育登记信息子系统适配改造旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建一个全面、集成、高效的生育服务登记管理平台，通过优化生育登记办理、生育登记统计分析、生育登记信息上报升级、生育登记接口调用、生育登记网上预约等功能模块，实现生育登记相关数据的实时办理、网上登记受理、整合、分析与展示，为办理生育登记市民提供更便利的服务。 |  |  |
| 98 | 生育登记服务系统 |  |
|  | （1）生育登记管理： 构建生育登记办理流程包括生育登记信息办理、作废、查询；对非管理地办的生育登记服务单提供查询；对办理完成的生育登记证按照规定的格式打印；根据各种组合条件查询生育登记信息； （2）生育登记统计分析：可以按各类条件汇总数据，分析全省各地生育登记情况；按地区、年份汇总分析生育登记服务的人员基础信息，各分析项目可组合后再进行合并分析；按地区、年份汇总分析生育登记信息； （3）生育登记网上预约：从互联网申请的生育登记信息，数据通过后台交换至生育登记系统中进行审核受理； （4）省综合平台信息对接：对接省综合平台，实现人员基本信息； （5）生育登记接口对接：对接省级生育登记系统，实现网上预约申请信息下载、受理结果反馈上传；实现线下办理时调取申请人在省内申请记录；实现本市办理生育登记证上传省系统； （6）开发生育登记上传服务功能：各区县服务器办理的生育登记信息，开发服务上传功能； |  |
| 99 | 一次性奖励金系统 |  |
|  | （1）持证职工一次性奖励：建立持独生子女证退休职工一次性奖励金发放审批流程系统，功能包括：退休一件事受理、一次性奖励金申请、一次性奖励金审核、一次性奖励金审批、一次性奖励金公示、生成发放名单、一次性奖励金发放、一次性奖励金查询、一次性奖励金撤销、全市查询、审批未完成记录、企业管理、一次性奖励金配置、历史查询、奖励金汇总； （2）持证职工一次性奖励(无业)：建立持独生子女证退休无业人员一次性奖励金发放审批流程系统，功能包括：一次性奖励金申请、一次性奖励金审核、一次性奖励金审批、一次性奖励金公示、生成发放名单、一次性奖励金发放、一次性奖励金查询、一次性奖励金撤销、全市查询、审批未完成记录、企业管理、一次性奖励金配置、历史查询、奖励金汇总 |  |
| 100 | 南通市人口和计划生育综合信息平台 |  |
|  | （1）再生育审批：建立再生育审批相关数据的实时办理、网上申请受理、审核、审批等一系列审批流程系统，主要功能包含：再生育受理（网上办理审核）、再生育申请、再生育审核、再生育审批、再生育审批归档、再生育实时监督、再生育查询、再生育单位信息维护、再生育统计分析 （2）系统对接：与《江苏省人口和计划生育综合信息平台》对接，实现调用接口获取人口基本信息、新增人口信息等维护；与《江苏省生育登记服务系统》对接，实现申请人是否在省内其他市是否办理生育登记，信息上传接口；与《出生证明系统》对接，完成出生证明数据获取，并与人口系统数据进行比对； （3）出生信息核对：构建出生信息核对功能，实现与人口信息比对，完善本市出生人口数据，主要功能包含：数据后台比对、出生信息核对、出生信息分发、出生信息领取、出生信息统计、出生信息查询 |  |
| 101 | 死亡人员信息核对系统 |  |
|  | （1）死亡信息核对：实现人口死亡相关数据的实时核对，从而完善人口数据正确性、完整性为人口死亡注销、奖特扶系统死亡注销提供更准确的终止发放服务，避免重复发放等，功能包含：疾控死亡信息导入、数据整理、死亡信息分发、死亡信息核对、奖扶信息核对（死亡）、死亡信息统计、死亡未确认信息汇总；与县级系统数据对接，实现信息下发部署死亡信息核对功能和奖扶数据死亡信息对比功能。 |  |
| 二十二、基层疾病分级服务子系统 |  |  |
| 基层疾病分级服务子系统适配改造，旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建一个资源联动、流程闭环的双向转诊服务体系。 |  |  |
| 102 | 转入医院内资源上报与更新 |  |
|  | 需通过平台统一接口与HIS系统实现对接。转入医院定时将本院可供其他转出医院使用的资源信息发布至区域平台。供其他转出医院医生转出病人时选择医疗资源信息。转入医院上传的信息需包括：床位、医生（专家）、医疗仪器信息等。若转入医院剩余资源发生变化时，将及时更新区域卫生信息平台的资源信息。 注：须提供信息系统功能截图佐证，不提供不得分。 | ▲ |
| 103 | 其它转出医院资源查询 |  |
|  | 需通过平台统一的接口方式与HIS系统实现整合。在转出医院的病人需要转院时，首先需要查询转入医院目前的资源情况，根据查询结果，选择合适的转入医院办理转诊手续。 |  |
| 104 | 转出管理 |  |
|  | 需通过平台统一接口与HIS系统实现对接。社区或者转出医院首先选择可以转入的有剩余资源的二三级医院，并填写相应的转出信息，通过接口提交至区域卫生信息平台等待审批。 |  |
| 105 | 转入管理 |  |
|  | 需通过平台统一接口与HIS系统实现对接。转入的二三级医院在收到区域平台转来的转入请求时首先确定是否有资源可以接纳病人。当可以实现转诊，病人到转入的二三级医院做转入登记时，从区域卫生信息平台获取转入信息，包括病人的历史诊断、就诊、用药等信息，并且将之导入至本院HIS系统，作为本院病人处理。 |  |
| 106 | 病人跟踪 |  |
|  | 通过平台统一接口与HIS系统实现对接。转出医院医生可以通过区域卫生信息平台接口，调阅本院转出的病人在二三级转入医院的就诊信息。 |  |
| 107 | 就诊信息回馈 |  |
|  | 通过平台统一接口与HIS系统实现对接。转入医院在将转入的病人做完诊疗后，填写相应的回馈信息，通过接口返回至区域卫生信息平台。转出医院的医生可以通过区域平台查看到这些诊断信息。 |  |
| 108 | 远程会诊业务 |  |
|  | 需支持护理院填写会诊名称、会诊编号，系统同步代入会诊时间、发起医院、发起科室名称、患者信息等内容发起会诊，待对会诊信息确认通过后，通过南通市远程会诊平台。向参会人员发送会诊邀请，参会人员点击邀请即可进入会诊会议，会议结束后填写会诊报告内容并完成提交。 |  |
| 二十三、电子票据信息子系统 |  |  |
| 南通市电子票据信息子系统旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建面向南通市级及以下医疗机构（包括5家二级医院、28家社区卫生服务中心、94家社区卫生服务站）的医疗票据电子化全流程闭环管理体系。系统将围绕财政医疗电子票据改革的总体目标，在“统一规划、资源整合、规范安全、分步实施”的总原则下，支撑业务规范高效运行，满足财政、医保、卫健委等多方监管需求，提升医疗机构服务效率和患者满意度。 |  |  |
| 109 | 票据申请管理 |  |
|  | （1）申请单发起 ① 票据申请发起：允许用户在系统中发起新的票据申请，在线选择票据类型（门诊、住院、挂号等）、填写申请数量、申请单位等核心信息。 ② 票据申请撤回：在申请单尚未进入审核流程或审核中途（未被最终审批）时，申请人可主动撤回申请单，防止错误申请继续流转。 （2）审核状态跟踪 ① 审核进度可：实时、清晰地显示申请单审核进度状态（待审核、审核中、已通过、已驳回），并提供各环节处理人及时间信息。 ② 审核意见查看：用户可随时查看审核人员针对申请单的具体反馈意见，了解审核详情。 ③ 驳回申请处理：对于被驳回的申请单，支持申请人根据审核意见修改相关信息后重新提交，系统记录修改痕迹和重新提交记录。 ④ 多级库存联动：审核时实时展示市级、区级及机构库存状态，支持库存查询与筛选。 （3）申请记录查询 ① 申请记录查询：支持按申请时间范围、票据类型、申请状态、申请单位等多维度组合查询历史申请记录。 ② 多维查询：支持用户按申请时间范围、票据类型、申请状态（全部、待审核、已通过、已驳回、已撤回）、申请单位等多个维度组合查询历史申请记录。 ③报表导出：支持将查询结果导出为标准格式（如Excel）的历史申请记录报表，便于存档或分析。 - 库存管理 ① 实时库存监控：提供实时视图，展示各级单位（市、区、医院/机构）的票据库存详情，包括票据代码、当前起止票号、可用数量等关键信息。 ② 库存预警机制：支持管理员按票据类型和单位设置库存预警阈值（下限）。当库存量低于阈值时，系统自动触发预警通知（如系统消息、邮件、短信）给相关管理人员。 |  |
| 110 | 票据开票管理 |  |
|  | （1）票据开具 ① 多业务类型开票：支持根据不同医疗业务场景（门诊收费、住院结算、体检缴费等）开具对应电子票据。 ② 灵活开票模式：提供科室级汇总与费用项目级明细开票两种模式。 ③ 双模式数据录入：支持手工录入单张票据和模板批量导入两种方式。 ④ 财政接口自动关联：系统自动调用财政电子票据接口完成票据生成、赋码和签章。 ⑤ 业务系统实时对接开票：系统支持与医院HIS或基层医疗信息系统实时对接。 （2）票据明细管理 ① 标准项目关联：开票时收费项目明细自动关联标准医疗项目库信息，确保名称、分类、编码规范。 ② 自定义项目支持：允许在特殊情况下添加新项目。 ③ 金额自动校验：系统对各项金额进行逻辑校验，包括小计、折扣、医保支付、个人支付等，自动计算票据总金额。 （3）票据作废处理 ① 电子冲红：提供冲红（作废）功能，对已开票但需作废的票据生成红字电子票据。 ② 冲红状态标识：在票据查询、统计及报表导出中，对已冲红票据进行红色标记或状态列明示“已冲红”。 （4）电子票据服务 ① 票据文件生成与下载：系统自动生成符合财政标准的电子票据PDF文件，支持患者或相关人员在线上查询、预览和下载。 ② 多渠道推送：支持通过短信、邮件等方式，将电子票据查看和下载链接主动推送给患者。 ③在线真伪验证：提供基于财政查验平台的票据真伪在线验证功能入口或集成验证服务。 ④ 院内自助补打：支持院内部署的自助打印终端，患者可通过扫描缴费小票条码或微信/短信收到的票据二维码，在自助终端上便捷补打电子票据。 ⑤ 窗口指引标识：要求医疗机构在窗口出具的缴费小票上，清晰、显著地标注电子票据的官方下载渠道信息（如省财政电子票据查验平台网址、官方微信公众号/小程序名称等）。 ⑥ 本地化存储与补打：电子票据PDF在医院本地安全存储，支持条件查询历史票据并重新打印。 |  |
| 111 | 票据查询与统计 |  |
|  | （1）票据查询 ① 精准查询：支持通过票据代码、票号、交款人姓名/证件号等关键信息进行精确查询，快速定位单张票据。 ② 组合条件查询：支持按开票时间范围、业务类型（门诊/住院/挂号等）、票据状态（正常/已冲红）等多种条件组合进行查询。 ③多级机构查询：支持按医疗机构层级（市级、区级、具体医院、社区卫生服务中心/站）进行票据数据查询，满足分级管理需求。 - 统计分析 ①多维度统计：提供按开票科室、开票医生、收费项目、票据类型、医疗机构等维度进行开票数量、金额的统计汇总。 ② 趋势分析：支持按日、周、月、年时间周期分析开票量和开票金额变化趋势。 ③机构类型分析：支持按医疗机构类型（二级医院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站）统计分析票据使用情况，对比不同类型机构的开票量、金额及使用率。 （3）开票统计 ① 实时开票监控：提供当日开票量、金额的动态仪表盘，直观展示业务繁忙程度。 ②开票异常告警：对开票过程中的异常情况（如接口调用失败、开票超时、数据校验错误）进行实时监控并告警。 ③全链路追踪：支持根据开票流水号或票据代码快速查询并展示票据生成的全链路信息，包括业务发起方（HIS/人工）、调用接口方法、请求报文、响应报文、各环节响应时间及最终处理结果（成功/失败及原因）。 ④开票监控：提供实时仪表盘显示当日开票量及金额。 |  |
| 112 | 项目管理 |  |
|  | （1）项目关联管理 ① 项目映射管理：建立并维护医疗机构HIS收费项目与财政标准收费项目的映射关系表。 ② 智能匹配建议：在维护映射关系时，系统基于项目名称、编码及历史映射规则提供智能匹配建议。 （2）项目配置中心 ① 收费项目库维护：提供统一界面用于维护标准医疗收费项目库，包括新增、修改、停用等操作。 ②树形分类管理：支持以树形结构组织和管理收费项目分类，方便用户查找和归类。 ③项目状态控制：允许管理员控制项目的启用或停用状态。 （3）机构管理体系 ①多级机构维护：支持维护市、区（县）、医院/社区卫生服务中心/站多级机构树信息，包括机构名称、编码、类型、地址、联系人等。 ②机构编码规范：制定并强制执行统一的机构编码规范，确保在系统内及与省平台交互时的唯一性和规范性。 ③电子签章管理：统一管理各级机构财政电子票据专用电子签章，包括申请、审核、启用、停用、更新等操作。 ④ 机构信息同步：建立机构信息同步机制，确保本平台维护的机构基础信息（编码、名称、状态等）与省财政电子票据平台以及辖区内各医疗机构（尤其是基层机构）的HIS系统保持一致。 |  |
| 113 | 系统设置 |  |
|  | （1）用户权限体系 ① 多角色管理：支持创建和管理不同角色的用户（如财政监管员、卫健委管理员、医院财务员、开票员、机构管理员等），每种角色对应不同职责范围。 ② 细粒度授权：提供功能权限和数据权限分配能力，精确控制用户可访问的菜单、按钮及单位数据范围。 （2）系统参数配置 ① 库存预警设置：允许管理员配置不同票据类型、不同机构级别的库存预警阈值。 ② 开票点参数配置：支持为不同开票点（窗口、自助机、线上渠道）配置默认参数，如默认打印机、票据模板、签章信息等。 ③ 电子签章参数：提供界面配置数字签名服务器、电子印章相关连接参数、算法参数等。 （3）审计日志 ①全操作日志：完整记录系统中所有关键业务操作，如用户登录/登出、票据申请、审核、开票、冲红、项目维护、参数修改、权限变更等。 ② 接口调用追踪：记录所有与外部系统（财政接口、HIS系统、短信/邮件网关等）的接口调用日志，包括请求报文、响应报文、响应时间、状态码等。 ③ 关键操作留痕：对涉及票据状态变更、资金或重要配置变更的关键业务操作（如开票、冲红、签章使用、核心参数修改），强制要求进行数字签名或电子签章留痕，确保操作的不可抵赖性。 |  |
| 114 | 个人票夹管理 |  |
|  | （1）票据查询 ① 票据查询：患者可通过多种身份核验方式（如姓名+证件号+手机号验证码、刷脸、医保电子凭证等）在线查询个人名下的历史电子票据（门诊、住院、挂号等）。 ② 票据下载：支持患者下载查询到的个人电子票据PDF文件到本地保存。 ③ 票据打印：提供在线预览和打印功能，患者可选择将电子票据打印成纸质凭证。 ④ 个人信息维护：允许患者查看和更新用于接收票据、验证身份的基本信息，如手机号、邮箱（需验证）。 ⑤ 操作历史查询：患者可查看本人在票夹系统中的操作历史记录，如登录时间、查询票据记录、下载/打印记录等，增强透明度和安全感。 |  |
| 二十四、基层结核病管理子系统 |  |  |
| 南通市基层结核病管理子系统旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建标准统一、功能完善、数据共享、互联互通、高效快捷、安全可靠的市县“结核病管理平台”和基于平台的基层结核病管理业务系统，实现市域范围内结核病防治工作信息共享和业务协同，初步形成结核病分级诊疗和远程医疗机制，对基层结核病管理工作和诊疗行为进行实时智能化监管。通过优化结核病防治工作流程，为以市、县结核病防治机构、基层医疗卫生机构（社区医院、村卫生室）以及患者自我管理等多位一体的结核病防治体系提供动态化、科学化、标准化的工作和管理平台，提高工作效率，降低管理成本。形成具有南通特色的“智慧结防”基本框架，建成应用协同化、服务智能化、管理科学化的智慧结防服务模式 |  |  |
| 115 | 系统管理 |  |
|  | （1）行政区划管理：建立行政区划数据库，便于对用户以及结核病患者的管理，主要操作包括区划查询、区划新增、区划修改、区划删除、区划导出等。 （2）机构管理：建立机构资料数据库，主要操作包括部门查询、部门新增、部门修改、部门删除、辖区设置、转诊设置、部门导出等。 （3）机构区划管理：设置机构和行政区划之间的关联关系，主要操作包括机构区划查询、机构区划导出等。 （4）岗位管理：管理系统用户的岗位资料，主要操作包括岗位查询、岗位新增、岗位修改、岗位删除、岗位导出等。 （5）字典管理：维护系统所有的数据字典资料，主要操作包括字典查询、字典新增、字典修改、字典删除、字典导出等。 （6）参数设置：设置系统中使用的全局参数资料，主要操作包括参数查询、参数新增、参数修改、参数删除、参数导出等。 （7）通知公告：管理系统中使用的公告信息，主要操作包括公告查询、公告新增 、公告修改、公告删除等。 公告删除：支持单个和批量删除公告。删除操作应有确认提示，并可记录操作日志。 （8）日志管理：查询系统日志信息，包括操作日志和用户登录日志，主要操作包括操作日志（操作查询、操作删除、详细信息、日志导出）、登录日志（登录查询、登录删除、日志导出）等。 |  |
| 116 | 基础维护 |  |
|  | （1）药品维护 药品通用名：建立结核病相关药品通用名资料库，主要操作包括查询、列表显示、新增、修改、删除等。 药品剂型：建立结核病相关药品剂型资料库，主要操作包括查询、列表显示、新增、修改、删除等。 免费结核药：由市级疾控中心建立南通地区免费抗结核治疗药品目录； 免费结核药品目录的查询、新增、修改、删除操作； 免费结核药品用法的查询、新增、修改、删除操作 院内结核药：市县区各结核病定点诊疗机构建立非上级调拨的抗结核治疗药品目录； 院内结核药品目录的查询、新增、修改、删除操作。 （2）检查检验维护 项目代码：建立各类检查检验项目代码库； 检查检验项目的查询、新增、修改、删除操作。 检验项目：建立检验项目目录，建立组合检验项目目录； 检验项目的查询、新增、修改、删除操作。 组合检验项目的查询、新增、修改、删除、组合明细设置操作。 检查项目：建立检查项目目录，建立组合检查项目目录； 检查项目的查询、新增、修改、删除操作。 组合检查项目的查询、新增、修改、删除、组合明细设置操作。 （3）病历模版维护 主诉模版：维护常用诊断主诉资料模板； 常用诊断主诉模板的查询、新增、修改、删除操作。 病史模版：维护常用诊断病史资料模板； 常用诊断病史模板的查询、新增、修改、删除操作。 体格检查模版：维护常用诊断体格检查资料模板； 常用诊断体格检查模板的查询、新增、修改、删除操作。 （4）诊断管理维护 ICD10目录：维护ICD10疾病诊断目录； ICD10疾病诊断目录的查询、新增、修改、删除操作。 ICD9目录：维护ICD9手术目录； ICD9手术目录的查询、新增、修改、删除操作。 常见诊断：根据ICD10目录维护常见诊断资料库； 常见诊断的查询、新增、修改、删除操作。 |  |
| 117 | 专科诊疗管理 |  |
|  | 本部分功能主要使用对象为市县区各结核病定点诊疗机构、部分功能使用对象为非定点诊疗医疗机构和乡镇卫生院。 （1）门诊工作 就诊登记：患者就诊信息登记，采集患者相关信息；复诊患者信息自动导入； 患者就诊的查询、新增、修改、删除操作。 复诊患者就诊登记时根据身份证号自动调取个人基本信息。 患者接诊：门诊医生对就诊患者进行接诊，进行电子病历相关内容录入； 查询就诊登记患者信息、就诊处理； 患者就诊电子病历登记：历史电子病历翻阅、病历暂存、病历完成、取消完成、治疗管理卡、患者基本信息（基本信息更新、居住信息更新、监护信息更新）、既往史管理（包括过敏史、手术史、外伤史、输血史、个人史、职业史、吸烟史、饮酒史、药物嗜好、家族史的查询、新增、修改和删除）、现病史管理（包括主诉、现病史、体格检查信息、初步诊断的添加修改删除）、专科情况（包括本次症状相关信息、影像检查相关信息、免疫检查相关信息、病原检查相关信息、其他检查相关信息、结核病史相关信息、其他病史相关信息、其他情况说明）、医嘱管理（包括处方医嘱、检查医嘱、检验医嘱、嘱托医嘱、住院医嘱、医嘱打印、结核患者登记）、文本电子病历的自动创建修改和打印。 在诊患者：当前就诊病历未完成患者查询，可以打开电子病历进行内容补充； 查询已经接诊没有完成本次就诊患者信息、就诊处理； 患者就诊电子病历登记：历史电子病历翻阅、病历暂存、病历完成、取消完成、治疗管理卡、患者基本信息、既往史管理、现病史管理、专科情况、医嘱管理、文本电子病历的自动创建修改和打印。 自费发药：市县区各结核病定点诊疗机构针对患者开具的非免费药品进行发放处理； 根据查询时间段、患者姓名、患者身份证号、发药状态（未发药/已发药）查询患者发药记录； 对未发药记录进行发药处理；对已发药记录进行取消发药处理。 （2）转诊会诊 转诊管理：辖区发现疑似患者转诊信息填报（包括修改、删除）、转入患者接收和到位处理、转入患者检查结果录入等； 查询时间段内辖区转入和本机构转出疑似结核患者转诊记录； 新增、修改、删除本机构转出记录； 对转入本机构的转诊记录进行转入确认、到位处理、患者检查结果登记等。 转入密接管理：辖区村卫生室填报结核病患者密切接触者信息接收和到位处理，免费检查结果录入； 查询时间段内辖区登记结核病患者密切接触者信息； 对密切接触者登记记录进行转入确认、到位处理、检查结果登记等。 会诊管理：结核病定点诊疗机构发起会诊申请，在线邀请系统中其他定点诊疗机构专家对某患者进行会诊；会诊专家在线浏览患者病历并下达会诊意见； 查询时间段内会诊申请记录、添加修改删除会诊记录（包括患者姓名、身份证件号、性别、登记号、家庭住址、截至日期等）； 邀请本系统中各个定点机构的专家参加本次会诊； 会诊专家对自己参与的会诊进行患者病历浏览、会诊意见登记。 （3）门诊登记 门诊日志：查询患者的历史门诊日志，可打开相应的电子病历查看内容；可以进行简易门诊的登记； 根据查询时间段、患者姓名、患者身份证号、病历完成情况查询患者就诊记录； 打开相应的电子病历查看单次就诊详情； 患者简易门诊登记，新增一次患者就诊记录，进行电子病历信息登记。 初诊登记：查询患者的初诊登记本信息，可以导出相关资料； 根据查询时间段、患者姓名、患者身份证号、就诊机构查询患者初诊登记本记录； 导出患者初诊登记本记录。 住院管理：查询患者的住院登记本，可以进行住院证打印和出院处理； 根据查询时间段、患者姓名、患者身份证号、是否出院查询患者住院登记信息； 患者住院证打印、出院处理。 疫情报告：查询大疫情网下载的结核病相关网报卡片资料； 根据查询时间段、患者姓名、患者身份证号、卡片状态查询患者大疫情网报告信息。 免费检查：查询患者的免费检查检验信息； 根据查询时间段、患者姓名、患者身份证号、检查检验类别查询患者结核免费检查信息。 登记患者：查询结核病确诊病案信息，可对病案进行基本信息修改、登记信息修改、查询结核药品预约取药信息、患者药品服用日历、服药卡在线打印、患者密切接触人员填报、患者随访登记、检查检验记录和住院情况查询； 根据查询内容类型、登记日期、患者姓名、身份证件号、医院登记号、所在地区、治疗分类、登记分类、疗程状态查询患者结核病治疗病案信息； 患者治疗管理卡管理：包括基本信息浏览和更新、结核登记信息浏览更新、预约取药信息查询、取药记录浏览、服药日历管理、患者密切接触者维护、健康管理随访记录维护、历史检查检验记录查看和历史住院信息查看。 诊断性治疗登记本：查询结核患者诊断性治疗登记信息； 根据就诊开始时间、结束时间、患者姓名、身份证件号、定点就诊机构、所在地区查询诊断性治疗登记信息。 潜伏感染登记管理：查询结核潜伏感染患者登记信息； 根据就诊开始时间、结束时间、患者姓名、身份证件号、定点就诊机构、所在地区查询结核潜伏感染患者登记信息。 潜伏感染预防服药：查询结核潜伏感染需预防服药患者登记信息； 根据登记开始时间、结束时间、患者姓名、身份证件号、定点机构、所在地区、预防性服药编号查询结核潜伏感染需预防服药患者登记信息。 预防服药患者查看治疗随访记录。 （4）病原检查 痰涂片检查登记本：查询痰涂片检查登记信息、检查结果填报、数据导出和工作量统计； 分枝杆菌培养检查：查询分枝杆菌培养登记信息、检查结果填报、标本转运、数据导出； 分枝杆菌培养接收：查询分枝杆菌培养检查信息、标本接收、数据导出； 药物药敏试验检查：查询药物药敏试验检查登记信息、检查结果填报、数据导出； 结核杆菌核酸检测：查询结核杆菌核酸检测登记信息、检查结果填报、数据导出； （5）药品管理 定点机构药库：包括药房免费药品申领、调拨药品入库、药品其他入库、药品入库复核、免费药品出库、药品其他出库、药品调拨出库、免费药品库存、药品有效期查询等； 定点机构药房：包括免费药品申领、药品入库复核、药品退回药库、免费药品库存、药房发药处理、药房发药统计、药品有效期查询等； （6）统计分析 初诊患者统计：根据条件分类统计定点机构结核病患者初诊登记数据，浏览信息包括初诊人数、影像学检查人数、病原学检测、总人数、涂片人数、培养人数、分子生物学检测人数等； 药品用量情况：根据条件统计定点机构结核药品使用数据，包括期初数据、期间入库量、期间出库量、期末库存等，浏览信息包括药品分类、品名、规格、单位、第一天库存量、入库量、其他入库量、发放量、其他出库量、最后一天库存量等； |  |
| 118 | 管理平台 |  |
|  | 本部分功能主要使用对象为市县区各级疾控中心、乡镇卫生院、卫生所、村卫生室。 （1）临床管理 门诊日志：查询辖区内患者的历史门诊日志，可打开相应的电子病历查看内容。 根据查询时间段、患者姓名、患者身份证号、病历完成情况查询患者就诊记录； 打开相应的电子病历查看单次就诊详情。 初诊登记：查询辖区内患者的初诊登记本信息，可以导出相关资料； 根据查询时间段、患者姓名、患者身份证号、就诊机构查询患者初诊登记本记录； 导出患者初诊登记本记录。 住院管理：查询辖区内患者的住院登记信息； 根据查询时间段、患者姓名、患者身份证号、是否出院查询患者住院登记信息。 免费检查：查询辖区内患者的免费检查检验信息； 根据查询时间段、患者姓名、患者身份证号、检查检验类别查询患者结核免费检查信息。 医疗质控：查询辖区内患者病原学阴性肺结核诊断依据核查资料； 根据查询时间段、患者姓名、患者身份证号、所在地区查询患者医疗质控信息。 （2）病原检查 痰涂片检查登记本：查询辖区内患者痰涂片检查信息； 分枝杆菌培养检查：查询辖区内患者分枝杆菌培养检查信息； 药物药敏试验检查：查询辖区内患者药物药敏试验检查信息； 结核杆菌核酸检测：查询辖区内患者结核杆菌核酸检测信息； （3）药品管理 市级免费药品管理：包括免费药品入库、免费药品出库、免费药品调拨、药品其他出库、药品其他入库、免费药品库存查询、定点机构药库库存查询、定点机构药房库存查询、药品有效期查询等。 （4）患者发现管理 辖区疑似症状筛查：查询辖区内结核病疑似症状筛查信息； 查询时间段内辖区转入和本机构转出疑似结核患者转诊记录； 新增、修改、删除本机构转出记录； 对转入本机构的转诊记录进行转入确认、到位处理、患者检查结果登记等。 辖区密接调查筛查：查询辖区内患者密接人群调查筛查信息； 辖区疑似病人登记：查询辖区内疑似病患者登记信息； 辖区网报结核追踪：查询辖区内网络直报结核追踪信息、导入(来源国家网传染病监测个案)、导入(来源国家网监测报告管理)、报告卡信息补充、患者到位、患者追踪处理等； 辖区疫情报告登记：查询辖区内大疫情网疫情报告登记信息、导入(来源国家网传染病监测个案)、导入(来源国家网监测报告管理)。 （5）治疗管理 肺结核治疗管理卡：查询辖区内结核病确诊病案信息，可对病案进行基本信息修改、登记信息修改、查询结核药品预约取药信息、患者药品服用日历、服药卡在线打印。 患者随访服务管理：查询辖区内结核病患者随访记录并进行相应的管理； 诊断性治疗登记本：查询辖区内结核患者诊断性治疗登记信息； 潜伏感染登记管理：查询辖区内结核潜伏感染患者登记信息； 潜伏感染预防服药：查询辖区内结核潜伏感染需预防服药患者登记信息； 密接人群健康管理：查询辖区内结核病患密切接触者资料，并定期进行随访健康管理。 （6）耐药管理 耐药发现筛查管理：查询辖区内耐药发现结核患者筛查信息； 耐药肺结核治管卡：查询辖区内耐药肺结核患者治疗管理卡信息并进行相应的健康管理和随访。 （7）学校疫情管理 新生入学结核筛查：辖区内新生入学结核筛查数据导入和查询； 学校结核疫情监测：辖区内学校结核疫情信息查询并核实； 学校结核治疗管理：辖区内学校结核确诊患者健康管理，可对病案进行基本信息修改、登记信息修改、查询结核药品预约取药信息、患者药品服用日历、服药卡在线打印。 季度随访：辖区内糖尿病人档案登记、档案迁移、档案导出、定期随访录入、疑似结核人员转诊上报； 辖区随访结果：辖区内糖尿病人随访结果查询和导出； 个人档案迁移：辖区内糖尿病人随访人员档案迁移处理。 （9）统计分析 初诊患者统计：根据条件分类统计辖区内结核病患者初诊登记数据； 药品用量情况：根据条件统计辖区内定点机构结核药品使用数据，包括期初数据、期间入库量、期间出库量、期末库存等； 糖尿病随访统计：辖区内糖尿病人随访数据统计。 （10）绩效考核 工作量统计：针对辖区内下属机构类别和相应的工作量统计口径进行数据统计。 |  |
| 119 | 系统工具 |  |
|  | （1）内容管理：设置系统端内容发布信息。 内容查询：支持按内容标题、所属栏目、发布人进行查询。 列表显示：内容标题、所属栏目、发布人、发布时间、状态。 内容新增：需选择内容所属的栏目。必须填写项：内容标题、图片URL、视频URL、正文内容。 内容修改：可修改公告的所有字段。 内容删除：支持单个和批量删除内容。 （2）在线用户：当前系统在线用户浏览、查询。 在线用户查询：支持按用户姓名、登录IP地址进行查询。 实时列表显示：用户账号、用户姓名、登录IP、登录时间、最后操作时间、在线时长。 用户会话管理：强制下线：可选择单个或多个在线用户，强制其退出登录。 查看详情：可查看选定用户的详细会话信息，如当前活动模块等。 （3）定时任务：设置系统所需执行的定时任务并监控执行状态。 任务查询：列表显示所有定时任务，信息包括：任务名称、任务类、执行周期、最近执行时间、下次执行时间、当前状态（运行中/已暂停）。 任务新增/编辑：可配置新的定时任务或编辑现有任务。 需配置项：任务名称、任务类/方法、Cron表达式（执行周期）、任务参数、是否启用。 任务状态控制：立即执行：手动触发一次任务的立即执行。 启动/暂停：动态控制某个定时任务的启用与禁用状态，无需修改代码。 执行日志：查看每个定时任务的历史执行记录。 日志信息包括：执行时间、执行结果（成功/失败）、错误信息（如果失败）。 （4）数据监控：查看当前系统数据库使用状态。 数据库状态概览：实时显示核心指标：当前连接数、总数据量、数据库版本。以图表形式展示历史连接数、数据增长趋势。 空间使用情况：展示各主要业务表的数据量及占用空间大小。监控数据库总空间使用率，并设置阈值告警。 慢查询监控：列出执行时间超过阈值的SQL语句，方便进行性能优化。 （5）服务监控：查看当前系统服务工作状态，包括CPU、内存、磁盘空间等。 系统资源监控：实时展示：CPU使用率、内存使用率、磁盘I/O、网络流量。 磁盘空间监控：清晰展示各磁盘分区（如C:、D:）的总空间、已用空间及使用率。 应用服务监控：监控关键应用服务的状态（如运行中/已停止）。监控JVM内存（堆内存、非堆内存）、线程池状态等关键指标。 |  |
| 二十五、干部保健子系统 |  |  |
| 南通市干部保健子系统旨在重新改造程序代码以确保其与新架构兼容，支撑国产化环境中构建覆盖干部保健全周期服务的数字化平台，实现保健业务闭环管理与服务对象自助服务的有机融合。 |  |  |
| 120 | 电脑端-工作中台 |  |
|  | （1）干保办首页：包括保健单位数量、保健对象数量、重点保健对象数量等核心数据统计，信息发布、人员变更风险预警等待办事项推送；接收绿通、巡诊、疗养的消息通知，以及常用功能的快捷方式； （2）体检中心首页：包括当年预约量、体检量、未体检量核心数据统计，团单、预警的待办事项推送、消息通知，以及跨机构的预约信息查询功能； （3）保健单位首页：包括保健对象、体检预约、体检率等核心数据统计、待办事项推送、消息通知以及快捷方式等功能； |  |
| 121 | 电脑端-信息档案 |  |
|  | （1）保健对象：归集保健对象体检结果，并可以下载体检的PDF报告；绿通预约就诊记录；巡诊预约签到信息；疗养预约报名信息；对接全民平台，采集门诊、住院、检验检查信息； （2）保健单位：以单位为纬度，归集保健对象，统计单位保健对象数量、重点保健对象数量，下钻科查看保健对象明细，实现保健对象明细穿透； |  |
| 122 | 电脑端-综合查询 |  |
|  | （1）预约记录：查询体检预约记录，包括预约时间、预约的体检中心、预约套餐、是否体检等信息； （2）体检记录：查询体检检查结果，包括体检机构、体检时间、体检结果、异常指标、体检结论和总体建议，并可以下载体检的PDF报告； （3）绿色通道：查询绿色通道预约就诊情况，包括预约的医疗机构、时间、科室等信息； （4）巡诊记录：查询巡诊预约情况，包括预约的活动名称、时间、专家等信息； （5）疗养记录：查询疗养预约情况，包括报名的疗养活动、时间、报名表等信息； （6）体检满意度：查询体检后的满意度评价情况，包括是否满意、联系方式、不满意的意见等； （7）体检报告上传：上传PDF报告，提供给机构的补传入口； |  |
| 123 | 电脑端-人员管理 |  |
|  | （1）人员信息：查询保健对象信息，包括人员的基本信息、联系方式、可选套餐、可享受服务等，支持人员信息导出； （2）人员新增：提交新增人员信息，包括人员的姓名、证件号、所属单位、联系方式等； （3）信息变更：变更人员的信息，包括证件号码、联系方式等； （4）信息审批：对新增、变更申请进行审批，审批通过后更新人员底档信息； （5）新增履历：查询人员的新增履历，包括新增人员的时间、基础信息等； （6）变更履历：查询人员的变更履历，包括变更的时间、变更前变更后的信息对比； |  |
| 124 | 电脑端-信息发布 |  |
|  | （1）信息发布：消息发布新增信息，包括知识点的标题、摘要、分类、内容、封面图片等信息； （2）信息审核：对信息进行审核，通过审批的信息将发布到移动端，并支持已发布信息撤回； |  |
| 125 | 电脑端-体检 |  |
|  | （1）预约查询：查询体检预约记录，包括预约时间、预约的体检中心、预约套餐、是否体检等信息； （2）套餐设置：配置体检套餐，包括体检套餐的名称、体检项目明细等信息； （3）体检设置：配置体检周期，用于约束体检的开展周期，非周期内个人用户无法进行体检预约； （4）号源配置：未实现号源对接的机构配置手机端各医院号源，支持批量配置和单日配置； （5）体检预约：用于体检机构和单位进行体检预约、预约取消、变更，可选择预约的机构、日期、套餐、备注等，单位提交的预约需机构进行审批； （6）团单审核：体检机构对单位提交的预约进行审批，通过则发送短信通知体检人员； （7）异地体检：登记异地体检信息，包括体检机构、体检报告等； （8）体检中心信息：编辑发布体检中心的简介、地址、联系方式、门头照片等信息； |  |
| 126 | 电脑端-绿色通道 |  |
|  | （1）预约就诊登记：预约绿通机构，并对预约进行就诊登记，包括预约的机构、科室、联系方式等； （2）异地就诊：登记异地就诊信息，包括就诊机构、诊断信息等； |  |
| 127 | 电脑端-巡诊 |  |
|  | （1）巡诊设置：发布信息活动，包括巡诊主题、日期、巡诊项目、推送对象、简介、巡诊专家的个人信息等； （2）巡诊预约：对巡诊活动进行预约，包括人员信息、联系方式、预约项目、一对一专家、预约时间等信息； （3）巡诊登记：登记预约人员是否到场，用于后续的统计； |  |
| 128 | 电脑端-疗养 |  |
|  | （1）疗养设置：发布疗养活动的主题、报名日期、疗养简介，以及疗养地点、地域类型、疗养时间、疗养名额等信息； （2）疗养预约：线上预约疗养活动，登记人员信息、预约的活动、是否携带家属、是否服从调剂等，支持电子报名表下载和上传预约表； （3）疗养审核：审批预约申请，通过则发送通知短信给登记人员； （4）疗养登记：登记预约人员是否到场，用于后续的统计； |  |
| 129 | 电脑端-基础信息 |  |
|  | （1）保健单位：管理保健单位信息，包括可享受服务、地址、联系人等信息； （2）体检中心：编辑发布体检中心的简介、地址、联系方式、门头照片等信息； （3）首席健康顾问：管理首席健康顾问信息，包括姓名、联系方式、所属机构、专长、科室、简介等； （4）绿色通道：管理绿通机构信息，包括机构名称、机构标签、地址、简介、联系方式、环境照片等信息以及专家的姓名、职称、科室等信息； （5）资料库：操作手册、常见问题线上材料发布； （6）敏感词库：敏感词库，用于信息发布时的拦截； （7）医保刷卡信息：对接医保平台，查询医保刷卡信息； |  |
| 130 | 电脑端-数据统计 |  |
|  | （1）体检：统计体检情况，包括机构、预约量、体检量、完检量； |  |
| 131 | 电脑端-风险预警 |  |
|  | （1）预警信息跟踪处置：已经完成体检，但超过7天没有收到体检结果、体检报告的进行风险预警； |  |
| 132 | 小程序-主界面 |  |
|  | 开发健康护航微信小程序，做好现有健康护航APP功能移植。 （1）体检预约：预约体检，可以选择预约的体检机构、体检时间、套餐，也支持24小时前取消； （2）体检报告：查询体检结果，包括体检机构、体检时间、体检结果、异常指标、体检结论和总体建议，并可以下载体检的PDF报告； （3）医院特色：了解医院整体情况、地址、强势专业、专家团队等信息； （4）健康日志：记录个人健康信息，登记收缩压等健康指标； （5）绿色通道：线上预约绿色通道，登记当前人员的个人信息、科室、时间等信息； （6）健康档案：个人健康档案，包括体检结果，记录体检机构、体检时间、体检结果、异常指标、体检结论和总体建议；对接全民健康平台，采集门诊、住院、检验检查信息； （7）专家咨询：可通过名称、医疗机构、专业等信息查询专家，支持电话直拨； （8）巡诊预约：线上预约巡诊活动，登记个人信息，参加的活动、时间、以及预约的专家； （9）保健知识：查看平台发布的保健知识，同时支持收藏保健相关知识； |  |
| 133 | 小程序-消息 |  |
|  | （1）接收体检预约、绿通等业务的预约、取消等消息的通知； |  |
| 134 | 小程序-我的 |  |
|  | （1）我的预约：查询个人的体检、绿通、疗养等相关预约记录，支持对线上预约取消； （2）我的收藏：查询收藏的保健知识； |  |

- 全民健康信息平台适配改造要求

| 序号 | 招标技术要求 | 重要 |
| --- | --- | --- |
| 一、数据库适配 |  |  |
| 在国产化适配改造进程中，基础数据库适配是核心环节之一。数据库适配需在数据库软件完成国产化替换的过程中，针对数据迁移的顺畅性与适配调整的合理性开展的系统性工作，确保数据在新旧数据库环境中实现平稳过渡与有效衔接。 |  |  |
| 135 | 业务系统数据库重构 |  |
|  | 业务系统数据库重构是数据库适配的重要前置环节，需围绕性能对比与结构优化展开。通过将原本部署的业务系统数据库，与迁移目标对应的国产业务系统数据库在运行性能上进行全面对比，明确两者在处理效率、承载能力等方面的差异，以此为依据对整个业务系统数据库的整体结构进行重构。 |  |
| 136 | 业务系统数据库适配 |  |
|  | 业务系统数据库适配需针对应用系统中与数据库交互的相关模块，进行针对性的适配改造，确保这些模块在国产数据库环境下，能够实现功能的正常发挥与高效运转，消除因数据库环境变化导致的功能适配问题，保障应用系统与国产数据库的协同工作能力。 |  |
| 137 | 业务系统数据库同步 |  |
|  | 业务系统数据库同步是保障数据库替换过程中数据连续性与准确性的关键步骤。在完成业务系统数据库重构后，需将原业务系统数据库中存储的各类数据，平稳迁移至目标业务系统的适配数据库中。在这一替代过渡过程中，核心目标是确保原数据库与目标适配数据库中的数据保持实时、准确的同步，避免因数据差异导致业务中断或数据丢失，保障业务系统在数据迁移期间仍能正常开展各项操作。 |  |
| 138 | 中心核心数据库重构 |  |
|  | 中心核心数据库作为平台数据存储与交互的核心枢纽，其重构工作需高度重视性能与结构的匹配度。需通过将原本部署的中心数据核心数据库，与迁移目标的国产中心数据核心数据库进行全面的性能对比，清晰掌握两者在数据处理能力、响应速度、稳定性等方面的特点与差异，进而以此为基础，对整个中心数据核心数据库的结构进行系统性重构。 |  |
| 139 | 中心核心数据库适配 |  |
|  | 中心核心数据库适配需在完成数据库重构的基础上推进。核心任务是将原中心数据核心数据库中存储的关键数据，平稳、准确地迁移至目标适配数据库中，确保迁移过程中核心数据不丢失、不损坏，同时保障迁移后中心核心数据库能够与整个平台的国产环境实现高效适配，为平台核心业务的稳定运行提供数据支撑。 |  |
| 140 | 数据库迁移 |  |
|  | 本次项目所涉系统目前运行于Oracle等非国产化数据库环境，迁移后系统的数据库为国产数据库，需确保系统数据无损耗的迁移。根据需求，数据迁移包括两大块内容。 1、完成数据库向国产数据库的迁移。 2、对应用进行修改，使其支持国产数据库。 为了完成第一项工作，即数据迁移，需要进行如下步骤： 1、在国产化服务器操作系统上部署国产数据库。 2、分别根据国产数据库的数据导入格式要求，对原有数据库中的应用数据导出为指定格式。 3、将数据导入国产数据库，并建立索引等数据库对象。 4、对国产数据库数据完整性测试，保证数据完全。 5、对国产数据库性能调优，并对其进行性能基准测试，保证数据库达到系统的性能要求。 在数据库迁移完成后，需要将应用针对国产数据库进行适配。国产数据库和原有数据库的接口虽然都符合JDBC标准，但是具体编程细节有细微差别，所以需要针对国产数据库对代码进行重构。 由于迁移后需要支持国产数据库，所以需要对系统数据层的体系结构进行重新设计，目标是抽象出一个数据库无关层，使上层的数据库调用代码无需知道底层到底使用的是国产数据库，以此达到同时支持这两种数据库的目的。 |  |
| 二、底层适配 |  |  |
| 开展底层适配建设能够强化自主基础软硬件的底层支撑能力，突破基础软件等核心技术瓶颈，加快数字产业化进程。 |  |  |
| 141 | 底层基础软件适配 |  |
|  | 需对redis、minio等国产系统适配、调试，涉及数据源配置、驱动类适配、缓存适配、java规范性适配等，适配国产基础软件。 |  |
| 142 | 接口标准对齐 |  |
|  | 需严格遵循国家发布的各类相关标准，为接口设计、交互规范提供了权威依据。通过对齐统一标准，能够打破不同厂商产品间的技术壁垒，消除因接口不兼容导致的协作障碍。其核心目标是实现硬件设备、软件系统等不同产品的无缝对接，确保各组件在国产化适配体系内可顺畅交互、协同工作，最终保障整个平台在多厂商产品组合环境下的稳定运行。​ |  |
| 143 | 性能优化 |  |
|  | 性能优化是提升国产硬件环境下平台运行效率的核心环节，需聚焦国产芯片的独特架构开展工作。当前主流国产芯片与传统芯片存在指令集差异，若直接沿用原有代码，易出现性能损耗问题。因此，性能优化需针对性调整代码逻辑与运行机制，充分适配国产芯片的架构特性，最大化发挥硬件性能优势。通过代码优化，可有效规避因指令集不匹配导致的运算延迟、资源浪费等问题，确保平台在数据处理、任务执行等场景下保持高效稳定，满足业务对系统响应速度与处理能力的需求。 |  |
| 144 | 功能适配 |  |
|  | 功能适配是确保平台在国产软件环境中正常运转的基础工作，需围绕应用软件与国产基础设施的兼容性展开。当前国产操作系统、数据库、中间件等核心软件，在技术架构与交互方式上与传统产品存在差异，直接影响应用软件功能实现。因此，需通过修改应用软件代码，解决 API 调用、数据格式等方面的兼容性问题，确保软件与国产操作系统的运行环境、数据库的数据存储与交互逻辑、中间件的服务支撑能力相匹配。最终实现应用软件在国产软件体系内功能完整、运行稳定，保障业务流程的顺畅开展。 |  |
| 145 | 安全改造 |  |
|  | 安全改造是平台国产化适配改造中满足合规要求、保障数据安全的重要举措，需结合法律法规与业务实际需求推进。此项工作需以《数据安全法》《个人信息保护法》等法规为依据，针对业务系统的安全薄弱环节，开展数据脱敏、访问控制、审计日志等改造工作。通过数据脱敏保护敏感信息，借助访问控制限制非授权操作，依托审计日志实现操作追溯，构建全方位的安全防护体系。最终确保业务系统在数据收集、存储、使用等全流程符合法规要求，有效防范数据泄露、非法访问等安全风险，保障平台与用户数据安全。 |  |
| 三、终端适配 |  |  |
| 开展终端适配建设，拓展基础软件的应用广度，强化自主终端适配能力，突破核心兼容技术瓶颈，加快数字产业化进程。 |  |  |
| 146 | 系统页面兼容适配 |  |
|  | 从函数方法、样式访问和设置、DOM方法及对象应用、事件处理等方面进行前台页面的适配调整。 |  |
| 147 | 脚本语法调整 |  |
|  | 调整命令的语法、参数或者其他方面，以确保脚本可以在各种终端上正确运行。 |  |
| 148 | 样式的调整 |  |
|  | 根据不同的终端环境来调整脚本的样式，以确保在各种终端上呈现良好的效果。 （1）插件/控件的替代或重构 对脚本中使用的插件或控件进行替代或重构，以适应不同的终端环境。包括针对特定终端环境的插件、控件的选择，或者重新设计脚本，以确保在不同终端上都能够正常工作。 （2）国产浏览器适配 在国产PC终端上，需基于国产浏览器对应用系统进行兼容适配，主要包括操作系统默认浏览器兼容性适配、国产浏览器与国产环境运行适配。解决操作系统默认浏览器和国产浏览器对于JavaScript与CSS的兼容问题。 |  |
| 四、系统替换 |  |  |
| 在数据库适配及迁移之后，对新系统的国产化底层基础软件进行适配，并逐步实现系统替换，这一过程是整个国产化适配改造项目的关键收尾环节，关乎新系统能否稳定、高效地承接业务运转。系统替换并非一蹴而就，需按部就班、循序渐进地推进，其中新老系统并行、新系统替换、旧系统数据备份是三大核心步骤，每一步都紧密关联、环环相扣，对系统的平稳过渡起着决定性作用。 |  |  |
| 149 | 新旧系统并行和替换 |  |
|  | （1）新旧系统并行 保障在新旧系统替换过程中，确保系统平稳运行，需做到（1）新老平台的数据库相同；（2）数据结构相同；（3）两个平台运行在不同的服务器内；（4）数据库不在同一个服务器； （2）新旧系统替换 当新老系统并行一段时间，充分验证新系统的稳定性后，便进入新系统替换阶段。在此期间，需以稳健的节奏逐步推动新系统全面投入运行。在新系统运行稳定的前提下，果断替换旧系统，使其成为主系统承担起业务处理的重任。这一替换过程需要对新系统进行全方位、高频次的监测，涵盖系统性能、数据处理准确性、与各类业务的适配性等多个维度，只有新系统在各项关键指标上均表现出色，且能完全满足业务需求，方可顺利完成替换，让新系统主导整个业务流程，释放其在国产化架构下的潜在优势。 |  |
| 150 | 旧系统数据备份 |  |
|  | 在新系统成功成为主系统并稳步运行后，需对旧系统的运行数据做好全面、细致的备份工作，需制定严谨的数据备份策略，明确备份频率、备份方式以及数据存储位置等关键要素。同时，需定期对备份数据进行完整性和准确性校验，确保备份数据在需要时能够完整、无误地恢复，以备未来业务回溯、分析之需。 |  |

- 数据库集群（2个节点）

| 序号 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
|  | 国产数据库集群软件 |
| 151 | ## 集群软件与现有的市政务云提供的数据库软件兼容。 |
| 152 | 数据库集群支持读写分离，数据零丢失，支持主备集群，支持数据零丢失，即主库故障，备库自动切换为主库，且数据与原主库数据一致。 |
| 153 | 数据库集群支持按照读写进行路由，并实现读、写的任务分发，系统自动实现写操作在主机、读操作在备机。 |
| 154 | 集群支持在多网络段IP组网环境中部署，并做到软件层的冗余，在多网段有大部分故障的场景下，仍可以找寻可用的网络进行通信，而不会触发集群间的故障转移。 |
| 155 | 支持2节点主备集群做自动故障转移，不依赖第三方节点部署额外程序或共享存储。 |

- 风险评估

| 序号 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
|  | 评估内容（评估过程中需至少包含以下内容） |
| 156 | 对信息系统资产状况进行梳理，形成统一的《资产列表清单》。 |
| 157 | 对信息系统进行渗透性测试，根据渗透测试结果提交《渗透测试报告》。 |
| 158 | 对信息系统服务器安全配置项进行检查，根据检查结果提交《服务器检查报告》 |
| 159 | 对信息系统数据库安全配置项进行检查，根据检查结果提交《数据库检查报告》。 |
| 160 | 对网络设备、安全设备配置项进行检查，根据检查结果提交《网络安全设备检查报告》。 |
| 161 | 对信息系统架构、管理制度、安全责任的落实情况进行检查，根据检查结果提交检查报告。 |
| 162 | 根据风险评估结果给出《风险评估报告》，并按照风险程度和重要级别给出《整改建议报告》。 |
| 163 | ## 个人证书服务与智能密码钥匙USBKey配套使用，个人证书能够与我单位现有SSL VPN兼容适配，支持中国商用密码标准，支持加密算法SM2、SM3、SM4。 |
|  | ## 交付文档（实际需交付的文档至少包括以下文档） |
| 164 | 《信息系统资产列表》 |
| 165 | 《信息系统渗透测试报告》 |
| 166 | 《信息系统服务器安全检查报告》 |
| 167 | 《信息系统数据库安全检查报告》 |
| 168 | 《网络设备、安全设备检查报告》 |
| 169 | 《信息安全管理责任落实情况检查报告》 |
| 170 | 《风险评估报告及整改建议》 |

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

本次项目建设，总体上以国家安全观和网络强国战略为统领，紧紧围绕国家加快推进网络信息技术国产自主可控替代计划的整体战略布局，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中和四中全会精神，对南通市卫健委全民健康信息平台及相关信息系统进行适配和整合，进一步推动南通市卫健委政务信息资源的整合、共享和开放。

通过整合分散的政务资源、统一技术标准与平台架构，破解传统政府信息化建设中存在的“重复建设、数据孤岛、协同低效”等痛点，推动政务服务与治理能力向集约化、智能化、标准化方向转型升级。通过统筹规划基础设施、共享共用数据资源、聚合共性业务能力，集约化建设能够实现跨部门、跨层级的系统互联与业务协同，降低建设和运维成本，提升数据流转效率与安全保障能力，最终支撑“一网通办”“一网统管”等目标的落地。其本质是以技术融合、数据融合与服务融合为抓手，构建全域联动、精准高效的数字化治理体系，助力政府提升公共服务质量、优化决策科学性、增强应急响应能力，为经济社会高质量发展提供长效数字化支撑。

综上所述，通过本次应用系统适配整合，使南通市卫健委安全防护能力整体增强，信息安全基础更加牢固，提升南通市卫健委自主信息化水平，促进安全可靠生态体系可持续发展，同时实现南通市政务服务的“一网通办”、市域治理的“一网统管”与政府运行的“一网协同”的目标。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）；

《“十四五”推进国家政务信息化规划》（发改高技〔2021〕1898号）；

《“健康中国2030”规划纲要》；

《关于印发全国公共卫生信息化建设标准与规范（试行）的通知》（国卫办规划发〔2020〕21号）；

《国家卫生健康委办公厅关于开展医疗服务多元化监管工作的通知》（国卫办监督函〔2021〕150号）。

《国家卫生计生委统计信息中心关于同意南通开展医疗健康信息互联互通业务协同试点的函》（国卫统信[2018]21号）

《“健康南通2030”规划纲要》。

《智慧健康核心数据集采集方案》（医院版）

《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）；

《信息系统等级保护安全设计技术要求》（GBT25070-2019）

《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

《网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）；

《信息系统密码应用基本要求》（GM/T 0054-2018）；

《信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）；

《健康档案基本架构与数据标准（试行）》；

《电子病历基本架构与数据标准（试行）》；

《电子病历系统功能规范（试行）》；

《电子病历基本规范（试行）》；

《综合卫生管理信息平台建设指南（征求意见稿）》；

《医院信息系统基本功能规范》；

《中国医院信息基本数据集标准》；

《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》；

《卫生系统电子认证服务体系系列规范》；

《中国公共卫生信息分类与基本数据集》。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

#### 3.1总体建设要求

本次项目建设，将完成南通市全民健康信息平台与南通市医疗机构依法执业自我管理系统、南通市医疗服务多元化信息系统、南通市职业健康体检系统、南通市药品采购目录审核与使用监管系统、南通市远程会诊管理平台、南通市生育登记信息系统（一次性奖励扶持）、市基层疾病分级服务平台、南通市电子票据信息系统、南通市基层结核病管理系统、南通市干部保健系统的整合及适配改造；

#### 3.2总体框架要求

本次项目建设，旨在基于国产化适配要求完成南通市全民健康信息平台与10个相关信息系统的整合改造、适配迁移工作；

同时，本次项目建设，将在国产化改造的基础上，针对全民健康信息平台进行提档升级，满足区域医疗卫生日益发展的业务需求。

数据库适配主要是指业务系统数据库改造、中心数据核心数据库改造。

底层适配包括中间件适配及调试，后台单点端口配置以及国产系统适配、调试。

终端适配包括页面及浏览器适配、国产运行环境适配、空间及插件调整、脚本语法调整、样式调整等。

系统替换主要是基于南通市全民健康信息平台进行新老系统的替换、运行、备份。

系统整合改造，即为了实现全民健康信息平台的高效运作与数据互联互通，将进行系统性的整合工作。通过对平台及对外的统一权限服务接口和统一单点认证接口进行整合改造，完成全民健康信息平台与10个相关信息系统的整合，确保各系统能够通过一个统一的门户进行便捷登录。

#### 3.3质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

本次项目在质量、安全、技术规格、物理特性上需要满足要求如下：

| 序号 | 类型 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | - 采用B/S架构，支持Chrome、IE及国产浏览器； - 支持人大金仓等国产数据库； - 系统界面设计风格新颖，交互设计简单实用，内容结构设置合理、直观。 - 系统操作简单，管理方便。UI设计参照业主单位统一的UI设计标准规范。 |
| 2 | 功能要求 | - 主流的开发语言和环境。使用主流的开发语言和环境，便于维护，支持可扩展性。 - 良好的用户界面。打造操作友好型服务终端界面，达到提醒精准、调阅迅速、互认方便、操作便捷的建设标准。 - 统一标准和规范。统一数据标准和规范，构成业务流、数据流、信息流多流合一的应用场景。 - 需和多个信息系统协调消息接口问题，中标方须提供良好的沟通协调能力。 |
| 3 | 兼容性要求 | - 兼容现有市场上主流的存储阵列产品； - 支持跨平台部署，兼容现有市场上x86服务器或Unix服务器上能够运行的主流操作系统。 |
| 4 | 性能要求 | - 应用系统至少支持1000用户同时在线。 - 系统CPU平均利用率不超过60％；内存平均使用率不超过75％； - 软件运行出错率小于1％，出错后不造成需要进行程序代码修改或数据库底层操作才能解决的问题。 - 支持双活或双机热备机制，保障系统可用性。 - 系统升级和维护不应影响系统正常使用； - 系统稳定性指标：系统有效工作时间要求≥99.5%；Web服务持续稳定工作时间≥3天（72小时）。 - 系统建立全面的容错机制，保证不因任何软件故障而造成数据丢失等问题，保证软件出错后不影响其他模块的运行并自动恢复。系统质保期故障及时解决率≥95%。 |
| 5 | 扩展性要求 | - 规模可扩展。系统可以通过负载均衡和冗余设计保障整个系统多台设备间的协调运作，系统可以实现按业务所需的模块热插拔，使管理人员可以按照业务发展需要灵活增减、调整设备，可以通过增加服务器的方式实现性能的线性扩展。 - 功能模块可扩展。系统能够根据支撑业务的发展需要不断进行平滑扩展，避免软件的大规模修改。采用开放的标准的架构，预留了丰富的二次开发接口，能够灵活的通过新增组件的方式实现系统功能的扩展，适应未来业务发展的需要。 - 用户容量可扩展。能够根据用户访问量的增加，扩展容量。容量的扩展不影响现有的系统架构和业务开展。同时容量可扩展要求系统的容量限制仅仅受硬件条件限制，而不是受软件及授权等其他因素限制。 |
| 6 | 安全性要求 | - 用户数据存储安全。系统的用户分为管理员及操作员，口令数据采用单向散列加密算法存储，通过重置而非找回口令的方式提高用户口令安全性，防止客户端机器被攻击非法获得中心系统访问权限，以及中心系统被入侵或内部作案获取数据库中的用户口令等重要数据。 - 数据通讯安全。通信双方应约定密码算法，实现通信的机密性、完整性。 - 系统安全特性、访问控制到页面级，本系统软件平台按照信息安全等级保护3级需求建设。 - 系统密码安全。本项目应用系统建设需要符合国家商用密码应用安全性评估。 - 网络安全风险评估。本项目应用系统建设需要通过风险评估。 |
| 7 | 数据处理要求 | - 数据处理平台总体应分为采集引擎、处理引擎、分发引擎三大引擎，均支持横向扩展分布式部署。需通过多个计算节点共同处理任务，确保在大规模数据量下的高效处理和稳定性。 - 全民健康信息平台作为区域卫生信息化建设的重要组成部分，承载着居民电子健康档案、电子病历、公共卫生、基层医疗、医疗监管、医疗服务等多个应用系统的数据整合任务。平台需实现跨机构、跨区域的数据采集、传输、共享与存储，同时必须严格保障个人隐私和医疗数据安全。 |
| 8 | 敏感数据处理要求 | - 隐私保护范围：作为集中式管理的庞大数据，首要工作是识别敏感信息的范围，在卫生健康领域主要涉及个人基本信息和关键事件信息，隐私保护范围需包括：个人基本信息、基本医疗记录、检验检查数据、治疗与用药信息、妇幼保健信息、计划免疫信息、其他信息。 - 隐私保护策略：隐私保护策略需包含多层级权限管理、个案查询场景脱敏、数据分析匿名化、加密传输通道、实施运维制度、安全审计日志等。 - 隐私保护技术：隐私保护技术需包括国密加密算法、数据脱敏规则设置、数据管理权限分级等技术应用。 - 数据脱敏框架：为构建全生命周期敏感数据保护体系，平台需建立分层分类的数据脱敏框架，覆盖数据采集、存储、传输、使用及共享全流程，确保隐私保护与业务需求平衡。 - 跨机构数据协同机制：针对跨医疗机构、政府部门及第三方平台的数据共享需求，需建立安全可控的协同规则。 - 隐私保护应急响应：为应对潜在数据泄露风险，需建立分级应急响应体系。 - 用户知情预授权管理：需强化居民对个人健康数据的控制权，实现透明化数据使用声明、动态授权机制和授权记录可查。 |
| 9 | 存储系统要求 | - 考虑磁盘格式化损失，因此需预留一定的冗余空间。 - 对于长期数据存储，存储系统需具备扩容能力，支持未来3年内数据增长30%。 - 系统将采用分布式集群部署方式，计算和存储资源通过分布式架构进行统一管理。 |
| 10 | 数据库并发性能要求 | 全民健康信息平台需支撑全市医疗机构日常运营、日均大量门诊就诊、百万级居民健康档案查询，以及公共卫生数据批量统计等高频业务。为解决高并发场景下数据库响应缓慢、读写拥堵、资源争抢等问题，需通过数据库并发设计以保障业务连续性、提升数据处理效率为核心，确保数据库能平稳应对各类业务高峰，满足医疗服务与公共卫生管理的高效数据需求。 |
| 11 | 备份系统要求 | 围绕全民健康信息平台核心业务数据（电子病历、健康档案、检验检查结果、公共卫生数据等），需构建“分层分类备份、按需恢复、安全可控”的备份体系，实现三大目标：一是保障数据完整性，备份覆盖率达 100%；二是确保恢复有效性，关键业务数据恢复成功率≥99.9%，RTO（恢复时间目标）≤4小时；三是规避备份风险，杜绝备份数据泄露、损坏或失效。 |
| 12 | 系统整合要求 | 本次项目需基于南通市全民健康信息平台，实现平台与南通市医疗机构依法执业自我管理系统、南通市医疗服务多元化信息系统、南通市职业健康体检系统、南通市药品采购目录审核与使用监管系统、南通市远程会诊管理平台、南通市生育登记信息系统（一次性奖励扶持）、市基层疾病分级服务平台、南通市电子票据信息系统、南通市基层结核病管理系统、南通市干部保健系统的整合。实现统一的身份认证、统一的界面风格标准和统一的接口服务规范。 |
| 13 | 统一身份认证要求 | 实现本次建设范围内的10个相关业务系统和全民健康信息平台使用同一个身份进行认证和授权，避免用户在不同系统中重复注册、登录和操作，提高用户体验和效率，提高系统安全性和管理效率。 |
| 14 | 统一界面风格标准要求 | 本次项目建设，需遵循统一的UI设计规范，重构各个子系统交互界面，统一视觉风格、导航结构及组件库，确保跨系统操作体验一致性。 |
| 15 | 统一接口服务规范要求 | 整合后的全民健康信息平台，需对所有对外服务接口按平台标准进行封装，通过平台实现API网关注册、发布及管理，支持接口版本控制、流量监控与安全认证。 |
| 16 | 其他要求 | - 代码规范。对应用程序代码进行代码复审流程、对应用程序代码进行安全脆弱性分析和穿透性测试流程、通过严格的代码复审等等，识别可能存在的恶意代码。 - 数据共享。系统产生的数据按照南通市政务共享交换平台要求实现数据有条件共享。 |

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

| 序号 | 采购标的 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市卫生健康委员会2025年系统改造项目 | 套 | 1 |

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

#### 5.1服务标准

（1）服务厂商应制定相应建设管理、运维管理、维护工作流程、服务方案、响应流程等制度，建立健全的沟通管理机制，确保项目建设工作和维护工作正常、良好、有效开展。包括但不限于建设及维护报告制度、例会制度、故障上报制度、定期汇报制度等。

（2）服务厂商在实施至验收阶段需提供不少于5人的5（天）*8（小时）专业驻场服务，项目整体建设团队规模不少于6人。驻场服务人员需相对固定，如有变动须提前一个月告知。驻场服务人员上下班时间根据用户现场要求，进出现场要求着装大方整洁，遵守现场工作规范。

（3）服务商在项目验收后的免运期内需要提供不少于3人的5（天）*8（小时）运维驻场服务，提供日常系统运维保障工作。驻场服务人员需相对固定，如有变动须提前一个月告知。驻场服务人员上下班时间根据用户现场要求，进出现场要求着装大方整洁，遵守现场工作规范。

（4）保障平台日常运行，发现故障第一时间响应并处理，响应时间参见本章节“3.服务响应时间”。建立故障报告单，对上报故障内容进行记录。若无法短时解决故障需尽快告知项目建设单位，协调相关部门及协作厂商排除故障。

（5）驻场人员对涉及卫健委数据资产有保密义务和责任，入场后需单独签署并遵守保密协议。

（6）三级等保支撑服务。投标人或软件厂商须配合等保测评单位提供免费的支撑服务。包括：软件系统部分的风险修复。

（7）商用密码应用服务。投标人或软件厂商须根据项目建设单位指定环境配合做好商用密码应用改造，提供所需资料。

（8）风险评估应用服务。投标人或软件厂商须根据项目建设风险评估要求支持改造，提供所需资料。

#### 5.2 服务期限

本项目建设实施服务期限为12个月，在项目验收后提供2年的免费运维。

#### 5.3 服务响应时间

（1）故障级别的定义

一级故障：系统停机或对用户的全部业务运作有重大影响。

二级故障：系统的操作性能严重降级或对用户的重要业务运作有不良影响。

三级故障：系统的操作性能受损，但用户的大部分业务运作仍可正常工作。

四级故障：对业务方面的咨询需求，对用户的业务运作无影响。

（2）响应时间要求

| 故障确认 | 一级故障 | 二级故障 | 三级故障 | 四级故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1小时 | 响应 |  |  |  |
| 2小时 | 到场排查问题 | 响应 | 相应 |  |
| 4小时 | 解决问题 | 排查问题、 解决问题 | 排查问题、 解决问题 | 响应 |
| 8小时 |  |  |  | 排查问题、解决问题（可远程） |
| 12小时 |  |  |  |  |
| 24小时 |  |  |  |  |

（3）应急响应要求

服务方提供7*24小时应急支撑响应，并确保在收到甲方的服务请求起30分钟内响应，若电话咨询服务形式不能解决问题，1小时内到达现场处理问题，4小时内恢复系统，提供故障报告。

- 采购标的的验收标准；

整体项目验收根据《市政府办公室关于印发南通市市级政务信息化项目管理办法的通知》（通政办发〔2021〕53号）要求，组织专家进行评审验收，需要在验收前提交验收文档，包含项目过程文档，不限于项目需求说明、概要设计、详细设计、数据库设计、系统测试报告、培训资料、试运行报告等以及项目监理报告等。

- 采购标的的其他技术、服务等要求；

为保障本次项目建设的正常开展，以及现有全民健康信息平台和各相关信息系统的正常运行，在符合招标文件要求前提下，投标公司应充分了解本次项目建设范围内的南通市全民健康信息平台和相关信息系统现状。结合公司自身经验能力，需在技术方案中提供具有针对性的信息化及业务现状分析、建设框架、功能设计、建设计划、服务人员安排、服务方案、培训工作等具体内容，方案文件具有可操作性；

项目技术方案中需要对项目的实施计划、里程碑、项目风险控制等有对应的计划方案；

项目技术方案中需要提供完整的培训方案，包括：培训计划、内容、方式等；

项目技术方案中需要提供售后服务方案，包括：服务方式、服务内容、服务周期、人员安排、服务等级支撑力度等；

售后服务期要求。投标人需承诺整个项目售后免费服务期为2年，售后服务期自项目验收通过之日起开始计算；

投标人报价应包含在售后服务期内根据用户方需求对软件升级服务费用、及服务期结束后软件维护费用；

投标人需承诺完全开放项目开发过程中过程资料包括不限于软件源代码、数据库结构等给用户方。

投标人在本项目软件系统免费售后服务与技术支持服务到期前，涉及到的第三方接口对接不再另外向采购人收取费用。

8、演示要求

演示方式：上传视频演示

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。

（2）演示内容如下：

1）通信总线服务演示

①支持 API 发布功能，可提交服务列表至 API 网关并反馈发布结果，支持 API 编排功能，可通过可视化工具实现多 API 流程化组合与复杂逻辑配置；

②支持 API 订阅申请、 API 订阅审批功能，订阅者可查看待审批/已通过/已拒绝的申请状态并支持主动撤销未生效的订阅；

2）健康档案调阅演示

①演示医院端及中心端浏览界面，展示全生命周期内的居民健康情况；

②需包含基本信息组装、诊疗摘要组装、公卫摘要组装、预防接种组装、健康体检组装及首页整合组装服务，实现居民健康信息的结构化展示与明细数据扩展访问；

3）实时数据交换演示

①采集引擎支持实时采集能力，实时采集方式支持 HTTP、KAFKA、CDC 采集等方式；

②处理引擎支持数据转换（支持 JSON、 XML、 SOAP三种协议的互转），支持数据映射、第三方服务调用、数据拆分、数据过滤、条件判断等功能；

4）统一登录认证演示

①支持用户一次注册、多系统免重复登录；

②单点登录需实现集中式权限控制与身份验证，代理认证需实现全民健康信息平台业务系统用户统一管控与平台帐户映射，由平台权限系统集中管理。

5）“1+6”张图大屏演示

①演示总体概览大屏，需包括全市情况的综合展示，支持地图机构撒点标记与基础信息定位展示，支持通过图表展示指标数据、分类排名、占比及同比环比情况；

②演示卫生资源、医疗服务、公共卫生、合理用药、妇幼保健大屏展示内容；

③演示多元化监管大屏，需涵盖整体态势、风险预警、机构运行、监管执法、社会监督、传染病监管看板内容；

④演示生育登记大屏内容；

9、付款条件

合同签订后付款合同价的30%，验收完成交付使用后付款合同价的40%，验收合格后提供2年免费维护，前述维护满（自验收合格之日起计算）后，经全面评审，认定系统正常运行、售后服务到位且不存在其它违约行为，则支付合同总金额的30％。

10、本项目不接受进口产品投标

11、履约保证金要求：无

四、采购需求中必须满足的实质性要求。

4.1技术部分实质性要求

（1）投标人须承诺“如若成为中标商，所投产品通过南通市信创保障基地适配测试，适配通过将部署至南通市政务云国产环境。”投标人在投标时需据实填写并提交实质性要求响应及偏离表，本项“负偏离”将作无效投标处理。投标人须提供南通市政务云国产环境部署承诺书作为证明材料，加盖投标人公章有效。未提供或未按要求提供作无效投标处理。

（2）投标人须承诺“本项目改造清单中各信息系统均作为子系统或子模块以南通市全民健康信息平台为核心，开展整合，包含且不限于前端应用和后端数据库整合，落实“一部门一系统”要求。”投标人须提供南通市全民健康信息平台改造整合承诺书作为证明材料，加盖投标人公章有效。未提供或未按要求提供作无效投标处理。

4.2商务部分实质性要求

（1）本项目的核心系统全民健康信息平台，如采用自主知识成果的，在实质性要求响应及偏离表注明，且投标人须承诺 “我方保证所投产品均为自主研发不存在侵犯第三方知识产权的情况。若因知识产权问题导致第三方索赔，我方将承担全部法律责任并赔偿相应损失。” 且投标人须提供自主产权承诺书作为证明材料，加盖公章有效。

（2）如采用第三方知识产权的，应当在实质性要求响应及偏离表中注明，且投标人须提供知识产权的第三方授权文件等证明材料，加盖投标人公章有效。未提供或未按要求提供作无效投标处理。

4.3价格部分实质性要求

| 序号 | 建设内容 | 分项预算 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全民健康信息平台 | 456.66 |
| 2 | 依法执业自我管理系统 | 33 |
| 3 | 医疗服务多元化综合监管子系统 | 47 |
| 4 | 职业健康体检子系统 | 15 |
| 5 | 药品采购目录审核与使用监管子系统 | 11.69 |
| 6 | 远程会诊管理子系统 | 20 |
| 7 | 生育登记信息子系统 | 25 |
| 8 | 基层疾病分级服务子系统 | 21 |
| 9 | 电子票据信息子系统 | 31 |
| 10 | 基层结核病管理子系统 | 19 |
| 11 | 干部保健子系统 | 24 |
| 12 | 数据库集群 | 10 |
| 13 | 风险评估 | 2 |

投标人在价格部分的投标文件中分项报价不得超过分项预算。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

| 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

- 价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 技术分：78分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 针对采购需求-第二项技术要求的技术参数，▲为重要参数每项负偏离扣0.5分，其余参数每项负偏离扣0.1分，最低得0分，须提供技术参数偏离表。 注：▲为重要参数，须提供有效证明材料并加盖公章。 | 21 | 0 | 客观分 |
| 2 | 企业管理体系 | 提供投标人或软件厂家的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000 IT服务管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证，以上证书每提供1个得1分，最高得3分。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 3 | 企业产品能力 | 为保障全民健康信息平台与各类国产化软硬件产品的兼容性，投标人或软件厂家需完成产品兼容性测试，证明平台能够达到通用兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户应用需求，提供以下几类产品兼容性认证证明： 1）提供全民健康信息平台与国产数据库适配兼容性认证证明； 2）提供全民健康信息平台与国产中间件适配兼容性认证证明； 3）提供全民健康信息平台与国产服务器操作系统适配兼容性认证证明； 4）提供全民健康信息平台与国产桌面操作系统适配兼容性认证证明； 5）提供全民健康信息平台与国产芯片适配兼容性认证证明； 以上证书，每提供1个得1分，最高得5分。 | 5 | 0 | 客观分 |
| 4 | 项目技术方案 | 针对采购需求的第二项技术要求，由评标委员会对投标人所提供的项目技术方案进行评审。包括对系统架构设计、产品功能描述、系统间整合对接、系统改造适配、系统部署环境、安全保障措施等多方面的描述进行综合打分。系统架构设计清晰、产品功能详实、和第三方接口对接可行、系统部署环境符合要求、安全保障措施全面的得10分，系统架构设计一般、产品功能描述笼统、和第三方接口表述简单，系统部署环境有表述内容、安全保障措施简略的得5分，上述评审点未完整体现，或虽完整体现但内容十分简略，部分符合采购人项目需求的得2分，不提供不得分。须提供项目技术方案材料，并加盖公章。 | 10 | 0 | 主观分 |
| 5 | 项目管理及实施方案 | 针对采购需求的第二项技术要求，由评标委员会对投标人所提供的项目管理及实施方案进行评审。从项目风险评估及管控、实施计划、实施周期、施工进度、实施团队等多方面的描述进行综合打分。风险评估及管控措施具体、实施计划周密、实施周期明确、施工进度设置合理、实施团队资质、数量等符合采购人采购需求的得10分，项目风险评估及管控、实施计划、实施周期、施工进度、实施团队内容等简略、理解一般、表述简单的得5分，项目风险评估及管控、实施计划、实施周期、施工进度、实施团队等和项目需求不完全对应，部分符合采购人项目需求的得2分，不提供不得分。须提供项目管理及实施方案相关材料，并加盖公章。 | 10 | 0 | 主观分 |
| 6 | 项目培训方案 | 针对采购需求的第三项商务要求由评标委员会对投标人所提供的项目培训方案进行评审。从培训计划、培训内容、培训方式等方面评分，培训计划表述细致、培训内容详实、培训方式符合要求的得5分，培训计划表述简单、培训内容简略、培训方式可行的得2分，内容和项目需求不完全对应，部分评审点符合采购人项目需求的得1分，不提供不得分。须提供项目培训方案相关材料，并加盖公章。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 7 | 项目售后服务方案 | 针对采购需求的第三项商务要求，由评标委员会对投标人或软件厂家所提供的项目售后服务方案进行评审，服务标准、服务响应时间、售后技术团队、售后线上或线下服务方式等，内容详实、阐述充分，操作性强的得5分，内容简略、理解一般、表述简单的得2分，部分符合采购人项目需求的得1分，不提供不得分。须提供售后服务方案相关材料，并加盖公章。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 8 | 项目技术团队 | 投标人拟派的项目经理（仅限一人）具有中国人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合共同颁发的信息系统项目管理师证书（高级）、软件开发工程师证书（高级）、数据库管理工程师。每有一个得1分，最高得3分。投标人或软件厂商拟派的项目成员中具有中国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的系统集成项目管理工程师、系统架构设计师、软件测评师证书以及由中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师（CISE）证书，上述证书类别中每具有一个类别得1分，最高得4分。（项目成员一人具备多个证书的，仅取一个类别的证书计算。） （需提供资格证书复印件、技术团队人员近3个月内任意1个月的所属公司缴纳社保记录，以上均需加盖公章）。 | 7 | 0 | 客观分 |
| 9 | 功能演示 | 投标人根据要求针对以下模块功能提供真实系统、原型设计或 DEMO 系统的录屏演示（可配语音讲解）。 （视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。不能满足要求不得分。） 1）通信总线服务演示 ①支持 API 发布功能，可提交服务列表至 API 网关并反馈发布结果，支持 API 编排功能，可通过可视化工具实现多 API 流程化组合与复杂逻辑配置； ②支持 API 订阅申请、 API 订阅审批功能，订阅者可查看待审批/已通过/已拒绝的申请状态并支持主动撤销未生效的订阅；以上两点每满足一点得1分，最高得2分。 2）健康档案调阅演示 ①演示医院端及中心端浏览界面，展示全生命周期内的居民健康情况； ②需包含基本信息组装、诊疗摘要组装、公卫摘要组装、预防接种组装、健康体检组装及首页整合组装服务，实现居民健康信息的结构化展示与明细数据扩展访问；以上两点每满足一点得1分，最高得2分。 3）实时数据交换演示 ①采集引擎支持实时采集能力，实时采集方式支持 HTTP、KAFKA、 CDC 采集等方式； ②处理引擎支持数据转换（支持 JSON、XML、SOAP三种协议的互转），支持数据映射、第三方服务调用、数据拆分、数据过滤、条件判断等功能； 以上两点每满足一点得1分，最高得2分。 4）统一登录认证演示 ①支持用户一次注册、多系统免重复登录； ②单点登录需实现集中式权限控制与身份验证，代理认证需实现全民健康信息平台业务系统用户统一管控与平台帐户映射，由平台权限系统集中管理。 以上两点每满足一点得1分，最高得2分。 5）“1+6”张图大屏演示 ①演示总体概览大屏，需包括全市情况的综合展示，支持地图机构撒点标记与基础信息定位展示，支持通过图表展示指标数据、分类排名、占比及同比环比情况； ②演示卫生资源、医疗服务、公共卫生、合理用药、妇幼保健大屏展示内容； ③演示多元化监管大屏，需涵盖整体态势、风险预警、机构运行、监管执法、社会监督、传染病监管看板内容； ④演示生育登记大屏内容； 以上4点每满足一点得1分，最高得4分。 | 12 | 0 | 客观分 |

- 商务分：12分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经验 | 为确保本项目顺利实施，提供投标人或软件厂家承担的符合本项目专业特点，业务流程相类似的项目业绩提供一个得2分，最高得12分。不提供或提供材料不全者不得分。须提供案例的合同复印件关键页（包含合同首页、项目标的、盖章页），并加盖公章。 | 12 | 0 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

3.监狱和戒毒企业证明材料

附件1                           开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2                    投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3                  技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4                商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加              （项目名称），            （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

附件6                               法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320600-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7                               投标函

致：南通市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320600-***号招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8             中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320600-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 (采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 (采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9                 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

南通市公共资源交易中心

政府采购供应商友情提醒

- 为帮助供应商顺利参与政府采购项目，提高采购质效，南通市公共资源交易（以下简称“中心”）汇总了供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

- 一、如何参与政府采购项目？

- 答：（1）潜在供应商如有意向参与中心政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

- 方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

- 采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

- （2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

- http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

- 二、如何正确填写《中小企业声明函》？

- 答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

- 如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

- 三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

- 答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

- 四、报价时有哪些注意事项？

- 答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

- 此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- 2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

- 各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

- 对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

- 答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

- 六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

- 答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

- 供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。