招 标 文 件

项目名称：江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

项目编号：JSZC-320981-YCCZ-G2025-0013

采购单位：江苏省东台中学

2025年7月28日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年8月19日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320981-YCCZ-G2025-0013

2.项目名称：江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：90.00万元

5.最高限价：86.40万元

6.采购需求（简介）：江苏省东台中学网络中心建设-校园电视台，详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成全部设备的供货到场，安装、调试、验收合格后交付采购人使用。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月19日9时00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省东台中学

地 址：江苏省盐城市东台市城东新区东城大道1号

联系人：张先生

联系方式：15851026906

2.采购代理机构信息

名 称：盐城超卓工程咨询有限公司

地 址：东台市北海西路3号聚龙双苑7幢106室

联系人：邓女士

联系方式：18051703498

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

电　　 话：15851026906

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在苏采云系统查询到中标结果公告后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门详见招标公告采购人信息。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.3 本项目招标代理服务费由采购人支付，代理费1990.80元。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

政府采购合同（货物格式）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

- 甲、乙双方根据                    公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同价款及中标内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （¥　    　），该费率包括（但不限于）人工、材料、运输、安装、调试、设计、车旅、驻点人员的食宿、安全、培训、售后服务、税费等全部项目的费用。

2.中标内容清单及内容

| 货物名称 | 型号规格参数 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签订后      日内全部安装调试完毕，并通过验收。

2.质量要求：产品为全新未使用过的合格正品，产品及安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准，并满足招标人的实际使用需求。

3. 售后服务要求：

（1）产品的质量保证期及售后服务期为五年。(质保期以项目最终验收之日起算）

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

（3）在质保保证期内，乙方为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须24小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，甲方有权自行维修或更换配件，其费用在乙方合同余款中扣除。

（4）质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（5）乙方需根据使用人员岗位的不同制定培训计划，考核内容，对各个部门进行针对性较强的培训工作，确保关键内容及关键岗位全部培训到位，能够独立运营系统,并能进行简单的故障排除。

（6）项目实施完成后，乙方需指定专门的售后服务工程师负责本项目的售后服务工作,并提供现场服务，及时检查并处理问题，并负责新进人员的培训工作。

（7）技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证、验收清单等）；维修手册各一套，操作手册两套及合同中要求的其他文件资料

（8）本项目质量保证期内乙方须每月接到甲方通知后对设备设施进行一次巡查检修，保障正常稳定使用，延迟或检修不到位的按500元/天从合同余款中扣除违约金直至通过验收。

（9）竣工验收之前乙方须提供各功能室的环境检测报告。

4.验收方法

（1）乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。

硬件验收标准具体如下:

A、产品为全新，未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项技术标准和国家强制性标准；

B、货物到达现场后，乙方必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

Ｃ、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

Ｄ、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件（标准）如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。

Ｅ、乙方须完成甲方所有采购的软硬件产品安装调试工作，须符合甲方要求并试运行1个月后，才作为最终验收。

Ｆ、乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

Ｇ、甲方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

Ｈ、甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方须无条件配合，并出具书面确认证明。

Ｉ、产品包装材料归甲方所有。

（2）在安装调试完毕后的30日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

（3）验收方法：全部货物安装调试完毕后30日内，由甲方邀请相关专业人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、合同款项的支付方式及进度安排

1、自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

2、所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的80%款项；

3、初步验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。

4、当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

(1) 发票；

(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；

(3) 装箱单；

(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.乙方交纳人民币 中标金额的10% 元作为本合同的履约保证金。

履约保证金缴纳形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），本项目履约保证金（是/否） 否 免收 ，降低履约保证金缴纳比例 100 %。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3.6在五年维保期内所供货物发生故障时，乙方须在24小时内到场维修，无法修复时，须在12小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其维保费用在乙方维保费中扣除。维保期内达三次不到场的甲方有权扣除当年维保费用。

3.7所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

3.8根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

3.9如因使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

5.1 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项约定，保证本合同的正常履行。

5.2 如因甲方未能按合同规定履行经费支付，造成乙方难以正常开展服务活动，由甲方承担责任。

5.3在服务过程中，因乙方造成重大社会影响、安全事故或合同内容未完成的，由乙方承担责任。

5.4 发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他条款：

1.本项目不得转包、分包，否则甲方有权单方面解除合同，乙方须无条件撤出；

2.供应商应按照甲方要求，对甲方指定的原有场地货物搬运至甲方指定地点。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.采购人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标人的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标人的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式 肆 份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

十、采购人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：    年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

核心产品名称：虚拟演播室系统

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

（三）招标内容功能要求

| 序号 | 货物名称 | 参数及备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K摄录一体机 | 1.感光元件≥1英寸MOS传感器;像素≥2000万；有效像素≥1500万 2.镜头光圈范围：F2.8-4.5；变焦：光学变焦≥20倍 3.滤镜直径：≥65mm;镜头手动环：焦点/ 变焦 / 光圈;红外功能：开关控制 4.流媒体功能：分辨率 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 5.视频接口支持HDMI输出；音频接口：XLR (3 芯) x 2 ，线路、麦克风可切换，支持48 V供电;内置麦克风：立体声麦克风 | 台 | 2 |
| 2 | 三脚架 | 1.承重：6kg-10kg；节数：≥3节 2.类型：摄像机脚架；材质：铝合金；云类型：液压云台 3.配移动脚轮 | 付 | 2 |
| 3 | 单反相机 | 基础性能：全画幅CMOS传感器，1200万有效像素（优化高感表现），支持10张/秒高速连拍，适配运动会、舞台等快速抓拍； 视频功能：4K 50P无裁切录制（25P模式下无时长限制），支持H.265编码节省存储空间，内置五轴防抖（IBIS）提升手持稳定性； 对焦系统：全像素双核对焦技术，视频模式下支持人脸/眼部实时跟踪，确保移动主体清晰； 存储与续航：双卡槽设计，单张120GB存储卡可录制约1.5小时4K 50P视频；标配3块原装电池（单块续航≥800张），支持USB供电边充边拍； 扩展性：配备麦克风/耳机接口，支持外接监视器或稳定器，镁合金机身增强耐用性。 | 台 | 2 |
| 4 | 单反相机 | 基础性能：半画幅CMOS传感器，1200万有效像素（平衡高感与分辨率），支持10张/秒高速连拍，适合捕捉动态场景； 视频功能：4K 25P无时长限制录制，支持H.265编码节省存储空间，配备翻转触控屏方便多角度取景； 对焦系统：全像素双核对焦技术，视频模式下可实现人脸/眼部跟踪，确保移动主体清晰； 续航与存储：标配3块原装电池（单块续航≥800张），支持UHS-II SD卡（120GB容量可录制约2小时4K视频）； 扩展性：内置麦克风接口与耳机监听口，支持外接补光灯或稳定器。 | 台 | 2 |
| 5 | 镜头 | 基础性能：全画幅，焦距24-105mm（覆盖广角到中长焦），恒定F4光圈，适配新闻采访、活动记录及特写拍摄；采用低色散镜片（如UD/ED）和非球面镜片，有效抑制色散和畸变，确保画质锐利。 防抖技术：内置光学防抖（IS/OSS/VR），可提供4-5档快门补偿，显著提升手持拍摄稳定性，尤其适合弱光环境或动态追焦。 轻量化设计：重量控制在700g以内，外变焦结构兼顾便携性与密封性，部分型号支持防尘防滴设计，适应校园多场景使用。 兼容性：支持主流全画幅卡口，部分副厂型号通过优化驱动马达（如HSM/USD）实现快速安静对焦，适合视频录制。 | 台 | 2 |
| 6 | 镜头 | 基础性能：全画幅，焦距70-200mm，恒定F2.8大光圈，适配舞台、运动及远距离特写；采用低色散镜片（如ED/UD）和纳米镀膜技术，有效抑制色散和眩光，确保高对比度和锐度。 防抖技术：内置光学防抖（VR/OSS/IS），可降低3-4档快门速度，提升手持拍摄稳定性，尤其适合弱光环境或长焦端追焦。 轻量化设计：采用镁合金或复合材料，重量控制在1.5kg以内，搭配内变焦结构，重心平衡更优。 兼容性：支持主流全画幅卡口。 | 台 | 1 |
| 7 | 镜头 | 基础性能：半画幅，焦距范围18-105mm（等效全画幅约27-157mm），适配校园新闻、活动跟拍及舞台特写；光圈F3.5-5.6，兼顾光线充足与弱光环境拍摄。 防抖技术​：内置光学防抖（VR/OSS），可降低3档快门速度，减少手持抖动导致的画面模糊，尤其适合运动场景或长焦端拍摄。 轻量化设计​：重量约420g，采用伸缩式变焦结构，便于携带；配备ED镜片和非球面镜片，有效抑制色散和畸变，提升画质。 兼容性​：支持主流半画幅相机。 | 台 | 2 |
| 8 | 机顶闪光灯 | 基础性能：闪光指数GN60（ISO 100），覆盖20-200mm自动/手动变焦，适配广角到长焦拍摄；支持TTL自动测光与全手动调节，输出功率1/1-1/256可调，适合新闻采访或舞台追光。 高速同步：最高1/8000s高速同步，避免户外强光下过曝；内置2.4G无线系统，支持主从模式多灯协作，最远触发距离100米。 便携与续航​：重量≤400g，配备锂电（如2200mAh），回电时间≤1.7秒，单次充电支持650次全闪，适合长时间活动拍摄。 扩展功能​：可选配柔光罩或色片，适配不同场景光效需求；兼容主流相机热靴，部分型号支持LED造型灯辅助对焦。 | 台 | 2 |
| 9 | 稳定器 | 基础性能：自重约1.2kg，承重2kg，适配单反相机；三轴机械防抖（俯仰/横滚/航向轴），支持±150°俯仰角度和360°水平旋转，适合动态跟拍和低角度拍摄 。 竖拍功能：原生竖拍设计，无需拆卸快装板即可切换横竖拍模式，适配短视频拍摄需求。 扩展性：配备蓝牙快门控制、Type-C快充接口，续航≥12小时；可选配提壶手柄或双手持配件，提升长时间拍摄舒适度。 兼容性：支持主流品牌相机，部分型号可通过APP实现智能跟随或轨迹延时。 | 台 | 2 |
| 10 | 快装板套件 | 快装板本体：适配主流摄像机型号，采用铝合金材质，轻便耐用，支持快速拆卸和锁紧。 云台适配器：兼容三脚架或摇臂，提供360度水平旋转和俯仰调节功能，适合多角度拍摄需求。 防滑垫与锁紧螺丝：增强设备固定稳定性，防止拍摄过程中滑动或松动。 | 套 | 5 |
| 11 | 航拍无人机 | 无人机主机：搭载1/1.3英寸CMOS传感器，支持4K/60p HDR视频录制，配备三轴机械云台或电子防抖技术，确保画面稳定；支持GPS定位、光流辅助定位及一键返航功能，提升飞行安全性。 电池与续航：标配4块智能电池，单块续航≥30分钟，支持快充技术，搭配多口充电器提高效率。 遥控与图传：配备5G图传遥控器（距离≥1公里），满足校园内中短距离拍摄需求。 存储与配件：128GB高速存储卡（读速≥160MB/s）、备用螺旋桨、云台保护罩及便携收纳箱，适配多场景使用。 | 台 | 2 |
| 12 | 便携录播一体机 | 1.工业级别嵌入式ARM+DSP架构，linux操作系统，非PC、服务器架构。 2.采用笔记本翻盖式设计，内嵌液晶屏，高度＜2U，重量＜6kg。电容液晶触控屏支持触控导播操作，并同时也内嵌有按键式导播键盘进行按键导播。 3.录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 4.要求主机具备不少于6路视频输入接口，其中3G-SDI不少于4路、HDMI不少于1路、VGA不少于1路；具备不少于2路视频输出接口，其中3G-SDI不少于1路、HDMI不少于1路。 5.支持多种方式实现摄像机画面采集，可通过SDI高清有线视频画面采集和WIFI视频传输两种方式获取摄像机信号 6.支持标准H.264视频编码技术，录制视频分辨率应不低于1080P@30fps。 7.要求主机具备不少于3路音频输入，其中MIC in不少于2路、Line in不少于1路；具备不少于2路音频输出，其中Line out不少于1路，耳机监听接口不少于1路。 8.采用AAC音频编解码协议，具备音频处理功能。。 7.要求主机内置不少于1T存储，用以录制视频的本地存储使用。 8.要求主机具备不少于4路USB接口，用连接无线网卡、鼠标、键盘等外设设备。 | 台 | 1 |
| 13 | 便携式录播系统 | 一、功能模块： 1.要求系统内嵌于录播一体机，集有线、无线音视频信号采集、编码录制、直播、点播、互动、导播、存储等功能与一体。 2.要求支持电影模式、资源模式两种录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。 3.要求软件采用B/S架构，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理。 4.要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。 5.要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中。 6.要求支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 7.具有远程FTP下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝录播内视频录像文件；录制完成支持自动上传到资源管理平台或上传到FTP服务器。 8.音频处理：要求内置音频处理模块，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。 9.支持AI人工智能技术自动锁定跟拍对象，在跟拍过程中自适应调整画面拍摄比例，实现摄像机云台上下左右移动丝滑的同时焦距自动调整保障拍摄画面构图的稳定，并可通过双击主机触控屏内拍摄对象的形式进行跟踪对象的切换。 10.要求软件支持通过配套主机内嵌导播键盘和液晶屏触控的方式进行本地导播，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 11要求录播支持双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 12.支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 13.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 二.直播功能模块 1.要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择每路推流信号源进行推流，实现多流直播。 2.支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 3.双码流直播：支持设置高、低双码流直播设置，配置不同分辨率、码流进行直播。 三.互动功能模块 1.支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学、会议应用。 2.要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 3.支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。 4.要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持网络自适应功能。 | 套 | 1 |
| 14 | 高清云台摄像机 | 硬件部分： 1.摄像机采用≥1/2.5英寸CMOS图像传感器，≥207万像素。 2.要求支持有线和无线两种视频信号传输方式，支持H.264/H.265编码，1080P视频输出。 3.视频输出接口：SDI≥1、HDMI≥1 4.焦距：≥22倍变焦 5.支持水平、垂直翻转 6.预置位数量：255 7.通讯接口：RS232/RS422≥1 8.网络接口：RJ45≥1 9.音频输入接口：Line in≥1 10.USB接口：USB Type-A≥1 11.编码技术：视频H.265、H.264 12.电源支持：支持POC和DC12V、电池方式供电 13.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪 二、软件部分： 1.摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 3. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 4. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 5. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 台 | 3 |
| 15 | 摄像机支架 | 1.材质：铝合金； 2.脚管节数：≥3节。 3.脚管锁紧方式：板扣式 4.对云台螺丝接口： 英制3/8螺丝 5.升高：≥150cm 6.三个档位调节：高、中低 | 个 | 3 |
| 16 | 无线麦音频套装 | 一.领夹麦克风 1.载波频段：UHF564~589MHz 2.调制方式：FM 3.输出功率：5mW/10mW可设置切换 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 7.单体：背极式驻极体 8.指向性：心形 9.频率响应：50Hz-13kHz 10.灵敏度：-37dB±3dB 11.最大声压级：130dB 二.手持发射麦克风 1.载波频段：UHF512~536MHz 3.输出功率：5mW/10mW可设置切换 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 7.单体动圈式音头 8.指向性心形指向 9.频率响应：70Hz-16kHz 10.灵敏度-50dB±3dB 三.无线接收机 1.振动器类型：晶体控制锁相环合成器 2.接收频率范围：需具备双频段接收通道，通道1频率范围在512-537MHz；通道2频率范围在564-589MHz 3.频率响应：对应腰包麦克风需支持50Hz~13kHz；对应手持麦克风需支持70Hz~16kHz；对应手雷麦克风需支持120Hz~15kHz 4.信噪比≥96dB 5.模拟输出：3极迷你插孔，不平衡 6.模拟输出电平：最大输出≥1.2V@1KHz 7.耳机输出：φ3.5mm（5/32英寸）立体声迷你插孔 8.耳机输出电平：100mW@32Ω | 套 | 1 |
| 17 | 移动拉杆箱 | 1.材质：PP/ABS，支持防水。 2.拉杆：ABS+TPE 3.采用静音轮。 | 套 | 1 |
| 18 | 线材及配件 | 满足系统需求,具体数量结合现场勘查。 | 批 | 1 |
| 19 | 返监终端 | 55英寸4K显示屏：分辨率3840×2160，支持HDR10，色域≥90% sRGB，配备HDMI 2.0和DP接口，满足多设备输入需求。 移动挂架：可调节高度（0.8-1.5米）和倾斜角度（±15°），底部带万向轮，便于在演播室或活动现场灵活移动。 信号传输与切换：内置多路信号切换功能（支持HDMI×4），可选配外置切换器（如4进1出HDMI切换器），适配摄像机、电脑等多源输入。 辅助配件：防眩光屏幕保护膜、5米HDMI 2.0线材及电源延长线，确保信号稳定。 | 套 | 1 |
| 20 | 8路两编组调音台 | 1.8路单声输入； 2.二组编组，三组输助输出，一组返回，主声道MAIN,编组G1-2,PFL监听分配； 3.100MM高精度对数式衰减推子； 4.256/24Bit DSP效果器； 5.9段主控均衡； 6.一组立体声输出； 7.+48V幻象电源； 8.USB，录音，蓝牙播放功能； 9.通道哑音功能； 10.内置110V/240V，50-60Hz宽频电源。 | 台 | 3 |
| 21 | 纯后级广播功放(1500W) | 1.采用先进高效功率放大电路，足功率输出，超强负责能力，工艺简洁美观； 2.音频输入采用6.35话筒接口与DY卡龙母接口供选择，（输入灵敏为775mv/10K）音量大小可以调节； 3.设有一路信号跟随放大线路做为辅助输出，直接可以连接下一台后级功放； 4.功率输出设有70V/100V定压输出，及4-16Ω定阻输出，输出有效功率为1500W； 5.输出频响范围为100~16KHz；6、设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 7.3U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*132*420mm，电源功耗为2200W | 台 | 3 |
| 22 | 播音、摄像和后台的语音系统 | 1.调音台：话筒：10;输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4;输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1;母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括FX）;USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit;幻象电源电压：+48V;内建数字效果：24编程 2.无线导播通话系统：采用UHF频段无线对讲系统，支持多通道通信，抗干扰性强，适合导播与摄像师实时沟通。 | 套 | 1 |
| 23 | 一拖四无线领夹话筒 | 1.真分集一拖四无线领夹话筒； 2.带高亮度全视角OLED显示屏， 可显示话筒频点、电量、开关状态，显示内容清晰 3.话筒头部根据声学空间学原理设计，采用电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原 4.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 5.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米 室外80米 6.超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时 7.发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示 8.发射器操作：电源控制 9.频率范围：640~690MHz 10.发射功率：20mW 11.振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 12.频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率 13.频率稳定度：≤ ±0.005% 14.调制方式：FM 15.最大频偏：±50KHz 16.指向特性：心形单指向型 17.频率响应：60Hz-16KHz 18.灵敏感度：-43dB/±2dB（1KHz） 19.工作电源：2节5号电池 20.工作电流：≤100mA 21.一台接收机，四个腰包发射器，四个领夹咪。 | 套 | 1 |
| 24 | 一拖四鹅颈无线话筒 | 1.一拖四鹅颈无线话筒，超指向强电容式音头，具有极优秀的音质和频响。 2.锁式牢固接插分离结构，确保了高可靠的稳定性能。 3.独立设计新型底座，是要求极高的高级会议工程的理想设备。 4.频率响应宽广，音质清晰透明，噪音低，话筒ON/OFF超长寿命。 5.话筒开启时，音头红色工作指示灯发亮。 6.鹅颈与底座可分开式，适用于大、中、小型会议、公众传播、上课、演讲等场合。 7.ID码辨别，不容易受到外界干扰与影响。 8.使用UHF640~690MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用5套，不受干扰,。 9.集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众。 10.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 11.采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 12.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 13.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 14.理想空间使用距离80米。 15.内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用 16.接收机参数：工作频率：UHF640~690MHz（可调），直流输入电压：DC12V 2000mA，特设接收灵敏度选择开关 17.振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL），调节方式：FM，最大频偏：±50KHz，频率响应：60Hz～18000Hz，信噪比：≥89dB，低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE，输出阻抗：250Ω，最大承受音压：135dB SPL 1KHz at 1% T.H.D，动态范围：≥105dB，S/N信噪比：＞98dB，T.H.D失真：＜0.5% 18.鹅颈话筒参数：工作电源：USB充电，3.7-4.5V，工作电流： 待机≦110mA, 讲话状态≦180mA 19.灵敏度：-43dB±2dB，语音通讯： UHF无线方式（单向通信） ，频率范围：频率段在580MHz --690MHz，频带宽度：30MHz，RF功率输出：20mW，电池消耗：<200mA，最大调制量：60K，辐射功率：≦+9dBm，频率偏差：<0.002，参考讲话距离：10cm--50cm，工作温度 -10℃ -- 45℃ 20.系统数据控制通讯指标：通信方式：UHF无线方式(单向通信），调制方式： FSK，辐射功率：≦+10dBm，频率偏差：<0.002 | 套 | 1 |
| 25 | 监听耳机 | 1.插头/接口：3.5mm/6.3mm 2.单元直径：50mm；频率范围：10-25000Hz 3.阻抗：32欧姆；灵敏度：101±3dB | 套 | 1 |
| 26 | 监听音箱 | 1.音箱系统≥2.0声道 2.有源无源：有源；调节方式：旋纽 3.供电方式电源：220V/50Hz；额定功率≥16W 4.频率响应：20Hz-20KHz；信噪比：80dB；灵敏度：360mV； 5.失真度：0.2% 1W 1KHz阻抗：8Ω | 对 | 1 |
| 27 | 高清显示器 | 1.屏幕尺寸≥27英寸 2.最佳分辨率1920x1080；屏幕比例16:9（宽屏） 3.高清标准1080p（全高清）；支持HDMI接口 | 台 | 2 |
| 28 | HDMI分配器 | 1.分辨率支持4K 2.刷新率≥30HZ 3.输出接口≥4*HDMI 4.输入接口≥1*HDMI | 台 | 1 |
| 29 | 线材配件 | 设备连接用AV/HDMI电缆、材料、附件、接插件一批及安装调试费 | 项 | 1 |
| 30 | UPS电源 | 1、容量：≥10KVA，输出功率因数0.9(9kw)提供更强的带载能力； 2、数字化控制，控制系统更加稳定可靠； 3、ECO运行模式高效节能，降低用户使用成本； 4、用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换； 5、外接电池数：16～20节； 6、输入电压范围:110~286Vac； 7、输出电压：220/230/240(±1%)； 8、输出频率：当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1)； 电池模式：50/60(±0.1)； 9、波形：正弦波 THDV＜1%（100％线性负载）； 10、输出过载能力：≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min；>150%，立即转旁路； | 套 | 1 |
| 31 | 虚拟演播室服务器 | 虚拟演播室服务器配置不低于： 1.CPU：≥八核心八线程处理器，处理器基本频率≥2.0 GHz； 2.内存：≥16GB DDR4 3.硬盘：≥256G固态+2T SATA硬盘 4.显卡：≥6G GDDR5显存 5.塔式机箱 6.输入接口类型：≥2× HDMI 7.NDI输入：支持 8.音频输入：HDMI 加嵌输入 / 1*立体声输入 9.视频输出：DP/HDMI输出PGM信号 10.音频输出: ≥1*立体声输出 | 台 | 1 |
| 32 | 虚拟演播室系统 | - 系统集成虚拟演播室系统、IP流信号接收系统、IPVGA系统、图文包装系统、移动端远程控制系统、AI语音远程控制系统、语音生成与识别系统、提词系统、流媒体直播系统、快编系统、视频转码工具等为一体，实现真三维虚拟节目制作、包装、编辑、直播等校园演播室功能。 2.系统为6讯道高标清虚拟演播室系统，支持HDMI/ IP流/IPVGA/USB接口输入；满足可同时接入不少于4路HDMI +2路IP流/IPVGA/USB视频信号进入虚拟系统,并进行实时切换和抠像处理，支持手机/平板等移动设备推流接入系统。 3.系统支持IP流信号输入，可支持不少于6路IP流信号同时接入系统，并对6路流输入流信号同时进行抠像处理；IP流信号源可支持RTMP、RTSP协议的流媒体信号。 - 4.系统提供8路色键器，可同时分别对6路视频源信号及2路虚拟大屏信号进行抠像色键处理。支持蓝、绿常见颜色作为背景色进行抠像，同时也可支持自定义抠像背景颜色进行抠像；抠像背景颜色可通过RGB三基色自由配置后选定。提供裁切功能，可对输入源信号从上、下、左、右四个方向进行实时裁切。 5.系统支持对本地视频素材进行实时抠像处理，可直接加载资源录制模式保存的原始素材视频，通过自定义颜色对视频素材的背景颜色进行抠除；视频素材抠像后可指派做为输入源信号。 6.系统具有真正的三维属性和场景景深，可实现虚拟三维遮挡，无限蓝箱功能。 7.系统采用开放式的三维框架设计和图形处理技术，具备可以编辑的3D虚拟场景预设功能；三维虚拟场景可拥有九个以上独立三维模块和独立图层，均可任意编辑，使用图片或视频素材简单替换即可更换场景图层，无需返回3D建模。 8.系统提供在线资源库下载功能，虚拟系统的软件主界面上提供在线资源库的下载窗口；窗口中按照场景分类目录，分类显示可供下载的场景；提供场景下载状态提示。支持素材在线下载和应用服务，提供的素材包括三维虚拟场景、在线图文包装素材等。★投标文件中需提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上检测机构出具的（带有CMA、CNAS标识）的检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 9.提供总量不少于300套的真三维虚拟演播室场景，所有虚拟场景均可通过在线资源库进行免费下载导入；在线资源库中的场景提供持续免费更新服务。 10.系统支持三维场景分类、分目录显示，支持场景目录/类别自定义创建，可新增或删除场景目录。 11.系统配置的300套以上真三维虚拟演播室场景，每套场景均具有真正的三维景深，均可以设置多达16个不同的虚拟机位，出厂时每个场景均默认配置至少3个不同的虚拟机位设置。 12.系统提供三维图文包装功能，可对每个三维虚拟场景进行三维动态包装，实现超大场景的实时渲染播出，构筑逼真的三维动态场景。 13.三维图文包装功能提供动态三维模型、前景特效字幕、台标、LOGO、数据图形、粒子特效、节目边框等类型的素材组合叠加包装。叠加的所有素材，其运动轨迹与三维场景的虚拟机位运动轨迹保持完全一致，不会出现偏移等现象。 14.系统支持在一个场景中可添加至少十层图文包装素材，每个素材均可设置播放、停止或隐藏，播放状态提供亮灯提示；所有素材均可单独进行编辑，包括每个素材显示的位置、大小比例等。添加的所有图文素材可自动保存。 15.系统支持在场景中任意位置添加动态三维模型，如三维人物、动物等；支持同时添加多个三维模型，并开启特定运动模式；可调整三维模型的比例大小。 16.系统支持在场景中同时添加各种数据图形，如数据统计用的柱状图、饼状图、三菱锥统计图等；支持实时编辑修改图示数据内容；支持在修改数值内容时，柱状图等数据图形根据数值内容实时进行调整；如数值从100%修改为10%时，对应的柱状图形将实时调整长度。 17.系统提供IPVGA功能，无需视频线连接，通过网络即可实现其他电脑桌面信号传输到虚拟演播室系统内，作为信号源。满足教师讲座等应用需求。 18.系统提供IPVGA控制端及客户端软件，客户端可设置及修改连接密码，确保安全；通过网络连通后，在控制端电脑上可直接通过网络控制操作客户端电脑主机，实现远程操作功能。客户端与控制端可互相传送文件，并支持显示全屏功能。★投标文件中需提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上检测机构出具的（带有CMA、CNAS标识）的检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 19.系统可以指定码率、分辨率及帧率进行录制；录制格式支持MP4、MKV、FLV、AVI、MOV等录制格式选择，录制分辨率支持720*576 到 3840*2160（4K）等可选，录制帧率从24 到 60等可选。可设置音频延迟时间。 20.系统提供文件修复工具，遇到断电等意外状况导致录制中断时，可通过修复工具修复已录制的视频文件，避免文件出错而造成损失。 21.系统提供本地多路同时录制功能，可最多支持不少于13路高清视音频信号同时进行录制，即1路最终合成视频信号+不少于4路原始板卡信号+不少于8路IP流信号同时进行监看和录制。每路视频信号音量均单独可调。录制后自动生成不少于13个不同的视频文件，方便后期作为素材对视频进行精细编辑。 22.系统支持移动端远程控制功能，可实现移动终端如PAD、手机等远程控制虚拟演播室系统，支持通过手机或PAD端操作实现：实时输入信号源、视频、图片信号源的播出切换；多个虚拟机位的实时切换，切换过程中带镜头的推近、拉远、摇臂等效果；本地录制功能的开启和关闭；虚拟大屏中图片/视频素材的更换；虚拟大屏中视频素材的播放和暂停等常用操作；虚拟大屏中PPT文档的前后翻页。 23.提供二维码扫码连接功能，支持设置登陆密码，移动端设备扫码并输入密码后即可登陆到移动端操作界面；在移动端设备的操作界面上可实现8个虚拟机位的实时切换，和实时推拉摇移等效果切换，可控制本地录制功能的开启和关闭，虚拟大屏素材的更换，一键开启关闭抠像功能，虚拟大屏中视频素材的播放和暂停等。★投标文件中需提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上检测机构出具的（带有CMA、CNAS标识）的检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 24.系统支持网页端远程导播控制功能，提供网页端快捷操作界面，支持在虚拟演播室系统中自动生成网页端操作地址，并可通过互联网远程接入网页端快捷操作地址进行远程控制。可在网页端操作界面实现虚拟机位的硬切、带特效切换、虚拟素材更换、PPT翻页、一键开启关闭抠像功能等。 - 系统支持AI语音远程控制功能，无需手动操作，通过语音实时发出指令，即可实现虚拟软件的操作。可通过语音发送指令，实时开启系统中的各种软件功能等；可通过语音实时切换实时输入信号源、虚拟摄像机位、虚拟大屏的素材等；可通过语音实现录制功能、直播功能、抠像功能等的开启和关闭；可根据需要，通过语音选择对应的场景并加载等。★投标文件中需提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上检测机构出具的（带有CMA、CNAS标识）的检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 26.系统内置机位切换功能，可设置和生成最多16个虚拟摄像机位，并自动生成机位运动轨迹，通过点击虚拟摄像机按钮，即可实现对最多16个虚拟摄像机位进行硬切，及推、拉、摇、移等效果的慢动作切换以及设置不同的转场特效，16个虚拟摄像机位的运动轨迹可事先存储，无需通过操作键盘按键手动控制镜头的推、拉、摇、移等变化，最大限度减少系统使用的复杂性； 27.系统提供手动录播功能，支持对6路视频源信号及16个虚拟摄像机信号之间的实时切换，实现现场导播功能。 28.系统支持本地绘画功能，无需借助其他设备，通过操作鼠标即可在合成输出画面进行实时标注，写字等；提供画笔的颜色可选。通过画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面。画笔内容可撤销。 - 提供不少于12种画笔颜色选择；提供绘画撤销、恢复及一键擦除功能，实现对标注内容的编辑。 30.系统提供3D场景编辑模块，支持在系统中实时更换三维场景的背景、地板、左屏、右屏、背景屏、桌子等三维场景元素，并可根据客户自身需求调整这些三维元素的位置、比例及旋转角度等；每个三维场景元素均可使用图片或视频进行修改；单个场景可对三维元素进行实时修改并保存。 - 系统提供虚拟场景编辑模块，支持虚拟场景文件打开、编辑、保存及导出；提供场景编辑内容提示，可对每个虚拟场景中可编辑内容自动以高亮边框显示；通过鼠标移动，可快速替换背景目标；通过键盘按键，可进行虚拟机位的快速调整，并保存，生成缩略图显示；支持批量添加背景素材，支持图片、视频等作为背景素材，并实时替换虚拟三维背景对应模块。 32.系统提供流媒体网络直播，支持局域网直播和互联网直播两种方式；在局域网条件下，系统可支持RTMP、RTSP等传输协议，支持最多5路视频信号的同时直播，即1路合成渲染视频信号，以及4路板卡输入的全高清视频源信号；每路直播信号均可根据本机IP地址，同时自动生成不同的HTTP观看地址，及RTMP推流地址两种地址；直播信号码流及端口号均实时可调；在局域网PC电脑上，可通过浏览器同时直接观看到5路视频信号的直播流。互联网条件下，系统支持推送到互联网直播服务器，用户可通过互联网观看到系统的实时直播视频。 33.系统提供背景音乐功能，可在系统中添加WAV、MP3、WMA等格式的音频文件作为背景音乐，丰富和增强播出画面背景音效；可实时调整背景音乐的音量大小。 34.系统提供视频转码工具，可将各种格式视频文件转化为常用mp4格式文件后输出，可设置视频质量及分辨率等。 35.系统支持在一个场景中可实时添加2个虚拟大屏，并可对实时添加的每个虚拟大屏添加本地视频、图片素材、摄像机实时输入信号、应用程序窗口捕捉信号、PPT、WORD、EXCEL等，并可设置边框。系统支持虚拟大屏任意角度滑出和推大等效果，可设置切换转场特效。 36.系统提供播放列表功能，可对虚拟大屏播放的视频、图片等素材进行列表排序，可通过鼠标拖拽实现播放顺序调整；列表中可显示每个视频素材播放时长，可设置图片素材播放的时长等；支持列表素材手动切换及自动切换功能。 37.系统可对虚拟大屏加载的视频素材进行播控，可对视频素材选取片段进入虚拟大屏播放，可控制视频播放、暂停、循环等。 38.系统支持第三方应用程序捕捉功能，可加载各种第三方应用程序（如PPT、WORD、EXCEL、3DMAX、浏览器等），并作为大屏素材，与输入信号实现实时同屏呈现，满足技术操作培训类应用需要。 39.系统提供字幕模块，可实时添加、修改字幕；提供静态、滚动等字幕出屏效果选择。 40.系统支持加载.txt文档字幕列表进行编辑，可在列表中新增或删除字幕条后再进行播出；支持通过鼠标拖拽调整字幕列表中各字幕显示的顺序；支持自动生成每个字幕条的播放时长并显示，字幕条的播放时长可自定义调整。系统可对字幕叠加背景效果，可设置字幕背景的显示位置及比例等，支持手动和自动播出两种方式。 41.提供 AI 虚拟人物节目智能生成功能，可自主选择 AI 虚拟主播形象，并与虚拟背景完美融合；系统提供虚拟人物素材库，提供站姿、坐姿、男、女等多种类型的虚拟主播形象可选，可在虚拟场景中自由添加各种虚拟主播进行节目播报,播报过程中主播可带肢体动作；可通过鼠标实时拖拽调整虚拟主播在画面上的位置，并通过鼠标滚轮调整虚拟主播的大小；内置智能语音生成系统，可实时将加载的文字转化为语音，发音标准，可自动根据虚拟主播类型将文字转换为对应的语音(如男声、女声等)播出;可根据播音内容，在虚拟画面上实时逐条显示相应的文字内容，文字显示位置可通过鼠标实时调整;可通过上一条/下一条/播放/暂停等功能，实现对虚拟主播播音进度的实时控制。★投标文件中需提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上检测机构出具的（带有CMA、CNAS标识）的检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 42.系统支持通过QQ、SKYPE等常用第三方社交工具进行视频直播。在系统本机上的QQ、SKYPE进行视频输入源选择时可直接选择调用本系统的实时合成信号，并将此视频信号通过QQ等实现与其他单人或多人之间的实时直播。 - 系统支持将每路IP流信号输入的RTMP/RTSP流信号实时转化为虚拟摄像头信号，并可做为信号源通过QQ、SKYPE等常用第三方社交工具进行视频直播。 44.系统内置同品牌快速编辑软件快速编辑软件，可对录制在本地硬盘上的多媒体素材进行剪辑、特效化处理等操作；支持文本、旋转、晕影、模糊、裁剪等至少5种特效方式；支持创建至少3个视频和音频轨道；支持在快速编辑模块中实时添加及编辑文本内容。 45.系统提供提词功能，可在系统软件界面中直接打开同品牌提词软件，并加载本地硬盘中的.txt文稿内容，根据排版顺序逐条显示于合成画面前。支持在使用过程中根据需要通过鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置，并通过鼠标实现字幕放大/缩小，以及前后条切换操作。提词功能所加载的字幕不显示在最终录制下来的视频画面中 46.系统提供电子观影券功能，不需要通过任何本地资源服务器，即可将每个制作完成的视频作品均可一键上传到互联网公有云平台（联网条件下），并自动生成1张电子观影券（二维码），用户通过扫描电子观影券即可在移动端设备（如手机、PAD等）观看每个作品，并对作品进行点评、分享等。★投标文件中需提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上检测机构出具的（带有CMA、CNAS标识）的检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 47.系统提供语音模块，可在联网条件下，实时将中文/英文文字转换成多种语言的语音播出；语音类型支持美式英语、普通话、地方方言等；可选择男声或者女声发音； 48.系统语音模块支持将实时输入文字，或者加载预先准备好的TXT文档等两种方式的文字转换成语音播出，TXT文档加载后，自动按照名字+对话内容的格式逐条显示内容对话内容；可选择任意一条对话内容实时转换成语音播出；语音播报时，支持语速、语调、音量大小的调整；录音文件实时可存。 - 49.系统支持语音识别功能，可在联网条件下，实时识别用户的发音，并转换成对应的文字内容显示；识别的语种包含英文及普通话两种可选；可将录音文件实时保存。 50.系统提供移动智能切换终端系统安卓端APP，可安装于手机、平板电脑等移动端设备，并通过安装APP的移动端设备集成的摄像头进行信号采集和制作，实现移动端智能拍摄及切换。支持对本机移动端设备的摄像头实时拍摄信号进行蓝/绿背景虚拟抠像，提供抠像参数值可调，支持素材抠像功能，可对实时加载的视频或图片素材进行抠像处理。★投标文件中需提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上检测机构出具的（带有CMA、CNAS标识）的检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 51.移动智能切换终端系统APP支持虚拟背景创建功能，提供至少2个背景、3个前景进行叠加组合，背景及前景素材支持图片、视频等；所有前景、背景素材均可通过触屏调整位置、比例等参数；提供字幕功能，可实时编辑字幕并上屏。 - 52.系统支持有轨跟踪功能，可配套VR追踪设备，实现物理摄像机的跟踪定位；可通过操作物理摄像机进行左/右/上/下摇动，或者平移等，实现虚拟场景及人物的合成画面同步进行左/右/上/下摇动及平移的效果；支持虚拟场景位置校正功能；支持虚拟场景跟踪定位及人物跟踪定位两种追踪方式切换。★投标文件中需提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上检测机构出具的（带有CMA、CNAS标识）的检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 53.支持对跟踪摄像机的X/Y/Z轴的灵敏度进行调整，调整跟踪摄像机移动时的跟踪定位效果，支持移动精度、旋转精度以及平滑度等实时调节；可实现虚拟3D物体的跟踪定位效果。 54.支持开启第三分屏蒙板蓝/绿屏输出，可通过RGB值设定输出蒙板的色值，支持蒙板透明度实时调整。可调整输出效果视频画面的灯光明暗等。可直接将第三分屏画面作为抠像背景进行抠像处理，并可在第三分屏上进行书写、批注等。★投标文件中需提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上检测机构出具的（带有CMA、CNAS标识）的检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 55.系统生成的蓝色、绿色或者自定义纯色抠像背景，可在触控一体机上进行显示，同时支持将整个虚拟背景画面同步输出到触控一体机屏幕，并显示在纯色抠像背景后方进行录课提示。支持在触控一体机上实时交互录课，可通过触控书写或标注重点内容，并在系统中合成录制，支持画笔颜色及粗细可调。支持单人纯自助节目录制，提供专用遥控器，实现虚拟背景节目制作模式的切换以及PPT文档的翻页。 56.支持遥控器远程辅助控制，可通过一个手持遥控器实现以下功能：1、不同虚拟机位的切换，包括节目开场远景、中景、人物特写、PPT带人像、PPT满屏、视频、第三方应用程序画面等完整节目制作过程的画面切换；2、PPT文档的前后翻页；3、画笔的撤销及清除等功能；4、开启/停止录制；5、开启/关闭直播；6、提词功能的前后条进度控制 等，遥控器上按钮需提供相应功能名称喷印标示。 | 套 | 1 |
| 33 | 免漆拼接蓝箱 | 免漆拼接型蓝箱墙板、弧板、球形板、地板均为一次模压成型，多种板块均采用一种铝合金支架连接，可靠耐用、免维护；该产品无需采用传统的木料制作方式，避免批腻子，刷漆等费时费力繁琐工序，为工程施工节省工期90%以上，同时节省大量资金，也杜绝日常使用掉漆磨损引起的反复维修等缺点。 厚度：1块/17mm 墙板：250 * 250 * 17mm 弧板：270 * 250 * 17mm 地板：250 * 250 * 17mm 材料：环保TS材料、表面哑光 地板承重：200公斤/块 颜色：蓝色/绿色 模块化、拼接式、虚拟蓝箱设计，本方案由多个模块化产品，均为数控磨具产品，一次成型，尺寸标准，颜色一致，无批次差；地板设计防水、强度高，耐磨，不变色； | 平方米 | 64.9 |
| 34 | 背景用LED平板柔光灯 | 1.灯体采用铝合金型材制作，灯具配有遮扉装置，造型美观大方，使用方便 2.灯珠采用高亮度贴片灯珠大面积矩阵排列，亮度高，能满足室内外影视拍摄对灯光布光要求。 3.采用恒流源控制，采用知名品牌LED 灯珠，显色指数（Ra）﹥95； 4.工作电压：100-240V，AC50/60Hz 5.额定功率：≥100W ； 6.色温：5600K±100K/3200K±100K可选。 7.显色指数：Ra≥95 8.寿命：5万小时（每天使用10小时，可使用13年） 9.驱动方式：恒流驱动 10.调光：0—100%线性调光，调光时色温不变，无抖动、闪烁现象 11.控制模式： 旋钮调光、DMX512、无线调光控制 12冷却系统：灯具采用铝基板大面积散热设计，无风扇静音散热； 13.显示：具备数码显示屏，可显示相对照度、配置灯具地址码 14.灯具支持设置场景记忆，预设灯具亮度数值并搭配遥控终端进行存储，断电后不丢失，可一键调用 电源输入： | 台 | 8 |
| 35 | 顶光用LED平板聚光灯 | 1.采用优质COB灯珠，高亮度，低耗能，高功率。不带风扇，被动散热设计，无噪音，是一款高端专业的影视灯具 2.灯具出光率高且光斑均匀；聚焦、散焦效果明显； 3.工作电压：100-240V，AC50/60Hz 4.额定功率：≥100W ； 5.色温：5600K±100K/3200K±100K可选。 6.显色指数：Ra≥95 7.寿命：5万小时（每天使用10小时，可使用13年） 8.驱动方式：恒流驱动 9.调光：0—100%线性调光，调光时色温不变，无抖动、闪烁现象 10.控制模式：按键调光、DMX512、无线调光控制 11.冷却系统：采用最先进的热管式散热技术，很大程度上降低了光源的温度，使得光源寿命更长，重量更轻等特点 12.显示：具备大尺寸数码管显示屏，可显示相对照度、配置和显示灯具地址码、设置场景信息、显示控制模式 13.灯具支持设置场景记忆，预设灯具亮度数值并搭配遥控终端进行存储，断电后不丢失，可一键调用 电源输入： | 台 | 4 |
| 36 | 侧光用LED平板柔光灯 | 1.灯体采用铝合金型材制作，灯具配有遮扉装置，造型美观大方，使用方便 2.灯珠采用高亮度贴片灯珠大面积矩阵排列，亮度高，能满足室内外影视拍摄对灯光布光要求。 3.采用恒流源控制，采用知名品牌LED 灯珠，显色指数（Ra）﹥95； 4.工作电压：100-240V，AC50/60Hz 5.额定功率：≥150W ； 6.色温：5600K±100K/3200K±100K可选。 7.显色指数：Ra≥95 8.寿命：5万小时（每天使用10小时，可使用13年） 驱动方式：恒流驱动 9.调光：0—100%线性调光，调光时色温不变，无抖动、闪烁现象 10.控制模式： 旋钮调光、DMX512、无线调光控制 冷却系统：灯具采用铝基板大面积散热设计，无风扇静音散热； 11.显示：具备数码显示屏，可显示相对照度、配置灯具地址码 12.灯具支持设置场景记忆，预设灯具亮度数值并搭配遥控终端进行存储，断电后不丢失，可一键调用 电源输入。 | 台 | 4 |
| 37 | 面光用LED平板柔光灯 | 1.灯体采用铝合金型材制作，灯具配有遮扉装置，造型美观大方，使用方便 2.灯珠采用高亮度贴片灯珠大面积矩阵排列，亮度高，能满足室内外影视拍摄对灯光布光要求。 3.采用恒流源控制，采用知名品牌LED 灯珠，显色指数（Ra）﹥95； 4.工作电压：100-240V，AC50/60Hz 5.额定功率：≥200W ； 6.色温：5600K±100K/3200K±100K可选。 7.显色指数：Ra≥95 8.寿命：5万小时（每天使用10小时，可使用13年） 9.驱动方式：恒流驱动 10.调光：0—100%线性调光，调光时色温不变，无抖动、闪烁现象 11.控制模式： 旋钮调光、DMX512、无线调光控制 12.冷却系统：灯具采用铝基板大面积散热设计，无风扇静音散热； 13.显示：具备数码显示屏，可显示相对照度、配置灯具地址码 14.灯具支持设置场景记忆，预设灯具亮度数值并搭配遥控终端进行存储，断电后不丢失，可一键调用 电源输入： | 台 | 6 |
| 38 | 灯具悬挂轨道 | 固定轨道24米（4根6米），轨道吊架12套，灯具滑车22个，线缆滑车22个，王轨连接板4套，轨道堵头8个 | 套 | 1 |
| 39 | 调光台 | 1.DC电源输入:DC 9V, 500mA 2.材质：静电喷塑铝质 3.尺寸：490*290*100mm 4.24通道的DMX512调光台 5.2页48程序运行推杆 可同步运行 6.48000个可编辑步 7.2个可编辑的辅助键 8.程序运行及渐变切换时间可调 9.通道可重新配置 10.A、B两页,每通道都能调光 | 套 | 1 |
| 40 | 信号放大器 | 1.输入电压 AC100V-240V / 50-60Hz ；10W。 2.4路放大能力相同，为同相输出。 3.DMX信号输入连接器：XLR-D3M / XLR-D3F。 一路输入,四路输出 4.DMX信号分配输出连接器：XLR-D3F 5.信号指示，当输入信号稳定且极性正确时，指示灯亮，否则指示灯灭。 | 套 | 1 |
| 41 | 阻燃线缆 | 2×1.5mm²影视电缆线 1、导体采用高存度无氧铜制造，具有传输信号衰减小，信号损耗小，电阻小传输速率高等特点； 2、线材的绝缘及护套采用进口的塑胶材质，具有耐磨、耐酸碱、耐油使用寿命长等特点； 3、线材印字采用精密喷码机喷米标识，保证长度精确； | 批 | 1 |
| 42 | 信号线 | 2×0.5mm²影视信号线 1、导体采用高存度无氧铜制造，带屏蔽型，电阻小传输速率高； 2、线材的绝缘及护套采用进口的塑胶材质，具有耐磨、耐酸碱、耐油使用寿命长等特点； | 批 | 1 |
| 43 | 灯具接插件 | 灯具接插件、灯勾、安装配件、连接配件、连接调试等 | 项 | 1 |
| 44 | 中央空调出风口 | 1、采用ABS树脂材质​（防结露、耐变形），适配学校现有中央空调管道系统，规格建议为双层百叶型​（可调节上下左右风向），尺寸根据室内机容量定制（常见为15cm×60-100cm，长度需结合现场管道布局调整）。风口边框为极窄设计（预埋无边框款式可选），与吊顶装饰面无缝贴合，内置可拆卸滤网便于清洁积尘；叶片角度支持手动调节，冬季制热时可设置为45°倾斜以优化热风覆盖范围。安装需配套不锈钢固定支架、自攻螺丝及密封胶条，确保与风管连接紧密无漏风，同时避免与灯槽重叠影响气流。 | 套 | 11 |
| 45 | 剪辑台 | 1.规格：1400*800*750mm 2.参数：1)防火饰面板:面材采用优质品牌装饰原纸,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》表面理化性能要求;基材采用优质品牌E0级刨花板,通过GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.013mg/m³ 2)钢架:耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上滑道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查滑道两侧3mm以外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力≥2级；通过GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》理化性能检测要求，壁厚≥2mm。 3.包含货物生产、运输、安装。 | 张 | 2 |
| 46 | 剪辑办公椅 | 1.规格：500*620*990mm 2.参数： 材质说明 1、框架采用尼龙加纤，抗老化。全新尼龙背框，过五万次拉背测试 2、面料用材：靠背采用高弹力双层立体网布，抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越。 3、pu软面1D扶手，可通过90kg的静压测试和45kg的水平拉力测试， 4、坐垫用材：采用椅座50#高密、高弹美标防火定型海棉，30万次冲压耐久测试不变形 5、腰靠：分离式腰托、跟舒适 6、木板：木板厚度：12mm- 15mm密度≤600KG/m³ 经高温蒸煮、层压、干燥、不虫蛀、变形、霉变。 7、底盘：三档倾仰锁定底盘，3 .0厚冷压板冲压成形，耐久性测试30万 8、三级电镀拉深下沉65汽杆，氮气纯度达99.99%，内壁厚度2.0mm,外壁比1.5mm，通过SGS认证。 9、高强度电镀脚，可承受1000KG静压1分钟，连续两次。 10、PA+PU静音轮(黑色)，110公斤负重下转动10万周无故障。 办公椅相应的技术要求：检测依据QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求 第3部分:办公桌椅》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》在甲醛释放量(mg/㎡h)检测项中，办公椅甲醛释放量不应大于0.120mg/㎡h,检测结果为0.014，TVOC(mg/㎡h)检测项中，办公椅TVOC不应大于 0.5mg/㎡h，检测结果为0.09。在甲醛释放量(mg/L),要求应≤1.5，检测结果为0.1，甲醛释放量(mg/m³)检测中，木家具等其他家具:≤0.05,检测结果为0.014，苯(mg/m³)检测中，木家具等其他家具:≤0.05，检测结果未检出。甲苯(mg/m³)检测中，木家具等其他家具:≤0.1，检测结果未检出。二甲苯(mg/m³)检测中，木家具等其他家具:≤0.1，检测结果未检出。总挥发性有机化合物(TVOC)(mg/m³)检测中，木家具等其他家具:≤0.3，检测结果0.09。★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS等标识）完整的办公椅检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 3.包含货物生产、运输、安装。 | 张 | 4 |
| 47 | 新闻录播台（抠像桌） | 1.2米新闻录播台（抠像桌） 尺寸 1200*600*800mm （宽度深度高度） 整体采用木制 材质采用优质刨花板 厚度 25mm， 上下表面为三聚氰胺贴面 。 具体有抗划性，耐水性防腐性等。 拆装便利 ，方便移动等优质特性 | 张 | 2 |
| 48 | 新闻录播椅 | 1.规格：500*620*990mm 2.参数： 材质说明 1、框架采用尼龙加纤，抗老化。全新尼龙背框，过五万次拉背测试 2、面料用材：靠背采用高弹力双层立体网布，抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越。 3、pu软面1D扶手，可通过90kg的静压测试和45kg的水平拉力测试， 4、坐垫用材：采用椅座50#高密、高弹美标防火定型海棉，30万次冲压耐久测试不变形 5、腰靠：分离式腰托、跟舒适 6、木板：木板厚度：12mm- 15mm密度≤600KG/m³ 经高温蒸煮、层压、干燥、不虫蛀、变形、霉变。 7、底盘：三档倾仰锁定底盘，3 .0厚冷压板冲压成形，耐久性测试30万 8、三级电镀拉深下沉65汽杆，氮气纯度达99.99%，内壁厚度2.0mm,外壁比1.5mm，通过SGS认证。 9、高强度电镀脚，可承受1000KG静压1分钟，连续两次。 10、PA+PU静音轮(黑色)，110公斤负重下转动10万周无故障。 3.包含货物生产、运输、安装。 | 张 | 2 |
| 49 | 钢质导播操作台 | 1.产品材质：优质SPCC首钢1.0-2.0mm冷轧钢板、优质中密度板、铝型材和高级装饰耐火板，橡胶扶手； 2.生产加工：激光切割，数控剪板、冲压、折弯，精密焊接； 3.表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷涂； 4.可选附件：托板、托架、横竖理线槽等； 5.技术标准：达到国际IP23级安全保护标准，可配标准19英寸机架结构，静电喷塑工艺，全自动化喷粉设备加工，达到BS6497国际标准； 6.操作台规格 ：1200mm*920mm*750mm；、操作台采取模块化结构体系，易于更新模块； 7.操作台较低部位的面板安装有铰链或可取下，便于内部设备的安装和维护； 8.操作台面板耐磨层为≥1mm、台面厚度≥25mm、表面覆盖层采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨板； 9.台面前端采用聚氨酯加模压成型的手枕边，保证手臂工作时的舒适性且抗刮； 10.操作台安装键盘式抽屉,键盘式抽屉底部做止滑挡板，防止键盘脱落； 11.台面上方设有≥150mm高的铝型材挡板，便于悬挂显示器支架； 12.台体部分由台体侧、顶、地板、门、抽屉、面板组成，可选木板材料厚度为≥16mm；冷轧钢板技术要求：检测依据参照:GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》产品外观性能要求检测中金属件喷涂层，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。在产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆(塑)涂层检测中硬度≥H,冲击强度中，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力应不低于2级，金属电镀层抗盐雾检测中18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≧1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计) 金属表面耐腐蚀中乙酸盐雾委托方要求连续喷雾 240 小时)，涂层本身的耐腐蚀等级:10级最好，0级最差，涂层对基体的保护等级:10级最好，0级最差 ★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS等标识）完整的冷轧钢板检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 | 套 | 1 |
| 50 | 导播办公椅 | 1.规格：500*620*990mm 2.参数： 材质说明 1、框架采用尼龙加纤，抗老化。全新尼龙背框，过五万次拉背测试 2、面料用材：靠背采用高弹力双层立体网布，抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越。 3、pu软面1D扶手，可通过90kg的静压测试和45kg的水平拉力测试， 4、坐垫用材：采用椅座50#高密、高弹美标防火定型海棉，30万次冲压耐久测试不变形 5、腰靠：分离式腰托、跟舒适 6、木板：木板厚度：12mm- 15mm密度≤600KG/m³ 经高温蒸煮、层压、干燥、不虫蛀、变形、霉变。 7、底盘：三档倾仰锁定底盘，3 .0厚冷压板冲压成形，耐久性测试30万 8、三级电镀拉深下沉65汽杆，氮气纯度达99.99%，内壁厚度2.0mm,外壁比1.5mm，通过SGS认证。 9、高强度电镀脚，可承受1000KG静压1分钟，连续两次。 10、PA+PU静音轮(黑色)，110公斤负重下转动10万周无故障 3.包含货物生产、运输、安装。 | 张 | 3 |
| 51 | 化妆间化妆桌 | 1.规格：1400*500*750mm 2.参数：1)防火饰面板:面材采用优质品牌装饰原纸,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》表面理化性能要求;基材采用优质品牌E0级刨花板,通过GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.013mg/m³ 2)钢架:耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上滑道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查滑道两侧3mm以外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力≥2级；通过GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》理化性能检测要求，壁厚≥2mm。 3.包含货物生产、运输、安装。 | 张 | 1 |
| 52 | 化妆椅 | 1.规格：500*620*990mm 2.参数： 材质说明 1、框架采用尼龙加纤，抗老化。全新尼龙背框，过五万次拉背测试 2、面料用材：靠背采用高弹力双层立体网布，抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越。 3、pu软面1D扶手，可通过90kg的静压测试和45kg的水平拉力测试， 4、坐垫用材：采用椅座50#高密、高弹美标防火定型海棉，30万次冲压耐久测试不变形 5、腰靠：分离式腰托、跟舒适 6、木板：木板厚度：12mm- 15mm密度≤600KG/m³ 经高温蒸煮、层压、干燥、不虫蛀、变形、霉变。 7、底盘：三档倾仰锁定底盘，3 .0厚冷压板冲压成形，耐久性测试30万 8、三级电镀拉深下沉65汽杆，氮气纯度达99.99%，内壁厚度2.0mm,外壁比1.5mm，通过SGS认证。 9、高强度电镀脚，可承受1000KG静压1分钟，连续两次。 10、PA+PU静音轮(黑色)，110公斤负重下转动10万周无故障 3.包含货物生产、运输、安装。 | 张 | 2 |
| 53 | 多层设备储物台 | 1、规格：1200*600*1800mm（长宽高） 2、基材为18mm厚防潮刨花板（静曲强度≥15MPa），表面覆白色三聚氰胺浸渍纸（耐磨转数≥1000转），板材边缘采用同色ABS封边条（封边厚度≥1.5mm），耐化学试剂腐蚀等级达ASTM G31 III级标准。辅材包含304不锈钢五金件（铰链承重≥50kg，开合寿命≥10万次）、PVC踢脚线（厚度≥2mm）及阻燃玻纤板背板（氧指数≥32%），柜体内部配置可拆卸式层板（厚度≥12mm，承重≥30kg/m²）。 柜体采用榫卯+五金混合连接结构，连接处需注入环氧树脂胶增强抗震性，门板与柜体间隙≤3mm，铰链安装后垂直度误差≤1.5mm。表面处理需通过百格测试（附着力≥0级）、耐盐雾测试（48h无起泡脱落）。环保检测需提供CNAS认证的ENF级检测报告（依据GB/T 39600-2021），并承诺168小时甲醛释放量衰减率≥90%。安装需按化学基地洁净度要求进行无尘作业，柜体底部加装可调地脚（高度调节范围±5mm），整体荷载≥150kg/m²。提供每批次板材的甲醛释放量实时监测数据及第三方复检服务。储物柜相关技术要求：依据GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 2530-2011《木制柜》，检测内容中：净深≥245，层间净高≥330，产品外形尺寸偏差中产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值，面板、框架对角线长度≥1000mm的检测中，要求≤3.0，面板、正视面板件对角线长度(700,1400)，要求≤2.0，面板、正视面板件对角线长度≤700，要求≤1.0，平整度面板、正视面板件:≤0.20mm.位差度(mm)中,门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求的距离)≤2.0mm，分缝(mm)中，所有分缝(非设计要求时)≤2.00mm,底脚平稳性(mm)≤2.0,表面理化性能要求-漆膜,耐液性(级),10%碳酸钠溶液，24h;10%乙酸溶液，24h应不低于3级。耐湿热(级),20min，70℃。应不低于3级。耐干热(级)20min，70℃。应不低于3级。附着力(级)涂层交叉切割法。应不低于3级，耐冷热温差，高温(40+2)℃，相对湿度(95+3)%，1h。低温(-20+2)℃，1h。3周期。应无鼓泡裂缝和明显失光。耐磨性(级)1000转。应不低于3级。抗冲击(级)冲击高度50mm。应不低于3级。★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）完整的储物柜检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 3.包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 3 |
| 54 | 更衣间定制挂帘 | 1、参数：该挂帘专用于分隔化妆间与更衣间，采用加厚亚麻面料（不透光、防水防霉，垂感佳），尺寸为宽度0.9米×高度4米，适配超高空间需求。帘体顶部内置铝合金挂杆​（直径25mm，承重性强），支持免打孔安装或嵌入式固定，杆两端配备可调节伸缩头（适配0.8-1.2米门宽），确保稳定性。底部加装铅坠条防止飘动，侧边缝制绑带便于收束。整体设计兼顾隐私性与通风需求，适合频繁开合场景。 2.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 55 | 播音播控功能区操作台 | 1.规格：1600*800*750mm 2.参数：1)防火饰面板:面材采用优质品牌装饰原纸,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》表面理化性能要求;基材采用优质品牌E0级刨花板,通过GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.013mg/m³ 2)钢架:耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上滑道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查滑道两侧3mm以外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力≥2级；通过GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》理化性能检测要求，壁厚≥2mm。 3.包含货物生产、运输、安装。 | 张 | 2 |
| 56 | 播音播控办公椅 | 1.规格：500*620*990mm 2.参数： 材质说明 1、框架采用尼龙加纤，抗老化。全新尼龙背框，过五万次拉背测试 2、面料用材：靠背采用高弹力双层立体网布，抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越。 3、pu软面1D扶手，可通过90kg的静压测试和45kg的水平拉力测试， 4、坐垫用材：采用椅座50#高密、高弹美标防火定型海棉，30万次冲压耐久测试不变形 5、腰靠：分离式腰托、跟舒适 6、木板：木板厚度：12mm- 15mm密度≤600KG/m³ 经高温蒸煮、层压、干燥、不虫蛀、变形、霉变。 7、底盘：三档倾仰锁定底盘，3 .0厚冷压板冲压成形，耐久性测试30万 8、三级电镀拉深下沉65汽杆，氮气纯度达99.99%，内壁厚度2.0mm,外壁比1.5mm，通过SGS认证。 9、高强度电镀脚，可承受1000KG静压1分钟，连续两次。 10、PA+PU静音轮(黑色)，110公斤负重下转动10万周无故障 3.包含货物生产、运输、安装。 | 张 | 2 |
| 57 | 休息区组合家具套装 | 1、规格：1+1+3 2、参数：定制沙发组合套装、造型地毯、茶几。采用高密度聚氨酯海绵，根据不同部位使用不同密度海绵。坐垫海绵密度≥35kg/m³，回弹性好，久坐不易塌陷；靠背海绵密度≥28kg/m³，柔软舒适，能有效支撑背部；扶手海绵密度≥25kg/m³，提供舒适倚靠体验，布艺面料采用优质棉麻、绒布或科技布等。棉麻面料透气性好，天然环保；绒布手感柔软，质感高级；科技布防水防污，易清洁打理。面料克重≥300g/m²，色牢度≥4 级，耐磨次数≥10 万转，沙发边缘采用手工包边或机器包边，包边宽度均匀，线条流畅，无毛边、脱线现象，提升沙发整体美观度。 组合沙发相应技术要求：检测依据GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T39223.6-2020《健康家居的人类功效学要求 第6部分:沙发》。甲醛释放量(mg/L)≤1.5,检测结果为0.1 甲醛释放量(mg/m³)检测中，软体家具 沙发:≤0.05,检测结果为0.015 ，苯(mg/m³)检测中，木家具等其他家具:≤0.05，检测结果未检出。甲苯(mg/m³)检测中，木家具等其他家具:≤0.1，检测结果未检出。二甲苯(mg/m³)检测中，木家具等其他家具:≤0.1，检测结果未检出。总挥发性有机化合物(TVOC)(mg/m³)检测中，软体家具 沙发:≤0.3。检测结果0.07 游离甲醛(mg /kg)≤75,检测结果未检出。挥发性有机物(VOC)(mg/kg)≤150,检测结果未检出。可萃取的重金属( mg/kg)中铅(Pb)≤90，检测结果未检出。镉(Cd）≤75，检测结果未检出。★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS等标识）完整的组合沙发检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 项 | 1 |
| 58 | 原门封堵及墙面垫平 | 1、原门封堵：原门1500*260mm拆除，双层轻钢竖骨，细木工板基层，石膏面面层，大白乳胶漆三遍； 2、墙面垫平：9600*4000mm，深度450mm，整体垫平。轻钢龙骨竖骨，细木工板基层，石膏面面层，大白乳胶漆三遍。 | 项 | 1 |
| 59 | 成品门 | 1.规格：900*2500mm 2.参数： 主体结构​ 基材：北欧冷杉实木复合基材 防护层：纳米陶瓷涂层,抗划痕、耐腐蚀 填充物：高密度硅酸铝纤维棉,防火等级A1 表面工艺​ 饰面：仿古铜拉丝纹理，PVD真空电镀工艺 边缘：液态金属包覆，R角无缝处理 五金系统​ 锁具：磁吸式隐形锁体 铰链：钛合金静音铰链，承重≥200kg 3.包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 6 |
| 60 | 播音播控区成品展柜 | 1.规格：1200*1800*500mm（长*高*厚） 2.参数： 材质说明: 1)防火饰面板:面材采用优质品牌装饰原纸,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》表面理化性能要求;基材采用优质品牌E0级刨花板,通过GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.013mg/m³，板材厚度≥18mm。 2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)塑胶件:户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h,试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%;外观颜色变色评级不小于3级3.包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 2 |
| 61 | 播音播控功能区隔墙组件 | 1、规格：7400*4000mm， 2、参数： 主体结构​ 龙骨框架：高强度镀锌钢龙骨，截面尺寸50×30mm，壁厚1.2mm，含抗震卡扣式连接件 基层板材：多层实木复合基材，密度≥850kg/m³，含防潮防霉处理层 面层基材：高密度纤维水泥板，12mm厚，表面粗糙度Ra≤3.2μm 功能饰面​ 吸音层：梯度密度多孔吸音板，孔隙率22%-28%，NRC≥0.85，梯度孔径0.5-3mm 覆盖层：仿生肌理矿物涂层，含二氧化钛抗菌成分，耐擦洗≥5000次 金属组件​ 收边条：冷锻钛金包覆条，厚度1.5mm，表面微弧氧化处理，Vickers硬度HV180 隔音量：Rw≥50dB，含声学密封胶条，邵氏硬度65±5 阻燃性：EN 13501-1 B1级 安装系统​ 调节机构：三维可调式挂接组件，水平/垂直调节精度±1mm 密封处理：硅烷改性密封胶，弹性模量≤0.4MPa，耐候性-40℃~150℃ 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 62 | 播音播控功能区墙面造型 | 1.规格：5800*4000mm,2700*4000mm 2.参数：细木工板基层，吸音饰面面材：梯度密度共振腔板材，基材密度850kg/m³，表面孔隙率22%-28%，NRC≥0.85 涂层：氟碳改性弹性涂料，耐擦洗≥5000次，紫外线阻隔率≥95% 声学性能隔音量：Rw≥45dB含弹性密封胶条，邵氏硬度65±5 阻燃性：EN 13501-1 B1级 定制功能区文化墙装饰。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 63 | 导播间导播隔墙组件 | 1、规格：10000*4000mm 2、参数： 主体结构​ 龙骨框架：高强度镀锌钢龙骨，截面尺寸50×30mm，壁厚1.2mm，含抗震卡扣式连接件 基层板材：多层实木复合基材，密度≥850kg/m³，含防潮防霉处理层 面层基材：高密度纤维板，10mm厚 功能饰面​ 吸音层：梯度密度多孔吸音板，孔隙率22%-28%，NRC≥0.85，梯度孔径0.5-3mm 覆盖层：仿生肌理矿物涂层，含二氧化钛抗菌成分，耐擦洗≥5000次 金属组件​ 收边条：冷锻钛金包覆条，厚度1.5mm，表面微弧氧化处理，Vickers硬度HV180 窗框系统：航空级铝合金型材6063-T5，壁厚2.0mm，阳极氧化黑 玻璃组件：夹胶钢化安全玻璃5+0.76PVB+5mm，低辐射镀膜，可见光透射比≥70% 声学性能​ 隔音量：Rw≥50dB，含声学密封胶条，邵氏硬度65±5 阻燃性：EN 13501-1 B1级 安装系统​ 调节机构：三维可调式挂接组件，水平/垂直调节精度±1mm 密封处理：硅烷改性密封胶，弹性模量≤0.4MPa，耐候性-40℃~150℃ 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 64 | 导播间内隔墙组件 | 1、规格：6100*4000mm 2、参数： 主体结构​ 龙骨框架：高强度镀锌钢龙骨，截面尺寸50×30mm，壁厚1.2mm，含抗震卡扣式连接件 基层板材：多层实木复合基材，密度≥850kg/m³，含防潮防霉处理层 面层基材：高密度纤维板，10mm厚 大白乳胶漆三遍 | 套 | 1 |
| 65 | 导播间成品展柜 | 1.规格：1200*1800*500mm（长*高*厚） 2.参数： 材质说明: 1)防火饰面板:面材采用优质品牌装饰原纸,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》表面理化性能要求;基材采用优质品牌E0级刨花板,通过GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.013mg/m³，板材厚度≥18mm。 2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)塑胶件:户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h,试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%;外观颜色变色评级不小于3级 3.包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 2 |
| 66 | 休息区形象背景造型组件 | 1、规格：3900*4000mm，5700*4000mm 2、参数： 基层架构​ 基材：镀锌钢龙骨框架，截面50×30mm，壁厚1.2mm，含抗震卡扣连接件 填充层：纳米硅酸盐抗裂底涂，渗透深度≥2mm，抗压强度≥4.0MPa 平整度：三维激光校准基层，误差≤1.5mm/2m 饰面系统​ 基层板：细木工板基层，覆盖层：纳米碳纤维复合饰面层，表面粗糙度Ra≤3.2μm，耐磨转数≥5000转 亚克力造型组件​ 主体基材：高分子聚合物透光基材，透光率≥92%，紫外线阻隔率≥95% 雕刻工艺：全息激光内雕技术，精度±0.01mm，支持曲面异形加工 字体涂层：纳米二氧化硅抗污涂层，耐擦洗≥10000次，附着力0级 金属组件​ 收边条：钛锆合金包覆条，厚度1.5mm，表面微弧氧化处理，Vickers硬度HV180 踢脚线：冷锻钛金装饰条，高度120mm 声学与环境参数​ 隔音量：Rw≥45dB，含弹性密封胶条，邵氏硬度65±5 阻燃性：EN 13501-1 B1级，火焰蔓延速率≤100mm/min 安装系统​ 调节机构：三维可调挂接组件，水平/垂直调节精度±1mm 固定方式：隐形卡扣+结构胶双固定，抗拉强度≥25MPa 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 67 | 休息区隔墙组件 | 1、规格：6000*4000mm 2、参数： 主体结构​ 龙骨框架：高强度镀锌钢龙骨，截面尺寸50×30mm，壁厚1.2mm，含抗震卡扣式连接件 基层板材：多层实木复合基材，密度≥850kg/m³，含防潮防霉处理层 面层基材：高密度纤维板，10mm厚 大白乳胶漆三遍 安装系统​ 调节机构：三维可调式挂接组件，水平/垂直调节精度±1mm 密封处理：硅烷改性密封胶，弹性模量≤0.4MPa，耐候性-40℃~150℃ 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 68 | 休息区墙面造型 | 1、规格：4000*4000mm 2、参数：细木工板基层，吸音饰面面材：梯度密度共振腔板材，基材密度850kg/m³，表面孔隙率22%-28%，NRC≥0.85 涂层：氟碳改性弹性涂料，耐擦洗≥5000次，紫外线阻隔率≥95% 声学性能隔音量：Rw≥45dB含弹性密封胶条，邵氏硬度65±5 阻燃性：EN 13501-1 B1级 定制功能区文化墙装饰。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 69 | 虚拟访谈区附墙储物造型 | 1、规格：800*600*4000mm（长*宽*高） 2、参数： 柜体基材​ 基材：纳米改性三聚氰胺浸渍饰面基材.密度≥850kg/m³，甲醛释放量≤0.02mg/m³ 结构：18mm厚定向结构板材OSB基材，含防潮防霉处理层，表面粗糙度Ra≤2.8μm 表面处理 涂层：纳米二氧化钛光触媒覆膜,耐候性≥5000h，紫外线阻隔率≥98%，附着力0级 色牢度：Pantone 19-4052TCX标准色号,色差ΔE≤0.3 吸音复合层​ 基材：梯度密度多孔吸音复合层,密度梯度800-1200kg/m³，孔隙率24%-28%，NRC≥0.85 结构：蜂窝状微孔阵列孔径0.5-1.2mm，开孔率35%-40%，吸音系数α≥0.75@125-4000Hz 光源：全光谱嵌入式光源模组（色温4000K±5%，显色指数Ra≥95，波动深度≤0.5% 布局：矩阵式分布式排布（间距≤150mm，光通量≥800lm/模组，防护等级IP65） 金属组件​ 收边条：锆钛合金微弧氧化条厚度1.8mm，表面硬度HV220，耐腐蚀等级ASTM B117 1000h 连接件：内嵌式钛镍合金卡扣,抗拉强度≥550MPa，耐疲劳次数≥10⁶次 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 1 |
| 70 | 虚拟访谈区成品展柜 | 1.规格：1200*550*2000mm 2.参数： 材质说明: 1)防火饰面板:面材采用优质品牌装饰原纸,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》表面理化性能要求;基材采用优质品牌E0级刨花板,通过GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.013mg/m³，板材厚度≥18mm。 2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)塑胶件:户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h,试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%;外观颜色变色评级不小于3级 3.包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 2 |
| 71 | 虚拟访谈区隔墙组件 | 1、规格：5000*4000mm 2、参数：主体结构：龙骨框架：高强度镀锌钢龙骨，截面尺寸50×30mm，壁厚1.2mm，含抗震卡扣式连接件 基层板材：多层实木复合基材，密度≥850kg/m³，含防潮防霉处理层 面层基材：高密度纤维水泥板，12mm厚，表面粗糙度Ra≤3.2μm 功能饰面：吸音层：梯度密度多孔吸音板，孔隙率22%-28%，NRC≥0.85，梯度孔径0.5-3mm 覆盖层：仿生肌理矿物涂层，含二氧化钛抗菌成分，耐擦洗≥5000次 金属组件​ 收边条：冷锻钛金包覆条，厚度1.5mm，表面微弧氧化处理，Vickers硬度HV180 隔音量：Rw≥50dB，含声学密封胶条，邵氏硬度65±5 阻燃性：EN 13501-1 B1级 大白乳胶漆三遍 安装系统​ 调节机构：三维可调式挂接组件，水平/垂直调节精度±1mm 密封处理：硅烷改性密封胶，弹性模量≤0.4MPa，耐候性-40℃~150℃ 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 72 | 虚拟访谈区墙面造型 | 1、规格：8100*4000mm，5450*4000mm 2、参数：细木工板基层，吸音饰面面材：梯度密度共振腔板材，基材密度850kg/m³，表面孔隙率22%-28%，NRC≥0.85 涂层：氟碳改性弹性涂料，耐擦洗≥5000次，紫外线阻隔率≥95% 声学性能隔音量：Rw≥45dB含弹性密封胶条，邵氏硬度65±5 阻燃性：EN 13501-1 B1级 定制功能区文化墙装饰。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 73 | 化妆间更衣间墙面饰面 | 1、参数：基层处理：防潮层：纳米硅酸盐抗渗底涂,渗透深度≥2.5mm，抗裂强度≥3.8MPa 平整度：三维激光校准基层,误差≤1.2mm/2m 面层处理​ 腻子层：高分子聚合物抗裂腻子,抗压强度≥4.2MPa，附着力0级 乳胶漆层：纳米二氧化钛光触媒乳胶漆,耐擦洗≥12000次，紫外线阻隔率≥98% 3、安装方式：涂装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 45 |
| 74 | 设备间墙面饰面 | 1、参数：基层处理：防潮层：纳米硅酸盐抗渗底涂,渗透深度≥2.5mm，抗裂强度≥3.8MPa 平整度：三维激光校准基层,误差≤1.2mm/2m 面层处理​ 腻子层：高分子聚合物抗裂腻子,抗压强度≥4.2MPa，附着力0级 乳胶漆层：纳米二氧化钛光触媒乳胶漆,耐擦洗≥12000次，紫外线阻隔率≥98% 3、安装方式：涂装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 60 |
| 75 | 集成吊顶组件 | 1、参数：龙骨架构：主龙骨：轻钢骨架，截面40×25mm，壁厚1.8mm，抗震自锁节点，抗弯强度≥450MPa 副龙骨：轻钢抗氧化卡扣厚度1.2mm，表面硬度HV180，耐腐蚀等级ASTM B117 800h 基层构造：基板：纳米强化阻燃夹板，密度≥880kg/m³，氧指数≥32%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T 8624 B1级 阻燃层：硅酸盐防火涂层，耐火极限≥1.5h，热导率≤0.08W/m·K 面层饰面：基材：声学优化石膏复合板，表层密度1100kg/m³，底层密度650kg/m³，NRC≥0.8，表面粗糙度Ra≤2.5μm 涂层：零VOC纳米乳胶漆，耐擦洗≥15000次，紫外线阻隔率≥99%，TVOC≤0.2mg/m³ 电气线路敷设：线路载体：矿物绝缘电缆，耐温≥1050℃，阻燃等级V-0，参照IEC 60332-3C 灯具系统：高显指LED光源阵列，色温4000K±3%，显色指数Ra≥97，光通量≥1000lm/m² 控制模块：DALI-3总线调光，调光精度±0.5% 2、安装方式：组装。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 182 |
| 76 | 蓝箱虚拟演播区定制金属吊顶组件 | 1、参数：主体为高强度碳钢材质，表面经防锈喷漆处理（可选黑白灰三色），通过十字交叉焊接形成稳固网格，兼具承重性与美观性。格栅间距40cm，便于搭接录播区灯光轨道系统，同时预留设备检修通道。顶部配套U型轻钢主龙骨（间距≤1.2m）和Φ6吊杆，确保整体稳定性；边缘加装L型收边条与墙面无缝衔接。设计时需同步整合灯光轨道的滑动轨（如工字型铝合金轨道）和电缆滑车布线空间，避免与格栅冲突。 2、安装方式：组装。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 28 |
| 77 | 软性地面组件（定制） | 1、规格：18000*16500mm 2、参数： 布线垫层基层​ 基材：纳米导电纤维发泡基材，厚度8mm，密度≥1.2g/cm³，导电率≤10⁻⁹S/m，电磁屏蔽效能≥60dB 结构：三维蜂窝状导流槽，槽宽1.5mm，深度2.0mm，含阻燃硅胶填充层 功能：集成柔性电路板通道，FPC厚度0.12mm，耐弯折≥10⁶次 TPE混纺面料层​ 基材：热塑性聚氨酯弹性体复合材料，邵氏硬度65A±3，拉伸强度≥35MPa，断裂伸长率≥450% 混纺结构：TPE/芳纶纤维网格，纤维直径15μm，占比30%，耐磨转数≥8000转 表面处理：纳米防静电涂层 布线系统​ 线路载体：低烟无卤高密度聚乙烯套管（耐温≥125℃，阻燃等级V-0） 接口模块：IP68防护等级暗装连接器（接触电阻≤0.3mΩ，耐压强度≥3kV） 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 210 |
| 78 | 窗帘 | - 规格：W4700*H4310mm*1，W1400*H4310mm*11 2、参数：全遮光面料，采用100%聚酯纤维基布+丙烯酸涂层，厚度≥0.6mm，克重≥450g/㎡，遮光率≥99%。卷轴为高强度铝合金，直径≥38mm，底槽采用铝合金静电喷涂，制头为重型拉珠式，采用ABS材质，配合金链轮防滑脱。 | 平 | 87 |

（四）本项目不接受进口产品投标（接受/不接受）

（五）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4K摄录一体机 | 工业 |
| 2 | 三脚架 | 工业 |
| 3 | 单反相机 | 工业 |
| 4 | 单反相机 | 工业 |
| 5 | 镜头 | 工业 |
| 6 | 镜头 | 工业 |
| 7 | 镜头 | 工业 |
| 8 | 机顶闪光灯 | 工业 |
| 9 | 稳定器 | 工业 |
| 10 | 快装板套件 | 工业 |
| 11 | 航拍无人机 | 工业 |
| 12 | 便携录播一体机 | 工业 |
| 13 | 便携式录播系统 | 工业 |
| 14 | 高清云台摄像机 | 工业 |
| 15 | 摄像机支架 | 工业 |
| 16 | 无线麦音频套装 | 工业 |
| 17 | 移动拉杆箱 | 工业 |
| 18 | 线材及配件 | 工业 |
| 19 | 返监终端 | 工业 |
| 20 | 8路两编组调音台 | 工业 |
| 21 | 纯后级广播功放(1500W) | 工业 |
| 22 | 播音、摄像和后台的语音系统 | 工业 |
| 23 | 一拖四无线领夹话筒 | 工业 |
| 24 | 一拖四鹅颈无线话筒 | 工业 |
| 25 | 监听耳机 | 工业 |
| 26 | 监听音箱 | 工业 |
| 27 | 高清显示器 | 工业 |
| 28 | HDMI分配器 | 工业 |
| 29 | 线材配件 | 工业 |
| 30 | UPS电源 | 工业 |
| 31 | 虚拟演播室服务器 | 工业 |
| 32 | 虚拟演播室系统 | 工业 |
| 33 | 免漆拼接蓝箱 | 工业 |
| 34 | 背景用LED平板柔光灯 | 工业 |
| 35 | 顶光用LED平板聚光灯 | 工业 |
| 36 | 侧光用LED平板柔光灯 | 工业 |
| 37 | 面光用LED平板柔光灯 | 工业 |
| 38 | 灯具悬挂轨道 | 工业 |
| 39 | 调光台 | 工业 |
| 40 | 信号放大器 | 工业 |
| 41 | 阻燃线缆 | 工业 |
| 42 | 信号线 | 工业 |
| 43 | 灯具接插件 | 工业 |
| 44 | 中央空调出风口 | 工业 |
| 45 | 剪辑台 | 工业 |
| 46 | 剪辑办公椅 | 工业 |
| 47 | 新闻录播台（抠像桌） | 工业 |
| 48 | 新闻录播椅 | 工业 |
| 49 | 钢质导播操作台 | 工业 |
| 50 | 导播办公椅 | 工业 |
| 51 | 化妆间化妆桌 | 工业 |
| 52 | 化妆椅 | 工业 |
| 53 | 多层设备储物台 | 工业 |
| 54 | 更衣间定制挂帘 | 工业 |
| 55 | 播音播控功能区操作台 | 工业 |
| 56 | 播音播控办公椅 | 工业 |
| 57 | 休息区组合家具套装 | 工业 |
| 58 | 原门封堵及墙面垫平 | 工业 |
| 59 | 成品门 | 工业 |
| 60 | 播音播控区成品展柜 | 工业 |
| 61 | 播音播控功能区隔墙组件 | 工业 |
| 62 | 播音播控功能区墙面造型 | 工业 |
| 63 | 导播间导播隔墙组件 | 工业 |
| 64 | 导播间内隔墙组件 | 工业 |
| 65 | 导播间成品展柜 | 工业 |
| 66 | 休息区形象背景造型组件 | 工业 |
| 67 | 休息区隔墙组件 | 工业 |
| 68 | 休息区墙面造型 | 工业 |
| 69 | 虚拟访谈区附墙储物造型 | 工业 |
| 70 | 虚拟访谈区成品展柜 | 工业 |
| 71 | 虚拟访谈区隔墙组件 | 工业 |
| 72 | 虚拟访谈区墙面造型 | 工业 |
| 73 | 化妆间更衣间墙面饰面 | 工业 |
| 74 | 设备间墙面饰面 | 工业 |
| 75 | 集成吊顶组件 | 工业 |
| 76 | 蓝箱虚拟演播区定制金属吊顶组件 | 工业 |
| 77 | 软性地面组件（定制） | 工业 |
| 78 | 窗帘 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

注：本项目为货物类项目，货物应当全部由中小企业制造且使用该中小企业商号或者注册商标，方可享受中小企业扶持政策，不对其中涉及的工程承建商作出要求。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 二 | 技术部分 | 技术参数 响应情况 | 26分 | 对招标需求书的要求进行评审（基础分36分），完全满足招标文件要求的不扣分； 其中：标“★”指标为重点响应项，每发现一处负偏离扣2分，扣完为止。 注：对于采购文件中需提供证明材料作为佐证的参数，供应商应按要求提供，否则视为负偏离。 |
|  |  | 售后服务 | 12分 | 对投标人提供售后服务人员组织分配、售后服务计划、售后服务响应时间、售后服务方式方面进行综合评审，无任何缺项得12分，有任意一缺项扣3分。（未提供不得分） |
|  |  | 技术服务方案 | 10分 | - 投标人提供的方案，需全面涵盖项目服务内容规划、服务流程设计、资源保障、进度管理、质量管理，全面涵盖得10分，有任意一缺项扣2分。（未提供不得分） |
|  |  | 项目实施方案 | 12分 | （1）提供对于物流环节和货物到达现场后分配环节的控制方案得3分，不提供不得分。 （2）对照招标文件内的清单，提供相应产品的安装说明和使用说明得3分，不提供不得分。 （3）根据项目实际情况，结合本次采购产品清单，为采购人推荐有效的安装布置方案得3分，不提供不得分。 （4）针对本项目的产品，制定确保安装、调试、验收环节的质量保证措施的方案得3分，不提供不得分。 |
| 三 | 商务部分 | 功能演示 | 10分 | 虚拟演播室系统在线资源库下载功能演示： （1）在系统软件界面打开在线资源库窗口，在线资源库包括真三维场景和图文包装模板；在线资源库中场景分类别显示，每个场景均提供预览图（1分） （2）所有场景均提供下载状态提示，提示已下载或未下载；（1分） （3）点击未下载状态的场景进行下载导入或直接加载使用； （1分） （4）下载的真三维场景可自动保存到系统场景对应目录进行显示；（1分） （5）双击下载的真三维场景，可直接加载使用。（1分） AI 虚拟人物节目智能生成功能演示： （1） 系统提供虚拟人物素材库，提供站姿、坐姿、男、女等多种类型的虚拟主播形象可选，可在虚拟场景中自由添加各种虚拟主播进行节目播报,播报过程中主播可带肢体动作；（1分） （2）可在软件预览画面上，通过鼠标实时拖拽调整虚拟主播在画面上的位置，并通过鼠标滚轮调整虚拟主播的大小。 （1分） （3）内置智能语音生成系统，可实时将加载的文字转化为语音，发音标准，可自动根据虚拟主播类型将文字转换为对应的语音（如男声、女声等）播出。（1分） （4）可根据播音内容，在虚拟画面上实时逐条显示相应的文字内容，文字显示位置可通过鼠标实时调整；（1分） （5）可通过上一条/下一条/播放/暂停等功能，实现对虚拟主播播音进度的实时控制。（1分） 注：功能演示文件单个视频大小及格式符合系统要求。演示视频时间控制在10分钟以内。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号         。

……

八、投标函

致：江苏省东台中学

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省东台中学组织的采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。